SC MEALONICERA SRL

Str.Mică, nr 25, sc E, ap 17, Brașov

Telefon: 0766-366399

e-mail: mealonicera@yahoo.com

STUDIU DE EVALUAREA ADECVATĂ  A EFECTELOR POTENŢIALE ASUPRA ARIILOR NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR DIN CADRUL

AMENAJAMENTULUI SILVIC AL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATĂ APARŢINÂND PERSOANELOR FIZICE CORLAN FIMIȚA ȘI CIOBOATĂ CRINA, JUDEŢUL GORJ

U.P. I DRÎND

Autor:

ing.Cătană Cătălina – specialist Managementul Ecosistemelor Forestiere (persoană fizică înscrisă in Lista Expertilor care elaborează studii de mediu)

2022

Cuprins

|  | Pagina |
| --- | --- |
| A. INFORMAŢII PRIVIND PLANUL SUPUS APROBĂRII | 7 |
| 1. Informaţii privind planul (amenajamentul silvic) | 7 |
| 1.1. Denumirea planului | 7 |
| 1.2. Descrierea planului (proiectului) | 7 |
| 1.3. Obiectivele planului | 8 |
| #### Informaţii privind producţia care se va realiza | 8 |
| 1.5. Informaţii despre materiile prime, substanţele sau preparatele chimice utilizate | 15 |
| ## Localizarea geografică şi administrativă | 16 |
| 2.1. Localizarea geografică şi administrativă | 16 |
| 2.2 Coordonatele Stereo 70 | 16 |
| 3. Modificările fizice ce decurg din plan | 17 |
| ## 4.Resurse naturale necesare implementării planului | 20 |
| ## 5. Resurse naturale ce vor fi exploatate din cadrul ariilor naturale protejate de interes comunitar pentru a fi utilizate la implementarea planului | 21 |
| 6. Emisii şi deşeuri generate de plan şi modalitatea de eliminare | 21 |
| ## Cerinţe legate de utilizarea terenului, necesare pentru execuţia planului | 25 |
| 8. Serviciile suplimentare solicitate de implementarea planului | 26 |
| 9.Durata construcţiei, funcţionării planului şi eşalonarea perioadei de implementarea planului | 26 |
| 10. Activităţi care vor fi generate ca rezultat al implementării planului | 26 |
| 11. Descrierea proceselor tehnologice ale planului | 27 |
| 12. Caracteristicile proiectelor existente, propuse sau aprobate, ce pot genera impact cumulativ cu planul care este în procedura de evaluare şi care poate afecta aria naturală protejată de interes comunitar | 27 |
| 13. Alte informaţii solicitate de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului | 28 |
| # INFORMAŢII PRIVIND ARIILE NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR AFECTATE DE IMPLEMENTAREA AMENAJAMENTULUI SILVIC | 29 |
| ## Date privind ariile naturale protejate de interes comunitar: suprafaţa, tipuri de ecosisteme, tipuri de habitate şi speciile care pot fi afectate prin implementarea planului | 29 |
| ### Siturile de importanta comunitara ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei si ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest | 29 |
| ### Suprafaţa sitului | 29 |
| ### Tipuri de habitate și tipuri de specii care care pot fi afectate prin implementarea PP | 30 |
| ### Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei | 36 |
| ### Suprafaţa ariei | 36 |
| ### Date despre prezenţa, localizarea, populaţia şi ecologia speciilor şi/sau habitatelor de interes comunitar prezente pe suprafaţa planului, menţionate în formularul standard al ariei naturale de interes comunitar | 38 |
| ### 2.1. Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei | 53 |
| ### 2.2.Speciile de păsări vulnerabile sau dependente de sit | 54 |
| 3. Descrierea funcţiilor ecologice ale speciilor şi habitatelor de interes comunitar afectate şi a relaţiei acestora cu ariile naturale protejate de interes comunitar învecinate şi distribuţia acestora | 54 |
| 4. Statutul de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar | 57 |
| ## Date privind structura şi dinamica populaţiilor de specii afectate | 58 |
| 6. Relaţiile structurale şi funcţionale care creează şi menţin integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar | 58 |
| ## Obiectivele de conservare a ariilor naturale protejate de interes comunitar, acolo unde au fost stabilite prin planuri de management | 59 |
| ## Descrierea stării actuale de conservare a ariilor naturale protejate de interes comunitar, inclusiv evoluţii/schimbări care se pot produce în viitor | 59 |
| ## Alte informaţii relevante privind conservarea ariei naturale protejate de interes comunitar, inclusiv posibile schimbări în evoluţia naturală a ariilor naturale protejate de interes comunitar | 63 |
| ## Alte aspecte relevante pentru aria naturală protejată de interes comunitar | 63 |
| # IDENTIFICAREA ŞI EVALUAREA IMPACTULUI | 64 |
| ## Identificarea impactului | 64 |
| 1.1. Impactul prognozat prin implementarea planului asupra factorilor de mediu | 66 |
| ## Evaluarea semnificaţiei impactului | 67 |
| #### 2.1. Procentul din suprafaţa habitatului ce va fi pierdut prin implementarea planului | 67 |
| #### 2.2.Fragmentarea habitatelor de interes comunitar | 68 |
| # MĂSURI DE REDUCERE A IMPACTULUI | 69 |
| ### Identificarea și descrierea măsurilor de reducere care vor fi implementate pentru fiecare specie și/sau tip de habitat afectat de plan și modul în care acestea vor reduce/elimina impactul negativ asupra ariei naturale protejate de interes comunitar | 69 |
| 2. Măsuri de minimizare a impactului asupra speciilor de păsări | 74 |
| ### 3. Măsuri necesare a se implementa în cazul calamităților | 78 |
| # 3.1.Protejarea împotriva doborâturilor şi rupturilor produse de vânt şi zãpadã | 79 |
| ### 3.1.1. Măsuri de protejare împotriva doborâturilor şi rupturilor produse de vânt şi zãpadã | 79 |
| # 3.2. Protecția împotriva incendiilor | 79 |
| # 3.3. Protecția împotriva dãunãtorilor şi bolilor | 79 |
| # 3.4. Protejarea împotriva uscărilor anormale a arborilor pe picior | 80 |
| # 4. Măsuri propuse pentru a preveni, reduce și compensa orice efect advers asupra mediului al implementării amenajamentului silvic | 81 |
| # 4.1. Măsuri de reducere a impactului asupra biodiversităţii | 81 |
| ## 4.2.Măsuri de reducere a impactului produs de zgomot şi vibraţii | 82 |
| 4.3.Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu apă | 83 |
| ### 4.4.Măsuri de diminuare a impactului asupra solului | 84 |
| ### 4.5. Măsuri de diminuare a impactului asupra aerului | 84 |
| 4.6.Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu sănătatea umană | 85 |
| 4.7.Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului social – economic (populația) | 85 |
| 4.8.Măsuri de diminuare a impactului asupra mediului produs de zgomot și vibrații | 85 |
| 4.9.Măsuri de diminuare a impactului asupra peisajului | 85 |
| 5. MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR PROPUSE ÎN PREZENTUL STUDIU | 86 |
| 5.1.Prezentarea calendarului implementării și monitorizării măsurilor de reducere a impactului | 86 |
| 5.2.Orice alte aspecte relevante pentru conservarea speciilor și/sau habitatelor de interes comunitar | 88 |
| 6. SOLUTIILE ALTERNATIVE | 88 |
| 6.1. Alternativa zero – varianta în care nu s-ar aplica prevederile Amenajamentului Silvic | 89 |
| 6.2. Alternativa unu – varianta în care s-ar aplica prevederile Amenajamentului Silvic ținându-se cont de recomandările acestei evaluări de mediu | 91 |
| # E.MĂSURILE COMPENSATORII | 91 |
| F. METODE UTILIZATE PENTRU CULEGEREA INFORMATIILOR PRIVIND SPECIILE SI HABITATELE DE INTERES COMUNITAR AFECTATE | 91 |
| G.CONCLUZII | 93 |
| H. INDEX DE TERMENI TEHNICI | 95 |
| I. BIBLIOGRAFIE | 101 |

A. INFORMAŢII PRIVIND PLANUL SUPUS APROBĂRII

1. Informaţii privind planul (amenajamentul silvic)

1.1. Denumirea planului

Amenajamentul Silvic proprietate privata aparţinând persoanelor fizice Corlan Fimița și Cioboată Crina, judeţul Gorj, UP I Drînd, din cadrul OS Pades, intrat în vigoare la 01.01.2022.

1.2. Descrierea planului (proiectului)

Amenajarea pădurilor sau amenajamentul este ştiinţa şi practica organizării şi conducerii structural - funcţionale a pădurilor în conformitate cu sarcinile complexe social - ecologice şi economice ale silviculturii. Aceasta se bazează pe conceptul dezvoltării durabile, cu respectarea următoarelor principii:

a. Principiul continuităţii

Potrivit acestui principiu, prin amenajament se asigură condiţii necesare pentru o   gestionare durabilă a pădurilor (adică administrarea şi utilizarea ecosistemelor forestiere, astfel încât să li se menţină şi să amelioreze biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea, sănătatea şi să li se asigure pentru prezent şi viitor capacitatea de a exercita funcţii multiple ecologice, economice şi sociale la nivel local, regional şi mondial, fără a genera prejudicii altor sisteme), astfel încât acestea să ofere societăţii, permanent produse lemnoase şi de altă natură, precum şi servicii de protecţie şi sociale cât mai mari şi de calitate superioară.

Acest principiu se referă, atât la continuitatea în sens progresiv a funcţiilor de producţie, cât şi la permanenţa şi ameliorarea funcţiilor de protecţie şi sociale vizând nu numai interesele generaţiei actuale, dar şi pe cele de perspectivă ale societăţii.

În condiţiile amenajării pădurilor ca sisteme cibernetice, în care fiecare componentă depinde de toate celelalte, iar acestea de întregul sistem, şi invers, principiul continuităţii primeşte o interpretare teoretică şi practică în viziune sistemică, izvorâtă din principiul de funcţionre a sistemelor cu conexiune inversă.

Ideea de continuitate este inclusă în însăşi noţiunea de sistem cibernetic, care, odată creat, nu numai că se menţine, din principiu, permanent în funcţiune, dar este şi într-o continuă adaptare, tinzând prin conexiunea inversă spre starea optimă. Astfel, principiul continuităţii capătă mobilitatea necesară pentru a putea corespunde oricăror împrejurări. El implică, aşadar, atât păstrarea neştirbită a pădurii ca întreg, cât şi cultivarea, organizarea, modelarea şi conducerea ei într-o perspectivă a dezvoltării durabile şi fiabile.

b. Principiul eficacităţii funcţionale

Acest principiu exprimă preocuparea permanentă pentru creşterea capacităţii de producţie şi protecţie a pădurilor, precum şi pentru valorificarea optimă a produselor acestora. Se urmăreşte creşterea productivităţii pădurilor şi a calităţii produselor, ameliorarea funcţiilor de protecţie ale arboretelor, vizând realizarea unei eficienţe economice a gospodăririi pădurilor, precum şi asigurarea unui echilibru corespunzător între aspectele de ordin ecologic, economic şi social, cu cele mai mici costuri.

c. Principiul conservării şi ameliorării biodiversităţii

Prin acest principiu se urmăreşte conservarea şi ameliorarea biodiversităţii la cele patru niveluri ale acesteia (intraspecifică, interspecifică, ecosistemică şi a peisajelor) în scopul maximizării stabilităţii şi a potenţialului polifuncţional al pădurilor.

1.3. Obiectivele planului

În amenajament problemele se tratează în concepţie sistemică, urmărindu-se integrarea amenajării pădurilor în acţiunile mai cuprinzătoare de amenajarea mediului, cu luarea în considerare a condiţiilor ecologice, economice şi sociale din zonă.

Pădurea, prin natura ei, este un sistem organizat, dar nu în scopuri social economice, ci în vederea autoconservării. Aceasta trebuie să fie reorganizată şi adaptată, sub aspect structural, la funcţia sau funcţiile economice ori sociale ce i s-au atribuit. Schimbarea structurii unei păduri nu se poate face decât în procesul gospodăririi ei, prin tăieri şi regenerări sistematice şi consecvente.

Caracterul sistematic al acestora este asigurat prin amenajament (proiect), care stabileşte obiectivele de atins şi structura de realizat, planifică lucrările de exploatare şi cultură ce se impun, cât şi prin studii de evaluare a impactului asupra biodiversităţii generat de aplicarea lucrărilor silvotehnice.

Obiectivele social economice şi ecologice ale pădurii reflectă cerinţele societăţii faţă                      de produsele şi serviciile oferite de natură.

Obiectivele social-economice şi ecologice avute în vedere la elaborarea amenajamentului sunt:

-  crearea şi menţinerea unui aspect peisagistic şi de recreere din jurul localitatilor

-  conservarea habitatelor şi speciilor din Siturile de importanţă comunitară ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei SI ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest

- protejarea speciilor de păsări din aria de protecţie avifaunistică ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei

- obţinerea de masă lemnoasă de calitate ridicată, valorificabilă industrial (lemn pentru cherestea)

- satisfacerea nevoilor locale de lemn de foc şi construcţie

- valorificarea durabilă a tuturor resurselor nelemnoase disponibile

#### Informaţii privind producţia care se va realiza

Pentru aceasta unitate de producţie au fost elaborate planuri decenale ce cuprind arboretele din care urmează să fie recoltată posibilitatea anuală de masă lemnoasă astfel:

- prin planul decenal de produse principale ( masă lemnoasă rezultată în urma aplicării tratamentelor de regenerare) se va extrage o posibilitate anuală de 1224 m3/an;

-prin planul decenal de produse secundare (masă lemnoasă rezultată în urma aplicării lucrărilor de îngrijire curăţiri + rărituri) se va extrage o posibilitate anuală de 475m3/an;

-prin tăieri de igienă se va extrage un volum de masă lemnoasă de 55 m3/an.

Volumul de recoltat prin tăieri de produse principale

Produsele principale rezultă în urma efectuării tăierilor de regenerare aplicate arboretelor ce au atins vârsta exploatabilităţii, potrivit tratamentelor silvice aplicate.

Tratamentele fixate reprezintă principalele căi prin care arboretele pot fi dirijate spre structura               optimă. Acestea sunt considerate ca un ansamblu de măsuri silvotehnice de regenerare, conducere, protecţie şi de exploatare, indicate a se aplica în sistem integrat de-a lungul existenţei arboretelor în scopul creării celor mai bune condiţii ecologice şi structurale pentru ca pădurile să-şi poată îndeplini funcţiile atribuite cu maximum de randament şi eficienţă.

Volumul de recoltat prin tăieri de produse principale pe tratamente şi specii este  prezentat tabelar astfel:

Tabelul 1.4.1.Suprafaţa de parcurs şi volumul de extras pe tratamente şi specii

| Tratamentul | Suprafaţa de parcurs (ha) |  | Volumul de extras (m3) |  | Posibilitate pe specii (m3/an) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | Anual | Total | Anual | FA | - | - | - | - |
| Tăieri progresive | 72,76 | 7,28 | 12240 | 1224 | 1224 | - | - | - | - |
| Total | 72,76 | 7,28 | 12240 | 1224 | 1224 | - | - | - | - |

Concluzii

La alegerea tratamentelor s-au avut în vedere condiţiile naturale şi cerinţele social- economice, care impun ca majoritatea pădurilor să fie conduse spre structuri diversificate, amestecate, naturale sau de tip natural, capabile să îndeplinească funcţii multiple de producţie şi protecţie.

Alegerea tratamentelor s-a făcut în raport cu tipurile de categorii funcţionale.

Arboretele din care urmează a se recolta masă lemnoasă în acest deceniu sunt reprezentate de făgete. Recoltarea posibilităţii se va face prin tăieri progresive.

Tăierile progresive se vor executa pe o suprafaţă de 72,76 ha, din care în acest deceniu se vor extrage 12240 mc. În cadrul acestui tratament tăierile se localizează de la început într-un număr mai mare sau mai mic de ochiuri de regenerare, amplasate pe întreaga suprafaţă a arboretului. La amplasarea ochiurilor de regenerare se va ţine seama de seminţişul utilizabil existent, în care se urmăreşte punerea lui în lumină concomitent cu deschiderea de noi ochiuri de regenerare. Cu ocazia revenirilor următoare, seminţişurile instalate în ochiurile respective sunt puse în lumină, prin una sau mai multe intervenţii. Pe măsură ce ochiurile se lărgesc treptat, marginile lor se apropie, atingându-se unele cu altele, după care se execută tăierea de racordare, prin care se înlătură restul arboretului bătrân. Tăierea de racordare se va executa numai atunci când suprafaţa seminţişului natural utilizabil va ocupa cel puţin 70% din suprafaţă.

În arboretele din unitățile amenajistice 80C, 90A, 91A și 93A,  se va executa o singură tăierea, de însămânțare având în vedere că consistența arboretelor este 0,8-0,9.

În arboretele în care regenerarea este declanşată pe 50% din suprafaţă (u.a. 147A, 148A și 148D), se va executa tăierea de punere în lumină a seminţişului instalat, prin lărgirea ochiurilor executate în deceniul trecut.

În cazul în care arboretele nu au fost pregătite în suficientă măsură prin lucrări de îngrijire sau igienă anterioare, se va urmări să se asigure o îmbunătăţire a stării lor fitosanitare, prin extragerea cu prioritate, la prima intervenţie, a exemplarelor uscate sau în curs de uscare, rupte, doborâte, bolnave, etc. Totodată, se vor extrage şi exemplarele cu defecte tehnologice, cele din specii sau ecotipuri necorespunzătoare, cu valoare economică redusă, care nu sunt indicate să fie promovate în noul arboret, precum şi speciile moi ajunse la exploatabilitate.

Masa lemnoasă supusă spre exploatare este corespunzătoare calitativ, procentul arborilor de lucru fiind de circa 70 – 95%.

Volumul de recoltat şi suprafaţa de parcurs cu lucrări de îngrijire şi tăieri de igiena

Produsele secundare rezultă în urma efectuării lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor (curăţiri şi rărituri).

Scopul lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor planificate de amenajament este acela de a favoriza formarea de structuri optime arboretelor sub raport ecologic şi genetic în vederea creşterii eficacităţii funcţionale multiple a pădurilor, atât în ceea ce priveşte efectele de protecţie cât şi de producţie lemnoasă şi nelemnoasă.

Posibilitatea de produse secundare repartizată pe natură de lucrări şi specii este prezentată tabelar astfel:

Tabel nr. 1.4.3.Suprafaţa de parcurs şi volumul de extras pe natură de lucrări şi specii

| Specificări | Tipul funcţional | Suprafaţa (ha) |  | Volumul (ha) |  | Posibilitatea anuală de specii |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Totală | Anuală | Total | Anual | FA | MO | CA | DU | BR |
| Degajări | II | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | III-IV | 8,00 | 0,80 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Total | 8,00 | 0,80 | - | - | - | - | - | - | - |
| Curăţiri | II | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | III-IV | 8,00 | 0,80 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - |
|  | Total | 8,00 | 0,80 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Rărituri | II | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | III-IV | 125,56 | 12,56 | 4741 | 474 | 349 | 68 | 13 | 23 | 21 |
|  | Total | 125,56 | 12,56 | 4741 | 474 | 349 | 68 | 13 | 23 | 21 |
| Produse secundare | II | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | III-IV | 133,56 | 13,36 | 4747 | 475 | 350 | 68 | 13 | 23 | 21 |
|  | Total | 133,56 | 13,36 | 4747 | 475 | 350 | 68 | 13 | 23 | 21 |
| Tăieri de igienă | II | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | III-IV | 54,58 | 54,58 | 546 | 55 | 55 | - | - | - | - |
|  | Total | 54,58 | 54,58 | 546 | 55 | 55 | - | - | - | - |

În legătură cu aplicarea lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor prevăzute în amenajament se fac următoarele precizări:

-suprafeţele de parcurs cu lucrări de îngrijire a arboretelor şi volumele de extras corespunzătoare acestora, planificate prin amenajament au un caracter orientativ;

-organul de execuţie va analiza situaţia concretă a fiecărui arboret şi în raport de această analiză va stabili suprafaţa de parcurs şi volumul de extras anual;

-pot fi parcurse cu lucrări de îngrijire şi alte arborete decât cele prevăzute iniţial prin amenajament, dacă acestea îndeplinesc condiţiile necesare aplicării lucrărilor respective;

-la executarea lucrărilor de îngrijire a arboretelor, o atenţie deosebită se va acorda arboretelor din prima clasă de vârstă, respectiv curăţirilor, de executarea lor depinzând stabilitatea şi eficacitatea funcţională a viitoarelor păduri. Aceste lucrări se vor executa indiferent de eficienţa economică de moment;

-cu tăieri de igienă se vor parcurge eşalonat şi periodic toate pădurile după necesităţile impuse de starea arboretelor, indiferent dacă au fost sau nu parcurse în anul anterior cu lucrări de îngrijire normale (curăţiri şi rărituri).

Structura arboretelor sub raportul distribuţiei spaţiale şi al repartiţiei pe categorii dimensionale, se realizează prin aplicarea unui ansamblu de măsuri silviculturale diferenţiate pe stadii de dezvoltare, ansamblu de măsuri ce se constituie într-un sistem al lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor.

Propunerile de a fi parcurse cu lucrări de îngrijire a arboretelor s-au făcut ţinând cont de cerinţele fiecărui arboret la data culegerii datelor din teren, precum şi a unei evoluţii normale a acestora în următorii 10 ani.

În cadrul arboretelor din unitatea de protecţie analizată s-au prevăzut a se executa următoarele categorii de lucrări de îngrijire:

Rărituri: au fost propuse în arboretele cu consistenţa 0,9 – 1,0 şi vârsta cuprinsă între 35 şi 65 ani (în medie 56 ani), pe o suprafaţă de 125,56 ha.

În făgete şi amestecuri de fag cu răşinoase prin proporţionarea judicioasă a compoziţiei, trebuie acordată şi menţinută poziţia dominantă a fagului şi formarea de arborete diversificate structural, cu participarea activă a speciilor de amestec, fără de care nu este posibilă conducerea arboretelor la vârste mari, în vederea obţinerii de lemn de valoare pentru furnire şi cherestea şi efecte de protecţie superioare.

Prin această lucrare se va urmări continuarea procesului de rărire şi crearea unor condiţii optime de dezvoltare pentru exemplarele de viitor, prin rărirea arboretului în porţiunile unde este prea des, prin extragerea exemplarelor rău conformate, cu defecte, dominate sau bolnave. De asemenea, lucrarea are un pronunţat caracter de îngrijire individuală a arborilor, de dirijare a proporţiei actuale spre compoziţia ţel, de realizare a unei structuri optime în raport cu ţelul de gospodărire fixat.

Deoarece fagul reacţionează puternic în urma efectuării răriturilor, activându-şi creşterea şi dezvoltându-şi coroana, răriturile vor putea avea intensitate mai mare decât se obişnuieşte pentru speciile de umbră.

Prin efectuarea de rărituri în făgete, mai ales în cele de productivitate superioară şi mijlocie, se va urmări creşterea calităţii lemnului produs, accentul punându-se pe majorarea proporţiei de lemn pentru furnire şi derulaj şi a celui pentru cherestea de calitate superioară.

Se va extrage în deceniu circa 13% (4741 m3) din volumul total al arboretelor de parcurs cu rărituri, ceea ce reprezintă o intensitate de 37,76 m3/ha. Volumul de extras pe specii reflectă şi el scopurile prezentate mai sus, după cum se observă şi din tabelul 6.3.1.: 74% fag, 14% molid, 5% duglas, 4% brad şi 3% carpen. În ceea ce priveşte periodicitatea lucrării în toate cazurile s-a prevăzut o singură intervenţie, excepţie făcând arboretul din unitatea amenajistică 148 B, cu câte două intervenţii, având în vedere vârsta (35 ani) şi consistenţa (1,0) arboretelor.

În raport cu caracteristicile, starea arboretelor şi ţelul de gospodărire, se va aplica combinaţia dintre metoda „de sus” şi metoda „de jos”, care constă în selecţionarea şi promovarea arborilor valoroşi, intervenind după nevoie, atât în plafonul superior, cât şi în cel inferior. Aceasta nu exclude folosirea, acolo unde este cazul, doar a unei metode din cele două.

Curăţiri: se vor executa în unitatea amenajistică 148C, pe o suprafaţă de 8,00 ha, vârsta medie 10 ani şi consistenţa medie 0,9. Se va extrage un volum de 6 m3, cu o intensitatea de 0,75 m3/ha.

Aceste lucrări se efectuează începând cu stadiul de nuieliş, când arboretele realizează înălţimea medie de 8 – 10 m, respectiv începând cu vârsta de 10 – 15 ani, în funcţie de clasa de producţie. Se extrag în primul rând exemplarele rănite prin exploatări şi rămase nerecepate, cele cu vârful rupt, apoi cele cu trunchiuri strâmbe, crăcoase şi înfurcite, cele provenite din lăstari şi cele care nu se încadrează în ritmul normal de creştere a majorităţii arborilor şi au tendinţa să devină predominante, lărgindu-şi coroana, în dauna creşterii celor din jur. Consistenţa nu se va reduce însă sub 0,80. În consecinţă, lucrările vor fi de intensitate moderată, pentru a favoriza formarea de fusuri calitativ superioare.

Curăţirile au ca scop proporţionarea intraspecifică şi crearea spaţiului de dezvoltare a genotipurilor valoroase, se preocupă în mod special de arborii din plafonul superior, fără a neglija subarboretul. În cadrul acestor lucrări de îngrijire se pune accent pe protejarea şi favorizarea fagului, fără a se neglija carpenul, deci nu se vor extrage decât parţial exemplarele speciilor ajutătoare, ele urmând să formeze cel de al doilea etaj – foarte necesar pentru dezvoltarea viitorului arboret. Proporţia şi dezvoltarea carpenului va fi însă strict restricționată. Se vor extrage exemplarele uscate, vătămate şi în special din speciile pioniere, pentru a nu se ajunge la situaţii nedorite cu arborete formate preponderent din mesteacăn, salcie căprească, etc.

În ceea ce priveşte periodicitatea lucrării în unitatea amenajistică 148 C s-a prevăzut o singură intervenţie, având în vedere vârsta (10 ani) şi consistenţa arboretului (0,9).

Degajări: sunt prevăzute în deceniul următor pe o suprafață de 8,00 ha (unitatea amenajistică 148 C). Prin această lucrare se va urmări rărirea seminţişurilor şi a desişurilor cu consistenţă excesivă, în vederea asigurării unor condiţii de dezvoltare mai favorabile tinerei generaţii. Degajările asigură o mai bună spaţiere şi dezvoltare a puieţilor, evitând încetinirea creşterilor, concreşterea mai multor exemplare la bază, eliberarea unor exemplare bine conformate de către elemente precrescătoare (preexistenţi), cu tulpini a căror conformaţie este necorespunzătoare. Pentru a obişnui în mod progresiv arboretele cu presiunea dăunătoare a vântului şi zăpezii şi a obţine astfel o rezistenţă naturală sporită, acţiunea de reducere a consistenței arboretelor foarte dese, aflate mai ales în zone frecvent periclitate, trebuie începută încă din primele stadii ale dezvoltării lor, prin depresaj şi degajări. Executarea corectă a acestor lucrări trebuie să asigure o bună spaţiere în porţiunile de desime prea mare şi, totodată, să permită îndepărtarea speciilor copleşitoare (mesteacănul, salcia căprească, plopul tremurător), care dăunează molidului.

Prin degajări vor fi menţinute exemplarele bine conformate de foioase (paltin de munte, fag, scoruş, anin) şi de răşinoase (larice, brad), care s-au instalat în mod natural sau care au fost introduse în cuprinsul molidişurilor, diseminat sau în grupe, şi se va acţiona asupra speciilor copleşitoare, în măsura în care ele dăunează molidului, deoarece mai târziu, la 10 – 15 ani, exemplarele de plop tremurător, mesteacăn şi salcie au o dezvoltare puternică.

În arboretele de molid, provenite din plantaţii, în staţiuni favorabile amestecurilor de fag cu răşinoase, prin degajări şi, ulterior prin curăţiri şi rărituri vor fi promovate speciile locale (fagul, bradul, paltinul) pentru a realiza arborete amestecate potrivit compoziţiilor ţel stabilite, fără a se realiza goluri mari în arborete.

Tăieri de igienă: această lucrare urmăreşte asigurarea unei stări sanitare corespunzătoare arboretelor prin extragerea arborilor uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi şi doborâţi de vânt şi zăpadă, bolnavi sau atacaţi de insecte. Identificarea, inventarierea, colectarea şi valorificarea lemnului rezultat din tăieri de igienă se execută potrivit instrucţiunilor în vigoare privind termenele, modalităţile şi epocile de recoltare, colectare şi transport ale materialului lemnos din păduri. Prin tăieri de igienă se prevăd a se extrage 55 m3/an, ceea ce înseamnă o intensitate de 1,0 m3/an/ha.

Prin executarea tăierilor de îngrijire se vor favoriza speciile principale autohtone valoroase, realizându-se o proporţie convenabilă între ele în raport cu staţiunea. Concomitent se vor menţine în amestec şi alte specii valoroase, atât pentru ameliorarea arboretelor, cât şi a solului.

Posibilitatea de produse secundare este de 475 m3/an. De subliniat, că posibilitatea de produse secundare obligatorie este cea pe suprafaţă, volumul de extras fiind orientativ. În funcţie de starea fiecărui arboret, organele de execuţie vor analiza toate modificările survenite ca urmare a evoluţiei normale a acestora, iar pe baza acestei analize se va stabili volumul de extras, dar şi eventualitatea parcurgerii cu lucrări de îngrijire şi a altor arborete decât cele înscrise în „Planul lucrărilor de îngrijire”.

Produse accidentale datorate unor calamităţi naturale

Pe parcursul aplicării prevederilor amenajamentului, arboretele pot fi afectate, în diferite grade de intensitate, de factori destabilizatori biotici şi abiotici: incendii, doborâturi de vânt, rupturi de zăpadă, inundaţii, secetă, atacuri de dăunători, uscare anormală etc.

În vederea gospodăririi durabile a fondului forestier este necesară extragerea materialului lemnos şi valorificarea acestuia. Recoltarea materialului lemnos se va realiza cu respectarea prevederilor legislaţiei silvice în vigoare şi va consta în:

- “extragerea integrală a materialului lemnos“ - în arboretele afectate integral de factori biotici şi abiotici şi în cele care, prin extragerea arborilor afectaţi, se determină încadrarea arboretelor în urgenţa I de regenerare;

- “extragerea arborilor afectaţi “- în arboretele afectate parţial de factori biotici şi abiotici.

Volumul rezultat se va încadra ca:

-produse accidentale I - arborii dintr-un arboret afectaţi integral de factori biotici şi/sau abiotici, arborii dintr-un arboret cu vârsta mai mare de ½ din varsta exploatabilităţii tehnice, afectaţi parţial de factori biotici şi/sau abiotici sau arbori/arborete pentru care sunt aprobări legale de defrişare;

-produse accidentale II - arborii dintr-un arboret cu vârsta mai mică de ½ din varsta exploatabilităţii tehnice, afectaţi parţial de factori biotici şi abiotici.

Masa lemnoasă care se recoltează ca produse accidentale I se precomptează ca produse principale, numai dacă aceasta provine din subunităţi de gospodărire pentru care se reglementează procesul de producţie, celelalte produse accidentale I, precum şi produsele accidentale II, nu se precomptează.

În condiţiile în care cuantumul volumului rezultat se încadrează sub nivelul pentru care legislaţia stabileşte modificarea prevederilor amenajamentului, acesta poate fi recoltat ca produse accidentale, după întocmirea şi aprobarea actelor de punere în valoare.

Condiţiile actuale pentru care este necesară întocmirea unei documentaţii de derogare de la prevederile amenajamentului, se regăsesc în ORD. 3814/06.11.2012 al M.M.P. modificat şi completat prin Ordinul Ministrului pentru Ape, Păduri şi Piscicultură nr. 670/2014, sunt următoarele:

-volumul arborilor afectaţi însumează peste 20% din volumul arboretului existent la data apariţiei fenomenului şi nu poate fi extras prin lucrările silvotehnice prevăzute prin amenajament. Excepţie fac răşinoasele din afara arealului lor natural care se vor autoriza la exploatare în termen de 15 zile de la data aprobării actului de punere în valoare;

-arborii afectaţi sunt concentraţi pe o suprafaţă mai mare de 0,50 ha;

-prin extragerea arborilor afectaţi se determină încadrarea arboretelor în urgenţa I de regenerare;

În cazul în care arborii afectaţi de factori destabilizatori, biotici sau abiotici, dintr-un arboret sunt concentraţi pe o suprafaţă mai mare de 0,50 ha sau în situaţia în care extragerea arborilor afectaţi de factori destabilizatori, biotici sau abiotici, determină încadrarea arboretelor în urgenţa I de regenerare, este necesară subparcelarea suprafeţelor forestiere afectate de factori destabilizatori şi împădurirea acestora, în vederea refacerii structurii fondului forestier şi menţinerii statutului de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor de interes comunitar.

Compoziţiile de regenerare pentru suprafeţele forestiere afectate de factori destabilizatori şi propuse pentru împădurire, rezultate în urma extragerii integrale a produselor accidentale, se stabilesc după cum urmează:

-pe baza de studii pedostaţionale, avizate de comisia tehnică de avizare pentru silvicultură din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru suprafeţe mai mari de 3,00 ha;

-conform tipului natural fundamental de pădure sau, la solicitarea şefului ocolului silvic   pe baza studiilor pedostaţionale, pentru suprafeţe mai mici de 3,00 ha.

Regenerarea naturală cu specii forestiere corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure, a suprafeţelor forestiere afectate de factori destabilizatori, în vederea refacerii structurii fondului forestier, va fi prioritară regenerării artificiale a acestora, prin împădurire.

Documentaţia de derogare, însoţită de avizul favorabil al conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură precum şi de actul administrativ emis de autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, se va înainta spre aprobarea autorităţii publice centrale.

Alte resurse naturale ce se pot exploata de pe teritoriul suprafetei studiate sunt speciile de vânat (căprior, mistreţ, iepure), fructele de pădure, ciupercile comestibile, plante medicinale.

1.5. Informaţii despre materiile prime, substanţele sau      preparatele chimice utilizate

Singurele substanţe chimice utilizate la implementarea planului sunt combustibilii folosiţi de utilajele cu care se realizează recoltarea, colectarea şi transportul masei lemnoase. Emisiile în atmosferă de către aceste utilaje de agenţi poluanţi pot fi considerate ca nesemnificative deoarece utilajele acţionează pe intervale scurte la intervale relativ mari de timp. Se poate afirma deci că valoarea concentraţiilor de poluanţi atmosferici proveniţi din activităţile specifice de gospodărire a pădurilor se încadrează în limitele admise.

## Localizarea geografică şi administrativă

2.1. Localizarea geografică şi administrativă

UP I Drînd , are o suprafaţă de 259,16 ha si face parte din Ocolul Silvic Pades.

Din punct de vedere fizico – geografic pădurea este situată în:

- Carpaţii Meridionali (III), Munţii Retezat – Godeanu (c), Masivul Godeanu (2) -parcelele 80, 82-84, 90-93, 118-117;

- Carpaţii Meridionali (III), Munţii Retezat – Godeanu (c), Munţii Mehedinți (5), Muntele Piatra Cloșanilor (5.0.3) - parcelele 56-57;

- Carpaţii Meridionali (III), Munţii Retezat – Godeanu (c), Munţii Vâlcanului (6), Culmea Vâlcan (6.2.) – parcelele 147-148.

Din punct de vedere hidrologic, pădurea este situată în bazinul hidrografic al râului Motru cu afluenții Fântânii și Frumosu și în bazinetul râului Cerna. Reţeaua hidrografică este foarte bine reprezentată, pâraiele amintite având numeroşi afluenţi.

Accesul în zonă este asigurat de drumul public DN 66A Petroșani-Herculane și drumurile forestiere D227, D125 Valea Fântânii și Drumul Forestier Pârâul Frumosu.

#### Coordonatele Stereo 70

Coordonatele Stereo 70 pentru limitele fondului forestier sunt prezentate mai jos:

| TRUP 1 – Parcelele 90, 91, 92, 93, 117, 118 – U.P. X Iancu, O.S. Baia de Aramă |  |  |
| --- | --- | --- |
| X=322770.443 Y=413328.606 X=322644.544 Y=413396.624 X=322640.026 Y=413280.848 X=322650.934 Y=413190.254 X=322694.886 Y=413115.690 X=322717.027 Y=413037.530 X=322690.008 Y=412928.250 X=322691.635 Y=412889.444 X=322713.701 Y=412830.865 X=322801.994 Y=412747.208 X=322786.067 Y=412708.054 | X=322777.036 Y=412645.184 X=322776.591 Y=412630.067 X=322793.302 Y=412622.567 X=322822.562 Y=412621.745 X=322864.846 Y=412633.723 X=322941.633 Y=412641.094 X=323001.327 Y=412654.336 X=323012.987 Y=412655.022 X=323083.732 Y=412593.098 X=323108.479 Y=412582.966 X=323182.383 Y=412602.280 | X=323212.506 Y=412605.262 X=323282.719 Y=412599.161 X=323321.194 Y=412574.659 X=323362.492 Y=412531.090 X=323411.913 Y=412446.699 X=323408.688 Y=412414.074 X=323408.688 Y=412354.841 X=323453.600 Y=412293.050 X=323503.898 Y=412234.633 X=323536.341 Y=412191.835 X=323544.579 Y=412153.695 |
| TRUP 2 – Parcelele 80, 82, 83, 84 - U.P. X Iancu, O.S. Baia de Aramă |  |  |
| X=322284.720 Y=411895.326 X=322268.510 Y=411876.894 X=322250.551 Y=411840.955 X=322246.342 Y=411796.080 X=322226.856 Y=411757.754 X=322207.771 Y=411719.862 X=322204.188 Y=411706.479 X=322198.908 Y=411673.681 X=322172.594 Y=411634.545 X=322159.816 Y=411622.245 X=322131.046 Y=411551.201 X=322138.127 Y=411494.707 | X=322195.999 Y=411477.834 X=322405.982 Y=410917.638 X=322422.072 Y=410928.112 X=322435.917 Y=410922.875 X=322324.885 Y=411377.853 X=322327.989 Y=411340.619 X=322310.326 Y=411281.592 X=322249.268 Y=411144.470 X=322390.328 Y=410758.123 X=322415.147 Y=410764.425 X=322419.079 Y=410773.255 X=322394.756 Y=410895.569 | X=322467.711 Y=410895.367 X=322530.229 Y=410866.188 X=322590.349 Y=410858.639 X=322616.017 Y=410858.872 X=322634.081 Y=410917.889 X=322640.975 Y=410928.658 X=322682.774 Y=410926.289 X=322706.906 Y=410927.366 X=322720.264 Y=410932.966 X=322723.711 Y=410940.719 X=322725.066 Y=411020.558 |
| TRUP 3 – Parcelele 56, 57 – U.P. II Motru Mare, O.S. Padeș |  |  |
| X=324967.536 Y=410205.846 X=324837.282 Y=410227.180 X=324778.809 Y=410259.653 X=324744.700 Y=410303.491 X=324707.793 Y=410370.822 X=324698.379 Y=410367.699 X=324670.471 Y=410354.025 X=324685.055 Y=410282.589 X=324726.677 Y=410204.852 X=324739.820 Y=410153.393 X=324719.009 Y=410094.269 X=324681.482 Y=410057.187 | X=324375.762 Y=409933.780 X=324647.257 Y=410062.936 X=324603.572 Y=410079.210 X=324545.573 Y=410120.220 X=324491.569 Y=410195.185 X=324483.611 Y=410163.897 X=324478.836 Y=410154.882 X=324450.434 Y=410128.076 X=324436.652 Y=410112.433 X=324406.396 Y=410064.286 X=324395.658 Y=410035.607 X=324376.466 Y=409957.533 | X=324378.227 Y=409921.464 X=324388.653 Y=409894.667 X=324390.548 Y=409881.525 X=324390.900 Y=409871.497 X=324393.189 Y=409854.840 X=324398.822 Y=409830.560 X=324401.462 Y=409824.402 X=324404.454 Y=409812.262 X=324404.102 Y=409806.456 X=324407.975 Y=409779.361 X=324412.575 Y=409760.966 |
| TRUP 4 – Parcelele 147, 148 – U.P. II Motru Mare, O.S. Padeș |  |  |
| X=332060.366 Y=410277.973 X=332163.185 Y=410561.278 X=332366.528 Y=410862.978 X=332666.701 Y=411254.272 X=332675.413 Y=411248.074 X=332687.578 Y=411243.894 X=332717.502 Y=411238.337 X=332738.226 Y=411236.873 X=332750.443 Y=411234.389 X=332761.363 Y=411231.094 X=332772.193 Y=411224.833 X=332780.020 Y=411217.388 | X=332788.372 Y=411199.321 X=332794.095 Y=411192.362 X=332818.898 Y=411171.685 X=332829.753 Y=411166.271 X=332854.134 Y=411159.607 X=332863.309 Y=411154.667 X=332869.044 Y=411148.133 X=332872.663 Y=411141.662 X=332874.151 Y=411134.829 X=332873.431 Y=411125.093 X=332871.826 Y=411114.110 X=332873.276 Y=411106.006 | X=332882.770 Y=411083.662 X=332884.745 Y=411078.936 X=332889.198 Y=411072.016 X=332899.463 Y=411061.104 X=332903.029 Y=411052.937 X=332903.067 Y=411040.209 X=332898.588 Y=411032.281 X=332896.817 Y=411029.788 X=332891.438 Y=411006.189 X=332886.148 Y=410971.557 X=332884.709 Y=410952.084 |

3. Modificările fizice ce decurg din plan

Elaborarea proiectului de amenajare presupune parcurgerea următoarelor etape:

I. Studiu staţiunii şi al vegetaţiei forestiere

II. Definirea stării normale a pădurii

III. Planificarea lucrărilor de conducere a procesului de normalizare a pădurii

I.  Studiul staţiunii şi al vegetaţiei forestiere se face în cadrul lucrărilor de teren şi al celor de redactare a amenajamentului şi are ca scop determinarea şi valorificarea informaţiilor care contribuie la:

-cunoaşterea condiţiilor naturale de vegetaţie, a caracteristicilor arboretului actual, a  potenţialului productiv al staţiunii şi a capacităţii de producţie şi protecţie a arboretului;

-stabilirea măsurilor de gospodărire în acord cu condiţiile ecologice şi cu cerinţele social-ecologice;

-realizarea controlului prin amenajament privind exercitarea de către pădure în      ansamblu şi de către fiecare arboret în parte a funcţiilor ce i-au fost atribuite.

Amenajamentul conţine studii pentru caracterizarea condiţiilor staţionale şi de vegetaţie, cuprinzând evidenţe cu date statistice, caracterizări, diagnoze, precum şi măsuri de gospodărire corespunzătoare condiţiilor respective.

II. Conducerea pădurii prin amenajament spre starea normală presupune:

-stabilirea funcţiilor pe care trebuie să le îndeplinească pădurile (în raport de obiectivele ecologice, economice şi sociale);

-stabilirea caracteristicilor fondului de producţie normal, adică a bazelor de amenajare.

III. Prin planificarea recoltelor se urmăresc două obiective:

-recoltarea produselor pădurii

-îndrumarea fondului de producţie spre starea normală.

Acest fapt face ca în procesul de planificare a recoltelor să apară distinct următoarele preocupări:

-stabilirea posibilităţii;

-întocmirea planului de recoltare.

Prin punerea în aplicare a prevederilor amenajamentului silvic nu se produc modificări fizice (din excavare, consolidare, dragare etc.) în deceniul 2022-2031, perioadă în care este valabil acest amenajament. Se înlocuiesc treptat o serie de arborete bătrâne, pe cale naturală (regenerări naturale din speciile principale, corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure)

## Amenajamentul silvic reglementează producţia silvică pentru suprafața de 256,00 (S.U.P.A).

## Toata supfata de pădure de 259,16 ha din amenajamentul silvic este inclusa in sit Natura2000: 198,91 ha se suprapune peste Parcul NATIONAL Domogled-Valea Cernei (ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei si ROSPA0035-Domogled-Valea Cernei) si 60,25 ha sunt incluse în aria natural protejată: situl Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest.

## Pe fondul forestier proprietate privată aparţinând persoanelor fizice Corlan Fimița și Cioboată Crina, judeţul Gorj nu există terenuri defrișate în scopul schimbării destinației terenurilor sau terenuri goale sau suprafețe goale neplantate în termen de cel mult două sezoane de vegetație de la tăiere, din acest motiv amenajamentul nu prevede împădurirea de poieni și goluri.

## La nivelul acestei unităţi de producţie există o foarte bună utilizare a fondului forestier, toată suprafaţa (259,16 ha) analizată fiind acoperită cu păduri.

Din punct de vedere al întinderii acestora constatăm că majoritatea o formează făgetele pure montane pe 100% din suprafaţă. Această situaţie se află în deplină concordanţă cu etajele de vegetaţie identificate.

În ceea ce priveşte caracterul actual al tipului de pădure se constată că arboretele natural fundamentale ocupă 92% din suprafaţa luată în studiu și cele artificiale 8% din suprafaţa. Sub acest aspect trebuie urmărită regenerarea pe cale natuală a arboretelor.

Analizând structura arboretelor pe clase de vârstă se constată că la nivel de     S.U.P. „A”, clasele de vârstă sunt dezechilibrate cu excedent în clasele de vârstă a III-a (38%) și a VII-a (50%) şi deficit în restul claselor de vârstă. În raport cu ciclul de 110 ani ar fi trebuit să avem clase de vârstă cu o întindere medie de cca. 18% din suprafaţa S.U.P.„A”, condiţie neîndeplinită de nicio clasa de vârstă. La nivelul subunităţii de tip M aceasta situaţie nu are nicio relevanţă întrucât ţelurile de gospodărire de aici nu impun şi o normalizare a claselor de vârstă.

Referitor la celelalte elemente de caracterizare a arboretelor prezentate, trebuie remarcat faptul că sub aspectul productivităţii situaţia este conformă cu condiţiile staţionale, având valoarea medie de 2,7.

În ceea ce priveşte consistenţa (0,84), este la nivelul optim (0,80 – 0,85) în raport cu gradul de dezvoltare al arboretelor, datorită procentului mare de arborete cu consistenţă între 0,7 – 1,0 (82%).

Sub aspectul amestecului speciilor se observă că fagul ocupă cea mai mare parte din suprafaţa unităţii de producţie, formând făgete pure montane. Situaţia este explicabilă ştiind că fagul este specia cea mai bine adaptată la condiţiile ecologice din zonă.

Din punct de vedere al vârstei arboretelor, aceasta se situează în jurul valorii medii de 94 de ani, singura specie care depăşește această valoare fiind fagul (99 ani), valoare mare ca urmare a dezachilibrului claselor de vârstă.

Ca mod de regenerare, se remarcă ponderea relativ ridicată pe care o au arboretele provenite din regenerare naturală din sămânţă (91% din suprafaţa totală). Cu toate acestea trebuie acordată mai multă atenţie asupra executării la timp a lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor pentru ca regenerarea lor să se realizeze numai pe cale naturală din sămânță.

Din punct de vedere al vitalităţii, arboretele prezintă, în general, o vitalitate normală datorită vârstei, bonităţii staţionale şi modului de gospodărire.

Situaţia structurii arboretelor din această unitate este următoarea: 45% arborete relativ echiene şi 55% relativ pluriene.

## Astfel, modificările fizice care intervin după implementarea PP sunt:

## - În arboretele încadrate în tipul IV funcţional şi tipul VI funcţional (S.U.P. ,,A” – codru), în concordanţă cu ţelul de gospodărire, tipul funcţional şi formaţia forestieră se vor executa tratamente de tăieri progresive în făgete (v. Descrierea proiectului, Lucrări de recoltare).

## - În arboretele încadrate în tipul II funcţional (S.U.P. ,,M’’) supuse regimului de conservare deosebită se vor executa tăieri de igienă, lucrări de îngrijire şi lucrări speciale de conservare (v. Descrierea proiectului, Lucrări de conservare):

## - Structura arboretelor sub raportul distribuţiei spaţiale şi al repartiţiei pe categorii dimensionale, se realizează prin aplicarea unui ansamblu de măsuri silviculturale diferenţiate pe stadii de dezvoltare, ansamblu de măsuri ce se constituie într-un sistem al lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor.

## Pădurea nu va fi înlăturată de pe terenurile respective, categoria funcţională va fi cea existentă înainte de aplicarea tăierilor de arbori, respectiv cea de pădure, iar pădurea se va menţine permanent pe aceste suprafeţe, singura modificare fiind înlocuirea treptată a arborilor maturi, care cedează spaţiul generaţiei tinere. Procesul de exploatare a pădurilor echivalează cu regenerarea pădurilor prin transferul între generaţii, producţia de masă lemnoasă fiind un rezultat al acestui transfer.

## 4.Resurse naturale necesare implementării planului

Pentru implementarea amenajamentului silvic al UP I Drînd nu se folosesc resurse naturale.

## 5. Resurse naturale ce vor fi exploatate din cadrul ariilor naturale protejate de interes comunitar pentru a fi utilizate la implementarea planului

În cadrul planului, resursele naturale ce vor fi exploatate din cadrul ariilor naturale protejate de interes comunitar (ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei , ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei, ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest) sunt:

-masa lemnoasă rezultată în urma tăierilor de regenerare, a lucrărilor de îngrijire (curăţiri + rărituri) şi a tăierilor de igienă;

-vânatul, fructele de pădure, ciupercile comestibile şi plantele medicinale.

Sintetic, masa lemnoasă ce va fi exploatată din siturile de interes comunitar ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei , ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei, ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest, pe natură de lucrări este  prezentata în tabelul 5.1.

Tabelul 5.1

| Specificare | Produse din |  |  |  |  |  |  |  |  | Tăieri de cons. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tăieri de regenerare |  | Dega-jări | Curăţiri |  | Rărituri |  | Tăieri de igienă |  |  |  |
|  | ha | mc | ha | ha | mc | ha | mc | ha | mc | ha | mc |
| Sarcina anuală | 7,28 | 1224 | 0,8 | 0,8 | 1 | 12,56 | 474 | 54,58 | 55 | 0,32 | 12 |
| Sarcina pe deceniul 2021-2030 | 72,76 | 12240 | 8,00 | 8,00 | 6 | 125,56 | 4741 | 54,58 | 546 | 3,16 | 124 |

Alte resurse naturale ce se pot exploata din cadrul ariilor naturale protejate ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei , ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei, ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest sunt reprezentate de ciuperci comestibile.

## 6. Emisii şi deşeuri generate de plan şi modalitatea de eliminare a acestora

După cum s-a mai menţionat şi în paragrafele anterioare (paragraful 1.5.) singurele emisii sunt provocate de utilajele de tăiere, recoltare, colectare şi transport al materialului lemnos.

Întreaga activitate de execuţie a lucrărilor pentru realizarea planului analizat implică utilizarea unui număr restrâns de utilaje, pe o perioadă scurtă de timp, precum şi o concentrare de efective umane. Toate aceste activităţi constituie surse potenţiale de poluare a factorilor de mediu: apă, aer şi sol.

În timpul realizării obiectivului şi a intervenţiilor de întreţinere a amenajamentului pot exista surse temporare generatoare de poluanţi în atmosferă, ca urmare a funcţionării motoarelor cu ardere internă şi a operaţiunilor necesare realizării lucrărilor propuse prin prezentul amenajament silvic (emisii de praf), însă aceste emisii vor fi în limite admisibile, fără efecte semnificative asupra biodiversităţii. Astfel putem admite că emisiile de poluanţi se vor produce doar pe o perioadă restrânsă de timp.

De asemenea singurul deşeu generat prin implementarea planului este rumeguşul rezultat în procesul de fasonare a materialului lemnos. Cantitatea rezultată este însă foarte mică putând fi reintegrată în circuitul biologic al naturii fără a produce dezechilibre. Pe lângă rumeguş mai pot apărea şi deşeuri menajere şi petroliere care însă pot fi colectate corespunzător, eliminând astfel orice sursă de poluare.

În situaţia în care ocolul silvic vinde masa lemnoasă pe picior (în cele mai multe cazuri) atunci nu mai este cazul generării de emisii şi deşeuri datorate amenajamentului, firmele de exploatare având obligaţia respectării legislaţiei de mediu.

Emisii în apă -În urma activităţilor de exploatare forestieră şi a activităţilor silvice poate apare un nivel ridicat de perturbare a solului care are ca rezultat creşterea încărcării cu sedimente a apelor de suprafaţă, mai ales în timpul precipitaţiilor abundente, având ca rezultat direct creşterea concentraţilor de materii în suspensie în receptorii de suprafaţă.

De asemenea, se pot produce pierderi accidentale de carburanţi şi lubrifianţi de la utilajele şi mijloacele auto care acţionează pe locaţie.

Prin aplicarea prevederilor amenajamentului silvic, se vor lua măsuri în evitarea poluării apelor de suprafaţă şi subterane, concentraţiile maxime de poluanţi evacuaţi în apele de suprafaţă în timpul exploatarii masei lemnoase provenite de pe suprafeţele exploatate, se vor încadra în valorile prescrise în anexa 3 a H.G. 188/2002, completată şi modificată prin H.G. 352/2005 - Normativ privind stabilirea limitelor de încarcare cu poluanţi la evacuarea în receptori naturali, NTPA 001/2005.

Măsurile ce trebuie avute în vedere, în timpul exploatărilor forestiere pentru a limita poluarea apelor sunt următoarele:

- se construiesc podeţe la trecerile cu lemne peste pâraiele văilor principale;

- se curaţă albiile pâraielor de resturi de exploatare pentru evitarea obturării scurgerilor şi spălarea solului fertil din marginea arboretelor;

- schimburile de ulei nu se fac în parchetele de exploatare;

- este strict interzisă spalarea utilajelor în albia sau malul pâraielor;

- se va respecta planul de revizie tehnică a tractoarelor forestiere în vederea preîntâmpinării scurgerii uleiurilor.

Emisii în aer – se vor produce ca urmare a folosirii maşinilor şi utilajelor la executarea lucrărilor silvotehnice prevăzute de amenajament. Ele se vor încadra în limitele admise prin folosirea unor maşini şi utilaje performante, cu inspeciiecţiile tehnice la zi. Conform legislatiei în vigoare,valorile limită pentru eventualii poluanţi relevanţi sunt:

 dioxid de sulf: - valoarea limită orară pentru sănătatea umană = 350µg/m;

- valoarea  limită  pentru  protecţia  ecosistemelor  (an  calendaristic  şi  iarna)  = 20µg/m3;

 dioxid şi oxizi de azot: - valoarea limită orară pentru sănătatea umană = 200µg/m3;

- valoarea  limită  pentru  protecţia  ecosistemelor  (an  calendaristic  şi  iarna)  = 30µg/m3;

 pulberi în suspensie (PM10): - valoarea limită orara pentru sănătatea umană = 50µg/m3;

 monoxid de carbon: - valoarea limită orară pentru sănătatea umană = 10 mg/m3;

 benzen: - valoarea limită orară pentru sănătatea umană = 5µg/m3;

 plumb: - valoarea limită orară pentru sănătatea umană = 0,5µg/m3.

Deşeurile  rezultate  în  perioada  de  execuţie  a  lucrărilor  silvotehnice  sunt  de  natură menajeră,  provenind  de la muncitori.  Acestea  vor fi colectate  în saci de plastic  şi vor fi depozitate  la  sediul  ocolului  silvic,  de  unde  vor  fi  predate  unităţilor  autorizate  pentru valorificare sau eliminare. Evidenţa deşeurilor se va întocmi la ocolul silvic, respectându-se prevederile H.G. 856/2002. De  asemenea,  în  urma  procesului  de  fasonare  a  materialului  lemnos,  va  rezulta rumeguş. Cantitatea rezultată este însă foarte mică putând fi reintegrată în circuitul biologic al naturii fără a produce dezechilibre.

Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate

Vor fi respectate prevederile OUG nr. 92/2021 privind gestionarea deşeurilor publicată în M.O. nr. 820/26. aug. 2021 şi H.G. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile. Vor fi respectate condiţiile prevăzute în acordul de mediu. Aceste normative transpun Directiva cadru 75/442/CEE privind deşeurile, modificată prin directivele 91/156/CEE, 91/692/CEE şi 96/350/CE.

Planul de gestionare a deșeurilor

În procesul de tăiere a arbrorilor şi fasonarea lor în sortimente primare rezultă cantităţi nesemnificative de rumeguş şi resturi lemnoase de mici dimensiuni (coajă, aşchii, crăci) care se vor descompune pe loc îmbogăţind solul cu substanţe organice.

Alimentarea cu carburanţi şi întreţinerea utilajelor de la toate activităţile ce se vor desfăşura în parchetele de exploatare a masei lemnoase se vor efectua în afara perimetrului, la sediul titularului de activitate sau la unităţi specializate din localităţile învecinate, astfel că nu vor rezulta pe amplasament deşeuri de tipul deşeuri metalice, anvelope uzate, ulei uzat, produse petroliere.

Gestionarea deșeurilor care pot ajunge pe solul aferent trupului de pădure, se face conf.:

- H.G. 856/2002, Anexa l (cap. 1 generarea deșeurilor, cap. 2 stocarea provizorie, tratarea și transportul deșeurilor, cap. 3 valorificarea deșeurilor, cap. 4 eliminarea deșeurilor) titularul având obligația ținerii acestor evidențe precum și raportarea acestora la organele abilitate,

- Directiva Consiliului 75/442/CEE privind gestionarea deșeurilor, modificată de Directiva 91/156CEE, 91/692/CEE şi 96/350/CE,

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Europei nr. 2150/2002 privind statistica deșeurilor, modificat de Regulamentul Comisiei nr. 574/2004.

Modul de gospodărire a deşeurilor în perioada de execuţie a lucrărilor proiectate se prezintă sintetic în tabelul următor

| Amplasament | Tip deseu | Mod de colectare/evacuare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Organizarea de santier | Menajer sau asimilabil | In interiorul incintei se vor organiza puncte de colectare prevazute cu containere de tip pubela. Periodic acestea vor fi golite. | Se vor elimina la depozite de deseuri pe baza de contract cu firme specializate |
|  | Deseuri metalice | Se vor colecta temporar in incinta santierului, pe platforme si/sau in containere specializate | Se valorifica obligatoriu prin unitati specializate |
|  | Uleiuri uzate | Materiale cu potential asupra mediului inconjurator. Vor fi stocate si depozitate corespunzator, in vederea valorificarii. Se va pastra o evidenta stricta. | Vor fi predate unitatilor de recuperare specializate. |
|  | Anvelope uzate | In cadrul spatiilor de depozitare pe categorii a deseurilor va fi rezervata o suprafata a anvelopelor. Se recomanda ca in cadrul caietelor de sarcini, antreprenorului sa-i fie solicitatta prezentarea cel putin a unei solutii privind eliminarea acestor deseuri catre o unitate economica de valorificare | Deseuri tipice pentru organizarea de santier. Se recomanda interzicerea in mod expres prin avizul de mediu a arderii acestor materiale. |
| Parchet de exploatare | Deseuri din exploatari forestiere | La terminarea exploatarii parchetelor, resturile care pot sa fie valorificate vor fi scoase din parchet. Resturile de exploatare nafavorabile raman in padure si prin procesele de dezagregare si mineralizare naturale formeaza humusul, rezervorul organic al solului. | - |

## 7.Cerinţe legate de utilizarea terenului, necesare    pentru execuţia planului

Terenul folosit pentru plan are destinaţie forestieră cu următoarele categorii de folosinţă:

| C A T E G O R I E D E F O L O S I N T A | Suprafata (Ha) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GRF. I | GRF. II | Total |
| A - Paduri si terenuri destinate impaduririi sau reimpaduririi | 259,16 |  | 259,16 |
| A1 - Paduri si terenuri destinate impaduririi pentru care se reglementeaza | 256,00 |  | 256,00 |
| recoltarea de produse principale |  |  |  |
| A11 - Paduri inclusiv plantatii cu reusita definitiva | 256,00 |  | 256,00 |
| 56 A 56 B 56 C 57 A 57 B 80 B 80 C 82 83 A 84 G 90 A 91 A 91 C 92 A 92 B |  |  |  |
| 92 G 93 A 93 B 147 A 147 B 148 A 148 B 148 C 148 D |  |  |  |
| A12 - Regenerari pe cale artificiala cu reusita partiala |  |  |  |
| A13 - Regenerari pe cale naturala cu reusita partiala |  |  |  |
| A14 - Terenuri de reimpadurit in urma taierilor rase, a doboriturilor de vint |  |  |  |
| sau a altor cauze |  |  |  |
| A15 - Poieni sau goluri destinate impaduririi |  |  |  |
| A16 - Terenuri degradate prevazute a se impadurii |  |  |  |
| A17 - Rachitarii naturale ori create prin culturi |  |  |  |
| A2 - Paduri si terenuri destinate impaduririi pentru care nu se reglementeaza | 3,16 |  | 3,16 |
| recoltarea de produse principale |  |  |  |
| A21 - Paduri inclusiv plantatii cu reusita definitiva | 3,16 |  | 3,16 |
| 91 B 117 F 118 A |  |  |  |
| A22 - Terenuri impadurite pe cale naturala sau artificiala |  |  |  |
| cu reusita partiala |  |  |  |
| A23 - Terenuri de reimpadurit in urma doboriturilor de vint sau a altor cauze |  |  |  |
| A24 - Poieni sau goluri destinate impaduririi |  |  |  |
| A25 - Terenuri degradate destinate impaduririi |  |  |  |
| B - Terenuri afectate gospodaririi silvice |  |  |  |
| B1 - Linii parcelare principale |  |  |  |
| B2 - Linii de vinatoare si terenuri pentru hrana vinatului |  |  |  |
| B3 - Instalatii de transport forestier: drumuri, cai ferate |  |  |  |
| si funiculare permanente |  |  |  |
| B4 - Cladiri, curti si depozite permanente |  |  |  |
| B5 - Pepiniere si plantatii seminciere |  |  |  |
| B6 - Culturi de arbusti fructiferi, de plante medicinale si melifere, etc |  |  |  |
| B7 - Terenuri cultivate pentru nevoile administratiei |  |  |  |
| B8 - Terenuri cu fazanerii, pastravarii, centre de prelucrare a |  |  |  |
| fructelor de padure, uscatorii de seminte, etc. |  |  |  |
| B9 - Ape care fac parte din fondul forestier |  |  |  |
| B10 - Culoare pentru linii de inalta tensiune |  |  |  |
| C - Terenuri neproductive: stincarii, saraturi, mlastini, ravene, etc. |  |  |  |
| D - Terenuri scoase temporar din fondul forestier |  |  |  |
| D1 - Transmise prin acte normative in folosinta temporare a unor organizatii pt. |  |  |  |
| instalatii electrice,petroliere sau hidrotehnice,pentru cariere,depozite, etc. |  |  |  |
| D2 - Detinute de persoane fizice sau juridice fara aprobarile legale |  |  |  |
| necesare, ocupatii si litigii |  |  |  |
| TOTAL : A + B + C + D | 259,16 |  | 259,16 |

Indicele de utilizare a fondului forestier este de 100.00%.

Schimbarea destinaţiei acestor categorii de folosinţă, în timpul aplicării amenajamentului, se face numai cu aprobarea autorităţii publice centrale ce răspunde de silvicultură.

8. Serviciile suplimentare solicitate de implementarea planului

Reţeaua instalaţiilor de transport care deserveşte unitatea de protecţie studiată este formată din drumul public DN 66A Petroșani – Herculane, drumul forestier D227, drumul forestier D125 și drumul forestier Frumosu, după cum reiese din tabelul de mai jos:

| Cod Drum | Denumirea drumului | Lungime - km - | Suprafaţa deservită - ha - | Posibilitatea decenală deservită - m3 - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DRUMURI PUBLICE |  |  |  |  |
| DP001 | DN 66A Petroșani-Herculane | 2,0 | 87,55 | 2604 |
| TOTAL DRUMURI PUBLICE |  | 2,0 | 87,55 | 2604 |
| DRUMURI FORESTIERE |  |  |  |  |
| FE001 | Drum forestier D227 | 1,0 | 88,81 | 3374 |
| FE002 | Drum forestier D125 Valea Fântânii | 2,0 | 22,54 | 3008 |
| FE003 | Drumul Forestier Părăul Frumosu | 5,3 | 60,26 | 8671 |
| TOTAL DRUMURI FORESTIERE |  | 8,3 | 171,61 | 15053 |
| TOTAL DRUMURI EXISTENTE |  | 10,3 | 259,16 | 17657 |

Lungimea drumurilor existente este de 10,3 km, de unde rezultă că densitatea instalaţiilor de transport este de 39,7 m/ha (22,84 m/ha din drumul public şi 48,36 m/ha din drumurile forestiere). În tabel s-a trecut lungimea care deserveşte efectiv fondul forestier, în realitate atât drumurile publice cât şi cele forestiere fiind mult mai lungi.

După cum se observă accesibilitatea fondului forestier şi a posibilităţii este asigurată în proporţie de 100%.

Drumurile auto forestiere sunt în stare bună şi necesită doar reparaţii şi întreţineri curente

Prin amenajamentul silvic nu s-au propus alte servicii suplimentare de construcţii noi, dezafectare/reamplasare de linii de înaltă tensiune etc.

9. Durata construcţiei, funcţionării planului şi eşalonarea perioadei de implementarea planului

UP I Drînd a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2022, având o durată de aplicare de 10 ani, adică până la 31 decembrie 2031. Revizuirea acestuia se va efectua în ultimul an de aplicare, adică în 2031.

10. Activităţi care vor fi generate ca rezultat al implementării planului

Urmare a implementării planului în fondul forestier UP I Drînd:

-lucrări de recoltare a masei lemnoase;

-lucrări de regenerare a pădurii;

- Descrierea proceselor tehnologice ale planului

Recoltarea şi colectarea masei lemnoase din parchete reprezintă principala activitate generată de implementarea planului. Ca urmare, pentru reducerea pe cât posibil a efectelor negative a acestei activităţi asupra pădurii trebuie să se aplice tehnologiile de exploatare  prin care să se evite dezgolirea şi degradarea solului şi care să asigure o stare de sănătate corespunzătoare arboretelor, precum şi regenerarea acestora în cele mai bune condiţii.

Prin aplicarea celor mai indicate tehnologii de exploatare, în cadrul UP I Drînd, se are în vedere:

- protejarea solului;

- protejarea arborilor care rămân în arboret.

În acest sens, personalul ocolului silvic are sarcina de a materializa pe teren limitele parchetelor, a punctelor de regenerare, a căilor de acces pentru scos-apropiat şi a zonelor de protecţie a arborilor.

În procesul de exploatare şi colectare a masei lemnoase, se vor respecta următoarele:

-se vor exploata numai arborii marcaţi şi predaţi spre exploatare;

-colectarea materialului lemnos se va face sub formă de părţi de arbori;

-coroana arborilor, fracţionată în bucăţi, se va recolta separat, sub formă de lemn de steri, grămezi de crăci şi lemn mărunt;

-colectarea se va face cu tractoare, numai pe trasee dinainte stabilite şi materializate, fără să aducă prejudicii solului, seminţişurilor utilizabile sau arborilor de limită ai acestor trasee;

-se vor utiliza numai căile de acces şi cele de transport forestier existente;

-arborii uscaţi şi iescarii se doboară şi se fasonează înainte de începerea exploatării parchetului;

În perioada procesului de exploatare se vor efectua controale de către personalul silvic, pentru a se asigura respectarea regulilor silvice la exploatarea pădurilor.

Reprimirea parchetelor se va face la termen şi în condiţiile prevăzute prin autorizaţia de exploatare, numai după evacuarea completă a materialului lemnos şi curăţirea corespunzătoare a acestora.

12. Caracteristicile proiectelor existente, propuse sau aprobate, ce pot genera impact cumulativ cu planul care este în procedura de

evaluare şi care poate afecta aria naturală protejată de interes comunitar

În vederea identificării efectelor de tip cumulat a fost necesară stabilirea limitelor în cadrul cărora se analizează aceste efecte de tip cumulat, în vederea evaluării adecvate a acestor efecte

De asemenea, planurile și proiectele care au fost luate în considerare pentru evaluarea efectelor semnificative, singulare sau cumulate, sunt reprezentate de activitățile similare cu cele ale proiectului analizat, efectuate în interiorul sitului Natura 2000, pentru impactul de tip direct, iar pentru impactul indirect au fost luate în considerare și evaluate atât aceste activități cât și activitățile agricole și  industriale datorită faptului că implică activități de transport prin zone naturale.

De asemenea, posibilitățile de cumulare a potențialelor efecte asupra mediului pentru diferite proiecte și planuri din zona delimitată, sunt reprezentate de fapt de acele fluxuri din fiecare activitate specifică a unui plan, fluxuri care în punctele în care se intersectează pot da naștere unor efecte de tip cumulat.

În zona proiectului nu există surse de poluare industrială, iar în arborete nu au fost semnalate influențe de poluare de la surse din zonă.

13. Alte informaţii solicitate de către autoritatea competentă

pentru protecţia mediului

Nu s-au solicitat informaţii suplimentare faţă de prevederile Ordinului M.M.P. nr. 19/2010.

La încadrarea arboretelor în planurile de lucrări, proiectantul a analizat şi aplicat prevederile Ordinului 3397/2012 privind stabilirea criteriilor şi indicatorilor de identificare a pădurilor virgine şi cvasivirgine în România, lucru consemnat și în procesul verbal al Conferinței a a II-a de amenajare nr. 717 / 11.03.2021.

În urma acestei analize nu au fost identificate păduri virgine s-au cvasivirgine și nici alte păduri cu valoare ridicată a biodivesității, în afara celor zonate ca atare în prezentul amenajament.

# INFORMAŢII PRIVIND ARIILE NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR AFECTATE DE IMPLEMENTAREA

AMENAJAMENTULUI SILVIC

## Date privind ariile naturale protejate de interes comunitar: suprafaţa, tipuri de ecosisteme, tipuri de habitate şi speciile care pot fi afectate prin implementarea planului

Aria naturala protejata care face parte din suprafaţa fondului forestier UP I Drînd administrat de Ocolul Silvic Padeș este reprezentata de ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei respectiv ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei si ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest

Suprafaţa luată în studiu (259,16 ha),  se suprapune partial (198,90 ha) cu Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei  si aria de interes comunitar ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei reprezintand 0,3% din intreaga suprafata a sitului si partial (60,26 ha) cu aria de interes comunitar ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest, reprezentand 0,0001 % din intreaga suprafata a sitului.

### Siturile de importanta comunitara ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei si ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest

### Suprafaţa ariei

Situl de importanta comunitara ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei, in suprafata de 62121,30 ha, se intinde pe teritoriul a 3 judete( Caraş-Severin, Mehedinţi şi Gorj) si a fost desemnat in vederea conservarii a 25 de habitate si 34 de specii de amfibieni, pasari, nevertebrate, plante, pesti.

198,90 ha din suprafata amenajata a UP I Drînd  se afla inclusa in situl ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei.

Importanta sitului consta in bogatia floristica existenta in Domogled, de mare valoare stiintifica, sub raport biologic, geobotanic si ecologic, mai ales in ceea ce priveste asocierea speciilor de diverse origini geografice, care a generat si asociatii vegetale specifice locale, la care se adauga importanta faunistica a zonei, in care coabiteaza numeroase animale de diferite origini geografice , impreuna cu cele locale .

Situl de importanta comunitara ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest, in suprafata de 86980,50 ha, se intinde pe teritoriul judetul Gorj .

60,26 ha din suprafata amenajata a UP I Drînd  se afla inclusa in situl ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest.

Situl se întinde pe suprafaa mare, cuprinzând mare parte din munii Vâlcan si o parte mica din Godeanu.

Situat în regiunea alpina cu o mare bogatie de elemente floristice si faunistice. Datorita conditiilor fizico-geografice situl cuprinde un numar mare de ecosisteme prezente in toate zonele alpine ai subalpine. În hornurile stâncariilor de calcar se dezvolta plante de talie mare, printre care specii de Trollius europaeus si Lilium martagom, pe stâncile din zona Muntelui Oslea fiind prezenta floarea de colt -Leontopodium alpinum si salcia pitica - Salix retusa, alaturi de garofita alba - Dianthus spiculifolius si clopoteii de munte - edraiathus graminifolius.

Importanta stiintifica deosebita se datoreaza existentei alunului turcesc, element sudic cu caracter relict, aflat în arboretul de la Tismana la limita nordica a arealului sau european. Este de remarcat prezenta sa atât în asociatia forestiera, cu elemente sudice în patura erbacee, cât si în tufarisurile de liliac cu scumpie de tip carpato-balcanic. Prezenta speciilor Ruscus aculeatus si Dictamnus albus maresc valoarea stiintifica si peisagistica a zonei. Aici isi gasesc habitatul propice 3 specii din carnivorele mari protejate în întreaga Europa (urs, lup, râs), precum si alte specii de mamifere si pasari de asemenea protejate prin legislatia internationala.

Foto.1 –Relatia fondului forestier din cadrul UP I Drind cu situl de importanta comunitara ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei, ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei si ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest

### 1.1.2.Tipuri de habitate și tipuri de specii care care pot fi afectate prin implementarea PP

### Lista elementelor criteriu (habitate și specii) ce au stat la baza desemnării sitului ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest este preluată din formularul standard al sitului și cuprinde 24 de habitate, 5 specii de plante, 12 specii de mamifere enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului 92/43, 3 specii de pești enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului 92/43, 3 specii de amfibieni enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului 92/43, 9 specii de nevertebrate enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului 92/43.

### Habitate (24)

| Cod | Denumire | Pondere | Reprezenta- tivitate | Suprafaţă relativă | Stare de conservare | Evaluare globală |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3220 | Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane | 0,05 | B | C | A | A |
| 3230 | Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane | 0,5 | B | C | B | B |
| 3240 | Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane | 0,5 | A | C | A | A |
| 4060 | Tufărișuri alpine și boreale | 1 | B | C | B | B |
| 4070 | *Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium | 0,05 | A | C | A | A |
| 6170 | Pajiști calcifile alpine și subalpine | 0,02 | B | C | B | B |
| 6210 | *Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros (Festuco- Brometalia) | 0,05 | B | C | B | B |
| 6430 | Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin | 0,5 | B | C | B | B |
| 6520 | Fânețe montane | 5 | B | B | B | B |
| 7220 | *Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion) | 0,00005 | A | C | A | A |
| 8120 | Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin (Thlaspietea rotundifolii) | 0,01 | B | C | B | B |
| 8210 | Versanți stâncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase | 0,001 | B | B | B | B |
| 9110 | Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum | 3,6 | B | B | B | B |
| 9130 | Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum | 4 | B | B | B | B |
| 9150 | Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero- Fagion | 1,3 | A | C | A | A |
| 9170 | Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum | 0,6 | B | C | B | B |
| 9180 | *Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene | 0,1 | A | C | A | A |
| 91E0 | *Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 0,2 | A | B | A | A |
| 91L0 | Păduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio- Carpiniori) | 2 | B | B | B | B |
| 91M0 | Păduri balcano-panonice de cer și gorun | 0,01 | B | C | B | B |
| 91V0 | Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) | 30 | A | A | A | A |
| 91Y0 | Păduri dacice de stejar și carpen | 0,25 | B | C | B | B |
| 9260 | Vegetație forestieră cu Castanea sativa | 1 | B | A | B | B |
| 9410 | Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea) | 2 | A | C | A | A |

Reprezentivitate: A – excelentă, B – bună, C – semnificativă, D – nesemnificativă. Suprafaţa relativă: A – 100 ≥ p > 15%, B – 15 ≥ p > 2%, C – 2 ≥ p > 0%. Starea de conservare: A – excelentă, B – bună, C – medie sau redusă. Evaluarea globală: A – valoare excelentă, B – valoare bună, C – valoare considerabilă.

### Specii

### Lista speciilor de mamifere enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE

| Cod | Nume | Populaţie |  |  |  | Evaluarea sitului |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Residentă | Migratoare |  |  | Populaţie | Conser- vare | Izolare | Evaluare globală |
|  |  |  | Reproducere | Iernat | Pasaj |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1352 | Canis lupus | P |  |  |  | C | B | C | B |
| 1361 | Lynx lynx | R |  |  |  | C | B | C | B |
| 1310 | Miniopterus schreibersi | V |  |  |  | C | B | C | B |
| 1307 | Myotis blythii | RC |  |  |  | C | B | C | B |
| 1305 | Rhinolophus euryale | V |  |  |  | C | B | B | B |
| 1304 | Rhinolophus ferrumequinum | P | R |  |  | C | B | C | B |
| 1303 | Rhinolophus hipposideros | P | R |  |  | C | B | C | B |
| 1354 | Ursus arctos |  | P |  |  | C | B | C | B |
| 1355 | Lutra lutra |  | V |  |  | C | B | C | B |
| 1316 | Myotis capaccinii |  | R |  |  | B | B | B | B |
| 1321 | Myotis emarginatus |  | P |  |  | B | B | C | B |
| 1324 | Myotis myotis |  | P |  |  | C | B | C | B |

Populaţie: C – specie comună, R – specie rară, V – foarte rară, P – specia este prezentă. Evaluare (populaţie): A – 100 ≥ p > 15%, B – 15 ≥ p > 2%, C – 2 ≥ p > 0%, D – nesemnificativă. Evaluare (conservare): A – excelentă, B – bună, C – medie sau redusă. Evaluare (izolare): A – (aproape) izolată, B – populaţie neizolată, dar la limita ariei de distribuţie, C – populaţie neizolată cu o arie de răspândire extinsă. Evaluare (globală): A – excelentă, B – bună, C – considerabilă.

## Specii de amfibieni şi reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

| Cod | Nume | Populaţie |  |  |  | Evaluarea sitului |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Residentă | Migratoare |  |  | Populaţie | Conservare | Izolare | Evaluare globală |
|  |  |  | Reproducere | Iernat | Pasaj |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1193 | Bombina variegata | P |  |  |  | C | B | C | B |
| 1188 | Bombina bombina | P |  |  |  | C | B | C | B |
| 1220 | Emys orbicularis | P |  |  |  | C | B | C | B |

Populaţie: C – specie comună, R – specie rară, V – foarte rară, P – specia este prezentă. Evaluare (populaţie): A – 100 ≥ p > 15%, B – 15 ≥ p > 2%, C – 2 ≥ p > 0%, D – nesemnificativă. Evaluare (conservare): A – excelentă, B – bună, C – medie sau redusă. Evaluare (izolare): A – (aproape) izolată, B – populaţie neizolată, dar la limita ariei de distribuţie, C – populaţie neizolată cu o arie de răspândire extinsă. Evaluare (globală): A – excelentă, B – bună, C – considerabilă.

## Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

| Cod | Nume | Populaţie |  |  |  | Evaluarea sitului |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Residentă | Migratoare |  |  | Populaţie | Conservare | Izolare | Evaluare globală |
|  |  |  | Reproducere | Iernat | Pasaj |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1138 | Barbus meridionalis | R |  |  |  | C | B | C | B |
| 1122 | Gobio uranoscopus | V |  |  |  | C | B | C | B |
| 1163 | Cottus gobio | P |  |  | P | C | C |  | C |

Populaţie: C – specie comună, R – specie rară, V – foarte rară, P – specia este prezentă. Evaluare (populaţie): A – 100 ≥ p > 15%, B – 15 ≥ p > 2%, C – 2 ≥ p > 0%, D – nesemnificativă. Evaluare (conservare): A – excelentă, B – bună, C – medie sau redusă. Evaluare (izolare): A – (aproape) izolată, B – populaţie neizolată, dar la limita ariei de distribuţie, C – populaţie neizolată cu o arie de răspândire extinsă. Evaluare (globală): A – excelentă, B – bună, C – considerabilă.

## Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

| Cod | Nume | Populaţie |  |  |  | Evaluarea sitului |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Residentă | Migratoare |  |  | Populaţie | Conser- vare | Izolare | Evaluare globală |
|  |  |  | Reproducere | Iernat | Pasaj |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4030 | Colias myrmidone | P |  |  |  | B | B | C | B |
| 4036 | Leptidea morsei | R |  |  |  | B | B | C | B |
| 1078 | Callimorpha quadripunctaria | P |  |  |  | C | B | C | B |
| 1088 | Cerambyx cerdo | P |  |  |  | C | B | C | B |
| 1083 | Lucanus cervus | P |  |  |  | C | B | C | B |
| 1060 | Lycaena dispar | P |  |  |  | C | B | C | B |
| 1037 | Ophiogomphus cecilia | P |  |  |  | B | B | C | B |
| 1084 | Osmoderma eremita | P |  |  |  | A | B | C | B |
| 1087 | Rosalia alpina | R |  |  |  | C | B | C | B |

Populaţie: C – specie comună, R – specie rară, V – foarte rară, P – specia este prezentă. Evaluare (populaţie): A – 100 ≥ p > 15%, B – 15 ≥ p > 2%, C – 2 ≥ p > 0%, D – nesemnificativă. Evaluare (conservare): A – excelentă, B – bună, C – medie sau redusă. Evaluare (izolare): A – (aproape) izolată, B – populaţie neizolată, dar la limita ariei de

distribuţie, C – populaţie neizolată cu o arie de răspândire extinsă. Evaluare (globală): A – excelentă, B – bună, C – considerabilă.

## Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

| Cod | Nume | Populaţie |  |  |  | Evaluarea sitului |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Residentă | Migratoare |  |  | Populaţie | Conser- vare | Izolare | Evaluare globală |
|  |  |  | Reproducere | Iernat | Pasaj |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4066 | Asplenium adulterinum | R |  |  |  | C | B | C | B |
| 4070 | Campanula serrata | C |  |  |  | C | B | C | B |
| 4097 | Iris aphylla ssp. hungarica | R |  |  |  | B | B | C | B |
| 2093 | Pulsatilla grandis | R |  |  |  | B | B | C | B |
| 4116 | Tozzia carpathica | R |  |  |  | C | B | C | B |

### Populaţie: C – specie comună, R – specie rară, V – foarte rară, P – specia este prezentă. Evaluare (populaţie): A – 100 ≥ p > 15%, B – 15 ≥ p > 2%, C – 2 ≥ p > 0%, D – nesemnificativă. Evaluare (conservare): A – excelentă, B – bună, C – medie sau redusă. Evaluare (izolare): A – (aproape) izolată, B – populaţie neizolată, dar la limita ariei de distribuţie, C – populaţie neizolată cu o arie de răspândire extinsă. Evaluare (globală): A – excelentă, B – bună, C – considerabilă.

## Situl de importanță comunitară ROSCI0069 Domogled - Valea Cernei

Situl de importanţă comunitară - ROSCI0069 Domogled - Valea Cernei cu suprafaţa de 62171 ha aparţine regiunii biogeografice alpine şi continentale, fiind situat în judeţul Caraş - Severin (39%), judeţul Gorj (48%) şi judeţul Mehedinţi (13%).

## Tipuri de habitate prezente în sit

Conform Formularului Standard Natura 2000, în situl ROSCI0069 Domogled - Valea Cernei se întâlnesc tipurile de habitate prezentate în tabelul următor:

## Tipuri de habitate prezente în situl Domogled - Valea Cernei (ROSCI0069)

| Cod | Denumire habitat | % | Reprez. | Supr. rel. | Conserv. | Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3220 | Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane | 1 | B | C | B | B |
| 6170 | Pajişti calcifile alpine şi subalpine | 0,1 | B | B | B | B |
| 91L0 | Păduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpiniori) | 3 | B | B | A | B |
| 4060 | Tufărişuri alpine şi boreale | 2 | B | C | B | B |
| 40A0* | Tufărişuri subcontinentale peri-panonice | 1 | A | A | A | A |
| 6110* | Comunităţi rupicole calcifile sau pajişti bazifite din Alysso- Sedion albi | 1 | A | B | A | A |
| 6210* | Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufărişuri pe substrat calcaros (Festuco Brometalia) | 0,1 | B | B | B | B |
| 6410 | Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Molinion caeruleae) | 0,1 | B | C | B | B |
| 6430 | Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan şi alpin | 1 | B | C | B | B |
| 6520 | Fâneţe montane | 5 | B | B | B | B |
| 6190 | Pajişti panonice de stâncării (Stipo-Festucetalia pallentis) | 0,1 | A | A | B | B |
| 7220* | Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion) | 0,01 | B | C | B | B |
| 9180* | Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene | 0,9 | A | B | A | A |
| 91K0 | Păduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) | 21 | A | B | A | A |
| 8160* | Grohotişuri medio-europene calcaroase ale etajelor colinar şi montan | 0,01 | A | A | A | A |
| 8210 | Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase | 0,02 | A | B | A | B |
| 8310 | Peşteri în care accesul publicului este interzis | 6 | A | A | A | A |
| 9130 | Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum | 0,9 | B | C | A | B |
| 9150 | Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion | 8,6 | A | B | A | A |
| 91E0* | Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 0,1 | A | C | A | A |
| 91V0 | Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) | 34,3 | A | B | A | A |
| 9410 | Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea) | 0,1 | B | C | B | B |
| 9530* | Vegetaţie forestieră sub-mediteraneeană cu endemitul Pinus nigra ssp. banatica | 2 | A | A | A | A |
| 9110 | Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum | 10,8 | B | C | B | B |
| 8110 | Grohotişuri silicioase din etajul montan până în cel alpin (Androsacetalia alpinae şi Galeopsietalia ladani) | 0,5 | B | C | B | B |

Notă: Semnificaţia abrevierilor din tabel este următoarea:

- % - proporţia de acoperire a habitatului din suprafaţa sitului

Ex: 4060 – 2, adică 2% din suprafaţa sitului este acoporit cu tipul de habitat 4060

- reprezentativitatea - gradul de reprezentativitate a tipului de habitat în cadrul sitului, ce reprezintă măsura pentru cât de „tipic“ este un habitat, folosindu-se următorul sistem de ierarhizare: A - reprezentativitate excelentă; B - reprezentativitate bună; C - reprezentativitate semnificativă;

- suprafaţa relativă - suprafaţa sitului acoperit de habitatul natural raportat la suprafaţa totală acoperită de acel tip de habitat natural în cadrul teritoriului naţional. Acest criteriu se exprimă ca un procentaj „p“ ce corespunde următoarelor situaţii:

A: 100 ≥ p > 15%, B: 15 ≥ p > 2%, C: 2 ≥ p > %.

- stadiul de conservare: gradul de conservare al structurilor şi funcţiile tipului de habitat natural în cauză, precum şi posibilităţile de refacere/reconstrucţie. Sistem de ierarhizare: A - conservare excelentă, B - conservare bună, C - conservare medie sau redusă.

evaluare globală - evaluarea globală a valorii sitului din punct de vedere al conservării tipului de habitat natural respectiv. Sistem de ierarhizare: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

## Specii existente

Conform Anexei a II - a Directivei Consiliului 92/43/CEE, în Situl de importanţă comunitară ROSCI0069 - Domogled - Valea Cernei se întâlnesc speciile din tabelul următor:

## Specii existente în Situl de importanţă comunitară ROSCI0069 Domogled - Valea Cernei

| Cod | Specie | Populaţie |  |  |  | Evaluarea sitului |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rezi- dentă | Migratoare |  |  | Popu- laţie | Conser- vare | Izolare | Evaluare globală |
|  |  |  | Repro- ducere | Iernat | Pasaj |  |  |  |  |
| Specii de mamifere enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1303 | Rhinolophus hipposideros | P |  |  |  | B | B | C | B |
| 1305 | Rhinolophus euryale | P |  |  |  | A | B | B | B |
| 1306 | Rhinolophus blasii | P |  |  |  | C | B | B | B |
| 1307 | Myotis blythii |  | R |  |  | C | B | C | B |
| 1316 | Myotis capaccinii |  | R |  |  | C | B | B | B |
| 1323 | Myotis bechsteini | P |  |  |  | C | B | C | B |
| 1324 | Myotis myotis |  | R |  |  | C | B | C | B |
| 1352 | Canis lupus | R |  |  |  | C | B | C | B |
| 1354 | Ursus arctos | R |  |  |  | C | B | C | B |
| 1355 | Lutra lutra | R |  |  |  | C | B | C | B |
| 1361 | Lynx lynx | R |  |  |  | C | B | C | B |
| 1304 | Rhinolophus ferrumequinum | P |  | > 700 i |  | B | B | C | B |
| 1310 | Miniopterus schreibersi | P | > 15 i | > 10 i |  | D |  |  |  |
| 1321 | Myotis emarginatus | P | P | P | P | B | B | A | B |
| Specii de amfibieni şi reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1193 | Bombina variegata | C |  |  |  | C | A | C | B |
| 1217 | Testudo hermanni | R |  |  |  | B | A | B | A |
| Specii de peşti enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1122 | Gobio uranoscopus | P? |  |  |  |  |  |  |  |
| 1130 | Aspius aspius |  | R |  |  | D |  |  |  |
| 1138 | Barbus meridionalis | C |  |  |  | C | B | C | B |
| 1146 | Sabanejewia aurata | P? | P? |  |  |  |  |  |  |
| 1163 | Cottus gobio | R |  |  |  | C | B | C | B |
| 4123 | Eudontomyzon danfordi | R |  |  |  | C | A | C | A |
| Specii de nevertebrate enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1052 | Euphydryas maturna | P |  |  |  | B | B | C | B |
| 1059 | Maculinea teleius | P |  |  |  | B | B | C | B |
| 1060 | Lycaena dispa | V |  |  |  | C | B | C | B |
| 1078 | Callimorpha quadripunctaria | R |  |  |  | B | B | C | B |
| 1083 | Lucanus cervus | R |  |  |  | B | A | C | A |
| 1084 | Osmoderma eremita | R |  |  |  | A | A | C | A |
| 1085 | Buprestis splendens | V |  |  |  | A | A | C | A |
| 1093 | Austropotamobius torrentium | R |  |  |  | B | B | B | B |
| 1924 | Oxyporus mannerheimii | P? |  |  |  | D |  |  |  |
| 4014 | Carabus variolosus | P |  |  |  | B | B | C | B |
| 4026 | Rhysodes sulcatus | P? |  |  |  |  |  |  |  |
| 4035 | Gortyna borelii lunata | P |  |  |  | B | A | C | C |
| 4036 | Leptidea morsei | V |  |  |  | B | C | C | C |
| 4039 | Nymphalis vaualbum | P? |  |  |  | C | C | C | C |
| 4046 | Cordulegaster heros | R |  |  |  | A | B | A | B |
| 4052 | Odontopodisma rubripes | P |  |  |  | B | B | A | B |
| 4057 | Chilostoma banaticum | P |  |  |  | B | B | A | B |
| 1087 | Rosalia alpina | R |  |  |  | B | B | C | B |
| 1088 | Cerambyx cerdo | P |  |  |  | B | B | C | B |
| 1089 | Morimus funereus | C |  |  |  | A | B | C | B |
| 4053 | Paracaloptenus caloptenoides | R |  |  |  | A | B | B | B |
| 4054 | Pholidoptera transsylvanica | P |  |  |  | B | B | A | B |
| Specii de plante enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2327 | Himantoglossum caprinum | R |  |  |  | B | A | C | A |
| 4070 | Campanula serrata | C |  |  |  | C | A | C | A |
| 1902 | Cypripedium calceolus | R |  |  |  | C | B | C | B |

Notă: Semnificaţia abrevierilor din tabel este următoarea:

- rezidentă: C - specie comună; V - specie foarte rară; R - specie rară; P - semnifică prezenţa speciei.

- populaţie: mărimea şi densitatea populaţiei speciei prezente din sit în raport cu populaţiile prezente pe teritoriul naţional. Acest criteriu se exprimă ca un procentaj „p“ ce corespunde următoarelor situaţii: A: 100 ≥ p

> 15%, B: 15 ≥ p > 2%, C: 2 ≥ p > %, D – populaţie nesemnificativă.

- conservare: gradul de conservare a trăsăturilor habitatului care sunt importante pemtru speciile respective şi posibilităţile de refacere. Sistem de ierarhizare: A - conservare excelentă, B - conservare bună, C

- conservare medie sau redusă.

  - izolare: gradul de izolare a populaţiei prezente în sit faţă de aria de răspândire normală a speciei. Sistem de ierarhizare: A - populaţie (aproape) izolată, B - populaţie neizolată, dar la limita ariei de distribuţie, C - populaţie neizolată cu o arie de răspândire extinsă.

  - evaluare globală a valorii sitului pentru conservarea speciei respective, sistemul de ierarhizare este următorul: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă.

### Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0035           Domogled-Valea Cernei

### Suprafaţa ariei

### Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei , in suprafata de 66734 ha, se intinde pe teritoriul a 3 judete( Caraş-Severin, Mehedinţi şi Gorj) si a fost desemnat in vederea conservarii a 23 de speciide pasari

### 198,90 ha din suprafata amenajata a UP I Drînd  se afla inclusa in situl ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei

## Specii de păsări întâlnite în cuprinsul ariei

Conform Anexei I a Directivei Consiliului 79/409/CEE, în aria luată în studiu se întâlnesc speciile de păsări din tabelul următor:

## Specii de păsări Aria specială avifaunistică ROSPA0035 Domogled - Valea Cernei

| COD | SPECIE | POPULAŢIE: | CUIBĂRIT | IER- NAT | PASAJ | SIT POP. | CON- SERV. | IZO- LARE | GLO- BAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A091 | Aquila chrysaetos | 3-4p |  |  |  | B | B | C | B |
| A104 | Bonasa bonasia | 70-80p |  |  |  | C | B | C | A |
| A215 | Bubo bubo | 4-6p |  |  |  | C | B | C | B |
| A224 | Caprimulgus europaeus |  | 150-250p |  |  | C | B | C | A |
| A080 | Circaetus gallicus |  | 5-8p |  |  | B | B | C | B |
| A239 | Dendrocopos leucotos | 450-480p |  |  |  | B | B | C | B |
| A238 | Dendrocopos medius | 30-50p |  |  |  | D |  |  |  |
| A429 | Dendrocopos syriacus | 5-10p |  |  |  | D |  |  |  |
| A236 | Dryocopus martius | 135-150p |  |  |  | C | B | C | B |
| A103 | Falco peregrinus | 4-5p |  |  |  | A | B | C | B |
| A321 | Ficedula albicollis |  | 20000-25000p |  |  | B | B | C | B |
| A320 | Ficedula parva |  | 800-1100p |  |  | C | B | C | B |
| A072 | Pernis apivorus |  | 30-40p |  |  | C | B | C | B |
| A234 | Picus canus | 150-250p |  |  |  | C | B | C | B |
| A307 | Sylvia nisoria |  | 10-15p |  |  | D |  |  |  |
| A220 | Strix uralensis | 30-40p |  |  |  | D |  |  |  |
| A246 | Lullula arborea |  | 100-150p |  |  | D |  |  |  |
| A338 | Lanius collurio |  | 2000-4000p |  |  | D |  |  |  |
| A379 | Emberiza hortulana |  | 20-30p |  |  | D |  |  |  |

### Date despre prezenţa, localizarea, populaţia şi ecologia speciilor şi/sau habitatelor de interes comunitar prezente pe suprafaţa planului, menţionate în formularul standard al ariei naturale de interes comunitar

Corespondenţa între tipurile naturale de pădure descrise în amenajament (după Paşcovschi şi Leandru, 1958) şi habitatele de importanţă comunitară „Habitate Natura 2000” s-a făcut conform lucrărilor „Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din România” (Dan Gafta, Owen Mountfort, 2008), „Habitate din România” (Doniţă, N., ş.a., 2005) şi a OUG 57/2007 – Anexa 2 modificată şi completată.

În cadrul tabelului de mai jos este evaluată corespondenta dintre fiecare unitate amenajistică în parte si tipurile de habitate Natura 2000.

| Unitatea amenajistica | Suprafata (ha) | Sup | Gr funct. | Consist | Varsta act. | Lucrari propuse | Compozitia actuala | Compozitia tel | Crt | Structura | Tipuri de padure | Corespondenta cu clasificarea tipurilor de habitate natura2000 | Corespondenta cu clasificarea tipurilor de habitate romania | Valoare conservare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 A | 25,28 | A | 1-1C5Q5R | 0,9 | 55 | RARITURI | 10FA | 10FA | natural | Relativ-echien | 4114 | 91V0 | R4109 | Mare |
| 56 B | 5,00 | A | 1-1C5Q5R | 0,9 | 55 | Rarituri | 5BR3FA2CA | 5FA5BR | Artificial | Relativ-echien | 4114 | 91V0 | R4109 | Mare |
| 56 C | 34,00 | A | 1-1C5Q5R | 0,9 | 55 | Rarituri | 10FA | 10FA | natural | Relativ-echien | 4114 | 91V0 | R4109 | Mare |
| 57 A | 5,81 | A | 1-1C5Q5R | 0,9 | 45 | Rarituri | 4FA4DU2CA | 6FA4DU | Natural | Relativ-echien | 4114 | 91V0 | R4109 | Mare |
| 57 B | 18,72 | A | 1-1C5Q5R | 0,9 | 65 | Rarituri | 7FA2CA1DU | 9FA1DU | Natural | Relativ-echien | 4114 | 91V0 | R4109 | Mare |
| 80 B | 5,27 | A | 1-1B5Q5R | 0,9 | 60 | Rarituri | 5MO5FA | 5MO5FA | Artificial | Relativ-echien | 4114 | 91V0 | R4109 | Mare |
| 80 C | 4,24 | A | 1-1B5Q5R | 0,8 | 160 | T.progres(insam) | 10FA | 7FA2DR1DT | Natural | Relativ-plurien | 4114 | 91V0 | R4109 | Mare |
| 82 | 5,74 | A | 1-1B5Q5R | 0,9 | 45 | Rarituri | 10FA | 10FA | Natural | Relativ-plurien | 4114 | 91V0 | R4109 | Mare |
| 83 A | 21,04 | A | 1-1B5Q5R | 0,9 | 170 | T.igiena(Tprogres.dec.II) | 10FA | 7FA2DR1DT | Natural | Relativ-plurien | 4114 | 91V0 | R4109 | Mare |
| 84 G | 4,72 | A | 1-1C5Q5R | 0,9 | 140 | T.igiena(Tprogres.dec.II) | 10FA | 7FA2DR1DT | Natural | Relativ-plurien | 4111 | 91V0 | R4109 | Mare |
| 90 A | 1,49 | A | 1-1C5Q5R | 0,8 | 140 | T.progres(insam) | 10FA | 7FA2DR1DT | Natural | Relativ-plurien | 4114 | 91V0 | R4109 | Mare |
| 91 A | 17,21 | A | 1-1C5Q5R | 0,9 | 140 | T.progres(insam) | 10FA | 7FA2DR1DT | Natural | Relativ-plurien | 4111 | 91V0 | R4109 | Mare |
| 91 B | 0,89 | M | 1-2A5Q5R | 0,8 | 120 | T.conservare | 10FA | 7FA2DR1DT | Natural | Relativ-plurien | 4114 | 91V0 | R4109 | Mare |
| 91 C | 2,95 | A | 1-1C5Q5R | 0,9 | 60 | Rarituri | 8MO2FA | 7MO3FA | Artificial | Relativ-echien | 4111 | 91V0 | R4109 | Mare |
| 92 A | 28,82 | A | 1-1C5Q5R | 0,9 | 130 | T.igiena(Tprogres.dec.II) | 10FA | 7FA2DR1DT | Natural | Relativ-plurien | 4111 | 91V0 | R4109 | Mare |
| 92 B | 4,63 | A | 1-1C5Q5R | 0,9 | 60 | Rarituri | 8MO2FA | 7MO3FA | Artificial | Relativ-echien | 4111 | 91V0 | R4109 | Mare |
| 92 G | 0,42 | A | 1-1C5Q5R | 0,9 | 60 | Rarituri | 9MO1FA | 9MO1FA | Artificial | Relativ echien | 4111 | 91V0 | R4109 | Mare |
| 93 A | 3,56 | A | 1-1B5Q5R | 0,8 | 150 | T.progres(insam) | 10FA | 7FA2DR1DT | Natural | Relativ plurien | 4114 | 91V0 | R4109 | Mare |
| 93 B | 6,84 | A | 1-1B5Q5R | 0,9 | 60 | Rarituri | 7FA3MO | 8FA2MO | Natural | Relativ-plurien | 4111 | 91V0 | R4109 | Mare |
| 117 F | 0,27 | M | 1-2D1B5Q | 0,8 | 130 | T.conservare | 10FA | 7FA2DR1DT | Natural | Relativ-plurien | 4141 | 9110 | R4110 | Redusa |
| 118 A | 2,00 | M | 1-2D1B5Q | 0,8 | 170 | T.Conservare | 10FA | 7FA2DR1DT | Natural | Relativ-plurien | 4141 | 9110 | R4110 | Redusa |
| 147 A | 22,88 | A | 1-5Q | 0,6 | 130 | T.progres(p.lumina) | 10FA | 8FA2DT | Natural | Relativ-plurien | 4114 | 91V0 | R4109 | Mare |
| 147 B | 1,10 | A | 1-5Q | 0,9 | 50 | Rarituri | 6MO4FA | 5MO5FA | Artificial | Relativ-echien | 4114 | 91V0 | R4109 | Mare |
| 148 A | 12,69 | A | 1-1C5Q | 0,6 | 130 | T.progres(p.lumina) | 10FA | 8FA2DT | Natural | Relativ-plurien | 4114 | 91V0 | R4109 | Mare |
| 148 B | 4,90 | A | 1-1C5Q | 1,0 | 35 | Rarituri | 8FA2BR | 7FA3BR | Natural | Relativ-echien | 4114 | 91V0 | R4109 | Mare |
| 148 C | 8,00 | A | 1-1C5Q | 0,9 | 10 | Degajari,Curatiri | 9FA1SAC | 10FA | Natural | Relativ-echien | 4114 | 91V0 | R4109 | Mare |
| 148 D | 10,69 | A | 1-1C5Q | 0,6 | 130 | T.progres(p.lumina) | 10FA | 8FA2DT0 | Natural | Relativ-plurien | 4114 | 91V0 | R4109 | Mare |

Habitatele forestiere din fondul forestier UP I Drînd corespunzătoare Habitatelor Natura 2000, sunt prezentate în tabelul următor:

| Tip habitat Natura 2000 | Tip habitat românesc |  | Tip pădure | Supra- faţa (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei |  |  |  |  |
| 3220 - Cursuri de apă montane şi vegetaţia erbacee de pe malurile acestora |  | Prezenţă aproape certă. Prezenţă habitatului nu poate fi stabilită cu certitudine deoarece în aceasta perioadă nu s-au putut identifica toate speciile caracteristice | - | - |
| 6170 - Pajişti calcifile alpine şi subalpine |  | Nu este prezent în zona studiată, areal nespecific | - | - |
| 91L0 - Păduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpinion) |  | Nu este prezent în zona studiată, areal nespecific | - | - |
| 4060 - Tufărişuri alpine şi boreale |  | Nu este prezent în zona studiată, areal nespecific | - | - |
| 40A0* - Tufărişuri subcontinentale peri-panonice |  | Nu este prezent în zona studiată, areal nespecific. Habitat prioritar | - | - |
| 6110* - Comunităţi rupicole calcifile sau pajişti bazifite din Alysso- Sedion albi |  | Nu este prezent în zona studiată, areal nespecific. Habitat prioritar | - | - |
| 6210* - Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufărişuri pe substrat calcaros (Festuco Brometalia) |  | Nu este prezent în zona studiată, areal nespecific. Habitat prioritar | - | - |
| 6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Molinion caeruleae) |  | Nu este prezent în zona studiată, areal nespecific | - | - |
| 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie şi din etajul montan până în cel alpin |  | Prezenţă posibilă în zona studiată. | - | - |
| 6520 - Fâneţe montane |  | Nu este prezent în zona studiată, areal nespecific | - | - |
| 6190 - Pajişti panonice de stâncării (Stipo-Festucetalia pallentis) |  | Nu este prezent în zona studiată, areal nespecific | - | - |
| 7220* - Izvoare mineralizate încrustante cu formare de tuf calcaros (Cratoneurion) |  | Nu a fost identificat în zona studiată, prezenţă acestui tip de habitat fiind puţin probabilă în zona studiată. Habitat prioritar | - | - |
| 9180* - Păduri de Tilio-Acerion pe versanţi, grohotişuri şi ravene |  | Nu a fost identificat în zona studiată, prezenţă acestui tip de habitat fiind puţin probabilă în zona studiată. Habitat prioritar | - | - |
| 91K0 - Păduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) |  | Nu a fost identificat în zona studiată, prezenţă acestui tip de habitat fiind puţin probabilă în zona studiată. | - | - |
| 8160* - Grohotişuri medio- europene calcaroase ale etajelor colinar şi montan |  | Nu a fost identificat în zona studiată, prezenţă acestui tip de habitat fiind puţin probabilă în zona studiată. Habitat prioritar | - | - |
| 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum |  | Nu a fost identificat în zona studiată, prezenţă acestui tip de habitat fiind puţin probabilă în zona studiată. Habitat prioritar | - | - |
| 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum |  | Nu a fost identificat în zona studiată, prezenţă acestui tip de habitat fiind puţin probabilă în zona studiată. | - | - |
| 91E0* - Păduri aluviale de Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) |  | Nu a fost identificat în zona studiată, prezenţă acestui tip de habitat fiind puţin probabilă în zona studiată. Habitat prioritar | - | - |
| 8210 - Versanţi stâncoşi calcaroşi cu vegetaţie casmofitică |  | Nu a fost identificat în zona studiată, prezenţă acestui tip de habitat fiind puţin probabilă în zona studiată. | - | - |
| 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) |  | R4109 - Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) cu Symphytum cordatum | 411.4 - Făget montan pe soluri schelete cu floră de mull (m) 4111- Făget normal cu floră de mull (s) | 131,04 65,59 |
| 9410 - Păduri acidofile de molid (Picea) din etajul montan până în cel alpin (Vaccinio-Piceetea) |  | Nu a fost identificat în zona studiată, prezenţă acestui tip de habitat fiind puţin probabilă în zona studiată. | - | - |
| 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis |  | Nu a fost identificat în zona studiată, prezenţă acestui tip de habitat fiind puţin probabilă în zona studiată. | - | - |
| 9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion |  | Nu a fost identificat în zona studiată, prezenţă acestui tip de habitat fiind puţin probabilă în zona studiată. | - | - |
| 9530* - Vegetaţie forestieră sub- mediteraneeană cu endemitul Pinus nigra ssp. banatica |  | Nu a fost identificat în zona studiată, prezenţă acestui tip de habitat fiind puţin probabilă în zona studiată. | - | - |
| 8110 - Grohotişuri silicioase din etajul montan până în cel alpin (Androsacetalia alpinae şi Galeopsietalia ladani) |  | Nu a fost identificat în zona studiată, prezenţă acestui tip de habitat fiind puţin probabilă în zona studiată. | - | - |
| ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest |  |  |  |  |
| 3220 - Cursuri de apă montane şi vegetaţia erbacee de pe malurile acestora | Prezenţă aproape certă în zona studiată. Prezenţă habitatului nu poate fi stabilită cu certitudine deoarece în aceasta perioadă nu s-au putut identifica toate speciile caracteristice |  | - | - |
| 3230 - Vegetaţie lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul cursurilor de apă montane | Prezenţă posibilă în zona studiată, datorită arealului specific |  | - | - |
| 3240 - Vegetaţie lemnoasă cu Salix elaeagnos de-a lungul cursurilor de apă montane | Prezenţă posibilă în zona studiată |  | - | - |
| 4060 - Tufărişuri alpine şi boreale | Nu este prezent în zona studiată, areal nespecific |  | - | - |
| 4070* - Tufărişuri de Pinus mugo şi Rhododendron hirsutum | Nu este prezent în zona studiată, areal nespecific. Habitat prioritar |  | - | - |
| 6170 - Pajişti calcifile alpine şi subalpine | Nu este prezent în zona studiată, areal nespecific |  | - | - |
| 6210* - Pajişti xerofile seminaturale şi facies cu tufişuri pe substrate calcaroase (Festuco-Brometalia) (*situri importante pentru orhidee) | Nu este prezent în zona studiată, areal nespecific. Habitat prioritar |  | - | - |
| 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie şi din etajul montan până în cel alpin | Prezenţă posibilă în zona studiată |  | - | - |
| 6520 - Fâneţe montane | Nu este prezent în zona studiată, areal nespecific |  | - | - |
| 7220* - Izvoare mineralizate încrustante cu formare de tuf calcaros (Cratoneurion) | Nu a fost identificat în zona studiată, prezenţa acestui tip de habitat fiind puţin probabilă în zona studiată. Habitat prioritar |  | - | - |
| 8120 - Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin (Thlaspietea rotundifolii) | Prezenta posibilă în zona studiată |  | - | - |
| 8210 - Versanţi stâncoşi calcaroşi cu vegetaţie casmofitică | Habitat prezent în zona studiată. Nu au fost cartate suprafeţele ocupate de acest tip de habitat |  | - | - |
| 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum | R4110- Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) cu Festuca drymeia |  | 4141- Făget cu Festuca altissima (m) | 2,27 |
| 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum | Nu a fost identificat în zona studiată, prezenţa acestui tip de habitat fiind puţin probabilă în zona studiată. |  | - | - |
| 9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion pe substrate calcaroase | Nu a fost identificat în zona studiată, prezenţa acestui tip de habitat fiind puţin probabilă în zona studiată. |  | - | - |
| 9170 - Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum | Nu a fost identificat în zona studiată, prezenţa acestui tip de habitat fiind puţin probabilă în zona studiată. |  | - | - |
| 9180* - Păduri de Tilio-Acerion pe versanţi, grohotişuri şi ravene | Prezenţă aproape certă în zona studiată. Prezenţa habitatului nu poate fi stabilită cu certitudine deoarece în această perioadă nu s-au putut identifica toate speciile caracteristice. Habitat prioritar |  | - | - |
| 91E0* - Păduri aluviale de Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | Prezenţă aproape certă în zona studiată. Prezenţa habitatului nu poate fi stabilită cu certitudine deoarece în această perioadă nu s-au putut identifica toate speciile caracteristice. Habitat prioritar |  | - | - |
| 91L0 - Păduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpinion) | Nu este prezent în zona studiată, areal nespecific |  | - | - |
| 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun | Prezenta acestui tip de habitat este puţin probabilă în zona studiată |  | - | - |
| 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) | R4109 - Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) cu Symphytum cordatum |  | 411.4 - Făget montan pe soluri schelete cu floră de mull (m) | 60,26 |
| 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen | Prezenta acestui tip de habitat este puţin probabilă în zona studiată |  | - | - |
| 9260 - Păduri de Castanea sativa | În anul 2019 - T. produse accidentale (u.a. 52D). În prezent regenerare de castan, din lăstari și drajoni, pe 0,6S. |  | - | - |
| 9410 - Păduri acidofile de molid (Picea) din etajul montan până în cel alpin (Vaccinio-Piceetea) | Nu este prezent în zona studiată, areal nespecific |  | - | - |

Habitat cod 91V0-Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)

### Descrierea habitatului

Păduri de Fagus sylvatica, F. sylvatica-Abies alba, F. sylvatica-Abies alba-Picea abies şi F. sylvatica- Carpinus betula din Carpaţii româneşti, ucraineni şi din estul Serbiei, şi din dealurile subcarpatice, din alianţa Symphyto cordati-Fagion, cu specii tipice de Fagetalia, dezvoltate pe substrate neutre, bazice şi uneori acide.

Plante: Symphytum cordatum, Cardamine glanduligera (syn. Dentaria glandulosa), Hepatica transsilvanica, Pulmonaria rubra, Leucanthemum waldsteinii, Silene heuffelii, Ranunculus carpaticus, Euphorbia carniolica, Aconitum moldavicum, Saxifraga rotundifolia subsp. heuffelii, Primula elatior subsp. leucophylla, Hieracium rotundatum, Galium kitaibelianum, Moehringia pendula, Festuca drymeja.

### Habitat corespondent în România, prezent pe amplasament:

R4109 Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) cu Symphytum cordatum

Răspândire: în toți Carpații românești, în etajul nemoral.

Suprafețe: circa 300.000 ha (80.000 în Carpații Meridionali, 100.000 în Carpații Occidentali, 120.000 în Carpații Orientali).

Stațiuni:

Altitudini: 700–1450 m.

Climă: T = 7,5–4,0⁰C, P = 800–1200 mm.

Relief: versanți cu înclinări reduse – medii, cu diferite expoziții, coame, platouri, funduri de văi.

Roci: bazice, intermediare, rar acide.

Soluri: de tip eutricambosol, districambosol, profunde-mijlociu profunde, slab-mediu acide, eu- mezobazice, umede, eutrofice.

Structura: Fitocenoze edificate de specii europene, mezoterme, mezofite, mezo-eutrofe. Stratul arborilor constituit exclusiv din fag (Fagus sylvatica ssp. sylvatica), sau cu puțin amestec de paltin de munte (Acer pseudoplatanus), ulm de munte (Ulmus glabra), rar brad (Abies alba) sau molid (Picea abies); are acoperire mare (80–100%) și înălțimi de 30–34 m la 100 de ani. Stratul arbuștilor lipsește sau este slab dezvoltat din cauza umbrei; rare exemplare de Daphne mezereum, Sambucus nigra, S. racemosa, Corylus avellana, Lonicera xylosteum, Spiraea chamaedrifolia. Stratul ierburilor și subarbuștilor: dezvoltat variabil, în funcție de umbrire, poate lipsi în cazul stratului de arbori foarte închis (făgete nude); în general însă bogat în specii ale „florei de mull” având ca elemente caracteristice speciile carpatice Symphytum cordatum, Dentaria glandulosa, Pulmonaria rubra; pe versanții, umbriți cu microclimã mai umedă, poate domina Rubus hirtus.

Valoare conservativă: mare.

Compoziție floristică: Specii edificatoare: Fagus sylvatica ssp. sylvatica. Specii caracteristice: Symphytum cordatum, Pulmonaria rubra, Dentaria glandulosa. Alte specii importante: Actaea spicata, Anemone nemorosa, Galium odoratum, Athyrium filix-femina, Dentaria bulbifera, Dryopteris filix- mas, Epilobium montanum, Euphorbia amygdaloides, Lamium galeobdolon, Geranium robertianum, Hepatica nobilis, H. transsilvanica, Mercurialis perennis, Mycelis muralis, Oxalis acetosella, Sanicula europaea, Stellaria nemorum ș.a.

Literatură selectivă: Beldie 1951; Vida 1963; Morariu et al.1968; Boșcaiu 1971; Coldea 1991; Doniță et al. 1990.

Redactat: N. Doniță, I. Biriș.

Habitat cod 9110-Paduri de fag de tip Luzulo-Fagetum

Pădurile de fag de soluri acide din Europa Centrală sunt prezente şi la noi în ţară, îndeosebi în etajul dealurilor înalte şi mai rar în etajul montan inferior, la peste 600-700 m altitudine, pe soluri cu reacţie acidă dezvoltate pe nisipuri, gresii silicioase, roci vulcanice acide (andezite, granodiorite) sau şisturi cristaline. În cadrul Sitului Nordul Gorjului de Vest, acest habitat grupează asociaţii formate pe soluri acide, cu grade de înclinare mari, din zonele: Valea Porcului, amonte de Vaidei, Şuşiţa Verde, Valea Şuşenilor, în ambele părţi ale unor pârâuri (Măcriş, Jaleş, Şipotu, Plescioara, Piva, Scărişoara Bîlta, Bistriţa, Bistricioara, Vîja, Gîrbov, Frunosul, Motru, Lespezi), Valea Negoiu, Valea Geamănu, Poiana lui Mihai, rezervaţia botanică Cioclovina (Anexa nr. 3 la planul de management, fig. 13). Asociaţia caracteristică acestui habitat este Luzulo albidae-Fagetum sylvaticae Zolyomi 1955, speciile de recunoaştere sunt Fagus sylvatica şi Luzula luzuloides, ascoiaţia reunind făgetele montane acidofile prezente pe versanţi cu grade de înclinare mari cu soluri brune acide de pădure

### Habitat corespondent în România, prezent pe amplasament:

R4110 Pãduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) cu Festuca drymeia

Rãspândire: în toti Carpatii românești, cu frecventã mare în Carpatii Meridionali și Occidentali, în regiunea de munte și, în parte, pe dealurile înalte, în etajul nemoral. Suprafete: circa 580.000 ha, din care 280.000 ha în Carpatii Meridionali, 155.000 ha în Carpatii Occidentali, 145.000 ha în Carpatii Orientali. Statiuni: Altitudini: 500–1200 m. Climã: T = 8,0–4,50 C, P = 700–1100 mm. Relief: versanti mediu – puternic înclinati cu expozitii diferite, culmi. Roci: variate, șisturi cristaline, conglomerate, gresii, chiar calcaroase, roci eruptive. Soluri: de tip districambosol, luvisol, slab – semischeletice, mediu profunde, moderat acide, mezobazice, reavãne. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene-balcanice, mezoterme, mezofite, mezotrofe. Stratul arborilor, constituit exclusiv din fag (Fagus sylvatica ssp. sylvatica la altitudini mari, ssp. moesiaca la atitudini mici), sau cu putin amestec de paltin de munte (Acer pseudoplatanus), brad (Abies alba) la altitudini mari, gorun (Quercus petraea), carpen (Carpinus betulus), plop tremurãtor (Populus tremula), ulm (Ulmus glabra), cireș (Cerasus avium) a altitudini mici; are acoperire ridicatã (80–90%) și înãltimi de 23–28 m la 100 de ani. Stratul arbuștilor, relativ slab dezvoltat, cu exemplare de Sambucus racemosa, S. nigra, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Evonymus europaea, Daphne mezereum ș.a. Stratul ierburilor și subarbuștilor: dominat de Festuca drymeia ca strat acoperitor pe suprafete mari sau în pâlcuri de diferite dimensiuni; participã elemente din „flora de mull” și din flora acidofilã, mai rar Rubus hirtus. Valoare conservativã: redusã. Compozitie floristicã: Specii edificatoare: Fagus sylvatica ssp. sylvatica, ssp. moesiaca. Specii caracteristice: Festuca drymeia. Alte specii importante: Galium odoratum, Calamagrostis arundinacea, Carex pilosa, Dentaria bulbifera, Euphorbia amygdaloides, Lamium galeobdolon, Lathyrus vernus, Luzula luzuloides, Poa nemoralis, Pulmonaria obscura, Scrophularia nodosa, Viola reichenbachiana ș.a. Literaturã selectivã: Morariu et al.1968; Coldea 1991; Donitã et al. 1990. Redactat: N. Donitã, I. Biri

## Date privind prezența speciilor de mamifere de interes comunitar în zona U.P. I Drînd

Specii de mamifere din ariile naturale protejate de interes comunitar ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei și ROSCI 0129 Nordul Gorjului de Vest, constatările și observațiile sunt prezentate în tabelul următor:

| COD | DENUMIRE | CONSTATĂRI PRIVIN PREZENŢA SPECIE ÎN ZONA PLANULUI | OBSERVAŢII |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei |  |  |  |
| 1304 | Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavă) | Nu a fost identificată prezenţa in zona planului | - |
| 1324 | Myotis myotis (Liliac comun) | Nu a fost identificată prezenţa in zona planului |  |
| 1307 | Myotis blythii (Liliac comun mic) | Nu a fost identificată prezenţa in zona planului |  |
| 1310 | Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi) | Nu a fost identificată prezenţa in zona planului |  |
| 1321 | Myotis emarginatus (Liliac cărămiziu) | Nu a fost identificată prezenţa in zona planului |  |
| 1323 | Myotis bechsteini | Nu a fost identificată prezenţa in zona planului |  |
| 1306 | Rhinolophus blasii (Liliacul cu potcoavă a lui Blasius) | Nu a fost identificată prezenţa in zona planului |  |
| 1305 | Rhinolophus euryale (Liliacul mediteranean cu potcoavă) | Nu a fost identificată prezenţa in zona planului |  |
| 1303 | Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă) | Nu a fost identificată prezenţa in zona planului |  |
| 1316 | Myotis capaccinii (Liliac cu picioare lungi) | Nu a fost identificată prezenţa in zona planului |  |
| 1361 | Lynx lynx (Râsul) | Nu a fost identificată prezenţa in zona planului | - |
| 1354 | Ursus arctos (Ursul brun) | Nu a fost identificată prezenţa in zona planului |  |
| 1355 | Lutra lutra (Vidra, Lutra) | Nu a fost identificată prezenţa in zona planului |  |
| 1352 | Canis lupus (Lupul) | Prezent în zonă |  |
| ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest |  |  |  |
| 1352 | Canis lupus (Lupul) | Prezent în zonă | - |
| 1354 | Ursus artos (Ursul brun) | Prezent în zonă |  |
| 1355 | Lutra lutra (Vidra, Lutra) | Nu a fost identificată prezenţa in zona planului |  |
| 1361 | Lynx lynx (Râsul) | Nu a fost identificată prezenţa in zona planului |  |
| 1310 | Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi) | Nu a fost identificată prezenţa in zona planului | - |
| 1307 | Myotis blythii (Liliac comun mic) | Nu a fost identificată prezenţa in zona planului |  |
| 1316 | Myotis capaccinii (Liliac cu picioare lungi) | Nu a fost identificată prezenţa in zona planului |  |
| 1321 | Myotis emarginatus (Liliac cărămiziu) | Nu a fost identificată prezenţa in zona planului |  |
| 1306 | Rhinolophus blasii (Liliacul cu potcoavă a lui Blasius) | Nu a fost identificată prezenţa in zona planului | - |
| 1305 | Rhinolophus euryale (Liliacul mediteranean cu potcoavă) | Nu a fost identificată prezenţa in zona planului |  |
| 1304 | Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavă) | Nu a fost identificată prezenţa in zona planului |  |
| 1303 | Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă) | Nu a fost identificată prezenţa in zona planului |  |

Speciile de mamifere posibil prezente pe amplasament sau în vecinătatea acestuia sunt: Canis lupus, Ursus arctos, Lutra lutra, Lynx lynx.

Canis lupus

Localizarea: Nu s-au identificat bârloguri pe amplasament sau în vecinătate. În cadrul sitului NordulGorjului de Vest, Canis lupus a fost identificat în zonele: Bumbeşti Jiu, habitat de pădure 1100 m altitudine; Runcu, habitat de pădure 1120 m altitudine; Peştişani habitat de pădure 1633 m altitudine; Tismana habitat de pădure 1140 m; Motru, habitat de pădure 1130 m altitudine; Stăneşti, 1280 m altitudine. Suprafata habitatului pentru Canis lupus este estimată, cf. Plan de management, la 40039,73 ha din sit.

Populația: 53 indivizi în sit

Ecologia speciei: Lupul este un animal al pădurilor de deal şi munte. Rar apare la câmpie, prin migraţiile din timpul iernilor grele. Îi întâlnim în toată ţara, din Deltă până în golul alpin. Vara, lupii trăiesc singuratici, cel mult în perechi, în desişul pădurii. În Europa a rămas doar în Spania, Scandinavia şi estul Europei.

Ursus arctos

Localizarea: Nu s-au identificat bârloguri pe amplasament sau în vecinătate. În cadrul sitului Nordu Gorjului de Vest, specia Ursus arctos a fost identificată în zonele: Bumbeşti-Jiu, habitat de pădure 1200 m altitudine; Runcu, habitat de pădure 1135 m altitudine; Peştişani, habitat de pădure 1637 m altitudine; Tismana habitat de pădure 1141 m; Motru, habitat de pădure 1135 m altitudine; Stăneşti 1280 m altitudine. Suprafata habitatului pentru Ursus arctos este estimată, cf. Plan de management, la 30400,26 ha din sit.

Populația: 92 de indivizi în sit.

Ecologia speciei: Aria de răspândire a ursului, în prezent cuprinde câteva ţinuturi păduroase din Europa şi Asia. La noi apare de-a lungul întregului lanţ carpatic, prin păduri mari şi dese, puţin umblate, liniştite, cu stânci şi arbori căzuţi.

Lutra lutra

Localizarea: Nu au fost identificate habitate specifice vidrei de apă dulce pe amplasament sau vecinătăți. Lutra lutra a fost identificată în cadrul sitului Nordul Gorjului de Vest în următoarele zone de distribuţie: Bumbeşti-Jiu pe valea pârâului Porcu; Stăneşti, de-a lungul râului Şuşita Verde şi pârâurilor din zonă, cum ar fi Măcrişul; Runcu la pârâul Sohodol (Jaleş), Cheile Gropului; Peştişani, pe Valea Bistricioara şi la Piatra Boroştenilor, pe râul Bistriţa; Tismana - pârâul Tismana şi păstrăvăria Tismana; Padeş, pe cursul Motrului.

Populația: 48 de indiviză în sit.

Ecologia speciei: Vidra e răspândită din Europa până în Asia centrală şi nordul Africii. La noi, este localizată în Deltă şi pe lângă râurile de munte bogate în păstrăvi. Biotopul vidrei îl constituie ţărmurile împădurite ale apelor curgătoare şi stătătoare, fie ele de munte sau de şes, este un mamifer carnivor ce preferă ca habitat cursurile apelor de munte şi vecinătatea acestora.

Lynx lynx

Localizarea: Nu s-au identificat bârloguri pe amplasament sau în vecinătate. Râsul a fost identificat în cadrul sitului ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest în zonele: Bumbeşti - zona Parâul Porcu; Schela în habitate de stâncărie la cca 1457 m altitudine cât şi în pădure mixtă la cca 990 m; Runcu la peste 1000 m altitudine în habitat de pădure; Peştişani la cca 1339 m altitudine, la margine de pădure şi în zona Lacului Clocotiş; Tismana la cca 855 m în masiv forestier întins, la cca 1447 m altitudine, la margine de pădure; Padeş, pe lângă pârâul Frumosu. Suprafata habitatului pentru Lynx lynx este estimată, cf. Plan de management, la 7478,35 ha din sit.

Populația: 25 indiviză în sit.

Ecologia speciei: Râsul este o specie nordică, montană, la noi prezentă în Carpaţii Orientali. De-a lungul Carpaţiilor există o populaţie mare (cca 2000 indivizi), dar ameninţată, izolată şi nestabilă a acestor feline.

Myotis myotis

Localizarea: Nu s-au identificat habitate specifice pe amplasament sau în vecinătate, însă pe amplasament există habitate de hrănire. În sit apare în Peştera Fuşteica şi Peştera Gura Văii, populaţiade Myotis myotis fiind foarte slab reprezentată. Suprafata habitatului pentru Myotis myotis este estimată, cf. Plan de management, la 10398,99 ha din sit.

Populația: neestimată

Ecologia speciei: Formează colonii de reproducere mari, de mii de exemplare, în peşteri şi poduri liniştite şi hibernează în peşteri, atârnând liber sau în fisuri, formând colonii mari sau grupuri mici. Habitatele de hrănire sunt lizierele pădurilor, crângurile şi păşunile mozaicate. Adăposturile principale sunt peşterile, folosite în toată perioada anului

## Date privind prezența speciilor de amfibieni și reptile de interes comunitar în  zona

## Specii de amfibieni şi reptile din ariile naturale protejate de interes comunitar ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei și ROSCI 0129 Nordul Gorjului de Vest, constatările și observațiile sunt prezentate în tabelul următor:

| COD | DENUMIRE |  | CONSTATĂRI PRIVIN PREZENŢA SPECIE ÎN ZONA PLAN | OBSERVAŢII |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei |  |  |  |  |
| 1193 | Bombina variegata (Buhaiul de baltă cu burta galbenă) |  | Nu a fost identificată prezenţa zona planului | - |
| 1217 | Testudo hermanni (Broasca ţestoasă de uscat) |  | Nu a fost identificată prezenţa zona planului | - |
| ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest |  |  |  |  |
| 1193 |  | Bombina variegata (Buhaiul de baltă cu burta galbenă) | Nu a fost identificată prezenţa zona planului | - |
| 1188 |  | Bombina bombina (Buhaiul de baltă cu burta roşie) | Nu a fost identificată prezenţa zona planului | - |
| 1220 |  | Emys orbicularis (Ţestoasa de apă) | Nu a fost identificată prezenţa zona planului | - |

Bombina bombina

Localizarea: Posibil prezentă pe amplasament sau în vecinătate. În cadrul sitului, specia a fost identificată în următoarele locaţii: Tismana, Dumbrava Tismanei, Izvarna existând habitate care oferă condiţii favorabile pentru această specie. Suprafata habitatului pentru Bombina bombina este estimată, cf. Plan de management, la 198,53 ha din sit.

Populația: Se estimază un efectiv de sute de mii de exemplare pe plan naţional (Iftime A., 2005). Pe baza datelor obţinute şi a observaţiilor efectuate în zonele investigate din situl Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest se apreciază că specia de Bombina bombina, deşi este prezentă în sit, are răspândire limitată iar efectivul populaţiei este redus.

Ecologia speciei: Specie diurnă, acvatică, buhaiul cu burta roşie este prezent în ape stătătoare temporare sau permanente, mai mari sau mai mici (lacuri, bălţi, băltoace, iazuri, şanţuri cu apă), în ape lin curgătoare, nu foarte mari unde se reproduce. În sit este prezentă în Dumbrava Tismana, Pârâul Racilor, Izvoarele Izvarnei (la cca 200 m altitudine). Frecvent ocupă bălţile temporare, inundate. Preferă lacurile puţin adânci bogate în vegetaţie acvatică. În afara perioadei de reproducere trăieşte pe uscat. Populează luncile, pădurile de foioase şi de amestec. La Isvarna şi Izvoarele Izvarnei se întâlneşte în locuri mlăştinoase şi în ochiurile de apă formate în urma alimentării de către izvoare subterane din zonă şi populează canalele cu apă în care se află o vegetaţie palustră corespunzătoare speciei.

Bombina variegata

Localizarea: Posibil prezentă pe pe amplasament sau în vecinătate. În sit este prezentă în zonele Schela la altitudinea 743 m, în păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum (9110) la Şuşiţa Verde, pe pajişti edificate de Festuca rubra cu Agrostis capillaris, cu enclave umede de Juncus inflexus şi J. effusus pe platoul Poiana lui Mihai, Pădurea Sâmbotin, Runcu şi Cheile Sohodolului la cca 420 m altitudine, Balta Sălcet, Tismana în pădure de Fagus sylvatica, pe lângă Râul Tismana - la altitudinea de cca 320 m, Dumbrava Tismanei, lacurile antropice de la Peştişani, Pârâul Racilor. Suprafata habitatului pentru Bombina variegata este estimată, cf. Plan de management, la 632,9 ha din sit.

Populația: în sit este indicată ca fiind frecventă, fără a se estima populația.

Ecologia speciei: Este o specie cu activitate atât diurnă cât şi nocturnă, preponderent acvatică, euritropă. Este sociabilă, foarte mulţi indivizi de vârste diferite putând convieţui în bălţi mici şi populează atât apele stătătoare permanente sau temporare (lacuri, bălţi, băltoace) cât şi apele curgătoare (pâraie, râuri), pe uscat în frunzişul din apropierea pâraielor şi râurilor, în şanţuri şi canale din habitat antropic, dar trăieşte de preferinţă în smârcuri, în ape stătătoare, apărând pe maluri dimineaţa şi către seară; este întâlnită şi în habitate antropizate cum ar fi şanţuri, canale etc

## Date privind prezența speciilor de pești de interes comunitar în zona

Specii de pești din ariile naturale protejate de interes comunitar ROSCI0069 Domogled- Valea Cernei și ROSCI 0129 Nordul Gorjului de Vest, constatările și observațiile sunt prezentate în tabelul următor:

| COD | DENUMIRE | CONSTATĂRI PRIVIN PREZENŢA SPECIE ÎN ZONA PLAN | OBSERVAŢII |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei |  |  |  |
| 1138 | Barbus meridionalis (Mreana vânătă, moioaga) | Nu a fost identificată prezenţa zona planului | - |
| 1163 | Cottus gobio (Zglavoaca) | Nu a fost identificată prezenţa in zona planului | - |
| 1122 | Gobio uranoscopus (Porcuşorul de vad) | Nu a fost identificată prezenţa zona planului | - |
| 1146 | Sabanejewia aurata (Dunăriţa) | Nu a fost identificată prezenţa zona planului | - |
| 4123 | Eudontomyzon danfordi (Chişcarul) | Nu a fost identificată prezenţa zona planului | - |
| 1130 | Aspius aspius (Avat) | Nu a fost identificată prezenţa zona planului | - |
| ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest |  |  |  |
| 1138 | Barbus meridionalis (Mreana vânătă, moioaga) | Nu a fost identificată prezenţa zona planului | - |
| 1122 | Gobio uranoscopus (Porcuşorul de vad) | Nu a fost identificată prezenţa zona planului | - |
| 1163 | Cottus gobio (Zglavoaca) | Nu a fost identificată prezenţa zona planului | - |

## Date privind prezența speciilor de nevertebrate de interes comunitar în zona

Specii de nevertebrate din ariile naturale protejate de interes comunitar ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei și ROSCI 0129 Nordul Gorjului de Vest, constatările și observațiile sunt prezentate în tabelul următor:

| COD | DENUMIRE |  | CONSTATĂRI PRIVIN PREZENŢA SPECIE ÎN ZONA PLAN |  | OBSERVAŢII |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei |  |  |  |  |  |  |
| 1084 | Osmoderma eremita (Gândacul sinistru) |  | Nu a fost identificată prezenţa in zona planului |  | - |  |
| 4026 | Rhysodes sulcatus |  | Prezenţă posibilă |  | - |  |
| 1083 | Lucanus cervus (Rădaşca, Răgacea) |  | Nu e cazul, areal nespecific |  | - |  |
| 1088 | Cerambyx cerdo (Croitorul mare al stejarului) |  | Nu e cazul, areal nespecific |  | - |  |
| 1093 | Austropotamobius torrentium (Racul de ponoare) |  | Nu a fost identificată prezenţa in zona planului |  | - |  |
| 1089 | Morimus funereus (Croitorul cenuşiu) |  | Nu a fost identificată prezenţa in zona planului |  | - |  |
| 1087 | Rosalia alpina (Croitorul de fag) |  | Nu a fost identificată prezenţa in zona planului |  | - |  |
| 1924 | Oxyporus mannerheimii (gândacul cu aripi scurte) |  | Nu e cazul, areal nespecific |  | - |  |
| 4036 | Leptidea morsei (Albilița de pădure) |  | Nu e cazul, areal nespecific |  | - |  |
| 4039 | Nymphalis vaualbum (fluture ţestos) |  | Nu a fost identificată prezenţa in zona planului |  | - |  |
| 4035 | Gortyna borelii lunata (molia) |  | Nu a fost identificată prezenţa in zona planului |  | - |  |
| 4046 | Cordulegaster heros (Calul dracului) |  | Nu a fost identificată prezenţa in zona planului |  | - |  |
| 4057 | Chilostoma banaticum (Melc bănăţean carenat) |  | Nu a fost identificată prezenţa in zona planului |  | - |  |
| 1085 | Buprestis splendens(gândacul curcubeu al pinului) |  | Nu a fost identificată prezenţa in zona planului |  | - |  |
| 4014 | Carabus variolosus (Carabul de pârâu) |  | Nu a fost identificată prezenţa in zona planului |  | - |  |
| 1052 | Euphydryas maturna (Marmoratul frasinului) |  | Nu a fost identificată prezenţa in zona planului |  | - |  |
| 1059 | Maculinea teleius (Fluturaşul Albastru cu Puncte Negre) |  | Nu e cazul, areal nespecific |  | - |  |
| 4052 | Odontopodisma rubripes (Lăcustă de munte) |  | Nu e cazul, areal nespecific |  | - |  |
| 4054 | Pholidoptera transsylvanica (Cosaş transilvan) |  | Nu a fost identificată prezenţa in zona planului |  | - |  |
| 4053 | Paracaloptenus caloptenoides (greier) |  | Nu a fost identificată prezenţa in zona planului |  | - |  |
| 1078 | Callimorpha quadripunctaria (Fluturele tigru) |  | Nu a fost identificată prezenţa in zona planului |  | - |  |
| 1060 | Lycaena dispar (Fluturele roşu de mlaştină) |  | Nu e cazul, areal nespecific |  | - |  |
| ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest |  |  |  |  |  |  |  |
| 1078 |  | Callimorpha quadripunctaria (Fluturele tigru) |  | Nu a fost identificată prezenţa in zona planului |  | - |  |
| 1088 |  | Cerambyx cerdo (Croitorul mare al stejarului) |  | Nu a fost identificată prezenţa in zona planului |  | - |  |
| 4030 |  | Colias myrmidone (Albiliţa portocalie) |  | Nu a fost identificată prezenţa in zona planului |  | - |  |
| 4036 |  | Leptidea morsei (Albilița de pădure) |  | Nu a fost identificată prezenţa in zona planului |  | - |  |
| 1083 |  | Lucanus cervus (Rădaşca) |  | Nu a fost identificată prezenţa in zona planului |  | - |  |
| 1060 |  | Lycaena dispar (Fluturele roşu de mlaştină) |  | Nu e cazul areal nespecific |  | - |  |
| 1037 |  | Ophiogomphus cecilia |  | Nu a fost identificată prezenţa in zona planului |  | - |  |
| 1084 |  | Osmoderma eremita (Gândacul sinistru) |  | Nu a fost identificată prezenţa in zona planului |  | - |  |
| 1087 |  | Rosalia alpina (Croitorul de fag) |  | Nu a fost identificată prezenţa in zona planului |  | - |  |

Callimorpha quadripunctaria

Localizarea: Posibil prezentă pe amplasament sau în vecinătate. În sit este prezentă în zonele Cornetul Procruiei, Piatra Boroştenilor, Cheile Sohodolului existând habitate care oferă condiţii favorabile pentru această specie. Suprafata habitatului pentru Callimorpha quadripunctaria este estimată, cf. Plan de management, la 322,45 ha din sit.

Populația: în sit nu s-a estimat populația.

Ecologia speciei: Este o specie mezofilă care preferă zonele deschise din pădurile de foioase sau povârnişurile cu vegetaţie abundentă. Habitatul preferat pentru hrănire este constituit din frunze de pătlagină (Plantago sp.), salată (Lactuca sp.), trifoi (Trifolium sp.), urzică (Urtica dioica), păpădie (Taraxacum officinale), urzica moartă (Lamium album), cânepa codrului (Eupatorium cannabinum). Specia este prezentă pe tot teritoriul ariei protejate, mai ales în lizieră.

## Date privind prezența speciilor de plante de interes comunitar în zona

Specii de plante din ariile naturale protejate de interes comunitar ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei și ROSCI 0129 Nordul Gorjului de Vest, constatările și observațiile sunt prezentate în tabelul următor:

| COD | DENUMIRE | CONSTATĂRI PRIVIN PREZENŢA SPECIE ÎN ZONA PLAN | OBSERVAŢII |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei |  |  |  |
| 4070 | Campanula serrata (Clopoţel) | Nu a fost identificată prezenţa in zona planului | - |
| 2327 | Himantoglossum caprinum (Ouăle Popii) | Nu a fost identificată prezenţa in zona planului | - |
| 1902 | Cypripedium calceolus (Papucul Doamnei) | Nu a fost identificată prezenţa in zona planului | - |
| ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest |  |  |  |
| 4066 | Asplenium adulterinum (Feriguţa) | Nu a fost identificată prezenţa in zona planului | Preferă habitatele stâncoase, zonele calcaroase |
| 4070 | Campanula serrata (Clopoţel) | Nu a fost identificată prezenţa in zona planului | Sporadică din etajul fagului până în etajul subalpin |
| 4097 | Iris aphylla ssp.. hungarica (Iris bărbos, Stânjenel) | Nu e cazul areal nespecific | - |
| 2093 | Pulsatilla grandis (Dediței) | Nu e cazul areal nespecific | - |
| 4116 | Tozzia carpathica (Iarba gâtului) | Nu a fost identificată prezenţa in zona planului | Sporadică din etajul fagului până în etajul subalpin; tufărișuri, buruienișuri, locuri ± umede, pe soluri scheletice |

### Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei

Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0035 Domogled - Valea Cernei cu suprafaţa de 66617 ha aparţine regiunilor biogeografice alpină şi continentală, fiind situat în judeţul Gorj (45%), judeţul Caraş-Severin (36%) şi în judeţul Mehedinţi (19%).

Aquila chrysaetos- acvila de munte. Specia este prezentă în sit în habitatele închise şi stâncării,în perioada de cuibărit, șiîn toate celelalte tipuri de habitat, închise, deschise sau semideschise, pentru hrănire. Perechile prezente au teritorii largi ce acoperă toată suprafaţa sitului.

Bonasa bonasia- ierunca. Specia poate fi identificatăîn toate habitatele închise - păduri de conifereși foioase și semideschise - jnepenişuri. Prezenţa ei a fost notată în special pe vâile înguste ale pâraielor.

Bubo bubo- buha. Specia este distribuită în special în pădurile de fag secular din parc, preferând şi stâncăriile abrupte de calcar din jurul acestor păduri.

Caprimulgus europaeus- caprimulg. Specia a fost identificată în habitatele de pădure din jurul zonelor deschise, pentru reproducere,șiîn habitatele deschise și semideschise, pentru hrănire. Este prezentă în majoritate poienilor largi sau a zonelor deschise de lângă păduri.

Circaetus gallicus- șerpar. Specia poate fi identificată în habitatele închise pentru reproducere și cele deschise sau semideschise pentru hrănire. Dendrocopos leucotos- ciocănitoarea cu spatele alb. Specia a fost identificată în pădurile cu arbori bătrâni din sit.

Specii de interes comunitar (Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE) identificate pe suprafața studiata (suprapunerea amenajamentului cu Siturile Natura2000)

| Nr.crt | Cod natura 2000 | Denumire specie | Prezenta/absenta in zona UP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Specii de mamifere enumerate in anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE |  |  |  |  |
| 1 | 1352 | Canis lupus | P |  |
| 2 | 1354 | Ursus arctos | P |  |

### Speciile de păsări vulnerabile sau dependente de sit

Legat de măsurile de management pentru speciile de păsări vulnerabile sau dependente de pădure (specializate) posibil a fi întâlnite în zona Amenajamentului silvic se  fac următoarele precizări ce trebuie avute în vedere de administraţia silvică ce va  implementa planul de amenajament:

-la periferia ariei protejate, în punctele de acces, se vor instala panouri indicatoare care să cuprindă date asupra rezervaţiei şi măsurile care trebuie respectate;

-se va anunţa agenţia pentru Protecţia Mediului asupra oricăror incidente care ar apărea în perimetrul ariei protejate.

3. Descrierea funcţiilor ecologice ale speciilor şi habitatelor de interes   comunitar afectate şi a relaţiei acestora cu ariile naturale protejate

de interes comunitar învecinate şi distribuţia acestora

Amenajamentul silvic al U.P. I Drînd are la bază principiile ştiinţifice moderne ale gospodăririi şi dezvoltării durabile, de aceea este imperios necesar ca amenajamentul să facă parte integrantă din planul de management al ariilor naturale protejate din zonă (conform prevederilor Legii 46 / 2008 – Codul Silvic).

Acesta şi pentru că amenajamentul pune accent pe rolul mediogen remarcabil pe care îl îndeplinesc pădurile în totalitate (fie că fac parte din arii naturale protejate, fie că sunt limitrofe sau nu acestora) şi totodată contribuie fundamental la menţinere şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi stării de conservare a întregului fond forestier din zonă.

O asemenea viziune de ansamblu este foarte importantă în special pentru animalele de talie medie şi mare, a căror habitat depăşeşte în multe cazuri zona mai restrânsă a anumitor arii naturale protejate.

Din suprafața totală de pădure de 259,16 ha din amenajamentul silvic 198,9 ha sunt incluse în aria natural protejată situl Natura 2000 ROSCI0069 Domogled Valea Cernei si ROSPA 0035-Domogled Valea Cernei si 60,26ha in situl NATURA2000 ROSCI0129- Nordul Gorjului de Vest . Cele două habitate afectate de implementarea proiectului sunt 91V0 și 9110 și tipul de lucrări ca și suprafața pe care se vor efectua este prezentat în tabelul urmator.

| Tip habitat Natura 2000 | Tip habitat românesc | Tip pădure | U.P. (HA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I* | % |
| 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) | R4109 - Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) cu Symphytum cordatum | 411.4 | 191,30 | 74 |
|  |  | 411.1 | 65,59 | 25 |
|  | Total |  | 256,89 | 99 |
| 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum | R4110 – Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) cu Festuca drymeia | 414.1 | 2,27 | 1 |
|  | Total |  | 2,27 | 1 |
|  | Total |  | 259,16 | 100 |
| Alte terenuri din fondul forestier |  |  | - | - |
| Total arie naturală protejată |  |  | 259,16 | 100 |

Corespondența între tipurile de pădure și tip de habitat românesc și tip de habitat Natura 2000, rezultă următoarea situație, prezentată sintetic în tabelul urmator.

| Tip stațiune cod | Tip pădure cod | Habitat românesc cod | Habitat Natura 2000 cod | Grupa și categoria funcțională | U N I T A T I A M E N A J I S T I C E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.3.2 | 411.4 | R4109 | 91V0 | I | 56 A 56 B 56 C 57 A 57 B 148 B 148 C 148 D |
|  |  |  |  |  | TOTAL TP 8 UA 112,40 HA |
|  |  |  |  |  | TOTAL TS 8 UA 112,40 HA |
| 4.3.3.2 | 414.1 | R4110 | 9110 | I | 117 F 118 A |
|  |  |  |  |  | TOTAL TP 2 UA 2,27 HA |
|  |  |  |  |  | TOTAL TS 2 UA 2,27 HA |
| 4.4.2.0 | 411.4 | R4109 | 91V0 | I | 80 B 80 C 82 83 A 90 A 91 B 93 A 147 A 147 B 148 A |
|  |  |  |  |  | TOTAL TP 10 UA 78,90 HA |
|  |  |  |  |  | TOTAL TS 10 UA 78,90 HA |
| 4.4.3.0 | 411.1 | R4109 | 91V0 | I | 84 G 91 A 91 C 92 A 92 B 92 G 93 B |
|  |  |  |  |  | TOTAL TP 7 UA 65,59 HA |
|  |  |  |  |  | TOTAL TS 7 UA 65,59 HA |

Suprafaţa de 259,16 ha este inclusă în grupa 1 funcţională, subgrupele şi categoriile 1B(46,69ha), 1C (185,33ha) , 2A (0,89ha), 2D(2,27 ha) şi 5Q (23,98 ha).

1.1.B- arboretele situate pe versanții direcți ai lacurilor de acumulare și naturale (T III)

1.1.C- arboretele situate pe versanții râurilor și pâraielor din zonele montană de dealuri și colinare, care alimentează lacurile de acumulare și naturale( T IV)

1.2.A - păduri situate pe stâncării, pe grohotişuri, pe terenuri cu eroziune în adâncime, pe terenuri cu înclinare mai mare de 35°, iar cele situate pe substrate de fliş, nisipuri sau pietrişuri, cu înclinare mai mare de 30° (T II);

1.2.D.- arboretele din jurul marilor construcții hidrotehnice, pe o rază minimă de 200 m, în funcție de pericolul de eroziune și de alunecare a terenului (T II)

1.5.Q. – arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță comunitară, în scopul conservării habitatelor (din reţeaua ecologică Natura 2000 – ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest și ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei (T IV)

În cadrul unității de producție analizate categoria funcțională I.5.Q se suprapune cu toate categoriile funcționale

Suprafaţa afectată de implementarea PP, raportată la suprafaţa sitului Natura 2000 şi a claselor de habitate de pe teritoriul acestuia, este prezentată sintetic în tabelul  urmatior.

Tabel. Suprafaţa afectată de implementarea PP raportată la suprafaţa sitului și a claselor de habitat (sursa: Formularul Standard al sitului)

| Cod | Clase de habitate | Suprafaţa clasei de habitat din suprafaţa sitului |  |  |  | total | Suprafaţa amplasamentului din suprafața clasei de habitat |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ROSCI0129 |  | ROSCI0069 |  |  |  |  |  |
|  |  | % | ha | % | ha | ha | Definitiv |  | Temporar |
|  |  |  |  |  |  |  | % | ha |  |
| N09 | Pajiști uscate, stepe | 4 | 3479 | 14 | 8697 | 12176 | 0 | 0 | 0 |
| N14 | Pășuni, pajiști ameliorate | 9 | 7828 | 3 | 1863 | 9691 | 0 | 0 | 0 |
| N15 | Alte terenuri arabile | 4 | 3479 | 2 | 1242 | 4721 | 0 | 0 | 0 |
| N16 | Păduri caducifoliate | 48 | 41750 | 40 | 24848 | 66598 | 0,004 | 243,9 | 0 |
| N17 | Păduri de conifere | 2 | 1739 | 4 | 2484 | 4223 | 0,004 | 15,26 | 0 |
| N19 | Păduri mixte | 24 | 20875 | 33 | 20500 | 41375 | 0 | 0 | 0 |
| N23 | Alte terenuri artificial (localități, mine…) | 2 | 1739 | - | - | 1739 | 0 | 0 | 0 |
| N26 | Habitate de păduri (păduri în tranziție) | 2 | 1739 | 2 | 1242 | 2981 | 0 | 0 | 0 |

Corespunzător obiectivelor social – economice şi ecologice fixate de amenajamentul silvic, s-au stabilit funcţiile pe care trebuie să le îndeplinească arboretele. Repartizarea acestora s-a făcut după criteriile pentru încadrarea arboretelor pe grupe, subgrupe şi categorii funcţionale din normativele în vigoare.

4. Statutul de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar

Corespunzător obiectivelor social-economice, amenajamentul precizează funcţiile pe care trebuie să le îndeplinească pădurile. Repartizarea arboretelor pe grupe, subgrupe şi categorii funcţionale s-a realizat prin zonarea funcţională, ţinând seama de funcţia prioritară, pe care o îndeplineşte fiecare arboret.

Situaţia detaliată a grupelor, subgrupelor şi categoriilor funcţionale este prezentată în tabelul 4.1.:

Tabelul 4.1

| Grupa şi categoria funcţională | Categorii funcţionale |  | Suprafaţa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Funcţia prioritară | Funcţiile secundare | ha | % |
| I 1B* T III | arboretele situate pe versanții direcți ai lacurilor de acumulare și naturale | - protecţia terenului şi solului - protecţia apelor - funcţia socială (recreere) - producţia de lemn | 46,69 | 18 |
| I 1C* TIV | arboretele situate pe versanții râurilor și pâraielor din zonele montană de dealuri și colinare, care alimentează lacurile de acumulare și naturale | - protecţia terenului şi solului - protecţia apelor - funcţia socială (recreere) - producţia de lemn | 185,33 | 72 |
| I 2A* T II | păduri situate pe stâncării , pe grohotişuri, pe terenuri cu eroziune în adâncime, pe terenuri cu înclinare mai mare de 35° , iar cele situate pe substrate de fliş, nisipuri sau pietrişuri, cu înclinare mai mare de30g | - protecţia apelor - funcţia socială (recreere) - conservarea biodiversităţii | 0,89 | - |
| I 2D* T II | arboretele din jurul marilor construcții hidrotehnice, pe o rază minimă de 200 m, în funcție de pericolul de eroziune și de alunecare a terenului | - protecţia solului - funcţia socială (recreere) - conservarea biodiversităţii | 2,27 | 1 |
| I 5Q T IV | arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță comunitară, în scopul conservării habitatelor (din reţeaua ecologică Natura 2000 – ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest și ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei | - protecţia terenului şi solului - protecţia apelor - funcţia socială (recreere) - producţia de lemn | 23,98 | 9 |
| Total |  | - | 259,16 | 100 |

* în cadrul unității de protecție și producție analizate categoria funcțională I.5.Q se suprapune cu categoria funcțională 1.1.B,1.1.C,I.2.A și I.2.D.

## 5.Date privind structura şi dinamica populaţiilor de specii afectate

Habitatele care se care se află în amplasamentul studiat sunt: 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) și 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum

Speciile de mamifere posibil prezente pe amplasament sau în vecinătatea acestuia sunt: Canis lupus, Ursus arctos, Lutra lutra, Lynx lynx.

Speciile de amfibieni posibil prezente pe amplasament sau în vecinătatea acestuia sunt:Bombina bombina, B. variegata, Emys orbicularis.

Speciile de nevertebrate posibil prezente pe amplasament sau în vecinătatea acestuia sunt: Callimorpha quadripunctaria, Cerambyx cerdo, Lucanus cervus, Rosalia alpina.

Speciile de pești posibil prezente pe amplasament sau vecinătăți sunt: Barbus meridionalis, Gobio uranoscopus, Cottus gobio.

De la desemnarea sitului de importanță comunitară ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest și  până în prezent au fost derulate 2 campanii de inventariere, cartare și evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din perimetrul acestei arii naturale protejate. Informațiile colectate în cadrul acestor campanii au stat la baza elaborării Planului de management, document aflat în prezent în vigoare.

Evaluarea dinamicii structurii populațiilor speciilor de interes conservativ va fi posibil de realizat doar în viitor, ulterior desfășurării unor activități de monitorizare a acestor specii, cu respectarea planurilor și protocoalelor specifice de monitorizare.

6. Relaţiile structurale şi funcţionale care creează şi menţin integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar

Custodele, prin planul de management, veghează permanent pentru menţinerea integrităţii şi conservării biodiversităţii ariilor naturale protejate.

Amenajamentul va fi integrat în planul de management al ariilor naturale protejate de interes comunitar.

În conformitate cu bunele practici europene şi naţionale de protecţie şi conservare a valorilor naturale, Planul de management promovează dezvoltarea durabilă, integrând                       strategiile economice şi sociale ale comunităţilor cu principiile, practicile şi acţiunile de                          protecţie şi conservare a naturii în condiţiile respectării tradiţiilor şi culturii zonale şi regionale. Obiectivele asumate de amenajamentul silvic,   susţin integritatea ariilor naturale protejate de interes comunitar şi conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere de interes comunitar din zona analizată.

Activitatea desfăşurata în realizarea şi operarea planului este la scară restrânsă şi nu va afecta integritatea şi stabilitatea siturilor naturale, dacă se vor respecta măsurile propuse prin amenajamentul silvic, cât şi a recomandărilor propuse prin prezentul studiu de evaluare adecvată, respectiv respectarea legislaţie în vigoare.

Studiul acestor relaţii trebuie să ţină seama de trăsăturile comune care definesc existenţa şi  funcţionarea ecosistemului şi anume:

- se bazează pe necesitate (de supravieţuire, de hrană, de înmulţire, de susţinere reciprocă, de conlucrare etc).

- sunt dependente de existenţa unui factor determinant care îşi pune amprenta asupra orientării relaţiilor şi funcţiilor.

- survin de la factori care imprimă o ierarhizare generată de legături funcţionate imediate sau îndepărtate.

Sunt relaţii diferite, diverse, complexe şi permanente care definesc evoluţia, dezvoltarea şi funcţionarea sistemului.

În conformitate cu studiile efectuate cu ocazia realizării Planului de management cerința primară pentru biotop a fost evaluată pentru fiecare specie în parte, pornind de la o analiză succintă a exigențelor ecologice ale acestora.

## 7.Obiectivele de conservare a ariilor naturale protejate de interes comunitar, acolo unde au fost stabilite prin planuri de management

- Conservarea biodiversităţii şi peisajului printr-o monitorizare adecvată a dinamicii şi structurii factorilor perturbatori.

- Exploatarea resurselor turistice prin dezvoltarea de programe specifice în concordanţă cu principiile dezvoltării durabile.

- Promovarea valorilor culturale şi tradiţionale locale şi crearea de oportunităţi bazate pe principiile dezvoltării durabile.

- Creşterea gradului de educare şi conştientizare a publicului şi factorilor implicaţi privind importanţa sitului şi a conservării naturii.

- Întărirea capacităţii administrative prin stabilirea de mecanisme adecvate pentru desfăşurarea activităţilor specifice din sit.

## 8.Descrierea stării actuale de conservare a ariilor naturale protejate de interes comunitar, inclusiv evoluţii/schimbări care se pot produce în viitor

Starea actuală a arboretelor din ariile naturale protejate de interes comunitar este bună deoarece în raza amenajamentului silvic studiat nu au fost semnalate fenomene de uscare în masă, atacuri de insecte sau agenţi criptogamici.

Stabilitatea ecosistemelor forestiere din raza amenajaemntului silvic la diverşi factori perturbatori (vânt, zăpadă, alunecări, înmlăştinări, eroziuni etc.) este relativ buna aceasta datorită modului de gospodărire din trecut până în prezent realizat în conformitate cu preverile amenajamentului, care prin managementul de calitate promovat a dus la menţinerea integrităţii pădurilor şi a biodiversităţii naturale a acestora.

Putem deci aprecia că rolul amenajamentului este unul benefic, pentru menţinerea stării favorabile de conservare a habitatelor şi speciilor, atât la nivelul întregului fond păduros, cât şi la nivelul arboretelor din ariile naturale protejate din zonă, şi că fără reglementările pe care le implementează (împreună cu alte acte legislative ale sectorului silvic) anumite componente şi conexiuni ale ecosistemelor protejate ar putea fi grav perturbate.

Evaluarea stării de conservare a unei ariei naturale protejate este apreciată prin însumarea stării de conservare a habitatelor naturale şi a speciilor de interes conservativ și corelarea lor directă cu presiunile antropice şi naturale din prezent.

Conform planului de management al sitului, starea de conservare a acestuia este cea prezentată în tabelel următoare:

Tabel.Starea de conservare a habitatelor din situl ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest

| Cod/Habitat | Stare de conservare |
| --- | --- |
| 3220 - Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane | Favorabilă |
| 3230 - Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane | Nefavorabil inadecvat |
| 3240 - Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane | Nefavorabil inadecvat |
| 4060 - Tufărișuri alpine si boreale | Favorabilă |
| 4070* - Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium | Favorabilă |
| 6170 - Pajiști calcifile alpine și subalpine | Favorabilă |
| 6210* - Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros | Favorabilă |
| 6430 - Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin | Favorabilă |
| 6520 - Fanețe montane | Favorabilă |
| 7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin | Favorabilă |
| 8120 - Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin | Favorabilă |
| 8210 - Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase | Favorabilă |
| 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum | Favorabilă |
| 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum | Favorabilă |
| 9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion | Favorabilă |
| 9170 - Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum | Favorabilă |
| 9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene | Favorabilă |
| 91E0* - Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior | Favorabilă |
| 91L0 - Păduri ilirice de stejar cu carpen | Favorabilă |
| 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer si gorun | Favorabilă |
| 91V0 - Păduri dacice de fag | Favorabilă |
| 91Y0 - Păduri dacice de stejar si carpen | Favorabilă |
| 9260 - Vegetatie forestieră cu Castanea sativa | Favorabilă |
| 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană | Favorabilă |

Tabel nr. 54. Starea de conservare a speciilor de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

| Cod | Nume | Stare de conservare |
| --- | --- | --- |
| ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest |  |  |
| 1352 | Canis lupus | Favorabilă |
| 1361 | Lynx lynx | Favorabilă |
| 1310 | Miniopterus schreibersi | Favorabilă |
| 1307 | Myotis blythii | Favorabilă |
| 1305 | Rhinolophus euryale | Favorabilă |
| 1304 | Rhinolophus ferrumequinum | Favorabilă |
| 1303 | Rhinolophus hipposideros | Favorabilă |
| 1354 | Ursus arctos | Favorabilă |
| 1355 | Lutra lutra | Favorabilă |
| 1316 | Myotis capaccinii | Favorabilă |
| 1321 | Myotis emarginatus | Favorabilă |
| 1324 | Myotis myotis | Favorabilă |
| ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei |  |  |
| 1303 | Rhinolophus hipposideros | Favorabilă |
| 1305 | Rhinolophus euryale | Favorabilă |
| 1306 | Rhinolophus blasii | Favorabilă |
| 1307 | Myotis blythii | Favorabilă |
| 1316 | Myotis capaccinii | Favorabilă |
| 1323 | Myotis bechsteini | Favorabilă |
| 1324 | Myotis myotis | Favorabilă |
| 1352 | Canis lupus | Favorabilă |
| 1354 | Ursus arctos | Favorabilă |
| 1355 | Lutra lutra | Favorabilă |
| 1361 | Lynx lynx | Favorabilă |
| 1304 | Rhinolophus ferrumequinum | Favorabilă |
| 1310 | Miniopterus schreibersi | Favorabilă |
| 1321 | Myotis emarginatus | Favorabilă |

Tabel nr. 55. Starea de conservare a speciilor de amfibieni enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

| Cod | Nume | Stare de conservare |
| --- | --- | --- |
| ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest |  |  |
| 1193 | Bombina variegata | Favorabilă |
| 1188 | Bombina bombina | Favorabilă |
| 1220 | Emys orbicularis | Favorabilă |
| ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei |  |  |
| 1193 | Bombina variegata | Favorabilă |
| 1217 | Testudo hermanni | Favorabilă |

Tabel nr. 56. Starea de conservare a speciilor de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

| Cod | Nume | Starea de conservare |
| --- | --- | --- |
| ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest |  |  |
| 1138 | Barbus meridionalis | Favorabilă |
| 1122 | Gobio uranoscopus | Favorabilă |
| 1163 | Cottus gobio | Favorabilă |
| ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei |  |  |
| 1122 | Gobio uranoscopus | Favorabilă |
| 1130 | Aspius aspius | Favorabilă |
| 1138 | Barbus meridionalis | Favorabilă |
| 1146 | Sabanejewia aurata | Favorabilă |
| 1163 | Cottus gobio | Favorabilă |
| 4123 | Eudontomyzon danfordi | Favorabilă |

Tabel nr. 57. Starea de conservare a speciilor de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

| Cod | Nume | Starea de conservare |
| --- | --- | --- |
| ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest |  |  |
| 4030 | Colias myrmidone | Favorabilă |
| 4036 | Leptidea morsei | Favorabilă |
| 1078 | Callimorpha quadripunctaria | Favorabilă |
| 1088 | Cerambyx cerdo | Favorabilă |
| 1083 | Lucanus cervus | Favorabilă |
| 1060 | Lycaena dispar | Favorabilă |
| 1037 | Ophiogomphus cecilia | Favorabilă |
| 1084 | Osmoderma eremita | Favorabilă |
| 1087 | Rosalia alpina | Favorabilă |
| ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei |  |  |
| 1052 | Euphydryas maturna | Favorabilă |
| 1059 | Maculinea teleius | Favorabilă |
| 1060 | Lycaena dispa | Favorabilă |
| 1078 | Callimorpha quadripunctaria | Favorabilă |
| 1083 | Lucanus cervus | Favorabilă |
| 1084 | Osmoderma eremita | Favorabilă |
| 1085 | Buprestis splendens | Favorabilă |
| 1093 | Austropotamobius torrentium | Favorabilă |
| 1924 | Oxyporus mannerheimii | Favorabilă |
| 4014 | Carabus variolosus | Favorabilă |
| 4026 | Rhysodes sulcatus | Favorabilă |
| 4035 | Gortyna borelii lunata | Favorabilă |
| 4036 | Leptidea morsei | Favorabilă |
| 4039 | Nymphalis vaualbum | Favorabilă |
| 4046 | Cordulegaster heros | Favorabilă |
| 4052 | Odontopodisma rubripes | Favorabilă |
| 4057 | Chilostoma banaticum | Favorabilă |
| 1087 | Rosalia alpina | Favorabilă |
| 1088 | Cerambyx cerdo | Favorabilă |
| 1089 | Morimus funereus | Favorabilă |
| 4053 | Paracaloptenus caloptenoides | Favorabilă |
| 4054 | Pholidoptera transsylvanica | Favorabilă |

Tabel nr. 58. Starea de conservare a speciilor de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

| Cod | Nume | Starea de conservare |
| --- | --- | --- |
| ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest |  |  |
| 4066 | Asplenium adulterinum | Favorabilă |
| 4070 | Campanula serrata | Favorabilă |
| 4097 | Iris aphylla ssp. hungarica | Necunoscut |
| 2093 | Pulsatilla grandis | Necunoscut |
| 4116 | Tozzia carpathica | Favorabilă |
| ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei |  |  |
| 2327 | Himantoglossum caprinum | Favorabilă |
| 4070 | Campanula serrata | Favorabilă |
| 1902 | Cypripedium calceolus | Favorabilă |

## 9.Alte informaţii relevante privind conservarea ariei naturale protejate de interes comunitar, inclusiv posibile schimbări în evoluţia naturală a ariilor naturale protejate de interes comunitar

În viitor, nu se prevăd schimbări negative în evoluţia naturală a ariilor naturale protejate de interes comunitar existente în limitele teritoriale ale amenajamentului silvic.

Amenintarile  majore  privind  speciile  si  habitatele  siturilor  specificate  in Formularele Standard Natura 2000 sunt:

 Vânătoare ilegală (braconajul, otrăvirea si capcanele)

 Defrișările necontrolate

 Depozitarea deseurilor menajere

## 10.Alte aspecte relevante pentru aria naturală protejată de interes comunitar

Nu există alte aspecte relevante pentru ariile naturale protejate de interes comunitar.

# C.IDENTIFICAREA ŞI EVALUAREA IMPACTULUI

## Identificarea impactului

Obiectul prezentului studiu este analiza impactului aplicării amenajamentului silvic asupra ecosistemelor forestiere existente în ariile naturale protejate ROSPA0035- Domogled Valea Cernei.

Impactul generat de modul în care vor fi implementate soluţiile tehnice stabilite în amenajament, nu face obiectul prezentului studiu, analiza făcându-se cu premisa că modul        de aplicare a lucrărilor silvice se va face cu un impact minim. În procesul de evaluare a impactului s-a urmărit efectele generate de soluţiile tehnice asupra criteriilor ce definesc starea favorabilă de conservare a habitatelor şi speciilor prezentate în suprafaţa studiată.

În cazul unui habitat forestier, starea de conservare este dată de totalitatea factorilor ce acţionează asupra sa şi asupra speciilor tipice şi care îi poate afecta pe termen lung răspândirea, structura şi funcţiile, precum şi supravieţuirea speciilor tipice. Această stare se consideră „favorabilă“ când sunt îndeplinite condiţiile (Directiva 92/43/CEE, Comisia Europeană 1992):

- arealul natural al habitatului şi suprafeţele pe care le acoperă în cadrul acestui areal sunt stabile sau în creştere;

- habitatul are structura şi funcţiile specifice necesare pentru conservarea sa pe termen lung, iar probalitatea menţinerii acestora în viitorul previzibil este mare;

- speciile care îi sunt caracteristice se află într-o stare de conservare favorabilă.

Evaluarea impactului lucrărilor silvice asupra ecosistemelor forestiere s-a realizat prin analiza efectelor acestora asupra:

  - Suprafeţei şi dinamicii ei;

  - Stratului arborescent cu luarea în considerare a următoarelor elemente: compoziţiei, prezenţei speciilor alohtone, modului de regenerare, consistenţei, numărul de arbori uscaţi pe picior, numărului de arbori căzuţi pe sol;

  - Seminţişului cu luarea în considerare a compoziţiei, prezenţei speciilor alohtone, modului de regenerare, gradului de acoperire;

  - Subarboretului cu luarea în considerare a compoziţiei, prezenţei speciilor alohtone;

  - Stratului ierbos şi subarbustiv cu luarea în considerare a compoziţiei, prezenţei speciilor alohtone.

Ţinând cont de aceste criterii precum şi de scopul şi obiectivele fiecărei lucrări silvotehnice

Ţinând cont de aceste criterii precum şi de scopul şi obiectivele fiecărei lucrări silvotehnice (specificate la paragraful 1.4. Informaţii privind producţia care se va realiza) pentru evaluarea impactului s-a utilizat următoarea scară:

- impact negativ semnificativ

- impact negativ nesemnificativ

- neutru

- impact pozitiv nesemnificativ

- impact pozitiv semnificativ

| U.P. | Ua. | Supr., ha | Cat. funcţ. | TP | Lucrare propusă | Impactul lucrărilor propuse prin amenajament |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I DRIND | 56 A | 25,28 | 1-1C5Q5R | 4114 | RARITURI | Impact pozitiv nesemnificativ |
|  | 56 B | 5,00 | 1-1C5Q5R | 4114 | Rarituri | Impact pozitiv nesemnificativ |
|  | 56 C | 34,00 | 1-1C5Q5R | 4114 | Rarituri | Impact pozitiv nesemnificativ |
|  | 57 A | 5,81 | 1-1C5Q5R | 4114 | Rarituri | Impact pozitiv nesemnificativ |
|  | 57 B | 18,72 | 1-1C5Q5R | 4114 | Rarituri | Impact pozitiv nesemnificativ |
|  | 80 B | 5,27 | 1-1B5Q5R | 4114 | Rarituri | Impact pozitiv nesemnificativ |
|  | 80 C | 4,24 | 1-1B5Q5R | 4114 | T.progres(insam) | Impact pozitiv nesemnificativ |
|  | 82 | 5,74 | 1-1B5Q5R | 4114 | Rarituri | Impact pozitiv nesemnificativ |
|  | 83 A | 21,04 | 1-1B5Q5R | 4114 | T.igiena(Tprogres.dec.II) | Neutru |
|  | 84 G | 4,72 | 1-1C5Q5R | 4111 | T.igiena(Tprogres.dec.II) | Neutru |
|  | 90 A | 1,49 | 1-1C5Q5R | 4114 | T.progres(insam) | Impact pozitiv nesemnificativ |
|  | 91 A | 17,21 | 1-1C5Q5R | 4111 | T.progres(insam) | Impact pozitiv nesemnificativ |
|  | 91 B | 0,89 | 1-2A5Q5R | 4114 | T.conservare | Impact pozitiv nesemnificativ |
|  | 91 C | 2,95 | 1-1C5Q5R | 4111 | Rarituri | Impact pozitiv nesemnificativ |
|  | 92 A | 28,82 | 1-1C5Q5R | 4111 | T.igiena(Tprogres.dec.II) | Neutru |
|  | 92 B | 4,63 | 1-1C5Q5R | 4111 | Rarituri | Impact pozitiv nesemnificativ |
|  | 92 G | 0,42 | 1-1C5Q5R | 4111 | Rarituri | Impact pozitiv nesemnificativ |
|  | 93 A | 3,56 | 1-1B5Q5R | 4114 | T.progres(insam) | Impact pozitiv nesemnificativ |
|  | 93 B | 6,84 | 1-1B5Q5R | 4111 | Rarituri | Impact pozitiv nesemnificativ |
|  | 117 F | 0,27 | 1-2D1B5Q | 4141 | T.conservare | Impact pozitiv nesemnificativ |
|  | 118 A | 2,00 | 1-2D1B5Q | 4141 | T.Conservare | Impact pozitiv nesemnificativ |
|  | 147 A | 22,88 | 1-5Q | 4114 | T.progres(p.lumina) | Impact pozitiv nesemnificativ |
|  | 147 B | 1,10 | 1-5Q | 4114 | Rarituri | Impact pozitiv nesemnificativ |
|  | 148 A | 12,69 | 1-1C5Q | 4114 | T.progres(p.lumina) | Impact pozitiv nesemnificativ |
|  | 148 B | 4,90 | 1-1C5Q | 4114 | Rarituri | Impact pozitiv nesemnificativ |
|  | 148 C | 8,00 | 1-1C5Q | 4114 | Degajari,Curatiri | Impact pozitiv nesemnificativ |
|  | 148 D | 10,69 | 1-1C5Q | 4114 | T.progres(p.lumina) | Impact pozitiv nesemnificativ |

1.1. Impactul prognozat prin implementarea planului asupra factorilor de mediu

Formele de impact prognozate a se produce în urma implementării proiectului analizat sunt următoarele:

- impactul asupra calităţii factorilor de mediu: apa, aer, sol, zgomot;

- impactul asupra biodiversităţii locale;

- impactul asupra mediului social şi economic.

#### Impactul asupra calităţii aerului

Prin implementarea amenajamentului silvic propus, vor rezulta emisii de poluanţi în aer în limite admisibile. Acestea vor fi:

- emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanţi organici persistenţi şi pulberi) de la mijloacele de transport care vor deservi amenajamentului silvic.

Cantitatea de gaze de eşapare este în concordanţă cu mijloacele de transport folosite şi de durata de funcţionare a motoarelor acestora în perioada cât se află pe amplasament;

- emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanţi organici persistenţi şi pulberi) de la utilajele care vor deservi activitatea din amenajamentului silvic;

- emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanţi organici persistenţi şi pulberi) de la mijloacele de tăiere (drujbe) care vor fi folosite în activitatea de exploatare a amenajamentului silvic;

- pulberi (particule în suspensie) rezultate în urma activităţilor de doborâre, curăţare, transport şi încărcare masă lemnoasă. Emisiile de suspensii rezultate pe durata lucrărilor în cadrul unui amenajament silvic sunt greu de cuantificat deoarece natura lucrărilor, mijloacele auto folosite precum şi condiţiilor meteorologice din perioada de exploatare pot influenţa cantitatea de pulberi (particule în suspensii) în zona de impact. Cantitatea de particule în suspensie este proporţională cu aria terenului pe care se desfăşoară lucrările.

Impactul asupra poluării aerului în faza de execuţie a planului este de tip:

- direct negativ - emisii datorate activităţilor de implementare a amenajamentului silvic care pot afecta speciile de floră şi faună a zonelor învecinate datorită          sedimentării acestora;

- indirect negativ – posibile efecte negative asupra sănătăţii umane. Aceste efecte pot fi evitate/atenuate prin: măsuri operatorii – personalul operator va fi dotat cu echipament de protecţie şi măşti cu filtru de hârtie, pentru a preveni inhalarea pulberilor.

Se poate afirma, totuşi, că nivelul acestor emisii este scăzut şi că nu depăşeşte limite maxime admise şi că efectul acestora este anihilat de vegetaţia din pădure.

#### Impactul asupra calităţii solului prin implementarea proiectului

În activităţile de exploatare forestieră pot apare situaţii de poluare a solului datorită:

- eroziunii de suprafaţă în urma transportului necorespunzător (prin târâire sau semi- târâire) a buştenilor;

- tasarea solului datorită deplasării utilajelor pe căile de acces;

- alegerea inadecvată a traseelor căilor provizorii de acces;

- pierderi accidentale de carburanţi şi/sau lubrifianţi de la utilajele şi/sau mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare forestieră;

- depozitarea şi/sau stocarea temporară necorespunzătoare a deşeurilor.

Prin implementarea planului în zona propusă se va genera un potenţial impact asupra factorului de mediu sol de tip:

- Direct – impact fizic negativ asupra solului, incluzând modificarea echilibrului existent al solului şi impactul datorat lucrărilor propuse prin amenajamentul silvic. În timp ce ambele tipuri de impact sunt inevitabile, ambele sunt reversibile în aceeaşi măsură;

- Indirect – impact fizic negativ datorat eroziunii şi alterării subsolului în urma lucrărilor executate în cadrul amenajamentului silvic, însă după terminarea lucrărilor zonele afectate se vor regenera rapid, având în vedere specificul zonei.

## Evaluarea semnificaţiei impactului

#### Procentul din suprafaţa habitatului ce va fi pierdut prin implementarea planului

Amenajamentele silvice menţin sau refac starea de conservare favorabilă a habitatelor   naturale, prin gospodărirea durabilă a pădurilor. Aşadar prin implementarea prezentului amenajament silvic nu se afectează suprafaţa habitatelor de interes comunitar, drept urmare nu există impact negativ semnificativ asupra unor specii sau habitate de interes comunitar.

#### Fragmentarea habitatelor de interes comunitar

Prin implementarea planului nu se fragmentează niciun habitat de interes comunitar, dimpotrivă măsurile propuse conduc la realizarea permanenţei pădurii prin conservarea habitatelor de interes comunitar şi a speciilor existente.

Prin urmare, prin măsurile propuse în planul luat în studiu nu se realizează un impact negativ asupra ariilor naturale protejate.

Măsurile propuse conduc la realizarea permanenţei pădurii, prin conservarea habitatelor de interes comunitar şi a speciilor existente.

# D.MĂSURI DE REDUCERE A IMPACTULUI

### Identificarea și descrierea măsurilor de reducere care vor fi implementate pentru fiecare specie și/sau tip de habitat afectat de plan și modul în care acestea vor reduce/elimina impactul negativ asupra ariei naturale protejate de interes comunitar

Aplicarea corespunzătoare a lucrărilor de îngrijire şi a tratamentelor este condiţionată de efectuarea tăierilor în perioade (epoci) favorabile, perioade în care intervenţiile respective se fac cu influenţe ecologice negative minime asupra arboretelor. În domeniul forestier, pentru o bună adoptare a lucrărilor silvotehnice la necesităţile de gospodărire a pădurii, se utilizează anul forestier, an care este cuprins între 1 septembrie şi 31 august şi care se suprapune de fapt peste un sezon de repaus vegetativ şi un sezon de vegetaţie. Extragerea masei lemnoase de pe cuprinsul unui parchet, corespunzătoare anului de producţie, se poate face în perioada cuprinsă între data de începere a anului forestier (1 septembrie anterior începerii anului de producţie) şi ultima zi a anului de producţie în care este prevăzută a se face exploatarea (31 decembrie).

La întocmirea amenajamentului silvic s-a avut în vedere conservarea biodiversităţii conform următoarelor niveluri:

  - intraspecifice;

  - interspecifice;

  - ecosistemic;

  - peisajul.

Prin amenajament silvic se reglementează faptul că este interzisă tăierea arborilor în totalitate ajunşi la vârsta exploatabilităţi, ceea ce ar fi dus la un dezechilibru al biodiversităţi, au fost excluse tratamentele cu tăieri rase sau în crâng. Tratamentele ce urmează a se aplica sunt cele cu regenerare sub masiv (regenerări naturale), tratamentul tăierilor progresive şi tratamentul tăierilor de conservare. Tratamentele menţionate, menţin starea de conservare a biodiversităţi şi sunt menţionate şi în O.U.G. 57/2007, aprobat şi modificat prin Legea 49/2011.

Agrearea acestor tratamente este menţinută de faptul că regenerarea în ochiuri este continuată de procesul de regenerare naturală a pădurii.

Pentru conservare şi menţinerea într-o stare favorabilă a biodiversităţi se respectă următoarele :

  - menţinerea a 5-10 arbori morţi /ha unde se găseşte cea mai mare biodiversitate în toate parcelele, lucru ce se realizează cu ocazia parcurgerii arboretelor cu lucrări de îngrijire, conducere şi exploatare.

  - subarboretul este foarte important de aceea acesta se va menţine, excepţia fiind acolo unde este afectată regenerarea, unde se vă interveni în mod profesional în funcţie de cerinţele concrete din teren;

  - este interzisă colectarea materialului lemnos pe cursuri de apă;

  - promovarea tipului fundamental de pădure se asigură prin biogrupe cu un număr mare de specii cu rol bine definit în ecosistemul forestier;

Nu există impact negativ semnificativ asupra efectivelor populaţilor de mamifere, amfibieni, nevertebrate și pești de interes comunitar având în vedere principiile, măsurile de protecţie precum şi suprafaţa ariei naturale protejate de interes comunitar - aceasta este mare şi poate asigura menţinerea pe termen lung a acestor specii şi habitate.

### Măsuri pentru reducerea impactului asupra habitatelor prezente pe suprafaţa amenajamentului silvic

Studiul de amenajare a avut în vedere reducerea impactului asupra habitatelor forestiere, precum şi conservarea biodiversităţi, având în vedere următoarele aspecte:

  - executarea lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor, cu respectarea instrucţiunilor tehnice în vigoare, astfel că starea fitosanitară să se îmbunătăţească, ecosistemele stabile şi menţinerea în stare favorabilă a biodiversităţi;

  - planificarea lucrărilor de îngrijire a se efectua în perioadă optimă;

  - se vor aplica tratamente care asigura regenerarea pe cale naturală pentru arboretele ajunse la vârsta exploatabilităţii, ce conduc spre tipul natural fundamental al arboretului şi la realizarea compoziţiei - ţel;

  - conducerea arboretelor se va realiza pentru a ajunge la compoziţia -ţel şi la tipul fundamental de pădure;

  - la lucrări de împădurire şi completarea regenerării naturale se folosesc materiale seminologice de provenienţă locală, din arbori de clasa I de calitate, bine dezvoltaţi elagaţi, foarte bine conformaţi, fără defecte de formă şi structură;

  - la arboretele cu consistenţă redusă sau stabilit cauzele, aducerii la această consistenţă şi sau propus lucrări de aducere la o stare de conservare stabilă (lucrări de ajutorarea regenerării);

  - având în vedere faptul că ecosistemele forestiere sunt cele mai complexe, se vă urmări creşterea stabilităţi, a biodiversităţi, permanenţa arboretelor în timp şi spaţiu;

  - în aplicarea regimurilor şi tratamentelor se urmăreşte şi asigurarea unei stabilităţi fitosanitare a pădurii;

  - s-a constatat o presiune tot mai mare de la an la an asupra pădurii prin incendiere. Aceste incendii pornesc de la liziera pădurii, de aceea au fost luate măsuri de prevenire a acestora;

  - recoltarea produselor accesorii din pădure şi anume, fructe de pădure plante medicinale, ciuperci comestibile, se face de proprietari în limita capacităţi de suport a pădurii respective, pe respectarea normelor şi termenelor de exploatare pentru ca impactul lucrărilor să fie minim. Evitarea zdrelirii arborilor din jur şi a celor rămaşi pe picior, receparea seminţişului la terminarea lucrărilor de exploatare;

  - concomitent cu măsurile tehnice de conducere şi exploatare a arboretelor s-a ţinut cont şi de speciile de interes comunitar, pentru menţinerea biodiversităţi prin menţinerea a cel puţin 5-10 arbori uscaţi/ha (existenţi pe sol, uscaţi sau în curs de uscare), habitat pentru păsări, se vor menţine bălţile, orice sursă de apă, ce asigură, ce asigură reproducerea multor specii de plante şi faună (plante hidrofile, insecte, amfibieni;

  - pentru menţinerea vânatului în zonă se vor menţine locuri cu hrănitori amplasate în zonele de linişte;

  - reducerea la minim tăierilor ilegale;

  - păşunatul este interzis conform legislaţiei în vigoare

#### Măsuri de protecţie a arboretelor împotriva bolilor şi insectelor vătămătoare

Pentru valorificarea eficientă a funcţiilor multiple ale pădurii şi asigurarea viabilităţii economice, a beneficiilor de mediu şi sociale, este necesară menţinerea unei stări de sănătate corespunzoare a arboretelor. Microorganismele patogene şi insectele vătămătoare sunt prezente în ecosistemele forestiere sub o mare diversitate specifică, spaţială şi temporală şi, de cele mai multe ori, acţiunea lor are efecte negative atât asupra arborilor gazdă cât şi asupra întregului ecosistem.

În vederea evitării pierderilor economice şi a atenuării efectelor ecologice ca urmare a acţiunii negative a acestor organisme vătămătoare, este necesar să se adopte unele măsuri de protecţie care să se integreze în managementul general al ecosistemelor forestiere.

În cadrul măsurilor de protecţie menţionate, metodele de combatere integrată trebuie să ocupe un loc important, având în vedere atât eficacitatea şi caracterul lor preventiv şi curativ, cât şi impactul redus asupra mediului şi echilibrului ecosistemelor forestiere. În funcţie de susceptibilitatea şi vulnerabilitatea arboretelor la vătămări produse de organismele vătămătoare, de speciile depistate şi de intensitatea infectărilor/infestărilor, conceptul de combatere integrată se bazează pe aplicarea, după caz, a metodelor de combatere consacrate (fizico-mecanică, chimică, biologică), la care se adaugă o serie de măsuri silviculturale, menite să crească vitalitatea arborilor şi, în acest fel, să pună în valoare mecanismele naturale de rezistenţă ale arborilor la atacul dăunătorilor forestieri. Aceste măsuri trebuie să aibe un caracter permanent şi să fie aplicate de la faza de regenerare a arboretelor, cât şi pe parcursul dezvoltării lor, până la exploatarea acestora. Folosirea materialelor de regenerare cu caracteristici genetice superioare, din speciile forestiere autohtone, adaptate condiţiilor locale de mediu, aplicarea lucrărilor de întreţinere, parcurgerea periodică a arboretelor tinere cu tăieri de îngrijire, prevenirea vătămărilor arborilor în procesul de exploatare, constituie laturi importante ale luptei integrate. În acelaşi timp, prin lucrările efectuate în arborete (promovarea structurilor mixte cu floră erbacee şi arbustivă adecvată) sau prin culturile înfiinţate pentru creşterea vânatului, trebuie create condiţii pentru stimularea dezvoltării organismelor folositoare (mamifere insectivore, păsări, insecte entomofage, parazite şi prădătoare), cu rol deosebit în menţinerea echilibrului lanţurilor trofice.

În lupta integrată, nu sunt excluse în totalitate nici procedeele chimice, însă va trebui respectată întocmai legislaţia naţională şi europenă din domeniu cât şi cerinţelor FSC, legate de folosirea pesticidelor, selective, biodegradabile. Pentru pădurile certificate sau în curs de certificare, se va pune accent pe promovarea unor produse biologice din categoria biopreparatelor entomopatogene (bacterii, viruşi, ciuperci) şi doar excepţional, se vor folosi insecticide chimice, doar dintre cele agreate de organismele CEE şi FSC.

Tot ca părti importante ale combaterii integrate, aplicate cu caracter permanent, trebuie considerate şi lucrările de depistare, semnalare şi prognoza dăunătorilor precum şi aplicarea măsurilor de carantină forestieră.

### Măsuri de reducere a impactului asupra speciilor de mamifere:

Pentru a evita producerea de schimbări fundamentale în ceea ce privește starea de conservare a populațiilor de carnivori, se vor evita, pe cât este posibil:

- exploatarea masivă a exemplarelor mature de fag care fructifică abundent-se vor promova cât mai des tăierile progresive, cu termen lung de regenerare iar tăierile succesive (în special a celor definitive) se vor amplasa distanțat, unele de altele;

- în zonele favorabile pentru bârloage de urs, lup sau în care existența lor este certă, parchetele de exploatare se vor amplasa și se vor autoriza la tăiere numai în perioada noiembrie-martie;

- evitarea exploatării masei lemnoase în zonele unde vor fi identificate aceste specii în perioada de reproducere;

- parchetele de exploatare se vor organiza simultan, pe suprafețe învecinate;

- se va evita fragmentarea habitatelor.

### Măsuri de reducere a impactului asupra speciilor de amfibieni

Se vor evita, pe cât posibil, următoarele activități:

- degradarea zonelor umede, desecări, drenări sau acoperirea ochiurilor de apă;

- depozitarea rumegușului sau a resturilor de exploatare în zone umede;

- bararea cursurilor de apă;

- astuparea podurilor/podețelor cu material levigat sau cu resturi vegetale;

- deversarea de substanţe chimice în apele din interiorul fondului forestier;

- se vor menţine în cadrul fondului forestier, propus spre amenajare bălţile, pâraiele, şi alte corpuri mici de apă (mlaştini, smârcuri), care să le permită exercitarea ciclului de repro- ducere a amfibienilor şi insectelor.

### Măsuri de reducere a impactului asupra speciilor de pești:

- tehnicile de exploatare a masei lemnoase vor fi aplicate astfel încât să fie asigurată integritatea ecosistemelor acvatice;

- de a lungul cursurilor de apă va fi păstrată o zonă tampon de 50 m, pe ambele maluri;

- trecerea peste pârâu a utilajelor cu material lemnos se va face obligatoriu pe podețe de lemn montate provizoriu, iar platformele primare, locurile de cazare și adăposturile pentru animale vor fi amplasate la o distanță minimă de 50 m de albia minoră a pâraielor;

### Măsuri de reducere a impactului asupra speciilor de nevertebrate:

- fragmentarea habitatelor;

- conservarea arborilor bâtrâni, doborâți de fenomene naturale din specia fag, de a lungul malurilor pâraielor de munte;

- evitarea degradării malurilor pietroase;

- evitarea amplasării depozitelor primare în vecinătatea malurilor și interzicerea depozitării rumegușului de-a lungul apelor;

- păstrarea a cel puțin 5 exemplare de fag la hectar, din rândul celor care au dimensiunea cea mai mare.

- este interzisă utilizarea tratamentelor cu substanţe chimice cu toxicitate şi remanență mare. Se promovează conceptele şi metodele de combatere biologică.

- menţinerea unui număr minim de arbori vârstnici;

- menţinerea de arbori doboraţi în habitatele forestiere;

- realizarea unei structuri pluriene a arboretelor;

- diversitatea speciilor forestiere.

### Măsuri pentru reducerea presiunior exercitate de factori destabilizatori:

- promovarea semințișului natural;

- executarea la timp a lucrărilor de îngrijire, în special a curățirilor în arboretele tinere, cu scopul de a mări rezistența arboretelor împotriva vântului;

- conducerea arboretelor spre o compoziție apropiată de cea a tipului natural fundamental de pădure (fie prin extragerea treptată a speciilor necorespunzătoare în cazul arboretelor în care acestea au o pondere de peste 20%, fie prin substituirea speciilor necorespunzătoare – în momentul când aceștia ajung la vârsta exploatabilității – și împădurirea cu specii corespunzătoare);

- executarea la timp a lucrărilor de îngrijire și de conducere;

- valorificarea la maximum a posibilității de regenerare naturală din sămânță a fagului;

- conducerea arboretelor numai în regim de codru;

- executarea la timp a lucrărilor de îngrijire și de conducere, iar în arboretele în care nu s-a intervenit de mult timp, intervențiile vor avea intensitate mai redusă, dar vor fi mai frecvente;

- evitarea la maximum a rănirii arborilor nemarcați, cu ocazia lucrărilor de exploatare a masei lemnoase;

- folosirea, în cazul regenerărilor artificiale (completarea regenerărilor naturale) numai a puieților produși din material seminologic de proveniență locală și corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure;

- stoparea totală a tăierilor în delict;

- inerzicerea pășunatului în pădure și reducerea la minim și numai în zone bine determinate, vizibil delimitate și numai în cazuri extreme, a trecerii animalelor prin pădure;

- executarea la timp a măsurilor de identificare și prognoză a principalelor insecte dăunătoare și a agenților fitopatogeni, combaterea lor promptă (pe cât posibil pe cale biologică sau integrată) în caz de necesitate și executarea tuturor măsurilor fitosanitare necesare pentru prevenirea înmulțirii lor în masă și a proliferării agenților fitopatogeni;

- evitarea colectării concentrate și pe o durată lungă a arborilor prin târâre, pe linia de cea mai mare pantă, pe terenurile cu înclinare mare, evitarea menținerii fără vegetație forestieră pentru o perioadă îndelungată, a terenurilor înclinate, intervenție operativă în cazul apariției unor semne de torențialitate;

în toate cazurile în care configurația terenului permite acest lucru, apropiatul lemnului prin semitărâre cu tractoare, se va înlocui cu apropiatul lemnului cu instalații pasagere ușoare (funiculare), reducând considerabil impactul asupra solului, manifestat prin realizarea mecanizată a drumurilor de scoatere în pădure.

### 2.Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de păsări

În scopul menţinerii stării de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar prezente în suprafaţa păduroasă din aria naturală protejată Sit Natura 2000 ROSCI 0129 Nordul Gorjului de Vest se vor avea în vedere următoarele:

- se recomandă prudenţă în desfăşurarea activităţilor de exploatări forestiere din imediata vecinătate a cursurilor de apă, fiind contraindicată eliminarea vegetaţiei subarbustive de pe mal, depozitarea reziduurilor forestiere (de ex. rumeguş) pe malul cursurilor de apă, transportarea materialului lemons peste cursul de apă, etc;

- menţinerea luminişurilor, poienilor şi terenurilor pentru hrana faunei sălbatice în vederea conservării biodiversităţii păturii ierbacee, repectiv păstrarea unei suprafeţe mozaicate;

- nu se va extrage subarboretul cu prilejul efectuării intervenţiilor silvotehnice (cu excepţia situaţiilor în care se afectează mersul regenerării în arboretele cuprinse în planul decenal de recoltare a produselor principale);

- menţinerea unui amestec bogat de specii la nivelul fiecărui arboret prin promovarea tuturor speciilor adaptate condiţiilor staţionale locale, potrivit tipului natural fundamental de pădure, în proporţii corespunzătoare ecologic şi economic ce păstrează, din punct de vedere al bogăţiei de specii, caracterul natural al ecosistemelor;

- evitarea utilizării de substanţe chimice în procesul de combatere a unor dăunători ai pădurii;

-evitarea traversării cursurilor de apă de către utilajele folosite în procesul de exploatare lemnoasă;

- perioada de executare a lucrărilor silvotehnice să nu se suprapună cu perioada de reproducere a speciilor de animale sau a perioadei de cuibărit a păsărilor ce habitează în pădure (mai iulie), pentru a nu se perturba procesul de depunere a ouălelor şi creştere a puilor.

Se vor avea în vedere următoarele recomandări specifice pentru principalele grupuri de păsări prezente în teritoriul studiat (Cârcea et. al., 2012):

Răpitoarele de zi (şerparul, şoim călător şi viesparul) au nevoie de teritorii largi şi condiţii bune de cuibărit şi sunt vulnerabile în special în timpul sezonului de cuibărit. Activităţile umane pot determina părăsirea ouălor sau a puilor de către adulţi.

Principiile generale care asigură condiţii necesare pentru protejarea răpitoarelor sunt următoarele:

-    cuiburile existente nu trebuie distruse indiferent dacă sunt active sau nu;

- cu ocazia acţiunilor de evaluare a masei lemnoase se pot identifica cuiburile (sunt alcătuite din crengi uscate şi au dimensiuni considerabile). Acestea sunt uşor de identificat în perioada fără frunziş;

- activităţile umane (amenajarea de drumuri etc.), precum şi lucrările de exploatare a masei lemnoase trebuie desfăşurate în apropierea cuiburilor doar în afara sezonului de cuibărit;

- în perioada de cuibărit este necesară stabilirea unei zone tampon în jurul cuibului în care activităţile umane să fie restricţionate conform biologiei fiecărei specii (cel mai adesea această distanţă variază între 150 – 1000 m);

- amplasarea de platforme artificiale;

- recoltarea masei lemnoase trebuie să asigure un mozaic cu suprafeţe de vârste diferite astfel încât 20% din suprafaţă să includă arbori bătrâni, 40% să fie pădure bătrână iar 20% să fie pădure tânără;

Ca ameninţări posibile trebuie menţionat braconajului, tăierea pădurilor şi creşterea drenajului produs de activtăţile umane. Pentru conservarea speciilor se recomandă păstrarea calităţii habitatelor, oprirea vânătorii şi asigurarea permanenţei pădurilor;

Răpitoarele de noapte (bufniţa comună, şi huhurezul mare) folosesc pentru cuibărit scorburi existente în copacii bătrâni însă pot ocupa şi cuiburile altor specii (şorecar comun, barză neagră, uliu porumbar). Pentru protejarea lor se avea în vedere următoarele:

- în perioada de cuibărit este necesară stabilirea unei zone tampon în jurul cuibului în care activităţiele umane să fie restricţionate conform biologiei fiecărei specii (cel mai adesea această distanţă variază între 150 – 1000 m); păstrarea de arbori scorburoşi la o mărime de 20 – 30 m³/h

Păsările cântătoare preferă pădurile cu luminişuri. Ca ameninţări posibile trebuie amintite folosirea insecticidelor, iar ca măsuri pentru conservarea acestor specii se recomandă:

- menţinerea pădurilor deschise cu vegetaţie ierboasă înaltă, care asigure condiţii de cuibărit şi hrănire;

- menţinerea subarboretului;

- păstrarea de arbori scorburoşi.

Ciocănitorile cuibăresc în arbori maturi şi scorburoşi. Păstrarea arborilor uscaţi pe picior asigură atât spaţii necesare cuibăritului dar şi resurse de hrană.

Pentru protejarea lor se recomandă:

- păstrarea la ha a 5% din arborii uscaţi în picioare (15 m³/ha) în pădurile care au o suprafaţă de minimum 100 ha;

- evitarea tratamentelor severe împotriva insectelor;

- evitarea amplasării de drumuri şi a altor obiective cu potenţial mare de deranj. Ciocănitorile pot fi folosite ca specii umbrelă, indicator al abundenţei altor specii de păsări.

În general, pentru toate speciile de păsări sunt de evitat modificările de habitat precum şi deranjul, în perioadele de cuibărit, împuşcarea exemplarelor pe căile de migraţie, schimbările de folosinţă a terenurilor forestiere şi utilizarea exagerată a pesticidelor.

Pentru respectarea prevederilor Ghidului – Natura 2000 și pădurile, ghid de interpretare apărut sub emblema Comisiei Europene – care conține liniile directoare ale gospodăririi pădurilor în siturile Natura 2000, extrase din rezoluțiile Conferințelor Ministeriale pentru Protecția Pădurilor din Europa (MCPFE – Anexa II) de la Helsinki (1993) și Lisabona (1998)- amenajamentul va respecta:

- transpunerea măsurilor specifice de protecție adoptate în baza planurilor de management/măsurilor minime de conservare aprobate;

- păstrarea a minim 5 arbori bâtrâni pe picior/ha, respectiv arbori uscați sau în descompunere, pentru a asigura un habitat potrivit pentru ciocănitori, păsări de pradă, insecte și numeroase plante inferioare (fungi, ferigi, briofite, etc.), - în toate unitățile amenajistice;

- păstrarea arborilor cu scorburi ce pot fi utilizate ca locuri de cuibărit de păsări și mamifere mici – în toate unitățile amenajistice;

- menținerea bălților, pâraielor, izvoarelor și a altor corpuri mici de apă, mlaștini, smârcuri, într-un stadiu care să le permită să își exercite rolul în ciclul de reproducere al peștilor, amfibienilor, insectelor, etc., prin evitarea fluctuațiilor excesive ale nivelului apei, degradării digurilor naturale și poluării apei – în toate unitățile amenaisjtice;

- adaptarea periodizării operațiunilor silviculturale și de tăiere în așa fel, încât să se evite interferența cu sezonul de reproducere ai speciilor de animale sensibile, în special cu cuibăritul de primăvară și cu perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure – în toate unitățile amenajistice;

- păstrarea unor distanțe adecvate pentru a nu perturba speciile rare sau periclitate, a căror prezență a fost confirmată;

- rotația ciclică a zonelor cu grade diferite de intervenție în timp și în spațiu;

- menținerea luminișurilor, poienilor și terenurilor pentru hrana vânatului la stadiul actual, evitându-se împădurirea acestora, în vederea conservării biodiversității păturii ierbacee, respectiv păstrarea unei suprafețe mozaicate;

în cadrul unităților de gospodărire se va urmări realizarea unei structuri echilibrate pe clase de vârstă, cel puțin cu o pondere normală a arboretelor din ultimele clase de vârstă (clasa V, VI și peste), întrucât fiecare clasă de vârstă este însoțită de un anume nivel al biodiversității;

- arboretele care au fost identificate ca fiind arborete cu stare nefavorabilă sau parțial favorabilă, în care au fost propuse lucrări de curățiri sau rărituri, vor fi conduse în așa fel încât să se obțină îmbunătățirea stării de conservare. Aceste arborete necesită intervenții pentru reconstrucție ecologică, prin promovarea speciilor specifice habitatului, aflate diseminat sau în proporție redusă în arborete – în toate arboretele în care s-au propus curățiri sau rărituri;

- compozițiile țel și compozițiile de regenerare vor fi adaptate pentru a asigura compoziția tipică a habitatelor;

- folosirea în cazul regenerărilor artificiale numai a puieților produși din material seminologic de origine locală;

- evitarea pășunatului în pădure și limitarea la minim a trecerii prin pădure a animalelor aflate pe pășune;

- respectarea măsurilor de identificare și de prognoză a stadiului de dezvoltare și de înmulțire a populațiilor principalelor insecte dăunătoare și agenți fitopatogeni, luarea tuturor măsurilor fitosanitare necesare în vederea prevenirii înmulțirii în masă a insectelor dăunătoare și a proliferării agenților fitopatogeni, iar în caz de necesitate, luarea promptă a măsurilor de combatere (numai pe cale biologică sau integrată);

- urmărirea cu răspundere a respectării legislației referitoare la modul de exploatare a pădurilor pentru reducerea afectării factorilor de mediu (sol, apă, vegetație);

- Ocolul silvic, administratorul fondului forestier cuprins în amenajamentul în cauză, va cere avizul administratorului/custodelui/autorității competente a ariei naturale protejate pentru planurile anuale de exploatare a masei lemnoase, respectiv pentru actele de punere în valoare/borderoul actelor de punere în valoare, înainte de organizarea licitațiilor de valorificare.

Măsuri Minime De Conservare Pentru Speciile De Păsări Din Aria De Protecție Specială Avifaunistică ROSPA0035 Domogled-VALEA Cernei

 Menținerea unei structure forestiere mozaicate, prin păstrarea de pâlcuri de 3-5 arbori bătrâni (peste 80 ani) la ha în zonele de recoltare;

 Interzicerea aplicării tratamentelor chimice, cu excepția cazurilor dovedite de gradații sau defolieri și doar în cazul inficienței sau imposibilității aplicării altor tipuri de tratamente (biologice, integrate etc.);

 Interzicerea aplicării degajărilor și curățirilor chimice în pădurile din sit;

 Verificarea existenței de cuiburi, și dacă vor fi identificate, în perimetrul cuiburilor identificate se va institui o zonă tampon cu rază de 300 de metri în care în perioada 15 martie – 15 august vor fi interzise activitățile legate de silvicultură;

### 3.Măsuri necesare a se implementa în cazul calamităților

# Pentru creşterea eficacității funcționale a pădurilor, prin amenajamente s-au prevazut măsuri pentru asigurarea stabilității ecologice a fondului forestier, iar în cazul constatării unor importante deteriorări, acțiuni de reconstrucție ecologică. S-au avut în vedere: protecția  împotriva doborâturilor şi rupturilor produse de vânt şi zăpadă; protecția  împotriva incendiilor; protecția  împotriva bolilor şi dăunătorilor; măsuri de gospodărire a pădurilor cu fenomene de uscare anormală. În funcție de particularitățile pădurilor amenajate,  s-au făcut analize  şi recomandări referitoare şi la alte daune ce sunt sau pot fi aduse fondului forestier prin:  fenomene torențiale; înmlăştinări şi inundații; înghețuri târzii; geruri excesive; procese necorespunzătoare de recoltare a lemnului şi răşinii, păşunat nerațional, efective supradimensionate de vânat etc.

# 3.1.  Protejarea împotriva doborâturilor şi rupturilor produse de vânt şi zãpadã

# 3.1.1.  Măsuri de protejare împotriva doborâturilor şi rupturilor produse de vânt şi zãpadã

# Creșterea rezistenței arboretelor se poate realiza prin:

#  înnobilarea arboretelor pure cu specii de amestec în urma tăierilor de regenerare şi împăduriri;

#  executarea la timp a lucrărilor de îngrijire, urmărindu-se prin aceste lucrări promovarea speciilor principale de amestec;

#  intensificarea acţiunii de igienizare a pădurilor, astfel, ca prin lucrări de igienă să se extragă imediat arborii uscaţi, rupţi, deperisaţi;

#  crearea unor margine de masiv nepenetrabile de vânt;

#  recurgerea la tratamente mai intensive bazate pe regenerare naturală.

# 3.2.  Protecția  împotriva incendiilor

# Arboretele din cuprinsul unităţii studiate nu au suferit incendieri.  Pentru prevenire, ca măsuri eficiente se propun:

# - efectuarea unor benzi ce permite executarea unor șanțuri de minim sanitar pe trupuri, culmi late, etc dar și propaganda vizuală, materializată prin tăbliţe de avertizare, panouri de instruire.

# - Supravegherea pădurii în perioada critică trebuie intensificată.

# - În vedere evitării incendiilor personalul de teren trebuie să efectueze instructaje muncitorilor care participă la diferite lucrări.

# - De asemenea, se vor amenaja mai multe locuri de fumat, în punctele mai intens circulate şi se vor amplasa mai multe tăbliţe de avertizare P.S.I..

# 3.3. Protecția  împotriva dãunãtorilor şi bolilor

# In urma lucrărilor din teren nu s-au semnalat atacuri de dăunatori.  În scopul protecţiei fondului forestier împotriva bolilor şi dăunătorilor se impun următoarele

# acţiuni:

# -  cojirea arborilor doborâţi pentru a evita înmulţirea gândacilor de scoarţă; - urmărirea pe teren de către personalul silvic a apariţiei unor eventuale focare;

# - depistarea arborilor infestaţi pe picior, precum şi a tuturor arborilor cu vătămări mecanice şi extragerea lor în cadrul operaţiunilor culturale de igienă;

# - interzicerea păşunatului, cu precădere în arboretele tinere;

# - menţinerea arboretelor la densităţi normale;

# - împădurirea golurilor;

# - să se planteze numai puieţi proveniţi din sămânţă recoltată din rezervaţiile de seminţe, cărora li s-au făcut analizele şi tratamentele ce se impuneau;

# - aplicarea măsurilor de carantină în transferul puieţilor;

# - stivuirea materialului lemnos se va face în locuri izolate, lipsite de umiditate, bine curăţate şi tratate în prealabil;

# - evitarea îngrămădirii materialului lemnos pe firul apelor.

# 3.4. Protejarea împotriva uscărilor anormale a arborilor pe picior

Din observaţiile făcute pe teren cu ocazia executării descrierii parcelare ,pe raza acestei unităţi nu s-au semnalat fenomene de uscare în masă, la nivel de arborete, apar doar exemplare izolate cu început de uscare sau chiar uscate  fără însă a depăşi limitele normalului.

# Măsurile de gospodărire a acestor arborete sunt diferenţiate de la un arboret la altul, in funcţie de intensitatea fenomenului şi de funcţiile prioritare pe care le îndeplinesc. Ca măsuri de stopare a fenomenului de uscare se impun următoarele:

#  executarea rapidă şi în bune condiţii a tuturor lucrărilor de igienizare a arboretelor în cauză, executarea lucrărilor de îngrijire, etc.;

#  menţinerea arboretelor în stare de consistenţă plină;

#  promovarea tăierilor de produse principale cu regenerare naturală;

#  combaterea bolilor şi dăunătorilor în arboretele afectate numai prin metode biologice şi integrate, excluzând în totalitate substanţele chimice ce afectează echilibrul ecologic;

#  împădurirea tuturor golurilor create în arborete, prin extragerea arborilor uscaţi, cu specii corespunzătoare tipului natural de pădure.

# Urmărirea în continuare a evoluţiei fenomenului de uscare este o obligaţie permanentă a personalului silvic cu respectarea strictă a prevederilor normelor şi îndrumărilor tehnice emise de M.M.A.P.

# 4.Măsuri propuse pentru a preveni, reduce și compensa orice efect advers asupra mediului al implementării amenajamentului silvic

### Rezolvarea problemelor de mediu identificate ca fiind relevante şi atingerea obiectivelor propuse pot fi realizate doar prin aplicarea unor măsuri concrete care să asigure prevenirea, diminuarea şi compensarea cât mai eficientă a potenţialelor efecte adverse asupra mediului identificate ca fiind semnificative pentru planul analizat. În continuare se prezintă măsurile propuse pentru prevenirea, reducerea şi compensarea oricărui posibil efect advers asupra mediului datorită  implementării planului de amenajare propus precum şi măsuri menite să accentueze efectele pozitive asupra mediului. Măsurile propuse se referă numai la factori de mediu asupra cărora s-a considerat prin evaluare că implementarea proiectului ar putea avea un impact potenţial.

## 4.1.Măsuri de reducere a impactului asupra biodiversităţii

Conservarea şi ameliorarea biodiversităţii la cele patru niveluri ale acesteia (intraspecifică, interspecifică, ecosistemică şi al peisajelor) este una din legităţile care stau la baza întocmirii proiectului de amenajarea pădurilor.

Principala lucrare silvotehnică reglementată de amenajamentul silvic care ar putea duce la o diminuare sau pierdere a biodiversităţii o reprezintă extragerea integrală a arborilor ajunşi la o vârstă înaintată, vârstă care nu mai permite exercitarea rolului de protecţie de către aceştia, ca urmare a aplicării tratamentelor silviculturale.

Acesta este motivul pentru care arboretele, ajunse la vârsta exploatabilităţii, din cadrul UP I Drînd vor fi parcurse într-o proporţie mare cu tratamentul tăierilor progresive. Acest tratament răspunde din punct de vedere al biodiversităţii genetice actualelor şi viitoarelor cerinţe, de asemenea posedă aptitudini pentru conservarea şi ameliorarea structurii pe specii a arboretelor (diversitate ecosistemică). Calitatea deosebită a acestui tratament rezidă din faptul că ideea regenerării în ochiuri este preluată din procesul de regenerare a pădurii naturale.

Există şi câteva situaţii, în afara sitului de importanta comunitară, în care aplicarea tratamentul tăierilor rase de substituire pe suprafeţe mici nu a putut fi evitată. Partea negativă a acestor tratamente constă în aceea că prin aplicarea lor va fi afectată pentru scurt timp stabilitatea şi polifuncţionalitatea pădurii. Partea bună în cazul tratamentului tăierilor rase este aceea că prin efortul silvicultorului se creează arborete amestecate cu specii corespunzătoare tipului natural fondamental de pădure.

De asemenea, pentru păstrarea biodiversităţii se vor respecta următoarele:

- păstrarea a mimim 5 arbori morţi (pe picior şi la sol) în toate unităţile amenajistice cu ocazia efectuării tăierilor de regenerare şi a lucrărilor de îngrijire şi conducere;

- menţinerea luminişurilor, poienilor şi terenurilor pentru hrana faunei sălbatice în vederea conservării biodiversităţii păturii ierbacee, repectiv păstrarea unei suprafeţe mozaicate;

- nu se va extrage subarboretul cu prilejul efectuării intervenţiilor silvotehnice (cu excepţia situaţiilor în care se afectează mersul regenerării în arboretele curpinse în planul decenal de recoltare a produselor principale);

- evitarea amplasării rampelor în vecinătatea malurilor şi interzicerea depozitării rumeguşului de-a lungul apelor;

- evitarea transportul materialului lemnos peste cursul de apă;

- menţinerea unui amestec bogat de specii la nivelul fiecărui arboret prin promovarea tuturor speciilor adaptate condiţiilor staţionale locale, potrivit tipului natural fundamental de pădure, în proporţii corespunzătoare ecologic şi economic ce păstrează, din punct de vedere al bogăţiei de specii, caracterul natural al ecosistemelor;

- arboretele exploatabile vor fi parcurse cu tăieri de produse principal specificate în planurile decenale cu respectarea perioadei de linişte din timpul cuibăritului;

- lucrările silvotehnice efectuate în perioada de cuibărit se vor realiza numai cu respectarea unei zone tampon în jurul acestora în care activităţile umane sunt interzise, în funcţie de biologia fiecărei specii, 150 - 1000 m;

- interzicera recoltării arborilor dacă există instalate în aceştia cuiburi de păsări;

- menţinerea luminişurilor, poienilor şi terenurilor pentru hrana faunei sălbatice în vederea conservării biodiversităţi păturii ierboase şi păstrarea unei suprafeţe mozaicate;

În ceea ce priveşte diminuarea efectivelor populaţiilor de mamifere, reptile, amfibieni, peşti de interes comunitar s-a constatat că nu există un impact negativ semnificativ, suprafaţa ariilor naturale protejate de interes comunitar fiind suficient de mare pentru a asigura menţinerea pe termen lung a tuturor speciilor.

## 4.2.Măsuri de reducere a impactului produs de zgomot şi vibraţii

Zgomotul şi vibraţiile sunt generate de funcţionarea motoarelor sculelor (drujbelor), utilajelor şi a mijloacelor auto. Datorită numărului redus al acestora, soluţiilor constructive şi al nivelului tehnic superior de dotare, cantitatea şi nivelul zgomotului şi al vibraţiilor se vor situa în limite acceptabile. Totodată mediul în care acestea se produc (pădure cu multă vegetaţie) va contribui direct la atenuarea lor şi la reducerea distanţei de propagare.

Nivelul de zgomot variază funcţie de tipul şi intensitatea operaţiilor, tipul utilajelor în funcţiune, regim de lucru, suprapunerea numărului de surse şi dispunerea pe suprafaţa orizontală şi/sau verticală, prezenţa obstacolelor naturale sau artificiale cu rol de ecranare. Datorită faptului că planul se afla într-o zonă deschisă, efectul acestora va fi mult diminuat şi limitat la zona de activitate.

Cele mai afectate de zgomotul produs de utilaje sunt păsările mai ales în perioada de împerechere şi cuibărit. Trebuie precizat faptul că tăierile progresive (tăierile de punere în lumină şi racordare) au restricţia (prin lege) de a se executa doar în afara sezonului de vegetaţie evitându-se în acest fel perioadele de împerechere şi cuibărit a păsărilor. În cazul tăierilor progresive de însămânţare, ce nu au restricţia menţionată se recomandă evitarea tăierilor în perioada de împerechere şi cuibărit atunci când speciile de păsări sunt vulnerabile.

În restul timpului ţinând cont de faptul că aceste tăieri se execută pe intervale scurte şi la intervale mari de timp şi că păsările au o mobilitatea ridicată având la dispoziţie şi numeroase habitate receptor în arie, impactul produs de zgomotul şi vibraţiile utilajelor va fi minim.

4.3.Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu apă

Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu apă se impun următoarele măsuri:

- este interzisă depozitarea masei lemnoase în albiile cursurilor de apă;

- stabilirea căilor de acces provizorii la o distanţă minimă de 1,5 m faţă de orice curs de apă;

- depozitarea resturilor de lemne şi frunze rezultate şi a rumeguşului nu se va face în zone cu potenţial de formare de torenţi, albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse unor posibile viituri care pot apărea în urma unor precipitaţii abundente căzute într-un interval scurt de timp;

- eliminarea imediată a posibilelor efecte produse de pierderi accidentale de carburanţi şi lubrifianţi;

- este interzisă executarea de lucrări de întreţinere a motoarelor mijloacelor auto sau a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure, albiile cursurilor de apă;

- este interzisă alimentarea cu carburanţi a mijloacelor auto sau a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure, în albiile cursurilor de apă;

- evitarea traversării cursurilor de apă de către utilajele şi mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare;

- menţinerea bălţilor, pâraielor, izvoarelor şi a alltor corpuri mici de apă, mlaştini, smârcuri, într-un stadiu care să le permit să îşi exercite rolul în ciclul de reproducere al peştilor, amfibienilor, insectelor etc. prin evitarea fluctuaţilor excesive ale nivelului apei, degradării digurilor natural şi poluării apei;

### 4.4.Măsuri de diminuare a impactului asupra solului

În vederea diminuării impactului lucrărilor de exploatare forestieră asupra solului se recomandă luarea unor măsuri precum:

- alegerea de trasee ale căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase care să parcurgă distanţe cât se poate de scurte;

- dotarea utilajelor care deservesc activitatea de exploatare forestieră cu anvelope de lăţime mare care să aibă ca efect reducerea presiunii pe sol şi implicit reducerea fenomenului de tasare;

- refacerea portanţei solului (prin nivelarea terenului) pe traseele căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase, dacă s-au format şanţuri sau şleauri;

- platformele pentru depozitarea provizorie a masei lemnoase vor fi alese în zone care să prevină posibile poluări ale solului (drumuri forestiere, platforme asfaltate situate limitrof în zonă, etc.);

- drumurile destinate circulaţiei autovehiculelor, inclusiv locurile de parcare vor fi selectate să fie în sistem impermeabil.

- pierderile accidentale de carburanţi şi/sau lubrifianţi de la utilajele şi/sau mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare forestieră vor fi îndepărtate imediat prin decopertare. Pământul infestat, rezultat în urma decopertării, va fi depozitat temporar pe suprafeţe impermeabile de unde va fi transportat în locuri specializate în decontaminare

### 4.5. Măsuri de diminuare a impactului asupra aerului

În activitatea de exploatare forestiera nu se folosesc utilaje ale căror emisii de noxe să ducă la acumulări regionale cu efect asupra sănătăţii populaţiei locale şi a animalelor din zonă. Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu aer se impun o serie de măsuri precum:

- folosirea de utilaje şi mijloace auto dotate cu motoare termice care să respecte normele de poluare EURO 3 – EURO 5;

- efectuarea la timp a reviziilor şi reparaţiilor a motoare termice din dotarea utilajelor şi a mijloacelor auto;

- etapizarea lucrărilor silvice cu distribuirea desfăşurării lor pe suprafeţe restrânse (1 – 2 ha) de pădure;

- folosirea unui număr de utilaje şi mijloace auto de transport adecvat fiecărei activităţi şi evitarea supradimensionarii acestora;

- evitarea funcţionării în gol a motoarelor utilajelor şi a mijloacelor auto;

- este interzisă utilizarea chimice neagreate de organismele comunităţii europene de combatere a dăunătorilor pădurii, precum şi evitarea folosirii acestora în perioada de cuibărit a păsărilor şi creşterea puilor;

4.6.Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu sănătatea umană

Amenajamentul silvic nu stabileste procesul tehnologic al exploatari masei lemnoase prevazuta a se recolta in urmatori 10 ani. Activitatile de exploatare a masei lemnoase – organizarea de șantier, utilajele folosite, numarul de oameni implicati, etc. – fiind in atributia firmelor de exploatare atestate pentru acest tip de activitati corespunzator legislatiei in vigoare. Amenajamentul silvic nu impune si nu prevede lucrători in padure, care să necesite organizare de șantier.

4.7.Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului social – economic (populația)

In ceea ce priveşte factorul social – economică măsurile vor avea drept scop dezvoltarea capacităţii  administraţiei locale  de  a  planifica  şi  a  utiliza  adecvat terenurile din zonă afectata de implementarea planului.

4.8.Măsuri de diminuare a impactului asupra mediului produs de zgomot și vibrații

Zgomotul si vibratiile sunt generate de functionarea motoarelor, sculelor (drujbelor), utilajelor si a mijloacelor auto. Datorită numărului redus al acestora, solutiilor constructive si al nivelului tehnic superior de dotare cantitatea si nivelul zgomotului si al vibratiilor se vor situa în limite  acceptabile. Totodată  mediul  în  care  acestea  se  produc  (pădure  cu  multă  vegetatie)  va contribui direct la atenuarea lor si la reducerea distantei de propagare. Ca masura de diminuare a impactului asupra mediului se propune limitarea vitezei de deplasare a autovehiculelor implicate in transportul tehnologic.

4.9.Măsuri de diminuare a impactului asupra peisajului

Nu este cazul, prin implementarea planurilor nu vor rezulta modificari fizice ale amplasamentului. Amenajamentul silvic menţine sau reface starea de conservare favorabilă a habitatelor naturale, prin gospodărirea durabilă a pădurilor, astfel spus va avea un impact cumulativ neutru asupra peisajului.

- MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR PROPUSE ÎN  PREZENTUL STUDIU

Monitorizarea se efectuează prin raportarea la un set de indicatori care să permită măsurarea impactului pozitiv sau negativ asupra mediului. Acesti indicatori trebuie sa fie astfel stabiliti încat să faciliteze identificarea modificărilor induse de implementarea planului.

Amploarea aspectelor pe care le vizeaza amenajamentul silvic al a condus la stabilirea unor indicatori care să permită, pe de o parte, monitorizarea măsurilor pentru protectia factorilor de mediu, iar pe de altă parte, monitorizarea calităti factorilor de mediu.

Scopul monitorizării implementării măsurilor propuse pentru reducerea impactului asupra factorilor de mediu în general si asupra habitatelor si speciilor de interes comunitar si protectiv în mod special vizează:

- urmărirea modului în care sunt respectate prevederile amenajamentului silvic;

- urmarirea modului în care sunt respectate recomandările prezentei evaluări de mediu;

- urmarirea modului în care sunt respectate măsurile de management impuse de Planul de management

- urmărirea modului în care sunt puse în practică prevederile amenajamentului silvic corelate cu recomandările prezentei evaluări de mediu si cu măsurile de management impuse de Planul de management

5.1.Prezentarea calendarului implementării și monitorizării măsurilor de reducere a impactului

Măsurile propuse pentru reducerea impactului asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar vor fi permanent monitorizate în vederea aplicării lor corecte, complete şi la timp.

Articolul nr. 10 al Directivei Uniunii Europene privind Evaluarea Strategică de Mediu (SEA) nr. 2001/42/CE, adoptată în legislaţia naţională prin HG nr. 1076/08.07.2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, prevede necesitatea monitorizării în scopul identificării, într-o etapă cât mai timpurie, a eventualelor efecte negative generate de implementarea planului şi luării măsurilor de remediere necesare.

Frecvenţa şi modul de realizare a monitorizării efectelor semnificative ale implementării amenajamentelor silvice va fi stabilit prin actele de reglementare emise de Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj.

Monitorizarea implementării măsurilor propuse este prezentată în tabelul următor:

Tabel . Calendarul implementării și monitorizării măsurilor propuse

| Factor monitorizant | Paramenrii monitorizati | Perimetrul analizat | Scop | Perioada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Succesiunea vegetaţiei in ariile exploatate | Tipurile de vegetatie | Unitatea amenajistica cuprinsa in amenajamentul silvic | Respectarea planurilor de exploatare conform prevederilor din amenajamentul silvic | Pe toată perioada amenajamentului |
| Metode de exploatare | Tip de exploatare aplicat | Unitate amenajistica cuprinsă in amenaja- mentul silvic | Respectarea metodei de exploatare conform amenajamentului silvic | Pe toată perioada de execuție a lucrărilor |
| Vizuinile animalelor | Populatia de animale | Unitate amenajistica cuprinsă in amenaja- mentul silvic | Repectarea prevede- rilor din studiu | Pe toată perioada de execuție a lucrărilor |
| Cuiburi de pasari | Populatia de pasari de interes comunitar | Unitate amenajistica cuprinsă in amenaja- mentul silvic | Repectarea prevede- rilor din studiu | Pe toată perioada de execuție a lucrărilor |
| Deseuri | Cantitati de deseuri generate, mod de eliminare /valorificare | Unitate amenajistica cuprinsă in amenaja- mentul silvic | Minimizarea cantită- tilor de deseuri din studiu | Pe toată perioada de execuție a lucrărilor |

Frecvenţa şi modul de realizare a monitorizării efectelor semnificative ale implementării amenajamentului silvic va fi stabilit prin actele de reglementare emise de Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj.

Monitorizarea va avea ca scop:

 urmărirea modului în care sunt respectate prevederilor Amenajamentului Silvic;

 urmărirea modului în care sunt respectate recomandările prezentei evaluări adecvate;

 urmărirea  modului  în  care  sunt  puse  în  practică  prevederilor Amenajamentului  Silvic  corelate cu recomandările prezentei evaluări adecvate;

 urmărirea modului în care sunt respectate prevederilor legislației de mediu cu privire la evitarea poluărilor accidentale și intervenșia în astfel de cazuri.

Stabilirea responsabilităților aplicării prevederilor Amenajamentului Silvic și a punerii în practică a recomandărilor prezentei evaluări adecvate revine proprietarului.

În condițiile în care acesta va contracta cu terți diverse lucrări care se vor executa în cadrul Amenajamentului Silvic este direct răspunzător de respectarea de către aceștia a prevederilor Amenajamentului Silvic și a recomandărilor prezentei evaluări adecvate.

5.2.Orice alte aspecte relevante pentru conservarea speciilor și/sau habitatelor de interes comunitar

Nu este cazul

6. SOLUTIILE ALTERNATIVE

Vom face o analiză comparativă a situației în care se află sau s-ar afla zona studiată în doua cazuri distincte și anume:

6.1. Alternativa zero – varianta în care nu s-ar aplica prevederile Amenajamentului Silvic

6.2. Alternativa unu – varianta în care s-ar aplica prevederile Amenajamentului Silvic ținânduse cont de recomandările acestui raport de mediu.

6.1. Alternativa zero – varianta în care nu s-ar aplica prevederile Amenajamentului Silvic

Strategia de Silvicultura pentru Uniunea Europeana realizata de Comisia Europeana pentru coordonarea tuturor activitatilor legate de utilizarea padurilor la nivel UE cuprinde cadrul pentru activitatea Comunitatii in acest domeniu. In sectiunea privind „Conservarea  biodiversitatii  padurii" preocuparile la nivelul biodiversitatii sunt clasificate în trei categorii: conservare, utilizare durabila si beneficii echitabile ale folosirii resurselor genetice ale padurii. Utilizarea durabila se refera la mentinerea unei balante stabile între functia sociala, cea economica si serviciul adus de padure diversitatii biologice. Interzicerea de principiu a executarii lucrarilor silvice datorita prezentei unui sit Natura 2000 poate avea un efect negativ, deoarece,  silvicultura face parte din peisajul rural, iar  dezvoltarea durabila a acestuia este esentiala. Obiectivele comune si anume acela al conservarii padurilor naturale, dezvoltarea fondului forestier, conservarea speciilor de flora si fauna din ecosistemele forestiere, vor fi imposibil de atins in lipsa unei colaborari intre comunitate, autoritatile locale, silvicultori, cercetatori. Rolul silviculturii este extrem de  important  tinând  cont  de  faptul  ca  o mare  parte  a diversitatii  biologice  din România se afla în ecosistemele forestiere, iar administrarea de zi cu zi a acestor ecosisteme din arii protejate, inclusiv situri Natura 2000, se face conform legislatiei în vigoare de catre silvicultori prin structuri special constituite.

Atât din studiile silvice existente cât și din cercetările care au stat la baza  întocmirii prezentei evaluări de mediu a rezultat faptul că neaplicarea unor lucrări silvice cuprinse in Amenajamentul Silvic ar genera efecte negative asupra dezvoltării atât a pădurii (arbori și celelalte speciilor de plante) cât și a speciilor de animale și păsări care trăiesc și se dezvoltă acolo.

În situaţia neimplementarii planurilor, si implicit in neexecutarea lucrărilor de îngrijire, pot aparea următoarele efecte:

- menţinerea în arboret a unor specii nereprezentative,

- menţinerea unei structuri orizontale şi verticale atipice situaţii în care starea de conservare rămâne nefavorabilă sau parţial favorabilă.

Neimplementarea prevederilor Amenajamentului Silvic,  poate duce la următoarele fenomene negative cu implicaţii puternice în viitor:

 dezechilibre ale structuri pe clase de vârstă care afectează continuitatea pădurii; degradarea stării fitosanitare a acestor arborete precum si a celor învecinate; menţinerea unei structuri simplificate, monotone, de tip continuu;

 scăderea calitativa a lemnului si a resurselor genetice a viitoarelor generații de pădure, datorita neefectuării lucrărilor silvice;

 anularea competiţiei interspecifice,

 forţarea regenerărilor artificiale în dauna celor naturale cu repercursiuni negative în ceea ce priveşte caracterul natural al arboretului

 dificultatea accesului în zonă şi presiunea antropica asupra arboretelor accesibile din punctul de vedere al posibilităţilor de exploatare în condiţiile inexistenţei unor surse alternative;

 pierderi economice importante

În această situație nu se propune nici un fel de lucrare, în U.P. I Drind, pădurile fiind gospodărite în regim natural.

Această variantă, însă, nu poate fi aplicată, din mai multe considerente:

a) biodiversitate: disparitia unor suprafate variabile din habitatele existente si a populatiilor speciilor de interes conservativ, dezechilibre ale structuri pe clase de vârstă care afectează continuitatea pădurii, avansarea stadiului de degradare a starii fitosanitare a arboretelor, dereglarea compoziției optime aferente tipului natural fundamental de pădure prin mărirea procentului apariției  de specii invazive și alohtone

b) legal: Legea nr. 46 din 2008 - Codul silvic, modificată și republicată, prevede: ”Art. 17., alin. 2: Proprietarii fondului forestier au următoarele obligații în aplicarea regimului silvic: a) să asigure elaborarea și să respecte prevederile amenajamentelor silvice și să asigure administrarea/serviciile silvice pentru fondul forestier aflat în proprietate, în condițiile legii; … Art. 20., alin. 2: Întocmirea de amenajamente silvice este obligatorie pentru proprietățile de fond forestier mai mari de 10 ha.” Astfel, proprietarul are obligația să asigure întocmirea de amenajamente silvice pentru pădurile din posesie, amenajamente care trebuie să respecte o serie de norme și normative, cu privire la lucrările propuse a se executa în aceste păduri.

c) economic: Având în vedere suprafața de pădure, cuprinsă în U.P. I Drînd 259,16ha, aceasta constituie o sursă importantă de venit la bugetul persoanelor fizice Corlan Fimița și Cioboată Crina., acoperind, printre altele, și cheltuielile cu asigurarea integrității fondului forestier (paza pădurii, serviciile silvice, etc.)

d) social: Se are în vedere nevoia de lemn (de lucru, de foc)

6.2. Alternativa unu – varianta în care s-ar aplica prevederile Amenajamentului Silvic ținându-se cont de recomandările acestei evaluări de mediu

Ca urmare a faptului ca la data elaborarii Amenajamentului Silvic proiectantul – RADU PROIECT EXPERT S.R.L., a cunoscut statul de arie protejata a zonei analizate, acesta a tinut cont de corelarea între starea actuală de conservare a habitatelor din fiecare unitate amenajistica a Amenajamentului Silvic cu lucrările propuse prin acesta și cu cerințele asigurării condițiilor normale de conservare și dezvoltare a habitatelor si speciilor de interes local și comunitar. Aceasta a presupus corelarea între compoziția actuală a arboretelor din fiecare unitate amenajistica a amenajamentului silvic și:

 Problemele de mediu existente la momentul începerii implementării amenajamentul silvic

 Tipul de habitat existent în fiecare parcelă

 Stare de conservare actuala a habitatelor

 Stare de conservare actuala a speciilor de interes comunitar

# MĂSURILE COMPENSATORII

Nu este cazul.

F. METODE UTILIZATE PENTRU CULEGEREA INFORMATIILOR PRIVIND SPECIILE SI HABITATELE DE INTERES COMUNITAR AFECTATE

În vederea elaborării prezentului studiu de evaluare adecvată au fost desfăşurate următoarele etape de lucru:

- Etapa de documentare: a fost realizată consultarea bibliografiei de specialitate cu privire la informaţii relevante legate de distribuţia habitatelor și speciilor de interes comunitar la nivelul siturilor  de importanță comunitară ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest, ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei , ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei, precum şi la preferinţele de habitat ale speciilor, aspecte de ecologie, etologie, vulnerabilităţi etc. Au fost compilate toate informaţiile existente despre zona studiată.

Au fost analizate informațiile furnizate de:

- Amanajamentul fondului forestier proprietate privată ce aparţine persoanelor fizice Corlan Fimița și Cioboată Crina, judeţul Gorj U.P. I Drînd

- Memoriu de prezentare a Amanajamentul fondului forestier proprietate privată ce aparţine persoanelor fizice Corlan Fimița și Cioboată Crina, judeţul Gorj ,U.P. I DRÎND

- pentru evaluarea adecvată a efectelor potenţiale asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar

- Planul de management al ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest și ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei , ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei, al ariilor naturale protejate cu care se suprapune /măsurile de conservare ale ariei naturale protejate de interes comunitar

- studiile de fundamentare și formularul standard Natura 2000 pentru ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest, ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei , ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei

- informații de la instituții și organizații relevante pentru conservarea naturii

- planuri, hărți

Etapa de planificare şi pregătire: a fost realizată o planificare a acţiunilor desfăşurate, atât în teren (faza de colectare a datelor), cât şi la birou (faza de prelucrare, analiză şi faza finală decizională).

Etapa de colectarea a datelor din teren. În vederea colectării de date din teren a fost parcurs în totalitate amplasamentul vizat de implementarea proiectului, precum și zona învecinată a acestuia. Observațiile efectuate au fost realizate în acord cu ghidurile standard de monitorizare.

Etapa de prelucrare şi analiză a datelor. Ulterior desfăşurării etapei de colectare a informaţiilor din teren acestea au fost centralizate, analizate şi corelate cu informaţiile legate de natura proiectului, în scopul evaluării potenţialului impact asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar şi în vederea stabilirii măsuri adecvate pentru evitarea sau diminuarea acestui impact.

G. CONCLUZII

Ecosistemele forestiere trebuie privite ca ecosisteme dinamice. Chiar şi în cazul celor care durată de viaţă îndelungată, cum sunt pădurile, anumite evenimente produc schimbări radicale în compoziţia şi structura acestora şi implicit influenţează dezvoltarea lor viitoare. În astfel de situaţii, perioada necesară reinstalării aceluiaşi tip de pădure este variabilă, în funcţie de amploarea perturbării şi de capacitatea de rezilienţă a ecosistemului. Reţeaua ecologică Natura 2000 urmăreşte menţinerea sau refacerea stării de conservare favorabilă a habitatelor forestiere de interes comunitar pentru care a fost desemnat un sit.

Aşa cum reiese şi din lucrarea de faţã, în fiecare caz în parte, mãsurile de gospodãrire au fost direct corelate cu funcţia prioritarã atribuitã pãdurii (care poate fi de producţie sau de protecţie). Bineînţeles, că acolo unde a fost cazul, acestea s-au adaptat necesitãţilor speciale de conservare ale speciilor de interes comunitar pentru care siturile au fost desemnate. Ca urmare, eventualele restricţii în gospodãrire se datorează unor cerinţe speciale privind conservarea speciilor de interes  comunitar. Aceste restricţii au fost atent analizate pentru a nu crea tensiuni între factorii interesaţi şi mai ales pentru a nu cauza pierderi  inutile  proprietarilor de terenuri.

Prevederile amenajamanetului silvic în ce priveşte dinamica arboretelor pe termen lung, susţinute de un ciclu de producţie de 110 de ani (SUP A codru regulat) şi o vârstă medie a exploatabilităţii de 112 ani (SUP A codru regulat). Astfel se estimează:

- menținerea diversități structurale – atât pe verticală (structuri relativ pluriene) cât și pe orizontală (structură mozaicată – existența de arborete in faze de dezvoltare diferită),

- creşterea consistentei medii a arboretelor de la 0,84 în 2022, la 0,85 in anul 2032 şi 0,86 în anul 2042

- menţinerea compoziţiei conform specificului ecologic al zonei.

Din analiza obiectivelor amenajamentului silvic, tragem concluzia că acestea coincid cu obiectivele generale ale reţelei Natura 2000, respectiv cu obiectivele de conservare a speciilor de interes comunitar. În cazul habitatelor, planul de amenajament are ca obiectiv asigurarea continuităţii pădurii, promovarea tipurilor fundamentale de pădure, menţinerea funcţiilor ecologice şi economice ale pădurii aşa cum sunt stabilite ele prin încadrarea în grupe funcţionale şi subunităţi de producţie/protecţie.

Obiectivele asumate de amenajamentul silvic pentru păduriile studiate sunt conforme şi susţin integritatea reţelei Natura 2000 şi conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere identificate în zona studiată.

Lucrările propuse nu afectează negativ semnificativ starea de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar pe termen lung.

Prevederile amenajamentului silvic nu conduc la pierderi de suprafaţă din habitatele de interes comunitar.

Anumite lucrări precum completăriile, curăţiriile, răriturile au un caracter ajutător in menţinerea sau imbunătăţirea după caz a stării de conservare.

Soluţiile tehnice alese contribuie la modificarea pe termen scurt a microclimatului local, respectiv al condiţiilor de biotop, datorită, modificărilor structurilor orizontale şi verticale (retenţie diferită a apei pluviale, regim de lumină diferenţiat, circulaţia diferită a aerului).

Avand in vedere etologia speciilor şi regimul trofic specific nu se poate afirma ca gospodarirea fondului forestier poate cauza schimbari fundamentale in ceea ce priveste starea de conservare a populatiilor de carnivore.

Managementul forestier adecvat, propus în amenajament, este în măsură să conserve suprafeţele ocupate la ora actuală de pădure şi păşune, ca tipuri majore de ecosisteme, precum şi păstrarea conectivităţii în cadrul habitatelor ce vor putea asigura perpetuarea în timp a biocenozelor naturale.

Amenajamentul Silvic are ca bază următoarele principii:

  Principiul continuităţii exercitării funcţiilor atribuite pădurii;

  Principiul exercitării optimale şi durabile a funcţiilor multiple de producţie ori protecţie;

  Principiul valorificării optimale şi durabile a resurselor pădurii;

  Principiul conservării şi ameliorării biodiversităţii;

  Principiul estetic, etc.

### Din cele expuse în capitolele anterioare, putem concluziona cã, mãsurile de gospodãrire a pãdurilor, prescrise de Amenajamentul Silvic propus coroborate cu măsurile de reducere a impactului propuse de prezentul studiu de evaluare adecvată, sunt în spiritul  administrãrii durabile a acestor resurse, fiind acoperitoare pentru asigurarea unei stãri favorabile de conservare atât a habitatelor forestiere luate în studiu, cât şi a speciilor de interes comunitar ce se regăsesc în suprafaţa cuprinsă de el

H. INDEX DE TERMENI TEHNICI

A

Administrarea pãdurilor     - totalitatea activitãţilor cu caracter tehnic, economic şi juridic desfãşurate de ocoalele silvice, de structurile de rang superior sau de Regia Naţionalã a Pãdurilor - Romsilva în scopul asigurãrii gestionãrii durabile a pãdurilor, cu respectarea regimului silvic

Amenajament silvic     - documentul de bazã în gestionarea pãdurilor, cu conţinut tehnico-organizatoric şi economic, fundamentat ecologic

Amenajarea pãdurilor     - ansamblul de preocupãri şi mãsuri menite sã asigure aducerea şi pãstrarea pãdurilor în stare corespunzãtoare din punctul de vedere al funcţiilor ecologice, economice şi sociale pe care acestea le îndeplinesc

Arboret     - porţiunea omogenã de pãdure atât din punctul de vedere al populaţiei de arbori, cât şi al condiţiilor staţionale

Arboretum     - suprafaţa de teren pe care este cultivatã, în scop ştiinţific sau educaţional, o colecţie de arbori şi arbuşti

C

Circulaţia materialelor lemnoase     - acţiunea de transport al materialelor lemnoase între douã locaţii, folosindu-se în acest scop orice mijloc de transport, şi/sau transmiterea proprietãţii asupra materialelor lemnoase

Compoziţie-ţel     - combinaţia de specii urmãritã a se realiza de un arboret care îmbinã în mod optim, atât prin proporţie, cât şi prin gruparea lor, exigenţele biologice cu obiectivele multiple, social-economice ori ecologice

Consistenţa     - gradul de spaţiere a arborilor în cadrul arboretului. Consistenţa, în funcţie de gradul de dezvoltare a arboretului, se exprimã prin urmãtorii indici:

a) indicele de desime - în cazul seminţişurilor, lãstãrişurilor sau plantaţiilor fãrã starea de masiv încheiatã;

b) indicele de densitate - determinat în raport cu suprafaţa de bazã sau cu volumul;

c) indicele de închidere a coronamentului

Control de fond     - totalitatea acţiunilor efectuate în fondul forestier, în condiţiile legii, de cãtre personalul care asigurã administrarea pãdurilor şi serviciile silvice, în scopul:

a) verificãrii stãrii limitelor şi bornelor amenajistice;

b) verificãrii suprafeţei de pãdure în scopul identificãrii, inventarierii şi evaluãrii valorice a arborilor tãiaţi în delict, a seminţişurilor utilizabile distruse sau vãtãmate, a oricãror altor pagube aduse pãdurii, precum şi stabilirii cauzelor care le-au produs;

c) verificãrii oportunitãţii şi calitãţii lucrãrilor silvice executate;

d) identificãrii lucrãrilor silvice necesare;

e) verificãrii stãrii bunurilor mobile şi imobile aferente pãdurii respective;

f) inventarierii stocurilor de produse ale pãdurii existente pe suprafaţa acesteia;

g) stabilirii pagubelor şi/sau daunelor aduse pãdurii, precum şi propuneri de recuperare a acestora

D

Defrişare     - acţiunea de înlãturare completã a vegetaţiei forestiere, fãrã a fi urmatã de regenerarea acesteia, incluzând scoaterea şi îndepãrtarea cioatelor arborilor şi arbuştilor, cu schimbarea folosinţei şi/sau a destinaţiei terenului

Deţinãtor     - proprietarul, administratorul, prestatorul de servicii silvice, transportatorul, depozitarul, custodele, precum şi orice altã persoanã fizicã sau juridicã în temeiul unui titlu legal de fond forestier sau de materiale lemnoase

Dispozitiv special de marcat     - ciocanele silvice de marcat, instrumentele folosite de personalul silvic pentru marcarea arborilor, a cioatelor şi a materialului lemnos

E

Ecosistem forestier     - unitatea funcţionalã a biosferei, constituitã din biocenozã, în care rolul predominant îl au populaţia de arbori şi staţiunea pe care o ocupã aceasta

Exploatare forestierã     - procesul de producţie prin care se extrage din pãduri lemnul brut în condiţiile prevãzute de regimul silvic

G

Gestionarea durabilã a pãdurilor     - administrarea şi utilizarea pãdurilor astfel încât sã îşi menţinã şi sã îşi amelioreze biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea, sãnãtatea şi în aşa fel încât sã asigure, în prezent şi în viitor, capacitatea de a exercita funcţiile multiple ecologice, economice şi sociale permanente la nivel local, regional, naţional şi global fãrã a crea prejudicii altor ecosisteme

M

Masã lemnoasã   - totalitatea arborilor pe picior şi/sau doborâţi, întregi sau pãrţi din aceştia, inclusiv cei aflaţi în diferite stadii de transformare şi mişcare în cadrul procesului de exploatare forestierã

Materiale lemnoase     - lemnul rotund sau despicat de lucru şi lemnul de foc, cheresteaua, flancurile, traversele, lemnul ecarisat - cu secţiune dreptunghiularã sau pãtratã -, precum şi lemnul cioplit. Aceastã categorie cuprinde şi arbori şi arbuşti ornamentali, pomi de Crãciun, rãchitã şi puieţi

Material forestier de reproducere     - materialul biologic vegetal prin care se realizeazã reproducerea arborilor din speciile şi hibrizii artificiali, importanţi pentru scopuri forestiere; aceste specii şi aceşti hibrizi se stabilesc prin lege specialã

O

Obiectiv ecologic, economic sau social    - Efectul scontat şi fixat ca țel prin amenajarea unei păduri. El se poate referi atât la produsele, cât şi la serviciile pădurii

Ocol silvic     - unitatea constituitã în scopul administrãrii pãdurilor şi/sau asigurãrii serviciilor silvice, indiferent de forma de proprietate asupra fondului forestier, având suprafaţa minimã de constituire dupã cum urmeazã:

a) în regiunea de câmpie - 3.000 ha fond forestier;

b) în regiunea de deal - 5.000 ha fond forestier;

c) în regiunea de munte - 7.000 ha fond forestier

Ocupare temporarã a terenului     - schimbarea temporarã a folosinţei unui teren cu destinaţie forestierã în scopuri şi pe perioade stabilite în condiţiile legii

P

Precomptare     - acţiunea de înlocuire a volumului de lemn prevãzut a fi recoltat din arboretele incluse în planurile decenale de recoltare a produselor principale cu volume rezultate din exploatarea masei lemnoase din arborete afectate integral de factori biotici sau abiotici ori din arborete cu vârsta peste 60 de ani, afectate parţial de factori biotici sau abiotici ori provenite din defrişãri legale şi tãieri ilegale

Parchet     - suprafaţa de pãdure în care se efectueazã recoltãri de masã lemnoasã în scopul realizãrii unei tãieri de îngrijire sau a unui anumit tratament

Perdele forestiere de protecţie     - formaţiunile cu vegetaţie forestierã, amplasate la o anumitã distanţã unele faţã de altele sau faţã de un obiectiv cu scopul de a-l proteja împotriva efectelor unor factori dãunãtori şi/sau pentru ameliorarea climaticã, economicã şi estetico-sanitarã a terenurilor

Perimetru de ameliorare     - terenurile degradate sau neproductive agricol care pot fi ameliorate prin împãdurire, a cãror punere în valoare este necesarã din punctul de vedere al protecţiei solului, al regimului apelor, al îmbunãtãţirii condiţiilor de mediu şi al diversitãţii biologice

Plantaj     - cultura forestierã constituitã din arbori proveniţi din mai multe clone sau familii, identificate, în proporţii definite, izolatã faţã de surse de polen strãin şi care este condusã astfel încât sã producã în mod frecvent recolte abundente de seminţe, uşor de recoltat

Posibilitate     - volumul de lemn ce poate fi recoltat dintr-o pãdure, în baza amenajamentului silvic, pe perioada de aplicare a acestuia

Posibilitate anualã     - volumul de lemn ce poate fi recoltat dintr-o pãdure, rezultat ca raport dintre posibilitate şi numãrul anilor de aplicabilitate a amenajamentului silvic

Prejudiciu adus pãdurii     - efectul unei acţiuni umane, prin care este afectatã integritatea pãdurii şi/sau realizarea funcţiilor pe care aceasta ar trebui sã le asigure. Aceste acţiuni pot afecta pãdurea:     a) în mod direct, prin acţiuni desfãşurate ilegal;

b) în mod indirect, prin acţiuni al cãror efect asupra pãdurii poate fi cuantificat în timp. Se încadreazã în acest tip efectele produse asupra acestora în urma poluãrii, realizãrii de construcţii, exploatãrii de resurse minerale, cu identificarea relaţiei cauzã-efect certificate prin studii realizate de organisme abilitate, neamenajarea zonelor de limitare a propagãrii incendiilor, precum şi neasigurarea dotãrii minime pentru intervenţie în caz de incendiu

Prestaţie silvicã     - lucrãrile cu caracter tehnic silvic efectuate de ocoale silvice, pe bazã de contract, în vegetaţia forestierã din afara fondului forestier naţional

Principiul teritorialitãţii     - efectuarea administrãrii şi serviciilor silvice, dupã caz, pe bazã de contract, de cãtre ocolul silvic care deţine majoritatea fondului forestier din raza unitãţii administrativ-teritoriale respective

Produse accidentale I     - volumul de lemn rezultat din exploatarea arboretelor afectate integral de factori biotici şi abiotici, din exploatarea unor arbori din arborete cu vârste de peste 60 de ani, afectate parţial de factori biotici şi abiotici, sau cel provenit din defrişãri legal aprobate

Produse accidentale II     - volumul de lemn rezultat din exploatarea unor arbori din arborete cu vârste de pânã la 60 de ani, afectate parţial de factori biotici şi abiotici

Provenienţa materialelor lemnoase     - sursa localizatã de unde au fost obţinute materialele lemnoase, respectiv:

a) fondul forestier naţional;

b) vegetaţia forestierã din afara fondului forestier;

c) centrele de sortare şi prelucrare a lemnului;

d) depozitele de materiale lemnoase;

e) pieţele, târgurile, oboarele şi altele asemenea, autorizate pentru comercializarea materialelor lemnoase;

f) import

Preţul mediu al unui metru cub de masã lemnoasã pe picior     - preţul mediu de vânzare al unui metru cub de masã lemnoasã pe picior, calculatã la nivel naţional pe baza datelor statistice din anul anterior

R

Regimul codrului     - modul general de gospodãrire a unei pãduri, bazat pe regenerarea din sãmânţã

Regimul crângului     - modul general de gospodãrire a unei pãduri, bazat pe regenerarea vegetativã

Regimul silvic     - sistemul unitar de norme tehnice silvice, economice şi juridice privind amenajarea, cultura, exploatarea, protecţia şi paza fondului forestier, în scopul asigurãrii gestionãrii durabile

S

Schimbarea categoriei de folosinţã     - schimbarea folosinţei terenului cu menţinerea destinaţiei forestiere, determinatã de modificarea prevederilor amenajamentului silvic în scopul executãrii de lucrãri, instalaţii şi construcţii necesare gestionãrii pãdurilor

Scoatere definitivã din fondul forestier naţional     - schimbarea definitivã a destinaţiei forestiere a unui teren în altã destinaţie, în condiţiile legii

Servicii silvice     - totalitatea activitãţilor cu caracter tehnic, economic şi juridic desfãşurate de ocoalele silvice, de structurile de rang superior sau de Regia Naţionalã a Pãdurilor - Romsilva în scopul asigurãrii gestionãrii durabile a pãdurilor, cu respectarea regimului silvic, exceptând valorificarea masei lemnoase

Sezon de vegetaţie     - perioada din an de la intrarea în vegetaţie a unui arboret pânã la repaosul vegetativ

Silvicultura     - ansamblul de preocupãri şi acţiuni privind cunoaşterea pãdurii, crearea şi îngrijirea acesteia, recoltarea şi valorificarea raţionalã a produselor sale, prelucrarea primarã a lemnului, precum şi organizarea şi conducerea întregului proces de gestionare

Spaţii de depozitare a materialelor lemnoase     - spaţiile delimitate, în care deţinãtorul materialelor lemnoase are dreptul sã realizeze depozitarea acestora în vederea expedierii pentru transport, a prelucrãrii primare şi industriale, a comercializãrii, precum şi platformele primare de la locul de tãiere a masei lemnoase pe picior

Stare de masiv     - stadiul din care o regenerare se poate dezvolta independent, ca urmare a faptului cã exemplarele componente ale acesteia realizeazã o desime care asigurã condiţionarea lor reciprocã în creştere şi dezvoltare, fãrã a mai fi necesare lucrãri de completãri şi întreţineri

Structurã silvicã de rang superior     - structura în a cãrei subordine se pot afla, din punct de vedere tehnic, ocoalele silvice private

Subunitate de gospodãrire     - diviziunea unei unitãţi de producţie şi/sau protecţie, constituitã ca urmare a grupãrii arboretelor din unitatea de producţie şi/sau protecţie în funcţie de ţelul de gospodãrire

T

Teren neproductiv     - terenul în suprafaţã de cel puţin 0,1 ha, care nu prezintã condiţii staţionale care sã permitã instalarea şi dezvoltarea unei vegetaţii forestiere

Terenuri degradate     - terenurile care prin eroziune, poluare sau acţiunea distructivã a unor factori antropici şi-au pierdut definitiv capacitatea de producţie agricolã, dar pot fi ameliorate prin împãdurire, şi anume:

a) terenurile cu eroziune de suprafaţã foarte puternicã şi excesivã;

b) terenurile cu eroziune de adâncime - ogaşe, ravene, torenţi;

c) terenurile afectate de alunecãri active, prãbuşiri, surpãri şi scurgeri noroioase;

d) terenurile nisipoase expuse erodãrii de cãtre vânt sau apã;

e) terenurile cu aglomerãri de pietriş, bolovãniş, grohotiş, stâncãrii şi depozite de aluviuni torenţiale;

f) terenurile cu exces permanent de umiditate;

g) terenurile sãrãturate sau puternic acide;

h) terenurile poluate cu substanţe chimice, petroliere sau noxe;

i) terenurile ocupate cu halde miniere, deşeuri industriale sau menajere, gropi de împrumut;

j) terenurile neproductive, dacã acestea nu se constituie ca habitate naturale;

k) terenurile cu nisipuri mobile, care necesitã lucrãri de împãdurire pentru fixarea acestora;

l) terenurile din oricare dintre categoriile menţionate la lit. a)-k), care au fost ameliorate prin plantaţii silvice şi de pe care vegetaţia a fost înlãturatã

U

Unitate de producţie şi/sau protecţie     - suprafaţa de fond forestier pentru care se elaboreazã un amenajament silvic. La constituirea unei unitãţi de protecţie şi de producţie se au în vedere urmãtoarele principii:

a) se constituie pe bazine sau pe bazinete hidrografice, în cadrul aceluiaşi ocol silvic;

b) delimitarea se realizeazã prin limite naturale, artificiale permanente sau pe limita proprietãţii forestiere, dupã caz.     Se includ într-o unitate de producţie şi/sau protecţie proprietãţi întregi, nefragmentate; proprietãţile se pot fragmenta numai dacã suprafaţa acestora este mai mare decât suprafaţa maximã stabilitã de normele tehnice pentru o unitate de producţie şi/sau protecţie

Urgență de regenerare      - Ordinea indicată pentru regenerarea arboretelor exploatabile, în raport cu vârsta exploatabilității şi starea lor

V

Vegetaţie forestierã din afara fondului forestier naţional     - vegetaţia forestierã situatã pe terenuri din afara fondului forestier naţional, care nu îndeplineşte unul sau mai multe criterii de definire a pãdurii, fiind alcãtuitã din urmãtoarele categorii:

a) plantaţiile cu specii forestiere de pe terenuri agricole;

b) vegetaţia forestierã de pe pãşuni cu consistenţã mai micã de 0,4;

c) fâneţele împãdurite;

d) plantaţiile cu specii forestiere şi arborii din zonele de protecţie a lucrãrilor hidrotehnice şi de îmbunãtãţiri funciare;

e) arborii situaţi de-a lungul cursurilor de apã şi canalelor;

f) zonele verzi din intravilan, altele decât cele definite ca pãduri;

g) parcurile dendrologice şi arboretumurile, altele decât cele cuprinse în pãduri;

h) aliniamentele de arbori situate de-a lungul cãilor de transport şi comunicaţie

Vârsta exploatabilității     - Vârsta la care un arboret devine exploatabil în raport cu funcțiile multiple atribuite

Z

Zonã deficitarã în pãduri     - judeţul în care suprafaţa pãdurilor reprezintã mai puţin de 16% din suprafaţa totalã a acestuia

I. BIBLIOGRAFIE

Doniţã N., Biriş I. A., Filat M., Roşu C., Petrila M. 2008. Ghid de bune practici Pentru managementul pădurilor  din lunca dunării, Editura Tehnicã-Silvicã, Bucureşti, 86  p.

Doniţã N., Popescu A., Paucã-Comãnescu M., Mihãilescu S., Biriş I. A. 2005(a). Habitatele din România, Editura Tehnicã-Silvicã, Bucureşti, 496  p.

Doniţã N., Popescu A., Paucã-Comãnescu M., Mihãilescu S., Biriş I. A. 2005(b). Habitatele  din  România  – Modificãri  conform  amendamentelor  propuse de România  şi  Bulgaria  la  Directiva  Habitate  (92/43/EEC),   Editura  Tehnicã- Silvicã, Bucureşti, 95 p.

Doniţã N., Biriş I. A. 2007.  Pãdurile de luncã din România – trecut, prezent, viitor.

Florescu  I. I. 1991.  Tratamente silviculturale,  Editura  Ceres,  Bucureşti,  270  p. Florescu  I.  I.,  Nicolescu  N.  V.  1998.   Silviculturã,  Vol.  II  –  Silvotehnica, Editura Universitãţii Transilvania din Braşov, 194  p.

Giurgiu,  V. 1988.  Amenajarea  pãdurilor  cu  funcţii  multiple,  Editura  Ceres, Bucureşti,

Haralamb  A. M.   1963.  Cultura  speciilor  forestiere  (ediţia  a II-a,  revizuitã  şi adaugitã), Editura Agro-Silvicã de Stat, Bucureşti, 778  p.

Horodnic S. 2006.  XI Exploatarea lemnului, în: Milescu I., Cartea Silvicultorului, Editura Universitãţii Suceava, p. 592 – 639.

Lazãr  G., Stãncioiu  P. T., Tudoran Gh.  M., Şofletea  N., Candrea  Bozga Şt.  B., Predoiu  Gh.,  Doniţã  N.,  Indreica  A., Mazãre  G.  2007.  Habitate  forestiere de interes comunitar incluse în planul LIFE05 NAT/RO/000176:  “Habitate prioritare alpine, subalpine şi forestiere din România” – Ameninţãri Potenţiale, Editura Universitãţii Transilvania din Braşov, 200 p.

Lazãr  G., Stãncioiu  P. T., Tudoran Gh.  M., Şofletea  N., Candrea  Bozga Şt.  B., Predoiu  Gh.,  2008.  Habitate  forestiere de interes comunitar incluse în planul LIFE05 NAT/RO/000176:  “Habitate prioritare alpine, subalpine şi forestiere din România” – Măsuri de gospodărire, Editura Universitãţii Transilvania din Braşov, 184 p.

Leahu   I.  2001.   Amenajarea   Pãdurilor,   Editura   Didacticã   şi   Pedagogicã, Bucureşti, 616  p.

Paşcovschi  S. 1967.  Succesiunea  speciilor  forestiere,  Editura  Agro-Silvicã, Bucureşti,318  p.

Paşcovschi  S., Leandru  V. 1958.  Tipuri  de pãdure din  Republica  Popularã Românã, Institutul de Cercetãri Silvice,  Seria a II-a – Manuale, Referate, Monografii, Nr. 14, Editura AgroSilvicã de Stat, Bucureşti, 458  p.

Paucã-Comãnescu   M.,   Bîndiu    C.,    Ularu    F.,    Zamfirescu    A.   1980. Ecosisteme  terestre, în:  Ecosistemele  din  România,  editor  Pârvu. C., Editura Ceres, Bucureşti, 303  p.

Schneider  E.,  Drãgulescu  C.  2005.  Habitate  şi  situri  de interes  comunitar, Editura Universitãţii „Lucian Blaga” Sibiu, 167  p.

Şofletea  N.,  Curtu  L.  2007.   Dendrologie,  Editura  Universitãţii  „Transilvania”, Braşov, 540  p.

Vlad  I.,  Chiriţã  C.,  Doniţã  N.,  Petrescu  L. 1997.  Silviculturã  pe baze  eco- sistemice, Editura Academiei Române, Bucureşti, 292  p.

*Comisia  Europeanã – Directiva  92/43/CEE   privind  conservarea  habitatelor naturale şi a speciilor de florã şi faunã sãlbatice.

*Comisia Europeanã 2003 – Interpretation Manual of European Union Habitats,

*Comisia   Europeanã  –  Website-ul   oficial   referitor   la   Reţeaua   Ecologicã Natura 2000  (http://ec.europa.eu/environment/life/life/natura2000.htm).

*Comisia Europeanã – Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare ruralã acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare  Ruralã  (FEADR)  http://www.mapam.ro/pages/dezvoltare_ rurala/R_1698_2005.pdf.

* EU Phare Project on Implementation of Natura 2000 Network in Romania 2008. Natura 2000 în România - Species Fact Sheets, Bucureşti, 502 p.

* EU Phare Project on Implementation of Natura 2000 Network in Romania 2008. Natura 2000 în România - Habitat Fact Sheets, Bucureşti, 243 p.

*Legea 1/2000  pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor foretiere.

*Legea 46/2008  Codul Silvic.

*Ministerul  Apelor,  Pãdurilor  şi  Protecţiei  Mediului  2000  – 2. Norme tehnice pentru îngrijirea şi conducerea arboretelor, Bucureşti, 212  p.

*Ministerul  Apelor,  Pãdurilor  şi  Protecţiei  Mediului  2000  – 3. Norme tehnice privind alegerea şi aplicarea tratamentelor, Bucureşti, 86 p.

*Ministerul  Apelor,  Pãdurilor  şi  Protecţiei  Mediului  2000  – 5. Norme tehnice pentru amenajarea pãdurilor, 163  p.

*Ministerul  Silviculturii  1986 a. Norme tehnice pentru îngrijirea şi conducerea arboretelor, Bucureşti, 166 p.

*Ministerul Silviculturii 1986 b. Norme tehnice pentru amenajarea pãdurilor, Bucureşti, 198p.

*Ministerul Silviculturii 1987.  Îndrumãri tehnice pentru compoziţii, scheme şi tehnologii de regenerare a pãdurilor, Bucureşti, 231  p.

*Ministerul Silviculturii 1988 a. Norme tehnice  pentru alegerea  şi  aplicarea tratamentelor, Bucureşti, 98 p.

*Ordinul nr. 207 din 2006 pentru aprobarea Conţinutului formularului standard Natura 2000 stabilit de Comisia Europeană prin Decizia 97/266/EC, prevăzut în anexa nr. 1 şi manualul de completare al formularului standard.

*Ordinului nr. 1.540 din 3 iunie 2011 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea  termenelor, modalitãţilor şi perioadelor de exploatare a masei lemnoase din  pãduri  şi  din  vegetaţia  forestierã  din  afara  fondului  forestier naţional.

*Ordonanţa de Urgenţã nr. 11 din 2004  privind producerea, comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere.

*Ordonanţa de Urgenţã nr. 195  din 2005  privind protecţia mediului.

*Ordonanţa de Urgenţã nr. 57/2007  privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sãlbatice.

*Plan  Darwin  385  –  2005.   “Întãrirea  capacitãţii  de gospodarire  a pãdurilor cu valoare ridicatã de conservare din Estul Europei: România”, Universitatea Transilvania   Braşov,   Facultatea   de  Silviculturã   şi   Exploatãri   Forestiere.

* Manualul de aplicare a Ghidului privind evaluarea adecvată a impactului planurilor/ proiectelor asupra obiectivelor de conservare a siturilor Natura 2000

** , Catalogul habitatelor, speciilor și siturilor info Natura 2000 în România

***Amenajamentul silvic UP I Drînd, 2022

,

CERTIFICAT DE ATESTARE

LISTA SEMNĂTURI SI CV-URI COLECTIV ELABORARE.

Denumirea proiectului:

Studiu de Evaluare Adecvata pentru  AMENAJAMENT SILVIC U.P. I DRÎND

Beneficiar:

persoanele fizice Corlan Fimița și Cioboată Crina, judeţul Gorj

Data:

10.05.2022

Titularul proiectului confirma si isi asuma intreaga raspundere pentru datele de baza puse la dispozitia elaboratorului.

- Responsabil proiect:   ing.Cătană Cătălina

-Elaborare studiu:- ing.Cătană Cătălina

-Tehnoredactat: - ing.Cătană Cătălina