SC MEALONICERA SRL

Str.Mică, nr 25, sc E, ap 17, Brașov

Telefon: 0766-366399

e-mail: mealonicera@yahoo.com

STUDIU DE EVALUAREA ADECVATĂ  A EFECTELOR POTENȚIALE ASUPRA ARIILOR NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR PENTRU

”DRUM FORESTIER DUDU-SCURTU, JUDEȚUL PRAHOVA”

Autor:

ing.Cătană Cătălina – specialist Managementul Ecosistemelor Forestiere (persoană fizică înscrisă in Lista Expertilor care elaborează studii de mediu)

ing.Boicu Vasile- specialist Managementul Ecosistemelor Forestiere (persoană fizică înscrisă in Lista Expertilor care elaborează studii de mediu)

2022

CUPRINS

- INFORMATII ” DRUM FORESTIER DUDU-SCURTU, JUDEȚUL PRAHOVA”

A.1. INFORMATII GENERALE

Prezentul studiu a fost intocmit in conformitate cu OM 19/2010 pentru aprobarea  Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor  sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar pentru proiectul: “Drum forestier Dudu-Scurtu, județul  Prahova”.

Titularul proiectului

S.C. BLUEFOREST DEVELOPMENT S.R.L.

Sibiu, Str. Poiana Sibiului, nr. 13, bl. G2, ap. 26, județul Sibiu

Tel. 0752 076101, fax. 0369 819822

înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J32/485/2016,

cod fiscal RO33198290

Persoanele de contact/reprezentanți legali/împuterniciți ale titularului: BURDUHOS RARES

Autorul atestat al studiului de evaluare adecvata:

CĂTANĂ CĂTĂLINA ELENA, persoana fizică inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului, pentru RM si EA

Adresa: Brasov, str.Mica nr 25, bl 25, sc E, ap 17

Tel. 0766366399.

e-mail: mealonicera@yahoo.com

Pentru administrarea suprafețelor împădurite pe care S.C. BLUEFOREST DEVELOPMENT S.R.L. le are în proprietate în comuna Măneciu, județul Prahova, societatea colaborează cu Ocolul Silvic Măneciu. Atât personalul S.C. BLUEFOREST DEVELOPMENT S.R.L. cât şi cel al unității de administrare silvică urmăresc respectarea şi protejarea mediului prin însăşi natura sarcinilor de serviciu pe care le desfăşoară, în conformitate cu legislația şi normele tehnice în vigoare pentru activitățile din silvicultură din România

In prezent in proprietatea din Comuna Măneciu, judetul Prahova, S.C. BLUEFOREST DEVELOPMENT S.R.L nu detine drumuri forestiere. Drumurile forestiere FE001 Pridvale si FE002 Pr. Buzoianu existente in cadrul trupului Buzoianu nu apartin S.C. BLUEFOREST DEVELOPMENT S.R.L ci RNP Romsilva, Directia Silvica Prahova care nu mai detine suprafete de fond forestier in zona si nu mai este interesata de repararea drumurilor la nevoie. Pentru că nu deține mijlocele fixe, nici proprietarul pădurii din zonă şi utilizatorul acestui drum nu poate investi fonduri pentru reabilitarea acestui drum. Aceste aspecte fac necesară dotarea proprietății cu drumuri proprii, bine întreținute care să asigure accesul permanent la fondul forestier indiferent de anotimp.

A.2. LOCALIZAREA GEOGRAFICA ŞI ADMINISTRATIVĂ

Accesul în teritoriul analizat se face pe DN 1A până în localitatea Cheia, pe drumul  forestier Pridvale şi în continuare pe drumul forestier Telejenel şi drumul forestier Buzoianu.

Lucrarea este amplasată în afara perimetrului construibil, în fond forestier proprietate privată a S.C. BLUEFOREST DEVELOPMENT S.R.L.. Suprafața totală a proprietății BLUEFOREST DEVELOPMENT SRL în cadrul unității administrativ-teritoriale Măneciu este de 591,3477 ha. Drumul forestier Dudu-Scurtu proiectat este amplasat în parcela cadastrală 22455 a comunei Măneciu, dobândită prin cumpărare în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat cu numărul 1801 din 03.10.2017 de către Societatea Profesională Notarială Manciu Paraschiva şi Moțatu Simona.

Drumul proiectat are punctul inițial în drumul forestier existent FE001 – Pârâul Pridvale (Dudu), în parcela silvică 61C, în apropierea limitei de proprietate. Traseul drumului proiectat se înscrie pe versant în zona mediană a acestuia, urmând să asigure accesul spre partea superioară a proprietății şi să deservească direct jumătatea superioară a versanților. Drumul proiectat se racordează la punctul final la drumul forestier existent Pârâul Buzoianu.

Fig. 1. Localizarea drumurilor propuse în cadrul proiectului

Drumurile forestiere asigură accesul în suprafața împădurită atât pentru utilajele pentru recoltarea materialului lemnos cât şi pentru utilajele de intervenție în caz de calamitate (incendii, viituri, atacuri masive de insecte defoliatoare, etc.).

Drumul proiectat are punctul inițial în drumul forestier existent FE001 – Pârâul Pridvale, în parcela silvică 61C, în apropierea limitei de proprietate. Traseul drumului proiectat se înscrie pe versant în zona mediană a acestuia, urmând să asigure accesul spre partea superioară a proprietății şi să deservească direct jumătatea superioară a versanților. Drumul proiectat se racordează la punctul final la drumul forestier existent FE002 Pârâul Buzoianu.

Drumul proiectat ocoleşte prin partea superioară suprafețele în care s-au produs doborâturi de vânt în anul 2019. Aceste suprafețe urmează a fi împădurite, iar colectarea lemnului din partea superioară a versantului, cu utilizarea drumurilor de tractor care tranzitează aceste suprafețe, ar conduce la producerea unor prejudicii importante arboretelor noi instalate.

Traseul drumului trece prin unitățile amenajistice 61B, 62C, 63B,C, 64A,B, 65A,B, 66A, 67B, 68B, 69B, 70B, 1D, 2C, 3C, 4A, 5A, 6B, 7A,B,C şi 8A din U.P. III Valea Stânii.

Drumul forestier Dudu-Scurtu, proiectat în cadrul proprietății BLUEFOREST DEVELOPMENT SRL din comuna Măneciu, are lungimea totală de 5920,28 m

Fig. 2. Plan de încadrare în zonă a proiectului

A.3. MODIFICARI FIZICE CE DECURG DIN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

Organizarea suprafețelor

Drumul Dudu-Scurtu proiectat are lățimea platformei în aliniament de 3,50 m, din care 2,75 m parte carosabilă şi 2x0,375 m acostamente. Pentru înscrierea geometrică în curbe a vehiculelor cu gabarit mare, folosite pentru transportul materialului lemnos, se acordă supralărgiri corespunzătoare mărimii razei fiecărei curbe. De asemenea, pentru prevenirea derapajului, în curbe platforma drumului se realizează cu pantă unică spre interiorul curbei (profil convertit sau supraînălțat, în funcție de mărimea razei fiecărei curbe). Pentru înscrierea traseului în condițiile microreliefului local, configurația acestuia în plan este destul de sinuoasă, curbele având de regulă raze mici, iar supralărgirile corespunzătoare acestor raze sunt mari. Față de lățimile platformei în aliniament, lățimea medie a platformei drumului este mai mare, prin luarea în considerare a supralărgirilor în curbe, a necesității stațiilor de încrucişare a vehiculelor care se întâlnesc din sensuri contrare, a sporului de lățime de 0,5 m acordat pe tronsoanele de drum cu pantă mai mare de 9%. Din calcul a rezultat o lățime medie a platformei drumului Dudu-Scurtu de 4,71 m.

Elementele geometrice în plan vor corespunde normativelor tehnice de proiectate în vigoare. Astfel, raza minimă adoptată va fi de 15 m.

Rampele maxime la sensul în plin sunt de 9%, iar cele maxime la sensul în gol sunt 12%. Pentru încadrarea în condițiile locale de relief, ocolirea unor zone cu versanți abrupți şi valorificarea drumurilor de pământ existente în teren este necesară folosirea pe unele tronsoane ale drumului proiectat a valorilor maxime ale declivităților longitudinale.

Rampele minime asigurate prin proiect sunt de 2%. Aceste înclinări longitudinale asigură scurgerea apelor prin şanțurile laterale ale drumurilor, precum şi a celor care cad direct pe platforma drumurilor rețelei, fără a permite stagnarea lor (cu efecte nefavorabile asupra portanței şi planeității platformei drumului).

Sistemul rutier se va realiza din piatră spartă în grosime de 30 cm, procurată de la carierele autorizate din zonă sau produsă local în şantier prin valorificarea materialului stâncos rezultat din săpăturile necesare pentru realizarea patului căii. În toate zonele unde se impune, sub sistemul rutier se va prevedea un blocaj din piatră spartă mare sau refuz de ciur, de proveniență locală. Sistemul rutier se realizează ca împietruire simplă din două straturi în grosime totală de 30 cm după compactare: un strat de uzură de 10 cm din piatră spartă amestec optimal 0 – 63 mm şi un strat de fundație din piatră sparta mare (< 100 mm) în grosime de 20 cm.

Volumul total al împietruirii necesare pentru consolidarea drumului forestier Dudu-Scurtu este de 9163 mc, din care volumul îmbrăcăminții rutiere este de 2877 mc, iar cel al fundației din piatră spartă mare este de 6286 mc.

De-a lungul traseului sunt necesare lucrări de apărare-consolidare în zonele traversării cursurilor de apă adânci. Aceste sprijiniri vor fi de tipul anrocamentelor din blocuri de stancă de dimensiuni mari, zidite uscat la baza taluzurilor sprijinite. La podețele tubulare pentru descărcarea apelor pluviale colectate în şanțurile laterale, timpanele de la capetele tuburilor se vor realiza tot sub formă de anrocamente din blocuri mari de piatră sau zidărie uscată din bolovani de dimensiuni mai mici, în funcție de materialele ce pot fi găsite la carierele autorizate din apropierea obiectivului.

Podețele pentru descărcarea apelor din şanțuri vor fi executate din tuburi din polipropilenă cu diametrul tubului de 400 mm. Pentru traversarea unor văi cu debit permanent sau temporar s-au prevăzut tuburi din polipropilenă cu diametrul de 600, 800  şi 1000 mm. La podețele necesare pentru traversarea cursurilor de apă, aval şi amonte pe firul ravenei este prevăzut un pereu din piatră brută pentru a evita eroziunea şi prevenirea degradării podețului. Dimensionarea tuburilor s-a făcut astfel încât acestea să evacueze debitul Q10%, conform categoriei de importanță a obiectivului.

Tabelul 1 Situația drumurilor forestiere propuse în proiectul

| Denumire | Lungime (M) | Conexiuni cu infrastructura existentă | Parcelele de fond forestier deservite | Suprafața de fond forestier deservită (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DF DUDU-SCURTU | 5920,28 | FE001 – Pârâul Pridvale | 1-8, 60-70 | 321,2 |
| Total | 5920,28 |  |  | 321,2 |

Ocuparea suprafețelor de teren pentru realizarea obiectivelor proiectului este cea prezentată în tabelul 2. Terenurile se află integral în extravilanul comunei Măneciu . Nu se realizează clădiri, sau alte construcții, obiectivul proiectului constând doar în construirea  de drum forestier.

Tabelul . Situația ocupării terenului de drumurile forestiere propuse în proiect

| Suprafață totală ocupată de DF propuse (ha) | Suprafață platforme (ha) | Suprafața rigole şi şanțuri (m) | Suprafața taluze (ha) | Lungimea totală a DF propuse (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,756 | 3,959 | 5157 | 3,796 | 5,920 |

După terminarea lucrărilor de execuție, taluzurile vor fi redate producției silvice prin înierbare, regenerare naturală cu puieți din speciile autohtone, completată la nevoie cu plantații cu aceleaşi specii.

Ca şi drum forestier secundar, drumul Dudu-Scurtu proiectat are lățimea platformei în aliniament de 3,50 m, din care 2,75 m parte carosabilă şi 2x0,375 m acostamente. Pentru înscrierea geometrică în curbe a vehiculelor cu gabarit mare, folosite pentru transportul materialului lemnos, se acordă supralărgiri corespunzătoare mărimii razei fiecărei curbe. De asemenea, pentru prevenirea derapajului, în curbe platforma drumului se realizează cu pantă unică spre interiorul curbei (profil convertit sau supraînălțat, în funcție de mărimea razei fiecărei curbe). Pentru înscrierea traseului în condițiile microreliefului local, configurația acestuia în plan este destul de sinuoasă, curbele având de regulă raze mici, iar supralărgirile corespunzătoare acestor raze sunt mari. Față de lățimile platformei în aliniament, lățimea medie a platformei drumului este mai mare, prin luarea în considerare a supralărgirilor în curbe, a necesității stațiilor de încrucişare a vehiculelor care se întâlnesc din sensuri contrare, a sporului de lățime de 0,5 m acordat pe tronsoanele de drum cu pantă mai mare de 9%. Din calcul a rezultat o lățime medie a platformei drumului Dudu-Scurtu de 4,71 m.

Elementele geometrice în plan vor corespunde normativelor tehnice de proiectate în vigoare. Astfel, raza minimă adoptată va fi de 15 m.

Rampele maxime la sensul în plin sunt de 9%, iar cele maxime la sensul în gol sunt 12%. Pentru încadrarea în condițiile locale de relief, ocolirea unor zone cu versanți abrupți şi valorificarea drumurilor de pământ existente în teren este necesară folosirea pe unele tronsoane ale drumului proiectat a valorilor maxime ale declivităților longitudinale.

Rampele minime asigurate prin proiect sunt de 2%. Aceste înclinări longitudinale asigură scurgerea apelor prin şanțurile laterale ale drumurilor, precum şi a celor care cad direct pe platforma drumurilor rețelei, fără a permite stagnarea lor (cu efecte nefavorabile asupra portanței şi planeității platformei drumului).

Pentru execuția drumului proiectat este necesară defrişarea vegetației lemnoase existente şi volumul de lemn rezultat se va precompta. În contul volumelor recoltate cu prilejul deschiderii culoarului pentru drumurile nou vor rămâne netăiate alte suprafețe / volume programate la tăiere în perioada de valabilitate a amenajamentului în vigoare al U.P. III Valea Stânii, astfel încât execuția drumului nu va majora artificial volumul de lemn de recoltat din această unitate de producție.

Această compensare poartă numele de precomptare şi se practică frecvent în toate cazurile când apar situații neprevăzute cum ar fi doborâturile de vânt, rupturile de zăpadă, atacurile de insecte, care presupun extragerea în regim de urgență a unor volume de material lemnos sub formă de produse accidentale pentru prevenirea degradării acestora. Volumul acestor produse se scade din cota totală de recoltă astfel încât posibilitatea decenală a unității de producție nu se modifică.

| Denumire drum forestier propus | Suprafata u.a. din zona D.F. propus -ha- | Suprafata u.a. din zona D.F. propus aflat in sit Natura2000 -ha- | Suprafata afectata de defrisare -ha- | Din care, suprafata cu schimbare categorie folosinta | Volum total existent in zona DF propus -m3- | Volum total existent in zona DF propus aflat in sit Natura2000 -m3- | Din care, volum de defrisat -m3- | Din care, volum de defrisat In sit Natura2000 -m3- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dudu-Scurtu | 350,50 | 174,40 | 7,7560 | 7,7560 | 161222 | 89841 | 3868 | 2439 |

Din volumul total de masă lemnoasă pe picior aflat în parcele afectate de traseele drumurilor propuse (161222m3 ) se va extrage doar 2,3%, localizat pe o bandă îngustă din avalul u.a., în lungul fiecărui traseu. În acest fel impactul asupra parcelelor din care se vor extrage arborii va fi limitat la acea bandă longitudinală îngustă.

Din volumul total de masă lemnoasă pe picior aflat în parcele afectate de traseele drumurilor propuse in situl Natura2000 (89841m3 ) se va extrage doar 2,7%,

Din suprafața de defrişat, doar jumătate va fi ocupată definitiv şi va necesita schimbarea categoriei de folosință din pădure (A.1.1.) în drum (B3). Diferența o reprezintă suprafața taluzelor care va fi reconstruită ecologic cu vegetație corespunzătoare tipului natural de pădure din u.a. afectate .

Dacă inițial, suprafața totală de pădure din zona de influență a proiectului era de 100%, după executarea drumurilor forestiere propuse ea se va diminua cu 1.3%, respectiv de la 591,3477 ha la 583,591 ha.

Tab. Situația modificării folosinței actuale a terenurilor prin scoaterea definitivă din fond forestier a suprafețelor necesare realizării drumurilor forestiere propuse în proiect

| Utilizarea terenului | Suprafata |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inainte de punerea in aplicare a proiectului |  | Dupa punerea in aplicare a proiectului |  | Diferente |  |
|  | ha | % | ha | % | ha | % |
| Paduri (A.1.1.) | 591,347 | 100 | 583,591 | 98,7 | -7,7560 | 1,3 |
| Drum forestier (B.3) |  |  | 7,756 | 1,3 |  |  |
| Total | 591,347 | 100 | 591,347 | 100 |  |  |

Principalele caracteristici staționale şi de vegetație ale terenurilor afectate de proiect , situația ocupării suprafețelor şi a volumelor de defrişat pe,fiecare u.a. sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Tabel. Caracterizarea condițiilor staționale şi a vegetației din zona de influență a proiectului

| u.a. afectate de DF propus | Supr totală u.a. ha | Supr. de defri şat ha | Din care cu schimb. categ de folosință ha | Gr. fun cțio nală | Tip de stațiune | Tip natural de pădure | Compoziția actuală a arboretului din u.a. % | Vârsta medie ani | Cls de prod ucție | Con sis ten ța | Volum la hectar m3/ha | Volum total u.a. m 3 | Volu m de defri şat m 3 | Panta teren grade | Tip de habitat (clasificare Romania) | Tip de habitat Natura 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 A | 1,4 |  |  | 1-1C5Q | 3332 | 4114 | 10FA | 150 | 3 | 0,80 | 417 | 584 |  | 12 | R4109 | 91V0 |
| 1 B | 5,1 |  |  | 1-1C5Q | 3332 | 4114 | 9MO1FA | 85 | 2 | 0,9 | 743 | 3789 |  | 15 | R4109 | 91V0 |
| 1C | 2,6 |  |  | 1-1C5Q | 3332 | 4114 | 7FA2MO1BR | 150 | 3 | 0,5 | 304 | 790 |  | 18 | R4109 | 91V0 |
| 1D | 7,8 | 0,0895 | 0,0895 | 1-1C5Q | 3332 | 4114 | 9FA1BR | 150 | 3 | 0,6 | 356 | 2776 | 33 | 23 | R4109 | 91V0 |
| 2 A | 0,4 |  |  | 1-1C5Q | 3332 | 2212 | 4BR3FA3MO | 130 | 3 | 0,3 | 172 | 69 |  | 20 | R4104 | 91V0 |
| 2 B | 13,0 |  |  | 1-1C5Q | 3332 | 2212 | 2BR1FA7MO | 85 | 2 | 0,8 | 541 | 7033 |  | 20 | R4104 | 91V0 |
| 2 C | 28,3 | 0,5089 | 0,5089 | 1-1C5Q | 3332 | 2212 | 7BR3FA | 90 | 3 | 0,8 | 504 | 14264 | 269 | 20 | R4104 | 91V0 |
| 3 A | 1,7 |  |  | 1-1C5Q | 3332 | 2212 | 4BR6MO | 85 | 2 | 0,7 | 559 | 951 |  | 20 | R4104 | 91V0 |
| 3 B | 19,3 |  |  | 1-1C5Q | 3332 | 2212 | 2BR7MO1FA | 85 | 2 | 0,7 | 476 | 9187 |  | 20 | R4104 | 91V0 |
| 3 C | 23,4 | 0,5367 | 0,5367 | 1-1C5Q | 3332 | 2212 | 5BR5FA | 90 | 3 | 0,8 | 448 | 10483 | 253 | 20 | R4104 | 91V0 |
| 3 D | 3,7 |  |  | 1-1C5Q | 3332 | 2212 | 8BR2FA | 120 | 3 | 0,7 | 453 | 1677 |  | 25 | R4104 | 91V0 |
| 4 A | 18,9 | 0,3451 | 0,3451 | 1-1C5Q | 3332 | 2212 | 7BR3FA | 94 | 3 | 0,8 | 515 | 9734 | 178 | 20 | R4104 | 91V0 |
| 4 B | 6,1 |  |  | 1-1C5Q | 3332 | 4114 | 1BR9FA | 60 | 3 | 0,8 | 286 | 1745 |  | 15 | R4109 | 91V0 |
| 5 A | 19,5 | 0,3571 | 0,3571 | 1-1C5Q | 3332 | 2212 | 5BR5FA | 90 | 3 | 0,7 | 406 | 7918 | 153 | 20 | R4104 | 91V0 |
| 5 B | 0,5 |  |  | 1-1C5Q | 3332 | 2212 | 10MO | 25 | 3 | 0,8 | 162 | 81 |  | 15 | R4104 | 91V0 |
| 6 A | 7,9 |  |  | 1-1C5Q | 3332 | 2212 | 9MO1BR | 85 | 2 | 0,8 | 589 | 4654 |  | 15 | R4104 | 91V0 |
| 6 B | 24,2 | 0,8503 | 0,8503 | 1-1C5Q | 3332 | 2212 | 5BR5FA | 154 | 3 | 0,7 | 499 | 12076 | 424 | 20 | R4104 | 91V0 |
| 6 C | 0,2 |  |  | 1-1C5Q | 3332 | 2212 | 10MO | 25 | 3 | 0,9 | 102 | 20 |  | 20 | R4104 | 91V0 |
| 7 A | 1,6 | 0,0892 | 0,0892 | 1-1C5Q | 3332 | 2212 | 10MO | 89 | 2 | 0,7 | 538 | 860 | 48 | 20 | R4104 | 91V0 |
| 7 B | 35,9 | 1,3517 | 1,3517 | 1-1C5Q | 3332 | 2212 | 4BR5FA1MO | 154 | 3 | 0,8 | 641 | 23012 | 867 | 25 | R4104 | 91V0 |
| 7 C | 11,4 | 0,2127 | 0,2127 | 1-1C5Q | 3332 | 2212 | 8MO2BR | 89 | 2 | 0,8 | 609 | 6943 | 130 | 15 | R4104 | 91V0 |
| 8 A | 3,4 | 0,1605 | 0,1605 | 1-1C5Q | 3332 | 2212 | 8MO2BR | 89 | 2 | 0,7 | 522 | 1775 | 84 | 20 | R4104 | 91V0 |
| 8 B | 26,4 |  |  | 1-1C5Q | 3332 | 2212 | 8MO2BR | 45 | 2 | 1,00 | 440 | 11616 |  | 25 | R4104 | 91V0 |
| 10 A | 19,6 |  |  | 1-1C5Q | 3331 | 4117 | 9FA1MO | 90 | 4 | 0,80 | 309 | 6057 |  | 30 | - | - |
| 10 C | 25,7 |  |  | 1-5H2A5Q | 2120 | 1521 | 5LA4MO1FA | 170 | 4 | 0,70 | 388 | 9972 |  | 50 | R4204 | 9420 |
| 60 | 3,30 |  |  | 1-1C | 3332 | 4114 | 6FA3BR1MO | 120 | 3 | 0,60 | 339 | 1119 |  | 20 |  |  |
| 61 A | 2,30 |  |  | 1-1C | 3332 | 4114 | 4FA5BR1MO | 15 | 3 | 0,70 | 6 | 14 |  | 25 |  |  |
| 61 B | 16,20 | 0,1965 | 0,1965 | 1-1C | 3332 | 4114 | 10FA | 110 | 3 | 0,50 | 313 | 5070 | 64 | 20 |  |  |
| 62 A | 1,60 |  |  | 1-1C | 3332 | 4114 | 5MO4BR1FA | 90 | 2 | 0,80 | 572 | 915 |  | 30 |  |  |
| 62 B | 2,40 |  |  | 1-1C | 3332 | 4114 | 8FA2BR | 140 | 3 | 0,80 | 443 | 1064 |  | 25 |  |  |
| 62 C | 20,00 | 0,2919 | 0,2919 | 1-1C | 3332 | 4114 | 8FA2BR | 110 | 3 | 0,50 | 303 | 6060 | 92 | 20 |  |  |
| 62 D | 0,40 |  |  | 1-2H1C | 3332 | 4114 | 6BR4FA | 10 | 3 | 0,40 | 1 |  |  | 25 |  |  |
| 63 A | 6,30 |  |  | 1-1C | 3332 | 4114 | 9MO1FA | 90 | 2 | 0,70 | 531 | 3345 |  | 20 |  |  |
| 63 B | 16,00 | 0,0878 | 0,0878 | 1-1C | 3332 | 4114 | 8FA2BR | 150 | 3 | 0,60 | 353 | 5648 | 32 | 18 |  |  |
| 63 C | 13,10 | 0,2787 | 0,2787 | 1-1C | 3332 | 4114 | 8MO2BR1FA | 90 | 2 | 0,80 | 557 | 7298 | 163 | 20 |  |  |
| 63 D | 1,90 |  |  | 1-1C | 3332 | 4114 | 10FA | 140 | 3 | 0,40 | 176 | 334 |  | 12 |  |  |
| 63 E | 3,70 |  |  | 1-1C | 3332 | 4114 | 10FA | 110 | 3 | 0,80 | 391 | 1447 |  | 25 |  |  |
| 64 A | 22,10 | 0,3939 | 0,3939 | 1-1C | 3332 | 4114 | 6FA3BR1PAM | 120 | 3 | 0,60 | 368 | 8133 | 150 | 20 |  |  |
| 64 B | 2,70 | 0,1282 | 0,1282 | 1-1C | 3332 | 4114 | 5MO3BR2FA | 95 | 2 | 0,80 | 645 | 1742 | 86 | 15 |  |  |
| 64 C | 0,50 |  |  | 1-1C | 3332 | 4114 | 6FA2BR1AN1PAM | 20 | 3 | 1,00 | 91 | 46 |  | 20 |  |  |
| 64 D | 4,00 |  |  | 1-1C | 3332 | 4114 | 10FA | 80 | 3 | 0,90 | 394 | 1576 |  | 30 |  |  |
| 65 A | 10,70 | 0,1776 | 0,1776 | 1-1C | 3332 | 4114 | 8MO2FA | 95 | 2 | 0,80 | 632 | 6763 | 117 | 18 |  |  |
| 65 B | 17,20 | 0,2133 | 0,2133 | 1-1C | 3332 | 4114 | 9FA1BR | 120 | 3 | 0,60 | 408 | 7018 | 90 | 20 |  |  |
| 65 C | 0,70 |  |  | 1-1C | 3332 | 4114 | 9MO1FA | 95 | 2 | 0,80 | 680 | 476 |  | 12 |  |  |
| 65 D | 8,90 |  |  | 1-1C | 3332 | 4114 | 9FA1DR | 80 | 3 | 0,90 | 435 | 3872 |  | 30 |  |  |
| 66 A | 3,90 | 0,1465 | 0,1465 | 1-1C | 3332 | 4114 | 8MO2FA | 90 | 2 | 0,80 | 632 | 2465 | 97 | 20 |  |  |
| 66 B | 10,40 |  |  | 1-1C | 3332 | 4114 | 9FA1DR | 150 | 3 | 0,80 | 412 | 4285 |  | 20 |  |  |
| 66 C | 1,20 |  |  | 1-1C | 3332 | 4114 | 9FA1DR | 80 | 3 | 0,80 | 395 | 474 |  | 28 |  |  |
| 67 A | 3,20 |  |  | 1-1C | 3332 | 4114 | 7MO3FA | 90 | 2 | 0,80 | 605 | 1936 |  | 20 |  |  |
| 67 B | 8,70 | 0,1847 | 0,1847 | 1-1C | 3332 | 4114 | 8FA1BR1MO | 95 | 3 | 0,80 | 443 | 3854 | 86 | 20 |  |  |
| 67 C | 0,40 |  |  | 1-1C | 3332 | 4114 | 9MO1FA | 90 | 2 | 0,90 | 763 | 305 |  | 20 |  |  |
| 67 D | 4,80 |  |  | 1-2A1C | 3332 | 4114 | 10FA | 120 | 3 | 0,80 | 326 | 1566 |  | 36 |  |  |
| 67 E | 0,80 |  |  | 1-1C | 3332 | 4114 | 10MO | 90 | 2 | 0,30 | 266 | 213 |  | 20 |  |  |
| 68 A | 0,20 |  |  | 1-2I,1C | 3730 | 9821 | 10AN | 20 | 3 | 0,40 | 58 | 12 |  | 5 |  |  |
| 68 B | 14,90 | 0,382 | 0,382 | 1-1C | 3332 | 4114 | 8FA2BR | 150 | 3 | 0,60 | 377 | 5617 | 148 | 25 |  |  |
| 68 C | 16,70 |  |  | 1-1C | 3332 | 4114 | 7MO3FA | 90 | 2 | 0,90 | 681 | 11373 |  | 20 |  |  |
| 68 D | 1,90 |  |  | 1-2A1C | 3332 | 4114 | 10FA | 120 | 3 | 0,90 | 394 | 749 |  | 32 |  |  |
| 68 E | 1,70 |  |  | 1-2H1C | 3332 | 4114 | 10MO | 90 | 2 | 0,10 | 82 | 139 |  | 20 |  |  |
| 68 F | 1,30 |  |  | 1-1C | 3332 | 4114 | 8MO2FA | 90 | 2 | 0,80 | 647 | 841 |  | 20 |  |  |
| 68 G | 1,80 |  |  | 1-1C | 3332 | 4114 | 8MO2FA | 90 | 2 | 0,30 | 242 | 435 |  | 20 |  |  |
| 69 A | 1,60 |  |  | 1-1C | 3332 | 4114 | 8MO2FA | 90 | 2 | 0,90 | 705 | 1128 |  | 15 |  |  |
| 69 B | 9,30 | 0,2276 | 0,2276 | 1-1C | 3332 | 4114 | 9FA1BR | 150 | 3 | 0,60 | 350 | 3256 | 82 | 20 |  |  |
| 69 C | 3,4 |  |  | 1-2A1C | 3332 | 4114 | 10FA | 120 | 3 | 0,80 | 350 | 1190 |  | 32 |  |  |
| 70 A | 17,0 |  |  | 1-1C | 3332 | 4114 | 6MO4FA | 70 | 2 | 0,90 | 600 | 10200 |  | 15 |  |  |
| 70 B | 21,30 | 0,5456 | 0,5456 | 1-1C | 3332 | 4114 | 9FA1BR | 150 | 3 | 0,60 | 397 | 8457 | 223 | 25 |  |  |
| 70 C | 4,60 |  |  | 1-2A | 3332 | 4114 | 10FA | 120 | 3 | 0,80 | 352 | 1619 |  | 36 |  |  |
| 70 D | 0,30 |  |  | 1-1C | 3332 | 4114 | 10FA | 150 | 3 | 0,80 | 417 | 125 |  | 15 |  |  |
| 162 A | 4,20 |  |  | 2-1C | 3332 | 4114 | 5FA5MO | 60 | 3 | 0,90 | 364 | 1529 |  | 25 |  |  |
| 163 A | 1,20 |  |  | 2-1C | 3332 | 4114 | 7MO3FA | 65 | 3 | 0,80 | 348 | 418 |  | 25 |  |  |
| 163 B | 3,20 |  |  | 2-1C | 3332 | 4114 | 10FA | 60 | 3 | 0,90 | 278 | 890 |  | 25 |  |  |
| 163 C | 1,40 |  |  | 1-2C | 3332 | 4114 | 10FA | 160 | 3 | 0,70 | 332 | 465 |  | 30 |  |  |
| TOTAL | 601,40 | 7,756 | 7,756 |  |  |  |  |  |  |  |  | 161222 | 3868 |  |  |  |

Descrierea soluției tehnice şi a fazelor de execuție

Execuția drumurilor forestiere propuse în proiect se va începe după dezafectarea terenului aferent, respectiv după defrişarea arborilor, fasonarea şi scoaterea materialului lemnos la drum auto, transportul şi valorificarea acestuia, scoaterea cioatelor şi transportul lor la firme de valorificare a deşeurilor lemnoase (tocare şi brichetare). Defrişarea masei lemnoase se va executa de firmă specializată pe baza unui proces tehnologic avizat de organele silvice. După eliberarea terenului se vor aborda lucrările specifice pentru amenajarea sistemului de drumuri forestiere, descrise în continuare.

Soluția constructivă conform scenariului de lucru recomandat este următoarea

Drumul prezintă următoarele elemente geometrice principale:

- lungimea drumului		      5,920 km

- viteza de proiectare 			15 km / h

- lățime platformă (în aliniament)

- declivități sub 9%			  3,50 m

- declivități peste 9%		      4,00 m

- lățime parte carosabilă (în aliniament)

- declivități sub 9%			 2,75 m

- declivități peste 9%		     3,00 m

- lățime acostamente

- declivități sub 9%		    	2 x 0,375 m

- declivități peste 9%	      	2 x 0,50 m

- raza minimă	  	           15 m

-  raza minimă în serpentine			           14,5 m

- declivități maxime în sensul în gol		             12,0 %

- declivități maxime în sensul în plin	               9,0 %

Pentru realizarea platformei drumului proiectat sunt necesare următoarele volume de lucrări:

- Lucrări pregătitoare: 			5,920 km

- Decaparea pământului vegetal:		  7756 m3

- Scosul cioatelor de pe ampriza:             1551 m3

- Terasamente

- pământ:				24764 m3

- stâncă:				  8255 m3

- Şanțuri:					  5157 m

- Sistem rutier:				  9163 m3

- îmbrăcăminte:			            2877 m3

- fundație:				  6286 m3

- Sprijiniri - anrocamente:			  1268 m3

- Sprijiniri – căsoaie de lemn:		      50 m3

- Blocaje de piatră:				    167 m3

- Podețe tubulare

- diametrul 400 mm:			32 buc / 256 m

- diametrul 600 mm:			  8 buc / 96 m

- diametrul 800 mm:			  7 buc / 84 m

- diametrul 1000 mm:			  4 buc / 48 m

Axa în plan

Proiectarea axei drumurilor este caracterizată de aliniamente scurte, racordate cu arce de cerc. Viteza de proiectare aleasă este de 15 km/h, căreia, conform normativului PD67/80, îi corespund următoarele valori ale razelor caracteristice ce trebuie luate în considerare la elaborarea detaliilor de execuție:

- raza recomandabilă : 30m (asigură circulația pe dever negativ)

- raza minimă excepțională : 13m (profil supraînălțat la 7%)

- raza curentă : 15m.

Lungimea lcs pe care se realizează convertirea şi supralărgirea este de 15m.

Configurația terenului, a reliefului şi a limitelor de proprietate a dus la folosirea unor raze de racordarea mult mai mici, raza cea mai mică utilizată fiind de 10m(exceptional).

Soluția proiectată propune valori ale razelor cuprinse între 10m...700m

Profil longitudinal

Racordarea verticală a declivităților se va face având în vedere următoarele raze minime acceptate (conform normativului PD67/80):

◦ 150m, pentru racordările convexe;

◦ 80m, pentru racordările concave;

Pasul minim de proiectare a liniei roşii impus de STAS este de 50m, exceptional 25m.

Profilul longitudinal al drumului în zona traversărilor pâraielor este concav. Având acest vad deasupra, podețul va prelua debitele cursului de apă la intensități obişnuite ale ploilor. La ploi extraordinare, cu probabilitatea de apariție mică, debitul suplimentar va fi preluat de vad şi tranzitat peste drum fără producere de stricăciuni nici în zona traversării datorită consolidării suplimentare a structurii rutiere, şi nici în zonele limitrofe, datorită formei concave a drumurilor în zona traversării. Din aceste motive, dimensionarea podețelor proiectate pentru traversarea pâraielor întâlnite pe traseu s-a făcut pentru debitul Q5%, dar verificate la debitul Q1% .

Traseul interceptează pâraiele în cursul lor superior şi în aceste poziții debitele sunt mici. Bazinul de recepție amonte de punctul de traversare prezintă versanți împăduriți, cu pantă mică. În aceste condiții riscul producerii de viituri este foarte redus. Totuşi, în cazul producerii unor viituri şi a colmatării podețului, desfundarea acestuia se va face cu uşurință datorită prevederii pentru execuție a tuburilor cu diametru mare care se pot decolmata uşor.

Profil transversal

Structura rutieră ce se aplica pe drumul DF DUDU-SCURTU

Platforma drum 3,5 m(4,0,m)

Parte carosabila 2,75 m (3,0m)

Acostamente 2 x 0,50 strat de piatră spartă în grosime de 20cm; imbracaminte din piatra sparta în grosime de 10 cm

Rigole pereate

Rigola sectiune triunghiulara acolo unde panta longitudinala >4% ;

alcătuire şanț betonat: 10 cm – dală de beton C16/20; 5 cm – substrat de nisip.

►Podețe

podețe tip Premo Ø400 mm: 42 buc x 7.5 m lungime fiecare.

podețe tip Premo Ø600 mm: 8 buc x 7.5 m lungime fiecare.

podețe tip Premo Ø800 mm: 7 buc x 10 m lungime.

podețe tip Premo Ø1000 mm: 4 buc x 10 m lungime.

podețe dalat L=5m, H=3,2m 1 buc.

podet dalat L=5m, H=2,8m 1buc

Amenajare drumuri laterale

Pe 25 m drumurile laterale aferente drumurilor proiectate se vor amenaja cu aceeasi structura rutiera ca cea a drumurilor proiectate.

►Statii de incrucisare

Avand in vedere ca latimea platformei drumurilor proiectate este de 3.5-4.0 m, acolo unde terenul permite, se vor amenaja statii de incrucisare de 4 m latime si 20 m lungime racordate pe o distanta de 10 m.

►Platforme de intoarcere

La capete de drum se vor amenaja platforme de intoarcere pe latimea de 8m si racordate pe o distanta de 10m.

Tehnologia de lucru

- Lucrări pregătitoare şi amenajări pentru protecția mediului

Datorită stabilirii unei lățimi a drumului mai mare prin trecerea de la platforma de 2,0-3,0 m la platforma de 3,5-4,0m specifică unui drum forestier, vor fi necesare o serie de lucrări pregătitoare, precum şi lucrări de protecția mediului după cum urmează:

- lucrări de marcare, delimitare , pichetare a traseului;

-lucrări de recoltare a materialului lemnos şi scoatere a cioatelor

- lucrări de curățire a platformei de iarbă şi buruieni (acolo unde există);

- lucrări de strângere a frunzelor;

-lucrări de împădurire a taluzurilor de debleu/rambleu etc.

- Terasamente

Pentru realizarea platformei drumului sunt necesare lucrări de săpături şi umpluturi de pământ, şi polituri de taluzuri. Stratul de pământul vegetal va fi decapat, depozitat şi refolosit la reconstrucția ecologică

Terasamentele se vor executa doar cu excavator, cu un procent  de numai 10% săpături manuale, atât la taluzări cât şi la şanțuri;

Terasamentele de stâncă se vor executa tot cu excavatorul, prevăzut cu sistem pneumatic tip PICON

Prin tehnologia adoptată pentru execuția terasamentelor, cu folosirea excavatorului ca utilaj conducător în locul buldozerului, se urmăreşte diminuarea la minimum a impactului lucrărilor de construire şi limitarea acestuia la zona ocupată de obiectivul de investiție.

- Suprastructură drum

După realizarea platformei din terasamente şi aducerea acesteia la cotele dorite, suprafața acesteia îşi va spori capacitatea portantă prin realizarea unei fundații de balast şi de piatră spartă.

Fundații din piatră spartă: Pentru sporirea capacității portante este necesar un strat de piatră spartă în grosime medie de 20 cm. Cantitatea de balast folosită rezultă din breviarele de calcul este de 6286 mc.

Imbrăcămintea din piatră spartă

Pentru sporirea capacității portante , dar şi consolidarea platformei este necesar un strat de piatră spartă în grosime de 10cm. Cantitatea de piatră folosită rezultă din breviarele de calcul este de 2877 mc.

Stațiile de încrucişare

Având în vedere că drumurile proiectate sunt drumuri cu o singură bandă de circulație, acolo unde terenul o permite se vor amenaja 23 stații de încrucişare de 20m lungime, 4m lățime, racordate pe 10m. Acestea vor avea aceeaşi structură rutieră ca a drumurilor proiectate şi au rolul de a permite petrecerea a două autovehicule atunci când se întâlnesc în trafic. Platformele de întoarcere La fiecare drum proiectat la final este prevăzută o platformă de întoarcere ce permite întoarcere autovehicolelor şi utilajelor de gabarit mare. Numărul acestora este de 8, au 20 m lungime şi 10m lățime, racordate pe 8m. Acestea vor avea aceeaşi structură rutieră ca a drumurilor proiectate.

- Lucrări de artă

Podețe tubulare Ø400mm

Podețe tubulare Ø600mm

Podețe tubulare Ø800mm

Podețe tubulare Ø1000mm

- Lucrări de apărare-consolidare

De-a lungul traseului sunt necesare lucrări de apărare-consolidare în zonele traversării cursurilor de apă adânci. Aceste sprijiniri vor fi de tipul anrocamentelor din blocuri de stancă de dimensiuni mari, zidite uscat la baza taluzurilor sprijinite. La podețele tubulare pentru descărcarea apelor pluviale colectate în şanțurile laterale, timpanele de la capetele tuburilor se vor realiza tot sub formă de anrocamente din blocuri mari de piatră sau zidărie uscată din bolovani de dimensiuni mai mici, în funcție de materialele ce pot fi găsite la carierele autorizate din apropierea obiectivului.

A.4. RESURSELE NATURALE NECESARE IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Resursele naturale necesare implementării proiectului propus sunt:

Materialul necesar pentru realizarea rambleelor este cel rezultat din săpăturile în debleu. Mişcarea pământului , precum şi împrăştierea celui rezultat în terasamente şi în depozite se va realiza prin intermediul buldozerului. Taluzul de rambleu respectiv debleu se va executa mecanizat cu autogrederul sau manual.

De asemenea se vor se vor utiliza numai cantități reduse de apă, necesară pentru prepararea betoanelor, mortarelor şi pentru udatul sistemului rutier, care va fi peluată din sursele de apă din zonă.

Se va utiliza piatră spartă: 9163 mc.

A.5. RESURSELE NATURALE CARE VOR FI EXPLOATATE DIN CADRUL ARIEI NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR PENTRU A FI UTILIZATE IN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI PROPUS

- Regenerabile: masa lemnoasă rezultată din defrişarea terenului pentru realizarea obiectivelor proiectului, respectiv 3869 m3 lemn de răşinoase şi fag. ceea ce reprezintă doar 2,3% din volumul masei lemnoase pe picior (161222 m3 ) din arboretele afectate de traseele drumurilor forestiere propuse (tabelul 3.).

Situația detaliată pe fiecare u.a. afectată de defrişare se poate vedea în tabelul 5 privind caracterizarea condițiilor staționale şi a vegetației din zona drumurilor forestiere propuse în proiect.

A.6. EMISII DE DESEURI GENERATE DE IMPLEMENTAREA PROIECTULUI PROPUS SI MODALITATEA DE ELIMINARE A ACESTORA

Surse de poluare a apelor in perioada de constructie

Construirea drumului forestier nu generează emisii de ape uzate industriale sau menajare.

În cadrul investiției nu se va utiliza apă în scopuri menajere sau tehnologice, deci nu vor rezulta ape uzate menajere sau tehnologice și nu sunt prevăzute sisteme de canalizare şi evacuare a apelor menajere sau tehnologice.

Pentru colectarea, conducerea şi evacuarea apelor pluviale din incinta drumului s-au prevăzut şanțuri de scurgere şi podețe tubulare.

Pe suprafața amplasamentului se pot produce doar poluări accidentale ale factorului de mediu apă prin scurgerea în mediu a uleiurilor minerale şi/sau combustibililor de la mijloacele de transport şi/sau utilajele folosite în procesul tehnologic.

Alimentarea cu carburanți a mijloacelor auto se va desfășura în cadrul organizării de şantier, luându-se toate măsurile de protecție pentru a nu polua solul cu produse petroliere. Pentru a putea asigura o intervenție rapidă în caz de poluare accidentală generată de pierderi de carburanți şi/sau lubrifianți, executantul lucrărilor are obligația să aibă în dotare materiale absorbante şi/sau substanțe neutralizatoare, să intervină imediat şi să anunțe autoritățile cu competențe în domeniul apelor şi protecției mediului

Sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Principalele surse de poluanți pentru ape în timpul execuției lucrărilor la drum sunt:

a. În timpul execuției lucrărilor de terasamente se pot petrece poluări pe seama unor scurgeri accidentale de carburanți/lubrifianți din utilajele terasiere în zonele de traversare a unor cursuri permanente de apă.

b. În timpul execuției lucrărilor de apărare, consolidare a terasamentelor, a podețelor tubulare, sursa potențială de poluanți pentru ape constă în utilizarea necorespunzătoare a betoanelor şi mortarelor.

c. În timpul execuției lucrărilor de terasamente poate creşte turbiditatea cursurilor de apă din zonă;

d. În tipul exploatării drumului – nu se identifică surse de poluanți în această situație.

Pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale s-au prevăzut şanțuri de scurgere şi podețe tubulare.

Şanțurile de scurgere a apelor provenite din precipitații se vor realiza pe toate porțiunile de drum care se regăsesc într-una din următoarele situații:

- pe ambele părți ale drumului, acolo unde acesta este realizat integral în profil de debleu;

- pe o parte a drumului (în zona de debleu a profilului), acolo unde acesta este realizat în profil mixt.

Pe tronsonul principal: Lungimea totală a şanțurilor de scurgere este 16 888 m.

Pentru prevenirea poluării apelor în aceste situații, se vor stabili locuri special amenajate pentru efectuarea lucrărilor de întreținere a utilajelor situate la distanțe de minim 50 m față de cursurile de apă. Lucrările de podețe tubulare pe cursuri nepermanente de apă se vor executa în timpul perioadelor secetoase, atunci când impactul asupra apei să fie minim. În cazurile cursurilor permanente de apă, lucrările la podețe se vor executa tot în timpul perioadelor secetoase, dar după devierea temporară a cursurilor, astfel încât materialele utilizate (mortare pentru zidării şi betoane) să nu vină în contact direct cu apa până după realizarea prizei complete a acestora.

Măsuri de reducere a emisiilor în apă

Deoarece singurele emisii pe factorul de mediu apă sunt cele accidentale, pentru a preveni aceste situații, beneficiarul va menține utilajele și mijloacele de transport în stare corespunzătoare de funcționare, orice defecțiune va fi semnalată de personalul care le deservește și remediată în cadrul unităților de service specializate.

Pentru prevenirea poluării apelor de suprafață şi a apelor freatice sunt prevăzute următoarele măsuri:

• manipularea cu atenție și cu respectarea normelor şi procedurilor privind depozitarea, manipularea și alimentarea cu combustibili a mijloacelor de transport şi utilajelor;

• instruirea personalului privind gestionarea corespunzătoare a tuturor categoriilor de deșeuri generate;

• să nu utilizeze, să nu transporte, să nu depoziteze şi să nu manipuleze substanțe periculoase şi/sau toxice, sau deşeuri periculoase şi/sau toxice, sau orice alte substanțe poluante;

• pentru a preveni poluările accidentale, beneficiarul va lua măsuri pentru menținerea utilajele şi mijloacele de transport în stare corespunzătoare de funcționare, orice defecțiune va fi semnalată de personalul care le deserveşte şi remediată în cadrul unităților de service specializate.

Cantitățile de hidrocarburi și uleiuri minerale care pot ajunge în mod accidental în apă provenind de la utilajele de pe amplasament sunt reduse astfel încât nu vor provoca impurificări semnificative ale factorilor de mediu apă.

De asemeni, ca măsură operațională de eliminare a poluărilor accidentale cu hidrocarburi şi/sau uleiuri, toate activitățile necesare pentru întreținere și eventualele reparații ale utilajelor folosite pe amplasamentul studiat se vor realiza periodic în unitățile SERVICE specializate în acest sens. Prin întreținerea corespunzătoare a mijloacelor auto se evită pierderile accidentale de uleiuri sau carburanți.

Impactul prognozat al activităților de construire a drumului forestier, asupra calității freaticului și a apei de suprafață, ținând seama de măsurile de prevenire şi reducere a impactului, în condiții normale de funcționare sau avarii previzibile, este nesemnificativ.

Emisii în aer

Sub aspect climatic zona analizată este situat spre extremitatea nord - estică a provinciei central Europene, cu un climat temperat - moderat - continental, suportând şi unele influențe ale climatului continental din est şi ale celui subbaltic (boreal) din nord. Prin altitudinile întâlnite zona se include în ținutul climatic al munților mijlocii de la periferia acestei provincii caracterizată printr-un climat temperat - boreal - montan. Clima este temperat-continentala, de tip montan, cu influente subbaltice semnificative. Ca şi în alte regiuni clima din zonă este determinată de radiația solară (factor cosmic), de circulația generală şi regională a atmosferei (factori dinamici), de relief şi de particularitățile suprafeței active (factori geografici).

Radiația solară: este de 110 kcal/cmp/an, cu valorile cele mai ridicate în timpul verii. Ea este mai mică pe văi decât pe culmi din cauza umidității şi nebulozității mai accentuate, frecvenței cețurilor şi menținerii lor în umbră o bună parte din zi.

Circulația generală a atmosferei: Este în funcție de poziția pe care o au principalii centri barici pe continentul European, în timpul anului şi deci de poziția reliefului față de direcția maselor de aer în deplasare. Vara se găsesc mai mult în calea circulației dinspre vest (Atlantic), cu transport de mase cu aer umed, ce se resimt ca vânturi de vest şi nord - vest. Iarna se găsesc frecvent în calea maselor de aer polare şi siberiene, ce se manifestă, primele ca vânturi de nord - vest şi nord, iar ultimele ca vânturi de nord - est. Primăvara şi toamna deplasările ciclonice frecvente şi pătrunderea efemeră a maselor polare sau tropicale duc la stări de vreme foarte variabile.

Cea mai mare frecvență, în timpul anului o au vânturile de nord (35%) urmate de cele de sud (18%), mai frecvente primăvara şi vara . Viteza vânturilor este moderată (2 - 4 m/s).

Temperatura aerului prezintă importante variații lunare şi anuale

temperatura maximă absolută: 32,5 oC;

temperatura minimă absolută: -27,0 oC;

temperaturile medii pe anotimpuri sunt :

» iarna : -5,4 oC;

» primavara : 3,3 oC;

» vara : 12,5 oC;

» toamna : 9,7 oC;

numărul mediu de zile cu temperatura medie mai mare de 0 oC este de 260, perioada începe la 13 martie şi se termină în jur de 27 noiembrie;

numărul mediu de zile cu temperatura medie mai mare de 10 oC este de 138, perioada începe la 11 mai şi se termină la 25 septembrie;

primul îngheţ apare în jurul datei de 1 octombrie;

ultimul îngeţ are loc în jurul datei de 6 mai;

durata medie a intervalului fără îngheţ este de 148 zile.

Precipitaţiile medii pe anotimpuri sunt:

» iarna: 118,2 mm;

» primavara: 201,3 mm;

» vara: 315,6 mm;

» toamna: 172,9 mm;

» perioada de vegetaţie: 539,3 mm.

Numărul mediu anual al zilelor cu strat de zăpadă este de 124 zile.

Regimul precipitaţiilor atmosferice, cel al evapotranspiraţiei precum şi raporturile dintre acestea, influenţează major vegetaţia forestieră deoarece ele reprezintă rezerva de umezeală a solului necesară arborilor în perioada de vegetaţie. Evapotranspiraţia are valori nule în lunile de iarnă şi valori maxime în lunile de vară, înregistrând valoarea anuală de 538 mm.

Modalitatea de eliminare a surselor de poluare pentru , apa , aer sol

Aceste situații vor fi monitorizate iar zonele afectate vor fi izolate, perimetrele respective urmând a fi decopertate şi apoi tratate pentru neutralizarea poluantului, fiind astfel evitată eventualitatea poluării solului, a cursurilor de ape sau a stratelor freatice cu produse petroliere. Pe amplasament nu vor fi depozite de carburanți sau alte substanțe toxice.

Sursele de poluanți pentru aer, poluanți;

Principalele surse de poluanți pentru aer în timpul execuției lucrărilor la drum sunt gazele de eşapament degajate în aer de către utilajele tehnologice: motoferestrău, tractor forestier, buldozer, motocompresor, autogreder, cilindru compactor.

În timpul exploatării drumului, sursa de poluanți pentru aer o constituie gazele de eşapament ale mijloacelor de transport auto

În zona implementării proiectului nu există surse care să producă impurificarea semnificativă a aerului atmosferic. Noxele provenite de la utilajele şi mijloacele de transport folosite, datorită specificului reliefului de largă deschidere, vor fi dispersate, reducându-se astfel impactul asupra atmosferei.

Emisiile în atmosferă generate ca urmare a activităților de amenajare a drumului forestier sunt:

• pulberile minerale în suspensie, emisii cauzate transportul pământului şi a materialelor;

• emisiile de gaze rezultate în urma arderii combustibilului în motoarele cu ardere internă ale utilajelor şi mijloacelor de transport.

Din măsurătorile efectuate în alte locații asupra surselor de poluare a aerului rezultă:

• pulberi minerale în suspensie care au o valoare de 0,08 mg/mc (în condiții de mediu umed la 28 °C, umiditate relativă de 71%, calm atmosferic), valori sub limita admisă (0,15 mg/mc);

• emisii gazoase provenite din arderea combustibilului (motorină) în motoarele cu ardere internă ale utilajelor şi mijloacelor de transport.

Prin arderea combustibililor în motoarele cu ardere internă ale vehiculelor care transportă gresia și ale utilajelor implicate în realizarea lucrărilor de extracție rezultă gaze de eşapament care sunt eliminate în atmosferă.

Cantitățile de substanțe cu potențial poluant pentru factorul de mediu aer sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Emisii de poluanți generate de surse mobile

| Sursa | Debite masice (g/h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NOx | CH4 | COV | CO | N2O | SO2 | Part | Cd | Cu | Cr | Ni | Se | Zn | HAP |
|  |  |  |  |  |  |  |  | [10-3] | [10-3] | [10-3] | [10-3] | [10-3] | [10-3] | [10-3] |
| Vehicule | 273,595 | 1,60 | 52,28 | 219,13 | 0,772 | 64,07 | 27,55 | 0,066 | 10,89 | 0,320 | 0,452 | 0,066 | 6,408 | 0 |
| Utilaje | 2500,81 | 8,71 | 362,8 | 809,68 | 66,63 | 512,5 | 293,6 | 0,515 | 87,12 | 2,562 | 3,586 | 0,515 | 51,24 | 170,14 |
| Total | 2774,40 | 10,3 | 415,1 | 1028,8 | 67,40 | 576,5 | 321,2 | 0,581 | 98,01 | 2,882 | 4,038 | 0,581 | 57,65 | 170,14 |

Emisiile noxelor provenite de la funcționarea utilajelor și a mijloacelor de transport folosite pentru realizarea investiției se vor încadra în limitele maxime admise de STAS nr. 12574/87 - Aer atmosferic în zonele protejate

Măsuri de reducere a emisiilor în aer

Măsurile pentru controlul emisiilor de particule rezultate ca urmare a antrenării pulberilor de către mijloacele de transport sunt măsuri de tip operațional specifice acestui tip de surse.

Beneficiarul va lua următoarele măsuri pentru reducerea emisiilor în atmosferă:

- deplasarea mijloacelor de transport pe drumul forestier să se facă cu viteza de maxim 30 km/h;

- asigurarea  în  permanență  o  unei  bune  întrețineri  a  utilajelor  şi  mijloacelor  de transport pentru a se evita depășirile LMA;

- achiziționarea carburanților corespunzători din punct de vedere calitativ;

- efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele de transport şi la utilaje pentru ca emisiile să se încadreze în prevederile NRTA 4/1998.

Emisiile generate de utilajele şi de mijloacele de transport utilizate nu pot fi eliminate, ele provin din arderea combustibililor în motoare şi se evacuează sub formă de gaze de eșapament. Pentru a reduce impactul asupra factorului de mediu aer, mijloacele de transport şi utilajele utilizate, evaluate odată cu inspecția tehnică, trebuie să respecte prevederile legale în vigoare. Monitorizarea privind emisiile în aerul atmosferic nu este necesară.

Datorită numărului redus de utilaje şi mijloace auto folosite şi configurației zonei care favorizează dispersia emisiilor în aer, se poate estima că, impactul emisiilor în atmosferă, asupra populației, florei și faunei din zonă va fi neutru.

Instalațiile pentru reținerea şi dispersia poluanților în atmosferă

Dispersia gazelor rezultate în urma arderii carburanților de către motoarele utilajelor se realizează prin sistemele de evacuare aflate în dotarea fiecărui tip de utilaj, sisteme omologate pentru fiecare tip de utilaj în parte. Activitatea de defrişare şi lucrările de terasamente, aşa cum urmează ea să se desfăşoare în perimetrul amprizei viitorului drum, presupune utilizarea unui ferăstrău mecanic, a unui tractor forestiere şi a unui buldozer. Funcționarea acestor utilaje va genera emisii de gaze de eşapament în atmosferă.

Consumurile orare medii specifice de carburanți pentru utilajele tehnologice de bază sunt:

-0,7 l/h benzină pentru motoferăstrău;

-8 l/h motorină pentru tractorul forestier utilizat la transportul lemnului rezultat prin fasonare;

-20 l/h motorină pentru buldozer utilizat la lucrările de terasamente.

Prin gazele de eşapament de la cele trei tipuri de utilaje vor fi eliberate în atmosferă următoarele debite masice de poluanți:

pentru motoferăstrău:

| Poluant | Debit masic | Concentrație | CMA (Ord.462/93) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | g/s | mg/mc | mg/mc |
| CO | 0,0002 | 24,66 | 100 |
| Nox | 0,0007 | 83,33 | 500 |
| Pulberi | - | - | 50 |
| Sox | - | - | 500 |

pentru tractor:

| Poluant | Debit masic | Concentrație | CMA (Ord.462/93) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | g/s | mg/mc | mg/mc |
| CO | 0,0006 | 22,66 | 100 |
| Nox | 0,0014 | 51,44 | 500 |
| Pulberi | 0,00009 | 3,2 | 50 |
| Sox | 0,00018 | 6,6 | 500 |

pentru buldozer:

| Poluant | Debit masic | Concentrație | CMA (Ord.462/93) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | g/s | mg/mc | mg/mc |
| CO | 0,0015 | 56,65 | 100 |
| Nox | 0,0035 | 128,6 | 500 |
| Pulberi | 0,00023 | 8 | 50 |
| Sox | 0,00045 | 16,5 | 500 |

După cum se observă din datele de mai sus, concentrațiile de poluanți emise în atmosferă prin gazele de eşapament, sunt mai mici decât concentrațiile maxime  admise prevăzute de Ordinul 462 din 1993 al Ministrului Apelor, Pădurilor şi Protecției Mediului.

În afara gazelor de eşapament rezultate în urma funcționării motoferăstrăului, tractorului şi a buldozerului, din activitatea de defrişare si lucrările de terasamente din zona viitorului drum forestier nu rezultă alte noxe care să poată duce la alterarea calității aerului.

Emisii in sol

Din punct de vedere geologic, teritoriul studiat se întide pe o mare unitate structural tectonică – orogenul carpatic, format în exclusivitate din formațiuni sedimentare de vârstă cretacică și din faciesurile flișului intern, mult mai diversificate litologic și structural (stratele de Sinaia și Zăgan) la est de Valea Prahovei.

Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul pe care se întinde pădurea analizată se încadrează în regiunea munților Grohotiș, alcătuiți din strate de Sinaia, conglomerate și fliș. Unitatea geomorfologică preominantă este versantul care se întâlnește pe toată suprafața. Configurația terenului este ondulată și numai izolat plană. Altitudinea este de 880 m (u.a. 61 A), iar cea maximă este 1600 m (u.a. 10 C). Pe categorii de altitudine situaţia este următoarea: » 801- 1000 m 150,6 ha (25%); » 1001-1200 m 404,1 ha (67%); » 1201-1400 m 21,0 ha (4%); » 1401-1600 m 25,7 ha (4%); Altitudinea medie este de circa 1250 m.

Înclinarea terenului influenţează infiltrarea apei în sol, înrădăcinarea arborilor, fenomenele erozionale prin scurgerea apei pe versanţi şi alunecările de teren.

Expoziţia generală a unităţii de protecție și producţie este cea parțial însorită având o pondere de 58% urmată de cea umbrită cu 34%.

Pe categorii de expoziţie, situaţia este următoarea:

» versanţi cu expoziţie însorită 46,9 ha (8%);

» versanţi cu expoziţie parțial însorită 351,6 ha (58%);

» versanţi cu expoziţie umbrită 202,9 ha (34%).

Expoziţia versanţilor determină variaţii ale regimului termic, variaţii ce se răsfrâng asupra umidităţii şi proceselor complexe din sol şi deci indirect asupra vegetaţiei forestiere.

Factorii geomorfologici din cuprinsul unităţii de protecție și producţie, precum şi unitatea de relief, altitudinea, panta şi expoziţia au avut şi au o influenţă pozitivă asupra topoclimatului şi implicit asupra ecosistemelor forestiere.

Hidrologie

Pădurea studiată este situată în bazinul hidrografic al râului Teleajen. Mai exact, arboretele sunt situate în bazinetele pâraielor Telejenel și Crasna.

Rețeaua hidrografică este hoarte bine reprezentată, pârâul Buzoianu și Crasna cu afluenții lor (pr. Lui Dudu, pr. Ferăstrăului, pr. Lui Niță, pr. Lui Stoica, pr. Lui Desk, pr. Scurtu, pârâul Șipotelor) au debit permanent, variabil însă de la un anotimp la altul, cu maxime primăvara și toamna. Regimul hidrologic, predominant din precipitații, este de tip percolativ cu alimentare pluvială și pluvinivală.

Concluzionând, rețeaua hidrografică are un caracter relativ normal din punct de vedere al debitului, fără maxime și minime pronunțate. Totuși după ierni cu zăpadă abundentă sau după ploi torențiale, debitul pâraielor poate crește tinzând spre un caracter torențial

Soluri

Prin studiul solurilor pe teren s-au recoltat date necesare descrierii acestora din punct de vedere genetic, edafic, al aprovizionării cu apă, material parental şi unitatea de relief, toate acestea influenţând într-un sens sau altul dezvoltarea vegetaţiei forestiere şi a păturii erbacee.

Din analiza datelor se constată că în cadrul U.P. III Valea Stânii avem o clasă de soluri: Cambisoluri.

Cele mai răspândite soluri sunt brun eumezobazic litic – 47,3 % şi brun eumezobazic tipic – 45,2%.

Sol brun eumezobazic - se caracterizează printr-o argilizare activă şi prin precipitarea pe loc a argilei formate, din care cauză acestea sunt slab diferenţiate textural pe profil. Migrarea coloizilor argiloşi fiind frânată, se creează condiţiile apariţiei orizontului cambic. Solurile brune din această unitate de bază sunt soluri profunde, bine structurate şi afânate, permeabile, cu aerisire normală.

Succesiunea orizonturilor la acest tip de sol este:

- Ao – orizont cu grosime de 12-20 cm, uneori mai gros, de culoare brună-gălbuie, moderat humifer, structură glomerulară sau granulată stabilă, afânat, permeabil şi bine străbătut de rădăcini. - Bv – orizont cu grosime cuprinse între 20 – 80 cm, pe alocuri putând avea grosimi de până la 130 cm, de culoare brun-gălbuie (5YR) cu valori şi crome > 3,5 în stare umedă.

Deşi acest orizont este mai compact decât orizontul superior, orizontul Bv este în general permeabil, bine aerisit şi străbătut de rădăcini pe toată grosimea lui. - C – roca mamă – alcătuită din depozite de suprafaţă (coluvii, deluvii) provenite din alterarea unor roci bogate în minerale calcice şi ferimagneziene.

Proprietăţile fizice, fizico-mecanice, hidrofizice şi de aeraţie sunt favorabile. Reacţia solului este neutră sau slab acidă, rareori mijlocie acidă (PH = 4,5 - 6), gradul de saturaţie în baze > 55%, cu humusul relativ bogat în azot.

Rezultatele analizelor de laborator arată că acest tip de sol este bine aprovizionat cu azot şi fosfor mobil.

Subtipul litic este asemănător celui tipic, cu succesiunea orizonturilor Ao-Bv-R, limita superioară a orizontului R fiind situată între 20 şi 50 cm adâncime

Sol brun acid - prezintă ca orizont de diagnoză orizontul Bv (cambic) care are cel puţin în partea sa superioară, un grad de saturaţie în baze sub 55%. S-au format pe materiale parentale sărace sau lipsite de CaCO3 . Climatul umed şi răcoros alături de materialul parental (sărac în minerale calcice şi feromagneziene) favorizează acidifierea solului determinând, astfel, o activitate a microorganismelor destul de redusă, iar transformarea resturilor devine greoaie.

Solurile brune acide au următorul profil : O-Ao-Bv-C. Orizontul Bv are culori brune cu nuanţe gălbui şi structură poliedrică.

Textura este uşoară – mijlocie, nediferenţiată pe profil, pH < 5, iar gradul de saturaţie în baze V < 55 în orizontul Ao.

Potențialele surse de impurificare a solului/subsolului

Eventualele surse de poluare a solului şi subsolului ar putea fi funcționarea mijloacelor auto din dotare.

În  urma  operațiunilor  de  construire  a  drumului  forestier  este  afectat  solul  prin săpături şi prin transportul pământului rezultat din săpătură (terasamente), a balastului folosit pentru sistemul rutier al drumului și a lucrări de apărare (consolidare de tipul zidurilor din beton, anrocamente), dar nu se vor introduce substanțe poluante în sol şi nu se va modifica structura sau tipul solului.

Alimentarea cu carburanți a mijloacelor auto se va desfășura în cadrul organizării de şantier, luându-se toate măsurile de protecție pentru a nu polua solul cu produse petroliere.

Lucrările  de  întreținere  şi  reparații  a  utilajelor  se  vor  realiza  periodic  în  unitățile SERVICE  specializate  în  acest  sens.  Prin  întreținerea  corespunzătoare  a  mijloacelor auto se evită pierderile accidentale de uleiuri sau carburanți în sol.

Dacă se vor respecta prevederile legale în domeniul protecției mediului, apreciem că prin construirea drumului forestier nu se va produce poluarea solului, atât pe amplasament cât şi în vecinătăți.

Pentru  a  putea  asigura  o  intervenție  rapidă  în  caz  de  poluare  accidentală, generată de pierderi de carburanți şi/sau lubrifianți, beneficiarul proiectului are obligația să  aibă  în  dotare  materiale  absorbante  şi/sau  substanțe  neutralizatoare,  să  intervină imediat şi să anunțe autoritățile cu competențe în domeniul apelor şi protecției mediului.

Activitatea ce se va desfășura după realizarea drumurilor forestiere este operațiunea  de  transport  a  masei  lemnoase  recoltate  cu  mijloace  auto.  Transportul acesteia nu produce poluarea solului.

Modalități de prevenire a emisiilor pe sol

Pentru prevenirea poluărilor accidentale care pot să afecteze factorul de mediu sol, beneficiarul proiectului va lua următoarele măsuri operaționale:

- activitățile care implică întreținere şi eventuale reparații ale utilajelor şi mijloacelor auto folosite pe amplasamentul studiat vor fi executate de către operatori economici specializați;

- personalul  care  deservește  utilajele  şi  mijloacele  auto  va  verifica  funcționarea acestora şi va anunța administratorul societății asupra oricărei defecțiuni apărute;

- utilajele care s-au defectat în timpul etapelor de implementare ale proiectului vor fi îndepărtate de pe amplasament;

- gestionarea corespunzătoare a deșeurilor generate.

Amenajările pentru protecția mediului constau din lucrări specifice de refacere a cadrului  natural  după  terminarea  lucrărilor.  Porțiunile  de  taluz  de  rambleu  şi  debleu situate în zonele din pădure, vor fi plantate cu speciile care asigură stabilitatea versanţilor, iar porţiunile situate în afara pădurilor vor fi plantate cu arbuşti şi iarbă care să asigure de asemenea stabilitatea versanţilor.

Pentru colectarea, conducerea şi evacuarea apelor pluviale din incinta drumului         s-au prevăzut şanţuri de scurgere şi podeţe tubulare.

Pentru colectarea, conducerea şi evacuarea apelor pluviale din incinta drumului s-au prevăzut șanțuri de scurgere şi podețe tubulare.

Surse de zgomot si vibratii in perioada de exploatare

Activitățile de defrişare şi lucrările de terasamente care se vor executa în perimetrul amprizei viitorului drum, nu vor genera vibrații.

Sursele de zgomot identificate în viitoarea activitate sunt legate strict de funcționarea  motoferăstrăului, tractorului forestier şi a buldozerului.

Lucrările construire  a  drumului  forestier  sunt  activității  generatoare  de  zgomot şi vibraţii, prin funcţionarea motoarelor utilajelor şi  a mijloacelor de transport folosite.

Amplasamentul proiectului supus analizei este în afara zonei locuite (în extravilanul localității Măneciu).

Conform STAS 10009/86 valorile maxim admise ale nivelului de zgomot sunt: 65 db (A) la limita incintei, respectiv 50 db (A) la limita receptorilor protejați.

Lucrările de construire a drumului forestier nu va genera vibrații care să determine un  disconfort   la  nivelul  zonei  de  locuit.   Vibrațiile  rezultate   sunt   cele  produse  de funcționarea  motoarelor.  Utilajele  şi  mijloacele  auto  vor  fi  folosite  în  timpul  construirii drumului forestier - 7 luni, după cum urmează:

  - 1 excavator pe o perioadă de 2 luni

  - 1 cilindru compresor pe o perioadă de 2 luni

  - 1 autobasculante pe o perioadă de 4 luni

  - 1 buldozer pe o perioadă de 4 luni

  - 1 tractor cu remorcă pe o perioadă de 4 luni

  - 1 autocisterne pe o perioadă de 4 luni

În general, utilajele folosite în mod frecvent într-un șantier au următoarele puteri acustice asociate (tabelul următor):

| Nr. crt. | Utilajul | Puterea acustică asociată (Lw) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Excavator, buldizer | 117 |
| 2 | Basculantă, tractor cu remorcă, cisternă | 107 |
| 3 | cilindru compresor | 120 |

Nivelul  de  zgomot  variază  în  funcţie  de  tipul  şi  intensitatea  operaţiilor,  tipul utilajelor în funcţiune, regim de lucru, suprapunerea numărului de surse şi dispunerea pe suprafaţa orizontală şi/sau verticală, prezenţa obstacolelor naturale sau artificiale cu rol de  ecranare.  În  absenţa  măsurătorilor  şi  prin  analogie  cu  obiective  similare,  nivelul  de zgomot este de cca. 75 db (A) în imediata apropiere a utilajelor.

Nivelul de zgomot la cel mai apropiat receptor, conform STAS 10009-88, este de 50  dB  (A).  În  apropierea  locuinţelor,  nivelul  echivalent  continuu  (Leq)  măsurat  la  3  m distanţă faţă de peretele exterior al locuinţei şi la 1,5 m înălţime faţă de sol nu trebuie să depăşească 50 dB (A) şi curba de zgomot de 45.

Datorită  distanţei  până  la  zona  locuită  rezultă  că  intensitatea zgomotului produs de utilaje nu va depăşi valoarea de 50 dB (A) şi nu va polua fonic localităţile, emisiile de zgomot încadrându-se în limitele admise de STAS 10009/1998.

Amenajările şi dotările pentru protecția împotriva zgomotului şi vibrațiilor

Intesitatea zgomotului şi vibrațiilor în timpul execuției şi exploatării drumului sunt cele  specifice utilajelor terasiere şi a autovehiculelor participante la trafic (buldozer, motocompresor, autogreder, cilindru compactor, autocamioane pentru transport material lemnos, tractoare rutiere şi forestiere, etc); sistemele de evacuare a gazelor de ardere aflate în dotarea fiecărui tip de utilaj sunt prevăzute şi cu elemente de filtrare a zgomotului şi sunt omologate pentru fiecare tip de utilaj în parte; valorile maxime ale acestora situându-se în limite normale, nu este necesară luarea unor măsuri speciale pentru protecție împotriva lor.

Măsuri de reducere a zgomotului şi vibraţiilor

Pentru  a  reduce  zgomotul  şi  vibraţiile,  şi  deci  impactul  acestora  asupra  faunei zonei,   locuitorilor   şi   locuinţelor   din   zonă,   beneficiarul   proiectului   va   trebui   să   ia următoarele măsuri:

-deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile de pământ sau balastate să se facă cu viteze de maxim 30 km/h;

-asigurarea  în  permanenţă  o  unei  bune  întreţineri  a  utilajelor  şi  mijloacelor  de transport pentru a se evita depăşirile LMA;

-efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele auto şi la utilaje pentru ca emisiile să se încadreze în prevederile NRTA 4/1998.

Circulaţia utilajelor și a mijloacelor de transport folosite se va face în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de drum.

Datorită numărului redus de utilaje şi mijloace de transport folosite, se poate estima  că  impactul  zgomotului  şi  vibraţiilor  asupra  locuitorilor  şi  faunei  din  zonă  va  fi nesemnificativ.

Sursele de poluanți pentru sol, subsol şi ape freatice;

Calitatea solului din zona în care se vor executa lucrările de defrişare şi de execuție a drumului poate fi afectată doar de eventualele scurgeri de produse petroliere rezultate în timpul funcționării utilajelor (motoferăstrău, tractor forestier şi buldozer) şi  de resturile vegetale rezultate în urma defrişării.

O parte din resturile vegetale rezultate în urma operației de defrişare, în special cele mărunte, vor rămâne pe amplasament.

Resturile vegetale nu se constituie într-un poluant pentru sol, ele urmând să fie oricum îndepărtate cu ocazia lucrărilor de execuție a drumului.

Exploatarea drumului nu generează alte surse de poluare pentru sol şi subsol. Lucrările şi dotările pentru protecția solului şi a subsolului.

Întreținerea curentă a utilajelor, depozitarea combustibililor şi materialelor de construcție se vor face în locuri special amenajate, nepermițând împrăştierea materialelor, combustibililor, lubrifianților şi reziduurilor în afara acestor locuri.

Pentru evitarea încorporării în sol a eventualelor scurgeri de combustibili sau lubrifianți de la utilajele utilizate la lucrările de defrişare şi de execuție a drumului, acestea vor fi dotate cu recipienți ce vor conține materiale absorbante (nisip, rumeguş, etc.).

Pulberile rezultate in procesele de excavare, incarcare, transport, descarcare a pamantului pentru lucrarile de terasamente, sedimentate gravitational pe sol, nu trebuie considerate agenti poluanti. Probleme pot ridica asocierea acestora cu alte substante poluante prezente in aerul atmosferic in acea perioada, in cantitati mari.

Particulele de praf

In aceasta categorie s-ar putea incadra pulberile fine rezultate in urma manevrarii utilajelor de constructie. Suprafetele de sol pe care se realizeaza o depunere de 100

– 200 g/mp/an pot fiafectate de modificari ale pH-ului precum si susceptibile de modificari structurale.

Din punct de vedere al poluarii solului, depasirile CMA in aer ale particulelor in suspensie nu ridica probleme, atata timp cat acestea sunt generate la manevrarea volumelor de pamant.

Alte particule, in afara celor de pamant, generate in perioada de constructie sunt provenite de la materialele de constructie, dintre care ponderea cea mai mare o au particulele de ciment.

Oxizii de azot si sulf

Acesti oxizi sunt considerati a fi principalele substante raspunzatoare de formarea depunerilor si ploilor acide. Depunerile acide pot aparea insa la distante variabile, in general fiind greu de identificat sursa exacta si de cuantificat concentratiile la nivelul solului.

Efectul acestor depuneri, in special al ploilor acide este acidificarea solului, care atrage dupa sine saracirea faunei din sol, crearea unor conditii de anabioza fata de unele specii de plante, intr-un cuvant scaderea capacitatii productive a solului.

Ocuparea temporara a terenului va fi determinata de cerinta amenajarii spatiilor organizarilor de santier sau bazelor de productie (respectiv pentru birourile santierului, depozitele de materiale), drumurile de acces pentru transportul subansamblurilor centralei.

Contractorului nu i se va permite sa lucreze in afara limitelor date cu exceptia unor circumstante exceptionale si cu aprobarea scrisa a autoritatii de mediu.

Deseuri generate de proiect

Toate deşeurile asociate implementării acestui Project de investiții se vor genera în perioada de realizare a drumului forestier.

Din operația de defrişare vor rezulta doar deşeuri de proveniență vegetală, constituite din resturi nevalorificabile de crengi şi frunze. Acestea fiind biodegradabile nu se constituie ca factor poluant pentru mediu.

Acestea se încadrează în categoría de deşeuri 02 Deşeuri din agricultura, horticultura, acvacultura, silvicultura, vanatoare şi pescuit, de la prepararea şi procesarea alimentelor, 02 01 07 deşeuri din exploatarea forestierã.

Din operația de defrişare vor rezulta cioate ce vor fi depozitate la baza taluzului în aval, şi în timp acestea se vor transforma în necromasă.

Cantitățile de carburanți necesare pentru lucrările de execuție a drumului se achiziționează ritmic de la stațiile de carburanți şi se transportă în butoaie sau cisterne închise ermetic, care se păstrează în locuri special amenajate. Cisternele şi butoaiele se vor refolosi, acestea negenerând deşeuri.

A.7. CERINTE LEGALE DE UTILIZAREA TERENULUI, NECESARE PENTRU EXECUTIA PROIECTULUI PROPUS

Terenurile se află integral în extravilanul comunei Măneciu. Nu se realizează clădiri, sau alte construcții, obiectivul proiectului constând doar în construirea de segmente de drumuri forestiere.

DrumuL forestier va face parte din domeniul privat S.C. BLUEFOREST DEVELOPMENT S.R.L, .

Pentru realizarea platformei drumului sunt necesare lucrări de săpături şi umpluturi de pământ, şi polituri de taluzuri. Stratul de pământul vegetal va fi decapat, depozitat  şi refolosit la reconstrucția ecologică.

Săpăturile de pământ se vor realiza mecanizat 50% prin intermediul buldozerului şi 50% prin intermediul excavatorului, iar şanțurile în pământ se vor executa mecanizat 90% şi manual 10 %.

Materialul necesar pentru realizarea rambleelor este cel rezultat din săpăturile în debleu. Mişcarea pământului , precum şi împrăştierea celui rezultat în terasamente şi în depozite se va realiza prin intermediul buldozerului. Taluzul de rambleu respectiv debleu se va executa mecanizat cu autogrederul sau manual.

Terasamente pămînt:

Volumul total de terasamente = 186.667mc

din care: -	terasamente debleu pământ = 135.741mc  terasamente rambleu pământ = 50.926mc

Depozite material din săpături = 102.682mc.

Prin  realizarea  drumului  forestier  se  asigură  exploatarea  raţională  şi  în  condiţii optime a masei lemnoase, precum şi tratamentele silviculturale şi de îngrijire a arboretelor. Obiectivul de investiţii se regăseşte în evidenţele Direcţiei Silvice care administrează fondul forestier şi este situat  în UP III Valea Stanii.

În urma lucrărilor de construire a drumului forestier este afectat solul prin lucrări de terasamente şi transport, dar nu se vor introduce substanţe poluante în sol şi nu se va modifica structura sau tipul solului. În jurul zonei în care se vor realiza lucrărilor de construire a drumului forestier, este posibilă afectarea solului din punct de vedere calitativ, prin impurificarea accidentală cu produse petroliere și uleiuri minerale de la mijloacele de transport și utilajele folosite, dar aceasta se realizează în cantități mici, în diverse puncte, deci impactul este nesemnificativ.

Pentru  asigurarea  şi  menţinerea  unui  echilibru  ecologic  în  zonă  pe  perioada  de desfăşurare  a  activităţilor programate,  se  consideră  necesare  o  serie  de  acțiuni, dintre care menţionăm:

  - Respectarea cu strictețe a metodelor şi normelor construire a drumului forestier, conform proiectului tehnic;

  - Urmărirea colectării eventualelor deșeuri şi transportul acestora la platforma de gunoi ori de câte ori este cazul;

  - Monitorizarea cantităților de combustibil aprovizionate și consumate.

Amenajările pentru protecţia mediului constau din lucrări specifice de refacere a cadrului  natural  după  terminarea  lucrărilor.  Porţiunile  de  taluz  de  rambleu  şi  debleu situate în zonele din pădure, vor fi plantate cu speciile care asigură stabilitatea versanţilor, iar porţiunile situate în afara pădurilor vor fi plantate cu arbuşti şi iarbă care să asigure de asemenea stabilitatea versanţilor.

Pentru colectarea, conducerea şi evacuarea apelor pluviale din incinta drumului s- au prevăzut şanţuri de scurgere şi podeţe tubulare.

A.8. Servicii suplimentare solicitate de implementarea proiectului

Implementarea proiectului nu necesita servicii suplimentare şau care ar putea afecta  integritatea ariei naturale protejate.

Lucrările de construire a drumului forestier vor respecta prevederile normativului PD 67/80 (înlocuit cu PD-003-11) privind proiectarea drumurilor forestiere pentru  circulaţia  autovehiculelor.  Tehnologiile  de  lucru  prevăzute  conțin  măsuri  de protecţie a mediului, iar utilajele folosite se înscriu în pragurile admise privind poluarea mediului. Drumul este destinat circulatiei auto și are caracter de drum tehnologic.

Pe perioada desfășurării lucrărilor de construire a drumului forestier se va amenaja o organizare de șantier. Organizarea de şantier nu necesită lucrări deosebite. Amplasamentul pentru organizarea de şantier va permite parcarea utilajelor folosite la lucrări, amplasarea unui vagon dormitor pentru cazarea muncitorilor, o toaletă ecologică şi a unui container pentru depozitarea altor materiale necesare.

Organizarea de şantier se va amplasa pe teren pus la dispoziție de beneficiar la punctul  inițial  al  drumului,  teren  fără  vegetație  forestieră  şi  liberă  de  construcţii,  cu  o suprafaţă relativ mică (max. 400 mp).

Materialele necesare se vor depozita într-un container special. Carburanţii pentru utilaje (motorină) se va depozita în butoaie metalice în locuri special amenajate. De asemenea  materialele  de  construcţii  precum  şi  întreţinerea  curentă  a  utilajelor  se  vor face  în  locuri  special  amenajate  nepermiţând  împrăştierea  materialelor  combustibililor, lubrifianţilor şi rezidurilor la întâmplare.

A.9. Durata , construcției, funcționării, dezafectarea şi eşalonarea perioadei de implementare a proiectului

Pentru realizarea proiectului, de la momentul obtinerii finantarii si pana in momentul realizarii efective si al diseminarii rezultatelor, se estimeaza o durata de 24 luni.

Sunt prevazute doua etape:

Etapa I Etapa pregatitoare

Etapa II	Realizarea efectiva

Cele doua etape contin activitatile descrise mai jos. In tabel sunt prezentate termenele estimate pentru realizarea etapelor si activitatilor.

Etapa I Etapa pregatitoare

Activitatea I.1. Proiectare tehnica

Este prevazuta elaborarea: proiectului tehnic, a detaliilor de executie, a proiectului de autorizare a constructiilor.

Activitatea I.2. Organizarea Unitatii de Implementare a Proiectului

In ceea ce priveste activitatea de organizare a Unitatii de Implementare a Proiectului se urmareste:

- stabilirea termenelor de referinta, proceduri de lucru, fise de post pentru toti membrii echipei de implementare a proiectului

- stabilirea contactelor necesare pentru implementarea proiectului.

Activitatea I.3. Organizarea licitatiilor pentru achizitia de lucrari, servicii, dotari Organizarea licitatiilor pentru achizitia de lucrari cuprinde urmatoarele activitati:

- elaborarea documentelor de licitatie (Instructiuni catre ofertanti si Caiete de sarcini) pentru lucrarile de constructie si realizare materiale publicitare

- elaborarea caietului de sarcini pentru achizitia serviciului de inspectie de santier

  - lansare licitatie pentru lucrari de constructie, pentru serviciul de inspector de santier, realizare materiale publicitare

  - organizare licitatie si selectie ofertanti

- incredintare executie lucrari

- contractare lucrari

- lansare licitatie pentru inspector de santier

- selectia inspectorului de santier

- contractarea de prestari servicii.

Etapa II Realizarea efectiva

Activitatea II.1 Realizare infrastructura drumuri

Subactivitatea II.1.1 Realizarea lucrarilor de modernizare a drumurilor

- Obtinerea autorizatiei de constructie

- Organizarea de şantier

- Trasarea lucrarilor

- Lucrari de terasamente

- Aşternerea şi nivelarea pietrei sparte întru-unul sau mai multe straturi până la  grosimea prescrisă;

- Stropirea straturilor cu apă;

- Compactarea cu cilindrul compresor până la stabilirea gradului de compactare;

- Completări ale nivelului straturilor acolo unde este necesar cu materiale de aport  şi apoi recompactarea acestora.

- Săpăturile pentru fundația podețulu

- Săpăturile pentru fundațiile racordărilor

- Turnarea fundației podețului

- Turnarea fundațiilor racordărilor

- Amplasarea tuburilor prefabricate pe fundație îmbinarea şi fixarea lor în poziția proiectată

- Etanşarea rosturilor de îmbinare a tuburilor

- Executarea hidroizolației la tuburi

- Execuția elevațiilor timpanelor care vor îmbrăca extremitățile tubului

- Execuția aripilor timpanelor, a camerei de priză şi a pereului din aval

- Aşternerea şi compactarea manuală a umpluturii pe podeț

- Rostuirea zidăriei şi pereurilor din piatră brută

- Remedierea defectelor de turnare la betoane pe fețele văzute.

- Eventuale remedieri/completari

- Amenajări pentru protecția şi refacerea mediului

- Receptie finala

- Desfiintare organizare de santier

Subactivitatea II.1.2 Desfasurarea activitatii de supraveghere executie proiect

(Dirigentie de santier)

- urmarirea lucrarilor, a cantitatilor si calitatii materialelor utilizate;

- aprobarea efectuarea platilor catre executant;

- aprobarea modificarilor si variatiile necesare;

- urmarirea calitatii lucrarilor si respectarea graficului de timp;

Subactivitatea II.1.3 Activitatea de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul desfasurarii lucrarilor de executie

Subactivitatea II.1.4 Activitatea de asistenta tehnico-economica (consultanta management investitie) din partea proiectantului

Activitatea II.2. Monitorizarea si evaluarea interna a implementarii proiectului

Monitorizarea si evaluarea proiectului in vederea respectarii termenelor	de realizare a activitatilor, conform graficului de implementare se va face saptamanal, de catre membrii echipei. Pe baza acestei activitati, membrii echipei vor completa fise saptamanale de monitorizare si vor verifica progresul inregistrat, comparativ cu planul de lucru. Evaluarea interna se va face lunar, in cadrul unor intalniri organizate impreuna cu partenerii, si dupa caz, cu reprezentanti ai Autoritatii Contractante si ai Proiectantului.

| Indicatori | Luna 1 | Luna 2 | Luna 3 | Luna 4 | Luna 5 | Luna 6 | Luna 7 | Luna 8 | Luna 9 | Luna 10 | Luna 11 | Luna 12 | Luna 13 | Luna 14 | Luna 15 | Luna 16 | Luna 17 | Luna 18 | Luna 19 | Luna 20 | Luna 21 | Luna 22 | Luna 23 | Luna 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa I – Etapa pregătitoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 1.1 Organizarea Unitatii de Implementare a Proiectului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 1.2 Organizarea licitatiilor pentru achizitia de lucrari, servicii, dotari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 1.3 Proiectare tehnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa II- Realizare efectivă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea II.1 Realizarea lucrarilor de modernizare a drumurilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subactivitatea II.1.2 Desfasurarea activitatii de dirigntie de santier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subactivitatea II.1.3 Activitatea de asistenta tehnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subactivitatea II.1.4 Activitatea de asistenta tehnico- economic (consultanta management investitie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea II.2 Monitorizarea si evaluarea interna a implementarii proiectului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Caracterul şi specificul activităților propuse sunt adecvate şi în concordanță cu obiectivele proiectului. Activitățile sunt realiste şi pot fi realizate cu resursele disponibile în cadrul proiectului şi se apreciază că pot conduce la rezultatele estimate.

Planul de acțiune stabilit în prezentul studiu de fezabilitate este însuşit şi aprobat de către solicitant prin Hotărârea Consiliului de Administratie nr. 22/22.05.2011 (anexata). Durata şi succesiunea activităților sunt în concordanță cu obiectivele   	Masurii 125 - „Îmbunătățirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”, Submăsura 125 b - "Îmbunătățirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea silviculturii

La finele activității de construire a drumului forestier se vor desfășura activități de refacere a cadrului natural. Porţiunile de taluz de rambleu şi debleu situate în zonele din pădure, vor fi plantate cu specii, iar porţiunile situate în afara pădurilor vor fi plantate cu arbuşti şi iarbă care să asigure stabilitatea versanţilor

A.10 . Activități care vor fi generate ca rezultat al implementării proiectului

Prin construirea drumului forestier se asigură exploatarea raţională şi în condiţii optime a masei lemnoase, posibilitatea recoltării produselor accesorii din zonă, precum şi tratamentele silviculturale şi de îngrijire a arboretelor. Activitatea ce se va desfăşura după realizarea drumurilor forestiere este operațiunea de transport a masei lemnoase recoltate cu mijloace auto.

Obiectivul principal fiind accesibilizarea unor noi suprafețe de pădure, este firească o intensificare a lucrărilor de exploatare a masei lemnoase pe suprafața deservită, având ca efect modificări ale structurii arboretelor.

Ținând cont de faptul că noul drum deschide noi posibilități de introducere a unor resurse importante de masă lemnoasă în circuitul economic, fără respectarea unui minim de măsuri și reglementări se poate ajunge în situația concentrărilor tăierilor de masă lemnoasă, cu extragerea unor volume mari de pe suprafețe accesibile, având ca efect degradarea sau perturbarea habitatelor naturale. Este necesară astfel impunerea și respectarea unui set de reglementari privind amplasarea tăierilor, momentul intervențiilor în arborete și modul de regenerare a acestora. Aceste reglementări se regăsesc în amenajamentul silvic, respectarea acestuia având caracter obligatoriu.

Amplasarea masei lemnoase și tipul tăierilor se vor face ținând cont de prevederile amenajamentului silvic ceea ce asigură o structură a fondului forestier echilibrată pe specii și clase de vârstă, pentru asigurarea continuității pădurii și îndeplinirea funcțiilor atribuite acesteia, fiind asigurat statutul favorabil de conservare a habitatelor protejate.

Ecosistemele din vecinătatea drumului sunt administrate conform amenajamentelor silvice întocmite pe baza legislației în vigoare privind amenajarea fondului forestier național şi a prescripțiilor pentru ariile protejate. Sintetic, activitățile generate sunt:

• facilitarea aplicării amenajamentului silvic, respectarea căruia are caracter obligatoriu;

• transportul masei lemnoase;

• transport persoane (personal silvic, muncitori silvici, turiști, culegători de fructe și ciuperci, vânători, etc.).

Drumurile forestiere ce sunt propuse pentru constructie au o frecventa medie de circulatie si vor contribui direct sau indirect la:

-asigurarea exploatarii, integritatii si dezvoltarii judicioase a fondului forestier

-asigurarea stabilitatii, cresterii	si	eficacitatii	functionale a ecosistemelor forestiere

-reconstructia padurilor care au devenit sau risca sa devina necorespunzatoare  din punct de vedere ecologic si economic

-gestionarea durabila a terenurilor forestiere

-conservarea biodiversitatii si protectia mediului

-dezvoltarea ofertei de servicii si produse ale padurii, altele decat lemnul

  - dezvoltarea economica a zonei prin atragerea de investitori din domeniul economic

  - accesul in zona cu masini si utilaje necesare transportului de material lemnos, produse ale padurii, turism, etc

  - posibilitatea interventiei in zona cu utilaje in cazuri de urgenta

-legatura zonei silvice cu comuna Măneciu si drumurile principale de comunicatie

-utilizarea ca exemplu de buna practica si in alte zone din judetul Prahova sau   	din tara

A.11 . Caracteristicile proiectelor existente, propuse sau aprobate ce pot genera impact cumulativ cu proiectul propus.

In zona nu se cunosc alte proiecte ce ar putea genera efecte cumulate cu proiectul   	propus.

Efectul cumulat cu activitățile din zonă am putea menționa exploatarea nerationala a pădurii si activitatea de vanatoare.

Avand in vedere ca	aceste activitati sunt planificate in amenajamentul silvic, ele   respecta prevederle acestuia si nu produc un efect cumulativ.

A.12 Date privind aria naturala protejata de interes comunitar: suprafață, tipuri de ecosisteme, tipuri de habitate şi speciile care pot afecta prin implementarea proiectului propus

Proiectul propus este încadrat partial in Situl de Importanță Comunitară ROSCI0038 Ciucaş

Fig. Amplasarea obiectivului față de limitele sitului ROSCI 0038 Ciucaş

  - Informatii privind Situl de Importanta Comunitara ROSCI0038-Ciucas

    - Suprafața sitului

Situl De Importantă Comunitară - ROSCI0038 Ciucaș are suprafață de 21 968,8 ha, situat la est de cursurile superioare ale râurilor Teleajen și Tarlung, județul Brașov (60%) și judetul Prahova (40%).

    - Regiunea biogeografică

Aria protejată mentionată este situată in regiunea biogeografica alpină.

    - Tipuri de habitate în Situl De Importanta Comunitara - ROSCI0038 Ciucas

Tipurile de habitate prezente in situl - ROSCI0038 Ciucas sunt prezentate în tabelul următor, așa cum sunt mentionate în Formularul Standard Natura 2000.

Tabel. Tipurile de habitate prezente in situl - ROSCI0038 Ciucaș

| Tipuri de habitate |  |  |  |  |  | Evaluare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod | PF | NP | Acoperire (ha) | Pesteri (nr.) | Calit. date | AIBICID | AIBIC |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Rep. | Supr. Rel. | Status conserv. | Eval. globala |
| 3220 |  |  | 219 |  | Bună | B | C | B | B |
| 3230 |  |  | 219 |  | Bună | A | C | A | A |
| 3240 |  |  | 219 |  | Bună | B | C | B | B |
| 4060 |  |  | 219 |  | Bună | A | B | A | A |
| 4070 |  |  | 1318 |  | Bună | A | C | A | A |
| 6170 |  |  | 21 |  | Bună | B | B | B | B |
| 6230 |  |  | 1 |  | Bună | B | C | B | B |
| 6430 |  |  | 219 |  | Bună | B | C | B | B |
| 6520 |  |  | 1098 |  | Bună | B | C | B | B |
| 7220 |  |  | 0 |  | Bună | A | B | A | A |
| 8110 |  |  | 2 |  | Bună | C | C | B | B |
| 8120 |  |  | 21 |  | Bună | B | B | B | B |
| 8210 |  |  | 10 |  | Bună | A | C | A | A |
| 9110 |  |  | 659 |  | Bună | B | C | B | B |
| 9130 |  |  | 219 |  | Bună | B | C | B | B |
| 9150 |  |  | 219 |  | Bună | B | C | B | B |
| 9180 |  |  | 21 |  | Bună | B | C | A | B |
| 91E0* |  |  | 219 |  | Bună | A | B | B | B |
| 91Q0 |  |  | 0 |  | Bună | C | C | B | C |
| 91V0 |  |  | 10984 |  | Bună | A | C | A | A |
| 9410 |  |  | 659 |  | Bună | B | C | B | B |
| 9420 |  |  | 659 |  | Bună | A | A | A | A |

In tabel, semnificatia abrevierilor din coloane este urmatoarea:

    - %: procentajul care arată proporția de acoperire a habitatului din suprafața sitului

Ex: 91V0; 50 → 50% din suprafața sitului este acoperit cu tipul de habitat 91V0

    - Reprezentativitatea: gradul de reprezentativitate a tipului de habitat în cadrul sitului

Gradul de reprezentativitate exprimă măsura pentru cât de „tipic”este un habitat, folosindu-se următorul sistem de ierarhizare:

A: reprezentativitate excelentă,

B: reprezentativitate bună

C: reprezentativitate semnificativă,.

D: prezență nesemnificativă.

    - Suprafața Relativă: suprafața sitului acoperit de habitatul natural raportat la suprafața totală acoperită de acel tip de habitat natural în cadrul teritoriului național

Acest criteriu se exprima ca un procentaj „p” ce corespunde următoarelor situații: A: 100  p > 15%, B: 15  p > 2%, C: 2   p > 0%.

    - Stadiul De Conservare: gradul de conservare al structurilor şi funcțiile tipului de habitat natural în cauză, precum şi posibilitățile de refacere/reconstrucție

Sistem de ierarhizare:

A: conservare excelentă, B: conservare bună, C: conservare medie sau redusă

    - Evaluare Globală: evaluarea globală a valorii sitului din punct de vedere al conservării tipului da habitat natural respectiv

Sistemul de ierarhizare fiind următorul:

A: valoare excelentă, B: valoare bună, C: valoare considerabilă

    - Speciile existente in sit care pot fi afectate prin implementarea planului

In tabelul de mai jos sunt prezentate speciile existente in Situl Natura 2000 - ROSCI0038 Ciucaș, enumerate in Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE.

n

Tabel : Specii existente in Situl Natura 2000 - ROSCI0038 Ciucaș, enumerate in Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE

| Specie |  |  |  |  | Populație |  |  |  |  |  | Sit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grup | Cod | Denumire științifică | S | NP | Tip | Marime |  | Unit. masura | Categ. | Calit. date | AIBICID | AIBIC |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Mi | Max. |  | CIRIVIP |  | Pop. | Conserv. | Izolare | Global |
| M | 1352* | Canis lupus(Lup) |  |  | P |  |  |  | R |  | C | B | C | B |
| M | 1355 | Lutra lutra |  |  | P |  |  |  | P |  | C | B | C | B |
| M | 1361 | Lynx lynx(Râs) |  |  | P |  |  |  | P |  | C | B | C | B |
| M | 1324 | Myotis myotis |  |  | P |  |  |  | P |  | C | B | C | B |
| M | 1303 | Rhinolophus hipposideros |  |  | P |  |  |  | P |  | C | B | C | B |
| M | 1354* | Ursus arctos(Urs) |  |  | P |  |  |  | P |  | C | A | C | A |
| A | 1193 | Bombina variegata |  |  | P |  |  |  | C |  | C | A | C | A |
| A | 2001 | Triturus cristatus |  |  | P |  |  |  | P? | DD | D |  |  |  |
| A | 2001 | Triturus montandoni (Triton carpatic) |  |  | P |  |  |  | C |  | B | B | C | B |
| F | 1138 | Barbus meridionalis (Cacruse, moioaga) |  |  | P |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| F | 1163 | Cottus gobio (Zglavoc) |  |  | P |  |  |  | P |  | C | B | C | B |
| I | 1078* | Callimorpha quadripunctaria |  |  | P |  |  |  | R |  | B | B | C | B |
| I | 4014 | Carabus variolosus |  |  | P |  |  |  | R |  | B | B | C | B |
| I | 4057 | Chilostoma banaticum |  |  | P |  |  |  | P |  | B | B | A | B |
| I | 4036 | Leptidea morsei |  |  | P |  |  |  | P |  | B | B | C | B |
| I | 1087* | Rosalia alpina |  |  | P |  |  |  | R |  | C | B | C | B |
| P | 4070* | Campanula serrata |  |  | P |  |  |  | C |  | C | A | C | A |
| P | 1920 | Cypripedium calceolus |  |  | P |  |  |  | R |  | B | A | C | A |
| P | 1758 | Ligularia sibirica |  |  | P |  |  |  | R |  | C | A | C | A |
| P | 1379 | Mannia triandra |  |  | P |  |  |  | C |  | A | B | C | B |

Notă:

In tabel, semnificatia abrevierilor din coloana Rezidenta este urmatoarea:

R: specie rara; V: specie foarte rara; C: specie comuna; P: semnifica prezenta speciei

In tabel, semnificatia abrevierilor din coloane Populație, Conservare, Izolare şi Evaluare globală este urmatoarea:

- Populație: mărimea şi densitatea populației speciei prezente din sit în raport cu populațiile prezente pe teritoriul național

Acest criteriu se exprima ca un procentaj „p” ce corespunde următoarelor situații: A: 100  p > 15%, B: 15  p > 2%, C: 2  p > 0%, D: populație nesemnificativă

- Conservare: gradul de conservare a trăsăturilor habitatului care sunt importante pentru

speciile respective şi posibilitățile de refacere

Sistem de ierarhizare:

A: conservare excelentă, B: conservare bună, C: conservare medie sau redusă

- Izolare: gradul de izolare a populației prezente în sit față de aria de răspândire normală a speciei

Este folosită următoarea clasificare:

A: populație (aproape) izolată,

B: populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C: populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă

- Global: evaluarea globală a valorii sitului pentru conservarea speciei respective

Sistemul de ierarhizare fiind următorul:

A: valoare excelentă, B: valoare bună, C: valoare considerabilă.

  - Alte specii importante de flora si fauna din Situl De Importantă Comunitară - ROSCI0038 Ciucaș

In Situl De Importantă Comunitară - ROSCI0038 Ciucaș sunt prezente și alte specii importante de plante, acestea fiind inscrise în tabelul 70. Tabelul contine și date privind populatia acestora din sit, precum și motivul pentru care s-a inclus în lista fiecare specie, respectiv:

Tab. Alte specii importante de flora si fauna din Situl De Importanta Comunitara - ROSCI0038 Ciucaș

| Specii |  |  |  |  | Populație |  |  |  | Motivație |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grup | Cod | Denumire științifică | S | NP | Mărime |  | Unit. măsură | Categ. | Anexa |  | Alte categorii |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Min | Max |  | CIRIVIP | IV | V | A | B | C | D |
|  |  | Hesperis matronalis ssp. moniliformis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
|  |  | Larix decidua ssp. carpatica |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
|  |  | Onobrychis montana ssp. transsilvanica |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| M |  | Arvicola terrestris scherman |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| M | 2644 | Capreolus capreolus (Căprior) |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  | X |  |
| M | 2645 | Cervus elaphus (Cerb-nobil) |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  | X |  |
| M |  | Felis silvestris cretensis |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  | X |  |
| M | 1357 | Martes martes (Jderul-de-copac) |  |  |  |  |  | P |  | X |  |  | X |  |
| M |  | Micromys minutus (Soarecele-pitic |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| M | 1341 | Muscardinus avellanarius |  |  |  |  |  | P | X |  |  |  | X |  |
| M |  | Myoxus glis |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  | X |  |
| M | 2597 | Neomys fodiens |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  | X |  |
| M | 1326 | Plecotus auritus (Liliacul-urechiat- brun) |  |  |  |  |  | R | X |  |  |  | X |  |
| M | 1329 | Plecotus austriacus |  |  |  |  |  | R | X |  |  |  | X |  |
| M | 1369 | Rupicapra rupicapra |  |  |  |  |  | R |  | X |  |  | X |  |
| M | 2599 | Sorex araneus |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  | X |  |
| A | 1283 | Coronella austriaca |  |  |  |  |  | R | X |  |  |  | X |  |
| A | 1203 | Hyla arborea |  |  |  |  |  | P | X |  |  |  | X |  |
| A | 2424 | Lacerta vivipara |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  | X |  |
| A | 1256 | Podarcis muralis |  |  |  |  |  | R | X |  |  |  | X |  |
| A | 1209 | Rana dalmatina |  |  |  |  |  | P | X |  |  |  | X |  |
| A | 1213 | Rana temporaria |  |  |  |  |  | C |  | X |  |  | X |  |
| A | 2353 | Triturus alpestris |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| A | 2357 | Triturus vulgaris |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  | X |  |
| A | 2473 | Vipera berus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| F |  | Salmotrutta fario(Pastrav) |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  | X |
| I |  | Alopia canescens |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| I |  | Alopia anescens ambigua |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| I |  | Alopia anescens caesarea |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| I |  | Alopia anescens haueri |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| I |  | Alopia anescens mauritii |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| I |  | Alopiaelenae ciucasiana |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| I |  | Alopiahelenae helenae |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  | X |
| I |  | Alopia nefasta |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| I | 1091 | Astacus astacus |  |  |  |  |  | R |  | X |  |  | X |  |
| I |  | Campodea magna |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| I |  | Deroceras sturanyi |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| I |  | Deroceras turcicum |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| I |  | Erebia epiphron |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| I | 1069 | Erebia sudetica |  |  |  |  |  | R | X |  |  |  | X |  |
| I |  | Figites elongatus |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| I | 1052 | Hypodryas maturna |  |  |  |  |  | R | X |  |  |  | X |  |
| I |  | Panthea coenobita |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| I |  | Pipiza fasciata |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| I |  | Xestia ashworthii candelarum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| I |  | Zygaena exulans |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Abies alba(Brad) |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Achillea oxyloba ssp. schurii |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Aconitum lycoctonum ssp. moldavicum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Allium victorialis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Alopecurus pratensis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Androsace villosa |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Angelica archangelica |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Anthemis tinctoria ssp. fussii |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Armeria alpina |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P | 1762 | Arnica montana(Arnică) |  |  |  |  |  | C |  | X |  |  | X |  |
| P | 1763 | Artemisia eriantha |  |  |  |  |  | R |  | X |  |  |  | X |
| P |  | Asplenium adiantum-nigrum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Campanula carpatica |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Campanula cochlearifolia |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Campanula patula ssp. abietina |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  | X |
|  |  | Campanula transsilvanica |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Centaurea pinnatifida |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Cephalanthera damasonium |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Cephalanthera longifolia |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Cephalanthera rubra |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Cerastium arvense ssp. lerchenfeldianum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Cerastium cerastoides |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Cerastium transsilvanicum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Chamorchis alpina |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Chimaphila umbellata |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Cirsium furiens |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Coeloglossum viride |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Corallorhiza trifida |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Cotoneaster nebrodensis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Crepis sibirica |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Crocus banaticus |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Dactylorhiza cordigera |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Dactylorhiza incarnata |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Dactylorhiza maculata |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Dactylorhiza sambucina |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Daphne blagayana |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Dianthus spiculifolius |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Dianthus tenuifolius |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Doronicum carpaticum |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Epipactis helleborine |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Epipactis palustris |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Eritrichium nanum ssp. jankae |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Erysimum witmannii |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Festuca amethystina |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Festuca carpatica |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Festuca versicolor |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P | 1866 | Galanthus nivalis |  |  |  |  |  | R |  | X |  |  | X |  |
| P |  | Gentiana punctata |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Gentiana tenella |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Gymnadenia conopse |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Hepatica transsilvanica |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Heracleum carpaticum |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Heracleum palmatum |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Hesperis matronalis ssp. candida |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Hesperis nivea |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Hesperis oblongifolia |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Hutchinsia alpina ssp. brevicaulis |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Jovibarba heuffelii |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Koeleria macrantha |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Leontopodium alpinum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Leucorchis albida |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Linum perenne ssp. extraaxillare |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Listera cordata |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Lonicera caerulea |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P | 5104 | Lycopodium annotinum |  |  |  |  |  | R |  | X |  |  | X |  |
| P |  | Narcissus poeticus ssp. radiiflorus |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Neottia nidus-avis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Nigritella nigra ssp. nigra |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Nigritella nigra ssp. rubra |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Onobrychis montana ssp. montana |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Ophioglossum vulgatum |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Orchis mascula ssp. signifera |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Orchis militaris |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Orchis morio |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Orchis ustulata |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Phyteuma confusum |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Pinus mugo |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Pinus sylvestris(Pin ) |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Plantago gentianoides |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Platanthera chlorantha |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Pleurospermum austriacum |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Primula elatior ssp. leucophylla |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Ranunculus carpaticus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Ranunculus thora |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Rhododendron myrtifolium |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Rumex scutatus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Salix hastata |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Salix retusa |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Saxifraga bryoides |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Saxifraga mutata ssp. demissa |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Saxifraga pedemontana ssp. cymosa |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Scabiosa lucida ssp. lucida |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Sorbus graeca |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Taxus baccata |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Thesium kernerianum |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Thlaspi dacicum ssp. dacicum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Thymus bihoriensis |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Thymus comosus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Traunsteinera globosa |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Trinia glauca |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P | 2323 | Typha shuttleworthii |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Veronica baumgartenii |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Viola dacica |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Viola tricolor(Trei frați pătați) |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Waldsteinia geoides |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |

In tabel, semnificatia abrevierilor din coloana Categorie este urmatoarea:

B: păsări; M: mamifere; A: amfibieni; R: reptile; F: peşti; I: nevertebrate; P: plante

A.13. Date despre prezența, localizarea, populația şi ecologia speciilor de interes comunitar prezente pe suprafața şi în vecinătatea proiectului propus şi menționate în formularul standard al ariei naturale protejate de interes comunitar. Situl de Importanta Comunitara ROSCI0038-Ciucas

Suprafața luată în studiu se suprapune parțial cu aria protejata ROSCI0038-Ciucas

  - Tipuri de habitate

    - Habitate prezente pe suprafata Amenajamentului Silvic

Corespondența între tipurile de pădure naturale (descrise de Paşcovchi şi Leandru în 1958) şi cele de habitate de importanță comunitară („habitate Natura 2000” ), s-a făcut  conform lucrării „Habitatele din România – Modificări conform amendamentelor propuse de România şi Bulgaria la Directiva Habitate (92/43/EEC)” (Doniță et al. 2005b). Această corespondență este prezentată în tabelul următor.

Tabel: Habitate N2000 prezente pe suprafata Amenajamentelor Silvice, ce se suprapune cu Situl Natura 2000 ROSCI0038 Ciucaș

În cadrul proprietății S.C. BLUEFOREST DEVELOPMENT S.R.L. din comuna Măneciu, județul Prahova, în celelalte parcele din trupul Buzoianu (u.a.-urile 61 – 70) care nu sunt în cadrul sitului ROSCI0038, habitatul 91V0 se regăseşte pe suprafețe mari (283,4 ha) şi este tratat cu aceeaşi grijă şi preocupare cu care este tratat în cadrul sitului Natura 2000 menționat. Diminuarea suprafeței habitatului 91V0 din cadrul sitului ROSCI0038 ocazionată de realizarea drumului forestier Dudu-Scurtu propus va fi compensată pe deplin de existența aceluiaşi tip de habitat în restul suprafeței deținute de S.C. BLUEFOREST DEVELOPMENT S.R.L. în comuna Măneciu, județul Prahova.

Mamifere de interes si amfibieni comunitar

Ursus arctos (Urs brun)

Descriere şi identificare: Ursul este un animal masiv, având o lungime de 2-2.2m, o înălțime la greabăn de 1m, iar greutatea medie fiind de 250 kg., femelele fiind mai mici, având în general până la 200 kg. Ursul are o variație sezonieră semnificativă a greutății, în perioada de toamnă greutatea fiind cu peste 20% mai mare decât primăvara devreme, datorită rezervelor de grăsime necesare somnului de iarnă

Capul este masiv, cu botul relativ scurt şi urechile mici şi rotunde. Culoarea generală a blănii este brună, variind de la brun- cenuşiu deschis până la negru, la urşii tineri fiind prezent un guler deschis la culoare în zona gâtului. Coada este foarte scurtă, de cca. 5-10 cm., la exemplarele mature existând, de cele mai multe ori, o cocoaşă specifică, mai proeminentă la masculi.

Dintre simțuri, cel mai dezvoltat este mirosul, urmat de auz, văzul fiind mai slab dezvoltat Ursul este un animal plantigrad, membrele fiind puternice iar ghearele fiind proeminente (10cm). Urma tipar este inconfundabilă, urma posterioară semănând cu cea a omului iar cea anterioară fiind mai lată şi rotunjită

Habitat: Ursul este un animal tipic al pădurilor montane întinse şi liniştite din cuprinsul arcului carpatic, preferând amestecurile de răşinoase şi foioase, bogate în specii arbustive şi vegetație erbacee. Fiind un animal omnivor de talie mare, ursul are nevoie de o bază trofică diversă şi abundentă, preferând habitate în care se găsesc specii de fag, gorun, stejar, precum şi scoruş sau diverşi arbuşti şi specii erbacee, cu bulbi şi rizomi.

În teritoriul său, ursul are nevoie de zone cu stâncării, pentru bârloagele din perioada de iarnă. Dacă asemenea zone nu există în teritoriul său, ursul îşi amenajează bârloagele sub arbori doborâți, rădăcini sau cioate.

Dintre habitatele prioritare la nivel european prezente în România şi preferate de urs enumerăm: Păduri de fag de tipul Luzulo-Fagetum (9110) şi Asperulo – Fagetum (9130), Păduri ilirice de Fagus silvatica (91K0) şi Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (9410).

Populatie: Ca şi în cazul celorlalte specii de carnivore mari din România, populația de urs de la noi a cunoscut o evoluție ascendentă în ultimii 50 de ani. În prezent, populația de urs la nivelul tarii este relativ stabilă, existând o uşoară tendință de descreştere. Mărimea populației este estimată la 4500

– 5000 de exemplare, existând o puternică tendință de supraestimare (efectivele oficiale estimate fiind de cca. 6500 de exemplare).

Ecologie: Ursul este un animal nocturn, dar, în zonele unde nu este deranjat, el este activ şi în timpul zilei. În perioada de toamnă, el face deplasări lungi până în zonele de foioase, în special în făgete şi gorunete, dar şi în zonele cu pomi fructiferi.

Este un animal solitar, doar în perioada de împerechere (mai-iunie) putând fi observați masculii şi femelele împreună. După o perioadă de gestație de 7-8 luni, din care există o perioadă latentă de 4-5 luni, ursoaica dă naştere, într-un bârlog, la 2-3 pui care au dimensiuni reduse (20-25 cm şi o greutate de până la 500g). Aceste dimensiuni reduse ale puilor sunt o adaptare la faptul că puii se nasc în perioada de iarnă iar ursoaica îi hrăneşte din rezervele de grăsime acumulate toamna. Puii rămân împreună cu ursoaica până la vârsta de 1.5-2 ani, aceştia fiind protejați cu atenție de către mama lor. Maturitatea sexuală este atinsă la 3 ani în cazul femelelor şi la 4 ani în cazul masculilor, longevitatea urşilor fiind de 15-25 de ani.

Ursoaica cu pui evită contactul cu alți urşi, în special cu masculii, deoarece aceştia pot adesea ucide puii pentru a determina ursoaica să intre mai devreme în călduri. Urşii maturi au un teritoriu de mărime variabilă (10 – 100 km2), această variație depinzând mult de calitatea habitatului (adăpost, linişte şi hrană).

Ursul evită contactul cu omul, dar fiind un animal oportunist, el foloseşte toate mijloacele disponibile pentru a se hrăni. În acest context, el poate intra în conflict cu omul în diferite situații ca de exemplu: prădarea asupra animalelor domestice, distrugerea culturilor agricole şi a pomilor fructiferi, hrănirea cu deşeuri menajere aflate în apropierea pădurii, etc.

Masuri de management la nivel national: În cuprinsul arealului său vast, ursul este considerat de IUCN ca fiind o specie fără amenințări directe, care are o răspândire largă şi efective semnificative în anumite zone.

În România, prin contradicție cu statutul său de specie strict protejată (pe baza legislației europene), mărimea efectivelor de urs față de un nivel considerat optim este controlată prin activități de vânătoare. În acest sens, se realizează estimări anuale ale efectivelor în perioada de primăvară şi sunt stabilite cote anuale pentru exemplarele vânate. Această contradicție trebuie soluționată în perioada următoare, în sensul de a armoniza statutul de conservare a speciei cu situația existentă în teren. Astfel, atât pe baza pagubelor produse de specie, cât şi pe baza estimărilor populației, se poate stabili un sistem care să asigure atât conservarea pe termen mediu şi lung a speciei, precum şi continuarea activităților de vânătoare. În acest sens, se impun măsuri urgente de îmbunătățire a metodologiei de estimare a mărimii populației, a tendinței de evoluție a acesteia, precum şi de cuantificare a pagubelor produse de specie.

Interesul cinegetic pentru urs este foarte ridicat, ceea ce poate contribui, printr-un management adecvat, la consolidarea statutului de conservare a speciei. Pe de altă parte, managementul actual al speciei conduce şi dezvoltările socio-economice vor duce, pe termen mediu, la un regres al populației din România.

Canis lupus (Lup)

Descriere şi identificare: Lupul este o specie de canide de talie mare, având o lungime medie a corpului de 1.5 m., coada fiind de 35-45 cm. Înălțimea medie la greabăn este de 80 cm., iar greutatea este de 30-45 kg., masculii fiind mai mari decât femelele.

Capul este masiv, cu botul ascuțit, urechile relativ scurte şi o privire caracteristică datorată poziției oblice a ochilor. Culoarea blănii este variabilă, de la cenuşiu deschis la cenuşiu roşcat. Caracteristice pentru lup sunt coada cu vârful negru şi pata neagră situată la mijlocul cozii. Picioarele sunt înalte, puternice, ceea ce îi permite o deplasare uşoară, la trap. Urma tipar este asemănătoare cu cea a câinelui, dar este mai alungită şi mai mare. În teren, urma pârtie a lupului este caracterizată de faptul că acesta calcă pe urmele picioarelor anterioare, toți membrii unei haite călcând pe o singură pereche de urme. Traiectoria urmelor este rectilinie, cu mici abateri în cazul depăşirii unor obstacole.

Habitat: Este un animal care trăieşte în păduri relativ întinse, în zonele de deal şi munte, neavând cerințe specifice pentru anumite habitate forestiere. În acest context, lupul preferă zonele care îi oferă o bază trofică abundentă, constituită atât din animale sălbatice cât şi domestice. Este prezent în toate ecosistemele forestiere de deal şi de munte de la noi, uneori fiind prezent chiar şi în trupurile mari ale pădurilor de câmpie, precum şi în Delta Dunării. Utilizează zone largi de cca. 100 km2, în cuprinsul cărora se pot găsi atât păduri cât şi pajişti sau fânețe.

Populatie: Nivelul minim al populației (cca. 1500 exemplare) a fost atins în perioada 1960 – 1970, atunci când a existat o campanie puternică de combatere a lupului. A urmat apoi o creştere a populației, iar acum populația de lupi din România are o evoluție stabilă, cu o uşoară tendință de descreştere, fiind estimată la cca. 2000 - 2500 de exemplare. Efectivele oficiale sunt considerate ca fiind supraestimate (cca. 4000 de exemplare), fapt care se datorează tendinței de înregistrare dublă sau multiplă a lupilor localizați în zone învecinate.

Odată cu dezvoltarea activităților umane în natură şi fragmentarea habitatelor lupului, această specie va cunoaşte un regres populațional semnificativ.

Ecologie: Lupii sunt animale sociabile, trăind în haite constituite din 4-8 exemplare adulte. Mărimea haitei variază în funcție de hrana existentă, mărimea prăzii, tipul de habitat şi anotimp. Haita este condusă de perechea alfa, alcătuită din masculul şi femela dominantă, care sunt singurii care se reproduc. Sezonul de împerechere este în ianuarie-februarie, iar după o perioadă de gestație de 60-65 de zile, femela dă naştere la 4-7 pui care sunt crescuți atât de femelă cât şi de mascul, ajutați de întreaga haită. Maturitatea sexuală este atinsă la vârsta de doi ani, lupoaica intrând anual în călduri. Longevitatea este de 12-15 ani, majoritatea exemplarelor nedepăşind vârsta de 10 ani.

Culcuşul este amplasat în zone liniştite, de obicei sub rădăcina unui arbore doborât, scorburi, adâncituri de teren, localizate în apropierea unor surse de apă şi, de preferință, pe expoziții însorite.

Teritoriul unei haite este destul de întins, variind de la 50 km2 la 150 km2, limitele teritoriului fiind marcate prin vectori odorizanți şi fiind, în general, respectat de celelalte haite învecinate. În acest teritoriu pot exista şi exemplare solitare foarte tinere sau bătrâne.

Comunicarea între indivizi se realizează prin urlet, care se poate auzi de la distanțe apreciabile. Lupul are o viață socială complexă, în cadrul fiecărei haite existând o ierarhizare strictă.

Dintre simțuri, cel mai dezvoltat este mirosul, urmat de auz şi de văz. Astfel, lupul este un animal foarte precaut, care evită contactul cu omul, adaptându-se uşor diferitelor condiții din teren.

Este un prădător cu spectru larg, care include atât mamifere mici şi insecte dar şi mamifere de talie mare, consumând în acelaşi timp şi cadavrele prăzilor ucise de alte specii. În acest context, trebuie subliniat rolul de selecție pe care îl exercită lupul în ecosistemele forestiere, în general, prada sa predilectă fiind constituită din exemplare slăbite, bolnave, bătrâne sau neexperimentate, care pot fi ucise mai uşor, cu un consum energetic mult redus.

Interacțiunile cu activitățile umane constau din prădarea asupra turmelor de animale domestice şi competiția cu vânătorii pentru speciile de ierbivore.

Masuri de management la nivel national: În cuprinsul arealului său vast, lupul este considerat de IUCN ca fiind o specie fără amenințări directe, cu o distribuție vastă şi cu efective semnificative în anumite zone.

Atât în legislația europeană cât şi în cea românească, lupul este considerat specie protejată. În România, anual sunt vânate cca. 250 – 300 de exemplare, pe baza unor autorizații emise în prealabil. Populația de lupi este estimată anual de către administratorii fondurilor de vânătoare, în ultimii ani constatându-se o tendință accentuată de supraestimare.

Măsurile de conservare luate în prezent sunt reprezentate de: estimarea anuală a populației şi controlul braconajului.  În viitor sunt necesare următoarele măsuri de conservare: studii detaliate privind eco-etologia speciei în condițiile din România, în special legate de mărimea şi tendințele de evoluție a populației de lupi, precum şi implementarea unui plan de management la nivel național care să urmărească reducerea braconajului şi controlul activităților de vânătoare, conştientizarea opiniei publice privind conservarea speciei, precum şi compensarea pagubelor produse sectorului zootehnic

Lynx lynx (Râs)

Descriere şi identificare: Râsul eurasiatic este cea mai mare specie de felide din Europa. El are membrele relativ lungi, laba piciorului având o conformație care îi permite să se deplaseze cu uşurință în zăpada adâncă. Statura sa este cuprinsă între 50-75 cm la greabăn, corpul fiind relativ subțire iar capul mic şi rotund. Greutatea este curpinsă între 15 – 30 kg., masculii (20-30 kg) fiind în general mai mari decât femelele (15-20 kg). În natură, prezența râsului se poate identifica mai ales după urmele rotunde, de mărimea urmei unui câine dar fără gheare imprimate în urma tipar. Blana este de culoare galbenă–roşcată cu pete închise la culoare. Pe partea interioară a picioarelor şi pe abdomen, aceste pete sunt mai puțin proeminente iar culoarea blănii este mai deschisă. Coada este scurtă, cu vârful de culoare închisă. Pe cap, râsul prezintă favoriți de culoare deschisă, formați din peri lungi, iar în vârful urechilor are un smoc de peri lungi şi închişi la culoare.

Habitat: Râsul preferă liniştea oferită de masivele forestiere întinse, cu relief accidentat şi poieni intercalate. Culmile scurte şi abrupte îi permit observarea prăzii şi facilitează deplasarea în teren. Toate tipurile de vegetație forestieră care oferă posibilități de observare, pândă şi vânare a prăzii sunt preferate de către râs. În România, râsul este prezent de la 200 m la 1800 m altitudine, mai ales în zonele care oferă condiții optime pentru căprior, principala specie pradă. La nivel național, râsul este semnalat pe cca. 42000 km2. Printre habitatele prioritare la nivel european în care se găseşte râsul din România enumerăm: Păduri acidofile de Picea abies din zona montană (9410), Păduri de  Larix decidua şi/sau Pinus cembra din zona montantă (9420), Vegetație forestieră mediteraneeană cu Pinus nigra ssp. Banatica (9530).

Populatie: În ultimul secol, populația de râs din România a cunoscut o evoluție ascendentă, de la cca. 150 de exemplare în perioada 1930-1940 la peste 1000 de exemplare în prezent. În ultimul deceniu, această evoluție ascendentă s-a atenuat, populația fiind stabilă, mărimea ei fiind estimată la cca. 1100 – 1300 de exemplare. Datorită influenței negative a activităților umane, considerăm că tendința de evoluție este descendentă.

Populația de râşi din România este estimată anual de către autorități. Există tendințe de supraestimare a populației de râs (estimările oficiale sunt de cca. 1800 indivizi), atât datorită lipsei informațiilor privind ecologia speciei cât şi a modului de realizare a acestor estimări.

Ecologie: Râşii sunt animale solitare, pe teritoriul unui mascul găsindu-se două sau trei femele cu pui, care stau împreună din primăvară şi până la sfârşitul toamnei. Anual, femela naşte 1-4 pui, care stau în vizuină în primele luni de viață. Atunci când puii sunt abandonați de femelă, la sfârşitul toamnei, de cele mai multe ori ei rămân împreună pe durata iernii. Teritoriile râşilor sunt apărate de intruşii de acelaşi sex iar mărimea teritoriului unui exemplar adult de râs este de cca. 40 - 55 km2. Prada principală a râsului este căpriorul, urmat de iepuri, exemplare tinere de cerb, capra neagră şi mai puțin mistrețul sau diferite alte specii de animale. Consumă, în general, doar părți din prada ucisă, restul fiind consumat de alți prădători sau de speciile necrofage.

Deşi este considerată o specie care poate fi văzută destul de rar, râsul este un animal curios, care se apropie de aşezările omeneşti dar evită contactul cu omul. Datorită auzului foarte bine dezvoltat, râsul reuşeşte să evite întâlnirile directe cu omul, preferând liniştea oferită de pădure. Pagubele produse de râs sectorului zootehnic sunt neînsemnate, mai ales din cauza faptului că turmele de animale domestice (în special oi şi capre) sunt păzite de câini ciobăneşti.

Râsul nu acceptă prezența în teritoriul său a indivizilor de acelaşi sex, fiind un prădător cu un spectru foarte larg, care include mai ales animale de aceeaşi talie sau de dimensiuni mai reduse decât el. Căpriorul este de departe specia pradă principală a râsului, iar pisica sălbatică este duşmanul direct al râsului în cadrul nişei ecologice respective, fiind eliminată din teren de către acesta.

Masuri de management la nivel national: IUCN consideră specia ca fiind pe cale de a fi amenințată într-un viitor apropiat, impunându-se măsuri de monitorizare a populațiilor, precum şi măsuri de conservare specifice.

Măsurile de conservare luate până în prezent se referă la monitorizarea populației de către personalul implicat în managementul cinegetic din România şi estimarea anuală a mărimii populației. Anual, în România se vânează cca. 20 - 30 de exemplare de râs, pe baza autorizațiilor individuale şi a unor limite maximale stabilite în prealabil de către autoritatea de mediu.

Măsurile de conservare necesare în viitor se referă la realizarea unor studii la nivel național privind eco-etologia speciei în condițiile din România (caracteristici populaționale, tendințe, distribuție), implementarea unui plan de management care să urmărească atât combaterea eficientă a braconajului, evitarea fragmentării habitatelor dar şi conştientizarea opiniei publice şi reducerea efectelor interacțiunilor cu activitățile umane. De asemenea, este esențială implementarea unor metode îmbunătățite de estimare care să ia în considerare atât parametrii biologici cât şi ecologia speciei iar activitățile de monitorizare să fie abordate integrat.

Lutra lutra (Vidra)

Descriere şi identificare: Specie de carnivore de talie mijlocie, dimensiunile corpului variază între 60-80 cm, coada fiind de 30-50 cm, iar greutatea fiind de până la 10 kg

Culoarea blănii este maronie, mai deschisă în zona bărbiei, a botului şi a abdomenului. Picioarele sunt relativ scurte iar între degete prezintă o membrană bine dezvoltată care ajută la deplasarea în apă.

Prezența ei poate fi identificată prin urmele tipice de pe malurile apelor. Astfel, urma tipar are imprimată pe sol membrana interdigitală, iarna fiind evidente şi urmele tip tobogan ale corpului lansat în apă.

Habitat: Vidra trăieşte pe malurile apelor curgătoare şi stătătoare, prezența ei fiind un indicator al apelor curate, specia fiind sensibilă la poluare. Nu are preferințe pentru anumite tipuri de habitat, trăind pe malurile apelor puțin poluate, în imediata vecinătate a luciului de apă.

Dintre habitatele prioritare la nivel european prezente în România enumerăm: Pădurile aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (91E0) şi Pădurile ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior de-a lungul râurilor mari (91F0).

Populatie: Populația actuală este estimată la 2200-2600 de exemplare. Începând cu jumătatea secolului trecut, datorită vânării şi braconajului, precum şi creşterii gradului de poluare a apelor, populația de vidră a cunoscut un regres accentuat. În ultimii ani, populația are o tendință de stabilizare şi chiar de creştere uşoară.

Ecologie: Perioada de reproducere este în lunile ianuarie-februarie iar după o perioadă de gestație de 60-65 de zile, femela dă naştere, într-o galerie amplasată pe malul apelor, la 1-4 pui care rămân împreună cu mama lor timp de un an de zile. Masculul nu ia parte la creşterea puilor, fiind alungat de femelă cu câteva zile înainte de naşterea puilor. Teritoriul unui exemplar adult variază, în funcție de abundența hranei, de la 2-3 km până la 10-15 km mal de apă, la extremități teritoriile învecinate fiind suprapuse.

Hrana constă, în principal, din peşte dar vidra poate consuma amfibieni, insecte, păsări şi mamifere mici. În general, vidra nu este tolerată de om în zona crescătoriilor de peşte, unde poate produce pagube.

Masuri de management la nivel national: La nivelul arealului său întins în Europa şi Asia, vidra este considerată de IUCN ca fiind o specie aproape periclitată, impunându-se măsuri de monitorizare şi conservare a habitatelor.

Având în vedere faptul că, în România, nu au fost derulate măsuri specifice de conservare, este foarte importantă cartarea, menținerea şi ameliorarea habitatelor existente, precum şi monitorizarea populațiilor.

Producând pagube în zonele piscicole, vidra intră în interacțiune cu interesele activităților umane. Această situație duce la acțiuni ilegale de reducere a efectivelor de vidră, fiind importantă combaterea braconajului şi monitorizarea efectivelor din acele zone.

Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă)

Descriere şi identificare: Este o broscă de dimensiuni mici, de până la 5 cm. Forma corpului este mai îndesată decât la B. bombina. Corpul este aplatizat, capul mare are botul rotunjit. Pupila este triunghiulară sau în formă de inimă. Dorsal tegumentul este foarte verucos, aspru la pipăit, acoperit cu negi mari, ce posedă în vârf câte un spin cornos negru înconjurat de numeroşi spini mici. Negii nu sunt grupați sau dispuşi simetric. Coloritul este extrem de variabil. Dorsal indivizii sunt colorați în cenuşiu deschis, maroniu sau măsliniu pătat cu negru. Uneori pot apare indivizi parțial sau total verzi dorsal.

Abdomenul şi guşa sunt colorate în galben, pe fondul căruia este un desen marmorat cenuşiu spre negru, dominând însă pigmentul galben Coloritul este foarte intens, reprezentând un mijloc de avertizare asupra toxicității. Vârfurile degetelor sunt de asemenea galbene. Masculii prezintă pe fața interioară a membrelor anterioare calozitățile nupțiale (formațiuni cornoase, de culoare neagră ce apar în perioada de reproducere doar la masculi) vizibile chiar şi pe perioada hibernării. Masculii nu posedă sac vocal dar în privința orăcăitului se aseamănă cu *B. bombina*, doar că frecvența sunetelor este mai ridicată.

Habitat: Ocupă orice ochi de apă, preponderent bălți temporare, putându-se reproduce inclusiv în denivelări ale solului ce conțin sub un litru de apă, spre deosebire de *B. bombina* care preferă bălțile mai mari din lunca sau valea apelor curgătoare. Este întâlnită aproape pretutindeni unde găseşte un minim de umiditate, de la 150 m până la aproape 2000 m altitudine.

Populatie: Este răspândită în vestul şi centrul Europei cu excepția peninsulei Iberice, Marii Britanii şi Scandinaviei. Limita estică a arealului este reprezentată de Polonia, vestul Ucrainei, România, Bulgaria şi Grecia. În România este prezentă pretutindeni în zonele de deal şi munte.

Este una din cele mai abundente specii, deoarece beneficiază de orice ochi de apă disponibil pentru reproducere. Indivizii se caracterizează printr-o longevitate ridicată şi toleranță sporită la o varietate de impacte antropice.

Ecologie: Este o specie cu activitate atât diurnă cât şi nocturnă, preponderent acvatică, extrem de tolerantă şi rezistentă. Este sociabilă, foarte mulți indivizi de vârste diferite putând conviețui în bălți mici. Se reproduce de mai multe ori în cursul verii. Ouăle se depun în grămezi mici sau izolat, fixate de plante sau direct pe fundul apei. Este rezistentă la condiții dificile de mediu şi longevivă, iar secreția toxică a glandelor dorsale o protejează foarte bine de eventualii prădători. De aceea aproape orice ochi de apă din cadrul arealului este populat de această specie care poate realiza aglomerări impresionante de indivizi în bălți mici. Poate rezista şi în ecosisteme foarte poluate. Se deplasează bine pe uscat putând coloniza rapid noile bălți apărute. Este printre primele specii de amfibieni ce ocupă zonele deteriorate în urma activităților umane (defrişări, construcții de drumuri etc.) unde se formează bălți temporare

Masuri de management la nivel national: Este o specie cu un areal vast, dar cu toate acestea este periclitată în mare parte a acestuiadatorită distrugerii, deterioarării şi fragmentării habitatelor. Conservarea ei necesită măsuri simple limitate la menținerea habitatelor acvatice existente şi crearea de noi habitate acolo unde cazul.

Este inclusă în anexa 2 printre speciile a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare precum şi în anexa 3 printre speciile de interes comunitar. Conform listelor roşii specia este considerată potențial amenințată la nivel național şi neamenințată pe întregul areal.

Triturus cristatus (Triton cu creastă)

Descriere şi identificare: Este un triton de dimensiuni mici, atingând o lungime maximă de până la 10 cm, inclusive coada. Femelele sunt în general mai mari ca masculii. Corpul este îndesat, fiind mai masiv la femele, iar coada este mai lungă decât corpul. Capul este relativ lat iar botul este rotunjit şi brăzdat de trei şanțuri longitudinale. În regiunea gâtului, prezintă pe partea ventrală o cută tegumentară). Tegumentul este verucos, mai accentuat în perioada

de viață terestră. Coloritul dorsal este brun-măsliniu până la galben deschis, cu pete închise, în timp ce abdomenul este portocaliu până spre roşu, fără pete. Masculii au în perioada de reproducere cloaca foarte dezvoltată, colorată în negru. În special în această perioadă, muchiile dorso-ventrale sunt foarte proeminente, ceea ce conferă corpului o formă pătrată în secțiune. Nu au creastă dorsală, doar o tivitură vertebrală scundă. Coada este mult lățită, mai lungă decât trunchiul, iar muchia inferioară este colorată în alb. Coada se termină cu un filament caudal de 3-5 mm care dispare la sfârşitul perioadei de reproducere.

Habitat: Trăieşte în zone de deal şi de munte, la altitudini cuprinse între 200 (la limita nordică de răspândire) şi până la 2000 m, frecvent însă între 500-1500 m. Foloseşte orice ochi de apă stătătoare pentru reproducere, de la şanțuri la marginea drumului până la lacuri. Este cea mai terestră specie de triton de la noi, petrecând cel mai puțin timp în apă. Este o specie puțin pretențioasă la calitatea apei pentru reproducere, dar puțin tolerantă şi rezistentă la căldură. Tolerează relativ bine ape poluate, deşi preferă ape limpezi, reci, cu pH slab acid.

Populatie: Tritonul carpatic, aşa cum îi spune şi numele, este răspândit doar în Munții Carpați, de la vest de valea Ialomiței, până în munții Tatra (sudul Poloniei, estul Cehiei şi Slovacia). Este prezent în vestul extrem al Ucrainei, în Carpați. A fost colonizat în câteva localități din vestul Europei, în special în Bavaria, unde mai persistă populații izolate. În România este prezent în Carpații Orientali şi lipseşte din munții Apuseni şi munții Banatului şi cea mai mare parte a Carpaților Meridionali. Localizarea cea mai vestică din România unde a fost găsit este Valea Mâra din Munții Iezer (Fuhn, 1963). Există o semnalare nesigură din Defileul Jiului, la peste 100 km vest (Tudor et al., 2004).

Este destul de comună în arealul său dar nu foarte abundentă. Populațiile sunt în declin pe întreg arealul, inclusiv datorită penetrării speciei înrudite *Triturus vulgaris* în arealul său, extindere facilitată de activitățile umane perturbatoare.

Ecologie: Primăvara, adulții pot fi uşor observați când se adună în bălți temporare şi lacuri pentru reproducere. Aceasta are loc din martie până în iunie iar adulții pot rămâne în apă până în iunie-iulie. Fecundarea este internă iar transferul spermatoforului se realizează în urma unei parade sexuale complexe, fără amplex (partenerii nu se ating). Masculii în perioada de reproducere nu au creastă, dar parada lor sexuală este la fel de impresionantă ca şi la celelalte specii de tritoni la care masculii prezintă creastă dorsală. Cea mai mare parte din parada sexuală a masculului constă din mişcarea rapidă a cozii. Coada se termină cu un filament caudal lung de aproximativ 10 mm. În cursul paradei sexuale masculul îşi îndoaie corpul astfel încât secrețiile chimice produse în dreptul cloacei să fie direcționate, prin curbarea corpului, direct spre capul femelei (Pecio şi Rafinski, 1985).

Părăsesc apa devreme, după care pot fi doar întâmplător găsiți ascunşi sub buşteni sau pietre, în vecinătatea locului de reproducere. Preferă zonele împădurite. Hibernează pe uscat, rareori în apă.

În zonele unde coexistă cu *Triturus vulgaris* apar frecvent hibrizi (Babik şi Rafinski, 2004; Babik et al., 2005; Geyer, 1953). În România au fost semnalați hibrizi din munții Nemira (Fuhn et al., 1975), depresiunea Ciucului şi Piatra Craiului (Iftime, 2004). Hibridizarea dintre cele două specii a avut loc repetat în perioade geologice ducând la înlocuirea aproape în totalitate a ADN mitocondrial al lui *T. montandoni* cu cel al lui *T. vulgaris* (Babik et al., 2005).

Masuri de management la nivel national: Tritonul carpatic are un areal limitat şi de aceea este considerat specie care necesită o protecție strictă. Conservarea sa necesită desemnarea de arii speciale de protecție. Distrugerea zonelor umede unde se reproduce este principalul factor ce pune în pericol supraviețuirea populațiilor. Hibridizarea cu *T. vulgaris* poate reprezenta o amenințare serioasă la adresa menținerii unor populații.

Este o specie vulnerabilă la nivel național, în anumite zone chiar periclitată, în special datorită degradării şi distrugerii habitatelor acvatice de reproducere şi a fragmentării habitatelor terestre adiacente. Menținerea habitatelor acvatice existente precum şi crearea de noi habitate acvatice acolo unde acestea au fost distruse şi asigurarea de coridoare de dispersie va permite menținerea unor populații viabile.

Specia este considerată neamenințată la nivel global (Baillie et al., 2004) este considerată periclitată la nivelul Regiunii Carpatice (Witkowski et al., 2003) şi vulnerabilă la nivel național (Iftime, 2005). Este inclusă în anexa 2 printre speciile a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare precum şi în anexa 3 printre speciile de interes comunitar.

Trituras montandoni (Triton carpatic)

Descriere şi identificare: Este cea mai mare specie de triton din România, având dimensiuni de până la 16 cm, femelele fiind mai mari decât masculii. Corpul este robust, oval în secțiune. Capul este relativ lat, cu botul rotunjit şi nu are şanțuri longitudinale. Lungimea cozii este mai mică sau egală cu a corpului. Pielea este rugoasă atât dorsal cât şi ventral, presărată cu numeroase glande. Când se întind membrele de-a lungul corpului, degetele se ating. Coloritul dorsal este brun închis spre negru, uneori cu nuanțe brun-roşcate, cu pete negre, neregulate, de dimensiuni variabile. Pe lateral, inclusiv pe cap, sunt prezente puncte albe mai mult sau mai puțin numeroase. Coloritul ventral este galben până spre portocaliu,

cu pete negre, neregulate, ce alcătuiesc un desen mozaicat. Guşa este colorată extrem de variabil, de la galben la negru, frecvent cu pete albe, de dimensiuni variabile. În perioada de reproducere masculii au o creastă dorsală înaltă şi dințată, care începe din dreptul ochilor, lipseşte în dreptul membrelor posterioare şi se continuă apoi cu creasta caudală, la fel de bine dezvoltată dar lipsită de zimți. Pe laturile cozii este prezentă o dungă longitudinală lată, alb-sidefie. La femele porțiunea inferioară a cozii este colorată în galben spre portocaliu. Cloaca este umflată şi neagră la masculi, mai ales în perioada de reproducere. La femele cloaca nu este umflată iar deschiderea cloacală este colorată în galben.

Habitat: Este o specie predominant acvatică, preferând ape stagnante mari şi adânci, cu vegetație palustră. Deseori poate fi întâlnită în bazine artificiale (locuri de adăpat, iazuri, piscine). În perioada de viață terestră preferă pajiştile umede. Datorită dimensiunilor mari nu se reproduce în bălți temporare mici. Este frecvent în iazuri şi lacuri, mai ales dacă există vegetație acvatică în care să se poată ascunde.

Populatie: Este răspândit în mare parte din Europa centrală şi de nord, din nordul Franței şi Marea Britanie până în munții Urali. In nord, în Scandinavia, ajunge până la paralela 65. Lipseşte din peninsula Iberică, Italia şi, începând, cu Austria, nu este prezent la sud de Dunăre. În România este răspândit aproape pretutindeni. Lipseşte din Dobrogea şi lunca Dunării unde este înlocuit de *T. dobrogicus*. Este întâlnit la altitudini cuprinse între 100-1000 m.

Populațiile sunt într-un declin accentuat pretutindeni în Europa în special datorită distrugerii habitatelor, introducerii de peşti. Nu există studii populaționale la nivel national şi puține la nivel european.

Ecologie: Reproducerea are loc în martie iar adulții pot rămâne în apă până în mai-iunie. Fecundarea este internă iar transferul spermatoforului se realizează în urma unei parade sexuale complexe, fără amplex (partenerii nu se ating). Deşi depune numeroase ouă (peste 100), multe nu se dezvoltă datorită unor frecvente mutații cromozomiale. Ouăle sunt mari, de 2-4 mm, de culoare albă. Este o specie extrem de vorace, hrănindu-se atât cu mormoloci cât şi cu tritoni mai mici sau larve. Pe uscat poate fi găsit în vecinătatea apei. În pofida dimensiunilor mari se deplasează repede, atât în mediul acvatic cât şi în cel terestru.

Masuri de management la nivel national: Este o specie vulnerabilă la nivel național, în anumite zone chiar periclitată, în special datorită degradării şi distrugerii habitatelor acvatice de reproducere şi a fragmentării habitatelor terestre adiacente. Menținerea habitatelor acvatice existente precum şi crearea de noi habitate acvatice acolo unde acestea au fost distruse şi asigurarea de coridoare de dispersie va permite menținerea unor populații viabile.

Este inclusă în anexa 2 printre speciile a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare. Conform listelor roşii specia este considerată vulnerabilă la nivel național şi neamenințată pe întregul areal.

Descrierea speciilor de pești enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE

Cottus gobio (Zglăvoacă)

Descriere şi identificare: Capul deprimat dorsoventral, pe preopercular şi subopercular există cel mult țepi. Tegumentul nud sau cu țepi mărunți în lungul liniei laterale; linia laterală rectilinie cu orificii mici.

Radia internă a ventralei doar cu puțin mai scurtă decât radia vecină, totdeauna mai lungă decât jumătatea acesteia. Linia laterală, completă, ajunge până la caudală. Dinții lipsesc pe palatin, sunt prezenți pe prevomer.

Partea dorsală a corpului este brună-cafenie, cu pete marmorate, bătând uneori în oşcat, mai rar cenuşiu-închis. Fața ventrală este galbenă-deschis sau albă. În jumătatea posterioară a corpului, 3-4 dungi transversale întunecate, uneori aproape negre.

Habitat: Trăieşte exclusiv în apele dulci, reci de munte, în general în râuri şi pârâuri, rar în lacuri de munte. Stă sub pietre, în locurile cu apă mai puțin adâncă şi relative înceată, adesea spre mal sau în brațele laterale.

Populatie: Are o răspândire largă în apele de munte ale României, sectorul său fiind însă unul bine delimitat din punctul de vedere al zonării acestor râuri. Cu excepția râurilor afectate antropic arealul acestei specii nu a cunoscut modificări substanțiale în ultimii zeci de ani.

Nu exista studii populationale pe regiuni intinse astfel incat sa fie posibila o aproximare statistica relevanta a dimensiunilor populatiilor acestei specii.

Ecologie: Trăieşte exclusiv în apele dulci, reci de munte, în general în râuri şi pârâuri, rar în lacuri de munte. Stă sub pietre, în locurile cu apă mai puțin adâncă şi relative înceată, adesea spre mal sau în brațele laterale. Este un peşte puțin mobil, strict sedentar, nu întreprinde migrații. Perioada de reproducere este în martie-aprilie. Masculii păesc ponta până la eclozare. Alevinii sunt la început semipelagici. Hrana constă din larve de insecte, amfipode, icre şi puiet de peşte.

Masuri de management la nivel national: Cu excepția sectoarelor de râu afectate de impactul antropic această specie nu a cunoscut restrângeri de areal, din păcate aceste sectoare sunt destul de numeroase. În România este o specie considerată ca având un areal relativ larg. Pe acest teritoriu se poate considera ca fiind o specie cu vulnerabilitate scazută/medie. Specia este protejata prin: Legea 13 din 1993 (prin care Romania este parte a Conventiei de la Berna), Directiva Europeană 92/43/EEC, prin OUG 57/2007 (cu ultimele amendamente) referitoare la ariile naturale protejate si conservarea habitatelor, florei si faunei salbatice. Protectia cursurilor de apa, prevenirea deversarii de substante poluante.

Barbus meridionalis (Moioaga)

Descriere şi identificare: Dimensiuni mijlocii; corp alungit si rotund; abdomen rotunjit; cap mare; ochi mici; bot lung si proeminent; preorbitare alungite; gura inferioara semilunara; buze carnoase, in special cea inferioara care este divizata; buzele neacoperite de o placa cornoasa; doua perechi de mustati, una mai scurta la varful botului alta mai lunga la colturile gurii; peduncul caudal comprimat lateral; caudala adanc scobita; solzi cu striuri divergente pe partea vizibila; linie laterala completa slab arcuita si dispusa pe mijlocul pedunculului caudal; solzii de la baza analei nu sunt latiti; dinti faringieni pe 3 randuri, ascutiti, indoiti la varf, fara suprafata masticatoare, cu o excavatie la baza coroanei; intestine scurt; peritoneu incolor sau castaniu. Ultima radie simpla a dorsalei este subtire si flexibila; insertia ventralelor situata in urma capatului anterior al insertiei dorsalei; anala lunga, culcata atinge sau aproape atinge (uneori chiar depaseste) baza caudalei; L. Lat. 52 - 63; pe spate are pete intunecate; mustatile fara ax rosu; obisnuit

atinge la maturitate 10 - 17 cm.

Habitat: Traieste exclusiv in raurile si paraiele din regiunea de munte si partea superioara a regiunii colinare; in majoritatea raurilor care izvorasc din zone de podis sau deal lipseste chiar din cursul lor superior care este rapid. Traieste atat in rauri pietroase, rapide si reci, cat si unele paraie mai namoloase, care vara se incalzesc puternic, insa numai la munte. Arata preferinta mai ales pentru portiunile cu curent puternic si fund pietros. In zona analizata este intalnira rar pe cursul paraului Basculita.

Populatie: Barbus meridionalis are o distributie relativ larga dar usor fragmentata. Nu exista date la nivel national care sa permita o aproximare statistica relevanta a dimensiunilor populatiilor acestei specii.

Ecologie: Traieste doar in apa dulce. Nu sunt cunoscute migratii. Reproducerea are loc primavara, prelungindu-se uneori pana spre sfarsitul verii. Bentopelagic. Se hraneste in primul rand cu nevertebrate acvatice bentonice (tendipede, efemeroptere, trichoptere, gamaride, ologichete) mai rar cu vegetale sau cu detritus.

Masuri de management la nivel national: Pe teritoriul national specia are un areal extins; arealul se afla in continua extindere in ultimii zeci de ani. Pe acest teritoriu se poate considera ca fiind o specie cu vulnerabilitate scazuta. Specia este protejata prin Legea 13 din 1993 (prin care Romania este parte a Conventiei de la Berna), Anexa II si V a Directivei Europene Habitate, Anexa III a Conventiei de la Berna, OUG 57/2007 (cu ultimele amendamente) referitoare la ariile naturale protejate si conservarea habitatelor, florei si faunei salbatice, lista IUCN. Protectia cursurilor de apa, prevenirea deversarii de substante poluante.

Descrierea speciilor de nevertebrate enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE

Callimorpha quadripunctaria

Descriere şi identificare: Este o specie de fluture cu activitate nocturna, care poate fi însa întâlnit si în perioadele crepusculare. Deranjat, zboara activ pe timpul zilei, prezenta acestuia fiind evidentiata de coloritul sau puternic contrastant. Este o specie foarte comuna în România ce apare din zonele de Câmpie si pâna în zona montana superioara.

De asemenea la nivel european prezenta acestei specii este foarte comuna. Includerea acestei specii în anexa Directivei Habitate se datoreaza încercarii de protectie a unei subspecii endemice din Grecia (Insula Rhodos) C. q. rhodosensis, fiind propusa astfel ca specie prioritara pentru conservare.

Habitat: Specia se întâlneste în zona padurilor de foioase. Prefera habitatele mezofile, lizierele padurilor, poienile, desisurile de arbusti, povârnisurile cu vegetatie abundenta.

Populatie: Este larg raspandita in Europa, din Peninsula Iberica peste intraga Europa Centrala si de Est pana in zona temperata a Rusiei. In nord ajunge pana in Scandinavia, iar in sud pana in regiunea mediteraneana si vestul Asiei. In Romania este prezenta din zona de campie pana in etajul montan, fiind frecventa in zona colinar-submontana.

Ecologie: Specie monogoneutica (prezinta o singura generatie pe an). Adultii zboara în decursul perioadei iulie-august. Se hranesc pe inflorescentele diferitelor specii de plante. Ierneaza în stadiul de larva. In primavara urmatoare (aprilie-mai) omizile pot fi observate pe patlagina (Plantago sp.), trifoi (Trifolium sp.), stejar (Quercus sp.), fag (Fagus sylvatica), urzica (Urtica sp.) si alte specii de plante, hranindu-se cu frunzele acestora. Larvele se împupeaza la suprafata solului.

Masuri de management la nivel national: Nu necesita masuri speciale de protectie si conservare. Pote fi folosita ca specie umbrela pentru protectia altor taxoni. Declinul speciei se datoreaza distrugerii mediului de viata, ceea ce inseamna atat distrugerea plantei trofice larvare cat si a ofertei de nectar pentru adult. Conform evaluarii realizate la nivel national, aceasta specie nu este periclitata, populatiile acesteia fiind bine reprezentate.

Rosalia alpina

Descriere şi identificare: Coleoptera: Cerambycidae. Dimensiuni: 15-40 mm. Corp cenuşiu albăstrui, mat, cu pete negre catifelate marginite de o bordură mai deschisă decât fondul. Antenele şi picioarele albastre deschis cu extremitățile articolelor negre. Antenele sunt mai lungi decat corpul la ambele sexe, la masculi de aproximativ 1 şi ½ mai lungi la femele cu puțin mai lungi, articolele 2-5 se termină cu smocuri de peri negri.

Habitat: Pădurile bătrâne de fag. Preferă arborii bătrâni, izolati în luminişuri sau la marginea pădurii, mai ales cei parțial atacați de alți dăunători.

Populatie: Specia se află în declin populațional, supraviețuind în “insule” mai mult sau mai puțin isolate, cuprinse în arealul inițial.

Ecologie: Specie nocturnă. Larva se dezvoltă in trunchiul fagilor. Se poate dezvolta şi în alte esențe ca: salcie, carpen, stejar, gorun, arin şi măr. Adulții zboară în perioada mai-iulie. Se găsesc pe trunchiurile şi ramurile groase ale plantei gazdă, sau pe inflorescențe, în special umbelifere unde se hrănesc cu polen.

Masuri de management la nivel national: Ca primă măsură de protecție propunem menținerea arborilor bătrâni, atacați sau parțial uscați. De asemenea, diminuarea până la eliminare a utilizării insecticidelor în păduri si evitarea taierilor la ras.

Chilostoma banaticum

Descriere şi identificare: Cochilie solida, tare si rezistenta, turtit-lentiforma, neregulat striata, brun-roscata pâna la brun-galbuia, rar verzuie, prevazuta cu o banda brun-roscata la periferie, cu o evidenta carena mediana, prezenta atât la adulti cât si (caracteristic) la juvenili; peristom întarit, albicios, ombilic deschis. Înaltime 15 - 20 mm, latime 25 - 35 mm

Habitat: Pe sub pietre, printre lemne putrede, busteni, pe stânci, pe plante, în frunzar pe sol, în paduri, tufarisuri, formatiuni vegetale dintre cele mai diverse, inclusiv parcuri si gradini, la marginea drumurilor, în locuri umbrite si umede, deseori în apropierea apelor, de la munte si pâna la ses, de-a lungul vailor, respectiv a apelor curgatoare, preferând altitudini medii.

Populatie: Cele mai abundente populatii, cea mai larga raspândire si centrul genetic sunt în România, si în mod special Banatul.

Ecologie: În România specia Chilostoma banaticum are valente ecologice destul de largi, fiind întâlnita din etajul montan pâna la câmpie, de-a lungul vailor, respectiv a apelor curgatoare. Este o specie mezobionta, higrofila, prefera arii împadurite, sau cel putin vegetatie abundenta, microfaga, hermafrodita. Desi habitatele au fost (mai ales la altitudini mai mici) degradate, prin despaduriri, distrugerea luncilor inundabile, a padurilor de tip galerie, prin agricultura etc., totusi C. banaticum a supravietuit sub forma unor metapopulatii, chiar si în zonele de câmpie. Este capabila sa populeze fragmete de habitate, mentinute prin sansa, fie de-a lungul luncilor, margini de santuri, drumuri sau terasamente de cale ferata. Ultimele reprezinta refugii cu conditii aflate frecvent la limita supravietuirii populatiilor de gastropode.

Masuri de management la nivel national: Chilostoma banaticum este mentionata în Anexa 4, privind speciile de plante si animale care necesita o protectie stricta din Legea nr. 462 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice. Ulterior modificata prin Ordin nr. 1198 din 25 noiembrie 2005 pentru actualizarea anexelor nr. 2, 3, 4 si 5 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 462/2001.

Este amenintata prin distrugerea habitatelor împadurite, a degradarii vegetatiei naturale de mal, a zavoaielor de mal, desecarea, modificarea regimului apelor curgatoare, aridizarea terenurilor. Multe arii din tara nu sunt înca studiate, populatiile acesteia sunt foarte rar evaluate, iar biologia ei se cunoaste mult prea putin.

Este necesara cunoasterea si monitorizarea tuturor populatiilor acesteia, precum si studiul ecologiei ei. Cercetarea ar trebui sa se concentreze pe urmatoarele directii: determinarea, evaluarea si cartarea tuturor populatiilor, îndeosebi a izolatelor de la marginea arealului (România fiind limita estica a arealului si totodata centrul genetic si de raspândire din post-glaciar); demararea unui program national de biomonitoring si inventariere; protectia siturilor populate; progrese în cunoasterea biologiei acestei specii.

Carabus variolosus

Descriere şi identificare: Face parte din Ordinul Coleoptera, Familia Carboidea, Genul Carabidae avand lungimea de 30-35 mm. Corp negru, mat. Pronotul cu suprafața rugoasă, cu marginile ridicate şi reliefuri neregulate. Elitrele cu careen longitudinale alternând cu şiruri de puncte mari, rotunde, adânci

Habitat: Zona montană joasă, în general pe malul apelor curgătoare. Prefera malurile pietroase cu litiera bogata si lemn mort umed.

Populatie: În România apare în zona fagului din Carpații Meridionali şi Occidentali in populații insulare, dar constante. In zona de aplicare a planului de amenajare, identificat rar in zone cu fagete batrane in apropierea malurilor paraielor.

Ecologie: Specie nocturnă. Vânează pe malul apelor curgătoare montane sau intră chiar în apă, în căutare de larve de issecte sau mici crustacee (Izopode, amfipode) sau anelide acvatice.

Masuri de management la nivel national: Conservarea arborilor batrani, doborati de fag din lungul malurilor paraielor de munte, interzicerea degradarii malurilor pietroase, interzicerea amplasarii rampelor in vecinatatea malurilor si interzicerea depozitarii rumegusului.

Descrierea speciilor de plante enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE

Campanula serrata (Clopoțel)

Descriere şi identificare: Este un endemit carpatic, traieste în poieni, fânete, pasuni, pe stâncarii si printre tufarisuri. În afara perioadei de înflorire poate fi recunoscut dupa forma frunzelor din fasciculele sterile, care sunt ovate sau rotunde, la baza cordate sau reniforme, obtuze sau crenate, lung petiolate, la înflorire lipsesc. Frunze tulpinale: cele inferioare lipsesc, cele mijlocii: sesile sau subsesile, lanceolate, eliptice sau liniare, cu margini serate sau crenate. Inflorescenta: racem unilateral, multiflor. Flori nutante, corola albastra. Înfloreste în iulie-septembrie

Habitat: Specie carpatica, endemica. Frecventa din etajul fagului pâna în cel alpin, în pajisti, tufarisuri; în asociatii incluse în Campanulo - Juniperetum, Potentillo - Nardion. Se intalneste frecvent in zona montana pana in etajul subalpin. Codul de corespondenta conform Directivei Habitate : 6520 Fanete montane ( I. Sarbu, 2005).

Populatie: Specie relativ constanta în pajisti si tufarisuri din etajul montan si subalpin, de obicei cu abundenta redusa.

Ecologie: Specie hemicriptofita, înfloreste între iulie si septembrie. Fata de factorii de mediu este mezofita, oligotrofa – mezotrofa, slab – moderat acidofila; specie carpatica, endemica.

Masuri de management la nivel national: Specie cu risc scazut de amenintare. Inclusa în Lista speciilor amenintate la nivel European si care se regasesc si în România (Directiva Habitate – Anexa IIb si IVb, Conventia de la Berna – AppI); Habitat Directive Code: 6230; 6520; Berna Convention Code: 35.11..

Nu necesita masuri speciale de conservare; în general se urmareste limitarea pasunatului, a defrisarilor si controlul turismului în ariile protejate. Specia este raspândita din zona montana pâna în cea alpina, pe tot cuprinsul tarii. În România este protejata si prin cele 28 de SCI-uri Natura 2000. În unele zone, Campanula serrata este întâlnita frecvent; un astfel de loc îl reprezinta Fânatele de la Paltinu (jud. Suceava), sit nou propus pentru protectie si conservare (Sârbu Anca & colab., 2007).

Cypripedium calceolus

Descriere şi identificare: Plantă cu tulpină înaltă, de 15- 50(70) cm, cilindrică, cu 3-4(5) frunze lat eliptice, până la oblong- lanceolate dispuse altern. Florile sunt de obicei solitare, mari, uneori câte 2, mai rar 3-4. Tepalele în număr de 4 (cu excepția labelului) sunt patente, de culoare maronie. Labelul este veziculos, de culoare galbenă.

Creşte sporadic prin păduri, la marginea pajiştilor în locuri umbroase, de obicei pe soluri calcaroase. Vegetează bine pe terenuri cu expoziție nordică sau nord-vestică, bogate în humus, cu umiditate ridicată în perioada de creştere. Relațiile simbiotice pe care le stabileşte cu ciupercile din sol, le permite să obțină suficiente substanțe nutritive şi să fie capabile să concureze cu succes cu alte plante. Sunt foarte sensibile la adăugarea de îngrăşăminte şi fungicide, deoarece acestea pot afecta ciuperca şi, prin urmare pot omorî orhideea.

Floarea la Cypripedium prezintă anumite particularități morfologice, ca o adaptare la polenizarea încrucişată, realizată prin intermediul insectelor. Se pot înmulți vegetativ prin tuberculi sau generativ prin semințe, dar la germinarea semințelor este nevoie de prezența unor specii de fungi.

Semințele de Cypripedium calceolus sunt foarte mici şi au structură simplă (embrion înconjurat de un strat de celule protective). Aceste celule conțin puține rezerve nutritive, şi atunci germinarea lor depinde de existența unei simbioze cu o ciupercă. Hifele miceline invadează semințele şi ajung până în celulele embrionului, care este hrănit datorită substanțelor absorbite de acestea din sol, până se formează planta capabilă să se hrănească singură. Se pare că ciuperca ce realizează simbioza cu speciile de Cypripedium aparține genului Rhizoctonia.

Habitat: Se întâlneşte foarte rar prin păduri umbroase, pe soluri argiloase sau calcaroase. Specia este semnalata in cadrul unor habitate de interes comunitar: 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) si 9130 Păduri moldave de fag (Asperulo-Fagetum).

Populatie: Cypripedium calcéolus manifestă un declin accentuat pe întreg arealul de distribuție geografică în aproape toate statele din Europa. Declinul este cu atât mai mare, cu cât ne apropiem de limitele sud-vestice ale arealului, astfel ca specia mai formează populații, relativ stabile, doar în zonele de taiga din Norvegia, Suedia, Finlanda şi în câteva dintre statele baltice.

Ecologie: Cypripedium calcéolus este o specie geofită, mezofită, micro-mezotermă, acido- neutrofilă, heliosciadofită şi calcicolă. Creşte prin păduri şi tufişuri umbroase din subetajul gorunului până în etajul boreal (al molidului).

Masuri de management la nivel national: Principalele amenințări sunt alterarea şi distrugerea habitatelor, afectarea directă a supraviețuirii sau reproducerii. Influența antropică negativă (defrişări ce conduc la distrugerea regimului hidric prin drenări, păşunatul etc.) este amplificată de prezența necontrolată a turiştilor care colectează masiv planta, organizează pik-nik-uri, aruncă deşeuri, inscripționează arborii etc. Planta mai este amenințată de acțiunea distrugătoare a melcului Helix pomatia, care consumă frunzele lăstarilor provocând uscarea prematură a acestora. Oile şi alte ierbivore pot consuma frunzele, în special primăvara de timpuriu.

În vederea protejării eficiente a acestui taxon propunem:

- controlul permanent al stării populațiilor şi realizarea unei rețele între ariile protejate din țară şi străinătate care găzduiesc Cypripedium calcéolus, în vederea facilitării schimbului de informații, experiență şi material genetic.

- îngrădirea unor suprafețe unde vegetează Papucul doamnei, în vederea menținerii condițiilor de habitat din care face parte, având în vedere intervalul relativ îngust de toleranță a acesteia la variațiile factorilor biotici şi abiotici ai habitatului.

91 V0 - Păduri dacice de fag (Symphytum Fagion)

Habitatul se află într-o stare de conservare favorabila. Este răspândit în toate  	dealurile peri şi intracarpatice şi partea inferioară a Carpaților , în etajul nemoral.

Are o răspândire pe circa 160 000 ha (22 000 în dealurile estice , 58 000 în dealurile vestice, 40 000 ha în Transilvania, restul în dealurile din preajma Carpaților).

Valoarea conservativa este redusă.

Făgetele dacice, dominate de fagul comun european şi de multe ori însoțit în trecut din abundență de brad alb, apar la altitudini de 800-1200 metri, pe soluri fertile şi bine aerisite (de tipul cambisolurilor eutrice şi luvisolurilor), cele mai tipice fiind cele de pe roci ce aprovizionează bine cu nutrienți minerali solul şi mențin un nivel scăzut al acidității ca bazaltele, calcarele, gresiile calcaroase. Habitatul se recunoaşte în primul rând prin prezența celor două plante caracteristice, ambele proprii doar Carpaților, brusturele negru (sau tătăneasa galbenă carpatină, Symphitum cordatum – de la care vine numele ştiințific) şi mierea ursului roşie.

În covorul de plante ierboase regăsim şi alte plante endemice Carpaților precum margareta carpatină, spânzul roşu, dentarița mov carpatină, clopoțelul de brădet, piciorul cocoşului carpatin, crucea voinicului transilvană (în nord-vestul Carpaților Meridionali), opaița lui Heuffel etc.

Pe substrate stâncoase calcaroase mai abrupte se întâlneşte des o variantă a făgetelor carpatine care are ca plantă indicatoare feriga numită limba soacrei, singura din flora noastră care are frunza nedivizată.

| Parametru | Unitate de masura | Valoare tinta | Informatii suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Suprafata habitat | Ha | Cel putin 10984 | Conform formularului standard, suprafata habitatului in ROSCI0038-Ciucas este de 10984ha, suprafata ce nu a fost verificata/validata prin studii |
| Specii de arbori caracteristice | Procent acoperire/1000m2 | Cel putin 70% | Picea abies, Fagus sylvatica, Abies alba, Acer pseudoplatanus, A.campestre, Ulmus glabra, Fraxinus excelsior, Carpinus betulus, Quercus sp |
| Compozitia stratului ierbos (specii cracteristice) | Numar specii/1000m2 | Cel putin 3 | Symphytum cordatum, Pulmonaria rubra, Silene heuffelii, Euphorbia carniolica, Dentaria glandurosa, Helleborus purpurascens, Aconitum moldavicum |
| Specii de arbori invazive si alohtone, inclusiv ecotipurile necorespunzatoare | Procent acoperire/1000m2 | Cel mult 20% | Speciile de arbori alothoni sau necorespunzatori tipului de habitat conform datelor din protocoalele de monitorizare si evaluare a starii de conservare existente la nivel de tara |
| Volum lemn mort | M3/ha | Cel putin 10 | Conform studiilor recente, circa 30% din speciile forestiere depind direct de prezenta lemnului mort, folosindu-l ca hrana. Lemnul aflat in descompunere joaca un rol important in ecosistemele de padure, cu efecte pozitive asupra speciilor de licheni, muschi, ciuperci, plante, insecte si animale. Un alt element foarte important pentru mentinerea biodiversitatii ecosistemelor forestiere este reprezentat de arborii batrani, care prezinta scorburi si cavitati. Acestia asigura hrana pentru si habitat pentru diverse specii de insecte, pasari, lilieci si alte animale. Mentinerea de aproximativ 4-5arbori/ha uscati in arboretele de pana la 80 aani si 2-3 arbori/uscati in arboretele de peste 80ani. Lemnul in descompunere poate avea o distributie neuniforma. |

A.14. Evaluarea starii de conservare a habitatelor de interes comunitar prezente pe suprafața şi în vecinătatea proiectului propus şi menționate în formularul standard al ariei naturale protejate de interes comunitar Situl de Importanta Comunitara ROSCI0038-Ciucas

Evaluarea stării globale de conservare a fiecărui tip de habitat s-a realizat pe baza evaluării stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al:

-suprafeței ocupate;

-structurii şi funcțiilor sale specifice;

-perspectivelor sale în viitor

Habitatele prezente în siturile ROSCI0038 Ciucaș

Habitatele prezente în situl ROSCI0038 Ciucaș, sunt încadrate în formularul standard Natura 2000 la stadiul de conservare A – conservare excelentă și stadiul de conservare B – conservare buna.

Luand in considerare gradul de conservare al structurilor si functiile tipului de habitat precum si posibilitatile de refacere se poate considera ca in zona studiata situl are structura favorabilă, cu perspective bune sau excelente.

Toate habitatele prezente în suprafața analizată se regăsesc în Anexa I a Directivei Consiliului 92/43/CEE și în Anexa II a Legi nr. 49 din 7 aprilie 2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice.

Sub raportul gradului de conservare a trasaturilor habitatelor naturale prezente în aria studiată, enumerate in Anexa I a Directivei Consiliului 79/409/CEE din situl ROSCI0038 Ciucaș se incadreaza în categoria A – conservare excelentă și B – conservare buna.

În cele ce urmează se prezintă analiza stării de conservare a habitatatelor forestiere din suprafața Amenajamentului Silvic. De asemenea, se enumerează cei mai reprezentativi factori perturbatori (amenințări), atât cei existenți cât şi cei cu caracter potențial.

Speciile de mamifere, amfibieni, reptile, nevertebrate și plante enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE din situl ROSCI0038 Ciucaș, din punct de vedere al gradului de conservare a trasaturilor habitatului care sunt importante pentru speciile respective și al posibilitatilor de refacere se încadreaza în:

ROSCI0038 Ciucaș

A – conservare excelenta, pentru speciile:

Mamifere: Ursus arctos(Urs).

Amfibieni: Bombina variegata.

Plante: Campanula serrata, Cypripedium calceolus, Ligularia sibirica.

B – conservare buna pentru speciile:

Mamifere: Canis lupus(Lup), Lutra lutra, Lynx lynx(Râs), Myotis myotis, Rhinolophus  Hipposideros.

Amfibieni: Triturus montandoni.

Pesti: Cottus gobio.

Nevertebrate: Callimorpha quadripunctaria, Carabus variolosus, Chilostoma banaticum, Leptidea morsei, Rosalia alpina .

Plante: Mannia triandra.

Pentru evaluarea stării de conservare a habitatelor forestiere s-a folosit setul de indicatori propus în cadrul Proiectului LIFE05 NAT/RO/000176 - „Habitate prioritare alpine, subalpine şi forestiere din România” (Stăncioiu et al. 2008). Desigur, pentru un management corespunzător al populațiilor speciilor de de păsări şi carnivore pentru care a fost propus situl, pot apărea anumite măsuri în plus față de cele referitoare strict la gospodărirea durabilă a habitatelor forestiere, însă nu considerăm că vor exista motive pentru care unele vor intra în conflict cu celelalte.

Starea de conservare se referă la habitatul ca întreg (la nivel de sit) şi nu la porțiuni din acesta (arborete individuale din cadrul sitului). Cu toate acestea, din motive tehnico–organizatorice (situații complexe sub raportul proprietății, administrării, fragmentării habitatului etc.), considerăm că aceasta trebuie să fie evaluată la nivelul fiecărui arboret (ca unitate elementară în gospodărirea pădurilor) folosind ca model de referință structura tipurilor natural fundamentale de pădure (Paşcovschi şi Leandru 1958). Dacă fiecare arboret va prezenta o stare de conservare favorabilă cu atât mai mult suma lor (întreaga suprafață a habitatului la nivel de sit) va fi într-o astfel de stare. În plus, existența unei porțiuni cât de mici într-o stare nefavorabilă conservării ar putea trece neobservată (efectul ei asupra întregului ar putea fi considerat drept nesemnificativ) în cazul în care habitatul este evaluat ca întreg şi nu la nivel de arboret individual aşa cum propunem în abordarea de față.

Tabel . Evaluarea stării favorabile de conservare (extras din Stăncioiu et al. 2008)

| Indicatorul supus evaluării | Mod de exprimare | Valoarea indicatorului |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Normală | Pragul acceptabil |
| 1. Suprafața |  |  |  |
| 1.1. Suprafața minimă | hectare | > 1 la arboretele pure | Minim 1 |
|  |  | > 3 la arboretele amestecate | Minim 3 |
| 1.2. Dinamica suprafeței | % de diminuare (privită ca distrugere atât a biotopului cât şi a biocenozei) din suprafața subparcelei | 0 | Maxim 5 |
| 2. Etajul arborilor |  |  |  |
| 2.1. Compoziția | % de participare a speciilor principale de baza în compoziția arboretului, potrivit tipului natural fundamental de pădure | 80 – 100 în cazul arboretelor pure sau constituite doar din specii principale de baza | Minim 60 |
|  |  | 50 – 70 în cazul arboretelor de amestec dintre specii principale de baza şi alte specii | Minim 40 |
| 2.2. Specii alohtone | % din compoziția arboretului | 0 | Maxim 20 |
| 2.3. Mod de regenerare (cu excepția habitatului 91D0*) | % de arbori regenerați din sămânță din total arboret | 100 | minim 60 (excepții: habitatul 91E0* - minim 40 ) |
| 2.4. Consistența - cu excepția arboretelor în curs de regenerare | % de închidere a coronamentului la nivel de arboret | 80 – 100 în cazul habitatelor de pădure | Minim 70 |
|  |  | 30 – 50 în cazul habitatelor de rarişte | Minim 20 |
| 2.5. Numărul de arbori uscați pe picior (cu excepția arboretelor sub 20 ani) | Număr de arbori la hectar | 4 – 5 în arborete de până la 80 ani | Minim 3 |
|  |  | 2 – 3 în arborete de peste 80 ani | Minim 1 |
| 2.6. Numărul de arbori aflați în curs de descompunere pe sol (cu excepția arboretelor sub 20 ani) | Număr de arbori la hectar | 4 – 5 în arborete de până la 80 ani | Minim 3 |
|  |  | 2 – 3 în arborete de peste 80 ani | Minim 1 |
| 3. Semințişul (doar în arboretele sau terenurile în curs de regenerare) |  |  |  |
| 3.1. Compoziția | % de participare a speciilor principale de bază în compoziția arboretului, potrivit tipului natural fundamental de pădure | 80 – 100 în cazul arboretelor pure sau constituite doar din specii principale de bază | Minim 60 |
|  |  | 50 – 70 în cazul arboretelor de amestec dintre specii principale de bază şi alte specii | Minim 40 |
| 3.2. Specii alohtone | % de acoperire pe care îl realizează speciile alohtone din total subparcelă | 0 | Maxim 20 |
| 3.3. Mod de regenerare | % de acoperire pe care îl realizează exemplarele regenerate din sămânță din total semințiş | 100 | Pentru habitatul 91E0* - minim 50 %. Pentru restul habitatelor minim 70 % |
| 3.4. Grad de acoperire | % de acoperire pe care îl realizează semințişului plus arborii bătrâni (unde există – în cazul arboretelor în care se aplică tratamente bazate pe regenerare sub masiv) din total arboret | > 80 în cazul habitatelor de pădure | Minim 70 |
|  |  | > 30 în cazul habitatelor de rarişte | Minim 20 |
| 4. Subarboretul (doar în arboretele cu vârstă de peste 30 ani) |  |  |  |
| 4.1. Compoziția floristică | % de participare a speciilor corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure | 0 | minim 70 |
| 4.2. Specii alohtone | % de acoperire din suprafața arboretului | 0 | Maxim 20 |
| 5. Stratul ierbos (doar în arboretele cu vârstă de peste 30 ani) |  |  |  |
| 5.1. Compoziția floristică | % de participare a speciilor corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure | 0 | minim 70 |
| 5.2. Specii alohtone | % de acoperire din suprafața arboretului | 0 | Maxim 20 |
| 6. Perturbări |  |  |  |
| 6.1. Suprafața afectată a etajului arborilor | % din suprafața arboretului pe care existența etajului arborilor este pusă în pericol | 0 | Maxim 10 |
| 6.2. Suprafața afectată a semințişului | % din suprafața arboretului pe care existența semințişului este pusă în pericol | 0 | Maxim 20 |
| 6.3. Suprafața afectată a subarboretului | % din suprafața arboretului pe care existența subarboretului este pusă în pericol | 0 | Maxim 20 |
| 6.4. Suprafața afectată a stratului ierbos | % din suprafața arboretului pe care existența stratului ierbos este pusă în pericol | 0 | Maxim 20 |

În ceea ce priveşte indicatorii prezentați în tabel se impun următoarele clarificări (Stăncioiu et al. 2008):

Suprafața habitatului. Chiar dacă nu există limite de suprafață impuse de Rețeaua Natura 2000, în general, atunci când habitatul în cauză ocupă suprafețe prea mici, întrucât menținerea integralității şi a continuității acestuia sunt dificil de asigurat, se recomandă fie să i se mărească suprafața (dacă acest lucru este posibil), fie suprafața respectivă să fie considerată „fără cod Natura 2000”;

Dinamica suprafeței. Trebuie reținut faptul că acest indicator se referă strict la diminuarea suprafeței pe care există habitatul de importanță comunitară (pentru care a fost declarat situl). În plus, chiar şi pentru cazurile în care diminuarea suprafeței este sub pragul maxim admis prezentat în tabel, se vor lua măsuri de revenire cel puțin la suprafața inițială (fie prin refacere pe vechiul amplasament, fie prin extindere într-o altă zonă).

Compoziția arboretului. În arboretele tinere trebuie privită ca grad de acoperire al coronamentului, iar în cele mature ca indice de densitate (pondere în volum).

0F

Modul de regenerare al arboretului. Trebuie subliniat faptul că Rețeaua Ecologică Natura 2000 nu impune regenerarea exclusiv din sămânță a habitatelor forestiere1. Cu toate acestea, având în vedere efectele negative ale regenerării repetate din lăstari, este de preferat ca regenerarea generativă (sau cea din drajoni, atunci când cea din sămânță este dificil de realizat) să fie promovată ori de câte ori este posibil. Regenerarea generativă include şi plantațiile (dar cu puieți obținuți din sămânță de proveniență corespunzătoare – locală sau din ecotip similar).

Arbori uscați în arboret. Rețeaua Ecologică Natura 2000 nu impune prezența lemnului mort (arbori uscați pe picior sau căzuți la sol). Cu toate acestea, prezența acestora în arboret denotă o biodiversitate crescută şi ca atare existența lor trebuie promovată. La evaluarea acestui indicator se vor inventaria arborii de acest fel de dimensiuni medii la nivel de arboret. În plus, în arboretele tinere (sub 20 ani), în care eliminarea naturală este foarte activă, aceşti indicatori nu au relevanță.

Gradul de acoperire al semințişului. Acest indicator nu se va estima în primii 2 ani după executarea unei tăieri de regenerare (mai ales în cazul celor cu caracter de însămânțare).

Compoziția floristică a subarboretului şi păturii erbacee. La evaluare se va ține seama de stadiul de dezvoltare al arboretului. În plus, în cazul păturii erbacee este de dorit ca evaluarea să surprindă atât aspectul vernal cât şi cel estival.

Perturbări. Se includ aici suprafețe de pe care minim 50 % din exemplarele unui etaj al arboretului sunt vătămate (înțelegând prin aceasta că la nivel de fito-individ intensitatea distrugerilor reprezintă cel puțin 50 % din suprafața asimilatoare); nu vor face obiectul evaluării etajele care asigură o acoperire mai mică de 10%. Evaluarea se face la nivelul fiecărui etaj, nu se cumulează suprafețele afectate de la mai multe etaje. Factorii de stres/situațiile limitative care pot avea un impact major asupra habitatelor forestiere din sit sunt în general:

- de   natură	abiotică:	doborâturi/rupturi	produse	de	vânt	şi/sau de zăpadă, viituri/revărsări de ape, depuneri de materiale aluvionare, etc.;

- de   natură	biotică:	vătămări	produse	de	insecte,	ciuperci,	plante parazite, microorganisme, faună etc.;

- de natură antropică: tăieri ilegale, incendieri, poluare, exploatarea resurselor (rocă, nisip, pietriş etc.), eroziunea şi reducerea stabilității terenului, păşunatul etc.

Totuşi chiar dacă anumite perturbări (păşunatul şi trecerea animalelor prin habitat, incendiile de litieră etc.) nu au un efect imediat şi foarte vizibil asupra etajului arborilor, suprafața afectată de acestea nu trebuie să depăşească 20 % din suprafața totală a arboretului.

În cele ce urmează se prezintă analiza stării de conservare a habitatatelor forestiere din suprafața Amenajamentelor Silvice. Deasemenea, se enumerează cei mai reprezentativi factori perturbatori (amenințări), atât cei existenți cât şi cei cu caracter potențial.

tabel : Starea de conservare pe fiecare habitat în funcție de indicatorii acesteia

| Indicatori ai stării de consevare |  | Starea de conservare la nivelul habitatului: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fara corespondenta | 91V0 | 9420 |
| Dinamica suprafeței |  | 100% favorabil | 100% favorabil | 100% favorabil |
| La nivel de arboret: | Compoziția | 100% favorabil | 100% favorabil | 100% favorabil |
|  | Modul de regenerare | 100% favorabil | 100% favorabil | 100% favorabil |
|  | Consistența | 100% favorabil | 100% favorabil | 100% favorabil |
| La nivel de semințiş | Compoziția | 100% favorabil | 100% favorabil | 100% favorabil |
|  | Modul de regenerare | 100% favorabil | 100% favorabil | 100% favorabil |
|  | Gradul de acoperire | 100% favorabil | 100% favorabil | 100% favorabil |
| La nivel de subarboret | Compoziția (Sp.alohtone) | 100% favorabil | 100% favorabil | 100% favorabil |
| La nivel de strat ierbos | Compoziția (Sp. alohtone) | 100% favorabil | 100% favorabil | 100% favorabil |
| Factori destabilizatori de intensitate ridicată | Nivel arboret | 100% favorabil | 100% favorabil | 100% favorabil |
|  | Nivel subarboret | 100% favorabil | 100% favorabil | 100% favorabil |
|  | Nivel pătură erbacee | 100% favorabil | 100% favorabil | 100% favorabil |

Tabelul - Starea de conservare pe fiecare habitat în funcție de indicatorii acesteia prezintă de fapt care sunt indicatorii pentru care s-a înregistrat o stare de conservare nefavorabilă în cazul fiecărui tip de habitat.

Procentele din tabelul anterior se referă la starea de conservare a unui anumit habitat evaluată pe fiecare indicator în parte. Este posibil ca în cazul aceluiaşi arboret, mai mulți indicatori să indice o stare de conservare nefavorabilă (să nu corespundă pragurilor prezentate în Tabelul - Evaluarea stării favorabile de conservare (extras din Stăncioiu et al. 2008)). Aşadar, aceeaşi suprafață poată să apară în mod repetat în tabel. Pentru a calcula suprafață totală reală care se află într- o stare de conservare nefavorabilă au fost verificate toate arboretele în care doi sau mai mulți indicatori nu îndeplinesc pragurile din Tabelul - Evaluarea stării favorabile de conservare (extras din Stăncioiu et al. 2008). Astfel, după eliminarea dublărilor şi triplărilor de suprafețe, a fost obținută suprafața habitatului la nivel de Amenajament Silvic pentru care starea de conservare este nefavorabilă. Aceasta se prezintă mai jos în tabel:

Starea de conservare pe fiecare habitat forestier

| Habitat | Suprafața habitatului din Amenajamentul Silvic în sit (ha) | Suprafața cu stare de conservare favorabilă |  | Suprafața cu stare de conservare partial favorabilă |  | Suprafața cu stare de conservare nefavorabilă |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ha | % | ha | % | ha | % |
| 91V0 | 262,7 | 262,7 | 100 | - | - | - | - |
| 9420 | 25,7 | 25,7 | 100 |  |  |  |  |
| Fara corespondenta N2000 | 19,6 | 19,6 | 100 | - | - | - | - |
| Total ROSCI0038 Ciucaș | 308,0 | 308,0 | - | - | - | - | - |

Din analiza tabelelor anterioare rezultă ca în majoritatea cazurilor, stare de conservare este  favorabilă datorită compoziției actuale a arboretului.

Tabel: Factori cu potențial perturbator care trebuie avuți în vedere pentru evitarea deteriorării stării de conservare a habitatelor forestiere

| Habitat Natura 2000 | Factorul cu potențial perturbator |
| --- | --- |
| 91V0 | - extragerile de masă lemnoasă efectuate necorespunzător, - împădurirea cu alte proveniențe decât cele locale, - tăierile în delict, - extracția unor materiale de construcție, - turismul necontrolat, - păşunatul şi trecerea animalelor domestice, - vătămările produse de entomofaună şi de agenți fitopatogeni, - pagubele produse de fauna sălbatică (în special urs şi cervide), - incendiile naturale şi antropice. |
| 9420 | - extragerile de masă lemnoasă efectuate necorespunzător 2, 1F - împădurirea cu alte proveniențe decât cele locale, - tăierile în delict, - extracția unor materiale de construcție, - rezinajul, - turismul necontrolat, - păşunatul şi trecerea animalelor domestice, - vătămările produse de entomofaună (altele decât cele produse de insectele de scoarță) şi de agenți fitopatogeni, - pagubele produse de fauna sălbatică (în special urs şi cervide), - incendiile naturale şi antropice. |

- IDENTIFICAREA IMPACTULUI

  - IDENTIFICAREA SI DESCRIEREA ZONEI IN CARE SE RESIMTE IMPACTUL  ROSCI 0038

Impactul proiectului asupra speciilor de interes conservativ pentru care a fost                                    declarat SCI

Întrucat nu exista suficiente studii ştiințifice care tratează în mod strict relația lucrărilor de infrastructură de drumuri şi efectul acestora asupra florei şi faunei am clasificat impactul astfel:

- Pierderea de habitate - construcția unui drum implică în mod direct pierdere de suprafețe de teren şi implicit pierdere de habitate.

- Poluarea directa si indirecta - prezenta drumurilor pot afecta în mod direct mediul         din punct de vedere fizic, chimic şi în consecință , indirect alterează disponibilittaea habitatelor pentru numeroase specii de plante şi animale pe o suprafață mult mai mare decât cea efectiv ocupată de drum.

- Mortalitatea -traficul rutier determină numeroase decese în rândul faunei care utilizează habitatele din vecinătatea drumului.

4 Efectul de barieră- pentru marea majoritate a speciilor de animale care au ca urmare izolarea populațiilor.

Degradarea habitatelor pentru carnivorele mari: urs lup si ras

Prin degradaraea habitatelor intelegem procesul prin care un tip de habitat se transforma intr-un tip de habitat mai putin favorabil sau prin care acesta pierde calitățile de îndeplinire a cerințelor fiziologice şi comportamentale a unei specii. Aceste calități în cazul ursului sunt definite prin:

-asigurarea bazei trofice naturale necesare speciei şi accesibilittea la acestea

- asigurarea locurilor de iernat şi reproducere corespunzătoare

-asigurarea zonelor de retragere corespunzătoare în timpul repausului de noapte sau    de zi să fie suficient de mari şi cu un grad de acoperire suficientă pentru ca urşii să poata  evita întâlnirea cu oamenii .

Neindeplinirea sau indeplinirea partiala a acestor conditii obligă animalele la deplasări mult prea mari pentru procurarea de hrană sau a gasi partenerul sau locurile adecvate de iernat şi reproducere, cauzând sperirea conflictelor cu oamenii.

Scăderea cantității bazei trofice duce la sporirea incidentelor prin pradaea animalelor domestice. In cele din urmă procesul de degradare a habitatelor periclitează starea   	de conservare a speciei, au loc schimbări în mărimea si structura populației.

Degradarea habitatelor populate de carnivore mari au un impact semnificativ din doua puncte de vedere:

  - la nivel individual: în scopul de a-şi satisface cerințele alimentare, împerechere, somn de iarnă şi dispersare, animalele utilizează suprafețe mari. Pierderea calității habitatelor şi a conectivității poate afecta în mod semnificativ  la nivel individual prin reducerea capacității lor de a exploata eficient resursele natural disponibile. Acest lucru poate duce în cele din urmă la reducerea  sporului natural datorită faptului că adulții sunt limitați în capacitatea lor de a se  reproduce.

  - la nivel de populație: aducerea suprafețelor de habitat favorabile poate avea implicații importante pentru conservarea pe termen lung prin izolarea micropopulațiilor şi reducerea suprafețelor de hrănire şi adăpost. Apariția unor populații izolate face ca specia să fie vulnerabilă la efecte negative ale activităților umane.

Degradarea habitatelor prin schimbarea utilizării terenurilor.

Schimbarea modului de utilizare a terenurilor care fac parte din complexitatea habitatelor populate de carnivore mari este una dintre cele mai frecvent întâlnite situatii care duc la degradarea stării de conservare a populației carpatice.

Scoaterea terenurilor din fond forestier. reprezintă înlocuirea /ocuparea temporaraă sau definitivă a unor suprafețe de pădure pentru dezvoltarea unor proiecte de infrastructură , construcția de drumuri forestiere etc.

Degradarea prin reducerea potențialului ecologic (bază trofică)

Carnivorele mari (lupul, ursul si rasul) sunt situate în vârful piramidei trofice, context care le face depedente de o resursă de hrană foarte specializată. Cu toate acestea dieta urşilor este de tip omnivor, fiind reflectată de dentiție si este specializat şi în consumarea altor tipuri de hrană, fiind considerat omnivor.

Ierburile şi mugurii sunt consumate cu precădere primavara sau la începutul verii. Vara şi la începutul toamnei consumă ciuperci şi fructe (zmeură, mure, afine mere , prune şi pere).

Practicile silvice necorespunzătoare care duc la degradarea habitatelor populate  cu carnivore mari sunt în general acele activități care prin natura lor duc la diminuarea bazei trofice şi la reducerea suprafețelor necesare somnului, a reproducerii şi a adăpostului în perioadele de inactivitate diurnă.

Conceptul de fragmentare a habitatelor

Fragmentarea habitatelor este fenomenul prin care în locul în care înainte a existat un habitat de extindere mare, continuă, se formează mai multe petece de habitat de dimensiuni reduse (wilcove et al. 1986). Aceste fragmente de habitate sunt înconjurate de un mediu care diferă de caracteristiocile habitatului inițial, care pot include drumuri, cursuri de apă, zone antropizate.Migrația între aceste fragmente este posibilă pentru unele specii , pentru altele însă este împiedicată total sua parțial. Această situație influențează prin două căi populațiile existente în această zonă.

Prin reducerea suprafeței totale a habitatului inițial este influențată negativ mărimea populațiilor şi creşte semnificativ şansa de dispariție a acestora.

Este de remarcat faptul că fragmentarea habitatelor nu este datorat exclusiv activității umane directe, a schimbării categoriilor de folosință sau a investițiilor infrastructurale, adeseori procesul de degradare generală a habitatelor conduce la un grad ridicat de fragmentare.

Fragmentele de habitat se deosebesc de habitatul inițial prin faptul că:

- raportul de perimetru/ arie este mult mai mare

- centrul fragmentelor este mult mai aproape de margine.

Bariere ecologice

Conform literaturii de specialitate orice structură naturală sau antropică, care poate   	să îngreuneze sau să împiedice mişcarea natural a animalelor, poate fi considerat o barieră.

Din punct de vedere a rezistentei barierelor sunt foarte diversificate, fiind situate între bariere absolut impermeabile pentru animale şi bariere cu rezistență minimă.

Drumurile forestiere nu constituie o barieră pentru carnivorele mari având în vedere lățimea redusă a acestora şi traficul redus care are loc pe acestea.

Cercetările de specialitate citate de diferite surse bibliografice atrag atentia asupra faptului că drumurile de comunicație nu au neapărat un efect negativ asupra populațiilor de urşi.

Drumurile neasfaltate si cele forestiere cu trafic de sub 3 maşini pe zi constituie un factor de atracție deoarece acestea sunt utilizate pentru deplasare, cât şi procurarea hranei.

Prin efectul de limită de habitate vegetația de pe marginea drumurilor secundare este mai diversificată, constituind o bază trofică directă dar acționează şi în mod indirect prin atargerea erbivorelor care constituie specii de pradă pentru urs.

Căile pe care "Poluarea directă şi indirectă" acționează asupra speciilor/ habitatelor   	pot fi clasificate astfel (Jaarsma et al 2006):

- Poluarea fizică: generată de activitățile de construcție a drumului şi de zgomotul 	produs de traficul rutier în perioada de operare a drumului;

- Poluarea chimică: generată de substanțe emanate de către motoarele cu combustie internă, substanțe petroliere provenite din accidente rutiere.

Impactul scurgerii apelor meteorice în perioada de construcție:

Potențialii poluanți care pot afecta în mod direct speciile / habitatele pot fi:

  - produse petroliere provenite de la accidente în timpul lucrărilor de reabilitare;

  - lucrări desfăşurate pe şantier şi trafic greu sunt producătoare de noxe (NOx, Co, SOx) pulberi care prin intermediul ploilor care spală suprafața şantierului şi drumurile de acces se pot depune în apele de suprafață

  - sedimente rezultate în urma lucrărilor efectuate la podețe aferente principalilor afluenți:

Evaluarea situațiilor de risc asociate proiectului

Situațiile de risc asociate proiectului pot ține de riscuri naturale, imprevizible pentru  	moment precum: incendiile de pădure, vijeliile, ploile torențiale.

În cazul incendiilor de pădure, măsurile adoptate constau în evacuarea imediată a  utilajelor şi a combustibililor din zonă pentru reducerea riscului de explozie.

În cazul vijeliilor, ploilor torențiale este posibilă afectarea lucrărilor de realizare a  drumului şi posibil necesitatea refacerii acestora pentru anumite zone distruse.

Descrierea efectelor posibile ale proiectului propus asupra mediului

Efectele implemetării proiectului asupra mediului au fost clasificate în: efecte directe, efecte indirecte, efecte permanente, efecte temporare şi efecte cumulate.

B.2. Impact direct si indirect din implementarea proiectului propus

În timpul implementării proiectul se pot identifica următoarele tipuri de impact:

• impact direct, produs de emisiile de praf, noxe, zgomote, vibrații, deșeuri gospodărite necorespunzător şi acțiunea mecanică de excavare;

• impact pe termen scurt, produs de emisiile de praf, noxe, zgomote, vibrații, deșeuri gospodărite necorespunzător;

• impact pe termen lung produs prin acțiunea mecanică de excavare;

• impact rezidual produs prin acțiunea mecanică de excavare;

Toate tipurile de impact se identifică în timpul fazelor de construire a drumului forestier.

Degradarea habitatelor este o degradare fizică ce afectează un habitat. Conform art. 1 pct. e). al Directivei 92/43/CEE - Directiva Habitate, statele membre trebuie să ia în considerare impactul proiectelor asupra factorilor de mediu mediului (apă, aer sol) şi implicit asupra habitatelor. Dacă aceste impacturi au ca rezultat modificarea statutului de conservare al speciilor/habitatelor într-unul mai puțin favorabil față de situația anterioară impactului, atunci se poate considera că a avut loc o deteriorare a habitatului. Pe lângă degradarea habitatelor, pierderea de suprafețe de habitate naturale, specifice din punct de vedere ecologic şi etologic unor specii de interes comunitar, constituie o altă presiune asupra valorilor naturale de interes conservativ în spațiul european.

Disturbarea nu afectează parametrii fizici ai unui sit, aceasta afectează în mod direct speciile şi de cele mai multe ori este limitată în timp (zgomot, surse de lumină, etc.). Intensitatea, durata şi frecvența elementului disturbator sunt parametrii ce trebuie luați în calcul.

În general, în perioada de execuție de lucrări de construcție în cadrul habitatelor naturale și seminaturale, este posibilă apariția unor factori perturbatori asupra florei și faunei.

Impactul direct este aferent fazei de execuție și constă în modificări fizice ale cadrului natural actual inerente implementării oricărui proiect din domeniul construcțiilor. Aceste modificări vizează reconfigurarea terenului pe ampriza drumului, prin lucrări de terasamente ce implică deplasări pe profil ale pământurilor rezultate din săpătură, având ca finalitate realizarea profilului drumului așa cum este proiectat pentru fiecare secțiune a acestuia, precum și realizarea sistemului rutier cu îmbrăcăminte de macadam

În cadrul lucrării “Monitorizarea stării de conservare” LIFE05 NAT/RO/000176 Ștefan Bogdan, Candrea Bozga, Gabriel Lazăr, Gheorghe Marian Tudoran, Petru Tudor Stancioiu, se identifică și explică metode și mijloace de monitorizare a evoluției habitatelor forestiere de interes comunitar. Metodele nu sunt specifice unui tip de habitat, indicatorii de monitorizare fiind valabili pentru habitatele forestiere în general.

Astfel, conform lucrării întocmite de grupul de specialiști în domeniul forestier menționați mai sus, se consideră acceptabil un prag de diminuare a suprafeței de maxim 5% până la care se consideră neafectată starea favorabilă de conservare.

Zona impactată prin taiere va fi habitatul de pădure – 91V0 Paduri dacice de fag (Symphyto-Fagion). Suprafața estimată pierdută este de 4,50 ha din pădurile de rasinoase însemnând 0.004% în raport cu suprafața totală a pădurilor de rășinoase din situl ROSCI0038 Ciucaș., deci stare favorabilă de conservare.

Analizând datele, se constată ca la nivelul zonei de implementare nu este afectată starea favorabilă de conservare a habitatelor, diminuarea fiind sub pragul de 5% stabilit de experții în domeniu.

Se poate afirma ca impactul proiectului nu pune în pericol statutul favorabil de conservare la nivel de sit al habitatelor identificate.

Prin implementarea proiectului nu se preconizează modificarea cursurilor actuale ale apelor de suprafaţă sau deranjarea straturilor ce determină nivelul pânzei de apă freatică.

La modificările fizice ale cadrului natural prezentate anterior se adaugă și disturbarea fonică aferentă fazei de realizare a obiectivului de investiții. Această disturbare va fi generată pe o perioadă restrânsă de timp, aferentă construcției drumului forestier. Este de așteptat ca în această perioadă de timp fauna de interes comunitar să se retragă mai mult sau mai puțin, funcție de caracteristicile etologice ale fiecărei specii în parte. Această retragere temporară nu va conduce la reducere de efective populaționale și nici la modificarea statutului de conservare al acestora la nivelul siturilor Natura 2000.

Exploatarea masei lemnoase se va face conform planurilor decenale stabilite prin amenajamentul silvic şi este astfel proiectată încât să asigure continuitatea pădurii în timp şi spațiu, prin menținerea unei structuri optime pe specii şi clase de vârste. Impactul indirect, aferent fazei de funcționare a obiectivului, constă în activitățile silvice specifice programate în baza prevederilor amenajamentelor silvice sau desfășurate ca urmare a apariției unor situații ce necesită intervenție rapidă (atacuri de ipidae, incendii, doborâturi de vânt etc.). Aceste activități nu sunt generate ca urmare a reabilitării drumului forestier, ci sunt doar favorizate ca urmare a creșterii accesibilizării fondului forestier. Impactul indirect va consta în disturbarea fonică produsă de tranzitul mașinilor de transport a masei lemnoase. Având în vedere însă frecvența redusă a traficului, considerăm că acest tip de impact nu va afecta statutul de conservare a niciuneia dintre speciile de interes comunitar pentru care au fost desemnate siturile Natura 2000.

Impactul produs asupra florei şi faunei

Traseul drumului forestier proiectat este acoperit de pădure. Din observațiile efectuate în teren pădurea aflată pe traseul drumului forestier proiectat este formată din specii comune, cu areale largi.

Un impact mai agresiv se resimte la nivelul vegetației, atât datorită imobilității, cât și ca rezultat al decopertării solului. Tot ca o consecință a acestei acțiunii, microflora și microfauna, direct dependente de factorul sol, vor fi practic înlăturate, iar odată cu acestea și efectele pozitive pe care le au asupra mediului. Porțiunile de taluz de rambleu şi debleu situate în zonele din pădure, vor fi plantate cu speciile care asigură stabilitatea versanților, iar porțiunile situate în afara pădurilor vor fi plantate cu arbuști şi iarbă care să asigure, de asemenea, stabilitatea versanților.

Referitor la faună, aceasta nu va fi afectată de emisiile de substanțe poluante, dar este afectată negativ de zgomot, circulația utilajelor și mijloacelor de transport, împiedicarea accesului în unele zone etc.

Pasările, fiind specii cu o mobilitate ridicată, vor avea mai puțin de suferit de pe urma PP. Perioada critică este perioada de reproducere și creștere a puilor, în care sunt strâns legate de locurile de cuibărit. De asemenea, puțin afectate vor fi speciile de nevertebrate care au posibilitatea migrării (gândacii), dar și vertebratele existente în zonă. Acestea pot migra în alte zone care îndeplinesc condițiile de ecologie și etologie necesare bunei dezvoltării a indivizilor.

Nu se pune problema degradării habitatelor utilizate, suprafață afectată efectiv de înlăturarea masei lemnoase nepunând în pericol restrângerea teritoriului de adăpost și hrănire suficient de mult încât să fie periclitat statutul de conservare a populației la nivelul sitului. Perioada de funcționare a obiectivului nu afectează speciile menționate.

Mozaicarea peisajului ca urmare a activității de exploatări forestiere facilitate de drum poate avea efect pozitiv asupra speciilor de păsări prin diversificarea zonelor de habitat, existând zone de adăpost și zone de hrănire odată cu apariția unor suprafețe în curs de regenerare, liziere luminate etc.

Poluarea cu particule în suspensie (praf) poate genera în perioada de construire a drumului forestier efecte negative. În funcție de diametrul lor, de sursa, de condițiile atmosferice, particulele pot să se depună pe zone mai mult sau mai puțin apropiate de amplasamentul perimetrului. Praful se depune pe frunze și reduce intensitatea proceselor de fotosinteză, astfel că acestea nu se dezvoltă normal și producțiile realizate sunt reduse. Concentrațiile mari de praf în aer se manifesta în perioade limitate de timp. Însumate, acestea nu pot depăși un procent din perioada de construire. Concentrațiile potențiale ale poluanților chimici din aer în perioada de construire a drumului forestier sunt inferioare CMA, nefiind periculoase pentru flora şi fauna zonei.

Impactul asupra florei și faunei produs de implementarea proiectului propus este unul negativ, mediu, zonal și temporar, resimțindu-se pe toată durata de construire a drumului forestier

Efecte directe

  - Defrişararea unei suprafețe de 4,5017 ha pădure din următoarele habitate

91V0 Paduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) este afectat de defrisare pe o suprafata de

| Denumire drum forestier propus ha | Suprafața u.a. din zona DF propuse ha | Suprafata u.a. din zona D.F. propus aflat in sit Natura2000 -ha- | Suprafața afectată de defrişare ha | Din care, suprafața cu schimbare categ folosință ha | Din care, suprafața cu schimbare categ folosință din sit Natura2000 ha | % Din suprafata habitatului | Tip habitat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.DF Dudu-Scurtu | 350,50 | 174,40 | 7,7560 | 7,7560 | 4,5017 | 0,25 | 91V0 |

Dupa cum se observa din tabel habitatele care sunt afectate de defrisari si schimbarea  categoriei de folosinta sunt

91V0 Paduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) este afectat de defrisare pe o suprafata de 4,5017 ha , fiind afectat in procent de 0,25 % din suprafata habitatului suprapus peste studiu

In ceea ce priveste impactul aspra speciilor de animale:

- Bombina variegata

- în general specia nu este semnificativ afectată deoarece pe amplasamentul analizat nu există bălți sau ochiuri de apă ce ar duce la pierdere de habitat,

- există posibilitatea de a întâlni indivizi lângă amplasament sau la limita amplasamentului pentru care se va lua în calcul un deranj fizic, dar activitatea de exploatare este strict în amplasament și nu se produce deranj asupra speciei.

- Lutra lutra:

- pe amplasament nu s-a inventariat nici un exemplar

- drumurile forestiere se vor realizza la distanta fata de cursurile de apa s nu vor distruge suprafete semnificative din habitatul specie;

- datorită lipsei speciei de pe amplasament sau din apropiere nu produce deranj  	asupra speciei

Pentru carnivorele mari, Ursus arctos, Canis lupus si Lynx lynx se va evita pe cat posibil efectul de bariera mai ales in perioda de executie a lucrarilor.Se produce un impact temporar. In perioda de executie, animalele vor migra in locuri mai linistite urmand sa revina .

Efecte indirecte

Facilitarea accesului in vederea exploatarii paduriii si daca aceasta este exploatata nerational sunt afectata atat abitatele naturale cat si habitete ale speciilor

CONCLUZII

Implementarea proiectului nu va afecta starea de conservare a speciilor de faună, floră şi habitatelor care constituie obiectivele de conservare a siturilor Natura 2000 - ROSCI0038 Ciucaș, fiind asigurată din acest punct de vedere, menținerea populațiilor speciilor pe termen lung şi coerența rețelei ecologice Natura 2000.

B.3. Impact pe termen scurt si lung din implementarea proiectului propus

Impactul pe termen scurt, aferent fazei de execuție, este estimat la 7 de luni și constă în modificări fizice ale cadrului natural actual inerente implementării oricărui proiect din domeniul construcțiilor. Aceste modificări vizează îndepărtarea vegetaţiei de pe suprafaţa amprizei viitorului drum, reconfigurarea terenului pe ampriza drumului prin lucrări de terasamente ce implică deplasări pe profil ale pământurilor rezultate din săpătură, având ca finalitate realizarea profilului drumului aşa cum este proiectat pentru fiecare secţiune a, precum și realizarea sistemului rutier cu balast optimal, suprafaţa platformei drumului este scoasă din suprafaţa de producţie, ne mai existând posibilitatea reinstalării vegetaţiei de orice fel pe parcursul existenţei drumului (pe lungimea de 3,50 km, având partea carosabilă cu lăţimea de 2,75 m deci o suprafaţă totală de cca. 7,7560 ha).

La modificările fizice ale cadrului natural prezentate anterior se adaugă, pe termen scurt, și disturbarea fonică aferentă fazei de realizare a obiectivului de investiții. Această disturbare va fi generată pe o perioadă restrânsă de timp, aferentă construcției drumului forestier. Este de asteptat ca în această perioadă de timp fauna de interes comunitar să se retragă mai mult sau mai puțin, funcție de caracteristicile etologice ale fiecărei specii în parte. Această retragere temporară nu va conduce la reducere de efective populaționale și nici la modificarea statututului de conservare al acestora la nivelul siturilor Natura 2000.

Impactul proiectului pe termen lung constă în disturbarea fonică și poluarea cu particule în suspensie (praf) generată de tranzitul mașinilor de transport a masei lemnoase. Având în vedere însă frecvența redusă a traficului, considerăm că acest tip de impact nu va afecta statutul de conservare a niciuneia dintre speciile de interes comunitar pentru care au fost desemnate siturile Natura 2000.

Ca urmare a implementării proiectului estimăm ca impact direct pierderea de suprafețe de habitate forestiere de interes comunitar după cum urmează: habitatul 91v0 - Paduri dacice de fag (Symphyto-Fagion). Suprafața estimată a fi defrișată este de 4,5017 ha, reprezentând un procent de 0.004 % în raport cu suprafața totală a pădurilor din situl ROSCI0038 Ciucaș. Acest procent este cu mult mai mic decât pragul de diminuare de 5% până la care se consideră neafectată starea favorabilă de conservare (Monitorizarea stării de conservare” LIFE05 NAT/RO/000176 Stefan Bogdan, Candrea Bozga, Gabriel Lazar, Gheorghe Marian Tudoran, Petru Tudor Stancioiu).

Activitatea de exploatare a masei lemnoase nu poate fi trecută ca un impact nou datorat realizării drumului forestier, deoarece și în prezent fondul forestier pentru care se intenționează creșterea accesibilizării este supus activităților silvice specifice, conform planurilor decenale stabilite prin amenajamentul silvic. În acest sens, avantajul realizării drumului constă în asigurarea continuității pădurii în timp şi spaţiu, prin menţinerea unei structuri optime pe specii şi clase de vârste, și înlesnirea accesului în cazul înregistrării unor situații ce necesită intervenție rapidă (atacuri de ipidae, incendii, doborâturi de vânt etc.). Aceste activități nu sunt generate ca urmare a realizării drumului forestier, ci sunt doar favorizate ca urmare a creșterii accesibilizării fondului forestier.

Analizând situația prezentată anterior se constată că tipurile de habitate de interes comunitar afectate nu sunt prioritare, valoarea conservativă a acestora este moderată, iar ponderea suprafețelor pierdute este foarte scăzută în raport cu suprafețele totale ocupate de aceste habitate la nivelul ROSCI0038 Ciucaș.

Efecte pe termen scurt

  - creşterea turbidității cursurilor de apă cea ce ar putea afectat in perioada de primavara inmultirea la Bombina variegata si dezvoltarea juvenililor ;

  - creşterea gradului de poluare atmosferică;

  - deplasarea speciilor de animale din imediata apropiere a zonei de realizare a drumului;

Efecte pe termen lung

- ocuparea a 7,7560 ha de către drum;

- plantarea de specii pentru a apropia tipul de pădure de tipul fundamental de pădure.

- defrişarea a 7,7560 ha pădure şi replantarea a 3,7965 ha după finalizare lucrărilor;

Impact în faza de construcție, de operare și de dezafectare

Cercetările realizate în zona de amplasament a obiectivului de investiție au demonstrat că investiția propusă va avea un impact nesemnificativ asupra speciilor de floră, faună, păsări și a habitatelor naturale care au stat la baza instituirii sitului ROSCI0038 Ciucaș.

Așa cum s-a menționat în secțiunea anterioară, impactul aferent fazei de construcție, echivalent în această situație cu impactul pe termen scurt, constă în realizarea obiectivului proiectului supus obținerii acordului de mediu, adică realizarea unui drum forestier în lungime de 3,5 km ce va deservi o suprafaţă de 239,30 ha pădure .

Impactul generat în faza de construcție a proiectului asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar din perimetrul siturilor Natura 2000 a fost tratat în cadrul secțiunilor anterioare (III.3. - Identificarea şi evaluarea impactului direct şi indirect și III.4. - Identificarea şi evaluarea impactului pe termen scurt şi lung).

De asemenea, impactul proiectului în faza de utilizare a drumului forestier a fost tratat în cadrul secțiunilor anterioare (III.3. - Identificarea şi evaluarea impactului direct şi indirect și III.4. - Identificarea şi evaluarea impactului pe termen scurt şi lung). Acest impact constă în disturbarea fonică și poluarea cu particule în suspensie (praf) generată de tranzitul mașinilor de transport a masei lemnoase. Având în vedere însă frecvența redusă a traficului, considerăm că acest tip de impact nu va afecta statutul de conservare a niciuneia dintre speciile de interes comunitar pentru care au fost desemnate siturile Natura 2000.

Cu privire la perioada de dezafectare a proiectului facem cunoscut faptul că, conform Codului silvic, perioada de existență a unui astfel de drum este nelimitată.

Situl ROSCI0038 Ciucaș conține specii valoroase din punct de vedere conservativ pentru fondul genetic al biodiversității zonei. Pentru menținerea biodiversității din situl Natura 2000 ROSCI0038 Ciucaș vor fi respectate prevederile OUG 57/2007, astfel:

• se interzice capturarea, distrugerea sau uciderea prin orice mijloace a faunei sălbatice care ar putea ajunge pe amplasamentul destinat investiţiei;

• se vor indepărta formaţiunile vegetale și/sau arbuștii numai în locaţia propriu-zisă prevăzută construcției, doar dacă este necesar acest lucru;

• se interzice distrugerea formațiunilor ierboase din vecinătatea acestuia;

• se interzice arderea vegetaţiei;

• se interzice depozitarea deșeurilor de orice fel pe suprafața sau în vecinătatea ariei studiate, în alte locuri decât cele special amenajate;

• organizarea de șantier va fi amplasată astfel încât să nu producă perturbarea ecosistemelor.

B.4. Impact rezidual din implementarea proiectului propus si cu alte proiecte

Impactul rezidual este definit ca impactul potential care se manifesta dupa aplicarea tuturor masurilor de reducere a impactului asupra mediului (Dougherty &Wall, 1995).

Impactul rezidual va fi prezent in toate fazele ale proiectului. Efectul va fi nesemnificativ asupra habitatelor. Fauna de nevertebrate si vertebrate nu va fi afectata semnificativ de implementarea proiectului, datorita traficului redus pe drumurile forestiere .

In toate fazele mentionate anterior va exista un efect mai mare sau mai mic asupra populatiilor de carnivore mari In faza de constructie si dezafectare acestea se vor indeparta de locatie datorita deranjului provocat de activitatile specifice

Faza de operare va afecta numai acele exemplare   care vor migra   in zona de actiune . De multe ori drumurile forestiere constituie o facilitate in accesul necesar mai ales iarna pentru cautarea hranei

B.5 Impact cumulativ din implementarea proiectului propus

Efecte cumulative

Nu au fost identificate

Putem concluziona faptul că urmare a analizării tuturor tipurilor de efecte asupra mediului se constată faptul că nu s-a înregistrat impact semnificativ asupra nici unei componente de mediu. Astfel, impactul implementării proiectului asupra mediului este nesemnificativ, ecosistemul fiind unul de tip forestier, are capacitatea de a susține amenajarea acestor drumuri forestiere, fără a produce schimbări perceptibile, iar modificările care se produc nu se fac simțite în amplasamentul obiectivului     	analizat.

Evaluarea semnificației impactului

2.1. Evaluarea impactului proiectului propus

Evaluarea impactului cauzat de proiectul propus, fără a lua în considerare măsurile de reducere a impactului

Suprafața sitului ROSCI0038 Ciucaș este de 21968 ha, , iar amplasamentul Drum Forestier Dudu-Scurtu este de 3,50 ha, respectiv 0,0016% din suprafața ROSCI0038 Ciucaș ce este afectată de investiția propusă și numai pe perioada de construire (7 luni/an).

Impactul pe termen scurt, aferent fazei de execuție, este estimat la 7 de luni și constă în modificări fizice ale cadrului natural actual inerente implementării oricărui proiect din domeniul construcțiilor. Aceste modificări vizează îndepărtarea vegetației de pe suprafața amprizei viitorului drum, reconfigurarea terenului pe ampriza drumului prin lucrări de terasamente ce implică deplasări pe profil ale pământurilor rezultate din săpătură, având ca finalitate realizarea profilului drumului așa cum este proiectat pentru fiecare secțiune a acestuia  precum și realizarea sistemului rutier cu balast optimal, suprafața platformei drumului este scoasă din suprafața de producție, nemaiexistând posibilitatea reinstalării vegetației de orice fel pe parcursul existenței drumului.

Activitatea de exploatare a masei lemnoase nu poate fi trecută ca un impact nou datorat realizării drumului forestier, deoarece și în prezent fondul forestier pentru care se intenționează creșterea accesibilizării este supus activităților silvice specifice, conform planurilor decenale stabilite prin amenajamentul silvic. În acest sens, avantajul realizării drumului constă în asigurarea continuității pădurii în timp şi spațiu, prin menținerea unei structuri optime pe specii şi clase de vârste, și înlesnirea accesului în cazul înregistrării unor situații ce necesită intervenție rapidă (atacuri de ipidae, incendii, doborâturi de vânt etc.). Aceste activități nu sunt generate ca urmare a realizării drumului forestier, ci sunt doar favorizate ca urmare a creșterii accesibilizării fondului forestier.

Implementarea proiectului nu va afecta starea de conservare a speciilor de floră, faună şi nici habitatele care constituie obiectivele de conservare a siturilor Natura 2000 ROSCI0038 Ciucaș, fiind asigurată din acest punct de vedere, menținerea populațiilor speciilor pe termen lung și coerența rețelei ecologice Natura 2000, prin urmare putem afirma că impactul asupra ariei protejate este negativ nesemnificativ.

Evaluarea impactului rezidual după implementarea măsurilor de reducere a impactului

Praful va fi generat doar pe parcursul implementării proiectului. Praful generat în faza de transport a materialelor reprezintă 100% din cantitatea totală. Ca urmare a măsurilor de prevenire ce vor fi luate (repararea și întreținerea drumurilor, circulația cu viteză redusă, autocamioane prevăzute cu prelate, stropirea periodică a drumurilor tehnologice) apreciem o reducere a cantității de praf generate cu cca. 40%. Impactul rezidual după implementarea măsurilor de reducere a emisiilor de praf este de 60%.

Emisiile de noxe în atmosferă se vor produce doar pe perioada implementării proiectului și provin de la utilajele și mijloacele de transport folosite pentru construirea drumului forestier proiectat. Pentru reducerea emisiilor de gaze măsurile ce se impun sunt menținerea utilajelor în stare bună de funcționare, circulația cu viteză redusă la turații joase ale motoarelor, nivel scăzut de gaze de eșapament, utilaje noi ce respectă normele europene privind emisiile de noxe.

Prin aplicarea acestor măsuri se prognozează o reducere a emisiilor cu 30%, ceea ce duce la un impact rezidual de 70%. Zgomotul produs de utilaje la implementarea proiectului poate fi redus semnificativ, cu până la 30% prin aplicarea măsurilor descrise la paragraful anterior, impactul rezidual, pe durata implementării proiectului, fiind de 70%.

Pe durata funcționării investiției analizate, pentru diminuarea impactului, în urma măsurătorilor periodice privind intensitatea zgomotului, dacă se constată depășirea nivelului admis, pot fi impuse măsuri cum ar fi restricții de funcționare în condiții meteo deosebite, cu vânt puternic, când zgomotul se poate propaga la distanțe mai mari.

II.2.2. Evaluarea impactului cumulativ al proiectului propus cu alte proiecte

Deoarece cea mai apropiată așezare umană se află în intravilanul localității Cheia, com. Maneciu, la circa 2,0 km faţă de amplasamentul drumului forestier ce va fi construit, considerăm că nu există impact cumulativ.

Alte activități identificate în zona de amplasament a investiției sunt legate de:

• activități de exploatare forestieră;

• turism și agrement (în special turism necontrolat, de weekend).

Cu excepția exploatărilor forestiere ce acoperă suprafețe mari, celelalte activități produc un impact concentrat în jurul sursei și care, în general, nu depășește o rază de acțiune de cca. 500 m.

C. Masuri de prevenirea, reducerea oricaror efecte adverse asupra mediului reducere a impactului

C.1 Masuri de reducere a impactului pentru perioada de constructie

Sunt masuri constructive si organizatorice:

Utilitatile la frontul de lucru se asigura fara lucrari suplimentare,

Alimentarea cu energie electrica se face de la un generator mobil;

Alimentarea cu apa se asigura in sistem imbuteliat;

Fiecare punct de lucru va fi dotat cu toalete ecologice mobile.

Fronturile de lucru vor fi marcate cu benzi reflectorizante si delimitate strict pentru a nu se extinde nejustificat in suprafetele invecinate;

Va fi preferat constructorul care detine utilaje performante, mai silentioase si

Măsurile propuse pentru prevenirea, reducerea oricaror efecte semnificative adverse asupra mediului sunt:

  - Doborârea arborilor va fi realizată pe culoarul creat pentru realizarea

drumului forestier, fără a fi afectați arborii din vecinătate;

  - Scoaterea materialului lemnos din pădure va fi realizată pe viitorul traseu al drumului, fără a aduce prejudicii habitatelor din vecinătate;

  - Aceesul vehiculelor va fi realizat pe drumul de acces deja defrişat, acestea nestaționând în afara zonei defrişate;

  - Se interzice amplasarea obiectivelor permanente sau temporare: pe suprafațe de teren situate în pantă, pe suprafețe inmlăştinate; pe suprafețe situate la mică distanță de cursurile de apă, pe suprafețe unde fenomenul de regenerare naturală a castanului comestibil este semnalat.

  - Pentru prevenirea poluării apelor, se vor stabili locuri special amenajate pentru efectuarea lucrărilor de întreținere a utilajelor situate la distanțe de minim 50 m față de cursurile de apă.

  - Lucrările de podețe tubulare pe cursuri nepermanente de apă se vor executa în timpul perioadelor secetoase, atunci când impactul asupra apei să fie minim.

În cazurile cursurilor permanente de apă, lucrările la podețe se vor executa tot în timpul perioadelor secetoase, dar după devierea temporară a cursurilor, astfel încât materialele utilizate (mortare pentru zidării şi betoane) să nu vină în contact direct cu apa până după realizarea prizei complete a acestora

Măsurile propuse	pentru prevenirea, reducerea oricaror efecte semnificative adverse asupra biodiversitatii sunt

- Reconstructia ecologica a zonelor afectate de lucrari se va face cu respectarea tuturor normelor legale in vigoare;

- Decopertarea solului si a vegetatiei se va realiza cu păstrarea in vecinatatea suprafetei. Reasezarea se va efectua in cel mai scurt timp posibil.

- Este nerecomandata plantarea sau semanarea ulterioara – in scop de revegetare a unor specii care nu sunt elementele florei locale;

- Crearea unei baze de seminte produse de speciile de plante native si locale, in vederea renaturarii zonelor degradate in perioada de postconstructie;

- Pastrarea in zona din imediata apropiere a zonei de impact a aceluiasi sistem de management al habitatelor;

- Acoperirea cu un strat de sol vegetal si iarba a terenurilor unde sunt ingropate conductee aferente retelelor edilitare cu scopul pastrarii aspectului de naturalitate crescuta pe care il detine in prezent zona;

- In cazul producerii unei posibile poluari accidentale pe perioada activitatii, se vor intreprinde masuri imediate de inlăturare a factorilor generatori de poluare şi vor fi anunțate autoritățile responsabile cu protecția mediului.

- Orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic este interzisa

- Deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă a păsărilor sălbatice, este interzisa

Luand in calcul aspectele mentionate anterior, cumuland categoriile de impact aferente fiecarui tip de activitate considerata ca avand efecte potentiale asupra habitatelor naturale si a speciilor, se considera ca impactul asupra factorului de mediu biodiversitate in cadrul proiectului analizat se va pastra in limite admisibile.

Măsuri pe termen scurt:

Se recomandă ca, înainte de exploatarea   să se inspecteze amplasamentul și să se pună în evidență prezența diferitelor animale pentru a se evita coliziunea / uciderea acestora.

Măsuri pe termen mediu şi lung

Pentru monitorizarea speciilor din aria de implementare a proiectului se va ține cont de:

- monitorizarea faunei pe perioada de amenajare - exploatare;

- monitorizarea speciilor în funcție de sezon;

- calendarul de implementare a proiectului.

C.2 . Masuri pentru reducerea impactului in perioada de operare

In perioada de operare a drumurilor forestiere , din informaíile din , literatura de specialitate pune în evidență faptul că imisiile de poluanți din traficul rutier au un efect nesemnificativ asupra vegetației şi faunei, exceptând acumulările de plumb.

Studiile efectuate până în prezent arată că acumularea plumbului este nesemnificativă pe fâşii situate de o parte şi de alta a drumului avînd cca 50 m lățime, concentrația mai mare semnalându-se pe primii 10 m lângă drum.

In perioada de operare, traficul fiind redus, putem considera că efectul poluării asupra faunei nu va conduce la o expunere continuă şi pe termen lung a faunei.

Se recomandă efectuarea cu strictețe a reviziilor tehnice la utilajele folosite pentru exploatare si transport pentru ca pe toată perioada de exploatare, acestea să se încadreze în prevederile NRTA 4/1998

C.3. Masuri pentru refacere, la dezafectare

Cele 3,7965 ha care vor fi reîmpădurite vor fi plantate cu specii edificatoare ale tipului natural fundamental de pădure si se vor face lucrari care sa incurajeje regenerarea naturala;

D. Calendar de monitorizare a florei Şi faunei din zona studiată

Monitorizarea vegetației şi a florei se va face, desigur, în sezonul cald al anului.

Aceasta implică în special ieşiri în teren (două-trei) în perioada mai-iunie, perioadă optimă de studiu.

De asemenea, sunt necesare observații în teren (cel putin două-trei) în martie-aprilie, pentruplantele care apar primăvara devreme, şi o verificare în august-octombrie pentru care înfloresc toamna.

În acest fel vom avea o imagine suficient de clară asupra vegetației şi florei din zonă. Pentru insecte, alte nevertebrate (miriapode, arahnide, gasteropode), amfibieni şi reptile, sunt suficiente 4-5 ieşiri în teren, în perioada mai-septembrie.

Pentru mamifere şi păsări sunt necesare ieşiri lunare pentru a putea surprinde  	dinamica sezonieră a populațiilor acestor specii.

E.. Metode utilizate de evaluare

Ținând cont de prevederiile legislative, s-a procedat la analiza datelor obținute cu ocazia realizării studiului de evaluare a impactului pentru întreaga suprafață ce urmează a fi defrişată, precum şi cu identificarea tipurilor de habitate aflate de-a lungul traseului din interiorul siturilor Natura 2000.

Pentru identificarea habitatele s-a procedat la realizarea corelației dintre tipurile fundamentale de pădure descrise in amenajamentele silvice cu tipurile de habitate conforme cu clasificarea din România şi cu tipurile de habitate de interes comunitar.

In etapa următoare au fost verificate următoarele aspecte: caracterul actual al pădurii (natural, artificial, derivat), compoziția, structura, consistența, starea de vegetație. Elementele enumerate au contribuit la validarea acelor suprafețe forestiere ce se constituie ca habitate de interes comunitar in urma studiilor de teren.

După eliminarea acelor suprafețe de pădure, ce nu pot fi clasificate ca habitate forestiere s-a trecut la analiza suprafețelor ocupate de habitate de interes comunitar şi la analiza stării de conservare a acestora

De asemenea au fost consultate toate studiale de specialitate pentru abitate si specii mai ales cele cu privare la carnivorele mari, deoarece situl a fost desemnat pentru a realiza un coridor ecogic pentru carnivorele mari

Concluzii

  - constatat că rețeaua de drumuri forestiere existentă este insuficientă pentru a asigura o accesibilitate corespunzătoare la toate arboretele de pădure, care trebuie parcurse cu gama specifică de lucrări silviculturale preazute in  amenajamentul silvic.

Punând în balanță efectele nesemnificative asupra speciilor si habitatelor cu interesul economic prin amenajarea drumurilor forestiere , putem concluziona, din perspective principiilor dezvoltării durabile că proiectul în discuție poate fi implementat fără a afecta condițiile de bază si integritatea SITULUI ROSCI0038 Ciucaș.

Ecosistemul avut în atenție are capacitatea de a susține amenajarea acest sistem de drumuri forestiere fără a produce schimbări perceptibile, modificările care se produc nu se fac simțite în amplasamentul obiectivului studiat.

Analizând cele de mai sus, elaboratorul precizează faptul că, pentru sistem de drumuri forestiere în UP III Valea Stanii, comuna Maneciu, județul Prahova, se vor respecta toate măsurile stabilite prin actele de reglementare din domeniul protecției mediului.

Bibliografie

    - Amenajamentrul UP III Valea Stanii

    - Doniță N., Popescu, A., Păucă - Comănescu, M., Mihăilescu, S., Biriş, I-A., 2005,

Habitatele din România, Ed. Tehnică Silvică, Bucureşti, 496 pg.

    - Doniță N., Popescu, A., Păucă - Comănescu, M., Mihăilescu, S., Biriş, I-A., 2006, Habitatele din România. Modificări conform amendamentelor propuse de România şi Bulgaria la directiva Habitate (92/43/EEC), Ed. Tehnică Silvică, Bucureşti, 95 pg.

    - Boşcaiu, N., 1971, Flora şi vegetația munților çarcu, Godeanu şi Cernei, Ed. Acad. RSR, Bucureşti, 494 pg.

    - Gafta D., Mountford, O. (coord.), 2008, Manual de interpretare a habitatelor Natura

2000 din România. Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 101 pg.

    - Tatole V. Alexabdru I, 2009 Speciile de animale Natura 2000 din România, Editura Imperium Print Bucuresti

    - Tatole V.   2010, Managementul si Monitoringul Speciilor de Animale Natura 2000 din România- Ghid Metodologic,  Editura Excelsior Print

    - *** Commision Européene DG Environnement, 1999, Manuel d’interpretetion des habitats de l’Union Européene.

    - ***, 2006, Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 207/2006 privind aprobarea conținutului Formularului Standard Natura 2000 şi a manualului de completare al acestuia, M.O. nr. 284 din 29.03.2006;

    - ***, 2007, Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in România, M.O. nr. 98 din 07.02.2008;

    - ***, 2007, Ordonanța de Urgență 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,

M.O. 442/29.06.2007, aprobată cu M.O.dificări şi completări prin Legea nr. 49/2011.

    - ***, 2010, Ordinul ministerului mediului şi pădurilor nr. 135 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si privat, M.O. nr. 274 din 27.04.2010;

    - ***, 2010, Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 19 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, M.O. nr. 82 din 08.02.2010;

    - *** http://www.carnivoremari.ro/

    - *** http://www.life000170.carnivoremari.ro/