SC MEALONICERA SRL

Str.Mică, nr 25, sc E, ap 17, Brașov

Telefon: 0766-366399

e-mail: mealonicera@yahoo.com

STUDIU DE EVALUAREA ADECVATĂ  A EFECTELOR POTENŢIALE ASUPRA ARIILOR NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR DIN CADRUL

AMENAJAMENTULUI SILVIC AL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATĂ APARŢINÂND COMPOSESORATULUI ”URBEA AMPOIȚANĂ” AMPOIȚA,

JUDEŢUL ALBA

U.P. I Urbea Ampoițană

Autor:

ing.Cătană Cătălina – specialist Managementul Ecosistemelor Forestiere (persoană fizică înscrisă in Lista Expertilor care elaborează studii de mediu)

2023

Cuprins

|  | Pagina |
| --- | --- |
| A. INFORMAŢII PRIVIND PLANUL SUPUS APROBĂRII | 9 |
| 1. Informaţii privind planul (amenajamentul silvic) | 9 |
| 1.1. Denumirea planului | 9 |
| 1.2. Descrierea planului (proiectului) | 9 |
| 1.3. Obiectivele planului | 10 |
| - Informaţii privind producţia care se va realiza | 11 |
| 1.5. Informaţii despre materiile prime, substanţele sau preparatele chimice utilizate | 16 |
| - Localizarea geografică şi administrativă | 17 |
| 2.1. Localizarea geografică şi administrativă | 17 |
| 2.2 Coordonatele Stereo 70 | 17 |
| 3. Modificările fizice ce decurg din plan | 18 |
| 4.Resurse naturale necesare implementării planului | 24 |
| 5. Resurse naturale ce vor fi exploatate din cadrul ariilor naturale protejate de interes comunitar pentru a fi utilizate la implementarea planului | 24 |
| 6. Emisii şi deşeuri generate de plan şi modalitatea de eliminare | 25 |
| - Cerinţe legate de utilizarea terenului, necesare pentru execuţia planului | 28 |
| 8. Serviciile suplimentare solicitate de implementarea planului | 29 |
| 9.Durata construcţiei, funcţionării planului şi eşalonarea perioadei de implementarea planului | 31 |
| 9.1. Controlul și revizuirea planului | 31 |
| 10. Activităţi care vor fi generate ca rezultat al implementării planului | 33 |
| 11. Descrierea proceselor tehnologice ale planului | 34 |
| 12. Caracteristicile proiectelor existente, propuse sau aprobate, ce pot genera impact cumulativ cu planul care este în procedura de evaluare şi care poate afecta aria naturală protejată de interes comunitar | 35 |
| 13. Alte informaţii solicitate de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului | 35 |
| - INFORMAŢII PRIVIND ARIILE NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR AFECTATE DE IMPLEMENTAREA AMENAJAMENTULUI SILVIC | 36 |
| - Date privind ariile naturale protejate de interes comunitar: suprafaţa, tipuri de ecosisteme, tipuri de habitate şi speciile care pot fi afectate prin implementarea planului | 36 |
| - Situl de importanţă comunitară | 36 |
| - Suprafaţa sitului | 37 |
| - Specii de păsări întâlnite în cuprinsul ariei | 37 |
| - Date despre prezenţa, localizarea, populaţia şi ecologia speciilor şi/sau habitatelor de interes comunitar prezente pe suprafaţa planului, menţionate în formularul standard al ariei naturale de interes comunitar | 44 |
| 2.1. Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0087 Muntii Trascau | 45 |
| 2.2.Speciile de păsări vulnerabile sau dependente de sit | 63 |
| 3. DESCRIEREA FUNCTIILOR ECOLOGICE ALE SPECIILOR SI HABITATELOR DE INTERES COMUNITAR AFECTATE | 63 |
| 4. Statutul de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar | 63 |
| - Date privind structura şi dinamica populaţiilor de specii afectate | 64 |
| 6. Relaţiile structurale şi funcţionale care creează şi menţin integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar | 65 |
| - Obiectivele de conservare a ariilor naturale protejate de interes comunitar, acolo unde au fost stabilite prin planuri de management | 65 |
| - Descrierea stării actuale de conservare a ariilor naturale protejate de interes comunitar, inclusiv evoluţii/schimbări care se pot produce în viitor | 74 |
| - Alte informaţii relevante privind conservarea ariei naturale protejate de interes comunitar, inclusiv posibile schimbări în evoluţia naturală a ariilor naturale protejate de interes comunitar | 78 |
| - Alte aspecte relevante pentru aria naturală protejată de interes comunitar | 78 |
| - IDENTIFICAREA ŞI EVALUAREA IMPACTULUI | 79 |
| - Identificarea impactului | 79 |
| 1.1. Impactul prognozat prin implementarea planului asupra factorilor de mediu | 93 |
| 1.2.Impactul direct si indirect | 95 |
| 1.3.Impactul pe termen scurt si lung | 103 |
| 1.4.Impactul din faza de aplicare a activităților generate de lucrările silvice | 103 |
| 1.5.Impactul rezidual | 104 |
| 1.6.Impactul cumulativ | 104 |
| - Evaluarea semnificaţiei impactului | 104 |
| 2.1. Procentul din suprafaţa habitatului ce va fi pierdut prin implementarea planului | 104 |
| 2.2.Fragmentarea habitatelor de interes comunitar | 105 |
| 2.3.Durata sau persistenta fragmentarii | 105 |
| 2.4.Durata sau persistenta perturbarii speciilor de interes comunitar | 105 |
| 2.5.Schimbari in densitatea populatiei | 105 |
| 2.6.Scara de timp pentru inlocuirea speciilor/habitatelor afectate de implementarea planului | 105 |
| 2.7.Identicatori chimici cheie care pot determina modificari legate de resursele de apa sau de alte resurse naturale, care pot determina modificarea functiilor ecologice ale unei arii naturale protejate de interes comunitar | 105 |
| 3.EVALUAREA IMPACTULUI CAUZAT PRIN IMPLEMENTAREA PLANULUI FARA A LUA IN CONSIDERARE MASURILE DE REDUCERE A IMPACTULUI | 106 |
| 3.1.Reducerea suprafetelor habitatului | 106 |
| 3.2.Impactul asupra speciilor de interes comunitar | 106 |
| 4. EVALUAREA IMPACTULUI CAUZAT PRIN IMPLEMENTAREA PLANULUI CU LUAREA IN CONSIDERARE A MASURILOR DE REDUCERE A IMPACTULUi | 106 |
| 4.1. Impactul asupra habitatului dupa aplicarea masurilor de reducere | 106 |
| 4.2. Impactul asupra speciilor de interes comunitar dupa aplicarea masurilor de reducere | 106 |
| 4.3. Evaluarea impactului rezidual care va ramane dupa implementarea masurilor de reducere a impactului | 106 |
| 4.4. Evaluarea impactului cumulativ cu alte planuri | 106 |
| - MĂSURI DE REDUCERE A IMPACTULUI | 107 |
| - Masuri de reducere a impactului cu caracter general | 107 |
| 2. Masuri de reducere a impactului asupra habitatelor de interes comunitar | 109 |
| 3.Măsuri necesare a se implementa în cazul calamităților | 110 |
| 3.1. Protejarea împotriva doborâturilor şi rupturilor produse de vânt şi zãpadã | 112 |
| 3.1.1 Măsuri de protejare împotriva doborâturilor şi rupturilor produse de vânt şi zãpadã | 112 |
| 3.2. Protecția împotriva incendiilor | 113 |
| 3.3. Protecția împotriva dãunãtorilor şi bolilor | 113 |
| 3.4. Protejarea împotriva uscărilor anormale a arborilor pe picior | 114 |
| 4.Măsuri propuse pentru a preveni, reduce și compensa orice efect advers asupra mediului al implementării amenajamentului silvic | 115 |
| 4.1Măsuri de reducere a impactului asupra biodiversităţii | 115 |
| 4.2.Măsuri de reducere a impactului produs de zgomot şi vibraţii | 116 |
| 4.3.Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu apă | 117 |
| 4.4.Măsuri de diminuare a impactului asupra solului | 118 |
| 4.5. Măsuri de diminuare a impactului asupra aerului | 119 |
| 4.6.Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu sănătatea umană | 119 |
| 4.7.Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului social – economic (populația) | 119 |
| 4.8.Măsuri de diminuare a impactului asupra mediului produs de zgomot și vibrații | 120 |
| 4.9.Măsuri de diminuare a impactului asupra peisajului | 120 |
| 5. MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR PROPUSE ÎN PREZENTUL STUDIU | 121 |
| 6. SOLUTIILE ALTERNATIVE | 123 |
| 6.1. Alternativa zero – varianta în care nu s-ar aplica prevederile Amenajamentului Silvic | 123 |
| 6.2. Alternativa unu – varianta în care s-ar aplica prevederile Amenajamentului Silvic ținându-se cont de recomandările acestei evaluări de mediu | 125 |
| E. METODE UTILIZATE PENTRU CULEGEREA INFORMATIILOR PRIVIND SPECIILE SI HABITATELE DE INTERES COMUNITAR AFECTATE | 127 |
| 1.Habitate Forestiere | 127 |
| 2.Pasari | 133 |
| F.CONCLUZII | 200 |
| G. INDEX DE TERMENI TEHNICI | 202 |
| H. BIBLIOGRAFIE | 205 |
| LISTA SEMNĂTURI SI CV-URI COLECTIV ELABORARE. | 215 |

A. INFORMAŢII PRIVIND PLANUL SUPUS APROBĂRII

1. Informaţii privind planul (amenajamentul silvic)

1.1. Denumirea planului

Amenajamentul Silvic proprietate privată apartinand Composesoratului Urbea Ampoitana, Ampoita  , județul Alba, UP I Urbea Ampoitana , din cadrul O.S. Iezărul Trascău, intrat în vigoare la 01.01.2022.

1.2. Descrierea planului (proiectului)

Amenajarea pădurilor sau amenajamentul este ştiinţa şi practica organizării şi conducerii structural - funcţionale a pădurilor în conformitate cu sarcinile complexe social - ecologice şi economice ale silviculturii. Aceasta se bazează pe conceptul dezvoltării durabile, cu respectarea următoarelor principii:

a. Principiul continuităţii

Potrivit acestui principiu, prin amenajament se asigură condiţii necesare pentru o   gestionare durabilă a pădurilor (adică administrarea şi utilizarea ecosistemelor forestiere, astfel încât să li se menţină şi să amelioreze biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea, sănătatea şi să li se asigure pentru prezent şi viitor capacitatea de a exercita funcţii multiple ecologice, economice şi sociale la nivel local, regional şi mondial, fără a genera prejudicii altor sisteme), astfel încât acestea să ofere societăţii, permanent produse lemnoase şi de altă natură, precum şi servicii de protecţie şi sociale cât mai mari şi de calitate superioară.

Acest principiu se referă, atât la continuitatea în sens progresiv a funcţiilor de producţie, cât şi la permanenţa şi ameliorarea funcţiilor de protecţie şi sociale vizând nu numai interesele generaţiei actuale, dar şi pe cele de perspectivă ale societăţii.

În condiţiile amenajării pădurilor ca sisteme cibernetice, în care fiecare componentă depinde de toate celelalte, iar acestea de întregul sistem, şi invers, principiul continuităţii primeşte o interpretare teoretică şi practică în viziune sistemică, izvorâtă din principiul de funcţionre a sistemelor cu conexiune inversă.

Ideea de continuitate este inclusă în însăşi noţiunea de sistem cibernetic, care, odată creat, nu numai că se menţine, din principiu, permanent în funcţiune, dar este şi într-o continuă adaptare, tinzând prin conexiunea inversă spre starea optimă. Astfel, principiul continuităţii capătă mobilitatea necesară pentru a putea corespunde oricăror împrejurări. El implică, aşadar, atât păstrarea neştirbită a pădurii ca întreg, cât şi cultivarea, organizarea, modelarea şi conducerea ei într-o perspectivă a dezvoltării durabile şi fiabile.

b. Principiul eficacităţii funcţionale

Acest principiu exprimă preocuparea permanentă pentru creşterea capacităţii de producţie şi protecţie a pădurilor, precum şi pentru valorificarea optimă a produselor acestora. Se urmăreşte creşterea productivităţii pădurilor şi a calităţii produselor, ameliorarea funcţiilor de protecţie ale arboretelor, vizând realizarea unei eficienţe economice a gospodăririi pădurilor, precum şi asigurarea unui echilibru corespunzător între aspectele de ordin ecologic, economic şi social, cu cele mai mici costuri.

c. Principiul conservării şi ameliorării biodiversităţii

Prin acest principiu se urmăreşte conservarea şi ameliorarea biodiversităţii la cele patru niveluri ale acesteia (intraspecifică, interspecifică, ecosistemică şi a peisajelor) în scopul maximizării stabilităţii şi a potenţialului polifuncţional al pădurilor.

1.3. Obiectivele planului

În amenajament problemele se tratează în concepţie sistemică, urmărindu-se integrarea amenajării pădurilor în acţiunile mai cuprinzătoare de amenajarea mediului, cu luarea în considerare a condiţiilor ecologice, economice şi sociale din zonă.

Pădurea, prin natura ei, este un sistem organizat, dar nu în scopuri social economice, ci în vederea autoconservării. Aceasta trebuie să fie reorganizată şi adaptată, sub aspect structural, la funcţia sau funcţiile economice ori sociale ce i s-au atribuit. Schimbarea structurii unei păduri nu se poate face decât în procesul gospodăririi ei, prin tăieri şi regenerări sistematice şi consecvente.

Caracterul sistematic al acestora este asigurat prin amenajament (proiect), care stabileşte obiectivele de atins şi structura de realizat, planifică lucrările de exploatare şi cultură ce se impun, cât şi prin studii de evaluare a impactului asupra biodiversităţii generat de aplicarea lucrărilor silvotehnice.

Obiectivele social economice şi ecologice ale pădurii reflectă cerinţele societăţii faţă                      de produsele şi serviciile oferite de natură.

Obiectivele social-economice şi ecologice avute în vedere la elaborarea amenajamentului sunt:

- protejarea speciilor de păsări din aria de protecţie avifaunistică ROSPA0087-Muntii Trascaului si ROSCI0253- Trascau , Rezervaţia Naturală Cheile Ampoiţei RONPA0057

- obţinerea de masă lemnoasă de calitate ridicată, valorificabilă industrial (lemn pentru cherestea)

- satisfacerea nevoilor locale de lemn de foc şi construcţie

- valorificarea durabilă a tuturor resurselor nelemnoase disponibile

  - Informaţii privind producţia care se va realiza

Pentru aceasta unitate de producţie au fost elaborate planuri decenale ce cuprind arboretele din care urmează să fie recoltată posibilitatea anuală de masă lemnoasă astfel:

- prin planul decenal de produse principale ( masă lemnoasă rezultată în urma aplicării tratamentelor de regenerare) se va extrage o posibilitate anuală de 350 m3/an;

-prin planul decenal de produse secundare (masă lemnoasă rezultată în urma aplicării lucrărilor de îngrijire curăţiri + rărituri) se va extrage o posibilitate anuală de 64 m3/an;

-prin tăieri de igienă se va extrage un volum de masă lemnoasă de 199 m3/an.

Volumul de recoltat prin tăieri de produse principale

Produsele principale rezultă în urma efectuării tăierilor de regenerare aplicate arboretelor ce au atins vârsta exploatabilităţii, potrivit tratamentelor silvice aplicate. Tratamentele fixate reprezintă principalele căi prin care arboretele pot fi dirijate spre structura               optimă. Acestea sunt considerate ca un ansamblu de măsuri silvotehnice de regenerare, conducere, protecţie şi de exploatare, indicate a se aplica în sistem integrat de-a lungul existenţei arboretelor în scopul creării celor mai bune condiţii ecologice şi structurale pentru ca pădurile să-şi poată îndeplini funcţiile atribuite cu maximum de randament şi eficienţă.

Volumul de recoltat prin tăieri de produse principale pe tratamente şi specii este  prezentat tabelar astfel:

Tabelul 1.4.1.Suprafaţa de parcurs şi volumul de extras pe tratamente şi specii

*******************************************************************************************************

*                  |  Suprafaţa de   |   Volum de    |          Posibilitatea pe specii (mc)          *

*   Tratamentul    |  parcurs (ha)   |  extras (mc)  |                                                *

*                  |­­­­­­­­­­­­­­­­­|­­­­­­­­­­­­­­­|­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­*

*                  | totală | anuală | total | anual |  FA  |      |      |      |      |      |      *

*=====================================================================================================*

* Tăieri progresive|  33.51 |   3.35 |  3497 |   350 |  350 |      |      |      |      |      |      *

*=====================================================================================================*

* Total U.P.       |  33.51 |   3.35 |  3497 |   350 |  350 |      |      |      |      |      |      *

*******************************************************************************************************

Concluzii

La alegerea tratamentelor s-au avut în vedere condiţiile naturale şi cerinţele social- economice, care impun ca majoritatea pădurilor să fie conduse spre structuri diversificate, amestecate, naturale sau de tip natural, capabile să îndeplinească funcţii multiple de producţie şi protecţie.

Alegerea tratamentelor s-a făcut în raport cu tipurile de categorii funcţionale.

În raport de condiţiile de regenerare şi de structurile urmărite si  s-au adoptat următoarele tratamente:

-tăieri progresive - în arborete de fag, cu perioada de regenerare de 20 - 30 ani - tipice pentru formaţiile amintite.

Tratamentul tăierilor progresive face parte din grupa tratamentelor cu tăieri repetate, localizate, la care regenerarea se realizează sub masiv.

Caracteristica principală a tratamentului o constituie declanşarea procesului de regenerare cu ocazia primelor tăieri, într-un număr variabil de puncte de pe suprafaţa arboretului, care constituie aşa numitele "ochiuri de regenerare". La aplicarea acestui tratament se ţine seama de repartizarea, mărimea, forma şi numărul ochiurilor, precum şi de intensitatea şi ritmul tăierilor în raport cu evoluţia procesului de regenerare.

Volumul de recoltat şi suprafaţa de parcurs cu lucrări de îngrijire şi tăieri de igiena

Produsele secundare rezultă în urma efectuării lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor (curăţiri şi rărituri).

Scopul lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor planificate de amenajament este acela de a favoriza formarea de structuri optime arboretelor sub raport ecologic şi genetic în vederea creşterii eficacităţii funcţionale multiple a pădurilor, atât în ceea ce priveşte efectele de protecţie cât şi de producţie lemnoasă şi nelemnoasă.

Posibilitatea de produse secundare repartizată pe natură de lucrări şi specii este prezentată tabelar astfel:

Tabel nr. 1.4.3.Suprafaţa de parcurs şi volumul de extras pe natură de lucrări şi specii

******************************************************************************************************************

*           |  Tip | Suprafaţă (ha)  |   Volum (mc)  |            Posibilitatea anuală pe specii (mc)            *

*Specificări| func­|­­­­­­­­­­­­­­­­­|­­­­­­­­­­­­­­­|­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­*

*           |ţional| totală | anuală | total | anual | FA  | CA  | PIN | MJ  | PI  | SAC | MO  | SC  | GO  | DT  *

*================================================================================================================*

*           |  II  |    ­   |    ­   |   ­   |   ­   |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  *

*           |­­­­­­|­­­­­­­­|­­­­­­­­|­­­­­­­|­­­­­­­|­­­­­|­­­­­|­­­­­|­­­­­|­­­­­|­­­­­|­­­­­|­­­­­|­­­­­|­­­­­*

* Degajări  |III­VI|    ­   |    ­   |   ­   |   ­   |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  *

*           |­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­*

*           |Total |    ­   |    ­   |   ­   |   ­   |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  *

*­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­*

*           |  II  |    ­   |    ­   |   ­   |   ­   |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  *

*           |­­­­­­|­­­­­­­­|­­­­­­­­|­­­­­­­|­­­­­­­|­­­­­|­­­­­|­­­­­|­­­­­|­­­­­|­­­­­|­­­­­|­­­­­|­­­­­|­­­­­*

* Curăţiri  |III­VI|   7.37 |   0.74 |    14 |     1 |   1 |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  *

*           |­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­*

*           |Total |   7.37 |   0.74 |    14 |     1 |   1 |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  *

*­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­*

*           |  II  |    ­   |    ­   |   ­   |   ­   |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  *

*           |­­­­­­|­­­­­­­­|­­­­­­­­|­­­­­­­|­­­­­­­|­­­­­|­­­­­|­­­­­|­­­­­|­­­­­|­­­­­|­­­­­|­­­­­|­­­­­|­­­­­*

* Rărituri  |III­VI|  31.88 |   3.19 |   628 |    63 |   56|  ­  |  ­  |  ­  |  ­  |    2|    2|  ­  |  ­  |    3*

*           |­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­*

*           |Total |  31.88 |   3.19 |   628 |    63 |   56|  ­  |  ­  |  ­  |  ­  |    2|    2|  ­  |  ­  |    3*

*­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­*

*           |  II  |    ­   |    ­   |   ­   |   ­   |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  *

*           |­­­­­­|­­­­­­­­|­­­­­­­­|­­­­­­­|­­­­­­­|­­­­­|­­­­­|­­­­­|­­­­­|­­­­­|­­­­­|­­­­­|­­­­­|­­­­­|­­­­­*

*  Produse  |III­VI|  39.25 |   3.93 |   642 |    64 |   57|  ­  |  ­  |  ­  |  ­  |    2|    2|  ­  |  ­  |    3*

* secundare |­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­*

*           |Total |  39.25 |   3.93 |   642 |    64 |   57|  ­  |  ­  |  ­  |  ­  |    2|    2|  ­  |  ­  |    3*

*­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­*

*           |  II  | 204.45 | 204.45 |  1796 |   180 |  105|   43|    9|    5|    5|  ­  |  ­  |    2|    1|   10*

*           |­­­­­­|­­­­­­­­|­­­­­­­­|­­­­­­­|­­­­­­­|­­­­­|­­­­­|­­­­­|­­­­­|­­­­­|­­­­­|­­­­­|­­­­­|­­­­­|­­­­­*

*  Tăieri   |III­VI|  22.45 |  22.45 |   190 |    19 |   19|  ­  |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  |  ­  *

* de igienă |­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­*

*           |Total | 226.90 | 226.90 |  1986 |   199 |  124|   43|    9|    5|    5|  ­  |  ­  |    2|    1|   10*

******************************************************************************************************************

În legătură cu aplicarea lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor prevăzute în amenajament se fac următoarele precizări:

-suprafeţele de parcurs cu lucrări de îngrijire a arboretelor şi volumele de extras corespunzătoare acestora, planificate prin amenajament au un caracter orientativ;

-organul de execuţie va analiza situaţia concretă a fiecărui arboret şi în raport de această analiză va stabili suprafaţa de parcurs şi volumul de extras anual;

-pot fi parcurse cu lucrări de îngrijire şi alte arborete decât cele prevăzute iniţial prin amenajament, dacă acestea îndeplinesc condiţiile necesare aplicării lucrărilor respective;

-la executarea lucrărilor de îngrijire a arboretelor, o atenţie deosebită se va acorda arboretelor din prima clasă de vârstă, respectiv curăţirilor, de executarea lor depinzând stabilitatea şi eficacitatea funcţională a viitoarelor păduri. Aceste lucrări se vor executa indiferent de eficienţa economică de moment;

-cu tăieri de igienă se vor parcurge eşalonat şi periodic toate pădurile după necesităţile impuse de starea arboretelor, indiferent dacă au fost sau nu parcurse în anul anterior cu lucrări de îngrijire normale (curăţiri şi rărituri).

Structura arboretelor sub raportul distribuţiei spaţiale şi al repartiţiei pe categorii dimensionale, se realizează prin aplicarea unui ansamblu de măsuri silviculturale diferenţiate pe stadii de dezvoltare, ansamblu de măsuri ce se constituie într-un sistem al lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor.

Propunerile de a fi parcurse cu lucrări de îngrijire a arboretelor s-au făcut ţinând cont de cerinţele fiecărui arboret la data culegerii datelor din teren, precum şi a unei evoluţii normale a acestora în următorii 10 ani.

În cadrul arboretelor din unitatea de protecţie analizată s-au prevăzut a se executa următoarele categorii de lucrări de îngrijire:

Rărituri: au fost propuse în arboretele cu consistenţa 0,9, pe o suprafaţă de 31,88 ha.

În făgete, trebuie acordată şi menţinută poziţia dominantă a fagului şi formarea de arborete diversificate structural, cu participarea activă a speciilor de amestec, fără de care nu este posibilă conducerea arboretelor la vârste mari, în vederea obţinerii de lemn de valoare pentru furnire şi cherestea şi efecte de protecţie superioare.

Prin această lucrare se va urmări continuarea procesului de rărire şi crearea unor condiţii optime de dezvoltare pentru exemplarele de viitor, prin rărirea arboretului în porţiunile unde este prea des, prin extragerea exemplarelor rău conformate, cu defecte, dominate sau bolnave. De asemenea, lucrarea are un pronunţat caracter de îngrijire individuală a arborilor, de dirijare a proporţiei actuale spre compoziţia ţel, de realizare a unei structuri optime în raport cu ţelul de gospodărire fixat.

Deoarece fagul reacţionează puternic în urma efectuării răriturilor, activându-şi creşterea şi dezvoltându-şi coroana, răriturile vor putea avea intensitate mai mare decât se obişnuieşte pentru speciile de umbră.

Prin efectuarea de rărituri în făgete, mai ales în cele de productivitate superioară şi mijlocie, se va urmări creşterea calităţii lemnului produs, accentul punându-se pe majorarea proporţiei de lemn pentru furnire şi derulaj şi a celui pentru cherestea de calitate superioară.

În raport cu caracteristicile, starea arboretelor şi ţelul de gospodărire, se va aplica combinaţia dintre metoda „de sus” şi metoda „de jos”, care constă în selecţionarea şi promovarea arborilor valoroşi, intervenind după nevoie, atât în plafonul superior, cât şi în cel inferior. Aceasta nu exclude folosirea, acolo unde este cazul, doar a unei metode din cele două.

Tăieri de igienă: această lucrare urmăreşte asigurarea unei stări sanitare corespunzătoare arboretelor prin extragerea arborilor uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi şi doborâţi de vânt şi zăpadă, bolnavi sau atacaţi de insecte. Identificarea, inventarierea, colectarea şi valorificarea lemnului rezultat din tăieri de igienă se execută potrivit instrucţiunilor în vigoare privind termenele, modalităţile şi epocile de recoltare, colectare şi transport ale materialului lemnos din păduri. Prin tăieri de igienă se prevăd a se extrage 199 m3/an, ceea ce înseamnă o intensitate de 0,9 m3/an/ha.

Prin executarea tăierilor de îngrijire se vor favoriza speciile principale autohtone valoroase, realizându-se o proporţie convenabilă între ele în raport cu staţiunea. Concomitent se vor menţine în amestec şi alte specii valoroase, atât pentru ameliorarea arboretelor, cât şi a solului.

Posibilitatea de produse secundare este de 57 m3/an. De subliniat, că posibilitatea de produse secundare obligatorie este cea pe suprafaţă, volumul de extras fiind orientativ. În funcţie de starea fiecărui arboret, organele de execuţie vor analiza toate modificările survenite ca urmare a evoluţiei normale a acestora, iar pe baza acestei analize se va stabili volumul de extras, dar şi eventualitatea parcurgerii cu lucrări de îngrijire şi a altor arborete decât cele înscrise în „Planul lucrărilor de îngrijire”.

Produse accidentale datorate unor calamităţi naturale

Pe parcursul aplicării prevederilor amenajamentului, arboretele pot fi afectate, în diferite grade de intensitate, de factori destabilizatori biotici şi abiotici: incendii, doborâturi de vânt, rupturi de zăpadă, inundaţii, secetă, atacuri de dăunători, uscare anormală etc.

În vederea gospodăririi durabile a fondului forestier este necesară extragerea materialului lemnos şi valorificarea acestuia. Recoltarea materialului lemnos se va realiza cu respectarea prevederilor legislaţiei silvice în vigoare şi va consta în:

- “extragerea integrală a materialului lemnos“ - în arboretele afectate integral de factori biotici şi abiotici şi în cele care, prin extragerea arborilor afectaţi, se determină încadrarea arboretelor în urgenţa I de regenerare;

- “extragerea arborilor afectaţi “- în arboretele afectate parţial de factori biotici şi abiotici.

Volumul rezultat se va încadra ca:

-produse accidentale I - arborii dintr-un arboret afectaţi integral de factori biotici şi/sau abiotici, arborii dintr-un arboret cu vârsta mai mare de ½ din varsta exploatabilităţii tehnice, afectaţi parţial de factori biotici şi/sau abiotici sau arbori/arborete pentru care sunt aprobări legale de defrişare;

-produse accidentale II - arborii dintr-un arboret cu vârsta mai mică de ½ din varsta exploatabilităţii tehnice, afectaţi parţial de factori biotici şi abiotici.

Masa lemnoasă care se recoltează ca produse accidentale I se precomptează ca produse principale, numai dacă aceasta provine din subunităţi de gospodărire pentru care se reglementează procesul de producţie, celelalte produse accidentale I, precum şi produsele accidentale II, nu se precomptează.

În condiţiile în care cuantumul volumului rezultat se încadrează sub nivelul pentru care legislaţia stabileşte modificarea prevederilor amenajamentului, acesta poate fi recoltat ca produse accidentale, după întocmirea şi aprobarea actelor de punere în valoare.

Condiţiile actuale pentru care este necesară întocmirea unei documentaţii de derogare de la prevederile amenajamentului, se regăsesc în ORD. 3814/06.11.2012 al M.M.P. modificat şi completat prin Ordinul Ministrului pentru Ape, Păduri şi Piscicultură nr. 670/2014, sunt următoarele:

-volumul arborilor afectaţi însumează peste 20% din volumul arboretului existent la data apariţiei fenomenului şi nu poate fi extras prin lucrările silvotehnice prevăzute prin amenajament. Excepţie fac răşinoasele din afara arealului lor natural care se vor autoriza la exploatare în termen de 15 zile de la data aprobării actului de punere în valoare;

-arborii afectaţi sunt concentraţi pe o suprafaţă mai mare de 0,50 ha;

-prin extragerea arborilor afectaţi se determină încadrarea arboretelor în urgenţa I de regenerare;

În cazul în care arborii afectaţi de factori destabilizatori, biotici sau abiotici, dintr-un arboret sunt concentraţi pe o suprafaţă mai mare de 0,50 ha sau în situaţia în care extragerea arborilor afectaţi de factori destabilizatori, biotici sau abiotici, determină încadrarea arboretelor în urgenţa I de regenerare, este necesară subparcelarea suprafeţelor forestiere afectate de factori destabilizatori şi împădurirea acestora, în vederea refacerii structurii fondului forestier şi menţinerii statutului de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor de interes comunitar.

Compoziţiile de regenerare pentru suprafeţele forestiere afectate de factori destabilizatori şi propuse pentru împădurire, rezultate în urma extragerii integrale a produselor accidentale, se stabilesc după cum urmează:

-pe baza de studii pedostaţionale, avizate de comisia tehnică de avizare pentru silvicultură din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru suprafeţe mai mari de 3,00 ha;

-conform tipului natural fundamental de pădure sau, la solicitarea şefului ocolului silvic   pe baza studiilor pedostaţionale, pentru suprafeţe mai mici de 3,00 ha.

Regenerarea naturală cu specii forestiere corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure, a suprafeţelor forestiere afectate de factori destabilizatori, în vederea refacerii structurii fondului forestier, va fi prioritară regenerării artificiale a acestora, prin împădurire.

Documentaţia de derogare, însoţită de avizul favorabil al conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură precum şi de actul administrativ emis de autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, se va înainta spre aprobarea autorităţii publice centrale.

Alte resurse naturale ce se pot exploata de pe teritoriul suprafetei studiate sunt speciile de vânat (căprior, mistreţ, iepure), fructele de pădure, ciupercile comestibile, plante medicinale.

1.5. Informaţii despre materiile prime, substanţele sau                                  preparatele chimice utilizate

Singurele substanţe chimice utilizate la implementarea planului sunt combustibilii folosiţi de utilajele cu care se realizează recoltarea, colectarea şi transportul masei lemnoase. Emisiile în atmosferă de către aceste utilaje de agenţi poluanţi pot fi considerate ca nesemnificative deoarece utilajele acţionează pe intervale scurte la intervale relativ mari de timp. Se poate afirma deci că valoarea concentraţiilor de poluanţi atmosferici proveniţi din activităţile specifice de gospodărire a pădurilor se încadrează în limitele admise.

- Localizarea geografică şi administrativă

2.1. Localizarea geografică şi administrativă

Suprafaţa determinata la actuala amenajare este de 475,20 ha.

Fondul forestier proprietate privată din U.P.I Urbea Ampoițană este localizat în bazinul mijlociu al Râului Mureş, pe versantul drept tehnic al acestuia. Administrativ, teritoriul U.P.I Urbea Ampoițană este situat în judeţul Alba (100%), pe raza Comunei Meteș (475,20 ha, 100%).

  - Coordonatele Stereo 70

Coordonatele Stereo 70 pentru limitele fondului forestier sunt prezentate mai jos:

Coordonatele planurilor Stereo 70

| MEAN_X | MEAN_Y |
| --- | --- |
| 373926,8897 | 518832,8543 |
| 375165,743 | 516543,7998 |
| 374639,3747 | 517141,1223 |
| 375087,8926 | 518454,8459 |
| 374909,7728 | 516654,8455 |
| 375121,3561 | 516972,3325 |
| 376032,2667 | 516255,5473 |
| 376443,9852 | 515908,4413 |
| 375785,8763 | 516432,304 |
| 375530,7463 | 515983,7528 |
| 373477,9947 | 519121,2231 |
| 375432,367 | 518353,3844 |
| 376459,7526 | 516594,9876 |
| 375389,7443 | 518093,5247 |
| 379418,3825 | 514413,4067 |
| 379050,4097 | 514388,8707 |
| 378753,2513 | 514367,6031 |
| 372686,1941 | 520262,2269 |
| 378606,3465 | 514375,3566 |
| 373060,9527 | 519544,5107 |
| 376760,5421 | 517066,6733 |
| 376915,5303 | 516865,2703 |
| 375599,9161 | 517255,2496 |
| 376759,5035 | 516257,9911 |
| 376575,3052 | 516786,9555 |
| 375478,9315 | 516507,6716 |
| 375686,2593 | 516406,4059 |
| 376614,3039 | 516754,6799 |
| 375280,2037 | 517807,2613 |
| 376169,999 | 517567,4004 |
| 375213,2569 | 517953,2191 |
| 373992,4261 | 517654,9203 |
| 375805,3939 | 517613,2483 |
| 373870,5329 | 517845,5986 |
| 373478,8178 | 518724,0442 |
| 373484,3419 | 518958,2344 |
| 376194,984 | 516645,8327 |
| 372526,9659 | 520449,2627 |
| 376515,8764 | 516803,527 |
| 377974,9141 | 514280,929 |
| 374975,2566 | 518876,2534 |
| 375932,4699 | 517905,2161 |
| 376598,5533 | 518028,8191 |
| 377344,9572 | 515042,0677 |
| 377751,6668 | 514633,8072 |
| 377284,0219 | 515229,3294 |
| 374370,7155 | 517881,5847 |
| 376480,8773 | 515311,5776 |
| 377685,7412 | 514759,267 |
| 374193,9762 | 518086,1692 |
| 374630,883 | 518757,2223 |

3. Modificările fizice ce decurg din plan

Elaborarea proiectului de amenajare presupune parcurgerea următoarelor etape:

I. Studiu staţiunii şi al vegetaţiei forestiere

II. Definirea stării normale a pădurii

III. Planificarea lucrărilor de conducere a procesului de normalizare a pădurii

I.  Studiul staţiunii şi al vegetaţiei forestiere se face în cadrul lucrărilor de teren şi al celor de redactare a amenajamentului şi are ca scop determinarea şi valorificarea informaţiilor care contribuie la:

-cunoaşterea condiţiilor naturale de vegetaţie, a caracteristicilor arboretului actual, a  potenţialului productiv al staţiunii şi a capacităţii de producţie şi protecţie a arboretului;

-stabilirea măsurilor de gospodărire în acord cu condiţiile ecologice şi cu cerinţele social-ecologice;

-realizarea controlului prin amenajament privind exercitarea de către pădure în      ansamblu şi de către fiecare arboret în parte a funcţiilor ce i-au fost atribuite.

Amenajamentul conţine studii pentru caracterizarea condiţiilor staţionale şi de vegetaţie, cuprinzând evidenţe cu date statistice, caracterizări, diagnoze, precum şi măsuri de gospodărire corespunzătoare condiţiilor respective.

II. Conducerea pădurii prin amenajament spre starea normală presupune:

-stabilirea funcţiilor pe care trebuie să le îndeplinească pădurile (în raport de obiectivele ecologice, economice şi sociale);

-stabilirea caracteristicilor fondului de producţie normal, adică a bazelor de amenajare.

III. Prin planificarea recoltelor se urmăresc două obiective:

-recoltarea produselor pădurii

-îndrumarea fondului de producţie spre starea normală.

Acest fapt face ca în procesul de planificare a recoltelor să apară distinct următoarele preocupări:

-stabilirea posibilităţii;

-întocmirea planului de recoltare.

În timpul realizării tratamentelor silvice propuse prin prezentul plan de amenajament silvic, se vor produce modificări fizice ale terenului, de mica amploare, cauzate de doborârea arborilor şi transportul acestora.

Prin punerea în aplicare a prevederilor amenajamentului silvic nu se produc modificări fizice (din excavare, consolidare, dragare etc.) în deceniul 2022-2031, perioadă în care este valabil acest amenajament. Se înlocuiesc treptat o serie de arborete bătrâne, pe cale naturală (regenerări naturale din speciile principale, corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure)

## Amenajamentul silvic reglementează producţia silvică pentru suprafața de 95,21 (S.U.P.A).

Toata suprafata de pădure din amenajamentul silvic este inclusa in sit Natura2000: ROSPA0087-Muntii Trascaului , ROSCI0253- Trascau si Rezervaţia Naturală Cheile Ampoiţei RONPA0057.

## Pe fondul forestier proprietate privată aparţinând Composesoratului Valea Urbea Ampoitana  , judeţul Alba nu există terenuri defrișate în scopul schimbării destinației terenurilor sau terenuri goale sau suprafețe goale neplantate în termen de cel mult două sezoane de vegetație de la tăiere, din acest motiv amenajamentul nu prevede împădurirea de poieni și goluri.

## La nivelul acestei unităţi de producţie există o bună utilizare a fondului forestier, 90 % din suprafaţa  analizată fiind acoperită cu păduri.

## . Formaţiile forestiere cartate sunt –

Prin lucrările de cartare staţională la scară mijlocie executate s-a procedat la o analiză complexă a condiţiilor fizico-geografice, a solurilor şi vegetaţiei forestiere, luându-se în considerare totalitatea elementelor geomorfologice, geologice, hidrologice, climatice, pedologice şi geobotanice.

Ca urmare, s-a separat ansamblul forestier în unităţi practic omogene, cu acelaşi domeniu de variabilitate în cuprinsul lor sub raport ecologic, din punct de vedere al caracteristicilor determinante, al potenţialului productiv şi al lucrărilor silvotehnice necesare.

Culegerea şi interpretarea datelor de teren a condus la:

- stabilirea repartiţiei formaţiilor staţionale în funcţie de altitudine şi formele de relief;

- stabilirea în cadrul diferitelor formaţii a tipurilor de pătură vie, a solurilor corespunzătoare şi a rocilor parentale;

- determinarea subtipului genetic de sol, a tipului de humus, volumului edafic, regimul de troficitate, cel de umiditate, etc.

Pe baza datelor culese şi interpretate şi ţinând seama de criteriile de însumare a varietăţilor staţionale în tipuri de staţiune, în cadrul U.P.I Urbea Ampoițană au fost identificate 7 de tipuri de staţiune, încadrate în două etaje de vegetaţie: FM1+FD4 - ”Etajul montan - premontan de făgete” (39%) şi FD3 - ”Etajul deluros de gorunete, făgete şi goruneto-făgete” (61%).

În tabelul 4.4.1.1. este redată o evidenţă a tipurilor de staţiune pe categorii de bonitate şi etaje de vegetaţie.

Evidenţa tipurilor de staţiune

Tabelul  4.4.1.1.,   Pag.:  1

*******************************************************************************************

* Nr.|            Tip staţiune             |  Suprafaţa | Categorii de bonitate |Tipuri si*

*    |­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­|­­­­­­­­­­­­|­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­|subtipuri*

*crt.|  cod |           denumire           |   ha   | % | super.|  mijl.| infer.| de sol  *

*=========================================================================================*

*  FM1+FD4­ETAJUL MONTAN­PREMONTAN DE FĂGETE                                              *

*­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­*

*  1.| 4210 |Montan­premontan de făgete,Bi,|  20.50 |  5|   ­   |   ­   |  20.50|   1403  *

*    |      |rendzinic edafic mic          |        |   |       |       |       |         *

*­­­­|­­­­­­|­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­|­­­­­­­­|­­­|­­­­­­­|­­­­­­­|­­­­­­­|­­­­­­­­­*

*  2.| 4410 |Montan­premontan de făgete,Bi,|  18.31 |  4|   ­   |   ­   |  18.31|   3201  *

*    |      |edafic mic,cu Asperula­       |        |   |       |       |       |   3206  *

*    |      |Dentaria                      |        |   |       |       |       |         *

*­­­­|­­­­­­|­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­|­­­­­­­­|­­­|­­­­­­­|­­­­­­­|­­­­­­­|­­­­­­­­­*

*  3.| 4420 |Montan­premontan de făgete,Bm,|  97.82 | 23|   ­   |  97.82|   ­   |   3201  *

*    |      |brun edafic mijlociu,         |        |   |       |       |       |         *

*    |      |cu Asperula­Dentaria          |        |   |       |       |       |         *

*­­­­|­­­­­­|­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­|­­­­­­­­|­­­|­­­­­­­|­­­­­­­|­­­­­­­|­­­­­­­­­*

*  4.| 4430 |Montan­premontan de făgete,Bs,|  29.92 |  7|  29.92|   ­   |   ­   |   3201  *

*    |      |brun edafic mare,cu Asperula­ |        |   |       |       |       |         *

*    |      |Dentaria                      |        |   |       |       |       |         *

*­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­*

*   Total etaj fitoclimatic                | 166.55 | 39|  29.92|  97.82|  38.81|         *

*=========================================================================================*

*  FD3 ­ ETAJUL DELUROS DE GORUNETE,FĂGETE ŞI GORUNETO­FĂGETE                             *

*­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­*

*  5.| 5221 |Deluros de făgete,Bi,rendzinic| 147.06 | 34|   ­   |   ­   | 147.06|   1403  *

*    |      |edafic mic şi foarte mic      |        |   |       |       |       |         *

*­­­­|­­­­­­|­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­|­­­­­­­­|­­­|­­­­­­­|­­­­­­­|­­­­­­­|­­­­­­­­­*

*  6.| 5241 |Deluros de făgete,Bi,brun     |  62.10 | 15|   ­   |   ­   |  62.10|   3110  *

*    |      |edafic mic                    |        |   |       |       |       |         *

*­­­­|­­­­­­|­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­|­­­­­­­­|­­­|­­­­­­­|­­­­­­­|­­­­­­­|­­­­­­­­­*

*  7.| 5242 |Deluros de făgete,Bm,brun eda­|  49.99 | 12|   ­   |  49.99|   ­   |   3116  *

*    |      |fic mijlociu cu Asperula­Asa­ |        |   |       |       |       |         *

*    |      |rum                           |        |   |       |       |       |         *

*­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­*

*   Total etaj fitoclimatic                | 259.15 | 61|   ­   |  49.99| 209.16|         *

*=========================================================================================*

*   TOTAL  UP                              | 425.70 |100|  29.92| 147.81| 247.97|         *

*­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­*

*     %                                                 |    7  |   35  |   58  |         *

Separarea ansamblului forestier în unităţi omogene a fost determinată în mare măsură de bonitatea staţiunilor (respectiv de potenţialul oferit de totalitatea factorilor care constituie biotopul local).

Etajul montan - premontan de făgete (FM1+FD4) este prezent în zona montană a teritoriului U.P., respectiv în trupurile de pădure: Pr.Macrii şi Vl.Frasinului. În acest etaj se găsesc 39% arboretele fondului forestier. Se întinde altitudinal între 680 - 1.260 m. Geomorfologia acestui etaj nu este foarte variată, fiind caracterizată de versanţi repezi la abrupţi (25 - 45g), cu expoziţii variate, cu rocă la suprafaţă şi cu energie relativ de relief destul de mare. S-au identificat 4 tipuri de staţiune, de bonitate superioară (18%), mijlocie (59%) şi inferioară (23%). În cadrul acestui etaj cel mai răspândit tip de staţiune este 4.4.2.0. ”Montan - premontan de făgete, Bm, brun edafic mijlociu, cu Asperula - Dentaria” (23%), pe soluri districambosoluri. Solurile din acest etaj nu sunt foarte variate, în majoritatea lor cambisoluri, caracterizate de profunzime mică la mare, volum edafic mic la mare, compactitate mijlocie şi regim de umiditate bun. Într-un singur punct din acest etaj apare singurul tip de staţiune de bonitate superioară de pe teritoriul U.P., pe districambosoluri tipice profunde. În 6 puncte apar două tipuri de staţiune de bonitate inferioară, determinată de prezenţa rocii la suprafaţă sub formă de stâncării, bolovani sau grohotiş, a solurilor superficiale.

Etajul deluros gorunete, făgete şi goruneto-făgete (FD3) este prezent în trupurile de pădure: Vl.Ampoiţei şi Pr.Macrii, la altitudini între 410 - 980 m. Ocupă 61% din suprafaţa pădurilor. Geomorfologia acestui etaj nu este foarte variată, fiind caracterizată de versanţi repezi la abrupţi (25 - 50g), cu expoziţii variate, cu rocă la suprafaţă şi cu energie relativ mare de relief. S-au identificat 3 tipuri de staţiune, de bonitate mijlocie (19%) şi inferioară (81%). În cadrul acestui etaj se găseşte cel mai răspândit tip de staţiune, respectiv 5.2.2.1. ”Deluros de făgete, Bi, rendzinic edafic mic şi foarte mic” (34%), pe rendzine cambice. Solurile din acest etaj nu sunt variate, rendzine şi eutricambosoluri, fiind caracterizate de profunzime mică la mijlocie, volum edafic mic la mijlociu, compactitate mijlocie la mare şi regim de umiditate variabil. Insular, pe eutricambosoluri rendzinice cu profunzime mijlocie, apare un tip de staţiune de bonitate mijlocie.

Pe ansamblu, bonitatea tipurilor de staţiune identificate este superioară (7%), mijlocie (35%) şi inferioară (58%).

Aşa cum reiese şi din analiza fiecărei componente staţionale în parte, prezentată la subcapitolele anterioare, staţiunile identificate pe teritoriul U.P. sunt favorabile spre mai puţin favorabile vegetaţiei forestiere. Există staţiuni cu componente extreme, cu acţiune limitativă asupra dezvoltării pădurii. Măsura în care aceasta poate valorifica superior potenţialul staţional local depinde de modul în care este concepută şi aplicată gospodărirea pădurilor din zonă.

Astfel, modificările fizice care intervin după implementarea PP sunt:

­ S.U.P. ”A”­ codru regulat, sortimente obişnuite (95,21 ha ­ 23%), care grupează toate arboretele încadrate în tipul IV de categorii funcţionale: păduri pentru protecţia terenurilor foarte vulnerabile la eroziune şi alunecări (produse lemnoase principale variate), încadrate în grupa I funcţională, categoria funcţională 2L, păduri incluse în arii protejate din reţeaua ”Natura 2000” - SCI (produse lemnoase principale variate), încadrate în grupa I funcţională, categoria funcţională 5Q, păduri incluse în arii protejate din reţeaua ”Natura 2000” - SPA (produse lemnoase principale variate), încadrate în grupa I funcţională, categoria funcţională 5R;

­ S.U.P. ”E” ­ rezervaţii pentru ocrotirea integrală a naturii (14,32 ha ­ 3%), care grupează  arborete încadrate în tipul I de categorii funcţionale, cu rol de protecţie strictă a naturii, încadrate în grupa I funcţională, categoria funcţională 5C;

­ S.U.P. ”M” ­ păduri supuse regimului de conservare deosebită (316,17 ha ­ 74%), care grupează  arborete încadrate în tipul II de categorii funcţionale, cu rol absolut de protecţie a terenurilor cu înclinări foarte mari, peste 35g, încadrate în grupa I funcţională, categoria funcţională 2A.

## - Structura arboretelor sub raportul distribuţiei spaţiale şi al repartiţiei pe categorii dimensionale, se realizează prin aplicarea unui ansamblu de măsuri silviculturale diferenţiate pe stadii de dezvoltare, ansamblu de măsuri ce se constituie într-un sistem al lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor.

## Pădurea nu va fi înlăturată de pe terenurile respective, categoria funcţională va fi cea existentă înainte de aplicarea tăierilor de arbori, respectiv cea de pădure, iar pădurea se va menţine permanent pe aceste suprafeţe, singura modificare fiind înlocuirea treptată a arborilor maturi, care cedează spaţiul generaţiei tinere. Procesul de exploatare a pădurilor echivalează cu regenerarea pădurilor prin transferul între generaţii, producţia de masă lemnoasă fiind un rezultat al acestui transfer.

## 4.Resurse naturale necesare implementării planului

Pentru implementarea amenajamentului silvic al UP I Urbea Ampoitana  nu se folosesc resurse naturale.

## 5. Resurse naturale ce vor fi exploatate din cadrul ariilor naturale protejate de interes comunitar pentru a fi utilizate la implementarea planului

În cadrul planului, resursele naturale ce vor fi exploatate din cadrul ariilor naturale protejate (RONPA0057 Rezervaţia Naturală Cheile Ampoiţei , ROSPA0087-Muntii Trascaului si ROSCI0253-Trascau ) sunt:

-masa lemnoasă rezultată în urma tăierilor de regenerare, a lucrărilor de îngrijire (curăţiri + rărituri) şi a tăierilor de igienă;

-vânatul, fructele de pădure, ciupercile comestibile şi plantele medicinale.

Sintetic, masa lemnoasă ce va fi exploatată din RONPA0057 Rezervaţia Naturală Cheile Ampoiţei si situl Natura2000 ROSPA0087-Muntii Trascaului si ROSCI0253-Trascau , pe natură de lucrări este prezentată în tabelul 5.1.

Tabelul 5.1

| Specificare | PRODUSE DIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total volum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lucrari de impăd | Dega-jări | Curăţiri |  | Rărituri |  | Tăieri de regenerare |  | Taieri de conservare |  | Taieri de igiena |  |  |
|  | Ha | Ha | supr | vol | supr | vol | supr | vol | supr | vol | supr | vol |  |
|  |  |  | ha | mc | ha | mc | ha | mc | ha | mc | ha | mc | mc |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 |
| Sarcina anuală |  |  | 0,74 | 1 | 3,19 | 63 | 3,35 | 350 | 11,17 | 465 | 226,9 | 199 | 1078 |
| Sarcina Pe deceniul 2021-2030 |  |  | 7,37 | 14 | 31,88 | 628 | 33,51 | 3497 | 111,72 | 4646 | 226,9 | 1986 | 10771 |

## 6. Emisii şi deşeuri generate de plan şi modalitatea de eliminare a acestora

După cum s-a mai menţionat şi în paragrafele anterioare (paragraful 1.5.) singurele emisii sunt provocate de utilajele de tăiere, recoltare, colectare şi transport al materialului lemnos.

Întreaga activitate de execuţie a lucrărilor pentru realizarea planului analizat implică utilizarea unui număr restrâns de utilaje, pe o perioadă scurtă de timp, precum şi o concentrare de efective umane. Toate aceste activităţi constituie surse potenţiale de poluare a factorilor de mediu: apă, aer şi sol.

În timpul realizării obiectivului şi a intervenţiilor de întreţinere a amenajamentului pot exista surse temporare generatoare de poluanţi în atmosferă, ca urmare a funcţionării motoarelor cu ardere internă şi a operaţiunilor necesare realizării lucrărilor propuse prin prezentul amenajament silvic (emisii de praf), însă aceste emisii vor fi în limite admisibile, fără efecte semnificative asupra biodiversităţii. Astfel putem admite că emisiile de poluanţi se vor produce doar pe o perioadă restrânsă de timp.

De asemenea singurul deşeu generat prin implementarea planului este rumeguşul rezultat în procesul de fasonare a materialului lemnos. Cantitatea rezultată este însă foarte mică putând fi reintegrată în circuitul biologic al naturii fără a produce dezechilibre. Pe lângă rumeguş mai pot apărea şi deşeuri menajere şi petroliere care însă pot fi colectate corespunzător, eliminând astfel orice sursă de poluare.

În situaţia în care ocolul silvic vinde masa lemnoasă pe picior (în cele mai multe cazuri) atunci nu mai este cazul generării de emisii şi deşeuri datorate amenajamentului, firmele de exploatare având obligaţia respectării legislaţiei de mediu.

Emisii în apă – nu este cazul, deoarece se va evita trecerea maşinilor şi utilajelor prin cursurile de apă permanente sau nepermanente.

Emisii în aer – se vor produce ca urmare a folosirii maşinilor şi utilajelor la executarea lucrărilor silvotehnice prevăzute de amenajament. Ele se vor încadra în limitele admise prin folosirea unor maşini şi utilaje performante, cu inspeciiecţiile tehnice la zi. Conform legislatiei în vigoare,valorile limită pentru eventualii poluanţi relevanţi sunt:

 dioxid de sulf: - valoarea limită orară pentru sănătatea umană = 350µg/m;

- valoarea  limită  pentru  protecţia  ecosistemelor  (an  calendaristic  şi  iarna)  = 20µg/m3;

 dioxid şi oxizi de azot: - valoarea limită orară pentru sănătatea umană = 200µg/m3;

- valoarea  limită  pentru  protecţia  ecosistemelor  (an  calendaristic  şi  iarna)  = 30µg/m3;

 pulberi în suspensie (PM10): - valoarea limită orara pentru sănătatea umană = 50µg/m3;

 monoxid de carbon: - valoarea limită orară pentru sănătatea umană = 10 mg/m3;

 benzen: - valoarea limită orară pentru sănătatea umană = 5µg/m3;

 plumb: - valoarea limită orară pentru sănătatea umană = 0,5µg/m3.

Deşeurile  rezultate  în  perioada  de  execuţie  a  lucrărilor  silvotehnice  sunt  de  natură menajeră,  provenind  de la muncitori.  Acestea  vor fi colectate  în saci de plastic  şi vor fi depozitate  la  sediul  ocolului  silvic,  de  unde  vor  fi  predate  unităţilor  autorizate  pentru valorificare sau eliminare. Evidenţa deşeurilor se va întocmi la ocolul silvic, respectându-se prevederile H.G. 856/2002. De  asemenea,  în  urma  procesului  de  fasonare  a  materialului  lemnos,  va  rezulta rumeguş. Cantitatea rezultată este însă foarte mică putând fi reintegrată în circuitul biologic al naturii fără a produce dezechilibre.

Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate

Vor fi respectate prevederile OUG nr. 92/2021 privind gestionarea deşeurilor publicată în M.O. nr. 820/26. aug. 2021 şi H.G. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile. Vor fi respectate condiţiile prevăzute în acordul de mediu. Aceste normative transpun Directiva cadru 75/442/CEE privind deşeurile, modificată prin directivele 91/156/CEE, 91/692/CEE şi 96/350/CE.

Planul de gestionare a deșeurilor

În procesul de tăiere a arbrorilor şi fasonarea lor în sortimente primare rezultă cantităţi nesemnificative de rumeguş şi resturi lemnoase de mici dimensiuni (coajă, aşchii, crăci) care se vor descompune pe loc îmbogăţind solul cu substanţe organice.

Alimentarea cu carburanţi şi întreţinerea utilajelor de la toate activităţile ce se vor desfăşura în parchetele de exploatare a masei lemnoase se vor efectua în afara perimetrului, la sediul titularului de activitate sau la unităţi specializate din localităţile învecinate, astfel că nu vor rezulta pe amplasament deşeuri de tipul deşeuri metalice, anvelope uzate, ulei uzat, produse petroliere.

Gestionarea deșeurilor care pot ajunge pe solul aferent trupului de pădure, se face conf.:

- H.G. 856/2002, Anexa l (cap. 1 generarea deșeurilor, cap. 2 stocarea provizorie, tratarea și transportul deșeurilor, cap. 3 valorificarea deșeurilor, cap. 4 eliminarea deșeurilor) titularul având obligația ținerii acestor evidențe precum și raportarea acestora la organele abilitate,

- Directiva Consiliului 75/442/CEE privind gestionarea deșeurilor, modificată de Directiva 91/156CEE, 91/692/CEE şi 96/350/CE,

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Europei nr. 2150/2002 privind statistica deșeurilor, modificat de Regulamentul Comisiei nr. 574/2004.

Modul de gospodărire a deşeurilor în perioada de execuţie a lucrărilor proiectate se prezintă sintetic în tabelul următor

| Amplasament | Tip deseu | Mod de colectare/evacuare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Organizarea de santier | Menajer sau asimilabil | In interiorul incintei se vor organiza puncte de colectare prevazute cu containere de tip pubela. Periodic acestea vor fi golite. | Se vor elimina la depozite de deseuri pe baza de contract cu firme specializate |
|  | Deseuri metalice | Se vor colecta temporar in incinta santierului, pe platforme si/sau in containere specializate | Se valorifica obligatoriu prin unitati specializate |
|  | Uleiuri uzate | Materiale cu potential asupra mediului inconjurator. Vor fi stocate si depozitate corespunzator, in vederea valorificarii. Se va pastra o evidenta stricta. | Vor fi predate unitatilor de recuperare specializate. |
|  | Anvelope uzate | In cadrul spatiilor de depozitare pe categorii a deseurilor va fi rezervata o suprafata a anvelopelor. Se recomanda ca in cadrul caietelor de sarcini, antreprenorului sa-i fie solicitatta prezentarea cel putin a unei solutii privind eliminarea acestor deseuri catre o unitate economica de valorificare | Deseuri tipice pentru organizarea de santier. Se recomanda interzicerea in mod expres prin avizul de mediu a arderii acestor materiale. |
| Parchet de exploatare | Deseuri din exploatari forestiere | La terminarea exploatarii parchetelor, resturile care pot sa fie valorificate vor fi scoase din parchet. Resturile de exploatare nafavorabile raman in padure si prin procesele de dezagregare si mineralizare naturale formeaza humusul, rezervorul organic al solului. | - |

## 7.Cerinţe legate de utilizarea terenului, necesare    pentru execuţia planului

Fondul forestier al U.P.I Urbea Ampoițană este repartizat astfel:

1. pe grupe funcţionale:

­ 90% este încadrat în grupa I funcţională, respectiv 425,70 ha;

- 10% nu este încadrat în nicio grupă funcțională, respectiv 49,50 ha.

2. pe categorii de folosinţă:

­ pădure: 425,70 ha (89,58%), din care 95,21 ha (20,03%) cu funcţii prioritare de protecţie şi secundare de producţie, 330,49 ha (69,55%) cu funcţii exclusive de protecţie;

- terenuri afectate gospodăririi silvice: 2,50 ha (0,53%);

- terenuri neproductive: 47,00 ha (9,89%).

Indicele de utilizare a fondului forestier este practic de 100,00%, iar cel de împădurire este de 89,58%.

******************************************************************************************

*  Nr. | Sim­ |                                             |       Suprafaţa (ha)       *

* crt. | bol  |           Categoria de folosinţă            |­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­*

*      |      |                                             | totală | grupa I |grupa II *

*========================================================================================*

* 1.   | P.   | Fond forestier total                        |  475.20|   425.70|    -    *

*­­­­­­|­­­­­­|­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­|­­­­­­­­|­­­­­­­­­|­­­­­­­­­*

* 1.1. | P.D. | Terenuri acoperite cu pădure                |  425.70|   425.70|    -    *

*­­­­­­|­­­­­­|­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­|­­­­­­­­|­­­­­­­­­|­­­­­­­­­*

* 1.2. | P.C. | Terenuri care servesc nevoilor de cultură   |    -   |    -    |    -    *

*­­­­­­|­­­­­­|­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­|­­­­­­­­|­­­­­­­­­|­­­­­­­­­*

* 1.3. | P.S. | Terenuri care servesc nevoilor de producţie |    -   |    -    |    -    *

*      |      | silvică                                     |        |         |         *

*­­­­­­|­­­­­­|­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­|­­­­­­­­|­­­­­­­­­|­­­­­­­­­*

* 1.4. | P.A. | Terenuri care servesc nevoilor de adminis­  |    2.50|    -    |    -    *

*      |      | traţie forestieră                           |        |         |         *

*­­­­­­|­­­­­­|­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­|­­­­­­­­|­­­­­­­­­|­­­­­­­­­*

* 1.5. | P.I. | Terenuri afectate împăduririi               |    -   |    -    |    -    *

*­­­­­­|­­­­­­|­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­|­­­­­­­­|­­­­­­­­­|­­­­­­­­­*

* 1.6. | P.N. | Terenuri neproductive                       |   47.00|    -    |    ­    *

*­­­­­­|­­­­­­|­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­|­­­­­­­­|­­­­­­­­­|­­­­­­­­­*

* 1.7. | P.T. | Terenuri scoase temporar din fondul         |    -   |    -    |    -    *

*      |      | forestier şi neprimite                      |        |         |         *

*­­­­­­|­­­­­­|­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­|­­­­­­­­|­­­­­­­­­|­­­­­­­­­*

* 1.8. | P.O. | Ocupaţii şi litigii                         |    -   |    -    |    -    *

******************************************************************************************

8. Serviciile suplimentare solicitate de implementarea planului

Reteaua instalaţiilor de transport care deservesc  fondul forestier al unităţii de producţie I Urbea Ampoitana   este prezentată în tabelul 9.1.1.

*********************************************************************************************

*     |                              Instalație                          |         |        *

*     |------------------------------------------------------------------|Suprafața| Volum  *

*  Nr.|       |                              |           lungime         |deservită|deservit*

* crt.|  cod  |           denumire           |---------------------------|         |        *

*     |       |                              |în pădure|în afară| totală |         |        *

*     |       |                              |   (km)  |  (km)  |  (km)  |   (ha)  |  (mc)  *

*===========================================================================================*

*           INSTALAȚII EXISTENTE             |     9.2 |   12.0 |   21.2 |  405.60 | 117255 *

*-------------------------------------------------------------------------------------------*

*       Drumuri publice                      |     3.1 |   10.9 |   14.0 |  217.19 |  54293 *

*--------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|--------*

*  1. | DP001 |DC68 Ampoița-Lunca Meteșului  |     3.1 |   10.9 |   14.0 |  217.19 |  54293 *

*-------------------------------------------------------------------------------------------*

*       Drumuri forestiere                   |     6.1 |    1.1 |    7.2 |  188.41 |  62962 *

*--------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|--------*

*  2. | FE001 |Valea Frasunului              |     3.1 |    0.9 |    4.0 |   94.30 |  26359 *

*-----|-------|------------------------------|---------|--------|--------|---------|--------*

*  3. | FE002 |Pârâul Măcrii                 |     3.0 |    0.2 |    3.2 |   94.11 |  36603 *

*===========================================================================================*

*            INSTALAȚII NECESARE             |     1.2 |    0.9 |    2.1 |   20.10 |   4400 *

*-------------------------------------------------------------------------------------------*

*       Drumuri necesare                     |     1.2 |    0.9 |    2.1 |   20.10 |   4400 *

*--------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|--------*

*  4. | FN001 |Prelungire Valea Frasinului   |     1.2 |    0.9 |    2.1 |   20.10 |   4400 *

*===========================================================================================*

*          TOTAL U.P.                        |    10.4 |   12.9 |   23.3 |  425.70 | 121655 *

*********************************************************************************************

Lungimea totală a reţelei de drumuri existente este de 21,2 km, din care doar 9,2 km în fondul forestier. Întreaga reţea este formată din două drumuri forestiere şi unul public, marea lor majoritate modernizate şi în stare bună. Drumurile forestiere se află în proprietatea deţinătorului pădurii.

Din analiza datelor prezentate în tabelul de mai jos reiese că accesibilitatea fondului forestier din U.P.I Urbea Ampoițană este 95%. Acest lucru înseamnă că nu toate arboretele se află la mai puţin de 1,5 km (distanţa rentabilă maximă de colectare a masei lemnoase) faţă de o cale permanentă de transport. Distanţa de colectare medie pentru toate arboretele este de 0,31 km.

Accesibilitatea fondului forestier şi a posibilităţii

Tabelul 9.1.2.

*************************************************************************

*                                                |  Accesibilitatea (%) *

*                   Specificări                  |----------------------*

*                                                | actuală |  la finele *

*                                                |         |deceniului I*

*=======================================================================*

* Suprafața fondului forestier                   |    95   |      95    *

*-----------------------------------------------------------------------*

*                    | total                     |   100   |     100    *

*                    |---------------------------|---------|------------*

*                    | exploatabil               |   100   |     100    *

* Fond de producție  |---------------------------|---------|------------*

*                    | preexploatabil            |   100   |     100    *

*                    |---------------------------|---------|------------*

*                    | neexploatabil             |   100   |     100    *

*-----------------------------------------------------------------------*

*                    | total                     |    94   |      94    *

* Fond de protecție  |---------------------------|---------|------------*

*                    | lucrări de conservare     |    93   |      93    *

*-----------------------------------------------------------------------*

*                    | totală                    |    97   |      97    *

*                    |---------------------------|---------|------------*

*                    | produse principale        |   100   |     100    *

*                    |---------------------------|---------|------------*

* Posibilitate       | tăieri de conservare      |    95   |      95    *

*                    |---------------------------|---------|------------*

*                    | produse secundare         |   100   |     100    *

*                    |---------------------------|---------|------------*

*                    | tăieri de igienă          |    95   |      95    *

********************************************************************

Ar fi necesară construirea unui drum forestier nou, în lungime totală de 2,1 km, din care doar 1,2 km în fondul forestier, restul fiind în afara acestuia. Investiţiile foarte mari, cantitatea mică de masă lemnoasă accesibilizată şi traversarea unor terenuri deţinute de alţi proprietari fac ca şansele de realizare a acestui drum forestier nou să fie nule în deceniul următor, mai ales dacă ele vor fi finanţate doar din fonduri ale proprietarului pădurilor. Prin urmare, nu se poate pune problema construirii unor drumuri forestiere noi în deceniul următor, investiţiile fiind total nerentabile. În consecinţă, situaţia actuală a reţelei instalaţiilor de transport este următoarea:

­ densitatea actuală………………………………..	    49,8 m/ha;

­ densitatea la sfârşitul deceniului…………………	    49,8 m/ha;

­ densitatea optimă…………………………………	    54,7 m/ha.

Densitatea actuală este aproape de necesarul optim, dar şansele acesteia de a se majora în deceniul următor nu sunt realizabile, aşa cum am mai spus, în deceniul următor.

Prin amenajamentul silvic nu s-au propus alte servicii suplimentare de construcţii noi, dezafectare/reamplasare de linii de înaltă tensiune etc.

9. Durata construcţiei, funcţionării planului şi eşalonarea     perioadei de implementarea planului

UP I Urbea Ampoitana  a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2022, având o durată de aplicare de 10 ani, adică până la 31 decembrie 2031. Revizuirea acestuia se va efectua în ultimul an de aplicare, adică în 2031.

Pe durata de aplicabilitate administratorul fondului forestier are obligaţia de a completa toate evidenţele referitoare la lucrările efectuate pe baza amenajamentului în formulare existente, având la bază actele legale şi vor consemna următoarele:

    - mişcări de suprafaţă din fondul forestier cu indicarea suprafeţelor în cauză, a unităţilor amenajistice în cauză, a unităţilor amenajistice afectate şi a actului normativ care a aprobat mişcarea respectivă;

    - suprafeţele parcurse cu tăieri de regenerare pe unităţi amenajistice şi specii;

    - volumele rezultate din aplicarea tratamentelor de regenerare pe unități amenajistice, specii şi sortimente (lemn de lucru, lemn de foc şi crăci);

    - suprafeţe şi volume rezultate din tăieri de conservare pe subparcele şi sortimente;

    - suprafeţele parcurse cu lucrări de îngrijire a arboretelor pe unități amenajistice, specii, sortimente primare (lemn de lucru, lemn de foc) în raport cu natura lucrării efectuate;

    - volume rezultate prin punerea în valoare a produselor accidentale pe subparcele, specii, sortimente primare, precum şi precomptarea lor din posibilitatea de produse principale (după caz);

    - suprafeţe efectiv realizate cu lucrări de regenerare pe unități amenajistice, pe specii în raport cu natura lucrărilor (împăduriri integrale, completări) şi modalitatea de execuţie a acestora (semănături directe, plantaţii);

    - studiul regenerărilor naturale în arboretele încadrate în suprafaţa decenală în rând la exploatare;

    - realizări în deschiderea de linii parcelare;

    - realizări în dotarea cu instalaţii cinegetice (hrănitori, sărării etc.).

- La finele fiecărui an se vor totaliza elementele înregistrate în evidenţa anuală a aplicării amenajamentului.

- Evidenţa decenală se completează preluându-se totalurile pe ani din evidenţa anuală. De asemeni pentru fiecare an se înscriu lucrările planificate prin amenajament evidenţiindu-se diferenţa dintre realizări şi planificări.

9.1. Controlul și revizuirea planului

În concepția actuală, din necesități reale, pădurea şi amenajamentul sunt înțelese ca subsisteme ale gospodăriei silvice, în cadrul căreia amenajării pădurilor îi revine rolul de a organiza şi conduce pădurea spre starea de maximă eficacitate în raport cu obiectivele ecologice, economice şi sociale, respectiv cu funcțiile atribuite. Cum această stare nu este în totalitate cunoscută, ea poate fi realizată numai prin încercări succesive, respectiv pe etape, cu obligația de a analiza de fiecare dată rezultatele obținute. Astfel, revizuirile se încheie de fiecare dată cu întocmirea unui nou amenajament.

Amenajarea succesivă dobândeşte un caracter de experiment, prin care atât pădurea, cât şi amenajamentul însuşi, sunt supuse unui control continuu.

Controlul se referă atât la amenajamentul silvic în sine, cât şi la activitatea desfăşurată în procesul aplicării lui. Acest control se realizează în principal la sfârşitul fiecărei perioade de amenajament, în scopul optimizării deciziilor de luat pentru următoarea perioadă, odată cu întocmirea unui nou amenajament. În acest scop, controlul se extinde pe o perioadă anterioară mai îndelungată.

În baza unor analize multilaterale se va stabili: în ce măsură bazele de amenajare au fost corect stabilite în raport cu cerințele ecologice, economice şi sociale, cu nivelul cunoştințelor ştiințifice din domeniul amenajării pădurilor, în special, şi al silviculturii, în general; care sunt învățămintele dobândite din analiza amenajamentului expirat şi a rezultatelor obținute în urma aplicării lui, pentru îndrumarea pădurii spre starea ei de maximă eficacitate, învățăminte ce trebuie avute în vedere la întocmirea noului amenajament.

Pentru ca acest control să se poată realiza în condiții corespunzătoare, sunt necesare: organizarea şi ținerea corectă a evidențelor amenajistice; actualizarea şi corectarea pe parcurs a unor planuri de amenajament, în raport cu modificări importante intervenite în sistemul condițiilor staționale sau în ansamblul obiectivelor ecologice, economice şi sociale. În asemenea situații se va proceda chiar şi la unele revizuiri intermediare.

Pentru obiectivizarea controlului pe ansamblul pădurii, va trebui ca acesta să fie corelat cu acțiunea de monitorizare a parametrilor de stare ai pădurii, valorificând informațiile oferite de rețeaua suprafețelor de probă incluse în sistemul general de supraveghere a calității factorilor de mediu.

Aşadar, prin control trebuie să se stabilească dacă amenajamentul anterior a fost corespunzător, dacă principiile şi măsurile preconizate prin ultimul amenajament au fost aplicate şi dacă mai sunt actuale în raport cu politica forestieră în vigoare, cu obiectivele ecologice, economice şi sociale date, cu prevederile prezentelor norme tehnice pentru amenajarea pădurilor şi ale altor norme tehnice din silvicultură în vigoare.

Se va evidenția efectul măsurilor gospodăreşti aplicate de la data elaborării ultimului amenajament asupra productivității pădurilor, folosind metodologii adecvate, bazate pe înlăturarea efectului înaintării în vârstă a arboretelor. De asemenea, se va evidenția efectul unor eventuale calamități survenite de la ultima amenajare (doborâturi şi rupturi produse de vânt şi zăpadă, poluare, fenomene de uscare, păşunat, vânat, rezinaj).

În baza constatărilor rezultate din această analiză, se vor stabili schimbările, adaptările şi perfecționările ce trebuie să se aducă în amenajament, în concordanță cu prevederile prezentelor norme tehnice. În cazuri justificate prin rezultatele bune obținute pe o perioadă îndelungată de aplicare a prevederilor cuprinse în amenajamentele anterioare, se vor putea face abateri şi completări față de normele tehnice menționate. Necesitatea unor asemenea adaptări şi decizii derivă din însuşi conceptul de control.

Controlul situației constă dintr-o analiză amănunțită a tuturor elementelor amenajamentului, începând cu organizarea teritoriului şi continuând cu obiectivele ecologice, economice şi sociale, zonarea funcțională, țelurile de gospodărire, tratamentele, posibilitatea, planurile de amenajament, precum şi cu alte aspecte ale amenajamentului expirat. Analiza se face cu luarea în considerare şi a prevederilor amenajamentelor elaborate în deceniile anterioare, pe o perioadă cât mai lungă pentru care se dispune de informațiile necesare (amenajamente vechi, rezultate ale aplicării lor, informații din “cronica ocolului”, lucrări publicate sau aflate în manuscris referitoare la pădurile respective etc.).

Analiza atentă a modului de organizare a teritoriului, a îmbunătățirilor aduse zonării funcționale, a respectării posibilității de produse principale şi secundare, precum şi a bazelor de amenajare, va furniza elementele necesare pentru compararea soluțiilor adoptate în noul amenajament cu soluțiile din amenajamentul expirat şi cu rezultatele obținute prin aplicarea lor.

Amenajamentele se revizuiesc de regulă din 10 în 10 ani, iar în cazuri excepționale (calamități, depăşiri mari ale posibilității etc.) şi mai devreme.

10. Activităţi care vor fi generate ca rezultat al implementării planului

Activitățile care vor fi generate ca rezultat al implementării planurilor sunt cele specifice silviculturii și exploatării forestiere, precum şi a transportului tehnologic.

Activităţi rezultate prin implementarea planurilor:

      - Împăduriri și îngrijirea plantaţiilor/regenerărilor naturale

      - Lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor

      - Protecţia pădurilor

      - Lucrări de punere în valoare

      - Exploatarea lemnului

Pentru aceste activități se va folosi pe cât este posibil forța de muncă local

- Descrierea proceselor tehnologice ale planului

Recoltarea şi colectarea masei lemnoase din parchete reprezintă principala activitate generată de implementarea planului. Ca urmare, pentru reducerea pe cât posibil a efectelor negative a acestei activităţi asupra pădurii trebuie să se aplice tehnologiile de exploatare  prin care să se evite dezgolirea şi degradarea solului şi care să asigure o stare de sănătate corespunzătoare arboretelor, precum şi regenerarea acestora în cele mai bune condiţii.

Prin aplicarea celor mai indicate tehnologii de exploatare, în cadrul UP I Urbea AMPOITANA , se are în vedere:

- protejarea solului;

- protejarea arborilor care rămân în arboret.

În acest sens, personalul ocolului silvic are sarcina de a materializa pe teren limitele parchetelor, a punctelor de regenerare, a căilor de acces pentru scos-apropiat şi a zonelor de protecţie a arborilor.

În procesul de exploatare şi colectare a masei lemnoase, se vor respecta următoarele:

-se vor exploata numai arborii marcaţi şi predaţi spre exploatare;

-colectarea materialului lemnos se va face sub formă de părţi de arbori;

-coroana arborilor, fracţionată în bucăţi, se va recolta separat, sub formă de lemn de steri, grămezi de crăci şi lemn mărunt;

-colectarea se va face cu tractoare, numai pe trasee dinainte stabilite şi materializate, fără să aducă prejudicii solului, seminţişurilor utilizabile sau arborilor de limită ai acestor trasee;

-se vor utiliza numai căile de acces şi cele de transport forestier existente;

-arborii uscaţi şi iescarii se doboară şi se fasonează înainte de începerea exploatării parchetului;

În perioada procesului de exploatare se vor efectua controale de către personalul silvic, pentru a se asigura respectarea regulilor silvice la exploatarea pădurilor.

Reprimirea parchetelor se va face la termen şi în condiţiile prevăzute prin autorizaţia de exploatare, numai după evacuarea completă a materialului lemnos şi curăţirea corespunzătoare a acestora.

12. Caracteristicile proiectelor existente, propuse sau aprobate, ce pot genera impact cumulativ cu planul care este în procedura de

evaluare şi care poate afecta aria naturală protejată de interes comunitar

În vederea identificării efectelor de tip cumulat a fost necesară stabilirea limitelor în cadrul cărora se analizează aceste efecte de tip cumulat, în vederea evaluării adecvate a acestor efecte

De asemenea, planurile și proiectele care au fost luate în considerare pentru evaluarea efectelor semnificative, singulare sau cumulate, sunt reprezentate de activitățile similare cu cele ale proiectului analizat, efectuate în interiorul sitului Natura 2000, pentru impactul de tip direct, iar pentru impactul indirect au fost luate în considerare și evaluate atât aceste activități cât și activitățile agricole și  industriale datorită faptului că implică activități de transport prin zone naturale.

De asemenea, posibilitățile de cumulare a potențialelor efecte asupra mediului pentru diferite proiecte și planuri din zona delimitată, sunt reprezentate de fapt de acele fluxuri din fiecare activitate specifică a unui plan, fluxuri care în punctele în care se intersectează pot da naștere unor efecte de tip cumulat.

În zona proiectului nu există surse de poluare industrială, iar în arborete nu au fost semnalate influențe de poluare de la surse din zonă.

13. Alte informaţii solicitate de către autoritatea competentă

pentru protecţia mediului

La încadrarea arboretelor în planurile de lucrări, proiectantul a analizat şi aplicat prevederile Ordinului 3397/2012 privind stabilirea criteriilor şi indicatorilor de identificare a pădurilor virgine şi cvasivirgine în România, lucru consemnat și în procesul verbal al Conferinței a a II-a de amenajare nr. 21 / 19.07.2022.

În urma acestei analize nu au fost identificate păduri virgine s-au cvasivirgine și nici alte păduri cu valoare ridicată a biodivesității, în afara celor zonate ca atare în prezentul amenajament.

  - INFORMAŢII PRIVIND ARIILE NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR AFECTATE DE IMPLEMENTAREA

AMENAJAMENTULUI SILVIC

- Date privind ariile naturale protejate de interes comunitar: suprafaţa, tipuri de ecosisteme, tipuri de habitate şi speciile care pot fi afectate prin implementarea planului

Aria naturala protejata care face parte din suprafaţa fondului forestier UP I Urbea Ampoitana  administrat de OS Iezarul Trascau .este reprezentata de RONPA0057 Rezervaţia Naturală Cheile Ampoiţei, ROSPA0087-Muntii Trascaului si ROSCI0253 – Trascau.

Suprafaţa luată în studiu (475,20 ha),  se suprapune total cu Aria de protectie speciala avifaunistica ROSPA0087-Muntii Trascau si reprezinta 0,5% din intreaga suprafata a sitului.si ROSCI0253 – Trascau si reprezinta 0,9%.

  - Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0087 –Muntii Trascaului

    - Suprafaţa ariei

Situl de importanta comunitara ROSPA0087- Muntii Trascaului , in suprafata de 93189 ha, se intinde pe teritoriul judetelor Cluj (19%) si Alba (81%) si a fost desemnat in vederea conservarii a 32 de specii de pasari de interes comunitar.

Intreaga suprafata amenajata a UP I Urbea Ampoitana   se afla inclusa in situl ROSPA0087-Muntii Trascaului si ROSCI0253 – Trascau.

Foto.1 –Relatia fondului forestier din cadrul UP cu situl de ROSPA0087-Muntii Trascau si ROSCI0253-Trascau

### 1.1.2.Specii de păsări întâlnite în cuprinsul ariei

Speciile de păsări din aria de protecție specială avifaunistică - ROSPA 0087 Munții Trascăului sunt prezentate în tabelul următor, conform Formularului Standard Natura 2000.

| Specie |  |  |  |  | Populație |  |  |  |  |  | Sit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grup | Cod | Denumire științifică | S | NP | Tip | Marime |  | Unit. masura | Categ. | Calit. date | AIBICID | AIBIC |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Min. | Max. |  | CIRIVIP |  | Pop. | Conserv. | Izolare | Global |
| B | A086 | Accipiter nisus (Uliu păsărar) |  |  | P |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A229 | Alcedo atthis (Pescăraș albastru) |  |  | R | 0 | 3 | p |  |  | D |  |  |  |
| B | A255 | Anthus campestris (Fâsă de câmp) |  |  | R | 100 | 300 | p |  |  | C | B | C | B |
| B | A228 | Apus melba (Drepnea mare) |  |  | R |  |  |  | C |  | B | A | B | A |
| B | A091 | Aquila chrysaetos (Acvilă de munte) |  |  | P | 16 | 17 | p |  |  | A | C | C | C |
| B | A089 | Aquila pomarina (Acvilă țipătoare mică) |  |  | R | 7 | 9 | p |  |  | C | B | C | B |
| B | A104 | Bonasa bonasia (Ierunca) |  |  | P | 10 | 50 | p |  |  | C | B | C | B |
| B | A215 | Bubo bubo (Buhă) |  |  | P | 5 | 8 | p | R |  | C | B | C | B |
| B | A224 | Caprimulgus europaeus (Caprimulg) |  |  | R | 30 | 50 | p | C |  | C |  |  |  |
| B | A031 | Ciconia ciconia (Barză albă) |  |  | C | 500 | 700 | i | C |  | C | B | C | C |
| B | A030 | Ciconia nigra (Barză neagră) |  |  | R | 3 | 5 | p |  |  | C | B | C | C |
| B | A030 | Ciconia nigra (Barză neagră) |  |  | C | 10 | 20 | i | V |  | C | B | C | B |
| B | A080 | Circaetus gallicus (Șerpar) |  |  | R | 6 | 9 | p |  |  | C | B | C | B |
| B | A081 | Circus aeruginosus (Erete de stuf) |  |  | C | 30 | 40 | i | R |  | D |  |  |  |
| B | A082 | Circus cyaneus (Erete vânăt) |  |  | W | 10 | 20 | i | R |  | C | B | C | B |
| B | A082 | Circus cyaneus (Erete vânăt) |  |  | C | 10 | 20 | i | R |  | C | B | C | B |
| B | A084 | Circus pygargus (Erete sur) |  |  | C | 15 | 25 | i | R |  | D |  |  |  |
| B | A122 | Crex crex (Cristel de câmp) |  |  | R | 70 | 200 | p |  |  | C | C | C | C |
| B | A253 | Delichon urbica (Lăstun de casă) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A239 | Dendrocopos leucotos (Ciocănitoare cu spate alb) |  |  | P | 115 | 480 | p | C |  | C | B | C | B |
| B | A238 | Dendrocopos medius (Ciocănitoare de stejar) |  |  | P | 350 | 1000 | p | C |  | C | B | C | B |
| B | A236 | Dryocopus martius (Ciocănitoare neagră) |  |  | P | 120 | 405 | p | C |  | C | B | C | B |
| B | A379 | Emberiza hortulana (Presură de grădină) |  |  | R | 150 | 450 | p |  |  | C | B | B | B |
| B | A098 | Falco columbarius (Șoim de iarnă) |  |  | W | 3 | 5 | i | V |  | C | B | C | C |
| B | A103 | Falco peregrinus (Șoim călător) |  |  | P | 19 | 30 | p | P |  | A | B | C | B |
| B | A099 | Falco subbuteo (Șoimul rândunelelor) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A321 | Ficedula albicollis (Muscar gulerat) |  |  | R | 15500 | 32400 | p | C |  | C | B | C | C |
| B | A320 | Ficedula parva (Muscar mic) |  |  | R | 1000 | 2500 | p |  |  | C | B | C | B |
| B | A252 | Hirundo daurica (Rândunică roșcată) |  |  | R |  |  |  | V |  | C | A | B | A |
| B | A338 | Lanius collurio (Sfrâncioc roșiatic) |  |  | R | 9500 | 24500 | p | C |  | C | B | C | B |
| B | A246 | Lullula arborea (Ciocârlia de pădure) |  |  | R | 1000 | 1800 | p | C |  | B | A | C | A |
| B | A383 | Miliaria calandra (Presură sură) |  |  | P |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A214 | Otus scops (Ciuș) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A072 | Pernis apivorus (Viespar) |  |  | C | 50 | 80 | i | C |  | B | B | C | B |
| B | A072 | Pernis apivorus (Viespar) |  |  | R | 115 | 140 | p | C |  | C | B | C | B |

| Specie |  |  |  |  | Populație |  |  |  |  |  | Sit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grup | Cod | Denumire științifică | S | NP | Tip | Marime |  | Unit. masura | Categ. | Calit. date | AIBICID | AIBIC |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Min. | Max. |  | CIRIVIP |  | Pop. | Conserv. | Izolare | Global |
| B | A234 | Picus canus (Ghionoaie sură) |  |  | P | 250 | 740 | p | C |  | C | A | C | A |
| B | A250 | Ptyonoprogne rupestris (Lăstun de casă) |  | R |  |  |  |  | R |  | B | A | B | A |

Nota:

      - populatia rezidenta: R-specie rara, V-specie foarte rara, C-specie comuna, P-semnifica prezenta speciei

      - conservare: A-excelenta, B-buna, C-medie sau redusa

      - global: A-valoare excelenta, B-valoare buna, C-valoare considerabila

      - izolare: A-populatie aproape izolata, B-populatie neizolata, dar la limita ariei de distributie, C-populatie neizolata cu o arie de raspandire extinsa

Alte specii importante de floră și faună din aria de protecție specială avifaunistică - ROSPA 0087 Munții Trascăului

In aria de protecție specială avifaunistică - ROSPA 0087 Munții Trascăului si ROSCI0253 – Trascau. sunt prezente și alte specii importante, acestea fiind înscrise în tabelul următor. Tabelul conține și date privind populația acestora din sit, precum și motivul pentru care s-a inclus în listă fiecare specie, respectiv:

Tabel: Alte specii importante de floră și faună din situl de importanță comunitară - ROSPA 0087 Munții Trascăului si ROSCI0253 – Trascau.

| Specii |  |  |  |  | Populație |  |  |  | Motivație |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grup | Cod | Denumire științifică | S | NP | Mărime |  | Unit. măsură | Categ. | Anexa |  | Alte categorii |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Min | Max |  | CIRIVIP | IV | V | A | B | C | D |
| I | 1052 | Hypodryas maturna |  |  |  |  |  | C | X |  |  |  | X |  |

### În tabel, semnificația abrevierilor din coloana Grup este următoarea

M: mamifere; A: amfibieni; R: reptile; F: peşti; I: nevertebrate; P: plante

#### Caracteristici generale ale sitului:

| Cod | Clase habitate | Acoperire (%) |
| --- | --- | --- |
| N09 | Pajiști naturale, stepe | 0,12 |
| N12 | Culturi (teren arabil) | 2,17 |
| N14 | Pășuni | 30,28 |
| N15 | Alte terenuri arabile | 2,83 |
| N16 | Păduri de foioase | 56,61 |
| N17 | Păduri de conifere | 0,13 |
| N19 | Păduri de amestec | 0,83 |
| N22 | Stâncării, zone sărace în vegetație | 1,59 |
| N23 | Alte terenuri artificiale (localități, mine ..) | 0,40 |
| N26 | Habitate de păduri (păduri în tranziție) | 4,99 |

Alte caracteristici ale sitului:

În Munții Trascăului și Muntele Mare s-a constatat extinderea până la altitudini destul de mari  a elementelor xerofile și termofile, dar și coborârea unor elemente montane și chiar arcto-alpine până la altitudini destul de mici, toate acestea având ca rezultat formarea unor complexe de vegetație de mare interes fitogeografic. Situl se remarcă prin valoarea conservativă mare a habitatelor de pădure și pajiștilor montane, dar și prin prezența unor specii de păsări ce se regăsesc în Anexa I din Directiva Păsări. În interiorul acestui sit sunt localizate 10 de rezervații naturale de interes național, declarate prin Legea 5/2000.

#### Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului:

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare supra sitului:

| Impacte negative |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intens | Cod | Amenințări și presiuni | Poluare (Cod) | În sit/ în afară |
| H | E01.01 | Urbanizare continuă | N | O |
| H | F03.02.03 | Capcane, otravire, braconaj | N | O |

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic supra sitului:

| Impacte negative |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intens. | Cod | Amenințări și presiuni | Poluare (Cod) | În sit/ în afară |
| M | E03.01 | Depozitarea deșeurilor menajere /deșeuri provenite din baze de agrement | N | O |
| L | F03.01 | Vânătoare | N | I |

| Impacte pozitive |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intens. | Cod | Amenințări și presiuni | Poluare (Cod) | În sit/ în afară |
| M | B | Silvicultura | N | I |

  - Situl de importanţă comunitară - ROSCI0253 Trascau

    - Suprafaţa sitului

Situl de importanta comunitara ROSCI0253-Trascau , in suprafata de 50.064 ha, se intinde pe teritoriul judetelor Cluj (4%) si Alba (96%) si a fost desemnat in vederea conservarii a 15 tipuri de habitate de interes comunitar si 23 de specii din fauna de interes comunitar.

    - Tipuri de habitate prezente în sit

In tabelul urmator sunt prezentate tipurile de habitate de interes conservativ, pentru care a fost desemnat situl de importanta comunitara ROSCI0253-Trascau precum și ponderile estimate la nivelul sitului Natura 2000 și evaluarea criteriilor conform Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 207/2006 privind aprobarea conţinutului Formularului Standard Natura 2000 şi a manualului de completare a acestuia.

| Nr.crt. | Cod natura 2000 | Denumire habitat | % | Reprez | Supr. | Conserv. | Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9110 | Paduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 4 | 4.9 | C | C | A | B |
| 2 | 9410 | Paduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea) 1 | 1.7 | C | C | B | C |
| 3 | 6170 | Pajisti calcifile alpine si subalpine | 0.5 | A | B | A | B |
| 4 | 9130 | Paduri de fag de tip Asperulo-Fagetum | 4.4 | B | C | B | B |
| 5 | 9150 | Paduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion | 6.3 | A | B | A | B |
| 6 | 9170 | Pãduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum | 1.7 | B | B | A | B |
| 7 | 91V0 | Paduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) | 21.7 | A | B | A | A |
| 8 | 91Y0 | Paduri dacice de stejar Si carpen | 5.9 | B | B | B | B |
| 9 | 6190 | Pajisti panonice de stâncrii (Stipo-Festucetalia pallentis) | 0.1 | B | C | B | B |
| 10 | 8120 | Grohotiuri calcaroase si de sisturi calcaroase din etajul montan pân în cel alpin 0,1 B C B B (Thlaspietea rotundifolii) | 0.1 | B | C | B | B |
| 11 | 9420 | PAduri de Larix decidua Si/sau Pinus cembra din regiunea montan | 0.1 | B | B | A | B |
| 12 | 91H0 | Vegetaie forestier panonic cu Quercus pubescens | 0.01 | A | B | B | B |
| 13 | 8160 | Grohotisuri medio-europene calcaroase ale etajelor colinar si montan | 0.01 | B | C | A | B |
| 14 | 4060 | Tufrisuri alpine si boreale | 0.001 | C | C | B | B |
| 15 | 91Q0 | Paduri relictare de Pinus sylvestris pe substrat calcaros 0 | 0.002 | C | C | B | B |

Notă: Semnificaţia abrevierilor din tabel este următoarea:

- % - proporţia de acoperire a habitatului din suprafaţa sitului

Ex: 4060 – 2, adică 2% din suprafaţa sitului este acoporit cu tipul de habitat 4060

- reprezentativitatea - gradul de reprezentativitate a tipului de habitat în cadrul sitului, ce reprezintă măsura pentru cât de „tipic“ este un habitat, folosindu-se următorul sistem de ierarhizare: A - reprezentativitate excelentă; B

- reprezentativitate bună; C - reprezentativitate semnificativă;

- suprafaţa relativă - suprafaţa sitului acoperit de habitatul natural raportat la suprafaţa totală acoperită de acel tip de habitat natural în cadrul teritoriului naţional. Acest criteriu se exprimă ca un procentaj „p“ ce corespunde următoarelor situaţii:

A: 100 ≥ p > 15%, B: 15 ≥ p > 2%, C: 2 ≥ p > %.

- stadiul de conservare: gradul de conservare al structurilor şi funcţiile tipului de habitat natural în cauză, precum şi posibilităţile de refacere/reconstrucţie. Sistem de ierarhizare: A - conservare excelentă, B - conservare bună, C - conservare medie sau redusă.

- evaluare globală - evaluarea globală a valorii sitului din punct de vedere al conservării tipului de habitat natural respectiv. Sistem de ierarhizare: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă.

    - Specii existente

În tabelele următoare sunt prezentate speciile de interes conservativ pentru care a fost desemnat situl de importanță comunitară ROSCI0253 Trascau, precum și efectivele populaționale estimate și evaluarea criteriilor conform Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 207/2006 privind aprobarea conţinutului Formularului Standard Natura 2000 şi a manualului de completare a acestuia.

| Nr.crt | Cod natura 2000 | Denumire specie | Populatia rezidenta | Reprod | Iernat | Pasaj | Sit.pop | Conserv. | izolare | global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specii de mamifere enumerate in anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1303 | Rhinolophus hipposideros | V |  |  |  | B | B | C | B |
| 2 | 1361 | Lynx lynx | V |  |  |  | C | B | C | B |
| 3 | 1352 | Canis lupus | P |  |  |  | C | B | C | B |
| 4 | 1308 | Barbastella barbastellus | P |  |  |  | B | B | C | B |
| 5 | 1305 | Rhinolophus euryale | R |  |  |  | B | B | B | B |
| 6 | 1310 | Miniopterus schreibersi | P |  |  |  | C | B | C | B |
| 7 | 1324 | Myotis myotis | P |  |  |  | B | B | C | B |
| Specii de amfibieni si reptile enumerate in anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1193 | Bombina variegata | C |  |  |  | B | B | C | B |
| 9 | 1166 | Triturus cristatus | C |  |  |  | C | B | C | B |
| 10 | 4008 | Triturus vulgaris ampelensis | P |  |  |  | B | B | A | B |
| Specii de pesti enumerate in anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1163 | Cottus gobio | P |  |  | P | C | B | C | B |
| Specii de nevertebrate in anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 4050 | Isophya stysi | P |  |  |  | B | B | C | B |
| 13 | 1078 | Callimorpha quadripunctaria | RC |  |  |  | C | B | C | B |
| 14 | 4036 | Leptidea morsei | P |  |  |  | B | B | C | B |
| 15 | 4030 | Colias myrmidone | R |  |  |  | B | B | C | B |
| 16 | 1074 | Eriogaster catax | RC |  |  |  | A | B | C | B |
| 17 | 4048 | Isophya costata | R |  |  |  | B | B | A | B |
| 18 | 1083 | Lucanus cervus | P |  |  |  | B | A | C | B |
| 19 | 4052 | Odontopodisma rubripes | R |  |  |  | B | B | A | B |
| 20 | 4054 | Pholidoptera transsylvanica | RC |  |  |  | B | B | A | B |
| 21 | 1052 | Euphydryas maturna | RC |  |  |  | C | B | C | B |
| 22 | 4028 | Catalopta thrips | P |  |  |  | B | B | C | B |

Nota:

      - populatia rezidenta: R-specie rara, V-specie foarte rara, C-specie comuna, P-semnifica prezenta speciei

      - conservare: A-excelenta, B-buna, C-medie sau redusa

      - global: A-valoare excelenta, B-valoare buna, C-valoare considerabila

      - izolare: A-populatie aproape izolata, B-populatie neizolata, dar la limita ariei de distributie, C-populatie neizolata cu o arie de raspandire extinsa

Aria protejată RONPA0057 Rezervaţia Naturală Cheile Ampoiţei este inclusă în situl de importanță comunitară - Trascău și reprezintă un peisaj geografic puțin modificat de om, conservând în bună parte elementele mediului natural. Relieful accidentat datorat calcarelor compacte este în bună parte împădurit și se remarcă printr-o atractivitate turistică aparte. Cele câteva peșteri constituie un obiect de cercetare pentru speologi, iar vegetația conține unele elemente termofile și mici pajiști stepizate datorate curenților de aer descendenți.

Aria naturală protejată Cheile Ampoiței este o rezervaţie complexă și prezintă un peisaj geografic puţin modificat de om, conservând în bună parte elementele mediului natural.

Rezervația are o suprafață de 41 ha și se află pe teritoriul aministrativ al comunei Meteş, satul Lunca Ampoiţei.

Din punct de vedere geografic, rezervaţia Cheile Ampoiţei se situează pe cursul mijlociu al pârâului Ampoiţa (afluent al Ampoiului pe partea stângă), între localităţile Lunca Ampoiţei şi Ampoiţa, în cuprinsul Munţilor Trascăului.

Cheile Ampoiţei îşi datorează existenţa adâncirii pârâului într-un bloc (olistolitic) de calcare compacte de vârstă jurasică (Jurasic superior). Au o lungime de aprox. 500 m (deşi îngustimea văii se continuă în aval, dar cu peisaj mai puţin spectaculos) şi adâncime de 250 – 300 m.

Din punct de vedere al vegetației, în zonă întâlnim păduri de gorun (Quercus petraea) şi fag (Fagus silvatica). În vegetaţia ierboasă din poieni şi pe pantele mai line de deasupra cheilor se remarcă asociaţii de Poa nemoralis (iarbă albastră), Potentilla micrantha (căpșun stearpă roz) Festuca drymeia (păiuș) etc., iar pe terenurile stâncoase specii calcofile ca Festuca cinerea ssp. pallens (păiuș), Sesleria rigida şi o specie de ovăscior endemică în Carpaţii Româneşti, Helictotrichon decorum.

Căi de acces: pe DN 74 Alba Iulia – Abrud – Brad, până la Gura Ampoiţei, de unde se merge pe un drum comunal ce urmează valea cu acelaşi nume. Pe primii 2 km drumul este asfaltat, iar în continuare pietruit. De la Gura Ampoiţei până la intrarea în rezervaţie sunt circa 9 km.

### 2.Date despre prezenţa, localizarea, populaţia şi ecologia speciilor şi/sau habitatelor de interes comunitar prezente pe suprafaţa planului, menţionate în formularul standard al ariei naturale de interes comunitar

În cadrul tabelului de mai jos este evaluată corespondenta dintre fiecare unitate amenajistică în parte si suprapunerea cu speciile Natura 2000.

| Unitatea amenajistica | Suprafata (ha) | Sup | Gr funct. | Consist | Varsta act. | Lucrari propuse | Compozitia actuala | Compozitia tel | Crt | Structura | Tipuri de padure | Existenta habitatelor si speciilor | Impactul lucrărilor propuse prin amenajament |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 A | 2,18 | M | 1-2 A5R | 0,6 | 70 | T.IGIENA | 6MJ3FA1DT | 4FA4MJ2DT | Natural | Relatv-echien | 4271 | DA | Neutru |
| 104 B | 8,04 | M | 1-2 A5R | 0,8 | 95 | T.IGIENA | 10FA | 10FA | Natural | Relativ-echien | 4215 | DA | Neutru |
| 104 C | 2,57 | M | 1-2 A5R | 0,7 | 60 | T.IGIENA | 5MJ5FA | 6FA4MJ | Natural | Relativ-echien | 4271 | DA | Neutru |
| 104 D | 1,13 | M | 1-2 A5R | 0,8 | 90 | T.IGIENA | 9FA1CA | 9FA1CA | Natural | Relativ-echien | 4271 | DA | Neutru |
| 106 | 8,15 | A | 1-5R | 0,9 | 75 | RARITURI | 10FA | 10FA | Natural | Relativ-echien | 4212 | DA | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 107 A | 7,79 | M | 1-2 A5R | 0,8 | 95 | T.IGIENA | 6FA3CA1GO | 6FA3CA1GO | Natural | Relativ-echien | 4215 | DA | Neutru |
| 107 B | 4,37 | A | 1-2L5R | 0,8 | 95 | T.IGIENA(PROGRES. DEC II) | 8FA1GO1CA | 6FA3PAM1LA | Natural | Relativ-plurien | 4215 | DA | Neutru |
| 107 C | 2,87 | M | 1-2 A5R | 0,8 | 95 | T.IGIENA | 6FA3CA1GO | 6FA3CA1GO | Natural | Relativ-echien | 4215 | DA | Neutru |
| 108 | 20,14 | M | 1-2 A5R | 0,8 | 95 | T.IGIENA | 6FA3CA1DT | 6FA3CA1DT | Natural | Relativ-plurien | 4271 | DA | Neutru |
| 109 | 39,67 | M | 1-2 A5R | 0,8 | 95 | T.IGIENA | 6FA3CA1DT | 7FA2CA1DT | Natural | Relativ-plurien | 4271 | DA | Neutru |
| 110 | 35,81 | M | 1-2 A5R | 0,8 | 90 | T.IGIENA | 7FA2CA1DT | 7FA2CA1DT | Natural | Relativ-plurien | 4271 | DA | Neutru |
| 111 A | 2,98 | E | 1-5C2A5Q | 0,8 | 85 |  | 10FA | 10FA | Natural | Relativ-echien | 4271 | DA |  |
| 111N | 28,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |  |
| 112 | 8,33 | E | 1-5C2A5Q | 0,8 | 120 |  | 10FA | 10FA | Natural | Relativ-plurien | 4215 | DA |  |
| 113 A | 8,52 | M | 1-2 A5R | 0,7 | 85 | T.IGIENA | 9FA1DT | 9FA1DT | Natural | Relativ-pluriena | 4215 | DA | Neutru |
| 113 B | 3,01 | E | 1-5C2A5Q | 0,7 | 85 |  | 9FA1DT | 9FA1DT | Natural | Relativ-plurien | 4215 | DA |  |
| 114 | 3,42 | M | 1-2 A5R | 0,7 | 80 | T.IGIENA | 10FA | 10FA | Natural | Relativ-plurien | 4215 | DA | Neutru |
| 115 | 1,81 | M | 1-2 A5R | 0,7 | 80 | T.IGIENA | 7FA3CA | 7FA3CA | Natural | Relativ-plurien | 4215 | DA | Neutru |
| 152 A | 3,92 | A | 1-5R5Q | 0,8 | 130 | T.IGIENA(PROGRES.DEC II) | 10FA | 8FA1MO1PAM | Natural | Relativ-echien | 4114 | DA | Neutru |
| 152 B | 7,37 | A | 1-5Q5R | 0,9 | 10 | CURATIRI | 8FA2SAC | 10FA | Natural | Relativ-echien | 4114 | DA | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 152 C | 21,94 | A | 1-5Q5R | 0,9 | 25 | RARITURI | 8FA1SAC1DT | 9FA1DT | Natural | Relativ-echien | 4114 | - | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 153 A | 3,69 | M | 1-2 A5Q5R | 0,7 | 55 | T.IGIENA | 5PIN5CA | 5PIN5CA | Artificial | Relativ-echien | 4117 | DA | Neutru |
| 153 B | 6,62 | M | 1-2 A5Q5R | 0,7 | 70 | T.IGIENA | 8FA2CA | 8FA2CA | Natural | Relativ-plurien | 4117 | DA | Neutru |
| 153 C | 33,51 | A | 1-5Q5R | 0,6 | 170 | T.PROGRES(P.LUMINA) | 10FA | 7FA1PAM1CI1PI | Natural | Relativ-plurien | 4114 | DA | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 153 D | 0,72 | A | 1-5Q5R | 1,0 | 30 | RARITURI | 7MO3FA | 7MO3FA | Artificial | Relativ-echien | 4114 | DA | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 154 A | 1,79 | M | 1-2 A5Q5R | 0,8 | 55 | T.IGIENA | 8PIN1FA1CA | 8PIN1FA1CA | Artificial | Relativ-echien | 4114 | DA | Neutru |
| 154 B | 8,00 | M | 1-2 A5Q5R | 0,8 | 170 | T.CONSERVARE | 10FA | 10FA | Natural | Relativ-plurien | 4117 | DA | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 155 | 13,25 | A | 1-5Q5R | 0,7 | 160 | T.IGIENA(PROGRES DEC II) | 10FA | 8FA1MO1PAM | NATURAL | RELATIV-PLURIEN | 4114 | DA | Neutru |
| 156 | 2,41 | M | 1-2 A5Q5R | 0,7 | 55 | T.IGIENA | 5SC3FA2CA | 5SC3FA2CA | Natural | Relativ-echien | 4215 | DA | Neutru |
| 157 | 1,83 | M | 1-2 A5Q5R | 0,7 | 70 | T.IGIENA | 6CA4SC | 6CA4SC | Artificial | Relativ-echien | 4215 | DA | Neutru |
| 158 A | 3,19 | M | 1-2 A5Q5R | 0,7 | 110 | T.CONSERVARE | 10FA | 10FA | Natural | Relativ-plurien | 4212 | DA | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 158 B | 2,23 | M | 1-2 A5Q5R | 0,8 | 55 | T.IGIENA | 9PIN1DT | 9PIN1DT | Artificial | Relativ-plurien | 4212 | DA | Neutru |
| 159 A | 25,77 | M | 1-2 A5Q5R | 0,8 | 120 | T.CONSERVARE | 10FA | 10FA | Natural | Relativ-plurien | 4212 | DA | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 159 B | 1,07 | A | 1-5Q5R | 0,9 | 65 | RARITURI | 10FA | 10FA | NATURAL | Relativ-plurien | 4212 | DA | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 160 | 29,92 | M | 1-2 A5Q5R | 0,8 | 120 | T.CONSERVARE | 10FA | 10FA | Natural | Relativ-plurien | 4111 | DA | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 161 | 0,91 | A | 1-5Q5R | 0,8 | 85 | T.IGIENA | 10FA | 10FA | Natural | Relativ-echien | 4114 | DA | Neutru |
| 162 | 8,17 | M | 1-2 A5Q5R | 0,8 | 80 | T.IGIENA | 10FA | 10FA | Natural | Relativ-plurien | 4182 | DA | Neutru |
| 163 | 14,41 | M | 2-2 A5R | 0,8 | 110 | T.CONSERVARE | 10FA | 10FA | Natural | Relativ-plurien | 4114 | DA | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 164 A | 11,15 | M | 1-2 A5Q5R | 0,8 | 120 | T.CONSERVARE | 10FA | 10FA | Natural | Relativ-plurien | 4182 | DA | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 164 B | 1,18 | M | 1-2 A5Q5R | 0,7 | 60 | T.IGIEANA | 8FA2CA | 8FA2CA | Natural | Relativ-plurien | 4182 | DA | Neutru |
| 165 | 9,70 | M | 1-2 A5Q5R | 0,7 | 170 | T.CONSERVARE | 9FA1CA | 9FA1CA | Natural | Relativ-plurien | 4215 | DA | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 166 A | 9,25 | M | 1-2 A5Q5R | 0,7 | 80 | T.IGIENA | 4CA3FA2MJ1DT | 4CA4FA1MJ1DT | Total derivat | Relativ-echien | 4271 | DA | Neutru |
| 166N1 | 15,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166N2 | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 A | 6,68 | M | 1-2 A5R | 0,8 | 75 | T.IGIENA | 5FA4CA1MJ | 5FA4CA1MJ | Partial derivat | Relativ-echien | 4271 | DA | Neutru |
| 167 B | 9,88 | M | 1-2 A5R | 0,8 | 60 | T.IGIENA | 5PIN2PI1MJ1FA1CA | 5PIN2PI1FA1MJ1CA | Artificial | Relativ-echien | 4271 | DA | Neutru |
| 167 C | 9,58 | M | 1-2 A5R | 0,7 | 120 | T.CONSERVARE | 10FA | 10FA | Natural | Relativ-plurien | 4212 | DA | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 167 D | 16,77 | M | 1-2 A5R | 0,8 | 60 | T.IGIENA | 4FA4CA2PI | 4FA4CA2PI | Partial derivat | Relativ-echien | 4271 | DA | Neutru |
| 167N | 1,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202D | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203D | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tipuri de habitate din amenajamentul UP I Urbea AMPOITANA prezente în situl de   importanţă comunitară Trascau (ROSCI0253)

Corespondenţa între tipurile naturale de pădure descrise în amenajament (după Paşcovschi şi Leandru, 1958) şi habitatele de importanţă comunitară (,,Habitate Natura 2000”) s-a făcut conform lucrării ,,Habitatele din România” (Doniţă, N., ş.a.),

Habitatele forestiere din fondul forestier, sunt prezentate în tabelul următor:

| # Tip habitat Natura 2000 | # Tip habitat românesc | # Tip pădure | # Suprafaţa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # ha | # % |
| # 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum | R4118- . Păduri dacice de fag (Fagus sylvatica) şi carpen (Carpinus betulus) cu Dentaria bulbifera | # 4212 # 4215 | # 112,09 | # 26 |
| # 9150- Păduri medio-europene de fag din Cephalantero-Fagion | R4111- . Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) şi brad (Abies alba) cu Cephalanthera damassonium | # 4182 | # 20,50 | # 5 |
| # 91V0- Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) | R4109- Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) cu Symphytum cordatum | # 4111 # 4114 | # 127,74 | # 30 |
| # Total |  |  | # 260,33 | # 61 |
| FARA CORESPONDENTA |  | # 4117 # 4271 | # 165,37 | # 39 |
|  | # Total | # - | # 165,37 | # 39 |
| # Total |  |  | # 425,70 | # 100 |

În cadrul tabelului de mai jos este evaluată corespondența dintre fiecare unitate amenajistică în parte și tipurile de habitate Natura 2000.

| Unitatea amenajistica | Suprafata (ha) | Tipuri de padure | Suprafata in ROSCI | Corespondenta cu clasificarea tipurilor de habitate Natura2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 A | 2,18 | 4271 | DA | - |
| 104 B | 8,04 | 4215 | DA | 9130 |
| 104 C | 2,57 | 4271 | DA | - |
| 104 D | 1,13 | 4271 | DA | - |
| 106 | 8,15 | 4212 | DA | 9130 |
| 107 A | 7,79 | 4215 | DA | 9130 |
| 107 B | 4,37 | 4215 | DA | 9130 |
| 107 C | 2,87 | 4215 | DA | 9130 |
| 108 | 20,14 | 4271 | DA | - |
| 109 | 39,67 | 4271 | DA | - |
| 110 | 35,81 | 4271 | DA | - |
| 111 A | 2,98 | 4271 | DA | - |
| 111N | 28,99 |  | DA | - |
| 112 | 8,33 | 4215 | DA | 9130 |
| 113 A | 8,52 | 4215 | DA | 9130 |
| 113 B | 3,01 | 4215 | DA | 9130 |
| 114 | 3,42 | 4215 | DA | 9130 |
| 115 | 1,81 | 4215 | DA | 9130 |
| 152 A | 3,92 | 4114 | DA | 91V0 |
| 152 B | 7,37 | 4114 | DA | 91V0 |
| 152 C | 21,94 | 4114 | DA | 91V0 |
| 153 A | 3,69 | 4117 | DA | - |
| 153 B | 6,62 | 4117 | DA | - |
| 153 C | 33,51 | 4114 | DA | 91V0 |
| 153 D | 0,72 | 4114 | DA | 91V0 |
| 154 A | 1,79 | 4114 | DA | 91V0 |
| 154 B | 8,00 | 4117 | DA | - |
| 155 | 13,25 | 4114 | DA | 91V0 |
| 156 | 2,41 | 4215 | DA | 9130 |
| 157 | 1,83 | 4215 | DA | 9130 |
| 158 A | 3,19 | 4212 | DA | 9130 |
| 158 B | 2,23 | 4212 | DA | 9130 |
| 159 A | 25,77 | 4212 | DA | 9130 |
| 159 B | 1,07 | 4212 | DA | 9130 |
| 160 | 29,92 | 4111 | DA | 91V0 |
| 161 | 0,91 | 4114 | DA | 91V0 |
| 162 | 8,17 | 4182 | DA | 9150 |
| 163 | 14,41 | 4114 | DA | 91V0 |
| 164 A | 11,15 | 4182 | DA | 9150 |
| 164 B | 1,18 | 4182 | DA | 9150 |
| 165 | 9,70 | 4215 | DA | 9130 |
| 166 A | 9,25 | 4271 | DA | - |
| 166N1 | 15,25 |  | DA | - |
| 166N2 | 0,83 |  | DA | - |
| 167 A | 6,68 | 4271 | DA | - |
| 167 B | 9,88 | 4271 | DA | - |
| 167 C | 9,58 | 4212 | DA | 9130 |
| 167 D | 16,77 | 4271 | DA |  |
| 167N | 1,93 |  | DA |  |
| 202D | 2,0 |  | DA |  |
| 203D | 0,5 |  | DA |  |

9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum

Rãspândire: în toate dealurile peri- si intra carpatice, ca si în partea inferioarã a Carpatilor, în etajul nemoral.

Suprafete: circa 585.000 ha, din care 290.000 ha în dealurile vestice si Carpatii Occidentali, 180.000 ha în dealurile si muntii Carpatilor Meridionali, 80.000 în dealurile si muntii Carpatii Orientali, 30.000 în Podisul Transilvaniei.

Statiuni: Altitudini: 300–800 (1000) m.

Climã: T = 9,0–6,00C, P = 650–850 mm.

Relief: la altitudini sub 700 m numai pe versanti umbriti si vãi, chiar pe versanti însoriti cu vechi alunecãri; la altitudini peste 700 m, pe versanti cu diferite înclinãri si expozitii, culmi, platouri.

Roci:în general molase (alternante de argile, nisipuri, pietrisuri), marne, gresii calcaroase, calcare, sisturi (la munte).

Soluri: de tip eutricambosol, luvosol, profunde, slab acide, eubazice, umede, eutrofice.

Structura: Fitocenoze edificate de specii europene, nemorale si balcanice,mezoterme, mezofile, mezo-eutrofe.

Stratul arborilor, compus exclusiv din fag (Fagus sylvatica ssp. moesiaca si ssp. sylvatica), sau cu amestec redus de carpen (Carpinus betulus), iar diseminat gorun (Quercus petraea), cires (Cerasus avium), paltin de munte (Acer pseudoplatanus), sorb de câmp (Sorbus torminalis), ulm (Ulmus glabra, U. minor), frasin (Fraxinus excelsior), tei pucios (Tilia cordata), iar în sud-vestul si vestul României si cer (Quercus cerris) si gârnitã (Q. frainetto). În cazul când proportia speciilor de amestec depãseste 50% se formeazã asa numitele fãgete amestecate. Acoperirea realizatã de arboret este de 80–100%, iar înãltimea atinsã de fag la 100 de ani este de 25–35 m. Stratul arbustilor, cu dezvoltare variabilã, în functie de acoperirea realizatã de arboret, este compus din Corylus avellana, Crataegus monogyna, Evonymus europaeus, Staphylea pinnata, Cornus sanguinea, Sambucus nigra s.a. Stratul ierburilor si subarbustilor, cu dezvoltare variabilã, contine specii din flora de mull (Galium odoratum, Asarum europaeum, Stellaria holostea, Carex pilosa, Mercurialis perennis, Dentaria bulbifera).

Valoare conservativã: redusã.

Compozitie floristicã: Specii edificatoare: Fagus sylvatica ssp. moesiaca cu frecventa mare, ssp. sylvatica cu frecventã mai micã, Carpinus betulus. Specii caracteristice: nu sunt; posibil Erythronium dens-canis, cât si speciile aliantei Lathyro – Carpinion (Carpinus betulus, Cerasus avium, Tilia cordata, Melampyrum bihariense, Dactylis polygama, Ranunculus auricomus, Stellaria holostea, Crocus heuffelianus, Lathyrus

Relevanţa sitului pentru habitat: Conform Formularului standard Natura 2000, reprezentativitatea habitatului la nivelul ROSCI0253 Trascau este bună.

91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)

Distribuţia generală: Sud-estul Europei (Carpaţii româneşti, ucraineni şi din estul Serbiei)

Distribuţia în România:în etajul nemoral din întreg lantul M-tilor Carpati.

I. Carpaţii Meridionali: M-ţii Bucegi, M-ţii Leaota, M-ţii Piatra Craiului, M-ţii Căpăţânii, Munţii Cindrel, M-ţii Latoriţei, M-ţii Lotrului, M-ţii Parâng, M-ţii Şureanu, M-ţii Cernei, MţiiGodeanu, M-ţii Mehedinti, M-tele Mic, M-ţii Retezat, M-ţii Ţarcu, M-ţii Vâlcan, Masivul Cozia, M-ţii Făgăraş, M-ţii Iezer-Păpuşa, M-ţii Ţaga.

II. Carpatii Occidentali: M-ţii Apuseni, M-ţii Bihorului, M-ţii Codru-Moma, M-tele Găina, M-ţii Gilăului, M-tele Mare, M-ţii Mesesului, M-ţii Metaliferi, M-ţii Pădurea Craiului, M-ţii Plopiş,M-ţii Simleu, M-ţii Trascăului, Masivul Vlădeasa, M-ţii Zarandului, M-ţii Poiana Rusca, M-ţii Almajului, M-ţii Aninei, M-ţii Dognecei, M-ţii Locvei, M-ţii Semenic.

III. Carpatii Orientali: M-ţii Gârbova, M-ţii Baraolt, M-ţii Bodoc, M-ţii Bretcului, Masivul Ciomatu, Masivul Ciucşs, M-ţii Grohotiş, M-ţii Întorsurii, Masivul Penteleu, M-ţii Persani, MasivulPiatra Mare, Masivul Postăvarul, M-ţii Siriu, M-ţii Tătaru, M-ţii Vrancei, M-ţii Bârgau, M-ţii Gutâi, M-ţii Igniş, M-ţii Lăpuşului, M-ţii Maramureşului, M-ţii Oaş, Obcina Brodinei, Obcina Feredeu, Obcina Mare, Obcina Mestecăniş, M-ţii Rodnei, M-ţii Suhard, M-ţii Tibles, Mţii Călimani, Masivul Ceahlău, M-ţii Ciucului, M-ţii Giumalău, M-ţii Giurgeu, M-ţii Gosmanu, Mţii Gurghiu, M-ţii Harghita, M-ţii Hăşmaş, M-ţii Nemira, M-ţii Rarău, M-ţii Stânişoarei, M-ţii Tarcău.

Distribuţia în sit: în toate expoziţiile nordice, estice sau vestice ale Măgurii Odobeşti şi peste tot unde altitudinea este de peste 600 m în cadrul sitului

Biologie: sunt pădurile de Fagus sylvatica şi Fagus sylvatica-Carpinus betulus din Carpaţii româneşti, ucraineni şi din estul Serbiei, şi din dealurile subcarpatice, din alianţa Symphyto cordatiFagion, cu specii tipice de Fagetalia, dezvoltate pe substrate neutre, bazice şi uneori acide.

Asociaţia caracteristică acestui tip de habitat este as. Symphyto cordati-Fagetum Vida 1959.

Altitudine: (500-) 600-1400 (-1450) m; clima: T=8,0-3,0°C, P=750-1200 mm;

relief: versanti slab până la puternic înclinati, în expozitii diferite, platouri, culmi, vâlcele umede, coame, funduri de văi;

roci: variate, în special fliş, conglomerate, şisturi cristaline, gresii calcaroase, roci eruptive şi metamorfice, bazice, intermediare, rar acide;

soluri de tip: eutricambosol, luvosol, stagnosol, litosol, rendzine, districambosol, superficiale-până la profunde, mai mult sau mai puţin gleizate, oligo-mezobazice, mezo-eubazice, eubazice, mezotrofice, eutrofice, slab-scheletice până la scheletice, slab acide-acide, jilave până la umede.

Starea de conservare: bună

Factori de risc: defrişările, incendiile.

Măsuri de protecţie: menţinerea actualei stări a vegetaţiei

Măsuri de management: menţinerea neschimbată a utilizării terenurilor

9150-Păduri medio-europene de fag din Cephalantero-Fagion

Păduri xero-termofile de Fagus sylvatica dezvoltate pe soluri calcaroase, adesea superficiale, de obicei pe versanţi abrupţi, din domeniile medio-european şi atlantic ale Europei occidentale şi Europei centrale şi central-nordice, în general cu subarboret abundent de arbuşti şi ierburi, caracterizate de rogozuri (Carex alba, C. flacca, C. montana, C. digitata), graminee (Sesleria albicans, Brachypodium pinnatum), orhidee (Cephalanthera spp., Neottia nidus-avis, Epipactis leptochila, E. microphylla) şi specii termofile, transgresive din Quercetalia pubescenti-petraeae.

Habitat corespondent în România, prezent pe amplasament: R4111 Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) şi brad (Abies alba) cu Cephalanthera damassonium Răspândire: în toți Carpații românești, în etajul nemoral, în regiunea montană și de dealuri înalte, pe roci calcaroase (Bucegi, Piatra Craiului, Vulcan, Cernei, Retezat, Godeanu, Locvei, Codru Muma, Pãdurea Craiului etc.).

Suprafețe: circa 48.000 ha, din care 20.000 ha în Carpații Meridionali și câte 14.000 ha în Carpații Orientali și, respectiv, Occidentali.

Stațiuni: Altitudini: 800–1200 m. Climă: T = 7,0–5,5⁰C, P = 850–1100 mm. Relief: versanți cu înclinări și expozișii diferite, platouri. Roci: calcaroase, gresii calcaroase, marne. Soluri: rendzinatipice și cambice, terra-rossa, superficiale – mijlociu profunde, neutre-slab bazice, cu mull – moder eubazice, în primăvara umede, vara reavăne.

Structura: Fitocenoze edificate de specii europene, nemorale, mezoterme, mezofite, eutrofe. Stratul arborilor, constituit exclusiv din fag (Fagus sylvatica ssp. sylvatica), sau cu amestec de brad (Abies alba), de frasin (Fraxinus excelsior), paltin de munte (Acer pseudoplatanus), sorb de câmp (Sorbus torminalis), carpen (Carpinus betulus), local Fraxinus ornus, are acoperire de 80–100%. În platoul calcaros al Aninei (Carpații Occidentali) pe locul făgetelor cu orhidee s-au format, prin extinderea bradului, promovată de silvicultori, chiar păduri de amestec de fag și brad sau păduri de brad aproape pure, cu orhidee; are acoperire de 70–90% (pe soluri superficiale mai puțin) și atinge înălțimi de 18–28 m la 100 de ani. Stratul arbuștilor, dezvoltat variabil, în funcție de acoperirea arboretului, format din Daphne mezereum, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Cornus mas, Staphylea pinnata,Viburnum lantana, Cornus sanguinea ș.a.

Stratul ierburilor și subarbuștilor: dezvoltat variabil, conține mai multe orhidee (tipul Epipactis, Cephalanthera) și multe specii ale „florei de mull” și unele specii sudice (Campanula persicifolia, Melittis melissophyllum). Valoare conservativă: moderată. Compoziție floristică: Specii edificatoare: Fagus sylvatica ssp. sylvatica și ssp. moesiaca. Specii caracteristice: Cephalanthera damassonium, C. rubra, Epipactis microphylla. Alte specii importante: Anemone nemorosa, Asarum europaeum, Campanula ranunculoides, Carex pilosa, Cephalanthera longifolia, Epipactis helleborine, E. atrorubens, Dentaria bulbifera, Euphorbia amygdaloides, Galium odoratum, Hepatica nobilis, Lamium galebdolon, Lathyrus vernus, Mercurialis perennis, Pulmonaria officinalis, Sanicula europaea, Salvia glutinosa, Symphytum tuberosum, Viola reichenbachiana ș.a. Literatură selectivă: Boșcaiu et al. 1966; Resmerță 1972;Coldea 1975;Coldea 1991; Doniță et al. 1990. Redactat: N. Doniță, I. Biriș

    - Specii existente

Specii de mamifere de interes comunitar în zona

Canis lupus

Lupul, a cărui denumire științifică este Canis lupus, (Linne, 1821), este inclus din punct de vedere sistematic în familia Canidae, alături de câine, vulpe, șacal și enot. Pe vremuri, lupul era prezent în întreaga emisferă nordică, adaptându-se cu succes la cele mai diferite condiții de trai. Pentru a se descurca în aceste condiții diverse, lupul a fost nevoit să învețe să vâneze cele mai diferite varietăți, fie insecte, rozătoare, sau animale mai mari, cum este elanul, bizonul sau boul moscat. Este un vânător foarte talentat, însă modul lui de trai are un impediment major: este concurentul direct al omului, și pe majoritatea zonei lui de răspândire a pierdut în această luptă inegală. Lupul este cea mai mare specie din familia câinilor (Canidae).

Lupul este răspândit în: Canada, Alaska, Europa de Est, Peninsula Scandinavă, Rusia, Orientul Apropiat, Asia Centrală și Siberia, dar densitatea lor este în general redusă pe aceste arii.

Lupul este un canid de talie mare, extrem de social, cu lungimea medie la greabăn între 64 cm pentru cea mai mică subspecie și 80 cm pentru cea mai mare. Are greutatea medie cuprinsă între 21 kg pentru cea mai mică subspecie și 45 kg pentru cea mai mare

Picioarele sunt lungi cu cinci degete la membrele anterioare și patru la cele posterioare. Nu se naște cu pinteni. Adâncimea pieptului nu atinge nivelul cotului. Ghearele sunt de culoare neagră. Blana este stufoasă și dublă pe gât, pe spinare și pe coadă și scurtă pe membre, pe bot și pe burtă. Unele subspecii au smocuri lungi de păr la nivelul obrajilor. Nu prezintă mască la nivelul feței. Firul de păr este aspru, niciodată fin, drept, niciodată creț, și de culoare agouti sau albă în cazul lupilor arctici. Coada este mai scurtă decât cea a câinilor domestici de aceeași talie și ținută de obicei perpendicular cu solul, niciodată recurbată. Urechile sunt ascuțite, triunghiulare și ridicate, niciodată blegi. Ochii sunt oblici, de culoare galbenă cu pleoape negre, bine strânse în jurul globului ocular. Trufa este de culoare neagră. Comisurile buzelor sunt negre și strâmte; lupul nu bălește. Prezintă dentiția completă cu 42 de dinți, având colții mai lungi decât cei ai câinilor domestici de aceeași talie. Din cauza faptului că este monogam, dimorfismul sexual este redus. Masculii au testiculele mai mici decât câinii domestici de aceeași talie și sunt aproape imposibil de deosebit de lupoaice de la distanță. Lupul este un animal digitigrad, călcând pe perinițele degetelor și având unghii neretractile - spre deosebire de râs - astfel încât acestea se văd clar în urmele lăsate pe pământ moale sau pe zăpadă.

Alimentația și dentiția sunt tipice pentru un carnivor. Deși la nevoie este și omnivor, putând supraviețui și cu fructe sau alte vegetale - consumând chiar și scoarță de copac -, lupul preferă totuși carnea. El se comportă atât ca vânător cât și ca necrofag, fiind un important factor în păstrarea echilibrului natural. Acolo unde lupii au fost exterminați, indiferent de motive, a avut loc o prăbușire a echilibrului ecologic. Acest lucru a făcut necesară reintroducerea sa în multe din țările care îl eliminaseră. Lupul mănâncă aproape orice fel de vietate, de la broaște și larve, iepuri, pârși și alte animale mici, la mistreț, cerb, măgar domestic sau colun, saigale, boi și chiar urși.

Împerecherea are loc în lunile februarie-martie, după care lupul rămâne cu lupoaica, pentru a crește puii împreună. După aceea, lupii, inclusiv cățelandrii, se adună în haite, care, mai ales în iernile grele, se pot asocia între ele. După o gestație de 62-63 zile, lupoaica fată 4-6 pui, orbi cca. 2 săptămâni, alăptați vreme de 6 săptămâni.

Performanțele fizice ale lupilor sunt cel puțin impresionante. În căutarea hranei ei pot parcurge peste 100 km într-o singură noapte. Viteza de alergare a lupului poate depăși 60 km/oră. Simțurile sale sunt extraordinare. Nu doar mirosul este deosebit de fin, dar și auzul și văzul, lupul putând vâna foarte bine atât noaptea - timpul său preferat de vânătoare - cât și ziua sau în perioadele de amurg și dimineață. Are o mare rezistență la durere și un mare curaj în luptă. Dar, mai mult decât performanțele fizice, lupul are și o inteligență deosebită. La vânătoare folosește felurite tactici, de la strategia de învăluire pe flancuri a prăzii la mânarea treptată către zone închise. De multe ori izbutește să observe și să ocolească capcanele puse pentru el.

Are nevoie de un teritoriu întins, de cca. 2400-2500 ha, de zece ori mai mult decât, de pildă, un urs.

      - Specii de nevertebrate enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE

Bombina variegata

Bombinele sunt broaște mici, cu o lungime obișnuită a corpului ce nu depășește 70–80 mm. Spatele este foarte verucos, acoperit cu numeroși negi. Coloritul spatelui este în general cenușiu, iar al abdomenului - galben, galben-portocaliu, roșu, cu pete întunecate. Pupila ochiului rotundă, triunghiulară sau cordiformă. Au dinți numai pe maxilarul superior. Dinții vomerieni sunt dispuși în două grupe transversale, posterioare coanelor. Limba este circulară (rotundă), întreagă, necrestată; aderentă. Timpanul lipsește. Degetele membrelor anterioare sunt libere, iar cele posterioare palmate, cu membrane interdigitale înotătoare, palmura ajungând până la oasele metatarsiene externe. Apofizele transverse ale vertebrei sacrale sunt foarte dilatate. Coccisul articulat cu un singur condil. Ouăle sunt depuse izolat sau în grămezi mici pe fundul apei sau lipite de plante acvatice sau de ramuri submerse. Larvă cu spiraculul median (pe linia mediană a abdomenului).

### 2.1.Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0087 Muntii Trascaului

Pe baza observatiilor din teren, a analizei informatiilor din literatura de specialitate și prin preluarea informaţiilor din planurile de management al ariilor protejate confruntarea cu hărțile cu distribuția speciilor s-au identificat speciile de inters comunitar care sunt regasite în arealul de implementare a planului de amenajare a padurilor analizat. Astfel s-a putut constata ca o parte dintre specii cu toate ca sunt prezente în ariile protejate nu se regasesc în suprafața studiată din amenajamentul UP I Valea Mare Ighiu , în acest sector al ariilor neexistand habitate corespondente care sa asigure o favorabilitate

Viespar (Pernis apivorus)

Viesparul, cunoscut şi sub denumirea de şorecarul viespilor, este o specie caracteristică pădurilor de foioase cu poieni. Lungimea corpului este de 52-59 cm şi greutatea medie de 750 g pentru mascul şi 910 g pentru femelă. Anvergura aripilor este cuprinsă între 113-135 cm. Lungimea corpului este puţin mai mare decât a şorecarului comun ( Buteo buteo ) şi poate fi uşor confundat cu acesta, mai ales de la distanţă. Sexele pot fi diferenţiate după penaj, ceea ce este o situaţie neobişnuită pentru păsările mari de pradă. Masculul are capul gri-albăstrui iar femela maro. În general, femela este mai închisă la culoare decât masculul. Se hrăneşte cu larve şi adulţi de insecte, în special viespi şi albine, dar şi cu rozătoare, păsări, şopârle şi şerpi.

Este o specie cu răspândire largă pe tot continentul european. Uneori poate fi văzut planând, utilizând curenţii termici ascendenţi, într-o poziţie caracteristică. De obicei zboară jos şi se aşează pe crengi, păstrându-şi corpul într-o poziţie orizontală, cu coada lăsată în jos. Sare de pe o creangă pe alta cu o singură bătaie de aripi, auzindu-se un zgomot specific. Cuibăreşte adeseori în cuiburi părăsite de cioara de semănătură ( Corvus frugilegus ). Iernează în Africa. Longevitatea maximă cunoscută este de 29 de ani.

Soseşte din cartierele de iernare la începutul lunii mai. La realizarea cuibului participă ambii părinţi. Femela depune 2-3 ouă la sfârşitul lunii mai şi început de iunie, cu o dimensiune medie de circa 51,9 x 40,3 mm. Incubaţia durează 30-35 de zile şi este asigurată în special de către femelă. Pe cuibul acestei specii se găşeste frecvent miere, fiind un criteriu sigur de identificare. Puii devin zburători la 40-44 de zile însă rămân la cuib până la 55 de zile

Lullula arborea (Ciocârlie de pădure)

Descriere. Ciocârlia de pădure este caracteristică zonelor deschise din pădurile de foioase sau conifere, cu vegetaţie ierboasa abundentă. Este mai mică şi mai zveltă decât ciocarlia de câmp. Lungimea corpului este de 13,5 - 15 cm, cu o greutate de 23 - 35 g. Penajul este maroniu şi se distinge de celelalte ciocârlii prin benzile albe de deasupra ochilor ce se unesc pe creştet. Penajul este similar la ambele sexe. Se hrăneşte cu insecte şi seminţe.

Localizare şi comportament. Este o specie răspândită pe tot continentul european. Are un zbor ondulatoriu. Cântă dimineaţa devreme şi seara. Cântă atât în zbor, cât şi aşezată pe un suport, sau chiar pe sol. Este monogamă. Cuibul este construit de către femelă pe sol, într-o zonă protejată de iarbă mai înaltă sau tufişuri. Migrează în timpul zilei şi iernează în Orientul Mijlociu.

Populaţie. Populaţia europeană este mare şi cuprinsă între 1300000 - 3300000 perechi. A înregistrat un declin semnificativ între 1970 - 1990, iar apoi în perioada 1990 - 2000 a înregistrat un nivel stabil în context european. Cele mai mari efective sunt înregistrate în Spania, Turcia şi Rusia.

Ameninţări şi măsuri de conservare. Folosirea insecticidelor are un impact puternic asupra populaţiei. Păstrarea pădurilor deschise cu vegetaţie ierboasă înaltă, care să asigure condiţii de cuibărit şi hrănire este prioritară

Lanius collurio (Sfrâncioc roşiatic)

Descriere: Sfrânciocul roşiatic este caracteristic zonelor agricole deschise, de păşune cu multe tufişuri şi mărăcinişuri. Are lungimea corpului de 16 - 18 cm, cu o greutate de 25 - 36,5 g. Anvergura aripilor este de 26 - 31 cm. Penajul celor două sexe este diferenţiat. Masculul are capul gri şi spatele maroniu, iar femela este maronie. Se hrăneşte cu insecte, mamifere şi păsărele mici, sopârle şi broaşte.

Localizare şi comportament. Este o specie larg răspândită pe continentul european. Este întâlnită până la o altitudine maximă de 1700 m. Perechile cuibăresc la o distanţă de 100 - 300 m unele de celelalte. Numele de “lanius - măcelar” l-a primit de la obiceiul de a fixa în spinii arbuştilor insecte, păsărele şi mamifere mici, atunci când hrana este abundentă, pentru a o folosi în zilele cu vreme ploioasă când hrana este mai puţin disponibilă. Prada prinsă este omorâtă prin lovituri precise cu ciocul în spatele gâtului. Din cartierele de iernare se întoarce în grupuri mici de 5 - 7 păsări. Cuibul este amplasat la o înălţime de până la 2 m de la sol, în mărăcini sau copaci mici. Este alcătuit de către ambii parteneri în circa 4 - 5 zile, din materiale vegetale căptuşite cu iarbă şi muşchi. Iernează în Africa în Sudan, Egipt şi Etiopia.

Populaţie. Populaţia europeană este mare şi cuprinsă între 6300000 - 13000000 perechi. A înregistrat un declin moderat între 1970 - 1990. În perioada 1990 - 2000, populaţia s-a menţinut stabilă în ţările estice şi nu se cunoaşte tendinţa în Rusia şi Spania.

Ameninţări şi măsuri de conservare. Degradarea habitatelor, intensificarea agriculturii şi dezvoltarea monoculturilor au un efect semnificativ asupra populaţiei. Păstrarea unui mozaic de habitate cu prezenţă de arbuşti şi mărăcinişuri în zonele deschise agricole şi cu paşuni contribuie la conservarea speciei.

Muscarul gulerat ( Ficedula albicollis )

Este o pasare mica, cam de aceleasi dimensiuni cu vrabia. Cuibareste in Europa de Est, fiind o raritate pasagera in restul continentului. Prefera padurile de foioase insa poate fin intalnit si in gradini si in parcurile din orase.

Masculul are un colorit alb cu negru si poate fi diferentiat de muscarul negru prin prezenta gulerului alb, foarte vizibil. Femela este cenusie pe spate si alba pe burta. Ochii sunt negri, la fel ca picioarele si ciocul. Lungimea muscarului gulerat este de 12-13 cm, deschiderea aripilor de 22 cm si greutatea de 12 g.

Muscarul gulerat se hraneste cu insectele pe care le gaseste pe crengi, frunze si pe sol. Mai rar se hraneste si cu fructe de padure.

Cuibul este facut in scorburile copacilor batrani. Cuibareste si in cuiburile artificiale. Femela depune 5 - 7 oua iar incubatia dureaza 13 – 15 zile si este asigurata de catre femela. Puii sunt hraniti de catre ambii parinti si devin zburatori dupa 12 – 15 zile.

Muscarul gulerat este o pasare migratoare. Vine la noi in aprilie sau chiar mai tarziu si pleaca in luna octombrie catre zonele mai calde din nordul Africii.

Specii de interes comunitar (Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE) identificate pe suprafața studiata (suprapunerea amenajamentului cu ROSPA0087-Muntii Trascaului si ROSCI0253-Trascau)

Tabel : Speciile de păsări din aria de protecție specială avifaunistică - ROSPA0087 Munții Trascăului prezente pe suprafața și în imediata vecinătate a amenajamentului silvic

| Specia | Prezent/ Absent în zona de suprapunere a planului |  |
| --- | --- | --- |
| Accipiter nisus (Uliu păsărar) |  | A |
| Alcedo atthis (Pescăraș albastru) |  | A |
| Anthus campestris (Fâsă de câmp) |  | A |
| Apus melba (Drepnea mare) |  | A |
| Aquila chrysaetos (Acvilă de munte) | P |  |
| Aquila pomarina (Acvilă țipătoare mică) |  | A |
| Bonasa bonasia (Ierunca) |  | A |
| Bubo bubo (Buhă) |  | A |
| Caprimulgus europaeus (Caprimulg) |  | A |
| Ciconia ciconia (Barză albă) |  | A |
| Ciconia nigra (Barză neagră) |  | A |
| Circaetus gallicus (Șerpar) |  |  |
| Circus aeruginosus (Erete de stuf) |  | A |
| Circus cyaneus (Erete vânăt) |  | A |
| Circus pygargus (Erete sur) |  | A |
| Crex crex (Cristel de câmp) |  | A |
| Delichon urbica (Lăstun de casă) |  | A |
| Dendrocopos leucotos (Ciocănitoare cu spate alb) | P |  |
| Dendrocopos medius (Ciocănitoare de stejar) | P |  |
| Dryocopus martius (Ciocănitoare neagră) | P |  |
| Emberiza hortulana (Presură de grădină) |  | A |
| Falco columbarius (Șoim de iarnă) |  | A |
| Falco peregrinus (Șoim călător) | P |  |
| Falco subbuteo (Șoimul rândunelelor) |  | A |
| Ficedula albicollis (Muscar gulerat) | P |  |
| Ficedula parva (Muscar mic) | P |  |
| Hirundo daurica (Rândunică roșcată) |  | A |
| Lanius collurio (Sfrâncioc roșiatic) | P |  |
| Lullula arborea (Ciocârlia de pădure) | P |  |

| Miliaria calandra (Presură sură) |  | A |
| --- | --- | --- |
| Otus scops (Ciuș) |  | A |
| Pernis apivorus (Viespar) | P |  |
| Picus canus (Ghionoaie sură) | P |  |
| Ptyonoprogne rupestris (Lăstun de casă) |  | A |

Tabel : Speciile din aria de protecție – ROSCI0253-TrascăU prezente pe suprafața și în imediata vecinătate a amenajamentului silvic

| Specia | Prezent/ Absent în zona de suprapunere a planului |  |
| --- | --- | --- |
| Rhinolophus hipposideros |  | A |
| Lynx lynx |  | A |
| Canis lupus | P |  |
| Barbastella barbastellus |  | A |
| Rhinolophus euryale |  | A |
| Miniopterus schreibersi | P |  |
| Myotis myotis |  | A |
| Bombina variegata | P |  |
| Triturus cristatus |  | A |
| Triturus vulgaris ampelensis |  | A |
| Cottus gobio |  | A |
| Isophya stysi |  | A |
| Callimorpha quadripunctaria | P |  |
| Leptidea morsei |  | A |
| Colias myrmidone |  | A |
| Eriogaster catax |  | A |
| Isophya costata | P |  |
| Lucanus cervus |  | A |
| Odontopodisma rubripes | P |  |
| Pholidoptera transsylvanica | P |  |
| Euphydryas maturna |  | A |
| Catalopta thrips |  | A |

### 2.2.Speciile de păsări vulnerabile sau dependente de sit

Legat de măsurile de management pentru speciile de păsări vulnerabile sau dependente de pădure (specializate) posibil a fi întâlnite în zona Amenajamentului silvic se  fac următoarele precizări ce trebuie avute în vedere de administraţia silvică ce va  implementa planul de amenajament:

-la periferia ariei protejate, în punctele de acces, se vor instala panouri indicatoare care să cuprindă date asupra rezervaţiei şi măsurile care trebuie respectate;

-se va anunţa agenţia pentru Protecţia Mediului asupra oricăror incidente care ar apărea în perimetrul ariei protejate.

3. Descrierea funcţiilor ecologice ale speciilor şi habitatelor de interes   comunitar afectate şi a relaţiei acestora cu ariile naturale protejate

de interes comunitar învecinate şi distribuţia acestora

Amenajamentul silvic al U.P. I Urbea Ampoitana are la bază principiile ştiinţifice moderne ale gospodăririi şi dezvoltării durabile, de aceea este imperios necesar ca amenajamentul să facă parte integrantă din planul de management al ariilor naturale protejate din zonă (conform prevederilor Legii 46 / 2008 – Codul Silvic).

Acesta şi pentru că amenajamentul pune accent pe rolul mediogen remarcabil pe care îl îndeplinesc pădurile în totalitate (fie că fac parte din arii naturale protejate, fie că sunt limitrofe sau nu acestora) şi totodată contribuie fundamental la menţinere şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi stării de conservare a întregului fond forestier din zonă.

O asemenea viziune de ansamblu este foarte importantă în special pentru animalele de talie medie şi mare, a căror habitat depăşeşte în multe cazuri zona mai restrânsă a anumitor arii naturale protejate.

Toata suprafata de pădure de 475,20 ha din amenajamentul silvic este inclusa în RONPA0057 Rezervaţia Naturală Cheile Ampoiţei si siturile Natura 2000 ROSPA0087-Muntii Trascau si ROSCI0253-Trascau

4. Statutul de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar

Corespunzător obiectivelor social-economice, amenajamentul precizează funcţiile pe care trebuie să le îndeplinească pădurile. Repartizarea arboretelor pe grupe, subgrupe şi categorii funcţionale s-a realizat prin zonarea funcţională, ţinând seama de funcţia prioritară, pe care o îndeplineşte fiecare arboret.

Situaţia detaliată a grupelor, subgrupelor şi categoriilor funcţionale este prezentată în tabelul 4.1.:

*******************************************************************************************************

*      |                             Grupa I funcţională                         |Grupa a II-a|       *

* Anul |--------------------------------------------------------------------------------------|  U.P. *

* ame- |                                    Tipul funcţional (ha)                             |       *

*  na- |----------------------------------------------------------------------------------------------*

*jării |       I       |       II       |       III     |       IV       |       |     |      |       *

*      |---------------|----------------|---------------|----------------| Total |  V  |  VI  | Total *

*      | 5C  |    |    |  2A  |    |    |  5B |    |    | 2L | 5R  | 5Q  |       |     |      |       *

*=====================================================================================================*

* 2012 |  -  |  - |  - |327.50|  - |  - |98.20|  - |  - |  - |  -  |  -  | 425.70|  -  |   -  | 425.70*

*----- |-----|----|----|------|----|----|-----|----|----|----|-----|-----|-------|-----|------|-------*

* 2022 |14.32|  - |  - |316.17|  - |  - |  -  |  - |  - |4.37|12.07|78.77| 425.70|  -  |   -  | 425.70*

*******************************************************************************************************

Toate pădurile din U.P.I Urbea Ampoiţană (425,70 ha; 89%) au fost încadrate în grupa I funcţională. Restul fondului forestier (49,50 ha; 11%) nu a fost încadrat în nicio grupă funcțională.

Pentru arboretele din grupa I funcţională (425,70 ha - 100%) s-au atribuit următoarele funcţii de protecţie:

Subgrupa 1.2. ­ Păduri cu funcţii de protecţie a terenurilor şi solurilor, funcţii predominant pedologice......................................................	       320,54 ha (75%):

­  categoria funcţională 2A ­ arborete situate pe stâncării, pe grohotişuri, terenuri cu eroziune în adâncime şi pe terenuri cu înclinarea mai mare de 30 grade pe substrate de fliş precum şi cele situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 35 grade pe alte substrate litologice (tipul funcţional II ­ T.II).............................................................................	       316,17 ha (74%);

­  categoria funcţională 2L ­ arborete situate pe terenuri cu substraturi litologice foarte vulnerabile la eroziuni şi alunecări, cu înclinări de până la 35g (tipul funcţional IV ­ T.IV……………………………..           4,37 ha (  1%);

Subgrupa 1.5. ­ Păduri de interes ştiinţific şi de ocrotire a genofondului şi ecofondului

forestier şi a altor ecosisteme naturale de valoare deosebită..…..........105,16 ha (25%):

- categorie funcţională 5C - arborete cuprinse în rezervaţii naturale cu regim strict de protecţie (tipul I funcţional - T.I)...............................	         14,32 ha (  3%);

- categoria funcţională 5Q - păduri cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar şi specii de interes deosebit în scopul conservării habitatelor din Reţeaua Ecologică ”Natura 2000” - SCI (tipul funcţional IV ­ T.IV)......   78,77 ha (19%);

­  categoria funcţională 5R ­ păduri cu valoare protectivă pentru specii de interes deosebit incluse în arii de protecţie specială avifaunistică, în scopul conservării speciilor de păsări, din Reţeaua Ecologică ”Natura 2000” - SPA (tipul funcţional IV ­ T.IV)......	         12,07 ha (  3%).

Fondul forestier din U.P.I Urbea Ampoițană se suprapune parțial peste următoarele arii naturale protejate:

- RONPA0057 Rezervaţia Naturală Cheile Ampoiţei..........	u.a.: 111 A, 112 şi 113 B; 14,32 ha; 3%;

- ROSCI0253 Trascău..........................................................	parcelele: 111 - 113, 152 - 162, 164 - 166; 221,91 ha; 52%;

- ROSPA0087 Munţii Trascăului.........................................	parcelele: 104, 106 - 110, 113 - 115, 152 - 167; 411,38 ha; 97%.

Având în vedere faptul că amenajamentul actual a menţinut toate funcţiile de protecţie atribuite de amenajamentul expirat, unele u.a. au în prezent de îndeplinit mai funcţii de protecţie. Ordinea de îndeplinire a acestora este în ordinea descrescătoare a intensităţii lor, de la intensitate mare (T.I) la intensitate mică (T.VI). Astfel 98% (417,55 ha) dintre arboretele încadrate în grupa I funcţională au de îndeplinit mai multe funcţii:

- 2A5Q5R (protecţia solurilor şi a terenurilor cu înclinare mai mare de 35g, protecţia pădurilor din arii naturale de tip SCI, protecţia pădurilor din arii naturale de tip SPA) - 124,90 ha;

- 2A5R (protecţia solurilor şi a terenurilor cu înclinare mai mare de 35g, protecţia pădurilor din arii naturale de tip SPA) - 191,27 ha;

- 2L5R (protecţia solurilor şi a terenurilor cu înclinare mai mică de 35g, protecţia pădurilor din arii naturale de tip SPA) - 4,37 ha;

- 5C2A5Q (protecţia rezervaţiilor naturale cu regim strict de protecţie, protecţia solurilor şi a terenurilor cu înclinare mai mare de 35g, protecţia pădurilor din arii naturale de tip SCI) - 14,32 ha;

- 5Q5R (protecţia pădurilor din arii naturale de tip SCI, protecţia pădurilor din arii naturale de tip SPA) - 78,77 ha;

- 5R5Q (protecţia pădurilor din arii naturale de tip SPA, protecţia pădurilor din arii naturale de tip SCI) - 3,92 ha.

Arboretul din u.a. 113 B (3,01 ha - 0,7% din suprafaţa pădurilor) are de îndeplinit 4 funcţii de protecţie: 5C2A5Q5R (protecţia rezervaţiilor naturale cu regim strict de protecţie, protecţia solurilor şi a terenurilor cu înclinare mai mare de 35g, protecţia pădurilor din arii naturale de tip SCI, protecţia pădurilor din arii naturale de tip SPA), dar nu au putut fi evidenţiate în amenajament decât primele 3.

Toate terenurile fără vegetaţie forestieră, care nu sunt destinate împăduririi sau reîmpăduririi (terenurile afectate gospodăririi silvice și terenurile neproductive), în suprafaţă totală de 49,50 ha (10%), nu au fost încadrate în nicio grupă funcţională.

Sub aspectul încadrării pe tipuri de categorii funcţionale din totalul de 425,70 ha (100%) ocupate de arborete:

­ 14,32 ha (3%) sunt încadrate în tipul I de categorii funcţionale (grupa I, categoria funcţională 5C), respectiv păduri cu funcţii speciale pentru ocrotirea naturii, pentru care este interzisă orice exploatare de lemn;

­ 316,17 ha (74%) sunt încadrate în tipul II de categorii funcţionale (grupa I, categoria funcţională 2A), respectiv păduri cu funcţii speciale exclusiv de protecţie, supuse unui regim de conservare deosebită, în care sunt admise doar tăierile de conservare şi tăieri de igienă;

­ 95,21 ha (23%) sunt încadrate în tipul IV de categorii funcţionale (grupa I, categoriile funcţionale 2L, 5Q şi 5R), respectiv păduri cu funcţii speciale de protecţie pentru care se pot aplica tratamente intensive (tăieri progresive)

În tabelele 15.2.1., 15.2.2. şi 15.2.4, din partea a III­a, sunt redate repartiţiile suprafeţelor pe categorii funcţionale.

## 5.Date privind structura şi dinamica populaţiilor de specii afectate

În privința habitatelor de interes comunitar desemnate în Planul de management, acestea au valoare conservativă redusă, cu excepția pădurilor ripariene din lungul cursurilor de apă, și se consideră că nu vor fi afectate semnificativ de desfășurarea activităților prevazute în proiect.

Având în vedere suprafața mare a habitatelor speciilor identificate în cuprinsul ariilor naturale protejate, mobilitatea deosebită a majorității speciilor citate, diversitatea habitatelor naturale, impactul difuz în timp și spațiu, măsurile de protejare propuse pentru conservarea habitatelor și speciilor, se apreciază ca structura și dinamica populațiilor speciilor de interes conservativ nu vor fi afectate prin derularea proiectului.

Impactul lucrărilor desfășurate în aria proiectului asupra speciilor de mamifere se consideră a fi nesemnificativ. Speciile de mamifere sunt specii cu puternic caracter adaptativ. Prezenta lor în habitatele forestiere din cadrul ocolului silvic este permanentă. Având în vedere faptul ca mamiferele au mobilitate mare în habitat și utilizează frecvent tipuri diferite de ecosisteme pentru hrănire și adăpost, se consideră ca impactul desfășurării lucrărilor silvice asupra acestor specii este temporar, se realizează pe suprafețe mici din întregul habitat favorabil și nu afectează semnificativ populațiile mamiferelor din aria de implementare a proiectului.

În cazul păsărilor multe dintre ele sunt oaspeți de vară, care părăsesc habitatele începând cu sfârșitul lunii august.

Zborul păsărilor dinspre habitatele de odihnă spre habitatele de hrănire ar putea fi afectat în perioada desfășurării lucrărilor. Trebuie însă menționat ca majoritatea speciilor de păsări prezente în sit au același habitat de adăpost, hrănire și creștere a puilor, iar teritoriile de hrănire sunt suficient de mari pentru a asigura hrana necesară adulților și puilor.

Lucrările de întreținere a culturilor silvice se vor desfășura în parcele cu pădure tânără, cu consistență ridicată, fără vegetație arbustivă care constituie habitate mai puţin prielnice ocupării acestora de păsările prădătoare, ciocănitori sau de chiroptere. Habitatele de cuibărit ale păsărilor de pradă şi al ciocănitorilor vor fi afectate de lucrările de exploatare forestieră, de regulă în arborete înaintate în vârstă. Aceste lucrări nu afectează însă întreaga suprafață a fondului forestier și sunt eșalonate pe parcursul a 10 ani de zile. În arboretele înaintate în vârsta (peste 100 ani), care sunt preferate pentru cuibărit, de speciile de răpitoare, tăierile de regenerare planificate, se vor face, în cele mai multe cazuri (fiind tăieri cu restricţii, se vor realiza în afara sezonului de vegetaţie), în afara perioadei de cuibărit. Pentru protejarea populațiilor acestor specii, dar şi a celorlalte specii de păsări vor fi implementate măsuri active de management (egalizarea întimp a suprafeţelor de pădure pe categorii de vârstă, la nivel de unitate de producţie; păstrarea tipului natural fundamental de pădure; la sfârşitul exploatării, în fiecare parcelă, se vor păstra minim 3 arbori morţi la ha; la tăierea finală se vor păstra cel puţin 3 arbori maturi / ha, izolat şi în pâlcuri, cu diametrul minim egal cu diametrul mediu al arborelui; etc).

6. Relaţiile structurale şi funcţionale care creează şi menţin integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar

Custodele, prin planul de management, veghează permanent pentru menţinerea integrităţii şi conservării biodiversităţii ariilor naturale protejate.

Amenajamentul va fi integrat în planul de management al ariilor naturale protejate de interes comunitar.

În conformitate cu bunele practici europene şi naţionale de protecţie şi conservare a valorilor naturale, Planul de management promovează dezvoltarea durabilă, integrând                       strategiile economice şi sociale ale comunităţilor cu principiile, practicile şi acţiunile de                          protecţie şi conservare a naturii în condiţiile respectării tradiţiilor şi culturii zonale şi regionale. Obiectivele asumate de amenajamentul silvic,   susţin integritatea ariilor naturale protejate de interes comunitar şi conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere de interes comunitar din zona analizată.

Activitatea desfăşurata în realizarea şi operarea planului este la scară restrânsă şi nu va afecta integritatea şi stabilitatea siturilor naturale, dacă se vor respecta măsurile propuse prin amenajamentul silvic, cât şi a recomandărilor propuse prin prezentul studiu de evaluare adecvată, respectiv respectarea legislaţie în vigoare.

## 7.Obiectivele de conservare a ariilor naturale protejate de interes comunitar, acolo unde au fost stabilite prin planuri de management

Pentru aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA 0087-Muntii Trascaului si ROSCI0253-Trascau  există planuri de management aprobate.

În conformitate cu cerinţele social-economice, ecologice şi informaţionale, amenajamentul silvic studiat îmbină strategia ecosistemelor forestiere din zonă cu strategia dezvoltării societăţii.

Cea mai importantă direcţie în care s-a acţionat o constituie creşterea protecţiei mediului înconjurător, creşterea calităţii factorilor de mediu (aer, apă, sol, floră şi faună) şi ridicarea calităţii vieţii individuale şi sociale a locuitorilor din zonă.

Pentru pădurile din cadrul UP I Urbea Ampoitana  obiectivele social economice si ecologice avute în vedere la reglementarea modului de gospodărire a acestora, detaliate prin stabilirea ţelurilor de producţie ori de protecţie la nivelul unităţilor de amenajament (parcelă, subparcelă, etc.), sunt urmatoarele:

- crearea şi menţinerea unui aspect peisagistic şi de recreere din jurul comunei

- protejarea speciilor de păsări din aria de protecţie avifaunistică ROSPA 0087-Muntii Trascaului și ROSCI0253-Trascau .

- obţinerea de masă lemnoasă de calitate ridicată, valorificabilă industrial (lemn pentru cherestea)

- satisfacerea nevoilor locale de lemn de foc şi construcţie

- valorificarea durabilă a tuturor resurselor nelemnoase disponibile

Obiectivele asumate de amenajamentul silvic susţin integritatea     ariilor naturale protejate de interes comunitar din zonă şi conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere de interes comunitar din zonă.

Integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar este posibil afectata daca planul poate:

1. sa reduca suprafata habitatelor si/sau numarul exemplarelor speciilor de interes comunitar;

2. sa duca la fragmentarea habitatelor de interes comunitar;

3. sa aiba impact negativ asupra factorilor care determina mentinerea starii favorabile de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar;

4. sa produca modificari ale dinamicii relatiilor care definesc structura si/sau functia ariei naturale protejate de interes comunitar.

Pentru situl de interes comunitar ROSPA 0087-Muntii Trascaului și ROSCI0253-Trascau . a fost elaborat plan de management si au fost stabilite obiectivele de conservare ale ariei naturale protejate.

Directiva “Habitate” cuprinde o serie de cerinte pentru Statele Membre cu privire la implementarea masurilor de conservare pentru habitatele si speciile de interes comunitar. Obiectivul general al acestor masuri ar fi atingerea scopului general al acestei Directive, mentionat in articolul 2(1) “de a contribui la asigurarea biodiversitatii prin conservarea habitatelor naturale precum si a faunei si florei salbatice pe teritoriul european al Statelor Membre la care Tratatul se aplica”. Articolul 2(2) mentioneaza ca “masurile luate in baza prezentei Directive vizeaza mentinerea sau restabilirea, intro stare favorabila de conservare, a habitatelor naturale si a speciilor din fauna si flora salbatica de interes comunitar”, iar la punctul 3 al aceluiasi articol se arata ca “masurile luate in baza prezentei Directive tin seama de exigentele economice, sociale si culturale ca si de particularitatile regionale si locale. ”

Planul de actiune pentru situl Natura 2000, ROSPA 0087-Muntii Trascaului și ROSCI0253-Trascau este realizat pentru o perioada de 2 ani si are in vedere urmatoarele directii generale:

- preocuparea custodelui sitului Natura 2000 pentru mentinerea si conservarea capitalului natural existent in sit, in special pentru habitatele si speciile de interes comunitar pentru care situl a fost desemnat;

- colaborarea custodelui cu toti factorii implicati din sit, in special cu proprietarii si administratorii de terenuri incluse in sit, cu administratorul bazinului hidrografic din zona, in vederea asigurarii unui management eficient al zonei.

In ceea ce priveste obiectivele de conservare ale Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA 0087-Muntii Trascaului și ROSCI0253-Trascau , au in vedere in primul rand mentinerea statutului de conservare favorabil, al speciilor si habitatelor de interes comunitar, incluse in formularul standard al sitului.

Planul de management vizeaza planificarea activitatilor de conservare, armonizarea utilizarii resurselor naturale cu obiectivele asumate prin declararea ariilor naturale protejate, armonizarea obiectivelor majoritatii factorilor interesati si promovarea valorilor naturale ale zonei.

Obiectivele de conservare stabilite prin Planul de management sunt prezentate in tabelul urmator:

Tabel .Obiective de conservare stabilite prin Planul de management

| Planul de management integrat al ROSPA0087 Munții Trascăului, precum si a arii lor naturale protejate de interes național de pe suprafața acestora |  |
| --- | --- |
| Obiectiv general 40: Asigurarea stării de conservare favorabilă a speciei Picus canus |  |
| Măsura 40.1: Menținerea condițiilor optime de habitat printr-un bun management forestier |  |
| acțiuni | Interzicerea lucrărilor forestiere în arboretele cu peste 20% de arbori cu diametrul de peste 30 cm, măsurat la înălțimea pieptului, în perioada 15 martie-30 iulie |
|  | Menținerea unei proporții de cel puțin 40% a pădurilor bătrâne. Sunt considerate păduri bătrâne, cele în care diametrul mediu, măsurat la înălțimea pieptului, la înălțime de 130 cm, a quercineelor sau a fagului, este de cel puțin 35 cm, iar a carpenilor de cel puțin 25 cm |
|  | La nivelul trupurilor de pădure cu o suprafață de peste 30 ha se va menține, dacă există, un procent de cel puțin 10% de păduri bătrâne. Suprafața minimă a unui arboret bătrân trebuie să fie cel puțin 3 ha, dar ar fi preferabil menținerea unei suprafețe minime de 10 ha |
|  | La tăierea finală se vor păstra cel puțin 3 arbori maturi/ha. Dacă există deja preexistenți, arborii păstrați vor fi selectați dintre aceștia, dacă nu, vor fi desemnați arbori cu diametru de peste 40 cm, sau mai mult, care vor deveni preexistenți la tăierile ulterioare. Arborii păstrați pot fi de valoare economică redusă. În cazul în care un preexistent moare, va fi desemnat altul în locul lui. |
|  | Menținerea plopilor, cireșilor, sălciilor și a altor specii de arbori cu lemn moale, cu excepția mesteacănului, în păduri, frecvent folosite de ciocănitori pentru excavarea scorburilor. Plopii sunt deosebit de importanți, deoarece, fiind o specie pionieră, cresc și îmbătrânesc mai repede, decât celelalte specii de arbori, oferind posibilitate ciocănitorilor de a cuibări și în păduri mai tinere |
|  | Trebuie asigurat un volum de cel puțin 50 m³ de lemn mort/ha în pădurile de fag și mixte cu fag, iar 25 m³ de lemn mort/ha în celălalte tipuri de păduri. Acest volum poate fi asigurat prin intrezicerea scoaterii lemnului mort din păduri. |
|  | Interzicerea tăierii lemnului mort pe picior și a arborilor aflați în curs de uscare, în special în pădurile de fag și cele mixte cu fag. Trebuie păstrați cel puțin 3 arbori morți pe picior, la hectar, cu un diametru la înălțimea pieptului de cel puțin 20 cm. |
|  | Interzicerea transformării pădurilor alcătuite în prezent din specii caracteristice tipului natural fundamental în păduri cu specii alohtone cum ar fi salcâmul sau stejarul roșu sau necaracteristice condițiilor ecologice cum ar fi pinul sau molidul |
|  | Despăduriri pot fi permise numai în cazuri excepționale, pe suprafețe mici. Este esențial, ca în cazul defrișărilor excepționale, suprafețele ce urmează a fi împădurite ca compensare să nu fie desemnate în habitatele de hrănire a speciilor de desemnare. Modificările permanente ale habitatului, inclusiv construcțiile, sau alte activități cu impact potențial negativ în imediata apropiere sau în interiorul pădurilor pot fi permise numai în cazuri excepționale și numai după ce s-a asigurat, că activitatea nu periclitează cuibăritul speciei |
| Măsura 40.2: Asigurarea funcționalității habitatelor de hrănire |  |
| acțiuni | Interzicerea folosirii insecticidelor în păduri și în spațiile învecinate, care constituie habitate de hrănire ale speciei |
|  | Prevenirea incendierii pajiștilor |
|  | Trebuie protejate habitatele semideschise, care sunt esențiale pentru această specie, cum sunt pășunile cu arbori sau zăvoaiele de luncă. Aceste habitate funcționează ca coridoare ecologice, habitate de hrănire sau uneori habitate de cuibărit. În aceste habitate trebuie interzisă tăierea arborilor, respectiv este recomandat asigurarea regenerării lor |
|  | Menținerea pășunatului sau cositului pentru a asigura iarba scurtă în habitatele de hrănire din zone eschise ale speciei |
| Obiectiv general 41: Asigurarea stării de conservare favorabilă a speciei Dendrocopos medius Obiectiv general 42: Asigurarea stării de conservare favorabilă a speciei Dryocopus martius |  |
| Măsura 41.1: Menținerea condițiilor optime de habitat printr-un bun management forestier Măsura 42.1: Menținerea condițiilor optime de habitat printr-un bun management forestier |  |
| acțiuni | Interzicerea lucrărilor forestiere în arboretele cu peste 20% de arbori cu diametrul de peste 30 cm, măsurat la înălțimea pieptului, în perioada 15 martie-30 iulie |
|  | Menținerea unei proporții de cel puțin 40% a pădurilor bătrâne. Sunt considerate păduri bătrâne, cele în care diametrul mediu, măsurat la înălțimea pieptului, la înălțime de 130 cm, a quercineelor sau a fagului, este de cel puțin 35 cm, iar a carpenilor de cel puțin 25 cm |
|  | La nivelul trupurilor de pădure cu o suprafață de peste 30 ha se va menține, dacă există, un procent de cel puțin 10% de păduri bătrâne. Suprafața minimă a unui arboret bătrân trebuie să fie cel puțin 3 ha, dar ar fi preferabil menținerea unei suprafețe minime de 10 ha |
|  | La tăierea finală se vor păstra cel puțin 3 arbori maturi/ha. Dacă există deja preexistenți, arborii păstrați vor fi selectați dintre aceștia, dacă nu, vor fi desemnați arbori cu diametru de peste 40 cm, sau mai mult, care vor deveni preexistenți la tăierile ulterioare. Arborii păstrați pot fi de valoare economică redusă. În cazul în care un preexistent moare, va fi desemnat altul în locul lui |
|  | Suprafața pădurilor de fag sau mixte cu fag trebuie păstrată cel puțin la nivelul actual, de aproximativ 45-50% păduri dominate de fag și 15% mixte cu fag. Proporția pădurilor bătrâne de fag și mixte cu fag trebuie să fie cel puțin 35% din totalul pădurilor din aceste tipuri. |
|  | Menținerea plopilor, cireșilor, sălciilor și a altor specii de arbori cu lemn moale, cu excepția mesteacănului, în păduri, frecvent folosite de ciocănitori pentru excavarea scorburilor. Plopii sunt deosebit de importanți, deoarece, fiind o specie pionieră, cresc și îmbătrânesc mai repede, decât celelalte specii de arbori, oferind posibilitate ciocănitorilor de a cuibări și în păduri mai tinere |
|  | Trebuie asigurat un volum de cel puțin 50 m³ de lemn mort/ha în pădurile de fag și mixte cu fag, iar 25 m³ de lemn mort/ha în celălalte tipuri de păduri. Acest volum poate fi asigurat prin intrezicerea scoaterii lemnului mort din păduri. |
|  | Interzicerea tăierii lemnului mort pe picior și a arborilor aflați în curs de uscare, în special în pădurile de fag și cele mixte cu fag. Trebuie păstrați cel puțin 3 arbori morți pe picior, la hectar, cu un diametru la înălțimea pieptului de cel puțin 20 cm |
|  | Interzicerea transformării pădurilor alcătuite în prezent din specii caracteristice tipului natural fundamental în păduri cu specii alohtone cum ar fi salcâmul sau stejarul roșu sau necaracteristice condițiilor ecologice cum ar fi pinul sau molidul |
|  | Despăduriri pot fi permise numai în cazuri excepționale, pe suprafețe mici. Este esențial, ca în cazul defrișărilor excepționale, suprafețele ce urmează a fi împădurite ca compensare să nu fie desemnate în habitatele de hrănire a speciilor de desemnare. Modificările permanente ale habitatului, inclusiv construcțiile, sau alte activități cu impact potențial negativ în imediata apropiere sau în interiorul pădurilor pot fi permise numai în cazuri excepționale și numai după ce s-a asigurat, că activitatea nu periclitează cuibăritul speciei |
| Măsura 41.2: Asigurarea funcționalității habitatelor de hrănire Măsura 42.2: Asigurarea funcționalității habitatelor de hrănire |  |
| acțiuni | Interzicerea folosirii insecticidelor în păduri și în spațiile învecinate, care constituie habitate de hrănire ale speciei |
|  | Prevenirea incendierii pajiștilor |
|  | Trebuie protejate habitatele semideschise, care sunt esențiale pentru această specie, cum sunt pășunile cu arbori sau zăvoaiele de luncă. Aceste habitate funcționează ca coridoare ecologice, habitate de hrănire sau uneori habitate de cuibărit. În aceste habitate trebuie interzisă tăierea arborilor, respectiv este recomandat asigurarea regenerării lor |
|  | Menținerea pășunatului sau cositului pentru a asigura iarba scurtă în habitatele de hrănire din zone deschise ale speciei |
| Obiectiv general 43: Asigurarea stării de conservare favorabilă a speciei Circus aeruginosus |  |
| Măsura 43.1: Menținerea în condiții optime a habitatelor de hrănire |  |
| acțiuni | Prevenirea incendierii pajiștilor |
|  | Interzicerea folosirii rodenticidelor și evitarea utilizării altor pesticide |
|  | Interzicerea transformării pajiștilor în terenuri arabile, a împăduririi acestora, a arării și semănării în vederea transformării în pajiști artificiale |
|  | Limitarea dezvoltării rezidențiale și a infrastructurii în afara zonelor destinate construcțiilor din PUG-urileexistente |
|  | Promovarea practicilor agricole tradiționale prin menținerea pajiștilor prin pășunat și/sau cosit manual,includerea pârloagelor în ciclul rotației culturilor agricole, menținerea unui mozaic de parcele mici cu culturi diferite și sprijinirea culturilor de lucernă și trifoi. |
|  | Interzicerea instalării parcurilor eoliene |
| Obiectiv general 47: Asigurarea stării de conservare favorabilă a speciei Pernis apivorus |  |
| Măsura 47.1: Menținerea condițiilor optime de habitat printr-un bun management forestier |  |
| acțiuni | Interzicerea lucrărilor forestiere în arboretele cu peste 20% de arbori cu diametrul de peste 35 cm, măsurat la înălțimea pieptului, în perioada 15 martie-15 august |
|  | Menținerea unei proporții de cel puțin 30% a pădurilor bătrâne, cu arbori cu diametrul mediu de 35 cm,măsurat la înălțimea pieptului, ale speciilor caracteristice tipului natural fundamental de pădure. Această proporție trebuie să fie valabilă atât la nivelul întregului sit, cât și la nivelul trupurilor de pădure. În cazul trupurilor de păduri cu o lungime de peste 1 km, distanța dintre două suprafețe de arboreturi bătrâne nu poate fi mai mare de 1 km. |
|  | Suprafața minimă a unui arboret bătrân trebuie să fie cel puțin 10 ha iar suprafața pădurilor trebuie păstrată constantă. Despăduriri pot fi permise numai în cazuri excepționale, pe suprafețe mici, după ce s-a asigurat, că activitatea nu periclitează cuibăritul speciei, nu există cuib în interiorul sau în vecinătatea zonei urmată a fi despădurită. Este esențial, ca în cazul defrișărilor excepționale, suprafețele ce urmează a fi împădurite ca compensare să nu fie desemnate în habitatele de hrănire a speciilor de desemnare. |
|  | Modificările permanente ale habitatului, inclusiv construcțiile, sau alte activități cu impact potențial negative în imediata apropiere sau în interiorul pădurilor pot fi permise numai în cazuri excepționale și numai după ce s-a asigurat, că activitatea nu periclitează cuibăritul speciei |
|  | Se interzice accesul vehiculelor motorizate de teren în afara drumurilor publice, cu excepția localnicilor, personalului administraţiei, poliţiei şi protecţiei civile |
|  | Gestionarea pajiștilor prin prevenirea incendierii, a folosirii insecticidelor și rotenticidelor, interzicerea transformării în terenuri arabile, a împăduririi acestora, cosirea sau pășunarea și susținerea practicilor de agricultură tradițională |
|  | Limitarea dezvoltării rezidențiale și a infrastructurii în afara zonelor destinate construcțiilor din PUG-urile existente |
|  | Interzicerea instalării parcurilor eoliene |
|  | Interzicerea înfiinţării de noi reţele electrice de medie tensiune neadecvate |
|  | Se interzic în tot situl zborurile joase, sub 2000 m altitudine, cu avioane, inclusiv cele militare, elicoptere, inclusiv cele militare, parapante motorizate și alte vehicule zburătoare motorizate, cu excepția urgențelor medicale, de poliție, de pompieri și de cazurile de siguranță militară. |
| Obiectiv general 49: Asigurarea stării de conservare favorabilă a speciei Aquila chrysaetos |  |
| Măsura 49.1: Protecția zonelor de cuibărit ale speciei |  |
| acțiuni | Identificarea cât mai precisă a zonelor folosite pentru cuibărit și delimitarea unor zone de protecție de cuibărit cu rază de minim 2 km pentru fiecare pereche, unde vor fi aplicate măsurile de protecție pentru protejarea acestora |
|  | Interzicerea, în zonele de protecție pentru cuibărit, a lucrărilor forestiere în perioada 1 februarie - 15 august |
|  | În cazul cuiburilor active, pe o zonă cu raza de minim 300m, se vor interzice toate activitățile umane, în afara celor deja existente, în perioada 1 februarie - 31 august |
|  | Menținerea unei proporții de cel puțin 30% a pădurilor bătrâne, cu diametrul mediu de cel puțin 35 cm. În cazul trupurilor de păduri cu o lungime de peste 1 km, distanța dintre două suprafețe de arboreturi bătrâne nu poate fi mai mare de 1 km. Suprafața minimă a unui arboret bătrân trebuie să fie cel puțin 10 ha |
|  | Suprafața minimă a unui arboret bătrân trebuie să fie cel puțin 10 ha iar suprafața pădurilor trebuie păstrată constantă. Despăduriri pot fi permise numai în cazuri excepționale, pe suprafețe mici, după ce s-a asigurat, că activitatea nu periclitează cuibăritul speciei, nu există cuib în interiorul sau în vecinătatea zonei urmată a fi despădurită. Este esențial, ca în cazul defrișărilor excepționale, suprafețele ce urmează a fi împădurite ca compensare să nu fie desemnate în habitatele de hrănire a speciilor de desemnare |
|  | În cazul cuiburilor de pe stâncării vor fi aplicate următoarele măsuri de protecție: în cazul tuturor cuiburilor existente și la locația cuiburilor vechi, unde construcția unui cuib nou este încă posibilă, se va crea o zonă de protecție cu o rază de 300 m, unde nu se vor permite în nici un caz modificări permanente sau de lungă durată, precum construirea unor clădiri noi, înființarea unor drumuri noi, înființare de cariere sau mine și altele. În cazul cuiburilor, care au fost active cel puțin o dată în ultimii 15 ani, se va interzice înființarea de poteci turistice noi într-o rază de 300 m și trasee de cățărat noi într-o rază de cel puțin 100 m, dar, preferabil 300 m. În cazul cuiburilor active se interzice orice fel de activitate umană în timpul perioadei de cuibărit, respectiv 1 februarie - 31 august, într-o rază de cel puțin 100 m, cu excepția activităților care vizează monitorizarea și managementul populației. Totodată se va crea și o zonă de tampon cu o rază de 300 m, unde vor fi valabile aceeași restricții, cu excepția permiterii activităților existente permanente. În acest perimetru nu se va permite însă în perioada de cuibărit accesul autovehiculelor motorizate în afara drumurilor publice, zborul cu parapanta, vânătoarea, activitățile de recreere și de exploatare forestieră. Totodată, în cazul în care este considerat necesar de către administrator, pot fi restricționate sau interzise și alte activitățile care ar putea pune în pericol bunul mers al cuibăritului. În cazul identificării cuiburilor se vor crea două zone de protecție, care pot fi desființate după 6 ani de la data ultimei ocazii în care cuibul a fost ocupat. În prima zonă, cu o rază de 100 m în jurul cuiburilor, trebuie interzis orice fel de tăiere şi activitate silvică. A doua zonă, cea de tampon, va avea o rază de 300 m în jurul cuibului, unde trebuie evitat orice fel de deranj în perioada de cuibărit, respectiv 15 martie - 15 august, cum ar fi:lucrări forestieră în cadrul perioadei de cuibărit, activitățile de recreere, amplasarea construcțiilor vânătorești, accesului vehiculelor motorizate în afara drumurilor publice și altele |
|  | Se interzic în tot situl zborurile joase, sub 2000 m altitudine, cu avioane, inclusiv cele militare, elicoptere, inclusiv cele militare, parapante motorizate și alte vehicule zburătoare motorizate, cu excepția urgențelor medicale, de poliție, de pompieri și de cazurile de siguranță militară |
| Măsura 49.2: Protecția zonelor de hrănire ale speciei |  |
| acțiuni | Aplicarea unor restricții pe suprafața zonelor de protecție pentru hrănire, care ocupă întreaga suprafață a sitului, cum ar fi: Prevenirea incendierii pajiștilor și a altor habitate naturale sau seminaturale din sit, interzicerea folosirii insecticidelor și a rodenticidelor și evitarea utilizării altor pesticide, limitarea transformării pajiștilor în terenuri arabile, restricţionarea dezvoltării rezidențiale și a infrastructurii în afara zonelor destinate construcțiilor din PUG-urile existente, interzicerea împăduririlor pe pajiști, menținerea pajiștilor prin pășunat și/sau cosit, de preferat manual, menținerea practicilor de agricultură extensivă, tradițională cu un mozaic de parcele mici, cu culturi diferite, sprijinirea includerii pârloagelor în ciclul rotației culturilor agricole, păstrarea arborilor izolați în habitatele deschise, păstrarea unui procent de 10%-20% de tufișuri în habitatele deschise, în cazul în care este considerat necesar, protejarea animalelor de pradă prin suspendarea vânătorii pentru o perioadă de timp. Prin creșterea efectivelor animalelor de pradă sălbatice poate fi micșorat procentul animalelor domestice capturate și astfel, conflictul cu localnicii, interzicerea instalării parcurilor eoliene |
|  | La construcția noilor linii de medie tensiune trebuie folosite tipuri de coronamente de stâlpi sigure sau cablu izolat. De asemenea, se va impune izolarea liniilor de medie tensiune existente la o distanță de cel puțin 5 km de locul de cuibărit |
| Obiectiv general 51: Asigurarea stării de conservare favorabilă a speciei Falco peregrinus |  |
| Măsura 51.1: Protecția zonelor de cuibărit ale speciei |  |
| acțiuni | Identificarea cât mai precisă a zonelor folosite pentru cuibărit și delimitarea unor zone de protecție de cuibărit cu rază de minim 300 m pentru fiecare pereche, unde vor fi aplicate măsurile de protecție pentru protejarea acestora |
|  | Interzicerea, în zonele de protecție pentru cuibărit, a lucrărilor forestiere în perioada 1 martie - 15 iulie și a activităților turistice, în special a celor de alpinism și escaladă |
|  | În cazul cuiburilor cunoscute, în zonele de protecție se interzic modificări permanente sau de lungă durată ale habitatului, precum construirea unor clădiri noi, înființarea unor drumuri noi, înființare de cariere sau mine și altele. Totodată într-o rază de 100 m se interzice și înființarea traseelor noi pentru cățărat și a traseelor turistice. În cazul cuiburilor active se interzice orice fel de activitate umană în timpul perioadei de cuibărit, 1 martie - 15 iulie, într-o rază de 100 m, cu excepția activităților care vizează monitorizarea și managementul populației. Totodată, se va crea și o zonă de tampon cu o rază de 300 m, unde vor fi valabile aceeași restricții, cu excepția permiterii activităților existente permanente. În perioada de cuibărit, în acest perimetru nu se va permite însă accesul autovehiculelor motorizate în afara drumurilor publice, zborul cu parapanta, vânătoarea, activitățile de recreere și de exploatare forestieră. Totodată, în cazul în care este considerat necesar de către administrator, pot fi restricționate sau interzise şi alte activități care ar putea pune în pericol bunul mers al cuibăritului. |
|  | Se interzic în tot situl zborurile joase, sub 2000 m altitudine, cu avioane, inclusiv cele militare, elicoptere, inclusiv cele militare, parapante motorizate și alte vehicule zburătoare motorizate, cu excepția urgențelor medicale, de poliție, de pompieri și de cazurile de siguranță militară. |
|  | Dacă se identifică cazuri când cuibăritul a eşuat din cauza inexistenței unor locuri de cuibărit adecvate, pot fi create locuri de cuibărit artificiale |
| Măsura 51.2: Protecția zonelor de hrănire ale speciei |  |
| acțiuni | Aplicarea unor restricții pe suprafața zonelor de protecție pentru hrănire, cum ar fi: Prevenirea incendierii pajiștilor și a altor habitate naturale sau seminaturale din sit, interzicerea folosirii insecticidelor și a rodenticidelor și evitarea utilizării altor pesticide, restricţionarea dezvoltării rezidențiale și a infrastructurii în afara zonelor destinate construcțiilor din PUG-urile existente, interzicerea împăduririlor pe pajiști, interzicerea instalării parcurilor eoliene. |
|  | La construcția noilor linii de medie tensiune trebuie folosite tipuri de coronamente de stâlpi sigure sau cablu izolat. De asemenea, se va impune izolarea liniilor de medie tensiune existente la o distanță de cel puțin 5 km de locul de cuibărit. |
| Obiectiv general 57: Asigurarea stării de conservare favorabilă a speciei Ficedula parva Obiectiv general 58: Asigurarea stării de conservare favorabilă a speciei Ficedula albicollis |  |
| Măsura 57.1: Menținerea condițiilor optime ale habitatului speciei printr-un bun management forestier Măsura 58.1: Menținerea condițiilor optime ale habitatului speciei printr-un bun management forestier |  |
| acțiuni | Interzicerea lucrărilor forestiere în arboretele cu peste 20% de arbori cu diametrul de peste 30 cm, măsurat la înălțimea pieptului, în perioada 15 apilie - 30 iulie |
|  | Menținerea unei proporții de cel puțin 40% a pădurilor bătrâne. Sunt considerate păduri bătrâne, cele în care diametrul mediu, măsurat la înălțimea pieptului, la înălțime de 130 cm, a quercineelor sau a fagului, este de cel puțin 35 cm, iar a carpenilor de cel puțin 25 cm. |
|  | La nivelul trupurilor de pădure cu o suprafață de peste 30 ha se va menține, dacă există, un procent de cel puțin 10% de păduri bătrâne. Suprafața minimă a unui arboret bătrân trebuie să fie cel puțin 3 ha, dar ar fi preferabil menținerea unei suprafețe minime de 10 ha |
|  | La tăierea finală se vor păstra cel puțin 3 arbori maturi/ha. Dacă există deja preexistenți, arborii păstrați vor fi selectați dintre aceștia, dacă nu, vor fi desemnați arbori cu diametru de peste 40 cm, sau mai mult, care vor deveni preexistenți la tăierile ulterioare. Arborii păstrați pot fi de valoare economică redusă. În cazul în care un preexistent moare, va fi desemnat altul în locul lui. |
|  | Menținerea plopilor, cireșilor, sălciilor și a altor specii de arbori cu lemn moale, cu excepția mesteacănului, în păduri, frecvent folosite de ciocănitori pentru excavarea scorburilor. Plopii sunt deosebit de importanți, deoarece, fiind o specie pionieră, cresc și îmbătrânesc mai repede, decât celelalte specii de arbori, oferind posibilitate muscarilor de a cuibări și în păduri mai tinere. |
|  | Trebuie asigurat un volum de cel puțin 50 m³ de lemn mort/ha în pădurile de fag și mixte cu fag, iar 25 m³ de lemn mort/ha în celălalte tipuri de păduri. Acest volum poate fi asigurat prin intrezicerea scoaterii lemnului mort din păduri. |
|  | Interzicerea tăierii lemnului mort pe picior și a arborilor aflați în curs de uscare, în special în pădurile de fag și cele mixte cu fag. Trebuie păstrați cel puțin 3 arbori morți pe picior, la hectar, cu un diametru la înălțimea pieptului de cel puțin 20 cm |
|  | Interzicerea transformării pădurilor alcătuite în prezent din specii caracteristice tipului natural fundamental în păduri cu specii alohtone cum ar fi salcâmul sau stejarul roșu sau necaracteristice condițiilor ecologice cum ar fi pinul sau molidul. |
|  | Despăduriri pot fi permise numai în cazuri excepționale, pe suprafețe mici. Este esențial, ca în cazul defrișărilor excepționale, suprafețele ce urmează a fi împădurite ca compensare să nu fie desemnate în habitatele de hrănire a speciilor de desemnare. Modificările permanente ale habitatului, inclusiv construcțiile, sau alte activități cu impact potențial negativ în imediata apropiere sau în interiorul pădurilor pot fi permise numai în cazuri excepționale și numai după ce s-a asigurat, că activitatea nu periclitează cuibăritul speciei. |
|  | Suprafața pădurilor de fag sau mixte cu fag trebuie păstrată cel puțin la nivelul actual, de aproximativ 45-50% păduri dominate de fag și 15% mixte cu fag. O atenție deosebită va fi alocată pădurilor din sudul sitului, unde proporția fagului pe alocuri este destul de mică. De asemenea, proporția pădurilor bătrâne de fag și mixte cu fag trebuie să fie cel puțin 35%. |
|  | Interzicerea folosirii insecticidelor în păduri și în spațiile învecinate, care constituie habitate de hrănire ale speciei |
| Obiectiv general 60: Asigurarea stării de conservare favorabilă a speciei Lullula arborea |  |
| Măsura 60.1: Menținerea condițiilor optime ale habitatului speciei printr-un bun management al pajiștilor |  |
| acțiuni | Prevenirea incendierii pajiștilor. Nu este exclus, că în lipsa altui tip de management a pajiștilor, incendierea lor neregulată poate avea efecte benefice. Incendierea poate fi permisă numai pentru management, după solicitarea și în prezența administratorului, cu o periodicitate de 4-5 ani, toamna târzie, cu scopul de a împiedica împădurirea pajiștilor, și numai, dacă procedurile tradiționale cum ar fi cositul sau pășunatul, nu mai pot fi aplicate |
|  | Menținerea calității habitatului prin interzicerea folosirii insecticidelor și evitarea utilizării altor pesticide pe pajiștile din sit, interzicerea transformării pajiștilor în terenuri arabile, limitarea dezvoltării rezidențiale și a infrastructurii în afara zonelor destinate construcțiilor din PUG-urile existente, interzicerea împăduririi pajiștilor, menținerea pajiștilor prin pășunat și/sau cosit și interzicerea transformării pajiștilor naturale în pajiști artificiale, prin ararea și semănarea lor. |
|  | Păstrarea unui procent de 5-20% de tufișuri sau grupuri/benzi de tufișuri răsfirate pe pășuni/fânațe, protejarea arborilor izolați în habitatele deschise și asigurarea regenăririi lor. |
|  | Impunerea ca lucrările de curățare a pășunilor/fânațelor șă se realizeze în afara perioadei de cuibărit, respective în cursul lunilor septembrie – februarie |
| Măsura 60.2: Limitarea diminuării numărului de indivizi ai speciei ca urmare a predației câinilor și pisicilor |  |
| acțiuni | Respectarea prevederilor legale referitoare la numărul câinilor ciobănești și obligarea ciobanilor la păstrarea majorității câinilor ciobănești de pază legați sau închiși la stâne. |
|  | Informarea localnicilor cu privire la pagubele cauzate de câini și pisici, obligarea oamenilor să-și țină câinii închiși/legați și colaborarea cu vânătorii pentru reducerea numărului câinilor vagabonzi și a pisicilor sălbăticite. |
| Obiectiv general 61: Asigurarea stării de conservare favorabilă a speciei Lanius collurio |  |
| Măsura 61.1: Menținerea condițiilor optime ale habitatului speciei printr-un bun management al pajiștilor |  |
| acțiuni | Prevenirea incendierii pajiștilor. Nu este exclus, că în lipsa altui tip de management a pajiștilor, incendierea lor neregulată poate avea efecte benefice. Incendierea poate fi permisă numai pentru management, după solicitarea și în prezența administratorului, cu o periodicitate de 4-5 ani, toamna târzie, cu scopul de a împiedica împădurirea pajiștilor, și numai, dacă procedurile tradiționale cum ar fi cositul sau pășunatul, nu mai pot fi aplicate. |
|  | Menținerea calității habitatului prin interzicerea folosirii insecticidelor și evitarea utilizării altor pesticide pe pajiștile din sit, interzicerea transformării pajiștilor în terenuri arabile, limitarea dezvoltării rezidențiale și a infrastructurii în afara zonelor destinate construcțiilor din PUG-urile existente, interzicerea împăduririi pajiștilor, menținerea pajiștilor prin pășunat și/sau cosit și interzicerea transformării pajiștilor naturale în pajiști artificiale, prin ararea și semănarea lor |
|  | Păstrarea unui procent de 10-20% de tufișuri sau grupuri/benzi de tufișuri răsfirate pe pășuni/fânațe |
|  | Impunerea ca lucrările de curățare a pășunilor/fânațelor șă se realizeze în afara perioadei de cuibărit, respective în cursul lunilor septembrie – februarie |

## 8.Descrierea stării actuale de conservare a ariilor naturale protejate de interes comunitar, inclusiv evoluţii/schimbări care se pot produce în viitor

Starea actuală a arboretelor din ariile naturale protejate de interes comunitar este bună deoarece în raza amenajamentului silvic studiat nu au fost semnalate fenomene de uscare în masă, atacuri de insecte sau agenţi criptogamici.

Stabilitatea ecosistemelor forestiere din raza amenajamentului silvic la diverşi factori perturbatori (vânt, zăpadă, alunecări, înmlăştinări, eroziuni etc.) este relativ buna aceasta datorită modului de gospodărire din trecut până în prezent realizat în conformitate cu preverile amenajamentului, care prin managementul de calitate promovat a dus la menţinerea integrităţii pădurilor şi a biodiversităţii naturale a acestora.

Putem deci aprecia că rolul amenajamentului este unul benefic, pentru menţinerea stării favorabile de conservare a habitatelor şi speciilor, atât la nivelul întregului fond păduros, cât şi la nivelul arboretelor din ariile naturale protejate din zonă, şi că fără reglementările pe care le implementează (împreună cu alte acte legislative ale sectorului silvic) anumite componente şi conexiuni ale ecosistemelor protejate ar putea fi grav perturbate.

Tab.Evaluarea stării favorabile de conservare (extras din Stăncioiu et al. 2008)

| Indicatorul supus evaluării | Mod de exprimare | Valoarea indicatorului |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Normală | Pragul acceptabil |
| 1. Suprafaţa |  |  |  |
| 1.1. Suprafaţa minimă | hectare | > 1 la arboretele pure | Minim 1 |
|  |  | > 3 la arboretele amestecate | Minim 3 |
| 1.2. Dinamica suprafeţei | % de diminuare (privită ca distrugere atât a biotopului cât şi a biocenozei) din suprafaţa subparcelei | 0 | Maxim 5 |
| 2. Etajul arborilor |  |  |  |
| 2.1. Compoziţia | % de participare a speciilor principale de baza în compoziţia arboretului, potrivit tipului natural fundamental de pădure | 80 – 100 în cazul arboretelor pure sau constituite doar din specii principale de baza | Minim 60 |
|  |  | 50 – 70 în cazul arboretelor de amestec dintre specii principale de baza şi alte specii | Minim 40 |
| 2.2. Specii alohtone | % din compoziţia arboretului | 0 | Maxim 20 |
| 2.3. Mod de regenerare | % de arbori regeneraţi din sămânţă din total arboret | 100 | minim 60 |
| 2.4. Consistenţa - cu excepţia arboretelor în curs de regenerare | % de închidere a coronamentului la nivel de arboret | 80 – 100 în cazul habitatelor de pădure | Minim 70 |
|  |  | 30 – 50 în cazul habitatelor de rarişte | Minim 20 |
| 2.5. Numărul de arbori uscaţi pe picior (cu excepţia arboretelor sub 20 ani) | Număr de arbori la hectar | 4 – 5 în arborete de până la 80 ani | Minim 3 |
|  |  | 2 – 3 în arborete de peste 80 ani | Minim 1 |
| 2.6. Numărul de arbori aflaţi în curs de descompunere pe sol (cu excepţia arboretelor sub 20 ani) | Număr de arbori la hectar | 4 – 5 în arborete de până la 80 ani | Minim 3 |
|  |  | 2 – 3 în arborete de peste 80 ani | Minim 1 |
| 3. Seminţişul (doar în arboretele sau terenurile în curs de regenerare) |  |  |  |
| 3.1. Compoziţia | % de participare a speciilor principale de bază în compoziţia arboretului, potrivit tipului natural fundamental de pădure | 80 – 100 în cazul arboretelor pure sau constituite doar din specii principale de bază | Minim 60 |
|  |  | 50 – 70 în cazul arboretelor de amestec dintre specii principale de bază şi alte specii | Minim 40 |
| 3.2. Specii alohtone | % de acoperire pe care îl realizează speciile alohtone din total subparcelă | 0 | Maxim 20 |
| 3.3. Mod de regenerare | % de acoperire pe care îl realizează exemplarele regenerate din sămânţă din total seminţiş | 100 | minim 70 % |
| 3.4. Grad de acoperire | % de acoperire pe care îl realizează seminţişului plus arborii bătrâni (unde există – în cazul arboretelor în care se aplică tratamente bazate pe regenerare sub masiv) din total arboret | > 80 în cazul habitatelor de pădure | Minim 70 |
|  |  | > 30 în cazul habitatelor de rarişte | Minim 20 |
| 4. Subarboretul (doar în arboretele cu vârstă de peste 30 ani) |  |  |  |
| 4.1. Compoziția floristică | % de participare a speciilor corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure | 0 | minim 70 |
| 4.2. Specii alohtone | % de acoperire din suprafaţa arboretului | 0 | Maxim 20 |
| 5. Stratul ierbos (doar în arboretele cu vârstă de peste 30 ani) |  |  |  |
| 5.1. Compoziția floristică | % de participare a speciilor corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure | 0 | minim 70 |
| 5.2. Specii alohtone | % de acoperire din suprafaţa arboretului | 0 | Maxim 20 |
| 6. Perturbări |  |  |  |
| 6.1. Suprafaţa afectată a etajului arborilor | % din suprafaţa arboretului pe care existenţa etajului arborilor este pusă în pericol | 0 | Maxim 10 |
| 6.2. Suprafaţa afectată a seminţişului | % din suprafaţa arboretului pe care existenţa seminţişului este pusă în pericol | 0 | Maxim 20 |
| 6.3. Suprafaţa afectată a subarboretului | % din suprafaţa arboretului pe care existenţa subarboretului este pusă în pericol | 0 | Maxim 20 |
| 6.4. Suprafaţa afectată a stratului ierbos | % din suprafaţa arboretului pe care existenţa stratului ierbos este pusă în pericol | 0 | Maxim 20 |

În ceea ce priveşte indicatorii prezentaţi în tabel se impun următoarele clarificări (Stăncioiu et al. 2008):

Suprafaţa habitatului. Chiar dacă nu există limite de suprafaţă impuse de Reţeaua Natura 2000, în general, atunci când habitatul în cauză ocupă suprafeţe prea mici, întrucât menţinerea  integralităţii şi a continuităţii acestuia sunt dificil de asigurat, se recomandă fie să i se mărească suprafaţa (dacă acest lucru este posibil), fie suprafaţa respectivă să fie considerată „fără cod Natura 2000”;

Dinamica suprafeţei. Trebuie reţinut faptul că acest indicator se referă strict la diminuarea suprafeţei pe care există habitatul de importanţă comunitară (pentru care a fost declarat situl). În plus, chiar şi pentru cazurile în care diminuarea suprafeţei este sub pragul maxim admis prezentat în tabel, se vor lua măsuri de revenire cel puţin la suprafaţa iniţială (fie prin refacere pe vechiul amplasament, fie prin extindere într-o altă zonă).

Compoziţia arboretului. În arboretele tinere trebuie privită ca grad de acoperire al coronamentului, iar în cele mature ca indice de densitate (pondere în volum).

0F

Modul de regenerare al arboretului. Trebuie subliniat faptul că Reţeaua Ecologică Natura 2000 nu impune regenerarea exclusiv din sămânţă a habitatelor forestiere1. Cu toate acestea, având în vedere efectele negative ale regenerării repetate din lăstari, este de preferat ca regenerarea generativă (sau cea din drajoni, atunci când cea din sămânţă este dificil de realizat) să fie promovată ori de câte ori este posibil. Regenerarea generativă include şi plantaţiile (dar cu puieţi obţinuţi din sămânţă de provenienţă corespunzătoare – locală sau din ecotip similar).

Arbori uscaţi în arboret. Reţeaua Ecologică Natura 2000 nu impune prezenţa lemnului mort (arbori uscaţi pe picior sau căzuţi la sol). Cu toate acestea, prezenţa acestora în arboret denotă o biodiversitate crescută şi ca atare existenţa lor trebuie promovată. La evaluarea acestui indicator se vor inventaria arborii de acest fel de dimensiuni medii la nivel de arboret. În plus, în arboretele tinere (sub 20 ani), în care eliminarea naturală este foarte activă, aceşti indicatori nu au relevanţă.

Gradul de acoperire al seminţişului. Acest indicator nu se va estima în primii 2 ani după executarea unei tăieri de regenerare (mai ales în cazul celor cu caracter de însămânţare).

Compoziţia floristică a subarboretului şi păturii erbacee. La evaluare se va ţine seama de stadiul de dezvoltare al arboretului. În plus, în cazul păturii erbacee este de dorit ca evaluarea să surprindă atât aspectul vernal cât şi cel estival.

Perturbări. Se includ aici suprafeţe de pe care minim 50 % din exemplarele unui etaj al arboretului sunt vătămate (înţelegând prin aceasta că la nivel de fito-individ intensitatea distrugerilor reprezintă cel puţin 50 % din suprafaţa asimilatoare); nu vor face obiectul evaluării etajele care asigură o acoperire mai mică de 10%. Evaluarea se face la nivelul fiecărui etaj, nu se cumulează suprafeţele afectate de la mai multe etaje. Factorii de stres/situaţiile limitative care pot avea un impact major asupra habitatelor forestiere din sit sunt în general:

- de	natură	abiotică:	doborâturi/rupturi produse	de vânt	şi/sau de	zăpadă, viituri/revărsări de ape, depuneri de materiale aluvionare, etc.;

- de	natură	biotică:	vătămări	produse	de insecte,	ciuperci,	plante	parazite, microorganisme, faună etc.;

- de natură antropică: tăieri ilegale, incendieri, poluare, exploatarea resurselor (rocă, nisip, pietriş etc.), eroziunea şi reducerea stabilităţii terenului, păşunatul etc.

Totuşi chiar dacă anumite perturbări (păşunatul şi trecerea animalelor prin habitat, incendiile de litieră etc.) nu au un efect imediat şi foarte vizibil asupra etajului arborilor, suprafaţa afectată de acestea nu trebuie să depăşească 20 % din suprafaţa totală a arboretului.

În cele ce urmează se prezintă analiza stării de conservare a habitatatelor forestiere din suprafaţa Amenajamentelor Silvice. Deasemenea, se enumerează cei mai reprezentativi factori perturbatori (ameninţări), atât cei existenţi cât şi cei cu caracter potenţial.

Totuşi chiar dacă anumite perturbări (păşunatul şi trecerea animalelor prin habitat, incendiile de litieră etc.) nu au un efect imediat şi foarte vizibil asupra etajului arborilor, suprafaţa afectată de acestea nu trebuie să depăşească 20 % din suprafaţa totală a arboretului.

În cele ce urmează se prezintă analiza stării de conservare a habitatatelor forestiere din suprafaţa Amenajamentelor Silvice. Deasemenea, se enumerează cei mai reprezentativi factori perturbatori (ameninţări), atât cei existenţi cât şi cei cu caracter potenţial.

Tabel: Starea de conservare pe fiecare habitat în funcţie de indicatorii acesteia

| Indicatori ai stării de consevare |  | Starea de conservare la nivelul habitatului |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 91V0 | 9130 | 9150 |
| Dinamica suprafeţei |  | 100% favorabil | 100% favorabil | 100% favorabil |
| La nivel de arboret: | Compoziţia | 100% favorabil | 100% favorabil | 100% favorabil |
|  | Modul deregenerare | 100% favorabil | 100% favorabil | 100% favorabil |
|  | Consistenţa | 100% favorabil | 100% favorabil | 100% favorabil |
| La nivel de seminţiş | Compoziţia | 100% favorabil | 100% favorabil | 100% favorabil |
|  | Modul de regenerare | 100% favorabil | 100% favorabil | 100% favorabil |
|  | Gradul de acoperire | 100% favorabil | 100% favorabil | 100% favorabil |
| La nivel de subarboret | Compoziţia (Sp.alohtone) | 100% favorabil | 100% favorabil | 100% favorabil |
| La nivel de strat ierbos | Compoziţia (Sp.alohtone) | 100% favorabil | 100% favorabil | 100% favorabil |
| Factori destabilizatori de intensitate ridicată | Nivelarboret | 100% favorabil | 100% favorabil | 100% favorabil |
|  | Nivel subarboret | 100% favorabil | 100% favorabil | 100% favorabil |
|  | Nivel pătură erbacee | 100% favorabil | 100% favorabil | 100% favorabil |

      - Descrierea stării de conservare a habitatului forestier 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)

| Indicatorul supus evaluării | Mod de exprimare | Valoarea indicatorului |  | Situația în ariile protejate | Situația în afara ariilor protejate | Situația în amenajamentul silvic | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Normală | Pragul acceptabil |  |  |  |  |
| 1. Suprafaţa |  |  |  |  | - |  |  |
| 1.1. Suprafaţa minimă | hectare | > 1 la arboretele pure | Minim 1 | - | - | - | nu sunt arborete pure |
|  |  | > 3 la arboretele amestecate | Minim 3 | - | - | Peste prag | Există u.a cu suprafața sub parag, însă fac corp comun cu alte u.a. și astfel suprafața trece peste prag |
| 1.2. Dinamica suprafeţei | % de diminuare (privită ca distrugere atât a biotopului cât şi a biocenozei) din suprafaţa subparcelei | 0 | Maxim 5 | - | - | Sub prag | Prin lucrările propuse în fiecare u.a. nu se produce diminuarea suprafeței |
| 2. Etajul arborilor |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Compoziţia | % de participare a speciilor principale de baza în compoziţia arboretului, potrivit tipului natural fundamental de pădure | 80 – 100 în cazul arboretelor pure sau constituite doar din specii principale de baza | Minim 60 | - | - | - | Peste prag. 100% din sppr - u.a are Fag in compoziție, |
|  |  | 50 – 70 în cazul arboretelor de amestec dintre specii principale de baza şi alte specii | Minim 40 | - |  | Peste prag | 100% (FA) |
| 2.2. Specii alohtone | % din compoziţia arboretului | 0 | Maxim 20 | - |  | Sub prag | 0% |
| 2.3. Mod de regenerare (cu excepţia habitatului 91D0*) | % de arbori regeneraţi din sămânţă din total arboret | 100 | minim 60 (excepţii: habitatul 91E0* - minim 40 ) | - |  | Peste prag | 100% |
| 2.4. Consistenţa - cu excepţia arboretelor în curs de regenerare | % de închidere a coronamentului la nivel de arboret | 80 – 100 în cazul habitatelor de pădure | Minim 70 | - |  | Peste prag | peste 70% |
|  |  | 30 – 50 în cazul habitatelor de rarişte | Minim 20 | - | - | - |  |
| 2.5. Numărul de arbori uscaţi pe picior (cu excepţia arboretelor sub 20 ani) | Număr de arbori la hectar | 4 – 5 în arborete de până la 80 ani | Minim 3 | - | - | - |  |
|  |  | 2 – 3 în arborete de peste 80 ani | Minim 1 | - | - | Peste prag | peste 3 |
| 2.6. Numărul de arbori aflaţi în curs de descompunere pe sol (cu excepţia arboretelor sub 20 ani) | Număr de arbori la hectar | 4 – 5 în arborete de până la 80 ani | Minim 3 | - | - | - |  |
|  |  | 2 – 3 în arborete de peste 80 ani | Minim 1 | - | - | Peste prag | peste 3 |
| 3. Seminţişul (doar în arboretele sau terenurile în curs de regenerare) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Compoziţia | % de participare a speciilor principale de bază în compoziţia arboretului, potrivit tipului natural fundamental de pădure | 80 – 100 în cazul arboretelor pure sau constituite doar din specii principale de bază | Minim 60 | - | - | - |  |
|  |  | 50 – 70 în cazul arboretelor de amestec dintre specii principale de bază şi alte specii | Minim 40 | - | - | - |  |
| 3.2. Specii alohtone | % de acoperire pe care îl realizează speciile alohtone din total subparcelă | 0 | Maxim 20 | - | - |  |  |
| 3.3. Mod de regenerare | % de acoperire pe care îl realizează exemplarele regenerate din sămânţă din total seminţiş | 100 | Pentru habitatul 91E0* - minim 50 %. Pentru restul habitatelor minim 70 % | - | - |  |  |
| 3.4. Grad de acoperire | % de acoperire pe care îl realizează seminţişului plus arborii bătrâni (unde există – în cazul arboretelor în care se aplică tratamente bazate pe regenerare sub masiv) din total arboret | > 80 în cazul habitatelor de pădure | Minim 70 | - | - |  |  |
|  |  | > 30 în cazul habitatelor de rarişte | Minim 20 | - | - | - |  |
| 4. Subarboretul (doar în arboretele cu vârstă de peste 30 ani) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Compoziția floristică | % de participare a speciilor corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure | 0 | minim 70 | - | - | - | Subarboret absent |
| 4.2. Specii alohtone | % de acoperire din suprafaţa arboretului | 0 | Maxim 20 | - | - | - | Subarboret absent |
| 5. Stratul ierbos (doar în arboretele cu vârstă de peste 30 ani) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Compoziția floristică | % de participare a speciilor corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure | 0 | minim 70 | - | - | Peste prag |  |
| 5.2. Specii alohtone | % de acoperire din suprafaţa arboretului | 0 | Maxim 20 | - | - | Sub prag |  |
| 6. Perturbări |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Suprafaţa afectată a etajului arborilor | % din suprafaţa arboretului pe care existenţa etajului arborilor este pusă în pericol | 0 | Maxim 10 | - | Sub prag | Peste prag | 0% |
| 6.2. Suprafaţa afectată a seminţişului | % din suprafaţa arboretului pe care existenţa seminţişului este pusă în pericol | 0 | Maxim 20 | - | Sub prag | Sub prag | 0% |
| 6.3. Suprafaţa afectată a subarboretului | % din suprafaţa arboretului pe care existenţa subarboretului este pusă în pericol | 0 | Maxim 20 | - | - | - | Subarboret absent |
| 6.4. Suprafaţa afectată a stratului ierbos | % din suprafaţa arboretului pe care existenţa stratului ierbos este pusă în pericol | 0 | Maxim 20 | - | Sub prag | Sub prag | 0% |
| Statut acordat |  |  |  |  | Favorabil | Favorabil |  |
|  | favorabil |  |  |  |  |  |  |
|  | nefavorabil neadecvat |  |  |  |  |  |  |
|  | nefavorabil total neadecvat |  | necunoscut |  |  |  |  |

      - Descrierea stării de conservare a habitatului forestier 9130 - Paduri de fag de tip Asperulo-Fagetum

| Indicatorul supus evaluării | Mod de exprimare | Valoarea indicatorului |  | Situația în ariile protejate | Situația în afara ariilor protejate | Situația în amenajamentul silvic | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Normală | Pragul acceptabil |  |  |  |  |
| 1. Suprafaţa |  |  |  |  | - |  |  |
| 1.1. Suprafaţa minimă | hectare | > 1 la arboretele pure | Minim 1 | - | - | - | nu sunt arborete pure |
|  |  | > 3 la arboretele amestecate | Minim 3 | - | - | Peste prag | Există u.a cu suprafața sub parag, însă fac corp comun cu alte u.a. și astfel suprafața trece peste prag |
| 1.2. Dinamica suprafeţei | % de diminuare (privită ca distrugere atât a biotopului cât şi a biocenozei) din suprafaţa subparcelei | 0 | Maxim 5 | - | - | Sub prag | Prin lucrările propuse în fiecare u.a. nu se produce diminuarea suprafeței |
| 2. Etajul arborilor |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Compoziţia | % de participare a speciilor principale de baza în compoziţia arboretului, potrivit tipului natural fundamental de pădure | 80 – 100 în cazul arboretelor pure sau constituite doar din specii principale de baza | Minim 60 | - | - | - | Peste prag. 100% din sppr - u.a are Fag in compoziție, |
|  |  | 50 – 70 în cazul arboretelor de amestec dintre specii principale de baza şi alte specii | Minim 40 | - |  | Peste prag | 100% (FA) |
| 2.2. Specii alohtone | % din compoziţia arboretului | 0 | Maxim 20 | - |  | Sub prag | 0% |
| 2.3. Mod de regenerare (cu excepţia habitatului 91D0*) | % de arbori regeneraţi din sămânţă din total arboret | 100 | minim 60 (excepţii: habitatul 91E0* - minim 40 ) | - |  | Peste prag | 100% |
| 2.4. Consistenţa - cu excepţia arboretelor în curs de regenerare | % de închidere a coronamentului la nivel de arboret | 80 – 100 în cazul habitatelor de pădure | Minim 70 | - |  | Peste prag | peste 70% |
|  |  | 30 – 50 în cazul habitatelor de rarişte | Minim 20 | - | - | - |  |
| 2.5. Numărul de arbori uscaţi pe picior (cu excepţia arboretelor sub 20 ani) | Număr de arbori la hectar | 4 – 5 în arborete de până la 80 ani | Minim 3 | - | - | - |  |
|  |  | 2 – 3 în arborete de peste 80 ani | Minim 1 | - | - | Peste prag | peste 3 |
| 2.6. Numărul de arbori aflaţi în curs de descompunere pe sol (cu excepţia arboretelor sub 20 ani) | Număr de arbori la hectar | 4 – 5 în arborete de până la 80 ani | Minim 3 | - | - | - |  |
|  |  | 2 – 3 în arborete de peste 80 ani | Minim 1 | - | - | Peste prag | peste 3 |
| 3. Seminţişul (doar în arboretele sau terenurile în curs de regenerare) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Compoziţia | % de participare a speciilor principale de bază în compoziţia arboretului, potrivit tipului natural fundamental de pădure | 80 – 100 în cazul arboretelor pure sau constituite doar din specii principale de bază | Minim 60 | - | - | - |  |
|  |  | 50 – 70 în cazul arboretelor de amestec dintre specii principale de bază şi alte specii | Minim 40 | - | - | - |  |
| 3.2. Specii alohtone | % de acoperire pe care îl realizează speciile alohtone din total subparcelă | 0 | Maxim 20 | - | - |  |  |
| 3.3. Mod de regenerare | % de acoperire pe care îl realizează exemplarele regenerate din sămânţă din total seminţiş | 100 | Pentru habitatul 91E0* - minim 50 %. Pentru restul habitatelor minim 70 % | - | - |  |  |
| 3.4. Grad de acoperire | % de acoperire pe care îl realizează seminţişului plus arborii bătrâni (unde există – în cazul arboretelor în care se aplică tratamente bazate pe regenerare sub masiv) din total arboret | > 80 în cazul habitatelor de pădure | Minim 70 | - | - |  |  |
|  |  | > 30 în cazul habitatelor de rarişte | Minim 20 | - | - | - |  |
| 4. Subarboretul (doar în arboretele cu vârstă de peste 30 ani) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Compoziția floristică | % de participare a speciilor corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure | 0 | minim 70 | - | - | - | Subarboret absent |
| 4.2. Specii alohtone | % de acoperire din suprafaţa arboretului | 0 | Maxim 20 | - | - | - | Subarboret absent |
| 5. Stratul ierbos (doar în arboretele cu vârstă de peste 30 ani) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Compoziția floristică | % de participare a speciilor corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure | 0 | minim 70 | - | - | Peste prag |  |
| 5.2. Specii alohtone | % de acoperire din suprafaţa arboretului | 0 | Maxim 20 | - | - | Sub prag |  |
| 6. Perturbări |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Suprafaţa afectată a etajului arborilor | % din suprafaţa arboretului pe care existenţa etajului arborilor este pusă în pericol | 0 | Maxim 10 | - | Sub prag | Peste prag | 0% |
| 6.2. Suprafaţa afectată a seminţişului | % din suprafaţa arboretului pe care existenţa seminţişului este pusă în pericol | 0 | Maxim 20 | - | Sub prag | Sub prag | 0% |
| 6.3. Suprafaţa afectată a subarboretului | % din suprafaţa arboretului pe care existenţa subarboretului este pusă în pericol | 0 | Maxim 20 | - | - | - | Subarboret absent |
| 6.4. Suprafaţa afectată a stratului ierbos | % din suprafaţa arboretului pe care existenţa stratului ierbos este pusă în pericol | 0 | Maxim 20 | - | Sub prag | Sub prag | 0% |
| Statut acordat |  |  |  |  | Favorabil | Favorabil |  |
|  | favorabil |  |  |  |  |  |  |
|  | nefavorabil neadecvat |  |  |  |  |  |  |
|  | nefavorabil total neadecvat |  | necunoscut |  |  |  |  |

      - Descrierea stării de conservare a habitatului forestier 9150 - Paduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion

| Indicatorul supus evaluării | Mod de exprimare | Valoarea indicatorului |  | Situația în ariile protejate | Situația în afara ariilor protejate | Situația în amenajamentul silvic | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Normală | Pragul acceptabil |  |  |  |  |
| 1. Suprafaţa |  |  |  |  | - |  |  |
| 1.1. Suprafaţa minimă | hectare | > 1 la arboretele pure | Minim 1 | - | - | - | nu sunt arborete pure |
|  |  | > 3 la arboretele amestecate | Minim 3 | - | - | Peste prag | Există u.a cu suprafața sub parag, însă fac corp comun cu alte u.a. și astfel suprafața trece peste prag |
| 1.2. Dinamica suprafeţei | % de diminuare (privită ca distrugere atât a biotopului cât şi a biocenozei) din suprafaţa subparcelei | 0 | Maxim 5 | - | - | Sub prag | Prin lucrările propuse în fiecare u.a. nu se produce diminuarea suprafeței |
| 2. Etajul arborilor |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Compoziţia | % de participare a speciilor principale de baza în compoziţia arboretului, potrivit tipului natural fundamental de pădure | 80 – 100 în cazul arboretelor pure sau constituite doar din specii principale de baza | Minim 60 | - | - | - | Peste prag. 100% din sppr - u.a are Fag in compoziție, |
|  |  | 50 – 70 în cazul arboretelor de amestec dintre specii principale de baza şi alte specii | Minim 40 | - |  | Peste prag | 100% (FA) |
| 2.2. Specii alohtone | % din compoziţia arboretului | 0 | Maxim 20 | - |  | Sub prag | 0% |
| 2.3. Mod de regenerare (cu excepţia habitatului 91D0*) | % de arbori regeneraţi din sămânţă din total arboret | 100 | minim 60 (excepţii: habitatul 91E0* - minim 40 ) | - |  | Peste prag | 100% |
| 2.4. Consistenţa - cu excepţia arboretelor în curs de regenerare | % de închidere a coronamentului la nivel de arboret | 80 – 100 în cazul habitatelor de pădure | Minim 70 | - |  | Peste prag | peste 70% |
|  |  | 30 – 50 în cazul habitatelor de rarişte | Minim 20 | - | - | - |  |
| 2.5. Numărul de arbori uscaţi pe picior (cu excepţia arboretelor sub 20 ani) | Număr de arbori la hectar | 4 – 5 în arborete de până la 80 ani | Minim 3 | - | - | - |  |
|  |  | 2 – 3 în arborete de peste 80 ani | Minim 1 | - | - | Peste prag | peste 3 |
| 2.6. Numărul de arbori aflaţi în curs de descompunere pe sol (cu excepţia arboretelor sub 20 ani) | Număr de arbori la hectar | 4 – 5 în arborete de până la 80 ani | Minim 3 | - | - | - |  |
|  |  | 2 – 3 în arborete de peste 80 ani | Minim 1 | - | - | Peste prag | peste 3 |
| 3. Seminţişul (doar în arboretele sau terenurile în curs de regenerare) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Compoziţia | % de participare a speciilor principale de bază în compoziţia arboretului, potrivit tipului natural fundamental de pădure | 80 – 100 în cazul arboretelor pure sau constituite doar din specii principale de bază | Minim 60 | - | - | - |  |
|  |  | 50 – 70 în cazul arboretelor de amestec dintre specii principale de bază şi alte specii | Minim 40 | - | - | - |  |
| 3.2. Specii alohtone | % de acoperire pe care îl realizează speciile alohtone din total subparcelă | 0 | Maxim 20 | - | - |  |  |
| 3.3. Mod de regenerare | % de acoperire pe care îl realizează exemplarele regenerate din sămânţă din total seminţiş | 100 | Pentru habitatul 91E0* - minim 50 %. Pentru restul habitatelor minim 70 % | - | - |  |  |
| 3.4. Grad de acoperire | % de acoperire pe care îl realizează seminţişului plus arborii bătrâni (unde există – în cazul arboretelor în care se aplică tratamente bazate pe regenerare sub masiv) din total arboret | > 80 în cazul habitatelor de pădure | Minim 70 | - | - |  |  |
|  |  | > 30 în cazul habitatelor de rarişte | Minim 20 | - | - | - |  |
| 4. Subarboretul (doar în arboretele cu vârstă de peste 30 ani) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Compoziția floristică | % de participare a speciilor corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure | 0 | minim 70 | - | - | - | Subarboret absent |
| 4.2. Specii alohtone | % de acoperire din suprafaţa arboretului | 0 | Maxim 20 | - | - | - | Subarboret absent |
| 5. Stratul ierbos (doar în arboretele cu vârstă de peste 30 ani) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Compoziția floristică | % de participare a speciilor corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure | 0 | minim 70 | - | - | Peste prag |  |
| 5.2. Specii alohtone | % de acoperire din suprafaţa arboretului | 0 | Maxim 20 | - | - | Sub prag |  |
| 6. Perturbări |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Suprafaţa afectată a etajului arborilor | % din suprafaţa arboretului pe care existenţa etajului arborilor este pusă în pericol | 0 | Maxim 10 | - | Sub prag | Peste prag | 0% |
| 6.2. Suprafaţa afectată a seminţişului | % din suprafaţa arboretului pe care existenţa seminţişului este pusă în pericol | 0 | Maxim 20 | - | Sub prag | Sub prag | 0% |
| 6.3. Suprafaţa afectată a subarboretului | % din suprafaţa arboretului pe care existenţa subarboretului este pusă în pericol | 0 | Maxim 20 | - | - | - | Subarboret absent |
| 6.4. Suprafaţa afectată a stratului ierbos | % din suprafaţa arboretului pe care existenţa stratului ierbos este pusă în pericol | 0 | Maxim 20 | - | Sub prag | Sub prag | 0% |
| Statut acordat |  |  |  |  | Favorabil | Favorabil |  |
|  | favorabil |  |  |  |  |  |  |
|  | nefavorabil neadecvat |  |  |  |  |  |  |
|  | nefavorabil total neadecvat |  | necunoscut |  |  |  |  |

Tabel : Factori cu potenţial perturbator care trebuie avuţi în vedere pentru evitarea deteriorării stării de conservare a habitatelor forestiere

| Habitat Natura 2000 | Factorul cu potenţial perturbator |
| --- | --- |
| 91v0 | - extragerile de masă lemnoasă efectuate necorespunzător 2, 1F - împădurirea cu alte provenienţe decât cele locale, - tăierile în delict, - extracţia unor materiale de construcţie, - rezinajul, - turismul necontrolat, - păşunatul şi trecerea animalelor domestice, - vătămările produse de entomofaună (altele decât cele produse de insectele de scoarţă) şi de agenţi fitopatogeni, - pagubele produse de fauna sălbatică (în special urs şi cervide), - incendiile naturale şi antropice. |
| 9130 | - extragerile de masă lemnoasă efectuate necorespunzător 2, 1F - împădurirea cu alte provenienţe decât cele locale, - tăierile în delict, - extracţia unor materiale de construcţie, - rezinajul, - turismul necontrolat, - păşunatul şi trecerea animalelor domestice, - vătămările produse de entomofaună (altele decât cele produse de insectele de scoarţă) şi de agenţi fitopatogeni, - pagubele produse de fauna sălbatică (în special urs şi cervide), - incendiile naturale şi antropice. |
| 9150 | - extragerile de masă lemnoasă efectuate necorespunzător 2, 1F - împădurirea cu alte provenienţe decât cele locale, - tăierile în delict, - extracţia unor materiale de construcţie, - rezinajul, - turismul necontrolat, - păşunatul şi trecerea animalelor domestice, - vătămările produse de entomofaună (altele decât cele produse de insectele de scoarţă) şi de agenţi fitopatogeni, - pagubele produse de fauna sălbatică (în special urs şi cervide), - incendiile naturale şi antropice. |

## 9.Alte informaţii relevante privind conservarea ariei naturale protejate de interes comunitar, inclusiv posibile schimbări în evoluţia naturală a ariilor naturale protejate de interes comunitar

Baza legislativa pentru infiintarea retelei Natura 2000 o constituie Directivele 79/409/EC („Directiva Pasari”) si 92/43/EEC („Directiva Habitate”). Conform Directivei Habitate, scopul retelei Natura 2000 este de a stabili un „statut de conservare favorabil” pentru habitatele si speciile considerate a fi de interes comunitar.

Deoarece Statelor Membre le revine responsabilitatea de a stabili masurile concrete de conservare si posibilele restrictii in utilizarea siturilor Natura 2000, conditiile locale reprezinta factorul decisiv in managementul fiecarui sit.

Conceptul de exploatare multi-functionala a padurii se afla in centrul strategiei UE de exploatare a padurii si este recunoscut pe scara larga in Europa. Acest concept integreaza toate beneficiile importante pe care padurea le aduce societatii (functia ecologica, economica, de protectie si sociala).

La nivel european, cadrul legal pentru implementarea Retelei Natura 2000 il reprezinta doua directive ale Comisiei Europene: Directiva 79/409/CEE privind conservarea pasarilor salbatice, cunoscuta sub numele de „Directiva Pasari” (adoptata la 2 aprilie 1979) si Directiva 92/43/CEE referitoare la conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cunoscuta sub numele de „Directiva Habitate” (adoptata la 21 mai 1992). Aceste directive contin in anexe listele cu speciile si tipurile de habitate care fac obiectul Retelei Natura 2000.

Pentru Romania, autoritatea responsabila pentru implementarea Retelei Natura 2000 este Guvernul Romaniei, prin Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, conform obligatiilor asumate in cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeana pentru Capitolul 22 Mediu, sectorul protectia naturii. Din punct de vedere legal, cele doua directive europene au fost transpuse initial in legislatia romaneasca prin Legea 462/2001, pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice. Ulterior, au fost promulgate H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protectie avifaunistica, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania si O.M. nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata pentru siturile de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania. In luna iunie a anului 2007 a fost promulgata Ordonanta de Urgenta nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice care, in comparatie cu actele anterioare, contine prevederi mai detaliate referitoare atat la constituirea retelei Natura 2000 cat si la administrarea siturilor si exercitarea controlului aplicarii reglementarilor legale instituite pentru acestea (preluat dupa Stanciou & al, 2008; Pop & Florescu 2008)

În viitor, nu se prevăd schimbări negative în evoluţia naturală a ariilor naturale protejate de interes comunitar existente în limitele teritoriale ale amenajamentului silvic.

Măsurile de conservare sunt următoarele:

- Menţinerea habitatelor de pajişti aflate în stare bună de conservare;

- Refacerea stării de conservare pentru habitatele de pajişti cu stare de conservare nefavorabilă;

- Menţinerea / îmbunătăţirea condiţiilor optime pentru speciile dependente de habitatele de pajişti - de exemplu prin reglementarea păşunatului şi cositului;

- Armonizarea măsurilor de management forestier cu prevederile planului de management al ariilor naturale protejate pentru fondul forestier;

- Menținerea habitatelor forestiere aflate în stare bună de conservare – cu structuri naturale ale habitatelor și proporția claselor de vârstă optime în bazinete – pentru păstrarea biodiversității;

- Refacerea stării de conservare pentru habitatele forestiere cu stare de conservare nefavorabilă – consistență, structură populațională;

- Asigurarea condițiilor favorabile pentru speciile dependente de habitatele forestiere – coleoptere, lilieci, amfibieni și alte specii (minim 5 arbori morți/bătrâni, scorburoși / ha pe picior sau pe sol);

- Menținerea bălților permanente pe suprafața pădurilor, în suprafața habitatelor favorabile amfibienilor până în luna iunie;

- Menţinerea habitatelor de mlaştini şi turbării luând în considerare şi procesele naturale;

- Refacerea habitatelor de turbării şi mlaştini prin reconstrucţii ecologice, dacă este cazul;

- Reglementarea exploatării de agregate minerale - nisip, piatră pentru prevenirea degradării habitatelor de interes conservativ;

- Menţinerea pe păşuni a minim 10 arbori bătrâni la ha, din cei existenți;

- Menţinerea condiţiilor favorabile pentru speciile dependente de terenuri agricole;

- Inventarierea şi stabilirea stării de conservare a habitatelor de interes comunitar, altele decât cele menţionate în Formularele Standard şi stabilirea de măsuri de management, dacă este necesar;

- Managementul terenurilor din imediata vecinătate a ariilor protejate astfel încât să se asigure starea de conservare favorabilă pentru speciile de interes de conservare din arii;

- Asigurarea condițiilor pentru menținerea stării favorabile de conservare a speciilor de păsări şi lilieci prin măsuri specifice de management (5 arbori / ha din categoria arborilor bătrâni, scorburoși sau uscați după tăierile definitive în cazul liliecilor şi cel puţin 3 arbori maturi / ha, izolat şi în pâlcuri, cu diametrul minim egal cu diametrul mediu al arborelui, în cazul păsărilor);

- Prevenirea degradării habitatelor de pești prin micșorarea debitelor râurilor și poluare (referitor la trasul lemnelor în/peste pârâu, obturare pâraie cu resturi lemnoase, deșeuri și alte lucrări cu caracter obstructiv);

- Menținerea și refacerea habitatelor favorabile pentru amfibieni;

- Menținerea condițiilor de habitat favorabile speciilor de nevertebrate dependente de păduri și pajiști (5 arbori uscați sau în curs de uscare / ha, să nu se depoziteze în rampa primară pe timpul verii arborii exploatați din specia fag);

- Prevenirea / combaterea activităţilor ilegale care duc la reducerea populaţiilor sau afectează structura lor (patrulări, recucerea / combaterea braconajului la speciile protejate de peşti, interzicerea colectării speciilor de interes conservativ);

- Măsuri de protecţie crescute pentru conservarea populaţiei reduse, fragile de lostriţă (Hucho hucho);

- Reducere a pagubelor produse culturilor agricole şi animalelor domestice, de către carnivore mari şi alte specii de faună sălbatică;

- Reglementarea activităților cinegetice și piscicole astfel încât să se asigure condițiile pentru conservarea speciilor de interes conservativ (zone de liniște în fondurile de vânătoare, pâraie fără specii invazive de pești);

- Menţinerea în extravilan a coridoarelor critice pentru conservare şi a zonelor critice pentru menţinerea habitatelor şi speciilor de interes conservativ;

- Iniţierea refacerii conectivităţii longitudinale pe pâraiele afectate de diferite construcţii, unele devenite inutile - pentru asigurarea condiţiilor necesare unui statut de conservare favorabil al speciilor acvatice;

- Menținerea/refacerea vegetației ripariene naturale de-a lungul cursurilor de apă și păstrarea arborilor bătrâni în zăvoaiele de luncă pe toate cursurile de apă, pentru asigurarea condițiilor de viață necesare speciilor de pești și amfibieni și pentru vidră (minim 5 arbori bătrâni / km râu).

- Reglementarea managementului reţelei hidrografice astfel încât să se asigure condiţiile necesare conservării habitatelor şi speciilor de interes conservativ;

- Reglementarea managementului reţelei hidrografice astfel încât să se asigure conectivitatea pentru speciile şi habitatele de interes de conservare;

- Menţinerea aninişurilor la reglementarea lucrărilor de amenajări hidrotehnice;

- Menţinerea pajiştilor umede, a mlaştinilor, turbăriilor şi a comunităţilor de ierburi înalte de lizieră, la reglementarea lucrărilor de desecare şi a celor de refacere a sistemelor de desecare existente;

- Promovarea includerii valorilor naturale în strategiile de turism ale judeţului şi regiunii;

- Identificarea de potenţiali parteneri şi iniţiereaşi implementarea de proiecte / programe pentru promovarea zonei în programe turistice;

- Proiectarea şi amenajarea de trasee turistice, cu prioritate a celor ce îndeplinesc condiţiile pentru ecoturism, cu legături, dacă este posibil şi relevant, cu trasee din alte zone importante pentru conservare;

- Încurajarea realizării de pachete de programe turistice care integrează valorile sitului şi le promovează, în parteneriat cu factori interesaţi relevanţi;

- Dezvoltarea infrastructurii de vizitare şi conştientizare a vizitatorilor şi a comunităţilor umane din jurul sitului;

- Întocmirea unui plan de comunicare pentru identificarea celor mai eficiente metode şi acţiuni de comunicare cu diferitele grupuri de factori interesaţi;

- Informarea continuă a publicului larg cu privire la managementul sitului şi la oportunităţi de finanţare legate de conservarea habitatelor şi speciilor, prin mass media şi pagina web a sitului;

- Organizarea de evenimente de conştientizare legate de sit şi promovarea acestora;

- Pregătirea de pachete educative - tematice şi identificarea colaboratorilor / partenerilor pentru realizarea de evenimente educative în şcoli;

- Organizarea de activităţi de educaţie ecologică pentru diferite grupe de vârstă;

  - Realizarea şi întreţinerea infrastructurii de educaţie ecologică;

  - Oferirea de informaţii despre valorile naturale şi promovarea includerii lor în strategiile şi programele de dezvoltare ale judeţuluişi regiunii;

  - Promovarea, alături de comunităţile locale, a valorilor şi specificului sitului, pentru creşterea numărului de vizitatori şi atragerea de potenţiali parteneri în vederea creşterii beneficiilor aduse comunităţilor locale;

  - Idenificarea de surse de finanţare şi elaborarea de proiecte pentru asigurarea resurselor necesare implementării măsurilor de management;

  - Asigurarea instruirii periodice a personalului implicat în administrarea sitului;

  - Cooptarea şi managementul eficient al voluntarilor pentru realizarea de activităţi specifice;

  - Încheierea de contracte de parteneriat cu universităţi, organizaţii non-guvernamentale şi alte entităţi în vederea eficientizării asigurării resurselor necesare pentru management şi implementarea planului de management;

  - Identificarea temelor prioritare pentru cercetare şi asigurarea resurselor necesare pentru efectuarea acestora în colaborare cu instituţii relevante;

  - Implementarea unui sistem eficient de supraveghere continuă a fondului forestier;

  - Completarea informaţiilor necesare pentru managementul valorilor specifice sitului;

  - Elaborarea planurilor anuale de lucru şi revizuirea lor, în funcţie de necesităţi;

  - Identificarea neconcordanţelor din legislaţia sectoarelor relevante şi legislaţia de mediu şi promovarea de propuneri de soluţii pentru managementul ariilor protejate similare;

  - Corelarea/actualizarea limitelor sitului cu distribuţia actuală a valorilor de biodiversitate;

  - Implementarea Planului de Monitoring al sitului;

  - Evaluarea eficienţei managementului sitului;

  - Analiza rezultatelor monitorizărilor şi îmbunătăţirea măsurilor de management utilizând  informaţiile din analize.

Amenintarile  majore  privind  speciile  si  habitatele  siturilor  specificate  in Formularele Standard Natura 2000 sunt:

 Vânătoare ilegală (braconajul, otrăvirea si capcanele)

 Defrișările necontrolate

 Depozitarea deseurilor menajere

Alte activitati cu impact negativ asupra speciilor si habitatelor din siturile Natura 2000: focul, pradarea statiunilor florisitice, utilizarea pesticidelor, impactul generat de turismul dezorganizat

## 10.Alte aspecte relevante pentru aria naturală protejată de interes comunitar

Nu există alte aspecte relevante pentru ariile naturale protejate de interes comunitar.

# C.IDENTIFICAREA ŞI EVALUAREA IMPACTULUI

    - Identificarea impactului

Obiectul prezentului studiu este analiza impactului aplicării amenajamentului silvic asupra ecosistemelor forestiere existente în ariile naturale protejate RONPA0057 Rezervaţia Naturală Cheile Ampoiţei ,ROSPA0087-Muntii Trascaului și ROSCI0253-Trascau .

Impactul generat de modul în care vor fi implementate soluţiile tehnice stabilite în amenajament, nu face obiectul prezentului studiu, analiza făcându-se cu premisa că modul        de aplicare a lucrărilor silvice se va face cu un impact minim. În procesul de evaluare a impactului s-a urmărit efectele generate de soluţiile tehnice asupra criteriilor ce definesc starea favorabilă de conservare a habitatelor şi speciilor prezentate în suprafaţa studiată.

În cazul unui habitat forestier, starea de conservare este dată de totalitatea factorilor ce acţionează asupra sa şi asupra speciilor tipice şi care îi poate afecta pe termen lung răspândirea, structura şi funcţiile, precum şi supravieţuirea speciilor tipice. Această stare se consideră „favorabilă“ când sunt îndeplinite condiţiile (Directiva 92/43/CEE, Comisia Europeană 1992):

- arealul natural al habitatului şi suprafeţele pe care le acoperă în cadrul acestui areal sunt stabile sau în creştere;

- habitatul are structura şi funcţiile specifice necesare pentru conservarea sa pe termen lung, iar probalitatea menţinerii acestora în viitorul previzibil este mare;

- speciile care îi sunt caracteristice se află într-o stare de conservare favorabilă.

Evaluarea impactului lucrărilor silvice asupra ecosistemelor forestiere s-a realizat prin analiza efectelor acestora asupra:

  - Suprafeţei şi dinamicii ei;

  - Stratului arborescent cu luarea în considerare a următoarelor elemente: compoziţiei, prezenţei speciilor alohtone, modului de regenerare, consistenţei, numărul de arbori uscaţi pe picior, numărului de arbori căzuţi pe sol;

  - Seminţişului cu luarea în considerare a compoziţiei, prezenţei speciilor alohtone, modului de regenerare, gradului de acoperire;

  - Subarboretului cu luarea în considerare a compoziţiei, prezenţei speciilor alohtone;

  - Stratului ierbos şi subarbustiv cu luarea în considerare a compoziţiei, prezenţei speciilor alohtone.

Ţinând cont de aceste criterii precum şi de scopul şi obiectivele fiecărei lucrări silvotehnice

Ţinând cont de aceste criterii precum şi de scopul şi obiectivele fiecărei lucrări silvotehnice (specificate la paragraful 1.4. Informaţii privind producţia care se va realiza) pentru evaluarea impactului s-a utilizat următoarea scară:

- impact negativ semnificativ

- impact negativ nesemnificativ

- neutru

- impact pozitiv nesemnificativ

- impact pozitiv semnificativ

| U.P. | Unitatea amenajistica | Suprafata (ha) | Gr funct. | Tipuri de padure | Lucrari propuse | Impactul lucrărilor propuse prin amenajament |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Urbea Ampoitana | 104 A | 2,18 | 1-2 A5R | 4271 | T.IGIENA | Neutru |
|  | 104 B | 8,04 | 1-2 A5R | 4215 | T.IGIENA | Neutru |
|  | 104 C | 2,57 | 1-2 A5R | 4271 | T.IGIENA | Neutru |
|  | 104 D | 1,13 | 1-2 A5R | 4271 | T.IGIENA | Neutru |
|  | 106 | 8,15 | 1-5R | 4212 | RARITURI | Impact pozitiv nesemnificativ |
|  | 107 A | 7,79 | 1-2 A5R | 4215 | T.IGIENA | Neutru |
|  | 107 B | 4,37 | 1-2L5R | 4215 | T.IGIENA(PROGRES. DEC II) | Neutru |
|  | 107 C | 2,87 | 1-2 A5R | 4215 | T.IGIENA | Neutru |
|  | 108 | 20,14 | 1-2 A5R | 4271 | T.IGIENA | Neutru |
|  | 109 | 39,67 | 1-2 A5R | 4271 | T.IGIENA | Neutru |
|  | 110 | 35,81 | 1-2 A5R | 4271 | T.IGIENA | Neutru |
|  | 111 A | 2,98 | 1-5C2A5Q | 4271 |  |  |
|  | 111N | 28,99 |  |  |  |  |
|  | 112 | 8,33 | 1-5C2A5Q | 4215 |  |  |
|  | 113 A | 8,52 | 1-2 A5R | 4215 | T.IGIENA | Neutru |
|  | 113 B | 3,01 | 1-5C2A5Q | 4215 |  |  |
|  | 114 | 3,42 | 1-2 A5R | 4215 | T.IGIENA | Neutru |
|  | 115 | 1,81 | 1-2 A5R | 4215 | T.IGIENA | Neutru |
|  | 152 A | 3,92 | 1-5R5Q | 4114 | T.IGIENA(PROGRES.DEC II) | Neutru |
|  | 152 B | 7,37 | 1-5Q5R | 4114 | CURATIRI | Impact pozitiv nesemnificativ |
|  | 152 C | 21,94 | 1-5Q5R | 4114 | RARITURI | Impact pozitiv nesemnificativ |
|  | 153 A | 3,69 | 1-2 A5Q5R | 4117 | T.IGIENA | Neutru |
|  | 153 B | 6,62 | 1-2 A5Q5R | 4117 | T.IGIENA | Neutru |
|  | 153 C | 33,51 | 1-5Q5R | 4114 | T.PROGRES(P.LUMINA) | Impact pozitiv nesemnificativ |
|  | 153 D | 0,72 | 1-5Q5R | 4114 | RARITURI | Impact pozitiv nesemnificativ |
|  | 154 A | 1,79 | 1-2 A5Q5R | 4114 | T.IGIENA | Neutru |
|  | 154 B | 8,00 | 1-2 A5Q5R | 4117 | T.CONSERVARE | Impact pozitiv nesemnificativ |
|  | 155 | 13,25 | 1-5Q5R | 4114 | T.IGIENA(PROGRES DEC II) | Neutru |
|  | 156 | 2,41 | 1-2 A5Q5R | 4215 | T.IGIENA | Neutru |
|  | 157 | 1,83 | 1-2 A5Q5R | 4215 | T.IGIENA | Neutru |
|  | 158 A | 3,19 | 1-2 A5Q5R | 4212 | T.CONSERVARE | Impact pozitiv nesemnificativ |
|  | 158 B | 2,23 | 1-2 A5Q5R | 4212 | T.IGIENA | Neutru |
|  | 159 A | 25,77 | 1-2 A5Q5R | 4212 | T.CONSERVARE | Impact pozitiv nesemnificativ |
|  | 159 B | 1,07 | 1-5Q5R | 4212 | RARITURI | Impact pozitiv nesemnificativ |
|  | 160 | 29,92 | 1-2 A5Q5R | 4111 | T.CONSERVARE | Impact pozitiv nesemnificativ |
|  | 161 | 0,91 | 1-5Q5R | 4114 | T.IGIENA | Neutru |
|  | 162 | 8,17 | 1-2 A5Q5R | 4182 | T.IGIENA | Neutru |
|  | 163 | 14,41 | 2-2 A5R | 4114 | T.CONSERVARE | Impact pozitiv nesemnificativ |
|  | 164 A | 11,15 | 1-2 A5Q5R | 4182 | T.CONSERVARE | Impact pozitiv nesemnificativ |
|  | 164 B | 1,18 | 1-2 A5Q5R | 4182 | T.IGIEANA | Neutru |
|  | 165 | 9,70 | 1-2 A5Q5R | 4215 | T.CONSERVARE | Impact pozitiv nesemnificativ |
|  | 166 A | 9,25 | 1-2 A5Q5R | 4271 | T.IGIENA | Neutru |
|  | 166N1 | 15,25 |  |  |  |  |
|  | 166N2 | 0,83 |  |  |  |  |
|  | 167 A | 6,68 | 1-2 A5R | 4271 | T.IGIENA | Neutru |
|  | 167 B | 9,88 | 1-2 A5R | 4271 | T.IGIENA | Neutru |
|  | 167 C | 9,58 | 1-2 A5R | 4212 | T.CONSERVARE | Impact pozitiv nesemnificativ |
|  | 167 D | 16,77 | 1-2 A5R | 4271 | T.IGIENA | Neutru |
|  | 167N | 1,93 |  |  |  |  |
|  | 202D | 2,0 |  |  |  |  |
|  | 203D | 0,5 |  |  |  |  |

Principii de bază în îngrijirea şi conducerea arboretelor:

Prin aplicarea lucrărilor de îngrijire se ține seama de capacitatea arborilor de a reacţiona favorabil la schimbarea mediului după ce s-a aplicat selecţia artificială în loc de cea naturală. In executarea lucrărilor de îngrijire se tine seama de variabilitatea individuală, dinamica competiţiei intra-si inter specifice si neuniformitatea condiţiilor de mediu, ceea ce face sa se promoveze speciile valoroase ele fiind susţinute de condiţiile mediului respectiv.

Pentru reducerea la maximum a pagubelor care se pot produce la exploatare este necesara armonizarea cerinţelor biologice cu cele a gospodăririi pădurii cultivate. In acest sens trebuiesc cunoscute mijloacele materiale, soluţiilor tehnice si procesele tehnologice de adoptat.

În plus trebuiesc urmărite eficienţa economica imediata a fiecărei lucrări executate cat si rentabilitatea globala. Sunt necesare aplicarea lucrărilor de îngrijire si conducere a pădurii prin care se introduc in circuitul economic până la 50% din volumul lemnos recoltat la atingerea momentului exploatării, cantitate care s-ar pierde in urma procesului de eliminare naturala. Eficienta economica de perspectiva (rentabilitatea globala) rezulta prin reglarea raporturilor inter și intraspecifice, ameliorarea condiţiilor sanitare de vegetaţie si prin promovarea celor mai bune exemplare sub raport cantitativ şi valoric.

Obiectivele urmărite prin efectuarea lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor sunt:

            - păstrarea şi ameliorarea stării de sănătate a arboretelor;

            - creşterea gradului de stabilitate şi rezistenţă a arboretelor	la acţiunea factorilor externi şi interni destabilizatori (vânt, zăpadă,  boli şi dăunători);

            - creşterea productivităţii arboretelor, precum şi îmbunătăţirea calităţii lemnului produs;

            - mărirea capacităţii de fructificare a arborilor şi ameliorarea condiţiilor de regenerare;

            - recoltarea biomasei vegetale în vederea valorificării ei.

În plan pentru fiecare arboret în parte s-a indicat natura lucrărilor preconizate şi numărul intervenţiilor necesare în deceniu, cu luarea în considrare atât a stării şi structurii actuale, cât şi evoluţia previzibilă a stadiului de dezvoltare. Numărul intervenţiilor poate fi modificat de către organele de execuţie funcţie de dinamica stadiului de dezvoltare a arboretului, menţionăndu-se faptul că vor fi introduse în planurile anuale. În scopul asigurării unei producţii cantitativ şi calitativ optime, corespunzătoare ţelului de gospodărire propus, în funcţie de compozişia şi starea arboretelor de amplasarea teritorială şi destinaţia lor, arboretele din fondul forestier se vor parcurge conform situaţiilor din amenajament cu următoarele lucrări:

- Lucrări de îngrijire și conducere

Lucrările de îngrijire şi conducere a pădurii implică intervenția activă în viaţa arborilor individuali, a arboretului în ansamblu, cât şi a pădurii ca ecosistem. Prin efectuarea acestor lucrări se realizează reducerea gradată a numărului de exemplare arborescente fapt care determină o serie de schimbări în desfăşurarea proceselor fiziologice la arborii rămaşi, precum şi modificarea caracteristicilor structurale şi funcţionale ale arboretului. Astfel se pot diferenţia două grupe mari de efecte ale operaţiunilor culturale: de natură bioecologică, respectiv economică.

a)Rărituri

Răriturile   sunt lucrări executate repetat în fazele de păriş, codrişor şi codru mijlociu şi care se preocupă de îngrijirea individuală a arborilor, în scopul de a contribui cât mai activ la ridicarea valorii productive şi protectoare a pădurii cultivate.

Răriturile sunt considerate lucrări de selecţie individuală pozitivă, preocuparea de bază fiind îndreptată asupra arborilor valoroşi care rămân în arboret până la termenul exploatării şi nu asupra celor extraşi prin intervenţia respectivă.

Răriturile sunt cele mai pretenţioase, mai complexe şi mai intensive operaţiuni culturale, cu efecte favorabile atât asupra generaţiei existente, cât şi asupra viitorului arboret.

Cele mai importante obiectivele urmărite prin aplicarea răriturilor sunt:

    - ameliorarea calitativă a arboretelor, mai ales sub raportul compoziţiei, al calităţii tulpinilor şi coroanelor arborilor, al distribuţiei lor spaţiale, precum şi al însuşirilor tehnologice ale lemnului acestora;

  - ameliorarea structurii genetice a populaţiei arborescente;

  - activarea creşterii în grosime a arborilor valoroşi (cu rezultat direct asupra măririi volumului) ca urmare a răririi treptate a arboretului, fără însă a afecta creşterea în înălţime şi producerea elagajului natural (operație de îndepărtare a crăcilor din partea inferioară a tulpinii arborilor, aplicată în exploatările forestiere);

  - luminarea mai pronunţată a coroanelor arborilor de valoare din speciile de bază pentru a crea condiţii mai favorabile pentru fructificaţie şi pentru regenerarea naturală a pădurii;

  - mărirea rezistenţei pădurii la acţiunea vătămătoare a factorilor biotici şi abiotici cu menţinerea unei stări fitosanitare cât mai bune şi a unei stări de vegetaţie cât mai active a arboretului rămas.

b)Lucrări de igienă

Adesea denumite şi tăieri de igienă, aceste lucrări urmăresc asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare a arboretelor, obiectiv care se poate realiza prin extragerea arborilor uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic atacaţi de insecte, precum şi a arborilor-cursă şi de control folosiţi în lucrările de protecţie a pădurilor, fără ca prin aceste lucrări să se restrângă biodiversitatea pădurilor

În pădurile parcurse sistematic cu operaţiuni culturale, în special rărituri, precum şi cu tratamente nu este necesară planificarea lucrărilor de igienă deoarece arborii care se extrag în prima urgenţă prin astfel de intervenţii sunt tocmai cei uscaţi sau în curs de uscare, rupţi, doborâţi, etc, igienizarea realizându-se astfel concomitent.

Tăierea arborilor care fac obiectul lucrărilor de igienă se poate face tot timpul anului fiind încadrată în categoria – tăiere fără restricţii. Fac excepţie răşinoaselor afectate de gândaci de scoarţă care este de preferat să se extragă înainte de zborul adulţilor.

Intensitatea (volumul de extras) lucrărilor de igienă este determinată de starea de fapt a arboretelor. Astfel, pe baza observaţiilor de teren, se pot diferenţia următoarele situaţii:

- dacă se constată că numărul arborilor de extras este mic şi prin intervenţia asupra lor nu se dereglează starea de masiv, se procedează la recoltarea acestora într-o singură repriză;

- dacă proporţia arborilor de extras este mare, aceştia se vor extrage în 2-3 reprize, la interval de 2-3 (4) ani, pentru a nu se întrerupe dintr-o dată şi exagerat de mult starea de masiv;

- în situaţia în care, prin recoltarea arborilor vătămaţi, consistenţa arboretului s-ar reduce sub 0,7 în arboretele tinere şi sub 0,6 în cele mature şi bătrâne (deci acestea ar deveni exploatabile după stare), este de preferat să se procedeze la refacerea lor prin tehnici specifice.

Masa lemnoasă de extras prin lucrări de igienă este inclusă în categoria produselor accidentale neprecomptabile (care nu depăşesc 5 m3/an/ha, raportat la suprafaţa unităţii de producţie din care fac parte arboretele parcurse, micşorată cu mărimea suprafeţei periodice în rând a arboretelor în care se va interveni cu tratamente în deceniul următor).

Dacă volumul de extras prin lucrările de igienă depăşeşte valoarea menţionată, acesta este inclus în categoria produselor lemnoase precomptabile şi se scade din posibilitatea de produse secundare - rărituri.

- Tratamente silvice

Tratamentul defineşte structura arboretelor din punctul de vedere al repartiţiei arborilor pe categorii dimensionale şi al etajării populaţiilor de arbori şi arbuşti.

În mod practic, gospodărirea unei păduri în cadrul unui regim se poate realiza prin mai multe modalităţi, ceea ce a condus la apariţia noţiunii de tratament.

În sens larg, tratamentul include întregul ansamblu de măsuri culturale, prin care aceasta este condusă de la întemeiere până la exploatare şi regenerare. Aceste măsuri culturale includ lucrările prin care, procedând consecvent, vreme îndelungată, se realizează regenerarea sau reîntinerirea, educarea, protecţia, exploatarea tuturor arborilor care constituie o pădure.

În sens restrâns, prin tratament se înţelege modul special cum se face exploatarea şi se asigură regenerarea unei păduri în cadrul aceluiaşi regim, în vederea atingerii unui scop.

Masa lemnoasă care rezultă prin aplicarea tratamentelor este încadrată în grupa produselor principale, iar tăierea prin care se realizează poartă numele de tăiere de produse principale.

Tăieri progresive

Acesta consistă în aceea că se urmăreşte obţinerea regenerării naturale sub masiv prin aplicarea de tăieri repetate neuniforme, concentrate în anumite ochiuri împrăştiate neregulat în cuprinsul pădurii, în funcţie de mersul instalării şi dezvoltării seminţişului ce va constitui noul arboret

Tehnica tratamentului. În principiu, tăierile progresive urmăresc realizarea obiectivului regenerării naturale sub masiv prin două modalităţi:

- Punerea treptată în lumină a seminţişurilor utilizabile existente, precum şi a celor instalate artificial prin semănături sau plantaţii sub masiv sau în margine de masiv;

- Provocarea însămânţării naturale prin rărirea sau deschiderea arboretului acolo unde încă nu s-a produs.

Pentru realizarea acestor obiective, teoreticianul tratamentului tăierilor progresive a diferenţiat trei genuri de tăieri: (1) de deschidere a ochiurilor, (2) de lărgire şi luminare a ochiurilor, precum şi (3) de racordare a ochiurilor.

Dacă însă unele arborete exploatabile nu au fost suficient rărite, trebuie executate în prealabil tăieri preparatorii, care urmăresc să nu întrerupă prea mult starea de masiv (consistenţa după tăiere 0,8).

Tăierile de deschidere a ochiurilor urmăresc să asigure fie dezvoltarea seminţişului preexistent utilizabil deja instalat fie instalarea unuia nou, acolo unde încă nu există. Pentru realizarea acestui scop se porneşte de la porţiunile (ochiurile) existente, în care s-au instalat deja seminţişuri utilizabile şi numai apoi se trece la crearea de noi ochiuri. Acolo unde seminţişul preexistent este neutilizabil, acesta se indică să fie extras într-un an de fructificaţie, când se pot executa şi lucrări de mobilizare a solului  pentru pregătirea acestuia  în vederea declanşării regenerării naturale.

Principalele probleme care trebuie rezolvate la aplicarea tăierilor de deschidere a ochiurilor se referă la repartizarea, forma, mărimea, orientarea şi numărul ochiurilor, precum şi la intensitatea tăierii în fiecare ochi.

Repartizarea ochiurilor se face ţinând seama de starea arboretului, de mersul regenerării şi de posibilităţile de scoatere a materialului. Astfel, tăierile trebuie să înceapă în porţiunile mai rărite, cu arbori mai bătrâni şi cu stare mai slabă de vegetaţie. Pentru a se uşura transportul şi protejarea seminţişului instalat este indicat ca deschiderea ochiurilor să înceapă din interiorul suprafeţei de regenerat spre drumurile de scoatere cele mai apropiate. Pe versanţi, ochiurile se deschid începând de sus în jos spre drumul de scoatere a lemnului care este în general de vale. Ochiurile se vor împrăştia la distanţe destul de mari, în general cuprinse între 1 şi 2 înălţimi medii ale arboretului, astfel încât în cadrul fiecărui ochi regenerarea să se desfăşoare   independent   de   ochiurile alăturate.

Forma ochiurilor poate fi, după caz, circulară, ovală, eliptică sau, cel mai adesea, neregulată (“mai mult lungă decât rotundă, adesea cu colţuri sau, în formă de amoebă”). Forma ochiurilor se alege astfel încât să se poată asigura seminţişului umiditatea, căldura şi lumina necesare pentru instalare şi dezvoltare iar pe de altă parte să-l protejeze contra unor eventuale vătămări. Pentru a se alege o formă optimă s-a pornit de la maniera în care se desfăşoară regenerarea naturală sub masiv. Astfel, s-a observat că, în regiunile călduroase şi uscate, seminţişul natural apare de preferinţă în partea sudică, unde are asigurată umbrirea şi umiditatea necesară. În schimb, în regiunile înalte sau umbrite, răcoroase şi umede, seminţişul se instalează şi se dezvoltă mai bine în partea nordică a ochiului, unde primeşte căldură suficientă. Pornind de la aceste constatări practice, se recomandă să se deschidă ochiuri de formă eliptică, orientate cu axa mare pe direcţia est-vest, în regiunile calde şi uscate, în timp ce în regiunile reci şi umede sunt preferate cele eliptice orientate nord-sud.

Mărimea ochiurilor şi intensitatea răririi în ochiuri a arboretului bătrân depind în primul rând de exigenţele faţă de lumină ale speciilor care se urmăreşte să fie regenerate. Astfel, la speciile de umbră cu seminţiş sensibil la îngheţuri sau secetă (fag, brad), care au nevoie de protecţie de sus şi laterală, ochiurile au mărimi de la suprafaţa proiecţiei a 2-3 arbori până la 0,5H sau chiar 0,75 H (H este înălţimea medie a arboretului). În plus, în aceste ochiuri nu se intervine cu tăieri rase ci se procedează la rărirea arboretului în jurul arborilor seminceri care se păstrează în ochi. În arboretele din specii de lumină (stejar, gorun), care necesită doar protecţie laterală şi creşterea în lumină plină de sus (Stejarului îi place să crească “în blană însă cu capul descoperit”), ochiurile vor fi mai mari, ajungând la 1-1,5 H la gorun şi chiar 2H la stejar. Pentru a se da de la început lumină suficientă celor două specii se recomandă fie ca, în ochi, arborii să se extragă integral ori consistenţa să se reducă până la valori de 0,4-0,5 (0,6).

Numărul ochiurilor, care nu se poate fixa cu anticipaţie ci rezultă pe teren, depinde de mărimea acestora şi de intensitatea tăierilor aplicate în fiecare ochi. Cu cât ochiurile sunt mai mari şi tăierea în ochi mai intensă, ca la gorun sau stejar, cu atât numărul lor poate fi mai mic. Din contră, în arborete cu specii de umbră (fag, brad), unde ochiurile deschise şi intensitatea tăierii în ochi sunt mici, şi numărul acestora este mai numeros (Negulescu, în Negulescu şi Ciumac, 1959). Oricum, este necesar să se urmărească atent, din aproape în aproape, volumul de masă lemnoasă pus în valoare în ochiurile care se deschid iar lucrarea să fie sistată atunci când s-a constatat că fost atins volumul dorit, pentru a nu se depăşi posibilitatea anuală fixată prin amenajament.

În ochiuri se recomandă să fie extraşi arborii cu coroanele cele mai mari care, recoltaţi ulterior, ar putea provoca vătămări grave seminţişului instalat. În plus, trebuie extrase integral subetajul arborescent şi subarboretul, pentru a permite luminii să pătrundă la sol (Dămăceanu, 1984). Tot cu ocazia tăierii de deschidere a ochiurilor dar numai dacă se constată existenţa unor arbori uscaţi, rupţi, doborâţi etc. se intervine şi în afara ochiurilor cu lucrări de igienă.

După ce s-a constatat că seminţişul s-a instalat în ochiurile deschise se trece la tăierile de lărgire şi luminare a ochiurilor, ale căror obiective sunt clar definite prin denumirea menţionată.

Luminarea ochiurilor deja create, care se corelează cu ritmul de creştere şi nevoile de lumină ale seminţişului, se face moderat şi repetat (prin mai multe tăieri) la speciile de umbră (brad sau fag),respectiv printr-o tăiere intensă sau chiar eliminarea integrală a acoperişului la cele de lumină (gorun, stejar).

Tăierea de lărgire a ochiului se realizează fie după ce în afara acestuia s-a instalat deja seminţiş utilizabil fie într-un an cu fructificaţie abundentă.

Principial, lărgirea ochiurilor se poate realiza prin benzi concentrice (în optimul de vegetaţie al speciilor de valoare) sau excentrice, numai în marginea lor fertilă, unde regenerarea progresează activ datorită condiţiilor ecologice favorabile. În mod practic, ochiurile eliptice se lărgesc spre nord în zonele cu deficit de căldură, unde s-au deschis ochiuri orientate N-S, sau spre sud în regiunile cu deficit de umiditate, unde au fost instalate ochiuri orientate E-V.

În general, lăţimea benzii variază după natura speciei şi mersul regenerării. În general, ea nu depăşeşte o înălţime medie de arboret (20-30 m), dar poate fi mai mică la speciile de umbră sau când regenerarea este anevoioasă şi mai mare (2-3H) la cele de lumină sau în condiţii de regenerare foarte favorabile. Dacă însă regenerarea, cu toate că tăierea de lărgire a ochiului s-a aplicat corect într-un an de fructificaţie, decurge anevoios, este necesar să se execute lucrări de favorizare a instalării seminţişului sau lucrări de asigurare a dezvoltării acestuia (extragerea seminţişului neutilizabil şi a subarboretului, receparea seminţişului de foioase vătămat, descopleşiri, completarea zonelor neregenerate etc).

Atunci când ochiurile, precum şi porţiunea dintre ele, sunt destul de bine regenerate şi apropiate între ele, se poate recurge la tăierea de racordare, care constă din eliminarea printr-o singură tăiere a ultimelor exemplare rămase din vechiul arboret între ochiurile regenerate. Ca şi la tăierile succesive, se recomandă ca această lucrare să fie aplicată când seminţişul, ajuns la independenţă biologică, ocupă cel puţin 70% din suprafaţă şi are o înălţime de 30-80 cm. În gorunetele şi stejăretele de la noi, din raţiuni legate de necesitatea reducerii la maximum a vătămărilor produse cu ocazia tăierilor de racordare, se recomandă ca acestea să se aplice înainte ca seminţişul să atingă 0,5 m înălţime.

Dacă însă regenerarea este îngreunată sau seminţişul instalat este puternic vătămat, tăierea  de racordare se poate executa însă este urmată imediat de completări în porţiunile neregenerate.

La aplicarea tratamentului tăierilor progresive, posibilitatea fixată pe volum poate fi realizată din orice parte a suprafeţei periodice în rând. Pentru recoltarea acesteia, în anii cu fructificaţie se intervine cu tăieri de deschidere şi de lărgire a ochiurilor iar în cei lipsiţi de fructificaţie cu celelalte feluri de tăieri (preparatorii, de luminare a ochiurilor sau de racordare).

În arboretele parcurse cu acest tratament din România, perioada generală de regenerare a fost adoptată la 20 de ani însă tratamentul s-ar putea aplica fie în varianta cu perioadă normală (15- 20 ani ca la gorun) fie cu perioadă lungă (30 de ani ca la brad şi fag) de regenerare Mai importantă pentru succesul regenerării este perioada specială de regenerare a fiecărui ochi în care a fost	declanşată regenerarea. Ţinând cont de capacitatea de rezistenţă sub masiv a speciilor importante conduse cu tăieri în ochiuri (2-3 ani la stejar, 4-6 ani la gorun), se recomandă ca perioada specială de regenerare să nu depăşească 2-4 ani la stejar, 5-7 ani la gorun, respectiv 8-12 ani la fag şi brad.

Lucrări de ajutorarea regenerarilor naturale și de împădurire

Lucrări necesare pentru asigurarea regenerarii naturale se constituie ca o componentă indispensabilă şi se integrează armonios în sistemul lucrărilor de îngrijire necesare în vederea producerii şi conducerii judicioase a regenerării pădurii cultivate.

Obiectivele acestor lucrări sunt:

  - crearea condiţiilor corespunzătoare favorizării instalării seminţişului natural, format din specii proprii compoziţiei de regenerare;

  - realizarea lucrărilor de reîmpădurire şi împădurire;

  - consolidarea regenerării obţinute; asigurarea compoziţiei de regenerare;

  - selecţionarea puieţilor corespunzători calitativ;

  - consolidarea regenerării obţinute;

  - asigurarea compoziţiei de regenerare;

  - remedierea prejudiciilor produse prin procesul de recoltare a masei lemnoase.

Asigurarea unei regenerări naturale de calitate presupune de multe ori completarea aplicării intervenţiilor (tăieri de regenerare, tratamente) prin care se urmăreşte instalarea sau dezvoltarea seminţişului cu anumite lucrări speciale, ajutătoare, care încetează o dată cu realizarea stării de masiv şi constau din:

- Lucrări pentru favorizarea instalării seminţişului

Aceste lucrări se execută numai în porţiunile din arboret în care instalarea seminţişului din speciile de bază prevăzute în compoziţia de regenerare este imposibilă sau îngreunată de condiţiile grele de sol şi constau din:

Mobilizarea solului, când acesta este tasat sau acoperit cu un start gros de humus brut (ca în molidişuri şi făgete acidofile), care împiedică sămânţa să ia contact cu solul mineral. Lucrarea se execută în anii de fructificaţie, precum şi înainte de fructificaţie (înainte de diseminarea seminţelor), de regulă în benzi alterne sau în ochiuri de regenerare.

- Lucrări pentru asigurarea dezvoltării seminţişului

Aceste lucrări se pot executa în seminţişurile naturale din momentul instalării lor până ce arboretul realizează starea de masiv şi constau din:

Descopleşirea seminţişului. Prin această lucrare se urmăreşte protejarea seminţişului imediat după instalarea acestuia, împotriva buruienilor care îi pun în pericol existenţa sau care pot să-i împiedice dezvoltarea. Descopleşirea se efectuează o dată sau de două ori pe an, prima intervenţie făcându-se la o lună de la începerea sezonului de vegetaţie (pentru ca puieţii să se fortifice înainte de venirea perioadei cu arşiţă), iar cea de-a doua în septembrie, dacă există pericolul ca buruienile să determine la căderea zăpezii, prin înălţimea lor, culcarea puieţilor.

  - Lucrări de regenerare - Impăduriri

Regenerarea arboretelor, ca proces de asigurare a continuităţii arboretelor, a perenităţii pădurilor, se poate realiza prin două metode: regenerarea naturală şi regenerarea artificială.

Este în majoritate acceptată ideea că regenerarea naturală asigură constituirea unor arborete foarte valoroase, cu o productivitate ridicată şi un înalt grad de stabilitate, ce îşi exercită cu maximă eficienţă funcţiile atribuite. În baza acestei concepţii, principiile de gospodărire raţională a pădurilor recomandă, în mod justificat, aplicarea tăierilor bazate pe regenerarea naturală în toate cazurile în care acest lucru este posibil.

Totuşi, sunt anumite cazuri care reclamă folosirea regenerării artificiale ca ultimă posibilitate de perpetuare a generaţiilor de arbori. În continuare vor fi prezentate aceste cazuri care, prin diverse condiţii staţionale, fizico-geografice sau chiar prin particularităţi socio-economice, impun ca regenerarea pădurii să se realizeze printr-o metodă mai puţin agreată, mai precis prin regenerarea artificială.

În general, regenerarea artificială e cel mai des utilizată în cazul arboretelor cărora li s-a aplicat tratamentul tăierilor rase care reclamă intervenţia cu reîmpăduriri cât mai urgentă. Tăierile rase pot fi preferate uneori din punct de vedere economic, datorită faptului că tăierile concentrate implică costuri de exploatare mai mici dar câteodată pot avea şi o justificare de ordin silvicultural: în molidişuri, de exemplu, se doreşte să nu se extragă treptat arboretul pentru a nu-l expune doborâturilor provocate de vânt. Regenerarea artificială a acestor arborete permite pădurii să revină rapid în vechiul amplasament pentru a-şi exercita funcţiile eco-protective.

Intervenţii la fel de rapide se impun şi în cazul arboretelor calamitate natural prin incendii, doborâturi provocate de vânt sau rupturi cauzate de zăpadă, atacuri de insecte etc. În ambele din cele două cazuri mai sus amintite regenerarea artificială este singura alternativă aflată la îndemâna silvicultorilor şi care oferă posibilitatea reintroducerii rapide a pădurii pe terenul pe care ea a mai existat dar a dispărut în urma unei intervenţii artificiale de exploatare sau naturale cu caracter de calamitate.

În vederea creşterii productivităţii arboretelor se acţionează pe foarte multe căi. Una din primele astfel de modalităţi priveşte principiul potrivit căruia un arboret, prin asortimentul de specii, trebuie să valorifice complet potenţialul productiv al staţiunii. În baza acestui fapt, o mare importanţă se acordă regenerărilor artificiale ce vizează arboretele degradate, brăcuite, derivate, care nu corespund din punctul de vedere al cantităţii şi calităţii producţiei lor.

Regenerarea naturală a acestor arborete este foarte greu de realizat (datorită consistenţei scăzute, înţelenirii solului, vitalităţii scăzute etc.) iar uneori nici nu este dorită păstrarea aceluiaşi asortiment de specii care şi-a dovedit incapacitatea productivă. Regenerarea artificială este facilă şi permite introducerea de noi specii care să valorifice la maxim potenţialul staţiunii şi să ofere o producţie cantitativ şi calitativ superioară.

Intervenţia artificială poate uneori să aibă un caracter parţial, regenerarea   în ansamblu având, în acest caz, un caracter mixt.

Putem vorbi despre un caracter parţial al regenerării artificiale atunci când se intervine într- un arboret care a fost supus tăierilor specifice regenerării naturale, în scopul realizării desimii optime pe întreaga suprafaţă. De asemenea, în acelaşi context, intervenţia ce urmăreşte reglarea structurii compoziţiei viitorului arboret folosind regenerarea artificială are un caracter parţial.

Un ultim aspect legat de acest caracter parţial vizează posibilitatea introducerii artificiale într- un arboret regenerat natural a unor specii deosebite, care să ridice valoarea arboretului.

În aceste cazuri prezentate anterior, regenerarea artificială, chiar dacă nu este folosită integral pe toată suprafaţa ci doar parţial în zonele în care se doreşte a se interveni, completează, ajută şi ridică valoarea regenerării naturale, totul în scopul obţinerii unui arboret care să corespundă exigenţelor staţiunii şi să valorifice cât mai bine potenţialul ei productiv.

În concluzie folosirea regenerării artificiale este motivată de cazuri în care alte soluţii sunt imposibil sau dificil de realizat din cauze de ordin silvicultural, staţional sau economic. De asemenea, atunci când reuşita regenerării impune realizarea acesteia cât mai urgent sau când se doreşte schimbarea asortimentului de specii a unui arboret, regenerarea artificială va putea fi luată în considerare în mod complet justificat.

Potrivit normelor tehnice în vigoare terenurile de împădurit sau reîmpădurit se încadrează în una din următoarele categorii:

- terenuri lipsite de vegetaţie lemnoasă şi anume:

  - poieni şi goluri neregenerate din cuprinsul pădurii;

  - terenuri preluate în fondul forestier, destinate împăduririi;

  - terenuri fără vegetaţie lemnoasă ca urmare a unor calamităţii (incendii, rupturi şi doborâturi de vânt, zăpadă, uscării în masă ş.a.);

  - suprafeţe (parchete) rezultate în urma exploatării prin tăieri rase.

- terenuri ocupate de arborete necorespunzătoare silvo-biologic şi/sau economic ce urmează a fi reîmpădurite:

  - suprafeţe acoperite de arborete derivate provizorii (mestecănişuri, plopişuri de plop tremurător, arţărete, cărpinete, teişuri ş.a.)

  - terenuri cu arborete slab productive ce nu se pot regenera natural;

  - suprafeţe cu arborete în care sunt necesare lucrări de ameliorare în scopul îmbunătăţirii compoziţiei şi/sau consistenţei

- terenuri pe care regenerarea naturală este incompletă:

  - suprafeţe ocupate cu arborete parcurse cu lucrări de regenerare sub adăpost având porţiuni neregenerate sau regenerate cu specii neindicate în compoziţia de regenerare, cu seminţiş neutilizabil, vătămat etc;

  - teritorii ocupate cu arborete parcurse cu tăieri de crâng simplu, cu porţiuni neregenerate în care este indicată introducerea unor specii valoroase.

- alte terenuri şi anume:

  - terenuri în care sunt necesare completări în plantaţii, semănături şi butăşiri directe;

  - terenuri aflate în folosinţă temporară la alţi deţinători şi reprimite în fondul forestier spre a fi împădurite (terenuri decopertate de stratul de sol, halde industriale, menajere etc).

Încadrarea suprafeţelor ce necesită intervenţii pentru instalarea culturilor pe categorii de terenuri de împădurit, reîmpădurit este necesară, pentru că trebuiesc luate în considerare în stabilirea diferenţiată a lucrărilor de pregătire a terenului şi a solului, de alegere a speciilor, a metodelor de instalare a noului arboret, de îngrijire a culturilor până la realizarea stării de masiv.

Spre exemplu, pentru împădurirea terenurilor lipsite de vegetaţie forestieră sau a celor pe care s-au executat tăieri rase, pregătirea terenului şi a solului se recomandă a se face pe întreaga suprafaţă la câmpie şi/sau parţial la coline sau munte. Reîmpăduririle în completarea regenerări naturale executate, în urma aplicării tratamentelor cu regenerare naturală sub adăpost sau pentru ameliorarea arboretelor se realizează, de regulă, pe 10-40% din suprafaţă unităţii amenajistice. Dacă reîmpădurirea cuprinde suprafeţe compacte, mai mari de 0,5 ha acestea se vor constitui ca unităţi de cultură forestieră separate ce vor deveni noi unităţi amenajistice.

c.Lucrări de completări în arborete care nu au închis starea de masiv

Sunt lucrări de împădurire ce se execută în regenerările naturale aflate în fazele de dezvoltare de seminţiş-desiş, deci curând după înlăturarea arboretului parental, la adăpostul căruia s-a instalat noua generaţie şi înainte ca solul să-şi piardă însuşirile tipic forestiere.

De asemenea, această lucrarea se realizează în cazul plantaţiilor efectuate recent însă cu reuşită nesatisfăcătoare, în vederea completării golurilor din care puieţii s-au uscat, au dispărut sau au fost afectaţi de diverşi factori dăunători. Completările în regenerări naturale constituie categoria de lucrări de împăduriri cea mai frecvent aplicată în practica silvica, cu perspectiva creşterii ponderii acestora în măsura în care arboretele sunt optim structurate, corespunzătoare echilibrului ecologic.

În urma intervenţiei cu lucrări de împădurire rezultă arborete cu origine combinată (naturală şi artificială), caracterul natural sau artificial al ecosistemului respectiv fiind imprimat în mare măsură de ponderea în suprafaţă a uneia sau alteia din cele două modalităţi de regenerare a pădurii.

Operaţiunea devine oportună pentru regenerarea punctelor (locurilor) unde regenerarea naturală nu s-a produs sau seminţişul natural instalat este neviabil, a fost grav vătămat şi nu mai poate fi   valorificat, aparţine speciilor nedorite în viitoarea pădure, sau provine din lăstari în cazul unei regenerări mixte. Completările se vor face numai după evaluarea corectă (în fiecare an) a stării, desimii şi suprafeţei ocupate de seminţişurile naturale. Pe această bază se va estima şi prognoza cantitatea de material de împădurire necesară, sursa de aprovizionare, metoda, schema şi dispozitivul de împădurire preferabil, perioada otpimă de executare în teren.

- Lucrări de îngrijire a culturilor tinere

În perioada de la instalare până la atingerea reuşitei definitive, culturile forestiere au de înfruntat acţiunea multor factori dăunători, dintre care pe prim plan se situează concurenţa vegetaţiei erbacee şi a lăstarilor copleşitori, seceta şi insolaţia: atacurile de insecte şi bolile criptogamice, efectivele de vânat etc.

Vulnerabilitatea culturilor în această perioadă, îndeosebi în cazul folosirii puieţilor cu rădăcină nudă, este agravată şi de şocul transplantării, la care se adaugă schimbarea de mediu, deosebit de însemnata, mai cu seamă în cazul folosirii unor specii în afara arealului tor natural între momentul plantării (semănării) şi al închiderii masivului, concurenţa intra şi inter-specifică între puieţi este aproape inexistentă, dezvoltarea fiecărui exemplar fiind condiţionată de propriul fond genetic, de caracteristicile fenotipice iniţiale şi de mediul de viaţă, care prezintă diferenţieri de la un loc la altul, ca urmare a eterogenităţii însuşirilor solului, a microclimatului local, a compoziţiei şi densităţii covorului erbaceu etc. Datorită acestor factori, curând după înfiinţare, în culturile forestiere se manifestă tendinţa ierarhizării exemplarelor în raport cu poziţia lor relativă. Eterogenitatea condiţiilor de mediu şi a potenţialului genetic al plantelor influenţează în sens pozitiv sau negativ procesul creşterilor curente individuale, putând conduce în scurt timp la o pronunţată diferenţiere dimensională a puieţilor şi chiar ta dispariţia unui număr însemnat de exemplare. Fenomenul se poate solda cu consecinţe negative în ceea ce priveşte uniformitatea închiderii masivului, în unele situaţii prelungind exagerat atingerea reuşitei definitive.

În scopul diminuării efectelor negative ale factorilor de mediu, pentru evitarea pierderilor, crearea şi menţinerea unor condiţii de creştere şi dezvoltare favorabile tuturor puieţilor, culturile forestiere sunt parcurse după instalare cu lucrări speciale de îngrijire, constând în înlăturarea unor defecţiuni şi omogenizarea condiţiilor de vegetaţie la nivelul întregii populaţii.

În funcţie de natura şi scopul urmărit prin aplicare, lucrările se repetă în fiecare an, însă cu frecvenţă tot mai redusă pe măsură ce cultura se dezvoltă, este mai puţin vulnerabilă şi prin caracteristicile ei se apropie de reuşita definitivă.

Principalele lucrări de îngrijire aplicate în culturi forestiere tinere constau în receparea puieţilor, reglarea desimii, întreţinerea solului şi combaterea vegetaţiei dăunătoare, precum şi din executarea unor lucrări cu caracter special cum ar fi: fertilizarea şi irigarea culturilor; elagajul artificial, tăierile de formare şi stimulare, combaterea bolilor şi dăunătorilor ş.a.

1.1. Impactul prognozat prin implementarea planului asupra factorilor de mediu

Formele de impact prognozate a se produce în urma implementării proiectului analizat sunt următoarele:

- impactul asupra calităţii factorilor de mediu: apa, aer, sol, zgomot;

- impactul asupra biodiversităţii locale;

- impactul asupra mediului social şi economic.

#### Impactul asupra calităţii aerului

Prin implementarea amenajamentului silvic propus, vor rezulta emisii de poluanţi în  aer în limite admisibile. Acestea vor fi:

- emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanţi organici persistenţi şi pulberi) de la mijloacele de transport care vor deservi amenajamentului silvic.

Cantitatea de gaze de eşapare este în concordanţă cu mijloacele de transport folosite şi de durata de funcţionare a motoarelor acestora în perioada cât se află pe amplasament;

- emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanţi organici persistenţi şi pulberi) de la utilajele care vor deservi activitatea din amenajamentului silvic;

- emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanţi organici persistenţi şi pulberi) de la mijloacele de tăiere (drujbe) care vor fi folosite în activitatea de exploatare a amenajamentului silvic;

- pulberi (particule în suspensie) rezultate în urma activităţilor de doborâre, curăţare, transport şi încărcare masă lemnoasă. Emisiile de suspensii rezultate pe durata lucrărilor în cadrul unui amenajament silvic sunt greu de cuantificat deoarece natura lucrărilor, mijloacele auto folosite precum şi condiţiilor meteorologice din perioada de exploatare pot influenţa cantitatea de pulberi (particule în suspensii) în zona de impact. Cantitatea de particule în suspensie este proporţională cu aria terenului pe care se desfăşoară lucrările.

Impactul asupra poluării aerului în faza de execuţie a planului este de tip:

- direct negativ - emisii datorate activităţilor de implementare a amenajamentului silvic care pot afecta speciile de floră şi faună a zonelor învecinate datorită          sedimentării acestora;

- indirect negativ – posibile efecte negative asupra sănătăţii umane. Aceste efecte pot fi evitate/atenuate prin: măsuri operatorii – personalul operator va fi dotat cu echipament de protecţie şi măşti cu filtru de hârtie, pentru a preveni inhalarea pulberilor.

Se poate afirma, totuşi, că nivelul acestor emisii este scăzut şi că nu depăşeşte limite maxime admise şi că efectul acestora este anihilat de vegetaţia din pădure.

#### Impactul asupra calităţii solului prin implementarea proiectului

În activităţile de exploatare forestieră pot apare situaţii de poluare a solului datorită:

- eroziunii de suprafaţă în urma transportului necorespunzător (prin târâire sau semi- târâire) a buştenilor;

- tasarea solului datorită deplasării utilajelor pe căile de acces;

- alegerea inadecvată a traseelor căilor provizorii de acces;

- pierderi accidentale de carburanţi şi/sau lubrifianţi de la utilajele şi/sau mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare forestieră;

- depozitarea şi/sau stocarea temporară necorespunzătoare a deşeurilor.

Prin implementarea planului în zona propusă se va genera un potenţial impact asupra factorului de mediu sol de tip:

- Direct – impact fizic negativ asupra solului, incluzând modificarea echilibrului existent al solului şi impactul datorat lucrărilor propuse prin amenajamentul silvic. În timp ce ambele tipuri de impact sunt inevitabile, ambele sunt reversibile în aceeaşi măsură;

- Indirect – impact fizic negativ datorat eroziunii şi alterării subsolului în urma lucrărilor executate în cadrul amenajamentului silvic, însă după terminarea lucrărilor zonele afectate se vor regenera rapid, având în vedere specificul zonei.

1.2.Impactul direct si indirect

Impactul direct este manifestat asupra habitatelor forestiere identificate pe suprafața de aplicare a Amenajamentelor Silvice din cadrul sitului ROSPA0087-Muntii Trascaului. Asupra speciilor de interes comunitar din cadrul siturilor se va exercita un efect redus si indirect. Impactul lucrărilor silvice asupra habitatelor s-a realizat prin analiza efectelor acestora asupra criteriilor ce definesc starea favorabilă de conservare pentru fiecare tip de habitat

Impact negativ semnificativ

Impact negativ nesemnificativ

Neutru

Impact pozitiv nesemnificativ

Impact pozitiv semnificativ

,

Tab. Impactul lucrărilor silvice asupra habitatului 91v0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) prin analiza efectelor asupra criteriilor ce definesc starea favorabilă de conservare

| Indicatorul supus evaluării | Măsuri de management (lucrări silvice) prevăzute în amenajamentele silvice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Completări | Ajutorarea regeneră-rilor naturale |  |  | Degajări | Curățiri | Rărituri | Tăieri igienă | Tăieri progre-sive | Tăieri rase | Tăieri de conser-vare |  |
| 1. Suprafaţa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Suprafaţa minimă | Fără schimbări | Fără schimbări |  |  | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări |  |
| 1.2. Dinamica suprafeţei | Fără schimbări | Fără schimbări |  |  | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări |  |
| 2. Etajul arborilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Compoziţia | Fără schimbări | Fără schimbări |  |  | Se ameliorează compoziţia arboretului, în concordanţă cu tipul natural de pădure | Se ameliorează compoziţia arboretului, în concordanţă cu tipul natural de pădure | Ameliorează calitativ arboretele sub raportul compoziţiei | Fără schimbări | Se promovează regenerarea naturală a speciilor caracteristice tipul natural de pădure | Se promovează regenerarea naturală a speciilor caracteristice tipul natural de pădure | Se promovează regenerarea naturală a speciilor caracteristice tipul natural de pădure |  |
| 2.2. Specii alohtone | Fără schimbări | Fără schimbări |  |  | Se înlătură parţial sau integral a speciile sau exemplarele copleşitoare care intervin negativ în reglarea echilibrului arealului respectiv | Se înlătură exemplarele necorespunzătoare ca specie şi conformare | Se înlătură arborii din orice specie şi orice plafon care, prin poziţia lor, împiedică creşterea şi dezvoltarea coroanelor arborilor de viitor | Fără schimbări | Favorabil instalării speciilor alohtone | Favorabil instalării speciilor alohtone | Favorabil instalării speciilor alohtone |
| 2.3. Mod de regenerare | Promovează regenerarea artificială pe cale generativă | Fără schimbări |  |  | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Promovează regenerarea naturală pe cale generativă | Promovează regenerarea artificială | Promovează regenerarea naturală pe cale generativă |  |
| 2.4. Consistenţa - cu excepţia arboretelor în curs de regenerare | Fără schimbări | Fără schimbări |  |  | Menţine integritatea structurală a arboretului (k>0,8), ameliorând desimea arboretului şi creând condiţii mai favorabile de Fără schimbări creştere şi dezvoltare a desişului din specia sau speciile de valoare | Reduce desimea arboretelor pentru a permite regularizarea creşterii în grosime şi în înălţime, precum şi a configuraţiei coroanei | Ameliorează calitativ arboretele sub raportul distribuţiei lor spaţiale, activând creșterea în grosime a arborilor valoroși | Fără schimbări | Se urmăreşte Obţinerea regenerării naturale sub masiv prin aplicarea de tăieri repetate neuniforme, concentrate în anumite ochiuri împrăştiate neregulat în cuprinsul pădurii, astfel încât tot timpul solul să fie acoperit de vegetație lemnoasă | Se reduce brusc consistenta pe suprafete reduse pentru promovarea instalării seminţişului natural. | Se urmăreşte obţinerea regenerării naturale sub masiv prin punerea în lumină a semințișurilor deja instalate |  |
| 2.5. Numărul de arbori uscaţi pe picior (cu excepţia arboretelor sub 20 ani) | Fără schimbări |  | Fără schimbări | Fără schimbări |  | Elimină exemplarele uscate | Se înlătură arborii uscaţi sau în curs de uscare | Se extrag arbori uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic atacaţi de insecte | Se extrag arbori uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic atacaţi de insecte | Se extrag arbori uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic atacaţi de insecte | Se extrag arbori uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic atacaţi de insecte |
| 2.6. Numărul de arbori aflaţi în curs de descompunere pe sol (cu excepţia arboretelor sub 20 ani) | Fără schimbări |  | Fără schimbări | Fără schimbări |  | Se reduce numărul arborilor aflați în curs de descompunere | Se reduce numărul arborilor aflați în curs de descompunere | Se reduce numărul arborilor aflați în curs de descompunere | Se reduce numărul arborilor aflați în curs de descompunere | Se reduce numărul arborilor aflați în curs de descompunere | Se reduce numărul arborilor aflați în curs de descompunere |
| 3. Seminţişul (doar în arboretele sau terenurile în curs de regenerare) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Compoziţia | Se ajusteaza compoziția în funcție de tipul natural de pădure |  | Crează condiţii corespunzătoare favorizării instalării seminţişului natural, format din specii proprii compoziţiei tipului natural de pădure | Fără schimbări |  | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Urmărește obținerea de seminţiş natural, format din specii proprii compoziţiei tipului natural de pădure | Se ajusteaza compoziția în funcție de tipul natural de pădure | Urmărește obținerea de seminţiş natural, format din specii proprii compoziţiei tipului natural de pădure |
| 3.2. Specii alohtone | Se utilizează puieți autohtoni |  | Selecţionează puieţi corespunzători tipului natural de pădure | Fără schimbări |  | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Favorabil instalării speciilor alohtone | Se utilizează puieți autohtoni | Favorabil instalării speciilor alohtone |
| 3.3. Mod de regenerare | Se folosesc puieți obținuți pe cale generativă din surse controlate |  | Fără schimbări | Fără schimbări |  | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Promovează regenerarea generativă | Se folosesc puieți obținuți pe cale generativă din surse controlate | Promovează regenerarea generativă |
| 3.4. Grad de acoperire | Se ameliorează prin completarea golurilor din care puieţii s- au uscat, au dispărut sau au fost afectaţi de diverşi factori dăunători |  | Favorizează instalarea semințișului în zonele greu regenerabile natural | Fără schimbări |  | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Se urmărește să se asigure fie dezvoltarea seminţişului existent utilizabil deja instalat fie instalarea unuia nou, acolo unde încă nu există | Se ameliorează prin completarea golurilor din care puieţii s- au uscat, au dispărut sau au fost afectaţi de diverşi factori dăunători | Se urmărește să se asigure fie dezvoltarea seminţişului existent utilizabil deja instalat fie instalarea unuia nou, acolo unde încă nu există |
| 4. Subarboretul (doar în arboretele cu vârstă de peste 30 ani) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Compoziția floristică | Nefavorabil instalării arbuştilor |  | Se extrag exemplareale de subarboret din porţiunile de arboret unde se apreciază că ar afecta instalarea şi dezvoltarea seminţişului de viitor | Nefavorabil instalării arbuştilor |  | Nefavorabil instalării arbuştilor | Nefavorabil instalării arbuştilor | Favorabil instalării arbuştilor | Favorabil instalării arbuştilor | Favorabil instalării arbuştilor | Favorabil instalării arbuştilor |
| 4.2. Specii alohtone | Nefavorabil instalării arbuştilor |  | Fără schimbări | Nefavorabil instalării arbuştilor |  | Nefavorabil instalării arbuştilor | Nefavorabil instalării arbuştilor | Favorabil instalării arbuştilor | Favorabil instalării arbuştilor | Favorabil instalării arbuştilor | Favorabil instalării arbuştilor |
| 5. Stratul ierbos (doar în arboretele cu vârstă de peste 30 ani) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Compoziția floristică | Se modifică microclimatul |  | Se înlătură pătura vie invadatoare, care prin desimea ei îngreunează regenerarea naturală | Nu sunt condiții propice de dezvoltare |  | Se modifică microclimatul | Se modifică microclimatul | Favorabil instalării speciilor ierboase | Favorabil instalării speciilor ierboase | Favorabil instalării speciilor ierboase | Favorabil instalării speciilor ierboase |
| 5.2. Specii alohtone | Se modifică microclimatul |  | Fără schimbări | Nu sunt condiții propice de dezvoltare |  | Se modifică microclimatul | Se modifică microclimatul | Favorabil instalării speciilor ierboase | Favorabil instalării speciilor ierboase | Favorabil instalării speciilor ierboase | Favorabil instalării speciilor ierboase |

Tab. Impactul lucrărilor silvice asupra habitatului 9130 Paduri de fag de tip Asperulo-Fagetum prin analiza efectelor asupra criteriilor ce definesc starea favorabilă de conservare

| Indicatorul supus evaluării | Măsuri de management (lucrări silvice) prevăzute în amenajamentele silvice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Completări | Ajutorarea regeneră-rilor naturale |  |  | Degajări | Curățiri | Rărituri | Tăieri igienă | Tăieri progre-sive | Tăieri rase | Tăieri de conser-vare |  |
| 1. Suprafaţa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Suprafaţa minimă | Fără schimbări | Fără schimbări |  |  | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări |  |
| 1.2. Dinamica suprafeţei | Fără schimbări | Fără schimbări |  |  | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări |  |
| 2. Etajul arborilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Compoziţia | Fără schimbări | Fără schimbări |  |  | Se ameliorează compoziţia arboretului, în concordanţă cu tipul natural de pădure | Se ameliorează compoziţia arboretului, în concordanţă cu tipul natural de pădure | Ameliorează calitativ arboretele sub raportul compoziţiei | Fără schimbări | Se promovează regenerarea naturală a speciilor caracteristice tipul natural de pădure | Se promovează regenerarea naturală a speciilor caracteristice tipul natural de pădure | Se promovează regenerarea naturală a speciilor caracteristice tipul natural de pădure |  |
| 2.2. Specii alohtone | Fără schimbări | Fără schimbări |  |  | Se înlătură parţial sau integral a speciile sau exemplarele copleşitoare care intervin negativ în reglarea echilibrului arealului respectiv | Se înlătură exemplarele necorespunzătoare ca specie şi conformare | Se înlătură arborii din orice specie şi orice plafon care, prin poziţia lor, împiedică creşterea şi dezvoltarea coroanelor arborilor de viitor | Fără schimbări | Favorabil instalării speciilor alohtone | Favorabil instalării speciilor alohtone | Favorabil instalării speciilor alohtone |
| 2.3. Mod de regenerare | Promovează regenerarea artificială pe cale generativă | Fără schimbări |  |  | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Promovează regenerarea naturală pe cale generativă | Promovează regenerarea artificială | Promovează regenerarea naturală pe cale generativă |  |
| 2.4. Consistenţa - cu excepţia arboretelor în curs de regenerare | Fără schimbări | Fără schimbări |  |  | Menţine integritatea structurală a arboretului (k>0,8), ameliorând desimea arboretului şi creând condiţii mai favorabile de Fără schimbări creştere şi dezvoltare a desişului din specia sau speciile de valoare | Reduce desimea arboretelor pentru a permite regularizarea creşterii în grosime şi în înălţime, precum şi a configuraţiei coroanei | Ameliorează calitativ arboretele sub raportul distribuţiei lor spaţiale, activând creșterea în grosime a arborilor valoroși | Fără schimbări | Se urmăreşte Obţinerea regenerării naturale sub masiv prin aplicarea de tăieri repetate neuniforme, concentrate în anumite ochiuri împrăştiate neregulat în cuprinsul pădurii, astfel încât tot timpul solul să fie acoperit de vegetație lemnoasă | Se reduce brusc consistenta pe suprafete reduse pentru promovarea instalării seminţişului natural. | Se urmăreşte obţinerea regenerării naturale sub masiv prin punerea în lumină a semințișurilor deja instalate |  |
| 2.5. Numărul de arbori uscaţi pe picior (cu excepţia arboretelor sub 20 ani) | Fără schimbări |  | Fără schimbări | Fără schimbări |  | Elimină exemplarele uscate | Se înlătură arborii uscaţi sau în curs de uscare | Se extrag arbori uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic atacaţi de insecte | Se extrag arbori uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic atacaţi de insecte | Se extrag arbori uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic atacaţi de insecte | Se extrag arbori uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic atacaţi de insecte |
| 2.6. Numărul de arbori aflaţi în curs de descompunere pe sol (cu excepţia arboretelor sub 20 ani) | Fără schimbări |  | Fără schimbări | Fără schimbări |  | Se reduce numărul arborilor aflați în curs de descompunere | Se reduce numărul arborilor aflați în curs de descompunere | Se reduce numărul arborilor aflați în curs de descompunere | Se reduce numărul arborilor aflați în curs de descompunere | Se reduce numărul arborilor aflați în curs de descompunere | Se reduce numărul arborilor aflați în curs de descompunere |
| 3. Seminţişul (doar în arboretele sau terenurile în curs de regenerare) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Compoziţia | Se ajusteaza compoziția în funcție de tipul natural de pădure |  | Crează condiţii corespunzătoare favorizării instalării seminţişului natural, format din specii proprii compoziţiei tipului natural de pădure | Fără schimbări |  | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Urmărește obținerea de seminţiş natural, format din specii proprii compoziţiei tipului natural de pădure | Se ajusteaza compoziția în funcție de tipul natural de pădure | Urmărește obținerea de seminţiş natural, format din specii proprii compoziţiei tipului natural de pădure |
| 3.2. Specii alohtone | Se utilizează puieți autohtoni |  | Selecţionează puieţi corespunzători tipului natural de pădure | Fără schimbări |  | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Favorabil instalării speciilor alohtone | Se utilizează puieți autohtoni | Favorabil instalării speciilor alohtone |
| 3.3. Mod de regenerare | Se folosesc puieți obținuți pe cale generativă din surse controlate |  | Fără schimbări | Fără schimbări |  | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Promovează regenerarea generativă | Se folosesc puieți obținuți pe cale generativă din surse controlate | Promovează regenerarea generativă |
| 3.4. Grad de acoperire | Se ameliorează prin completarea golurilor din care puieţii s- au uscat, au dispărut sau au fost afectaţi de diverşi factori dăunători |  | Favorizează instalarea semințișului în zonele greu regenerabile natural | Fără schimbări |  | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Se urmărește să se asigure fie dezvoltarea seminţişului existent utilizabil deja instalat fie instalarea unuia nou, acolo unde încă nu există | Se ameliorează prin completarea golurilor din care puieţii s- au uscat, au dispărut sau au fost afectaţi de diverşi factori dăunători | Se urmărește să se asigure fie dezvoltarea seminţişului existent utilizabil deja instalat fie instalarea unuia nou, acolo unde încă nu există |
| 4. Subarboretul (doar în arboretele cu vârstă de peste 30 ani) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Compoziția floristică | Nefavorabil instalării arbuştilor |  | Se extrag exemplareale de subarboret din porţiunile de arboret unde se apreciază că ar afecta instalarea şi dezvoltarea seminţişului de viitor | Nefavorabil instalării arbuştilor |  | Nefavorabil instalării arbuştilor | Nefavorabil instalării arbuştilor | Favorabil instalării arbuştilor | Favorabil instalării arbuştilor | Favorabil instalării arbuştilor | Favorabil instalării arbuştilor |
| 4.2. Specii alohtone | Nefavorabil instalării arbuştilor |  | Fără schimbări | Nefavorabil instalării arbuştilor |  | Nefavorabil instalării arbuştilor | Nefavorabil instalării arbuştilor | Favorabil instalării arbuştilor | Favorabil instalării arbuştilor | Favorabil instalării arbuştilor | Favorabil instalării arbuştilor |
| 5. Stratul ierbos (doar în arboretele cu vârstă de peste 30 ani) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Compoziția floristică | Se modifică microclimatul |  | Se înlătură pătura vie invadatoare, care prin desimea ei îngreunează regenerarea naturală | Nu sunt condiții propice de dezvoltare |  | Se modifică microclimatul | Se modifică microclimatul | Favorabil instalării speciilor ierboase | Favorabil instalării speciilor ierboase | Favorabil instalării speciilor ierboase | Favorabil instalării speciilor ierboase |
| 5.2. Specii alohtone | Se modifică microclimatul |  | Fără schimbări | Nu sunt condiții propice de dezvoltare |  | Se modifică microclimatul | Se modifică microclimatul | Favorabil instalării speciilor ierboase | Favorabil instalării speciilor ierboase | Favorabil instalării speciilor ierboase | Favorabil instalării speciilor ierboase |

Tab. Impactul lucrărilor silvice asupra habitatului 9150 Paduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion prin analiza efectelor asupra criteriilor ce definesc starea favorabilă de conservare

| Indicatorul supus evaluării | Măsuri de management (lucrări silvice) prevăzute în amenajamentele silvice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Completări | Ajutorarea regeneră-rilor naturale |  |  | Degajări | Curățiri | Rărituri | Tăieri igienă | Tăieri progre-sive | Tăieri rase | Tăieri de conser-vare |  |
| 1. Suprafaţa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Suprafaţa minimă | Fără schimbări | Fără schimbări |  |  | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări |  |
| 1.2. Dinamica suprafeţei | Fără schimbări | Fără schimbări |  |  | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări |  |
| 2. Etajul arborilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Compoziţia | Fără schimbări | Fără schimbări |  |  | Se ameliorează compoziţia arboretului, în concordanţă cu tipul natural de pădure | Se ameliorează compoziţia arboretului, în concordanţă cu tipul natural de pădure | Ameliorează calitativ arboretele sub raportul compoziţiei | Fără schimbări | Se promovează regenerarea naturală a speciilor caracteristice tipul natural de pădure | Se promovează regenerarea naturală a speciilor caracteristice tipul natural de pădure | Se promovează regenerarea naturală a speciilor caracteristice tipul natural de pădure |  |
| 2.2. Specii alohtone | Fără schimbări | Fără schimbări |  |  | Se înlătură parţial sau integral a speciile sau exemplarele copleşitoare care intervin negativ în reglarea echilibrului arealului respectiv | Se înlătură exemplarele necorespunzătoare ca specie şi conformare | Se înlătură arborii din orice specie şi orice plafon care, prin poziţia lor, împiedică creşterea şi dezvoltarea coroanelor arborilor de viitor | Fără schimbări | Favorabil instalării speciilor alohtone | Favorabil instalării speciilor alohtone | Favorabil instalării speciilor alohtone |
| 2.3. Mod de regenerare | Promovează regenerarea artificială pe cale generativă | Fără schimbări |  |  | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Promovează regenerarea naturală pe cale generativă | Promovează regenerarea artificială | Promovează regenerarea naturală pe cale generativă |  |
| 2.4. Consistenţa - cu excepţia arboretelor în curs de regenerare | Fără schimbări | Fără schimbări |  |  | Menţine integritatea structurală a arboretului (k>0,8), ameliorând desimea arboretului şi creând condiţii mai favorabile de Fără schimbări creştere şi dezvoltare a desişului din specia sau speciile de valoare | Reduce desimea arboretelor pentru a permite regularizarea creşterii în grosime şi în înălţime, precum şi a configuraţiei coroanei | Ameliorează calitativ arboretele sub raportul distribuţiei lor spaţiale, activând creșterea în grosime a arborilor valoroși | Fără schimbări | Se urmăreşte Obţinerea regenerării naturale sub masiv prin aplicarea de tăieri repetate neuniforme, concentrate în anumite ochiuri împrăştiate neregulat în cuprinsul pădurii, astfel încât tot timpul solul să fie acoperit de vegetație lemnoasă | Se reduce brusc consistenta pe suprafete reduse pentru promovarea instalării seminţişului natural. | Se urmăreşte obţinerea regenerării naturale sub masiv prin punerea în lumină a semințișurilor deja instalate |  |
| 2.5. Numărul de arbori uscaţi pe picior (cu excepţia arboretelor sub 20 ani) | Fără schimbări |  | Fără schimbări | Fără schimbări |  | Elimină exemplarele uscate | Se înlătură arborii uscaţi sau în curs de uscare | Se extrag arbori uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic atacaţi de insecte | Se extrag arbori uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic atacaţi de insecte | Se extrag arbori uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic atacaţi de insecte | Se extrag arbori uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic atacaţi de insecte |
| 2.6. Numărul de arbori aflaţi în curs de descompunere pe sol (cu excepţia arboretelor sub 20 ani) | Fără schimbări |  | Fără schimbări | Fără schimbări |  | Se reduce numărul arborilor aflați în curs de descompunere | Se reduce numărul arborilor aflați în curs de descompunere | Se reduce numărul arborilor aflați în curs de descompunere | Se reduce numărul arborilor aflați în curs de descompunere | Se reduce numărul arborilor aflați în curs de descompunere | Se reduce numărul arborilor aflați în curs de descompunere |
| 3. Seminţişul (doar în arboretele sau terenurile în curs de regenerare) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Compoziţia | Se ajusteaza compoziția în funcție de tipul natural de pădure |  | Crează condiţii corespunzătoare favorizării instalării seminţişului natural, format din specii proprii compoziţiei tipului natural de pădure | Fără schimbări |  | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Urmărește obținerea de seminţiş natural, format din specii proprii compoziţiei tipului natural de pădure | Se ajusteaza compoziția în funcție de tipul natural de pădure | Urmărește obținerea de seminţiş natural, format din specii proprii compoziţiei tipului natural de pădure |
| 3.2. Specii alohtone | Se utilizează puieți autohtoni |  | Selecţionează puieţi corespunzători tipului natural de pădure | Fără schimbări |  | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Favorabil instalării speciilor alohtone | Se utilizează puieți autohtoni | Favorabil instalării speciilor alohtone |
| 3.3. Mod de regenerare | Se folosesc puieți obținuți pe cale generativă din surse controlate |  | Fără schimbări | Fără schimbări |  | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Promovează regenerarea generativă | Se folosesc puieți obținuți pe cale generativă din surse controlate | Promovează regenerarea generativă |
| 3.4. Grad de acoperire | Se ameliorează prin completarea golurilor din care puieţii s- au uscat, au dispărut sau au fost afectaţi de diverşi factori dăunători |  | Favorizează instalarea semințișului în zonele greu regenerabile natural | Fără schimbări |  | Fără schimbări | Fără schimbări | Fără schimbări | Se urmărește să se asigure fie dezvoltarea seminţişului existent utilizabil deja instalat fie instalarea unuia nou, acolo unde încă nu există | Se ameliorează prin completarea golurilor din care puieţii s- au uscat, au dispărut sau au fost afectaţi de diverşi factori dăunători | Se urmărește să se asigure fie dezvoltarea seminţişului existent utilizabil deja instalat fie instalarea unuia nou, acolo unde încă nu există |
| 4. Subarboretul (doar în arboretele cu vârstă de peste 30 ani) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Compoziția floristică | Nefavorabil instalării arbuştilor |  | Se extrag exemplareale de subarboret din porţiunile de arboret unde se apreciază că ar afecta instalarea şi dezvoltarea seminţişului de viitor | Nefavorabil instalării arbuştilor |  | Nefavorabil instalării arbuştilor | Nefavorabil instalării arbuştilor | Favorabil instalării arbuştilor | Favorabil instalării arbuştilor | Favorabil instalării arbuştilor | Favorabil instalării arbuştilor |
| 4.2. Specii alohtone | Nefavorabil instalării arbuştilor |  | Fără schimbări | Nefavorabil instalării arbuştilor |  | Nefavorabil instalării arbuştilor | Nefavorabil instalării arbuştilor | Favorabil instalării arbuştilor | Favorabil instalării arbuştilor | Favorabil instalării arbuştilor | Favorabil instalării arbuştilor |
| 5. Stratul ierbos (doar în arboretele cu vârstă de peste 30 ani) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Compoziția floristică | Se modifică microclimatul |  | Se înlătură pătura vie invadatoare, care prin desimea ei îngreunează regenerarea naturală | Nu sunt condiții propice de dezvoltare |  | Se modifică microclimatul | Se modifică microclimatul | Favorabil instalării speciilor ierboase | Favorabil instalării speciilor ierboase | Favorabil instalării speciilor ierboase | Favorabil instalării speciilor ierboase |
| 5.2. Specii alohtone | Se modifică microclimatul |  | Fără schimbări | Nu sunt condiții propice de dezvoltare |  | Se modifică microclimatul | Se modifică microclimatul | Favorabil instalării speciilor ierboase | Favorabil instalării speciilor ierboase | Favorabil instalării speciilor ierboase | Favorabil instalării speciilor ierboase |

Pentru asigurarea unei stări de conservare favorabilă a acestor specii, gospodărirea pădurilor trebuie:

-să asigure existenţa unor populaţii viabile;

- să protejeze adăposturile acestora, locurile de concentrare temporară;

-  să asigure, acolo unde este nevoie, coridoare necesare pentru conectivitatea  habitatelor fragmentate.

Pentru realizarea condiţiilor necesare asigurări stării de conservarea favorabilă a speciilor (toate condiţiile necesare acestora atât pentru reproducere dar şi pentru hrănire, camunflare, protecţie termică, etc.) este necesar un ansamblu de structuri (adică nu doar pădure bătrână, arbori de dimensiuni mari, scorburoşi, etc.), ca urmare, mozaicul structural al arboretelor creat prin aplicarea prevederilor amenajamentului este benefic. Astfel, existenţa populaţiilor viguroase ale unor specii de interes comunitar în pădurile cu rol de producţie (supuse managementului forestier activ), subliniează posibilitatea menţinerii stării de conservare favorabilă a speciilor respective cu aplicarea regimului silvic (ansamblul de norme tehnice, economice şi juridice) transpus în amenajamentul silvic. Pentru a menţine funcţiile diverse ale pădurii, este necesară o diversitate de forme (structuri şi compoziţii) ce pot fi obţinute numai printr-o gamă largă de intervenţii silviculturale.

      - Impactul asupra speciilor de păsări pentru care au fost declarate ariile protejate, prevăzute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE

Speciile de păsări sunt sensibile la deranjare, dar lucrările silvotehnice preconizate prin prezentul amenajament nu vor duce la modificări ale populaţiilor de păsări existente în zonă.

Principalele ameninţări la adresa păsărilor din păduri sunt reprezentate de pierderea adăposturilor, în special cele din scorburi. O altă ameminţare este reprezentată de utilizarea insecticidelor, care afectează populaţiile de păsări atât direct, cât şi indirect, prin scăderea resurselor de hrană. Structura coronamentului influenţează păsările care se hrănesc în pădure. Speciile migratoare sunt afectate şi de distrugerea pădurilor de luncă situate de-a lungul rutei lor de migraţie. Îndepărtarea arborilor uscați, sau în curs de uscare, are drept efect reducerea biodiversității, reducând astfel resursa trofică și reduce habitatele de cuibărit prin eliminarea scorburilor în care își amplasează cuiburile pentru muscarii, ciocănitorile şi ghionoaia. Ameninţarea este prezentă și în cazul habitatelor forestiere din suprafața inclusă în amenajamentul U.P. I ce se suprapune cu ariile naturale protejate ROSPA0087 – “Muntii Trascau”, însă prin aplicarea corectă a lucrărilor propuse în amenajament  această amenințare va fi redusă la minim, în sensul că se vor menţine grupe de arbori bătrâni, scorburoşi sub forma de de pâlcuri de minim 3-5 arbori (chiar și în cazul tăirilor definitive), se vor proteja cuiburile de păsări.

Activitățile forestire, în general, deși la nivel de subactivități au parțial un impact mediu  negativ nu sunt în măsură să genereze presiuni negative semnificative asupra speciilor de păsări pentru care au fost declarate ariile naturale protejate ROSPA0087 – “Muntii Trascau

Gestionarea şi utilizarea pădurii din U.P. se realizează corespunzător, cu respectarea prevederilor normelor silvice și a legislației, de către ocolul silvic., care are obținută certificarea forestieră (management forestier certificat) pentru pădurile pe care le administrează și în consecință printre măsurile ce trebuiesc respectate se numără și cele legate de conservarea și protejarea speciilor de păsări ”menţinerea unor grupe de arbori bătrâni, scorburoşi, protejarea cuiburilor de păsări, etc”, Structura pe clase de vârstă a arboretelor este una mozaicată, corespunzător menținerii unor populații viabile ale speciilor de păsări pentru care au fost declarate ariile naturale protejate ROSPA0087 – “Muntii Trascau astfel:

        - 40 % din arboreta sunt în clasa a VI-a de vârstă (101-120 ani si peste 120 ani);

        - 31% din arboreta sunt în clasa a V-a de vârstă (81 -100 ani);

        - 12 % din arboreta sunt în clasa a IV-a de vârstă (61 - 80 ani);

        - 10 % din arboreta sunt în clasa a III-a de vârstă (41 - 60 ani);

        - 5 % din arboreta sunt în clasa a II-a de vârstă (21 - 40 ani);

        - 2 % din arboreta sunt în clasa I de vârstă (1 - 20 ani).

În concluzie aplicarea amenajamentului silvic nu va un impact asupra speciilor de păsări pentru care au fost declarate ariile naturale protejate ROSPA0087 – “Muntii Trascau”, lucrările silvice nefiind în măsură să genereze presiuni negative semnificative.

Luând în considerare măsurile de reducere a impactului propuse în capitolul D și informațiile privind prezența speciilor și evectivele populaționale, rezultă un impact nesemnificativ asupra speciilor de păsări pentru care au fost declarate ariile naturale protejate, ROSPA0087 – “Muntii Trascau”.

        - Impactul lucrărilor silvotehnice raportate la obiectivele de conservare specifice ale ariei și ale speciilor de păsări din Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA

Tab. Impactul lucrărilor silvotehnice raportate la obiectivele de conservare specifice ale ariei și ale speciilor de păsări din Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0087 Munții Trascaului

| Unitatea amenajistica | Suprafata (ha) | Sup | Gr funct. | Tipuri de padure | Lucrari propuse | Impactul lucrărilor propuse prin amenajament | Specii de păsări din ROSPA0087 prezente în zona amenajamentului silvic | Obiective de conservare specifice ale sp. de păsări din ROSPA0087 | Masuri de respectat la efectuarea lucrărilor silvice | Impact rezidual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 A | 2,18 | M | 1-2 A5R | 4271 | T.IGIENA | Neutru | Dendrocopos leucotos Dendrocopos medius Dryocopus martius Picus canus | - Menținerea condițiilor optime de habitat printr- un bun management forestier; Asigurarea funcționalității habitatelor de hrănire | - Interzicerea lucrărilor forestiere în arboretele cu peste 20% de arbori cu diametrul de peste 30 cm, măsurat la înălțimea pieptului, în perioada 15 martie-30 iulie - Menținerea unei proporții de cel puțin 40% a pădurilor bătrâne. Sunt considerate păduri bătrâne, cele în care diametrul mediu, măsurat la înălțimea pieptului, la înălțime de 130 cm, a quercineelor sau a fagului, este de cel puțin 35 cm, iar a carpenilor de cel puțin 25 cm - La nivelul trupurilor de pădure cu o suprafață de peste 30 ha se va menține, dacă există, un procent de cel puțin 10% de păduri bătrâne. Suprafața minimă a unui arboret bătrân trebuie să fie cel puțin 3 ha, dar ar fi preferabil menținerea unei suprafețe minime de 10 ha - La tăierea finală se vor păstra cel puțin 3 arbori maturi/ha. Dacă există deja preexistenți, arborii păstrați vor fi selectați dintre aceștia, dacă nu, vor fi desemnați arbori cu diametru de peste 40 cm, sau mai mult, care vor deveni preexistenți la tăierile ulterioare. Arborii păstrați pot fi de valoare economică redusă. - Menținerea plopilor, cireșilor, sălciilor și a altor specii de arbori cu lemn moale, cu excepția mesteacănului - Interzicerea tăierii lemnului mort pe picior și | Neutru |
| 104 B | 8,04 | M | 1-2 A5R | 4215 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 104 C | 2,57 | M | 1-2 A5R | 4271 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 104 D | 1,13 | M | 1-2 A5R | 4271 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 106 | 8,15 | A | 1-5R | 4212 | RARITURI | Impact pozitiv nesemnificativ |  |  |  | Neutru |
| 107 A | 7,79 | M | 1-2 A5R | 4215 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 107 B | 4,37 | A | 1-2L5R | 4215 | T.IGIENA(PROGRES. DEC II) | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 107 C | 2,87 | M | 1-2 A5R | 4215 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 108 | 20,14 | M | 1-2 A5R | 4271 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 109 | 39,67 | M | 1-2 A5R | 4271 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 110 | 35,81 | M | 1-2 A5R | 4271 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 111 A | 2,98 | E | 1-5C2A5Q | 4271 |  |  |  |  |  | Pozitiv redus |
| 111N | 28,99 |  |  |  |  |  |  |  |  | Pozitiv redus |
| 112 | 8,33 | E | 1-5C2A5Q | 4215 |  |  |  |  |  | Pozitiv redus |
| 113 A | 8,52 | M | 1-2 A5R | 4215 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 113 B | 3,01 | E | 1-5C2A5Q | 4215 |  |  |  |  |  | Pozitiv redus |
| 114 | 3,42 | M | 1-2 A5R | 4215 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  |  |
| 115 | 1,81 | M | 1-2 A5R | 4215 | T.IGIENA | Neutru |  |  | - a arborilor aflați în curs de uscare, în special în pădurile de fag și cele mixte cu fag. Trebuie păstrați cel puțin 3 arbori morți pe picior, la hectar, cu un diametru la înălțimea pieptului de cel puțin 20 cm Interzicerea transformării pădurilor alcătuite în prezent din specii caracteristice tipului natural fundamental în păduri cu specii alohtone cum ar fi salcâmul sau stejarul roșu sau necaracteristice condițiilor ecologice cum ar fi pinul sau molidul. | Neutru |
| 152 A | 3,92 | A | 1-5R5Q | 4114 | T.IGIENA(PROGRES.DEC II) | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 152 B | 7,37 | A | 1-5Q5R | 4114 | CURATIRI | Impact pozitiv nesemnificativ |  |  |  | Pozitiv redus |
| 152 C | 21,94 | A | 1-5Q5R | 4114 | RARITURI | Impact pozitiv nesemnificativ |  |  |  | Pozitiv redus |
| 153 A | 3,69 | M | 1-2 A5Q5R | 4117 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 153 B | 6,62 | M | 1-2 A5Q5R | 4117 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 153 C | 33,51 | A | 1-5Q5R | 4114 | T.PROGRES(P.LUMINA) | Impact pozitiv nesemnificativ |  |  |  | Pozitiv redus |
| 153 D | 0,72 | A | 1-5Q5R | 4114 | RARITURI | Impact pozitiv nesemnificativ |  |  |  |  |
| 154 A | 1,79 | M | 1-2 A5Q5R | 4114 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 154 B | 8,00 | M | 1-2 A5Q5R | 4117 | T.CONSERVARE | Impact pozitiv nesemnificativ |  |  |  |  |
| 155 | 13,25 | A | 1-5Q5R | 4114 | T.IGIENA(PROGRES DEC II) | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 156 | 2,41 | M | 1-2 A5Q5R | 4215 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 157 | 1,83 | M | 1-2 A5Q5R | 4215 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 158 A | 3,19 | M | 1-2 A5Q5R | 4212 | T.CONSERVARE | Impact pozitiv nesemnificativ |  |  |  | Pozitiv redus |
| 158 B | 2,23 | M | 1-2 A5Q5R | 4212 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 159 A | 25,77 | M | 1-2 A5Q5R | 4212 | T.CONSERVARE | Impact pozitiv nesemnificativ |  |  |  | Pozitiv redus |
| 159 B | 1,07 | A | 1-5Q5R | 4212 | RARITURI | Impact pozitiv nesemnificativ |  |  |  | Pozitiv redus |
| 160 | 29,92 | M | 1-2 A5Q5R | 4111 | T.CONSERVARE | Impact pozitiv nesemnificativ |  |  |  | Pozitiv redus Neutru |
| 161 | 0,91 | A | 1-5Q5R | 4114 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  |  |
| 162 | 8,17 | M | 1-2 A5Q5R | 4182 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  |  |
| 163 | 14,41 | M | 2-2 A5R | 4114 | T.CONSERVARE | Impact pozitiv nesemnificativ |  |  |  | Pozitiv redus |
| 164 A | 11,15 | M | 1-2 A5Q5R | 4182 | T.CONSERVARE | Impact pozitiv nesemnificativ |  |  |  | Pozitiv redus Neutru |
| 164 B | 1,18 | M | 1-2 A5Q5R | 4182 | T.IGIEANA | Neutru |  |  |  |  |
| 165 | 9,70 | M | 1-2 A5Q5R | 4215 | T.CONSERVARE | Impact pozitiv nesemnificativ |  |  |  |  |
| 166 A | 9,25 | M | 1-2 A5Q5R | 4271 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 166N1 | 15,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166N2 | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 A | 6,68 | M | 1-2 A5R | 4271 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 167 B | 9,88 | M | 1-2 A5R | 4271 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 167 C | 9,58 | M | 1-2 A5R | 4212 | T.CONSERVARE | Impact pozitiv nesemnificativ |  |  |  |  |
| 167 D | 16,77 | M | 1-2 A5R | 4271 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  |  |
| 167N | 1,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202D | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203D | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 A | 2,18 | M | 1-2 A5R | 4271 | T.IGIENA | Neutru | Aquila chrysaetos | - Protecția zonelor de cuibărit ale speciei; Protecția zonelor de hrănire ale speciei; | Interzicerea, în zonele de protecție pentru cuibărit, a lucrărilor forestiere în perioada 1 februarie - 15 august - În cazul cuiburilor active, pe o zonă cu raza de minim 300 m, se vor interzice toate activitățile umane, în afara celor deja existente, în perioada 1 februarie - 31 august - Menținerea unei proporții de cel puțin 30% a pădurilor bătrâne, cu diametrul mediu de cel puțin 35 cm - În cazul cuiburilor active se interzice orice fel de activitate umană în timpul perioadei de cuibărit, într-o rază de cel puțin 100 m, cu excepția activităților care vizează monitorizarea și managementul populației. Totodată se va crea și o zonă de tampon cu o rază de 300 m, unde vor fi valabile aceeași restricții, cu excepția permiterii activităților existente permanente. | Neutru |
| 104 B | 8,04 | M | 1-2 A5R | 4215 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 104 C | 2,57 | M | 1-2 A5R | 4271 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 104 D | 1,13 | M | 1-2 A5R | 4271 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 106 | 8,15 | A | 1-5R | 4212 | RARITURI | Impact pozitiv nesemnificativ |  |  |  |  |
| 107 A | 7,79 | M | 1-2 A5R | 4215 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 107 B | 4,37 | A | 1-2L5R | 4215 | T.IGIENA(PROGRES. DEC II) | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 107 C | 2,87 | M | 1-2 A5R | 4215 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 108 | 20,14 | M | 1-2 A5R | 4271 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 109 | 39,67 | M | 1-2 A5R | 4271 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 110 | 35,81 | M | 1-2 A5R | 4271 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 111 A | 2,98 | E | 1-5C2A5Q | 4271 |  |  |  |  |  |  |
| 111N | 28,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 8,33 | E | 1-5C2A5Q | 4215 |  |  |  |  |  |  |
| 113 A | 8,52 | M | 1-2 A5R | 4215 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 113 B | 3,01 | E | 1-5C2A5Q | 4215 |  |  |  |  |  | Neutru |
| 114 | 3,42 | M | 1-2 A5R | 4215 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  |  |
| 115 | 1,81 | M | 1-2 A5R | 4215 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 152 A | 3,92 | A | 1-5R5Q | 4114 | T.IGIENA(PROGRES.DEC II) | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 152 B | 7,37 | A | 1-5Q5R | 4114 | CURATIRI | Impact pozitiv nesemnificativ |  |  |  | Pozitiv redus |
| 152 C | 21,94 | A | 1-5Q5R | 4114 | RARITURI | Impact pozitiv nesemnificativ |  |  |  | Pozitiv redus |
| 153 A | 3,69 | M | 1-2 A5Q5R | 4117 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 153 B | 6,62 | M | 1-2 A5Q5R | 4117 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 153 C | 33,51 | A | 1-5Q5R | 4114 | T.PROGRES(P.LUMINA) | Impact pozitiv nesemnificativ |  |  |  | Pozitiv redus |
| 153 D | 0,72 | A | 1-5Q5R | 4114 | RARITURI | Impact pozitiv nesemnificativ |  |  |  |  |
| 154 A | 1,79 | M | 1-2 A5Q5R | 4114 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 154 B | 8,00 | M | 1-2 A5Q5R | 4117 | T.CONSERVARE | Impact pozitiv nesemnificativ |  |  |  |  |
| 155 | 13,25 | A | 1-5Q5R | 4114 | T.IGIENA(PROGRES DEC II) | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 156 | 2,41 | M | 1-2 A5Q5R | 4215 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 157 | 1,83 | M | 1-2 A5Q5R | 4215 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 158 A | 3,19 | M | 1-2 A5Q5R | 4212 | T.CONSERVARE | Impact pozitiv nesemnificativ |  |  |  | Pozitiv redus |
| 158 B | 2,23 | M | 1-2 A5Q5R | 4212 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 159 A | 25,77 | M | 1-2 A5Q5R | 4212 | T.CONSERVARE | Impact pozitiv nesemnificativ |  |  |  | Pozitiv redus |
| 159 B | 1,07 | A | 1-5Q5R | 4212 | RARITURI | Impact pozitiv nesemnificativ |  |  |  | Pozitiv redus |
| 160 | 29,92 | M | 1-2 A5Q5R | 4111 | T.CONSERVARE | Impact pozitiv nesemnificativ |  |  |  | Pozitiv redus Neutru |
| 161 | 0,91 | A | 1-5Q5R | 4114 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  |  |
| 162 | 8,17 | M | 1-2 A5Q5R | 4182 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  |  |
| 163 | 14,41 | M | 2-2 A5R | 4114 | T.CONSERVARE | Impact pozitiv nesemnificativ |  |  |  | Pozitiv redus |
| 164 A | 11,15 | M | 1-2 A5Q5R | 4182 | T.CONSERVARE | Impact pozitiv nesemnificativ |  |  |  | Pozitiv redus |
| 164 B | 1,18 | M | 1-2 A5Q5R | 4182 | T.IGIEANA | Neutru |  |  |  |  |
| 165 | 9,70 | M | 1-2 A5Q5R | 4215 | T.CONSERVARE | Impact pozitiv nesemnificativ |  |  |  |  |
| 166 A | 9,25 | M | 1-2 A5Q5R | 4271 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 166N1 | 15,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166N2 | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 A | 6,68 | M | 1-2 A5R | 4271 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 167 B | 9,88 | M | 1-2 A5R | 4271 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 167 C | 9,58 | M | 1-2 A5R | 4212 | T.CONSERVARE | Impact pozitiv nesemnificativ |  |  |  | Pozitiv redus |
| 167 D | 16,77 | M | 1-2 A5R | 4271 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 167N | 1,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202D | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203D | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| U.A. | Supraf. ha | SUP | GR | TP | Lucrarea propusă | Impactul lucrărilor propuse | Specii de păsări din ROSPA0087 prezente în zona amenajamentului silvic | Obiective de conservare specifice ale sp. de păsări din ROSPA0087 | Masuri de respectat la efectuarea lucrărilor silvice | Impact rezidual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 A | 2,18 | M | 1-2 A5R | 4271 | T.IGIENA | Neutru | Ficedula albicollis Lanius collurio Lullula arborea | - Menținerea condițiilor optime de habitat printr- un bun management forestier; Asigurarea funcționalității habitatelor de hrănire. | - Interzicerea lucrărilor forestiere în arboretele cu peste 20% de arbori cu diametrul de peste 30 cm, măsurat la înălțimea pieptului, în perioada 15 apilie- 30 iulie - Menținerea unei proporții de cel puțin 40% a pădurilor bătrâne. Sunt considerate păduri bătrâne, cele în care diametrul mediu, măsurat la înălțimea pieptului, la înălțime de 130 cm, a quercineelor sau a fagului, este de cel puțin 35 cm, iar a carpenilor de cel puțin 25 cm - La nivelul trupurilor de pădure cu o suprafață de peste 30 ha se va menține, dacă există, un procentde cel puțin 10% de păduri bătrâne. Suprafața minimă a unui arboret bătrân trebuie să fie cel puțin 3 ha, dar ar fi preferabil menținerea unei suprafețe minime de 10 ha - La tăierea finală se vor păstra cel puțin 3 arbori maturi/ha. Dacă există deja preexistenți, arborii păstrați vor fi selectați dintre aceștia, dacă nu, vor fi desemnați arbori cu diametru de peste 40 cm, sau mai mult, care vor deveni preexistenți la tăierile ulterioare. Arborii păstrați pot fi de valoare economică redusă - Menținerea plopilor, cireșilor, sălciilor și a altor specii de arbori cu lemn moale, cu excepția mesteacănului - Interzicerea tăierii lemnului mort pe picior și a arborilor aflați în curs de uscare, în special în pădurile de fag și cele mixte cu fag. Trebuie păstrați cel puțin 3 arbori morți pe picior, la hectar, cu un diametru la înălțimea pieptului de cel puțin 20 cm Interzicerea transformării pădurilor alcătuite în prezent din specii caracteristice tipului natural fundamental în păduri cu specii alohtone cum ar fi salcâmul sau stejarul roșu sau necaracteristice condițiilor ecologice cum ar fi pinul sau molidu | Neutru |
| 104 B | 8,04 | M | 1-2 A5R | 4215 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 104 C | 2,57 | M | 1-2 A5R | 4271 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 104 D | 1,13 | M | 1-2 A5R | 4271 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 106 | 8,15 | A | 1-5R | 4212 | RARITURI | Impact pozitiv nesemnificativ |  |  |  | Pozitiv redus |
| 107 A | 7,79 | M | 1-2 A5R | 4215 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 107 B | 4,37 | A | 1-2L5R | 4215 | T.IGIENA(PROGRES. DEC II) | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 107 C | 2,87 | M | 1-2 A5R | 4215 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 108 | 20,14 | M | 1-2 A5R | 4271 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 109 | 39,67 | M | 1-2 A5R | 4271 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 110 | 35,81 | M | 1-2 A5R | 4271 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 111 A | 2,98 | E | 1-5C2A5Q | 4271 |  |  |  |  |  |  |
| 111N | 28,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 8,33 | E | 1-5C2A5Q | 4215 |  |  |  |  |  |  |
| 113 A | 8,52 | M | 1-2 A5R | 4215 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 113 B | 3,01 | E | 1-5C2A5Q | 4215 |  |  |  |  |  | Neutru |
| 114 | 3,42 | M | 1-2 A5R | 4215 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  |  |
| 115 | 1,81 | M | 1-2 A5R | 4215 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 152 A | 3,92 | A | 1-5R5Q | 4114 | T.IGIENA(PROGRES.DEC II) | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 152 B | 7,37 | A | 1-5Q5R | 4114 | CURATIRI | Impact pozitiv nesemnificativ |  |  |  | Pozitiv redus |
| 152 C | 21,94 | A | 1-5Q5R | 4114 | RARITURI | Impact pozitiv nesemnificativ |  |  |  | Pozitiv redus |
| 153 A | 3,69 | M | 1-2 A5Q5R | 4117 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 153 B | 6,62 | M | 1-2 A5Q5R | 4117 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 153 C | 33,51 | A | 1-5Q5R | 4114 | T.PROGRES(P.LUMINA) | Impact pozitiv nesemnificativ |  |  |  | Pozitiv redus |
| 153 D | 0,72 | A | 1-5Q5R | 4114 | RARITURI | Impact pozitiv nesemnificativ |  |  |  |  |
| 154 A | 1,79 | M | 1-2 A5Q5R | 4114 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 154 B | 8,00 | M | 1-2 A5Q5R | 4117 | T.CONSERVARE | Impact pozitiv nesemnificativ |  |  |  |  |
| 155 | 13,25 | A | 1-5Q5R | 4114 | T.IGIENA(PROGRES DEC II) | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 156 | 2,41 | M | 1-2 A5Q5R | 4215 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 157 | 1,83 | M | 1-2 A5Q5R | 4215 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 158 A | 3,19 | M | 1-2 A5Q5R | 4212 | T.CONSERVARE | Impact pozitiv nesemnificativ |  |  |  | Pozitiv redus |
| 158 B | 2,23 | M | 1-2 A5Q5R | 4212 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 159 A | 25,77 | M | 1-2 A5Q5R | 4212 | T.CONSERVARE | Impact pozitiv nesemnificativ |  |  |  | Pozitiv redus |
| 159 B | 1,07 | A | 1-5Q5R | 4212 | RARITURI | Impact pozitiv nesemnificativ |  |  |  | Pozitiv redus |
| 160 | 29,92 | M | 1-2 A5Q5R | 4111 | T.CONSERVARE | Impact pozitiv nesemnificativ |  |  |  | Pozitiv redus Neutru |
| 161 | 0,91 | A | 1-5Q5R | 4114 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  |  |
| 162 | 8,17 | M | 1-2 A5Q5R | 4182 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  |  |
| 163 | 14,41 | M | 2-2 A5R | 4114 | T.CONSERVARE | Impact pozitiv nesemnificativ |  |  |  | Pozitiv redus |
| 164 A | 11,15 | M | 1-2 A5Q5R | 4182 | T.CONSERVARE | Impact pozitiv nesemnificativ |  |  |  | Pozitiv redus Neutru |
| 164 B | 1,18 | M | 1-2 A5Q5R | 4182 | T.IGIEANA | Neutru |  |  |  |  |
| 165 | 9,70 | M | 1-2 A5Q5R | 4215 | T.CONSERVARE | Impact pozitiv nesemnificativ |  |  |  |  |
| 166 A | 9,25 | M | 1-2 A5Q5R | 4271 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 166N1 | 15,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166N2 | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 A | 6,68 | M | 1-2 A5R | 4271 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 167 B | 9,88 | M | 1-2 A5R | 4271 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 167 C | 9,58 | M | 1-2 A5R | 4212 | T.CONSERVARE | Impact pozitiv nesemnificativ |  |  |  | Pozitiv redus |
| 167 D | 16,77 | M | 1-2 A5R | 4271 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 167N | 1,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202D | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203D | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| U.A. | Supraf. ha | SUP | GR | TP | Lucrarea propusă | Impactul lucrărilor propuse | Specii de păsări din ROSPA0087 prezente în zona amenajamentului silvic | Obiective de conservare specifice ale sp. de păsări din ROSPA0087 | Masuri de respectat la efectuarea lucrărilor silvice | Impact rezidual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 A | 2,18 | M | 1-2 A5R | 4271 | T.IGIENA | Neutru | Pernis apivorus | - Menținerea condițiilor optime de habitat printr- un bun management forestier; Asigurarea funcționalității habitatelor de hrănire. | - Interzicerea lucrărilor forestiere în arboretele cu peste 20% de arbori cu diametrul de peste 35 cm, măsurat la înălțimea pieptului, în perioada 15 martie-15 august - Menținerea unei proporții de cel puțin 30% a pădurilor bătrâne, cu arbori cu diametrul mediu de 35 cm, măsurat la înălțimea pieptului, ale speciilor caracteristice tipului natural fundamental de pădure. - Gestionarea pajiștilor prin prevenirea incendierii, a folosirii insecticidelor și rotenticidelor, interzicerea transformării în terenuri arabile, a împăduririi acestora, cosirea sau pășunarea și susținerea practicilor de agricultură tradițională | Neutru |
| 104 B | 8,04 | M | 1-2 A5R | 4215 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 104 C | 2,57 | M | 1-2 A5R | 4271 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 104 D | 1,13 | M | 1-2 A5R | 4271 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 106 | 8,15 | A | 1-5R | 4212 | RARITURI | Impact pozitiv nesemnificativ |  |  |  | Pozitiv redus |
| 107 A | 7,79 | M | 1-2 A5R | 4215 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 107 B | 4,37 | A | 1-2L5R | 4215 | T.IGIENA(PROGRES. DEC II) | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 107 C | 2,87 | M | 1-2 A5R | 4215 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 108 | 20,14 | M | 1-2 A5R | 4271 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 109 | 39,67 | M | 1-2 A5R | 4271 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 110 | 35,81 | M | 1-2 A5R | 4271 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 111 A | 2,98 | E | 1-5C2A5Q | 4271 |  |  |  |  |  |  |
| 111N | 28,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 8,33 | E | 1-5C2A5Q | 4215 |  |  |  |  |  |  |
| 113 A | 8,52 | M | 1-2 A5R | 4215 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 113 B | 3,01 | E | 1-5C2A5Q | 4215 |  |  |  |  |  | Neutru |
| 114 | 3,42 | M | 1-2 A5R | 4215 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  |  |
| 115 | 1,81 | M | 1-2 A5R | 4215 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 152 A | 3,92 | A | 1-5R5Q | 4114 | T.IGIENA(PROGRES.DEC II) | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 152 B | 7,37 | A | 1-5Q5R | 4114 | CURATIRI | Impact pozitiv nesemnificativ |  |  |  | Pozitiv redus |
| 152 C | 21,94 | A | 1-5Q5R | 4114 | RARITURI | Impact pozitiv nesemnificativ |  |  |  | Pozitiv redus |
| 153 A | 3,69 | M | 1-2 A5Q5R | 4117 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 153 B | 6,62 | M | 1-2 A5Q5R | 4117 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 153 C | 33,51 | A | 1-5Q5R | 4114 | T.PROGRES(P.LUMINA) | Impact pozitiv nesemnificativ |  |  |  | Pozitiv redus |
| 153 D | 0,72 | A | 1-5Q5R | 4114 | RARITURI | Impact pozitiv nesemnificativ |  |  |  |  |
| 154 A | 1,79 | M | 1-2 A5Q5R | 4114 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru Pozitiv redus |
| 154 B | 8,00 | M | 1-2 A5Q5R | 4117 | T.CONSERVARE | Impact pozitiv nesemnificativ |  |  |  |  |
| 155 | 13,25 | A | 1-5Q5R | 4114 | T.IGIENA(PROGRES DEC II) | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 156 | 2,41 | M | 1-2 A5Q5R | 4215 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 157 | 1,83 | M | 1-2 A5Q5R | 4215 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 158 A | 3,19 | M | 1-2 A5Q5R | 4212 | T.CONSERVARE | Impact pozitiv nesemnificativ |  |  |  | Pozitiv redus |
| 158 B | 2,23 | M | 1-2 A5Q5R | 4212 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 159 A | 25,77 | M | 1-2 A5Q5R | 4212 | T.CONSERVARE | Impact pozitiv nesemnificativ |  |  |  | Pozitiv redus |
| 159 B | 1,07 | A | 1-5Q5R | 4212 | RARITURI | Impact pozitiv nesemnificativ |  |  |  | Pozitiv redus |
| 160 | 29,92 | M | 1-2 A5Q5R | 4111 | T.CONSERVARE | Impact pozitiv nesemnificativ |  |  |  | Pozitiv redus Neutru |
| 161 | 0,91 | A | 1-5Q5R | 4114 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  |  |
| 162 | 8,17 | M | 1-2 A5Q5R | 4182 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  |  |
| 163 | 14,41 | M | 2-2 A5R | 4114 | T.CONSERVARE | Impact pozitiv nesemnificativ |  |  |  | Pozitiv redus |
| 164 A | 11,15 | M | 1-2 A5Q5R | 4182 | T.CONSERVARE | Impact pozitiv nesemnificativ |  |  |  | Pozitiv redus Neutru |
| 164 B | 1,18 | M | 1-2 A5Q5R | 4182 | T.IGIEANA | Neutru |  |  |  |  |
| 165 | 9,70 | M | 1-2 A5Q5R | 4215 | T.CONSERVARE | Impact pozitiv nesemnificativ |  |  |  |  |
| 166 A | 9,25 | M | 1-2 A5Q5R | 4271 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 166N1 | 15,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166N2 | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 A | 6,68 | M | 1-2 A5R | 4271 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 167 B | 9,88 | M | 1-2 A5R | 4271 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 167 C | 9,58 | M | 1-2 A5R | 4212 | T.CONSERVARE | Impact pozitiv nesemnificativ |  |  |  | Pozitiv redus |
| 167 D | 16,77 | M | 1-2 A5R | 4271 | T.IGIENA | Neutru |  |  |  | Neutru |
| 167N | 1,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202D | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203D | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pentru asigurarea unei stări de conservare favorabilă a acestor specii, gospodărirea pădurilor trebuie:

-să asigure existenţa unor populaţii viabile;

- să protejeze adăposturile acestora, locurile de concentrare temporară;

-  să asigure, acolo unde este nevoie, coridoare necesare pentru conectivitatea  habitatelor fragmentate.

Pentru realizarea condiţiilor necesare asigurări stării de conservarea favorabilă a speciilor (toate condiţiile necesare acestora atât pentru reproducere dar şi pentru hrănire, camunflare, protecţie termică, etc.) este necesar un ansamblu de structuri (adică nu doar pădure bătrână, arbori de dimensiuni mari, scorburoşi, etc.), ca urmare, mozaicul structural al arboretelor creat prin aplicarea prevederilor amenajamentului este benefic. Astfel, existenţa populaţiilor viguroase ale unor specii de interes comunitar în pădurile cu rol de producţie (supuse managementului forestier activ), subliniează posibilitatea menţinerii stării de conservare favorabilă a speciilor respective cu aplicarea regimului silvic (ansamblul de norme tehnice, economice şi juridice) transpus în amenajamentul silvic. Pentru a menţine funcţiile diverse ale pădurii, este necesară o diversitate de forme (structuri şi compoziţii) ce pot fi obţinute numai printr-o gamă largă de intervenţii silviculturale.

## 1.3.Impactul pe termen scurt si lung

## Impactul activitatiilor pe termen scurt, este reprezentat de perioada de efectuare a lucrărilor silvice. Astfel pe termen scurt lucrările silvice prevăzute contribuie la modificarea microclimatului local, respectiv al condiţiilor de biotop, datorită, modificărilor structuriilor orizontale şi verticale (retenţie diferită a apei pluviale, regim de lumină diferenţiat, circulaţia diferită a aerului).

## Aceste modificări au loc de obicei şi în natură, prin prăbuşirea arborilor foarte bătrâni, apariţia iescarilor, atac al daunătorilor fitofagi, doborâturi de vânt etc..

## După această perioadă, datorită dinamicii naturale a habitatelor, zona tinde să se refacă.

## Prevederile amenajamanetelor silvice în ce priveşte dinamica arboretelor pe termen lung, susţinute de un ciclu de producţie de 120 de ani, indică păstrarea caracteristicilor actuale ale habitatelor sau îmbunătăţirea lor.

## Astfel se estimează:

- menținerea diversități structurale – atât pe verticală (structuri relativ pluriene) cât și pe orizontală (structură mozaicată – existența de arborete in faze de dezvoltare diferită),

## menţinerea compoziţiei conform specificului ecologic al zonei.

## Concluzionăm că lucrările propuse nu afectează negativ semnificativ starea de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar pe termene scurt şi lung.

## 1.4.Impactul din faza de aplicare a activităților generate de lucrările silvice

## Lucrările propuse se desfăşoară periodic conform prevederilor amenajamentului silvic, pe o durată scurtă respectându-se Ordinului nr. 1.540 din 3 iunie 2011 – Normele privind stabilirea termenelor, modalitatilor si perioadelor de exploatare a masei lemnoase din Unitățile de Protecție și Producţie constituite din fond forestier și vegetației forestieră din afara fondului forestier.

## In perioada de aplicare a activităților generate de lucrările silvice impactul este direct, pe termen scurt, limitat la durata executiei, nu este rezidual și nu se cumuleaza în zona studiata cu impactul generat de alte activitati existente, datorita suprafetelor întinse pe care se aplică lucrările.

## Nu se poate cumula de exemplu zgomotul produs de lucrarile de exploatare forestieră dintr-un parchet de exploatare (doborârea, fasonarea arborilor) cu zgomotul generat de transportul materialului lemnos rezultat (zgomotul produs de camioanele forestiere), datorita distantei care le separa.

## Dupa finalizarea lucrarilor silvice impactul asupra ariei protejate are componente pozitive pe termen lung.

## Impactul nu este rezidual, lucrările silvice menținând sau refăcând starea de conservare favorabilă a habitatelor.

## 1.5.Impactul rezidual

## Impactul rezidual este minim, acesta fiind datorat modificarilor microclimatului local, respectiv al condiţiilor de biotop, datorită, modificărilor structuriilor orizontale şi verticale (retenţie diferită a apei pluviale, regim de lumină diferenţiat, circulaţia diferită a aerului), care se va reface in zona, in conditiile succesiunii normale.

## 1.6.Impactul cumulativ

Pădurile unitatii de protectie si productie  se situează în zona dealurilor mijlocii şi înalte, precum şi în cea montană inferioară. Din punct de vedere geografic, unitatea de protectie si productie   se încadrează în Clinul Bedeleului, subdiviziune a Munţilor Trascăului din Carpaţii Apuseni.

## Aria de evaluare a impactului cumulativ a fost stabilită ca fiind suprafața sitului de importanţă comunitară ROSPA0087-Muntii Trascaului 93189  ha.

## Amenajamentul Silvic ce face obiectul memoriului tehnic se suprapune cu situl de importanță comunitară ROSPA0087-Muntii Trascaului (se suprapune pe 0,06 % din suprafața sitului),

## Zona studiată pentru stabiliea impactului cumulativ este alcatuită în proporţie de 90 % din păduri, gestionate în baza unui amenajament silvic.

## Conform legislaţiei din România, toate amenajamentele silvice se realizează în baza unor norme silvice de amenajare a pădurilor ce stabilesc cadrul în care se stabilesc funcţiile pădurii, respectiv obiectivele de protecţie sau producţie. Normele silvice stabilesc de asemenea şi cadrul tehnic în care soluţiile tehnice pot fi stabilite.

## În condiţiile în care amenajamentele vecine au fost realizate în conformitate cu normele tehnice şi ţinând cont de realităţiile existente în teren, putem estima că impactul cumulat al acestor amenajamente asupra integrităţii sitului ROSPA0087-Muntii Trascaului și ROSCI0253-Trascau  este de asemenea nesemnificativ.

## 2.Evaluarea semnificaţiei impactului

  - Procentul din suprafaţa habitatului ce va fi pierdut prin implementarea planului

Amenajamentele silvice menţin sau refac starea de conservare favorabilă a habitatelor   naturale, prin gospodărirea durabilă a pădurilor. Aşadar prin implementarea prezentului amenajament silvic nu se afectează suprafaţa habitatelor de interes comunitar, drept urmare nu există impact negativ semnificativ asupra unor specii sau habitate de interes comunitar.

  - Fragmentarea habitatelor de interes comunitar

Fragmentarea habitatelor este un proces prin care un areal natural continuu este redus ca suprafață și divizat în mai multe fragmente.

Habitatele fragmentate sunt diferite de habitatele originale prin două caracteristici:

– Fragmentele conțin habitate de lizieră mai mari decât habitatul inițial;

– Centrul fragmentului de habitat este mai aproape de lizieră decât la habitatele naturale.

Amenajamentul silvic nu implică alte activităţi decât cele legate de silvicultură şi exploatare forestieră (nu propune construirea de drumuri noi, defrișări ale vegetației forestiere, etc.), astfel încât, implementarea planurilor nu determină fragmentarea habitatelor de interes comunitar din zonă întrucât generează divizarea habitatelor identificate.

  - Durata sau persistența fragmentării

Neexistând o fragmentare a habitatelor de interes comunitar nu se poate vorbi de o durată a fragmentării acestora.

  - Durata sau persistența perturbării speciilor de interes comunitar

Perturbarea speciilor de interes comunitar este punctiformă ca întindere, fiind de scurtă durată și suprapunându-se cu durata necesară efectuării lucrărilor silvice conform Ordinului nr. 1.540 din 3 iunie 2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, fără a avea însă un impact semnificativ

  - Schimbări în densitatea populației

Nu se prevăd modificări în densitatea populațiilor prin implementarea amenajamentului silvic.

  - Scara de timp pentru înlocuirea speciilor/habitatelor afectate de implementarea planului

Nu este cazul.

  - Indicatori chimici cheie care pot determina modificări legate de resursele de apă sau de alte resurse naturale, care pot determina modificarea funcțiilor ecologice ale unei arii naturale protejate de interes comunitar

Prin implementarea amenajamentului silvic nu se generează poluanți care să poată determina modificări legate de resursele de apă sau alte resurse naturale, astfel nu necesită stabilirea unor indicatori chimici-cheie.

Prin urmare, prin măsurile propuse în planul luat în studiu nu se realizează un impact negativ asupra ariilor naturale protejate.

Măsurile propuse conduc la realizarea permanenţei pădurii, prin conservarea habitatelor de interes comunitar şi a speciilor existente.

- EVALUAREA IMPACTULUI CAUZAT PRIN IMPLEMENTAREA PLANULUI FĂRĂ A LUA ÎN CONSIDERARE MĂSURILE DE REDUCERE A IMPACTULUI

Pe baza indicatorilor-cheie cuantificabili, impactul produs asupra ariilor protejate ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253-Trascau  , se sintetizează în:

  - Reducerea suprafețelor habitatului

Amenajamentul silvic este amplasat total in situl ROSPA0087 Munții Trascăului (0,06 % din suprafaţa planului).

Implementarea prevederilor amenajamentului silvic nu duce la reducerea suprafețelor de habitat identificate, acestea având un impact pozitiv nesemnificativ asupra habitatelor.

Aceasta apreciere este motivată și de faptul că implementarea planurilor nu este însoțită de poluanți chimici care să se disperseze în zona învecinată.

  - Impactul asupra speciilor de interes comunitar

Ecosistemele naturale trebuie privite ca sisteme dinamice.

Chiar şi în cazul celor care au durată de viaţă îndelungată, cum sunt pădurile, anumite evenimente produc schimbări radicale în compoziţia şi structura acestora şi implicit influenţează dezvoltarea lor viitoare. În astfel de situaţii, perioada necesară reinstalării aceluiaşi tip de pădure este variabilă, în funcţie de amploarea perturbării şi de capacitatea de rezilienţă a ecosistemului (capacitatea acestuia de a reveni la structura iniţială după o anumită perturbare – Larsen 1995).

Reţeaua Ecologică Natura 2000 urmăreşte menţinerea sau refacerea stării de conservare favorabilă a habitatelor forestiere și a speciilor de interes comunitar pentru care a fost desemnat un sit.

Aşa cum reiese şi din lucrarea de faţă, în fiecare caz în parte, măsurile de gospodărire au fost direct corelate cu funcţia prioritară atribuită pădurii (care poate fi de producţie sau de protecţie – vezi cap. A.1.2.5. Funcţiile păduri).

Bineînţeles, acolo unde a fost cazul, acestea s-au adaptat necesităţilor speciale de conservare ale speciilor de interes comunitar pentru care siturile au fost desemnate. Ca urmare, eventualele restricţii în gospodărire se datorează unor cerinţe speciale privind conservarea speciilor de interes comunitar.

Aceste restricţii au fost atent analizate pentru a nu crea tensiuni între factorii interesaţi şi mai ales pentru a nu cauza pierderi inutile proprietarilor de terenuri.

4. EVALUAREA IMPACTULUI REZIDUAL CARE VA RĂMÂNE DUPĂ IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE REDUCERE A IMPACTULUI

4.1. Impactul asupra habitatului după aplicarea măsurilor de reducere

Măsurile prevăzute în studiu pentru minimizarea impactului asupra habitatelor de interes comunitar din zona de implementare a amenajamentului silvic sunt prezentate în capitolul D.

4.2. Impactul asupra speciilor de interes comunitar după aplicarea măsurilor de reducere

Măsurile prevăzute în studiu pentru minimizarea impactului asupra speciilor de interes comunitar din zona de implementare a amenajamentului silvic sunt prezentate în capitolul D.

4.3. Evaluarea impactului rezidual care va rămâne după implementarea măsurilor de reducere a impactului

Impactul rezidual este minim, acesta fiind datorat modificării microclimatului local, respectiv al condiţiilor de biotop, datorită modificărilor structurilor orizontale şi verticale (retenţie diferită a apei pluviale, regim de lumină diferenţiat, circulaţia diferită a aerului), care se va reface în zonă, în condițiile succesiunii normale.

4.4. Evaluarea impactului cumulativ cu alte planuri

În condiţiile în care amenajamentele silvice vecine au fost realizate în conformitate cu normele tehnice şi ţinând cont de realităţile existente în teren, putem estima că impactul cumulat al acestor amenajamente asupra integrităţii sitului este de asemenea nesemnificativ.

În concluzie, conform argumentelor aduse în capitolul privind evaluarea impactului, în cazul ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253-Trascau  , prin aplicarea planului analizat (amenajamentul silvic) nu va exista un impact semnificativ asupra nici unui habitat sau specie de interes comunitar și nici asupra integrității acestui sit.

# D.MĂSURI DE REDUCERE A IMPACTULUI

- Identificarea și descrierea măsurilor de reducere care vor fi implementate pentru fiecare specie și/sau tip de habitat afectat de plan și modul în care acestea vor reduce/elimina impactul negativ asupra ariei naturale protejate de interes comunitar

  - MĂSURI DE REDUCERE A IMPACTULUI CU CARACTER GENERAL

Conform Comisiei Europeane, Directoratul General pentru Mediu, Unitatea Natură şi Biodiversitate, Secţia Păduri şi Agricultură 2003, Natura 2000 şi pădurile - Provocări şi oportunităţi, se disting următoarele măsuri conform obiectivelor:

  - Obiectiv: Menţinerea sănătăţii şi vitalităţii ecosistemelor de pădure

Practicile de gospodărire a pădurilor trebuie să utilizeze cât mai bine structurile şi procesele naturale şi să folosească măsuri biologice preventive ori de câte ori este posibil. Existenţa unei diversităţi genetice, specifice şi structurale adecvate întăreşte stabilitatea, vitalitatea şi rezistenţa pădurilor la factori de mediu adverşi şi duce la întărirea mecanismelor naturale de reglare.

Se vor utiliza practici de gospodărire a pădurilor corespunzătoare ca reîmpădurirea şi împădurirea cu specii şi provenienţe de arbori adaptate sitului precum şi tratamente, tehnici de recoltare şi transport care să reducă la minim degradarea arborilor şi/sau a solului. Scurgerile de ulei     în cursul operaţiunilor forestiere sau depozitarea nereglementară a deşeurilor trebuie strict interzise.

  - Obiectiv: Menţinerea şi încurajarea funcţiilor productive ale pădurii (lemnoase şi   nelemnoase)

Operaţiunile de regenerare, îngrijire şi recoltare trebuie executate la timp şi în aşa fel încât să nu scadă capacitatea productivă a sitului, de exemplu prin evitarea degradării arboretului şi arborilor rămaşi, ca şi a solului şi prin utilizarea sistemelor corespunzătoare.

Recoltarea produselor, atât lemnoase cât şi nelemnoase, nu trebuie să depăşească un nivel durabil pe termen lung iar produsele recoltate trebuie utilizate în mod optim, urmărindu-se rata de reciclare a nutrienţilor.

Se va proiecta, realiza şi menţine o infrastructură adecvată (drumuri, căi de scos-apropiat sau poduri) pentru a asigura circulaţia eficientă a bunurilor şi serviciilor şi în acelaşi timp a asigura reducerea la minimum a impactului negativ asupra mediului.

  - Obiectiv:	Menţinerea,	conservarea	şi	extinderea	diversităţii	biologice	în ecosistemele de pădure

Planificarea gospodăririi pădurilor trebuie să urmărească menţinerea, conservarea şi sporirea biodiversităţii ecosistemice, specifice și genetice, ca şi menţinerea diversităţii peisajului.

Amenajamentul silvic, inventarierea terestră şi cartarea resurselor pădurii trebuie să includă biotopurile forestiere importante din punct de vedere ecologic şi să ţină seama de ecosistemele forestiere protejate, rare, sensibile sau reprezentative ca suprafeţele ripariene şi zonele umede, arii ce conţin specii endemice şi habitate ale speciilor ameninţate ca şi resursele genetice în situri periclitate sau protejate.

Se va prefera regenerarea naturală cu condiţia existenţei unor condiţii adecvate care să asigure cantitatea şi calitatea resurselor pădurii şi ca speciile indigene existente să aibă calitatea necesară sitului.

Pentru împăduriri şi reîmpăduriri vor fi preferate specii indigene şi provenienţe locale bine adaptate la condiţiile sitului

Practicile de management forestier trebuie să promoveze, acolo unde este cazul, diversitatea structurilor, atât orizontale cât şi verticale, exemplu arboret de vârste diferite, şi diversitatea speciilor, arboret mixt, de pildă. Unde este posibil, aceste practici vor urmări menţinerea şi refacerea diversităţii peisajului.

Infrastructura trebuie proiectată şi construită aşa încât afectarea ecosistemelor să fie minimă, mai ales în cazul ecosistemelor şi rezervelor genetice rare, sensibile sau reprezentative şi acordându-se atenţie speciilor ameninţate sau altor specii cheie - în mod special modelelor lor de migrare.

Arborii uscaţi, căzuţi sau în picioare, arborii scorburoşi, pâlcuri de arbori bătrâni şi specii deosebit de rare de arbori trebuie păstrate în cantitatea şi distribuţia necesare protejării biodiversităţii, luându-se în calcul efectul posibil asupra sănătăţii şi stabilităţii pădurii şi ecosistemelor înconjurătoare.

Biotopurile cheie ale pădurii, de exemplu surse de apă, zone umede, aflorismente şi ravine trebuie protejate şi, dacă este cazul, refăcute în cazul în care au fost degradate de practicile forestiere.

  - Obiectiv: Menţinerea şi îmbunătăţirea funcţiilor de protecţie prin gospodărirea  pădurii (mai ales solul şi apa)

Se va acorda o atenţie sporită operaţiunilor silvice desfăşurate pe soluri sensibile/instabile sau zone predispuse la eroziune ca şi celor efectuate în zone în care se poate provoca o eroziune excesivă a solului în cursurile de apă.

Se va acorda o atenţie deosebită practicilor forestiere din zonele forestiere cu funcţie de protecţie a apei, pentru evitarea efectelor adverse asupra calităţii şi cantităţii surselor de apă. Se va evita de asemenea utilizarea necorespunzătoare a chimicalelor sau a altor substanţe dăunătoare ori a practicilor silviculturale neadecvate ce pot influenţa negativ calitatea apei.”

2.Masuri de reducere a impactului asupra speciilor/habitatelor de interes comunitar

Măsuri Minime De Conservare Pentru Speciile si habitatele de interes comunitar din aria protejata ROSCI0253-Trascau

Administratorul pădurii va urmări recomandările de mai jos pentru păstrarea biodiversităţii la nivelul unităţii administrate:

 Prezența arborilor maturi/bătrâni în habitatele de păduri

 mentinerea a 2-4 arbori morti doborati/cazuti din motive naturale /ha si 8 arbori morti pe picior din categoria arborilor putregaiosi, arbori grosi, putregaiosi, scorburosi, partial uscati.

 valoarea țintă cel puțin 40%-proporția pădurilor cu vârste de peste 80 de ani –

 Menținerea unor sisteme naturale prin limitarea introducerii, eradicarea și după caz limitarea extinderii arealelor de distribuție a speciilor de floră și faună invazive/alohtone

 menținerea unor ecosisteme naturale viabile prin limitarea introducerii, eradicarea și după caz limitarea extinderii arealelor de distribuție a speciilor de floră și faună invazive/alohtone;

 compoziţiile ţel şi compoziţiile de regenerare vor fi adaptate pentru a asigura compoziţia tipică a habitatelor – în unităţile amenajistice propuse pentru completări, împăduriri sau promovarea regenerării naturale.

 menţinerea bălţilor, pâraielor, izvoarelor şi a altor corpuri mici de apă, mlaştini, smârcuri, într-un stadiu care să le permită să îşi exercite rolul în ciclul de reproducere al peştilor, amfibienilor, insectelor etc. prin evitarea fluctuaţiilor excesive ale nivelului apei, degradării digurilor naturale şi poluării apei – în toate unităţile amenajistice

adaptarea periodizării operaţiunilor silviculturale şi de tăiere aşa încât să se evite interferenţa cu sezonul de reproducere al speciilor animale sensibile, în special cuibăritul de primăvară şi perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure – în toate unităţile amenajistice

menţinerea terenurilor pentru hrana vânatului şi a terenurilor administrative la stadiul actual evitându-se împădurirea acestora;  arboretele ce au fost identificate ca fiind arborete cu stare nefavorabilă sau parţial favorabilă, în care au fost propuse lucrări de curăţiri sau rărituri, vor fi conduse pentru a asigura îmbunătăţirea stării de conservare. Aceste arborete necesită intervenţii pentru reconstrucţie ecologică, prinpromovarea speciilor specifice habitatului, aflate diseminat sau în proporţie redusă în arborete – în toate arboretele în care s-au propus rărituri sau curăţiri;

 se va evita colectarea concentrata si pe o durata lunga a arborilor prin tarare, pe linia de cea mai mare panta, respectiv pe terenuri cu inclinare mare

 Se vor valorifica la maxim posibilitatile de regenerare naturala din samanta si a speciilor principale

  Lucrarile silvice prevazute in amenajament se vor efectua in mod corecpunzator si conform calendarului de executie , pentru a evita degradarea solului si ranirea semintisului

 se vor asigura controlul si prevenirea incendiilor

respectarea normelor silvice in ceea ce priveste stabilirea formulelor de impadurire in cadrul lucrarilor de regenerarea artificiale sau completarea regenerarii naturale astfel incat sa nu fie introdue specii din afara arealului, ce nu corespund tipurilor naturale de padure

Alte măsuri ce vor fi aplicate pentru reducerea presiunilor exercitate de factori destabilizatori:

| # Indicatori ai stării de consevare |  | # Starea de conservare la nivelul habitatului: # 91v0 |
| --- | --- | --- |
| # La nivel de arboret: | # Compoziţia | # - conducerea arboretelor, cu o pondere excesivă a speciilor pioniere, către o compoziţie apropiată de cea a tipului natural de pădure (fie prin extragerea treptată a speciilor necorespunzătoare, în cazul arboretelor în care acestea au o proporţie de peste 20%, fie prin substituirea speciilor necorespunzătoare # – în momentul ajungerii la vârsta exploatabilităţii # – şi împădurirea cu specii corespunzătoare, în cazul arboretelor constituite în proporţie de cel putin 80% din specii pioniere); # - executarea la timp a lucrărilor de îngrijire şi conducere; # - valorificarea la maxim a posibilităţilor de regenerare naturală din sămânţă, a speciilor principale |
|  | Modul de regenerare | - executarea la timp a lucrărilor de îngrijire şi conducere; - valorificarea la maxim a seminţişurilor naturale existente; - conducerea arboretelor numai în regimul codru. |
|  | Consistenţa | - executarea la timp a lucrărilor de îngrijire şi conducere, iar în cazul arboretelor în care nu s-a intervenit de mult timp, să de aplice intervenţii de intensitate redusă dar mai frecvente; - evitarea la maximum a rănirii arborilor remanenţi cu ocazia recoltării masei lemnoase. |
| # La nivel de seminţiş | Compoziţia | - executarea la timp a lucrărilor de îngrijire; - valorificarea la maxim a posibilităţilor de regenerare naturală din sămânţă, a speciilor principale, în cazul arboretelor în care se aplică tăieri de regenerare |
|  | # Modul de regenerare | # - executarea la timp a lucrărilor de îngrijire; # - valorificarea la maxim a posibilităţilor de regenerare naturală din sămânţă, a fagului, în cazul arboretelor în care se aplică tăieri de regenerare. |
|  | Gradul de acoperire | - executarea la timp a lucrărilor de îngrijire; - valorificarea la maxim a posibilităţilor de regenerare naturală din sămânţă, a speciilor principale, în cazul arboretelor în care se aplică tăieri de regenerare; - menţinerea efectivelor de mamifere sălbatice (în special cervide) la valori optime + protejarea seminţişurilor şi puieţilor în zonele sensibile |
| La nivel de subarboret | Gradul de acoperire | # - |
| La nivel de strat ierbos | Gradul de acoperire | # - |
| Factori destabilizatori de intensitate ridicată |  | - executarea la timp a lucrărilor de îngrijire şi conducere, iar în cazul arboretelor în care nu s-a intervenit de mult timp, să de aplice intervenţii de intensitate redusă dar mai frecvente; - evitarea la maximum a rănirii arborilor remanenţi cu ocazia recoltării masei lemnoase; - executarea tuturor măsurilor fitosanitare necesare prevenirii înmulţirii în masă a insectelor dăunătoare şi a proliferării agenţilor fitopatogeni; - menţinerea efectivelor de mamifere sălbatice (în special urşi şi cerbi) la valori optime + protejarea arborilor din zonele sensibile; - aplicarea unor lucrări de intensitate ridicată în arboretele tinere. |

| # Indicatori ai stării de consevare |  | # Starea de conservare la nivelul habitatului: # 9130 |
| --- | --- | --- |
| # La nivel de arboret: | # Compoziţia | # - conducerea arboretelor, cu o pondere excesivă a speciilor pioniere, către o compoziţie apropiată de cea a tipului natural de pădure (fie prin extragerea treptată a speciilor necorespunzătoare, în cazul arboretelor în care acestea au o proporţie de peste 20%, fie prin substituirea speciilor necorespunzătoare # – în momentul ajungerii la vârsta exploatabilităţii # – şi împădurirea cu specii corespunzătoare, în cazul arboretelor constituite în proporţie de cel putin 80% din specii pioniere); # - executarea la timp a lucrărilor de îngrijire şi conducere; # - valorificarea la maxim a posibilităţilor de regenerare naturală din sămânţă, a speciilor principale |
|  | Modul de regenerare | - executarea la timp a lucrărilor de îngrijire şi conducere; - valorificarea la maxim a seminţişurilor naturale existente; - conducerea arboretelor numai în regimul codru. |
|  | Consistenţa | - executarea la timp a lucrărilor de îngrijire şi conducere, iar în cazul arboretelor în care nu s-a intervenit de mult timp, să de aplice intervenţii de intensitate redusă dar mai frecvente; - evitarea la maximum a rănirii arborilor remanenţi cu ocazia recoltării masei lemnoase. |
| # La nivel de seminţiş | Compoziţia | - executarea la timp a lucrărilor de îngrijire; - valorificarea la maxim a posibilităţilor de regenerare naturală din sămânţă, a speciilor principale, în cazul arboretelor în care se aplică tăieri de regenerare |
|  | # Modul de regenerare | # - executarea la timp a lucrărilor de îngrijire; # - valorificarea la maxim a posibilităţilor de regenerare naturală din sămânţă, a fagului, în cazul arboretelor în care se aplică tăieri de regenerare. |
|  | Gradul de acoperire | - executarea la timp a lucrărilor de îngrijire; - valorificarea la maxim a posibilităţilor de regenerare naturală din sămânţă, a speciilor principale, în cazul arboretelor în care se aplică tăieri de regenerare; - menţinerea efectivelor de mamifere sălbatice (în special cervide) la valori optime + protejarea seminţişurilor şi puieţilor în zonele sensibile |
| La nivel de subarboret | Gradul de acoperire | # - |
| La nivel de strat ierbos | Gradul de acoperire | # - |
| Factori destabilizatori de intensitate ridicată |  | - executarea la timp a lucrărilor de îngrijire şi conducere, iar în cazul arboretelor în care nu s-a intervenit de mult timp, să de aplice intervenţii de intensitate redusă dar mai frecvente; - evitarea la maximum a rănirii arborilor remanenţi cu ocazia recoltării masei lemnoase; - executarea tuturor măsurilor fitosanitare necesare prevenirii înmulţirii în masă a insectelor dăunătoare şi a proliferării agenţilor fitopatogeni; - menţinerea efectivelor de mamifere sălbatice (în special urşi şi cerbi) la valori optime + protejarea arborilor din zonele sensibile; - aplicarea unor lucrări de intensitate ridicată în arboretele tinere. |

| # Indicatori ai stării de consevare |  | # Starea de conservare la nivelul habitatului: # 9150 |
| --- | --- | --- |
| # La nivel de arboret: | # Compoziţia | # - conducerea arboretelor, cu o pondere excesivă a speciilor pioniere, către o compoziţie apropiată de cea a tipului natural de pădure (fie prin extragerea treptată a speciilor necorespunzătoare, în cazul arboretelor în care acestea au o proporţie de peste 20%, fie prin substituirea speciilor necorespunzătoare # – în momentul ajungerii la vârsta exploatabilităţii # – şi împădurirea cu specii corespunzătoare, în cazul arboretelor constituite în proporţie de cel putin 80% din specii pioniere); # - executarea la timp a lucrărilor de îngrijire şi conducere; # - valorificarea la maxim a posibilităţilor de regenerare naturală din sămânţă, a speciilor principale |
|  | Modul de regenerare | - executarea la timp a lucrărilor de îngrijire şi conducere; - valorificarea la maxim a seminţişurilor naturale existente; - conducerea arboretelor numai în regimul codru. |
|  | Consistenţa | - executarea la timp a lucrărilor de îngrijire şi conducere, iar în cazul arboretelor în care nu s-a intervenit de mult timp, să de aplice intervenţii de intensitate redusă dar mai frecvente; - evitarea la maximum a rănirii arborilor remanenţi cu ocazia recoltării masei lemnoase. |
| # La nivel de seminţiş | Compoziţia | - executarea la timp a lucrărilor de îngrijire; - valorificarea la maxim a posibilităţilor de regenerare naturală din sămânţă, a speciilor principale, în cazul arboretelor în care se aplică tăieri de regenerare |
|  | # Modul de regenerare | # - executarea la timp a lucrărilor de îngrijire; # - valorificarea la maxim a posibilităţilor de regenerare naturală din sămânţă, a fagului, în cazul arboretelor în care se aplică tăieri de regenerare. |
|  | Gradul de acoperire | - executarea la timp a lucrărilor de îngrijire; - valorificarea la maxim a posibilităţilor de regenerare naturală din sămânţă, a speciilor principale, în cazul arboretelor în care se aplică tăieri de regenerare; - menţinerea efectivelor de mamifere sălbatice (în special cervide) la valori optime + protejarea seminţişurilor şi puieţilor în zonele sensibile |
| La nivel de subarboret | Gradul de acoperire | # - |
| La nivel de strat ierbos | Gradul de acoperire | # - |
| Factori destabilizatori de intensitate ridicată |  | - executarea la timp a lucrărilor de îngrijire şi conducere, iar în cazul arboretelor în care nu s-a intervenit de mult timp, să de aplice intervenţii de intensitate redusă dar mai frecvente; - evitarea la maximum a rănirii arborilor remanenţi cu ocazia recoltării masei lemnoase; - executarea tuturor măsurilor fitosanitare necesare prevenirii înmulţirii în masă a insectelor dăunătoare şi a proliferării agenţilor fitopatogeni; - menţinerea efectivelor de mamifere sălbatice (în special urşi şi cerbi) la valori optime + protejarea arborilor din zonele sensibile; - aplicarea unor lucrări de intensitate ridicată în arboretele tinere. |

Măsuri particulare referitoare la factori cu potenţial perturbator care trebuie avute în vedere pentru evitarea deteriorării stării de conservare a habitatelor forestiere

| # Habitat Natura 2000 | # Măsura necesară |
| --- | --- |
| # 91v0 | # - respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase şi evitarea la maximum a rănirii arborilor remanenţi; # - folosirea în cazul regenerărilor artificiale numai de puieţi produşi cu material seminologic de origine locală; # - eliminarea tăierilor în delict; # - conştientizarea potenţialilor turişti (în special a tinerilor) asupra necesităţii şi beneficiile protejări habitatelor forestiere + informarea corespunzătoare a turiştilor; # - evitarea păşunatului în pădure şi reducerea la minim a trecerii turmelor de animale prin arborete; # - menţinerea efectivelor de mamifere sălbatice (în special urşi şi cerbi) la valori optime + protejarea arborilor, seminţişurilor şi puieţilor în zonele sensibile; # - educarea celor care intră în pădure asupra posibilităţii declanşării unor incendii + existenţa unor planuri de intervenţie rapidă în caz de incendiu + existenţa unei echipări corespunzătoare stingerii incendiilor, la construcţiile silvice din zonă; # - evitarea colectării concentrate şi pe o durată lungă a arborilor prin târâre, pe linia de cea mai mare pantă, pe terenurile cu înclinare mare + evitarea menţinerii fără vegetaţie forestieră, pentru o perioadă îndelungată, a terenurilor înclinate + intervenţia operativă în cazul apariţiei unor semne de torenţialitate. |
| # 9130 | # respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase şi evitarea la maximum a rănirii arborilor remanenţi; # - folosirea în cazul regenerărilor artificiale numai de puieţi produşi cu material seminologic de origine locală; # - eliminarea tăierilor în delict; # - conştientizarea potenţialilor turişti (în special a tinerilor) asupra necesităţii şi beneficiile protejări habitatelor forestiere + informarea corespunzătoare a turiştilor; # - evitarea păşunatului în pădure şi reducerea la minim a trecerii turmelor de animale prin arborete; # - menţinerea efectivelor de mamifere sălbatice (în special urşi şi cerbi) la valori optime + protejarea arborilor, seminţişurilor şi puieţilor în zonele sensibile; # - educarea celor care intră în pădure asupra posibilităţii declanşării unor incendii + existenţa unor planuri de intervenţie rapidă în caz de incendiu + existenţa unei echipări corespunzătoare stingerii incendiilor, la construcţiile silvice din zonă; # - evitarea colectării concentrate şi pe o durată lungă a arborilor prin târâre, pe linia de cea mai mare pantă, pe terenurile cu înclinare mare + evitarea menţinerii fără vegetaţie forestieră, pentru o perioadă îndelungată, a terenurilor înclinate + intervenţia operativă în cazul apariţiei unor semne de torenţialitate. |
| # 9150 | # respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase şi evitarea la maximum a rănirii arborilor remanenţi; # - folosirea în cazul regenerărilor artificiale numai de puieţi produşi cu material seminologic de origine locală; # - eliminarea tăierilor în delict; # - conştientizarea potenţialilor turişti (în special a tinerilor) asupra necesităţii şi beneficiile protejări habitatelor forestiere + informarea corespunzătoare a turiştilor; # - evitarea păşunatului în pădure şi reducerea la minim a trecerii turmelor de animale prin arborete; # - menţinerea efectivelor de mamifere sălbatice (în special urşi şi cerbi) la valori optime + protejarea arborilor, seminţişurilor şi puieţilor în zonele sensibile; # - educarea celor care intră în pădure asupra posibilităţii declanşării unor incendii + existenţa unor planuri de intervenţie rapidă în caz de incendiu + existenţa unei echipări corespunzătoare stingerii incendiilor, la construcţiile silvice din zonă; # - evitarea colectării concentrate şi pe o durată lungă a arborilor prin târâre, pe linia de cea mai mare pantă, pe terenurile cu înclinare mare + evitarea menţinerii fără vegetaţie forestieră, pentru o perioadă îndelungată, a terenurilor înclinate + intervenţia operativă în cazul apariţiei unor semne de torenţialitate. |

3.Măsuri de minimizare a impactului asupra speciilor de amfibieni

Pentru a menține starea de conservare favorabilă a populațiilor de amfibieni, se interzic următoarele activități:

 Degradarea zonelor umede, desecari, drenari sau acoperirea ochiurilor de apa;

 Depozitarea rumegusului sau a resturilor de exploatare in zone umede;

 Bararea cursurilor de apa;

 Astuparea podurilor/podetelor cu material levigat sau cu resturi de vegetatie.

- deversarea de substanţe chimice în apele din interiorul fondului forestier;

- se vor menţine în cadrul fondului forestier, propus spre amenajare bălţile, pâraiele, şi alte corpuri mici de apă (mlaştini, smârcuri), care să le permită exercitarea ciclului de repro- ducere a amfibienilor şi insectelor.

 se vor stabili locuri speciale amenajate pentru efectuarea lucrarilor de intretinere a utilajelor situate la distante de minim 50m fata de cursurile de apa

 orice forma de recolare,capturare, uciderre, distrugere sau vatamare a exemplarelor aflate in mediul lor natural, in oricare dintre stadiile ciclului biologic este interzisa

 nu se vor depozita volume de pamant, arbori sau cioate dislocate in zonele in care pot obtura cursurile apelor de suprafata

 Interzicerea abandonarii deseurilor de orice natura rezultate in urma implementarii obiectivelor prevazute in prezentul amenajament silvic

interzicerea repararii si alimentarii cu carburant a utilajelor angrenate in implementarea obiectivelor prevazute in amenjaamentul ocolyului silvic, in zonele favorabile existentei habitatelor de amfibieni

4.Măsuri de minimizare a impactului asupra speciilor de păsări

Pentru menţinerea stării de conservare favorabilă a populaţiilor de păsări semnalate în aria naturală protejată ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253-Trascau  , ce se suprapune cu U.P. I 	Urbea Ampoitana  , se vor avea în vedere următoarele măsuri cu caracter general:

- păstrarea arborilor cu scorburi ce pot fi utilizate ca locuri de cuibărit/odihnă de către păsările semnalate atât în interiorul cât şi în vecinătatea ariei naturale protejate, în toate unităţile amenajistice;

    - păstrarea a minim 5 arbori maturi, uscaţi sau în descompunere pe hectar, pentru a asigura un habitat potrivit pentru ciocănitori, păsări de pradă, etc, în toate unităţile amenajistice;

    - adaptarea periodizării operaţiunilor silviculturale şi de tăiere astfel încât să se evite interferenţa cu sezonul de reproducere al speciilor, în special cuibăritul de primăvară şi perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure, în toate unităţile amenajistice;

    - este interzisă orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

    - interzicerea perturbarii intenţionate în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

    - este interzisă deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

    - este interzisă deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

    - este interzis uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;

    - sunt interzise activităţi care conduc la deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

    - menținerea unui procent de cca 25% a arboretelor cu vârsta de peste 85 ani;

    - stabilirea suprafeţelor de zone tampon în jurul cuiburilor (cu diametru de 300 m, respectiv cu rază de 150 de m) în care în perioada 15 martie – 15 august vor fi interzise activităţile legate de silvicultură (inclusive tăieri de conservare, igienizare etc.);

    - menţinerea unei structuri forestiere mozaicate în cadrul unităţi de producţie, prin păstrarea de pâlcuri de 3-5 arbori bătrâni (peste 80 ani) la hectar în zonele de recoltare;

    - interzicerea aplicării tratamentelor chimice, cu excepţia cazurilor dovedite de gradaţii sau defolieri şi doar în cazul ineficienţei sau imposibilităţii aplicării altor tipuri de tratamente (biologice, integrate etc.);

    - interzicerea aplicării degajărilor şi curăţirilor chimice.

- Măsuri necesare a se implementa în cazul calamităților

În cazul apariţiei unor calamităţi naturale (doborâturi de vânt, rupturi de vânt şi zăpadă, incendii, uscare în masă, atacuri de dăunători, etc,) în care intensitatea fenomenelor depăşeşte prevederile amenajamentului, efectele neputând fi înlăturate prin aplicarea lucrărilor propuse în prezentul amenajament, se vor aplica prevederile „Ordinului nr. 766 din 23.08.2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier și a Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității/posibilității anuale în vederea recoltării produselor accidentale I”. În cazul în care apar modificări legislative în ceea ce priveşte apariţia unor calamităţi se vor respecta prevederile legale în vigoare de la data apariţiei fenomenului.

Principalele soluţii/măsuri optime, care se pot lua în cazul apariţiei unor calamităţi naturale (doborâturi de vânt, rupturi de vânt şi zăpadă, incendii, uscare în masă, atacuri de dăunători, etc,), în vederea eliminării cât mai rapide a efectelor negative a acestora şi a stopării extinderii fenomenelor, sunt următoarele:

- În cazul fenomenelor dispersate este necesară inventarierea cât mai rapidă a arborilor afectaţi în vederea determinării volumului rezultat, pentru a stabili dacă este necesară modificarea prevederilor amenajamentului (dacă volumul arborilor afectaţi este mai mare de 20% din volumul arboretului existent la data apariţiei fenomenului);

- În cazul fenomenelor concentrate este necesară determinarea cât mai rapidă şi exactă a suprafeţei afectate pentru a stabili dacă este necesară modificarea prevederilor amenajamentului (dacă arborii afectaţi, dintr-un arboret sunt concentraţi pe o suprafaţă de peste 5.000 m2);

În cazul în care este necesară modificarea prevederilor amenajamentului se impun următoarele:

-Convocarea, cât mai rapidă a persoanelor care trebuie să participe la efectuarea analizei în teren: şeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, șeful de proiect și expertul C.T.A.P., un reprezentant al structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultură, un reprezentant al structurii de administrare/custodelui ariei naturale protejate, un reprezentant al autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului;

-Întocmirea cât mai rapidă, de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, a documentaţiei necesare în conformitate cu prevederile ordinului 766/23.08.2018 (sau a legislaţiei în vigoare la data apariţiei fenomenului);

- Punerea în valoarea a arborilor afectaţi;

- Extragerea arborilor afectaţi cât mai repede cu putinţă pentru a evita extinderea fenomenelor s-au apariţia altor fenomene (ex: în cazul arborilor de răşinoase, afectaţi de doborâturi, neextragerea acestora cât mai urgent posibil poate duce la deprecierea lemnului şi apariţia atacurilor de ipidae, etc.);

- Împădurirea suprafețelor afectate cu specii aparţinând   tipului   natural   fundamental   de pădure;

- Stabilirea, eventual schimbarea, compoziţiilor ţel de regenerare sau de împădurire, astfel încât viitoarele arborete să prezinte o rezistență mai ridicată la factorii destabilizatori ce au condus la afectările respective;

- Măsuri de protecție pe lizierele deschise, perimetrale doborâturilor de vânt și rupturi în masă pentru preîntâmpinarea atacurilor de ipide și combaterea acestora;

- Pentru volumul recoltat din calamități se vor face precomptări necesare în sensul opririi de la tăiere a unui volum echivalent de produse principale din planul decenal.

# Pentru creşterea eficacității funcționale a pădurilor, prin amenajamente s-au prevazut măsuri pentru asigurarea stabilității ecologice a fondului forestier, iar în cazul constatării unor importante deteriorări, acțiuni de reconstrucție ecologică. S-au avut în vedere: -protecția  împotriva doborâturilor şi rupturilor produse de vânt şi zăpadă;

# - protecția  împotriva incendiilor;

# -protecția  împotriva bolilor şi dăunătorilor;

# -măsuri de gospodărire a pădurilor cu fenomene de uscare anormală.

# În funcție de particularitățile pădurilor amenajate,  s-au făcut analize  şi recomandări referitoare şi la alte daune ce sunt sau pot fi aduse fondului forestier prin:  fenomene torențiale; înmlăştinări şi inundații; înghețuri târzii; geruri excesive; procese necorespunzătoare de recoltare a lemnului şi răşinii, păşunat nerațional, efective supradimensionate de vânat etc.

# 3.1.  Protejarea împotriva doborâturilor şi rupturilor produse de vânt şi zãpadã

# 3.1.1.  Măsuri de protejare împotriva doborâturilor şi rupturilor produse de vânt şi zãpadã

# Cu ocazia lucrărilor de teren, în U.P. I Urbea Ampoitana nu au fost semnalate doborâturi de vânt si rupturi de zăpadă,produse in deceniul anterior .

# Creșterea rezistenței arboretelor se poate realiza prin:

- înnobilarea arboretelor pure cu specii de amestec în urma tăierilor de regenerare şi împăduriri;

- executarea la timp a lucrărilor de îngrijire, urmărindu-se prin aceste lucrări promovarea speciilor principale de amestec;

- intensificarea acţiunii de igienizare a pădurilor, astfel, ca prin lucrări de igienă să se extragă imediat arborii uscaţi, rupţi, deperisaţi;

- crearea unor margine de masiv nepenetrabile de vânt;

- recurgerea la tratamente mai intensive bazate pe regenerare naturală.

- menţinerea sau refacerea structurilor diversificate spaţial;

- executarea sistematică a tăierilor de îngrijire;

- igienizarea permanentă a arboretelor prin tăieri de igienă şi conservare;

- introducerea speciilor de amestec în arborete tinere cu structura echienă sau relativ echienă;

- compoziții - țel apropiate de cele ale tipului natural - fundamental, incluzând şi forme genetice caracterizate printr-o mare capacitate de rezistență la vânt şi zăpadă. În acest scop se subliniează necesitatea promovării proveniențelor locale care au format biocenoze stabile la adversități;

- constituirea de benzi de protecție formate din specii rezistente (de pildă, benzi de larice în zone puternic periclitate, în molidişuri);

- împădurirea tuturor golurilor formate în arborete şi împlinirea consistenței arboretelor cu densități subnormale, folosind specii mai rezistente la vânt şi zăpadă (fag, brad, paltin ş.a., în molidişuri);

- aplicarea de tratamente care să asigure menținerea sau formarea de arborete cu structuri rezistente la adversități (tratamentul tăierilor în margine de masiv, tăieri rase în benzi înguste, alăturate succesiv, în molidişuri etc.);

- deschideri de linii de izolare între grupe de arborete;

- formarea de margini de masiv rezistente;

- corelarea posibilității de produse principale cu particularitățile tratamentelor prescrise;

- parcurgerea arboretelor cu lucrări de îngrijire adecvate (degajări şi curățiri puternice în tinerețe; rărituri slabe în arboretele trecute de 40 de ani, dar neparcurse anterior cu lucrări de îngrijire corespunzătoare etc.);

- diminuarea pagubelor pricinuite de vânat, păşunat, recoltarea lemnului, astfel încât să se reducă proporția arborilor cu rezistență scăzută la adversități etc.;

- efectuarea de împăduriri cu material de împădurire genetic ameliorat pentru rezistența lor la

- adversități şi folosind scheme mai rare;

- în molidişuri se vor proiecta succesiuni de tăieri, orientate împotriva direcției vânturilor frecvente şi periculoase, prevăzându-se concomitent toate măsurile de consolidare arătate mai sus.

Pâlcurile de arbori rămaşi în arboretele vătămate de vânt vor fi menținute în vederea diversificării structurii.

În vecinătatea golurilor alpine şi în zonele frecvent afectate de vânturi puternice, se vor păstra permanent benzi de pădure de lățimi variate (50-300 m), funcție de relief şi de structura arboretelor respective, în scopul protejării arboretelor.

# 3.2.  Protecția  împotriva incendiilor

# Arboretele din cuprinsul unităţii studiate nu au suferit incendieri.  Pentru prevenire, ca măsuri eficiente se propun:

# - efectuarea unor benzi ce permite executarea unor șanțuri de minim sanitar pe trupuri, culmi late, etc dar și propaganda vizuală, materializată prin tăbliţe de avertizare, panouri de instruire.

# - Supravegherea pădurii în perioada critică trebuie intensificată.

# - În vedere evitării incendiilor personalul de teren trebuie să efectueze instructaje muncitorilor care participă la diferite lucrări.

# - De asemenea, se vor amenaja mai multe locuri de fumat, în punctele mai intens circulate şi se vor amplasa mai multe tăbliţe de avertizare P.S.I..

# 3.3. Protecția  împotriva dãunãtorilor şi bolilor

# In urma lucrărilor din teren nu s-au semnalat atacuri de dăunatori.  În scopul protecţiei fondului forestier împotriva bolilor şi dăunătorilor se impun următoarele

# acţiuni:

# -  cojirea arborilor doborâţi pentru a evita înmulţirea gândacilor de scoarţă; - urmărirea pe teren de către personalul silvic a apariţiei unor eventuale focare;

# - depistarea arborilor infestaţi pe picior, precum şi a tuturor arborilor cu vătămări mecanice şi extragerea lor în cadrul operaţiunilor culturale de igienă;

# - interzicerea păşunatului, cu precădere în arboretele tinere;

# - menţinerea arboretelor la densităţi normale;

# - împădurirea golurilor;

# - să se planteze numai puieţi proveniţi din sămânţă recoltată din rezervaţiile de seminţe, cărora li s-au făcut analizele şi tratamentele ce se impuneau;

# - aplicarea măsurilor de carantină în transferul puieţilor;

# - stivuirea materialului lemnos se va face în locuri izolate, lipsite de umiditate, bine curăţate şi tratate în prealabil;

# - evitarea îngrămădirii materialului lemnos pe firul apelor.

# 3.4. Protejarea împotriva uscărilor anormale a arborilor pe picior

Din observaţiile făcute pe teren cu ocazia executării descrierii parcelare ,pe raza acestei unităţi nu s-au semnalat fenomene de uscare în masă.

# Măsurile de gospodărire a acestor arborete sunt diferenţiate de la un arboret la altul, in funcţie de intensitatea fenomenului şi de funcţiile prioritare pe care le îndeplinesc. Ca măsuri de stopare a fenomenului de uscare se impun următoarele:

#  executarea rapidă şi în bune condiţii a tuturor lucrărilor de igienizare a arboretelor în cauză, executarea lucrărilor de îngrijire, etc.;

#  menţinerea arboretelor în stare de consistenţă plină;

#  promovarea tăierilor de produse principale cu regenerare naturală;

#  combaterea bolilor şi dăunătorilor în arboretele afectate numai prin metode biologice şi integrate, excluzând în totalitate substanţele chimice ce afectează echilibrul ecologic;

#  împădurirea tuturor golurilor create în arborete, prin extragerea arborilor uscaţi, cu specii corespunzătoare tipului natural de pădure.

# Urmărirea în continuare a evoluţiei fenomenului de uscare este o obligaţie permanentă a personalului silvic cu respectarea strictă a prevederilor normelor şi îndrumărilor tehnice emise de M.M.A.P.

Aspecte privind solutiile/masurile necesare pentru refacerea fondului forestier in cazul arboretelor calamitate

In cazul in care, pe parcursul perioadei de valabilitate a amenajamentului, se vor produce calamitati din cauza unor factori biotici sau abiotici neprevazuti (gen doboraturi de vant,etc) se va proceda conform Ordinului M.A.P. nr. 766 / 2018 (pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora … si a Metodologiei privind aprobarea depasirii posibilitatii / posibilitatii anuale in vederea recoltarii produselor accidentale I), modificat si completat prin Ordinul

M.M.A.P. nr. 933 / 2020 si Ordinul M.M.A.P. nr. 1945 / 2021 fara a fi necesara reluarea procedurii	de evaluare de mediu.

Amenajamentul cuprinde, tinand cont de vulnerabilitatea arboretelor, la actiunea vantului si zapezii sau a altor factori daunatori, masuri privind:

protectia impotriva doboraturilor si rupturilor produse de vant si zapada;

- protectia impotriva incendiilor;

- protectia impotriva poluarii industriale;

- protectia impotriva bolilor si daunatorilor;

- masuri de gospodarire a arboretelor cu uscare anormala;

In situatia aparitiei unor calamitati naturale, se propun urmatoarele masuri:

  - semnalarea de catre personalul silvic de teren prin rapoarte a aparitiei doboraturilor/ rupturilor de vant sau de zapada si a celorlalti factori destabilizatori;

  - materializarea pe harta UP-urilor a suprafetelor afectate de doboraturi/rupturi in masa sau dispersate, atacuri de ipidae, pentru estimarea aproximativa a fenomenului;

  - masurarea suprafetelor afectate de doboraturi sau rupturi de vant in masa, atacuri de ipidae pe suprafete mari;

Ocolul silvic va elabora o documentatie, elaborata in baza unei analize in teren realizata impreuna cu specialistii legal abilitati, pe care o va trimite mai intai spre avizare Garzii Forestiere si autoritatii de mediu locale, ulterior spre aprobare autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;

  - inventarierea si punerea in valoare a masei lemnoase din suprafetele calamitate, valorificarea urgenta a masei lemnoase prin licitatii pe picior, licitatii de prestari servicii, vanzare catre populatie;

  - curatarea de resturi de exploatare a suprafetelor in care s-au produs doboraturi si rupturi de vant in masa, atacuri mari de ipidae;

  - impadurirea suprafetelor afectate de doboraturi si rupturi in masa in termen in cel   	mult doua sezoane de vegetatie de la evacuarea masei lemnoase. Lucrarile de regenerare se vor face cu aplicarea formulei de impadurit cu specii caracteritice tipului natural de padure.;

- noile regenerari se monitorizeaza cel putin cu ocazia controlului anual pentru a se stabili necesitatea interventiei cu completari

- Noilor regenerari se aplica lucrari de ingrijire a culturilor astfel incat acestea sa incheie starea de masiv la momentul potrivit

  - masuri de protectie pe lizierele deschise, perimetrale doboraturilor de vant si rupturi in masa, constand in amplasarea de curse de tip Cluj, arbori cursa clasici pentru preintampinarea atacurilor de ipidae si combaterea acestora;

- -    pentru volumul recoltat din calamitati se vor face precomptarile necesare in sensul opririi de la taiere a unui volum echivalent de produse principale din planul decenal.

- In situatia in care volumul produselor principale recoltate si / sau cele autorizate si / sau contractate in anul respectiv, cumulat cu volumul produselor accidentale I, va fi mai mare decat posibilitatea anuala stabilita pentru S.U.P. A, volumul produselor accidentale I cu care se va depasi posibilitatea anuala se va precompta in anul / anii urmatori de aplicare a amenajamentului silvic, in functie de volumul cu care se depaseste posibilitatea, prin retinerea de la exploatare a unui volum echivalent provenit din arborete cuprinse in planurile decenale de recoltare a produselor principale.

- Precomptarea la nivel de arboret se va realiza, de regula, in ordinea descrescatoare a urgentelor de regenerare, evitandu-se pe cat posibil arboretele incadrate in urgenta 1 de regenerare;

- Masa lemnoasa afectata de factori destabilizatori, biotici si / sau abiotici, care se va recolta din arboretele incadrate in subunitatile de gospodarire de tip K si M, pentru care nu se reglementeaza procesul de productie lemnoasa, nu se va precompta.

# 5.Măsuri propuse pentru a preveni, reduce și compensa orice efect advers asupra mediului al implementării amenajamentului silvic

### Rezolvarea problemelor de mediu identificate ca fiind relevante şi atingerea obiectivelor propuse pot fi realizate doar prin aplicarea unor măsuri concrete care să asigure prevenirea, diminuarea şi compensarea cât mai eficientă a potenţialelor efecte adverse asupra mediului identificate ca fiind semnificative pentru planul analizat. În continuare se prezintă măsurile propuse pentru prevenirea, reducerea şi compensarea oricărui posibil efect advers asupra mediului datorită  implementării planului de amenajare propus precum şi măsuri menite să accentueze efectele pozitive asupra mediului. Măsurile propuse se referă numai la factori de mediu asupra cărora s-a considerat prin evaluare că implementarea proiectului ar putea avea un impact potenţial.

## 5.1.Măsuri de reducere a impactului asupra biodiversităţii

Conservarea şi ameliorarea biodiversităţii la cele patru niveluri ale acesteia (intraspecifică, interspecifică, ecosistemică şi al peisajelor) este una din legităţile care stau la baza întocmirii proiectului de amenajarea pădurilor.

Principala lucrare silvotehnică reglementată de amenajamentul silvic care ar putea duce la o diminuare sau pierdere a biodiversităţii o reprezintă extragerea integrală a arborilor ajunşi la o vârstă înaintată, vârstă care nu mai permite exercitarea rolului de protecţie de către aceştia, ca urmare a aplicării tratamentelor silviculturale.

Acesta este motivul pentru care arboretele, ajunse la vârsta exploatabilităţii, din cadrul UP I Urbea Ampoitana   vor fi parcurse într-o proporţie mare cu tratamentul tăierilor progresive. Acest tratament răspunde din punct de vedere al biodiversităţii genetice actualelor şi viitoarelor cerinţe, de asemenea posedă aptitudini pentru conservarea şi ameliorarea structurii pe specii a arboretelor (diversitate ecosistemică). Calitatea deosebită a acestui tratament rezidă din faptul că ideea regenerării în ochiuri este preluată din procesul de regenerare a pădurii naturale.

Există şi câteva situaţii, în afara sitului de importanta comunitară, în care aplicarea tratamentul tăierilor rase de substituire pe suprafeţe mici nu a putut fi evitată. Partea negativă a acestor tratamente constă în aceea că prin aplicarea lor va fi afectată pentru scurt timp stabilitatea şi polifuncţionalitatea pădurii. Partea bună în cazul tratamentului tăierilor rase este aceea că prin efortul silvicultorului se creează arborete amestecate cu specii corespunzătoare tipului natural fondamental de pădure.

De asemenea, pentru păstrarea biodiversităţii se vor respecta următoarele:

- păstrarea a mimim 5 arbori morţi (pe picior şi la sol) în toate unităţile amenajistice cu ocazia efectuării tăierilor de regenerare şi a lucrărilor de îngrijire şi conducere;

- menţinerea luminişurilor, poienilor şi terenurilor pentru hrana faunei sălbatice în vederea conservării biodiversităţii păturii ierbacee, repectiv păstrarea unei suprafeţe mozaicate;

- nu se va extrage subarboretul cu prilejul efectuării intervenţiilor silvotehnice (cu excepţia situaţiilor în care se afectează mersul regenerării în arboretele curpinse în planul decenal de recoltare a produselor principale);

- evitarea amplasării rampelor în vecinătatea malurilor şi interzicerea depozitării rumeguşului de-a lungul apelor;

- evitarea transportul materialului lemnos peste cursul de apă;

- menţinerea unui amestec bogat de specii la nivelul fiecărui arboret prin promovarea tuturor speciilor adaptate condiţiilor staţionale locale, potrivit tipului natural fundamental de pădure, în proporţii corespunzătoare ecologic şi economic ce păstrează, din punct de vedere al bogăţiei de specii, caracterul natural al ecosistemelor;

- arboretele exploatabile vor fi parcurse cu tăieri de produse principal specificate în planurile decenale cu respectarea perioadei de linişte din timpul cuibăritului;

- lucrările silvotehnice efectuate în perioada de cuibărit se vor realiza numai cu respectarea unei zone tampon în jurul acestora în care activităţile umane sunt interzise, în funcţie de biologia fiecărei specii, 150 - 1000 m;

- interzicera recoltării arborilor dacă există instalate în aceştia cuiburi de păsări;

- menţinerea luminişurilor, poienilor şi terenurilor pentru hrana faunei sălbatice în vederea conservării biodiversităţi păturii ierboase şi păstrarea unei suprafeţe mozaicate;

În ceea ce priveşte diminuarea efectivelor populaţiilor de mamifere, reptile, amfibieni, peşti de interes comunitar s-a constatat că nu există un impact negativ semnificativ, suprafaţa ariilor naturale protejate de interes comunitar fiind suficient de mare pentru a asigura menţinerea pe termen lung a tuturor speciilor.

## 5.2.Măsuri de reducere a impactului produs de zgomot şi vibraţii

Zgomotul şi vibraţiile sunt generate de funcţionarea motoarelor sculelor (drujbelor), utilajelor şi a mijloacelor auto. Datorită numărului redus al acestora, soluţiilor constructive şi al nivelului tehnic superior de dotare, cantitatea şi nivelul zgomotului şi al vibraţiilor se vor situa în limite acceptabile. Totodată mediul în care acestea se produc (pădure cu multă vegetaţie) va contribui direct la atenuarea lor şi la reducerea distanţei de propagare.

Nivelul de zgomot variază funcţie de tipul şi intensitatea operaţiilor, tipul utilajelor în funcţiune, regim de lucru, suprapunerea numărului de surse şi dispunerea pe suprafaţa orizontală şi/sau verticală, prezenţa obstacolelor naturale sau artificiale cu rol de ecranare. Datorită faptului că planul se afla într-o zonă deschisă, efectul acestora va fi mult diminuat şi limitat la zona de activitate.

Cele mai afectate de zgomotul produs de utilaje sunt păsările mai ales în perioada de împerechere şi cuibărit. Trebuie precizat faptul că tăierile progresive (tăierile de punere în lumină şi racordare) au restricţia (prin lege) de a se executa doar în afara sezonului de vegetaţie evitându-se în acest fel perioadele de împerechere şi cuibărit a păsărilor. În cazul tăierilor progresive de însămânţare, ce nu au restricţia menţionată se recomandă evitarea tăierilor în perioada de împerechere şi cuibărit atunci când speciile de păsări sunt vulnerabile.

În restul timpului ţinând cont de faptul că aceste tăieri se execută pe intervale scurte şi la intervale mari de timp şi că păsările au o mobilitatea ridicată având la dispoziţie şi numeroase habitate receptor în arie, impactul produs de zgomotul şi vibraţiile utilajelor va fi minim.

5.3.Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu apă

Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu apă se impun următoarele măsuri:

- este interzisă depozitarea masei lemnoase în albiile cursurilor de apă;

- stabilirea căilor de acces provizorii la o distanţă minimă de 1,5 m faţă de orice curs de apă;

- depozitarea resturilor de lemne şi frunze rezultate şi a rumeguşului nu se va face în zone cu potenţial de formare de torenţi, albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse unor posibile viituri care pot apărea în urma unor precipitaţii abundente căzute într-un interval scurt de timp;

- eliminarea imediată a posibilelor efecte produse de pierderi accidentale de carburanţi şi lubrifianţi;

- este interzisă executarea de lucrări de întreţinere a motoarelor mijloacelor auto sau a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure, albiile cursurilor de apă;

- este interzisă alimentarea cu carburanţi a mijloacelor auto sau a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure, în albiile cursurilor de apă;

- evitarea traversării cursurilor de apă de către utilajele şi mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare;

- menţinerea bălţilor, pâraielor, izvoarelor şi a alltor corpuri mici de apă, mlaştini, smârcuri, într-un stadiu care să le permit să îşi exercite rolul în ciclul de reproducere al peştilor, amfibienilor, insectelor etc. prin evitarea fluctuaţilor excesive ale nivelului apei, degradării digurilor natural şi poluării apei;

### 5.4.Măsuri de diminuare a impactului asupra solului

În vederea diminuării impactului lucrărilor de exploatare forestieră asupra solului se recomandă luarea unor măsuri precum:

- alegerea de trasee ale căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase care să parcurgă distanţe cât se poate de scurte;

- dotarea utilajelor care deservesc activitatea de exploatare forestieră cu anvelope de lăţime mare care să aibă ca efect reducerea presiunii pe sol şi implicit reducerea fenomenului de tasare;

- refacerea portanţei solului (prin nivelarea terenului) pe traseele căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase, dacă s-au format şanţuri sau şleauri;

- platformele pentru depozitarea provizorie a masei lemnoase vor fi alese în zone care să prevină posibile poluări ale solului (drumuri forestiere, platforme asfaltate situate limitrof în zonă, etc.);

- drumurile destinate circulaţiei autovehiculelor, inclusiv locurile de parcare vor fi selectate să fie în sistem impermeabil.

- pierderile accidentale de carburanţi şi/sau lubrifianţi de la utilajele şi/sau mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare forestieră vor fi îndepărtate imediat prin decopertare. Pământul infestat, rezultat în urma decopertării, va fi depozitat temporar pe suprafeţe impermeabile de unde va fi transportat în locuri specializate în decontaminare

### 5.5. Măsuri de diminuare a impactului asupra aerului

În activitatea de exploatare forestiera nu se folosesc utilaje ale căror emisii de noxe să ducă la acumulări regionale cu efect asupra sănătăţii populaţiei locale şi a animalelor din zonă. Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu aer se impun o serie de măsuri precum:

- folosirea de utilaje şi mijloace auto dotate cu motoare termice care să respecte normele de poluare EURO 3 – EURO 5;

- efectuarea la timp a reviziilor şi reparaţiilor a motoare termice din dotarea utilajelor şi a mijloacelor auto;

- etapizarea lucrărilor silvice cu distribuirea desfăşurării lor pe suprafeţe restrânse (1 – 2 ha) de pădure;

- folosirea unui număr de utilaje şi mijloace auto de transport adecvat fiecărei activităţi şi evitarea supradimensionarii acestora;

- evitarea funcţionării în gol a motoarelor utilajelor şi a mijloacelor auto;

- este interzisă utilizarea chimice neagreate de organismele comunităţii europene de combatere a dăunătorilor pădurii, precum şi evitarea folosirii acestora în perioada de cuibărit a păsărilor şi creşterea puilor;

5.6.Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu sănătatea umană

Amenajamentul silvic nu stabileste procesul tehnologic al exploatari masei lemnoase prevazuta a se recolta in urmatori 10 ani. Activitatile de exploatare a masei lemnoase – organizarea de șantier, utilajele folosite, numarul de oameni implicati, etc. – fiind in atributia firmelor de exploatare atestate pentru acest tip de activitati corespunzator legislatiei in vigoare. Amenajamentul silvic nu impune si nu prevede lucrători in padure, care să necesite organizare de șantier.

5.7.Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului social – economic (populația)

In ceea ce priveşte factorul social – economică măsurile vor avea drept scop dezvoltarea capacităţii  administraţiei locale  de  a  planifica  şi  a  utiliza  adecvat terenurile din zonă afectata de implementarea planului.

5.8.Măsuri de diminuare a impactului asupra mediului produs de zgomot și vibrații

Zgomotul si vibratiile sunt generate de functionarea motoarelor, sculelor (drujbelor), utilajelor si a mijloacelor auto. Datorită numărului redus al acestora, solutiilor constructive si al nivelului tehnic superior de dotare cantitatea si nivelul zgomotului si al vibratiilor se vor situa în limite  acceptabile. Totodată  mediul  în  care  acestea  se  produc  (pădure  cu  multă  vegetatie)  va contribui direct la atenuarea lor si la reducerea distantei de propagare. Ca masura de diminuare a impactului asupra mediului se propune limitarea vitezei de deplasare a autovehiculelor implicate in transportul tehnologic.

5.9.Măsuri de diminuare a impactului asupra peisajului

Nu este cazul, prin implementarea planurilor nu vor rezulta modificari fizice ale amplasamentului. Amenajamentul silvic menţine sau reface starea de conservare favorabilă a habitatelor naturale, prin gospodărirea durabilă a pădurilor, astfel spus va avea un impact cumulativ neutru asupra peisajului.

6. MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR PROPUSE ÎN  PREZENTUL STUDIU

Frecvenţa şi modul de realizare a monitorizării efectelor semnificative ale implementării amenajamentului silvic va fi stabilit prin actele de reglementare emise de Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba

| Factor monitorizat | Parametrii monitorizaţi | Perimetrul analizat | Scop |
| --- | --- | --- | --- |
| Succesiunea vegetației în ariile exploatate | Tipurile de vegetație | Unitatea amenajistică cuprinsă în amenajementul silvic și imediata vecinătate | Respectarea planurilor de exploatare conform cu evaluarea adecvată și prevederile amenajamentului silvic |
| Metoda de exploatare | Tipul de exploatare aplicat | Unitatea amenajistică cuprinsă în amenajementul silvic | Respectarea metodei de exploatare conform cu evaluarea adecvată și prevederile amenajamentului silvic |
| Speciile de pasari | Populația de pasari | Unitatea amenajistică cuprinsă în amenajementul silvic | Respectarea prevederilor din evaluarea adecvată |
| Deșeuri | Cantități de deșeuri generate, mod de eliminare/valorificare | Unitatea amenajistică cuprinsă în amenajementul silvic și imediata vecinătate | Minimizarea cantităților de deșeuri rezultate, mărirea gradului de valorificare a acestora, colectare exclusiv selectivă și minimizarea impactului acestora asupra calității mediului |

Programul de monitorizare

Monitorizarea Amenajamentului silvic al U.P. I Urbea AMpoitana  se va realiza conform următorului program de monitorizare prezentat în tabelul următor.

| Obiective | Indicatori de monitorizare | Frecvenţa de monitorizare |
| --- | --- | --- |
| Monitorizarea lucrărilor de ajutorare a regenerărilor naturale | 1.Suprafaţa anuală parcursă cu lucrări de ajutorare a regenerărilor naturale | anual |
| Monitorizarea suprafeţelor regenerate | 1.Suprafaţa regenerată anual, din care: - Regenerări naturale - Regenerări artificiale (împăduriri+completări) | anual |
| Monitorizarea lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor tinere | 1. Suprafaţa anuală parcursă cu degajări 2. Suprafaţa anuală parcursă cu curăţiri 3. Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea curăţirilor 4. Suprafaţa anuală parcursă cu rărituri 5. Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea răriturilor | anual |
| Monitorizarea lucrărilor speciale de conservare |  | anual |
| Monitorizarea aplicării tratamentelor silvice | 1. Suprafaţa anuală parcursă cu lucrări de produse principale 2. Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea tăierilor de produse principale | anuaL |
| Monitorizarea tăierilor de igienizare a pădurilor | 1. Suprafaţa anuală parcursă cu tăieri de igienizare 2. Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea tăierilor de igienizare. | anual |
| Monitorizarea stării de sănătate a arboretelor | Monitorizarea stării de sănătate a arboretelor | anual |
|  | Suprafete infestate cu daunatori si harta suprafetelor infestate cu daunatori | anual |
| Monitorizarea impactului presiunii antropice asupra habitatului de padure (arboretelor) | Monitorizarea impactului presiunii antropice asupra arboretelor | anual |
|  | volum de masa lemnoasa taiata ilegal si harta localizarilor ilegale | anual |
|  | Numar de arbori batrani pastrati/ha, tabel cu coordonatele de localizare a acestora si harta localizarii acestora | anual |
|  | Numar de arbori cu scorburi pastrati /ha, tabel cu coordonatele de localizare a acestora si harta localizarii acestora | anual |
|  | Numarul de sactiuni aplicate pentru pasunat ilegal in padure | anual |

Monitorizarea va avea ca scop:

 urmărirea modului în care sunt respectate prevederilor Amenajamentului Silvic;

 urmărirea modului în care sunt respectate recomandările prezentei evaluări adecvate;

 urmărirea  modului  în  care  sunt  puse  în  practică  prevederilor Amenajamentului  Silvic  corelate cu recomandările prezentei evaluări adecvate;

 urmărirea modului în care sunt respectate prevederilor legislației de mediu cu privire la evitarea poluărilor accidentale și intervenșia în astfel de cazuri.

Stabilirea responsabilităților aplicării prevederilor Amenajamentului Silvic și a punerii în practică a recomandărilor prezentei evaluări adecvate revine proprietarului.

În condițiile în care acesta va contracta cu terți diverse lucrări care se vor executa în cadrul Amenajamentului Silvic este direct răspunzător de respectarea de către aceștia a prevederilor Amenajamentului Silvic și a recomandărilor prezentei evaluări adecvate.

7. SOLUTIILE ALTERNATIVE

In urma procesului de evaluare de mediu au fost identificate, analizate si evaluate patru  alternative de realizare a obiectivelor planului.

Se face mentiunea ca in Anexa 2 la HG nr. 1076/2004 este indicata cerinta prezentarii, in raportul de mediu a „Aspectelor relevante ale starii actuale a mediului si ale evolutiei sale probabile in situatia neimplementarii planului sau programului propus”. Analiza evolutiei mediului in cazul   neimplementarii   planului   sau programului propus include nu numai alternativa „zero”, adica neimplementarea planului, ci mai mult, evolutia probabila a starii si calitatii factorilor de mediu relevanti pentru planul respectiv daca nu se realizeaza obiectivele planului.

Luand in considerare aceste obiective si avand in vedere ca noua organizare si desfasurarea lucrarilor silviculturale de transformare structurala, de ingrijire si conservare a arboretelor vor avea asociate surse de poluare a aerului, inerente in special, activitatilor de exploatare si transport al masei lemnoase si produselor accesorii din padure, cel mai important element avut in vedere la identificarea alternativelor a fost amplasarea lucrarilor mai sus amintite in teren.

Astfel, la amplasarea acestor lucrari in teren si desfasurarea graduala a activitatilor au fost luate in considerare urmatoarele criterii principale in ceea ce priveste efectele asupra factorilor de mediu relevanti pentru plan:

- evitarea amplasarii lucrarilor principale ale tratamentelor silviculturale in mod  intensiv pe suprafete mari care sa includa cea mai mare parte din zona ariilor protejate;

- evitarea amplasarii taierilor principale in postate mari si a caror desfasurare sa  	depaseasca mai multe sezoane de taiere

In cele de mai jos se vor prezenta succint cele patru alternative cu privire la realizarea  obiectivelor SEA.

Alternativa zero – varianta în care nu s-ar aplica prevederile Amenajamentului Silvic

Strategia de Silvicultura pentru Uniunea Europeana realizata de Comisia Europeana pentru coordonarea tuturor activitatilor legate de utilizarea padurilor la nivel UE cuprinde cadrul pentru activitatea Comunitatii in acest domeniu. In sectiunea privind „Conservarea  biodiversitatii  padurii" preocuparile la nivelul biodiversitatii sunt clasificate în trei categorii: conservare, utilizare durabila si beneficii echitabile ale folosirii resurselor genetice ale padurii. Utilizarea durabila se refera la mentinerea unei balante stabile între functia sociala, cea economica si serviciul adus de padure diversitatii biologice. Interzicerea de principiu a executarii lucrarilor silvice datorita prezentei unui sit Natura 2000 poate avea un efect negativ, deoarece,  silvicultura face parte din peisajul rural, iar  dezvoltarea durabila a acestuia este esentiala. Obiectivele comune si anume acela al conservarii padurilor naturale, dezvoltarea fondului forestier, conservarea speciilor de flora si fauna din ecosistemele forestiere, vor fi imposibil de atins in lipsa unei colaborari intre comunitate, autoritatile locale, silvicultori, cercetatori. Rolul silviculturii este extrem de  important  tinând  cont  de  faptul  ca  o mare  parte  a diversitatii  biologice  din România se afla în ecosistemele forestiere, iar administrarea de zi cu zi a acestor ecosisteme din arii protejate, inclusiv situri Natura 2000, se face conform legislatiei în vigoare de catre silvicultori prin structuri special constituite.

Atât din studiile silvice existente cât și din cercetările care au stat la baza  întocmirii prezentei evaluări de mediu a rezultat faptul că neaplicarea unor lucrări silvice cuprinse in Amenajamentul Silvic ar genera efecte negative asupra dezvoltării atât a pădurii (arbori și celelalte speciilor de plante) cât și a speciilor de animale și păsări care trăiesc și se dezvoltă acolo.

În situaţia neimplementarii planurilor, si implicit in neexecutarea lucrărilor de îngrijire, pot aparea următoarele efecte:

- menţinerea în arboret a unor specii nereprezentative,

- menţinerea unei structuri orizontale şi verticale atipice situaţii în care starea de conservare rămâne nefavorabilă sau parţial favorabilă.

Neimplementarea prevederilor Amenajamentului Silvic,  poate duce la următoarele fenomene negative cu implicaţii puternice în viitor:

 dezechilibre ale structuri pe clase de vârstă care afectează continuitatea pădurii; degradarea stării fitosanitare a acestor arborete precum si a celor învecinate; menţinerea unei structuri simplificate, monotone, de tip continuu;

 scăderea calitativa a lemnului si a resurselor genetice a viitoarelor generații de pădure, datorita neefectuării lucrărilor silvice;

 anularea competiţiei interspecifice,

 forţarea regenerărilor artificiale în dauna celor naturale cu repercursiuni negative în ceea ce priveşte caracterul natural al arboretului

 dificultatea accesului în zonă şi presiunea antropica asupra arboretelor accesibile din punctul de vedere al posibilităţilor de exploatare în condiţiile inexistenţei unor surse alternative;

 pierderi economice importante

În această situație nu se propune nici un fel de lucrare, în U.P. I Urbea Ampoitana pădurile fiind gospodărite în regim natural.

Această variantă, însă, nu poate fi aplicată, din mai multe considerente:

a) biodiversitate: disparitia unor suprafate variabile din habitatele existente si a populatiilor speciilor de interes conservativ, dezechilibre ale structuri pe clase de vârstă care afectează continuitatea pădurii, avansarea stadiului de degradare a starii fitosanitare a arboretelor, dereglarea compoziției optime aferente tipului natural fundamental de pădure prin mărirea procentului apariției  de specii invazive și alohtone

b) legal: Legea nr. 46 din 2008 - Codul silvic, modificată și republicată, prevede: ”Art. 17., alin. 2: Proprietarii fondului forestier au următoarele obligații în aplicarea regimului silvic: a) să asigure elaborarea și să respecte prevederile amenajamentelor silvice și să asigure administrarea/serviciile silvice pentru fondul forestier aflat în proprietate, în condițiile legii; … Art. 20., alin. 2: Întocmirea de amenajamente silvice este obligatorie pentru proprietățile de fond forestier mai mari de 10 ha.” Astfel, proprietarul are obligația să asigure întocmirea de amenajamente silvice pentru pădurile din posesie, amenajamente care trebuie să respecte o serie de norme și normative, cu privire la lucrările propuse a se executa în aceste păduri.

c) economic: Având în vedere suprafața considerabilă de pădure, cuprinsă în U.P. I Urbea Ampoitana, aceasta constituie o sursă importantă de venit la bugetul Composesoratului Urbea Ampoitana, acoperind, printre altele, și cheltuielile cu asigurarea integrității fondului forestier (paza pădurii, serviciile silvice, etc.)

d) social: Se are în vedere nevoia de lemn (de lucru, de foc)

  - Alternativa 1

Alternativa 1 reprezinta prima varianta a SEA, aceasta stand la baza documentului prin care a fost initiata procedura pentru obtinerea avizului de mediu. Prima varianta a SEA a fost aprobata de catre CTE (Conferinta a-II-a de amenajare) al Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor.

Au fost prevazute urmatoarele:

- desfasurarea lucrarilor silviculturale in mod gradual pe toata suprafata propusa amenajarii silvice;

- impartirea activitatilor de exploatare si transport, precum si a celor conexe de constructii edilitare pe mai multe sezoane reci, in care activitatea biologica este redusa;

- amplasarea lucrarilor silviculturale in concordanta cu mentinerea unei anumite distante si protectii fata de anumite zone speciale in care s-a mentionat prezenta exemplarelor din speciile de pasari protejate;

- aplicarea in principal, a lucrarilor de conservare in astfel de zone si luarea de masuri speciale de protectie a arborilor si zonelor destinate cuibaritului pentru aceste specii;

- adoptarea de masuri speciale la instalarea retelei de cai de acces, de colectare si transport al masei lemnoase, pentru evitarea declansarea fenomenelor erozionale sau a altor fenomene de natura abiotica si biotica care pot pune in pericol stabilitatea ecosistemelor forestiere din zona;

- luarea de masuri speciale de protectie impotriva declansarii incendiilor sau a doboraturilor de vant, fenomenele cele mai drastice ce pot declansa distrugerea partiala sau aproape totala a ecosistemelor analizate.

Biotopurile specifice interiorului padurii se caracterizeaza prin conditii mai uniforme de mediu, care faciliteaza mentinerea populatiilor de pasari. Totusi, mentinerea consistentei arboretului la valori 0,8 - 0,9, cu o singura clasa de varsta a arborilor (de obicei mai mare de 80 de ani) si imposibilitatea dezvoltarii subarboretului si paturii erbacee reduce puternic abundenta numerica a indivizilor si numarul de specii. Aceste biotopuri nu confera conditii optime pentru cuibarit, adapost sau hranire pentru multe dintre speciile de pasari.

Masurile SEA se refera tocmai la mentinerea la un nivel optim a indivizilor din cadrul fiecarei specii si implicit a dinamicii relatiilor interspecifice, prin:

-executarea de taieri pe suprafete mici (in ochiuri) sau rarituri care sa reduca consistenta si densitatea arboretului si sa ofere conditiile instalarii noului arboret (taierile progresive) sau subarboretului;

-amplasarea in perimetrul suprafetelor exploatate de cuiburi artificiale pentru pasarile insectivore ; aceste cuiburi vor fi amplasate si in lungul liniilor parcelare in cazul parcelelor in care subarboretul este putin dezvoltat.

-promovarea diversitatii specifice vegetale care sa asigure diversificarea conditiilor de habitat;

-amplasarea relativ uniforma a suprafetelor parcurse cu taieri in fondul forestier;

-exceptarea de la taiere, a unui numar de 2 - 4/ha arbori varstnici (preexistenti de stejar, paltin, frasin), care repezinta biotop de cuibarire, hranire si puncte de observatie pentru speciile de pasari.

In vederea cresterii calitatii habitatelor forestiere pentru pasari se propun urmatoarele masuri cuprinse in SEA:

-conducerea arboretelor prin lucrarile silvotehnice catre structuri amestecate, plurietajate, pluriene care ofera conditii optime de existenta unui numar mai mare de specii de pasari, comparativ cu arboretele monospecifice, monoetajate si echiene;

-plantarea sau favorizarea dezvoltarii prin lucrari silviculturale a unor specii de arbori/arbusti de talie medie sau mica (cires, corn, sanger, soc, lemn canesc, porumbar, paducel, maces, etc;) care fructifica abundent, asigurand habitatele de cuibarit, protectie si hranire pentru speciile de paseriforme;

-la tufe si subarboret se vor face taieri periodice, daca este cazul, astfel incat sa se stimuleze o crestere a lujerilor in manunchi, creandu-se astfel locuri propice pentru constructia cuiburilor;

-mentinerea, la marginea masivului, a 2 - 4 arbori scorburosi, batrani ca puncte de hranire pentru speciile de pasari care consuma insecte sau larve ce traiesc sub scoarta sau in trunchiurile acestora;

-mentinerea cuiburilor artificiale in zonele limitrofe celor in care se executa lucrari sau in care s-au incheiat lucrarile.

In concluzie, masurile SEA vor viza urmatoarele obiective prioritare privind prevenirea, reducerea si compensarea cat de complet posibil a orice efect advers asupra mediului conform implementarii SEA, al implementarii planului de amenajare a padurii:

  - conservarea arborilor varstnici (80 – 100 ani) in grupuri de 2 - 4 arbori la hectar in parcele parcurse de lucrari de exploatare.

- pastrarea unui numar de 2 - 4/ha arbori batrani, scorburosi, la marginea masivului, in vederea conservarii siturilor de cuibarit si hrana din perimetrul protejat. Prin aceasta masura se va evita disparitia unor specii de pasari rare printre care si rapitoarele de noapte (ordinul Strigiformes);

- lucrarile de ingrijire si exploatare forestiera se vor realiza cu luarea in considerare a perioadelor de cuibarit si crestere a puilor si a zonelor specifice de cuibarit;

Diminuarea activitatilor de exploatare forestiera in perioada migratiei de primavara a pasarilor (martie-aprilie) si a migratiei de toamna (15 septembrie - 31 octombrie), in zona culoarelor de migrare.

Conservarea vegetatiei arbustive din poieni, parchete exploatate si mai ales de la liziera padurii. Se vor conserva indeosebi macesul (Rosa canina) si alte specii arbustive cu spini pentru protejarea locurilor de cuibarit.

Alternativa 2

Alternativa 2 a fost elaborata ca a doua solutie la prevederile SEA. Pentru aceasta alternativa au fost prevazute urmatoare:

- comasarea tuturor lucrarilor in aceeasi perioada de timp pe aceeasi suprafata, dupa care la finalul lucrarilor si retragerea instalatiilor de exploatare si transport, in suprafata respectiva sa nu se mai intervina pana la sfarsitul aplicarii SEA (10 ani);

- aplicarea investitiilor si realizarea retelei de transport numai pentru segmentul   	deservit din intreaga suprafata amenajata;

- aplicarea masurilor de protectie impotriva fenomenelor biotice si abiotice ce pot declansa procese ireversibile numai secvential pentru zona sau suprafetele in lucru.

Alternativa 3

Alternativa 3 a fost elaborata, ca si alternativa 2, in cursul procesului de evaluare de 	mediu. Pentru aceasta alternativa au fost prevazute urmatoare:

- realizarea intregului pachet de actiuni prevazute in SEA, dar cu evitarea zonei incluse in Siturile ROSPA0087-Muntii Trascau si ROSCI0253-Trascau, in care  totusi se vor desfasura activitati reduse de intensitate mica, pentru taieri de igiena (extragerea arborilor deperisati sau infestati care pot declansa procese de dezvoltare in masa a daunatorilor forestieri sau alte fenomene de degradare);

- lucrarile de exploatare si transport al arborilor extrasi in aceste zone sensibile din  cadrul Siturilor ROSPA0087-Muntii Trascau si ROSCI0253-Trascau se vor face manual si cu atelaje fara a se folosi utilaje si echipamente mecanice de tip industrial. Colectarea, depozitarea primara si apoi transportul intregii mase lemnoase cu utilaje grele de transport se vor face in afara zonelor amintite.

7.1. Evaluarea solutiilor alternative

Evaluarea alternativelor a fost efectuata in raport cu impactul potential generat asupra mediului. Singura componenta de mediu asupra careia impactul direct, asociat celor trei alternative ale planului, este diferit, este reprezentata de starea si structura ecosistemelor forestiere desemnate ca habitate in cadrul siturilor Natura 2000 prezente.

Prin intermediul modificarilor survenite in structura acestor ecosisteme forestiere, pot fi afectate uneori pana la extinctie, viata si dezvoltarea exemplarelor din speciile din avifauna protejate si nu numai.

Alternativa 1 este cea mai in masura sa conduca la rezultate acceptabile din punct de vedere silvicultural, de mentinere intr-o structura optima arboretele analizate (habitatul speciilor protejate), precum si din punct de vedere tehnologic, prin executarea lucrarilor de exploatare si transport in termenii si conditiile impuse de SEA, avand un control mai riguros asupra operatiilor efectuate si al impactului asupra factorilor de mediu.

Din analiza comparativa a rezultatelor evaluarii alternativelor s-a ajuns la concluzia ca Alternativa 1 de realizare a obiectivelor SEA este cea mai favorabila din punctul de vedere al impactului asupra structurii ecosistemelor forestiere, fiind selectata pentru elaborare.

E.MĂSURILE COMPENSATORII

Nu este cazul.

F. METODE UTILIZATE PENTRU CULEGEREA INFORMATIILOR PRIVIND SPECIILE SI HABITATELE DE INTERES COMUNITAR AFECTATE

  - HABITATE FORESTIERE

Studiul stațiunii şi al vegetației forestiere se face în cadrul lucrărilor de teren şi al celor de redactare a amenajamentului şi are ca scop determinarea şi valorificarea tuturor informațiilor care contribuie la:

- cunoaşterea condițiilelor naturale de vegetație, a caracteristicilor arboretului actual, a potențialului productiv al stațiunii şi a capacității actuale de producție şi protecție a arboretului;

- stabilirea măsurilor de gospodărire în acord cu condițiilele ecologice şi cu cerințele ecologice și social-economice;

- realizarea controlului prin amenajament privind exercitarea de către pădure în ansamblu şi de către fiecare arboret în parte a funcțiilor ce le-au fost atribuite.

Descrierea unităților amenajistice se execută obligatoriu prin parcurgerea terenului, iar datele se determină prin măsurători şi observații. De asemenea, ca material ajutător de orientare s-au folosit ortofotoplanuri.

Datele de teren s-au consemnat în fişa unității amenajistice şi în fişa privind condițiile staționale, prin coduri şi denumiri oficializate, ele constituind documentele primare ale sistemului informatic al amenajării pădurilor.

Amenajamentul conține studii pentru caracterizarea condițiilor staționale şi de vegetație, cuprinzând evidențe cu date statistice, caracterizări, diagnoze, precum şi măsuri de gospodărire corespunzătoare condițiilor respective.

Acest studiu s-a realizat cu luarea în considerare a zonării şi regionării ecologice a pădurilor din România, cu precizarea regiunii, subregiunii şi sectorului ecologic. De asemenea, s-a avut în vedere clasificările oficializate privind: clima, solurile, flora indicatoare, tipurile de stațiuni şi de ecosisteme forestiere.

    - Lucrări pregătitoare

Lucrările de teren pentru amenajarea pădurilor s-au desfăşurat pe baza unei documentări prealabile şi a unei recunoaşteri generale.

Documentarea prealabilă s-a realizat prin consultarea următoarelor materiale de lucru: amenajamentul şi hărțile amenajistice anterioare, lucrări de cercetare şi proiectare executate în teritoriul studiat, studii de sinteză referitoare la diferite aspecte ale gospodăririi pădurilor, alte lucrări cu implicații în gospodărirea fondului forestier, harta geologică (scara 1:200.000) și harta pedologică (scara 1:200.000) pentru teritoriul studiat, zonarea şi regionarea ecologică a pădurilor din România, tema de proiectare pentru amenajarea pădurilor din ocolul silvic respectiv, evidențe privind aplicarea amenajamentului anterior.

Pe baza acestei documentări s-au întocmit schițe de plan (scara 1:50.000) privind: geologia şi litologia, geomorfologia, clima, solurile, etajele fitoclimatice, proiectul de canevas al profilelor   principale de sol, precum şi lista provizorie a tipurilor de pădure natural fundamentale şi ale tipurilor de stațiuni forestiere.

În situațiile în care există studii naturalistice prealabile, canevasul profilelor de sol elaborat cu ocazia studiilor respective se va îndesi corespunzător necesităților de rezolvare integrală a cartării staționale.

Amplasarea profilelor de sol a fost corelată cu punctele rețelei de monitoring forestier național (4x4 km), urmărindu-se respectarea densității canevasului profilelor de sol corespunzătoare scării la care sa întocmit studiul stațional.

Recunoaşterea generală a terenului s-a făcut înaintea începerii lucrărilor de teren propriu-zise şi a avut ca scop o primă informare privind: geologia, formele specifice de relief, particularitățile climatice, principalele tipuri de sol, etajele fitoclimatice, stațiunile intra şi extrazonale, tipurile natural fundamentale de pădure, tipurile de floră indicatoare, condițiile de regenerare naturală, starea fitosanitară a pădurilor, intensitatea proceselor de degradare a terenurilor etc. Această recunoaştere a servit, de asemenea, şi la organizarea cât mai eficientă a lucrărilor de teren.

    - Informații de teren privind studiul stațiunii

Lucrările de teren privind condițile staționale au avut ca scop elaborarea de studii staționale la scară mijlocie (1:50.000). Studiile staționale s-au întocmit de colectivele de amenajişti, concomitent cu lucrările de amenajare, cu participarea specialiştilor în domeniu.

Datele de caracterizare a stațiunilor forestiere s-au înscris în fişele unitățiilor amenajistice şi fişele staționale şi se referă la:

      - factorii fizico-geografici (substrat litologic, forma de relief, configurația terenului, înclinare, expoziție, altitudine, particularități climatice);

      - caracteristicile solului (litiera, orizonturile diagnostice, grosimea şi culoarea lor; tipul, subtipul şi conținutul de humus; pH; textura; conținutul de schelet; structura; compactitatea; drenajul; conținutul în CaCO3 şi săruri solubile; procese de degradare; grosimea fiziologică, volumul edafic util, regimul hidrologic şi de umiditate, adâncimea apei freatice; tipul, subtipul şi varietatea de sol; potențialul productiv; tendința de evoluție);

      - tipul natural fundamental de pădure, tipul de floră indicatoare şi tipul de stațiune;

      - alte caracteristici specifice.

    - Informații de teren privind vegetația forestierã

Descrierea vegetației forestiere se referă cu precădere la arboret. Acesta reprezintă partea biocenozei (ecosistemului forestier) constituite, în principal, din populațiile de arbori şi arbuşti.

Studiul şi descrierea arboretului cuprinde determinarea şi înregistrarea caracteristicilor de ordin ecologic, dendrometric, silvotehnic şi fitosanitar, de interes amenajistic, precum şi indicarea măsurilor necesare în deceniul următor pentru fiecare unitate amenajistică, ținându-se seama de starea arboretului şi de funcțiile atribuite acestuia.

Stabilirea caracteristicilor de mai sus s-a făcut pe etaje şi elemente de arboret, precum şi pe ansamblul arboretului în baza sondajelor. De asemenea, se fac determinări şi asupra subarboretului şi semințişului, precum și pentru alte componente ale biocenozei forestiere, la nevoie, se fac determinări suplimentare cu înscrierea informațiilor la “date complementare”.

Măsurarea şi înregistrarea caracteristicilor respective, inclusiv inventarierea arboretelor, s-a făcut folosind instrumente şi aparate performante, bazate pe tehnologia informației, care să asigure precizie ridicată, precum şi stocarea şi transmiterea automată a informațiilor, în vederea prelucrării lor în sistemul informatic al amenajării pădurilor.

S-au făcut determinări asupra următoarelor caracteristici:

Tipul fundamental de pădure. S-a determinat după sistematica tipurilor de pădure în vigoare.

Caracterul actual	al tipului	de pădure.	S-a folosit următoarea clasificare: natural fundamental de productivitate superioară, natural fundamental de productivitate mijlocie și natural fundamental de productivitate inferioară; natural fundamental subproductiv; parțial derivat; total derivat; artificial (de productivitate: superioară, mijlocie, inferioară); arboret tânăr - nedefinit sub raportul tipului de pădure.

Tipul de structură. Sub raportul vârstelor se deosebesc următoarele tipuri: echien, relativ echien, relativ plurien și plurien, iar din punct de vedere al etajării, structuri unietajate şi bietajate.

Elementul de arboret este format din totalitatea arborilor dintr-o unitate amenajistică, de aceeaşi specie, din aceeaşi generație şi constituind rezultatul aceluiaşi mod de regenerare (din sămânță, lăstari, plantații); elementele de arboret s-au constituit diferențiat, în raport cu etajul din care fac parte.

S-au constituit atâtea elemente de arboret câte specii, generații şi moduri de regenerare (proveniențe) s-au identificat în cadrul unei subparcele.

Constituirea în elemente, în raport cu criteriile menționate, s-a făcut în toate cazurile în care cunoaşterea structurii, conducerea şi regenerarea arboretului a reclamat acest lucru. Elementele de arboret nu s-au constitui, de regulă, în cazul în care ponderea lor a fost sub limita de 5% din volumul etajului din care face parte. Elementul de arboret care nu îndeplineşte condiția menționată s-a înscris la date complementare.

Ponderea elementelor de arboret s-a estimat în raport cu suprafața ocupată de element în cadrul  subparcelei şi s-a exprimat în procente, din 5 în 5.

Ponderea speciilor, respectiv participarea acestora în compoziția arboretului, s-a stabilit prin însumarea ponderilor elementelor de arboret de aceeaşi specie, pe etaje sau pe întregul arboret, după caz.

Amestecul exprimă modul de repartizare a speciilor în cadrul arboretului şi poate fi: intim, grupat (în buchete, în grupe, în pâlcuri, în benzi) sau mixt.

Vârsta. S-a determinat pentru fiecare element de arboret şi pe arboretul întreg. Pe elemente de arboret, toleranța de determinare a vârstei este de aproximativ 5% .

Vârsta arboretului s-a stabilit în raport cu vârsta elementului în raport cu care se stabilesc măsurile de gospodărire. În cazul când în cadrul arboretului nu s-a putut defini un astfel de element, s- a înregistrat vârsta elementului majoritar. În cazul arboretelor etajate, vârsta arboretului în ansamblu este reprezentată de vârsta care caracterizează etajul ce formează obiectul principal al gospodăriei.

Diametrul mediu al suprafeței de bază (dg) s-a determinat pentru fiecare element de arboret, prin luarea în considerare a diametrelor măsurate pentru calculul suprafeței de bază măsurat, cu o toleranță de +/- 10% .

Suprafața de bază a arboretului (G) s-a determinat prin procedeul Bitterlich.

Înălțimea medie (hg) s-a determinat prin măsurători pentru fiecare element de arboret cu o toleranță de +/- 5% pentru arboretele care intră în rând de tăiere în următorul deceniu şi de +/- 7 % la celelalte.

Clasa de producție. Clasa de producție relativă s-a determinat pentru fiecare element de arboret în parte, prin intermediul graficelor de variație a înălțimii în raport cu vârsta, la vârsta de referință.

Cu   ocazia prelucrării datelor, s-a determinat automat şi clasa de producție absolută în raport cu înălțimea la vârsta de referință.

Clasa de producție a întregului arboret este cea a elementului sau grupei de elemente preponderente. În cazul în care nu s-a putut defini un element preponderent, clasa de producție pe întregul arboret s-a stabilit a fi cea a elementului majoritar.

În cazul arboretelor etajate, clasa de producție a arboretului în ansamblu este reprezentată de clasa de producție care caracterizează etajul ce formează obiectul principal al gospodăriei.

Volumul. Se stabileşte atât pentru fiecare element de arboret şi etaj, cât şi pentru întregul arboret.

Creşterea curentă în volum s-a stabilit atât pentru fiecare element de arboret, cât şi pentru arboretul întreg. În raport cu importanța arboretelor şi posibilitățile de realizare, s-au aplicat următoarele procedee:

  - procedeul înălțimilor medii reduse, bazat pe măsurarea creșterilor radiale la arbori reprezentativi;

  - procedeul tabelelor de producție sau al ecuațiilor de regresie echivalente.

În cazul arboretelor afectate de factori destabilizatori, creşterea curentă în volum determinată a fost diminuată corespunzător intensității cu care s-a manifestă fenomenul.

Clasa de calitate. S-a stabilit prin măsurători pentru fiecare element de arboret identificat şi s-a exprimat prin clasa de calitate a fiecărui element de arboret.

Elagajul. S-a estimat pentru fiecare element de arboret şi s-a exprimat în zecimi din înălțimea arborilor.

Consistența s-a determinat pentru etajul care constituie obiectul gospodăririi şi s-a redat prin următorii indici:

  - indicele de desime, în cazul semințişurilor, lăstărişurilor sau plantațiilor fără starea de masiv încheiată;

  - indicele de închidere a coronamentului (de acoperire);

  - indicele de densitate, determinat în raport cu suprafața de bază, pentru fiecare element de arboret, acolo unde s-a determinat suprafața de bază prin procedee simplificate.

Indicele de densitate serveşte la stabilirea elementelor biometrice, cel de acoperire este necesar pentru stabilirea măsurilor silviculturale cu referire specială la lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor, precum şi pentru aplicarea tratamentelor. Indicele de desime se are în vedere la stabilirea lucrărilor de completări, îngrijire a semințişurilor şi a culturilor tinere. Indicii respectivi s-au înscris obligatoriu în amenajament, în raport cu scopurile urmărite. În cazul arboretelor etajate, consistența se s-a stabilit şi pe etaje.

Modul de regenerare s-a determinat pentru fiecare element de arboret şi poate fi: naturală din sămânță, din lăstari (din cioată, din scaun) sau din drajoni; artificială din sămânță sau din plantație.

Vitalitatea. S-a stabilit pentru fiecare element de arboret după aspectul majorității arborilor şi poate fi: foarte viguroasă, viguroasă, normală, slabă, foarte slabă.

Starea de sănătate. S-a stabilit pe arboret, prin observații şi măsurători, în raport cu vătămările cauzate de animale, insecte, ciuperci, factori abiotici, factori antropici, etc.

Subarboretul. S-au consemnat speciile componente de arbuşti, indicându-se desimea, răspândirea şi suprafața ocupată.

Semințişul (starea regenerării). S-a descris atât semințişul utilizabil, cât şi cel neutilizabil, pentru fiecare dintre acestea indicându-se speciile componente, vârsta medie, modul de răspândire, desimea şi suprafața ocupată.

Cu ocazia descrierii parcelare s-a insistat, pe cât posibil, asupra diversității genetice intraspecifice şi asupra diversității la nivelul speciilor şi al ecosistemelor (arboretelor) respective. Este de importanță deosebită semnalarea diverselor forme genetice, a tuturor speciilor forestiere existente (indiferent de proporția lor în arboret), a speciilor arbustive, a speciilor de plante erbacee, a unor particularități privind fauna, precum şi a caracteristicilor de ansamblu ale arboretelor (amestec, structură verticală etc.).

Lucrările executate. Se referă la natura şi cantitatea lucrărilor executate în cursul deceniului expirat. Datele corespunzătoare se înscriu pe baza constatărilor din teren şi luând în considerare evidențele aplicării amenajamentului şi alte evidențe şi documente tehnice deținute de unitățile silvice. Lucrări propuse. Se referă la natura şi cantitatea tuturor lucrărilor necesare pentru deceniul următor, inclusiv la indicii de recoltare pentru produse principale şi secundare, în raport cu prevederile normelor tehnice de specialitate şi cerințele fiecărui arboret.

Datele complementare. S-au arătat în termeni concişi toate detaliile ce nu au putut fi înregistrate la punctele anterioare, dar necesare caracterizării de ansamblu sau de detaliu sub raportul stațiunii şi al arboretului, al folosinței terenului şi funcțiilor pădurii. Tot aici s-au mai consemnat date în legătură cu preexistenții, cu tineretul din arboretele grădinărite, cu defectele arborilor, cu starea cioatelor şi altele. S-au menționat, de asemenea, aspecte referitoare la neomogenitatea arboretelor sub raportul consistenței, compoziției, existenței unor goluri, dacă porțiunile în cauză nu au putut fi constituite ca subparcele separate.

Se fac aprecieri asupra efectului măsurilor aplicate în deceniul expirat, asupra provenienței materialului de împădurire, existenței arborilor plus şi orice elemente informative referitoare la biodiversitate.

  - PĂSĂRI

In vederea analizei impactului planului propus asupra speciilor de păsări au fost luate în considerare datele din Planul de management integrat al ROSPA0087 Munții Trascăului, alte publicații de pe site-uri de profil, precum și informațiile din literatura de specialitate.

In vederea analizei speciilor de păsări au fost luate în considerare următoarele perioade de monitorizare (perioade aproximative care pot varia ca început și final – cu un anumit număr de zile, funcție de disponibilitate sau condiții meteorologice):

- Ciocănitori (Dendrocopos leucotos, Dendrocopos medius, Dryocopus martius, Picus canus, etc.): 1-31 martie și 1-20 aprilie, puncte de observație, cu chemătoare, minim 5 puncte pe pătrate de 2km/2km

- Răpitoare de zi (Aquila pomarina, Aquila chrysaetos, Falco peregrinus, Falco columbarius, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Circus pygargus, Pernis apivorus) și barză neagră (Ciconia nigra): 15 iunie – 25 august, puncte fixe pentru observații vizuale, în zone cu vizibilitate largă în jur

- ciuș (Otus scops), 1-31 mai, 1-20 iunie, observații de noapte, după lasarea completă a întunericului – puncte fixe în habitate semideschise, margini de pădure, rariști – ascultare și notarea speciilor

- Specii cuibăritoare, cântătoare (Lanius collurio, Anthus campestris, Lullula arborea, Caprimulgus europaeus, Crex crex, Ficedula albicollis, Ficedula parva, etc.): 15 aprilie – 10 mai; 16 mai – 15 iunie

. Zonele în care s-au făcut observațiile, transectele stabilite care au stat la baza monitorizărilor, în format shp., precum și cele mai reprezentative imagini se anexează prezentului studiu.

- CONCLUZII

Ecosistemele forestiere trebuie privite ca ecosisteme dinamice. Chiar şi în cazul celor care durată de viaţă îndelungată, cum sunt pădurile, anumite evenimente produc schimbări radicale în compoziţia şi structura acestora şi implicit influenţează dezvoltarea lor viitoare. În astfel de situaţii, perioada necesară reinstalării aceluiaşi tip de pădure este variabilă, în funcţie de amploarea perturbării şi de capacitatea de rezilienţă a ecosistemului. Reţeaua ecologică Natura 2000 urmăreşte menţinerea sau refacerea stării de conservare favorabilă a habitatelor forestiere de interes comunitar pentru care a fost desemnat un sit.

Aşa cum reiese şi din lucrarea de faţã, în fiecare caz în parte, mãsurile de gospodãrire au fost direct corelate cu funcţia prioritarã atribuitã pãdurii (care poate fi de producţie sau de protecţie). Bineînţeles, că acolo unde a fost cazul, acestea s-au adaptat necesitãţilor speciale de conservare ale speciilor de interes comunitar pentru care siturile au fost desemnate. Ca urmare, eventualele restricţii în gospodãrire se datorează unor cerinţe speciale privind conservarea speciilor de interes  comunitar. Aceste restricţii au fost atent analizate pentru a nu crea tensiuni între factorii interesaţi şi mai ales pentru a nu cauza pierderi  inutile  proprietarilor de terenuri.

Prevederile amenajamanetului silvic în ce priveşte dinamica arboretelor pe termen lung, susţinute de un ciclu de producţie de 110 de ani (SUP A codru regulat) şi o vârstă medie a exploatabilităţii de 109 ani (SUP A codru regulat). Astfel se estimează:

- menținerea diversități structurale – atât pe verticală (structuri relativ pluriene) cât și pe orizontală (structură mozaicată – existența de arborete in faze de dezvoltare diferită),

- creşterea consistentei medii a arboretelor de la 0,87 în 2021, la 0,86 in anul 2031 şi 0,86 în anul 2041

- menţinerea compoziţiei conform specificului ecologic al zonei.

Din analiza obiectivelor amenajamentului silvic, tragem concluzia că acestea coincid cu obiectivele generale ale reţelei Natura 2000, respectiv cu obiectivele de conservare a speciilor de interes comunitar. În cazul habitatelor, planul de amenajament are ca obiectiv asigurarea continuităţii pădurii, promovarea tipurilor fundamentale de pădure, menţinerea funcţiilor ecologice şi economice ale pădurii aşa cum sunt stabilite ele prin încadrarea în grupe funcţionale şi subunităţi de producţie/protecţie.

Obiectivele asumate de amenajamentul silvic pentru păduriile studiate sunt conforme şi susţin integritatea reţelei Natura 2000 şi conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere identificate în zona studiată.

Lucrările propuse nu afectează negativ semnificativ starea de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar pe termen lung.

Prevederile amenajamentului silvic nu conduc la pierderi de suprafaţă din habitatele de interes comunitar.

Anumite lucrări precum completăriile, curăţiriile, răriturile au un caracter ajutător in menţinerea sau imbunătăţirea după caz a stării de conservare.

Soluţiile tehnice alese contribuie la modificarea pe termen scurt a microclimatului local, respectiv al condiţiilor de biotop, datorită, modificărilor structurilor orizontale şi verticale (retenţie diferită a apei pluviale, regim de lumină diferenţiat, circulaţia diferită a aerului).

Avand in vedere etologia speciilor şi regimul trofic specific nu se poate afirma ca gospodarirea fondului forestier poate cauza schimbari fundamentale in ceea ce priveste starea de conservare a populatiilor de carnivore.

Managementul forestier adecvat, propus în amenajament, este în măsură să conserve suprafeţele ocupate la ora actuală de pădure şi păşune, ca tipuri majore de ecosisteme, precum şi păstrarea conectivităţii în cadrul habitatelor ce vor putea asigura perpetuarea în timp a biocenozelor naturale.

Amenajamentul Silvic are ca bază următoarele principii:

  Principiul continuităţii exercitării funcţiilor atribuite pădurii;

  Principiul exercitării optimale şi durabile a funcţiilor multiple de producţie ori protecţie;

  Principiul valorificării optimale şi durabile a resurselor pădurii;

  Principiul conservării şi ameliorării biodiversităţii;

  Principiul estetic, etc.

### Din cele expuse în capitolele anterioare, putem concluziona cã, mãsurile de gospodãrire a pãdurilor, prescrise de Amenajamentul Silvic propus coroborate cu măsurile de reducere a impactului propuse de prezentul studiu de evaluare adecvată, sunt în spiritul  administrãrii durabile a acestor resurse, fiind acoperitoare pentru asigurarea unei stãri favorabile de conservare atât a habitatelor forestiere luate în studiu, cât şi a speciilor de interes comunitar ce se regăsesc în suprafaţa cuprinsă de el

### Măsuri de reducere a impactului asupra speciilor / habitatelor de interes comunitar

| nr. crt. | Măsura | Cantitatea (ha) | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### Proporția pădurilor cu vârste de peste 80 de ani – valoarea țintă cel puțin 40% | ### 305,97 | ### Impusă prin obiectivele de conservare ROSPA0087 |
| ### 2 | ### Prezența arborilor maturi/bătrâni în habitatele de păduri - valoarea țintă cel puți 4 | 305,97 | Impusă prin obiectivele de conservare ROSPA0087 |
| ### 3 | ### Prezența arborilor bătrâni cu scorburi în fondul forestier | 305,97 | Impusă prin obiectivele de conservare ROSPA0087 |
| ### 4 | ### Menținerea unei structure forestiere mozaicate, prin păstrarea de pâlcuri de 3-5 arbori bătrâni (peste 80 ani) la ha în zonele de recoltar | 305,97 | Impusă prin obiectivele de conservare ROSPA0087 |
| ### 5 | ### Interzicerea aplicării tratamentelor chimice, cu excepția cazurilor dovedite de gradații sau defolieri și doar în cazul inficienței sau imposibilității aplicării altor tipuri de tratamente (biologice, integrate etc.) | 475,20 | Impusă prin obiectivele de conservare ROSPA0087 |
| ### 6 | ### Interzicerea aplicării degajărilor și curățirilor chimice în pădurile din sit | 475,20 | Impusă prin obiectivele de conservare ROSPA0087 |
| ### 7 | ### Verificarea existenței de cuiburi, și dacă vor fi identificate, în perimetrul cuiburilor identificate se va institui o zonă tampon cu rază de 300 de metri în care în perioada 15 martie – 15 august vor fi interzise activitățile legate de silvicultură; | 475,20 | Impusă prin obiectivele de conservare ROSPA0087 |

### Prin urmare, prin măsurile propuse în planul luat în studiu nu se realizează un impact negativ asupra ariei naturale protejate ROSPA0087-Muntii Trascaului , ROSCI0253-Trascău SI RONPA0057 Rezervaţia Naturală Cheile Ampoiţei . Măsurile propuse conduc la realizarea permanenţei pădurii, prin conservarea             habitatelor de interes comunitar şi a speciilor existente.

H. INDEX DE TERMENI TEHNICI

A

Administrarea pãdurilor     - totalitatea activitãţilor cu caracter tehnic, economic şi juridic desfãşurate de ocoalele silvice, de structurile de rang superior sau de Regia Naţionalã a Pãdurilor - Romsilva în scopul asigurãrii gestionãrii durabile a pãdurilor, cu respectarea regimului silvic

Amenajament silvic     - documentul de bazã în gestionarea pãdurilor, cu conţinut tehnico-organizatoric şi economic, fundamentat ecologic

Amenajarea pãdurilor     - ansamblul de preocupãri şi mãsuri menite sã asigure aducerea şi pãstrarea pãdurilor în stare corespunzãtoare din punctul de vedere al funcţiilor ecologice, economice şi sociale pe care acestea le îndeplinesc

Arboret     - porţiunea omogenã de pãdure atât din punctul de vedere al populaţiei de arbori, cât şi al condiţiilor staţionale

Arboretum     - suprafaţa de teren pe care este cultivatã, în scop ştiinţific sau educaţional, o colecţie de arbori şi arbuşti

Arbori de biodiversitate - arbori, cu diametrul mediu cel putin egal cu diametrul mediu al arboretului, ce vor fi mentinuti pe suprafata parchetelor dupa finalizarea taierilor definitive si/sau rase

accident ecologic - evenimentul produs ca urmare a unor neprevazute deversari/emisii de substante sau preparate periculoase/poluante, sub forma lichida, solida, gazoasa ori sub forma de vapori sau de energie, rezultate din desfasurarea unor activitati antropice necontrolate/ bruste, prin care se deterioreaza ori se distrug ecosistemele naturale si antropice;

acte de reglementare - aviz de mediu, acord de mediu, aviz Natura 2000, autorizatie de mediu, autorizatie integrata de mediu, autorizatie privind emisiile de gaze cu efect de sera, autorizatie privind activitati cu organisme modificate genetic;

arie de protectie speciala avifaunistica - arie naturala protejata a carei scopuri sunt conservarea, mentinerea si, acolo unde este cazul, refacerea la o stare de conservare favorabila a speciilor de pasari si a habitatelor specifice, desemnata pentru protectia de pasari migratoare;

arie speciala de conservare - situl de importanta comunitara desemnat printr-un act statutar, administrativ si/sau contractual in care sunt aplicate masurile de conservare necesare mentinerii sau de refacere la o stare de conservare favorabila a habitatelor naturale si/sau a populatiilor speciilor de interes comunitar pentru care situl este desemnat;

arie naturala protejata - zona terestra si/sau acvatica in care exista specii de plante si animale salbatice, elemente si formatiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de alta natura, cu valoare ecologica, stiintifica ori culturala deosebita, care are un regim special de protectie si conservare, stability conform prevederilor legale;

C

Circulaţia materialelor lemnoase     - acţiunea de transport al materialelor lemnoase între douã locaţii, folosindu-se în acest scop orice mijloc de transport, şi/sau transmiterea proprietãţii asupra materialelor lemnoase

Compoziţie-ţel     - combinaţia de specii urmãritã a se realiza de un arboret care îmbinã în mod optim, atât prin proporţie, cât şi prin gruparea lor, exigenţele biologice cu obiectivele multiple, social-economice ori ecologice

Consistenţa     - gradul de spaţiere a arborilor în cadrul arboretului. Consistenţa, în funcţie de gradul de dezvoltare a arboretului, se exprimã prin urmãtorii indici:

a) indicele de desime - în cazul seminţişurilor, lãstãrişurilor sau plantaţiilor fãrã starea de masiv încheiatã;

b) indicele de densitate - determinat în raport cu suprafaţa de bazã sau cu volumul;

c) indicele de închidere a coronamentului

Control de fond     - totalitatea acţiunilor efectuate în fondul forestier, în condiţiile legii, de cãtre personalul care asigurã administrarea pãdurilor şi serviciile silvice, în scopul:

a) verificãrii stãrii limitelor şi bornelor amenajistice;

b) verificãrii suprafeţei de pãdure în scopul identificãrii, inventarierii şi evaluãrii valorice a arborilor tãiaţi în delict, a seminţişurilor utilizabile distruse sau vãtãmate, a oricãror altor pagube aduse pãdurii, precum şi stabilirii cauzelor care le-au produs;

c) verificãrii oportunitãţii şi calitãţii lucrãrilor silvice executate;

d) identificãrii lucrãrilor silvice necesare;

e) verificãrii stãrii bunurilor mobile şi imobile aferente pãdurii respective;

f) inventarierii stocurilor de produse ale pãdurii existente pe suprafaţa acesteia;

g) stabilirii pagubelor şi/sau daunelor aduse pãdurii, precum şi propuneri de recuperare a acestora

D

Defrişare     - acţiunea de înlãturare completã a vegetaţiei forestiere, fãrã a fi urmatã de regenerarea acesteia, incluzând scoaterea şi îndepãrtarea cioatelor arborilor şi arbuştilor, cu schimbarea folosinţei şi/sau a destinaţiei terenului

Deţinãtor     - proprietarul, administratorul, prestatorul de servicii silvice, transportatorul, depozitarul, custodele, precum şi orice altã persoanã fizicã sau juridicã în temeiul unui titlu legal de fond forestier sau de materiale lemnoase

Dispozitiv special de marcat     - ciocanele silvice de marcat, instrumentele folosite de personalul silvic pentru marcarea arborilor, a cioatelor şi a materialului lemnos

E

Ecosistem forestier     - unitatea funcţionalã a biosferei, constituitã din biocenozã, în care rolul predominant îl au populaţia de arbori şi staţiunea pe care o ocupã aceasta

Exploatare forestierã     - procesul de producţie prin care se extrage din pãduri lemnul brut în condiţiile prevãzute de regimul silvic

G

Gestionarea durabilã a pãdurilor     - administrarea şi utilizarea pãdurilor astfel încât sã îşi menţinã şi sã îşi amelioreze biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea, sãnãtatea şi în aşa fel încât sã asigure, în prezent şi în viitor, capacitatea de a exercita funcţiile multiple ecologice, economice şi sociale permanente la nivel local, regional, naţional şi global fãrã a crea prejudicii altor ecosisteme

M

Masã lemnoasã   - totalitatea arborilor pe picior şi/sau doborâţi, întregi sau pãrţi din aceştia, inclusiv cei aflaţi în diferite stadii de transformare şi mişcare în cadrul procesului de exploatare forestierã

Materiale lemnoase     - lemnul rotund sau despicat de lucru şi lemnul de foc, cheresteaua, flancurile, traversele, lemnul ecarisat - cu secţiune dreptunghiularã sau pãtratã -, precum şi lemnul cioplit. Aceastã categorie cuprinde şi arbori şi arbuşti ornamentali, pomi de Crãciun, rãchitã şi puieţi

Material forestier de reproducere     - materialul biologic vegetal prin care se realizeazã reproducerea arborilor din speciile şi hibrizii artificiali, importanţi pentru scopuri forestiere; aceste specii şi aceşti hibrizi se stabilesc prin lege specialã

O

Obiectiv ecologic, economic sau social    - Efectul scontat şi fixat ca țel prin amenajarea unei păduri. El se poate referi atât la produsele, cât şi la serviciile pădurii

Ocol silvic     - unitatea constituitã în scopul administrãrii pãdurilor şi/sau asigurãrii serviciilor silvice, indiferent de forma de proprietate asupra fondului forestier, având suprafaţa minimã de constituire dupã cum urmeazã:

a) în regiunea de câmpie - 3.000 ha fond forestier;

b) în regiunea de deal - 5.000 ha fond forestier;

c) în regiunea de munte - 7.000 ha fond forestier

Ocupare temporarã a terenului     - schimbarea temporarã a folosinţei unui teren cu destinaţie forestierã în scopuri şi pe perioade stabilite în condiţiile legii

P

Precomptare     - acţiunea de înlocuire a volumului de lemn prevãzut a fi recoltat din arboretele incluse în planurile decenale de recoltare a produselor principale cu volume rezultate din exploatarea masei lemnoase din arborete afectate integral de factori biotici sau abiotici ori din arborete cu vârsta peste 60 de ani, afectate parţial de factori biotici sau abiotici ori provenite din defrişãri legale şi tãieri ilegale

Parchet     - suprafaţa de pãdure în care se efectueazã recoltãri de masã lemnoasã în scopul realizãrii unei tãieri de îngrijire sau a unui anumit tratament

Perdele forestiere de protecţie     - formaţiunile cu vegetaţie forestierã, amplasate la o anumitã distanţã unele faţã de altele sau faţã de un obiectiv cu scopul de a-l proteja împotriva efectelor unor factori dãunãtori şi/sau pentru ameliorarea climaticã, economicã şi estetico-sanitarã a terenurilor

Perimetru de ameliorare     - terenurile degradate sau neproductive agricol care pot fi ameliorate prin împãdurire, a cãror punere în valoare este necesarã din punctul de vedere al protecţiei solului, al regimului apelor, al îmbunãtãţirii condiţiilor de mediu şi al diversitãţii biologice

Plantaj     - cultura forestierã constituitã din arbori proveniţi din mai multe clone sau familii, identificate, în proporţii definite, izolatã faţã de surse de polen strãin şi care este condusã astfel încât sã producã în mod frecvent recolte abundente de seminţe, uşor de recoltat

Posibilitate     - volumul de lemn ce poate fi recoltat dintr-o pãdure, în baza amenajamentului silvic, pe perioada de aplicare a acestuia

Posibilitate anualã     - volumul de lemn ce poate fi recoltat dintr-o pãdure, rezultat ca raport dintre posibilitate şi numãrul anilor de aplicabilitate a amenajamentului silvic

Prejudiciu adus pãdurii     - efectul unei acţiuni umane, prin care este afectatã integritatea pãdurii şi/sau realizarea funcţiilor pe care aceasta ar trebui sã le asigure. Aceste acţiuni pot afecta pãdurea:     a) în mod direct, prin acţiuni desfãşurate ilegal;

b) în mod indirect, prin acţiuni al cãror efect asupra pãdurii poate fi cuantificat în timp. Se încadreazã în acest tip efectele produse asupra acestora în urma poluãrii, realizãrii de construcţii, exploatãrii de resurse minerale, cu identificarea relaţiei cauzã-efect certificate prin studii realizate de organisme abilitate, neamenajarea zonelor de limitare a propagãrii incendiilor, precum şi neasigurarea dotãrii minime pentru intervenţie în caz de incendiu

Prestaţie silvicã     - lucrãrile cu caracter tehnic silvic efectuate de ocoale silvice, pe bazã de contract, în vegetaţia forestierã din afara fondului forestier naţional

Principiul teritorialitãţii     - efectuarea administrãrii şi serviciilor silvice, dupã caz, pe bazã de contract, de cãtre ocolul silvic care deţine majoritatea fondului forestier din raza unitãţii administrativ-teritoriale respective

Produse accidentale I     - volumul de lemn rezultat din exploatarea arboretelor afectate integral de factori biotici şi abiotici, din exploatarea unor arbori din arborete cu vârste de peste 60 de ani, afectate parţial de factori biotici şi abiotici, sau cel provenit din defrişãri legal aprobate

Produse accidentale II     - volumul de lemn rezultat din exploatarea unor arbori din arborete cu vârste de pânã la 60 de ani, afectate parţial de factori biotici şi abiotici

Provenienţa materialelor lemnoase     - sursa localizatã de unde au fost obţinute materialele lemnoase, respectiv:

a) fondul forestier naţional;

b) vegetaţia forestierã din afara fondului forestier;

c) centrele de sortare şi prelucrare a lemnului;

d) depozitele de materiale lemnoase;

e) pieţele, târgurile, oboarele şi altele asemenea, autorizate pentru comercializarea materialelor lemnoase;

f) import

Preţul mediu al unui metru cub de masã lemnoasã pe picior     - preţul mediu de vânzare al unui metru cub de masã lemnoasã pe picior, calculatã la nivel naţional pe baza datelor statistice din anul anterior

R

Regimul codrului     - modul general de gospodãrire a unei pãduri, bazat pe regenerarea din sãmânţã

Regimul crângului     - modul general de gospodãrire a unei pãduri, bazat pe regenerarea vegetativã

Regimul silvic     - sistemul unitar de norme tehnice silvice, economice şi juridice privind amenajarea, cultura, exploatarea, protecţia şi paza fondului forestier, în scopul asigurãrii gestionãrii durabile

S

Schimbarea categoriei de folosinţã     - schimbarea folosinţei terenului cu menţinerea destinaţiei forestiere, determinatã de modificarea prevederilor amenajamentului silvic în scopul executãrii de lucrãri, instalaţii şi construcţii necesare gestionãrii pãdurilor

Scoatere definitivã din fondul forestier naţional     - schimbarea definitivã a destinaţiei forestiere a unui teren în altã destinaţie, în condiţiile legii

Servicii silvice     - totalitatea activitãţilor cu caracter tehnic, economic şi juridic desfãşurate de ocoalele silvice, de structurile de rang superior sau de Regia Naţionalã a Pãdurilor - Romsilva în scopul asigurãrii gestionãrii durabile a pãdurilor, cu respectarea regimului silvic, exceptând valorificarea masei lemnoase

Sezon de vegetaţie     - perioada din an de la intrarea în vegetaţie a unui arboret pânã la repaosul vegetativ

Silvicultura     - ansamblul de preocupãri şi acţiuni privind cunoaşterea pãdurii, crearea şi îngrijirea acesteia, recoltarea şi valorificarea raţionalã a produselor sale, prelucrarea primarã a lemnului, precum şi organizarea şi conducerea întregului proces de gestionare

Spaţii de depozitare a materialelor lemnoase     - spaţiile delimitate, în care deţinãtorul materialelor lemnoase are dreptul sã realizeze depozitarea acestora în vederea expedierii pentru transport, a prelucrãrii primare şi industriale, a comercializãrii, precum şi platformele primare de la locul de tãiere a masei lemnoase pe picior

Stare de masiv     - stadiul din care o regenerare se poate dezvolta independent, ca urmare a faptului cã exemplarele componente ale acesteia realizeazã o desime care asigurã condiţionarea lor reciprocã în creştere şi dezvoltare, fãrã a mai fi necesare lucrãri de completãri şi întreţineri

Structurã silvicã de rang superior     - structura în a cãrei subordine se pot afla, din punct de vedere tehnic, ocoalele silvice private

Subunitate de gospodãrire     - diviziunea unei unitãţi de producţie şi/sau protecţie, constituitã ca urmare a grupãrii arboretelor din unitatea de producţie şi/sau protecţie în funcţie de ţelul de gospodãrire

T

Teren neproductiv     - terenul în suprafaţã de cel puţin 0,1 ha, care nu prezintã condiţii staţionale care sã permitã instalarea şi dezvoltarea unei vegetaţii forestiere

Terenuri degradate     - terenurile care prin eroziune, poluare sau acţiunea distructivã a unor factori antropici şi-au pierdut definitiv capacitatea de producţie agricolã, dar pot fi ameliorate prin împãdurire, şi anume:

a) terenurile cu eroziune de suprafaţã foarte puternicã şi excesivã;

b) terenurile cu eroziune de adâncime - ogaşe, ravene, torenţi;

c) terenurile afectate de alunecãri active, prãbuşiri, surpãri şi scurgeri noroioase;

d) terenurile nisipoase expuse erodãrii de cãtre vânt sau apã;

e) terenurile cu aglomerãri de pietriş, bolovãniş, grohotiş, stâncãrii şi depozite de aluviuni torenţiale;

f) terenurile cu exces permanent de umiditate;

g) terenurile sãrãturate sau puternic acide;

h) terenurile poluate cu substanţe chimice, petroliere sau noxe;

i) terenurile ocupate cu halde miniere, deşeuri industriale sau menajere, gropi de împrumut;

j) terenurile neproductive, dacã acestea nu se constituie ca habitate naturale;

k) terenurile cu nisipuri mobile, care necesitã lucrãri de împãdurire pentru fixarea acestora;

l) terenurile din oricare dintre categoriile menţionate la lit. a)-k), care au fost ameliorate prin plantaţii silvice şi de pe care vegetaţia a fost înlãturatã

U

Unitate de producţie şi/sau protecţie     - suprafaţa de fond forestier pentru care se elaboreazã un amenajament silvic. La constituirea unei unitãţi de protecţie şi de producţie se au în vedere urmãtoarele principii:

a) se constituie pe bazine sau pe bazinete hidrografice, în cadrul aceluiaşi ocol silvic;

b) delimitarea se realizeazã prin limite naturale, artificiale permanente sau pe limita proprietãţii forestiere, dupã caz.     Se includ într-o unitate de producţie şi/sau protecţie proprietãţi întregi, nefragmentate; proprietãţile se pot fragmenta numai dacã suprafaţa acestora este mai mare decât suprafaţa maximã stabilitã de normele tehnice pentru o unitate de producţie şi/sau protecţie

Urgență de regenerare      - Ordinea indicată pentru regenerarea arboretelor exploatabile, în raport cu vârsta exploatabilității şi starea lor

V

Vegetaţie forestierã din afara fondului forestier naţional     - vegetaţia forestierã situatã pe terenuri din afara fondului forestier naţional, care nu îndeplineşte unul sau mai multe criterii de definire a pãdurii, fiind alcãtuitã din urmãtoarele categorii:

a) plantaţiile cu specii forestiere de pe terenuri agricole;

b) vegetaţia forestierã de pe pãşuni cu consistenţã mai micã de 0,4;

c) fâneţele împãdurite;

d) plantaţiile cu specii forestiere şi arborii din zonele de protecţie a lucrãrilor hidrotehnice şi de îmbunãtãţiri funciare;

e) arborii situaţi de-a lungul cursurilor de apã şi canalelor;

f) zonele verzi din intravilan, altele decât cele definite ca pãduri;

g) parcurile dendrologice şi arboretumurile, altele decât cele cuprinse în pãduri;

h) aliniamentele de arbori situate de-a lungul cãilor de transport şi comunicaţie

Vârsta exploatabilității     - Vârsta la care un arboret devine exploatabil în raport cu funcțiile multiple atribuite

Z

Zonã deficitarã în pãduri     - judeţul în care suprafaţa pãdurilor reprezintã mai puţin de 16% din suprafaţa totalã a acestuia

I. BIBLIOGRAFIE

Doniţã N., Biriş I. A., Filat M., Roşu C., Petrila M. 2008. Ghid de bune practici Pentru managementul pădurilor  din lunca dunării, Editura Tehnicã-Silvicã, Bucureşti, 86  p.

Doniţã N., Popescu A., Paucã-Comãnescu M., Mihãilescu S., Biriş I. A. 2005(a). Habitatele din România, Editura Tehnicã-Silvicã, Bucureşti, 496  p.

Doniţã N., Popescu A., Paucã-Comãnescu M., Mihãilescu S., Biriş I. A. 2005(b). Habitatele  din  România  – Modificãri  conform  amendamentelor  propuse de România  şi  Bulgaria  la  Directiva  Habitate  (92/43/EEC),   Editura  Tehnicã- Silvicã, Bucureşti, 95 p.

Doniţã N., Biriş I. A. 2007.  Pãdurile de luncã din România – trecut, prezent, viitor.

Florescu  I. I. 1991.  Tratamente silviculturale,  Editura  Ceres,  Bucureşti,  270  p. Florescu  I.  I.,  Nicolescu  N.  V.  1998.   Silviculturã,  Vol.  II  –  Silvotehnica, Editura Universitãţii Transilvania din Braşov, 194  p.

Giurgiu,  V. 1988.  Amenajarea  pãdurilor  cu  funcţii  multiple,  Editura  Ceres, Bucureşti,

Haralamb  A. M.   1963.  Cultura  speciilor  forestiere  (ediţia  a II-a,  revizuitã  şi adaugitã), Editura Agro-Silvicã de Stat, Bucureşti, 778  p.

Horodnic S. 2006.  XI Exploatarea lemnului, în: Milescu I., Cartea Silvicultorului, Editura Universitãţii Suceava, p. 592 – 639.

Lazãr  G., Stãncioiu  P. T., Tudoran Gh.  M., Şofletea  N., Candrea  Bozga Şt.  B., Predoiu  Gh.,  Doniţã  N.,  Indreica  A., Mazãre  G.  2007.  Habitate  forestiere de interes comunitar incluse în planul LIFE05 NAT/RO/000176:  “Habitate prioritare alpine, subalpine şi forestiere din România” – Ameninţãri Potenţiale, Editura Universitãţii Transilvania din Braşov, 200 p.

Lazãr  G., Stãncioiu  P. T., Tudoran Gh.  M., Şofletea  N., Candrea  Bozga Şt.  B., Predoiu  Gh.,  2008.  Habitate  forestiere de interes comunitar incluse în planul LIFE05 NAT/RO/000176:  “Habitate prioritare alpine, subalpine şi forestiere din România” – Măsuri de gospodărire, Editura Universitãţii Transilvania din Braşov, 184 p.

Leahu   I.  2001.   Amenajarea   Pãdurilor,   Editura   Didacticã   şi   Pedagogicã, Bucureşti, 616  p.

Paşcovschi  S. 1967.  Succesiunea  speciilor  forestiere,  Editura  Agro-Silvicã, Bucureşti,318  p.

Paşcovschi  S., Leandru  V. 1958.  Tipuri  de pãdure din  Republica  Popularã Românã, Institutul de Cercetãri Silvice,  Seria a II-a – Manuale, Referate, Monografii, Nr. 14, Editura AgroSilvicã de Stat, Bucureşti, 458  p.

Paucã-Comãnescu   M.,   Bîndiu    C.,    Ularu    F.,    Zamfirescu    A.   1980. Ecosisteme  terestre, în:  Ecosistemele  din  România,  editor  Pârvu. C., Editura Ceres, Bucureşti, 303  p.

Schneider  E.,  Drãgulescu  C.  2005.  Habitate  şi  situri  de interes  comunitar, Editura Universitãţii „Lucian Blaga” Sibiu, 167  p.

Şofletea  N.,  Curtu  L.  2007.   Dendrologie,  Editura  Universitãţii  „Transilvania”, Braşov, 540  p.

Vlad  I.,  Chiriţã  C.,  Doniţã  N.,  Petrescu  L. 1997.  Silviculturã  pe baze  eco- sistemice, Editura Academiei Române, Bucureşti, 292  p.

*Comisia  Europeanã – Directiva  92/43/CEE   privind  conservarea  habitatelor naturale şi a speciilor de florã şi faunã sãlbatice.

*Comisia Europeanã 2003 – Interpretation Manual of European Union Habitats,

*Legea 1/2000  pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor foretiere.

*Legea 46/2008  Codul Silvic.

*Ministerul  Apelor,  Pãdurilor  şi  Protecţiei  Mediului  2000  – 2. Norme tehnice pentru îngrijirea şi conducerea arboretelor, Bucureşti, 212  p.

*Ministerul  Apelor,  Pãdurilor  şi  Protecţiei  Mediului  2000  – 3. Norme tehnice privind alegerea şi aplicarea tratamentelor, Bucureşti, 86 p.

*Ministerul  Apelor,  Pãdurilor  şi  Protecţiei  Mediului  2000  – 5. Norme tehnice pentru amenajarea pãdurilor, 163  p.

*Ministerul  Silviculturii  1986 a. Norme tehnice pentru îngrijirea şi conducerea arboretelor, Bucureşti, 166 p.

*Ministerul Silviculturii 1986 b. Norme tehnice pentru amenajarea pãdurilor, Bucureşti, 198p.

*Ministerul Silviculturii 1987.  Îndrumãri tehnice pentru compoziţii, scheme şi tehnologii de regenerare a pãdurilor, Bucureşti, 231  p.

*Ministerul Silviculturii 1988 a. Norme tehnice  pentru alegerea  şi  aplicarea tratamentelor, Bucureşti, 98 p.

*Ordinul nr. 207 din 2006 pentru aprobarea Conţinutului formularului standard Natura 2000 stabilit de Comisia Europeană prin Decizia 97/266/EC, prevăzut în anexa nr. 1 şi manualul de completare al formularului standard.

*Ordinului nr. 1.540 din 3 iunie 2011 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea  termenelor, modalitãţilor şi perioadelor de exploatare a masei lemnoase din  pãduri  şi  din  vegetaţia  forestierã  din  afara  fondului  forestier naţional.

*Ordonanţa de Urgenţã nr. 11 din 2004  privind producerea, comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere.

*Ordonanţa de Urgenţã nr. 195  din 2005  privind protecţia mediului.

*Ordonanţa de Urgenţã nr. 57/2007  privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sãlbatice.

*Plan  Darwin  385  –  2005.   “Întãrirea  capacitãţii  de gospodarire  a pãdurilor cu valoare ridicatã de conservare din Estul Europei: România”, Universitatea Transilvania   Braşov,   Facultatea   de  Silviculturã   şi   Exploatãri   Forestiere.

* Manualul de aplicare a Ghidului privind evaluarea adecvată a impactului planurilor/ proiectelor asupra obiectivelor de conservare a siturilor Natura 2000

** , Catalogul habitatelor, speciilor și siturilor info Natura 2000 în România

***Amenajamentul silvic UP I Urbea Ampoitana  -2022

LISTA SEMNĂTURI SI CV-URI COLECTIV ELABORARE.

Denumirea proiectului:

STUDIU DE EVALUARE ADECVATĂ AMENAJAMENT SILVIC U.P. I URBEA AMPOITANA

Beneficiar:

Composesoratul URBEA AMPOITANA

Data:

5.01. 2023

Titularul proiectului confirma si isi asuma intreaga raspundere pentru datele de baza puse la dispozitia elaboratorului.

- Responsabil proiect:   ing.Cătană Cătălina

-Elaborare studiu:- ing.Cătană Cătălina

### -Tehnoredactat: - ing.Cătană Cătălina

| Curriculum vitae |  |  |
| --- | --- | --- |
| Informaţii personale |  |  |
| Nume / Prenume | CĂTANĂ CĂTĂLINA ELENA |  |
| Adresă(e) | MICA nr 25, bl 25, sc E, ap 17, Brasov (Romania) |  |
| Telefon(oane) | 0766366399 |  |
| E-mail(uri) | Kata_0587@yahoo.com |  |
| Naţionalitate(-tăţi) | Romana |  |
| Data naşterii | 2 mai 1987 |  |
| Sex | Feminin |  |
| Experienţa profesională |  |  |
| Perioada | 2021-prezent |  |
| Funcţia sau postul ocupat | Inginer proiectant |  |
| Activităţi şi responsabilităţi principale | Intocmire documentatii Avize mediu |  |
| Numele şi adresa angajatorului | S.C. MEALONICERA S.R.L. Mica,nr 25, bl 25 sc E,ap 17, Brasov (Romania) |  |
| Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Agricultura si silvicultura |  |
| Perioada | 1 octombrie 2012-prezent |  |
| Funcţia sau postul ocupat | Inginer proiectant |  |
| Activităţi şi responsabilităţi principale | Intocmire amenajamente si proiectare harti |  |
| Numele şi adresa angajatorului | S.C. PATRIC RD S.R.L. Axente Banciu nr 5, Brasov (Romania) |  |
| Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Agricultura si silvicultura |  |
| Perioada | 29 iulie-5 august 2012 |  |
| Funcţia sau postul ocupat | Practica privind silvicultura si ingrijirea arborilor in Baden-Wurttemberg (Germania) |  |
| Activităţi şi responsabilităţi principale | Inventariere, alegerea arborilor de viitor |  |
| Numele şi adresa angajatorului | Johann Femming Heilbronn (Germania) |  |
| Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Practica |  |
| Perioada | 1iunie - 3septembrie 2012 |  |
| Funcţia sau postul ocupat | secretara |  |
| Activităţi şi responsabilităţi principale | Specifice secretariatului |  |
| Numele şi adresa angajatorului | SC NETGATE CABLE SRL Str. Oltului nr 5, Harman, Brasov |  |
| Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Telecomunicatii |  |
| Perioada | 1/10/2010-1/11/2011 |  |
| Funcţia sau postul ocupat | Inginer proiectant |  |
| Activităţi şi responsabilităţi principale | Intocmire amenajamente si proiectare harti |  |
| Numele şi adresa angajatorului | S.C. PATRIC RD S.R.L. Axente Banciu nr 5, Brasov (Romania) |  |
| Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Agricultura si silvicultura |  |
| Perioada | 2007 - 2012 |  |
| Funcţia sau postul ocupat | Membru al echipei de cercetare |  |
| Activităţi şi responsabilităţi principale | Operator în activităţile de cercetare de teren cu diverse activităţi silvice |  |
| Numele şi adresa angajatorului | Facultatea de Silvicultura si Exploatari Forestiere (supraveghetor: Prof.dr. Valeriu-Norocel Nicolescu) |  |
| Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Cercetare in silvicultura |  |
| Educaţie şi formare |  |  |
| Perioada | 1/10/2010 → 18/07/2012 |  |
| Calificarea / diploma obţinută | Managementul ecosistemelor forestiere - inginer silvic |  |
| Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Silvicultura speciala, Protectia padurilor, Genetica forestiera, Perdele forestiere |  |
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Facultatea de Silvicultura si Exploatari forestiere (Master) Sirul Beethoven nr. 1, 500123 Brasov (Romania) |  |
| Perioada | 16/10/2011-3/03/2012 |  |
| Calificarea / diploma obţinută | Certificat de cadru didactic nivel II |  |
| Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Educatie interculturala, didactica specialitatii, Managementul proiectelor educationale |  |
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Facultatea de Psihologie si Stiintele educatiei -Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic N. Balcescu nr. 56, Brasov (Romania) |  |
| Perioada | 1/10/2006-15/07/2010 |  |
| Calificarea / diploma obţinută | Inginer silvic |  |
| Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | - Silvicultura, Dendrometrie, Amenajare Padurilor. Genetica, Statistica, Impaduriri, Spatii verzi - Constructii forestiere, Geometrie descriptiva si desen tehnic, Transporturi forestiere, Mecanica si rezistenta materialelor |  |
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Facultatea de Silvicultura si Exploatari Forestiere Sirul Beethoven nr. 1, 500123 Brasov (Romania) |  |
| Perioada | 1/10/2006-10/06/2009 |  |
| Calificarea / diploma obţinută | Certificat de cadru didactic nivel I |  |
| Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Psihologia educatiei, Pedagogie, Managementul clasei |  |
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Facultatea de Psihologie si Stiintele educatiei -Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic N. Balcescu nr. 56, Brasov (Romania) |  |
| Perioada | 15/09/2002-19/07/2006 |  |
| Calificarea / diploma obţinută | Tehnician silvic |  |
| Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Silvicultura, Dendrologie, Ecologie, Dendrometrie |  |
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Grup Scolar Silvic “Dr.Nicolae Rucareanu” Alexandru Petofi nr. 17, Brasov (Romania) |  |
| Informaţii suplimentare | -- Atestat Evaluare adecvata 2022 - Atestat Raport de Mediu -2022 certificat de Inscriere in Lista Expertilor care elaboreaza studii de mediu -2021 - atestare ca Sef de Proiect pentru lucrări de Amenajare a Pădurilor -2019 - Locul I la Sesiunea Stiintifica Studenteasca cu lucrarea “ Nucul comun: elagaj natural , elagaj artificial” – mai 2012 - Participarea la tema de cercetare “Etude de la sylviculture appliquée à un peuplement de noyer noir (Juglans nigra L.) de 20 ani” publicata in Revista Padurii, Nr. 1/2011 - Locul II la Sesiunea Stiintifica Studenteasca cu lucrarea "Silvicultura molidisurilor artificiale tinere – se poate si altfel? “ –mai 2009 - Participarea la tema de “Cercetari privind efectele aplicarii lucrarilor silvotehnice asupra arborilor tineri de cires salbatic (Prunus avium)” publicata in Revista Padurii, Nr. 3/2009 |  |

Studiu de Evaluare adecvata si Raport de mediu pentru Amenajamentul Silvic aparţinând Parohiilor Unitariene Rimetea, Coltesti si Aiud, Parohiei Romano-Catolice Coltesti si Parohiei Reformate Coltesti, judetul Alba

-Studiu de Evaluare adecvata si Raport de mediu pentru Amenajamentul Silvic aparţinând Ariepiscopiei Romano-Catolice Alba Iulia, judeţul Alba

-Studiu de Evaluare adecvata si Raport de mediu pentru Amenajamentul Silvic apartinand Composesoratului Rădăcina Ţelna, judeţul Alba

-Studiu de Evaluare adecvata si Raport de mediu pentru Amenajamentul Silvic apartinand Composesoratului Geoagiu de Sus, județul Alba.

-Studiu de Evaluare adecvata si Raport de mediu pentru Amenajamentul Silvic apartinand persoanelor fizice Corlan Fimita si Cioboata Crina, județul Gorj.

-Studiu de Evaluare adecvata si Raport de mediu pentru Amenajamentul Silvic apartinand Composesoratului Bucerzana, județul Alba.

-Studiu de Evaluare adecvata si Raport de mediu pentru Amenajamentul Silvic apartinand Composesoratului Tibru, județul Alba.

-Studiu de Evaluare adecvata si Raport de mediu pentru Amenajamentul Silvic apartinand Composesoratului Valea Mare Ighiu, județul Alba.

-Studiu de Evaluare adecvata si Raport de mediu pentru Amenajamentul Silvic apartinand Comunei Ighiu, județul Alba.

-Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Apartinand Comunelor: Glodeni, Băla, Crăiești Si  Proprietate Privată Aparținând  Parohiei Reformate  Păcureni, Parohiei Ortodoxe  Păcureni, Parohiei Reformate  Păingeni, Parohiei Ortodoxe  Păingeni Și Persoanelor Fizice: Doșa A. Elisabeta Marta, Jenei Iosif, Kovacs Francisc Dionisie Și Teleki C. Carol, Județul Mures

-Studiu de Evaluare adecvata si Raport de mediu pentru Amenajamentul Silvic apartinand Comunei Fundata, județul Brasov.

-Studiu de Evaluare adecvata si Raport de mediu pentru Amenajamentul Silvic apartinand Persoanei fizice Apostoleanu tatiana Cecilia, județul Vrancea.