SC MEALONICERA SRL

Str.Mică, nr 25, sc E, ap 17, Brașov

Telefon: 0766-366399

e-mail: mealonicera@yahoo.com

STUDIU DE EVALUAREA ADECVATĂ  A EFECTELOR POTENŢIALE ASUPRA ARIILOR NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR DIN CADRUL

AMENAJAMENTULUI SILVIC AL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATĂ APARȚINÂND ASOCIAȚIEI COMPOSESORATUL  LĂZAREA

JUDEŢUL  HARGHITA

U.P. I COMPOSESORATUL LĂZAREA

Autor:

ing.Cătană Cătălina – specialist Managementul Ecosistemelor Forestiere (persoană fizică înscrisă in Lista Expertilor care elaborează studii de mediu)

2023

Cuprins

|  | Pagina |
| --- | --- |
| A. INFORMAŢII PRIVIND PLANUL SUPUS APROBĂRII | 7 |
| 1. Informaţii privind planul (amenajamentul silvic) | 7 |
| 1.1. Denumirea planului | 7 |
| 1.2. Descrierea planului (proiectului) | 7 |
| 1.3. Obiectivele planului | 8 |
| - Informaţii privind producţia care se va realiza | 8 |
| 1.5. Informaţii despre materiile prime, substanţele sau preparatele chimice utilizate | 11 |
| - Localizarea geografică şi administrativă | 11 |
| 2.1. Localizarea geografică şi administrativă | 11 |
| 2.2 Coordonatele Stereo 70 | 12 |
| 3. Modificările fizice ce decurg din plan | 12 |
| 4.Resurse naturale necesare implementării planului | 13 |
| 5. Resurse naturale ce vor fi exploatate din cadrul ariilor naturale protejate de interes comunitar pentru a fi utilizate la implementarea planului | 13 |
| 6. Emisii şi deşeuri generate de plan şi modalitatea de eliminare | 14 |
| - Cerinţe legate de utilizarea terenului, necesare pentru execuţia planului | 17 |
| 8. Serviciile suplimentare solicitate de implementarea planului | 18 |
| 9.Durata construcţiei, funcţionării planului şi eşalonarea perioadei de implementarea planului | 18 |
| 10. Activităţi care vor fi generate ca rezultat al implementării planului | 19 |
| 11. Descrierea proceselor tehnologice ale planului | 19 |
| 12. Caracteristicile proiectelor existente, propuse sau aprobate, ce pot genera impact cumulativ cu planul care este în procedura de evaluare şi care poate afecta aria naturală protejată de interes comunitar | 20 |
| 13. Alte informaţii solicitate de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului | 20 |
| - INFORMAŢII PRIVIND ARIILE NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR AFECTATE DE IMPLEMENTAREA AMENAJAMENTULUI SILVIC | 21 |
| - Date privind ariile naturale protejate de interes comunitar: suprafaţa, tipuri de ecosisteme, tipuri de habitate şi speciile care pot fi afectate prin implementarea planului | 21 |
| - Aria de protecţie specială avifaunistică | 21 |
| - Suprafaţa sitului | 21 |
| - Specii de păsări întâlnite în cuprinsul ariei | 22 |
| - Date despre prezenţa, localizarea, populaţia şi ecologia speciilor şi/sau habitatelor de interes comunitar prezente pe suprafaţa planului, menţionate în formularul standard al ariei naturale de interes comunitar | 26 |
| 2.1. Situl de importanţă comunitară | 30 |
| 2.2.Speciile de păsări vulnerabile sau dependente de sit | 45 |
| 3. Descrierea funcţiilor ecologice ale speciilor şi habitatelor de interes comunitar afectate şi a relaţiei acestora cu ariile naturale protejate de interes comunitar învecinate şi distribuţia acestora | 46 |
| 4. Statutul de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar | 48 |
| - Date privind structura şi dinamica populaţiilor de specii afectate | 49 |
| 6. Relaţiile structurale şi funcţionale care creează şi menţin integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar | 50 |
| - Obiectivele de conservare a ariilor naturale protejate de interes comunitar, acolo unde au fost stabilite prin planuri de management | 51 |
| - Descrierea stării actuale de conservare a ariilor naturale protejate de interes comunitar, inclusiv evoluţii/schimbări care se pot produce în viitor | 69 |
| - Alte informaţii relevante privind conservarea ariei naturale protejate de interes comunitar, inclusiv posibile schimbări în evoluţia naturală a ariilor naturale protejate de interes comunitar | 72 |
| - Alte aspecte relevante pentru aria naturală protejată de interes comunitar | 73 |
| - IDENTIFICAREA ŞI EVALUAREA IMPACTULUI | 74 |
| - Identificarea impactului | 74 |
| 1.1. Impactul prognozat prin implementarea planului asupra factorilor de mediu | 88 |
| - Impactul direct si indirect | 90 |
| - Impactul pe termen scurt si lung | 97 |
| - Impactul din faza de aplicare a activităților generate de lucrările silvice | 98 |
| - Impactul rezidual | 98 |
| 1.6.Impactul cumulativ | 98 |
| - Evaluarea semnificaţiei impactului | 99 |
| 2.1. Procentul din suprafaţa habitatului ce va fi pierdut prin implementarea planului | 99 |
| 2.2. Procentul ce va fi pierdut din suprafata habitatelor folosite pentru necesitatile de hrana, odihna si reproducere ale speciilor de interes comunitar | 99 |
| 2.3.Fragmentarea habitatelor de interes comunitar | 100 |
| 2.4.Durata sau persistenta fragmentarii | 100 |
| 2.5.Durata sau persistenta perturbarii speciilor de interes comunitar | 100 |
| - Schimbari in densitatea populatiei | 100 |
| 2.7. Scara de timp pentru inlocuirea speciilor/habitatelor afectate de implementarea planului | 100 |
| 2.8.Identicatori chimici cheie care pot determina modificari legate de resursele de apa sau de alte resurse naturale, care pot determina modificarea functiilor ecologice ale unei arii naturale protejate de interes comunitar | 101 |
| - EVALUAREA IMPACTULUI CAUZAT PRIN IMPLEMENTAREA PLANULUI FARA A LUA IN CONSIDERARE MASURILE DE REDUCERE A IMPACTULUI | 101 |
| 3.1.Impactul asupra speciilor de interes comunitar | 103 |
| 4. EVALUAREA IMPACTULUI CAUZAT PRIN IMPLEMENTAREA PLANULUI CU LUAREA IN CONSIDERARE A MASURILOR DE REDUCERE A IMPACTULUI | 103 |
| 4.1. Impactul asupra speciilor de interes comunitar dupa aplicarea masurilor de reducere | 103 |
| 4.2. Evaluarea impactului rezidual care va ramane dupa implementarea masurilor de reducere a impactului | 103 |
| 4.3. Evaluarea impactului cumulativ cu alte planuri | 103 |
| - MĂSURI DE REDUCERE A IMPACTULUI | 105 |
| - Identificarea și descrierea măsurilor de reducere care vor fi implementate pentru fiecare specie și/sau tip de habitat afectat de plan și modul în care acestea vor reduce/elimina impactul negativ asupra ariei naturale protejate de interes comunitar | 109 |
| 2. Măsuri de minimizare a impactului asupra speciilor de păsări | 110 |
| 3. Măsuri necesare a se implementa în cazul calamităților | 112 |
| 3.1.Protejarea împotriva doborâturilor şi rupturilor produse de vânt şi zãpadã | 114 |
| 3.1.1. Măsuri de protejare împotriva doborâturilor şi rupturilor produse de vânt şi zãpadã | 114 |
| 3.2. Protecția împotriva incendiilor | 115 |
| 3.3. Protecția împotriva dãunãtorilor şi bolilor | 116 |
| 3.4. Protejarea împotriva uscărilor anormale a arborilor pe picior | 116 |
| 4. Măsuri propuse pentru a preveni, reduce și compensa orice efect advers asupra mediului al implementării amenajamentului silvic | 117 |
| 4.1. Măsuri de reducere a impactului asupra biodiversităţii | 117 |
| 4.2.Măsuri de reducere a impactului produs de zgomot şi vibraţii | 118 |
| 4.3.Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu apă | 119 |
| 4.4.Măsuri de diminuare a impactului asupra solului | 120 |
| 4.5. Măsuri de diminuare a impactului asupra aerului | 122 |
| 4.6.Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu sănătatea umană | 122 |
| 4.7.Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului social – economic (populația) | 122 |
| 4.8.Măsuri de diminuare a impactului asupra mediului produs de zgomot și vibrații | 123 |
| 4.9.Măsuri de diminuare a impactului asupra peisajului | 123 |
| 5. MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR PROPUSE ÎN PREZENTUL STUDIU | 123 |
| 6. SOLUTIILE ALTERNATIVE | 131 |
| 6.1. Evaluarea solutiilor alternative | 136 |
| - MASURI COMPENSATORII | 136 |
| F. METODE UTILIZATE PENTRU CULEGEREA INFORMATIILOR PRIVIND SPECIILE SI HABITATELE DE INTERES COMUNITAR AFECTATE | 137 |
| G.CONCLUZII | 144 |
| H. INDEX DE TERMENI TEHNICI | 145 |
| I. BIBLIOGRAFIE | 154 |

A. INFORMAŢII PRIVIND PLANUL SUPUS APROBĂRII

1. Informaţii privind planul (amenajamentul silvic)

1.1. Denumirea planului

Amenajamentul Silvic proprietate privata apartinand Composesoratului Lazarea, județul Harghita, UP I Composesoratul Lazarea, din cadrul OS de Regim  Gheorgheni, intrat în vigoare la 01.01.2023.

1.2. Descrierea planului (proiectului)

Amenajarea pădurilor sau amenajamentul este ştiinţa şi practica organizării şi conducerii structural - funcţionale a pădurilor în conformitate cu sarcinile complexe social - ecologice şi economice ale silviculturii. Aceasta se bazează pe conceptul dezvoltării durabile, cu respectarea următoarelor principii:

a. Principiul continuităţii

Potrivit acestui principiu, prin amenajament se asigură condiţii necesare pentru o   gestionare durabilă a pădurilor (adică administrarea şi utilizarea ecosistemelor forestiere, astfel încât să li se menţină şi să amelioreze biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea, sănătatea şi să li se asigure pentru prezent şi viitor capacitatea de a exercita funcţii multiple ecologice, economice şi sociale la nivel local, regional şi mondial, fără a genera prejudicii altor sisteme), astfel încât acestea să ofere societăţii, permanent produse lemnoase şi de altă natură, precum şi servicii de protecţie şi sociale cât mai mari şi de calitate superioară.

Acest principiu se referă, atât la continuitatea în sens progresiv a funcţiilor de producţie, cât şi la permanenţa şi ameliorarea funcţiilor de protecţie şi sociale vizând nu numai interesele generaţiei actuale, dar şi pe cele de perspectivă ale societăţii.

În condiţiile amenajării pădurilor ca sisteme cibernetice, în care fiecare componentă depinde de toate celelalte, iar acestea de întregul sistem, şi invers, principiul continuităţii primeşte o interpretare teoretică şi practică în viziune sistemică, izvorâtă din principiul de funcţionre a sistemelor cu conexiune inversă.

Ideea de continuitate este inclusă în însăşi noţiunea de sistem cibernetic, care, odată creat, nu numai că se menţine, din principiu, permanent în funcţiune, dar este şi într-o continuă adaptare, tinzând prin conexiunea inversă spre starea optimă. Astfel, principiul continuităţii capătă mobilitatea necesară pentru a putea corespunde oricăror împrejurări. El implică, aşadar, atât păstrarea neştirbită a pădurii ca întreg, cât şi cultivarea, organizarea, modelarea şi conducerea ei într-o perspectivă a dezvoltării durabile şi fiabile.

b. Principiul eficacităţii funcţionale

Acest principiu exprimă preocuparea permanentă pentru creşterea capacităţii de producţie şi protecţie a pădurilor, precum şi pentru valorificarea optimă a produselor acestora. Se urmăreşte creşterea productivităţii pădurilor şi a calităţii produselor, ameliorarea funcţiilor de protecţie ale arboretelor, vizând realizarea unei eficienţe economice a gospodăririi pădurilor, precum şi asigurarea unui echilibru corespunzător între aspectele de ordin ecologic, economic şi social, cu cele mai mici costuri.

c. Principiul conservării şi ameliorării biodiversităţii

Prin acest principiu se urmăreşte conservarea şi ameliorarea biodiversităţii la cele patru niveluri ale acesteia (intraspecifică, interspecifică, ecosistemică şi a peisajelor) în scopul maximizării stabilităţii şi a potenţialului polifuncţional al pădurilor.

1.3. Obiectivele planului

În amenajament problemele se tratează în concepţie sistemică, urmărindu-se integrarea amenajării pădurilor în acţiunile mai cuprinzătoare de amenajarea mediului, cu luarea în considerare a condiţiilor ecologice, economice şi sociale din zonă.

Pădurea, prin natura ei, este un sistem organizat, dar nu în scopuri social economice, ci în vederea autoconservării. Aceasta trebuie să fie reorganizată şi adaptată, sub aspect structural, la funcţia sau funcţiile economice ori sociale ce i s-au atribuit. Schimbarea structurii unei păduri nu se poate face decât în procesul gospodăririi ei, prin tăieri şi regenerări sistematice şi consecvente.

Caracterul sistematic al acestora este asigurat prin amenajament (proiect), care stabileşte obiectivele de atins şi structura de realizat, planifică lucrările de exploatare şi cultură ce se impun, cât şi prin studii de evaluare a impactului asupra biodiversităţii generat de aplicarea lucrărilor silvotehnice.

Obiectivele social economice şi ecologice ale pădurii reflectă cerinţele societăţii faţă                      de produsele şi serviciile oferite de natură.

Obiectivele social-economice şi ecologice avute în vedere la elaborarea amenajamentului sunt:

-  crearea şi menţinerea unui aspect peisagistic şi de recreere din jurul localitatilor

- protejarea speciilor de păsări din aria de protecţie avifaunistică ROSPA0033 Depresiunea și Munții Giurgeului

- obţinerea de masă lemnoasă de calitate ridicată, valorificabilă industrial (lemn pentru cherestea)

- satisfacerea nevoilor locale de lemn de foc şi construcţie

- valorificarea durabilă a tuturor resurselor nelemnoase disponibile

  - Informaţii privind producţia care se va realiza

Pentru aceasta unitate de producţie au fost elaborate planuri decenale ce cuprind arboretele din care urmează să fie recoltată posibilitatea anuală de masă lemnoasă astfel:

-prin planul decenal de produse principale (masă lemnoasă rezultată în urma aplicării               tratamentelor de regenerare) nu se va extrage  posibilitatea anuală deoarece a fost depășită posibilitatea de produse principale a vechiului amenajament cu volumul de 54058,05 mc, (conform deciziei nr 1855 din 14.12.2022) în consecință se impune precomptarea din posibilitatea de produse principale adoptată a noului amenajament a volumului de 54058,05 mc (volum cu care a fost depășită posibilitatea de produse principale a precedentului amenajament, provenit din produse accidentale I);

-prin planul decenal de produse secundare (masă lemnoasă rezultată în urma aplicării  lucrărilor de îngrijire curăţiri + rărituri) se va extrage o posibilitate anuală de 1715 m3/an;

-prin tăieri de igienă se va extrage un volum de masă lemnoasă de 148 m3/an.

Volumul de recoltat şi suprafaţa de parcurs cu lucrări de îngrijire şi tăieri de igiena

Produsele secundare rezultă în urma efectuării lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor (curăţiri şi rărituri).

Scopul lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor planificate de amenajament este acela de a favoriza formarea de structuri optime arboretelor sub raport ecologic şi genetic în vederea creşterii eficacităţii funcţionale multiple a pădurilor, atât în ceea ce priveşte efectele de protecţie cât şi de producţie lemnoasă şi nelemnoasă.

Posibilitatea de produse secundare repartizată pe natură de lucrări şi specii este prezentată tabelar astfel:

Tabel nr. 1.4.3.Suprafaţa de parcurs şi volumul de extras pe natură de lucrări şi specii

| Specificări | Tipul funcţional | Suprafaţa (ha) |  | Volum (m3) |  | Posibilitatea anuală pe specii (m3/an) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Totală | Anuală | Total | Anual | MO | SAC | BR | LA | ME |
| Degajări | II | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | IV | 0,31 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Total | 0,31 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - |
| Curăţiri | II | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | IV | 86,51 | 8,65 | 912 | 92 | 79 | 6 | - | 7 | - |
|  | Total | 86,51 | 8,65 | 912 | 92 | 79 | 6 | - | 7 | - |
| Rărituri | II | - | - | -- |  | - | - | - | - | - |
|  | IV | 396,12 | 39,61 | 16234 | 1623 | 1603 | 6 | - | 13 | 1 |
|  | Total | 396,12 | 39,61 | 16234 | 1623 | 1603 | 6 | - | 13 | 1 |
| Produse secundare | II | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | IV | 482,63 | 48,26 | 17146 | 1715 | 1682 | 12 | - | 20 | 1 |
|  | Total | 482,63 | 48,26 | 17146 | 1715 | 1682 | 12 | - | 20 | 1 |
| Tăieri de igienă | II | 6,12 | 6,12 | 43 | 4 | 4 | - | - | - | - |
|  | IV | 179,10 | 179,10 | 1439 | 144 | 128 | - | 14 | 2 | - |
|  | Total | 185,24 | 185,24 | 1482 | 148 | 132 | - | 14 | 2 | - |

În legătură cu aplicarea lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor prevăzute în amenajament se fac următoarele precizări:

-suprafeţele de parcurs cu lucrări de îngrijire a arboretelor şi volumele de extras corespunzătoare acestora, planificate prin amenajament au un caracter orientativ;

-organul de execuţie va analiza situaţia concretă a fiecărui arboret şi în raport de această analiză va stabili suprafaţa de parcurs şi volumul de extras anual;

-pot fi parcurse cu lucrări de îngrijire şi alte arborete decât cele prevăzute iniţial prin amenajament, dacă acestea îndeplinesc condiţiile necesare aplicării lucrărilor respective;

-la executarea lucrărilor de îngrijire a arboretelor, o atenţie deosebită se va acorda arboretelor din prima clasă de vârstă, respectiv curăţirilor, de executarea lor depinzând stabilitatea şi eficacitatea funcţională a viitoarelor păduri. Aceste lucrări se vor executa indiferent de eficienţa economică de moment;

-cu tăieri de igienă se vor parcurge eşalonat şi periodic toate pădurile după necesităţile impuse de starea arboretelor, indiferent dacă au fost sau nu parcurse în anul anterior cu lucrări de îngrijire normale (curăţiri şi rărituri).

Produse accidentale datorate unor calamităţi naturale

Pe parcursul aplicării prevederilor amenajamentului, arboretele pot fi afectate, în diferite grade de intensitate, de factori destabilizatori biotici şi abiotici: incendii, doborâturi de vânt, rupturi de zăpadă, inundaţii, secetă, atacuri de dăunători, uscare anormală etc.

În vederea gospodăririi durabile a fondului forestier este necesară extragerea materialului lemnos şi valorificarea acestuia. Recoltarea materialului lemnos se va realiza cu respectarea prevederilor legislaţiei silvice în vigoare şi va consta în:

- “extragerea integrală a materialului lemnos“ - în arboretele afectate integral de factori biotici şi abiotici şi în cele care, prin extragerea arborilor afectaţi, se determină încadrarea arboretelor în urgenţa I de regenerare;

- “extragerea arborilor afectaţi “- în arboretele afectate parţial de factori biotici şi abiotici.

Volumul rezultat se va încadra ca:

-produse accidentale I - arborii dintr-un arboret afectaţi integral de factori biotici şi/sau abiotici, arborii dintr-un arboret cu vârsta mai mare de ½ din varsta exploatabilităţii tehnice, afectaţi parţial de factori biotici şi/sau abiotici sau arbori/arborete pentru care sunt aprobări legale de defrişare;

-produse accidentale II - arborii dintr-un arboret cu vârsta mai mică de ½ din varsta exploatabilităţii tehnice, afectaţi parţial de factori biotici şi abiotici.

Masa lemnoasă care se recoltează ca produse accidentale I se precomptează ca produse principale, numai dacă aceasta provine din subunităţi de gospodărire pentru care se reglementează procesul de producţie, celelalte produse accidentale I, precum şi produsele accidentale II, nu se precomptează.

În condiţiile în care cuantumul volumului rezultat se încadrează sub nivelul pentru care legislaţia stabileşte modificarea prevederilor amenajamentului, acesta poate fi recoltat ca produse accidentale, după întocmirea şi aprobarea actelor de punere în valoare.

Condiţiile actuale pentru care este necesară întocmirea unei documentaţii de derogare de la prevederile amenajamentului, se regăsesc în ORD. 3814/06.11.2012 al M.M.P. modificat şi completat prin Ordinul Ministrului pentru Ape, Păduri şi Piscicultură nr. 670/2014, sunt următoarele:

-volumul arborilor afectaţi însumează peste 20% din volumul arboretului existent la data apariţiei fenomenului şi nu poate fi extras prin lucrările silvotehnice prevăzute prin amenajament. Excepţie fac răşinoasele din afara arealului lor natural care se vor autoriza la exploatare în termen de 15 zile de la data aprobării actului de punere în valoare;

-arborii afectaţi sunt concentraţi pe o suprafaţă mai mare de 0,50 ha;

-prin extragerea arborilor afectaţi se determină încadrarea arboretelor în urgenţa I de regenerare;

În cazul în care arborii afectaţi de factori destabilizatori, biotici sau abiotici, dintr-un arboret sunt concentraţi pe o suprafaţă mai mare de 0,50 ha sau în situaţia în care extragerea arborilor afectaţi de factori destabilizatori, biotici sau abiotici, determină încadrarea arboretelor în urgenţa I de regenerare, este necesară subparcelarea suprafeţelor forestiere afectate de factori destabilizatori şi împădurirea acestora, în vederea refacerii structurii fondului forestier şi menţinerii statutului de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor de interes comunitar.

Compoziţiile de regenerare pentru suprafeţele forestiere afectate de factori destabilizatori şi propuse pentru împădurire, rezultate în urma extragerii integrale a produselor accidentale, se stabilesc după cum urmează:

-pe baza de studii pedostaţionale, avizate de comisia tehnică de avizare pentru silvicultură din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru suprafeţe mai mari de 3,00 ha;

-conform tipului natural fundamental de pădure sau, la solicitarea şefului ocolului silvic   pe baza studiilor pedostaţionale, pentru suprafeţe mai mici de 3,00 ha.

Regenerarea naturală cu specii forestiere corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure, a suprafeţelor forestiere afectate de factori destabilizatori, în vederea refacerii structurii fondului forestier, va fi prioritară regenerării artificiale a acestora, prin împădurire.

Documentaţia de derogare, însoţită de avizul favorabil al conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură precum şi de actul administrativ emis de autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, se va înainta spre aprobarea autorităţii publice centrale.

Alte resurse naturale ce se pot exploata de pe teritoriul suprafetei studiate sunt speciile de vânat (căprior, mistreţ, iepure), fructele de pădure, ciupercile comestibile, plante medicinale.

1.5. Informaţii despre materiile prime, substanţele sau                                  preparatele chimice utilizate

Singurele substanţe chimice utilizate la implementarea planului sunt combustibilii folosiţi de utilajele cu care se realizează recoltarea, colectarea şi transportul masei lemnoase. Emisiile în atmosferă de către aceste utilaje de agenţi poluanţi pot fi considerate ca nesemnificative deoarece utilajele acţionează pe intervale scurte la intervale relativ mari de timp. Se poate afirma deci că valoarea concentraţiilor de poluanţi atmosferici proveniţi din activităţile specifice de gospodărire a pădurilor se încadrează în limitele admise.

- Localizarea geografică şi administrativă

2.1. Localizarea geografică şi administrativă

UP I Composesoratul Lazarea , are o suprafaţă de 763,74 ha si face parte din Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni .

Din punct de vedere fizico – geografic pădurea este situată în Unitatea Carpato-Transilvană (I), Carpaţii Orientali (A), grupa centrală (2), Culoarul depresionar Giurgeu-Ciuc, mai exact Munții Giurgeu.

Pădurea este situată în bazinul hidrografic al râului Mureș, cu afluenţii săi mai importanţi, pâraiele Ditrău si Ghiduț

Accesul în această unitate este asigurat de două drumuri forestiere: FE001- pârâul Ditrău și FE002 -pârâul Ghiduț şi de un drum public DP001 - DC 13-Lăzarea-Ghiduț

Din punct de vedere teritorial – administrativ padurile din U.P. I Composesoratul Lazarea sunt situate în totalitate în județul Harghita, pe raza comunei Lăzarea.

  - Coordonatele Stereo 70

Coordonatele Stereo 70 pentru limitele fondului forestier sunt prezentate mai jos:

X=541512.6650  Y=587547.6398

X=541621.6457  Y=587355.1144

X=543663.1617  Y=588264.7139

X=543988.9553  Y=587918.6421

X=545844.8241  Y=588156.0737

X=547274.4642  Y=590945.8340

X=546997.0102  Y=591678.5921

X=546510.1642  Y=591582.1607

X=544480.4134  Y=591378.9833

X=544073.1939  Y=591307.7894

X=542991.8851  Y=591123.5906

X=541512.6650  Y=587547.6398

3. Modificările fizice ce decurg din plan

Elaborarea proiectului de amenajare presupune parcurgerea următoarelor etape:

I. Studiu staţiunii şi al vegetaţiei forestiere

II. Definirea stării normale a pădurii

III. Planificarea lucrărilor de conducere a procesului de normalizare a pădurii

I.  Studiul staţiunii şi al vegetaţiei forestiere se face în cadrul lucrărilor de teren şi al celor de redactare a amenajamentului şi are ca scop determinarea şi valorificarea informaţiilor care contribuie la:

-cunoaşterea condiţiilor naturale de vegetaţie, a caracteristicilor arboretului actual, a  potenţialului productiv al staţiunii şi a capacităţii de producţie şi protecţie a arboretului;

-stabilirea măsurilor de gospodărire în acord cu condiţiile ecologice şi cu cerinţele social-ecologice;

-realizarea controlului prin amenajament privind exercitarea de către pădure în      ansamblu şi de către fiecare arboret în parte a funcţiilor ce i-au fost atribuite.

Amenajamentul conţine studii pentru caracterizarea condiţiilor staţionale şi de vegetaţie, cuprinzând evidenţe cu date statistice, caracterizări, diagnoze, precum şi măsuri de gospodărire corespunzătoare condiţiilor respective.

II. Conducerea pădurii prin amenajament spre starea normală presupune:

-stabilirea funcţiilor pe care trebuie să le îndeplinească pădurile (în raport de obiectivele ecologice, economice şi sociale);

-stabilirea caracteristicilor fondului de producţie normal, adică a bazelor de amenajare.

III. Prin planificarea recoltelor se urmăresc două obiective:

-recoltarea produselor pădurii

-îndrumarea fondului de producţie spre starea normală.

Acest fapt face ca în procesul de planificare a recoltelor să apară distinct următoarele preocupări:

-stabilirea posibilităţii;

-întocmirea planului de recoltare.

În timpul realizării tratamentelor silvice propuse prin prezentul plan de amenajament silvic, se vor produce modificări fizice ale terenului, de mica amploare, cauzate de doborârea arborilor şi transportul acestora.

4.Resurse naturale necesare implementării planului

Pentru implementarea amenajamentului silvic al UP I Composesoratul Lazarea nu se folosesc resurse naturale.

5. Resurse naturale ce vor fi exploatate din cadrul ariilor naturale protejate de interes comunitar pentru a fi utilizate la implementarea planului

În cadrul planului, resursele naturale ce vor fi exploatate din cadrul ariilor naturale protejate de interes comunitar (ROSPA0033 Depresiunea si Muntii Giurgeului) sunt:

-masa lemnoasă rezultată în urma tăierilor de regenerare, a lucrărilor de îngrijire (curăţiri + rărituri) şi a tăierilor de igienă;

-vânatul, fructele de pădure, ciupercile comestibile şi plantele medicinale.

Sintetic, masa lemnoasă ce va fi exploatată din situl de interes comunitar ROSPA0033 Depresiunea si Muntii Giurgeului, pe natură de lucrări este prezentată în tabelul 5.1.

Tabelul 5.1

| Specificare | Produse din |  |  |  |  |  |  |  |  | Tăieri de cons. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tăieri de regenerare |  | Dega-jări | Curăţiri |  | Rărituri |  | Tăieri de igienă |  |  |  |
|  | ha | mc | ha | ha | mc | ha | mc | ha | mc | ha | mc |
| Sarcina anuală | - | - | 0,03 | 8,65 | 92 | 39,61 | 1623 | 185,24 | 148 | - | - |
| Sarcina pe deceniul 2023-2032 | - | - | 0,31 | 86,51 | 912 | 396,12 | 16234 | 185,24 | 1482 | - | - |

Alte resurse naturale ce se pot exploata din cadrul ariilor naturale protejate ROSPA0033 Depresiunea si Muntii Giurgeului sunt reprezentate de ciuperci comestibile.

6. Emisii şi deşeuri generate de plan şi modalitatea de eliminare a acestora

După cum s-a mai menţionat şi în paragrafele anterioare (paragraful 1.5.) singurele emisii sunt provocate de utilajele de tăiere, recoltare, colectare şi transport al materialului lemnos.

Întreaga activitate de execuţie a lucrărilor pentru realizarea planului analizat implică utilizarea unui număr restrâns de utilaje, pe o perioadă scurtă de timp, precum şi o concentrare de efective umane. Toate aceste activităţi constituie surse potenţiale de poluare a factorilor de mediu: apă, aer şi sol.

În timpul realizării obiectivului şi a intervenţiilor de întreţinere a amenajamentului pot exista surse temporare generatoare de poluanţi în atmosferă, ca urmare a funcţionării motoarelor cu ardere internă şi a operaţiunilor necesare realizării lucrărilor propuse prin prezentul amenajament silvic (emisii de praf), însă aceste emisii vor fi în limite admisibile, fără efecte semnificative asupra biodiversităţii. Astfel putem admite că emisiile de poluanţi se vor produce doar pe o perioadă restrânsă de timp.

De asemenea singurul deşeu generat prin implementarea planului este rumeguşul rezultat în procesul de fasonare a materialului lemnos. Cantitatea rezultată este însă foarte mică putând fi reintegrată în circuitul biologic al naturii fără a produce dezechilibre. Pe lângă rumeguş mai pot apărea şi deşeuri menajere şi petroliere care însă pot fi colectate corespunzător, eliminând astfel orice sursă de poluare.

În situaţia în care ocolul silvic vinde masa lemnoasă pe picior (în cele mai multe cazuri) atunci nu mai este cazul generării de emisii şi deşeuri datorate amenajamentului, firmele de exploatare având obligaţia respectării legislaţiei de mediu.

Emisii în apă – nu este cazul, deoarece se va evita trecerea maşinilor şi utilajelor prin cursurile de apă permanente sau nepermanente.

Emisii în aer – se vor produce ca urmare a folosirii maşinilor şi utilajelor la executarea lucrărilor silvotehnice prevăzute de amenajament. Ele se vor încadra în limitele admise prin folosirea unor maşini şi utilaje performante, cu inspeciiecţiile tehnice la zi. Conform legislatiei în vigoare,valorile limită pentru eventualii poluanţi relevanţi sunt:

 dioxid de sulf: - valoarea limită orară pentru sănătatea umană = 350µg/m;

- valoarea  limită  pentru  protecţia  ecosistemelor  (an  calendaristic  şi  iarna)  = 20µg/m3;

 dioxid şi oxizi de azot: - valoarea limită orară pentru sănătatea umană = 200µg/m3;

- valoarea  limită  pentru  protecţia  ecosistemelor  (an  calendaristic  şi  iarna)  = 30µg/m3;

 pulberi în suspensie (PM10): - valoarea limită orara pentru sănătatea umană = 50µg/m3;

 monoxid de carbon: - valoarea limită orară pentru sănătatea umană = 10 mg/m3;

 benzen: - valoarea limită orară pentru sănătatea umană = 5µg/m3;

 plumb: - valoarea limită orară pentru sănătatea umană = 0,5µg/m3.

Deşeurile  rezultate  în  perioada  de  execuţie  a  lucrărilor  silvotehnice  sunt  de  natură menajeră,  provenind  de la muncitori.  Acestea  vor fi colectate  în saci de plastic  şi vor fi depozitate  la  sediul  ocolului  silvic,  de  unde  vor  fi  predate  unităţilor  autorizate  pentru valorificare sau eliminare. Evidenţa deşeurilor se va întocmi la ocolul silvic, respectându-se prevederile H.G. 856/2002. De  asemenea,  în  urma  procesului  de  fasonare  a  materialului  lemnos,  va  rezulta rumeguş. Cantitatea rezultată este însă foarte mică putând fi reintegrată în circuitul biologic al naturii fără a produce dezechilibre.

Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate

Vor fi respectate prevederile OUG nr. 92/2021 privind gestionarea deşeurilor publicată în M.O. nr. 820/26. aug. 2021 şi H.G. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile. Vor fi respectate condiţiile prevăzute în acordul de mediu. Aceste normative transpun Directiva cadru 75/442/CEE privind deşeurile, modificată prin directivele 91/156/CEE, 91/692/CEE şi 96/350/CE.

Planul de gestionare a deșeurilor

În procesul de tăiere a arbrorilor şi fasonarea lor în sortimente primare rezultă cantităţi nesemnificative de rumeguş şi resturi lemnoase de mici dimensiuni (coajă, aşchii, crăci) care se vor descompune pe loc îmbogăţind solul cu substanţe organice.

Alimentarea cu carburanţi şi întreţinerea utilajelor de la toate activităţile ce se vor desfăşura în parchetele de exploatare a masei lemnoase se vor efectua în afara perimetrului, la sediul titularului de activitate sau la unităţi specializate din localităţile învecinate, astfel că nu vor rezulta pe amplasament deşeuri de tipul deşeuri metalice, anvelope uzate, ulei uzat, produse petroliere.

Gestionarea deșeurilor care pot ajunge pe solul aferent trupului de pădure, se face conf.:

- H.G. 856/2002, Anexa l (cap. 1 generarea deșeurilor, cap. 2 stocarea provizorie, tratarea și transportul deșeurilor, cap. 3 valorificarea deșeurilor, cap. 4 eliminarea deșeurilor) titularul având obligația ținerii acestor evidențe precum și raportarea acestora la organele abilitate,

- Directiva Consiliului 75/442/CEE privind gestionarea deșeurilor, modificată de Directiva 91/156CEE, 91/692/CEE şi 96/350/CE,

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Europei nr. 2150/2002 privind statistica deșeurilor, modificat de Regulamentul Comisiei nr. 574/2004

Modul de gospodărire a deşeurilor în perioada de execuţie a lucrărilor proiectate se prezintă sintetic în tabelul următor

| Amplasament | Tip deseu | Mod de colectare/evacuare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Organizarea de santier | Menajer sau asimilabil | In interiorul incintei se vor organiza puncte de colectare prevazute cu containere de tip pubela. Periodic acestea vor fi golite. | Se vor elimina la depozite de deseuri pe baza de contract cu firme specializate |
|  | Deseuri metalice | Se vor colecta temporar in incinta santierului, pe platforme si/sau in containere specializate | Se valorifica obligatoriu prin unitati specializate |
|  | Uleiuri uzate | Materiale cu potential asupra mediului inconjurator. Vor fi stocate si depozitate corespunzator, in vederea valorificarii. Se va pastra o evidenta stricta. | Vor fi predate unitatilor de recuperare specializate. |
|  | Anvelope uzate | In cadrul spatiilor de depozitare pe categorii a deseurilor va fi rezervata o suprafata a anvelopelor. Se recomanda ca in cadrul caietelor de sarcini, antreprenorului sa-i fie solicitatta prezentarea cel putin a unei solutii privind eliminarea acestor deseuri catre o unitate economica de valorificare | Deseuri tipice pentru organizarea de santier. Se recomanda interzicerea in mod expres prin avizul de mediu a arderii acestor materiale. |
| Parchet de exploatare | Deseuri din exploatari forestiere | La terminarea exploatarii parchetelor, resturile care pot sa fie valorificate vor fi scoase din parchet. Resturile de exploatare nafavorabile raman in padure si prin procesele de dezagregare si mineralizare naturale formeaza humusul, rezervorul organic al solului. | - |

7.Cerinţe legate de utilizarea terenului, necesare    pentru execuţia planului

Terenul folosit pentru plan are destinaţie forestieră cu următoarele categorii de folosinţă:

| C A T E G O R I E D E F O L O S I N T A | Suprafata (Ha) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GRF. I | GRF. II | Total |
| A - Paduri si terenuri destinate impaduririi sau reimpaduririi | 761.74 |  | 761.74 |
| A1 - Paduri si terenuri destinate impaduririi pentru care se reglementeaza | 755.6 |  | 755.6 |
| recoltarea de produse principale |  |  |  |
| A11 - Paduri inclusiv plantatii cu reusita definitiva | 658.82 |  | 658.82 |
| 14 A 15 16 18 19 111 A 111 B 112 A 112 B 112 D 114 A 114 C 114 D 115 A 115 B |  |  |  |
| 116 117 A 117 C 118 125 126 127 A 127 B 128 A 128 B 129 130 A 130 B 131 A 131 B |  |  |  |
| 131 C 131 D 132 A 133 A 133 B 133 C 133 D 133 E 134 A 134 B 134 C 135 A 135 B 136 A 136 B |  |  |  |
| 136 C 137 A 137 B 140 B 140 C 140 D 140 E 140 F 141 B 142 B 144 C 146 B 147 A 147 C 147 D |  |  |  |
| 148 A 148 B 148 C 150 151 A 151 B |  |  |  |
| A12 - Regenerari pe cale artificiala cu reusita partiala |  |  |  |
| A13 - Regenerari pe cale naturala cu reusita partiala | 1.23 |  | 1.23 |
| 151 C |  |  |  |
| A14 - Terenuri de reimpadurit in urma taierilor rase, a doboriturilor de vint | 95.55 |  | 95.55 |
| sau a altor cauze |  |  |  |
| 117 B 140 A 141 A 142 A 144 A 144 B 144 D 146 A 147 B 148 D |  |  |  |
| A15 - Poieni sau goluri destinate impaduririi |  |  |  |
| A16 - Terenuri degradate prevazute a se impadurii |  |  |  |
| A17 - Rachitarii naturale ori create prin culturi |  |  |  |
| A2 - Paduri si terenuri destinate impaduririi pentru care nu se reglementeaza | 6.14 |  | 6.14 |
| recoltarea de produse principale |  |  |  |
| A21 - Paduri inclusiv plantatii cu reusita definitiva | 6.14 |  | 6.14 |
| 14 B 114 B |  |  |  |
| A22 - Terenuri impadurite pe cale naturala sau artificiala |  |  |  |
| cu reusita partiala |  |  |  |
| A23 - Terenuri de reimpadurit in urma doboriturilor de vint sau a altor cauze |  |  |  |
| A24 - Poieni sau goluri destinate impaduririi |  |  |  |
| A25 - Terenuri degradate destinate impaduririi |  |  |  |
| B - Terenuri afectate gospodaririi silvice |  |  | 2 |
| B1 - Linii parcelare principale |  |  |  |
| B2 - Linii de vinatoare si terenuri pentru hrana vinatului |  |  | 0.3 |
| 151V |  |  |  |
| B3 - Instalatii de transport forestier: drumuri, cai ferate |  |  |  |
| si funiculare permanente |  |  |  |
| B4 - Cladiri, curti si depozite permanente |  |  |  |
| B5 - Pepiniere si plantatii seminciere |  |  |  |
| B6 - Culturi de arbusti fructiferi, de plante medicinale si melifere, etc |  |  |  |
| B7 - Terenuri cultivate pentru nevoile administratiei |  |  | 1.7 |
| 132A 146A 160A |  |  |  |
| B8 - Terenuri cu fazanerii, pastravarii, centre de prelucrare a |  |  |  |
| fructelor de padure, uscatorii de seminte, etc. |  |  |  |
| B9 - Ape care fac parte din fondul forestier |  |  |  |
| B10 - Culoare pentru linii de inalta tensiune |  |  |  |
| B11- Fasii de frontiera si instalatii aferente (G) |  |  |  |
| C - Terenuri neproductive: stincarii, saraturi, mlastini, ravene, etc. |  |  |  |
| D - Terenuri scoase temporar din fondul forestier |  |  |  |
| D1 - Transmise prin acte normative in folosinta temporare a unor organizatii pt. |  |  |  |
| instalatii electrice,petroliere sau hidrotehnice,pentru cariere,depozite, etc. |  |  |  |
| D2 - Detinute de persoane fizice sau juridice fara aprobarile legale |  |  |  |
| necesare, ocupatii si litigii |  |  |  |
| TOTAL : A + B + C + D | 761.74 |  | 763.74 |

Indicele de utilizare a fondului forestier este de 87%.

Schimbarea destinaţiei acestor categorii de folosinţă, în timpul aplicării amenajamentului, se face numai cu aprobarea autorităţii publice centrale ce răspunde de silvicultură.

8. Serviciile suplimentare solicitate de implementarea planului

Arboretele din cadrul U.P. I Composesoratul Lazarea sunt deservite de un drum public si doua drumuri forestiere, în lungime totală de 3,1 km.

Tabel Instalaţii de transport

| Cod drum | Denumirea drumului | Lungime - km - | Suprafaţa deservită - ha - | Posibilitatea decenală deservită - m3 - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DRUMURI FORESTIERE |  |  |  |  |
| FE001 | Drumul forestier Pârâul Ditrău | 0,5 | 237,87 | 7729 |
| FE002 | Drumul forestier Pârâul Ghiduț | 1,6 | 386,41 | 8664 |
| TOTAL DRUMURI FORESTIERE |  | 2,1 | 624,28 | 16393 |
| DRUMURI PUBLICE |  |  |  |  |
| DP001 | DC13 - Lăzarea - Ghiduț | 1,0 | 137,46 | 2864 |
| TOTAL DRUMURI PUBLICE |  | 1,0 | 137,46 | 2864 |
| TOTAL DRUMURI EXISTENTE |  | 3,1 | 761,74 | 19257 |

În cazul drumurilor publice s-a trecut lungimea care deserveşte efectiv pădurea analizată, în realitate aceste drumuri fiind mult mai lungi. Reţeaua instalaţiilor de transport însumează 3,1 km, şi asigură accesibilitatea integrală a fondului forestier şi a posibilităţii.

Densitatea reţelei instalaţiilor de transport este de 4,06 m/ha (2,75 m/ha din drumurile forestiere şi 1,31 m/ha din drumurile publice).

Drumurile forestiere sunt în stare bună şi necesită doar reparaţii şi întreţineri curente.

9. Durata construcţiei, funcţionării planului şi eşalonarea perioadei de implementarea planului

UP I COMPOSESORATUL LAZAREA a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2023, având o durată de aplicare de 10 ani, adică până la 31 decembrie 2032. Revizuirea acestuia se va efectua în ultimul an de aplicare, adică în 2032.

10. Activităţi care vor fi generate ca rezultat al implementării planului

Urmare a implementării planului în fondul forestier UP I Composesoratul Lazarea:

1. Activități de intreținere a drumurilor forestiere;

2. Activități de recoltare a posibilității de produse principale;

3. Activități de îngrijire și conducere a arboretelor (degajări, curățiri, rărituri, tăieri de igienă);

4. Activități de ajutorare a regenerărilor naturale și de împădurire;

5. Activități de valorificare a altor produse ale fondului forestier;

6. Activitați de prevenire și stingere a incendiilor;

7. Activități de pază a fondului forestier.

- Descrierea proceselor tehnologice ale planului

Recoltarea şi colectarea masei lemnoase din parchete reprezintă principala activitate generată de implementarea planului. Ca urmare, pentru reducerea pe cât posibil a efectelor negative a acestei activităţi asupra pădurii trebuie să se aplice tehnologiile de exploatare  prin care să se evite dezgolirea şi degradarea solului şi care să asigure o stare de sănătate corespunzătoare arboretelor, precum şi regenerarea acestora în cele mai bune condiţii.

Prin aplicarea celor mai indicate tehnologii de exploatare, în cadrul UP I Composesoratul Lăzarea se are în vedere:

- protejarea solului;

- protejarea arborilor care rămân în arboret.

În acest sens, personalul ocolului silvic are sarcina de a materializa pe teren limitele parchetelor, a punctelor de regenerare, a căilor de acces pentru scos-apropiat şi a zonelor de protecţie a arborilor.

În procesul de exploatare şi colectare a masei lemnoase, se vor respecta următoarele:

-se vor exploata numai arborii marcaţi şi predaţi spre exploatare;

-colectarea materialului lemnos se va face sub formă de părţi de arbori;

-coroana arborilor, fracţionată în bucăţi, se va recolta separat, sub formă de lemn de steri, grămezi de crăci şi lemn mărunt;

-colectarea se va face cu tractoare, numai pe trasee dinainte stabilite şi materializate, fără să aducă prejudicii solului, seminţişurilor utilizabile sau arborilor de limită ai acestor trasee;

-se vor utiliza numai căile de acces şi cele de transport forestier existente;

-arborii uscaţi şi iescarii se doboară şi se fasonează înainte de începerea exploatării parchetului;

În perioada procesului de exploatare se vor efectua controale de către personalul silvic, pentru a se asigura respectarea regulilor silvice la exploatarea pădurilor.

Reprimirea parchetelor se va face la termen şi în condiţiile prevăzute prin autorizaţia de exploatare, numai după evacuarea completă a materialului lemnos şi curăţirea corespunzătoare a acestora.

12. Caracteristicile proiectelor existente, propuse sau aprobate, ce pot genera impact cumulativ cu planul care este în procedura de

evaluare şi care poate afecta aria naturală protejată de interes comunitar

Alte amenajamente silvice ale pădurilor din zonă nu generează impact cumulativ cu amenajamentul studiat.

13. Alte informaţii solicitate de către autoritatea competentă

pentru protecţia mediului

La încadrarea arboretelor în planurile de lucrări, proiectantul a analizat şi aplicat prevederile Ordinului 3397/2012 privind stabilirea criteriilor şi indicatorilor de identificare a pădurilor virgine şi cvasivirgine în România, lucru consemnat și în procesul verbal al Conferinței a a II-a de amenajare.

În urma acestei analize nu au fost identificate păduri virgine s-au cvasivirgine și nici alte păduri cu valoare ridicată a biodivesității, în afara celor zonate ca atare în prezentul amenajament.

  - INFORMAŢII PRIVIND ARIILE NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR AFECTATE DE IMPLEMENTAREA

AMENAJAMENTULUI SILVIC

- Date privind ariile naturale protejate de interes comunitar: suprafaţa, tipuri de ecosisteme, tipuri de habitate şi speciile care pot fi afectate prin implementarea planului

Aria naturala protejata care face parte din suprafaţa fondului forestier UP I Composesoratul Lăzarea administrat de Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni este reprezentata de ROSPA0033 Depresiunea și Munții Giurgeului

Suprafaţa luată în studiu (763,74 ha),  se suprapune integral cu Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0033 Depresiunea și Munții Giurgeului si reprezinta 0,08% din intreaga suprafata a sitului.

1.1.Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0033 Depresiunea și Munții Giurgeului

1.1.1.Suprafaţa ariei

Situl Natura 2000 ROSPA0033 Depresiunea si Muntii Giurgeului are ca limite coordonatele Latitudine N 46° 43' 47'' si Longitudine E 25° 26' 20'' cu o suprafata de 87 892 ha si este amplasat pe doua judete: Judetul Mures: Chiheru de Jos - 21%, lbanesti - 27%, Sovata - 20%; Judetul Harghita: Carta - 12%, Ciumani - 88%, Joseni - 68%, Lazarea - 15%, Praid - 4%, Remetea - 52%,Suseni - 47%, Voslabeni - 36%.

Situl este situat in regiunea biogeografica Alpina, la altitudinea cuprinsa intre 714 m si 1783 m.

Planul de management al ROSPA0033 a fost aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1556/2016 privind aprobarea Planului de management al Parcului Natural Defileul Mureșului Superior și al ariilor naturale protejate conexe

Foto.1 –Relatia fondului forestier din cadrul UP I Composesoratul Lazarea cu situl de importanta comunitara ROSPA0033 Depresiunea si Muntii Giurgeului

1.1.2/Specii de păsări întâlnite în cuprinsul ariei

Speciile de pasari enumerate in anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC

| Specie | Efectiv pop. estimat | Nr. min. de indivizi estimat | Observatii | Stare actuala |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C | S | N |
| Ciconia nigra | 0-2 i | 2 |  |  |  | * |
| Ciconia ciconia | 50 - 74 p | 50 |  |  | * |  |
| Pernis apivorus | 48 - 69 p | 48 |  |  | * |  |
| Circaetus gallicus | 2 - 3 p | 2 |  |  |  | * |
| Circus aeruginosus | 0 - 1 p | 1 |  |  |  | * |
| Circus pygargus | 0-2p | 4 |  |  |  | * |
| Circus cyaneus | 6-20 i | 6 |  |  |  | * |
| Aquila pomarina | 36 - 43 p | 36 |  |  | * |  |
| Aquila chrysaetos | 1 - 2 p | 1 |  |  |  | * |
| Falco peregrinus | 0 - 2 p | 1 |  |  |  | * |
| Falco columbarius | 5-15 i | 5 |  |  |  | * |
| Bonasa bonasia | 30 - 55 i | 30 |  |  | * |  |
| Tetrao urogallus | 95-210 p | 95 |  |  | * |  |
| Crex crex | 440 - 580 p | 440 |  | * |  |  |
| Bubo bubo | 0-1p | 1 |  |  |  | * |
| Glaucidium passerinum | 65 - 95 p | 65 |  |  | * |  |
| Strix uralensis | 30 - 55 p | 30 |  |  |  | * |
| Asio flammeus | 1 - 2 p | 1 |  |  |  | * |
| Aegolius funereus | 15 - 35 p | 15 |  |  |  | * |
| Caprimulgus europaeus | 400 - 550 p | 400 |  | * |  |  |
| Dryocopus martius | 125 - 200 p | 125 |  |  | * |  |
| Dendrocopos leucotos | 40 - 90 p | 40 |  |  |  | * |
| Picus canus | 30-60 p | 10 |  |  |  | * |
| Picoides tridactylus | 90 - 140 p | 90 |  |  |  | * |
| Lullula arborea | 90 - 160 p | 90 |  |  |  | * |
| Ficedula parva | 50 - 135 p | 50 |  |  |  | * |
| Ficedula albicollis | 12 - 48 p | 12 |  |  |  | * |
| Lanius collurio | 1500-2200 p | 1500 |  |  |  | * |

*C - Corespunzatoare - se mentine prin non-interventie sau prin acelasi tip de management ca pana in prezent

*S - Satisfacatoare - imbunatatirea starii de conservare se poate face cu masuri de management fara a implica reconstructii ecologice

*N - Necorespunzatoare - degradata din cauza unor interventii antropice, dar recuparabil cu minime interventii de reconstructie ecologica.

- Date despre prezenţa, localizarea, populaţia şi ecologia speciilor şi/sau habitatelor de interes comunitar prezente pe suprafaţa planului, menţionate în formularul standard al ariei naturale de interes comunitar

În cadrul tabelului de mai jos este evaluată corespondenta dintre fiecare unitate amenajistică în parte si suprapunerea cu speciile Natura 2000.

| Unitatea amenaji- tica | Supra fata (ha) | Sup | Gr funct. | Con sist | Varsta act. | Volum total | Lucrari propuse | Compozitia actuala | Compozitia tel | Crt | Structura | Tipuri de padure | Existenta habitatelor si speciilor | Impactul lucrărilor propuse prin amenajament |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 A | 51,68 | A | 1-5R | 0,9 | 45 | 18450 | Rărituri | 10MO | 10MO | Natural | Relativ-plurien | 1141 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 14 B | 3,47 | M | 15I5R | 0,8 | 45 | 1166 | t. igiena | 10MO | 10MO | Natural | Relativ-plurien | 1141 | da | Neutru |
| 15 | 24,02 | A | 1-5R | 0,9 | 50 | 5477 | Rărituri | 10MO | 10MO | Natural | Relativ-echien | 1141 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 16 | 23,57 | A | 1-5R | 0,7 | 25 | 4996 | t. igiena | 10MO | 10MO | Natural | Relativ-plurien | 1141 | da | Neutru |
| 18 | 54,84 | A | 1-5R | 0,9 | 45 | 12229 | Rărituri | 9MO1SAC | 10MO | Natural | Relativ-echien | 1141 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 19 | 59,05 | A | 1-5R | 0,9 | 25 | 12283 | Rărituri | 10MO | 10MO | Natural | Relativ-plurien | 1141 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 111 A | 9,43 | A | 1-5R | 1 | 40 | 4423 | Rărituri | 10MO | 10MO | Artificial | echien | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 111 B | 7,29 | A | 1-5R | 1 | 25 | 1261 | Rărituri | 9MO1SAC | 10MO | Artificial | Relativ-echien | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 112 A | 27,38 | A | 1-5R | 0,9 | 45 | 13115 | Rărituri | 10MO | 10MO | Artificial | echien | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 112 B | 3,01 | A | 1-5R | 0,8 | 80 | 1824 | t. igiena | 10MO | 10MO | Natural | Relativ-echien | 1111 | da | Neutru |
| 112 D | 3,94 | A | 1-5R | 0,9 | 15 | 221 | Curățiri | 8MO1LA1SAC | 9MO1LA | Artificial | Relativ-echien | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 114 A | 9,23 | A | 1-5R | 0,7 | 80 | 4883 | t. igiena | MO10 | 10MO | Natural | Relativ-echien | 1111 | da | Neutru |
| 114 B | 2,67 | M | 1-5I5R | 0,5 | 100 | 1063 | t. igiena | 10MO | 8MO2LA | Natural | Relativ-plurien | 1111 | da | Neutru |
| 114 C | 9,06 | A | 1-5R | 0,9 | 15 | 553 | Curățiri | 9MO1SAC | 10MO | Artificial | Relativ-echien | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 114 D | 3,99 | A | 1-5R | 0,7 | 5 | 8 | Ingrijirea Culturilor | MO9LA 1 | 9MO1LA | Artificial | echien | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 115 A | 18,13 | A | 1-5R | 0,9 | 15 | 1015 | Curățiri | 8MO1LA1SAC | 9MO1LA | Artificial | echien | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 115 B | 2,16 | A | 1-5R | 0,7 | 50 | 730 | t. igiena | 10MO | 10MO | Artificial | Relativ-echien | 1114 | da | Neutru |
| 116 | 22,26 | A | 1-5R | 1 | 15 | 1848 | Curățiri | 8MO1LA1SAC | 9MO1LA | Artificial | Relativ-echien | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 117 A | 15,7 | A | 1-5R | 0,9 | 45 | 6641 | Rărituri | 10MO | 10MO | Artificial | Relativ-echien | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 117 B | 7,16 |  | 1-5R | 0 | 0 |  | impaduriri (in supraf neparcurse cu taieri de reg.) |  | 8MO2DR | Artificial |  | 1111 | da | Neutru |
| 117 C | 2,49 | A | 1-5R | 0,9 | 15 | 202 | Curățiri | 10MO | 10MO | Artificial | echien | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 118 | 14,81 | A | 1-5R | 0,9 | 45 | 5214 | Rărituri | MO9LA 1 | 9MO1LA | Artificial | Relativ-echien | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 125 | 15,09 | A | 1-5R | 1 | 45 | 6731 | Rărituri | 10MO | 10MO | Artificial | Relativ-echien | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 126 | 10,42 | A | 1-5R | 0,9 | 60 | 5190 | Rărituri | 10MO | 10MO | Artificial | Relativ-echien | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 127 A | 8,17 | A | 1-5R | 0,9 | 60 | 4109 | Rărituri | 10MO | 10MO | Artificial | Relativ-echien | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 127 B | 1,12 | A | 1-5R | 0,8 | 65 | 563 | t. igiena | LA10 | 10LA | Artificial | echien | 1111 | da | Neutru |
| 128 A | 21 | A | 1-5R | 0,9 | 60 | 11655 | Rărituri | 10MO | 10MO | Artificial | Relativ-echien | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 128 B | 1,53 | A | 1-5R | 0,8 | 65 | 770 | t. igiena | LA9MO 1 | 9LA1MO | Artificial | echien | 1111 | da | Neutru |
| 129 | 14,9 | A | 1-5R | 0,9 | 65 | 8628 | Rărituri | 10MO | 10MO | Artificial | Relativ-echien | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 130 A | 15,68 | A | 1-5R | 0,9 | 60 | 8420 | Rărituri | 10MO | 10MO | Artificial | echien | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 130 B | 0,31 | A | 1-5R | 0,9 | 5 | 2 | Degajari | 9MO1SAC | 10MO | Natural | Relativ-echien | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 131 A | 2,82 | A | 1-5R | 0,8 | 60 | 1275 | t. igiena | 10MO | 10MO | Artificial | echien | 1111 | da | Neutru |
| 131 B | 8,83 | A | 1-5R | 0,9 | 65 | 5369 | Rărituri | 10MO | 10MO | Artificial | Relativ-echien | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 131 C | 6 | A | 1-5R | 0,8 | 110 | 3960 | t. igiena | 10MO | 8MO2LA | Natural | Relativ-echien | 1111 | da | Neutru |
| 131 D | 4,02 | A | 1-5R | 0,9 | 20 | 418 | Rărituri | 7MO2SAC1ME | 10MO | Natural | Relativ-echien | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 132 A | 17,05 | A | 1-5R | 0,8 | 65 | 9207 | t. igiena | 10MO | 10MO | Artificial | Relativ-echien | 1111 | da | Neutru |
| 132A | 0,6 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 A | 6,95 | A | 1-5R | 0,8 | 70 | 3864 | t. igiena | 10MO | 10MO | Natural | Relativ-plurien | 1111 | da | Neutru |
| 133B | 11,28 | A | 1-5R | 0,7 | 130 | 5528 | T.IGIENA (PROGRES DEC II) | 10MO | 8MO2LA | Natural | Relativ-plurien | 1111 | da | Neutru |
| 133 C | 1,82 | A | 1-5R | 0,9 | 20 | 122 | Curățiri | 7MO3SAC | 10MO | Artificial | Relativ-echien | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 133 D | 1,22 | A | 1-5R | 0,7 | 5 |  | Ingrijirea culturilor, completari | 9MO1LA | 8MO2LA | Artificial | echien | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 133 E | 2,44 | A | 1-5R | 0,7 | 5 |  | Ingrijirea culturilor, completari | 9MO1LA | 8MO2LA | Artificial | echien | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 134 A | 5,86 | A | 1-5R | 0,7 | 65 | 2772 | t. igiena | 10MO | 10MO | Artificial | Relativ-echien | 1111 | da | Neutru |
| 134 B | 0,87 | A | 1-5R | 0,6 | 60 | 284 | T.igiena(T.rase dec II) | 10MO | 8MO2LA | Artificial | echien | 1111 | da | Neutru |
| 134 C | 8,62 | A | 1-5R | 0,9 | 15 | 388 | Curățiri | 6MO1LA3SAC | 8MO2LA | Artificial | Relativ-echien | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 135 A | 15,15 | A | 1-5R | 0,9 | 15 | 985 | Curățiri | 6MO1LA3SAC | 8MO2LA | Artificial | Relativ-echien | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 135 B | 5,12 | A | 1-5R | 0,8 | 70 | 2832 | t. igiena | 10MO | 10MO | Artificial | Relativ-echien | 1111 | da | Neutru |
| 136 A | 2,43 | A | 1-5R | 0,7 | 90 | 1268 | t. igiena | 10MO | 10MO | Natural | Relativ-echien | 1111 | da | Neutru |
| 136 B | 5,05 | A | 1-5R | 0,9 | 15 | 394 | Curățiri | 8MO2SAC | 10MO | Artificial | Relativ-echien | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 136 C | 8,58 | A | 1-5R | 1 | 40 | 3218 | Rărituri | MO9LA 1 | 9MO1LA | Artificial | echien | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 137 A | 3,01 | A | 1-5R | 0,8 | 90 | 1749 | t. igiena | 10MO | 10MO | Natural | Relativ-echien | 1111 | da | Neutru |
| 137 B | 10,94 | A | 1-5R | 0,9 | 50 | 4321 | Rărituri | 10MO | 10MO | Artificial | echien | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 140 A | 26,89 |  | 1-5R | 0 | 0 |  | impaduriri (in supraf neparcurse cu taieri de reg.) |  | MO8DR 2 |  |  | 1111 | da | Neutru |
| 140 B | 0,65 | A | 1-5R | 0,7 | 80 | 316 | t. igiena | 10MO | 10MO | Natural | Relativ-echien | 1111 | da | Neutru |
| 140 C | 1,72 | A | 1-5R | 0,7 | 90 | 874 | T.igiena(T.rase dec II) | 10MO | 10MO | Natural | Relativ-echien | 1111 | da | Neutru |
| 140 D | 3,42 | A | 1-5R | 0,9 | 20 | 441 | Rărituri | 10MO | 10MO | Artificial | Relativ-echien | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 140 E | 0,48 | A | 1-5R | 0,8 | 80 | 266 | t. igiena | 10MO | 10MO | Natural | Relativ-echien | 1111 | da | Neutru |
| 140 F | 0,23 | A | 1-5R | 0,7 | 80 | 120 | t. igiena | 10MO | 10MO | Natural | Relativ-echien | 1111 | da | Neutru |
| 141 A | 13,23 |  | 1-5R | 0 | 0 |  | impaduriri (in supraf neparcurse cu taieri de reg.) |  | MO8DR 2 |  |  | 1111 | da | Neutru |
| 141 B | 6,96 | A | 1-5R | 0,8 | 80 | 3968 | t. igiena | 10MO | 10MO | Natural | Relativ-plurien | 1111 | da | Neutru |
| 142 A | 2,51 |  | 1-5R | 0 | 0 |  | impaduriri (in supraf neparcurse cu taieri de reg.) |  | MO8DR 2 |  |  | 1111 | da | Neutru |
| 142 B | 1,44 | A | 1-5R | 0,8 | 80 | 893 | t. igiena | 10MO | 10MO | Natural | Relativ-plurien | 1111 | da | Neutru |
| 144 A | 4,23 |  | 1-5R | 0 | 0 |  | impaduriri (in supraf neparcurse cu taieri de reg.) |  | MO4BR 4DT 1DR 1 |  |  | 1211 | da | Neutru |
| 144 B | 0,75 |  | 1-5R | 0 | 0 |  | impaduriri (in supraf neparcurse cu taieri de reg.) |  | MO4BR 4DT 1DR 1 |  |  | 1211 | da | Neutru |
| 144 C | 8,88 | A | 1-5R | 0,8 | 80 | 5568 | t. igiena | 10MO | 10MO | Natural | Relativ-plurien | 1111 | da | Neutru |
| 144 D | 1,33 |  | 1-5R | 0 | 0 |  | impaduriri (in supraf neparcurse cu taieri de reg.) |  | MO8DR 2 |  |  | 1111 | da | Neutru |
| 146 A | 20,12 |  | 1-5R | 0 | 0 |  | impaduriri (in supraf neparcurse cu taieri de reg.) |  | MO4BR 4DT 1DR 1 |  |  | 1211 | da | Neutru |
| 146 B | 12,34 | A | 1-5R | 0,7 | 90 | 6713 | t. igiena | MO9BR 1 | 9MO1BR | Natural | Relativ-echien | 1211 | da | Neutru |
| 147 A | 7,09 | A | 1-5R | 0,7 | 90 | 3857 | t. igiena | 9MO1BR | 7MO3BR | Natural | Relativ-echien | 1211 | da | Neutru |
| 146A | 0,4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 B | 13,54 |  | 1-5R | 0 | 0 |  | impaduriri (in supraf neparcurse cu taieri de reg.) |  | 4MO4BR1DT1DR |  |  | 1211 | da | Neutru |
| 147 C | 0,67 | A | 1-5R | 0,7 | 5 | 3 | t. igiena | 2SAC4MO4BR | MO5BR 5 | Natural | Relativ-echien | 1211 | da | Neutru |
| 147 D | 1,24 | A | 1-5R | 0,4 | 90 | 329 | T.IGIENA (PROGRES DEC II) | 10MO | MO8LA 2 | Natural | Relativ-plurien | 1211 | da | Neutru |
| 148 A | 10,96 | A | 1-5R | 0,7 | 90 | 6105 | t. igiena | 6MO4BR | MO6BR 4 | Natural | Relativ-echien | 1211 | da | Neutru |
| 148 B | 5,49 | A | 1-5R | 0,6 | 120 | 2729 | T.IGIENA (PROGRES DEC II) | 6MO4BR | MO6BR 4 | Natural | Relativ-echien | 1211 | da | Neutru |
| 148 C | 0,59 | A | 1-5R | 0,7 | 5 | 3 | t. igiena | 2SAC4MO4BR | MO5BR 5 | Natural | Relativ-echien | 1211 | da | Neutru |
| 148 D | 5,79 |  | 1-5R | 0 | 0 |  | impaduriri (in supraf neparcurse cu taieri de reg.) |  | MO4BR 4DT 1DR 1 |  |  | 1211 | da | Neutru |
| 150 | 8,04 | A | 1-5R | 0,7 | 90 | 4550 | t. igiena | MO5BR 5 | MO5BR 5 | Natural | Relativ-echien | 1211 | da | Neutru |
| 151 A | 7,71 | A | 1-5R | 0,7 | 100 | 4673 | T.IGIENA (PROGRES DEC II) | MO5BR 5 | MO5BR 5 | Natural | Relativ-echien | 1211 | da | Neutru |
| 151 B | 2,6 | A | 1-5R | 0,3 | 100 | 686 | T.IGIENA (PROGRES DEC II) | 6MO4BR | MO5BR 5 | Natural | Relativ-echien | 1211 | da | Neutru |
| 151 C | 1,23 | A | 1-5R | 0,4 | 5 | 3 | Impaduriri(in supraf parcurse cu t.de regenerare) | 2SAC4MO4BR | MO6BR 4 | Natural | Relativ-echien | 1211 | da | Neutru |
| 151V | 0,3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160A | 0,7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Corespondența tipurilor de habitate Natura 2000 cu tipurile de habitate românești și tipurile de pădure din fondul forestier.                                                                             Tabel 9.2.1.

| Tipul de habitat Natura 2000 | Tipul de habitat românesc |  |  | Gradul de conservare | Tipul de pădure |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cod | Denumire | Valoare conservativă |  | Cod | Denumire | Suprafață |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ha | % |
| 9410 - Păduri acidofile de Picea din etajul montan (Vaccinio-Piceetea) | R4205 | Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) cu Oxalis acetosella | foarte mare | bun | 111.1 | Moldiș normal cu Oxalis acetosella (s) | 440,56 | 87 |
|  |  |  |  |  | 114.1 | Molidiş cu Luzula sylvatica (m) | 216,63 |  |
|  |  |  |  |  | 111.4 | Molidiș cu Oxalis acetosela pe soluri scheletice (m) | 2,16 |  |
|  | R4211 | Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) şi brad (Abies alba) cu Pulmonaria rubra | mare | bun | 121.1 | Molideto-brădet normal cu floră de mull (s) | 102,39 | 13 |
| Total habitat 9410 și R4205, R4211 |  |  |  |  |  |  | 761,74 | 100 |
| TOTAL HABITATE |  |  |  |  |  |  | 761,74 | 100 |

2.1.Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0033 Depresiunea si   Muntii Giurgeului

Pe baza observatiilor din teren, a analizei informatiilor din literatura de specialitate și prin preluarea informaţiilor din planurile de management al ariilor protejate confruntarea cu hărțile cu distribuția speciilor s-au identificat speciile de inters comunitar care sunt regasite în arealul de implementare a planului de amenajare a padurilor analizat. Astfel s-a putut constata ca o parte dintre specii cu toate ca sunt prezente în ariile protejate nu se regasesc în suprafața studiată din amenajamentul UP I Composesoratul Lazarea, în acest sector al ariilor neexistand habitate corespondente care sa asigure o favorabilitate

Situl este important pentru populaţiile speciilor următoare:

Pernis apivorus (Viespar)

Descriere. Viesparul, cunoscut si sub denumirea de Sorecarul viespilor, este o specie caracteristica padurilor de foioase cu poieni. Lungimea corpului este de 52 - 59 cm, si o greutate medie de 750 g pentru mascul si 910 g pentru femela. Anvergura aripilor este cuprinsa intre 113 - 135 cm. Lungimea corpului este putin mai mare decat a sorecarului comun (Buteo buteo) si poate fi usor confundat cu acesta, mai ales de la distanta. Sexele pot fi diferentiate dupa penaj, ceea ce este o situatie neobisnuita pentru pasarile mari de prada. Masculul are capul gri - albastrui, iar femela maro. In general, femela este mai inchisa la culoare decat masculul. Se hraneste cu larve si adulti de insecte, in special viespi si albine, dar si cu rozatoare, pasari, soparle si serpi.

Localizare si comportament. Este o specie cu o raspandire larga pe tot continentul european. Uneori poate fi vazut planand utilizand curentii termici ascendenti, intr-o pozitie caracteristica. De obicei zboara jos si se aseaza pe crengi, pastrandu-si corpul intr-o pozitie orizontala, cu coada lasata in jos. Sare de pe o creanga pe alta cu o singura bataie din aripi,

auzindu-se un zgomot specific. Cuibareste adeseori in cuiburi parasite de cioara (Corvus frugilegus). Ierneaza in Africa.

Populatie. Populatia europeana a speciei este mare si cuprinsa intre 110000 - 160000 perechi. S-a mentinut stabila in perioada 1970 - 1990. Desi in Finlanda si Suedia populatia s-a redus in perioada 1990 - 2000, in Rusia, Belarus si Franta unde apar cele mai mari populatii, acestea s-au mentinut stabile, ceea ce a facut ca specia sa se pastreze stabila in ansamblu.

Amenintari si masuri de conservare. Braconajul reprezinta principala amenintare pentru aceasta specie, iar oprirea vanatorii poate contribui la reducerea acestei presiuni.

Aquila chrysaetos

Descriere: Este o specie de acvila de talie mare. Sexele au coloritul general similar; dorsal adultii au in colorit nuante de maroniu (inchis pe spate si mai deschis pe acoperitoare) si gri (penele de zbor si coada); ventral acoperitoarele si corpul sunt maronii, iar penele de zbor gri. Juvenilii si pasarile tinere au pete albe pe aripi care devin mai mici cu varsta si dispar la adulti; la fel si coada, este alba cu o dunga terminala neagra si devine gri inchis la adulti. Dimensiunea femelelor este mai mare. Lungimea corpului este de 80 - 93 de cm si are o greutate medie de 600 - 1660 g. Anvergura aripilor este cuprinsa intre 190 - 225 de cm.

Localizare si comportament: Distributie Specia are o distributie larga circumpolara, fiind raspandita in zonele temperate si calde din Europa, Asia si America de Nord, precum si in unele zone din Africa de Nord. In Europa cuibareste din zona Mediteranei, pana in nordul Scandinaviei. In Romania este raspandita in regiunile montane si a dealurilor piemontane, in special in zonele cu masive calcaroase. Cele mai multe perechi cuibaresc in Carpatii Occidentali.

Fenologie: Specia cuibareste in Romania. Este sedentara, rareori parasind teritoriul de cuibarit ca adult. In perioada de dinaintea stabilirii teritoriului, subadultii sunt mai mobili, vizitand teritorii mult mai vaste. Habitate: Acvila de munte ocupa o gama foarte larga de habitate deschise si semideschise, de la nivelul marii pana in zone alpine (pana la 6000 de metri, in Himalaya). In Romania insa, este specifica zonelor montane si de dealuri inalte cu suprafete deschise largi, cu zone de stancarie deschise, expuse (cum sunt cele din masivele calcaroase).

Hrana: Se hraneste cu o gama foarte larga de animale, in special in functie de disponibilitatea din regiunile de cuibarit: mamifere de talie medie (iepuri, marmote, vulpi, mustelide) si mica (rozatoare), pasari, soparle etc. Uneori vaneaza si animale de talie mai mare (caprioare), in special pui si exemplare bolnave.

Populatie: Populatia mondiala a speciei este estimata preliminar la 100 000 - 200 000 de indivizi. Cea europeana este estimata la 9 200 – 12 300 de perechi. Tendinta la nivel european este crescatoare. Specia este clasificata ca ”Risc scazut”. In Romania, populatia estimata este de 90 – 150 de perechi. Tendinta populationala este necunoscuta.

Reproducere: Perioada de reproducere incepe devreme, in februarie. Depunerea oualor are loc incepand cu sfarsitul lunii februarie, femela depunand 1 - 3 oua, pe care le cloceste (aproape exclusiv singura) timp de 41 - 45 de zile. Puii parasesc cuibul dupa 65 -

80 de zile (de obicei un singur pui supravietuieste). Perechile cuibaresc izolat. Isi construieste cuibul pe stanci sau arbori de talie mare. Fiecare pereche are de obicei mai multe cuiburi, pe care le foloseste alternativ. Cuibul este voluminos, elaborat, construit in special din crengi si resturi vegetale. Amenintari si conservare: De-a lungul timpului, specia a suferit un declin serios din cauza vanarii (era considerata o amenintare asupra speciilor de vanat) si a colectarii puilor (folositi in soimarit). Si in prezent braconajul la cuib reprezinta o amenintare serioasa. Ca si in cazul multor alte specii de rapitoare, disparitia surselor de hrana (datorita pesticidelor) constituie o amenintare. Suplimentar, impactul cu liniile electrice si turbinele eoliene constituie factori periclitanti. In ultimele decenii au aparut o serie de presiuni noi, care pot avea un efect semnificativ asupra speciei, si anume alpinismul/escalada si fotografierea. Traseele de catarare sunt adesea amplasate pe stancarii din zone de cuibarit, fapt care deranjeaza foarte puternic specia, in special in perioada sensibila de depunere a oualor si clocit. In cazul multor fotografi de natura, cunostintele legate de seriozitatea deranjului cauzat sunt limitate (adesea dublate si de o deontologie profesionala care lasa de dorit). Astfel, in multe cazuri deranjul cauzat de apropierea nepermis de mare sau indelungata este semnificativ.

Aegolius funereus (Minunita)

Descriere Minunita este caracteristica zonelor impadurite de conifere, dar este prezenta si in cele de amestec cu foioase. Marimea este asemanatoare cucuvelei ( Athene noctua ). Lungimea corpului este de 21-28 de cm si are o greutate de 93-139 g pentru mascul si 132-215 g pentru femela. Anvergura aripilor variaza intre 55-58 cm la mascul si 59-62 cm la femela. Adultii au infatisare similara. Capul este mare, cu ochii galbeni, iar

expresia faciala sugereaza „mirare„. Penajul este maroniu pe spate, cu pete albicioase. Se hraneste cu rozatoare, veverite, pasari si insecte mai mari. Ingluviile regurgitate au dimensiunea medie de 22 x 12 mm. Longevitatea maxima cunoscuta in salbaticie este de 16 ani, dar traieste in medie 3-11 ani.

Localizare si comportament Este o specie prezenta in cea mai mare parte a continentului european, in paduri a caror altitudine variaza intre 400-2000 m. Este solitara si vaneaza in special noaptea, uneori si la rasaritul sau apusul soarelui. Atinge maturitatea sexuala dupa primul an. Masculii apara un teritoriu de hranire relativ mic, cuprins intre 1-5 km2,in care protejeaza mai ales cuiburile vechi de ciocanitori. Masculii atrag femelele printr-o serie rapida de 6-10 fluieraturi joase care se aud de la o distanta de peste 3 km si prin zboruri executate in apropierea femelei. Daca o femela devine interesata, inspecteaza cuibul oferit si daca il accepta se formeaza perechea, care este in general monogama. Perioada ritualului nuptial variaza intre 2-6 saptamani in cazul unei perechi. Este o specie sedentara ce depinde de copaci si teritorii impadurite pentru fiecare dintre aspectele vietii sale: innoptare, cuibarit, hranire (pandindu-si prada in asteptare pe crengi).

Populatie Populatia europeana este relativ mare, cuprinsa intre 110000-350000 de perechi. Populatia s-a mentinut stabila in perioada 1970-1990. Desi in unele tari efectivele au mai scazut in perioada 1990-2000, populatia s-a mentinut stabila la nivel european. In Romania sunt estimate 6000-10000 de perechi, efective mai mari fiind inregistrate numai in Rusia, Finlanda si Suedia.

Reproducere Femela depune 3-6 oua in perioada cuprinsa intre martie si iunie, cu o dimensiune medie de 32 x 27 mm. Incubatia dureaza in medie 26-29 de zile si este asigurata de femela, care este hranita in tot acest timp de catre mascul. Puii devin zburatori la 30-36 de zile, insa sunt ingrijiti pana la 4-6 saptamani de catre parinti. Uneori, in anii cu hrana abundenta, sunt depuse doua ponte.

Amenintari si masuri de conservare Degradarea si taierea padurilor reprezinta principalele pericole ce afecteaza specia. Implementarea masurilor de bune practici in managementul padurilor si instalarea de cuiburi artificiale sunt prioritare.

Picoides tridactylus (Ciocanitoare de munte)

Descriere Ciocanitoarea de munte este caracteristica padurilor batrane de conifere. Este prezenta si in padurile mixte de conifere cu foioase. Este cu circa 10% mai mica decat ciocanitoarea pestrita mare si cu circa 10% mai mare decat ciocanitoarea de stejar. Lungimea corpului este de 21,5-24 cm si are o greutate de 60-85 g. Anvergura aripilor este de circa 32-35 cm. Spre deosebire de celelalte specii europene de ciocanitori care au patru

degete, ciocanitoarea de munte are numai trei degete. Masculul este mai mare decat femela, insa diferentele de marime nu sunt vizibile in teren. Spre deosebire de femela crestetul masculului este galben-lamaie. Penajul este alcatuit dintr-o combinatie de negru cu alb. Se hraneste cu insecte, in special gandaci si larvele acestora. Longevitatea cunoscuta este de sase ani si trei luni.

Localizare si comportament Este o specie prezenta in partea nordica si centrala a continentului european. Este o specie ce isi apara teritoriul si in afara perioadei de cuibarit. Se pare ca in manifestarile teritoriale masculii nu tolereaza alti masculi iar femelele alte femele, fiind insa indiferenti fata de celalalt sex. Este alungata de pe teritoriul sau de hranire de ciocanitoarea pestrita mare si de ciocanitoarea cu spate alb. Teritoriul de cuibarit pentru o pereche este de circa 70 ha padure de conifere. Este o specie probabil monogama, la care unele perechi se pastreaza pe viata. In fiecare an perechea lucreaza impreuna la excavarea unui cuib. Scorburile sunt realizate in special in copaci morti, la o inaltime ce variaza intre 1 si 10 m. Intrarea in cuib este rotunda sau ovala si are un diametru de 4,5-5 cm. Masculii bat darabana mai mult. Secventa dureaza circa 1,3 secunde cu un numar de 14-26 de lovituri. Este o specie sedentara.

Populatie Populatia europeana este relativ mare, cuprinsa intre 350000-1100000 de perechi. Un declin moderat a fost observat intre 1970-1990. Desi un anume declin a fost observat in unele tari si in perioada 1990-2000, populatia s-a mentinut stabila. In Romania, populatia estimata este de 15000-20000 de perechi. Populatii mai mari se inregistreaza numai in Rusia.

Reproducere Femela depune in mod obisnuit 4-6 oua albe, in luna mai. Incubatia dureaza in jur de 10-14 zile si este asigurata de catre ambii parinti. Puii sunt ingrijiti de ambii parinti si devin zburatori la 22-25 de zile. Raman in preajma parintilor pentru inca aproximativ 30 de zile.

Amenintari si masuri de conservare Degradarea habitatelor si reducerea locurilor de cuibarit prin eliminarea arborilor maturi, a lemnului mort pe picior din paduri si a copacilor scorburosi reprezinta principalele pericole la adresa speciei. Un management prietenos al padurilor pentru speciile caracteristice acestui tip de habitat este necesar si urgent.

Bonasa bonasia (Ierunca)

Descriere. Ierunca este o specie sedentara, larg raspandita in nordul Asiei, respectiv in Rusia, si pe tot cuprinsul Europei, preferand habitatele de padure de conifere din

regiunile muntoase. Culoarea specifica a penajului este maro-cenusiu, diferenta dintre mascul si femela fiind foarte mica. Masculul, se deosebeste de femela numai prin pata neagra de sub barbie. Cand pasarea este in alerta, motul prezent pe capul acesteia se strange, penele lipindu-se de ceafa. Cand se ridica in zbor, partea inferioara a spatelui si coada apar de un gri-albastru uniform. Se hranesc in general cu seminte si material vegetal, cules de obicei la nivelul solului, iar in perioada de cuibarit captureaza si insecte. Lungimea corpului este de 35-39 cm, iar anvergura aripilor este de 55-70 cm, cu o masa corporala de 300-450 g.

Longevitatea maxima atinsa in salbaticie este de 10-11 ani.

Locatie si comportament. Specia este sedentara si reprezentativa padurilor de conifere sau amestec din zonele montane ale Asiei si Europei. Cuibareste in special pe versantii si pe povarnisurile cu orientare sudi -

ca ai masivilor muntosi, in Romania fiind intalnita cu precadere in Carpatii Orientali si Carpatii de Curbura. Nefiind o specie migratoare, ierunca este prezenta pe tot parcursul anului atat in teritoriile de hranire, cat si in cele de cuibarit. Coboara adesea in sezonul de vara pana in padurile de foioase, unde se hraneste cu alune, amenti si muguri pe care ii culege la nivelul solului. Este o specie monogama, perechile formandu-se inca din toamna, dar imperecherea se desfasoara din luna martie pana spre jumatatea lui aprilie. Cuibarul consta dintr-o adancitura rudimentara, captusita cu fire de iarba, muschi si frunze uscate ascuns sub trunchiuri de copaci doborati de vreme, ferigi, tufe sau pietre mai mari. Gainusa nu se ridica de pe cuib in caz de primejdie decat in momentul cand dusmanul este foarte aproape. Simuleaza ranirea lasandu-si o aripa in jos pentru a atrage dusmanul dupa ea, apoi revine in zbor cotit la cuib. Hrana este in mare parte vegetala, dar in sezonul de cuibarit consuma si insecte, moluste sau alte nevertebrate. Cocosul de ierunca are nevoie de un teritoriu de pana la 15 ha pe care il apara cu indarjire de alti masculi. Pasarile devin active pentru reproducere de la varsta de 2 ani.

Populatia. Populatia europeana este relativ mare, pana la 2500000-3100000 de perechi cuibaritoare, populatia ramanand stabila in perioada 1970-1990. Cu toate ca populatia a scazut in unele tari in perioada 1990-2000, aceasta a fost compensata prin cresterea ei in regiunile de baza din Rusia, astfel populatia a crescut per total. In Romania populatia atinge aproximativ 10000-13000 de perechi.

Amenintari si conservare. Multi factori au contribuit la restrangerea habitatului si a reducerii efectivelor in Romania, cele mai frecvente fiind extinderea exploatarilor forestiere, dezvoltarea turismului si extinderea infrastructurii turistice in habitatele specifice, pasunatul intensiv, haitele de caini semisalbaticiti, braconajul. Ca masuri de conservare se impun micsorarea numarului de caini la stanele de oi, precum si inchiderea acestora pe timp de noapte in staule, interzicerea exploatarilor forestiere in habitatele speciei cel putin pe perioada de martie-septembrie a anului, interzicerea extinderilor infrastructurii turistice pe pantele sudice ale masivelor muntoase.

Bubo bubo (Buha, bufnita)

Descriere. Buha este caracteristica zonelor impadurite, in care stancariile sunt asociate cu palcuri de padure (in special conifere). Este cea mai mare dintre bufnite (rapitoare de noapte). Lungimea corpului este de 58 -75 cm si o greutate a femelei de 1750

- 4500 g si a masculului de 1500 - 3200 g. Anvergura aripilor este de circa 138 - 200 cm. Adultii au infatisare similara. Este o pasare impresionanta cu aripi largi, moturi deasupra urechilor, ochi mari, rosii - portocalii. Penajul este galben - maroniu, iar pe gat este vizibila o pata alba. Se hraneste cu mamifere (200 - 2000 g), cu dimensiuni pana la cea a unui iepure adult, pasari, cu dimensiuni pana la cea a starcilor si sorecarilor, broaste, serpi, pesti si insecte. Ataca prin surprindere si mamifere mai mari cum sunt vulpile sau puii de caprioara cu o greutate de pana la 17 kg.

Localizare si comportament. Este o specie prezenta in cea mai mare parte a continentului european. Activa noaptea sau in crepuscul. Nu are pradatori naturali. Zborul, oarecum asemanator cu al sorecarului. Desi este neobisnuit pentru bufnite, uneori planeaza in zbor. Monogama, uneori pe viata si teritoriala. Atinge maturitatea sexuala dupa un an, dar cuibareste de obicei prima data la 2 - 3 ani. In perioada ritualului nuptial, perechea scoate sunete specifice repetate la un interval de 8 secunde, care se aud la o distanta de circa 5 km. Masculul ofera femelei cateva optiuni pentru cuibarit, dintre care femela alege un loc, care poate fi apoi folosit o perioada de mai multi ani. Cuibareste in cavitatea unei stanci, foloseste cuibul altor specii (berze sau alte rapitoare mari), sau chiar o gaura intr-un copac, iar uneori pe sol. Longevitatea cunoscuta este de 29 de ani in salbaticie si 68 de ani in captivitate. Este sedentara.

Populatie. Populatia europeana este relativ mica si cuprinsa intre 19000 - 38000 perechi. A inregistrat o descrestere semnificativa in perioada 1970 - 1990. In cele mai multe tari populatia a ramas stabila sau a fluctuat in perioada 1990 - 2000, dar pe ansamblu populatia a ramas sub nivelul existent anterior declinului. Cele mai mari efective sunt in Spania, Turcia si Rusia.

Amenintari si masuri de conservare. Degradarea si distrugerea habitatelor, deranjul si braconajul, pesticidele, coliziunile cu firele electrice si cu masinile sunt principalele pericole ce afecteaza specia. Reducerea deranjului si protejarea habitatelor caracteristice sunt prioritare.

Dendrocopos leucotos (Ciocanitoare cu spatele alb)

Descriere. Ciocanitoarea cu spate alb este caracteristica padurilor de foioase, cu mult lemn mort si lemn aflat in diferite faze de descompunere. Este cea mai mare dintre ciocanitorile pestrite si este usor de identificat dupa gatul si ciocul lung. Lungimea corpului este de 25 - 28 cm si o greutate de 99 - 115 g. Anvergura aripilor este de circa 38

- 40 cm. Similar altor ciocanitori, masculul este mai mare decat femela si are un cioc mai lung. Pata alba de pe spate este dificil de observat cand sta asezata. Este insa mai usor vizibila in zbor. Femela nu are pata rosie pe crestet. Asemeni celorlalte ciocanitori pestrite, penajul este alb cu negru si rosu. Se hraneste in special cu gandaci si larvele acestora.

Longevitatea cunoscuta este de 15 ani.

Localizare si comportament. Este o specie prezenta in partea estica a continentului european. Desi majoritatea speciilor europene de ciocanitori sunt putin sociale, ciocanitoarea cu spate alb pare a fi cea mai solitara. Fiecare dintre cele doua sexe este teritorial si in afara sezonului de cuibarit cand isi apara teritoriile de hranire. Este monogama. Ritualul de curtare implica miscari ale corpului cu rol de atragere a femelei. Masculul excaveaza cateva noi cavitati in fiecare primavara, insa cele mai multe raman neterminate. Femela contribuie la finalizarea excavatiei care este aleasa pentru cuibarit. Cuiburi mai vechi sunt folosite rareori pentru cuibarit. Desi cavitatile pot fi realizate in trunchiuri vii sau moarte, toti copacii folositi au lemnul din interior descompus. Cele mai multe cavitati sunt prezente in arbori cu esenta moale. Inaltimea la care este asezat cuibul variaza intre 5 - 32 m. In general, cuiburile acestei specii sunt localizate la o inaltime mai mare decat ale oricarei alte specii europene de ciocanitori. Intrarea este rotunda sau ovala, cu un diametru de 5,5 - 6,5 cm. Adancimea excavatiei variaza intre 25 - 37 cm. Teritoriul de cuibarit este cel mai mare dintre speciile europene de ciocanitori si variaza intre 1-3,5 km. Femelele bat darabana mai putin decat masculii si mai ales in afara perioa-

dei de cuibarit, cand isi anunta prezenta sau protejeaza un teritoriu de hranire. Este o specie sedentara.

Populatie. Populatia europeana este relativ mare si cuprinsa intre 180000 - 550000 perechi. Specia s-a mentinut la un nivel stabil in perioada 1970 - 1990. Desi un anume declin a fost observat in unele tari in perioada 1990 - 2000, populatia s-a mentinut stabila.

Amenintari si masuri de conservare. Degradarea habitatelor si reducerea locurilor de cuibarit prin eliminarea arborilor maturi, a lemnului mort pe picior din paduri si a copacilor scorburosi. Un management prietenos al padurilor pentru speciile caracteristice acestui tip de habitat este necesar si urgent.

Dryocopus martius (Ciocanitoarea neagra)

Descriere. Ciocanitoarea neagra este larg raspandita in padurile de foioase, de amestec si conifere, cu arbori ajunsi la maturitate. Este cea mai mare ciocanitoare din Europa, avand dimensiuni apropiate de cele ale unei ciori. Lungimea corpului este de 40 - 46 cm si o greutate de 250 - 370 g. Anvergura aripilor este de circa 67 - 73 cm. Masculul este dificil de deosebit de femela desi are intreg crestetul rosu spre deosebire de femela care are pata rosie doar in partea din spate a crestetului capului. Penajul este negru. Se hraneste cu insecte si larvele acestora de sub scoarta arborilor.

Longevitatea cunoscuta este de 14 ani.

Localizare si comportament. Este o specie prezenta in cea mai mare parte a continentului european. Spre deosebire de restul speciilor de ciocanitori al caror zbor este ondulatoriu, ciocanitoarea neagra are un zbor continuu asemanator cu cel al alunarului sau al gaitei. Realizeaza excavatii mari in arborii batrani si uscati atat pentru odihna cat si pentru cuibarit. Inaltimea la care este realizata cavitatea pentru cuib variaza intre 4 - 25 m. Diametrul intrarii variaza intre 8 - 11 cm, iar adancimea cavitatii sapate in interiorul arborelui variaza intre 37 - 60 cm. Timpul necesar pentru realizarea unei asemenea excavatii poate ajunge si la cateva saptamani. Este considerata o specie cheie in zonele impadurite, asigurand spatii de cuibarit pentru multe specii de pasari si mamifere. Prin controlul exercitat asupra populatiilor de insecte de sub scoarta, protejeaza copacii. Bate frecvent darabana, iar ciocaniturile (15 - 20 pe secunda) dureaza circa 3 secunde. In timpul sezonului de cuibarit bate darabana si de cateva sute de ori pe zi. Ambele sexe bat darabana, insa masculii o fac mult mai frecvent. Darabana acestei specii este cea mai puternica si se aude de la o distanta de circa 3 km. Doar ciocanitorile bat darabana si este o forma de comunicare prin care isi anunta prezenta si isi revendica teritoriul. Este o specie monogama cel putin pentru un sezon de cuibarit. Foloseste un teritoriu ce variaza intre 100

- 400 ha. Este o specie sedentara.

Populatie. Populatia europeana este relativ mare si cuprinsa intre 740000 - 1400000 perechi. Specia s-a mentinut la un nivel stabil in perioada 1970 - 1990. Aceasta stare este mentinuta si in prezent, desi in unele tari s-a inregistrat un anume declin. Populatii mai mari se inregistreaza numai in Rusia si Belarus.

Amenintari si masuri de conservare. Degradarea habitatelor si reducerea locurilor de cuibarit prin eliminarea arborilor maturi, a lemnului mort pe picior din paduri si a

copacilor scorburosi. Un management prietenos al padurilor pentru speciile caracteristice acestui tip de habitat este necesar si urgent.

Ficedula albicollis (Muscar gulerat)

Descriere. Muscarul gulerat este caracteristic padurilor de foioase, parcurilor si gradinilor. Are lungimea corpului de 12 - 13,5 cm, cu o greutate de circa 12,7 g. Anvergura aripilor este de 22 cm. Penajul masculului este alb cu negru si se diferentiaza de muscarul negru prin gulerul alb, proeminent din jurul gatului. Femela este maronie pe spate, cu pete albe pe aripi, iar abdomenul este alb. Au ochii inchisi la culoare, iar ciocul si picioarele sunt negre. Se hraneste cu insecte si cu fructe de padure.

Localizare si comportament. Este o specie raspandita in centrul si estul continentului european. Prinde insecte pe care le pandeste de pe crengi, din zbor sau de pe sol. Prefera pentru cuibarit copacii maturi si scorburosi. Cuibareste si in cuiburi artificiale. Specia este in general monogama, insa masculii din regiunile cu o densitate mica a perechilor, pot cauta un nou teritoriu dupa depunerea oualor de catre femela si atragerea altor femele. Ierneaza in Africa.

Longevitatea maxima cunoscuta este de 9 ani si 8 luni.

Populatie. Populatia europeana este mare si cuprinsa intre 1400000 - 2400000 perechi. S-a mentinut stabila intre 1970 - 1990. In perioada 1990 - 2000, in ciuda unui declin inregistrat in unele tari, populatia s-a mentinut stabila in cea mai mare parte a continentului.

Amenintari si masuri de conservare. Degradarea habitatelor si managementul comercial al padurilor au un impact semnificativ. Pastrarea padurilor mature cu mult lemn mort, amplasarea de cuiburi artificiale si un deranj redus contribuie la conservarea speciei.

Ficedula parva (Muscarul mic)

Descriere. Denumirea speciei vine din latina si inseamna pasare mica ce se hraneste cu smochine. Este caracteristica padurilor de foioase si de amestec, umbroase si umede. Are lungimea corpului de 11 - 12 cm, cu o greutate de circa 10 - 11 g. Anvergura aripilor este de 18,5 - 21 cm. Masculul se diferentiaza prin pieptul portocaliu si capul gri. Spatele este maroniu asemeni femelei. Caracteristice sunt petele albe de pe fiecare parte a cozii, foarte evidente cand coada este deschisa. Se hraneste cu insecte si ocazional cu fructe.

Localizare si comportament. Este o specie raspandita in nord-estul si centrul continentului european. Este teritoriala si monogama. Prefera padurile batrane de peste 100 de ani cu mult lemn mort si cu un strat de arbusti redus si evita padurile tinere de sub 44 ani. Cuibul situat de obicei in scorbura unui copac sau in scobitura unei cladiri si mai rar amplasat in tufisuri, este alcatuit din muschi, iarba si frunze. Este construit la o inaltime de 1 - 4 m, in cele mai multe cazuri de catre femela. Atinge maturitatea sexuala dupa un an. Ierneaza in sudul Asiei si Africa.

Populatie. Populatia europeana este mare si cuprinsa intre 3200000 - 4600000 perechi. S-a mentinut stabila intre 1970 - 1990. In perioada 1990 - 2000, in ciuda unui declin inregistrat in unele tari, populatia s-a mentinut stabila in cea mai mare parte a continentului.

Amenintari si masuri de conservare. Degradarea habitatelor si managementul comercial al padurilor au un impact semnificativ. Pastrarea padurilor mature cu mult lemn mort si un deranj redus contribuie la conservarea speciei.

Măsuri de conservare necesare

§ Interzicerea oricărui tip de activitate care cauzează alterarea habitatelor de hrănire și de reproducere a speciei.

§ Interzicerea noilor proiecte urbane, incluzând așezările împrăștiate în habitatele de pădure importante pentru specie.

§ Interzicerea realizării noilor infrastructuri liniare care fragmentează habitatele de pădure.

§ Interzicerea noilor activități de exploatare (cariere, mine) în păduri și în zonele de tampon.

§ Potrivirea lucrărilor silvice cu biologia speciei, pentru a evita perturbarea ei în perioadele critice (reproducere).

§ Menținerea și creșterea extinderii pădurilor native, urmărindu-se nivelul cel mai ridicat de diversitate structurală și de specii.

§ Promovarea tipurilor de management care favorizează heterogenitatea pădurii.

§ Menținerea a cel puțin 30 de copaci pe hectar pentru cuibărirea speciei în scorbura acestora (se iau în considerare starea de degradare, diametrul, prezența anterioară a scorburilor și specia arborelui).

Tetrao urogalus (Cocosul de munte)

Descriere: Cocosul de munte este o specie caracteristica zonelor de padure de conifere, dense, inalte si intunecate, dar care au si luminisuri deschise. Lungimea corpului este de 54-90 cm si are o greutate medie de 4300 g pentru mascul si pana la 2000 g pentru femela. Anvergura aripilor este cuprinsa intre 87-125 cm. Masculul este usor de recunoscut dupa talia mare, gatul si coada lungi si penajul inchis. Femela este considerabil mai mica decat masculul, insa mai mare decat femela de cocos de mesteacan ( Lyrurus tetrix ). Are un penaj brun pestrit. Se hraneste cu ace de conifere, muguri si conuri mici de brad si molid, fructe, insecte si larve.

Localizare si comportament: Este o specie sedentara prezenta pe cea mai mare parte a continentului european. In captivitate traieste pana la 18 ani. Poate hibrida cu cocosul de mestecan si fazanul ( Phasianus colchicus ). Este o specie poligama, si cocosii rotind la sfarsitul iernii (mijloc de martie, inceput de aprilie), in locuri deschise din padure unde se aduna impreuna cu femelele. In perioada imperecherii masculii devin agresivi, putand ataca chiar si omul. In timpul rotitului, masculii isi desfac coada in evantai si scot sunete puternice ce atrag femelele. Cuibul este construit pe sol, in locuri camuflate din padurea de conifere, intr-o adancitura captusita cu vegetatie. Dupa imperechere, masculii nu au niciun rol in cresterea puilor.

Populatie: Populatia europeana a speciei este mare, cuprinsa intre 760000-1000000 de perechi. S-a mentinut stabila in perioada 1970-1990. Desi specia a scazut in perioada 1990-2000, in special in Finlanda si Suedia, a crescut in schimb in Rusia, iar pe ansamblu populatia este considerata stabila. In Romania populatia estimata este de 4500-5200 de perechi. Cele mai mari efective sunt prezente in Rusia, Finlanda, Suedia si Norvegia.

Reproducere: Femela depune de obicei 5-12 oua la sfarsitul lui aprilie si inceputul lunii mai, cu o dimensiune medie de 56,9 x 41,3 mm. Incubatia dureaza in medie 26-29 de zile si este asigurata numai de catre femela. Dupa eclozare, puii isi parasesc cuibul dupa 24 de ore si isi urmeaza mama. Puii incep sa faca salturi in zbor la 10-14 zile si devin zburatori la circa 25-30 de zile, insa raman impreuna cu familia pana toamna, cand formeaza grupuri mari cu alte familii in vederea iernarii. Amenintari si conservare: Degradarea habitatelor si pierderea surselor de hrana din cauza suprapasunatului, impreuna cu braconajul sunt principalele pericole ce afecteaza specia. Reducerea suprapasunatului si a braconajului pot contribui la refacerea populatiei.

Amenințări

§ Modificarea, fragmentarea și pierderea habitatului.

§ Managementul defectuos al pădurii.

§ Incendii de pădure.

§ Poluare.

§ Vânătoare și braconaj.

§ Perturbarea datorată altor activități antropogene.

Măsuri de conservare necesare

§ interzicerea noilor proiecte în habitatele de pădure importante pentru specie.

§ programarea lucrărilor silvice ținând cont de biologia speciei pentru a se evita perturbarea acesteia în perioadele critice (reproducere).

§ crearea / îmbunătățirea planurilor de management în vederea creșterii calității habitatului.

§ menținerea și creșterea extinderii pădurilor native.

§ promovarea tipurilor de management care favorizează heterogenitatea pădurii.

§ menținerea stratului subarbustiv în pădurile exploatate.

§ limitarea creșterii animalelor la nivele care nu afectează structura pădurilor și regenerarea copacilor și a vegetației de sub copaci.

§ reducerea folosirii insecticidelor și erbicidelor în fondul forestier.

§ stoparea vânătorii și a braconajului.

§ reglementarea turismului și a altor activități antropice în zonele critice în timpul celor mai sensibile perioade (reproducere și creșterea puilor).

§ determinarea densității optime a ungulatelor compatibile cu conservarea speciei.

§ inventarierea zonelor de reproducere actuale și potențiale.

§ promovarea studiilor referitoare la diverse aspecte ale biologiei speciei, inclusiv a parametrilor demografici.

Caprimulgus europaeus (Caprimulg, mulge – capre, lipitoare)

Descriere. Caprimulgul este caracteristic zonelor deschise, aride, reprezentate de raristi ale padurilor de conifere sau de amestec si in pasuni. Lungimea corpului este de 25 - 30 cm si o greutate de 50 - 100 g. Aripile sunt lungi, cu o anvergura de circa 53 - 61 cm, iar silueta este asemanatoare vanturelului rosu (Falco tinnunculus). Adultii au infatisare similara. Penajul gri - maron, aminteste de cel al capintorturii (Jyns torquilla) si asigura un camuflaj excelent in timpul zilei, cand se odihneste pe crengile copacilor, creand impresia unui ciot sau o aschie mare din scoarta copacului. Se hraneste cu insecte ce zboara la crepuscul sau noaptea si pe care le prinde in zbor. Longevitatea maxima cunoscuta in salbaticie este de 11 ani, dar traieste in medie 4 ani.

Localizare si comportament. Este o specie prezenta in cea mai mare parte a continentului european. Este activa noaptea, dar vaneaza si la crepuscul. In timpul ritualului nuptial desfasurat la crepuscul, masculul zboara in jurul femelei. Masculul se ridica in aer la o altitudine medie si plonjeaza repetat spre sol. Este o specie teritoriala, ce isi protejeaza teritoriul prin cantecul repetat indelung. Este monogama pe o perioada indelungata, uneori pe viata. Cuibareste pe sol, in scobituri de pe pajisti sau la adapostul copacilor sau a tufisurilor. Atunci cand este amenintata la cuib, femela atrage urmaritorul, simuland un comportament ce sugereaza ca este ranita fie la sol, fie pe o creanga. Cuibul poate fi utilizat mai multi ani succesiv. Ierneaza in Africa.

Populatie. Populatia europeana este mare si cuprinsa intre 470000 - 1000000 perechi. A inregistrat un declin moderat in perioada 1970 - 1990. Desi aceasta descrestere s-a redus in perioada 1990 - 2000, efectivele prezente in Turcia au continuat sa scada, ceea ce a determinat o scadere a populatiei la nivel european. Cele mai mari efective sunt in Rusia, Turcia, Spania si Franta.

Amenintari si masuri de conservare. Degradarea habitatelor si folosirea pe scara larga a pesticidelor sunt principalele pericole pentru specie. Reducerea pesticidelor folosite in agricultura si un management prietenos al pajistilor si padurilor, cu pastrarea raristilor contribuie la conservarea speciei.

Măsuri de conservare necesare

§ interzicerea noilor proiecte urbane, incluzând așezările împrăștiate în habitatele de pădure importante pentru reproducerea, hrănirea sau odihna speciei.

§ interzicerea realizării noilor infrastructuri liniare fără importanță în activitatea forestieră, dar care fragmentează habitatele de pădure.

§ interzicerea noilor activități de exploatare (cariere, mine) în păduri și în zonele de tampon și evaluarea necesității de limitare a activităților în derulare aprobate.

§ interzicerea defrișării care rezultă în scăderea dimensiunii pădurii și în schimbarea folosirii terenului.

§ potrivirea lucrărilor silvice cu biologia speciei pentru a evita perturbarea ei în perioadele critice (reproducere).

§ menținerea stratului subarbustiv în pădurile exploatate.

§ reducerea folosirii insecticidelor și erbicidelor în agricultură și silvicultură. în caz de necesitate și în lipsa alternativelor, folosirea substanțelor cu toxicitate și persistență minimă ar trebui să fi e justifi cată și aplicată pe terenurile de reproducere a speciei numai în afara perioadei de reproducere.

Glaucidium passerinum (Ciuvica)

Descriere Ciuvica, cunoscuta si sub denumirea de cucuvea pitica, este caracteristica zonelor impadurite de conifere si paduri mixte mature si cu spatii deschise din regiunile montane. Este cea mai mica dintre bufnite, fiind de marimea unui graur. Lungimea corpului este de 17-20 cm si are o greutate a femelei de 61-147 g si a masculului de 36-86

g. Femela este semnificativ mai mare decat masculul. Anvergura aripilor este de circa 32- 40 cm. Adultii au infatisare similara. Penajul este gri-maro, cu puncte si dungi fine albe. Se hraneste cu soparle, rozatoare, lilieci, insecte. Are gheare puternice si ataca pasari cu dimensiuni mai mari decat ale sale precum sturzii.

Localizare si comportament Este o specie prezenta in cea mai mare parte a continentului european. Este activa in crepuscul, dimineata si seara, si este specia cea mai diurna dintre bufnite. Pe distante mai lungi zboara ondulatoriu, asemeni ciocanitorilor. Iarna depoziteaza hrana prinsa in cavitati ale copacilor. Monogama si teritoriala, isi pastreaza perechea uneori mai multe sezoane. Atinge maturitatea sexuala dupa un an. In cazul perechilor care se pastreaza din anul anterior, masculul incepe sa cante pe teritoriul ocupat, iar femela i se alatura dupa scurt timp. Atunci cand se formeaza o noua pereche, partenerii canta in duet. Masculul conduce femela de-a lungul teritoriului ocupat si ii arata mai multe locuri pentru cuibarit. De asemenea, masculul ofera hrana femelei in perioada ritualului nuptial. Cuibareste de obicei in scorburi vechi ale ciocanitorilor, aflate in conifere, mesteceni si fagi. Longevitatea cunoscuta este de 6-7 ani. Este sedentara.

Populatie Populatia europeana este relativ mica, cuprinsa intre 47000-110000 de perechi. S-a mentinut stabila in perioada 1970-1990. Desi efectivele din Rusia au scazut in perioada 1990-2000, in restul teritoriului s-au mentinut stabile sau au crescut, astfel incat pe ansamblu populatia a ramas stabila. Populatia estimata in Romania este de 2500-4000 de perechi. Cele mai mari efective sunt in Rusia, Suedia si Finlanda.

Reproducere Femela depune in mod obisnuit 4-6 oua de la sfarsitul lunii martie si pana la sfarsitul lunii aprilie, cu o dimensiune medie de 29 x 23 mm. Incubatia dureaza in jur de 28-30 de zile si este asigurata de femela, care este hranita in tot acest timp de catre mascul. Dupa eclozare, in primele doua saptamani femela ramane cu puii pe care ii hraneste cu prada adusa de mascul. Puii devin zburatori la 30-34 de zile, insa mai sunt hraniti de femela inca 1-2 saptamani.

Amenintari si masuri de conservare Degradarea si distrugerea habitatelor, deranjul si braconajul sunt principalele pericole ce afecteaza specia. Reducerea deranjului, pastrarea habitatelor caracteristice si instalarea de cuiburi artificiale sunt prioritare.

Măsuri de conservare necesare

§ Interzicerea noilor proiecte urbane, incluzând așezările împrăștiate în habitatele de pădure importante pentru specie.

§ Interzicerea realizării noilor infrastructuri liniare care fragmentează habitatele de pădure.

§ Interzicerea noilor activități de exploatare (cariere, mine) în păduri și în zonele de tampon și evaluarea necesității de limitare a activităților în derulare aprobate.

§ Potrivirea lucrărilor silvice cu biologia speciei pentru a evita perturbarea ei în perioadele critice (reproducere).

§ Interzicerea construirii noilor drumuri forestiere cu excepția celor pentru care nu există alternative și care sunt necesare pentru prevenirea incendiilor.

§ Menținerea și creșterea extinderii pădurilor native, urmărindu-se nivelul cel mai ridicat de diversitate structurală și de specii.

§ Menținerea a cel puțin 30 de copaci pe hectar pentru cuibărirea în scorbura acestora (se iau în considerare starea de degradare, diametrul, prezența anterioară a scorburilor și specia arborelui).

§ Reducerea folosirii insecticidelor și a erbicidelor.

§ Interzicerea folosirii chimicalelor pentru controlul rozătoarelor.

§ Instalarea de cuiburi artifi ciale.

§ Inventarierea zonelor de reproducere actuale și potențiale.

§ Identifi carea zonelor de migrație, hrănire și aglomerare importante pentru conservarea speciei.

§ Promovarea studiilor referitoare la diverse aspecte ale biologiei speciei, inclusiv ale parametrilor demografici

Strix uralensis (Huhurez mare)

Descriere. Specia este intalnita in paduri deschise si liziere de padure. Evita padurile dense si prefera habitatele umede. Iarna poate fi observat in parcuri urbane. Mai mare decat huhurezul mic cu lungimea corpului de 55-59 cm, anvergura aripilor de 115- 125 cm si greutatea corpului de 640 g (mascul) si 770 g (femela). Penajul este gri-maroniu pal pe partea superioara si albicios pe partea inferioara si dungi maroniu inchise. De pe capul rotund lipsesc smocurile de pene de la urechi, iar discul circular al fetei este bej-gri la culoare cu un cioc portocaliu-galbui cu ochi negri. Coada este lunga cu marginea neagra. Sexele sunt similare cu toate ca femela este mai mare. Se hraneste cu rozatoare si pasari mici sau mijlocii.

Longevitatea maxima in salbaticie este de 30 de ani.

Locatie si comportament. Este o specie rezidenta pe tot cuprinsul regiunilor nordice si centrale europene, nedeplasandu-se in afara habitatului ei. Este o specie de obicei nocturna, pandind prada din locuri inalte, cu toate ca vaneaza ocazional si ziua. Reproducerea incepe de la varsta de un an. Perechile monogame raman impreuna pe viata si apara teritoriul pe tot parcursul anului. In timpul dansului nuptial masculul isi infoiaza penajul pentru a parea mai mare, ofera femelei hrana, striga si efectueaza zboruri de curtare. Cuibaritul are loc intr-o scorbura dintr-un copac, un cuib abandonat de cioara sau un cuib de rapitor, uneori chiar intr-o cladire. Adultii sunt foarte agresivi si vor ataca orice intrus care intra pe teritoriul lor, inclusiv oamenii, in special

in sezonul de imperechere.

Populatia. Populatia cuibaritoare europeana este relativ mica de 53000-140000 de perechi si a ramas stabila in arealele de raspandire.

Amenintari si conservare. Specia este vulnerabila prin pierderea teritoriilor de cuibarit in zonele impadurite in care trunchiurile goale pe dinauntru sau moarte sunt indepartate. Cu toate acestea in zonele in care scorburile naturale sunt rare, specia va folosi cuiburile artificiale instalate.

Specii de interes comunitar (Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE) identificate pe suprafața studiata (suprapunerea amenajamentului cu ROSPA0033 Depresiunea si      Muntii Giurgeului)

| Specia | Prezent/absent in zona de suprapunere a planului |  |
| --- | --- | --- |
|  | Prezent | Absent |
| Ciconia ciconia | PP |  |
| Pernis apivorus | PP |  |
| Circaetus gallicus |  | A |
| Circus aeruginosus |  | A |
| Circus cyaneus |  | A |
| Aquila pomarina | PP |  |
| Aquila chrysaetos |  | A |
| Falco peregrinus |  | A |
| Bonasa bonasia | PP |  |
| Tetrao urogallus | PP |  |
| Crex crex | PP |  |
| Bubo bubo |  | A |
| Glaucidium passerinum | PP |  |
| Strix uralensis |  | A |
| Asio flammeus |  | A |
| Aegolius funereus |  | A |
| Caprimulgus europaeus | PP |  |
| Dryocopus martius | PP |  |
| Dendrocopos leucotos |  | A |
| Picoides tridactylus |  | A |
| Lullula arborea |  | A |
| Ficedula parva |  | A |
| Ficedula albicollis |  | A |
| Lanius collurio |  | A |

2.2.Speciile de păsări vulnerabile sau dependente de sit

Legat de măsurile de management pentru speciile de păsări vulnerabile sau dependente de pădure (specializate) posibil a fi întâlnite în zona Amenajamentului silvic se  fac următoarele precizări ce trebuie avute în vedere de administraţia silvică ce va  implementa planul de amenajament:

-la periferia ariei protejate, în punctele de acces, se vor instala panouri indicatoare care să cuprindă date asupra rezervaţiei şi măsurile care trebuie respectate;

-se va anunţa agenţia pentru Protecţia Mediului asupra oricăror incidente care ar apărea în perimetrul ariei protejate.

3. Descrierea funcţiilor ecologice ale speciilor şi habitatelor de interes   comunitar afectate şi a relaţiei acestora cu ariile naturale protejate

de interes comunitar învecinate şi distribuţia acestora

Amenajamentul silvic al are la bază principiile ştiinţifice moderne ale gospodăririi şi dezvoltării durabile, de aceea este imperios necesar ca amenajamentul să facă parte integrantă din planul de management al ariilor naturale protejate din zonă (conform prevederilor Legii 46 / 2008 – Codul Silvic).

Acesta şi pentru că amenajamentul pune accent pe rolul mediogen remarcabil pe care îl îndeplinesc pădurile în totalitate (fie că fac parte din arii naturale protejate, fie că sunt limitrofe sau nu acestora) şi totodată contribuie fundamental la menţinere şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi stării de conservare a întregului fond forestier din zonă.

763,74 ha(100%) din suprafata totala de pădure din amenajamentul silvic este inclusa în aria natural protejată situl Natura 2000 ROSPA0033 Depresiunea si                        Muntii Giurgeului.

Functiile ecologice se refera la relatiile dintre organisme si mediul lor de viata, alcatuit din ansamblul factorilor de mediu (abiotici si biotici), precum si structura, functia si productivitatea sistemelor biologice supraindividuale (populatii, biocenoze) si a sistemelor mixte (ecosisteme).

Pentru definirea functiilor ecologice se studiaza in principal:

• Relatiile dintre vietuitoare (plante si animale) cu mediul lor

• Raporturile dintre organisme si mediul inconjurator

• Relatiile ce se stabilesc intre organisme si diverse comunitat

Asa cum s-a mentionat anterior, prevederile amenajamntului silvic nu va reduce suprafata habitatelor si nici efectivele populatiilor speciilor de interes comunitar.

Primul factor care conditioneaza raspandirea padurii este temperatura, iar apoi resursele de umiditate. Astfel, padurile se pot forma incepand cu zonele unde se inregistreaza cel putin 60 de zile pe an cu temperaturi medii zilnice mai mari de 10°C. Intre aceste limite, repartizarea padurilor depinde de bilantul hidric din sol, respectiv de repartizarea cantitatii anuale a precipitatiilor. De exemplu, in conditiile climatului temperat-continental din Romania, raspandirea padurilor va urmari izohietele anuale de 500 mm. ( Bran F. & al., 2004).

Ecosistemul forestier manifesta o tendinta de maximizare a stabilitatii prin optimizarea structurii biocenozei, cresterea complexitatii relatiilor biocenotice si a diversitatii genetice a populatiilor din cadrul fiecarei comunitati de viata, intarirea controlului exercitat de biocenoza asupra biotopului, sporirea eficientei ecologice a sistemului (Giurgiu, V., 1989).

Legile generale de organizare si functionare a padurii sunt (dupa Stanescu V. & al., 1982): existenta etajelor complex alcatuite, in care se asociaza plante si animale care se dezvolta sub influenta a numerosi factori – climatici, edafici, geomorfologici; rolul preponderent, sub aspect fizionomic si functional, al arborilor in viata padurii; 116 existenta ansamblului integrat, unitar al plantelor, animalelor si conditiilor de viata ale padurii, in cadrul caruia au loc permanent interferente, influente reciproce.

Etajele de vegetatie, care formeaza adevarate subsisteme de viata interconditionate functional (straturi ecologice), sunt reprezentate de: arboret (etajul arborilor, al coronamentului), cu rol fundamental in transferul de substanta si energie, intrucat asigura intrarile energetice pentru intregului ecosistem; subarboretul si patura erbacee. La acestea se adauga litiera si solul, in care predomina componentele anorganice. Totodata, existenta unor conditii ecologice particulare determina formarea a numeroase microcenoze (consortii) (Bran F., 2002)

Coronamentelel arborilor constituie o suprafata activa de reglare a unor factori de biotop – calitatea si intensitatea luminii, cuantumul caldurii si precipitatiilor, viteza si intensitatea vantului etc

La nivelul solului, intrepatrunderea si etajarea accentuata a sistemelor de inradacinare a vegetatiei influenteaza disponibilitatea substantelor minerale si a apei. Raportul intre productia de biomasa si consumul acesteia este unitar, deoarece au loc in permanenta procese de crestere, ca o rezultanta a sintezelor si consumului metabolic, precum si procese de diminuare a masei vegetale active prin eliminarea naturala, pierderi intamplatoare etc., pe baza legilor echilibrului dinamic si ale mecanismelor de autoreglare.

Functionalitatea ecosistemului forestier este completata cu participarea directa a zoocenozei, fauna inregistrand informatia habitatului pe cale trofica si contribuind, prin influenta exercitata, la mentinerea echilibrului ecologic (Bran F., 2002).

In raport de acest context local dar si in functie de contextul national o padure poate avea fuctia de protectie, de productie sau ambele.

Functia de protectie devine prioritara cand echilibrul ecologic al unei zone este periclitat. Functia de productie si protectie se realizeaza simultan in zonele in care nu apar pericole evidente de rupere a echilibrului ecologic.

Padurea a exercitat din totdeauna ambele functii, in prezent acestea sunt puse in opera prin amenajamentele silvice care stabilesc functia pe care trebuie sa o indeplineasca o padure si masurile de gestionare durabila astfel ca functia stabilita sa se realizeze la un nivel optim.

Prima impartire a avut loc in 1954 in HCM nr. 114. In conformitate cu acest HCM si cu tehnicile elaborate in 1968 avem doua mari grupe de paduri: paduri de protectie si paduri de producti si protectie.

Padurile de protectie ocupa 50% din fondul forestier crescand pe masura ce dezechilibrele ecologice se accentueaza. Aceasta grupare asigura un echilibru intre functia de productie si cea de protectie.

Padurea reprezinta nu numai un simplu ecosistem ci si una dintre cele mai importante resurse regenerabile. Deci se poate afirma ca padurea reprezinta o componenta majora foarte importanta pt. asa numitul capital natural ce trebuie utilizat intotdeauna in conceptia dezvoltarii si gestionarii durabile. Acceptand acest principiu vom avea garantia ca acest capital natural va avea o utilizate continua atat in benficiul generatiilor actuale cat si viitoare.

Toate marile tipuri de vegetatie forestiera si indeosebi subdiviziunile lor sunt influentate de evolutia climei si a factorilor de mediu. La randul ei padurea influenteaza mediul in care se dezvolta, imbunatatindu-si permanent conditiile de viata, pana cand isi realizeaza un echilibru natural intre conditiile ecologice pe care le-a modificat si stadiul ei de evolutie. Padurile sunt caracterizate ca fiind formatiuni vegetale cu un grad foarte ridicat de evolutie. Pentru a exista si o a evolua ele au nevoie de anumite conditii ecologice, climatice si edafice, determinanti fiind, in general, factorii climatici dar si interventia omului.

Exista, permanent, o foarte stransa legatura intre clima si padure.

In ceea ce priveste functiile biologice, padurile si zonele umede reprezinta locuri de reproducere, de adapost si de hranire pentru un numar foarte mare de animale.

Functiile ecologice ale padurilor sunt considerate fundamentale, ca instrumente reglatoare ale regimului apelor si habitatelor florei si faunei caracteristice si mai ales, ale pasarilor silvicole.

Prin implementarea prevederilor amenajamentului silvic propus de titular nu va fi afectat semnificativ mediul din zona in care acesta este amplasat acesta. Implementarea prevederilor amenajamentului silvic contribuie la imbunatatirea conditiilor de mediu din amplasament, cu conditia respectarii recomandarilor din raportul de mediu.

4. Statutul de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar

Corespunzător obiectivelor social-economice, amenajamentul precizează funcţiile pe care trebuie să le îndeplinească pădurile. Repartizarea arboretelor pe grupe, subgrupe şi categorii funcţionale s-a realizat prin zonarea funcţională, ţinând seama de funcţia prioritară, pe care o îndeplineşte fiecare arboret.

Situaţia detaliată a grupelor, subgrupelor şi categoriilor funcţionale este prezentată în tabelul 4.1.:

Tabelul 4.1

| Grupa şi categoria funcţională | Categorii funcţionale |  | Suprafaţa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Funcţia prioritară | Funcţiile secundare | ha | % |
| I 5I T II | Arborete destinate protecției unor specii ocrotite din faună. | - protecția terenului și solului - funcţia socială (recreere) - - conservarea biodiversităţii | 6,14 | 1 |
| Total T II |  |  | 6,14 | 1 |
| I 5R T IV | arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru specii de interes deosebit incluse în arii de protecție specială avifaunistică, in scopul conservării speciilor de păasări (din reţeaua ecologică Natura 2000 –SPA 2000 – ROSPA0033 – Depresiunea și Munții Giurgeului)). | - funcţia socială (recreere) - conservarea biodiversităţii | 755,60 | 99 |
| Total T IV |  |  | 755,60 | 99 |
| Total |  |  | 761,74 | 100 |

5.Date privind structura şi dinamica populaţiilor de specii afectate

Specii de pasari prezente in situl ROSPA0033 Depresiunea și Munții Giurgeului

Speciile care au fost identificate pe suprafata pentru care a fost realizat amenajamentul forestier U.P. I Composesoratul Lazarea sunt prezentate pe larg in tabelul din capitolul B Informatii privind aria naturala protejata de interes comunitar afectata de implementarea PP

Distributia speciilor de interes conservativ de pe teritoriul sitului este figurata in hartile din studiu.

Speciile a caror prezenta a fost identificata in amplasament, pe baza observatiilor din teren, sau a infomatiilor bibliografice sunt mentionate in tabelul de mai jos.

| Cod | Specie | Populatie | Rezidenta | Cuibarit | Iernat |  | Pasaj |  | Sit Pop |  | Conserv. |  | Izolare |  | Izolare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A223 | Aegolius funereus |  | 200-220 p |  |  |  |  |  | B |  | C |  | C |  | C |  |
| A091 | Aquila chrysaetos |  | 1-2 p |  |  |  |  | C |  | B |  | C |  | B |  |
| A089 | Aquila pomarina |  |  | 35-45 p |  |  |  | C |  | B |  | C |  | B |  |
| A104 | Bonasa bonasia |  | 250-280 p |  |  |  |  | B |  | B |  | C |  | B |  |
| A215 | Bubo bubo |  | 1 p |  |  |  |  | C |  | B |  | C |  | B |  |
| A224 | Caprimulgus europaeus |  |  | 250-320 p |  |  |  | B |  | C |  | C |  | B |  |
| A239 | Dendrocopos leucotos |  | 60-80 p |  |  |  |  | C |  | B |  | C |  | B |  |
| A236 | Dryocopus martius |  | 70-90 p |  |  |  |  | C |  | B |  | C |  | B |  |
| A321 | Ficedula albicollis |  |  | 4500-5500 p |  |  |  | C |  | B |  | C |  | B |  |
| A320 | Ficedula parva |  |  | 500-600 p |  |  |  | C |  | B |  | C |  | B |  |
| A217 | Glaucidium passerinum |  | 80-110p |  |  |  |  | B |  | C |  | C |  | C |  |
| A072 | Pernis apivorus |  |  | 50-60 p |  |  |  | B |  | B |  | C |  | B |  |
| A241 | Picoides tridactylus |  | 140-170 p |  |  |  |  | C |  | C |  | C |  | C |  |
| A220 | Strix uralensis |  | 60-70p |  |  |  |  | C |  | B |  | C |  | B |  |
| A108 | Tetrao urogallus |  | 150-190 i |  |  |  |  | C |  | B |  | C |  | B |  |

*C - Corespunzatoare - se mentine prin non-interventie sau prin acelasi tip de management ca pana in prezent

*S - Satisfacatoare - imbunatatirea starii de conservare se poate face cu masuri de management fara a implica reconstructii ecologice

*N - Necorespunzatoare - degradata din cauza unor interventii antropice, dar recuparabil cu minime interventii de reconstructie ecologica

Analizand criteriile ce definesc starea de conservare a speciilor de pasari si caracterizarea generala a arboretelor luate in studiu, se poate concluziona ca starea de conservare a acestora, pe suprafata pentru care a fost realizat amenajamentul forestier, este favorabila

6. Relaţiile structurale şi funcţionale care creează şi menţin integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar

Custodele, prin planul de management, veghează permanent pentru menţinerea integrităţii şi conservării biodiversităţii ariilor naturale protejate.

Amenajamentul va fi integrat în planul de management al ariilor naturale protejate de interes comunitar.

În conformitate cu bunele practici europene şi naţionale de protecţie şi conservare a valorilor naturale, Planul de management promovează dezvoltarea durabilă, integrând                       strategiile economice şi sociale ale comunităţilor cu principiile, practicile şi acţiunile de                          protecţie şi conservare a naturii în condiţiile respectării tradiţiilor şi culturii zonale şi regionale. Obiectivele asumate de amenajamentul silvic,   susţin integritatea ariilor naturale protejate de interes comunitar şi conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere de interes comunitar din zona analizată.

Activitatea desfăşurata în realizarea şi operarea planului este la scară restrânsă şi nu va afecta integritatea şi stabilitatea siturilor naturale, dacă se vor respecta măsurile propuse prin amenajamentul silvic, cât şi a recomandărilor propuse prin prezentul studiu de evaluare adecvată, respectiv respectarea legislaţie în vigoare.

7.Obiectivele de conservare a ariilor naturale protejate de interes comunitar, acolo unde au fost stabilite prin planuri de management

Pentru aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0033 Depresiunea și Munții Giurgeului există plan de management aprobat.

În conformitate cu cerinţele social-economice, ecologice şi informaţionale, amenajamentul silvic studiat îmbină strategia ecosistemelor forestiere din zonă cu strategia dezvoltării societăţii.

Cea mai importantă direcţie în care s-a acţionat o constituie creşterea protecţiei mediului înconjurător, creşterea calităţii factorilor de mediu (aer, apă, sol, floră şi faună) şi ridicarea calităţii vieţii individuale şi sociale a locuitorilor din zonă.

Pentru pădurile din cadrul UP obiectivele social economice si ecologice avute în vedere la reglementarea modului de gospodărire a acestora, detaliate prin stabilirea ţelurilor de producţie ori de protecţie la nivelul unităţilor de amenajament (parcelă, subparcelă, etc.), sunt urmatoarele:

- crearea şi menţinerea unui aspect peisagistic şi de recreere din jurul comunei

- protejarea speciilor de păsări din aria de protecţie avifaunistică ROSPA0033 Depresiunea și Munții Giurgeului

- obţinerea de masă lemnoasă de calitate ridicată, valorificabilă industrial (lemn pentru cherestea)

- satisfacerea nevoilor locale de lemn de foc şi construcţie

- valorificarea durabilă a tuturor resurselor nelemnoase disponibile

Obiectivele asumate de amenajamentul silvic susţin integritatea     ariilor naturale protejate de interes comunitar din zonă şi conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere de interes comunitar din zonă.

Integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar este posibil afectata daca planul poate:

1. sa reduca suprafata habitatelor si/sau numarul exemplarelor speciilor de interes comunitar;

2. sa duca la fragmentarea habitatelor de interes comunitar;

3. sa aiba impact negativ asupra factorilor care determina mentinerea starii favorabile de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar;

4. sa produca modificari ale dinamicii relatiilor care definesc structura si/sau functia ariei naturale protejate de interes comunitar.

Pentru situl de interes comunitar ROSPA0033 Depresiunea și Munții Giurgeului a fost elaborat plan de management si au fost stabilite obiectivele de conservare ale ariei naturale protejate.

Directiva “Habitate” cuprinde o serie de cerinte pentru Statele Membre cu privire la implementarea masurilor de conservare pentru habitatele si speciile de interes comunitar. Obiectivul general al acestor masuri ar fi atingerea scopului general al acestei Directive, mentionat in articolul 2(1) “de a contribui la asigurarea biodiversitatii prin conservarea habitatelor naturale precum si a faunei si florei salbatice pe teritoriul european al Statelor Membre la care Tratatul se aplica”. Articolul 2(2) mentioneaza ca “masurile luate in baza prezentei Directive vizeaza mentinerea sau restabilirea, intro stare favorabila de conservare, a habitatelor naturale si a speciilor din fauna si flora salbatica de interes comunitar”, iar la punctul 3 al aceluiasi articol se arata ca “masurile luate in baza prezentei Directive tin seama de exigentele economice, sociale si culturale ca si de particularitatile regionale si locale. ”

Subliniem faptul ca prevederile amenajamentului silvic tin cont de statutul de aria protejata de interes national si comunitar ale sitului ROSPA0033 Depresiunea și Munții Giurgeului, suprapuse cu acesta si se incadreza in prevederile planului de management.

In procesul de realizare al amenajamentului si studiului de evaluare adecvata, amenajistii si evaluatorul s-au consultat in permanenta, raportand prevederile amenajamentului silvic la prevederile incluse in planul de management. Consideram astfel, ca amenajamentul analizat se incadreaza perfect in prevederile legislatei referitoare la ariile de importanta comunitara si in prevederile planului de mangement

Planul de Management Integrat al siturilor Natura 2000 ROSPA0033, prin Ordinul 1553/2016 avand in vedere starea valorilor din aria protejata, nivelul si tendintele presiunilor si amenintarilor identificate la adresa acestora, scopul declararii ariilor protejate si viziunea impartasita a Administratiei si factorilor interesati, au fost stabilite sase programe de management care cuprind principalele directii de management ce pot duce in mod direct sau pot contribui la realizarea obiectivelor de conservare.

Programul 1 – Conservarea biodiversitatii

Obiectiv: Mentinerea/refacerea starii favorabile de conservare a habitatelor si speciilor de interes conservativ, prin aplicarea si imbunatatirea masurilor de management, in colaborare cu proprietarii/administratorii de terenuri si resurse naturale.

Subprogramul 1.1. Managementul habitatelor forestiere

Obiectiv specific: Refacerea/mentinerea, prin lucrari silvice responsabile, a starii favorabile de conservare a habitatelor forestiere de interes conservativ din cadrul si din afara fondului forestier si asigurarea conditiilor necesare speciilor de interes conservativ.

Subprogramul 1.2. Managementul pajistilor

Obiectiv specific: Mentinerea pajistilor permanente, prin masuri active de management astfel incat sa se asigure conditii optime, pentru speciile de interes conservativ dependente de aceste habitate.

Subprogramul 1.3. Managementul habitatelor acvatice

Obiectiv specific: Mentinerea / refacerea naturalitatii raurilor sau cel putin a conectivitatii si reducerea poluarii apelor pentru a se asigura conditii favorabile speciilor acvatice si a celor dependente de habitate ripariene.

Subprogramul 1.4: Asigurarea conectivitatii ecologice

Obiectiv specific: Asigurarea conectivitatii functionale a habitatelor prin lucrari de reconstructie si prin conditionarea investitiilor / lucrarilor care pot duce la fragmentare, astfel incat miscarea speciilor sa nu fie ingradita.

Subprogramul 1.5: Managementul speciilor de interes comunitar

Obiectiv specific: Asigurarea starii favorabile de conservare a speciilor de interes comunitar, prin masuri de management specifice si prin mentinerea in stare optima a habitatelor acestora.

Subprogramul 1.6: Managementul speciilor invazive

Obiectiv specific: Asigurarea pastrarii starii naturale specifice a ecosistemelor autohtone prin prevenirea introducerii, stoparea extinderii si inlaturarea speciilor invazive.

Subprogramul 1.7: Masuri generale de conservare

Obiectiv: Asigurarea unui cadru legal optim pentru managementul valorilor ariilor protejate prin revizuirea limitelor si a Formularelor Standard ale acestora.

Programul 2 – Relatia cu comunitatile locale

Obiectiv: Sprijinirea comunitatilor locale in identificarea si implementarea unei abordari integrate si durabile asupra dezvoltarii locale, prin acordarea de asistenta si sprijin tehnic.

Programul 3 – Managementul vizitatorilor si promovarea turistica a valorilor ariilor protejate

Obiectiv: Asigurarea dezvoltarii sectorului turistic din ariile protejate, in acord cu regimul de conservare al acestora, printr-o planificare strategica intergata, in vederea conservarii biodiversitatii si sustinerii dezvoltarii durabile a comunitatilor locale.

Programul 4 – Informare, constientizare si educatie ecologica

Obiectiv: Cresterea gradului de acceptare a regimului de conservare al ariilor protejate din zona in randul comunitatilor locale si al celorlalti factori interesati, prin informarea, constientizarea si implicarea activa a acestora, precum si prin desfasurarea de programe educative.

Programul 5 – Administrarea ariilor protejate

Obiectiv: Asigurarea unui management eficient al ariilor protejate, prin sustinerea functionarii optime a unui sistem de management adecvat, pe inteaga durata de valabilitate a planului de management.

Subprogramul 5.1.Reglementare

Obiectiv specific: Asigurarea conservarii valorilor siturilor, prin implicarea in reglementarea activitatilor din cadrul si din vecinatatea siturilor, conform legii.

Subprogramul 5.2.Control

Obiectiv specific: Asigurarea functionalitatii masurilor de management, prin verificarea modului de implementare al acestora, in parteneriat cu institutiile abilitate.

Subprogramul 5.3.Resurse umane, financiare, materiale

Obiectiv specific: Garantarea implementarii masurilor de management prin asigurarea resurselor financiare, tehnice si umane pentru buna desfasurare a procesului de management.

Subprogramul 5.4. Managementul activitatilor curente

Obiectiv specific: Asigurarea mijloacelor necesare si a bunului mers al activitatilor curente in vederea garantarii unui management eficient al siturilor.

Programul 6 – Monitorizare si evaluarea eficientei managementului

Obiectiv: Eficientizarea managementului, prin monitorizarea permanenta si evaluarea eficientei acestuia, astfel incat sa fie posibila o abordare adaptativa.

Obiectivele de conservare din planul de management pentru speciile de pasari

A223-Aegolius funereus-Minunita

Populatia acestei specii in aria naturala protejata este estimata la 15-35 de perechi. Starea de conservare a speciei este nefavorabila . Obiectivul de conservare specific sitului pentru aceasta specie este imbunatatirea starii de conservare, definit prin urmatorii parametri si valori tinta

| Parametru | Unitatea de masura | Valoare tinta | Informatii suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Marimea populatiei | Numar perechi cuibaritoare | Cel putin 35 | In sit cuibaresc 15-35 perechi. Conform studiului de evaluare a starii de conservare in planul de management, populatia de refeinta pentru starea de conservare favorabila este aproximativ egala cu marimea actuala a populatiei |
| Tendinta marimii populatiei | Schimbare % | Stabila sau in crestere | Trebuie introdus un program de monitorizare in teremen de 2 ani |
| Tipar de distributie | Tipar spatial si temporal, intensitatea utilizarii habitatelor | Fara scadere semnificat iva A tiparului spatial, temporal sau a intensitatii ultizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale | Densitatea calculate a specie in habitatele preferate(paduri) este de 0,022-0,060 perechi/km2 |
| Suprafata habitatului | ha | Cel putin 29989 ha | Studiile de fundamentare a Planuluid e management au evaluat suprafata habitatului specie in sit. Aceste habitate include paduri de foioase, paduri de conifer si paduri mixte |
| Proportia padurilor batrane peste 80ani | % ha | Cel putin 40% Cel putin 11996 ha | Specia prefera padurile de conifer batrane, unde cuibareste in scorburile facute de ciocanitoarea neagra |
| Arbori de biodiversitate | Numar arbori maturi / ha | Cel putin 5 | Specia utilizeaza arbori maturi pentru cuibarit si odihna. Valoarea actuala trebuie evaluate in termen de 2 ani |

A089 – Aquila chrysaetos (Acvila de munte)

Populatia acestei specii in aria naturala protejata este estimata la 1-2 perechi cuibaritoare. Starea de conservare a speciei este nefavorabila. Obiectivul de conservare specific sitului pentru aceasta specie este imbunatatirea starii de conservare, definit prin urmatorii parametri si valori tinta:

| Parametru | Unitatea de masura | Valoare tinta | Informatii suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Marimea populatiei cuibaritoare | Numar perechi | Cel putin 2 | Marimea populatiei este de 1-2perechi cuibaritoare |
| Tendinta marimii populatiei | Schimbare % | Stabila sau in crestere | Trebuie introdus un program de monitorizare in teremen de 2 ani |
| Tipar de distributie | Tipar spatial si temporal, intensitatea utilizarii habitatelor | Fara scadere semnificat iva A tiparului spatial, temporal sau a intensitatii ultizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale | In cursul recensamantului, au fost identificate doua exemplare. Unul dintre exemplare a fost observant in zona Nirajului Mic iar celalalt in padurile comunei Ciumani. Pe baza acestor date efectivul cuibaritor este de maxim 2 perechi |
| Suprafata habitatului | ha | Trebuie definit in termen de 2 ani | Arealul potential de cuibarire: toate padurile Arealul potential de hranire : -terenuri Agricole neirigate -pasuni -Terenuri cu cultivare complexa -terenuri Agricole Trebuie definit si carat habitatul de cuibarit si habitatul de hranire a specie in termen de 1 an |
| Proportia padurilor batrane | % | Cel putin 35 | Acvila prefera stancariile, insa cuibareste si in paduri deconifere sau foioase |
| Prezenta arborilor maturi in habitate de padure | Numar/ha | Cel putin 5 | Conform ecologiei specie utilizeaza si habitate cu stancarii si grohotisuri cu arbori batrani rasfirati. Planul de management prescrie mentinerea/atingerea pe termen lung a unui nr de 3-5arbori batrani la hectar |
| Zona de protective in jurul cuiburilor | Suprafat zonei de protective stricta in sit(ha)/cuib Suprafat azonei de protective tampon(ha)/ cuib | Cel putin 3,14 Cel putin 28,26 | In cazul identificarii cuiburilor se vor crea doua zone de protective, care pot fi desfiintate dupa 6 ani de la data ultimei ocazii in care cuibul a fost ocupat. Raza de 100m fata de cuib reprezinta zona stricta unde nu se permit taieri principale si nici un fel de taiere in perioada de cuibarire (3,14 ha/cuib0. A doua zona, cel de tampon, va avea o raza de 300m in jurul cuibului, unde trebuie evitat orice fel de deranj in perioada de cuibarire (28,26ha/cuib). In cazul cuiburilor care se afla pereti stancosi se va interzice mentinerea sau descrierea traselor de escaladare. Aceste zone de protective trebuie respectate in intervalul 1 februarie-15august |

A089-Aquila pomarina -Acvila tipatoare mica

Populatia acestei specii in aria naturala protejata este estimata la 36-43 de perechi cuibaritoare, Conform planului de management, starea de conservare a speciei este favorabila .Obiectivul de conservare specific sitului pentru aceasta specie este mentinerea starii de conservare, definit prin urmatorii parametri si valori tinta:

| Parametru | Unitatea de masura | Valoare tinta | Informatii suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Marimea populatiei cuibaritoare | Numar perechi | Cel putin 40 | Marimea populatiei este de 36-43perechi cuibaritoare, cee ace reprezinta o densitate remarcabila pentru aceasta specie |
| Tendinta marimii populatiei | Schimbare % | Stabila sau in crestere | Trebuie introdus un program de monitorizare in teremen de 2 ani |
| Tipar de distributie | Tipar spatial si temporal, intensitatea utilizarii habitatelor | Fara scadere semnificat iva A tiparului spatial, temporal sau a intensitatii ultizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale | Acvila tipatoare mica este o specie comuna cu o distributie relativ uniforma |
| Suprafata habitatului | ha | De cuibarit 29989 De hranire 19097 | Arealul potential de cuibarire: toate padurile Arealul potential de hranire : -terenuri Agricole neirigate -pasuni -Terenuri cu cultivare complexa -terenuri Agricole cu vegetatie naturala -pasuni naturale -mlastini |
| Proportia padurilor batrane peste 80ani | % | Cel putin 35 | Acvila tipatoare mica prefera padurile batrane dar cuibareste in apropierea marginii de padure |
| Prezenta arborilor maturi in habitate de padure | Numar/ha | Cel putin 5 | Conform ecologiei specie utilizeaza si habitate cu stancarii si grohotisuri cu arbori batrani rasfirati. Planul de management prescrie mentinerea/atingerea pe termen lung a unui nr de 3-5arbori batrani la hectar |
| Zona de protective in jurul cuiburilor | Suprafat zonei de protective stricta in sit(ha)/cuib Suprafat azonei de protective tampon(ha)/ cuib | Cel putin 3,14 Cel putin 28,26 | In cazul identificarii cuiburilor se vor crea doua zone de protective, care pot fi desfiintate dupa 6 ani de la data ultimei ocazii in care cuibul a fost ocupat. Raza de 100m fata de cuib reprezinta zona stricta unde nu se permit taieri principale si nici un fel de taiere in perioada de cuibarire (3,14 ha/cuib0. A doua zona, cel de tampon, va avea o raza de 300m in jurul cuibului, unde trebuie evitat orice fel de deranj in perioada de cuibarire (28,26ha/cuib). In cazul cuiburilor care se afla pereti stancosi se va interzice mentinerea sau descrierea traselor de escaladare. Aceste zone de protective trebuie respectate in intervalul 1 februarie-15august |

Asio flammeus-Ciuf de camp

Populatia acestei specii in aria naturala protejata este estimata la 1-2 de perechi cuibaritoare, Conform planului de management, starea de conservare a speciei este nefavorabila .Obiectivul de conservare specific sitului pentru aceasta specie este imbunatatirea starii de conservare, definit prin urmatorii parametri si valori tinta:

| Parametru | Unitatea de masura | Valoare tinta | Informatii suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Marimea populatiei cuibaritoare | Numar perechi | Trebuie definit in termen de 2 ani | Marimea populatiei este de 1-2perechi cuibaritoare, |
| Tendinta marimii populatiei | Schimbare % | Stabila sau in crestere | Trebuie introdus un program de monitorizare in teremen de 2 ani |
| Tipar de distributie | Tipar spatial si temporal, intensitatea utilizarii habitatelor | Fara scadere semnificat iva A tiparului spatial, temporal sau a intensitatii ultizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale | Trebuie introdus un program de monitorizare in teremen de 2 ani |
| Suprafata habitatului | ha | Cel putin 175 | Trebuie definit si cartat habitatul de cuibarit si hranire a specie in termen de 2 ani. Habitate potentiale sunt in zona mlastinoasa din Mlastina de Lunca |

A104 – Bonasa bonasia (Ierunca)

Populatia acestei specii in aria naturala protejata este estimata la 30-55 de perechi cuibaritoare, Conform planului de management, starea de conservare a speciei este favorabila .Obiectivul de conservare specific sitului pentru aceasta specie este mentinerea starii de conservare, definit prin urmatorii parametri si valori tinta:

| Parametru | Unitatea de masura | Valoare tinta | Informatii suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Marimea populatiei cuibaritoare | Numar perechi | Cel putin 43 | Marimea populatiei este de 30-55exemplare , este prezenta in toate padurile din sit dar cu abundenta scazuta |
| Tendinta marimii populatiei | Schimbare % | Stabila sau in crestere | Trebuie introdus un program de monitorizare in teremen de 2 ani |
| Tipar de distributie | Tipar spatial si temporal, intensitatea utilizarii habitatelor | Fara scadere semnificat iva A tiparului spatial, temporal sau a intensitatii ultizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale | Specia are o distributie unoforma in densitate mica este present in toate padurile din sit. |
| Suprafata habitatului | ha | Cel putin 38906 | Habitate incluse in areal: -311-paduri de foioase -312-paduri de conifer -313-paduri mixte -324-paduri in tranzitie |
| Proportia padurilor batrane peste 80ani | % | Cel putin 35 | prefera padurile batrane cu un substrat vegetal bine dezvoltat |
| Prezenta arborilor maturi in habitate de padure | Numar/ha | Cel putin 5 | Conform ecologiei specie utilizeaza si habitate cu stancarii si grohotisuri cu arbori batrani rasfirati. Planul de management prescrie mentinerea/atingerea pe termen lung a unui nr de 3-5arbori batrani la hectar |
| Prezenta subarboretului in aria de raspandire a speciei | Procent/ha Suprafata totala (ha) | Cel putin 40% Trebuie definite in termen de 2 ani | Specia necesita vegetatie de subarboret bine dezvoltata. Acest tip de vegetatie trebuie carat in special in padurile de foioase si mixte din sit |

A215-Bubo bubo-buha

Populatia acestei specii in aria naturala protejata este estimata la 0-1 de perechi cuibaritoare, Conform planului de management, starea de conservare a speciei este nefavorabila .Obiectivul de conservare specific sitului pentru aceasta specie este imbunatatirea starii de conservare, definit prin urmatorii parametri si valori tinta:

| Parametru | Unitatea de masura | Valoare tinta | Informatii suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Marimea populatiei cuibaritoare | Numar perechi | Trebuie definite in termen de 2 ani | Conform planului de management populatia din sit este de 0-1 perechi. |
| Tendinta marimii populatiei | Schimbare % | Stabila sau in crestere | Trebuie introdus un program de monitorizare in teremen de 2 ani |
| Tipar de distributie | Tipar spatial si temporal, intensitatea utilizarii habitatelor | Fara scadere semnificat iva A tiparului spatial, temporal sau a intensitatii ultizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale | Trebuie introdus un program de monitorizare in teremen de 2 ani |
| Suprafata habitatului | ha | Trebuie introdus un program de monitorizare in teremen de 2 ani | Specia cuibareste in stancarii si paduri mature |
| Proportia padurilor batrane peste 80ani | % | Cel putin 35 | Specia prefera stancarii dar cuibareste si in paduri mature |
| Prezenta arborilor maturi in habitate de padure | Numar/ha | Cel putin 5 | Arborii batrani reprezinta habitate cruciale pentru specie. Planul de management prescrie mentinerea/atingerea pe termen lung a unui nr de 3-5arbori batrani la hectar |
| Zona de protective in jurul cuiburilor | Suprafat zonei de protective stricta in sit(ha)/cuib | Cel putin 28,26 | In cazul identificarii cuiburilor se vor crea o zona de protective care va avea o raza de 300m in jurul cuibului, unde trebuie evitat orice fel de deranj in perioada de cuibarire (28,26ha/cuib).. Aceste zone de protective trebuie respectate in intervalul 1 februarie-15august |

A224-Caprimulgus europaeus-caprimulg

Populatia acestei specii in aria naturala protejata este estimata la 150-200 de perechi cuibaritoare, Conform planului de management, starea de conservare a speciei este favorabila .Obiectivul de conservare specific sitului pentru aceasta specie este mentinerea starii de conservare, definit prin urmatorii parametri si valori tinta:

| Parametru | Unitatea de masura | Valoare tinta | Informatii suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Marimea populatiei cuibaritoare | Numar perechi | Cel putin 175 | Marimea populatiei este de 150-200 perechi |
| Tendinta marimii populatiei | Schimbare % | Stabila sau in crestere | Trebuie introdus un program de monitorizare in teremen de 2 ani |
| Tipar de distributie | Tipar spatial si temporal, intensitatea utilizarii habitatelor | Fara scadere semnificat iva A tiparului spatial, temporal sau a intensitatii ultizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale | Trebuie introdus un program de monitorizare in termen de 2 ani |
| Suprafata habitatului | ha | Cel putin 475743 | Habitate incluse in areal(peste 750m altitudine): -231-pasuni -243-terenuria gricole cu vegetatie naturala -312-paduri de conifer -313-paduri mixte -321-pajisti naturale -324-paduri in tranzitie Principalul factor amenintator este disparitia habitatelor mozaicate in principal din cauza restrangerii metodelor traditionale de agricultura se schimba peisajul, dispar fanetele,pasunile, livezile batrane |
| Abundenta si suprafata raristilor in paduri | Numar/100ha Suprafata totala (ha) | Trebuie definita in termen de 2 ani | Raristile,taierile proaspete pe suprafete mici reprezinta habitatele importante pentru specie. Trebuie mentinuta o structura mozaicata a padurilor |
| Abundenta si suprafata zonelor umede in paduri | Numar/100ha Suprafata totala (ha) | Trebuie definita in termen de 2 ani | Izvoarele, zonele umede de mici dimensiuni reprezinta habitate cruciale pentru aceasta specie |

A031 Ciconia ciconia (Barza alba)

Populatia acestei specii in aria naturala protejata este estimata la 50-74 perechi cuibaritoare, Conform planului de management, starea de conservare a speciei este favorabila (corespunzatoare conform planului de management). Obiectivul de conservare specific sitului pentru aceasta specie este mentinerea starii de conservare, definit prin urmatorii parametri si valori tinta:

| Parametru | Unitatea de masura | Valoare tinta | Informatii suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Marimea populatiei | Numar perechi Numar indivizi juvenili in stoluri pe perioada de cuibarit | Cel putin 67 Trebuie definita in termen de 2 ani | Conform planului de management in sit cuibaressc 50-74 perechi. |
| Tendinta marimii populatiei | Schimbar e % | Stabila sau in crestere | Trebuie continuata monitorizarea anuala a populatiei de berze cuibaritoare prin inventarierea cuiburilor si nr de pui. |
| Tipar de distributie | Tipar spatial si temporal, intensitat e a utilizarii habitatel or | Fara scaderi semnificative altele decat cele rezultate din variatii naturale | Conform informatiilor din planul de management cele mai multe cuiburi se gasesc in localitatea Joseni |
| Suprafata habitatului de hranire | ha | Cel putin 12012 | Barza alba foloseste in primul rand pajistile ca habitat de hranire |

A321 - Ficedula albicollis (Muscar gulerat)

Populatia acestei specii in aria naturala protejata este de 12-48 perechi cuibaritoare, Conform planului de management, starea de conservare a speciei este nefavorabila. Obiectivul de conservare specific sitului pentru aceasta specie este de imbunatatirea starii de conservare,  definit prin urmatorii parametri si valori tinta:

| Parametru | Unitatea de masura | Valoare tinta | Informatii suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Marimea populatiei | Numar perechi cuibaritoare | Cel putin 48 | Populatia se estimeaza la 12-48perechi |
| Tendinta marimii populatiei | Schimbare % | Stabila sau in crestere | Trebuie continuat programul de monitorizare in termen de 2 ani. |
| Tipar de distributie | Tipar spatial si temporal, intensitatea utilizarii habitatelor | Fara scaderi semnificati ve altele decat cele rezultate din variatii naturale | Padurile de foioase in ROSPA0033 se concentreaza in partea nord-vestica a sitului (zona Lapusna, Sovata, Campu Cetatii) |
| Proportia padurilor batrane | % | Cel putin 35 | Habitatul cel mai important este padurea de foioase si cea mixta cu varste inaintate |
| Arbori de biodiversitate | Numar arbori maturi / ha | Cel putin 3 | Specia utilizeaza arbori maturi pentru cuibarit si odihna |

A320 – Ficedula parva (Muscar mic)

Populatia acestei specii in aria naturala protejata este de 50-135 perechi cuibaritoare, nefavorabila. Obiectivul de conservare specific sitului pentru aceasta specie este imbunatatirea starii de conservare si este definit prin urmatorii parametri si valori tinta:

| Parametru | Unitatea de masura | Valoare tinta | Informatii suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Marimea populatiei | Numar perechi cuibaritoar e | Cel putin 93 | Marimea populatiei este de 50-135 perechi |
| Suprafata habitatului de cuibarit si de hranire | ha | Cel putrin 7571 | Habitate incluse in area : -paduri de foioase -paduri mixte |
| Tendinta marimii populatiei | Schimbare % | Stabila sau in crestere | Trebuie continuat programul de monitorizare. |
| Tipar de distributie | Tipar spatial si temporal, intensitate a utilizarii habitatelor | Fara scaderi semnificati ve altele decat cele rezultate din variatii naturale | In padurile de fag si mixte din SPA depresiunea si Muntii Giurgeului sunt 40-95 de perechi. Paduri izolate cu suprafete mici intalnim in zona Voslobeni, Sicasau, Liban, Ciuman, Bucin |
| Proportia padurilor batrane | % | Cel putin 35 | Prefera paduri de foioase batrane din zona de deal |
| Arbori de biodiversitate | Numar arbori maturi / ha | Cel putin 5 | Specia utilizeaza arbori maturi pentru cuibarit si odihna |

A338 - Lanius collurio (Sfrancioc rosiatic)

Populatia acestei specii in aria naturala protejata este de 1500-2200 perechi, Conform planului de management, starea de conservare a speciei este nefavorabila (probabil favorabila conform studiului de fundamentare, corespunzatoare conform planului de management). Obiectivul de conservare specific sitului pentru aceasta specie este imbunatatirea starii de conservare, definit prin urmatorii parametri si valori tinta:

| Parametru | Unitatea de masura | Valoare tinta | Informatii suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Marimea populatiei | Numar perechi | Cel putin 1850 | Populatia acestei specii in aria naturala protejata este estimata conform studiilor la 1500-2200 perechi. |
| Suprafata habitatului | ha | Cel putin 19559 | In present exista suprafete foarte mari adecvate specie in sit |
| Tendinta marimii populatiei | Schimbare % | Stabila sau in crestere | Trebuie continuat programul de monitorizare in termen de 2 ani. |
| Tipar de distributie | Tipar spatial si temporal, intensitate a utilizarii habitatelor | Fara scaderi semnificati ve altele decat cele rezultate din variatii naturale | Trebuie introdus programul de monitorizare in termen de 2 ani. |

A246 - Lullula arborea (Ciocarlie de padure)

Populatia acestei specii in aria naturala protejata este estimata la 90-160 de perechi cuibaritoare, conform planului de management. Starea de conservare a speciei este nefavorabila (probabil nefavorabila conform studiului de fundamentare, satisfacatoare conform planului de management). Obiectivul de conservare specific sitului pentru aceasta specie este imbunatatirea starii de conservare, definit prin urmatorii parametri si valori tinta:

| Parametru | Unitatea de masura | Valoare tinta | Informatii suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Marimea populatiei | Nr perechi cuibaritoare | Cel putin 125 | are o distributie larga in sit avand 90-160perechi |
| Tendinta marimii populatiei | Schimbare % | Stabila sau in crestere | Trebuie continuat programul de monitorizare. |
| Tipar de distributie | Tipar spatial si temporal, intensitate a utilizarii habitatelor | Fara scadere semnificati va altele decat cele rezultate din variatii naturale | Trebuie continuat programul de monitorizare in termen de 2 ani. |
| Suprafata habitatului potential de hranire si cuibarit | ha | Cel putin 19559 | Habitate incluse in arealsunt: -231-pasuni -243-teren agricol cu vegetaie naturala -321-pajisti naturale -324-paduri in tranzitie -411-mlastini |

A072 – Pernis apivorus (Viespar)

Populatia acestei specii in aria naturala protejata este de 48-69 perechi. Starea de conservare a speciei este favorabila (probabil favorabila conform studiului de fundamentare, corespunzatoare conform planului de management). Obiectivul de conservare specific sitului pentru aceasta specie este mentinerea starii de conservare, definit prin urmatorii parametri si valori tinta:

| Parametru | Unitatea de masura | Valoare tinta | Informatii suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Marimea populatiei | Numar perechi cuibaritoar e | Cel putin 59 | Marimea populatiei este de 48-69 perechi. Este o specie comuna in Depresiunea si Muntii Giurgeului |
| Suprafata habitatului de cuibarit | ha | Cuibarire este celputin 29989 Hranire este celputin 19097 | Areal de cuibarire: -toatae padurile Areal de hranire: -211-terenuri Agricole neirigate -231-pasuni -242-terenuri cu cultivare complexa -243-teren agricol cu vegetatie naturala -321-pasuuni naturale -411-plastini |
| Tendinta marimii populatiei | Schimbare % | Stabila sau in crestere | Trebuie continuat programul de monitorizare. |
| Tipar de distributie | Tipar spatial si temporal, intensitatea utilizarii habitatelor | Fara scaderi semnificativ e altele decat cele rezultate din variatii naturale | Viesparul este o specie relative comuna cu distributie uniforma |
| Proportia padurilor batrane | % | Cel putin 35 | Conform ecologiei specie este o specie caracteristica padurilor de foioase cu poieni, aflate pe soluri usoare si uscate in care poate sapa usor dupa hrana |

A241-Picoides tridactylus-ciocanitoare de munte

Populatia acestei specii in aria naturala protejata este estimata la 90-140 de perechi cuibaritoare, conform planului de management. Starea de conservare a speciei este nefavorabila . Obiectivul de conservare specific sitului pentru aceasta specie este imbunatatirea starii de conservare, definit prin urmatorii parametri si valori tinta:

| Parametru | Unitatea de masura | Valoare tinta | Informatii suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Marimea populatiei | Nr perechi cuibaritoare | Cel putin 140 | are o distributie sporadina in padurile de conifer, in sit avand 90-140perechi |
| Tendinta marimii populatiei | Schimbare % | Stabila sau in crestere | Trebuie continuat programul de monitorizare. |
| Tipar de distributie | Tipar spatial si temporal, intensitate a utilizarii habitatelor | Fara scadere semnificati va altele decat cele rezultate din variatii naturale | Distributia este sporadica in padurile de conifere din sit |
| Suprafata habitatului potential de hranire si cuibarit | ha | Cel putin 24942 | Desi ciocanitoarea poate fi prezenta si in paduri mixte habitatele ideale sunt padurile mlastinoase de molid. Habitate incluse in arealsunt: Paduri de conifere-19945ha Paduri mixte-5797 ha Un aspect foarte important este prezenta lemnului mort in padure |
| Proportia si suprafata totala a padurilor mature cu varste de peste 80ani | Procent din suprafata totala a padurilor | Cel putin 35 | La nivelul intregului sit va fi mentinut o poroportie de celputin 40% a padurilor batrane |
| Arbori de biodiversitate | Numar/ha | Celputin 3 | Celputin 3 arbori cu cel putin 28cm diametru la inaltimea pieptului. Numarula cesta trebuie pastrat in fiecare an |
| Volum lemn mort in padure | M3/ha | Cel putin 20 | Specia are nevoie de prezenta lemnului mort in habitatul caracteristic |

A220 - Strix uralensis (Huhurez mare)

Populatia acestei specii in aria naturala protejata este de 30-55 perechi cuibaritoare. Conform studiului de fundamentare a planului de management, starea de conservare a speciei este nefavorabila .Obiectivul de conservare specific sitului pentru aceasta specie este   imbunatatirea starii de conservare si este definit prin urmatorii parametri si valori tinta:

| Parametru | Unitatea de masura | Valoare tinta | Informatii suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Marimea populatiei | Numar perechi cuibaritoare | Cel putin 43 | In urma studiului pentru fundamentarea planului de management al sitului , precum si conform datelor din formularul standard, in sit sunt 30-55 perechi cuibaritoare. |
| Suprafata habitatului | ha | Cel putin 27908 | Habitate incluse in areal: -311-paduri de foioase -321-paduri de conifer -313-paduri mixte |
| Tendinta marimii populatiei | Schimbare % | Stabila sau in crestere | Trebuie continuat programul de monitorizare. |
| Tipar de distributie | Tipar spatial si temporal, intensitatea utilizarii habitatelor | Fara scaderi semnifica tive altele decat cele rezultate din variatii naturale | Are distributie sporadica in sit in padurile sub 1500m altitudine |
| Proportia padurilor batrane | % | Cel putin 35 | Prefera paduri de fag si mixte de fag |
| Arbori de biodiversitate | Numar arbori maturi / ha | Cel putin 5 | Specia utilizeaza arbori maturi pentru cuibarit si odihna |

8.Descrierea stării actuale de conservare a ariilor naturale protejate de   interes comunitar, inclusiv evoluţii/schimbări care se pot produce în viitor

Starea actuală a arboretelor din ariile naturale protejate de interes comunitar este bună deoarece în raza amenajamentului silvic studiat nu au fost semnalate fenomene de uscare în masă, atacuri de insecte sau agenţi criptogamici.

Stabilitatea ecosistemelor forestiere din raza amenajaemntului silvic la diverşi factori perturbatori (vânt, zăpadă, alunecări, înmlăştinări, eroziuni etc.) este relativ buna aceasta datorită modului de gospodărire din trecut până în prezent realizat în conformitate cu preverile amenajamentului, care prin managementul de calitate promovat a dus la menţinerea integrităţii pădurilor şi a biodiversităţii naturale a acestora.

Putem deci aprecia că rolul amenajamentului este unul benefic, pentru menţinerea stării favorabile de conservare a habitatelor şi speciilor, atât la nivelul întregului fond păduros, cât şi la nivelul arboretelor din ariile naturale protejate din zonă, şi că fără reglementările pe care le implementează (împreună cu alte acte legislative ale sectorului silvic) anumite componente şi conexiuni ale ecosistemelor protejate ar putea fi grav perturbate.

Tab.Evaluarea stării favorabile de conservare (extras din Stăncioiu et al. 2008)

| Indicatorul supus evaluării | Mod de exprimare | Valoarea indicatorului |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Normală | Pragul acceptabil |
| 1. Suprafaţa |  |  |  |
| 1.1. Suprafaţa minimă | hectare | > 1 la arboretele pure | Minim 1 |
|  |  | > 3 la arboretele amestecate | Minim 3 |
| 1.2. Dinamica suprafeţei | % de diminuare (privită ca distrugere atât a biotopului cât şi a biocenozei) din suprafaţa subparcelei | 0 | Maxim 5 |
| 2. Etajul arborilor |  |  |  |
| 2.1. Compoziţia | % de participare a speciilor principale de baza în compoziţia arboretului, potrivit tipului natural fundamental de pădure | 80 – 100 în cazul arboretelor pure sau constituite doar din specii principale de baza | Minim 60 |
|  |  | 50 – 70 în cazul arboretelor de amestec dintre specii principale de baza şi alte specii | Minim 40 |
| 2.2. Specii alohtone | % din compoziţia arboretului | 0 | Maxim 20 |
| 2.3. Mod de regenerare | % de arbori regeneraţi din sămânţă din total arboret | 100 | minim 60 |
| 2.4. Consistenţa - cu excepţia arboretelor în curs de regenerare | % de închidere a coronamentului la nivel de arboret | 80 – 100 în cazul habitatelor de pădure | Minim 70 |
|  |  | 30 – 50 în cazul habitatelor de rarişte | Minim 20 |
| 2.5. Numărul de arbori uscaţi pe picior (cu excepţia arboretelor sub 20 ani) | Număr de arbori la hectar | 4 – 5 în arborete de până la 80 ani | Minim 3 |
|  |  | 2 – 3 în arborete de peste 80 ani | Minim 1 |
| 2.6. Numărul de arbori aflaţi în curs de descompunere pe sol (cu excepţia arboretelor sub 20 ani) | Număr de arbori la hectar | 4 – 5 în arborete de până la 80 ani | Minim 3 |
|  |  | 2 – 3 în arborete de peste 80 ani | Minim 1 |
| 3. Seminţişul (doar în arboretele sau terenurile în curs de regenerare) |  |  |  |
| 3.1. Compoziţia | % de participare a speciilor principale de bază în compoziţia arboretului, potrivit tipului natural fundamental de pădure | 80 – 100 în cazul arboretelor pure sau constituite doar din specii principale de bază | Minim 60 |
|  |  | 50 – 70 în cazul arboretelor de amestec dintre specii principale de bază şi alte specii | Minim 40 |
| 3.2. Specii alohtone | % de acoperire pe care îl realizează speciile alohtone din total subparcelă | 0 | Maxim 20 |
| 3.3. Mod de regenerare | % de acoperire pe care îl realizează exemplarele regenerate din sămânţă din total seminţiş | 100 | minim 70 % |
| 3.4. Grad de acoperire | % de acoperire pe care îl realizează seminţişului plus arborii bătrâni (unde există – în cazul arboretelor în care se aplică tratamente bazate pe regenerare sub masiv) din total arboret | > 80 în cazul habitatelor de pădure | Minim 70 |
|  |  | > 30 în cazul habitatelor de rarişte | Minim 20 |
| 4. Subarboretul (doar în arboretele cu vârstă de peste 30 ani) |  |  |  |
| 4.1. Compoziția floristică | % de participare a speciilor corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure | 0 | minim 70 |
| 4.2. Specii alohtone | % de acoperire din suprafaţa arboretului | 0 | Maxim 20 |
| 5. Stratul ierbos (doar în arboretele cu vârstă de peste 30 ani) |  |  |  |
| 5.1. Compoziția floristică | % de participare a speciilor corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure | 0 | minim 70 |
| 5.2. Specii alohtone | % de acoperire din suprafaţa arboretului | 0 | Maxim 20 |
| 6. Perturbări |  |  |  |
| 6.1. Suprafaţa afectată a etajului arborilor | % din suprafaţa arboretului pe care existenţa etajului arborilor este pusă în pericol | 0 | Maxim 10 |
| 6.2. Suprafaţa afectată a seminţişului | % din suprafaţa arboretului pe care existenţa seminţişului este pusă în pericol | 0 | Maxim 20 |
| 6.3. Suprafaţa afectată a subarboretului | % din suprafaţa arboretului pe care existenţa subarboretului este pusă în pericol | 0 | Maxim 20 |
| 6.4. Suprafaţa afectată a stratului ierbos | % din suprafaţa arboretului pe care existenţa stratului ierbos este pusă în pericol | 0 | Maxim 20 |

În ceea ce priveşte indicatorii prezentaţi în tabel se impun următoarele clarificări (Stăncioiu et al. 2008):

Suprafaţa habitatului. Chiar dacă nu există limite de suprafaţă impuse de Reţeaua Natura 2000, în general, atunci când habitatul în cauză ocupă suprafeţe prea mici, întrucât menţinerea integralităţii şi a continuităţii acestuia sunt dificil de asigurat, se recomandă fie să i se mărească suprafaţa (dacă acest lucru este posibil), fie suprafaţa respectivă să fie considerată „fără cod Natura 2000”;

Dinamica suprafeţei. Trebuie reţinut faptul că acest indicator se referă strict la diminuarea suprafeţei pe care există habitatul de importanţă comunitară (pentru care a fost declarat situl). În plus, chiar şi pentru cazurile în care diminuarea suprafeţei este sub pragul maxim admis prezentat în tabel, se vor lua măsuri de revenire cel puţin la suprafaţa iniţială (fie prin refacere pe vechiul amplasament, fie prin extindere într-o altă zonă).

Compoziţia arboretului. În arboretele tinere trebuie privită ca grad de acoperire al coronamentului, iar în cele mature ca indice de densitate (pondere în volum).

0F

Modul de regenerare al arboretului. Trebuie subliniat faptul că Reţeaua Ecologică Natura 2000 nu impune regenerarea exclusiv din sămânţă a habitatelor forestiere1. Cu toate acestea, având în vedere efectele negative ale regenerării repetate din lăstari, este de preferat ca regenerarea generativă (sau cea din drajoni, atunci când cea din sămânţă este dificil de realizat) să fie promovată ori de câte ori este posibil. Regenerarea generativă include şi plantaţiile (dar cu puieţi obţinuţi din sămânţă de provenienţă corespunzătoare – locală sau din ecotip similar).

Arbori uscaţi în arboret. Reţeaua Ecologică Natura 2000 nu impune prezenţa lemnului mort (arbori uscaţi pe picior sau căzuţi la sol). Cu toate acestea, prezenţa acestora în arboret denotă o biodiversitate crescută şi ca atare existenţa lor trebuie promovată. La evaluarea acestui indicator se vor inventaria arborii de acest fel de dimensiuni medii la nivel de arboret. În plus, în arboretele tinere (sub 20 ani), în care eliminarea naturală este foarte activă, aceşti indicatori nu au relevanţă.

Gradul de acoperire al seminţişului. Acest indicator nu se va estima în primii 2 ani după executarea unei tăieri de regenerare (mai ales în cazul celor cu caracter de însămânţare).

Compoziţia floristică a subarboretului şi păturii erbacee. La evaluare se va ţine seama de stadiul de dezvoltare al arboretului. În plus, în cazul păturii erbacee este de dorit ca evaluarea să surprindă atât aspectul vernal cât şi cel estival.

Perturbări. Se includ aici suprafeţe de pe care minim 50 % din exemplarele unui etaj al arboretului sunt vătămate (înţelegând prin aceasta că la nivel de fito-individ intensitatea distrugerilor reprezintă cel puţin 50 % din suprafaţa asimilatoare); nu vor face obiectul evaluării etajele care asigură o acoperire mai mică de 10%. Evaluarea se face la nivelul fiecărui etaj, nu se cumulează suprafeţele afectate de la mai multe etaje. Factorii de stres/situaţiile limitative care pot avea un impact major asupra habitatelor forestiere din sit sunt în general:

- de	natură	abiotică:	doborâturi/rupturi produse	de vânt	şi/sau de	zăpadă, viituri/revărsări de ape, depuneri de materiale aluvionare, etc.;

- de	natură	biotică:	vătămări	produse	de insecte,	ciuperci,	plante	parazite, microorganisme, faună etc.;

- de natură antropică: tăieri ilegale, incendieri, poluare, exploatarea resurselor (rocă, nisip, pietriş etc.), eroziunea şi reducerea stabilităţii terenului, păşunatul etc.

Totuşi chiar dacă anumite perturbări (păşunatul şi trecerea animalelor prin habitat, incendiile de litieră etc.) nu au un efect imediat şi foarte vizibil asupra etajului arborilor, suprafaţa afectată de acestea nu trebuie să depăşească 20 % din suprafaţa totală a arboretului.

9.Alte informaţii relevante privind conservarea ariei naturale protejate de interes comunitar, inclusiv posibile schimbări în evoluţia naturală a ariilor naturale protejate de interes comunitar

Baza legislativa pentru infiintarea retelei Natura 2000 o constituie Directivele 79/409/EC („Directiva Pasari”) si 92/43/EEC („Directiva Habitate”). Conform Directivei Habitate, scopul retelei Natura 2000 este de a stabili un „statut de conservare favorabil” pentru habitatele si speciile considerate a fi de interes comunitar.

Deoarece Statelor Membre le revine responsabilitatea de a stabili masurile concrete de conservare si posibilele restrictii in utilizarea siturilor Natura 2000, conditiile locale reprezinta factorul decisiv in managementul fiecarui sit.

Conceptul de exploatare multi-functionala a padurii se afla in centrul strategiei UE de exploatare a padurii si este recunoscut pe scara larga in Europa. Acest concept integreaza toate beneficiile importante pe care padurea le aduce societatii (functia ecologica, economica, de protectie si sociala).

La nivel european, cadrul legal pentru implementarea Retelei Natura 2000 il reprezinta doua directive ale Comisiei Europene: Directiva 79/409/CEE privind conservarea pasarilor salbatice, cunoscuta sub numele de „Directiva Pasari” (adoptata la 2 aprilie 1979) si Directiva 92/43/CEE referitoare la conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cunoscuta sub numele de „Directiva Habitate” (adoptata la 21 mai 1992). Aceste directive contin in anexe listele cu speciile si tipurile de habitate care fac obiectul Retelei Natura 2000.

Pentru Romania, autoritatea responsabila pentru implementarea Retelei Natura 2000 este Guvernul Romaniei, prin Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, conform obligatiilor asumate in cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeana pentru Capitolul 22 Mediu, sectorul protectia naturii. Din punct de vedere legal, cele doua directive europene au fost transpuse initial in legislatia romaneasca prin Legea 462/2001, pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice. Ulterior, au fost promulgate H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protectie avifaunistica, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania si O.M. nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata pentru siturile de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania. In luna iunie a anului 2007 a fost promulgata Ordonanta de Urgenta nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice care, in comparatie cu actele anterioare, contine prevederi mai detaliate referitoare atat la constituirea retelei Natura 2000 cat si la administrarea siturilor si exercitarea controlului aplicarii reglementarilor legale instituite pentru acestea (preluat dupa Stanciou & al, 2008; Pop & Florescu 2008)

În viitor, nu se prevăd schimbări negative în evoluţia naturală a ariilor naturale protejate de interes comunitar existente în limitele teritoriale ale amenajamentului silvic.

Amenintarile  majore  privind  speciile  si  habitatele  siturilor  specificate  in Formularele Standard Natura 2000 sunt:

 Vânătoare ilegală (braconajul, otrăvirea si capcanele)

 Defrișările necontrolate

 Depozitarea deseurilor menajere

Alte activitati cu impact negativ asupra speciilor si habitatelor din siturile Natura 2000: focul, pradarea statiunilor florisitice, utilizarea pesticidelor, impactul generat de turismul dezorganizat

10.Alte aspecte relevante pentru aria naturală protejată de interes comunitar

Nu există alte aspecte relevante pentru ariile naturale protejate de interes comunitar.

C.IDENTIFICAREA ŞI EVALUAREA IMPACTULUI

    - Identificarea impactului

Obiectul prezentului studiu este analiza impactului aplicării amenajamentului silvic asupra ecosistemelor forestiere existente în ariile naturale protejate ROSPA0033-Depresiunea si Muntii Giurgeului.

Impactul generat de modul în care vor fi implementate soluţiile tehnice stabilite în amenajament, nu face obiectul prezentului studiu, analiza făcându-se cu premisa că modul        de aplicare a lucrărilor silvice se va face cu un impact minim. În procesul de evaluare a impactului s-a urmărit efectele generate de soluţiile tehnice asupra criteriilor ce definesc starea favorabilă de conservare a habitatelor şi speciilor prezentate în suprafaţa studiată.

În cazul unui habitat forestier, starea de conservare este dată de totalitatea factorilor ce acţionează asupra sa şi asupra speciilor tipice şi care îi poate afecta pe termen lung răspândirea, structura şi funcţiile, precum şi supravieţuirea speciilor tipice. Această stare se consideră „favorabilă“ când sunt îndeplinite condiţiile (Directiva 92/43/CEE, Comisia Europeană 1992):

- arealul natural al habitatului şi suprafeţele pe care le acoperă în cadrul acestui areal sunt stabile sau în creştere;

- habitatul are structura şi funcţiile specifice necesare pentru conservarea sa pe termen lung, iar probalitatea menţinerii acestora în viitorul previzibil este mare;

- speciile care îi sunt caracteristice se află într-o stare de conservare favorabilă.

Evaluarea impactului lucrărilor silvice asupra ecosistemelor forestiere s-a realizat prin analiza efectelor acestora asupra:

  - Suprafeţei şi dinamicii ei;

  - Stratului arborescent cu luarea în considerare a următoarelor elemente: compoziţiei, prezenţei speciilor alohtone, modului de regenerare, consistenţei, numărul de arbori uscaţi pe picior, numărului de arbori căzuţi pe sol;

  - Seminţişului cu luarea în considerare a compoziţiei, prezenţei speciilor alohtone, modului de regenerare, gradului de acoperire;

  - Subarboretului cu luarea în considerare a compoziţiei, prezenţei speciilor alohtone;

  - Stratului ierbos şi subarbustiv cu luarea în considerare a compoziţiei, prezenţei speciilor alohtone.

Ţinând cont de aceste criterii precum şi de scopul şi obiectivele fiecărei lucrări silvotehnice

Ţinând cont de aceste criterii precum şi de scopul şi obiectivele fiecărei lucrări silvotehnice (specificate la paragraful 1.4. Informaţii privind producţia care se va realiza) pentru evaluarea impactului s-a utilizat următoarea scară:

- impact negativ semnificativ

- impact negativ nesemnificativ

- neutru

- impact pozitiv nesemnificativ

- impact pozitiv semnificativ

| Unitatea amenaji- tica | Supra fata (ha) | Sup | Gr funct. | Con sist | Varsta act. | Lucrari propuse | Tipuri de padure | Existenta habitatelor si speciilor | Impactul lucrărilor propuse prin amenajament |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 A | 51,68 | A | 1-5R | 0,9 | 45 | Rărituri | 1141 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 14 B | 3,47 | M | 15I5R | 0,8 | 45 | t. igiena | 1141 | da | Neutru |
| 15 | 24,02 | A | 1-5R | 0,9 | 50 | Rărituri | 1141 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 16 | 23,57 | A | 1-5R | 0,7 | 25 | t. igiena | 1141 | da | Neutru |
| 18 | 54,84 | A | 1-5R | 0,9 | 45 | Rărituri | 1141 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 19 | 59,05 | A | 1-5R | 0,9 | 25 | Rărituri | 1141 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 111 A | 9,43 | A | 1-5R | 1 | 40 | Rărituri | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 111 B | 7,29 | A | 1-5R | 1 | 25 | Rărituri | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 112 A | 27,38 | A | 1-5R | 0,9 | 45 | Rărituri | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 112 B | 3,01 | A | 1-5R | 0,8 | 80 | t. igiena | 1111 | da | Neutru |
| 112 D | 3,94 | A | 1-5R | 0,9 | 15 | Curățiri | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 114 A | 9,23 | A | 1-5R | 0,7 | 80 | t. igiena | 1111 | da | Neutru |
| 114 B | 2,67 | M | 1-5I5R | 0,5 | 100 | t. igiena | 1111 | da | Neutru |
| 114 C | 9,06 | A | 1-5R | 0,9 | 15 | Curățiri | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 114 D | 3,99 | A | 1-5R | 0,7 | 5 | Ingrijirea Culturilor | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 115 A | 18,13 | A | 1-5R | 0,9 | 15 | Curățiri | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 115 B | 2,16 | A | 1-5R | 0,7 | 50 | t. igiena | 1114 | da | Neutru |
| 116 | 22,26 | A | 1-5R | 1 | 15 | Curățiri | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 117 A | 15,7 | A | 1-5R | 0,9 | 45 | Rărituri | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 117 B | 7,16 |  | 1-5R | 0 | 0 | impaduriri (in supraf neparcurse cu taieri de reg.) | 1111 | da | Neutru |
| 117 C | 2,49 | A | 1-5R | 0,9 | 15 | Curățiri | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 118 | 14,81 | A | 1-5R | 0,9 | 45 | Rărituri | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 125 | 15,09 | A | 1-5R | 1 | 45 | Rărituri | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 126 | 10,42 | A | 1-5R | 0,9 | 60 | Rărituri | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 127 A | 8,17 | A | 1-5R | 0,9 | 60 | Rărituri | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 127 B | 1,12 | A | 1-5R | 0,8 | 65 | t. igiena | 1111 | da | Neutru |
| 128 A | 21 | A | 1-5R | 0,9 | 60 | Rărituri | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 128 B | 1,53 | A | 1-5R | 0,8 | 65 | t. igiena | 1111 | da | Neutru |
| 129 | 14,9 | A | 1-5R | 0,9 | 65 | Rărituri | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 130 A | 15,68 | A | 1-5R | 0,9 | 60 | Rărituri | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 130 B | 0,31 | A | 1-5R | 0,9 | 5 | Degajari | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 131 A | 2,82 | A | 1-5R | 0,8 | 60 | t. igiena | 1111 | da | Neutru |
| 131 B | 8,83 | A | 1-5R | 0,9 | 65 | Rărituri | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 131 C | 6 | A | 1-5R | 0,8 | 110 | t. igiena | 1111 | da | Neutru |
| 131 D | 4,02 | A | 1-5R | 0,9 | 20 | Rărituri | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 132 A | 17,05 | A | 1-5R | 0,8 | 65 | t. igiena | 1111 | da | Neutru |
| 132A | 0,6 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 133 A | 6,95 | A | 1-5R | 0,8 | 70 | t. igiena | 1111 | da | Neutru |
| 133B | 11,28 | A | 1-5R | 0,7 | 130 | T.IGIENA (PROGRES DEC II) | 1111 | da | Neutru |
| 133 C | 1,82 | A | 1-5R | 0,9 | 20 | Curățiri | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 133 D | 1,22 | A | 1-5R | 0,7 | 5 | Ingrijirea culturilor, completari | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 133 E | 2,44 | A | 1-5R | 0,7 | 5 | Ingrijirea culturilor, completari | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 134 A | 5,86 | A | 1-5R | 0,7 | 65 | t. igiena | 1111 | da | Neutru |
| 134 B | 0,87 | A | 1-5R | 0,6 | 60 | T.igiena(T.rase dec II) | 1111 | da | Neutru |
| 134 C | 8,62 | A | 1-5R | 0,9 | 15 | Curățiri | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 135 A | 15,15 | A | 1-5R | 0,9 | 15 | Curățiri | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 135 B | 5,12 | A | 1-5R | 0,8 | 70 | t. igiena | 1111 | da | Neutru |
| 136 A | 2,43 | A | 1-5R | 0,7 | 90 | t. igiena | 1111 | da | Neutru |
| 136 B | 5,05 | A | 1-5R | 0,9 | 15 | Curățiri | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 136 C | 8,58 | A | 1-5R | 1 | 40 | Rărituri | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 137 A | 3,01 | A | 1-5R | 0,8 | 90 | t. igiena | 1111 | da | Neutru |
| 137 B | 10,94 | A | 1-5R | 0,9 | 50 | Rărituri | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 140 A | 26,89 |  | 1-5R | 0 | 0 | impaduriri (in supraf neparcurse cu taieri de reg.) | 1111 | da | Neutru |
| 140 B | 0,65 | A | 1-5R | 0,7 | 80 | t. igiena | 1111 | da | Neutru |
| 140 C | 1,72 | A | 1-5R | 0,7 | 90 | T.igiena(T.rase dec II) | 1111 | da | Neutru |
| 140 D | 3,42 | A | 1-5R | 0,9 | 20 | Rărituri | 1111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 140 E | 0,48 | A | 1-5R | 0,8 | 80 | t. igiena | 1111 | da | Neutru |
| 140 F | 0,23 | A | 1-5R | 0,7 | 80 | t. igiena | 1111 | da | Neutru |
| 141 A | 13,23 |  | 1-5R | 0 | 0 | impaduriri (in supraf neparcurse cu taieri de reg.) | 1111 | da | Neutru |
| 141 B | 6,96 | A | 1-5R | 0,8 | 80 | t. igiena | 1111 | da | Neutru |
| 142 A | 2,51 |  | 1-5R | 0 | 0 | impaduriri (in supraf neparcurse cu taieri de reg.) | 1111 | da | Neutru |
| 142 B | 1,44 | A | 1-5R | 0,8 | 80 | t. igiena | 1111 | da | Neutru |
| 144 A | 4,23 |  | 1-5R | 0 | 0 | impaduriri (in supraf neparcurse cu taieri de reg.) | 1211 | da | Neutru |
| 144 B | 0,75 |  | 1-5R | 0 | 0 | impaduriri (in supraf neparcurse cu taieri de reg.) | 1211 | da | Neutru |
| 144 C | 8,88 | A | 1-5R | 0,8 | 80 | t. igiena | 1111 | da | Neutru |
| 144 D | 1,33 |  | 1-5R | 0 | 0 | impaduriri (in supraf neparcurse cu taieri de reg.) | 1111 | da | Neutru |
| 146 A | 20,12 |  | 1-5R | 0 | 0 | impaduriri (in supraf neparcurse cu taieri de reg.) | 1211 | da | Neutru |
| 146 B | 12,34 | A | 1-5R | 0,7 | 90 | t. igiena | 1211 | da | Neutru |
| 147 A | 7,09 | A | 1-5R | 0,7 | 90 | t. igiena | 1211 | da | Neutru |
| 146A | 0,4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 147 B | 13,54 |  | 1-5R | 0 | 0 | impaduriri (in supraf neparcurse cu taieri de reg.) | 1211 | da | Neutru |
| 147 C | 0,67 | A | 1-5R | 0,7 | 5 | t. igiena | 1211 | da | Neutru |
| 147 D | 1,24 | A | 1-5R | 0,4 | 90 | T.IGIENA (PROGRES DEC II) | 1211 | da | Neutru |
| 148 A | 10,96 | A | 1-5R | 0,7 | 90 | t. igiena | 1211 | da | Neutru |
| 148 B | 5,49 | A | 1-5R | 0,6 | 120 | T.IGIENA (PROGRES DEC II) | 1211 | da | Neutru |
| 148 C | 0,59 | A | 1-5R | 0,7 | 5 | t. igiena | 1211 | da | Neutru |
| 148 D | 5,79 |  | 1-5R | 0 | 0 | impaduriri (in supraf neparcurse cu taieri de reg.) | 1211 | da | Neutru |
| 150 | 8,04 | A | 1-5R | 0,7 | 90 | t. igiena | 1211 | da | Neutru |
| 151 A | 7,71 | A | 1-5R | 0,7 | 100 | T.IGIENA (PROGRES DEC II) | 1211 | da | Neutru |
| 151 B | 2,6 | A | 1-5R | 0,3 | 100 | T.IGIENA (PROGRES DEC II) | 1211 | da | Neutru |
| 151 C | 1,23 | A | 1-5R | 0,4 | 5 | Impaduriri(in supraf parcurse cu t.de regenerare) | 1211 | da | Neutru |
| 151V | 0,3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 160A | 0,7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Din tabelul de mai sus se observa ca lucrarile propuse nu afecteaza in mod semnificativ negativ nici unul dintre parametrii care definesc starea favorabila de conservare a habitatelor care fac obiectul conservarii sitului Natura 2000.

Sintetizand informatiile din tabelul de mai sus s-a ajuns la concluzia ca lucrarile propuse nu afecteaza negativ semnificativ starea de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar pe termen mediu si lung.

Se poate concluziona ca:

- aplicarea prevederilor amenajamentului silvic nu conduc la pierderi de suprafata din habiatele de interes comunitar. Anumite lucrari precum completarile, curatirile, rariturile au un caracter ajutator in mentinerea sau imbunatatirea dupa caz a starii de conservare.

- modificarile pe termen scurt ale conditiilor de mediu la nivel local ca urmare a realizarii lucrarilor propuse in amenajament nu sunt diferite de cel ce au loc in mod natural in cadrul unei paduri, cu conditia respectarii masurilor de reducere a impactului recomandate in raportul de mediu.

Analizand prevederile amenajamentului silvic, se observa ca, acestea promoveaza mentinerea si chiar imbunatatirea starii actuale de conservare prin: aplicarea unui un ciclu de productie de 100 de ani si o varsta medie a exploatabilitatii de 106 ani

Obiectivele de conservare a habitatelor de interes comunitar au un caracter general ţinând cont de multitudinea tipurilor de habitate, însă putem concluziona că obiectivele asumate de Amenajamentul Silvic pentru pădurile studiate sunt conforme şi susţin integritatea reţelei Natura 2000 şi conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere identificate în zona studiată. Obiectivele asumate urmează a fi concretizate prin stabilirea măsurilor de management (lucrări silvice), în funcţie de realitatea din teren, aspectul, vârsta, compoziţia, consistenţa şi funcţiile pe care le îndeplinesc arboretele.

Pentru  a  putea fi estimat impactul acestor măsuri de management (lucrărilor silvice) asupra ariei protejate de interes comunitar vor trebui prezentate principiile, specificul şi tehnicile de aplicare a lucrărilor silvotehnice prevăzute în amenajamentele silvice pentru arboretele studiate. Se disting mai multe tipuri de măsuri de management – lucrări silvice:

Principii de bază în îngrijirea şi conducerea arboretelor:

Prin aplicarea lucrărilor de îngrijire se ține seama de capacitatea arborilor de a reacţiona favorabil la schimbarea mediului după ce s-a aplicat selecţia artificială în loc de cea naturală. In executarea lucrărilor de îngrijire se tine seama de variabilitatea individuală, dinamica competiţiei intra-si inter specifice si neuniformitatea condiţiilor de mediu, ceea ce face sa se promoveze speciile valoroase ele fiind susţinute de condiţiile mediului respectiv.

Pentru reducerea la maximum a pagubelor care se pot produce la exploatare este necesara armonizarea cerinţelor biologice cu cele a gospodăririi pădurii cultivate. In acest sens trebuiesc cunoscute mijloacele materiale, soluţiilor tehnice si procesele tehnologice de adoptat.

În plus trebuiesc urmărite eficienţa economica imediata a fiecărei lucrări executate cat si rentabilitatea globala. Sunt necesare aplicarea lucrărilor de îngrijire si conducere a pădurii prin care se introduc in circuitul economic până la 50% din volumul lemnos recoltat la atingerea momentului exploatării, cantitate care s-ar pierde in urma procesului de eliminare naturala. Eficienta economica de perspectiva (rentabilitatea globala) rezulta prin reglarea raporturilor inter și intraspecifice, ameliorarea condiţiilor sanitare de vegetaţie si prin promovarea celor mai bune exemplare sub raport cantitativ şi valoric.

Obiectivele urmărite prin efectuarea lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor sunt:

            - păstrarea şi ameliorarea stării de sănătate a arboretelor;

            - creşterea gradului de stabilitate şi rezistenţă a arboretelor	la acţiunea factorilor externi şi interni destabilizatori (vânt, zăpadă,  boli şi dăunători);

            - creşterea productivităţii arboretelor, precum şi îmbunătăţirea calităţii lemnului produs;

            - mărirea capacităţii de fructificare a arborilor şi ameliorarea condiţiilor de regenerare;

            - recoltarea biomasei vegetale în vederea valorificării ei.

În plan pentru fiecare arboret în parte s-a indicat natura lucrărilor preconizate şi numărul intervenţiilor necesare în deceniu, cu luarea în considrare atât a stării şi structurii actuale, cât şi evoluţia previzibilă a stadiului de dezvoltare. Numărul intervenţiilor poate fi modificat de către organele de execuţie funcţie de dinamica stadiului de dezvoltare a arboretului, menţionăndu-se faptul că vor fi introduse în planurile anuale. În scopul asigurării unei producţii cantitativ şi calitativ optime, corespunzătoare ţelului de gospodărire propus, în funcţie de compozişia şi starea arboretelor de amplasarea teritorială şi destinaţia lor, arboretele din fondul forestier se vor parcurge conform situaţiilor din amenajament cu următoarele lucrări:

- Lucrări de îngrijire și conducere

Lucrările de îngrijire şi conducere a pădurii implică intervenția activă în viaţa arborilor individuali, a arboretului în ansamblu, cât şi a pădurii ca ecosistem. Prin efectuarea acestor lucrări se realizează reducerea gradată a numărului de exemplare arborescente fapt care determină o serie de schimbări în desfăşurarea proceselor fiziologice la arborii rămaşi, precum şi modificarea caracteristicilor structurale şi funcţionale ale arboretului. Astfel se pot diferenţia două grupe mari de efecte ale operaţiunilor culturale: de natură bioecologică, respectiv economică.

- Degajări

Degajări se vor executa pe o suprafaţă totală de 0,31 ha

Până la realizarea stării de masiv puieţii pot fi consideraţi ca sisteme individuale. După realizarea acesteia apar interacţiuni între indivizi şi se diferenţiază astfel integralitatea specifică a arboretului ca bioecosistem. Exemplarele speciilor arborescente trec de la existenţa izolată specifică fazei de seminţiş la existenţa gregară (în grup), constituind un nou arboret, cu toate atributele şi funcţiile sale specifice. Ca atare lupta contra factorilor de stress exteriori se face acum la nivelul întregului ecosistem şi nu la nivel individual

În acelaşi timp apare concurenţa inter şi intraspecifică, concurenţă ce se manifestă atât pe plan nutriţional cât şi sub cel al desfăşurării spaţiale având ca efect direct o diferenţiere între indivizi mai accentuată la nivel interspecific, în general speciile mai repede crescătoare având o dezvoltare în înălţime mult mai activă manifestându-se o tendinţă de eliminare a celor cu o capacitate de creştere, în primele faze, mai redusă. În arboretele amestecate, unele specii, datorită vigorii sporite de creştere în tinereţe, tind să le copleşească pe celelalte. Astfel începe să se manifeste între specii o concurenţă intensă pentru spaţiu şi hrană, atât în sol, cât şi în atmosferă. În mod natural, fără intervenţia omului, din această concurenţă nu ies întotdeauna învingătoare speciile cele mai valoroase din punct de vedere ecologic/economic. De aceea este necesar să se intervină în procesul natural de autoreglare a arboretului, prin înlăturarea parţială sau integrală a speciilor sau exemplarelor copleşitoare care nu au potențial economic sau care intervin negativ în reglarea echilibrului arealului respectiv.

Lucrările de rărire a arboretului prin care se realizează acest obiectiv se numesc degajări. Acestea au un caracter de selecţie în masă şi se execută în faza de desiş, având ca scop salvarea de copleşire şi promovarea exemplarelor valoroase ca specie şi conformare.

În arboretele pure, regenerate pe cale naturală şi excesiv de dese, aflate în aceeaşi fază de dezvoltare, se execută depresaje (lucrări de selecţie negativă şi educaţie colectivă), prin care se urmăreşte rărirea convenabilă a acestora, precum şi dirijarea raporturilor dintre exemplarele sănătoase, viabile şi cele preexistente, vătămate sau provenite din lăstari.

Cele două genuri de lucrări se pot executa în pădurile nou întemeiate, regenerate pe cale naturală sau artificială, după constituirea stării de masiv pe întreaga suprafaţă sau numai pe anumite porţiuni. Aplicarea lor durează până când începe producerea elagajului natural (operație de îndepărtare a crăcilor din partea inferioară a tulpinii arborilor, aplicată în exploatările forestiere) şi arboretul trece în faza de nuieliş.

In cazuri speciale, dacă s-a întârziat cu executarea degajărilor, se poate recurge la intervenţii şi la începutul fazei de nuieliş, caz în care sunt denumite degajări întârziate.

Obiectivele urmărite prin aplicarea degajărilor pot fi, în funcție de situația concretă din teren, următoarele:

- dirijarea competiţiei intraspecifice, prin ţinerea în frâu sau înlăturarea din masiv a preexistenţilor, a lăstarilor, a exemplarelor vătămate şi promovarea exemplarelor viabile şi sănătoase;

- ameliorarea compoziţiei şi desimii arboretului precum şi crearea unor condiţii mai favorabile de creştere şi dezvoltare a desişului din specia sau speciile de valoare;

- ameliorarea mediului intern specific;

- menţinerea integrităţii structurale a arboretului (k>0,8). Pădurea capătă, astfel, o avansată integritate structurală şi funcţională, este capabilă de autoreglare, autoorganizare şi autoregenerare şi dispune de o capacitate sporită de contracarare a acţiunilor perturbatoare ale factorilor de mediu.

Referitor la tehnica de lucru si perioada de execuţie, prima degajare se execută la puţin timp după constituirea stării de masiv a noului arboret.

În cazul aplicării unor tratamente cu regenerare sub adăpostul arboretului matur (parental), degajările pot începe, cu caracter parţial, în porţiunile cu starea de masiv deja realizată. Aceste lucrări pot începe, uneori, chiar înaintea încheierii recoltării ultimilor arbori remanenţi.

În funcţie de ritmul creşterii şi dezvoltării arboretului, până la trecerea în stadiul de nuieliş, în vederea atingerii obiectivelor propuse, se aplică o serie de lucrări de intervenție:

  - în cazul foioaselor, pentru a slăbi producerea lăstarilor şi a nu modifica mediul natural al arboretului, vârfurile exemplarelor copleşitoare se frâng sau se taie de la o înălţime astfel aleasă încât cel puţin jumătate din înălţimea arborelui de protejat să rămână liberă;

  - în cazul răşinoaselor, exemplarele de extras se taie de jos;

  - aceeaşi metodă se recomandă şi în situaţia degajărilor întârziate.

Prin degajări nu se intervine asupra speciilor de amestec şi arbuştilor, dacă aceştia se menţin sub vârful exemplarelor valoroase şi nu împiedică executarea lucrărilor, Totodată nu se intervine asupra speciilor de amestec şi arbuştilor unde speciile de valoare lipsesc.

În arboretele din amenajamentele silvice, se vor executa  degajări mecanice, realizate fie manual, fie folosind unelte tăietoare uşoare: cosoare, topoare, foarfeci de grădină, foarfeci cu amplificatoare de forţă pentru arbori cu diametre până la 40-45 mm pe întreaga suprafaţă sau parţial (pe suprafeţe reduse), acestea executându-se numai pe anumite coridoare sau benzi, cu lăţime de 1-3 m, în jurul rândurilor sau pâlcurilor cu semințiș al speciilor principale de bază (fag, molid, paltin, pin, etc)

Sezonul de executare a degajărilor: 15 august - 30 septembrie se consideră ca perioada optimă, totuşi este de preferat ca lucrările să se execute diferenţiat în funcţie de particularităţile fiecărui arboret. Astfel, în arboretele amestecate, degajările se recomandă să se aplice doar în timpul sezonului de vegetaţie, când arborii sunt înfrunziţi şi speciile se pot recunoaşte mai uşor.

Intensitatea degajărilor se exprimă prin raportul dintre numărul exemplarelor înlăturate (Ne) şi numărul de exemplare din arboretul iniţial (Ni), exprimat în procente:

In = Ne/Ni * 100

Periodicitatea (intervalul de timp) după care se intervine cu o nouă degajare pe aceeaşi suprafaţă, depinde de:

  - natura speciilor

  - condiţiile staţionare

  - starea şi structura pădurii.

În general, periodicitatea degajărilor variază între 1-3 ani, fiind mai mică în arboretele constituite din specii repede crescătoare, cu temperament de lumină, ca şi în amestecurile situate în condiţiile staţionare cele mai prielnice.

Executarea degajărilor şi depresajelor trebuie făcută cu muncitori cunoscători ai tehnicii de lucru. Instruirea forţei de muncă se recomandă a se face în suprafeţe demonstrative, în general de 1000 mp, de către specialişti cu o bună pregătire şi experienţă în domeniu.

b.Curățiri

Trecerea arboretelor din faza de desiş în faza de nuieliş-prăjiniş este marcată de apariţia unor fenomene specific biologice  ce se manifestă cu o intensitate ridicată.

În acest stadiu, cauza principală a procesului de eliminare naturală este concurenţa pentru spaţiul de nutriţie şi dezvoltare.

Curăţirile sau lămuririle reprezintă intervenţii repetate aplicate în pădurea cultivată în fazele de nuieliş şi prăjiniş, în vederea înlăturării exemplarelor necorespunzătoare ca specie şi conformare

Scopul curăţirilor este înlăturarea din arboret a exemplarelor copleşitoare din speciile de valoare economică redusă, precum şi a celor necorespunzătoare, indiferent de specie.

Obiective urmărite prin executarea curăţirilor:

    - continuarea ameliorării compoziţiei arboretului, în concordanţă cu compoziţia ţel fixată. Această cerinţă este realizată prin înlăturarea exemplarelor copleşitoare din speciile nedorite;

    - îmbunătăţirea stării fitosanitare a arboretului prin eliminarea treptată a exemplarelor uscate, rupte, vătămate, defectuoase, preexistente, a lăstarilor, etc., având grijă să nu se întrerupă în nici un punct starea de masiv;

    - reducerea desimii arboretelor pentru a permite regularizarea creşterii în grosime şi în înălţime, precum şi a configuraţiei coroanei;

    - ameliorarea mediului intern al pădurii, cu efecte favorabile asupra capacităţii productive şi protectoare, ca şi asupra stabilităţii generale a acesteia;

    - menţinerea integrităţii structurale (consistenta K>0,8).

Pentru aplicarea curăţirilor este necesară identificarea și alegerea exemplarelor de extras din fiecare tip de arboret.

Prima curăţire se execută la cca. 3-5 ani după ultima degajare când arboretul se găseşte în faza de nuieliş-păriş iar înălţimea sa medie nu depăşeşte, în general, 3 m.

Elementele de arboret care fac obiectul extragerii prin curăţiri sunt:

    - exemplarele uscate, atacate, rănite, bolnave (în special cele cu boli infecţioase evolutive gen cancere);

    - preexistenţi (adesea consideraţi ca primă urgenţă de extragere, datorită vătămărilor produse arborilor remanenţi la doborâre);

    - exemplarele speciilor copleşitoare, nedoriteşi neconforme cu

compoziţia ţel, dacă  sunt situate în plafonul superior al arboretului;

    - exemplarele din	lăstari, provenite de pe cioate îmbătrânite sau din arborete cu provenienţă mixtă, care pot copleşi exemplarele mai valoroase din sămânţă;

    - exemplarele din specia dorită, chiar de bună calitate, dar grupate în pâlcurile prea dese.

Se vor realiza curăţiri mecanice, prin tăierea de jos a arborilor nevaloroşi, respectiv secuirea (inelarea arborilor) preexistenţilor, utilizând diferite utilaje tăietoare, în general motoferăstraie sau motounelte specifice.

Sezonul de execuţie al curăţirilor depinde, ca şi în cazul degajărilor, de speciile existente precum şi de condiţiile de vegetaţie. Astfel, în arboretele amestecate, se recomandă ca grifarea (însemnarea) arborilor de extras să se realizeze doar în perioada de vegetaţie, această restricţie eliminându-se în molidișurile pure sau amestecurile cu puţine specii, când lucrarea se poate realiza şi în repaosul vegetativ, primăvara devreme, înaintea apariţiei frunzelor, sau toamna târziu, după căderea acestora.

Intensitatea curăţirilor se stabileşte numai pe teren, în suprafeţe de probă instalate în porţiuni reprezentative  ale arboretului. În general, intensitatea se exprimă procentual:

    - ca raport între numărul de arbori extraşi (Ne) şi cel existent (Ni) în arboret înainte de intervenţie

IN = Ne/Ni x 100)

    - ca raport între suprafaţa de bază a arborilor extraşi (Ge) şi suprafaţa de bază a arboretului înainte (Gi) de curăţire

IC = Ge/Gi x 100

După intensitatea intervenţiei (pe suprafaţa de bază), curăţirile se împart în:

    - slabe (IC < 5%)

    - moderate (IC = 6-15%)

    - puternice (forte) (IC = 16-25%)

    - foarte puternice (IC > 25%).

În situaţia analizată, intensitatea curăţirilor se recomandă a fi moderată. În cazuri excepţionale, când condiţiile de arboret o reclama, pot fi şi forte, dar cu condiţia ca, în nici un punct al arboretului, consistenţa să nu se reducă după intervenţie sub 0,8.

Periodicitatea curăţirilor variază, în general, între 3-5 ani, în funcţie de natura speciilor, de starea arboretului, de condiţiile staţionare şi de lucrările executate anterior.

În general, în pădurile noastre aflate în faza de nuieliş-prăjiniş, se recomandă să se execute între 2 şi 3 curăţiri/arboret, numărul acestora fiind redus chiar şi la o singură intervenţie în cazul regenerărilor artificiale.

De calitatea punerii în practică a degajărilor şi curăţirilor depinde, în mare măsură, calitatea viitoarelor păduri.

c.Rărituri

Răriturile   sunt lucrări executate repetat în fazele de păriş, codrişor şi codru mijlociu şi care se preocupă de îngrijirea individuală a arborilor, în scopul de a contribui cât mai activ la ridicarea valorii productive şi protectoare a pădurii cultivate.

Răriturile sunt considerate lucrări de selecţie individuală pozitivă, preocuparea de bază fiind îndreptată asupra arborilor valoroşi care rămân în arboret până la termenul exploatării şi nu asupra celor extraşi prin intervenţia respectivă.

Răriturile sunt cele mai pretenţioase, mai complexe şi mai intensive operaţiuni culturale, cu efecte favorabile atât asupra generaţiei existente, cât şi asupra viitorului arboret.

Cele mai importante obiectivele urmărite prin aplicarea răriturilor sunt:

    - ameliorarea calitativă a arboretelor, mai ales sub raportul compoziţiei, al calităţii tulpinilor şi coroanelor arborilor, al distribuţiei lor spaţiale, precum şi al însuşirilor tehnologice ale lemnului acestora;

  - ameliorarea structurii genetice a populaţiei arborescente;

  - activarea creşterii în grosime a arborilor valoroşi (cu rezultat direct asupra măririi volumului) ca urmare a răririi treptate a arboretului, fără însă a afecta creşterea în înălţime şi producerea elagajului natural (operație de îndepărtare a crăcilor din partea inferioară a tulpinii arborilor, aplicată în exploatările forestiere);

  - luminarea mai pronunţată a coroanelor arborilor de valoare din speciile de bază pentru a crea condiţii mai favorabile pentru fructificaţie şi pentru regenerarea naturală a pădurii;

  - mărirea rezistenţei pădurii la acţiunea vătămătoare a factorilor biotici şi abiotici cu menţinerea unei stări fitosanitare cât mai bune şi a unei stări de vegetaţie cât mai active a arboretului rămas.

- Lucrări de igienă

Adesea denumite şi tăieri de igienă, aceste lucrări urmăresc asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare a arboretelor, obiectiv care se poate realiza prin extragerea arborilor uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic atacaţi de insecte, precum şi a arborilor-cursă şi de control folosiţi în lucrările de protecţie a pădurilor, fără ca prin aceste lucrări să se restrângă biodiversitatea pădurilor

În pădurile parcurse sistematic cu operaţiuni culturale, în special rărituri, precum şi cu tratamente nu este necesară planificarea lucrărilor de igienă deoarece arborii care se extrag în prima urgenţă prin astfel de intervenţii sunt tocmai cei uscaţi sau în curs de uscare, rupţi, doborâţi, etc, igienizarea realizându-se astfel concomitent.

Tăierea arborilor care fac obiectul lucrărilor de igienă se poate face tot timpul anului fiind încadrată în categoria – tăiere fără restricţii. Fac excepţie răşinoaselor afectate de gândaci de scoarţă care este de preferat să se extragă înainte de zborul adulţilor.

Intensitatea (volumul de extras) lucrărilor de igienă este determinată de starea de fapt a arboretelor. Astfel, pe baza observaţiilor de teren, se pot diferenţia următoarele situaţii:

- dacă se constată că numărul arborilor de extras este mic şi prin intervenţia asupra lor nu se dereglează starea de masiv, se procedează la recoltarea acestora într-o singură repriză;

- dacă proporţia arborilor de extras este mare, aceştia se vor extrage în 2-3 reprize, la interval de 2-3 (4) ani, pentru a nu se întrerupe dintr-o dată şi exagerat de mult starea de masiv;

- în situaţia în care, prin recoltarea arborilor vătămaţi, consistenţa arboretului s-ar reduce sub 0,7 în arboretele tinere şi sub 0,6 în cele mature şi bătrâne (deci acestea ar deveni exploatabile după stare), este de preferat să se procedeze la refacerea lor prin tehnici specifice.

Masa lemnoasă de extras prin lucrări de igienă este inclusă în categoria produselor accidentale neprecomptabile (care nu depăşesc 5 m3/an/ha, raportat la suprafaţa unităţii de producţie din care fac parte arboretele parcurse, micşorată cu mărimea suprafeţei periodice în rând a arboretelor în care se va interveni cu tratamente în deceniul următor).

Dacă volumul de extras prin lucrările de igienă depăşeşte valoarea menţionată, acesta este inclus în categoria produselor lemnoase precomptabile şi se scade din posibilitatea de produse secundare - rărituri.

- Tratamente silvice

Tratamentul defineşte structura arboretelor din punctul de vedere al repartiţiei arborilor pe categorii dimensionale şi al etajării populaţiilor de arbori şi arbuşti.

În mod practic, gospodărirea unei păduri în cadrul unui regim se poate realiza prin mai multe modalităţi, ceea ce a condus la apariţia noţiunii de tratament.

În sens larg, tratamentul include întregul ansamblu de măsuri culturale, prin care aceasta este condusă de la întemeiere până la exploatare şi regenerare. Aceste măsuri culturale includ lucrările prin care, procedând consecvent, vreme îndelungată, se realizează regenerarea sau reîntinerirea, educarea, protecţia, exploatarea tuturor arborilor care constituie o pădure.

În sens restrâns, prin tratament se înţelege modul special cum se face exploatarea şi se asigură regenerarea unei păduri în cadrul aceluiaşi regim, în vederea atingerii unui scop.

Masa lemnoasă care rezultă prin aplicarea tratamentelor este încadrată în grupa produselor principale, iar tăierea prin care se realizează poartă numele de tăiere de produse principale.

Conform situației privind realizarea prevederilor pe natură de lucrări pentru UP I Composesoratul Lăzarea, pusă la dispoziție de către Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni, reiese faptul că a fost depășită posibilitatea de produse principale a vechiului amenajament cu volumul de 54058,05 mc, (conform deciziei nr 1855 din 14.12.2022) în consecință se impune precomptarea din posibilitatea de produse principale adoptată a noului amenajament a volumului de 54058,05 mc (volum cu care a fost depășită posibilitatea de produse principale a precedentului amenajament, provenit din produse accidentale I).

Posibilitatea de produse principale pentru noul amenajament în cazul în care avem depășire de posibilitate decenală se va calcula conform Ordinului Nr. 766 din 23.07.2018 Articolul 7.

A fost calculată Posibilitatea P = 3129 mc/an, egală cu valoarea indicatorului rezultat prin metoda metoda creşterii indicatoare conform Ordinului Nr. 766 din 23.07.2018 Articolul 7, din care se vor scădea 54058,05 mc, rezultând faptul că în deceniul 2023 – 2032 nu vom avea posibilitate de produse principale, rămânând un volum de 22768,05 mc de precomptat din deceniul 2033-2042.

II.Lucrări de ajutorarea regenerarilor naturale și de împădurire

  - Lucrări necesare pentru asigurarea regenerarii naturale se constituie ca o componentă indispensabilă şi se integrează armonios în sistemul lucrărilor de îngrijire necesare în vederea producerii şi conducerii judicioase a regenerării pădurii cultivate.

Obiectivele acestor lucrări sunt:

  - crearea condiţiilor corespunzătoare favorizării instalării seminţişului natural, format din specii proprii compoziţiei de regenerare;

  - realizarea lucrărilor de reîmpădurire şi împădurire;

  - consolidarea regenerării obţinute; asigurarea compoziţiei de regenerare;

  - selecţionarea puieţilor corespunzători calitativ;

  - consolidarea regenerării obţinute;

  - asigurarea compoziţiei de regenerare;

  - remedierea prejudiciilor produse prin procesul de recoltare a masei lemnoase.

Asigurarea unei regenerări naturale de calitate presupune de multe ori completarea aplicării intervenţiilor (tăieri de regenerare, tratamente) prin care se urmăreşte instalarea sau dezvoltarea seminţişului cu anumite lucrări speciale, ajutătoare, care încetează o dată cu realizarea stării de masiv şi constau din:

- Lucrări pentru favorizarea instalării seminţişului

Aceste lucrări se execută numai în porţiunile din arboret în care instalarea seminţişului din speciile de bază prevăzute în compoziţia de regenerare este imposibilă sau îngreunată de condiţiile grele de sol şi constau din:

Mobilizarea solului, când acesta este tasat sau acoperit cu un start gros de humus brut (ca în molidişuri şi făgete acidofile), care împiedică sămânţa să ia contact cu solul mineral. Lucrarea se execută în anii de fructificaţie, precum şi înainte de fructificaţie (înainte de diseminarea seminţelor), de regulă în benzi alterne sau în ochiuri de regenerare.

- Lucrări pentru asigurarea dezvoltării seminţişului

Aceste lucrări se pot executa în seminţişurile naturale din momentul instalării lor până ce arboretul realizează starea de masiv şi constau din:

Descopleşirea seminţişului. Prin această lucrare se urmăreşte protejarea seminţişului imediat după instalarea acestuia, împotriva buruienilor care îi pun în pericol existenţa sau care pot să-i împiedice dezvoltarea. Descopleşirea se efectuează o dată sau de două ori pe an, prima intervenţie făcându-se la o lună de la începerea sezonului de vegetaţie (pentru ca puieţii să se fortifice înainte de venirea perioadei cu arşiţă), iar cea de-a doua în septembrie, dacă există pericolul ca buruienile să determine la căderea zăpezii, prin înălţimea lor, culcarea puieţilor.

  - Lucrări de regenerare - Impăduriri

Regenerarea arboretelor, ca proces de asigurare a continuităţii arboretelor, a perenităţii pădurilor, se poate realiza prin două metode: regenerarea naturală şi regenerarea artificială.

Este în majoritate acceptată ideea că regenerarea naturală asigură constituirea unor arborete foarte valoroase, cu o productivitate ridicată şi un înalt grad de stabilitate, ce îşi exercită cu maximă eficienţă funcţiile atribuite. În baza acestei concepţii, principiile de gospodărire raţională a pădurilor recomandă, în mod justificat, aplicarea tăierilor bazate pe regenerarea naturală în toate cazurile în care acest lucru este posibil.

Totuşi, sunt anumite cazuri care reclamă folosirea regenerării artificiale ca ultimă posibilitate de perpetuare a generaţiilor de arbori. În continuare vor fi prezentate aceste cazuri care, prin diverse condiţii staţionale, fizico-geografice sau chiar prin particularităţi socio-economice, impun ca regenerarea pădurii să se realizeze printr-o metodă mai puţin agreată, mai precis prin regenerarea artificială.

În general, regenerarea artificială e cel mai des utilizată în cazul arboretelor cărora li s-a aplicat tratamentul tăierilor rase care reclamă intervenţia cu reîmpăduriri cât mai urgentă. Tăierile rase pot fi preferate uneori din punct de vedere economic, datorită faptului că tăierile concentrate implică costuri de exploatare mai mici dar câteodată pot avea şi o justificare de ordin silvicultural: în molidişuri, de exemplu, se doreşte să nu se extragă treptat arboretul pentru a nu-l expune doborâturilor provocate de vânt. Regenerarea artificială a acestor arborete permite pădurii să revină rapid în vechiul amplasament pentru a-şi exercita funcţiile eco-protective.

Intervenţii la fel de rapide se impun şi în cazul arboretelor calamitate natural prin incendii, doborâturi provocate de vânt sau rupturi cauzate de zăpadă, atacuri de insecte etc. În ambele din cele două cazuri mai sus amintite regenerarea artificială este singura alternativă aflată la îndemâna silvicultorilor şi care oferă posibilitatea reintroducerii rapide a pădurii pe terenul pe care ea a mai existat dar a dispărut în urma unei intervenţii artificiale de exploatare sau naturale cu caracter de calamitate.

În vederea creşterii productivităţii arboretelor se acţionează pe foarte multe căi. Una din primele astfel de modalităţi priveşte principiul potrivit căruia un arboret, prin asortimentul de specii, trebuie să valorifice complet potenţialul productiv al staţiunii. În baza acestui fapt, o mare importanţă se acordă regenerărilor artificiale ce vizează arboretele degradate, brăcuite, derivate, care nu corespund din punctul de vedere al cantităţii şi calităţii producţiei lor.

Regenerarea naturală a acestor arborete este foarte greu de realizat (datorită consistenţei scăzute, înţelenirii solului, vitalităţii scăzute etc.) iar uneori nici nu este dorită păstrarea aceluiaşi asortiment de specii care şi-a dovedit incapacitatea productivă. Regenerarea artificială este facilă şi permite introducerea de noi specii care să valorifice la maxim potenţialul staţiunii şi să ofere o producţie cantitativ şi calitativ superioară.

Intervenţia artificială poate uneori să aibă un caracter parţial, regenerarea   în ansamblu având, în acest caz, un caracter mixt.

Putem vorbi despre un caracter parţial al regenerării artificiale atunci când se intervine într- un arboret care a fost supus tăierilor specifice regenerării naturale, în scopul realizării desimii optime pe întreaga suprafaţă. De asemenea, în acelaşi context, intervenţia ce urmăreşte reglarea structurii compoziţiei viitorului arboret folosind regenerarea artificială are un caracter parţial.

Un ultim aspect legat de acest caracter parţial vizează posibilitatea introducerii artificiale într- un arboret regenerat natural a unor specii deosebite, care să ridice valoarea arboretului.

În aceste cazuri prezentate anterior, regenerarea artificială, chiar dacă nu este folosită integral pe toată suprafaţa ci doar parţial în zonele în care se doreşte a se interveni, completează, ajută şi ridică valoarea regenerării naturale, totul în scopul obţinerii unui arboret care să corespundă exigenţelor staţiunii şi să valorifice cât mai bine potenţialul ei productiv.

În concluzie folosirea regenerării artificiale este motivată de cazuri în care alte soluţii sunt imposibil sau dificil de realizat din cauze de ordin silvicultural, staţional sau economic. De asemenea, atunci când reuşita regenerării impune realizarea acesteia cât mai urgent sau când se doreşte schimbarea asortimentului de specii a unui arboret, regenerarea artificială va putea fi luată în considerare în mod complet justificat.

Potrivit normelor tehnice în vigoare terenurile de împădurit sau reîmpădurit se încadrează în una din următoarele categorii:

- terenuri lipsite de vegetaţie lemnoasă şi anume:

  - poieni şi goluri neregenerate din cuprinsul pădurii;

  - terenuri preluate în fondul forestier, destinate împăduririi;

  - terenuri fără vegetaţie lemnoasă ca urmare a unor calamităţii (incendii, rupturi şi doborâturi de vânt, zăpadă, uscării în masă ş.a.);

  - suprafeţe (parchete) rezultate în urma exploatării prin tăieri rase.

- terenuri ocupate de arborete necorespunzătoare silvo-biologic şi/sau economic ce urmează a fi reîmpădurite:

  - suprafeţe acoperite de arborete derivate provizorii (mestecănişuri, plopişuri de plop tremurător, arţărete, cărpinete, teişuri ş.a.)

  - terenuri cu arborete slab productive ce nu se pot regenera natural;

  - suprafeţe cu arborete în care sunt necesare lucrări de ameliorare în scopul îmbunătăţirii compoziţiei şi/sau consistenţei

- terenuri pe care regenerarea naturală este incompletă:

  - suprafeţe ocupate cu arborete parcurse cu lucrări de regenerare sub adăpost având porţiuni neregenerate sau regenerate cu specii neindicate în compoziţia de regenerare, cu seminţiş neutilizabil, vătămat etc;

  - teritorii ocupate cu arborete parcurse cu tăieri de crâng simplu, cu porţiuni neregenerate în care este indicată introducerea unor specii valoroase.

- alte terenuri şi anume:

  - terenuri în care sunt necesare completări în plantaţii, semănături şi butăşiri directe;

  - terenuri aflate în folosinţă temporară la alţi deţinători şi reprimite în fondul forestier spre a fi împădurite (terenuri decopertate de stratul de sol, halde industriale, menajere etc).

Încadrarea suprafeţelor ce necesită intervenţii pentru instalarea culturilor pe categorii de terenuri de împădurit, reîmpădurit este necesară, pentru că trebuiesc luate în considerare în stabilirea diferenţiată a lucrărilor de pregătire a terenului şi a solului, de alegere a speciilor, a metodelor de instalare a noului arboret, de îngrijire a culturilor până la realizarea stării de masiv.

Spre exemplu, pentru împădurirea terenurilor lipsite de vegetaţie forestieră sau a celor pe care s-au executat tăieri rase, pregătirea terenului şi a solului se recomandă a se face pe întreaga suprafaţă la câmpie şi/sau parţial la coline sau munte. Reîmpăduririle în completarea regenerări naturale executate, în urma aplicării tratamentelor cu regenerare naturală sub adăpost sau pentru ameliorarea arboretelor se realizează, de regulă, pe 10-40% din suprafaţă unităţii amenajistice. Dacă reîmpădurirea cuprinde suprafeţe compacte, mai mari de 0,5 ha acestea se vor constitui ca unităţi de cultură forestieră separate ce vor deveni noi unităţi amenajistice.

  - Lucrări de completări în arborete care nu au închis starea de masiv

Sunt lucrări de împădurire ce se execută în regenerările naturale aflate în fazele de dezvoltare de seminţiş-desiş, deci curând după înlăturarea arboretului parental, la adăpostul căruia s-a instalat noua generaţie şi înainte ca solul să-şi piardă însuşirile tipic forestiere.

De asemenea, această lucrarea se realizează în cazul plantaţiilor efectuate recent însă cu reuşită nesatisfăcătoare, în vederea completării golurilor din care puieţii s-au uscat, au dispărut sau au fost afectaţi de diverşi factori dăunători. Completările în regenerări naturale constituie categoria de lucrări de împăduriri cea mai frecvent aplicată în practica silvica, cu perspectiva creşterii ponderii acestora în măsura în care arboretele sunt optim structurate, corespunzătoare echilibrului ecologic.

În urma intervenţiei cu lucrări de împădurire rezultă arborete cu origine combinată (naturală şi artificială), caracterul natural sau artificial al ecosistemului respectiv fiind imprimat în mare măsură de ponderea în suprafaţă a uneia sau alteia din cele două modalităţi de regenerare a pădurii.

Operaţiunea devine oportună pentru regenerarea punctelor (locurilor) unde regenerarea naturală nu s-a produs sau seminţişul natural instalat este neviabil, a fost grav vătămat şi nu mai poate fi   valorificat, aparţine speciilor nedorite în viitoarea pădure, sau provine din lăstari în cazul unei regenerări mixte. Completările se vor face numai după evaluarea corectă (în fiecare an) a stării, desimii şi suprafeţei ocupate de seminţişurile naturale. Pe această bază se va estima şi prognoza cantitatea de material de împădurire necesară, sursa de aprovizionare, metoda, schema şi dispozitivul de împădurire preferabil, perioada otpimă de executare în teren.

- Lucrări de îngrijire a culturilor tinere

În perioada de la instalare până la atingerea reuşitei definitive, culturile forestiere au de înfruntat acţiunea multor factori dăunători, dintre care pe prim plan se situează concurenţa vegetaţiei erbacee şi a lăstarilor copleşitori, seceta şi insolaţia: atacurile de insecte şi bolile criptogamice, efectivele de vânat etc.

Vulnerabilitatea culturilor în această perioadă, îndeosebi în cazul folosirii puieţilor cu rădăcină nudă, este agravată şi de şocul transplantării, la care se adaugă schimbarea de mediu, deosebit de însemnata, mai cu seamă în cazul folosirii unor specii în afara arealului tor natural între momentul plantării (semănării) şi al închiderii masivului, concurenţa intra şi inter-specifică între puieţi este aproape inexistentă, dezvoltarea fiecărui exemplar fiind condiţionată de propriul fond genetic, de caracteristicile fenotipice iniţiale şi de mediul de viaţă, care prezintă diferenţieri de la un loc la altul, ca urmare a eterogenităţii însuşirilor solului, a microclimatului local, a compoziţiei şi densităţii covorului erbaceu etc. Datorită acestor factori, curând după înfiinţare, în culturile forestiere se manifestă tendinţa ierarhizării exemplarelor în raport cu poziţia lor relativă. Eterogenitatea condiţiilor de mediu şi a potenţialului genetic al plantelor influenţează în sens pozitiv sau negativ procesul creşterilor curente individuale, putând conduce în scurt timp la o pronunţată diferenţiere dimensională a puieţilor şi chiar ta dispariţia unui număr însemnat de exemplare. Fenomenul se poate solda cu consecinţe negative în ceea ce priveşte uniformitatea închiderii masivului, în unele situaţii prelungind exagerat atingerea reuşitei definitive.

În scopul diminuării efectelor negative ale factorilor de mediu, pentru evitarea pierderilor, crearea şi menţinerea unor condiţii de creştere şi dezvoltare favorabile tuturor puieţilor, culturile forestiere sunt parcurse după instalare cu lucrări speciale de îngrijire, constând în înlăturarea unor defecţiuni şi omogenizarea condiţiilor de vegetaţie la nivelul întregii populaţii.

În funcţie de natura şi scopul urmărit prin aplicare, lucrările se repetă în fiecare an, însă cu frecvenţă tot mai redusă pe măsură ce cultura se dezvoltă, este mai puţin vulnerabilă şi prin caracteristicile ei se apropie de reuşita definitivă.

Principalele lucrări de îngrijire aplicate în culturi forestiere tinere constau în receparea puieţilor, reglarea desimii, întreţinerea solului şi combaterea vegetaţiei dăunătoare, precum şi din executarea unor lucrări cu caracter special cum ar fi: fertilizarea şi irigarea culturilor; elagajul artificial, tăierile de formare şi stimulare, combaterea bolilor şi dăunătorilor ş.a.

1.1. Impactul prognozat prin implementarea planului asupra factorilor de mediu

Formele de impact prognozate a se produce în urma implementării proiectului analizat sunt următoarele:

- impactul asupra calităţii factorilor de mediu: apa, aer, sol, zgomot;

- impactul asupra biodiversităţii locale;

- impactul asupra mediului social şi economic.

Impactul asupra calităţii aerului

Prin implementarea amenajamentului silvic propus, vor rezulta emisii de poluanţi în aer în limite admisibile. Acestea vor fi:

- emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanţi organici persistenţi şi pulberi) de la mijloacele de transport care vor deservi amenajamentului silvic.

Cantitatea de gaze de eşapare este în concordanţă cu mijloacele de transport folosite şi de durata de funcţionare a motoarelor acestora în perioada cât se află pe amplasament;

- emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanţi organici persistenţi şi pulberi) de la utilajele care vor deservi activitatea din amenajamentului silvic;

- emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanţi organici persistenţi şi pulberi) de la mijloacele de tăiere (drujbe) care vor fi folosite în activitatea de exploatare a amenajamentului silvic;

- pulberi (particule în suspensie) rezultate în urma activităţilor de doborâre, curăţare, transport şi încărcare masă lemnoasă. Emisiile de suspensii rezultate pe durata lucrărilor în cadrul unui amenajament silvic sunt greu de cuantificat deoarece natura lucrărilor, mijloacele auto folosite precum şi condiţiilor meteorologice din perioada de exploatare pot influenţa cantitatea de pulberi (particule în suspensii) în zona de impact. Cantitatea de particule în suspensie este proporţională cu aria terenului pe care se desfăşoară lucrările.

Impactul asupra poluării aerului în faza de execuţie a planului este de tip:

- direct negativ - emisii datorate activităţilor de implementare a amenajamentului silvic care pot afecta speciile de floră şi faună a zonelor învecinate datorită          sedimentării acestora;

- indirect negativ – posibile efecte negative asupra sănătăţii umane. Aceste efecte pot fi evitate/atenuate prin: măsuri operatorii – personalul operator va fi dotat cu echipament de protecţie şi măşti cu filtru de hârtie, pentru a preveni inhalarea pulberilor.

Se poate afirma, totuşi, că nivelul acestor emisii este scăzut şi că nu depăşeşte limite maxime admise şi că efectul acestora este anihilat de vegetaţia din pădure.

Impactul asupra calităţii solului prin implementarea proiectului

În activităţile de exploatare forestieră pot apare situaţii de poluare a solului datorită:

- eroziunii de suprafaţă în urma transportului necorespunzător (prin târâire sau semi- târâire) a buştenilor;

- tasarea solului datorită deplasării utilajelor pe căile de acces;

- alegerea inadecvată a traseelor căilor provizorii de acces;

- pierderi accidentale de carburanţi şi/sau lubrifianţi de la utilajele şi/sau mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare forestieră;

- depozitarea şi/sau stocarea temporară necorespunzătoare a deşeurilor.

Prin implementarea planului în zona propusă se va genera un potenţial impact asupra factorului de mediu sol de tip:

- Direct – impact fizic negativ asupra solului, incluzând modificarea echilibrului existent al solului şi impactul datorat lucrărilor propuse prin amenajamentul silvic. În timp ce ambele tipuri de impact sunt inevitabile, ambele sunt reversibile în aceeaşi măsură;

- Indirect – impact fizic negativ datorat eroziunii şi alterării subsolului în urma lucrărilor executate în cadrul amenajamentului silvic, însă după terminarea lucrărilor zonele afectate se vor regenera rapid, având în vedere specificul zonei.

1.2.Impactul direct si indirect

Impactul direct este manifestat asupra habitatelor forestiere identificate pe suprafața de aplicare a Amenajamentelor Silvice din cadrul sitului ROSPA0033 Depresiunea și Munții Giurgeului. Asupra speciilor de interes comunitar din cadrul siturilor se va exercita un efect redus si indirect. Impactul lucrărilor silvice asupra habitatelor s-a realizat prin analiza efectelor acestora asupra criteriilor ce definesc starea favorabilă de conservare pentru fiecare tip de habitat

Impact negativ semnificativ

Impact negativ nesemnificativ

Neutru

Impact pozitiv nesemnificativ

Impact pozitiv semnificativ

Analiza impactului prevederilor amenajamentului silvic asupra speciilor de pasari pentru care a fost declarat situl Natura 2000 ROSPA0033 Depresiunea și Munții Giurgeului

| Indicator supus evaluarii | Lucrari prevazute in amenajamentul silvic |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ingrijirea semintisului | Impaduriri/ Completari | Taieri rase | Curatiri | Rarituri | Taieri igiena | Taieri Progresive/ Succesive | Taieri de conservare |
| Suprafata minima | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari |
| Dinamica suprafetei | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari |
| Compozitia | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Impact pozitiv generat prin nerecoltarea in totalitate a trunchiurilor de lemn si mentinerea in zona a unor exemplare de arbori batrani si scorburosi | Impact pozitiv generat prin nerecoltarea in totalitate a trunchiurilor de lemn si mentinerea in zona a unor exemplare de arbori batrani si scorburosi | Fara schimbari | Impact pozitiv prin pastrarea mentinerea unor arbori uscati (4-8 exemplare peha) | Impact pozitiv prin pastrarea mentinerea unor arbori uscati (4-8 exemplare peha) |
| Specii nedorite | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari |
| Consistenta arboretelor | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari |
| Lemn mort | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Impact pozitiv generat prin nerecoltarea in totalitate a trunchiurilor de lemn si mentinerea in zona a unor exemplare de arbori batrani si scorburosi | Impact pozitiv generat prin nerecoltarea in totalitate a trunchiurilor de lemn si mentinerea in zona a unor exemplare de arbori batrani si scorburosi | Fara schimbari | Impact pozitiv prin mentinerea unor arbori uscati (4- 8 xemplare pe ha) | Impact pozitiv prin mentinerea unor arbori uscati (4- 8 xemplare pe ha) |
| Grosimea litierei | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari |
| Regenerarea | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari |
| Evaluare impact pe categorii | Neutru | Neutru | Neutru | Pozitiv nesemnificativ | Pozitiv nesemnificativ | Neutru | Pozitiv nesemnificativ | Pozitiv nesemnificativ |

Ca urmare efectul eventualelor lucrari silvotehnice asupra populatiilor acestor specii este aproape nul, acestea reusind sa se pastreze la nivelul siturilor Natura 2000 din zona intr-o stare buna de conservare.

Impactul negativ direct pentru speciile de pasari a caror prezenta a fost semnalata in zona de studiu sunt strans legate de zona analizata. Aceste specii se vor refugia odata cu inceperea lucrarilor de implementare a obiectivelor prevazute in amenajamentul silvic din zona de exploatare fiind afectate de zgomot, de vibratii prin urmare eventualele pierderi diminuandu-se.

Impactul negativ indirect poate fi prognozat printr-o „restrangere a habitatelor” cauzate de lucrarile temporare care e vor efectua in cadrul amenajamentului silvic, cu efect in deplasare a speciilor de pasari catre zonele din jur cu habitate care ofera conditii mai bune de hranire si reproducere, numite habitate „receptori”.

Impact pozitiv – Exista si o influenta pozitiva prin mentinerea unor arbori uscati (4 - 8 exemplare pe hectar) pentru speciile de ciocanitori identificate in zona de interes a proiectului.

      - Impactul asupra speciilor de păsări pentru care au fost declarate ariile protejate, prevăzute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE

Speciile de păsări sunt sensibile la deranjare, dar lucrările silvotehnice preconizate prin prezentul amenajament nu vor duce la modificări ale populaţiilor de păsări existente în zonă.

Principalele ameninţări la adresa păsărilor din păduri sunt reprezentate de pierderea adăposturilor, în special cele din scorburi. O altă ameminţare este reprezentată de utilizarea insecticidelor, care afectează populaţiile de păsări atât direct, cât şi indirect, prin scăderea resurselor de hrană. Structura coronamentului influenţează păsările care se hrănesc în pădure. Speciile migratoare sunt afectate şi de distrugerea pădurilor de luncă situate de-a lungul rutei lor de migraţie. Îndepărtarea arborilor uscați, sau în curs de uscare, are drept efect reducerea biodiversității, reducând astfel resursa trofică și reduce habitatele de cuibărit prin eliminarea scorburilor în care își amplasează cuiburile pentru muscarii, ciocănitorile şi ghionoaia.

Ameninţarea este prezentă și în cazul habitatelor forestiere din suprafața inclusă în amenajamentul U.P. I Composesoratul Lazarea  ce se suprapune cu ariile naturale protejate ROSPA0033 Depresiunea și Munții Giurgeului.”, însă prin aplicarea corectă a lucrărilor propuse în amenajament  această amenințare va fi redusă la minim, în sensul că se vor menţine grupe de arbori bătrâni, scorburoşi sub forma de de pâlcuri de minim 3-5 arbori (chiar și în cazul tăirilor definitive), se vor proteja cuiburile de păsări.

Activitățile forestire, în general, deși la nivel de subactivități au parțial un impact mediu  negativ nu sunt în măsură să genereze presiuni negative semnificative asupra speciilor de păsări pentru care au fost declarate ariile naturale protejate ROSPA0033 Depresiunea și Munții Giurgeului

Gestionarea şi utilizarea pădurii din  U.P. I Composesoratul Lazarea  se realizează corespunzător, cu respectarea prevederilor normelor silvice și a legislației, de către ocolul silvic., care are obținută certificarea forestieră (management forestier certificat) pentru pădurile pe care le administrează și în consecință printre măsurile ce trebuiesc respectate se numără și cele legate de conservarea și protejarea speciilor de păsări ”menţinerea unor grupe de arbori bătrâni, scorburoşi, protejarea cuiburilor de păsări, etc”, Structura pe clase de vârstă a arboretelor este una mozaicată, corespunzător menținerii unor populații viabile ale speciilor de păsări pentru care au fost declarate ariile naturale protejate ROSPA0033 Depresiunea și Munții Giurgeului astfel:

        - 4 %(22,77 ha) din arborete sunt în clasa a VI-a de vârstă si peste (>100 ani);

        - 9% (57,14ha) din arboreta sunt în clasa a V-a de vârstă (81 -100 ani);

        - 14% (92,24ha) din arboreta sunt în clasa a IV-a de vârstă (61 - 80 ani);

        - 41 % (275,58 ha) din arboreta sunt în clasa a III-a de vârstă (41 - 60 ani);

        - 16 % (107,92ha) din arboreta sunt în clasa a II-a de vârstă (21 - 40 ani);

        - 16 % (104,40ha) din arboreta sunt în clasa I de vârstă (1 - 20 ani).

# Repartiţia arboretelor pe clase de vârstă situate în arii naturale protejate –sit Natura 2000

| Specificări | Clase de vârstă |  |  |  |  |  |  |  | Clasa de vârstă normală – ha – |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI-peste | VII | Total |  |
| Suprafaţa – ha | 104,40 | 107,92 | 275,58 | 92,24 | 57,14 | 22,77 | - | 660,15 | 120,0 |
| % | 16 | 16 | 41 | 14 | 9 | 4 | - | 100 | 18,0 |

Se observă ca arboretele din sit sunt de varsta mica (51ani).

În concluzie aplicarea amenajamentului silvic nu va avea un impact asupra speciilor de păsări pentru care au fost declarate ariile naturale protejate ROSPA0033 Depresiunea și Munții Giurgeului, lucrările silvice nefiind în măsură să genereze presiuni negative semnificative.

Luând în considerare măsurile de reducere a impactului propuse în capitolul D și informațiile privind prezența speciilor și evectivele populaționale, rezultă un impact nesemnificativ asupra speciilor de păsări pentru care au fost declarate ariile naturale protejate, ROSPA0033 Depresiunea și Munții Giurgeului

Impactul lucrărilor silvotehnice raportate la obiectivele de conservare specifice speciilor de păsări din Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0033 Depresiunea și Munții Giurgeului

| ua | suprafata | Grupa functionala | SUP | Lucrari propuse | Impactul lucrarilor propuse prin amenajament | Specii din ROSPA prezente în zona amenajamentului silvic |  |  |  |  |  |  |  |  | Obiective de conservare specifice ale sp din ROSPA | Masuri de respectat la efectuarea lucrărilor silvice | Impact rezidual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ciconia ciconia | Aquila pomarina | Bonasa bonasia | Pernis apivorus | Tetrao urogallus | Caprimulgus europaeus | Crex crex | Glaucidium passerinum | Dryocopus martius |  |  |  |
| 14 A | 51,68 | 1-5R | A | Rărituri | Impact pozitiv nesemnificativ | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | - Menținerea condițiilor optime de habitat printr-un bun management forestier; - Asigurarea funcționalității habitatelor de hrănire | - Interzicerea lucrărilor forestiere în arboretele cu peste 20% de arbori cu diametrul de peste 30 cm, măsurat la înălțimea pieptului, în perioada 15 martie-30 iulie - Menținerea unei proporții de cel puțin 40% a pădurilor bătrâne. - La nivelul trupurilor de pădure cu o suprafață de peste 30 ha se va menține, dacă există, un procent de cel puțin 10% de păduri bătrâne. Suprafața minimă a unui arboret bătrân trebuie să fie cel puțin 3 ha, dar ar fi preferabil menținerea unei suprafețe minime de 10 ha - La tăierea finală se vor păstra cel puțin 3 arbori maturi/ha. Dacă există deja preexistenți, arborii păstrați vor fi selectați dintre aceștia, dacă nu, vor fi desemnați arbori cu diametru de peste 40 cm, sau mai mult, care vor deveni preexistenți la tăierile ulterioare. Arborii păstrați pot fi de valoare economică redusă. - Menținerea plopilor, cireșilor, sălciilor și a altor specii de arbori cu lemn moale, cu excepția mesteacănului - Interzicerea tăierii lemnului mort pe picior și a arborilor aflați în curs de uscare, în special în pădurile de gorun și cele mixte cu stejar. , -Trebuie păstrați cel puțin 3 arbori morți pe picior, la hectar, cu un diametru la înălțimea pieptului de cel puțin 20 cm -interzicerea lucrarilor în perioada de cuibărire | Pozitiv redus |
| 14 B | 3,47 | 15I5R | M | t. igiena | Neutru | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Neutru |
| 15 | 24,02 | 1-5R | A | Rărituri | Impact pozitiv nesemnificativ | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Pozitiv redus |
| 16 | 23,57 | 1-5R | A | t. igiena | Neutru | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Neutru |
| 18 | 54,84 | 1-5R | A | Rărituri | Impact pozitiv nesemnificativ | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Pozitiv redus |
| 19 | 59,05 | 1-5R | A | Rărituri | Impact pozitiv nesemnificativ | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Pozitiv redus |
| 111 A | 9,43 | 1-5R | A | Rărituri | Impact pozitiv nesemnificativ | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Pozitiv redus |
| 111 B | 7,29 | 1-5R | A | Rărituri | Impact pozitiv nesemnificativ | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Pozitiv redus |
| 112 A | 27,38 | 1-5R | A | Rărituri | Impact pozitiv nesemnificativ | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Pozitiv redus |
| 112 B | 3,01 | 1-5R | A | t. igiena | Neutru | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Neutru |
| 112 D | 3,94 | 1-5R | A | Curățiri | Impact pozitiv nesemnificativ | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Pozitiv redus - |
| 114 A | 9,23 | 1-5R | A | t. igiena | Neutru | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Neutru |
| 114 B | 2,67 | 1-5I5R | M | t. igiena | Neutru | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Neutru |
| 114 C | 9,06 | 1-5R | A | Curățiri | Impact pozitiv nesemnificativ | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Pozitiv redus |
| 114 D | 3,99 | 1-5R | A | Ingrijirea Culturilor | Impact pozitiv nesemnificativ | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Pozitiv redus |
| 115 A | 18,13 | 1-5R | A | Curățiri | Impact pozitiv nesemnificativ | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Pozitiv redus |
| 115 B | 2,16 | 1-5R | A | t. igiena | Neutru | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Neutru |
| 116 | 22,26 | 1-5R | A | Curățiri | Impact pozitiv nesemnificativ | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Pozitiv redus |
| 117 A | 15,7 | 1-5R | A | Rărituri | Impact pozitiv nesemnificativ | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Pozitiv redus |
| 117 B | 7,16 | 1-5R |  | impaduriri (in supraf neparcurse cu taieri de reg.) | Neutru | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Neutru |
| 117 C | 2,49 | 1-5R | A | Curățiri | Impact pozitiv nesemnificativ | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Pozitiv redus |
| 118 | 14,81 | 1-5R | A | Rărituri | Impact pozitiv nesemnificativ | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Pozitiv redus |
| 125 | 15,09 | 1-5R | A | Rărituri | Impact pozitiv nesemnificativ | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Pozitiv redus |
| 126 | 10,42 | 1-5R | A | Rărituri | Impact pozitiv nesemnificativ | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Pozitiv redus |
| 127 A | 8,17 | 1-5R | A | Rărituri | Impact pozitiv nesemnificativ | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Pozitiv redus |
| 127 B | 1,12 | 1-5R | A | t. igiena | Neutru | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Neutru |
| 128 A | 21 | 1-5R | A | Rărituri | Impact pozitiv nesemnificativ | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Pozitiv redus |
| 128 B | 1,53 | 1-5R | A | t. igiena | Neutru | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Neutru |
| 129 | 14,9 | 1-5R | A | Rărituri | Impact pozitiv nesemnificativ | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Pozitiv redus |
| 130 A | 15,68 | 1-5R | A | Rărituri | Impact pozitiv nesemnificativ | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Pozitiv redus |
| 130 B | 0,31 | 1-5R | A | Degajari | Impact pozitiv nesemnificativ | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Pozitiv redus |
| 131 A | 2,82 | 1-5R | A | t. igiena | Neutru | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Neutru |
| 131 B | 8,83 | 1-5R | A | Rărituri | Impact pozitiv nesemnificativ | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Pozitiv redus |
| 131 C | 6 | 1-5R | A | t. igiena | Neutru | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Neutru |
| 131 D | 4,02 | 1-5R | A | Rărituri | Impact pozitiv nesemnificativ | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Pozitiv redus |
| 132 A | 17,05 | 1-5R | A | t. igiena | Neutru | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Neutru |
| 132A | 0,6 |  |  |  |  | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  |  |
| 133 A | 6,95 | 1-5R | A | t. igiena | Neutru | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Neutru |
| 133B | 11,28 | 1-5R | A | T.IGIENA (PROGRES DEC II) | Neutru | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Neutru |
| 133 C | 1,82 | 1-5R | A | Curățiri | Impact pozitiv nesemnificativ | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Pozitiv redus |
| 133 D | 1,22 | 1-5R | A | Ingrijirea culturilor, completari | Impact pozitiv nesemnificativ | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Pozitiv redus |
| 133 E | 2,44 | 1-5R | A | Ingrijirea culturilor, completari | Impact pozitiv nesemnificativ | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Pozitiv redus |
| 134 A | 5,86 | 1-5R | A | t. igiena | Neutru | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Neutru |
| 134 B | 0,87 | 1-5R | A | T.igiena(T.rase dec II) | Neutru | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Neutru |
| 134 C | 8,62 | 1-5R | A | Curățiri | Impact pozitiv nesemnificativ | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Pozitiv redus |
| 135 A | 15,15 | 1-5R | A | Curățiri | Impact pozitiv nesemnificativ | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Pozitiv redus |
| 135 B | 5,12 | 1-5R | A | t. igiena | Neutru | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Neutru |
| 136 A | 2,43 | 1-5R | A | t. igiena | Neutru | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Neutru |
| 136 B | 5,05 | 1-5R | A | Curățiri | Impact pozitiv nesemnificativ | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Pozitiv redus |
| 136 C | 8,58 | 1-5R | A | Rărituri | Impact pozitiv nesemnificativ | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Pozitiv redus |
| 137 A | 3,01 | 1-5R | A | t. igiena | Neutru | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Neutru |
| 137 B | 10,94 | 1-5R | A | Rărituri | Impact pozitiv nesemnificativ | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Pozitiv redus |
| 140 A | 26,89 | 1-5R |  | impaduriri (in supraf neparcurse cu taieri de reg.) | Neutru | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Neutru |
| 140 B | 0,65 | 1-5R | A | t. igiena | Neutru | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Neutru |
| 140 C | 1,72 | 1-5R | A | T.igiena(T.rase dec II) | Neutru | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Neutru |
| 140 D | 3,42 | 1-5R | A | Rărituri | Impact pozitiv nesemnificativ | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Pozitiv redus |
| 140 E | 0,48 | 1-5R | A | t. igiena | Neutru | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Neutru |
| 140 F | 0,23 | 1-5R | A | t. igiena | Neutru | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Neutru |
| 141 A | 13,23 | 1-5R |  | impaduriri (in supraf neparcurse cu taieri de reg.) | Neutru | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Neutru |
| 141 B | 6,96 | 1-5R | A | t. igiena | Neutru | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Neutru |
| 142 A | 2,51 | 1-5R |  | impaduriri (in supraf neparcurse cu taieri de reg.) | Neutru | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Neutru |
| 142 B | 1,44 | 1-5R | A | t. igiena | Neutru | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Neutru |
| 144 A | 4,23 | 1-5R |  | impaduriri (in supraf neparcurse cu taieri de reg.) | Neutru | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Neutru |
| 144 B | 0,75 | 1-5R |  | impaduriri (in supraf neparcurse cu taieri de reg.) | Neutru | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Neutru |
| 144 C | 8,88 | 1-5R | A | t. igiena | Neutru | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Neutru |
| 144 D | 1,33 | 1-5R |  | impaduriri (in supraf neparcurse cu taieri de reg.) | Neutru | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Neutru |
| 146 A | 20,12 | 1-5R |  | impaduriri (in supraf neparcurse cu taieri de reg.) | Neutru | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Neutru |
| 146 B | 12,34 | 1-5R | A | t. igiena | Neutru | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Neutru |
| 147 A | 7,09 | 1-5R | A | t. igiena | Neutru | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Neutru |
| 146A | 0,4 |  |  |  |  | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  |  |
| 147 B | 13,54 | 1-5R |  | impaduriri (in supraf neparcurse cu taieri de reg.) | Neutru | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Neutru |
| 147 C | 0,67 | 1-5R | A | t. igiena | Neutru | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Neutru |
| 147 D | 1,24 | 1-5R | A | T.IGIENA (PROGRES DEC II) | Neutru | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Neutru |
| 148 A | 10,96 | 1-5R | A | t. igiena | Neutru | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Neutru |
| 148 B | 5,49 | 1-5R | A | T.IGIENA (PROGRES DEC II) | Neutru | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Neutru |
| 148 C | 0,59 | 1-5R | A | t. igiena | Neutru | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Neutru |
| 148 D | 5,79 | 1-5R |  | impaduriri (in supraf neparcurse cu taieri de reg.) | Neutru | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Neutru |
| 150 | 8,04 | 1-5R | A | t. igiena | Neutru | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Neutru |
| 151 A | 7,71 | 1-5R | A | T.IGIENA (PROGRES DEC II) | Neutru | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Neutru |
| 151 B | 2,6 | 1-5R | A | T.IGIENA (PROGRES DEC II) | Neutru | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Neutru |
| 151 C | 1,23 | 1-5R | A | Impaduriri(in supraf parcurse cu t.de regenerare) | Neutru | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P | P P |  |  | Neutru |
| 151V | 0,3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160A | 0,7 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

În urma analizei lucrărilor silvotehnice care se propun a fi realizate în cadrul amenajamentului silvic, la nivel de unitate amenjistică, prin raportare la obiectivele de conservare specifice ale Ariei de protecţie ROSPA0033 Depresiunea și Munții Giurgeului și ale fiecărei specii de pasari, rezultă un impact nesemnificativ al lucrărilor silvice

Odată cu aplicarea tratamentelor, a lucrărilor de îngrijire a arboretelor, împăduririlor şi a tăierilor de igienă are loc extragerea totală (cazul tăierilor de racordare din cadrul tratamentului tăierilor progresive) sau parţială a arborilor din cuprinsul arboretelor prevăzute cu astfel de lucrări.

Aceste procese, deşi par că ar avea un impact negativ asupra ariei de protecție, în realitate, efectele pe termen mediu şi lung asupra pădurii în ansamblu sunt pozitive.

Aşa cum s-a menţionat în capitolele anterioare, ansamblul de măsuri silviculturale propuse prin prezentul amenajament silvic are rolul şi scopul de a îndruma şi conduce structura actuală a pădurilor spre o structură optimă din punct de vedere al eficacităţii funcţionale, al conservării şi ameliorării biodiversităţii.

Ca urmare a aplicării măsurilor silviculturale menţionate, speciile nu vor fi perturbate decât într-o mică măsură şi pentru scurtă durată. În activitatea de exploatare se vor evita terenurile umede, astfel încât suprafeţele habitatelor folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere a speciilor de interes comunitar nu vor fi afectate şi nici nu se vor diminua. Având în vedere faptul că prin aplicarea tratamentelor vor fi înlocuite arboretele mature cu arborete tinere cu structuri cât mai apropiate de pădurea normală ,ori arborete care se pretează la condiţiile climatice şi pedologice din zona analizată, nu poate fi vorba de înlocuirea unor specii sau habitate. Dimpotrivă arboretele tinere pot oferi mai multe surse de hrană şi locuri de adăpost decât cele mature

1.3.Impactul pe termen scurt si lung

Impactul activitatiilor pe termen scurt, este reprezentat de perioada de efectuare a lucrărilor silvice. Astfel pe termen scurt lucrările silvice prevăzute contribuie la modificarea microclimatului local, respectiv al condiţiilor de biotop, datorită, modificărilor structuriilor orizontale şi verticale (retenţie diferită a apei pluviale, regim de lumină diferenţiat, circulaţia diferită a aerului).

Aceste modificări au loc de obicei şi în natură, prin prăbuşirea arborilor foarte bătrâni, apariţia iescarilor, atac al daunătorilor fitofagi, doborâturi de vânt etc..

După această perioadă, datorită dinamicii naturale a habitatelor, zona tinde să se refacă.

Prevederile amenajamanetelor silvice în ce priveşte dinamica arboretelor pe termen lung, susţinute de un ciclu de producţie de 100 de ani, indică păstrarea caracteristicilor actuale ale habitatelor sau îmbunătăţirea lor.

Astfel se estimează:

- menținerea diversități structurale – atât pe verticală (structuri relativ pluriene) cât și pe orizontală (structură mozaicată – existența de arborete in faze de dezvoltare diferită),

- ii. menţinerea compoziţiei conform specificului ecologic al zonei.

Concluzionăm că lucrările propuse nu afectează negativ semnificativ starea de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar pe termene scurt şi lung.

1.4.Impactul din faza de aplicare a activităților generate de lucrările silvice

Lucrările propuse se desfăşoară periodic conform prevederilor amenajamentului silvic, pe o durată scurtă respectându-se Ordinului nr. 1.540 din 3 iunie 2011 – Normele privind stabilirea termenelor, modalitatilor si perioadelor de exploatare a masei lemnoase din Unitățile de Protecție și Producţie constituite din fond forestier și vegetației forestieră din afara fondului forestier.

In perioada de aplicare a activităților generate de lucrările silvice impactul este direct, pe termen scurt, limitat la durata executiei, nu este rezidual și nu se cumuleaza în zona studiata cu impactul generat de alte activitati existente, datorita suprafetelor întinse pe care se aplică lucrările.

Nu se poate cumula de exemplu zgomotul produs de lucrarile de exploatare forestieră dintr-un parchet de exploatare (doborârea, fasonarea arborilor) cu zgomotul generat de transportul materialului lemnos rezultat (zgomotul produs de camioanele forestiere), datorita distantei care le separa.

Dupa finalizarea lucrarilor silvice impactul asupra ariei protejate are componente pozitive pe termen lung.

Impactul nu este rezidual, lucrările silvice menținând sau refăcând starea de conservare favorabilă a habitatelor.

1.5.Impactul rezidual

Impactul rezidual este minim, acesta fiind datorat modificarilor microclimatului local, respectiv al condiţiilor de biotop, datorită, modificărilor structuriilor orizontale şi verticale (retenţie diferită a apei pluviale, regim de lumină diferenţiat, circulaţia diferită a aerului), care se va reface in zona, in conditiile succesiunii normale.

1.6.Impactul cumulativ

Din punct de vedere geologic, structura lanţului vulcanic în care se află fondul forestier analizat este rezultatul unei intense activităţi eruptive desfăşurate la sfârşitul neogenului şi începutul cuaternarului.

Fundamentul zonei cristaline este format din roci metamorfice, peste care sunt dispuse câteva straturi de roci sedimentare apărute în mezozoic, în triasic şi cretacic, formând resturile unui geosinclinal ce se întinde pe toată ramura vestică a Carpaţilor Orientali.

Substratul litologic a avut o influenţă determinantă asupra proceselor pedogenetice. Astfel, caracteristice pentru zona studiată sunt disticambosolurile, formate pe roci eruptive neutre.

Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul pe care se întinde fondul forestier  analizat în prezentul studiu este situat în Carpaţilor Orientali (I), Carpaţii Moldo – Transilvani (B), în următoarele subunități:

Unitatea geomorfologică predominantă este versantul, iar configuraţia terenului este ondulată. Altitudinea minimă este de 800 m (unitatea amenajistică 160A), iar cea maximă de 1400 m (unitatea amenajistică 19), deci media se situează în jurul valorii de 1100 m.

Aria de evaluare a impactului cumulativ a fost stabilită ca fiind suprafața sitului de importanţă comunitară ROSPA0033 Depresiunea și Munții Giurgeului. 	Amenajamentul Silvic ce face obiectul memoriului tehnic se suprapune cu situl de importanță comunitară ROSPA0033 Depresiunea și Munții Giurgeului(se suprapune pe 0,08% din suprafața sitului),

Zona studiată pentru stabiliea impactului cumulativ este alcatuită în proporţie de 100% din păduri, gestionate în baza unui amenajament silvic.

Conform legislaţiei din România, toate amenajamentele silvice se realizează în baza unor norme silvice de amenajare a pădurilor ce stabilesc cadrul în care se stabilesc funcţiile pădurii, respectiv obiectivele de protecţie sau producţie. Normele silvice stabilesc de asemenea şi cadrul tehnic în care soluţiile tehnice pot fi stabilite.

În condiţiile în care amenajamentele vecine au fost realizate în conformitate cu normele tehnice şi ţinând cont de realităţiile existente în teren, putem estima că impactul cumulat al acestor amenajamente asupra integrităţii sitului ROSPA0033 Depresiunea și Munții Giurgeului este de asemenea nesemnificativ.

2.Evaluarea semnificaţiei impactului

  - Procentul din suprafaţa habitatului ce va fi pierdut prin implementarea planului

Amenajamentele silvice menţin sau refac starea de conservare favorabilă a habitatelor   naturale, prin gospodărirea durabilă a pădurilor. Aşadar prin implementarea prezentului amenajament silvic nu se afectează suprafaţa habitatelor de interes comunitar, drept urmare nu există impact negativ semnificativ asupra unor specii sau habitate de interes comunitar.

  - Procentul ce va fi pierdut din suprafata habitatelor folosite pentru necesitatile de hrana, odihna si reproducere ale speciilor de interes comunitar

Pentru realizarea condiţiilor necesare asigurări stării de conservarea favorabilă a speciilor (toate condiţiile necesare acestora atât pentru reproducere dar şi pentru hrănire, camunflare, protecţie termică, etc.) este necesar un ansamblu de structuri (adică nu doar pădure bătrână, arbori de dimensiuni mari, scorburoşi, etc.), ca urmare, mozaicul structural al arboretelor creat prin aplicarea prevederilor amenajamentului este benefic.

Astfel, existenţa populaţiilor viguroase ale unor specii de interes comunitar în pădurile cu rol de producţie (supuse managementului forestier activ), subliniează posibilitatea menţinerii stării de conservare favorabilă a speciilor respective cu aplicarea regimului silvic (ansamblul de norme tehnice, economice şi juridice) transpus în amenajamentul silvic.

Concluzionând, prin aplicarea prevederilor amenajamentului silvic nu se va pierde din suprafata habitatelor folosite pentru necesitatile de hrana, odihna si reproducere ale speciilor de interes comunitar.

  - Fragmentarea habitatelor de interes comunitar

Fragmentarea habitatelor este un proces prin care un areal natural continuu este redus ca suprafata si divizat in mai multe fragmente.

Habitatele fragmentate sunt diferite de habitatele originale prin doua caracteristici:

– Fragmentele contin habitate de liziera mai mari decat habitatul initial;

– Centrul fragmentului de habitat este mai aproape de liziera decat la habitatele naturale.

Prin implementarea planului nu se fragmentează niciun habitat de interes comunitar, dimpotrivă măsurile propuse conduc la realizarea permanenţei pădurii prin conservarea habitatelor de interes comunitar şi a speciilor existente.

2.4.Durata sau persistenta fragmentarii

Neexistând o fragmentare a habitatelor de interes comunitar nu se poate vorbi de o durata a fragmentării a acestora.

2.5.Durata sau persistenta perturbarii speciilor de interes comunitar

Perturbarea speciilor de interes comunitar este punctiformă ca întindere, fiind de scurtă durată și suprapunându-se cu durata necesară efectuării lucrărilor silvice conform Ordinului nr. 1.540 din 3 iunie 2011 pentru aprobarea Instructiunilor privind termenele, modalitatile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos, fără a avea însă un impact semnificativ.

2.6.Schimbari in densitatea populatiei

Nu se prevăd modificări în densitatea populaților prin implementarea amenajamentului silvic.

2.7.Scara de timp pentru inlocuirea speciilor/habitatelor afectate de implementarea planului

Nu este cazul.

2.8.Identicatori chimici cheie care pot determina modificari legate de resursele de apa sau de alte resurse naturale, care pot determina modificarea functiilor ecologice ale unei arii naturale protejate de interes comunitar

Prin implementarea amenajamentului silvic nu se genereaza poluanți care să poată determina modificări legate de resursele de apa sau alte resurse naturale, astfel nu necesită stabilirea unor indicatori chimici-cheie.

Prin urmare, prin măsurile propuse în planul luat în studiu nu se realizează un impact negativ asupra ariilor naturale protejate.

Măsurile propuse conduc la realizarea permanenţei pădurii, prin conservarea habitatelor de interes comunitar şi a speciilor existente.

3.EVALUAREA IMPACTULUI CAUZAT PRIN IMPLEMENTAREA PLANULUI FARA A LUA IN CONSIDERARE MASURILE DE REDUCERE A IMPACTULUI

Pe baza indicatorilor-cheie cuantificabili, impactul produs asupra ariiei protejate ROSPA0033 se sintetizeaza in:

Indicator cheie nr. 1 - Procentul din suprafata habitatului care va fi pierdut: 0%

Implementarea amenajamentului silvic al U.P. I Composesoratul Lăzarea nu conduce la pierderi de suprafete ocupate de habitate forestiere de interes comunitar.

Indicator cheie nr. 2 - Procentul ce va fi pierdut din suprafetele habitatelor folosite pentru necesitatile de hrana, odihna si reproducere ale speciilor de interes comunitar: 0%.

Implementarea amenajamentului silvic nu conduce la pierderi de suprafete ocupate de habitate corespunzatoare cerintelor ecologice si, dupa caz, etologice ale speciilor de interes comunitar din cadrul sitului ROSPA0033 Depresiunea si Muntii Giurgeului.

Indicator cheie nr. 3 - Fragmentarea habitatelor de interes comunitar (exprimata in  	procente): 0%

Implementarea amenajamentului silvic nu conduce sub nicio forma la fragmentare de habitate de interes comunitar sau de habitate corespunzatoare cerintelor ecologice si, dupa caz, etologice ale speciilor de interes comunitar din cadrul sitului ROSPA0033 Depresiunea si Muntii Giurgeului.

Indicator cheie nr. 4 - Durata sau persistenta fragmentarii:

Corelat cu aspectele tratate la indicatorul nr. 3 se constata ca acest indicator nu este relevant in ceea ce priveste analiza si evaluarea diverselor tipuri de impact in raport cu integritatea	sitului  ROSPA0033 Depresiunea si Muntii Giurgeului.

Indicator cheie nr. 5 - Durata sau persistenta perturbarii speciilor de interes comunitar:

Pe termen scurt, solutiile tehnice alese contribuie la modificarea microclimatului local, respectiv la modificarea conditiilor de biotop ce survin din modificarile aduse structurilor orizontale si verticale (retentie diferita a apei pluviale, regim de lumina diferentiat, circulatia diferita a aerului). Aceste modificari au loc de obicei si in natura, prin prabusirea arborilor foarte batrani, aparitia iescarilor, atacuri ale aunatorilor fitofagi, doboraturi de vant etc. Interventiile ce vor fi efectuate in vederea executarii solutiilor silvotehnice alese vor genera perturbari de o intensitate redusa, nesemnificativa, la adresa speciilor de interes comunitar evaluate ca fiind prezente sau potential prezente in zona fondului forestier analizat. Durata perturbarilor potentiale asupra speciilor de interes conservativ va fi redusa.

Indicator cheie nr. 6 - Schimbari in densitatea populatiilor (nr. De indivizi/suprafata):

Implementarea prevederilor amenajamentului silvic nu conduce la schimbari in densitatea populatiilor speciilor de interes comunitar din cadrul siturilor de importanta comunitara ROSPA0033 Depresiunea si Muntii Giurgeului identificate ca prezente sau potential prezente in perimetrul fondului forestier amenajat in cadrul U.P. I Composesoratul Lăzarea

Indicator cheie nr. 7 - Scara de timp pentru inlocuirea speciilor/habitatelor afectate de implementarea planului:

Acest indicator nu este relevant pentru evaluarea impactului planului asupra speciilor si habitatelor de interes comunitar pentru care a fost desemnat situl ROSPA0033 Depresiunea si Muntii Giurgeului.

Indicator cheie nr. 8 - Indicatorii chimici-cheie care pot determina modificari legate de resursele de apa sau de alte resurse naturale, care pot determina modificarea functiilor ecologice ale unei arii naturale protejate de interes comunitar:

Acest indicator nu este relevant pentru evaluarea impactului planului asupra speciilor si habitatelor de interes comunitar pentru care a fost desemnat situl ROSPA0033 Depresiunea si Muntii Giurgeului.

Din analiza indicatorilor cheie relevanti privind impactul implementarii amenajamentului silvic al U.P. I Composesoratul Lăzarea asupra capitalului natural de interes comunitar se constata ca integritatea sitului ROSPA0033 Depresiunea si Muntii Giurgeului nu va fi afectata.

3.1.Impactul asupra speciilor de interes comunitar

Ecosistemele naturale trebuie privite ca sisteme dinamice. Chiar şi în cazul celor care au duratã de viaţã îndelungatã, cum sunt pãdurile, anumite evenimente produc schimbãri radicale în compoziţia şi structura acestora şi implicit influenţeazã dezvoltarea lor viitoare. În astfel de situaţii, perioada necesarã reinstalãrii aceluiaşi tip de pãdure este variabilã, în funcţie de amploarea perturbãrii şi de capacitatea de rezilienţã a ecosistemului (capacitatea acestuia de a reveni la structura iniţialã dupã o anumitã perturbare – Larsen 1995).

Reţeaua Ecologicã Natura 2000 urmãreşte menţinerea sau refacerea stãrii de conservare favorabilã a habitatelor forestiere și a speciilor de interes comunitar pentru care a fost desemnat un sit.

Aşa cum reiese şi din lucrarea de faţã, în fiecare caz în parte, mãsurile de gospodãrire au fost direct corelate cu funcţia prioritarã atribuitã pãdurii

Bineînţeles, că acolo unde a fost cazul, acestea s-au adaptat necesitãţilor speciale de conservare ale speciilor de interes comunitar pentru care siturile au fost desemnate. Ca urmare, eventualele restricţii în gospodãrire se datorează unor cerinţe speciale privind conservarea speciilor de interes comunitar. Aceste restricţii au fost atent analizate pentru a nu crea tensiuni între factorii interesaţi şi mai ales pentru a nu cauza pierderi inutile proprietarilor de terenuri.

4. EVALUAREA IMPACTULUI CAUZAT PRIN IMPLEMENTAREA PLANULUI CU LUAREA IN CONSIDERARE A MASURILOR DE REDUCERE A IMPACTULUI

4.1. Impactul asupra speciilor de interes comunitar dupa aplicarea masurilor de reducere

Masurile prevăzute în studiu pentru minimizarea impactului asupra speciilor de interes comunitar din zona de implementare a amenajamentului silvic sunt prezentate în capitolul D.

4.2. Evaluarea impactului rezidual care va ramane dupa implementarea masurilor de reducere a impactului

Impactul rezidual este minim, acesta fiind datorat modificarea microclimatului local, respectiv al condiţiilor de biotop, datorită, modificărilor structuriilor orizontale şi verticale (retenţie diferită a apei pluviale, regim de lumină diferenţiat, circulaţia diferită a aerului), care se va reface in zona, in conditiile succesiunii normale.

4.3. Evaluarea impactului cumulativ cu alte planuri

În condiţiile în care amenajamentele silvice vecine au fost realizate în conformitate cu normele tehnice şi ţinând cont de realităţiile existente în teren, putem estima că impactul cumulat al acestor amenajamente asupra integrităţii sitului Leaota, este de asemenea nesemnificativ.

D.MĂSURI DE REDUCERE A IMPACTULUI

Conform Comisiei Europeane, Directoratul General pentru Mediu, Unitatea Natură şi Biodiversitate, Secţia Păduri şi Agricultură, 2003, Natura 2000 şi pădurile - Provocări şi oportunităţi, se disting următoarele măsuri conform obiectivelor:

Obiectiv: Menţinerea sănătăţii şi vitalităţii ecosistemelor de pădure

Practicile de gospodărire a pădurilor trebuie să utilizeze cât mai bine structurile şi procesele naturale şi să folosească măsuri biologice preventive ori de câte ori este posibil. Existenţa unei diversităţi genetice, specifice şi structurale adecvate întăreşte stabilitatea, vitalitatea şi rezistenţa pădurilor la factori de mediu adverşi şi duce la întărirea mecanismelor naturale de reglare. Se vor utiliza practici de gospodărire a pădurilor corespunzătoare ca reîmpădurirea şi împădurirea cu specii şi provenienţe de arbori adaptate sitului precum şi tratamente, tehnici de recoltare şi transport care să reducă la minim degradarea arborilor şi/sau a solului. Scurgerile de ulei în cursul operaţiunilor forestiere sau depozitarea nereglementară a deşeurilor trebuie strict interzise

Obiectiv: Menţinerea şi încurajarea funcţiilor productive ale pădurii (lemnoase şi nelemnoase)

Operaţiunile de regenerare, îngrijire şi recoltare trebuie executate la timp şi în aşa fel încât să nu scadă capacitatea productivă a sitului, de exemplu prin evitarea degradării arboretului şi arborilor rămaşi, ca şi a solului şi prin utilizarea sistemelor corespunzătoare. Recoltarea produselor, atât lemnoase cât şi nelemnoase, nu trebuie să depăşească un nivel durabil pe termen lung iar produsele recoltate trebuie utilizate în mod optim, urmărindu-se rata de reciclare a nutrienţilor. Se va proiecta, realiza şi menţine o infrastructură adecvată (drumuri, căi de scos-apropiat sau poduri) pentru a asigura circulaţia eficientă a bunurilor şi serviciilor şi în acelaşi timp a asigura reducerea la minimum a impactului negativ asupra mediului.

Obiectiv: Menţinerea, conservarea şi extinderea diversităţii biologice în ecosistemele de pădure

Planificarea gospodăririi pădurilor trebuie să urmărească menţinerea, conservarea şi sporirea biodiversităţii ecosistemice, specifice si genetice, ca şi menţinerea diversităţii peisajului.

Amenajamentul silvic, inventarierea terestră şi cartarea resurselor pădurii trebuie să includă biotopurile forestiere importante din punct de vedere ecologic şi să ţină seama de ecosistemele forestiere protejate, rare, sensibile sau reprezentative ca suprafeţele ripariene şi zonele umede, arii ce conţin specii endemice şi habitate ale speciilor ameninţate ca şi resursele genetice in situ periclitate sau protejate.

Se va prefera regenerarea naturală cu condiţia existenţei unor condiţii adecvate care să asigure cantitatea şi calitatea resurselor pădurii şi ca soiurile indigene existente să aibă calitatea necesară sitului.

Pentru împăduriri şi reîmpăduriri vor fi preferate specii indigene şi provenienţe locale bine adaptate la condiţiile sitului.

Practicile de management forestier trebuie să promoveze, acolo unde este cazul, diversitatea structurilor, atât orizontale cât şi verticale, ca de exemplu arboretul de vârste inegale, şi diversitatea speciilor, arboret mixt, de pildă. Unde este posibil, aceste practici vor urmări menţinerea şi refacerea diversităţii peisajului.

Infrastructura trebuie proiectată şi construită aşa încât afectarea ecosistemelor să fie minimă, mai ales în cazul ecosistemelor şi rezervelor genetice rare, sensibile sau reprezentative, şi acordânduse atenţie speciilor ameninţate sau altor specii cheie - în mod special modelelor lor de migrare.

Arborii uscaţi, căzuţi sau în picioare, arborii scorburoşi, pâlcuri de arbori bătrâni şi specii deosebit de rare de arbori trebuie păstrate în cantitatea şi distribuţia necesare protejării biodiversităţii, luându-se în calcul efectul posibil asupra sănătăţii şi stabilităţii pădurii şi ecosistemelor înconjurătoare.

Biotopurile cheie a pădurii ca de exemplu surse de apă, zone umede, aflorismente şi ravine trebuie protejate şi, dacă este cazul, refăcute în cazul în care au fost degradate de practicile forestiere.

Obiectiv: Menţinerea şi îmbunătăţirea funcţiilor de protecţie prin gospodărirea pădurii (mai ales solul şi apa)

Se va acorda o atenţie sporită operaţiunilor silvice desfăşurate pe soluri sensibile/instabile sau zone predispuse la eroziune ca şi celor efectuate în zone în care se poate provoca o eroziune excesivă a solului în cursurile de apă.

Se va acorda o atenţie deosebită practicilor forestiere din zonele forestiere cu funcţie de protecţie a apei, pentru evitarea efectelor adverse asupra calităţii şi cantităţii surselor de apă.

Se va evita de asemenea utilizarea necorespunzătoare a chimicalelor sau a altor substanţe dăunătoare ori a practicilor silviculturale neadecvate ce pot influenţa negativ calitatea apei.

Masurile din acest capitol se regasesc si in amenajamentul silvic la ”capitolul 9-Biodiversitate” conform adreselor primite de la APM si ANANP.

Masuri propuse pentru gospodarirea durabila a habitatelor si speciilor de interes comunitar din perimetrul amenajamentului

Extragerea masei lemnoase de pe cuprinsul unui parchet, corespunzatoare anului de productie, se poate face in perioada cuprinsa intre data de incepere a anului forestier (1 septembrie anterior inceperii anului de productie) si ultima zi a anului de productie in care este prevazuta a se face exploatarea (31 decembrie).

| Lucrarea |  | Epoci de executie |
| --- | --- | --- |
| 1. Taieri de regenerare |  |  |
| a | Codru cu taieri rase | 01.09 – 31.08 |
| b | Codru cu taieri succesive |  |
|  | taieri de insamantare in afara anului de fructificatie abundenta sau mijlocie | 01.09 – 31.08 |
|  | taieri de insamantare in anul de fructificatie | 01.10 – 31.03 |
|  | Taieri de dezvoltare si taieri definitive | 01.09. – 15.04 |
| c | Codru cu taieri progresive |  |
|  | quercinee si amestecuri de diferite foioase: |  |
|  | taieri de insamantare in afara anului de fructificatie abundenta sau mijlocie | 01.09 – 31.08 |
|  | taieri de insamantare in anul de fructificatie | 01.10 – 31.03 |
|  | taieri de largire si taieri de racordare | 01.09 – 31.03 |
|  | rasinoase si amestecuride rasinoase cu foioase: |  |
|  | taieri de insamntare | 01.09 – 31.08 |
|  | taieri de largire si taieri de racordare | 01.09 – 15.04 |
|  | codru cu taieri de transformare gradinarit: in arborete cu semintis sub 25% din suprafata | 01.09 – 31.08 |
|  | in arborete cu semintis peste 25% din suprafata | 15.09 – 15.04 |
| 2. Taieri de ingrijire |  |  |
| a | curatiri la rasinoase | 01.09 – 1.05 15.06 – 31.08 |
| b | curatiri la foioase | 01.09 – 31.08 |
| c | rarituri la gorunete, stejarete, sleauri | 01.09 – 31.08 |
| 3. Taieri de produse accidentale si taieri de igiena |  |  |
| a | in arboretele fara regenerare | in tot cursul anului |
| b | cand se urmareste regenerarea partiala din lastari sau semintisul existent (sau cand urmeaza a fi facute semanaturi direct sub masiv) | 15.09-31.0.3 |

Administratorii padurilor vor urmari recomandarile de mai jos pentru pastrarea biodiversitatii la nivelul unitatii administrate:

    - pastrarea arborilor cu scorburi ce pot fi utilizate ca locuri de cuibarit de catre pasari  si mamifere mici - in toate unitatile amenajistice;

    - arboretele ce au fost identificate ca fiind arborete cu stare nefavorabila sau partial favorabila, in care au fost propuse lucrari de curatiri sau rarituri, vor fi conduse pentru a asigura imbunatatirea starii de conservare. Aceste arborete necesita interventii pentru reconstructie ecologica, prin promovarea speciilor specifice habitatului, aflate diseminat sau in proportie redusa in arborete – in toate arboretele in care s-au propus rarituri sau curatiri;

    - compozitiile tel si compozitiile de regenerare vor fi adaptate pentru a asigura compozitia tipica a habitatelor – in unitatile amenajistice propuse pentru completari, impaduriri sau promovarea regenerarii naturale;

    - pastrarea a minim 10 arbori maturi, uscati sau in descompunere pe hectar, pentru a asigura un habitat potrivit pentru ciocanitori, pasari de prada, insecte si numeroase plante inferioare (fungi, ferigi, briofite, etc) – in toate unitatile amenajistice;

    - adaptarea periodizarii operatiunilor silviculturale si de taiere asa incat sa se evite interferenta cu sezonul de reproducere al speciilor animale sensibile, in special cuibaritul de primavara si perioadele de imperechere ale pasarilor de padure – in toate unitatile amenajistice;

    - mentinerea baltilor, paraielor, izvoarelor si a altor corpuri mici de apa, mlastini, smarcuri, intr-un stadiu care sa le permita sa isi exercite rolul in ciclul de reproducere al pestilor, amfibienilor, insectelor etc. prin evitarea fluctuatiilor excesive ale nivelului apei, degradarii digurilor naturale si poluarii apei – in toate unitatile amenajistice;

    - mentinerea terenurilor pentru hrana vanatului si a terenurilor administrative la stadiul actual evitandu-se impadurirea acestora;

    - reconstructia terenurilor a caror suprafata a fost afectata (invelisul vegetal) la finalizarea lucrarilor de exploatare si redarea terenurilor folosintelor initiale;

    - valorificarea la maximum a posibilitatilor de regenerare naturala din samanta, a fagului.

    - conducerea arboretelor numai in regimul codru.

    - executarea la timp a lucrarilor de ingrijire si conducere, iar in cazul arboretelor in care nu s-a intervenit de mult timp, sa de aplice interventii de intensitate redusa dar mai frecvente;

    - evitarea la maximum a ranirii arborilor remanenti cu ocazia recoltarii masei lemnoase;

- conducerea arboretelor, cu o pondere excesiva a foiaoselor sau / si a speciilor pioniere, catre o compozitie apropiata de cea a tipului natural de padure (fie prin extragerea treptata a speciilor necorespunzatoare, in cazul arboretelor in care acestea au o proportie de peste 20%, fie prin substituirea speciilor necorespunzatoare

in momentul ajungerii la varsta exploatabilitatii – si impadurirea cu specii corespunzatoare, in cazul arboretelor constituite in proportie de cel putin 80% din rasinoase sau / si specii pioniere);

- folosirea in cazul regenerarilor artificiale numai de puieti produsi cu material seminologic de origine locala;

- respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase si evitarea la maximum a ranirii arborilor remanenti;

- eliminarea taierilor in delict;

- evitarea pasunatului in padure si reducerea la minim a trecerii turmelor de animale prin arborete;

- respectarea masurilor de identificare si prognoza a evolutiei populatiilor principalelor insecte daunatoare si agenti fitopatogeni, combaterea prompta (pe cat posibil pe cale biologica sau integrata) in caz de necesitate, executarea tuturor masurilor fitosanitare necesare prevenirii inmultirii in masa a insectelor daunatoare si a proliferarii agentilor fitopatogeni;

- evitarea colectarii concentrate si pe o durata lunga a arborilor prin tarare, pe linia de cea mai mare panta, pe terenurile cu inclinare mare, evitarea mentinerii fara vegetatie forestiera, pentru o perioada indelungata, a terenurilor inclinate, interventia operativa in cazul aparitiei unor semne de torentialitate.

Pentru speciile de plante si animale salbatice terestre, acvatice si subterane, cu exceptia speciilor de pasari, inclusiv cele prevazute in anexele nr. 4 A (specii de interes comunitar) si 4 B (specii de interes national) din OUG 57/2007, precum si speciile incluse in lista rosie nationala si care traiesc atat in ariile naturale protejate, cat si in afara lor, sunt interzise:

- orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vatamare a exemplarelor aflate in mediul lor natural, in oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- perturbarea intentionata in cursul perioadei de reproducere, de crestere, de hibernare si de migratie;

- deteriorarea, distrugerea si/sau culegerea intentionata a cuiburilor si/sau oualor din natura;

- deteriorarea si/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihna;

- depozitarea necontrolata a deseurilor menajere si din activitatile specifice. Se va amenaja un loc special pentru depozitarea deseurilor si se va asigura transportul acestor cat      	mai repede pentru a nu constitui un pericol pentru fauna din zona.

Conform Obiectivelor de conservare ale ariei au fost stabilite masuri de conservare pentru habitatele forestiere identificate in zona sitului, masuri de conservare destinate speciilor de amfibieni si nevertebrate.

Desi impactul negativ potential datorat executarii lucrarilor silvice din planul decenal este nesemnificativ asupra ariei protejate, s-a propus un set de masuri specifice suplimentare, in completarea reglementarilor tehnice in vigoare, pentru protejarea componentelor de interes comunitar care pot fi disturbate punctual, pe termen scurt, de    	executarea unor lucrari silvice din planul  decenal.

- Identificarea și descrierea măsurilor de reducere care vor fi implementate pentru fiecare specie și/sau tip de habitat afectat de plan și modul în care acestea vor reduce/elimina impactul negativ asupra ariei naturale protejate de interes comunitar

Aplicarea corespunzătoare a lucrărilor de îngrijire şi a tratamentelor este condiţionată de efectuarea tăierilor în perioade (epoci) favorabile, perioade în care intervenţiile respective se fac cu influenţe ecologice negative minime asupra arboretelor. În domeniul forestier, pentru o bună adoptare a lucrărilor silvotehnice la necesităţile de gospodărire a pădurii, se utilizează anul forestier, an care este cuprins între 1 septembrie şi 31 august şi care se suprapune de fapt peste un sezon de repaus vegetativ şi un sezon de vegetaţie. Extragerea masei lemnoase de pe cuprinsul unui parchet, corespunzătoare anului de producţie, se poate face în perioada cuprinsă între data de începere a anului forestier (1 septembrie anterior începerii anului de producţie) şi ultima zi a anului de producţie în care este prevăzută a se face exploatarea (31 decembrie).

La întocmirea amenajamentului silvic s-a avut în vedere conservarea biodiversităţii conform următoarelor niveluri:

  - intraspecifice;

  - interspecifice;

  - ecosistemic;

  - peisajul.

Prin amenajament silvic se reglementează faptul că este interzisă tăierea arborilor în totalitate ajunşi la vârsta exploatabilităţi, ceea ce ar fi dus la un dezechilibru al biodiversităţi, au fost excluse tratamentele cu tăieri rase sau în crâng. Tratamentele ce urmează a se aplica sunt cele cu regenerare sub masiv (regenerări naturale), tratamentul tăierilor progresive şi tratamentul tăierilor de conservare. Tratamentele menţionate, menţin starea de conservare a biodiversităţi şi sunt menţionate şi în O.U.G. 57/2007, aprobat şi modificat prin Legea 49/2011.

Agrearea acestor tratamente este menţinută de faptul că regenerarea în ochiuri este continuată de procesul de regenerare naturală a pădurii.

Pentru conservare şi menţinerea într-o stare favorabilă a biodiversităţi se respectă următoarele :

  - menţinerea a 5-10 arbori morţi /ha unde se găseşte cea mai mare biodiversitate în toate parcelele, lucru ce se realizează cu ocazia parcurgerii arboretelor cu lucrări de îngrijire, conducere şi exploatare.

  - subarboretul este foarte important de aceea acesta se va menţine, excepţia fiind acolo unde este afectată regenerarea, unde se vă interveni în mod profesional în funcţie de cerinţele concrete din teren;

  - este interzisă colectarea materialului lemnos pe cursuri de apă;

  - promovarea tipului fundamental de pădure se asigură prin biogrupe cu un număr mare de specii cu rol bine definit în ecosistemul forestier;

Pentru conservare şi menţinerea într-o stare favorabilă a diversității,  Conform punctului de vedere al Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate Serviciul Teritorial Harghita conform adresei 194ST-HR/13.07.2023 se vor respecta urmatoarele:

a. creșterea volumului de lemn mort spre valoarea țintă de cel puțin 20 mc/ha unde se găseşte cea mai mare biodiversitate în toate parcelele, lucru ce se realizează cu ocazia parcurgerii arboretelor cu lucrările prevăzute.

b. desemnarea arborilor de biodiversitate, arbori preexistenți, din speciile de amestec sau principale;

c. se va avea în vedere protejarea etajului subarboretului și habitatele de lizieră / habitatele ecotonale;

d. acolo unde drumurile de scos-apropiat traversează cursuri de apă permanente, este obligatoriu amplasarea unor podețe temporare sau permanent, pentru a evita traversarea albiei minore și perturbarea cursurilor de apă;

e. este interzisă amenajarea platformelor primare în zone mlăștinoase și în apropierea cursurilor de apă (în zona de luncă);

f. în cazul în care pe drumurile de scos-apropiat se formează bălți, acestea trebuie ocolite sau trebuie facilitată crearea unor bălți similare în afara traseului drumului respectiv în funcție de condițiile de pe teren

g. promovarea tipului natural fundamental de pădure. propunem creșterea ponderii fagului pe termen mediu și lung.

Este interzisă orice activitate de automobilism, motociclism sau ciclism, în afara drumurilor publice, pe teritoriul PNDMS și ariilor naturale protejate prevăzute. Pe drumurile forestiere se vor monta semne sau bariere care semnalizează acest scop.

Nu există impact negativ semnificativ asupra efectivelor populaţilor de mamifere, amfibieni, nevertebrate și pești de interes comunitar având în vedere principiile, măsurile de protecţie precum şi suprafaţa ariei naturale protejate de interes comunitar - aceasta este mare şi poate asigura menţinerea pe termen lung a acestor specii şi habitate.

- Măsuri de minimizare a impactului asupra speciilor de păsări

Măsuri Minime De Conservare Pentru Speciile De Păsări Din Aria De Protecție Specială Avifaunistică ROSPA0033 Depresiunea și Munții Giurgeului

Administratorul pădurii va urmări recomandările de mai jos pentru păstrarea biodiversităţii la nivelul unităţii administrate:

 Prezența arborilor maturi/bătrâni în habitatele de păduri

 mentinerea a 2-4 arbori morti doborati/cazuti din motive naturale /ha si 8 arbori morti pe picior din categoria arborilor putregaiosi, arbori grosi, putregaiosi, scorburosi, partial uscati.

 valoarea țintă cel puțin 40%-proporția pădurilor cu vârste de peste 80 de ani –

 Menținerea unor sisteme naturale prin limitarea introducerii, eradicarea și după caz limitarea extinderii arealelor de distribuție a speciilor de floră și faună invazive/alohtone

 menținerea unor ecosisteme naturale viabile prin limitarea introducerii, eradicarea și după caz limitarea extinderii arealelor de distribuție a speciilor de floră și faună invazive/alohtone;

 compoziţiile ţel şi compoziţiile de regenerare vor fi adaptate pentru a asigura compoziţia tipică a habitatelor – în unităţile amenajistice propuse pentru completări, împăduriri sau promovarea regenerării naturale.

 menţinerea bălţilor, pâraielor, izvoarelor şi a altor corpuri mici de apă, mlaştini, smârcuri, într-un stadiu care să le permită să îşi exercite rolul în ciclul de reproducere al peştilor, amfibienilor, insectelor etc. prin evitarea fluctuaţiilor excesive ale nivelului apei, degradării digurilor naturale şi poluării apei – în toate unităţile amenajistice

adaptarea periodizării operaţiunilor silviculturale şi de tăiere aşa încât să se evite interferenţa cu sezonul de reproducere al speciilor animale sensibile, în special cuibăritul de primăvară şi perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure – în toate unităţile amenajistice

menţinerea terenurilor pentru hrana vânatului şi a terenurilor administrative la stadiul actual evitându-se împădurirea acestora;  arboretele ce au fost identificate ca fiind arborete cu stare nefavorabilă sau parţial favorabilă, în care au fost propuse lucrări de curăţiri sau rărituri, vor fi conduse pentru a asigura îmbunătăţirea stării de conservare. Aceste arborete necesită intervenţii pentru reconstrucţie ecologică, prinpromovarea speciilor specifice habitatului, aflate diseminat sau în proporţie redusă în arborete – în toate arboretele în care s-au propus rărituri sau curăţiri;

 se va evita colectarea concentrata si pe o durata lunga a arborilor prin tarare, pe linia de cea mai mare panta, respectiv pe terenuri cu inclinare mare

 Se vor valorifica la maxim posibilitatile de regenerare naturala din samanta si a speciilor principale

  Lucrarile silvice prevazute in amenajament se vor efectua in mod corecpunzator si conform calendarului de executie , pentru a evita degradarea solului si ranirea semintisului

 se vor asigura controlul si prevenirea incendiilor

respectarea normelor silvice in ceea ce priveste stabilirea formulelor de impadurire in cadrul lucrarilor de regenerarea artificiale sau completarea regenerarii naturale astfel incat sa nu fie introdue specii din afara arealului, ce nu corespund tipurilor naturale de padure

 interzicerea pasunatului in padure acest fapt avand ca efect negativ compactarea solului si ingreunarea regenerarii naturale sau artificiale

Masuri de reducere a impactului asupra speciilor de pasari

Specii dependente de paduri: viesparul - Pernis apivorus, acvila tipatoare mica - Aquila pomarina,  ciocanitoarea cu spate alb - Dendrocopos leucotos, ciocanitoarea neagra - Dryocopus martius, muscarul gulerat - Ficedula albicollis, si muscarul mic - Ficedula parva.

Egalizarea in timp a suprafetelor de padure pe categorii de varsta, la nivel de unitate de productie, prin management active;

- mentinerea terenurilor pentru hrana vanatului si a terenurilor administrative la stadiul actual evitandu-se impadurirea acestora;

- Pastrarea tipului natural fundamental de padure;

- La sfarsitul exploatarii, in fiecare parcela, se vor pastra minim 3 arbori morti la Hectar;

- La taierea finala se vor pastra cel putin 3arbori maturi/ha, izolat si in palcuri, cu diametrul minim egal cu diametrul mediu al arboretului;

- Pentru lucrarile de exploatare in perioada 1 aprilie –1 august se vor emite autorizatii de exploatare doar pentru un singur parchet de exploatare pentru fiecare formatie de exploatari, la nivel de ocol silvic;

- Exploatarea postatei urmatoare, in parchete, doar dupa reprimirea celei precedente.

- In cazul gradatiilor se vor folosi combateri aviochimice doar dupa ce metodele mecanice si chimice noninvazive-tamponarea pontelor,nu au dat rezultate.

Insecticidele folosite vor fi doar biologice si se vor folosi doar dupa aprobarea Consiliului Stiintific;

- Interzicerea pasunatului in padure;

- Recoltarea fructelor de padure, ciupercilor comestibile si plantelor medicinale, din fond forestier, de catre agenti economici, doar in conformitate cu prevederile legale, cu obtinerea tuturor avizelor si aprobarilor necesare;

- Derularea de actiuni pentru ecarisarea cainilor si pisicilor fara stapan;

- Prezenta animalelor domestice in fond forestier este permisa doar cu autorizatie de la Ocolul Silvic si doar pentru tranzit temporar sau acces la sursa de apa.

Foto.suprapunere peste zonele de rotire ale cocosului de munte

- Măsuri necesare a se implementa în cazul calamităților

În cazul apariţiei unor calamităţi naturale (doborâturi de vânt, rupturi de vânt şi zăpadă, incendii, uscare în masă, atacuri de dăunători, etc,) în care intensitatea fenomenelor depăşeşte prevederile amenajamentului, efectele neputând fi înlăturate prin aplicarea lucrărilor propuse în prezentul amenajament, se vor aplica prevederile „Ordinului nr. 766 din 23.08.2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier și a Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității/posibilității anuale în vederea recoltării produselor accidentale I”. În cazul în care apar modificări legislative în ceea ce priveşte apariţia unor calamităţi se vor respecta prevederile legale în vigoare de la data apariţiei fenomenului.

Principalele soluţii/măsuri optime, care se pot lua în cazul apariţiei unor calamităţi naturale (doborâturi de vânt, rupturi de vânt şi zăpadă, incendii, uscare în masă, atacuri de dăunători, etc,), în vederea eliminării cât mai rapide a efectelor negative a acestora şi a stopării extinderii fenomenelor, sunt următoarele:

- În cazul fenomenelor dispersate este necesară inventarierea cât mai rapidă a arborilor afectaţi în vederea determinării volumului rezultat, pentru a stabili dacă este necesară modificarea prevederilor amenajamentului (dacă volumul arborilor afectaţi este mai mare de 20% din volumul arboretului existent la data apariţiei fenomenului);

- În cazul fenomenelor concentrate este necesară determinarea cât mai rapidă şi exactă a suprafeţei afectate pentru a stabili dacă este necesară modificarea prevederilor amenajamentului (dacă arborii afectaţi, dintr-un arboret sunt concentraţi pe o suprafaţă de peste 5.000 m2);

În cazul în care este necesară modificarea prevederilor amenajamentului se impun următoarele:

-Convocarea, cât mai rapidă a persoanelor care trebuie să participe la efectuarea analizei în teren: şeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, șeful de proiect și expertul C.T.A.P., un reprezentant al structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultură, un reprezentant al structurii de administrare/custodelui ariei naturale protejate, un reprezentant al autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului;

-Întocmirea cât mai rapidă, de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, a documentaţiei necesare în conformitate cu prevederile ordinului 766/23.08.2018 (sau a legislaţiei în vigoare la data apariţiei fenomenului);

- Punerea în valoarea a arborilor afectaţi;

- Extragerea arborilor afectaţi cât mai repede cu putinţă pentru a evita extinderea fenomenelor s-au apariţia altor fenomene (ex: în cazul arborilor de răşinoase, afectaţi de doborâturi, neextragerea acestora cât mai urgent posibil poate duce la deprecierea lemnului şi apariţia atacurilor de ipidae, etc.);

- Împădurirea suprafețelor afectate cu specii aparţinând   tipului   natural   fundamental   de pădure;

- Stabilirea, eventual schimbarea, compoziţiilor ţel de regenerare sau de împădurire, astfel încât viitoarele arborete să prezinte o rezistență mai ridicată la factorii destabilizatori ce au condus la afectările respective;

- Măsuri de protecție pe lizierele deschise, perimetrale doborâturilor de vânt și rupturi în masă pentru preîntâmpinarea atacurilor de ipide și combaterea acestora;

- Pentru volumul recoltat din calamități se vor face precomptări necesare în sensul opririi de la tăiere a unui volum echivalent de produse principale din planul decenal.

Pentru creşterea eficacității funcționale a pădurilor, prin amenajamente s-au prevazut măsuri pentru asigurarea stabilității ecologice a fondului forestier, iar în cazul constatării unor importante deteriorări, acțiuni de reconstrucție ecologică. S-au avut în vedere: -protecția  împotriva doborâturilor şi rupturilor produse de vânt şi zăpadă;

- protecția  împotriva incendiilor;

-protecția  împotriva bolilor şi dăunătorilor;

-măsuri de gospodărire a pădurilor cu fenomene de uscare anormală.

În funcție de particularitățile pădurilor amenajate,  s-au făcut analize  şi recomandări referitoare şi la alte daune ce sunt sau pot fi aduse fondului forestier prin:  fenomene torențiale; înmlăştinări şi inundații; înghețuri târzii; geruri excesive; procese necorespunzătoare de recoltare a lemnului şi răşinii, păşunat nerațional, efective supradimensionate de vânat etc.

3.1.  Protejarea împotriva doborâturilor şi rupturilor produse de vânt şi zãpadã

3.1.1.  Măsuri de protejare împotriva doborâturilor şi rupturilor produse de vânt şi zãpadã

Cu ocazia lucrărilor de teren, în  U.P. I Composesoratul Lăzarea au fost semnalate doborâturi de vânt izolate pe  25,43 ha .

Creșterea rezistenței arboretelor se poate realiza prin:

- înnobilarea arboretelor pure cu specii de amestec în urma tăierilor de regenerare şi împăduriri;

- executarea la timp a lucrărilor de îngrijire, urmărindu-se prin aceste lucrări promovarea speciilor principale de amestec;

- intensificarea acţiunii de igienizare a pădurilor, astfel, ca prin lucrări de igienă să se extragă imediat arborii uscaţi, rupţi, deperisaţi;

- crearea unor margine de masiv nepenetrabile de vânt;

- recurgerea la tratamente mai intensive bazate pe regenerare naturală.

- menţinerea sau refacerea structurilor diversificate spaţial;

- executarea sistematică a tăierilor de îngrijire;

- igienizarea permanentă a arboretelor prin tăieri de igienă şi conservare;

- introducerea speciilor de amestec în arborete tinere cu structura echienă sau relativ echienă;

- compoziții - țel apropiate de cele ale tipului natural - fundamental, incluzând şi forme genetice caracterizate printr-o mare capacitate de rezistență la vânt şi zăpadă. În acest scop se subliniează necesitatea promovării proveniențelor locale care au format biocenoze stabile la adversități;

- constituirea de benzi de protecție formate din specii rezistente (de pildă, benzi de larice în zone puternic periclitate, în molidişuri);

- împădurirea tuturor golurilor formate în arborete şi împlinirea consistenței arboretelor cu densități subnormale, folosind specii mai rezistente la vânt şi zăpadă (fag, brad, paltin ş.a., în molidişuri);

- aplicarea de tratamente care să asigure menținerea sau formarea de arborete cu structuri rezistente la adversități (tratamentul tăierilor în margine de masiv, tăieri rase în benzi înguste, alăturate succesiv, în molidişuri etc.);

- deschideri de linii de izolare între grupe de arborete;

- formarea de margini de masiv rezistente;

- corelarea posibilității de produse principale cu particularitățile tratamentelor prescrise;

- parcurgerea arboretelor cu lucrări de îngrijire adecvate (degajări şi curățiri puternice în tinerețe; rărituri slabe în arboretele trecute de 40 de ani, dar neparcurse anterior cu lucrări de îngrijire corespunzătoare etc.);

- diminuarea pagubelor pricinuite de vânat, păşunat, recoltarea lemnului, astfel încât să se reducă proporția arborilor cu rezistență scăzută la adversități etc.;

- efectuarea de împăduriri cu material de împădurire genetic ameliorat pentru rezistența lor la

- adversități şi folosind scheme mai rare;

- în molidişuri se vor proiecta succesiuni de tăieri, orientate împotriva direcției vânturilor frecvente şi periculoase, prevăzându-se concomitent toate măsurile de consolidare arătate mai sus.

Pâlcurile de arbori rămaşi în arboretele vătămate de vânt vor fi menținute în vederea diversificării structurii.

În vecinătatea golurilor alpine şi în zonele frecvent afectate de vânturi puternice, se vor păstra permanent benzi de pădure de lățimi variate (50-300 m), funcție de relief şi de structura arboretelor respective, în scopul protejării arboretelor.

3.2.  Protecția  împotriva incendiilor

Arboretele din cuprinsul unităţii studiate nu au suferit incendieri.  Pentru prevenire, ca măsuri eficiente se propun:

- efectuarea unor benzi ce permite executarea unor șanțuri de minim sanitar pe trupuri, culmi late, etc dar și propaganda vizuală, materializată prin tăbliţe de avertizare, panouri de instruire.

- Supravegherea pădurii în perioada critică trebuie intensificată.

- În vedere evitării incendiilor personalul de teren trebuie să efectueze instructaje muncitorilor care participă la diferite lucrări.

- De asemenea, se vor amenaja mai multe locuri de fumat, în punctele mai intens circulate şi se vor amplasa mai multe tăbliţe de avertizare P.S.I..

3.3. Protecția  împotriva dãunãtorilor şi bolilor

In urma lucrărilor din teren nu s-au semnalat atacuri de dăunatori.  În scopul protecţiei fondului forestier împotriva bolilor şi dăunătorilor se impun următoarele

acţiuni:

-  cojirea arborilor doborâţi pentru a evita înmulţirea gândacilor de scoarţă; - urmărirea pe teren de către personalul silvic a apariţiei unor eventuale focare;

- depistarea arborilor infestaţi pe picior, precum şi a tuturor arborilor cu vătămări mecanice şi extragerea lor în cadrul operaţiunilor culturale de igienă;

- interzicerea păşunatului, cu precădere în arboretele tinere;

- menţinerea arboretelor la densităţi normale;

- împădurirea golurilor;

- să se planteze numai puieţi proveniţi din sămânţă recoltată din rezervaţiile de seminţe, cărora li s-au făcut analizele şi tratamentele ce se impuneau;

- aplicarea măsurilor de carantină în transferul puieţilor;

- stivuirea materialului lemnos se va face în locuri izolate, lipsite de umiditate, bine curăţate şi tratate în prealabil;

- evitarea îngrămădirii materialului lemnos pe firul apelor.

3.4. Protejarea împotriva uscărilor anormale a arborilor pe picior

Din observaţiile făcute pe teren cu ocazia executării descrierii parcelare ,pe raza acestei unităţi nu s-au semnalat fenomene de uscare în masă, la nivel de arborete, apar doar exemplare izolate cu început de uscare sau chiar uscate fără însă a depăşi limitele normalului.

Măsurile de gospodărire a acestor arborete sunt diferenţiate de la un arboret la altul, in funcţie de intensitatea fenomenului şi de funcţiile prioritare pe care le îndeplinesc. Ca măsuri de stopare a fenomenului de uscare se impun următoarele:

 executarea rapidă şi în bune condiţii a tuturor lucrărilor de igienizare a arboretelor în cauză, executarea lucrărilor de îngrijire, etc.;

 menţinerea arboretelor în stare de consistenţă plină;

 promovarea tăierilor de produse principale cu regenerare naturală;

 combaterea bolilor şi dăunătorilor în arboretele afectate numai prin metode biologice şi integrate, excluzând în totalitate substanţele chimice ce afectează echilibrul ecologic;

 împădurirea tuturor golurilor create în arborete, prin extragerea arborilor uscaţi, cu specii corespunzătoare tipului natural de pădure.

Urmărirea în continuare a evoluţiei fenomenului de uscare este o obligaţie permanentă a personalului silvic cu respectarea strictă a prevederilor normelor şi îndrumărilor tehnice emise de M.M.A.P.

- Măsuri propuse pentru a preveni, reduce și compensa orice efect advers asupra mediului al implementării amenajamentului silvic

Rezolvarea problemelor de mediu identificate ca fiind relevante şi atingerea obiectivelor propuse pot fi realizate doar prin aplicarea unor măsuri concrete care să asigure prevenirea, diminuarea şi compensarea cât mai eficientă a potenţialelor efecte adverse asupra mediului identificate ca fiind semnificative pentru planul analizat. În continuare se prezintă măsurile propuse pentru prevenirea, reducerea şi compensarea oricărui posibil efect advers asupra mediului datorită  implementării planului de amenajare propus precum şi măsuri menite să accentueze efectele pozitive asupra mediului. Măsurile propuse se referă numai la factori de mediu asupra cărora s-a considerat prin evaluare că implementarea proiectului ar putea avea un impact potenţial.

  - Măsuri de reducere a impactului asupra biodiversităţii

Conservarea şi ameliorarea biodiversităţii la cele patru niveluri ale acesteia (intraspecifică, interspecifică, ecosistemică şi al peisajelor) este una din legităţile care stau la baza întocmirii proiectului de amenajarea pădurilor.

Principala lucrare silvotehnică reglementată de amenajamentul silvic care ar putea duce la o diminuare sau pierdere a biodiversităţii o reprezintă extragerea integrală a arborilor ajunşi la o vârstă înaintată, vârstă care nu mai permite exercitarea rolului de protecţie de către aceştia, ca urmare a aplicării tratamentelor silviculturale.

Acesta este motivul pentru care arboretele, ajunse la vârsta exploatabilităţii, din cadrul UP I Composesoratul Lăzarea ar fi trebuit parcurse într-o proporţie mare cu tratamentul tăierilor progresive. Acest tratament răspunde din punct de vedere al biodiversităţii genetice actualelor şi viitoarelor cerinţe, de asemenea posedă aptitudini pentru conservarea şi ameliorarea structurii pe specii a arboretelor (diversitate ecosistemică). Calitatea deosebită a acestui tratament rezidă din faptul că ideea regenerării în ochiuri este preluată din procesul de regenerare a pădurii naturale.

Conform situației privind realizarea prevederilor pe natură de lucrări pentru UP I Composesoratul Lăzarea, pusă la dispoziție de către Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni, reiese faptul că a fost depășită posibilitatea de produse principale a vechiului amenajament cu volumul de 54058,05 mc, (conform deciziei nr 1855 din 14.12.2022) în consecință se impune precomptarea din posibilitatea de produse principale adoptată a noului amenajament a volumului de 54058,05 mc (volum cu care a fost depășită posibilitatea de produse principale a precedentului amenajament, provenit din produse accidentale I).

Posibilitatea de produse principale pentru noul amenajament în cazul în care avem depășire de posibilitate decenală se va calcula conform Ordinului Nr. 766 din 23.07.2018 Articolul 7.

A fost calculată Posibilitatea P = 3129 mc/an, egală cu valoarea indicatorului rezultat prin metoda metoda creşterii indicatoare conform Ordinului Nr. 766 din 23.07.2018 Articolul 7, din care se vor scădea 54058,05 mc, rezultând faptul că în deceniul 2023 – 2032 nu vom avea posibilitate de produse principale, rămânând un volum de 22768,05 mc de precomptat din deceniul 2033-2042.

De asemenea, pentru păstrarea biodiversităţii se vor respecta următoarele:

- păstrarea a mimim 5 arbori morţi (pe picior şi la sol) în toate unităţile amenajistice cu ocazia efectuării tăierilor de regenerare şi a lucrărilor de îngrijire şi conducere;

- menţinerea luminişurilor, poienilor şi terenurilor pentru hrana faunei sălbatice în vederea conservării biodiversităţii păturii ierbacee, repectiv păstrarea unei suprafeţe mozaicate;

- nu se va extrage subarboretul cu prilejul efectuării intervenţiilor silvotehnice (cu excepţia situaţiilor în care se afectează mersul regenerării în arboretele curpinse în planul decenal de recoltare a produselor principale);

- evitarea amplasării rampelor în vecinătatea malurilor şi interzicerea depozitării rumeguşului de-a lungul apelor;

- evitarea transportul materialului lemnos peste cursul de apă;

- menţinerea unui amestec bogat de specii la nivelul fiecărui arboret prin promovarea tuturor speciilor adaptate condiţiilor staţionale locale, potrivit tipului natural fundamental de pădure, în proporţii corespunzătoare ecologic şi economic ce păstrează, din punct de vedere al bogăţiei de specii, caracterul natural al ecosistemelor;

- arboretele exploatabile vor fi parcurse cu tăieri de produse principal specificate în planurile decenale cu respectarea perioadei de linişte din timpul cuibăritului;

- lucrările silvotehnice efectuate în perioada de cuibărit se vor realiza numai cu respectarea unei zone tampon în jurul acestora în care activităţile umane sunt interzise, în funcţie de biologia fiecărei specii, 150 - 1000 m;

- interzicera recoltării arborilor dacă există instalate în aceştia cuiburi de păsări;

- menţinerea luminişurilor, poienilor şi terenurilor pentru hrana faunei sălbatice în vederea conservării biodiversităţi păturii ierboase şi păstrarea unei suprafeţe mozaicate;

În ceea ce priveşte diminuarea efectivelor populaţiilor de mamifere, reptile, amfibieni, peşti de interes comunitar s-a constatat că nu există un impact negativ semnificativ, suprafaţa ariilor naturale protejate de interes comunitar fiind suficient de mare pentru a asigura menţinerea pe termen lung a tuturor speciilor.

4.2.Măsuri de reducere a impactului produs de zgomot şi vibraţii

Zgomotul şi vibraţiile sunt generate de funcţionarea motoarelor sculelor (drujbelor), utilajelor şi a mijloacelor auto. Datorită numărului redus al acestora, soluţiilor constructive şi al nivelului tehnic superior de dotare, cantitatea şi nivelul zgomotului şi al vibraţiilor se vor situa în limite acceptabile. Totodată mediul în care acestea se produc (pădure cu multă vegetaţie) va contribui direct la atenuarea lor şi la reducerea distanţei de propagare.

Nivelul de zgomot variază funcţie de tipul şi intensitatea operaţiilor, tipul utilajelor în funcţiune, regim de lucru, suprapunerea numărului de surse şi dispunerea pe suprafaţa orizontală şi/sau verticală, prezenţa obstacolelor naturale sau artificiale cu rol de ecranare. Datorită faptului că planul se afla într-o zonă deschisă, efectul acestora va fi mult diminuat şi limitat la zona de activitate.

Cele mai afectate de zgomotul produs de utilaje sunt păsările mai ales în perioada de împerechere şi cuibărit. Trebuie precizat faptul că tăierile progresive (tăierile de punere în lumină şi racordare) au restricţia (prin lege) de a se executa doar în afara sezonului de vegetaţie evitându-se în acest fel perioadele de împerechere şi cuibărit a păsărilor. În cazul tăierilor progresive de însămânţare, ce nu au restricţia menţionată se recomandă evitarea tăierilor în perioada de împerechere şi cuibărit atunci când speciile de păsări sunt vulnerabile.

În restul timpului ţinând cont de faptul că aceste tăieri se execută pe intervale scurte şi la intervale mari de timp şi că păsările au o mobilitatea ridicată având la dispoziţie şi numeroase habitate receptor în arie, impactul produs de zgomotul şi vibraţiile utilajelor va fi minim.

4.3.Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu apă

Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu apă se impun următoarele măsuri:

- este interzisă depozitarea masei lemnoase în albiile cursurilor de apă;

- stabilirea căilor de acces provizorii la o distanţă minimă de 1,5 m faţă de orice curs de apă;

- depozitarea resturilor de lemne şi frunze rezultate şi a rumeguşului nu se va face în zone cu potenţial de formare de torenţi, albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse unor posibile viituri care pot apărea în urma unor precipitaţii abundente căzute într-un interval scurt de timp;

- eliminarea imediată a posibilelor efecte produse de pierderi accidentale de carburanţi şi lubrifianţi;

- este interzisă executarea de lucrări de întreţinere a motoarelor mijloacelor auto sau a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure, albiile cursurilor de apă;

- este interzisă alimentarea cu carburanţi a mijloacelor auto sau a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure, în albiile cursurilor de apă;

- evitarea traversării cursurilor de apă de către utilajele şi mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare;

- menţinerea bălţilor, pâraielor, izvoarelor şi a altor corpuri mici de apă, mlaştini, smârcuri, într-un stadiu care să le permit să îşi exercite rolul în ciclul de reproducere al peştilor, amfibienilor, insectelor etc. prin evitarea fluctuaţilor excesive ale nivelului apei, degradării digurilor natural şi poluării apei;

4.4.Măsuri de diminuare a impactului asupra solului

În vederea diminuării impactului lucrărilor de exploatare forestieră asupra solului se recomandă luarea unor măsuri precum:

- alegerea de trasee ale căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase care să parcurgă distanţe cât se poate de scurte;

- dotarea utilajelor care deservesc activitatea de exploatare forestieră cu anvelope de lăţime mare care să aibă ca efect reducerea presiunii pe sol şi implicit reducerea fenomenului de tasare;

- refacerea portanţei solului (prin nivelarea terenului) pe traseele căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase, dacă s-au format şanţuri sau şleauri;

- platformele pentru depozitarea provizorie a masei lemnoase vor fi alese în zone care să prevină posibile poluări ale solului (drumuri forestiere, platforme asfaltate situate limitrof în zonă, etc.);

- drumurile destinate circulaţiei autovehiculelor, inclusiv locurile de parcare vor fi selectate să fie în sistem impermeabil.

- pierderile accidentale de carburanţi şi/sau lubrifianţi de la utilajele şi/sau mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare forestieră vor fi îndepărtate imediat prin decopertare. Pământul infestat, rezultat în urma decopertării, va fi depozitat temporar pe suprafeţe impermeabile de unde va fi transportat în locuri specializate în decontaminare

4.5. Măsuri de diminuare a impactului asupra aerului

În activitatea de exploatare forestiera nu se folosesc utilaje ale căror emisii de noxe să ducă la acumulări regionale cu efect asupra sănătăţii populaţiei locale şi a animalelor din zonă. Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu aer se impun o serie de măsuri precum:

- folosirea de utilaje şi mijloace auto dotate cu motoare termice care să respecte normele de poluare EURO 3 – EURO 5;

- efectuarea la timp a reviziilor şi reparaţiilor a motoare termice din dotarea utilajelor şi a mijloacelor auto;

- etapizarea lucrărilor silvice cu distribuirea desfăşurării lor pe suprafeţe restrânse (1 – 2 ha) de pădure;

- folosirea unui număr de utilaje şi mijloace auto de transport adecvat fiecărei activităţi şi evitarea supradimensionarii acestora;

- evitarea funcţionării în gol a motoarelor utilajelor şi a mijloacelor auto;

- este interzisă utilizarea chimice neagreate de organismele comunităţii europene de combatere a dăunătorilor pădurii, precum şi evitarea folosirii acestora în perioada de cuibărit a păsărilor şi creşterea puilor;

4.6.Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu sănătatea umană

Amenajamentul silvic nu stabileste procesul tehnologic al exploatari masei lemnoase prevazuta a se recolta in urmatori 10 ani. Activitatile de exploatare a masei lemnoase – organizarea de șantier, utilajele folosite, numarul de oameni implicati, etc. – fiind in atributia firmelor de exploatare atestate pentru acest tip de activitati corespunzator legislatiei in vigoare. Amenajamentul silvic nu impune si nu prevede lucrători in padure, care să necesite organizare de șantier.

4.7.Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului social – economic (populația)

In ceea ce priveşte factorul social – economică măsurile vor avea drept scop dezvoltarea capacităţii  administraţiei locale  de  a  planifica  şi  a  utiliza  adecvat terenurile din zonă afectata de implementarea planului.

4.8.Măsuri de diminuare a impactului asupra mediului produs de zgomot și vibrații

Zgomotul si vibratiile sunt generate de functionarea motoarelor, sculelor (drujbelor), utilajelor si a mijloacelor auto. Datorită numărului redus al acestora, solutiilor constructive si al nivelului tehnic superior de dotare cantitatea si nivelul zgomotului si al vibratiilor se vor situa în limite  acceptabile. Totodată  mediul  în  care  acestea  se  produc  (pădure  cu  multă  vegetatie)  va contribui direct la atenuarea lor si la reducerea distantei de propagare. Ca masura de diminuare a impactului asupra mediului se propune limitarea vitezei de deplasare a autovehiculelor implicate in transportul tehnologic.

4.9.Măsuri de diminuare a impactului asupra peisajului

Nu este cazul, prin implementarea planurilor nu vor rezulta modificari fizice ale amplasamentului. Amenajamentul silvic menţine sau reface starea de conservare favorabilă a habitatelor naturale, prin gospodărirea durabilă a pădurilor, astfel spus va avea un impact cumulativ neutru asupra peisajului.

5. MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR PROPUSE ÎN  PREZENTUL STUDIU

Monitorizarea se efectuează prin raportarea la un set de indicatori care să permită măsurarea impactului pozitiv sau negativ asupra mediului. Acesti indicatori trebuie sa fie astfel stabiliti încat să faciliteze identificarea modificărilor induse de implementarea planului.

Amploarea aspectelor pe care le vizeaza amenajamentul silvic al a condus la stabilirea unor indicatori care să permită, pe de o parte, monitorizarea măsurilor pentru protectia factorilor de mediu, iar pe de altă parte, monitorizarea calităti factorilor de mediu.

Monitorizarea implementării planului:

Monitorizarea Amenajamentului silvic se va efectua obligatoriu de administratorul fondului forestier , sub supravegherea administratorilor de arii naturale protejate.

Monitorizarea va avea ca scop:

- monitorizarea permanentă a măsurilor propuse pentru reducerea impactului asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar, în vederea aplicării lor corecte şi la timp;

-     monitorizarea modului în care se respectă prevederile amenajamentului;

-      monitorizarea respectării legislaţiei de mediu.

Pentru asigurarea monitorizării efectelor asupra speciilor şi habitatelor de interes comunitar se stabilesc un set de indicatori de mediu (în corelare cu indicatori naţionali de monitorizare a mediului), iar prin criteriul de evaluare propus se cuantifică eficienţa măsurilor de implementare a amenajamentului:

| Obiective relevante de mediu (OR) | Indicatori propuşi | Ţinte | Frecvenţa de monitorizare/ Competenţa |
| --- | --- | --- | --- |
| OR. 1. Protecţia fondului forestier | Indicatori de calitate fond forestier -Tăieri de masă lemnoasă (mc/an, inclus tăieri principale, secundare, inclusiv igienă, tăieri speciale de conservare) -Regenerări, împăduriri (ha/an) -Prevenirea ilegalităţilor din fondul forestier (transport materiale lemnoase, circulaţie vehicule cu motor) | - Respectarea prevederilor amenajamentului silvic referitoare la cantităţile de masă lemnoasă de exploatat din pădure - Respectarea prevederilor amenajamentului silvic referitoare la regenerarea pădurilor - Respectarea legislaţiei privind circulaţia pe drumurile forestiere, reducerea deranjului ecosistemului de pădure. | ANUAL / Ocolul silvic - DS sau alt administrator de fond forestier ANUAL / Ocolul silvic - DS sau alt administrator de fond forestier |
| OR.2 Menţinerea stării favorabile/refacerea stării favorabile de conservare specii şi habitate de interes comunitar | -Număr şi enumerare măsuri respectate din planul de management arie naturală protejată inclusă la capitolul biodiversitate din amenjamentul silvic. - Modul de implementare păstrare 5 arbori de biodiversitate** (raportare număr arbori rămaşi în picioare în parchete după finalizare tratamente de regenerare – cu vârstă şi diametre) | - Specii şi habitate în stare favorabilă de conservare: -asigurarea arborilor pentru biodiversitate - asigurarea structurii naturale a pădurilor | ANUAL / Ocolul silvic - DS sau alt administrator de fond forestier Administratorul ariei naturale protejate |

# ** Arborii păstraţi pentru biodiversitate, se vor marca cu vopsea galbenă cu inițialele B (biodiversitate)

Programul de monitorizare a efectelor asupra mediului însoţeşte documentaţia înaintată autorităţii competente pentru protecţia mediului, în vederea obţinerii avizului de mediu şi face parte integrantă din acesta. Rapoartele de monitorizare anuală se vor transmite anual, în primul trimestru al anului următor către APM Harghita şi se publică pe pagina de internet a Direcţiei Silvice.

Planul de monitorizare al activitatilor

Monitorizarea Amenajamentului fondului forestier proprietate publica apartinand UP I Composesoratul Lăzarea se va realiza conform urmatorului program de monitorizare.

| Obiective relevante de mediu |  | Indicatori propusi |  |  | Tinte |  |  | Metoda |  |  | Frecventa de monitorizare / competenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv relevant 1. Protectia fondului forestier : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Monitorizarea lucrarilor de ajutorare a regenerarilor naturale |  | A. Suprafata anuala parcursa cu lucrari de ajutorare a regenerarilor naturale |  |  | - respectarea prevederilor din Planul lucrarilor de regenerare si impadurire din amenajamentul silvic |  |  | Controlul anual al regenerarilor |  |  | Anual/Ocolul Silvic, D.S. |
| 2. Monitorizarea suprafetelor regenerate |  | A. Suprafata regenerata anual, din care: - Regenerari naturale - Regenerari artificiale |  |  | - respectarea prevederilor din Planul lucrarilor de regenerare si impadurire din amenajamentul silvic |  |  | Controlul anual al regenerarilor |  |  | Anual/Ocolul Silvic, D.S. |
| 3. Monitorizarea lucrarilor de ingrijire si conducere a arboretelor tinere |  | A. Suprafata anuala parcursa cu degajari |  |  | - respectarea prevederilor din Planul lucrarilor de ingrijire si conducere a arboretelor din amenajamentul silvic |  |  | Raportarea statistica SILV 3 |  |  | Anual/Ocolul Silvic , D.S. |
|  |  | B. Suprafata anuala parcursa cu curatiri |  |  |  |  |  | Raportarea statistica SILV 3 |  |  | Anual/Ocolul Silvic, D.S. |
|  |  | C. Volumul de masa lemnoasa recoltat prin aplicarea curatirilor |  |  |  |  |  | Raportarea statistica SILV 3 |  |  |  |
|  |  | D. Suprafata anuala parcursa cu rarituri |  |  |  |  |  | Raportarea statistica SILV 3 |  |  |  |
|  |  | E. Volumul de masa lemnoasa recoltat prin aplicarea rariturilor |  |  |  |  |  | Raportarea statistica SILV 3 |  |  |  |
| 4. Monitorizarea lucrarilor speciale de conservare |  | A. Suprafata anuala parcursa cu lucrari de conservare |  |  | - respectarea prevederilor din Planul lucrarilor de conservare din amenajamentul silvic |  |  | Raportarea statistica SILV 3 |  |  | Anual/Ocolul Silvic, D.S. |
|  |  | B. Volumul de masa lemnoasa recoltat prin aplicarea lucrarilor de conservare |  |  |  |  |  | Raportarea statistica SILV 3 |  |  |  |
| Obiective relevante de mediu |  | Indicatori propusi |  |  | Tinte |  |  | Metoda |  |  | Frecventa de monitorizare / competenta |
| 5. Monitorizarea taierilor de igienizare a padurilor |  | A. Suprafata anuala parcursa cu taieri de igiena |  |  | - respectarea prevederilor din Planul lucrarilor de ingrijire si conducere a arboretelor din amenajamentul silvic |  |  | Raportarea statistica SILV 3 |  |  | Anual/Ocolul Silvic, D.S. |
| 6. Monitorizarea starii de sanatate a arboretelor |  | A. Suprafete infestate cu daunatori. |  |  | - evitare aparitiei cazurilor dovedite de gradatii sau defolieri cu caracter de atac de masa |  |  | Statistica si prognoza anuala a daunatorilor |  |  | Anual/Ocolul Silvic, D.S. |
| 7. Monitorizarea impactului presiunii antropice asupra arboretelor |  | A. Volumul de masa lemnoasa taiata ilegal. |  |  | - reducerea la minim a taierilor ilegale |  |  | Controale de fond / evidenta taierilor ilegale |  |  | Anual/Ocolul Silvic, D.S. |
| Obiectiv relevant 2. Protectia habitatelor naturale de pasari din cadrul ariei naturale protejate ROSPA 0033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . Asigurarea conservarii habitatelor naturale pentru care au fost declarate arii naturale protejate ROSPA0033 Depresiunea si Muntii Giurgeului |  |  | - Stabilitatea arealului natural al habitatului si a suprafetelor pe care le acopera amenajamentul; - Mentinerea structurii si functiilor specifice alehabitatului; |  |  | - respectarea Planului de management al ariilor naturale protejate si respectarea lucrarilor prevazute in amenajament |  |  | Consultare rapoarte de monitorizare ale administratorilor ariilor naturale protejate sau, dupa caz, autoritatii responsabile si respectarea conditiilor specifice punere in valoare si exploatare forestiera. |  | Anual/Ocolul Silvic, D.S. |  |
| Asigurarea conservarii speciilor de flora si fauna salbatica pentru care a fost arii naturale protejate ROSPA0033 Depresiunea si Muntii Giurgeului |  |  | - . Populatiile speciilor de flora si fauna salbatica din ariile protejate existentein amenajament, urs, lup, ras |  |  | - speciile se afla intr-o stare de conservare favorabila |  |  | Consultare rapoarte de monitorizare ale administratorilor ariilor naturale protejate sau, dupa caz, autoritatii responsabile si respectarea conditiilor specifice punere in valoare si exploatare forestiera. |  | Anual/Ocolul Silvic, D.S. |  |
| 1. Protectia speciilor de pasari de importanta comunitara din cadrul ariilor naturale protejate ROSPA 0033 si a habitatelor acestora |  |  | C. Stabilirea unei zone tampon in jurul cuiburilor si limitarea/controlul activitatilor forestiere in zona tampon, in perioada de cuibarit pentru protectia speciilor de rapitoare de zi; |  |  | - Pentru speciile Hieraaetus pennatus si Pernis apivorus, se va verifica daca exista cuiburi, in toate unitatile amenajistice in care a fost idetificata specia si daca vor fi identificate, in perimetrul cuiburilor identificate se va institui o zona tampon cu diametru de 300 m, respectiv cu raza de 150 de metri in care lucrarea nu se va efectua in perioada de cuibarit, respectiv 15 martie-15 august; |  |  | Consultare rapoarte de monitorizare ale administratorilor ariilor naturale protejate sau, dupa caz, autoritatii responsabile si factori interesati. |  | Anual/Ocolul Silvic, D.S. (Autorizare expl. forestiera in afara perioadei de cuibarit) |  |
|  |  |  | D. Mentinerea lemnului mort si a arborilor batrani pentru asigurarea conditiilor specifice de habitat pentru speciile de ciocanitori si pasari comune; |  |  | - Se vor pastra minim 3-5 arbori/ha batrani cu scorburi pentru cuibarire si adapostire in toate unitatile amenajistice in care a fost idetificata specia; - Se vor pastra minim 5 arbori/hectar maturi, uscati sau in descompunere (lemn mort), pe picior sau la sol, in toate unitatile amenajistice in care a fost idetificata specia |  |  | Consultare evidenta lemn mort in documentatia partizilor |  | Anual/Ocolul Silvic, D.S. |  |
|  |  |  | E. Limitarea activitatilor forestiere in perioada de cuibarit pentru speciile de ciocanitori si pasari comune; |  |  | - Lucrarile nu se va efectua in perioada de cuibarit, perioada prezentata pentru fiecare speci SEA |  |  | Consultare termen de exploatare specificat in autorizatii de exploatare |  | Anual/Ocolul Silvic, D.S. |  |
|  |  |  | F .Interzicerea aplicarii degajarilor si curatarilor chimice in padurile din aria naturala protejata |  |  | - Nu se vor realiza curatiri si degajari chimice; |  |  | Consultare evidente lucrari executate |  | Anual/Ocolul Silvic, D.S. |  |
|  |  |  | G.Interzicerea aplicarii tratamente chimice |  |  | - Nu se vor aplica tratamente chimice, cu exceptia cazurilor dovedite de gradatii sau defolieri si doar in cazul ineficientei sau imposibilitatii aplicarii altor tipuri de tratamente (biologice, integrate etc.) |  |  | Consultare evidente lucrari executate |  | Anual/Ocolul Silvic, D.S. |  |
| Obiective relevante de mediu | Indicatori propusi |  |  | Tinte |  |  | Metoda |  |  | Frecventa de monitorizare / competenta |  |  |
| Obiectiv relevant 3. Factori de mediu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. AER / Minimizare a impacturilor asupra calitatii aerului | A. Emisii de poluanti in atmosfera |  |  | - Emisii de poluanti sub valorile limita impuse de legislatia de mediu |  |  | Consultare rapoarte de monitorizare ale administratorilor ariilor naturale protejate sau, dupa caz, autoritatii responsabile si factori interesati. |  |  | Anual/Ocolul Silvic, D.S. |  |  |
| 2. APA/ Limitarea poluarii apei subterane | A. Calitatea apei |  |  | - Asigurarea stabilitatii padurilor ripariene prin neinterventia in imediata vecinatate a cursului de apa |  |  | Consultare evidente documentatii partizi; Consultare rapoarte de monitorizare ale administratorilor ariilor naturale protejate sau, dupa caz, autoritatii responsabile si factori interesati. |  |  | Anual/Ocolul Silvic, D.S. |  |  |
| 3. SOLUL | A. Protectia solului |  |  | - Nu sunt constatate fenomene de degradare a solului in urma operatiunilor forestiere |  |  | Centralizare observatii controale fond, PV reprimire partizi; Consultare rapoarte de monitorizare ale administratorilor ariilor naturale protejate sau, dupa caz, autoritatii responsabile si factori interesati. |  |  | Anual/Ocolul Silvic, D.S. |  |  |
| 4. MANAGEMENTUL DESEURILOR | A. Gestionarea deseurilor conform HG 856/2002 |  |  | - La finalizarea operatiunilor forestiere nu sunt lasate deseuri in padure. |  |  | Centralizare observatii controale fond, PV reprimire partizi; Consultare rapoarte de monitorizare ale administratorilor ariilor naturale protejate sau, dupa caz, autoritatii responsabile si factori interesati. |  |  | Anual/Ocolul Silvic, D.S. |  |  |

Monitorizarea va avea ca scop:

 urmărirea modului în care sunt respectate prevederilor Amenajamentului Silvic;

 urmărirea modului în care sunt respectate recomandările prezentei evaluări adecvate;

 urmărirea  modului  în  care  sunt  puse  în  practică  prevederilor Amenajamentului  Silvic  corelate cu recomandările prezentei evaluări adecvate;

 urmărirea modului în care sunt respectate prevederilor legislației de mediu cu privire la evitarea poluărilor accidentale și intervenșia în astfel de cazuri.

Stabilirea responsabilităților aplicării prevederilor Amenajamentului Silvic și a punerii în practică a recomandărilor prezentei evaluări adecvate revine proprietarului.

În condițiile în care acesta va contracta cu terți diverse lucrări care se vor executa în cadrul Amenajamentului Silvic este direct răspunzător de respectarea de către aceștia a prevederilor Amenajamentului Silvic și a recomandărilor prezentei evaluări adecvate.

6. SOLUTIILE ALTERNATIVE

In urma procesului de evaluare de mediu au fost identificate, analizate si evaluate patru  alternative de realizare a obiectivelor planului.

Se face mentiunea ca in Anexa 2 la HG nr. 1076/2004 este indicata cerinta prezentarii, in raportul de mediu a „Aspectelor relevante ale starii actuale a mediului si ale evolutiei sale probabile in situatia neimplementarii planului sau programului propus”. Analiza evolutiei mediului in cazul   neimplementarii   planului   sau programului propus include nu numai alternativa „zero”, adica neimplementarea planului, ci mai mult, evolutia probabila a starii si calitatii factorilor de mediu relevanti pentru planul respectiv daca nu se realizeaza obiectivele planului.

Luand in considerare aceste obiective si avand in vedere ca noua organizare si desfasurarea lucrarilor silviculturale de transformare structurala, de ingrijire si conservare a arboretelor vor avea asociate surse de poluare a aerului, inerente in special, activitatilor de exploatare si transport al masei lemnoase si produselor accesorii din padure, cel mai important element avut in vedere la identificarea alternativelor a fost amplasarea lucrarilor mai sus amintite in teren.

Astfel, la amplasarea acestor lucrari in teren si desfasurarea graduala a activitatilor au fost luate in considerare urmatoarele criterii principale in ceea ce priveste efectele asupra factorilor de mediu relevanti pentru plan:

- evitarea amplasarii lucrarilor principale ale tratamentelor silviculturale in mod  intensiv pe suprafete mari care sa includa cea mai mare parte din zona ariilor protejate;

- evitarea amplasarii taierilor principale in postate mari si a caror desfasurare sa  	depaseasca mai multe sezoane de taiere

In cele de mai jos se vor prezenta succint cele patru alternative cu privire la realizarea  obiectivelor SEA.

Alternativa zero – varianta în care nu s-ar aplica prevederile Amenajamentului Silvic

Strategia de Silvicultura pentru Uniunea Europeana realizata de Comisia Europeana pentru coordonarea tuturor activitatilor legate de utilizarea padurilor la nivel UE cuprinde cadrul pentru activitatea Comunitatii in acest domeniu. In sectiunea privind „Conservarea  biodiversitatii  padurii" preocuparile la nivelul biodiversitatii sunt clasificate în trei categorii: conservare, utilizare durabila si beneficii echitabile ale folosirii resurselor genetice ale padurii. Utilizarea durabila se refera la mentinerea unei balante stabile între functia sociala, cea economica si serviciul adus de padure diversitatii biologice. Interzicerea de principiu a executarii lucrarilor silvice datorita prezentei unui sit Natura 2000 poate avea un efect negativ, deoarece,  silvicultura face parte din peisajul rural, iar  dezvoltarea durabila a acestuia este esentiala. Obiectivele comune si anume acela al conservarii padurilor naturale, dezvoltarea fondului forestier, conservarea speciilor de flora si fauna din ecosistemele forestiere, vor fi imposibil de atins in lipsa unei colaborari intre comunitate, autoritatile locale, silvicultori, cercetatori. Rolul silviculturii este extrem de  important  tinând  cont  de  faptul  ca  o mare  parte  a diversitatii  biologice  din România se afla în ecosistemele forestiere, iar administrarea de zi cu zi a acestor ecosisteme din arii protejate, inclusiv situri Natura 2000, se face conform legislatiei în vigoare de catre silvicultori prin structuri special constituite.

Atât din studiile silvice existente cât și din cercetările care au stat la baza  întocmirii prezentei evaluări de mediu a rezultat faptul că neaplicarea unor lucrări silvice cuprinse in Amenajamentul Silvic ar genera efecte negative asupra dezvoltării atât a pădurii (arbori și celelalte speciilor de plante) cât și a speciilor de animale și păsări care trăiesc și se dezvoltă acolo.

În situaţia neimplementarii planurilor, si implicit in neexecutarea lucrărilor de îngrijire, pot aparea următoarele efecte:

- menţinerea în arboret a unor specii nereprezentative,

- menţinerea unei structuri orizontale şi verticale atipice situaţii în care starea de conservare rămâne nefavorabilă sau parţial favorabilă.

Neimplementarea prevederilor Amenajamentului Silvic,  poate duce la următoarele fenomene negative cu implicaţii puternice în viitor:

 dezechilibre ale structuri pe clase de vârstă care afectează continuitatea pădurii; degradarea stării fitosanitare a acestor arborete precum si a celor învecinate; menţinerea unei structuri simplificate, monotone, de tip continuu;

 scăderea calitativa a lemnului si a resurselor genetice a viitoarelor generații de pădure, datorita neefectuării lucrărilor silvice;

 anularea competiţiei interspecifice,

 forţarea regenerărilor artificiale în dauna celor naturale cu repercursiuni negative în ceea ce priveşte caracterul natural al arboretului

 dificultatea accesului în zonă şi presiunea antropica asupra arboretelor accesibile din punctul de vedere al posibilităţilor de exploatare în condiţiile inexistenţei unor surse alternative;

 pierderi economice importante

În această situație nu se propune nici un fel de lucrare, în U.P. I Composesoratul Lăzarea pădurile fiind gospodărite în regim natural.

Această variantă, însă, nu poate fi aplicată, din mai multe considerente:

a) biodiversitate: disparitia unor suprafate variabile din habitatele existente si a populatiilor speciilor de interes conservativ, dezechilibre ale structuri pe clase de vârstă care afectează continuitatea pădurii, avansarea stadiului de degradare a starii fitosanitare a arboretelor, dereglarea compoziției optime aferente tipului natural fundamental de pădure prin mărirea procentului apariției  de specii invazive și alohtone

b) legal: Legea nr. 46 din 2008 - Codul silvic, modificată și republicată, prevede: ”Art. 17., alin. 2: Proprietarii fondului forestier au următoarele obligații în aplicarea regimului silvic: a) să asigure elaborarea și să respecte prevederile amenajamentelor silvice și să asigure administrarea/serviciile silvice pentru fondul forestier aflat în proprietate, în condițiile legii; … Art. 20., alin. 2: Întocmirea de amenajamente silvice este obligatorie pentru proprietățile de fond forestier mai mari de 10 ha.” Astfel, proprietarul are obligația să asigure întocmirea de amenajamente silvice pentru pădurile din posesie, amenajamente care trebuie să respecte o serie de norme și normative, cu privire la lucrările propuse a se executa în aceste păduri.

c) economic: Având în vedere suprafața considerabilă de pădure, cuprinsă în U.P. I Composesoratul Lăzarea 763,74 ha, aceasta constituie o sursă importantă de venit la bugetul Composesoratului Lăzarea, acoperind, printre altele, și cheltuielile cu asigurarea integrității fondului forestier (paza pădurii, serviciile silvice, etc.)

d) social: Se are în vedere nevoia de lemn (de lucru, de foc)

  - Alternativa 1

Alternativa 1 reprezinta prima varianta a SEA, aceasta stand la baza documentului prin care a fost initiata procedura pentru obtinerea avizului de mediu. Prima varianta a SEA a fost aprobata de catre CTE (Conferinta a-II-a de amenajare) al Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor.

Au fost prevazute urmatoarele:

- desfasurarea lucrarilor silviculturale in mod gradual pe toata suprafata propusa amenajarii silvice;

- impartirea activitatilor de exploatare si transport, precum si a celor conexe de constructii edilitare pe mai multe sezoane reci, in care activitatea biologica este redusa;

- amplasarea lucrarilor silviculturale in concordanta cu mentinerea unei anumite distante si protectii fata de anumite zone speciale in care s-a mentionat prezenta exemplarelor din speciile de pasari protejate;

- aplicarea in principal, a lucrarilor de conservare in astfel de zone si luarea de masuri speciale de protectie a arborilor si zonelor destinate cuibaritului pentru aceste specii;

- adoptarea de masuri speciale la instalarea retelei de cai de acces, de colectare si transport al masei lemnoase, pentru evitarea declansarea fenomenelor erozionale sau a altor fenomene de natura abiotica si biotica care pot pune in pericol stabilitatea ecosistemelor forestiere din zona;

- luarea de masuri speciale de protectie impotriva declansarii incendiilor sau a doboraturilor de vant, fenomenele cele mai drastice ce pot declansa distrugerea partiala sau aproape totala a ecosistemelor analizate.

Biotopurile specifice interiorului padurii se caracterizeaza prin conditii mai uniforme de mediu, care faciliteaza mentinerea populatiilor de pasari. Totusi, mentinerea consistentei arboretului la valori 0,8 - 0,9, cu o singura clasa de varsta a arborilor (de obicei mai mare de 80 de ani) si imposibilitatea dezvoltarii subarboretului si paturii erbacee reduce puternic abundenta numerica a indivizilor si numarul de specii. Aceste biotopuri nu confera conditii optime pentru cuibarit, adapost sau hranire pentru multe dintre speciile de pasari.

Masurile SEA se refera tocmai la mentinerea la un nivel optim a indivizilor din cadrul fiecarei specii si implicit a dinamicii relatiilor interspecifice, prin:

-executarea de taieri pe suprafete mici (in ochiuri) sau rarituri care sa reduca consistenta si densitatea arboretului si sa ofere conditiile instalarii noului arboret (taierile progresive) sau subarboretului;

-amplasarea in perimetrul suprafetelor exploatate de cuiburi artificiale pentru pasarile insectivore ; aceste cuiburi vor fi amplasate si in lungul liniilor parcelare in cazul parcelelor in care subarboretul este putin dezvoltat.

-promovarea diversitatii specifice vegetale care sa asigure diversificarea conditiilor de habitat;

-amplasarea relativ uniforma a suprafetelor parcurse cu taieri in fondul forestier;

-exceptarea de la taiere, a unui numar de 2 - 4/ha arbori varstnici (preexistenti de stejar, paltin, frasin), care repezinta biotop de cuibarire, hranire si puncte de observatie pentru speciile de pasari.

In vederea cresterii calitatii habitatelor forestiere pentru pasari se propun urmatoarele masuri cuprinse in SEA:

-conducerea arboretelor prin lucrarile silvotehnice catre structuri amestecate, plurietajate, pluriene care ofera conditii optime de existenta unui numar mai mare de specii de pasari, comparativ cu arboretele monospecifice, monoetajate si echiene;

-plantarea sau favorizarea dezvoltarii prin lucrari silviculturale a unor specii de arbori/arbusti de talie medie sau mica (cires, corn, sanger, soc, lemn canesc, porumbar, paducel, maces, etc;) care fructifica abundent, asigurand habitatele de cuibarit, protectie si hranire pentru speciile de paseriforme;

-la tufe si subarboret se vor face taieri periodice, daca este cazul, astfel incat sa se stimuleze o crestere a lujerilor in manunchi, creandu-se astfel locuri propice pentru constructia cuiburilor;

-mentinerea, la marginea masivului, a 2 - 4 arbori scorburosi, batrani ca puncte de hranire pentru speciile de pasari care consuma insecte sau larve ce traiesc sub scoarta sau in trunchiurile acestora;

-mentinerea cuiburilor artificiale in zonele limitrofe celor in care se executa lucrari sau in care s-au incheiat lucrarile.

In concluzie, masurile SEA vor viza urmatoarele obiective prioritare privind prevenirea, reducerea si compensarea cat de complet posibil a orice efect advers asupra mediului conform implementarii SEA, al implementarii planului de amenajare a padurii:

  - conservarea arborilor varstnici (80 – 100 ani) in grupuri de 2 - 4 arbori la hectar in parcele parcurse de lucrari de exploatare.

- pastrarea unui numar de 2 - 4/ha arbori batrani, scorburosi, la marginea masivului, in vederea conservarii siturilor de cuibarit si hrana din perimetrul protejat. Prin aceasta masura se va evita disparitia unor specii de pasari rare printre care si rapitoarele de noapte (ordinul Strigiformes);

- lucrarile de ingrijire si exploatare forestiera se vor realiza cu luarea in considerare a perioadelor de cuibarit si crestere a puilor si a zonelor specifice de cuibarit;

Diminuarea activitatilor de exploatare forestiera in perioada migratiei de primavara a pasarilor (martie-aprilie) si a migratiei de toamna (15 septembrie - 31 octombrie), in zona culoarelor de migrare.

Conservarea vegetatiei arbustive din poieni, parchete exploatate si mai ales de la liziera padurii. Se vor conserva indeosebi macesul (Rosa canina) si alte specii arbustive cu spini pentru protejarea locurilor de cuibarit.

Alternativa 2

Alternativa 2 a fost elaborata ca a doua solutie la prevederile SEA. Pentru aceasta alternativa au fost prevazute urmatoare:

- comasarea tuturor lucrarilor in aceeasi perioada de timp pe aceeasi suprafata, dupa care la finalul lucrarilor si retragerea instalatiilor de exploatare si transport, in suprafata respectiva sa nu se mai intervina pana la sfarsitul aplicarii SEA (10 ani);

- aplicarea investitiilor si realizarea retelei de transport numai pentru segmentul   	deservit din intreaga suprafata amenajata;

- aplicarea masurilor de protectie impotriva fenomenelor biotice si abiotice ce pot declansa procese ireversibile numai secvential pentru zona sau suprafetele in lucru.

Alternativa 3

Alternativa 3 a fost elaborata, ca si alternativa 2, in cursul procesului de evaluare de 	mediu. Pentru aceasta alternativa au fost prevazute urmatoare:

- realizarea intregului pachet de actiuni prevazute in SEA, dar cu evitarea zonei incluse in Siturile ROSPA0033 Depresiunea și Munții Giurgeului in care  totusi se vor desfasura activitati reduse de intensitate mica, pentru taieri de igiena (extragerea arborilor deperisati sau infestati care pot declansa procese de dezvoltare in masa a daunatorilor forestieri sau alte fenomene de degradare);

- lucrarile de exploatare si transport al arborilor extrasi in aceste zone sensibile din cadrul Siturilor ROSPA0033 Depresiunea și Munții Giurgeului se vor face manual si cu atelaje fara a se folosi utilaje si echipamente mecanice de tip industrial. Colectarea, depozitarea primara si apoi transportul intregii mase lemnoase cu utilaje grele de transport se vor face in afara zonelor amintite.

6.1. Evaluarea solutiilor alternative

Evaluarea alternativelor a fost efectuata in raport cu impactul potential generat asupra mediului. Singura componenta de mediu asupra careia impactul direct, asociat celor trei alternative ale planului, este diferit, este reprezentata de starea si structura ecosistemelor forestiere desemnate ca habitate in cadrul siturilor Natura 2000 prezente.

Prin intermediul modificarilor survenite in structura acestor ecosisteme forestiere, pot fi afectate uneori pana la extinctie, viata si dezvoltarea exemplarelor din speciile din avifauna protejate si nu numai.

Alternativa 1 este cea mai in masura sa conduca la rezultate acceptabile din punct de vedere silvicultural, de mentinere intr-o structura optima arboretele analizate (habitatul speciilor protejate), precum si din punct de vedere tehnologic, prin executarea lucrarilor de exploatare si transport in termenii si conditiile impuse de SEA, avand un control mai riguros asupra operatiilor efectuate si al impactului asupra factorilor de mediu.

Din analiza comparativa a rezultatelor evaluarii alternativelor s-a ajuns la concluzia ca Alternativa 1 de realizare a obiectivelor SEA este cea mai favorabila din punctul de vedere al impactului asupra structurii ecosistemelor forestiere, fiind selectata pentru elaborare.

E.MĂSURILE COMPENSATORII

Nu este cazul.

F. METODE UTILIZATE PENTRU CULEGEREA INFORMATIILOR PRIVIND SPECIILE SI HABITATELE DE INTERES COMUNITAR AFECTATE

1. HABITATE FORESTIERE

Identificarea habitatelor de interes comunitar din cadrul U.P. I Composesoratul Lăzarea s-a făcut în perioada iunie 2022 – noiembrie 2022.

Studiul stațiunii şi al vegetației forestiere se face în cadrul lucrărilor de teren  şi al celor de redactare a amenajamentului şi are ca scop determinarea şi valorificarea tuturor informațiilor care contribuie la:

- cunoaşterea condițiilelor naturale de vegetație, a caracteristicilor arboretului actual, a potențialului productiv al stațiunii şi a capacității actuale de producție şi protecție a arboretului;

- stabilirea măsurilor de gospodărire în acord cu condițiilele ecologice şi cu cerințele ecologice și social-economice;

- realizarea controlului prin amenajament privind exercitarea de către pădure în  ansamblu şi de către fiecare arboret în parte a funcțiilor ce le-au fost atribuite.

Descrierea unităților amenajistice se execută obligatoriu prin parcurgerea terenului, iar datele se determină prin măsurători şi observații.

De asemenea, ca material ajutător de orientare s-au folosit ortofotoplanuri. Datele de teren s-au consemnat în fişa unității amenajistice şi în fişa privind condițiilele  staționale,  prin  coduri  şi  denumiri  oficializate,  ele  constituind documentele primare ale sistemului informatic al amenajării pădurilor.

Amenajamentul conține studii pentru caracterizarea condițiilelor staționale şi de vegetație, cuprinzând evidențe cu date statistice, caracterizări, diagnoze, precum şi măsuri de gospodărire corespunzătoare condițiilelor respective.

Acest studiu s-a realizat cu luarea în considerare a zonării şi regionării ecologice a pădurilor din România, cu precizarea regiunii, subregiunii şi sectorului ecologic.

De asemenea, s-a avut în vedere clasificările oficializate privind: clima, solurile, flora indicatoare, tipurile de stațiuni şi de ecosisteme forestiere.

a) Lucrãri pregãtitoare

Lucrările de teren pentru amenajarea pădurilor s-au desfăşurat pe baza unei documentări prealabile şi a unei recunoaşteri generale.

Documentarea  prealabilã   s-a  realizat  prin  consultarea  următoarelor materiale de  lucru:  amenajamentul şi hărțile amenajistice anterioare, lucrări de cercetare şi proiectare executate în teritoriul studiat, studii de sinteză referitoare la diferite aspecte ale gospodăririi pădurilor, alte lucrări cu implicații în gospodărirea fondului forestier, harta geologică (scara 1:200.000) si  harta  pedologică  (scara 1:200.000) pentru teritoriul studiat, zonarea şi regionarea ecologică a pădurilor din România, tema de proiectare pentru amenajarea pădurilor din ocolul silvic respectiv, evidențe privind aplicarea amenajamentului anterior.

Amplasarea profilelor de sol a fost corelată cu punctele rețelei de monitoring forestier național (4x4 km), urmărindu-se respectarea densității canevasului profilelor de sol corespunzătoare scării la care sa întocmit studiul stațional.

Recunoaşterea generalã a  terenului s-a făcut înaintea începerii lucrărilor de teren  propriu-zise  şi a avut ca scop o  primă  informare  privind:  geologia,  formele specifice de relief, particularitățile climatice, principalele tipuri de sol, etajele fitoclimatice, stațiunile intra şi extrazonale, tipurile natural fundamentale de pădure, tipurile de floră indicatoare, condițiilele de regenerare naturală, starea fitosanitară a pădurilor, intensitatea proceselor de degradare a terenurilor etc. Această recunoaştere a servit, de asemenea, şi la organizarea cât mai eficientă a lucrărilor de teren.

b) Informații de teren privind studiul stațiunii

Lucrările de teren privind condițile staționale au avut ca scop elaborarea de studii staționale la scară mijlocie (1:50.000). Studiile staționale s-au întocmit de colectivele de amenajişti, concomitent cu lucrările de amenajare, cu participarea specialiştilor în domeniu. Datele de caracterizare a stațiunilor forestiere s-au înscris în fişele unitățiilor amenajistice şi fişele staționale şi se referă la:

 factorii fizico-geografici (substrat litologic, forma de relief, configurația terenului, înclinare, expoziție, altitudine, particularități climatice);

 caracteristicile solului (litiera, orizonturile diagnostice, grosimea şi culoarea lor;  tipul,  subtipul  şi  conținutul  de  humus;  pH;  textura;  conținutul  de  schelet; structura; compactitatea; drenajul; conținutul în CaCO3  şi săruri solubile; procese de degradare;  grosimea  fiziologică,  volumul  edafic  util,  regimul  hidrologic  şi  de umiditate, adâncimea apei freatice; tipul, subtipul şi varietatea de sol; potențialul productiv; tendința de evoluție);

 tipul natural fundamental de pădure, tipul de floră indicatoare şi tipul de stațiune;

 alte caracteristici specifice.

c) Informații de teren privind vegetația forestierã

Descrierea vegetației forestiere se referă cu precădere la arboret. Acesta reprezintă partea biocenozei (ecosistemului forestier) constituite, în principal, din populațiile de arbori şi arbuşti.

Studiul şi descrierea arboretului cuprinde determinarea şi înregistrarea caracteristicilor de ordin ecologic, dendrometric, silvotehnic şi fitosanitar, de interes amenajistic,  precum  şi  indicarea  măsurilor  necesare  în  deceniul  următor  pentru fiecare unitate amenajistică,  ținându-se  seama de starea arboretului şi de funcțiile atribuite acestuia. Stabilirea caracteristicilor de mai sus s-a făcut pe etaje şi elemente de arboret, precum şi pe ansamblul arboretului în baza sondajelor.

De asemenea, se fac determinări şi asupra subarboretului şi semințişului, precum și pentru alte componente ale biocenozei forestiere, la nevoie, se fac determinări suplimentare cu înscrierea informațiilor la “date complementare”.

Măsurarea şi înregistrarea caracteristicilor respective, inclusiv inventarierea arboretelor, s-a făcut folosind instrumente şi aparate performante, bazate pe tehnologia informației, care să asigure precizie ridicată, precum şi stocarea şi transmiterea automată a informațiilor, în vederea prelucrării lor în sistemul informatic al amenajării pădurilor.

S-au făcut determinări asupra următoarelor caracteristici: Tipul  fundamental  de  pãdure.

S-a  determinat  după  sistematica  tipurilor  de pădure în vigoare.

Caracterul actual  al tipului  de pãdure.

S-a folosit următoarea clasificare: natural  fundamental  de  productivitate  superioară,  natural  fundamental  de productivitate mijlocie si natural fundamental de productivitate inferioară; natural fundamental subproductiv; parțial derivat; total derivat; artificial (de productivitate: superioară,  mijlocie,  inferioară);  arboret  tânăr  -  nedefinit  sub  raportul  tipului  de pădure.

Tipul de structurã. Sub raportul vârstelor se deosebesc următoarele tipuri: echien, relativ echien, relativ plurien si plurien, iar din punct de vedere al etajării,structuri unietajate şi  bietajate.

Elementul de arboret este format din totalitatea arborilor dintr-o unitate amenajistică,  de  aceeaşi  specie,  din  aceeaşi  generație şi  constituind  rezultatul aceluiaşi mod de regenerare (din sămânță, lăstari, plantații); elementele de arboret s-au constituit diferențiat, în raport cu etajul din care fac parte.

S-au constituit atatea elemente de arboret cate specii, generații şi moduri de regenerare (proveniențe) s-au identificat în cadrul unei subparcele.

Constituirea  în  elemente,  în  raport  cu  criteriile  menționate,  s-a facut  în  toate cazurile în care cunoaşterea structurii, conducerea şi regenerarea arboretului a reclamat acest lucru. Elementele de arboret nu s-au constitui, de regulă, în cazul în care ponderea lor a fost sub limita de 5% din volumul etajului din care face parte. Elementul de arboret care nu îndeplineşte condiția menționată s-a înscris la date complementare.

În  cazul  arboretelor  pluriene,  elementele  de  arboret  s-au  constituit  numai  în raport cu specia.

Ponderea elementelor de arboret s-a estimat în raport cu suprafața ocupată de element în cadrul subparcelei şi s-a exprimat în procente, din 5 în 5.

Ponderea speciilor, respectiv participarea acestora în compoziția  arboretului, s-a stabilit prin însumarea ponderilor elementelor de arboret de aceeaşi specie, pe etaje sau pe întregul arboret, după caz. La plantațiile care n-au realizat încă reuşita definitivă, proporția speciilor s-a determinat conform “ Normelor tehnice pentru compozițiile, scheme şi tehnologii de regenerare a pădurilor”.

Amestecul exprimă modul de repartizare a speciilor în cadrul arboretului şi poate fi: intim, grupat (în buchete, în grupe, în pâlcuri, în benzi) sau mixt. Vârsta.

S-a determinat pentru fiecare element de arboret şi pe arboretul întreg.

Pe elemente de arboret, toleranța de determinare a vârstei este de aproximativ 5% . Vârsta arboretului s-a stabilit în raport cu vârsta elementului în raport cu care se stabilesc măsurile de gospodărire.

În cazul când în cadrul arboretului nu s-a putut defini un astfel de element, sa înregistrat vârsta elementului majoritar. În cazul arboretelor etajate, vârsta arboretului în ansamblu este reprezentată de vârsta care caracterizează etajul ce formează obiectul principal al gospodăriei.

Pentru arboretele pluriene s-a estimat vârsta medie a arborilor din categoria de diametre de referință (50 cm). Diametrul mediu al suprafeței de  bază (dg) s-a determinat pentru  fiecare element de arboret, prin luarea în considerare a diametrelor măsurate pentru calculul suprafeței de bază măsurat, cu o toleranță de +/- 10 % . În cazul arboretelor pluriene s-a înscris diametrul mediu corespunzător categoriei de diametre de referință. Suprafața de bază a arboretului (G) s-a determinat prin procedeul Bitterlich.

Înãlțimea medie (hg) s-a determinat prin măsurători pentru fiecare element de arboret cu o toleranță  de +/- 5 % pentru arboretele care intră în rând de tăiere în următorul deceniu şi de +/- 7 % la celelalte. La arboretele pluriene s-a determinat înălțimea indicatoare, măsurată pentru categoria arborilor de referință.

Clasa de producție.

Clasa de producție relativă s-a determinat pentru fiecare element de arboret în parte, prin intermediul graficelor de variație a înălțimii în raport cu vârsta, la vârsta de referință. La arboretele pluriene tratate în grădinărit, clasa de productie s-a determină cu ajutorul graficelor corespunzătoare arboretelor cu structuri pluriene. Cu  ocazia prelucrării datelor, s-a determinat automat şi clasa de producție absolută în raport cu înălțimea la vârsta de referință.

Clasa de producție a întregului arboret este cea a elementului sau grupei de elemente preponderente.

În cazul în care nu s-a putut defini un element preponderent, clasa de producție pe întregul arboret s-a stabilit a fi cea a elementului majoritar.

În cazul arboretelor etajate, clasa de producție a arboretului în ansamblu este reprezentată de clasa de producție care caracterizează etajul ce formează obiectul principal al gospodăriei.

Volumul.

Se stabileşte atât pentru fiecare element de arboret şi etaj, cât şi pentru întregul arboret. Creşterea curentã în volum s-a stabilit atât pentru fiecare element de arboret, cât şi pentru arboretul întreg.

În raport cu importanța arboretelor şi posibilitățile de realizare, s-au aplicat următoarele procedee:

- compararea volumelor determinate la etape diferite, cu luarea în considerare a volumului extras între timp

- se aplică de regulă la arboretele tratate în grădinărit;

-  procedeul tabelelor de producție sau al ecuațiilor de regresie echivalente.

În cazul arboretelor afectate de factori destabilizatori, creşterea curentă în volum determinată a fost diminuată corespunzător intensității cu care s-a manifestă fenomenul.

Clasa de calitate.

S-a stabilit  prin  măsurători  pentru  fiecare  element  de arboret identificat şi s-a exprimat prin clasa de calitate a fiecărui element de arboret.

Elagajul.

S-a estimat  pentru  fiecare  element  de  arboret şi s-a exprimat în zecimi din înălțimea arborilor.

Consistența s-a determinat pentru etajul care constituie obiectul gospodăririi şi s-a redat prin următorii indici:

- indicele de desime, în cazul semințişurilor, lăstărişurilor sau plantațiilor fără starea de masiv încheiată;

- indicele de închidere a coronamentului (de acoperire);

- indicele  de  densitate,  determinat  în  raport  cu  suprafața  de  bază, pentru fiecare element de arboret, acolo unde s-a determinat suprafața de bază prin procedee simplificate. Indicele de densitate serveşte la stabilirea elementelor biometrice, cel de acoperire este necesar pentru stabilirea măsurilor silviculturale cu referire specială la lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor, precum şi pentru aplicarea tratamentelor.

Indicele de desime se are în vedere la stabilirea lucrărilor de completări, îngrijire a semințişurilor şi a culturilor tinere. Indicii respectivi s-au înscris obligatoriu în amenajament, în raport cu scopurile urmărite. În cazul arboretelor etajate, consistența se s-a stabilit şi pe etaje.

Modul de regenerare s-a determinat pentru fiecare element de arboret şi poate fi: naturală din sămânță, din lăstari (din cioată, din scaun) sau din drajoni; artificială din sămânță sau din plantație.

Vitalitatea. S-a stabilit pentru fiecare element de arboret după aspectul majorității  arborilor şi poate fi: foarte viguroasă, viguroasă, normală, slabă, foarte slabă.

Starea de sănătate. S-a stabilit pe arboret, prin observații şi măsurători, în raport cu vătămările cauzate de animale, insecte, ciuperci, factori abiotici, factori antropici etc.  Subarboretul. S-au consemnat speciile componente de arbuşti, indicându-se desimea, răspândirea şi suprafața ocupată. Semințişul (starea regenerării).

S-a descris atât semințişul utilizabil, cât şi cel neutilizabil, pentru fiecare dintre acestea indicându-se speciile componente, vârsta medie, modul de răspândire, desimea şi suprafața ocupată.

Cu ocazia descrierii parcelare s-a insistat, pe cât posibil, asupra diversității genetice intraspecifice şi asupra diversității la nivelul speciilor şi al ecosistemelor (arboretelor) respective.

Este de importanță deosebită semnalarea diverselor forme genetice, a tuturor speciilor forestiere existente (indiferent de proporția lor în arboret), a speciilor arbustive, a speciilor de plante erbacee, a unor particularități privind fauna, precum şi a caracteristicilor de ansamblu ale arboretelor (amestec, structură verticală etc.).

Lucrãrile executate. Se referă la natura şi cantitatea lucrărilor executate în cursul deceniului expirat. Datele corespunzătoare se înscriu pe baza constatărilor din teren şi luând în considerare evidențele aplicării amenajamentului şi alte evidențe şi documente tehnice deținute de unitățile silvice.

Lucrãri propuse. Se referă la natura şi cantitatea tuturor lucrărilor necesare pentru deceniul următor, inclusiv la indicii de recoltare pentru produse principale şi secundare, în raport cu  prevederile  normelor  tehnice  de  specialitate  şi  cerințele fiecărui arboret.

Datele complementare. S-au arătat în termeni concişi toate detaliile ce nu au putut fi înregistrate la punctele anterioare, dar necesare caracterizării de ansamblu sau de detaliu sub raportul stațiunii şi al arboretului, al folosinței terenului şi funcțiilor pădurii. Tot aici s-a mai consemnat date în legătură cu preexistenții, cu tineretul din arboretele grădinărite, cu defectele arborilor, cu starea cioatelor şi altele.

S-a menționat, de asemenea, aspecte referitoare la neomogenitatea arboretelor sub raportul consistenței, compoziției, existenței unor goluri, dacă porțiunile în cauză nu au putut fi constituite ca subparcele separate.

Se fac aprecieri asupra efectului măsurilor aplicate în deceniul expirat, asupra provenienței materialului de împădurire, existenței arborilor plus şi orice elemente informative referitoare la biodiversitate.

PĂSĂRI

In vederea analizei speciilor de păsări existente în aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0033 Depresiunea și Munții Giurgeului, au fost luate in consideratie următoarele perioade de monitorizare:

a. Ciocănitori: 1-20 aprilie (orele 6,00 – 11, 00);

b. Răpitoare de zi ( Pernis apivorus, Caprimulgus europaeus  etc.)  15 iunie – 25 august (orele 10,00 – 12,00, 15,00 – 16,30);

c. Specii cuibăritoare, cântătoare (Picus canus,Bonasa bonasia,  Ficedula albicollis, Ficedula  parva, Lullula arborea etc., ): 15 aprilie – 15 mai; 16 mai – 15 iunie

S-au ales şi delimitat zone punctuale (4 puncte stabilite stict aleatoriu în cadrul suprafeței de 161,30 ha) și transecte vizuale  pentru identificarea speciilor de păsări.

G.CONCLUZII

Ecosistemele forestiere trebuie privite ca ecosisteme dinamice. Chiar şi în cazul celor care durată de viaţă îndelungată, cum sunt pădurile, anumite evenimente produc schimbări radicale în compoziţia şi structura acestora şi implicit influenţează dezvoltarea lor viitoare. În astfel de situaţii, perioada necesară reinstalării aceluiaşi tip de pădure este variabilă, în funcţie de amploarea perturbării şi de capacitatea de rezilienţă a ecosistemului. Reţeaua ecologică Natura 2000 urmăreşte menţinerea sau refacerea stării de conservare favorabilă a habitatelor forestiere de interes comunitar pentru care a fost desemnat un sit.

Aşa cum reiese şi din lucrarea de faţã, în fiecare caz în parte, mãsurile de gospodãrire au fost direct corelate cu funcţia prioritarã atribuitã pãdurii (care poate fi de producţie sau de protecţie). Bineînţeles, că acolo unde a fost cazul, acestea s-au adaptat necesitãţilor speciale de conservare ale speciilor de interes comunitar pentru care siturile au fost desemnate. Ca urmare, eventualele restricţii în gospodãrire se datorează unor cerinţe speciale privind conservarea speciilor de interes  comunitar. Aceste restricţii au fost atent analizate pentru a nu crea tensiuni între factorii interesaţi şi mai ales pentru a nu cauza pierderi  inutile  proprietarilor de terenuri.

Prevederile amenajamanetului silvic în ce priveşte dinamica arboretelor pe termen lung, susţinute de un ciclu de producţie de 100 de ani (SUP A codru regulat) şi o vârstă medie a exploatabilităţii de 106 ani (SUP A codru regulat). Astfel se estimează:

- menținerea diversități structurale – atât pe verticală (structuri relativ pluriene) cât și pe orizontală (structură mozaicată – existența de arborete in faze de dezvoltare diferită),

- creşterea consistentei medii a arboretelor de la 0,86 în 2023, la 0,87 in anul 2032 şi 0,88 în anul 2041

- menţinerea compoziţiei conform specificului ecologic al zonei.

Din analiza obiectivelor amenajamentului silvic, tragem concluzia că acestea coincid cu obiectivele generale ale reţelei Natura 2000, respectiv cu obiectivele de conservare a speciilor de interes comunitar. În cazul habitatelor, planul de amenajament are ca obiectiv asigurarea continuităţii pădurii, promovarea tipurilor fundamentale de pădure, menţinerea funcţiilor ecologice şi economice ale pădurii aşa cum sunt stabilite ele prin încadrarea în grupe funcţionale şi subunităţi de producţie/protecţie.

Obiectivele asumate de amenajamentul silvic pentru păduriile studiate sunt conforme şi susţin integritatea reţelei Natura 2000 şi conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere identificate în zona studiată.

Lucrările propuse nu afectează negativ semnificativ starea de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar pe termen lung.

Prevederile amenajamentului silvic nu conduc la pierderi de suprafaţă din habitatele de interes comunitar.

Anumite lucrări precum completăriile, curăţiriile, răriturile au un caracter ajutător in menţinerea sau imbunătăţirea după caz a stării de conservare.

Soluţiile tehnice alese contribuie la modificarea pe termen scurt a microclimatului local, respectiv al condiţiilor de biotop, datorită, modificărilor structurilor orizontale şi verticale (retenţie diferită a apei pluviale, regim de lumină diferenţiat, circulaţia diferită a aerului).

Avand in vedere etologia speciilor şi regimul trofic specific nu se poate afirma ca gospodarirea fondului forestier poate cauza schimbari fundamentale in ceea ce priveste starea de conservare a populatiilor de carnivore.

Managementul forestier adecvat, propus în amenajament, este în măsură să conserve suprafeţele ocupate la ora actuală de pădure şi păşune, ca tipuri majore de ecosisteme, precum şi păstrarea conectivităţii în cadrul habitatelor ce vor putea asigura perpetuarea în timp a biocenozelor naturale.

Amenajamentul Silvic are ca bază următoarele principii:

  Principiul continuităţii exercitării funcţiilor atribuite pădurii;

  Principiul exercitării optimale şi durabile a funcţiilor multiple de producţie ori protecţie;

  Principiul valorificării optimale şi durabile a resurselor pădurii;

  Principiul conservării şi ameliorării biodiversităţii;

  Principiul estetic, etc.

Din cele expuse în capitolele anterioare, putem concluziona cã, mãsurile de gospodãrire a pãdurilor, prescrise de Amenajamentul Silvic propus coroborate cu măsurile de reducere a impactului propuse de prezentul studiu de evaluare adecvată, sunt în spiritul  administrãrii durabile a acestor resurse, fiind acoperitoare pentru asigurarea unei stãri favorabile de conservare atât a habitatelor forestiere luate în studiu, cât şi a speciilor de interes comunitar ce se regăsesc în suprafaţa cuprinsă de el

Măsuri de reducere a impactului asupra speciilor / habitatelor de interes comunitar

| nr. crt. | Măsura | Cantitatea | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proporția pădurilor cu vârste de peste 80 de ani – valoarea țintă cel puțin 40% | 264,06 ha | Impusă prin obiectivele de conservare ROSPA0033 |
| 2 | Prezența arborilor maturi/bătrâni în habitatele de păduri - valoarea țintă cel puțin 4 | 1056 arbori | Impusă prin obiectivele de conservare ROSPA0033 |
| 3 | Prezența arborilor bătrâni cu scorburi în fondul forestier | 1056 arbori | Impusă prin obiectivele de conservare ROSPA0033 |
| 4 | Menținerea unei structure forestiere mozaicate, prin păstrarea de pâlcuri de 3-5 arbori bătrâni (peste 80 ani) la ha în zonele de recoltar | 1056 arbori | Impusă prin obiectivele de conservare ROSPA0033 |
| 5 | Interzicerea aplicării tratamentelor chimice, cu excepția cazurilor dovedite de gradații sau defolieri și doar în cazul inficienței sau imposibilității aplicării altor tipuri de tratamente (biologice, integrate etc.) | 763,74 ha | Impusă prin obiectivele de conservare ROSPA0033 |
| 6 | Interzicerea aplicării degajărilor și curățirilor chimice în pădurile din sit | 763,74 | Impusă prin obiectivele de conservare ROSPA0033 |
| 7 | Verificarea existenței de cuiburi, și dacă vor fi identificate, în perimetrul cuiburilor identificate se va institui o zonă tampon cu rază de 300 de metri în care în perioada 15 martie – 15 august vor fi interzise activitățile legate de silvicultură; | 763,74 | Impusă prin obiectivele de conservare ROSPA0033 |

Prin urmare, prin măsurile propuse în planul luat în studiu nu se realizează un impact negativ asupra ariei naturale protejate ROSPA0033 Depresiunea și Munții Giurgeulu. Măsurile propuse conduc la realizarea permanenţei pădurii, prin conservarea habitatelor de interes comunitar şi a speciilor existente.

H. INDEX DE TERMENI TEHNICI

A

Administrarea pãdurilor     - totalitatea activitãţilor cu caracter tehnic, economic şi juridic desfãşurate de ocoalele silvice, de structurile de rang superior sau de Regia Naţionalã a Pãdurilor - Romsilva în scopul asigurãrii gestionãrii durabile a pãdurilor, cu respectarea regimului silvic

Amenajament silvic     - documentul de bazã în gestionarea pãdurilor, cu conţinut tehnico-organizatoric şi economic, fundamentat ecologic

Amenajarea pãdurilor     - ansamblul de preocupãri şi mãsuri menite sã asigure aducerea şi pãstrarea pãdurilor în stare corespunzãtoare din punctul de vedere al funcţiilor ecologice, economice şi sociale pe care acestea le îndeplinesc

Arboret     - porţiunea omogenã de pãdure atât din punctul de vedere al populaţiei de arbori, cât şi al condiţiilor staţionale

Arboretum     - suprafaţa de teren pe care este cultivatã, în scop ştiinţific sau educaţional, o colecţie de arbori şi arbuşti

Arbori de biodiversitate - arbori, cu diametrul mediu cel putin egal cu diametrul mediu al arboretului, ce vor fi mentinuti pe suprafata parchetelor dupa finalizarea taierilor definitive si/sau rase

accident ecologic - evenimentul produs ca urmare a unor neprevazute deversari/emisii de substante sau preparate periculoase/poluante, sub forma lichida, solida, gazoasa ori sub forma de vapori sau de energie, rezultate din desfasurarea unor activitati antropice necontrolate/ bruste, prin care se deterioreaza ori se distrug ecosistemele naturale si antropice;

acte de reglementare - aviz de mediu, acord de mediu, aviz Natura 2000, autorizatie de mediu, autorizatie integrata de mediu, autorizatie privind emisiile de gaze cu efect de sera, autorizatie privind activitati cu organisme modificate genetic;

arie de protectie speciala avifaunistica - arie naturala protejata a carei scopuri sunt conservarea, mentinerea si, acolo unde este cazul, refacerea la o stare de conservare favorabila a speciilor de pasari si a habitatelor specifice, desemnata pentru protectia de pasari migratoare;

arie speciala de conservare - situl de importanta comunitara desemnat printr-un act statutar, administrativ si/sau contractual in care sunt aplicate masurile de conservare necesare mentinerii sau de refacere la o stare de conservare favorabila a habitatelor naturale si/sau a populatiilor speciilor de interes comunitar pentru care situl este desemnat;

arie naturala protejata - zona terestra si/sau acvatica in care exista specii de plante si animale salbatice, elemente si formatiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de alta natura, cu valoare ecologica, stiintifica ori culturala deosebita, care are un regim special de protectie si conservare, stability conform prevederilor legale;

C

Circulaţia materialelor lemnoase     - acţiunea de transport al materialelor lemnoase între douã locaţii, folosindu-se în acest scop orice mijloc de transport, şi/sau transmiterea proprietãţii asupra materialelor lemnoase

Compoziţie-ţel     - combinaţia de specii urmãritã a se realiza de un arboret care îmbinã în mod optim, atât prin proporţie, cât şi prin gruparea lor, exigenţele biologice cu obiectivele multiple, social-economice ori ecologice

Consistenţa     - gradul de spaţiere a arborilor în cadrul arboretului. Consistenţa, în funcţie de gradul de dezvoltare a arboretului, se exprimã prin urmãtorii indici:

a) indicele de desime - în cazul seminţişurilor, lãstãrişurilor sau plantaţiilor fãrã starea de masiv încheiatã;

b) indicele de densitate - determinat în raport cu suprafaţa de bazã sau cu volumul;

c) indicele de închidere a coronamentului

Control de fond     - totalitatea acţiunilor efectuate în fondul forestier, în condiţiile legii, de cãtre personalul care asigurã administrarea pãdurilor şi serviciile silvice, în scopul:

a) verificãrii stãrii limitelor şi bornelor amenajistice;

b) verificãrii suprafeţei de pãdure în scopul identificãrii, inventarierii şi evaluãrii valorice a arborilor tãiaţi în delict, a seminţişurilor utilizabile distruse sau vãtãmate, a oricãror altor pagube aduse pãdurii, precum şi stabilirii cauzelor care le-au produs;

c) verificãrii oportunitãţii şi calitãţii lucrãrilor silvice executate;

d) identificãrii lucrãrilor silvice necesare;

e) verificãrii stãrii bunurilor mobile şi imobile aferente pãdurii respective;

f) inventarierii stocurilor de produse ale pãdurii existente pe suprafaţa acesteia;

g) stabilirii pagubelor şi/sau daunelor aduse pãdurii, precum şi propuneri de recuperare a acestora

D

Defrişare     - acţiunea de înlãturare completã a vegetaţiei forestiere, fãrã a fi urmatã de regenerarea acesteia, incluzând scoaterea şi îndepãrtarea cioatelor arborilor şi arbuştilor, cu schimbarea folosinţei şi/sau a destinaţiei terenului

Deţinãtor     - proprietarul, administratorul, prestatorul de servicii silvice, transportatorul, depozitarul, custodele, precum şi orice altã persoanã fizicã sau juridicã în temeiul unui titlu legal de fond forestier sau de materiale lemnoase

Dispozitiv special de marcat     - ciocanele silvice de marcat, instrumentele folosite de personalul silvic pentru marcarea arborilor, a cioatelor şi a materialului lemnos

E

Ecosistem forestier     - unitatea funcţionalã a biosferei, constituitã din biocenozã, în care rolul predominant îl au populaţia de arbori şi staţiunea pe care o ocupã aceasta

Exploatare forestierã     - procesul de producţie prin care se extrage din pãduri lemnul brut în condiţiile prevãzute de regimul silvic

G

Gestionarea durabilã a pãdurilor     - administrarea şi utilizarea pãdurilor astfel încât sã îşi menţinã şi sã îşi amelioreze biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea, sãnãtatea şi în aşa fel încât sã asigure, în prezent şi în viitor, capacitatea de a exercita funcţiile multiple ecologice, economice şi sociale permanente la nivel local, regional, naţional şi global fãrã a crea prejudicii altor ecosisteme

M

Masã lemnoasã   - totalitatea arborilor pe picior şi/sau doborâţi, întregi sau pãrţi din aceştia, inclusiv cei aflaţi în diferite stadii de transformare şi mişcare în cadrul procesului de exploatare forestierã

Materiale lemnoase     - lemnul rotund sau despicat de lucru şi lemnul de foc, cheresteaua, flancurile, traversele, lemnul ecarisat - cu secţiune dreptunghiularã sau pãtratã -, precum şi lemnul cioplit. Aceastã categorie cuprinde şi arbori şi arbuşti ornamentali, pomi de Crãciun, rãchitã şi puieţi

Material forestier de reproducere     - materialul biologic vegetal prin care se realizeazã reproducerea arborilor din speciile şi hibrizii artificiali, importanţi pentru scopuri forestiere; aceste specii şi aceşti hibrizi se stabilesc prin lege specialã

O

Obiectiv ecologic, economic sau social    - Efectul scontat şi fixat ca țel prin amenajarea unei păduri. El se poate referi atât la produsele, cât şi la serviciile pădurii

Ocol silvic     - unitatea constituitã în scopul administrãrii pãdurilor şi/sau asigurãrii serviciilor silvice, indiferent de forma de proprietate asupra fondului forestier, având suprafaţa minimã de constituire dupã cum urmeazã:

a) în regiunea de câmpie - 3.000 ha fond forestier;

b) în regiunea de deal - 5.000 ha fond forestier;

c) în regiunea de munte - 7.000 ha fond forestier

Ocupare temporarã a terenului     - schimbarea temporarã a folosinţei unui teren cu destinaţie forestierã în scopuri şi pe perioade stabilite în condiţiile legii

P

Precomptare     - acţiunea de înlocuire a volumului de lemn prevãzut a fi recoltat din arboretele incluse în planurile decenale de recoltare a produselor principale cu volume rezultate din exploatarea masei lemnoase din arborete afectate integral de factori biotici sau abiotici ori din arborete cu vârsta peste 60 de ani, afectate parţial de factori biotici sau abiotici ori provenite din defrişãri legale şi tãieri ilegale

Parchet     - suprafaţa de pãdure în care se efectueazã recoltãri de masã lemnoasã în scopul realizãrii unei tãieri de îngrijire sau a unui anumit tratament

Perdele forestiere de protecţie     - formaţiunile cu vegetaţie forestierã, amplasate la o anumitã distanţã unele faţã de altele sau faţã de un obiectiv cu scopul de a-l proteja împotriva efectelor unor factori dãunãtori şi/sau pentru ameliorarea climaticã, economicã şi estetico-sanitarã a terenurilor

Perimetru de ameliorare     - terenurile degradate sau neproductive agricol care pot fi ameliorate prin împãdurire, a cãror punere în valoare este necesarã din punctul de vedere al protecţiei solului, al regimului apelor, al îmbunãtãţirii condiţiilor de mediu şi al diversitãţii biologice

Plantaj     - cultura forestierã constituitã din arbori proveniţi din mai multe clone sau familii, identificate, în proporţii definite, izolatã faţã de surse de polen strãin şi care este condusã astfel încât sã producã în mod frecvent recolte abundente de seminţe, uşor de recoltat

Posibilitate     - volumul de lemn ce poate fi recoltat dintr-o pãdure, în baza amenajamentului silvic, pe perioada de aplicare a acestuia

Posibilitate anualã     - volumul de lemn ce poate fi recoltat dintr-o pãdure, rezultat ca raport dintre posibilitate şi numãrul anilor de aplicabilitate a amenajamentului silvic

Prejudiciu adus pãdurii     - efectul unei acţiuni umane, prin care este afectatã integritatea pãdurii şi/sau realizarea funcţiilor pe care aceasta ar trebui sã le asigure. Aceste acţiuni pot afecta pãdurea:     a) în mod direct, prin acţiuni desfãşurate ilegal;

b) în mod indirect, prin acţiuni al cãror efect asupra pãdurii poate fi cuantificat în timp. Se încadreazã în acest tip efectele produse asupra acestora în urma poluãrii, realizãrii de construcţii, exploatãrii de resurse minerale, cu identificarea relaţiei cauzã-efect certificate prin studii realizate de organisme abilitate, neamenajarea zonelor de limitare a propagãrii incendiilor, precum şi neasigurarea dotãrii minime pentru intervenţie în caz de incendiu

Prestaţie silvicã     - lucrãrile cu caracter tehnic silvic efectuate de ocoale silvice, pe bazã de contract, în vegetaţia forestierã din afara fondului forestier naţional

Principiul teritorialitãţii     - efectuarea administrãrii şi serviciilor silvice, dupã caz, pe bazã de contract, de cãtre ocolul silvic care deţine majoritatea fondului forestier din raza unitãţii administrativ-teritoriale respective

Produse accidentale I     - volumul de lemn rezultat din exploatarea arboretelor afectate integral de factori biotici şi abiotici, din exploatarea unor arbori din arborete cu vârste de peste 60 de ani, afectate parţial de factori biotici şi abiotici, sau cel provenit din defrişãri legal aprobate

Produse accidentale II     - volumul de lemn rezultat din exploatarea unor arbori din arborete cu vârste de pânã la 60 de ani, afectate parţial de factori biotici şi abiotici

Provenienţa materialelor lemnoase     - sursa localizatã de unde au fost obţinute materialele lemnoase, respectiv:

a) fondul forestier naţional;

b) vegetaţia forestierã din afara fondului forestier;

c) centrele de sortare şi prelucrare a lemnului;

d) depozitele de materiale lemnoase;

e) pieţele, târgurile, oboarele şi altele asemenea, autorizate pentru comercializarea materialelor lemnoase;

f) import

Preţul mediu al unui metru cub de masã lemnoasã pe picior     - preţul mediu de vânzare al unui metru cub de masã lemnoasã pe picior, calculatã la nivel naţional pe baza datelor statistice din anul anterior

R

Regimul codrului     - modul general de gospodãrire a unei pãduri, bazat pe regenerarea din sãmânţã

Regimul crângului     - modul general de gospodãrire a unei pãduri, bazat pe regenerarea vegetativã

Regimul silvic     - sistemul unitar de norme tehnice silvice, economice şi juridice privind amenajarea, cultura, exploatarea, protecţia şi paza fondului forestier, în scopul asigurãrii gestionãrii durabile

S

Schimbarea categoriei de folosinţã     - schimbarea folosinţei terenului cu menţinerea destinaţiei forestiere, determinatã de modificarea prevederilor amenajamentului silvic în scopul executãrii de lucrãri, instalaţii şi construcţii necesare gestionãrii pãdurilor

Scoatere definitivã din fondul forestier naţional     - schimbarea definitivã a destinaţiei forestiere a unui teren în altã destinaţie, în condiţiile legii

Servicii silvice     - totalitatea activitãţilor cu caracter tehnic, economic şi juridic desfãşurate de ocoalele silvice, de structurile de rang superior sau de Regia Naţionalã a Pãdurilor - Romsilva în scopul asigurãrii gestionãrii durabile a pãdurilor, cu respectarea regimului silvic, exceptând valorificarea masei lemnoase

Sezon de vegetaţie     - perioada din an de la intrarea în vegetaţie a unui arboret pânã la repaosul vegetativ

Silvicultura     - ansamblul de preocupãri şi acţiuni privind cunoaşterea pãdurii, crearea şi îngrijirea acesteia, recoltarea şi valorificarea raţionalã a produselor sale, prelucrarea primarã a lemnului, precum şi organizarea şi conducerea întregului proces de gestionare

Spaţii de depozitare a materialelor lemnoase     - spaţiile delimitate, în care deţinãtorul materialelor lemnoase are dreptul sã realizeze depozitarea acestora în vederea expedierii pentru transport, a prelucrãrii primare şi industriale, a comercializãrii, precum şi platformele primare de la locul de tãiere a masei lemnoase pe picior

Stare de masiv     - stadiul din care o regenerare se poate dezvolta independent, ca urmare a faptului cã exemplarele componente ale acesteia realizeazã o desime care asigurã condiţionarea lor reciprocã în creştere şi dezvoltare, fãrã a mai fi necesare lucrãri de completãri şi întreţineri

Structurã silvicã de rang superior     - structura în a cãrei subordine se pot afla, din punct de vedere tehnic, ocoalele silvice private

Subunitate de gospodãrire     - diviziunea unei unitãţi de producţie şi/sau protecţie, constituitã ca urmare a grupãrii arboretelor din unitatea de producţie şi/sau protecţie în funcţie de ţelul de gospodãrire

T

Teren neproductiv     - terenul în suprafaţã de cel puţin 0,1 ha, care nu prezintã condiţii staţionale care sã permitã instalarea şi dezvoltarea unei vegetaţii forestiere

Terenuri degradate     - terenurile care prin eroziune, poluare sau acţiunea distructivã a unor factori antropici şi-au pierdut definitiv capacitatea de producţie agricolã, dar pot fi ameliorate prin împãdurire, şi anume:

a) terenurile cu eroziune de suprafaţã foarte puternicã şi excesivã;

b) terenurile cu eroziune de adâncime - ogaşe, ravene, torenţi;

c) terenurile afectate de alunecãri active, prãbuşiri, surpãri şi scurgeri noroioase;

d) terenurile nisipoase expuse erodãrii de cãtre vânt sau apã;

e) terenurile cu aglomerãri de pietriş, bolovãniş, grohotiş, stâncãrii şi depozite de aluviuni torenţiale;

f) terenurile cu exces permanent de umiditate;

g) terenurile sãrãturate sau puternic acide;

h) terenurile poluate cu substanţe chimice, petroliere sau noxe;

i) terenurile ocupate cu halde miniere, deşeuri industriale sau menajere, gropi de împrumut;

j) terenurile neproductive, dacã acestea nu se constituie ca habitate naturale;

k) terenurile cu nisipuri mobile, care necesitã lucrãri de împãdurire pentru fixarea acestora;

l) terenurile din oricare dintre categoriile menţionate la lit. a)-k), care au fost ameliorate prin plantaţii silvice şi de pe care vegetaţia a fost înlãturatã

U

Unitate de producţie şi/sau protecţie     - suprafaţa de fond forestier pentru care se elaboreazã un amenajament silvic. La constituirea unei unitãţi de protecţie şi de producţie se au în vedere urmãtoarele principii:

a) se constituie pe bazine sau pe bazinete hidrografice, în cadrul aceluiaşi ocol silvic;

b) delimitarea se realizeazã prin limite naturale, artificiale permanente sau pe limita proprietãţii forestiere, dupã caz.     Se includ într-o unitate de producţie şi/sau protecţie proprietãţi întregi, nefragmentate; proprietãţile se pot fragmenta numai dacã suprafaţa acestora este mai mare decât suprafaţa maximã stabilitã de normele tehnice pentru o unitate de producţie şi/sau protecţie

Urgență de regenerare      - Ordinea indicată pentru regenerarea arboretelor exploatabile, în raport cu vârsta exploatabilității şi starea lor

V

Vegetaţie forestierã din afara fondului forestier naţional     - vegetaţia forestierã situatã pe terenuri din afara fondului forestier naţional, care nu îndeplineşte unul sau mai multe criterii de definire a pãdurii, fiind alcãtuitã din urmãtoarele categorii:

a) plantaţiile cu specii forestiere de pe terenuri agricole;

b) vegetaţia forestierã de pe pãşuni cu consistenţã mai micã de 0,4;

c) fâneţele împãdurite;

d) plantaţiile cu specii forestiere şi arborii din zonele de protecţie a lucrãrilor hidrotehnice şi de îmbunãtãţiri funciare;

e) arborii situaţi de-a lungul cursurilor de apã şi canalelor;

f) zonele verzi din intravilan, altele decât cele definite ca pãduri;

g) parcurile dendrologice şi arboretumurile, altele decât cele cuprinse în pãduri;

h) aliniamentele de arbori situate de-a lungul cãilor de transport şi comunicaţie

Vârsta exploatabilității     - Vârsta la care un arboret devine exploatabil în raport cu funcțiile multiple atribuite

Z

Zonã deficitarã în pãduri     - judeţul în care suprafaţa pãdurilor reprezintã mai puţin de 16% din suprafaţa totalã a acestuia

I. BIBLIOGRAFIE

Doniţã N., Biriş I. A., Filat M., Roşu C., Petrila M. 2008. Ghid de bune practici Pentru managementul pădurilor  din lunca dunării, Editura Tehnicã-Silvicã, Bucureşti, 86  p.

Doniţã N., Popescu A., Paucã-Comãnescu M., Mihãilescu S., Biriş I. A. 2005(a). Habitatele din România, Editura Tehnicã-Silvicã, Bucureşti, 496  p.

Doniţã N., Popescu A., Paucã-Comãnescu M., Mihãilescu S., Biriş I. A. 2005(b). Habitatele  din  România  – Modificãri  conform  amendamentelor  propuse de România  şi  Bulgaria  la  Directiva  Habitate  (92/43/EEC),   Editura  Tehnicã- Silvicã, Bucureşti, 95 p.

Doniţã N., Biriş I. A. 2007.  Pãdurile de luncã din România – trecut, prezent, viitor.

Florescu  I. I. 1991.  Tratamente silviculturale,  Editura  Ceres,  Bucureşti,  270  p. Florescu  I.  I.,  Nicolescu  N.  V.  1998.   Silviculturã,  Vol.  II  –  Silvotehnica, Editura Universitãţii Transilvania din Braşov, 194  p.

Giurgiu,  V. 1988.  Amenajarea  pãdurilor  cu  funcţii  multiple,  Editura  Ceres, Bucureşti,

Haralamb  A. M.   1963.  Cultura  speciilor  forestiere  (ediţia  a II-a,  revizuitã  şi adaugitã), Editura Agro-Silvicã de Stat, Bucureşti, 778  p.

Horodnic S. 2006.  XI Exploatarea lemnului, în: Milescu I., Cartea Silvicultorului, Editura Universitãţii Suceava, p. 592 – 639.

Lazãr  G., Stãncioiu  P. T., Tudoran Gh.  M., Şofletea  N., Candrea  Bozga Şt.  B., Predoiu  Gh.,  Doniţã  N.,  Indreica  A., Mazãre  G.  2007.  Habitate  forestiere de interes comunitar incluse în planul LIFE05 NAT/RO/000176:  “Habitate prioritare alpine, subalpine şi forestiere din România” – Ameninţãri Potenţiale, Editura Universitãţii Transilvania din Braşov, 200 p.

Lazãr  G., Stãncioiu  P. T., Tudoran Gh.  M., Şofletea  N., Candrea  Bozga Şt.  B., Predoiu  Gh.,  2008.  Habitate  forestiere de interes comunitar incluse în planul LIFE05 NAT/RO/000176:  “Habitate prioritare alpine, subalpine şi forestiere din România” – Măsuri de gospodărire, Editura Universitãţii Transilvania din Braşov, 184 p.

Leahu   I.  2001.   Amenajarea   Pãdurilor,   Editura   Didacticã   şi   Pedagogicã, Bucureşti, 616  p.

Paşcovschi  S. 1967.  Succesiunea  speciilor  forestiere,  Editura  Agro-Silvicã, Bucureşti,318  p.

Paşcovschi  S., Leandru  V. 1958.  Tipuri  de pãdure din  Republica  Popularã Românã, Institutul de Cercetãri Silvice,  Seria a II-a – Manuale, Referate, Monografii, Nr. 14, Editura AgroSilvicã de Stat, Bucureşti, 458  p.

Paucã-Comãnescu   M.,   Bîndiu    C.,    Ularu    F.,    Zamfirescu    A.   1980. Ecosisteme  terestre, în:  Ecosistemele  din  România,  editor  Pârvu. C., Editura Ceres, Bucureşti, 303  p.

Schneider  E.,  Drãgulescu  C.  2005.  Habitate  şi  situri  de interes  comunitar, Editura Universitãţii „Lucian Blaga” Sibiu, 167  p.

Şofletea  N.,  Curtu  L.  2007.   Dendrologie,  Editura  Universitãţii  „Transilvania”, Braşov, 540  p.

Vlad  I.,  Chiriţã  C.,  Doniţã  N.,  Petrescu  L. 1997.  Silviculturã  pe baze  eco- sistemice, Editura Academiei Române, Bucureşti, 292  p.

*Comisia  Europeanã – Directiva  92/43/CEE   privind  conservarea  habitatelor naturale şi a speciilor de florã şi faunã sãlbatice.

*Comisia Europeanã 2003 – Interpretation Manual of European Union Habitats,

*Legea 1/2000  pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor foretiere.

*Legea 46/2008  Codul Silvic.

*Ministerul  Apelor,  Pãdurilor  şi  Protecţiei  Mediului  2000  – 2. Norme tehnice pentru îngrijirea şi conducerea arboretelor, Bucureşti, 212  p.

*Ministerul  Apelor,  Pãdurilor  şi  Protecţiei  Mediului  2000  – 3. Norme tehnice privind alegerea şi aplicarea tratamentelor, Bucureşti, 86 p.

*Ministerul  Apelor,  Pãdurilor  şi  Protecţiei  Mediului  2000  – 5. Norme tehnice pentru amenajarea pãdurilor, 163  p.

*Ministerul  Silviculturii  1986 a. Norme tehnice pentru îngrijirea şi conducerea arboretelor, Bucureşti, 166 p.

*Ministerul Silviculturii 1986 b. Norme tehnice pentru amenajarea pãdurilor, Bucureşti, 198p.

*Ministerul Silviculturii 1987.  Îndrumãri tehnice pentru compoziţii, scheme şi tehnologii de regenerare a pãdurilor, Bucureşti, 231  p.

*Ministerul Silviculturii 1988 a. Norme tehnice  pentru alegerea  şi  aplicarea tratamentelor, Bucureşti, 98 p.

*Ordinul nr. 207 din 2006 pentru aprobarea Conţinutului formularului standard Natura 2000 stabilit de Comisia Europeană prin Decizia 97/266/EC, prevăzut în anexa nr. 1 şi manualul de completare al formularului standard.

*Ordinului nr. 1.540 din 3 iunie 2011 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea  termenelor, modalitãţilor şi perioadelor de exploatare a masei lemnoase din  pãduri  şi  din  vegetaţia  forestierã  din  afara  fondului  forestier naţional.

*Ordonanţa de Urgenţã nr. 11 din 2004  privind producerea, comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere.

*Ordonanţa de Urgenţã nr. 195  din 2005  privind protecţia mediului.

*Ordonanţa de Urgenţã nr. 57/2007  privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sãlbatice.

*Plan  Darwin  385  –  2005.   “Întãrirea  capacitãţii  de gospodarire  a pãdurilor cu valoare ridicatã de conservare din Estul Europei: România”, Universitatea Transilvania   Braşov,   Facultatea   de  Silviculturã   şi   Exploatãri   Forestiere.

* Manualul de aplicare a Ghidului privind evaluarea adecvată a impactului planurilor/ proiectelor asupra obiectivelor de conservare a siturilor Natura 2000

** , Catalogul habitatelor, speciilor și siturilor info Natura 2000 în România

***Amenajamentul silvic UP I Composesoratul Lazarea, 2023

***planul de management al ROSPA0033

LISTA SEMNĂTURI SI CV-URI COLECTIV ELABORARE.

Denumirea proiectului:

STUDIU DE EVALUARE ADECVATĂ PENTRU AMENAJAMENTUL SILVIC U.P. I COMPOSESORATUL LĂZAREA

Beneficiar:

COMPOSESORATUL LĂZAREA

Data:

1.08.2023

Titularul proiectului confirma si isi asuma intreaga raspundere pentru datele de baza puse la dispozitia elaboratorului.

- Responsabil proiect:   ing.Cătană Cătălina

-Elaborare studiu:- ing.Cătană Cătălina

-Tehnoredactat: - ing.Cătană Cătălina

| Curriculum vitae |  |  |
| --- | --- | --- |
| Informaţii personale |  |  |
| Nume / Prenume | CĂTANĂ CĂTĂLINA ELENA |  |
| Adresă(e) | MICA nr 25, bl 25, sc E, ap 17, Brasov (Romania) |  |
| Telefon(oane) | 0766366399 |  |
| E-mail(uri) | Kata_0587@yahoo.com |  |
| Naţionalitate(-tăţi) | Romana |  |
| Data naşterii | 2 mai 1987 |  |
| Sex | Feminin |  |
| Experienţa profesională |  |  |
| Perioada | 2021-prezent |  |
| Funcţia sau postul ocupat | Inginer proiectant |  |
| Activităţi şi responsabilităţi principale | Intocmire documentatii Avize mediu |  |
| Numele şi adresa angajatorului | S.C. MEALONICERA S.R.L. Mica,nr 25, bl 25 sc E,ap 17, Brasov (Romania) |  |
| Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Agricultura si silvicultura |  |
| Perioada | 1 octombrie 2012-prezent |  |
| Funcţia sau postul ocupat | Inginer proiectant |  |
| Activităţi şi responsabilităţi principale | Intocmire amenajamente si proiectare harti |  |
| Numele şi adresa angajatorului | S.C. PATRIC RD S.R.L. Axente Banciu nr 5, Brasov (Romania) |  |
| Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Agricultura si silvicultura |  |
| Perioada | 29 iulie-5 august 2012 |  |
| Funcţia sau postul ocupat | Practica privind silvicultura si ingrijirea arborilor in Baden-Wurttemberg (Germania) |  |
| Activităţi şi responsabilităţi principale | Inventariere, alegerea arborilor de viitor |  |
| Numele şi adresa angajatorului | Johann Femming Heilbronn (Germania) |  |
| Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Practica |  |
| Perioada | 1iunie - 3septembrie 2012 |  |
| Funcţia sau postul ocupat | secretara |  |
| Activităţi şi responsabilităţi principale | Specifice secretariatului |  |
| Numele şi adresa angajatorului | SC NETGATE CABLE SRL Str. Oltului nr 5, Harman, Brasov |  |
| Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Telecomunicatii |  |
| Perioada | 1/10/2010-1/11/2011 |  |
| Funcţia sau postul ocupat | Inginer proiectant |  |
| Activităţi şi responsabilităţi principale | Intocmire amenajamente si proiectare harti |  |
| Numele şi adresa angajatorului | S.C. PATRIC RD S.R.L. Axente Banciu nr 5, Brasov (Romania) |  |
| Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Agricultura si silvicultura |  |
| Perioada | 2007 - 2012 |  |
| Funcţia sau postul ocupat | Membru al echipei de cercetare |  |
| Activităţi şi responsabilităţi principale | Operator în activităţile de cercetare de teren cu diverse activităţi silvice |  |
| Numele şi adresa angajatorului | Facultatea de Silvicultura si Exploatari Forestiere (supraveghetor: Prof.dr. Valeriu-Norocel Nicolescu) |  |
| Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Cercetare in silvicultura |  |
| Educaţie şi formare |  |  |
| Perioada | 1/10/2010 → 18/07/2012 |  |
| Calificarea / diploma obţinută | Managementul ecosistemelor forestiere - inginer silvic |  |
| Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Silvicultura speciala, Protectia padurilor, Genetica forestiera, Perdele forestiere |  |
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Facultatea de Silvicultura si Exploatari forestiere (Master) Sirul Beethoven nr. 1, 500123 Brasov (Romania) |  |
| Perioada | 16/10/2011-3/03/2012 |  |
| Calificarea / diploma obţinută | Certificat de cadru didactic nivel II |  |
| Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Educatie interculturala, didactica specialitatii, Managementul proiectelor educationale |  |
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Facultatea de Psihologie si Stiintele educatiei -Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic N. Balcescu nr. 56, Brasov (Romania) |  |
| Perioada | 1/10/2006-15/07/2010 |  |
| Calificarea / diploma obţinută | Inginer silvic |  |
| Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | - Silvicultura, Dendrometrie, Amenajare Padurilor. Genetica, Statistica, Impaduriri, Spatii verzi - Constructii forestiere, Geometrie descriptiva si desen tehnic, Transporturi forestiere, Mecanica si rezistenta materialelor |  |
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Facultatea de Silvicultura si Exploatari Forestiere Sirul Beethoven nr. 1, 500123 Brasov (Romania) |  |
| Perioada | 1/10/2006-10/06/2009 |  |
| Calificarea / diploma obţinută | Certificat de cadru didactic nivel I |  |
| Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Psihologia educatiei, Pedagogie, Managementul clasei |  |
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Facultatea de Psihologie si Stiintele educatiei -Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic N. Balcescu nr. 56, Brasov (Romania) |  |
| Perioada | 15/09/2002-19/07/2006 |  |
| Calificarea / diploma obţinută | Tehnician silvic |  |
| Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Silvicultura, Dendrologie, Ecologie, Dendrometrie |  |
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Grup Scolar Silvic “Dr.Nicolae Rucareanu” Alexandru Petofi nr. 17, Brasov (Romania) |  |
| Informaţii suplimentare | - certificat de Inscriere in Lista Expertilor care elaboreaza studii de mediu -2021 - atestare ca Sef de Proiect pentru lucrări de Amenajare a Pădurilor -2019 - Locul I la Sesiunea Stiintifica Studenteasca cu lucrarea “ Nucul comun: elagaj natural , elagaj artificial” – mai 2012 - Participarea la tema de cercetare “Etude de la sylviculture appliquée à un peuplement de noyer noir (Juglans nigra L.) de 20 ani” publicata in Revista Padurii, Nr. 1/2011 - Locul II la Sesiunea Stiintifica Studenteasca cu lucrarea "Silvicultura molidisurilor artificiale tinere – se poate si altfel? “ –mai 2009 - Participarea la tema de “Cercetari privind efectele aplicarii lucrarilor silvotehnice asupra arborilor tineri de cires salbatic (Prunus avium)” publicata in Revista Padurii, Nr. 3/2009 |  |

Experienţa relevantă pentru tipurile de studii pentru protecţia mediului solicitate

-Studiu de Evaluare adecvata si Raport de mediu pentru Amenajamentul Silvic aparţinând Parohiilor Unitariene Rimetea, Coltesti si Aiud, Parohiei Romano-Catolice Coltesti si Parohiei Reformate Coltesti, judetul Alba

-Studiu de Evaluare adecvata si Raport de mediu pentru Amenajamentul Silvic aparţinând Ariepiscopiei Romano-Catolice Alba Iulia, judeţul Alba

-Studiu de Evaluare adecvata si Raport de mediu pentru Amenajamentul Silvic apartinand Composesoratului Rădăcina Ţelna, judeţul Alba

-Studiu de Evaluare adecvata si Raport de mediu pentru Amenajamentul Silvic apartinand Composesoratului Geoagiu de Sus, județul Alba.

-Studiu de Evaluare adecvata si Raport de mediu pentru Amenajamentul Silvic apartinand persoanelor fizice Corlan Fimita si Cioboata Crina, județul Gorj.

-Studiu de Evaluare adecvata si Raport de mediu pentru Amenajamentul Silvic apartinand Composesoratului Bucerzana, județul Alba.

-Studiu de Evaluare adecvata si Raport de mediu pentru Amenajamentul Silvic apartinand Composesoratului Tibru, județul Alba.

-Studiu de Evaluare adecvata si Raport de mediu pentru Amenajamentul Silvic apartinand Composesoratului Valea Mare Ighiu, județul Alba.

-Studiu de Evaluare adecvata si Raport de mediu pentru Amenajamentul Silvic apartinand Comunei Ighiu, județul Alba.

-Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Apartinand Comunelor: Glodeni, Băla, Crăiești Si  Proprietate Privată Aparținând  Parohiei Reformate  Păcureni, Parohiei Ortodoxe  Păcureni, Parohiei Reformate  Păingeni, Parohiei Ortodoxe  Păingeni Și Persoanelor Fizice: Doșa A. Elisabeta Marta, Jenei Iosif, Kovacs Francisc Dionisie Și Teleki C. Carol, Județul Mures

-Studiu de Evaluare adecvata si Raport de mediu pentru Amenajamentul Silvic apartinand Comunei Fundata, județul Brasov.

-Studiu de Evaluare adecvata si Raport de mediu pentru Amenajamentul Silvic apartinand Persoanei fizice Apostoleanu tatiana Cecilia, județul Vrancea.