SC MEALONICERA SRL

Str.Mică, nr 25, sc E, ap 17, Brașov

Telefon: 0766-366399

e-mail: mealonicera@yahoo.com

RAPORT DE MEDIU

AMENAJAMENTULUI  FONDULUI  FORESTIER  PROPRIETATE  PRIVATĂ  A PAROHIEI UNITARIENE FIRTUŞU, COMPOSESORATULUI INLĂCENI, S.C. ATI S.R.L., ŞI A PERSOANELOR FIZICE DIN ODORHEIU SECUIESC, FIRTĂNUŞ ŞI MEDIŞORU MARE,

JUDEŢUL HARGHITA

U.P. XXXV FIRTĂNUŞ-ODORHEI-MEDIŞORU

Autor:

ing.Cătană Cătălina – specialist Managementul Ecosistemelor Forestiere (persoană fizică înscrisă in Lista Expertilor care elaborează studii de mediu)

2023

Cuprins

| 1. EXPUNEREA CONŢINUTULUI ŞI A OBIECTIVELOR PRINCIPALE ALE PLANULUI SAU PROGRAMULUI, PRECUM ŞI A RELAŢIEI CU ALTE PLANURI ŞI PROGRAME RELEVANTE | 9 |
| --- | --- |
| 1.1. Aspecte generale | 9 |
| 1.2. Principii privind silvicultura şi siturile Natura 2000 ce stau la baza prezentului studiu | 10 |
| 1.3. Conţinutul planului (amenajamentului silvic) | 11 |
| 1.3.1. Justificarea necesității întocmirii amenajamentului silvic | 12 |
| 1.4. Obiectivele amenajamentului silvic | 13 |
| - Vecinătăţi, limite, hotare | 13 |
| 1.4.2. Trupuri de pădure ( bazinete) componente | 15 |
| - Constituirea şi materializarea parcelarului şi subparcelarului | 16 |
| 1.4.4. Mărimea parcelelor şi subparcelelor | 16 |
| - Subunităţi de producţie sau de protecţie constituite | 17 |
| - Regimul | 18 |
| - Compoziţia ţel | 18 |
| - Tratamentul | 20 |
| - Exploatabilitatea | 20 |
| - Ciclul | 20 |
| 1.4.11. Instalaţii de transport | 20 |
| 1.4.12. Asigurarea utilitatilor | 22 |
| 1.4.13. Informatii privind productia care se va realiza | 22 |
| 1.4.14. Lucrari de ajutorare a regenerarilor naturale si de impadurire | 25 |
| - Informatii despre materiile prime , substante sau preparate chimice utilizate | 27 |
| 1.6. Obiective social-econmice si ecologice | 28 |
| 1.7. Relaţia amenajamentului silvic cu alte planuri şi programe relevante | 28 |
| - ASPECTE RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI ŞI ALE EVOLUŢIEI SALE PROBABILE ÎN SITUAŢIA NEIMPLEMENTĂRII PLANULUI PROPUS | 30 |
| 2.1. Aspecte generale | 32 |
| 2.2. Poziţia geografică | 32 |
| 2.3. Geologia | 32 |
| 2.4. Geomorfologie | 33 |
| 2.5. Hidrologie | 34 |
| 2.6. Climatologie | 34 |
| 2.6.1. Regimul termic | 35 |
| 2.6.2. Regimul pluviometric | 35 |
| 2.6.3. Regimul eolian | 36 |
| 2.6.4. Indicatorii sintetici ai datelor climatice | 37 |
| 2.7. Soluri | 38 |
| 2.7.1. Evidenţa şi rǎspândirea teritorialǎ a tipurilor de sol | 38 |
| 2.8. Tipuri de staţiune | 40 |
| 2.8.1. Evidenţa şi rǎspândirea teritorialǎ a tipurilor de staţiune | 40 |
| 2.9. Tipuri de pădure | 43 |
| 2.9.1. Evidenţa tipurilor naturale de pădure | 43 |
| 2.10. Concluzii privind condiţiile staţionale şi de vegetaţie | 46 |
| 2.11. Biodiversitatea, biosecuritatea, rolul si starea padurilor, peisajul | 47 |
| 3. CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL A FI AFECTATĂ SEMNIFICATIV | 52 |
| 3.1. Apa | 52 |
| 3.2. Solul | 52 |
| 3.3. Biodiversitatea | 53 |
| 3.4. Biosecuritate | 54 |
| - PROBLEME DE MEDIU EXISTENTE CARE SUNT RELEVANTE PENTRU PLAN SAU PROGRAM (ARIILE DE PROTECŢIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ SAU ARII SPECIALE DE CONSERVARE REGLEMENTATE CONFORM ACTELOR NORMATIVE PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ŞI FAUNEI SĂLBATICE) | 61 |
| 4.1. Siturile de interes comunitar | 61 |
| 4.2. Ariile protejate | 62 |
| 4.2.1 Aria de importanta comunitara | 62 |
| - Habitate întâlnite în cuprinsul ariei | 62 |
| - 4.2.2. Date despre prezenţa, localizarea, populaţia şi ecologia speciilor şi/sau habitatelor de interes comunitar prezente pe suprafaţa planului, menţionate în formularul standard al ariei naturale de interes comunitar | 66 |
| 4.2.2.1.Situl de importanţă comunitară | 66 |
| 4.2.2.2 Localizarea şi suprafaţa unităților amenajistice ce se suprapun peste aria naturala de interes comunitar de pe suprafata Amenajamentului Silvic | 93 |
| 4.3. Calitatea factorilor de mediu | 97 |
| 4.3.1. Calitatea aerului | 97 |
| 4.3.2. Calitatea apei | 97 |
| 4.3.3. Calitatea solului | 98 |
| 4.3.4. Zgomotul și vibrațiile | 99 |
| 4.3.5. Biodiversitatea, flora si fauna | 99 |
| 4.4.Situatia sociala si economica | 99 |
| 4.4.1. Populatia | 99 |
| 4.4.2 Situatia economica si sociala | 99 |
| 4.5 Probleme de mediu existente | 101 |
| 5. OBIECTIVELE DE PROTECTIE A MEDIULUI, STABILITE LA NIVEL NAŢIONAL, COMUNITAR SAU INTERNATIONAL, RELEVANTE PENTRU PLAN ŞI MODUL ÎN CARE S-A ŢINUT CONT DE ACESTEA ŞI ORICE ALTE CONSIDERAŢII DE MEDIU ÎN TIMPUL PREGĂTIRII PLANULUI | 104 |
| 5.1. Aspecte generale | 105 |
| 5.2. Obiective de mediu | 114 |
| 6. POTENŢIALE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI CA URMARE A IMPLEMENTĂRII AMENAJAMENTULUI SILVIC | 117 |
| 6.1. ASPECTE GENERALE | 117 |
| 6.1.2. Metodologia de evaluare utilizată a Amenajamentului | 118 |
| 6.2. Criterii pentru determinarea efectelor potenţiale semnificative asupra mediului prin implementarea planului | 119 |
| 6.2.1. Identificarea si evaluarea impactului implementării planului asupra factorilor de mediu | 121 |
| 6.3 Analiza impactului implementării planului asupra factorilor de mediu | 135 |
| 6.4. Analiza impactului asupra biodiversitati | 140 |
| 6.4.1 Impactul direct si indirect | 140 |
| 6.4.2. Impactul pe termen scurt si lung | 151 |
| 6.4.3 Impactul din faza de aplicare a activităților generate de lucrările silvice | 151 |
| 6.4.4 Impactul rezidual | 152 |
| 6.4.5. Impactul cumulativ | 152 |
| 7. POSIBILELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI ÎN CONTEXT TRANSFRONTALIERĂ | 160 |
| 8.MASURILE PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE SI COMPENSA CAT DE COMPLET POSIBIL ORICE EFECT ADVERS ASUPRA MEDIULUI AL IMPLEMENTARII PLANULUI | 161 |
| 8.1. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu apă | 161 |
| 8.2. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu aer | 162 |
| 8.3. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu sol | 162 |
| 8.4. Masuri de diminuare a impactului asupra factorului mediu “Sanatatea umana” | 163 |
| 8.5. Masuri de diminuare a impactului asupra factorului social-economic (populatia) | 164 |
| 8.6. Masuri de diminuare a impactului asupra mediului produs de zgomot si vibratii | 164 |
| 8.7. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu biodiversitate | 164 |
| 8.7.1. Măsuri de diminuare a impactului cu caracter general | 164 |
| 8.7.2. Masuri de reducere a impactului asupra habitatelor de interes comunitar | 166 |
| 8.7.3. Masuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de interes comunitar | 167 |
| 8.7.4. Măsuri necesare a se implementa în cazul calamităților | 168 |
| 8.7.5. Protejarea împotriva doborâturilor şi rupturilor produse de vânt şi zãpadã | 169 |
| 8.7.6. Protecția împotriva incendiilor | 170 |
| 8.7.7. Protecția împotriva dãunãtorilor şi bolilor | 171 |
| 8.7.7.1 Măsuri preventive | 171 |
| 8.7.8 Protejarea împotriva uscărilor anormale a arborilor pe picior | 173 |
| 8.7.8.1. Mãsuri de gospodãrire în pãdurile cu fenomene de uscare anormalã | 173 |
| 9. EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA SELECTAREA VARIANTELOR ALESE | 174 |
| 9.1. Alternativa zero- varianta in care se s-ar aplica prevederile amenajamentului silvic | 174 |
| 9.2. Alternativa unu-varianta in care s-ar aplica prevederile amenajamentului silvic tinandu-se cont de recomandarile acestei evaluari de mediu | 176 |
| 9.3. Metodele utilizate pentru culegerea informatiilor privind speciile si habitatele de interes comunitar afectat | 178 |
| 9.4. Metodele utilizate pentru culegerea informatiilor privind pasarile | 185 |
| 10. MASURI AVUTE IN VEDERE PENTRU MONITORIZAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTARII AMENAJAMENTULUI SILVIC | 186 |
| 11. REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC | 192 |
| 12. BIBLIOGRAFIE | 206 |

Date introductive

Prezentul Raport de Mediu este elaborat de ing. Cătană Cătălina, înscris în Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului

Beneficiar: Parohia Unitariană Firtuşu, Composesoratul Inlăceni, S.C. ATI S.R.L. şi persoane fizice din Odorheiu Secuiesc, Firtănuş şi Medişoru Mare,  Judeţul  Harghita

Amenajamentul silvic proprietate privată a Parohiei Unitariene Firtuşu, Composesoratului Inlăceni, S.C. ATI S.R.L., şi a persoanelor fizice din Odorheiu Secuiesc, Firtănuş şi Medişoru Mare,  Judeţul   Harghita, s-a realizat pentru suprafaţa de 268.0 ha, fond forestier proprietate Privata

Conform Legii nr. 46/2008 (Codul Silvic al României) cu completarile ulterioare, amenajamentul silvic reprezintă documentul de bază în gestionarea şi gospodă rirea pădurilor, cu conţinut tehnico-organizatoric şi economic, fundamentat ecologic, iar amenajarea pădurilor este ansamblul de preocupări şi măsuri menite să asigure aducerea şi păstrarea pădurilor în stare corespunzătoare din punctul de vedere al funcţiilor ecologice, economice şi sociale pe care acestea le îndeplinesc.

1. EXPUNEREA CONŢINUTULUI ŞI A OBIECTIVELOR PRINCIPALE ALE PLANULUI SAU PROGRAMULUI, PRECUM ŞI A RELAŢIEI CU ALTE PLANURI ŞI PROGRAME RELEVANTE

1.1. Aspecte generale

Raportul de mediu al Amenajamentului silvic proprietate privată a Parohiei Unitariene Firtuşu, Composesoratului Inlăceni, S.C. ATI S.R.L., şi a persoanelor fizice din Odorheiu Secuiesc, Firtănuş şi Medişoru Mare,  Judeţul   Harghita, administrat de O.S.P. Odorheiu Secuiesc,  UP XXXV FIRTĂNUŞ-ODORHEI-MEDIŞORU s-a elaborat in urma Deciziei de Incadrare nr 4873/4.11.2021 primita de la APM Harghita.

Această lucrare este intocmită având în vedere cerinţele legislative actuale, privind necesitatea evaluării de mediu pentru obţinerea avizului de mediu în cazul planurilor ce pot avea efecte asupra mediului prevăzute în: H.G. nr. 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe care transpun Directiva 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului; Ordinul nr. 995 din 21 septembrie 2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr.1076/2004. Ordinul nr. 117 din 02/02/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe. O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea nr.265/2006 Constituirea reţelei de situri de interes comunitar, în baza Directivei Habitate 92/43/EEC, ca obligaţie asumată de România după anul 2007, are drept scop conservarea habitatelor de interes comunitar listate în Anexa I din directiva menţionată, vizând şi conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere.

În acest context premisa adaptării măsurilor silviculturale de la obiective economice spre obiective ecologice, respectiv spre atingerea obiectivelor de conservare (statut favorabil de conservare) reprezintă o provocare pentru silvicultura locală.

Studiul urmăreşte analiza gospodării arboretelor conform amenajamentului silvic, realizat în anul 2019, după constituirea ariilor naturale protejate incluse în reţeaua ecologică Natura 2000, şi anume: aria naturala protejata ROSPA0028-Dealurile TARNAVELOR -Valea Nirajului si ROSCI0357-Porumbeni, pentru a evalua măsurile silviculturale ce ar trebui aplicate pentru asigurarea obiectivelor de conservare a habitatelor de interes comunitar.

1.2. Principii privind silvicultura şi siturile Natura 2000 ce stau la baza prezentului studiu

Baza legislativă pentru înfiinţarea reţelei Natura 2000 o constituie Directivele 79/409/EC („Directiva Păsări”) şi 92/43/EEC („Directiva Habitate”). Conform Directive Habitate, scopul reţelei Natura 2000 este de a stabili un „statut de conservare favorabil” pentru habitatele şi speciile considerate a fi de interes comunitar. Conceptul de statut de conservare favorabil este definit în articolul 1 al directivei habitate în funcţie de dinamica populaţiilor de specii, tendinţe în răspândirea speciilor şi habitatelor şi de restul zonei de habitate (Natura 2000 şi pădurile, C.E., D.G.M.). Directiva Habitate stabileşte câteva principii pentru gospodărirea siturilor Natura 2000, mai ales în baza articolelor 4 şi 6. Aceste linii directoare trebuie înţelese ca un cadru în care negocierile  concrete pentru planurile sau măsurile de management la nivelul fiecărui sit vor viza în principal atingerea obiectivelor de conservare, fără a neglija însă susţinerea comunităţilor locale.

Articolul 4 al Directivei Habitate afirmă în mod clar că de îndată ce o arie este constituită ca sit de importanţă comunitară, aceasta trebuie tratată în conformitate cu prevederile Articolului 6. Înainte de orice, se vor lua măsuri ca practicile de utilizare a terenului să nu provoace degradarea valorilor de conservare ale sitului. Pentru siturile forestiere, de exemplu, aceasta ar putea include, de pildă, să nu se schimbe categoria de folosinţă a terenului sau să nu se înlocuiască speciile indigene de arbori cu alte specii exotice. Articolul 6 al Directivei Habitate stipulează ca planurile sau proiectele care nu au legătură directă sau nu sunt necesare în gospodărirea siturilor natura 2000 dar care ar putea avea un efect semnificativ asupra lor, fie individual fie în combinaţie cu alte planuri şi proiecte, trebuie supuse unei evaluări corespunzătoare a efectelor asupra siturilor.

În acest context, Amenajamentul silvic proprietate privată a Parohiei Unitariene Firtuşu, Composesoratului Inlăceni, S.C. ATI S.R.L., şi a persoanelor fizice din Odorheiu Secuiesc, Firtănuş şi Medişoru Mare,  Judeţul   Harghita este supus evaluării privind impactul asupra mediului. Directiva 2001/42/EC a Parlamentului European şi a Consiliului, care se referă la evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului („Directiva SEA”) a intrat în vigoare la 21 iulie 2001 şi a fost transpusă în legislaţia română prin H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe. Raportul de mediu este definit în art. 2 lit. e) al H.G. nr. 1076/2004, ca fiind parte a documentaţiei planurilor sau programelor care identifică, descrie şi evaluează efectele posibile semnificative asupra mediului ale aplicării acestora şi alternativele lor raţionale, luând în considerare obiectivele şi aria geografică aferentă. Raportul de mediu este un instrument important pentru integrarea consideraţiilor de mediu în pregătirea şi adoptarea planurilor şi programelor deoarece asigură identificarea, descrierea, evaluarea şi luarea în considerare în acest proces a potenţialelor efecte semnificative asupra mediului.

Elaborarea raportului de mediu şi integrarea consideraţiilor de mediu în pregătirea planurilor şi programelor reprezintă un proces care trebuie să contribuie la luarea unor decizii durabile. Obiectivele raportului de mediu sunt, în principal, identificarea, descrierea şi evaluarea efectelor potenţial semnificative asupra mediului ale implementării planului şi programului, precum şi a alternativelor posibile ale planului sau programului. Evaluarea de mediu pentru planuri şi programe (SEA) diferă faţă de evaluarea impactului asupra mediului pentru proiecte (EIA). Cel mai important aspect care diferenţiază cele două proceduri este acela că, datorită complexităţii unui plan sau program faţă de un proiect, raportul SEA nu are un conţinut detaliat din punct de vedere tehnic, adică nu conţine date tehnice detaliate şi precise, în timp ce raportul EIA conţine aceste date.

1.3. Conţinutul planului (amenajamentului silvic)

Elaborarea proiectului de amenajare presupune parcurgerea următoarelor etape:

1. Studiul staţiunii şi al vegetaţiei forestiere

2. Definirea stării normale a pădurii

3. Planificarea lucrărilor de conducere a procesului de normalizare a pădurii

1. Studiul staţiunii şi al vegetaţiei forestiere se face în cadrul lucrărilor de teren şi al celor de redactare a amenajamentului şi are ca scop determinarea şi valorificarea informaţiilor care contribuie la:

- cunoaşterea condiţiilor naturale de vegetaţie, a caracteristicilor arboretului actual, a potenţialului productiv al staţiunii şi a capacităţii de producţie şi protecţie a arboretului;

- stabilirea măsurilor de gospodărire în acord cu condiţiile ecologice şi cu cerinţele socialecologice;

- realizarea controlului prin amenajament privind exercitarea de către pădure în ansamblu şi de către fiecare arboret în parte a funcţiilor ce i-au fost atribuite.

Amenajamentul conţine studii pentru caracterizarea condiţiilor staţionale şi de vegetaţie, cuprinzând evidenţe cu date statistice, caracterizări, diagnoze precum şi măsuri de gospodărire corespunzătoare condiţiilor respective.

2. Conducerea pădurii prin amenajament  spre  starea normală presupune:

- stabilirea funcţiilor pe care trebuie să le îndeplinească pădurile (în funcţie de obiectivele ecologice, economice şi sociale);

- stabilirea caracteristicilor fondului de producţie normal, adică a bazelor de amenajare.

3. Prin planificarea recoltelor se urmăresc două obiective: recoltarea produselor pădurii şi îndrumarea fondului de producţie spre starea normală. Acest fapt face ca în procesul de planificare a recoltelor să apară distinct următoarele preocupări:

- stabilirea posibilităţii

- întocmirea planului de recoltare.

După parcurgerea etapelor menţionate mai sus  a fost elaborat amenajamentul silvic ce cuprinde următoarele capitole:

- situaţia teritorial - administrativă;

- organizarea teritoriului;

- gospodărirea din trecut a pădurilor;

- studiul staţiunii şi al vegetaţiei forestiere;

- stabilirea funcţiilor social – economice şi ecologice ale pădurii şi a bazelor de amenajare;

- reglementarea procesului de producţie lemnoasă şi măsuri de gospodărire a arboretelor cu funcţii speciale de protecţie;

- valorificarea superioară a altor produse ale fondului forestier în afara lemnului;

- protecţia fondului forestier;

- conservarea biodiversităţii;

- instalaţii de transport, tehnologii de exploatare şi construcţii forestiere;

- analiza eficacităţii modului de gospodărire a pădurilor;

- diverse;

- planuri de recoltare şi cultură;

- planuri privind instalaţiile de transport şi construcţiile silvice;

- prognoza dezvoltării fondului forestier;

- evidenţe de caracterizare a fondului forestier;

- evidenţe privind aplicarea amenajamentului.

1.3.1. Justificarea necesității întocmirii amenajamentului silvic

Necesitatea întocmirii amenajamentuluI fondului forestier rezidă tocmai din necesitatea gospodăririi adecvate a pădurilor (monitorizarea gosopdăririi durabile).

În siturile Natura 2000 există câteva linii directoare ale acestei monitorizări, impuse prin rezoluţiile Conferinţelor Ministeriale pentru Protecţia Pădurilor din Europa, de la Helsinki (1993) şi Lisabona (1998). Aceste linii directoare sunt:

- menţinerea şi sporirea adecvată a resurselor forestiere;

- menţinerea sănătăţii şi vitalităţii ecosistemelor forestiere;

- menţinerea şi încurajarea funcţiilor productive ale pădurii (lemnoase şi nelemnoase);

- menţinerea, conservarea şi sporirea adecvată a biodiversităţii în ecosistemele forestiere;

- menţinerea şi sporirea adecvată a funcţiilor de protecţie în gospodărirea pădurilor (în special referitoare la sol şi apă);

- menţinerea altor funcţii şi condiţii socio-economice.

În concordanță cu aceste linii directoare, amenajamentul silvic prezintă informații despre:

- situaţia teritorial-administrativă;

- organizarea teritoriului;

- gospodărirea din trecut a pădurilor;

- studiul staţiunii şi al vegetaţiei forestiere;

- stabilirea funcţiilor social-economice şi ecologice ale pădurii şi a bazelor de amenajare;

- reglementarea procesului de producţie lemnoasă şi măsuri de gospodărire a arboretelor cu funcţii speciale de protecţie;

- valorificarea superioară a altor produse ale fondului forestier în afara lemnului;

- protecţia fondului forestier;

- conservarea biodiversității (care cuprinde şi un subcapitol special destinat ariilor naturale protejate);

- instalaţii de transport, tehnologii de exploatare şi construcţii forestiere;

- analiza eficacităţii modului de gospodărire a pădurilor;

- planuri de recoltare şi cultură;

- planuri privind instalaţiile de transport şi construcţiile silvice;

- prognoza dezvoltării fondului forestier;

- evidenţe de caracterizare a fondului forestier;

- evidenţe privind aplicarea amenajamentului.

1.4. Obiectivele amenajamentului silvic

În conformitate cu cerinţele social-economice, ecologice şi informaţionale, Amenajamentului silvic proprietate privată a Parohiei Unitariene Firtuşu, Composesoratului Inlăceni, S.C. ATI S.R.L., şi a persoanelor fizice din Odorheiu Secuiesc, Firtănuş şi Medişoru Mare,  Judeţul   Harghita îmbină strategia ecosistemelor forestiere din zonă cu strategia dezvoltării societăţii.

Amenajamentul silvic este un proiect tehnic prin care gospodarirea silvica isi asigura in padure conditii organizatorice proprii pentru realizarea sarcinilor ei.

Repartizarea fondului forestier pe unităţi teritorial – administrative

| Nr. crt. | Judeţul | Denumire fost O.S., U.P. | Parcele actuale | Suprafaţa ha | Unitatea teritorial- administrativă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Harghita | O.S. Odorheiu Secuiesc U.P. I Goagiu | 172, 173, 181, 213-216, 222, 224-227 | 149,5 | Comuna Avrămeşti |
| 2 |  | păşune | 10, 11, 13 | 49,5 | Comuna Atid |
| 3 |  | O.S. Odorheiu Secuiesc U.P. II Nicoul Alb | 86 | 7,9 | Comuna Feliceni |
| 4 |  | O.S. Odorheiu Secuiesc U.P. II Nicoul Alb UP III Lupeni | 35, 405, 413, 416-419 | 55,1 | Odorheiu Secuiesc |
| 5 |  | O.S. Odorheiu Secuiesc U.P. III Lupeni | 29 | 6,0 | Comuna Lupeni |
| Total | - | - | - | 268,0 | - |

    - Vecinătăţi, limite, hotare

Terenurile care fac obiectul acestui studiu  sunt în limitele teritoriale menţionate în tabelul 1.4.1.1

Tabel nr.1.411.

| Trupul de pădure | Puncte cardinale | Vecinătăți | Limite |  | Hotare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Felul | Denumirea |  |
| Tr.1 Inlăceni | N | păduri L1/2000 Terenuri agricole | Artificială | semne convenţionale liziera | Limite proprietate, borne |
|  | S | păduri L1/2000 Terenuri agricole | Artificială | semne convenţionale liziera | Limite proprietate, borne |
|  | E | păduri L1/2000 Terenuri agricole | Artificială | semne convenţionale liziera | Limite proprietate, borne |
|  | V | păduri L1/2000 Terenuri agricole | Artificială, Naturală | semne convenţionale liziera, pârâu | Limite proprietate, borne |
| Tr. 2 Firtuşu | N | Terenuri agricole | Artificială | semne convenţionale liziera | Limite proprietate, borne |
|  | S | păduri L18/1991 | Artificială | semne convenţionale | Limite proprietate, borne |
|  | E | păduri L1/2000 | Artificială | semne convenţionale | Limite proprietate, borne |
|  | V | păduri L1/2000 Terenuri agricole | Artificială | semne convenţionale liziera | Limite proprietate, borne |
| Tr. 3 Mihăileni | N | păduri L1/2000 | Artificială | semne convenţionale | Limite proprietate, borne |
|  | S | păduri L1/2000 | Artificială | semne convenţionale | Limite proprietate, borne |
|  | E | păduri L1/2000 | Artificială | semne convenţionale | Limite proprietate, borne |
|  | V | păduri L1/2000 | Artificială | semne convenţionale | Limite proprietate, borne |
| Tr. 4 Szelyke | N | păduri L1/2000 Terenuri agricole | Artificială | semne convenţionale liziera | Limite proprietate, borne |
|  | S | păduri L1/2000 Terenuri agricole | Artificială | semne convenţionale liziera | Limite proprietate, borne |
|  | E | păduri L1/2000 Terenuri agricole | Artificială | semne convenţionale liziera | Limite proprietate, borne |
|  | V | păduri L1/2000 Terenuri agricole | Artificială | semne convenţionale liziera | Limite proprietate, borne |
| Tr. 5 Hercegláz | N | păduri L1/2000 | Naturală | semne convenţionale, culme | Limite proprietate, borne |
|  | S | păduri L1/2000 | Artificială | semne convenţionale | Limite proprietate, borne |
|  | E | păduri L1/2000 | Naturală | semne convenţionale, vale | Limite proprietate, borne |
|  | V | păduri L1/2000 | Artificială | semne convenţionale | Limite proprietate, borne |
| Tr. 6 Köbánya | N | păduri L1/2000 | Artificială | semne convenţionale | Limite proprietate, borne |
|  | S | păduri L1/2000 | Artificială | semne convenţionale | Limite proprietate, borne |
|  | E | păduri L1/2000 | Artificială | semne convenţionale | Limite proprietate, borne |
|  | V | păduri L1/2000 | Artificială | semne convenţionale | Limite proprietate, borne |
| Tr. 7 Kecskés | N | păduri L1/2000 | Artificială | semne convenţionale | Limite proprietate, borne |
|  | S | păduri L1/2000 Terenuri agricole | Artificială | semne convenţionale liziera | Limite proprietate, borne |
|  | E | păduri L18/1991 | Naturală | semne convenţionale culme | Limite proprietate, borne |
|  | V | Terenuri agricole | Artificială | semne convenţionale liziera | Limite proprietate, borne |
| Tr. 8 Botos | N | păduri L18/1991 | Artificială | semne convenţionale | Limite proprietate, borne |
|  | S | păduri L18/1991 Terenuri agricole | Artificială | semne convenţionale liziera | Limite proprietate, borne |
|  | E | păduri L18/1991 | Naturală | semne convenţionale culme | Limite proprietate, borne |
|  | V | Terenuri agricole | Artificială | semne convenţionale liziera | Limite proprietate, borne |
| Tr.9 Budvár | N | Terenuri agricole | Artificială | semne convenţionale liziera | Limite proprietate, borne |
|  | S | păduri L18/1991 | Artificială | semne convenţionale | Limite proprietate, borne |
|  | E | păduri L18/1991 | Artificială | semne convenţionale | Limite proprietate, borne |
|  | V | păduri L18/1991 | Artificială | semne convenţionale | Limite proprietate, borne |

Limitele unităţii de producţie sunt materializate in teren cu vopsea roşie, pe                                       	arborii de limită.

    - Trupuri de pădure ( bazinete) componente

Pădurile ce constituie aceasta unitate sunt grupate intr-un singur trup de pădure. În tabelul 1.4.2. 1 se prezintă situaţia trupului de pădure ce compune unitatea.

Tabelul 1.4.2.1

| Nr. crt | Denumire trup/bazinet | Parcele componente | Suprafaţa ha | Localitatea în raza căreia se află | Distanţe (km) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ocol | comună | gară |
| 1 | Inlăceni | 3, 10, 11, 13 | 49,5 | Atid | 21 | 3 | 22 |
| 2 | Firtuşu | 29 | 6,0 | Lupeni | 22,9 | 0,7 | 22,9 |
| 3 | Mihăileni | 86 | 7,9 | Feliceni | 15,3 | 2,3 | 15,3 |
| 4 | Szelyke | 35, 418, 419 | 19,0 | Odorheiu Secuiesc | 4,0 | 2,2 | 5,3 |
| 5 | Hercegláz | 172, 173 | 11,1 | Avrămeşti | 38,7 | 0,5 | 10,7 |
| 6 | Köbánya | 181, 182, 185, 186 | 17,3 | Avrămeşti | 43 | 13 | 21 |
| 7 | Kecskés | 213-216 | 59,6 | Avrămeşti | 22,3 | 2,3 | 22,7 |
| 8 | Botos | 222, 224-227 | 61,5 | Avrămeşti | 22,3 | 2,3 | 22,7 |
| 9 | Budvár | 405, 413, 415-417 | 36,1 | Odorheiu Secuiesc | 1,8 | 1,8 | 3,0 |
| Total |  |  | 268,0 | - | - | - | - |

1.4.3 Constituirea şi materializarea parcelarului şi subparcelarului

S-au materializat limitele parcelelor prin pichetaj (cu vopsea roşie) şi bornele (cu vopsea roşie şi albă). Limitele subparcelare au fost materializate în teren de către proiectant cu vopsea roşie şi semne orizontale. Intersecţiile limitelor subparcelare între ele sau cu limitele parcelare (inclusiv liziere) au fost materializate prin inele cu vopsea roşie pe arborii apropiaţi.

1.4.4. Mărimea parcelelor şi subparcelelor

Tabelul 1.4.4.1.

| Anul amenajării | Parcele |  |  |  | Subparcele |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. | Suprafaţa (ha) |  |  | Nr. | Suprafaţa (ha) |  |  |
|  |  | medie | maximă / parcela | minimă / parcela |  | medie | maximă / ua | minimă / ua |
| 2018 | 29 | 9,2 | 38,5 | 0,4 | 76 | 3,5 | 38,5 | 0,1 |
|  |  |  | 3 | 415 |  |  | 3 | 35A |

Pentru pădurile din cadrul Amenajamentului fondului forestier obiectivele social-economice avute în vedere la reglementarea modului de gospodărire a acestora, detaliate prin stabilirea ţelurilor de producţie şi de protecţie la nivelul unităţilor de amenajament (parcelă, subparcelă, etc.) sunt prezentate în tabelul următor.

Tabelul 1.4.4.2

| Grupa funcţională | Subgrupa |  | Categoria funcţională |  |  | Suprafaţa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cod | Denumire | Cod |  | Denumire | ha | % |
| Grupa I – Păduri cu funcţii speciale de protecţie | 2 | Păduri cu funcţii de protecţie a terenurilor, funcţii predominant pedologice | 2 A |  | Arboretele situate pe stâncării, pe grohotişuri, pe terenuri cu eroziune în adâncime şi pe terenuri cu înclinare mai mare de 30g pe fliş, nisipiri, pietrişuri şi loess, şi cu înclinarea mai mare de 35g pe alte substrate litologice (T II) | 14,1 | 5 |
|  |  |  | 2H |  | Arborete situate pe terenuri predispuse alunecării (T II) | 2,7 | 1 |
|  |  |  | 2L |  | Arborete situate pe terenuri cu substraturi litologice foarte vulnerabile la eroziuni şi alunecări cu pante cuprinse până la limitele categoriei 2A (T IV) | 64,1 | 24 |
|  | 4 | Păduri cu funcţii de protecţie, predominant sociale | 4B |  | Arborete din jurul localităţilor, precum şi arborete din intravilan (T III) | 33,4 | 12 |
|  |  |  | 4E |  | Benzi de pădure constituite din subparcele întregi situate de-a lungul căilor de comunicaţii de importanţă naţională şi internaţională (T II) | 16,5 | 6 |
|  | 5 | Păduri de interes ştiinţific, de ocrotire a genofondului şi ecofondului forestier cu elemente naturale de valoare deosebită | 5Q |  | Arborete cu valoare protectivă, pentru habitate de interes comunitar şi specii de interes deosebit, incluse în reţeaua ecologică Natura2000 ROSCI (T IV) | 7,9 | 3 |
|  |  |  | 5R |  | Arborete cu valoare protectivă, pentru specii de interes deosebit incluse în arii de protecţie specială avifaunistă din reţeaua ecologică Natura2000 ROSPA (T IV) | 49,5 | 19 |
| TOTAL GRUPA I |  |  |  |  |  | 188,2 | 70 |
| Grupa a II-a – Păduri cu funcţii de producţie şi protecţie | 1 | Păduri cu funcţii de producţie şi protecţie | 1C | Arborete destinate să producă, în principal, lemn pentru cherestea (TVI) |  | 77,7 | 29 |
| TOTAL GRUPA a II-a |  |  |  |  |  | 77,7 | 29 |
| Alte terenuri |  |  |  |  |  | 2,1 | 1 |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  | 268,0 | 100 |

Tab. Situaţia suprafeţelor pe tipuri de categorii funcţionale

| Tipul de categorie funcţională | Categorii funcţionale | Ţeluri de gospodărire | Suprafaţa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ha | % |
| T.II - păduri cu funcţii speciale de protecţie situate în staţiuni cu condiţii grele sub raport ecologic, precum şi arboretele în care nu este posibilă sau admisă recoltarea de masă lemnoasă, impunându-se numai lucrări speciale de conservare | 1-2A | Țeluri de protecţie | 14,1 | 5 |
|  | 1-2H |  | 2,7 | 1 |
|  | 1-4E |  | 16,5 | 6 |
|  | Total T.II |  | 33,3 | 12 |
| T III – păduri cu funcţii speciale de protecţie pentru care nu se admit de regulă decât tratamente intensive | 1-4B | Țeluri de protecţie | 33,4 | 12 |
|  | Total T.III |  | 33,4 | 12 |
| T IV – păduri cu funcţii speciale de protecţie, pentru care sunt admise pe lângă grădinărit şi cvasigrădinărit şi alte tratamente cu impunerea unor restricţii | 1-2L | Țeluri de protecţie | 64,1 | 24 |
|  | 1-5Q |  | 7,9 | 3 |
|  | 1-5R |  | 49,5 | 19 |
|  | Total T.IV |  | 121,5 | 46 |
| T. VI – păduri cu funcţii de productie şi protecţie la care se poate aplica întreaga gamă a tratamentelor potrivit condiţiilor ecologice, social-economice şi tehnico- organizatorice | 2-1C | Țeluri de producţie şi protecţie | 77,7 | 29 |
|  | Total T.VI |  | 77,7 | 29 |
| Alte terenuri |  |  | 2,1 | 1 |
| TOTAL U.P. |  |  | 268,0 | 100 |

Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar şi specii de interes deosebit, incluse în arii speciale de conservare / situri de importanţă comunitară în scopul conservării habitatelor (ROSPA0028 Dealurile Târnavelor și Valea Nirajului si ROSCI0357-Porumbeni) (T IV).

1.4.5. Subunităţi de producţie sau de protecţie constituite

Reglementarea procesului de protecţie si productie s-a făcut în cadrul a două unităţi de gospodărire existând păduri cu funcţii speciale de protecţie după cum urmează :

SUP A – codru regulat - sortimente obişnuite                           232,6 ha (87%);

SUP M – păduri supuse regimului de conservare deosebită	 33,3 ha (13%).

Constituirea S.U.P. pe unităţi amenajistice este redată în tabelul 1.4.5.1

Tabelul 1.4.5.1.

    - Regimul

Ţinând seama de obiectivele economice generale şi de necesitatea folosirii cât mai corespunzătoare a capacităţii de producţie a arboretelor, s-a menţinut regimul codru, adoptat şi la amenajarea precedentă. Acesta asigură condiţii pentru realizarea de sortimente diversificate şi valoroase şi pentru creşterea eficienţei financiare, prin reducerea cheltuielilor de regenerare

    - Compoziţia ţel

- În cadrul acestei unităţi de protecţie şi producţie, compoziţia ţel s-a stabilit astfel:

- pentru arboretele din subunitatea de codru regulat - S.U.P. A s-a stabilit o compoziţie ţel la exploatabilitate şi una de regenerare. Compoziţia ţel la exploatabilitate reprezintă cea mai favorabilă compoziţie la care ajung arboretele la vârsta exploatabilităţii, în raport cu compoziţia lor actuală şi cu posibilitatea de modificare a ei, prin intervenţiile ce se fac în direcţia compoziţiei optime. Compoziţia-ţel de regenerare s-a stabilit numai pentru arboretele exploatabile în prezent şi cele care devin exploatabile în cursul primei perioade de amenajament, ţinându-se seama de compoziţia ţel finală şi de sistemul de cultură adoptat

- pentru arboretele încadrate în S.U.P. M, compoziţia ţel s-a stabilit ţinând cont de compoziţia lor actuală şi de posibilităţile de modificare a acesteia prin intervenţiile ce se fac în viaţa arboretelor, iar acolo unde a fost cazul şi de compoziţia seminţişului utilizabil şi de posibilităţile de regenerare ale speciilor ce le compun.

- pentru terenurile ce urmează a fi împădurite în deceniul de aplicare a acestui amenajament s-a stabilit compoziţia de împădurire, în funcţie de tipul de staţiune şi tipul de pădure, pe grupe ecologice, corespunzător „Îndrumărilor tehnice pentru compoziţii, scheme şi tehnologii de regenerare a pădurilor” nr. 1/2000.

- S-au adoptat compoziţii ţel corespunzătoare tipului natural fundamental, promovându-se speciile autohtone valoroase (diverse specii tari : stejari, frasin, cireş, paltin), evitându-se pe cât posibil crearea monoculturilor.

Compoziţia ţel este indicată pentru fiecare u.a. în fişa descrierii parcelare.

| SUP | TS | TP | Compozitie tel | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| teren afectat | 0 | 0 | 0 | 2,1 |
| teren afectat Total |  |  |  | 2,1 |
| A | 5.2.3.3. | 422.1 | 8FA 2DT | 125,2 |
|  | 5.2.3.3. | 522.1 | 7GO 2FA 1DT | 42,9 |
|  | 5.2.3.3. | 011.1 | 7CA 3DT | 39,3 |
|  | 5.1.5.2. | 521.2 | 5FA 5GO | 17,3 |
|  | 5.2.4.2. | 421.2 | 6FA 4DT | 7,9 |
| A Total |  |  | 53FA 17GO 12CA 19DT | 232,6 |
| M | 5.2.3.3. | 422.1 | 8FA 2DT | 14,1 |
|  | 5.2.3.3. | 522.1 | 7GO 2FA 1DT | 1,4 |
|  | 5.1.5.2. | 521.2 | 5FA 5GO | 1,1 |
|  | 5.1.4.2. | 512.1 | 8GO 2DT | 0,2 |
|  | 5.2.4.2. | 421.2 | 6FA 4DT | 16,5 |
| M Total |  |  | 66FA 5GO 29DT | 33,3 |
| Total |  |  | 55FA 15GO 10CA 20DT | 268,0 |

| Compozitia tel - SUP A: | 53FA 17GO 12CA 19DT |
| --- | --- |
| Compozitia tel - SUP M: | 66FA 5GO 29DT |
| Compozitia tel - UP: | 55FA 15GO 10CA 20DT |

Compoziţia – ţel de regenerare s-a stabilit în concordanţă cu cea corespunzătoare tipului natural fundamental: specii autohtone valoroase, fag și gorun la care se adaugă specii valoroase de amestec precum paltinul de munte

Prin compoziţia-ţel se urmăreşte să se asigure o cât mai bună corelare între exigenţele ecologice ale speciilor şi condiţiile staţionale, în scopul creşterii stabilităţii arboretelor împotriva factorilor destabilizatori, prin diversificarea speciilor şi asigurarea susţinută a măsurilor de îngrijire şi de conducere a arboretelor.

Modificări semnificative vor avea loc in perspectivă la nivelul carpenului, salcâmului si răşinoaselor, locul acestora urmând a fi luat treptat de speciile de bază si specii de amestec de valoare ridicată. Aceste specii valorifică mai bine condiţiile staţionale şi măresc rezistenţa arboretelor împotriva factorilor destabilizatori.

    - Tratamentul

- Ca bază de amenajare, tratamentul defineşte structura arboretelor din punctul de vedere al repartiţiei arborilor pe categorii dimensionale şi al etajării populaţiilor de arbori şi arbuşti. Alegerea tratamentelor s-a făcut în conformitate cu normele tehnice pentru amenajarea pădurilor - 2000.

La alegerea tratamentelor de aplicat în arboretele din această unitate de producţie, s-au avut în vedere următoarele:

  - o gospodărire raţională a pădurilor, precum şi rolul multifuncţional al acestora, impune adoptarea unor tratamente bazate pe regenerarea naturală, cu perioade de aplicare care să asigure acoperirea permanentă a solului;

  - având în vedere ţelurile multiple ale arboretelor, tratamentele trebuie să asigure permanenţa pădurii, respectiv a polifuncţionalităţii lor;

  - arboretele încadrate în tipul II de categorie funcţională, sunt supuse regimului de conservare deosebită;

  - este necesară corelarea tehnologiilor de exploatare cu tehnica aplicării tratamentelor, în scopul unei regenerări viabile, a diminuării prejudiciilor aduse seminţişului şi a arborilor rămaşi pe picior, precum şi în scopul protejării solului;

  - ca regulă generală, într-o pădure, tratamentul de aplicat cel mai indicat va fi acela care va permite recoltarea produselor principale cu cele mai reduse cheltuieli şi pierderi, reuşind în acelaşi timp să asigure şi regenerarea mai rapidă şi mai valoroasă.

Având în vedere condiţiile ecologice existente, obiectivele social-economice, funcţiile atribuite fiecărui arboret, ţelurile de gospodărire urmărite, starea arboretelor sub aspectul productivităţii şi posibilitatea de regenerare pe cale naturală cu speciile şi în proporţiile corespunzătoare compoziţiei ţel, s-au propus următoarele tratamente:

- - tăieri progresive - pentru arboretele constituite în S.U.P. A;

În unele arborete încadrate în subunitatea M conservare deosebită (subunitate în care nu se reglementează producţia), se vor aplica tăieri de conservare.

    - Exploatabilitatea

Exploatabilitatea reprezintă starea de maximă eficacitate funcţională, la care un arboret devine exploatabil în raport cu ţelurile de gospodărire urmărite.

Exploatabilitatea defineşte structura arboretelor sub raport dimensional şi se exprimă prin vârsta exploatabilităţii în cazul structurilor de codru regulat.

În raport cu caracteristicile arboretelor şi funcţiile atribuite acestora, exploatabilitatea s-a stabilit pentru fiecare arboret în parte.

Vârsta exploatabilităţii adoptată pentru arboretele încadrate în S.U.P. A – codru regulat, este cea de protecţie. Vârsta medie a exploatabilităţii s-a stabilit în raport cu specia preponderentă corespunzătoare compoziţiei - ţel la exploatabilitate, cu condiţia ca proporţia speciei respective să nu scadă sub limitele indicate mai jos

| Număr specii în compoziţia actuală | Vârsta arboretului - ani |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-40 | 41-60 | peste 60 |
| Specia principală este preponderentă când participă în proporţie de minim % |  |  |  |
| - două specii | 15 | 25 | 30 |
| - trei specii şi peste | 10 | 15 | 20 |

Exploatabilitatea defineşte structura arboretelor sub raport dimensional şi se exprimă prin diametrele medii de realizat, respectiv prin vârstă exploatabilităţii în cazul de faţă, al structurilor de codru regulat.

Vârsta exploatabilităţii a fost stabilită pentru fiecare arboret în parte, în funcţie de compoziţie, clasa de producţie, consistenţă şi starea de vegetaţie, vârsta medie a exploatabilităţii având o valoare de 94 ani

    - Ciclul

În raport cu vârsta exploatabilităţii, ciclul adoptat este de 110 ani pentru arboretele din S.U.P. “A”. El corespunde formaţiilor forestiere componente ale unităţii de gospodărire.

1.4.11. Instalaţii de transport

Reteaua instalaţiilor de transport care deservesc fondul forestier al unităţii de protecţie si productie este prezentată în tabelul 1.4.11.1.

Tabelul 1.4.11.1

| Nr. crt. | Indicativul drumului | Denumirea drumului | Lungime (km) |  |  | Suprafaţa deservită (ha) | Volumul deservit (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | În fond forestier UP XXXV | În afara fondului forestier | Total |  |  |
| DRUMURI EXISTENTE |  |  |  |  |  |  |  |
| DRUMURI PUBLICE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DP001 | Cristur-Atid |  | 1,0 | 1,0 | 49,5 | 620 |
| 2 | DP002 | Firtuşu-Păuleni |  | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 589 |
| 3 | DP003 | Cireşeni-Forţeni |  | 1,0 | 1,0 | 7,9 | 901 |
| 4 | DP004 | Odorhei-Forţeni |  | 2,0 | 2,0 | 36,1 | 754 |
| 5 | DP005 | Odorhei Lupeni |  | 5,0 | 5,0 | 16,5 | 611 |
| 6 | DP006 | Cristur-Goagiu |  | 2,0 | 2,0 | 29,4 | 1954 |
| 7 | DP0013 | Odorhei-Tibaud |  | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 73 |
| Total |  |  |  | 12,5 | 12,5 | 147,9 | 5502 |
| DRUMURI FORESTIERE |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | FE001 | Hercegláz |  | 2,3 | 2,3 | 11,1 | 875 |
| 9 | FE002 | Köbánya |  | 4,5 | 4,5 | 17,3 | 1319 |
| 10 | FE003 | Kecskés |  | 1,0 | 1,0 | 31,2 | 2763 |
| 11 | FE004 | Botos |  | 2,5 | 2,5 | 60,5 | 3381 |
| Total |  |  |  | 10,3 | 10,3 | 120,1 | 8338 |
| Total |  |  |  | 22,8 | 22,8 | 268,0 | 13840 |

- Indicele de densitate a drumurilor existente raportat la suprafaţa U.P. XXXV Firtănuş-Odorhei- Medişoru este de 85 m/ha. Acestea asigură într-un procent de 100% accesibilitatea fondului forestier.

Pentru determinarea accesibilităţii s-a luat în considerare distanţa de colectare în raport cu centrul de greutate al unităţii amenajistice. În acest fel s-au considerat accesibile numai arboretele care s-au situat la o distanţă de până la 1,2 km pe direcţia de scurgere a masei lemnoase, până la drumul existent cel mai apropiat.

    - Asigurarea utilitatilor

- Alimentarea cu apa - Apa potabila pentru muncitorii silvici va fi asigurata prin distributia de apa plata imbuteliata.

B. Canalizare- Nu este cazul

C. Energie electrica –nu este cazul

Pentru lucrarile de exploatare forestiera generate de plan, situate in parcelel aflate la distanta mare fata de localitate, muncitorii forestieri vor avea la dispozitie module tip vagon care vor fi dotate cu cele necesare (spatii de depozitare personale, spatii depozitare deseuri menajare, toalete ecologice etc).  Asigurarea acestor conditii intra in responsabilitatea firmelor de exploatare atestate pentru acest tip de activitati conform legislatiei in vigoare.

1.4.13. Informatii privind productia care se va realiza

In procesul de normalizare a fondului de productie al unei paduri, planificarea recoltelor de lemn (posibilitatea) constituie modalitatea de conducere a acestui proces.

Prin amenajamentul silvic s-au propus urmatorii indicatori de recoltare a masei lemnoase:

Masa lemnoasă ce va fi exploatată din intreg amenajmentul silvic, pe natură de lucrări este  prezentată în tabelul 5.1.

| Specificare | Produse din |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tăieri de cons. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tăieri de regenerare |  |  | Dega-jări |  | Curăţiri |  |  | Rărituri |  |  | Tăieri de igienă |  |  |  |  |  |
|  | ha | mc | ha |  | ha |  | mc | ha |  | mc | ha |  | mc | ha |  | mc |
| Sarcina anuală | 7,0 | 782 | 0,2 |  | 6,8 |  | 21 | 16,4 |  | 364 | 44,1 |  | 38 | 3,1 |  | 179 |
| Sarcina pe deceniul 2019-2028 | 69,6 | 7820 | 2,1 |  | 67,8 |  | 205 | 164,0 |  | 3641 | 44,1 |  | 382 | 30,9 |  | 1792 |

Sintetic, masa lemnoasă ce va fi exploatată din situl de interes comunitar ROSPA0028 Dealurile Târnavelor și Valea Nirajului, pe natură de lucrări este prezentată în tabelul 5.2.

Tabelul 5.2

| Specificare | Produse din |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tăieri de cons. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tăieri de regenerare |  |  | Dega-jări |  | Curăţiri |  |  | Rărituri |  |  | Tăieri de igienă |  |  |  |  |  |
|  | ha | mc | ha |  | ha |  | mc | ha |  | mc | ha |  | mc | ha |  | mc |
| Sarcina anuală | 0,8 | 90 | 0,1 |  | 4,68 |  | 12 | 0,18 |  | 50 | - |  | - | - |  | - |
| Sarcina pe deceniul 2019-2028 | 7,9 | 901 | 0,9 |  | 46,8 |  | 119 | 1,8 |  | 501 | - |  | - | - |  | - |

Produsele principale sunt cele ce rezulta in urma efectuarii taierilor de regenerare potrivit tratamentelor silvice aplicate.

Lucrările silvice care se vor executa în deceniul 2019-2028 în cuprinsul ariei naturale ROSPA0028 Dealurile Târnavelor și Valea Nirajului SI ROSCI0357-Porumbeni  precum şi informaţii legate de vârstă, consistenţă, compoziţie, structură se prezintă în situaţia următoare:

| Unitatea amenajistica | Suprafata (ha) | Sup | Gr funct. | Consist | Varsta act. | Lucrari propuse | Compozitia actuala | Structura | Volum total | Volum de extras |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 38,5 | A | 1-5R | 1,0 | 15 | CURATIRI, RARITURI | 6CA2DT2DM | relativ echien | 809 | 437 |
| 10 D | 0,8 | A | 1-5R | 1,0 | 25 | RARITURI | 10CA | relativ echie | 49 | 21 |
| 11 I | 8,3 | A | 1-5R | 1,0 | 15 | CURATIRI, RARITURI | 7CA1GO1DT1DM | relativ echie | 250 | 116 |
| 11 J | 0,9 | A | 1-5R | 0,7 | 5 | COMPLETARI, DEGAJARI | 8CA1GO1DT | relativ echie | 1 |  |
| 13 I | 1,0 | A | 1-5R | 1,0 | 35 | RARITURI | 6CA2JU2DT | relativ echie | 137 | 46 |
| 29 C | 2,7 | A | 2-1C | 0,8 | 100 | T.IGIENA(T.PROGRES DEC II) | 10FA | relativ echie | 939 |  |
| 29 D | 3,3 | A | 2-1C | 0,2 | 140 | T.PROGRES(RACORDARE) | 9FA1DT | relativ-plurien | 555 | 565 |
| 35 F | 2,4 | A | 2-1C | 0,9 | 55 | RARITURI | 7FA3CA | relativ echien | 504 | 73 |
| 35A | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 C | 6,7 | A | 1-5Q | 0,7 | 120 | T.PROGRESIVE (INSAMANTARE) | 10FA | relativ plurien | 2151 | 759 |
| 86 D | 1,2 | A | 1-5Q | 0,2 | 120 | T.PROGRESIVE (RACORDARE) | 10FA | relativ echien | 137 | 142 |
| 172 D | 8,2 | A | 2-1C | 0,7 | 120 | T.PROGRESIVE(INSAMNATARE) | 9FA1CA | relativ-plurien | 2624 | 840 |
| 173 A | 1,9 | A | 2-1C | 0,8 | 70 | T.IGIENA | 6FA2CA2GO | relativ echien | 480 |  |
| 173 B | 0,5 | A | 2-1C | 0,7 | 10 | INGRIJIREA CULTURILOR, DEGAJARI | 5FA5GO | relativ echie | 2 |  |
| 173 C | 0,5 | A | 2-1C | 1,0 | 25 | RARITURI | 10CA | relativ echie | 58 | 17 |
| 181 B | 2,6 | A | 2-1C | 0,8 | 100 | T.IGIENA (T.PROGRES DEC II) | 9FA1CA | relativ echien | 881 |  |
| 182 D | 7,1 | A | 2-1C | 0,7 | 120 | T.PROGRESIVE(INSAMANTARE) | 10FA | relativ plurien | 2364 | 308 |
| 185 F | 3,3 | A | 2-1C | 1,0 | 10 | CURATIRI | 7FA2CA1DM | relativ echien | 57 | 22 |
| 185 G | 2,5 | A | 2-1C | 0,8 | 110 | T.PROGRES(INSAMNATARE) | 9FA1CA | relativ echie | 868 |  |
| 185 H | 0,3 | A | 2-1C | 0,9 | 35 | RARITURI | 10CA | relativ echie | 54 | 9 |
| 186 D | 1,5 | A | 2-1C | 0,6 | 120 | T.PROGRESIVE (P.LUMINA) | 8FA2CA | relativ plurien | 363 | 197 |
| 213 B | 2,4 | A | 2-1C | 0,6 | 115 | T.PROGRESIVE (P.LUMINA) | 10FA | relativ echien | 694 | 372 |
| 214 A | 3,6 | A | 2-1C | 1,0 | 25 | RARITURI | 7FA3CA | relativ echie | 482 | 169 |
| 214 B | 3,8 | A | 1-2L | 0,8 | 70 | T.IGIENA | 7FA2GO1CA | relativ echie | 1109 |  |
| 214 C | 15,0 | A | 1-2L | 0,7 | 120 | T.PROGRESIVE(INSAMNATARE) | 8FA2CA | relativ plurien | 4785 | 1529 |
| 214 D | 2,1 | A | 2-1C | 1,0 | 40 | RARITURI | 8MO2CA | relativ echien | 785 | 182 |
| 214 E | 0,5 | A | 2-1C | 0,5 | 80 | T.IGIENA | 5FA5CA | relativ echien | 128 |  |
| 214 F | 2,3 | A | 1-2L | 1,0 | 15 | CURATIRI,RARITURI | 8FA2CA | relativ echie | 28 | 14 |
| 214 G | 1,4 | A | 1-2L | 1,0 | 15 | CURATIRI,RARITURI | 10FA | relativ echien | 29 | 11 |
| 214 H | 2,3 | M | 1-2A | 0,7 | 130 | T.CONSERVARE | 7FA2GO1CA | relativ plurien | 780 |  |
| 214 I | 0,5 | A | 2-1C | 1,0 | 15 | CURATIRI, RARITURI | 10FA | relativ echien | 11 | 3 |
| 214 J | 0,7 | A | 2-1C | 1,0 | 10 | DEGAJARI, CURATIRI | 10FA | relativ echie | 4 | 1 |
| 214V1 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 A | 2,1 | M | 1-2A | 0,8 | 75 | T.IGIENA | 10FA | relativ plurien | 704 |  |
| 215 B | 0,8 | A | 1-2L | 0,8 | 105 | T.PROGRESIVE (INSAMNATARE) | 7FA2GO1CA | relativ echien | 291 | 102 |
| 215 C | 0,7 | A | 2-1C | 0,8 | 80 | T.IGIENA | 6FA3CA1GO | relativ plurien | 200 |  |
| 215 D | 8,3 | A | 2-1C | 0,7 | 120 | T.PROGRESIVE(INSAMNATARE) | 7FA2GO1CA | relativ plurien | 2557 | 900 |
| 215 F | 0,4 | A | 2-1C | 1,0 | 40 | RARITURI | 6FA4CA | relativ echien | 69 | 22 |
| 215 G | 8,8 | M | 1-2A | 0,4 | 120 | T.CONSERVARE | 10FA | relativ plurien | 1813 |  |
| 215 H | 0,3 | M | 1-2A | 0,7 | 60 | T.IGIENA | 5FA2GO2CA1DT | relativ echien | 43 |  |
| 216 E | 1,6 | A | 2-1C | 0,7 | 130 | T.PROGRESIVE (INSAMNTARE) | 10FA | relativ plurien | 536 | 188 |
| 222 A | 10,6 | A | 2-1C | 1,0 | 35 | RARITURI | 7MO2CA1FA | relativ echien | 3360 | 848 |
| 222 C | 0,3 | A | 2-1C | 1,0 | 35 | RARITURI | 8CA1FA1GO | relativ echie | 53 | 14 |
| 224 A | 3,2 | A | 1-2L | 0,5 | 130 | T.PROGRESIVE(P.LUMINA) | 10FA | relativ plurien | 755 | 401 |
| 224 B | 3,3 | A | 2-1C | 0,8 | 80 | T.IGIENA | 5FA3GO2CA | relativ echien | 884 |  |
| 224 D | 0,6 | M | 1-2A | 0,8 | 120 | T.CONSERVARE | 10FA | relativ plurien | 216 |  |
| 224 E | 0,3 | A | 2-1C | 1,0 | 30 | RARITURI | 6FA4CA | relativ echien | 40 | 14 |
| 224 G | 8,9 | A | 1-2L | 1,0 | 15 | CURATIRI, RARITURI | 5CA3FA2SAC | relativ echie | 178 | 73 |
| 224 H | 0,6 | A | 1-2L | 1,0 | 15 | CURATIRI, RARITURI | 6FA2CA2SAC | relativ echie | 7 | 3 |
| 224 I | 1,0 | A | 2-1C | 0,3 | 150 | T.PROGRESIVE )RACORDARE) | 10FA | relativ echie | 30 | 30 |
| 225 A | 22,0 | A | 1-2L | 1,0 | 35 | RARITURI | 6MO3CA1FA | relativ echie | 5060 | 1213 |
| 225 B | 1,2 | A | 2-1C | 0,7 | 110 | T.PROGRESIVE(INSAMNATARE) | 5GO5FA | relativ echie | 362 | 124 |
| 226 A | 1,5 | A | 2-1C | 1,0 | 40 | RARITURI | 6MO2FA2CA | relativ echie | 505 | 107 |
| 226 B | 1,0 | A | 1-2L | 0,7 | 140 | T.PROGRESIVE(INSAMANTARE) | 10FA | relativ plurien | 339 | 116 |
| 226 C | 1,2 | A | 2-1C | 0,6 | 110 | T.PROGRESIVE(P.LUMINA) | 8GO1FA1CA | relativ echien | 283 | 147 |
| 226 D | 0,2 | A | 2-1C | 1,0 | 40 | RARITURI | 4FA4CA2MO | relativ echie | 39 | 12 |
| 227 B | 5,1 | A | 1-2L | 1,0 | 35 | RARITURI | 7MO1FA2CA | relativ echie | 1408 | 332 |
| 227 C | 1,4 | A | 2-1C | 0,7 | 100 | T.IGIENA(T.PROGRES DEC II) | 6FA4GO | relativ echie | 430 |  |
| 405 A | 4,3 | A | 1-4B | 0,4 | 130 | T.PROGRESIVE(P.LUMINA) | 6GO3FA1CA | relativ plurien | 649 | 341 |
| 413 B | 8,9 | A | 1-4B | 0,8 | 100 | T.IGIENA (T.PROGRESIVE DEC II) | 7GO1FA2CA | relativ plurien | 2529 |  |
| 413 C | 2,0 | A | 1-4B | 0,9 | 60 | RARITURI/0,8S | 2GO6FA2CA | relativ plurien | 536 | 38 |
| 415 A | 0,4 | A | 1-4B | 0,7 | 80 | T.IGIENA | 6FA3CA1DT | relative chien | 95 |  |
| 416 A | 1,0 | A | 1-4B | 0,9 | 55 | RARITURI | 2GO2FA6CA | relativ echie | 191 | 20 |
| 416 B | 1,4 | M | 1-2H4B | 0,5 | 160 | T.CONSERVARE | 8GO1FA1CA | relativ plurien | 301 |  |
| 416 E | 1,0 | A | 1-4B | 0,7 | 100 | T.IGIENA(T.PROGRESIVE DEC II) | 7FA1GO2CA | relativ plurien | 281 |  |
| 416 H | 0,1 | A | 1-4B | 1,0 | 25 | RARITURI | 10CA | relativ eechien | 9 | 3 |
| 416 I | 0,2 | M | 1-2H4B | 0,7 | 70 | T.CONSERVARE | 8CA2FA | relativ plurien | 44 |  |
| 416 J | 1,0 | A | 1-4B | 0,7 | 100 | T.IGIENA(T.PROGRESIVE DEC II) | 3FA6CA1DT | relativ echien | 243 |  |
| 416 K | 0,2 | M | 1-2H4B | 0,6 | 160 | T.CONSERVARE | 8GO2CA | relativ plurien | 50 |  |
| 416 L | 0,4 | M | 1-2H4B | 0,7 | 120 | T.CONSERVARE | 3FA7CA | relativ plurien | 102 |  |
| 416 M | 0,5 | M | 1-2H4B | 0,7 | 70 | T.CONSERVARE | 2FA8CA | relativ plurien | 114 |  |
| 417 A | 13,5 | A | 1-4B | 0,7 | 80 | T.IGIENA | 7FA2CA1GO | relativ plurien | 3686 |  |
| 417 B | 1,2 | A | 1-4B | 0,9 | 55 | RARITURI | 5GO3FA2CA | relativ echien | 247 | 26 |
| 418 A | 2,6 | M | 1-4E4B | 0,8 | 110 | T.CONSERVARE | 7CA2FA1GO | relativ plurien | 645 |  |
| 418 D | 10,9 | M | 1-4E4B | 0,8 | 120 | T.CONSERVARE | 10FA | relativ plurien | 4044 |  |
| 419 A | 3,0 | M | 1-4E4B | 0,7 | 120 | T.CONSERVARE | 10FA | relativ echien | 1008 |  |

Alte resurse naturale ce se pot exploata din cadrul ariilor naturale protejate ROSPA0028 Dealurile Târnavelor și Valea Nirajului sunt reprezentate de ciuperci comestibile.

Tabel.1.4.13.2. Suprafata de parcurs si volumul de extras pe tratamente si specii

| Tratamentul | Suprafaţa de parcurs (ha) |  | Volum de extras (m3) |  | Posibilitatea pe specii (m3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Totală | Anuală | Total | Anual | FA | CA | GO | DT |
| T. progresive | 69,6 | 7,0 | 7820 | 782 | 672 | 53 | 54 | 3 |
| Total U.P. | 69,6 | 7,0 | 7820 | 782 | 672 | 53 | 54 | 3 |

Indicele de recoltare pentru produse principale este de 2.9 mc/an/ha

LUCRĂRI DE ÎNGRIJIRE ŞI CONDUCERE A ARBORETELOR

Structura arboretelor sub raportul distribuţiei spaţiale şi al repartiţiei pe categorii dimensionale, se realizează prin aplicarea unui ansamblu de măsuri silviculturale diferenţiate pe stadii de dezvoltare, ansamblu de măsuri ce se constituie într-un sistem al lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor.

Propunerile de a fi parcurse cu lucrări de îngrijire a arboretelor s-au făcut ţinând cont de cerinţele fiecărui arboret la data culegerii datelor din teren, precum şi a unei evoluţii normale a acestora în următorii 10 ani.

În cadrul arboretelor din unitatea de protecţie analizată s-au prevăzut a se executa următoarele categorii de lucrări de îngrijire:

Degajări se vor executa pe o suprafaţă de 2.1ha in acest deceniu. Scopul degajărilor este proporţionarea amestecului si apărării speciilor valoroase (gorun, fag, specii valoroase de amestec) de concurenţa altor specii invadatoare (carpen, plop tremurător, salcie căprească). Degajările sunt lucrări de mare importanţă, deoarece neexecutarea lor la timp poate duce la scăderea procentului speciilor de valoare, implicit la scăderea valorii arboretului. Epoca optimă de executare a degajărilor este in sezonul de vegetaţie, indeosebi la sfârşitul verii si începutul toamnei.

Curăţirile se execută în arborete cu consistenţă 0,8 - 1,0 şi cu vârstă de 10-20 ani. In cadrul acestor lucrări se urmăreşte selecţia şi dirijarea compoziţiei actuale spre compoziţia-ţel, mai ales acolo unde ea nu este realizată. In cadrul grupelor compuse din specii valoroase, selecţia va urmări menţinerea exemplarelor valoroase şi extinderea spaţiului de dezvoltare fără a diminua consistenţele sub 0,8.

În măsura în care şi alte arborete decât cele prevăzute în planul lucrărilor de îngrijire ajung în faza de a necesita curăţiri, se va interveni şi în acestea pentru a realiza o bună conducere a acestor arborete.

Răriturile se vor executa în arboretele aflate în stadiul păriş-codrişor cu consistenţă plină (0,9-1,0), cât şi în arboretele mai tinere de 35 ani, cu consistenţă medie de 0,8, dar numai pe o parte din suprafaţă (pe porţiunile cu consistenţă mai ridicată).

Prin aceste intervenţii se va urmări selecţia speciilor şi a exemplarelor de valoare cu creşteri superioare, eliminându-se exemplarele dominate, rău conformate sau cu fenomene de lâncezire.

Selecţia arborilor de extras prin rărituri va fi preponderent pozitivă. Astfel, se vor aplica rărituri „combinate”, formându-se biogrupe pentru asigurarea spaţiului aerian si edafic necesar creşterii si dezvoltării arborilor de viitor.

In ce priveşte periodicitatea, în planul lucrărilor de îngrijire s-a specificat pentru fiecare unitate amenajistică numărul de intervenţii în funcţie de realitatea din teren.

Intensitatea extracţiilor propusă este cea din normele tehnice, adică moderată.

In arboretele în care nu se execută lucrările de îngrijire prezentate mai sus şi nici nu vor fi parcurse cu tăieri de regenerare, se vor executa obligatoriu tăieri de igienă. Prin acestea se va urmări asigurarea unei stări fito-sanitare corespunzătoare, prin extragerea arborilor uscaţi sau în curs de uscare, a arborilor bolnavi şi a celor rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă.

Volumul de extras este orientativ si nu este obligatoriu, dar este obligatorie urmărirea permanentă a pădurii pentru identificarea arborilor afectaţi de boli sau uscare.

Evidenţa lucrărilor de îngrijire a arboretelor s-a întocmit în funcţie de instalaţiile de transport în jurul cărora gravitează materialul lemnos rezultat şi pe unităţi amenajistice, în funcţie de lucrări, pe elemente caracteristice ca: suprafaţă, volum total, vârstă, consistenţă, suprafaţa de parcurs, număr de intervenţii, volum de extras.

La stabilirea intensităţii şi numărului de intervenţii s-a avut în vedere vulnerabilitatea arboretelor la vânt şi vârsta acestora, în scopul prevenirii efectelor nedorite (doborâturi) şi măririi rezistenţei şi stabilităţii arboretelor.

Tabel 1.4.13.3. Suprafata de parcurs si volumul de extras pe lucrari propuse si specii

| Specificări | Tipul funcţional | Suprafaţa (ha) |  | Volum (m3) |  | Posibilitatea anuală pe specii (m3/an) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Totală | Anuală | Total | Anual | FA | CA | GO | MO | DT | DM |
| Degajări | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III-VI | 2,1 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total | 2,1 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Curăţiri | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III-VI | 67,8 | 6,8 | 205 | 21 | 3 | 9 |  |  | 4 | 5 |
|  | Total | 67,8 | 6,8 | 205 | 21 | 3 | 9 |  |  | 4 | 5 |
| Rărituri | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III-VI | 164,0 | 16,4 | 3641 | 364 | 44 | 72 | 3 | 224 | 9 | 12 |
|  | Total | 164,0 | 16,4 | 3641 | 364 | 44 | 72 | 3 | 224 | 9 | 12 |
| Produse secundare | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III-VI | 233,9 | 23,4 | 3846 | 385 | 47 | 81 | 3 | 224 | 13 | 17 |
|  | Total | 233,9 | 23,4 | 3846 | 385 | 47 | 81 | 3 | 224 | 13 | 17 |
| Tăieri de igienă | Total | 44,1 | 44,1 | 382 | 38 | 22 | 7 | 9 |  |  |  |
| TOTAL |  | 278,0 | 67,5 | 4228 | 423 | 69 | 88 | 12 | 224 | 13 | 17 |

În legătură cu aplicarea lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor prevăzute în amenajament se fac următoarele precizări:

- suprafețele de parcurs cu lucrări de îngrijire a arboretelor și volumele de extras corespunzătoare acestora, planificate prin amenajament au caracter orientativ;

- organul de execuție va analiza situația concretă a fiecărui arboret și în raport de această analiză va stabili suprafața de parcurs și volumul de extras anual;

- pot fi parcurse cu lucrări de îngrijire și alte arborete decât cele prevăzute inițial prin amenajament, dacă acestea îndeplinesc condițiile necesare aplicării lucrărilor respective;

- la executarea lucrărilor de îngrijire a arboretelor, o atenție deosebită se va acorda arboretelor din prima clasă de vârstă, respectiv curățirilor, de executarea lor depinzând stabilitatea și eficacitatea funcțională a viitoarelor păduri. Aceste lucrări se vor executa indiferent de eficiența economică de moment;- cu tăieri de igienă se vor parcurge eșalonat și periodic toate pădurile după necesitățile impuse de starea arboretelor. Fac obiectul acţiunii de igienizare şi curăţire a pădurilor următoarele categorii de material lemnos; arbori căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, uscaţi, atacaţi de insecte,  arbori cursă sau de control folosiţi în protecţia pădurilor; uscături şi crăci groase răspândite în păduri; resturi de exploatare; material lemnos subţire provenit din tăieri de îngrijire în arborete tinere situate în locuri inaccesibile; cioate dezrădăcinate prin fenomene naturale sau ca urmare a pregătirii  terenului pentru împădurire.

1.4.14. Lucrari de ajutorare a regenerarilor naturale si de impadurire

- Lucrările de ajutorare a regenerării naturale s-au adoptat pentru arboretele în care este împiedicată sau îngreunată instalarea pe cale naturală a seminţişului, menţinerea şi buna dezvoltare a acestuia, până la închiderea stării de masiv. Lucrările de ajutorare a regenerării naturale şi de împăduriri sunt grupate şi prezentate în planul lucrărilor de regenerare şi împăduriri (tabelul 12.3.1).

La întocmirea planului lucrărilor de regenerare şi împăduriri s-au avut în vedere situaţia terenurilor goale din cuprinsul fondului forestier şi nevoile de regenerare ce decurg din aplicarea planului decenal de recoltare a produselor principale, urmărindu-se împădurirea tuturor terenurilor goale, regenerarea integrală a suprafeţelor parcurse cu tăieri de regenerare, asigurarea densităţii optime a arboretelor, promovarea cu precădere a regenerărilor naturale şi a speciilor autohtone valoroase.

- Planul lucrărilor de regenerare şi împăduriri pentru această unitate de producţie, a cuprins următoarele categorii de lucrări:

- Lucrări necesare pentru asigurarea regenerării naturale

  - Lucrări de ajutorarea regenerării naturale

  - Lucrări de îngrijire a regenerărilor naturale

- Lucrări de regenerare

- B.2. Împăduriri în suprafeţe parcurse sau prevăzute a fi parcurse cu tăieri de regenerare

- Completări în arboretele care nu au închis starea de masiv

  - Completări în arboretele tinere existente

  - Completări în arboretele nou create (20% din total B)

- Îngrijirea culturilor tinere

  - Îngrijirea culturilor tinere existente

  - Îngrijirea culturilor tinere nou create

- Cu lucrări de ajutorarea regenerării naturale s-au propus arborete în care se vor executa tăieri de recoltare în următorii 10 ani şi se urmăreşte regenerarea naturală din sămânţă.

Aceste lucrări vor consta din distrugerea şi îndepărtarea păturii vii (executate în anii de fructificaţie). Lucrarea este recomandabil să se execute între 15 august şi 1 octombrie, când solul este reavăn, evitându-se perioadele ploioase. Lucrările de ajutorare a regenerării naturale se vor executa pe o suprafaţă de 2,2 ha.

- Cu lucrări de îngrijire a regenerărilor naturale s-au propus toate arboretele care se vor parcurge cu tăieri de recoltare şi au procesul de regenerare declanşat sau urmează să se declanşeze prin tăierile de recoltare. Aceste lucrări vor consta din descopleşirea seminţişurilor, prin îndepărtarea buruienilor şi a rugilor care copleşesc seminţişul. Lucrările de îngrijire a regenerării naturale se vor executa pe o suprafaţă de 31,5 ha.

Lucrările de regenerare adoptate se referă la:

- - reîmpăduriri după tăieri progresive;

În vederea realizării unor arborete corespunzătoare funcţiilor social- economice atribuite şi condiţiilor staţionale, pentru fiecare unitate amenajistică în parte, care urmează sã fie parcursă cu lucrări de regenerare, s-a stabilit compoziţia de regenerare (formula de împădurire) şi tehnologiile de împădurire, inclusiv scheme şi desimea de plantare după „Îndrumări tehnice pentru compoziţii, scheme şi tehnologii de regenerare a pădurilor”, nr. 1/2000.

- Pentru terenurile goale ce urmează a se împăduri, s-a stabilit un număr de 5000 puieţi la hectar, distanţa de plantare între puieţi fiind 2,0 m x 1,0 m.

În vederea completării regenerărilor naturale sau artificiale, se va utiliza acelaşi număr de puieţi la hectar şi aceeaşi distanţã de plantare.

- Lucrările de împădurire se vor efectua după o prealabilă pregătire a terenului şi a solului, în vetre. Lucrările de împădurire propriu-zisă se vor executa primăvara.

Puieţii necesari pentru lucrările de împădurire se vor obţine de la pepiniere învecinate.

- Suprafeţele ce vor fi parcurse cu tăieri progresive vor fi parcurse cu împăduriri în porţiunile neregenerate. Suprafaţa de împădurit după tăieri progresive este de 0,9 ha (u.a.29 D, 86 D).

Completări au fost prevăzute în arborete tinere existente, precum şi în cele ce se vor crea în cursul deceniului, prin împădurirea terenurilor goale sau reîmpădurirea suprafeţelor ce vor fi parcurse cu diverse tăieri.

- Lucrările de îngrijire a culturilor s-au planificat în arboret tinere existente, precum şi în cele ce se vor crea în cursul deceniului.

Aceste lucrări constau în revizuiri, mobilizarea solului şi descopleşiri.

- Mobilizarea solului va consta în afânarea superficială a solului (8 - 15 cm) în jurul puieţilor pentru întreruperea capilarităţii ce favorizează evaporarea apei, distrugerea florei ierbacee şi asigurarea înmagazinării apei provenite din precipitaţii.

Descopleşirea puieţilor de ierburi şi specii necorespunzătoare va consta în îndepărtarea florei erbacee şi a speciilor copleşitoare din jurul puieţilor pentru a se evita umbrirea, sufocarea, concurenţa la apa şi hrana din sol.

- Revizuirea regenerărilor artificiale se va efectua primăvara după topirea zăpezilor sau după anumite intemperii (ploi torenţiale, alunecări de teren, etc.) în vederea remedierii vătămărilor produse puieţilor.

Tabelul 1.4.14.1 Categorii de lucrari privind ajutorarea regenerarii naturale si de impaduriri

| A. LUCRĂRI PENTRU ASIGURAREA REGENERĂRII NATURALE |  |
| --- | --- |
| A.1.3. Distrugerea şi îndepărtarea păturii vii | 2,2 |
| A.2.2. Descopleșirea semințișurilor | 31,5 |
| TOTAL A | 33,7 |
| B.LUCRĂRI DE REGENERARE |  |
| B.2.3.Împăduriri după tăieri progresive | 0,9 |
| TOTAL B | 0,9 |
| C. COMPLETĂRI ÎN ARBORETELE CARE NU AU ÎNCHIS STAREA DE MASIV |  |
| C.1. Completări în arboretele tinere existente | 0,2 |
| C.2. Completări la B.2.3. - 20% | 0,2 |
| Total C2 | 0,4 |
| D. ÎNGRIJIREA CULTURILOR TINERE |  |
| D.1. Îngijirea culturilor tinere existente | 0,5 |
| D.2. Îngijirea culturilor tinere nou create | 4,6 |
| TOTAL D | 5,1 |
| Total de împădurit | 1,3 |
| Material săditor |  |
| Număr de puieţi – mii buc. la ha |  |
| Număr total de puieţi (mii buc.) | 6,5 |

  - Informatii despre materiile prime , substante sau preparate chimice utilizate

Implementarea planului nu necesita preluare de apa pe durata lucrarilor. Nu necesita consum de gaze sau energie electrica.

Deseuri generate de plan

Prin H.G. nr 856/2002 pentru Evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, se stabileste obligativitatea pentru agentii economici si pentru orice alti generatori de deseuri, persoane fizice si juridce, de tine evidenta gestiunii deseurilor.

Conform listei mentionate, deseurile rezultate din implementarea planului se clasifica dupa cum urmeaza:

02 01 07-deseuri din exploatari forestiere

Prin lucrarile propuse in Amenajamentul silvic nu se genereaza deseuri periculoase.

In cadrul desfasurarii activitatilor specifice pot aparea urmatoarele deseuri:

- la recoltarea arborelui: rumegusul si tapa taieturii, cracile subtiri. Acestea raman in padure si prin procesele de dezagregare si mineralizare naturala se va forma humusul, rezervorul organic al solului.

- Deseurile rezultate din materialele auxiliare folosite in procesul de exploatare al lemnului: in afara de resturile nefavorabile care raman in parchet, nu rezulta deseuri.

- In jurul constructiilor provizorii, vagoane de dormit amplasate in apropierea parchetelor, se amenajaeaza locuri speciale destinate deseurilor menajere.

Ca deseuri toxice si periculoase rezultate in activitatile din implementarea planului propus , se mentioneaza cele provenite de la intretinerea utilajelor de la frontul de lucru:

1302 –uleiuri uzate de motor, de transmisie si de ungere

Utilajele si mijloacele de transport vor fi aduse pe santier in stare normala de functionare, avand efectuate reviziile tehnice si schimburile de ulei in ateliere specializate. Stocarea corespunzatoare a uleiurilor uzate se va face conform prevederilor din HG 235/2007.

Lucrarilor vor fi realizate dupa normele de calitate in exploatari forestiere astfel incat cantitatile de deseuri rezultate sa fie limitate la minim.

1.6. Obiective social-economice si ecologice

Obiectivele social-economice şi ecologice avute în vedere la elaborarea Amenajamentului fondului forestier sunt:

Ecologice - protejarea şi conservarea mediului:

 Protecţia apelor

 Protectia terenurilor contra eroziunii

 Protecţia contra factorilor climatici dăunători

 Conservarea şi ameliorarea biodiversităţii

 Echilibrul hidrologic

 Producţia de seminţe controlate genetic

 Ocrotirea vânatului

 Menţinerea nealterată a peisajului şi a climatului zonei

Sociale - realizarea cadrului natural:

  Recreere, destindere

  Valorificarea fortei de munca locala

Economice  - optimizarea productiei padurilor :

Productia de lemn gros si foarte gros necesar nevoilor proprietarilor

Obiectivele asumate de Amenajamentul fondului forestier susţin integritatea ariilor naturale protejate de interes comunitar din zonă şi conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere de interes comunitar din zonă.

1.7. Relaţia amenajamentului silvic cu alte planuri şi programe relevante

Amenajamentele silvice pentru fondurile forestiere incluse în ariile naturale protejate de interes naţional sunt parte a planurilor de management.

Lucrarea elaborată nu influenţează negativ studiile şi proiectele elaborate anterior, chiar le completează prin valorificarea eficientă a resurselor, în condiţiile dezvoltării durabile.

Zona studiată se situează în afara intravilanului şi are folosinţă forestieră.

Obiectivele amenajamentului silvic sunt in concordanta cu obiectivele ariei naturale protejate de pe suprafata ROSPA0028-Dealurile Tarnavelor-Valea Nirajului si ROSCI0357-Porumbeni

Întreaga suprafaţă nu îşi schimbă folosinţa pe durata realizării planului, şi nici după finalizarea acestuia.

Din analiza informaţiilor disponibile în momentul de faţă au fost identificate o serie de planuri şi programe care, prin obiectivele strategice enunţate şi/sau prin problemele de mediu identificate sunt sau pot fi în legătură cu planul propus. În continuare se prezintă aceste planuri şi programe cu menţionarea aspectelor care pot fi relevante în legătură cu planul propus.

Planul Judetean pentru Gestionarea Deseurilor in Judetul Harghita

Procesul  de  planificare  in  PJGD  are  ca  scop  principal  dezvoltarea  unui  sistem integrat de gestionare a deseurilor si concentrarea pe principalele cerinte  ale UE:

-  recuperare si reciclare (tintele de recuperare si reciclare trebuie atinse la termenele stabilite  in legislatie);

- depozitare (inchiderea depozitelor neconforme, construirea a doua depozite ecologice zonale);

- depozitarea  deseurilor  biodegradabile (reducerea  cantitatii de deseuri biodegradabile la depozitare conform legislatiei);

Ca urmare, problema se pune pe cresterea constiintei populatiei in ceea ce priveste colectarea selectiva a deseurilor de ambalaje si apoi recuperarea acestora. In ceea ce priveste reducerea deseurilor biodegradabile depozitate, implementarea se concentreaza pe colectare selectiva.

Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor, cerinta a Uniunii Europene, devine un instrument de planificare pe baza caruia autoritatile judetene/locale pot obtine asistenta financiara si suport din partea U.E.

Planuri de amenajare a fondului forestier limitrofe

În condiţiile în care amenajamentele silvice vecine  au fost realizate în conformitate cu normele tehnice şi ţinând cont de realităţiile existente în teren, putem estima că impactul cumulat al acestui amenajament asupra integrităţii sitului  este de asemenea nesemnificativ.

Conexiunile prezentului plan cu documentele privitoare la protecţia mediului:

  OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

    Legea Nr. 5/2000

  Ordin. Nr. 1964/2007 al MMDD – privind declararea siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011

  HG nr. 1076/8.07.2004 de stabilire a procedurii de evaluare a mediului pentru planuri şi programe (JO nr. 707/5.08.2004).

- ASPECTE RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI ŞI ALE EVOLUŢIEI SALE PROBABILE ÎN SITUAŢIA NEIMPLEMENTĂRII PLANULUI PROPUS

Pe suprafaţa administrată de Ocolul Silvic şi în imediata apropiere nu sunt amplasate industrii poluatoare. Starea factorilor de mediu este bună, un argument în acest sens este însăşi delimitarea sitului de interes comunitar ROSPA0028-Dealurile Tarnavelor-Valea Nirajului si ROSCI0357-Porumbeni

În cadrul acestei unităţi de producţie pericolul doborâturilor şi rupturilor de vânt şi de zăpadă este relativ redus, vânturile neavând, intensităţi ridicate, iar arboretele fiind constituite, cel mai adesea, din specii rezistente la vânt.

În cadrul suprafetei studiate nu s-au constatat prejudicii ale vegetaţiei forestiere din cauza poluării.

În cadrul teritoriului nu s-au semnalat atacuri în masă de insecte sau alţi dăunători.

Protecţia împotriva bolilor şi dăunătorilor se realizează prin asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare a pădurii.

Pentru asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare a pădurii se recomandă măsuri preventive şi măsuri represive de combatere a bolilor şi dăunătorilor atunci când aceste adversităţi depăşesc limitele capacităţii de suport a pădurii.

În privinţa măsurilor preventive vor fi avute în vedere următoarele:

-     promovarea arboretelor de tip natural;

-      promovarea speciilor forestiere autohtone, corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure şi a formelor genetice rezistente;

- menţinerea arboretelor la densităţi normale;

- împădurirea golurilor;

- efectuarea la timp şi în mod corespunzător din punct de vedere tehnic a sistemului de lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor propus prin amenajamente (degajări, curăţiri, rărituri, tăieri de igienă);

- respectarea regulilor de exploatare a masei lemnoase;

- protecţia plantaţiilor şi seminţişurilor;

- protecţia populaţiilor de păsări folositoare, a furnicilor din genul Formica;

- interzicerea păşunatului în pădure;

- normalizarea efectivelor de vânat.

Pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor se vor lua măsuri de combatere biologică şi integrată , bazate pe îmbinarea măsurilor silvotehnice şi ecologice şi cele specifice protecţiei pădurilor folosind în principal substanţe selective biodegradabile şi cu toxicitate redusă (Decis, Dimilin, ş.a.).

Ocolul silvic are obligaţia de a semnala atacul bolilor şi dăunătorilor şi natura lor pentru a se lua măsuri urgente de combatere.

Neimplementarea reglementărilor amenajamentului silvic nu ar duce în nici un caz la ameliorarea stării factorilor de mediu, ci dimpotrivă la neîndeplinirea obiectivelor social - ecologice şi economice ale pădurii.

În continuare se vor enumera câteva din consecinţele neimplementării reglementărilor amenajamentului silvic:

- îmbătrânirea arboretelor fapt ce ar face dificilă regenerarea acestora;

- degradarea şi uscarea arborilor;

- neefectuarea tăierilor de igienă sau neridicarea la timp a arborilor căzuţi în urma doborâturilor şi rupturilor de vânt şi zăpadă ar putea conduce la proliferarea unor populaţii de dăunători cu efecte dezastruoase asupra echilibrului pădurii;

- deteriorarea aspectului peisagistic;

- orice perturbare în viaţa pădurii ar avea efecte şi asupra celorlalţi factori ai mediului (apă, sol, climă, biodiversitate) dar şi asupra speciilor ce îşi au habitatul sau îşi procură hrana din pădure; - degradarea stării fitosanitare a arboretelor (pădurilor) din cuprinsul ariilor protejate, precum şi a celor învecinate;

- presiunea antropică asupra arboretelor;

- pierderi economice importante;

- obţinerea de arborete cu o structură dezechilibrată pe clase de vârstă cu consecinţe asupra continuităţii pădurii;

- anularea competiţiei interspecifice;

- scăderea calitativă a materialului lemnos;

- neasigurarea satisfacerii neîntrerupte a nevoilor de lemn.

2.1. Aspecte generale

Teritoriul UP XXXV FIRTĂNUŞ-ODORHEI-MEDIŞORU care face subiectul prezentului studiu având o suprafaţă relativ redusă obligă la caracterizarea sa ca parte a unor unităţi teritoriale, domenii sau regiuni mai extinse, fără însă a omite particularităţile locale.

2.2. Poziţia geografică

UP XXXV FIRTĂNUŞ-ODORHEI-MEDIŞORU are o suprafaţă de 268.0 ha si face parte din Ocolul Silvic Privat Odorheiu Secuiesc

Din punct de vedere al raionării fizico-geografice, teritoriul unităţii de producţie studiate se încadrează în Provincia central-europeană, subprovincia carpatică, Ţinutul Podişului Transilvaniei, Districtul Dealurilor Târnavelor, care local poartă denumirea de Dealurile Odorheiului Secuiesc.

Suprafaţa analizată este localizată pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Avramesti, Atid, Feliceni, Lupeni si Odorheiu Secuiesc din judeţul Harghita şi a făcut parte anterior retrocedării către actualul proprietar.

2.3. Geologia

- Din punct de vedere geologic, teritoriul unităţii de producţie prezintă o destul de mare uniformitate litologică, substratul aparţinând Panonianului şi Sarmaţianului din Miocen, format din argile şi conglomerate, care ocupă toată suprafaţa.

Prezenţa unui substrat argilos destul de extins în cadrul unităţii de producţie, măreşte pericolul producerii degradării solului prin procese de eroziune în adâncime, alunecărilor de teren, fenomene întâlnite des în această zonă. Acestea se pot observa pe versanţii cu pantă mai mare şi fără vegetaţie forestieră

2.4. Geomorfologie

Din punct de vedere al raionării fizico-geografice, teritoriul unităţii de producţie studiate se încadrează în Provincia central-europeană, subprovincia carpatică, Ţinutul Podişului Transilvaniei, Districtul Dealurilor Târnavelor, care local poartă denumirea de Dealurile Odorheiului Secuiesc.

Sub aspect geomorfologic teritoriul studiat se încadrează în următoarele tipuri morfogenetice:

- munţi de geosinclinal de tip Odorhei, formaţi din muşcele şi dealuri pe depozite neogene, cutate, intens fragmentate.

- Dealuri şi podişuri de tip geosinclinal de tip Târnave-Sărmaş, formate din dealuri pe domuri cu văi largi şi intense procese de pantă. Unităţile geomorfologice predominante sunt versanţii mijlocii şi superiori. Configuraţia terenului este frecvent ondulată.

Altitudinea variază între 450 m (u.a. 226 A) şi 750 m (u.a. 215 B). Pe categorii de altitudine situaţia este următoarea:

400-600 m: 118,4 ha (44%);

600-800 m: 149,6 ha (56%);

Pe categorii de înclinare situaţia este următoarea:

versanţi cu înclinare mai mică de 16 g : 135,1 ha (51%);

versanţi cu înclinare între 16 g – 30 g : 118,8 ha (44%);

versanţi cu înclinare între 31 g – 40 g : 14,1 ha ( 5%)

Înclinarea terenului influentează infiltrarea apei în sol, înradăcinarea arborilor, fenomenele erozionale prin scurgerea apei pe versanţi şi alunecările de teren.

- Expoziţia unităţii de producţie este relativ uniform împărţită între umbrită şi cea însorită. Pe categorii de expoziţie, situaţia este următoarea:

          - versanţi cu expoziţie însorită	: 92,1 ha (34%);

          - versanţi cu expoziţie parţial însorită : 80,3 ha (30%);

          - versanţi cu expoziţie umbrită	: 95,6 ha (36%);

Multitudinea factorilor geomorfologici enumeraţi se află în stransă legatură, ei determinând formarea solurilor, repartizarea vegetaţiei în spaţiu, precum şi productivitatea acesteia

2.5. Hidrologie

- Teritoriul pe care se situează pădurile din studiul de faţă face parte din bazinul hidrografic al râului Târnava Mare, în partea mijlocie-spre superioară a acestuia.

Principalii cursuri de apă care străbat teritoriul studiat sunt: valea Goagiu.

- Debitul apelor este variabil, debite mai mari se înregistreză în lunile de primavară, aceste debite sunt rezultatul alimentării cu apa din ploi şi topirea zăpezilor. Turbiditatea prezintă variaţii însemnate în funcţie de caracterul precipitaţiilor şi energia de relief. În perioadele cu ploi torenţiale sau de durată, transportul de humus, litieră, agregate minerale este maxim producandu-se colmatarea drumurilor forestiere.

Datorită geomorfologiei specific de dealuri în marea parte din zona studiată apa freatică se află la adâncimi care nu influenţează dezvoltarea vegetaţiei forestiere.

- Reţeaua hidrografică are o importanţă destul de mare în modelarea şi fragmentarea reliefului, în drenarea suprafeţelor pe care le parcurg, iar în cazul precipitaţiilor cu caracter torenţial, în procesele de eroziune a solului, deci de distrugere a orzontului organic parte esenţială a ecosistemului forestier.

Datorită fragmentării reliefului, din cauza reţelei hidrografice, se produce şi modificarea climei zonale şi crearea topoclimatelor de văi, de versant cu implicaţii în distribuţia vegetaţiei forestiere.

Prezenţa unei reţele hidrografice destul de bogată şi uniform repartizată în fondul forestier indică o bună influenţă a acesteia asupra dezvoltării vegetaţiei forestiere

2.6. Climatologie

- După Monografia Geografică a României teritoriul studiat se încadrează în sectorul de climă continental-moderată, ţinutul climei de dealuri, districtul climei de pădure.

Dupa Köppen teritoriul studiat aparţine provinciei Df., subprovincia Df.bk – cu temperatura celei mai calde luni între 18-20oC, ce ierni reci şi cu mai mult de 4 luni pe an cu temperatura medie peste 10oC, cu indicele de ariditate cuprins între 30 şi 38

2.6.1. Regimul termic

- Temperatura aerului prezintă importante variaţii lunare şi anuale.

Temperatura medie a aerului (medii lunare şi anuale în oC) înregistrată în perioada mai sus amintită se prezintă în tabelul următor:

Tabel 4.2.4.1.1

| Luna | Temperatura medie a aerului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anual | Ampli- tudinea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |
| oC | -3,7 | -2,3 | 2,6 | 8,3 | 12,7 | 15,6 | 17,4 | 17,5 | 13,1 | 8,2 | 3,1 | -3,1 | 7,6 | 21 |

- Sub raport termic, teritoriul unităţii de producţie este caracterizat prin: temperatura medie anuală de 7-8oC, cu variații de până la 18oC în iulie și un -4oC în ianurie;

Temperaturile medii pe anotimpuri sunt:

| » iarna : | -2,4 | oC; |
| --- | --- | --- |
| » primavara : | 8-9 | oC; |
| » vara : | 17 | oC; |
| » toamna : | 8-8,5 | oC; |
| » perioada de vegetaţie: | 13 | oC; |

- primul îngheţ apare în jurul datei de: 27-sept.

- ultimul îngeţ are loc în jurul datei de:	3-mai.

- durata medie a intervalului fără îngheţ este de: 145 zile.

2.6.2. Regimul pluviometric

- Regimul pluviometric este definit de cantităţile de precipitaţii medii lunare şi anuale, evapotranspiraţia potenţială precum şi numărul de zile cu strat de zăpadă şi are o importanţă deosebită asupra creşterilor şi dezvoltării arborilor şi arboretelor, asupra acumulării de masă lemnoasă.

Precipitaţiile medii lunare şi anuale (mm):

Tabel 4.2.4.2.1

| Luna | Precipitaţii medii atmosferice lunare şi anuale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| mm | 29,8 | 23,6 | 26,4 | 47,2 | 75,1 | 95,6 | 92,8 | 74,2 | 47,8 | 40,1 | 33,0 | 26,6 | 615 |

| Precipitaţiile medii pe anotimpuri sunt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| » iarna: | 80 | mm; |
| » primavara: | 149 | mm; |
| » vara: | 263 | mm; |
| » toamna: | 121 | mm; |
| - perioada de vegetaţie: | 398 | mm; |
| * - după staţia meteorologică Odorheiu Secuiesc |  |  |

- Evapotranspiraţia potenţială (mm), media lunară şi anuală este prezentată în tabelul de mai jos: Cantităţile de precipitaţii care cad în zonă înregistrează în medie 10–30 mm.

Tabel 4.2.4.2.2

| Luna | Evapotranspiraţia potenţială – valori medii lunare şi anuale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anuale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Mm | 0 | 0 | 13 | 48 | 80 | 104 | 117 | 109 | 70 | 38 | 12 | 0 | 591 |

Regimul precipitaţiilor atmosferice, cel al evapotranspiraţiei precum şi raporturile dintre acestea, influenţează major vegetaţia forestieră deoarece ele reprezintă rezerva de umezeală a solului necesară arborilor în perioada de vegetaţie. Evapotranspiraţia are valori nule în lunile de iarnă şi valori maxime în lunile de vară, înregistrând valoarea anuală de 591 mm.

2.6.3. Regimul eolian

- Temperaturile medii, umiditatea atmosferică şi evapotranspiraţia sunt influenţate într-o bună măsură de direcţia, viteza şi intensitatea vântului în zonă. Vânturile predominante care bat in această zonă sunt cele din nord-vest. Datele privind regimul eolian sunt prezentate în tabelele de mai jos:

| Direcţia (puncte cardinale) Frecvenţa % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | NE | E | SE | S | SV | V | NV | Calm |
| 7,8 | 10,8 | 6,2 | 9,2 | 4,9 | 7,3 | 6,9 | 12,4 | 34,5 |

2

| Direcţia (puncte cardinale) Viteza medie |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | NE | E | SE | S | SV | V | NV |
| 2,2 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 3,1 |

- În total, procentul zilelor cu vânt este de 66%, iar zilele de calm reprezintă 34%.

În legătură strânsă cu circulaţia atmosferică prezentată anterior şi cu condiţiile locale ale reliefului s-a determinat şi regimul eolian specific zonei studiate.

- Vânturile dominante au viteze mai mari de 3 m/s. În interiorul depresiunilor viteza medie anuală a vânturilor este mult mai redusă 2-3 m/s.

În zilele furtunoase de vară se semnalează vânturi cu viteze peste 10-15 m/s însoţite de averse cu grindină, tunete şi fulgere.

Din cele prezentate se poate trage concluzia că în cuprinsul ocolului, climatul este favorabil dezvoltării arboretelor constituite din: fag, carpen, gorun, stejar şi alte specii de amestec (Pam, Ci, Ju).

2.6.4. Indicatorii sintetici ai datelor climatice

| Factor climatic | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice de Martonne | 73 | 45 | 28,3 | 33,5 | 42,3 | 47,4 | 42,8 | 34,1 | 26,4 | 28,6 | 33,8 | 48,7 | 38 |

Indicele de ariditate de Martonne:

| » anual: | 38 |
| --- | --- |
| » iarna: | 53,5 |
| » vara: | 36 |
| » toamna: | 41,4 |
| » perioada de vegetaţie: | 29 |
| » valoarea minima: | 38,1 |

Pădurile din U.P XXXV Firtănuş-Odorhei-Medişoru sunt situate în etajul fitoclimatic Etajul deluros de gorunete, făgete şi goruneto-făgete (FD 3).

Între elementele prezentate până aici exista o strânsă corelaţie, fapt ce determină ca vegetaţia forestieră să se dezvolte condiţionat de acestea

2.7.	Soluri

2.7.1.      Evidenţa şi rǎspândirea teritorialǎ a tipurilor de sol

Au fost identificate următoarele tipuri şi subtipuri de sol

| Nr crt. | Clasa de soluri | Tipul de sol | Subtipul de sol | Codul | Succesiunea orizonturilor | Suprafaţa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ha | % |
| 1 | Argiluvisoluri (Luvisoluri) | Brun luvic (Luvisol) | tipic | 2401 | Ao – El – Bt – C | 60,0 | 22 |
| 2 |  |  | pseudogleizat | 2407 | Ao – Elw – Btw – C | 181,5 | 68 |
| Total Argiluvisoluri |  |  |  |  |  | 241,5 | 90 |
| 3 | Cambisoluri | Brun eumezobazic (Eutricambisol) | tipic | 3101 | Ao – Bv - R | 24,4 | 9 |
| Total Cambisoluri |  |  |  |  |  | 24,4 | 9 |
| Alte terenuri |  |  |  |  |  | 2,1 | 1 |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  | 268,0 | 100 |

Prin studiul solurilor pe teren s-au recoltat date necesare descrierii acestora din punct de vedere genetic, edafic, al aprovizionării cu apă, material parental şi unitatea de relief, toate acestea influenţând într- un sens sau altul dezvoltarea vegetaţiei forestiere şi a păturii erbacee

Descrierea tipurilor şi subtipurilor de sol

- Brun luvic (Luvisol) a fost identificat pe 90% din suprafaţă şi are ca element de diagnoză orizonturile El şi Bt, gradul de saturaţie în baze este de până la 50%, iar pH-ul este situat in jurul valorii 5,0.

Condiţiile climatice în care se formează aceste soluri sunt cele corespunzătoare climatului temperat cu influenţe oceanice şi se caracterizează prin temperaturi medii anuale cuprinse între 7 – 10 0 C şi precipitaţii medii între 460 şi 700 mm. Indicii anuali de ariditate variază între 35 şi 55, iar regimul hidric este de tip percolativ.

- Vegetaţia sub care se formează este alcătuită din păduri de gorun şi fag, cu floră mai acidofilă.

Textura este mijlocie – fină, diferenţiată pe profil, cu un indice de diferenţiere structurală cuprins între 1,2 – 1,5.

- Datorită prezenţei rocii apa nu este reţinută pe profil şi în perioadele de secetă vegetaţia suferă din lipsa apei. Apa din precipitaţii devine factor compensator.

A fost identificată subtipul de sol:

- tipic – 60,0 ha;

- - pseudogleizat – 181,5 ha.

Bonitatea este mijlocie pentru gorun şi fag.

- Brun eumezobazic (Eutricambosol) este prezent pe 9% din suprafaţă şi are ca element de diagnoză prezenţa orizontului B cambic, având gradul de saturaţie în baze V peste 55% şi culori şi nuanţe mai deschise.

A fost identificată subtipul de sol: tipic – 24,4 ha.

- Climatul caracteristic este de tip temperat, cu temperaturi medii anuale cuprinse între 6 – 100C şi precipitaţii între 600 şi 1000 mm, indicii de ariditate având valori peste 35.

Vegetaţia sub care se formează este alcătuită din păduri de foioase, bogate în floră de mull.

- Solurile brun eumezobazice au următorul profil: Ao-Bv-C(R). Tranziţia între orizonturi este difuză. Structura este glomerulară şi o textură, nediferenţiată pe profil, variabilă, în funcţie de substratul pe care sau format.

Fertilitatea acestui tip de sol este bună, în funcţie de volumul edafic poate avea diferite categorii de productivităţi, în cazul de faţă arboretele realizează productivitate mijlocie

- Lista unităţilor amenajistice pe tipuri si subtipuri de sol

2.8. Tipuri de staţiune

2.8.1.	Evidenţa şi rǎspândirea teritorialǎ a tipurilor de staţiune

In vederea fundamentării ştiinţifice a măsurilor de gospodărire a pădurilor, in perioada lucrărilor de teren s-a executat şi cartarea staţională la scară mijlocie.

Studierea sub raport fizico-geografic şi fitogeografic a teritoriului a făcut posibilă interpretarea corectă a principalelor componente ale mediului şi in final a permis diferenţierea şi caracterizarea ecosistemelor forestiere.

Condiţiile pedo-climatice şi de vegetaţie fac ca teritoriul acestuia să se încadreze într-un singur etaj fitoclimatic:

- „Etajul deluros de gorunete, făgete si goruneto-făgete (FD3)” - 100%;

Climatul şi substratul litologic au dus la formarea unor soluri mijlociu profunde (cu mici excepţii), până la slab scheletice, mijlociu aprovizionate cu apă şi substanţe nutritive, fiind de regulă de bonitate mijlocie pentru speciile de bază.

Din tabelul ce urmează (4.4.1.1) se desprinde faptul ca staţiunile sunt de bonitate superioara, ceea ce reflectă condiţiile climatice şi geomorfologice din teritoriu.

În tabelul 4.4.1.1 se prezintă evidenţa tipurilor de staţiune pe etaje fitoclimatice.

Tabel 4.4.1.1. Evidenţa tipurilor de staţiune

| Nr. crt. | Tipul de staţiune |  | Suprafaţa |  | Categoria de bonitate (ha) |  |  | Tipuri şi subtipuri de sol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Codul | Denumirea | ha | % | Sup. | Mij. | Inf. |  |
| FD 3 – Etajul deluros de gorunete, făgete şi goruneto-făgete |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5142 | Deluros de gorunete Bm, podzolit pseudogleizat, cu Carex pilosa | 17,7 | 7 |  | 17,7 |  | 2401, 2407 |
| 2 | 5152 | Deluros de gorunete Bm, brun slab- mediu podzolit, edafic mijlociu | 18,4 | 7 |  | 18,4 |  | 2401, 2407 |
| 3 | 5233 | Deluros de făgete Bm, podzolit - pseudogleizat edafic mijlociu, cu Carex pilosa | 205,4 | 76 |  | 205,4 |  | 2401, 2407 |
| 4 | 5242 | Deluros de făgete Bm, brun edafic mijlociu, cu Asperula-Asarum | 24,4 | 9 |  | 24,4 |  | 2407 |
| Total FD 3 |  |  | 265,9 | 100 |  | 265,9 |  | - |
| Total UP |  |  | 265,9 |  |  | 265,9 |  | - |
|  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | - |

Din punct de vedere al etajului de vegetaţie, pădurea se găseşte în etajul deluros de gorunete, făgete și goruneto-făgete (FD3 – 100%).

Din punct de vedere al bonităţii, 100% din staţiuni sunt de bonitate mijlocie.

Condiţiile edafice (in situaţii normale) sunt favorabile speciilor naturale de bază.

Lista unităţilor amenajistice pe tipuri de staţiune

Lista unităţilor amenajistice pe tipuri de staţiune şi sol

2.9. Tipuri de pădure

2.9.1. Evidenţa tipurilor naturale de pădure

Pentru identificarea si caracterizarea tipurilor de padure s-a tinut cont de intregul complex al vegetatiei si factorilor stationali

Tipurile de padure identificate sunt urmatoarele:

Tabel 4.5.1.1

| Nr. crt. | Tip de staţiune | Tip de pădure |  |  | Suprafaţa |  | Productivitate (ha) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Codul | Diagnoza |  | ha | % | Super. | Mijl. | Infer. |
| 1 | 5.2.3.3. | 011.1 | Cărpinet de poale de coastă -Pm |  | 39,3 | 15 |  | 39,3 |  |
| 2 | 5.2.3.3. 5.1.4.2. | 422.1 | Făget cu Carex pilosa -Pm |  | 139,3 | 52 |  | 139,3 |  |
| 3 | 5.2.4.2. | 421.2 | Făget de deal pe soluri schel. cu floră de mull -Pm |  | 24,4 | 9 |  | 24,4 |  |
| 4 | 5.2.3.3. | 522.1 | Goruneto-făget cu Carex pilosa -Pm |  | 44,3 | 17 |  | 44,3 |  |
| 5 | 5.1.4.2. | 512.1 | Gorunet cu Carex pilosa -Pm |  | 0,2 | 0 |  | 0,2 |  |
| 6 | 5.1.5.2. | 521.2 | Goruneto-făget cu floră de mull -Pm |  | 18,4 | 7 |  | 18,4 |  |
| Total |  |  |  | ha | 265,9 |  |  | 265,9 |  |
|  |  |  |  | % |  | 100 |  | 100 |  |

După cum se observă din tabelul anterior, cea mai mare pondere din suprafaţa U.P. XXXV Firtănuş-Odorhei-Medişoru o are tipul de pădure: 422.1 - Făget cu Carex pilosa (Pm) 21%, urmat de tipul de pădure, 522.1 –Goruneto-făget cu Carex pilosa (Pm) 17% și 011.1 – Cărpinet de poale de coastă (Pm) 15%..

Aşa cum se vede din tabelul de mai sus aceste tipuri de pădure sunt de productivitate mijlocie (100%)

Tipurile naturale de pădure se păstrează în cea mai mare parte şi în prezent, dovadă a unei gospodăriri raţionale în trecut.

Lista unităţilor amenajistice pe tipuri de staţiune şi pădure

Lista unităţilor amenajistice în raport cu caracterul actual al tipului de pădure

Formaţii forestiere şi caracterul actual al tipului de pădure

Studiind datele din tabelele de mai sus se observă că formaţiile forestiere din cadrul U.P. XXXV Firtănuş-Odorhei-Medişoru sunt:

» făgete pure de dealuri 163,7 ha (62%),

- » goruneto-făgete 62,7 ha (23%),

» gorunete pure 0,2 ha (0%),

- Sub aspectul caracterului actual al tipului de pădure, raportat la întreaga suprafaţă a U.P. XXXV Firtănuş-Odorhei-Medişoru, situaţia se prezintă astfel:

» arborete natural fundamentale de productivitate mijlocie – 197,4 ha (74%);

- » arborete partial derivate – 24,6 ha (9%);

» arborete artificiale de productivitate superioară şi mijlocie – 42,0 ha (16%);

- » arborete total derivate de productivitate mijlocie – 1,9 ha (1%);

» terenuri goale – 2,1 ha (1%).

Pentru viitor măsurile propuse in amenajament recomandă favorizarea structurilor naturale de bază, diversificate, cu consistenţă plină şi mod de regenerare din sămânţă.

Printre aceste măsuri amintim:

- adoptarea de tratamente prin care să se obţină maxim de regenerare naturală (tăieri progresive);

- realizarea de arborete amestecate (prin completarea regenerării naturale sau prin împăduriri) cu specii valoroase, dar şi compatibile ecologic;

- ameliorarea compoziţiei astfel încât valoarea economică a arboretelor să crească in limitele capacităţii ecosistemelor respective.

Aplicând aceste măsuri se vor obţine arborete capabile sa indeplinească funcţii multiple de protecţie şi producţie.

2.10. Concluzii privind condiţiile staţionale şi de vegetaţie

Din cele expuse în capitolele anterioare se desprinde concluzia că factorii staționali sunt favorabili pentru biocenozele forestiere locale. Speciile cele mai favorizate sunt fagul și gorunul.

În continuare se prezintă tabelar analiza bonitate – productivitate a staţiunilor cu menţiunea că la nivelul unității de protecție și producție studiate există o bună corelaţie între bonitatea staţiunilor şi productivitatea arboretelor, acestea valorificând pe deplin potenţialul staţional existent.

Tabel 4.10.1.

| Bonitatea staţiunilor |  |  | Productivitatea arboretelor |  |  |  | Diferenţe + - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Supraf - ha | % | Categoria | Caracterul actual | Supraf - ha | % | ha | % | ha | % |
| Mijlocie | 265,9 | 100 | Mijlocie | Natural fundamental | 197,4 | 74 |  |  | 41,3 | 16 |
|  |  |  |  | Artificial | 0,7 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total derivat | 1,9 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Partial derivat | 24,6 | 10 |  |  |  |  |
| Total | 265,9 | 100 | - | - | 224,6 | 84 |  |  |  |  |
| Superioară | 0 | 0 | Superioară | Artificial | 41,3 | 16 | 41,3 | 16 |  |  |
| Total | 0 | 0 | - | - | 41,3 | 16 | 41,3 | 16 | 41,3 | 16 |
| TOTAL | 265,9 | 100 | - | - | 265,9 | 100 | 41,3 | 16 | 41,3 | 16 |

- Diferenţa de 41,3 ha apare din cauza arboretelor artificiale de molid plantate în afara arealului şi a unei plantaţii de gorun.

În scopul funcţionării în continuare la întreaga capacitate a potenţialului staţional, prin actualul amenajament s-au prevăzut următoarele măsuri de gospodărire:

- reglementarea procesului de producţie forestieră s-a făcut avându-se în vedere principiile amenajamentului, cu deosebire cel al continuităţii şi al productivităţii;

- aplicarea diferenţiată a tratamentelor şi tehnologiilor de exploatare în raport cu tipurile naturale de pădure şi cu funcţiile atribuite arboretelor;

- ameliorarea continuă a arboretelor neexploatabile cu consistenţe reduse;

- intensificarea pazei pădurilor în scopul evitării şi înlăturării pericolului de incendii şi a păşunatului abuziv în păduri;

- combaterea la timp a tuturor dăunătorilor în păduri.

2.11.  Biodiversitatea, biosecuritatea, rolul si starea padurilor, peisajul

Conceptul de biodiversitate sau diversitate biologică a fost definit pentru prima dată în contextul adoptării unui nou instrument internaţional de mediu, în cadrul Summit-ului Pământului UNCED din 1992 de la Rio de Janeiro. Acesta semnifică diversitatea vieţii de pe pământ şi implică patru nivele de abordare: diversitatea ecosistemelor, diversitatea speciilor, diversitatea genetică şi diversitatea etnoculturală.

Din punct de vedere conceptual, biodiversitatea are valoare intrinsecă acesteia asociindu-i-se însă şi valorile ecologică, genetică, socială, economică, ştiinţifică, educaţională, culturală, recreaţională şi estetică.

Reprezentând condiţia primordială a existenţei civilizaţiei umane, biodiversitatea asigură sistemul suport al vieţii şi al dezvoltării sistemelor socio-economice. În cadrul ecosistemelor naturale şi seminaturale există stabilite conexiuni intra – şi interspecifice prin care se realizează schimburile materiale, energetice şi informaţionale ce asigură productivitatea, adaptabilitatea şi rezilienţa acestora. Aceste interconexiuni sunt extrem de complexe, fiind greu de estimat importanţa fiecărei specii în funcţionarea acestor sisteme şi care pot fi consecinţele diminuării efectivelor acestora sau a dispariţiei, pentru asigurarea supravieţuirii pe termen lung a sistemelor ecologice, principalul furnizor al resurselor de care depinde dezvoltarea şi bunăstarea umană. De aceea, menţinerea biodiversităţii este esenţială pentru asigurarea supravieţuirii oricăror forme de viaţă, inclusiv a oamenilor.

Vegetatia si flora

Caracteristica  dominanta  si specifica  a covorului  vegetal  al zonei de interes  este zonarea altitudinala (etajarea) asociatiilor vegetale incepand cu asociatii vegetale specifice de lunca in lungul vailor cu lunci conturate, apoi asociatii in succesiune altitudinala de asociatii vegetale ale etajului boreal, asociatii vegetale ale etajului subalpin si asociatii vegetale de gol alpin.

In afara de etajarea fireasca a asociatiilor vegetale apar si intruziuni de vegetatie, asociatii azonale, intrazonale si extrazonale, cum sunt asociatiile saxicole, asociatiile vegetale de pajisti secundare, precum si inversiunile de vegetatie.

Covorul vegetal este consecinta interactiunii tuturor factorilor naturali locali si generali: topoclimate si microclimate locale, expozitia pantelor, conditii pedologice, regimul vanturilor,   insolatiilor si precipitatiilor, substratul geologic, conditiile hidrologice locale, interventia antropica.

Descrierea fitocenozelor:

1) Etajul nemoral:

Etajul nemoral, caracterizat mai ales prin păduri de foioase mezofile de tip centraleuropean, cuprinde toate teritoriile colinare si muntoase situate la altitudini mai mici decât limita inferioara a etajului boreal. Aceasta limita superioara se situează pe linia ce desparte molidișurile pure in masive neîntrerupte, de pădurile amestecate de rășinoase si fag sau  păduri pure  de  fag (R. Călinescu, 1969).

Subetajul gorunetelor

Vegetația caracteristica zonei subcarpatice este deosebit de variata, fiind puternic influențata de condițiile impuse de potențialul ecologic si de artificializare. In județul Vrancea limita superioara a acestei formațiuni vegetale se situează la aproximativ 600 m, iar cea inferioara este situata undeva in jurul altitudinii de 200 m, dar condițiile topoclimatice produc deseori modificări in repartiția altitudinala, păduri de gorun sau stejar brumăriu fiind întâlnite si la altitudini de peste 800 m, in zona de contact dintre munte si depresiune.

Fondul faunistic natural

Fauna zonei este foarte diversa, sub acest aspect valoarea stiintifica a acesteia si a rezervatiilor fiind cu totul deosebita. Cercetarea faunistica a zonei a evidentiat ca, la fel ca si in cazul florei, aici are loc o intrepatrundere a speciilor cu cerinte ecologice foarte diverse. Sub aspectul distributiei spatiale a faunei, marea majoritate a faunei are ca habitat natural mediul forestier, o importanta deosebita având si fauna zonelor de stancarie sau cea din poieni,  pasuni si fanete,  dar cea mai dens populata zona este zona forestiera, un rol foarte important in repartitia faunei avand etajarea climatelor si distributia radiatiei solare.

Biosecuritate

Potivit cu legislatia in vigoare, Codul Silvic (Legea 46/2008) fondul forestier este administrat de catre  ocoale silvice autorizate ce prezinta urmatoarele obligatii:

a) sã asigure întocmirea şi respectarea amenajamentelor silvice;

b) sã asigure paza şi integritatea fondului forestier;

c) sã realizeze lucrãrile de regenerare a pãdurii;

d) sã realizeze lucrãrile de îngrijire şi conducere a arboretelor;

e) sã execute lucrãrile necesare pentru prevenirea şi combaterea bolilor şi dãunãtorilor pãdurilor;

f) sã asigure respectarea mãsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor;

g) sã exploateze masa lemnoasã numai dupã punerea în valoare, autorizarea parchetelor şi eliberarea documentelor specifice de cãtre personalul abilitat;

h) sã asigure întreţinerea şi repararea drumurilor forestiere pe care le au în administrare sau în proprietate;

i) sã delimiteze proprietatea forestierã în conformitate cu actele de proprietate şi sã menţinã în stare corespunzãtoare semnele de hotar;

j) sã notifice structurile teritoriale de specialitate ale autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã, în termen de 60 de zile, cu privire la transmiterea proprietãţii asupra terenurilor forestiere.

Protectia fondului forestier

Protectia  fondului  forestier  poate  fi  privita  sub  mai  multe  aspecte:  protectia impotriva doboraturilor si rupturilor de vant si zapada, protectia impotriva bolilor si a altor daunatori, protectia impotriva incendiilor.

Protectia impotriva doboraturilor si rupturilor de vant si zapada

Consta intr-un ansamblu de masuri ce sustin intarirea rezistentei individuale a arborilor. Din acest ansamblu de masuri se amintesc urmatoarele:

 pentru a crea conditii inca din tinerete ca arborii sa dobandeasca un plus de rezistenta la vant, sunt necesare scheme de plantare mai largi, cu cel mult 3000-4000 puieti la hectar, cu mentiunea ca puietii sa fie de provenienta strict locala;

 crearea de arborete amestecate prin completarea regenerarilor naturale pure;

 adoptarea sistemului de ingrijire a arboretelor la necesitatile intaririi rezistentei lor la actiunea daunatoare a vantului si a zapezii. In acest scop sunt indicate interventii combinate puternice in tinerete si la varste mijlocii,  reducand consistenta pana la 0,75 si interventii mai slabe pe masura ce arboretul inainteaza in varsta;

 asigurarea unei stari fitosanitare optime;

 conservarea structurii arboretelor pluriene naturale;  limitarea  volumului exploatarilor la capacitatea normala de productie a arboretelor.

Protectia impotriva bolilor si altor daunatori

In scopul limitarii fenomenului de uscare, pentru aceste arborete se vor avea in vedere:

 introducerea subarboretului si formarea de subetaj;

 se va interzice cu desavarsire pasunatul;

 se va urmari cu strictete frecventa si intensitatea atacurilor insectelor defoliatoare si se vor lua masuri pentru limitarea lor;

 efectuarea lucrarilor de ingrijire de buna calitate si in perioadele optime;

 folosirea puietilor de provenienta locala;

 conservarea genofondului forestier;

Se  recomanda  cercetarea  cauzelor  care  produc  fenomenul  de  uscare,  pentru combaterea instalarii acestui fenomen.

Protectia impotriva incendiilor

Pentru prevenirea incendiilor trebuie luate o serie intreaga de masuri dintre care:

 interzicerea cu desavarsire a focului in padure si in apropierea acesteia, sub orice forma si mai ales in perioada de seceta accentuata;

 curatirea  cailor  de  acces  si  eliberarea  de  materiale  lemnoase  a  cararilor  si drumurilor utile desfasurarii activitatii in padure si pe caile de acces;

 amenajarea loucrilor de fumat in apropierea padurii;

 paza fondului forestier  in perioada  de seceta,  cand  litiera  se poate  aprinde foarte usor.

Rolul si starea padurilor

Influenta benefica a padurii asupra mediului inconjurator este concretizata  prin:

 purificarea aerului;

 purificarea apelor si reglarea debitelor de suprafata si de adancime,  realizarea unui regim hidrologic corespunzator

 protectia solului impotriva eroziunii de suprafata si de adancime, consolidarea terenurilor alunecoase;

 contributia la infrumusetarea peisajului prin vegetatia multicolora a frunzisului a gruparilor de specii etc.;

 constituie un mediu prielnic dezvoltarii faunei;

 ofera material lemnos si alte produse omului

 pe langa productia de lemn, fondul forestier este in masura sa furnizeze o gama larga de materii prime de origine vegetala, animala sau minerala, care prin prelucrarea superioara, constituie bunuri necesare si utile pentru consum.

Productia salmonicolă

În vederea gospodăririi raţionale a fondurilor de pescuit se impun următoarele măsuri:

- combaterea braconajului;

- amenajarea pe cursurile de apă a unor lucrări care urmăresc asigurarea apei, cascade artificiale, pinteni, trecători şi altele;

- consolidarea taluzurior drumurilor forestiere de pe firul văilor;

- repopularea periodică a apelor cu puieţi de păstrăv;

- organizarea şi controlul riguros al pescuitului;

- controlul calităţii apelor şi înlăturarea cauzelor care conduc la degradarea acestora (exploatări forestiere necorespunzătoare, aruncarea unor reziduri pe cursurile de apă, etc.).

În dezvoltarea salmonidelor, un mare neajuns îl constituie construcţia barajelor pentru corectarea torenţilor, acestea împiedicând urcarea în amonte a păstrăvilor în sezonul de înmulţire, impunându-se a se construi trepte, jgheaburi de urcare şi traversare a coronamentului barajelor.

Cel mai mare neajus pentru creşterea şi menţinerea populaţiei de salmmonide la nivel optim, îl constituie braconajul. Prin această activitate ilegală se crează mari prejudicii acestor fonduri piscicole. Unele metode folosite sunt profund nocive, afectând pe termen lung mediul de viaţă al salmonidelor. Pentru combaterea cu cea mai mare fermitate a braconajului  este necesară întărirea continuă a pazei şi a vigilenţei organelor de teren, mai ales noaptea când aceste acte infracţionale au cea mai mare frecvenţă.

Având în vedere  că Reţeaua de ape din cuprinsul unităţi de producţie este reprezentată prin pâraie cu un debit redus de apă, pescuitul nu constituie un obiectiv de urmărit.

Productia de fructe de pădure

Condiţiile geografice şi pedo-climatice sunt favorabile dezvoltării în fondul forestier a unui sortiment bogat de specii lemnoase şi erbacee, producătoare de fructe de pădure: măceşul, zmeurul, murul, cătina, porumbarul, alunul şi cornul etc.  Cantităţile ce pot fi recoltate sunt diferite de la an la an, în funcţie de condiţiile climatice existente. Deşi beneficiile ce se pot obţine din valorificarea acestei resurse nu sunt de neglijat, nu trebuie exagerat cu această preocupare.  Pentru o valorificare superioară a posibilităţilor, este necesar să se execute o cartare anuală a suprafeţelor ocupate de speciile de interes economic. De asemenea, este necesar să se interzică păşunatul în pădure.  Datorită valorii ridicate, din punct de vedere alimentar şi terapeutic, speciile respective pot fi introduse pe liziere, pe terenurile destinate necesităţilor administraţiei sau pe taluzul drumurilor forestiere.

Productia  de ciuperci comestibile

Condiţiile de mediu favorabile şi faptul că speciile forestiere principale din ocol sunt simbionte micotrofe, constituie premisele obţinerii unor beneficii importante din valorificarea ciupercilor.  Pentru o organizare corespunzătoare a procesului de producţie, se impune efectuarea unui studiu asupra zonelor în care sunt răspândite cele mai căutate specii. Recoltarea corpurilor de fructificaţie se va face cu atenţie, pentru a nu se vătăma miceliul. Din acelaşi motiv se va interzice păşunatul în pădure. Pentru a se favoriza răspândirea sporilor, nu se vor recolta toate corpurile de fructificaţie. Principalele specii ce se pot recolta sunt: ghebe, hribi, gălbiori.

Peisajul

Prin pozitia sa geografica, amplasamentul fondului forestier analizat este caracteristic peisajului de deal.

Principalele amenintari sunt:

 afectarea cadrului natural prin practicarea turismului necontrolat si aparitia unor depozitari  necontrolate  de  deseuri,  vizibile  si cu  efecte  devastatoare  pentru  toti factorii de mediu: aer, apa, sol

 pasunat necontrolat al ovinelor, caprinelor si bovinelor.

3.  CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL A FI AFECTATĂ SEMNIFICATIV

3.1. Apa

Din punct de vedere hidrologic, teritoriul pe care se va implementa amenjamentul analizat se caracterizează printr-o densitate mare a rețelei hidrologice

În urma activităţilor de exploatare forestieră şi a activităţilor silvice poate aparea un nivel ridicat de perturbare a solului care are ca rezultat creşterea încărcării cu sedimente a apelor de suprafaţă, mai ales în timpul precipitaţiilor abundente, având ca rezultat direct creşterea concentraţilor de materii în suspensie în receptorii de suprafaţă. De asemenea, se pot produce pierderi accidentale de carburanţi şi lubrefianţi de la utilajele şi mijloacele auto care acţionează pe locaţie.

Prin aplicarea prevederilor amenajamentului silvic, se vor lua măsuri în evitarea poluării apelor de suprafaţă şi subterane, concentraţiile maxime de poluanţi evacuaţi în apele de suprafaţă în timpul exploatarii masei lemnoase provenite de pe suprafeţele exploatate, se vor încadra în valorile prescrise în anexa 3 a H.G. 188/2002, completată şi modificată prin H.G. 352/2005 - Normativ privind stabilirea limitelor de încarcare cu poluanţi la evacuarea în receptori naturali, NTPA 001/2005.

3.2 Solul

În urma activităţilor de exploatare forestieră şi a activităţilor silvice poate apare un nivel ridicat de perturbare a solului, însă nu se vor intreprinde activități de producție care să producă emisii pentru sol și subsol.

Sursele de poluanţi pentru sol, subsol

– depozitarea necontrolată a deşeurilor;

– posibile poluării accidentale cu combustibili lichizi de la utilajele din dotare.

Prin aplicarea prevederilor amenajamentului silvic, sursele posibile de poluare a solului şi a subsolului sunt utilajele din lucrările de expoatare a lemnului (tractoare, TAF-uri, motofierastraie), combustibilii şi lubrifiantii utilizaţi de acestea.

3.3. Biodiversitatea

Impactul direct prin implementarea PP se produce asupra ecosistemelor forestiere, astfel că vom prezenta în detaliu situația generală a pădurilor din UP XXXV FIRTĂNUŞ-ODORHEI-MEDIŞORU, supuse amenajamentului analizat .

Din punct de vedere al etajului de vegetaţie, pădurea analizată se găseşte în FD3- Deluros de gorunete, fagete si goruneto-fagete (100%)

Compoziţia actuală a UP XXXV FIRTĂNUŞ-ODORHEI-MEDIŞORU este: 49FA26CA10MO8GO3DT3DM1SAC

Sub aspectul amestecului speciilor s-a observat că fagul ocupă cea mai mare parte din suprafaţa unităţii de producţie, formând amestecuri cu participarea gorunului. În cuprinsul teritoriului studiat se întâlnesc următoarele tipuri de formaţii  	forestiere:

- făgete pure de dealuri 163,7 ha (62%),

- goruneto-făgete 62,7 ha (23%),

- gorunete pure 0,2 ha (0%), ;

Din punct de vedere al vârstei arboretelor, aceasta se situează în jurul valorii medii de 66 de ani.

Ca mod de regenerare (vezi situaţia sintetică pe specii), regenerarea naturala are o pondere de 69%, arboretele plantate ocupă o pondere de 10% din total, ca urmare a împăduririlor efectuate, iar arboretele provenite din lăstari ocupă 21% din totalul suprafeței, datorate unor exemplare de carpen.

3.4 Biosecuritate

Potivit cu legislatia in vigoare, Codul Silvic (Legea 46/2008) fondul forestier este administrat de catre  ocoale silvice autorizate ce prezinta urmatoarele obligatii:

a) sã asigure întocmirea şi respectarea amenajamentelor silvice;

b) sã asigure paza şi integritatea fondului forestier;

c) sã realizeze lucrãrile de regenerare a pãdurii;

d) sã realizeze lucrãrile de îngrijire şi conducere a arboretelor;

e) sã execute lucrãrile necesare pentru prevenirea şi combaterea bolilor şi dãunãtorilor pãdurilor;

f) sã asigure respectarea mãsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor;

g) sã exploateze masa lemnoasã numai dupã punerea în valoare, autorizarea parchetelor şi eliberarea documentelor specifice de cãtre personalul abilitat;

h) sã asigure întreţinerea şi repararea drumurilor forestiere pe care le au în administrare sau în proprietate;

i) sã delimiteze proprietatea forestierã în conformitate cu actele de proprietate şi sã menţinã în stare corespunzãtoare semnele de hotar;

j) sã notifice structurile teritoriale de specialitate ale autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã, în termen de 60 de zile, cu privire la transmiterea proprietãţii asupra terenurilor forestiere.

Protectia fondului forestier

Protectia  fondului  forestier  poate  fi  privita  sub  mai  multe  aspecte:  protectia impotriva doboraturilor si rupturilor de vant si zapada, protectia impotriva bolilor si a altor daunatori, protectia impotriva incendiilor.

Protectia impotriva doboraturilor si rupturilor de vant si zapada

Consta intr-un ansamblu de masuri ce sustin intarirea rezistentei individuale a arborilor. Din acest ansamblu de masuri se amintesc urmatoarele:

 pentru a crea conditii inca din tinerete ca arborii sa dobandeasca un plus de rezistenta la vant, sunt necesare scheme de plantare mai largi, cu cel mult 3000-4000 puieti la hectar, cu mentiunea ca puietii sa fie de provenienta strict locala;

 crearea de arborete amestecate prin completarea regenerarilor naturale pure;

 adoptarea sistemului de ingrijire a arboretelor la necesitatile intaririi rezistentei lor la actiunea daunatoare a vantului si a zapezii. In acest scop sunt indicate interventii combinate puternice in tinerete si la varste mijlocii,  reducand consistenta pana la 0,75 si interventii mai slabe pe masura ce arboretul inainteaza in varsta;

 asigurarea unei stari fitosanitare optime;

 conservarea structurii arboretelor pluriene naturale;

 limitarea  volumului exploatarilor la capacitatea normala de productie a arboretelor.

Protectia impotriva bolilor si altor daunatori

In scopul limitarii fenomenului de uscare, pentru aceste arborete se vor avea in vedere:

 introducerea subarboretului si formarea de subetaj;

 se va interzice cu desavarsire pasunatul;

 se va urmari cu strictete frecventa si intensitatea atacurilor insectelor defoliatoare si se vor lua masuri pentru limitarea lor;

 efectuarea lucrarilor de ingrijire de buna calitate si in perioadele optime;

 folosirea puietilor de provenienta locala;

 conservarea genofondului forestier;

Se  recomanda  cercetarea  cauzelor  care  produc  fenomenul  de  uscare,  pentru combaterea instalarii acestui fenomen.

Protectia impotriva incendiilor

Pentru prevenirea incendiilor trebuie luate o serie intreaga de masuri dintre care:

 interzicerea cu desavarsire a focului in padure si in apropierea acesteia, sub orice forma si mai ales in perioada de seceta accentuata;

 curatirea  cailor  de  acces  si  eliberarea  de  materiale  lemnoase  a  cararilor  si drumurilor utile desfasurarii activitatii in padure si pe caile de acces;

 amenajarea loucrilor de fumat in apropierea padurii;

 paza fondului forestier  in perioada  de seceta,  cand  litiera  se poate  aprinde foarte usor.

Rolul si starea padurilor

Influenta benefica a padurii asupra mediului inconjurator este concretizata  prin:

 purificarea aerului;

 purificarea apelor si reglarea debitelor de suprafata si de adancime,  realizarea unui regim hidrologic corespunzator

 protectia solului impotriva eroziunii de suprafata si de adancime, consolidarea terenurilor alunecoase;

 contributia la infrumusetarea peisajului prin vegetatia multicolora a frunzisului a gruparilor de specii etc.;

 constituie un mediu prielnic dezvoltarii faunei;

 ofera material lemnos si alte produse omului

 pe langa productia de lemn, fondul forestier este in masura sa furnizeze o gama larga de materii prime de origine vegetala, animala sau minerala, care prin prelucrarea superioara, constituie bunuri necesare si utile pentru consum.

Productia salmonicolă

În vederea gospodăririi raţionale a fondurilor de pescuit se impun următoarele măsuri:

- combaterea braconajului;

- amenajarea pe cursurile de apă a unor lucrări care urmăresc asigurarea apei, cascade artificiale, pinteni, trecători şi altele;

- consolidarea taluzurior drumurilor forestiere de pe firul văilor;

- repopularea periodică a apelor cu puieţi de păstrăv;

- organizarea şi controlul riguros al pescuitului;

- controlul calităţii apelor şi înlăturarea cauzelor care conduc la degradarea acestora (exploatări forestiere necorespunzătoare, aruncarea unor reziduri pe cursurile de apă, etc.).

În dezvoltarea salmonidelor, un mare neajuns îl constituie construcţia barajelor pentru corectarea torenţilor, acestea împiedicând urcarea în amonte a păstrăvilor în sezonul de înmulţire, impunându-se a se construi trepte, jgheaburi de urcare şi traversare a coronamentului barajelor.

Cel mai mare neajus pentru creşterea şi menţinerea populaţiei de salmmonide la nivel optim, îl constituie braconajul. Prin această activitate ilegală se crează mari prejudicii acestor fonduri piscicole. Unele metode folosite sunt profund nocive, afectând pe termen lung mediul de viaţă al salmonidelor. Pentru combaterea cu cea mai mare fermitate a braconajului  este necesară întărirea continuă a pazei şi a vigilenţei organelor de teren, mai ales noaptea când aceste acte infracţionale au cea mai mare frecvenţă.

Având în vedere  că Reţeaua de ape din cuprinsul unităţi de producţie este reprezentată prin pâraie cu un debit redus de apă, pescuitul nu constituie un obiectiv de urmărit.

Productia de fructe de pădure

Condiţiile geografice şi pedo-climatice sunt favorabile dezvoltării în fondul forestier a unui sortiment bogat de specii lemnoase şi erbacee, producătoare de fructe de pădure: măceşul, zmeurul, murul, cătina, porumbarul, alunul şi cornul etc.  Cantităţile ce pot fi recoltate sunt diferite de la an la an, în funcţie de condiţiile climatice existente. Deşi beneficiile ce se pot obţine din valorificarea acestei resurse nu sunt de neglijat, nu trebuie exagerat cu această preocupare.  Pentru o valorificare superioară a posibilităţilor, este necesar să se execute o cartare anuală a suprafeţelor ocupate de speciile de interes economic. De asemenea, este necesar să se interzică păşunatul în pădure.  Datorită valorii ridicate, din punct de vedere alimentar şi terapeutic, speciile respective pot fi introduse pe liziere, pe terenurile destinate necesităţilor administraţiei sau pe taluzul drumurilor forestiere.

Productia  de ciuperci comestibile

Condiţiile de mediu favorabile şi faptul că speciile forestiere principale din ocol sunt simbionte micotrofe, constituie premisele obţinerii unor beneficii importante din valorificarea ciupercilor.  Pentru o organizare corespunzătoare a procesului de producţie, se impune efectuarea unui studiu asupra zonelor în care sunt răspândite cele mai căutate specii. Recoltarea corpurilor de fructificaţie se va face cu atenţie, pentru a nu se vătăma miceliul. Din acelaşi motiv se va interzice păşunatul în pădure. Pentru a se favoriza răspândirea sporilor, nu se vor recolta toate corpurile de fructificaţie. Principalele specii ce se pot recolta sunt: ghebe, hribi, gălbiori, vineţele, iuţari, păstrăvi de fag.

Peisajul

Prin pozitia sa geografica, amplasamentul fondului forestier analizat este caracteristic peisajului de deal:  relief  muntos  caracterizat prin dealuri de înălțime medie și mică,  culmi domoale și larg valurite, resurse naturale din belsug, râuri cu ape ca de cristal, mari întinderi de paduri, o diversitate de plante si animale, un fond cinegetic valoros, clima blânda pe tot parcursul anului.

Principalele amenintari sunt:

 afectarea cadrului natural prin practicarea turismului necontrolat si aparitia unor depozitari  necontrolate  de  deseuri,  vizibile  si cu  efecte  devastatoare  pentru  toti factorii de mediu: aer, apa, sol

 pasunat necontrolat al ovinelor, caprinelor si bovinelor.

Prin punerea în aplicare a prevederilor amenajamentului silvic se înlocuiesc treptat o serie de arborete bătrâne, pe cale naturală (regenerări naturale din speciile principale, corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure).

Amenajamentul silvic reglementează producţia silvică pentru suprafața de 232.6 ha (S.U.P. A).

Pe fondul forestier nu există terenuri defrișate în scopul schimbării destinației terenurilor sau terenuri goale sau suprafețe goale neplantate în termen de cel mult două sezoane de vegetație de la tăiere, din acest motiv amenajamentul nu prevede împădurirea de poieni și goluri. Astfel, modificările fizice care intervin după implementarea PP sunt:

- În arboretele încadrate în  tipul IV funcţional (S.U.P.,,A” – codru), în concordanţă cu ţelul de gospodărire, tipul funcţional şi formaţia forestieră cele mai adecvate tratamente sunt cel al tăieri progresive în făgete.

- Structura arboretelor sub raportul distribuţiei spaţiale şi al repartiţiei pe categorii dimensionale, se realizează prin aplicarea unui ansamblu de măsuri silviculturale diferenţiate pe stadii de dezvoltare, ansamblu de măsuri ce se constituie într-un sistem al lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor.

În cadrul arboretelor din unitatea de protecţie analizată s-au prevăzut a se executa următoarele categorii de lucrări de:

Rărituri: au fost propuse în arboretele cu consistenţa 0,9 – 1,0 şi vârsta cuprinsă între 15-60 ani (în medie 25ani), pe o suprafaţă de 164.0 ha.

Răriturile vor avea caracter de selecţie pozitivă, ţinându-se cont de starea arboretelor. Prin această categorie de lucrări (care se vor executa în arboretele care au atins stadiul de păriş) se va urmări realizarea unei structuri diversificate şi închiderea pe verticală a acestor arborete. În nici un caz consistenţa arboretelor nu va scădea sub 0,8. S-au  prevăzut într-o intervenţie în deceniu.

În raport cu caracteristicile, starea arboretelor şi ţelul de gospodărire, se va aplica combinaţia dintre metoda „de sus” şi metoda „de jos”, care constă în selecţionarea şi promovarea arborilor valoroşi, intervenind după nevoie, atât în plafonul superior, cât şi în cel inferior. Aceasta nu exclude folosirea, acolo unde este cazul, doar a unei metode din cele două.

Curăţiri: se vor  executa pe  suprafaţa de 64.5 ha din suprafata studiata

Aceste lucrări se efectuează începând cu stadiul de nuieliş, când arboretele realizează înălţimea medie de 8 – 10 m, respectiv începând cu vârsta de 10 – 15 ani, în funcţie de clasa de producţie. Se extrag în primul rând exemplarele rănite prin exploatări şi rămase nerecepate, cele cu vârful rupt, apoi cele cu trunchiuri strâmbe, crăcoase şi înfurcite, cele provenite din lăstari şi cele care nu se încadrează în ritmul normal de creştere a majorităţii arborilor şi au tendinţa să devină predominante, lărgindu-şi coroana, în dauna creşterii celor din jur. Consistenţa nu se va reduce însă sub 0,80. În consecinţă, lucrările vor fi de intensitate moderată, pentru a favoriza formarea de fusuri calitativ superioare.

Curăţirile au ca scop proporţionarea intraspecifică şi crearea spaţiului de dezvoltare a genotipurilor valoroase, se preocupă în mod special de arborii din plafonul superior, fără a neglija subarboretul. În cadrul acestor lucrări de îngrijire se pune accent pe protejarea şi favorizarea fagului, fără a se neglija carpenul, deci nu se vor extrage decât parţial exemplarele speciilor ajutătoare, ele urmând să formeze cel de al doilea etaj – foarte necesar pentru dezvoltarea viitorului arboret. Proporţia şi dezvoltarea carpenului va fi însă strict restricționată. Se vor extrage exemplarele uscate, vătămate şi în special din speciile pioniere, pentru a nu se ajunge la situaţii nedorite cu arborete formate preponderent din mesteacăn, salcie căprească, etc.

Degajări: se vor executa in acest deceniu pe 2.1 ha.

Prin această lucrare se va urmări rărirea seminţişurilor şi a desişurilor cu consistenţă excesivă, în vederea asigurării unor condiţii de dezvoltare mai favorabile tinerei generaţii. Degajările asigură o mai bună spaţiere şi dezvoltare a puieţilor, evitând încetinirea creşterilor, concreşterea mai multor exemplare la bază, eliberarea unor exemplare bine conformate de către elemente precrescătoare (preexistenţi), cu tulpini a căror conformaţie este necorespunzătoare. Pentru a obişnui în mod progresiv arboretele cu presiunea dăunătoare a vântului şi zăpezii şi a obţine astfel o rezistenţă naturală sporită, acţiunea de reducere a consistenței arboretelor foarte dese, aflate mai ales în zone frecvent periclitate, trebuie începută încă din primele stadii ale dezvoltării lor, prin depresaj şi degajări. Executarea corectă a acestor lucrări trebuie să asigure o bună spaţiere în porţiunile de desime prea mare şi, totodată, să permită îndepărtarea speciilor copleşitoare (mesteacănul, salcia căprească, plopul tremurător), care dăunează molidului.

Prin degajări vor fi menţinute exemplarele bine conformate de foioase, care s-au instalat în mod natural sau care au fost introduse în cuprinsul gorunetelor, diseminat sau în grupe, şi se va acţiona asupra speciilor copleşitoare, în măsura în care ele dăunează gorunului.

Tăieri de igienă: această lucrare urmăreşte asigurarea unei stări sanitare corespunzătoare arboretelor prin extragerea arborilor uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi şi doborâţi de vânt şi zăpadă, bolnavi sau atacaţi de insecte. Identificarea, inventarierea, colectarea şi valorificarea lemnului rezultat din tăieri de igienă se execută potrivit instrucţiunilor în vigoare privind termenele, modalităţile şi epocile de recoltare, colectare şi transport ale materialului lemnos din păduri. Prin tăieri de igienă se prevăd a se extrage 38m3/an.

Prin executarea tăierilor de îngrijire se vor favoriza speciile principale autohtone valoroase, realizându-se o proporţie convenabilă între ele în raport cu staţiunea. Concomitent se vor menţine în amestec şi alte specii valoroase, atât pentru ameliorarea arboretelor, cât şi a solului.

Posibilitatea de produse secundare este de 385 m3/an. De subliniat, că posibilitatea de produse secundare obligatorie este cea pe suprafaţă, volumul de extras fiind orientativ. În funcţie de starea fiecărui arboret, organele de execuţie vor analiza toate modificările survenite ca urmare a evoluţiei normale a acestora, iar pe baza acestei analize se va stabili volumul de extras, dar şi eventualitatea parcurgerii cu lucrări de îngrijire şi a altor arborete decât cele înscrise în „Planul lucrărilor de îngrijire”.

Identificarea, inventarierea, colectarea şi valorificarea lemnului rezultat din tăieri de igienă se execută potrivit instrucţiunilor în vigoare privind termenele, modalităţile şi epocile de recoltare, colectare şi transport ale materialului lemnos din păduri.

4 .PROBLEME DE MEDIU EXISTENTE CARE SUNT RELEVANTE PENTRU PLAN SAU PROGRAM (ARIILE DE PROTECŢIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ SAU ARII SPECIALE DE CONSERVARE REGLEMENTATE CONFORM ACTELOR NORMATIVE PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ŞI FAUNEI SĂLBATICE)

Cadrul legislativ european care reglementează activităţile din cadrul Reţelei Natura 2000 este format din Directiva Păsări 79/409CEE privind conservarea păsărilor sălbatice şi Directiva Habitate 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatice.

La noi în ţară cele două directive au fost transpuse iniţial în legislaţia româneasca prin Legea nr. 462/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. În cea de a două etapă mai precis în luna iunie a anului 2007 a fost promulgată Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, care abrogă Legea nr. 462/2001 şi care conţine prevederi mai detaliate referitoare atât la constituirea reţelei Natura 2000, cât şi la administrarea siturilor şi exercitarea controlului aplicării reglementărilor legale instituite pentru acestea.

Siturile de importanţă comunitară avizate de Comisia Europeană şi ulterior promovate printr-un act normativ de către statul membru în cauză, devin „Situri Natura 2000”. Acestea se împart în doua categorii, în funcţie de directiva europeană care a stat la baza declar ării lor: arii de protecţie specială avifaunistică pentru protecţia păsărilor sălbatice incluse în Directiva Păsări şi situri de importanţă comunitară pentru protecţia unor specii de floră şi faună dar şi a habitatelor sălbatice incluse în Directiva Habitate.

4.1. Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0028 Dealurile Târnavelor și Valea Nirajului

Suprafata de 49,5 ha (ua 3, 10 D, 11 I, J, 13 I) din UP XXXV FIRTĂNUŞ-ODORHEI-MEDIŞORU se afla inclusa in situl ROSPA0028 Dealurile Târnavelor și Valea Nirajului

4.2. Ariile protejate

4.2.1 Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0028 Dealurile Târnavelor și Valea Nirajului

Situl de importanta comunitara ROSPA0028 Dealurile Târnavelor și Valea Nirajului, in suprafata de 86073 ha, se intinde pe teritoriul judetelor Mures (87%) si Harghita (13%) si a fost desemnat in vederea conservarii a 56 de specii de pasari de interes comunitar.

Suprafata de 49,5 ha (ua 3, 10 D, 11 I, J, 13 I) din UP XXXV FIRTĂNUŞ-ODORHEI-MEDIŞORU se afla inclusa in situl ROSPA0028 Dealurile Târnavelor și Valea Nirajului

Situl cuprinde un numar mare de habitate schimbate de diferite activitati antropice. Pe dealurile cu altitudini joase ale sitului gasim paduri de amestec stejar si carpen, dealurile mai inalte sunt acoperite de paduri de fag. In afara de aceste doua tipuri de paduri mai gasim si palcuri mici de pini si molid, acestea fiind arborete plantate. In sit nu exista molidis natural.

Terenurile agricole se gasesc in vaile majore ale sitului, in jurul localitatilor. De obicei parcelele sunt mici, aspectul zonelor agricole fiind mozaicat. Cele mai frecvente plante cultivate sunt porumbul, graul, cartoful si floarea soarelui. Este de mentionat faptul, ca procentul de culturi agricole abandonate este pe alocuri mare, acestea aflandu-se intr-o stare mai mult sau mai putin avansata de degradare. Pasunile si fanatele reprezinta si ele un procentaj semnificativ, acestea aflandu-se mai ales intre zonele impadurite si terenurile arabile dar exista si parcele in sistemul mozaicat de parcele arabile. Livezile si viile sunt mai putin reprezentate in sit, majoritatea acestora sunt batrane, abandonate.

Aria a fost propusa ca sit Natura 2000 in special in vederea conservarii a unor specii de pasari din zone colinare. Este unul dintre cele mai importante situri din centrul tarii, care dispune de populatii semnificative a multor specii prioritare pentru Directiva Pasari. In sit se regasesc 40 de specii de pasari de importanta comunitara (cele mai importante sunt: Aquila pomarina, Pernis apivorus, Crex crex, Caprimulgus europaeus, Dendrocopos medius, Lullula arborea). In afara de acestea in sit sunt prezente si alte specii de importanta comunitara (mamifere, amfibieni, plante, etc.). Prin conservarea speciilor de pasari de importanta comunitara se doreste si asigurarea mentinerii populatiilor celorlalte specii.

Setul de obiective specifice sitului a fost elaborat pe baza planului de management si pe baza studiului de fundamentare a planului de management. Pentru calificarea starii de conservare, planul de management a folosit urmatoarea terminologie: C - corespunzatoare, S - satisfacatoare, N - necorespunzatoare. Interpretarea acestora este, dupa cum urmeaza: Corespunzatoare - se mentine prin non-interventie sau prin acelasi tip de management ca pana in prezent, S - Satisfacatoare - imbunatatirea starii de conservare se poate face cu masuri de management fara a implica reconstructii ecologice, N - Necorespunzatoare - degradata din cauza unor interventii antropice, dar recuparabil cu minime interventii de reconstructie ecologica. Aceasta terminologie corespunde in totalitate sistemului.

Formularelor Standard pentru calificarea starii de conservare: A, B, C, dar difera de la abordarea raportarii pe Articolul 17 al Directivei Habitate, Favorabila, Nafavorabilainadecvata, Nefavorabila-rea, preluata de Metodologia SINCRON al evaluarii starii de conservare la nivel de sit. Studiul de fundamentare a folosit termenele Favorabila, Nefavorabila, Probabil favorabila, Probabil nefavorabila. Utilizarea modulatorului ”probabil” se justifica prin lipsa unor date anterioare care ar face posibila identificarea tendintelor populationale, un indicator esential al starii de conservare. Totusi, pentru a avea un sistem unitar de calificative, in formularea obiectivelor de conservare au fost utilizate termenele favorabila si nefavorabila, in loc de probabil favorabila si probabil nefavorabila. Acordarea calificativelor va fi precizata in viitor, o data cu aparitia unor noi date / informatii. Utilizarea calificativului populational D din Formularul Standard, respectiv problematica speciilor cu aparitie accidentala in sit, au fost reinterpretate pe baza celor mai noi concepte, informatiile cuprinse in studiul de fundamentare al planului de management si ghidul Comisiei Europene pe obiective de conservare.

Situl mentionat este situat in regiunea biogeografica Alpina, la altitudinea cuprinsa intre 714 m si 1783 m.

- 4.2.1.1.Specii de păsări întâlnite în cuprinsul ariei

Tabelul 1.2.2.1 Specii de pasari enumerate in anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC

| Cod | Specie | Populatie | Rezidenta | Cuibarit | Iernat | Pasaj | Sit Pop | Conserv. | Izolare | Izolare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A091 | Aquila chrysaetos | - | 1-2 i | - | - | - | D |  |  |  |  |
| A089 | Aquila pomarina | - | - | 51-65 p | - | - | B | C | C | C |  |
| A090 | Aquila clanga | - | - | - | - | 1-2i | C | B | C | C |
| A222 | Asio flammeus | - | - | - | - | 3-4i | C | B | C | B |
| A104 | Bonasa bonasia | - | 40-50p | - | - | - | C | B | C | B |
| A215 | Bubo bubo | - | 1-2p | - | - | - | C | B | C | B |
| A403 | Buteorufinus | - | - | - | - | 3-5i | D | - | - | - |
| A224 | Caprimulgus europaeus | - | - | 350-500p | - | - | B | B | C | B |
| A031 | Ciconia ciconia | - | - | 40-50p | - | - | C | B | C | B |
| A103 | Falco peregrinus | - | - | - | 3-4i | - | C | B | C | C |
| A098 | Falco columbarius | - | - | - | 30-40i | - | C | B | C | B |
| A321 | Ficedula albicollis | - | - | 3200-4000p | - | - | C | B | C | B |
| A320 | Ficedula parva | - | - | 700-750p | - | - | C | B | C | B |
| A092 | Hieraaetus pennatus | - | - | 1-2p | - | - | C | C | C | B |
| A022 | Ixobrychus minutus | - | - | 12-17p | - | - | C | B | C | C |
| A339 | Lanius minor | - | - | 120-180p | - | - | C | B | C | C |
| A338 | Lanius collurio | - | - | 8500-9000p | - | - | C | A | C | B |
| A246 | Lullula arborea | - | - | 3800-4200p | - | - | B | B | C | B |
| A023 | Nycticorax nycticorax | - | - | - | - | 200-300i | D | - | - | - |
| A072 | Pernis apivorus | - | - | 90-120p | - | - | B | C | C | B |
| A234 | Picus canus | - | 140-150p | - | - | - | C | B | C | B |
| A151 | Philomachus pugnax | - | - | - | - | 80-100i | D | - | - | - |
| A220 | Strix uralensis | - | 40-45p | - | - | - | C | C | C | B |
| A307 | Sylvia nisoria | - | - | 5-10p | - | 200-300i | D | - | - | - |
| A166 | Tringa glareola | - | - | - | - | 30-40i | D | - | - | - |
| A229 | Alcedo atthis | - | - | 20-30p | - | - | C | C | C | C |
| A255 | Anthus campestris | - | - | 30-50p | - | - | C | B | C | B |
| A030 | Ciconia nigra | - | - | 4-6p | - | - | C | C | C | B |
| A080 | Circaetus gallicus | - | - | 1p | - | - | C | B | C | B |
| A081 | Circus aeruginosus | - | - | 2-3p | - | - | D | - | - | - |
| A084 | Circus pygargus | - | - | - | 20-30i | - | D | - | - | - |
| A082 | Circus cyaneus | - | - | - | 46-60i | - | C | B | C | B |
| A122 | Crex crex | - | - | 300-350p | - | - | C | B | C | B |
| A196 | Chlidonias hybridus | - | - | - | - | 200-300i | D | - | - | - |
| A238 | Dendrocopos medius | - | 580-650 p | - | - | - | B | C | C | B |
| A239 | Dendrocopos leucotos | - | 35-50 p | - | - | - | C | B | C | C |
| A429 | Dendrocopos syriacus | - | 55-65 p | - | - | - | C | B | C | C |
| A236 | Dryocopus martius | - | 65-70 p | - | - | - | C | B | C | C |
| A379 | Emberiza hortulana | - | - | 30-40 p | - | - | D | - | - | - |
| A027 | Egreta alba | - | - | - | - | 2-10 i | D | - | - | - |

Nota:

      - populatia rezidenta: R-specie rara, V-specie foarte rara, C-specie comuna, P-semnifica prezenta speciei

      - conservare: A-excelenta, B-buna, C-medie sau redusa

      - global: A-valoare excelenta, B-valoare buna, C-valoare considerabila

      - izolare: A-populatie aproape izolata, B-populatie neizolata, dar la limita ariei de distributie, C-populatie neizolata cu o arie de raspandire extinsa

Foto.1 –Relatia fondului forestier din cadrul UP XXXV FIRTĂNUŞ-ODORHEI-MEDIŞORU cu situl de importanta comunitara ROSPA0028 Dealurile Târnavelor și Valea Nirajului

- 1.3.Aria de protecţie ROSCI0357 Porumbeni

1.3.1Suprafaţa ariei

- Situl de importanţă comunitară ROSCI0357 Porumbeni este un sit de importanță comunitară (SCI) desemnat în scopul protejării biodiversității și menținerii într-o stare de conservare favorabilă a florei spontane și faunei sălbatice, precum și a habitatelor naturale de interes comunitar aflate în arealul zonei protejate. Este situat pe teriroriul administrativ al orașului Cristuru Secuiesc şi al comunelor Dârjiu, Feliceni, Mugeni, Porumbeni, Șimonești din județul Harghita și al comunei Vânători din județul Mureș

- Situl de importanţă comunitară ROSCI0357 Porumbeni a fost înființat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările și completările ulterioare, fiind propus pentru desemnarea ca sit Natura 2000 în anul 2011

Suprafata de 7,9 ha (ua 86 C, D) din UP XXXV FIRTĂNUŞ-ODORHEI-MEDIŞORU se afla inclusa in situl ROSCI0357 Porumbeni

Foto.1 –Relatia fondului forestier din cadrul UP XXXV FIRTĂNUŞ-ODORHEI-MEDIŞORU cu situl de importanta comunitara ROSCI0357-Porumbeni

Situl reprezintă o zonă naturală (păduri de foioase, păduri în amestec, pășuni, mlaștini, turbării, terenuri arabile cultivate, pajiști și pășuni) încadrată in bioregiunea continentală estică a Depresiunii colinare a Transilvaniei, la poalele vestice ale Munților Harghitei (grupă muntoasă a Moldo-Transilvană) ce aparțin lanțului carpatic al Orientalilor.

Aria naturală dispune de două tipuri de habitate: Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum și Păduri dacice de Quercus robur (stejar) și Carpinus betulus (carpen); ce adăpostesc și asigură condiții de viețuire mai multor specii din fauna sălbatică a Occidentalilor.

La baza desemnării sitului se află o gamă diversă de mamifere, reptile, amfibieni, pești și insecte; dintre care unele protejate la nivel european prin Directiva CE 92/43/CE din 21 mai 1992 (privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică) sau aflate pe lista roșie a IUCN.

Specii faunistice semnalate în arealul sitului: urs brun (Ursus arctos) lup cenușiu (Canis lupus) vidră de râu (Lutra lutra), liliacul comun (Myotis myotis), liliac cu urechi de șoarece (Myotis blythii), liliacul mic cu potcoavă (Rhinolophus hipposideros), liliacul cu urechi late (Barbastella barbastellus), șarpele orb (Anguis fragilis), șarpele de alun (Coronella austriaca), gușter (Lacerta viridis), șopârlă de câmp (Lacerta agilis), ivorașul-cu-burta-galbenă (Bombina variegata), broască râioasă verde (Bufo viridis), brotac verde de copac (Hyla arborea), broască râioasă (Bufo bufo), broasca de pământ (Pelobates fuscus), broasca-roșie-de-munte (Rana temporaria), broasca-roșie-de-pădure (Rana dalmatina), broasca mare de lac (Rana ridibunda), tritonul cu creastă (Triturus cristatus, tritonul comun transilvănean (Triturus vulgaris ampelensis), mreană vânătă (Barbus meridionalis), boarță (Rhodeus sericeus amarus), zvârlugă (Cobitis taenia), rădașcă (Lucanus cervus).

Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

| Specie |  |  |  |  | Populatie |  |  |  |  |  |  | Sit |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grup | Cod | Denumire ştiinţifică | S | NP | Tip | Marime |  | Unit. masura | Categ. | Calit. date | AIBICID |  | AIBIC |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Min. | Max. |  | CIRIVIP |  | Pop. |  | Conserv. | Izolare | Global |
| M | 1308 | Barbastella barbastellus(Liliacul-cârn) |  |  | P |  |  |  | C |  | C |  | B | C | C |
| M | 1352* | Canis lupus(Lup) |  |  | P |  |  |  | C |  | C |  | A | C | A |
| M | 1355 | Lutra lutra |  |  | P |  |  |  | C |  | C |  | B | C | B |
| M | 1307 | Myotis blythii() |  |  | P |  |  |  | C |  | C |  | B | C | C |
| M | 1324 | Myotis myotis() |  |  | P |  |  |  | C |  | C |  | B | C | C |
| M | 1303 | Rhinolophus hipposideros() |  |  | P |  |  |  | C |  | C |  | B | C | C |
| M | 1354* | Ursus arctos(Urs) |  |  | P |  |  |  | C |  | C |  | A | C | A |
| A | 1193 | Bombina variegata |  |  | P |  |  |  | C |  | C |  | B | C | B |
| A | 1166 | Triturus cristatus |  |  | P |  |  |  | C |  | C |  | B | C | B |
| A | 4008 | Triturus vulgaris ampelensis() |  |  | P |  |  |  | C |  | C |  | B | C | B |
| F | 5266 | Barbus petenyi() |  |  | P |  |  |  | P | DD | C |  | B | C | B |
| F | 6963 | Cobitis taenia Complex |  |  | P |  |  |  | P | DD | C |  | B | C | B |
| F | 5339 | Rhodeus amarus(Behlita) |  |  | P |  |  |  | P | DD | C |  | B | C | B |
| I | 1083 | Lucanus cervus |  |  | P |  |  |  | P |  | D |  |  |  |  |

  - Alte specii importante de floră si faună

| Specii |  |  |  |  | Populatie |  |  |  | Motivatie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grup | Cod | Denumire ştiinţifică | S | NP | Mărime |  | Unit. măsură | Categ. | Anexa |  | Alte categorii |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Min. | Max. |  | CIRIVIP | IV | V | A | B | C | D |
| A | 2432 | Anguis fragilis |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  | X |  |
| A | 2361 | Bufo bufo |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  | X |  |
| A | 1201 | Bufo viridis |  |  |  |  |  | C | X |  |  |  | X |  |
| A | 1283 | Coronella austriaca |  |  |  |  |  | C | X |  |  |  | X |  |
| A | 1203 | Hyla arborea |  |  |  |  |  | C | X |  |  |  | X |  |
| A | 1261 | Lacerta agilis |  |  |  |  |  | C | X |  |  |  | X |  |
| A | 1263 | Lacerta viridis |  |  |  |  |  | C | X |  |  |  | X |  |
| A | 2469 | Natrix natrix |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  | X |  |
| A | 1197 | Pelobates fuscus |  |  |  |  |  | C | X |  |  |  | X |  |
| A | 1209 | Rana dalmatina |  |  |  |  |  | C | X |  |  |  | X |  |
| A | 1212 | Rana ridibunda |  |  |  |  |  | C |  | X |  |  | X |  |
| A | 1213 | Rana temporaria() |  |  |  |  |  | C |  | X |  |  | X |  |

  - Caracteristici generale ale sitului

| Cod | Clase habitate | Acoperire (%) |
| --- | --- | --- |
| N07 | Mlaştini, turbării | 0.49 |
| N14 | Păşuni | 14.57 |
| N15 | Alte terenuri arabile | 4.36 |
| N16 | Păduri de foioase | 72.32 |
| N19 | Păduri de amestec | 0.76 |
| N26 | Habitate de păduri (păduri în tranziție) | 7.41 |

- 4.2.2.  Date despre prezenţa, localizarea, populaţia şi ecologia speciilor şi/sau habitatelor de interes comunitar prezente pe suprafaţa planului, menţionate în formularul standard al ariei naturale de interes comunitar

În cadrul tabelului de mai jos este evaluată corespondenta dintre fiecare unitate amenajistică în parte si impactul lucrarilor asupra Natura 2000.

| Unitatea amenajistica | Suprafata (ha) | Sup | Gr funct. | Consist | Varsta act. | Lucrari propuse | Compozitia actuala | Crt | Structura | Volum total | Volum de extras | Volum extras pana in acest moment | TIP PADURE | Prezenta habitat/specie | Impactul lucrărilor propuse prin amenajament |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 38,5 | A | 1-5R | 1,0 | 15 | CURATIRI, RARITURI | 6CA2DT2DM | natural | relativ echien | 809 | 437 | 691 | 0111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 10 D | 0,8 | A | 1-5R | 1,0 | 25 | RARITURI | 10CA | natural | relativ echie | 49 | 21 |  | 0111 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 11 I | 8,3 | A | 1-5R | 1,0 | 15 | CURATIRI, RARITURI | 7CA1GO1DT1DM | derivat | relativ echie | 250 | 116 | 238 | 5221 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 11 J | 0,9 | A | 1-5R | 0,7 | 5 | COMPLETARI, DEGAJARI | 8CA1GO1DT | derivat | relativ echie | 1 |  |  | 5221 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 13 I | 1,0 | A | 1-5R | 1,0 | 35 | RARITURI | 6CA2JU2DT | derivat | relativ echie | 137 | 46 |  | 5221 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 29 C | 2,7 | A | 2-1C | 0,8 | 100 | T.IGIENA(T.PROGRES DEC II) | 10FA | natural | relativ echie | 939 |  |  | 4221 |  |  |
| 29 D | 3,3 | A | 2-1C | 0,2 | 140 | T.PROGRES(RACORDARE) | 9FA1DT | natural | relativ-plurien | 555 | 565 | 221 | 4221 |  |  |
| 35 F | 2,4 | A | 2-1C | 0,9 | 55 | RARITURI | 7FA3CA | natural | relativ echien | 504 | 73 |  | 4221 |  |  |
| 35A | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 C | 6,7 | A | 1-5Q | 0,7 | 120 | T.PROGRESIVE (INSAMANTARE) | 10FA | natural | relativ plurien | 2151 | 759 | 378 | 4212 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 86 D | 1,2 | A | 1-5Q | 0,2 | 120 | T.PROGRESIVE (RACORDARE) | 10FA | natural | relativ echien | 137 | 142 | 56 | 4212 | da | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 172 D | 8,2 | A | 2-1C | 0,7 | 120 | T.PROGRESIVE(INSAMNATARE) | 9FA1CA | natural | relativ-plurien | 2624 | 840 | 36 | 4221 |  |  |
| 173 A | 1,9 | A | 2-1C | 0,8 | 70 | T.IGIENA | 6FA2CA2GO | natural | relativ echien | 480 |  |  | 5221 |  |  |
| 173 B | 0,5 | A | 2-1C | 0,7 | 10 | INGRIJIREA CULTURILOR, DEGAJARI | 5FA5GO | artificial | relativ echie | 2 |  |  | 5221 |  |  |
| 173 C | 0,5 | A | 2-1C | 1,0 | 25 | RARITURI | 10CA | derivat | relativ echie | 58 | 17 | 18 | 4221 |  |  |
| 181 B | 2,6 | A | 2-1C | 0,8 | 100 | T.IGIENA (T.PROGRES DEC II) | 9FA1CA | natural | relativ echien | 881 |  |  | 4221 |  |  |
| 182 D | 7,1 | A | 2-1C | 0,7 | 120 | T.PROGRESIVE(INSAMANTARE) | 10FA | natural | relativ plurien | 2364 | 308 | 278 | 4221 |  |  |
| 185 F | 3,3 | A | 2-1C | 1,0 | 10 | CURATIRI | 7FA2CA1DM | natural | relativ echien | 57 | 22 |  | 4221 |  |  |
| 185 G | 2,5 | A | 2-1C | 0,8 | 110 | T.PROGRES(INSAMNATARE) | 9FA1CA | natural | relativ echie | 868 | 308 | 150 | 4221 |  |  |
| 185 H | 0,3 | A | 2-1C | 0,9 | 35 | RARITURI | 10CA | derivat | relativ echie | 54 | 9 |  | 4221 |  |  |
| 186 D | 1,5 | A | 2-1C | 0,6 | 120 | T.PROGRESIVE (P.LUMINA) | 8FA2CA | natural | relativ plurien | 363 | 197 | 50 | 4221 |  |  |
| 213 B | 2,4 | A | 2-1C | 0,6 | 115 | T.PROGRESIVE (P.LUMINA) | 10FA | natural | relativ echien | 694 | 372 | 144 | 4221 |  |  |
| 214 A | 3,6 | A | 2-1C | 1,0 | 25 | RARITURI | 7FA3CA | natural | relativ echie | 482 | 169 | 62 | 4221 |  |  |
| 214 B | 3,8 | A | 1-2L | 0,8 | 70 | T.IGIENA | 7FA2GO1CA | natural | relativ echie | 1109 |  | 35 | 5221 |  |  |
| 214 C | 15,0 | A | 1-2L | 0,7 | 120 | T.PROGRESIVE(INSAMNATARE) | 8FA2CA | natural | relativ plurien | 4785 | 1529 | 345 | 4221 |  |  |
| 214 D | 2,1 | A | 2-1C | 1,0 | 40 | RARITURI | 8MO2CA | artificial | relativ echien | 785 | 182 | 57 | 4221 |  |  |
| 214 E | 0,5 | A | 2-1C | 0,5 | 80 | T.IGIENA | 5FA5CA | derivat | relativ echien | 128 |  |  | 4221 |  |  |
| 214 F | 2,3 | A | 1-2L | 1,0 | 15 | CURATIRI,RARITURI | 8FA2CA | natural | relativ echie | 28 | 14 | 20 | 4221 |  |  |
| 214 G | 1,4 | A | 1-2L | 1,0 | 15 | CURATIRI,RARITURI | 10FA | natural | relativ echien | 29 | 11 |  | 4221 |  |  |
| 214 H | 2,3 | M | 1-2A | 0,7 | 130 | T.CONSERVARE | 7FA2GO1CA | natural | relativ plurien | 780 | 81 | 23 | 4221 |  |  |
| 214 I | 0,5 | A | 2-1C | 1,0 | 15 | CURATIRI, RARITURI | 10FA | natural | relativ echien | 11 | 3 |  | 4221 |  |  |
| 214 J | 0,7 | A | 2-1C | 1,0 | 10 | DEGAJARI, CURATIRI | 10FA | natural | relativ echie | 4 | 1 |  | 4221 |  |  |
| 214V1 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 A | 2,1 | M | 1-2A | 0,8 | 75 | T.IGIENA | 10FA | natural | relativ plurien | 704 |  | 35 | 4221 |  |  |
| 215 B | 0,8 | A | 1-2L | 0,8 | 105 | T.PROGRESIVE (INSAMNATARE) | 7FA2GO1CA | natural | relativ echien | 291 | 102 | 17 | 4221 |  |  |
| 215 C | 0,7 | A | 2-1C | 0,8 | 80 | T.IGIENA | 6FA3CA1GO | natural | relativ plurien | 200 |  |  | 4221 |  |  |
| 215 D | 8,3 | A | 2-1C | 0,7 | 120 | T.PROGRESIVE(INSAMNATARE) | 7FA2GO1CA | natural | relativ plurien | 2557 | 900 | 144 | 4221 |  |  |
| 215 F | 0,4 | A | 2-1C | 1,0 | 40 | RARITURI | 6FA4CA | natural | relativ echien | 69 | 22 |  | 4221 |  |  |
| 215 G | 8,8 | M | 1-2A | 0,4 | 120 | T.CONSERVARE | 10FA | natural | relativ plurien | 1813 | 959 | 200 | 4221 |  |  |
| 215 H | 0,3 | M | 1-2A | 0,7 | 60 | T.IGIENA | 5FA2GO2CA1DT | natural | relativ echien | 43 |  |  | 4221 |  |  |
| 216 E | 1,6 | A | 2-1C | 0,7 | 130 | T.PROGRESIVE (INSAMNTARE) | 10FA | natural | relativ plurien | 536 | 188 | 76 | 4221 |  |  |
| 222 A | 10,6 | A | 2-1C | 1,0 | 35 | RARITURI | 7MO2CA1FA | artificial | relativ echien | 3360 | 848 | 52 | 4221 |  |  |
| 222 C | 0,3 | A | 2-1C | 1,0 | 35 | RARITURI | 8CA1FA1GO | derivat | relativ echie | 53 | 14 |  | 4221 |  |  |
| 224 A | 3,2 | A | 1-2L | 0,5 | 130 | T.PROGRESIVE(P.LUMINA) | 10FA | natural | relativ plurien | 755 | 401 | 52 | 4221 |  |  |
| 224 B | 3,3 | A | 2-1C | 0,8 | 80 | T.IGIENA | 5FA3GO2CA | natural | relativ echien | 884 |  |  | 4221 |  |  |
| 224 D | 0,6 | M | 1-2A | 0,8 | 120 | T.CONSERVARE | 10FA | natural | relativ plurien | 216 | 23 | 20 | 4221 |  |  |
| 224 E | 0,3 | A | 2-1C | 1,0 | 30 | RARITURI | 6FA4CA | natural | relativ echien | 40 | 14 |  | 4221 |  |  |
| 224 G | 8,9 | A | 1-2L | 1,0 | 15 | CURATIRI, RARITURI | 5CA3FA2SAC | derivat | relativ echie | 178 | 73 |  | 4221 |  |  |
| 224 H | 0,6 | A | 1-2L | 1,0 | 15 | CURATIRI, RARITURI | 6FA2CA2SAC | natural | relativ echie | 7 | 3 | 19 | 4221 |  |  |
| 224 I | 1,0 | A | 2-1C | 0,3 | 150 | T.PROGRESIVE )RACORDARE) | 10FA | natural | relativ echie | 30 | 30 | 19 | 4221 |  |  |
| 225 A | 22,0 | A | 1-2L | 1,0 | 35 | RARITURI | 6MO3CA1FA | artificial | relativ echie | 5060 | 1213 | 165 | 4221 |  |  |
| 225 B | 1,2 | A | 2-1C | 0,7 | 110 | T.PROGRESIVE(INSAMNATARE) | 5GO5FA | natural | relativ echie | 362 | 124 | 9 | 5221 |  |  |
| 226 A | 1,5 | A | 2-1C | 1,0 | 40 | RARITURI | 6MO2FA2CA | artificial | relativ echie | 505 | 107 |  | 5221 |  |  |
| 226 B | 1,0 | A | 1-2L | 0,7 | 140 | T.PROGRESIVE(INSAMANTARE) | 10FA | natural | relativ plurien | 339 | 116 | 45 | 4221 |  |  |
| 226 C | 1,2 | A | 2-1C | 0,6 | 110 | T.PROGRESIVE(P.LUMINA) | 8GO1FA1CA | natural | relativ echien | 283 | 147 |  | 5221 |  |  |
| 226 D | 0,2 | A | 2-1C | 1,0 | 40 | RARITURI | 4FA4CA2MO | artificial | relativ echie | 39 | 12 |  | 4221 |  |  |
| 227 B | 5,1 | A | 1-2L | 1,0 | 35 | RARITURI | 7MO1FA2CA | artificial | relativ echie | 1408 | 332 | 12 | 5221 |  |  |
| 227 C | 1,4 | A | 2-1C | 0,7 | 100 | T.IGIENA(T.PROGRES DEC II) | 6FA4GO | natural | relativ echie | 430 |  |  | 5221 |  |  |
| 405 A | 4,3 | A | 1-4B | 0,4 | 130 | T.PROGRESIVE(P.LUMINA) | 6GO3FA1CA | natural | relativ plurien | 649 | 341 | 115 | 5212 |  |  |
| 413 B | 8,9 | A | 1-4B | 0,8 | 100 | T.IGIENA (T.PROGRESIVE DEC II) | 7GO1FA2CA | natural | relativ plurien | 2529 |  | 60 | 5212 |  |  |
| 413 C | 2,0 | A | 1-4B | 0,9 | 60 | RARITURI/0,8S | 2GO6FA2CA | natural | relativ plurien | 536 | 38 | 15 | 5212 |  |  |
| 415 A | 0,4 | A | 1-4B | 0,7 | 80 | T.IGIENA | 6FA3CA1DT | natural | relative chien | 95 |  | 2 | 5221 |  |  |
| 416 A | 1,0 | A | 1-4B | 0,9 | 55 | RARITURI | 2GO2FA6CA | derivat | relativ echie | 191 | 20 |  | 5221 |  |  |
| 416 B | 1,4 | M | 1-2H4B | 0,5 | 160 | T.CONSERVARE | 8GO1FA1CA | natural | relativ plurien | 301 | 80 | 35 | 5221 |  |  |
| 416 E | 1,0 | A | 1-4B | 0,7 | 100 | T.IGIENA(T.PROGRESIVE DEC II) | 7FA1GO2CA | natural | relativ plurien | 281 |  | 3 | 5212 |  |  |
| 416 H | 0,1 | A | 1-4B | 1,0 | 25 | RARITURI | 10CA | derivat | relativ eechien | 9 | 3 |  | 5212 |  |  |
| 416 I | 0,2 | M | 1-2H4B | 0,7 | 70 | T.CONSERVARE | 8CA2FA | derivat | relativ plurien | 44 | 5 | 2 | 5212 |  |  |
| 416 J | 1,0 | A | 1-4B | 0,7 | 100 | T.IGIENA(T.PROGRESIVE DEC II) | 3FA6CA1DT | derivat | relativ echien | 243 |  | 8 | 5212 |  |  |
| 416 K | 0,2 | M | 1-2H4B | 0,6 | 160 | T.CONSERVARE | 8GO2CA | natural | relativ plurien | 50 | 10 |  | 5121 |  |  |
| 416 L | 0,4 | M | 1-2H4B | 0,7 | 120 | T.CONSERVARE | 3FA7CA | derivat | relativ plurien | 102 | 11 | 3 | 5212 |  |  |
| 416 M | 0,5 | M | 1-2H4B | 0,7 | 70 | T.CONSERVARE | 2FA8CA | derivat | relativ plurien | 114 | 12 |  | 5212 |  |  |
| 417 A | 13,5 | A | 1-4B | 0,7 | 80 | T.IGIENA | 7FA2CA1GO | natural | relativ plurien | 3686 |  | 82 | 5221 |  |  |
| 417 B | 1,2 | A | 1-4B | 0,9 | 55 | RARITURI | 5GO3FA2CA | natural | relativ echien | 247 | 26 |  | 5221 |  |  |
| 418 A | 2,6 | M | 1-4E4B | 0,8 | 110 | T.CONSERVARE | 7CA2FA1GO | derivar | relativ plurien | 645 | 71 | 5 | 4212 |  |  |
| 418 D | 10,9 | M | 1-4E4B | 0,8 | 120 | T.CONSERVARE | 10FA | natural | relativ plurien | 4044 | 433 | 71 | 4212 |  |  |
| 419 A | 3,0 | M | 1-4E4B | 0,7 | 120 | T.CONSERVARE | 10FA | natural | relativ echien | 1008 | 107 | 20 | 4212 |  |  |

- Evidenţa zonării funcţionale şi a lucrărilor propuse pentru unităţile amenajistice ce  se suprapun ariilor protejate

| Cod habitat N2000 | Tip padure | UA | SUP | Supraf. ha | Categorii funcţionale | Lucrarea propusă | Valoare conserv ativă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fără cod | 0111 | 3, 10 D, | A | 48,6 | 1-5R | rărituri | - |
|  |  | 3 | A | 38,5 | 1-5R | curăţiri, | - |
|  |  | Total fără cod | - | 87,1* | - | - | - |
| 9130 | 4212 | 86 C, D | A | 7,9 | 1-5Q | t. progresive |  |
|  |  | Total 9130 | - | 7,9 | - | - | - |
| 9170 | 5221 | 11 I, 13 I |  | 9,3 | 1-5R | rărituri |  |
|  |  | 11 I |  | 8,3 | 1-5R | curăţiri |  |
|  |  | 11 J | A | 0,9 | 1-5R | completări |  |
|  |  | Total 9170 | - | 18,5* | - | - | - |
| TOTAL GENERAL |  |  |  | 113,5* | - | - | - |
| Total 9130 |  |  |  | 7.9 |  |  |  |
| Total 9170 |  |  |  | 10.2 |  |  |  |
| Fara cod |  |  |  | 39.3 |  |  |  |
| Total |  |  |  | 57.4 |  |  |  |

- - suprafaţa totală include unele u.a. de două ori, dacă s-au prevăzut mai multe tipuri de lucrări în deceniu

- 9130- Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum

Raspandire: Padurile dacice de fag (Fagus sylvatica) si carpen (Carpinus betulus) cu Dentaria bulbifera se intalnesc in toate dealurile peri - si intra carpatice, ca si in partea inferioara a Carpatilor, in etajul nemoral. Suprafata totala ocupata este de cca. 585000 ha, din care 29000 ha in dealurile vestice si Carpatii Occidentali, 180000 ha in dealurile si muntii Carpatilor Meridionali, 80000 in dealurile si muntii Carpatii Orientali, 30000 in Podisul Transilvaniei.

Statiuni: Conditiile de vegetatie sunt corespunzatoare unor altitudini cuprinse intre 300-800 (1000) m, cu temperaturi medii anuale intre 6,0-9,00C, iar precipitatiile medii anuale sunt cuprinse intre 650-850 mm. Relieful este reprezentat la altitudini sub 700 m numai pe versanti umbriti si vai, chiar pe versanti insoriti cu vechi alunecari; la altitudini peste 700 m, pe versanti cu diferite inclinari si expozitii, culmi, platouri. Substratul litologic este constituit in general din molase (alternante de argile, nisipuri, pietrisuri), marne, gresii calcaroase, calcare, sisturi (la munte). Soluri: de tip eutricambosol, luvosol, profunde, slab acide, eubazice, umede, eutrofice.

Structura. Fitocenoze edificate de specii europene, nemorale si balcanice, mezoterme, mezofile, mezo-eutrofe. Stratul arborilor, compus exclusiv din fag (Fagus sylvatica ssp. moesiaca si ssp. sylvatica), sau cu amestec redus de carpen (Carpinus betulus), iar diseminat gorun (Quercus petraea), cires (Cerasus avium), paltin de munte (Acer pseudoplatanus), sorb de camp (Sorbus torminalis), ulm (Ulmus glabra, U. minor), frasin (Fraxinus excelsior), tei pucios (Tilia cordata), iar in sud-vestul si vestul Romaniei si cer (Quercus cerris) si garnita (Q. frainetto). In cazul cand proportia speciilor de amestec depaseste 50% se formeaza asa numitele fagete amestecate. Acoperirea realizata de arboret este de 80-100%, iar inaltimea atinsa de fag la 100 de ani este de 25-35 m. Stratul arbustilor, cu dezvoltare variabila, in functie de acoperirea realizata de arboret, este compus din Corylus avellana, Crataegus monogyna, Evonymus europaeus, Staphylea pinnata, Cornus sanguinea, Sambucus nigra s.a. Stratul ierburilor si subarbustilor, cu dezvoltare variabila, contine specii din flora de mull (Galium odoratum, Asarum europaeum, Stellaria holostea, Carex pilosa, Mercurialis perennis, Dentaria bulbifera).

Valoare conservativa: redusa.

Compozitia floristica: Specii edificatoare: Fagus sylvatica ssp. moesiaca cu frecventa mare, ssp. sylvatica cu frecventa mai mica, Carpinus betulus. Specii caracteristice: nu sunt; posibil Erythronium dens-canis, cat si speciile aliantei Lathyro - Carpinion (Carpinus betulus, Cerasus avium, Tilia cordata, Melampyrum bihariense, Dactylis polygama, Ranunculus auricomus, Stellaria holostea, Crocus heuffelianus, Lathyrus hallersteinii). Alte specii importante: dominanta primavara este Dentaria bulbifera; cu frecventa mare se intalnesc Anemone ranunculoides, A. nemorosa, Asarum europaeum, Galium odoratum, Carex sylvatica, Dactylis polygama, Lamium galeobdolon, Lathyrus vernus, Milium effusum, Mercurialis perennis, Primula vulgaris, Pulmonaria oficinalis, Sanicula euopaea, Viola reichenbachiana, precum si unele specii sud-europene (Melittis melissophyllum, Campanula persicifolia, Lathyrus niger), in locuri umede, primavara, solul este acoperit cu Allium ursinum.

- 9170 – Păduri De Stejar Cu Carpen De Tip Galio-Carpinetum

Este un tip de habitat forestier central-est european, reprezentat în ţara noastră în arealul de dealuri de păduri dominate de gorun sau gorun auriu în amestec cu carpen şi fag. Aceste păduri se diferenţiază de cele similare dacice (habitatul 91Y0) specifice dealurilor şi podişurilor de la periferia Carpaţilor Româneşti prin absenţa unor specii caracteristice cum ar fi grâul negru (Melampirum sp) bihorean, dentariţa violetă sau lintea lui Hallerstein. Alături de speciile menţionate anterior, între arbori se mai găsesc frecvent cireşul sălbatic, plopul tremurător, mesteacănul, ulmul de munte, paltinul de câmp şi cel de munte, jugastrul, teiul pucios, sorbul. Dintre arbuşti au o frecvenţă mare păducelul, socul negru, alunul, sângerul, cornul, călinul, lemnul câinesc. Stratul ierbos are o specie dominantă caracteristică, rogozul păros. Alături de aceasta se întâlnesc multe specii comune pădurilor de gorun şi carpen precum păştiţa albă şi galbenă, mierea ursului moale şi comună, stelariţa de pădure, obsiga piaptăn de pădure, drobiţa, toporaşul de pădure, golomăţul de pădure etc. Pădurile acestui tip de habitat sunt importante economic, având în vedere productivitatea lor ridicată de masă lemnoasă. Solurile pe care vegetează sunt de tipul luvisolurilor tipice şi albice, mai rar cambisoluri eutrice

  - Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0028 Dealurile Târnavelor și Valea Nirajului

Pe baza observatiilor din teren, a analizei informatiilor din literatura de specialitate și prin preluarea informaţiilor din planurile de management al ariilor protejate confruntarea cu hărțile cu distribuția speciilor s-au identificat speciile de inters comunitar care sunt regasite în arealul de implementare a planului de amenajare a padurilor analizat. Astfel s-a putut constata ca o parte dintre specii cu toate ca sunt prezente în ariile protejate nu se regasesc în suprafața studiată din amenajamentul UP XXXV FIRTĂNUŞ-ODORHEI-MEDIŞORU, în acest sector al ariilor neexistand habitate corespondente care sa asigure o favorabilitate

Situl este important pentru populaţiile speciilor următoare:

- Acvila țipătoare mică (Aquila pomarina):

# Habitat, biologie Specie migratoare, vulnerablă, formând populaţii importante din specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene.

# Dintre acvile este specia cea mai frecvent întâlnită, migratoare de origine europeană, care cuibăreşte la noi. Perechile clocitoare sunt dispersate în ţinuturile păduroase din Carpaţi şi din zona dealurilor înalte, mai puţin în pădurile de şes.

# Oaspete de vară (lunile III-X) şi de pasaj. Cea mai mare densitate de păsări clocitoare este în Podişul Transilvaniei.

# Biotopul  speciei este reprezentat de păduri mari, mai ales de foioase, situate adesea în apropierea zonelor umede. Se hrăneşte în terenurile deschise, păşuni, fâneţe şi terenuri agricole cu un procent ridicat al vegetaţiei naturale. Foloseşte suprafeţe mari ca teritorii de hrănire. Spectrul trofic al speciei include, în mod special, rozătoarele şi în mod secundar şopârle. Indivizii observă prada de la înălţime şi de la sol. Pentru ca suprafaţa de teren să ofere şanse ridicate de capturare a prăzii, aceasta trebuie să fie ocupată de vegetaţie de înălţime redusă, pentru ca prada să fie uşor vizibilă.

# Preferă pentru cuibărit pădurile mai mici din vecinătatea zonelor umede aflate la diferite altitudini. Cuibul şi-l instalează în  arbori bătrâni înalţi, la înălţimi variabile (4-29 m, însă niciodată pe vârf), preferând marginea pădurii sau a unor poieni mai întinse

# Presiuni și amenințări     Deteriorarea condiţiilor de existenţă, atât a celor de cuibărit (tăierea arborilor bătrâni în care cuibăresc de obicei răpitoarele, distrugerea cuiburilor), cât mai ales a celor de hrănire (agricultură intensivă, intoxicarea cu pesticide, reducerea resurselor trofice) au cauzat declinul speciei.

# Măsuri de protecţie necesare  Depistarea cuiburilor şi paza lor efectivă în perioada de reproducere. Creşterea artificială a puilor eliminaţi din cuib pentru repopulare ulterioară. În cazul tuturor răpitoarelor care cuibăresc în arbori, este esenţială măsura de menţinere a arborilor mari şi bătrâni, mai ales a celor situaţi în apropierea lizierelor, care sunt locurile de predilecţie pentru cuibărit.

# Relevanţa sitului pentru specie

# Specia are o stare bună de conservare a trăsăturilor habitatelor importante pentru acvilă ţipătoare mică, populaţia din sit nu este izolată, având o arie de răspândire extinsă.

# Viesparul (Pernis apivorus)

# (în păduri de foioase, în care se găsesc arbori în vârstă; preferă păduri cu coronament deschis):

# Habitat, biologie Specie migratoare, vulnerablă, formând populaţii importante din specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene.

# Cuibăreşte în păduri de foioase şi conifere în care găseşte copaci în vârstă. Cuibul şi-l construieşte exclusiv pe copaci. Hrana şi-o procură din pădure sau lizieră, poieni, pajişti şi alte terenuri deschise, cu condiţia existenţei aphidelor şi a altor insecte de sol.

# Presiuni și amenințări :  Deteriorarea condiţiilor de existenţă, atât a celor de cuibărit (tăierea arborilor bătrâni în care cuibăresc de obicei răpitoarele, distrugerea cuiburilor), cât mai ales a celor de hrănire (agricultură intensivă, intoxicarea cu pesticide, reducerea resurselor trofice) au cauzat declinul speciei

# Măsuri de protecţie necesare  În cazul tuturor răpitoarelor care cuibăresc în arbori, este esenţială măsura de menţinere a arborilor mari şi bătrâni, mai ales a celor situaţi în apropierea lizierelor, care sunt locurile de predilecţie pentru cuibărit.

# Relevanţa sitului pentru specie

# Populaţiile au o conservare bună, au arie de răspândire extinsă şi valoare bună din punct de vedere al evaluării sitului pentru conservarea speciei.

# Ciocănitoare de stejar (Dendrocopos medius)

# Habitat, biologie Specie rezidentă în România şi specie ameninţată la nivel european. Specie sedentară care este dependentă de păduri, parcuri sau păşuni împădurite, cu exemplare bătrâne de stejar sau gorun (Quercus sp.), dar şi cu arbori din esenţă moale în care îşi construieşte cuibul. Evită pădurile de răşinoase, fiind întâlnită de la câmpie până la altitudinea de 600 m.         Efective din România  Cele mai semnificative populaţii cuibăritoare pot fi găsite în zonele colinare din Podişul Transilvaniei, respectiv în gorunetele din Dobrogea, dar specia apare în majoritatea zonelor unde habitatele descrise sunt bine reprezentate.

# Presiuni și amenințări :  Nu este favorizată de silvicultura modernă, deoarece preferă arbori bătrâni, cu crengi uscate. Nici tăierile pe suprafeţe întinse nu favorizează menţinerea constantă a efectivelor.

# Măsuri de protecţie necesare  Menţinerea pădurilor cu structură heterogenă ca şi compoziţie şi vârstă, menţinerea în arboret a arborilor bătrâni şi scorburoşi.

# Ciocănitoare cu spatele alb (Dendrocopos leucotos): în pădurile de foioase și de amestec, cu luminișuri și arbori bătrâni și putrezi, în special fag

# Ghionoaie sura (Picus canus)

Specie sedentară. Sperioasă şi prudentă.

Primăvara este depistată pe baza sunetelor emise, dar vara este greu de observat, iar iarna apare în localităţi şi la hrănitorile artificiale. Perioada de reproducere poate începe devreme, în luna martie, iar depunerea ouălor are loc începând cu luna aprilie. Clocesc ambele sexe (masculul noaptea).

Păsările cuibăresc izolat, teritoriul unei perechi poate varia în funcție de calitatea habitatului (în special disponibilitatea de hrană). Cuiburile sunt amplasate în scorburi excavate în trunchiul arborilor înalți morți (sau cu lemn moale).

Culege hrana şi de pe sol, dar nu consumă preferenţial furnici, precum ghionoaia verde, hrănindu-se cu insecte pe care le prinde pe copaci

# Pasăre sedentară care clocește în scorburile arborilor din pădurile de foioase.

Ciconia ciconia - barza alba

Aspecte privind ecologia speciei: barza alba este singura specie de pasare de talie mare din Romania care habiteaza aproape in exclusivitate in apropierea omului. Barza alba este oaspete de vara, revine la cuib la sfarsitul lunii martie, inceputul lunii aprilie. Masculul adult se intoarce de regula la acelasi cuib si se va imperechea cu prima femela sosita. Femela depune 2-7 oua. Masculul si femela clocesc alternativ, iar schimbul acestora la cuib este precedat de o ceremonie insotita de clampanit.

Habitate caracteristice: Specia cuibareste aproape in exclusivitate in zone antropizate, pe stalpi de joasa tensiune, pe acoperisurile si cosurile cladirilor, etc. Supravietuirea pe termen lung a speciei depinde de mentinerea in stare cat mai naturala a locurilor de hranit preferate de berze (zone umede, fanete si pasuni din apropierea locurilor de cuibarit).

Baza trofica a speciei consta in broaste, soparle, serpi, rozatoare, insecte si rame.

Ficedula albicollis (Muscar gulerat)

Descriere. Muscarul gulerat este caracteristic padurilor de foioase, parcurilor si gradinilor. Are lungimea corpului de 12 - 13,5 cm, cu o greutate de circa 12,7 g. Anvergura aripilor este de 22 cm. Penajul masculului este alb cu negru si se diferentiaza de muscarul negru prin gulerul alb, proeminent din jurul gatului. Femela este maronie pe spate, cu pete albe pe aripi, iar abdomenul este alb. Au ochii inchisi la culoare, iar ciocul si picioarele sunt negre. Se hraneste cu insecte si cu fructe de padure.

Localizare si comportament. Este o specie raspandita in centrul si estul continentului european. Prinde insecte pe care le pandeste de pe crengi, din zbor sau de pe sol. Prefera pentru cuibarit copacii maturi si scorburosi. Cuibareste si in cuiburi artificiale. Specia este in general monogama, insa masculii din regiunile cu o densitate mica a perechilor, pot cauta un nou teritoriu dupa depunerea oualor de catre femela si atragerea altor femele. Ierneaza in Africa.

Longevitatea maxima cunoscuta este de 9 ani si 8 luni.

Populatie. Populatia europeana este mare si cuprinsa intre 1400000 - 2400000 perechi. S-a mentinut stabila intre 1970 - 1990. In perioada 1990 - 2000, in ciuda unui declin inregistrat in unele tari, populatia s-a mentinut stabila in cea mai mare parte a continentului.

Amenintari si masuri de conservare. Degradarea habitatelor si managementul comercial al padurilor au un impact semnificativ. Pastrarea padurilor mature cu mult lemn mort, amplasarea de cuiburi artificiale si un deranj redus contribuie la conservarea speciei

Ficedula parva (muscar mic)

Este o specie răspândită în nord-estul şi centrul continentului european. Este teritorială şi monogamă. Preferă pădurile bătrâne de peste 100 de ani cu mult lemn mort şi cu un strat de arbuşti redus, evitând pădurile tinere de sub 44 de ani. Cuibul, situat de obicei în scorbura unui copac sau în scobitura unei clădiri şi mai rar amplasat în tufişuri este alcătuit din muşchi, iarbă şi frunze. Este construit la o înălţime de 1-4 m, în cele mai multe cazuri de către femelă. Atinge maturitatea sexuală după un an. Iernează în sudul Asiei şi în Africa.

POPULAȚIE

Populaţia europeană este mare, cuprinsă între 3200000-4600000 de perechi. S-a menţinut stabilă între 1970-1990. În perioada 1990-2000, în ciuda unui declin înregistrat în unele ţări, populaţia s-a menţinut stabilă în cea mai mare parte a continentului.

REPRODUCERE

Soseşte din cartierele de iernare în aprilie. Femela depune în mod obişnuit 4-7 ouă. Incubaţia durează în jur de 12-15 zile şi este asigurată de către femelă, care este hrănită în tot acest timp de către mascul. Puii sunt hrăniţi de ambii părinţi şi devin zburători după 11-15 zile. Este depusă o singură pontă pe an şi de obicei perechea foloseşte acelaşi teritoriu de cuibărit mai mulţi ani.

Crex crex(cristel de camp)

Distribuție
Specia are o distribuție Palearctică largă, cuibărind la latitudini medii din Europa până în Asia estică. În Europa este distribuită pe întreg continentul la latitudini medii (fragmentat în vest și mai continuu în est), lipsind în nordul Scandinaviei și regiunea Mediteraneeană. La noi cuibărește pe aproape întreg teritoriul, cu excepția zonelor joase din sud, sud-est și vest, din zonele colinare până în zonele sub-montane. Migratoare pe distanță foarte lungă, iernează în jumătatea sudică a Africii.
Fenologie
Specia cuibărește în România, fiind migratoare. Sosește în țară în perioada aprilie - mai și pleacă înapoi spre zonele de iernare la sfârșitul verii.
Habitate
Este un specialist de pajiști umede, cu iarbă înaltă. Preferă habitatele deschise sau semi-deschise. Suplimentar poate cuibări și în habitate agricole mozaicate (culturi diverse pe suprafețe mici care alternează cu zone de pajiști).
Hrană
Preponderent carnivor, consumând o largă gamă de nevertebrate (insecte, viermi, melci, arahnide), dar ocazional poate consuma și amfibieni, mici reptile, chiar și mamifere mici sau pui de păsări. Consumă suplimentar și hrană vegetală, precum muguri, semințe etc.
Alte informații
Este o specie foarte activă noaptea, vocalizarea metalică și zgomotoasă având loc și de 20 000 de ori la începutul sezonului, cu un maxim între miezul nopții și ora 3 A.M.
Migrația are loc de asemenea strict pe timpul nopții, stolurile oprindu-se în zone de odihnă pe timpul zilei (adesea sute de indivizi agregați în aceste locuri).
Populațiile locale cuibăritoare pot fluctua foarte mult de la an la an, în funcție de cantitatea de precipitații; în anii ploioși, dacă iarba este suficient de înaltă la sosirea păsărilor din migrație în mai, pot rămâne la cuibărit mai multe păsări; dacă a fost un an secetos și iarba e mică, păsările își continuă migrația spre alte zone.

- POPULAȚIE

Populația globală a speciei este estimată la 3 600 000 - 6 700 000 de indivizi. Populația europeană este estimată la 1 290 000 - 2 120 000 de masculi teritoriali, tendința populațională la nivel european fiind stabilă în prezent (însă a suferit un declin semnificativ în trecut, în special în vestul Europei). Populația din România este estimată la 16 300 - 21 527 de masculi teritoriali, tendința populațională fiind deocamdată necunoscută.

- REPRODUCERE

Perioada de reproducere se desfășoară începând cu luna mai. Ponta este formată din 8 - 12 ouă, clocite de femele pentru 16 - 19 zile. Puii părăsesc cuibul aproape imediat după eclozare și sunt capabili de zbor după 34 - 38de zile. Cuibărește direct pe sol, cuibul fiind construit din crenguțe și tulpini de plante ierboase, căptușit cu frunze sau alte materiale vegetale.

Lucanus cervus -Rădașca

Rădașca este cel mai mare coleopter din România, putând atinge 25-89 mm (femelele 25-49 mm). Masculii sunt ușor de observat datorită mandibulelor lungi, ca niște clești. Nu toate exemplarele de mascul au mandibulele foarte lungi, din acest punct de vedere specia având o variabilitate morfologică mare. Astfel, întâlnim masculi cu mandibule lungi (majori) și masculi cu mandibule mici (minori)

Femela are mandibule foarte mici, de obicei cu lungime mai mică decât antenele. Dacă este prinsă, femela poate mușca omul. Masculul deși are mandibule impresionante nu poate strânge puternic. Masculii de rădașcă au de obicei elitrele și mandibulele de culoare roșiatică, pe când femelele au o culoare mai uniform negricioasă.

Poate fi confundat de nespecialiști cu Dorcus parallelipipedus sau Ceruchus chrysomelinus. Dorcus parallelipipedus are corpul negru lucios sau mat cu marginile paralele iar Ceruchus chrysomelinus are corpul negru lucios și elitrele cu strii longitudinale vizibile.
Rădașca ocupă în principal păduri de foioase de la altitudini mici și medii, fiind însă raportată chiar și la 1700 m în Bulgaria.

Larvele trăiesc în lemn mort căzut pe sol și în putrefacție, fiind preferate toate speciile de foioase, uneori chiar și pinul. Femelele depun ouăle în galerii săpate în sol (70-100 cm adâncime), foarte aproape de habitate surse de hrană (rădăcini, lemn căzut pe sol). După depunerea pontei femela moare în sol. Larvele migrează în lemnul din care se hrănește și se dezvoltă între 3 și 6 ani,. În ultimul an, înainte de emergență, se mută din nou în sol, de unde iese în stadiul de adult din iunie până la sfârșitul lunii august. Adulții supraviețuiesc până la 3 luni.

Rădașca are o dispersie redusă, zburând pe distanțe mici, mai ales la amurg. Uneori masculii cu mandibule mari zboară în roiuri mici în căutare de femele.

Având în vedere că se hrănesc exclusiv cu lemn mort și sunt sursă de hrană pentru multe insectivore, specia are un rol foarte important în ecosistemele forestiere, chiar și în cele antropice.

Este specie protejată prin Directiva Habitate (listată în Anexa II) și prin Ordonanța de urgență nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice. Este considerată ca având statut de conservare favorabil în România (perioada 2013-2018)

Triturus cristatus

Tritonul cu creasta este un animal predominant terestru, un amfibian din ordinul salamandrelor care traieste in Europa si Asia Centrala, mai ales in locurile uscate si doar cateva luni in apa lacurilor, iazurilor sau a baltilor, in perioada de reproducere.

Are un aspect impresionant, capul mare si corpul puternic, coada aproape la fel de lunga cat corpul. Masculul este putin mai mic decat femela, are lungimea corpului de 10-14 cm si se deosebeste prin creasta mare ce se intinde de la cap si pana la baza cozii si care are un colorit inchis, de obicei negru.

Pe partea dorsala are un colorit in nuante intunecate cu numeroase pustule caracteristice de culoare neagra sau alba, iar pe partea ventrala nuanta este contrastanta, portocalie. Datorita petelor sale de pe spate are si denumirea populara de tritonul cu negi. Coada este puternic aplatizata pe partile laterale si are doar la masculi o dunga albastra sau alba

Membrele anterioare si posterioare sunt suficient de robuste sa sustina intreaga greutate a corpului si sa ii ofere posibilitatea de a se deplasa cu usurinta pe uscat si de a inota cu agilitate in apa. Membrele anterioare au cate patru degete iar cele posterioare cate cinci, coada este folosita la inot, are rol de carma si de vasla.

In perioada de imperechere – in lunile de primavara si vara – masculul si femela migreaza de pe uscat in apa iazurilor cu sol argilos si numeroase plante acvatice pentru a se reproduce. Masculul executa un dans subacvatic complex pentru a atrage si impresiona femela si la final se apropie de ea si realizeaza transferul unui spermatofor spre ea. Miscarile in apa sunt foarte interesante, tritonul isi umple plamanii cu aer si astfel mai mult pluteste decat inoata. Fecundarea este interna, spermatoforul patrunde in cloaca femelei si are un suport gelatinos.

Dupa imperechere femela depune ouale in apa pe plantele acvatice, le infasoara in frunzele acestora in dorinta de a le proteja de pradatori. La aceasta specie o singura femela poate depune un numar foarte mare de oua, de regula acesta variaza intre 200 si 350. Ouale au diametrul de aproximativ 2 mm si coaja lor este galbena. Pentru a ecloza in 2 saptamani ele trebuie sa aiba anumite conditii prielnice de dezvoltare embrionara, temperatura sa fie constanta si adecvata, pH-ul mai mare de 5, in caz contrar perioada de incubatie dureaza mai mult.

Aceste animale sunt extraordinar de lacome, sunt in stare sa prinda orice vietate acvatica mica care apare in jurul lor. Au si instincte canibale, sunt capabile sa-si inghita chiar si propria progenitura, de aceea daca sunt crescuti in conditii de captivitate intr-un acvariu este bine ca larvele sau exemplarele tinere sa fie separate de cele adulte. In mediul lor natural tritonii cu creasta traiesc mai mult pe uscat stau ascunsi cat mai bine pentru a nu fi observati in vegetatia de pe sol, pe sub pietre si bustenii culcati la pamant.

In lunile reci au obiceiul sa hiberneze in gauri sapate in pamant, in stratul de mal sau mai rar in apa. La noi in tara o astfel de specie de triton apare in Delta Dunarii si poarta numele de Triturus cristatus dobrogiens. Aceasta prefera baltile cu stuf, santurile, baltoacele, iazurile si lacurile, dar si locurile uscate sub gramezi de stuf, malul noroios sau zonele inundate.

Tritonul cu creasta are denumirea stiintifica de Triturus cristatus, face parte din ordinul Caudata si familia Salamandridae. Riscul de disparitie al acestei specii este redus, numarul de exemplare a scazut in anumite regiuni ale Europei datorita asanarii habitatului lor de reproducere.

Canis lupus (Lup cenusiu)

Descriere si identificare: Este un vanator foarte talentat, insa modul lui de trai are un impediment major: este concurentul direct al omului, si pe majoritatea zonei lui de raspandire a pierdut in aceasta lupta inegala. Este un animal robust si suplu, lung de pana la aprox. 1,5 m, la care se adauga o coada de pana la cca 0,8 m. Masa este variabila, de obicei intre 30 si 50 kg, dar depasind in unele cazuri 70 kg. Blana este de o culoare brun- cenusie cu variatii multiple. Ea se compune, de fapt, din doua randuri de peri: unul foarte des, lanos, langa piele, de culoare galbui-cenusie si un al doilea, mai lung, numit spic, avand varful negru. Naparlind in general toamna in zonele temperate, lupul are o „haina” de vara, mai inchisa la culoare, si alta de iarna, mai deschisa, pentru a se putea camufla, fiind astfel mai greu zarit de prada si putand deci sa vaneze mai usor. Lupul este un animal digitigrad, calcand pe perinitele degetelor si avand unghii neretractile - spre deosebire de ras - astfel incat acestea se vad clar in urmele lasate pe pamant moale sau pe zapada.

Habitat: Lupul este raspandit in: Canada, Alaska, Europa de Est, Peninsula Scandinava, Rusia, Orientul Apropiat, Asia Centrala si Siberia, dar densitatea lor este in general redusa pe aceste arii. Lupul are mai multe subspecii distincte, cum este lupul arctic, lupul de padure nord-american, lupul de stepa din deserturile Asiei Centrale si lupul comun, care traieste si astazi in padurile est-europene si ale Peninsulei Scandinave. Lupul de pustiu este mai zvelt si mai deschis la culoare decat lupul european si nord-american, iar lupii polari din tundrele nordice sunt mai mari, avand blana alba, mai groasa si traieste atat de aproape de pol incat este nevoit sa vaneze permanent in intuneric, insa este in siguranta fata de inamicul principal, omul. Lupul rosu, care pe vremuri popula regiunea sud-estica a Statelor Unite, azi este foarte rar, exemplarele care traiau in salbaticie poate chiar au disparut complet.

Specia ocupa o varietate mare de tipuri de habitate, de la tundra artica, la paduri, preerie si zone aride. In tara noastra, specia este prezenta in mod principal in padurile de amestec din zona de deal si de munte, la altitudini cuprinse intre 600 si 2300 m.

Lupii sunt animale teritoriale. Au nevoie de teritorii vaste, in Europa aceste teritorii fiind cuprinse intre 10.000 si 50.000 ha pentru un haitic. Lupii solitari nu au un teritoriu definit si strabat distante impresionante pentru a-si gasi perechea si a se reproduce.

Populatie: Populatia de lup din Europa se estimeaza ca depaseste 10000 de exemplare. Marimea populatiei la nivel national este estimata la peste 3000 de exemplare, tendinta fiind stabila. Dupa estimarile oficiale, cea mai mare densitate se inregistreaza in partea centrala si nordica a distributiei lor in Romania (Ionescu, 2013).

Tinand cont de etologia speciei si de locatiile de prezenta identificate in zonele forestiere, se considera ca specia utilizeaza aceasta zona, mai ales in perioada cand sunt stanele la munte si in timpul trecerii dintr-un bazinet in altul, cand isi verifica teritoriul.

Ecologie: Este monogam, se reproduce o data pe an (in general o singura pereche de adulti, perechea alfa/haitic). Perechile de lupi se formeaza in perioada decembrie- februarie, perechea conducatoare se pastreaza mai multi ani, daca nici unul dintre parteneri nu dispare. Imperecherea are loc in luna februarie. Perioada de gestatie este de 9 saptamani (62-64 de zile), dupa care femela fata 3- 8 pui, orbi in primele 10-14 zile (Ionescu, 2013). Mortalitatea este ridicata in primul an de viata. In mediul natural pot trai 7-8 ani sau chiar 10 ani. In captivitate pot trai pana la 15 ani.

Masuri de management la nivel national: In perimetrul ariei naturale protejate specia este comuna si prezinta o distributie larg raspandita. Starea de conservare globala a speciei in cadrul ariei naturale protejate este evaluata ca fiind favorabila

Ursus arctos (Urs brun)

Descriere si identificare: Ursul brun (Ursus arctos) este un simbol al rezistentei, puterii si vitalitatii, un animal ale carui inteligenta si capacitate de adaptare i-au asigurat supravietuirea in salbaticie pana in ziua de azi. Codrii desi ai Carpatilor romanesti au fost secole la randul casa primitoare pentru acest animal impresionant. Astazi, o mare parte din ursii bruni a Europei – circa 6000 de exemplare – traiesc pe teritoriul Romaniei.Este cel mai mare pradator din fauna Romaniei si a Europei, cu lungimea cap + trunchi = 1,5 - 2,5 m si inaltimea la greaban = 1,5 m. Corpul are o constitutie robusta, membrele si coada sunt scurte. Ochii si urechile sunt mici. Blana este de culoare cafeniu inchisa, pana la negricioasa pe spate si galbuie pe abdomen. Hrana este constituita din ierburi, radacini, muschi de pamant, ciuperci, fructe, furnici, soareci, pasari. Mai putin are succes la prinderea artiodactilelor - ciute, caprioare, capre negre, bune alergatoare. Ocazional, ursul ataca si mananca animale domestice.

Habitat: Habitatele favorabile ale speciei sunt reprezentate de padurile de amestec din zona de deal si de munte, de intindere mare, putin deranjate de activitatea antropica, care ofera conditii de adapost, liniste si hrana, acestea fiind indispensabile pentru supravietuirea speciei. Deplasarile sezoniere ale exemplarelor de urs sunt influentate de resursa trofica existenta, uneori deplasandu-se sute de kilometri in cautarea unei resurse bogate de hrana.

Pentru a corespunde cerintelor, un habitat trebuie sa includa diferite tipuri de padure, rolul esential revenind foioaselor care produc seminte mari, cum sunt fagul si stejarul. Prezenta desisurilor este de asemenea importanta pentru adapost si hranire. Este extrem de important ca ursul sa aiba posibilitatea sa se deplaseze in toate directiile, inclusiv in zone cu altitudine diferita. Linistea si adapostul in habitat sunt extrem de importante pentru puii nou-nascuti pe timpul iernii in barlog. Barlogul este amenajat in cavitati naturale, arbori doborati sau sub stanci, in zone izolate. Localizarea barloagelor este adesea asociata cu zone izolate si neperturbate de oameni. Orice perturbare in perioada de hibernare poate sa- i determine pe ursi sa-si abandoneze barloagele.

Populatie:   In Europa (exceptand Rusia) exista cca. 14.000 de ursi bruni in zece tari. Se estimeaza ca au mai ramas doar 20-25 de animale in Muntii Pirinei, pe o portiune cuprinsa     intre Franta, Spania si Andorra,     si     in     jur     de     85-90     de     animale in Asturia, Cantabria, Galicia si Leon. In Belarus este atestata o populatie de cca. 120 de exemplare.   In Grecia si Ucraina au   mai    ramas    cate    aproximativ    200    de    ursi, in Slovenia sunt in jur de 500-700, in Slovacia numarul ursilor este estimat la 600-800 de animale, in Bulgaria exista o populatie de 900-1.200 de exemplare. Nordul Europei este habitatul unei populatii insemnate de ursi – 4.500-5.000 de ursi (cu 70 de ursi in Norvegia, cca. 700 in Estonia, in jur de 1.600 in Finlanda si 2.500 de animale in Suedia). Cea mai numeroasa populatie este atestata in Romania – 6.000-6.300 de ursi bruni, conform datelor din 2014. In   afara   statelor   mentionate,   in   Europa   se   mai   gasesc   efective in Polonia, Cehia, Balcanii de sud-vest, cat si partea centrala a Italiei. Aici numarul de ursi bruni este foarte redus – doar cateva zeci de exemplare. In Insulele Britanice a disparut. Ursul brun este raspandit intr-o mare masura si in America de Nord (Alaska, Canada), cat si in Rusia, unde exista cea mai mare populatie (120.000). Alte subspcii se gasesc in China, Mongolia, Transcaucazia si Iran. Intreaga suprafata a ariei protejate poate fi utilizata de specie. Habitatele forestiere situate in sectoarele marginale ale sitului au o mare importanta pentru urs

Ecologie: Ursul este un animal cu o capacitate deosebita de adaptare la mediu, ajutat de doua supersimturi – cel al auzului si cel olfactiv. E capabil sa detecteze sunete foarte fine, intre 16 si 20 de hertzi, si ne poate auzi chiar si de la 300 de metri. Mirosul este arma de baza a ursului. Nici un alt animal nu se poate lauda cu un nas atat de fin. Il ajuta sa-si gaseasca partener, sa evite oamenii sau alti ursi, sa gaseasca mancare sau sa-si caute puii. Mirosul ursului este de 2000 de ori mai fin decat al omului, ajutandu-l sa detecteze prezenta oricarui animal chiar si la 14 ore dupa trecerea printr-o zona. In ciuda aspectului sau, de neindemanatic, ursul are o viteza de reactie surprinzatoare si poate atinge pana la 50 kilometri pe ora. Corpul sau mare si musculos ii da posibilitatea sa strabata zeci de kilometri pe zi la nevoie. Cu labele sale masive, ursul isi poate sapa barlogul in pamantul tare sau inghetat sau poate sa doboare dintr-o lovitura mamifere mari.

Masuri de management la nivel national: Daca populatia de urs, specie care se afla in varful piramidei trofice, se mentine in numar mare, inseamna ca si celelalte specii de animale din habitatele ursului se afla intr-o stare buna de conservare. Tocmai de aceea, WWF aloca efort si resurse importante pentru protejarea acestei specii, deruland proiecte de conservare. Desi la nivel de populatie ursul brun este intr-o stare favorabila de

conservare, presiunile crescande asupra padurilor - habitatul sau principal - sunt o amenintare la adresa speciei si in Romania.

Pierderea sau fragmentarea habitatelor, din cauza dezvoltarii infrastructurii de transport, dar si a celei urbane sau rurale (cum ar fi partii de schi, extinderea intravilanelor si a constructiilor implicit, fara a se lua in calcul costurile din perspectiva pierderii biodiversitatii) sunt principala amenintare la adresa speciei. Fiind omnivori, ursii bruni sunt atrasi de zonele cu acces facil la surse de hrana din zonele populate de oameni, in special acolo unde exista un management defectuos al deseurilor sau unde animalele raman fara hrana din cauza supraexploatarii intensive a resurselor naturale (ciuperci sau fructe de padure).

Lynx lynx (Ras)

Descriere si identificare: Rasul este cea mai mare pisica din Europa. Animal nocturn, traieste solitar si rareori poate fi vazut de om. Are corpul zvelt si puternic, o inaltime de 60-75 cm si o greutate de 30 kg, iar urechile se prelungesc cu cate un smoc de peri negri. Culoarea blanii este galbui-bruna, iar majoritatea rasilor au pete rosii si chiar negre pe spate, pe partile laterale si mai ales pe picioare. Rasul are picioarele relativ lungi si puternice, terminate cu gheare retractile. Urma sa lasata in noroi sau zapada este inconfundabila: cele 4 degete si calcaiul formeaza un desen rotund, cu un semn mic, suplimentar, in spate. Auzul si vazul sunt simturile sale cele mai acute.

Habitat: Rasul este simbolul pradatorului prin excelenta. Prefera padurile de conifere, cu suprafete mari si cat mai departe de asezarile omenesti. Isi face culcusul in scorburile copacilor batrani, in crapaturile stancilor sau foloseste galeriile bursucilor. In general, pradatorii mentin vigoarea speciilor din padure prin eliminarea, mai ales, a animalelor slabe, bolnave sau batrane, dar rasul ataca fara exceptie. Felul prazii sale depinde de zona geografica unde traieste.

Populatie: Rasul este raspandit in Scandinavia, Europa Centrala si de Est si pe o arie imensa in Asia (padurile Siberiei si Asia Centrala). La noi in tara este raspandit mai ales in padurile Carpatilor Orientali, dar si in Muntii Apuseni. In baza observatiilor directe si a accidentelor pe sosele, s-a observat ca rasul a coborat si in zonele de deal, chiar si la campie, precum si in apropierea asezarilor omenesti. La noi in tara traiesc cam 2.000 de rasi, dar estimarile sunt dificil de facut din cauza vietii lor retrase. Este posibil ca numarul lor sa fie mai mare.

Ecologie: La noi rasul prinde caprioare (jumatate din hrana), iepuri, capre negre, cerbi, mistreti, jderi, parsi si alte rozatoare sau pasari precum cocosul de munte si bufnita.

Rasul practica vanatoarea pasiva, adica asteapta vanatul pe stanci sau in copaci si se arunca asupra lui. Uneori foloseste si urmarirea discreta. Foarte rar mananca animale moarte sau domestice (precum oile). Prada este tarata cateva sute de metri de la locul uciderii si consumata sau ingropata in zapada. Teritoriul de actiune al unui ras poate ajunge pana la 500 km².Imperecherea are loc intre lunile ianuarie-martie si femela fata o singura data pe an, de obicei 2-3 pui, in perioada mai-iunie. Puii se nasc orbi si fara blana si sunt alaptati aproape jumatate de an. Chiar daca este solitar, masculul aduce hrana mamei si puilor in primele luni de la nasterea lor. Un ras traieste in jur de 15 ani.

Masuri de management la nivel national: In perimetrul ariei naturale protejate specia este comuna si prezinta o distributie larg raspandita. Starea de conservare globala a speciei in cadrul ariei naturale protejate este evaluata ca fiind favorabila.

Barbastella barbastellus (liliac carn)

Aspecte privind ecologia si etologia speciei: aceasta specie face parte din familia liliecilor cu nasul neted si este usor de recunoscut datorita urechilor imbinate la baza.

Adaposturile de vara ale liliacului carn sunt reprezentate de scorburile arborilor, unde femelele formeaza colonii mici, iar foarte rar coloniile de reproducere sunt mixte, impreuna cu masculii. Reproducerea are loc toamna, cu continuare in adaposturile de hibernare, iar fecundarea primavara. Gestatia dureaza 60 de zile. Femelele gestante formeaza colonii maternale cu cate 10-15 de exemplare intr-un adapost. Coloniile de nastere schimba frecvent adaposturile folosite, aspect ce conduce la dificultati in ceea ce priveste identificarea acestor colonii si evaluarea numarului de exemplare. Nasc 1-2 pui, iar maturitatea sexuala este atinsa la varsta de doi ani. Durata de viata este de cel mult 23 de ani. Nu alcatuiesc colonii numeroase si obisnuiesc sa se asocieze cu liliecii pitici, impreuna cu care pot intra in colonii de 5.000-8.000 de indivizi. Hiberneaza in perioada noiembrie-aprilie in adaposturi subterane, pesteri, galerii de mina, pivnite sau scorburi de copaci. Vara, ies din adaposturi dupa asfintitul soarelui si vaneaza insecte pana in zori, cu scurte perioade de pauza pentru consumarea prazii si odihna. Ocazional intreprind migratii pe distante de pana la 300 km. Indivizii din aceasta specie se adapostesc in pesteri, fisuri de stanci, scorburi si pe sub scoarta arborilor, dar patrund si in locuinte, cautand locuri intunecoase, cum ar fi camari, pivinite, poduri. Hrana este constituita din diverse specii de insecte. Se hraneste aproape in exclusivitate cu fluturi nocturni de talie mica.

Distributie: din Anglia si tot vestul Europei pana in Caucaz, Crimeea, Turcia, insulele mediteraneene, Maroc, Insulele Canare si posibil in Senegal. Specia lipseste din centrul si Sudul spaniei, din Creta si Cipru. In Romania liliacul carn este o specie

predominant silvicola, raspandita in zona montana a lantului Carpatic, in Carpatii Orientali si cei Meridionali, precum si in sud-vestul Romaniei, pana la 1100 m altitudine.

Efective populationale: efectivul national este estimat la circa 3.500 indivizi (Cartea rosie a vertebratelor).

Relevanta sitului pentru specie: Conform datelor furnizate de formularul standard Natura 2000 efectivul speciei in perimetrul ariei naturale protejate a fost evaluat intre 500 si 1.000 de indivizi.Starea de conservare globala a speciei in cadrul ariei naturale protejate nu a fost evaluata in cadrul Planului de management.

Efectul implementarii planului asupra speciei: nul sau minor si nesemnificativ.

Specii de interes comunitar (Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE) identificate pe suprafața studiata (suprapunerea amenajamentului cu ROSPA0028 Dealurile Târnavelor și Valea Nirajului)

| - Specia | - Prezent/absent in zona de suprapunere a planului |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Prezent | - Absent |
| - Aquila chrysaetos | - P |  |
| - Aquila pomarina | - P |  |
| - Aquila clanga |  | - A |
| - Asio otus | - P |  |
| - Bonasa bonasia | - P |  |
| - Bubo bubo |  | - A |
| - Bute BUFEO | - P |  |
| - Caprimulgus europaeus |  | - A |
| - Ciconia ciconia | - P |  |
| - Falco tinnunculus | - P |  |
| - Falco columbarius |  | - A |
| - Ficedula albicollis | - P |  |
| - Ficedula parva | - P |  |
| - Hieraaetus pennatus |  | - A |
| - Ixobrychus minutus |  | - A |
| - Lanius minor |  | - A |
| - Lanius collurio |  | - A |
| - Lullula arborea |  | - A |
| - Nycticorax nycticorax |  | - A |
| - Pernis apivorus | - P |  |
| - Picus canus | - P |  |
| - Philomachus pugnax |  | - A |
| - Strix uralensis | - P |  |
| - Sylvia nisoria |  | - A |
| - Tringa glareola |  | - A |
| - Alcedo atthis |  | - A |
| - Anthus campestris |  | - A |
| - Ciconia nigra | - P |  |
| - Circaetus gallicus |  | - A |
| - Circus aeruginosus |  | - A |
| - Circus pygargus |  | - A |
| - Circus cyaneus |  | - A |
| - Crex crex | - P |  |
| - Chlidonias hybridus |  | - A |
| - Dendrocopos medius | - P |  |
| - Dendrocopos leucotos | - P |  |
| - Dendrocopos syriacus |  | - A |
| - Dryocopus martius | - P |  |
| - Emberiza hortulana |  | - A |
| - Egreta alba |  | - A |

Specii de interes comunitar (Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE) identificate pe suprafața studiata (suprapunerea amenajamentului cu ROSCI0357-Porumbeni)

| - Specia | - Prezent/absent in zona de suprapunere a planului |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Prezent | - Absent |
| - Lucanus cervus |  | - A |
| - Carabus variolosus |  | - A |
| - Lycaena dispar |  | - A |
| - Bombina variegata |  | - A |
| - Tristurus cristatus |  | - A |
| - Barbastella barbastellus |  | - A |
| - Myotis blythii |  | - A |
| - Myotis myotis |  | - A |
| - Lutra lutra |  | - A |
| - Castor fiber |  | - A |
| - Canis lupus | - P |  |
| - Lynx lynx | - P |  |
| - Ursus arctos | - P |  |

4.2.2.2 Localizarea şi suprafaţa unităților amenajistice ce se suprapun peste aria naturala de interes comunitar ROSPA0028-Dealurile TARNAVELOR-Valea Nirajului si ROSCI0357-Porumbeni

Localizarea, suprafaţa, categoriile funcţionale şi lucrările propuse pentru unităţiile amenajistice ce se suprapun ROSPA0028-Dealurile TARNAVELOR-Valea Nirajului si ROSCI0357-Porumbeni din suprafata Amenajamentului Silvic sunt prezentate în tabelul următor:

| Unitatea amenajistica | Suprafata (ha) | Sup | Gr funct. | Consist | Varsta act. | Lucrari propuse | Impactul lucrărilor propuse prin amenajament |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 38,5 | A | 1-5R | 1 | 15 | CURATIRI, RARITURI | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 10 D | 0,8 | A | 1-5R | 1 | 25 | RARITURI | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 11 I | 8,3 | A | 1-5R | 1 | 15 | CURATIRI, RARITURI | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 11 J | 0,9 | A | 1-5R | 0,7 | 5 | COMPLETARI, DEGAJARI | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 13 I | 1 | A | 1-5R | 1 | 35 | RARITURI | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 86 C | 6,7 | A | 1-5Q | 0,7 | 120 | T.PROGRESIVE (INSAMANTARE) | Impact pozitiv nesemnificativ |
| 86 D | 1,2 | A | 1-5Q | 0,2 | 120 | T.PROGRESIVE (RACORDARE) | Impact pozitiv nesemnificativ |

4.3. Calitatea factorilor de mediu

4.3.1. Calitatea aerului

Calitatea atmosferei este considerata activitatea cea mai importanta în cadrul retelei de monitorizare a factorilor de mediu, atmosfera fiind cel mai imprevizibil vector de propagare  a poluantilor, efectele facându-se resimtite atât de catre om cât si de catre celelalte componente ale mediului.

Emisiile în aer rezultate în urma functionării motoarelor termice din dotarea utilajelor si mijloacelor auto ce vor fi folosite în activitățiile de exploatare sunt dependente de etapizarea lucrărilor.

Întrucât aceste lucrări se vor desfășura punctiform pe suprafața analizată și nu au un caracter staționar nu trebuie monitorizate în conformitate cu prevederile Ordinului MMP nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare.

Ca atare nu se poate face încadrarea valorilor medii estimate în prevederile acestui ordin. Se poate afirma, totusi, că nivelul acestor emisii este scăzut si că nu depaseste limite maxime admise si că efectul acestora este anihilat de vegetatia din pădure.

Prin implementarea amenajamentului silvic, vor rezulta emisii de poluanţi în aer în limite admisibile. Acestea vor fi:

 emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanţi organici persistenţi şi pulberi) de la mijloacele de transport care vor deservi amenajamentului silvic. Cantitatea de gaze de esapare este în concordanta cu mijloacelor de transport folosite si de durata de functionare a motoarelor acestora în perioada cât se află pe amplasament;

 emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanţi organici persistenţi şi pulberi) de la utilajele care vor deservi activitatea de exploatare (TAF - uri, tractoare, etc.);

 emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanţi organici persistenţi şi pulberi) de la mijloacele de tăiere (drujbe) care vor fi folosite în activitatea de exploatare;

 pulberi  (particule în  suspensie) rezultate în  urma  activitatilor de  doborâre,  curatare, transport si încărcare masă lemnoasă.

4.3.2. Calitatea apei

Promovarea utilizarii durabile a apelor in totalitatea lor (subterane si de suprafata) a impus elaborarea unor masuri unitare comune, care s-au concretizat la nivelul Uniunii Europene prin adoptarea Directivei 60/2000/EC referitoare la stabilirea unui cadru de actiune comunitar in domeniul politicii apei. Inovatia pe care o aduce acest document  este ca resursa  de apa sa fie gestionata  pe intregul  bazin hidrografic, privit ca  unitate naturala geografica si hidrologica, cu caracteristici bine definite si cu trasaturi specifice. Din punct de vedere hidrogeografic, teritoriul studiat se situează în zona limitrofă a râului Siret.

Prin aplicarea Amenajamentului Silvic nu se generează ape uzate tehnologice si nici menajere. Vegetaţia forestieră existentă în păduri are un rol deosebit de important în protejarea învelişului de sol şi în reglarea debitelor de apă de suprafată si subterane, în special în perioadele când se înregistrează precipitaţii importante cantitativ.

În urma activitatilor de exploatare forestieră si a activitătilor silvice poate apare un nivel ridicat de perturbare a solului care are ca rezultat cresterea încărcării cu sedimente a apelor de suprafată, mai ales în timpul precipitator abundente, având ca rezultat direct cresterea concentrator de materii în suspensie în receptorii de suprafată. Totodată mai pot apare pierderi accidentale de carburanti si lubrefianti de la utilajele si mijloacele auto care actionează pe locatie.

Prin aplicarea prevederilor amenajamentului silvic, se vor lua masuri in evitarea poluarii apelor de suprafata si subterane. Masurile ce se trebuie avute in vedere în timpul exploatărilor forestiere pentru a limita poluarea apelor sunt următoarele:

 se construiesc podete la trecerile cu lemne peste paraiele vailor principale

 se curata albiile paraielor de resturi de exploatare pentru evitarea obturarii scurgerilor si spălarea solului fertil din marginea arboretelor

 schimburile de ulei nu se fac in parchetele de exploatare

 este strict interzisă spalarea utilajelor in albia sau malul pâraielor

 se va respecta planul de revizie tehnica a tractoarelor forestiere in vederea preintampinarii scurgerii uleiurilor.

4.3.3. Calitatea solului

Solul este definit drept un corp natural, modificat sau nu prin activitatea omului, format la  suprafata scoartei terestre ca urmare a actiunii interdependente a factorilor bioclimatici asupra materialului sau rocii parentale.

Prin îngrijirea solului se are în vedere promovarea protectiei mediului înconjurător si ameliorarea conditiilor ecologice, în scopul păstrării echilibrului dinamic al sistemelor biologice. Accentul se pune pe valorificarea optimă a tuturor  conditiilor ecologice stabilindu-se relatii între soluri, conditii climatice, factori biotici, la care se adaug considerarea criteriilor sociale si  traditionale pentru asigurarea unei dezvoltări economice durabile.

Masurile ce se vor lua pentru protectia solului si subsolului sunt prevazute in regulile silvice, conform. Ordinului nr. 1.540 din 3 iunie 2011 respectiv:

- se vor evita amplasarea drumurilor de tractor de coasta;

-se vor evita zonele de transport cu panta transversala mai mare de 35 de grade;

-se vor evita zonele mlastinoase si stancariile.

In raza parchetelor se vor introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobate de administratorul silvic si aflate in stare corespunzatoare de functionare.

In perioadele ploioase, in lateralul drumului de tractor se vor executa canale de scurgere a apei pentru a se evita siroirea apei pe distante lungi de-a lungul drumului, erodarea acestora si transportul de aluviuni in aval. Prin aplicarea prevederilor Amenajamentului Silvic, sursele  posibile de poluare a solului si a subsolului sunt utilajele din lucrarile de expoatare a lemnului (tractoare, TAF-uri, motofierastraie), combustibilii si lubrifiantii utilizati de acestea, deseurile menajere ce vor fi generate de personalul angajat al firmelor specializate ce vor intreprinde lucrarile prevazute de Amenajamentul Silvic.

Lucrarile vor fi realizate dupa normele de calitate in exploatari forestiere astfel incat cantitatile de deseuri rezultate sa fie limitate la minim.

4.3.4. Zgomotul și vibrațiile

Zgomotul si vibratiile sunt generate de functionarea motoarelor, sculelor (drujbelor), utilajelor si a mijloacelor auto. Datorită numărului redus al acestora, solutiilor constructive si al nivelului tehnic superior de dotare cantitatea si nivelul zgomotului si al vibratiilor se vor situa în limite  acceptabile. Totodată  mediul  în  care  acestea  se  produc  (pădure  cu  multă  vegetatie)  va contribui direct la atenuarea lor si la reducerea distantei de propagare.

4.3.5. Biodiversitatea, flora si fauna

Arboretele sunt compuse din gorun, fag și carpen, în proporții aproximativ egale.Subarboretul este bine reprezentat prin exemplare izolate de păducel, cătină, etc. Fauna este corelată cu altitudinea, clima și vegetația și prezintă o etajare pe verticală.

4.4.Situatia sociala si economica

4.4.1. Populatia

In zona de implementare a planurilor nu exista locuinte permanente, acestea regasindu-se la marginea padurii.

4.4.2 Situatia economica si sociala

In zona de implementare a Amenajamentului Silvic se desfasoara numai activitati specifice silviculturii si exploatarii forestiere, la care se aduga activitati de pastorit si ocazional culegere de fructe de padure si de ciuperci. Activitatiile care vor fi generate ca rezultat al implementarii planurilor sunt cele specifice silviculturii si exploatarii forestiere, precum şi a transportului tehnologic.

Activităţii rezultate prin implementarea planurilor:

 Împăduriri si îngrijirea plantaţiilor/regenerărilor naturale

 Lucrări de ingrijire şi conducere a arboretelor

 Protecţia pădurilor

 Lucrări de punere în valoare

 Exploatarea lemnului

Pentru aceste activitati se va folosi pe cat este posibil forta de munca locala.

- Aspectele relevante ale evolutiei probabile a mediului si a situatiei economice si sociale in cazul neimplementarii planului propus

Analiza situatiei actuale privind calitatea si starea mediului natural, precum si a situatiei economice si sociale a relevat o serie de aspecte semnificative privind evolutia probabila a acestor componente.

In aprecierea evolutiei diferitelor componente ale mediului trebuie luat in considerare faptul ca Amenajamentul Silvic creeaza un cadru pentru gospodarirea silvica prin mijloace specifice. Acest tip de plan poate, pe de o parte, genera presiuni asupra unor componente ale mediului, iar pe de alta parte, poate solutiona anumite probleme de mediu existente. De asemenea, trebuie luat in considerare ca un amenajament silvic, prin specificul sau, nu se poate adresa tuturor  problemelor  de  mediu existente, ci doar celor ce pot fi solutionate prin mijloace silvice. Pe de alta parte, propunerile privind planificarea lucrarilor silvice aferente iau in considerare criteriile de protectie atat a sanatatii umane, cat si a mediului natural si construit.

Strategia de Silvicultura pentru Uniunea Europeana realizata de Comisia Europeana pentru coordonarea tuturor activitatilor legate de utilizarea padurilor la nivel UE cuprinde cadrul pentru activitatea Comunitatii in acest domeniu. In sectiunea privind „Conservarea  biodiversitatii  padurii" preocuparile la nivelul biodiversitatii sunt clasificate în trei categorii: conservare, utilizare durabila si beneficii echitabile ale folosirii resurselor genetice ale padurii. Utilizarea durabila se refera la mentinerea unei balante stabile între functia sociala, cea economica si serviciul adus de padure diversitatii biologice. Interzicerea de principiu a executarii lucrarilor silvice datorita prezentei unui sit Natura 2000 poate avea un efect negativ, deoarece,  silvicultura face parte din peisajul rural, iar  dezvoltarea durabila a acestuia este esentiala. Obiectivele comune si anume acela al conservarii padurilor naturale, dezvoltarea fondului forestier, conservarea speciilor de flora si fauna din ecosistemele forestiere, vor fi imposibil de atins in lipsa unei colaborari intre comunitate, autoritatile locale, silvicultori, cercetatori. Rolul silviculturii este extrem de  important  tinând  cont  de  faptul  ca  o mare  parte  a diversitatii  biologice  din România se afla în ecosistemele forestiere, iar administrarea de zi cu zi a acestor ecosisteme din arii protejate, inclusiv situri Natura 2000, se face conform legislatiei în vigoare de catre silvicultori prin structuri special constituite.

Atât din studiile silvice existente cât și din cercetările care au stat la baza  întocmirii prezentei evaluări de mediu a rezultat faptul că neaplicarea unor lucrări silvice cuprinse in Amenajamentul Silvic ar genera efecte negative asupra dezvoltării atât a pădurii (arbori și celelalte speciilor de plante) cât și a speciilor de animale și păsări care trăiesc și se dezvoltă acolo. În situaţia neimplementarii planurilor, si implicit in neexecutarea lucrărilor de îngrijire, pot aparea următoarele efecte: menţinerea în arboret a unor specii nereprezentative, menţinerea unei structuri orizontale şi verticale atipice situaţii în care starea de conservare rămâne nefavorabilă sau parţial favorabilă.

Neimplementarea prevederilor Amenajamentului Silvic,  poate duce la următoarele fenomene negative cu implicaţii puternice în viitor:

 simplificarea compoziţiei arboretelor, în sensul încurajării ocupării terenului de către specii cu putere mare de regenerare: carpen, fag etc.;

 dezechilibre ale structuri pe clase de vârstă care afectează continuitatea pădurii; degradarea stării fitosanitare a acestor arborete precum si a celor învecinate; menţinerea unei structuri simplificate, monotone, de tip continuu;

 scăderea calitativa a lemnului si a resurselor genetice a viitoarelor generații de pădure, datorita neefectuării lucrărilor silvice;

 anularea competiţiei interspecifice,

 forţarea regenerărilor artificiale în dauna celor naturale cu repercursiuni negative în ceea ce priveşte caracterul natural al arboretului

 dificultatea accesului în zonă şi presiunea antropica asupra arboretelor accesibile din punctul de vedere al posibilităţilor de exploatare în condiţiile inexistenţei unor surse alternative;

 pierderi economice importante

In cazul neimplementarii planului sanatatea umana nu va fi afectata, zona ramanand nepopulata.

4.5  Probleme de mediu existente

Pe baza analizei stării actuale a mediului au fost identificate aspectele caracteristice si problemele relevante de mediu pentru zona de implementare a amenajamentului silvic.

Conform prevederilor HG nr. 1.076/2004 si ale Anexei I la Directiva 2001/42/CE, factorii/aspectele de mediu care trebuie avuti în vedere în cadrul evaluării de mediu pentru planuri si programe, sunt biodiversitatea, populatia, sănătatea umană, fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii climatici, valorile materiale, patrimoniul cultural, inclusiv patrimoniul arhitectonic si arheologic si peisajul.

Luând în considerare tipul de plan analizat, respectiv amenajamentul silvic, prevederile acestuia, aria de aplicare si caracteristicile, s-au stabilit ca relevanti pentru zona de implementare următorii factori/aspecte de mediu: biodiversitatea (flora, fauna), populatia si sănătatea umană, mediul economic si social, solul, apa, aerul (inclusiv zgomotul si vibratiile), factorii climatici si peisajul.

Problemele de mediu actuale relevante pentru zona de implementare au fost identificate pentru fiecare dintre factorii/aspectele de mediu care s-au prezentat mai sus. A fost adoptat acest mod de abordare pentru a se asigura tratarea unitară a tuturor elementelor pe care le presupune evaluarea de mediu.

Rezultatele procesului de identificare a problemelor de mediu actuale pentru amenajamentul silvic al U.P. XXXV FIRTĂNUŞ-ODORHEI-MEDIŞORU sunt prezentate în tabelul următor:

| Factor/aspect de mediu | Probleme actuale de mediu |
| --- | --- |
| Biodiversitatea | Suprafata de fond forestier amenajată este inclusă in proportie de 22% în perimetrul sitului Natura2000 ROSPA0028 Dealurile Târnavelor și Valea Nirajului si 3% in ROSCI0357-Porumbeni |
| Populatia si sănătatea umană | In zona nu se gasesc locuinte permantente |
| Mediul economic si social | Zona se afla intr-o stare de dezvoltare economica slaba. In zona de implementare a Amenajamentului Silvic se desfasoara numai activitati specifice silviculturii si exploatarii forestiere, la care se aduga activitati de pastorit si ocazional culegere de fructe de padure si de ciuperci. |
| Solul | Învelisul de sol al zonei nu este poluat, dar există posibilitatea afectării calitătii solului de-a lungul căilor de circulatie auto si a utilajelor folosite în lucrările de expoatare a masei lemnoase (tractoare, TAF-uri, motofierastraie) prin pierderi accidentale de combustibilii si lubrifiantii utilizati de acestea. De asemenea deseurile menajere ce vor fi generate de personalul angajat al firmelor specializate ce vor întreprinde lucrările prevazute de amenajamentul silvic reprezintă un potential impact negativ. În vederea diminuării impactului asupra factorului de mediu sol se impune respectarea unor măsuri generale pentru întreaga zona vizată de amenajamentul silvic. Aceste măsuri sunt prezentate în cadrul capitolului 8 |
| Apa | Prin aplicarea amenajamentului silvic nu se generează ape uzate tehnologice si nici menajere. În urma activitătilor de exploatare forestieră si a activitătilor silvice poate să apară un nivel ridicat de perturbare a solului care poate conduce la cresterea încarcării cu sedimente a apelor de suprafată, mai ales în timpul precipitator abundente, având ca rezultat direct cresterea concentratiei de materii în suspensie în receptorii de suprafată. Totodată mai pot apare pierderi accidentale de carburanti si lubrefianti de la utilajele si mijloacele auto care actionează pe locatie. Aceste categorii de impact nu pot să conducă la afectarea semnificativă a calitătii apelor de suprafată si sub nicio formă a celor subterane. |
| Zgomotul si vibratiile | Principalele surse potentiale de poluare in cadrul amplasamentului sunt cele reprezentate de autovehiculele care participa la trafic si de exploatarile forestiere, toate nesemnificative. Nivelurile de zgomot si vibratii generate de traficul rutier sunt imperceptibile. Starea calitatii atmosferei este buna |
| Peisaj | Prin pozitia sa geografica, amplasamentul fondului forestier analizat este caracteristic peisajului deluros Implementarea proiectului va avea un impact la scară locală asupra peisajului |

5. OBIECTIVELE DE PROTECTIE A MEDIULUI, STABILITE LA NIVEL NAŢIONAL, COMUNITAR SAU INTERNATIONAL, RELEVANTE PENTRU PLAN ŞI MODUL ÎN CARE S-A ŢINUT CONT DE ACESTEA ŞI ORICE ALTE CONSIDERAŢII DE MEDIU ÎN TIMPUL PREGĂTIRII PLANULUI

Baza legislativă pentru înfiinţarea reţelei Natura 2000 o constituie Directivele 79/409/EC („Directiva Păsări”) şi 92/43/EEC („Directiva Habitate”). Conform Directivei Habitate, scopul reţelei Natura 2000 este de a stabili un „statut de conservare favorabil” pentru habitatele şi speciile considerate a fi de interes comunitar.

Conceptul de „statut de conservare favorabil” este definit în articolul 1 al directivei habitate în funcţie de dinamica populaţiilor de specii, tendinţe în răspândirea speciilor şi habitatelor şi de restul zonei de habitate. (Natura 2000 şi pădurile, C.E.) Articolul 4 al Directivei Habitate afirmă în mod clar că de îndată ce o arie este constituită ca sit de importanţă comunitară, aceasta trebuie tratată în conformitate cu prevederile Articolului 6.

Înainte de orice se vor lua măsuri ca practicile de utilizare a terenului să nu provoace degradarea valorilor de conservare ale sitului. Pentru siturile forestiere, de exemplu, aceasta ar putea include, de pildă, să nu se facă defrişări pe suprafeţe mari, să nu se schimbe forma de utilizare a terenului sau să nu se înlocuiască speciile indigene de arbori cu alte specii exotice.

Obiectivele de conservare a ariiei naturale protejate de interes comunitar au în vedere menţinerea şi restaurarea statutului favorabil de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar.

Stabilirea obiectivelor de conservare se face ţinându-se cont de caracteristicile ariei naturale protejate de interes comunitar (reprezentativitate, suprafaţa relativă, populaţia, statutul de conservare etc.), prin planurile de management al ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar este posibil afectată dacă planul poate:

1. să reducă suprafaţa habitatelor şi/sau numărul exemplarelor speciilor de interes comunitar;

2. să ducă la fragmentarea habitatelor de interes comunitar;

3. să aibă impact negativ asupra factorilor care determină menţinerea stării favorabile de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar;

4. să producă modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura şi/sau funcţia ariei naturale protejate de interes comunitar.

5.1. ASPECTE GENERALE

Scopul evaluarii de mediu pentru planuri si programe consta in determinarea formelor de impact semnificativ asupra mediului ale planului analizat.

Aceasta s-a realizat prin evaluarea propunerilor Amenajamentului Silvic in raport cu un set de obiective pentru protectia mediului natural si construit.

De asemenea, trebuie mentionat ca, prin natura sa, amenajamentul silvic nu poate solutiona toate problemele de mediu existente in perimetrul aferent.

Prin amenajamentul silvic pot fi solutionate sau pot fi create conditiile de solutionare a acelor probleme cu specific silvic si care intra in competenta administratiei silvice.

A. Obiective stabilite la nivel internaţional cu privire la exploatările forestiere situate în arii protejate

Obiective propuse de către Directoratul General Pentru Mediu pentru o gospodărire durabila a pădurilor în arii protejate (preluat din Natura 2000 şi pădurile „Provocări şi oportunităţi” – Ghid de interpretare Comisia Europeana, DG Mediu, Unit. Natură şi Biodiversitate, Secţia Păduri şi Agricultură).

Deoarece Statelor Membre le revine responsabilitatea de a stabili măsurile concrete de  conservare şi posibilele restricţii în utilizarea siturilor Natura 2000, condiţiile locale reprezintă factorul decisiv în managementul fiecărui sit.

Conceptul de exploatare multi-funcţională a pădurii se află în centrul strategiei UE de exploatare a pădurii şi este recunoscut pe scară largă în Europa. Acest concept integrează toate beneficiile importante pe care pădurea le aduce societăţii (funcţia ecologică, economică, de protecţie şi socială). Baza legislativă pentru înfiinţarea reţelei Natura 2000 o constituie Directivele 79/409/EC   („Directiva Păsări”) şi 92/43/EEC („Directiva Habitate”). Conform Directivei Habitate, scopul reţelei Natura 2000 este de a stabili un „statut de conservare favorabil” pentru habitatele şi speciile considerate a fi de interes comunitar. Conceptul de „statut de conservare favorabil” este definit în articolul 1 al directivei habitate în funcţie de dinamica populaţiilor de specii, tendinţe în răspândirea speciilor şi habitatelor şi de restul zonei de habitate. Aşadar din directive derivă numai un număr restrâns de cerinţe pentru managementul general al pădurii şi nu este posibil să se ofere indicaţii specifice cum ar fi restricţii impuse la nivelul recoltării, dimensiunea defrişărilor, programul intervenţiilor etc., deoarece acestea depind de măsurile de management care trebuie negociate la nivel local între autorităţile de resort şi operatorii/proprietarii forestieri.

Directoratul General pentru Mediu recomanda următoarele direcţii principale abordare a gospodăriei pădurilor integrate în gospodărirea sitului:

 în cazul în care practicile forestiere actuale nu conduc la declinul statutului de conservare al habitatelor şi speciilor şi nu contravin propriilor ghiduri de conservare ale Statelor Membre, această formă de utilizare economică poate continua;

 în cazul în care practicile de utilizare a pădurii conduc la degradarea statutului de conservare al habitatelor şi speciilor pentru care un anume sit a fost constituit sau contravine propriilor obiective de conservare ale Statelor Membre se va aplica Articolul 6 al Directivei habitate iar obiectivele de gospodărire a pădurii vor fi modificate.

De asemenaea, Directoratul General Pentru Mediu a înaintat autorităţilor Statelor Membre următoarele linii directoare şi recomandări de urmat în gospodărirea pădurii în siturile Natura 2000:

 Conservarea habitatelor şi speciilor la nivelul unui întreg sit trebuie să fie rezultatul măsurilor luate în favoarea habitatului şi speciilor pentru care a fost constituit situl, ducând astfel la o „ofertă de biodiversitate” stabilă a sitului în ansamblu. Este evident că, în cazul intervenţiilor ciclice (în spaţiu şi timp) o asemenea condiţie este mai uşor de realizat în siturile ce se întind pe suprafeţe mai mari;

 Sunt permise intervenţiile ce provoacă perturbări temporare pe suprafeţe limitate (tăierile în ochiuri, de exemplu) sau cu intensitate redusă (rărirea, de exemplu) ale suprafeţei împădurite, cu condiţia ca acestea să permită refacerea stadiului iniţial prin regenerare naturală, chiar dacă asta înseamnă succesiunea naturală a mai multor etape

Aceste direcţii şi orientări generale se aplică atât habitatelor cât şi speciilor şi există situaţii în care, pentru obţinerea rezultatelor dorite, este necesară îmbinarea măsurilor pentru habitat cu cele pentru specii.

Principalele cerinţe pentru gospodărirea pădurii ce rezultă din Directiva Habitate:

 Obiectivele conservării naturii vor avea prioritate în siturile Natura 2000, dar se va ţine seama şi de funcţia economică şi cea socială a pădurii.

 Statutul de conservare al habitatului în raport cu calitatea habitatului şi valoarea de conservare pentru specii, trebuie menţinut sau îmbunătăţit.

Recomandări ale DG Mediu, pentru planificarea gospodăririi pădurii cât şi din cele pentru practicile de gospodărire a pădurilor, bazate pe conservarea naturii ca obiectiv prioritar în gospodărirea siturilor Natura 2000:

 conservarea arborilor izolaţi, maturi, uscaţi sau în descompunere care constituie un habitat potrivit pentru ciocănitori, păsări de pradă, insecte şi numeroase plante inferioare (fungi, ferigi, briofite, etc.);

 conservarea arborilor cu scorburi ce pot fi utilizate ca locuri de cuibărit de către păsări şi mamifere mici;

 conservarea  arborilor  mari  şi  a  zonei  imediat  înconjurătoare  dacă  se dovedeşte că sunt ocupaţi cu regularitate de răpitoare în timpul cuibăritului;

 menţinerea bălţilor, pâraielor, izvoarelor şi a altor corpuri mici de apă, mlaştini, smârcuri, într-un stadiu care să le permită să îşi exercite rolul în ciclul de reproducere al peştilor, amfibienilor, insectelor etc. prin evitarea fluctuaţiilor excesive ale nivelului apei, degradării digurilor naturale şi poluării apei;

 zonarea adecvată, atât pentru operaţiunile forestiere cât şi pentru activităţile de turism/recreative, a marilor suprafeţelor forestiere, în funcţie de diferitele niveluri de intervenţie şi crearea unor zone tampon în jurul ariilor protejate;

 după dezastre naturale cum ar fi furtuni puternice sau incendii pe suprafeţe mari, deciziile manageriale să permită desfăşurarea proceselor de succesiune naturală în zonele de interes, ca posibilităţi de lărgire a biodiversităţii;

 adaptarea periodizării operaţiunilor silviculturale şi de tăiere aşa încât să se evite interferenţa cu sezonul de reproducere al speciilor animale sensibile, în special cuibăritul de primăvară şi perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure;

 păstrarea unor distanţe adecvate pentru a nu perturba speciile rare sau periclitate a căror prezenţă a fost confirmată;

 rotaţia ciclică a zonelor cu grade diferite de intervenţie în timp şi spaţiu.

„Criteriile şi indicatorii pan-europeni pentru SFM (Sustainable Forest Management)” adoptate la Conferinţelor Ministeriale pentru Protecţia Pădurilor din Europa din Lisabona (1998, Rezoluţia L2), au fost elaborate pe baza rezoluţiilor H1 şi H2 ale Conferinţelor Ministeriale pentru Protecţia Pădurilor din Europa (MCPFE - Anexa II) de la Helsinki (1993) pentru SMF şi biodiversitatea pădurilor.

Cele şase criterii pan-europene ce oferă baza gospodăririi durabile a pădurilor sunt:

 C1: menţinerea şi lărgirea adecvată a resurselor forestiere;

 C2: menţinerea sănătăţii şi vitalităţii ecosistemelor de pădure;

 C3: menţinerea şi încurajarea funcţiilor productive ale pădurii (lemnoase şi nelemnoase);

 C4: menţinerea, conservarea şi extinderea diversităţii biologice în ecosistemele de pădure;

 C5:  menţinerea  şi  extinderea  funcţiilor  de  protecţie  prin  gospodărirea pădurii (mai ales solul şi apa);

 C6: menţinerea celorlalte funcţii şi situaţii socio-economice.

În cele ce urmează, prezentăm o selecţie atât din recomandările pentru planificarea gospodăririi pădurii cât şi din cele pentru practicile de gospodărire a pădurilor, bazate pe conservarea naturii ca obiectiv prioritar în gospodărirea siturilor Natura 2000:

C2: Menţinerea sănătăţii şi vitalităţii ecosistemelor de pădure

 „Practicile de gospodărire a pădurilor trebuie să utilizeze cât mai bine structurile şi procesele naturale şi să folosească măsuri biologice preventive ori de câte ori este posibil şi cât de mult permite economia pentru a întări sănătatea şi vitalitatea pădurilor. Existenţa unei diversităţi genetice,  specifice  şi  structurale  adecvate  întăreşte  stabilitatea,  vitalitatea  şi  rezistenţa pădurilor la factori de mediu adverşi şi duce la întărirea mecanismelor naturale de reglare”.

 „Se vor utiliza practici de gospodărire a pădurilor corespunzătoare ca reîmpădurirea şi împădurirea cu specii şi provenienţe de arbori adaptate sitului precum şi tratamente, tehnici de recoltare şi transport care să reducă la minim degradarea arborilor şi/sau a solului. Scurgerile  de  ulei  în  cursul  operaţiunilor  forestiere  sau  depozitarea  nereglementară  a deşeurilor trebuie strict interzise”.

 „Utilizarea pesticidelor şi erbicidelor trebuie redusă la minimum prin studierea alternativelor silvice potrivite şi a altor măsuri biologice”.

C3: Menţinerea şi încurajarea funcţiilor productive ale pădurii (lemnoase şi nelemnoase)

 „Operaţiunile de regenerare, îngrijire şi recoltare trebuie executate la timp şi în aşa fel încât să nu scadă capacitatea productivă a sitului, de exemplu prin evitarea degradării arboretului şi arborilor rămaşi, ca şi a solului şi prin utilizarea sistemelor corespunzătoare”.

 „Recoltarea produselor, atât lemnoase cât şi nelemnoase, nu trebuie să depăşească un nivel durabil pe termen lung iar produsele recoltate trebuie utilizate în mod optim, urmărinduse rata de reciclare a nutrienţilor”.

 „Se va proiecta, realiza şi menţine o infrastructură adecvată (drumuri, căi de scosapropiat sau poduri) pentru a asigura circulaţia eficientă a bunurilor şi serviciilor şi în acelaşi timp a asigura reducerea la minimum a impactului negativ asupra mediului.”

C4: Menţinerea, conservarea şi extinderea diversităţii biologice în ecosistemele de pădure

 „Planificarea gospodăririi pădurilor trebuie să urmărească menţinerea, conservarea şi sporirea biodiversităţii ecosistemice, specifice si genetice, ca şi menţinerea diversităţii peisajului”.

 „Amenajamentul  silvic,  inventarierea  terestră  şi  cartarea  resurselor  pădurii  trebuie  să includă biotopurile forestiere importante din punct de vedere ecologic şi să ţină seama de ecosistemele forestiere protejate, rare, sensibile sau reprezentative ca suprafeţele ripariene şi zonele  umede, arii  ce  conţin  specii  endemice şi  habitate  ale  speciilor ameninţate  ca  şi resursele genetice in situ periclitate sau protejate”.

 „Se va prefera regenerarea naturală cu condiţia existenţei unor condiţii adecvate care să asigure cantitatea şi calitatea resurselor pădurii şi ca soiurile indigene existente să aibă calitatea necesară sitului”.

 „Pentru împăduriri şi reîmpăduriri vor fi preferate specii indigene şi provenienţe locale bine adaptate la condiţiile sitului. Pentru a suplimenta soiurile locale se vor introduce specii, soiuri şi varietăţi numai după ce s-a făcut evaluarea impactului lor asupra ecosistemului şi asupra integrităţii genetice a speciilor indigene şi a provenienţelor locale şi s-a constatat că impactul negativ poate fi evitat sau diminuat.”

 „Practicile de management forestier trebuie să promoveze, acolo unde este cazul, diversitatea structurilor, atât orizontale cât şi verticale, ca de exemplu arboretul de vârste inegale, şi diversitatea speciilor, arboret mixt, de pildă. Unde este posibil, aceste practici vor urmări menţinerea şi refacerea diversităţii peisajului.

 „Practicile gospodăririi tradiţionale care au creat ecosisteme valoroase cum sunt crângurile în siturile corespunzătoare trebuie sprijinite, atunci când există posibilitatea economică.

 „Infrastructura trebuie proiectată şi construită aşa încât afectarea ecosistemelor să fie minimă, mai ales în cazul ecosistemelor şi rezervelor genetice rare, sensibile sau reprezentative, şi acordându-se atenţie speciilor ameninţate sau altor specii cheie - în mod special modelelor lor de migrare”.

 „Arborii uscaţi, căzuţi sau în picioare, arborii scorburoşi, pâlcuri de arbori bătrâni şi specii deosebit de rare de arbori trebuie păstrate în cantitatea şi distribuţia necesare protejării biodiversităţii, luându-se în calcul efectul posibil asupra sănătăţii şi stabilităţii pădurii şi ecosistemelor înconjurătoare.”

 „Biotopurile cheie ai pădurii ca de exemplu surse de apă, zone umede, aflorismente şi ravine trebuie protejate şi, dacă este cazul, refăcute în cazul în care au fost degradate de practicile forestiere”

C5: Menţinerea şi îmbunătăţirea funcţiilor de protecţie prin gospodărirea pădurii (mai ales solul şi apa)

 „Suprafeţele recunoscute ca îndeplinind funcţii specifice de protecţie pentru societate trebuie înregistrate şi cartate precum şi incluse în planurile de management al pădurii.”

 „Se va acorda o atenţie sporită operaţiunilor silvice desfăşurate pe soluri sensibile/instabile sau zone predispuse la eroziune ca şi celor efectuate în zone în care se poate provoca o eroziune excesivă a solului în cursurile de apă. În aceste zone se va evita utilizarea tehnicilor necorespunzătoare, ca arături la adâncime, şi utilizarea utilajelor necorespunzătoare. Se vor lua măsuri speciale pentru reducerea presiunii populaţiei animale în păduri.”

 „Se va acorda o atenţie deosebită practicilor forestiere din zonele forestiere cu funcţie de protejare a apei, pentru evitarea efectelor adverse asupra calităţii şi cantităţii surselor de apă. Se va evita de asemenea utilizarea necorespunzătoare a chimicalelor sau a altor substanţe dăunătoare ori a practicilor silviculturale neadecvate ce pot influenţa negativ calitatea apei.”

C6: Menţinerea celorlalte funcţii şi situaţii socio-economice

 „Planurile de mangement forestier trebuie să urmărească respectarea multiplelor funcţii ale pădurii în raport cu societatea, să aibă în vedere rolul exploatării pădurii în dezvoltarea rurală şi mai ales să analizeze noile posibilităţi de creare a locurilor de muncă în raport cu funcţiile socio-economice ale pădurilor.”

 „Drepturile de proprietate şi deţinere a terenurilor trebuie bine clarificate, documentate şi stabilite pentru suprafeţele forestiere relevante. În egală măsură drepturile legale, cutumiare şi tradiţionale asupra terenului împădurit trebuie clarificate, recunoscute şi respectate.”

 „Siturile recunoscute ca având o semnificaţie istorică, culturală sau spirituală vor fi protejate şi administrate într-un mod corespunzător semnificaţiei sitului.”

 „Este recomandabil ca practicile de gospodărire a pădurii să folosească din plin experienţa şi cunoştinţele locale despre pădure, furnizate de comunităţile locale, deţinătorii de păduri, ONG-uri şi localnici.”

Strategia forestieră natională 2023-2030

Avand în vedere functiile ecologice, sociale si economice ale pădurilor, s-a impus ca actualizarea politicii si strategiei de dezvoltare a sectorului forestier să fie un proces consultativ si participatoriu, la care să-si aducă contributia toti factorii implicati, inclusiv publicul larg.

Având în vedere rolul domeniul forestier pentru societate precum şi pentru toate ramurile economice, dezvoltarea acestui sector se realizează sub supravegherea statului, prin elaborarea şi transpunerea în practică a unei strategii sectoriale, iar pe termen scurt prin implementarea unei politici corelate cu documentul strategic.

Obiectivul general al strategiei este dezvoltarea durabilă a sectorului forestier, in scopul cresterii calitătii vietii si asigurării necesitătilor prezente si viitoare ale societătii, în context european.

Obiective specifice ale strategiei sunt următoarele:

1. Dezvoltarea cadrului institutional si de reglementare a activitătii din sectorul forestier;

2. Gestionarea durabilă şi dezvoltarea resurselor forestiere;

3. Planificarea forestieră;

4. Valorificarea superioară a produselor forestiere;

5. Dezvoltarea dialogului intersectorial si a comunicării strategice în domeniul forestier;

6. Dezvoltarea cercetării stiintifice si a învătământului forestier .

Obiective de conservare specifice sitului

ROSPA0028 Dealurile Tarnavelor si Valea Nirajului

Pentru aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0028 Dealurile Tarnavelor si Valea Nirajului există planuri de management aprobate.

În conformitate cu cerinţele social-economice, ecologice şi informaţionale, amenajamentul silvic studiat îmbină strategia ecosistemelor forestiere din zonă cu strategia dezvoltării societăţii.

Cea mai importantă direcţie în care s-a acţionat o constituie creşterea protecţiei mediului înconjurător, creşterea calităţii factorilor de mediu (aer, apă, sol, floră şi faună) şi ridicarea calităţii vieţii individuale şi sociale a locuitorilor din zonă.

Pentru pădurile din cadrul UP I Roua Bartalus obiectivele social economice si ecologice avute în vedere la reglementarea modului de gospodărire a acestora, detaliate prin stabilirea ţelurilor de producţie ori de protecţie la nivelul unităţilor de amenajament (parcelă, subparcelă, etc.), sunt urmatoarele:

- crearea şi menţinerea unui aspect peisagistic şi de recreere din jurul comunei

- protejarea speciilor de păsări din aria de protecţie avifaunistică ROSPA0028 Dealurile Tarnavelor si Valea Nirajului

- obţinerea de masă lemnoasă de calitate ridicată, valorificabilă industrial (lemn pentru cherestea)

- satisfacerea nevoilor locale de lemn de foc şi construcţie

- valorificarea durabilă a tuturor resurselor nelemnoase disponibile

Obiectivele asumate de amenajamentul silvic susţin integritatea     ariilor naturale protejate de interes comunitar din zonă şi conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere de interes comunitar din zonă.

Integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar este posibil afectata daca planul poate:

1. sa reduca suprafata habitatelor si/sau numarul exemplarelor speciilor de interes comunitar;

2. sa duca la fragmentarea habitatelor de interes comunitar;

3. sa aiba impact negativ asupra factorilor care determina mentinerea starii favorabile de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar;

4. sa produca modificari ale dinamicii relatiilor care definesc structura si/sau functia ariei naturale protejate de interes comunitar.

Pentru situl de interes comunitar ROSPA0028 Dealurile Tarnavelor si Valea Nirajului a fost elaborat plan de management si au fost stabilite obiectivele de conservare ale ariei naturale protejate.

Directiva “Habitate” cuprinde o serie de cerinte pentru Statele Membre cu privire la implementarea masurilor de conservare pentru habitatele si speciile de interes comunitar. Obiectivul general al acestor masuri ar fi atingerea scopului general al acestei Directive, mentionat in articolul 2(1) “de a contribui la asigurarea biodiversitatii prin conservarea habitatelor naturale precum si a faunei si florei salbatice pe teritoriul european al Statelor Membre la care Tratatul se aplica”. Articolul 2(2) mentioneaza ca “masurile luate in baza prezentei Directive vizeaza mentinerea sau restabilirea, intro stare favorabila de conservare, a habitatelor naturale si a speciilor din fauna si flora salbatica de interes comunitar”, iar la punctul 3 al aceluiasi articol se arata ca “masurile luate in baza prezentei Directive tin seama de exigentele economice, sociale si culturale ca si de particularitatile regionale si locale. ”

Subliniem faptul ca prevederile amenajamentului silvic tin cont de statutul de aria protejata de interes national si comunitar ale sitului ROSPA0028 Dealurile Tarnavelor si Valea Nirajului, suprapuse cu acesta si se incadreza in prevederile planului de management.

In procesul de realizare al amenajamentului si studiului de evaluare adecvata, amenajistii si evaluatorul s-au consultat in permanenta, raportand prevederile amenajamentului silvic la prevederile incluse in planul de management. Consideram astfel, ca amenajamentul analizat se incadreaza perfect in prevederile legislatei referitoare la ariile de importanta comunitara si in prevederile planului de mangement

Planul de Management Integrat al siturilor Natura 2000 ROSPA0028 Dealurile Tarnavelor si Valea Nirajului, prin Ordinul 1553/2016 avand in vedere starea valorilor din aria protejata, nivelul si tendintele presiunilor si amenintarilor identificate la adresa acestora, scopul declararii ariilor protejate si viziunea impartasita a Administratiei si factorilor interesati, au fost stabilite sase programe de management care cuprind principalele directii de management ce pot duce in mod direct sau pot contribui la realizarea obiectivelor de conservare.

Programul 1 – Conservarea biodiversitatii

Obiectiv: Mentinerea/refacerea starii favorabile de conservare a habitatelor si speciilor de interes conservativ, prin aplicarea si imbunatatirea masurilor de management, in colaborare cu proprietarii/administratorii de terenuri si resurse naturale.

Subprogramul 1.1. Managementul habitatelor forestiere

Obiectiv specific: Refacerea/mentinerea, prin lucrari silvice responsabile, a starii favorabile de conservare a habitatelor forestiere de interes conservativ din cadrul si din afara fondului forestier si asigurarea conditiilor necesare speciilor de interes conservativ.

Subprogramul 1.2. Managementul pajistilor

Obiectiv specific: Mentinerea pajistilor permanente, prin masuri active de management astfel incat sa se asigure conditii optime, pentru speciile de interes conservativ dependente de aceste habitate.

Subprogramul 1.3. Managementul habitatelor acvatice

Obiectiv specific: Mentinerea / refacerea naturalitatii raurilor sau cel putin a conectivitatii si reducerea poluarii apelor pentru a se asigura conditii favorabile speciilor acvatice si a celor dependente de habitate ripariene.

Subprogramul 1.4: Asigurarea conectivitatii ecologice

Obiectiv specific: Asigurarea conectivitatii functionale a habitatelor prin lucrari de reconstructie si prin conditionarea investitiilor / lucrarilor care pot duce la fragmentare, astfel incat miscarea speciilor sa nu fie ingradita.

Subprogramul 1.5: Managementul speciilor de interes comunitar

Obiectiv specific: Asigurarea starii favorabile de conservare a speciilor de interes comunitar, prin masuri de management specifice si prin mentinerea in stare optima a habitatelor acestora.

Subprogramul 1.6: Managementul speciilor invazive

Obiectiv specific: Asigurarea pastrarii starii naturale specifice a ecosistemelor autohtone prin prevenirea introducerii, stoparea extinderii si inlaturarea speciilor invazive.

Subprogramul 1.7: Masuri generale de conservare

Obiectiv: Asigurarea unui cadru legal optim pentru managementul valorilor ariilor protejate prin revizuirea limitelor si a Formularelor Standard ale acestora.

Programul 2 – Relatia cu comunitatile locale

Obiectiv: Sprijinirea comunitatilor locale in identificarea si implementarea unei abordari integrate si durabile asupra dezvoltarii locale, prin acordarea de asistenta si sprijin tehnic.

Programul 3 – Managementul vizitatorilor si promovarea turistica a valorilor ariilor protejate

Obiectiv: Asigurarea dezvoltarii sectorului turistic din ariile protejate, in acord cu regimul de conservare al acestora, printr-o planificare strategica intergata, in vederea conservarii biodiversitatii si sustinerii dezvoltarii durabile a comunitatilor locale.

Programul 4 – Informare, constientizare si educatie ecologica

Obiectiv: Cresterea gradului de acceptare a regimului de conservare al ariilor protejate din zona in randul comunitatilor locale si al celorlalti factori interesati, prin informarea, constientizarea si implicarea activa a acestora, precum si prin desfasurarea de programe educative.

Programul 5 – Administrarea ariilor protejate

Obiectiv: Asigurarea unui management eficient al ariilor protejate, prin sustinerea functionarii optime a unui sistem de management adecvat, pe inteaga durata de valabilitate a planului de management.

Subprogramul 5.1.Reglementare

Obiectiv specific: Asigurarea conservarii valorilor siturilor, prin implicarea in reglementarea activitatilor din cadrul si din vecinatatea siturilor, conform legii.

Subprogramul 5.2.Control

Obiectiv specific: Asigurarea functionalitatii masurilor de management, prin verificarea modului de implementare al acestora, in parteneriat cu institutiile abilitate.

Subprogramul 5.3.Resurse umane, financiare, materiale

Obiectiv specific: Garantarea implementarii masurilor de management prin asigurarea resurselor financiare, tehnice si umane pentru buna desfasurare a procesului de management.

Subprogramul 5.4. Managementul activitatilor curente

Obiectiv specific: Asigurarea mijloacelor necesare si a bunului mers al activitatilor curente in vederea garantarii unui management eficient al siturilor.

Programul 6 – Monitorizare si evaluarea eficientei managementului

Obiectiv: Eficientizarea managementului, prin monitorizarea permanenta si evaluarea eficientei acestuia, astfel incat sa fie posibila o abordare adaptativa.

5.2. Obiective de mediu

Amenajamentul silvic stabileste în baza prevederilor legale ce guvernează planificarea activitătilor silvice în România obiective ce vizează aspectele de mediu, economice si sociale. Corespunzător obiectivelor social-economice definite, amenajamentul stabileşte funcţiile pe care trebuie să le îndeplinească aceste pădurii. Repartizarea acestora s-a făcut în conformitate cu Anexa 1 –“Încadrarea vegetaţiei forestiere în grupe, subgrupe şi categorii funcţionale” din Normele tehnice pentru amenajarea pădurilor, editia 1986.

22% din  suprafata unitătii de productie se suprapune peste situL ROSPA0028-Dealurile Tarnavelor-Valea Nirajului si ROSCI0357-Porumbeni

Potrivit prevederilor din normele tehnice existente şi corespunzător obiectivelor economice, sociale şi ecologice fixate s-a realizat zonarea funcţională astfel:

| UP | Anul amenajării | Grupa I |  |  |  |  |  |  | Total suprafaţă din care |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tipuri de categorii funcţionale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 4 |  | 5 |  | Grupa |  |  |
|  |  | 2A | 2H | 2L | 4B | 4E | 5Q | 5R | I | II |  |
|  |  | TII | TII | TIV | TIII | TII | TIV | TIV | ha | ha | ha |
| XXXV | 2008 | 10,0 | 0 | 71,5 | 52,6 | 0 | 0 | 0 | 134,1 | 131,8 | 265,9 |
|  | 2018 | 14,1 | 2,7 | 64,1 | 33,4 | 16,5 | 7,9 | 49,5 | 188,2 | 77,7 | 265,9 |
|  | Dif | 4,1 | 2,7 | -7,4 | -19,2 | 16,5 | 7,9 | 49,5 | 54,1 | -54,1 | 0,0 |

In concluzie, in raport cu specificul staţional şi sarcinile social-economice şi ecologice, realizarea continuităţii funcţionale se va realiza prin:

  - respectarea cu stricteţe a cuantumului recoltelor de lemn stabilite prin amenajament;

  - aplicarea corespunzătoare a amenajamentelor;

  - efectuarea la timp şi cu eficienţă maximă a lucrărilor de ingrijire;

  - introducerea şi promovarea in lucrările de regenerare a speciilor autohtone valoroase, corespunzatoare staţiunii şi crearea de arborete cu structuri diversificate;

  - executarea lucrărilor de conservare in vederea îndeplinirii cu maximă eficienţă a funcţiilor de protecţie;

  - reducerea daunelor aduse fondului foretier in procesul de exploatare (înlăturarea tehnologiilor non-ecologice care atentează asupra stabilităţii şi eficacităţii funcţionale a pădurilor);

  - menţinerea unei stări igienico-sanitare corespunzătoare.

Situaţia încadrării pe grupe, subgrupe şi categorii funcţionale este prezentată în tabelul următor:

| Grupa funcţională | Subgrupa |  | Categoria funcţională |  |  | Suprafaţa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cod | Denumire | Cod |  | Denumire | ha | % |
| Grupa I – Păduri cu funcţii speciale de protecţie | 2 | Păduri cu funcţii de protecţie a terenurilor, funcţii predominant pedologice | 2 A |  | Arboretele situate pe stâncării, pe grohotişuri, pe terenuri cu eroziune în adâncime şi pe terenuri cu înclinare mai mare de 30g pe fliş, nisipiri, pietrişuri şi loess, şi cu înclinarea mai mare de 35g pe alte substrate litologice (T II) | 14,1 | 5 |
|  |  |  | 2H |  | Arborete situate pe terenuri predispuse alunecării (T II) | 2,7 | 1 |
|  |  |  | 2L |  | Arborete situate pe terenuri cu substraturi litologice foarte vulnerabile la eroziuni şi alunecări cu pante cuprinse până la limitele categoriei 2A (T IV) | 64,1 | 24 |
|  | 4 | Păduri cu funcţii de protecţie, predominant sociale | 4B |  | Arborete din jurul localităţilor, precum şi arborete din intravilan (T III) | 33,4 | 12 |
|  |  |  | 4E |  | Benzi de pădure constituite din subparcele întregi situate de-a lungul căilor de comunicaţii de importanţă naţională şi internaţională (T II) | 16,5 | 6 |
|  | 5 | Păduri de interes ştiinţific, de ocrotire a genofondului şi ecofondului forestier cu elemente naturale de valoare deosebită | 5Q |  | Arborete cu valoare protectivă, pentru habitate de interes comunitar şi specii de interes deosebit, incluse în reţeaua ecologică Natura2000 ROSCI (T IV) | 7,9 | 3 |
|  |  |  | 5R |  | Arborete cu valoare protectivă, pentru specii de interes deosebit incluse în arii de protecţie specială avifaunistă din reţeaua ecologică Natura2000 ROSPA (T IV) | 49,5 | 19 |
| TOTAL GRUPA I |  |  |  |  |  | 188,2 | 70 |
| Grupa a II-a – Păduri cu funcţii de producţie şi protecţie | 1 | Păduri cu funcţii de producţie şi protecţie | 1C | Arborete destinate să producă, în principal, lemn pentru cherestea (TVI) |  | 77,7 | 29 |
| TOTAL GRUPA a II-a |  |  |  |  |  | 77,7 | 29 |
| Alte terenuri |  |  |  |  |  | 2,1 | 1 |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  | 268,0 | 100 |

Prin gruparea arboretelor in cadrul aceluiaşi tip de categorie funcţională, pentru care sunt indicate măsuri silviculturale similare, au rezultat tipurile de categorii funcţionale specificate in tabelul următor:

Tabel 5.1.2.2. Tipuri de categorii funcţionale

| Tipul de categorie funcţională | Categorii funcţionale | Ţeluri de gospodărire | Suprafaţa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ha | % |
| T.II - păduri cu funcţii speciale de protecţie situate în staţiuni cu condiţii grele sub raport ecologic, precum şi arboretele în care nu este posibilă sau admisă recoltarea de masă lemnoasă, impunându-se numai lucrări speciale de conservare | 1-2A | Țeluri de protecţie | 14,1 | 5 |
|  | 1-2H |  | 2,7 | 1 |
|  | 1-4E |  | 16,5 | 6 |
|  | Total T.II |  | 33,3 | 12 |
| T III – păduri cu funcţii speciale de protecţie pentru care nu se admit de regulă decât tratamente intensive | 1-4B | Țeluri de protecţie | 33,4 | 12 |
|  | Total T.III |  | 33,4 | 12 |
| T IV – păduri cu funcţii speciale de protecţie, pentru care sunt admise pe lângă grădinărit şi cvasigrădinărit şi alte tratamente cu impunerea unor restricţii | 1-2L | Țeluri de protecţie | 64,1 | 24 |
|  | 1-5Q |  | 7,9 | 3 |
|  | 1-5R |  | 49,5 | 19 |
|  | Total T.IV |  | 121,5 | 46 |
| T. VI – păduri cu funcţii de productie şi protecţie la care se poate aplica întreaga gamă a tratamentelor potrivit condiţiilor ecologice, social-economice şi tehnico- organizatorice | 2-1C | Țeluri de producţie şi protecţie | 77,7 | 29 |
|  | Total T.VI |  | 77,7 | 29 |
| Alte terenuri |  |  | 2,1 | 1 |
| TOTAL U.P. |  |  | 268,0 | 100 |

Prin amenajament s-a promovat îmbinarea în mod cât mai armonios a potenţialului bioproductiv şi ecoproductiv al ecosistemelor forestiere cu cerinţele actuale ale societăţii umane, fără a altera biodiversitatea, natura şi stabilitatea pădurilor, urmărindu-se în principal obiective ecologice, sociale şi economice. Obiectivele de mediu s-au stabilit pentru factorii/aspectele de mediu tratati în cadru sectiunii 4. - Problemele de mediu existente, relevante pentru amenajamentul silvic analizat, stabiliti în conformitate cu prevederile HG nr. 1.076/2004 si ale Anexei I la Directiva 2001/42/CE.

Obiectivele de mediu propuse iau în considerare si reflectă politicile si strategiile de protectie a mediului nationale si ale Uniunii Europene.

Obiective de mediu pentru zona de implementarea a amenajamentului silvic al U.P. XXXV FIRTĂNUŞ-ODORHEI-MEDIŞORU

| Factor/aspect de mediu | Obiective de mediu |
| --- | --- |
| Biodiversitatea | Mentinerea si îmbunătătirea, după caz, a statutului de conservare a habitatelor si speciilor de interes comunitar; Asigurarea integritătii ariilor naturale protejate. |
| Populatia si sănătatea umană | Crearea conditiilor de recreere si refacere a stării de sănătate, protejarea sănătătii umane. |
| Mediul economic si social | Crearea conditiilor pentru dezvoltarea economică a zonei si pentru cresterea si diversificarea ofertei de locuri de muncă. |
| Solul | Limitarea impactului negativ asupra solului în cadrul implementării amenajamentului silvic. |
| Apa | Limitarea poluării apei în cadrul implementări amenajamentului silvic. |
| Aerul, zgomotul si vibratiile | Limitarea emisiilor de poluanti în aer în cadrul implementări amenajamentului silvic; Limitarea zgomotului si a vibratiilor în cadrul implementări amenajamentului silvic. |
| Factorii climatici | Limitarea aparitiei fenomenului de seră pentru reducerea efectelor asupra încălzirii globale. |
| Peisajul | Mentinerea si chiar îmbunătătirea peisajului specific montan. |

La planificarea lucrărilor silvice s-a avut în vedere pe cât posibil diversificarea structurii arboretelor şi promovarea genotipurilor şi ecotipurilor valoroase prin regenerarea naturală a  pădurii, respectiv mentinerea unei acoperiri permanente a solului cu specii de arbori in diferite stadii de vegetatie.

6. POTENŢIALE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI CA URMARE A IMPLEMENTĂRII AMENAJAMENTULUI SILVIC

6.1 Aspecte generale

Cerintele HG nr. 1076/2004 prevad sa fie evidentiate efectele  semnificative asupra  mediului  determinate de implementarea planului supus evaluarii de mediu. Scopul acestor cerinte consta in  identificarea,  predictia si evaluarea formelor de impact generate de implementarea planului.

Evaluarea de mediu pentru planuri si programe necesita identificarea impactului semnificativ asupra factorilor/aspectelor de mediu al prevederilor planului avut in vedere.

Impactul semnificativ este definit ca fiind “impactul care, prin natura, magnitudinea, durata sau intensitatea sa altereaza un factor sensibil de mediu”.

Conform cerintelor HG nr. 1076/2004, efectele potentiale semnificative asupra factorilor /aspectelor de mediu trebuie sa includa efectele secundare, cumulative, sinergice, pe termen scurt, mediu si lung, permanente si temporare, pozitive si negative.

In vederea evaluarii impactului prevederilor Amenajamentului Silvic s-au stabilit sase   categorii de impact. Evaluarea impactului se bazeaza pe criteriile de evaluare prezentate in  subcapitolul  5.2  si  a  fost  efectuata  pentru  toti factorii/aspectele  de  mediu  stabiliti/stabilite  a  avea  relevanta  pentru  planul analizat. Evaluarea si predictia impactului s-au efectuat pe baza metodelor expert. Principiul de baza  luat in considerare in determinarea impactului asupra factorilor/aspectelor de mediu a constat in evaluarea  propunerilor planului in raport cu obiectivele de mediu prezentate in capitolul anterior. Ca urmare, atat categoriile de impact, cat si criteriile de evaluare au fost stabilite cu respectarea acestui principiu.

6.1.2. Metodologia de evaluare utilizată a Amenajamentului

Starea de conservare favorabilă a unui habitat de interes comunitar este dată de totalitatea factorilor ce acţionează asupra speciilor caracteristice şi care îi poate afecta pe termen lung răspândirea, structura şi funcţiile precum şi supravieţuirea speciilor caracteristice. Această stare se consideră "favorabilă” atunci când sunt îndeplinite următoarele condiţii (conform Directivei Habitate 92/43/CEE):

- Arealul natural al habitatului şi suprafeţele pe care le acoperă în cadrul acestui areal sunt stabile sau în creştere;

- Habitatul are structura şi funcţiile specifice necesare pentru conservarea sa pe teremen lung, iar probabilitatea menţinerii acestora în viitorul previzibil este mare;

- Speciile care îi sunt caracteristice se află într-o stare de conservare favorabilă.

- Obiectivele amenajamentului silvic studiat, coincid cu obiectivele generale ale reţelei Natura 2000, respectiv a obiectivelor de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar.

În cazul habitatelor, prin amenajamentul silvic s-au propus următoarele obiective:

- Asigurarea continuităţii pădurii;

- Promovarea tipurilor naturale fundamentale de pădure;

- Menţinerea funcţiilor ecologice, economice şi sociale ale pădurii.

Obiectivele asumate urmează a fi concretizate prin stabilirea lucrărilor silvotehnice, în funcţie de realitatea din teren, aspectul, vârsta, compoziţia, consistenţa şi funcţiile pe care le îndeplinesc arboretele.

Categoriile de impact sunt descrise în tabelul de mai jos.

| Categoria de impact | Descriere |
| --- | --- |
| Impact negativ semnificativ - - | Efecte negative de durata sau ireversibile asupra factorilor/aspectelor de mediu Impact |
| Impact negativ nesemnificativ - | Efecte negative minore asupra factorilor/aspectelor de mediu |
| Neutru 0 | Efecte pozitive si negative care se echilibreaza sau nici un efect |
| Impact pozitiv nesemnificativ + | Efecte pozitive ale propunerilor planului asupra factorilor/aspectelor de mediu |
| Impact pozitiv semnificativ ++ | Efecte pozitive de lunga durata sau permanente ale propunerilor planului asupra factorilor/aspectelor de mediu |

6.2. Criterii pentru determinarea efectelor potenţiale semnificative asupra mediului prin implementarea planului

In vederea identificarii efectelor potentiale semnificative asupra mediului ale prevederilor  planului au fost stabilite criterii de evaluare pentru fiecare dintre factorii/aspectele de mediu relevanti/relevante si care s-au luat in considerare la stabilirea obiectivelor de mediu.

| Factor/aspect de mediu | Criterii de evaluare | Comentarii |
| --- | --- | --- |
| Populatia si sanatatea umana | Calitatea factorilor de mediu în raport cu valorile limită specifice pentru protecţia sănătăţii umane (populaţia din vecinătatea căi principale de transport). Măsuri de diminuarea impactului asupra factorilor de mediu. - | - |
| Mediul economic si social | Criteriile de evaluarea a impactului datorită implementării planului a luat în considerare formele de impact socio-economic pentru următoarele domenii: -terenuri, infrastructură; -legături sociale şi calitatea vieţii; -acces; -protecţia comunităţii; -efectele socio – economice după implementarea proiectului; -măsuri de diminuare şi gestionare a impactului | Implementarea planului analizat va determina apariţia unor forme de impact pozitiv pe termen lung din punct de vedere socio – economic prin crearea de noi locuri de muncă pentru comunitățile locale. |
| Solul | Surse potenţiale de poluare a solului pe durata implementării obiectivelor amenajamentului Suprafeţe de sol afectate şi natura acestor poluanţi. Gestionarea deseurilor. Măsuri pentru reducerea poluanţilor. | Implementarea planului va duce la producerea de forme diverse de impact asupra solului: fizic, mecanic, chimic şi biologic. |
| Apa | Calitatea apei potabile; Posibilitatea poluării apelor pluviale; | - |
| Aerul, zgomotul si vibratiile | Concentraţii de poluanţi în emisiile de la sursele dirijate şi de la sursele mobile în raport cu valorile limită prevăzute de legislaţia de mediu. Nivelul de zgomot în zonele cu receptori sensibili în raport cu valorile limită prevăzute de stasuri şi legislaţia naţională. Sisteme de măsuri pentru reducerea poluării fonice şi pentru reducerea efectelor vibraţiilor. | Implementarea obiectivelor propuse vor genera pe suprafețe mici si cu caracter temporar cantităţi suplimentare de poluanţi Nivelul poluării cumulate se înscrie în limitele normativelor şi stasurilor în vigoare în ceea ce priveşte poluarea atmosferică. Implementarea planului nu va conduce la efecte semnificative, la creşterea nivelului de fond al zgomotului. |
| Factorii climatici | Masuri pentru diminuarea efectelor conditiilor climatice nefavorabile si emisiilor de gaze cu efect de sera | Planul va determina forme de impact neutru asupra factorilor climatici. |
| Peisajul | Modificări asupra peisajului pe scară locală Forme de impact asupra componentelor de mediu; Măsuri de diminuare a impactului. | Implementarea proiectului va avea un impact la scară locală asupra peisajului |

6.2.1. Identificarea si evaluarea impactului implementării planului asupra factorilor de mediu

A. Populatia si sănătatea umană

Obiectiv: Crearea conditiilor de recreere si refacere a stării de sănătate, protejarea sănătătii umane.

Obiectiv planificat: Protectia împotriva incendiilor

Faptul că în zonă există păşuni şi fâneţe particulare impune o atenţie deosebită din partea personalului silvic, mai ales în perioadele secetoase. În vederea realizării protecţiei împotriva incendiilor şi a reducerii pagubelor se are în vedere:

- igienizarea traseelor de acces;

- executarea benzilor de protecţie lipsite de vegetaţie , în zonele periculoase mai ales la limita fondului cu proprietăţi private;

- stabilirea unor puncte de observaţie şi trasee de patrulare , mai ales în perioadele critice

Impact potential: Pozitiv

B. Mediul economic si social

Obiectiv:Crearea conditiilor pentru dezvoltarea economică a zonei si pentru cresterea si diversificarea ofertei de locuri de muncă.

Obiectiv planificat: Planificarea unui proces de productie fundamentat pe sortimente si pe potentialul de regenerare a resursei

Impact potential: Neutru

- Solul

Obiectiv: Limitarea impactului negativ asupra solului în cadrul implementării amenajamentului silvic.

Obiectiv planificat : Mentinerea unui grad ridicat de acoperire a solului de peste 80%.

Functia de protectie a solurilor si terenurilor constă în capacitatea pădurii de preveni si reduce fenomenele de denudatie, de a retine materialele aluvionare, de a reduce alunecarea terenurilor si degradarea solurilor. Rolul antierozional al pădurii se datorează capacitătii sale de a stabiliaza si consolida terenul erodabil prin intermediul sistemului radicelar, prin intermediul litierei, care reduce efectul distructiv al picăturilor de ploaie, cât si prin intermediul coronamentului care reduce viteza de cădere a precipitatiilor.

Impact potential: Pozitiv

- Apa

Obiectiv:Limitarea poluării apei în cadrul implementări amenajamentului silvic.

Obiectiv planificat: Mentinerea apelor cat mai curate

Impact potential: Pozitiv

E. Aerul, zgomotul si vibratiile

Obiectiv Limitarea emisiilor de poluanti în aer în cadrul implementări amenajamentului silvic;

Limitarea zgomotului si a vibratiilor în cadrul implementări amenajamentului silvic.

Obiectiv planificat: principalele surse potentiale de poluare în cadrul amplasamentelor sunt cele reprezentate de autovehiculele care participa la trafic si de exploatările forestiere, toate nesemnificative.

Nivelurile de zgomot si vibratii generate de traficul rutier sunt imperceptibile.

Starea calitătii atmosferei este bună si nu poate fi afectată în mod semnificativ de categoriile de impact anterior mentionate.

În vederea diminuării impactului asupra factorului de mediu aer se impune respectarea unor măsuri generale pentru întreaga zona vizată de amenajamentul silvic. Aceste măsuri sunt prezentate în cadrul capitolului 8.

Impact potential :Neutru

F. Factorii climatici

Obiectiv Limitarea aparitiei fenomenului de seră pentru reducerea efectelor asupra încălzirii globale.

Obiectiv planificat : Implementarea amenajamentului silvic conduce la atingerea unor principii ale silviculturii care conduc la limitarea aparitiei fenomenului de seră în vederea reducerea efectelor asupra încălzirii globale.

Aceste principii sunt următoarele:

-promovarea practicilor care asigură gestionarea durabilă a pădurilor;

- asigurarea integritătii fondului forestier si a permanentei pădurii;

- promovarea tipului natural fundamental de pădure si asigurarea diversitătii biologice a pădurii;

- prevenirea degradării ireversibile a pădurilor, ca urmare a actiunilor umane si a factorilor de mediu destabilizatori.

Impact potential: Pozitiv

G. Peisajul

Obiectiv Mentinerea si chiar îmbunătătirea peisajului specific montan.

Obiectiv planificat : Protectia împotriva doborâturilor si rupturilor de vânt si de zăpadă

Măsurile preconizate prin amenajament pot contribui la întărirea rezistenţei pădurilor la calamităţile naturale cauzate de vânt şi zăpadă numai cu condiţia ca ele să fie aplicate în ansamblul lor şi mai ales cu continuitate.

Impact potential: Pozitiv

Obiectivele asumate urmează a fi concretizate prin alegerea unor solutii tehnice, în functie de realitatea din teren, aspectul, vârsta, compozitia, consistenta şi functiile pe care le îndeplineste arboretul:

1. Lucrări de îngrijire (pentru păduri tinere):

Prin lucrările de îngrijire si conducere ale arboretelor se favorizează formarea unor structuri optime ale arboretelor sub raport ecologic si genetic, în vederea cresterii eficacitătii functionale a pădurilor, atât în ceea ce priveste efectele de protectie, cât si productia de masă lemnoasă.

Rolul lucrărilor de îngrijire si conducere a arboretelor, este de a imprima sensul si ritmul reducerii numărului de arbori constituienti ai arboretului în directia dorită, asigurând structura optimă pentru dezvoltarea pădurii, respectiv a fiecărui exemplar destinat ajungerii la exploatabilitate.

Efectul pozitiv în sporirea valorii arboretelor, prin aplicarea lucrărilor de îngrijire, se poate obtine numai prin executarea cu consecventă a tuturor lucrărilor integrate în sistemul de îngrijire preconizat, în toate stadiile de dezvoltare, de la îngrijirea semintisurilor, până la începerea lucrărilor de regenerare.

Lucrările de îngrijire si conducere a arboretelor corect concepute, alese si aplicate, reprezintă un mijloc indinspensabil si eficient pentru gestionarea durabilă a pădurilor. De aceea, ele se vor executa numai atunci când sunt întrunite toate conditiile necesare realizării unor lucrări de bună calitate.

În mod concret, prin executarea lucrărilor de îngrijire si conducere a arboretelor, se urmăreste:

- păstrarea si ameliorarea stării de sănătate a arboretelor;

- conservarea si ameliorarea biodiversitătii în vederea cresterii gradului de stabilitate si rezistentă a arboretelor la actiunea factorilor vătămători (vânt, zăpadă, boli, dăunători, vânat, poluarea etc.);

mărirea capacitătii de fructificatie a arborilor si ameliorarea conditiilor de regenerare;

- mărirea capacitătii de protectie a calitătii factorilor de mediu (protectia apei, aerului, solului, peisajului etc.).

Prin lucrările de îngrijire se urmăresc obiective de ordin silvicultural, dar şi de ordin economic, respectiv recoltarea de masă lemnoasă de dimensiuni mici şi mijlocii.

În amenajamentul silvic al U.P. XXXV FIRTĂNUŞ-ODORHEI-MEDIŞORU s-a indicat pentru fiecare arboret în parte natura lucrărilor preconizate şi numărul intervenţiilor necesare în deceniu, cu luarea în considerare atât a stării şi structurii actuale, cât şi evoluţia previzibilă a stadiului de dezvoltare. Numărul intervenţiilor poate fi modificat de către organele de execuţie în funcţie de dinamica stadiului de dezvoltare a arboretului, menţionăndu-se faptul că vor fi introduse în planurile anuale. În scopul asigurării unei producţii cantitativ şi calitativ optime, corespunzătoare ţelului de gospodărire propus, în funcţie de compozitia şi starea arboretelor, de amplasarea teritorială şi destinaţia lor, arboretele din fondul forestier se vor parcurge conform situaţiilor din plan cu următoarele lucrări:

1.a) .  Degajări

Sunt prevăzute pe 2.1ha în deceniul următor .

Prin această lucrare se va urmări rărirea seminţişurilor şi a desişurilor cu consistenţă excesivă, în vederea asigurării unor condiţii de dezvoltare mai favorabile tinerei generaţii. Degajările asigură o mai bună spaţiere şi dezvoltare a puieţilor, evitând încetinirea creşterilor, concreşterea mai multor exemplare la bază, eliberarea unor exemplare bine conformate de către elemente precrescătoare (preexistenţi), cu tulpini a căror conformaţie este necorespunzătoare. Pentru a obişnui în mod progresiv arboretele cu presiunea dăunătoare a vântului şi zăpezii şi a obţine astfel o rezistenţă naturală sporită, acţiunea de reducere a consistenței arboretelor foarte dese, aflate mai ales în zone frecvent periclitate, trebuie începută încă din primele stadii ale dezvoltării lor, prin depresaj şi degajări. Executarea corectă a acestor lucrări trebuie să asigure o bună spaţiere în porţiunile de desime prea mare şi, totodată, să permită îndepărtarea speciilor copleşitoare (mesteacănul, salcia căprească, plopul tremurător)

Prin degajări vor fi menţinute exemplarele bine conformate, care s-au instalat în mod natural sau care au fost introduse în cuprinsul gorunetelor, diseminat sau în grupe, şi se va acţiona asupra speciilor copleşitoare, în măsura în care ele dăunează molidului, deoarece mai târziu, la 10 – 15 ani, exemplarele de plop tremurător, mesteacăn şi salcie au o dezvoltare puternică.

b)Curăţiri

Curătirile au caracter pronuntat de selectie negativă si se vor executa în arborete începând cu stadiul de nuielis, când acestea realizează înăltimi superioare de 8-10 m, respectiv, au vârste cuprinse între 10-20 de ani.

Perioada normală de executare coincide cu intervalul definit de următoarele două momente importante în dezvoltarea arboretului: aparitia elagajului natural la majoritatea exemplarelor si intensitatea procesului de eliminare naturală, care coincide cu începutul marii perioade de crestere curentă în volum.

Prin aplicarea curătirilor se va urmări realizarea unei proportii între specii cât mai apropiată de compozitia-tel, tinând cont că prin lucrările viitoare (rărituri) proportia amestecului nu mai poate suferi modificări semnificative. Se aplică două curătiri cu o periodicitate de 3-5 ani, în functie de specie, starea arboretului, conditiile stationale si lucrările executate anterior. Intensitatea curătirilor va fi în general moderată, si numai în anumite situatii când arboretul necesită, va fi foarte puternică, fără a se întrerupe starea de masiv. În urma aplicării acestor lucrări, consistenta arboretului nu trebuie să scadă sub 0,8, mai ales în pădurile destinate să îndeplinească functii de protectie a terenurilor si solului. Nu se vor mai executa curătiri în arboretele care au realizat diametre medii de peste 8 (10) cm, când vor fi necesare rărituri.

În cadrul unitătii de productie UP XXXV FIRTĂNUŞ-ODORHEI-MEDIŞORU, curătirile se vor executa pe 67.8 ha cu un volum de extras de 205mc. .

- c) Rărituri

S-au propus asemenea lucrări în arboretele care au ajuns la stadiul de păriş şi până la faza de codru mijlociu, până la o vârstă aproximativ cu 30 de ani mai mică decât vârsta exploatabilităţi.

Aceste lucrări au un pronunţat caracter de selecţie pozitivă, iar ca metodă se recomandă aplicarea metodei combinată “ de sus” şi “ de jos” – care constă din selecţionarea şi promovarea arborilor valoroşi ( de viitor ), intervenind după nevoie atat în plafonul superior cat şi în cel inferior. În arboretele în care este cazul se poate aplica numai metoda de sus, fie numai a metodei de jos.

Numărul intervenţiilor s-a stabilit în funcţie de vârsta arboretului, de consistenţă şi compoziţie. În molidişuri şi amestecuri de răşinoase cu fag se recomandă doua interventii, pentru a mării rezistenţa arboretelor la factorii externi şi pentru a conduce arboretele la compoziţia optimă, respectiv promovarea fagului şi bradului.

Aceste intervenţii se vor executa cu o periodicitate de 5-6 ani în amestecuri de fag cu răşinoase si cu o periodicitate de 6-8 ani în făgete pure (conform Normelor tehnice de pentru îngrijirea şi conducerea arboretelor). Ţinând cont de starea arboretelor, consistenţa şi compoziţia lor, prin doua intervenţii se va putea interveni în mod eficient pentru modelarea compoziţiei arboretelor, a consistenţei, a stării fitosanitare şi nu în ultimul rând a calităţii acestora. Ca recomandare, în efectuarea răriturilor în cazul amestecurilor de fag cu răşinoase, ar fi ca alegerea arborilor de viitor şi a celor de extras să se realizeze pe biogrupe, în vederea proporţionării corespunzătoare a compoziţiei şi formării de arborete etajate.

Răriturile vor avea caracter de selectie pozitivă, tinându-se cont de starea arboretelor. Ele se vor executa în arboretele cu vârsta cuprinsă între 20-80 de ani, actionându-se pe întregul profil al arboretului (combinat). Prin efectuarea de rărituri consistenta arboretului se va reduce cât va permite structura acestuia si particularitătile statiunii, respectiv până la 0,8 sau până la 0,75, cu conditia ca în acest ultim caz, arboretul să aibă un subetaj si un subarboret bine reprezentat, pentru a preîntâmpina dereglările ecologice, inevitabile (întelenirea solului, înierbarea, pârlirea scoartei arborilor, aparitia dăunătorilor, etc.).

Au fost prevăzute una sau două interventii în deceniu sau au fost prevăzute a se executa pe parte din suprafată. Lucrarea are un caracter pronuntat de îngrijire individuală a arborilor, de dirijare a proportiei actuale a speciilor spre compozitii tel, de realizare a unei structuri optime în raport cu telul de gospodărire a pădurii. Este necesară alegerea arborilor de viitor (cilindrici, cu coroana simetrică, fără înfurciri si defecte, etc.) pe biogrupe, pentru proportionarea corespunzătoare a compozitiei si formarea de arborete etajate. Intensitatea răriturii se stabileste după specia dominantă. În functie de stadiul de dezvoltare, trebuie evitată adoptarea de periodicităti mari, de peste 10-12 ani, cu majorarea în schimb a intensitătii extragerilor, asemenea interventii punând în pericol stabilitatea, calitatea si eficacitatea functională a arboretelor. De aceea se va opta pentru o periodicitate optimă de 5-6 ani în stadiul de păris si de 7-10 ani în stadiile de codrisor si codru mijlociu.

În cadrul unitătii de productie UP XXXV FIRTĂNUŞ-ODORHEI-MEDIŞORU, răriturile se vor executa anual pe 16.4 ha.

1. d). Tăieri de igienă

Tăieri de igienă vor fi executate în toate arboretele care nu au fost prevăzute la altă categorie de lucrări de îngrijire, si au vârsta corespunzătoare pentru această lucrare. Ele vor fi execuate tot timpul anului, fără nici o restrictie, ori de câte ori starea fitosanitară a arboretelor o impun.

Prin aceste lucrări se urmăreste asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare a arboretelor, prin extragerea arborilor uscati, rupti si doborâti de vânt si zăpadă, puternic atacati de insecte, precum si a arborilor cursă si de control folositi la protectia pădurilor, fără ca prin aceste lucrări să se restrângă biodiversitatea pădurilor. Intensitatea, respectiv volumul de extras prin aceste lucrări sunt determinate de starea de fapt a fiecărui arboret la momentul parcurgerii fazei de teren, cu ocazia amenajării.

Se recomandă ca tăierile de îngrijire să se efectueze şi în arboretele neprevăzute în plan, dar care în cursul deceniului realizează condiţiile de a fi parcurse cu lucrări.

Extragerea de arbori sănătosi, de mare valoare si indispensabili pentru asigurarea viitorului arboretelor prin tăieri de igienă constituie o gravă încălcare a regimului silvic, respectiv a reglementărilor silvice.

Lucrările de îngrijire a arboretelor vor trebui executate obligatoriu pe suprafată, volumul de extras fiind orientativ. Numărul si natura interventiilor au fost stabilite în functie de starea arboretelor si de dinamica evolutiei lor.

În tabelul următor sunt prezentate lucrările de îngrijire si conducere a arboretelor conform amenajamentului silvic al U.P XXXV FIRTĂNUŞ-ODORHEI-MEDIŞORU

| Specificări | Tipul funcţional | Suprafaţa (ha) |  | Volum (m3) |  | Posibilitatea anuală pe specii (m3/an) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Totală | Anuală | Total | Anual | FA | CA | GO | MO | DT | DM |
| Degajări | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III-VI | 2,1 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total | 2,1 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Curăţiri | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III-VI | 67,8 | 6,8 | 205 | 21 | 3 | 9 |  |  | 4 | 5 |
|  | Total | 67,8 | 6,8 | 205 | 21 | 3 | 9 |  |  | 4 | 5 |
| Rărituri | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III-VI | 164,0 | 16,4 | 3641 | 364 | 44 | 72 | 3 | 224 | 9 | 12 |
|  | Total | 164,0 | 16,4 | 3641 | 364 | 44 | 72 | 3 | 224 | 9 | 12 |
| Produse secundare | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III-VI | 233,9 | 23,4 | 3846 | 385 | 47 | 81 | 3 | 224 | 13 | 17 |
|  | Total | 233,9 | 23,4 | 3846 | 385 | 47 | 81 | 3 | 224 | 13 | 17 |
| Tăieri de igienă | Total | 44,1 | 44,1 | 382 | 38 | 22 | 7 | 9 |  |  |  |
| TOTAL |  | 278,0 | 67,5 | 4228 | 423 | 69 | 88 | 12 | 224 | 13 | 17 |

Suprafața de parcurs și volumul de extras pe natură de lucrări în aria protejată ROSCI0357 Porumbeni – 7,9 ha (3%)si Aria de Protecţie Avifaunistică ROSPA0028 Dealurile Târnavelor şi Valea Nirajului:

| Specificari | Suprafata -ha- |  | Volum -m3- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | Anual | Total | Anual |
| Degajari | 0.9 | 0.1 |  |  |
| Curatiri | 46.8 | 4.68 | 119 | 12 |
| Rarituri | 1.8 | 0.18 | 501 | 50 |
| Total secundare | 49.50 | 4.96 | 620 | 62 |

Prin rărituri  se va recolta un volum anual de 50 m3, intensitatea intervențiilor fiind de 28  m3/an/ha.

Prin curatiri  se va recolta un volum anual de 12 m3, intensitatea intervențiilor fiind de 0.3  m3/an/ha.

Prin taieri principale  se va recolta un volum anual de 90 m3, intensitatea intervențiilor fiind de 11  m3/an/ha.

Tăieri de igienă nu se va recolta in aria protejata.

Tăieri de conservare in aria protejata nu sunt.

| Specificare | Produse din |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tăieri de cons. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tăieri de regenerare |  |  | Dega-jări |  | Curăţiri |  |  | Rărituri |  |  | Tăieri de igienă |  |  |  |  |  |
|  | ha | mc | ha |  | ha |  | mc | ha |  | mc | ha |  | mc | ha |  | mc |
| Sarcina anuală | 0,8 | 90 | 0,1 |  | 4,68 |  | 12 | 0,18 |  | 50 | - |  | - | - |  | - |
| Sarcina pe deceniul 2019-2028 | 7,9 | 901 | 0,9 |  | 46,8 |  | 119 | 1,8 |  | 501 | - |  | - | - |  | - |

2. Tratamente silvice (pentru păduri cu vârste mari):

Tratamentul fundamentează teoretic şi metodologic căile de detaliu ce trebuie urmate în gospodărirea pădurilor cultivate. Prin tratament se înţelege modul special în care se face exploatarea şi se asigură regenerarea pădurii în vederea asigurării regenerării noii păduri.

Aplicarea tratementului se bazează pe exploatarea arboretelor sau arborilor ajunşi la vârsta exploatării (stabilită confor ţelului de gospodărire), urmărind metoda optimă de regenerare a pădurii în funcţie de compoziţia şi funcţiile arboretului. Masa lemnoasă care rezultă în urma aplicării tratamentelor este încadrată în grupa produselor principale, iar tăierea prin care se realizează poartă denumirea de tăiere de produse principale.

Prin tratament se întelege modul special cum se procedează la exploatarea si implicit la regenerarea unui arboret sau a unei păduri (Rădulescu, 1956).

La stabilirea tratamentului de aplicat s-au avut în vedere următoarele considerente:

- asigurarea permanentei pădurilor prin evitarea interventiilor care să dezgolească solul pe suprafete mari, în vederea exercitării de către aceasta a functiilor de protectie;

- conducerea pădurilor spre structuri diversificate, capabile să îndeplinească functii multiple de productie si protectie;

La alegerea tratamentelor s-a avut în vedere pe cât posibil diversificarea structurii si promovarea genotipurilor si ecotipurilor valoroase prin regenerarea naturală a pădurii.

Pentru arboretele din SUP „A” - codru regulat-sortimente obisnuite a fost propus tratamentul tăierilor progresive. În arboretele încadrate în SUP „M” - păduri supuse regimului de conservare deosebită se vor aplica tăieri de conservare

În cadrul fondului forestier amenajat în cadrul U.P. XXXV FIRTĂNUŞ-ODORHEI-MEDIŞORU s-au propus următoarele tratamente silvice:

a. Tăieri progresive

Tratamentul tăierilor progresive se va aplica in fagete si goruneto-făgete; perioadele de regenerare adoptate sunt de 10-20 ani, in funcţie de caracteristicile arboretelor.

La aplicarea tratamentului tăierilor progresive, la care regenerarea se realizează sub masiv, se va ţine seama de intensitatea şi ritmul tăierilor in raport cu evoluţia procesului de regenerare, precum si de temperamentul speciilor pentru care se urmăreşte obţinerea regenerării naturale. Prin aplicarea tăierilor se va urmări evitarea dezgolirii solului şi asigurarea permanenţei pădurii. Diametrul ochiurilor de regenerare nu va depăşi 1,0 înălţimi de arbore (H) atunci când se îndepartează total arboretul matur si 2,0 H când se procedează la o rărire uniformă a acestuia.Se va urmări de asemenea corelarea tăierilor cu anii de fructificaţie şi executarea lor in raport cu instalarea şi dezvoltarea seminţişului viabil din speciile de valoare care se promovează (gorunul, fagul).

Prin aplicarea tăierilor progresive, seminţişurile instalate sunt puse in lumină, tăierile inaintând progresiv. Pe măsura ce ochiurile se lărgesc treptat, marginile lor se apropie, după care se execută tăierile de racordare prin care se înlatură restul arboretului matur. In vederea ajutorării regenerării se vor realiza lucrări de mobilizare a solului. Este necesar ca in porţiunile regenerate să se execute şi lucrări de îngrijire a tinereturilor, potrivit stadiului de dezvoltare (in amenajament sunt prevăzute lucrări de îngrijire a seminţişului). Pentru protejarea seminţişurilor utilizabile, in timpul recoltării materialului lemnos se va adopta tehnologia de exploatare a „părţilor de arbori”, cu secţionarea la cioată. De asemenea se vor respecta epocile de tăiere şi colectare a lemnului (in special iarna, când există strat de zăpadă).

Dacă pe parcursul aplicării tratamentului se constată dificultăţi la instalarea seminţişului şi la dezvoltarea ulterioară a acestuia, se vor aplica lucrări de ajutorare, precum şi lucrări de completare a regenerării naturale cu specii corespunzătoare.

Un aspect foarte important il constituie necesitatea ţinerii in frâu a diverselor specii pioniere de valoare economică redusă, in situaţia in care aceastea au pondere mare (10% din total).

- În cadrul U.P. XXXV Firtănuş-Odorhei-Medişoru, se vor practica tăieri progresive de punere în lumină, după cum urmează:

Tăierile progresive de însămânţare (de deschidere a ochiurilor) se vor executa în arboretele cu consistenţa mai mare de 0,7 (u.a. 86 C, 172 D, 182 D, 185 G, 214 C, 215 B, 215 D, 216 E, 225 B, 226 B).

- Procentul de extras este de 33%. Acest tip de tăieri urmăreste să asigure fie dezvoltarea seminţişului utilizabil preexistent, fie instalarea unuia nou, acolo unde nu există încă. Pentru realizarea acestui scop se porneşte de la porţiunile în care s-a instalat deja seminţiş utilizabil şi numai apoi se trece la crearea de noi ochiuri. Acolo unde seminţisul preexistent este neutilizabil, acesta se indică să fie extras într-un an de fructificaţie, când se pot executa şi lucrări de mobilizare a solului pentru pregatirea acestuia în vederea declanşării regenerării naturale.

Tăieri progresive de punere în lumină (de lărgire şi iluminare a ochiurilor ) se vor executa în arboretele cu consistenţă între 0,4 – 0,6, unde există şi seminţiş utilizabil pe 0,3 – 0,5S (186 D, 213 B, 224 A, 226 C, 405 A). Acest tip de tăieri se execută după ce s-a constatat că seminţişul s-a instalat în ochiurile deschise anterior. Luminarea ochiurilor deja create, care se corelează cu ritmul de creştere şi nevoile de lumină ale seminţişului, se face printr-o tăiere intensă sau chiar eliminarea integrală a acoperişului la speciile de lumină (gorun). Tăierea de lărgire a ochiului se realizează fie după ce în afară acestuia s-a instalat deja semințis utilizabil, fie într-un an de fructificaţie abundentă.

Tăierile progresive – racordare se vor executa în arboretele cu consistenţă de cel mult 0,4 (u.a. 29 D, 86 D, 224 I), unde seminţişul utilizabil se regăseşte peste 70% din suprafaţă. Procentul de extras este de 100%. Acest tip de tăieri implică tăierea de racordare în portiunile unde seminţisul utilizabil ce a ajuns la independeţă biologică, ocupă cel puţin 70% din suprafaţă şi are o înălţime de 30 – 80 cm.

Tehnica tratamentului.

În principiu, tăierile progresive urmăresc realizarea obiectivului regenerării naturale sub masiv prin două modalităţi:

1.   Punerea treptată în lumină a seminţişurilor utilizabile existente, precum şi a celor instalate artificial prin semănături sau plantaţii sub masiv sau în margine de masiv;

2.   Provocarea însămânţării naturale prin rărirea sau deschiderea arboretului acolo unde încă nu s-a produs.

Pentru realizarea acestor obiective, teoreticianul tratamentului tăierilor progresive a diferenţiat trei genuri de tăieri:

(1) de deschidere a ochiurilor,

(2) de lărgire şi luminare a ochiurilor, precum şi

(3) de racordare a ochiurilor.

Dacă însă unele arborete exploatabile nu au fost suficient rărite, trebuie executate în prealabil tăieri preparatorii, care urmăresc să nu întrerupă prea mult starea de masiv (consistenţa după tăiere 0,8).

Tăierile de deschidere a ochiurilor urmăresc să asigure fie dezvoltarea seminţişului preexistent utilizabil deja instalat fie instalarea unuia nou, acolo unde încă nu există. Pentru realizarea acestui scop se porneşte de la porţiunile (ochiurile) existente, în care s-au instalat deja seminţişuri utilizabile şi numai apoi se trece la crearea de noi ochiuri. Acolo unde seminţişul preexistent este neutilizabil, acesta se indică să fie extras într-un an de fructificaţie, când se pot executa  şi  lucrări  de  mobilizare  a  solului  pentru  pregătirea  acestuia  în  vederea  declanşării regenerării naturale.

Principalele probleme care trebuie rezolvate la aplicarea tăierilor de deschidere a ochiurilor se referă la repartizarea, forma, mărimea, orientarea şi numărul ochiurilor, precum şi la intensitatea tăierii în fiecare ochi.

Repartizarea ochiurilor se face ţinând seama de starea arboretului, de mersul regenerării şi de posibilităţile de scoatere a materialului. Astfel, tăierile trebuie să înceapă în porţiunile mai rărite, cu arbori mai bătrâni şi cu stare mai slabă de vegetaţie. Pentru a se uşura transportul şi protejarea seminţişului instalat este indicat ca deschiderea ochiurilor să înceapă din interiorul suprafeţei de regenerat spre drumurile de scoatere cele mai apropiate.

Pe versanţi, ochiurile se deschid începând de sus în jos spre drumul de scoatere a lemnului care este în general de vale. Ochiurile se vor împrăştia la distanţe destul de mari, în general cuprinse între 1 şi 2 înălţimi medii ale arboretului, astfel încât în cadrul fiecărui ochi regenerarea  să  se  desfăşoare  independent  de  ochiurile  alăturate.

Forma ochiurilor poate fi, după caz, circulară, ovală, eliptică sau, cel mai adesea, neregulată (“mai mult lungă decât rotundă, adesea cu colţuri sau, în formă de amoebă”). Forma ochiurilor se alege astfel încât să se poată asigura seminţişului umiditatea, căldura şi  lumina necesare pentru instalare şi  dezvoltare iar  pe  de  altă  parte  să-l protejeze contra unor eventuale vătămări. Pentru a se alege o formă optimă s-a pornit de la maniera în care se desfăşoară regenerarea naturală sub masiv. Astfel, s-a observat că, în regiunile călduroase şi uscate, seminţişul natural apare de preferinţă în partea sudică, unde are asigurată umbrirea şi umiditatea necesară. În schimb, în regiunile înalte sau umbrite, răcoroase şi umede, seminţişul se instalează şi se dezvoltă mai bine în partea nordică a ochiului, unde primeşte căldură suficientă. Pornind de la aceste constatări practice, se recomandă să se deschidă ochiuri de formă eliptică, orientate cu axa mare pe direcţia est-vest, în regiunile calde şi uscate, în timp ce în regiunile reci şi umede sunt preferate cele eliptice orientate nord-sud.

Mărimea ochiurilor şi intensitatea răririi în ochiuri a arboretului bătrân depind în primul rând de exigenţele faţă de lumină ale speciilor care se urmăreşte să fie regenerate. Astfel, la speciile de umbră cu seminţiş sensibil la îngheţuri sau secetă (fag, brad), care au nevoie de protecţie de sus şi laterală, ochiurile au mărimi de la suprafaţa proiecţiei a 2-3 arbori până la 0,5H sau chiar 0,75 H (H este înălţimea medie a arboretului). În plus, în aceste ochiuri nu se intervine cu tăieri rase ci se procedează la rărirea arboretului în jurul arborilor seminceri care se păstrează în ochi. În arboretele din specii de lumină (stejar, gorun), care necesită doar protecţie laterală şi creşterea în lumină plină de sus (Stejarului îi place să crească “în blană însă cu capul descoperit”), ochiurile vor fi mai mari, ajungând la 1-1,5 H la gorun şi chiar 2H la stejar. Pentru a se da de la început lumină suficientă celor două specii se recomandă fie ca, în ochi, arborii să se extragă integral ori consistenţa să se reducă până la valori de 0,4-0,5 (0,6).

Numărul ochiurilor, care nu se poate fixa cu anticipaţie ci rezultă pe teren, depinde de mărimea acestora şi de intensitatea tăierilor aplicate în fiecare ochi. Cu cât ochiurile sunt mai mari şi tăierea în ochi mai intensă, ca la gorun sau stejar, cu atât numărul lor poate fi mai mic. Din contră, în arborete cu specii de umbră (fag, brad), unde ochiurile deschise şi intensitatea tăierii în ochi sunt mici, şi numărul acestora este mai numeros (Negulescu, în Negulescu şi Ciumac, 1959). Oricum, este necesar să se urmărească atent, din aproape în aproape, volumul de masă lemnoasă pus în valoare în ochiurile care se deschid iar lucrarea să fie sistată atunci când s-a constatat că fost atins volumul dorit, pentru a nu se depăşi posibilitatea anuală fixată prin amenajament.

În ochiuri se recomandă să fie extraşi arborii cu coroanele cele mai mari care, recoltaţi ulterior, ar putea provoca vătămări grave seminţişului instalat. În plus, trebuie extrase integral subetajul arborescent şi subarboretul, pentru a permite luminii să pătrundă la sol (Dămăceanu, 1984). Tot cu ocazia tăierii de deschidere a ochiurilor dar numai dacă se constată existenţa unor arbori uscaţi, rupţi, doborâţi etc. se intervine şi în afara ochiurilor cu lucrări de igienă.

După ce s-a constatat că seminţişul s-a instalat în ochiurile deschise se trece la tăierile de lărgire şi luminare a ochiurilor, ale căror obiective sunt clar definite prin denumirea menţionată.

Luminarea ochiurilor deja create, care se corelează cu ritmul de creştere şi nevoile de lumină ale seminţişului, se face moderat şi repetat (prin mai multe tăieri) la speciile de umbră (brad sau fag), respectiv printr-o tăiere intensă sau chiar eliminarea integrală a acoperişului la cele de lumină (gorun, stejar).

Tăierea de lărgire a ochiului se realizează fie după ce în afara acestuia s-a instalat deja seminţiş utilizabil fie într-un an cu fructificaţie abundentă.

Principial, lărgirea ochiurilor se poate realiza prin benzi concentrice (în optimul de vegetaţie al speciilor de valoare) sau excentrice, numai în marginea lor fertilă, unde regenerarea progresează activ datorită condiţiilor ecologice favorabile. În mod practic, ochiurile eliptice se lărgesc spre nord în zonele cu deficit de căldură, unde s-au deschis ochiuri orientate N-S, sau spre sud în regiunile cu deficit de umiditate, unde au fost instalate ochiuri orientate E-V.

În general, lăţimea benzii variază după natura speciei şi mersul regenerării. În general, ea nu depăşeşte o înălţime medie de arboret (20-30 m), dar poate fi mai mică la speciile de umbră sau când regenerarea este anevoioasă şi mai mare (2-3H) la cele de lumină sau în condiţii de regenerare foarte favorabile. Dacă însă regenerarea, cu toate că tăierea de lărgire a ochiului s-a aplicat corect într-un an de fructificaţie, decurge anevoios, este necesar să se execute lucrări de favorizare a instalării seminţişului sau lucrări de asigurare a dezvoltării acestuia (extragerea seminţişului neutilizabil şi a subarboretului, receparea seminţişului de foioase vătămat, descopleşiri, completarea zonelor neregenerate etc).

Atunci când ochiurile, precum şi porţiunea dintre ele, sunt destul de bine regenerate şi apropiate între ele, se poate recurge la tăierea de racordare, care constă din eliminarea printr-o singură tăiere a ultimelor exemplare rămase din vechiul arboret între ochiurile regenerate. Ca şi la tăierile succesive, se recomandă ca această lucrare să fie aplicată când seminţişul, ajuns la independenţă biologică, ocupă cel puţin 70% din suprafaţă şi are o înălţime de 30-80 cm. În gorunetele şi stejăretele de la noi, din raţiuni legate de necesitatea reducerii la maximum a vătămărilor produse cu ocazia tăierilor de racordare, se recomandă ca acestea să se aplice înainte ca seminţişul să atingă 0,5 m înălţime.

Dacă însă regenerarea este îngreunată sau seminţişul instalat este puternic vătămat, tăierea de racordare se poate executa însă este urmată imediat de completări în porţiunile neregenerate.

La  aplicarea  tratamentului  tăierilor  progresive,  posibilitatea  fixată  pe  volum  poate  fi realizată din orice parte a suprafeţei periodice în rând. Pentru recoltarea acesteia, în anii cu fructificaţie se intervine cu tăieri de deschidere şi de lărgire a ochiurilor iar în cei lipsiţi de fructificaţie cu celelalte feluri de tăieri (preparatorii, de luminare a ochiurilor sau de racordare).

În arboretele parcurse cu acest tratament din România, perioada generală de regenerare a fost adoptată la 20 de ani însă tratamentul s-ar putea aplica fie în varianta cu perioadă normală (15- 20 ani ca la gorun) fie cu perioadă lungă (30 de ani ca la brad şi fag) de regenerare  Mai importantă pentru succesul regenerării  este  perioada  specială  de  regenerare  a  fiecărui  ochi  în  care  a  fost  declanşată regenerarea. Ţinând cont de capacitatea de rezistenţă sub masiv a speciilor importante conduse cu tăieri în ochiuri (2-3 ani la stejar, 4-6 ani la gorun), se recomandă ca perioada specială de regenerare să nu depăşească 2-4 ani la stejar, 5-7 ani la gorun, respectiv 8-12 ani la fag şi brad.

Se vor corela tehnologiile de exploatare cu tehnica de aplicare a tratamentelor.

Prin recoltarea posibilităţii de produse principale se va urmări folosirea raţională a masei lemnoase pe baza sortimentării corespunzătoare, începând de la punerea în valoare până la prelucrarea lemnului în unităţile de industrializare.

Organizarea secţiunilor şi a postaţelor de exploatare se va face pe baza unor procese care să respecte următoarele restricţii:

- evitarea rănirii arborilor rămaşi pe picior;

- menţinerea structurii solului.

Repartitia posibilitătii pentru tăieri este redată în tabelul următor:

| Tratamentul | Suprafaţa de parcurs (ha) |  | Volum de extras (m3) |  | Posibilitatea pe specii (m3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Totală | Anuală | Total | Anual | FA | CA | GO | DT |
| T. progresive | 69,6 | 7,0 | 7820 | 782 | 672 | 53 | 54 | 3 |
| Total U.P. | 69,6 | 7,0 | 7820 | 782 | 672 | 53 | 54 | 3 |

3. Lucrări de regenerare

La elaborarea acestui plan s-au aplicat normele tehnice cu privire la regenerarea la zi a suprafeţelor parcurse cu tăieri şi asigurarea densităţii optime a arboretelor.

Compoziţiile de regenerare s-au stabilit în funcţie de particularităţile staţionale şi de cerinţele ecologice ale speciilor, ţinând seama de prevederile din „ Norme tehnice pentru compoziţii, scheme şi tehnologii de regenerarea pădurilor şi de împădurire a terenurilor degradate” ediţia 2000 şi din „Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor” ediţia 2000.

Referitor la lucrările de regenerare, de ajutorare a regenerării naturale şi de îngrijire a culturilor, se fac următoarele precizări, de care s-a ţinut seama la întocmirea proiectului:

- au fost prevăzute, majoritar, tratamentele cu perioade medii-lungi de regenerare, care

favorizează regenerarea naturală - tratamentul tăierilor progresive;

- în vederea ajutorării regenerării naturale se vor face (acolo unde este necesar) unele lucrări, chiar dacă nu sunt evidenţiate în plan, cum ar fi: înlăturarea litierei groase, nedescompuse, de pe unele porţiuni din u.a., mobilizarea solului în zonele înţelenite, toate acestea cu scopul creării condiţiilor ajungerii seminţelor la sol;

- împăduririle şi eventualele completări se vor face cu material de provenienţă locală sau de la alţi producători, dar numai cu provenienţe valoroase şi certe şi cu respectarea strictă a zonelor de transfer;

- puieţii folosiţi la viitoarele împăduriri vor fi de provenienţă locală, pe cât posibil produşi în pepinierele cantonale, sau proveniţi din regiuni cu condiţii edafo – climatice similare; seminţele folosite la producerea puieţilor să fie recoltate din zonă, păstrându-se astfel caracterele ereditare ale arboretelor locale;

- ritmul împăduririlor va trebui să-l urmărească pe cel al tăierilor, dar cu respectarea perioadei optime pentru aceste lucrări;

-se va urmări realizarea cât mai repede posibil a stării de masiv;

- în culturile nou create (regenerări naturale, plantaţii, culturi mixte) se vor executa lucrările corespunzătoare stadiului de dezvoltare şi stării arboretelor respective (descopleşiri, depresaje, degajări etc.), ori de câte ori este necesar, periodicităţile din instrucţiuni fiind orientative.

- Lucrările de ajutorare a regenerării naturale s-au adoptat pentru arboretele în care este împiedicată sau îngreunată instalarea pe cale naturală a seminţişului, menţinerea şi buna dezvoltare a acestuia, până la închiderea stării de masiv. Lucrările de ajutorare a regenerării naturale şi de împăduriri sunt grupate şi prezentate în planul lucrărilor de regenerare şi împăduriri

La întocmirea planului lucrărilor de regenerare şi împăduriri s-au avut în vedere situaţia terenurilor goale din cuprinsul fondului forestier şi nevoile de regenerare ce decurg din aplicarea planului decenal de recoltare a produselor principale, urmărindu-se împădurirea tuturor terenurilor goale, regenerarea integrală a suprafeţelor parcurse cu tăieri de regenerare, asigurarea densităţii optime a arboretelor, promovarea cu precădere a regenerărilor naturale şi a speciilor autohtone valoroase

- Cu lucrări de ajutorarea regenerării naturale s-au propus arborete în care se vor executa tăieri de recoltare în următorii 10 ani şi se urmăreşte regenerarea naturală din sămânţă.

Aceste lucrări vor consta din distrugerea şi îndepărtarea păturii vii (executate în anii de fructificaţie). Lucrarea este recomandabil să se execute între 15 august şi 1 octombrie, când solul este reavăn, evitându-se perioadele ploioase. Lucrările de ajutorare a regenerării naturale se vor executa pe o suprafaţă de 2,2 ha.

- Cu lucrări de îngrijire a regenerărilor naturale s-au propus toate arboretele care se vor parcurge cu tăieri de recoltare şi au procesul de regenerare declanşat sau urmează să se declanşeze prin tăierile de recoltare. Aceste lucrări vor consta din descopleşirea seminţişurilor, prin îndepărtarea buruienilor şi a rugilor care copleşesc seminţişul. Lucrările de îngrijire a regenerării naturale se vor executa pe o suprafaţă de 31,5 ha.

Lucrările de regenerare adoptate se referă la:

- - reîmpăduriri după tăieri progresive;

În vederea realizării unor arborete corespunzătoare funcţiilor social- economice atribuite şi condiţiilor staţionale, pentru fiecare unitate amenajistică în parte, care urmează sã fie parcursă cu lucrări de regenerare, s-a stabilit compoziţia de regenerare (formula de împădurire) şi tehnologiile de împădurire, inclusiv scheme şi desimea de plantare după „Îndrumări tehnice pentru compoziţii, scheme şi tehnologii de regenerare a pădurilor”, nr. 1/2000.

- Pentru terenurile goale ce urmează a se împăduri, s-a stabilit un număr de 5000 puieţi la hectar, distanţa de plantare între puieţi fiind 2,0 m x 1,0 m.

În vederea completării regenerărilor naturale sau artificiale, se va utiliza acelaşi număr de puieţi la hectar şi aceeaşi distanţã de plantare.

- Lucrările de împădurire se vor efectua după o prealabilă pregătire a terenului şi a solului, în vetre. Lucrările de împădurire propriu-zisă se vor executa primăvara.

Puieţii necesari pentru lucrările de împădurire se vor obţine de la pepiniere învecinate.

- Suprafeţele ce vor fi parcurse cu tăieri progresive vor fi parcurse cu împăduriri în porţiunile neregenerate. Suprafaţa de împădurit după tăieri progresive este de 0,9 ha (u.a.29 D, 86 D).

Completări au fost prevăzute în arborete tinere existente, precum şi în cele ce se vor crea în cursul deceniului, prin împădurirea terenurilor goale sau reîmpădurirea suprafeţelor ce vor fi parcurse cu diverse tăieri.

- Lucrările de îngrijire a culturilor s-au planificat în arboret tinere existente, precum şi în cele ce se vor crea în cursul deceniului.

Aceste lucrări constau în revizuiri, mobilizarea solului şi descopleşiri.

- Mobilizarea solului va consta în afânarea superficială a solului (8 - 15 cm) în jurul puieţilor pentru întreruperea capilarităţii ce favorizează evaporarea apei, distrugerea florei ierbacee şi asigurarea înmagazinării apei provenite din precipitaţii.

Descopleşirea puieţilor de ierburi şi specii necorespunzătoare va consta în îndepărtarea florei erbacee şi a speciilor copleşitoare din jurul puieţilor pentru a se evita umbrirea, sufocarea, concurenţa la apa şi hrana din sol.

| Categoria de lucrări | Supr. ( ha ) |  |
| --- | --- | --- |
| A. LUCRĂRI PENTRU ASIGURAREA REGENERĂRII NATURALE |  |  |
| A.1.3. Distrugerea şi îndepărtarea păturii vii |  | 2,2 |
| A.2.2. Descopleșirea semințișurilor |  | 31,5 |
| TOTAL A |  | 33,7 |
| B.LUCRĂRI DE REGENERARE |  |  |
| B.2.3.Împăduriri după tăieri progresive |  | 0,9 |
| TOTAL B |  | 0,9 |
| C. COMPLETĂRI ÎN ARBORETELE CARE NU AU ÎNCHIS STAREA DE MASIV |  |  |
| C.1. Completări în arboretele tinere existente |  | 0,2 |
| C.2. Completări la B.2.3. - 20% |  | 0,2 |
| Total C2 |  | 0,4 |
| D. ÎNGRIJIREA CULTURILOR TINERE |  |  |
| D.1. Îngijirea culturilor tinere existente |  | 0,5 |
| D.2. Îngijirea culturilor tinere nou create |  | 4,6 |
| TOTAL D |  | 5,1 |
| Total de împădurit |  | 1,3 |
| Material săditor |  |  |
| Număr de puieţi – mii buc. la ha |  |  |
| Număr total de puieţi (mii buc.) |  | 6,5 |

6.3 Analiza impactului implementării planului asupra factorilor de mediu

A.  Apa

Vegetaţia forestieră existentă în păduri are un rol deosebit de important în protejarea învelişului de sol şi în reglarea debitelor de apă de suprafată si subterane, în special în perioadele când se înregistrează precipitaţii importante cantitativ. În urma activitatilor de exploatare forestieră si a activitătilor silvice poate apare un nivel ridicat de perturbare a solului care are ca rezultat cresterea încărcării cu sedimente a apelor de suprafată, mai ales în timpul precipitațiilor abundente, având ca rezultat direct cresterea concentrator de materii în suspensie în receptorii de suprafată. Totodată mai pot apare pierderi accidentale de carburanti si lubrefianti de la utilajele si mijloacele auto care actionează pe locatie.

Măsuri pentru diminuarea impactului

Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu apă se impun următoarele măsuri:

 stabilirea căilor de acces provizorii la o distanta minimă de 1,5 m fata de orice curs de apă;

 depozitarea resturilor de lemne si frunze rezultate si a rumegusului nu se va face în zone cu potential de formare de torenti, albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;

 amplasarea platformelor de colectare în zone accesibile mijloacelor auto pentru încărcare, situate cât mai aproape de drumul judetean;

 este interzisă depozitarea masei lemnoase în albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;

 este interzisă executarea de lucrări de întretinere a motoarelor mijloacelor auto sau  a  utilajelor  folosite  la  exploatarea  fondului  forestier  în  zone  situate  în  pădure,  albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;

 eliminarea imediată a efectelor produse de pierderi accidentale de carburanti si lubrifianti;

 este interzisă alimentarea cu carburanti a mijloacelor auto sau a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure, în albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;

 evitarea traversării cursurilor de apă de către utilajele si mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare.

B.  Aer

Emisiile în aer rezultate în urma functionării motoarelor termice din dotarea utilajelor si mijloacelor auto ce vor fi folosite în activitățiile de exploatare sunt dependente de etapizarea lucrărilor. Întrucât aceste lucrări se vor desfășura punctiform pe suprafața analizată și nu au un caracter staționar nu monitorizate în conformitate cu prevederile Ordinului MMP nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare Ca atare nu se poate face încadrarea valorilor medii estimate în prevederile acestui ordin. Se poate afirma, totusi, că nivelul acestor emisii este scăzut si că nu depaseste limite maxime admise si că efectul acestora este anihilat de vegetatia din pădure. Prin implementarea amenajamentului silvic, vor rezulta emisii de poluanţi în aer în limite admisibile. Acestea vor fi:

 emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanţi organici persistenţi şi pulberi) de la mijloacele de transport care vor deservi amenajamentului silvic. Cantitatea de gaze de esapare este în concordanta cu mijloacelor de transport folosite si de durata de functionare a motoarelor acestora în perioada cât se află pe amplasament;

 emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanţi organici persistenţi şi pulberi) de la utilajele care vor deservi activitatea de exploatare (TAF - uri, tractoare, etc.);

 emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanţi organici persistenţi şi pulberi) de la mijloacele de tăiere (drujbe) care vor fi folosite în activitatea de exploatare;

 pulberi  (particule în  suspensie) rezultate în  urma  activitatilor de  doborâre,  curatare, transport si încărcare masă lemnoasă.

Măsuri pentru diminuarea impactului

În activitatea de exploatare forestiera nu se folosesc utilaje ale căror emisii de noxe să ducă la acumulări regionale cu efect asupra sănătații populaţiei locale si a animalelor din zonă.

Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu aer se impun o serie de măsuri precum:

 folosirea de utilaje si mijloace auto dotate cu motoare termice care să respecte normele de poluare EURO 3 - EURO 5

 efectuarea la timp a reviziilor si reparatiilor a motoare termice din dotarea utilajelor si a mijloacelor auto

 etapizarea  lucrărilor  silvice  cu  distribuirea  desfasurării  lor  pe  suprafete  restrânse  de pădure

 folosirea unui număr de utilaje si mijloace auto de transport adecvat fiecărei activitati si evitarea supradimensionarea acestora

 evitarea functionării în gol a motoarelor utilajelor si a mijloacelor auto

C. Solul

În activitatile de exploatare forestieră pot apare situatii de poluare a solului datorită:

 eroziunii de suprafata în urma transportului necorespunzător (prin târâire sau semi- târâire) a bustenilor

 tasarea solului datorită deplasării utilajelor pe căile provizorii de acces

 alegerea inadecvată a traseelor căilor provizorii de acces

 pierderi accidentale de carburanti si/sau lubrifianti de la utilajele si/sau mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare forestieră

 deseurilor menajere ce vor fi generate de personalul angajat al firmelor specializate ce vor intreprinde lucrarile prevazute de Amenajamentul Silvic

Măsuri pentru diminuarea impactului

 adoptarea unui sistem adecvat (ne-târâit) de transport a masei lemnoase, acolo unde solul are compozitie de consistent ”moale” în vederea scoaterii acesteia pe locurile de depozitare temporară;

 alegerea de căi provizorii de scoatere a masei lemnoase cu o declivitate sub 20 % (mai ales pe versanti);

 alegerea de căi provizorii de scoatere a masei lemnoase astfel în zone cu teren pietros sau stancos;

 alegerea de căi provizorii de scoatere a masei lemnoase pe distante cât se poate de scurte;

 dotarea utilajelor care deservesc activitatea de exploatare forestieră (TAF -uri) cu anvelope de latime mare care să aibă ca efect reducerea presiunii pe sol si implicit reducerea fenomenului de tasare;

 în cazul în care s-au format șanțuri sau șleauri se va reface portanța solului (prin nivelarea terenului) pe traseele căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase;

 platformele pentru depozitarea provizorie a masei lemnoase vor fi alese în zone care să prevină  posibile  poluări  ale  solului  (drumuri  forestiere,  platforme  asfaltate  situate  limitrof soselelor existente în zonă, etc.);

 drumurile destinate circulaţiei autovehiculelor, inclusiv locurile de parcare vor fi selectate să fie în sistem impermeabil;

 pierderile accidentale de carburanti si/sau lubrifianti de la utilajele si/sau mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare forestieră vor fi îndepărtate imediat prin decopertare;

 spatiile  pentru  colectarea  si  stocarea  temporară  a  deseurilor  vor  fi  realizate  în  sistem impermeabil.

D. Zgomotul si vibratiile

Zgomotul si vibratiile sunt generate de functionarea motoarelor, sculelor (drujbelor), utilajelor si a mijloacelor auto. Datorită numărului redus al acestora, solutiilor constructive si al nivelului tehnic superior de dotare cantitatea si nivelul zgomotului si al vibratiilor se vor situa în limite  acceptabile. Totodată  mediul  în  care  acestea  se  produc  (pădure  cu  multă  vegetatie)  va contribui direct la atenuarea lor si la reducerea distantei de propagare.

Evaluarea efectelor potenţiale asupra factorilor de mediu relevanţi pentru plan

| Factor de mediu | Lucrări propuse prin planurile analizate | Evaluarea impactului asupra factorului de mediu analizat | Efectul implementării Amenajamentului Silvic asupra factorului de mediu analizat | Ponderea impactului cumulativ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sanatatea umana | Impaduriri | ++ | Creşterea riscului de poluare pentru locuitorii din zonă ca urmare a creşterii intensităţii traficului în zonă poate determina un impact negativ nesemnificativ. Imbunătăţiurea bugetelor autorităţilor locale prin creşterea veniturilor din taxe şi impozite, determinând creşterea posibilităţilor de dezvoltare urbană a localităţii si astfel determina un impact pozitiv semnificativ. Creşte încrederea pentru alte investiţii în zonă si atfel se va genera un impact pozitiv nesemnificativ. Determina mentinerea si imbunatatirea capacitate vegetatiei forestiere de a asimila dioxid de carbon si a elibera oxigen – purificare atmosferei avand un impact pozitiv semnificativ. | Pozitiv nesemnificativ |
|  | Ajutorarea regenerari naturale | ++ |  |  |
|  | Ingrijirea culturilor | ++ |  |  |
|  | Ingrijirea semintisurilor | ++ |  |  |
|  | Taieri igiena | + |  |  |
|  | Degajari | ++ |  |  |
|  | Curatiri | ++ |  |  |
|  | Rarituri | ++ |  |  |
|  | T. progresive - punere in lumina | ++ |  |  |
|  | T. progresive - racordare | + |  |  |
|  | T. rase | + |  |  |
|  | Taieri de conservare | ++ |  |  |
| Apa | Impaduriri | ++ | Împiedicarea formării de viituri și / sau torenți care să antreneze materiale poluante în cursurile de apă de suprafață – impact pozitiv semnificativ. Creșterea probabilității aportului de apă rezultată din precipitații cu efect direct asupra debitelor de apă de suprafață și asupra pânzei freatice de suprafață – impact pozitiv nesemnificativ. Posibilitatea de poluare accidentală a apelor prin poluarea solului cu soluţii sau lubrifianţi, manipulate necorespunzător , care pot să ajungă în apele subterane şi de suprafaţă prin intermediul apelor pluviale sau de infiltraţie determina un posibil impact negativ nesemnificativ. | Pozitiv nesemnificativ |
|  | Ajutorarea regenerari naturale | ++ |  |  |
|  | Ingrijirea culturilor | ++ |  |  |
|  | Ingrijirea semintisurilor | ++ |  |  |
|  | Taieri igiena | + |  |  |
|  | Degajari | + |  |  |
|  | Curatiri | + |  |  |
|  | Rarituri | + |  |  |
|  | T. progresive - punere in lumina | + |  |  |
|  | T. progresive - racordare | + |  |  |
|  | T. rase | + |  |  |
|  | Taieri de conservare | ++ |  |  |
| Aer | Impaduriri | ++ | Intensificarea traficului rutier va genera o poluare a aerului cu praf şi particule încărcate cu metale emise în gazele de eşapament ducand astfel la un impact negativ nesemnificativ. Determina mentinerea si imbunatatirea capacitate vegetatiei forestiere de a asimila dioxid de carbon si a elibera oxigen – purificare atmosferei avand un impact pozitiv semnificativ. | Neutru |
|  | Ajutorarea regenerari naturale | ++ |  |  |
|  | Ingrijirea culturilor | ++ |  |  |
|  | Ingrijirea semintisurilor | ++ |  |  |
|  | Taieri igiena | 0 |  |  |
|  | Degajari | 0 |  |  |
|  | Curatiri | 0 |  |  |
|  | Rarituri | 0 |  |  |
|  | T. progresive - punere in lumina | 0 |  |  |
|  | T. progresive - racordare | 0 |  |  |
|  | T. rase | 0 |  |  |
|  | Taieri de conservare | 0 |  |  |
| Sol | Impaduriri | ++ | Intensificarea traficului rutier va genera o poluare pe termen scurt si pe suprafețe mici a solului cu praf şi particule încărcate cu metale emise în gazele de eşapament – impact negativ nesemnificativ. Pe amplasamente se pot produce poluări accidentale ale solului datorită manipulărilor necorespunzătoare a soluţiilor tehnice şi a lubrifianţilor – impact negativ nesemnificativ. Pe amplasament mai poate exista o poluare potenţială generată de o practică necorespunzătoare de colectare şi eliminare a deşeurilor generate – impact negativ nesemnificativ.. Efectul de eroziune este atenuat sau chiar stopat de lucrările Amenajamentului Silvic ce determina mentinerea si imbunatatirea capacitate vegetatiei forestiere de a fixa substratul litologic –impact pozitiv semnificativ | neutru |
|  | Ajutorarea regenerari naturale | ++ |  |  |
|  | Ingrijirea culturilor | ++ |  |  |
|  | Ingrijirea semintisurilor | ++ |  |  |
|  | Taieri igiena | + |  |  |
|  | Degajari | + |  |  |
|  | Curatiri | + |  |  |
|  | Rarituri | + |  |  |
|  | T. progresive - punere in lumina | + |  |  |
|  | T. progresive - racordare | 0 |  |  |
|  | T. rase | 0 |  |  |
|  | Taieri de conservare | ++ |  |  |
| Zgomotul si vibratiile | Impaduriri | 0 | Impact pe termen scurt asupra receptorilor sensibili datorită intensificării traficului rutier si al utilajelor mecanice folosite in desfasurarea activitatilor specifice silviculturi – impact negativ nesemnificativ | Negativ nesemnificativ |
|  | Ajutorarea regenerari naturale | 0 |  |  |
|  | Ingrijirea culturilor | 0 |  |  |
|  | Ingrijirea semintisurilor | 0 |  |  |
|  | Taieri igiena | 0 |  |  |
|  | Degajari | 0 |  |  |
|  | Curatiri | 0 |  |  |
|  | Rarituri | 0 |  |  |
|  | T. progresive - punere in lumina | 0 |  |  |
|  | T. progresive - racordare | - |  |  |
|  | T. rase | - |  |  |
|  | Taieri de conservare | 0 |  |  |
| Peisajul | Impaduriri | ++ | Impact pe termen scurt asupra peisajului ca urmare a lucrarilor propuse – impact neutru. | Neutru |
|  | Ajutorarea regenerari naturale | + |  |  |
|  | Ingrijirea culturilor | + |  |  |
|  | Ingrijirea semintisurilor | + |  |  |
|  | Taieri igiena | + |  |  |
|  | Degajari | + |  |  |
|  | Curatiri | + |  |  |
|  | Rarituri | + |  |  |
|  | T. progresive - punere in lumina | 0 |  |  |
|  | T. progresive - racordare | - |  |  |
|  | T. rase | - |  |  |
|  | Taieri de conservare | + |  |  |

6.4. Analiza impactului asupra biodiversitati

Reţeaua Ecologică Natura 2000 urmăreşte menţinerea, îmbunătăţirea sau refacerea stării de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară din siturile Natura 2000, luând în considerare realităţile economice, sociale şi culturale specifice la nivel regional şi local ale fiecărui stat membru al Uniunii Europene. Prin urmare această reţea ecologică nu are în vedere altceva decât gospodărirea durabilă a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară din siturile Natura 2000.

6.4.1 Impactul direct este manifestat asupra habitatelor forestiere identificate pe suprafața de aplicare a Amenajamentelor Silvice din cadrul sitului ROSPA0028-Dealurile Tarnavei -Valea Nirajului si ROSCI0357-Porumbeni. Asupra speciilor de interes comunitar din cadrul siturilor se va exercita un efect redus si indirect. Impactul lucrărilor silvice asupra habitatelor s-a realizat prin analiza efectelor acestora asupra criteriilor ce definesc starea favorabilă de conservare pentru fiecare tip de habitat

Habitate de interes conservativ pentru ROSCI0357-Porumbeni

      - 9130- Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum

      - 9170- Păduri De Stejar Cu Carpen De Tip Galio-Carpinetum

| Intervenț ie | Efecte | Impacturi directe | Impacturi indirecte | Impacturi secundare | Impacturi pe termen scurt și lung | Parametru / țintă afectată | Cuantif. impact 9130 | Cuantif. impact 9170 | Mod de cuantificare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tăieri conserva re | Eliminare vegetației | Pierdere habitat | Favorizarea instalării speciilor invazive | Se promovează regenerarea naturală a speciilor dominante | Scurt | Suprafața habitatului |  |  | Procentul din suprafața totală a habitatului afectată |
| Rărituri | Eliminare vegetație | Pierdere habitat | Se modelează structura verticală și orizontală a arboretelor | Se promovează regenerarea naturală a speciilor dominante | Lung | Suprafața habitatului |  |  | Procentul din suprafața totală a habitatului afectată |
| Tăieri igienă | Eliminarea arborilor morti/exem plare bolnave | Alterare habitat | Se modelează structura verticală și orizontală a arboretelor | - | Lung | Volum lemn mort/exemp lare bolnave |  |  | Procentul de lemn mort/exem plare bolnave din volumul total conform OC |
| Lucrări de ajutorare a regenerăr ilor naturale și împăduri re | Se modelează structura verticală și orizontală a arboretelor, se promoveaz ă instalarea semințișulu i natural în mai multe etape | Pierdere habitat | Se promovează regenerarea naturală a speciilor dominante | - | Lung | Suprafața habitatului |  |  | Procentul din suprafața totală a habitatului afectată |

Conform Planului de Management principalele amenințări sunt: regenerarea pădurii, cu specii neconforme tipului natural fundamental; exploatare forestieră fără replantare sau refacere naturală; specii invazive și atacuri insecte; infrastructuri, construcții în peisaj; conducerea în afara drumurilor a vehiculelor motorizate.

Ca urmare a lucrărilor, impactul aspra habitatului este unul negativ semnificativ. Se apreciază că intensitatea impactului de intensitate mică pentru lucrările de conservare și lucrările pentru obținerea de produse secundare. În ceea ce privește durata impactului privind pierderea din suprafața habitatului, acesta se va avea o intensitate mai crescută pe termen scurt și mediu și devine nesemnificativ pe termen lung. Impactul privind disturbarea se datorează intruziunii antropice în habitat, în timpul efectuării răriturilor și lucrărilor de igienă în vederea ameliorării compoziției arboretului, în concordanță cu compoziţia-ţel fixată, iar durata acestuia este limitată doar pe perioada în care se vor efectua lucrările.

De asemenea a fost identificat și un impact pozitiv, generat de lucrările de regenerare și împădurire, care, pe termen lung duc la extinderea suprafețelor habitatului și constituirea stării de masiv

Specii de mamifere de interes conservativ

- Canis lupus, Ursus arctos, Lynx lynx

| Intervenție | Efecte | Impacturi directe | Impacturi indirecte | Impacturi secundare | Impacturi pe termen scurt și lung | Parametru / țintă afectată | Cuantificare impact | Mod de cuantificare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tăieri conservare | Eliminarea vegetației | Perturbare activitate specii | Oferă adăpost și hrană speciilor pradă | Alterare habitat | Scurt | Suprafața habitatului favorabil | - | Procentul din suprafața totală a habitatului favorabil afectată |
| Curatiri | Eliminarea vegetației | Perturbare activitate specii | Oferă adăpost și hrană speciilor pradă | Alterare habitat | Scurt | Suprafața habitatului favorabil | 0,07% | Procentul din suprafața totală a habitatului favorabil afectată |
| Rărituri | Eliminarea vegetației | Perturbare activitate specii | Oferă adăpost și hrană speciilor pradă | Alterare habitat | Scurt | Suprafața habitatului favorabil | 0.003% | Procentul din suprafața totală a habitatului favorabil afectată |
| Tăieri igienă | Eliminarea arborilor morti/exemplare bolnave | Perturbare activitate specii | Oferă adăpost și hrană speciilor pradă | Alterare habitat | Scurt | Suprafața habitatului favorabil | - | Procentul din suprafața totală a habitatului favorabil afectată |
| Lucrări de ajutorarea regenerărilor naturale și împădurire | Se modelează structura verticală și orizontală a arboretelor, se promovează instalarea semințișului natural în mai multe etape | Alterare habitat | Refacerea habitatului favorabil | - | Lung | Suprafața habitatului favorabil | 0,01% | Procentul din suprafața totală a habitatului favorabil afectată |

Având în vedere faptul că carnivorele mari ocupă teritorii vaste și parcurg distanțe foarte mari, efectele produse de plan nu generează un impact semnificativ pentru acestea. Aproape toată suprafața ariei protejate reprezintă un habitat ideal pentru aceste specii, aproximativ 6500 ha, motiv pentru care principala amenințare pentru specie este reprezentată de fragmentarea habitatelor. Amplasamentul amenajamentului forestier reprezintă așadar, habitat potențial pentru specie.

Prin implementarea activităților proiectului propus se estimează o creștere a poluării fonice cât și a prezenței antropice, putând conduce la disturbarea activității speciilor. De asemenea, este cunoscut faptul că lupii și râșii nu tolerează prezența umană, astfel că evită din start zonele des folosite de om. Impactul privind disturbarea activității speciei se datorează zgomotului și intruziunii antropice în habitatul favorabil, iar durata acestuia este limitată doar pe perioada în care se vor efectua lucrările. Astfel, se apreciază că nivelul impactului este redus.

De asemenea a fost identificat și un impact pozitiv, generat de lucrările de regenerare și împădurire, care, pe termen lung duc la extinderea suprafețelor habitatelor favorabile pentru hrănire și reproducere pentru specie.

În concluzie implementarea proiectului poate crea un impact negativ nesemnificativ asupra speciilor, direct, pe termen scurt, cu caracter local asupra habitatului speciilor.

Specii de amfibieni de interes conservativ

- Bombina variegata

| Intervenț ie | Efecte | Impact uri directe | Impactu ri indirect e | Impact uri secund are | Impact uri pe termen scurt și lung | Parametru / țintă afectată | Cuantifi care impact | Mod de cuantifi care |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tăieri conserva re | Eliminarea vegetației | Altera re habitat | Favoriz ează apariția de noi habitate acvatice utilizabi le | Schim bari in densita tea indiviz ilor | Scurt | Suprafața habitatului | - | Procent ul din suprafaț a totală a habitatu lui afectată |
| Rărituri | Eliminare vegetație | Altera re habitat | Favoriz ează apariția de noi habitate acvatice utilizabi le | Schim bari in densita tea indiviz ilor | Scurt | Suprafața habitatului | 0,003% | Procent ul din suprafaț a totală a habitatu lui afectată |
| Curatiri | Eliminare vegetație | Altera re habitat | Favoriz ează apariția de noi habitate acvatice utilizabi le | Schim bari in densita tea indiviz ilor | Scurt | Suprafața habitatului | 0,07% | Procent ul din suprafaț a totală a habitatu lui afectată |
| Tăieri igienă | Eliminarea arborilor morti/exem plare bolnave | Altera re habitat | Favoriz ează apariția de noi habitate acvatice utilizabi le | Schim bari in densita tea indiviz ilor | Scurt | Volum lemn mort/exem plare bolnave | - | Procent ul din suprafaț a totală a habitatu lui afectată |
| Lucrări de ajutorare a regeneră rilor naturale și împăduri re | Se modelează structura verticală și orizontală a arboretelor, se promoveaz ă instalarea semințișulu i natural în mai multe etape | Altera re habitat | - | - | Lung | Suprafața habitatului | 0.01% | Procent ul din suprafaț a totală a habitatu lui afectată |

Buhaiul/izvorașul de baltă cu burta galbenă este un amfibian care din punct de vedere al habitatului poate fi întâlnit în toate tipurile de corpuri de apă, bălți temporare, urme de mașină, lacuri, cu sau fără vegetație, cu adâncime mică, situate în zone însorite

În aria protejată Bombina variegata a fost observată într-un număr relativ mic de habitate, situate în mare parte la altitudini de sub 1000 m și unde găsește un minim de umiditate. Suprafața habitatului speciei în aria naturală protejată nu s-a definitivat inca

În arealul amplasamentului habitatul favorabil speciei este distribuit în lungul văii/drumului forestier.

Starea de conservarea a speciei este considerată favorabilă.

Principalele amenințări sunt: Transport, drumuri, poteci, căi ferate, mijloacele de transport motorizate; poluarea difuză a apelor de suprafață, cauzată de activități agricole și forestiere; schimbări provocate de oameni în zonele umede; reducerea sau pierderea de caracteristici specifice ale habitatului și alte activități forestiere.

Astfel, prin implementarea lucrărilor propuse prin planul de amenajament impacturile negative generate vor fi modificarea condițiilor ecologice. Se apreciază că intensitatea impacturilor specificate va fi redusă având în vedere că specia a fost observată într-un număr relativ mic de habitate. De asemenea, specia se deplasează bine pe uscat putând coloniza rapid noile bălți apărute. Este printre primele specii de amfibieni ce ocupă zonele deteriorate în urma activităților umane (defrișări, construcții de drumuri etc.) unde se formează bălți temporare. Așadar, se prognozează migrarea speciei din zona afectată, pe perioada tratamentelor temporare.

În ceea ce privește durata impactului privind modificarea condițiilor ecologice, acesta va fi sesizabil doar pe termen scurt, datorat activității de transport și utilizarea frecventă a drumurilor forestiere, care duc astfel la alterarea habitatului de hrănire și reproducere. Impactul privind disturbarea activității speciei se datorează intruziunii antropice în habitatul favorabil, iar durata acestuia este limitată doar pe perioada în care se vor efectua lucrările.

- Specii pe păsări de interes conservativ

- A220 Strix uralensis

- A072 pernis apivorus

- A320Ficedula parva

| Interv enție | Efecte | Impa cturi direc te | Impa cturi indire cte | Impa cturi secu ndar e | Impa cturi pe term en scurt și lung | Paramet ru / țintă afectată | Cuanti ficare impac t A072 | Cuanti ficare impac t A220 | Cuanti ficare impac t A320 | Mod de cuantifi care |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tăieri conser vare | Eliminar ea vegetați ei | Pierd ere habit at | Pertu rbare speci e | - | Scurt | Suprafaț a habitatu lui |  |  |  | Procent ul din suprafaț a totală a habitatu lui afectată |
| Curatiri | Eliminar e vegetați e | Alter are habit at | Pertu rbare speci e | - | Scurt | Suprafaț a habitatu lui |  |  |  | Procent ul din suprafaț a totală a habitatu lui afectată |
| Rărituri | Eliminar e vegetați e | Alter are habit at | Pertu rbare speci e | - | Scurt | Suprafaț a habitatu lui |  |  |  | Procent ul din suprafaț a totală a habitatu lui afectată |
| Tăieri igienă | Eliminar ea arborilor morti/ex emplare bolnave | Pierd ere habit at | Pertu rbare speci e | Elim ină elem ente de arbor i favor abili cuibă ririi | Lung | Volum lemn mort/ex emplare bolnave |  |  |  | Procent ul de lemn mort/ex emplare bolnave din volumul total conform OC |
| Lucrăr i de ajutora rea regene rărilor natural e și împăd urire | Se modelea ză structura verticală și orizontal ă a arboretel or, se promove ază instalare a semințiș ului natural în mai multe etape | Pierd ere habit at | Creșt erea vârst elor arbor etelor mai tinere | - | Lung | Suprafaț a habitatu lui |  | 0,004% | 0,004% | Procent ul din suprafaț a totală a habitatu lui afectată |

Astfel, prin implementarea lucrărilor propuse prin planul de amenajament impacturile    negative generate vor fi pierderi din suprafața habitatelor favorabile pentru hrănire și reproducere și disturbarea activității speciilor . Pentru pierderile de habitate favorabile speciei se apreciază că intensitatea impactului va fi de intensitate mai mică pentru lucrările de conservare. În ceea ce privește durata impactului privind pierderea din suprafața habitatelor favorabile, acesta se va avea o intensitate mai crescută pe termen scurt și mediu și devine nesemnificativ pe termen lung. Impactul privind disturbarea activității speciei este asociat lucrărilor de conservare și lucrărilor de extragere de produse secundare. Se datorează zgomotului și intruziunii antropice în habitatul favorabil, iar durata acestuia este limitată doar pe perioada în care se vor efectua lucrările.

- 1.2.1.Metodologia de cuantificare și evaluare a semnificației impactului

Evaluarea semnificației impactului în cadrul studiului s-a face pe baza următorilor indicatori-cheie cuantificabili, aplicabil după caz:

- Procentul din suprafața habitatului care va fi pierdut;

Unul dintre cele mai importante impacturi generate de factorul antropic asupra biodiversității este pierderea habitatelor ce generează efecte negative directe, dar nesemnificative în timp asupra ecosistemelor naturale.

Pierderea de habitat este formă de impact asociată etapei de implementare a obiectivelor menționate în cadrul amenajamentului silvic, fiind exprimată cantitativ.

- Procentul ce va fi pierdut din suprafețele habitatelor folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere ale speciilor de interes comunitar;

Această formă de impact poate fi exprimată cantitativ etapei de implementare a obiectivelor menționate în cadrul amenajamentului silvic, iar zona este afectată temporar. Valorile calculate sunt însă scăzute, cu proporții mici de habitate afectate

- Fragmentarea habitatelor de interes comunitar (exprimată în procente);

Prin activitățile propuse atât în faza de implementare a obiectivelor menționate în cadrul amenajamentului silvic cât și în perioada de exploatare nu vor avea ca efect fragmentarea niciunui habitat de interes comunitar.

- Durata sau persistența fragmentării;

Nu este cazul

- Durata sau persistența perturbării speciilor de interes comunitar, distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar;

Durata perturbării speciilor de interes comunitar este limitată doar pe perioada în care se vor efectua lucrările propuse în cadrul amenajamentului silvic.

- Schimbări în densitatea populațiilor (nr. de indivizi/ suprafață);

Densitatea indivizilor vegetali în zona de implementare se va modifica în etapa de implementare a obiectivelor prevăzute în prezentul amenajament silvic ce se va realiza etapizat. Exemplarele de faună care se vor retrage din zona propusă nu vor modifica semnificativ densitatea populațiilor în zonele adiacente. În urma implementării prevederilor amenajamentului propus, nu se vor produce schimbări în densitatea populațiilor speciilor de interes comunitar.

- Scara de timp pentru înlocuirea speciilor/habitatelor afectate de implementarea PP.

Referitor la scara de timp pentru înlocuirea speciilor/habitatelor afectate de implementarea proiectului, trebuie făcută precizarea că proiectul nu conduce la înlocuirea unor specii sau habitate.

Pentru aprecierea evaluării semnificației impactului, pentru fiecare clasă de impact au fost stabilite patru trepte de intensitate care vor fi redate prin intermediul unui cod de culori. Pentru a justifica încadrarea în trepte de intensitate a unor clase de impact care pot fi cuantificate spațial a fost necesară stabilirea unor valori critice pentru suprafața afectată. Astfel s-au avut în vedere prevederile planului de management , conform căruia a fost stabilit că pierderea a 5% din suprafața unui habitat de interes conservativ reflectă un impact semnificativ privind starea de conservare a acestuia la nivelul ariei protejate. Pornind de la această premisă au fost stabilite următoarele valori critice:

| Treaptă de impact | Valori critice reprezentând % din suprafața totală |
| --- | --- |
| Fără impact | - |
| Impact redus/nesemnificativ | <3 % |
| Impact semnificativ | >5 % |

În continuare pentru evaluare semnificației impactului este analizată relația dintre doi indicatori sintetici, și anume impactul global și riscul pentru conservare

In aprecierea impactului global s-a avut în vedere faptul că orice proiect, prin natura activităților sale poate genera mai multe tipuri de impact (distrugere, alterare, perturbare etc.) de intensități diferite, asupra aceluiași element de interes conservativ (habitate, specii). Se recomandă abordarea principiului precauției, astfel în procedura de evaluare va fi luată în considerare valoarea cea mai nefavorabilă.

Riscul pentru conservare reprezintă modul în care proiectul, prin activitățile propuse influențează atingerea obiectivului de mediu propus pentru aria protejată, respectiv îmbunătățirea stării de conservare. Pentru acest indicator au fost de asemenea stabilite patru clase, codate cu culori, după cum urmează:

Tabel  - Clase de risc

| Clasa de risc | Descriere |
| --- | --- |
| Fără risc | Nu se estimează modificări în suprafața habitatului Natura 2000/ habitatului favorabil al speciei și la nivelul efectivelor populaționale. |
| Risc redus/nesemnificativ | Există, conduce la modificări ale suprafeței habitatelor/efectivelor populaționale, dar acestea nu se reflectă asupra stării de conservare a ariei protejate Natura 2000. |
| Risc moderat | Habitatul/specia se află în stare de conservare favorabilă și proiectul determină modificarea acesteia în nefavorabilă; sau Habitatul/specia se află în stare de conservare nefavorabilă și proiectul nu împiedică îmbunătățirea stării de conservare. |
| Risc mare | Habitatul/specia se află în stare de conservare nefavorabilă și proiectul împiedică îmbunătățirea stării de conservare; sau Habitatul/specia se află în stare de conservare nefavorabilă și proiectul contribuie la îmbunătățirea stării de conservare. |

Informațiile privind starea de conservare a habitatelor si speciilor de interes conservativ pentru ROSPA0028- Dealurile Tarnavelor – Valea Nirajului si ROSCI0357-Porumbeni a fost extrasă din evaluarea realizată în planul de management al ariei protejate. Evaluarea riscului s-a făcut ținând cont de presiunile și amenințările la adresa sitului Natura 2000, listate în același document.

Pentru analizarea sinergiei dintre cei doi indicatori descriși mai sus, și determinarea semnificației impactului se folosește matricea de mai jos:

Impact global

Risc pentru conservare

|  | Mare | Moderat | Nesemnificativ | Lipsă risc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mare | Impact semnificativ | Impact semnificativ | Impact moderat | Impact moderat |
| Moderat | Impact semnificativ | Impact moderat | Impact redus/ nesemnificativ | Impact redus/ nesemnificativ |
| Redus/ Nesemnificativ | Impact semnificativ | Impact moderat | Impact redus/ nesemnificativ | Impact redus/ nesemnificativ |
| Lipsa | Lipsa impact | Lipsa impact | Lipsa impact | Lipsa impact |

Pentru determinarea suprafețelor de habitate de interes conservativ și habitate pentru specii de interes conservativ afectate de proiect s-au procesat date spațiale folosind aplicația QGIS. O parte din datele folosite în evaluare au fost extrase din hărțile de distribuție a habitatelor si a speciilor de interes conservativ și hărțile privind presiunile si amenințările din planul de management al ROSPA0028- Dealurile Tarnavelor – Valea Nirajului si ROSCI0357-Porumbeni. Procesarea s-a făcut pentru fiecare habitat sau specie de interes comunitar de pe suprafața sitului Natura 2000 pentru care a fost estimat un impact potențial în capitolele anterioare.

Pentru stabilirea nivelul impactului suprafețelor de habitat favorabil pierdute, alterate sau care prezintă un potențial de perturbare a speciilor de faună ca urmare a realizării proiectului, obținute din modelarea GIS, au fost raportate la suprafața totală de habitat favorabil al speciei investigate în siturile Natura 2000 aferent.

- 1.2.2.Cuantificare și semnificația impactului, fără a lua în considerare măsurile de reducere a impactului

- Impactul pentru speciile și habitatele de interes conservativ pentru ROSPA0028- Dealurile Tarnavelor – Valea Nirajului si ROSCI0357-Porumbeni

Pentru determinarea suprafețelor de habitat favorabil alterat s-a realizat suma suprafețelor unităților amenajistice pe care sunt propuse tăieri pentru obținerea de produse principale și lucrări de conservare, care se suprapun cu habitatul favorabil speciei.

Pentru determinarea suprafețelor de habitat favorabil perturbat al speciilor de interes comunitar s-a realizat suma suprafețelor unităților amenajistice pe care sunt propuse tăieri pentru obținerea de produse principale, produse secundare și lucrări de conservare, care se suprapun cu habitatul favorabil speciei.

- Impactul pentru speciile de păsări de interes conservativ pentru ROSPA0028- Dealurile Tarnavelor – Valea Nirajului si ROSCI0357-Porumbeni

- Pentru determinarea suprafețelor pentru care este semnificativ impactul de pierdere a habitatelor favorabile s-a realizat suma suprafețelor unităților amenajistice pe care sunt propuse tăieri pentru obținerea de produse principale și lucrări de conservare, care se suprapun cu habitatul favorabil speciei.

Pentru determinarea suprafețelor de habitat favorabil perturbat al speciilor de interes comunitar s-a realizat suma suprafețelor unităților amenajistice pe care sunt propuse tăieri pentru obținerea de produse principale, produse secundare și lucrări de conservare, care se suprapun cu habitatul favorabil speciei.

Pentru determinarea Suprafața habitat pentru care este redusă resursa trofică pentru speciile de interes comunitar s-a realizat suma suprafețelor unităților amenajistice pe care sunt propuse tăieri pentru obținerea de produse principale, produse secundare și lucrări de conservare, care se suprapun cu habitatul favorabil speciei.

Numărul de indiviz afectați de perturbare/disturbare a fost determinat în funcție de suprafața de habitat favorabil speciei de pe suprafața amenajamentului și de densitatea medie estimată pentru specie.

6.4.2. Impactul pe termen scurt si lung

- Impactul activitatiilor pe termen scurt, este reprezentat de perioada de efectuare a lucrărilor silvice. Astfel pe termen scurt lucrările silvice prevăzute contribuie la modificarea microclimatului local, respectiv al condiţiilor de biotop, datorită, modificărilor structuriilor orizontale şi verticale (retenţie diferită a apei pluviale, regim de lumină diferenţiat, circulaţia diferită a aerului).

- Aceste modificări au loc de obicei şi în natură, prin prăbuşirea arborilor foarte bătrâni, apariţia iescarilor, atac al daunătorilor fitofagi, doborâturi de vânt etc..

- După această perioadă, datorită dinamicii naturale a habitatelor, zona tinde să se refacă.

- Prevederile amenajamanetelor silvice în ce priveşte dinamica arboretelor pe termen lung, susţinute de un ciclu de producţie de 110 de ani, indică păstrarea caracteristicilor actuale ale habitatelor sau îmbunătăţirea lor.

- Astfel se estimează:

- menținerea diversități structurale – atât pe verticală (structuri relativ pluriene) cât și pe orizontală (structură mozaicată – existența de arborete in faze de dezvoltare diferită),

- ii. menţinerea compoziţiei conform specificului ecologic al zonei.

- Concluzionăm că lucrările propuse nu afectează negativ semnificativ starea de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar pe termene scurt şi lung.

.

6.4.3 Impactul din faza de aplicare a activităților generate de lucrările silvice

Lucrările propuse se desfăşoară periodic conform prevederilor amenajamentului silvic, pe o durată scurtă respectându-se Ordinului nr. 1.540 din 3 iunie 2011 – Normele privind stabilirea termenelor, modalitatilor si perioadelor de exploatare a masei lemnoase din Unitatea de Producţie constituita din fond forestier si a vegetatiei forestiere din afara fondului forestier.

In perioada de aplicare a activităților generate de lucrările silvice impactul este direct, pe termen scurt, limitat la durata executiei, nu este rezidual si nu se cumuleaza in zona studiata cu impactul generat de alte activitati existente, datorita suprafetelor întinse pe care se aplică lucrările. Nu se poate cumula de exemplu zgomotul produs de lucrarile de exploatare forestieră dintr-un parchet de exploatare (doborârea, fasonarea arborilor) cu zgomotul generat de transportul materialului lemnos rezultat (zgomotul produs de camioanele forestiere), datorita distantei care le separa. Dupa finalizarea lucrarilor silvice impactul asupra ariei protejate are componente pozitive pe termen lung.

Impactul nu este rezidual, lucrările silvice menținând sau refăcând starea de conservare favorabilă a habitatelor.

6.4.4 Impactul rezidual

Impactul rezidual este minim, acesta fiind datorat modificarilor microclimatului local, respectiv al condiţiilor de biotop, datorită, modificărilor structuriilor orizontale şi verticale (retenţie diferită a apei pluviale, regim de lumină diferenţiat, circulaţia diferită a aerului), care se va reface in zona, in conditiile succesiunii normale.

6.4.5. Impactul cumulativ

Din punct de vedere al raionării fizico-geografice, teritoriul unităţii de producţie studiate se încadrează în Provincia central-europeană, subprovincia carpatică, Ţinutul Podişului Transilvaniei, Districtul Dealurilor Târnavelor, care local poartă denumirea de Dealurile Odorheiului Secuiesc.

Teritoriul pe care se situează pădurile din studiul de faţă face parte din bazinul hidrografic al râului Târnava Mare, în partea mijlocie-spre superioară a acestuia.

- Aria de evaluare a impactului cumulativ a fost stabilită ca fiind suprafața sitului de importanţă comunitară ROSPA0028- Dealurile Tarnavelor – Valea Nirajului 86073  ha si ROSCI0357-Porumbeni 6975.4ha.

- Amenajamentul Silvic ce face obiectul memoriului tehnic se suprapune cu situl de importanță comunitară ROSPA0028- Dealurile Tarnavelor – Valea Nirajului (se suprapune pe 0,06% din suprafața sitului) si ROSCI0357-Porumbeni (se suprapune pe 0.01%),

- Zona studiată pentru stabiliea impactului cumulativ este alcatuită în proporţie de 100% din păduri, gestionate în baza unui amenajament silvic.

- Conform legislaţiei din România, toate amenajamentele silvice se realizează în baza unor norme silvice de amenajare a pădurilor ce stabilesc cadrul în care se stabilesc funcţiile pădurii, respectiv obiectivele de protecţie sau producţie. Normele silvice stabilesc de asemenea şi cadrul tehnic în care soluţiile tehnice pot fi stabilite.

În condiţiile în care amenajamentele vecine au fost realizate în conformitate cu normele tehnice şi ţinând cont de realităţiile existente în teren, putem estima că impactul cumulat al acestor amenajamente asupra integrităţii sitului ROSPA0028- Dealurile Tarnavelor – Valea Nirajului si ROSCI0357-Porumbeni este de asemenea nesemnificativ

În concluzie:

- se poate afirma că dacă impactul direct, indirect, pe termen scurt, rezidual este negativ nesemnificativ sau chiar nul și necumulativ, în condițiile respectării/implementării măsurilor de reducere a impactului propuse în cadrul secțiunii D.1.

- Identificarea şi descrierea măsurilor de reducere a impactului impactul cumulativ al proiectului asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar din cadrul siturilor Natura2000 va fi nul.

Tabel. Evaluarea impactului amenajamentului asupra sitului Natura 2000 (NI = nivel impact)

| Nr. crt. | Indicatori cheie pentru evaluarea semnificaţiei impactului | NI | Justificarea nivelului de impact acordat |
| --- | --- | --- | --- |
| Evaluarea semnificaţiei impactului direct |  |  |  |
| 1 | Procentul din suprafaţa habitatelor de interes comunitar care va fi pierdut | 0 | Implementarea PP nu se soldează cu pierdere de habitate de interes comunitar |
| 2 | Procentul care va fi pierdut din suprafeţele habitatelor folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar. | 0 | Implementarea PP nu se soldează cu pierdere de habitate folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar. |
| 3 | Fragmentarea habitatelor de interes comunitar. | 0 | Nu are loc nici o fragmentare de habitat de interes comunitar. |
| 4 | Durata sau persistenţa fragmentării habitatelor de interes comunitar | 0 | Nu e cazul. |
| 5 | Durata sau persistenţa perturbării speciilor de interes comunitar | 0 | Lucrările care au impact negativ puternic asupra habitatelor forestiere din sit nu afectează suprafața păduroasă prevăzută cu lucrări în cei 10 ani de aplicare a amenajamentului silvic. Lucrări cu impact puternic nu se vor executa pe suprafața U.P. XXXV FIRTĂNUŞ-ODORHEI-MEDIŞORU. Lucrări cu impact slab-mediu sunt tăierile progresive, efectuate pe 3% din suprafața arboretelor suprapuse cu siturile natura2000 si pe 26% din toata suprafata amenajata. Întrucât ele se bazează pe obținere regenerării naturale în procent cât mai mare posibil, impactul se va resimți pe o peroadă foarte scurtă, revenirea la normalitate realizându-se în 1-5 ani. Deoarece zonele propuse nu afectează suprafețele habitatelor folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere ale speciilor de interes comunitar, nu se vor înregistra schimbări în densitatea populațiilor. Numărul exemplarelor speciilor de interes comunitar nu va scădea deoarece există condiţii similare de habitat în vecinătatea parcelelor propuse. |
| 6 | Amplasamentul proiectului / planului | -1 | Amplasamentul PP este situat pe o suprafață de 57.4 ha în perimetrul sitului Natura 2000. |
| 7 | Schimbări în densitatea populaţiilor | 0 | Deoarece zonele propuse nu afectează habitate de hrănire sau și de liniște, nu se vor înregistra schimbări în densitatea populațiilor. |
| 8 | Reducerea numărului exemplarelor speciilor de interes comunitar | 0 | Deoarece zonele propuse nu afectează suprafețele habitatelor folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere ale speciilor de interes comunitar, nu se vor înregistra schimbări în densitatea populațiilor. Numărul exemplarelor speciilor de interes comunitar nu va scădea deoarece există condiţii similare de habitat în vecinătatea parcelelor propuse. |
| 9 | Scara de timp pentru înlocuirea speciilor afectate de implementarea proiectului. | 0 | Nu vor fi specii înlocuite. |
| 10 | Scara de timp pentru înlocuirea habitatelor afectate de implementarea proiectului. | 0 | Nu vor fi înlocuite habitate. |
| 11 | Modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura şi / sau funcţia siturilor | 0 | Nu vor avea loc modificări care vor influența structura și funcțiile celor două situri. |
| 12 | Modificarea altor factori (resurse naturale) care determină menţinerea stării favorabile de conservare a siturilor. | 0 | Amenajamentul silvic propus va menține starea de conservare a sitului Natura 2000 |
| TOTAL evaluare IMPACT DIRECT |  | -1 | IMPACT NESEMNIFICATIV |
| Evaluarea semnificaţiei impactului indirect |  |  |  |
| 1 | Procentul din suprafaţa habitatelor de interes comunitar care va fi pierdut | 0 | Implementarea PP nu se soldează cu pierdere de habitate de interes comunitar |
| 2 | Procentul care va fi pierdut din suprafeţele habitatelor folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar. | 0 | Implementarea PP nu se soldează cu pierdere de habitate folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar. |
| 3 | Fragmentarea habitatelor de interes comunitar. | 0 | Nu are loc nici o fragmentare de habitat de interes comunitar. |
| 4 | Durata sau persistenţa fragmentării habitatelor de interes comunitar | 0 | Nu e cazul. |
| 5 | Durata sau persistenţa perturbării speciilor de interes comunitar | 0 | In condițiile în care sunt respectate normele de protecție a speciilor de interes comunitar, perturbarea acestora este nulă. |
| 6 | Amplasamentul proiectului / planului | -1 | Amplasamentul PP este situat pe o suprafață de 57.4 ha în perimetrul sitului Natura 2000. |
| 7 | Schimbări în densitatea populaţiilor | 0 | Deoarece zonele propuse nu afectează habitate de nrănire sau și de liniște, nu se vor înregistra schimbări în densitatea populațiilor. |
| 8 | Reducerea numărului exemplarelor speciilor de interes comunitar. | 0 | Deoarece zonele propuse nu afectează suprafețele habitatelor folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere ale speciilor de interes comunitar, nu se vor înregistra schimbări în densitatea populațiilor. Numărul exemplarelor speciilor de interes comunitar nu va scădea deoarece există condiţii similare de habitat în vecinătatea parcelelor propuse. |
| 9 | Scara de timp pentru înlocuirea speciilor afectate de implementarea proiectului. | 0 | Nu vor fi înlocuite specii. |
| 10 | Scara de timp pentru înlocuirea habitatelor afectate de implementarea proiectului. | 0 | Nu vor fi înlocuite habitate. |
| 11 | Modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura şi / sau funcţia siturilor. | 0 | Nu se întrevăd modificări care vor afecta siturile Natura 2000. |
| 12 | Modificarea altor factori (resurse naturale) care determină menţinerea stării favorabile de conservare a siturilor. | 0 | Nu s-au identificat factori care să influențeze starea de conservare a sitului Natura 2000. |
| TOTAL evaluare IMPACT INDIRECT |  | -1 | IMPACT NESEMNIFICATIV |
| Evaluarea semnificaţiei impactului pe teren scurt |  |  |  |
| 1 | Procentul din suprafaţa habitatelor de interes comunitar care va fi pierdut | 0 | Implementarea PP nu se soldează cu pierdere de habitate de interes comunitar |
| 2 | Procentul care va fi pierdut din suprafeţele habitatelor folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar. | 0 | Implementarea PP nu se soldează cu pierdere de habitate folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar. |
| 3 | Fragmentarea habitatelor de interes comunitar | 0 | Nu are loc nici o fragmentare de habitat de interes comunitar. |
| 4 | Durata sau persistenţa fragmentării habitatelor de interes comunitar. | 0 | Nu este cazul. |
| 5 | Durata sau persistenţa perturbării speciilor de interes comunitar | 0 | In condițiile în care sunt respectate normele de protecție a speciilor de interes comunitar, perturbarea acestora este nulă. |
| 6 | Amplasamentul proiectului / planului | -1 | Amplasamentul PP este situat pe o suprafață de 57.4 ha în perimetrul sitului Natura 2000. |
| 7 | Schimbări în densitatea populaţiilor | 0 | Nu se vor înregistra schimbări semnificative în densitatea populațiilor. |
| 8 | Reducerea numărului exemplarelor speciilor de interes comunitar | 0 | Deoarece zonele propuse nu afectează suprafețele habitatelor folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere ale speciilor de interes comunitar, nu se vor înregistra schimbări în densitatea populațiilor. Numărul exemplarelor speciilor de interes comunitar nu va scădea deoarece există condiţii similare de habitat în vecinătatea parcelelor propuse. |
| 9 | Scara de timp pentru înlocuirea speciilor afectate de implementarea proiectului | 0 | Nu este cazul. Nu vor fi specii înlocuite. |
| 10 | Scara de timp pentru înlocuirea habitatelor afectate de implementarea proiectului | 0 | Nu e cazul, deoarece implementarea PP nu va determina înlocuirea de habitate. |
| 11 | Modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura şi / sau funcţia siturilor. | 0 | Nu se întrevăd modificări care vor afecta siturile. |
| 12 | Modificarea altor factori (resurse naturale) care determină menţinerea stării favorabile de conservare a siturilor. | 0 | Nu s-au identificat factori care să influențeze starea de conservare a sitului Natura 2000. |
| TOTAL evaluare IMPACT PE TERMEN SCURT |  | -1 | IMPACT NESEMNIFICATIV |
| Evaluarea semnificaţiei impactului pe termen lung |  |  |  |
| 1 | Procentul din suprafaţa habitatelor de interes comunitar care va fi pierdut | 0 | Implementarea PP nu se soldează cu pierdere de habitate de interes comunitar |
| 2 | Procentul care va fi pierdut din suprafeţele habitatelor folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar | 0 | Implementarea PP nu se soldează cu pierdere de habitate folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar. |
| 3 | Fragmentarea habitatelor de interes comunitar. | 0 | Nu are loc nici o fragmentare de habitat de interes comunitar. |
| 4 | Durata sau persistenţa fragmentării habitatelor de interes comunitar. | 0 | Nu este cazul. |
| 5 | Durata sau persistenţa perturbării speciilor de interes comunitar. | 0 | In condițiile în care sunt respectate normele de protecție a speciilor de interes comunitar, perturbarea acestora este nulă. |
| 6 | Amplasamentul proiectului / planului. | -1 | Amplasamentul PP este situat pe o suprafață de 57.4 ha în perimetrul sitului Natura 2000. |
| 7 | Schimbări în densitatea populaţiilor. | +1 | Prin respectarea regulilor impuse de planul de management al sitului și a gospodării durabile a resurselor din sit pot apărea modificări pozitive în densitatea populațiilor speciilor. |
| 8 | Reducerea numărului exemplarelor speciilor de interes comunitar. | 0 | Deoarece zonele propuse nu afectează suprafețele habitatelor folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere ale speciilor de interes comunitar, nu se vor înregistra schimbări în densitatea populațiilor. |
| 9 | Scara de timp pentru înlocuirea speciilor afectate de implementarea proiectului. | 0 | Numărul exemplarelor speciilor de interes comunitar nu va scădea deoarece există condiţii similare de habitat în vecinătatea parcelelor propuse. |
| 10 | Scara de timp pentru înlocuirea habitatelor afectate de implementarea proiectului | 0 | Nu este cazul. Nu vor fi specii înlocuite. |
| 11 | Modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura şi / sau funcţia siturilor. | +1 | Pe termen lung, implementarea planului va avea efecte benefice asupra speciilor și funcțiilor sitului prin prin respectarea regulilor impuse de planul de management al sitului și a gospodării durabile a resurselor din sit. |
| 12 | Modificarea altor factori (resurse naturale) care determină menţinerea stării favorabile de conservare a siturilor. | 0 | Nu se întrevăd modificări care vor afecta siturile. |
| TOTAL evaluare IMPACT PE TERMEN LUNG |  | +1 | IMPACT POZITIV |
| Evaluarea semnificaţiei impactului rezidual |  |  |  |
| 1 | Procentul din suprafaţa habitatelor de interes comunitar care va fi pierdut | 0 | Implementarea PP nu se soldează cu pierdere de habitate de interes comunitar. |
| 2 | Procentul care va fi pierdut din suprafeţele habitatelor folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar | 0 | Implementarea PP nu se soldează cu pierdere de habitate folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar. |
| 3 | Fragmentarea habitatelor de interes comunitar. | 0 | Nu are loc nici o fragmentare de habitat de interes comunitar. |
| 4 | Durata sau persistenţa fragmentării habitatelor de interes comunitar | 0 | Nu este cazul. |
| 5 | Durata sau persistenţa perturbării speciilor de interes comunitar. | 0 | In condițiile în care sunt respectate normele de protecție a speciilor de interes comunitar, perturbarea acestora este nulă. |
| 6 | Amplasamentul proiectului / planului | -1 | Amplasamentul PP este situat pe o suprafață de 57.4 ha în perimetrul sitului Natura 2000. |
| 7 | Schimbări în densitatea populaţiilor | +1 | Prin respectarea regulilor impuse de planul de management al sitului și a gospodării durabile a resurselor din sit pot apărea modificări pozitive în densitatea populațiilor speciilor. |
| 8 | Reducerea numărului exemplarelor speciilor de interes comunitar | 0 | Numărul exemplarelor speciilor de păsări de interes comunitar nu va scădea deoarece există condiţii similare de habitat în vecinătatea parcelelor propuse. |
| 9 | Scara de timp pentru înlocuirea speciilor afectate de implementarea proiectului. | 0 | Nu vor fi specii înlocuite. |
| 10 | Scara de timp pentru înlocuirea habitatelor afectate de implementarea proiectului | 0 | Nu e cazul, deoarece zonele propuse nu prezintă habitate de interes comunitar. |
| 11 | Modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura şi / sau funcţia siturilor. | +1 | Pe termen lung, implementarea planului va avea efecte benefice asupra speciilor și funcțiilor sitului prin prin respectarea regulilor impuse de planul de management al sitului și a gospodării durabile a resurselor din sit. |
| 12 | Modificarea altor factori (resurse naturale) care determină menţinerea stării favorabile de conservare a siturilor. | 0 | Nu sunt preconizate modificări care să afecteze starea favorabilă de conservare. |
| TOTAL evaluare IMPACT REZIDUAL |  | +1 | IMPACT POZITIV |

Evaluarea efectelor semnificative ale lucrărilor propuse prin amenajamentul silvic

Evaluarea are ca scop identificarea potenţialelor neconcordanţe dintre obiectivele propuse pentru gestionarea corespunzătoare a factorilor de mediu în UP XXXV FIRTĂNUŞ-ODORHEI-MEDIŞORU cu obiectivele de referinţă pentru protecţia mediului. Planul în sine are ca scop protejarea mediului înconjurător prin eliminarea practicilor şi facilităţilor existente foarte poluante în paralel cu propunea unui nou amenajament silvic care să respecte toate normele legislative privind gestionarea mediului.

Pentru punctajul acordat fiecărui obiectiv al Amenajamentului U.P. XXXV FIRTĂNUŞ-ODORHEI-MEDIŞORU relativ la obiectivele de mediu este prezentată o justificare a motivelor care au condus la alegerea făcută. Formele de impact identificate ca fiind relevante pentru amenajamentul propus, grupate pe categorii de factori/aspecte de mediu sunt prezentate în continuare.

| Obiectiv amenajament: Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei prin menținerea și creșterea suprafețelor spatiilor verzi. Protecția împotriva incendiilor |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obiective de mediu - Populația și sănătatea umană | E | Descriere |
| O1. Crearea condițiilor de recreere și refacere a stării de sănătate, protejarea sănătății umane. | +1 | În vederea realizării protecţiei împotriva incendiilor şi a reducerii pagubelor se are în vedere: - igienizarea traseelor de acces; - executarea benzilor de protecţie lipsite de vegetaţie, în zonele: periculoase mai ales la limita fondului cu proprietăţi private; - stabilirea unor puncte de observaţie şi trasee de patrulare, mai ales în perioadele de execuție a lucrărilor. |
| Obiectiv amenajament: Planificarea unui proces de producție fundamentat pe sortimente și pe potențialul de regenerare a resursei |  |  |
| Obiectiv de mediu - Mediul economic și social | E | Descriere |
| O2. Crearea condițiilor pentru dezvoltarea economică a zonei și pentru creșterea și diversificarea ofertelor pentru locuri de muncă. | +1 | Consecințele economice și sociale vor fi rezultanta obiectivelor social-economice ale amenajamentului. |
| Obiectiv amenajament: Mentinerea unui grad ridicat de acoperire a solului de peste 80% |  |  |
| Obiectiv de mediu - Solul | E | Descriere |
| O3. Limitarea impactului negativ asupra solului în cadrul implementării amenajamentului silvic. | +1 | Funcția de protecție a solurilor si terenurilor constă în capacitatea pădurii de preveni și reduce fenomenele de denudație, de a reține materialele aluvionare, de a reduce alunecarea terenurilor și degradarea solurilor. Rolul antierozional al pădurii se datorează capacității sale de a stabiliaza și consolida terenul |
|  |  | erodabil prin intermediul sistemului radicelar, prin intermediul litierei, care reduce efectul distructiv al picăturilor de ploaie, cât și prin intermediul coronamentului care reduce viteza de cădere a precipitațiilor. |
| Obiectiv amenajament: Limitarea poluării apei în cadrul implementări amenajamentului silvic |  |  |
| Obiectiv de mediu - Apa | E | Descriere |
| O4. Limitarea poluării apelor subterane şi de suprafaţă, la un nivel care nu afectează semnificativ sistemele naturale, prin reducerea emisiilor generate de evacuarea apelor uzate menajere, şi monitorizarea facilităţilor existente care nu corespund normelor naţionale şi care poluează mediul înconjurător. | +1 | Arboretele pe terenuri cu eroziune în adâncime, pe terenuri cu înclinare mai mare de 35°, iar cele situate pe substrate de fliş, nisipuri sau pietrişuri, cu înclinare mai mare de 30°au rolul de a stopa viiturile. Prin aplicarea prevederilor amenajamentului silvic, se vor lua măsuri în evitarea poluării apelor de suprafaţă şi subterane, concentraţiile maxime de poluanţi evacuaţi în apele de suprafaţă în timpul exploatarii masei lemnoase provenite de pe suprafeţele exploatate, se vor încadra în valorile prescrise în anexa 3 a H.G. 188/2002, completată şi modificată prin H.G. 352/2005 - Normativ privind stabilirea limitelor de încarcare cu poluanţi la evacuarea în receptori naturali, NTPA 001/2005. |
| Obiectiv amenajament: Limitarea emisiilor de poluanți în aer în cadrul implementări amenajamentului silvic; Limitarea zgomotului și a vibrațiilor în cadrul implementări amenajamentului silvic |  |  |
| Obiectiv de mediu - Aerul, Zgomotul și Vibrațiile |  |  |
| O5. Prevenirea poluării aerului sau limitarea acesteia la nivele care nu afectează negativ sistemele naturale sau sănătatea umană. | 0 | Pe plan local, în parchetele de exploatare a masei lemnoase, cu acţiune intermitentă (în timpul de lucru şi chiar în timpul unei zile de lucru, utilajele lucrează intermitent), cu disipare rapidă în atmosferă, fără acumulări de noxe care să modifice semnificativ şi de durată calitatea aerului. Efectul dispare după terminarea exploatării masei lemnoase inventariate în parchet. Zona nefiind locuită, principalele |
|  |  | surse potențiale de poluare în cadrul amplasamentelor sunt cele reprezentate de autovehiculele care participa la trafic și de exploatările forestiere, toate nesemnificative. Nivelurile de zgomot și vibrații generate de traficul rutier sunt imperceptibile. Starea calității atmosferei este bună și nu poate fi afectată în mod semnificativ de categoriile de impact anterior menționate. |
| Obiectiv amenajament: Protecția împotriva doborâturilor de vânt și zăpadă |  |  |
| Obiectiv de mediu - Peisajul |  |  |
| O6. Menținerea și chiar îmbunătățirea peisajului în zonă | +1 | Se intensifica rolul igienic și estetic al pădurilor acestor zone cu potențial recreativ și turistic ridicat (funcția sanogenă, peisagistica, antipoluantă). |

Din analiza rezultatelor obţinute se evidenţiază faptul că toate obiectivele de mediu au valori pozitive şi prin urmare proiectarea și aplicarea amenajamentului ţine cont de elementele de mediu şi contribuie la îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător.

6.4.6. Impactul asupra schimbarilor climatice cu capacitatea padurii de a capta si stoca CO2 din atmosfera

Pădurile sunt vulnerabile la schimbările climatice (limitarea creșterii arborilor, uscarea și creșterea mortalității, incendii forestiere, doborâturi/rupturi produse de vânt și/sau zăpadă mai frecvente), iar atunci când aceste efecte se produc, capacitatea pădurilor de a genera funcții și servicii ecosistemice (reducerea riscului de inundații și alunecări de teren, controlul eroziunii solului, reglarea microclimatului) este deteriorată.

Este nevoie de elaborarea și implementarea unui sistem de evaluare a riscurilor și de prevenție a impactului negativ generat de fenomene naturale extreme și, implicit, ajustarea legislației și integrarea măsurilor de prevenție (măsuri silvotehnice pentru menținerea unei structuri și compoziții specifice adaptate la schimbările climatice). Plantațiile, pădurile degradate sau aflate în stare nefavorabilă de conservare trebuie conduse, prin lucrări de reconstrucție ecologică, către structuri mai apropiate de condițiile naturale.

Promovarea ciclurilor lungi de gospodărire și conservare a unui peisaj forestier mozaicat duce la maximizarea rolului multifuncțional al pădurilor (integrarea continuării producției de sortimente superioare de lemn în limite sustenabile, conservarea biodiversității și creșterea rezilienței) (Giurcă and Dima, 2022)

Prin silvicultură se minimizeaza riscului schimbărilor climatice prin îmbunătățirea stării de sănătate generală a pădurilor; reducerea vulnerabilității ecosistemelor de păduri prin asigurarea pădurilor sănătoase diversificate, capabile în mod natural să facă față efectelor schimbărilor climatice și monitorizarea adecvată a sănătății pădurilor, precum și a dezvoltării acestora; adaptarea practicilor de regenerare a pădurii la necesitățile impuse de schimbările climatice (schimbările așteptate ale eco-zonele adecvate pentru specii)

Conform datelor Inventarului Naţional al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră din România (INEGES), sectorul folosinţei terenurilor compensează circa aproximativ 17% iar pădurile circa 19% din emisiile totale anuale nete ale ţării provenind de la celelalte sectoare ale economiei naţionale. Materializarea potențialului pădurilor în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi atenuarea efectelor produse de schimbările climatice implică crearea condițiilor ce favorizează reducerea emisiilor de GES şi sechestrarea carbonului în depozite ecosistemice forestiere permanente. Acestea includ extinderea suprafetei ocupată cu pădure (prin împădurire şi reîmpădurire) şi menţinerea stării de sănătate și a rezilienței pădurilor (prin management sustenabil al pădurilor). Măsurile ce au în vedere silvicultura şi amenajarea teritoriului au caracter dual, contribuind atât la reducerea emisiilor de GES şi a efectelor schimbărilor climatice, cât și la beneficii în ceea ce privește adaptarea la acestea. În România, unde pădurile acoperă aproximativ 27% din suprafaţa țării, gospodărirea durabilă a fondului forestier poate conduce la rezultate imediate în sensul diminuarii efectelor schimbărilor climatice. Deşi potenţialul este concentrat în principal pe sustenabilitatea producţiei de lemn şi pe protecţia pădurilor, implicit este susţinută producţia de energie din surse regenerabile (prin producţia de biomasă pentru energia termică) şi înlocuire de alte materiale şi materii prime (energia electrică, materiale de construcţii).

Principalele obiective strategice pentru reducerea impactului schimbărilor climatice prin intermediul sectorului forestier sunt prezentate în continuare

Obiective strategice –Reducerea impactului schimbărilor climatice

1) Gestionarea pădurilor existente pentru stocarea carbonului în contextul unei administrări forestiere durabile

Pădurile sunt importante pentru absorbţia CO2 din atmosferă iar silvicultura în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, atenuând astfel efectele schimbărilor climatice. Cantitatea anuala de CO2 sechestrată de padurile gospodărite ale României se cifrează la aproximativ 20 mil tCO2. Pădurile ar putea contribui la atenuarea schimbărilor climatice prin: a) arboretele regenerate natural ce asigură o întrerupere foarte scurtă a acoperirii solului şi pierdere redusă de crestere; b) controlul dăunătorilor şi altor factori biotici şi abiotici, şi mai ales a incendiilor de pădure; c) prevenirea degradării pădurilor d) creşterea accesibilităţii fondului forestier pentru a facilita administrarea şi valorificarea durabilă a resurselor forestiere. Un potenţial semnificativ şi eficient din punct de vedere al costurilor, de reducere a emisiilor provine din crearea de produse forestiere de lungă durată şi înlocuirea unor produse în diverse sectoare de activitate (având în vedere ciclul de viaţă al produselor în alte sectoare de activitate).

2) Extinderea suprafeţelor împădurite

Extinderea suprafeţelor împădurite conduce la creşterea gradului de sechestrare a carbonului în rezervoare ecosistemice, în special la începutul vârstei mijlocii a creșterii arboretelor. Impădurirea terenurilor agricole degradate şi agricole neeficiente economic, ca şi realizarea de perdele forestiere pe terenurile agricole reprezintă actiuni de însemnătate aparte pentru România, din multiple perspective, inclusiv în ce priveste reducerea emisiilor. De asemenea, împădurirea ar putea prezenta beneficii complementare, oferind inclusiv alte servicii esenţiale de mediu cum ar fi reducerea eroziunii solului, reducerea impactului inundaţiilor şi reducerea temperaturii la nivelul solului, benefice pentru alte sectoare ale economiei naţionale.

3) Încurajarea gospodăririi durabile a pădurilor aflate în proprietate privată

Pentru a consolida managementul durabil al pădurilor cu funcții de producție aflate în proprietate privată,guvernul are următoarele obiective: - furnizarea de îndrumare pentru managementul durabil al pădurilor, mai degrabă decât norme legale și tehnice prescriptive - simplificarea cerintelor privind administrarea pădurilor, - furnizarea de sprijin tehnic pentru introducerea de tehnologii inovatoare în domeniul gestionării pădurilor, al recoltării de masă lemnoasă și al adăugării de valoare pe lanţul de procesare al lemnului, - furnizarea de stimulente și oportunități micilor proprietari de păduri pentru a-i încuraja să se asocieze, beneficiind astfel de facilităţile economiei de scară, și - îmbunătățirea și extinderea accesibilității fondului forestier. Accesul rutier bine planificat și întreținerea căilor de acces rutier pot avea o contribuție pozitivă la reducerea impactului schimbărilor climatice, deoarece permite atât aplicarea adecvată a măsurilor tehnice prevăzute în planurile de management al pădurilor, cât şi monitorizarea continuă a stării de sănătate a pădurilor, contribuind şi la diminuarea emisiilor prin prevenirea și stingerea incendiilor și a infestărilor cu dăunători.

4) Oportunităţi pentru gestionarea stocului de carbon în pădurile din zonele protejate

Pădurile joacă un rol important în consolidarea adaptării societății la schimbările climatice, deoarece asigură servicii ecosistemice vitale, cum ar fi producţia de masă lemnoasă, produsele forestiere nelemnoase și regularizarea hidrologică a bazinelor hidrografice, ale cărei valori sunt de obicei subestimate. Menținerea pădurilor cu funcții de protecție care promovează utilizarea durabilă a resurselor poate amplifica capacitatea de adaptare a pădurilor, ajutând şi la conservarea biodiversității, și reducerea simultană a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Schimbările climatice au şi vor avea efecte semnificative asupra pădurilor din România, atât pe termen mediu (decade), cât şi pe termen lung (secole). Pe termen mediu, se poate aştepta ca productivitatea pădurilor să scadă într-o anumită măsură, dar cele mai mari ameninţări vin din frecvenţa crescută a evenimentelor devastatoare, cum ar fi incendiile sau infestările cauzate de diverși agenți patogeni (incidenţa incendiilor de pădure în condiţiile climatice actuale este scăzută în România, exceptând sudul şi sud-vestul ţării). Creşterea temperaturii şi perioadele lungi de secetă pot determina o creștere a frecvenței și intensității incendiilor de pădure, pot limita dezvoltarea puieţilor şi pot cauza modificări ale comportamentului insectelor şi ale altor factori dăunătoari. În sudul şi sud-vestul României, fenomenele de deşertificare determină deja apariția de condiţii neadecvate pentru dezvoltarea vegetaţiei forestiere. Mai mult, schimbările climatice au dus la modificarea structurii pădurilor (în special în zonele de deal) şi la migraţia pădurii din zonele de stepă forestieră în zone de câmpie. Infestările cu dăunătoari reprezintă o grijă semnificativă a sectorului forestier. Incendiile de pădure au legătură strânsă cu aceste infestări – pădurile infestate cu arbori uscaţi sunt mult mai susceptibile de incendii de păduri, iar segmentele de pădure afectate de incendiu sunt mult mai predispuse la infestarea cu dăunători. Dăunătorii afectează şi sănătatea generală a pădurilor, degradându-le împreună cu creșterea emisiile de CO2.

Având în vedere aceste îngrijorări, îmbunătăţirea capacităţii de adaptare a pădurilor la schimbările climatice este o chestiune de securitate naţională.

Operațiunile precum exploatarea sau răriturile, pot creşte, de asemenea, rezistenţa pădurilor. Aceste măsuri pot fi implementate ca parte din managementul forestier durabil.

. Principalele obiective strategice pentru adaptarea sectorului forestier la schimbările climatice sunt prezentate în continuar

Obiective strategice – Adaptarea la schimbările climatice

1) Îmbunătățirea gospodăririi pădurilor pentru ameliorarea capacităţii de adaptare a acestora la schimbările climatice

În fața schimbărilor climatice, cei care administrează pădurile trebuie să aleagă abordările de management adecvate pentru a menține și a spori rezistenţa pădurilor în fața schimbărilor climatice, în vederea păstrării și creșterii fluxului de „servicii ecosistemice” provenite de la păduri. Reducerea vulnerabilității ecosistemelor forestiere implică reducerea expunerii pădurilor la schimbările climatice și reducerea sensibilității acestora în fața schimbărilor climatice.

2) Adaptarea practicilor de regenerare a pădurilor la necesitățile impuse de schimbările climatice

Aşteptata translație a ecozonelor diferitelor specii ca urmare a modificării condițiilor climatice are implicații asupra oricăror eforturi viitoare care implică regenerarea pădurilor, atât regenerarea naturală, cât și împădurirea artificială. Studii recente (Trombik et al, 2013) au constatat că schimbările anticipate la nivelul temperaturilor și precipitațiilor din Munții Carpați ar duce la pierderea „vigorii competitive” a unor specii, precum fagul de pe versanţii externi ai Carpaților Orientali, care se află în interiorul granițelor României. Este, de asemenea, de așteptat ca schimbările climatice să ducă la migrarea speciilor către zone mai favorabile din punctul de vedere a precipitațiilor și al temperaturii. Nevoile de adaptare constatate în ceea ce priveşte viitoarea regenerare a pădurilor trebuie susținute prin creșterea capacității de cercetare asupra impactului pe care îl au schimbările climatice asupra pădurilor.

3) Minimizarea riscului schimbărilor climatice pentru pădure şi prin intermediul pădurilor

Principalele riscuri identificate pentru păduri sunt secetele severe, creșterea numărului de dăunători forestieri și creșterea numărului de incendii. În același timp, pădurile sunt importante şi la nivelul strategiilor ecosistemice de adaptare pentru alte sectoare precum agricultura, gospodărirea apelor, managementul dezastrelor (alunecări de teren, inundații).

Exploatarea masei lemnoase poate avea consecinte asupra microclimatului local, prin dezgolirea suprafetei de vegetatie forestiera (prin taieri rase, taieri in crang) putand duce la variatii de temperatura sin zonele afectate si la modificari in cadrul evapotranspiratiei.

Din datele prezentate in UP XXXV FIRTĂNUŞ-ODORHEI-MEDIŞORU, județul  Harghita se observa ca nu sunt propuse taieri rase pe suprafata amenajamentului.

Astfel se poate concluziona ca impactul negativ asupra microclimatului local este unul nesemnificativ.

7. POSIBILELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI ÎN CONTEXT TRANSFRONTALIERĂ

Referitor  la  posibilele  efecte  semnificative  asupra  mediului  în  context transfrontieră, HG 1076/2004 urmează abordarea generală a Convenţiei UNECE asupra evaluării impactului asupra mediului în context transfrontier (Convenţia de la Espoo), ratificată prin Legea nr. 22/2001.

Astfel, alin.(1) al art. 34 prevede cazurile în care se aplică procedura transfrontieră şi anume:

 în cazul în care un plan/program este  posibil să aibă un efect semnificativ asupra mediului altui stat;

 când un alt stat posibil a fi afectat semnificativ solicită informaţii asupra unui plan/program considerat a avea potenţiale efecte transfrontiere.

Dată fiind localizarea amplasamentului amenajamentului silvic, acesta nu va avea niciun efect semnificativ asupra mediului altui stat.

8. MASURILE PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE SI COMPENSA CAT DE COMPLET POSIBIL ORICE EFECT ADVERS ASUPRA MEDIULUI AL IMPLEMENTARII PLANULUI

Rezolvarea problemelor de mediu identificate ca fiind relevante şi atingerea obiectivelor propuse pot fi realizate doar prin aplicarea unor măsuri concrete care să asigure prevenirea, diminuarea şi compensarea cât mai eficientă a potenţialelor efecte adverse asupra mediului identificate ca fiind semnificative pentru planul analizat.

În continuare se prezintă măsurile propuse pentru prevenirea, reducerea şi compensarea oricărui posibil efect advers asupra mediului datorită  implementării planului de amenajare propus precum şi măsuri menite să accentueze efectele pozitive asupra mediului. Măsurile propuse se referă numai la factori de mediu asupra cărora s-a considerat prin evaluare că implementarea proiectului ar putea avea un impact potenţial.

8.1. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu apă

În conformitate cu amenajamentul silvic analizat nu se propun constructii edilitare sau de alta natura care sa influenteze calitatea apelor de suprafata si/sau subterane. Cu toate acestea a preîntâmpina impactul asupra apelor de suprafata si subterane a lucrarilor de exploatare se impun urmatoarele masuri de prevenire a impactului:

- se vor lua toate măsurile necesare pentru prevenirea poluărilor accidentale si limitarea consecintelor acestora;

- stabilirea căilor de acces provizorii la o distantă minimă de 1,5 m fată de orice curs de apă;

- depozitarea resturilor de lemne si frunze rezultate si a rumegusului nu se va face în zone cu potential de formare de torenti, în albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;

- platformele de colectare vor fi amplasate în zone accesibile mijloacelor auto pentru încărcare;

- este interzisă depozitarea masei lemnoase în albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;

- este interzisă executarea de lucrări de întretinere a motoarelor mijloacelor auto sau a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure, în albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;

- eliminarea imediata a efectelor produse de pierderi accidentale de carburanti si lubrifianti;

- este interzisă alimentarea cu carburanti a mijloacelor auto sau a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure, în albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor.

8.2. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu aer

În vederea diminuării impactului asupra factorului de mediu aer se impun următoarele măsuri generale pentru întreaga zona vizată de amenajamentul silvic:

- stabilirea si impunerea unor limitări de viteza în zona a mijloacelor de transport;

- utilizarea de vehicule si utilaje performante mobile dotate cu motoare performante care sa aibă emisiile de poluanti sub valorile limită impuse de legislatia de mediu;

- se vor lua maăuri de reducere a nivelului de praf pe durata executiei lucrărilor;

- utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic în vederea mentinerii performantelor;

- folosirea de utilaje si camioane de generatie recentă, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a evacuării poluantilor în atmosferă;

- folosirea de utilaje si mijloace auto dotate cu motoare termice care să respecte normele de poluare EURO 3 - EURO 5;

- efectuarea la timp a reviziilor si reparatiilor la motoare termice din dotarea utilajelor si a mijloacelor auto;

- etapizarea lucrărilor silvice cu distribuirea desfăsurarii lor pe suprafete restrânse de pădure;

- folosirea unui numar de utilaje si mijloace auto de transport adecvat fiecarei activităti si evitarea supradimensionării acestora;

- evitarea functionării în gol a motoarelor utilajelor si a mijloacelor auto.

8.3. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu sol

În vederea diminuării impactului asupra factorului de mediu sol se impun următoarele măsuri generale pentru întreaga zona vizată de amenajamentul silvic:

- terenurile ocupate temporar pentru amplasarea organizărilor de santier, a drumurilor si platformelor provizorii se vor limita numai la suprafetele necesare fronturilor de lucru;

- se vor interzice lucrări de terasamente ce pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea si colectarea apelor meteorice;

- amplasarea organizărilor de santier va urmării evitarea terenurilor aflate la limită;

- la încheierea lucrărilor, terenurile ocupate temporar pentru desfăsurarea lucrărilor vor fi readuse la folosinta initială;

- se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului cu carburanti sau uleiuri în urma operatiilor de aprovizionare, depozitare sau alimentare a utilajelor, sau ca urmare a functionării defectuoase a acestora;

- se vor încheia contracte ferme pentru eliminarea deseurilor menajere si se va implementa colectarea selectivă a deseurilor la sursă;

- adoptarea unui sistem adecvat (ne-târâit) de transport a masei lemnoase, acolo unde solul are compozitie de consistentă ”moale” în vederea scoaterii acesteia pe locurile de depozitare temporară;

- alegerea de căi provizorii de scoatere a masei lemnoase cu o declivitate sub 20 % (mai ales pe versanti);

- alegerea de căi provizorii de scoatere a masei lemnoase în zone cu teren pietros sau stancos;

- alegerea de căi provizorii de scoatere a masei lemnoase pe distante cât se poate de scurte;

- dotarea utilajelor care deservesc activitatea de exploatare forestieră (TAF -uri) cu anvelope de lătime mare, care sa aibă ca efect reducerea presiunii pe sol si implicit reducerea fenomenului de tasare;

- în cazul în care s-au format santuri sau sleauri se va reface portanta solului (prin nivelarea terenului) pe traseele căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase;

- platformele pentru depozitarea provizorie a masei lemnoase vor fi alese în zone care să prevină posibile poluări ale solului (drumuri forestiere, platforme asfaltate situate limitrof soselelor existente în zona etc.);

- drumurile destinate circulatiei autovehiculelor, inclusiv locurile de parcare, vor fi selectate să fie în sistem impermeabil;

- pierderile accidentale de carburanti si/sau lubrifianti de la utilajele si/sau mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare forestieră vor fi îndepartate imediat prin decopertare;

- spatiile pentru colectarea si stocarea temporară a deseurilor vor fi realizate în sistem impermeabil;

- efectuarea la timp a reviziilor si reparatiilor utilajele si mijloacele auto.

8.4. Masuri de diminuare a impactului asupra factorului mediu “Sanatatea umana”

Amenajamentul silvic nu stabileste procesul tehnologic al exploatarii masei lemnoase prevazuta a se recolta in urmatorii 10 ani. Activitatile de exploatere a masei lemnoase (organizarea de santier, utilaje folosite etc) fiind in atributia firmelor de exploatare atestate pentru acest tip de activitati corespunzator legislatiei in vigoare.

Amenajamentul silvic nu impune si nu prevede lucrari in padure care sa necesite organizarea de santier.

8.5. Masuri de diminuare a impactului asupra factorului social-economic (populatia)

In ceea ce priveste factorul social-economic, masurile vor avea drept scop dezvoltarea capacitatii administratiei locale de a planifica si a utiliza adecvat terenurile din zona afectata de implementarea planului.

8.6. Masuri de diminuare a impactului asupra mediului produs de zgomot si vibratii

Zgomotul si vibratiile sunt generate de functionarea motoarelor, sculelor (drujbe), utilajelor si mijloacelor auto. Datorita numarului redus al acestora, solutiile constructive si ale nivelului tehnic superior de dotare cantitatea si nivelul zgomotului si al vibratiilor se vor situa in limite acceptabile. Totodata mediul in care acestea se produc va contribui direct la atenuarea lor si la reducerea distantei de propagare.

Ca masura de diminuare a impactului asupra mediului se impun limitarea vitezei de deplasare a autovehiculelor implicate in transportul tehnologic.

8.7. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu biodiversitate

8.7.1. Măsuri de diminuare a impactului cu caracter general

Conform Comisiei Europene, Directoratul General pentru Mediu, Unitatea Natura si Biodiversitate, Sectia Paduri si Agricultura ,2003, Natura2000 si padurile-provocari si oportunitati se disting urmatoarele masuri conform obiectivelor:

-Obiectiv: Mentinerea sanatati si vitalitatii ecosistemelor de padure

Practicile de gospodarire trebuie sa utilizeze cat mai bine structurile si procesele naturale si sa foloseasca masuri biologice preventive ori de cate ori este posibil. Existenta unei diversitati energetice, specifice si structurale adecvate intareste stabilitatea, vitalitatea si rezistenta padurilor la factori de mediu adversi si duce la intarirea mecanismelor naturale de reglare.

Se vor utiliza practici de gospodarire a padurilor corespunzatoare ca reimpadurirea si impadurirea cu specii si proveniente de arbori adaptate sitului precum si tratamente, tehhnici de recoltare si transport care sa reduca la minim degradarea arborilor si/sau a solului.  Scurgerile de ulei in cursul operatiunilor forestiere sau depozitarea nereglementara a deseurilor trebuie strict interzise.

-Obiectiv: Mentinerea si incurajarea functiilor productive ale padurii (lemnoase si nelemnoase)

Operatiunile de regenerare, ingrijire si recoltare trebuie executate la timp si in asa fel incat sa nu scada capacitatea productiva a sitului, de exemplu prin evitarea degradarii arboretului si arborilor ramasi, ca si a solului si prin utilizarea sistemelor corespunzatoare.

Recoltarea produselor , atat lemnoase cat si nelemnoase, nu trebuie sa depaseasca un nevel durabil pe termen lung iar produsele recolatae trebuie utilizate in mod optim, urmarindu-se rata de reciclare a nutrientilor.

-Obiectiv: Mentinerea,conservarea si extinderea diversitatii biologice in ecosistemele de padure

Planificarea gospodaririi padurilor trebuie sa urmareasca mentinerea, conservarea si sporirea biodiversitatii ecosistemice, specifice si genetice, ca si  mentinerea diversitatii peisajului.

Amenajamentul silvic, inventarierea terestra si cartarea resurselor padurii trebuie sa includa biotopurile forestiere importante din punct de vedere ecologic si sa tina seama de ecosistemele forestiere protejate, rare, sensibile sau reprezentative ca suprafatetele ripariene si zonele umede, arii ce contin specii endemice si habitate a speciilor amenintate ca si resursele genetice in siturile periclitate sau protejate.

Se va prefera regenerarea naturala cu conditia existentei unor conditii adecvate care sa asigure cantitatea si calitatea resurselor padurii si ca soiurile indigene existente sa aiba calitatea necesara sitului.

Pentru impaduriri si reimpaduriri vor fi preferate specii indigene si proveniente locale bine adaptate la conditiile sitului.

Practicile de management forestier trebuie sa promoveze, acolo unde este cazul, diversitatea structurilor, atat orizontale cat si verticale, ca de exemplu arboretul de  varste inegale, si diversitatea speciilor, arboret mixt, de pilda. Unde este posibil, aceste practici vor urmari mentinerea si refacerea diversitatii peisajului.

Arborii uscati, cazuti sau in picioare, arborii scorburosi, palcuri de arbori batrani si specii deosebit de rare de arbori trebuie pastrate in cantitatea si distributia necesare protejarii biodiversitatii, luandu-se in calcul efectul posibil asupra sanatatii si stabilitatii padurii si ecosistemelor inconjuratoare.

-Obiectiv: Mentinerea si imbunatatirea functiilor de protectie prin gospodarirea padurii (mai ales solul si apa)

Se va aorda o atentie sporita operatiunilor silvice desfasurate pe soluri sensibile/instabile sau zone predispuse la eroziune ca si celor efectuate in zone in care se poate provoca o eroziune excesiva a solului in cursurile de apa.

8.7.2. Masuri de reducere a impactului asupra habitatelor de interes comunitar

Administratorul pădurii va urmări recomandările de mai jos pentru păstrarea biodiversităţii la nivelul unităţii administrate:

 compoziţiile ţel şi compoziţiile de regenerare vor fi adaptate pentru a asigura compoziţia tipică a habitatelor – în unităţile amenajistice propuse pentru completări, împăduriri sau promovarea regenerării natural;

 arboretele ce au fost identificate ca fiind arborete cu stare nefavorabilă sau partial favorabilă,  în care au fost propuse lucrări de curăţiri sau rărituri, vor fi conduse pentru a asigura îmbunătăţirea stării de conservare. Aceste arborete necesită intervenţii pentru reconstrucţie ecologică, prin promovarea speciilor specifice habitatului, aflate diseminat sau în proporţie redusă în arborete – în toate arboretele în care s-au propus rărituri sau curăţiri;

 reconstrucţia  terenurilor  a  căror  suprafaţă  a  fost  afectată  (învelişul  vegetal)  la finalizarea lucrărilor de exploatare şi redarea terenurilor folosinţelor iniţiale;

 valorificarea la maximum a posibilităţilor de regenerare naturală din sămânţă;

 conducerea  arboretelor  numai în regimul impus prin amenajamentul  silvic propus (codru);

 executarea la timp a lucrărilor de îngrijire şi conducere, iar în cazul arboretelor în care nu s-a intervenit de mult timp, să se aplice intervenţii de intensitate redusă dar mai frecvente;

 evitarea  la  maximum  a  rănirii  arborilor  remanenţi  cu  ocazia  recoltării  masei lemnoase;

 folosirea în cazul regenerărilor artificiale numai de puieţi produşi cu material seminologic de origine locală care se pretează la condiţiile climatice şi pedologice din zona analizată;

 respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase şi evitarea la maximum a rănirii arborilor remanenţi;

 eliminarea tăierilor în delict;

 evitarea păşunatului în pădure şi reducerea la minim a trecerii turmelor de animale prin arborete;

 evitarea colectării concentrate şi pe o durată lungă a arborilor prin târâre, pe linia de cea  mai  mare  pantă,  pe  terenurile  cu  înclinare  mare,  evitarea  menţinerii  fără  vegetaţie forestieră, pentru o perioadă îndelungată, a terenurilor înclinate, intervenţia operativă în cazul apariţiei unor semne de torenţialitate;

 se va urmări promovarea  celui mai intensiv tratament  posibil de aplicat, în cazul arboretelor  ajunse la vârsta exploatabilităţii,  tratament  ce permite  totodată  şi conservarea biodiversităţii;

 în ceea  ce priveşte  zonele  în care  se  vor  planta  puieţi,  se recomandă  evitarea lucrărilor mecanice, realizarea găurilor pentru plantarea puieţilor manual;

 o atenţie sporită se va acorda arboretelor din grupa I funcţională, de protecţie, prin creşterea stabilităţii ecosistemice şi asigurarea permanenţei pădurii în speciiaţiu şi timp;

 conştientizarea   turiştilor   asupra   necesităţii   şi   beneficiile   protejării   habitatelor forestiere şi informarea corespunzătoare a cestora, fie prin amplasarea unor bannere fie prin puncte de informare;

 educarea  celor  care  intră  în  pădure  în  zona  de  agrement  asupra  posibilităţii declanşării unor incendii şi întocmirea unor planuri de intervenţie rapidă în caz de incendiu în interiorul pădurii;

 menţinerea căilor de acces actuale din interiorul zonei analizate şi interzicerea creării unor noi căi de acces;

 depozitarea  necontrolată  a deşeurilor  menajere  şi din activităţile  specifice.  Se va amenaja un loc special pentru depozitarea deşeurilor şi se va asigura transportul acestor cât mai repede pentru a nu constitui un pericol pentru fauna din zonă.

 menţinerea terenurilor pentru hrana vânatului şi a terenurilor administrative la stadiul actual evitându-se împădurirea acestora;

În vederea prevenirii proceselor de degradare a solului (care ar putea fi generate în perioada tehnologiei  de exploatare  impusă prin prezentul amenajament silvic) şi asigurării instalării şi dezvoltării seminţişurilor utile, se impune luarea unor măsuri corespunzătoare în ce priveşte menţinerea integrităţii ecosistemului forestier. În acest sens, în toate cazurile, vor fi  respectate  întocmai  termenele  şi  restricţiile  silviculturale  privind  recoltarea  materialului lemnos, aşa cum sunt ele înscrise în „Ordinul nr. 1540/2011 Instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi epocile de recoltare, colectare şi transportul lemnului”.

Pentru realizarea în condiţii bune a acestei tehnologii este necesară respectarea următoarelor reguli:

 exploatarea să se facă iarna pe un strat de zăpadă suficient de gros, care să asigure protecţia seminţişului;

 durata de recoltare şi scoatere a masei lemnoase din parchetele exploatate să nu fie mai mare de două luni şi jumătate;

 tăierea arborilor  se va face cât mai de jos, astfel încât înălţimea  cioatelor  să nu depăşească 1/3 din diametru, iar la arborii mai groşi să nu depăşească 20 cm;

 doborârea arborilor se va face în afara ochiurilor sau a punctelor de regenerare, iar colectarea lemnului se va face pe trasee prestabilite.

8.7.3. Masuri De Reducere A Impactului Asupra Speciilor/Habitatelor De Interes Comunitar

Administratorul pădurii va urmări recomandările de mai jos pentru păstrarea biodiversităţii la nivelul unităţii administrate:

 Prezența arborilor maturi/bătrâni în habitatele de păduri

 valoarea țintă cel puți 4 Proporția pădurilor cu vârste de peste 80 de ani – valoarea țintă cel puțin 40%;

 Menținerea unor sisteme naturale prin limitarea introducerii, eradicarea și după caz limitarea extinderii arealelor de distribuție a speciilor de floră și faună invazive/alohtone

 menținerea unor ecosisteme naturale viabile prin limitarea introducerii, eradicarea și după caz limitarea extinderii arealelor de distribuție a speciilor de floră și faună invazive/alohtone;

 compoziţiile ţel şi compoziţiile de regenerare vor fi adaptate pentru a asigura compoziţia tipică a habitatelor – în unităţile amenajistice propuse pentru completări, împăduriri sau promovarea regenerării naturale.

8.7.4. Măsuri necesare a se implementa în cazul calamităților

Pe parcursul aplicării prevederilor amenajamentului, arboretele pot fi afectate, în diferite grade de intensitate, de factori destabilizatori biotici şi abiotici: incendii, doborâturi de vânt, rupturi de zăpadă, inundaţii, secetă, atacuri de dăunători, uscare anormală etc.

În vederea gospodăririi durabile a fondului forestier este necesară extragerea materialului lemnos si valorificarea acestuia. Recoltarea materialului lemnos se va realiza cu respectarea prevederilor legislației în vigoare și va consta în:

- Extragerea integrală a materialului lemnos -  în arboretele afectate integral de factori biotici și abiotici și în cele care, prin extragerea arborilor afectați, se determonă încadrarea arboretelor în urgența I de regenrare;

- Extragerea arborilor afectați – în arboretele afectate parțial de factori biotici și abiotici. Volumul rezultat se va încadra ca: - Produse accidentale I – volumul provenit din arboretele afectate integral de factori biotici și abiotici precum și de cel din arboretele cu vârste de peste 60 ani;

- Produse accidentale II – volumul provenit din arboretele cu vârste sub 60 de ani, afectate parțial de factori biotici și abiotici. Masa lemnoasă care se recoltează ca produse accidentale I se precompează ca produse principale, numai dacă aceasta provine din subunități de gospodărire pentru care se reglementează procesul de producție, celelalte produse accidentale I, precum și produsele accidentale II, nu se precomptează.

În condițiile în care cuantumul volumului rezultat se încadrează sub nivelul pentru care legislația stabilește modificarea prevederilor amenajamentului, acesta poate fi recoltat ca produse accidentale, după întocmirea și aprobarea actelor de punere în valoare.

Condițiile actuale pentru care este necesară întocmirea unei documentații de derogare de la prevederile amenajamentului, conform ʺOrdinul nr. 766/2018 pentru apobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier și a Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității/posibilității anuale în vederea recoltării produseloe accidentale Iʺ sunt următoarele:

a) volumul arborilor afectați de factori destabilizatori biotici și/sau abiotici dintr-un arboret însumează peste 20% din volumul arboretului existent la data apariției fenomenului, determinat prin diminuarea volumului prevăzut în partea ʺDescrierea parcelarăʺ din amenajamentul silvic, cu volumul recoltat de la intrarea în vigoare a acestuia; fac excepție arboretele pentru care volumul însumat al arborilor afectați este mai mic sau egal cu volumul care poate fi extras prin lucrările silvotehnice curente prevăzute de amenajamentul silvic în vigoare;

b) arborii afectați de factori destabilizatori, biotici sau abiotici, dintr-un arboret sunt concentrați pe o suprafață compactă mai mare de 0,5 ha.

Documentația se elaboreză în baza unei analize în teren la care participă:

a) șeful de proiect și expertul care asigură controlul tehnic pentru lucrările de amenajare a pădurilor din cadrul unității specializate pentru lucrări de amenajarea pădurilor care a întocmit amenajamentul silvic;

b) un reprezentant al structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură în a cărei rază teritorială se află ocolul silvic;

c) șeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice;

d) un reprezentant al structurii de administrare/custodelui ariei naturale protejate;

e) un reprezentant al autorității teritoriale pentru protecția mediului. Pentru arboretele afectate puternic de uscare anormală, se stabileste compoziția de regenerare, pe bază de studii pedostaționale, avizate de comisia tehnică de avizare pentru silvicultură din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

8.7.5.  Protejarea împotriva doborâturilor şi rupturilor produse de vânt şi zãpadã

Protecția  împotriva doborâturilor şi rupturilor produse de vânt şi zăpadă se va realiza printr-un ansamblu de măsuri ce vizează atât mărirea rezistenței individuale a arboretelor periclitate, cât şi asigurarea unei stabilități mai mari a întregului fond forestier.

Pentru pădurile situate în stațiuni cu grad ridicat de periculozitate, se recomanda:

- compoziții - țel apropiate de cele ale tipului natural - fundamental, incluzând şi forme genetice caracterizate printr-o mare capacitate de rezistență la vânt şi zăpadă. În acest scop se subliniează necesitatea promovării proveniențelor locale care au format biocenoze stabile la adversități;

constituirea de benzi de protecție formate din specii rezistente (de pildă, benzi de larice în zone puternic periclitate, în molidişuri);

- împădurirea tuturor golurilor formate în arborete şi împlinirea consistenței arboretelor cu densități subnormale, folosind specii mai rezistente la vânt şi zăpadă (fag, brad, paltin ş.a., în molidişuri);

- aplicarea de tratamente care să asigure menținerea sau formarea de arborete cu structuri rezistente la adversități (tratamentul tăierilor în margine de masiv, tăieri rase în benzi înguste, alăturate succesiv, în molidişuri etc.);

- deschideri de linii de izolare între grupe de arborete;

- formarea de margini de masiv rezistente;

- corelarea posibilității de produse principale cu particularitățile tratamentelor prescrise;

- parcurgerea arboretelor cu lucrări de îngrijire adecvate (degajări şi curățiri puternice în tinerețe; rărituri slabe în arboretele trecute de 40 de ani, dar neparcurse anterior cu lucrări de îngrijire corespunzătoare etc.);

- diminuarea pagubelor pricinuite de vânat, păşunat, recoltarea lemnului, astfel încât să se reducă proporția arborilor cu rezistență scăzută la adversități etc.;

- efectuarea de împăduriri cu material de împădurire genetic ameliorat pentru rezistența lor la adversități şi folosind scheme mai rare;

8.7.6. Protecția  împotriva incendiilor

Protecția împotriva incendiilor se realizează în primul rând prin stabilirea unei rețele  de  linii parcelare principale, a căror deschidere şi întreținere trebuie să constituie o obligație de  prim ordin pentru unitățile silvice. Această rețea se va amplasa cu prioritate în zonele expuse unor perioade mai îndelungate de uscăciune şi în pădurile de răşinoase, amplasându-se pe culmile principale în pădurile de munte şi de coline şi orientându-se perpendicular pe direcția vântului dominant în regiunea de câmpie. În plus, se va prevedea introducerea speciilor de foioase în compoziția  de viitor a arboretelor de răşinoase, cu deosebire pe lizierele acestora, în raport cu condițiile staționale.

În interiorul zonelor periclitate şi până la ele se vor proiecta poteci sau drumuri de pămînt care să asigure o accesibilitate uşoară şi o deplasare rapidă a echipelor de intervenție, atunci când se semnalează vreun început de incendiu. În asemenea zone se vor proiecta şi turnuri de observație  de înălțimi  corespunzătoare, cu deosebire pentru pădurile de câmpie.

Arboretele trecute de 20 de ani foarte puternic afectate (gradul IV, V si VI) de incendii vor fi încadrate în prima urgență de regenerare, urmând a fi incluse în planul de recoltare (se vor exploata in maxim 10 ani). Arboretele  exploatabile încadrate în gradele de vătămare II şi III vor fi incluse în urgența a II-a de regenerare (se vor exploata in maxim 20 ani). Restul arboretelor incendiate vor fi redresate prin lucrări de îngrijire şi împăduriri, în care scop vor fi incluse în planul lucrărilor de îngrijire a arboretelor sau în planul lucrărilor de regenerare.

8.7.7. Protecția  împotriva dãunãtorilor şi bolilor

8.7.7.1 Măsuri preventive

Măsurile preventive sau profilactice au scopul de a preîntâmpina apariţia şi înmulţirea în masă a dăunătorilor forestieri, de a asigura condiţii bune de vegetaţie arboretelor şi culturilor forestiere pentru a deveni mai rezistente la atacul  dăunătorilor. Aceste măsuri sunt variate şi  cuprind o gamă largă de lucrări, care se iau de la înfiinţarea arboretelor şi până la exploatarea lor. În această categorie se includ: controlul fitosanitar, măsuri de igienă fitosanitară, măsuri  de utilizarea soiurilor rezistente, măsuri de carantină fitosanitară şi măsuri silviculturale de ocrotire a organismelor folositoare.

Controlul  fitosanitar este o sarcină permanentă şi se face în toate arboretele şi culturile forestiere  pentru a semnala factorii dăunători şi daunele produse de aceştia. Măsuri de igienă fitosanitară se aplică la lucrările de refacere a pădurilor, la cele de punere în valoare şi la cele de exploatare. Măsurile de igienă fitosanitară la lucrările de refacere a pădurilor cuprind:

- rezervaţiile de seminţe, recoltarea şi depozitarea seminţelor. De calitatea seminţelor depinde obţinerea unor arborete sănătoase, rezistente la atacul dăunătorilor. Seminţele se colectează din rezervaţiile de seminţe, cu seminceri sănătoşi, de vârstă mijlocie, viguroşi, unde permanent se aplică măsuri de igienă care constau din extragerea arborilor uscaţi. La recoltare  se evită rănirea arborilor, seminţele se selecţionează şi dezinsectizează înainte de a fi depozitate.

- lucrările din pepiniere. Încă de la înfiinţare se evită depresiunile (aşa- zisele „găuri de ger” pe văile reci) dar şi terenurile ridicate, expuse vânturilor; înainte de plantare se  controlează fitosanitar solul, pentru depistarea dăunătorilor, ulterior culturilor din pepiniere li se aplică la timp lucrările de îngrijire;

- lucrările de împădurire. Înainte de plantare sau semănare trebuie să se controleze fitosanitar solul; speciile utilizate să corespundă condiţiilor staţionale; să  se  realizeze  arborete  amestecate care sunt mai rezistente la acţiunea dăunătoare a factorilor biotici şi abiotici; să conţină arbuşti care fructifică şi constituie hrană pentru păsări şi strat erbaceu pentru hrana viespilor parazite; după crearea plantaţiilor să se aplice lucrări de îngrijire.

- lucrările de punere în valoare. Toate aceste măsuri se aplică cu ocazia curăţirilor, a răririlor şi tăierilor de extragere a produselor principale şi accidentale, cu scopul de a forma şi menţine arborete sănătoase  şi rezistente. La extrageri se va asigura un procent cât mai mare de regenerare  naturală.  La  constituirea  suprafeţei  periodice  în  rând,  se  are  în vederea trecerea la prima urgenţă a arboretelor incendiate, cu vegetaţie lâncedă, a celor  cu  fenomene  de  uscare  în  masă;  punerea  în valoare  a  doborâturilor trebuie terminată în 30 de zile de la producere.

- lucrările de exploatare a pădurilor constau în evitarea rănirii seminţişului natural şi a arborilor în picioare, evitarea tăierilor rase sau aplicarea pe suprafeţe mici (până la 3 ha la molidişuri şi până la 5 ha în plantaţiile de plopi euroamericani şi de salcie selecţionată); la răşinoase se recomandă cojirea arborilor imediat după doborâre, precum şi a cioatelor, strângerea şi valorificarea resturilor de exploatare.

Măsurile de carantină fitosanitară sunt luate pentru a împiedica pătrunderea unor dăunători periculoşi din exteriorul ţării (carantină externă), sau răspândirea celor care se găsesc în interiorul ţării (carantină internă).

La răspândirea lor contribuie în mod special omul, prin schimburile comerciale de produse vegetale; aşa s-au introdus din America în Europa, Hyphantria cunea, Leptinotarsa decemlineata, dar şi din Europa în America, Lymantria dispar. Deoarece dăunătorii au pătruns în noile zone, fără speciile entomofage,  s-au produs înmulţiri în masă severe şi cu pagube importante. În acest scop Inspecţia de Stat pentru Carantină Fitosanitară împiedică răspândirea acestor dăunători prin măsuri de carantină externă (prin laboratoarele existente la punctele de graniţă unde se analizează materialul vegetal) şi de carantină internă (pentru pepiniere se eliberează un certificat fitosanitar valabil un an de zile etc).

Poliţia fitosanitară, pe baza unor liste de insecte dăunătoare de carantină, verifică întregul material vegetal de import, tranzit sau export iar, în cazul când prezintă infestări, este distrus în totalitate.

Măsuri pentru ocrotirea organismelor folositoare

Este bine cunoscut rolul important al entomofagilor, al microorganismelor entomopatogene, al păsărilor şi mamiferelor, în reglarea populaţiilor de insecte dăunătoare. Pentru păstrarea echilibrelor în cadrul biocenozelor forestiere prin măsuri silviculturale, trebuie  să  se  asigure  protecţia  faunei  utile.  În  vederea  înmulţirii  viespilor parazite, menţinerea unui strat erbaceu, a arbuştilor cu flori, asigură hrănirea în stadiul de adult cu polen şi nectar; muşuroaiele cu furnici (ca specii prădătoare importante) se îngrijesc prin îngrădirea cu plase de sârmă; pentru ocrotirea păsărilor insectivore se instalează cuiburi artificiale, plantarea de arbuşti cu fructificaţii care asigură hrana în timpul iernii şi amenajarea de scăldători. O măsură importantă este interzicerea păşunatului în culturile forestiere şi arborete. Protejarea entomofagilor se poate face şi prin aplicarea timpurie a tratamentelor chimice, când omizile sunt în primele două vârste, iar cele mai multe insecte folositoare nu au apărut din locurile de iernare.

Măsuri de utilizare a soiurilor rezistente la dăunători

Din punct de vedere practic, rezistenţa este capacitatea unui soi de a da o producţie bună şi de calitate faţă de soiurile  obişnuite, supuse la un atac de aceeaşi intensitate, provocat de dăunători. Rezistenţa se datorează unor mecanisme reale, care influenţează în mod negativ hrănirea  şi dezvoltarea insectelor. Ea are la bază trei factori: preferinţa, antibioza şi toleranţa.

Preferinţa este dată de totalitatea însuşirilor care favorizează sau împiedică utilizarea plantei (a ecotipului) pentru hrănire, depunere de ouă, construire de adăpost etc; găsirea plantei este o reacţie a insectelor la diferiţi excitanţi, stimuli: feromoni vegetali, culori, contactul cu suprafaţa plantei, intensitatea luminii etc, care compun lanţul de reflexe condiţionate ale insectei. Prin modificarea stimulilor diferitelor plante se poate crea o lipsă de preferinţă a insectei faţă de plantă.

Antibioza reprezintă capacitatea plantelor de a inhiba activitatea vitală a insectelor, cum ar fi: reducerea prolificităţii, a dimensiunilor corpului, a longevităţii, creşterii mortalităţii insectelor, în special a larvelor din primele vârste, acumularea de substanţe grase reduse, ceea ce duce la pierea lor în timpul iernii.

Cauza principală a mortalităţii insectelor este atribuită acţiunii unor substanţe specifice, fiziologic active, cu caracter insecticid.

Toleranţa este capacitatea plantelor de a suporta un număr relativ mare de dăunători care se hrănesc pe acestea sau capacitatea lor de a suporta atacul fără a suferi o dăunare prea mare şi a se reface după dăunare.

8.7.8 Protejarea împotriva uscărilor anormale a arborilor pe picior

8.7.8.1. Mãsuri de gospodãrire în pãdurile cu fenomene de uscare anormalã

Prin uscare anormalã se înțelege prezența în arborete, în sezon de vegetație, a unui numãr de arbori predominanți şi dominanți uscați sau în curs de uscare, într-o proporție  care depãşeşte cota normalã a eliminãrii naturale (10% în arboretele cu vârste de pânã la 50 de ani, 7% din cele cu vârsta cuprinsã între 51 şi 90 ani şi 5% în arboretele cu vârste de peste 90 ani).

Acest fenomen apare mai frecvent în pãdurile de stejari (stejar pedunculat, gorun, cer, gârnițã, stejar brumãriu ş.a.) şi brad, precum şi în culturile de pini, plopi selecționați etc.

La amenajarea pãdurilor cu fenomene de uscare anormalã, pe baza informațiilor prezentate mai sus, a cartării pe grade de vătămare din amenajamentul expirat şi a altor evidențe de la ocol, se va realiza o clasificare a arboretelor pe grade de uscare.

Aceastã cartare se va realiza pe baza prevederilor din ,,Îndrumarul pentru amenajarea pădurilor". Prevederile amenajamentului referitoare la ameliorarea şi refacerea arboretelor afectate de uscare vor fi diferențiate în raport cu specia principală şi cu intensitatea fenomenului.

9. EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA SELECTAREA VARIANTELOR ALESE

In urma procesului de evaluare de mediu au fost identificate, analizate si evaluate patru  alternative de realizare a obiectivelor planului.

Se face mentiunea ca in Anexa 2 la HG nr. 1076/2004 este indicata cerinta prezentarii, in raportul de mediu a „Aspectelor relevante ale starii actuale a mediului si ale evolutiei sale probabile in situatia neimplementarii planului sau programului propus”. Analiza evolutiei mediului in cazul   neimplementarii   planului   sau programului propus include nu numai alternativa „zero”, adica neimplementarea planului, ci mai mult, evolutia probabila a starii si calitatii factorilor de mediu relevanti pentru planul respectiv daca nu se realizeaza obiectivele planului.

Luand in considerare aceste obiective si avand in vedere ca noua organizare si desfasurarea lucrarilor silviculturale de transformare structurala, de ingrijire si conservare a arboretelor vor avea asociate surse de poluare a aerului, inerente in special, activitatilor de exploatare si transport al masei lemnoase si produselor accesorii din padure, cel mai important element avut in vedere la identificarea alternativelor a fost amplasarea lucrarilor mai sus amintite in teren.

Astfel, la amplasarea acestor lucrari in teren si desfasurarea graduala a activitatilor au fost luate in considerare urmatoarele criterii principale in ceea ce priveste efectele asupra factorilor de mediu relevanti pentru plan:

- evitarea amplasarii lucrarilor principale ale tratamentelor silviculturale in mod  intensiv pe suprafete mari care sa includa cea mai mare parte din zona ariilor protejate;

- evitarea amplasarii taierilor principale in postate mari si a caror desfasurare sa  	depaseasca mai multe sezoane de taiere

In cele de mai jos se vor prezenta succint cele patru alternative cu privire la realizarea  obiectivelor SEA.

Alternativa zero – varianta în care nu s-ar aplica prevederile Amenajamentului Silvic

Strategia de Silvicultura pentru Uniunea Europeana realizata de Comisia Europeana pentru coordonarea tuturor activitatilor legate de utilizarea padurilor la nivel UE cuprinde cadrul pentru activitatea Comunitatii in acest domeniu. In sectiunea privind „Conservarea  biodiversitatii  padurii" preocuparile la nivelul biodiversitatii sunt clasificate în trei categorii: conservare, utilizare durabila si beneficii echitabile ale folosirii resurselor genetice ale padurii. Utilizarea durabila se refera la mentinerea unei balante stabile între functia sociala, cea economica si serviciul adus de padure diversitatii biologice. Interzicerea de principiu a executarii lucrarilor silvice datorita prezentei unui sit Natura 2000 poate avea un efect negativ, deoarece,  silvicultura face parte din peisajul rural, iar  dezvoltarea durabila a acestuia este esentiala. Obiectivele comune si anume acela al conservarii padurilor naturale, dezvoltarea fondului forestier, conservarea speciilor de flora si fauna din ecosistemele forestiere, vor fi imposibil de atins in lipsa unei colaborari intre comunitate, autoritatile locale, silvicultori, cercetatori. Rolul silviculturii este extrem de  important  tinând  cont  de  faptul  ca  o mare  parte  a diversitatii  biologice  din România se afla în ecosistemele forestiere, iar administrarea de zi cu zi a acestor ecosisteme din arii protejate, inclusiv situri Natura 2000, se face conform legislatiei în vigoare de catre silvicultori prin structuri special constituite.

Atât din studiile silvice existente cât și din cercetările care au stat la baza  întocmirii prezentei evaluări de mediu a rezultat faptul că neaplicarea unor lucrări silvice cuprinse in Amenajamentul Silvic ar genera efecte negative asupra dezvoltării atât a pădurii (arbori și celelalte speciilor de plante) cât și a speciilor de animale și păsări care trăiesc și se dezvoltă acolo.

În situaţia neimplementarii planurilor, si implicit in neexecutarea lucrărilor de îngrijire, pot aparea următoarele efecte:

- menţinerea în arboret a unor specii nereprezentative,

- menţinerea unei structuri orizontale şi verticale atipice situaţii în care starea de conservare rămâne nefavorabilă sau parţial favorabilă.

Neimplementarea prevederilor Amenajamentului Silvic,  poate duce la următoarele fenomene negative cu implicaţii puternice în viitor:

 dezechilibre ale structuri pe clase de vârstă care afectează continuitatea pădurii; degradarea stării fitosanitare a acestor arborete precum si a celor învecinate; menţinerea unei structuri simplificate, monotone, de tip continuu;

 scăderea calitativa a lemnului si a resurselor genetice a viitoarelor generații de pădure, datorita neefectuării lucrărilor silvice;

 anularea competiţiei interspecifice,

 forţarea regenerărilor artificiale în dauna celor naturale cu repercursiuni negative în ceea ce priveşte caracterul natural al arboretului

 dificultatea accesului în zonă şi presiunea antropica asupra arboretelor accesibile din punctul de vedere al posibilităţilor de exploatare în condiţiile inexistenţei unor surse alternative;

 pierderi economice importante

În această situație nu se propune nici un fel de lucrare, în UP  XXXV FIRTĂNUŞ-ODORHEI-MEDIŞORU, pădurile fiind gospodărite în regim natural.

Această variantă, însă, nu poate fi aplicată, din mai multe considerente:

a) biodiversitate: disparitia unor suprafate variabile din habitatele existente si a populatiilor speciilor de interes conservativ, dezechilibre ale structuri pe clase de vârstă care afectează continuitatea pădurii, avansarea stadiului de degradare a starii fitosanitare a arboretelor, dereglarea compoziției optime aferente tipului natural fundamental de pădure prin mărirea procentului apariției  de specii invazive și alohtone

b) legal: Legea nr. 46 din 2008 - Codul silvic, modificată și republicată, prevede: ”Art. 17., alin. 2: Proprietarii fondului forestier au următoarele obligații în aplicarea regimului silvic: a) să asigure elaborarea și să respecte prevederile amenajamentelor silvice și să asigure administrarea/serviciile silvice pentru fondul forestier aflat în proprietate, în condițiile legii; … Art. 20., alin. 2: Întocmirea de amenajamente silvice este obligatorie pentru proprietățile de fond forestier mai mari de 10 ha.” Astfel, proprietarul are obligația să asigure întocmirea de amenajamente silvice pentru pădurile din posesie, amenajamente care trebuie să respecte o serie de norme și normative, cu privire la lucrările propuse a se executa în aceste păduri.

c) economic: Având în vedere suprafața considerabilă de pădure, cuprinsă în U.P. XXXV FIRTĂNUŞ-ODORHEI-MEDIŞORU 268.0 ha, aceasta constituie o sursă importantă de venit la bugetul Parohiei Unitariane Firtuşu, Composesoratul Inlăceni, S.C. ATI S.R.L. şi persoane fizice din Odorheiu Secuiesc, Firtănuş şi Medişoru Mare acoperind, printre altele, și cheltuielile cu asigurarea integrității fondului forestier (paza pădurii, serviciile silvice, etc.)

d) social: Se are în vedere nevoia de lemn (de lucru, de foc)

  - Alternativa 1

Alternativa 1 reprezinta prima varianta a SEA, aceasta stand la baza documentului prin care a fost initiata procedura pentru obtinerea avizului de mediu. Prima varianta a SEA a fost aprobata de catre CTE (Conferinta a-II-a de amenajare) al Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor.

Au fost prevazute urmatoarele:

- desfasurarea lucrarilor silviculturale in mod gradual pe toata suprafata propusa amenajarii silvice;

- impartirea activitatilor de exploatare si transport, precum si a celor conexe de constructii edilitare pe mai multe sezoane reci, in care activitatea biologica este redusa;

- amplasarea lucrarilor silviculturale in concordanta cu mentinerea unei anumite distante si protectii fata de anumite zone speciale in care s-a mentionat prezenta exemplarelor din speciile de pasari protejate;

- aplicarea in principal, a lucrarilor de conservare in astfel de zone si luarea de masuri speciale de protectie a arborilor si zonelor destinate cuibaritului pentru aceste specii;

- adoptarea de masuri speciale la instalarea retelei de cai de acces, de colectare si transport al masei lemnoase, pentru evitarea declansarea fenomenelor erozionale sau a altor fenomene de natura abiotica si biotica care pot pune in pericol stabilitatea ecosistemelor forestiere din zona;

- luarea de masuri speciale de protectie impotriva declansarii incendiilor sau a doboraturilor de vant, fenomenele cele mai drastice ce pot declansa distrugerea partiala sau aproape totala a ecosistemelor analizate.

Biotopurile specifice interiorului padurii se caracterizeaza prin conditii mai uniforme de mediu, care faciliteaza mentinerea populatiilor de pasari. Totusi, mentinerea consistentei arboretului la valori 0,8 - 0,9, cu o singura clasa de varsta a arborilor (de obicei mai mare de 80 de ani) si imposibilitatea dezvoltarii subarboretului si paturii erbacee reduce puternic abundenta numerica a indivizilor si numarul de specii. Aceste biotopuri nu confera conditii optime pentru cuibarit, adapost sau hranire pentru multe dintre speciile de pasari.

Masurile SEA se refera tocmai la mentinerea la un nivel optim a indivizilor din cadrul fiecarei specii si implicit a dinamicii relatiilor interspecifice, prin:

-executarea de taieri pe suprafete mici (in ochiuri) sau rarituri care sa reduca consistenta si densitatea arboretului si sa ofere conditiile instalarii noului arboret (taierile progresive) sau subarboretului;

-amplasarea in perimetrul suprafetelor exploatate de cuiburi artificiale pentru pasarile insectivore ; aceste cuiburi vor fi amplasate si in lungul liniilor parcelare in cazul parcelelor in care subarboretul este putin dezvoltat.

-promovarea diversitatii specifice vegetale care sa asigure diversificarea conditiilor de habitat;

-amplasarea relativ uniforma a suprafetelor parcurse cu taieri in fondul forestier;

-exceptarea de la taiere, a unui numar de 2 - 4/ha arbori varstnici (preexistenti de stejar, paltin, frasin), care repezinta biotop de cuibarire, hranire si puncte de observatie pentru speciile de pasari.

In vederea cresterii calitatii habitatelor forestiere pentru pasari se propun urmatoarele masuri cuprinse in SEA:

-conducerea arboretelor prin lucrarile silvotehnice catre structuri amestecate, plurietajate, pluriene care ofera conditii optime de existenta unui numar mai mare de specii de pasari, comparativ cu arboretele monospecifice, monoetajate si echiene;

-plantarea sau favorizarea dezvoltarii prin lucrari silviculturale a unor specii de arbori/arbusti de talie medie sau mica (cires, corn, sanger, soc, lemn canesc, porumbar, paducel, maces, etc;) care fructifica abundent, asigurand habitatele de cuibarit, protectie si hranire pentru speciile de paseriforme;

-la tufe si subarboret se vor face taieri periodice, daca este cazul, astfel incat sa se stimuleze o crestere a lujerilor in manunchi, creandu-se astfel locuri propice pentru constructia cuiburilor;

-mentinerea, la marginea masivului, a 2 - 4 arbori scorburosi, batrani ca puncte de hranire pentru speciile de pasari care consuma insecte sau larve ce traiesc sub scoarta sau in trunchiurile acestora;

-mentinerea cuiburilor artificiale in zonele limitrofe celor in care se executa lucrari sau in care s-au incheiat lucrarile.

In concluzie, masurile SEA vor viza urmatoarele obiective prioritare privind prevenirea, reducerea si compensarea cat de complet posibil a orice efect advers asupra mediului conform implementarii SEA, al implementarii planului de amenajare a padurii:

  - conservarea arborilor varstnici (80 – 100 ani) in grupuri de 2 - 4 arbori la hectar in parcele parcurse de lucrari de exploatare.

- pastrarea unui numar de 2 - 4/ha arbori batrani, scorburosi, la marginea masivului, in vederea conservarii siturilor de cuibarit si hrana din perimetrul protejat. Prin aceasta masura se va evita disparitia unor specii de pasari rare printre care si rapitoarele de noapte (ordinul Strigiformes);

- lucrarile de ingrijire si exploatare forestiera se vor realiza cu luarea in considerare a perioadelor de cuibarit si crestere a puilor si a zonelor specifice de cuibarit;

Diminuarea activitatilor de exploatare forestiera in perioada migratiei de primavara a pasarilor (martie-aprilie) si a migratiei de toamna (15 septembrie - 31 octombrie), in zona culoarelor de migrare.

Conservarea vegetatiei arbustive din poieni, parchete exploatate si mai ales de la liziera padurii. Se vor conserva indeosebi macesul (Rosa canina) si alte specii arbustive cu spini pentru protejarea locurilor de cuibarit.

- Alternativa 2

Alternativa 2 a fost elaborata ca a doua solutie la prevederile SEA. Pentru aceasta alternativa au fost prevazute urmatoare:

- comasarea tuturor lucrarilor in aceeasi perioada de timp pe aceeasi suprafata, dupa care la finalul lucrarilor si retragerea instalatiilor de exploatare si transport, in suprafata respectiva sa nu se mai intervina pana la sfarsitul aplicarii SEA (10 ani);

- aplicarea investitiilor si realizarea retelei de transport numai pentru segmentul   	deservit din intreaga suprafata amenajata;

- aplicarea masurilor de protectie impotriva fenomenelor biotice si abiotice ce pot declansa procese ireversibile numai secvential pentru zona sau suprafetele in lucru.

- Alternativa 3

Alternativa 3 a fost elaborata, ca si alternativa 2, in cursul procesului de evaluare de 	mediu. Pentru aceasta alternativa au fost prevazute urmatoare:

- realizarea intregului pachet de actiuni prevazute in SEA, dar cu evitarea zonei incluse in Siturile ROSPA0028 Dealurile Târnavelor și Valea Nirajului si ROSCI0357-Porumbeni, in care  totusi se vor desfasura activitati reduse de intensitate mica, pentru taieri de igiena (extragerea arborilor deperisati sau infestati care pot declansa procese de dezvoltare in masa a daunatorilor forestieri sau alte fenomene de degradare);

- lucrarile de exploatare si transport al arborilor extrasi in aceste zone sensibile din cadrul Siturilor ROSPA0028 Dealurile Târnavelor și Valea Nirajului si ROSCI0357-Porumbeni se vor face manual si cu atelaje fara a se folosi utilaje si echipamente mecanice de tip industrial. Colectarea, depozitarea primara si apoi transportul intregii mase lemnoase cu utilaje grele de transport se vor face in afara zonelor amintite.

9.3. Metodele utilizate pentru culegerea informatiilor privind speciile si habitatele de interes comunitar afectat

Studiul stațiunii şi al vegetației forestiere se face în cadrul lucrărilor de teren şi al celor de redactare a amenajamentului şi are ca scop determinarea şi valorificarea tuturor informațiilor care contribuie la:

- cunoaşterea condițiilelor naturale de vegetație, a caracteristicilor arboretului actual, a potențialului productiv al stațiunii şi a capacității actuale de producție şi protecție a arboretului;

- stabilirea măsurilor de gospodărire în acord cu condițiilele ecologice şi cu cerințele ecologice și social-economice;

- realizarea controlului prin amenajament privind exercitarea de către pădure în ansamblu şi de către fiecare arboret în parte a funcțiilor ce le-au fost atribuite.

Descrierea unităților amenajistice se execută obligatoriu prin parcurgerea terenului, iar datele se determină prin măsurători şi observații.

De asemenea, ca material ajutător de orientare s-au folosit ortofotoplanuri. Datele de teren s-au consemnat în fişa unității amenajistice şi în fişa privind condițiilele staționale, prin coduri şi denumiri oficializate, ele constituind documentele primare ale sistemului informatic al amenajării pădurilor.

Amenajamentul conține studii pentru caracterizarea condițiilelor staționale şi de vegetație, cuprinzând evidențe cu date statistice, caracterizări, diagnoze, precum şi măsuri de gospodărire corespunzătoare condițiilelor respective. Acest studiu s-a realizat cu luarea în considerare a zonării şi regionării ecologice a pădurilor din România, cu precizarea regiunii, subregiunii şi sectorului ecologic. De asemenea, s-a avut în vedere clasificările oficializate privind: clima, solurile, flora indicatoare, tipurile de stațiuni şi de ecosisteme forestiere.

a) Lucrãri pregãtitoare

Lucrările de teren pentru amenajarea pădurilor s-au desfăşurat pe baza unei documentări prealabile şi a unei recunoaşteri generale.

Documentarea prealabilã s-a realizat prin consultarea următoarelor materiale de lucru: amenajamentul şi hărțile amenajistice anterioare, lucrări de cercetare şi proiectare executate în teritoriul studiat, studii de sinteză referitoare la diferite aspecte ale gospodăririi pădurilor, alte lucrări cu implicații în gospodărirea fondului forestier, evidențe privind aplicarea amenajamentului anterior.

Pe baza acestei documentări s-au întocmit schițe privind: geologia şi litologia, geomorfologia, clima, solurile, etajele fitoclimatice, proiectul de canevas al profilelor principale de sol, precum şi lista provizorie a tipurilor de pădure natural fundamentale şi ale tipurilor de stațiuni forestiere.

În situațiile în care există studii naturalistice prealabile, canevasul profilelor de sol elaborat cu ocazia studiilor respective se va îndesi corespunzător necesităților de rezolvare integrală a cartării staționale

Amplasarea profilelor de sol a fost corelată cu punctele rețelei de monitoring forestier național (4x4 km), urmărindu-se respectarea densității canevasului profilelor de sol corespunzătoare scării la care sa întocmit studiul stațional. Recunoaşterea generalã a terenului s-a făcut înaintea începerii lucrărilor de teren propriu-zise şi a avut ca scop o primă informare privind: geologia, formele specifice de relief, particularitățile climatice, principalele tipuri de sol, etajele fitoclimatice, stațiunile intra şi extrazonale, tipurile natural fundamentale de pădure, tipurile de floră indicatoare, condițiilele de regenerare naturală, starea fitosanitară a pădurilor, intensitatea proceselor de degradare a terenurilor etc.

Această recunoaştere a servit, de asemenea, şi la organizarea cât mai eficientă a lucrărilor de teren.

Informații de teren privind studiul stațiunii

Studiile staționale s-au întocmit de colectivele de amenajişti, concomitent cu lucrările de amenajare. Datele de caracterizare a stațiunilor forestiere s-au înscris în fişele unitățiilor amenajistice şi fişele staționale şi se referă la:  factorii fizico-geografici (substrat litologic, forma de relief, configurația terenului, înclinare, expoziție, altitudine, particularități climatice);  caracteristicile solului (litiera, orizonturile diagnostice, grosimea şi culoarea lor; tipul, subtipul şi conținutul de humus; pH; textura; conținutul de schelet; structura; compactitatea; drenajul; conținutul în CaCO3 şi săruri solubile; procese de degradare; grosimea fiziologică, volumul edafic util, regimul hidrologic şi de umiditate, adâncimea apei freatice; tipul, subtipul şi varietatea de sol; potențialul productiv; tendința de evoluție);  tipul natural fundamental de pădure, tipul de floră indicatoare şi tipul de stațiune;  alte caracteristici specifice.

Informații de teren privind vegetația forestierã

Descrierea vegetației forestiere se referă cu precădere la arboret. Acesta reprezintă partea biocenozei (ecosistemului forestier) constituite, în principal, din populațiile de arbori şi arbuşti.

Studiul şi descrierea arboretului cuprinde determinarea şi înregistrarea caracteristicilor de ordin ecologic, dendrometric, silvotehnic şi fitosanitar, de interes amenajistic, precum şi indicarea măsurilor necesare în deceniul următor pentru fiecare unitate amenajistică, ținându-se seama de starea arboretului şi de funcțiile atribuite acestuia.

Stabilirea caracteristicilor de mai sus s-a făcut pe etaje şi elemente de arboret, precum şi pe ansamblul arboretului în baza sondajelor. De asemenea, se fac determinări şi asupra subarboretului şi semințişului, precum și pentru alte componente ale biocenozei forestiere, la nevoie, se fac determinări suplimentare cu înscrierea informațiilor la “date complementare”.

Măsurarea şi înregistrarea caracteristicilor respective, inclusiv inventarierea arboretelor, s-a făcut folosind instrumente şi aparate performante, bazate pe tehnologia informației, care să asigure precizie ridicată, precum şi stocarea şi transmiterea automată a informațiilor, în vederea prelucrării lor în sistemul informatic al amenajării pădurilor

. S-au făcut determinări asupra următoarelor caracteristici:

Tipul fundamental de pãdure. S-a determinat după sistematica tipurilor de pădure în vigoare.

Caracterul actual al tipului de pãdure. S-a folosit următoarea clasificare: natural fundamental de productivitate superioară, natural fundamental de productivitate mijlocie si  natural fundamental de productivitate inferioară; natural fundamental subproductiv; parțial derivat; total derivat; artificial (de productivitate: superioară, mijlocie, inferioară); arboret tânăr - nedefinit sub raportul tipului de pădure.

Tipul de structurã. Sub raportul vârstelor se deosebesc următoarele tipuri: echien, relativ echien, relativ plurien si plurien, iar din punct de vedere al etajării,structuri unietajate şi bietajate.

Elementul de arboret este format din totalitatea arborilor dintr-o unitate amenajistică, de aceeaşi specie, din aceeaşi generație şi constituind rezultatul aceluiaşi mod de regenerare (din sămânță, lăstari, plantații); elementele de arboret s-au constituit diferențiat, în raport cu etajul din care fac parte. S-au constituit atîtea elemente de arboret cîte specii, generații şi moduri de regenerare (proveniențe) s-au identificat în cadrul unei subparcele. Constituirea în elemente, în raport cu criteriile menționate, s-a facut în toate cazurile în care cunoaşterea structurii, conducerea şi regenerarea arboretului a reclamat acest lucru.

Elementele de arboret nu s-au constitui, de regulă, în cazul în care ponderea lor a fost sub limita de 5% din volumul etajului din care face parte.

Elementul de arboret care nu îndeplineşte condiția menționată s-a înscris la date complementare.

În cazul arboretelor pluriene, elementele de arboret s-au constituit numai în raport cu specia.

Ponderea elementelor de arboret s-a estimat în raport cu suprafața ocupată de element în cadrul subparcelei şi s-a exprimat în procente, din 5 în 5. Ponderea speciilor, respectiv participarea acestora în compoziția arboretului, s-a stabilit prin însumarea ponderilor elementelor de arboret de aceeaşi specie, pe etaje sau pe întregul arboret, după caz. La plantațiile care n-au realizat încă reuşita definitivă, proporția speciilor s-a determinat conform “ Normelor tehnice pentru compozițiile, scheme şi tehnologii de regenerare a pădurilor”.

Amestecul exprimă modul de repartizare a speciilor în cadrul arboretului şi poate fi: intim, grupat (în buchete, în grupe, în pâlcuri, în benzi) sau mixt.

Vârsta. S-a determinat pentru fiecare element de arboret şi pe arboretul întreg. Pe elemente de arboret, toleranța de determinare a vârstei este de aproximativ 5% .

Vârsta arboretului s-a stabilit în raport cu vârsta elementului în raport cu care se stabilesc măsurile de gospodărire. În cazul când în cadrul arboretului nu s-a putut defini un astfel de element, s-a înregistrat vârsta elementului majoritar. În cazul arboretelor etajate, vârsta arboretului în ansamblu este reprezentată de vârsta care caracterizează etajul ce formează obiectul principal al gospodăriei.

Pentru arboretele pluriene s-a estimat vârsta medie a arborilor din categoria de diametre de referință (50 cm). Diametrul mediu al suprafeței de bază (dg) s-a determinat pentru fiecare element de arboret, prin luarea în considerare a diametrelor măsurate pentru calculul suprafeței de bază măsurat, cu o toleranță de +/- 10 % .

În cazul arboretelor pluriene s-a înscris diametrul mediu corespunzător categoriei de diametre de referință.

Suprafața de bază a arboretului (G) s-a determinat prin procedeul Bitterlich. Înãlțimea medie (hg) s-a determinat prin măsurători pentru fiecare element de arboret cu o toleranță de +/- 5 % pentru arboretele care intră în rând de tăiere în următorul deceniu şi de +/- 7 % la celelalte. La arboretele pluriene s-a determinat înălțimea indicatoare, măsurată pentru categoria arborilor de referință.

Clasa de producție. Clasa de producție relativă s-a determinat pentru fiecare element de arboret în parte, prin intermediul graficelor de variație a înălțimii în raport cu vârsta, la vârsta de referință. La arboretele pluriene tratate în grădinărit, clasa de producȚie s-a determină cu ajutorul graficelor corespunzătoare arboretelor cu structuri pluriene.

Cu ocazia prelucrării datelor, s-a determinat automat şi clasa de producție absolută în raport cu înălțimea la vârsta de referință. Clasa de producție a întregului arboret este cea a elementului sau grupei de elemente preponderente. În cazul în care nu s-a putut defini un element preponderent, clasa de producție pe întregul arboret s-a stability a fi cea a elementului majoritar. În cazul arboretelor etajate, clasa de producție a arboretului în ansamblu este reprezentată de clasa de producție care caracterizează etajul ce formează obiectul principal al gospodăriei.

Volumul. Se stabileşte atât pentru fiecare element de arboret şi etaj, cât şi pentru întregul arboret.

Creşterea curentã în volum s-a stabilit atât pentru fiecare element de arboret, cât şi pentru arboretul întreg. În raport cu importanța arboretelor şi posibilitățile de realizare, s-au aplicat următoarele procedee:

- compararea volumelor determinate la etape diferite, cu luarea în considerare a volumului extras între timp

- se aplică de regulă la arboretele tratate în grădinărit;

- procedeul tabelelor de producție sau al ecuațiilor de regresie echivalente.

În cazul arboretelor afectate de factori destabilizatori, creşterea curentă în volum determinată a fost diminuată corespunzător intensității cu care s-a manifestă fenomenul.

Clasa de calitate. S-a stabilit prin măsurători pentru fiecare element de arboret identificat şi s-a exprimat prin clasa de calitate a fiecărui element de arboret.

Elagajul. S-a estimat pentru fiecare element de arboret şi s-a exprimat în zecimi din înălțimea arborilor.

Consistența s-a determinat pentru etajul care constituie obiectul gospodăririi şi s-a redat prin următorii indici:

- indicele de desime, în cazul semințişurilor, lăstărişurilor sau plantațiilor fără starea de masiv încheiată;

- indicele de închidere a coronamentului (de acoperire);

- indicele de densitate, determinat în raport cu suprafața de bază, pentru fiecare element de arboret, acolo unde s-a determinat suprafața de bază prin procedee simplificate.

Indicele de densitate serveşte la stabilirea elementelor biometrice, cel de acoperire este necesar pentru stabilirea măsurilor silviculturale cu referire specială la lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor, precum şi pentru aplicarea tratamentelor.

Indicele de desime se are în vedere la stabilirea lucrărilor de completări, îngrijire a semințişurilor şi a culturilor tinere.

Indicii respectivi s-au înscris obligatoriu în amenajament, în raport cu scopurile urmărite.

În cazul arboretelor etajate, consistența se s-a stabilit şi pe etaje.

Modul de regenerare s-a determinat pentru fiecare element de arboret şi poate fi: naturală din sămânță, din lăstari (din cioată, din scaun) sau din drajoni; artificială din sămânță sau din plantație.

Vitalitatea. S-a stabilit pentru fiecare element de arboret după aspectul majorității arborilor şi poate fi: foarte viguroasă, viguroasă, normală, slabă, foarte slabă.

Starea de sănătate. S-a stabilit pe arboret, prin observații şi măsurători, în raport cu vătămările cauzate de animale, insecte, ciuperci, factori abiotici, factori antropici etc.

Subarboretul. S-au consemnat speciile componente de arbuşti, indicându-se desimea, răspândirea şi suprafața ocupată.

Semințişul (starea regenerării). S-a descris atât semințişul utilizabil, cât şi cel neutilizabil, pentru fiecare dintre acestea indicându-se speciile componente, vârsta medie, modul de răspândire, desimea şi suprafața ocupată.

Cu ocazia descrierii parcelare s-a insistat, pe cât posibil, asupra diversității genetice intraspecifice şi asupra diversității la nivelul speciilor şi al ecosistemelor (arboretelor) respective.

Este de importanță deosebită semnalarea diverselor forme genetice, a tuturor speciilor forestiere existente (indiferent de proporția lor în arboret), a speciilor arbustive, a  speciilor de plante erbacee, a unor particularități privind fauna, precum şi a caracteristicilor de ansamblu ale arboretelor (amestec, structură verticală etc.).

Lucrãrile executate. Se referă la natura şi cantitatea lucrărilor executate în cursul deceniului expirat. Datele corespunzătoare se înscriu pe baza constatărilor din teren şi luând în considerare evidențele aplicării amenajamentului şi alte evidențe şi documente tehnice deținute de unitățile silvice.

Lucrãri propuse. Se referă la natura şi cantitatea tuturor lucrărilor necesare pentru deceniul următor, inclusiv la indicii de recoltare pentru produse principale şi secundare, în raport cu prevederile normelor tehnice de specialitate şi cerințele fiecărui arboret.

Datele complementare. S-au arătat în termeni concişi toate detaliile ce nu au putut fi înregistrate la punctele anterioare, dar necesare caracterizării de ansamblu sau de detaliu sub raportul stațiunii şi al arboretului, al folosinței terenului şi funcțiilor pădurii. Tot aici s-a mai consemnat date în legătură cu preexistenții, cu tineretul din arboretele grădinărite, cu defectele arborilor, cu starea cioatelor şi altele. S-a menționat, de asemenea, aspecte referitoare la neomogenitatea arboretelor sub raportul consistenței, compoziției, existenței unor goluri, dacă porțiunile în cauză nu au putut fi constituite ca subparcele separate.

Se fac aprecieri asupra efectului măsurilor aplicate în deceniul expirat, asupra provenienței materialului de împădurire, existenței arborilor plus şi orice elemente

9.4. Metodele utilizate pentru culegerea informatiilor privind pasarile

In vederea analizei speciilor de păsări existente în aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0028, au fost luate in consideratie următoarele perioade de monitorizare:

a. Ciocănitori: 1-20 aprilie (orele 6,00 – 11, 00);

b. Răpitoare de zi ( Pernis apivorus, Caprimulgus europaeus  etc.)  15 iunie – 25 august (orele 10,00 – 12,00, 15,00 – 16,30);

c. Specii cuibăritoare, cântătoare (Picus canus,Bonasa bonasia,  Ficedula albicollis, Ficedula  parva, Lullula arborea etc., ): 15 aprilie – 15 mai; 16 mai – 15 iunie

S-au ales şi delimitat zone punctuale (4 puncte stabilite stict aleatoriu în cadrul suprafeței de 370,4 ha) și transecte vizuale  pentru identificarea speciilor de păsări.

10. MASURI AVUTE IN VEDERE PENTRU MONITORIZAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTARII AMENAJAMENTULUI SILVIC

Articolul nr. 10 al Directivei Uniunii Europene privind Evaluarea Strategică de Mediu (SEA) nr. 2001/42/CE, adoptată în legislatia natională prin HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe, prevede necesitatea monitorizării în scopul identificării, într-o etapă cât mai timpurie, a eventualelor efecte negative generate de implementarea planului si luării măsurilor de remediere necesare.

Monitorizarea se efectuează prin raportarea la un set de indicatori care să permită măsurarea impactului pozitiv sau negativ asupra mediului. Acesti indicatori trebuie sa fie astfel stabiliti încat să faciliteze identificarea modificărilor induse de implementarea planului.

Amploarea aspectelor pe care le vizeaza amenajamentul silvic al a condus la stabilirea unor indicatori care să permită, pe de o parte, monitorizarea măsurilor pentru protectia factorilor de mediu, iar pe de altă parte, monitorizarea calităti factorilor de mediu.

Scopul monitorizării implementării măsurilor propuse pentru reducerea impactului asupra factorilor de mediu în general si asupra habitatelor si speciilor de interes comunitar si protectiv în mod special vizează:

- urmărirea modului în care sunt respectate prevederile amenajamentului silvic;

- urmarirea modului în care sunt respectate recomandările prezentei evaluări de mediu;

- urmarirea modului în care sunt respectate măsurile de management impuse de Planul de management

- urmărirea modului în care sunt puse în practică prevederile amenajamentului silvic corelate cu recomandările prezentei evaluări de mediu si cu măsurile de management impuse de Planul de management

- urmarirea modului în care sunt respectate prevederilor legislatiei de mediu cu privire la evitarea poluărilor accidentale si interventia în astfel de cazuri;

În tabelul următor se prezintă propunerile privind monitorizarea efectelor implementării planului analizat asupra factorilor/aspectelor de mediu cu relevantă pentru acest plan.

| Factor de mediu / Obiective de mediu | Indicator de calitate al factorului de mediu | Monitorizare |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Descriere | Responsabili monitorizare |
| Aer / Minimizarea impactului asupra calitătii aerului | Emisii de poluanti în atmosferă | Se va monitoriza implementarea măsurilor de diminuare a impactului propuse în prezentul studiu pentru acest factor de mediu | Titularul planului |
| Apă / Minimizarea impactului asupra calitătii apei | Calitatea apei | In cazul aparitiei de devarsari accidentale de mare amploare de substante periculoase in apele de suprafata se va anunta autoritatea de mediu | Titularul planului |
| Sol / Minimizarea impactului asupra calitătii solului | Protectia solului si gestionarea deseurilor | In cazul aparitiei de scurgeri accidentale de mare amploare de substante periculoase de pe suprafata destinata stationarii utilajelor se va anunta autoritatea de mediu | Titularul planului |
| Biodiversitate / Mentinerea si îmbunătătirea, după caz, a statutului de conservare a habitatelor si speciilor de interes comunitar; Asigurarea integritătii ariilor naturale protejate. | Reducerea impactului asupra biodiversitătii Asigurarea stării favorabile de conservare a habitatelor si speciilor de interes comunitar Asigurarea protectiei capitalului natural de interes protectiv | Se va monitoriza implementarea măsurilor de diminuare a impactului propuse în prezentul studiu pentru acest factor de mediu Se va monitoriza respectarea măsurilor de management impuse de Planul de manageme | Titularul planului |

Frecventa si modul de realizare a monitorizării efectelor implementarii amenajamentului silvic se va stabili prin avizul de mediu ce va fi emis de Agentia pentru Protectia Mediului.

La entitătile responsabile cu monitorizarea se adaugă si stucturile Sistemul de Gospodărire a Apelor, Comisariatul Judetean Mures al Gărzii Nationale de Mediu si Garda Forestieră, structuri cu atributii de control si sanctionare.

Planul de implementare a măsurilor de reducere a impactului asupra mediului

| Factor monitorizat | Parametrii monitorizaţi | Perimetrul analizat | Scop |
| --- | --- | --- | --- |
| Succesiunea vegetației în ariile exploatate | Tipurile de vegetație | Unitatea amenajistică cuprinsă în amenajementul silvic și imediata vecinătate | Respectarea planurilor de exploatare conform cu evaluarea adecvată și prevederile amenajamentului silvic |
| Metoda de exploatare | Tipul de exploatare aplicat | Unitatea amenajistică cuprinsă în amenajementul silvic | Respectarea metodei de exploatare conform cu evaluarea adecvată și prevederile amenajamentului silvic |
| Speciile de animale | Populația de animale | Unitatea amenajistică cuprinsă în amenajementul silvic | Respectarea prevederilor din evaluarea adecvată |
| Deșeuri | Cantități de deșeuri generate, mod de eliminare/valorificare | Unitatea amenajistică cuprinsă în amenajementul silvic și imediata vecinătat | Minimizarea cantităților de deșeuri rezultate, mărirea gradului de valorificare a acestora, colectare exclusiv selectivă și minimizarea impactului acestora asupra calității mediului |

PROGRAMUL DE MONITORIZARE A EFECTELOR ASUPRA MEDIULUI

Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata aparținând Parohiei Unitariene Firtuşu, Composesoratului Inlăceni, S.C. ATI S.R.L., şi a persoanelor fizice din Odorheiu Secuiesc, Firtănuş şi Medişoru Mare, este situat pe raza judeţului i Harghita – U.P. XXXV FIRTĂNUŞ-ODORHEI-MEDIŞORU

Monitorizarea Amenajamentului silvic al U.P. XXXV FIRTĂNUŞ-ODORHEI-MEDIŞORU se va realiza conform următorului program de monitorizare, prezentat  în tabelul următor:

Monitorizarea implementării planului:

Monitorizarea Amenajamentului silvic se va efectua obligatoriu de administratorul fondului forestier , sub supravegherea administratorilor de arii naturale protejate.

Monitorizarea va avea ca scop:

- monitorizarea permanentă a măsurilor propuse pentru reducerea impactului asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar, în vederea aplicării lor corecte şi la timp;

-     monitorizarea modului în care se respectă prevederile amenajamentului;

-      monitorizarea respectării legislaţiei de mediu.

Pentru asigurarea monitorizării efectelor asupra speciilor şi habitatelor de interes comunitar se stabilesc un set de indicatori de mediu (în corelare cu indicatori naţionali de monitorizare a mediului), iar prin criteriul de evaluare propus se cuantifică eficienţa măsurilor de implementare a amenajamentului:

| Obiective relevante de mediu (OR) | Indicatori propuşi | Ţinte | Frecvenţa de monitorizare/ Competenţa |
| --- | --- | --- | --- |
| OR. 1. Protecţia fondului forestier | Indicatori de calitate fond forestier -Tăieri de masă lemnoasă (mc/an, inclus tăieri principale, secundare, inclusiv igienă, tăieri speciale de conservare) -Regenerări, împăduriri (ha/an) -Prevenirea ilegalităţilor din fondul forestier (transport materiale lemnoase, circulaţie vehicule cu motor) | - Respectarea prevederilor amenajamentului silvic referitoare la cantităţile de masă lemnoasă de exploatat din pădure - Respectarea prevederilor amenajamentului silvic referitoare la regenerarea pădurilor - Respectarea legislaţiei privind circulaţia pe drumurile forestiere, reducerea deranjului ecosistemului de pădure. | ANUAL / Ocolul silvic - DS Mureş sau alt administrator de fond forestier ANUAL / Ocolul silvic - DS Mureş sau alt administrator de fond forestier |
| OR.2 Menţinerea stării favorabile/refacerea stării favorabile de conservare specii şi habitate de interes comunitar | -Număr şi enumerare măsuri respectate din planul de management arie naturală protejată inclusă la capitolul biodiversitate din amenjamentul silvic. - Modul de implementare păstrare 5 arbori de biodiversitate** (raportare număr arbori rămaşi în picioare în parchete după finalizare tratamente de regenerare – cu vârstă şi diametre) | - Specii şi habitate în stare favorabilă de conservare: -asigurarea arborilor pentru biodiversitate - asigurarea structurii naturale a pădurilor | ANUAL / Ocolul silvic - DS Mureş sau alt administrator de fond forestier Administratorul ariei naturale protejate |

# ** Arborii păstraţi pentru biodiversitate, se vor marca cu vopsea galbenă cu inițialele B (biodiversitate), vor fi cartaţi prin înregistrarea locaţiilor geografice, iar lista cu aceste locaţii se va înainta semestrial către APM Mureş şi Serviciul Teritorial Judeţean al ANANP.

Programul de monitorizare a efectelor asupra mediului însoţeşte documentaţia înaintată autorităţii competente pentru protecţia mediului, în vederea obţinerii avizului de mediu şi face parte integrantă din acesta. Rapoartele de monitorizare anuală se vor transmite anual, în primul trimestru al anului următor către APM şi se publică pe pagina de internet a Direcţiei Silvice.

Condiţiile de realizare a planului:

- se impune respectarea cu stricteţe a prevederilor O.U.G. nr. 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor O.U.G. 195/2005 cu modificările şi completările ulterioare,    – Capitolul VIII – Conservarea biodiversităţii şi arii naturale protejate privind statutul și măsurile necesare în ariile naturale protejate :  respectarea măsurilor din Planul de Management ale ROSPA0028 si ROSCI0357 Porumbeni

-   Lăsarea minim  5 arbori cu vârste peste 120 ani, valoare biologică mare, la finalizarea tratamentelor de regenerare  ,aflate în  grupa I funcțională - păduri cu funcţii speciale de protecţie, categoria 1.5.R .

- autorizarea parchetelor de exploatare se face cu enumerarea condiţiilor de exploatare,    eliberate de ANANP-ST Mureş, conform art.22  din Metodologia de atribuire în administrare a ariilor naturale protejate aprobată prin O.M.M.A.P. nr. 1822/2020.

Monitorizarea va avea ca scop:

 urmărirea modului în care sunt respectate prevederilor Amenajamentului Silvic;

 urmărirea modului în care sunt respectate recomandările prezentei evaluări adecvate;

 urmărirea  modului  în  care  sunt  puse  în  practică  prevederilor Amenajamentului  Silvic  corelate cu recomandările prezentei evaluări adecvate;

 urmărirea modului în care sunt respectate prevederilor legislației de mediu cu privire la evitarea poluărilor accidentale și intervenșia în astfel de cazuri.

Pastrarea habitatului de interes comunitar (tipul fundamental de padure) cu caracterisici genetice locale bine adaptate conditiilor stationale locale si asigurarea starii favorabile de conservare a nevertebratelor.

Se vor corecta greselile produse in urma taierilor anterioare defectuase prin lucrari de inlaturare a semintisului neutilizabil de carpen si alte specii secundare de mari dimensiuni (chiar si peste 2 m inaltime), concomitent cu ajutorarea instalarii regenerarii naturale, favorizand tipul fundamental de padure/habitat forestier de importanta comunitara.

Stabilirea responsabilităților aplicării prevederilor Amenajamentului Silvic și a punerii în practică a recomandărilor prezentei evaluări adecvate revine proprietarului

În condițiile în care acesta va contracta cu terți diverse lucrări care se vor executa în cadrul Amenajamentului Silvic este direct răspunzător de respectarea de către aceștia a prevederilor Amenajamentului Silvic și a recomandărilor prezentei evaluări adecvate.

11. REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC

Raportul de mediu pentru Amenajamentul Silvic s-a  realizat pentru emiterea Avizului de Mediu. Raportul de mediu este intocmit potrivit cerintelor Directivei SEA (Directiva Consiliului European nr. 2001/42/CE) privind efectele anumitor  planuri  si programe  asupra  mediului transpusa în legislatia româneasca de Hotarârea de Guvern nr. 1076/2004 pentru stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru  planuri si programe. Continutul Raportului de mediu respecta prevederile HG 1076/2004, anexa nr. 2 privind stabilirea  procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Evaluarea impactului asupra mediului a Amenajamentului Silvic a urmarit să identifice,  să descrie și să evalueze efectele directe și indirecte pe care le va avea implementarea planului  asupra componentelor  de  mediu: populatie si mediu social, biodiversitate, flora, fauna, sol, aer, apa, factori climatici si peisaj.

In derularea etapelor procedurale un rol important a revenit Comitetului Special Constituit  din  cadrul  APM care a oferit consultanta cu privire la incadrarea si calitatea raportului de mediu. Definitivarea proiectului de plan/program si analizarea raportului de mediu – s-au realizat in cadrul unui grup de  lucru  alcatuit din reprezentanti ai titularului planului, cu  implicarea autoritatilor competente pentru protectia mediului si pentru sanatate, ai altor autoritati interesate de efectele implementarii planului. Legiuitorul a prevazut necesitatea participarii publicului la procedura de evaluare de mediu a planurilor/programelor.

In conformitate cu cerintele HG nr. 1076/08.07.2004, procedura de realizare a evaluarii de mediu pentru Amenajamentul Silvic, a cuprins urmatoarele etape:

-Pregătirea de către titular a primei versiuni a planului;

-Notificarea de către titular a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mures, înaintarea documentaţiei aferente şi informarea publicului;

-Etapa de încadrare realizată de Comitetul special constituit;

-Etapa de constituire a Grupului de lucru;

-Etapa de definitivare a planului şi de realizare a raportului de mediu;

-Supunerea proiectului de plan şi a raportului de mediu consultărilor şi dezbaterilor publice.

Forma finala atat a planului cat si a raportului de mediu a fost elaborata pe baza opiniilor autoritatilor competente de mediu si a altor autoritati in cadrul etapei de analiza a raportului de mediu si pe baza comentariilor publicului. Continutul Raportului de mediu a fost stabilit in conformitate cu cerintele Anexei nr. 2 la HG nr. 1076/2004 si a fost structurat in 12 capitole .

In cursul  procesului  de  elaborare  a raportului  de  mediu  au  fost  identificate legaturile planului analizat cu alte planuri si programe la nivel national, regional si local.

Continutul si obiectivele principale ale Amenajamentului Silvic

a. Denumirea planului

“Amenajamentul Silvic al Unităţii de Protecţie şi Producţie (U.P.): XXXV FIRTĂNUŞ-ODORHEI-MEDIŞORU” – proprietate privată a Parohiei Unitariene Firtuşu, Composesoratului Inlăceni, S.C. ATI S.R.L., şi a persoanelor fizice din Odorheiu Secuiesc, Firtănuş şi Medişoru Mare, este situat pe raza judeţului Harghita, administrată prin O.S. Privat Odorheiul Secuiesc

b. Elemente de identificare a unităţii de producţie

Obiectul prezentului studiu îl constituie amenajamentul pădurilor proprietate privată a Parohiei Unitariene Firtuşu, Composesoratului Inlăceni, S.C. ATI S.R.L., şi a persoanelor fizice din Odorheiu Secuiesc, Firtănuş şi Medişoru Mare, este situat pe raza judeţului Harghita, administrată prin O.S. Privat Odorheiul Secuies, ce se suprapune peste situl Natura 2000 ROSPA0028 Dealurile Târnavelor şi Valea Nirajului si ROSCI0357 Porumbeni

c. Administrarea fondului forestier

Administrarea fondului forestier proprietate privată este asigurată de O.S. Privat Odorheiul Secuiesc,  judetul Harghita.

d. Constituirea unităţii de protecţie şi producţie

Fondul forestier a făcut parte înainte de retrocedarea către actualul proprietar, din punct de vedere al administraţiei silvice de stat din cadrul O.S. Odorheiu Secuiesc (U.P. I Goagiu, U.P. II Nicoul Alb, U.P.III Lupeni) şi păşuni împădurite

e. Obiectivele ecologice, economice si sociale

În conformitate cu cerinţele social – economice, ecologice şi informaţionale, amenajamentul actual îmbină strategia ecosistemelor forestiere din zonă cu strategia dezvoltării societăţii. Cea mai importantă direcţie în care s-a acţionat o constituie creşterea protecţiei mediului înconjurător, creşterea calităţii factorilor de mediu (aer, apă, sol, floră şi faună) şi ridicarea calităţii vieţii individuale şi sociale a locuitorilor din zonă. Obiectivele urmărite sunt:

Ecologice - protejarea şi conservarea mediului:

 Protecţia apelor

 Protectia terenurilor contra eroziunii

 Protecţia contra factorilor climatici dăunători

 Conservarea şi ameliorarea biodiversităţii

 Echilibrul hidrologic

 Producţia de seminţe controlate genetic

 Ocrotirea vânatului

 Menţinerea nealterată a peisajului şi a climatului zonei

Sociale - realizarea cadrului natural:

 Recreere, destindere

 Valorificarea fortei de munca locala

Economice  - optimizarea productiei padurilor :

 Productia de lemn gros si foarte gros necesar nevoilor proprietarilor

Corespunzator obiectivelor ecologice, sociale şi economice în amenajament se precizeaza functiile pe care trebuie sa le îndeplineasca fiecare arboret si padurea în ansamblul ei.

Astfel, suprafaţa unităţii de  protecție și producţie, 188.2 ha a fost încadrată în grupa I funcţională – păduri cu funcţii speciale de protecţie (70%) si in grupa a -II-a Păduri cu funcţii de producţie şi protecţie 77.7 ha-29 %.

În scopul diferenţierii măsurilor de gospodărire şi a reglementării lor prin amenajament, categoriile funcţionale au fost grupate în tipuri de categorii funcţionale astfel:

| Grupa funcţională | Subgrupa |  |  |  | Categoria funcţională |  |  |  | Suprafaţa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cod |  | Denumire |  | Cod |  | Denumire |  | ha |  | % |  |
| Grupa I – Păduri cu funcţii speciale de protecţie | 2 |  | Păduri cu funcţii de protecţie a terenurilor, funcţii predominant pedologice |  | 2 A |  | Arboretele situate pe stâncării, pe grohotişuri, pe terenuri cu eroziune în adâncime şi pe terenuri cu înclinare mai mare de 30g pe fliş, nisipiri, pietrişuri şi loess, şi cu înclinarea mai mare de 35g pe alte substrate litologice (T II) |  | 14,1 |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 2H |  | Arborete situate pe terenuri predispuse alunecării (T II) |  | 2,7 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 2L |  | Arborete situate pe terenuri cu substraturi litologice foarte vulnerabile la eroziuni şi alunecări cu pante cuprinse până la limitele categoriei 2A (T IV) |  | 64,1 |  | 24 |  |
|  | 4 |  | Păduri cu funcţii de protecţie, predominant sociale |  | 4B |  | Arborete din jurul localităţilor, precum şi arborete din intravilan (T III) |  | 33,4 |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  | 4E |  | Benzi de pădure constituite din subparcele întregi situate de-a lungul căilor de comunicaţii de importanţă naţională şi internaţională (T II) |  | 16,5 |  | 6 |  |
|  | 5 |  | Păduri de interes ştiinţific, de ocrotire a genofondului şi ecofondului forestier cu elemente naturale de valoare deosebită |  | 5Q |  | Arborete cu valoare protectivă, pentru habitate de interes comunitar şi specii de interes deosebit, incluse în reţeaua ecologică Natura2000 ROSCI (T IV) |  | 7,9 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  | 5R |  | Arborete cu valoare protectivă, pentru specii de interes deosebit incluse în arii de protecţie specială avifaunistă din reţeaua ecologică Natura2000 ROSPA (T IV) |  | 49,5 |  | 19 |  |
| TOTAL GRUPA I |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,2 |  | 70 |  |
| Grupa a II-a – Păduri cu funcţii de producţie şi protecţie |  | 1 |  | Păduri cu funcţii de producţie şi protecţie |  | 1C |  | Arborete destinate să producă, în principal, lemn pentru cherestea (TVI) |  | 77,7 |  | 29 |  |
| TOTAL GRUPA a II-a |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,7 |  | 29 |  |
| Alte terenuri |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,1 |  | 1 |  |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 268,0 |  | 100 |  |

f. Subunităţii de producţie sau protecţie constituite

În vederea gospodaririi diferentiate, eficientă şi durabilă a fondului forestier, pentru realizarea obiectivelor social-economice și a îndeplinirii funcțiilor atribuite, arboretele au fost constituite în următoarele subunități de gospodărire:

  - SUP A – codru regulat - sortimente obişnuite	-	232,6 ha (87%);

  - SUP M – păduri supuse regimului de conservare deosebită- 33,3 ha (13%).

g. Ţeluri de gospodărire (baze de amenajare)

Fondul de producţie diferă de la o pădure la alta. În fiecare caz el se caracterizează printr-o anumită stare, adică printr-o anumită structură, ţeluri de gospodărire  (baze de amenajare) şi o anumită mărime. Acestea, variază, ca efect al condiţiilor staţionale, al dezvoltării arborilor şi al acţiunilor gospodăreşti, facând ca şi starea fondului de producţie să varieze.

Există totuşi pentru orice pădure  o starea a fondului de producţie, la care eficienţa lui sau a pădurii în funcţia sau funcţiile ce i-au fost atribuite  este maximă.

Fondul de producţie existent la un moment dat într-o pădure, se numeşte  real. Acesta poate fi normal sau anormal, după cum structura şi mărimea lui corespund sau nu cu cele considerate normale. Pentru îndeplinirea în condiţii corespunzătoare a funcţiilor atribuite (obiectivelor ecologice, sociale şi economice), atât arboretele luate individual cât şi pădurea în ansamblul ei, trebuie să îndeplinească anumite cerinţe de structură.

Starea normală (optimă) a fondului de producţie, se defineşte prin stabilirea ţelurilor de gospodărire: regim, compoziţia – ţel, tratament, exploatabilitate, ciclu.

Regimul

Pentru realizarea funcţiilor social-economice stabilite în cadrul unităţii de protecție și producţie s-a prevăzut să se aplice următoarele regimuri silvice:               » codru, regim bazat pe regenerarea pădurii din sămânță, conservarea genofondului și realizarea de arborete stabile și valoroase, precum și exercitarea funcțiilor de protecție a mediului.

Compoziţia ţel

Fondul  de  producţie – reprezintă totalitatea arborilor şi arboretelor unei păduri, în măsura în care îndeplinesc rolul de mijloc de producţie sau exercită funcţii de protecţie.

Starea de maximă eficacitate a fondului de producţie se numeşte stare normală, iar fondul de producţie respectiv se numeşte şi el  normal. De asemenea, se numesc normale şi caracteristicile acestuia: mărime, structura, etc..

Amenajamentul silvic  urmăreşte aducerea fondului de producţie  real, în starea considerată ca fiind cea mai bună – stare normală.

Regimul silvic al unei păduri reprezintă modul general în care se asigură regenerarea unei păduri (din sămanţă sau pe cale vegetativă), defineşte structura pădurii din acest punct de vedere.

Compoziţia ţel reprezintă combinaţia de specii din cadrul unui arboret, care îmbină în modul cel mai favorabil, atât prin proporţia cât şi prin gruparea lor, exigenţele biologice ale pădurii cu cerinţele social-ecologice şi economice, în orice moment al existenţei lui

La stabilirea compoziţiei viitoarelor arborete s-a urmărit cu prioritate asigurarea stabilităţii ecologice prin menţinerea nealterată atât a biocenozelor natural valoroase cât şi a biotipurilor corespunzătoare, precum şi prin promovarea unor specii şi compoziţii natural – potenţiale cât mai apropiate de cele ale ecosistemelor naturale. Pentru arboretele exploatabile în prezent şi pentru subparcelele în care se vor executa lucrări de împădurire, a fost stabilită compoziţia-ţel de regenerare. Pentru restul arboretelor s-a  indicat compoziţia-ţel la exploatabilitate.

Tratament

Tratamentul silvic, în sens larg, reprezintă întreg complexul de măsuri silvo-tehnice prin care o pădure este condusă de la întemeiere până la exploatare şi regenerare, în conformitate cu ţelurile fixate.

În raport cu conditiile de structura care se cer realizate, în cadrul Amenajamentului Silvic s-au adoptat urmatoarele tratamente:

- tăieri progresive s-a propus în fagete si goruneto-fagete, pe o suprafață de 69.6 ha.

Exploatabilitatea

Exploatabilitatea defineşte structura arboretelor sub raport dimensional şi se exprimă prin diametre limită, în cazul structurilor de codru grădinărit, şi prin diametrele medii de realizat, respectiv prin vârsta exploatabilităţii, în cazul structurilor de codru regulat şi de crâng.

În raport cu caracteristicile arboretelor şi funcţiile atribuite acestora, s-a stabilit:

 Vârsta exploatabilităţii de protecție – 94 ani S.U.P.  A

Ciclul

Ciclul condiţionează structura pe clase de vârstă a unei păduri de codru regulat, el detrminând mărimea şi structura pădurii în ansamblul ei.

Ciclul s-a stabilit pe baza vârstei medii a exploatabilităţii de protecţie, ţinându-se seama de  structura actuală a fondului de producţie pe clase de vârstă:

Pentru arboretele din subunitatea A – codru regulat, s-a adoptat un ciclu de 110 de ani.

h. Instalatiile de transport

Indicele de densitate a drumurilor existente raportat la suprafaţa U.P. XXXV Firtănuş-Odorhei- Medişoru este de 85 m/ha. Acestea asigură într-un procent de 100% accesibilitatea fondului forestier

Pentru determinarea accesibilităţii s-a luat în considerare distanţa de colectare în raport cu centrul de greutate al unităţii amenajistice. În acest fel s-au considerat accesibile numai arboretele care s-au situat la o distanţã de până la 1,2 km pe direcţia de scurgere a masei lemnoase, până la drumul existent cel mai apropiat. Pentru extragerea masei lemnoase din zonele unde nu se poate interveni cu TAF-urile se folosește tracțiunea animală (sunt folosiți caii de tracțiune).

Probleme actuale de mediu relevante pentru plan si evolutia probabila a mediului in cazul neimplementarii planului

Starea actuala a mediului natural si construit din zona Amenajamentului Silvic, a fost analizata conform prevederilor HG nr. 1076/2004 si ale Anexei I la Directiva 2001/42/CE pentru 11 factori de mediu: populatia si sanatatea umana, mediul economic si social, solul, biodiversitatea, flora, fauna, apa, aerul zgomotul si vibratiile, factorii climatici si peisajul, factori relevanti ce pot fi influentati, pozitiv sau negativ, de prevederile Amenajamentului Silvic.

Populatia si sanatatea umana

In zona de implementare a planurilor  nu exista locuinte permanente.

Situatia economica si sociala

In zona de implementare a Amenajamentului Silvic se desfasoara numai activitati specifice silviculturii si exploatarii forestiere, la care se aduga activitati de pastorit si ocazional culegere de fructe de padure si de ciuperci. Activitatiile care vor fi generate ca rezultat al implementarii planurilor sunt cele specifice silviculturii si exploatarii forestiere, precum şi a transportului tehnologic. Activităţii rezultate prin implementarea planurilor:

 Împăduriri si îngrijirea plantaţiilor/regenerărilor naturale

 Lucrări de ingrijire şi conducere a arboretelor

 Protecţia pădurilor

 Lucrări de punere în valoare

 Exploatarea lemnului

Pentru aceste activitati se va folosi pe cat este posibil forta de munca locala.

Aerul

Calitatea atmosferei este considerata activitatea cea mai importanta în cadrul retelei de monitorizare a factorilor de mediu, atmosfera fiind cel mai imprevizibil vector de propagare  a poluantilor, efectele facându-se resimtite atât de catre om cât si de catre celelalte componente ale mediului.

Emisiile în aer rezultate în urma functionării motoarelor termice din dotarea utilajelor si mijloacelor auto ce vor fi folosite în activitățiile de exploatare sunt dependente de etapizarea lucrărilor. Întrucât aceste lucrări se vor desfășura punctiform pe suprafața analizată și nu au un caracter staționar nu trebuie monitorizate în conformitate cu prevederile Ordinului MMP nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare. Ca atare nu se poate face încadrarea valorilor medii estimate în prevederile acestui ordin.

Se poate afirma, totusi, că nivelul acestor emisii este scăzut si că nu depaseste limite maxime admise si că efectul acestora este anihilat de vegetatia din pădure.

Apa

Promovarea utilizarii durabile a apelor in totalitatea lor (subterane si de suprafata) a impus  elaborarea unor masuri unitare comune, care s-au concretizat la nivelul Uniunii Europene prin adoptarea Directivei 60/2000/EC referitoare la stabilirea unui cadru de actiune comunitar in domeniul politicii apei. Inovatia pe care o aduce acest document  este ca resursa  de apa sa fie gestionata  pe intregul  bazin hidrografic, privit ca  unitate naturala geografica si hidrologica, cu caracteristici bine definite si cu trasaturi specifice. Zona studiata se situează în zona limitrofă a râului Siret.

Prin aplicarea Amenajamentului Silvic nu se generează ape uzate tehnologice si nici menajere. Prin aplicarea prevederilor amenajamentului silvic, se vor lua masuri in evitarea poluarii apelor de suprafata si subterane.

Solul

Solul este definit drept un corp natural, modificat sau nu prin activitatea omului, format la  suprafata scoartei terestre ca urmare a actiunii interdependente a factorilor bioclimatici asupra materialului sau rocii parentale. Prin îngrijirea solului se are în vedere promovarea protectiei mediului înconjurător si ameliorarea conditiilor ecologice, în scopul păstrării echilibrului dinamic al sistemelor biologice. Accentul se pune pe valorificarea optimă a tuturor  conditiilor ecologice stabilindu-se relatii între soluri, conditii climatice, factori biotici, la care se adaug considerarea criteriilor sociale si  traditionale pentru asigurarea unei dezvoltări economice durabile.

Zgomotul și vibrațiile

Zgomotul si vibratiile sunt generate de functionarea motoarelor, sculelor (drujbelor), utilajelor si a mijloacelor auto. Datorită numărului redus al acestora, solutiilor constructive si al nivelului tehnic superior de dotare cantitatea si nivelul zgomotului si al vibratiilor se vor situa în limite  acceptabile. Totodată  mediul  în  care  acestea  se  produc  (pădure  cu  multă  vegetatie)  va contribui direct la atenuarea lor si la reducerea distantei de propagare.

Aspectele relevante ale evolutiei probabile a mediului si a situatiei economice si sociale in cazul neimplementarii planului propus

Analiza situatiei actuale privind calitatea si starea mediului natural, precum si a situatiei economice si sociale a relevat o serie de aspecte semnificative privind evolutia probabila a acestor componente. Atât din studiile silvice existente cât și din cercetările care au stat la baza  întocmirii prezentei evaluări de mediu a rezultat faptul că neaplicarea unor lucrări silvice cuprinse în Amenajamentul Silvic ar genera efecte negative asupra dezvoltării atât a pădurii (arbori și celelalte speciilor de plante) cât și a speciilor de animale și păsări care trăiesc și se dezvoltă acolo. În situaţia neimplementarii planurilor, și implicit în neexecutarea lucrărilor de îngrijire, pot apărea următoarele efecte: menţinerea în arboret a unor specii nereprezentative, menţinerea unei structuri orizontale şi verticale atipice situaţii în care starea de conservare rămâne nefavorabilă sau parţial favorabilă. In cazul neimplementarii planului sanatatea umana nu va fi afectata, zona ramanand nepopulata.

Rezultatele evaluarii efectelor potentiale ale planului asupra factorilor de mediu relevanti

Obiectivele de mediu s-au stabilit pentru factorii de mediu prezentati in capitolul 3 si stabiliti in conformitate cu prevederile HG nr. 1076/2004 si ale Anexei I la Directiva 2001/42/CE. Obiectivele de mediu iau in considerare si reflecta politicile si strategiile de protectie a mediului nationale si ale UE si au fost stabilite cu consultarea Grupului de Lucru.

De asemenea, acestea iau in considerare obiectivele de mediu la nivel local si regional,  stabilite prin Planul Local de Actiune pentru  Mediu.

| Factor/aspect de mediu | Probleme actuale de mediu |
| --- | --- |
| Populatia si sanatatea umana | Crearea conditiilor de recreere si refacere a starii de sanatate, protejarea sanatatii umane |
| Mediul economic si social | Crearea conditiilor pentru dezvoltarea economica a zonei si pentru cresterea si diversificarea ofertei de locuri de munca |
| Biodiversitate | Menţinerea şi restaurarea statutului favorabil de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar |
| Solul | Limitarea impactului negativ asupra solului in cadrul implementari amenajamentului silvic |
| Apa | Limitarea poluarii apei in cadrul implementari amenajamentului silvic |
| Aerul, zgomotul si vibratiile | Limitarea emisiilor de poluanti in aer in cadrul implementari amenajamentului silvic Limitarea zgomotului si vibratiilor. |
| Factorii climatici | Limitarea aparitiei fenomenului de sera pentru reducerea efectelor asupra incalzirii globale |
| Peisajul | Mentinerea si chiar imbunatatirea peisajului specific montan |

Cerintele HG nr. 1076/2004 prevad sa fie evidentiate efectele  semnificative asupra  mediului  determinate de implementarea planului supus evaluarii de mediu. Scopul acestor cerinte consta in  identificarea,  predictia si evaluarea formelor de impact generate de implementarea planului. Evaluarea de mediu pentru planuri si programe necesita identificarea impactului semnificativ asupra factorilor/aspectelor de mediu al prevederilor planului avut in vedere. Impactul semnificativ este definit ca fiind “impactul care, prin natura, magnitudinea, durata sau intensitatea sa altereaza un factor sensibil de mediu”.

Conform cerintelor HG nr. 1076/2004, efectele potentiale semnificative asupra factorilor /aspectelor de mediu trebuie sa includa efectele secundare, cumulative, sinergice, pe termen scurt, mediu si lung, permanente si temporare, pozitive si negative. In vederea evaluarii impactului prevederilor Amenajamentului Silvic s-au stabilit sase   categorii de impact.

Evaluarea impactului se bazeaza pe criteriile de evaluare prezentate in  subcapitolul  5.2  si  a  fost  efectuata  pentru  toti factorii/aspectele  de  mediu  stabiliti/stabilite  a  avea  relevanta  pentru  planul analizat.

Evaluarea si predictia impactului s-au efectuat pe baza metodelor expert. Principiul de baza  luat in considerare in determinarea impactului asupra factorilor/aspectelor de mediu a constat in evaluarea  propunerilor planului in raport cu obiectivele de mediu prezentate in capitolul anterior.

Ca urmare, atat categoriile de impact, cat si criteriile de evaluare au fost stabilite cu respectarea acestui principiu. Categoriile de impact sunt descrise in tabelul de mai jos.

| Categoria de impact | Descriere |
| --- | --- |
| Impact negativ semnificativ | Efecte negative de durata sau ireversibile asupra factorilor/aspectelor de mediu |
| Impact negativ nesemnificativ | Efecte negative minore asupra factorilor/aspectelor de mediu |
| Neutru | Efecte pozitive si negative care se echilibreaza sau nici un efect |
| Impact pozitiv nesemnificativ | Efecte pozitive ale propunerilor planului asupra factorilor/aspectelor de mediu |
| Impact pozitiv semnificativ | Efecte pozitive de lunga durata sau permanente ale propunerilor planului asupra factorilor/aspectelor de mediu |

Obiectivele  strategice  de  mediu,  reprezentând  principalele  repere  de  avut  în  vedere  în procesul de planificare a acţiunilor pentru protecţia mediului sunt următoarele:

 Îmbunătăţirea condiţiilor sociale şi de viaţă ale populaţie;

 Respectarea legislaţiei privind colectarea, tratarea şi depozitarea deşeurilor;

 Limitarea poluării la nivelul la care să nu producă un impact semnificativ asupra calităţii apelor (apa de suprafaţă, apa subterană);

 Limitarea emisiilor în aer la niveluri care să nu genereze un impact semnificativ asupra calităţii aerului în zonele cu receptori sensibili;

 Limitarea la surse, a poluării fonice în zonele cu receptori sensibili la zgomot şi limitarea nivelurilor de vibraţii;

 Limitarea efectului negativ asupra biodiversităţii;

 Protecţia sănătăţii umane;

 Producerea unui impact pozitiv asupra peisajului zonei;

 Limitarea impactului negativ asupra solului.

Rezultatele evaluării efectelor potenţiale ale planului asupra factorilor de mediu au fost exprimate sintetic, în sase categorii de impact, ce a permis  indentificarea efectelor semnificative. Principalele rezultate pe care le pune în evidenţă evaluarea efectelor potenţiale cumulate ale proiectului ce face obiectul prezentei analize, asupra fiecărui factor/aspect relevant de mediu sunt următoarele:

1.  Populaţia / Sănătatea umană – impact pozitiv nesemnificativ determinat de obiectivele planului, datorat îmbunătăţirii condiţiilor comunităţii pe termen scurt, mediu şi lung;

2.   Apa - impact pozitiv nesemnificativ;

3.   Aerul – impact neutru, dat fiind faptul că aportul activităţilor noi prevăzute în proiect la concentraţiile de poluanţi în aerul ambietal din ariile cu receptori sensibili va fi unul redus, iar nivelurile cumulate cu aportul surselor existente se vor situa sub valorile limiteleor impuse de legislaţia de mediu;

4.   Zgomotul şi vibraţiile – impact negativ nesemnificativ deoarece aportul adus de investiţii este foarte mic;

5.   Solul/Utilizarea terenului – impact neutru, ca urmare a măsurilor de prevenire/diminuare a impactului;

6.   Peisajul – impact neutru  prin transformarea unei zone agricole fragmentată de construcţii i într-o zonă sistematizată urban-edilitară;

7.   Biodiversitate

Ecosistemele naturale trebuie privite ca sisteme dinamice.

Chiar şi în cazul celor care au duratã de viaţã îndelungatã, cum sunt pãdurile, anumite evenimente produc schimbãri radicale în compoziţia şi structura acestora şi implicit influenţeazã dezvoltarea lor viitoare. În  astfel  de situaţii,  perioada  necesarã reinstalãrii  aceluiaşi tip de pãdure este variabilã, în funcţie de amploarea perturbãrii şi de capacitatea de rezilienţã a ecosistemului (capacitatea acestuia de a reveni la structura iniţialã dupã o anumitã perturbare – Larsen 1995).

Reţeaua Ecologicã Natura 2000  urmãreşte menţinerea sau refacerea stãrii de conservare favorabilã a habitatelor  forestiere  de interes  comunitar pentru care a fost desemnat un sit.

Aşa cum reiese şi din lucrarea de faţã, în fiecare caz în parte, mãsurile de gospodãrire au fost direct corelate cu funcţia prioritarã atribuitã pãdurii (care poate fi de producţie sau de protecţie – vezi cap. Funcţiile păduri). Bineînţeles, că acolo unde a fost cazul, acestea s-au adaptat necesitãţilor speciale de conservare ale speciilor de interes comunitar pentru care siturile au fost desemnate.

Ca urmare, eventualele restricţii în gospodãrire se datorează unor cerinţe speciale privind conservarea speciilor de interes  comunitar. Aceste restricţii au fost atent analizate pentru a nu crea tensiuni între factorii interesaţi şi mai ales pentru a nu cauza pierderi  inutile  proprietarilor de terenuri.

În ceea ce priveşte habitatele, Amenajamentul silvic urmărește o conservare (= prin gospodărire durabilă) a tipurilor de ecosisteme existente. Aşadar este vorba de perpetuarea aceluiaşi tip de ecosistem natural (menţinerea, refacerea sau îmbunătăţirea structurii şi funcţiilor lui). Lipsa măsurilor de gospodărire putând duce la declanşarea unor succesiuni nedorite, către alte tipuri de habitate.

Astfel, măsurile de gospodărire propuse vin în a dirija dinamica pădurilor în sensul perpetuării acestora nu numai ca  tip de ecosistem (ecosistem forestier) dar mai ales ca ecosistem cu o anumită compoziţie şi structură.

Prevederile amenajamanetului silvic în ce priveşte dinamica arboretelor pe termen lung, susţinute de un ciclu de producţie de 110 de ani (SUP A codru regulat) şi o vârstă medie a exploatabilităţii de 97 ani (SUP A codru regulat).

Astfel se estimează:

- menținerea diversități structurale – atât pe verticală (structuri relativ pluriene) cât și pe orizontală (structură mozaicată – existența de arborete in faze de dezvoltare diferită),

- menţinerea compoziţiei conform specificului ecologic al zonei

De asemenea, se mai poate concluziona:

 Obiectivele asumate de amenajamentul silvic pentru păduriile studiate sunt conforme şi susţin integritatea reţelei Natura 2000 şi conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere identificate în zona studiată;

 Lucrările propuse nu afectează negativ semnificativ starea de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar pe termene mediu şi lung;

 Prevederile amenajamentului silvic nu conduc la pierderi de suprafaţă din habitatele de interes comunitar;

 Anumite lucrări precum completăriile, curăţiriile, răriturile au un caracter ajutător în menţinerea sau îmbunătăţirea după caz a stării de conservare;

 Pe termen scurt măsurile de management alese contribuie la modificarea microclimatului local pe termen scurt, respectiv al condiţiilor de biotop, datorită, modificărilor structuriilor orizontale şi verticale (retenţie diferită a apei pluviale, regim de lumină diferenţiat, circulaţia diferită a aerului);

 În condiţiile în care amenajamentele vecine au fost realizate în conformitate cu normele tehnice şi ţinând cont de realităţiile existente în teren, putem estima că impactul cumulat al acestor amenajamente asupra integrităţii sitului este de asemenea nesemnificativ;

 Avand în vedere etiologia speciilor si regimul trofic specific nu se poate afirma ca gospodarirea fondului forestier poate cauza schimbari fundamentale in ceea ce priveste starea de conservare al populatiilor de carnivore;

 În perimetrul considerat, echilibrul ecologic al populaţiilor de amfibieni şi reptile se menţine deocamdată într-o stare relativ bună, fără a fi supus unor factori disturbatori majori. Managementul forestier adecvat, propus în amenajament, este în măsură să conserve suprafeţele ocupate la ora actuală de pădure şi păşune, ca tipuri majore de ecosisteme, precum şi păstrarea conectivităţii în cadrul habitatelor vor putea asigura perpetuarea în timp a biocenozelor naturale, inclusiv a comunităţilor de amfibieni; Pentru suprafeţele ce nu se suprapun peste arii protejate, Amenajamentul Silvic prin măsurile de gospodărire propuse menţine sau reface starea de conservare favorabilă a habitatelor naturale, prin gospodărirea durabilă a pădurilor.

Propuneri privind monitorizarea efectelor semnificative ale implementarii planului

Articolul nr. 10 al Directivei Uniunii Europene privind Evaluarea Strategica de Mediu (SEA)  nr. 2001/42/CE, adoptata in legislatia nationala prin HG nr. 1076/08.07.2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, prevede necesitatea   monitorizarii in scopul identificarii, intr-o etapa cat mai timpurie, a eventualelor efecte negative generate de implementarea planului si luarii masurilor de remediere necesare. Monitorizarea se efectueaza prin raportarea la un set de indicatori care sa permita masurarea  impactului pozitiv sau negativ asupra mediului. Acesti indicatori trebuie sa fie astfel stabiliti incat sa faciliteze identificarea modificarilor induse de implementarea planului.

Amploarea aspectelor pe care le vizeaza Amenajamentul Silvic analizate a condus la stabilirea unor indicatori care sa permita, pe de o parte, monitorizarea masurilor pentru protectia   factorilor de mediu, iar pe de alta parte, monitorizarea calitatii factorilor de mediu.

Monitorizarea va avea ca scop:

 urmărirea modului în care sunt respectate prevederilor Amenajamentului Silvic;

 urmărirea modului în care sunt respectate recomandările prezentei evaluări de mediu;

 urmărirea modului în care sunt puse în practică prevederilor Amenajamentului Silvic  corelate cu recomandările prezentei evaluări de mediu;

 urmărirea modului în care sunt respectate prevederilor legislației de mediu cu privire la evitarea poluărilor accidentale și interventia în astfel de cazuri.

Stabilirea responsabilităților aplicării prevederilor Amenajamentului Silvic și a punerii în practică a recomandărilor prezentei evaluări adecvate revine proprietarului .

În condițiile în care acesta va contracta cu terți diverse lucrări care se vor executa în cadrul Amenajamentului Silvic este direct răspunzător de respectarea de către aceștia a prevederilor Amenajamentului Silvic și a recomandărilor prezentei evaluări adecvate.

12. BIBLIOGRAFIE

Doniţã N., Biriş I. A., Filat M., Roşu C., Petrila M. 2008. Ghid de bune practici Pentru managementul pădurilor  din lunca dunării, Editura Tehnicã-Silvicã, Bucureşti, 86  p.

Doniţã N., Popescu A., Paucã-Comãnescu M., Mihãilescu S., Biriş I. A. 2005(a). Habitatele din România, Editura Tehnicã-Silvicã, Bucureşti, 496  p.

Doniţã N., Popescu A., Paucã-Comãnescu M., Mihãilescu S., Biriş I. A. 2005(b). Habitatele  din  România  – Modificãri  conform  amendamentelor  propuse de România  şi  Bulgaria  la  Directiva  Habitate  (92/43/EEC),   Editura  Tehnicã- Silvicã, Bucureşti, 95 p.

Doniţã N., Biriş I. A. 2007.  Pãdurile de luncã din România – trecut, prezent, viitor.

Florescu  I. I. 1991.  Tratamente silviculturale,  Editura  Ceres,  Bucureşti,  270  p. Florescu  I.  I.,  Nicolescu  N.  V.  1998.   Silviculturã,  Vol.  II  –  Silvotehnica, Editura Universitãţii Transilvania din Braşov, 194  p.

Giurgiu,  V. 1988.  Amenajarea  pãdurilor  cu  funcţii  multiple,  Editura  Ceres, Bucureşti, 289  p.

Haralamb  A. M.   1963.  Cultura  speciilor  forestiere  (ediţia  a II-a,  revizuitã  şi adaugitã), Editura Agro-Silvicã de Stat, Bucureşti, 778  p.

Horodnic S. 2006.  XI Exploatarea lemnului, în: Milescu I., Cartea Silvicultorului, Editura Universitãţii Suceava, p. 592 – 639.

Lazãr  G., Stãncioiu  P. T., Tudoran Gh.  M., Şofletea  N., Candrea  Bozga Şt.  B., Predoiu  Gh.,  Doniţã  N.,  Indreica  A., Mazãre  G.  2007.  Habitate  forestiere de interes comunitar incluse în planul LIFE05 NAT/RO/000176:  “Habitate prioritare alpine, subalpine şi forestiere din România” – Ameninţãri Potenţiale, Editura Universitãţii Transilvania din Braşov, 200 p.

Lazãr  G., Stãncioiu  P. T., Tudoran Gh.  M., Şofletea  N., Candrea  Bozga Şt.  B., Predoiu  Gh.,  2008.  Habitate  forestiere de interes comunitar incluse în planul LIFE05 NAT/RO/000176:  “Habitate prioritare alpine, subalpine şi forestiere din România” – Măsuri de gospodărire, Editura Universitãţii Transilvania din Braşov, 184 p.

Leahu   I.  2001.   Amenajarea   Pãdurilor,   Editura   Didacticã   şi   Pedagogicã, Bucureşti, 616  p.

Paşcovschi  S. 1967.  Succesiunea  speciilor  forestiere,  Editura  Agro-Silvicã, Bucureşti, 318  p.

Paşcovschi  S., Leandru  V. 1958.  Tipuri  de pãdure din  Republica  Popularã Românã, Institutul de Cercetãri Silvice,  Seria a II-a – Manuale, Referate, Monografii, Nr. 14, Editura AgroSilvicã de Stat, Bucureşti, 458  p.

Paucã-Comãnescu   M.,   Bîndiu    C.,    Ularu    F.,    Zamfirescu    A.   1980. Ecosisteme  terestre, în:  Ecosistemele  din  România,  editor  Pârvu. C., Editura Ceres, Bucureşti, 303  p.

Schneider  E.,  Drãgulescu  C.  2005.  Habitate  şi  situri  de interes  comunitar, Editura Universitãţii „Lucian Blaga” Sibiu, 167  p.

Şofletea  N.,  Curtu  L.  2007.   Dendrologie,  Editura  Universitãţii  „Transilvania”, Braşov,540  p.

Vlad  I.,  Chiriţã  C.,  Doniţã  N.,  Petrescu  L. 1997.  Silviculturã  pe baze  eco- sistemice, Editura Academiei Române, Bucureşti, 292  p.

*Comisia  Europeanã – Directiva  92/43/CEE   privind  conservarea  habitatelor naturale şi a speciilor de florã şi faunã sãlbatice.

*Comisia Europeanã 2003 – Interpretation Manual of European Union Habitats,

*Comisia   Europeanã  –  Website-ul   oficial   referitor   la   Reţeaua   Ecologicã Natura 2000  (http://ec.europa.eu/environment/life/life/natura2000.htm).

*Comisia Europeanã – Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare ruralã acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare  Ruralã  (FEADR)  http://www.mapam.ro/pages/dezvoltare_ rurala/R_1698_2005.pdf.

*Legea 247/2005  privind reforma în domeniile proprietãţii şi justiţiei, precum şi unele mãsuri adiacente.

*Legea 46/2008  Codul Silvic.

*Ministerul  Apelor,  Pãdurilor  şi  Protecţiei  Mediului  2000  – 2. Norme tehnice pentru îngrijirea şi conducerea arboretelor, Bucureşti, 212  p.

*Ministerul  Apelor,  Pãdurilor  şi  Protecţiei  Mediului  2000  – 3. Norme tehnice privind alegerea şi aplicarea tratamentelor, Bucureşti, 86 p.

*Ministerul  Apelor,  Pãdurilor  şi  Protecţiei  Mediului  2000  – 5. Norme tehnice pentru amenajarea pãdurilor, 163  p.

*Ministerul  Silviculturii  1986 a. Norme tehnice pentru îngrijirea şi conducerea arboretelor, Bucureşti, 166 p.

*Ministerul Silviculturii 1986 b. Norme tehnice pentru amenajarea pãdurilor, Bucureşti, 198  p.

*Ministerul Silviculturii 1987.  Îndrumãri tehnice pentru compoziţii, scheme şi tehnologii de regenerare a pãdurilor, Bucureşti, 231  p.

*Ministerul Silviculturii 1988 a. Norme tehnice  pentru alegerea  şi  aplicarea tratamentelor, Bucureşti, 98 p.

*Ordinul nr. 207 din 2006 pentru aprobarea Conţinutului formularului standard Natura 2000 stabilit de Comisia Europeană prin Decizia 97/266/EC, prevăzut în anexa nr. 1 şi manualul de completare al formularului standard.

*Ordinului nr. 1.540 din 3 iunie 2011 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea  termenelor, modalitãţilor şi perioadelor de exploatare a masei lemnoase din  pãduri  şi  din  vegetaţia  forestierã  din  afara  fondului  forestier naţional.

*Ordonanţa de Urgenţã nr. 11 din 2004  privind producerea, comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere.

*Ordonanţa de Urgenţã nr. 195  din 2005  privind protecţia mediului.

*Ordonanţa de Urgenţã nr. 57/2007  privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sãlbatice.

*Plan  Darwin  385  –  2005.   “Întãrirea  capacitãţii  de gospodarire  a pãdurilor cu valoare ridicatã de conservare din Estul Europei: România”, Universitatea Transilvania   Braşov,   Facultatea   de  Silviculturã   şi   Exploatãri   Forestiere.

* Manualul de aplicare a Ghidului privind evaluarea adecvată a impactului planurilor/ proiectelor asupra obiectivelor de conservare a siturilor Natura 2000

** , Catalogul habitatelor, speciilor și siturilor info Natura 2000 în România

***, Baza de date SOR

*** amenajamentul silvic UP XXXV FIRTĂNUŞ-ODORHEI-MEDIŞORU, 2019

INDEX DE TERMENI TEHNICI

A

Administrarea pãdurilor     - totalitatea activitãţilor cu caracter tehnic, economic şi juridic desfãşurate de ocoalele silvice, de structurile de rang superior sau de Regia Naţionalã a Pãdurilor - Romsilva în scopul asigurãrii gestionãrii durabile a pãdurilor, cu respectarea regimului silvic

Amenajament silvic     - documentul de bazã în gestionarea pãdurilor, cu conţinut tehnico-organizatoric şi economic, fundamentat ecologic

Amenajarea pãdurilor     - ansamblul de preocupãri şi mãsuri menite sã asigure aducerea şi pãstrarea pãdurilor în stare corespunzãtoare din punctul de vedere al funcţiilor ecologice, economice şi sociale pe care acestea le îndeplinesc

Arboret     - porţiunea omogenã de pãdure atât din punctul de vedere al populaţiei de arbori, cât şi al condiţiilor staţionale

Arboretum     - suprafaţa de teren pe care este cultivatã, în scop ştiinţific sau educaţional, o colecţie de arbori şi arbuşti

Arbori de biodiversitate -arbori cu diametru mediu cel putin egal cu diametru mediu al arboretului, ce vor fi mentinuti pe suprafata parchetelor dupa finalizarea taierilor definitive si/sau rase

C

Circulaţia materialelor lemnoase     - acţiunea de transport al materialelor lemnoase între douã locaţii, folosindu-se în acest scop orice mijloc de transport, şi/sau transmiterea proprietãţii asupra materialelor lemnoase

Compoziţie-ţel     - combinaţia de specii urmãritã a se realiza de un arboret care îmbinã în mod optim, atât prin proporţie, cât şi prin gruparea lor, exigenţele biologice cu obiectivele multiple, social-economice ori ecologice

Consistenţa     - gradul de spaţiere a arborilor în cadrul arboretului. Consistenţa, în funcţie de gradul de dezvoltare a arboretului, se exprimã prin urmãtorii indici:

a) indicele de desime - în cazul seminţişurilor, lãstãrişurilor sau plantaţiilor fãrã starea de masiv încheiatã;

b) indicele de densitate - determinat în raport cu suprafaţa de bazã sau cu volumul;

c) indicele de închidere a coronamentului

Control de fond     - totalitatea acţiunilor efectuate în fondul forestier, în condiţiile legii, de cãtre personalul care asigurã administrarea pãdurilor şi serviciile silvice, în scopul:

a) verificãrii stãrii limitelor şi bornelor amenajistice;

b) verificãrii suprafeţei de pãdure în scopul identificãrii, inventarierii şi evaluãrii valorice a arborilor tãiaţi în delict, a seminţişurilor utilizabile distruse sau vãtãmate, a oricãror altor pagube aduse pãdurii, precum şi stabilirii cauzelor care le-au produs;

c) verificãrii oportunitãţii şi calitãţii lucrãrilor silvice executate;

d) identificãrii lucrãrilor silvice necesare;

e) verificãrii stãrii bunurilor mobile şi imobile aferente pãdurii respective;

f) inventarierii stocurilor de produse ale pãdurii existente pe suprafaţa acesteia;

g) stabilirii pagubelor şi/sau daunelor aduse pãdurii, precum şi propuneri de recuperare a acestora

D

Defrişare     - acţiunea de înlãturare completã a vegetaţiei forestiere, fãrã a fi urmatã de regenerarea acesteia, incluzând scoaterea şi îndepãrtarea cioatelor arborilor şi arbuştilor, cu schimbarea folosinţei şi/sau a destinaţiei terenului

Deţinãtor     - proprietarul, administratorul, prestatorul de servicii silvice, transportatorul, depozitarul, custodele, precum şi orice altã persoanã fizicã sau juridicã în temeiul unui titlu legal de fond forestier sau de materiale lemnoase

Dispozitiv special de marcat     - ciocanele silvice de marcat, instrumentele folosite de personalul silvic pentru marcarea arborilor, a cioatelor şi a materialului lemnos

E

Ecosistem forestier     - unitatea funcţionalã a biosferei, constituitã din biocenozã, în care rolul predominant îl au populaţia de arbori şi staţiunea pe care o ocupã aceasta

Exploatare forestierã     - procesul de producţie prin care se extrage din pãduri lemnul brut în condiţiile prevãzute de regimul silvic

G

Gestionarea durabilã a pãdurilor     - administrarea şi utilizarea pãdurilor astfel încât sã îşi menţinã şi sã îşi amelioreze biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea, sãnãtatea şi în aşa fel încât sã asigure, în prezent şi în viitor, capacitatea de a exercita funcţiile multiple ecologice, economice şi sociale permanente la nivel local, regional, naţional şi global fãrã a crea prejudicii altor ecosisteme

M

Masã lemnoasã   - totalitatea arborilor pe picior şi/sau doborâţi, întregi sau pãrţi din aceştia, inclusiv cei aflaţi în diferite stadii de transformare şi mişcare în cadrul procesului de exploatare forestierã

Materiale lemnoase     - lemnul rotund sau despicat de lucru şi lemnul de foc, cheresteaua, flancurile, traversele, lemnul ecarisat - cu secţiune dreptunghiularã sau pãtratã -, precum şi lemnul cioplit. Aceastã categorie cuprinde şi arbori şi arbuşti ornamentali, pomi de Crãciun, rãchitã şi puieţi

Material forestier de reproducere     - materialul biologic vegetal prin care se realizeazã reproducerea arborilor din speciile şi hibrizii artificiali, importanţi pentru scopuri forestiere; aceste specii şi aceşti hibrizi se stabilesc prin lege specialã

O

Obiectiv ecologic, economic sau social    - Efectul scontat şi fixat ca țel prin amenajarea unei păduri. El se poate referi atât la produsele, cât şi la serviciile pădurii

Ocol silvic     - unitatea constituitã în scopul administrãrii pãdurilor şi/sau asigurãrii serviciilor silvice, indiferent de forma de proprietate asupra fondului forestier, având suprafaţa minimã de constituire dupã cum urmeazã:

a) în regiunea de câmpie - 3.000 ha fond forestier;

b) în regiunea de deal - 5.000 ha fond forestier;

c) în regiunea de munte - 7.000 ha fond forestier

Ocupare temporarã a terenului     - schimbarea temporarã a folosinţei unui teren cu destinaţie forestierã în scopuri şi pe perioade stabilite în condiţiile legii

P

Precomptare     - acţiunea de înlocuire a volumului de lemn prevãzut a fi recoltat din arboretele incluse în planurile decenale de recoltare a produselor principale cu volume rezultate din exploatarea masei lemnoase din arborete afectate integral de factori biotici sau abiotici ori din arborete cu vârsta peste 60 de ani, afectate parţial de factori biotici sau abiotici ori provenite din defrişãri legale şi tãieri ilegale

Parchet     - suprafaţa de pãdure în care se efectueazã recoltãri de masã lemnoasã în scopul realizãrii unei tãieri de îngrijire sau a unui anumit tratament

Perdele forestiere de protecţie     - formaţiunile cu vegetaţie forestierã, amplasate la o anumitã distanţã unele faţã de altele sau faţã de un obiectiv cu scopul de a-l proteja împotriva efectelor unor factori dãunãtori şi/sau pentru ameliorarea climaticã, economicã şi estetico-sanitarã a terenurilor

Perimetru de ameliorare     - terenurile degradate sau neproductive agricol care pot fi ameliorate prin împãdurire, a cãror punere în valoare este necesarã din punctul de vedere al protecţiei solului, al regimului apelor, al îmbunãtãţirii condiţiilor de mediu şi al diversitãţii biologice

Plantaj     - cultura forestierã constituitã din arbori proveniţi din mai multe clone sau familii, identificate, în proporţii definite, izolatã faţã de surse de polen strãin şi care este condusã astfel încât sã producã în mod frecvent recolte abundente de seminţe, uşor de recoltat

Posibilitate     - volumul de lemn ce poate fi recoltat dintr-o pãdure, în baza amenajamentului silvic, pe perioada de aplicare a acestuia

Posibilitate anualã     - volumul de lemn ce poate fi recoltat dintr-o pãdure, rezultat ca raport dintre posibilitate şi numãrul anilor de aplicabilitate a amenajamentului silvic

Prejudiciu adus pãdurii     - efectul unei acţiuni umane, prin care este afectatã integritatea pãdurii şi/sau realizarea funcţiilor pe care aceasta ar trebui sã le asigure. Aceste acţiuni pot afecta pãdurea:     a) în mod direct, prin acţiuni desfãşurate ilegal;

b) în mod indirect, prin acţiuni al cãror efect asupra pãdurii poate fi cuantificat în timp. Se încadreazã în acest tip efectele produse asupra acestora în urma poluãrii, realizãrii de construcţii, exploatãrii de resurse minerale, cu identificarea relaţiei cauzã-efect certificate prin studii realizate de organisme abilitate, neamenajarea zonelor de limitare a propagãrii incendiilor, precum şi neasigurarea dotãrii minime pentru intervenţie în caz de incendiu

Prestaţie silvicã     - lucrãrile cu caracter tehnic silvic efectuate de ocoale silvice, pe bazã de contract, în vegetaţia forestierã din afara fondului forestier naţional

Principiul teritorialitãţii     - efectuarea administrãrii şi serviciilor silvice, dupã caz, pe bazã de contract, de cãtre ocolul silvic care deţine majoritatea fondului forestier din raza unitãţii administrativ-teritoriale respective

Produse accidentale I     - volumul de lemn rezultat din exploatarea arboretelor afectate integral de factori biotici şi abiotici, din exploatarea unor arbori din arborete cu vârste de peste 60 de ani, afectate parţial de factori biotici şi abiotici, sau cel provenit din defrişãri legal aprobate

Produse accidentale II     - volumul de lemn rezultat din exploatarea unor arbori din arborete cu vârste de pânã la 60 de ani, afectate parţial de factori biotici şi abiotici

Provenienţa materialelor lemnoase     - sursa localizatã de unde au fost obţinute materialele lemnoase, respectiv:

a) fondul forestier naţional;

b) vegetaţia forestierã din afara fondului forestier;

c) centrele de sortare şi prelucrare a lemnului;

d) depozitele de materiale lemnoase;

e) pieţele, târgurile, oboarele şi altele asemenea, autorizate pentru comercializarea materialelor lemnoase;

f) import

Preţul mediu al unui metru cub de masã lemnoasã pe picior     - preţul mediu de vânzare al unui metru cub de masã lemnoasã pe picior, calculatã la nivel naţional pe baza datelor statistice din anul anterior

R

Regimul codrului     - modul general de gospodãrire a unei pãduri, bazat pe regenerarea din sãmânţã

Regimul crângului     - modul general de gospodãrire a unei pãduri, bazat pe regenerarea vegetativã

Regimul silvic     - sistemul unitar de norme tehnice silvice, economice şi juridice privind amenajarea, cultura, exploatarea, protecţia şi paza fondului forestier, în scopul asigurãrii gestionãrii durabile

S

Schimbarea categoriei de folosinţã     - schimbarea folosinţei terenului cu menţinerea destinaţiei forestiere, determinatã de modificarea prevederilor amenajamentului silvic în scopul executãrii de lucrãri, instalaţii şi construcţii necesare gestionãrii pãdurilor

Scoatere definitivã din fondul forestier naţional     - schimbarea definitivã a destinaţiei forestiere a unui teren în altã destinaţie, în condiţiile legii

Servicii silvice     - totalitatea activitãţilor cu caracter tehnic, economic şi juridic desfãşurate de ocoalele silvice, de structurile de rang superior sau de Regia Naţionalã a Pãdurilor - Romsilva în scopul asigurãrii gestionãrii durabile a pãdurilor, cu respectarea regimului silvic, exceptând valorificarea masei lemnoase

Sezon de vegetaţie     - perioada din an de la intrarea în vegetaţie a unui arboret pânã la repaosul vegetativ

Silvicultura     - ansamblul de preocupãri şi acţiuni privind cunoaşterea pãdurii, crearea şi îngrijirea acesteia, recoltarea şi valorificarea raţionalã a produselor sale, prelucrarea primarã a lemnului, precum şi organizarea şi conducerea întregului proces de gestionare

Spaţii de depozitare a materialelor lemnoase     - spaţiile delimitate, în care deţinãtorul materialelor lemnoase are dreptul sã realizeze depozitarea acestora în vederea expedierii pentru transport, a prelucrãrii primare şi industriale, a comercializãrii, precum şi platformele primare de la locul de tãiere a masei lemnoase pe picior

Stare de masiv     - stadiul din care o regenerare se poate dezvolta independent, ca urmare a faptului cã exemplarele componente ale acesteia realizeazã o desime care asigurã condiţionarea lor reciprocã în creştere şi dezvoltare, fãrã a mai fi necesare lucrãri de completãri şi întreţineri

Structurã silvicã de rang superior     - structura în a cãrei subordine se pot afla, din punct de vedere tehnic, ocoalele silvice private

Subunitate de gospodãrire     - diviziunea unei unitãţi de producţie şi/sau protecţie, constituitã ca urmare a grupãrii arboretelor din unitatea de producţie şi/sau protecţie în funcţie de ţelul de gospodãrire

T

Teren neproductiv     - terenul în suprafaţã de cel puţin 0,1 ha, care nu prezintã condiţii staţionale care sã permitã instalarea şi dezvoltarea unei vegetaţii forestiere

Terenuri degradate     - terenurile care prin eroziune, poluare sau acţiunea distructivã a unor factori antropici şi-au pierdut definitiv capacitatea de producţie agricolã, dar pot fi ameliorate prin împãdurire, şi anume:

a) terenurile cu eroziune de suprafaţã foarte puternicã şi excesivã;

b) terenurile cu eroziune de adâncime - ogaşe, ravene, torenţi;

c) terenurile afectate de alunecãri active, prãbuşiri, surpãri şi scurgeri noroioase;

d) terenurile nisipoase expuse erodãrii de cãtre vânt sau apã;

e) terenurile cu aglomerãri de pietriş, bolovãniş, grohotiş, stâncãrii şi depozite de aluviuni torenţiale;

f) terenurile cu exces permanent de umiditate;

g) terenurile sãrãturate sau puternic acide;

h) terenurile poluate cu substanţe chimice, petroliere sau noxe;

i) terenurile ocupate cu halde miniere, deşeuri industriale sau menajere, gropi de împrumut;

j) terenurile neproductive, dacã acestea nu se constituie ca habitate naturale;

k) terenurile cu nisipuri mobile, care necesitã lucrãri de împãdurire pentru fixarea acestora;

l) terenurile din oricare dintre categoriile menţionate la lit. a)-k), care au fost ameliorate prin plantaţii silvice şi de pe care vegetaţia a fost înlãturatã

U

Unitate de producţie şi/sau protecţie     - suprafaţa de fond forestier pentru care se elaboreazã un amenajament silvic. La constituirea unei unitãţi de protecţie şi de producţie se au în vedere urmãtoarele principii:

a) se constituie pe bazine sau pe bazinete hidrografice, în cadrul aceluiaşi ocol silvic;

b) delimitarea se realizeazã prin limite naturale, artificiale permanente sau pe limita proprietãţii forestiere, dupã caz.     Se includ într-o unitate de producţie şi/sau protecţie proprietãţi întregi, nefragmentate; proprietãţile se pot fragmenta numai dacã suprafaţa acestora este mai mare decât suprafaţa maximã stabilitã de normele tehnice pentru o unitate de producţie şi/sau protecţie

Urgență de regenerare      - Ordinea indicată pentru regenerarea arboretelor exploatabile, în raport cu vârsta exploatabilității şi starea lor

V

Vegetaţie forestierã din afara fondului forestier naţional     - vegetaţia forestierã situatã pe terenuri din afara fondului forestier naţional, care nu îndeplineşte unul sau mai multe criterii de definire a pãdurii, fiind alcãtuitã din urmãtoarele categorii:

a) plantaţiile cu specii forestiere de pe terenuri agricole;

b) vegetaţia forestierã de pe pãşuni cu consistenţã mai micã de 0,4;

c) fâneţele împãdurite;

d) plantaţiile cu specii forestiere şi arborii din zonele de protecţie a lucrãrilor hidrotehnice şi de îmbunãtãţiri funciare;

e) arborii situaţi de-a lungul cursurilor de apã şi canalelor;

f) zonele verzi din intravilan, altele decât cele definite ca pãduri;

g) parcurile dendrologice şi arboretumurile, altele decât cele cuprinse în pãduri;

h) aliniamentele de arbori situate de-a lungul cãilor de transport şi comunicaţie

Vârsta exploatabilității     - Vârsta la care un arboret devine exploatabil în raport cu funcțiile multiple atribuite

Z

Zonã deficitarã în pãduri     - judeţul în care suprafaţa pãdurilor reprezintã mai puţin de 16% din suprafaţa totalã a acestuia

CERTIFICAT ATESTARE

LISTA SEMNĂTURI SI CV-URI COLECTIV ELABORARE.

Denumirea proiectului:

RAPORT DE MEDIU AMENAJAMENT SILVIC U.P. XXXV FIRTĂNUŞ-ODORHEI-MEDIŞORU

Beneficiar:

Parohia Unitariena Firtuşu, Composesoratul Inlăceni, S.C. ATI S.R.L., şi a persoanelor fizice din Odorheiu Secuiesc, Firtănuş şi Medişoru Mare , judetul HARGHITA

Data: 15.12.2023

Titularul proiectului confirma si isi asuma intreaga raspundere pentru datele de baza puse la dispozitia elaboratorului.

- Responsabil proiect:   ing.Cătană Cătălina

-Elaborare studiu:- ing.Cătană Cătălina

- -Tehnoredactat: - ing.Cătană Cătălina

| Curriculum vitae |  |  |
| --- | --- | --- |
| Informaţii personale |  |  |
| Nume / Prenume | CĂTANĂ CĂTĂLINA ELENA |  |
| Adresă(e) | MICA nr 25, bl 25, sc E, ap 17, Brasov (Romania) |  |
| Telefon(oane) | 0766366399 |  |
| E-mail(uri) | Kata_0587@yahoo.com |  |
| Naţionalitate(-tăţi) | Romana |  |
| Data naşterii | 2 mai 1987 |  |
| Sex | Feminin |  |
| Experienţa profesională |  |  |
| Perioada | 2021-prezent |  |
| Funcţia sau postul ocupat | Inginer proiectant |  |
| Activităţi şi responsabilităţi principale | Intocmire documentatii Avize mediu |  |
| Numele şi adresa angajatorului | S.C. MEALONICERA S.R.L. Mica,nr 25, bl 25 sc E,ap 17, Brasov (Romania) |  |
| Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Agricultura si silvicultura |  |
| Perioada | 1 octombrie 2012-2021 |  |
| Funcţia sau postul ocupat | Inginer proiectant |  |
| Activităţi şi responsabilităţi principale | Intocmire amenajamente si proiectare harti |  |
| Numele şi adresa angajatorului | S.C. PATRIC RD S.R.L. Axente Banciu nr 5, Brasov (Romania) |  |
| Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Agricultura si silvicultura |  |
| Perioada | 29 iulie-5 august 2012 |  |
| Funcţia sau postul ocupat | Practica privind silvicultura si ingrijirea arborilor in Baden-Wurttemberg (Germania) |  |
| Activităţi şi responsabilităţi principale | Inventariere, alegerea arborilor de viitor |  |
| Numele şi adresa angajatorului | Johann Femming Heilbronn (Germania) |  |
| Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Practica |  |
| Perioada | 1iunie - 3septembrie 2012 |  |
| Funcţia sau postul ocupat | secretara |  |
| Activităţi şi responsabilităţi principale | Specifice secretariatului |  |
| Numele şi adresa angajatorului | SC NETGATE CABLE SRL Str. Oltului nr 5, Harman, Brasov |  |
| Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Telecomunicatii |  |
| Perioada | 1/10/2010-1/11/2011 |  |
| Funcţia sau postul ocupat | Inginer proiectant |  |
| Activităţi şi responsabilităţi principale | Intocmire amenajamente si proiectare harti |  |
| Numele şi adresa angajatorului | S.C. PATRIC RD S.R.L. Axente Banciu nr 5, Brasov (Romania) |  |
| Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Agricultura si silvicultura |  |
| Perioada | 2007 - 2012 |  |
| Funcţia sau postul ocupat | Membru al echipei de cercetare |  |
| Activităţi şi responsabilităţi principale | Operator în activităţile de cercetare de teren cu diverse activităţi silvice |  |
| Numele şi adresa angajatorului | Facultatea de Silvicultura si Exploatari Forestiere (supraveghetor: Prof.dr. Valeriu-Norocel Nicolescu) |  |
| Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Cercetare in silvicultura |  |
| Educaţie şi formare |  |  |
| Perioada | 1/10/2010 → 18/07/2012 |  |
| Calificarea / diploma obţinută | Managementul ecosistemelor forestiere - inginer silvic |  |
| Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Silvicultura speciala, Protectia padurilor, Genetica forestiera, Perdele forestiere |  |
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Facultatea de Silvicultura si Exploatari forestiere (Master) Sirul Beethoven nr. 1, 500123 Brasov (Romania) |  |
| Perioada | 16/10/2011-3/03/2012 |  |
| Calificarea / diploma obţinută | Certificat de cadru didactic nivel II |  |
| Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Educatie interculturala, didactica specialitatii, Managementul proiectelor educationale |  |
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Facultatea de Psihologie si Stiintele educatiei -Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic N. Balcescu nr. 56, Brasov (Romania) |  |
| Perioada | 1/10/2006-15/07/2010 |  |
| Calificarea / diploma obţinută | Inginer silvic |  |
| Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | - Silvicultura, Dendrometrie, Amenajare Padurilor. Genetica, Statistica, Impaduriri, Spatii verzi - Constructii forestiere, Geometrie descriptiva si desen tehnic, Transporturi forestiere, Mecanica si rezistenta materialelor |  |
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Facultatea de Silvicultura si Exploatari Forestiere Sirul Beethoven nr. 1, 500123 Brasov (Romania) |  |
| Perioada | 1/10/2006-10/06/2009 |  |
| Calificarea / diploma obţinută | Certificat de cadru didactic nivel I |  |
| Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Psihologia educatiei, Pedagogie, Managementul clasei |  |
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Facultatea de Psihologie si Stiintele educatiei -Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic N. Balcescu nr. 56, Brasov (Romania) |  |
| Perioada | 15/09/2002-19/07/2006 |  |
| Calificarea / diploma obţinută | Tehnician silvic |  |
| Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Silvicultura, Dendrologie, Ecologie, Dendrometrie |  |
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Grup Scolar Silvic “Dr.Nicolae Rucareanu” Alexandru Petofi nr. 17, Brasov (Romania) |  |
| Informaţii suplimentare | - certificat de Inscriere in Lista Expertilor care elaboreaza studii de mediu -2021 - atestare ca Sef de Proiect pentru lucrări de Amenajare a Pădurilor -2019 - Locul I la Sesiunea Stiintifica Studenteasca cu lucrarea “ Nucul comun: elagaj natural , elagaj artificial” – mai 2012 - Participarea la tema de cercetare “Etude de la sylviculture appliquée à un peuplement de noyer noir (Juglans nigra L.) de 20 ani” publicata in Revista Padurii, Nr. 1/2011 - Locul II la Sesiunea Stiintifica Studenteasca cu lucrarea "Silvicultura molidisurilor artificiale tinere – se poate si altfel? “ –mai 2009 - Participarea la tema de “Cercetari privind efectele aplicarii lucrarilor silvotehnice asupra arborilor tineri de cires salbatic (Prunus avium)” publicata in Revista Padurii, Nr. 3/2009 |  |

Experienţa relevantă pentru tipurile de studii pentru protecţia mediului solicitate

-Studiu de Evaluare adecvata si Raport de mediu pentru Amenajamentul Silvic aparţinând Ariepiscopiei Romano-Catolice Alba Iulia, judeţul Alba

-Studiu de Evaluare adecvata si Raport de mediu pentru Amenajamentul Silvic apartinand Composesoratului Rădăcina Ţelna, judeţul Alba

-Studiu de Evaluare adecvata si Raport de mediu pentru Amenajamentul Silvic apartinand Composesoratului Geoagiu de Sus, județul Alba.

-Studiu de Evaluare adecvata si Raport de mediu pentru Amenajamentul Silvic apartinand persoanei fizice  Apostoleanu Tatiana Cecilia, județul Vrancea

-Studiu de Evaluare adecvata si Raportul de mediu pentru Amenajamentul silvic apartinand persoanelor fizice Corlan Fimița și Cioboată Crina, judeţul Gorj

- Studiu de Evaluare adecvata si Raportul de mediu pentru Amenajamentul silvic apartinand Comunei Glodeni, judetul Mures