SC MEALONICERA SRL

Str.Mică, nr 25, sc E, ap 17, Brașov

Telefon: 0766-366399

e-mail: mealonicera@yahoo.com

RAPORT DE MEDIU

AL

AMENAJAMENTULUI SILVIC AL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATĂ  APARȚINÂND  COMUNEI BIERTAN

JUDEŢUL SIBIU

U.P. II PĂȘUNE BIERTAN

Autor:

ing.Cătană Cătălina – specialist Managementul Ecosistemelor Forestiere (persoană fizică înscrisă in Lista Expertilor care elaborează studii de mediu)

2023

Cuprins

| 1. EXPUNEREA CONŢINUTULUI ŞI A OBIECTIVELOR PRINCIPALE ALE PLANULUI SAU PROGRAMULUI, PRECUM ŞI A RELAŢIEI CU ALTE PLANURI ŞI PROGRAME RELEVANTE | 8 |
| --- | --- |
| 1.1. Aspecte generale | 8 |
| 1.2. Principii privind silvicultura şi siturile Natura 2000 ce stau la baza prezentului studiu | 8 |
| 1.3. Conţinutul planului (amenajamentului silvic) | 10 |
| 1.3.1. Justificarea necesității întocmirii amenajamentului silvic | 11 |
| 1.4. Obiectivele amenajamentului silvic | 12 |
| - Vecinătăţi, limite, hotare | 12 |
| 1.4.2. Trupuri de pădure ( bazinete) componente | 14 |
| - Constituirea şi materializarea parcelarului şi subparcelarului | 14 |
| 1.4.4. Mărimea parcelelor şi subparcelelor | 14 |
| - Subunităţi de producţie sau de protecţie constituite | 15 |
| - Regimul | 16 |
| - Compoziţia ţel | 16 |
| - Tratamentul | 18 |
| - Exploatabilitatea | 19 |
| - Ciclul | 19 |
| 1.4.11. Instalaţii de transport | 19 |
| 1.4.12. Asigurarea utilitatilor | 20 |
| 1.4.13. Informatii privind productia care se va realiza | 20 |
| 1.4.14. Lucrari de ajutorare a regenerarilor naturale si de impadurire | 26 |
| - Informatii despre materiile prime , substante sau preparate chimice utilizate | 27 |
| 1.6. Obiective social-econmice si ecologice | 28 |
| 1.7. Relaţia amenajamentului silvic cu alte planuri şi programe relevante | 31 |
| - ASPECTE RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI ŞI ALE EVOLUŢIEI SALE PROBABILE ÎN SITUAŢIA NEIMPLEMENTĂRII PLANULUI PROPUS | 31 |
| 2.1. Aspecte generale | 31 |
| 2.2. Poziţia geografică | 32 |
| 2.3. Geologia | 33 |
| 2.4. Geomorfologie | 33 |
| 2.5. Hidrologie | 34 |
| 2.6. Climatologie | 35 |
| 2.6.1. Regimul termic | 35 |
| 2.6.2. Regimul pluviometric | 35 |
| 2.6.3. Regimul eolian | 35 |
| 2.7. Soluri | 36 |
| 2.7.1. Evidenţa şi rǎspândirea teritorialǎ a tipurilor de sol | 36 |
| 2.8. Tipuri de staţiune | 37 |
| 2.8.1. Evidenţa şi rǎspândirea teritorialǎ a tipurilor de staţiune | 37 |
| 2.9. Tipuri de pădure | 39 |
| 2.9.1. Evidenţa tipurilor naturale de pădure | 39 |
| 2.10. Biodiversitatea, biosecuritatea, rolul si starea padurilor, peisajul | 41 |
| 3. CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL A FI AFECTATĂ SEMNIFICATIV | 47 |
| 3.1. Apa | 47 |
| 3.2. Solul | 47 |
| 3.3. Biodiversitatea | 47 |
| 3.4. Biosecuritate | 48 |
| - PROBLEME DE MEDIU EXISTENTE CARE SUNT RELEVANTE PENTRU PLAN SAU PROGRAM (ARIILE DE PROTECŢIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ SAU ARII SPECIALE DE CONSERVARE REGLEMENTATE CONFORM ACTELOR NORMATIVE PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ŞI FAUNEI SĂLBATICE) | 55 |
| 4.1. Siturile de interes comunitar | 55 |
| 4.2. Ariile protejate | 55 |
| - 4.2.2. Date despre prezenţa, localizarea, populaţia şi ecologia speciilor şi/sau habitatelor de interes comunitar prezente pe suprafaţa planului, menţionate în formularul standard al ariei naturale de interes comunitar | 65 |
| 4.2.3Speciile de interes conservativ din zona proiectului, pentru care a fost desemnat situl de importanță comunitară ROSCI0283 Cheile Doftanei | 73 |
| 4.2.4.Localizarea şi suprafaţa unităților amenajistice ce se suprapun peste aria naturala de interes comunitar de pe suprafata Amenajamentului Silvic | 81 |
| 4.3. Calitatea factorilor de mediu | 83 |
| 4.3.1. Calitatea aerului | 83 |
| 4.3.2. Calitatea apei | 83 |
| 4.3.3. Calitatea solului | 84 |
| 4.3.4. Zgomotul și vibrațiile | 85 |
| 4.3.5. Biodiversitatea, flora si fauna | 85 |
| 4.4.Situatia sociala si economica | 85 |
| 4.4.1. Populatia | 85 |
| 4.4.2 Situatia economica si sociala | 86 |
| 4.5 Probleme de mediu existente | 88 |
| 5. OBIECTIVELE DE PROTECTIE A MEDIULUI, STABILITE LA NIVEL NAŢIONAL, COMUNITAR SAU INTERNATIONAL, RELEVANTE PENTRU PLAN ŞI MODUL ÎN CARE S-A ŢINUT CONT DE ACESTEA ŞI ORICE ALTE CONSIDERAŢII DE MEDIU ÎN TIMPUL PREGĂTIRII PLANULUI | 90 |
| 5.1. Aspecte generale | 90 |
| 5.2. Obiective de mediu | 100 |
| 6. POTENŢIALE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI CA URMARE A IMPLEMENTĂRII AMENAJAMENTULUI SILVIC | 103 |
| 6.1. ASPECTE GENERALE | 103 |
| 6.1.2. Metodologia de evaluare utilizată a Amenajamentului | 103 |
| 6.2. Criterii pentru determinarea efectelor potenţiale semnificative asupra mediului prin implementarea planului | 104 |
| 6.2.1. Identificarea si evaluarea impactului implementării planului asupra factorilor de mediu | 106 |
| 6.3 Analiza impactului implementării planului asupra factorilor de mediu | 123 |
| 6.4. Analiza impactului asupra biodiversitati | 127 |
| 6.4.1 Impactul direct si indirect | 128 |
| - 6.4.1.1.Metodologia de cuantificare și evaluare a semnificației impactului | 132 |
| - 6.4.1.2.Cuantificare și semnificația impactului, fără a lua în considerare măsurile de reducere a impactului | 137 |
| 6.4.2. Impactul pe termen scurt si lung | 137 |
| 6.4.3 Impactul din faza de aplicare a activităților generate de lucrările silvice | 137 |
| 6.4.4 Impactul rezidual | 138 |
| 6.4.5. Impactul cumulativ | 138 |
| 6.4.6. Impactul asupra schimbarilor climatice cu capacitatea padurii de a capta si stoca CO2 din atmosfera | 146 |
| 7. POSIBILELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI ÎN CONTEXT TRANSFRONTALIERĂ | 151 |
| 8.MASURILE PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE SI COMPENSA CAT DE COMPLET POSIBIL ORICE EFECT ADVERS ASUPRA MEDIULUI AL IMPLEMENTARII PLANULUI | 152 |
| 8.1. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu apă | 152 |
| 8.2. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu aer | 153 |
| 8.3. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu sol | 153 |
| 8.4. Masuri de diminuare a impactului asupra factorului mediu “Sanatatea umana” | 154 |
| 8.5. Masuri de diminuare a impactului asupra factorului social-economic (populatia) | 154 |
| 8.6. Masuri de diminuare a impactului asupra mediului produs de zgomot si vibratii | 155 |
| 8.7. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu biodiversitate | 155 |
| 8.7.1. Măsuri de diminuare a impactului cu caracter general | 155 |
| 8.7.2. Masuri de reducere a impactului asupra habitatelor de interes comunitar | 156 |
| 8.7.3. Masuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de interes comunitar | 158 |
| 8.7.4. Măsuri necesare a se implementa în cazul calamităților | 159 |
| 8.7.5. Protejarea împotriva doborâturilor şi rupturilor produse de vânt şi zãpadã | 160 |
| 8.7.6. Protecția împotriva incendiilor | 161 |
| 8.7.7. Protecția împotriva dãunãtorilor şi bolilor | 161 |
| 8.7.7.1 Măsuri preventive | 161 |
| 8.7.8 Protejarea împotriva uscărilor anormale a arborilor pe picior | 164 |
| 8.7.8.1. Mãsuri de gospodãrire în pãdurile cu fenomene de uscare anormalã | 164 |
| 9. EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA SELECTAREA VARIANTELOR ALESE | 165 |
| 9.1 metode utilizate pentru culegerea informatiilor privind speciile si habitatele | 170 |
| 10. MASURI AVUTE IN VEDERE PENTRU MONITORIZAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTARII AMENAJAMENTULUI SILVIC | 176 |
| 11. REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC | 187 |
| 12. Concluzii | 200 |
| 12. BIBLIOGRAFIE | 202 |

Date introductive

Prezentul Raport de Mediu este elaborat de ing. Cătană Cătălina Elena, înscrisa în Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului

Beneficiar: COMUNA BIERTAN, JUDEŢUL SIBIU

Amenajamentul silvic aparţinând Comunei BIERTAN, judeţul Sibiu , U.P. II Pășune BIERTAN s-a realizat pentru suprafaţa de 194,4 ha, fond forestier proprietate privată.

Conform Legii nr. 46/2008 (Codul Silvic al României), amenajamentul silvic reprezintă documentul de bază în gestionarea şi gospodă rirea pădurilor, cu conţinut tehnico-organizatoric şi economic, fundamentat ecologic, iar amenajarea pădurilor este ansamblul de preocupări şi măsuri menite să asigure aducerea şi păstrarea pădurilor în stare corespunzătoare din punctul de vedere al funcţiilor ecologice, economice şi sociale pe care acestea le îndeplinesc.

1. EXPUNEREA CONŢINUTULUI ŞI A OBIECTIVELOR PRINCIPALE ALE PLANULUI SAU PROGRAMULUI, PRECUM ŞI A RELAŢIEI CU ALTE PLANURI ŞI PROGRAME RELEVANTE

1.1. Aspecte generale

Raportul de mediu al amenajamentului silvic aparţinând comunei BIERTAN, judeţul Sibiu, U.P. II Pășune BIERTAN, administrat de Ocolul Silvic Dumbrăveni, s-a elaborat in urma adresei APM Sibiu nr. 22629/28.12.2023 primita de la APM Sibiu.

Această lucrare este intocmită având în vedere cerinţele legislative actuale, privind necesitatea evaluării de mediu pentru obţinerea avizului de mediu în cazul planurilor ce pot avea efecte asupra mediului prevăzute în: H.G. nr. 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe care transpun Directiva 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului; Ordinul nr. 995 din 21 septembrie 2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr.1076/2004. Ordinul nr. 117 din 02/02/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe. O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea nr.265/2006 Constituirea reţelei de situri de interes comunitar, în baza Directivei Habitate 92/43/EEC, ca obligaţie asumată de România după anul 2007, are drept scop conservarea habitatelor de interes comunitar listate în Anexa I din directiva menţionată, vizând şi conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere.

În acest context premisa adaptării măsurilor silviculturale de la obiective economice spre obiective ecologice, respectiv spre atingerea obiectivelor de conservare (statut favorabil de conservare) reprezintă o provocare pentru silvicultura locală.

Studiul urmăreşte analiza gospodării arboretelor conform amenajamentului silvic, realizat în anul 2017, după constituirea ariilor naturale protejate incluse în reţeaua ecologică Natura 2000, şi anume: aria naturala protejata ROSCI0227 Sighișoara – Târnava Mare și ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului pentru a evalua măsurile silviculturale ce ar trebui aplicate pentru asigurarea obiectivelor de conservare a habitatelor de interes comunitar.

1.2. Principii privind silvicultura şi siturile Natura 2000 ce stau la baza prezentului studiu

Baza legislativă pentru înfiinţarea reţelei Natura 2000 o constituie Directivele 79/409/EC („Directiva Păsări”) şi 92/43/EEC („Directiva Habitate”). Conform Directive Habitate, scopul reţelei Natura 2000 este de a stabili un „statut de conservare favorabil” pentru habitatele şi speciile considerate a fi de interes comunitar. Conceptul de statut de conservare favorabil este definit în articolul 1 al directivei habitate în funcţie de dinamica populaţiilor de specii, tendinţe în răspândirea speciilor şi habitatelor şi de restul zonei de habitate (Natura 2000 şi pădurile, C.E., D.G.M.). Directiva Habitate stabileşte câteva principii pentru gospodărirea siturilor Natura 2000, mai ales în baza articolelor 4 şi 6. Aceste linii directoare trebuie înţelese ca un cadru în care negocierile  concrete pentru planurile sau măsurile de management la nivelul fiecărui sit vor viza în principal atingerea obiectivelor de conservare, fără a neglija însă susţinerea comunităţilor locale.

Articolul 4 al Directivei Habitate afirmă în mod clar că de îndată ce o arie este constituită ca sit de importanţă comunitară, aceasta trebuie tratată în conformitate cu prevederile Articolului 6. Înainte de orice, se vor lua măsuri ca practicile de utilizare a terenului să nu provoace degradarea valorilor de conservare ale sitului. Pentru siturile forestiere, de exemplu, aceasta ar putea include, de pildă, să nu se schimbe categoria de folosinţă a terenului sau să nu se înlocuiască speciile indigene de arbori cu alte specii exotice. Articolul 6 al Directivei Habitate stipulează ca planurile sau proiectele care nu au legătură directă sau nu sunt necesare în gospodărirea siturilor natura 2000 dar care ar putea avea un efect semnificativ asupra lor, fie individual fie în combinaţie cu alte planuri şi proiecte, trebuie supuse unei evaluări corespunzătoare a efectelor asupra siturilor.

În acest context, amenajamentului silvic aparţinând comunei BIERTAN, judeţul Sibiu, U.P. II Pășune BIERTAN este supus evaluării privind impactul asupra mediului. Directiva 2001/42/EC a Parlamentului European şi a Consiliului, care se referă la evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului („Directiva SEA”) a intrat în vigoare la 21 iulie 2001 şi a fost transpusă în legislaţia română prin H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe. Raportul de mediu este definit în art. 2 lit. e) al H.G. nr. 1076/2004, ca fiind parte a documentaţiei planurilor sau programelor care identifică, descrie şi evaluează efectele posibile semnificative asupra mediului ale aplicării acestora şi alternativele lor raţionale, luând în considerare obiectivele şi aria geografică aferentă. Raportul de mediu este un instrument important pentru integrarea consideraţiilor de mediu în pregătirea şi adoptarea planurilor şi programelor deoarece asigură identificarea, descrierea, evaluarea şi luarea în considerare în acest proces a potenţialelor efecte semnificative asupra mediului.

Elaborarea raportului de mediu şi integrarea consideraţiilor de mediu în pregătirea planurilor şi programelor reprezintă un proces care trebuie să contribuie la luarea unor decizii durabile. Obiectivele raportului de mediu sunt, în principal, identificarea, descrierea şi evaluarea efectelor potenţial semnificative asupra mediului ale implementării planului şi programului, precum şi a alternativelor posibile ale planului sau programului. Evaluarea de mediu pentru planuri şi programe (SEA) diferă faţă de evaluarea impactului asupra mediului pentru proiecte (EIA). Cel mai important aspect care diferenţiază cele două proceduri este acela că, datorită complexităţii unui plan sau program faţă de un proiect, raportul SEA nu are un conţinut detaliat din punct de vedere tehnic, adică nu conţine date tehnice detaliate şi precise, în timp ce raportul EIA conţine aceste date.

1.3. Conţinutul planului (amenajamentului silvic)

Elaborarea proiectului de amenajare presupune parcurgerea următoarelor etape:

1. Studiul staţiunii şi al vegetaţiei forestiere

2. Definirea stării normale a pădurii

3. Planificarea lucrărilor de conducere a procesului de normalizare a pădurii

1. Studiul staţiunii şi al vegetaţiei forestiere se face în cadrul lucrărilor de teren şi al celor de redactare a amenajamentului şi are ca scop determinarea şi valorificarea informaţiilor care contribuie la:

- cunoaşterea condiţiilor naturale de vegetaţie, a caracteristicilor arboretului actual, a potenţialului productiv al staţiunii şi a capacităţii de producţie şi protecţie a arboretului;

- stabilirea măsurilor de gospodărire în acord cu condiţiile ecologice şi cu cerinţele socialecologice;

- realizarea controlului prin amenajament privind exercitarea de către pădure în ansamblu şi de către fiecare arboret în parte a funcţiilor ce i-au fost atribuite.

Amenajamentul conţine studii pentru caracterizarea condiţiilor staţionale şi de vegetaţie, cuprinzând evidenţe cu date statistice, caracterizări, diagnoze precum şi măsuri de gospodărire corespunzătoare condiţiilor respective.

2. Conducerea pădurii prin amenajament  spre  starea normală presupune:

- stabilirea funcţiilor pe care trebuie să le îndeplinească pădurile (în funcţie de obiectivele ecologice, economice şi sociale);

- stabilirea caracteristicilor fondului de producţie normal, adică a bazelor de amenajare.

3. Prin planificarea recoltelor se urmăresc două obiective: recoltarea produselor pădurii şi îndrumarea fondului de producţie spre starea normală. Acest fapt face ca în procesul de planificare a recoltelor să apară distinct următoarele preocupări:

- stabilirea posibilităţii

- întocmirea planului de recoltare.

După parcurgerea etapelor menţionate mai sus  a fost elaborat amenajamentul silvic ce cuprinde următoarele capitole:

- situaţia teritorial - administrativă;

- organizarea teritoriului;

- gospodărirea din trecut a pădurilor;

- studiul staţiunii şi al vegetaţiei forestiere;

- stabilirea funcţiilor social – economice şi ecologice ale pădurii şi a bazelor de amenajare;

- reglementarea procesului de producţie lemnoasă şi măsuri de gospodărire a arboretelor cu funcţii speciale de protecţie;

- valorificarea superioară a altor produse ale fondului forestier în afara lemnului;

- protecţia fondului forestier;

- conservarea biodiversităţii;

- instalaţii de transport, tehnologii de exploatare şi construcţii forestiere;

- analiza eficacităţii modului de gospodărire a pădurilor;

- diverse;

- planuri de recoltare şi cultură;

- planuri privind instalaţiile de transport şi construcţiile silvice;

- prognoza dezvoltării fondului forestier;

- evidenţe de caracterizare a fondului forestier;

- evidenţe privind aplicarea amenajamentului.

1.3.1. Justificarea necesității întocmirii amenajamentului silvic

Necesitatea întocmirii amenajamentuluI fondului forestier rezidă tocmai din necesitatea gospodăririi adecvate a pădurilor (monitorizarea gosopdăririi durabile).

În siturile Natura 2000 există câteva linii directoare ale acestei monitorizări, impuse prin rezoluţiile Conferinţelor Ministeriale pentru Protecţia Pădurilor din Europa, de la Helsinki (1993) şi Lisabona (1998). Aceste linii directoare sunt:

- menţinerea şi sporirea adecvată a resurselor forestiere;

- menţinerea sănătăţii şi vitalităţii ecosistemelor forestiere;

- menţinerea şi încurajarea funcţiilor productive ale pădurii (lemnoase şi nelemnoase);

- menţinerea, conservarea şi sporirea adecvată a biodiversităţii în ecosistemele forestiere;

- menţinerea şi sporirea adecvată a funcţiilor de protecţie în gospodărirea pădurilor (în special referitoare la sol şi apă);

- menţinerea altor funcţii şi condiţii socio-economice.

În concordanță cu aceste linii directoare, amenajamentul silvic prezintă informații despre:

- situaţia teritorial-administrativă;

- organizarea teritoriului;

- gospodărirea din trecut a pădurilor;

- studiul staţiunii şi al vegetaţiei forestiere;

- stabilirea funcţiilor social-economice şi ecologice ale pădurii şi a bazelor de amenajare;

- reglementarea procesului de producţie lemnoasă şi măsuri de gospodărire a arboretelor cu funcţii speciale de protecţie;

- valorificarea superioară a altor produse ale fondului forestier în afara lemnului;

- protecţia fondului forestier;

- conservarea biodiversității (care cuprinde şi un subcapitol special destinat ariilor naturale protejate);

- instalaţii de transport, tehnologii de exploatare şi construcţii forestiere;

- analiza eficacităţii modului de gospodărire a pădurilor;

- planuri de recoltare şi cultură;

- planuri privind instalaţiile de transport şi construcţiile silvice;

- prognoza dezvoltării fondului forestier;

- evidenţe de caracterizare a fondului forestier;

- evidenţe privind aplicarea amenajamentului.

1.4. Obiectivele amenajamentului silvic

În conformitate cu cerinţele social-economice, ecologice şi informaţionale, amenajamentul silvic aparţinând comunei BIERTAN, judeţul Sibiu, U.P. II Pășune BIERTAN îmbină strategia ecosistemelor forestiere din zonă cu strategia dezvoltării societăţii.

Amenajamentul silvic este un proiect tehnic prin care gospodarirea silvica isi asigura in padure conditii organizatorice proprii pentru realizarea sarcinilor ei.

Repartizarea fondului forestier pe unităţi teritorial – administrative                 Tab. 1.1.1.

| Nr. crt. | Judeţul | Unitatea administrativ – teritorială | Parcele aferente | Suprafaţa (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sibiu | Comuna BIERTAN | 1-4, 6-9, 12, 14-15, 20, 22-25 | 194,4 |
| TOTAL |  |  | - | 194,4 |

    - Vecinătăţi, limite, hotare

Terenurile care fac obiectul acestui studiu  sunt în limitele teritoriale menţionate în tabelele urmatoare

- Vecinătăţi, limite, hotare                                                                              Tab. 1.2.1.

| Trupul de pădure | Puncte Cardinale | Vecinătăţi | Limite |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Felul | Denumirea |
| Lazolarul | Nord | Pășune comuna BIERTAN | artificiale | lizieră |
|  | Est | Pășune comuna BIERTAN | artificiale | lizieră |
|  |  |  | naturală | Pârul Parii Copșii |
|  |  | Pădure comuna BIERTAN | convențională | Semne amenajistice |
|  | Sud | Pădure comuna BIERTAN | naturală | Pârul Parilor |
|  |  |  | convențională | Semne amenajistice |
|  | Vest | Pădure comuna BIERTAN | convențională | Semne amenajistice |
|  |  | Proprietăți particulare | naturala | culme |
| Parii Copșii | Nord | Proprietăți particulare | artificiale | lizieră |
|  | Est | Pădure comuna BIERTAN | convențională | Semne amenajiștice |
|  | Sud | Pădure comuna BIERTAN | naturală | Pârul Parilor |
|  | Vest | Pădure comuna BIERTAN | naturală | Pârul Parilor |
|  |  | Proprietăți particulare | artificiale | lizieră |
| Fetea | Nord | Pășune comuna BIERTAN | artificiale | lizieră |
|  | Est | Pășune comuna BIERTAN | artificiale | lizieră |
|  |  | Pădure comuna BIERTAN | convențională | Semne amenajistice |
|  | Sud | Pășune comuna BIERTAN | naturală | culme |
|  | Vest | Pășune comuna BIERTAN | artificiale | lizieră |

Vecinătăţi, limite, hotare - continuare

| Trupul de pădure | Puncte Cardinale | Vecinătăţi | Limite |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Felul | Denumirea |
| Rora Mare | Nord | Pășune comuna BIERTAN | artificiale | lizieră |
|  | Est | Pășune comuna BIERTAN | naturală | Pârâul Rora Mare |
|  | Sud | Pășune comuna BIERTAN | artificiale | lizieră |
|  | Vest | Pășune comuna BIERTAN | artificiale | lizieră |
| Valea lui Andrei | Nord | Pășune comuna BIERTAN | artificiale | lizieră |
|  | Est | Pășune comuna BIERTAN | artificiale | lizieră |
|  | Sud | Pășune comuna BIERTAN | artificiale | lizieră |
|  | Vest | Pășune comuna BIERTAN | artificiale | lizieră |
| Pe Ogoare | Nord | Pășune comuna BIERTAN | artificiale | lizieră |
|  | Est | Pășune comuna BIERTAN | artificiale | lizieră |
|  | Sud | Pășune comuna BIERTAN | artificiale | lizieră |
|  | Vest | Pășune comuna BIERTAN | artificiale | lizieră |
| Rora Mică | Nord | Pășune comuna BIERTAN | artificiale | lizieră |
|  | Est | Pășune comuna BIERTAN | artificiale | lizieră |
|  | Sud | Pășune comuna BIERTAN | artificiale | lizieră |
|  | Vest | Pășune comuna BIERTAN | artificiale | lizieră |
| Țiblea | Nord | Pășune comuna BIERTAN | artificiale | lizieră |
|  | Est | Pășune comuna BIERTAN | artificiale | lizieră |
|  | Sud | Pășune comuna BIERTAN | artificiale | lizieră |
|  | Vest | Proprietăți particulare | naturala | culme |
| Ținibor | Nord | Pășune comuna BIERTAN | artificiale | lizieră |
|  | Est | Pășune comuna BIERTAN | artificiale | lizieră |
|  | Sud | Pășune comuna BIERTAN | artificiale | lizieră |
|  | Vest | Pășune comuna BIERTAN | artificiale | lizieră |
| Vățulu Mare | Nord | Pășune comuna BIERTAN | artificiale | lizieră |
|  | Est | Pășune comuna BIERTAN | artificiale | lizieră |
|  | Sud | Pădure comuna BIERTAN | convențională | Semne amenajistice |
|  | Vest | Pășune comuna BIERTAN | naturală | Culmea Vățulu Mare |
| Șămârdoale | Nord | Pășune comuna BIERTAN | artificiale | lizieră |
|  | Est | Proprietăți particulare | artificiale | lizieră |
|  | Sud | Pășune comuna BIERTAN | artificiale | lizieră |
|  | Vest | Pășune comuna BIERTAN | artificiale | lizieră |
| Rămândoale | Nord | Pășune comuna BIERTAN | naturală | pârâu |
|  | Est | Pășune comuna BIERTAN | artificiale | lizieră |
|  | Sud | Pășune comuna BIERTAN | artificiale | lizieră |
|  | Vest | Proprietăți particulare | artificiale | lizieră |
| Plenci | Nord | Pășune comuna BIERTAN | artificiale | lizieră |
|  | Est | Pășune comuna BIERTAN | artificiale | lizieră |
|  | Sud | Pășune comuna BIERTAN | artificiale | lizieră |
|  | Vest | Proprietăți particulare | artificiale | lizieră |
| Gaura Ajuratului | Nord | Pășune comuna BIERTAN | artificiale | lizieră |
|  | Est | Pășune comuna BIERTAN | artificiale | lizieră |
|  | Sud | O.S. Dumbrăveni | artificiale | lizieră |
|  | Vest | Proprietăți particulare | artificiale | lizieră |
| Clatovița | Nord | Pășune comuna BIERTAN | artificiale | lizieră |
|  | Est | O.S. Dumbrăveni | naturală | Pârâul Dumbrava |
|  |  |  | artificiale | lizieră |
|  | Sud | O.S. Dumbrăveni | naturală | culme |
|  | Vest | O.S. Dumbrăveni | naturală | culme |

Toate hotarele sunt evidente şi sunt materializate cu semne uzuale pentru delimitarea fondului forestier, precum şi cu borne. Nu există încălcări de hotare.

    - Trupuri de pădure ( bazinete) componente

Pădurile ce constituie aceasta unitate sunt grupate în 15 trupuri de pădure. În tabelul 1.4.2. 1 se prezintă situaţia trupului de pădure ce compune unitatea.

Tabelul 1.4.2.1

| Nr. crt. | Denumirea trupului | Denumirea bazinetului | Parcele componente | Suprafaţa (ha) | Localitatea în raza căreia se află |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lazolarul | Parii Copșii | 1-2 | 43,7 | Comuna BIERTAN |
| 2 | Parii Copșii |  | 3 | 6,8 |  |
| 3 | Fetea | Luncuța | 4 | 17,9 |  |
| 4 | Rora Mare |  | 6 | 5,0 |  |
| 5 | Valea lui Andrei |  | 7 | 0,4 |  |
| 6 | Pe Ogoare |  | 8 | 0,8 |  |
| 7 | Rora Mică |  | 9 | 0,6 |  |
| 8 | Țiblea | Tablei | 12 | 14,9 |  |
| 9 | Ținibor |  | 14 | 6,8 |  |
| 10 | Vățulu Mare | Lacul | 15 | 15,5 |  |
| 11 | Șămârdoale | Richiș | 20 | 0,8 |  |
| 12 | Rămândoale |  | 22 | 4,7 |  |
| 13 | Plenci |  | 23 | 1,4 |  |
| 14 | Gaura Ajuratului | Valchid | 24 | 13,4 |  |
| 15 | Clatovița | Dumbrăveni | 25 | 61,7 |  |
| TOTAL |  |  |  | 194,4 | - |

1.4.3 Constituirea şi materializarea parcelarului şi subparcelarului

S-au materializat limitele parcelelor prin pichetaj (cu vopsea roşie) şi bornele (cu vopsea roşie şi albă). Limitele subparcelare au fost materializate în teren de către proiectant cu vopsea roşie şi semne orizontale. Intersecţiile limitelor subparcelare între ele sau cu limitele parcelare (inclusiv liziere) au fost materializate prin inele cu vopsea roşie pe arborii apropiaţi.

1.4.4. Mărimea parcelelor şi subparcelelor

Tabelul 1.4.4.1.

| Anul Amenajării | Parcele |  |  |  | Subparcele |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Număr | Suprafaţa (ha) |  |  | Număr | Suprafaţa (ha) |  |  |
|  |  | Medie | Maximă | Minimă |  | Medie | Maximă | Minimă |
| 2016 | 16 | 12,1 | 61,7 | 0,4 | 62 | 3,1 | 17,1 | 0,3 |

Pentru pădurile din cadrul AmenajamentuluI Silvic proprietate privata apartinand comunei BIERTAN, judeţul Sibiu, U.P. II Pășune BIERTAN obiectivele social-economice avute în vedere la reglementarea modului de gospodărire a acestora, detaliate prin stabilirea ţelurilor de producţie şi de protecţie la nivelul unităţilor de amenajament (parcelă, subparcelă, etc.) sunt prezentate în tabelul următor.

Tabelul 1.4.4.2

| Grupa şi categoria funcţională | Categorii funcţionale |  | Suprafaţa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Funcţia prioritară | Funcţiile secundare | ha | % |
| I 2A T II | păduri destinate protecției solului, situate pe stâncării și pe pe terenuri cu înclinare mai mare de 35° | - protecţia apelor - funcţia socială (recreere) - conservarea biodiversităţii | 35,9 | 18 |
| I 5N T IV | Ariile protejate ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului și ROSCI0227 Sighișoara – Târnava Mare, destinate conservării genofondului și ecofondului forestier | - protecţia terenului şi solului - protecţia apelor - funcţia socială (recreere) - conservarea biodiversităţii | 158,5 | 82 |
| Total |  | - | 194,4 | 100 |

Datorita faptului ca fondul forestier în studiu este inclus integral în ariile protejate Sit Natura 2000 – ROSCI0227 Sighișoara – Târnava Mare și ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului (parcelele 1-4, 6-9, 12, 14-15, 20, 22-25) - (194,4 ha) aceste suprafețe au fost încadrate în catgoria functională 1.5.N.

În scopul diferenţierii măsurilor de gospodărire şi a reglementării lor prin amenajament, categoriile funcţionale au fost grupate în tipuri de categorii funcţionale astfel:

Tipuri de categorii funcţionale şi ţeluri de gospodărire

| Grupa funcţională | Tip de categorie funcţională | Categoriile funcţionale | Feluri de gospodărire | Suprafaţă |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ha | % |
| 1 | T II | 2A | protecţie deosebită | 35,9 | 18 |
|  | T IV | 5N | producţie şi protecţie | 158,5 | 82 |
| TOTAL PĂDURE |  |  |  | 194,4 | 100 |

În raport cu categoria funcţională prezentată mai sus s-au constituit următoarele tipuri de categorie funcţională:

T II – păduri cu funcţii speciale de protecţie situate în staţiuni cu condiţii grele sub raport ecologic, precum şi arboretele în care nu este posibilă sau admisă recoltarea de masă lemnoasă, impunându-se numai lucrări speciale de conservare;

T IV – păduri cu funcţii speciale de protecţie pentru care sunt admise pe lângă grădinărit şi cvasigrădinărit şi alte tratamente, cu impunerea unor restricţii speciale de aplicare.

1.4.5. Subunităţi de producţie sau de protecţie constituite

Pentru gospodărirea diferenţiată şi durabilă a pădurilor, a fost constituită următoarele subunităţi de gospodărire:

- S.U.P. „A” – Codru regulat – sortimente obişnuite;

- S.U.P. „M” – Conservare deosebită.

În S.U.P. „A” au fost incluse arboretele încadrate în grupa I, categoria 5N. Prin tratamentele adoptate, din aceste arborete se va extrage, în principal, lemn gros pentru cherestea.

În S.U.P. „M” au fost incluse arboretele încadrate în grupa I, subgrupa şi categoria 2A. În aceste arborete nu se admite recoltarea de produse principale, ele urmând a fi parcurse doar cu lucrări de îngrijire, lucrări de igienă sau lucrări de conservare.

În tabelul următor sunt prezentate subunităţile de gospodărire constituite, cu subparcelele aferente :

Subunităţile de gospodărire constituite, cu subparcelele aferente :

    - Regimul

Regimul, modul în care se asigură regenerarea unei păduri (din sămânţă sau pe cale vegetativă), defineşte structura pădurii din acest punct de vedere. Ţinând cont de obiectivele social-economice şi ecologice, de condiţiile staţionale şi de vegetaţie, precum şi de necesitatea folosirii cât mai judicioase a capacităţii de producţie şi protecţie a pădurilor s-a adoptat regimul codru prevăzut şi la amenajamentele anterioare, regenerarea arboretelor urmând a se realiza eficient pe cale naturală din sămânţă.

    - Compoziţia ţel

Compoziţia-ţel reprezintă asocierea speciilor din cadrul unui arboret care îmbină în orice moment al existenţei sale, în modul cel mai favorabil, exigenţele biologice ale pădurii cu cerinţele social-economice. Pentru fiecare arboret în parte, amenajamentul a stabilit o compoziţie corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure, condiţiilor staţionale, funcţiilor social-economice atribuite, precum şi stării de fapt actuale a acestuia.

Compoziţia-ţel din descrierea parcelară este redată diferit după cum urmează:

- compoziţia-ţel la exploatabilitate, este redată pentru arboretele preexploatabile şi neexploatabile, reprezentând cea mai favorabilă compoziţie la care trebuie să ajungă arboretele la vârsta exploatabilităţii, în raport cu compoziţia lor actuală şi cu posibilitatea de modificare a ei, prin intervenţiile posibile a se executa.

- compoziţia-ţel de regenerare, este redată numai pentru terenurile goale de împădurit, arboretele exploatabile în prezent şi pentru cele care devin exploatabile în deceniul primei perioade de amenajare. La stabilirea acesteia s-a ţinut cont de compoziţia corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure, din “Norme tehnice pentru compoziţii, scheme şi tehnologii de regenerarea pădurilor şi de împădurire a terenurilor degradate”, ediţia 2000.

Compoziţia-ţel optimă este compoziţia stabilită pentru fiecare tip de pădure în parte reprezentând compoziţia-ţel optimă corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure. Prin lucrările propuse de amenajament, se va urmări realizarea compoziţiei optime.

La fixarea compoziţiei ţel a fiecărui arboret s-au avut în vedere compoziţia corespunzătoare tipului fundamental de pădure, condiţiile staţionale şi starea actuală a arboretului existent, ţinând cont de rolul funcţional atribuit acestor arborete, de experienţa locală precum şi de „Normele tehnice pentru compoziţii, scheme şi tehnologii de regenerarea pădurilor şi de împădurire a terenurilor degradate” şi „Normele tehnice pentru alegerea şi aplicarea tratamentelor”. Tendinţa actuală la alegerea compoziţiilor-ţel optime este revenirea la compoziţiile caracteristice arboretelor natural fundamentale.

Compoziţia – ţel de regenerare s-a stabilit în concordanţă cu cea corespunzătoare tipului natural fundamental: specii autohtone valoroase (gorun și fag) la care se adaugă specii de amestec (frasin, paltin de munte, cireș și anin alb).

Modul cum a fost stabilită compoziţia optimă este prezentat în tabelul 5.2.2.1., comparativ cu compoziţia actuală:

S.U.P.,,A’’: compoziţia actuală		- 39CA 38FA 12SC 4GO 4AN 2DM 1DT

: compoziţia în perspectivă	- 63FA 15PAM 9GO 8FR 3AN 2CI

S.U.P.„M”: compoziţia actuală		- 42FA 29CA 13GO 12SC 4DT

: compoziţia în perspectivă	- 59FA 18PAM 15GO 8FR

U.P.	: compoziţia actuală		- 38FA 38CA 12SC 6GO 3AN 2DT 2DM

: compoziţia în perspectivă	 - 62FA 16PAM 10GO 8FR 2AN 2CI

Calculul compoziţiei optime                                                           Tab. 1.4.7.1.

În concluzie, compoziţia – ţel fixată este formată din specii naturale de bază şi specii valoroase de amestec. Această varietate de specii asigură îndeplinirea funcţiilor multiple atribuite arboretelor şi aduce un plus de rezistenţă în faţa pericolului reprezentat de vânturile puternice. După cum se observă, principala direcţie de urmat este creşterea ponderii speciilor valoroase de amestec pentru a mări productivitatea şi stabilitatea arboretelor.

    - Tratamentul

În stabilirea tratamentului de aplicat pădurii din U.P. II Pășune BIERTAN  s-au avut în vedere următoarele considerente:

- conducerea pădurii prin structuri diversificate, capabile de a îndeplini multiplele funcţii  de producţie şi protecţie;

- asigurarea permanenţei pădurii prin evitarea intervenţiilor care să descopere solul pe suprafeţe mari, în vederea exercitării de către aceasta a funcţiilor de protecţie atribuite;

- promovarea cu precădere a regenerării naturale, cu specii  autohtone de valoare economică ridicată (gorun, fag, etc.);

- luarea în considerare a condiţiilor ecologice, a funcţiilor atribuite fiecărui arboret şi a cerinţelor social-economice.

În arboretele încadrate în tipul II funcţional (S.U.P.,,M’’) supuse regimului de conservare deosebită se vor executa tăieri de igienă, lucrări de îngrijire şi lucrări speciale de conservare.

În arboretele încadrate în tipul IV funcţional (S.U.P.,,A” – codru), în concordanţă cu ţelul de gospodărire, tipul funcţional şi formaţia forestieră cele mai adecvate tratamente sunt cel al tăierilor progresive în făgete și goruneto-făgete, al tăierilor rase pe parchete mici în cărpinete și tăieri în crâng (tăiere de jos) în arborete de salcâm.

    - Exploatabilitatea

Exploatabilitatea defineşte structura arboretelor sub raport dimensional, şi se exprimă prin vârsta exploatabilităţii în cazul structurilor de codru regulat.

S-a adoptat exploatabilitatea de protecţie pentru funcţii multiple la arboretele încadrate în grupa I funcțională în arboretele din S.U.P."A". Această vârstă s-a stabilit pentru fiecare arboret în parte, în raport cu specia preponderentă corespunzătoare compoziţiei ţel la exploatabilitate.

Din prelucrarea automată a datelor a rezultat o vârstă medie a exploatabilităţii de 97 ani pentru S.U.P."A"

    - Ciclul

Ciclul defineşte mărimea şi structura fondului forestier în ansamblul său în raport cu vârsta arboretelor componente.

Ciclul s-a stabilit pentru arboretele încadrate în S.U.P.„A”, luându-se în considerare: formaţiile şi speciile forestiere ce compun pădurea, productivitatea şi starea actuală a arboretelor, funcţiile social – economice atribuite arboretelor respective, vârsta exploatabilităţii şi posibilităţile de creştere a capacităţii de producţie şi protecţie a arboretelor.

Sub raport statistic, ciclul se stabilește pornind de la media vârstelor exploatabilităţii şi este de 110 ani. La această vârstă pădurea realizează în bune condiţii sortimentele ţel şi îşi îndeplineşte funcţiile de protecţie atribuite.

1.4.11. Instalaţii de transport

Situaţia instalaţiilor de transport existente este următoarea :

În cazul drumurilor publice DJ 141B Șaroș pe Târnave – Bârghiș și DC 24 Hoghilag BIERTAN, s-a trecut lungimea care deservește efectiv pădurea analizată, în realitate aceste drumuri fiind mult mai lungi. Reţeaua instalaţiilor de transport însumează 26,8 km, şi asigură accesibilitatea integrală a fondului forestier şi a posibilităţii (8,2 km din drumuri publice și 18,6 km din drumuri forestiere)

Densitatea reţelei instalaţiilor de transport este de 137,9 m/ha (42,2 m/ha din drumuri publice și 95,7 m/ha km din drumuri forestiere).

    - Asigurarea utilitatilor

- Alimentarea cu apa - Apa potabila pentru muncitorii silvici va fi asigurata prin distributia de apa plata imbuteliata.

B. Canalizare – Nu este cazul

C. Energie electrica – nu este cazul

Pentru lucrarile de exploatare forestiera generate de plan, situate in parcelel aflate la distanta mare fata de localitate, muncitorii forestieri vor avea la dispozitie module tip vagon care vor fi dotate cu cele necesare (spatii de depozitare personale, spatii depozitare deseuri menajare, toalete ecologice etc).  Asigurarea acestor conditii intra in responsabilitatea firmelor de exploatare atestate pentru acest tip de activitati conform legislatiei in vigoare.

1.4.13. Informatii privind productia care se va realiza

In procesul de normalizare a fondului de productie al unei paduri, planificarea recoltelor de lemn (posibilitatea) constituie modalitatea de conducere a acestui proces.

Prin amenajamentul silvic s-au propus urmatorii indicatori de recoltare a masei lemnoase:

Masa lemnoasa ce va fi exploatata din întreg amenjamentul este prezentata în    Tabelul 1.4.13.1

| Specificare | Produse din |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tăieri de cons. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tăieri de regenerare |  |  | Dega-jări |  | Curăţiri |  |  | Rărituri |  |  | Tăieri de igienă |  |  |  |  |  |
|  | ha | mc | ha |  | ha |  | mc | ha |  | mc | ha |  | mc | ha |  | mc |
| Sarcina anuală | 2,3 | 368 | - |  | 0,1 |  | - | 2,4 |  | 39 | 79,9 |  | 65 | 2,3 |  | 139 |
| Sarcina pe deceniul 2017-2026 | 23,4 | 3680 | - |  | 0,8 |  | 4 | 24,1 |  | 387 | 79,9 |  | 653 | 22,7 |  | 1392 |

Sintetic, masa lemnoasă ce va fi exploatată din ariile protejate ROSCI0227 Sighișoara – Târnava Mare și ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului, pe natură de lucrări este    prezentată în tabelul urmator.

Tabelul 1.4.13.2

| Specificare | Produse din |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tăieri de cons. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tăieri de regenerare |  |  | Dega-jări |  | Curăţiri |  |  | Rărituri |  |  | Tăieri de igienă |  |  |  |  |  |
|  | ha | mc | ha |  | ha |  | mc | ha |  | mc | ha |  | mc | ha |  | mc |
| Sarcina anuală | 2,3 | 368 | - |  | 0,1 |  | - | 2,4 |  | 39 | 79,9 |  | 65 | 2,3 |  | 139 |
| Sarcina pe deceniul 2017-2026 | 23,4 | 3680 | - |  | 0,8 |  | 4 | 24,1 |  | 387 | 79,9 |  | 653 | 22,7 |  | 1392 |

Lucrările silvice care se vor executa în deceniul 2017-2026 în cuprinsul ariile naturale ROSCI0227 Sighișoara – Târnava Mare și ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului precum şi informaţii legate de vârstă, consistenţă, compoziţie, structură se prezintă în situaţia următoare:

| UP | Unitatea amenajistica | Suprafata (ha) | Gr funct. | Lucrari propuse | Impactul lucrărilor propuse prin amenajament |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II Pășune BIERTAN | 1A | 1,0 | 1 – 5N | T. Progresive (însăm., p. lum) Îngrijirea semințișului | Impact nesemnificativ |
|  | 1B | 1,6 | 1 – 5N | Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 1C | 0,8 | 1 – 5N | Curățiri | Impact nesemnificativ |
|  | 1D | 1,0 | 1 – 5N | T.igiena | neutru |
|  | 1E | 1,4 | 1 – 5N | T.igiena | neutru |
|  | 1F | 8,3 | 1 – 5N | Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 1G | 1,1 | 1 – 5N | T. Progresive (însăm., p. lum) Îngrijirea semințișului | Impact nesemnificativ |
|  | 1H | 0,8 | 1 – 5N | T. Progresive (însăm., p. lum) Îngrijirea semințișului | Impact nesemnificativ |
|  | 1I | 2,4 | 1 – 5N | T.igiena (t.rase, benzi dec II) | neutru |
|  | 1J | 0,4 | 1 – 2A5N | Tăieri de conservare, Ajutorarea reg. naturale | Impact nesemnificativ |
|  | 1K | 0,8 | 1 – 5N | T.igiena | neutru |
|  | 2A | 1,7 | 1 – 2A5N | T.igiena | neutru |
|  | 2B | 3,3 | 1 – 5N | T.igiena (t.rase, benzi dec II) | neutru |
|  | 2C | 3,7 | 1 – 5N | Împăduriri (după T. de regenerare) Ajutorarea reg. naturale | Impact nesemnificativ |
| UP | Unitatea amenajistica | Suprafata (ha) | Gr funct. | Lucrari propuse | Impactul lucrărilor propuse prin amenajament |
| II Pășune BIERTAN | 2D | 8,7 | 1 – 5N | T.rase, Împăduriri | Impact nesemnificativ |
|  | 2E | 6,7 | 1 – 5N | Împăduriri (fără T. de regenerare) | Impact nesemnificativ |
|  | 3A | 2,5 | 1 – 5N | T.igiena (t.rase, benzi dec II) | neutru |
|  | 3B | 4,3 | 1 – 2A5N | T.igiena | neutru |
|  | 4A | 10,4 | 1 – 5N | T.igiena (t.progresive dec II) | neutru |
|  | 4B | 6,6 | 1 – 5N | T.igiena (t.rase, benzi dec II) | neutru |
|  | 4C | 0,9 | 1 – 5N | T. progresive Împ. sub masiv | Impact nesemnificativ |
|  | 6A | 4,5 | 1 – 2A5N | Tăieri de conservare, Ajutorarea reg. naturale | Impact nesemnificativ |
|  | 6B | 0,5 | 1 – 5N | Ajutorarea reg. naturale | Impact nesemnificativ |
|  | 7A | 0,4 | 1 – 5N | T.rase, Împăduriri | Impact nesemnificativ |
|  | 8A | 0,8 | 1 – 5N | T.igiena (t.progresive dec II) | neutru |
|  | 9A | 0,6 | 1 – 5N | T.igiena | neutru |
|  | 12A | 1,6 | 1 – 5N | Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 12C | 3,0 | 1 – 5N | T.rase, Împăduriri | Impact nesemnificativ |
|  | 12D | 0,3 | 1 – 5N | T.rase, Împăduriri | Impact nesemnificativ |
|  | 12E | 1,1 | 1 – 2A5N | Tăieri de conservare, Ajutorarea reg. naturale | Impact nesemnificativ |
|  | 12F | 4,0 | 1 – 5N | T.igiena | neutru |
|  | 12G | 1,6 | 1 – 2A5N | T.igiena | neutru |
|  | 12H | 2,2 | 1 – 5N | Împăduriri (poieni și goluri) | Impact nesemnificativ |
|  | 12I | 0,4 | 1 – 5N | Împăduriri (poieni și goluri) | Impact nesemnificativ |
|  | 12J | 0,7 | 1 – 5N | Împăduriri (poieni și goluri) | Impact nesemnificativ |
|  | 14A | 0,5 | 1 – 5N | T.igiena | neutru |
|  | 14B | 0,9 | 1 – 5N | Îngrijirea semințișului, Împ. | Impact nesemnificativ |
|  | 14C | 1,9 | 1 – 5N | T.rase, Împăduriri | Impact nesemnificativ |
|  | 14D | 1,2 | 1 – 5N | Ajutorarea reg. Naturale Împăduriri (după T. de regenerare) | Impact nesemnificativ |
| UP | Unitatea amenajistica | Suprafata (ha) | Gr funct. | Lucrari propuse | Impactul lucrărilor propuse prin amenajament |
| II Pășune BIERTAN | 14E | 2,3 | 1 – 2A5N | T.igiena | neutru |
|  | 15A | 10,8 | 1 – 5N | T.igiena | neutru |
|  | 15B | 0,8 | 1 – 5N | Tăieri de conservare, Împăduriri (după T. de regenerare) | Impact nesemnificativ |
|  | 15C | 1,1 | 1 – 5N | T. Progresive (însăm., p. lum) Îngrijirea semințișului | Impact nesemnificativ |
|  | 15D | 1,4 | 1 – 5N | Ajutorarea reg. naturale | Impact nesemnificativ |
|  | 15E | 1,4 | 1 – 5N | Împăduriri (poieni și goluri) | Impact nesemnificativ |
|  | 20A | 0,8 | 1 – 5N | T.rase, Împăduriri Îngrijirea culturilor | Impact nesemnificativ |
|  | 22A | 1,7 | 1 – 5N | T.crâng, Împăduriri Îngrijirea culturilor | Impact nesemnificativ |
|  | 22B | 2,4 | 1 – 5N | Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 22C | 0,6 | 1 – 5N | Împăduriri (poieni și goluri) | Impact nesemnificativ |
|  | 23A | 1,4 | 1 – 5N | Crâng – tăiere de jos Ajutorarea reg. naturale | Impact nesemnificativ |
|  | 24A | 1,7 | 1 – 2A5N | Tăieri de conservare, Ajutorarea reg. naturale | Impact nesemnificativ |
|  | 24B | 1,0 | 1 – 5N | Completări | Impact nesemnificativ |
|  | 24C | 2,6 | 1 – 2A5N | Tăieri de conservare, Ajutorarea reg. naturale | Impact nesemnificativ |
|  | 24D | 2,9 | 1 – 5N | T.rase, Împăduriri | Impact nesemnificativ |
|  | 24E | 2,8 | 1 – 5N | Ajutorarea reg. naturale | Impact nesemnificativ |
|  | 24F | 2,4 | 1 – 5N | Ajutorarea reg. naturale | Impact nesemnificativ |
|  | 25A | 4,5 | 1 – 5N | T.igiena | neutru |
|  | 25B | 3,3 | 1 – 2A5N | T.igiena | neutru |
|  | 25C | 10,2 | 1 – 5N | Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 25D | 17,1 | 1 – 5N | T.igiena (t.progresive dec II) | neutru |
|  | 25E | 11,6 | 1 – 2A5N | Tăieri de conservare | Impact nesemnificativ |
|  | 25F | 15,0 | 1 – 5N | Ajutorarea reg. naturale Împăduriri (după T. de regenerare) | Impact nesemnificativ |

LUCRĂRI DE ÎNGRIJIRE ŞI CONDUCERE A ARBORETELOR

Structura arboretelor sub raportul distribuţiei spaţiale şi al repartiţiei pe categorii dimensionale, se realizează prin aplicarea unui ansamblu de măsuri silviculturale diferenţiate pe stadii de dezvoltare, ansamblu de măsuri ce se constituie într-un sistem al lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor.

Propunerile de a fi parcurse cu lucrări de îngrijire a arboretelor s-au făcut ţinând cont de cerinţele fiecărui arboret la data culegerii datelor din teren, precum şi a unei evoluţii normale a acestora în următorii 10 ani.

În cadrul arboretelor din unitatea de protecţie analizată s-au prevăzut a se executa următoarele categorii de lucrări de îngrijire:

Degajări - Scopul degajărilor este proporţionarea amestecului si apărării speciilor valoroase (gorun, fag, specii valoroase  de amestec) de concurenţa altor specii invadatoare (carpen, plop tremurător, salcie căprească). Degajările sunt lucrări de mare importanţă, deoarece neexecutarea lor la timp poate duce la scăderea procentului speciilor de valoare, implicit la scăderea valorii arboretului. Epoca optimă de executare a degajărilor este in sezonul de vegetaţie, indeosebi la sfârşitul verii si începutul toamnei.

Curăţirile se vor executa în arborete cu consistenţă 0,9 şi cu vârsta medie 15 ani pe o suprafață de 0,8 ha.                      În cadrul acestor lucrări se urmăreşte selecţia şi dirijarea compoziţiei actuale spre compoziţia-ţel, mai ales acolo unde ea nu este realizată. In cadrul grupelor compuse din specii valoroase, selecţia va urmări menţinerea exemplarelor valoroase şi extinderea spaţiului de dezvoltare fără a diminua consistenţele sub 0,8.

În măsura în care şi alte arborete decât cele prevăzute în planul lucrărilor de îngrijire ajung în faza de a necesita curăţiri, se va interveni şi în acestea pentru a realiza o bună conducere a acestor arborete.

Răriturile se execută în arborete cu consistenţă 0,9 şi cu vârsta cuprinsă între 10 și 35 de ani (în medie 26 de ani), pe o suprafață de 24,10 ha.

Prin aceste intervenţii se va urmări selecţia speciilor şi a exemplarelor de valoare cu creşteri superioare, eliminându-se exemplarele dominate, rău conformate sau cu fenomene de lâncezire.

Selecţia arborilor de extras prin rărituri va fi preponderent pozitivă. Astfel, se vor aplica rărituri „combinate”, formându-se biogrupe pentru asigurarea spaţiului aerian si edafic necesar creşterii si dezvoltării arborilor de viitor.

In ce priveşte periodicitatea, în planul lucrărilor de îngrijire s-a specificat pentru fiecare unitate amenajistică numărul de intervenţii în funcţie de realitatea din teren.

Intensitatea extracţiilor propusă este cea din normele tehnice, adică moderată.

In arboretele în care nu se execută lucrările de îngrijire prezentate mai sus şi nici nu vor fi parcurse cu tăieri de regenerare, se vor executa obligatoriu tăieri de igienă. Prin acestea se va urmări asigurarea unei stări fito-sanitare corespunzătoare, prin extragerea arborilor uscaţi sau în curs de uscare, a arborilor bolnavi şi a celor rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă.

Volumul de extras este orientativ si nu este obligatoriu, dar este obligatorie urmărirea permanentă a pădurii pentru identificarea arborilor afectaţi de boli sau uscare.

Evidenţa lucrărilor de îngrijire a arboretelor s-a întocmit în funcţie de instalaţiile de transport în jurul cărora gravitează materialul lemnos rezultat şi pe unităţi amenajistice, în funcţie de lucrări, pe elemente caracteristice ca: suprafaţă, volum total, vârstă, consistenţă, suprafaţa de parcurs, număr de intervenţii, volum de extras.

La stabilirea intensităţii şi numărului de intervenţii s-a avut în vedere vulnerabilitatea arboretelor la vânt şi vârsta acestora, în scopul prevenirii efectelor nedorite (doborâturi) şi măririi rezistenţei şi stabilităţii arboretelor.

Tabel 1.4.13.3. Suprafata de parcurs si volumul de extras pe lucrari propuse si specii

În legătură cu aplicarea lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor prevăzute în amenajament se fac următoarele precizări:

- suprafețele de parcurs cu lucrări de îngrijire a arboretelor și volumele de extras corespunzătoare acestora, planificate prin amenajament au caracter orientativ;

- organul de execuție va analiza situația concretă a fiecărui arboret și în raport de această analiză va stabili suprafața de parcurs și volumul de extras anual;

- pot fi parcurse cu lucrări de îngrijire și alte arborete decât cele prevăzute inițial prin amenajament, dacă acestea îndeplinesc condițiile necesare aplicării lucrărilor respective;

- la executarea lucrărilor de îngrijire a arboretelor, o atenție deosebită se va acorda arboretelor din prima clasă de vârstă, respectiv curățirilor, de executarea lor depinzând stabilitatea și eficacitatea funcțională a viitoarelor păduri. Aceste lucrări se vor executa indiferent de eficiența economică de moment;

- cu tăieri de igienă se vor parcurge eșalonat și periodic toate pădurile după necesitățile impuse de starea arboretelor.

Fac obiectul acţiunii de igienizare şi curăţire a pădurilor următoarele categorii de material lemnos: arbori căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, uscaţi, atacaţi de insecte,  arbori cursă sau de control folosiţi în protecţia pădurilor; uscături şi crăci groase răspândite în păduri; resturi de exploatare; material lemnos subţire provenit din tăieri de îngrijire în arborete tinere situate în locuri inaccesibile; cioate dezrădăcinate prin fenomene naturale sau ca urmare a pregătirii  terenului pentru împădurire.

1.4.14. Lucrări de ajutorare a regenerărilor naturale și de împădurire

Sunt lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor de la instalarea lor până la închiderea stării de masiv.

Tabelul 1.4.14.1 Categorii de lucrări privind ajutorarea regenerării naturale și de împăduriri

  - Informatii despre materiile prime, substanțe sau preparate chimice utilizate

Implementarea planului nu necesită preluare de apa pe durata lucrărilor. Nu necesită consum de gaze sau energie electrică.

Deșeuri generate de plan

Prin H.G. nr 856/2002 pentru Evidenta gestiunii deseurilor și pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, se stabileste obligativitatea pentru agentii economici si pentru orice alti generatori de deseuri, persoane fizice si juridce, de tine evidenta gestiunii deseurilor.

Conform listei mentionate, deseurile rezultate din implementarea planului se clasifica dupa cum urmeaza:

02 01 07-deseuri din exploatari forestiere

Prin lucrarile propuse in Amenajamentul silvic nu se genereaza deseuri periculoase.

In cadrul desfasurarii activitatilor specifice pot aparea urmatoarele deseuri:

- la recoltarea arborelui: rumegusul si tapa taieturii, cracile subtiri. Acestea raman in padure si prin procesele de dezagregare si mineralizare naturala se va forma humusul, rezervorul organic al solului.

- Deseurile rezultate din materialele auxiliare folosite in procesul de exploatare al lemnului: in afara de resturile nefavorabile care raman in parchet, nu rezulta deseuri.

- In jurul constructiilor provizorii, vagoane de dormit amplasate in apropierea parchetelor, se amenajaeaza locuri speciale destinate deseurilor menajere.

Ca deseuri toxice si periculoase rezultate in activitatile din implementarea planului propus , se mentioneaza cele provenite de la intretinerea utilajelor de la frontul de lucru:

1302 –uleiuri uzate de motor, de transmisie si de ungere

Utilajele si mijloacele de transport vor fi aduse pe santier in stare normala de functionare, avand efectuate reviziile tehnice si schimburile de ulei in ateliere specializate. Stocarea corespunzatoare a uleiurilor uzate se va face conform prevederilor din HG 235/2007.

Lucrărilor vor fi realizate dupa normele de calitate în exploatări forestiere astfel încat cantitățile de deșeuri rezultate să fie limitate la minim.

1.6. Obiective social-economice si ecologice

Obiectivele social-economice şi ecologice avute în vedere la elaborarea Amenajamentului fondului forestier proprietate privata aparţinând comunei BIERTAN sunt:

Ecologice - protejarea şi conservarea mediului:

 Protecţia apelor

 Protectia terenurilor contra eroziunii

 Protecţia contra factorilor climatici dăunători

 Conservarea şi ameliorarea biodiversităţii

 Echilibrul hidrologic

 Producţia de seminţe controlate genetic

 Ocrotirea vânatului

 Menţinerea nealterată a peisajului şi a climatului zonei

Sociale - realizarea cadrului natural:

  Recreere, destindere

  Valorificarea fortei de munca locala

Economice  - optimizarea productiei padurilor :

Productia de lemn gros si foarte gros necesar nevoilor proprietarilor

Obiectivele asumate de Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand comunei BIERTAN, susţin integritatea ariilor naturale protejate de interes comunitar din zonă şi conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere de interes comunitar din zonă.

1.7. Relaţia amenajamentului silvic cu alte planuri şi programe relevante

Amenajamentele silvice pentru fondurile forestiere incluse în ariile naturale protejate de interes naţional sunt parte a planurilor de management.

Lucrarea elaborată nu influenţează negativ studiile şi proiectele elaborate anterior, chiar le completează prin valorificarea eficientă a resurselor, în condiţiile dezvoltării durabile.

Zona studiată se situează în afara intravilanului şi are folosinţă forestieră.

Obiectivele amenajamentului silvic sunt in concordanta cu obiectivele ariilor naturale protejate de pe suprafata ROSCI0227 Sighișoara – Târnava Mare și ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului.

Întreaga suprafaţă nu îşi schimbă folosinţa pe durata realizării planului, şi nici după finalizarea acestuia.

Din analiza informaţiilor disponibile în momentul de faţă au fost identificate o serie de planuri şi programe care, prin obiectivele strategice enunţate şi/sau prin problemele de mediu identificate sunt sau pot fi în legătură cu planul propus. În continuare se prezintă aceste planuri şi programe cu menţionarea aspectelor care pot fi relevante în legătură cu planul propus.

Planul Judetean pentru Gestionarea Deseurilor

Procesul  de  planificare  in  PJGD  are  ca  scop  principal  dezvoltarea  unui  sistem integrat de gestionare a deseurilor si concentrarea pe principalele cerinte  ale UE:

-  recuperare si reciclare (tintele de recuperare si reciclare trebuie atinse la termenele stabilite  in legislatie);

- depozitare (inchiderea depozitelor neconforme, construirea a doua depozite ecologice zonale);

- depozitarea  deseurilor  biodegradabile (reducerea  cantitatii de deseuri biodegradabile la depozitare conform legislatiei);

Ca urmare, problema se pune pe cresterea constiintei populatiei in ceea ce priveste colectarea selectiva a deseurilor de ambalaje si apoi recuperarea acestora. In ceea ce priveste reducerea deseurilor biodegradabile depozitate, implementarea se concentreaza pe colectare selectiva.

Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor, cerinta a Uniunii Europene, devine un instrument de planificare pe baza caruia autoritatile judetene/locale pot obtine asistenta financiara si suport din partea U.E.

Planuri de amenajare a fondului forestier limitrofe

În condiţiile în care amenajamentele silvice vecine  au fost realizate în conformitate cu normele tehnice şi ţinând cont de realităţiile existente în teren, putem estima că impactul cumulat al acestui amenajament asupra integrităţii sitului  este de asemenea nesemnificativ.

Conexiunile prezentului plan cu documentele privitoare la protecţia mediului:

  OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

    Legea Nr. 5/2000

  Ordin. Nr. 1964/2007 al MMDD – privind declararea siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011

  HG nr. 1076/8.07.2004 de stabilire a procedurii de evaluare a mediului pentru planuri şi programe (JO nr. 707/5.08.2004).

- ASPECTE RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI ŞI ALE EVOLUŢIEI SALE PROBABILE ÎN SITUAŢIA NEIMPLEMENTĂRII PLANULUI PROPUS

Pe suprafaţa administrată de Ocolul Silvic şi în imediata apropiere nu sunt amplasate industrii poluatoare. Starea factorilor de mediu este bună, un argument în acest sens este însăşi delimitarea siturilor de interes comunitar ROSCI0227 Sighișoara – Târnava Mare și ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului.

În cadrul acestei unităţi de producţie pericolul doborâturilor şi rupturilor de vânt şi de zăpadă este relativ redus, vânturile neavând, intensităţi ridicate, iar arboretele fiind constituite, cel mai adesea, din specii rezistente la vânt.

În cadrul suprafetei studiate nu s-au constatat prejudicii ale vegetaţiei forestiere din cauza poluării.

În cadrul teritoriului nu s-au semnalat atacuri în masă de insecte sau alţi dăunători.

Protecţia împotriva bolilor şi dăunătorilor se realizează prin asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare a pădurii.

Pentru asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare a pădurii se recomandă măsuri preventive şi măsuri represive de combatere a bolilor şi dăunătorilor atunci când aceste adversităţi depăşesc limitele capacităţii de suport a pădurii.

În privinţa măsurilor preventive vor fi avute în vedere următoarele:

-     promovarea arboretelor de tip natural;

-      promovarea speciilor forestiere autohtone, corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure şi a formelor genetice rezistente;

- menţinerea arboretelor la densităţi normale;

- împădurirea golurilor;

- efectuarea la timp şi în mod corespunzător din punct de vedere tehnic a sistemului de lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor propus prin amenajamente (degajări, curăţiri, rărituri, tăieri de igienă);

- respectarea regulilor de exploatare a masei lemnoase;

- protecţia plantaţiilor şi seminţişurilor;

- protecţia populaţiilor de păsări folositoare, a furnicilor din genul Formica;

- interzicerea păşunatului în pădure;

- normalizarea efectivelor de vânat.

Pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor se vor lua măsuri de combatere biologică şi integrată , bazate pe îmbinarea măsurilor silvotehnice şi ecologice şi cele specifice protecţiei pădurilor folosind în principal substanţe selective biodegradabile şi cu toxicitate redusă (Decis, Dimilin, ş.a.).

Ocolul silvic are obligaţia de a semnala atacul bolilor şi dăunătorilor şi natura lor pentru a se lua măsuri urgente de combatere.

Tulpini nesanatoase au fost semnalate pe suprafata studiata. Cioatele au tulpini nesănătoase în proporție de 20% pe o suprafață de 37,0 ha și 30% pe o suprafață de 4,1 ha.

Neimplementarea reglementărilor amenajamentului silvic nu ar duce în nici un caz la ameliorarea stării factorilor de mediu, ci dimpotrivă la neîndeplinirea obiectivelor social - ecologice şi economice ale pădurii.

În continuare se vor enumera câteva din consecinţele neimplementării reglementărilor amenajamentului silvic:

- îmbătrânirea arboretelor fapt ce ar face dificilă regenerarea acestora;

- degradarea şi uscarea arborilor;

- neefectuarea tăierilor de igienă sau neridicarea la timp a arborilor căzuţi în urma doborâturilor şi rupturilor de vânt şi zăpadă ar putea conduce la proliferarea unor populaţii de dăunători cu efecte dezastruoase asupra echilibrului pădurii;

- deteriorarea aspectului peisagistic;

- orice perturbare în viaţa pădurii ar avea efecte şi asupra celorlalţi factori ai mediului (apă, sol, climă, biodiversitate) dar şi asupra speciilor ce îşi au habitatul sau îşi procură hrana din pădure; - degradarea stării fitosanitare a arboretelor (pădurilor) din cuprinsul ariilor protejate, precum şi a celor învecinate;

- presiunea antropică asupra arboretelor;

- pierderi economice importante;

- obţinerea de arborete cu o structură dezechilibrată pe clase de vârstă cu consecinţe asupra continuităţii pădurii;

- anularea competiţiei interspecifice;

- scăderea calitativă a materialului lemnos;

- neasigurarea satisfacerii neîntrerupte a nevoilor de lemn.

2.1. Aspecte generale

Teritoriul U.P. II Pășune BIERTAN care face subiectul prezentului studiu având o suprafaţă relativ redusă obligă la caracterizarea sa ca parte a unor unităţi teritoriale, domenii sau regiuni mai extinse, fără însă a omite particularităţile locale.

2.2. Poziţia geografică

U.P. II Pășune BIERTAN  are o suprafaţă de 194,4 ha si face parte din Ocolul Silvic Dumbrăveni.

Din punct de vedere fizico-geografic, teritoriul pe care se întinde fondul forestier analizat în prezentul studiu este situat în Unitatea Carpato – Transilvană (I), Depresiunea Transilvaniei (D), Dealurile (Podișul) Târnavelor (11), Podișul Hârtibaciului (r), mai exact în podișul Mediașului.

Din punct de vedere hidrologic, pădurea este situată în bazinul pârâului BIERTAN, afluent de stânga al râului Târnava Mare în dreptul localității Șaroș pe Târnave, care la rândul lui prin unirea cu râul Târnava Mică în dreptul localității Blaj formează râul Târnava. Principalii afluenți ai râului BIERTAN în zonă sunt pâraiele Valchid, Luncuța, Richiș, Țibla și Dumbrava.

Accesul în această unitate este asigurat de drumurile publice: DJ 141B Șaroș pe Târnave – Bârghiș și DC 24 Hoghilag BIERTAN și de trei drumuri forestiere (FE001 Parii Copșii, FE003 Luncuța și FE004 Dumbrava).

2.3. Geologia

Din punct de vedere geologic, teritoriul acestei unități de protecție prezintă o mare varietate de formațiuni, de la cele maivechi la cele cuaternare, de dată mai recentă.

Depresiunea Colinară a Transilvaniei, din care face parte și unitatea de protecție analizată, a început să funcționeze ca o arie de sedimentare după tectogenezele de la sfârșitul Cretacicului (austrica, laramica).

Geologic predomină un complex nisipos compus din gresii nisipoase, conglomerate, nisipuri argiloase gălbui sau ruginii. Prin procesul de dezagregare gresiile dau naștere la pietrișuri și nisip. Grosimea stratelor de nisipuri este  mare, pe alocuri atingând 100 m.

Alături de acest complex nisipos mai întâlnim marne, argile, tufuri, ce apar intercalate în straturi subțiri. În partea de NE apar și eflorescențe saline, în locul ”sărat”, parte ce se încadrează în zona cutelor diapire de la periferia Câmpiei Transilvaniei. Prezența sării se materializează prin izvoare cu debit constant și salinitate ridicată. Solul este predispus eroziunii datorită structurii reliefului și modului irational de folosire.

Substratul litologic a avut o influență determinantă asupra proceselor pedogenetice, astfel încât aceste formații geologice au determinat formarea unor soluri brune luvice și aluviale mijlocii profunde, uneori superficiale care prin caracteristicile lor influențează vegetația forestieră în mod pozitiv.

2.4. Geomorfologie

Din punct de vedere geomorfologic, pădurea studiată este situată în Depresiunea Colinară a Transilvaniei (VI), Podișul Târnavelor (C), Podișul Hârtibaciului (2), mai exact în podișul Mediașului (2.2).

Unitatea geomorfologică predominantă este versantul, iar configuraţia terenului este ondulată. Altitudinea minimă este de 400 m (unitatea amenajistică 1I), iar cea maximă de 650 m (unitatea amenajistică 4A), deci media se situează în jurul valorii de 520 m.

Toate arboretele sunt situate în limitele altitudinale amintite, situaţia pe categorii de altitudine fiind următoarea:

-  400 – 600 m			: 173,4 ha  (89%)

-  601 – 650 m			:   21,0 ha   (11%)

TOTAL  U.P.			: 194,4 ha (100%)

Expoziţia generală a unității de protecție este cea vestică și sud – estică, însă fragmentării reliefului de către rețeaua hidrografică se întâlnesc și alte tipuri de expoziții. După gradul de insolație s-a identificat următoarea repartiţie pe categorii de expoziţie:

-  expoziţii însorite		:    13,7 ha  (  7%)

-  expoziţii parţial însorite	:  141,8 ha  (73%)

-  expoziţii umbrite		:    38,9 ha  (20%)

TOTAL  U.P.			:  194,4 ha (100%)

Înclinarea terenului înregistrează valori diferite, de la 3g pe terenuri plane la 40g pe versanţii abrupţi. Predomină înclinările repezi (58%), iar repartiţia lor pe categorii de pantă este următoarea:

- uşoară şi moderată (< 16g)		:    40,5 ha  (21%)

- repede (16 – 30g)			:  113,2 ha  (58%)

- foarte repede (31 – 40g)		:    40,7 ha  (21%)

TOTAL  U.P.				:  194,4 ha (100%)

Analizând efectul factorilor şi determinanţilor ecologici prezentaţi mai sus, constatăm că aceştia au valori ce indică o favorabilitate mijlocie la superioară pentru vegetaţia forestieră din etajul deluros de gorunete, făgete și goruneto-făgete (FD₃ – 100%).

2.5. Hidrologie

Pădurea este situată în bazinul pârâului BIERTAN, afluent de stânga al râului Târnava Mare în dreptul localității Șaroș pe Târnave, care la rândul lui prin unirea cu râul Târnava Mică în dreptul localității Blaj formează râul Târnava. Principalii afluenți ai râului BIERTAN în zonă sunt pâraiele Valchid, Luncuța, Richiș, Țibla și Dumbrava.

Reţeaua hidrografică este foarte bine reprezentată, pâraiele amintite având numeroși afluenții, ele având debit permanent, variabil de la un anotimp la altul.

Regimul hidrologic, influențat de condițiile fizico – geografice, este relativ echilibrat de tip carpatic. Debitul acestor pâraie se caracterizează prin maxime la începutul primăverii și minime în luna ianuarie. Debitele mari din lunile martie – aprilie sunt rezultatul alimentării bogate cu ploi și topirea zăpezilor. Alimentarea subterană variază între 40 – 50% din scurgerea totală, iar alimentarea superficială este predominant pluvială, regimul hidrologic al solului fiind percolativ.

2.6. Climatologie

2.6.1. Regimul termic

Temperatura medie anuală este de 80 C, iar durata sezonului de vegetaţie este în medie 183 zile.

Temperatura lunii celei mai calde se situează în jurul valorii de +180 C, iar a lunii celei mai reci în jurul valorii de -30 C.

Temperaturile minime se înregistrează în luna ianuarie – februarie, iar cele maxime iulie – august. Trecerea temperaturii medii zilnice prin 00 C care marchează momentul instalării fenomenului de îngheț sau de dispariție a lui se înregistrează în jur de 10 – 15 octombrie respectiv 15 – 20 aprilie, date ce variază în funcție de altitudine și poziția pe versant.

Se apreciază că, în contextul dat, temperatura nu constituie un factor limitativ asupra vegetației forestiere, cu alte cuvinte condițiile climatice din zonă sunt favorabile dezvoltării vegetației forestiere.

2.6.2. Regimul pluviometric

Precipitaţiile atmosferice însumează aproximativ 700 mm annual, cu valori mai mici în cursul lunilor de iarnă și mai mari în cursul primăverii și verii (mai - iulie). Cantitatea de precipitații din perioada de vegetație este de circa 400 mm.

Deoarece în zonă pot să cadă și ploi cu caracter torrential (averse însoțite de descărcări electrice) ce pot avea efecte negative puternice asupra solurilor și terenurilor, măsurile de gospodărire adoptate urmăres menținerea pădurii pe terenurile cu risc de eroziune și alunecări.

Ținând seama de exigențele principalelor specii forestiere din unitate de față  de precipitații se apreciază că acestea se încadrează în limite favorabile, neexistând bariere limitative evidente.Perioadele de uscăciune, sunt puțin recvente, de scurtă durată și numai pe unii versanți însoriți, la nivelul stratului superficial al solului, astfel că pot afecta semnificativ doar plantulele sau puieții.

2.6.3. Regimul eolian

Având în vedere poziția și orientarea teritoriului analizat, constatăm că frecvența cea mai mare o au vânturile care bat din sectorul Nordic și nord – vestic. Frecvența zilelor de calm atmospheric este de circa6% și este mai mare în zonele joase ale teritoriului și mai mica (3-4%) pe vârfuri și culmi. În cee ace privește intensitatea medie a vântului aceasta crește cu altitudinea, variind în funcție de direcția lui. Viteza maximă înregistrată este de 4 – 6 m/s, uneori aceste valori pot ajunge la 16 m/s 9în intervalul noiembrie – martie).

2.7.	Soluri

2.7.1.      Evidenţa şi rǎspândirea teritorialǎ a tipurilor de sol

Pentru determinarea tipurilor şi subtipurilor de sol a fost păstrată cartarea anterioară a solurilor .

Tipurile şi subtipurile de sol identificate în această unitate de producţie sunt prezentate în tabelul următor:

Evidenţa tipurilor de sol

După cum se observă din tabelul de ma sus solul cu cea mai largă răspândire este solul brun luvic tipic – 49% (95,3 ha).

Brun luvic tipic (cod 2401): este tipul de sol cel mai des întâlnit în cuprinsul unității de protecție, reprezentând 49% din suprafața fondului forestier analizat (95,3 ha). S-a format pe substrate litologice alcătuite din roci sedimentare, marne și argile generatoare de orizont Bt greu permeabil, cu o structură pe profil poliedrică până la prismatică, cu un indice de diferențiere texturală de la 1,2 la 1,5. După gradul de saturație în baze este un solmezobazic la eubazic (V=50-75%). Valoarea PH – ului este de regulă mai mare în orizontul Ao (4,9-6,2) ca urmare a acumulării biologice și mai scăzută în El (4,7-5,6). Aprovizionarea în azot este moderată iar cea în fosfor mobil mai slabă (2,5 mg/100 g sol). Caracteristicile solului determină o productivitate mijlocie spre inferioară la gorun.

Brun luvic litic: (cod 2405), a fost identificat pe 48% din suprafaţa fondului forestier analizat (93,4 ha), este asemănător celui tipic doar că apare pe versanți moderat înclinați iar orizontul R se află aproape de  suprafață (în primii 20 – 50 cm). Bonitateaacestui sol este determinată de volumul edafic util – mijlocie în cazul unui volum edafic submijlociu-mic și inferioară în cazul unui volum edafic mic.

Sol aluvial tipic: (cod 9501), apare pe 5,7 ha (3%) din totalul unităţii studiate are succesiunea de orizonturi pe profil Ao – C. Orizontul Ao de circa 20 cm după care urmează depozite aluviale (nisip, pietriș). Este un sol de bonitate mijlocie pentru aninul negru.

- Lista unităţilor amenajistice pe tipuri si subtipuri de sol

2.8. Tipuri de staţiune

2.8.1.	Evidenţa şi rǎspândirea teritorialǎ a tipurilor de staţiune

In vederea fundamentării ştiinţifice a măsurilor de gospodărire a pădurilor, in perioada lucrărilor de teren s-a executat şi cartarea staţională la scară mijlocie.

Studierea sub raport fizico-geografic şi fitogeografic a teritoriului a făcut posibilă interpretarea corectă a principalelor componente ale mediului şi in final a permis diferenţierea şi caracterizarea ecosistemelor forestiere.

Tabel 4.4.1.1. Evidenţa tipurilor de staţiune

Din punct de vedere al etajului de vegetaţie, pădurea analizată se găseşte în etajul deluros de gorunete, făgete și goruneto-făgete (FD₃ – 100%).

Din punct de vedere al bonităţii, 99% din staţiuni sunt de bonitate mijlocie, restul de 1% fiind de bonitate inferioară.

Lista unităţilor amenajistice pe tipuri de staţiune

Lista unităţilor amenajistice pe tipuri de staţiune şi sol

2.9. Tipuri de pădure

2.9.1. Evidenţa tipurilor naturale de pădure

Pentru identificarea si caracterizarea tipurilor de padure s-a tinut cont de intregul complex al vegetatiei si factorilor stationali.

Tipurile de padure identificate sunt urmatoarele:

Bonitatea staţiunilor şi productivitatea arboretelor:

S-a prezentat mai sus situaţia bonităţii staţiunilor comparativ cu productivitatea arboretelor (după caracterul actual al tipului de pădure), iar după cum se observă există diferențe între acestea două. Acest fapt se datorează suprafețelor goale din unitățile amenajistice 2C (3,7 ha), 12H (2,2 ha), 12I (0,4 ha), 12J (0,7 ha), 15E (1,4 ha) și 22C (0,6ha) care reprezintă clasa de regenerare, precum și a arboretelor din unitățile amenajistice 1F, 2A, 2D, 3A, 4B, 7A, 12C, 12E, 12F, 14A, 14D, 14E, 15B și 25B care nu valorifică în mod corespunzător potenţialul staţional. Astfel, în cazul arboretelor din unitățile amenajistice  enumerate mai sus, gorunete (unitatea amenajistică 25B) și arboretele total derivate de carpen, arborete provenite din lăstari cu cioate epuizate la a 3-a sau a 4-a generație, precum și datorită condițiilor grele de teren (înclinare mare), deși vegetează pe stațiuni de bonitate mijlocie realizează productivitate inferioară.

Lista unităţilor amenajistice pe tipuri de staţiune şi pădure

Lista unităţilor amenajistice în raport cu caracterul actual al tipului de pădure

Situația formațiilor forestiere este prezentată sintetic la subcapitolul 15.3.2. din partea a III-a a amenajamenului.

Din punct de vedere al întinderii acestora, constatăm că 76% din suprafață este ocupată de făgete pure de deal, 17% de goruneto-făgete, 4% de gorunete pure și 3% de aninișuri de anin alb. Această situaţie se află în deplină concordanţă cu etajul de vegetaţie identificate.

În ceea ce priveşte caracterul actual al tipului de pădure se constată că arboretele natural fundamentale ocupă 43% din suprafaţa luată în studiu, arboretele artificiale 10% din suprafaţa, în timp ce suprafața de 87,4 ha (47%) o reprezintă arboretele total (61,6 ha) și parțial derivate (25,8 ha), situație datorată regenerării naturale necorespunzătoare a arboretelor respective și neparcurgerea acestora la timp cu lucrări de îngrijire. Sub acest aspect trebuie urmărită înlocuirea arboretelor derivate dar ți reducerea ponderii arboretelor artificiale.

2.10.  Biodiversitatea, biosecuritatea, rolul si starea padurilor, peisajul

Conceptul de biodiversitate sau diversitate biologică a fost definit pentru prima dată în contextul adoptării unui nou instrument internaţional de mediu, în cadrul Summit-ului Pământului UNCED din 1992 de la Rio de Janeiro. Acesta semnifică diversitatea vieţii de pe pământ şi implică patru nivele de abordare: diversitatea ecosistemelor, diversitatea speciilor, diversitatea genetică şi diversitatea etnoculturală.

Din punct de vedere conceptual, biodiversitatea are valoare intrinsecă acesteia asociindu-i-se însă şi valorile ecologică, genetică, socială, economică, ştiinţifică, educaţională, culturală, recreaţională şi estetică.

Reprezentând condiţia primordială a existenţei civilizaţiei umane, biodiversitatea asigură sistemul suport al vieţii şi al dezvoltării sistemelor socio-economice. În cadrul ecosistemelor naturale şi seminaturale există stabilite conexiuni intra – şi interspecifice prin care se realizează schimburile materiale, energetice şi informaţionale ce asigură productivitatea, adaptabilitatea şi rezilienţa acestora. Aceste interconexiuni sunt extrem de complexe, fiind greu de estimat importanţa fiecărei specii în funcţionarea acestor sisteme şi care pot fi consecinţele diminuării efectivelor acestora sau a dispariţiei, pentru asigurarea supravieţuirii pe termen lung a sistemelor ecologice, principalul furnizor al resurselor de care depinde dezvoltarea şi bunăstarea umană. De aceea, menţinerea biodiversităţii este esenţială pentru asigurarea supravieţuirii oricăror forme de viaţă, inclusiv a oamenilor.

Vegetatia si flora

Caracteristica  dominanta  si specifica  a covorului  vegetal  al zonei de interes  este zonarea altitudinala (etajarea) asociatiilor vegetale incepand cu asociatii vegetale specifice de lunca in lungul vailor cu lunci conturate, apoi asociatii in succesiune altitudinala de asociatii vegetale ale etajului boreal, asociatii vegetale ale etajului subalpin si asociatii vegetale de gol alpin.

In afara de etajarea fireasca a asociatiilor vegetale apar si intruziuni de vegetatie, asociatii azonale, intrazonale si extrazonale, cum sunt asociatiile saxicole, asociatiile vegetale de pajisti secundare, precum si inversiunile de vegetatie.

Covorul vegetal este consecinta interactiunii tuturor factorilor naturali locali si generali: topoclimate si microclimate locale, expozitia pantelor, conditii pedologice, regimul vanturilor,  insolatiilor si precipitatiilor, substratul geologic, conditiile hidrologice locale, interventia antropica.

Descrierea fitocenozelor:

1) Etajul nemoral:

Etajul nemoral, caracterizat mai ales prin păduri de foioase mezofile de tip centraleuropean, cuprinde toate teritoriile colinare si muntoase situate la altitudini mai mici decât limita inferioara a etajului boreal. Aceasta limita superioara se situează pe linia ce desparte molidișurile pure in masive neîntrerupte, de pădurile amestecate de rășinoase si fag sau  păduri pure  de  fag (R. Călinescu, 1969).

Subetajul gorunetelor

Vegetația caracteristica zonei subcarpatice este deosebit de variata, fiind puternic influențata de condițiile impuse de potențialul ecologic si de artificializare. In județul Vrancea limita superioara a acestei formațiuni vegetale se situează la aproximativ 600 m, iar cea inferioara este situata undeva in jurul altitudinii de 200 m, dar condițiile topoclimatice produc deseori modificări in repartiția altitudinala, păduri de gorun sau stejar brumăriu fiind întâlnite si la altitudini de peste 800 m, in zona de contact dintre munte si depresiune.

Fondul faunistic natural

Fauna zonei este foarte diversa, sub acest aspect valoarea stiintifica a acesteia si a rezervatiilor fiind cu totul deosebita. Cercetarea faunistica a zonei a evidentiat ca, la fel ca si in cazul florei, aici are loc o intrepatrundere a speciilor cu cerinte ecologice foarte diverse. Sub aspectul distributiei spatiale a faunei, marea majoritate a faunei are ca habitat natural mediul forestier, o importanta deosebita având si fauna zonelor de stancarie sau cea din poieni,  pasuni si fanete,  dar cea mai dens populata zona este zona forestiera, un rol foarte important in repartitia faunei avand etajarea climatelor si distributia radiatiei solare.

Biosecuritate

Potivit cu legislatia in vigoare, Codul Silvic (Legea 46/2008) fondul forestier este administrat de catre  ocoale silvice autorizate ce prezinta urmatoarele obligatii:

a) sã asigure întocmirea şi respectarea amenajamentelor silvice;

b) sã asigure paza şi integritatea fondului forestier;

c) sã realizeze lucrãrile de regenerare a pãdurii;

d) sã realizeze lucrãrile de îngrijire şi conducere a arboretelor;

e) sã execute lucrãrile necesare pentru prevenirea şi combaterea bolilor şi dãunãtorilor pãdurilor;

f) sã asigure respectarea mãsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor;

g) sã exploateze masa lemnoasã numai dupã punerea în valoare, autorizarea parchetelor şi eliberarea documentelor specifice de cãtre personalul abilitat;

h) sã asigure întreţinerea şi repararea drumurilor forestiere pe care le au în administrare sau în proprietate;

i) sã delimiteze proprietatea forestierã în conformitate cu actele de proprietate şi sã menţinã în stare corespunzãtoare semnele de hotar;

j) sã notifice structurile teritoriale de specialitate ale autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã, în termen de 60 de zile, cu privire la transmiterea proprietãţii asupra terenurilor forestiere.

Protectia fondului forestier

Protectia  fondului  forestier  poate  fi  privita  sub  mai  multe  aspecte:  protectia impotriva doboraturilor si rupturilor de vant si zapada, protectia impotriva bolilor si a altor daunatori, protectia impotriva incendiilor.

Protectia impotriva doboraturilor si rupturilor de vant si zapada

Consta intr-un ansamblu de masuri ce sustin intarirea rezistentei individuale a arborilor. Din acest ansamblu de masuri se amintesc urmatoarele:

 pentru a crea conditii inca din tinerete ca arborii sa dobandeasca un plus de rezistenta la vant, sunt necesare scheme de plantare mai largi, cu cel mult 3000-4000 puieti la hectar, cu mentiunea ca puietii sa fie de provenienta strict locala;

 crearea de arborete amestecate prin completarea regenerarilor naturale pure;

 adoptarea sistemului de ingrijire a arboretelor la necesitatile intaririi rezistentei lor la actiunea daunatoare a vantului si a zapezii. In acest scop sunt indicate interventii combinate puternice in tinerete si la varste mijlocii,  reducand consistenta pana la 0,75 si interventii mai slabe pe masura ce arboretul inainteaza in varsta;

 asigurarea unei stari fitosanitare optime;

 conservarea structurii arboretelor pluriene naturale;

 limitarea  volumului exploatarilor la capacitatea normala de productie a arboretelor.

Protectia impotriva bolilor si altor daunatori

In scopul limitarii fenomenului de uscare, pentru aceste arborete se vor avea in vedere:

 introducerea subarboretului si formarea de subetaj;

 se va interzice cu desavarsire pasunatul;

 se va urmari cu strictete frecventa si intensitatea atacurilor insectelor defoliatoare si se vor lua masuri pentru limitarea lor;

 efectuarea lucrarilor de ingrijire de buna calitate si in perioadele optime;

 folosirea puietilor de provenienta locala;

 conservarea genofondului forestier;

Se  recomanda  cercetarea  cauzelor  care  produc  fenomenul  de  uscare,  pentru combaterea instalarii acestui fenomen.

Protectia impotriva incendiilor

Pentru prevenirea incendiilor trebuie luate o serie intreaga de masuri dintre care:

 interzicerea cu desavarsire a focului in padure si in apropierea acesteia, sub orice forma si mai ales in perioada de seceta accentuata;

 curatirea  cailor  de  acces  si  eliberarea  de  materiale  lemnoase  a  cararilor  si drumurilor utile desfasurarii activitatii in padure si pe caile de acces;

 amenajarea loucrilor de fumat in apropierea padurii;

 paza fondului forestier  in perioada  de seceta,  cand  litiera  se poate  aprinde foarte usor.

Rolul si starea padurilor

Influenta benefica a padurii asupra mediului inconjurator este concretizata  prin:

 purificarea aerului;

 purificarea apelor si reglarea debitelor de suprafata si de adancime,  realizarea unui regim hidrologic corespunzator

 protectia solului impotriva eroziunii de suprafata si de adancime, consolidarea terenurilor alunecoase;

 contributia la infrumusetarea peisajului prin vegetatia multicolora a frunzisului a gruparilor de specii etc.;

 constituie un mediu prielnic dezvoltarii faunei;

 ofera material lemnos si alte produse omului

 pe langa productia de lemn, fondul forestier este in masura sa furnizeze o gama larga de materii prime de origine vegetala, animala sau minerala, care prin prelucrarea superioara, constituie bunuri necesare si utile pentru consum.

Productia salmonicolă

În vederea gospodăririi raţionale a fondurilor de pescuit se impun următoarele măsuri:

- combaterea braconajului;

- amenajarea pe cursurile de apă a unor lucrări care urmăresc asigurarea apei, cascade artificiale, pinteni, trecători şi altele;

- consolidarea taluzurior drumurilor forestiere de pe firul văilor;

- repopularea periodică a apelor cu puieţi de păstrăv;

- organizarea şi controlul riguros al pescuitului;

- controlul calităţii apelor şi înlăturarea cauzelor care conduc la degradarea acestora (exploatări forestiere necorespunzătoare, aruncarea unor reziduri pe cursurile de apă, etc.).

În dezvoltarea salmonidelor, un mare neajuns îl constituie construcţia barajelor pentru corectarea torenţilor, acestea împiedicând urcarea în amonte a păstrăvilor în sezonul de înmulţire, impunându-se a se construi trepte, jgheaburi de urcare şi traversare a coronamentului barajelor.

Cel mai mare neajus pentru creşterea şi menţinerea populaţiei de salmmonide la nivel optim, îl constituie braconajul. Prin această activitate ilegală se crează mari prejudicii acestor fonduri piscicole. Unele metode folosite sunt profund nocive, afectând pe termen lung mediul de viaţă al salmonidelor. Pentru combaterea cu cea mai mare fermitate a braconajului  este necesară întărirea continuă a pazei şi a vigilenţei organelor de teren, mai ales noaptea când aceste acte infracţionale au cea mai mare frecvenţă.

Având în vedere  că Reţeaua de ape din cuprinsul unităţi de producţie este reprezentată prin pâraie cu un debit redus de apă, pescuitul nu constituie un obiectiv de urmărit.

Productia de fructe de pădure

Condiţiile geografice şi pedo-climatice sunt favorabile dezvoltării în fondul forestier a unui sortiment bogat de specii lemnoase şi erbacee, producătoare de fructe de pădure: măceşul, zmeurul, murul, cătina, porumbarul, alunul şi cornul etc.  Cantităţile ce pot fi recoltate sunt diferite de la an la an, în funcţie de condiţiile climatice existente. Deşi beneficiile ce se pot obţine din valorificarea acestei resurse nu sunt de neglijat, nu trebuie exagerat cu această preocupare.  Pentru o valorificare superioară a posibilităţilor, este necesar să se execute o cartare anuală a suprafeţelor ocupate de speciile de interes economic. De asemenea, este necesar să se interzică păşunatul în pădure.  Datorită valorii ridicate, din punct de vedere alimentar şi terapeutic, speciile respective pot fi introduse pe liziere, pe terenurile destinate necesităţilor administraţiei sau pe taluzul drumurilor forestiere.

Productia  de ciuperci comestibile

Condiţiile de mediu favorabile şi faptul că speciile forestiere principale din ocol sunt simbionte micotrofe, constituie premisele obţinerii unor beneficii importante din valorificarea ciupercilor.  Pentru o organizare corespunzătoare a procesului de producţie, se impune efectuarea unui studiu asupra zonelor în care sunt răspândite cele mai căutate specii. Recoltarea corpurilor de fructificaţie se va face cu atenţie, pentru a nu se vătăma miceliul. Din acelaşi motiv se va interzice păşunatul în pădure. Pentru a se favoriza răspândirea sporilor, nu se vor recolta toate corpurile de fructificaţie. Principalele specii ce se pot recolta sunt: ghebe, hribi, gălbiori.

Peisajul

Prin pozitia sa geografica, amplasamentul fondului forestier analizat este caracteristic peisajului de munte.

Principalele amenintari sunt:

 afectarea cadrului natural prin practicarea turismului necontrolat si aparitia unor depozitari  necontrolate  de  deseuri,  vizibile  si cu  efecte  devastatoare  pentru  toti factorii de mediu: aer, apa, sol

 pasunat necontrolat al ovinelor, caprinelor si bovinelor.

3.  CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL A FI AFECTATĂ SEMNIFICATIV

3.1. Apa

Din punct de vedere hidrologic, teritoriul pe care se va implementa amenjamentul analizat se caracterizează printr-o densitate mare a rețelei hidrologice

În urma activităţilor de exploatare forestieră şi a activităţilor silvice poate aparea un nivel ridicat de perturbare a solului care are ca rezultat creşterea încărcării cu sedimente a apelor de suprafaţă, mai ales în timpul precipitaţiilor abundente, având ca rezultat direct creşterea concentraţilor de materii în suspensie în receptorii de suprafaţă. De asemenea, se pot produce pierderi accidentale de carburanţi şi lubrefianţi de la utilajele şi mijloacele auto care acţionează pe locaţie.

Prin aplicarea prevederilor amenajamentului silvic, se vor lua măsuri în evitarea poluării apelor de suprafaţă şi subterane, concentraţiile maxime de poluanţi evacuaţi în apele de suprafaţă în timpul exploatarii masei lemnoase provenite de pe suprafeţele exploatate, se vor încadra în valorile prescrise în anexa 3 a H.G. 188/2002, completată şi modificată prin H.G. 352/2005 - Normativ privind stabilirea limitelor de încarcare cu poluanţi la evacuarea în receptori naturali, NTPA 001/2005.

3.2 Solul

În urma activităţilor de exploatare forestieră şi a activităţilor silvice poate apare un nivel ridicat de perturbare a solului, însă nu se vor intreprinde activități de producție care să producă emisii pentru sol și subsol.

Sursele de poluanţi pentru sol, subsol

– depozitarea necontrolată a deşeurilor;

– posibile poluării accidentale cu combustibili lichizi de la utilajele din dotare.

Prin aplicarea prevederilor amenajamentului silvic, sursele posibile de poluare a solului şi a subsolului sunt utilajele din lucrările de expoatare a lemnului (tractoare, TAF-uri, motofierastraie), combustibilii şi lubrifiantii utilizaţi de acestea.

3.3. Biodiversitatea

Impactul direct prin implementarea PP se produce asupra ecosistemelor forestiere, astfel că vom prezenta în detaliu situația generală a pădurilor din UP, supuse amenajamentului analizat .

Din punct de vedere al etajului de vegetaţie, pădurea analizată se găseşte în etajul deluros de gorunete, făgete și goruneto-făgete (FD₃ – 100%).

Compoziţia actuală a U.P. II Pășune BIERTAN este: 38FA 38CA 12SC 6GO 3AN 2DT 1DM.

Sub aspectul amestecului speciilor se observă că fagul și gorunul care ocupă cea mai mare parte din suprafaţa unităţii de producţie, formează amestecuri cu participarea nucului, frasinului, și teiului sau a speciilor pioniere precum carpenul, plopul tremurător, salcâm, anin alb, jugastru, salcia plesnitoare sau salcia căprească. Situaţia este explicabilă ştiind că fagul și gorunul sunt speciile s care se adaptează cel mai bine la condiţiile ecologice din zonă.

Din punct de vedere al vârstei arboretelor, aceasta se situează în jurul valorii medii de 66 ani, specia care depăşeşte această valoare fiind fagul (88 ani), gorunul (93 ani), aninul alb (76 ani) și frasinul (90 ani).

Ca mod de regenerare, se remarcă ponderea relativ ridicată pe care o au arboretele provenite din lăstari (48% din suprafața totală). Cu toate acestea trebuie acordată mai multă atenţie asupra executării la timp a lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor pentru ca regenerarea lor să se realizeze numai pe cale naturală din sămânță.

Din punct de vedere al vitalităţii, arboretele prezintă, în general, o vitalitate normală datorită vârstei, bonităţii staţionale şi modului de gospodărire.

Situaţia structurii arboretelor din această unitate este următoarea: 6% arborete echiene, 55% arborete relativ echiene şi 39% arborete relativ pluriene

3.4 Biosecuritate

Potivit cu legislatia in vigoare, Codul Silvic (Legea 46/2008) fondul forestier este administrat de catre  ocoale silvice autorizate ce prezinta urmatoarele obligatii:

a) sã asigure întocmirea şi respectarea amenajamentelor silvice;

b) sã asigure paza şi integritatea fondului forestier;

c) sã realizeze lucrãrile de regenerare a pãdurii;

d) sã realizeze lucrãrile de îngrijire şi conducere a arboretelor;

e) sã execute lucrãrile necesare pentru prevenirea şi combaterea bolilor şi dãunãtorilor pãdurilor;

f) sã asigure respectarea mãsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor;

g) sã exploateze masa lemnoasã numai dupã punerea în valoare, autorizarea parchetelor şi eliberarea documentelor specifice de cãtre personalul abilitat;

h) sã asigure întreţinerea şi repararea drumurilor forestiere pe care le au în administrare sau în proprietate;

i) sã delimiteze proprietatea forestierã în conformitate cu actele de proprietate şi sã menţinã în stare corespunzãtoare semnele de hotar;

j) sã notifice structurile teritoriale de specialitate ale autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã, în termen de 60 de zile, cu privire la transmiterea proprietãţii asupra terenurilor forestiere.

Protectia fondului forestier

Protectia  fondului  forestier  poate  fi  privita  sub  mai  multe  aspecte:  protectia impotriva doboraturilor si rupturilor de vant si zapada, protectia impotriva bolilor si a altor daunatori, protectia impotriva incendiilor.

Protectia impotriva doboraturilor si rupturilor de vant si zapada

Consta intr-un ansamblu de masuri ce sustin intarirea rezistentei individuale a arborilor. Din acest ansamblu de masuri se amintesc urmatoarele:

 pentru a crea conditii inca din tinerete ca arborii sa dobandeasca un plus de rezistenta la vant, sunt necesare scheme de plantare mai largi, cu cel mult 3000-4000 puieti la hectar, cu mentiunea ca puietii sa fie de provenienta strict locala;

 crearea de arborete amestecate prin completarea regenerarilor naturale pure;

 adoptarea sistemului de ingrijire a arboretelor la necesitatile intaririi rezistentei lor la actiunea daunatoare a vantului si a zapezii. In acest scop sunt indicate interventii combinate puternice in tinerete si la varste mijlocii,  reducand consistenta pana la 0,75 si interventii mai slabe pe masura ce arboretul inainteaza in varsta;

 asigurarea unei stari fitosanitare optime;

 conservarea structurii arboretelor pluriene naturale;

 limitarea  volumului exploatarilor la capacitatea normala de productie a arboretelor.

Protectia impotriva bolilor si altor daunatori

In scopul limitarii fenomenului de uscare, pentru aceste arborete se vor avea in vedere:

 introducerea subarboretului si formarea de subetaj;

 se va interzice cu desavarsire pasunatul;

 se va urmari cu strictete frecventa si intensitatea atacurilor insectelor defoliatoare si se vor lua masuri pentru limitarea lor;

 efectuarea lucrarilor de ingrijire de buna calitate si in perioadele optime;

 folosirea puietilor de provenienta locala;

 conservarea genofondului forestier;

Se  recomanda  cercetarea  cauzelor  care  produc  fenomenul  de  uscare,  pentru combaterea instalarii acestui fenomen.

Protectia impotriva incendiilor

Pentru prevenirea incendiilor trebuie luate o serie intreaga de masuri dintre care:

 interzicerea cu desavarsire a focului in padure si in apropierea acesteia, sub orice forma si mai ales in perioada de seceta accentuata;

 curatirea  cailor  de  acces  si  eliberarea  de  materiale  lemnoase  a  cararilor  si drumurilor utile desfasurarii activitatii in padure si pe caile de acces;

 amenajarea loucrilor de fumat in apropierea padurii;

 paza fondului forestier  in perioada  de seceta,  cand  litiera  se poate  aprinde foarte usor.

Rolul si starea padurilor

Influenta benefica a padurii asupra mediului inconjurator este concretizata  prin:

 purificarea aerului;

 purificarea apelor si reglarea debitelor de suprafata si de adancime,  realizarea unui regim hidrologic corespunzator

 protectia solului impotriva eroziunii de suprafata si de adancime, consolidarea terenurilor alunecoase;

 contributia la infrumusetarea peisajului prin vegetatia multicolora a frunzisului a gruparilor de specii etc.;

 constituie un mediu prielnic dezvoltarii faunei;

 ofera material lemnos si alte produse omului

 pe langa productia de lemn, fondul forestier este in masura sa furnizeze o gama larga de materii prime de origine vegetala, animala sau minerala, care prin prelucrarea superioara, constituie bunuri necesare si utile pentru consum.

Productia salmonicolă

În vederea gospodăririi raţionale a fondurilor de pescuit se impun următoarele măsuri:

- combaterea braconajului;

- amenajarea pe cursurile de apă a unor lucrări care urmăresc asigurarea apei, cascade artificiale, pinteni, trecători şi altele;

- consolidarea taluzurior drumurilor forestiere de pe firul văilor;

- repopularea periodică a apelor cu puieţi de păstrăv;

- organizarea şi controlul riguros al pescuitului;

- controlul calităţii apelor şi înlăturarea cauzelor care conduc la degradarea acestora (exploatări forestiere necorespunzătoare, aruncarea unor reziduri pe cursurile de apă, etc.).

În dezvoltarea salmonidelor, un mare neajuns îl constituie construcţia barajelor pentru corectarea torenţilor, acestea împiedicând urcarea în amonte a păstrăvilor în sezonul de înmulţire, impunându-se a se construi trepte, jgheaburi de urcare şi traversare a coronamentului barajelor.

Cel mai mare neajus pentru creşterea şi menţinerea populaţiei de salmmonide la nivel optim, îl constituie braconajul. Prin această activitate ilegală se crează mari prejudicii acestor fonduri piscicole. Unele metode folosite sunt profund nocive, afectând pe termen lung mediul de viaţă al salmonidelor. Pentru combaterea cu cea mai mare fermitate a braconajului  este necesară întărirea continuă a pazei şi a vigilenţei organelor de teren, mai ales noaptea când aceste acte infracţionale au cea mai mare frecvenţă.

Având în vedere  că Reţeaua de ape din cuprinsul unităţi de producţie este reprezentată prin pâraie cu un debit redus de apă, pescuitul nu constituie un obiectiv de urmărit.

Productia de fructe de pădure

Condiţiile geografice şi pedo-climatice sunt favorabile dezvoltării în fondul forestier a unui sortiment bogat de specii lemnoase şi erbacee, producătoare de fructe de pădure: măceşul, zmeurul, murul, cătina, porumbarul, alunul şi cornul etc.  Cantităţile ce pot fi recoltate sunt diferite de la an la an, în funcţie de condiţiile climatice existente. Deşi beneficiile ce se pot obţine din valorificarea acestei resurse nu sunt de neglijat, nu trebuie exagerat cu această preocupare.  Pentru o valorificare superioară a posibilităţilor, este necesar să se execute o cartare anuală a suprafeţelor ocupate de speciile de interes economic. De asemenea, este necesar să se interzică păşunatul în pădure.  Datorită valorii ridicate, din punct de vedere alimentar şi terapeutic, speciile respective pot fi introduse pe liziere, pe terenurile destinate necesităţilor administraţiei sau pe taluzul drumurilor forestiere.

Productia  de ciuperci comestibile

Condiţiile de mediu favorabile şi faptul că speciile forestiere principale din ocol sunt simbionte micotrofe, constituie premisele obţinerii unor beneficii importante din valorificarea ciupercilor.  Pentru o organizare corespunzătoare a procesului de producţie, se impune efectuarea unui studiu asupra zonelor în care sunt răspândite cele mai căutate specii. Recoltarea corpurilor de fructificaţie se va face cu atenţie, pentru a nu se vătăma miceliul. Din acelaşi motiv se va interzice păşunatul în pădure. Pentru a se favoriza răspândirea sporilor, nu se vor recolta toate corpurile de fructificaţie. Principalele specii ce se pot recolta sunt: ghebe, hribi, gălbiori, vineţele, iuţari, păstrăvi de fag.

Peisajul

Prin pozitia sa geografica, amplasamentul fondului forestier analizat este caracteristic peisajului muntos: relief  muntos, culmi domoale și larg valurite, resurse naturale din belsug, râuri cu ape ca de cristal, mari întinderi de paduri, o diversitate de plante si animale, un fond cinegetic valoros, clima blânda pe tot parcursul anului.

Principalele amenintari sunt:

 afectarea cadrului natural prin practicarea turismului necontrolat si aparitia unor depozitari  necontrolate  de  deseuri,  vizibile  si cu  efecte  devastatoare  pentru  toti factorii de mediu: aer, apa, sol

 pasunat necontrolat al ovinelor, caprinelor si bovinelor.

Prin punerea în aplicare a prevederilor amenajamentului silvic se înlocuiesc treptat o serie de arborete bătrâne, pe cale naturală (regenerări naturale din speciile principale, corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure).

Amenajamentul silvic reglementează producţia silvică pentru suprafața de 149,5 ha (S.U.P. A).

Pe fondul forestier nu există terenuri defrișate în scopul schimbării destinației terenurilor sau terenuri goale sau suprafețe goale neplantate în termen de cel mult două sezoane de vegetație de la tăiere, din acest motiv amenajamentul nu prevede împădurirea de poieni și goluri. Astfel, modificările fizice care intervin după implementarea PP sunt:

- În arboretele încadrate în tipul IV funcţional (S.U.P.,,A” – codru), în concordanţă cu ţelul de gospodărire, tipul funcţional şi formaţia forestieră cele mai adecvate tratamente sunt cel al tăierilor progresive în făgete și goruneto-făgete, al tăierilor rase pe parchete mici în cărpinete și tăieri în crâng (tăiere de jos) în arborete de salcâm.

-În arboretele încadrate în tipul II funcţional (S.U.P.,,M’’) supuse regimului de conservare deosebită se vor executa tăieri de igienă, lucrări de îngrijire şi lucrări speciale de conservare.

- Structura arboretelor sub raportul distribuţiei spaţiale şi al repartiţiei pe categorii dimensionale, se realizează prin aplicarea unui ansamblu de măsuri silviculturale diferenţiate pe stadii de dezvoltare, ansamblu de măsuri ce se constituie într-un sistem al lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor.

În cadrul arboretelor din unitatea de protecţie analizată s-au prevăzut a se executa următoarele categorii de lucrări de:

Rărituri: au fost propuse în arboretele cu consistenţa 0,9  şi vârsta cuprinsă între 10-35 ani (în medie 26 ani), pe o suprafaţă de 2,4 ha/an.

Răriturile vor avea caracter de selecţie pozitivă, ţinându-se cont de starea arboretelor. Prin această categorie de lucrări (care se vor executa în arboretele care au atins stadiul de păriş) se va urmări realizarea unei structuri diversificate şi închiderea pe verticală a acestor arborete. În nici un caz consistenţa arboretelor nu va scădea sub 0,8. S-au  prevăzut într-o intervenţie în deceniu.

În raport cu caracteristicile, starea arboretelor şi ţelul de gospodărire, se va aplica combinaţia dintre metoda „de sus” şi metoda „de jos”, care constă în selecţionarea şi promovarea arborilor valoroşi, intervenind după nevoie, atât în plafonul superior, cât şi în cel inferior. Aceasta nu exclude folosirea, acolo unde este cazul, doar a unei metode din cele două.

Curăţiri: au fost propuse în arboretele cu consistenţa medie 0,9 şi vârsta medie 15 ani, pe o suprafaţă de 0,1 ha/an.

Aceste lucrări se efectuează începând cu stadiul de nuieliş, când arboretele realizează înălţimea medie de 8 – 10 m, respectiv începând cu vârsta de 10 – 15 ani, în funcţie de clasa de producţie. Se extrag în primul rând exemplarele rănite prin exploatări şi rămase nerecepate, cele cu vârful rupt, apoi cele cu trunchiuri strâmbe, crăcoase şi înfurcite, cele provenite din lăstari şi cele care nu se încadrează în ritmul normal de creştere a majorităţii arborilor şi au tendinţa să devină predominante, lărgindu-şi coroana, în dauna creşterii celor din jur. Consistenţa nu se va reduce însă sub 0,80. În consecinţă, lucrările vor fi de intensitate moderată, pentru a favoriza formarea de fusuri calitativ superioare.

Curăţirile au ca scop proporţionarea intraspecifică şi crearea spaţiului de dezvoltare a genotipurilor valoroase, se preocupă în mod special de arborii din plafonul superior, fără a neglija subarboretul. În cadrul acestor lucrări de îngrijire se pune accent pe protejarea şi favorizarea fagului, fără a se neglija carpenul, deci nu se vor extrage decât parţial exemplarele speciilor ajutătoare, ele urmând să formeze cel de al doilea etaj – foarte necesar pentru dezvoltarea viitorului arboret. Proporţia şi dezvoltarea carpenului va fi însă strict restricționată. Se vor extrage exemplarele uscate, vătămate şi în special din speciile pioniere, pentru a nu se ajunge la situaţii nedorite cu arborete formate preponderent din mesteacăn, salcie căprească, etc.

În ceea ce priveşte periodicitatea s-a prevăzut o singură intervenţie, având în vedere vârsta (15 ani) şi consistenţa arboretului (0,9).

Degajări: în cuprinsul unității analizate nu există arborete care să necesite acest gen de lucrare.

Prin această lucrare se va urmări rărirea seminţişurilor şi a desişurilor cu consistenţă excesivă, în vederea asigurării unor condiţii de dezvoltare mai favorabile tinerei generaţii. Degajările asigură o mai bună spaţiere şi dezvoltare a puieţilor, evitând încetinirea creşterilor, concreşterea mai multor exemplare la bază, eliberarea unor exemplare bine conformate de către elemente precrescătoare (preexistenţi), cu tulpini a căror conformaţie este necorespunzătoare. Se va insista pentru extragerea lăstarilor.

Pentru a obişnui în mod progresiv arboretele cu presiunea dăunătoare a vântului şi zăpezii şi a obţine astfel o rezistenţă naturală sporită, acţiunea de reducere a consistenței arboretelor foarte dese, aflate mai ales în zone frecvent periclitate, trebuie începută încă din primele stadii ale dezvoltării lor, prin depresaj şi degajări. Executarea corectă a acestor lucrări trebuie să asigure o bună spaţiere în porţiunile de desime prea mare şi, totodată, să permită îndepărtarea speciilor copleşitoare (mesteacănul, salcia căprească, plopul tremurător), care dăunează.

Prin degajări vor fi menţinute exemplarele bine conformate de foioase, care s-au instalat în mod natural sau care au fost introduse în cuprinsul gorunetelor, diseminat sau în grupe, şi se va acţiona asupra speciilor copleşitoare, în măsura în care ele dăunează gorunului.

Tăieri de igienă: această lucrare urmăreşte asigurarea unei stări sanitare corespunzătoare arboretelor prin extragerea arborilor uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi şi doborâţi de vânt şi zăpadă, bolnavi sau atacaţi de insecte. Identificarea, inventarierea, colectarea şi valorificarea lemnului rezultat din tăieri de igienă se execută potrivit instrucţiunilor în vigoare privind termenele, modalităţile şi epocile de recoltare, colectare şi transport ale materialului lemnos din păduri. Prin tăieri de igienă se prevăd a se extrage 65 m3/an.

Prin executarea tăierilor de îngrijire se vor favoriza speciile principale autohtone valoroase, realizându-se o proporţie convenabilă între ele în raport cu staţiunea. Concomitent se vor menţine în amestec şi alte specii valoroase, atât pentru ameliorarea arboretelor, cât şi a solului.

Posibilitatea de produse secundare este de 653 m3/an. De subliniat, că posibilitatea de produse secundare obligatorie este cea pe suprafaţă, volumul de extras fiind orientativ. În funcţie de starea fiecărui arboret, organele de execuţie vor analiza toate modificările survenite ca urmare a evoluţiei normale a acestora, iar pe baza acestei analize se va stabili volumul de extras, dar şi eventualitatea parcurgerii cu lucrări de îngrijire şi a altor arborete decât cele înscrise în „Planul lucrărilor de îngrijire”.

Identificarea, inventarierea, colectarea şi valorificarea lemnului rezultat din tăieri de igienă se execută potrivit instrucţiunilor în vigoare privind termenele, modalităţile şi epocile de recoltare, colectare şi transport ale materialului lemnos din păduri.

4 .PROBLEME DE MEDIU EXISTENTE CARE SUNT RELEVANTE PENTRU PLAN SAU PROGRAM (ARIILE DE PROTECŢIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ SAU ARII SPECIALE DE CONSERVARE REGLEMENTATE CONFORM ACTELOR NORMATIVE PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ŞI FAUNEI SĂLBATICE)

Cadrul legislativ european care reglementează activităţile din cadrul Reţelei Natura 2000 este format din Directiva Păsări 79/409CEE privind conservarea păsărilor sălbatice şi Directiva Habitate 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatice.

La noi în ţară cele două directive au fost transpuse iniţial în legislaţia româneasca prin Legea nr. 462/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. În cea de a două etapă mai precis în luna iunie a anului 2007 a fost promulgată Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, care abrogă Legea nr. 462/2001 şi care conţine prevederi mai detaliate referitoare atât la constituirea reţelei Natura 2000, cât şi la administrarea siturilor şi exercitarea controlului aplicării reglementărilor legale instituite pentru acestea.

Siturile de importanţă comunitară avizate de Comisia Europeană şi ulterior promovate printr-un act normativ de către statul membru în cauză, devin „Situri Natura 2000”. Acestea se împart în doua categorii, în funcţie de directiva europeană care a stat la baza declar ării lor: arii de protecţie specială avifaunistică pentru protecţia păsărilor sălbatice incluse în Directiva Păsări şi situri de importanţă comunitară pentru protecţia unor specii de floră şi faună dar şi a habitatelor sălbatice incluse în Directiva Habitate.

4.1. Aria de protecţie ROSAC0227 Sighișoara – Târnava Mare

4.1.1.Suprafaţa ariei

Situl de importanţă comunitară – ROSAC0227 Sighișoara – Târnava Mare, în suprafaţă de 89264,9 ha, este localizat în partea de sud-est a ţării, pe teritoriul judeţelor Mureș, Sibiu, Brașov, Vâlcea și Harghita.

Situl ROSAC0227 Sighișoara – Târnava Mare a fost declarat prin Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 2.387/2011 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei Natura 2000 în România. Ultima revizie legală disponibilă referitoare la caracteristicile sitului constă în Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 46 / 2016, privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, ce actualizează Formularele Standard Natura 2000.

Referitor la prezenta si efectivele / suprafeţele acoperite de specii si habitate de interes comunitar din zona proiectului facem precizarea că planul de management al sitului Natura 2000  ROSAC0227 Sighișoara – Târnava Mare, a fost aprobat prin O.M. 1166/27.06.2016.

Foto.1 –Relatia fondului forestier cu siturile de importanta comunitara

Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

| Tipuri de habitate |  |  |  |  |  | Evaluare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod | PF | NP | Acoperire (Ha) | Pesteri (nr.) | Calit.date | AIBICID | AIBIC |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Rep. | Supr. rel. | Status conserv. | Eval. globala |
| 3130 |  |  | 446 |  | Buna | B | C | C | C |
| 3150 |  |  | 89 |  | Buna | B | C | B | B |
| 40A0 | X |  | 8926 |  | Buna | B | B | B | B |
| 6210 | X |  | 89 |  | Buna | B | B | B | B |
| 6240 | X |  | 3570 |  | Buna | B | A | B | B |
| 6430 |  |  | 446 |  | Buna | C | C | C | C |
| 6510 |  |  | 1785 |  | Buna | B | B | B | B |
| 9110 |  |  | 4463 |  | Buna | B | C | B | B |
| 9130 |  |  | 10711 |  | Buna | A | B | B | B |
| 9170 |  |  | 8926 |  | Buna | A | A | B | B |
| 9180 | X |  | 8 |  | Buna | B | C | B | B |
| 91E0 | X |  | 714 |  | Buna | A | B | B | B |
| 91H0 | X |  | 267 |  | Buna | A | A | B | A |
| 91I0 | X |  | 892 |  | Buna | A | B | B | B |
| 91V0 |  |  | 892 |  | Buna | C | C | B | B |
| 91Y0 |  |  | 4463 |  | Buna | A | B | B | B |
| 92A0 |  |  | 446 |  | Buna | B | C | C | C |

Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

| Specie |  |  |  |  | Populatie |  |  |  |  |  | Sit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grup | Cod | Denumire științifică | S | NP | Tip | Marime |  | Unit. masura | Categ. | Calit. date | AIBICID | AIBIC |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Min. | Max. |  | CIRIVIP |  | Pop. | Conserv. | Izolare | Global |
| M | 1308 | Barbastella barbastellus(Liliacul-cârn) |  |  | P |  |  |  | P |  | C | C | C | B |
| M | 1352* | Canis lupus(Lup) |  |  | P | 20 | 30 | i | P | G | C | B | C | B |
| M | 1337 | Castor fiber(Castorul) |  |  | P | 4 | 6 | i | P | G | C | B | C | B |
| M | 1355 | Lutra lutra |  |  | P |  |  |  | P |  | C | C | C | B |
| M | 1324 | Myotis myotis() |  |  | P |  |  |  | P |  | C | B | C | B |
| M | 1303 | Rhinolophus hipposideros() |  |  | P |  |  |  | P |  | C | B | C | B |
| M | 1354* | Ursus arctos(Urs) |  |  | P |  |  |  | P |  | C | B | B | B |
| A | 1193 | Bombina variegata |  |  | P |  |  |  | C |  | C | A | C | B |
| A | 1166 | Triturus cristatus |  |  | P |  | 1500 | i | P |  | B | B | C | B |
| A | 4008 | Triturus vulgaris ampelensis() |  |  | P |  |  |  | P |  | C | B | C | B |
| F | 5266 | Barbus petenyi() |  |  | P | 1000 0 | 15000 | i | P | G | C | A | C | B |
| F | 6963 | Cobitis taenia Complex |  |  | P | 5000 | 10000 | i | P | G | C | B | C | B |
| Specie |  |  |  |  | Populatie |  |  |  |  |  | Sit |  |  |  |
| Grup | Cod | Denumire științifică | S | NP | Tip | Marime |  | Unit. masura | Categ. | Calit. date | AIBICID | AIBIC |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Min. | Max. |  | CIRIVIP |  | Pop. | Conserv. | Izolare | Global |
| F | 5339 | Rhodeus amarus(Behlita) |  |  | P | 2000 | 5000 | i | P | G | C | B | C | B |
| F | 6143 | Romanogobio kesslerii() |  |  | P | 1000 | 5000 | i | P | G | C | B | C | B |
| F | 6145 | Romanogobio uranoscopus() |  |  | P |  |  |  | P | DD | C | C | C | C |
| F | 5197 | Sabanejewia balcanica(Câra) |  |  | P | 1000 0 | 15000 | i | P | G | C | A | C | B |
| I | 4011 | Bolbelasmus unicornis |  |  | P |  |  |  | R |  | B | B | C | B |
| I | 4028 | Catopta thrips |  |  | P |  |  |  | R |  | C | B | C | B |
| I | 1088 | Cerambyx cerdo |  |  | P |  |  |  | C |  | B | B | C | B |
| I | 1074 | Eriogaster catax |  |  | P |  |  |  | R |  | C | B | C | B |
| I | 1065 | Euphydryas aurinia |  |  | P |  |  |  | P |  | B | B | C | B |
| I | 6169 | Euphydryas maturna() |  |  | P |  |  |  | P | DD | B | B | C | C |
| I | 6199* | Euplagia quadripunctaria() |  |  | P |  |  |  | P | DD | B | B | C | B |
| I | 4036 | Leptidea morsei |  |  | P |  |  |  | R |  | C | B | C | A |
| I | 1083 | Lucanus cervus |  |  | P |  |  |  | C |  | B | B | C | B |
| I | 1060 | Lycaena dispar |  |  | P |  |  |  | R |  | B | B | C | B |
| I | 1059 | Maculinea teleius |  |  | P |  |  |  | P |  | C | B | C | B |
| I | 6966* | Osmoderma eremita Complex |  |  | P |  |  |  | P | DD | C | B | C | B |
| I | 4054 | Pholidoptera transsylvanica |  |  | P |  |  |  | P |  | C | B | A | B |
| I | 1032 | Unio crassus |  |  | P |  |  |  | P |  | C | B | C | B |
| I | 1014 | Vertigo angustior |  |  | P |  |  |  |  |  | B | B | C | B |
| P | 4068 | Adenophora lilifolia |  |  | P | 25 | 50 | i | R | G | A | B | C | B |
| P | 1939 | Agrimonia pilosa |  |  | P |  |  |  | R |  | B | B | C | B |
| P | 1617 | Angelica palustris |  |  | P |  |  |  | R |  | B | B | C | B |
| P | 4091 | Crambe tataria |  |  | P | 100 | 150 | i | R | G | C | B | C | B |
| P | 1902 | Cypripedium calceolus |  |  | P |  |  |  | V |  | C | B | C | B |
| P | 4097 | Iris aphylla subsp. hungarica() |  |  | P | 10 |  | i | R | G | B | B | C | B |
| P | 6948 | Pontechium maculatum subsp. maculatum() |  |  | P |  |  |  | V | DD | D |  |  |  |
| R | 1220 | Emys orbicularis |  |  | P |  |  |  | R |  | C | B | C | C |

Alte specii importante de floră si faună

| Specii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Populatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Motivatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grup |  | Cod |  |  | Denumire științifică |  |  | S |  |  | NP |  |  | Mărime |  |  |  |  |  | Unit. măsură |  |  | Categ. |  | Anexa |  |  |  |  |  |  | Alte categorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min. |  |  | Max. |  |  |  |  |  | CIRIVIP |  | IV |  |  |  | V |  |  | A |  |  |  | B |  |  | C |  |  | D |  |
| M |  |  |  |  | Apodemus agrarius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| M |  |  |  |  | Apodemus flavicollis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| M |  |  |  |  | Apodemus sylvaticus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| M |  |  |  |  | Arvicola terrestris |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| M |  | 2644 |  |  | Capreolus capreolus(Căprior ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| M |  | 2645 |  |  | Cervus elaphus(Cerb-nobil) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| M |  |  |  |  | Clethrionomys glareolus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| M |  | 2591 |  |  | Crocidura leucodon(Cârticioara) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| M |  | 2593 |  |  | Crocidura suaveolens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Specii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Populatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Motivatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grup |  |  | Cod |  |  | Denumire științifică |  |  |  | S |  | NP |  | Mărime |  |  |  |  | Unit. măsură |  |  | Categ. |  |  |  | Anexa |  |  |  |  | Alte categorii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min. |  | Max. |  |  |  |  |  | CIRIVIP |  |  |  | IV |  | V |  |  | A |  |  | B | C |  |  | D |  |
| M |  |  |  |  |  | Eptesicus nilssonii_del(Liliacul-nordic) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| M |  |  | 1327 |  |  | Eptesicus serotinus(Liliacul-cu-aripi-late) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| M |  |  | 1363 |  |  | Felis silvestris(Pisica salbatica) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| M |  |  | 2630 |  |  | Martes foina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| M |  |  | 1357 |  |  | Martes martes(Jderul-de-copac) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| M |  |  | 2631 |  |  | Meles meles(Bursuc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| M |  |  |  |  |  | Micromys minutus(Soarecele-pitic) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| M |  |  |  |  |  | Microtus agrestis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| M |  |  |  |  |  | Microtus arvalis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| M |  |  |  |  |  | Mus musculus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| M |  |  | 1341 |  |  | Muscardinus avellanarius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| M |  |  |  |  |  | Mustela erminea erminea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| M |  |  | 2634 |  |  | Mustela nivalis(Nevăstuică) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| M |  |  | 1358 |  |  | Mustela putorius(Dihor) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| M |  |  | 1320 |  |  | Myotis brandtii() |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| M |  |  | 1330 |  |  | Myotis mystacinus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| M |  |  | 1322 |  |  | Myotis nattereri(Liliacul-lui-Natterer) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| M |  |  |  |  |  | Myoxus glis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| M |  |  | 2597 |  |  | Neomys fodiens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| M |  |  | 1331 |  |  | Nyctalus leisleri(Liliacul-mic-de-amurg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| M |  |  | 1312 |  |  | Nyctalus noctula(Liliacul-de-amurg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| M |  |  | 1309 |  |  | Pipistrellus pipistrellus(Liliacul-pitic) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| M |  |  | 5009 |  |  | Pipistrellus pygmaeus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| M |  |  | 1326 |  |  | Plecotus auritus(Liliacul-urecheat-brun) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| M |  |  | 1329 |  |  | Plecotus austriacus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| M |  |  |  |  |  | Rattus norvegicus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| M |  |  | 2607 |  |  | Sciurus vulgaris |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| M |  |  | 2599 |  |  | Sorex araneus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| M |  |  | 2601 |  |  | Sorex minutus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| M |  |  |  |  |  | Talpa europaea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| M |  |  | 1332 |  |  | Vespertilio murinus(Liliacul-bicolor) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| A |  |  | 2361 |  |  | Bufo bufo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| A |  |  | 1201 |  |  | Bufo viridis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| A |  |  | 1283 |  |  | Coronella austriaca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| A |  |  | 1281 |  |  | Elaphe longissima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| A |  |  | 1203 |  |  | Hyla arborea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| A |  |  | 1261 |  |  | Lacerta agilis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Specii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Populatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Motivatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grup |  | Cod |  |  | Denumire științifică |  |  | S |  |  | NP |  |  | Mărime |  |  |  |  |  | Unit. măsură |  |  | Categ. |  | Anexa |  |  |  |  |  |  | Alte categorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min. |  |  | Max. |  |  |  |  |  | CIRIVIP |  | IV |  |  |  | V |  |  | A |  |  |  | B |  |  | C |  |  | D |  |
| A |  | 1263 |  |  | Lacerta viridis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| A |  | 1197 |  |  | Pelobates fuscus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| A |  | 1214 |  |  | Rana arvalis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| A |  | 1209 |  |  | Rana dalmatina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| A |  | 1210 |  |  | Rana esculenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| A |  | 1212 |  |  | Rana ridibunda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| A |  | 1213 |  |  | Rana temporaria() |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| A |  | 2357 |  |  | Triturus vulgaris() |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  | Cobitis taenia taenia(Zmorla) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| F |  | 5339 |  |  | Rhodeus amarus(Behlita) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| I |  |  |  |  | Apatura ilia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| I |  |  |  |  | Apatura iris |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| I |  |  |  |  | Argynnis laodice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| I |  | 1091 |  |  | Astacus astacus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| I |  |  |  |  | Brenthis daphne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| I |  |  |  |  | Brenthis ino |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| I |  |  |  |  | Carcharodus lavatherae |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| I |  |  |  |  | Colias chrysotheme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| I |  |  |  |  | Hemaris fuciformis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| I |  | 1052 |  |  | Hypodryas maturna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| I |  | 1067 |  |  | Lopinga achine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| I |  |  |  |  | Lucanus cervus cervus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| I |  |  |  |  | Lycaena alciphron |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| I |  |  |  |  | Maculinea alcon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| I |  | 1058 |  |  | Maculinea arion() |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| I |  |  |  |  | Neptis sappho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| I |  |  |  |  | Nymphalis antiopa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| I |  |  |  |  | Nymphalis polychloros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| I |  |  |  |  | Oberea linearis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| I |  |  |  |  | Papilio machaon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| I |  | 1056 |  |  | Parnassius mnemosyne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| I |  |  |  |  | Pericallia matronula |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| I |  | 1076 |  |  | Proserpinus proserpina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| I |  |  |  |  | Pyrgus sidae |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| P |  |  |  |  | Adonis vernalis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| P |  |  |  |  | Aristolochia lutea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| P |  | 1762 |  |  | Arnica montana(Arnică) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| P |  |  |  |  | Betula pubescens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| P |  |  |  |  | Carex appropinquata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| P |  |  |  |  | Carex panicea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| P |  |  |  |  | Cephalanthera damasonium |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| P |  |  |  |  | Cephalanthera longifolia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| P |  |  |  |  | Cephalanthera rubra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| P |  |  |  |  | Cephalaria radiata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Specii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Populatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Motivatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grup |  |  | Cod |  |  | Denumire științifică |  | S |  |  |  | NP |  | Mărime |  |  |  |  |  | Unit. măsură |  |  | Categ. |  |  | Anexa |  |  |  |  |  | Alte categorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min. |  |  | Max. |  |  |  |  |  | CIRIVIP |  |  | IV |  |  | V |  |  | A |  |  |  | B |  |  |  | C |  | D |  |
| P |  |  |  |  |  | Crocus banaticus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| P |  |  |  |  |  | Dactylorhiza incarnata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| P |  |  |  |  |  | Dictamnus albus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| P |  |  |  |  |  | Epipactis palustris |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| P |  |  |  |  |  | Fritillaria orientalis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| P |  |  |  |  |  | Galium palustre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| P |  |  |  |  |  | Gladiolus imbricatus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| P |  |  |  |  |  | Gymnadenia conopsea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| P |  |  |  |  |  | Gypsophila fastigiata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| P |  |  |  |  |  | Iris graminea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| P |  |  |  |  |  | Limodorum abortivum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| P |  |  | 5105 |  |  | Lycopodium clavatum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| P |  |  |  |  |  | Narcissus poeticus ssp. radiiflorus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| P |  |  |  |  |  | Neottia nidus-avis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| P |  |  |  |  |  | Orchis coriophora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| P |  |  |  |  |  | Orchis laxiflora ssp. elegans |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| P |  |  |  |  |  | Orchis militaris |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| P |  |  |  |  |  | Orchis morio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| P |  |  |  |  |  | Orchis purpurea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| P |  |  |  |  |  | Prunus tenella |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| P |  |  |  |  |  | Ranunculus circinatus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| P |  |  |  |  |  | Ranunculus lingua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| P |  |  |  |  |  | Sagittaria sagittifolia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| P |  |  |  |  |  | Salvia transsylvanica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| P |  |  |  |  |  | Seseli peucedanoides |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| P |  |  |  |  |  | Stachys palustris |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| P |  |  |  |  |  | Trollius europaeus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |

- DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

| Cod | Clase habitate | Acoperire (%) |
| --- | --- | --- |
| N06 | Râuri, lacuri | 0,14 |
| N07 | Mlaștini, turbării | 0,70 |
| N09 | Pajişti naturale, stepe | 0,68 |
| N12 | Culturi (teren arabil) | 6,23 |
| N14 | Pășuni | 23,03 |
| N15 | Alte terenuri arabile | 12,26 |
| N16 | Păduri de foioase | 45,43 |
| N17 | Păduri de foioase | 0,32 |
| N19 | Păduri de amestec | 0,32 |
| N21 | Vii şi livezi | 2,93 |
| N22 | Stâncării, zone sărace în vegetație | 0,12 |
| N23 | Alte terenuri artificiale (localități, mine..) | 0,80 |
| N26 | Habitate de păduri (păduri în tranziție) | 7,05 |

Zona se încadrează în Podișului Târnavelor și parțial Podișul Hârtibaciului, acestea caracterizându-se printr-un relief colinar-deluros, cu văi însoțite de terase și lunci bine individualizate. Actuala înfățișare a reliefului este de podiș puternic fragmentat de văi – culoare cu interfluvii care se mențin în general în jur de 500 – 550 m si numai în mod excepțional ajung la valori de circa 700 m (Pădurea Dumbrava, 642 m, altitudinea maxima fiind de 839m - Dl. Pietriș).

Eroziunea intensă, generată de colectarea apelor de către Târnava Mare și râul Hârtibaci, a fărâmițat vechea suprafață de eroziune, reducând-o la interfluvii înguste dispuse paralel. Interfluviile sunt asimetrice de tip cuestă, a căror pantă lină se grefează aproximativ pe un strat dur (gresie), înclinând la fel cu el, iar versanții abrupți retează în cap un număr de cel puțin două straturi (argilă, marne nisipoase). Frecvența mare a cuestelor dispuse în șiruri paralele care însoțesc Târnava Mare, fragmentate de văi subsecvente, reprezintă o consecința a adaptării reliefului la structuri de domuri și branhianticlinale.

În ansamblu, suportul geo-structural a impus prezența unor biotopuri specifice bine individualizate, favorizând existența unor ecosisteme variate bine conservate. La acest fapt se adaugă gradul relativ scăzut al presiunii antropice, zona fiind puțin populată, exploatarea biologică încadrându-se în liniile unei dezvoltări durabile. Temperatura medie anuală se încadrează în izoterma de 90 C. Aceasta coroborată cu o expunere dominant vestică/estică a versanților și cu valorile relative ridicate ale radiației globale induce dezvoltarea sezonului vegetativ pe cca 195 zile – ca factor de favorabilitate pentru starea și evoluția habitatelor și speciilor de interes conservativ.

Calitate si importanta

Utilizarea tradițională a terenurilor a păstrat o diversitate biologică ridicată. Aria este de importanță internațională, având în vedere că probabil ultimele pajiști de mare întindere în Europa sunt perfect funcționabile din punct de vedere ecologic. Managementul tradițional a stabilit un echilibru între activitățile umane și natură, acesta rămânând neschimbată din evul mediu.

Studiile efectuate arată că aria cuprinde numeroase specii de faună și floră, care sunt periclitate la nivel național și internaționalaici fiind incluse:

Floră:

• 10 taxoni vegetali periclitați în Europa, incluși în anexele Directivei Habitate și ale Convenției de la Berna (includ Larix polonica, angelica, arnica, papucul doamnei, Echium rossicum, narcisele, dedițeii)

• 77 taxoni periclitați la nivel național, incluși în Lista Roșie națională

Faună

• 23 specii de mamifere periclitate în Europa și protejate prin Directiva Habitate și Convenția de la Berna, incluzând lupul., ursul, pisica sălbatică, vidra

• 55 specii de păsări periclitate în Europa, incluse în Directiva Păsări și Convenția de la Berna, incluzând uliul păsărar, uliul porumbar, cârstelul de câmp și 76 specii protejate la nivel național

• 10 specii de reptile și amfibieni protejate prin Directiva Habitate și Convenția de la Berna, incluzând buhaiul de baltă cu burtă roșie

• 11 specii protejate de pești prin Directiva Habitate și Convenția de la Berna

• 600 specii de fluturi sunt descrise în cadrul acestui spațiu - 6 fiind protejate prin Directiva Habitate și Convenția de la Berna și 22 protejate la nivel național. În acest spațiu diversitatea cuturilor agricole coexistă cu o bogată biodiversitate naturală atât sub aspect cantitativ cât și calitativ.

Ameninţări, presiuni sau activităţi cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

| Impacte Negative |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intens. | Cod | Amenințări şi presiuni | Poluare (Cod) | În sit/ în afară |

| Impacte Pozitive |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intens. | Cod | Activități, manage ment | Poluare | În sit/ în afară |

- Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

| Impacte Negative |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intens. | Cod | Amenințări şi presiuni | Poluare (Cod) | În sit/ în afară |
| L | A07 | Utilizarea produselor biocide, hormoni si substante chimice | N | O |
| L | A08 | Fertilizarea (cu îngrasamant) | N | I |
| M | B | Silvicultura | N | I |
| L | B01.02 | Plantare artificiala, pe teren dechis (copaci nenativi) | N | I |
| L | B02.03 | Indepartarea lastarisului | N | I |
| L | C02 | Exploatarea si extractia de petrol si gaze | N | I |
| M | F03.01 | Vanatoare | N | I |
| M | K01.01 | Eroziune | N | I |
| L | K02.03 | Eutrofizare(naturala) |  |  |

| Impacte Pozitive |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intens. | Cod | Activități, manage ment | Poluare | În sit/ în afară |
| L | D01.01 | Poteci,trasee,trasee pentru ciclism | N | I |

1.1.2. Situl de importanță comunitară - ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului

Sit-ul „Natura 2000‟ - ROSPA 0099 Podișul Hârtibaciului se suprapune peste aceleași părți ale fondului forestier din U.P. II Pășune BIERTAN, ca și aria protejată prezentată anterior. Speciile de păsări identificate în sit şi enumerate în anexa I a „Directivei Păsări” sunt: Accipiter gentilis, Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus palustris, Acrocephalus schoenobaenus, Acrocephalus scirpaceus, Actitis hypoleucos, Actitis hypoleucos, Alauda arvensis, Alcedo atthis, Anas acuta, Anas clypeata, Anas penelope, Anas platyrhynchos, Anas platyrhynchos, Anas querquedula, Anas querquedula, Anas strepera, Anthus campestris, Anthus pratensis, Anthus spinoletta, Anthus spinoletta, Anthus trivialis, Aquila pomarina, Ardea cinerea, Ardea cinerea, Ardea cinerea, Asio otus, Athene noctua, Aythya ferina, Aythya ferina, Aythya fuligula, Aythya nyroca, Botaurus stellaris, Bubo bubo, Buteo buteo, Buteo buteo, Buteo buteo, Caprimulgus europaeus, Chlidonias hybridus, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Crex crex, Cygnus olor, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos medius, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Egretta alba, Egretta alba, Falco subbuteo, Falco vespertinus, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Fringilla montifringilla, Fulica atra, Gallinago gallinago, Gallinula chloropus, Gallinula chloropus, Himantopus himantopus, Ixobrychus minutus, Lanius collurio, Lanius minor, Larus cachinnans, Larus canus, Larus ridibundus, Limosa limosa, Locustella fluviatilis, Locustella luscinioides, Lullula arborea, Luscinia luscinia, Miliaria calandra, Motacilla flava, Nycticorax nycticorax, Oriolus oriolus, Otus scops, Pernis apivorus, Phalacrocorax carbo, Philomachus pugnax, Picus canus, Podiceps cristatus, Podiceps cristatus, Podiceps grisegena, Podiceps nigricollis, Porzana parva, Sterna hirundo, Streptopelia turtur, Strix uralensis, Sturnus vulgaris, Sturnus vulgaris, Sylvia borin, Sylvia nisoria, Tachybaptus ruficollis, Tachybaptus ruficollis, Tringa erythropus, Tringa glareola, Tringa ochropus, Turdus viscivorus, Upupa epops, Vanellus vanellus, Vanellus vanellus.

- 4.2.2.  Date despre prezenţa, localizarea, populaţia şi ecologia speciilor şi/sau habitatelor de interes comunitar prezente pe suprafaţa planului, menţionate în formularul standard al ariei naturale de interes comunitar

În cadrul tabelului de mai jos este evaluată corespondenta dintre fiecare unitate amenajistică în parte si impactul lucrarilor asupra Natura 2000.

| Unitatea amenaji- tica | Supra fata (ha) | Sup | Gr funct. | Con sist | Varsta act. | Volum total | Lucrari propuse | Compozitia actuala | Crt | Structura | Tipuri de padure | Existenta habitatelor si speciilor | Impactul lucrărilor propuse prin amenajament |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1A | 1,0 | A | 1 – 5N | 0,7 | 120 | 285 | T. Progresive (însăm., p. lum) Îngrijirea semințișului | 8FA 2CA | natural | Relativ-plurien | 4282 | da | Impact nesemnificativ |
| 1B | 1,6 | A | 1 – 5N | 0,9 | 25 | 107 | Rărituri | 10CA | total derivat | Relativ-echien | 4282 | da | Impact nesemnificativ |
| 1C | 0,8 | A | 1 – 5N | 0,9 | 15 | 28 | Curățiri | 10CA | total derivat | Relativ-echien | 4282 | da | Impact nesemnificativ |
| 1D | 1,0 | A | 1 – 5N | 0,7 | 80 | 286 | T.igiena | 10FA | natural | Relativ-echien | 4282 | da | neutru |
| 1E | 1,4 | A | 1 – 5N | 0,7 | 80 | 325 | T.igiena | 5FA 5CA | tartial derivat | Relativ-echien | 4282 | da | neutru |
| 1F | 8,3 | A | 1 – 5N | 0,9 | 25 | 556 | Rărituri | 10CA | total derivat | echien | 4282 | da | Impact nesemnificativ |
| 1G | 1,1 | A | 1 – 5N | 0,7 | 120 | 290 | T. Progresive (însăm., p. lum) Îngrijirea semințișului | 7FA 3CA | natural | Relativ-echien | 4282 | da | Impact nesemnificativ |
| 1H | 0,8 | A | 1 – 5N | 0,8 | 120 | 329 | T. Progresive (însăm., p. lum) Îngrijirea semințișului | 8FA 2CA | natural | Relativ-echien | 4282 | da | Impact nesemnificativ |
| 1I | 2,4 | A | 1 – 5N | 0,7 | 80 | 562 | T.igiena (t.rase, benzi dec II) | 8AN 2SAP | total derivat | Relativ-echien | 9821 | da | neutru |
| 1J | 0,4 | M | 1 – 2A5N | 0,7 | 110 | 253 | Tăieri de conservare, Ajutorarea reg. naturale | 7FA3 CA | natural | Relativ-echien | 4241 | da | Impact nesemnificativ |
| 1K | 0,8 | A | 1 – 5N | 0,7 | 10 | 6 | T.igiena | 10CA | total derivat | echien | 4282 | da | neutru |
| 2A | 1,7 | M | 1 – 2A5N | 0,7 | 90 | 367 | T.igiena | 7CA 3FA | total derivat | Relativ-echien | 4282 | da | neutru |
| 2B | 3,3 | A | 1 – 5N | 0,7 | 80 | 782 | T.igiena (t.rase, benzi dec II) | 7AN 2CA 1FA | total derivat | Relativ-echien | 9821 | da | neutru |
| 2C | 3,7 | - | 1 – 5N | - | - |  | Împăduriri (după T. de regenerare) | - | - | - | 4282 | da | neutru |
| 2D | 8,7 | A | 1 – 5N | 0,5 | 80 | 878 | T.rase, Împăduriri | 7CA 2AN 1FA | total derivat | Relativ-plurien | 4282 | da | Impact nesemnificativ |
| 2E | 6,7 | A | 1 – 5N | 0,3 | 5 | - | Împăduriri (fără T. de regenerare) | 10CA | total derivat | Relativ-echien | 4282 | da |  |
| 3A | 2,5 | A | 1 – 5N | 0,8 | 30 | 173 | T.igiena (t.rase, benzi dec II) | 7CA 2PLT 1FA | total derivat | Relativ-echien | 4282 | da | neutru |
| 3B | 4,3 | M | 1 – 2A5N | 0,7 | 100 | 1234 | T.igiena | 8FA 2CA | natural | Relativ-plurien | 4282 | da | neutru |
| 4A | 10,4 | A | 1 – 5N | 0,7 | 110 | 2860 | T.igiena (t.progresive dec II) | 4GO 4FA 2CA | natural | Relativ-plurien | 5231 | da | neutru |
| 4B | 6,6 | A | 1 – 5N | 0,7 | 70 | 1321 | T.igiena (t.rase, benzi dec II) | 8CA 1GO 1FA | total derivat | Relativ-plurien | 5231 | da | neutru |
| 4C | 0,9 | A | 1 – 5N | 0,4 | 150 | 142 | T. progresive Împ. sub masiv | 4GO 3FA 3CA | natural | Relativ-plurien | 5231 | da | Impact nesemnificativ |
| 6A | 4,5 | M | 1 – 2A5N | 0,6 | 90 | 815 | Tăieri de conservare, Ajutorarea reg. naturale | 3GO 4CA 2FR 1SC | partial derivat | Relativ-plurien | 5131 | da | Impact nesemnificativ |
| 6B | 0,5 | A | 1 – 5N | 0,5 | 5 | 2 | Ajutorarea reg. naturale | 10SC | total derivat | Relativ-echien | 5131 | da | neutru |
| 7A | 0,4 | A | 1 – 5N | 0,7 | 80 | 65 | T.rase, Împăduriri | 7CA 3SC | total derivat | Relativ-echien | 5131 | da | Impact nesemnificativ |
| 8A | 0,8 | A | 1 – 5N | 0,7 | 100 | 205 | T.igiena (t.progresive dec II) | 6FA 3CA 1SC | natural | Relativ-echien | 4282 | da | neutru |
| 9A | 0,6 | A | 1 – 5N | 0,7 | 90 | 145 | T.igiena | 5FA 5CA | parțial derivat | Relativ-echien | 4282 | da | neutru |
| 12A | 1,6 | A | 1 – 5N | 0,9 | 10 | 56 | Rărituri | 10SC | artificial | Relativ-echien | 4282 | da | Impact nesemnificativ |
| 12C | 3,0 | A | 1 – 5N | 0,7 | 40 | 366 | T.rase, Împăduriri | 10CA | total derivat | Relativ-plurien | 4282 | da | Impact nesemnificativ |
| 12D | 0,3 | A | 1 – 5N | 0,8 | 50 | 50 | T.rase, Împăduriri | 10CA | total derivat | Relativ-echien | 4282 | da | Impact nesemnificativ |
| 12E | 1,1 | M | 1 – 2A5N | 0,6 | 100 | 224 | Tăieri de conservare, Ajutorarea reg. naturale | 4FA 6CA | parțial derivat | Relativ-echien | 4282 | da | Impact nesemnificativ |
| 12F | 4,0 | A | 1 – 5N | 0,7 | 90 | 888 | T.igiena | 3FA 7CA | total derivat | Relativ-plurien | 4282 | da | neutru |
| 12G | 1,6 | A | 1 – 2A5N | 0,7 | 100 | 403 | T.igiena | 5FA 5CA | parțial derivat | Relativ-echien | 4282 | da | neutru |
| 12H | 2,2 | A | 1 – 5N | - | - | - | Împăduriri (poieni și goluri) | - | - | - | 4282 | da | neutru |
| 12I | 0,4 | A | 1 – 5N | - | - | - | Împăduriri (poieni și goluri) | - | - | - | 4282 | da | neutru |
| 12J | 0,7 | A | 1 – 5N | - | - | - | Împăduriri (poieni și goluri) | - | - | - | 4282 | da | neutru |
| 14A | 0,5 | A | 1 – 5N | 0,7 | 80 | 115 | T.igiena | 4FA 6CA | parțial derivat | Relativ-echien | 4282 | da | neutru |
| 14B | 0,9 | A | 1 – 5N | 0,3 | 5 | - | Îngrijirea semințișului, Împ. | 2FA 1GO 7CA | total derivat | Relativ-echien | 4282 | da | neutru |
| 14C | 1,9 | A | 1 – 5N | 0,8 | 70 | 399 | T.rase, Împăduriri | 9CA 1JU | total derivat | Relativ-echien | 4282 | da | Impact nesemnificativ |
| 14D | 1,2 | A | 1 – 5N | 0,4 | 10 | 5 | Ajutorarea reg. Naturale Împăduriri (după T. de regenerare) | 3FA 7CA | total derivat | Relativ-echien | 4282 | da | neutru |
| 14E | 2,3 | M | 1 – 2A5N | 0,7 | 20 | 108 | T.igiena | 9CA 1FA | total derivat | Relativ-echien | 4282 | da | neutru |
| 15A | 10,8 | A | 1 – 5N | 0,7 | 90 | 2841 | T.igiena | 5FA 3CA 1SC 1JU | natural | Relativ-echien | 4282 | da | neutru |
| 15B | 0,8 | A | 1 – 5N | 0,7 | 80 | 140 | Tăieri de conservare, Împăduriri (după T. de regenerare) | 9CA 1JU | total derivat | Relativ-echien | 4282 | da | Impact nesemnificativ |
| 15C | 1,1 | A | 1 – 5N | 0,8 | 130 | 345 | T. Progresive (însăm., p. lum) Îngrijirea semințișului | 6FA 4CA | total derivat | Relativ-plurien | 4241 | da | Impact nesemnificativ |
| 15D | 1,4 | A | 1 – 5N | 0,5 | 5 | 3 | Ajutorarea reg. naturale | 9SC 1CA | artificial | Relativ-echien | 4282 | da | neutru |
| 15E | 1,4 | A | 1 – 5N | - | - | - | Împăduriri (poieni și goluri) | - | - | - | 4282 | da | neutru |
| 20A | 0,8 | A | 1 – 5N | 0,4 | 50 | 65 | T.rase, Împăduriri Îngrijirea culturilor | 2NU 1TE 5GO 2CA | natural | Relativ-plurien | 4282 | da | Impact nesemnificativ |
| 22A | 1,7 | A | 1 – 5N | 0,6 | 80 | 238 | T.crâng, Împăduriri Îngrijirea culturilor | 10SC | artificial | Relativ-echien | 4282 | da | Impact nesemnificativ |
| 22B | 2,4 | A | 1 – 5N | 0,9 | 10 | 86 | Rărituri | 8SC 2SAC | artificial | Relativ-echien | 4282 | da | Impact nesemnificativ |
| 22C | 0,6 | A | 1 – 5N | - | - | - | Împăduriri (poieni și goluri) | - | - | - | 4282 | da | neutru |
| 23A | 1,4 | A | 1 – 5N | 0,6 | 50 | 196 | Crâng – tăiere de jos Ajutorarea reg. naturale | 10SC | artificial | Relativ-echien | 4282 | da | Impact nesemnificativ |
| 24A | 1,7 | M | 1 – 2A5N | 0,7 | 60 | 311 | Tăieri de conservare, Ajutorarea reg. naturale | 8SC 2NU | artificial | Relativ-echien | 4282 | da | Impact nesemnificativ |
| 24B | 1,0 | A | 1 – 5N | 0,4 | 10 | 10 | Completări | 9SC 1CA | artificial | Relativ-echien | 4282 | da | neutru |
| 24C | 2,6 | M | 1 – 2A5N | 0,6 | 50 | 380 | Tăieri de conservare, Ajutorarea reg. naturale | 9SC 1NU | artificial | Relativ-echien | 4282 | da | Impact nesemnificativ |
| 24D | 2,9 | A | 1 – 5N | 0,8 | 60 | 613 | T.rase, Împăduriri | 5CA 3TE 2SC | total derivat | Relativ-echien | 4282 | da | Impact nesemnificativ |
| 24E | 2,8 | A | 1 – 5N | 0,6 | 10 | 54 | Ajutorarea reg. naturale | 9SC 1NU | artificial | Relativ-echien | 4282 | da | neutru |
| 24F | 2,4 | A | 1 – 5N | 0,5 | 15 | 38 | Ajutorarea reg. naturale | 10SC | artificial | echien | 4282 | da | neutru |
| 25A | 4,5 | A | 1 – 5N | 0,8 | 90 | 1733 | T.igiena | 10FA | natural | Relativ-echien | 4282 | da | neutru |
| 25B | 3,3 | M | 1 – 2A5N | 0,7 | 60 | 479 | T.igiena | 10GO | natural | Relativ-echien | 5131 | da | neutru |
| 25C | 10,2 | A | 1 – 5N | 0,9 | 35 | 1214 | Rărituri | 6FA 3CA 1GO | natural | Relativ-echien | 4282 | da | Impact nesemnificativ |
| 25D | 17,1 | A | 1 – 5N | 0,8 | 100 | 7080 | T.igiena (t.progresive dec II) | 10FA | natural | Relativ-echien | 4282 | da | neutru |
| 25E | 11,6 | M | 1 – 2A5N | 0,5 | 120 | 2552 | Tăieri de conservare | 8FA 2CA | natural | Relativ-plurien | 4282 | da | Impact nesemnificativ |
| 25F | 15,0 | A | 1 – 5N | 0,5 | 10 | 135 | Ajutorarea reg. naturale Împăduriri (după T. de regenerare) | 6FA 3CA 1SC | parțial derivat | Relativ-plurien | 4282 | da | neutru |

Tabelul. Evidenţa habitatelor forestiere

| Tipul de habitat Natura 2000 | Tipul de habitat românesc |  |  | Gradul de con- servare | Tipul de pădure |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cod | Denumire | Valoare conser- vativă |  | Cod | Denumire | Suprafaţa |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ha | % |
| 9110 | R4106 | Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) şi brad (Abies alba) cu Hieracium rotundatum | moderată | Buna | 424.1 | Făget de deal cu floră acidofilă (i) | 1,5 | 1 |
| 91E0 | R4401 | Păduri sud-est carpatice de anin alb (Alnus incana) cu Telekia specioasa | foarte mare | Buna | 982.1 | Anin alb pe aluviuni nisipoase şi prundişuri (m) | 5,7 | 3 |
| Altele |  |  |  |  | 513.1 | Gorunet de coastă cu graminee și Luzula luzuloides (m) | 8,7 | 4 |
|  |  |  |  |  | 523.1 | Goruneto-făget cu Festuca drymeia (m) | 32,9 | 7 |
|  |  |  |  |  | 428.2 | Făget de deal cu Festuca drymeia (m) | 145,6 | 75 |
| Total habitate |  |  |  |  |  |  | 194,4 | 100 |

Descrierea habitatelor de interes comunitar

Habitat cod 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo - Fagetum

### Descrierea habitatului

Localizare pe teritoriul ariei protejate: Apare în etajul gorunetelor, făgetelor și goruneto-făgetelor și în etajul deluros de cvercete și șleauri de deal, pe versanţi mijlocii şi inferiori, cu înclinare moderată şi repede, expoziţie parţial însorită sau umbrită. Solul este luvosol tipic, cu volum edafic submijlociu spre mijlociu. În stratul arborescent al fitocenozei specia edificatoare dominantă este fagul (Fagus sylvatica), alături de care apar în diverse proporţii (10-60%), gorunul (Quercus petraea), iar în anumite cazuri cerul (Q. cerris) sau chiar stejarul (Quercus robur). Stratul ierbos are o dezvoltare variabilă, în funcţie de gradul de închidere al coronamentului arboretului, şi este reprezentat de specii acidofile: Festuca drymea, Calamagrostis arundinacea, Luzula luzuloides etc. Se intercalează, în funcţie de condiţiile staţionale, cu celelalte tipuri de habitate cu făgete, 91V0 si 9130, fiind adesea greu de identificat şi separat.

În perimetrul ariei naturale protejate habitatul ocupă 1,5 ha.

Starea de conservare globală a habitatului în cadrul ariei naturale protejate este evaluată ca fiind favorabilă.

Habitat cod 91E0* - Păduri aluviale de Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

### Descrierea habitatului

Acest tip de habitat apare în luncile râurilor interioare din regiunile de câmpie şi de deal (Prut, Siret, Buzău, Ialomiţa, Prahova, Argeş, Vedea, Olt, Jiu, Timiş, Mureş, Crişuri, Someş) şi afluenţi ai acestora , precum şi în Lunca şi Delta Dunării (Letea, Caraorman). Apare în porţiunile mai înalte, pe soluri mai evoluate, supuse inundării mai rar şi pe perioade mai scurte. Distribuţia habitatului este fragmentată, discontinuă, ca urmare multitudinii de factori care le-au afectat de-a lungul timpului existenţa şi stabilitatea.

Fitocenozele caracteristice acestui tip de habitat sunt edificate de: păduri de luncă de Fraxinus excelsior şi Alnus glutinosa ale cursurilor de apă din zona de câmpie şi etajul colinar (44.3: Alno-Padion); păduri de luncă de Alnus incana ale râurilor montane şi submontane (44.2: Alnion incanae); galerii arborescente formate din exemplare înalte de Salix alba, S. fragilis şi Populus nigra de-a lungul râurilor din etajele submontan, colinar şi zona de câmpie (44.13: Salicion albae). Toate tipurile apar pe soluri grele (în general bogate în depozite aluviale), inundate periodic de creşterea nivelului râului (sau pârâului) cel puţin o dată pe an, însă altfel bine drenate şi aerate în perioada în care debitul apei este scăzut. Stratul ierbos include întotdeauna numeroase specii de talie mare (Filipendula ulmaria, Angelica sylvestris, Cardamine spp., Rumex sanguineus, Carex spp., Cirsium 95 Figură 1: Lutra lutra Figură 2: Canis lupus oleraceum) şi poate conţine diverse geofite vernale, precum Ranunculus ficaria, Anemone nemorosa, A. ranunculoides, Corydalis solida.

Ca urmare a regimului hidric specific, speciile lemnoase dominante aparţin genurilor Fraxinus, Ulmus sau Quercus. Subarboretul este bine dezvoltat, compus, de regulă, din Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Frangula alnus, Coryllus avellana, Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Lygustrum vulgare ş.a. Stratul ierburilor şi subarbuştilor este, de asemenea, bine dezvoltat, cu dominarea speciilor Rubus caesius, Galium aparine, Aegopodium podograria.

În perimetrul ariei naturale protejate habitatul ocupă o suprafață restrânsă de doar 5,7 ha.

Starea de conservare globală a habitatului în cadrul ariei naturale protejate este evaluată ca fiind favorabilă.

- Habitat corespondent în România, prezent pe amplasament:

R4106 Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) şi brad (Abies alba) cu Hieracium rotundatum

Răspândire: în toți Carpații românești, în special în munții formați din roci acide (Carpații Meridionali, Carpații Orientali Nordici, Carpații Occidentali), în etajul nemoral.

Suprafețe: circa 143.000 ha (94.000 în Carpații Meridionali, 40.000 în Carpații Occidentali, 9.000 în Carpații Orientali).

Stațiuni:

Altitudini: 800–1450 m.

Climă: T = 6,0–3,5⁰C, P = 1000–1300 mm.

Relief: versanți puternic înclinași cu expoziții diferite, creste, culmi.

Roci: acide – șisturi cristaline, granite, gneișuri.

Soluri: de tip podzol, criptopodzol, mijlociu profunde-superficiale, foarte acide, oligobazice, hydric echilibrate, oligotrofice.

Structura: Fitocenoze edificate de specii europene și boreale, mezoterme, mezofile, oligotrofe. Stratul arborilor, compus din fag (Fagus sylvatica ssp. sylvatica),

exclusiv sau cu amestec de brad (Abies alba), rar molid (Picea abies), mesteacãn (Betula pendula), scoruș (Sorbus aucuparia, iar la dealuri și gorun (Quercus petraea), pin silvestru (Pinus sylvestris), având acoperire de 70–80% și înălțimi de 15–25 m la 100 de ani. Stratul arbuștilor, lipsește sau este reprezentat prin exemplare de Sorbus aucuparia. Stratul ierburilor și subarbuștilor, dominat de specii acidofile (Calamagrostis arundinacea, Luzula luzuloides și Vaccinium sp.), dar și cu exemplare slab dezvoltate din unele specii de mull. Stratul mușchilor are o dezvoltare redusă, fiind constituit din specii de Polytrichum.

Valoare conservativă: moderată.

Compoziție floristică: Specii edificatoare: Fagus sylvatica ssp. sylvatica. Specii

caracteristice: Hieracium rotundatum, ca și speciile subalianței Calamagrostio –Fagion (Luzula luzuloides, Calamagrostis arundinacea, Veronica officinalis, Pteridium aquilinum, Blechnum spicant). Alte specii importante: Anthenaria dioica, Galium odoratum, Athyrium filix-femina, Cruciata glabra, Dentaria glandulosa, Digitalis grandiflora, Dryopteris filix-mas, Epilobium montanum, Fragaria vesca, Gentiana asclepiadea, Lamium galeobdolon, Oxalis acetosella, Poa nemoralis, Rubus hirtus,

Vaccinium myrtillus, Veronica chamaedris, Viola reichenbachiana.

Literatură selectivă: Beldie 1951; Soó 1964; Täuber 1987; Coldea 1991; Doniță et al. 1990.

Redactat: N. Doniță, I. Biriș.

R4401 Păduri sud-est carpatice de anin alb (Alnus incana) cu Telekia speciosa

Răspândire: în luncile montane din toți Carpații României, în etajul boreal, mai

puțin frecvent în Carpații Occidentali.

Suprafețe: circa 4.000 ha, mai frecvent în Carpații Meridionali și Orientali.

Stațiuni:

Altitudini: 700–1700 m.

Climă: T = 7,5–2⁰C, P = 800–1200 mm.

Relief: lunci montane înguste, versanți umeziți de izvoare.

Roci: variate, calcaroase și silicioase, sub formã de pietrișuri, nisipuri grosiere.

Soluri: de tip litosol, gleiosol, superficiale, scheletice, acide, mezobazice, permanent umede-ude, mezotrofice.

Structura: Fitocenoze edificate de specii europene, boreale. Stratul arborilor, compus exclusiv din anin alb (Alnus incana) sau cu puțin amestec de molid (Picea abies), brad (Abies alba), fag (Fagus sylvatica), la altitudini mai mici anin negru (Alnus

glutinosa) ș.a.; are acoperire de 80–100% și înălțimi de 15–25 m la 50 de ani. Stratul

arbuștilor lipsește sau este slab dezvoltat, compus din Salix triandra, Corylus avellana,

Lonicera xylosteum, Prunus padus. Stratul ierburilor și subarbuștilor, obișnuit puternic dezvoltat, dominat de Petasites albus și Telekia speciosa.

Valoare conservativă: foarte mare.

Compoziție floristică: Specii edificatoare: Alnus incana. Specii caracteristice: Telekia speciosa. Alte specii importante: Angelica sylvestris, Aegopodium podagraria, Athyrium filix-femina, Carex remota, Cardamine impatiens, Chaerophyllum hirsutum, Circaea lutetiana, Cirsium oleraceum, Dryopteris filix-mas, Glechoma hederacea, Geranium phaeum, Festuca gigantea, Impatiens noli-tangere, Mentha longifolia, Myosotis sylvatica, Matteuccia struthiopteris, Oxalis acetosella, Petasites hybridus, P. kablikianus, Ranunculus repens, Salvia glutinosa, Stachys sylvatica, Stellaria nemorum, Tussilago farfara ș.a.

Literatură selectivă: Coldea 1991; Doniță et al. 1990.

Redactat: N. Doniță, I. Biriș.

Tabelul 14. Starea de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar din ROSC0227 Sighișoara – Târnava Mare și ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului

| # Aria naturală protejată de interes comunitar | # Stare de conservare: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Favorabilă: |  | # Nefavorabilă: |  |  |  |
|  | # ha | # % | # ha | # % | # Motivul | # Măsuri propuse pentru reabilitare |
| # ROSAC0227 # ROSPA0099 | # 194,4 | # 100 |  |  |  |  |
| # Total | # 194,4 | # 100 |  |  |  |  |

4.2.3. Speciile de interes conservativ din zona proiectului, pentru care a fost desemnat situl de importanță comunitară ROSAC0227 Sighișoara – Târnava Mare și ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului

Cu ocazia parcurgerii lucrărilor amenajare (faza teren), pe suprafața U.P. II Pășune BIERTAN  s-au gasit:

Bombina variegata (Buhai de balta cu burta galbena)

Descriere si identificare: Este o broasca de dimensiuni mici, de pana la 5 cm. Forma corpului este mai indesata decat la B. bombina. Corpul este aplatizat, capul mare are botul rotunjit. Pupila este triunghiulara sau in forma de inima. Dorsal tegumentul este foarte verucos, aspru la pipait, acoperit cu negi mari, ce poseda in varf cate un spin cornos negru inconjurat de numerosi spini mici. Negii nu sunt grupati sau dispusi simetric. Coloritul este extrem de variabil. Dorsal

indivizii sunt colorati in cenusiu deschis, maroniu sau masliniu patat cu negru. Uneori pot apare indivizi partial sau total verzi dorsal. Abdomenul si gusa sunt colorate in galben, pe fondul caruia este un desen marmorat cenusiu spre negru, dominand insa pigmentul galben. Coloritul este foarte intens, reprezentand un mijloc de avertizare asupra toxicitatii. Varfurile degetelor sunt de asemenea galbene. Masculii prezinta pe fata interioara a membrelor anterioare calozitatile nuptiale (formatiuni cornoase, de culoare neagra ce apar in perioada de reproducere doar la masculi) vizibile chiar si pe perioada hibernarii. Masculii nu poseda sac vocal dar in privinta oracaitului se aseamana cu *B. bombina*, doar ca frecventa sunetelor este mai ridicata.

Habitat: Ocupa orice ochi de apa, preponderent balti temporare, putandu-se reproduce inclusiv in denivelari ale solului ce contin sub un litru de apa, spre deosebire de

B. bombina* care prefera baltile mai mari din lunca sau valea apelor curgatoare. Este intalnita aproape pretutindeni unde gaseste un minim de umiditate, de la 150 m pana la aproape 2000 m altitudine.

Populatie: Este raspandita in vestul si centrul Europei cu exceptia peninsulei Iberice, Marii Britanii si Scandinaviei. Limita estica a arealului este reprezentata de Polonia, vestul Ucrainei, Romania, Bulgaria si Grecia. In Romania este prezenta pretutindeni in zonele de deal si munte.

Este una din cele mai abundente specii, deoarece beneficiaza de orice ochi de apa disponibil pentru reproducere. Indivizii se caracterizeaza printr-o longevitate ridicata si toleranta sporita la o varietate de impacte antropice.

Ecologie: Este o specie cu activitate atat diurna cat si nocturna, preponderent acvatica, extrem de toleranta si rezistenta. Este sociabila, foarte multi indivizi de varste diferite putand convietui in balti mici. Se reproduce de mai multe ori in cursul verii. Ouale se depun in gramezi mici sau izolat, fixate de plante sau direct pe fundul apei. Este rezistenta la conditii dificile de mediu si longeviva, iar secretia toxica a glandelor dorsale o protejeaza foarte bine de eventualii pradatori. De aceea aproape orice ochi de apa din cadrul arealului este populat de aceasta specie care poate realiza aglomerari impresionante de indivizi in balti mici. Poate rezista si in ecosisteme foarte poluate. Se deplaseaza bine pe uscat putand coloniza rapid noile balti aparute. Este printre primele specii de amfibieni ce ocupa zonele deteriorate in urma activitatilor umane (defrisari, constructii de drumuri etc.) unde se formeaza balti temporare

Masuri de management la nivel national: Este o specie cu un areal vast, dar cu toate acestea este periclitata in mare parte a acestuia datorita distrugerii, deteriorarii si fragmentarii habitatelor. Conservarea ei necesita masuri simple limitate la mentinerea habitatelor acvatice existente si crearea de noi habitate acolo unde cazul.

Este inclusa in anexa 2 printre speciile a caror conservare necesita desemnarea ariilor speciale de conservare precum si in anexa 3 printre speciile de interes comunitar. Conform listelor rosii specia este considerata potential amenintata la nivel national si neamenintata pe intregul areal.

Este inclusa in anexa 2 printre speciile a caror conservare necesita desemnarea ariilor speciale de conservare. Conform listelor rosii specia este considerata vulnerabila la nivel national si neamenintata pe intregul areal.

Triturus cristatus – triton cu creastă

Tritonul cu creastă este cea mai mare specie de triton de pe teritoriul Europei (femelele putând ajunge până la 18 cm), dar și cea mai periclitată. Corpul său este robust, cu pielea rugoasă, capul lat, botul rotunjit şi coada egală sau mai scurtă decât restul corpului, iar în perioada de reproducere, masculul prezintă o creastă dorsală înaltă şi dinţată, care pleacă din zona occipitală și ajunge până în vârful cozii. Coloritul este brun-închis spre negru, cu pete albe pe lateral, inclusiv pe cap. Pe abdomen, este galben până la portocaliu, cu pete negre, neregulate, ce alcătuiesc un desen mozaicat (deoarece acest model variază mult între indivizi, dar se modifică puţin de-a lungul timpului, poate fi folosit pentru identificarea individuală a animalelor).
Această specie are nevoie de bălți mari, cu vegetație submersă bogată pentru a-i oferi protecție. Stă în apă între lunile martie-iunie (unele exemplare rămân tot timpul anului), apoi iese pe uscat, dar rămâne în apropiere și își desfășoară activitatea pe timp de noapte. Ziua stă ascuns sub pietre, în găuri din pământ, sub frunzar sau buşteni căzuţi. Atunci când este deranjat, secretă o substanţă albicioasă toxică, cu miros caracteristic.

Hrană
Tritonul cu creastă este o specie extrem de vorace, hrănindu-se atât cu artropode şi râme, cât şi cu mormoloci şi tritoni mai mici.

Reproducere
În această perioadă, masculii se adună în grupuri şi execută dansuri nupţiale în faţa femelelor. După fecundare, femela depune peste 100 ouă izolate pe plante (din care multe nu se dezvoltă), în lunile martie-aprilie, iar larvele eclozează după 2-3 săptămâni.

Perioadă critică
Specia este îndeosebi vulnerabilă în perioada de reproducere şi până la metamorfoza larvelor (martie-iulie), când modificările caracteristicilor mediului acvatic pot influenţa supravieţuirea noilor generaţii de tritoni.

Habitat
Tritonul cu creastă este o specie predominant acvatică, preferând ape stagnante sau lin curgătoare, cu vegetaţie palustră şi expunere parţială la soare. Poate fi întâlnit şi în bazine artificiale (locuri de adăpat, iazuri, piscine), rareori în şanţuri sau urme de cauciucuri acoperite cu apă. În perioada de viaţă terestră, preferă pajiştile umede sau pădurile de foioase, putând parcurge chiar câteva sute de metri de la habitatul acvatic până la cel terestru.

Răspândire
Este întâlnit în mare parte din Europa centrală şi de nord, din nordul Franţei şi Marea Britanie până în Munţii Urali. În România, este răspândit aproape pretutindeni, la altitudini cuprinse între 100-1000 m, lipsind doar din Dobrogea şi lunca Dunării, unde este înlocuit de Triturus dobrogicus

Foto. Suprapunere amfibieni  peste UP II Pasunea BIERTAN

Ursus arctos (Urs brun)

Descriere si identificare: Ursul brun (Ursus arctos) este un simbol al rezistentei, puterii si vitalitatii, un animal ale carui inteligenta si capacitate de adaptare i-au asigurat supravietuirea in salbaticie pana in ziua de azi. Codrii desi ai Carpatilor romanesti au fost secole la randul casa primitoare pentru acest animal impresionant. Astazi, o mare parte din ursii bruni a Europei – circa 6000 de exemplare – traiesc pe teritoriul Romaniei.Este cel mai mare pradator din fauna Romaniei si a Europei, cu lungimea cap + trunchi = 1,5 - 2,5 m si inaltimea la greaban = 1,5 m. Corpul are o constitutie robusta, membrele si coada sunt scurte. Ochii si urechile sunt mici. Blana este de culoare cafeniu inchisa, pana la negricioasa pe spate si galbuie pe abdomen. Hrana este constituita din ierburi, radacini, muschi de pamant, ciuperci, fructe, furnici, soareci, pasari. Mai putin are succes la prinderea artiodactilelor - ciute, caprioare, capre negre, bune alergatoare. Ocazional, ursul ataca si mananca animale domestice.

Habitat: Habitatele favorabile ale speciei sunt reprezentate de padurile de amestec din zona de deal si de munte, de intindere mare, putin deranjate de activitatea antropica, care ofera conditii de adapost, liniste si hrana, acestea fiind indispensabile pentru supravietuirea speciei. Deplasarile sezoniere ale exemplarelor de urs sunt influentate de resursa trofica existenta, uneori deplasandu-se sute de kilometri in cautarea unei resurse bogate de hrana.

Pentru a corespunde cerintelor, un habitat trebuie sa includa diferite tipuri de padure, rolul esential revenind foioaselor care produc seminte mari, cum sunt fagul si stejarul. Prezenta desisurilor este de asemenea importanta pentru adapost si hranire. Este extrem de important ca ursul sa aiba posibilitatea sa se deplaseze in toate directiile, inclusiv in zone cu altitudine diferita. Linistea si adapostul in habitat sunt extrem de importante pentru puii nou-nascuti pe timpul iernii in barlog. Barlogul este amenajat in cavitati naturale, arbori doborati sau sub stanci, in zone izolate. Localizarea barloagelor este adesea asociata cu zone izolate si neperturbate de oameni. Orice perturbare in perioada de hibernare poate sa- i determine pe ursi sa-si abandoneze barloagele.

Populatie:   In Europa (exceptand Rusia) exista cca. 14.000 de ursi bruni in zece tari. Se estimeaza ca au mai ramas doar 20-25 de animale in Muntii Pirinei, pe o portiune cuprinsa     intre Franta, Spania si Andorra,     si     in     jur     de     85-90     de     animale in Asturia, Cantabria, Galicia si Leon. In Belarus este atestata o populatie de cca. 120 de exemplare.   In Grecia si Ucraina au   mai    ramas    cate    aproximativ    200    de    ursi, in Slovenia sunt in jur de 500-700, in Slovacia numarul ursilor este estimat la 600-800 de animale, in Bulgaria exista o populatie de 900-1.200 de exemplare. Nordul Europei este habitatul unei populatii insemnate de ursi – 4.500-5.000 de ursi (cu 70 de ursi in Norvegia, cca. 700 in Estonia, in jur de 1.600 in Finlanda si 2.500 de animale in Suedia). Cea mai numeroasa populatie este atestata in Romania – 6.000-6.300 de ursi bruni, conform datelor din 2014. In   afara   statelor   mentionate,   in   Europa   se   mai   gasesc   efective in Polonia, Cehia, Balcanii de sud-vest, cat si partea centrala a Italiei. Aici numarul de ursi bruni este foarte redus – doar cateva zeci de exemplare. In Insulele Britanice a disparut. Ursul brun este raspandit intr-o mare masura si in America de Nord (Alaska, Canada), cat si in Rusia, unde exista cea mai mare populatie (120.000). Alte subspcii se gasesc in China, Mongolia, Transcaucazia si Iran. Intreaga suprafata a ariei protejate poate fi utilizata de specie. Habitatele forestiere situate in sectoarele marginale ale sitului au o mare importanta pentru urs

Ecologie: Ursul este un animal cu o capacitate deosebita de adaptare la mediu, ajutat de doua supersimturi – cel al auzului si cel olfactiv. E capabil sa detecteze sunete foarte fine, intre 16 si 20 de hertzi, si ne poate auzi chiar si de la 300 de metri. Mirosul este arma de baza a ursului. Nici un alt animal nu se poate lauda cu un nas atat de fin. Il ajuta sa-si gaseasca partener, sa evite oamenii sau alti ursi, sa gaseasca mancare sau sa-si caute puii. Mirosul ursului este de 2000 de ori mai fin decat al omului, ajutandu-l sa detecteze prezenta oricarui animal chiar si la 14 ore dupa trecerea printr-o zona. In ciuda aspectului sau, de neindemanatic, ursul are o viteza de reactie surprinzatoare si poate atinge pana la 50 kilometri pe ora. Corpul sau mare si musculos ii da posibilitatea sa strabata zeci de kilometri pe zi la nevoie. Cu labele sale masive, ursul isi poate sapa barlogul in pamantul tare sau inghetat sau poate sa doboare dintr-o lovitura mamifere mari.

Masuri de management la nivel national: Daca populatia de urs, specie care se afla in varful piramidei trofice, se mentine in numar mare, inseamna ca si celelalte specii de animale din habitatele ursului se afla intr-o stare buna de conservare. Tocmai de aceea, WWF aloca efort si resurse importante pentru protejarea acestei specii, deruland proiecte de conservare. Desi la nivel de populatie ursul brun este intr-o stare favorabila de

conservare, presiunile crescande asupra padurilor - habitatul sau principal - sunt o amenintare la adresa speciei si in Romania.

Pierderea sau fragmentarea habitatelor, din cauza dezvoltarii infrastructurii de transport, dar si a celei urbane sau rurale (cum ar fi partii de schi, extinderea intravilanelor si a constructiilor implicit, fara a se lua in calcul costurile din perspectiva pierderii biodiversitatii) sunt principala amenintare la adresa speciei. Fiind omnivori, ursii bruni sunt atrasi de zonele cu acces facil la surse de hrana din zonele populate de oameni, in special acolo unde exista un management defectuos al deseurilor sau unde animalele raman fara hrana din cauza supraexploatarii intensive a resurselor naturale (ciuperci sau fructe de padure).

Myotis myotis (liliac comun)

Liliacul comun este prezent în zone cu o pondere ridicată de habitate forestiere. Habitatele cele mai frecventate ale speciei sunt reprezentate de pădurile mature de foioase sau mixte, cu substrat semideschis, capturând o parte importante a pradei direct de pe sol. Uneori vânează şi în păduri de conifere sau peste pajişti şi păşuni proaspăt cosite sau păşunate, dar majoritatea timpului alocat pentru procurarea hranei îl petrec în păduri - uneori până la 98%. Densitatea populaţiilor arată o corelaţie strânsă și directă cu prezenţa pădurilor şi, în primul rând, cu procentajul pădurilor mature de foioase şi mixte din suprafața totală acoperită cu habitate forestiere.

Ocupă adăposturile de hibernare începând din luna octombrie, şi în funcţie de zonă şi condiţii climatice le părăseşte în martie-aprilie. În zilele noastre principalii factori de ameninţare pentru această specie pot fi considerați pierderea adăposturilor datorită renovării clădirilor, fragmentarea habitatelor, folosirea pesticidelor şi deranjarea excesivă în adăposturile subterane. Specia poate să apară oriunde în cadrul siturilor de importanță comunitară, utilizând majoritatea cavităților și galeriilor de mină din etajul pădurilor, însă în interiorul ariei naturale protejate nu formează colonii mari de naștere. Specia ocupă și adăposturi antropice, ruine și clădiri părăsite cu încăperi întunecate, în acest sens constatându-se faptul că specia poate să apară și în afara zonelor carstice.

Efectivele de vară ale speciei în perimetrul ariei naturale protejate se compun, majoritar din masculi solitari, care de regulă trăiesc în păduri și nu sunt prea exigenți la condițiile oferite de adăpost. În perioada de împerechere, la sfârșitul verii, aceste efective migrează spre locurile de împerechere, unde întâlnesc femelele care și-au petrecut vara în coloniile de naștere, colonii situate preponderent în așezări umane din vecinătatea ariei naturale protejate. În interiorul ariei naturale protejate femelele au puține șanșe să-și găsească adăposturi suficient de mari și de calde pentru a forma colonii de naștere, tendința disponibilității clădirilor adecvate fiind una negativă, întrucât cele abandonate de om sunt jefuite și distruse total, iar cele nou construite nu mai oferă acces liliecilor.

Efectivele de iarnă pot fi mixte. Mărimea aglomerărilor depinde foarte mult de disponibilitatea locurilor de hibernare adecvate. Galeriile de mină reprezintă o alternativă bună, însă cele accesibile sunt prea puține la nivelul întregii arii naturale protejate.

Numărul indivizilor crește la sfârșitul verii și toamna, când începe perioada de împerechere și liliecii se pregătesc pentru hibernare. Locurile de împerechere și de hibernare se află adesea în zone împădurite, în acest sens înregistrându-se un fenomen de migrație dinspre zonele antropizate spre suprafețe naturale din cadrul ariei naturale protejate.

În perimetrul ariilor naturale protejate specia este bine reprezentată și prezintă o distribuție larg răspândită.

Starea de conservare globală a speciei în cadrul ariilor naturale protejate este evaluată ca fiind favorabilă.

- Foto: suprapunere lilieci peste UP II Pasunea BIERTAN

4.2.4 Localizarea şi suprafaţa unităților amenajistice ce se suprapun peste aria naturala de interes comunitar ROSCI0227 Sighișoara – Târnava Mare și ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului

Localizarea, suprafaţa, categoriile funcţionale şi lucrările propuse pentru unităţiile amenajistice ce se suprapun ROSCI0227 Sighișoara – Târnava Mare și ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului din suprafata Amenajamentului Silvic sunt prezentate în tabelul următor:

| UP | Unitatea amenajistica | Suprafata (ha) | Gr funct. | Lucrari propuse | Impactul lucrărilor propuse prin amenajament |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II Pășune BIERTAN | 1A | 1,0 | 1 – 5N | T. Progresive (însăm., p. lum) Îngrijirea semințișului | Impact nesemnificativ |
|  | 1B | 1,6 | 1 – 5N | Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 1C | 0,8 | 1 – 5N | Curățiri | Impact nesemnificativ |
|  | 1D | 1,0 | 1 – 5N | T.igiena | neutru |
|  | 1E | 1,4 | 1 – 5N | T.igiena | neutru |
|  | 1F | 8,3 | 1 – 5N | Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 1G | 1,1 | 1 – 5N | T. Progresive (însăm., p. lum) Îngrijirea semințișului | Impact nesemnificativ |
|  | 1H | 0,8 | 1 – 5N | T. Progresive (însăm., p. lum) Îngrijirea semințișului | Impact nesemnificativ |
|  | 1I | 2,4 | 1 – 5N | T.igiena (t.rase, benzi dec II) | neutru |
|  | 1J | 0,4 | 1 – 2A5N | Tăieri de conservare, Ajutorarea reg. naturale | Impact nesemnificativ |
|  | 1K | 0,8 | 1 – 5N | T.igiena | neutru |
|  | 2A | 1,7 | 1 – 2A5N | T.igiena | neutru |
|  | 2B | 3,3 | 1 – 5N | T.igiena (t.rase, benzi dec II) | neutru |
|  | 2C | 3,7 | 1 – 5N | Împăduriri (după T. de regenerare) Ajutorarea reg. naturale | Impact nesemnificativ |
|  | 2D | 8,7 | 1 – 5N | T.rase, Împăduriri | Impact nesemnificativ |
|  | 2E | 6,7 | 1 – 5N | Împăduriri (fără T. de regenerare) | Impact nesemnificativ |
|  | 3A | 2,5 | 1 – 5N | T.igiena (t.rase, benzi dec II) | neutru |
|  | 3B | 4,3 | 1 – 2A5N | T.igiena | neutru |
|  | 4A | 10,4 | 1 – 5N | T.igiena (t.progresive dec II) | neutru |
|  | 4B | 6,6 | 1 – 5N | T.igiena (t.rase, benzi dec II) | neutru |
|  | 4C | 0,9 | 1 – 5N | T. progresive Împ. sub masiv | Impact nesemnificativ |
|  | 6A | 4,5 | 1 – 2A5N | Tăieri de conservare, Ajutorarea reg. naturale | Impact nesemnificativ |
|  | 6B | 0,5 | 1 – 5N | Ajutorarea reg. naturale | Impact nesemnificativ |
|  | 7A | 0,4 | 1 – 5N | T.rase, Împăduriri | Impact nesemnificativ |
|  | 8A | 0,8 | 1 – 5N | T.igiena (t.progresive dec II) | neutru |
|  | 9A | 0,6 | 1 – 5N | T.igiena | neutru |
|  | 12A | 1,6 | 1 – 5N | Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 12C | 3,0 | 1 – 5N | T.rase, Împăduriri | Impact nesemnificativ |
|  | 12D | 0,3 | 1 – 5N | T.rase, Împăduriri | Impact nesemnificativ |

| UP | Unitatea amenajistica | Suprafata (ha) | Gr funct. | Lucrari propuse | Impactul lucrărilor propuse prin amenajament |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12E | 1,1 | 1 – 2A5N | Tăieri de conservare, Ajutorarea reg. naturale | Impact nesemnificativ |
|  | 12F | 4,0 | 1 – 5N | T.igiena | neutru |
|  | 12G | 1,6 | 1 – 2A5N | T.igiena | neutru |
|  | 12H | 2,2 | 1 – 5N | Împăduriri (poieni și goluri) | Impact nesemnificativ |
|  | 12I | 0,4 | 1 – 5N | Împăduriri (poieni și goluri) | Impact nesemnificativ |
|  | 12J | 0,7 | 1 – 5N | Împăduriri (poieni și goluri) | Impact nesemnificativ |
|  | 14A | 0,5 | 1 – 5N | T.igiena | neutru |
|  | 14B | 0,9 | 1 – 5N | Îngrijirea semințișului, Împ. | Impact nesemnificativ |
|  | 14C | 1,9 | 1 – 5N | T.rase, Împăduriri | Impact nesemnificativ |
|  | 14D | 1,2 | 1 – 5N | Ajutorarea reg. Naturale Împăduriri (după T. de regenerare) | Impact nesemnificativ |
|  | 14E | 2,3 | 1 – 2A5N | T.igiena | neutru |
|  | 15A | 10,8 | 1 – 5N | T.igiena | neutru |
|  | 15B | 0,8 | 1 – 5N | Tăieri de conservare, Împăduriri (după T. de regenerare) | Impact nesemnificativ |
|  | 15C | 1,1 | 1 – 5N | T. Progresive (însăm., p. lum) Îngrijirea semințișului | Impact nesemnificativ |
|  | 15D | 1,4 | 1 – 5N | Ajutorarea reg. naturale | Impact nesemnificativ |
|  | 15E | 1,4 | 1 – 5N | Împăduriri (poieni și goluri) | Impact nesemnificativ |
|  | 20A | 0,8 | 1 – 5N | T.rase, Împăduriri Îngrijirea culturilor | Impact nesemnificativ |
|  | 22A | 1,7 | 1 – 5N | T.crâng, Împăduriri Îngrijirea culturilor | Impact nesemnificativ |
|  | 22B | 2,4 | 1 – 5N | Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 22C | 0,6 | 1 – 5N | Împăduriri (poieni și goluri) | Impact nesemnificativ |
|  | 23A | 1,4 | 1 – 5N | Crâng – tăiere de jos Ajutorarea reg. naturale | Impact nesemnificativ |
|  | 24A | 1,7 | 1 – 2A5N | Tăieri de conservare, Ajutorarea reg. naturale | Impact nesemnificativ |
|  | 24B | 1,0 | 1 – 5N | Completări | Impact nesemnificativ |
|  | 24C | 2,6 | 1 – 2A5N | Tăieri de conservare, Ajutorarea reg. naturale | Impact nesemnificativ |
|  | 24D | 2,9 | 1 – 5N | T.rase, Împăduriri | Impact nesemnificativ |
|  | 24E | 2,8 | 1 – 5N | Ajutorarea reg. naturale | Impact nesemnificativ |
|  | 24F | 2,4 | 1 – 5N | Ajutorarea reg. naturale | Impact nesemnificativ |
|  | 25A | 4,5 | 1 – 5N | T.igiena | neutru |
|  | 25B | 3,3 | 1 – 2A5N | T.igiena | neutru |
|  | 25C | 10,2 | 1 – 5N | Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 25D | 17,1 | 1 – 5N | T.igiena (t.progresive dec II) | neutru |
|  | 25E | 11,6 | 1 – 2A5N | Tăieri de conservare | Impact nesemnificativ |
|  | 25F | 15,0 | 1 – 5N | Ajutorarea reg. naturale Împăduriri (după T. de reg.) | Impact nesemnificativ |

4.3. Calitatea factorilor de mediu

4.3.1. Calitatea aerului

Calitatea atmosferei este considerata activitatea cea mai importanta în cadrul retelei de monitorizare a factorilor de mediu, atmosfera fiind cel mai imprevizibil vector de propagare  a poluantilor, efectele facându-se resimtite atât de catre om cât si de catre celelalte componente ale mediului.

Emisiile în aer rezultate în urma functionării motoarelor termice din dotarea utilajelor si mijloacelor auto ce vor fi folosite în activitățiile de exploatare sunt dependente de etapizarea lucrărilor.

Întrucât aceste lucrări se vor desfășura punctiform pe suprafața analizată și nu au un caracter staționar nu trebuie monitorizate în conformitate cu prevederile Ordinului MMP nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare.

Ca atare nu se poate face încadrarea valorilor medii estimate în prevederile acestui ordin. Se poate afirma, totusi, că nivelul acestor emisii este scăzut si că nu depaseste limite maxime admise si că efectul acestora este anihilat de vegetatia din pădure.

Prin implementarea amenajamentului silvic, vor rezulta emisii de poluanţi în aer în limite admisibile. Acestea vor fi:

 emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanţi organici persistenţi şi pulberi) de la mijloacele de transport care vor deservi amenajamentului silvic. Cantitatea de gaze de esapare este în concordanta cu mijloacelor de transport folosite si de durata de functionare a motoarelor acestora în perioada cât se află pe amplasament;

 emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanţi organici persistenţi şi pulberi) de la utilajele care vor deservi activitatea de exploatare (TAF - uri, tractoare, etc.);

 emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanţi organici persistenţi şi pulberi) de la mijloacele de tăiere (drujbe) care vor fi folosite în activitatea de exploatare;

 pulberi  (particule în  suspensie) rezultate în  urma  activitatilor de  doborâre,  curatare, transport si încărcare masă lemnoasă.

4.3.2. Calitatea apei

Promovarea utilizarii durabile a apelor in totalitatea lor (subterane si de suprafata) a impus elaborarea unor masuri unitare comune, care s-au concretizat la nivelul Uniunii Europene prin adoptarea Directivei 60/2000/EC referitoare la stabilirea unui cadru de actiune comunitar in domeniul politicii apei. Inovatia pe care o aduce acest document  este ca resursa  de apa sa fie gestionata  pe intregul  bazin hidrografic, privit ca  unitate naturala geografica si hidrologica, cu caracteristici bine definite si cu trasaturi specifice.

Prin aplicarea Amenajamentului Silvic nu se generează ape uzate tehnologice si nici menajere. Vegetaţia forestieră existentă în păduri are un rol deosebit de important în protejarea învelişului de sol şi în reglarea debitelor de apă de suprafată si subterane, în special în perioadele când se înregistrează precipitaţii importante cantitativ.

În urma activitatilor de exploatare forestieră si a activitătilor silvice poate apare un nivel ridicat de perturbare a solului care are ca rezultat cresterea încărcării cu sedimente a apelor de suprafată, mai ales în timpul precipitator abundente, având ca rezultat direct cresterea concentrator de materii în suspensie în receptorii de suprafată. Totodată mai pot apare pierderi accidentale de carburanti si lubrefianti de la utilajele si mijloacele auto care actionează pe locatie.

Prin aplicarea prevederilor amenajamentului silvic, se vor lua masuri in evitarea poluarii apelor de suprafata si subterane. Masurile ce se trebuie avute in vedere în timpul exploatărilor forestiere pentru a limita poluarea apelor sunt următoarele:

 se construiesc podete la trecerile cu lemne peste paraiele vailor principale

 se curata albiile paraielor de resturi de exploatare pentru evitarea obturarii scurgerilor si spălarea solului fertil din marginea arboretelor

 schimburile de ulei nu se fac in parchetele de exploatare

 este strict interzisă spalarea utilajelor in albia sau malul pâraielor

 se va respecta planul de revizie tehnica a tractoarelor forestiere in vederea preintampinarii scurgerii uleiurilor.

4.3.3. Calitatea solului

Solul este definit drept un corp natural, modificat sau nu prin activitatea omului, format la  suprafata scoartei terestre ca urmare a actiunii interdependente a factorilor bioclimatici asupra materialului sau rocii parentale.

Prin îngrijirea solului se are în vedere promovarea protectiei mediului înconjurător si ameliorarea conditiilor ecologice, în scopul păstrării echilibrului dinamic al sistemelor biologice. Accentul se pune pe valorificarea optimă a tuturor  conditiilor ecologice stabilindu-se relatii între soluri, conditii climatice, factori biotici, la care se adaug considerarea criteriilor sociale si  traditionale pentru asigurarea unei dezvoltări economice durabile.

Masurile ce se vor lua pentru protectia solului si subsolului sunt prevazute in regulile silvice, conform. Ordinului nr. 1.540 din 3 iunie 2011 respectiv:

- se vor evita amplasarea drumurilor de tractor de coasta;

-se vor evita zonele de transport cu panta transversala mai mare de 35 de grade;

-se vor evita zonele mlastinoase si stancariile.

In raza parchetelor se vor introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobate de administratorul silvic si aflate in stare corespunzatoare de functionare.

In perioadele ploioase, in lateralul drumului de tractor se vor executa canale de scurgere a apei pentru a se evita siroirea apei pe distante lungi de-a lungul drumului, erodarea acestora si transportul de aluviuni in aval. Prin aplicarea prevederilor Amenajamentului Silvic, sursele  posibile de poluare a solului si a subsolului sunt utilajele din lucrarile de expoatare a lemnului (tractoare, TAF-uri, motofierastraie), combustibilii si lubrifiantii utilizati de acestea, deseurile menajere ce vor fi generate de personalul angajat al firmelor specializate ce vor intreprinde lucrarile prevazute de Amenajamentul Silvic.

Lucrarile vor fi realizate dupa normele de calitate in exploatari forestiere astfel incat cantitatile de deseuri rezultate sa fie limitate la minim.

4.3.4. Zgomotul și vibrațiile

Zgomotul si vibratiile sunt generate de functionarea motoarelor, sculelor (drujbelor), utilajelor si a mijloacelor auto. Datorită numărului redus al acestora, solutiilor constructive si al nivelului tehnic superior de dotare cantitatea si nivelul zgomotului si al vibratiilor se vor situa în limite  acceptabile. Totodată  mediul  în  care  acestea  se  produc  (pădure  cu  multă  vegetatie)  va contribui direct la atenuarea lor si la reducerea distantei de propagare.

4.3.5. Biodiversitatea, flora si fauna

Arboretele sunt compuse din FAG (38%), CARPEN (38%), SALCÂM (12%), GORUN (6%), ANIN ALB (3%), DIVERSE TARI (2%) și DIVERSE MOI (1%). Subarboretul este bine reprezentat prin exemplare izolate de păducel, cătină, etc. Fauna este corelată cu altitudinea, clima și vegetația și prezintă o etajare pe verticală.

4.4.Situatia sociala si economica

4.4.1. Populatia

In zona de implementare a planurilor nu exista locuinte permanente, acestea regasindu-se la marginea padurii.

4.4.2 Situatia economica si sociala

In zona de implementare a Amenajamentului Silvic se desfasoara numai activitati specifice silviculturii si exploatarii forestiere, la care se aduga activitati de pastorit si ocazional culegere de fructe de padure si de ciuperci. Activitatiile care vor fi generate ca rezultat al implementarii planurilor sunt cele specifice silviculturii si exploatarii forestiere, precum şi a transportului tehnologic.

Activităţii rezultate prin implementarea planurilor:

 Împăduriri si îngrijirea plantaţiilor/regenerărilor naturale

 Lucrări de ingrijire şi conducere a arboretelor

 Protecţia pădurilor

 Lucrări de punere în valoare

 Exploatarea lemnului

Pentru aceste activitati se va folosi pe cat este posibil forta de munca locala.

- Aspectele relevante ale evolutiei probabile a mediului si a situatiei economice si sociale in cazul neimplementarii planului propus

Analiza situatiei actuale privind calitatea si starea mediului natural, precum si a situatiei economice si sociale a relevat o serie de aspecte semnificative privind evolutia probabila a acestor componente.

In aprecierea evolutiei diferitelor componente ale mediului trebuie luat in considerare faptul ca Amenajamentul Silvic creeaza un cadru pentru gospodarirea silvica prin mijloace specifice. Acest tip de plan poate, pe de o parte, genera presiuni asupra unor componente ale mediului, iar pe de alta parte, poate solutiona anumite probleme de mediu existente. De asemenea, trebuie luat in considerare ca un amenajament silvic, prin specificul sau, nu se poate adresa tuturor  problemelor  de  mediu existente, ci doar celor ce pot fi solutionate prin mijloace silvice. Pe de alta parte, propunerile privind planificarea lucrarilor silvice aferente iau in considerare criteriile de protectie atat a sanatatii umane, cat si a mediului natural si construit.

Strategia de Silvicultura pentru Uniunea Europeana realizata de Comisia Europeana pentru coordonarea tuturor activitatilor legate de utilizarea padurilor la nivel UE cuprinde cadrul pentru activitatea Comunitatii in acest domeniu. In sectiunea privind „Conservarea  biodiversitatii  padurii" preocuparile la nivelul biodiversitatii sunt clasificate în trei categorii: conservare, utilizare durabila si beneficii echitabile ale folosirii resurselor genetice ale padurii. Utilizarea durabila se refera la mentinerea unei balante stabile între functia sociala, cea economica si serviciul adus de padure diversitatii biologice. Interzicerea de principiu a executarii lucrarilor silvice datorita prezentei unui sit Natura 2000 poate avea un efect negativ, deoarece,  silvicultura face parte din peisajul rural, iar  dezvoltarea durabila a acestuia este esentiala. Obiectivele comune si anume acela al conservarii padurilor naturale, dezvoltarea fondului forestier, conservarea speciilor de flora si fauna din ecosistemele forestiere, vor fi imposibil de atins in lipsa unei colaborari intre comunitate, autoritatile locale, silvicultori, cercetatori. Rolul silviculturii este extrem de  important  tinând  cont  de  faptul  ca  o mare  parte  a diversitatii  biologice  din România se afla în ecosistemele forestiere, iar administrarea de zi cu zi a acestor ecosisteme din arii protejate, inclusiv situri Natura 2000, se face conform legislatiei în vigoare de catre silvicultori prin structuri special constituite.

Atât din studiile silvice existente cât și din cercetările care au stat la baza  întocmirii prezentei evaluări de mediu a rezultat faptul că neaplicarea unor lucrări silvice cuprinse in Amenajamentul Silvic ar genera efecte negative asupra dezvoltării atât a pădurii (arbori și celelalte speciilor de plante) cât și a speciilor de animale și păsări care trăiesc și se dezvoltă acolo. În situaţia neimplementarii planurilor, si implicit in neexecutarea lucrărilor de îngrijire, pot aparea următoarele efecte: menţinerea în arboret a unor specii nereprezentative, menţinerea unei structuri orizontale şi verticale atipice situaţii în care starea de conservare rămâne nefavorabilă sau parţial favorabilă.

Neimplementarea prevederilor Amenajamentului Silvic,  poate duce la următoarele fenomene negative cu implicaţii puternice în viitor:

 simplificarea compoziţiei arboretelor, în sensul încurajării ocupării terenului de către specii cu putere mare de regenerare: carpen, fag etc.;

 dezechilibre ale structuri pe clase de vârstă care afectează continuitatea pădurii; degradarea stării fitosanitare a acestor arborete precum si a celor învecinate; menţinerea unei structuri simplificate, monotone, de tip continuu;

 scăderea calitativa a lemnului si a resurselor genetice a viitoarelor generații de pădure, datorita neefectuării lucrărilor silvice;

 anularea competiţiei interspecifice,

 forţarea regenerărilor artificiale în dauna celor naturale cu repercursiuni negative în ceea ce priveşte caracterul natural al arboretului

 dificultatea accesului în zonă şi presiunea antropica asupra arboretelor accesibile din punctul de vedere al posibilităţilor de exploatare în condiţiile inexistenţei unor surse alternative;

 pierderi economice importante

In cazul neimplementarii planului sanatatea umana nu va fi afectata, zona ramanand nepopulata.

4.5  Probleme de mediu existente

Pe baza analizei stării actuale a mediului au fost identificate aspectele caracteristice si problemele relevante de mediu pentru zona de implementare a amenajamentului silvic.

Conform prevederilor HG nr. 1.076/2004 si ale Anexei I la Directiva 2001/42/CE, factorii/aspectele de mediu care trebuie avuti în vedere în cadrul evaluării de mediu pentru planuri si programe, sunt biodiversitatea, populatia, sănătatea umană, fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii climatici, valorile materiale, patrimoniul cultural, inclusiv patrimoniul arhitectonic si arheologic si peisajul.

Luând în considerare tipul de plan analizat, respectiv amenajamentul silvic, prevederile acestuia, aria de aplicare si caracteristicile, s-au stabilit ca relevanti pentru zona de implementare următorii factori/aspecte de mediu: biodiversitatea (flora, fauna), populatia si sănătatea umană, mediul economic si social, solul, apa, aerul (inclusiv zgomotul si vibratiile), factorii climatici si peisajul.

Problemele de mediu actuale relevante pentru zona de implementare au fost identificate pentru fiecare dintre factorii/aspectele de mediu care s-au prezentat mai sus. A fost adoptat acest mod de abordare pentru a se asigura tratarea unitară a tuturor elementelor pe care le presupune evaluarea de mediu.

Rezultatele procesului de identificare a problemelor de mediu actuale pentru amenajamentul silvic al U.P. II PĂȘUNE BIERTAN sunt prezentate în tabelul următor:

| Factor/aspect de mediu | Probleme actuale de mediu |
| --- | --- |
| Biodiversitatea | Suprafata de fond forestier amenajată este inclusă in proportie de 100% în perimetrul sitului Natura2000 ROSCI0227 Sighișoara – Târnava Mare și ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului |
| Populatia si sănătatea umană | Suprafata studiata nu se afla in apropierea zonelor populate. |
| Mediul economic si social | Zona se afla intr-o stare de dezvoltare economica slaba. In zona de implementare a Amenajamentului Silvic se desfasoara numai activitati specifice silviculturii si exploatarii forestiere, la care se aduga activitati de pastorit si ocazional culegere de fructe de padure si de ciuperci. |
| Solul | Învelisul de sol al zonei nu este poluat, dar există posibilitatea afectării calitătii solului de-a lungul căilor de circulatie auto si a utilajelor folosite în lucrările de expoatare a masei lemnoase (tractoare, TAF-uri, motofierastraie) prin pierderi accidentale de combustibilii si lubrifiantii utilizati de acestea. De asemenea deseurile menajere ce vor fi generate de personalul angajat al firmelor specializate ce vor întreprinde lucrările prevazute de amenajamentul silvic reprezintă un potential impact negativ. În vederea diminuării impactului asupra factorului de mediu sol se impune respectarea unor măsuri generale pentru întreaga zona vizată de amenajamentul silvic. Aceste măsuri sunt prezentate în cadrul capitolului 8 |
| Apa | Prin aplicarea amenajamentului silvic nu se generează ape uzate tehnologice si nici menajere. În urma activitătilor de exploatare forestieră si a activitătilor silvice poate să apară un nivel ridicat de perturbare a solului care poate conduce la cresterea încarcării cu sedimente a apelor de suprafată, mai ales în timpul precipitator abundente, având ca rezultat direct cresterea concentratiei de materii în suspensie în receptorii de suprafată. Totodată mai pot apare pierderi accidentale de carburanti si lubrefianti de la utilajele si mijloacele auto care actionează pe locatie. Aceste categorii de impact nu pot să conducă la afectarea semnificativă a calitătii apelor de suprafată si sub nicio formă a celor subterane. |
| Zgomotul si vibratiile | Principalele surse potentiale de poluare in cadrul amplasamentului sunt cele reprezentate de autovehiculele care participa la trafic si de exploatarile forestiere, toate nesemnificative. Nivelurile de zgomot si vibratii generate de traficul rutier sunt imperceptibile. Starea calitatii atmosferei este buna |
| Peisaj | Prin pozitia sa geografica, amplasamentul fondului forestier analizat este caracteristic peisajului montan Implementarea proiectului va avea un impact la scară locală asupra peisajului |

5. OBIECTIVELE DE PROTECTIE A MEDIULUI, STABILITE LA NIVEL NAŢIONAL, COMUNITAR SAU INTERNATIONAL, RELEVANTE PENTRU PLAN ŞI MODUL ÎN CARE S-A ŢINUT CONT DE ACESTEA ŞI ORICE ALTE CONSIDERAŢII DE MEDIU ÎN TIMPUL PREGĂTIRII PLANULUI

Baza legislativă pentru înfiinţarea reţelei Natura 2000 o constituie Directivele 79/409/EC („Directiva Păsări”) şi 92/43/EEC („Directiva Habitate”). Conform Directivei Habitate, scopul reţelei Natura 2000 este de a stabili un „statut de conservare favorabil” pentru habitatele şi speciile considerate a fi de interes comunitar.

Conceptul de „statut de conservare favorabil” este definit în articolul 1 al directivei habitate în funcţie de dinamica populaţiilor de specii, tendinţe în răspândirea speciilor şi habitatelor şi de restul zonei de habitate. (Natura 2000 şi pădurile, C.E.) Articolul 4 al Directivei Habitate afirmă în mod clar că de îndată ce o arie este constituită ca sit de importanţă comunitară, aceasta trebuie tratată în conformitate cu prevederile Articolului 6.

Înainte de orice se vor lua măsuri ca practicile de utilizare a terenului să nu provoace degradarea valorilor de conservare ale sitului. Pentru siturile forestiere, de exemplu, aceasta ar putea include, de pildă, să nu se facă defrişări pe suprafeţe mari, să nu se schimbe forma de utilizare a terenului sau să nu se înlocuiască speciile indigene de arbori cu alte specii exotice.

Obiectivele de conservare a ariiei naturale protejate de interes comunitar au în vedere menţinerea şi restaurarea statutului favorabil de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar.

Stabilirea obiectivelor de conservare se face ţinându-se cont de caracteristicile ariei naturale protejate de interes comunitar (reprezentativitate, suprafaţa relativă, populaţia, statutul de conservare etc.), prin planurile de management al ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar este posibil afectată dacă planul poate:

1. să reducă suprafaţa habitatelor şi/sau numărul exemplarelor speciilor de interes comunitar;

2. să ducă la fragmentarea habitatelor de interes comunitar;

3. să aibă impact negativ asupra factorilor care determină menţinerea stării favorabile de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar;

4. să producă modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura şi/sau funcţia ariei naturale protejate de interes comunitar.

5.1. ASPECTE GENERALE

Scopul evaluarii de mediu pentru planuri si programe consta in determinarea formelor de impact semnificativ asupra mediului ale planului analizat.

Aceasta s-a realizat prin evaluarea propunerilor Amenajamentului Silvic in raport cu un set de obiective pentru protectia mediului natural si construit.

De asemenea, trebuie mentionat ca, prin natura sa, amenajamentul silvic nu poate solutiona toate problemele de mediu existente in perimetrul aferent.

Prin amenajamentul silvic pot fi solutionate sau pot fi create conditiile de solutionare a acelor probleme cu specific silvic si care intra in competenta administratiei silvice.

A. Obiective stabilite la nivel internaţional cu privire la exploatările forestiere situate în arii protejate

Obiective propuse de către Directoratul General Pentru Mediu pentru o gospodărire durabila a pădurilor în arii protejate (preluat din Natura 2000 şi pădurile „Provocări şi oportunităţi” – Ghid de interpretare Comisia Europeana, DG Mediu, Unit. Natură şi Biodiversitate, Secţia Păduri şi Agricultură).

Deoarece Statelor Membre le revine responsabilitatea de a stabili măsurile concrete de  conservare şi posibilele restricţii în utilizarea siturilor Natura 2000, condiţiile locale reprezintă factorul decisiv în managementul fiecărui sit.

Conceptul de exploatare multi-funcţională a pădurii se află în centrul strategiei UE de exploatare a pădurii şi este recunoscut pe scară largă în Europa. Acest concept integrează toate beneficiile importante pe care pădurea le aduce societăţii (funcţia ecologică, economică, de protecţie şi socială). Baza legislativă pentru înfiinţarea reţelei Natura 2000 o constituie Directivele 79/409/EC   („Directiva Păsări”) şi 92/43/EEC („Directiva Habitate”). Conform Directivei Habitate, scopul reţelei Natura 2000 este de a stabili un „statut de conservare favorabil” pentru habitatele şi speciile considerate a fi de interes comunitar. Conceptul de „statut de conservare favorabil” este definit în articolul 1 al directivei habitate în funcţie de dinamica populaţiilor de specii, tendinţe în răspândirea speciilor şi habitatelor şi de restul zonei de habitate. Aşadar din directive derivă numai un număr restrâns de cerinţe pentru managementul general al pădurii şi nu este posibil să se ofere indicaţii specifice cum ar fi restricţii impuse la nivelul recoltării, dimensiunea defrişărilor, programul intervenţiilor etc., deoarece acestea depind de măsurile de management care trebuie negociate la nivel local între autorităţile de resort şi operatorii/proprietarii forestieri.

Directoratul General pentru Mediu recomanda următoarele direcţii principale abordare a gospodăriei pădurilor integrate în gospodărirea sitului:

 în cazul în care practicile forestiere actuale nu conduc la declinul statutului de conservare al habitatelor şi speciilor şi nu contravin propriilor ghiduri de conservare ale Statelor Membre, această formă de utilizare economică poate continua;

 în cazul în care practicile de utilizare a pădurii conduc la degradarea statutului de conservare al habitatelor şi speciilor pentru care un anume sit a fost constituit sau contravine propriilor obiective de conservare ale Statelor Membre se va aplica Articolul 6 al Directivei habitate iar obiectivele de gospodărire a pădurii vor fi modificate.

De asemenaea, Directoratul General Pentru Mediu a înaintat autorităţilor Statelor Membre următoarele linii directoare şi recomandări de urmat în gospodărirea pădurii în siturile Natura 2000:

 Conservarea habitatelor şi speciilor la nivelul unui întreg sit trebuie să fie rezultatul măsurilor luate în favoarea habitatului şi speciilor pentru care a fost constituit situl, ducând astfel la o „ofertă de biodiversitate” stabilă a sitului în ansamblu. Este evident că, în cazul intervenţiilor ciclice (în spaţiu şi timp) o asemenea condiţie este mai uşor de realizat în siturile ce se întind pe suprafeţe mai mari;

 Sunt permise intervenţiile ce provoacă perturbări temporare pe suprafeţe limitate (tăierile în ochiuri, de exemplu) sau cu intensitate redusă (rărirea, de exemplu) ale suprafeţei împădurite, cu condiţia ca acestea să permită refacerea stadiului iniţial prin regenerare naturală, chiar dacă asta înseamnă succesiunea naturală a mai multor etape

Aceste direcţii şi orientări generale se aplică atât habitatelor cât şi speciilor şi există situaţii în care, pentru obţinerea rezultatelor dorite, este necesară îmbinarea măsurilor pentru habitat cu cele pentru specii.

Principalele cerinţe pentru gospodărirea pădurii ce rezultă din Directiva Habitate:

 Obiectivele conservării naturii vor avea prioritate în siturile Natura 2000, dar se va ţine seama şi de funcţia economică şi cea socială a pădurii.

 Statutul de conservare al habitatului în raport cu calitatea habitatului şi valoarea de conservare pentru specii, trebuie menţinut sau îmbunătăţit.

Recomandări ale DG Mediu, pentru planificarea gospodăririi pădurii cât şi din cele pentru practicile de gospodărire a pădurilor, bazate pe conservarea naturii ca obiectiv prioritar în gospodărirea siturilor Natura 2000:

 conservarea arborilor izolaţi, maturi, uscaţi sau în descompunere care constituie un habitat potrivit pentru ciocănitori, păsări de pradă, insecte şi numeroase plante inferioare (fungi, ferigi, briofite, etc.);

 conservarea arborilor cu scorburi ce pot fi utilizate ca locuri de cuibărit de către păsări şi mamifere mici;

 conservarea  arborilor  mari  şi  a  zonei  imediat  înconjurătoare  dacă  se dovedeşte că sunt ocupaţi cu regularitate de răpitoare în timpul cuibăritului;

 menţinerea bălţilor, pâraielor, izvoarelor şi a altor corpuri mici de apă, mlaştini, smârcuri, într-un stadiu care să le permită să îşi exercite rolul în ciclul de reproducere al peştilor, amfibienilor, insectelor etc. prin evitarea fluctuaţiilor excesive ale nivelului apei, degradării digurilor naturale şi poluării apei;

 zonarea adecvată, atât pentru operaţiunile forestiere cât şi pentru activităţile de turism/recreative, a marilor suprafeţelor forestiere, în funcţie de diferitele niveluri de intervenţie şi crearea unor zone tampon în jurul ariilor protejate;

 după dezastre naturale cum ar fi furtuni puternice sau incendii pe suprafeţe mari, deciziile manageriale să permită desfăşurarea proceselor de succesiune naturală în zonele de interes, ca posibilităţi de lărgire a biodiversităţii;

 adaptarea periodizării operaţiunilor silviculturale şi de tăiere aşa încât să se evite interferenţa cu sezonul de reproducere al speciilor animale sensibile, în special cuibăritul de primăvară şi perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure;

 păstrarea unor distanţe adecvate pentru a nu perturba speciile rare sau periclitate a căror prezenţă a fost confirmată;

 rotaţia ciclică a zonelor cu grade diferite de intervenţie în timp şi spaţiu.

„Criteriile şi indicatorii pan-europeni pentru SFM (Sustainable Forest Management)” adoptate la Conferinţelor Ministeriale pentru Protecţia Pădurilor din Europa din Lisabona (1998, Rezoluţia L2), au fost elaborate pe baza rezoluţiilor H1 şi H2 ale Conferinţelor Ministeriale pentru Protecţia Pădurilor din Europa (MCPFE - Anexa II) de la Helsinki (1993) pentru SMF şi biodiversitatea pădurilor.

Cele şase criterii pan-europene ce oferă baza gospodăririi durabile a pădurilor sunt:

 C1: menţinerea şi lărgirea adecvată a resurselor forestiere;

 C2: menţinerea sănătăţii şi vitalităţii ecosistemelor de pădure;

 C3: menţinerea şi încurajarea funcţiilor productive ale pădurii (lemnoase şi nelemnoase);

 C4: menţinerea, conservarea şi extinderea diversităţii biologice în ecosistemele de pădure;

 C5:  menţinerea  şi  extinderea  funcţiilor  de  protecţie  prin  gospodărirea pădurii (mai ales solul şi apa);

 C6: menţinerea celorlalte funcţii şi situaţii socio-economice.

În cele ce urmează, prezentăm o selecţie atât din recomandările pentru planificarea gospodăririi pădurii cât şi din cele pentru practicile de gospodărire a pădurilor, bazate pe conservarea naturii ca obiectiv prioritar în gospodărirea siturilor Natura 2000:

C2: Menţinerea sănătăţii şi vitalităţii ecosistemelor de pădure

 „Practicile de gospodărire a pădurilor trebuie să utilizeze cât mai bine structurile şi procesele naturale şi să folosească măsuri biologice preventive ori de câte ori este posibil şi cât de mult permite economia pentru a întări sănătatea şi vitalitatea pădurilor. Existenţa unei diversităţi genetice,  specifice  şi  structurale  adecvate  întăreşte  stabilitatea,  vitalitatea  şi  rezistenţa pădurilor la factori de mediu adverşi şi duce la întărirea mecanismelor naturale de reglare”.

 „Se vor utiliza practici de gospodărire a pădurilor corespunzătoare ca reîmpădurirea şi împădurirea cu specii şi provenienţe de arbori adaptate sitului precum şi tratamente, tehnici de recoltare şi transport care să reducă la minim degradarea arborilor şi/sau a solului. Scurgerile  de  ulei  în  cursul  operaţiunilor  forestiere  sau  depozitarea  nereglementară  a deşeurilor trebuie strict interzise”.

 „Utilizarea pesticidelor şi erbicidelor trebuie redusă la minimum prin studierea alternativelor silvice potrivite şi a altor măsuri biologice”.

C3: Menţinerea şi încurajarea funcţiilor productive ale pădurii (lemnoase şi nelemnoase)

 „Operaţiunile de regenerare, îngrijire şi recoltare trebuie executate la timp şi în aşa fel încât să nu scadă capacitatea productivă a sitului, de exemplu prin evitarea degradării arboretului şi arborilor rămaşi, ca şi a solului şi prin utilizarea sistemelor corespunzătoare”.

 „Recoltarea produselor, atât lemnoase cât şi nelemnoase, nu trebuie să depăşească un nivel durabil pe termen lung iar produsele recoltate trebuie utilizate în mod optim, urmărinduse rata de reciclare a nutrienţilor”.

 „Se va proiecta, realiza şi menţine o infrastructură adecvată (drumuri, căi de scosapropiat sau poduri) pentru a asigura circulaţia eficientă a bunurilor şi serviciilor şi în acelaşi timp a asigura reducerea la minimum a impactului negativ asupra mediului.”

C4: Menţinerea, conservarea şi extinderea diversităţii biologice în ecosistemele de pădure

 „Planificarea gospodăririi pădurilor trebuie să urmărească menţinerea, conservarea şi sporirea biodiversităţii ecosistemice, specifice si genetice, ca şi menţinerea diversităţii peisajului”.

 „Amenajamentul  silvic,  inventarierea  terestră  şi  cartarea  resurselor  pădurii  trebuie  să includă biotopurile forestiere importante din punct de vedere ecologic şi să ţină seama de ecosistemele forestiere protejate, rare, sensibile sau reprezentative ca suprafeţele ripariene şi zonele  umede, arii  ce  conţin  specii  endemice şi  habitate  ale  speciilor ameninţate  ca  şi resursele genetice in situ periclitate sau protejate”.

 „Se va prefera regenerarea naturală cu condiţia existenţei unor condiţii adecvate care să asigure cantitatea şi calitatea resurselor pădurii şi ca soiurile indigene existente să aibă calitatea necesară sitului”.

 „Pentru împăduriri şi reîmpăduriri vor fi preferate specii indigene şi provenienţe locale bine adaptate la condiţiile sitului. Pentru a suplimenta soiurile locale se vor introduce specii, soiuri şi varietăţi numai după ce s-a făcut evaluarea impactului lor asupra ecosistemului şi asupra integrităţii genetice a speciilor indigene şi a provenienţelor locale şi s-a constatat că impactul negativ poate fi evitat sau diminuat.”

 „Practicile de management forestier trebuie să promoveze, acolo unde este cazul, diversitatea structurilor, atât orizontale cât şi verticale, ca de exemplu arboretul de vârste inegale, şi diversitatea speciilor, arboret mixt, de pildă. Unde este posibil, aceste practici vor urmări menţinerea şi refacerea diversităţii peisajului.

 „Practicile gospodăririi tradiţionale care au creat ecosisteme valoroase cum sunt crângurile în siturile corespunzătoare trebuie sprijinite, atunci când există posibilitatea economică.

 „Infrastructura trebuie proiectată şi construită aşa încât afectarea ecosistemelor să fie minimă, mai ales în cazul ecosistemelor şi rezervelor genetice rare, sensibile sau reprezentative, şi acordându-se atenţie speciilor ameninţate sau altor specii cheie - în mod special modelelor lor de migrare”.

 „Arborii uscaţi, căzuţi sau în picioare, arborii scorburoşi, pâlcuri de arbori bătrâni şi specii deosebit de rare de arbori trebuie păstrate în cantitatea şi distribuţia necesare protejării biodiversităţii, luându-se în calcul efectul posibil asupra sănătăţii şi stabilităţii pădurii şi ecosistemelor înconjurătoare.”

 „Biotopurile cheie ai pădurii ca de exemplu surse de apă, zone umede, aflorismente şi ravine trebuie protejate şi, dacă este cazul, refăcute în cazul în care au fost degradate de practicile forestiere”

C5: Menţinerea şi îmbunătăţirea funcţiilor de protecţie prin gospodărirea pădurii (mai ales solul şi apa)

 „Suprafeţele recunoscute ca îndeplinind funcţii specifice de protecţie pentru societate trebuie înregistrate şi cartate precum şi incluse în planurile de management al pădurii.”

 „Se va acorda o atenţie sporită operaţiunilor silvice desfăşurate pe soluri sensibile/instabile sau zone predispuse la eroziune ca şi celor efectuate în zone în care se poate provoca o eroziune excesivă a solului în cursurile de apă. În aceste zone se va evita utilizarea tehnicilor necorespunzătoare, ca arături la adâncime, şi utilizarea utilajelor necorespunzătoare. Se vor lua măsuri speciale pentru reducerea presiunii populaţiei animale în păduri.”

 „Se va acorda o atenţie deosebită practicilor forestiere din zonele forestiere cu funcţie de protejare a apei, pentru evitarea efectelor adverse asupra calităţii şi cantităţii surselor de apă. Se va evita de asemenea utilizarea necorespunzătoare a chimicalelor sau a altor substanţe dăunătoare ori a practicilor silviculturale neadecvate ce pot influenţa negativ calitatea apei.”

C6: Menţinerea celorlalte funcţii şi situaţii socio-economice

 „Planurile de mangement forestier trebuie să urmărească respectarea multiplelor funcţii ale pădurii în raport cu societatea, să aibă în vedere rolul exploatării pădurii în dezvoltarea rurală şi mai ales să analizeze noile posibilităţi de creare a locurilor de muncă în raport cu funcţiile socio-economice ale pădurilor.”

 „Drepturile de proprietate şi deţinere a terenurilor trebuie bine clarificate, documentate şi stabilite pentru suprafeţele forestiere relevante. În egală măsură drepturile legale, cutumiare şi tradiţionale asupra terenului împădurit trebuie clarificate, recunoscute şi respectate.”

 „Siturile recunoscute ca având o semnificaţie istorică, culturală sau spirituală vor fi protejate şi administrate într-un mod corespunzător semnificaţiei sitului.”

 „Este recomandabil ca practicile de gospodărire a pădurii să folosească din plin experienţa şi cunoştinţele locale despre pădure, furnizate de comunităţile locale, deţinătorii de păduri, ONG-uri şi localnici.”

Strategia forestieră natională 2020-2030

Avand în vedere functiile ecologice, sociale si economice ale pădurilor, s-a impus ca actualizarea politicii si strategiei de dezvoltare a sectorului forestier să fie un proces consultativ si participatoriu, la care să-si aducă contributia toti factorii implicati, inclusiv publicul larg.

Având în vedere rolul domeniul forestier pentru societate precum şi pentru toate ramurile economice, dezvoltarea acestui sector se realizează sub supravegherea statului, prin elaborarea şi transpunerea în practică a unei strategii sectoriale, iar pe termen scurt prin implementarea unei politici corelate cu documentul strategic.

Obiectivul general al strategiei este dezvoltarea durabilă a sectorului forestier, in scopul cresterii calitătii vietii si asigurării necesitătilor prezente si viitoare ale societătii, în context european.

Obiective specifice ale strategiei sunt următoarele:

1. Dezvoltarea cadrului institutional si de reglementare a activitătii din sectorul forestier;

2. Gestionarea durabilă şi dezvoltarea resurselor forestiere;

3. Planificarea forestieră;

4. Valorificarea superioară a produselor forestiere;

5. Dezvoltarea dialogului intersectorial si a comunicării strategice în domeniul forestier;

6. Dezvoltarea cercetării stiintifice si a învătământului forestier .

Obiective de conservare specifice sitului

ROSAC0227 Sighișoara – Târnava Mare și ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului

Pentru aria de protecţie ROSCI0227 Sighișoara – Târnava Mare și ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului există plan de management aprobat.

În conformitate cu cerinţele social-economice, ecologice şi informaţionale, amenajamentul silvic studiat îmbină strategia ecosistemelor forestiere din zonă cu strategia dezvoltării societăţii.

Cea mai importantă direcţie în care s-a acţionat o constituie creşterea protecţiei mediului înconjurător, creşterea calităţii factorilor de mediu (aer, apă, sol, floră şi faună) şi ridicarea calităţii vieţii individuale şi sociale a locuitorilor din zonă.

Pentru pădurile din cadrul U.P. II Pășune BIERTAN obiectivele social economice si ecologice avute în vedere la reglementarea modului de gospodărire a acestora, detaliate prin stabilirea ţelurilor de producţie ori de protecţie la nivelul unităţilor de amenajament  (parcelă, subparcelă, etc.), sunt urmatoarele:

- crearea şi menţinerea unui aspect peisagistic şi de recreere din jurul comunei

- protejarea speciilor si habitatelor din ROSAC0227 Sighișoara – Târnava Mare și ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului

- obţinerea de masă lemnoasă de calitate ridicată, valorificabilă industrial (lemn pentru cherestea)

- satisfacerea nevoilor locale de lemn de foc şi construcţie

- valorificarea durabilă a tuturor resurselor nelemnoase disponibile

Obiectivele asumate de amenajamentul silvic susţin integritatea     ariilor naturale protejate de interes comunitar din zonă şi conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere de interes comunitar din zonă.

Integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar este posibil afectata daca planul poate:

1. sa reduca suprafata habitatelor si/sau numarul exemplarelor speciilor de interes comunitar;

2. sa duca la fragmentarea habitatelor de interes comunitar;

3. sa aiba impact negativ asupra factorilor care determina mentinerea starii favorabile de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar;

4. sa produca modificari ale dinamicii relatiilor care definesc structura si/sau functia ariei naturale protejate de interes comunitar.

Pentru situl de interes comunitar ROSAC0227 Sighișoara – Târnava Mare și ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului au fost stabilite obiectivele de conservare ale ariei naturale protejate.

Directiva “Habitate” cuprinde o serie de cerinte pentru Statele Membre cu privire la implementarea masurilor de conservare pentru habitatele si speciile de interes comunitar. Obiectivul general al acestor masuri ar fi atingerea scopului general al acestei Directive, mentionat in articolul 2(1) “de a contribui la asigurarea biodiversitatii prin conservarea habitatelor naturale precum si a faunei si florei salbatice pe teritoriul european al Statelor Membre la care Tratatul se aplica”. Articolul 2(2) mentioneaza ca “masurile luate in baza prezentei Directive vizeaza mentinerea sau restabilirea, intro stare favorabila de conservare, a habitatelor naturale si a speciilor din fauna si flora salbatica de interes comunitar”, iar la punctul 3 al aceluiasi articol se arata ca “masurile luate in baza prezentei Directive tin seama de exigentele economice, sociale si culturale ca si de particularitatile regionale si locale. ”

Subliniem faptul ca prevederile amenajamentului silvic tin cont de statutul de aria protejata de interes national si comunitar ale sitului ROSAC0227 Sighișoara – Târnava Mare și ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului, suprapuse cu acesta si se incadreza in prevederile planului de management.

In procesul de realizare al amenajamentului si studiului de evaluare adecvata, amenajistii si evaluatorul s-au consultat in permanenta, raportand prevederile amenajamentului silvic la prevederile incluse in planul de management. Consideram astfel, ca amenajamentul analizat se incadreaza perfect in prevederile legislatei referitoare la ariile de importanta comunitara

Programul 1 – Conservarea biodiversitatii

Obiectiv: Mentinerea/refacerea starii favorabile de conservare a habitatelor si speciilor de interes conservativ, prin aplicarea si imbunatatirea masurilor de management, in colaborare cu proprietarii/administratorii de terenuri si resurse naturale.

Subprogramul 1.1. Managementul habitatelor forestiere

Obiectiv specific: Refacerea/mentinerea, prin lucrari silvice responsabile, a starii favorabile de conservare a habitatelor forestiere de interes conservativ din cadrul si din afara fondului forestier si asigurarea conditiilor necesare speciilor de interes conservativ.

Subprogramul 1.2. Managementul pajistilor

Obiectiv specific: Mentinerea pajistilor permanente, prin masuri active de management astfel incat sa se asigure conditii optime, pentru speciile de interes conservativ dependente de aceste habitate.

Subprogramul 1.3. Managementul habitatelor acvatice

Obiectiv specific: Mentinerea / refacerea naturalitatii raurilor sau cel putin a conectivitatii si reducerea poluarii apelor pentru a se asigura conditii favorabile speciilor acvatice si a celor dependente de habitate ripariene.

Subprogramul 1.4: Asigurarea conectivitatii ecologice

Obiectiv specific: Asigurarea conectivitatii functionale a habitatelor prin lucrari de reconstructie si prin conditionarea investitiilor / lucrarilor care pot duce la fragmentare, astfel incat miscarea speciilor sa nu fie ingradita.

Subprogramul 1.5: Managementul speciilor de interes comunitar

Obiectiv specific: Asigurarea starii favorabile de conservare a speciilor de interes comunitar, prin masuri de management specifice si prin mentinerea in stare optima a habitatelor acestora.

Subprogramul 1.6: Managementul speciilor invazive

Obiectiv specific: Asigurarea pastrarii starii naturale specifice a ecosistemelor autohtone prin prevenirea introducerii, stoparea extinderii si inlaturarea speciilor invazive.

Subprogramul 1.7: Masuri generale de conservare

Obiectiv: Asigurarea unui cadru legal optim pentru managementul valorilor ariilor protejate prin revizuirea limitelor si a Formularelor Standard ale acestora.

Programul 2 – Relatia cu comunitatile locale

Obiectiv: Sprijinirea comunitatilor locale in identificarea si implementarea unei abordari integrate si durabile asupra dezvoltarii locale, prin acordarea de asistenta si sprijin tehnic.

Programul 3 – Managementul vizitatorilor si promovarea turistica a valorilor ariilor protejate

Obiectiv: Asigurarea dezvoltarii sectorului turistic din ariile protejate, in acord cu regimul de conservare al acestora, printr-o planificare strategica intergata, in vederea conservarii biodiversitatii si sustinerii dezvoltarii durabile a comunitatilor locale.

Programul 4 – Informare, constientizare si educatie ecologica

Obiectiv: Cresterea gradului de acceptare a regimului de conservare al ariilor protejate din zona in randul comunitatilor locale si al celorlalti factori interesati, prin informarea, constientizarea si implicarea activa a acestora, precum si prin desfasurarea de programe educative.

Programul 5 – Administrarea ariilor protejate

Obiectiv: Asigurarea unui management eficient al ariilor protejate, prin sustinerea functionarii optime a unui sistem de management adecvat, pe inteaga durata de valabilitate a planului de management.

Subprogramul 5.1.Reglementare

Obiectiv specific: Asigurarea conservarii valorilor siturilor, prin implicarea in reglementarea activitatilor din cadrul si din vecinatatea siturilor, conform legii.

Subprogramul 5.2.Control

Obiectiv specific: Asigurarea functionalitatii masurilor de management, prin verificarea modului de implementare al acestora, in parteneriat cu institutiile abilitate.

Subprogramul 5.3.Resurse umane, financiare, materiale

Obiectiv specific: Garantarea implementarii masurilor de management prin asigurarea resurselor financiare, tehnice si umane pentru buna desfasurare a procesului de management.

Subprogramul 5.4. Managementul activitatilor curente

Obiectiv specific: Asigurarea mijloacelor necesare si a bunului mers al activitatilor curente in vederea garantarii unui management eficient al siturilor.

Programul 6 – Monitorizare si evaluarea eficientei managementului

Obiectiv: Eficientizarea managementului, prin monitorizarea permanenta si evaluarea eficientei acestuia, astfel incat sa fie posibila o abordare adaptativa.

5.2. Obiective de mediu

Amenajamentul silvic stabileste în baza prevederilor legale ce guvernează planificarea activitătilor silvice în România obiective ce vizează aspectele de mediu, economice si sociale. Corespunzător obiectivelor social-economice definite, amenajamentul stabileşte funcţiile pe care trebuie să le îndeplinească aceste pădurii. Repartizarea acestora s-a făcut în conformitate cu Anexa 1 –“Încadrarea vegetaţiei forestiere în grupe, subgrupe şi categorii funcţionale” din Normele tehnice pentru amenajarea pădurilor, editia 1986.

100% din  suprafata unitătii de productie II Pășune BIERTAN se suprapune peste situL ROSCI0227 Sighișoara – Târnava Mare și ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului.

Potrivit prevederilor din normele tehnice existente şi corespunzător obiectivelor economice, sociale şi ecologice fixate s-a realizat zonarea funcţională astfel:

Recoltarea de masă lemnoasă din produse principale s-a organizat în subunitatea de gospodărire de codru (SUP A), în arboretele încadrate în grupa a-I-a funcţională, subgrupa şi categoria 5N, prin tratamentul tăierilor progresive, al tăierilor rase pe parchete mici și al tăierilor în crâng.

Structura fondului de producţie şi protecţie se caracterizează, în principal, prin dezechilibru sub aspectul întinderii claselor de vârstă. Ca urmare, soluţiile tehnice propuse în amenajament urmăresc normalizarea structurii fondului de producţie şi protecţie într-un timp cât mai scurt posibil. De asemenea, menţinerea închisă a arboretelor şi promovarea într-un grad ridicat a regenerării naturale sunt obiective imediate ale amenajamentului şi gospodăririi pădurilor din cadrul U.P. II Pășune BIERTAN. Dezvoltarea funcţiilor antierozionale, hidrologice şi de conservare a eco- şi genofondului forestier reprezintă, alături de întărirea rezistenţei arboretelor şi a pădurii, în ansamblu, la impactul factorilor abiotici vătămători (vânt, zăpadă), o preocupare constantă a amenajamentului.

În raport cu specificul pădurilor din cadrul U.P. II Pășune BIERTAN şi în funcţie de condiţiile social-economice, realizarea continuităţii funcţionale depinde, în principiu, de următorii factori:

- respectarea posibilităţii stabilite;

- aplicarea corespunzătoare a tratamentelor propuse;

- efectuarea la timp şi în bune condiţii a lucrărilor de îngrijire;

- utilizarea şi promovarea în lucrări de regenerare a speciilor autohtone valoroase, corespunzătoare staţiunilor;

- reducerea daunelor aduse fondului forestier prin procesul de exploatare a lemnului;

- menţinerea unei stări fitosanitare corespunzătoare a pădurilor.

Situaţia încadrării pe grupe, subgrupe şi categorii funcţionale este prezentată în tabelul următor:

| Grupa şi categoria funcţională | Categorii funcţionale |  | Suprafaţa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Funcţia prioritară | Funcţiile secundare | ha | % |
| I 2A T II | păduri destinate protecției solului, situate pe stâncării și pe pe terenuri cu înclinare mai mare de 35° | - protecţia apelor - funcţia socială (recreere) - conservarea biodiversităţii | 35,9 | 18 |
| I 5N T IV | Ariile protejate ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului și ROSCI0227 Sighișoara – Târnava Mare, destinate conservării genofondului și ecofondului forestier | - protecţia terenului şi solului - protecţia apelor - funcţia socială (recreere) - conservarea biodiversităţii | 158,5 | 82 |
| Total |  | - | 194,4 | 100 |

Datorita faptului ca fondul forestier în studiu este inclus integral în ariile protejate Sit Natura 2000 – ROSAC227 Sighișoara – Târnava Mare și ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului (parcelele 1-4, 6-9, 12, 14-15, 20, 22-25) - (194,4 ha) aceste suprafețe au fost încadrate în catgoria functională 1.5.N.

În scopul diferenţierii măsurilor de gospodărire şi a reglementării lor prin amenajament, categoriile funcţionale au fost grupate în tipuri de categorii funcţionale astfel:

Tipuri de categorii funcţionale şi ţeluri de gospodărire

| Grupa funcţională | Tip de categorie funcţională | Categoriile funcţionale | Feluri de gospodărire | Suprafaţă |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ha | % |
| 1 | T II | 2A | protecţie deosebită | 35,9 | 18 |
|  | T IV | 5N | producţie şi protecţie | 158,5 | 82 |
| TOTAL PĂDURE |  |  |  | 194,4 | 100 |

În raport cu categoria funcţională prezentată mai sus s-au constituit următoarele tipuri de categorie funcţională:

T II – păduri cu funcţii speciale de protecţie situate în staţiuni cu condiţii grele sub raport ecologic, precum şi arboretele în care nu este posibilă sau admisă recoltarea de masă lemnoasă, impunându-se numai lucrări speciale de conservare;

T IV – păduri cu funcţii speciale de protecţie pentru care sunt admise pe lângă grădinărit şi cvasigrădinărit şi alte tratamente, cu impunerea unor restricţii speciale de aplicare.

Prin amenajament s-a promovat îmbinarea în mod cât mai armonios a potenţialului bioproductiv şi ecoproductiv al ecosistemelor forestiere cu cerinţele actuale ale societăţii umane, fără a altera biodiversitatea, natura şi stabilitatea pădurilor, urmărindu-se în principal obiective ecologice, sociale şi economice. Obiectivele de mediu s-au stabilit pentru factorii/aspectele de mediu tratati în cadru sectiunii 4. - Problemele de mediu existente, relevante pentru amenajamentul silvic analizat, stabiliti în conformitate cu prevederile HG nr. 1.076/2004 si ale Anexei I la Directiva 2001/42/CE.

Obiectivele de mediu propuse iau în considerare si reflectă politicile si strategiile de protectie a mediului nationale si ale Uniunii Europene.

Obiective de mediu pentru zona de implementarea a amenajamentului silvic al U.P. II Pășune BIERTAN

| Factor/aspect de mediu | Obiective de mediu |
| --- | --- |
| Biodiversitatea | Mentinerea si îmbunătătirea, după caz, a statutului de conservare a habitatelor si speciilor de interes comunitar; Asigurarea integritătii ariilor naturale protejate. |
| Populatia si sănătatea umană | Crearea conditiilor de recreere si refacere a stării de sănătate, protejarea sănătătii umane. |
| Mediul economic si social | Crearea conditiilor pentru dezvoltarea economică a zonei si pentru cresterea si diversificarea ofertei de locuri de muncă. |
| Solul | Limitarea impactului negativ asupra solului în cadrul implementării amenajamentului silvic. |
| Apa | Limitarea poluării apei în cadrul implementări amenajamentului silvic. |
| Aerul, zgomotul si vibratiile | Limitarea emisiilor de poluanti în aer în cadrul implementări amenajamentului silvic; Limitarea zgomotului si a vibratiilor în cadrul implementări amenajamentului silvic. |
| Factorii climatici | Limitarea aparitiei fenomenului de seră pentru reducerea efectelor asupra încălzirii globale. |
| Peisajul | Mentinerea si chiar îmbunătătirea peisajului specific montan. |

La planificarea lucrărilor silvice s-a avut în vedere pe cât posibil diversificarea structurii arboretelor şi promovarea genotipurilor şi ecotipurilor valoroase prin regenerarea naturală a  pădurii, respectiv mentinerea unei acoperiri permanente a solului cu specii de arbori in diferite stadii de vegetatie.

6. POTENŢIALE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI CA URMARE A IMPLEMENTĂRII AMENAJAMENTULUI SILVIC

6.1 Aspecte generale

Cerintele HG nr. 1076/2004 prevad sa fie evidentiate efectele  semnificative asupra  mediului  determinate de implementarea planului supus evaluarii de mediu. Scopul acestor cerinte consta in  identificarea,  predictia si evaluarea formelor de impact generate de implementarea planului.

Evaluarea de mediu pentru planuri si programe necesita identificarea impactului semnificativ asupra factorilor/aspectelor de mediu al prevederilor planului avut in vedere.

Impactul semnificativ este definit ca fiind “impactul care, prin natura, magnitudinea, durata sau intensitatea sa altereaza un factor sensibil de mediu”.

Conform cerintelor HG nr. 1076/2004, efectele potentiale semnificative asupra factorilor /aspectelor de mediu trebuie sa includa efectele secundare, cumulative, sinergice, pe termen scurt, mediu si lung, permanente si temporare, pozitive si negative.

In vederea evaluarii impactului prevederilor Amenajamentului Silvic s-au stabilit sase   categorii de impact. Evaluarea impactului se bazeaza pe criteriile de evaluare prezentate in  subcapitolul  5.2  si  a  fost  efectuata  pentru  toti factorii/aspectele  de  mediu  stabiliti/stabilite  a  avea  relevanta  pentru  planul analizat. Evaluarea si predictia impactului s-au efectuat pe baza metodelor expert. Principiul de baza  luat in considerare in determinarea impactului asupra factorilor/aspectelor de mediu a constat in evaluarea  propunerilor planului in raport cu obiectivele de mediu prezentate in capitolul anterior. Ca urmare, atat categoriile de impact, cat si criteriile de evaluare au fost stabilite cu respectarea acestui principiu.

6.1.2. Metodologia de evaluare utilizată a Amenajamentului

Starea de conservare favorabilă a unui habitat de interes comunitar este dată de totalitatea factorilor ce acţionează asupra speciilor caracteristice şi care îi poate afecta pe termen lung răspândirea, structura şi funcţiile precum şi supravieţuirea speciilor caracteristice. Această stare se consideră "favorabilă” atunci când sunt îndeplinite următoarele condiţii (conform Directivei Habitate 92/43/CEE):

- Arealul natural al habitatului şi suprafeţele pe care le acoperă în cadrul acestui areal sunt stabile sau în creştere;

- Habitatul are structura şi funcţiile specifice necesare pentru conservarea sa pe teremen lung, iar probabilitatea menţinerii acestora în viitorul previzibil este mare;

- Speciile care îi sunt caracteristice se află într-o stare de conservare favorabilă.

- Obiectivele amenajamentului silvic studiat, coincid cu obiectivele generale ale reţelei Natura 2000, respectiv a obiectivelor de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar.

În cazul habitatelor, prin amenajamentul silvic s-au propus următoarele obiective:

- Asigurarea continuităţii pădurii;

- Promovarea tipurilor naturale fundamentale de pădure;

- Menţinerea funcţiilor ecologice, economice şi sociale ale pădurii.

Obiectivele asumate urmează a fi concretizate prin stabilirea lucrărilor silvotehnice, în funcţie de realitatea din teren, aspectul, vârsta, compoziţia, consistenţa şi funcţiile pe care le îndeplinesc arboretele.

Categoriile de impact sunt descrise în tabelul de mai jos.

| Categoria de impact | Descriere |
| --- | --- |
| Impact negativ semnificativ - - | Efecte negative de durata sau ireversibile asupra factorilor/aspectelor de mediu Impact |
| Impact negativ nesemnificativ - | Efecte negative minore asupra factorilor/aspectelor de mediu |
| Neutru 0 | Efecte pozitive si negative care se echilibreaza sau nici un efect |
| Impact pozitiv nesemnificativ + | Efecte pozitive ale propunerilor planului asupra factorilor/aspectelor de mediu |
| Impact pozitiv semnificativ ++ | Efecte pozitive de lunga durata sau permanente ale propunerilor planului asupra factorilor/aspectelor de mediu |

6.2. Criterii pentru determinarea efectelor potenţiale semnificative asupra mediului prin implementarea planului

In vederea identificarii efectelor potentiale semnificative asupra mediului ale prevederilor  planului au fost stabilite criterii de evaluare pentru fiecare dintre factorii/aspectele de mediu relevanti/relevante si care s-au luat in considerare la stabilirea obiectivelor de mediu.

| Factor/aspect de mediu | Criterii de evaluare | Comentarii |
| --- | --- | --- |
| Populatia si sanatatea umana | Calitatea factorilor de mediu în raport cu valorile limită specifice pentru protecţia sănătăţii umane (populaţia din vecinătatea căi principale de transport). Măsuri de diminuarea impactului asupra factorilor de mediu. | - |
| Mediul economic si social | Criteriile de evaluarea a impactului datorită implementării planului a luat în considerare formele de impact socio-economic pentru următoarele domenii: -terenuri, infrastructură; -legături sociale şi calitatea vieţii; -acces; -protecţia comunităţii; -efectele socio – economice după implementarea proiectului; -măsuri de diminuare şi gestionare a impactului | Implementarea planului analizat va determina apariţia unor forme de impact pozitiv pe termen lung din punct de vedere socio – economic prin crearea de noi locuri de muncă pentru comunitățile locale. |
| Solul | Surse potenţiale de poluare a solului pe durata implementării obiectivelor amenajamentului Suprafeţe de sol afectate şi natura acestor poluanţi. Gestionarea deseurilor. Măsuri pentru reducerea poluanţilor. | Implementarea planului va duce la producerea de forme diverse de impact asupra solului: fizic, mecanic, chimic şi biologic. |
| Apa | Calitatea apei potabile; Posibilitatea poluării apelor pluviale; | - |
| Aerul, zgomotul si vibratiile | Concentraţii de poluanţi în emisiile de la sursele dirijate şi de la sursele mobile în raport cu valorile limită prevăzute de legislaţia de mediu. Nivelul de zgomot în zonele cu receptori sensibili în raport cu valorile limită prevăzute de stasuri şi legislaţia naţională. Sisteme de măsuri pentru reducerea poluării fonice şi pentru reducerea efectelor vibraţiilor. | Implementarea obiectivelor propuse vor genera pe suprafețe mici si cu caracter temporar cantităţi suplimentare de poluanţi Nivelul poluării cumulate se înscrie în limitele normativelor şi stasurilor în vigoare în ceea ce priveşte poluarea atmosferică. Implementarea planului nu va conduce la efecte semnificative, la creşterea nivelului de fond al zgomotului. |
| Factorii climatici | Masuri pentru diminuarea efectelor conditiilor climatice nefavorabile si emisiilor de gaze cu efect de sera | Planul va determina forme de impact neutru asupra factorilor climatici. |
| Peisajul | Modificări asupra peisajului pe scară locală Forme de impact asupra componentelor de mediu; Măsuri de diminuare a impactului. | Implementarea proiectului va avea un impact la scară locală asupra peisajului |

6.2.1. Identificarea si evaluarea impactului implementării planului asupra factorilor de mediu

A. Populatia si sănătatea umană

Obiectiv: Crearea conditiilor de recreere si refacere a stării de sănătate, protejarea sănătătii umane.

Obiectiv planificat: Protectia împotriva incendiilor

Faptul că în zonă există păşuni şi fâneţe particulare impune o atenţie deosebită din partea personalului silvic, mai ales în perioadele secetoase. În vederea realizării protecţiei împotriva incendiilor şi a reducerii pagubelor se are în vedere:

- igienizarea traseelor de acces;

- executarea benzilor de protecţie lipsite de vegetaţie , în zonele periculoase mai ales la limita fondului cu proprietăţi private;

- stabilirea unor puncte de observaţie şi trasee de patrulare , mai ales în perioadele critice

Impact potential: Pozitiv

B. Mediul economic si social

Obiectiv:Crearea conditiilor pentru dezvoltarea economică a zonei si pentru cresterea si diversificarea ofertei de locuri de muncă.

Obiectiv planificat: Planificarea unui proces de productie fundamentat pe sortimente si pe potentialul de regenerare a resursei

Impact potential: Neutru

- Solul

Obiectiv: Limitarea impactului negativ asupra solului în cadrul implementării amenajamentului silvic.

Obiectiv planificat : Mentinerea unui grad ridicat de acoperire a solului de peste 80%.

Functia de protectie a solurilor si terenurilor constă în capacitatea pădurii de preveni si reduce fenomenele de denudatie, de a retine materialele aluvionare, de a reduce alunecarea terenurilor si degradarea solurilor. Rolul antierozional al pădurii se datorează capacitătii sale de a stabiliaza si consolida terenul erodabil prin intermediul sistemului radicelar, prin intermediul litierei, care reduce efectul distructiv al picăturilor de ploaie, cât si prin intermediul coronamentului care reduce viteza de cădere a precipitatiilor.

Impact potential: Pozitiv

- Apa

Obiectiv:Limitarea poluării apei în cadrul implementări amenajamentului silvic.

Obiectiv planificat: Mentinerea apelor cat mai curate

Impact potential: Pozitiv

E. Aerul, zgomotul si vibratiile

Obiectiv Limitarea emisiilor de poluanti în aer în cadrul implementări amenajamentului silvic;

Limitarea zgomotului si a vibratiilor în cadrul implementări amenajamentului silvic.

Obiectiv planificat: principalele surse potentiale de poluare în cadrul amplasamentelor sunt cele reprezentate de autovehiculele care participa la trafic si de exploatările forestiere, toate nesemnificative.

Nivelurile de zgomot si vibratii generate de traficul rutier sunt imperceptibile.

Starea calitătii atmosferei este bună si nu poate fi afectată în mod semnificativ de categoriile de impact anterior mentionate.

În vederea diminuării impactului asupra factorului de mediu aer se impune respectarea unor măsuri generale pentru întreaga zona vizată de amenajamentul silvic. Aceste măsuri sunt prezentate în cadrul capitolului 8.

Impact potential :Neutru

F. Factorii climatici

Obiectiv Limitarea aparitiei fenomenului de seră pentru reducerea efectelor asupra încălzirii globale.

Obiectiv planificat : Implementarea amenajamentului silvic conduce la atingerea unor principii ale silviculturii care conduc la limitarea aparitiei fenomenului de seră în vederea reducerea efectelor asupra încălzirii globale.

Aceste principii sunt următoarele:

-promovarea practicilor care asigură gestionarea durabilă a pădurilor;

- asigurarea integritătii fondului forestier si a permanentei pădurii;

- promovarea tipului natural fundamental de pădure si asigurarea diversitătii biologice a pădurii;

- prevenirea degradării ireversibile a pădurilor, ca urmare a actiunilor umane si a factorilor de mediu destabilizatori.

Impact potential: Pozitiv

G. Peisajul

Obiectiv Mentinerea si chiar îmbunătătirea peisajului specific montan.

Obiectiv planificat : Protectia împotriva doborâturilor si rupturilor de vânt si de zăpadă

Măsurile preconizate prin amenajament pot contribui la întărirea rezistenţei pădurilor la calamităţile naturale cauzate de vânt şi zăpadă numai cu condiţia ca ele să fie aplicate în ansamblul lor şi mai ales cu continuitate.

Impact potential: Pozitiv

Obiectivele asumate urmează a fi concretizate prin alegerea unor solutii tehnice, în functie de realitatea din teren, aspectul, vârsta, compozitia, consistenta şi functiile pe care le îndeplineste arboretul:

1. Lucrări de îngrijire (pentru păduri tinere):

Prin lucrările de îngrijire si conducere ale arboretelor se favorizează formarea unor structuri optime ale arboretelor sub raport ecologic si genetic, în vederea cresterii eficacitătii functionale a pădurilor, atât în ceea ce priveste efectele de protectie, cât si productia de masă lemnoasă.

Rolul lucrărilor de îngrijire si conducere a arboretelor, este de a imprima sensul si ritmul reducerii numărului de arbori constituienti ai arboretului în directia dorită, asigurând structura optimă pentru dezvoltarea pădurii, respectiv a fiecărui exemplar destinat ajungerii la exploatabilitate.

Efectul pozitiv în sporirea valorii arboretelor, prin aplicarea lucrărilor de îngrijire, se poate obtine numai prin executarea cu consecventă a tuturor lucrărilor integrate în sistemul de îngrijire preconizat, în toate stadiile de dezvoltare, de la îngrijirea semintisurilor, până la începerea lucrărilor de regenerare.

Lucrările de îngrijire si conducere a arboretelor corect concepute, alese si aplicate, reprezintă un mijloc indinspensabil si eficient pentru gestionarea durabilă a pădurilor. De aceea, ele se vor executa numai atunci când sunt întrunite toate conditiile necesare realizării unor lucrări de bună calitate.

În mod concret, prin executarea lucrărilor de îngrijire si conducere a arboretelor, se urmăreste:

- păstrarea si ameliorarea stării de sănătate a arboretelor;

- conservarea si ameliorarea biodiversitătii în vederea cresterii gradului de stabilitate si rezistentă a arboretelor la actiunea factorilor vătămători (vânt, zăpadă, boli, dăunători, vânat, poluarea etc.);

mărirea capacitătii de fructificatie a arborilor si ameliorarea conditiilor de regenerare;

- mărirea capacitătii de protectie a calitătii factorilor de mediu (protectia apei, aerului, solului, peisajului etc.).

Prin lucrările de îngrijire se urmăresc obiective de ordin silvicultural, dar şi de ordin economic, respectiv recoltarea de masă lemnoasă de dimensiuni mici şi mijlocii.

În amenajamentul silvic al U.P. II Pășune BIERTAN s-a indicat pentru fiecare arboret în parte natura lucrărilor preconizate şi numărul intervenţiilor necesare în deceniu, cu luarea în considerare atât a stării şi structurii actuale, cât şi evoluţia previzibilă a stadiului de dezvoltare. Numărul intervenţiilor poate fi modificat de către organele de execuţie în funcţie de dinamica stadiului de dezvoltare a arboretului, menţionăndu-se faptul că vor fi introduse în planurile anuale. În scopul asigurării unei producţii cantitativ şi calitativ optime, corespunzătoare ţelului de gospodărire propus, în funcţie de compozitia şi starea arboretelor, de amplasarea teritorială şi destinaţia lor, arboretele din fondul forestier se vor parcurge conform situaţiilor din plan cu următoarele lucrări:

1.a) .  Degajări

Nu sunt prevăzute în deceniul următor.

Prin această lucrare se va urmări rărirea seminţişurilor şi a desişurilor cu consistenţă excesivă, în vederea asigurării unor condiţii de dezvoltare mai favorabile tinerei generaţii. Degajările asigură o mai bună spaţiere şi dezvoltare a puieţilor, evitând încetinirea creşterilor, concreşterea mai multor exemplare la bază, eliberarea unor exemplare bine conformate de către elemente precrescătoare (preexistenţi), cu tulpini a căror conformaţie este necorespunzătoare. Pentru a obişnui în mod progresiv arboretele cu presiunea dăunătoare a vântului şi zăpezii şi a obţine astfel o rezistenţă naturală sporită, acţiunea de reducere a consistenței arboretelor foarte dese, aflate mai ales în zone frecvent periclitate, trebuie începută încă din primele stadii ale dezvoltării lor, prin depresaj şi degajări. Executarea corectă a acestor lucrări trebuie să asigure o bună spaţiere în porţiunile de desime prea mare şi, totodată, să permită îndepărtarea speciilor copleşitoare (mesteacănul, salcia căprească, plopul tremurător)

Prin degajări vor fi menţinute exemplarele bine conformate, care s-au instalat în mod natural sau care au fost introduse în cuprinsul gorunetelor, diseminat sau în grupe, şi se va acţiona asupra speciilor copleşitoare, în măsura în care ele dăunează molidului, deoarece mai târziu, la 10 – 15 ani, exemplarele de plop tremurător, mesteacăn şi salcie au o dezvoltare puternică.

b) Curăţiri

Curătirile au caracter pronuntat de selectie negativă si se vor executa în arborete începând cu stadiul de nuielis, când acestea realizează înăltimi superioare de 8-10 m, respectiv, au vârste cuprinse între 10-20 de ani.

Perioada normală de executare coincide cu intervalul definit de următoarele două momente importante în dezvoltarea arboretului: aparitia elagajului natural la majoritatea exemplarelor si intensitatea procesului de eliminare naturală, care coincide cu începutul marii perioade de crestere curentă în volum.

Prin aplicarea curătirilor se va urmări realizarea unei proportii între specii cât mai apropiată de compozitia-tel, tinând cont că prin lucrările viitoare (rărituri) proportia amestecului nu mai poate suferi modificări semnificative. Se aplică două curătiri cu o periodicitate de 3-5 ani, în functie de specie, starea arboretului, conditiile stationale si lucrările executate anterior. Intensitatea curătirilor va fi în general moderată, si numai în anumite situatii când arboretul necesită, va fi foarte puternică, fără a se întrerupe starea de masiv. În urma aplicării acestor lucrări, consistenta arboretului nu trebuie să scadă sub 0,8, mai ales în pădurile destinate să îndeplinească functii de protectie a terenurilor si solului. Nu se vor mai executa curătiri în arboretele care au realizat diametre medii de peste 8 (10) cm, când vor fi necesare rărituri.

În cadrul unitătii de productie U.P. II Pășune BIERTAN, curătirile se vor executa în arborete cu consistenţă 0,9 şi cu vârsta medie 15 ani pe o suprafață de 0,8 ha.

- c) Rărituri

S-au propus asemenea lucrări în arboretele care au ajuns la stadiul de păriş şi până la faza de codru mijlociu, până la o vârstă aproximativ cu 30 de ani mai mică decât vârsta exploatabilităţi.

Aceste lucrări au un pronunţat caracter de selecţie pozitivă, iar ca metodă se recomandă aplicarea metodei combinată “ de sus” şi “ de jos” – care constă din selecţionarea şi promovarea arborilor valoroşi ( de viitor ), intervenind după nevoie atat în plafonul superior cat şi în cel inferior. În arboretele în care este cazul se poate aplica numai metoda de sus, fie numai a metodei de jos.

Numărul intervenţiilor s-a stabilit în funcţie de vârsta arboretului, de consistenţă şi compoziţie. În molidişuri şi amestecuri de răşinoase cu fag se recomandă doua interventii, pentru a mării rezistenţa arboretelor la factorii externi şi pentru a conduce arboretele la compoziţia optimă, respectiv promovarea fagului şi bradului.

Aceste intervenţii se vor executa cu o periodicitate de 5-6 ani în amestecuri de fag cu răşinoase si cu o periodicitate de 6-8 ani în făgete pure (conform Normelor tehnice de pentru îngrijirea şi conducerea arboretelor). Ţinând cont de starea arboretelor, consistenţa şi compoziţia lor, prin doua intervenţii se va putea interveni în mod eficient pentru modelarea compoziţiei arboretelor, a consistenţei, a stării fitosanitare şi nu în ultimul rând a calităţii acestora. Ca recomandare, în efectuarea răriturilor în cazul amestecurilor de fag cu răşinoase, ar fi ca alegerea arborilor de viitor şi a celor de extras să se realizeze pe biogrupe, în vederea proporţionării corespunzătoare a compoziţiei şi formării de arborete etajate.

Răriturile vor avea caracter de selectie pozitivă, tinându-se cont de starea arboretelor. Ele se vor executa în arboretele cu vârsta cuprinsă între 20-80 de ani, actionându-se pe întregul profil al arboretului (combinat). Prin efectuarea de rărituri consistenta arboretului se va reduce cât va permite structura acestuia si particularitătile statiunii, respectiv până la 0,8 sau până la 0,75, cu conditia ca în acest ultim caz, arboretul să aibă un subetaj si un subarboret bine reprezentat, pentru a preîntâmpina dereglările ecologice, inevitabile (întelenirea solului, înierbarea, pârlirea scoartei arborilor, aparitia dăunătorilor, etc.).

Au fost prevăzute una sau două interventii în deceniu sau au fost prevăzute a se executa pe parte din suprafată. Lucrarea are un caracter pronuntat de îngrijire individuală a arborilor, de dirijare a proportiei actuale a speciilor spre compozitii tel, de realizare a unei structuri optime în raport cu telul de gospodărire a pădurii. Este necesară alegerea arborilor de viitor (cilindrici, cu coroana simetrică, fără înfurciri si defecte, etc.) pe biogrupe, pentru proportionarea corespunzătoare a compozitiei si formarea de arborete etajate. Intensitatea răriturii se stabileste după specia dominantă. În functie de stadiul de dezvoltare, trebuie evitată adoptarea de periodicităti mari, de peste 10-12 ani, cu majorarea în schimb a intensitătii extragerilor, asemenea interventii punând în pericol stabilitatea, calitatea si eficacitatea functională a arboretelor. De aceea se va opta pentru o periodicitate optimă de 5-6 ani în stadiul de păris si de 7-10 ani în stadiile de codrisor si codru mijlociu.

În cadrul unitătii de producție U.P. II Pășune BIERTAN, răriturile se vor executa anual pe 2,4 ha cu un volum de 39 mc/an.

d). Tăieri de igienă

Tăieri de igienă vor fi executate în toate arboretele care nu au fost prevăzute la altă categorie de lucrări de îngrijire, si au vârsta corespunzătoare pentru această lucrare. Ele vor fi execuate tot timpul anului, fără nici o restrictie, ori de câte ori starea fitosanitară a arboretelor o impun.

Prin aceste lucrări se urmăreste asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare a arboretelor, prin extragerea arborilor uscati, rupti si doborâti de vânt si zăpadă, puternic atacati de insecte, precum si a arborilor cursă si de control folositi la protectia pădurilor, fără ca prin aceste lucrări să se restrângă biodiversitatea pădurilor. Intensitatea, respectiv volumul de extras prin aceste lucrări sunt determinate de starea de fapt a fiecărui arboret la momentul parcurgerii fazei de teren, cu ocazia amenajării.

Se recomandă ca tăierile de îngrijire să se efectueze şi în arboretele neprevăzute în plan, dar care în cursul deceniului realizează condiţiile de a fi parcurse cu lucrări.

Extragerea de arbori sănătosi, de mare valoare si indispensabili pentru asigurarea viitorului arboretelor prin tăieri de igienă constituie o gravă încălcare a regimului silvic, respectiv a reglementărilor silvice.

Lucrările de îngrijire a arboretelor vor trebui executate obligatoriu pe suprafată, volumul de extras fiind orientativ. Numărul si natura interventiilor au fost stabilite în functie de starea arboretelor si de dinamica evolutiei lor.

În tabelul următor sunt prezentate lucrările de îngrijire si conducere a arboretelor conform amenajamentului silvic al U.P II Pășune BIERTAN

2. Tratamente silvice (pentru păduri cu vârste mari):

Tratamentul fundamentează teoretic şi metodologic căile de detaliu ce trebuie urmate în gospodărirea pădurilor cultivate. Prin tratament se înţelege modul special în care se face exploatarea şi se asigură regenerarea pădurii în vederea asigurării regenerării noii păduri.

Aplicarea tratementului se bazează pe exploatarea arboretelor sau arborilor ajunşi la vârsta exploatării (stabilită confor ţelului de gospodărire), urmărind metoda optimă de regenerare a pădurii în funcţie de compoziţia şi funcţiile arboretului. Masa lemnoasă care rezultă în urma aplicării tratamentelor este încadrată în grupa produselor principale, iar tăierea prin care se realizează poartă denumirea de tăiere de produse principale.

Prin tratament se întelege modul special cum se procedează la exploatarea si implicit la regenerarea unui arboret sau a unei păduri (Rădulescu, 1956).

La stabilirea tratamentului de aplicat se au în vedere următoarele considerente:

- asigurarea permanentei pădurilor prin evitarea interventiilor care să dezgolească solul pe suprafete mari, în vederea exercitării de către aceasta a functiilor de protectie;

- conducerea pădurilor spre structuri diversificate, capabile să îndeplinească functii multiple de productie si protectie;

La alegerea tratamentelor se au în vedere pe cât posibil diversificarea structurii si promovarea genotipurilor si ecotipurilor valoroase prin regenerarea naturală a pădurii.

Arboretele din care urmează a se recolta masă lemnoasă în acest deceniu sunt reprezentate de făgete, goruneto-făgete, salcâmete și arboreta total derivate de carpen. Recoltarea posibilităţii se va face prin tăieri progressive, tăieri rase pe parchete mici și tăieri în crâng (tăiere de jos).

Tăierile progresive se vor executa pe o suprafaţă de 4,9  ha, din care în acest deceniu se vor extrage 747 mc. În cadrul acestui tratament tăierile se localizează de la început într-un număr mai mare sau mai mic de ochiuri de regenerare, amplasate pe întreaga suprafaţă a arboretului. La amplasarea ochiurilor de regenerare se va ţine seama de seminţişul utilizabil existent, în care se urmăreşte punerea lui în lumină concomitent cu deschiderea de noi ochiuri de regenerare. Cu ocazia revenirilor următoare, semințișurile instalate în ochiurile respective sunt puse în lumină, prin una sau mai multe intervenții. Pe măsură ce ochiurile se lărgesc treptat, marginile lor se apropie, atingându-se unele cu altele, după care se execută tăierea de racordare, prin care se înlătură restul arboretului bătrân. Tăierea de racordare se va executa numai atunci când seminţişul natural utilizabil va ocupa cel puţin 70% din suprafaţă. În cazul în care arboretele nu au fost pregătite în suficientă măsură prin lucrări de îngrijire sau igienă anterioare, se va urmări să se asigure o îmbunătăţire a stării lor fitosanitare, prin extragerea cu prioritate, la prima intervenţie, a exemplarelor uscate sau în curs de uscare, rupte, doborâte, bolnave, etc. Totodată, se vor extrage şi exemplarele cu defecte tehnologice, cele din specii sau ecotipuri necorespunzătoare, cu valoare economică redusă, care nu sunt indicate să fie promovate în noul arboret, precum şi speciile moi ajunse la exploatabilitate.

În arboretele în care regenerarea naturală este declanșată sau arboretul este slab regenerat (unitățile amenajistice 1A, 1G, 1H și 15C), se va executa tăierea de însămânțare, urmând ca spre sfârsitul deceniului când regenerarea naturală este instalată pe circa 30-40% din suprafață, să se execute tăierea de punere în lumină a semințișului instalat, prin lărgirea ochiurilor amplasate cu ocazia executării tăierii de însămânțare.

O situație deosebită întâlnim în arboretul din unitatea amenajistică 4C, în care având în vedere proporția mică de semințiș natural utilizabil (0,3S) și consistența redusă (0,4) și în care nu mai sunt șanse de a obține regenerarea naturală în proporția dorită, se va interveni cu împăduriri sub masiv, iar când noul arboret nu va mai avea nevoie de adăpostul arboretului bătrân, acesta va fi înlăturat în întregime, prin tăieri progresive (de racordare).

Tăieri rase pe parchete mici, se vor executa în unitățile amenajistice %2D, 7A, 12C, 12D, 14C, 20A și 24D, arborete total derivate de carpen, pe o suprafață de 15,4 ha recoltându-se în acest deceniu un volum de 2459 mc. În arboretele din unitățile amenajistice mai sus enumerate, arborete total derivate de carpen, tăierile rase au caracter de substituire. Tratamentul tăierilor rase se caracterizează prin recoltarea integrală a arboretului exploatabil, de pe o anumită suprafață, printr-o singură intervenție. După executarea tăierilor se vor efectua împăduriri cu specii principale de bază și de amestec, proprii stațiunilor respective. Lucrările de împădurire se vor executa pe întreaga suprafață, având în vedere că arboretele sunt lipsite de semințiș utilizabil, imediat după exploatarea și curățirea parchetelor, luându-se măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea atacurilor de dăunători.

Tăieri în crâng (de jos), se vor executa în arboretele din unitățile amenajistice 22A și 23A (salcâmete), pe o suprafață de 3,1 ha din care se va recolta în acest deceniu un volum de 474 mc.

Tăieri în crâng (de jos) vor fi urmate imediat de lucrări de ajutorare a regenerării naturale în scopul provocării drajonării, care se poate face mecanizat, cu plugul, pe terenurile orizontale ori slab înclinate, sau manual, cu cazmaua, pe terenurile înclinate.

Recoltarea arboretului de pe suprafața de regenerat se face printr-o tăiere unică, executată în perioada de repaus vegetativ, pe cât posibil spre sfârșitul acesteia.Tăierea se face cu toporul, pieziș și neted, extrăgându-se îndeosebi exemplarele cu diametrul până la 15 cm. De regulă, cu fierăstrăul se taie arborii cu tulpini îmbătrânite, cu diametre mai mari, situație în care înălțimea cioatei nu va fi mai mare de 5 cm.

Dacă se urmărește obținerea regenerării din drajoni, ca în cazul salcâmetelor din a doua și a treia generație, după tăiere se face o arătură cu plugul printre cioate, după care în lunile iulie-august, încă din primul an, se înlătură lăstarii de pe cioate din porțiunile în care există regenerare suficientă din drajoni.

Masa lemnoasă supusă spre exploatare este corespunzătoare calitativ, procentul arborilor de lucru fiind de circa 50 – 70%.

Tab. Posibilitatea pe tratamente, suprafeţe şi specii

Indicele de recoltare este de 2,0 m3/an/ha.

Masa lemnoasă de extras prin lucrări de conservare (tăieri de conservare)

Lucrările speciale de conservare reprezintă un ansamblu de lucrări prin care se urmăreşte menţinerea şi îmbunătăţirea stării fitosanitare a arboretelor, asigurarea permanenţei pădurii şi îmbunătăţirea continuă a exercitării de către acestea a funcţiilor de protecţie ce le-au fost atribuite.

Prin tăieri de conservare se recoltează masă lemnoasă provenită din arboretele încadrate în tipul al II-lea de categorii funcţionale (T.II) din S.U.P. M – păduri supuse regimului de conservare deosebita, rezultată în urma aplicării de tăieri de regenerare (de conservare), în cote reduse, executate cu prudenţă, în scopul exclusiv de corectare a structurii astfel încât să poată îndeplini rolul de protecţie atribuit.

Pe lângă tăierile de conservare se recomandă şi alte lucrări menite să asigure permanenţa pădurii şi îmbunătăţirea continuă a exercitării de către acestea a funcţiilor de protecţie atribuite. Astfel, pe ansamblu lucrările de conservare, vor cuprinde următoarele:

- promovarea nucleelor existente de regenerare naturală, din specii valoroase, prin efectuarea de extracţii de intensitate redusă, strict necesare menţinerii sau dezvoltării în continuare a seminţişurilor respective. Aceste extracţii vor viza în primul rând arborii cu defecte grave, exemplarele ajunse la limita longevităţii, sau exemplarele din specii de valoare redusă;

- îngrijirea seminţişurilor şi tineretului natural valoros prin lucrări adecvate (descopleşiri, recepări, degajări, curăţiri);

- executarea lucrărilor de igienă prin extragerea arborilor uscaţi, atacaţi de diverşi factori (doborâturi, rupturi grave, insecte etc.);

- combaterea bolilor şi dăunătorilor şi normalizarea efectivelor de vânat;

- reîmpădurirea golurilor eventual rămase (explicate de ce ) în arboretele mature, în ochiurile create prin extragerile de arbori, unde nu există posibilitatea instalării regenerării naturale; speciile care se vor introduce vor fi cele prevăzute în compoziţia-ţel, astfel încât în perspectivă, compoziţia arboretelor să se apropie de compoziţia-ţel optimă;

- introducerea speciilor de ajutor şi amestec conform tipului natural fundamental de pădure;

- prin tehnologia de recoltare şi colectare a lemnului se va urmări reducerea prejudiciilor aduse arborilor rămaşi pentru viitor.

Tab. Volum posibil de recoltat prin tăieri de conservare

În deceniul de aplicare al amenjamentului se vor extrage prin taieri de conservare 139mc/an, ceea ce reprezintă cca. 28% din volumul arboretelor respective.

3. Lucrări de regenerare

Regenerarea arboretelor, ca proces de asigurare a continuităţii arboretelor, a perenităţii pădurilor, se poate realiza prin două metode: regenerarea naturală şi regenerarea artificială.

Este în majoritate acceptată ideea că regenerarea naturală asigură constituirea unor arborete foarte valoroase, cu o productivitate ridicată şi un înalt grad de stabilitate, ce îşi exercită cu maximă eficienţă funcţiile atribuite. În baza acestei concepţii, principiile de gospodărire raţională a pădurilor recomandă, în mod justificat, aplicarea tăierilor bazate pe regenerarea naturală în toate cazurile în care acest lucru este posibil.

Totuşi, sunt anumite cazuri care reclamă folosirea regenerării artificiale ca ultimă posibilitate de perpetuare a generaţiilor de arbori. În continuare vor fi prezentate aceste cazuri care, prin diverse condiţii staţionale, fizico-geografice sau chiar prin particularităţi socio-economice, impun ca regenerarea pădurii să se realizeze printr-o metodă mai puţin agreată, mai precis prin regenerarea artificială.

În general, regenerarea artificială e cel mai des utilizată în cazul arboretelor cărora li s-a aplicat tratamentul tăierilor rase care reclamă intervenţia cu reîmpăduriri cât mai urgentă. Tăierile rase  pot fi preferate uneori din punct de vedere economic, datorită faptului că tăierile concentrate implică costuri de exploatare mai mici dar câteodată pot avea şi o justificare de ordin silvicultural: în molidişuri, de exemplu, se doreşte să nu se extragă treptat arboretul pentru a nu-l expune doborâturilor provocate de vânt. Regenerarea artificială a acestor arborete permite pădurii să revină rapid în vechiul amplasament pentru a-şi exercita funcţiile eco-protective.

Intervenţii la fel de rapide se impun şi în cazul arboretelor calamitate natural prin incendii, doborâturi provocate de vânt sau rupturi cauzate de zăpadă, atacuri de insecte etc. În ambele din cele două cazuri mai sus amintite regenerarea artificială este singura alternativă aflată la îndemâna silvicultorilor şi care oferă posibilitatea reintroducerii rapide a pădurii pe terenul pe care ea a mai existat dar a dispărut în urma unei intervenţii artificiale de exploatare sau naturale cu caracter de calamitate.

În vederea creşterii productivităţii arboretelor se acţionează pe foarte multe căi. Una din primele astfel de modalităţi priveşte principiul potrivit căruia un arboret, prin asortimentul de specii, trebuie să valorifice complet potenţialul productiv al staţiunii. În baza acestui fapt, o mare importanţă se acordă regenerărilor artificiale ce vizează arboretele degradate, brăcuite, derivate, care nu corespund din punctul de vedere al cantităţii şi calităţii producţiei lor.

Regenerarea naturală a acestor arborete este foarte greu de realizat (datorită consistenţei scăzute, înţelenirii solului, vitalităţii scăzute etc.) iar uneori nici nu este dorită păstrarea aceluiaşi asortiment de specii care şi-a dovedit incapacitatea productivă. Regenerarea artificială este facilă şi permite introducerea de noi specii care să valorifice la maxim potenţialul staţiunii şi să ofere o producţie cantitativ şi calitativ superioară.

Intervenţia artificială poate uneori să aibă un caracter parţial, regenerarea   în ansamblu având, în acest caz, un caracter mixt.

Putem vorbi despre un caracter parţial al regenerării artificiale atunci când se intervine într- un arboret care a fost supus tăierilor specifice regenerării naturale, în scopul realizării desimii optime pe întreaga suprafaţă. De asemenea, în acelaşi context, intervenţia ce urmăreşte reglarea structurii compoziţiei viitorului arboret folosind regenerarea artificială are un caracter parţial.

Un ultim aspect legat de acest caracter parţial vizează posibilitatea introducerii artificiale într- un arboret regenerat natural a unor specii deosebite, care să ridice valoarea arboretului.

În aceste cazuri prezentate anterior, regenerarea artificială, chiar dacă nu este folosită integral pe toată suprafaţa ci doar parţial în zonele în care se doreşte a se interveni, completează, ajută şi ridică valoarea regenerării naturale, totul în scopul obţinerii unui arboret care să corespundă exigenţelor staţiunii şi să valorifice cât mai bine potenţialul ei productiv.

În concluzie folosirea regenerării artificiale este motivată de cazuri în care alte soluţii sunt imposibil sau dificil de realizat din cauze de ordin silvicultural, staţional sau economic. De asemenea, atunci când reuşita regenerării impune realizarea acesteia cât mai urgent sau când se doreşte schimbarea asortimentului de specii a unui arboret, regenerarea artificială va putea fi luată în considerare în mod complet justificat.

Potrivit normelor tehnice în vigoare terenurile de împădurit sau reîmpădurit se încadrează în una din următoarele categorii:

- terenuri lipsite de vegetaţie lemnoasă şi anume:

  - poieni şi goluri neregenerate din cuprinsul pădurii;

  - terenuri preluate în fondul forestier, destinate împăduririi;

  - terenuri fără vegetaţie lemnoasă ca urmare a unor calamităţii (incendii, rupturi şi doborâturi de vânt, zăpadă, uscării în masă ş.a.);

  - suprafeţe (parchete) rezultate în urma exploatării prin tăieri rase.

- terenuri ocupate de arborete necorespunzătoare silvo-biologic şi/sau economic ce urmează a fi   reîmpădurite:

  - suprafeţe acoperite de arborete derivate provizorii (mestecănişuri, plopişuri de plop tremurător, arţărete, cărpinete, teişuri ş.a.)

  - terenuri cu arborete slab productive ce nu se pot regenera natural;

  - suprafeţe cu arborete în care sunt necesare lucrări de ameliorare în scopul îmbunătăţirii compoziţiei şi/sau consistenţei

- terenuri pe care regenerarea naturală este incompletă:

  - suprafeţe ocupate cu arborete parcurse cu lucrări de regenerare sub adăpost având porţiuni neregenerate sau regenerate cu specii neindicate în compoziţia de regenerare, cu seminţiş neutilizabil, vătămat etc;

  - teritorii ocupate cu arborete parcurse cu tăieri de crâng simplu, cu porţiuni neregenerate în care este indicată introducerea unor specii valoroase.

- alte terenuri şi anume:

  - terenuri în care sunt necesare completări în plantaţii, semănături şi butăşiri directe;

  - terenuri aflate în folosinţă temporară la alţi deţinători şi reprimite în fondul forestier spre a fi împădurite (terenuri decopertate de stratul de sol, halde industriale, menajere etc).

Încadrarea suprafeţelor ce necesită intervenţii pentru instalarea culturilor pe categorii de terenuri de împădurit, reîmpădurit este necesară, pentru că trebuiesc luate în considerare în stabilirea diferenţiată a lucrărilor de pregătire a terenului şi a solului, de alegere a speciilor, a metodelor de instalare a noului arboret, de îngrijire a culturilor până la realizarea stării de masiv.

Spre exemplu, pentru împădurirea terenurilor lipsite de vegetaţie forestieră sau a celor pe care s-au executat tăieri rase, pregătirea terenului şi a solului se recomandă a se face pe întreaga suprafaţă la câmpie şi/sau parţial la coline sau munte. Reîmpăduririle în completarea regenerări naturale executate, în urma aplicării tratamentelor cu regenerare naturală sub adăpost sau pentru ameliorarea arboretelor se realizează, de regulă, pe 10-40% din suprafaţă unităţii amenajistice. Dacă reîmpădurirea cuprinde suprafeţe compacte, mai mari de 0,5 ha acestea se vor constitui ca unităţi de cultură forestieră separate ce vor deveni noi unităţi amenajistice.

- PLANUL LUCRĂRILOR DE REGENERARE ŞI ÎMPĂDURIRE

6.3 Analiza impactului implementării planului asupra factorilor de mediu

A.  Apa

Vegetaţia forestieră existentă în păduri are un rol deosebit de important în protejarea învelişului de sol şi în reglarea debitelor de apă de suprafată si subterane, în special în perioadele când se înregistrează precipitaţii importante cantitativ. În urma activitatilor de exploatare forestieră si a activitătilor silvice poate apare un nivel ridicat de perturbare a solului care are ca rezultat cresterea încărcării cu sedimente a apelor de suprafată, mai ales în timpul precipitațiilor abundente, având ca rezultat direct cresterea concentrator de materii în suspensie în receptorii de suprafată. Totodată mai pot apare pierderi accidentale de carburanti si lubrefianti de la utilajele si mijloacele auto care actionează pe locatie.

Măsuri pentru diminuarea impactului

Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu apă se impun următoarele măsuri:

 stabilirea căilor de acces provizorii la o distanta minimă de 1,5 m fata de orice curs de apă;

 depozitarea resturilor de lemne si frunze rezultate si a rumegusului nu se va face în zone cu potential de formare de torenti, albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;

 amplasarea platformelor de colectare în zone accesibile mijloacelor auto pentru încărcare, situate cât mai aproape de drumul judetean;

 este interzisă depozitarea masei lemnoase în albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;

 este interzisă executarea de lucrări de întretinere a motoarelor mijloacelor auto sau  a  utilajelor  folosite  la  exploatarea  fondului  forestier  în  zone  situate  în  pădure,  albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;

 eliminarea imediată a efectelor produse de pierderi accidentale de carburanti si lubrifianti;

 este interzisă alimentarea cu carburanti a mijloacelor auto sau a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure, în albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;

 evitarea traversării cursurilor de apă de către utilajele si mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare.

B.  Aer

Emisiile în aer rezultate în urma functionării motoarelor termice din dotarea utilajelor si mijloacelor auto ce vor fi folosite în activitățiile de exploatare sunt dependente de etapizarea lucrărilor. Întrucât aceste lucrări se vor desfășura punctiform pe suprafața analizată și nu au un caracter staționar nu monitorizate în conformitate cu prevederile Ordinului MMP nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare Ca atare nu se poate face încadrarea valorilor medii estimate în prevederile acestui ordin. Se poate afirma, totusi, că nivelul acestor emisii este scăzut si că nu depaseste limite maxime admise si că efectul acestora este anihilat de vegetatia din pădure. Prin implementarea amenajamentului silvic, vor rezulta emisii de poluanţi în aer în limite admisibile. Acestea vor fi:

 emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanţi organici persistenţi şi pulberi) de la mijloacele de transport care vor deservi amenajamentului silvic. Cantitatea de gaze de esapare este în concordanta cu mijloacelor de transport folosite si de durata de functionare a motoarelor acestora în perioada cât se află pe amplasament;

 emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanţi organici persistenţi şi pulberi) de la utilajele care vor deservi activitatea de exploatare (TAF - uri, tractoare, etc.);

 emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanţi organici persistenţi şi pulberi) de la mijloacele de tăiere (drujbe) care vor fi folosite în activitatea de exploatare;

 pulberi  (particule în  suspensie) rezultate în  urma  activitatilor de  doborâre,  curatare, transport si încărcare masă lemnoasă.

Măsuri pentru diminuarea impactului

În activitatea de exploatare forestiera nu se folosesc utilaje ale căror emisii de noxe să ducă la acumulări regionale cu efect asupra sănătații populaţiei locale si a animalelor din zonă.

Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu aer se impun o serie de măsuri precum:

 folosirea de utilaje si mijloace auto dotate cu motoare termice care să respecte normele de poluare EURO 3 - EURO 5

 efectuarea la timp a reviziilor si reparatiilor a motoare termice din dotarea utilajelor si a mijloacelor auto

 etapizarea  lucrărilor  silvice  cu  distribuirea  desfasurării  lor  pe  suprafete  restrânse  de pădure

 folosirea unui număr de utilaje si mijloace auto de transport adecvat fiecărei activitati si evitarea supradimensionarea acestora

 evitarea functionării în gol a motoarelor utilajelor si a mijloacelor auto

C. Solul

În activitatile de exploatare forestieră pot apare situatii de poluare a solului datorită:

 eroziunii de suprafata în urma transportului necorespunzător (prin târâire sau semi- târâire) a bustenilor

 tasarea solului datorită deplasării utilajelor pe căile provizorii de acces

 alegerea inadecvată a traseelor căilor provizorii de acces

 pierderi accidentale de carburanti si/sau lubrifianti de la utilajele si/sau mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare forestieră

 deseurilor menajere ce vor fi generate de personalul angajat al firmelor specializate ce vor intreprinde lucrarile prevazute de Amenajamentul Silvic

Măsuri pentru diminuarea impactului

 adoptarea unui sistem adecvat (ne-târâit) de transport a masei lemnoase, acolo unde solul are compozitie de consistent ”moale” în vederea scoaterii acesteia pe locurile de depozitare temporară;

 alegerea de căi provizorii de scoatere a masei lemnoase cu o declivitate sub 20 % (mai ales pe versanti);

 alegerea de căi provizorii de scoatere a masei lemnoase astfel în zone cu teren pietros sau stancos;

 alegerea de căi provizorii de scoatere a masei lemnoase pe distante cât se poate de scurte;

 dotarea utilajelor care deservesc activitatea de exploatare forestieră (TAF -uri) cu anvelope de latime mare care să aibă ca efect reducerea presiunii pe sol si implicit reducerea fenomenului de tasare;

 în cazul în care s-au format șanțuri sau șleauri se va reface portanța solului (prin nivelarea terenului) pe traseele căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase;

 platformele pentru depozitarea provizorie a masei lemnoase vor fi alese în zone care să prevină  posibile  poluări  ale  solului  (drumuri  forestiere,  platforme  asfaltate  situate  limitrof soselelor existente în zonă, etc.);

 drumurile destinate circulaţiei autovehiculelor, inclusiv locurile de parcare vor fi selectate să fie în sistem impermeabil;

 pierderile accidentale de carburanti si/sau lubrifianti de la utilajele si/sau mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare forestieră vor fi îndepărtate imediat prin decopertare;

 spatiile  pentru  colectarea  si  stocarea  temporară  a  deseurilor  vor  fi  realizate  în  sistem impermeabil.

D. Zgomotul si vibratiile

Zgomotul si vibratiile sunt generate de functionarea motoarelor, sculelor (drujbelor), utilajelor si a mijloacelor auto. Datorită numărului redus al acestora, solutiilor constructive si al nivelului tehnic superior de dotare cantitatea si nivelul zgomotului si al vibratiilor se vor situa în limite  acceptabile. Totodată  mediul  în  care  acestea  se  produc  (pădure  cu  multă  vegetatie)  va contribui direct la atenuarea lor si la reducerea distantei de propagare.

Evaluarea efectelor potenţiale asupra factorilor de mediu relevanţi pentru plan

| Factor de mediu | Lucrări propuse prin planurile analizate | Evaluarea impactului asupra factorului de mediu analizat | Efectul implementării Amenajamentului Silvic asupra factorului de mediu analizat | Ponderea impactului cumulativ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sanatatea umana | Impaduriri | ++ | Creşterea riscului de poluare pentru locuitorii din zonă ca urmare a creşterii intensităţii traficului în zonă poate determina un impact negativ nesemnificativ. Imbunătăţiurea bugetelor autorităţilor locale prin creşterea veniturilor din taxe şi impozite, determinând creşterea posibilităţilor de dezvoltare urbană a localităţii si astfel determina un impact pozitiv semnificativ. Creşte încrederea pentru alte investiţii în zonă si atfel se va genera un impact pozitiv nesemnificativ. Determina mentinerea si imbunatatirea capacitate vegetatiei forestiere de a asimila dioxid de carbon si a elibera oxigen – purificare atmosferei avand un impact pozitiv semnificativ. | Pozitiv nesemnificativ |
|  | Ajutorarea regenerari naturale | ++ |  |  |
|  | Ingrijirea culturilor | ++ |  |  |
|  | Ingrijirea semintisurilor | ++ |  |  |
|  | Taieri igiena | + |  |  |
|  | Degajari | ++ |  |  |
|  | Curatiri | ++ |  |  |
|  | Rarituri | ++ |  |  |
|  | T. progresive - punere in lumina | ++ |  |  |
|  | T. progresive - racordare | + |  |  |
|  | T. rase | + |  |  |
|  | Taieri de conservare | ++ |  |  |
| Apa | Impaduriri | ++ | Împiedicarea formării de viituri și / sau torenți care să antreneze materiale poluante în cursurile de apă de suprafață – impact pozitiv semnificativ. Creșterea probabilității aportului de apă rezultată din precipitații cu efect direct asupra debitelor de apă de suprafață și asupra pânzei freatice de suprafață – impact pozitiv nesemnificativ. Posibilitatea de poluare accidentală a apelor prin poluarea solului cu soluţii sau lubrifianţi, manipulate necorespunzător , care pot să ajungă în apele subterane şi de suprafaţă prin intermediul apelor pluviale sau de infiltraţie determina un posibil impact negativ nesemnificativ. | Pozitiv nesemnificativ |
|  | Ajutorarea regenerari naturale | ++ |  |  |
|  | Ingrijirea culturilor | ++ |  |  |
|  | Ingrijirea semintisurilor | ++ |  |  |
|  | Taieri igiena | + |  |  |
|  | Degajari | + |  |  |
|  | Curatiri | + |  |  |
|  | Rarituri | + |  |  |
|  | T. progresive - punere in lumina | + |  |  |
|  | T. progresive - racordare | + |  |  |
|  | T. rase | + |  |  |
|  | Taieri de conservare | ++ |  |  |
| Aer | Impaduriri | ++ | Intensificarea traficului rutier va genera o poluare a aerului cu praf şi particule încărcate cu metale emise în gazele de eşapament ducand astfel la un impact negativ nesemnificativ. Determina mentinerea si imbunatatirea capacitate vegetatiei forestiere de a asimila dioxid de carbon si a elibera oxigen – purificare atmosferei avand un impact pozitiv semnificativ. | Neutru |
|  | Ajutorarea regenerari naturale | ++ |  |  |
|  | Ingrijirea culturilor | ++ |  |  |
|  | Ingrijirea semintisurilor | ++ |  |  |
|  | Taieri igiena | 0 |  |  |
|  | Degajari | 0 |  |  |
|  | Curatiri | 0 |  |  |
|  | Rarituri | 0 |  |  |
|  | T. progresive - punere in lumina | 0 |  |  |
|  | T. progresive - racordare | 0 |  |  |
|  | T. rase | 0 |  |  |
|  | Taieri de conservare | 0 |  |  |
| Sol | Impaduriri | ++ | Intensificarea traficului rutier va genera o poluare pe termen scurt si pe suprafețe mici a solului cu praf şi particule încărcate cu metale emise în gazele de eşapament – impact negativ nesemnificativ. Pe amplasamente se pot produce poluări accidentale ale solului datorită manipulărilor necorespunzătoare a soluţiilor tehnice şi a lubrifianţilor – impact negativ nesemnificativ. Pe amplasament mai poate exista o poluare potenţială generată de o practică necorespunzătoare de colectare şi eliminare a deşeurilor generate – impact negativ nesemnificativ.. Efectul de eroziune este atenuat sau chiar stopat de lucrările Amenajamentului Silvic ce determina mentinerea si imbunatatirea capacitate vegetatiei forestiere de a fixa substratul litologic –impact pozitiv semnificativ | neutru |
|  | Ajutorarea regenerari naturale | ++ |  |  |
|  | Ingrijirea culturilor | ++ |  |  |
|  | Ingrijirea semintisurilor | ++ |  |  |
|  | Taieri igiena | + |  |  |
|  | Degajari | + |  |  |
|  | Curatiri | + |  |  |
|  | Rarituri | + |  |  |
|  | T. progresive - punere in lumina | + |  |  |
|  | T. progresive - racordare | 0 |  |  |
|  | T. rase | 0 |  |  |
|  | Taieri de conservare | ++ |  |  |
| Zgomotul si vibratiile | Impaduriri | 0 | Impact pe termen scurt asupra receptorilor sensibili datorită intensificării traficului rutier si al utilajelor mecanice folosite in desfasurarea activitatilor specifice silviculturi – impact negativ nesemnificativ | Negativ nesemnificativ |
|  | Ajutorarea regenerari naturale | 0 |  |  |
|  | Ingrijirea culturilor | 0 |  |  |
|  | Ingrijirea semintisurilor | 0 |  |  |
|  | Taieri igiena | 0 |  |  |
|  | Degajari | 0 |  |  |
|  | Curatiri | 0 |  |  |
|  | Rarituri | 0 |  |  |
|  | T. progresive - punere in lumina | 0 |  |  |
|  | T. progresive - racordare | - |  |  |
|  | T. rase | - |  |  |
|  | Taieri de conservare | 0 |  |  |
| Peisajul | Impaduriri | ++ | Impact pe termen scurt asupra peisajului ca urmare a lucrarilor propuse – impact neutru. | Neutru |
|  | Ajutorarea regenerari naturale | + |  |  |
|  | Ingrijirea culturilor | + |  |  |
|  | Ingrijirea semintisurilor | + |  |  |
|  | Taieri igiena | + |  |  |
|  | Degajari | + |  |  |
|  | Curatiri | + |  |  |
|  | Rarituri | + |  |  |
|  | T. progresive - punere in lumina | 0 |  |  |
|  | T. progresive - racordare | - |  |  |
|  | T. rase | - |  |  |
|  | Taieri de conservare | + |  |  |

6.4. Analiza impactului asupra biodiversitati

Reţeaua Ecologică Natura 2000 urmăreşte menţinerea, îmbunătăţirea sau refacerea stării de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară din siturile Natura 2000, luând în considerare realităţile economice, sociale şi culturale specifice la nivel regional şi local ale fiecărui stat membru al Uniunii Europene. Prin urmare această reţea ecologică nu are în vedere altceva decât gospodărirea durabilă a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară din siturile Natura 2000.

6.4.1 Impactul direct si indirect

Impactul direct este manifestat asupra habitatelor forestiere identificate pe suprafața de aplicare a Amenajamentelor Silvice din cadrul siturilor ROSAC227 Sighișoara – Târnava Mare și ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului. Asupra speciilor de interes comunitar din cadrul siturilor se va exercita un efect redus si indirect. Impactul lucrărilor silvice asupra habitatelor s-a realizat prin analiza efectelor acestora asupra criteriilor ce definesc starea favorabilă de conservare pentru fiecare tip de habitat.

Habitate de interes conservativ pentru ROSAC227 Sighișoara – Târnava Mare

      - 9110 Păduri de fag de tip Luzulo- Fagetum

      - 91E0 Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

| Intervenț ie | Efecte | Impacturi directe | Impacturi indirecte | Impacturi secundare | Impacturi pe termen scurt și lung | Parametru / țintă afectată | Cuantif. impact 9110 | Cuantif. impact 91E0 | Mod de cuantificare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tăieri conserva re | Eliminare vegetației | Pierdere habitat | Favorizarea instalării speciilor invazive | Se promovează regenerarea naturală a speciilor dominante | Scurt | Suprafața habitatului | 0.02% |  | Procentul din suprafața totală a habitatului afectată |
| Rărituri | Eliminare vegetație | Pierdere habitat | Se modelează structura verticală și orizontală a arboretelor | Se promovează regenerarea naturală a speciilor dominante | Lung | Suprafața habitatului | - |  | Procentul din suprafața totală a habitatului afectată |
| Tăieri igienă | Eliminarea arborilor morti/exem plare bolnave | Alterare habitat | Se modelează structura verticală și orizontală a arboretelor | - | Lung | Volum lemn mort/exemp lare bolnave | - | 1.2% | Procentul de lemn mort/exem plare bolnave din volumul total conform OC |
| Lucrări de ajutorare a regenerăr ilor naturale și împăduri re | Se modelează structura verticală și orizontală a arboretelor, se promoveaz ă instalarea semințișulu i natural în mai multe etape | Pierdere habitat | Se promovează regenerarea naturală a speciilor dominante | - | Lung | Suprafața habitatului | 0.06% |  | Procentul din suprafața totală a habitatului afectată |

Conform Planului de Management principalele amenințări sunt: regenerarea pădurii, cu specii neconforme tipului natural fundamental; exploatare forestieră fără replantare sau refacere naturală; specii invazive și atacuri insecte; infrastructuri, construcții în peisaj; conducerea în afara drumurilor a vehiculelor motorizate.

Ca urmare a lucrărilor, impactul aspra habitatului este unul negativ semnificativ. Se apreciază că intensitatea impactului de intensitate mică pentru lucrările de conservare și lucrările pentru obținerea de produse secundare. În ceea ce privește durata impactului privind pierderea din suprafața habitatului, acesta se va avea o intensitate mai crescută pe termen scurt și mediu și devine nesemnificativ pe termen lung. Impactul privind disturbarea se datorează intruziunii antropice în habitat, în timpul efectuării răriturilor și lucrărilor de igienă în vederea ameliorării compoziției arboretului, în concordanță cu compoziţia-ţel fixată, iar durata acestuia este limitată doar pe perioada în care se vor efectua lucrările.

De asemenea a fost identificat și un impact pozitiv, generat de lucrările de regenerare și împădurire, care, pe termen lung duc la extinderea suprafețelor habitatului și constituirea stării de masiv

- Specii de mamifere de interes conservativ

- Canis lupus, Ursus arctos, Lutra lutra

| Intervenție | Efecte | Impacturi directe | Impacturi indirecte | Impacturi secundare | Impacturi pe termen scurt și lung | Parametru / țintă afectată | Cuantificare impact | Mod de cuantificare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tăieri conservare | Eliminarea vegetației | Perturbare activitate specii | Oferă adăpost și hrană speciilor pradă | Alterare habitat | Scurt | Suprafața habitatului favorabil | 0.05% (22.7HA) | Procentul din suprafața totală a habitatului favorabil afectată |
| Curatiri | Eliminarea vegetației | Perturbare activitate specii | Oferă adăpost și hrană speciilor pradă | Alterare habitat | Scurt | Suprafața habitatului favorabil | 0%-(0.8HA) | Procentul din suprafața totală a habitatului favorabil afectată |
| Rărituri | Eliminarea vegetației | Perturbare activitate specii | Oferă adăpost și hrană speciilor pradă | Alterare habitat | Scurt | Suprafața habitatului favorabil | 24.1 HA-0.06% | Procentul din suprafața totală a habitatului favorabil afectată |
| Tăieri igienă | Eliminarea arborilor morti/exemplare bolnave | Perturbare activitate specii | Oferă adăpost și hrană speciilor pradă | Alterare habitat | Scurt | Suprafața habitatului favorabil | 79.9 HA- 0.2% | Procentul din suprafața totală a habitatului favorabil afectată |
| Lucrări de ajutorarea regenerărilor naturale și împădurire | Se modelează structura verticală și orizontală a arboretelor, se promovează instalarea semințișului natural în mai multe etape | Alterare habitat | Refacerea habitatului favorabil | - | Lung | Suprafața habitatului favorabil | 24.6HA-0.06% | Procentul din suprafața totală a habitatului favorabil afectată |

Având în vedere faptul că carnivorele mari ocupă teritorii vaste și parcurg distanțe foarte mari, efectele produse de plan nu generează un impact semnificativ pentru acestea. Aproape toată suprafața ariei protejate reprezintă un habitat ideal pentru aceste specii, aproximativ 41000 ha, motiv pentru care principala amenințare pentru specie este reprezentată de fragmentarea habitatelor. Amplasamentul amenajamentului forestier reprezintă așadar, habitat potențial pentru specie.

Prin implementarea activităților proiectului propus se estimează o creștere a poluării fonice cât și a prezenței antropice, putând conduce la disturbarea activității speciilor. De asemenea, este cunoscut faptul că lupii și râșii nu tolerează prezența umană, astfel că evită din start zonele des folosite de om. Impactul privind disturbarea activității speciei se datorează zgomotului și intruziunii antropice în habitatul favorabil, iar durata acestuia este limitată doar pe perioada în care se vor efectua lucrările. Astfel, se apreciază că nivelul impactului este redus.

De asemenea a fost identificat și un impact pozitiv, generat de lucrările de regenerare și împădurire, care, pe termen lung duc la extinderea suprafețelor habitatelor favorabile pentru hrănire și reproducere pentru specie.

În concluzie implementarea proiectului poate crea un impact nesemnificativ asupra speciilor, direct, pe termen scurt, cu caracter local asupra habitatului speciilor.

Specii de amfibieni de interes conservativ

- Bombina variegata, Triturus cristatus

| Intervenț ie | Efecte | Impact uri directe | Impactu ri indirect e | Impact uri secund are | Impact uri pe termen scurt și lung | Parametru / țintă afectată | Cuantifi care impact | Mod de cuantifi care |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tăieri conserva re | Eliminarea vegetației | Altera re habitat | Favoriz ează apariția de noi habitate acvatice utilizabi le | Schim bari in densita tea indiviz ilor | Scurt | Suprafața habitatului | - | Procent ul din suprafaț a totală a habitatu lui afectată |
| Rărituri | Eliminare vegetație | Altera re habitat | Favoriz ează apariția de noi habitate acvatice utilizabi le | Schim bari in densita tea indiviz ilor | Scurt | Suprafața habitatului | - | Procent ul din suprafaț a totală a habitatu lui afectată |
| Tăieri igienă | Eliminarea arborilor morti/exem plare bolnave | Altera re habitat | Favoriz ează apariția de noi habitate acvatice utilizabi le | Schim bari in densita tea indiviz ilor | Scurt | Volum lemn mort/exem plare bolnave | - | Procent ul din suprafaț a totală a habitatu lui afectată |
| Lucrări de ajutorare a regeneră rilor naturale și împăduri re | Se modelează structura verticală și orizontală a arboretelor, se promoveaz ă instalarea semințișulu i natural în mai multe etape | Altera re habitat | - | - | Lung | Suprafața habitatului | - | Procent ul din suprafaț a totală a habitatu lui afectată |

Buhaiul/izvorașul de baltă cu burta galbenă este un amfibian care din punct de vedere al habitatului poate fi întâlnit în toate tipurile de corpuri de apă, bălți temporare, urme de mașină, lacuri, cu sau fără vegetație, cu adâncime mică, situate în zone însorite

În aria protejată Bombina variegata a fost observată într-un număr relativ mic de habitate, situate în mare parte la altitudini de sub 1000 m și unde găsește un minim de umiditate. Suprafața habitatului speciei în aria naturală protejată nu s-a definitivat inca

În arealul amplasamentului habitatul favorabil speciei este distribuit în lungul văii/drumului forestier.

Starea de conservarea a speciei este considerată favorabilă.

Principalele amenințări sunt: Transport, drumuri, poteci, căi ferate, mijloacele de transport motorizate; poluarea difuză a apelor de suprafață, cauzată de activități agricole și forestiere; schimbări provocate de oameni în zonele umede; reducerea sau pierderea de caracteristici specifice ale habitatului și alte activități forestiere.

Astfel, prin implementarea lucrărilor propuse prin planul de amenajament impacturile negative generate vor fi modificarea condițiilor ecologice. Se apreciază că intensitatea impacturilor specificate va fi redusă având în vedere că specia a fost observată într-un număr relativ mic de habitate. De asemenea, specia se deplasează bine pe uscat putând coloniza rapid noile bălți apărute. Este printre primele specii de amfibieni ce ocupă zonele deteriorate în urma activităților umane (defrișări, construcții de drumuri etc.) unde se formează bălți temporare. Așadar, se prognozează migrarea speciei din zona afectată, pe perioada tratamentelor temporare.

În ceea ce privește durata impactului privind modificarea condițiilor ecologice, acesta va fi sesizabil doar pe termen scurt, datorat activității de transport și utilizarea frecventă a drumurilor forestiere, care duc astfel la alterarea habitatului de hrănire și reproducere. Impactul privind disturbarea activității speciei se datorează intruziunii antropice în habitatul favorabil, iar durata acestuia este limitată doar pe perioada în care se vor efectua lucrările.

- 6.4.1.1.Metodologia de cuantificare și evaluare a semnificației impactului

Evaluarea semnificației impactului în cadrul studiului s-a face pe baza următorilor indicatori-cheie cuantificabili, aplicabil după caz:

- Procentul din suprafața habitatului care va fi pierdut;

Unul dintre cele mai importante impacturi generate de factorul antropic asupra biodiversității este pierderea habitatelor ce generează efecte negative directe, dar nesemnificative în timp asupra ecosistemelor naturale.

Pierderea de habitat este formă de impact asociată etapei de implementare a obiectivelor menționate în cadrul amenajamentului silvic, fiind exprimată cantitativ.

- Procentul ce va fi pierdut din suprafețele habitatelor folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere ale speciilor de interes comunitar;

Această formă de impact poate fi exprimată cantitativ etapei de implementare a obiectivelor menționate în cadrul amenajamentului silvic, iar zona este afectată temporar. Valorile calculate sunt însă scăzute, cu proporții mici de habitate afectate

- Fragmentarea habitatelor de interes comunitar (exprimată în procente);

Prin activitățile propuse atât în faza de implementare a obiectivelor menționate în cadrul amenajamentului silvic cât și în perioada de exploatare nu vor avea ca efect fragmentarea niciunui habitat de interes comunitar.

- Durata sau persistența fragmentării;

Nu este cazul

- Durata sau persistența perturbării speciilor de interes comunitar, distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar;

Durata perturbării speciilor de interes comunitar este limitată doar pe perioada în care se vor efectua lucrările propuse în cadrul amenajamentului silvic.

- Schimbări în densitatea populațiilor (nr. de indivizi/ suprafață);

Densitatea indivizilor vegetali în zona de implementare se va modifica în etapa de implementare a obiectivelor prevăzute în prezentul amenajament silvic ce se va realiza etapizat. Exemplarele de faună care se vor retrage din zona propusă nu vor modifica semnificativ densitatea populațiilor în zonele adiacente. În urma implementării prevederilor amenajamentului propus, nu se vor produce schimbări în densitatea populațiilor speciilor de interes comunitar.

- Scara de timp pentru înlocuirea speciilor/habitatelor afectate de implementarea PP.

Referitor la scara de timp pentru înlocuirea speciilor/habitatelor afectate de implementarea proiectului, trebuie făcută precizarea că proiectul nu conduce la înlocuirea unor specii sau habitate.

Pentru aprecierea evaluării semnificației impactului, pentru fiecare clasă de impact au fost stabilite patru trepte de intensitate care vor fi redate prin intermediul unui cod de culori. Pentru a justifica încadrarea în trepte de intensitate a unor clase de impact care pot fi cuantificate spațial a fost necesară stabilirea unor valori critice pentru suprafața afectată. Astfel s-au avut în vedere prevederile planului de management , conform căruia a fost stabilit că pierderea a 5% din suprafața unui habitat de interes conservativ reflectă un impact semnificativ privind starea de conservare a acestuia la nivelul ariei protejate. Pornind de la această premisă au fost stabilite următoarele valori critice:

| Treaptă de impact | Valori critice reprezentând % din suprafața totală |
| --- | --- |
| Fără impact | - |
| Impact redus/nesemnificativ | <3 % |
| Impact semnificativ | >5 % |

În continuare pentru evaluare semnificației impactului este analizată relația dintre doi indicatori sintetici, și anume impactul global și riscul pentru conservare

In aprecierea impactului global s-a avut în vedere faptul că orice proiect, prin natura activităților sale poate genera mai multe tipuri de impact (distrugere, alterare, perturbare etc.) de intensități diferite, asupra aceluiași element de interes conservativ (habitate, specii). Se recomandă abordarea principiului precauției, astfel în procedura de evaluare va fi luată în considerare valoarea cea mai nefavorabilă.

Riscul pentru conservare reprezintă modul în care proiectul, prin activitățile propuse influențează atingerea obiectivului de mediu propus pentru aria protejată, respectiv îmbunătățirea stării de conservare. Pentru acest indicator au fost de asemenea stabilite patru clase, codate cu culori, după cum urmează:

Tabel  - Clase de risc

| Clasa de risc | Descriere |
| --- | --- |
| Fără risc | Nu se estimează modificări în suprafața habitatului Natura 2000/ habitatului favorabil al speciei și la nivelul efectivelor populaționale. |
| Risc redus/nesemnificativ | Există, conduce la modificări ale suprafeței habitatelor/efectivelor populaționale, dar acestea nu se reflectă asupra stării de conservare a ariei protejate Natura 2000. |
| Risc moderat | Habitatul/specia se află în stare de conservare favorabilă și proiectul determină modificarea acesteia în nefavorabilă; sau Habitatul/specia se află în stare de conservare nefavorabilă și proiectul nu împiedică îmbunătățirea stării de conservare. |
| Risc mare | Habitatul/specia se află în stare de conservare nefavorabilă și proiectul împiedică îmbunătățirea stării de conservare; sau Habitatul/specia se află în stare de conservare nefavorabilă și proiectul contribuie la îmbunătățirea stării de conservare. |

Informațiile privind starea de conservare a habitatelor si speciilor de interes conservative  pentru ROSAC0227 Sighișoara – Târnava Mare și ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului a fost extrasă din evaluarea realizată în planul de management al ariei protejate. Evaluarea riscului s-a făcut ținând cont de presiunile și amenințările la adresa sitului Natura 2000, listate în același document.

Pentru analizarea sinergiei dintre cei doi indicatori descriși mai sus, și determinarea semnificației impactului se folosește matricea de mai jos:

Risc pentru conservare

|  | Mare | Moderat | Nesemnificativ | Lipsă risc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mare | Impact semnificativ | Impact semnificativ | Impact moderat | Impact moderat |
| Moderat | Impact semnificativ | Impact moderat | Impact redus/ nesemnificativ | Impact redus/ nesemnificativ |
| Redus/ Nesemnificativ | Impact semnificativ | Impact moderat | Impact redus/ nesemnificativ | Impact redus/ nesemnificativ |
| Lipsa | Lipsa impact | Lipsa impact | Lipsa impact | Lipsa impact |

Pentru determinarea suprafețelor de habitate de interes conservativ și habitate pentru specii de interes conservativ afectate de proiect s-au procesat date spațiale folosind aplicația QGIS. O parte din datele folosite în evaluare au fost extrase din hărțile de distribuție a habitatelor si a speciilor de interes conservativ și hărțile privind presiunile si amenințările din planul de management al ROSAC0227 Sighișoara – Târnava Mare și ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului. Procesarea s-a făcut pentru fiecare habitat sau specie de interes comunitar de pe suprafața sitului Natura 2000 pentru care a fost estimat un impact potențial în capitolele anterioare.

Pentru stabilirea nivelul impactului suprafețelor de habitat favorabil pierdute, alterate sau care prezintă un potențial de perturbare a speciilor de faună ca urmare a realizării proiectului, obținute din modelarea GIS, au fost raportate la suprafața totală de habitat favorabil al speciei investigate în siturile Natura 2000 aferent.

- 6.4.1.2.Cuantificare și semnificația impactului, fără a lua în considerare măsurile de reducere a impactului

- Impactul pentru speciile și habitatele de interes conservativ pentru ROSAC0227 Sighișoara – Târnava Mare și ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului

Pentru determinarea suprafețelor de habitat favorabil alterat s-a realizat suma suprafețelor unităților amenajistice pe care sunt propuse tăieri pentru obținerea de produse principale și lucrări de conservare, care se suprapun cu habitatul favorabil speciei.

Pentru determinarea suprafețelor de habitat favorabil perturbat al speciilor de interes comunitar s-a realizat suma suprafețelor unităților amenajistice pe care sunt propuse tăieri pentru obținerea de produse principale, produse secundare și lucrări de conservare, care se suprapun cu habitatul favorabil speciei.

- Impactul pentru speciile de păsări de interes conservativ pentru ROSAC0227 Sighișoara – Târnava Mare și ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului

Pentru determinarea suprafețelor pentru care este semnificativ impactul de pierdere a habitatelor favorabile s-a realizat suma suprafețelor unităților amenajistice pe care sunt propuse tăieri pentru obținerea de produse principale și lucrări de conservare, care se suprapun cu habitatul favorabil speciei.

Pentru determinarea suprafețelor de habitat favorabil perturbat al speciilor de interes comunitar s-a realizat suma suprafețelor unităților amenajistice pe care sunt propuse tăieri pentru obținerea de produse principale, produse secundare și lucrări de conservare, care se suprapun cu habitatul favorabil speciei.

Pentru determinarea suprafețelor de habitat pentru care este redusă resursa trofică pentru speciile de interes comunitar s-a realizat suma suprafețelor unităților amenajistice pe care sunt propuse tăieri pentru obținerea de produse principale, produse secundare și lucrări de conservare, care se suprapun cu habitatul favorabil speciei.

Numărul de indiviz afectați de perturbare/disturbare a fost determinat în funcție de suprafața de habitat favorabil speciei de pe suprafața amenajamentului și de densitatea medie estimată pentru specie.

6.4.2. Impactul pe termen scurt si lung

Impactul activitatiilor pe termen scurt, este reprezentat de perioada de efectuare a lucrărilor silvice. Astfel pe termen scurt lucrările silvice prevăzute contribuie la modificarea microclimatului local, respectiv al condiţiilor de biotop, datorită, modificărilor structuriilor orizontale şi verticale (retenţie diferită a apei pluviale, regim de lumină diferenţiat, circulaţia diferită a aerului).

Aceste modificări au loc de obicei şi în natură, prin prăbuşirea arborilor foarte bătrâni, apariţia iescarilor, atac al daunătorilor fitofagi, doborâturi de vânt etc..

După această perioadă, datorită dinamicii naturale a habitatelor, zona tinde să se refacă.

Prevederile amenajamanetelor silvice în ce priveşte dinamica arboretelor pe termen lung, susţinute de un ciclu de producţie de 110 de ani, indică păstrarea caracteristicilor actuale ale habitatelor sau îmbunătăţirea lor.

Astfel se estimează:

I. menținerea diversități structurale – atât pe verticală (structuri relativ pluriene) cât și pe orizontală (structură mozaicată – existența de arborete in faze de dezvoltare diferită),

ii. menţinerea compoziţiei conform specificului ecologic al zonei.

Concluzionăm că lucrările propuse nu afectează negativ semnificativ starea de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar pe termene scurt şi lung.

6.4.3 Impactul din faza de aplicare a activităților generate de lucrările silvice

Lucrările propuse se desfăşoară periodic conform prevederilor amenajamentului silvic, pe o durată scurtă respectându-se Ordinului nr. 1.540 din 3 iunie 2011 – Normele privind stabilirea termenelor, modalitatilor si perioadelor de exploatare a masei lemnoase din Unitatea de Producţie constituita din fond forestier si a vegetatiei forestiere din afara fondului forestier.

In perioada de aplicare a activităților generate de lucrările silvice impactul este direct, pe termen scurt, limitat la durata executiei, nu este rezidual si nu se cumuleaza in zona studiata cu impactul generat de alte activitati existente, datorita suprafetelor întinse pe care se aplică lucrările. Nu se poate cumula de exemplu zgomotul produs de lucrarile de exploatare forestieră dintr-un parchet de exploatare (doborârea, fasonarea arborilor) cu zgomotul generat de transportul materialului lemnos rezultat (zgomotul produs de camioanele forestiere), datorita distantei care le separa. Dupa finalizarea lucrarilor silvice impactul asupra ariei protejate are componente pozitive pe termen lung.

Impactul nu este rezidual, lucrările silvice menținând sau refăcând starea de conservare favorabilă a habitatelor.

6.4.4 Impactul rezidual

Impactul rezidual este minim, acesta fiind datorat modificarilor microclimatului local, respectiv al condiţiilor de biotop, datorită, modificărilor structuriilor orizontale şi verticale (retenţie diferită a apei pluviale, regim de lumină diferenţiat, circulaţia diferită a aerului), care se va reface in zona, in conditiile succesiunii normale.

6.4.5. Impactul cumulativ

Obiectul prezentului studiu îl constituie amenajarea fondului forestier proprietate privată aparținând comunei BIERTAN, judeţul Sibiu.

Din punct de vedere fizico-geografic, teritoriul pe care se întinde fondul forestier analizat în prezentul studiu este situat în Unitatea Carpato – Transilvană (I), Depresiunea Transilvaniei (D), Dealurile (Podișul) Târnavelor (11), Podișul Hârtibaciului (r), mai exact în podișul Mediașului.

Din punct de vedere hidrologic, pădurea este situată în bazinul pârâului BIERTAN, afluent de stânga al râului Târnava Mare în dreptul localității Șaroș pe Târnave, care la rândul lui prin unirea cu râul Târnava Mică în dreptul localității Blaj formează râul Târnava. Principalii afluenți ai râului BIERTAN în zonă sunt pâraiele Valchid, Luncuța, Richiș, Țibla și Dumbrava.

- Aria de evaluare a impactului cumulativ a fost stabilită ca fiind suprafața sitului de importanţă comunitară ROSAC0227 Sighișoara – Târnava Mare și ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului.

- Amenajamentul Silvic ce face obiectul memoriului tehnic se suprapune cu situl de importanță comunitară ROSAC0227 Sighișoara – Târnava Mare și ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului (se suprapune pe 100% din suprafața sitului).

- Zona studiată pentru stabiliea impactului cumulativ este alcatuită în proporţie de 100% din păduri, gestionate în baza unui amenajament silvic.

- Conform legislaţiei din România, toate amenajamentele silvice se realizează în baza unor norme silvice de amenajare a pădurilor ce stabilesc cadrul în care se stabilesc funcţiile pădurii, respectiv obiectivele de protecţie sau producţie. Normele silvice stabilesc de asemenea şi cadrul tehnic în care soluţiile tehnice pot fi stabilite.

- În condiţiile în care amenajamentele vecine au fost realizate în conformitate cu normele tehnice şi ţinând cont de realităţiile existente în teren, putem estima că impactul cumulat al acestor amenajamente asupra integrităţii sitului ROSCI0227 Sighișoara – Târnava Mare și ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului este de asemenea nesemnificativ.

În concluzie:

- se poate afirma că dacă impactul direct, indirect, pe termen scurt, rezidual este negativ nesemnificativ sau chiar nul și necumulativ, în condițiile respectării/implementării măsurilor de reducere a impactului propuse în cadrul secțiunii D.1.

- Identificarea şi descrierea măsurilor de reducere a impactului impactul cumulativ al proiectului asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar din cadrul siturilor Natura2000 va fi nul.

Tabel. Evaluarea impactului amenajamentului asupra sitului Natura 2000 (NI = nivel impact)

| Nr. crt. | Indicatori cheie pentru evaluarea semnificaţiei impactului | NI | Justificarea nivelului de impact acordat |
| --- | --- | --- | --- |
| Evaluarea semnificaţiei impactului direct |  |  |  |  |
| 1 | Procentul din suprafaţa habitatelor de interes comunitar care va fi pierdut | 0 | Implementarea PP nu se soldează cu pierdere de habitate de interes comunitar |
| 2 | Procentul care va fi pierdut din suprafeţele habitatelor folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar. | 0 | Implementarea PP nu se soldează cu pierdere de habitate folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar. |
| 3 | Fragmentarea habitatelor de interes comunitar. | 0 | Nu are loc nici o fragmentare de habitat de interes comunitar. |
| 4 | Durata sau persistenţa fragmentării habitatelor de interes comunitar | 0 | Nu e cazul. |
| 5 | Durata sau persistenţa perturbării speciilor de interes comunitar | 0 | Lucrările care au impact negativ puternic asupra habitatelor forestiere din sit nu afectează suprafața păduroasă prevăzută cu lucrări în cei 10 ani de aplicare a amenajamentului silvic. Lucrări cu impact puternic nu se vor executa pe suprafața U.P. II Pășune BIERTAN |
| 6 | Amplasamentul proiectului / planului | -1 | Amplasamentul PP este situat pe o suprafață de 194,4 ha în perimetrul sitului Natura 2000. |
| 7 | Schimbări în densitatea populaţiilor | 0 | Deoarece zonele propuse nu afectează habitate de hrănire sau și de liniște, nu se vor înregistra schimbări în densitatea populațiilor. |
| 8 | Reducerea numărului exemplarelor speciilor de interes comunitar | 0 | Deoarece zonele propuse nu afectează suprafețele habitatelor folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere ale speciilor de interes comunitar, nu se vor înregistra schimbări în densitatea populațiilor. Numărul exemplarelor speciilor de interes comunitar nu va scădea deoarece există condiţii similare de habitat în vecinătatea parcelelor propuse. |
| 9 | Scara de timp pentru înlocuirea speciilor afectate de implementarea proiectului. | 0 | Nu vor fi specii înlocuite. |
| 10 | Scara de timp pentru înlocuirea habitatelor afectate de implementarea proiectului. | 0 | Nu vor fi înlocuite habitate. |
| 11 | Modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura şi / sau funcţia siturilor | 0 | Nu vor avea loc modificări care vor influența structura și funcțiile celor două situri. |
| 12 | Modificarea altor factori (resurse naturale) care determină menţinerea stării favorabile de conservare a siturilor. | 0 | Amenajamentul silvic propus va menține starea de conservare a sitului Natura 2000 |
| TOTAL evaluare IMPACT DIRECT |  | -1 | IMPACT NESEMNIFICATIV |
| Evaluarea semnificaţiei impactului indirect |  |  |  |  |
| 1 | Procentul din suprafaţa habitatelor de interes comunitar care va fi pierdut | 0 | Implementarea PP nu se soldează cu pierdere de habitate de interes comunitar |
| 2 | Procentul care va fi pierdut din suprafeţele habitatelor folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar. | 0 | Implementarea PP nu se soldează cu pierdere de habitate folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar. |
| 3 | Fragmentarea habitatelor de interes comunitar. | 0 | Nu are loc nici o fragmentare de habitat de interes comunitar. |
| 4 | Durata sau persistenţa fragmentării habitatelor de interes comunitar | 0 | Nu e cazul. |
| 5 | Durata sau persistenţa perturbării speciilor de interes comunitar | 0 | In condițiile în care sunt respectate normele de protecție a speciilor de interes comunitar, perturbarea acestora este nulă. |
| 6 | Amplasamentul proiectului / planului | -1 | Amplasamentul PP este situat pe o suprafață de 194,4 ha în perimetrul sitului Natura 2000. |
| 7 | Schimbări în densitatea populaţiilor | 0 | Deoarece zonele propuse nu afectează habitate de nrănire sau și de liniște, nu se vor înregistra schimbări în densitatea populațiilor. |
| 8 | Reducerea numărului exemplarelor speciilor de interes comunitar. | 0 | Deoarece zonele propuse nu afectează suprafețele habitatelor folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere ale speciilor de interes comunitar, nu se vor înregistra schimbări în densitatea populațiilor. Numărul exemplarelor speciilor de interes comunitar nu va scădea deoarece există condiţii similare de habitat în vecinătatea parcelelor propuse. |
| 9 | Scara de timp pentru înlocuirea speciilor afectate de implementarea proiectului. | 0 | Nu vor fi înlocuite specii. |
| 10 | Scara de timp pentru înlocuirea habitatelor afectate de implementarea proiectului. | 0 | Nu vor fi înlocuite habitate. |
| 11 | Modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura şi / sau funcţia siturilor. | 0 | Nu se întrevăd modificări care vor afecta siturile Natura 2000. |
| 12 | Modificarea altor factori (resurse naturale) care determină menţinerea stării favorabile de conservare a siturilor. | 0 | Nu s-au identificat factori care să influențeze starea de conservare a sitului Natura 2000. |
| TOTAL evaluare IMPACT INDIRECT |  | -1 | IMPACT NESEMNIFICATIV |
| Evaluarea semnificaţiei impactului pe teren scurt |  |  |  |  |
| 1 | Procentul din suprafaţa habitatelor de interes comunitar care va fi pierdut | 0 | Implementarea PP nu se soldează cu pierdere de habitate de interes comunitar |
| 2 | Procentul care va fi pierdut din suprafeţele habitatelor folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar. | 0 | Implementarea PP nu se soldează cu pierdere de habitate folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar. |
| 3 | Fragmentarea habitatelor de interes comunitar | 0 | Nu are loc nici o fragmentare de habitat de interes comunitar. |
| 4 | Durata sau persistenţa fragmentării habitatelor de interes comunitar. | 0 | Nu este cazul. |
| 5 | Durata sau persistenţa perturbării speciilor de interes comunitar | 0 | In condițiile în care sunt respectate normele de protecție a speciilor de interes comunitar, perturbarea acestora este nulă. |
| 6 | Amplasamentul proiectului / planului | -1 | Amplasamentul PP este situat pe o suprafață de 194,4 ha în perimetrul sitului Natura 2000. |
| 7 | Schimbări în densitatea populaţiilor | 0 | Nu se vor înregistra schimbări semnificative în densitatea populațiilor. |
| 8 | Reducerea numărului exemplarelor speciilor de interes comunitar | 0 | Deoarece zonele propuse nu afectează suprafețele habitatelor folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere ale speciilor de interes comunitar, nu se vor înregistra schimbări în densitatea populațiilor. Numărul exemplarelor speciilor de interes comunitar nu va scădea deoarece există condiţii similare de habitat în vecinătatea parcelelor propuse. |
| 9 | Scara de timp pentru înlocuirea speciilor afectate de implementarea proiectului | 0 | Nu este cazul. Nu vor fi specii înlocuite. |
| 10 | Scara de timp pentru înlocuirea habitatelor afectate de implementarea proiectului | 0 | Nu e cazul, deoarece implementarea PP nu va determina înlocuirea de habitate. |
| 11 | Modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura şi / sau funcţia siturilor. | 0 | Nu se întrevăd modificări care vor afecta siturile. |
| 12 | Modificarea altor factori (resurse naturale) care determină menţinerea stării favorabile de conservare a siturilor. | 0 | Nu s-au identificat factori care să influențeze starea de conservare a sitului Natura 2000. |
| TOTAL evaluare IMPACT PE TERMEN SCURT |  | -1 | IMPACT NESEMNIFICATIV |
| Evaluarea semnificaţiei impactului pe termen lung |  |  |  |  |
| 1 | Procentul din suprafaţa habitatelor de interes comunitar care va fi pierdut | 0 | Implementarea PP nu se soldează cu pierdere de habitate de interes comunitar |
| 2 | Procentul care va fi pierdut din suprafeţele habitatelor folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar | 0 | Implementarea PP nu se soldează cu pierdere de habitate folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar. |
| 3 | Fragmentarea habitatelor de interes comunitar. | 0 | Nu are loc nici o fragmentare de habitat de interes comunitar. |
| 4 | Durata sau persistenţa fragmentării habitatelor de interes comunitar. | 0 | Nu este cazul. |
| 5 | Durata sau persistenţa perturbării speciilor de interes comunitar. | 0 | In condițiile în care sunt respectate normele de protecție a speciilor de interes comunitar, perturbarea acestora este nulă. |
| 6 | Amplasamentul proiectului / planului. | -1 | Amplasamentul PP este situat pe o suprafață de 194,4 ha în perimetrul sitului Natura 2000. |
| 7 | Schimbări în densitatea populaţiilor. | +1 | Prin respectarea regulilor impuse de planul de management al sitului și a gospodării durabile a resurselor din sit pot apărea modificări pozitive în densitatea populațiilor speciilor. |
| 8 | Reducerea numărului exemplarelor speciilor de interes comunitar. | 0 | Deoarece zonele propuse nu afectează suprafețele habitatelor folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere ale speciilor de interes comunitar, nu se vor înregistra schimbări în densitatea populațiilor. |
| 9 | Scara de timp pentru înlocuirea speciilor afectate de implementarea proiectului. | 0 | Numărul exemplarelor speciilor de interes comunitar nu va scădea deoarece există condiţii similare de habitat în vecinătatea parcelelor propuse. |
| 10 | Scara de timp pentru înlocuirea habitatelor afectate de implementarea proiectului | 0 | Nu este cazul. Nu vor fi specii înlocuite. |
| 11 | Modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura şi / sau funcţia siturilor. | +1 | Pe termen lung, implementarea planului va avea efecte benefice asupra speciilor și funcțiilor sitului prin prin respectarea regulilor impuse de planul de management al sitului și a gospodării durabile a resurselor din sit. |
| 12 | Modificarea altor factori (resurse naturale) care determină menţinerea stării favorabile de conservare a siturilor. | 0 | Nu se întrevăd modificări care vor afecta siturile. |
| TOTAL evaluare IMPACT PE TERMEN LUNG |  | +1 | IMPACT POZITIV |
| Evaluarea semnificaţiei impactului rezidual |  |  |  |  |
| 1 | Procentul din suprafaţa habitatelor de interes comunitar care va fi pierdut | 0 | Implementarea PP nu se soldează cu pierdere de habitate de interes comunitar. |
| 2 | Procentul care va fi pierdut din suprafeţele habitatelor folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar | 0 | Implementarea PP nu se soldează cu pierdere de habitate folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar. |
| 3 | Fragmentarea habitatelor de interes comunitar. | 0 | Nu are loc nici o fragmentare de habitat de interes comunitar. |
| 4 | Durata sau persistenţa fragmentării habitatelor de interes comunitar | 0 | Nu este cazul. |
| 5 | Durata sau persistenţa perturbării speciilor de interes comunitar. | 0 | In condițiile în care sunt respectate normele de protecție a speciilor de interes comunitar, perturbarea acestora este nulă. |
| 6 | Amplasamentul proiectului / planului | -1 | Amplasamentul PP este situat pe o suprafață de 194,4 ha în perimetrul sitului Natura 2000. |
| 7 | Schimbări în densitatea populaţiilor | +1 | Prin respectarea regulilor impuse de planul de management al sitului și a gospodării durabile a resurselor din sit pot apărea modificări pozitive în densitatea populațiilor speciilor. |
| 8 | Reducerea numărului exemplarelor speciilor de interes comunitar | 0 | Numărul exemplarelor speciilor de păsări de interes comunitar nu va scădea deoarece există condiţii similare de habitat în vecinătatea parcelelor propuse. |
| 9 | Scara de timp pentru înlocuirea speciilor afectate de implementarea proiectului. | 0 | Nu vor fi specii înlocuite. |
| 10 | Scara de timp pentru înlocuirea habitatelor afectate de implementarea proiectului | 0 | Nu e cazul, deoarece zonele propuse nu prezintă habitate de interes comunitar. |
| 11 | Modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura şi / sau funcţia siturilor. | +1 | Pe termen lung, implementarea planului va avea efecte benefice asupra speciilor și funcțiilor sitului prin prin respectarea regulilor impuse de planul de management al sitului și a gospodării durabile a resurselor din sit. |
| 12 | Modificarea altor factori (resurse naturale) care determină menţinerea stării favorabile de conservare a siturilor. | 0 | Nu sunt preconizate modificări care să afecteze starea favorabilă de conservare. |
| TOTAL evaluare IMPACT REZIDUAL |  | +1 | IMPACT POZITIV |

Evaluarea efectelor semnificative ale lucrărilor propuse prin amenajamentul silvic

Evaluarea are ca scop identificarea potenţialelor neconcordanţe dintre obiectivele propuse pentru gestionarea corespunzătoare a factorilor de mediu în U.P. II Pășune BIERTAN cu obiectivele de referinţă pentru protecţia mediului. Planul în sine are ca scop protejarea mediului înconjurător prin eliminarea practicilor şi facilităţilor existente foarte poluante în paralel cu propunea unui nou amenajament silvic care să respecte toate normele legislative privind gestionarea mediului.

Pentru punctajul acordat fiecărui obiectiv al Amenajamentului în U.P. II Pășune BIERTAN relativ la obiectivele de mediu este prezentată o justificare a motivelor care au condus la alegerea făcută. Formele de impact identificate ca fiind relevante pentru amenajamentul propus, grupate pe categorii de factori/aspecte de mediu sunt prezentate în continuare.

| Obiectiv amenajament: Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei prin menținerea și creșterea suprafețelor spatiilor verzi. Protecția împotriva incendiilor |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obiective de mediu - Populația și sănătatea umană | E | Descriere |
| O1. Crearea condițiilor de recreere și refacere a stării de sănătate, protejarea sănătății umane. | +1 | În vederea realizării protecţiei împotriva incendiilor şi a reducerii pagubelor se are în vedere: - igienizarea traseelor de acces; - executarea benzilor de protecţie lipsite de vegetaţie, în zonele: periculoase mai ales la limita fondului cu proprietăţi private; - stabilirea unor puncte de observaţie şi trasee de patrulare, mai ales în perioadele de execuție a lucrărilor. |
| Obiectiv amenajament: Planificarea unui proces de producție fundamentat pe sortimente și pe potențialul de regenerare a resursei |  |  |
| Obiectiv de mediu - Mediul economic și social | E | Descriere |
| O2. Crearea condițiilor pentru dezvoltarea economică a zonei și pentru creșterea și diversificarea ofertelor pentru locuri de muncă. | +1 | Consecințele economice și sociale vor fi rezultanta obiectivelor social-economice ale amenajamentului. |
| Obiectiv amenajament: Mentinerea unui grad ridicat de acoperire a solului de peste 80% |  |  |
| Obiectiv de mediu - Solul | E | Descriere |
| O3. Limitarea impactului negativ asupra solului în cadrul implementării amenajamentului silvic. | +1 | Funcția de protecție a solurilor si terenurilor constă în capacitatea pădurii de preveni și reduce fenomenele de denudație, de a reține materialele aluvionare, de a reduce alunecarea terenurilor și degradarea solurilor. Rolul antierozional al pădurii se datorează capacității sale de a stabiliaza și consolida terenul |
|  |  | erodabil prin intermediul sistemului radicelar, prin intermediul litierei, care reduce efectul distructiv al picăturilor de ploaie, cât și prin intermediul coronamentului care reduce viteza de cădere a precipitațiilor. |
| Obiectiv amenajament: Limitarea poluării apei în cadrul implementări amenajamentului silvic |  |  |
| Obiectiv de mediu - Apa | E | Descriere |
| O4. Limitarea poluării apelor subterane şi de suprafaţă, la un nivel care nu afectează semnificativ sistemele naturale, prin reducerea emisiilor generate de evacuarea apelor uzate menajere, şi monitorizarea facilităţilor existente care nu corespund normelor naţionale şi care poluează mediul înconjurător. | +1 | Arboretele pe terenuri cu eroziune în adâncime, pe terenuri cu înclinare mai mare de 35°, iar cele situate pe substrate de fliş, nisipuri sau pietrişuri, cu înclinare mai mare de 30°au rolul de a stopa viiturile. Prin aplicarea prevederilor amenajamentului silvic, se vor lua măsuri în evitarea poluării apelor de suprafaţă şi subterane, concentraţiile maxime de poluanţi evacuaţi în apele de suprafaţă în timpul exploatarii masei lemnoase provenite de pe suprafeţele exploatate, se vor încadra în valorile prescrise în anexa 3 a H.G. 188/2002, completată şi modificată prin H.G. 352/2005 - Normativ privind stabilirea limitelor de încarcare cu poluanţi la evacuarea în receptori naturali, NTPA 001/2005. |
| Obiectiv amenajament: Limitarea emisiilor de poluanți în aer în cadrul implementări amenajamentului silvic; Limitarea zgomotului și a vibrațiilor în cadrul implementări amenajamentului silvic |  |  |
| Obiectiv de mediu - Aerul, Zgomotul și Vibrațiile |  |  |
| O5. Prevenirea poluării aerului sau limitarea acesteia la nivele care nu afectează negativ sistemele naturale sau sănătatea umană. | 0 | Pe plan local, în parchetele de exploatare a masei lemnoase, cu acţiune intermitentă (în timpul de lucru şi chiar în timpul unei zile de lucru, utilajele lucrează intermitent), cu disipare rapidă în atmosferă, fără acumulări de noxe care să modifice semnificativ şi de durată calitatea aerului. Efectul dispare după terminarea exploatării masei lemnoase inventariate în parchet. Zona nefiind locuită, principalele |
|  |  | surse potențiale de poluare în cadrul amplasamentelor sunt cele reprezentate de autovehiculele care participa la trafic și de exploatările forestiere, toate nesemnificative. Nivelurile de zgomot și vibrații generate de traficul rutier sunt imperceptibile. Starea calității atmosferei este bună și nu poate fi afectată în mod semnificativ de categoriile de impact anterior menționate. |
| Obiectiv amenajament: Protecția împotriva doborâturilor de vânt și zăpadă |  |  |
| Obiectiv de mediu - Peisajul |  |  |
| O6. Menținerea și chiar îmbunătățirea peisajului în zonă | +1 | Se intensifica rolul igienic și estetic al pădurilor acestor zone cu potențial recreativ și turistic ridicat (funcția sanogenă, peisagistica, antipoluantă). |

Din analiza rezultatelor obţinute se evidenţiază faptul că toate obiectivele de mediu au valori pozitive şi prin urmare proiectarea și aplicarea amenajamentului ţine cont de elementele de mediu şi contribuie la îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător.

6.4.6. Impactul asupra schimbarilor climatice cu capacitatea padurii de a capta si stoca CO2 din atmosfera

Pădurile sunt vulnerabile la schimbările climatice (limitarea creșterii arborilor, uscarea și creșterea mortalității, incendii forestiere, doborâturi/rupturi produse de vânt și/sau zăpadă mai frecvente), iar atunci când aceste efecte se produc, capacitatea pădurilor de a genera funcții și servicii ecosistemice (reducerea riscului de inundații și alunecări de teren, controlul eroziunii solului, reglarea microclimatului) este deteriorată.

Este nevoie de elaborarea și implementarea unui sistem de evaluare a riscurilor și de prevenție a impactului negativ generat de fenomene naturale extreme și, implicit, ajustarea legislației și integrarea măsurilor de prevenție (măsuri silvotehnice pentru menținerea unei structuri și compoziții specifice adaptate la schimbările climatice). Plantațiile, pădurile degradate sau aflate în stare nefavorabilă de conservare trebuie conduse, prin lucrări de reconstrucție ecologică, către structuri mai apropiate de condițiile naturale.

Promovarea ciclurilor lungi de gospodărire și conservare a unui peisaj forestier mozaicat duce la maximizarea rolului multifuncțional al pădurilor (integrarea continuării producției de sortimente superioare de lemn în limite sustenabile, conservarea biodiversității și creșterea rezilienței) (Giurcă and Dima, 2022).

Prin silvicultură se minimizeaza riscului schimbărilor climatice prin îmbunătățirea stării de sănătate generală a pădurilor; reducerea vulnerabilității ecosistemelor de păduri prin asigurarea pădurilor sănătoase diversificate, capabile în mod natural să facă față efectelor schimbărilor climatice și monitorizarea adecvată a sănătății pădurilor, precum și a dezvoltării acestora; adaptarea practicilor de regenerare a pădurii la necesitățile impuse de schimbările climatice (schimbările așteptate ale eco-zonele adecvate pentru specii)

Conform datelor Inventarului Naţional al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră din România (INEGES), sectorul folosinţei terenurilor compensează circa aproximativ 17% iar pădurile circa 19% din emisiile totale anuale nete ale ţării provenind de la celelalte sectoare ale economiei naţionale. Materializarea potențialului pădurilor în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi atenuarea efectelor produse de schimbările climatice implică crearea condițiilor ce favorizează reducerea emisiilor de GES şi sechestrarea carbonului în depozite ecosistemice forestiere permanente. Acestea includ extinderea suprafetei ocupată cu pădure (prin împădurire şi reîmpădurire) şi menţinerea stării de sănătate și a rezilienței pădurilor (prin management sustenabil al pădurilor). Măsurile ce au în vedere silvicultura şi amenajarea teritoriului au caracter dual, contribuind atât la reducerea emisiilor de GES şi a efectelor schimbărilor climatice, cât și la beneficii în ceea ce privește adaptarea la acestea. În România, unde pădurile acoperă aproximativ 27% din suprafaţa țării, gospodărirea durabilă a fondului forestier poate conduce la rezultate imediate în sensul diminuarii efectelor schimbărilor climatice. Deşi potenţialul este concentrat în principal pe sustenabilitatea producţiei de lemn şi pe protecţia pădurilor, implicit este susţinută producţia de energie din surse regenerabile (prin producţia de biomasă pentru energia termică) şi înlocuire de alte materiale şi materii prime (energia electrică, materiale de construcţii).

Principalele obiective strategice pentru reducerea impactului schimbărilor climatice prin intermediul sectorului forestier sunt prezentate în continuare

Obiective strategice –Reducerea impactului schimbărilor climatice

1) Gestionarea pădurilor existente pentru stocarea carbonului în contextul unei administrări forestiere durabile

Pădurile sunt importante pentru absorbţia CO2 din atmosferă iar silvicultura în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, atenuând astfel efectele schimbărilor climatice. Cantitatea anuala de CO2 sechestrată de padurile gospodărite ale României se cifrează la aproximativ 20 mil tCO2. Pădurile ar putea contribui la atenuarea schimbărilor climatice prin: a) arboretele regenerate natural ce asigură o întrerupere foarte scurtă a acoperirii solului şi pierdere redusă de crestere; b) controlul dăunătorilor şi altor factori biotici şi abiotici, şi mai ales a incendiilor de pădure; c) prevenirea degradării pădurilor d) creşterea accesibilităţii fondului forestier pentru a facilita administrarea şi valorificarea durabilă a resurselor forestiere. Un potenţial semnificativ şi eficient din punct de vedere al costurilor, de reducere a emisiilor provine din crearea de produse forestiere de lungă durată şi înlocuirea unor produse în diverse sectoare de activitate (având în vedere ciclul de viaţă al produselor în alte sectoare de activitate).

2) Extinderea suprafeţelor împădurite

Extinderea suprafeţelor împădurite conduce la creşterea gradului de sechestrare a carbonului în rezervoare ecosistemice, în special la începutul vârstei mijlocii a creșterii arboretelor. Impădurirea terenurilor agricole degradate şi agricole neeficiente economic, ca şi realizarea de perdele forestiere pe terenurile agricole reprezintă actiuni de însemnătate aparte pentru România, din multiple perspective, inclusiv în ce priveste reducerea emisiilor. De asemenea, împădurirea ar putea prezenta beneficii complementare, oferind inclusiv alte servicii esenţiale de mediu cum ar fi reducerea eroziunii solului, reducerea impactului inundaţiilor şi reducerea temperaturii la nivelul solului, benefice pentru alte sectoare ale economiei naţionale.

3) Încurajarea gospodăririi durabile a pădurilor aflate în proprietate privată

Pentru a consolida managementul durabil al pădurilor cu funcții de producție aflate în proprietate privată,guvernul are următoarele obiective: - furnizarea de îndrumare pentru managementul durabil al pădurilor, mai degrabă decât norme legale și tehnice prescriptive - simplificarea cerintelor privind administrarea pădurilor, - furnizarea de sprijin tehnic pentru introducerea de tehnologii inovatoare în domeniul gestionării pădurilor, al recoltării de masă lemnoasă și al adăugării de valoare pe lanţul de procesare al lemnului, - furnizarea de stimulente și oportunități micilor proprietari de păduri pentru a-i încuraja să se asocieze, beneficiind astfel de facilităţile economiei de scară, și - îmbunătățirea și extinderea accesibilității fondului forestier. Accesul rutier bine planificat și întreținerea căilor de acces rutier pot avea o contribuție pozitivă la reducerea impactului schimbărilor climatice, deoarece permite atât aplicarea adecvată a măsurilor tehnice prevăzute în planurile de management al pădurilor, cât şi monitorizarea continuă a stării de sănătate a pădurilor, contribuind şi la diminuarea emisiilor prin prevenirea și stingerea incendiilor și a infestărilor cu dăunători.

4) Oportunităţi pentru gestionarea stocului de carbon în pădurile din zonele protejate

Pădurile joacă un rol important în consolidarea adaptării societății la schimbările climatice, deoarece asigură servicii ecosistemice vitale, cum ar fi producţia de masă lemnoasă, produsele forestiere nelemnoase și regularizarea hidrologică a bazinelor hidrografice, ale cărei valori sunt de obicei subestimate. Menținerea pădurilor cu funcții de protecție care promovează utilizarea durabilă a resurselor poate amplifica capacitatea de adaptare a pădurilor, ajutând şi la conservarea biodiversității, și reducerea simultană a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Schimbările climatice au şi vor avea efecte semnificative asupra pădurilor din România, atât pe termen mediu (decade), cât şi pe termen lung (secole). Pe termen mediu, se poate aştepta ca productivitatea pădurilor să scadă într-o anumită măsură, dar cele mai mari ameninţări vin din frecvenţa crescută a evenimentelor devastatoare, cum ar fi incendiile sau infestările cauzate de diverși agenți patogeni (incidenţa incendiilor de pădure în condiţiile climatice actuale este scăzută în România, exceptând sudul şi sud-vestul ţării). Creşterea temperaturii şi perioadele lungi de secetă pot determina o creștere a frecvenței și intensității incendiilor de pădure, pot limita dezvoltarea puieţilor şi pot cauza modificări ale comportamentului insectelor şi ale altor factori dăunătoari. În sudul şi sud-vestul României, fenomenele de deşertificare determină deja apariția de condiţii neadecvate pentru dezvoltarea vegetaţiei forestiere. Mai mult, schimbările climatice au dus la modificarea structurii pădurilor (în special în zonele de deal) şi la migraţia pădurii din zonele de stepă forestieră în zone de câmpie. Infestările cu dăunătoari reprezintă o grijă semnificativă a sectorului forestier. Incendiile de pădure au legătură strânsă cu aceste infestări – pădurile infestate cu arbori uscaţi sunt mult mai susceptibile de incendii de păduri, iar segmentele de pădure afectate de incendiu sunt mult mai predispuse la infestarea cu dăunători. Dăunătorii afectează şi sănătatea generală a pădurilor, degradându-le împreună cu creșterea emisiile de CO2.

Având în vedere aceste îngrijorări, îmbunătăţirea capacităţii de adaptare a pădurilor la schimbările climatice este o chestiune de securitate naţională.

Operațiunile precum exploatarea sau răriturile, pot creşte, de asemenea, rezistenţa pădurilor. Aceste măsuri pot fi implementate ca parte din managementul forestier durabil.

Principalele obiective strategice pentru adaptarea sectorului forestier la schimbările climatice sunt prezentate în continuare

Obiective strategice – Adaptarea la schimbările climatice

1) Îmbunătățirea gospodăririi pădurilor pentru ameliorarea capacităţii de adaptare a acestora la schimbările climatice

În fața schimbărilor climatice, cei care administrează pădurile trebuie să aleagă abordările de management adecvate pentru a menține și a spori rezistenţa pădurilor în fața schimbărilor climatice, în vederea păstrării și creșterii fluxului de „servicii ecosistemice” provenite de la păduri. Reducerea vulnerabilității ecosistemelor forestiere implică reducerea expunerii pădurilor la schimbările climatice și reducerea sensibilității acestora în fața schimbărilor climatice.

2) Adaptarea practicilor de regenerare a pădurilor la necesitățile impuse de schimbările climatice

Aşteptata translație a ecozonelor diferitelor specii ca urmare a modificării condițiilor climatice are implicații asupra oricăror eforturi viitoare care implică regenerarea pădurilor, atât regenerarea naturală, cât și împădurirea artificială. Studii recente (Trombik et al, 2013) au constatat că schimbările anticipate la nivelul temperaturilor și precipitațiilor din Munții Carpați ar duce la pierderea „vigorii competitive” a unor specii, precum fagul de pe versanţii externi ai Carpaților Orientali, care se află în interiorul granițelor României. Este, de asemenea, de așteptat ca schimbările climatice să ducă la migrarea speciilor către zone mai favorabile din punctul de vedere a precipitațiilor și al temperaturii. Nevoile de adaptare constatate în ceea ce priveşte viitoarea regenerare a pădurilor trebuie susținute prin creșterea capacității de cercetare asupra impactului pe care îl au schimbările climatice asupra pădurilor.

3) Minimizarea riscului schimbărilor climatice pentru pădure şi prin intermediul pădurilor

Principalele riscuri identificate pentru păduri sunt secetele severe, creșterea numărului de dăunători forestieri și creșterea numărului de incendii. În același timp, pădurile sunt importante şi la nivelul strategiilor ecosistemice de adaptare pentru alte sectoare precum agricultura, gospodărirea apelor, managementul dezastrelor (alunecări de teren, inundații).

7. POSIBILELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI ÎN CONTEXT TRANSFRONTALIERĂ

Referitor  la  posibilele  efecte  semnificative  asupra  mediului  în  context transfrontieră, HG 1076/2004 urmează abordarea generală a Convenţiei UNECE asupra evaluării impactului asupra mediului în context transfrontier (Convenţia de la Espoo), ratificată prin Legea nr. 22/2001.

Astfel, alin.(1) al art. 34 prevede cazurile în care se aplică procedura transfrontieră şi anume:

 în cazul în care un plan/program este  posibil să aibă un efect semnificativ asupra mediului altui stat;

 când un alt stat posibil a fi afectat semnificativ solicită informaţii asupra unui plan/program considerat a avea potenţiale efecte transfrontiere.

Dată fiind localizarea amplasamentului amenajamentului silvic, acesta nu va avea niciun efect semnificativ asupra mediului altui stat.

8. MASURILE PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE SI COMPENSA CAT DE COMPLET POSIBIL ORICE EFECT ADVERS ASUPRA MEDIULUI AL IMPLEMENTARII PLANULUI

Rezolvarea problemelor de mediu identificate ca fiind relevante şi atingerea obiectivelor propuse pot fi realizate doar prin aplicarea unor măsuri concrete care să asigure prevenirea, diminuarea şi compensarea cât mai eficientă a potenţialelor efecte adverse asupra mediului identificate ca fiind semnificative pentru planul analizat.

În continuare se prezintă măsurile propuse pentru prevenirea, reducerea şi compensarea oricărui posibil efect advers asupra mediului datorită  implementării planului de amenajare propus precum şi măsuri menite să accentueze efectele pozitive asupra mediului. Măsurile propuse se referă numai la factori de mediu asupra cărora s-a considerat prin evaluare că implementarea proiectului ar putea avea un impact potenţial.

8.1. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu apă

În conformitate cu amenajamentul silvic analizat nu se propun constructii edilitare sau de alta natura care sa influenteze calitatea apelor de suprafata si/sau subterane. Cu toate acestea a preîntâmpina impactul asupra apelor de suprafata si subterane a lucrarilor de exploatare se impun urmatoarele masuri de prevenire a impactului:

- se vor lua toate măsurile necesare pentru prevenirea poluărilor accidentale si limitarea consecintelor acestora;

- stabilirea căilor de acces provizorii la o distantă minimă de 1,5 m fată de orice curs de apă;

- depozitarea resturilor de lemne si frunze rezultate si a rumegusului nu se va face în zone cu potential de formare de torenti, în albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;

- platformele de colectare vor fi amplasate în zone accesibile mijloacelor auto pentru încărcare;

- este interzisă depozitarea masei lemnoase în albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;

- este interzisă executarea de lucrări de întretinere a motoarelor mijloacelor auto sau a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure, în albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;

- eliminarea imediata a efectelor produse de pierderi accidentale de carburanti si lubrifianti;

- este interzisă alimentarea cu carburanti a mijloacelor auto sau a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure, în albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor.

8.2. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu aer

În vederea diminuării impactului asupra factorului de mediu aer se impun următoarele măsuri generale pentru întreaga zona vizată de amenajamentul silvic:

- stabilirea si impunerea unor limitări de viteza în zona a mijloacelor de transport;

- utilizarea de vehicule si utilaje performante mobile dotate cu motoare performante care sa aibă emisiile de poluanti sub valorile limită impuse de legislatia de mediu;

- se vor lua maăuri de reducere a nivelului de praf pe durata executiei lucrărilor;

- utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic în vederea mentinerii performantelor;

- folosirea de utilaje si camioane de generatie recentă, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a evacuării poluantilor în atmosferă;

- folosirea de utilaje si mijloace auto dotate cu motoare termice care să respecte normele de poluare EURO 3 - EURO 5;

- efectuarea la timp a reviziilor si reparatiilor la motoare termice din dotarea utilajelor si a mijloacelor auto;

- etapizarea lucrărilor silvice cu distribuirea desfăsurarii lor pe suprafete restrânse de pădure;

- folosirea unui numar de utilaje si mijloace auto de transport adecvat fiecarei activităti si evitarea supradimensionării acestora;

- evitarea functionării în gol a motoarelor utilajelor si a mijloacelor auto.

8.3. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu sol

În vederea diminuării impactului asupra factorului de mediu sol se impun următoarele măsuri generale pentru întreaga zona vizată de amenajamentul silvic:

- terenurile ocupate temporar pentru amplasarea organizărilor de santier, a drumurilor si platformelor provizorii se vor limita numai la suprafetele necesare fronturilor de lucru;

- se vor interzice lucrări de terasamente ce pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea si colectarea apelor meteorice;

- amplasarea organizărilor de santier va urmării evitarea terenurilor aflate la limită;

- la încheierea lucrărilor, terenurile ocupate temporar pentru desfăsurarea lucrărilor vor fi readuse la folosinta initială;

- se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului cu carburanti sau uleiuri în urma operatiilor de aprovizionare, depozitare sau alimentare a utilajelor, sau ca urmare a functionării defectuoase a acestora;

- se vor încheia contracte ferme pentru eliminarea deseurilor menajere si se va implementa colectarea selectivă a deseurilor la sursă;

- adoptarea unui sistem adecvat (ne-târâit) de transport a masei lemnoase, acolo unde solul are compozitie de consistentă ”moale” în vederea scoaterii acesteia pe locurile de depozitare temporară;

- alegerea de căi provizorii de scoatere a masei lemnoase cu o declivitate sub 20 % (mai ales pe versanti);

- alegerea de căi provizorii de scoatere a masei lemnoase în zone cu teren pietros sau stancos;

- alegerea de căi provizorii de scoatere a masei lemnoase pe distante cât se poate de scurte;

- dotarea utilajelor care deservesc activitatea de exploatare forestieră (TAF -uri) cu anvelope de lătime mare, care sa aibă ca efect reducerea presiunii pe sol si implicit reducerea fenomenului de tasare;

- în cazul în care s-au format santuri sau sleauri se va reface portanta solului (prin nivelarea terenului) pe traseele căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase;

- platformele pentru depozitarea provizorie a masei lemnoase vor fi alese în zone care să prevină posibile poluări ale solului (drumuri forestiere, platforme asfaltate situate limitrof soselelor existente în zona etc.);

- drumurile destinate circulatiei autovehiculelor, inclusiv locurile de parcare, vor fi selectate să fie în sistem impermeabil;

- pierderile accidentale de carburanti si/sau lubrifianti de la utilajele si/sau mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare forestieră vor fi îndepartate imediat prin decopertare;

- spatiile pentru colectarea si stocarea temporară a deseurilor vor fi realizate în sistem impermeabil;

- efectuarea la timp a reviziilor si reparatiilor utilajele si mijloacele auto.

8.4. Masuri de diminuare a impactului asupra factorului mediu “Sanatatea umana”

Amenajamentul silvic nu stabileste procesul tehnologic al exploatarii masei lemnoase prevazuta a se recolta in urmatorii 10 ani. Activitatile de exploatere a masei lemnoase (organizarea de santier, utilaje folosite etc) fiind in atributia firmelor de exploatare atestate pentru acest tip de activitati corespunzator legislatiei in vigoare.

Amenajamentul silvic nu impune si nu prevede lucrari in padure care sa necesite organizarea de santier.

8.5. Masuri de diminuare a impactului asupra factorului social-economic (populatia)

In ceea ce priveste factorul social-economic, masurile vor avea drept scop dezvoltarea capacitatii administratiei locale de a planifica si a utiliza adecvat terenurile din zona afectata de implementarea planului.

8.6. Masuri de diminuare a impactului asupra mediului produs de zgomot si vibratii

Zgomotul si vibratiile sunt generate de functionarea motoarelor, sculelor (drujbe), utilajelor si mijloacelor auto. Datorita numarului redus al acestora, solutiile constructive si ale nivelului tehnic superior de dotare cantitatea si nivelul zgomotului si al vibratiilor se vor situa in limite acceptabile. Totodata mediul in care acestea se produc va contribui direct la atenuarea lor si la reducerea distantei de propagare.

Ca masura de diminuare a impactului asupra mediului se impun limitarea vitezei de deplasare a autovehiculelor implicate in transportul tehnologic.

8.7. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu biodiversitate

8.7.1. Măsuri de diminuare a impactului cu caracter general

Conform Comisiei Europene, Directoratul General pentru Mediu, Unitatea Natura si Biodiversitate, Sectia Paduri si Agricultura ,2003, Natura2000 si padurile-provocari si oportunitati se disting urmatoarele masuri conform obiectivelor:

-Obiectiv: Mentinerea sanatati si vitalitatii ecosistemelor de padure

Practicile de gospodarire trebuie sa utilizeze cat mai bine structurile si procesele naturale si sa foloseasca masuri biologice preventive ori de cate ori este posibil. Existenta unei diversitati energetice, specifice si structurale adecvate intareste stabilitatea, vitalitatea si rezistenta padurilor la factori de mediu adversi si duce la intarirea mecanismelor naturale de reglare.

Se vor utiliza practici de gospodarire a padurilor corespunzatoare ca reimpadurirea si impadurirea cu specii si proveniente de arbori adaptate sitului precum si tratamente, tehhnici de recoltare si transport care sa reduca la minim degradarea arborilor si/sau a solului.  Scurgerile de ulei in cursul operatiunilor forestiere sau depozitarea nereglementara a deseurilor trebuie strict interzise.

-Obiectiv: Mentinerea si incurajarea functiilor productive ale padurii (lemnoase si nelemnoase)

Operatiunile de regenerare, ingrijire si recoltare trebuie executate la timp si in asa fel incat sa nu scada capacitatea productiva a sitului, de exemplu prin evitarea degradarii arboretului si arborilor ramasi, ca si a solului si prin utilizarea sistemelor corespunzatoare.

Recoltarea produselor , atat lemnoase cat si nelemnoase, nu trebuie sa depaseasca un nevel durabil pe termen lung iar produsele recolatae trebuie utilizate in mod optim, urmarindu-se rata de reciclare a nutrientilor.

-Obiectiv: Mentinerea,conservarea si extinderea diversitatii biologice in ecosistemele de padure

Planificarea gospodaririi padurilor trebuie sa urmareasca mentinerea, conservarea si sporirea biodiversitatii ecosistemice, specifice si genetice, ca si  mentinerea diversitatii peisajului.

Amenajamentul silvic, inventarierea terestra si cartarea resurselor padurii trebuie sa includa biotopurile forestiere importante din punct de vedere ecologic si sa tina seama de ecosistemele forestiere protejate, rare, sensibile sau reprezentative ca suprafatetele ripariene si zonele umede, arii ce contin specii endemice si habitate a speciilor amenintate ca si resursele genetice in siturile periclitate sau protejate.

Se va prefera regenerarea naturala cu conditia existentei unor conditii adecvate care sa asigure cantitatea si calitatea resurselor padurii si ca soiurile indigene existente sa aiba calitatea necesara sitului.

Pentru impaduriri si reimpaduriri vor fi preferate specii indigene si proveniente locale bine adaptate la conditiile sitului.

Practicile de management forestier trebuie sa promoveze, acolo unde este cazul, diversitatea structurilor, atat orizontale cat si verticale, ca de exemplu arboretul de  varste inegale, si diversitatea speciilor, arboret mixt, de pilda. Unde este posibil, aceste practici vor urmari mentinerea si refacerea diversitatii peisajului.

Arborii uscati, cazuti sau in picioare, arborii scorburosi, palcuri de arbori batrani si specii deosebit de rare de arbori trebuie pastrate in cantitatea si distributia necesare protejarii biodiversitatii, luandu-se in calcul efectul posibil asupra sanatatii si stabilitatii padurii si ecosistemelor inconjuratoare.

-Obiectiv: Mentinerea si imbunatatirea functiilor de protectie prin gospodarirea padurii (mai ales solul si apa)

Se va aorda o atentie sporita operatiunilor silvice desfasurate pe soluri sensibile/instabile sau zone predispuse la eroziune ca si celor efectuate in zone in care se poate provoca o eroziune excesiva a solului in cursurile de apa.

8.7.2. Masuri de reducere a impactului asupra habitatelor de interes comunitar

Administratorul pădurii va urmări recomandările de mai jos pentru păstrarea biodiversităţii la nivelul unităţii administrate:

 compoziţiile ţel şi compoziţiile de regenerare vor fi adaptate pentru a asigura compoziţia tipică a habitatelor – în unităţile amenajistice propuse pentru completări, împăduriri sau promovarea regenerării natural;

 arboretele ce au fost identificate ca fiind arborete cu stare nefavorabilă sau partial favorabilă,  în care au fost propuse lucrări de curăţiri sau rărituri, vor fi conduse pentru a asigura îmbunătăţirea stării de conservare. Aceste arborete necesită intervenţii pentru reconstrucţie ecologică, prin promovarea speciilor specifice habitatului, aflate diseminat sau în proporţie redusă în arborete – în toate arboretele în care s-au propus rărituri sau curăţiri;

 reconstrucţia  terenurilor  a  căror  suprafaţă  a  fost  afectată  (învelişul  vegetal)  la finalizarea lucrărilor de exploatare şi redarea terenurilor folosinţelor iniţiale;

 valorificarea la maximum a posibilităţilor de regenerare naturală din sămânţă;

 conducerea  arboretelor  numai în regimul impus prin amenajamentul  silvic propus (codru);

 executarea la timp a lucrărilor de îngrijire şi conducere, iar în cazul arboretelor în care nu s-a intervenit de mult timp, să se aplice intervenţii de intensitate redusă dar mai frecvente;

 evitarea  la  maximum  a  rănirii  arborilor  remanenţi  cu  ocazia  recoltării  masei lemnoase;

 folosirea în cazul regenerărilor artificiale numai de puieţi produşi cu material seminologic de origine locală care se pretează la condiţiile climatice şi pedologice din zona analizată;

 respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase şi evitarea la maximum a rănirii arborilor remanenţi;

 eliminarea tăierilor în delict;

 evitarea păşunatului în pădure şi reducerea la minim a trecerii turmelor de animale prin arborete;

 evitarea colectării concentrate şi pe o durată lungă a arborilor prin târâre, pe linia de cea  mai  mare  pantă,  pe  terenurile  cu  înclinare  mare,  evitarea  menţinerii  fără  vegetaţie forestieră, pentru o perioadă îndelungată, a terenurilor înclinate, intervenţia operativă în cazul apariţiei unor semne de torenţialitate;

 se va urmări promovarea  celui mai intensiv tratament  posibil de aplicat, în cazul arboretelor  ajunse la vârsta exploatabilităţii,  tratament  ce permite  totodată  şi conservarea biodiversităţii;

 în ceea  ce priveşte  zonele  în care  se  vor  planta  puieţi,  se recomandă  evitarea lucrărilor mecanice, realizarea găurilor pentru plantarea puieţilor manual;

 o atenţie sporită se va acorda arboretelor din grupa I funcţională, de protecţie, prin creşterea stabilităţii ecosistemice şi asigurarea permanenţei pădurii în speciiaţiu şi timp;

 conştientizarea   turiştilor   asupra   necesităţii   şi   beneficiile   protejării   habitatelor forestiere şi informarea corespunzătoare a cestora, fie prin amplasarea unor bannere fie prin puncte de informare;

 educarea  celor  care  intră  în  pădure  în  zona  de  agrement  asupra  posibilităţii declanşării unor incendii şi întocmirea unor planuri de intervenţie rapidă în caz de incendiu în interiorul pădurii;

 menţinerea căilor de acces actuale din interiorul zonei analizate şi interzicerea creării unor noi căi de acces;

 depozitarea  necontrolată  a deşeurilor  menajere  şi din activităţile  specifice.  Se va amenaja un loc special pentru depozitarea deşeurilor şi se va asigura transportul acestor cât mai repede pentru a nu constitui un pericol pentru fauna din zonă.

 menţinerea terenurilor pentru hrana vânatului şi a terenurilor administrative la stadiul actual evitându-se împădurirea acestora;

În vederea prevenirii proceselor de degradare a solului (care ar putea fi generate în perioada tehnologiei  de exploatare  impusă prin prezentul amenajament silvic) şi asigurării instalării şi dezvoltării seminţişurilor utile, se impune luarea unor măsuri corespunzătoare în ce priveşte menţinerea integrităţii ecosistemului forestier. În acest sens, în toate cazurile, vor fi  respectate  întocmai  termenele  şi  restricţiile  silviculturale  privind  recoltarea  materialului lemnos, aşa cum sunt ele înscrise în „Ordinul nr. 1540/2011 Instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi epocile de recoltare, colectare şi transportul lemnului”.

Pentru realizarea în condiţii bune a acestei tehnologii este necesară respectarea următoarelor reguli:

 exploatarea să se facă iarna pe un strat de zăpadă suficient de gros, care să asigure protecţia seminţişului;

 durata de recoltare şi scoatere a masei lemnoase din parchetele exploatate să nu fie mai mare de două luni şi jumătate;

 tăierea arborilor  se va face cât mai de jos, astfel încât înălţimea  cioatelor  să nu depăşească 1/3 din diametru, iar la arborii mai groşi să nu depăşească 20 cm;

 doborârea arborilor se va face în afara ochiurilor sau a punctelor de regenerare, iar colectarea lemnului se va face pe trasee prestabilite.

8.7.3. Masuri De Reducere A Impactului Asupra Speciilor/Habitatelor De Interes Comunitar

Administratorul pădurii va urmări recomandările de mai jos pentru păstrarea biodiversităţii la nivelul unităţii administrate:

 Prezența arborilor maturi/bătrâni în habitatele de păduri

 valoarea țintă cel puțin 4 Proporția pădurilor cu vârste de peste 80 de ani – valoarea țintă cel puțin 40%;

 Menținerea unor sisteme naturale prin limitarea introducerii, eradicarea și după caz limitarea extinderii arealelor de distribuție a speciilor de floră și faună invazive/alohtone

 menținerea unor ecosisteme naturale viabile prin limitarea introducerii, eradicarea și după caz limitarea extinderii arealelor de distribuție a speciilor de floră și faună invazive/alohtone;

 compoziţiile ţel şi compoziţiile de regenerare vor fi adaptate pentru a asigura compoziţia tipică a habitatelor – în unităţile amenajistice propuse pentru completări, împăduriri sau promovarea regenerării naturale.

8.7.4. Măsuri necesare a se implementa în cazul calamităților

Pe parcursul aplicării prevederilor amenajamentului, arboretele pot fi afectate, în diferite grade de intensitate, de factori destabilizatori biotici şi abiotici: incendii, doborâturi de vânt, rupturi de zăpadă, inundaţii, secetă, atacuri de dăunători, uscare anormală etc.

În vederea gospodăririi durabile a fondului forestier este necesară extragerea materialului lemnos si valorificarea acestuia. Recoltarea materialului lemnos se va realiza cu respectarea prevederilor legislației în vigoare și va consta în:

- Extragerea integrală a materialului lemnos -  în arboretele afectate integral de factori biotici și abiotici și în cele care, prin extragerea arborilor afectați, se determonă încadrarea arboretelor în urgența I de regenrare;

- Extragerea arborilor afectați – în arboretele afectate parțial de factori biotici și abiotici. Volumul rezultat se va încadra ca: - Produse accidentale I – volumul provenit din arboretele afectate integral de factori biotici și abiotici precum și de cel din arboretele cu vârste de peste 60 ani;

- Produse accidentale II – volumul provenit din arboretele cu vârste sub 60 de ani, afectate parțial de factori biotici și abiotici. Masa lemnoasă care se recoltează ca produse accidentale I se precompează ca produse principale, numai dacă aceasta provine din subunități de gospodărire pentru care se reglementează procesul de producție, celelalte produse accidentale I, precum și produsele accidentale II, nu se precomptează.

În condițiile în care cuantumul volumului rezultat se încadrează sub nivelul pentru care legislația stabilește modificarea prevederilor amenajamentului, acesta poate fi recoltat ca produse accidentale, după întocmirea și aprobarea actelor de punere în valoare.

Condițiile actuale pentru care este necesară întocmirea unei documentații de derogare de la prevederile amenajamentului, conform ʺOrdinul nr. 766/2018 pentru apobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier și a Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității/posibilității anuale în vederea recoltării produseloe accidentale Iʺ sunt următoarele:

a) volumul arborilor afectați de factori destabilizatori biotici și/sau abiotici dintr-un arboret însumează peste 20% din volumul arboretului existent la data apariției fenomenului, determinat prin diminuarea volumului prevăzut în partea ʺDescrierea parcelarăʺ din amenajamentul silvic, cu volumul recoltat de la intrarea în vigoare a acestuia; fac excepție arboretele pentru care volumul însumat al arborilor afectați este mai mic sau egal cu volumul care poate fi extras prin lucrările silvotehnice curente prevăzute de amenajamentul silvic în vigoare;

b) arborii afectați de factori destabilizatori, biotici sau abiotici, dintr-un arboret sunt concentrați pe o suprafață compactă mai mare de 0,5 ha.

Documentația se elaboreză în baza unei analize în teren la care participă:

a) șeful de proiect și expertul care asigură controlul tehnic pentru lucrările de amenajare a pădurilor din cadrul unității specializate pentru lucrări de amenajarea pădurilor care a întocmit amenajamentul silvic;

b) un reprezentant al structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură în a cărei rază teritorială se află ocolul silvic;

c) șeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice;

d) un reprezentant al structurii de administrare/custodelui ariei naturale protejate;

e) un reprezentant al autorității teritoriale pentru protecția mediului. Pentru arboretele afectate puternic de uscare anormală, se stabileste compoziția de regenerare, pe bază de studii pedostaționale, avizate de comisia tehnică de avizare pentru silvicultură din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

8.7.5.  Protejarea împotriva doborâturilor şi rupturilor produse de vânt şi zãpadã

Protecția  împotriva doborâturilor şi rupturilor produse de vânt şi zăpadă se va realiza printr-un ansamblu de măsuri ce vizează atât mărirea rezistenței individuale a arboretelor periclitate, cât şi asigurarea unei stabilități mai mari a întregului fond forestier.

Pentru pădurile situate în stațiuni cu grad ridicat de periculozitate, se recomanda:

- compoziții - țel apropiate de cele ale tipului natural - fundamental, incluzând şi forme genetice caracterizate printr-o mare capacitate de rezistență la vânt şi zăpadă. În acest scop se subliniează necesitatea promovării proveniențelor locale care au format biocenoze stabile la adversități;

constituirea de benzi de protecție formate din specii rezistente (de pildă, benzi de larice în zone puternic periclitate, în molidişuri);

- împădurirea tuturor golurilor formate în arborete şi împlinirea consistenței arboretelor cu densități subnormale, folosind specii mai rezistente la vânt şi zăpadă (fag, brad, paltin ş.a., în molidişuri);

- aplicarea de tratamente care să asigure menținerea sau formarea de arborete cu structuri rezistente la adversități (tratamentul tăierilor în margine de masiv, tăieri rase în benzi înguste, alăturate succesiv, în molidişuri etc.);

- deschideri de linii de izolare între grupe de arborete;

- formarea de margini de masiv rezistente;

- corelarea posibilității de produse principale cu particularitățile tratamentelor prescrise;

- parcurgerea arboretelor cu lucrări de îngrijire adecvate (degajări şi curățiri puternice în tinerețe; rărituri slabe în arboretele trecute de 40 de ani, dar neparcurse anterior cu lucrări de îngrijire corespunzătoare etc.);

- diminuarea pagubelor pricinuite de vânat, păşunat, recoltarea lemnului, astfel încât să se reducă proporția arborilor cu rezistență scăzută la adversități etc.;

- efectuarea de împăduriri cu material de împădurire genetic ameliorat pentru rezistența lor la adversități şi folosind scheme mai rare;

8.7.6. Protecția  împotriva incendiilor

Protecția împotriva incendiilor se realizează în primul rând prin stabilirea unei rețele  de  linii parcelare principale, a căror deschidere şi întreținere trebuie să constituie o obligație de  prim ordin pentru unitățile silvice. Această rețea se va amplasa cu prioritate în zonele expuse unor perioade mai îndelungate de uscăciune şi în pădurile de răşinoase, amplasându-se pe culmile principale în pădurile de munte şi de coline şi orientându-se perpendicular pe direcția vântului dominant în regiunea de câmpie. În plus, se va prevedea introducerea speciilor de foioase în compoziția  de viitor a arboretelor de răşinoase, cu deosebire pe lizierele acestora, în raport cu condițiile staționale.

În interiorul zonelor periclitate şi până la ele se vor proiecta poteci sau drumuri de pămînt care să asigure o accesibilitate uşoară şi o deplasare rapidă a echipelor de intervenție, atunci când se semnalează vreun început de incendiu. În asemenea zone se vor proiecta şi turnuri de observație  de înălțimi  corespunzătoare, cu deosebire pentru pădurile de câmpie.

Arboretele trecute de 20 de ani foarte puternic afectate (gradul IV, V si VI) de incendii vor fi încadrate în prima urgență de regenerare, urmând a fi incluse în planul de recoltare (se vor exploata in maxim 10 ani). Arboretele  exploatabile încadrate în gradele de vătămare II şi III vor fi incluse în urgența a II-a de regenerare (se vor exploata in maxim 20 ani). Restul arboretelor incendiate vor fi redresate prin lucrări de îngrijire şi împăduriri, în care scop vor fi incluse în planul lucrărilor de îngrijire a arboretelor sau în planul lucrărilor de regenerare.

8.7.7. Protecția  împotriva dãunãtorilor şi bolilor

8.7.7.1 Măsuri preventive

Măsurile preventive sau profilactice au scopul de a preîntâmpina apariţia şi înmulţirea în masă a dăunătorilor forestieri, de a asigura condiţii bune de vegetaţie arboretelor şi culturilor forestiere pentru a deveni mai rezistente la atacul  dăunătorilor. Aceste măsuri sunt variate şi  cuprind o gamă largă de lucrări, care se iau de la înfiinţarea arboretelor şi până la exploatarea lor. În această categorie se includ: controlul fitosanitar, măsuri de igienă fitosanitară, măsuri  de utilizarea soiurilor rezistente, măsuri de carantină fitosanitară şi măsuri silviculturale de ocrotire a organismelor folositoare.

Controlul  fitosanitar este o sarcină permanentă şi se face în toate arboretele şi culturile forestiere  pentru a semnala factorii dăunători şi daunele produse de aceştia. Măsuri de igienă fitosanitară se aplică la lucrările de refacere a pădurilor, la cele de punere în valoare şi la cele de exploatare. Măsurile de igienă fitosanitară la lucrările de refacere a pădurilor cuprind:

- rezervaţiile de seminţe, recoltarea şi depozitarea seminţelor. De calitatea seminţelor depinde obţinerea unor arborete sănătoase, rezistente la atacul dăunătorilor. Seminţele se colectează din rezervaţiile de seminţe, cu seminceri sănătoşi, de vârstă mijlocie, viguroşi, unde permanent se aplică măsuri de igienă care constau din extragerea arborilor uscaţi. La recoltare  se evită rănirea arborilor, seminţele se selecţionează şi dezinsectizează înainte de a fi depozitate.

- lucrările din pepiniere. Încă de la înfiinţare se evită depresiunile (aşa- zisele „găuri de ger” pe văile reci) dar şi terenurile ridicate, expuse vânturilor; înainte de plantare se  controlează fitosanitar solul, pentru depistarea dăunătorilor, ulterior culturilor din pepiniere li se aplică la timp lucrările de îngrijire;

- lucrările de împădurire. Înainte de plantare sau semănare trebuie să se controleze fitosanitar solul; speciile utilizate să corespundă condiţiilor staţionale; să  se  realizeze  arborete  amestecate care sunt mai rezistente la acţiunea dăunătoare a factorilor biotici şi abiotici; să conţină arbuşti care fructifică şi constituie hrană pentru păsări şi strat erbaceu pentru hrana viespilor parazite; după crearea plantaţiilor să se aplice lucrări de îngrijire.

- lucrările de punere în valoare. Toate aceste măsuri se aplică cu ocazia curăţirilor, a răririlor şi tăierilor de extragere a produselor principale şi accidentale, cu scopul de a forma şi menţine arborete sănătoase  şi rezistente. La extrageri se va asigura un procent cât mai mare de regenerare  naturală.  La  constituirea  suprafeţei  periodice  în  rând,  se  are  în vederea trecerea la prima urgenţă a arboretelor incendiate, cu vegetaţie lâncedă, a celor  cu  fenomene  de  uscare  în  masă;  punerea  în valoare  a  doborâturilor trebuie terminată în 30 de zile de la producere.

- lucrările de exploatare a pădurilor constau în evitarea rănirii seminţişului natural şi a arborilor în picioare, evitarea tăierilor rase sau aplicarea pe suprafeţe mici (până la 3 ha la molidişuri şi până la 5 ha în plantaţiile de plopi euroamericani şi de salcie selecţionată); la răşinoase se recomandă cojirea arborilor imediat după doborâre, precum şi a cioatelor, strângerea şi valorificarea resturilor de exploatare.

Măsurile de carantină fitosanitară sunt luate pentru a împiedica pătrunderea unor dăunători periculoşi din exteriorul ţării (carantină externă), sau răspândirea celor care se găsesc în interiorul ţării (carantină internă).

La răspândirea lor contribuie în mod special omul, prin schimburile comerciale de produse vegetale; aşa s-au introdus din America în Europa, Hyphantria cunea, Leptinotarsa decemlineata, dar şi din Europa în America, Lymantria dispar. Deoarece dăunătorii au pătruns în noile zone, fără speciile entomofage,  s-au produs înmulţiri în masă severe şi cu pagube importante. În acest scop Inspecţia de Stat pentru Carantină Fitosanitară împiedică răspândirea acestor dăunători prin măsuri de carantină externă (prin laboratoarele existente la punctele de graniţă unde se analizează materialul vegetal) şi de carantină internă (pentru pepiniere se eliberează un certificat fitosanitar valabil un an de zile etc).

Poliţia fitosanitară, pe baza unor liste de insecte dăunătoare de carantină, verifică întregul material vegetal de import, tranzit sau export iar, în cazul când prezintă infestări, este distrus în totalitate.

Măsuri pentru ocrotirea organismelor folositoare

Este bine cunoscut rolul important al entomofagilor, al microorganismelor entomopatogene, al păsărilor şi mamiferelor, în reglarea populaţiilor de insecte dăunătoare. Pentru păstrarea echilibrelor în cadrul biocenozelor forestiere prin măsuri silviculturale, trebuie  să  se  asigure  protecţia  faunei  utile.  În  vederea  înmulţirii  viespilor parazite, menţinerea unui strat erbaceu, a arbuştilor cu flori, asigură hrănirea în stadiul de adult cu polen şi nectar; muşuroaiele cu furnici (ca specii prădătoare importante) se îngrijesc prin îngrădirea cu plase de sârmă; pentru ocrotirea păsărilor insectivore se instalează cuiburi artificiale, plantarea de arbuşti cu fructificaţii care asigură hrana în timpul iernii şi amenajarea de scăldători. O măsură importantă este interzicerea păşunatului în culturile forestiere şi arborete. Protejarea entomofagilor se poate face şi prin aplicarea timpurie a tratamentelor chimice, când omizile sunt în primele două vârste, iar cele mai multe insecte folositoare nu au apărut din locurile de iernare.

Măsuri de utilizare a soiurilor rezistente la dăunători

Din punct de vedere practic, rezistenţa este capacitatea unui soi de a da o producţie bună şi de calitate faţă de soiurile  obişnuite, supuse la un atac de aceeaşi intensitate, provocat de dăunători. Rezistenţa se datorează unor mecanisme reale, care influenţează în mod negativ hrănirea  şi dezvoltarea insectelor. Ea are la bază trei factori: preferinţa, antibioza şi toleranţa.

Preferinţa este dată de totalitatea însuşirilor care favorizează sau împiedică utilizarea plantei (a ecotipului) pentru hrănire, depunere de ouă, construire de adăpost etc; găsirea plantei este o reacţie a insectelor la diferiţi excitanţi, stimuli: feromoni vegetali, culori, contactul cu suprafaţa plantei, intensitatea luminii etc, care compun lanţul de reflexe condiţionate ale insectei. Prin modificarea stimulilor diferitelor plante se poate crea o lipsă de preferinţă a insectei faţă de plantă.

Antibioza reprezintă capacitatea plantelor de a inhiba activitatea vitală a insectelor, cum ar fi: reducerea prolificităţii, a dimensiunilor corpului, a longevităţii, creşterii mortalităţii insectelor, în special a larvelor din primele vârste, acumularea de substanţe grase reduse, ceea ce duce la pierea lor în timpul iernii.

Cauza principală a mortalităţii insectelor este atribuită acţiunii unor substanţe specifice, fiziologic active, cu caracter insecticid.

Toleranţa este capacitatea plantelor de a suporta un număr relativ mare de dăunători care se hrănesc pe acestea sau capacitatea lor de a suporta atacul fără a suferi o dăunare prea mare şi a se reface după dăunare.

8.7.8 Protejarea împotriva uscărilor anormale a arborilor pe picior

8.7.8.1. Mãsuri de gospodãrire în pãdurile cu fenomene de uscare anormalã

Prin uscare anormalã se înțelege prezența în arborete, în sezon de vegetație, a unui numãr de arbori predominanți şi dominanți uscați sau în curs de uscare, într-o proporție  care depãşeşte cota normalã a eliminãrii naturale (10% în arboretele cu vârste de pânã la 50 de ani, 7% din cele cu vârsta cuprinsã între 51 şi 90 ani şi 5% în arboretele cu vârste de peste 90 ani).

Acest fenomen apare mai frecvent în pãdurile de stejari (stejar pedunculat, gorun, cer, gârnițã, stejar brumãriu ş.a.) şi brad, precum şi în culturile de pini, plopi selecționați etc.

La amenajarea pãdurilor cu fenomene de uscare anormalã, pe baza informațiilor prezentate mai sus, a cartării pe grade de vătămare din amenajamentul expirat şi a altor evidențe de la ocol, se va realiza o clasificare a arboretelor pe grade de uscare.

Aceastã cartare se va realiza pe baza prevederilor din ,,Îndrumarul pentru amenajarea pădurilor". Prevederile amenajamentului referitoare la ameliorarea şi refacerea arboretelor afectate de uscare vor fi diferențiate în raport cu specia principală şi cu intensitatea fenomenului.

9. EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA SELECTAREA VARIANTELOR ALESE

In urma procesului de evaluare de mediu au fost identificate, analizate si evaluate patru  alternative de realizare a obiectivelor planului.

Se face mentiunea ca in Anexa 2 la HG nr. 1076/2004 este indicata cerinta prezentarii, in raportul de mediu a „Aspectelor relevante ale starii actuale a mediului si ale evolutiei sale probabile in situatia neimplementarii planului sau programului propus”. Analiza evolutiei mediului in cazul   neimplementarii   planului   sau programului propus include nu numai alternativa „zero”, adica neimplementarea planului, ci mai mult, evolutia probabila a starii si calitatii factorilor de mediu relevanti pentru planul respectiv daca nu se realizeaza obiectivele planului.

Luand in considerare aceste obiective si avand in vedere ca noua organizare si desfasurarea lucrarilor silviculturale de transformare structurala, de ingrijire si conservare a arboretelor vor avea asociate surse de poluare a aerului, inerente in special, activitatilor de exploatare si transport al masei lemnoase si produselor accesorii din padure, cel mai important element avut in vedere la identificarea alternativelor a fost amplasarea lucrarilor mai sus amintite in teren.

Astfel, la amplasarea acestor lucrari in teren si desfasurarea graduala a activitatilor au fost luate in considerare urmatoarele criterii principale in ceea ce priveste efectele asupra factorilor de mediu relevanti pentru plan:

- evitarea amplasarii lucrarilor principale ale tratamentelor silviculturale in mod  intensiv pe suprafete mari care sa includa cea mai mare parte din zona ariilor protejate;

- evitarea amplasarii taierilor principale in postate mari si a caror desfasurare sa  	depaseasca mai multe sezoane de taiere

In cele de mai jos se vor prezenta succint cele patru alternative cu privire la realizarea  obiectivelor SEA.

Alternativa zero – varianta în care nu s-ar aplica prevederile Amenajamentului Silvic

Strategia de Silvicultura pentru Uniunea Europeana realizata de Comisia Europeana pentru coordonarea tuturor activitatilor legate de utilizarea padurilor la nivel UE cuprinde cadrul pentru activitatea Comunitatii in acest domeniu. In sectiunea privind „Conservarea  biodiversitatii  padurii" preocuparile la nivelul biodiversitatii sunt clasificate în trei categorii: conservare, utilizare durabila si beneficii echitabile ale folosirii resurselor genetice ale padurii. Utilizarea durabila se refera la mentinerea unei balante stabile între functia sociala, cea economica si serviciul adus de padure diversitatii biologice. Interzicerea de principiu a executarii lucrarilor silvice datorita prezentei unui sit Natura 2000 poate avea un efect negativ, deoarece,  silvicultura face parte din peisajul rural, iar  dezvoltarea durabila a acestuia este esentiala. Obiectivele comune si anume acela al conservarii padurilor naturale, dezvoltarea fondului forestier, conservarea speciilor de flora si fauna din ecosistemele forestiere, vor fi imposibil de atins in lipsa unei colaborari intre comunitate, autoritatile locale, silvicultori, cercetatori. Rolul silviculturii este extrem de  important  tinând  cont  de  faptul  ca  o mare  parte  a diversitatii  biologice  din România se afla în ecosistemele forestiere, iar administrarea de zi cu zi a acestor ecosisteme din arii protejate, inclusiv situri Natura 2000, se face conform legislatiei în vigoare de catre silvicultori prin structuri special constituite.

Atât din studiile silvice existente cât și din cercetările care au stat la baza  întocmirii prezentei evaluări de mediu a rezultat faptul că neaplicarea unor lucrări silvice cuprinse in Amenajamentul Silvic ar genera efecte negative asupra dezvoltării atât a pădurii (arbori și celelalte speciilor de plante) cât și a speciilor de animale și păsări care trăiesc și se dezvoltă acolo.

În situaţia neimplementarii planurilor, si implicit in neexecutarea lucrărilor de îngrijire, pot aparea următoarele efecte:

- menţinerea în arboret a unor specii nereprezentative,

- menţinerea unei structuri orizontale şi verticale atipice situaţii în care starea de conservare rămâne nefavorabilă sau parţial favorabilă.

Neimplementarea prevederilor Amenajamentului Silvic,  poate duce la următoarele fenomene negative cu implicaţii puternice în viitor:

 dezechilibre ale structuri pe clase de vârstă care afectează continuitatea pădurii; degradarea stării fitosanitare a acestor arborete precum si a celor învecinate; menţinerea unei structuri simplificate, monotone, de tip continuu;

 scăderea calitativa a lemnului si a resurselor genetice a viitoarelor generații de pădure, datorita neefectuării lucrărilor silvice;

 anularea competiţiei interspecifice,

 forţarea regenerărilor artificiale în dauna celor naturale cu repercursiuni negative în ceea ce priveşte caracterul natural al arboretului

 dificultatea accesului în zonă şi presiunea antropica asupra arboretelor accesibile din punctul de vedere al posibilităţilor de exploatare în condiţiile inexistenţei unor surse alternative;

 pierderi economice importante

În această situație nu se propune nici un fel de lucrare, în U.P. II PĂȘUNE BIERTAN pădurile fiind gospodărite în regim natural.

Această variantă, însă, nu poate fi aplicată, din mai multe considerente:

a) biodiversitate: disparitia unor suprafate variabile din habitatele existente si a populatiilor speciilor de interes conservativ, dezechilibre ale structuri pe clase de vârstă care afectează continuitatea pădurii, avansarea stadiului de degradare a starii fitosanitare a arboretelor, dereglarea compoziției optime aferente tipului natural fundamental de pădure prin mărirea procentului apariției  de specii invazive și alohtone.

b) legal: Legea nr. 46 din 2008 - Codul silvic, modificată și republicată, prevede: ”Art. 17., alin. 2: Proprietarii fondului forestier au următoarele obligații în aplicarea regimului silvic: a) să asigure elaborarea și să respecte prevederile amenajamentelor silvice și să asigure administrarea/serviciile silvice pentru fondul forestier aflat în proprietate, în condițiile legii; … Art. 20., alin. 2: Întocmirea de amenajamente silvice este obligatorie pentru proprietățile de fond forestier mai mari de 10 ha.” Astfel, proprietarul are obligația să asigure întocmirea de amenajamente silvice pentru pădurile din posesie, amenajamente care trebuie să respecte o serie de norme și normative, cu privire la lucrările propuse a se executa în aceste păduri.

c) economic: Având în vedere suprafața considerabilă de pădure, cuprinsă în U.P. II PĂȘUNE BIERTAN 194,4 ha, aceasta constituie o sursă importantă de venit la bugetul COMUNEI BIERTAN, acoperind, printre altele, și cheltuielile cu asigurarea integrității fondului forestier (paza pădurii, serviciile silvice, etc.)

d) social: Se are în vedere nevoia de lemn (de lucru, de foc)

  - Alternativa 1

Alternativa 1 reprezinta prima varianta a SEA, aceasta stand la baza documentului prin care a fost initiata procedura pentru obtinerea avizului de mediu. Prima varianta a                                           SEA a fost aprobata de catre CTE (Conferinta a-II-a de amenajare) al Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor.

Au fost prevazute urmatoarele:

- desfasurarea lucrarilor silviculturale in mod gradual pe toata suprafata propusa amenajarii silvice;

- impartirea activitatilor de exploatare si transport, precum si a celor conexe de constructii edilitare pe mai multe sezoane reci, in care activitatea biologica este redusa;

- amplasarea lucrarilor silviculturale in concordanta cu mentinerea unei anumite distante si protectii fata de anumite zone speciale in care s-a mentionat prezenta exemplarelor din speciile de pasari protejate;

- aplicarea in principal, a lucrarilor de conservare in astfel de zone si luarea de masuri speciale de protectie a arborilor si zonelor destinate cuibaritului pentru aceste specii;

- adoptarea de masuri speciale la instalarea retelei de cai de acces, de colectare si transport al masei lemnoase, pentru evitarea declansarea fenomenelor erozionale sau a altor fenomene de natura abiotica si biotica care pot pune in pericol stabilitatea ecosistemelor forestiere din zona;

- luarea de masuri speciale de protectie impotriva declansarii incendiilor sau a doboraturilor de vant, fenomenele cele mai drastice ce pot declansa distrugerea partiala sau aproape totala a ecosistemelor analizate.

Biotopurile specifice interiorului padurii se caracterizeaza prin conditii mai uniforme de mediu, care faciliteaza mentinerea populatiilor de pasari. Totusi, mentinerea consistentei arboretului la valori 0,8 - 0,9, cu o singura clasa de varsta a arborilor (de obicei mai mare de 80 de ani) si imposibilitatea dezvoltarii subarboretului si paturii erbacee reduce puternic abundenta numerica a indivizilor si numarul de specii. Aceste biotopuri nu confera conditii optime pentru cuibarit, adapost sau hranire pentru multe dintre speciile de pasari.

Masurile SEA se refera tocmai la mentinerea la un nivel optim a indivizilor din cadrul fiecarei specii si implicit a dinamicii relatiilor interspecifice, prin:

-executarea de taieri pe suprafete mici (in ochiuri) sau rarituri care sa reduca consistenta si densitatea arboretului si sa ofere conditiile instalarii noului arboret (taierile progresive) sau subarboretului;

-amplasarea in perimetrul suprafetelor exploatate de cuiburi artificiale pentru pasarile insectivore ; aceste cuiburi vor fi amplasate si in lungul liniilor parcelare in cazul parcelelor in care subarboretul este putin dezvoltat.

-promovarea diversitatii specifice vegetale care sa asigure diversificarea conditiilor de habitat;

-amplasarea relativ uniforma a suprafetelor parcurse cu taieri in fondul forestier;

-exceptarea de la taiere, a unui numar de 2 - 4/ha arbori varstnici (preexistenti de stejar, paltin, frasin), care repezinta biotop de cuibarire, hranire si puncte de observatie pentru speciile de pasari.

In vederea cresterii calitatii habitatelor forestiere pentru pasari se propun urmatoarele masuri cuprinse in SEA:

-conducerea arboretelor prin lucrarile silvotehnice catre structuri amestecate, plurietajate, pluriene care ofera conditii optime de existenta unui numar mai mare de specii de pasari, comparativ cu arboretele monospecifice, monoetajate si echiene;

-plantarea sau favorizarea dezvoltarii prin lucrari silviculturale a unor specii de arbori/arbusti de talie medie sau mica (cires, corn, sanger, soc, lemn canesc, porumbar, paducel, maces, etc;) care fructifica abundent, asigurand habitatele de cuibarit, protectie si hranire pentru speciile de paseriforme;

-la tufe si subarboret se vor face taieri periodice, daca este cazul, astfel incat sa se stimuleze o crestere a lujerilor in manunchi, creandu-se astfel locuri propice pentru constructia cuiburilor;

-mentinerea, la marginea masivului, a 2 - 4 arbori scorburosi, batrani ca puncte de hranire pentru speciile de pasari care consuma insecte sau larve ce traiesc sub scoarta sau in trunchiurile acestora;

-mentinerea cuiburilor artificiale in zonele limitrofe celor in care se executa lucrari sau in care s-au incheiat lucrarile.

In concluzie, masurile SEA vor viza urmatoarele obiective prioritare privind prevenirea, reducerea si compensarea cat de complet posibil a orice efect advers asupra mediului conform implementarii SEA, al implementarii planului de amenajare a padurii:

  - conservarea arborilor varstnici (80 – 100 ani) in grupuri de 2 - 4 arbori la hectar in parcele parcurse de lucrari de exploatare.

- pastrarea unui numar de 2 - 4/ha arbori batrani, scorburosi, la marginea masivului, in vederea conservarii siturilor de cuibarit si hrana din perimetrul protejat. Prin aceasta masura se va evita disparitia unor specii de pasari rare printre care si rapitoarele de noapte (ordinul Strigiformes);

- lucrarile de ingrijire si exploatare forestiera se vor realiza cu luarea in considerare a perioadelor de cuibarit si crestere a puilor si a zonelor specifice de cuibarit;

Diminuarea activitatilor de exploatare forestiera in perioada migratiei de primavara a pasarilor (martie-aprilie) si a migratiei de toamna (15 septembrie - 31 octombrie), in zona culoarelor de migrare.

Conservarea vegetatiei arbustive din poieni, parchete exploatate si mai ales de la liziera padurii. Se vor conserva indeosebi macesul (Rosa canina) si alte specii arbustive cu spini pentru protejarea locurilor de cuibarit.

- Alternativa 2

Alternativa 2 a fost elaborata ca a doua solutie la prevederile SEA. Pentru aceasta alternativa au fost prevazute urmatoare:

- comasarea tuturor lucrarilor in aceeasi perioada de timp pe aceeasi suprafata, dupa care la finalul lucrarilor si retragerea instalatiilor de exploatare si transport, in suprafata respectiva sa nu se mai intervina pana la sfarsitul aplicarii SEA (10 ani);

- aplicarea investitiilor si realizarea retelei de transport numai pentru segmentul   	deservit din intreaga suprafata amenajata;

- aplicarea masurilor de protectie impotriva fenomenelor biotice si abiotice ce pot declansa procese ireversibile numai secvential pentru zona sau suprafetele in lucru.

- Alternativa 3

Alternativa 3 a fost elaborata, ca si alternativa 2, in cursul procesului de evaluare de 	mediu. Pentru aceasta alternativa au fost prevazute urmatoare:

- realizarea intregului pachet de actiuni prevazute in SEA, dar cu evitarea zonei incluse in Siturile ROSAC0227 Sighișoara – Târnava Mare și ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului, în care  totusi se vor desfasura activitati reduse de intensitate mica, pentru taieri de igiena (extragerea arborilor deperisati sau infestati care pot declansa procese de dezvoltare in masa a daunatorilor forestieri sau alte fenomene de degradare);

- lucrarile de exploatare si transport al arborilor extrasi în aceste zone sensibile din   	cadrul Siturilor ROSCI0227 Sighișoara – Târnava Mare și ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului se vor face manual si cu atelaje fara a se folosi utilaje si echipamente mecanice de tip industrial. Colectarea, depozitarea primara si apoi transportul intregii mase lemnoase cu utilaje grele de transport se vor face in afara zonelor amintite.

- Evaluarea solutiilor alternative

Evaluarea alternativelor a fost efectuata in raport cu impactul potential generat asupra mediului. Singura componenta de mediu asupra careia impactul direct, asociat celor trei alternative ale planului, este diferit, este reprezentata de starea si structura ecosistemelor forestiere desemnate ca habitate in cadrul siturilor Natura 2000 prezente.

Prin intermediul modificarilor survenite in structura acestor ecosisteme forestiere, pot fi afectate uneori pana la extinctie, viata si dezvoltarea exemplarelor din speciile din avifauna protejate si nu numai.

Alternativa 1 este cea mai in masura sa conduca la rezultate acceptabile din punct de vedere silvicultural, de mentinere intr-o structura optima arboretele analizate (habitatul speciilor protejate), precum si din punct de vedere tehnologic, prin executarea lucrarilor de exploatare si transport in termenii si conditiile impuse de SEA, avand un control mai riguros asupra operatiilor efectuate si al impactului asupra factorilor de mediu.

Din analiza comparativa a rezultatelor evaluarii alternativelor s-a ajuns la concluzia ca Alternativa 1 de realizare a obiectivelor SEA este cea mai favorabila din punctul de vedere al impactului asupra structurii ecosistemelor forestiere, fiind selectata pentru elaborare.

9.1. Metodele utilizate pentru culegerea informatiilor privind speciile si habitatele de interes comunitar afectat

Studiul stațiunii şi al vegetației forestiere se face în cadrul lucrărilor de teren şi al celor de redactare a amenajamentului şi are ca scop determinarea şi valorificarea tuturor informațiilor care contribuie la:

- cunoaşterea condițiilelor naturale de vegetație, a caracteristicilor arboretului actual, a potențialului productiv al stațiunii şi a capacității actuale de producție şi protecție a arboretului;

- stabilirea măsurilor de gospodărire în acord cu condițiilele ecologice şi cu cerințele ecologice și social-economice;

- realizarea controlului prin amenajament privind exercitarea de către pădure în ansamblu şi de către fiecare arboret în parte a funcțiilor ce le-au fost atribuite.

Descrierea unităților amenajistice se execută obligatoriu prin parcurgerea terenului, iar datele se determină prin măsurători şi observații.

De asemenea, ca material ajutător de orientare s-au folosit ortofotoplanuri. Datele de teren s-au consemnat în fişa unității amenajistice şi în fişa privind condițiilele staționale, prin coduri şi denumiri oficializate, ele constituind documentele primare ale sistemului informatic al amenajării pădurilor.

Amenajamentul conține studii pentru caracterizarea condițiilelor staționale şi de vegetație, cuprinzând evidențe cu date statistice, caracterizări, diagnoze, precum şi măsuri de gospodărire corespunzătoare condițiilelor respective. Acest studiu s-a realizat cu luarea în considerare a zonării şi regionării ecologice a pădurilor din România, cu precizarea regiunii, subregiunii şi sectorului ecologic. De asemenea, s-a avut în vedere clasificările oficializate privind: clima, solurile, flora indicatoare, tipurile de stațiuni şi de ecosisteme forestiere.

a) Lucrãri pregãtitoare

Lucrările de teren pentru amenajarea pădurilor s-au desfăşurat pe baza unei documentări prealabile şi a unei recunoaşteri generale.

Documentarea prealabilã s-a realizat prin consultarea următoarelor materiale de lucru: amenajamentul şi hărțile amenajistice anterioare, lucrări de cercetare şi proiectare executate în teritoriul studiat, studii de sinteză referitoare la diferite aspecte ale gospodăririi pădurilor, alte lucrări cu implicații în gospodărirea fondului forestier, evidențe privind aplicarea amenajamentului anterior.

Pe baza acestei documentări s-au întocmit schițe privind: geologia şi litologia, geomorfologia, clima, solurile, etajele fitoclimatice, proiectul de canevas al profilelor principale de sol, precum şi lista provizorie a tipurilor de pădure natural fundamentale şi ale tipurilor de stațiuni forestiere.

În situațiile în care există studii naturalistice prealabile, canevasul profilelor de sol elaborat cu ocazia studiilor respective se va îndesi corespunzător necesităților de rezolvare integrală a cartării staționale

Amplasarea profilelor de sol a fost corelată cu punctele rețelei de monitoring forestier național (4x4 km), urmărindu-se respectarea densității canevasului profilelor de sol corespunzătoare scării la care sa întocmit studiul stațional. Recunoaşterea generalã a terenului s-a făcut înaintea începerii lucrărilor de teren propriu-zise şi a avut ca scop o primă informare privind: geologia, formele specifice de relief, particularitățile climatice, principalele tipuri de sol, etajele fitoclimatice, stațiunile intra şi extrazonale, tipurile natural fundamentale de pădure, tipurile de floră indicatoare, condițiilele de regenerare naturală, starea fitosanitară a pădurilor, intensitatea proceselor de degradare a terenurilor etc.

Această recunoaştere a servit, de asemenea, şi la organizarea cât mai eficientă a lucrărilor de teren.

Informații de teren privind studiul stațiunii

Studiile staționale s-au întocmit de colectivele de amenajişti, concomitent cu lucrările de amenajare. Datele de caracterizare a stațiunilor forestiere s-au înscris în fişele unitățiilor amenajistice şi fişele staționale şi se referă la:  factorii fizico-geografici (substrat litologic, forma de relief, configurația terenului, înclinare, expoziție, altitudine, particularități climatice);  caracteristicile solului (litiera, orizonturile diagnostice, grosimea şi culoarea lor; tipul, subtipul şi conținutul de humus; pH; textura; conținutul de schelet; structura; compactitatea; drenajul; conținutul în CaCO3 şi săruri solubile; procese de degradare; grosimea fiziologică, volumul edafic util, regimul hidrologic şi de umiditate, adâncimea apei freatice; tipul, subtipul şi varietatea de sol; potențialul productiv; tendința de evoluție);  tipul natural fundamental de pădure, tipul de floră indicatoare şi tipul de stațiune;  alte caracteristici specifice.

Informații de teren privind vegetația forestierã

Descrierea vegetației forestiere se referă cu precădere la arboret. Acesta reprezintă partea biocenozei (ecosistemului forestier) constituite, în principal, din populațiile de arbori şi arbuşti.

Studiul şi descrierea arboretului cuprinde determinarea şi înregistrarea caracteristicilor de ordin ecologic, dendrometric, silvotehnic şi fitosanitar, de interes amenajistic, precum şi indicarea măsurilor necesare în deceniul următor pentru fiecare unitate amenajistică, ținându-se seama de starea arboretului şi de funcțiile atribuite acestuia.

Stabilirea caracteristicilor de mai sus s-a făcut pe etaje şi elemente de arboret, precum şi pe ansamblul arboretului în baza sondajelor. De asemenea, se fac determinări şi asupra subarboretului şi semințişului, precum și pentru alte componente ale biocenozei forestiere, la nevoie, se fac determinări suplimentare cu înscrierea informațiilor la “date complementare”.

Măsurarea şi înregistrarea caracteristicilor respective, inclusiv inventarierea arboretelor, s-a făcut folosind instrumente şi aparate performante, bazate pe tehnologia informației, care să asigure precizie ridicată, precum şi stocarea şi transmiterea automată a informațiilor, în vederea prelucrării lor în sistemul informatic al amenajării pădurilor. S-au făcut determinări asupra următoarelor caracteristici:

Tipul fundamental de pãdure. S-a determinat după sistematica tipurilor de pădure în vigoare.

Caracterul actual al tipului de pãdure. S-a folosit următoarea clasificare: natural fundamental de productivitate superioară, natural fundamental de productivitate mijlocie si  natural fundamental de productivitate inferioară; natural fundamental subproductiv; parțial derivat; total derivat; artificial (de productivitate: superioară, mijlocie, inferioară); arboret tânăr - nedefinit sub raportul tipului de pădure.

Tipul de structurã. Sub raportul vârstelor se deosebesc următoarele tipuri: echien, relativ echien, relativ plurien si plurien, iar din punct de vedere al etajării,structuri unietajate şi bietajate.

Elementul de arboret este format din totalitatea arborilor dintr-o unitate amenajistică, de aceeaşi specie, din aceeaşi generație şi constituind rezultatul aceluiaşi mod de regenerare (din sămânță, lăstari, plantații); elementele de arboret s-au constituit diferențiat, în raport cu etajul din care fac parte. S-au constituit atîtea elemente de arboret cîte specii, generații şi moduri de regenerare (proveniențe) s-au identificat în cadrul unei subparcele. Constituirea în elemente, în raport cu criteriile menționate, s-a facut în toate cazurile în care cunoaşterea structurii, conducerea şi regenerarea arboretului a reclamat acest lucru.

Elementele de arboret nu s-au constitui, de regulă, în cazul în care ponderea lor a fost sub limita de 5% din volumul etajului din care face parte.

Elementul de arboret care nu îndeplineşte condiția menționată s-a înscris la date complementare.

În cazul arboretelor pluriene, elementele de arboret s-au constituit numai în raport cu specia.

Ponderea elementelor de arboret s-a estimat în raport cu suprafața ocupată de element în cadrul subparcelei şi s-a exprimat în procente, din 5 în 5. Ponderea speciilor, respectiv participarea acestora în compoziția arboretului, s-a stabilit prin însumarea ponderilor elementelor de arboret de aceeaşi specie, pe etaje sau pe întregul arboret, după caz. La plantațiile care n-au realizat încă reuşita definitivă, proporția speciilor s-a determinat conform “ Normelor tehnice pentru compozițiile, scheme şi tehnologii de regenerare a pădurilor”.

Amestecul exprimă modul de repartizare a speciilor în cadrul arboretului şi poate fi: intim, grupat (în buchete, în grupe, în pâlcuri, în benzi) sau mixt.

Vârsta. S-a determinat pentru fiecare element de arboret şi pe arboretul întreg. Pe elemente de arboret, toleranța de determinare a vârstei este de aproximativ 5% .

Vârsta arboretului s-a stabilit în raport cu vârsta elementului în raport cu care se stabilesc măsurile de gospodărire. În cazul când în cadrul arboretului nu s-a putut defini un astfel de element, s-a înregistrat vârsta elementului majoritar. În cazul arboretelor etajate, vârsta arboretului în ansamblu este reprezentată de vârsta care caracterizează etajul ce formează obiectul principal al gospodăriei.

Pentru arboretele pluriene s-a estimat vârsta medie a arborilor din categoria de diametre de referință (50 cm). Diametrul mediu al suprafeței de bază (dg) s-a determinat pentru fiecare element de arboret, prin luarea în considerare a diametrelor măsurate pentru calculul suprafeței de bază măsurat, cu o toleranță de +/- 10 % .

În cazul arboretelor pluriene s-a înscris diametrul mediu corespunzător categoriei de diametre de referință.

Suprafața de bază a arboretului (G) s-a determinat prin procedeul Bitterlich. Înãlțimea medie (hg) s-a determinat prin măsurători pentru fiecare element de arboret cu o toleranță de +/- 5 % pentru arboretele care intră în rând de tăiere în următorul deceniu şi de +/- 7 % la celelalte. La arboretele pluriene s-a determinat înălțimea indicatoare, măsurată pentru categoria arborilor de referință.

Clasa de producție. Clasa de producție relativă s-a determinat pentru fiecare element de arboret în parte, prin intermediul graficelor de variație a înălțimii în raport cu vârsta, la vârsta de referință. La arboretele pluriene tratate în grădinărit, clasa de producȚie s-a determină cu ajutorul graficelor corespunzătoare arboretelor cu structuri pluriene.

Cu ocazia prelucrării datelor, s-a determinat automat şi clasa de producție absolută în raport cu înălțimea la vârsta de referință. Clasa de producție a întregului arboret este cea a elementului sau grupei de elemente preponderente. În cazul în care nu s-a putut defini un element preponderent, clasa de producție pe întregul arboret s-a stability a fi cea a elementului majoritar. În cazul arboretelor etajate, clasa de producție a arboretului în ansamblu este reprezentată de clasa de producție care caracterizează etajul ce formează obiectul principal al gospodăriei.

Volumul. Se stabileşte atât pentru fiecare element de arboret şi etaj, cât şi pentru întregul arboret.

Creşterea curentã în volum s-a stabilit atât pentru fiecare element de arboret, cât şi pentru arboretul întreg. În raport cu importanța arboretelor şi posibilitățile de realizare, s-au aplicat următoarele procedee:

- compararea volumelor determinate la etape diferite, cu luarea în considerare a volumului extras între timp

- se aplică de regulă la arboretele tratate în grădinărit;

- procedeul tabelelor de producție sau al ecuațiilor de regresie echivalente.

În cazul arboretelor afectate de factori destabilizatori, creşterea curentă în volum determinată a fost diminuată corespunzător intensității cu care s-a manifestă fenomenul.

Clasa de calitate. S-a stabilit prin măsurători pentru fiecare element de arboret identificat şi s-a exprimat prin clasa de calitate a fiecărui element de arboret.

Elagajul. S-a estimat pentru fiecare element de arboret şi s-a exprimat în zecimi din înălțimea arborilor.

Consistența s-a determinat pentru etajul care constituie obiectul gospodăririi şi s-a redat prin următorii indici:

- indicele de desime, în cazul semințişurilor, lăstărişurilor sau plantațiilor fără starea de masiv încheiată;

- indicele de închidere a coronamentului (de acoperire);

- indicele de densitate, determinat în raport cu suprafața de bază, pentru fiecare element de arboret, acolo unde s-a determinat suprafața de bază prin procedee simplificate.

Indicele de densitate serveşte la stabilirea elementelor biometrice, cel de acoperire este necesar pentru stabilirea măsurilor silviculturale cu referire specială la lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor, precum şi pentru aplicarea tratamentelor.

Indicele de desime se are în vedere la stabilirea lucrărilor de completări, îngrijire a semințişurilor şi a culturilor tinere.

Indicii respectivi s-au înscris obligatoriu în amenajament, în raport cu scopurile urmărite.

În cazul arboretelor etajate, consistența se s-a stabilit şi pe etaje.

Modul de regenerare s-a determinat pentru fiecare element de arboret şi poate fi: naturală din sămânță, din lăstari (din cioată, din scaun) sau din drajoni; artificială din sămânță sau din plantație.

Vitalitatea. S-a stabilit pentru fiecare element de arboret după aspectul majorității arborilor şi poate fi: foarte viguroasă, viguroasă, normală, slabă, foarte slabă.

Starea de sănătate. S-a stabilit pe arboret, prin observații şi măsurători, în raport cu vătămările cauzate de animale, insecte, ciuperci, factori abiotici, factori antropici etc.

Subarboretul. S-au consemnat speciile componente de arbuşti, indicându-se desimea, răspândirea şi suprafața ocupată.

Semințişul (starea regenerării). S-a descris atât semințişul utilizabil, cât şi cel neutilizabil, pentru fiecare dintre acestea indicându-se speciile componente, vârsta medie, modul de răspândire, desimea şi suprafața ocupată.

Cu ocazia descrierii parcelare s-a insistat, pe cât posibil, asupra diversității genetice intraspecifice şi asupra diversității la nivelul speciilor şi al ecosistemelor (arboretelor) respective.

Este de importanță deosebită semnalarea diverselor forme genetice, a tuturor speciilor forestiere existente (indiferent de proporția lor în arboret), a speciilor arbustive, a  speciilor de plante erbacee, a unor particularități privind fauna, precum şi a caracteristicilor de ansamblu ale arboretelor (amestec, structură verticală etc.).

Lucrãrile executate. Se referă la natura şi cantitatea lucrărilor executate în cursul deceniului expirat. Datele corespunzătoare se înscriu pe baza constatărilor din teren şi luând în considerare evidențele aplicării amenajamentului şi alte evidențe şi documente tehnice deținute de unitățile silvice.

Lucrãri propuse. Se referă la natura şi cantitatea tuturor lucrărilor necesare pentru deceniul următor, inclusiv la indicii de recoltare pentru produse principale şi secundare, în raport cu prevederile normelor tehnice de specialitate şi cerințele fiecărui arboret.

Datele complementare. S-au arătat în termeni concişi toate detaliile ce nu au putut fi înregistrate la punctele anterioare, dar necesare caracterizării de ansamblu sau de detaliu sub raportul stațiunii şi al arboretului, al folosinței terenului şi funcțiilor pădurii. Tot aici s-a mai consemnat date în legătură cu preexistenții, cu tineretul din arboretele grădinărite, cu defectele arborilor, cu starea cioatelor şi altele. S-a menționat, de asemenea, aspecte referitoare la neomogenitatea arboretelor sub raportul consistenței, compoziției, existenței unor goluri, dacă porțiunile în cauză nu au putut fi constituite ca subparcele separate.

Se fac aprecieri asupra efectului măsurilor aplicate în deceniul expirat, asupra provenienței materialului de împădurire, existenței arborilor plus şi orice elemente

10. MASURI AVUTE IN VEDERE PENTRU MONITORIZAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTARII AMENAJAMENTULUI SILVIC

Articolul nr. 10 al Directivei Uniunii Europene privind Evaluarea Strategică de Mediu (SEA) nr. 2001/42/CE, adoptată în legislatia natională prin HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe, prevede necesitatea monitorizării în scopul identificării, într-o etapă cât mai timpurie, a eventualelor efecte negative generate de implementarea planului si luării măsurilor de remediere necesare.

Monitorizarea se efectuează prin raportarea la un set de indicatori care să permită măsurarea impactului pozitiv sau negativ asupra mediului. Acesti indicatori trebuie sa fie astfel stabiliti încat să faciliteze identificarea modificărilor induse de implementarea planului.

Amploarea aspectelor pe care le vizeaza amenajamentul silvic al a condus la stabilirea unor indicatori care să permită, pe de o parte, monitorizarea măsurilor pentru protectia factorilor de mediu, iar pe de altă parte, monitorizarea calităti factorilor de mediu.

Scopul monitorizării implementării măsurilor propuse pentru reducerea impactului asupra factorilor de mediu în general si asupra habitatelor si speciilor de interes comunitar si protectiv în mod special vizează:

- urmărirea modului în care sunt respectate prevederile amenajamentului silvic;

- urmarirea modului în care sunt respectate recomandările prezentei evaluări de mediu;

- urmarirea modului în care sunt respectate măsurile de management impuse de Planul de management

- urmărirea modului în care sunt puse în practică prevederile amenajamentului silvic corelate cu recomandările prezentei evaluări de mediu si cu măsurile de management impuse de Planul de management

- urmarirea modului în care sunt respectate prevederilor legislatiei de mediu cu privire la evitarea poluărilor accidentale si interventia în astfel de cazuri;

În tabelul următor se prezintă propunerile privind monitorizarea efectelor implementării planului analizat asupra factorilor/aspectelor de mediu cu relevantă pentru acest plan.

| Factor de mediu / Obiective de mediu | Indicator de calitate al factorului de mediu | Monitorizare |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Descriere | Responsabili monitorizare |
| Aer / Minimizarea impactului asupra calitătii aerului | Emisii de poluanti în atmosferă | Se va monitoriza implementarea măsurilor de diminuare a impactului propuse în prezentul studiu pentru acest factor de mediu | Titularul planului |
| Apă / Minimizarea impactului asupra calitătii apei | Calitatea apei | In cazul aparitiei de devarsari accidentale de mare amploare de substante periculoase in apele de suprafata se va anunta autoritatea de mediu | Titularul planului |
| Sol / Minimizarea impactului asupra calitătii solului | Protectia solului si gestionarea deseurilor | In cazul aparitiei de scurgeri accidentale de mare amploare de substante periculoase de pe suprafata destinata stationarii utilajelor se va anunta autoritatea de mediu | Titularul planului |
| Biodiversitate / Mentinerea si îmbunătătirea, după caz, a statutului de conservare a habitatelor si speciilor de interes comunitar; Asigurarea integritătii ariilor naturale protejate. | Reducerea impactului asupra biodiversitătii Asigurarea stării favorabile de conservare a habitatelor si speciilor de interes comunitar Asigurarea protectiei capitalului natural de interes protectiv | Se va monitoriza implementarea măsurilor de diminuare a impactului propuse în prezentul studiu pentru acest factor de mediu Se va monitoriza respectarea măsurilor de management impuse de Planul de manageme | Titularul planului |

Frecventa si modul de realizare a monitorizării efectelor implementarii amenajamentului silvic se va stabili prin avizul de mediu ce va fi emis de Agentia pentru Protectia Mediului.

La entitătile responsabile cu monitorizarea se adaugă si stucturile Sistemul de Gospodărire a Apelor, Comisariatul Judetean al Gărzii Nationale de Mediu si Garda Forestieră, structuri cu atributii de control si sanctionare.

Planul de implementare a măsurilor de reducere a impactului asupra mediului

| Factor monitorizat | Parametrii monitorizaţi | Perimetrul analizat | Scop |
| --- | --- | --- | --- |
| Succesiunea vegetației în ariile exploatate | Tipurile de vegetație | Unitatea amenajistică cuprinsă în amenajementul silvic și imediata vecinătate | Respectarea planurilor de exploatare conform cu evaluarea adecvată și prevederile amenajamentului silvic |
| Metoda de exploatare | Tipul de exploatare aplicat | Unitatea amenajistică cuprinsă în amenajementul silvic | Respectarea metodei de exploatare conform cu evaluarea adecvată și prevederile amenajamentului silvic |
| Speciile de animale | Populația de animale | Unitatea amenajistică cuprinsă în amenajementul silvic | Respectarea prevederilor din evaluarea adecvată |
| Floră/Habitate (9110, 91E0) | Starea de conservare | Unitatea amenajistică cuprinsă în amenajementul silvic | Respectarea condițiilor și măsurilor impuse atât prin amenajementul silvic analizat cât și prin măsurile de reducere a impactului prevăzut în evaluarea adecvată întocmită pentru ariile naturale protejate |
| Deșeuri | Cantități de deșeuri generate, mod de eliminare/valorificare | Unitatea amenajistică cuprinsă în amenajementul silvic și imediata vecinătat | Minimizarea cantităților de deșeuri rezultate, mărirea gradului de valorificare a acestora, colectare exclusiv selectivă și minimizarea impactului acestora asupra calității mediului |

PROGRAMUL DE MONITORIZARE A EFECTELOR ASUPRA MEDIULUI

Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata aparținând comunei BIERTAN – U.P. II Pășune BIERTAN.

Monitorizarea Amenajamentului silvic al U.P. II Pășune BIERTAN se va realiza conform următorului program de monitorizare, prezentat  în tabelul următor:

Monitorizarea implementării planului:

Monitorizarea Amenajamentului silvic se va efectua obligatoriu de administratorul fondului forestier , sub supravegherea administratorilor de arii naturale protejate.

Monitorizarea va avea ca scop:

- monitorizarea permanentă a măsurilor propuse pentru reducerea impactului asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar, în vederea aplicării lor corecte şi la timp;

-     monitorizarea modului în care se respectă prevederile amenajamentului;

-      monitorizarea respectării legislaţiei de mediu.

Pentru asigurarea monitorizării efectelor asupra speciilor şi habitatelor de interes comunitar se stabilesc un set de indicatori de mediu (în corelare cu indicatori naţionali de monitorizare a mediului), iar prin criteriul de evaluare propus se cuantifică eficienţa măsurilor de implementare a amenajamentului:

| Obiective relevante de mediu (OR) | Indicatori propuşi | Ţinte | Frecvenţa de monitorizare/ Competenţa |
| --- | --- | --- | --- |
| OR. 1. Protecţia fondului forestier | Indicatori de calitate fond forestier -Tăieri de masă lemnoasă (mc/an, inclus tăieri principale, secundare, inclusiv igienă, tăieri speciale de conservare) -Regenerări, împăduriri (ha/an) -Prevenirea ilegalităţilor din fondul forestier (transport materiale lemnoase, circulaţie vehicule cu motor) | - Respectarea prevederilor amenajamentului silvic referitoare la cantităţile de masă lemnoasă de exploatat din pădure - Respectarea prevederilor amenajamentului silvic referitoare la regenerarea pădurilor - Respectarea legislaţiei privind circulaţia pe drumurile forestiere, reducerea deranjului ecosistemului de pădure. | ANUAL / Ocolul silvic - DS sau alt administrator de fond forestier ANUAL / Ocolul silvic - DS sau alt administrator de fond forestier |
| OR.2 Menţinerea stării favorabile/refacerea stării favorabile de conservare specii şi habitate de interes comunitar | -Număr şi enumerare măsuri respectate din planul de management arie naturală protejată inclusă la capitolul biodiversitate din amenjamentul silvic. - Modul de implementare păstrare 5 arbori de biodiversitate** (raportare număr arbori rămaşi în picioare în parchete după finalizare tratamente de regenerare – cu vârstă şi diametre) | - Specii şi habitate în stare favorabilă de conservare: -asigurarea arborilor pentru biodiversitate - asigurarea structurii naturale a pădurilor | ANUAL / Ocolul silvic - DS sau alt administrator de fond forestier Administratorul ariei naturale protejate |

# ** Arborii păstraţi pentru biodiversitate, se vor marca cu vopsea galbenă cu inițialele B (biodiversitate), vor fi cartaţi prin înregistrarea locaţiilor geografice, iar lista cu aceste locaţii se va înainta semestrial către APM şi Serviciul Teritorial Judeţean al ANANP.

Programul de monitorizare a efectelor asupra mediului însoţeşte documentaţia înaintată autorităţii competente pentru protecţia mediului, în vederea obţinerii avizului de mediu şi face parte integrantă din acesta. Rapoartele de monitorizare anuală se vor transmite anual, în primul trimestru al anului următor către APM şi se publică pe pagina de internet a Direcţiei Silvice.

Condiţiile de realizare a planului:

- se impune respectarea cu stricteţe a prevederilor O.U.G. nr. 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor O.U.G. 195/2005 cu modificările şi completările ulterioare;

-   Lăsarea minim  5 arbori cu vârste peste 120 ani, valoare biologică mare, la finalizarea tratamentelor de regenerare  aflate în  grupa I funcțională - păduri cu funcţii speciale de protecţie, categoria 1.5.N .

- autorizarea parchetelor de exploatare se face cu enumerarea condiţiilor de exploatare,    eliberate de ANANP- Sibiu, conform art.22  din Metodologia de atribuire în administrare a ariilor naturale protejate aprobată prin O.M.M.A.P. nr. 1822/2020.

Monitorizarea va avea ca scop:

 urmărirea modului în care sunt respectate prevederilor Amenajamentului Silvic;

 urmărirea modului în care sunt respectate recomandările prezentei evaluări adecvate;

 urmărirea  modului  în  care  sunt  puse  în  practică  prevederilor Amenajamentului  Silvic  corelate cu recomandările prezentei evaluări adecvate;

 urmărirea modului în care sunt respectate prevederilor legislației de mediu cu privire la evitarea poluărilor accidentale și intervenșia în astfel de cazuri.

Pastrarea habitatului de interes comunitar (tipul fundamental de padure) cu caracterisici genetice locale bine adaptate conditiilor stationale locale si asigurarea starii favorabile de conservare a nevertebratelor.

Se vor corecta greselile produse in urma taierilor anterioare defectuase prin lucrari de inlaturare a semintisului neutilizabil de carpen si alte specii secundare de mari dimensiuni (chiar si peste 2 m inaltime), concomitent cu ajutorarea instalarii regenerarii naturale, favorizand tipul fundamental de padure/habitat forestier de importanta comunitara.

Stabilirea responsabilităților aplicării prevederilor Amenajamentului Silvic și a punerii în practică a recomandărilor prezentei evaluări adecvate revine proprietarului

În condițiile în care acesta va contracta cu terți diverse lucrări care se vor executa în cadrul Amenajamentului Silvic este direct răspunzător de respectarea de către aceștia a prevederilor Amenajamentului Silvic și a recomandărilor prezentei evaluări adecvate.

Tabel 5.2. Calendarul privind implementarea și monitorizarea măsurilor de reducere a impactului

| Măsură | Specia/habitatul afectat/ă | Parametru căruia i se adresează măsura | Impactul căruia i se adresează măsura | Calendarul de implementare a măsurilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Administrator fond forestier |
| MH2, MH3, MH11,MH12 | 9110, 91E0 | Suprafața habitat | Pierdere habitat | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier |
| MH4, MH5, MH7,MH8, MH9,MH10,MH11, MH12, MH13 | 9110, 91E0 | Suprafața habitat | Alterare habitat | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier |
| MH1, MH6 | 9110, 91E0 | Volum lemn mort/ha | Alterare habitat | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier |
| MM1,MM3,MM4,MM5 | Specii mamifere | Mărimea populației, Tendința mărimii populației | Perturbare activitate specii | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier |
| MM2, MM6, MM7, MM8, MM9 | Specii mamifere | Suprafața habitat favorabil | Perturbare activitate specii, Alterare habitat | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier |
| MA7, MA9 | Specii amfibieni | Mărimea populației | Reducerea efectivelor populaționale | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier |
| MA1, MA2, MA3, MA4, MA5, MA6, MA8 | Specii amfibieni | Suprafața habitat | Alterare habitat | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier |
| MN1, MN3 | Specii nevertebrate | Suprafața habitat | Alterare habitat | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier |
| MN4 | Specii nevertebrate | Suprafața habitat | Pierdere habitat | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier |
| MN5 | Rosalia alpina | Suprafața habitat | Pierdere habitat | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier |
| MN8 | Rosalia alpina | Suprafața habitat | Pierdere habitat |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  | Administrator fond forestier |
| MN9, MN10 | Specii nevertebrate | Mărimea populației | Reducerea efectivelor populaționale | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier |
| MP1, MP2,MP3, MP4, MP6, MP7, MP8, MP9, MP10, MP11 | Specii păsări | Suprafața habitat | Pierdere habitat | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier |
| MP4 | Specii păsări | Mărimea populației | Perturbarea activității speciilor |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  | Administrator fond forestier |
| MP5 | Specii păsări | Mărimea populației | Perturbarea activității speciilor | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier |
| MP6, MP8, MP9 | Specii păsări | Mărimea populației | Perturbarea activității speciilor |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  | Administrator fond forestier |

Tabel 5.3 Programul propus pentru monitorizarea măsurilor de reducere a impactului

| Parametru | Forma de impact | Măsura de reducere | Perioada implementării măsurii | Indicatori de monitorizare | Unități de măsură | Frecvența monitorizării | Locații de monitorizare | Durata monitorizării | Grad de eficacitate a măsurii | Responsabil monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitorizarea procentului respectării măsurilor de reducere a impactului | Pierdere habitat/ alterare habitat/ mărimea populațiilor, volum lemn mort, număr arbori de biodiversitate | Toate măsurile | Conform calendar | Raportul dintre numărul de u.a-uri în care măsurile au fost respectate și numărul de u.a-uri în care au fost executate lucrări | % Nr. u.a. pentru care au fost respectate măsurile | anual | Toată suprafața pe care se efectuează lucrări silvice | Toata perioada de implementare a planului | Ridicat | Administrator fond forestier |
| Monitorizarea activității propuse prin planul de amenajament | Pierdere habitat/ alterare habitat/ mărimea populațiilor, volum lemn mort, număr arbori de biodiversitate | Măsurile propuse prin planul de amenajament | Toata perioada de implementare a planului | Suprafața parcursă cu lucrări propuse | ha | anual | Toată suprafața pe care se efectuează lucrări silvice | Toata perioada de implementare a planului | Ridicat | Administrator fond forestier |
| Monitorizarea activității propuse prin Planul de amenajament | Pierdere habitat/ alterare habitat/ mărimea populațiilor, volum lemn Mort număr Arbori de biodiversitate | Măsurile propuse prin Planul de amenajament | Toata perioada de implementare a planului | Perioada executării lucrărilor | Mc/ha/an | Anual | Toată suprafața pe care se efectuează lucrări silvice | Toata perioada de implementare a planului | Ridicat | Administrator fond forestier |
| Monitorizarea activității propuse prin planul de amenajament | Pierdere habitat/alterare habitat/mărimea populațiilor, volum lemn mort, număr arbori de biodiversitate | Măsurile propuse prin Planul de amenajament | Toata perioada de implementare a planului | Volumul de masă lemnoasă recoltat | mc | anual | Toată suprafața pe care se efectuează lucrări silvice | Toata perioada de implementare a planului | Ridicat | Administrator fond forestier |
| Monitorizarea lucrărilor de conservare | Pierdere habitat/alterare, număr arbori de biodiversitate | MH2, MM1, MN8,MP1, MP3,MP4, MP10 | Conform calendar | Număr arbori maturi/ha rămași pe picior in ua- urile parcurse de lucrări | Nr arbori/ha | anual | Toată suprafața pe care se efectueaz lucrări de conservare | Toata perioada de implementare a planului | Ridicat | Administrator fond forestier |
| Monitorizarea lucrărilor de igienă, rărituri | Pierdere habitat/alterare habitat/mărimea populațiilor, volum lemn mort, număr arbori de biodiversitate | MH1, MH6, MN5, MP2 | Conform calendar | Volum de lemn mort pe sol sau pe picior rămas pe hectar in ua-urile parcurse de lucrări | Mc lemn mort/ha | anual | Toată suprafața pe care se efectuează lucrări de igienă și rărituri | Toata perioada de implementare a planului | Ridicat | Administrator fond forestier |
| Monitorizarea degradării cursurilor de apă ce străbat ariile naturale protejate | Alterare habitat | MH14, MH15, MA1, MA2, MA8, MN1, MN7 | Toata perioada de implementare a planului | Depozitarea de rumeguș și lemn pe malurile râurilor și pârâurilor de pe amplasament | Km râu afectat | anual | Toată suprafața pe care se efectuează lucrări silvice | Toata perioada de implementare a planului | Ridicat | Administrator fond forestier |
| Monitorizarea gestiunii deșeurilor | Alterare habitat | MM8, MA5 | Toata perioada de implementare a planului | Evidența gestiunii deșeurilor | Fisă evidența gestiunii deșeurilor/lună | anual | Toată suprafața pe care se efectuează lucrări silvice | Toata perioada de implementare a planului | Ridicat | Administrator fond forestier |
| Monitorizarea poluărilor accidentale | Alterare habitat, poluarea difuză a solului și apelor | MM5, MA4, MN1, MN2 | Toata perioada de implementare a planului | Identificarea și eliminarea/diminuarea surselor de poluare | Nr. poluări accidentale/lună | anual | Toată suprafața pe care se Efectuează lucrări silvice | Toata perioada de implementare a planului | Ridicat | Administrator fond forestier |

| Parametru | Forma de impact | Măsura de reducere | Perioada implementării măsurii | Indicatori de monitorizare | Unități de măsură | Frecvența monitorizării | Locații de monitorizare | Durata monitorizării | Grad de eficacitate a măsurii | Responsabil monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitorizarea procentului respectării măsurilor de reducere a impactului | Pierdere habitat/ alterare habitat/ mărimea populațiilor, volumlemn mort, număr arbori de biodiversitate | Toate măsurile | Conform calendar | Raportul dintre numărul de u.a-uri în care măsurile au fost respectate și numărul de u.a-uri în care au fost executate lucrări | % Nr. u.a. pentru care au fost respectate măsurile | anual | Toată suprafața pe care se efectuează lucrări silvice | Toata perioada de implementare a planului | Ridicat | Administrator fond forestier |
| Monitorizarea activității propuse prin planul de amenajament | Pierdere habitat/ alterare habitat/ mărimea populațiilor, volum lemn mort, număr arbori de biodiversitate | Măsurile propuse prin planul de amenajament | Toata perioada de implementare a planului | Suprafața parcursă cu lucrări propuse | ha | anual | Toată suprafața pe care se efectuează lucrări silvice | Toata perioada de implementare a planului | Ridicat | Administrator fond forestier |
| Monitorizarea activității propuse prin Planul de amenajament | Pierdere habitat/ alterare habitat/ mărimea populațiilor, volum lemn Mort număr Arbori de biodiversitate | Măsurile propuse prin Planul de amenajament | Toata perioada de implementare a planului | Perioada executării lucrărilor | Mc/ha/an | Anual | Toată suprafața pe care se efectuează lucrări silvice | Toata perioada de implementare a planului | Ridicat | Administrator fond forestier |
| Monitorizarea activității propuse prin planul de amenajament | Pierdere habitat/alterare habitat/mărimea populațiilor, volum lemn mort, număr arbori de biodiversitate | Măsurile propuse prin Planul de amenajament | Toata perioada de implementare a planului | Volumul de masă lemnoasă recoltat | mc | anual | Toată suprafața pe care se efectuează lucrări silvice | Toata perioada de implementare a planului | Ridicat | Administrator fond forestier |
| Monitorizarea lucrărilor de conservare | Pierdere habitat/alterare, număr arbori de biodiversitate | MH2, MM1, MN8, | Conform calendar | Număr arbori maturi/ha rămași pe picior in ua- urile parcurse de lucrări | Nr arbori/ha | anual | Toată suprafața pe care se efectueaz lucrări de conservare | Toata perioada de implementare a planului | Ridicat | Administrator fond forestier |
| Monitorizarea lucrărilor de igienă, rărituri | Pierdere habitat/alterare habitat/mărimea populațiilor, volum lemn mort, număr arbori de biodiversitate | MH1, MH6, MN5, | Conform calendar | Volum de lemn mort pe sol sau pe picior rămas pe hectar in ua-urile parcurse de lucrări | Mc lemn mort/ha | anual | Toată suprafața pe care se efectuează lucrări de igienă și rărituri | Toata perioada de implementare a planului | Ridicat | Administrator fond forestier |
| Monitorizarea degradării cursurilor de apă ce străbat ariile naturale protejate | Alterare habitat | MH14, MH15, MA1, MA2, MA8, MN1, MN7 | Toata perioada de implementare a planului | Depozitarea de rumeguș și lemn pe malurile râurilor și pârâurilor de pe amplasament | Km râu afectat | anual | Toată suprafața pe care se efectuează lucrări silvice | Toata perioada de implementare a planului | Ridicat | Administrator fond forestier |
| Monitorizarea gestiunii deșeurilor | Alterare habitat | MM8, MA5 | Toata perioada de implementare a planului | Evidența gestiunii deșeurilor | Fisă evidența gestiunii deșeurilor/lună | anual | Toată suprafața pe care se efectuează lucrări silvice | Toata perioada de implementare a planului | Ridicat | Administrator fond forestier |
| Monitorizarea poluărilor accidentale | Alterare habitat, poluarea difuză a solului și apelor | MM5, MA4, MN1, MN2 | Toata perioada de implementare a planului | Identificarea și eliminarea/diminuarea surselor de poluare | Nr. poluări accidentale/lună | anual | Toată suprafața pe care se Efectuează lucrări silvice | Toata perioada de implementare a planului | Ridicat | Administrator fond forestier |

11. REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC

Raportul de mediu pentru Amenajamentul Silvic s-a  realizat pentru emiterea Avizului de Mediu. Raportul de mediu este intocmit potrivit cerintelor Directivei SEA (Directiva Consiliului European nr. 2001/42/CE) privind efectele anumitor  planuri  si programe  asupra  mediului transpusa în legislatia româneasca de Hotarârea de Guvern nr. 1076/2004 pentru stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru  planuri si programe. Continutul Raportului de mediu respecta prevederile HG 1076/2004, anexa nr. 2 privind stabilirea  procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Evaluarea impactului asupra mediului a Amenajamentului Silvic a urmarit să identifice,  să descrie și să evalueze efectele directe și indirecte pe care le va avea implementarea planului  asupra componentelor  de  mediu: populatie si mediu social, biodiversitate, flora, fauna, sol, aer, apa, factori climatici si peisaj.

In derularea etapelor procedurale un rol important a revenit Comitetului Special Constituit  din  cadrul  APM PRAHOVA care a oferit consultanta cu privire la incadrarea si calitatea raportului de mediu. Definitivarea proiectului de plan/program si analizarea raportului de mediu – s-au realizat in cadrul unui grup de  lucru  alcatuit din reprezentanti ai titularului planului, cu  implicarea autoritatilor competente pentru protectia mediului si pentru sanatate, ai altor autoritati interesate de efectele implementarii planului. Legiuitorul a prevazut necesitatea participarii publicului la procedura de evaluare de mediu a planurilor/programelor.

In conformitate cu cerintele HG nr. 1076/08.07.2004, procedura de realizare a evaluarii de mediu pentru Amenajamentul Silvic, a cuprins urmatoarele etape:

-Pregătirea de către titular a primei versiuni a planului;

-Notificarea de către titular a Agenţiei pentru Protecţia Mediului SIBIU, înaintarea documentaţiei aferente şi informarea publicului;

-Etapa de încadrare realizată de Comitetul special constituit;

-Etapa de constituire a Grupului de lucru;

-Etapa de definitivare a planului şi de realizare a raportului de mediu;

-Supunerea proiectului de plan şi a raportului de mediu consultărilor şi dezbaterilor publice.

Forma finala atat a planului cat si a raportului de mediu a fost elaborata pe baza opiniilor autoritatilor competente de mediu si a altor autoritati in cadrul etapei de analiza a raportului de mediu si pe baza comentariilor publicului. Continutul Raportului de mediu a fost stabilit in conformitate cu cerintele Anexei nr. 2 la HG nr. 1076/2004 si a fost structurat in 12 capitole .

In cursul  procesului  de  elaborare  a raportului  de  mediu  au  fost  identificate legaturile planului analizat cu alte planuri si programe la nivel national, regional si local.

Continutul si obiectivele principale ale Amenajamentului Silvic

a. Denumirea planului

“Amenajamentul Silvic al Unităţii de Protecţie şi Producţie (U.P.): II PĂȘUNE BIERTAN” – proprietate privată aparţinand COMUNEI BIERTAN, judetul Sibiu, administrată prin O.S. DUMBRĂVENI (194,4 ha), situată în bazinul râului pârâului BIERTAN, afluent de stânga al râului Târnava Mare în dreptul localității Șaroș pe Târnave, care la rândul lui prin unirea cu râul Târnava Mică în dreptul localității Blaj formează râul Târnava. Principalii afluenți ai râului BIERTAN în zonă sunt pâraiele Valchid, Luncuța, Richiș, Țibla și Dumbrava.

Accesul în această unitate este asigurat de drumurile publice: DJ 141B Șaroș pe Târnave – Bârghiș și DC 24 Hoghilag BIERTAN și de trei drumuri forestiere (FE001 Parii Copșii, FE003 Luncuța și FE004 Dumbrava).

Din punct de vedere teritorial – administrativ padurile din U.P. II PĂȘUNE BIERTAN sunt situate în totalitate în județul SIBIU, pe raza comunei BIERTAN.

b. Elemente de identificare a unităţii de producţie

Obiectul prezentului studiu îl constituie amenajamentul pădurilor proprietate privată aparţinand COMUNEI BIERTAN, judetul SIBIU, din cadrul O.S. DUMBRĂVENI, ce se suprapune integral peste situl ROSAC0227 Sighișoara – Târnava Mare și ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului.

c. Administrarea fondului forestier

Administrarea fondului forestier proprietate privată este asigurată de O.S. Dumbrăveni (194,4 ha),  judetul Sibiu.

d. Constituirea unităţii de protecţie şi producţie

Fondul forestier ce formează unitate de producție II Pășune BIERTAN provine din pășuni împădurite situate pe raza O.S. Dumbrăveni, județul Sibiu, care au fost incluse în fond forestier în anul 2006 și pentru care a fost întocmit un amenajament silvic în cadrul U.B. BIERTAN, amenajament care a expirat la 31.12. 2016.

e. Obiectivele ecologice, economice si sociale

În conformitate cu cerinţele social – economice, ecologice şi informaţionale, amenajamentul actual îmbină strategia ecosistemelor forestiere din zonă cu strategia dezvoltării societăţii. Cea mai importantă direcţie în care s-a acţionat o constituie creşterea protecţiei mediului înconjurător, creşterea calităţii factorilor de mediu (aer, apă, sol, floră şi faună) şi ridicarea calităţii vieţii individuale şi sociale a locuitorilor din zonă. Obiectivele urmărite sunt:

Ecologice - protejarea şi conservarea mediului:

 Protecţia apelor

 Protectia terenurilor contra eroziunii

 Protecţia contra factorilor climatici dăunători

 Conservarea şi ameliorarea biodiversităţii

 Echilibrul hidrologic

 Producţia de seminţe controlate genetic

 Ocrotirea vânatului

 Menţinerea nealterată a peisajului şi a climatului zonei

Sociale - realizarea cadrului natural:

 Recreere, destindere

 Valorificarea fortei de munca locala

Economice  - optimizarea productiei padurilor :

 Productia de lemn gros si foarte gros necesar nevoilor proprietarilor

Corespunzator obiectivelor ecologice, sociale şi economice în amenajament se precizeaza functiile pe care trebuie sa le îndeplineasca fiecare arboret si padurea în ansamblul ei.

Astfel, toata suprafaţa unităţii de  protecție și producţie, a fost încadrată în grupa I funcţională – păduri cu funcţii speciale de protecţie (100%) .

În scopul diferenţierii măsurilor de gospodărire şi a reglementării lor prin amenajament, categoriile funcţionale au fost grupate în tipuri de categorii funcţionale astfel:

| Grupa şi categoria funcţională | Categorii funcţionale |  | Suprafaţa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Funcţia prioritară | Funcţiile secundare | ha | % |
| I 2A T II | păduri destinate protecției solului, situate pe stâncării și pe pe terenuri cu înclinare mai mare de 35° | - protecţia apelor - funcţia socială (recreere) - conservarea biodiversităţii | 35,9 | 18 |
| I 5N T IV | Ariile protejate ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului și ROSCI0227 Sighișoara – Târnava Mare, destinate conservării genofondului și ecofondului forestier | - protecţia terenului şi solului - protecţia apelor - funcţia socială (recreere) - conservarea biodiversităţii | 158,5 | 82 |
| Total |  | - | 194,4 | 100 |

f. Subunităţii de producţie sau protecţie constituite

Pentru realizarea obiectivelor stabilite este necesar ca arboretelor să li se aplice măsuri de gospodărire adecvate. În acest scop s-au constituit două subunităţi de gospodărire şi anume:

- S.U.P. „A” – Codru regulat – sortimente obişnuite;

- S.U.P. „M” – Conservare deosebită.

În S.U.P. „A” au fost incluse arboretele încadrate în grupa I, categoria 5N. Prin tratamentele adoptate, din aceste arborete se va extrage, în principal, lemn gros pentru cherestea.

În S.U.P. „M” au fost incluse arboretele încadrate în grupa I, subgrupa şi categoria 2A. În aceste arborete nu se admite recoltarea de produse principale, ele urmând a fi parcurse doar cu lucrări de îngrijire, lucrări de igienă sau lucrări de conservare.

Situaţia S.U.P. –urilor pe grupe funcţionale

| Grupa funcţională | Suprafaţa subunităţilor (ha) |  |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | M | - |  |
| 1 | 149,5 | 35,9 | - | 194,4 |
| TOTAL | 149,5 | 35,9 | - | 194,4 |

g. Ţeluri de gospodărire (baze de amenajare)

Fondul de producţie diferă de la o pădure la alta. În fiecare caz el se caracterizează printr-o anumită stare, adică printr-o anumită structură, ţeluri de gospodărire  (baze de amenajare) şi o anumită mărime. Acestea, variază, ca efect al condiţiilor staţionale, al dezvoltării arborilor şi al acţiunilor gospodăreşti, facând ca şi starea fondului de producţie să varieze.

Există totuşi pentru orice pădure  o starea a fondului de producţie, la care eficienţa lui sau a pădurii în funcţia sau funcţiile ce i-au fost atribuite  este maximă.

Fondul de producţie existent la un moment dat într-o pădure, se numeşte  real. Acesta poate fi normal sau anormal, după cum structura şi mărimea lui corespund sau nu cu cele considerate normale. Pentru îndeplinirea în condiţii corespunzătoare a funcţiilor atribuite (obiectivelor ecologice, sociale şi economice), atât arboretele luate individual cât şi pădurea în ansamblul ei, trebuie să îndeplinească anumite cerinţe de structură.

Starea normală (optimă) a fondului de producţie, se defineşte prin stabilirea ţelurilor de gospodărire: regim, compoziţia – ţel, tratament, exploatabilitate, ciclu.

Regimul

Pentru realizarea funcţiilor social-economice stabilite în cadrul unităţii de protecție și producţie s-a prevăzut să se aplice următoarele regimuri silvice:

» codru, regim bazat pe regenerarea pădurii din sămânță, conservarea genofondului și realizarea de arborete stabile și valoroase, precum și exercitarea funcțiilor de protecție a mediului.

Compoziţia ţel

Fondul  de  producţie – reprezintă totalitatea arborilor şi arboretelor unei păduri, în măsura în care îndeplinesc rolul de mijloc de producţie sau exercită funcţii de protecţie.

Starea de maximă eficacitate a fondului de producţie se numeşte stare normală, iar fondul de producţie respectiv se numeşte şi el  normal. De asemenea, se numesc normale şi caracteristicile acestuia: mărime, structura, etc..

Amenajamentul silvic  urmăreşte aducerea fondului de producţie  real, în starea considerată ca fiind cea mai bună – stare normală.

Regimul silvic al unei păduri reprezintă modul general în care se asigură regenerarea unei păduri (din sămanţă sau pe cale vegetativă), defineşte structura pădurii din acest punct de vedere.

Compoziţia ţel reprezintă combinaţia de specii din cadrul unui arboret, care îmbină în modul cel mai favorabil, atât prin proporţia cât şi prin gruparea lor, exigenţele biologice ale pădurii cu cerinţele social-ecologice şi economice, în orice moment al existenţei lui

La stabilirea compoziţiei viitoarelor arborete s-a urmărit cu prioritate asigurarea stabilităţii ecologice prin menţinerea nealterată atât a biocenozelor natural valoroase cât şi a biotipurilor corespunzătoare, precum şi prin promovarea unor specii şi compoziţii natural – potenţiale cât mai apropiate de cele ale ecosistemelor naturale. Pentru arboretele exploatabile în prezent şi pentru subparcelele în care se vor executa lucrări de împădurire, a fost stabilită compoziţia-ţel de regenerare. Pentru restul arboretelor s-a  indicat compoziţia-ţel la exploatabilitate.

Tratament

Tratamentul silvic, în sens larg, reprezintă întreg complexul de măsuri silvo-tehnice prin care o pădure este condusă de la întemeiere până la exploatare şi regenerare, în conformitate cu ţelurile fixate.

Exploatabilitatea

Exploatabilitatea defineşte structura arboretelor sub raport dimensional, şi se exprimă prin vârsta exploatabilităţii în cazul structurilor de codru regulat.

S-a adoptat exploatabilitatea de protecţie pentru funcţii multiple la arboretele încadrate în grupa I funcțională din S.U.P."A". Această vârstă s-a stabilit pentru fiecare arboret în parte, în raport cu specia preponderentă corespunzătoare compoziţiei ţel la exploatabilitate.

Din prelucrarea automată a datelor a rezultat o vârstă medie a exploatabilităţii de 97 ani pentru S.U.P."A ".

Ciclul

Ciclul condiţionează structura pe clase de vârstă a unei păduri de codru regulat, el detrminând mărimea şi structura pădurii în ansamblul ei.

Ciclul s-a stabilit pe baza vârstei medii a exploatabilităţii de protecţie, ţinându-se seama de  structura actuală a fondului de producţie pe clase de vârstă:

Pentru arboretele din subunitatea A – codru regulat, s-a adoptat un ciclu de 110 de ani.

h. Instalatiile de transport

Densitatea reţelei instalaţiilor de transport este de 137,9 m/ha (42,2 m/ha din drumuri publice și 95,7 m/ha km din drumuri forestiere).

Acestea asigură într-un procent de 100%  accesibilitatea fondului forestier

Pentru determinarea accesibilităţii s-a luat în considerare distanţa de colectare în raport cu centrul de greutate al unităţii amenajistice. În acest fel s-au considerat accesibile numai arboretele care s-au situat la o distanţã de până la 1,2 km pe direcţia de scurgere a masei lemnoase, până la drumul existent cel mai apropiat. Pentru extragerea masei lemnoase din zonele unde nu se poate interveni cu TAF-urile se folosește tracțiunea animală (sunt folosiți caii de tracțiune).

Probleme actuale de mediu relevante pentru plan si evolutia probabila a mediului in cazul neimplementarii planului

Starea actuala a mediului natural si construit din zona Amenajamentului Silvic, a fost analizata conform prevederilor HG nr. 1076/2004 si ale Anexei I la Directiva 2001/42/CE pentru 11 factori de mediu: populatia si sanatatea umana, mediul economic si social, solul, biodiversitatea, flora, fauna, apa, aerul zgomotul si vibratiile, factorii climatici si peisajul, factori relevanti ce pot fi influentati, pozitiv sau negativ, de prevederile Amenajamentului Silvic.

Populatia si sanatatea umana

In zona de implementare a planurilor  exista locuinte permanente, la perifieria padurii.

Situatia economica si sociala

In zona de implementare a Amenajamentului Silvic se desfasoara numai activitati specifice silviculturii si exploatarii forestiere, la care se aduga activitati de pastorit si ocazional culegere de fructe de padure si de ciuperci. Activitatiile care vor fi generate ca rezultat al implementarii planurilor sunt cele specifice silviculturii si exploatarii forestiere, precum şi a transportului tehnologic. Activităţii rezultate prin implementarea planurilor:

 Împăduriri si îngrijirea plantaţiilor/regenerărilor naturale

 Lucrări de ingrijire şi conducere a arboretelor

 Protecţia pădurilor

 Lucrări de punere în valoare

 Exploatarea lemnului

Pentru aceste activitati se va folosi pe cat este posibil forta de munca locala.

Aerul

Calitatea atmosferei este considerata activitatea cea mai importanta în cadrul retelei de monitorizare a factorilor de mediu, atmosfera fiind cel mai imprevizibil vector de propagare  a poluantilor, efectele facându-se resimtite atât de catre om cât si de catre celelalte componente ale mediului.

Emisiile în aer rezultate în urma functionării motoarelor termice din dotarea utilajelor si mijloacelor auto ce vor fi folosite în activitățiile de exploatare sunt dependente de etapizarea lucrărilor. Întrucât aceste lucrări se vor desfășura punctiform pe suprafața analizată și nu au un caracter staționar nu trebuie monitorizate în conformitate cu prevederile Ordinului MMP nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare. Ca atare nu se poate face încadrarea valorilor medii estimate în prevederile acestui ordin.

Se poate afirma, totusi, că nivelul acestor emisii este scăzut si că nu depaseste limite maxime admise si că efectul acestora este anihilat de vegetatia din pădure.

Apa

Promovarea utilizarii durabile a apelor in totalitatea lor (subterane si de suprafata) a impus  elaborarea unor masuri unitare comune, care s-au concretizat la nivelul Uniunii Europene prin adoptarea Directivei 60/2000/EC referitoare la stabilirea unui cadru de actiune comunitar in domeniul politicii apei. Inovatia pe care o aduce acest document  este ca resursa  de apa sa fie gestionata  pe intregul  bazin hidrografic, privit ca  unitate naturala geografica si hidrologica, cu caracteristici bine definite si cu trasaturi specifice.

Prin aplicarea Amenajamentului Silvic nu se generează ape uzate tehnologice si nici menajere. Prin aplicarea prevederilor amenajamentului silvic, se vor lua masuri in evitarea poluarii apelor de suprafata si subterane.

Solul

Solul este definit drept un corp natural, modificat sau nu prin activitatea omului, format la  suprafata scoartei terestre ca urmare a actiunii interdependente a factorilor bioclimatici asupra materialului sau rocii parentale. Prin îngrijirea solului se are în vedere promovarea protectiei mediului înconjurător si ameliorarea conditiilor ecologice, în scopul păstrării echilibrului dinamic al sistemelor biologice. Accentul se pune pe valorificarea optimă a tuturor  conditiilor ecologice stabilindu-se relatii între soluri, conditii climatice, factori biotici, la care se adaug considerarea criteriilor sociale si  traditionale pentru asigurarea unei dezvoltări economice durabile.

Zgomotul și vibrațiile

Zgomotul si vibratiile sunt generate de functionarea motoarelor, sculelor (drujbelor), utilajelor si a mijloacelor auto. Datorită numărului redus al acestora, solutiilor constructive si al nivelului tehnic superior de dotare cantitatea si nivelul zgomotului si al vibratiilor se vor situa în limite  acceptabile. Totodată  mediul  în  care  acestea  se  produc  (pădure  cu  multă  vegetatie)  va contribui direct la atenuarea lor si la reducerea distantei de propagare.

Aspectele relevante ale evolutiei probabile a mediului si a situatiei economice si sociale in cazul neimplementarii planului propus

Analiza situatiei actuale privind calitatea si starea mediului natural, precum si a situatiei economice si sociale a relevat o serie de aspecte semnificative privind evolutia probabila a acestor componente. Atât din studiile silvice existente cât și din cercetările care au stat la baza  întocmirii prezentei evaluări de mediu a rezultat faptul că neaplicarea unor lucrări silvice cuprinse în Amenajamentul Silvic ar genera efecte negative asupra dezvoltării atât a pădurii (arbori și celelalte speciilor de plante) cât și a speciilor de animale și păsări care trăiesc și se dezvoltă acolo. În situaţia neimplementarii planurilor, și implicit în neexecutarea lucrărilor de îngrijire, pot apărea următoarele efecte: menţinerea în arboret a unor specii nereprezentative, menţinerea unei structuri orizontale şi verticale atipice situaţii în care starea de conservare rămâne nefavorabilă sau parţial favorabilă. In cazul neimplementarii planului sanatatea umana nu va fi afectata, zona ramanand nepopulata.

Rezultatele evaluarii efectelor potentiale ale planului asupra factorilor de mediu relevanti

Obiectivele de mediu s-au stabilit pentru factorii de mediu prezentati in capitolul 3 si stabiliti in conformitate cu prevederile HG nr. 1076/2004 si ale Anexei I la Directiva 2001/42/CE. Obiectivele de mediu iau in considerare si reflecta politicile si strategiile de protectie a mediului nationale si ale UE si au fost stabilite cu consultarea Grupului de Lucru.

De asemenea, acestea iau in considerare obiectivele de mediu la nivel local si regional, stabilite prin Planul Local de Actiune pentru  Mediu al judetului Sibiu.

| Factor/aspect de mediu | Probleme actuale de mediu |
| --- | --- |
| Populatia si sanatatea umana | Crearea conditiilor de recreere si refacere a starii de sanatate, protejarea sanatatii umane |
| Mediul economic si social | Crearea conditiilor pentru dezvoltarea economica a zonei si pentru cresterea si diversificarea ofertei de locuri de munca |
| Biodiversitate | Menţinerea şi restaurarea statutului favorabil de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar |
| Solul | Limitarea impactului negativ asupra solului in cadrul implementari amenajamentului silvic |
| Apa | Limitarea poluarii apei in cadrul implementari amenajamentului silvic |
| Aerul, zgomotul si vibratiile | Limitarea emisiilor de poluanti in aer in cadrul implementari amenajamentului silvic Limitarea zgomotului si vibratiilor. |
| Factorii climatici | Limitarea aparitiei fenomenului de sera pentru reducerea efectelor asupra incalzirii globale |
| Peisajul | Mentinerea si chiar imbunatatirea peisajului specific montan |

Cerintele HG nr. 1076/2004 prevad sa fie evidentiate efectele  semnificative asupra  mediului  determinate de implementarea planului supus evaluarii de mediu. Scopul acestor cerinte consta in  identificarea,  predictia si evaluarea formelor de impact generate de implementarea planului. Evaluarea de mediu pentru planuri si programe necesita identificarea impactului semnificativ asupra factorilor/aspectelor de mediu al prevederilor planului avut in vedere. Impactul semnificativ este definit ca fiind “impactul care, prin natura, magnitudinea, durata sau intensitatea sa altereaza un factor sensibil de mediu”.

Conform cerintelor HG nr. 1076/2004, efectele potentiale semnificative asupra factorilor /aspectelor de mediu trebuie sa includa efectele secundare, cumulative, sinergice, pe termen scurt, mediu si lung, permanente si temporare, pozitive si negative. In vederea evaluarii impactului prevederilor Amenajamentului Silvic s-au stabilit sase categorii de impact.

Evaluarea impactului se bazeaza pe criteriile de evaluare prezentate in  subcapitolul 5.2 si a fost efectuata pentru toti factorii/aspectele de mediu  stabiliti/stabilite  a  avea  relevanta  pentru  planul analizat.

Evaluarea si predictia impactului s-au efectuat pe baza metodelor expert. Principiul de baza luat în considerare în determinarea impactului asupra factorilor/aspectelor de mediu a constat in evaluarea  propunerilor planului in raport cu obiectivele de mediu prezentate in capitolul anterior.

Ca urmare, atat categoriile de impact, cat si criteriile de evaluare au fost stabilite cu respectarea acestui principiu. Categoriile de impact sunt descrise in tabelul de mai jos.

| Categoria de impact | Descriere |
| --- | --- |
| Impact negativ semnificativ | Efecte negative de durata sau ireversibile asupra factorilor/aspectelor de mediu |
| Impact negativ nesemnificativ | Efecte negative minore asupra factorilor/aspectelor de mediu |
| Neutru | Efecte pozitive si negative care se echilibreaza sau nici un efect |
| Impact pozitiv nesemnificativ | Efecte pozitive ale propunerilor planului asupra factorilor/aspectelor de mediu |
| Impact pozitiv semnificativ | Efecte pozitive de lunga durata sau permanente ale propunerilor planului asupra factorilor/aspectelor de mediu |

Obiectivele  strategice  de  mediu,  reprezentând  principalele  repere  de  avut  în  vedere  în procesul de planificare a acţiunilor pentru protecţia mediului sunt următoarele:

 Îmbunătăţirea condiţiilor sociale şi de viaţă ale populaţie;

 Respectarea legislaţiei privind colectarea, tratarea şi depozitarea deşeurilor;

 Limitarea poluării la nivelul la care să nu producă un impact semnificativ asupra calităţii apelor (apa de suprafaţă, apa subterană);

 Limitarea emisiilor în aer la niveluri care să nu genereze un impact semnificativ asupra calităţii aerului în zonele cu receptori sensibili;

 Limitarea la surse, a poluării fonice în zonele cu receptori sensibili la zgomot şi limitarea nivelurilor de vibraţii;

 Limitarea efectului negativ asupra biodiversităţii;

 Protecţia sănătăţii umane;

 Producerea unui impact pozitiv asupra peisajului zonei;

 Limitarea impactului negativ asupra solului.

Rezultatele evaluării efectelor potenţiale ale planului asupra factorilor de mediu au fost exprimate sintetic, în sase categorii de impact, ce a permis  indentificarea efectelor semnificative. Principalele rezultate pe care le pune în evidenţă evaluarea efectelor potenţiale cumulate ale proiectului ce face obiectul prezentei analize, asupra fiecărui factor/aspect relevant de mediu sunt următoarele:

1.  Populaţia / Sănătatea umană – impact pozitiv nesemnificativ determinat de obiectivele planului, datorat îmbunătăţirii condiţiilor comunităţii pe termen scurt, mediu şi lung;

2.   Apa - impact pozitiv nesemnificativ;

3.   Aerul – impact neutru, dat fiind faptul că aportul activităţilor noi prevăzute în proiect la concentraţiile de poluanţi în aerul ambietal din ariile cu receptori sensibili va fi unul redus, iar nivelurile cumulate cu aportul surselor existente se vor situa sub valorile limiteleor impuse de legislaţia de mediu;

4.   Zgomotul şi vibraţiile – impact negativ nesemnificativ deoarece aportul adus de investiţii este foarte mic;

5.   Solul/Utilizarea terenului – impact neutru, ca urmare a măsurilor de prevenire/diminuare a impactului;

6.   Peisajul – impact neutru  prin transformarea unei zone agricole fragmentată de construcţii i într-o zonă sistematizată urban-edilitară;

7.   Biodiversitate

Ecosistemele naturale trebuie privite ca sisteme dinamice.

Chiar şi în cazul celor care au duratã de viaţã îndelungatã, cum sunt pãdurile, anumite evenimente produc schimbãri radicale în compoziţia şi structura acestora şi implicit influenţeazã dezvoltarea lor viitoare. În  astfel  de situaţii,  perioada  necesarã reinstalãrii  aceluiaşi tip de pãdure este variabilã, în funcţie de amploarea perturbãrii şi de capacitatea de rezilienţã a ecosistemului (capacitatea acestuia de a reveni la structura iniţialã dupã o anumitã perturbare – Larsen 1995).

Reţeaua Ecologicã Natura 2000  urmãreşte menţinerea sau refacerea stãrii de conservare favorabilã a habitatelor  forestiere  de interes  comunitar pentru care a fost desemnat un sit.

Aşa cum reiese şi din lucrarea de faţã, în fiecare caz în parte, mãsurile de gospodãrire au fost direct corelate cu funcţia prioritarã atribuitã pãdurii (care poate fi de producţie sau de protecţie – vezi cap. Funcţiile păduri). Bineînţeles, că acolo unde a fost cazul, acestea s-au adaptat necesitãţilor speciale de conservare ale speciilor de interes comunitar pentru care siturile au fost desemnate.

Ca urmare, eventualele restricţii în gospodãrire se datorează unor cerinţe speciale privind conservarea speciilor de interes  comunitar. Aceste restricţii au fost atent analizate pentru a nu crea tensiuni între factorii interesaţi şi mai ales pentru a nu cauza pierderi  inutile  proprietarilor de terenuri.

În ceea ce priveşte habitatele, Amenajamentul silvic urmărește o conservare (= prin gospodărire durabilă) a tipurilor de ecosisteme existente. Aşadar este vorba de perpetuarea aceluiaşi tip de ecosistem natural (menţinerea, refacerea sau îmbunătăţirea structurii şi funcţiilor lui). Lipsa măsurilor de gospodărire putând duce la declanşarea unor succesiuni nedorite, către alte tipuri de habitate.

Astfel, măsurile de gospodărire propuse vin în a dirija dinamica pădurilor în sensul perpetuării acestora nu numai ca  tip de ecosistem (ecosistem forestier) dar mai ales ca ecosistem cu o anumită compoziţie şi structură.

Prevederile amenajamanetului silvic în ce priveşte dinamica arboretelor pe termen lung, susţinute de un ciclu de producţie de 110 de ani (SUP A codru regulat) şi o vârstă medie a exploatabilităţii de 97 ani (SUP A codru regulat).

Astfel se estimează:

- menținerea diversități structurale – atât pe verticală (structuri relativ pluriene) cât și pe orizontală (structură mozaicată – existența de arborete in faze de dezvoltare diferită),

- menţinerea compoziţiei conform specificului ecologic al zonei

De asemenea, se mai poate concluziona:

 Obiectivele asumate de amenajamentul silvic pentru păduriile studiate sunt conforme şi susţin integritatea reţelei Natura 2000 şi conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere identificate în zona studiată;

 Lucrările propuse nu afectează negativ semnificativ starea de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar pe termene mediu şi lung;

 Prevederile amenajamentului silvic nu conduc la pierderi de suprafaţă din habitatele de interes comunitar;

 Anumite lucrări precum completăriile, curăţiriile, răriturile au un caracter ajutător în menţinerea sau îmbunătăţirea după caz a stării de conservare;

 Pe termen scurt măsurile de management alese contribuie la modificarea microclimatului local pe termen scurt, respectiv al condiţiilor de biotop, datorită, modificărilor structuriilor orizontale şi verticale (retenţie diferită a apei pluviale, regim de lumină diferenţiat, circulaţia diferită a aerului);

 În condiţiile în care amenajamentele vecine au fost realizate în conformitate cu normele tehnice şi ţinând cont de realităţiile existente în teren, putem estima că impactul cumulat al acestor amenajamente asupra integrităţii sitului este de asemenea nesemnificativ;

 Avand în vedere etiologia speciilor si regimul trofic specific nu se poate afirma ca gospodarirea fondului forestier poate cauza schimbari fundamentale in ceea ce priveste starea de conservare al populatiilor de carnivore;

 În perimetrul considerat, echilibrul ecologic al populaţiilor de amfibieni şi reptile se menţine deocamdată într-o stare relativ bună, fără a fi supus unor factori disturbatori majori. Managementul forestier adecvat, propus în amenajament, este în măsură să conserve suprafeţele ocupate la ora actuală de pădure şi păşune, ca tipuri majore de ecosisteme, precum şi păstrarea conectivităţii în cadrul habitatelor vor putea asigura perpetuarea în timp a biocenozelor naturale, inclusiv a comunităţilor de amfibieni; Pentru suprafeţele ce nu se suprapun peste arii protejate, Amenajamentul Silvic prin măsurile de gospodărire propuse menţine sau reface starea de conservare favorabilă a habitatelor naturale, prin gospodărirea durabilă a pădurilor.

Propuneri privind monitorizarea efectelor semnificative ale implementarii planului

Articolul nr. 10 al Directivei Uniunii Europene privind Evaluarea Strategica de Mediu (SEA) nr. 2001/42/CE, adoptata in legislatia nationala prin HG nr. 1076/08.07.2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, prevede necesitatea monitorizarii in scopul identificarii, intr-o etapa cat mai timpurie, a eventualelor efecte negative generate de implementarea planului si luarii masurilor de remediere necesare. Monitorizarea se efectueaza prin raportarea la un set de indicatori care sa permita masurarea  impactului pozitiv sau negativ asupra mediului. Acesti indicatori trebuie sa fie astfel stabiliti incat sa faciliteze identificarea modificarilor induse de implementarea planului.

Amploarea aspectelor pe care le vizeaza Amenajamentul Silvic analizate a condus la stabilirea unor indicatori care sa permita, pe de o parte, monitorizarea masurilor pentru protectia factorilor de mediu, iar pe de alta parte, monitorizarea calitatii factorilor de mediu.

Monitorizarea va avea ca scop:

 urmărirea modului în care sunt respectate prevederilor Amenajamentului Silvic;

 urmărirea modului în care sunt respectate recomandările prezentei evaluări de mediu;

 urmărirea modului în care sunt puse în practică prevederilor Amenajamentului Silvic  corelate cu recomandările prezentei evaluări de mediu;

 urmărirea modului în care sunt respectate prevederilor legislației de mediu cu privire la evitarea poluărilor accidentale și interventia în astfel de cazuri.

Stabilirea responsabilităților aplicării prevederilor Amenajamentului Silvic și a punerii în practică a recomandărilor prezentei evaluări adecvate revine proprietarului.

În condițiile în care acesta va contracta cu terți diverse lucrări care se vor executa în cadrul Amenajamentului Silvic este direct răspunzător de respectarea de către aceștia a prevederilor Amenajamentului Silvic și a recomandărilor prezentei evaluări adecvate.

12.CONCLUZII

Ecosistemele forestiere trebuie privite ca ecosisteme dinamice. Chiar şi în cazul celor care durată de viaţă îndelungată, cum sunt pădurile, anumite evenimente produc schimbări radicale în compoziţia şi structura acestora şi implicit influenţează dezvoltarea lor viitoare. În astfel de situaţii, perioada necesară reinstalării aceluiaşi tip de pădure este variabilă, în funcţie de amploarea perturbării şi de capacitatea de rezilienţă a ecosistemului. Reţeaua ecologică Natura 2000 urmăreşte menţinerea sau refacerea stării de conservare favorabilă a habitatelor forestiere de interes comunitar pentru care a fost desemnat un sit.

Aşa cum reiese şi din lucrarea de faţã, în fiecare caz în parte, mãsurile de gospodãrire au fost direct corelate cu funcţia prioritarã atribuitã pãdurii (care poate fi de producţie sau de protecţie). Bineînţeles, că acolo unde a fost cazul, acestea s-au adaptat necesitãţilor speciale de conservare ale speciilor de interes comunitar pentru care siturile au fost desemnate. Ca urmare, eventualele restricţii în gospodãrire se datorează unor cerinţe speciale privind conservarea speciilor de interes  comunitar. Aceste restricţii au fost atent analizate pentru a nu crea tensiuni între factorii interesaţi şi mai ales pentru a nu cauza pierderi  inutile  proprietarilor de terenuri.

Prevederile amenajamanetului silvic în ce priveşte dinamica arboretelor pe termen lung, susţinute de un ciclu de producţie de 110 de ani (SUP A codru regulat) şi o vârstă medie a exploatabilităţii de 97 ani (SUP A codru regulat). Astfel se estimează:

- menținerea diversități structurale – atât pe verticală (structuri relativ pluriene) cât și pe orizontală (structură mozaicată – existența de arborete in faze de dezvoltare diferită),

- menţinerea compoziţiei conform specificului ecologic al zonei.

Din analiza obiectivelor amenajamentului silvic, tragem concluzia că acestea coincid cu obiectivele generale ale reţelei Natura 2000, respectiv cu obiectivele de conservare a speciilor de interes comunitar. În cazul habitatelor, planul de amenajament are ca obiectiv asigurarea continuităţii pădurii, promovarea tipurilor fundamentale de pădure, menţinerea funcţiilor ecologice şi economice ale pădurii aşa cum sunt stabilite ele prin încadrarea în grupe funcţionale şi subunităţi de producţie/protecţie.

Obiectivele asumate de amenajamentul silvic pentru păduriile studiate sunt conforme şi susţin integritatea reţelei Natura 2000 şi conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere identificate în zona studiată.

Lucrările propuse nu afectează negativ semnificativ starea de conservare a  habitatelor forestiere de interes comunitar pe termen lung.

Prevederile amenajamentului silvic nu conduc la pierderi de suprafaţă din habitatele de interes comunitar.

Anumite lucrări precum completăriile, curăţiriile, răriturile au un caracter ajutător in menţinerea sau imbunătăţirea după caz a stării de conservare.

Soluţiile tehnice alese contribuie la modificarea pe termen scurt a microclimatului local, respectiv al condiţiilor de biotop, datorită, modificărilor structurilor orizontale şi verticale (retenţie diferită a apei pluviale, regim de lumină diferenţiat, circulaţia diferită a aerului).

Avand in vedere etologia speciilor şi regimul trofic specific nu se poate afirma ca gospodarirea fondului forestier poate cauza schimbari fundamentale in ceea ce priveste starea de conservare a populatiilor de carnivore.

Managementul forestier adecvat, propus în amenajament, este în măsură să conserve suprafeţele ocupate la ora actuală de pădure şi păşune, ca tipuri majore de ecosisteme, precum şi păstrarea conectivităţii în cadrul habitatelor ce vor putea asigura perpetuarea în timp a biocenozelor naturale.

Amenajamentul Silvic are ca bază următoarele principii:

  Principiul continuităţii exercitării funcţiilor atribuite pădurii;

  Principiul exercitării optimale şi durabile a funcţiilor multiple de producţie ori protecţie;

  Principiul valorificării optimale şi durabile a resurselor pădurii;

  Principiul conservării şi ameliorării biodiversităţii;

  Principiul estetic, etc.

- Din cele expuse în capitolele anterioare, putem concluziona cã, mãsurile de gospodãrire a pãdurilor, prescrise de Amenajamentul Silvic propus coroborate cu măsurile de reducere a impactului propuse de prezentul studiu de evaluare adecvată, sunt în spiritul  administrãrii durabile a acestor resurse, fiind acoperitoare pentru asigurarea unei stãri favorabile de conservare atât a habitatelor forestiere luate în studiu, cât şi a speciilor de interes comunitar ce se regăsesc în suprafaţa cuprinsă de el.

- Prin urmare, prin măsurile propuse în planul luat în studiu nu se realizează un impact negativ asupra ariilor naturale protejate ROSCI0227 Sighișoara – Târnava Mare și ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului. Măsurile propuse conduc la realizarea permanenţei pădurii, prin conservarea habitatelor de interes comunitar şi a speciilor existente.

13. BIBLIOGRAFIE

Doniţã N., Biriş I. A., Filat M., Roşu C., Petrila M. 2008. Ghid de bune practici Pentru managementul pădurilor  din lunca dunării, Editura Tehnicã-Silvicã, Bucureşti, 86  p.

Doniţã N., Popescu A., Paucã-Comãnescu M., Mihãilescu S., Biriş I. A. 2005(a). Habitatele din România, Editura Tehnicã-Silvicã, Bucureşti, 496  p.

Doniţã N., Popescu A., Paucã-Comãnescu M., Mihãilescu S., Biriş I. A. 2005(b). Habitatele  din  România  – Modificãri  conform  amendamentelor  propuse de România  şi  Bulgaria  la  Directiva  Habitate  (92/43/EEC),   Editura  Tehnicã- Silvicã, Bucureşti, 95 p.

Doniţã N., Biriş I. A. 2007.  Pãdurile de luncã din România – trecut, prezent, viitor.

Florescu  I. I. 1991.  Tratamente silviculturale,  Editura  Ceres,  Bucureşti,  270  p. Florescu  I.  I.,  Nicolescu  N.  V.  1998.   Silviculturã,  Vol.  II  –  Silvotehnica, Editura Universitãţii Transilvania din Braşov, 194  p.

Giurgiu,  V. 1988.  Amenajarea  pãdurilor  cu  funcţii  multiple,  Editura  Ceres, Bucureşti, 289  p.

Haralamb  A. M.   1963.  Cultura  speciilor  forestiere  (ediţia  a II-a,  revizuitã  şi adaugitã), Editura Agro-Silvicã de Stat, Bucureşti, 778  p.

Horodnic S. 2006.  XI Exploatarea lemnului, în: Milescu I., Cartea Silvicultorului, Editura Universitãţii Suceava, p. 592 – 639.

Lazãr  G., Stãncioiu  P. T., Tudoran Gh.  M., Şofletea  N., Candrea  Bozga Şt.  B., Predoiu  Gh.,  Doniţã  N.,  Indreica  A., Mazãre  G.  2007.  Habitate  forestiere de interes comunitar incluse în planul LIFE05 NAT/RO/000176:  “Habitate prioritare alpine, subalpine şi forestiere din România” – Ameninţãri Potenţiale, Editura Universitãţii Transilvania din Braşov, 200 p.

Lazãr  G., Stãncioiu  P. T., Tudoran Gh.  M., Şofletea  N., Candrea  Bozga Şt.  B., Predoiu  Gh.,  2008.  Habitate  forestiere de interes comunitar incluse în planul LIFE05 NAT/RO/000176:  “Habitate prioritare alpine, subalpine şi forestiere din România” – Măsuri de gospodărire, Editura Universitãţii Transilvania din Braşov, 184 p.

Leahu   I.  2001.   Amenajarea   Pãdurilor,   Editura   Didacticã   şi   Pedagogicã, Bucureşti, 616  p.

Paşcovschi  S. 1967.  Succesiunea  speciilor  forestiere,  Editura  Agro-Silvicã, Bucureşti, 318  p.

Paşcovschi  S., Leandru  V. 1958.  Tipuri  de pãdure din  Republica  Popularã Românã, Institutul de Cercetãri Silvice,  Seria a II-a – Manuale, Referate, Monografii, Nr. 14, Editura AgroSilvicã de Stat, Bucureşti, 458  p.

Paucã-Comãnescu   M.,   Bîndiu    C.,    Ularu    F.,    Zamfirescu    A.   1980. Ecosisteme  terestre, în:  Ecosistemele  din  România,  editor  Pârvu. C., Editura Ceres, Bucureşti, 303  p.

Schneider  E.,  Drãgulescu  C.  2005.  Habitate  şi  situri  de interes  comunitar, Editura Universitãţii „Lucian Blaga” Sibiu, 167  p.

Şofletea  N.,  Curtu  L.  2007.   Dendrologie,  Editura  Universitãţii  „Transilvania”, Braşov,540  p.

Vlad  I.,  Chiriţã  C.,  Doniţã  N.,  Petrescu  L. 1997.  Silviculturã  pe baze  eco- sistemice, Editura Academiei Române, Bucureşti, 292  p.

*Comisia  Europeanã – Directiva  92/43/CEE   privind  conservarea  habitatelor naturale şi a speciilor de florã şi faunã sãlbatice.

*Comisia Europeanã 2003 – Interpretation Manual of European Union Habitats,

*Comisia   Europeanã  –  Website-ul   oficial   referitor   la   Reţeaua   Ecologicã Natura 2000  (http://ec.europa.eu/environment/life/life/natura2000.htm).

*Comisia Europeanã – Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare ruralã acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare  Ruralã  (FEADR)  http://www.mapam.ro/pages/dezvoltare_ rurala/R_1698_2005.pdf.

*Legea 247/2005  privind reforma în domeniile proprietãţii şi justiţiei, precum şi unele mãsuri adiacente.

*Legea 46/2008  Codul Silvic.

*Ministerul  Apelor,  Pãdurilor  şi  Protecţiei  Mediului  2000  – 2. Norme tehnice pentru îngrijirea şi conducerea arboretelor, Bucureşti, 212  p.

*Ministerul  Apelor,  Pãdurilor  şi  Protecţiei  Mediului  2000  – 3. Norme tehnice privind alegerea şi aplicarea tratamentelor, Bucureşti, 86 p.

*Ministerul  Apelor,  Pãdurilor  şi  Protecţiei  Mediului  2000  – 5. Norme tehnice pentru amenajarea pãdurilor, 163  p.

*Ministerul  Silviculturii  1986 a. Norme tehnice pentru îngrijirea şi conducerea arboretelor, Bucureşti, 166 p.

*Ministerul Silviculturii 1986 b. Norme tehnice pentru amenajarea pãdurilor, Bucureşti, 198  p.

*Ministerul Silviculturii 1987.  Îndrumãri tehnice pentru compoziţii, scheme şi tehnologii de regenerare a pãdurilor, Bucureşti, 231  p.

*Ministerul Silviculturii 1988 a. Norme tehnice  pentru alegerea  şi  aplicarea tratamentelor, Bucureşti, 98 p.

*Ordinul nr. 207 din 2006 pentru aprobarea Conţinutului formularului standard Natura 2000 stabilit de Comisia Europeană prin Decizia 97/266/EC, prevăzut în anexa nr. 1 şi manualul de completare al formularului standard.

*Ordinului nr. 1.540 din 3 iunie 2011 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea  termenelor, modalitãţilor şi perioadelor de exploatare a masei lemnoase din  pãduri  şi  din  vegetaţia  forestierã  din  afara  fondului  forestier naţional.

*Ordonanţa de Urgenţã nr. 11 din 2004  privind producerea, comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere.

*Ordonanţa de Urgenţã nr. 195  din 2005  privind protecţia mediului.

*Ordonanţa de Urgenţã nr. 57/2007  privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sãlbatice.

*Plan  Darwin  385  –  2005.   “Întãrirea  capacitãţii  de gospodarire  a pãdurilor cu valoare ridicatã de conservare din Estul Europei: România”, Universitatea Transilvania   Braşov,   Facultatea   de  Silviculturã   şi   Exploatãri   Forestiere.

* Manualul de aplicare a Ghidului privind evaluarea adecvată a impactului planurilor/ proiectelor asupra obiectivelor de conservare a siturilor Natura 2000

** , Catalogul habitatelor, speciilor și siturilor info Natura 2000 în România

***, Baza de date SOR

*** amenajamentul silvic UP II Pășune BIERTAN, 2017

INDEX DE TERMENI TEHNICI

A

Administrarea pãdurilor     - totalitatea activitãţilor cu caracter tehnic, economic şi juridic desfãşurate de ocoalele silvice, de structurile de rang superior sau de Regia Naţionalã a Pãdurilor - Romsilva în scopul asigurãrii gestionãrii durabile a pãdurilor, cu respectarea regimului silvic

Amenajament silvic     - documentul de bazã în gestionarea pãdurilor, cu conţinut tehnico-organizatoric şi economic, fundamentat ecologic

Amenajarea pãdurilor     - ansamblul de preocupãri şi mãsuri menite sã asigure aducerea şi pãstrarea pãdurilor în stare corespunzãtoare din punctul de vedere al funcţiilor ecologice, economice şi sociale pe care acestea le îndeplinesc

Arboret     - porţiunea omogenã de pãdure atât din punctul de vedere al populaţiei de arbori, cât şi al condiţiilor staţionale

Arboretum     - suprafaţa de teren pe care este cultivatã, în scop ştiinţific sau educaţional, o colecţie de arbori şi arbuşti

Arbori de biodiversitate -arbori cu diametru mediu cel putin egal cu diametru mediu al arboretului, ce vor fi mentinuti pe suprafata parchetelor dupa finalizarea taierilor definitive si/sau rase

C

Circulaţia materialelor lemnoase     - acţiunea de transport al materialelor lemnoase între douã locaţii, folosindu-se în acest scop orice mijloc de transport, şi/sau transmiterea proprietãţii asupra materialelor lemnoase

Compoziţie-ţel     - combinaţia de specii urmãritã a se realiza de un arboret care îmbinã în mod optim, atât prin proporţie, cât şi prin gruparea lor, exigenţele biologice cu obiectivele multiple, social-economice ori ecologice

Consistenţa     - gradul de spaţiere a arborilor în cadrul arboretului. Consistenţa, în funcţie de gradul de dezvoltare a arboretului, se exprimã prin urmãtorii indici:

a) indicele de desime - în cazul seminţişurilor, lãstãrişurilor sau plantaţiilor fãrã starea de masiv încheiatã;

b) indicele de densitate - determinat în raport cu suprafaţa de bazã sau cu volumul;

c) indicele de închidere a coronamentului

Control de fond     - totalitatea acţiunilor efectuate în fondul forestier, în condiţiile legii, de cãtre personalul care asigurã administrarea pãdurilor şi serviciile silvice, în scopul:

a) verificãrii stãrii limitelor şi bornelor amenajistice;

b) verificãrii suprafeţei de pãdure în scopul identificãrii, inventarierii şi evaluãrii valorice a arborilor tãiaţi în delict, a seminţişurilor utilizabile distruse sau vãtãmate, a oricãror altor pagube aduse pãdurii, precum şi stabilirii cauzelor care le-au produs;

c) verificãrii oportunitãţii şi calitãţii lucrãrilor silvice executate;

d) identificãrii lucrãrilor silvice necesare;

e) verificãrii stãrii bunurilor mobile şi imobile aferente pãdurii respective;

f) inventarierii stocurilor de produse ale pãdurii existente pe suprafaţa acesteia;

g) stabilirii pagubelor şi/sau daunelor aduse pãdurii, precum şi propuneri de recuperare a acestora

D

Defrişare     - acţiunea de înlãturare completã a vegetaţiei forestiere, fãrã a fi urmatã de regenerarea acesteia, incluzând scoaterea şi îndepãrtarea cioatelor arborilor şi arbuştilor, cu schimbarea folosinţei şi/sau a destinaţiei terenului

Deţinãtor     - proprietarul, administratorul, prestatorul de servicii silvice, transportatorul, depozitarul, custodele, precum şi orice altã persoanã fizicã sau juridicã în temeiul unui titlu legal de fond forestier sau de materiale lemnoase

Dispozitiv special de marcat     - ciocanele silvice de marcat, instrumentele folosite de personalul silvic pentru marcarea arborilor, a cioatelor şi a materialului lemnos

E

Ecosistem forestier     - unitatea funcţionalã a biosferei, constituitã din biocenozã, în care rolul predominant îl au populaţia de arbori şi staţiunea pe care o ocupã aceasta

Exploatare forestierã     - procesul de producţie prin care se extrage din pãduri lemnul brut în condiţiile prevãzute de regimul silvic

G

Gestionarea durabilã a pãdurilor     - administrarea şi utilizarea pãdurilor astfel încât sã îşi menţinã şi sã îşi amelioreze biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea, sãnãtatea şi în aşa fel încât sã asigure, în prezent şi în viitor, capacitatea de a exercita funcţiile multiple ecologice, economice şi sociale permanente la nivel local, regional, naţional şi global fãrã a crea prejudicii altor ecosisteme

M

Masã lemnoasã   - totalitatea arborilor pe picior şi/sau doborâţi, întregi sau pãrţi din aceştia, inclusiv cei aflaţi în diferite stadii de transformare şi mişcare în cadrul procesului de exploatare forestierã

Materiale lemnoase     - lemnul rotund sau despicat de lucru şi lemnul de foc, cheresteaua, flancurile, traversele, lemnul ecarisat - cu secţiune dreptunghiularã sau pãtratã -, precum şi lemnul cioplit. Aceastã categorie cuprinde şi arbori şi arbuşti ornamentali, pomi de Crãciun, rãchitã şi puieţi

Material forestier de reproducere     - materialul biologic vegetal prin care se realizeazã reproducerea arborilor din speciile şi hibrizii artificiali, importanţi pentru scopuri forestiere; aceste specii şi aceşti hibrizi se stabilesc prin lege specialã 
  O

Obiectiv ecologic, economic sau social    - Efectul scontat şi fixat ca țel prin amenajarea unei păduri. El se poate referi atât la produsele, cât şi la serviciile pădurii

Ocol silvic     - unitatea constituitã în scopul administrãrii pãdurilor şi/sau asigurãrii serviciilor silvice, indiferent de forma de proprietate asupra fondului forestier, având suprafaţa minimã de constituire dupã cum urmeazã:

a) în regiunea de câmpie - 3.000 ha fond forestier;

b) în regiunea de deal - 5.000 ha fond forestier;

c) în regiunea de munte - 7.000 ha fond forestier

Ocupare temporarã a terenului     - schimbarea temporarã a folosinţei unui teren cu destinaţie forestierã în scopuri şi pe perioade stabilite în condiţiile legii

P

Precomptare     - acţiunea de înlocuire a volumului de lemn prevãzut a fi recoltat din arboretele incluse în planurile decenale de recoltare a produselor principale cu volume rezultate din exploatarea masei lemnoase din arborete afectate integral de factori biotici sau abiotici ori din arborete cu vârsta peste 60 de ani, afectate parţial de factori biotici sau abiotici ori provenite din defrişãri legale şi tãieri ilegale

Parchet     - suprafaţa de pãdure în care se efectueazã recoltãri de masã lemnoasã în scopul realizãrii unei tãieri de îngrijire sau a unui anumit tratament

Perdele forestiere de protecţie     - formaţiunile cu vegetaţie forestierã, amplasate la o anumitã distanţã unele faţã de altele sau faţã de un obiectiv cu scopul de a-l proteja împotriva efectelor unor factori dãunãtori şi/sau pentru ameliorarea climaticã, economicã şi estetico-sanitarã a terenurilor

Perimetru de ameliorare     - terenurile degradate sau neproductive agricol care pot fi ameliorate prin împãdurire, a cãror punere în valoare este necesarã din punctul de vedere al protecţiei solului, al regimului apelor, al îmbunãtãţirii condiţiilor de mediu şi al diversitãţii biologice

Plantaj     - cultura forestierã constituitã din arbori proveniţi din mai multe clone sau familii, identificate, în proporţii definite, izolatã faţã de surse de polen strãin şi care este condusã astfel încât sã producã în mod frecvent recolte abundente de seminţe, uşor de recoltat

Posibilitate     - volumul de lemn ce poate fi recoltat dintr-o pãdure, în baza amenajamentului silvic, pe perioada de aplicare a acestuia

Posibilitate anualã     - volumul de lemn ce poate fi recoltat dintr-o pãdure, rezultat ca raport dintre posibilitate şi numãrul anilor de aplicabilitate a amenajamentului silvic

Prejudiciu adus pãdurii     - efectul unei acţiuni umane, prin care este afectatã integritatea pãdurii şi/sau realizarea funcţiilor pe care aceasta ar trebui sã le asigure. Aceste acţiuni pot afecta pãdurea:     a) în mod direct, prin acţiuni desfãşurate ilegal;

b) în mod indirect, prin acţiuni al cãror efect asupra pãdurii poate fi cuantificat în timp. Se încadreazã în acest tip efectele produse asupra acestora în urma poluãrii, realizãrii de construcţii, exploatãrii de resurse minerale, cu identificarea relaţiei cauzã-efect certificate prin studii realizate de organisme abilitate, neamenajarea zonelor de limitare a propagãrii incendiilor, precum şi neasigurarea dotãrii minime pentru intervenţie în caz de incendiu

Prestaţie silvicã     - lucrãrile cu caracter tehnic silvic efectuate de ocoale silvice, pe bazã de contract, în vegetaţia forestierã din afara fondului forestier naţional

Principiul teritorialitãţii     - efectuarea administrãrii şi serviciilor silvice, dupã caz, pe bazã de contract, de cãtre ocolul silvic care deţine majoritatea fondului forestier din raza unitãţii administrativ-teritoriale respective

Produse accidentale I     - volumul de lemn rezultat din exploatarea arboretelor afectate integral de factori biotici şi abiotici, din exploatarea unor arbori din arborete cu vârste de peste 60 de ani, afectate parţial de factori biotici şi abiotici, sau cel provenit din defrişãri legal aprobate

Produse accidentale II     - volumul de lemn rezultat din exploatarea unor arbori din arborete cu vârste de pânã la 60 de ani, afectate parţial de factori biotici şi abiotici

Provenienţa materialelor lemnoase     - sursa localizatã de unde au fost obţinute materialele lemnoase, respectiv:

a) fondul forestier naţional;

b) vegetaţia forestierã din afara fondului forestier;

c) centrele de sortare şi prelucrare a lemnului;

d) depozitele de materiale lemnoase;

e) pieţele, târgurile, oboarele şi altele asemenea, autorizate pentru comercializarea materialelor lemnoase;

f) import

Preţul mediu al unui metru cub de masã lemnoasã pe picior     - preţul mediu de vânzare al unui metru cub de masã lemnoasã pe picior, calculatã la nivel naţional pe baza datelor statistice din anul anterior

R

Regimul codrului     - modul general de gospodãrire a unei pãduri, bazat pe regenerarea din sãmânţã

Regimul crângului     - modul general de gospodãrire a unei pãduri, bazat pe regenerarea vegetativã

Regimul silvic     - sistemul unitar de norme tehnice silvice, economice şi juridice privind amenajarea, cultura, exploatarea, protecţia şi paza fondului forestier, în scopul asigurãrii gestionãrii durabile

S

Schimbarea categoriei de folosinţã     - schimbarea folosinţei terenului cu menţinerea destinaţiei forestiere, determinatã de modificarea prevederilor amenajamentului silvic în scopul executãrii de lucrãri, instalaţii şi construcţii necesare gestionãrii pãdurilor

Scoatere definitivã din fondul forestier naţional     - schimbarea definitivã a destinaţiei forestiere a unui teren în altã destinaţie, în condiţiile legii

Servicii silvice     - totalitatea activitãţilor cu caracter tehnic, economic şi juridic desfãşurate de ocoalele silvice, de structurile de rang superior sau de Regia Naţionalã a Pãdurilor - Romsilva în scopul asigurãrii gestionãrii durabile a pãdurilor, cu respectarea regimului silvic, exceptând valorificarea masei lemnoase

Sezon de vegetaţie     - perioada din an de la intrarea în vegetaţie a unui arboret pânã la repaosul vegetativ

Silvicultura     - ansamblul de preocupãri şi acţiuni privind cunoaşterea pãdurii, crearea şi îngrijirea acesteia, recoltarea şi valorificarea raţionalã a produselor sale, prelucrarea primarã a lemnului, precum şi organizarea şi conducerea întregului proces de gestionare

Spaţii de depozitare a materialelor lemnoase     - spaţiile delimitate, în care deţinãtorul materialelor lemnoase are dreptul sã realizeze depozitarea acestora în vederea expedierii pentru transport, a prelucrãrii primare şi industriale, a comercializãrii, precum şi platformele primare de la locul de tãiere a masei lemnoase pe picior

Stare de masiv     - stadiul din care o regenerare se poate dezvolta independent, ca urmare a faptului cã exemplarele componente ale acesteia realizeazã o desime care asigurã condiţionarea lor reciprocã în creştere şi dezvoltare, fãrã a mai fi necesare lucrãri de completãri şi întreţineri

Structurã silvicã de rang superior     - structura în a cãrei subordine se pot afla, din punct de vedere tehnic, ocoalele silvice private

Subunitate de gospodãrire     - diviziunea unei unitãţi de producţie şi/sau protecţie, constituitã ca urmare a grupãrii arboretelor din unitatea de producţie şi/sau protecţie în funcţie de ţelul de gospodãrire

T

Teren neproductiv     - terenul în suprafaţã de cel puţin 0,1 ha, care nu prezintã condiţii staţionale care sã permitã instalarea şi dezvoltarea unei vegetaţii forestiere

Terenuri degradate     - terenurile care prin eroziune, poluare sau acţiunea distructivã a unor factori antropici şi-au pierdut definitiv capacitatea de producţie agricolã, dar pot fi ameliorate prin împãdurire, şi anume:

a) terenurile cu eroziune de suprafaţã foarte puternicã şi excesivã;

b) terenurile cu eroziune de adâncime - ogaşe, ravene, torenţi;

c) terenurile afectate de alunecãri active, prãbuşiri, surpãri şi scurgeri noroioase;

d) terenurile nisipoase expuse erodãrii de cãtre vânt sau apã;

e) terenurile cu aglomerãri de pietriş, bolovãniş, grohotiş, stâncãrii şi depozite de aluviuni torenţiale;

f) terenurile cu exces permanent de umiditate;

g) terenurile sãrãturate sau puternic acide;

h) terenurile poluate cu substanţe chimice, petroliere sau noxe;

i) terenurile ocupate cu halde miniere, deşeuri industriale sau menajere, gropi de împrumut;

j) terenurile neproductive, dacã acestea nu se constituie ca habitate naturale;

k) terenurile cu nisipuri mobile, care necesitã lucrãri de împãdurire pentru fixarea acestora;

l) terenurile din oricare dintre categoriile menţionate la lit. a)-k), care au fost ameliorate prin plantaţii silvice şi de pe care vegetaţia a fost înlãturatã

U

Unitate de producţie şi/sau protecţie     - suprafaţa de fond forestier pentru care se elaboreazã un amenajament silvic. La constituirea unei unitãţi de protecţie şi de producţie se au în vedere urmãtoarele principii:

a) se constituie pe bazine sau pe bazinete hidrografice, în cadrul aceluiaşi ocol silvic;

b) delimitarea se realizeazã prin limite naturale, artificiale permanente sau pe limita proprietãţii forestiere, dupã caz.     Se includ într-o unitate de producţie şi/sau protecţie proprietãţi întregi, nefragmentate; proprietãţile se pot fragmenta numai dacã suprafaţa acestora este mai mare decât suprafaţa maximã stabilitã de normele tehnice pentru o unitate de producţie şi/sau protecţie

Urgență de regenerare      - Ordinea indicată pentru regenerarea arboretelor exploatabile, în raport cu vârsta exploatabilității şi starea lor

V

Vegetaţie forestierã din afara fondului forestier naţional     - vegetaţia forestierã situatã pe terenuri din afara fondului forestier naţional, care nu îndeplineşte unul sau mai multe criterii de definire a pãdurii, fiind alcãtuitã din urmãtoarele categorii:

a) plantaţiile cu specii forestiere de pe terenuri agricole;

b) vegetaţia forestierã de pe pãşuni cu consistenţã mai micã de 0,4;

c) fâneţele împãdurite;

d) plantaţiile cu specii forestiere şi arborii din zonele de protecţie a lucrãrilor hidrotehnice şi de îmbunãtãţiri funciare;

e) arborii situaţi de-a lungul cursurilor de apã şi canalelor;

f) zonele verzi din intravilan, altele decât cele definite ca pãduri;

g) parcurile dendrologice şi arboretumurile, altele decât cele cuprinse în pãduri;

h) aliniamentele de arbori situate de-a lungul cãilor de transport şi comunicaţie

Vârsta exploatabilității     - Vârsta la care un arboret devine exploatabil în raport cu funcțiile multiple atribuite

Z

Zonã deficitarã în pãduri     - judeţul în care suprafaţa pãdurilor reprezintã mai puţin de 16% din suprafaţa totalã a acestuia

CERTIFICAT ATESTARE

LISTA SEMNĂTURI SI CV-URI COLECTIV ELABORARE.

Denumirea proiectului:

Raport de Mediu pentru AMENAJAMENT SILVIC U.P. II PĂȘUNE BIERTAN

Beneficiar:

COMUNA BIERTAN

Data: 2.02.2024

Titularul proiectului confirma si isi asuma intreaga raspundere pentru datele de baza puse la dispozitia elaboratorului.

- Responsabil proiect:   ing.Cătană Cătălina

-Elaborare studiu:- ing.Cătană Cătălina

- -Tehnoredactat: - ing.Cătană Cătălina

| Curriculum vitae |  |  |
| --- | --- | --- |
| Informaţii personale |  |  |
| Nume / Prenume | CĂTANĂ CĂTĂLINA ELENA |  |
| Adresă(e) | MICA nr 25, bl 25, sc E, ap 17, Brasov (Romania) |  |
| Telefon(oane) | 0766366399 |  |
| E-mail(uri) | Kata_0587@yahoo.com |  |
| Naţionalitate(-tăţi) | Romana |  |
| Data naşterii | 2 mai 1987 |  |
| Sex | Feminin |  |
| Experienţa profesională |  |  |
| Perioada | 2021-prezent |  |
| Funcţia sau postul ocupat | Inginer proiectant |  |
| Activităţi şi responsabilităţi principale | Intocmire documentatii Avize mediu |  |
| Numele şi adresa angajatorului | S.C. MEALONICERA S.R.L. Mica,nr 25, bl 25 sc E,ap 17, Brasov (Romania) |  |
| Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Agricultura si silvicultura |  |
| Perioada | 1 octombrie 2012-prezent |  |
| Funcţia sau postul ocupat | Inginer proiectant |  |
| Activităţi şi responsabilităţi principale | Intocmire amenajamente si proiectare harti |  |
| Numele şi adresa angajatorului | S.C. PATRIC RD S.R.L. Axente Banciu nr 5, Brasov (Romania) |  |
| Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Agricultura si silvicultura |  |
| Perioada | 29 iulie-5 august 2012 |  |
| Funcţia sau postul ocupat | Practica privind silvicultura si ingrijirea arborilor in Baden-Wurttemberg (Germania) |  |
| Activităţi şi responsabilităţi principale | Inventariere, alegerea arborilor de viitor |  |
| Numele şi adresa angajatorului | Johann Femming Heilbronn (Germania) |  |
| Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Practica |  |
| Perioada | 1iunie - 3septembrie 2012 |  |
| Funcţia sau postul ocupat | secretara |  |
| Activităţi şi responsabilităţi principale | Specifice secretariatului |  |
| Numele şi adresa angajatorului | SC NETGATE CABLE SRL Str. Oltului nr 5, Harman, Brasov |  |
| Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Telecomunicatii |  |
| Perioada | 1/10/2010-1/11/2011 |  |
| Funcţia sau postul ocupat | Inginer proiectant |  |
| Activităţi şi responsabilităţi principale | Intocmire amenajamente si proiectare harti |  |
| Numele şi adresa angajatorului | S.C. PATRIC RD S.R.L. Axente Banciu nr 5, Brasov (Romania) |  |
| Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Agricultura si silvicultura |  |
| Perioada | 2007 - 2012 |  |
| Funcţia sau postul ocupat | Membru al echipei de cercetare |  |
| Activităţi şi responsabilităţi principale | Operator în activităţile de cercetare de teren cu diverse activităţi silvice |  |
| Numele şi adresa angajatorului | Facultatea de Silvicultura si Exploatari Forestiere (supraveghetor: Prof.dr. Valeriu-Norocel Nicolescu) |  |
| Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Cercetare in silvicultura |  |
| Educaţie şi formare |  |  |
| Perioada | 1/10/2010 → 18/07/2012 |  |
| Calificarea / diploma obţinută | Managementul ecosistemelor forestiere - inginer silvic |  |
| Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Silvicultura speciala, Protectia padurilor, Genetica forestiera, Perdele forestiere |  |
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Facultatea de Silvicultura si Exploatari forestiere (Master) Sirul Beethoven nr. 1, 500123 Brasov (Romania) |  |
| Perioada | 16/10/2011-3/03/2012 |  |
| Calificarea / diploma obţinută | Certificat de cadru didactic nivel II |  |
| Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Educatie interculturala, didactica specialitatii, Managementul proiectelor educationale |  |
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Facultatea de Psihologie si Stiintele educatiei -Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic N. Balcescu nr. 56, Brasov (Romania) |  |
| Perioada | 1/10/2006-15/07/2010 |  |
| Calificarea / diploma obţinută | Inginer silvic |  |
| Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | - Silvicultura, Dendrometrie, Amenajare Padurilor. Genetica, Statistica, Impaduriri, Spatii verzi - Constructii forestiere, Geometrie descriptiva si desen tehnic, Transporturi forestiere, Mecanica si rezistenta materialelor |  |
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Facultatea de Silvicultura si Exploatari Forestiere Sirul Beethoven nr. 1, 500123 Brasov (Romania) |  |
| Perioada | 1/10/2006-10/06/2009 |  |
| Calificarea / diploma obţinută | Certificat de cadru didactic nivel I |  |
| Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Psihologia educatiei, Pedagogie, Managementul clasei |  |
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Facultatea de Psihologie si Stiintele educatiei -Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic N. Balcescu nr. 56, Brasov (Romania) |  |
| Perioada | 15/09/2002-19/07/2006 |  |
| Calificarea / diploma obţinută | Tehnician silvic |  |
| Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Silvicultura, Dendrologie, Ecologie, Dendrometrie |  |
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Grup Scolar Silvic “Dr.Nicolae Rucareanu” Alexandru Petofi nr. 17, Brasov (Romania) |  |
| Informaţii suplimentare | - certificat de Inscriere in Lista Expertilor care elaboreaza studii de mediu -2021 - atestare ca Sef de Proiect pentru lucrări de Amenajare a Pădurilor -2019 - Locul I la Sesiunea Stiintifica Studenteasca cu lucrarea “ Nucul comun: elagaj natural , elagaj artificial” – mai 2012 - Participarea la tema de cercetare “Etude de la sylviculture appliquée à un peuplement de noyer noir (Juglans nigra L.) de 20 ani” publicata in Revista Padurii, Nr. 1/2011 - Locul II la Sesiunea Stiintifica Studenteasca cu lucrarea "Silvicultura molidisurilor artificiale tinere – se poate si altfel? “ –mai 2009 - Participarea la tema de “Cercetari privind efectele aplicarii lucrarilor silvotehnice asupra arborilor tineri de cires salbatic (Prunus avium)” publicata in Revista Padurii, Nr. 3/2009 |  |

Experienţa relevantă pentru tipurile de studii pentru protecţia mediului solicitate

-Studiu de Evaluare adecvata si Raport de mediu pentru Amenajamentul Silvic aparţinând Parohiilor Unitariene Rimetea, Coltesti si Aiud, Parohiei Romano-Catolice Coltesti si Parohiei Reformate Coltesti, judetul Alba

-Studiu de Evaluare adecvata si Raport de mediu pentru Amenajamentul Silvic aparţinând Ariepiscopiei Romano-Catolice Alba Iulia, judeţul Alba

-Studiu de Evaluare adecvata si Raport de mediu pentru Amenajamentul Silvic apartinand Composesoratului Rădăcina Ţelna, judeţul Alba

-Studiu de Evaluare adecvata si Raport de mediu pentru Amenajamentul Silvic apartinand Composesoratului Geoagiu de Sus, județul Alba.

-Studiu de Evaluare adecvata si Raport de mediu pentru Amenajamentul Silvic apartinand persoanelor fizice Corlan Fimita si Cioboata Crina, județul Gorj.

-Studiu de Evaluare adecvata si Raport de mediu pentru Amenajamentul Silvic apartinand Composesoratului Bucerzana, județul Alba.

-Studiu de Evaluare adecvata si Raport de mediu pentru Amenajamentul Silvic apartinand Composesoratului Tibru, județul Alba.

-Studiu de Evaluare adecvata si Raport de mediu pentru Amenajamentul Silvic apartinand Composesoratului Valea Mare Ighiu, județul Alba.

-Studiu de Evaluare adecvata si Raport de mediu pentru Amenajamentul Silvic apartinand Comunei Ighiu, județul Alba.

-Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Apartinand Comunelor: Glodeni, Băla, Crăiești Si  Proprietate Privată Aparținând  Parohiei Reformate  Păcureni, Parohiei Ortodoxe  Păcureni, Parohiei Reformate  Păingeni, Parohiei Ortodoxe  Păingeni Și Persoanelor Fizice: Doșa A. Elisabeta Marta, Jenei Iosif, Kovacs Francisc Dionisie Și Teleki C. Carol, Județul Mures

-Studiu de Evaluare adecvata si Raport de mediu pentru Amenajamentul Silvic apartinand Comunei Fundata, județul Brasov.

-Studiu de Evaluare adecvata si Raport de mediu pentru Amenajamentul Silvic apartinand Persoanei fizice Apostoleanu tatiana Cecilia, județul Vrancea.