SC MEALONICERA SRL

Str.Mică, nr 25, sc E, ap 17, Brașov

Telefon: 0766-366399

e-mail: mealonicera@yahoo.com

RAPORT DE MEDIU

al

AMENAJAMENTULUI SILVIC AL

FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ ȘI PRIVATĂ APARȚINÂND

MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ,

U.P. I FĂGĂRAȘ, JUDEȚUL BRAȘOV

Autor:

ing.Cătană Cătălina – specialist Managementul Ecosistemelor Forestiere (persoană fizică înscrisă in Lista Expertilor care elaborează studii de mediu)

2025

CUPRINS

1. EXPUNEREA CONȚINUTULUI ȘI A OBIECTIVELOR PRINCIPALE ALE PLANULUI, PRECUM ȘI A RELAȚIEI CU ALTE PLANURI ȘI PROGRAME RELEVANTE	6

1.1 Conținut și obiective – generalități	6

1.2. Situația teritorial-administrativă	16

1.2.1 Elemente de identificare a unității de producție	16

1.2.2. Vecinătăți, limite, hotare	18

1.2.3. Trupuri de pădure (bazinete) componente	18

1.2.4 Baza juridică și administrarea fondului forestier proprietate privată	18

1.3. Organizarea teritoriului	19

1.3.1. Constituirea unității de producție (proprietății)	19

1.3.2. Constituirea și materializarea parcelarului și subparcelarului	19

1.3.3. Mărimea parcelelor și subparcelelor	19

1.3.4. Situația bornelor	20

1.3.5. Corespondența între parcelarul și subparcelarul precedent și cel actual	20

1.3.6. Planuri de bază utilizate. Ridicări în plan folosite pentru reambularea planurilor de bază	20

1.3.7. Suprafața fondului forestier	21

1.3.8. Utilizarea fondului forestier	21

1.3.8.1. Evidența suprafeței fondului forestier pe categorii de folosință	21

1.3.9. Ocupatii  si  litigii	21

1.3.10. Organizarea administrativă (districte, brigăzi, cantoane)	21

1.4. Gospodărirea din trecut a pădurilor	22

1.4.1.Evolutia proprietății și a modului de gospodărire a pădurilor înainte de anul 1948	22

1.4.2. Modul de gospodărire a pădurilor după anul 1948 până la intrarea în vigoare a amenajamentului expirat	22

1.4.3. Analiza aplicării amenajamentului expirat	23

1.4.4. Concluzii privind gospodărirea pădurilor	23

1.5. Reglementarea procesului  de  producție lemnoasă și măsuri de gospodărire pentru arborete cu funcții speciale de protecție	23

1.5.1.Subunități de producție sau de protecție constituite	24

1.5.2. Reglementarea procesului de recoltare a produselor principale	25

1.5.2.1. Reglementarea procesului de producție la S.U.P. A	25

1.5.2.1.1. Adoptarea posibilității	25

1.5.2.1.2. Recoltarea posibilității	25

1.5.2.1.3. Prognoza posibilității	27

1.5.3. Lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor	27

1.5.4. Volumul total posibil de recoltat (produse principale + conservare+ produse secundare)	29

1.5.5. Lucrări de ajutorarea regenerării naturale și împăduriri	30

1.5.6. Refacerea arboretelor slab productive și înlocuirea celor cu compoziții necorespunzătoare	31

1.5.7. Măsuri de gospodarire a arboretelor afectate de factori destabilizatori	32

1.5.8. Protecția fondului forestier	32

1.5.8.1 Protecția împotriva doborâturilor si rupturilor de vânt și zăpadă	32

1.5.8.2 Protecția împotriva incendiilor	33

1.5.8.3 Protecția împotriva bolilor și dăunătorilor	33

1.5.8.4. Măsuri de gospodărire a arboretelor cu uscare anormală	34

1.5.8.5. Măsuri de gospodărire a arboretelor afectate de vânat	34

1.6. Instalații de transport, tehnologii de exploatare și construcții forestiere	36

1.6.1. Instalații de transport	36

1.6.2. Tehnologii de exploatare	36

1.6.3. Construcții forestiere	37

1.7. Relația planului cu alte planuri și programe din zonă	37

1.7.1. Politica și strategia Uniunii Europene în domeniul conservării biodiversității	37

1.7.2. Strategia forestieră națională 2013-2022	38

1.7.3. Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României Orizonturi  2020 – 2030	38

1.7.4. Planuri de management ale ariilor naturale protejate aflate în relația cu fondul forestier amenajat în cadrul U.P. I FĂGĂRAȘ	39

2. ASPECTELE RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI ȘI ALE EVOLUȚIEI SALE PROBABILE ÎN SITUAȚIA NEIMPLEMENTĂRII PLANULUI	41

2.1. Elemente privind cadrul natural, specific unității de producție și protecție	41

2.1.2. Soluri	41

2.1.3 Tipuri de stațiuni	44

2.1.4 Tipuri de păduri	44

2.1.5. Flora și vegetația	44

2.1.6. Succesiunea etajelor de vegetație	45

2.1.6.1. Etajul nemoral	45

2.1.7. Fauna	45

2.2. Biodiversitatea	45

2.2.1 Aspecte privind diversitatea biologică a fondului forestier amenajat în cadrul U.P. I Făgăraș	46

2.2.2.Tipuri de habitate	47

2.2.2.1 Habitate prezente pe suprafața cuprinsă în Amenajamentul silvic	47

2.3. Evoluția probabilă în cazul neimplementării planului	54

3. CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL A FI AFECTATĂ SEMNIFICATIV	56

3.1. Factorul de mediu apă	56

3.2. Factorul de mediu aer	56

3.3. Factorul de mediu sol	57

3.5. Zgomot și vibrații	58

3.6. Deşeuri generate de PP şi modalitatea de gestionare a acestora	58

3.7. Factorul de mediu biodiversitate	60

4. ORICE PROBLEMĂ DE MEDIU EXISTENTĂ, CARE ESTE RELEVANTĂ PENTRU PLAN	62

5. OBIECTIVELE DE PROTECȚIE A MEDIULUI, STABILITE LA NIVEL NAȚIONAL, COMUNITAR SAU INTERNAȚIONAL, CARE SUNT RELEVANTE PENTRU PLAN ȘI MODUL ÎN CARE S-A ȚINUT CONT DE ACESTE OBIECTIVE ȘI DE ORICE ALTE CONSIDERAȚII DE MEDIU ÎN TIMPUL PREGĂTIRII PLANULUI	64

5.1. Obiective stabilite la nivel internațional cu privire la exploatările forestiere situate în arii protejate	64

5.2. Obiectivele generale și specifice stabilite la nivel național	64

5.2.1. Obiectivele generale și specifice stabilite prin planul de management	64

5.2.2. Obiectivele generale și specifice stabilite de custodele ariilor protejate	67

5.2.2.1 Obiectivele de conservare din planul de management pentru speciile de păsări	67

5.3. Cerințe ale Agenției Naționale pentru Arii Protejate Brașov	84

5.4.Obiective de mediu stabilite prin amenajamentul silvic	84

5.4.1. Obiectivele ecologice, economice și sociale	85

5.4.2. Funcțiile pădurii	86

5.4.3. Subunități de producție sau de protecție constituite	87

6. POTENȚIALELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI, INCLUSIV ASUPRA ASPECTELOR CA: BIODIVERSITATEA, POPULAȚIA, SĂNĂTATEA UMANĂ, FAUNA, FLORA, SOLUL, APA, AERUL, FACTORII CLIMATICI, VALORILE MATERIALE, PATRIMONIUL CULTURAL, INCLUSIV CEL ARHITECTONIC ȘI ARHEOLOGIC, PEISAJUL ȘI ASUPRA RELAȚIILOR DINTRE ACEȘTI FACTORI	88

6.1. Analiza impactului prevederilor amenajamentului forestier asupra habitatelor pentru care a fost declarat ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului	88

6.1.1. Prevederi al planului de amenajare silvică ce pot afecta semnificativ starea de conservare a habitatelor	89

6.1.2. Analiza impactului cumulativ asupra habitatelor care fac obiectul conservarii siturilor Natura 2000	95

6.2. Analiza impactului prevederilor amenajamentului silvic asupra speciilor pentru care a fost declarat situl Natura 2000 ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului	98

6.3. Analiza influenței prevederilor amenajamentului silvic asupra factorilor de mediu aer, apă, sol	99

6.3.1. Prognoza impactului implementării planului asupra factorului de mediu aer	99

6.3.2. Prognoza impactului implementării planului asupra factorului de mediu apă	99

6.3.3 Prognoza impactului implementării planului asupra factorului de mediu sol	100

6.3.4. Zgomot și vibrații	100

6.3.5. Deşeuri generate de plan şi modalitatea de gestionare a acestora	101

7. POSIBILELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI, INCLUSIV ASUPRA SĂNĂTĂȚII, ÎN CONTEXT TRANSFRONTIERĂ	106

8. MĂSURILE PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE ȘI COMPENSA CÂT DE COMPLET POSIBIL ORICE EFECT ADVERS ASUPRA MEDIULUI LA IMPLEMENTARII PLANULUI	107

8.1. Măsurile din “Planul de management al ariilor naturale protejate ROSPA0099 Podișul Hâiribaciului, ROSCI0227 Sighișoara-Târnava Mare, ROSCI0144 Pădurea de gorun și stejar de pe Dealul Purcărețului, ROSCI0143 Pădurea de gorun și stejar de la Dosul Fânațului, ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu, ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est, ROSCI0304 Hârtibaciu Sud-Vest, Rezervația Naturală ”Stejarii seculari de la Breite municipiul Sighișoara", Rezervația ”Canionul Mihăileni", ”Rezervația de stejar pufos” - sat Criș” aprobat prin  O.M. nr.  1166/27.06.2016 și publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 781 din 05 octombrie 2016.	114

8.2. Procedura de urmat în cazul unor calamități naturale viitoare	119

9. EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA SELECTAREA VARIANTELOR ALESE ȘI O DESCRIERE A MODULUI ÎN CARE S-A EFECTUAT EVALUAREA	121

10. DESCRIEREA MĂSURILOR AVUTE ÎN VEDERE PENTRU MONITORIZAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTARII PLANULUI	123

11. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC AL INFORMAȚIEI FURNIZATE	129

BIBLIOGRAFIE	146

1. EXPUNEREA CONȚINUTULUI ȘI A OBIECTIVELOR PRINCIPALE ALE PLANULUI, PRECUM ȘI A RELAȚIEI CU ALTE PLANURI ȘI PROGRAME RELEVANTE

1.1 Conținut și obiective – generalități

Principiul continuității consta în grija pentru satisfacerea neîntreruptă a nevoilor de lemn, în cazul pădurilor destinate acestui scop și în exercitarea continuă, cu maxima eficiență a funcțiilor de protecție atribuite pădurilor. Amenajarea pădurilor are o contribuție deosebită la realizarea, în condiții optime, a continuității funcționale.

Amenajamentul de față a stabilit un ansamblu de măsuri de gospodarire menite să asigure îndeplinirea cu continuitate a obiectivelor fixate pe durata aplicării lui. Asemenea măsuri, ce asigura atât continuitatea producției cât și permanența și ameliorarea funcțiilor de protecție au fost preluate și de la amenajamentele anterioare ale unităților de producție din care provine pădurea studiată.

Continuitatea funcțiilor de protecție presupune asigurarea unei protecții corespunzătoare a pădurilor situate pe terenuri cu risc ridicat de eroziune, conservarea pădurilor pe terenuri alunecătoare, conservarea pădurilor situate de-a lungul căilor de comunicații de importanță națională.

S-a avut în vedere conservarea biodiversității, având în vedere că suprafața unității luate în studiu este cuprinsă în situl NATURA 2000 ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului.

După cum se observă din tabelul de mai jos, sub raportul evoluției categoriilor funcționale, trebuie remarcat faptul că zonarea funcțională a suferit modificări, datorită includerii parcelelor în aria protejată menționată mai sus sau prin schimbarea, la unele arborete, a categoriei funcționale în urma lucrărilor de teren efectuate și analiza amanunțită a condițiilor staționale respective.

Situația categoriilor funcționale

| Amenajament | Grupa I funcțională (Tip funcțional/categ.funcționale) -ha- |  |  | Gr II-a de categorii funcț. -ha- | Total (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | II | IV | Total |  |  |
|  | 2H | 1C |  |  |  |
| Expirat | 7,4 | 241,0 | 248,4 | - | 248,4 |
| Actual | 23,2 | 233,3 | 256,5 | - | 256,5 |

Definirea tipurilor funcţionale se face astfel:

a) tipul I (TI): păduri cu funcţii speciale de protecţie în care este interzisă, prin reglementări, exploatarea de masa lemnoasă sau de alte produse, fără aprobări emise în baza actelor administrative privind protecţia mediului şi/sau acordul administratorului ariei naturale protejate;

b) tipul II (TII): păduri cu funcţii speciale de protecţie în care nu este permisă reglementarea procesului de producţie lemnoasă - produse principale. În acest tip funcţional sunt admise lucrări speciale de conservare;

c) tipul III; IV (TIII; TIV): păduri cu funcţii speciale de protecţie pentru care se reglementează procesul de producţie lemnoasă - produse principale, fiind admise, de regulă, tratamente care promovează regenerarea naturală;

d) tipul V (TV): păduri cu funcţii de producţie şi protecţie destinate producţiei de lemn de calitate superioară, în care sunt admise tratamentele adecvate ţelurilor urmărite;

e) tipul VI (TVI): păduri cu funcţii de producţie şi protecţie în care se poate aplica întreaga gamă a tratamentelor silviculturale.

În arboretele încadrate în tipurile funcţionale TII-TVI sunt permise lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor, luându-se în considerare intensitatea funcţiilor atribuite fiecărui arboret. De asemenea, în aceste tipuri funcţionale, sunt permise lucrări de regenerare şi tăieri de igienă.

Suprafața fondului forestier, proprietate   publică   și   privată   aparţinând Municipiului Făgăraș, care face obiectul amenajamentului, totalizează 257,0 ha și este cuprinsă în U.P. I FĂGĂRAȘ. Structura fondului forestier se prezintă astfel:

| INDICATORUL |  |  | SPECII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Total | GO | ST | CA | FA | SC | PLT | PI | DR | DT | DM |
| Paduri pentru care se reglementeaza recoltarea de prod. principale |  | Gr.I | 233,3 | 170,3 | 19,8 | 10,6 | 5,7 | 3,9 | 4,8 | 0,7 | 1,1 | 16,4 | - |
|  |  | Gr. II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total A1 (grupa I+II) |  |  | 233,3 | 170,3 | 19,8 | 10,6 | 5,7 | 3,9 | 4,8 | 0,7 | 1,1 | 16,4 | - |
| Total U.P. (A1+A2) |  |  | 256,5 | 178,6 | 20,5 | 13,3 | 8,9 | 6,7 | 4,8 | 3,6 | 1,1 | 17,5 | 1,5 |
| Proportia speciilor -%- |  | A1 | 100 | 73 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | - | 7 | - |
|  |  | U.P | 100 | 70 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 7 | 1 |
| Clasa de prod. medie |  | A1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,6 | 3,5 | 3,1 | 2,8 | 3,9 | 3,0 | 3,1 | - |
|  |  | U.P | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 2,8 | 3,3 | 3,0 | 3,2 | 3,5 |
| Consistenta medie |  | A1 | 0,78 | 0,77 | 0,76 | 0,84 | 0,76 | 0,78 | 0,80 | 0,71 | 0,80 | 0,78 | - |
|  |  | U.P | 0,77 | 0,77 | 0,76 | 0,81 | 0,74 | 0,74 | 0,80 | 0,70 | 0,80 | 0,78 | 0,70 |
| Varsta medie -ani- |  | A1 | 91 | 97 | 95 | 59 | 92 | 19 | 59 | 105 | 105 | 68 | - |
|  |  | U.P | 93 | 99 | 96 | 64 | 103 | 42 | 59 | 104 | 105 | 70 | 79 |
| Fond lemnos total –mc- |  | A1 | 62213 | 47718 | 5850 | 1694 | 1351 | 85 | 1174 | 219 | 377 | 3745 | - |
|  |  | U.P | 67522 | 49721 | 6094 | 2025 | 2290 | 432 | 1174 | 1158 | 377 | 3923 | 328 |
| Volum lemnos la hectar -mc- |  | A1 | 266 | 280 | 295 | 159 | 237 | 21 | 244 | 312 | 342 | 228 | - |
|  |  | U.P | 263 | 278 | 297 | 152 | 257 | 64 | 244 | 321 | 342 | 224 | 218 |
| Indicele de crestere curenta - mc/an/ha |  |  | 3,2 | 3,0 | 3,2 | 4,5 | 2,8 | 5,0 | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 3,8 | 2,6 |
| Clase varsta | A11-13 | % | cls. I – 11%, cls. III – 2%, cls. IV – 27%, cls. V – 14%, cls. VI – 42%, cls. VII – 4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A21-22 |  | cls. VI – 45%, cls. VII – 55% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Situația categoriilor funcționale pe unități amenajistice

| Grupa, subgrupa şi categoriile funcţionale |  | Suprafaţa |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod | Denumire | ha | % |
| I | Păduri cu funcţii speciale de protecţie | 256,5 | 100 |
| I.1 | Păduri cu funcții de protecție a apelor | 233,3 | 91 |
| I.1C | Păduri situate pe versanții râurilor și pâraielor din zonele montane și colinare, care alimentează lacurile de acumulare și naturale | 233,3 | 91 |
| I.2 | Păduri cu funcţii de protecţie a terenurilor şi solurilor | 23,2 | 9 |
| I.2H | Pădurile situate pe terenuri alunecătoare | 23,2 | 9 |
| TOTAL |  | 256,5 | 100 |

Tipul de stațiune cel mai răspândit este 5.1.4.2. - Deluros de gorunete, Bm, podzolit, pseudogleizat, cu Carex pilosa care ocupă 92% din suprafață. La nivelul unitate de producție stațiunile de bonitate mijlocie ocupă 92% iar cele de bonitate inferioară 8% din suprafața unității de producție.

| Nr crt | Tip de staţiune |  |  | Suprafaţa |  | Categoria de bonitate(ha) |  |  | Tipul şi subtipul de sol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cod | Diagnoza |  | ha | % | Sup | Mijl. | Inf. |  |
| FD3 – Deluros de gorunete, făgete şi goruneto-făgete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 5.1.4.1 | Deluros de gorunete, Bi, podzolit, puternic pseudogleizat, edafic mic-submijlociu, cu Poa pratensis – Carex caryophyllea |  | 19,6 | 8 | - | - | 19,6 | 2201; 2401; 2407 |
| 2. | 5.1.4.2 | Deluros de gorunete, Bm, podzolit, pseudogleizat, cu Carex pilosa |  | 236,9 | 92 | - | 236,9 | - | 2201; 2401; 2407 |
| Total |  |  |  | 256,5 | 100 | - | 236,9 | 19,6 | - |
| TOTAL |  |  | ha | 256,5 | 100 | - | 236,9 | 19,6 | - |
|  |  |  | % | - | 100 | - | 92 | 8 | - |

Principalele tipuri de pădure din cuprinsul unității de producție sunt:

| Nr. crt. | Tip de staţi- une | Tip de pădure |  |  | Suprafaţa |  | Productivitatea naturală (ha) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cod | Diagnoza |  | ha | % | Sup | Mijl. | Inf. |
| FD3 – Deluros de gorunete, făgete şi goruneto-făgete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 5.1.4.1 | 512.3 | Gorunet cu Carex pilosa, Pi |  | 4,2 | 2 | - | - | 4,2 |
| 2. |  | 531.6 | Șleau de deal cu gorun și fag, de productivitate inferioară, Pi |  | 15,4 | 6 | - | - | 15,4 |
| 3. | 5.1.4.2 | 512.1 | Gorunet cu Carex pilosa, Pm |  | 166,2 | 65 | - | 166,2 | - |
| 4. |  | 522.1 | Goruneto-făget cu Carex pilosa, Pm |  | 25,8 | 10 | - | 25,8 | - |
| 5. |  | 531.4 | Șleau de deal cu gorun și fag, de productivitate mijlocie, Pm |  | 44,9 | 17 | - | 44,9 | - |
| Total |  |  |  |  | 256,5 | 100 | - | 236,9 | 19,6 |
| TOTAL |  |  |  | ha | 256,5 | 100 | - | 236,9 | 19,6 |
|  |  |  |  | % | 100 | - | - | 92 | 8 |

S-au constituit următoarele subunități de gospodărire, după cum urmează:

S.U.P. A – codru regulat – 233,3 ha;

S.U.P. “M” – păduri supuse regimului de conservare deosebită – 23,2 ha.

Bazele de amenajare

Pentru ca arboretele unității de producție să-și poată realiza obiectivele economice propuse și exercita funcțiile atribuite, este nevoie să îndeplinească anumite condiții de structură.

Obiectivele economice și funcțiile atribuite se consideră că sunt realizate cu efect maxim atunci când structura pădurii este ajunsă la o stare optimă. Dar acesta este un proces de durată, pădurea urmând să treacă, până să atingă structura optimă, printr-o serie de etape structurale intermediare.

Atât aceste structuri intermediare cât și cea finală, optimă, spre care tinde pădurea, se definesc prin stabilirea bazelor de amenajare ale pădurii la un moment dat, la o anumită etapă din existența ei. În raport cu acestea, arboretele în particular și pădurea luată în totalitate, își pot îndeplini țelurile propuse, obiectivele social- economice.

Bazele de amenajare sunt: regimul, compoziția-țel, tratamentul, exploatabilitatea și ciclu.

Regimul silvic al unei păduri reprezintă modul general în care se asigură regenerarea unei păduri (din sămânță sau pe cale vegetativă), definește structura pădurii din acest punct de vedere. S-a adoptat regimul codru regulat, regim care este corespunzător regenerării din sămânță a speciilor care alcătuiesc arboretele, asigură conservarea genofondului și realizarea unor ecosisteme forestiere de calitate superioară precum și exercitarea cu continuitate a funcțiilor de protecție a mediului.

Exploatabilitatea, ca stare în care arboretul poate fi exploatat în raport cu obiectivele stabilite, se exprimă prin vârstă exploatabilității. S-a adoptat exploatabilitatea de protecție pentru arboretele încadrate în grupa I funcțională. Ca vârste ale  exploatabilității, în descrierea parcelară, pentru fiecare arboret s-a înscris vârsta exploatabilității determinată în raport de structură și starea acestuia, precum și de țelurile de protecție și producție avute în vedere. Vârsta medie a exploatabilității este de 113 ani la S.U.P. “A”.

Ciclu condiționează structura pe clase de vârstă a unei păduri de codru regulat, el determinând mărimea și structura pădurii în ansamblul ei. Ca principala bază de amenajare, care determină mărimea și structura fondului de producție în ansamblul sau, ciclul s-a stabilit având în vedere:

- speciile componente ale arboretelor unității de producție;

- funcțiile economice și sociale ale arboretelor;

- media vârstei exploatabilității de protecție;

- posibilitatea de creștere a eficacității funcționale a arboretelor.

În raport cu aceste considerente s-a adoptat ciclul de 110 ani. La stabilirea ciclului s-au luat în considerare numai arboretele cu structura normală sau apropiată de cea normală (arborete naturale, artificiale de productivitate superioara și mijlocie).

Compoziția-țel reprezintă combinația de specii din cadrul unui arboret, care îmbină în modul cel mai favorabil, atât prin proporția cât și prin gruparea lor, exigențele biologice ale pădurii cu cerințele social-ecologice și economice, în orice moment al existenței lui.

Pentru realizarea țelurilor propuse, în funcție de condițiile staționale au fost stabilite compoziții-țel corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure pentru arboretele exploatabile și compoziții țel la exploatabilitate pentru celelalte arborete.

Compoziția-țel corespunde compoziției habitatelor forestiere care definește starea de conservare favorabilă a habitatelor.

Compozitia țel la nivel de unitate de producție este: 63GO 13ST 8FA 6TE 6CI 3DT 1PAM.

| SUP | Tip staţiune | Tip pădure | Compoziţia-tel | Supr. [ha] | Suprafaţa pe pecii |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | GO | ST | FA | PAM | TE | CI | PI | DT |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A | 5.1.4.1 | 512.3 | 6GO2ST2DT | 4,2 | 2,6 | 0,8 | - | - | - | - | - | 0,8 |
|  |  | 531.6 | 7GO 2FA 1DT | 2,0 | 1,4 | - | 0,4 | - | - | - | - | 0,2 |
|  | 5.1.4.2 | 512.1 | 6GO2ST1TE1CI | 166,2 | 99,8 | 33,2 | - | - | 16,6 | 16,6 | - | - |
|  |  | 522.1 | 7GO 2FA 1PAM | 25,8 | 18,0 | - | 5,2 | 2,6 | - | - | - | - |
|  |  | 531.4 | 7GO 2FA 1DT | 35,1 | 24,6 | - | 7,0 | - | - | - | - | 3,5 |
| Total A |  |  |  | 233,3 | 146,4 | 34,0 | 12,6 | 2,6 | 16,6 | 16,6 | - | 4,5 |
| Compoziția țel (%) |  |  |  | 100 | 63 | 15 | 5 | 1 | 7 | 7 | - | 2 |
| Compoziția actuală |  |  |  | 73GO9ST5CA2FA2PLT2SC1PAM6DT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M | 5.1.4.1 | 531.6 | 6GO 2FA 2DT | 13,4 | 8,0 | - | 2,7 | - | - | - | - | 2,7 |
|  | 5.1.4.2 | 531.4 | 7GO 2FA 1PI | 9,8 | 6,8 | - | 2,0 | - | - | - | 1,0 | - |
| Total M |  |  |  | 23,2 | 14,8 | - | 4,7 | - | - | - | 1,0 | 2,7 |
| Compoziția țel (%) |  |  |  | 100 | 64 | - | 20 | - | - | - | 4 | 12 |
| Compoziția actuală |  |  |  | 36GO3ST12CA14FA12SC12PI5DT6DM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U.P. | 5.1.4.1 | 512.3 | 6GO2ST2DT | 4,2 | 2,6 | 0,8 | - | - | - | - | - | 0,8 |
|  |  | 531.6 | 7GO 2FA 1DT | 15,4 | 9,4 | - | 3,1 | - | - | - | - | 2,9 |
|  | 5.1.4.2 | 512.1 | 6GO2ST1TE1CI | 166,2 | 99,8 | 33,2 | - | - | 16,6 | 16,6 | - | - |
|  |  | 522.1 | 7GO 2FA 1PAM | 25,8 | 18,0 | - | 5,2 | 2,6 | - | - | - | - |
|  |  | 531.4 | 7GO 2FA 1DT | 44,9 | 31,4 | - | 9,0 | - | - | - | 1,0 | 3,5 |
| TOTAL GENERAL |  |  |  | 256,5 | 161,2 | 34,0 | 17,3 | 2,6 | 16,6 | 16,6 | 1,0 | 7,2 |
| Compoziția țel (%) |  |  |  | 100 | 63 | 13 | 8 | 1 | 6 | 6 | - | 3 |
| Compoziția actuală |  |  |  | 70GO8ST5CA3FA3SC2PLT1PI7DT1DM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ca baza de amenajare, tratamentul definește structura arboretelor din punctul de vedere al repartiției arborilor pe categorii de diametre și al etajării populațiilor de arbori. În raport cu condițiile de structură ce se cer realizate, s-au adoptat următoarele tratamente:

- tăieri progresive;

- tăieri rase (substituiri).

La adoptarea tratamentului tăierilor progresive s-a avut în vedere următoarele:

- regenerarea pe cale naturală a speciilor valoroase economic și silvicultural;

- prin adoptarea perioadei de regenerare de 30 de ani se realizează arborete cu structura relativ plurienă, care corespund mai bine funcțiilor atribuite arboretelor;

- asigurarea de avantaje economice prin regenerare naturală.

Tăierile progresive permit o dispersare și o reglare a mărimii punctelor de regenerare și a intensității intervențiilor în acestea, creându-se astfel condiții ecologice diferențiate, specifice fiecărei specii prevăzută a se regăsi în compoziția țel. În același timp, datorită faptului că semințișul se instalează sub formă de grupe, se crează posibilitatea ca arborii să fie doborați în afara ochiului de regenerare reducându-se substanțial prejudicierea semințișului prin doborârea și scosul acestora.

În arboretele supuse regimului de conservare deosebită (S.U.P.”M”) se va interveni doar cu tăieri de intensitate redusă prin care să se sigure permanența pădurii și o structură diversificată a arboretelor.

Tratamentul reprezintă modul special în care se face exploatarea și se asigură regenerarea pădurii în vederea asigurării regenerării noii păduri. Tratamentul include întreg complexul de măsuri silvotehnice prin care o pădure este condusa de la întemeiere până la exploatare și regenerare, în conformitate cu structura și țelurile fixate.

Aplicarea tratamentului se bazează pe exploatarea arboretelor sau arborilor ajunși la vârstă exploatării (stabilita confor telului de gospodărire), urmărind metoda optimă de regenerare a pădurii în funcție de compoziția și funcțiile arboretului. Masa lemnoasă care rezultă în urma aplicării tratamentelor este încadrată în grupa produselor principale, iar tăierea prin care se realizează poartă denumirea de tăiere de produse principale.

Amenajamentul forestier analizat prevede următoarele tratamente:

1. Tratamentul tăierilor progresive face parte din grupa tratamentelor cu tăieri repetate și regenerare sub masiv. Lucrările de regenerare se obțin în ochiuri cu mărimi variabile în funcție de temperamentul speciilor și condițiile stationale. Se urmărește asigurarea regenerării naturale sub masiv prin aplicarea tăierilor succesive neuniforme, amplasate în ochiuri împrăștiate neregulat pe cuprinsul arboretului. La aplicarea tratamentului, recoltarea arborilor are loc în ochiuri atent alese în care  se provoacă instalarea de noi semințișuri, sau prin extrageri, se favorizează dezvoltarea grupelor de semințiș utilizabil preexistent. Caracteristica principală a tratamentului tăierilor progresive o constituie declanșarea procesului de regenerare, cu ocazia primelor tăieri, într-un număr variabil de locuri de pe suprafața arboretului, care constituie așa numitele „ochiuri de regenerare“. La aplicarea acestui tratament numărul ochiurilor, mărimea, forma și repartizarea acestora se stabilesc în raport cu ritmul tăierilor și cu evoluția procesului de regenerare.

Tratamentul tăierilor progresive se caracterizează printr-o variabilitate mare a tehnicii de aplicare, este recomandat pentru o gamă largă de arborete, constituite din specii cu temperamente diferite. În condițiile țării noastre este indicat a se aplica în păduri din grupa a II-a cu funcții de producție și protecție, precum și în păduri din grupa I cu funcții speciale de protecție. Se aplică la regenerarea arboretelor de stejar pedunculat, stejar brumăriu, stejar pufos, garnița, cer, gorun, precum și a șleaurilor de câmpie, luncă și deal, a goruneto-făgetelor, făgetelor, amestecurilor de fag cu rășinoase, bradetelor, amestecurilor de brad cu molid,  pinetelor și laricetelor. Tratamentul tăierilor progresive în procesul de recoltare a lemnului, corelat cu procesul de regenerare, departajaza trei genuri de tăieri: tăieri de deschidere a ochiurilor; tăieri de luminare și lărgire a ochiurilor și tăierea de racordare a ochiurilor.

De aceea în practică, în fiecare an, înainte de amplasarea masei lemnoase pentru anul următor, se face o recunoaștere amănunțită a arboretelor incluse în planul decenal de recoltare a produselor principale, stabilindu-se starea regenerării în fiecare porțiune și arboret în parte. În acest mod sunt diferențiate zonele în care se intervine cu tăieri de deschidere a ochiurilor, zonele cu tăieri de punere în lumina de intensități diferite în raport cu temperamentul speciilor și zonele cu tăieri de racordare.  Specialistul are astfel întreagă libertate de inițiativă și de acțiune, atât în ceea ce privește locul de intervenție, intensitatea, forma și mărimea suprafețelor ce se parcurg de fiecare dată cu tăierea. Orânduirea în timp, spațiu, urgență și felul tăierii se apreciază în fiecare an numai pe teren cu respectarea obligației de realizare a posibilității, iar la sfârșitul perioadei să fie recoltată întreagă cantitate de lemn, concomitent cu obținerea regenerării complete de calitate a arboretelor din  suprafața periodică în rand.

Aplicarea pe teren a tratamentului tăierilor progresive presupune repartizarea ochiurilor, mărimea, forma, numărul, intensitatea și ritmul tăierilor. Pe suprafața  repartizarea ochiurilor se realizează în funcție de starea arboretului, evoluția regenerării și de posibilitățile de colectare a lemnului.

La amplasarea ochiurilor de regenerare se ține seama de eventualele grupe de semințișuri existente, în care se urmărește, prin tăieri, crearea condițiilor necesare pentru dezvoltarea acestora, deschizandu-se concomitent și ochiuri de regenerare noi.

Diametrul ochiurilor nou-create, deschise obligatoriu în anii de fructificație, poate varia de la 0,5 până la 2,0 înălțimi medii (H) de arbore. Intervenția are caracterul unei tăieri de însămânțare, a cărei intensitate se diferențiază, ca și mărimea ochiurilor, în raport cu temperamentul speciilor de regenerat. Cu ocazia revenirilor următoare, semințișurile instalate în ochiurile respective sunt puse în lumină, după caz, printr-una sau mai multe tăieri, în raport cu condițiile stationale și cu exigentele ecologice ale speciilor. Odată cu aceasta, ochiurile se lărgesc concentric sau într-o anumită direcție (în raport de speciile pe care trebuie să le promovam în compoziția noului arboret), prin efectuarea unei tăieri de însămânțare într-o bandă de lățime variabilă, de cele mai multe ori egală cu înălțimea unui arbore. În acest fel, tăierile înaintează progresiv, de fiecare dată, concomitent cu punerea în lumină a semințișului din ochiurile precedente. Se executa tăieri de însămânțare în porțiunile imediat următoare sau în alte puncte în care procesul de regenerare nu a fost declanșat.

Pe măsură ce ochiurile se lărgesc treptat, marginile lor se apropie, atingandu-se unele cu altele, fiind necesare tăierile de racordare, prin care se înlătură restul arboretului bătrân. Racordarea ochiurilor se poate face pe întreagă suprafața a arboretului sau pe anumite porțiuni, pe măsura asigurării regenerării și dezvoltării semințișurilor respective. În felul acesta, diversele intervenții din arboret nu mai au în mod predominant caracterul specific al unui anumit gen de tăieri (de însămânțare, de dezvoltare etc.). Cu ocazia fiecărei intervenții, în cuprinsul arboretului se aplica întreagă gama a tăierilor de regenerare, de la tăierea de însămânțare, până la înlăturarea completă a vechiului arboret din porțiunile regenerate și cu semințișuri devenite independente din punct de vedere biologic și funcțional, care nu mai au nevoie de adăpostul vechiului arboret.

În cazul în care arboretele nu au fost pregătite în suficientă măsură prin lucrări de îngrijire, se va urmări să se asigure o îmbunatățire a stării fitosanitare a lor, prin extragerea exemplarelor uscate sau în curs de uscare. Totodată, se vor extrage și exemplarele cu defecte tehnologice, cele din specii sau ecotipuri necorespunzătoare, cu valoare economică redusă, care nu sunt indicate sã fie promovate în noile arborete, precum și speciile moi ajunse la exploatabilitate. În cazul în care aceste categorii de arbori sunt prezente într-un număr mai mare, se vor extrage cu prioritate arborii uscați sau în curs de uscare, iar ceilalți se vor extrage progresiv, în limita posibilității stabilite - în primul rând din anumite puncte din arboret cu regenerare asigurată sau din alte puncte unde se urmărește crearea de ochiuri pentru regenerarea speciilor valoroase, după caz, pe cale naturală sau artificială.

În cazul în care se impune introducerea pe cale artificială a unor specii de valoare, care lipsesc sau sunt puțin reprezentate în arboretul bătrân, rărirea și lărgirea ochiurilor, în vederea efectuării plantațiilor sau semănaturilor directe, se va face ca și atunci când se urmărește obținerea regenerării naturale, ținându-se seama de exigențele ecologice ale speciilor care se introduc și de condițiile staționale din punctele de regenerare respective. În asemenea situații, lărgirea ochiurilor se vă face, de regulă, spre sud, sud-vest în cazul promovării speciilor de umbră și spre nord, nord-est pentru cele de lumină, tinandu-se seama și de influența condițiilor de relief și de caracteristicile ecologice ale arboretelor respective.

În cadrul tratamentului, numărul de reveniri cu tăieri într-un arboret este mai mare decât numărul tăierilor de regenerare ce se executa în fiecare ochi de regenerare în parte. La fiecare revenire se crează ochiuri de regenerare noi și se lărgesc celelalte. Numărul ochiurilor poate fi mai mare sau mai mic, în raport cu mărimea lor și variază la diversele specii și cu perioada de regenerare adoptată.

Perioadele de mai sus se referă la durata procesului de regenerare pe întregul arboret (perioada generală de regenerare). Ele sunt mai lungi decât intervalul de timp optim dintre momentul instalării semințișurilor și momentul punerii lor în plina lumină, prin înlăturarea completă a adăpostului oferit de vechiul arboret, într-un  ochi de regenerare (perioada specială de regenerare).

Perioada generală de regenerare la tratamentul tăierilor progresive este lunga și variază intre 15 și 30 de ani. În condițiile în care grupele de semințișuri și tinereturi instalate pot atinge până la tăierile de racordare vârste de 20-30 ani, este necesar, ca în porțiunile regenerate să se execute și lucrări de îngrijire a tinereturilor instalate, potrivit stadiului lor de dezvoltare.	Tehnica aplicării tratamentului tăierilor progresive diferă de la caz la caz în raport cu condițiile stationale ale arboretelor respective, cu compoziția și cu temperamentul speciilor de regenerat, precum și cu telul de gospodărire adoptat.

În funcție de condițiile stationale, tehnica aplicării tăierilor progresive se diferențiază în special în ceea ce privește forma și orientarea ochiurilor, precum și modul de lărgire a acestora. Așa de exemplu, în stațiunile de câmpie cu deficit de umiditate, regenerarea naturală se obține cu ușurință în partea sudică a ochiului, la adăpostul arboretului bătrân, unde condițiile de umiditate sunt favorabile. În stațiunile reci, în cele cu exces de umidiate sau pe versanții umbriți din zona montana, semințișul se instalează cu preferință în partea nordicã a ochiului, unde pătrunde mai multă lumina și căldură.  Lărgirea ochiurilor se vă face în direcția care favorizează instalarea și dezvoltarea semințișului.

În stațiuni cu tendință de inmlastinare se vă avea în vedere necesitatea asigurării drenajului biologic, în care scop înlăturarea arboretului bătrân din cadrul punctelor de regenerare se vă face treptat prin mai multe tăieri succesive. În același fel se va proceda și în cazul arboretelor din stațiuni în care există pericol de înțelenire, îmburuienire sau de instalare a unor specii de valoare redusa. În raport cu compoziția arboretelor și cu exigențele ecologice ale speciilor de promovat, tehnica aplicării tratamentului se diferențiază atât în ceea ce privește mărimea ochiurilor cât și direcția de lărgire a acestora.

Numărul tăierilor pentru fiecare ochi de regenerare poate fi de cel puțin 3, mai mic la speciile de lumină și mai mare la cele de umbră. Numărul total al tăierilor cu care se parcurge fiecare arboret se corelează cu mărimea perioadei de regenerare și poate varia între 3 și 5, funcție de temperamentul speciilor de regenerat și lungimea perioadei de regenerare adoptată.

În ceea ce privește țelurile de gospodărire urmărite, tehnica aplicării tratamentului trebuie să fie diferențiată și în raport cu intensitatea funcțiilor de protecție ale arboretelor. În cazul în care intensitatea funcției de protecție este mai mare, se vor adopta perioade de regenerare mai lungi de până la 20-30 ani (tăieri progresive cu perioada marită de regenerare), îndepărtarea arboretului bătrân facandu-se treptat și pe măsură ce semințișul instalat devine apt a prelua în cât mai mare măsură funcțiile de protecție îndeplinite de vechiul arboret. În scopul asigurării unui ritm corespunzător al procesului de regenerare, se va interveni cu noi tăieri numai dacă s-a asigurat regenerarea în urma intervențiilor anterioare. În situațiile în care instalarea regenerării naturale este îngreunată din cauza unor condiții stationale necorespunzătoare, se vor aplica lucrări de ajutorare și de completare a regenerării naturale. La stabilirea perioadei și a numărului de intervenții se vor lua în considerare și mărimea suprafețelor de parcurs în cadrul fiecărei intervenții. În toate cazurile deschiderea ochiurilor de regenerare, precum și intervențiile ulterioare, se vor corela cu anii de fructificație, cu evoluția procesului de regenerare și cu exigențele ecologice ale speciilor de promovat.

În concluzie, principalele caracteristici ale tratamentului tăierilor progresive sunt:

- tratamentul se localizează numai în ochiuri favorizate de instalarea regenerării prin extragerea treptată a arborilor de unde și denumirea tratamentului (tratamentul tăierilor progresive în ochiuri);

- ochiurile odată deschise nu se părăsesc, se revine la următoarele intervenții de câte ori este necesar pentru buna dezvoltare a semințișurilor. În procesul de exploatare-regenerare se aplică trei feluri de tăieri (de deschidere, de lărgire și de racordare a ochiurilor);

- tăierile sunt discontinue și neuniforme atât ca intensitate cât și ca mod de răspândire. Regenerarea are loc sub masiv și decurge treptat și neuniform de la un ochi la altul ca și tăierile care au provocat-o, beneficiind de toți anii de fructificație;

- posibilitatea se stabilește numai pe volum, oriunde în arboretele incluse în suprafața periodică în rând, fară nici o precizare asupra locului de extras an de an;

- stuctura arboretului rezultat din tăierile în ochiuri prezintă la început un profil neuniform și pe alocuri evident ondulat, ca urmare a vârstei diferite de la un ochi la altul, de multe ori chiar în cadrul aceluiași ochi. Tinereturile rezultate  de regulă sunt arborete relativ echiene până la relativ pluriene în raport cu mărimea perioadei de regenerare.

2. Tratamentul tăierilor rase (de substituire)  pe parchete mici se aplica arboretelor situate pe terenuri cu înclinare până la 25 grade şi în situaţiile în care nu există pericolul de degradare a solului prin eroziune, alunecări sau înmlăştinări. Regenerarea suprafeţelor se va face în cea mai mare parte pe cale artificială, dar se poate realiza şi pe cale naturală, în marginea masivului. Tăieri rase pe parchete mici nu se vor aplica în arborete situate pe soluri scheletice, pe grohotişuri sau soluri cu exces de umiditate.

Alăturarea parchetelor se face după realizare a stării de masiv la intervale de 3-7 ani, mai mari în pădurile cu funcţii speciale de protecţie şi mai mici în cele cu funcţii de protecţie şi producţie. Pentru arboretele de plopi euramericani şi sălcie selecţionată intervalul de alăturare este de 2-3 ani.

În arboretele cu rol hidrologic sau antierozional, alăturarea unui nou parchet se va face numai după constituirea stării de masiv în parchetul anterior.

Lucrările de împădurire se execută imediat după exploatarea şi curăţirea parchetelor, luându-se măsurile necesare pentru prevenirea şi combaterea atacurilor de Hylobius.

La aşezarea spaţială a parchetelor, se va ţine seama, în mod obligatoriu, de direcţia vânturilor periculoase. Astfel, s-au dovedit a fi periculoase din acest punct de vedere vânturile vestice, însă local pot fi periculoase şi vânturi care bat din alte direcţii. Stabilirea acestor direcţii se poate face direct şi prin observaţii, ţinându-se seama de modul în care s-au produs anterior doborâturi de vânt.

În scopul asigurării unei protecţii prin acoperirea arboretelor împotriva vântului, se organizează succesiuni de tăieri, în cadrul cărora exploatările încep din partea adăpostită şi înaintează succesiv împotriva vântului periculos. De regulă, succesiunile de tăieri se vor organiza pe porţiuni în care arboretele se condiţioneaza reciproc, sub raportul apărării împotriva vântului (platouri, versanţi lungi) sprijinite pe văi, culmi proeminente şi drumuri vechi cu liziere rezistente.

La organizarea succesiunilor de tăieri se va ţine seama de asigurarea unor condiţii normale de exploatare şi de crearea unor condiţii ecologice favorabile regenerăii speciilor de bază.

Pentru prevenirea doborâturilor de vânt, alături de respectarea regulilor privind orânduirea spaţială a tăierilor, se impun şi alte măsuri de prevenire, dintre care unele trebuie să fie luate cu mult înaintea începerii tăierilor de regenerare, astfel:

- deschiderea unei reţele corespunzătoare de linii de izolare pe limite parcelare, acordându-se o atenţie deosebitã în special acelora care constituie şi limita între succesiunile de tăieri. Deschiderea se va face de timpuriu, până la vârsta de 30-40 ani, în aşa fel ca la data tăierii să fie asigurată pregătirea marginii de masiv rămasă. În lungul acestor limite trebuie sã existe margini de masiv consolidate cu arbori obişnuiţi cu starea de izolare;

- pentru întărirea marginilor de masiv respective, prin toate lucrările de cultură silvică se va urmări menţinerea unor arbori cu coroane joase, adaptate condiţiilor de izolare, precum şi mărirea proporţiei de participare a speciilor rezistente la vânt;

- deasemenea, se vor lua măsuri pentru conducerea judicioasă a arboretelor, prin aplicarea unui sistem de îngrijire a acestora, care să asigure întărirea capacitaţii individuale de apărare şi selecţionarea  elementelor din speciile şi ecotipurile cele mai rezistente.

În prezent în pădurile noastre sunt multe arborete de tip derivat sau se găsesc într-un stadiu avansat de degradare şi pentru care sunt necesare ample măsuri de reconstrucţie ecologică. Pentru efectuarea acestor lucrări, tratamentele clasice nu pot fi aplicate decât cu adaptări corespunzătoare la specificul arboretelor destructurate  staţional şi funcţional. Tratamentele adaptate nu pot fi decât variante ale tratamentelor clasice (iniţiale) care cu modificările la condiţiile reale devin  relativ intensive pentru reuşita reconstrucţiei ecologice a arboretelor deteriorate. Accentul principal în aplicarea tratamentului trebuie pus pe inepuizabilele aptitudini ale speciilor forestiere locale de a se regenera natural. Un exemplu pentru cele prezentate nu poate fi decăt soluţia prezentată de eminentul silvicultor M. Drăcea (1922), preluată şi dezvoltată de I. Vlad (1977).

În cazul arboretelor subproductive, al celor degradate şi al celor total derivate, se impun, după caz, lucrări de refacere sau de substituire, cu scopul redresării capacităţii lor funcţionale. În situaţiile în care funcţiile deosebite ale unora din aceste arborete impun permanenţa acoperirii solului cu vegetaţie forestieră, la realizarea refacerii sau substituirii se va recurge, pe cât posibil, la adaptarea adecvată a unora din tratamentele prezentate anterior, urmărindu-se ca lucrările de refacere/substituire să beneficieze de adăpostul vechiului arboret. În situaţiile în care acest lucru nu este impus de necesităţi de ordin funcţional sau dacă el nu este posibil (din cauza degradãrii avansate a arboretelor respective sau din considerente de ordin tehnic ori economic), refacerea sau substituirea se va realiza prin tăieri în benzi sau parchete mici, cu pregătirea corespunzătoare a solului în vederea executării plantaţiilor.

Se va urmări realizarea de compoziţii corespunzător condiţiilor ecologice respective, promovându-se speciile autohtone valoroase (cvercinee, fag, paltin, frasin, cireş, tei, brad, molid ş.a.).

Refacerea arboretelor slab productive pe bază de cvercinee, cu consistenţa normală, unde solul nu este degradat se va face sub masiv, prin semănături sau plantaţii în ochiuri, aplicându-se, cu adaptări corespunzătoare la tehnica tăierilor progresive. Când se execută semănături directe, consistenţa în cadrul ochiurilor se va reduce la 0.4-0.5. În cazul plantaţiilor sau când există nuclee de regenerare instalate anterior, reducerea consistenţei poate fi mai puternică, mergându-se chiar până la înlăturarea integrală a vechiului arboret din cuprinsul ochiului, dacă se folosec puieţi din specii de lumină. Odată cu deschiderea ochiurilor, se asigură anterior însămânţării sau plantării şi pregătirea parţială a solului.

Extragerea arborilor rămaşi în ochiurile regenerate se va face la 1-3 ani de la executarea semănăturilor, respectiv a plantaţiilor. Ochiurile se vor lărgi treptat, concomitent cu deschiderea altor puncte de refacere. Mărimea ochiurilor se va stabili în raport cu particularităţile ecologice ale speciilor care se regenerează, mai mari la cele de luminã şi mai mici la cele de umbră.

Refacerea arboretelor slab productive pe bază de cvercinee, cu consistenţă redusă, sol înţelenit şi batătorit, precum şi a arboretelor derivate (cărpinişuri, arţarete, teişuri), a salcâmetelor din staţiuni improprii, culturilor de plopi instalate în staţiuni de stejar şi a altor arborete de acest fel, se va realiza prin deschideri de coridoare sau benzi, cu lăţimi de până la 70 m sau parchete mici de pânã la 3 ha, cu pregătirea corespunzătoare a solului şi executarea de plantaţii cu puieţi de cvercinee, inclusiv puieţi de talie mijlocie, cu specii valoroase de amestec corespunzătoare staţiunii şi cu specii de ajutor şi arbuşti.

Refacerea porţiunilor de arboret degradat, rămase între coridoare sau benzi, se va face după încheierea stării de masiv în suprafeţele regenerate, cu aplicarea aceleiaşi tehnologii, în 2-3 reprize.

Acolo unde există o experienţă cu bune rezultate în acest sens se pot aplica şi tăieri de refacere în ochiuri, circulare sau eliptice, de până la 0.5 hectare. De asemenea, se poate aplica şi metoda refacerii în benzi alterne, de regulă în arborete cu înălţimi până la 10 m. Benzile se amplasează în aşa fel încât să se evite degradarea solului prin taierea şi recoltarea arborilor respectivi; porţiunile de arboret rămas pe benzile netăiate – a caror lãţime este de până la 10 m – pot fi menţinute, dacă, prin lucrările de conducere adecvate, ele s-ar putea înscrie în mod corespunzător în structura viitorului arboret.

În arboretele slab productive pe bază de cvercinee, cu consistenţa sub 0.5 precum şi în arboretele derivate, care nu pot fi refăcute prin aplicarea unor tratamente cu regenerare sub masiv, se vor putea aplica tăieri unice de refacere cu condiţia ca arboretele să nu depăşească 3 ha şi să nu fie încadrate în tipurile funcţionale T.II şi T.III. Alăturarea unor astfel de tăieri în alte arborete vecine, se poate face după închiderea stării de masiv.

| Urgenţa | Arborete încadrate în “Planul decenal de recoltare a produselor principale” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | u.a | Suprafaţa ha | Volum total m3 | Volum de extras m3 |
| III | 1 A | 6,7 | 2134 | 1305 |
|  | 2 B | 12,6 | 4124 | 2516 |
|  | 2 D | 1,2 | 426 | 426 |
|  | 2 F | 0,7 | 287 | 287 |
|  | 2 I | 2,0 | 481 | 161 |
|  | 4 B | 6,5 | 2158 | 1328 |
|  | 5 B | 6,1 | 2187 | 722 |
|  | 8 C | 0,4 | 104 | 35 |
|  | 8 D | 0,4 | 106 | 106 |
|  | 9 E | 4,2 | 952 | 324 |
|  | Total urg. III | 40,8 | 12959 | 7210 |
| TOTAL |  | 40,8 | 12959 | 7210 |

S-au propus următoarele tratamente:

- tăieri progresive de însămânțare au fost prevăzute în u.a.: 2I, 5B, 8C și 9E pe o suprafaţă de 12,7 ha, cu un volum total de 3724 m3, şi volum de extras de 1242 m3 (33%)  acestea vor fi corelate cu anii de fructificaţie, efectuîndu-se lucrări de ajutorarea regenerării, respectiv mobilizările parţiale de sol pentru extinderea regenerării şi îndepărtarea seminţişului neutilizabil. După tăiere se vor executa lucrări de îngrijire a seminţişului în ochiuri lărgite, prin recepări şi descopleşiri. Arboretele au consistenţe de 0.7-0,8;

- tăieri progresive de însămânţare si punere în lumina au fost prevăzute în u.a.: 1A, 2B și 4B pe o suprafaţă de 25,8 ha, cu un volum total de 8416 m3, şi volum de extras de 5149 m3 (61 %), se vor executa doua interventii in deceniu,  acestea vor fi corelate cu anii de fructificaţie, efectuîndu-se lucrări de ajutorarea regenerării, respectiv mobilizările parţiale de sol pentru extinderea regenerării şi îndepărtarea seminţişului neutilizabil. După tăiere se vor executa lucrări de îngrijire a seminţişului în ochiuri lărgite, prin recepări şi descopleşiri. Arboretele auconsistenţe de 0.7, cu seminţiş pe 10-50% din suprafață. Tăieri de însămânţare se vor executa in primii ani de aplicare a amenajamentului in zonele fara semintiș în vederea deschiderii de ochiuri de regenerare, iar tăieri de punere in lumina se vor executa spre sfarsitul perioadei de aplicare a amenajamentului in vederea largirii ochiurilor de regenerare.

- tăieri progresive cu împăduriri sub masiv, se vor aplica în u.a. 2F și 8D pe 1,1 ha, în arborete cu consistența 0,8, urmând a se exploata în deceniu un volum de 393 m3. Tratamentul presupune mai întâi ajutorarea regenerării naturale, urmată de împădurirea suprafețelor neregenerate, după care se va extrage arboretul bătrân, când regenerarea este asigurată pe 0,7 din suprafață.

- tăieri rase se vor aplica într-un singur arboret - u.a. 2D, cu suprafața de 1,2 ha, urmând a se exploata în deceniu un volum de 426  m3. Acesta este un arboret artificial de pin negru, cu vârsta de 105 de ani și consistență 0,8.

Posibilitatea de produse principale pe tratamente şi specii

| Tratamentul | Suprafaţa de parcurs (ha) |  | Volum de extras (m3) |  | Posibilitatea pe specii (m3) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Totală | Anuală | Total | Anual | GO | ST | CA | FA | SC | PI | DR | DT |
| Tăieri progresive | 39,6 | 4,0 | 6784 | 678 | 475 | 54 | 6 | 79 | 2 | 9 | 12 | 41 |
| Tăieri rase | 1,2 | 0,1 | 426 | 43 | 5 | - | - | - | - | - | 28 | 10 |
| Total | 40,8 | 4,1 | 7210 | 721 | 480 | 54 | 6 | 79 | 2 | 9 | 40 | 51 |

Se observă ponderea mare a tratamentelor cu perioade mari de regenerare (tăieri progresive), corespunzătoare tipurilor de pădure din cuprinsul U.P. I Făgăraș şi funcţiilor atribuite arboretelor. Aceste tratamente permit promovarea speciilor valoroase, cu provenienţe locale sau aclimatizate, asigură continuitatea pădurii, menţinerea solului acoperit şi condiţii mai bune, economic şi ecologic, pentru regenerarea arboretelor.

Referitor la lucrările silvice prevăzute de amenajament se fac următoarele precizări:

-	întregul volum de lucrări prevăzut în amenajamentul silvic, se referă la toată perioada de 10 ani de valabilitate a proiectului, iar anual se va realiza o eșalonare, în general, egală (1/10 din totalul prevăzut de amenajament) la nivelul fiecărei categorii de lucrări;

-	lucrările de îngrijire și conducere a arboretelor (degajări, curățiri, rărituri și tăieri de igienă) se vor executa în arborete cu vârstă de până la 100-110 ani. Menirea principală a acestor lucrări este de a asigura stabilitatea și starea de sănătate a pădurilor. Astfel arboretele vor fi conduse către compoziții-țel corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure. În arboretele tinere se va menține și un anumit procent de specii pioniere care sunt folosite ca hrana de speciile de mamifere sălbatice.

ÎN SCOPUL PĂSTRĂRII STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR ȘI HABITATELOR DIN ARIILE NATURALE PROTEJATE MENȚIONĂM CĂ ESTE NECESARĂ PĂSTRAREA A 5 m3/ha.  LA APLICAREA LUCRĂRILOR SILVICE. Menționăm ca arborii de biodiversitate păstrați vor fi materializați în teren.

1.2. Situația teritorial-administrativă

1.2.1 Elemente de identificare a unității de producție

Suprafața fondului forestier proprietate publică și privată aparținând Municipiului Făgăraș, județul Brașov, este de 257,0 ha și este constituită într-o singură unitate de producție, U.P. I FĂGĂRAȘ.

Pădurile proprietate publică și privată aparţinând Municipiului Făgăraș, județul Brașov, constituite în U.P. I FĂGĂRAȘ a făcut parte din punct de vedere al administraţiei silvice de stat, conform actelor de proprietate, din cadrul Ocolului Silvic Făgăraș U.P. III Felmer (248,9 ha) și din pășune împădurită (8,1 ha).

Conform hotărârii Conferinței I de amenajare nr. 75 din 25.11.2016 unitatea de amenajament (U.P.) o constituie proprietatea.

Autenticitatea proprietății se face prin PVPP nr. 1/10.09.2002, 6/11.09.2002, Decizie nr. 202/16.05.1991.

Amenajamentul fondului forestier proprietate publică și privată aparţinând Municipiului Făgăraș, județul Brașov, județul Brașov a fost redactat și trecut prin Conferința a II –a de amenajare nr. 10 din 02.02.2017.

Pădurile pentru care se elaborează prezentul amenajament sunt situate în teritoriul administrativ al Municipiului Făgăraș și al Comunei Șoarș, județul Brașov.

Perioada de aplicare a amenajamentului silvic a fondului forestier proprietate publică și privată aparţinând Municipiului Făgăraș, județul Brașov este 01.01.2017 – 31.12.2026

Repartizarea fondului forestier pe unități teritorial-administrative:

| Nr.crt | Judeţul | Unitatea teritorial administrativă | Parcele aferente | Suprafaţa (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Braşov | Municipiul Făgăraș | 1 – 3; 10 | 89,70 |
| 2. |  | Comuna Șoarș | 4 – 9 | 167,30 |
| Total general |  |  |  | 257,00 |

Amenajamentul fondului forestier U.P. I Făgăraș, județul Brașov a fost redactat și trecut prin Conferința a II –a de amenajare nr. 10 din 02.02.2017.

Din punct de vedere geografic, pădurile Municipiului Făgăraș sunt situate pe formațiuni sedimentare din neogen, reprezentate prin: gresii, marne, șisturi, tufuri.

Specificul geologic al substratului a influențat formarea și evoluția solurilor brune argiloiluviale, brune luvice. În anumite condiții în care substratul geologic este ușor friabil (în special pe marne și gresii calcaroase), terenul poate prezenta tendințe de eroziune.

Din   punct   de   vedere   geomorfologic,   teritoriul   studiat   se   situează   în Depresiunea   intracarpatică   a   Transilvaniei,   în   sud-estul   Podișului   Hârtibaciu, cuprinde muncele și dealuri de depozite neogene, cutate și monoclinale, intens fragmentate.

Unitatea geomorfologică predominantă este versantul. Configuraţia terenului este ondulată.

Din punct de vedere altitudinal, teritoriul studiat se situează între 460 m (u.a. 10) şi 660 m (u.a. 6 B), în imediată apropiere a unității de producție se găsesc: Vf. La Comoară (637 m), Vf. Dealul Crucii (650 m).

Altitudinal unitatea se încadrează, după cum urmează:

-   altitudini cuprinse între 400-600 m ……..……    183,7 ha (71%);

-   altitudini cuprinse între 601-800 m …….…........   73,3 ha (29%).

Ca urmare a dispunerii culmilor repartiția arboretelor pe expoziții este:

- însorite                -     15,7 ha –    6%;

- parţial însorite     -     67,9 ha –  26%;

- umbrite                -   173,4 ha –  68%.

Repartizarea suprafețelor pe categorii de înclinare este:

- versanți cu înclinare slabă (<16g):		  - 90,3 ha (35%);

- versanți cu înclinare repede (16g-30g):		- 158,6 ha (62%);

- versanți cu înclinare foarte repede (31g-40g):	-     8,1 ha  (3%).

Din punct de vedere hidrografic pădurile acestei unităţi de producţie se află situate în bazinul hidrografic al râului Olt.  Principalele cursuri de apă din zonă sunt Valea Galați și Valea Viei.

Regimul  hidrologic  și  de  umiditate  este  favorabil  dezvoltării  vegetației forestiere, fiind caracterizat printr-un plus de umiditate primăvara, cauzat de topirea zăpezilor.

Apa freatică se află la adâncimi mari, neinfluențând direct vegetația forestieră.

Se poate afirma că rețeaua hidrografică de pe teritoriul unității de producție nu prezintă fenomene de torențialitate, neconstituind un factor principal de risc.

Coordonatele în sistem Stereo 70 ale suprafeței propuse pentru amenajare în planul analizat sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Coordonatele Stereo 70 ale planului

| BORNA | POINT_X | POINT_Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 498915,8551 | 489008,3631 |
| 2 | 500391,3145 | 489038,0185 |
| 3 | 501299,5155 | 488613,6067 |
| 4 | 501373,2845 | 488278,2029 |
| 5 | 501227,6731 | 487601,5451 |
| 5 | 500984,0353 | 487368,3191 |
| 6 | 500329,2899 | 487116,7859 |
| 8 | 501006,6037 | 486964,0917 |
| 9 | 500794,6693 | 486590,4135 |
| 10 | 500342,7885 | 486351,7393 |
| 12 | 499734,2151 | 486906,4381 |
| 14 | 500639,8621 | 486032,5161 |
| 15 | 501057,4793 | 485689,3445 |
| 18 | 500463,3299 | 485579,0405 |

1.2.2. Vecinătăți, limite, hotare

Limitele unităţii de producție sunt naturale, bine conturate şi stabile. Acestea sunt materializate prin pichetaje şi borne de hotar la schimbările accentuate  de direcţie.

| Trup de pădure | Puncte cardinale | Vecinătăţi | Limite |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Felul | Denumirea |
| Triunghiulara | N | Pășune | naturală artificială | Valea Galați Lizieră - Semne convenționale |
|  | E | Pășune | naturală artificială | Valea Galați Lizieră - Semne convenționale |
|  | S | Pășune | artificială | Lizieră - Semne convenționale |
|  | V | Pășune | artificială | Lizieră - Semne convenționale |
| Făgetele | N | Pășune | artificială | Lizieră - Semne convenționale |
|  | E | Pășune | artificială | Lizieră - Semne convenționale |
|  | S | Pășune | artificială | Lizieră - Semne convenționale |
|  | V | Pășune | artificială | Lizieră - Semne convenționale |
| Tăietura | N | Pășune și fânețe | naturală | Valea Lungă Lizieră - Semne convenționale |
|  | E | Pășune | artificială | Lizieră - Semne convenționale |
|  | S | Pășune | artificială | Lizieră - Semne convenționale |
|  | V | Pășune | artificială | Lizieră - Semne convenționale |
| Valea Viilor | N | Pășune; Fânețe Pădure Com. Șoarș | artificială | Lizieră - Semne convenționale |
|  | E | Pășune Pădure Com. Șoarș | artificială | Lizieră - Semne convenționale |
|  | S | Pășune și fânețe Pădure Com. Mândra | artificială | Lizieră - Semne convenționale |
|  | V | Pășune | artificială | Lizieră - Semne convenționale |

1.2.3. Trupuri de pădure (bazinete) componente

Unitatea de producție este constituită din mai multe trupuri de pădure, după cum se prezintă în tabelul următor:

| Nr. crt | Denumirea trupului de pădure (bazinetului) | Parcele componente | Suprafaţa (ha) | Comuna în raza căreia se află |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Triunghiulara | 1 | 25,8 | Municipiul Făgăraș |
| 2. | Făgetele | 3; 10 | 15,5 |  |
| 3. | Tăietura | 2 | 48,4 |  |
| 4. | Valea Viilor | 4 – 9 | 167,3 | Șoarș |
| TOTAL |  |  | 257,0 | - |

1.2.4 Baza juridică și administrarea fondului forestier proprietate privată

Suprafaţa determinată la actuala amenajare de 257,0 ha corespunde cu cea din actele de proprietate (PVPP nr. 1/10.09.2002, 6/11.09.2002, Decizie nr. 202/16.05.1991).

Administrarea pădurii se face prin R.P.L. O.S. Pădurile Făgărașului R.A., județul Brașov.

Organizarea administrativă este corespunzătoare situației actuale pentru asigurarea pazei și executarea lucrărilor silvotehnice potrivit prevederilor din amenajament. Actuala organizare poate fi revizuită ori de câte ori este necesar în funcție de dinamica lucrărilor silvotehnice sau alte elemente administrative.

1.3. Organizarea teritoriului

1.3.1. Constituirea unității de producție (proprietății)

Suprafața fondului forestier proprietate publică și privată aparţinând Municipiului Făgăraș, județul Brașov, este de 257,0 ha și este constituită într-o singură unitate de producție, U.P. I FĂGĂRAȘ.

Pădurile proprietate publică și privată aparţinând Municipiului Făgăraș, județul Brașov, constituite în U.P. I FĂGĂRAȘ a făcut parte din punct de vedere al administraţiei silvice de stat, conform actelor de proprietate, din cadrul Ocolului Silvic Făgăraș U.P. III Felmer (248,9 ha) și din pășune împădurită (8,1 ha).

Conform hotărârii Conferinței I de amenajare nr. 75 din 25.11.2016 unitatea de amenajament (U.P.) o constituie proprietatea.

Autenticitatea proprietății se face prin PVPP nr. 1/10.09.2002, 6/11.09.2002, Decizie nr. 202/16.05.1991.

Amenajamentul fondului forestier proprietate publică și privată aparţinând Municipiului Făgăraș, județul Brașov, județul Brașov a fost redactat și trecut prin Conferința a II –a de amenajare nr. 10 din 02.02.2017.

Pădurile pentru care se elaborează prezentul amenajament sunt situate în teritoriul administrativ al Municipiului Făgăraș și al Comunei Șoarș, județul Brașov.

Perioada de aplicare a amenajamentului silvic a fondului forestier proprietate publică și privată aparţinând Municipiului Făgăraș, județul Brașov este 01.01.2017 – 31.12.2026.

1.3.2. Constituirea și materializarea parcelarului și subparcelarului

Amenajarea actuală a preluat întocmai parcelarul de la amenajarea trecută ca formă şi limite, pentru parcelele: 1 – 9, iar parcela provenită din pășune împădurită: 10, a fost materializată cu semne convenționale confrom Normelor tehnice în vigoare.

Materializarea parcelarului în teren s-a făcut de către administrator şi a constat în revopsirea vechilor limite cu vopsea de culoare roşie. Parcelarul este constituit pe forme naturale de teren, culmi şi pâraie, dar şi artificiale liziere de pădure la limita cu alte proprietăţi.

Materializarea  subparcelarului  s-a  făcut  de  către  proiectanţii, tot cu vopsea de culoare roşie prin semne orizontale consacrate acestei forme de delimitare.

Au fost menţinute vechile limite subparcelare, dar au intervenit și modificări acolo unde în decursul aplicării amenajamentului trecut s-au petrecut schimbări datorate lucrărilor executate sau a altor cauze.

1.3.3. Mărimea parcelelor și subparcelelor

| Anul amenajarii | P a r c e l e |  |  |  | Subparcele |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr | Suprafata (ha) |  |  | Nr | Suprafata (ha) |  |  |
|  |  | medie | maximă | minimă |  | medie | maximă | minimă |
| 2006 | 9 | 27,6 | 48,4 | 6,4 | 26 | 9,5 | 40,2 | 0,4 |
| 2016 | 10 | 25,7 | 48,4 | 6,4 | 34 | 7,5 | 31,5 | 0,4 |

Suprafaţa maximă a subparcelei este de 31,5 ha (u.a. 2 B), suprafaţa minima este de 0,4 ha (u.a. 2 A). Suprafaţa medie a subparcelei  este 7,5 ha.

Suprafaţa maximă a parcelei este de 48,4 ha (parcela 2), iar suprafaţa minima este de 6,4 ha (parcela 7).

Mărimile  parcelelor  şi  a  subparcelelor  se  înscriu  în  precizările  normelor referitoare la suprafeţele maxime şi minime pe care le pot avea.

1.3.4. Situația bornelor

Situația bornelor este prezentată în tabelul următor:

Tabelul 1.3.4.1

| Denumirea trupului de pădure | Numerotarea bornelor | Numărul bornelor | Felul bornelor |
| --- | --- | --- | --- |
| Triunghiulara | 1-5; 36 | 6 | Borne din piatră naturală |
| Făgetele | 11-13; 72/PS; 73/PS; 74/PS; 76/PS | 7 |  |
| Tăietura | 6; 7; 9; 10; 13/PS; 18/PS; 38; 39; 42; 43 | 10 |  |
| Valea Viilor | 14-30; 20/PS; 32-35 | 22 |  |
| TOTAL |  | 45 | - |

1.3.5. Corespondența între parcelarul și subparcelarul precedent și cel actual

Tabelul 1.3.5.1

| Numărul parcelei din amenajamentul precedent şi cel din amenajamentul actual |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Precedent |  | Actual |  | Precedent |  | Actual |  |
| u.a. | S (ha) | u.a. | S (ha) | u.a. | S (ha) | u.a. | S (ha) |
| 1 A | 9,3 | 1 A | 6,7 | 5 B | 6,0 | 5 B | 6,1 |
| 1 B | 2,1 | 1 B | 3,3 | 6 A | 23,0 | 6 A | 25,3 |
| 1 C | 14,4 | 1 C | 15,8 | 6 B | 21,1 | 6 B | 21,3 |
| 2 A | 0,4 | 2 A | 0,4 | 7 | 6,4 | 7 | 6,4 |
| 2 B | 40,2 | 2 B(%B) | 31,5 | 8 A | 31,5 | 8 A | 31,0 |
| 2 C | 7,8 | 2 C(%C) | 2,6 | 8 B | 10,2 | 8 B | 9,0 |
|  |  | 2 D(%C) | 1,2 | 8 C | 0,6 | 8 C | 0,4 |
|  |  | 2 E(%C) | 2,3 | 8 D | 0,4 | 8 D | 0,4 |
|  |  | 2 F(%C) | 0,7 | 8V1 | 0,3 | 8V1 | 0,3 |
|  |  | 2 G(%B) | 1,9 | 8V2 | 0,2 | 8V2 | 0,2 |
|  |  | 2 H(%B) | 3,4 | 9 A | 3,7 | 9 A | 4,1 |
|  |  | 2 I(%B) | 2,0 | 9 B | 4,7 | 9 B | 4,6 |
|  |  | 2 J(%B) | 2,4 | 9 C | 8,5 | 9 C | 8,6 |
| 3 | 7,4 | 3 | 7,4 | 9 D | 2,7 | 9 D | 2,7 |
| 4 A | 18,2 | 4 A | 16,7 | 9 E | 5,5 | 9 E | 4,2 |
| 4 B | 5,0 | 4 B | 6,5 | 9 F | 3,3 | 9 F | 3,1 |
| 5 A | 16,0 | 5 A | 16,4 | Pășune împădurită |  | 10 | 8,1 |

1.3.6. Planuri de bază utilizate. Ridicări în plan folosite pentru reambularea planurilor de bază

Planurile de bază utilizate la amenajarea pădurilor din U.P. I Făgăraș, județul Brașov au fost editate de către executate de I.G.F.C.O.T în anul 1988 în baza aerofotografierii din anul 1983 la scara 1 : 5000

Suprafața parcelelor și subparcelelor s-a determinat pe cale analitică pe ortofotoplanuri, suma acestora închizându-se pe suprafață totală a proprietății.

Determinarea suprafețelor s-a făcut pe cale analitică în sistem GIS.

1.3.7. Suprafața fondului forestier

| U.P. | SUPRAFATA - HA |  | DIFERENTE |  | JUSTIFICARI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Actuala | Prece-denta*/din actele de proprietate | + | - | + |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ** | ** | ** | TOTAL | ** | ** | ** | ** | TOTAL |
| I | 257,0 | 248,9 | 8,1 | - | - | - | - | 8,1 | - | - | - | - | - |

*- diferența de 8,1 ha provine din pășune împădurită, aceasta fiind la prima amenajare

1.3.8. Utilizarea fondului forestier

1.3.8.1. Evidența suprafeței fondului forestier pe categorii de folosință

Amenajamentul forestier a fost realizat pentru o suprafața de 257,0 ha. Suprafața ocupată cu pădure în cuprinsul proprietății este de 256,5 ha (rășinoase 574,7 ha și 251,8 ha foioase), adică 100 % din proprietate.

| Simbol | Categoria de folosință forestieră | Suprafața –ha- |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Totală: din care | Gr I | Gr II |
| P. | Fondul forestier total | 257,0 | 256,5 | - |
| P.D. | Terenuri acoperite cu pădure | 256,5 | 256,5 | - |
| P.C. | Terenuri care servesc nevoilor de cultură | - | - | - |
| P.I. | Terenuri afectate împăduririi | - | - | - |
| P.S. | Terenuri care servesc nevoilor de producţie silvică | 0,5 | - | - |
| P.A. | Terenuri care servesc nevoilor de administrație forestieră | - | - | - |
| P.N. | Terenuri neproductive | - | - | - |

1.3.9. Ocupatii  si  litigii

În fondul forestier al unității de producție I Făgăraș, proprietate a Municipiului Făgăraș nu  există ocupații și litigii.

1.3.10. Organizarea administrativă (districte, brigăzi, cantoane)

Administrarea pădurii se face prin R.P.L. O.S. Pădurile Făgărașului R.A., județul Brașov.

Organizarea administrativă este corespunzătoare situației actuale pentru asigurarea pazei și executarea lucrărilor silvotehnice potrivit prevederilor din amenajament. Actuala organizare poate fi revizuită ori de câte ori este necesar în funcție de dinamica lucrărilor silvotehnice sau alte elemente administrative.

Administrarea pădurii se face cu respectarea regimului silvic și a regulilor de protecție a mediului.

1.4. Gospodărirea din trecut a pădurilor

1.4.1.Evolutia proprietății și a modului de gospodărire a pădurilor înainte de anul 1948

Datele existente menţionează faptul că la naţionalizarea din 1948, pădurile din zonă au aparţinut localității Făgăraș.

Gospodărirea pădurilor s-a făcut în funcție de nevoile de lemn, practicându-se fie un grădinărit, prin extragerea exemplarelor groase, fie tăieri în crâng cu rezerve sau tăieri rase în regimul codrului cu cicluri scurte, de 60-80 de ani. Ca urmare, în prezent o mare parte a arboretelor prezintă structuri relativ pluriene, cu 2-3 elemente pentru fiecare specie, o altă urmare a gospodăririi din trecut este ponderea majoritară a exemplarele provenite din lăstari (53%). La început, materialul lemnos rezultat din aceste păduri era folosit în general ca lemn de foc. După anul 1900, când în zonă au apărut primele gatere, materialul cu dimensiuni mai mari a fost debitat sub formă de cherestea.

În această perioadă, unele suprafețe degradate au fost împădurite cu pin.

1.4.2. Modul de gospodărire a pădurilor după anul 1948 până la intrarea în vigoare a amenajamentului expirat

În  baza  constituţiei  adoptate  în  1948,  toate  pădurile  au  fost  etapizate, trecându-se la amenajarea lor pe baza instrucţiunilor elaborate de Ministerul Silviculturii. Aceste instrucţiuni prevedeau respectarea principiului continuităţii, al conservării şi normalizarea fondului forestier. După câţiva ani de la naţionalizare s-au întocmit primele amenajamente moderne, având la bază concepţia amenajării teritoriale pe mari unităţi forestiere (M.U.F.)

Primul amenajament unitar s-a întocmit  în 1954, pe baza lui trecându-se la gospodărirea intensivă  a  pădurilor, stabilind  indicatorii tehnico-economici care se refereau la ţel, regim, ciclu, tratament, etc. Din anul 1948 până în 1954 pădurile au fost gospodărite în baza legii 204/1947.

Fiecare amenajament a aprofundat modul de gospodărire a pădurilor, astfel că bazele de amenajare au evoluat în funcţie de:

-    Prevederile instrucţiunilor de amenajare a pădurilor

-    Cerinţele economiei şi societăţii faţă de pădure

-	Creşterea importanţei pădurii ca factor de portecţie şi diversificarea funcţiilor de protecţie atribuite arboretelor

-    Posibilităţile  reale  ale  arboretelor  de  a  reacţiona  pozitiv  la  măsurile  de

gospodărire propuse.

Teritoriul a fost zonat pe grupe funcţionale şi zone conform prevederilor instrucţiunilor de amenajare partea I din 1954, prea reduse şi generale fiind doar un ghid de orientare. Ca urmare, pădurile din grupa I funcţională cu rol de protecţie au fost zonate doar pentru protecţia solului.

Bazele de amenajare stabilite se refereau la:

  Regim- codru

  Ciclu- 100-120

  Tratamente: tăieri progresive, succesive și combinate în gorunete și goruneto-

stejărete, tăieri rase de substituire în cărpinete

  Exploatabilitate

  Lucrări de îngrijire şi ameliorare

  Posibilitatea de produse principale

Pentru pădurile din această unitate de producție, reglementarea procesului de producție s-a susținut în aceeași subunitate de gospodărire de codru regulat. O parte din volumul total de extras s-a recoltat și prin tăieri de conservare.

1.4.3. Analiza aplicării amenajamentului expirat

Prevederile și realizările din ultimul amenajament, sunt prezentate în tabelul următor:

| Prevederi(P) | Impa duriri ha/an | Dega jari ha/an | Lucrări de îngrijire |  | Prod principale |  | Accidentale ** |  | T. de conservare |  | Taieri de igiena |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizari(R) |  |  | ha/an | mc/an | ha/an | mc/an | ha | mc | ha/an | mc/an | ha/an | mc/an |
| P | 0,86 | 1,44 | - | - | 5,55 | 598 | - | - | 0,74 | 24 | 171,1 | 139 |
| R | 0,12 | 2,24 | - | - | 5,36 | 391 | 235,9 | 1834 | 0,74 | 21 | 37,7 | 139 |
| % | 14 | 155 | - | - | 97 | 65 | - | - | 100 | 87 | 22 | 100 |

Împăduriri au fost propuse pe  0,86 ha/an, s-au executat 0,12 ha/an, procentul realizărilor este de 14%.

Posibilitatea de produse principale stabilită a fost de 598 m3/an din care s-au realizat 391 m3/an (65%).

Din tăieri de igienă a rezultat un volum de 139 m3 (100% din volumul propus a se extrage).

Tăieri de conservare s-au efectuat pe 100% din suprafață, volumul extras reprezentând 87% față de prevederi.

1.4.4. Concluzii privind gospodărirea pădurilor

Din  prezentarea  evoluţiei  modului  de  gospodărire  din  trecut  se  pot  reţine următoarele aspecte:

	Până  în  anul  1948  pădurile  au  aparţinut  proprietăţii  private  şi  au  fost gospodărite pe bază de amenajamente sumare;

	Regenerarea pădurilor s-a făcut pe cale naturală, dar şi pe cale artificială prin împăduriri, în special cu răşinoase;

       După anul 1948, în urma naţionalizării, toate pădurile au devenit proprietate de

stat;

	Gospodărirea s-a făcut unitar pe bază de amenajamente după constituirea lor în MUF-uri şi apoi în U.P. Au fost stabilite baze de amenajare, posibilitate de produse principale şi posibilitate de produse secundare;

       Regenerarea s-a făcut în continuare pe cale naturală şi artificială;

	În  baza  Legii  1/2000  pădurile  au  revenit  proprietarului  de  drept,  acest amenajament fiind al doilea după retrocedare.

Față de cele arătate mai sus, se impune respectarea cu strictețe a lucrărilor stabilite și executarea lor la timp și cu periodicitățile prevăzute în amenajament.

1.5. Reglementarea procesului  de  producție lemnoasă și măsuri de gospodărire pentru arborete cu funcții speciale de protecție

Arboretele de tipul II de categorii funcţionale supuse regimului de conservare deosebită sunt incluse în S.U.P. „M” 23,2 ha, îndeplinesc, prioritar, funcţii de protecţie și sunt încadrate în următoarele categorii funcționale:

-  1.2H– P Pădurile situate pe terenuri alunecătoare (TII) – 23,2 ha.

În aceste arborete nu se vor executa decât împădurirea golurilor, lucrări de îngrijire, tăieri de igienă şi lucrări (tăieri) de conservare.

În aceste arborete se va aplica un complex de măsuri  vizând conservarea acestora, menținerea lor într-o stare fitosanitară bună, prin executarea lucrărilor de îngrijire, de igienă și de conservare corespunzătoare funcțiilor prioritare care le-au fost atribuite.

Prin aceste lucrări se urmărește să se realizeze:

-asigurarea unei stări de sănătate bună a arboretului prin extragerea arborilor deperisanți, rupți de vânt sau zăpadă, atacați de dăunători etc.

-condiții de instalare și de dezvoltare a unor nuclee de regenerare naturală prin extracții de intensități reduse vizând arborii cu defecte evidente, cei apropiați sau ajunși cu vârste în declin în ce privește funcția de protecție a solului;

-îngrijirea semințișului și a tineretului existent prin lucrări adecvate (descopleșiri, recepări, degajări etc.) potrivit stadiului de dezvoltare;

-ajutorarea regenerării naturale în situația în care aceasta întâmpină dificultăți de instalare.

În aplicarea tăierilor de conservare trebuie să se acorde o atenție deosebită operațiunilor de doborâre, fasonare, colectare și scosului masei lemnoase pentru conservarea echilibrului stratului de sol și protejarea arborilor care rămân.

Volumele de lemn prevăzute a se recolta au caracter orientativ, acestea nefiind incluse în mărimea posibilității. Recoltarea acestora va avea loc numai în situația în care aceasta nu afectează negativ funcția specială a arboretelor.

Semințișurile care se instalează vor fi îngrijite acolo unde se crează goluri în arboret, prin tăieri de igienă, extrageri de arbori uscați. Se va urmări formarea de biogrupe în jurul exemplarelor valoroase.

| S.U.P. | Suprafaţa (ha) |  | Volum (m3) |  | Volum anual de recoltat pe specii (m3) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Totală | Anuală | Total | Anual | PI | GO | FA | SC | CA | DT | DM |
| M | 23,2 | 2,3 | 503 | 50 | 8 | 16 | 9 | 4 | 6 | 4 | 3 |

1.5.1.Subunități de producție sau de protecție constituite

În vederea gospodăririi diferențiate a fondului forestier, pentru realizarea obiectivelor social-economice și a îndeplinirii funcțiilor atribuite, arboretele au fost constituite în următoarele subunități de gospodărire:

S.U.P. A – codru regulat – 233,3 ha;

S.U.P. “M” – păduri supuse regimului de conservare deosebită – 23,2 ha.

Pentru stabilirea mai clară a obiectivelor și metodelor de valorificare a potențialului științific și peisagistic oferit de rezervații, este necesară o mai mare implicare a administratorului pădurii precum și a proprietarilor în sensul solicitării sprijinului direct al organismelor legale care se ocupă de mediu și protecția sa.

În tabelul 1.2.5.1 se prezintă repartizarea unităților amenajistice în cadrul celor două subunități:

Tabelul 1.5.1.1

1.5.2. Reglementarea procesului de recoltare a produselor principale

1.5.2.1. Reglementarea procesului de producție la S.U.P. A

La subunitatea de codru regulat, sortimente obișnuite, determinarea indicatorului de posibilitate s-a făcut prin intermediul volumelor, aplicandu-se procedee specifice metodelor creșterii indicatoare și claselor de vârstă.

Determinarea indicatorului de posibilitate prin intermediul creșterii indicatoare s-a făcut prin prelucrarea automatizată a datelor.

1.5.2.1.1. Adoptarea posibilității

Posibilitatea adoptată la Conferința a II-a de amenajare este de 721 mc/an, fiind adoptată după metoda creșterii indicatoare. La adoptarea soluției menționate s-au avut în vedere următoarele caracteristici ale pădurii (U.P.) și arboretelor:

-subunitatea este dezechilibrată sub raportul structurii pe clase de vârstă;

-o parte dintre arboretele exploatabile au fost parcurse cu tăieri de regenerare și au consistențe reduse;

-există un excedent de arborete exploatabile.

Tabelul 1.5.2.1.1.1

| INDICATORII DE POSIBILITATE ŞI POSIBILITATE ADOPTATĂ S.U.P. A Suprafaţă S.U.P. A = 233,3 Ciclu 110 ani |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prin intermediul creşterii indicatoare |  |  | După criteriul claselor de vârstă |  |  |
| Elemente de calcul | Valori |  | Elemente de calcul |  | Valori |
| Ci (m3) | 652 |  | S.P. normală (ha) |  | 42,4 |
| VD/10 ani (m3) | 1443 |  | Perioada I (ani) |  | 20 |
| VE/20 ani (m3) | 1221 |  | S.P. I (ha) |  | 40,8 |
| VF/40 ani (m3) | 1626 |  | Perioada II (ani) |  | 20 |
| VG/60 ani (m3) | 1128 |  | S.P. II (ha) |  | 42,4 |
| Q | 1,8 |  | Volum arboret expl. m3/ha |  | 330 |
| M | 1,106 |  | P. inductiv (m3) |  | 721 |
| Q | - |  | P. deductiv (m3) |  | 916 |
| P1= 721 m3/an |  | P2= 916 m3/an |  | P3= - m3/an |  |

1.5.2.1.2. Recoltarea posibilității

Recoltarea posibilității se va face prin tăieri progresive și tăieri rase (substituire). Repartiția arboretelor incluse în planul decenal de recoltare a produselor principale pe urgențe, suprafețe de parcurs, volume de extras și tratamente care se vor aplica pentru recoltarea posibilității se prezintă în tabelele 1.5.2.1.2.1 și 1.5.2.1.2.2.

Tăierile progresive vor avea, în principal, caracterul celor de însămânțare, punere în lumină și de racordare determinat de gradul de instalare a regenerării, de necesitatea asigurării condițiilor de dezvoltare a semințișului instalat și de consistența arboretelor. Administratorul pădurii va avea permanent în vedere corelarea tăierilor cu anii de fructificație și modul de dezvoltare a semințișului utilizabil instalat.

Tratamentul tăierilor progresive constă în aplicarea de tăieri repetate neuniforme, concentrate în anumite ochiuri împrăștiate inegal în cuprinsul pădurii, urmarindu-se instalarea și dezvoltarea semințișului natural sub masiv până la instalarea noului arboret. Tratamentul tăierilor progresive presupune trei categorii de lucrări:

- tăieri de deschidere a ochiurilor;

- tăieri de punere în lumină și lărgire a ochiurilor;

- tăieri de racordare a ochiurilor (definitive).

Tăierile de deschidere a ochiurilor se realizează în arboretele cu consistența 0.7-0.8 în care nu s-au mai executat asemenea tăieri, urmarindu-se în principal să asigure instalarea semințișului. De aceea, aceste tăieri de deschidere de ochiuri se execută în anii cu fructificație.

Repartiția ochiurilor pe suprafață se face în funcție de starea arboretelor și de mersul regenerării. Amplasarea ochiurilor se face în porțiunile cele mai rărite, cu arborii mai bătrâni și în stare mai slabă de vegetație. Apoi se trece în locurile unde solul și arboretul se prezintă mai bine pregătite pentru însămânțare. Tăierile de punere în lumină și lărgire a ochiurilor urmăresc crearea condițiilor ecologice necesare dezvoltării semințișurilor.

Tăierile de racordare urmăresc extragerea totală a arboretului bătrân, rămas pe picior.

Tăierile de punere în lumină și lărgire a ochiurilor urmăresc crearea condițiilor ecologice necesare dezvoltării semințișurilor.

Tăieri rase se caracterizează prin recoltarea integrală a arboretului printr-o singură tăiere. Tăieri rase în benzi (de substituire), s-au propus în arborete total derivate şi artificiale ajunse la vârsta exploatabilităţii, urmărindu-se substituirea arboretelor artificiale şi refacerea celor necorespunzătoare din punct de vedere economic şi ecologic. În arboretele cu seminţiş utilizabil, tăierile se vor efectua în perioada de iarnă, când solul e acoperit cu zăpadă, pentru a se evita vătămarea seminţişului.

Concomitent cu extragerea arborilor maturi, se vor extrage preexistenţii neutilizabili, pentru a se evita integrarea lor în viitorul arboret. În arboretele în care se vor executa primele tăieri şi în care nu avem seminţiş instalat sau seminţiş instalat pe o suprafaţă redusă, se vor efectua lucrări pentru ajutorarea regenerării naturale, care vor consta în: mobilizarea solului şi extragerea seminţişului şi tineretului neutilizabil preexistent.

O atenţie deosebită se va acorda lucrărilor de îngrijire a seminţişurilor, recurgându-se la aplicarea unui complex de lucrări, de la receparea seminţişurilor vătămate şi completarea golurilor neregenerate până la efectuarea degajărilor în porţiunile de seminţiş bine instalate.

În ceea ce priveşte marcarea şi exploatarea arborilor, pentru o mai bună gospodărire a fondului forestier, se impune respectarea cu stricteţe a prevederilor cuprinse în normele tehnice referitoare atât la aplicarea tratamentelor adoptate, cât şi la punerea în valoare a masei lemnoase, precum şi a celor din „Instrucţiuni privind termenele, modalităţile şi epocile de recoltare şi transport ale materialului lemnos din păduri”.

Tabelul 1.5.2.1.2.1.

| Urgenţa | Arborete încadrate în “Planul decenal de recoltare a produselor principale” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | u.a | Suprafaţa ha | Volum total m3 | Volum de extras m3 |
| III | 1 A | 6,7 | 2134 | 1305 |
|  | 2 B | 12,6 | 4124 | 2516 |
|  | 2 D | 1,2 | 426 | 426 |
|  | 2 F | 0,7 | 287 | 287 |
|  | 2 I | 2,0 | 481 | 161 |
|  | 4 B | 6,5 | 2158 | 1328 |
|  | 5 B | 6,1 | 2187 | 722 |
|  | 8 C | 0,4 | 104 | 35 |
|  | 8 D | 0,4 | 106 | 106 |
|  | 9 E | 4,2 | 952 | 324 |
|  | Total urg. III | 40,8 | 12959 | 7210 |
| TOTAL |  | 40,8 | 12959 | 7210 |

Tabelul 1.5.2.1.2.2

| Tratamentul | Suprafaţa de parcurs (ha) |  | Volum de extras (m3) |  | Posibilitatea pe specii (m3) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Totală | Anuală | Total | Anual | GO | ST | CA | FA | SC | PI | DR | DT |
| Tăieri progresive | 39,6 | 4,0 | 6784 | 678 | 475 | 54 | 6 | 79 | 2 | 9 | 12 | 41 |
| Tăieri rase | 1,2 | 0,1 | 426 | 43 | 5 | - | - | - | - | - | 28 | 10 |
| Total | 40,8 | 4,1 | 7210 | 721 | 480 | 54 | 6 | 79 | 2 | 9 | 40 | 51 |

1.5.2.1.3. Prognoza posibilității

Calculul prognozei posibilității de produse principale după 10, 20, 30 ani de la data actuală cu asigurarea continuității pe 60 ani, considerați la fiecare nivel, are la bază următoarele condiții:

- ciclul de producție, creșterea indicatoare și suprafața subunității rămân constante;

- la fiecare nivel de prognoză se acceptă ca volumul de recoltat în următorii 60 de ani după efectuarea scăderilor datorate recoltării integrale a posibilității, se completează cu volumul arboretelor din subclasele de vârstă care, în acest interval, îndeplinesc condițiile de exploatabilitate și care nu au fost luate în considerare la calculul indicatorului determinat în prezent.

Constante:

- suprafața 			- 233,3 ha;

- ciclul				- 110 ani;

- creșterea indicatoare 	- 652 mc/an;

- posibilitatea de produse principale se recoltează integral;

- se mențin constante și creșterile adăugate volumelor actuale ale elementelor privind calculul posibilității.

În vederea prognozării posibilității de produse principale s-a analizat la nivelul fiecărei etape de prognoză (după 10 ani, 20 ani, 30 ani), volumul posibil de extras în primul deceniu (VD, VDi, VD”, VDiii), volumul care se poate recolta în 20 ani (VE, VEi, VE”, VEiii), volumul care se poate recolta în 40 ani (VF, VFi, VF”, VFiii), volumul care se poate recolta în 60 ani (VG, VGi, VG”, VGiii) cu respectarea condițiilor anterioare.

Elementele de calcul ale indicatorului de posibilitate de la amenajarea actuală au fost reactualizate la fiecare etapă de prognoză, determinandu-se apoi indicatorul de posibilitate.	Rezultatele calculelor sunt prezentate în tabelul următor:

Tabelul 1.5.2.1.3.1

| Actuala amenajare |  | După 10 ani |  | După 20 ani |  | După 30 ani |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemente | Valori | Elemente | Valori | Elemente | Valori | Elemente | Valori |
| VD | 14430 | (VE-10P1)/10 | 1720 | (VF-10P1-10P2)/20 | 2290 | (VF-10P1-10P2-10P3)/10 | 3376 |
| VE | 24414 | (VF-10P1)/30 | 1927 | (VG-10P1-10P2)/40 | 1203 | (VG-10P1-10P2-10P3)/30 | 1203 |
| VF | 65033 | (VG-10P1)/50 | 1202 | - | - | - | - |
| VG | 67353 | Ci | 652 | Ci | 652 | Ci | 652 |
| Q | 1,8 | Q | 1,7 | Q | 1,6 | Q | 1,4 |
| m | 1,106 | m | 0 | m | 0 | m | 0 |
| P1 | 721 | P2 | 1203 | P3 | 1203 | P4 | 1203 |

1.5.3. Lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor

Suprafețele de parcurs cu lucrări de îngrijire, precum și volumele ce se vor extrage sunt evidențiate pe unități amenajistice, în Planul lucrărilor de îngrijire a arboretelor. În planul lucrărilor de îngrijire au fost incluse toate arboretele tinere (aflate în stadiile de nuieliș până la codrișor), care îndeplinesc condiția de consistență (cel puțin 0,9).

Tabelul 1.5.3.1.

| Specificări | Suprafaţa totală (ha) |  | Volumul total de extras [m3] |  | Posibilitatea anuală pe specii -m3- |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Totală | Anuală | Total | Anual | FA | GO | ST | CA | SC | DT | PLT |
| Curăţiri | 21,7 | 2,2 | 134 | 13 | 2 | 8 | - | 1 | - | 2 | - |
| Rărituri | 19,9 | 2,0 | 253 | 25 | 2 | 11 | - | 6 | - | 4 | 2 |
| Produse secundare | 41,6 | 4,2 | 387 | 38 | 4 | 19 | - | 7 | - | 6 | 2 |
| Tăieri de igienă | 145,1 | 145,1 | 1288 | 129 | - | 100 | 12 | 6 | - | 7 | 4 |

Lucrările de îngrijire se efectuează pentru pădurile tinere și urmăresc obiective de ordin silvicultural și de ordin economic (cum ar fi recoltarea de masă lemnoasă de dimensiuni mici și mijlocii).

Principalele obiective urmărite prin efectuarea lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor sunt:

-păstrarea și ameliorarea stării de sănătate a arboretelor;

-creșterea gradului de stabilitate și rezistență a arboretelor la acțiunea factorilor externi și interni destabilizatori (vânt, zăpadă, boli și dăunători);

-creșterea productivității arboretelor, precum și îmbunătățirea calității lemnului produs;

-mărirea capacității de fructificare a arborilor și ameliorarea condițiilor de regenerare;

-recoltarea biomasei vegetale în vederea valorificării ei.

Amenajamentul silvic analizat prezintă pentru fiecare arboret natura lucrărilor preconizate și numărul intervențiilor necesare în deceniu, luându-se în considerare starea și structura actuale și evoluția previzibilă a stadiului de dezvoltare.

Numărul intervențiilor poate fi modificat de către organele de execuție în funcție de dinamica stadiului de dezvoltare a arboretului, menționându-se faptul că vor fi introduse în planurile anuale.

În scopul asigurării unei producții cantitativ și calitativ optime, corespunzătoare țelului de gospodărire propus, în funcție de compoziția și starea arboretelor de amplasarea teritorială și destinația lor, arboretele din fondul forestier se vor parcurge conform situațiilor din proiect cu următoarele lucrări:

Degajări: această lucrare de îngrijire urmărește apărarea speciilor principale valoroase împotriva speciilor secundare colpesitoare sau de o alta proveniență, considerată necorespuunzătoare. Prin degajări, se taie sau se frâng numai exemplarele care împiedică dezvoltarea exemplarelor dorite și se lasă neatinse acelea care nu stânjenesc, fie numai pentru că au înălțimi mai mici, fie pentru că formează buchete separate. De asemenea, se urmărește apărarea speciilor de valoare și nu distrugerea tuturor celorlalte exemplare de aparat și nu extragerea tuturor exemplarelor din jur, care se pot dovedi foarte folositoare pentru viitorul arboretului. Cu ocazia degajărilor, se extrag din arboret  și preexistenții nefolositori, care au rămas neextrași în urma lucrărilor de îngrijire a semințișului, chiar dacă aparțin speciilor de valoare, întrucât dăunează tineretuilui din jurul lor. În scopul diversificării structurii arboretelor, nu se vor extrage semințișurile preexistente valoroase, viabile și de viitor, care nu pun în pericol dzvoltarea arboretului. Extragerea preexistenților de mari dimensiuni se va face cu multă grijă, perioada optimă pentru această lucrare fiind iarna, pe zăpadă. Degajările se execută ori de câte ori sunt necesare, indiferent dacă s-a realizat sau nu starea de masiv pe întreaga suprafață. Ele se execută în fiecare grupă sau ochi de tineret, în care sunt prezente relații de concurență între specii sau indivizi aparținând aceleiași specii. Degajările trebuie executate numai în timpul când arboretul este înfrunzit. Nu este indicat  ca degajările să fie executate în timpul zilelor prea călduroase și în perioadele secetoase. Nu este indicată efectuarea degajărilor nici la începutul perioadei de vegetație, când lujerii proaspeți crescuți, fragili, se rup sau se rănesc cu multă ușurință prin lovire, îndeosebi la brad. Epoca cea mai indicată  pentru executarea degajărilor este între 15 august și 30 septembrie. Intensitatea degajărilor depinde de desimea arboretului, proporția și vigoarea de creștere a speciilor copleșitoare, de numărul preexistenților, de condițiile staționale și speciile componente. Periodicitatea este determinată atât de caracteristicile biologice ale speciilor principale și copleșitoare, care compun arboretul, cât și de condițiile stationale. În general, la executarea degajărilor, pentru alegerea arborilor de protejat, vor trebui folosite în mare măsură criterii ecologice și genetice. Sub raport economic ele se justifică prin calcule efectuate pe termen lung. Sunt neconcludente analizele economice restrânse la perioade mici.

Degajări nu au fost propuse în perioada de aplicarea a amenajamentului.

Curățiri: se aplică arboretelor aflate în stadiile de nuieliș și prăjiniș, în scopul îmbunătățirii calității, creșterii și compozitieiei arboretului prin extragerea arborilor rău  conformați, accidentați, bolnavi, deperisanți sau uscați, înghesuiți și copleșiți sau aparținând unor specii sau forme genetice mai puțin valoroase și care nu corespund țelului de gospodărire și exigențelor necologice. La primele curățiri se extrag exemplarele uscate, vătămate, o parte din exemplarele speciilor secundare, precum și alte exemplare care stânjesc dezvoltarea celor sănătoase și de viitor ale speciilor principale. Totodată se vor elimina și  preexistenți nefolositori și care nu pot constitui elemente utile pentru noul arboret. În arboretele cu exemplare atât din sămânță cât și din lăstari, se va da prioritate primelor; se va urmării reducerea selectivă a exemplarelor provenite de la aceeiași tulpină, promovând pe cele cu însușiri  calitative superioare. Când arboretul este majoritar din lăstari, se vor favoriza exemplarele provenite din cioate sănătoase. Arborii se taie de jos, iar materialul rezultat se valorifica potrivit reglementarilor în vigoare. Sezonul de executare este relativ larg: la rășinoase se va evita perioada de formare a lujerilor (1 mai -1 iulie). La foioase, curățirile se pot executa tot timpul anului. Intensitatea curățirilor va fi în general moderată, forte și foarte puternică, după caz, fără a se întrerupe starea de masiv. Consistența nu trebuie redusă sub 0.75, mai ales în pădurile destinate să îndeplinească funcția de protecție a terenurilor și solului. Curățirile forte se execută în molidișuri și alte arborete de rășinoase. Periodicitatea curățirilor variază de la 3 la 5 ani, în funcție de specie, starea arboretului, condițiile staționale și lucrările executate anterior. Se execută la 2-4 ani după ultima degajare. În arboretele neparcurse cu degajări, prima curățire va avea un caracter de degajare întârziată.

Curățiri s-au propus în arboretele din u.a.: 1B, 1C și 2C. Suprafața parcursă cu curățiri va fi de 2,2 ha/an cu un volum de extras de 13 m3/an.

Rărituri: au fost propuse în arborete cu consistența 0,9 și vârsta de 15 - 40 ani. Astfel se va urmări atât continuarea procesului de rărire și promovare a exemplarelor de viitor început în deceniul anterior, cât și aplicarea primei intervenții la arboretele ce au ajuns în stadiul de păriș. Răriturile vizează crearea unor condiții optime de dezvoltare pentru exemplarele de viitor, prin rărirea arboretului în porțiunile unde este prea des, prin extragerea exemplarelor rău conformate, cu defecte, dominate sau bolnave dar și eliminarea din compoziție a unor specii pioniere precum mesteacănul și diverselor moi. De asemenea, lucrarea are un pronunțat caracter de îngrijire individuală a arborilor, de dirijare a proporției actuale spre compoziția țel, de realizare a unei structuri optime în raport cu țelul de gospodărire a pădurii.

Rărituri s-au propus în arboretele din u.a.: 1C si 9A. Suprafața parcursă cu rărituri va fi de 2,0 ha/an cu un volum de extras de 25 m3/an.

Tăieri de igienă: această lucrare urmărește asigurarea unei stări sanitare corespunzătoare a arboretelor prin extragerea arborilor uscați sau în curs de uscare, căzuți, rupți și doborați de vânt și zăpadă, bolnavi sau atacați de insecte. Identificarea, inventarierea, colectarea și valorificarea lemnului rezultat din tăieri de igienă se execută potrivit instrucțiunilor în vigoare privind termenele, modalitățile și epocile de recoltare, colectare și transport ale materialului lemnos din păduri. Cu tăieri de igienă se estimează a se parcurge anual 145,1 ha cu un volum de extras de 129 m3/an.

Prin executarea tăierilor de îngrijire se vor favoriza speciile principale autohtone valoroase (fag, gorun, stejar pedunculat), realizându-se o proporție convenabilă între ele în raport cu stațiunea. Concomitent se vor menține în amestec și alte specii valoroase, atât pentru ameliorarea arboretelor, cât și a solului.

Ținând seama de faptul că există arborete neparcurse la timp cu lucrări de îngrijire, primele intervenții vor avea caracter de selecție negativă, extragandu-se cu precădere exemplarele rău conformate, bolnave, rupte, ranite, uscate, dar și preexistenții care dăunează dezvoltării exemplarelor din noua generație. La următoarele intervenții aspectul selecției pozitive va trece treptat pe primul plan.

Posibilitatea de produse secundare este de 38 m3/an. De subliniat că posibilitatea de produse secundare obligatorie este cea pe suprafața, volumul de extras fiind orientativ. În funcție de starea fiecărui arboret, organele de execuție vor analiza toate modificările survenite că urmare a evoluției normale a acestora, iar pe baza acestei analize se va stabili volumul de extras, dar și eventualitatea parcurgerii cu lucrări de îngrijire și a altor arborete decât cele înscrise în „Planul lucrărilor de îngrijire”.

1.5.4. Volumul total posibil de recoltat (produse principale + conservare+ produse secundare)

Tabelul 1.5.4.1

| Specificări | Tipul funcţional | Supraf. (ha) |  | Volum (m3) |  | Posibilitatea pe specii- m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Totală | Anuală | Total | Anual | FA | GO | ST | CA | SC | DT | PLT | PI | DR | DM |
| Produse principale | IV | 40,8 | 4,1 | 7210 | 721 | 79 | 480 | 54 | 6 | 2 | 51 | - | 9 | 40 | - |
| Tăieri de conservare | II | 23,2 | 2,3 | 503 | 50 | 9 | 16 | 2 | 6 | 4 | 2 | - | 8 | - | 3 |
| Produse secundare | IV | 41,6 | 4,2 | 387 | 38 | 4 | 19 | - | 7 | - | 6 | 2 | - | - | - |
|  | TOTAL | 41,6 | 4,2 | 387 | 38 | 4 | 19 | - | 7 | - | 6 | 2 | - | - | - |
| Tăieri de igienă | IV | 145,1 | 145,1 | 1288 | 129 | - | 100 | 12 | 6 | - | 7 | 4 | - | - | - |
|  | TOTAL | 145,1 | 145,1 | 1288 | 129 | - | 100 | 12 | 6 | - | 7 | 4 | - | - | - |
| TOTAL GENERAL | II | 23,2 | 2,3 | 503 | 50 | 9 | 16 | 2 | 6 | 4 | 2 | - | 8 | - | 3 |
|  | IV | 227,5 | 153,4 | 8885 | 888 | 83 | 599 | 66 | 19 | 2 | 64 | 6 | 9 | 40 | - |
|  | TOTAL | 250,7 | 155,7 | 9388 | 938 | 92 | 615 | 68 | 25 | 6 | 66 | 6 | 17 | 40 | 3 |

Pe unitatea de producție, volumul  total de extras este de 938 m3/an (721 m3/an din produse principale, 50 m3/an din tăieri de conservare, 38 m3/an din produse secundare și 129 m3/an din tăieri de igenă).

Recapitulatia posibilității totale, indici de recoltare și creșterea curentă sunt date în tabelul următor:

| Posibilitatea m3/an |  |  |  |  | Indici de recoltare m3/an/ha |  |  |  |  | Indicele de creștere curentă m3/an/ha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produse principale | Produse secundare | Taieri de conservare | Taieri de igenă | Total | Din produse principale | Din produse secundare | Taieri de conservare | T. de igenă | Total |  |
| 721 | 38 | 50 | 129 | 938 | 2,8 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 3,7 | 3,2 |

Din analiza tabelului de mai sus se observă că indicele de recoltare este mai mare decât indicele de creștere curentă. Aceasta se datorează faptului că, în unitatea de producție, avem excedent de arborete exploatabile.

Sintetic, masa lemnoasă ce va fi exploatată din situl de interes comunitar ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului, pe natură de lucrări, pe perioada rămasă (până la 31.12.2026) este   prezentată în tabelul urmator:

| Specificare | Produse din |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tăieri de regenerare |  | Dega-jări | Curăţiri |  | Rărituri |  | Tăieri de igienă |  | Tăieri de cons. |  |
|  | ha | mc | ha | ha | mc | ha | mc |  | mc | ha | mc |
| Sarcina pe perioada 2024-2026 | 2,3 | 1454 | - | 21,7 | 134 | 15,8 | 166 | - | - | 17,1 | 304 |

ÎN SCOPUL PĂSTRĂRII STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR ȘI HABITATELOR DIN ARIILE NATURALE PROTEJATE MENȚIONĂM CĂ ESTE NECESARĂ PĂSTRAREA A 5 m3/ha  LA APLICAREA LUCRĂRILOR SILVICE. Menționăm ca arborii de biodiversitate păstrați vor fi materializați în teren

1.5.5. Lucrări de ajutorarea regenerării naturale și împăduriri

În tabelul următor sunt prezentate toate lucrările de ajutorare a regenerării naturale și de împădurire  prevăzute  în  prezentul  amenajament.

Tabelul 1.5.5.1

| Simbol | Categoria de lucrări | Suprafaţă (ha) |
| --- | --- | --- |
| A. | LUCRĂRI NECESARE PENTRU ASIGURAREA REGENERĂRII NATURALE | 18,6 |
| A.1. | Lucrări de ajutorarea regenerării naturale | 18,6 |
| A.1.4. | Mobilizarea solului | 18,6 |
| B. | LUCRĂRI DE REGENERARE | 2,2 |
| B.2. | Împăduriri în suprafeţe parcurse sau prevăzute a fi parcurse cu tăieri de regenerare | 1,0 |
| B.2.3. | Împăduriri după tăieri progresive | 1,0 |
| B.3. | Împăduriri în suprafeţe parcurse sau propuse a fi parcurse cu tăieri de înlocuire a arboretelor necorespunzătoare | 1,2 |
| B.3.1. | Împăduriri după înlocuirea arboretelor derivate (substituiri) | 1,2 |
| C. | COMPLETĂRI ÎN ARBORETELE CARE NU AU ÎNCHIS STAREA DE MASIV | 0,4 |
| C.2. | Completări în arboretele nou create 20%) | 0,4 |
| D. | ÎNGRIJIREA CULTURILOR TINERE | 11,6 |
| D.1. | Îngrijirea culturilor tinere existente | 6,3 |
| D.2. | Îngrijirea culturilor tinere nou create | 5,3 |

Unitățile amenajistice în care se intervine cu lucrări de ajutorare și împăduriri, suprafețele efective, formulele de împădurire, numărul de puieți pe specii sunt înscrise în “Planul lucrărilor de regenerare și împăduriri”.

La adoptarea formulelor de împădurire s-a ținut cont de tipul natural fundamental de pădure, țelul de gospodărire și compoziția țel.

Lucrările de ajutorare a regenerării naturale se vor executa pe o suprafață de 18,6 ha.

Împăduriri în suprafeţe parcurse sau prevăzute a fi parcurse cu tăieri de regenerare se vor efectua pe o suprafață de 1,0 ha.

Împăduriri după tăieri progresive se vor efectua pe o suprafață de 1,0 ha.

Speciile folosite la împădurit sunt: gorun, paltin de munte și diverse tari.

Îngrijirea culturilor se va face pe o suprafață de 11,6 ha, iar numărul de puieți necesari la împădurit  este de 13000 bucăți.

La întocmirea planurilor anuale, ocolul silvic va stabili suprafața efectivă de parcurs, ținând seama de numărul de intervenții necesare într-un an, incluzând unitățile amenajistice prevăzute la categoriile B și C, pe măsură realizării împăduririi. Ritmul lucrărilor de împădurire este indicat să urmărească ritmul tăierilor de regenerare, chiar dacă prin acesta se ajunge la o depășire a planului de împădurire.

1.5.6. Refacerea arboretelor slab productive și înlocuirea celor cu compoziții necorespunzătoare

Situația arboretelor slab productive și cu compoziția necorespunzătoare  este prezentată în tabelul următor:

Tabelul 1.5.6.1

Modul de gospodărire a acestor arborete împreună cu măsurile ce se impun pentru ameliorarea stării lor se regasesc în planurile de amenajament.

1.5.7. Măsuri de gospodarire a arboretelor afectate de factori destabilizatori

Tabelul 1.5.7.1

| Natura şi gradul de afectare |  | Supra- faţa (ha) | Lucrări prevăzute (ha) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tăieri progresive | Tăieri de conservare | Tăieri de igienă | Rărituri | Curăţiri | Îngrijirea culturilor |
| Alunecare | slabă | 14,4 | 6,7 | 7,7 | - | - | - | - |
|  | mijlocie | 15,5 | - | 15,5 | - | - | - | - |
| Tulpini nesănătoase | 20% | 37,7 | 6,7 | - | 31,0 | - | - | - |
|  | 40% | 7,4 | - | 7,4 | - | - | - | - |
| Uscare | slabă | 3,9 | 2,0 | 1,9 | - | - | - | - |
| Doborâturi | izolate | 44,9 | 31,5 | 13,4 | - | - | - | - |

Factorii destabilizatori care are cea mai mare pondere sunt: tulpini nesănătoase (pe 45,1 ha), doborâturile de vânt (pe 44,9 ha), alunecarea (29,9 ha) și uscarea (pe 3,9 ha) și

Pentru preîntâmpinarea efectelor negative produse de factorii destabilizatori sunt prevăzute următoarele măsuri:

-împădurirea golurilor pentru completarea consistenței arboretelor;

-crearea și menținerea unei structuri diversificate prin executarea de lucrări de conservare;

-parcurgerea cu tăieri de igienă, periodic, a arboretelor și executarea de completare a consistenței ori de câte ori această necesitate apare;

-asigurarea unei stări fito-sanitare corespunzătoare.

1.5.8. Protecția fondului forestier

1.5.8.1 Protecția împotriva doborâturilor si rupturilor de vânt și zăpadă

Protecţia împotriva doborâturilor şi rupturilor produse de vânt şi zăpadă se va realiza, printr-un ansamblu de măsuri ce vizează atât mărirea rezistenţei individuale a arboretelor periclitate, cât şi asigurarea unei stabilităţi mai mari a întregului fond forestier. În general, măsurile de gospodărire constau în alegerea speciilor, amestecul şi desimea culturilor.

Trebuie urmărită proporţionarea amestecurilor, efectuarea la timp a lucrărilor de îngrijire şi realizarea unor densităţi care să permită o bună dezvoltare a coroanelor. Intensitatea curăţirilor şi răriturilor trebuie să fie forte în prima etapă şi apoi din ce în ce mai slabă. Ar fi, de asemenea, de menţionat crearea unor margini de masiv nepenetrabile de vânt. Realizarea acestui deziderat se face cu ajutorul arborilor la care să li se permită formarea unor coroane până la sol pe o lăţime de 1530 m. Trebuie să se acorde o importanţă deosebită diminuării pagubelor pricinuite de vânat, păşunat şi rănirea arborilor prin lucrări de exploatare, astfel încât să nu se reducă proporţia arborilor cu rezistenţă scăzută la adversităţi.

Pentru realizarea unei bune stabilităţi  a arboretelor se mai propun următoarele:

- reducerea pagubelor produse arborilor prin păşunat şi exploatări;

- reîmpădurirea rapidă a golurilor produse, utilizând material săditor de provenienţă locală;

- respectarea formulelor de împădurire şi conducerea arboretelor spre compoziţiile-ţel determinate de tipurile de pădure şi staţiune, realizându-se amestecuri omogene cu rezistenţă sporită;

- parcurgerea sistematică a arboretelor cu lucrări de îngrijire, menţinându-se o consistenţă de 0,8-0,9 favorabilă atât dezvoltării în bune condiţii a arborilor cât şi a reducerii frecvenţei rupturilor de zăpadă şi de vânt;

- utilizarea, la exploatarea arborilor, a unor tehnici corespunzătoare pentru colectarea lemnului, evitând vătămarea arborilor rămaşi.

În ceea ce priveşte tratamentele, sunt de preferat cele mai intensive, bazate pe regenerarea naturală care trebuie să primeze.

Mărirea rezistenţei arboretelor la acţiunea dăunătoare a vântului este o problemă de durată care urmează a fi rezolvată în timp prin aplicarea complexului de măsuri stabilite de amenajament.

Măsurile preconizate prin amenajament pot contribui la întărirea rezistenţei pădurilor la calamităţile naturale cauzate de vânt şi zăpadă numai cu condiţia ca ele să fie aplicate în ansamblul lor şi mai ales cu continuitate. Aplicarea unilaterală a oricărei măsuri este ineficientă şi de natură să compromită ideea de bază a conservării pădurilor.

1.5.8.2 Protecția împotriva incendiilor

În cadrul U.P. I Făgăraș nu s-au semnalat incendii.

Pentru a se evita producerea incendiilor trebuie luate o serie de măsuri. Acestea se pot produce mai ales la începutul sezonului de vegetație -  primăvara, când are loc încălzirea vremii, iar prezenta vântului cald determină uscarea rapidă a litierei și a ierburilor de lizieră.  Pericolul provine cel mai adesea de la terenurile invecinate care au ca folosință fâneață sau pășune și care, din comoditate, este curățată prin apriderea resturilor vegetale de către crescătorii de animale.

Măsurile mai importante pentru preîntâmpinarea apariţiei acestui fenomen sunt:

- intensificarea acţiunii de pază;

- se vor stabili şi amenaja locuri speciale de fumat, cu bănci şi gropi de nisip sau pământ mobilizat, care se vor întreţine în permanenţă (în special în apropierea punctelor de recreere, odihnă);

- instructaje şi controale referitoare la acest fenomen asupra celor care efectuează lucrări de exploatare a pădurilor si a celor ce pășunează în zonă;

- se va întări paza pe timpul campaniilor de împădurire și recoltare a fructelor de pădure;

- amenajarea de poteci sau drumuri de pământ care să asigure o accesibilitate uşoară şi o deplasare rapidă a echipelor de intervenţie atunci când se semnalează începutul unui incendiu;

- întreţinerea tuturor traseelor turistice şi locale, prin extragerea arborilor doborâţi, uscaţi şi rupţi de vânt şi zăpadă;

- dotarea pichetelor de incendii cu materiale de intervenţie şi unelte de calitate corespunzătoare şi menţinerea acestora în stare bună;

- stabilirea unor puncte de observaţie şi trasee de patrulare mai ales în perioadele secetoase;

- deschiderea unor linii parcelare, după caz, mai ales în arboretele expuse, amplasate pe culmile principele.

În cazul unui incendiu, primele măsuri trebuie să vizeze izolarea acestuia prin realizarea unor şanţuri şi asigurarea deplasării rapide a echipelor de intervenţie.

1.5.8.3 Protecția împotriva bolilor și dăunătorilor

În urma lucrărilor de teren nu s-au observat atacuri de insecte. În scopul protecţiei fondului forestier împotriva bolilor şi dăunătorilor se impune urmărirea pe teren de către personalul silvic, a apariţiei unor eventuale focare de dăunători şi agenţi patogeni.

Cea mai importantă problemă este de a menţine o stare fitosanitară bună a pădurii, în acest sens impunându-se în special măsuri preventive, cum sunt:

- menţinerea arboretelor la densităţi normale;

- amplasarea de curse feromonale în vederea monitorizării populațiilor insectelor dăunătoare (Ips, Lymantria, s.a.);

- menținerea arborilor cu scorburi în care își pot instala cuibul păsările ce consumă insecte;

- menținerea și protejarea musuroaielor de furnici

- împădurirea golurilor;

- menţinerea permanentă a subarboretului;

- să se planteze numai puieţi proveniţi din sămânţă recoltată din rezervaţiile de seminţe, cărora li s-au făcut analizele şi tratamentele ce se impuneau;

- aplicarea măsurilor de carantină în transferul puieţilor;

- respectarea mărimii parchetelor şi curăţirea corectă a acestora de către cei care au realizat exploatarea pădurilor;

- cojirea rapidă şi evacuarea materialului provenit din doborâturi;

- interzicerea păşunatului;

- stivuirea materialului lemnos se va face în locuri izolate, lipsite de umiditate, bine curăţate şi tratate în prealabil;

- evitarea îngrămădirii materialului lemnos pe firul apelor.

1.5.8.4. Măsuri de gospodărire a arboretelor cu uscare anormală

În trecut nu s-au înregistrat fenomene de uscare în masă. Exemplarele uscate sunt extrase prin lucrări de igienă.

Pentru a preveni pe viitor apariţia acestui fenomen se impun măsuri de precauţie care constau în:

- menținerea arboretelor la densități normale şi împădurirea tuturor golurilor;

- la lucrările de împădurire să se folosească puieţi sănătoşi;

- să se evite ajungerea arborilor la vârsta limitei fiziologice;

- interzicerea păşunatului;

- extragerea arborilor debilitați, atacați de ipidae pentru a preveni extinderea focarelor.

În arboretele din cuprinsul unității de producție s-a constatat prezența fenomenului de uscare de slab intensitate.

Executarea la timp a lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor previne uscarea  determinată de eliminarea naturală.

1.5.8.5. Măsuri de gospodărire a arboretelor afectate de vânat

Cervidele (cel mai frecvent cerbul) provoacă vătămări prin zdrelirea cu coarnele a scoarței  de  pe  trunchiul  arborilor,  sau  roaderea  și  retezarea  mugurilor  și  a  lujerilor.

Rănile provocate tulpinilor duc la debilitarea arborilor și la instalarea putregaiului roșu, determinând pierderea rezistenței la vânt, reducerea volumului de lemn la lucru.

Protecția arborilor și arboretelor împotrivă daunelor produse  de vânat se poate realiza prin  măsuri  silvo-cinegetice, astfel :

-menținerea unui efectiv de vânat corespunzător bonității fondului de vânătoare;

-interzicerea,  cu  desăvârșire, a  pășunatului  neautorizat  în pădure;

-asigurarea, în limitele posibilităților, a hranei complementare (frunzare, furaje, cereale,  etc.);

-amplasarea  în  teren,  cât  mai  dispersat  și  în  puncte  bine  stabilite,  a  hrănitorilor  și  a  sărăriilor  pentru cervide.

Exploatarea produselor lemnoase ale pădurii se face în conformitate cu prevederile amenajamentului şi cu instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos.

La exploatarea masei lemnoase, ocolul silvic, agenţii economici şi persoanele fizice autorizate au obligaţia să folosească tehnologii de recoltare şi de scoatere a lemnului din pădure care să nu producă degradarea solului, distrugerea sau vătămarea seminţişului utilizabil, a arborilor rămaşi pe picior peste limitele admise de instrucţiunile în vigoare.

Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchet, precum și amplasarea căilor de scos-apropiat și a instalațiilor aferente se aprobă de emitentul autorizației. Ele vor fi diferențiate în funcție de tratamentul aplicat și de felul tăierii, astfel încât să nu se producă prejudicierea regenerărilor peste limitele admise, a arborilor care rămân pe picior, degradarea solului și a malurilor apelor.

Tehnologia de exploatare se înscrie în autorizaţia de exploatare. Se vor aproba tehnologii de exploatare diferenţiate care să asigure protejarea obiectivelor menţionate mai sus. Lemnul gros se va secţiona în trunchiuri, iar cel mărunt se va colecta în grămezi.

Amplasarea platformelor primare, necesare efectuării operațiunilor de secționat, manipulat, stivuit și încărcat, se stabilește împreună cu titularul autorizației, mărimea acestora fiind de până la 500 m2 pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanente și de maximum 1000 m2 în cazurile în care nu sunt instalații de transport permanente.

Colectarea materialului lemnos se va face numai pe traseele aprobate, materializate pe teren la predarea parchetului, cu respectarea strictă a tehnologiei aprobate, a elementelor de gabarit ale drumurilor de tractor şi platformelor primare. Arborii care rămân pe picior de pe marginea căilor de scos-apropiat vor fi protejați obligatoriu împotriva vătămărilor, prin montarea de lungoane, țăruși și manșoane. Târârea sau semitârârea lemnului rotund pe drumuri auto forestiere este interzisă.

Corhănitul se admite numai atunci când alte tehnologii nu sunt posibile, luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, regenerărilor și arborilor care rămân pe picior și numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat. Se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană - varianta arbori întregi. Coroanele arborilor vor fi fasonate separat la locul de doborâre, masa lemnoasă rezultată parchetizându-se în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât prin scoaterea acestora să se evite degradarea solului, a arborilor și semințișului.

Colectarea lemnului cu tractoare în perioadele cu precipitații abundente este interzisă. La tăierile cu restricții, colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semințiș. Scos-apropiatul lemnului cu utilaje forestiere se poate face prin târâre când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat și prin semitârâre ori sarcină suspendată, în lipsa stratului de zăpadă sau dacă solul nu este înghețat. Este interzisă folosirea albiilor pâraielor ca trasee de colectare a lemnului.

Depozitarea de materiale lemnoase, crăci sau resturi de exploatare în albiile pâraielor și văilor ori în locuri expuse viiturilor este interzisă. Drumurile de tractor folosite la scos-apropiatul masei lemnoase se amplasează evitându-se afectarea zonelor cu semințiș utilizabil.

În cadrul tratamentelor care promovează regenerarea naturală, nu constituie prejudiciu distrugerea sau vătămarea semințișului ca urmare a desfășurării normale a procesului de exploatare, în limita maximă de 8% din suprafața cu semințiș prevăzută în procesul-verbal de predare a parchetului, în cazul tăierilor de dezvoltare ori de lărgire a ochiurilor și de cel mult 12% în cazul tăierilor definitive sau de racordare. În parchetele aflate în curs de exploatare, așezarea grămezilor de crăci și a resturilor de exploatare se face, de regulă, pe cioate sau în locuri fără semințiș. Este interzisă lăsarea în parchete, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizație, de arbori marcați și netăiați, de lemn de lucru ori de foc răspândit de-a lungul văilor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul.

Exploatarea masei lemnoase din parchetele cu produse accidentale se autorizează cu prioritate.

Tăierile în parchetele cu restricții de exploatare, în anii de fructificație, se autorizează spre exploatare în primul sezon de repaus vegetativ care urmează fructificației. Tăierile în parchetele fără restricții se autorizează spre exploatare în tot cursul anului.

La terminarea exploatării, curățarea parchetului de resturi de exploatare - crăci, zoburi, rupturi, coajă, lemn putregăios - se face de către titularii autorizațiilor de exploatare. La tăierile de produse principale cu restricții (inclusiv la tăieri de conservare) și la cele de produse accidentale, cu regenerare naturală declanșată, resturile de exploatare se strâng în grămezi cât mai înalte, de regulă pe cioatele mari sau în afara ochiurilor ori zonelor cu semințiș natural, fără a ocupa suprafețe mari - cel mult 10% din suprafața parchetului.

Procedura de urmat în cazul unor calamități naturale viitoare

În cazul în care, pe parcursul perioadei de valabilitate a amenajamentului, se vor produce calamitați din cauza unor factori biotici sau abiotici neprevăzuti (doborâturi de vânt, etc) se va proceda conform Ordinului M.A.P. nr. 766 / 2018 (pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora … și a Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității / posibilității anuale în vederea recoltării produselor accidentale I), modificât și completat prin Ordinul M.M.A.P. nr. 933 / 2020 și Ordinul M.M.A.P. nr. 1945 / 2021 fără a fi necesară reluarea procedurii de evaluare de mediu.

În situația apariției unor calamitați naturale, se propun următoarele măsuri:

- semnalarea de către personalul silvic de teren prin rapoarte a apariției doborâturilor/ rupturilor de vânt sau de zăpadă și a celorlalți factori destabilizatori;

- materializarea pe harta UP-urilor a suprafețelor afectate de doborâturi/rupturi în masa sau dispersate, atacuri de ipidae, pentru estimarea aproximativă a fenomenului;

- măsurărea suprafețelor afectate de doborâturi sau rupturi de vânt în masă, atacuri de ipidae pe suprafețe mari; Ocolul silvic vă elabora o documentație, elaborată în baza unei analize în teren realizată împreună cu specialiștii legal abilitați, pe care o vă trimite mai întăi spre avizare Gărzii Forestiere Brașov și autorității de mediu locale, ulterior spre aprobare autorității publice centrale care răspunde de silvicultura;

- punerea în valoare a masei lemnoase din suprafețele calamitate, valorificarea urgenta a masei lemnoase prin licitații pe picior, licitații de prestări servicii, vânzare către populație;

- curățarea de resturi de exploatare a suprafețelor în care s-au produs doborâturi și rupturi de vânt în masă, atacuri mari de ipidae;

- împădurirea suprafețelor afectate de doborâturi și rupturi în masă în termen în cel mult două sezoane de vegetație de la evacuarea masei lemnoase;

- măsuri de protecție pe lizierele deschise, perimetrale doborâturilor de vânt și rupturi în masă, constând în amplasarea de curse de tip Cluj, arbori cursa clasici pentru preîntâmpinarea atacurilor de ipidae și combaterea acestora;

- pentru volumul recoltat din calamitați se vor face precomptarile necesare în sensul opririi de la taiere a unui volum echivalent de produse principale din planul decenal.

În situația în care volumul produselor principale recoltate și / sau cele autorizate și / sau contractate în anul respectiv, cumulat cu volumul produselor accidentale I, vă fi mai mare decât posibilitatea anuală stabilită pentru S.U.P. A, volumul produselor accidentale I cu care se va depăși posibilitatea anuală se va precompta în anul / anii următori de aplicare a amenajamentului silvic, în funcție de volumul cu care se depășește posibilitatea, prin reținerea de la exploatare a unui volum echivalent provenit din arborete cuprinse în planurile decenale de recoltare a produselor principale.

Precomptarea la nivel de arboret se va realiza, de regulă, în ordinea descrescătoare a urgențelor de regenerare, evitandu-se pe cât posibil arboretele încadrate în urgența 1 de regenerare;

Masa lemnoasă afectată de factori destabilizatori, biotici și / sau abiotici, care se va recolta din arboretele încadrate în subunitățile de gospodărire de tip K și M, pentru care nu se reglementează procesul de producție lemnoasă, nu se va precompta.

1.6. Instalații de transport, tehnologii de exploatare și construcții forestiere

1.6.1. Instalații de transport

În prezent pădurile ce aparțin unității de producție U.P. I Făgăraș, județul Brașov este accesibilizat de două drumuri publice – 1,5 km, în afara fondului forestier. Accesibilitatea actuala a unității este de 11%.

Tabelul 1.2.6.1.1

| Nr crt | Indicativul drumului | Denumirea drumului |  | Lungimea (km) |  |  | Suprafaţa deservită (ha) | Volum total deservit (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | În pădure | În afara pădurii | Total |  |  |
|  |  |  | Drumuri existente |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A. Drumuri publice |  |  |  |  |  |
| 1. | DP001 | Drum public Făgăraș – Șoarș |  | - | 1,1 | 1,1 | 53,1 | 2171 |
| 2. | DP002 | Drum public Galați |  | - | 0,4 | 0,4 | 203,9 | 7217 |
| Total A |  |  |  | - | 1,5 | 1,5 | 257,0 | 9388 |
| B. Drumuri ale altor sectoare |  |  |  | - | - | - | - | - |
| TOTAL GENERAL |  |  |  | - | 1,5 | 1,5 | 257,0 | 9388 |

1.6.2. Tehnologii de exploatare

În concordanţă cu tratamentele şi soluţiile preconizate prin planul de recoltare a produselor principale şi planul lucrărilor de îngrijire se impune adoptarea unor tehnologii adecvate de recoltare, colectare şi transport a masei lemnoase.

Exploatările se vor face, de regulă, sub formă de arbori secţionaţi în trunchiuri şi catarge, la răşinoase şi arbori secţionaţi şi părţi de arbori, la foioase. Coroana arborilor se va segmenta în bucăţi şi se va colecta sub formă de lemn mărunt.

La recoltarea materialului lemnos se vor respecta restricţiile prevăzute în „Instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi epocile de recoltare, colectare şi transport ale lemnului”.

Lucrările de exploatare se vor desfăşura, de preferinţă iarna, pe un strat de zăpadă care să poată proteja solul şi seminţişul instalat.

Mijloacele de recoltare trebuie să fie tractoare cu pneuri pentru suprafeţe cu înclinări de până la 10g şi distanţe de colectare de până la 500 m, pe pante mai mari putându-se utiliza şi tractoare de tip TAF.

Pentru scosul şi apropiatul materialului lemnos se recomandă folosirea atelajelor, în măsura în care acestea există sau utilaje adecvate. Condițiile de teren nu permit folosirea funicularelor. În cazul colectării cu tractoare forestiere, se vor lua toate măsurile necesare pentru protejarea arborilor rămaşi pe picior, a seminţişului utilizabil şi a arborilor situaţi de-a lungul traseelor de scos şi apropiat.

În procesul de exploatare se va acorda atenţie deosebită următoarelor aspecte:

- protejarea regenerării naturale instalate;

- protejarea arborilor pe picior prin amplasarea de țăruși, manșoane, lungoane;

- acces redus al utilajelor de scos-apropiat în perioadele cu precipitaţii;  acces numai pe trasee dinainte stabilite;

- curăţirea suprafeţelor în lucru concomitent cu exploatarea.

1.6.3. Construcții forestiere

În cuprinsul unității de producție, nu exista construcții forestiere. Nu se propun a se construi cantoane în deceniul următor.

1.7. Relația planului cu alte planuri și programe din zonă

1.7.1. Politica și strategia Uniunii Europene în domeniul conservării biodiversității

Uniunea Europeană a ratificat Convenția privind Diversitatea Biologică - CBD - în 21 decembrie 1993, iar pentru implementarea prevederilor Convenției și-a asumat rolul de lider la nivel internațional, adoptând o serie de strategii și planuri de acțiune menite să contribuie la stoparea pierderii de biodiversitate până în 2010 și după, conform Comunicării Comisiei Europene către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor nr. 864 final/16.12.2008. Planul Strategic pentru CBD are ca scop reducerea ratei actuale de pierdere a biodiversității la nivel global, regional și național ca o contribuție la reducerea sărăciei și în beneficiul tuturor formelor de viață de pe pământ și trebuie transpus în mod coresponzator la nivelul statelor membre. Această responsabilitate a fost centrată pe crearea unei rețele ecologice europene care să includă un eșantion reprezentativ din toate speciile și habitatele naturale de interes comunitar, în vederea protejării corespunzătoare a acestora și garantând viabilitatea acestora pe termen lung. Aceasta rețea ecologică – numita Natura 2000 – se opune tendinței actuale de fragmentare a habitatelor naturale și are ca fundament faptul real ca dezvoltarea sistemelor socio-economice se poate face numai pe baza sistemelor ecologice naturale și semi-naturale. Obligațiile legale ale statelor membre în domeniul protejării naturii sunt incluse în Directivele Consiliului 79/409/CEE privind conservarea pasărilor sălbatice modificată prin Directiva 2009/147/EEC (numită pe scurt Directiva “Pasări”) și 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de flora și fauna sălbatice (numită pe scurt Directiva “Habitate”).

În ianuarie 2010, a fost adoptat documentul privind opțiunile pentru o perspectivă și un obiectiv post-2010 în materie de biodiversitate la nivelul UE prin Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor nr. 4 final/19.01.2010. Analiza implemntarii Strategiei UE privind conservarea biodiversității a reliefat o serie de rezultate pozitive, dar și o serie de deficiențe.

Una dintre realizări este rețeaua Natura 2000, care acoperă 17% din teritoriul UE, fiind cea mai vastă rețea de zone protejate din lume. Abordarea ecosistemica stă la baza Directivei cadru privind apa (Directiva Consiliului 2000/60/CE) și a Directivei-cadru privind strategia pentru mediul marin (Directiva Consiliului 2008/56/CE), care vizează realizarea bunei stări ecologice a ecosistemelor, luând în calcul presiunile cumulate. Alte rezultate pozitive au decurs și vor decurge în continuare din implementarea legislației axate pe reducerea anumitor poluanți și a altor texte de lege în favoarea biodiversității, din eforturile de a integra mai bine aspectele legate de biodiversitate în alte domenii de politică, precum politica comună în domeniul pescuitului ulterioară reformei din 2002 și prin creșterea oportunităților financiare în favoarea biodiversității, oferite de diverse politici ale UE, inclusiv de politica agricolă comună (PAC).

O deficiență majoră a fost semnalată la nivel decizional, politica actuală neținând suficient cont de valoarea serviciilor oferite de ecosisteme, care nu pot fi susținute doar prin măsuri de conservare a biodiversității. Nivelurile ridicate de conservare a speciilor și habitatelor reprezintă doar una din componentele esențiale, însă multe servicii sunt realizate în afara ariilor naturale protejate. Încercând să acopere această lacună, Comisia va finaliza un prim set de harți ale serviciilor ecosistemice, iar Agenția Europeană de Mediu (AEM) va finaliza auditarea și evaluarea serviciilor oferite de ecosisteme până la sfârșitul anului 2010.

Mai mult, în vreme ce regulamentele comunitare contribuie la garantarea minimalizării efectelor pe care dezvoltarea infrastructurii și amenajarea teritoriului la nivelul UE le au asupra mediului, îmbunătățirea coordonării ar putea aduce beneficia suplimentare, în conformitate cu principiul subsidiarității, prin dezvoltarea „infrastructurii verzi” și investițiilor aferente pe teritoriul UE aflat în afara rețelei Natura 2000.

Fondul forestier amenajat în cadrul U.P. I Făgăraș este inclus în perimetrul rețelei ecologice europene Natura 2000, respectiv în aria de protecţie avifaunistică ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului.

1.7.2. Strategia forestieră națională 2013-2022

Având în vedere funcțiile ecologice, sociale și economice ale pădurilor, s-a impus ca actualizarea politicii și strategiei de dezvoltare a sectorului forestier să fie un proces consultativ și participatoriu, la care să-și aducă contribuția toți factorii implicați, inclusiv publicul larg.

Având în vedere rolul domeniul forestier pentru societate precum și pentru toate ramurile economice, dezvoltarea acestui sector se realizează sub supravegherea statului, prin elaborarea și transpunerea în practică a unei strategii sectoriale, iar pe termen scurt prin implementarea unei politici corelate cu documentul strategic.

Obiectivul general al strategiei este dezvoltarea durabilă a sectorului forestier, în scopul creșterii calității vieții și asigurării necesitaților prezente și viitoare ale societății, în context european.

Obiective specifice ale strategiei sunt următoarele:

1. Dezvoltarea cadrului instituțional și de reglementare a activității din sectorul forestier;

2. Gestionarea durabilă și dezvoltarea resurselor forestiere;

3. Planificarea forestieră;

4. Valorificarea superioară a produselor forestiere;

5. Dezvoltarea dialogului intersectorial și a comunicării strategice în domeniul forestier;

6. Dezvoltarea cercetării științifice și a învățământului forestier.

1.7.3. Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României Orizonturi  2020 – 2030

Strategia stabilește obiective concrete pentru trecerea, într-un interval de timp rezonabil și realist, la modelul de dezvoltare generator de valoare adăugată în altă orientat spre îmbunătățirea continuă a calității vieții oamenilor, în armonie cu mediul natural. Obiectivele formulate în Strategie vizează menținerea, consolidarea, extinderea și adaptarea continuă a configurației structurale și a capacității funcționale a biodiversității ca fundament pentru menținerea și sporirea capacității sale de suport față de presiunea dezvoltării sociale și creșterii economice și față de impactul previzibil al schimbărilor climatice. Printre direcțiile principale de acțiune regăsește corelarea rațională a obiectivelor de dezvoltare, inclusiv a programelor investitionale, cu potențialul și capacitatea de susținere a biodiversității.

1.7.4. Planuri de management ale ariilor naturale protejate aflate în relația cu fondul forestier amenajat în cadrul U.P. I FĂGĂRAȘ

Fondul forestier amenajat în cadrul U.P. I Făgăraș este inclus în perimetrul rețelei ecologice europene Natura 2000, respectiv în aria de protecţie avifaunistică ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului.

Aria de protecţie avifaunistică ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului este cuprins în “Planului de management al ROSPA0099 Podişul Hârtibaciului, ROSCI0227 Sighişoara-Târnava Mare, ROSCI0144 Pădurea de gorun şi stejar de pe Dealul Purcăreţului, ROSCI0143 Pădurea de gorun şi stejar de la Dosul Fânaţului, ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu, ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est, ROSCI0304 Hârtibaciu Sud-Vest, Rezervaţia Naturală "Stejarii seculari de la Breite municipiul Sighişoara", Rezervaţia "Canionul Mihăileni", "Rezervaţia de stejar pufos" - sat Criş” aprobat prin  O.M. MMAP nr. 1166/27.06.2016 și publicat M. Of. Partea I nr. 781 din 05 octombrie 2016.

La elaborarea prezentului raport de mediu s-a avut în vedere armonizarea planului de management de mai sus cu Amenajamentului pădurilor constituit în U.P. I Făgăraș, județul Brașov.

În zona propusă pentru implementarea planului reprezentat de Amenajamentul U.P. I Făgăraș sunt propuse spre avizare sau sunt avizate mai multe planuri similare.

Suprafață inclusă în amenajamentul forestier este localizată în extravilanul fondul forestier. pentru care se elaborează prezentul amenajament sunt situate pe teritoriul administrativ al Municipiului Făgăraș și a Comunei Șoarș, județul Brașov.

Acest teritoriu nu face obiectul unor restricții sau lucrări de investiții propuse în PUG-ul actual al unității teritorial administrative.

Nu există un impact cumulativ.

Activitățile prevăzute pentru aceste suprafețe pot genera doar în mod excepțional impact cumulat potențial negativ cum sunt următoarele situații: înlăturarea efectelor unor calamitați naturale și acțiuni de combatere a înmulțirii în masă a dăunătorilor. Impactul negativ generat de aceste lucrări este direct proporțional cu suprafețele propuse și invers proporțional cu gradul de antropizare al acestor ecosistemele forestiere. Aceste activități se desfășoară numai cu avizul administrației ariei naturale protejate.

Având în vedere că amenajamentele propuse nu contravin Codului silvic, au ca principii exploatarea durabilă a fondului forestier, activitatea îndelungată de gospodărire a codrului în zona și compoziția - țel corespunzătoare tipului natural de habitat, implementarea planurilor nu intră în contradicție cu “Planului de management al ROSPA0099 Podişul Hârtibaciului, ROSCI0227 Sighişoara-Târnava Mare, ROSCI0144 Pădurea de gorun şi stejar de pe Dealul Purcăreţului, ROSCI0143 Pădurea de gorun şi stejar de la Dosul Fânaţului, ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu, ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est, ROSCI0304 Hârtibaciu Sud-Vest, Rezervaţia Naturală "Stejarii seculari de la Breite municipiul Sighişoara", Rezervaţia "Canionul Mihăileni", "Rezervaţia de stejar pufos" - sat Criş””.

Lucrările propuse prin amenajamentele silvice generează impact local asupra speciilor de plante, nevertebrate, pești, amfibieni și reptile determinat în principal de tăierile rase, depozitarea resturilor de exploatare în declivități naturale ale terenului sau în zonele umede, traversarea cursurilor de apă de utilajele și mijlocele de transport, bararea cursurilor de apă cu bușteni sau rumeguș. Impactul generat de lucrările silvice asupra categoriilor taxonomice menționate anterior rezultă din însumarea manifestărilor locale a efectelor potențial negative ale acestor acțiuni. Lucrările silvice efectuate în diferite amenajamente, chiar dacă parcelele sunt învecinate, nu se cumulează în sensul amplificării efectelor asupra speciilor de plante, nevetrebate, pești, amfibieni și reptile.

Până la data declarării ariilor naturale protejate suprafețele propuse prin amenajamentele analizate au fost supuse acțiunilor silviculturale. Habitatele forestiere existente și menționate în formularele standard sunt rezultatul acestor practici de gospodărire a fondului forestier.

Amenajamentele  silvice se bazează pe cinci principii majore :

-	continuitatea funcțiilor pădurilor;

-	exercitarea optimă și durabilă a producției multiple și funcțiilor de protecție a pădurilor;

-	folosirea optimă și durabilă a pădurilor;

-	principiul esteticii;

-	conservarea biodiversității.

În ceea ce privește modul actual de planificare și aplicare a managementului pădurilor, în majoritatea cazurilor, habitatele forestiere sunt incluse în fondul forestier național, administrarea acestora fiind supusă regimului silvic și deci reglementată prin legislația națională. Ca urmare, gospodărirea pădurilor se face prin amenajamente silvice, elaborate după norme unitare la nivel național (indiferent de natura proprietății și de forma de administrare) și aprobate de autoritatea națională care răspunde de silvicultură. Aceste planuri au la bază obiective de interes național (gospodărirea durabilă și pentru funcții multiple) și nu urmăresc strict scopurile proprietarului care, în anumite cazuri, ar putea urmări maximizarea profitului, obținerea de venituri pe termen scurt și nu continuitatea funcțiilor sau mai ales conservarea biodiversității. Se poate deci afirma că, mai ales când este vorba de conservarea habitatului forestier în sine (și nu a unor specii – altele decât cele edificatoare – cu cerințe speciale de conservare), modul actual de gospodărire al pădurilor, conform instrucțiunilor în vigoare, nu trebuie modificat foarte mult pentru a corespunde cerințelor de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar).” (Golob 2005).

Rețeaua Ecologică Natura 2000 din care face parte ROSPA0099 propune conservarea speciilor și habitatelor printr-un management activ și durabil în concordanță cu realitățile sociale, economice și culturale ale fiecărei regiuni. În acest scop, articolul 6 din Directiva Habitate (92/43/CEE)  prevede obligații cu privire la gospodărirea siturilor Natura 2000. În acest articol se precizează necesitatea elaborării unor masuri de conservare adecvate habitatelor incluse în siturile Natura 2000. De asemenea,  este prevăzută și stabilirea unor măsuri de evitare a degradării habitatelor sau distrugerii speciilor. În acest sens chiar și în zonele propuse pentru protecție integrală  unde se urmărește evoluția naturală a ecosistemelor forestiere și având în vedere faptul că structura actuală a arboretelor este rezultatul gospodăririi codrului, pot să apară succesiuni ale vegetație sau modificări care  să determine schimbarea condițiilor tipice ale habitatului cu impact negativ asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar, ajungandu-se astfel la o situație conflictuală cu scopul Rețelei ecologice Natura 2000.

2. ASPECTELE RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI ȘI ALE EVOLUȚIEI SALE PROBABILE ÎN SITUAȚIA NEIMPLEMENTĂRII PLANULUI

2.1. Elemente privind cadrul natural, specific unității de producție și protecție

Din punct de vedere geografic, pădurile Municipiului Făgăraș sunt situate pe formațiuni sedimentare din neogen, reprezentate prin: gresii, marne, șisturi, tufuri.

Specificul geologic al substratului a influențat formarea și evoluția solurilor brune argiloiluviale, brune luvice. În anumite condiții în care substratul geologic este ușor friabil (în special pe marne și gresii calcaroase), terenul poate prezenta tendințe de eroziune.

Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul studiat se situează în Depresiunea intracarpatică a Transilvaniei, în sud-estul Podișului Hârtibaciu,  cuprinde muncele și dealuri de depozite neogene, cutate și monoclinale, intens fragmentate.

Unitatea geomorfologică predominantă este versantul. Configuraţia terenului este ondulată.

Din punct de vedere altitudinal, teritoriul studiat se situează între 460 m (u.a.10) şi 660 m (u.a. 6 B), în imediată apropiere a unității de producție se găsesc: Vf. La Comoară (637 m), Vf. Dealul Crucii (650 m).

Altitudinal unitatea se încadrează, după cum urmează:

-   altitudini cuprinse între 400-600 m ……..……....183,7 ha (71%);

-   altitudini cuprinse între 601-800 m …….…...........73,3 ha (29%).

Ca urmare a dispunerii culmilor repartiția arboretelor pe expoziții este:

- însorite                -     15,7 ha –    6%;

- parţial însorite     -     67,9 ha –  26%;

- umbrite                -   173,4 ha –  68%.

Repartizarea suprafețelor pe categorii de înclinare este:

- versanți cu înclinare slabă (<16g):		  - 90,3 ha (35%);

- versanți cu înclinare repede (16g-30g):		- 158,6 ha (62%);

- versanți cu înclinare foarte repede (31g-40g):	-     8,1 ha  (3%).

Din punct de vedere hidrografic pădurile acestei unităţi de producţie se află situate în bazinul hidrografic al râului Olt.  Principalele cursuri de apă din zonă sunt Valea Galați și Valea Viei.

Regimul  hidrologic  și  de  umiditate  este  favorabil  dezvoltării  vegetației forestiere, fiind caracterizat printr-un plus de umiditate primăvara, cauzat de topirea zăpezilor.

Apa freatică se află la adâncimi mari, neinfluențând direct vegetația forestieră.

Se poate afirma că rețeaua hidrografică de pe teritoriul unității de producție nu prezintă fenomene de torențialitate, neconstituind un factor principal de risc.

2.1.2. Soluri

În tabelul 2.1.2.1 sunt prezentate tipurile și subtipurile de sol prezente în această unitate de producție.

Tabel 2.1.2.1.

| Nr. crt | Clasa de soluri | Tipuri de sol |  | Subtipul de sol | Codul | Succesiunea orizonturilor | Suprafaţa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SRSC 1980 | SRTS |  |  |  | ha | % |
| 1. | Argiluvisoluri | Brun argiloiluvial | Preluvosol | tipic | 2201 | Ao – Bt – C/Cca | 27,3 | 11 |
| 2. |  | Brun luvic | Luvosol | tipic | 2401 | Ao – El – Bt – C | 94,6 | 37 |
|  |  |  |  | pseudogleizat | 2407 | Ao – Elw – Btw – C Ao – Elw – BtW – C | 134,6 | 52 |
| Total clasă de soluri |  |  |  |  |  |  | 256,5 | 100 |
| Alte terenuri |  |  |  |  |  |  | 0,5 | - |
| Total U.P. |  |  |  |  |  |  | 257,0 | 100 |

Preluvosol (Brun argiloiluvial) – ocupă 27,3 ha (11%).

Preluvosolurile sunt soluri cu orizont A ocric (Ao) sau A molic (Am) urmate de un orizont B argic (Bt), având culori cu valori peste 3,5 la materialul în stare umedă cel puţin pe feţele agregatelor structurale începând din partea superioară şi grad de saturaţie în baze peste 53%.

Pot prezenta orizont vertic, orizont Cca sau concentrări de carbonaţi secundari în primii 125 cm orizont organic O şi proprietăţi stagnice intense (orizont pseudogleicW) sub 50 cm sau proprietăţi gleice intense (orizont gleic de reducere Gr) sub 50 cm.

Preluvosolurile s-au format pe materiale parentale alcătuite din loessuri, depozite loessoide, uneori pe nisipuri, luturi, argile, conglomerate, gresii, diferite roci magmatice sau metamorfice sau pe depozite de suprafaţă rezultate din dezagregarea şi alterarea acestora. Subtipurile roşcate s-au format pe materiale parentale cu o nuanţă roşcată datorită unui conţinut ridicat de oxizi de fier nehidrataţi sau slab hidrataţi. S-au format deci pe substrate sau materiale parentale bogate sau cu un conţinut mediu de minerale calcice şi feromagneziene.

În condiţiile unui climat mai rece şi mai umed decât cel caracteristic cernoziomurilor, dar uneori cu ierni mai blânde şi mai umede şi cu veri uscate şi călduroase bioacumularea  şi humificarea este mai slabă caracteristică pentru zona forestieră. Astfel se formează mai puţin humus de tip mull forestier mai bogat în acizi fulvici care determină formarea unui orizont A ocric (Ao).

Preluvosolurile prezintă următoarea succesiune de orizonturi de profil: Ao-Bt-C (Cca)-(R).Orizontul Ao este gros de 30-40 cm şi are o culoare brună, brună închisă sau cu nuanţă roşcată la subtipul roşcat; orizontul Bt argic este gros de peste 100 cm şi are în partea lui superioară cel puţin pete în proporţie de peste 50% culori în nuanţe de 10YR mai galbene, iar la tipul roşcat o culoare roşcată tipică 5YR 5/6 în partea inferioară. Orizontul Cca apare de regulă la o adâncime de peste 1,50 m şi este net separat de orizontul Bt şi bogat în vinişoare, eflorescenţe sau concreţiuni calcaroase.

Preluvosolurile au în general o textură diferenţiată pe profil mijlocie în Ao, mijlocie fină sau fină în Bt. În general indicele de diferenţiere texturală variază între 1,3 şi 1,5. Structura este grăunţoasă mare sau medie bine dezvoltată în Ao şi columnoid prismatică sau prismatică foarte mare şi bine dezvoltată în Bt. Restul proprietăţilor fizice, fizico-mecanice, termice şi de aeraţie sunt bune în Ao şi destul de favorabile în Bt.

Conţinutul mediu de humus este de 2-3% în Ao şi 1-1,5% în Bt. Humusul este de tip mull forestier având raportul C/N cuprins între 12 şi 15 în orizontul Ao, iar raportul H/F (acizi huminici pe acizi fulvici) între 0,7 şi 1,2. Ph-ul este cuprins între 6 şi 7, iar gradul de saturaţie în baze între 75 şi 90% (soluri eubazice).

Sunt în general soluri bine aprovizionate cu substanţe nutritive şi cu o activitate biologică bună.

Preluvosolurile sunt în general soluri profunde, permeabile, cu o stare fizică bună şi deci cu o mare capacitate de înmagazinare a apei şi bine aprovizionate cu elemente nutritive şi active biologic. Factorul limitativ al fertilităţii acestor soluri poate să îl constituie volumul edafic util.

Luvosol (Brun luvic) – ocupă 229,2 ha (89%).

Luvosolurile prezintă orizont Ao urmat de un orizont El luvic (El) sau E albic (Ea) şi orizont B argic (Bt) având gradul de saturaţie în baze peste 53% cel puţin întrun suborizont din partea superioară. Nu prezintă schimbare texturală bruscă.    Luvosolurile s-au format în general pe materiale parentale sau roci sărace în materiale calcice şi feromagneziene, luturi, argile, depozite leossoide puternic decarbonatate, conglomerate, gresii, diferite roci magmatice şi metamorfice acide sau intermediare, sau depozite din alterarea acestora.

Procesul pedogenetic dominant în cazul Luvosolurilor este cel de eluviere şi iluviere care este favorizat de materiale parentale sărace în minerale calcice şi feromagneziene, de relieful cu drenaj extern mai slab, de climatul mai umed şi mai rece şi de vegetaţia mai bogată în elemente acidofile.

În aceste condiţii de solificare, debazificarea şi acidificarea sunt mai intense ca şi levigarea care favorizează dispersia coloizilor minerali (argilă şi oxizi şi hidroxizi de fier) care migrează într-un orizont inferior. Chiar dacă materialele parentale au conţinut ceva carbonat de calciu, acesta a fost puternic levigat, fapt ce a favorizat debazificarea complexului adsorbtiv şi acidifierea soluţiei solului şi migrarea coloizilor minerali, în special a argilei şi a oxizilor şi hidroxizilor de Fe şi Al în orizontul inferior determinând formarea orizontului B argic (Bt) profund şi a unui orizont E luvic (El) sau E albic (Ea) sărăcit în argilă şi sescvioxizi şi materia organică. Argila poate migra concomitent cu oxizii şi hidroxizii de fier ca la subtipul tipic şi roşcat, sau separat ca la subtipul albic sub formă de complexe organo-minerale pseudosolubile. Când solurile se usucă în condiţii de aerobioză are loc o mineralizare activă a substanţei organice din aceste complexe, fierul se reoxidează şi precipită sub formă de oxizi de fier fixându-se din nou pe mineralele argiloase, astfel că orizontul B ia un aspect marmorat.

Formarea luvosolurilor este favorizată de materialele parentale sărace în minerale calcice şi feromagneziene, fapt ce determină debazificarea, acidificarea şi migrarea intensă a coloizilor ca şi de relieful cu drenaj extern slab şi de climatul mai umed şi mai rece şi de vegetaţia forestieră mai bogată în elemente acidifile.   Luvosolurile prezintă următoarea succesiune de orizonturi pe profil: O-AoEl(Ea)-Bt-C.

Orizontul organic O este subţire şi alcătuit din toate cele trei suborizonturi Ol, Of şi Oh. Orizontul Ao are o grosime de 10-20 cm şi o culoare brună, brună închisă; orizontul El sărăcit în argilă sescvioxizi şi parţial în materie organică este gros de 10-20 cm şi mai deschis la culoare 10YR5/3(4); orizontul Ea este şi mai deschis la culoare, de regulă albicios datorită migrării intense a coloizilor şi are o grosime de 1030 cm. Orizontul B argic Bt gros de peste 100 cm are o culoare gălbuie sau brună ruginie uneori brună roşcată. Limita între Ao şi El este difuză ca şi între El şi Bt. În schimb trecerea de la Ao la Ea ca şi cea de la Ea la Bt este netă, tranşantă.   Pe profilul luvosolurilor pot apărea neoformaţii biogene coprolite, cervotocine sau culcuşuri sau lăcaşuri de larve precum şi pelicule de argilă pe feţele elementelor structurale denumite argilane şi pete de oxizi de fier hidrataţi.

În orizontul E luvic şi E albic apar aglomerări intense de grăunţi de cuarţ dezbrăcaţi de pelicule coloidale de argilă.

Luvosolurile au textura diferenţiată pe profil de la moderat la puternic, de regulă mijlocie (luto-nisipoasă sau lutoasă în Ao mijlocie grosieră sau grosieră în El sau Ea şi mijlocie fină sau fină în Bt. Indicele de diferenţiere texturală variază între 1,3-1,7 când apare El şi peste 1,7 de regulă peste 2 când apare Ea.

Structura este grăunţoasă slab dezvoltată în Ao, poliedrică, lamelară sau fără structură în El şi Ea şi poliedrică sau prismatică bine evidenţiată în Bt. Restul proprietăţilor fizice, fizico-mecanice, termice şi de aeraţie sunt mai puţin favorabile decât la preluvosoluri, orizontul Bt fiind compact şi cu regim de aerisire deficitar datorită stagnării apei în perioadele umede ale anului.

Conţinutul mediu de humus este sub 2%, iar humusul este de tip mullmoder sau moder tipic fiind alcătuit predominant din acizi fulvici.

Gradul de saturaţie în baze scade până la 50% sau chiar până la 30% în Ea, iar pH-ul până la 5,0 în El şi chiar 4,0 în Ea. Au o capacitate de schimb şi aciditate hidrolitică relativ mare şi pot prezenta aluminiu mobil şi fenomene de imobilizare a fosforului prin formarea de fosfaţi de aluminiu insolubili.

Sunt slab aprovizionate cu substanţe nutritive şi cu o activitate microbiologică redusă.

Subtipul pseudogleizat prezintă următoarea succesiune de orizonturi Ao-ElwBtW/w-Bt-C, este asemănător celui tipic, dar cu orizontul W, a cărui limită superioară este între 50 și 200 cm adâncime sau w în primii 100 cm.

2.1.3 Tipuri de stațiuni

În tabelul 2.3.1 sunt prezentate tipurile de stațiuni identificate.

Tabelul 2.1.3.1

| Nr crt |  | Tip de staţiune |  | Suprafaţa |  | Categoria de bonitate(ha) |  |  | Tipul şi subtipul de sol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cod | Diagnoza |  | ha | % | Sup | Mijl. | Inf. |  |
|  |  | FD3 – Deluros de gorunete, făgete şi goruneto-făgete |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 5.1.4.1 | Deluros de gorunete, Bi, podzolit, puternic pseudogleizat, edafic mic-submijlociu, cu Poa pratensis – Carex caryophyllea |  | 19,6 | 8 | - | - | 19,6 | 2201; 2401; 2407 |
| 2. | 5.1.4.2 | Deluros de gorunete, Bm, podzolit, pseudogleizat, cu Carex pilosa |  | 236,9 | 92 | - | 236,9 | - | 2201; 2401; 2407 |
|  |  | Total |  | 256,5 | 100 | - | 236,9 | 19,6 | - |
|  |  | TOTAL | ha | 256,5 | 100 | - | 236,9 | 19,6 | - |
|  |  |  | % | - | 100 | - | 92 | 8 | - |

Tipul de stațiune cel mai răspândit este 5.1.4.2. - Deluros de gorunete, Bm, podzolit, pseudogleizat, cu Carex pilosa care ocupă 92% din suprafață.

La nivelul unitate de producție stațiunile de bonitate mijlocie ocupă 92% iar cele de bonitate inferioară 8% din suprafața unității de producție.

2.1.4 Tipuri de păduri

În tabelul următor sunt prezentate tipurile de pădure identificate în cadrul proprietății, suprafața pe care o ocupă acestea, precum și proporția de participare pe productivități naturale.

Tabelul 2.1.4.1

| Nr. crt. | Tip de staţi- une | Tip de pădure |  |  | Suprafaţa |  | Productivitatea naturală (ha) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cod | Diagnoza |  | ha | % | Sup | Mijl. | Inf. |
| FD3 – Deluros de gorunete, făgete şi goruneto-făgete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 5.1.4.1 | 512.3 | Gorunet cu Carex pilosa, Pi |  | 4,2 | 2 | - | - | 4,2 |
| 2. |  | 531.6 | Șleau de deal cu gorun și fag, de productivitate inferioară, Pi |  | 15,4 | 6 | - | - | 15,4 |
| 3. | 5.1.4.2 | 512.1 | Gorunet cu Carex pilosa, Pm |  | 166,2 | 65 | - | 166,2 | - |
| 4. |  | 522.1 | Goruneto-făget cu Carex pilosa, Pm |  | 25,8 | 10 | - | 25,8 | - |
| 5. |  | 531.4 | Șleau de deal cu gorun și fag, de productivitate mijlocie, Pm |  | 44,9 | 17 | - | 44,9 | - |
| Total |  |  |  |  | 256,5 | 100 | - | 236,9 | 19,6 |
| TOTAL |  |  |  | ha | 256,5 | 100 | - | 236,9 | 19,6 |
|  |  |  |  | % | 100 | - | - | 92 | 8 |

## 2.1.5. Flora și vegetația

Plantele, dintre toate componentele biotice ale mediului înconjurător sunt cele mai în măsură să reflecte condițiile de mediu dintr-un anumit spațiu. Analizând modificările principalelor componente ale mediului abiotic, putem constata că odată cu acestea, se modifica structura și compoziția învelișului biotic. Tipul de vegetație reprezintă de altfel și o însumare a mersului multianual al factorilor climatici, nefiind afectat în esență sa de variațiile anuale sau sezoniere.

Pe de altă parte, vegetația reacționează sensibil și la modificările mediului apărute în urma activităților antropice. În ceea ce privește compoziția floristică, cerințele ecologice ale speciilor dominante, care definesc tipul de vegetație, indică caracterele ecologice de bază, respectiv cantitatea de căldură și de apă disponibile într-un ciclu anual și care situează unitatea respectivă într-o anumită zonă sau etaj de vegetație.

## 2.1.6. Succesiunea etajelor de vegetație

Date fiind altitudinea și condițiile climatice, vegetația caracteristică arealului este cea de pădure discontinuă, din cauza defrișărilor masive efectuate în perioada interbelică, și de pajiști secundare.

Astfel, în acest spațiu întâlnim un etaj de vegetație: etajul nemoral, reprezentat prin subetajul pădurilor de fag și de amestec de fag și subetajul pădurilor de gorun și amestec cu gorun.

## 2.1.6.1. Etajul nemoral

Etajul nemoral, caracterizat mai ales prin păduri de foioase mezofile de tip central-european, cuprinde arealele montane situate la altitudini mai mici decât limita inferioară a etajului boreal. Această limită superioară se situează pe linia ce desparte molidișurile pure în masive neîntrerupte, de pădurile amestecate de rășinoase și fag sau păduri pure de fag, limita superioară a acestui etaj fiind situată la aproximativ 1400 m.

Limita superioară a făgetelor pure se ridică până la 1300-1400 m, în funcție de expunerea versanților.

Vegetația lemnoasă este formată din fag - Fagus sylvatica, specia dominantă, precum și din alte specii de foioase: carpen - Carpinus betulus, paltin de munte - Acer plantanoides, mesteacăn - Betula pendula și alte specii cu necesitați de viață similare. În stratul arbustiv întâlnim: lemnul râios - Euonyimus europaea, alunul - Corylus avellana, cornul - Cornus mas, sângerul - Cornus sanguinea, murul - Rubus hirtus.

Stratul ierbaceu este alcătuit din câteva specii destul de diferite ecologic. Prima grupă de plante este alcătuită din plante vernale: viorea - Scilla bifolia, brebenel - Corydalis cava, ceapa ciorii - Gagea arvensis, ghiocel - Galanthus nivalis. A doua grupă de plante este formată din specii de rogozuri: Carex pilosa, Carex silvatica, Carex digitata și ciperacee - Luzula nemoralis. Gramineele se constituie într-o alta grupă formată din firuța de pădure - Poa nemoralis, păiușul - Festuca silvatica, golomățul - Dactylus polygam și altele asemenea.

Cel mai reprezentativ grup de plante îl constituie așa-numita flora de mull, numită uneori și flora nemorală. "Mull-ul", fiind o formă de humus rezultat prin descompunerea completă a litierei din pădurile nemorale, permite dezvoltarea unor grupări de plante specifice solurilor neutre: vinariță - Asperula ordorata, oițele, păștița - Anemone nemorosa, Anemone ranuculoides, colțișorul - Dentaria glandulosa, cucuta de pădure - Galium schultesii, și altele asemenea.

Plantele cățărătoare sunt reprezentate prin iedera - Hedera helix și curpen de pădure - Clematis vitalba.

## 2.1.7. Fauna

Bogăția faunistică este dublată de interesul conservativ al acesteia, speciile prezente aici fiind protejate prin: Directiva Habitate, Directiva Consiliului Europei nr. 79/409/EEC privind conservarea pasărilor sălbatice, numită în continuare Directiva Pasări, Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările și completările ulterioare, Convenția de la Berna pentru conservarea vieții sălbatice și a habitatelor europene și Convenția de la Bonn pentru protejarea speciilor migratoare.

2.2. Biodiversitatea

În amplasamentul pentru care a fost realizat amenajamentul silvic biodiversitatea este caracteristică tipurilor de habitate forestiere.

Conceptul de biodiversitate sau diversitate biologică a fost definit pentru prima dată în contextul adoptării unui nou instrument internațional de mediu, în cadrul Summitului Pământului UNCED din 1992 de la Rio de Janeiro. Acesta semnifică diversitatea vieții de pe pământ și implică patru nivele de abordare: diversitatea ecosistemelor, diversitatea speciilor, diversitatea genetică și diversitatea etnoculturală. Din punct de vedere conceptual, biodiversitatea are valoare intrinsecă acesteia asociindu-i-se însă și valorile ecologică, genetică, socială, economică, științifică, educațională, culturală, recreațională și estetică.

Reprezentând condiția primordială a existenței civilizației umane, biodiversitatea asigura sistemul suport al vieții și al dezvoltării sistemelor socio-economice. În cadrul ecosistemelor naturale și seminaturale există stabilite conexiuni intra – și interspecifice prin care se realizează schimburile materiale, energetice și informaționale ce asigură productivitatea, adaptabilitatea și reziliența acestora. Aceste interconexiuni sunt extrem de complexe, fiind greu de estimat importanță fiecărei specii în funcționarea acestor sisteme și care pot fi consecințele diminuării efectivelor acestora sau a dispariției, pentru asigurarea supraviețuirii pe termen lung a sistemelor ecologice, principalul furnizor al resurselor de care depinde dezvoltarea și bunăstarea umană.

De aceea, menținerea biodiversității este esențială pentru asigurarea supraviețuirii oricăror forme de viață, inclusiv a oamenilor.

Valoarea economică a biodiversității devine evidentă prin utilizarea directă a componentelor sale: resursele naturale neregenerabile – combustibili fosili, minerale etc. și resursele naturale regenerabile – speciile de plante și animale utilizate că hrană sau pentru producerea de energie sau pentru extragerea unor substanțe, cum ar fi cele utilizate în industia farmaceutică sau cosmetică. În prezent nu se poate spune că se cunosc toate valențele vreunei specii și modul în care ele pot fi utilizate sau accesate în viitor, astfel că pierderea oricăreia dintre ele limitează oportunitățile de dezvoltare a umanității și de utilizare eficiența a resurselor naturale. La fel de important este rolul biodiversității în asigurarea serviciilor oferite de sistemele ecologice, cum ar fi reglarea condițiilor pedo-climatice, purificarea apelor, diminuarea efectelor dezastrelor naturale etc.

Costurile pierderii sau degradării biodiversității sunt foarte greu de stabilit, dar studiile efectuate până în prezent la nivel mondial arată că acestea sunt substanțiale și în creștere. În primul raport al proiectului privind evaluarea economică a ecosistemelor și biodiversității la nivel internațional și publicat în 2008 se estimează că pierderea anuală a serviciilor ecosistemice reprezintă echivalentul a 50 de miliarde EUR și că, până în 2050, pierderile cumulate în ceea ce privește bunăstarea se vor ridica la 7% din PIB.

Desi nu se poate stabili o valoare directa a biodiversității, valoarea economica a bunurilor și serviciilor oferite de ecosisteme a fost estimata intre 16 – 54 trilioane USD/anual (Costanza et al., 1997). Valorile au fost calculate luând în considerare serviciile oferite de ecosisteme: producția de hrană, materii prime, controlul climei și al gazelor atmosferice, circuitul nutrienților, al apei, controlul eroziunii, formarea solului etc.

Valoarea medie a serviciilor oferite de ecosisteme - 35 trilioane USD/anual este aproape dublă față de produsul intern brut de la nivel mondial, estimat în același studiu la 18 trilioane USD/anual.

Biodiversitatea are un rol important în viață fiecărei societăți, reflectându-se în cultură și spiritualitatea acestora (folclor, artă, arhitectură, literatură, tradiții și practici de utilizare a terenurilor și a resurselor etc.).

Valoarea estetică a biodiversității este o necesitate umană fundamentală, peisajele naturale și culturale fiind baza dezvoltării sectorului turistic și recreațional.

Din punct de vedere etic, fiecare componentă a biodiversității are o valoare intrinsecă inestimabilă, iar societatea umana are obligația de a asigură conservarea și utilizarea durabilă a acestora.

2.2.1 Aspecte privind diversitatea biologică a fondului forestier amenajat în cadrul U.P. I Făgăraș

Fondul forestier amenajat în cadrul U.P. I Făgăraș este inclus în perimetrul rețelei ecologice europene Natura 2000, respectiv în aria de protecţie avifaunistică ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului.

Situl Natura 2000 cuprinde în general zone de pășuni și fânețe, dar apar și terenuri agricole și păduri (în compoziția cărora intră fagul, gorunul, uneori și stejarul - ca specii principale și frasinul, carpenul, etc, ca specii de amestec). Situl este caracterizată de lipsa aproape totală a arăturilor și abundența terenurilor semi-naturale — pajiști și fânețe extensive. Structura peisajului este mozaicată, constând din alternanța ariilor semi-naturale cu păduri de foioase, ceea ce rezultă întro biodiversitate foarte ridicată. Cuprinde și lacurile de la Brădeni, un loc important pentru păsări de apă atât în timpul sezonului de cuibărit cât și în timpul pasajului. Impactul antropic este foalte scăzut, existând puține localități pe o întindere foarte mare. Această zonă este cea mai mare arie semi-naturală coerentă și probabil cea mai bine conservată din regiunea biogeografică continentală din Transilvania.

Situl menționat este situat în regiunea biogeografică Continentală în proporție de 100%.

Aria cuprinde efective importante pe plan global - 1 specie de cristel de câmp (Crex crex).  Aria cuprinde populații importante de specii amenințate la nivelul Uniunii Europene (10 specii):  cristelul  de  câmp  (Crex  crex),  acvila  țipătoare  mică  (Aquila  pomarina), viesparul (Pernis apivorus), huhurezul  mare (Strix uralensis), caprimulgul  (Caprimulgus europaeus), ciocănitoarea de stejar (Dendrocopos medius), ciocănitoarea de grădini (Dendrocopos syriacus),  ghionoaia sură (Picus canus), ciocârlia  de pădure  (Lullula  arborea),  sfrânciocul roșiatic (Lanius collurio).

Aria  găzduiește  efective  importante  din  speciile  caracteristice  acestei  zone.  De exemplu  aici  cuibărește  cea  mai  însemnată  populație  de  acvilă  țipătoare  mică  (Aquila pomarina)  și de viespar (Pernis apivorus)  din România,  densitatea ceea mai ridicată fiind atinsă la sud de Valea Hârtibaciului.

| COD SIT NATURA 2000 | DENUMIRE SIT NATURA 2000 | u.a. | Suprafață (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| ROSPA0099 | Podișul Hârtibaciului | 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2I, 2J, 3, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B, 7, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F, 10 | 256,50 |
| Alte terenuri din fond forestier |  |  | 0,5 |
| TOTAL U.P. I Făgăraș |  |  | 257,0 |

2.2.2.Tipuri de habitate

2.2.2.1 Habitate prezente pe suprafața cuprinsă în Amenajamentul silvic

Corespondența între tipurile de pădure naturale (descrise de Pascovchi și Leandru în 1958) și cele de habitate de importanță comunitară („habitate Natura 2000”), s-a făcut conform lucrării „Habitatele din Romania – Modificări conform amendamentelor propuse de Romania și Bulgaria la Directiva Habitate (92/43/EEC)” (Doniță et al. 2005b).

Conform „Planului de management al ariilor naturale protejate ROSPA0099 Podişul Hârtibaciului, ROSCI0227 Sighişoara-Târnava Mare, ROSCI0144 Pădurea de gorun şi stejar de pe Dealul Purcăreţului, ROSCI0143 Pădurea de gorun şi stejar de la Dosul Fânaţului, ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu, ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est, ROSCI0304 Hârtibaciu Sud-Vest, Rezervaţia Naturală "Stejarii seculari de la Breite municipiul Sighişoara", Rezervaţia "Canionul Mihăileni", "Rezervaţia de stejar pufos" - sat Criş” suprafețele acoperite de habitate de interes comunitar din zona Amenajamentul fondului forestier proprietate publică și privată aparținând Municipiului Făgăraș, județul Brașov, sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Tabelul 2.2.2.1.1: Habitate N2000 prezente pe suprafața Amenajamentului Silvic din ROSPA0099

| Cod habitat Natura 2000 | Cod habitat românesc | Tip pădure | u.a. | Suprafața (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 91Y0 - Păduri dacice de gorun, fag şi carpen de tip Lathyrus hallersteinii | R4124 - Păduri dacice de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus sylvatica) şi carpen (Carpinus betulus) cu Lathyrus hallersteinii | 531.6 | 2G, 2H, 2I, 10 | 15,4 |
|  | TOTAL |  |  | 15,4 |
| 9170 – Păduri dacice de gorun, fag și carpen de tip Carex pilosa | R4123 - Păduri dacice de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus sylvatica) și carpen (Carpinus betulus) cu Carex pilosa | 512.1 | 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B, 7, 8B, 8C, 8D, 9B, 9C, 9D, 9F | 166,2 |
|  |  | 522.1 | 1A, 1B, 1C | 25,8 |
|  | TOTAL |  |  | 192,0 |
| Alte habitate |  | 512.3 | 9 E | 4,2 |
|  |  | 531.4 | 2J, 3, 8A, 9A | 44,9 |
|  |  | TOTAL |  | 49,1 |
| Total Habitate |  |  |  | 256,5 |
| Alte terenuri |  |  |  | 0,5 |
| Total habitate ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului |  |  |  | 257,0 |

Prin aplicarea prevederilor planului (amenajamentului silvic) luat în studiu, nu se realizează un impact negativ asupra ariei naturale protejate, ci se va asigura permanența pădurii, prin conservarea tuturor habitatelor din U.P. I Făgăraș și a speciilor existente (inclusiv a celor de interes comunitar).

Tabelul 2.2.2.1.2: Lucrări silvice prevăzute pe suprafața U.P. I Făgăraș din ROSPA0099

| TIP HABITAT | u.a. | Suprafață | LUCRARE SILVICĂ |
| --- | --- | --- | --- |
| 91Y0 - Păduri dacice de gorun, fag şi carpen de tip Lathyrus hallersteinii | 2G, 2H, 2I, 10 | 15,4 | Tăieri de conservare |
|  | TOTAL 91Y0 | 15,4 | - |
| 9170 – Păduri dacice de gorun, fag și carpen de tip Carex pilosa | 1B, 1C, 2C | 21,7 | Curățiri |
|  | 4A, 5A, 6A, 6B, 7, 8B, 9B, 9C, 9D, 9F | 114,1 | Tăieri de igienă |
|  | 2A, 2E | 2,7 | Îngrijirea culturilor, completări |
|  | 1A, 2B, 2F, 4B, 5B, 8C, 8D | 52,3 | Tăieri progresive |
|  | 2D | 1,2 | Tăieri rase |
|  | TOTAL 9170 | 192,0 | - |
| Alte habitate | 2J, 3 | 9,8 | Tăieri de conservare |
|  | 9A | 4,1 | Rărituri |
|  | 8A | 31,0 | Tăieri de igienă |
|  | 9E | 4,2 | Tăieri progresive |
|  | TOTAL Alte habitate | 49,10 | - |
| TOTAL |  | 256,5 |  |
| Alte terenuri din fond forestier (V) |  | 0,5 |  |
| TOTAL U.P. I Făgăraș |  | 257 |  |

Habitatul 9170 – Păduri dacice de gorun, fag și carpen de tip Carex pilosa

Descriere generală. Fitocenozele caracteristice acestui tip de habitat sunt edificate de specii europene nemorale. Stratul arborilor este compus, în etajul superior, din gorun (Quercus petraea, ssp. petraea, polycarpa, dalechampii), exclusiv sau în amestec cu fag (Fagus sylvatica ssp. sylvatica, moesiaca), uneori cu exemplare de stejar pedunculat (Quercus robur), cireş (Prunus avium), tei (Tilia cordata, uneori, în sudul şi sud-vestul ţării, T. tomentosa), iar în etajul inferior din carpen (Carpinus betulus), jugastru (Acer campestre). Stratul arbuştilor este dezvoltat variabil, în funcţie de gradul de acoperire al coronamentului, şi este compus de regulă din Corylus avellana, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Euonymus europaeus, E. verrucosus, Ligustrum vulgare, Rosa canina, uneori Acer tataricum. Stratul ierburilor şi subarbuştilor este dominat de Carex pilosa cu elemente ale florei de mull (Galium odoratum, Asarum europaeum, Stellaria holostea). Solurile sunt de tip eutricambosol şi luvosol pseudogleizat, profunde–mijlociu profunde, slab–moderat acide, mezobazice, hidric echilibrate, uneori cu stagnări de apă, mezobazice, jilave, cu humus de tip mull, având o troficitate mijlocie spre ridicată.

Specii caracteristice: Quercus petraea (ssp. petraea, polycarpa, dalechampii), Carpinus betulus, Fagus sylvatica (ssp. sylvatica, moesiaca, Tilia cordata, rar T. tomentosa, Acer campestre, Corylus avellana, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Euonymus europaeus, E. verrucosus, Ligustrum vulgare, Carex pilosa, Galium odoratum, Asarum europaeum, Stellaria holostea.

Asociaţii vegetale: Carici pilosae-Carpinetum Neuhäusl et Neuhäuslova-Novotna 1964 (syn.: Dentario bulbiferae-Quercetum petraeae Resmeriţă (1974) 1975, Caricipilosae-Carpinetum Chifu 1995, Carici pilosae-Quercetum petraeae typicum Sanda et Popescu 1999).

Distribuţie: Habitatul apare în etajul nemoral, subetajul pădurilor de gorun, intra- şi pericarpatic, având o distribuţie (cvasi)continuă, preponderent la altitudini situate între 300(200) - 600(800) m, în situaţii particulare putând ajunge chiar la 1000-1200 m. Este prezent în Subcarpaţi, Podişul Moldovei, Podişul Transilvaniei, Piemonturile vestice, Munţii Banatului, Munţii Apuseni (Zărand, Metaliferi, Codru Moma, Pădurea Craiului, Şes etc.).

Regiuni biogeografice: alpină, continentală.

Tipul de pădure cu corespondență la tipul de habitat de interes comunitar: 5121, 5122, 5211, 5212, 5221 (după Doniță et al., 2005).

Efectul implementării planului asupra habitatului: nesemnificativ în condițiile respectării măsurilor de diminuare a impactului propuse în prezentul studiu în acord cu prevederile Planului de management. În urma analizei în GIS a datelor spațiale privind distribuția habitatelor de interes comunitar în perimetrul aria de protecţie avifaunistică ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului, date ce au stat la baza elaborării „“Planul de management al ariilor naturale protejate ROSPA0099 Podișul Hâiribaciului, ROSCI0227 Sighișoara-Târnava Mare, ROSCI0144 Pădurea de gorun și stejar de pe Dealul Purcărețului, ROSCI0143 Pădurea de gorun și stejar de la Dosul Fânațului, ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu, ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est, ROSCI0304 Hârtibaciu Sud-Vest, Rezervația Naturală ”Stejarii seculari de la Breite municipiul Sighișoara", Rezervația ”Canionul Mihăileni", ”Rezervația de stejar pufos” - sat Criș”,, în urma corelării efectuate între tipurile de pădure prezente în fondul forestier amenajat în cadrul U.P. I Fășăraș și tipurile de habitate de interes comunitar, realizată în baza conținutului Anexei nr. 2 – Habitatul 9170 are o valoare ecosistemică mare, asigură condiții favorabile menținerii unui număr mare de specii de plante și animale protejate.

Corespondența dintre tipurile de habitate din Romania și cele din principalele sisteme de clasificare utilizate la nivel european la manualul de interpretare ”Habitatele din Romania – Modificări conform amendamentelor propuse de Romania și Bulgaria la Directiva Habitate 92/43/EEC” (Doniță et al., 2005) și a „“Planul de management al ariilor naturale protejate ROSPA0099 Podișul Hâiribaciului, ROSCI0227 Sighișoara-Târnava Mare, ROSCI0144 Pădurea de gorun și stejar de pe Dealul Purcărețului, ROSCI0143 Pădurea de gorun și stejar de la Dosul Fânațului, ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu, ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est, ROSCI0304 Hârtibaciu Sud-Vest, Rezervația Naturală ”Stejarii seculari de la Breite municipiul Sighișoara", Rezervația ”Canionul Mihăileni", ”Rezervația de stejar pufos” - sat Criș””, se constată că acest habitat este prezent în perimetrul u.a.-urilor: 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B, 7, 8B, 8C, 8D, 9B, 9C, 9D, 9F și ocupă o suprafața de 192,0 ha.

Habitatul 91Y0 – Păduri dacice de gorun, fag și carpen de tip Lathyrus hallersteinii

Descriere generală. Fitocenozele corespunzătoare acestui tip de habitat sunt reprezentate de păduri constituite din diverse specii de Quercus, cu carpen (Carpinus betulus) în etajul inferior, alături de care apar exemplare de cireş (Prunus avium), tei (Tilia cordata, T. platyphyllos, T. tomentosa), paltini (Acer pseudoplatanus, A. platanoides), în etajul superior, iar în inferior jugastru (Acer campestre), sorb de câmp (Sorbus torminalis), măr (Malus sylvestris), păr (Pyrus pyraster). Stratul arbuştilor este dezvoltat variabil, în funcţie de umbră, compus din Corylus avellana, Crataegus monogyna, Euonymus europaeus, E. verrucosus, Cornus mas, C. sanguinea, Ligustrum vulgare, Staphylea pinnata, Sambucus nigra. Liane: Hedera helix, Clematis vitalba. Stratul ierburilor şi subarbuştilor constituit din specii ale florei de mull.

Specii caracteristice: Carpinus betulus, Quercus robur, Q petraea, Q dalechampii, Q. cerris, Q. frainetto, Tilia tomentosa, Pyrus eleagrifolia, Cotinus coggygria, Stellaria holostea, Carex pilosa, C. brevicollis, Carpesium cernuum, Dentaria bulbifera, Galium schultesii, Festuca heterophylla, Ranunculus auricomus, Lathyrus hallersteinii, Melampyrum bihariense, Aposeris foetida, Helleborus odorus.

Asociaţii vegetale: Aro orientalis-Carpinetum (Dobrescu et Kovács 1973) Täuber 1992; Lathyro hallersteinii-Carpinetum Coldea 1975; Melampyro bihariensis-Carpinetum (Borza 1941) Soó 1964 em. Coldea 1975; Evonymo nanae-Carpinetum (Borza 1937) Seghedin et al. 1977; Galio kitaibeliani-Carpinetum Coldea et Pop 1988; Ornithogalo-Tilio-Quercetum Dihoru 1976; Tilio tomentosae-Quercetum dalechampii Sârbu 1978.

Distribuţie: Acest tip de habitat apare în zona pădurilor de foioase (câmpiile, piemonturile şi podişurile intra- şi extra-carpatice) şi în etajul nemoral, subetajul pădurilor de gorun, preponderent la altitudini situate între 300(200) - 600(800) m. Este prezent în Subcarpaţii Moldovei şi Getici, Podişul Moldovei, nordul Dobrogei, partea nordică a Câmpiei Române, Piemonturile şi Dealurile Vestice, Podişul Transilvaniei şi depresiunile intracarpatice.

Regiuni biogeografice: alpină, continentală, stepică.

Tipul de pădure cu corespondență la tipul de habitat de interes comunitar: 5111, 5112, 5113, 5114, 5311, 5313, 5316, 5321, 5322, 5323,  5324, 5331, 5511, 5512, 5513, 5514, 5212, 6111, 6221, 6222, 6223, 6225, 6311, 6313, 6321, 6322, 6324, 6325 (după Doniță et al., 2005).

Efectul implementării planului asupra habitatului: nesemnificativ în condițiile respectării măsurilor de diminuare a impactului propuse în prezentul studiu în acord cu prevederile Planului de management. În urma analizei în GIS a datelor spațiale privind distribuția habitatelor de interes comunitar în perimetrul sitului de importanță aria de protecţie avifaunistică ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului, date ce au stat la baza elaborării „“Planul de management al ariilor naturale protejate ROSPA0099 Podișul Hâiribaciului, ROSCI0227 Sighișoara-Târnava Mare, ROSCI0144 Pădurea de gorun și stejar de pe Dealul Purcărețului, ROSCI0143 Pădurea de gorun și stejar de la Dosul Fânațului, ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu, ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est, ROSCI0304 Hârtibaciu Sud-Vest, Rezervația Naturală ”Stejarii seculari de la Breite municipiul Sighișoara", Rezervația ”Canionul Mihăileni", ”Rezervația de stejar pufos” - sat Criș”,, în urma corelării efectuate între tipurile de pădure prezente în fondul forestier amenajat în cadrul U.P. I Făgăraș și tipurile de habitate de interes comunitar, realizată în baza conținutului Anexei nr. 2 – Habitatul 91Y0 are o valoare ecosistemică mare, asigură condiții favorabile menținerii unui număr mare de specii de plante și animale protejate.

Corespondența dintre tipurile de habitate din Romania și cele din principalele sisteme de clasificare utilizate la nivel european la manualul de interpretare ”Habitatele din Romania – Modificări conform amendamentelor propuse de Romania și Bulgaria la Directiva Habitate 92/43/EEC” (Doniță et al., 2005) și a „“Planul de management al ariilor naturale protejate ROSPA0099 Podișul Hâiribaciului, ROSCI0227 Sighișoara-Târnava Mare, ROSCI0144 Pădurea de gorun și stejar de pe Dealul Purcărețului, ROSCI0143 Pădurea de gorun și stejar de la Dosul Fânațului, ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu, ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est, ROSCI0304 Hârtibaciu Sud-Vest, Rezervația Naturală ”Stejarii seculari de la Breite municipiul Sighișoara", Rezervația ”Canionul Mihăileni", ”Rezervația de stejar pufos” - sat Criș””, se constată că acest habitat este prezent în perimetrul u.a.-urilor: 2G, 2H, 2I, 10 și ocupă o suprafața de 15,4 ha.

Habitat corespondent în România, prezent pe amplasament:

R4123 Păduri dacice de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus sylvatica) și carpen (Carpinus betulus) cu Carex pilosa

Răspândire: pe toate dealurile peri- și intracarpatice din sudul și estul țării, în etajul nemoral, subetajul pădurilor de gorun și de amestec cu gorun.

Suprafețe: circa 45.000 ha, mai ales în sudul țării (35.000 ha).

Stațiuni:

Altitudini: 300–800 m.

Clima: T = 9–60C, P = 600–800 mm.

Relief: versanți cu înclinări și expoziții diferite, mai mult umbrite la altitudini mici.

Roci: variate, molase, marne, depozite luto argiloase.

Soluri: de tip luvosol pseudogleizat, profunde-mijlociu profunde, slab moderat acide, mezobazice, hidric echili brate dar cu stagnări temporare de apă deasupra orizontului B, mezobazice.

Structura: Fitocenoze edificate de specii europene nemorale. Stratul arborilor, compus, în etajul superior, din gorun (Quercus petraea, ssp. petraea, ssp. polycarpa, ssp. dalechampii), exclusiv sau în amestec cu fag (Fagus sylvatica ssp. sylvatica, moesiaca), cu exemplare de stejar pedunculat (Quercus robur), cireș (Prunus avium), tei (Tilia cordata rar T. tomentosa), în etajul inferior carpen (Carpinus betulus), jugastru (Acer campestre) ș.a.; are acoperire 80–90% și înălțimi de 20–27 m la 100 de ani. Stratul arbuștilor, dezvoltat variabil, în funcție de umbrire, compus din Corylus avellana, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Evony museuropaeus, E. verrucosus, Ligustrum vulgare, Rosa canina, uneori Acer tata ricum. Stratul ierburilor și subarbuștilor. dominat de Carex pilosa cu elemente ale florei de mull (Galium odoratum, Asarum europaeum, Stellaria holostea). Valoare conservativă: moderată.

Compoziție floristică: Specii edificatoare: Quercus petraea (Fagus sylvatica). Specii caracteristice:– . Alte specii importante: Ajuga reptans, Brachypodium sylva ticum, Dactylis polygama, Euphorbia amygdaloides, Genista tinctoria, Lamium galeobdolon, Lathyrus niger, L. venetus, Luzula luzuloides, Pulmonaria officinalis, Scrophularia nodosa, Stellaria holostea, Viola reichenbacjiana, Bromus bene keni ș.a.

Literatură selectivă: Doniță et al. 1992.

Redactat: N. Doniță, I. Biriș.

R4124 Păduri dacice de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus sylvatica) și carpen (Carpinus betulus) cu Lathyrus hallersteinii

Răspândire: în toate dealurile peri- și intracarpatice din vestul și centrul țării, în etajul nemoral, subetajul pădurilor de gorun și de amestec cu gorun.

Suprafețe: circa 60.000 ha (din care 47.000 în Podișul Transilvaniei).

Stațiuni:

Altitudini: 300 – 850 m.

Climă: T = 9–6⁰C, P = 600–800 mm.

Relief: versanți slab – mediu înclinați, cu expoziții diferite, coame, platouri.

Roci: variate mai ales molase, marne, gresii, calcaroase.

Soluri: de tip eutricambosol, preluvosol, profunde, slab acide, eubazice, hidric optimale, eutrofice.

Structura: Fitocenoze edificate de specii europene nemorale. Stratul arborilor, compus, în etajul superior, din gorun (Quercus petraea, ssp. petraea, dalechampii), exclusiv sau cu amestec de fag (Fagus sylvatica ssp. sylvatica, ssp. moesiaca) cu exemplare de cireș (Prunus avium), tei (Tilia cordata, T. platyphyllos, T. tomentosa), paltini (Acer pseudoplatanus, A. platanoides), în etajul inferior carpen (Carpinus betulus), jugastru (Acer campestre), sorb de câmp (Sorbus torminalis), măr (Malus sylvestris), păr (Pyrus pyraster); are acoperire 80–100% și înălțimi de 22–30 m la 100 de ani. Stratul arbuștilor, dezvoltat variabil, în funcție de umbră, compus din Corylus avellana, Crataegus monogyna, Evonymus europaeus, E. verrucosus, Cornus mas, C. sanguinea, Ligustrum vulgare, Staphylea pinnata, Sambucus nigra. Liane: Hedera helix, Clematis vitalba. Stratul ierburilor și subarbuștilor, cu specii ale florei de mull (Asarum europaeum, Galium odoratum, Stellaria holostea etc.)

Valoare conservativă: moderată.

Compoziție floristică: Specii edificatoare: Quercus petraea (Fagus sylvatica). Specii caracteristice: Lathyrus hallersteinii. Alte specii importante: Ajuga reptans, A. genevensis, Brachypodium sylvaticum, Bromus benekeni, Convallaria majalis, Dactylis polygama, Dentaria bulbifera, Euphorbia amygdaloides, Geranium robertianum, Lamium galeobdolon, Lathyrus vernus, L. niger, Milium effusum, Mercurialis perennis, Melica uniflora, Sanicula europaea, Viola mirabilis, V. odorata, V. reichenbachiana ș.a.

Literatură selectivă: Coldea 1975; Doniță et al. 1990.

Redactat: N. Doniță, I. Biriș.

Tabelul 2.1.2.1.5: Localizarea și suprafața habitatelor de interes comunitar pe suprafața U.P.I Făgăraș

| Tipul de habitat | Mărimea în cadrul ROSPA0099 conform Notei de aprobare a obiectivelor de conservare ale ANPIC | Starea de conservare în cadrul ROSPA0099 conform Notei de aprobare a obiectivelor de conservare ale ANPIC | u.a. | Supr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 91Y0 - Păduri dacice de gorun, fag şi carpen de tip Lathyrus hallersteinii | - | - | 2G, 2H, 2I, 10 | 15,4 |
| 9170 – Păduri dacice de gorun, fag și carpen de tip Carex pilosa | - | - | 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B, 7, 8B, 8C, 8D, 9B, 9C, 9D, 9F | 192,0 |
| Alte habitate | - | - | 2J, 3, 8A, 9A, 9E | 49,10 |

Tabel 2.2.2.1.4: Repartiția suprafețelor din U.P. I Făgăraș în funcție de consistența arboretelor

| Unitatea de producție | Suprafața |  | Categoria de consistență % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | 0.1-0.3 | 0.4-0.6 | 0.7-1.0 |
| U.P. I Făgăraș | 256,5 | x | - | - | 256,5 |
|  | x | 100 | - | - | 100 |

Tabelul 2.2.2.1.5:  Repartiția suprafețelor din U.P. I Făgăraș în funcție de compoziția arboretelor

| Unitatea de producție | Suprafața |  | Specia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | GO | ST | DT | CA | FA | SC | PLT | PI | PAM | PIN | DM | TE | FR |
| U.P. I Făgăraș | 256,5 | x | 178,6 | 20,5 | 15,0 | 13,3 | 8,9 | 6,7 | 4,8 | 3,6 | 2,0 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 0,5 |
|  | x | 100 | 70 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |

Tabelul 2.2.2.1.6:  Repartiția suprafețelor din U.P. I Făgăraș în funcție de clasele de vârstă

| Unitatea de producție | Suprafața |  | Clasa de vârstă |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| U.P. I Făgăraș | 256,5 | x | 24,4 | - | 4,1 | 64,0 | 33,1 | 108,6 | 22,3 |
|  | x | 100 | 9 | - | 2 | 25 | 13 | 42 | 9 |

Se observă reprezentarea bună a aboretelor cu vârste ce depăşesc 80 de ani (clasa V-VII)-61%.

2.3. Evoluția probabilă în cazul neimplementării planului

Fondul forestier amenajat în cadrul U.P. I Făgăraș este inclus integral în perimetrul rețelei ecologice europene Natura 2000, respectiv în de aria de protecţie avifaunistică ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului.

În raport cu principalele funcții pe care le îndeplinesc, pădurile din unitatea de producție U.P. I Făgăraș, incluse integral în interiorul rețelei ecologice Natura 2000, au fost încadrate în totalitate în grupa I funcțională - “Păduri cu funcții speciale de protecție”.

Amenajamentul fondului forestier din cadrul U.P. I Făgăraș a fost elaborat în cursul anului 2017, înaintea aprobării Ordinului ministrului apelor și pădurilor nr. 763/2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier și a Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității/posibilității anuale în vederea recoltării produselor accidentale I. În acest sens se constată că la data amenajării fondului forestier din cadrul U.P. I Făgăraș nu erau legiferate categoriile funcționale 1.5.R - Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectiva pentru habitatele de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologică Natura 2000) (tipul IV funcțional – TIV) și 1.5Q - Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectiva pentru specii de interes deosebit incluse în arii de protecție specială avifaunistica, în scopul conservării speciilor de pasări (din rețeaua ecologică Natura 2000 - SPA).

În cazul în care amenajamentul silvic al U.P. I Făgăraș nu va fi implementat evoluția probabilă a fondului forestier va duce la degradarea habitatelor și înrăutățirea condițiilor de viață a speciilor. În lipsa unei administrări conform Codului Silvic pot aparea fenomene de tăieri ilegale a fondului forestier, depozitări necontrolate a deșeurilor sau incendii de vegetație.

Se constată că prin amenajament s-a promovat îmbinarea în mod cât mai armonios a potențialului bioproductiv și ecoproductiv al ecosistemelor forestiere cu cerințele actuale ale societății umane, fară a altera biodiversitatea, natura și stabilitatea pădurilor, urmărindu-se în principal obiective ecologice, sociale și economice.

De asemenea, se constată că la planificarea lucrărilor silvice s-a avut în vedere pe cât posibil diversificarea structurii arboretelor și promovarea genotipurilor și ecotipurilor valoroase prin regenerarea naturală a pădurii, respectiv menținerea unei acoperiri permanente a solului cu specii de arbori în diferite stadii de vegetație.

Având în vedere aspectele menționate mai sus, se constată că asigurarea managementului conservativ a fost realizată încă de la faza de elaborare a amenajamentului silvic, în acord cu normele de amenajare a fondului forestier aflate în vigoare.

Analiza impactului aplicării amenajamentului silvic asupra factorilor de mediu indică faptul că niciunul dintre acești factori nu vor fi afectați în mod semnificativ. Pentru diminuarea impactului aplicării planului asupra factorilor de mediu au fost formulate în studiul de evaluare adecvată seturi de măsuri specifice care pot conduce la o reducere substanțială a potențialului impact.

Practic trebuie recunoscut faptul că existența habitatelor forestiere naturale, supuse relativ recent conservării în cadrul siturilor Natura 2000, se datorează în cea mai mare parte managementului silvic aplicat până în prezent.

În concluzie, recomandăm punerea în aplicarea a amenajamentului silvic al U.P. I Făgăraș în forma propusă de către elaborator, cu mențiunea de a se ține seama de recomandările (măsurile de diminuare a impactului) din studiul de evaluare.

3. CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL A FI AFECTATĂ SEMNIFICATIV

3.1. Factorul de mediu apă

Prin aplicarea Amenajamentului Silvic nu se generează ape uzate, tehnologice şi nici menajere.

Promovarea utilizării durabile a apelor în totalitatea lor (subterane și de suprafața) a impus elaborarea unor măsuri unitare comune, care s-au concretizat la nivelul Uniunii Europene prin adoptarea Directivei 60/2000/EC referitoare la stabilirea unui cadru de acțiune comunitar în domeniul politicii apei. Inovația pe care o aduce acest document este că resursa de apă să fie gestionată pe întregul bazin hidrografic, privit că unitate naturală geografică și hidrologică, cu caracteristici bine definite și cu trăsături specifice.

Pădurile din cadrul unități de producție se află în bazinul hidrografic al râului Mureș.

Vegetaţia forestieră existentă în păduri are un rol deosebit de important în protejarea învelişului de sol şi în reglarea debitelor de apă de suprafaţă şi subterane, în special în perioadele când se înregistrează precipitaţii importante cantitativ.

În urma activităţilor de exploatare forestieră şi a activităţilor silvice poate apare un nivel ridicat de perturbare a solului care are ca rezultat creşterea încărcării cu sedimente a apelor de suprafaţă, mai ales în timpul precipitaţiilor abundente, având ca rezultat direct creşterea concentraţilor de materii în suspensie în receptorii de suprafaţă. Totodată mai pot apăre pierderi accidentale de carburanţi şi lubrifianţi de la utilajele şi mijloacele auto care acţionează pe locaţie.

Prin aplicarea prevederilor amenajamentului silvic, se vor lua măsuri în evitarea poluării apelor de suprafaţă şi subterane, concentraţiile maxime de poluanţi evacuaţi în apele de suprafaţă în timpul exploatarii masei lemnoase provenite de pe suprafeţele exploatate, se vor încadra în valorile prescrise în anexa 3 a HG 188/2002, completat şi modificat prin HG 352/2005 - Normativ privind stabilirea limitelor de încarcare cu poluanţi la evacuarea în receptori naturali, NTPA 001/2005.

Măsurile ce trebuie avute în vedere, în timpul exploatărilor forestiere pentru a limita poluarea apelor sunt următoarele:

-	se construiesc podeţe la trecerile cu lemne peste paraiele văilor principale;

-	se curăţă albiile pâraielor de resturi de exploatare pentru evitarea obturării scurgerilor şi spălarea solului fertil din marginea arboretelor;

-	schimburile de ulei nu se fac în parchetele de exploatare;

- este strict interzisă spălarea utilajelor în albia sau malul pâraielor;

-se va respecta planul de revizie tehnică a tractoarelor forestiere în vederea preîntâmpinării scurgerii uleiurilor.

3.2. Factorul de mediu aer

Evaluarea calității atmosferei este considerată activitatea cea mai importantă în cadrul rețelei de monitorizare a factorilor de mediu, atmosfera fiind cel mai imprevizibil vector de propagare a poluanților, efectele facandu-se resimțite atât de către om cât, și de către celelalte componente ale mediului.

Emisiile în aer rezultate în urma funcționarii motoarelor termice din dotarea utilajelor și mijloacelor auto ce vor fi folosite în activitatiile de exploatare sunt dependente de etapizarea lucrărilor. Întrucât aceste lucrări se vor desfășură punctiform pe suprafața analizată și nu au un caracter staționar nu trebuie monitorizate în conformitate cu prevederile Ordinului MMP nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare. Ca atare nu se poate face încadrarea valorilor medii estimate în prevederile acestui ordin.

Cu toate acestea, se poate afirmă că nivelul acestor emisii este scăzut și că nu depășește limite maxime admise, iar efectul acestora este anihilat de vegetația forestieră.

În vederea diminuării impactului asupra factorului de mediu aer se impune respectarea unor măsuri generale pentru întreagă zona vizată de amenajamentul silvic.

Se poate afirma, totuşi, că nivelul acestor emisii este scăzut şi nu depăşeşte limitele maxime admise, iar efectul acestora este anihilat de vegetaţia din pădure.

Prin implementarea amenajamentelor silvice, vor rezulta emisii de poluanţi în aer în limite admisibile. Acestea vor fi:

- emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanţi organici persistenţi şi pulberi) de la mijloacele de transport care vor deservi aplicarea amenajamentului silvic. Cantitatea de gaze de eşapare este în concordanță cu mijloacele de transport folosite şi de durata de funcţionare a motoarelor acestora în perioada cât se află pe amplasament;

- emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanţi organici persistenţi şi pulberi) de la utilajele care vor deservi activitatea de exploatare (TAF - uri, tractoare, etc.);

- emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanţi organici persistenţi şi pulberi) de la mijloacele de tăiere (ferăstraie mecanice) care vor fi folosite în activitatea de exploatare;

- pulberi (particule în suspensie) rezultate în urma activităţilor de doborâre, curăţare, transport şi încărcare masă lemnoasă.

Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu aer se impun o serie de măsuri precum:

-  evitarea funcționarii în gol a motoarelor utilajelor și a mijloacelor auto;

- folosirea unui număr de utilaje și mijloace auto de transport adecvat fiecărei activități și evitarea supradimensionarea acestora;

- efectuarea la timp a reviziilor și reparațiilor a motoare termice din dotarea utilajelor și a mijloacelor auto;

- folosirea de utilaje și mijloace auto dotate cu motoare termice care să respecte normele de poluare EURO 3 – EURO 6;

- etapizarea lucrărilor silvice cu distribuirea desfășurării lor pe suprafețe restrânse (max.20 ha) de pădure.

3.3. Factorul de mediu sol

Prin aplicarea prevederilor amenajamentului silvic, sursele posibile de poluare a solului şi a subsolului sunt utilajele din lucrările de expoatare a lemnului (tractoare, TAF-uri, motofierastraie), combustibilii şi lubrifiantii utilizaţi de acestea. Măsurile ce se vor lua pentru protecţia solului şi subsolului sunt prevăzute în regulile silvice, conform Ordinului nr. 1540 din 3 iunie 2011, respectiv:

-	se vor evita zonele mlăştinoase și cele cu pante mari;

-	în raza parchetelor se vor introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobate de administratorul silvic şi aflate în stare corespunzătoare de funcţionare;

-	în perioadele ploioase, în lateralul drumului de tractor se vor executa canale de scurgere a apei pentru a se evita şiroirea apei pe distanţe lungi de-a lungul drumului, erodarea acestora şi transportul de aluviuni în aval.

În vederea diminuării impactului lucrărilor de exploatare forestieră asupra solului se recomandă:

- alegerea de trasee ale căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase care să evite, pe cât posibil, coborâri pe pante de lungime și inclinație mari;

- drumurile destinate circulației autovehiculelor, inclusiv locurile de parcare vor fi selectate să fie în sistem impermeabil;

- alegerea de trasee ale căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase care să parcurgă distanțe cât se poate de scurte;

- refacerea portanței solului (prin nivelarea terenului) pe traseele căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase, dacă s-au format șanțuri sau șleauri;

- platformele pentru depozitarea provizorie a masei lemnoase vor fi alese în zone care să prevină posibile poluări ale solului (drumuri forestiere, platforme asfaltate situate limitrof șoselelor existente în zona, etc.);

- alegerea de trasee ale căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase care să fie conduse pe teren pietros sau stâncos și evitarea acelor porțiuni de sol care au portanta redusa;

- alegerea de trasee ale cailor provizorii de scoatere a masei lemnoase cu o declivitate sub 20% (mai ales pe versanți);

- adoptarea unui sistem adecvat de transport a masei lemnoase, cel puțin acolo unde solul are compoziție de consistența ”moale” în vederea scoaterii acesteia pe locurile de depozitare temporara;

- spațiile pentru colectarea și stocarea temporară a deșeurilor vor fi realizate în sistem impermeabil;

- dotarea utilajelor care deservesc activitatea de exploatare forestieră (TAF – uri) cu anvelope de lățime mare care să aibă că efect reducerea presiunii pe sol și implicit reducerea fenomenului de tasare;

- pierderile accidentale de carburanți și/sau lubrifianți de la utilajele și/sau mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare forestieră vor fi îndepărtate imediat prin decopertare. Pământul infestat, rezultat în urma decopertării, vă fi depozitat temporar pe suprafețe impermeabile de unde va fi transportat în locuri specializate în decontaminare;

- nu se vor face gropi și șanțuri în interiorul trupurilor;

- utilajele care lucrează în pădure, se verifică zilnic din punct de vedere tehnic

- reparațiile sunt planificate, la toate utilajele, în perioada de iarna; în acest scop, utilajele vor fi retrase la un atelier (garaj) de profil;

- refacerea căilor provizorii de acces când aceste se deteriorează sau modificarea traseului acestora;

- evitarea blocării căilor de scurgere a apelor torențiale pentru a nu se determină crearea altora noi pe zone de sol mai puțin stabile;

- evitarea formarii de ”șleauri” pe căile provizorii de acces de către utilajele de exploatare;

- refacerea stării inițiale a solului unde au fost formate căi provizorii de acces după terminarea exploatării fiecărei parcele.

3.5. Zgomot și vibrații

Zgomotul și vibrațiile sunt generate de funcționarea motoarelor sculelor (fierăstraielor mecanice), utilajelor și a mijloacelor auto. Datorită numărului redus al acestora, soluțiilor constructive și al nivelului tehnic superior de dotare cantitatea și nivelul zgomotului și al vibrațiilor se vor situa în limite acceptabile. Totodată mediul în care acestea se produc (pădure cu multa vegetație) va contribui direct la atenuarea lor și la reducerea distanței de propagare.

Pentru reducerea acțiunii potențiale negative a zgomotului și vibrațiilor sunt obligatorii măsuri tehnice care vizează:

- reducerea zgomotului la sursă prin modificări constructive aduse echipamentului tehnic sau adaptarea de dispozitive atenuatoare;

- măsuri de izolare a surselor de zgomot.

Se recomandă de asemenea, ca lucrările de exploatare a pădurilor sa se facă doar pe timpul zilei.

3.6. Deşeuri generate de PP şi modalitatea de gestionare a acestora

În activitățile de exploatare forestieră pot apare situații de poluare a solului datorită depozitarii și/sau stocarea temporară necorespunzătoare a deșeurilor. În vederea diminuării impactului lucrărilor de exploatare forestieră asupra solului se recomandă ca spațiile pentru colectarea și stocarea temporară a deșeurilor sa fie realizate în sistem impermeabil.

Respectarea măsurilor de depozitare a deșeurilor va elimina posibilitatea ca speciile care traversează zona să fie afectate în perioada realizării lucrărilor sivice sau să afecteze punctul de lucru provocând daune materiale sau umane.

Prin H.G. nr. 856/2002 pentru Evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deșeurile periculoase se stabileşte obligativitatea pentru agenţii economici şi pentru orice alţi generatori de deşeuri, persoane fizice sau juridice, de a ţine evidenţa gestiunii deşeurilor.

Conform listei menționate, deşeurile rezultate din activităţile rezultate din implementarea planului se clasifică după cum urmează:

- deşeuri din exploatări forestiere.

Prin lucrările propuse de Amenajamentul Silvic nu se generează deşeuri periculoase, în cadrul desfăşurăriilor activităţilor specifice pot apărea următoarele deşeuri:

a ) La recoltarea arborelui: Rumeguşul (în medie 0,0025 mc la o cioată cu diametrul de 40 cm) şi talpa tăieturii (cca 0,004 mc), crăcile subţiri (1 - 3% din masa arborelui) rămân în pădure şi prin procesele dezagregare şi mineralizare naturală formează humusul, rezervorul organic al solului.

b) Deşeurile rezultate din materialele auxiliare folosite în procesul de exploatare al lemnului: în afara de resturile de exploatare nevalorificabile care rămân în parchet, nu rezultă deşeuri.

c) În jurul construcţiilor provizorii, vagoanelor de dormit amplasate în apropierea parchetelor, se amenajeaza locuri special destinate deşeurilor menajere. Astfel deşeurile organice vor fi compostate (un strat de resturi organice, un strat de pământ aşezate alternativ şi udate) iar cele nedegradabile: cutii de conserve, sticle, ambalaje din mase plastice vor fi strânse şi transportate pe rampe de gunoi amenajate.

Deşeurile menajere vor fi generate de personalul angajat al firmelor specializate ce vor întreprinde lucrările prevăzute de Amenajamentul Silvic. În perioada de execuţie a acestor lucrări, cantitatea de deşeuri menajere poate fi estimata după cum urmeaza:

- 0,50 kg om/zi x 22 zile lucrătoare lunar =11 kg/om/luna

Cantitatea totală de deşeuri produsă se determină funcţie de numărul total de persoane angajate pe şantier şi durata de execuţie a lucrărilor exploatare (parchete de exploatare), selectate şi evacuate periodic la depozitele existente sau, după caz, reciclate. Organizarea de şantier va cuprinde facilităţi pentru depozitarea controlată, selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri. Pe durata executării lucrărilor de exploatare - cultura, vor fi asigurate toalete ecologice într-un număr suficient, raportat la numărul mediu de muncitori din şantier.

Antreprenorul are obligaţia, conform Hotararii de Guvern menţionate mai sus, să ţină evidenţa lunara a producerii, stocării provizorii, tratării şi transportului, reciclării şi depozitării definitive a deşeurilor.

Pentru lucrările planificate, tipurile de deşeuri rezultate din activitatea de implementarea a prevederilor planului se încadrează în prevederile cuprinse în H.G. nr. 856/2002.

Ca deşeuri toxice şi periculoase rezultate în activităţiile din implementare a planului propus, se menţionează cele provenite de la întreţinerea utilajelor la frontul de lucru :

-	uleiuri uzate de motor, de transmisie şi de ungere.

Utilajele şi mijloacele de transport vor fi aduse pe şantier în stare normală de funcţionare având efectuate reviziile tehnice şi schimburile de ulei în ateliere specializate. Stocarea corespunzătoare a uleiurilor uzate se va face conform prevederilor din H.G. nr. 235/2007.

Modul de gospodărire a deşeurilor în perioada de execuţie a lucrărilor proiectate se prezintă sintetic în cele ce urmează:

| Amplasament | Tip deșeu | Mod de colectare/evacuare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Organizarea de șantier | Menajer sau asimilabile | În interiorul incintei se vor organiza puncte de colectare prevăzute cu containere de tip pubelă. Periodic (cel puţin săptămânal) acestea vor fi golite. | Se vor elimina la depozite de deşeuri pe bază de contract cu firme specializate. |
|  | Deşeuri metalice | Se vor colecta temporar în incinta de şantier, pe platforme şi/sau în containere specializate. | Se valorifică obligatoriu prin unități specializate. |
|  | Ueiuri uzate | Materiale cu potențial poluator asupra mediului înconjurător. Vor fi stocate și depozitate corespunzător, în vederea valorificării. Se va păstra o evidență strictă. | Vor fi predate unităților de recuperare specializate. |
|  | Anvelope uzate | În cadrul spaţiilor de depozitare pe categorii a deşeurilor va fi rezervată o suprafață și anvelopelor. Se recomandă ca în cadrul caietelor de sarcini, antreprenorului să-i fie solicitată prezentarea cel puţin a unei soluţii privind eliminarea acestor deşeuri către o unitate economică de valorificare. | Deşeuri tipice pentru Organizările de şantier. Se recomandă interzicerea în mod expres prin avizul de mediu a arderii acestor materiale. |
| Parchetul de exploatare | Deşeuri din exploatări forestiere | La terminarea exploatării parchetelor, resturile care pot să fie valorificate vor fi scoase din parchet. Resturile de exploatare nevalorificabile rămân în pădure și prin procesele dezagregare și mineralizare naturală formează humusul, rezervorul organic al solului. | - |

Lucrările vor fi realizate după normele de calitate în exploatări forestiere astfel încât cantităţile de deşeuri rezultate să fie limitate la minim, iar gestionarea acestora să fie făcută astfel încât să nu genereze impact negativ asupra mediului.

3.7. Factorul de mediu biodiversitate

Fondul forestier amenajat în cadrul U.P. I Făgăraș este inclus în perimetrul rețelei ecologice europene Natura 2000, respectiv în de aria de protecţie avifaunistică ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului.

„Planul de management al ariilor naturale protejate ROSPA0099 Podişul Hârtibaciului, ROSCI0227 Sighişoara-Târnava Mare, ROSCI0144 Pădurea de gorun şi stejar de pe Dealul Purcăreţului, ROSCI0143 Pădurea de gorun şi stejar de la Dosul Fânaţului, ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu, ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est, ROSCI0304 Hârtibaciu Sud-Vest, Rezervaţia Naturală "Stejarii seculari de la Breite municipiul Sighişoara", Rezervaţia "Canionul Mihăileni", "Rezervaţia de stejar pufos" - sat Criş”, având în vedere starea valorilor respectiva arie protejată, nivelul și tendințele presiunilor și amenințărilor identificate la adresa acestora, scopul declarării ariilor protejate și viziunea împărtășită a Administrației și factorilor interesați, au fost stabilite șase programe de management care cuprind principalele direcții de management ce pot duce în mod direct sau pot contribui la realizarea obiectivlor de conservare.

În cadrul procesului de amenajare a fondului forestier analizat nu a fost identificat niciun arboret care să fie catalogat ca și pădure virgină sau cvasivirgină, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 3.397/2012 privind stabilirea criteriilor și indicatorilor de identificare a pădurilor virgine și cvasivirgine în România, reprezintă păduri primare cvasivirgine.

Conform „„Planul de management al ariilor naturale protejate ROSPA0099 Podişul Hârtibaciului, ROSCI0227 Sighişoara-Târnava Mare, ROSCI0144 Pădurea de gorun şi stejar de pe Dealul Purcăreţului, ROSCI0143 Pădurea de gorun şi stejar de la Dosul Fânaţului, ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu, ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est, ROSCI0304 Hârtibaciu Sud-Vest, Rezervaţia Naturală "Stejarii seculari de la Breite municipiul Sighişoara", Rezervaţia "Canionul Mihăileni", "Rezervaţia de stejar pufos" - sat Criş””, plan aprobat prin Ordinul 1166/2016, în arealul de implementare al planului de amenajare silvică a fondului forestier sunt prezente urmatoarele păsări dependente de păduri:

Tabel 3.7.1.: Specii de păsări existente în aria studiată U.P. I Făgăraș

| Specie | Efectiv populațional estimat | Număr minim de indivizi estimat în sit | Observații | Starea actuală |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C | S | N |
| Botaurus stellaris | 1-2p/1-5i pasaj | 1p | Probabil favorabilă | * |  |  |
| Ixobrychus minutus | 10-20 perechi | 10p | Probabil favorabilă | * |  |  |
| Nycticorax nycticorax | 10-40 indivizi | 10 | Probabil favorabilă | * |  |  |
| Egretta alba | 20-60 indivizi | 20 | Probabil favorabilă | * |  |  |
| Ardea purpurea | 0-1p/2-12 i pasaj | 1 p | Probabil favorabilă | * |  |  |
| Ciconia nigra | 8-15 p/ 20-60i pasaj | 8 p | Necunoscută -posibil nefavorabilă- |  |  | * |
| Ciconia ciconia | 130-140 p/ 100-400 i pasaj | 130 p | Probabil favorabilă | * |  |  |
| Aythya nyroca | 15-90 i | 15 | Probabil favorabilă | * |  |  |
| Pernis apivorus | 307-427 perechi | 307p | Necunoscută -posibil nefavorabilă- |  |  | * |
| Circaetus gallicus | 2-4 perechi | 2p | Necunoscută | - | - | - |
| Circus aeruginosus | 2-4p/30-100 i pasaj | 2-4p | Probabil favorabilă | * |  |  |
| Circus cyaneus | 40-90 i | 40 | Posibil favorabilă |  | * |  |
| Aquila pomarina | 128-202 perechi | 128p | Necunoscută -posibil nefavorabilă- |  |  | * |
| Falco vespertinus | 2-20 i | 2 | Necunoscută | - | - | - |
| Porzana parva | 1-5 p /1-10 i pasaj | 1p | Probabil favorabilă | * |  |  |
| Crex crex | 500-2000 perechi | 500p | Necunoscută -posibil favorabilă- |  | * |  |
| Himantopus himantopus | 0-3p/ 0-30 i pasaj | 1p | Probabil favorabilă | * |  |  |
| Philomachus pugnax | 10-250 indivizi | 10 | Probabil favorabilă | * |  |  |
| Tringa glareola | 10-150 i | 10 | Probabil favorabilă | * |  |  |
| Sterna hirundo | 2-25 i | 2 | Probabil favorabilă | * |  |  |
| Chlidonias hybridus | 5-45 i | 5 | Probabil favorabilă | * |  |  |
| Chlidonias niger | 30-70 i | 30 | Probabil favorabilă | * |  |  |
| Bubo bubo | 2-5 p | 2 | Necunoscută | - | - | - |
| Strix uralensis | 320-800 perechi | 320 | Necunoscută -posibil favorabilă- |  | * |  |
| Caprimulgus europaeus | 20-50 perechi | 20 | Necunoscută | - | - | - |
| Picus canus | 630-1670 perechi | 630 p | Necunoscută -posibil favorabilă- |  | * |  |
| Dryocopus martius | 185-590 perechi | 185 p | Necunoscută -posibil favorabilă- |  | * |  |
| Dendrocopos medius | 2225-4240 p | 2225 | Probabil nefavorabilă |  |  | * |
| Dendrocopos leucotos | 285-985 p | 285 | Probabil nefavorabilă |  |  | * |
| Lullula arborea | 2060-4240 p | 2060 | Probabil nefavorabilă |  |  | * |
| Anthus campestris | 240-1350 p | 240 | Probabil favorabilă | * |  |  |
| Sylvia nisoria | 635-2140 p | 635p | Necunoscută -posibil favorabilă- |  | * |  |
| Ficedula parva | 300-1200 p | 300p | Probabil nefavorabilă |  |  | * |
| Ficedula albicollis | 23660-46530 p | 23660 | Probabil nefavorabilă |  |  | * |
| Lanius collurio | 27600- 51700p | 27600 | Necunoscută -posibil favorabilă- |  | * |  |
| Lanius minor | 170-200 p | 170 | Probabil nefavorabilă |  |  | * |
| Dendrocopos syriacus | 5-25 p | 5 | Necunoscută | - | - | - |

Legendă:

*C - Corespunzătoare - se menține prin non-intervenție sau prin același tip de management ca până în prezent

*S - Satisfacătoare - îmbunătățirea stării de conservare se poate face cu măsuri de management fără a implica reconstrucții ecologice

*N - Necorespunzătoare - degradatădin cauza unor intervenții antropice, dar recuparabil cu minime intervenții de reconstrucție ecologică

Analiza potențialului impact al implementării planului asupra speciilor de interes comunitar este realizată în cadrul secțiunii 6.2. - Analiza impactului prevederilor amenajamentului silvic asupra speciilor pentru care a fost declarant ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului, iar măsurile de diminuare a impactului, în acord cu prevederile Planului de management al ariei naturale protejate sunt furnizate în cadrul secțiunii 8.1.2. - Măsuri propuse penru gospodărirea durabilă a habitatelor și speciilor de interes comunitar din perimetrul amenajamentului. În cadrul procesului de amenajare a fondului forestier analizat nu a fost identificat niciun arboret care să fie catalogat că și pădure virgină sau cvasivirgina, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 3.397/2012 privind stabilirea criteriilor și indicatorilor de identificare a pădurilor virgine și cvasivirgine în Romania, reprezintă păduri primare cvasivirgine.

Prin implementarea prevederilor amenajamentului silvic propus de titular nu vă fi afectat semnificativ mediul din zona în care acesta este amplasat. Implementarea prevederilor amenajamentului silvic contribuie la îmbunătățirea condițiilor de mediu din amplasament, cu condiția respectării recomandărilor din raportul de mediu.

# 4. ORICE PROBLEMĂ DE MEDIU EXISTENTĂ, CARE ESTE RELEVANTĂ PENTRU PLAN

Pe baza analizei stării actuale a mediului au fost identificate aspectele caracteristice și problemele relevante de mediu pentru zona de implementare a amenajamentului silvic.

Conform prevederilor HG nr. 1.076/2004 și ale Anexei I la Directiva 2001/42/CE, factorii/aspectele de mediu care trebuie avuți în vedere în cadrul evaluării de mediu pentru planuri și programe, sunt biodiversitatea, populația, sănătatea umană, fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii climatici, valorile materiale, patrimoniul cultural, inclusiv patrimoniul arhitectonic și arheologic și peisajul.

Luând în considerare tipul de plan analizat, respectiv amenajamentjul silvic, prevederile acestuia, aria de aplicare și caracteristicile, s-au stabilit că relevanți pentru zona de implementare următorii factori/aspecte de mediu: biodiversitatea (flora, fauna), populația și sănătatea umană, mediul economic și social, solul, apa, aerul (inclusiv zgomotul și vibrațiile), factorii climatici și peisajul.

| FACTOR / ASPECT DE MEDIU | PROBLEME ACTUALE DE MEDIU |
| --- | --- |
| BIODIVERSITATEA | Fondul forestier amenajat în cadrul U.P. I Făgăraș este inclus în totalitate în perimetrul rețelei ecologice europene Natura 2000, respectiv în aria de protecţie avifaunistică ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului pentru care exista Plan de management în vigoare. În vederea implementării în mod adecvat a amenajametului silvic al U.P. I Făgăraș se impune analiza potențialului impact al aplicării planului asupra capitalului natural de interes comunitar și corelarea obiectivelor planului cu obiectivele specifice de conservare stabilite de Planul de management, prin identificarea măsurilor specifice de management conservativ ce pot conduce la menținerea și, după caz, îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor și speciilor de interes conservative evaluate în studiul de evaluare adecvata că fiind prezente sau potențial prezente în zona fondului forestier analizat. Analiza potențialului impact asupra capitalului natural de interes comunitar este efectuata în cadrul secțiunilor aferente capitolului 6.2. - Identificarea și evaluarea impactului implementării planului asupra capitalului natural de interes comunitar, iar măsurile de diminuare a impactului sunt furnizate, în acord cu prevederile Planurilor de management opozabile, în cadrul secțiunilor aferente capitolului 8. - Măsuri propuse pentru a prevenii, reduce și compensa cât de complet posibil orice efect advers asupra mediului al implementării planului. |
| POPULAȚIA ȘI SĂNĂTATEA UMANĂ | Zona vizată de amenajamentul silvic analizat nu este populată. În zona fondului forestier amenajat în cadrul U.P. I Făgăraș se desfășoară activități de management silvic, cinegetic și se înregistrează prezența culegătorilor sezonieri de ciuperci și fructe de pădure. Având în vedere cele anterior menționate, se constată că implementarea amenajamentului silvic al U.P. I Făgăraș nu poate conduce la afectarea populației și sănătății umane. |
| MEDIUL ECONOMIC ȘI SOCIAL | Obiectivele economice propuse de plan sunt următoarele: - obținerea de masa lemnoasă de calitate ridicata, valorificabila industrial; satisfacerea nevoilor de lemn pentru construcții rurale, lemn de foc și alte utilizări; - valorificarea altor resurse nelemnoase disponibile, în condițiile legii; Obiectivele sociale propuse de plan sunt următoarele: - satisfacerea necesitaților recreațional-estetice și sanogene ale locuitorilor din zona și ale turiștilor care practica drumețiile și sunt iubitori de natura; - valorificarea forței de muncă locale la lucrările de îngrijire și conducere a pădurii. Amenajamentul silvic analizat nu aduce restricții privind utilizarea traseelor turistice. Având în vedere cele anterior menționate, se constată că implementarea amenajamentului silvic al U.P. I Făgăraș nu poate conduce la afectarea mediului economic și social, ci din contră. |
| SOLUL | În vederea protecției solului trebuie avută în vedere încadrarea corespunzătoare a arboretelor analizate. Învelișul de sol al zonei nu este poluat, dar există posibilitatea afectării calității solului de-a lungul căilor de circulație auto și a utilajelor folosite în lucrările de expoatare a masei lemnoase (tractoare, TAF-uri, motofierastraie) prin pierderi accidentale de combustibilii și lubrifianții utilizați de acestea. De asemenea, deșeurile menajere ce vor fi generate de personalul angajat al firmelor specializate ce vor întreprinde lucrările prevăzute de amenajamentul silvic reprezintă un potențial impact negativ. În vederea diminuării impactului asupra factorului de mediu sol se impune respectarea unor măsuri generale pentru întreagă zona vizată de amenajamentul silvic. Aceste măsuri sunt prezentate în cadrul secțiunii 8.4. - Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu sol din prezentul raport de mediu. |
| APA | Prin aplicarea amenajamentului silvic nu se generează ape uzate tehnologice și nici menajere. În urma activităților de exploatare forestieră și a activităților silvice poate să apară un nivel ridicat de perturbare a solului care poate conduce la creșterea încărcării cu sedimente a apelor de suprafața, mai ales în timpul precipitator abundente, având că rezultat direct creșterea concentrației de materii în suspensie în receptorii de suprafața. Totodată mai pot apare pierderi accidentale de carburanți și lubrefianti de la utilajele și mijloacele auto care acționează pe locație.Aceste categorii de impact nu pot să conducă la afectarea semnificativă a calității apelor de suprafața și sub nicio forma a celor subterane. În vederea diminuării impactului asupra factorului de mediu apă se impune respectarea unor măsuri generale pentru întreagă zona vizată de amenajamentul silvic. Aceste măsuri sunt prezentate în cadrul secțiunii 8.3 - Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu apă din prezentul raport de mediu. |
| AERUL, ZGOMOTUL ȘI VIBRAȚIILE | Zona nefiind locuită, principalele surse potențiale de poluare în cadrul amplasamentelor sunt cele reprezentate de autovehiculele care participă la trafic și de exploatările forestiere, toate nesemnificative. Nivelurile de zgomot și vibrații generate de traficul rutier sunt imperceptibile. Starea calității atmosferei este buna și nu poate fi afectată în mod semnificativ de categoriile de impact anterior menționate. În vederea diminuării impactului asupra factorului de mediu aer se impune respectarea unor măsuri generale pentru întreagă zona vizată de amenajamentul silvic. Aceste măsuri sunt prezentate în cadrul secțiunii 8.2. - Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu aer din prezentul raport de mediu. |
| FACTORII CLIMATICI | Clima este specifică, cu veri scurte și cu ierni lungi, cu umezeală relativă a aerului ridicată și cu cantități de precipitații relativ mari. |

5. OBIECTIVELE DE PROTECȚIE A MEDIULUI, STABILITE LA NIVEL NAȚIONAL, COMUNITAR SAU INTERNAȚIONAL, CARE SUNT RELEVANTE PENTRU PLAN ȘI MODUL ÎN CARE S-A ȚINUT CONT DE ACESTE OBIECTIVE ȘI DE ORICE ALTE CONSIDERAȚII DE MEDIU ÎN TIMPUL PREGĂTIRII PLANULUI

5.1. Obiective stabilite la nivel internațional cu privire la exploatările forestiere situate în arii protejate

Baza legislativă pentru înființarea rețelei Natura 2000 o constituie Directivele 79/409/EC („Directiva Păsări”) și 92/43/EEC („Directiva Habitate”). Conform Directivei Habitate, scopul rețelei Natura 2000 este de a stabili un „statut de conservare favorabil” pentru habitatele și speciile considerate a fi de interes comunitar. Conceptul de „statut de conservare favorabil” este definit în articolul 1 al directivei habitate în funcție de dinamica populațiilor de specii, tendințe în răspândirea speciilor și habitatelor și de restul zonei de habitate. (Natura 2000 si pădurile, C.E.)

Articolul 4 al Directivei Habitate afirmă în mod clar ca de îndată ce o arie este constituită ca sit de importanță comunitară, aceasta trebuie tratată în conformitate cu prevederile Articolului 6. Înainte de orice se vor lua măsuri ca practicile de utilizare a terenului să nu provoace degradarea valorilor de conservare ale sitului. Pentru siturile forestiere, de exemplu, aceasta ar putea include, de pildă, să nu se faca defrișări pe suprafețe mari, să nu se schimbe forma de utilizare a terenului sau să nu se înlocuiască speciile indigene de arbori cu alte specii exotice.

Obiectivele de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar au în vedere menținerea și restaurarea statutului favorabil de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar. Stabilirea obiectivelor de conservare se face ținându-se cont de caracteristicile ariei naturale protejate de interes comunitar (reprezentațivitate, suprafața relativă, populația, statutul de conservare etc.), prin planurile de management al ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar este posibil afectată dacă planul poate:

1. să reducă suprafața habitatelor și/sau numărul exemplarelor speciilor de interes comunitar;

2. să ducă la fragmentarea habitatelor de interes comunitar;

3. să aibă impact negativ asupra factorilor care determină menținerea stării favorabile de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar;

4. să producă modificări ale dinamicii relațiilor care definesc structura și/sau funcția ariei naturale protejate de interes comunitar.

5.2. Obiectivele generale și specifice stabilite la nivel național

5.2.1. Obiectivele generale și specifice stabilite prin planul de management

Prevederile amenajamentului silvic sunt corelate cu „Planului de management al ariilor naturale protejate ROSPA0099 Podişul Hârtibaciului, ROSCI0227 Sighişoara-Târnava Mare, ROSCI0144 Pădurea de gorun şi stejar de pe Dealul Purcăreţului, ROSCI0143 Pădurea de gorun şi stejar de la Dosul Fânaţului, ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu, ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est, ROSCI0304 Hârtibaciu Sud-Vest, Rezervaţia Naturală "Stejarii seculari de la Breite municipiul Sighişoara”,  plan aprobat prin O.M. nr. 1166/27.06.2016 și publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 781 din 05 octombrie 2016.

În procesul de realizare al amenajamentului și studiului de evaluare adecvată, amenajistii și evaluatorul s-au consultat în permanență, raportând prevederile amenajamentului silvic la prevederile incluse în planul de management. Consideram astfel, că amenajamentul analizat se încadrează perfect în prevederile legislatei referitoare la ariile de importanță comunitară și în prevederile planului de mangement.

Având în vedere valorile Ariile Protejate și amenințările identificate la adresa lor, precum și tendințele descrise prin evaluarea acestora, pentru realizarea viziunii, managementul Ariile Protejate se vă integra în cadrul a 6 Programe de management, după cum urmează:

Programul 1. Managementul biodiversității

Scop: Menținerea / refacerea stării favorabile de conservare pentru habitatele și speciile de interes conservativ prin aplicarea și îmbunătățirea măsurilor de management în colaborare cu proprietarii /administratorii de terenuri și resurse naturale.

Asigurarea condițiilor necesare pentru conservarea biodiversității este principalul obiectiv al ariile protejate. Acțiunile de management vor fi orientate spre menținerea sau după caz refacerea stării favorabile de conservare a habitatelor de interes comunitar, și care să asigure condițiile necesare asigurării stării favorabile de conservare a speciilor de interes comunitar. Măsurile de management vor fi orientate cu precădere spre diminuarea/eliminarea cauzelor, care au fost identificate pentru presiunile și amenințările de intensitate și extindere mare și medie.

În situațiile în care cauzele nu pot fi influențate de către administratori și partenerii de management, se vor stabili măsuri care să reducă impactul amenințărilor asupra valorilor de biodiversitate.

Subprogramul 1.1. Managementul habitatelor de interes comunitar

Obiectiv specific: Refacerea/menținerea, prin lucrări silvice a structurii optime și a stării de conservare a habitatelor forestiere din fond forestier și din afara acestuia.

Subprogramul 1.2: Pajiști

Obiectiv specific: Menținerea pajiștilor permanente prin încurajarea managementului durabil al parcelelelor mici de pășuni și fânețe în vederea asigurării condițiilor pentru refacerea habitatelor de interes comunitar și de asigurarea populațiilor de specii dependente de pajiști.

Subprogramul 1.3: Managementul habitatelor ripariene și acvatice

Obiectiv specific: Asigurarea condițiilor pentru menținerea /refacerea stării favorabile de conservare a habitatelor și speciilor dependente de cursurile de apă.

Subprogramul 1.4: Asigurarea conectivității ecologice

Obiectiv specific: Asigurarea conectivității funcționale a habitatelor prin lucrări de reconstrucție și condiționarea investițiilor / lucrărilor care pot duce la fragmentare, astfel încât mișcarea speciilor să nu fie îngrădită.

Subprogramul 1.5. Conservarea speciilor de interes comunitar

Obiectiv specific: Menținerea refacerea populațiilor de specii de interes conservativ prin aplicarea de măsuri specifice de conservare.

Subprogramul 1.6. Specii invazive

Obiectiv specific: Prevenirea și controlul extinderii speciilor invazive care afectează habitate și specii de interes conservativ.

Subprogramul 1.7. Măsuri generale de conservare

Obiectiv specific: Revizuirea limitelor și a Formularelor Standard pentru a se asigura unui cadru optim pentru managementul valorilor din Aria Protejată.

Programul 2. Managementul peisajului

Obiectiv: Menținerea peisajului caracteristic prin conservarea mozaicului de terenuri cu folosințe variate și a localităților cu arhitectură specifică.

Programul 3. Managementul resurselor naturale și comunitățile locale

Obiectiv: Implicarea comunităților locale în administrarea Ariilor Protejate prin acordarea de sprijin în vederea unui  management durabil a resurselor naturale și identificarea de soluții pentru dezvoltare durabilă bazată pe valorile zonei.

Programul 4. Ecoturism și promovare

Obiectiv: Creșterea atractivității Ariilor Protejate prin realizarea și implementarea unei strategii în vederea transformării zonei în atracție ecoturistică majoră pentru vizitatori români și străini.

Programul 5. Informare, conştientizare, educaţie ecologică

Obiectiv specific: Creșterea sprijinului comunităților locale pentru menținerea și valorificarea valorilor din aria protejată.

Programul 6. Administrarea ariei protejate

Obiectiv: Menținerea integrității și a valorilor Ariilor Protejate prin reglementarea activităților relevante și asigurarea resurselor necesare pentru management.

Subliniem faptul că prevederile amenajamentului silvic țin cont de statutul de arii protejate de interes national și comunitar ale sitului ROSAC0227 Sighişoara-Târnava Mare suprapus cu acesta și se încadrează în prevederile celor planului de management: „Planului de management al ariilor naturale protejate ROSPA0099 Podişul Hârtibaciului, ROSCI0227 Sighişoara-Târnava Mare, ROSCI0144 Pădurea de gorun şi stejar de pe Dealul Purcăreţului, ROSCI0143 Pădurea de gorun şi stejar de la Dosul Fânaţului, ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu, ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est, ROSCI0304 Hârtibaciu Sud-Vest, Rezervaţia Naturală "Stejarii seculari de la Breite municipiul Sighişoara”,  plan aprobat prin O.M. nr. 1166/27.06.2016 și publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 781 din 05 octombrie 2016.

În procesul de realizare al amenajamentului și studiului de evaluare adecvată, amenajistii și evaluatorul s-au consultat în permanență, raportând prevederile amenajamentului silvic la prevederile incluse în planul de management. Considerăm astfel, că amenajamentul analizat se încadrează perfect în prevederile legislatiei referitoare la ariile de importanță comunitară și în prevederile planului de mangement.

Pentu stabilirea soluțiilor tehnice, s-a ținut cont de presiunile și amenințările posibile  din cadrul ariilor protejate au fost luate în considerare doar acele presiuni și amenințări ce au legătură directă cu planul de amenajare.

| Presiune/ amenințări | Descrierea presiunii, amenințării | Prevederi ale planului de amenajare |
| --- | --- | --- |
| gestionarea și utilizarea pădurii și plantației | Modul de gestionare și utilizare a padurii poate afecta speciile de pasari prin conducerea catre o compozitie si/sau consistenta a padurii nefavorabila acestora pentru cuibarit si/sau hranire, dupa caz, prin extragerea arborilor batrani – valorosi sub aspectul cerintelor ecologice ale acestora, prin deranjul produs prin activitati forestiere desfasurate in perioada de cuibarit. Curatarea padurii, indepartarea lastarisului, a arborilor uscati sau in curs de uscare pot conduce la degradarea sau distrugerea microhabitatului litier al speciilor de amfibieni | Planul de amenajare propune ca si compozitii tel, compozitii cat mai apropiate de tipul natural fundamental de padure. Se propune ca arborii batrani, ajunsi la varsta xploatabilitatii, ce urmeaza sa fie extrasi prin lucrari de regenerare, sa fie exploatati in principal in perioada rece, cu strat de zapada, pentru a proteja semintisurile naturale. In aceeasi masura, in acesta perioada nici nu vor putea fi deranjate pasarile cuibaritore. |
| îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscare | Indepartarea sau extragerea arborilor uscati sau in curs de uscare, scorburosi, cu trunchiuri rupte, afecteaza in mod semnificativ speciile de pasari prin reducerea disponibilitatii locurilor de hranire, adapost si/sau cuibarit, dupa caz. Activitatea afecteaza in mod direct speciile de coleoptere xilofile si poate conduce la eliminarea niselor de reproducere sau, ulterior, la distrugerea stadiilor imature care se dezvolta in materialul lemnos prelevat. | Pana la rectificarea normelor silvice lasarea unui numar de 5 arbori morti /ha se poate realiza doar in baza planului de management |
| exploatare forestieră fără replantare sau refacere naturală | La nivelul habitatelor forestiere de interes conservativ au existat taieri, probabil mai extinse, in anii trecuti. In cazul zonelor despadurite, fragmentele de habitate pierd din aspectrul de specii caracteristice, vegetatia intrand intr-un stadiu succesional incipient. Exploatarile nu afecteaza major suprafata habitatelor afectate, in sensul ca padurea se va reface in timp, desi acesta reinstalare se va pe o perioada destul de lunga. De asemenea, pe aceste suprafete nu se instaleaza obligatoriu acelasi tip de padure, tendinta de refacere a unui ecosistem dupa afectarea lui majora fiind greu de apreciat, depinzand de o serie de variabile biotice si abiotice. Exploatarile forestiere duc local la diminuarea calitatii habitatelor de hranire, insa presiunea este de intensitate scazuta. Presiunea are drept consecinta modificarea fundamentala a structurii padurii favorabile pentru speciilor de pasari de interes conservativ. Sunt afectate habitatele de hranire, adapost si/sau cuibarire, dupa caz. | Planul de amenajare nu propune executare de taieri rase ci doar tratamente cu regenerare pe termen lung (taieri progresive in amestecuri de rasinoase cu fag si taieri succesive in molidisuri). In aninisuri s-au propus doar lucrari de igiena ce au un impact minimal asupra habitatului. Lucrarile de regenerare propuse au ca scop crearea de arborete naturale, care in cazul in care nu vor inchide starea de masiv vor fi completate cu specii caracteristice tipului natural fundamental de padure. |

5.2.2. Obiectivele generale și specifice stabilite de custodele ariilor protejate

## 5.2.2.1 Obiectivele de conservare din planul de management pentru speciile de păsări

A089 Aquila pomarina (Acvilă țipătoare mică)

Populația cuibăritoare a speciei în sit este estimată la 128 - 202 perechi. Conform Planului de management, starea de conservare a speciei este nefavorabilă (necorespunzătoare). Obiectivul de conservare specific sitului pentru această specie este îmbunătățirea stării de conservare, definit prin următorii parametri și valori țintă:

| Parametru | Unitatea de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Mărimea populației | Număr perechi | Cel puțin 202 | Conform studiului de fundamentare, după eliminarea perechilor văzute de pe mai multe puncte de observație, numărul perechilor observate a fost estimat la 178-218. Dintre acestea, 9 perechi certe și 3 potențiale, cuibăresc și folosesc în mare parte habitatele de hrănire din afara zonei de studiu, iar 13 perechi certe și 3 posibile, zonele din afara SPA-ului Podișul Hârtibaciu, dar din interiorul SCI-ului Sighișoara — Târnava Mare. Astfel numărul perechilor observate a fost estimat la 169-206 în zona de studiu, respectiv 156-190 în SPA. După eliminarea perechilor văzute de pe mai multe puncte de observație, numărul perechilor observate a fost estimat la 178-218. Dintre acestea, 9 perechi certe și 3 potențiale, cuibăresc și folosesc în mare parte habitatele de hrănire din afara zonei de studiu, iar 13 perechi certe și 3 posibile, zonele din afara SPA-ului Podi ul Hârtibaciu, dar din interiorul SCI-ului Sighișoara — Târnava Mare. Astfel numărul perechilor observate a fost estimat la 169-206 în zona de studiu, respectiv 156-190 în SPA. Pe baza calculelor, numărul minim al perechilor de acvilă țipătoare mică, teritoriale în zona de studiu, a fost estimat la Emin = 169 (perechi certe observate) + 0 (puncte omise regiunea l) + 4 (puncte omise regiunea 2) — 35 (20% supraestimare) = 138. Valoarea corespunzătoare în SPA este de 128 de perechi. Numărul maxim al perechilor din zona de studiu a fost estimat la Emax =169 (perechi certe observate) + 37 (perechi posibile observate) + 5 (puncte omise regiunea l) + 32 (puncte omise regiunea 2) — 24 (supraestimare) = 219, iar în SPA la 202 perechi. |
| Densitatea populației | Număr perechi / 100 km2 Număr exemplare / punct de monitorizare Număr prezență din totalul de puncte de monitorizare | Cel puțin 6,6 Cel puțin 3.18±3.18 exemplare / punct Cel puțin 71 puncte din totalul de 93 | Din calculele realizate în cadrul studiului de fundamentare a rezultat o densitate de 6.60 (5.I I -8.12) perechi/ 100 km2 calculată pe toată suprafața zonei de studiu. In România, nu au fost realizate, deocamdată, studii de dimensiuni similare în habitatele speciei, dar este probabil că densitatea din zona PH+ este una dintre cele mai ridicate, dacă nu cea mai ridicată din țară. Densități similare în țară, există probabil numai în zonele învecinate zonei de studiu din sud-vestul Transilvaniei. Totodată, comparând cu datele de densitate existente din alte țări cu efective semnificative (Polonia în zonele cu densitate ridicată 5 perechi/ 100 km2 — Rodziewicz, 1996, Lituania în medie 2.2 perechi/ 100 km2 — Drobelis, 1996), se poate conclude că este una dintre densitățile cele mai ridicate și în Europa. Protecția acvilei țipătoare mici trebuie să fie deci una dintre prioritățile administrației sitului. |
| Tendința mărłmll populației | Schimbare % | Stabilă sau în creștere | Nu sunt disponibile informații legate de tendința mărimii populației. Trebuie continuat programul de monitorizare în termen de 2 ani pe baza căruia pe termen lung poate fi documentat acest parametru, conform protocoalelor de monitorizare a speciilor de păsări de interes comunitar. |
| Tipar de distribuție | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor | Fără scăderi semnificative altele decât cele rezultate din variații naturale | Acvila țipătoare mică a fost prezentă pe 144 din cele 185 puncte de observație (Harta 16). Media exemplarelor observate a fost 3.01±3.08SD - 3.26±3.35SD exemplar/punct (max. 1 8), iar a perechilor estimate 1.66±1.50SD - 2.01±1.78SD perechi/punct (max. 9). Numărul minim al perechilor observate numai pe un singur punct (P) era 0.38±0.58SD. În cazul celor două regiuni a existat o diferență semnificativă în ceea ce privește numărul minim al exemplarelor observate M2=3.82 ±3.08SD, Z-8.45, p<0.00001), numărul minim al perechilor estimate M2=2.08 .45SD, Z=8.15, p<O.00001) și valoarea P (Ml M2=0.48±0.61 SD, Z=8.15, p<0.00001). Pentru regiunea l , din cauza numărului foalte mic de observații, nu am construit un model GLM. Pentru re iunea 2, modelul cu numărul punctelor din raza de 5 km a punctului de observație a avut cea mai bună potrivire, iar relația a fost semnificativă (statistica Wald=6.41, p=0.01). Este necesară continuarea programului de monitorizare în termen de 2 ani. |
| Suprafața habitatului | ha | Trebuie definită în termen de 2 ani | In România preferă pădurile de foioase și de rășinoase bătrâne din zonele de deal și din munții joși, dar este prezentă și în unele păduri de câmpie sau de luncă. Preferă pădurile de dimensiuni medii, cuibărind de regulă aproape de lizieră sau în vecinătatea unei poieni. Un factor important în alegerea zonelor de amplasare a cuiburilor este prezența zonelor deschise pentru hrănire în apropiere. Se hrănește în fânațe, pășuni, terenuri arabile și alte zone deschise. Evită culturile înalte, ca porumbul, floarea soarelui sau rapiță. Trebuie clarificate suprafețele, compoziția și configurația habitatelor de cuibărit (structuri cruciale pentru cuibărit sau reproducere) și hrănire în termen de 2 ani. |
| Zone de protecție strictă (raza de 100 m în jurul cuibului) | ha | 3,14 ha x nr. cuiburi | Zonele de protecție strictă au fost identificate în cadrul proiectului LIFE Acvila țipătoare mică. Acestea reprezintă informație sensibilă, produsă în cadrul proiectului LIFE. |
| Zone de tampon (raza de 300 m în jurul cuibului) | ha | 28,26 ha x nr. cuiburi | Zonele de protecție strictă au fost identificate în cadrul proiectului LIFE Acvila țipătoare mică. Acestea reprezintă informație sensibilă, produsă în cadrul proiectului LIFE |

A031 Ciconia ciconia (Barză albă)

Conform Planului de management, populația acestei specii în sit este estimată la 130-140 perechi cuibăritoare și 100-400 exemplare în migrație. Starea de conservare a speciei este favorabilă (corespunzătoare). Obiectivul de conservare specific sitului pentru această specie este menținerea stării de conservare, definit prin următorii parametri și valori țintă:

| Parametru | Unitatea de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Mărimea populației | Număr perechi Număr exemplare în stoluri de migrație și hoinăritoare | Cel puțin 138 între 100-400 | Conform studiului de fundamentare, barza albă este reprezentată în zona studiului de efective foarte semnificative pe plan național, SPA-ul situând între primii din țară în cea ce privește mărimea populației. În sit au fost identificate în total 180 de cuiburi sau rămășițe de cuiburi. În 2012 (respectiv în 2013 în localitățile neverificate în 2012) numărul total al perechilor cuibăritoare era de 138. In cursul studiului de fundamentare, au fost observate stoluri aflate în migrație sau hoinăritoare la Heleșteele Brădeni și în mai multe zone ale sitului. Este recomandată trecerea speciei în formularul standard și în pasaj cu efective de 100-400 exemplare. Se remarcă prezența stolurilor compuse din exemplare tinere, încă necuibăritoare, care hoinăresc în timpul verii dar au zone relativ fixe de hrănire și de înnoptare. |
| Suprafața habitatului | Habitate de hrănire (ha) Habitate de cuibărit (stâlpuri electrice, clădiri, arbori) Arbori de înnoptare în migrație și pentru stoluri care hoinăresc | Trebuie definită în termen de 2 ani Cel puțin 150 Trebuie definită în termen de 2 ani | Cele mai importante habitate de hrănire sunt pajiștile și în special fânețele din apropierea localităților unde cuibărește specia. Rolul deosebit al fânețelor este dată de abundența foarte ridicată a ortopterelor de talie mare care reprezintă principala sursă de hrană a berzei albe în perioada cuibăritului. Perioada imediat următoare a cositului expune insectele mari berzelor. Este foarte important ca activitatea de cosit să se desfășoare gradual și în parcele mici, astfel se prelungește perioada cu hrană abundentă pentru berze. Studiul de fundamentare propune raza de cel puțin 2 km în jurul localităților unde se vor implementa măsurile de conservare care vizează protejarea habitatelor de hrănire: menținerea pajiștilor seminaturale, fără arat, supraînsămânțare, fără utilizarea de îngrășăminte chimice și pesticide respectiv fără împădurire. Habitatele de cuibărit principale sunt stâlpurile electrice, și în mai mică măsură clădiri. In zona sitului, au fost identificate în total 180 de cuiburi sau rămășițe de cuiburi. Conservarea habitatelor de cuibărit implică menținerea structurilor suport și a cuiburilor, reducerea riscului de electrocutare și incendiere prin aplicarea de suporturi de cuib și izolarea cablurilor. Cuiburile fiind situate în localități, ele nu fac parte din sit însă le trebuie acordată atenție sporit. Astfel la limita sudestică a SPA-ului există câteva localități cu efective foarte ridicate. Aceste perechi își caută hrana într-o măsură semnificativă în porțiunea inclusă în SPA a luncii Oltului. In cazul stolurilor aflate în migrație sau cele hoinăritoare, de asemenea, este necesară identificarea și cartarea zonelor de hrănire. Acestea înnoptează de obicei pe arbori solitari sau margini de pădure, microhabitate care reprezintă o componentă imponantă din necesitățile ecologice ale speciei. |
| Tendința mărimii populației | Schimbare % | Stabilă sau în creștere | Conform studiului de fundamentare, barza albă este una dintre speciile despre care au existat date precedente din zonă. Datele provin din trei studii realizate în Bazinul Oltului între 1996-2000 (Kósa et al. 2002), și în perioada 2003-2004 în Bazinul Târnavelor (Kósa et al. 2005) respectiv în Bazinul Hârtibaciului (Kósa și Papp 2007). Din cele 107 localități evaluate în studiul prezent, există date din 76 și în cel puțin una dintre studiile anterioare (Tabelul 5 din studiul de fundamentare). Comparând aceste date apare că efectivele speciei au crescut considerabil. O analiză mai atentă arată că această creștere se datorează creșterii spectaculoase a efectivelor în numai 3 localități (Veneția de Jos, Comăna de Jos, Grânari). Dacă se exclud aceste trei localități din analiză, în restul localităților poate fi observată o scădere de 7 perechi din cele 69, care au existat în perioada 1996-2000 (IO. 14%). Se observă, deci, o aglomerare a perechilor cuibăritoare de berze albe în anumite zone. Totodată, cel puțin în partea centrală și nordică a sitului, a scăzut și numărul localită ilor cu berze albe, ceea ce su erează, că e baza criteriului de distribuție, starea speciei ar putea fi evaluată ca nefavorabilă. Totuși, deoarece nu dispunem de date de pe teritoriul întregului sit, respectiv din motivul ca numărul localităților fără barză albă a crescut numai ușor, studiul de fundamentare a evaluat starea de conservare a speciei ca probabil favorabilă. |
| Tipar de distribuție | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor Număr localități și ferme având cuiburi de barză | Fără scăderi semnificative altele decât cele rezultate din variații naturale Cel puțin 68 | Peste o treime a efectivelor cuibăresc în sud-estul sitului, în Lunca Oltului, cu efective importante în Veneția de Jos și Comana de Jos. Celelalte localități și regiuni importante pentru specie sunt satul Grânari, zona Dealul FrumosMerghindeal-Cincu și Nocrich-Alțâna-Marpod. Specia este cunoscută din 68 localități și ferme, valoare de referință pentru starea favirabilă de conservare propusă de studiul de fundamentare. Este necesară continuarea programului de monitorizare, preferabil bianual pentru detectarea fină a schimbărilor. |

A030 Ciconia nigra (Barză neagră)

Conform Planului de management, populația acestei specii în sit este estimată la 8-15 perechi cuibpritoare. Starea de conservare este nefavorabilă (necorespunzătoare). Obiectivul de conservare specific sitului pentru această specie este îmbunătățirea stării de conservare, definit prin următorii parametri și valori țintă:

| Parametru | Unitatea de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Mărimea populației | Număr de perechi | Cel puțin 15 | Conform studiului de fundamentare, populația speciei în sit este estimată la 8-15 perechi cuibăritoare. Efectivele berzei negre sunt cunoscute cu precizie similară în puține locuri din România, astfel este greu de evaluat importanța sitului pe plan național. Pe baza estimărilor făcute pentru desemnarea Ariilor de Importanță Faunistică (Papp și Fântână, 2008) pare însă probabil, că SPA-ul Podișul Hârtibaciului se situează între primele zece din țară, în cea ce privește mărimea efectivelor cuibăritoare. |
| Suprafața habitatului | ha | Trebuie definită în termen de 2 ani | Nu sunt disponibile informații privind suprafața habitatelor speciei. Trebuie clarificate suprafețele, compoziția și configurația habitatelor de cuibărit (structuri cruciale pentru cuibărit sau reproducere) și hrănire în termen de 2 ani. |
| Tendința mărimii populației | Schimbare % | Stabilă sau în creștere | Nu sunt disponibile informații. Trebuie continuat programul de monitorizare început în cadrul studiului de fundamentare. |
| Tipar de distribuție | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor | Fără scăderi semnificative altele decât cele rezultate din variații naturale | Pe baza observațiilor efectuate în anii 2012-2013 în cadrul studiului de fundamentare au fosti identificate 14 zone importante pentru bara neagră: Zona Stejăreni — Criș - Florești — Mălâncrav: o pereche cuibăritoare Zona Biertan: o posibilă pereche cuibăritoare Zona Daia — Saschiz: o posibilă pereche cuibăritoare Zona Archita — Roadeș: o pereche cuibăritoare Zona Movile: o posibilă pereche cuibăritoare Zona Ghijasa de Sus: o pereche cuibăritoare Zona Toarcla: o posibilă pereche cuibăritoare Zona Ungra — Dăișoara: o pereche cuibăritoare Zona Hălmeag: două perechi cuibăritoare, două cuiburi identificate Zona Șona - Felmer, la nord de localitatea Șona: o posibilă pereche cuibăritoare Zona Făgăraș, la nord de oraș: o pereche cuibăritoare • Zona Șona — Felmer — Făgăraș - Șoarș - Boholț: o posibilă pereche cuibăritoare Zona Săsăuș - Noul Român: o pereche cuibăritoare • Zona Hosman — Săcădat - Glâmboaca: una sau două perechi cuibăritoare Barza neagră are o distribuție discontinuă în zona de studiu (Harta 14 din studiu), dar există teritorii în majoritatea regiunilor. Singura regiune, unde specia era mai abundentă, este zona sud-estică a sitului. Din observații reiese clar faptul că porțiunea aflată în stare relativ naturală a Oltului dintre Ungra și Făgăraș, respectiv lunca râului, sunt folosite ca zone de hrănire de către 4-6 perechi, respectiv un număr destul de mare (anul 2012 - peste 40 exemplare) de berze negre neteritoriale. Conservarea acestei zone este esențială. |
| Zone de protecție în jurul cuiburilor strictă (raza de 100 m în jurul cuibului) | Zonă d eprotecție strictă (ha) Zonă tampon (ha) | 3,14 ha x nr. Cuiburi 2 8,26 ha x nr. Cuiburi | In cadrul studiului de fundamentare au fost identificate două cuiburi și sunt localizate aproximativ 14 zone importante pentru specie. Localizarea cuiburilor reprezintă informație sensibilă, se găsește în baza de date a studiului de fundamentare. |

A082 Circus cyaneus (Erete vânăt)

Conform Planului de management, populația în perioada de iernare a speciei în sit este estimată la 40-90 indivizi. Starea de conservare a speciei este favorabilă (satisfiicătoare). Obiectivul de conservare specific sitului pentru această specie este menținerea stării de conservare, definit prin următorii parametri și valori țintă:

| Parametru | Unitatea de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Mărimea populației | Număr de indivizi în iernare | Cel puțin 65 | Conform studiului de fundamentare, populația speciei în sit este estimată la 40-90 indivizi în iernare. In cursul recensământului din 201 1 au fost observate numai 2 exemplare de erete vânăt (Harta 27). Pe rutele de monitorizare din decembrie 2012 au fost observate 7 exemplare de erete vânăt (0.043 ex/km), iar în februarie 2013, 3 (0.019 ex/km) (Harta 28). Media din decembrie a exemplarelor de erete vânăt/km rută din Transilvania în cadrul Programului de monitorizare a efectivelor de iernare a păsărilor răpitoare este 0.059, iar cea din februarie 0.06 (Asociația „Grupul Milvus”, date nepublicate). |
| Suprafața habitatului | ha | Trebuie definită în termen de 2 ani | Nu sunt disponibile informații privind suprafața habitatelor speciei. Trebuie clarificate suprafețele, compoziția și configurația habitatelor de cuibărit (structuri cruciale pentru cuibărit sau reproducere) și hrănire în termen de 2 ani. |
| Tendința mărimii populației | Schimbare % | Stabilă sau în creștere | Va fi documentat în urma continuării programului de monitorizare început ăn cadrul studiului de fundamentare. |
| Tipar de distributie | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor | Fără scăderi semnificative altele decât cele rezultate din variatii naturale | Din analiza distribuției celor 30 de observații ale speciei realizate în cadrul studiului de fundamentare (observațiile ocazionale incluse), reiese că specia preferă zonele deschise din fâșia est-vestică din centrul sitului, respectiv zonele din valea Oltului (Harta 29). Prezența speciei la Heleșteele Brădeni poate fi considerată destul de regulată în perioada în care lacul încă nu este înghețat. |

A122 Crex crex (Cristel de câmp)

Conform Planului de management, populația cuibăritoare a speciei în sit este estimată la 500-2000 perechi. Starea de conservare este favorabilă (corespunzătoare). Obiectivul de conservare specific sitului pentru această specie este menținerea stării de conservare, definit prin următorii parametri și valori țintă:

| Parametru | Unitatea de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Mărimea populației | Număr perechi | Cel puțin 500 | Efectivele acestei specii au fost estimate cu trei metode diferite. In cursul evaluării distribuției și abundenței din 2013 au fost observate în total 279 exemplare de cristel de câmp (Harta 33 din studiul de fundamentare). În cadrul recensământului caprimulgului și ciușului au fost auziți în interiorul cvadratelor masculi de cristei de câmp (Harta 3 1 din studiu), numărul mediu fiind de 1.37±0.26SE mascul/pătrat. Această valoare corespunde unei valori de 0.34±0.065SE mascul/km2 (toate habitatele incluse), sau a unei valori de 0.53 mascul/km2 (zonele deschise și semideschise — pădurile și localitățile excluse). Extrapolând această valoare, s-au obținut efective de 925±175SE masculi (interval de confidență 95% 583- 1267 masculi) în zona PH+, respectiv 839±158SE masculi (interval de confidență 95% 528-1 149 masculi) în SPA Podișul Hârtibaciului. Aplicând factorul de corecție estimărilor obținute cu metoda precedentă, s-a obținut o estimare de 1406 (705-2585) masculi în zona PH+, respectiv 1275 (639-2344) în SPA Podișul Hârtibaciului pentru anul 201 1. Densitatea calculată pe baza acestor rezultate pentru zonele deschise este de 0.80 (().40-1.48) masculi/km2. Aplicând corecția numărului de exemplare observate în 2013, obținem efective de 416 (338-569) exemplare. In cadrul recensământului păsărilor din zone deschise au fost detectati în total 42 masculi de cristel de câmp pe 42 de transecte cu o lungime totală de 142.5 km (Harta 36 din studiu). Densitatea estimată a fost de 0.7±0.21 SE mascul/km2. Extrapolând această valoare obținem 1220±366SE masculi (interval de confidentă 95% 697-2091 masculi) în zona PH+, respectiv 1 1 10±333SE masculi (interval de confidență 95% 619-1977 masculi) în SPA Podișul Hârtibaciu. Analizând însă SPA-urile existente, putem afirma că SPA Podișul Hârtibaciului se află cu siguranță printre primele trei în cea ce privește mărimea efectivelor, iar din motivul că suprafața habitatelor adecvate din celelalte două situri este relativ mică, este posibil, că deține cea mai mare populație la nivel național. Mărimea populației la nivel de sit se estimează la 500-2000 exemplare. Populația fluctuează între anii consecutivi în intervale largi, în funcție de cantitățile de precipitație în lunile aprilie-mai. Din cauza marilor fluctuații, valoarea țintă se stabilește la valoarea inferioară a intervalului, urmând ca studiile din viitor să clarifice și să cuantifice relațiile între nivelul precipitațiilor de primăvară, la care s-ar putea raporta valoarea țintă. |
| Suprafața habitatului | ha | Trebuie definită în termen de 2 ani | Nu sunt disponibile informații cuantificate privind suprafața habitatelor speciei, însă acestea pot fi calculate din datele disponibile și prin analiza detaliată a ortofotoplanurilor. Trebuie clarificate suprafețele, compoziția și configurația habitatelor de cuibărit (structuri cruciale pentru cuibărit sau reproducere) și hrănire în termen de 2 ani. |
| Tendinta mărimii populației | Schimbare % | Stabilă sau în creștere | Cristelul de câmp a fost evaluată parțial în perioada anterioară studiului de fundamentare (Moga, 2010), însă datele din articolul publicat nu sunt suficient de detaliate pentru a fi posibilă comparația lor cu datele studiului de fundamentare. Trebuie continuat programul de monitorizare pentru documentarea acestui parametru, conform protocoalelor de monitorizare a speciilor de păsări de interes comunitar. |
| Tipar de distribuție | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor | Fără scăderi semnificative altele decât cele rezultate din variații naturale | Distribuția cristelului de câmp pare relativ uniformă pe scara pătratelor de 5x5 km (Harta 34 din studiul de fundamentare). La o scară mai fină, reiese că distribuția speciei este aglomerată, pe de o parte, concentrându-se în văi, pe de altă parte la anumite porțiuni ale văilor. Această distribuție corelează cel mai probabil cu prezența habitatelor adecvate, pajiști cu vegetație erbacee înaltă, fânețe, zone umede. Delimitarea zonelor cele mai importante pentru specie care vor funcționa și ca zone de protecție, este prezentată pe Harta 35 din studiu. Dintre acestea, se subliniază importanța următoarelor zone: partea superioară a văilor din partea nord-vestică a sitului (zona Richiș - Biertan - Copșa Mare - Roandola Nou Săsesc - Malancrav - Florești - Criș - Stejăreni). Zona Brădeni-Apold-Daia-Șapartoc-Vulcan-Aurel Vlaicu zona Țeline Valea Hârtibaciului și partea inferioară a afluenților săi, în special porțiunile dintre Retiș-Brădeni, Netușintersecția Ruja, intersecția Coveș-Vărd-Alțâna, NocrichHosman zona Pelișor-Bârghiș-Ighișu Vechi-Zlagna zona Ghijasa de Sus-Ghijasa de Jos-Nocrich zona Dealul Frumos-Merghindeal zona Săsăuș-Șomartin-Bruiu-Toarcla zona Cincu-Cincșor-Rodbav zona Șoarș-Felmer Lunca Oltului între Făgăraș-Șona Lunca Oltului din zona Hălmeag-Crihalma-UngraCuciulata-Comana-Veneția de Jos zona Cobor-Ticusu Vechi zona Dăișoara zona Grânari-Văleni-Lovnic-Jibert zona Bunești-Viscri |

A238 Dendrocopos medius (Ciocănitoare de stejar)

Conform Planului de management, mărimea populației speciei în sit este estimată la 2225-4240 perechi. Starea de conservare a speciei este nefavorabilă (necorespunzătoare). Obiectivul de conservare specific sitului pentru această specie este îmbunătățirea stării de conservare, definit prin următorii parametri și valori țintă:

| Parametru | Unitatea de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Mărimea populației | Număr perechi | Cel puțin 3232 | Conform studiului de fundamentare, ciocănitoarea de stejar era a doua cea mai abundentă specie de ciocănitoare în zona PH+. Pe baza recensământului s-a obținut o estimare minimă a efectivelor de 4674 (3826-5523) exemplare în zona PH+. Ciocănitoarea de stejar a răspuns foarte bine la stimularea vocală, astfel se consideră că detectabilitatea speciei a fost relativ bună, comparativ cu alte specii. Totuși, din cauza că femelele au răspuns mult mai rar decât masculii și din cauza factorului de distanță descris la metode, se consideră că detectabilitatea speciei se situează undeva între 60-80%. Astfel efectivele reale sunt estimate la 4800—9200 exemplare, respectiv 2400— 4600 perechi în zona PH+. Valorile corespunzătoare pentru SPA Podișul Hâitibaciului sunt 4450—8480 exemplare, respectiv 2225=4240 perechi. Se menționează faptul că această estimare a efectivelor reale este una speculativă, bazată pe un grad de detectabilitate estimată. |
| Tendința mărimii populației | Schimbare % | Stabilă sau în creștere | Nu sunt disponibile informații legate de tendința mărimii populației. Trebuie continuat programul de monitorizare în termen de 2 ani pe baza căruia pe termen lung poate fi documentat acest parametru, conform protocoalelor de monitorizare a speciilor de păsări de interes comunitar. |
| Tipar de distributie | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor | Fără scăderi semnificative altele decât cele rezultate din variatii naturale | Ciocănitoarea de stejar era distribuită în mod relativ uniform pe toate suprafața sitului. Specia era mai abundentă în partea sudică, și în special sud-estică a șirului, care corelează bine cu distribuția gorunetelor, habitatul preferat al acestei ciocănitori. |
| Suprafața habitatului | ha | Trebuie definită în termen de 2 ani | Suprafața habitatului coincide cu suprafața gorunetelor din sit, însă nu sunt disponibile informații cuantificate despre mărimea, compoziția și configurația habitatului speciei. In Polonia, Kosinski (2006) a arătat, că specia poate ocupa trupuri de pădure de peste aproximativ 10 ha, iar în trupuri de peste 16 ha, probabilitatea prezenței speciei a fost deja de 90%. Încadrul sitului evaluat, specia a fost prezentă și în habitate semideschise, în special în pășuni cu goruni / stejari, dar și în zăvoaie de luncă. Dintre aceste habitate au fost preferate cele din apropierea pădurilor (Dorresteijn et al. 2013).Specia depinde în primul rând de prezența quercinetelor bătrâne, cu arbori de peste 30 cm diametru la înălțimea pieptului. Datele arată că specia evită tipurile de păduri, cu o compoziție de arbori din specii incluse în categoria „alte specii de arbori". In zona studiului, cele mai comune arborete din această categorie, sunt zăvoaiele de luncă (în principal cu Salix alba), pădurile de pin (Pinus sylvestris, Pinus nigra), pădurile de molid (Picea abies) și salcâmetele (Robinia pseudoacacia). |
| Arbori de biodiversitate | Număr arbori maturi / ha | Cel puțin 5 | Specia se hrănește în primul rând pe arbori vii. Se subliniază efectul pozitiv al prezenței plopilor bătrâni, de peste 30 cm diametru la înălțimea pieptului. Plopul, fiind o specie pionieră, crește și ajunge la dimensiuni mari mai repede decât celelalte specii de arbori. Astfel poate oferi loc de cuibărit înaintea altor specii de arbori, permițând astfel stabilirea acestei ciocănitori și în păduri mai tinere. Totodată, având lemnul moale, și ciocănitorile, în special speciile cu capacitate de excavare mai redusă, cum este și ciocănitoarea de stejar. Se vor păstra cel puțin 5 arbori maturi/ha cu diametru de peste 40 cm (preferabil peste 50 cm) sau în lipsa acestora, din cea mai mare clasă de vârstă din parcele. Exemplarele de foioase cu esență moale. Menținerea plopilor, cireșilor, sălciilor și a altor specii de arbori cu lemn moale în păduri, frecvent folosite de ciocănitori pentru excavarea scorburilor. Plopii sunt deosebit de importanți, deoarece, fiind o specie pionieră, cresc și îmbătrânesc mai repede, decât celelalte specii de arbori, oferind posibilitate ciocănitorilor de a cuibări și în păduri mai tinere. |
| Volum lemn mort | m3/ha | Cel puțin 20 | Volumul actual al lemnului mort (în picioare și/sau pe pământ) trebuie evaluat în termen de 3-5 ani, inclusiv tipurile de lemn mort, și valorile țintă vor fi precizate în funcție de rezultatele acestei evaluări. |

A236 Dryocopus martius (Ciocănitoare neagră)

Conform Planului de management, mărimea populației speciei în sit este estimată la 185-590 perechi. Starea de conservare este favorabilă (satisfăcătoare). Obiectivul de conservare specific sitului pentru această specie este menținerea stării de conservare, definit prin următorii parametri și valori țintă:

| Parametru | Unitatea de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Mărimea populației | Număr perechi | Cel puțin 387 | Conform studiului de fundamentare, ciocănitoarea neagră este o specie relativ comună în zona PH+. Efectivele minime combinate din habitatele semideschise și forestiere din zona PH+ au fost estimate la 487 (329-663) exemplare. Specia este destul de vocală, deci observațiile spontane erau destul de frecvente, și a reacționat bine și la stimulare vocală. Totuși problemele generale legate de detectabilitate rămân valabile în cazul acestei specii, astfel considerăm, că detectabilitatea reală a speciei s-a situat între 50-80%. Astfel efectivele reale din zona PH+ sunt estimate la 410-1330 exemplare, respectiv 205—665 perechi. Valorile corespunzătoare pentru SPA Podișul Hârtibaciului sunt 370—1180 exemplare, respectiv 185— 590 perechi. Specia cuibărește în densitate mare în zona de studiu, dar densități similare sau mai mari există și în alte regiuni ale țării. Analizând situația la nivelul SPA-urilor, ținând cont și de suprafața mare a sitului, este clar, că SPA Podișul Hârtibaciului se află printre primii 10 în ceea ce privește efectivele de ciocănitoare neagră. |
| Tendinta mărimii populației | Schimbare % | Stabilă sau în creștere | Nu sunt disponibile informații legate de tendința mărimii populației. Trebuie continuat programul de monitorizare în termen de 2 ani pe baza căruia pe termen lung poate fi documentat acest parametru, conform protocoalelor de monitorizare a speciilor de păsări de interes comunitar. |
| Tipar de distributie | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor | Fără scăderi semnificative altele decât cele rezultate din variatii naturale | Nu sunt disponibile informații privind tiparul de distribuție. Este necesară continuarea programului de monitorizare în termen de 2 ani. |
| Suprafața habitatului | ha | Trebuie definită în termen de 2 ani | Nu sunt disponibile informații privind suprafața habitatelor speciei. Trebuie clarificate suprafețele, compoziția și configurația habitatelor de cuibărit (structuri cruciale pentru cuibărit sau reproducere) și hrănire în termen de 2 ani. |
| Arbori de biodiversitate | Număr arbori maturi / ha | Cel puțin 5 | Se vor păstra cel puțin 5 arbori maturi/ha cu diametru de peste 40 cm (preferabil peste 50 cm). Menținerea plopilor, cireșilor, sălciilor și a altor specii de arbori cu lemn moale în păduri, frecvent folosite de ciocănitori pentru excavarea scorburilor. Plopii sunt deosebit de importanți, deoarece, fiind o specie pionieră, cresc și îmbătrânesc mai repede, decât celelalte specii de arbori, oferind posibilitate ciocănitorilor de a cuibări și în păduri mai tinere. |
| Volum lemn mort | m3/ha | Cel puțin 20 | Volumul actual al lemnului mort (în picioare și/sau pe pământ) trebuie evaluat în termen de 3-5 ani, inclusiv tipurile de lemn mort, și valorile țintă vor fi precizate în funcție de rezultatele acestei evaluări. Acest volum poate fi asigurat prin interzicerea scoaterii lemnului mort din pădure. |

A321 Ficedula albicollis (Muscar gulerat)

Conform Planului de management, mărimea populației speciei În sit este estimată la 23.660 - 46.530 perechi cuibăritoare. Starea de conservare este nefavorabilă (necorespunzătoare). Obiectivul de conservare specific sitului pentru această specie este îmbunătățirea stării de conservare, definit prin următorii parametri și valori țintă:

| Parametru | Unitatea de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Mărimea populației | Număr perechi | Cel puțin 35.095 | In cadrul studiului de fundamentare, au fost observate în total 182 exemplare de muscar gulerat de pe cele 176 puncte de observație (Harta 79 din studiu). Densitatea estimată este 0.42 (interval de confidență 95%: 0.30-0.59) masculi(ha. Extrapolând rezultatele pe suprafața pădurilor s-a obținut o estimare de 37302 (26644- 52400) perechi în zona PH+, respectiv 33123 (23659-46530) perechi în SPA Podișul Hârtibaciu. Densitățile pentru cele trei tipuri de păduri erau 0.18 (0.13-0.26) masculi/ha pentru tipul 1, 0.36 (0.22-0.59) masculi/ha entru ti ul 2, res ectiv 0.98(().66-1.45) masculi/ha pentru tipul 3. Populația din zona PH+ se află printre cele mai importante dintre SPA-urile desemnate în România. |
| Tendința mărimii populației | Schimbare | Stabilă sau în creștere | Nu sunt disponibile informații legate de tendința mărimii populației. Trebuie continuat programul de monitorizare în termen de 2 ani pe baza căruia pe termen lung poate fi documentat acest parametru, conform protocoalelor de monitorizare a speciilor de păsări de interes comunitar. |
| Tipar de distribuție | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor | Fără scăderi semnificative altele decât cele rezultate din variații naturale | Specia este distribuită relativ uniform pe întreaga suprafață a zonei de studiu (Hana 80 din studiul de fundamentare). Densitatea perechilor cuibăritoare este însă mai ridicată în partea nordică și estică, unde proporția făgetelor este mai mare. |
| Suprafața habitatului | ha | Trebuie definită în termen de 2 ani | Conform studiului de fundamentare, probabilitatea prezenței muscarilor era aproximativ egală în pădurile din categoriile de vârstă 2, 3 și 4, dar era mai mică în categoria l . Faptul că acest lucru nu era semnificativ statistic rezultă cel mai probabil din numărul mic de puncte (16) în această categorie de vârstă. Datele arată că muscarul gulerat ocupă în primul rând pădurile bătrâne, cu arbori de peste 30 cm diametru la înălțimea pieptului. |
| Abundența subarboretului | acoperire % / ha | Cel puțin IO | Specia este dependentă de păduri, prezentă în anumite zone forestiere din sit în perioada de reproducere. Subarboretul reprezintă un microhabitat important pentru această specie. |
| Arbori de biodiversitate | N umăr arbori maturi / ha | Cel puțin 5 | Se vor păstra cel puțin 5 arbori maturi/ha cu diametru de peste 40 cm (preferabil peste 50 cm). Menținerea plopilor, cireșilor, sălciilor și a altor specii de arbori cu lemn moale în păduri, frecvent folosite de ciocănitori pentru excavarea scorburilor. Plopul tremurător este deosebit de important, deoarece, fiind o specie pionieră, cresc și îmbătrânesc mai repede, decât celelalte specii de arbori, oferind posibilitate ciocănitorilor de a cuibări și în păduri mai tinere. |

A338 Lanius collurio (Sfrâncioc roșiatic)

Conform Planului de management, mărimea populației cuibăritoare în sit este estimată la 27.600-51.700 perechi. Starea de conservare este favorabilă (corespunzătoare). Obiectivul de conservare specific sitului pentru această specie este menținerea stării de conservare, definit prin următorii parametri și valori țintă:

| Parametru | Unitatea de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Mărimea populației | Număr perechi | Cel puțin 39650 | Conform studiului de fundamentare, populația speciei în sit este estimată la 27600-51700 de perechi cuibăritoare. |
| Suprafața habitatului | ha | Trebuie definită în termen de 2 ani | Nu sunt disponibile informații privind suprafața habitatelor speciei. Trebuie clarificate suprafețele, compoziția și configurația habitatelor de hrănire în termen de 2 ani. |
| Tendința mărimii populației | Schimbare | Stabilă sau în crestere | Nu sunt disponibile informații legate de tendința mărimii populației. Trebuie continuat programul de monitorizare în termen de 2 ani pe baza căruia pe termen lung poate fi documentat acest parametru, conform protocoalelor de monitorizare a speciilor de păsări de interes comunitar. |
| Tipar de distribuție | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor | Fără scăderi semnificative altele decât cele rezultate din variații naturale | Nu sunt disponibile informații privind tiparul de distribuție. Este necesară continuarea programului de monitorizare în termen de 2 ani. |

A246 Lullula arborea (Ciocârlia de pădure)

Conform Planului de management, mărimea populației speciei în sit este estimată la 2062-4283 perechi. Starea de conservare este nefavorabilă (necorespunzătoare). Obiectivul de conservare specific sitului pentru această specie este îmbunătățirea stării de conservare, definit prin următorii parametri și valori țintă:

| Parametru | Unitatea de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Mărimea populației | Număr perechi | Cel puțin 3 150 | Conform studiului de fundamentare, pentru estimarea efectivelor au fost folosite numai datele din prima etapă de teren. Pe cele 21 transecte din această etapă au fost 1 12 de detectări de ciocârlie de pădure (1 15 de exemplare). Comparativ, în etapa a doua au fost observate 30 exemplare (29 detectări), iar în a treia 36 exemplare (35 detectări). Distribuția observațiilor din recensământ sunt prezentate pe Harta 69 din studiu. Rezultatele analizei arată că densitatea speciei este de 1,9 mascul/km2 (interval de confidență 95%: 1,3 — 2,7 mascul/km2), care extrapolat pe totalul suprafeței zonelor deschise din zona PH+ rezultă o estimare de 33 1 1 (2266-4705) perechi. Efectivele din SPA Podișul Hârtibaciului au fost estimate la 3014 (2062-4283) perechi. densitatea speciei nu este printre cele mai ridicate din țară. Considerăm, totuși, că densitatea speciei este în genera mare în zona PH+ comparativ cu multe zone ale țării, și se află probabil peste media națională. Ținând cont și de suprafața foarte mare a sitului, putem afirma, că situl deține cea mai mare populație dintre SPA-urile din România. |
| Tendinta mărimii populației | Schimbare | Stabilă sau în creștere | Nu sunt disponibile informații legate de tendința mărimii populației. Trebuie continuat programul de monitorizare în termen de 2 ani pe baza căruia pe termen lung poate fi documentat acest parametru, conform protocoalelor de monitorizare a speciilor de păsări de interes comunitar. |
| Tipar de distribuție | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor | Fără scăderi semnificative altele decât cele rezultate din variații naturale | Distribuția și densitatea speciei este relativ uniformă pe tot suprafața zonei de studiu, nu am reușit să identificăm nici o zonă mai specială din acest punct de vedere. Prezența speciei depinde însă foarte mult de prezența habitatelor favorabile. |
| Suprafața habitatului | ha | Trebuie definită în termen de 2 ani | Marea majoritate a păsărilor ale căror locație a fost stabilită relativ precis în cadrul studiului, a fost observată pe pajiști (94,28%, n=49). iar restul (5,77%, n=3) pe terenuri arabile extensive și pârloage. Despre acoperirea terenurilor cu tufe și arbori au existat date de la 46 observații. Au fost 19 detectări în habitate cu 1-5% acoperire, 13 în habitate cu 5-20%, 12 în habitate cu 2050%, 2 în habitate cu peste 50% acoperire, dar nu a existat nici o observație pe terenuri fără tufe/arbori. Ținând cont de faptul, că toate aceste tipuri de habitate sunt prezente în zona de studiu pe suprafețe semnificative, putem trage concluzia, că specia a ocolit clar terenurile arabile, respectiv pajiștile fără tufărișuri și arbori, iar cel mai probabil nu preferă nici zonele cu o acoperiră de peste 50%. Comparând datele cu punctele selectate în mod randomizat, ciocârlia de pădure arată o preferință clară față de versanții dealurilor dar nu a avut preferință în ceea ce privește expoziția pantei. S-a analizat și preferința speciei față de habitatele apropiate de păduri, dar nu s-au găsit diferențe între observațiile de ciocârlie de pădure și punctele randomizate. Trebuie clarificate suprafețele, compoziția și configurația habitatelor de hrănire în termen de 2 ani. |
| Vegetație arbustivă / arborescentă pe pajiști | Acoperire | Intre 5-20 | Specia este asociată cu pajiști cu arbori în special în zona de câmpie și zona colinară. |

A072 Pernis apivorus (Viespar)

Conform Planului de management, mărimea populației speciei în sit este estimată la 307-427 perechi cuibăritoare. Starea de conservare este nefavorabilă (necorespunzătoare). Obiectivul de conservare specific sitului pentru această specie este îmbunătățirea stării de conservare, definit prin următorii parametri și valori țintă:

| Parametru | Unitatea de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Mărimea populației | Număr de perechi | Cel puțin 367 | Conform studiului, viesparul a fost observat pe 171 din cele 185 puncte de observație (Harta 18 din studiu). Media numărului exemplarelor observate pe un punct de observație a fost 3.42 ± 2.27 SD -3.68 ± 2.51 SD exemplare / punct (max. I l), iar media numărului perechilor estimate 2.07± I .20SD-2.42±l .43SD perechi / punct (max. 6). Numărul minim al perechilor observate de pe un singur punct (P) era 1.09±0.91 SD. După eliminarea perechilor văzute de pe mai multe puncte de observație, numărul perechilor observate a fost estimat la 308-357. Dintre acestea, 14 perechi certe și 2 potențiale cuibăresc și folosesc în mare parte habitatele de hrănire din afara zonei de studiu, iar 21 de perechi certe și 2 posibile, utilizează zonele din afara SPA-ului Podișul Hârtibaciu, dar din interiorul SCI-ului Sighișoara — Târnava Mare. Astfel numărul perechilor observate a fost estimat la 294-341 în zona PH+, respectiv 273-318 în SPA. Pe baza calculelor numărul minim al perechilor de viespar teritoriale în zona de studiu a fost estimat la Emin 294 (perechi certe observate) + 75 (puncte omise) — 40 (15% supraestimare) + 16 (5% perechi neobservate) = 345. Valoarea corespunzătoare în SPA este de 307 perechi. Numărul maxim al perechilor din zona de studiu a fost estimat la Emax =294 (perechi certe observate) + 49 (perechi posibile observate) + 95 (puncte omise) — 22 (5% supraestimare) + 42 (10% perechi neobservate) = 458, iar în SPA la 427 perechi. Metoda a estimat deci un număr de 345-458 perechi în zona PH+, respectiv 307427 perechi în SPA Podișul Hânibaciu, cu valori medii de 378 respectiv 344 perechi. Aceasta corespundă unei densități de 14.02 (12.79-16.98) perechi/ 100 km2, o valoare foalte similară densității din Munții Trascău (12.34-14.81 perechi/ 100 km2), singura locație din țară unde a fost realizată un studiu similar. Cu toate că densități similare sau ușor mai ridicate pot exista și în alte zone ale țării, considerăm că datorită suprafeței mari, SPA Podișul Hârtibaciului deține una dintre cele mai mari populații (probabil prima sau a doua) dintre SPA-urile desemnate pentru specie în România. |
| Tendința mărimii populației | Schimbare % | Stabilă sau în creștere | Nu sunt disponibile informații legate de tendința mărimii populației. Trebuie continuat programul de monitorizare iar pe baza rezultatelor, pe termen lung poate fi documentat acest parametru, conform protocoalelor de monitorizare a speciilor de păsări de interes comunitar. |
| Tipar de distribuție | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor | Fără scăderi semnificative altele decât cele rezultate din variații naturale | Viesparul este o specie comună, răspândită relativ uniform pe toată suprafața sitului. Au fost identificate totuși, trei zone mai împădurite, unde concentrația perechilor pare mai ridicată: zona Brădeni - Agnita Apoș - Pelișor - Copșa Mare - Nou Săsesc - Mălâncrav Criș - Stejăreni, zona Sighișoara - Aurel Vlaicu Șapartoc - Saschiz - Vânători respectiv pădurile din sudul SPA-ului (Harta 18 din studiu). Distribuția speciei pe baza cvadratelor UTM 5x5 km este prezentată pe Harta 19 din studiu. |
| Suprafața habitatului | ha | Trebuie definită în termen de 2 am | Specia are nevoie de păduri bătrâne pentru cuibărit. Suprafața pădurilor bătrâne a scăzut în mod semnificativ în ultimul timp, dar nu este sigur că într-o măsură, care a avut deja efect negativ asupra speciei. Un alt factor negativ, care pare mai importantă în momentul de față, este deranjarea păsărilor cuibăritoare, în primul rând de lucrările silvice, care pot conduce la eșuarea cuibăritului. Studiul respectiv Planul de management nu oferă informații cuantificate asupra mărimii habitatului. Trebuie documentat în termen de 2 ani. |
| Zone de protecție strictă (raza de 100 m în jurul cuibului) | ha | 3,14 ha x nr. cuiburi | Conform studiului, multe perechi își construiesc sau ocupă un cuib nou în fiecare an. Din acest motiv identificarea cuiburilor necesită foarte mult efort și timp investit. Deocamdată nu sunt disponibile date precise despre localizarea cuiburilor. |
| Zone de tampon (raza de 300 m în jurul cuibului) | ha | 28,26 ha x nr. cuiburi | Nu sunt disponibile informații privind zonele de cuibărire din cadrul sitului. Este necesar introducerea unui program de monitorizare în termen de 2 ani și de clarificat locația zonelor de tampon. |
| Arbori de biodiversitate | Număr arbori maturi / ha | Cel puțin 5 | Arborii bătrâni vii (diametru peste 40 cm) reprezintă principalele locuri de cuibărit. Astfel este necesară menținerea acestora într-un număr suficient și o distribuție relativ uniformă în habitatele de pădure. Este necesară documentarea distribuției arborilor de biodiversitate în cadnłl amenajamentelor silvice. |
| Păduri maturi / bătrâni | Procent parcele cu vârstă de peste 60 de ani la nivel de sit | Cel puțin 40 | Din punct de vedere al conservării speciilor de răpitoare, sunt considerate adecvate clasele de vârstă corespunzătoare diametrului mediu măsurat la înălțimea pieptului de cel puțin 35 cm în cazul cvercineelor și a fagului, de cel puțin 25 cm în cazul carpenului. Trebuie documentată la nivel de sit distribuția pe clase de vârstă a arboretelor, pe baza amenajamentelor silvice. |

A234 Picus canus (Ghionoaie sură)

Conform Planului de management, mărimea populației speciei în sit este estimată la 630-1670 perechi cuibăritoare. Starea de conservare este favorabilă (corespunzătoare). Obiectivul de conservare specific sitului pentru această specie este menținerea stării de conservare, definit prin următorii parametri și valori țintă:

| Parametru | Unitatea de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Mărimea populației | Număr perechi | Cel puțin 1 150 | Conform celor mai recente date disponibile (FS, 2019), în sit populația este estimată la 630-1670 perechi cuibăritoare. |
| Tendinta mărimii populației | Schimbare % | Stabilă sau în creștere | Nu sunt disponibile informații legate de tendința mărimii populației. Trebuie continuat programul de monitorizare în termen de 2 ani pe baza căruia pe termen lung poate fi documentat acest parametru, conform protocoalelor de monitorizare a speciilor de păsări de interes comunitar. |
| Tipar de distribuție | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor | Fără scăderi semnificative altele decât cele rezultate din variatii naturale | Nu sunt disponibile informații privind tiparul de distribuție. Este necesară continuarea programului de monitorizare în termen de 2 ani. |
| Suprafața habitatului | ha | Trebuie definită în termen de 2 ani | Nu sunt disponibile informații privind suprafața habitatelor speciei. Trebuie clarificate suprafețele, compoziția și configurația habitatelor de cuibărit (structuri cruciale pentru cuibărit sau reproducere) și hrănire în termen de 2 ani. |
| Arbori de biodiversitate | Număr arbori maturi / ha | Cel puțin 5 | Se vor păstra cel puțin 5 arbori maturi/ha cu diametru de peste 40 cm (preferabil peste 50 cm). Menținerea plopilor, cireșilor, sălciilor și a altor specii de arbori cu lemn moale în păduri, frecvent folosite de ciocănitori pentru excavarea scorburilor. Plopii sunt deosebit de importanți, deoarece, fiind o specie pionieră, cresc și îmbătrânesc mai repede, decât celelalte specii de arbori, oferind posibilitate ciocănitorilor de a cuibări și în păduri mai tinere. |
| Volum lemn mort | m3/ha | Cel puțin 20 | Volumul actual al lemnului mort (în picioare și la sol) trebuie evaluat în termen de 3-5 ani, inclusiv tipurile de lemn mort, și valorile țintă vor fi precizate în funcție de rezultatele acestei evaluări. |

A220 Strix uralensis (Huhurez mare)

Conform Planului de management, efectivele estimate pentru huhurezul mare au fost de 320-800 perechi. Starea de conservare a speciei este favorabilă (satisfăcătoare). Obiectivul de conservare specific sitului pentru această specie este menținerea stării de conservare, definit prin următorii parametri și valori țintă:

| Parametru | Unitatea de măsură | Valoare tintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Mărimea populației | Număr de perechi | Cel puțin 560 | Studiul de fundamentare estimează mărimea populației la 320-800 perechi. Estimările anterioare cuprinse în primele versiuni ale Formularului standard erau de 80-1 IO, o subestimare pe baza rezultatelor studiului. Cu toate că pot exista densități similare și în alte zone ale țării, datorită suprafeței foarte mari al SPA-ului Podișul Hârtibaciului, acesta foarte probabil deține cea mai importantă populație a speciei dintre SPA-urile din România. Densitatea foarte ridicată a huhurezului mare în zona studiului poate fi explicată de existența simultană a mai multor condiții ecologice optime. Printre aceste condiții se poate număra altitudinea, numărul mare a locurilor posibile de cuibărit (scorburi de dimensiuni mari, cuiburi de răpitoare de zi), care în zona de studiu încă sunt relativ abundente abundente, procentul relativ mare a pădurilor bătrâne, structura peisajului (relativ multe pete de pădure, aflate la distanțe relativ mici unul de celălalt, legate de coridoare de arbori, proporția adecvată a pădurilor și a habitatelor deschise/semideschise), numărul relativ mic și structura compactă a localităților, dar pot exista și alte aspecte legate de exemplu de hrană. |
| Tendința mărimii populației | Schimbare % | Stabilă sau în creștere | Nu sunt disponibile informații legate de tendința mărimii populației. Trebuie continuat programul de monitorizare în termen de 2 ani pe baza căruia pe termen lung poate fi documentat acest parametru, conform protocoalelor de monitorizare a speciilor de păsări de interes comunitar. |
| Tipar de distribuție | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor | Fără scăderi semnificative altele decât cele rezultate din variatii naturale | Conform studiului, huhurezul mare are o răspândire uniformă în zona de studiu, fiind prezent aproape în toate pădurile din sit. Distribuția huhurezului mare pe baza caroiajului de 5x5 km este prezentată pe Harta 41 din studiu.Specia este larg răspândită pe teritoriul zonei studiate, însă diferit abundența ei în diferitele regiuni. O sursă a diferențelor este rezultatul abundenței pădurilor, astfel de exemplu zona mai puțin împădurită din fâșia vestestică din centrul sitului deține o populație mai mică, decât partea nordică sau sudică. O altă sursă a variației constă în abundența diferită a speciei în pădurile situate în diferitele regiuni ale sitului. Studiul nu a identificat difërență semnificativă din punct de vedere statistic între ani în distribuția punctelor cu prezență și absență. Nu a fost detectată difŁ>rență semnificativă între sesiuni nici la distribuția numărului de exemplare în diferitele categorii de teritorialitate și nici numărul de exemplare observate pe punct. |
| Suprafața habitatului | ha | Trebuie definită în termen de 2 ani | Nu sunt disponibile informații privind suprafața habitatelor speciei. Trebuie clarificate suprafețele, compoziția și configurația habitatelor de cuibărit (structuri cruciale pentru cuibărit sau reproducere) și hrănire în termen de 2 ani. |
| Zone de protecție strictă (raza de 100 m în jurul cuibului) | ha | 3,14 ha x nr. cuiburi | Nu sunt disponibile informații privind zonele de cuibărire din cadrul sitului. Este necesar introducerea unui program de monitorizare în termen de 2 ani și de clarificat locația zonelor de protecție strictă. |
| Zone de tampon (raza de 300 m în jurul cuibului) | ha | 28,26 ha x nr. cuiburi | Nu sunt disponibile informații privind zonele de cuibărire din cadrul sitului. Este necesar introducerea unui program de monitorizare în termen de 2 ani și de clarificat locația zonelor de tampon. |

A307 Sylvia nisoria (Silvie porumbacă)

Conform Planului de management, populația cuibăritoare a speciei în sit este estimată la 635-2140 perechi. Starea de conservare este favorabilă (satisfăcătoare). Obiectivul de conservare specific sitului pentru această specie este menținerea stării de conservare, definit prin următorii parametri și valori țintă:

| Parametru | Unitatea de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Mărimea populației | Număr de perechi | Cel puțin 1388 | Conform studiului de fundamentare, populația speciei în sit este estimată la 635-2140 de perechi cuibăritoare. In cursul studiului de fundamentare, au fost observate 9 exemplare de silvie porumbacă în a doua etapă, iar 36 de exemplare în a treia. In a treia eta ă, 16 din cele 36 de exem lare au fost observate pe un singur transect (Harta 77 din studiu). Analizele arată că densitatea speciei în zona studiată este de 1.8 (interval de confidență 95% (1.8-3.8) exemplare / km2. Din motivul că un număr mare de exemplare au fost observate pe unul dintre transectele din afara SPA-ului Podișul Hâitibaciu, a fost calculată densitatea excluzând cele două transecte. Astfel, Densitatea din SPA era estimată la 1.4 (0.8-2.7) exemplare / km2. Extrapolând rezultatele, am obținut o estimare de 2963 (1394-6622) exemplare, deci 1481 (697-331 1) perechi în zona PH+, respectiv 2221 (1269-4283) exemplare, deci I I IO (634 - 2141) perechi în SPA. |
| Suprafața habitatului | ha | Trebuie definită în termen de 2 ani | La analiza habitatelor au fost folosite 68 de observații. 53 de observații erau în pajiști, 8 în pajiști și terenuri arabile, 2 în terenuri arabile, respectiv 5 în tăiere ras de suprafață mare (practic tufăriș). In cea ce privește acoperirea cu tufișuri, I exemplar a fost observat pe o suprafață acoperită în proporție de 0-1%, 14 la o acoperire de 1-5%, 26 la o acoperire de 5-20%, 13 la o acoperire de 20-50% iar 14 la o acoperire de 50-100%. Cu toate că nu sunt disponibile date asupra proporției acestor tipuri de habitat în zona de studiu, suprafețele acoperite de peste 20% de tufișuri sunt mult mai puțin reprezentate decât celelalte categorii. Astfel, rezultatele sugerează o preferință a speciei față de zonele cu acoperire mai mare cu tufărișuri. Totodată, habitatele cu o acoperire mică sunt evitate. Comparând locația observațiilor de silvie porumbacă cu punctele selectate randomizat, a rezultat că silvia porumbacă nu a favorizat panta dealurilor față de terenurile plate. Specia nu a avut vreo preferință nici față de expoziția pantei dealurilor. |
| Tendința mărimii populației | Schimbare % | Stabilă sau în creștere | Nu sunt disponibile informații legate de tendința mărimii populației. Trebuie continuat programul de monitorizare în termen de 2 ani pe baza căruia pe termen lung poate fi documentat acest parametru, conform protocoalelor de monitorizare a speciilor de păsări de interes comunitar. |
| Tipar de distribuție | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor | Fără scăderi semnificative altele decât cele rezultate din variatii naturale | Distribuția speciei nu a putut fi clarificată în totalitate. Se pare că ea cuibărește aproximativ în toate regiunile zonei de studiu, însă, în anumite regiuni cu habitate favorabile există densități foarte ridicate. Cele mai multe observații provin din Valea Archita, zonă inclusă în SPA, numai în SCI Sighișoara-Târnava Mare. O altă zonă cu densități ridicate inclusă numai în SCI este cea de lângă satul Bunești. În SPA au fost înregistrate mai multe perechi într-o tăiere rasă de suprafață mare din apropierea Dăișoarei, lângă satul Felmer, într-o vale mai mică de lângă Cincșor, într-un tufăriș de lângă Rucăr, în apropierea satului Săsăuș, într-un tufăriș dintre Pelișor și Bârghiș, respectiv în zona Ghijasa de Sus-Metiș (Harta 77 din studiu). |

5.3. Cerințe ale Agenției Naționale pentru Arii Protejate Brașov

Măsurile speciale pentru conservarea și ameliorarea biodiversității din siturile Natura 2000 ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului:

Asigurarea protecției stricte pentru arborete de peste 80 de ani pe o suprafață de minim 20% din suprafața pădurilor -conducerea lor către statutul de arborete seculare-, măsură ce va fi luată în considerare în condițiile în care vor exista plăți compensatorii pentru interzicerea oricăror lucrări în aceste arborete. Pentru pregătirea măsurii, se vor parcurge următorii pași:

- identificarea și cartarea suprafețelor prioritare pentru aplicarea acestor măsuri; arborete cu specii favorabile, stare de conservare favorabilă, distribuite cât mai uniform pe suprafața Ariilor Protejate și altele asemenea.

- în trupurile de pădure în care în prezent nu s-au identificat asemenea arborete, desemnarea ua-lor care pot fi conduse spre starea de arborete seculare.

- informarea proprietarilor cu privire al cerința de a se exclude aceste arborete de la tăieri, acțiuni de conștientizare și încurajare pentru acceptarea restricțiilor: inclusiv sprijin pentru accesarea de plăți compensatorii.

- lobby la instituțiile relavante pentru alocarea sumelor necesare pentru această măsură prin plăți compensatorii.

Interzicerea oricăror exploatări forestiere în arboretele cu vârste între 80 și 100 de ani accidentale, igienă.

Menținerea de arborete de peste 80 de ani/bătrâne în fiecare trup de pădure – se va tinde spre menținerea de ”ochiuri” în suprafață totală de minim 10 hectare pădure bătrână la 100 hectare sau minim 10% pădure bătrână în fiecare trup de pădure, cât mai dispersat.

Minim 3 hectare în jurul cuiburilor cunoscute ale păsărilor răpitoare mari și a berzei negre.

Asigurarea în arborete a unei medii de 7-10 arbori bătrâni și/sau scorburoși/hectar sau 25-30 scorburi la ha, cu menținerea arborilor respectivi pe termen lung: exemplare de preeexistenți. Se vor selecta în acest sens cu prioritate arborii fără valoare economică. Se mențin pe cât posibil grupați în pâlcuri mici sau dispersați pe toată suprafața Ariilor Protejate.

Menținerea de preexistenți – arbori bătrâni sau scorburoși - în parchete – minim 4 preexistențiși dacă este posibil 3 arbori morți pe picior.

Menținerea în medie a minim 20 m3/ hectar lemn mort pe picior și pe sol în făgete și păduri mixte cu fag.

Menținerea a minim 15 m3/ hectar lemn mort pe picior și pe sol în cvercete și păduri mixte cu cvercinee.

Menținerea de exemplare de cireș și plop în arborete.

Planificarea tăierilor de regenerare pe timpul verii astfel încât în perioada 15 martie-15 august să nu fie deranj dispersat pe toată suprafața Ariilor Protejate, adică stabilirea zonelor în care se ”concentrează” tăierile de regenerare.

Interzicerea tăierilor de produse accidentale și igienă în arboretele bătrâne – de peste 80 de ani -în perioada 15 martie-15 august în pădurile de peste 80 de ani pentru evitarea deranjului cuiburilor de răpitoare mari neidentificate.

Asigurarea protecției cuiburilor de păsări răpitoate mari, prin interzicerea tăierilor pe o rază de 150 m și restricționarea tăierilor pe o rază de 300 metri în perioada:

- 15 martie-15 august în jurul cuiburilor de acvilă țipătoare mică și șerpar,

- 1-martie-15 august în jurul cuiburilor de barză neagră și

- 15 feb-15 august în jurul cuiburilor de buhă. Nu vor fi autorizate lucrări de exploatare după

5.4.Obiective de mediu stabilite prin amenajamentul silvic

5.4.1. Obiectivele ecologice, economice și sociale

În gospodărirea durabilă a pădurilor obiectivul general îl constituie menținerea și de câte ori este posibil, ameliorarea aptitudinilor acesteia pentru a îndeplini cât mai bine ansamblul funcțiilor atribuite arboratelor și creșterea potențialului acestora.

Obiectivul general în gospodărirea durabilă a pădurilor îl constituie menținerea și de câte ori este posibil, ameliorarea aptitudinilor pădurii pentru a îndeplini cât mai bine ansamblul funcțiilor atribuite pădurii și conservarea potențialității acesteia.

Din obiectivul general se desprind alte 3 obiective : ecologic care prezintă totdeauna prioritate, economic și social, care corespund și funcțiilor prioritare atribuite pădurilor.

Prin obiectivul ecologic se urmărește menținerea echilibrului natural care vizează impunerea mediului fizic (climă, sol) și mediul biologic (ansamblul speciilor animale și vegetale din pădure).  Acest obiectiv este prioritar în amenajarea pădurii.

Obiectivul economic vizează conducerea și menținerea pe picior, a unui capital de mare valoare utilizând mai bine factorii naturali de producție și optimizarea procesului de producție al pădurii.

Obiectivul social se refera la: asigurarea și menținerea cadrului natural al pădurii, de destindere a populației prin practicarea vânătorii sportive, a turismului și la folosirea forței locale de muncă etc. Obiectivele social-economice și ecologice ale pădurilor, concretizate în produse și servicii de protecție sau sociale sunt prezentate în tabelulde mai jos:

Tabelul 5.4.1.1.

| Nr. crt. | Grupa de obiective și servicii | Denumirea obiectivului de protejat sau a serviciilor de realizat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ecologice: protejarea mediului | Menținerea stării favorabile pentru speciile și habitatele de interes comunitar din siturile Natura 2000 |
|  |  | Protecția terenurilor contra eroziunii |
|  |  | Echilibrul hidrologic |
| 2 | Sociale: realizarea cadrului natural | Recreere, destindere, valorificarea forței de muncă locală |
| 3 | Economice: optimizarea producției pădurilor | Producția de lemn gros și foarte gros necesar nevoilor proprietarilor |

5.4.2. Funcțiile pădurii

Corespunzător obiectivelor ecologice, economice și sociale în amenajament se precizează funcțiile pe care trebuie să le îndeplinească fiecare arboret și pădurea în ansamblul ei. În acest scop, arboretele au fost încadrate pe grupe, sub grupe și categorii funcționale menționate în continuare.

Conform hotărârii Conferinței a II a de amenajare nr. 10 din 02.02.2017 suprafața pădurii este încadrată, din punct de vedere funcțional în grupa I funcțională (256,5 ha), cu următoarele categorii funcționale:

- 1.1C - Păduri situate pe versanții râurilor și pâraielor din zonele montane și colinare, care alimentează lacurile de acumulare și naturale  (T IV) – 233,3 ha.

- 1.2H – Pădurile situate pe terenuri alunecătoare (TII) – 23,2 ha.

În ce privește pădurea, aceasta a fost încadrată integral în grupa I – păduri cu funcții speciale de protecție. În cadrul acesteia s-au stabilit categoriile funcționale prezentate în tabelele următoare:

Tabelul 5.4.2.1

|  | Grupa, subgrupa şi categoriile funcţionale | Suprafaţa |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod | Denumire | ha | % |
| I | Păduri cu funcţii speciale de protecţie | 256,5 | 100 |
| I.1 | Păduri cu funcții de protecție a apelor | 233,3 | 91 |
| I.1C | Păduri situate pe versanții râurilor și pâraielor din zonele montane și colinare, care alimentează lacurile de acumulare și naturale | 233,3 | 91 |
| I.2 | Păduri cu funcţii de protecţie a terenurilor şi solurilor | 23,2 | 9 |
| I.2H | Pădurile situate pe terenuri alunecătoare | 23,2 | 9 |
| TOTAL |  | 256,5 | 100 |

Țelul de gospodărire va fi realizarea unei anumite structuri care să îndeplinească în mod corespunzător rolul de producție sau de protecție atribuit fiecărui arboret în parte.

Tabelul 5.4.2.2

| Tipuri de categorie funcţională | Categorii funcţionale | Ţeluri de gospodărire | Suprafaţa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ha | % |
| T II | I – 2H | De protecţie | 23,2 | 9 |
| T IV | I – 1C | De protecţie şi producţie | 233,3 | 91 |
| TOTAL |  |  | 256,5 | 100 |

5.4.3. Subunități de producție sau de protecție constituite

În vederea gospodăririi diferențiate a fondului forestier, pentru realizarea obiectivelor social-economice și a îndeplinirii funcțiilor atribuite, arboretele au fost constituite în următoarele subunități de gospodărire:

S.U.P. A – codru regulat – 233,3 ha;

S.U.P. “M” – păduri supuse regimului de conservare deosebită – 23,2 ha.

Pentru stabilirea mai clară a obiectivelor și metodelor de valorificare a potențialului științific și peisagistic oferit de rezervații, este necesară o mai mare implicare a administratorului pădurii precum și a proprietarilor în sensul solicitării sprijinului direct al organismelor legale care se ocupă de mediu și protecția sa.

În tabelul 5.4.3.1 se prezintă repartizarea unităților amenajistice în cadrul celor două subunități:

Tabelul 5.4.3.1

Se poate concluziona că obiectivele amenajamentului silvic al U.P. I Făgăraș, așa cum sunt ele prezentate în document, sunt în concordanță cu obiectivele rețelei Natura 2000 (conservarea speciilor și habitatelor de interes comunitar) și cu obiectivele de conservare ale sitului Natura 2000 ROSPA099 Podișul Hârtibaciului.

Prevederile amenajamentului forestier analizat sunt în strânsă legătură cu obiectivele de conservare și cu ideea de îmbunatățire a stării favorabile de conservare a habitatelor și speciilor de interes comunitar, menționate în Directiva Habitate. Astfel în amenajamentul forestier analizat se urmărește menținerea suprafețelor ocupate de fiecare tip de habitat,  menținerea și îmbunătățirea structurii și funcțiilor caracteristice necesare conservării habitatului (tipului de pădure) pe termen lung, menținerea speciilor caracteristice într-o stare favorabilă de conservare.

6. POTENȚIALELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI, INCLUSIV ASUPRA ASPECTELOR CA: BIODIVERSITATEA, POPULAȚIA, SĂNĂTATEA UMANĂ, FAUNA, FLORA, SOLUL, APA, AERUL, FACTORII CLIMATICI, VALORILE MATERIALE, PATRIMONIUL CULTURAL, INCLUSIV CEL ARHITECTONIC ȘI ARHEOLOGIC, PEISAJUL ȘI ASUPRA RELAȚIILOR DINTRE ACEȘTI FACTORI

6.1. Analiza impactului prevederilor amenajamentului forestier asupra habitatelor pentru care a fost declarat ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului

Factorii de stres/situațiile limitative care pot avea un impact major asupra habitatelor studiate sunt (preluat după Stânciu & al., 2008):

-de natură abiotică: doborâturi/rupturi produse de vânt și/sau de zăpadă, viituri/revărsări de ape, depuneri de materiale aluvionare, incendii naturale, secete etc.;

-de natură biotică: vătămări produse de insecte, ciuperci, plante parazite, microorganisme, faună, uscare anormală etc.;

-de natură antropică: tăieri ilegale, incendieri, poluare, exploatarea resurselor (e.g. nisip, pietriș, luturi, argile, turbă, rășini etc.), construirea unor obiective economice și sociale, dereglarea regimului hidric, eroziunea și reducerea stabilității terenului, pășunatul etc.

Cu toate că anumite perturbări (pășunatul și trecerea animalelor prin habitat, incendiile de litieră etc.) nu au un efect imediat și foarte vizibil asupra etajului arborilor, suprafața afectată de acestea nu trebuie să depășească 20 % din suprafața totala a arboretului.

Pe lângă parametrii utilizați în evaluarea stării de conservare a habitatelor, în lucrările de specialitate (Stancioiu, 2008) se recomandă să se țină cont de o serie de caracteristici.

Astfel în ceea ce privește  vârsta arboretului și structura verticală, acolo unde suprafața acoperită de habitatul în cauza este suficient de mare, se recomandă ca gospodărirea să urmărească crearea unui mozaic de arborete aflate în diferite stadii de dezvoltare. În acest mod se pot atinge atât obiectivele de management cât și cele privind biodiversitatea speciilor asociate unei astfel de structuri complexe.

Având în vedere că productivitatea arboretelor exprimă vigoarea de creștere și starea de sănătate a etajului arborilor, prin management trebuie urmărit ca aceasta să fie corespunzătoare condițiilor stationale locale.

În ceea ce privește gradul de acoperire al subarboretului și al stratului ierbos, este de dorit că prin management acestea să se mențină în limite normale (ținând cont de tipul natural de pădure, de stadiul de dezvoltare al arboretului și de fenofaza).

În cazul sitului ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului, habitatele de pădure analizate adăpostesc specii importante din punct de vedere conservativ, obiectivul de management al sitului fiind menținerea acestora într-o stare favorabilă de conservare.

În acest scop prevederile amenajamentului forestier trebuie să:

-asigure existența unor unor populații viabile;

-protejeze adăposturile acestora;

-să asigure, acolo unde este nevoie, coridoare necesare pentru conectivitatea habitatelor fragmentate.

Amenajamentul forestier analizat îndeplinește toate cerințe menționate mai sus.

Pe baza datelor din literatura de specialitate și a observațiilor din teren au fost identificați mai mulți factori perturbatori care pot afecta statutul favorabil de conservare al habitatelor forestiere de interes comunitar, pentru care a fost desemnat situl.

Prin prevederile sale, amenajamentul propus contribuie la menținerea și chiar la îmbunătățirea stării favorabile de conservare a habitatelor și implicit a speciilor din ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului.

6.1.1. Prevederi al planului de amenajare silvică ce pot afecta semnificativ starea de conservare a habitatelor

Analiza impactului s-a realizat urmărind evoluția parametrilor ce caracterizează starea favorabilă de conservare sub influența lucrărilor propuse.

Deoarece lucrările silvice propuse vizează direct habitatele de interes comunitar, a fost analizat doar impactul direct.

| SCI sau SPA | Habitat Natura 2000 | Lucrare propusă | Impact pozitiv,nul sau slab negativ | Impact negativ |  | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Mediu sau puternic | Durata impactului (ani) |  |
| ROSPA0099 | Pasari | Rărituri | Neutru | - | - | Un posibil impact negativ de slabă intensitate se poate resimți pe o perioadă de scurtă durată, cu ocazia deschiderii căilor de colectare și de scoatere a materialului lemnos. |
|  |  | Tăieri de igienă | Nul sau slab-negativ | Mediu-eliminarea arborilor bătrâni sau în descompunere, arbori cu scorburi | 10-20 | Un posibil impact negativ de slabă intensitate se poate resimți, pe o scurtă perioadă, cu ocazia deschiderii căilor de colectare și a extragerii materialului lemnos. Necesitatea conservării arborilor bâtrâni sau în descompunere, a celor cu scorburi și a lemnului mort |
|  |  | Tăieri progresive | Pozitiv sau nul- tratament cu perioadă lungă de regenerare | Mediu (sau slab negativ) | 1-5 5-10 în funcție de fruc-tificarea arborilor și condiții climatice | Impactul negativ se va resimți din momentul aplicării unei tăieri în arboretul bâtrân și până când semințișul instalat natural va asigura o acoperire cores-punzătoare.Se va urmări păstrarea proporției ameste-curilor și menținerea după extragerea integrală a arbore-tului bâtrân a minim 5 arbori/ha din rândul celor fără valoare economică. |
|  |  | Tăieri de conservare | Slab-negativ | Mediu-eliminarea arborilor bătrâni sau în descompunere, arbori cu scorburi | 10-20 | Posibilul impact negativ se va resimți, pe o scurtă perioadă, cu ocazia deschiderii căilor de colectare și a extragerii materialului lemnos.Se va urmări conservarea arborilor bâtrâni sau în descompunere, cu scorburi și a lemnului mort. |

În cadrul studiului de evaluare adecvată s-a realizat identificarea și evaluarea tuturor tipurilor de impact negativ al prevederilor amenajamentului silvic – U.P. I Făgăraș susceptibile să afecteze în mod semnificativ aria de protecţie avifaunistică ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului.

Identificarea și cuantificarea impactului în cadrul U.P. I Făgăraș acolo unde se vor aplica lucrări silvice

| Intervenţie | Efecte | Impacturi directe | Impacturi indirecte | Impacturi secundare | Impacturi cumulative | Impacturi pe termen scurt și lung | Habitate/ Specii | Parametru/țintă afectată | Cuantificare impact | Mod de cuantificare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lucrări de regenerare și împăduriri | Acoperă și mențin solul cu specii edificatoare | Fără impact | Fără impact | Fără impact | Fără impact | Fără impact | Specii edificatoare de habitat | Nu afectează | Fără impact | 2,6 ha |
| Degajări | Reduce nr. de specii invadatoare | Modifică compoziția etajului | Fără impact | Fără impact | Fără impact | Fără impact | Specii edificatoare de habitat | Abundența speciilor invazive, inclusiv ecotipurile necorespunzătoare | Fără impact | - |
| Curățiri | Modificări în compoziția etajului | Reduce nr. de exemplare | Fără impact | Fără impact | Fără impact | Pe termen scurt: Modifică structura etajului Pe termen lung: Fără impact | Specii edificatoare de habitat | Abundenta speciilor de arbori edificatoare din abundenta totala | ha | 21,7 ha |
| Rărituri | Emisii și zgomote, deșeuri | Poluare fonică și cu emisii ale utilajelor, uneltelor Potențial de poluare accidentală prin deversări, deșeuri | În stratul ierbos | Prejudicii inevitabile | Fără impact | Pe termen scurt: afectează stratul ierbos și prejudicii inevitabile Pe termen lung: nu afectează | Toate speciile | Suprafața habitatului speciei | ha | 19,9 ha |
|  | Modifică structura pădurii | Reduce nr. de exemplare | Fără impact | Fără impact |  | Pe termen scurt: reduce consistența Pe termen lung: fără impact | Habitatele 9170, Alte habitate | Suprafața habitatului în zona intervenției | ha | 19,9 ha |
| Tăieri progresive | Emisii și zgomote, deșeuri | Poluare fonică și cu emisii ale utilajelor, uneltelor Potențial de poluare accidentală prin deversări, deșeuri | În stratul ierbos | Prejudicii inevitabile | Fără impact | Pe termen scurt: afectează stratul ierbos și prejudicii inevitabile Pe termen lung: nu afectează | Habitatul 9170, Alte habitate Toate speciile | Suprafața habitatului | ha | 39,6 ha |
|  | Reduce volumul lemnos mort pe sol sau pe picior | Potențial de reducere a surselor de hrană și adăpost pentru insecte, păsări și lilieci | Fără impact | Fără impact |  | Pe termen scurt: reducere temporară a resurselor | Specii de insecte, păsări și alte animale | Volum lemnos mort pe sol sau pe picior | Nr. arbori uscați/ ha | Conform APV |
| Tăieri de conservare | Emisii și zgomote, deșeuri | Poluare fonică și cu emisii ale utilajelor, uneltelor Potențial de poluare accidentală prin deversări, deșeuri | În stratul ierbos | Prejudicii inevitabile | Fără impact | Pe termen scurt: afectează stratul ierbos și prejudicii inevitabile Pe termen lung: nu afectează | Habitatul 91Y0 Alte habitate | Suprafața habitatului | ha | 23,2 |
|  | Reduce volumul lemnos mort pe sol sau pe picior | Potențial de reducere a surselor de hrană și adăpost pentru insecte, păsări și lilieci | Fără impact | Fără impact |  | Pe termen scurt: reducere temporară a resurselor | Specii de insecte, păsări și alte animale | Volum lemnos mort pe sol sau pe picior | Nr. arbori uscați/ ha | Conform APV |
| Tăieri rase | Emisii și zgomote, deșeuri | Poluare fonică și cu emisii ale utilajelor, uneltelor Potențial de poluare accidentală prin deversări, deșeuri | În stratul ierbos | Prejudicii inevitabile | Cu impact | Pe termen scurt: afectează stratul ierbos și prejudicii inevitabile Pe termen lung: nu afectează | Toate speciile | Suprafața habitatului | ha | 1,2 ha |
|  | Reduce volumul lemnos mort pe sol sau pe picior | Potențial de reducere a surselor de hrană și adăpost pentru insecte, păsări și lilieci | Fără impact | Fără impact |  | Pe termen scurt: reducere temporară a resurselor | Specii de insecte, păsări și alte animale | Volum lemnos mort pe sol sau pe picior | Nr. arbori uscați/ ha | Conform APV |
| Tăieri de igienă și tăieri de produse accidentale | Emisii și zgomote, deșeuri | Poluare fonică și cu emisii ale utilajelor, uneltelor Potențial de poluare accidentală prin deversări, deșeuri | În stratul ierbos | Prejudicii inevitabile | Fără impact | Pe termen scurt: afectează stratul ierbos și prejudicii inevitabile Pe termen lung: nu afectează | Toate habitatele Specii de insecte, păsări, lilieci și alte animale | Suprafața habitatului | ha | 145,1 ha |
|  | Reduce volumul lemnos mort pe sol sau pe picior | Potențial de reducere a surselor de hrană și adăpost pentru insecte, păsări și lilieci | Fără impact | Fără impact | Fără impact | Pe termen scurt: reducere temporară a resurselor |  | Volum lemnos mort pe sol sau pe picior | mc/ha | Sub 1 mc/an/ha |

În cazul în care s-ar aplica prevederile Amenajamentului Silvic fără a se ține cont de recomandarile acestei evaluari de mediu, ar fi realizate doar obiectivele care țin cont de prevederile codului silvic cu rezultate directe asupra dezvoltării habitatelor forestiere bazate strict pe criterii forestiere și criterii economice. În aceste condiții nu se iau în calcul menținerea stării de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor cu păstrarea echilibrului între speciile caracteristice acestora. Așa cum s-a menționat anterior, aplicarea prevederilor amenajamentului silvic fără a se ține cont de recomandarile acestei evaluări de mediu nu ar avea consecințe dezastruoase, tratamentele propuse fiind în concordanță cu obiectivele de conservare ale sitului, însa vor putea afecta starea favorabilă de conservare a speciilor și habitatelor din sit și calitatea mediului.

IMPLEMENTAREA PLANULUI NU NECESITĂ SERVICII SUPLIMENTARE CUM SUNT: DEZAFECTAREA/REAMPLASAREA DE CONDUCTE, LINII DE ÎNALTĂ TENSIUNE, MODIFICĂRI/CONSTRUIRE TRASEU CĂI FERATE SAU DRUMURI, MIJLOACE DE CONSTRUCȚIE, ETC.

În prezent pădurile ce aparțin unității de producție U.P. I Făgăraș, județul Brașov dispun de o rețea de  drumuri, care însumează 1,5 km. Acestea sunt drumuri publice. Accesibilitatea actuala a unității este de 11%.

Implementarea prevederilor amenajamentului silvic presupune și exploatarea unui volum de masă lemnoasă, calculat astfel încât să nu afecteze menținerea stării de conservare favorabilă a habitatelor și speciilor de interes comunitar/național. Scopul amenajamentului este organizarea pădurilor prin măsuri silvotehnice concretizate în planuri, în vederea dirijării lor către structuri normale. Organizarea actuală a fondului forestier proprietate publică și privată a Municipiului Făgăraș, județul Brașov, concretizată în structura (compoziție, distribuție supraterană, repartiție spațială a diametrelor) diferă de cea a modelului normal. Soluțiile silvotehnice prevăzute prin actuala amenajare urmăresc dirijarea organizării pădurilor spre structura normală corespunzătoare funcțiilor atribuite și în concordanță cu cerințele ecologice ale speciilor forestiere.

Din tabelele de mai sus se observă că lucrările propuse nu afectează în mod semnificativ negativ nici unul dintre parametrii care definesc starea favorabilă de conservare a habitatelor care fac obiectul conservarii sitului Natura 2000 ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului.

Sintetizând informațiile din tabele de mai sus s-a ajuns la concluzia că lucrările propuse nu afectează negativ semnificativ starea de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar pe termen mediu și lung.

Se poate concluziona că:

- aplicarea prevederilor amenajamentului silvic nu conduc la pierderi de suprafață din habitatele de interes comunitar. Anumite lucrări precum, răriturile au un caracter ajutător în menținerea sau îmbunătățirea după caz a stării de conservare.

- modificările pe termen scurt ale condițiilor de mediu la nivel local ca urmare a realizării lucrărilor propuse în amenajament nu sunt diferite de cel ce au loc în mod natural în cadrul unei păduri, cu condiția respectării măsurilor de reducere a impactului recomandate în raportul de mediu.

În cadrul amenajamentului, lucrările propuse sunt în conformitate cu normele silvice în vigoare, fiind corespunzătoare cu necesitățile de menținere a habitatelor într-o stare favorabilă de conservare.

Concluziile analizei impactului lucrărilor prevăzute în amenajamentul silvic asupra habitatelor prin analiza efectelor asupra parametrilor ce definesc starea favorabilă de conservare, realizată în cadrul studiului de evaluare adecvată.

6.1.2. Analiza impactului cumulativ asupra habitatelor care fac obiectul conservarii siturilor Natura 2000

Impactul cumulativ a fost analizat pentru suprafața de 237779,80 ha ce reprezintă suprafața sitului ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului și pentru zonele învecinate amenajamentului.

Conform clasificării Corinne Land Cover, conform formularului standard, în cadrul sitului au fost identificate mai multe categorii de folosință a terenului:

- 0,26%  – râuri, lacuri;

- 0,41%  – mlaștini turbării;

- 0,23%  – pajiști naturale, stepă;

- 8,17%  – culturi (teren arabil);

- 34,52%  – pășuni;

- 14,93%  – alte terenuri arabile;

- 32,64%  – păduri de foioase;

- 0,31% – păduri de conifere;

- 0,21%  – păduri de amestec;

- 1,69%  – vii și livezi;

- 0,39%  – alte terenuri artificiale (localități, mine..);

- 6,18%  – habitate de păduri (păduri în tranzitie).

Suprafața de pădure pentru care a fost realizat amenajamentul este localizată în Depresiunea intracarpatică a Transilvaniei, în extremitatea sud-estică a Podișului Hârtibaciu. Aici se derulează în special activități silvice, conform amenajamentelor forestiere. Suprafața luată în discuție se învecinează cu următoarele proprietăți supuse regimului silvic:

Pornind de la premisa că amenajamentele silvice ale proprietăților învecinate au fost realizate în conformitate normele tehnice în vigoare, luând în considerare situația concretă din teren, se estimează că impactul cumulat al acestor amenajamente asupra integrității ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului este nesemnificativ. Nu există un impact cumulativ.

Tabelul 6.1.2.1

| Integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar este afectată daca planul poate: | ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului |
| --- | --- |
| - să reducă suprafața habitatelor și/sau numărul exemplarelor speciilor de interes comunitar; | În urma implementării prevederilor amenajamentului propus, ținând cont și de recomandarile din prezentul raport, nu se va reduce suprafața habitatelor sau numărul exemplarelor speciilor de interes comunitar. Lucrările propuse în amenajamentul forestier, prin natura lor, nu vor reduce suprafața habitatelor sau numărul exemplarelor speciilor de interes comunitar. |
| - să ducă la fragmentarea habitatelor de interes comunitar; | În urma implementării prevederilor amenajamentului propus, ținând cont și de recomandarile din prezentul raport, nu se vor fragmenta habitatele de interes comunitar. |
| - să aibă impact negativ asupra factorilor care determină menținerea stării favorabile de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar; | Nu va exista un impact negativ asupra habitatelor de interes comunitar și asupra speciilor protejate de flora și fauna, cu condiția respectării măsurilor propuse de reducere a impactului. Lucrările propuse în amenajamentul forestier, prin natura lor, nu vor avea un impact negativ asupra factorilor care determină menținerea stării favorabile de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar. |
| - să producă modificări ale dinamicii relațiilor care definesc structura și/sau funcția ariei naturale protejate de interes comunitar. | În urma implementării prevederilor amenajamentului propus, ținând cont și de recomandarile din prezentul raport, acestea nu vor modifica dinamica relațiilor care definesc structura și/sau funcția ariei naturale protejate de interes comunitar. Asa cum se mentioneaza în cuprisul raportului, implementarea prevederilor amenajamentului se va face în sensul menținerii/refacerii structurii tipice a habitatelor și a tipului fundamental de pădure. |

Având în vedere informațiile furnizate anterior, concluzionam că lucrările silvotehnice propuse în amenajamentul silvic al U.P. I Făgăraș a se desfășura în perimetrul ariei de protecţie avifaunistică ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului nu conduc, în mod direct și/sau indirect, la afectarea semnificativă a stării actuale de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar identificate în zona analizată.

Implementarea prevederilor amenajamentului silvic nu conduce la pierderi definitive de suprafața din habitatele de interes comunitar. Anumite lucrări, precum răriturile, tăierile de igienă și tăierile de îngrijire au un caracter ajutător în menținerea sau îmbunătățirea, după caz, a stării de conservare a acestor habitate de interes comunitar. Pe termen scurt, soluțiile tehnice alese contribuie la modificarea microclimatului local, respectiv la modificarea condițiilor de biotop ce survin din modificările aduse structurilor orizontale și verticale (retenție diferită a apei pluviale, regim de lumina diferențiat, circulația diferită a aerului). Aceste modificări au loc de obicei și în natura, prin prăbușirea arborilor foarte bătrâni, apariția iescarilor, atacuri ale dăunătorilor fitofagi, doborâturi de vânt etc.

Se constată că prin amenajament s-a promovat îmbinarea în mod cât mai armonios a potențialului bioproductiv și ecoproductiv al ecosistemelor forestiere cu cerințele actuale ale societății umane, fară a altera biodiversitatea, natura și stabilitatea pădurilor, urmarindu-se în principal obiective ecologice, sociale și economice.

De asemenea, se constată că la planificarea lucrărilor silvice s-a avut în vedere pe cât posibil diversificarea structurii arboretelor și promovarea genotipurilor și ecotipurilor valoroase prin regenerarea naturală a pădurii, respectiv menținerea unei acoperiri permanente a solului cu specii de arbori în diferite stadii de vegetație.

Din analiza informațiilor furnizate de Planul de management se constata faptul că, pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare a habitatelor de interes comunitar, nu au fost formulate măsuri de management conservativ care să interzică aplicarea vreunor soluții tehnice propuse în amenajamentul silvic al U.P. I Făgăraș. Mai mult, din analiza informațiilor furnizate de Planului de management se constată faptul că măsurile de management conservativ sunt complementare prevederilor legale din sectorul silvic.

De asemenea, din analiza legislației naționale în vigoare se constată că pentru menținerea și îmbunătățirea, după caz, a stării de conservare a capitalului natural de interes comunitar nu sunt reglementate interdicții privind aplicarea anumitor lucrări silvotehnice propuse prin amenajamentul silvic analizat.

În raport cu principalele funcții pe care le îndeplinesc, pădurile din unitatea de producție U.P. I Făgăraș, incluse în interiorul rețelei ecologice Natura 2000 (inclusiv ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului), au fost încadrate în totalitate în grupa I funcțională - “Păduri cu funcții speciale de protecție”. Se constată că la amenajare s-a ținut cont de relația fondului forestier cu rețeaua ecologică europeană Natura 2000.

Amenajamentul fondului forestier din cadrul U.P. I Făgăraș a fost elaborat în cursul anului 2017, înaintea aprobării Ordinului ministrului apelor și pădurilor nr. 763/2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier și a Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității/posibilității anuale în vederea recoltării produselor accidentale I. În acest sens se constată că la data amenajării fondului forestier din cadrul U.P. I Făgăraș nu erau legiferate categoriile funcționale 1.5.R - Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectiva pentru habitatele de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologică Natura 2000) (tipul IV funcțional – TIV) și 1.5Q - Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectiva pentru specii de interes deosebit incluse în arii de protecție specială avifaunistica, în scopul conservării speciilor de pasări (din rețeaua ecologică Natura 2000 - SPA).

Având în vedere aspectele menționate anterior, se constată că fondul forestier amenajat în cadrul U.P. I Făgăraș a fost corespunzător încadrat în categorii funcționale, ținându-se cont inclusiv de relația fondului forestier analizat cu rețeaua ecologică Natura 2000.

Având în vedere cele expuse anterior, în condițiile respectării măsurilor de diminuare a impactului asupra habitatelor de interes conservativ, propuse în studiul de evaluare adecvată în acord cu prevederile Planului de management și preluate în prezentul raport de mediu, preconizam că modificările induse de implementarea planului asupra habitatelor de interes comunitar din perimetrul ariei de protecţie avifaunistică ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului nu vor conduce la afectarea stării actuale de conservare a acestora.

În vederea asigurării menținerii stării actuale de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar identificate în perimetrul fondului forestier amenajat în cadrul U.P. I  Făgăraș și situat în interiorul ariei de protecţie avifaunistică ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului, în cadrul secțiunii 8.1. - Măsuri pentru reducerea impactului asupra habitatelor de interes comunitar din perimetrul ariei de protecţie avifaunistică ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului sunt prezentate măsurile de management conservativ ce se impun a fi respectate pe perioada de implementare a planului analizat că urmare a aprobării Planului de management.

6.2. Analiza impactului prevederilor amenajamentului silvic asupra speciilor pentru care a fost declarat situl Natura 2000 ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului

| SCI sau SPA | Specie Natura 2000 | Lucrare propusa | Impact pozitiv,nul sau slab negativ | Impact negativ |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Mediu sau puternic | Durata Impactului (an) |  |
| ROSPA0099 | Alcedo atthis Anthus campestris Aquila chrysaetos Aquila pomarina Bonasia bonasia Bubo bubo Caprimulgus europaeus Ciconia ciconia Ciconia nigra Circaetus gallicus Circus aeruginosus Circus cyaneus Circus pygargus Crex crex Dendrocopos leucotos Dendrocopos medius Dendrocopos syriacus Dryocopus martius Falco peregrinus Ficedula albicollis Ficedyula parva Ixobrychus minutus Lanius collurio Lanius minor Lullula arborea Pernis apivorus Picus canus Sylvia nisoria Strix uralensis | Impaduriri, Completari, Reviz.culturilor, Recep.sem.vat., Mobiliz.de sol, Ingrij.cult.tin.,Extragerea sem.neutiliz., Receparea sem. vatamat, | Slab negativ | - | - | Impact negativ puternic poate fi daca lucrarile se executa in jurul cuiburilor pe o raza de 300 m in perioada 15 martie – 15 august. |
|  |  | Descoplesiri | Slab negativ | - | - |  |
|  |  | Degajari | Slab negativ | - | - |  |
|  |  | Curatiri | Slab negativ | - | - |  |
|  |  | Rarituri | Slab negativ | - | - |  |
|  |  | Taieri de igiena | Slab | - | - |  |
|  |  |  | negativ |  |  |  |
|  |  | Taieri progresive | Slab negativ | - | - |  |
|  |  | Taieri de conservare | Slab negativ | - | - |  |

Menținerea statului de conservare favorabilă la nivelul speciilor este indisolubil legată de existența unei stări favorabile de conservare a habitatelor. Prin urmare, păstrând habitatul speciilor într-o stare propice, se poate afirma cu certitudine că parametrii de stare ai acestora se vor menține nemodificați.

Posibilele efecte negative asupra animalelor cu respectarea măsurilor de conservare prevăzute în planul de management al sitului Natura 2000  nu vor depăși  nivelul de intensitate medie. Aceasta se mai datorează  mobilității acestora în teritoriu, dar și pentru că habitatele, la nivelul sitului, se caracterizează printr-o dinamică continuă și echilibrată a vârstelor, în care unele îmbătrânesc, iar altele sunt întinerite.

## 6.3. Analiza influenței prevederilor amenajamentului silvic asupra factorilor de mediu aer, apă, sol

## 6.3.1. Prognoza impactului implementării planului asupra factorului de mediu aer

Emisiile în aer rezultate în urma funcţionării motoarelor termice din dotarea utilajelor şi mijloacelor auto ce vor fi folosite în activităţiile de exploatare sunt dependente de etapizarea lucrărilor, întrucât aceste lucrări se vor desfăşura punctiform pe suprafaţa analizată şi nu au un caracter staţionar. Ca atare, nu trebuie monitorizate în conformitate cu prevederile Ordinului MMP nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staționare. Așadar nu se poate face încadrarea valorilor medii estimate în prevederile acestui ordin.

Se poate afirma, totuşi, că nivelul acestor emisii este scăzut şi nu depăşeşte limitele maxime admise, iar efectul acestora este anihilat de vegetaţia din pădure. În activitatea de exploatare forestiera nu se folosesc utilaje ale căror emisii de noxe să ducă la acumulări regionale cu efect asupra sănătății populației locale si a animalelor din zonă.

Prin implementarea amenajamentelor silvice, vor rezulta emisii de poluanţi în aer în limite admisibile. Acestea vor fi:

- emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanţi organici persistenţi şi pulberi) de la mijloacele de transport care vor deservi aplicarea amenajamentului silvic. Cantitatea de gaze de eşapare este în concordanță cu mijloacele de transport folosite şi de durata de funcţionare a motoarelor acestora în perioada cât se află pe amplasament;

- emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanţi organici persistenţi şi pulberi) de la utilajele care vor deservi activitatea de exploatare (TAF - uri, tractoare, etc.);

- emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanţi organici persistenţi şi pulberi) de la mijloacele de tăiere (ferăstraie mecanice) care vor fi folosite în activitatea de exploatare;

- pulberi (particule în suspensie) rezultate în urma activităţilor de doborâre, curăţare, transport şi încărcare masă lemnoasă.

Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu aer se impun o serie de măsuri precum:

- folosirea de utilaje și mijloace auto dotate cu motoare termice care să respecte normele de poluare EURO 3 – EURO 5;

- efectuarea la timp a reviziilor și reparațiilor a motoare termice din dotarea utilajelor și a mijloacelor auto;

- etapizarea lucrărilor silvice cu distribuirea desfășurării lor pe suprafețe restrânse (10 – 20 ha) de pădure;

- folosirea unui număr de utilaje și mijloace auto de transport adecvat fiecărei activități și evitarea supradimensionarea acestora;

- evitarea funcționării în gol a motoarelor utilajelor și a mijloacelor auto.

Monitorizarea implementării măsurilor de reducere a impactului propuse, va fi realizată de către titularul Amenajamentului Silvic.

## 6.3.2. Prognoza impactului implementării planului asupra factorului de mediu apă

Prin aplicarea Amenajamentului Silvic nu se generează ape uzate, tehnologice şi nici menajere.

Vegetaţia forestieră existentă în păduri are un rol deosebit de important în protejarea învelişului de sol şi în reglarea debitelor de apă de suprafaţă şi subterane, în special în perioadele când se înregistrează precipitaţii importante cantitativ.

În urma activităţilor de exploatare forestieră şi a activităţilor silvice poate apare un nivel ridicat de perturbare a solului care are ca rezultat creşterea încărcării cu sedimente a apelor de suprafaţă, mai ales în timpul precipitaţiilor abundente, având ca rezultat direct creşterea concentraţilor de materii în suspensie în receptorii de suprafaţă. Totodată mai pot apăre pierderi accidentale de carburanţi şi lubrifianţi de la utilajele şi mijloacele auto care acţionează pe locaţie.

Prin aplicarea prevederilor amenajamentului silvic, se vor lua măsuri în evitarea poluării apelor de suprafaţă şi subterane, concentraţiile maxime de poluanţi evacuaţi în apele de suprafaţă în timpul exploatarii masei lemnoase provenite de pe suprafeţele exploatate, se vor încadra în valorile prescrise în anexa 3 a HG 188/2002, completat şi modificat prin HG 352/2005 - Normativ privind stabilirea limitelor de încarcare cu poluanţi la evacuarea în receptori naturali, NTPA 001/2005.

Măsurile ce trebuie avute în vedere, în timpul exploatărilor forestiere pentru a limita poluarea apelor sunt următoarele:

•	stabilirea căilor de acces provizorii la o distanță minimă de 1,5 m față de orice curs de apă;

•	depozitarea resturilor de lemne și frunze rezultate și a rumegușului nu se va face în zone cu potențial de formare de torenți , albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;

•	amplasarea platformelor de colectare în zone accesibile mijloacelor auto pentru încărcare, situate cât mai aproape de drumul județean;

•	este interzisă depozitarea masei lemnoase în albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;

•	este interzisă executarea de lucrări de întreținere a motoarelor mijloacelor auto sau a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure, albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;

•	eliminarea imediată a efectelor produse de pierderi accidentale de carburanți și lubrifianți;

•	este interzisă alimentarea cu carburanți a mijloacelor auto sau a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure, în albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;

•	evitarea traversării cursurilor de apă de către utilajele și mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare.

Monitorizarea implementării măsurilor de reducere a impactului propuse, va fi realizată de către titularul Amenajamentului Silvic.

## 6.3.3 Prognoza impactului implementării planului asupra factorului de mediu sol

Prin aplicarea prevederilor amenajamentului silvic, sursele posibile de poluare a solului şi a subsolului sunt utilajele din lucrările de expoatare a lemnului (tractoare, TAF-uri, motofierastraie), combustibilii şi lubrifiantii utilizaţi de acestea. Măsurile ce se vor lua pentru protecţia solului şi subsolului sunt prevăzute în regulile silvice, conform Ordinului nr. 1540 din 3 iunie 2011, respectiv:

-	se vor evita zonele mlăştinoase și cele cu pante mari;

-	în raza parchetelor se vor introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobate de administratorul silvic şi aflate în stare corespunzătoare de funcţionare;

-	în perioadele ploioase, în lateralul drumului de tractor se vor executa canale de scurgere a apei pentru a se evita şiroirea apei pe distanţe lungi de-a lungul drumului, erodarea acestora şi transportul de aluviuni în aval.

Monitorizarea implementării măsurilor de reducere a impactului propuse, va fi realizată de către titularul Amenajamentului Silvic.

## 6.3.4. Zgomot și vibrații

Zgomotul și vibrațiile sunt generate de funcționarea motoarelor sculelor (fierăstraielor mecanice – denumite popular drujbe), utilajelor și a mijloacelor auto. Datorită numărului redus al acestora, soluțiilor constructive și al nivelului tehnic superior de dotare cantitatea și nivelul zgomotului și al vibrațiilor se vor situa în limite acceptabile. Totodată mediul în care acestea se produc (pădure cu multă vegetație) va contribui direct la atenuarea lor și la reducerea distanței de propagare.

De asemenea, se emit zgomote de la motoarele puse în funcțiune, pe durata activității și în locații planificate. Ferăstrăul mecanic are un nivel de zgomot cuprins între 112-119dB. Cuantificarea zgomotului în pădurii se face astfel:

Tabelul 6.3.4.1

| Tip de utilaj | Distanța în metri… |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 20 | 50 | 100 | 150 | 300 | 500 |
| Ferăstrău mecanic | 110dB | 98dB | 67dB | 65dB | 59dB | 38dB | 32dB |
| TAF | 102dB | 71dB | 42dB | 27dB | 12dB |  |  |

Pentru reducerea acțiunii potențiale negative a zgomotului și vibrațiilor se aplica măsuri tehnice care vizează:

- reducerea zgomotului la sursă prin modificări constructive aduse echipamentului tehnic sau adaptarea de dispozitive atenuatoare;

- măsuri de izolare a surselor de zgomot.

- lucrările de exploatare a pădurilor să se facă doar pe timpul zilei.

Monitorizarea implementării măsurilor de reducere a impactului propuse, va fi realizată de către titularul Amenajamentului Silvic.

6.3.5. Deşeuri generate de plan şi modalitatea de gestionare a acestora

HG nr. 2293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase, reglementează aceste activități în scopul asigurării condiţiilor de protecţie a mediului şi a sănătății populației.

În urma procesului de exploatare a lemnului, o parte din acesta rămâne în pădure sub forma de cioate, vârfuri, lemn degradat, rumeguș, talaș, coajă si crengi, acestea fiind considerate deșeuri. Un alt tip de deșeu provenit din exploatațiile forestiere poate apărea accidental prin scurgerile de ulei de la moto-ferăstraie, pierderile de combustibil de la utilaje de transport a materialului lemnos, de uleiuri hidraulice, uleiuri sintetice de motor, de transmisie, de ungere, etc.

Rumegușul poate polua pânza freatică și cursurile de apă. Particulele de rumeguș ajunse în apă duc la reducerea procentului de oxigen dizolvat în apă și la accelerarea procesului de eutrofizare. Este de luat în seamă și aspectul inestetic asupra peisajului.

Gestionare deșeurilor lemnoase se referă la colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea lor inclusiv supravegherea zonelor de depozitare, după închiderea acestora. În gestionarea deșeurilor lemnoase deţinătorii de deșeuri lemnoase au următoarele obligații specifice:

a) să depoziteze deșeurile lemnoase în conformitate cu prevederile din Normele privind stabilirea termenelor, modalităților şi perioadelor de exploatare a masei lemnoase din păduri şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentației şi pădurilor nr. 635/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.91 din 13 februarie 2003;

b) să depoziteze deșeurile lemnoase în mod selectiv, pe platforme betonate, special amenajate;

c) să respecte reglementările de mediu specifice şi, după caz, normele prevăzute la lit. a) pentru deșeurile lemnoase prevăzute la lit. b);

d) să țină evidenţa cantităților de deșeuri lemnoase pe categorii, potrivit reglementărilor specifice în vigoare.

Dacă deșeurile lemnoase sunt destinate valorificării drept combustibil, deținătorului de deșeuri lemnoase îi sunt interzise acoperirea acestora cu produse sintetice şi tratarea lor cu produse chimice.

Gestionarea deșeurilor lemnoase se face de către deținătorul de deșeuri lemnoase cu respectarea prevederilor din autorizaţia de mediu emisă pentru activitatea desfășurată care generează deșeuri lemnoase.

În vederea diminuării impactului lucrărilor de exploatare forestieră asupra solului se recomandă luarea unor măsuri precum:

- adoptarea unui sistem adecvat (ne-târâit) de transport a masei lemnoase, cel puțin acolo unde solul are compoziție de consistență ”moale” în vederea scoaterii acesteia pe locurile de depozitare temporară;

- alegerea de trasee ale căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase cu o declivitate sub 20 % (mai ales pe versanți);

- alegerea de trasee ale căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase care să fie conduse pe teren pietros sau stâncos și evitarea acelor porțiuni de sol care au portanță redusă;

  - drumurile destinate circulației autovehiculelor, inclusiv locurile de parcare vor fi selectate să fie în sistem impermeabil;

  - pierderile accidentale de carburanți și/sau lubrifianți de la utilajele și/sau mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare forestieră vor fi îndepărtate imediat prin decopertare. Pământul infestat, rezultat în urma decopertării, va fi depozitat temporar pe suprafețe impermeabile de unde va fi transportat în locuri specializate în decontaminare;

  - spațiile pentru colectarea și stocarea temporară a deșeurilor vor fi realizate în sistem impermeabil;

- dotarea utilajelor care deservesc activitatea de exploatare forestieră (TAF – uri) cu anvelope de lățime mare care să aibă ca efect reducerea presiunii pe sol și implicit reducerea fenomenului de tasare;

- refacerea portanței solului (prin nivelarea terenului) pe traseele căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase, dacă s-au format șanțuri sau șleauri;

- alegerea de trasee ale căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase care să evite, pe cât posibil, coborâri pe pante de lungime și înclinație mari;

- alegerea de trasee ale căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase care să parcurgă distanțe cât se poate de scurte;

  - platformele pentru depozitarea provizorie a masei lemnoase vor fi alese în zone care să prevină posibile poluări ale solului (drumuri forestiere, platforme asfaltate situate limitrof șoselelor existente în zonă, etc.).

Respectarea măsurilor de depozitare a deșeurilor va elimina posibilitatea ca speciile care traversează zona să fie afectate în perioada realizării lucrărilor sivice sau să afecteze punctul de lucru provocând daune materiale sau umane.

Prin H.G. nr. 856/2002 pentru Evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deșeurile periculoase se stabileşte obligativitatea pentru agenţii economici şi pentru orice alţi generatori de deşeuri, persoane fizice sau juridice, de a ţine evidenţa gestiunii deşeurilor.

Conform listei menționate, deşeurile rezultate din activităţile rezultate din implementarea planului se clasifică după cum urmează:

- deşeuri din exploatări forestiere.

Prin lucrările propuse de Amenajamentul Silvic nu se generează deşeuri periculoase, în cadrul desfăşurăriilor activităţilor specifice pot apărea următoarele deşeuri:

a ) La recoltarea arborelui: Rumeguşul (în medie 0,0025 mc la o cioată cu diametrul de 40 cm) şi talpa tăieturii (cca 0,004 mc), crăcile subţiri (1 - 3% din masa arborelui) rămân în pădure şi prin procesele dezagregare şi mineralizare naturală formează humusul, rezervorul organic al solului.

b) Deşeurile rezultate din materialele auxiliare folosite în procesul de exploatare al lemnului: în afara de resturile de exploatare nevalorificabile care rămân în parchet, nu rezultă deşeuri.

c) În jurul construcţiilor provizorii, vagoanelor de dormit amplasate în apropierea parchetelor, se amenajeaza locuri special destinate deşeurilor menajere. Astfel deşeurile organice vor fi compostate (un strat de resturi organice, un strat de pământ aşezate alternativ şi udate), iar cele nedegradabile: cutii de conserve, sticle, ambalaje din mase plastice vor fi strânse şi transportate pe rampe de gunoi amenajate.

Deşeurile menajere vor fi generate de personalul angajat al firmelor specializate ce vor întreprinde lucrările prevăzute de Amenajamentul Silvic. În perioada de execuţie a acestor lucrări, cantitatea de deşeuri menajere poate fi estimată după cum urmează:

- 0,50 kg om/zi x 22 zile lucrătoare lunar =11 kg/om/luna

Cantitatea totală de deşeuri produsă se determină funcţie de numărul total de persoane angajate pe şantier şi durata de execuţie a lucrărilor exploatare (parchete de exploatare), selectate şi evacuate periodic la depozitele existente sau, după caz, reciclate. Organizarea de şantier va cuprinde facilităţi pentru depozitarea controlată, selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri. Pe durata executării lucrărilor de exploatare - cultura, vor fi asigurate toalete ecologice într-un număr suficient, raportat la numărul mediu de muncitori din şantier.

Antreprenorul are obligaţia, conform Hotararii de Guvern menţionate mai sus, să ţină evidenţa lunară a producerii, stocării provizorii, tratării şi transportului, reciclării şi depozitării definitive a deşeurilor.

Pentru lucrările planificate, tipurile de deşeuri rezultate din activitatea de implementarea a prevederilor planului se încadrează în prevederile cuprinse în H.G. nr. 856/2002.

Ca deşeuri toxice şi periculoase rezultate în activităţiile din implementare a planului propus, se menţionează cele provenite de la întreţinerea utilajelor la frontul de lucru :

-	uleiuri uzate de motor, de transmisie şi de ungere.

Utilajele şi mijloacele de transport vor fi aduse pe şantier în stare normală de funcţionare având efectuate reviziile tehnice şi schimburile de ulei în ateliere specializate. Stocarea corespunzătoare a uleiurilor uzate se va face conform prevederilor din H.G. nr. 235/2007.

Modul de gospodărire a deşeurilor în perioada de execuţie a lucrărilor proiectate se prezintă sintetic în cele ce urmează:

| Amplasament | Tip deșeu | Mod de colectare/evacuare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Organizarea de șantier | Menajer sau asimilabile | În interiorul incintei se vor organiza puncte de colectare prevăzute cu containere de tip pubelă. Periodic (cel puţin săptămânal) acestea vor fi golite. | Se vor elimina la depozite de deşeuri pe bază de contract cu firme specializate. |
|  | Deşeuri metalice | Se vor colecta temporar în incinta de şantier, pe platforme şi/sau în containere specializate. | Se valorifică obligatoriu prin unități specializate. |
|  | Uleiuri uzate | Materiale cu potențial poluator asupra mediului. Vor fi stocate și depozitate corespunzător, în vederea valorificării. Se va păstra o evidență strictă. | Vor fi predate unităților de recuperare specializate. |
|  | Anvelope uzate | În cadrul spaţiilor de depozitare pe categorii a deşeurilor va fi rezervată o suprafață și anvelopelor. Se recomandă ca în cadrul caietelor de sarcini, antreprenorului să-i fie solicitată prezentarea cel puţin a unei soluţii privind eliminarea acestor deşeuri către o unitate economică de valorificare. | Deşeuri tipice pentru Organizările de santier. Se recomandă interzicerea în mod expres prin avizul de mediu a arderii acestor materiale. |
| Parchetul de exploatare | Deşeuri din exploatări forestiere | La terminarea exploatării parchetelor, resturile care pot să fie valorificate vor fi scoase din parchet. Resturile de exploatare nevalorificabile rămân în pădure și prin procesele dezagregare și mineralizare naturală formează humusul, rezervorul organic al solului. | - |

Lucrările vor fi realizate după normele de calitate în exploatări forestiere astfel încât cantităţile de deşeuri rezultate să fie limitate la minim, iar gestionarea acestora să fie făcută astfel încât să nu genereze impact negativ asupra mediului.

Monitorizarea implementării măsurilor de reducere a impactului propuse, va fi realizată de către titularul Amenajamentului Silvic.

6.3.6. Impactul asupra schimbarilor climatice cu capacitatea padurii de a capta si stoca CO2 din atmosfera

Pădurile sunt vulnerabile la schimbările climatice (limitarea creșterii arborilor, uscarea și creșterea mortalității, incendii forestiere, doborâturi/rupturi produse de vânt și/sau zăpadă mai frecvente), iar atunci când aceste efecte se produc, capacitatea pădurilor de a genera funcții și servicii ecosistemice (reducerea riscului de inundații și alunecări de teren, controlul eroziunii solului, reglarea microclimatului) este deteriorată.

Este nevoie de elaborarea și implementarea unui sistem de evaluare a riscurilor și de prevenție a impactului negativ generat de fenomene naturale extreme și, implicit, ajustarea legislației și integrarea măsurilor de prevenție (măsuri silvotehnice pentru menținerea unei structuri și compoziții specifice adaptate la schimbările climatice). Plantațiile, pădurile degradate sau aflate în stare nefavorabilă de conservare trebuie conduse, prin lucrări de reconstrucție ecologică, către structuri mai apropiate de condițiile naturale.

Promovarea ciclurilor lungi de gospodărire și conservare a unui peisaj forestier mozaicat duce la maximizarea rolului multifuncțional al pădurilor (integrarea continuării producției de sortimente superioare de lemn în limite sustenabile, conservarea biodiversității și creșterea rezilienței) (Giurcă and Dima, 2022).

Prin silvicultură se minimizeaza riscului schimbărilor climatice prin îmbunătățirea stării de sănătate generală a pădurilor; reducerea vulnerabilității ecosistemelor de păduri prin asigurarea pădurilor sănătoase diversificate, capabile în mod natural să facă față efectelor schimbărilor climatice și monitorizarea adecvată a sănătății pădurilor, precum și a dezvoltării acestora; adaptarea practicilor de regenerare a pădurii la necesitățile impuse de schimbările climatice (schimbările așteptate ale eco-zonele adecvate pentru specii)

Conform datelor Inventarului Naţional al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră din România (INEGES), sectorul folosinţei terenurilor compensează circa aproximativ 17% iar pădurile circa 19% din emisiile totale anuale nete ale ţării provenind de la celelalte sectoare ale economiei naţionale. Materializarea potențialului pădurilor în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi atenuarea efectelor produse de schimbările climatice implică crearea condițiilor ce favorizează reducerea emisiilor de GES şi sechestrarea carbonului în depozite ecosistemice forestiere permanente. Acestea includ extinderea suprafetei ocupată cu pădure (prin împădurire şi reîmpădurire) şi menţinerea stării de sănătate și a rezilienței pădurilor (prin management sustenabil al pădurilor). Măsurile ce au în vedere silvicultura şi amenajarea teritoriului au caracter dual, contribuind atât la reducerea emisiilor de GES şi a efectelor schimbărilor climatice, cât și la beneficii în ceea ce privește adaptarea la acestea. În România, unde pădurile acoperă aproximativ 27% din suprafaţa țării, gospodărirea durabilă a fondului forestier poate conduce la rezultate imediate în sensul diminuarii efectelor schimbărilor climatice. Deşi potenţialul este concentrat în principal pe sustenabilitatea producţiei de lemn şi pe protecţia pădurilor, implicit este susţinută producţia de energie din surse regenerabile (prin producţia de biomasă pentru energia termică) şi înlocuire de alte materiale şi materii prime (energia electrică, materiale de construcţii).

Principalele obiective strategice pentru reducerea impactului schimbărilor climatice prin intermediul sectorului forestier sunt prezentate în continuare

Obiective strategice –Reducerea impactului schimbărilor climatice

1) Gestionarea pădurilor existente pentru stocarea carbonului în contextul unei administrări forestiere durabile

Pădurile sunt importante pentru absorbţia CO2 din atmosferă iar silvicultura în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, atenuând astfel efectele schimbărilor climatice. Cantitatea anuala de CO2 sechestrată de padurile gospodărite ale României se cifrează la aproximativ 20 mil tCO2. Pădurile ar putea contribui la atenuarea schimbărilor climatice prin: a) arboretele regenerate natural ce asigură o întrerupere foarte scurtă a acoperirii solului şi pierdere redusă de crestere; b) controlul dăunătorilor şi altor factori biotici şi abiotici, şi mai ales a incendiilor de pădure; c) prevenirea degradării pădurilor d) creşterea accesibilităţii fondului forestier pentru a facilita administrarea şi valorificarea durabilă a resurselor forestiere. Un potenţial semnificativ şi eficient din punct de vedere al costurilor, de reducere a emisiilor provine din crearea de produse forestiere de lungă durată şi înlocuirea unor produse în diverse sectoare de activitate (având în vedere ciclul de viaţă al produselor în alte sectoare de activitate).

2) Extinderea suprafeţelor împădurite

Extinderea suprafeţelor împădurite conduce la creşterea gradului de sechestrare a carbonului în rezervoare ecosistemice, în special la începutul vârstei mijlocii a creșterii arboretelor. Impădurirea terenurilor agricole degradate şi agricole neeficiente economic, ca şi realizarea de perdele forestiere pe terenurile agricole reprezintă actiuni de însemnătate aparte pentru România, din multiple perspective, inclusiv în ce priveste reducerea emisiilor. De asemenea, împădurirea ar putea prezenta beneficii complementare, oferind inclusiv alte servicii esenţiale de mediu cum ar fi reducerea eroziunii solului, reducerea impactului inundaţiilor şi reducerea temperaturii la nivelul solului, benefice pentru alte sectoare ale economiei naţionale.

3) Încurajarea gospodăririi durabile a pădurilor aflate în proprietate privată

Pentru a consolida managementul durabil al pădurilor cu funcții de producție aflate în proprietate privată,guvernul are următoarele obiective: - furnizarea de îndrumare pentru managementul durabil al pădurilor, mai degrabă decât norme legale și tehnice prescriptive - simplificarea cerintelor privind administrarea pădurilor, - furnizarea de sprijin tehnic pentru introducerea de tehnologii inovatoare în domeniul gestionării pădurilor, al recoltării de masă lemnoasă și al adăugării de valoare pe lanţul de procesare al lemnului, - furnizarea de stimulente și oportunități micilor proprietari de păduri pentru a-i încuraja să se asocieze, beneficiind astfel de facilităţile economiei de scară, și - îmbunătățirea și extinderea accesibilității fondului forestier. Accesul rutier bine planificat și întreținerea căilor de acces rutier pot avea o contribuție pozitivă la reducerea impactului schimbărilor climatice, deoarece permite atât aplicarea adecvată a măsurilor tehnice prevăzute în planurile de management al pădurilor, cât şi monitorizarea continuă a stării de sănătate a pădurilor, contribuind şi la diminuarea emisiilor prin prevenirea și stingerea incendiilor și a infestărilor cu dăunători.

4) Oportunităţi pentru gestionarea stocului de carbon în pădurile din zonele protejate

Pădurile joacă un rol important în consolidarea adaptării societății la schimbările climatice, deoarece asigură servicii ecosistemice vitale, cum ar fi producţia de masă lemnoasă, produsele forestiere nelemnoase și regularizarea hidrologică a bazinelor hidrografice, ale cărei valori sunt de obicei subestimate. Menținerea pădurilor cu funcții de protecție care promovează utilizarea durabilă a resurselor poate amplifica capacitatea de adaptare a pădurilor, ajutând şi la conservarea biodiversității, și reducerea simultană a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Schimbările climatice au şi vor avea efecte semnificative asupra pădurilor din România, atât pe termen mediu (decade), cât şi pe termen lung (secole). Pe termen mediu, se poate aştepta ca productivitatea pădurilor să scadă într-o anumită măsură, dar cele mai mari ameninţări vin din frecvenţa crescută a evenimentelor devastatoare, cum ar fi incendiile sau infestările cauzate de diverși agenți patogeni (incidenţa incendiilor de pădure în condiţiile climatice actuale este scăzută în România, exceptând sudul şi sud-vestul ţării). Creşterea temperaturii şi perioadele lungi de secetă pot determina o creștere a frecvenței și intensității incendiilor de pădure, pot limita dezvoltarea puieţilor şi pot cauza modificări ale comportamentului insectelor şi ale altor factori dăunătoari. În sudul şi sud-vestul României, fenomenele de deşertificare determină deja apariția de condiţii neadecvate pentru dezvoltarea vegetaţiei forestiere. Mai mult, schimbările climatice au dus la modificarea structurii pădurilor (în special în zonele de deal) şi la migraţia pădurii din zonele de stepă forestieră în zone de câmpie. Infestările cu dăunătoari reprezintă o grijă semnificativă a sectorului forestier. Incendiile de pădure au legătură strânsă cu aceste infestări – pădurile infestate cu arbori uscaţi sunt mult mai susceptibile de incendii de păduri, iar segmentele de pădure afectate de incendiu sunt mult mai predispuse la infestarea cu dăunători. Dăunătorii afectează şi sănătatea generală a pădurilor, degradându-le împreună cu creșterea emisiile de CO2.

Având în vedere aceste îngrijorări, îmbunătăţirea capacităţii de adaptare a pădurilor la schimbările climatice este o chestiune de securitate naţională.

Operațiunile precum exploatarea sau răriturile, pot creşte, de asemenea, rezistenţa pădurilor. Aceste măsuri pot fi implementate ca parte din managementul forestier durabil.

Principalele obiective strategice pentru adaptarea sectorului forestier la schimbările climatice sunt prezentate în continuare

Obiective strategice – Adaptarea la schimbările climatice

1) Îmbunătățirea gospodăririi pădurilor pentru ameliorarea capacităţii de adaptare a acestora la schimbările climatice

În fața schimbărilor climatice, cei care administrează pădurile trebuie să aleagă abordările de management adecvate pentru a menține și a spori rezistenţa pădurilor în fața schimbărilor climatice, în vederea păstrării și creșterii fluxului de „servicii ecosistemice” provenite de la păduri. Reducerea vulnerabilității ecosistemelor forestiere implică reducerea expunerii pădurilor la schimbările climatice și reducerea sensibilității acestora în fața schimbărilor climatice.

2) Adaptarea practicilor de regenerare a pădurilor la necesitățile impuse de schimbările climatice

Aşteptata translație a ecozonelor diferitelor specii ca urmare a modificării condițiilor climatice are implicații asupra oricăror eforturi viitoare care implică regenerarea pădurilor, atât regenerarea naturală, cât și împădurirea artificială. Studii recente (Trombik et al, 2013) au constatat că schimbările anticipate la nivelul temperaturilor și precipitațiilor din Munții Carpați ar duce la pierderea „vigorii competitive” a unor specii, precum fagul de pe versanţii externi ai Carpaților Orientali, care se află în interiorul granițelor României. Este, de asemenea, de așteptat ca schimbările climatice să ducă la migrarea speciilor către zone mai favorabile din punctul de vedere a precipitațiilor și al temperaturii. Nevoile de adaptare constatate în ceea ce priveşte viitoarea regenerare a pădurilor trebuie susținute prin creșterea capacității de cercetare asupra impactului pe care îl au schimbările climatice asupra pădurilor.

3) Minimizarea riscului schimbărilor climatice pentru pădure şi prin intermediul pădurilor

Principalele riscuri identificate pentru păduri sunt secetele severe, creșterea numărului de dăunători forestieri și creșterea numărului de incendii. În același timp, pădurile sunt importante şi la nivelul strategiilor ecosistemice de adaptare pentru alte sectoare precum agricultura, gospodărirea apelor, managementul dezastrelor (alunecări de teren, inundații).

Exploatarea masei lemnoase poate avea consecinte asupra microclimatului local, prin dezgolirea suprafetei de vegetatie forestiera (prin taieri rase) putand duce la variatii de temperatura sin zonele afectate si la modificari in cadrul evapotranspiratiei.

Din datele prezentate in I Fagaras, județul  Brasov se observa ca sunt propuse taieri rase pe 1.2ha- (0.5%) in ua 2D. Acesta este un arboret artificial de pin negru, cu vârsta de 105 de ani și consistență 0,8.

Acest fapt se explică prin existenţa unor suprafeţe ocupate cu arborete care reclamă aplicarea tratamentului tăierilor rase.

Astfel se poate concluziona ca impactul negativ asupra microclimatului local este unul semnificativ dar prin impadurirea suprafetei (1.2ha) microclimatul se va reface intr-un termen relativ scurt.

7. POSIBILELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI, INCLUSIV ASUPRA SĂNĂTĂȚII, ÎN CONTEXT TRANSFRONTIERĂ

Având  în vedere localizarea amplasamentului amenajamentului silvic, acesta nu va avea niciun efect semnificativ asupra mediului altui stat.

8. MĂSURILE PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE ȘI COMPENSA CÂT DE COMPLET POSIBIL ORICE EFECT ADVERS ASUPRA MEDIULUI LA IMPLEMENTARII PLANULUI

Pentru impacturile identificate, susceptibile să afecteze în mod semnificativ ANPIC, se stabilesc măsuri de prevenire (P), evitare (E) și reducere (R) care sunt incluse în tabelul de mai jos:

| Măsură - descriere | Tip măsură (P/E/R) | Specia/ habitatul afectat/ă | Parametru căruia i se adresează măsura | Impactul căreia i se adresează măsura | Perioada de implementare a măsurii | Locația implementării măsurii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - folosirea de utilaje și mijloace auto dotate cu motoare termice care să respecte normele de poluare EURO 3 – EURO 5; - efectuarea la timp a reviziilor și reparațiilor a motoare termice din dotarea utilajelor și a mijloacelor auto; - etapizarea lucrărilor silvice cu distribuirea desfășurării lor pe suprafețe restrânse (10 – 20 ha) de pădure; - folosirea unui număr de utilaje și mijloace auto de transport adecvat fiecărei activități și evitarea supradimensionarea acestora; - evitarea funcționării în gol a motoarelor utilajelor și a mijloacelor auto. | P | Habitatele si speciile regăsite pe suprafața Unității de Producție I Făgăraș | aer | Emisii și zgomote, deșeuri | Data intrarii în vigoare a amenajamentului este 01.01.2017, iar durata de aplicabilitate este de 10 ani. Revizuirea amenajamentului se face în anul 2026. Perioada de implementare a măsurii fiind pana la sfarsitul anului 2026. | U.P. I Făgăraș (257,0 ha) |
| - stabilirea căilor de acces provizorii la o distanță minimă de 1,5 m față de orice curs de apă; - depozitarea resturilor de lemne și frunze rezultate și a rumegușului nu se va face în zone cu potențial de formare de torenți , albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor; - amplasarea platformelor de colectare în zone accesibile mijloacelor auto pentru încărcare, situate cât mai aproape de drumul județean; - este interzisă depozitarea masei lemnoase în albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor; - este interzisă executarea de lucrări de întreținere a motoarelor mijloacelor auto sau a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure, albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor; - eliminarea imediată a efectelor produse de pierderi accidentale de carburanți și lubrifianți; - este interzisă alimentarea cu carburanți a mijloacelor auto sau a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure, în albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor; - evitarea traversării cursurilor de apă de către utilajele și mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare. | P | Habitatele si speciile regăsite pe suprafața Unității de Producție I Făgăraș | apa | Emisii, scurgeri accidentale și zgomote, deșeuri | Data intrarii în vigoare a amenajamentului este 01.01.2017, iar durata de aplicabilitate este de 10 ani. Revizuirea amenajamentului se face în anul 2026. Perioada de implementare a măsurii fiind pana la sfarsitul anului 2026. | U.P. I Făgăraș (257,0 ha) |
| - adoptarea unui sistem adecvat (ne-târâit) de transport a masei lemnoase, cel puțin acolo unde solul are compoziție de consistență ”moale” în vederea scoaterii acesteia pe locurile de depozitare temporară; - alegerea de trasee ale căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase care să fie conduse pe teren pietros sau stâncos și evitarea acelor porțiuni de sol care au portanță redusă; - drumurile destinate circulației autovehiculelor, inclusiv locurile de parcare vor fi selectate să fie în sistem impermeabil; - pierderile accidentale de carburanți și/sau lubrifianți de la utilajele și/sau mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare forestieră vor fi îndepărtate imediat prin decopertare. Pământul infestat, rezultat în urma decopertării, va fi depozitat temporar pe suprafețe impermeabile de unde va fi transportat în locuri specializate în decontaminare; - spațiile pentru colectarea și stocarea temporară a deșeurilor vor fi realizate în sistem impermeabil; - dotarea utilajelor care deservesc activitatea de exploatare forestieră (TAF – uri) cu anvelope de lățime mare care să aibă ca efect reducerea presiunii pe sol și implicit reducerea fenomenului de tasare; - refacerea portanței solului (prin nivelarea terenului) pe traseele căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase, dacă s-au format șanțuri sau șleauri; - alegerea de trasee ale căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase care să parcurgă distanțe cât se poate de scurte; - platformele pentru depozitarea provizorie a masei lemnoase vor fi alese în zone care să prevină posibile poluări ale solului (drumuri forestiere, platforme asfaltate situate limitrof șoselelor existente în zonă, etc.). | P | Habitatele si speciile regăsite pe suprafața Unității de Producție I Făgăraș | solul și subsolul | Emisii, scurgeri accidentale și zgomote, deșeuri | Data intrarii în vigoare a amenajamentului este 01.01.2017, iar durata de aplicabilitate este de 10 ani. Revizuirea amenajamentului se face în anul 2026. Perioada de implementare a măsurii fiind pana la sfarsitul anului 2026. | U.P. I Făgăraș (257,0 ha) |
| - reducerea zgomotului la sursă prin modificări constructive aduse echipamentului tehnic sau adaptarea de dispozitive atenuatoare; - măsuri de izolare a surselor de zgomot; - lucrările de exploatare a pădurilor să se facă doar pe timpul zilei. | P | Habitatele si speciile regăsite pe suprafața Unității de Producție I Făgăraș | zgomot și vibrații | Zgomote și vibrații | Data intrarii în vigoare a amenajamentului este 01.01.2017, iar durata de aplicabilitate este de 10 ani. Revizuirea amenajamentului se face în anul 2026. Perioada de implementare a măsurii fiind pana la sfarsitul anului 2026. | U.P. I Făgăraș (257,0 ha) |
| - împădurirea golurilor pentru completarea consistenței arboretelor; - crearea și menținerea unei structuri diversificate prin executarea de lucrări de conservare; - parcurgerea cu tăieri de igienă, periodic, a arboretelor și executarea de completare a consistenței ori de câte ori aceasta necesitate apare; - asigurarea unei stări fito-sanitare corespunzătoare. | P | Habitatele si speciile regăsite pe suprafața Unității de Producție I Făgăraș | factori destabilizatori | Uscare, înmlăștinare și tulpini nesănătoase | Data intrarii în vigoare a amenajamentului este 01.01.2017, iar durata de aplicabilitate este de 10 ani. Revizuirea amenajamentului se face în anul 2026. Perioada de implementare a măsurii fiind pana la sfarsitul anului 2026. | U.P. I Făgăraș (257,0 ha) |
| - depozitarea deșeurilor lemnoase în mod selectiv, pe platforme special amenajate; | P | 9170 | Suprafata habitatului | Emisii și zgomote, deșeuri | Perioadele consemnate în APV-uri | u.a. programate cu lucrări |
| - respectarea reglementărilor de mediu specifice și, după caz, normele prevăzute pentru deșeurile lemnoase | P |  | Compoziția stratului ierbos (specii edificatoare) | Pierdere fizică | Perioadele consemnate în APV-uri | u.a. programate cu lucrări |
| - ținerea evidenței cantităților de deșeuri lemnoase pe categorii, potrivit reglementărilor specifice în vigoare. | P |  | Volum lemnos mort pe sol sau pe picior | Extragerea excesivă a lemnului mort în cazul tăierilor progresive | Perioadele consemnate în APV-uri | u.a. programate cu lucrări |
| - depozitarea deșeurilor lemnoase în mod selectiv, pe platforme special amenajate; | P | 91Y0 | Suprafata habitatului | Emisii și zgomote, deșeuri | Perioadele consemnate în APV-uri | u.a. programate cu lucrări |
| - respectarea reglementărilor de mediu specifice și, după caz, normele prevăzute pentru deșeurile lemnoase | P |  | Compoziția stratului ierbos (specii edificatoare) | Pierdere fizică | Perioadele consemnate în APV-uri | u.a. programate cu lucrări |
| - ținerea evidenței cantităților de deșeuri lemnoase pe categorii, potrivit reglementărilor specifice în vigoare. | P |  | Volum lemnos mort pe sol sau pe picior | Extragerea excesivă a lemnului mort în cazul tăierilor progresive | Perioadele consemnate în APV-uri | u.a. programate cu lucrări |
| - depozitarea deșeurilor lemnoase în mod selectiv, pe platforme special amenajate; | P | Alte habitate | Suprafata habitatului | Emisii și zgomote, deșeuri | Perioadele consemnate în APV-uri | u.a. programate cu lucrări |
| - respectarea reglementărilor de mediu specifice și, după caz, normele prevăzute pentru deșeurile lemnoase | P |  | Compoziția stratului ierbos (specii edificatoare) | Pierdere fizică | Perioadele consemnate în APV-uri | u.a. programate cu lucrări |
| - ținerea evidenței cantităților de deșeuri lemnoase pe categorii, potrivit reglementărilor specifice în vigoare. | P |  | Volum lemnos mort pe sol sau pe picior | Extragerea excesivă a lemnului mort în cazul tăierilor progresive | Perioadele consemnate în APV-uri | u.a. programate cu lucrări |
| - păstrarea arborilor cu scorburi ce pot fi utilizate ca locuri de cuibărit/odihnă de către păsările semnalate atât în interiorul cât și în vecinătatea ariei naturale protejate; -Păstrarea unui volum de cel puțin 15 m³/ha lemn mort; - Păstrarea a cel puțin 5 arbori de biodiversitate/ ha. Arbori de biodiversitate, clasa de vârstă peste 80 de ani. -adaptarea periodizării operaţiunilor silviculturale și de tăiere astfel încât să se evite interferenţa cu sezonul de reproducere al speciilor, în special cuibăritul de primăvară și perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure; - interzicerea perturbării intenționate în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de migraţie - etapizarea lucrărilor silvice cu distribuirea desfășurării lor pe suprafețe restrânse (10-20 ha) de pădure; -sunt interzise activităţi care conduc la deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenţionată a cuiburilor și/sau ouălor din natură - interzicerea aplicării tratamentelor chimice, cu excepţia cazurilor dovedite de gradații sau defolieri și doar în cazul ineficienței sau imposibilității aplicării altor tipuri de tratamente (biologice, integrate etc.); | R | Toate speciile de păsări | Suprafața habitat | Pierdere habitat, perturbare activitate specii | Data intrarii în vigoare a amenajamentului este 01.01.2017, iar durata de aplicabilitate este de 10 ani. Revizuirea amenajamentului se face în anul 2026. Perioada de implementare a măsurii fiind pana la sfarsitul anului 2026. | U.P. I Făgăraș (257,0 ha) |
| -este interzisă orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic; -stabilirea suprafețelor de zone tampon în jurul cuiburilor, în care în perioada de cuibărit vor fi interzise activitățile legate de silvicultură (inclusive tăieri de conservare, igienizare etc.); | E |  | Suprafața habitat | Pierdere habitat | Data intrarii în vigoare a amenajamentului este 01.01.2017, iar durata de aplicabilitate este de 10 ani. Revizuirea amenajamentului se face în anul 2026. Perioada de implementare a măsurii fiind pana la sfarsitul anului 2026. | U.P. I Făgăraș (257,0 ha) |
| În situația apariției unor calamitați naturale, se propun următoarele măsuri: - semnalarea de către personalul silvic de teren prin rapoarte a apariției doborâturilor/ rupturilor de vânt sau de zăpadă și a celorlalți factori destabilizatori; - materializarea pe harta UP-urilor a suprafețelor afectate de doborâturi/rupturi în masa sau dispersate, atacuri de ipidae, pentru estimarea aproximativă a fenomenului; - măsurărea suprafețelor afectate de doborâturi sau rupturi de vânt în masă, atacuri de ipidae pe suprafețe mari; Ocolul silvic vă elabora o documentație, elaborată în baza unei analize în teren realizată împreună cu specialiștii legal abilitați, pe care o vă trimite mai întăi spre avizare Gărzii Forestiere Mureș și autorității de mediu locale, ulterior spre aprobare autorității publice centrale care răspunde de silvicultura; - punerea în valoare a masei lemnoase din suprafețele calamitate, valorificarea urgenta a masei lemnoase prin licitații pe picior, licitații de prestări servicii, vânzare către populație; - curățarea de resturi de exploatare a suprafețelor în care s-au produs doborâturi și rupturi de vânt în masă, atacuri mari de ipidae; - împădurirea suprafețelor afectate de doborâturi și rupturi în masă în termen în cel mult două sezoane de vegetație de la evacuarea masei lemnoase; - măsuri de protecție pe lizierele deschise, perimetrale doborâturilor de vânt și rupturi în masă, constând în amplasarea de curse de tip Cluj, arbori cursa clasici pentru preîntâmpinarea atacurilor de ipidae și combaterea acestora; - pentru volumul recoltat din calamitați se vor face precomptarile necesare în sensul opririi de la tăiere a unui volum echivalent de produse principale din planul decenal. | R | Habitatele si speciile regăsite pe suprafața Unității de Producție I Făgăraș | Mărimea populației | Emisii și zgomote, deșeuri | Data intrarii în vigoare a amenajamentului este 01.01.2017, iar durata de aplicabilitate este de 10 ani. Revizuirea amenajamentului se face în anul 2026. | U.P. I Făgăraș (257,0 ha) |
|  |  |  | Suprafața habitatului | Pierdere fizică |  |  |
|  |  |  | Compoziția stratului ierbos (specii edificatoare) | Pierdere fizică |  |  |
|  |  |  | Volum lemnos mort pe sol sau pe picior | Extragerea excesivă a lemnului mort |  |  |

În cazul în care, pe parcursul perioadei de valabilitate a amenajamentului, se vor produce calamitați din cauza unor factori biotici sau abiotici neprevăzuti (doborâturi de vânt, etc) se va proceda conform Ordinului M.A.P. nr. 766 / 2018 (pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora … și a Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității / posibilității anuale în vederea recoltării produselor accidentale I), modificât și completat prin Ordinul M.M.A.P. nr. 933 / 2020 și Ordinul M.M.A.P. nr. 1945 / 2021 fară a fi necesară reluarea procedurii de evaluare de mediu.

În situația în care volumul produselor principale recoltate și / sau cele autorizate și / sau contractate în anul respectiv, cumulat cu volumul produselor accidentale I, vă fi mai mare decât posibilitatea anuală stabilită pentru S.U.P. A, volumul produselor accidentale I cu care se va depăși posibilitatea anuală se va precompta în anul / anii următori de aplicare a amenajamentului silvic, în funcție de volumul cu care se depășește posibilitatea, prin reținerea de la exploatare a unui volum echivalent provenit din arborete cuprinse în planurile decenale de recoltare a produselor principale.  Precomptarea la nivel de arboret se va realiza, de regulă, în ordinea descrescătoare a urgențelor de regenerare, evitandu-se pe cât posibil arboretele încadrate în urgența 1 de regenerare; Masa lemnoasă afectată de factori destabilizatori, biotici și / sau abiotici, care se va recolta din arboretele încadrate în subunitățile de gospodărire de tip K și M, pentru care nu se reglementează procesul de producție lemnoasă, nu se va precompta.

Extragerea masei lemnoase de pe cuprinsul unui parchet, corespunzătoare anului de producție, se poate face în perioada cuprinsă între data de începere a anului forestier (1 septembrie anterior începerii anului de producție) și ultima zi a anului de producție în care este prevăzută a se face exploatarea (31 decembrie).

Calendarul efectuării lucrărilor silvice conform normelor tehnice în vigoare

| Lucrarea |  | Epoci de execuție |
| --- | --- | --- |
| - Tăieri de regenerare |  |  |
| a | Codru cu tăieri rase | 01.09 – 31.08 |
| b | Codru cu tăieri succesive |  |
|  | tăieri de insămânțăre în afara anului de fructificație abundentă sau mijlocie | 01.09 – 31.08 |
|  | tăieri de insămânțăre în anul de fructificație | 01.10 – 31.03 |
|  | tăieri de dezvoltare si tăieri definitive | 01.09. – 15.04 |
| c | Codru cu tăieri progresive |  |
|  | quercinee și amestecuri de diferite foioase: |  |
|  | tăieri de însămânțăre în afara anului de fructificație abundenta sau mijlocie | 01.09 – 31.08 |
|  | tăieri de însămânțăre în anul de fructificație | 01.10 – 31.03 |
|  | tăieri de lărgire si tăieri de racordare | 01.09 – 31.03 |
|  | rășinoase și amestecuride rășinoase cu foioase: |  |
|  | tăieri de însămânțare | 01.09 – 31.08 |
|  | tăieri de lărgire și tăieri de racordare | 01.09 – 15.04 |
|  | codru cu tăieri de transformare grădinărit: în arborete cu semințiș sub 25% din suprafață | 01.09 – 31.08 |
|  | în arborete cu semințiș peste 25% din suprafață | 15.09 – 15.04 |
| 2. Tăieri de îngrijire |  |  |
| a | curățiri la rășinoase | 01.09 – 1.05 15.06 – 31.08 |
| b | curățiri la foioase | 01.09 – 31.08 |
| c | rărituri la gorunete, stejărete, șleauri | 01.09 – 31.08 |
| 3. Tăieri de produse accidentale și tăieri de igienă |  |  |
| a | în arboretele fără regenerare | în tot cursul anului |
| b | când se urmărește regenerarea parțială din lăstari sau semințișul existent (sau când urmează a fi făcute semănături direct sub masiv) | 15.09-31.0.3 |

Pentru speciile de plante și animale sălbatice terestre, acvatice și subterane, cu excepția speciilor de păsări, inclusiv cele prevăzute în anexele nr. 4 A (specii de interes comunitar) și 4 B (specii de interes național) din OUG 57/2007, precum și speciile incluse în lista roșie națională și care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât și în afara lor, sunt interzise:

- orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de migrație;

- deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;

- deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

- depozitarea necontrolată a deșeurilor menajere și din activitățile specifice. Se va amenaja un loc special pentru depozitarea deșeurilor și se va asigura transportul acestora, cât mai repede pentru a nu constitui un pericol pentru fauna din zonă.

8.1. Măsurile din “Planul de management al ariilor naturale protejate ROSPA0099 Podișul Hâiribaciului, ROSCI0227 Sighișoara-Târnava Mare, ROSCI0144 Pădurea de gorun și stejar de pe Dealul Purcărețului, ROSCI0143 Pădurea de gorun și stejar de la Dosul Fânațului, ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu, ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est, ROSCI0304 Hârtibaciu Sud-Vest, Rezervația Naturală ”Stejarii seculari de la Breite municipiul Sighișoara", Rezervația ”Canionul Mihăileni", ”Rezervația de stejar pufos” - sat Criș” aprobat prin  O.M. nr.  1166/27.06.2016 și publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 781 din 05 octombrie 2016.

Ca gestionarul fondului forestier, Ocolul Silvic respectă  obligația și responsabilitatea adaptării managementului pădurilor și al resurselor naturale la obiectivele ariile protejate, conform prevederilor OUG 57/2011cu modificările și completările ulterioare, articolul 21 alineatul 4.

Amenajamentul Silvic va respecta principalul obiectiv al ariilor protejate: asigurarea condițiilor necesare pentru conservarea biodiversității. Acțiunile de management vor fi orientate spre menținerea sau după caz refacerea stării favorabile de conservare a habitatelor de interes comunitar,  care să asigure condițiile necesare asigurării stării favorabile de conservare a speciilor de interes comunitar.

În arboretele care sunt cuprinse în amenajamentul silvic, se vor respecta următoarele măsuri de reducere a impactului lucrărilor silvice asupra speciilor și habitatelor de interes comunitar:

Măsuri pentru reducerea presiunior exercitate de factori destabilizatori

- promovarea semințișului natural  arboretelor de molid;

- efectuarea regulată a lucrărilor de protecția pădurilor, prin instalarea curselor feromonale pentru capturarea gândacilor de scoarță și a fluturii Lymantria monacha, cel mai de temut dăunător a arboretelor de molid;

- executarea la timp a lucrărilor de îngrijire, în special a curățirilor în arboretele tinere, cu scopul de a mari rezistenta arboretelor împotrivă vântului;

- promovarea/păstrarea în arboretele de molid a unor specii de foioase, cum este scorușul (de altfel fară valoare economică,dar adaptată condițiilor de vegetație din etajul montan al rășinoaselor), cu un efect ameliorativ pozitiv în ceea ce privește solul și stabilitatea arboretelor la acțiunea vântului;

- executarea la timp a lucrărilor de îngrijire și de conducere;

-  valorificarea la maximum a posibiltatii de regenerare naturală din sămânță a fagului;

- conducerea arboretelor numai în regim de codru;

- executarea la timp a lucrărilor de îngrijire și de conducere, iar în arboretele în care nu s-a intervenit de mult timp, intervențiile vor avea intensitate mai redusă, dar vor fi mai frecvente;

- evitarea la maximum a rănirii arborilor nemarcați, cu ocazia lucrărilor de exploatare a masei lemnoase;

- folosirea, în cazul regenerărilor artificiale (completarea regenerărilor naturale) numai a puieților produși din material seminologic de proveniență locală și corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure;

- stoparea totală a tăierilor în delict;

- interzicerea pășunatului în pădure și reducerea la minim și numai în zone bine determinate,vizibil delimitate și numai în cazuri extreme, a trecerii animalelor prin pădure;

- executarea la timp a măsurilor de identificare și prognoza a principalelor insecte dăunătoare (Lymantria m. etc.) și a agenților fitopatogeni, combaterea lor prompta (pe cât posibil pe cale biologică sau integrată) în caz de necesitate și executarea tuturor masurilor fitosanitare necesare pentru prevenirea înmulțirii  lor în masă și a proliferării agenților fitopatogeni;

- evitarea colectării concentrate și pe o durată lungă a arborilor prin târâre, pe linia de cea mai mare panta, pe terenurile cu înclinare mare, evitarea menținerii fară vegetație forestieră pentru o perioadă îndelungată, a terenurilor înclinate, intervenție operativă în cazul apariției unor semne de torențialitate;

- în toate cazurile în care configurația terenului permite acest lucru, apropiatul lemnului prin semitârâre cu tractoare, se va înlocui cu apropiatul lemnului cu instalații pasagere ușoare (funiculare), reducând considerabil impactul asupra solului, manifestat prin realizarea mecanizată a drumurilor de scoatere în pădure.

Măsuri de reducere a impactului asupra biodiversităţii

Conservarea şi ameliorarea biodiversităţii la cele patru niveluri ale acesteia (intraspecifică, interspecifică, ecosistemică şi al peisajelor) este una din legităţile care stau la baza întocmirii proiectului de amenajarea pădurilor.

Principala lucrare silvotehnică reglementată de amenajamentul silvic care ar putea duce la o diminuare sau pierdere a biodiversităţii o reprezintă extragerea integrală a arborilor ajunşi la o vârstă înaintată, vârstă care nu mai permite exercitarea rolului de protecţie de către aceştia, ca urmare a aplicării tratamentelor silviculturale.

Acesta este motivul pentru care arboretele, ajunse la vârsta exploatabilităţii, din cadrul U.P. I Fagaras vor fi parcurse într-o proporţie mare cu tratamentul tăierilor progresive. Acest tratament răspunde din punct de vedere al biodiversităţii genetice actualelor şi viitoarelor cerinţe, de asemenea posedă aptitudini pentru conservarea şi ameliorarea structurii pe specii a arboretelor (diversitate ecosistemică). Calitatea deosebită a acestui tratament rezidă din faptul că ideea regenerării în ochiuri este preluată din procesul de regenerare a pădurii naturale.

De asemenea, pentru păstrarea biodiversităţii se vor respecta următoarele:

- păstrarea a mimim 5 arbori morţi (pe picior şi la sol) în toate unităţile amenajistice cu ocazia efectuării tăierilor de regenerare şi a lucrărilor de îngrijire şi conducere;

- menţinerea luminişurilor, poienilor şi terenurilor pentru hrana faunei sălbatice în vederea conservării biodiversităţii păturii ierbacee, repectiv păstrarea unei suprafeţe mozaicate;

- nu se va extrage subarboretul cu prilejul efectuării intervenţiilor silvotehnice (cu excepţia situaţiilor în care se afectează mersul regenerării în arboretele curpinse în planul decenal de recoltare a produselor principale);

- evitarea amplasării rampelor în vecinătatea malurilor şi interzicerea depozitării rumeguşului de-a lungul apelor;

- evitarea transportul materialului lemnos peste cursul de apă;

- menţinerea unui amestec bogat de specii la nivelul fiecărui arboret prin promovarea tuturor speciilor adaptate condiţiilor staţionale locale, potrivit tipului natural fundamental de pădure, în proporţii corespunzătoare ecologic şi economic ce păstrează, din punct de vedere al bogăţiei de specii, caracterul natural al ecosistemelor;arboretele exploatabile vor fi parcurse cu tăieri de produse principal specificate în planurile decenale cu respectarea perioadei de linişte din timpul cuibăritului;

- lucrările silvotehnice efectuate în perioada de cuibărit se vor realiza numai cu respectarea unei zone tampon în jurul acestora în care activităţile umane sunt interzise, în funcţie de biologia fiecărei specii, 150 - 1000 m;

- interzicera recoltării arborilor dacă există instalate în aceştia cuiburi de păsări;

- menţinerea luminişurilor, poienilor şi terenurilor pentru hrana faunei sălbatice în vederea conservării biodiversităţi păturii ierboase şi păstrarea unei suprafeţe mozaicate;

În ceea ce priveşte diminuarea efectivelor populaţiilor de mamifere, reptile, amfibieni, peşti de interes comunitar s-a constatat că nu există un impact negativ semnificativ, suprafaţa ariilor naturale protejate de interes comunitar fiind suficient de mare pentru a asigura menţinerea pe termen lung a tuturor speciilor.

Măsuri de reducere a impactului produs de zgomot şi vibraţii

Zgomotul şi vibraţiile sunt generate de funcţionarea motoarelor sculelor (drujbelor), utilajelor şi a mijloacelor auto. Datorită numărului redus al acestora, soluţiilor constructive şi al nivelului tehnic superior de dotare, cantitatea şi nivelul zgomotului şi al vibraţiilor se vor situa în limite acceptabile. Totodată mediul în care acestea se produc (pădure cu multă vegetaţie) va contribui direct la atenuarea lor şi la reducerea distanţei de propagare.

Nivelul de zgomot variază funcţie de tipul şi intensitatea operaţiilor, tipul utilajelor în funcţiune, regim de lucru, suprapunerea numărului de surse şi dispunerea pe suprafaţa orizontală şi/sau verticală, prezenţa obstacolelor naturale sau artificiale cu rol de ecranare. Datorită faptului că planul se afla într-o zonă deschisă, efectul acestora va fi mult diminuat şi limitat la zona de activitate.

Cele mai afectate de zgomotul produs de utilaje sunt păsările mai ales în perioada de împerechere şi cuibărit. Trebuie precizat faptul că tăierile progresive (tăierile de punere în lumină şi racordare) au restricţia (prin lege) de a se executa doar în afara sezonului de vegetaţie evitându-se în acest fel perioadele de împerechere şi cuibărit a păsărilor. În cazul tăierilor progresive de însămânţare, ce nu au restricţia menţionată se recomandă evitarea tăierilor în perioada de împerechere şi cuibărit atunci când speciile de păsări sunt vulnerabile.

În restul timpului ţinând cont de faptul că aceste tăieri se execută pe intervale scurte şi la intervale mari de timp şi că păsările au o mobilitatea ridicată având la dispoziţie şi numeroase habitate receptor în arie, impactul produs de zgomotul şi vibraţiile utilajelor va fi minim.

Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu apă

Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu apă se impun următoarele măsuri:

- este interzisă depozitarea masei lemnoase în albiile cursurilor de apă;

- stabilirea căilor de acces provizorii la o distanţă minimă de 1,5 m faţă de orice curs de apă;

- depozitarea resturilor de lemne şi frunze rezultate şi a rumeguşului nu se va face în zone cu potenţial de formare de torenţi, albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse unor posibile viituri care pot apărea în urma unor precipitaţii abundente căzute într-un interval scurt de timp;

- eliminarea imediată a posibilelor efecte produse de pierderi accidentale de carburanţi şi lubrifianţi;

- este interzisă executarea de lucrări de întreţinere a motoarelor mijloacelor auto sau a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure, albiile cursurilor de apă;

- este interzisă alimentarea cu carburanţi a mijloacelor auto sau a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure, în albiile cursurilor de apă;

- evitarea traversării cursurilor de apă de către utilajele şi mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare;

- menţinerea bălţilor, pâraielor, izvoarelor şi a altor corpuri mici de apă, mlaştini, smârcuri, într-un stadiu care să le permit să îşi exercite rolul în ciclul de reproducere al peştilor, amfibienilor, insectelor etc. prin evitarea fluctuaţilor excesive ale nivelului apei, degradării digurilor natural şi poluării apei;

Măsuri de diminuare a impactului asupra solului

În vederea diminuării impactului lucrărilor de exploatare forestieră asupra solului se recomandă luarea unor măsuri precum:

- alegerea de trasee ale căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase care să parcurgă distanţe cât se poate de scurte;

- dotarea utilajelor care deservesc activitatea de exploatare forestieră cu anvelope de lăţime mare care să aibă ca efect reducerea presiunii pe sol şi implicit reducerea fenomenului de tasare;

- refacerea portanţei solului (prin nivelarea terenului) pe traseele căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase, dacă s-au format şanţuri sau şleauri;

- platformele pentru depozitarea provizorie a masei lemnoase vor fi alese în zone care să prevină posibile poluări ale solului (drumuri forestiere, platforme asfaltate situate limitrof în zonă, etc.);

- drumurile destinate circulaţiei autovehiculelor, inclusiv locurile de parcare vor fi selectate să fie în sistem impermeabil.

- pierderile accidentale de carburanţi şi/sau lubrifianţi de la utilajele şi/sau mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare forestieră vor fi îndepărtate imediat prin decopertare. Pământul infestat, rezultat în urma decopertării, va fi depozitat temporar pe suprafeţe impermeabile de unde va fi transportat în locuri specializate în decontaminare

Măsuri de diminuare a impactului asupra aerului

În activitatea de exploatare forestiera nu se folosesc utilaje ale căror emisii de noxe să ducă la acumulări regionale cu efect asupra sănătăţii populaţiei locale şi a animalelor din zonă. Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu aer se impun o serie de măsuri precum:

- folosirea de utilaje şi mijloace auto dotate cu motoare termice care să respecte normele de poluare EURO 3 – EURO 5;

- efectuarea la timp a reviziilor şi reparaţiilor a motoare termice din dotarea utilajelor şi a mijloacelor auto;

- etapizarea lucrărilor silvice cu distribuirea desfăşurării lor pe suprafeţe restrânse (1 – 2 ha) de pădure;

- folosirea unui număr de utilaje şi mijloace auto de transport adecvat fiecărei activităţi şi evitarea supradimensionarii acestora;

- evitarea funcţionării în gol a motoarelor utilajelor şi a mijloacelor auto;

- este interzisă utilizarea chimice neagreate de organismele comunităţii europene de combatere a dăunătorilor pădurii, precum şi evitarea folosirii acestora în perioada de cuibărit a păsărilor şi creşterea puilor;

Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu sănătatea umană

Amenajamentul silvic nu stabileste procesul tehnologic al exploatari masei lemnoase prevazuta a se recolta in urmatori 10 ani. Activitatile de exploatare a masei lemnoase – organizarea de șantier, utilajele folosite, numarul de oameni implicati, etc. – fiind in atributia firmelor de exploatare atestate pentru acest tip de activitati corespunzator legislatiei in vigoare. Amenajamentul silvic nu impune si nu prevede lucrători in padure, care să necesite organizare de șantier.

Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului social – economic (populația)

In ceea ce priveşte factorul social – economică măsurile vor avea drept scop dezvoltarea capacităţii  administraţiei locale  de  a  planifica  şi  a  utiliza  adecvat terenurile din zonă afectata de implementarea planului.

Măsuri de diminuare a impactului asupra mediului produs de zgomot și vibrații

Zgomotul si vibratiile sunt generate de functionarea motoarelor, sculelor (drujbelor), utilajelor si a mijloacelor auto. Datorită numărului redus al acestora, solutiilor constructive si al nivelului tehnic superior de dotare cantitatea si nivelul zgomotului si al vibratiilor se vor situa în limite  acceptabile. Totodată  mediul  în  care  acestea  se  produc  (pădure  cu  multă  vegetatie)  va contribui direct la atenuarea lor si la reducerea distantei de propagare. Ca masura de diminuare a impactului asupra mediului se propune limitarea vitezei de deplasare a autovehiculelor implicate in transportul tehnologic.

Măsuri de diminuare a impactului asupra peisajului

Nu este cazul, prin implementarea planurilor nu vor rezulta modificari fizice ale amplasamentului. Amenajamentul silvic menţine sau reface starea de conservare favorabilă a habitatelor naturale, prin gospodărirea durabilă a pădurilor, astfel spus va avea un impact cumulativ neutru asupra peisajului.

Pentru respectarea prevederilor Ghidului – Natura 2000 și pădurile, ghid de interpretare apărut sub emblema Comisiei Europene – care conține liniile directoare ale gospodăririi pădurilor în siturile Natura 2000, extrase din rezoluțiile Conferințelor Ministeriale pentru Protecția Pădurilor din Europa (MCPFE – Anexa II) de la Helsinki (1993) și Lisabona (1998)- amenajamentul va respecta:

•	transpunerea măsurilor specifice de protecție adoptate în baza planurilor de management/ măsurilor minime de conservare aprobate;

•	păstrarea a minim 5 arbori bătrâni pe picior/ha, respectiv arbori uscați sau în descompunere, pentru a asigura un habitat potrivit pentru ciocănitori, pasări de pradă, insecte și numeroase plante inferioare (fungi, ferigi, briofite,etc.), - în toate unitățile amenajistice;

•	păstrarea arborilor cu scorburi ce pot fi utilizate ca locuri de cuibărit de pasări și mamifere mici – în toate unitățile amenajistice;

•	menținerea bălților, păraielor, izvoarelor și a altor corpuri mici de apă, mlaștini, smârcuri, într-un stadiu care să le permită să își exercite rolul în ciclul de reproducere al peștilor, amfibienilor, insectelor, etc., prin evitarea fluctuațiilor excesive ale nivelului apei, degradării digurilor naturale și poluării apei – în toate unitățile amenaisjtice;

•	adaptarea periodizării operațiunilor silviculturale și de tăiere în așa fel, încât să se evite iinterferență cu sezonul de reproducere ai speciilor de animale sensibile, în special cu cuibăritul de primăvară și cu perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure – în toate unitățile amenajistice;

•	păstrarea unor distanțe adecvate pentru a nu perturba speciile rare sau periclitate, a căror prezență a fost confirmată;

•	rotația ciclică a zonelor cu grade diferite de intervenție în timp și în spatiu;

•	menținerea luminișurilor, poienilor și terenurilor pentru hrana vânatului la stadiul actual, evitandu-se împădurirea acestora, în vederea conservării biodiversității păturii ierbacee, respectiv păstrarea unei suprafețe mozaicate;

•	în cadrul unităților de gospodărire se va urmări realizarea unei structuri chilibrate pe clase de vârstă, cel puțin cu o pondere normală a arboretelor din ultimele clase de vârstă (clasa V, VI și peste), întrucât fiecare clasă de vârstă este însoțită de un anume nivel al biodiversității;

•	arboretele care au fost identificate ca fiind arborete cu  stare nefavorabilă sau parțial favorabilă, în care au fost propuse lucrări de curățiri sau rărituri, vor fi conduse în așa fel încât să se obțină îmbunătățirea stării de conservare. Aceste arborete necesită intervenții pentru reconstrucție ecologică, prin promovarea speciilor specifice habitatului, aflate diseminat sau în proporție redusă în arborete – în toate arboretele în care s-au propus curățiri sau rărituri;

•	compozițiile țel și compozițiile de regenerare vor fi adaptate pentru a asigura compoziția tipică a habitatelor – în unitățile amenajistice propuse pentru completări, impăduriri sau promovarea regenerării naturale. O atenție deosebită se va acorda arboretelor acedofile de Picea abies din regiunea montană, cod 9410, supuse tratamentelor de regenerare și a celor instalate artificial în afara arealului natural al molidului – cod 91V0 -, în care molidul va fi înlocuit treptat cu fag;

•	folosirea în cazul regenerărilor artificiale numai a puieților produși din material seminologic de origine locală;

•	evitarea pășunatului în pădure și limitarea la minim a trecerii prin pădure a animalelor aflate pe pășune;

•	respectarea măsurilor de identificare și de prognoza a stadiului de dezvoltare și de înmulțire a populațiilor principalelor insecte dăunătoare și agenți fitopatogeni,luarea  tuturor măsurilor fitosanitare necesare în vederea prevenirii înmulțirii în masă a insectelor dăunătoare și a proliferării agenților fitopatogeni, iar în caz de necesitate, luarea promptă a măsurilor de combatere(numai pe cale biologică sau integrată);

•	urmărirea cu răspundere a respectării legislației referitoare la modul de exploatare a pădurilor pentru reducerea afectării factorilor de mediu (sol, apă, vegetație);

•	Ocolul silvic , administratorul fondului forestier cuprins în amenajamentul în cauza, va cere avizul administratorului/custodelui/autorității competente a ariei naturale protejate pentru planurile anuale de exploatare a masei lemnoase, respectiv pentru actele de punere în valoare/borderoul actelor de punere în valoare, înainte de organizarea licitațiilor de valorificare.

8.2. Procedura de urmat în cazul unor calamități naturale viitoare

În cazul în care, pe parcursul perioadei de valabilitate a amenajamentului, se vor produce calamitați din cauza unor factori biotici sau abiotici neprevăzuti (doborâturi de vânt, etc) se va proceda conform Ordinului M.A.P. nr. 766 / 2018 (pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora … și a Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității / posibilității anuale în vederea recoltării produselor accidentale I), modificât și completat prin Ordinul M.M.A.P. nr. 933 / 2020 și Ordinul M.M.A.P. nr. 1945 / 2021 fară a fi necesară reluarea procedurii de evaluare de mediu.

Amenajamentul cuprinde, ținând cont de vulnerabilitatea arboretelor, la acțiunea vântului și zăpezii sau a altor factori dăunători, măsuri privind:

- protecția împotriva doborâturilor și rupturilor produse de vânt și zăpadă;

- protecția împotriva incendiilor; - protecția împotriva poluării industriale; - protecția împotriva bolilor și dăunătorilor; - măsuri de gospodărire a arboretelor cu uscare anormală; În situația apariției unor calamitați naturale, se propun următoarele măsuri: - semnalarea de către personalul silvic de teren prin rapoarte a apariției doborâturilor/ rupturilor de vânt sau de zăpadă și a celorlalți factori destabilizatori;

- materializarea pe harta UP-urilor a suprafețelor afectate de doborâturi/rupturi în masa sau dispersate, atacuri de ipidae, pentru estimarea aproximativă a fenomenului;

- măsurărea suprafețelor afectate de doborâturi sau rupturi de vânt în masă, atacuri de ipidae pe suprafețe mari; Ocolul silvic vă elabora o documentație, elaborată în baza unei analize în teren realizată împreună cu specialiștii legal abilitați, pe care o vă trimite mai întăi spre avizare Gărzii Forestiere Mureș și autorității de mediu locale, ulterior spre aprobare autorității publice centrale care răspunde de silvicultura;

- punerea în valoare a masei lemnoase din suprafețele calamitate, valorificarea urgenta a masei lemnoase prin licitații pe picior, licitații de prestări servicii, vânzare către populație;

- curățarea de resturi de exploatare a suprafețelor în care s-au produs doborâturi și rupturi de vânt în masă, atacuri mari de ipidae;

- împădurirea suprafețelor afectate de doborâturi și rupturi în masă în termen în cel mult două sezoane de vegetație de la evacuarea masei lemnoase; - măsuri de protecție pe lizierele deschise, perimetrale doborâturilor de vânt și rupturi în masă, constând în amplasarea de curse de tip Cluj, arbori cursa clasici pentru preîntâmpinarea atacurilor de ipidae și combaterea acestora;

- pentru volumul recoltat din calamitați se vor face precomptarile necesare în sensul opririi de la taiere a unui volum echivalent de produse principale din planul decenal.

În situația în care volumul produselor principale recoltate și / sau cele autorizate și / sau contractate în anul respectiv, cumulat cu volumul produselor accidentale I, vă fi mai mare decât posibilitatea anuală stabilită pentru S.U.P. A, volumul produselor accidentale I cu care se va depăși posibilitatea anuală se va precompta în anul / anii următori de aplicare a amenajamentului silvic, în funcție de volumul cu care se depășește posibilitatea, prin reținerea de la exploatare a unui volum echivalent provenit din arborete cuprinse în planurile decenale de recoltare a produselor principale.

Precomptarea la nivel de arboret se va realiza, de regulă, în ordinea descrescătoare a urgențelor de regenerare, evitandu-se pe cât posibil arboretele încadrate în urgența 1 de regenerare;

Masa lemnoasă afectată de factori destabilizatori, biotici și / sau abiotici, care se va recolta dîn arboretele încadrate în subunitățile de gospodărire de tip K și M, pentru care nu se reglementează procesul de producție lemnoasă, nu se va precompta.

9. EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA SELECTAREA VARIANTELOR ALESE ȘI O DESCRIERE A MODULUI ÎN CARE S-A EFECTUAT EVALUAREA

PENTRU AMENAJMENTELE SILVICE ÎNTOCMITE PENTRU FONDUL FORESTIER NU EXISTĂ SOLUȚII ALTERNATIVE DEOARECE ACESPEA SE ÎNTOCMESC ÎN BAZA UNOR NORME TEHNICE ALE CĂROR PREVEDERI NU POT FI ALTERNATE.

Fondul forestier amenajat în cadrul U.P. I Făgăraș este integral inclus în perimetrul rețelei ecologice europene Natura 2000, respectiv în aria de protecţie avifaunistică ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului.

Situl Natura 2000 ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului beneficiază în prezent de de “Planul de management al ariilor naturale protejate ROSPA0099 Podișul Hâiribaciului, ROSCI0227 Sighișoara-Târnava Mare, ROSCI0144 Pădurea de gorun și stejar de pe Dealul Purcărețului, ROSCI0143 Pădurea de gorun și stejar de la Dosul Fânațului, ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu, ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est, ROSCI0304 Hârtibaciu Sud-Vest, Rezervația Naturală ”Stejarii seculari de la Breite municipiul Sighișoara", Rezervația ”Canionul Mihăileni", ”Rezervația de stejar pufos” - sat Criș” aprobat prin  O.M. nr. 1166/27.06.2016 și publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 781 din 05 octombrie 2016.

În raport cu principalele funcții pe care le îndeplinesc, pădurile din unitatea de producție U.P. I Făgăraș, incluse aproape integral în interiorul rețelei ecologice Natura 2000, au fost încadrate în totalitate în grupa I funcțională - “Păduri cu funcții speciale de protecție”.

Amenajamentul fondului forestier din cadrul U.P. I Făgăraș a fost elaborat în cursul anului 2017, înaintea aprobării Ordinului ministrului apelor și pădurilor nr. 763/2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier și a Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității/posibilității anuale în vederea recoltării produselor accidentale I. În acest sens se constată că la data amenajării fondului forestier din cadrul U.P. I Făgăraș nu erau legiferate categoriile funcționale 1.5.R - Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectiva pentru habitatele de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologică Natura 2000) (tipul IV funcțional – TIV) și 1.5Q - Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectiva pentru specii de interes deosebit incluse în arii de protecție specială avifaunistica, în scopul conservării speciilor de pasări (din rețeaua ecologică Natura 2000 - SPA).

Lucrările silvice prevăzute de către amenajamentul fondului forestier cuprins în U.P. I Făgăraș respectă prevederile Codului silvic și a Normelor tehnice silvice, acestea fiind corespunzătoare caracteristicilor arboretelor și a încadrării funcționale.

De asemenea, din analiza amenajamentului silvic al U.P. I Făgăraș se constată că au fost respectate prevederile Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 3.397/2012 privind stabilirea criteriilor și indicatorilor de identificare a pădurilor virgine și cvasivirgine în Romania, nefiind însă identificate arborete care să îndeplinească condițiile pentru a fi catalogate ca și păduri virgine sau cvasivirgine.

Ca și concluzie generală, implementarea unui management silvic eficient, cu accent pe menținerea tipului fundamental de pădure și stabilirea unui ciclu de producție de 110 de ani pentru arboretele incluse în S.U.P. A.

Se constată că prin amenajament s-a promovat îmbinarea în mod cât mai armonios a potențialului bioproductiv și ecoproductiv al ecosistemelor forestiere cu cerințele actuale ale societății umane, fără a altera biodiversitatea, natura și stabilitatea pădurilor, urmarindu-se în principal obiective ecologice, sociale și economice.

De asemenea, se constată că la planificarea lucrărilor silvice s-a avut în vedere pe cât posibil diversificarea structurii arboretelor și promovarea genotipurilor și ecotipurilor valoroase prin regenerarea naturală a pădurii, respectiv menținerea unei acoperiri permanente a solului cu specii de arbori în diferite stadii de vegetație.

Având în vedere aspectele menționate mai sus, se constată că asigurarea managementului conservativ a fost realizată încă de la faza de elaborare a amenajamentului silvic, în acord cu normele de amenajare a fondului forestier aflate în vigoare.

Analiza impactului aplicării amenajamentului silvic asupra factorilor de mediu indică faptul că niciunul dintre acești factori nu vor fi afectați în mod semnificativ. Pentru diminuarea impactului aplicării planului asupra factorilor de mediu au fost formulate în prezentul raport de mediu seturi de masuri specifice, adecvate și care pot conduce la o reducere substanțială a potențialului impact.

Practic trebuie recunoscut faptul că existența habitatelor forestiere naturale, supuse relativ recent conservării în cadrul siturilor Natura 2000, se datorează în cea mai mare parte managementului silvic aplicat până în prezent.

În concluzie, recomandăm punerea în aplicarea a amenajamentului silvic al U.P. I Făgăraș în forma propusă de către elaborator, cu mențiunea de a se ține seama de recomandările (măsurile de diminuare a impactului) din prezentul raport de mediu.

10. DESCRIEREA MĂSURILOR AVUTE ÎN VEDERE PENTRU MONITORIZAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTARII PLANULUI

Frecvența și modul de realizare a monitorizării efectelor semnificative ale implementarii amenajamentului silvic vor fi stabilite prin actele de reglementare emise de Agenția pentru Protecția Mediului Brașov.

Monitorizarea Amenajamentului fondului forestier proprietate publică și privată aparținând Municipiului Făgăraș se va realiza conform urmatorului program de monitorizare (Tabelul 10.1.)

Monitorizarea va avea ca scop:

- urmărirea modului în care sunt respectate prevederilor amenajamentului silvic;

- urmărirea modului în care sunt respectate recomandarile prezentei evaluari de mediu;

- urmărirea modului în care sunt puse in practica prevederilor amenajamentului silvic corelate cu recomandarile prezentei evaluări de mediu;

- urmărirea modului în care sunt respectate prevederilor legislației de mediu cu privire la evitarea poluarilor accidentale și intervenția în astfel de cazuri.

Stabilirea responsabilitatilor aplicării prevederilor amenajamentului silvic și a punerii în practică a recomandarilor raportului de mediu revine titularului planului, respectiv Municipiul Făgăraș.

În condițiile în care aceasta va contracta cu terți diverse lucrări care se vor executa în cadrul amenajamentului silvic, este direct raspunzator de respectarea de către aceștia a prevederilor amenajamentului și a recomandarilor prezentului raport.

| ANPIC afectată (COD, nume) | Obiectiv de conservare/ Specia/ habitatul afectat/parametru | Forma de impact | Măsura de reducere | Perioada implementării măsurii | Locația măsurii | Indicatori de monitorizare | Unități de măsură | Frecvența monitorizării | Locații de monitorizare | Durata monitorizării | Grad de eficacitate a măsurii | Buget | Responsabil Monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSPA0099 | Habitat 9170, 91Y0/ Alte habitate Suprafața habitatului | Emisii și zgomote, deșeuri | - depozitarea deșeurilor lemnoase în mod selectiv, pe platforme special amenajate; - respectarea reglementărilor de mediu specifice și, după caz, normele prevăzute pentru deșeurile lemnoase - ținerea evidenței cantităților de deșeuri lemnoase pe categorii, potrivit reglementărilor specifice în vigoare. | Perioadele consemnate în APV-uri | u.a.: 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2I, 2J, 3, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B, 7, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, 9D, 9 E, 9F, 10 | Emisii | Norme de poluare | Pe zile, în raport de amplitudinea volumului de lucrări | u.a. progra-mate cu lucrări | Pe întreaga perioadă de valabilitate a APV și până la reprimirea parchetului | Se admit utilaje cu norme de poluare cu eficiența cea mai bună Deșeurile sunt monitorizate Se reduce la minimum eroziunea solului Se asigură măsuri pentru reducerea prejudiciilor la nivelul celor inevitabile | Bugetul alocat monitorizătii măsurilor de prevenire, reducere și evitare a impactului va fi negociat de către titular cu enitățile de monitorizare a biodiversității. | Titular- Autoritate contractantă și firma executantă |
|  |  |  |  |  |  | Zgomote | dB |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Deșeuri lemnoase | Mc |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Alte deșeuri | Tone |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Poluare accidentală | Litri de deversări |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Eroziunea solului | Suprafața afectată |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Prejudicii (arbori și semințiș) | Nr. arbori cu prejudicii și suprafețe cu semințiș afectat |  |  |  |  |  |  |
|  | Habitat 9170, 91Y0/ Alte habitate Compoziția stratului ierbos (specii edificatoare) | Pierdere fizică | - Evitarea deplasărilor inutile |  |  | Suprafețe deranjate | ha |  |  |  | Suprafețe minime afectate |  |  |
|  | Habitat 9170, 91Y0/ Alte habitate Volum lemnos mort pe sol sau pe picior | Extragerea excesivă a lemnului mort în cazul tăierilor progresive | - Menținerea de aproximativ 5 arbori/ha uscați în arboretele de până la 80 de ani și de 2-3 arbori/ha uscați în arboretele de peste 80 de ani, inclusiv crengi căzute la pământ |  |  | Arbori cu uscare | Nr. de arbori uscați/ha rămași |  |  |  | Se păstrează nr. optim de arbori uscați/ha |  |  |
|  | Aquila pomarina, Ciconia ciconia Ciconia nigra, Ficedula albicollis, Pernis apivorus, Strix uralensis, Proportia si suprafata totala a padurilor mature cu varste de peste 80 de ani | Scaderea numarului de exemplare de arbori cu varste de peste 80 de ani | Menținerea în arborete a unor exemplare (cel putin 5 la ha sau 20 mc / ha) din specii rar întâlnite în cadrul ecosistemelor respective, a unor preexistenți de dimensiuni ieşite din comun sau a unor arbori cu particularități evidente sub raportul diversității biologice (cu scorburi, cu forme deosebite etc.). Avand in vedere ca pe termen scurt tinta nu poate fi atinsa, se recomanda ca prin aplicarea taierilor de ingrijire – rarituri alegerea/promovarea arborilor de viitor sa fie in primul rand din randul arborilor din clase superioare de varsta (clasa a V-a si peste) in vederea cresterii ponderii padurilor batrane pana la procentul tel de 40% | Perioadele consemnate în APV-uri | u.a. progra-mate cu lucrări | proportia si suprafata totala a padurilor mature cu varste de peste 80 de ani | procent din suprafata totala a padurilor ha | Pe zile, în raport de amplitudinea volumului de lucrări | u.a. progra-mate cu lucrări | Pe întreaga perioadă de valabilitate a APV și până la reprimirea parchetului | Se asigură valoarea țintă | Bugetul alocat monitorizătii măsurilor de prevenire, reducere și evitare a impactului va fi negociat de către titular cu enitățile de monitorizare a biodiversității. Bugetul alocat monitorizătii măsurilor de prevenire, reducere și evitare a impactului va fi negociat de către titular cu enitățile de monitorizare a biodiversității. Bugetul alocat monitorizătii măsurilor de prevenire, reducere și evitare a impactului va fi negociat de către titular cu enitățile de monitorizare a biodiversității. | Titular- Autoritate contractantă și firma executantă |
|  | Aquila pomarina, Ciconia nigra, Prezenta arborilor maturi / batrani in habitate de padure | Scaderea numarului de arbori maturi / batrani in habitatele de padure | În unitățile amenajistice în care sunt prevăzute tăieri principale să fie menținute arbori maturi cu un număr de 3-10 buc/ha. În general la tăierile principale trebuie menținute cel puțin 5 arbori de biodiversitate vii, care pot fi exemplare cu valoare mai mică din punct de vedere economic, scorburoși. Se vor păstra obligatoriu arborii cu cuiburi de păsări; | Perioadele consemnate în APV-uri | u.a. progra-mate cu lucrări | arborilor maturi / batrani in habitate de padure | Numar / ha | Pe zile, în raport de amplitudinea volumului de lucrări | u.a. progra-mate cu lucrări | Pe întreaga perioadă de valabilitate a APV și până la reprimirea parchetului | Se asigură valoarea țintă |  | Titular- Autoritate contractantă și firma executantă |
|  | Ficedula albicollis, , Picus canus, Strix uralensis, Arbori de biodiversitate | Diminuarea numarului de arbori e biodiversitate | Menținerea în arborete a unor exemplare (cel putin 5 la ha) din specii rar întîlnite în cadrul ecosistemelor respective, a unor preexistenți de dimensiuni ieşite din comun sau a unor arbori cu particularități evidente sub raportul diversității biologice (cu scorburi, cu forme deosebite etc.) | Perioadele consemnate în APV-uri | u.a. progra-mate cu lucrări | Arbori de biodiversitate | numar arbori maturi /ha | Pe zile, în raport de amplitudinea volumului de lucrări | u.a. progra-mate cu lucrări | Pe întreaga perioadă de valabilitate a APV și până la reprimirea parchetului | Se asigură valoarea țintă |  | Titular- Autoritate contractantă și firma executantă |
|  | Picus canus / Volum lemn mort | Scaderea volumului de lemn mort la nivelul amnejamanetului silvic /padurilro in zona de aplicare a lucrarilor | Menținerea în arborete a unor exemplare (cel putin 5 arbori / ha sau 20 mc / ha) din specii rar întâlnite în cadrul ecosistemelor respective, a unor preexistenți de dimensiuni ieşite din comun sau a unor arbori cu particularități evidente sub raportul diversității biologice (cu scorburi, cu forme deosebite etc.). De asemenea prin lucrarile de ingrijire / raritur se recomanda sa se pastreze cel putin un volum de 20 mc/ha (sau cel putin 5 arbori/ha) din arboretul sanatos cu varste de peste 80 de ani | Perioadele consemnate în APV-uri | u.a. progra-mate cu lucrări | Volum lemn mort | Mc / ha | Pe zile, în raport de amplitudinea volumului de lucrări | u.a. progra-mate cu lucrări | Pe întreaga perioadă de valabilitate a APV și până la reprimirea parchetului | Se asigură valoarea țintă |  |  |

11. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC AL INFORMAȚIEI FURNIZATE

Principiul continuității consta în grija pentru satisfacerea neîntreruptă a nevoilor de lemn, în cazul pădurilor destinate acestui scop și în exercitarea continuă, cu maxima eficiență a funcțiilor de protecție atribuite pădurilor. Amenajarea pădurilor are o contribuție deosebită la realizarea, în condiții optime, a continuității funcționale.

Amenajamentul de față a stabilit un ansamblu de măsuri de gospodarire menite să asigure îndeplinirea cu continuitate a obiectivelor fixate pe durata aplicării lui. Asemenea măsuri, ce asigura atât continuitatea producției cât și permanența și ameliorarea funcțiilor de protecție au fost preluate și de la amenajamentele anterioare ale unităților de producție din care provine pădurea studiaăa.

Continuitatea funcțiilor de protecție presupune asigurarea unei protecții corespunzătoare a pădurilor situate pe terenuri cu risc ridicat de eroziune, conservarea pădurilor pe terenuri alunecătoare, conservarea pădurilor situate de-a lungul căilor de comunicații de importanță națională.

S-a avut în vedere conservarea biodiversității, având în vedere că suprafață unității luate în studiu este cuprinsă în situl NATURA 2000 ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului.

Suprafața fondului forestier proprietate publică proprietate publică și privată aparținând Municipiului Făgăraș, județul Brașov, este de 257,0 ha și este constituită într-o singură unitate de producție, U.P. I Făgăraș.

Pădurile proprietate proprietate publică și privată aparținând Municipiului Făgăraș, județul Brașov, constituite în U.P. I Făgăraș au fost preluată în baza legilor funciare din.P. III Felmer, O.S. Făgăraş (248,9 ha – parcelele 1 – 9) și din pășune împădurită (8,1 ha – parcela 10).

Conform hotărârii Conferinței I de amenajare nr. 75 din 25.11.2016 unitatea de amenajament (U.P.) o constituie proprietatea.

Baza legală privind punerea în posesie o constituie Legea nr. 18/1991, Legea nr. 1/2000 și Legea nr. 247/2005, actele de proprietate asupra fondului forestier fiind procesele verbale de punere în posesie nr. 1/10.09.2002 (81,6 ha), nr. 6/11.09.2002 (167,3 ha) și Decizia nr 202/16.05.1991 (8,1 ha).

Amenajamentul fondului forestier proprietate publică și privată aparținând Municipiului Făgăraș, județul Brașov a fost redactat și trecut prin Conferința a II –a de amenajare nr. 10 din 02.02.2017.

Pădurile pentru care se elaborează prezentul amenajament sunt situate în teritoriul administrativ al Municipiului Făgăraș și al Comunei Șoarș, județul Brașov.

Perioada de aplicare a amenajamentului silvic a fondului forestier proprietate publică și privată aparținând Municipiului Făgăraș, județul Brașov este 01.01.2017 – 31.12.2026.

Din punct de vedere geografic, pădurile Municipiului Făgăraș sunt situate pe formațiuni sedimentare din neogen, reprezentate prin: gresii, marne, șisturi, tufuri.

Specificul geologic al substratului a influențat formarea și evoluția solurilor brune argiloiluviale, brune luvice. În anumite condiții în care substratul geologic este ușor friabil (în special pe marne și gresii calcaroase), terenul poate prezenta tendințe de eroziune.

Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul studiat se situează în Depresiunea intracarpatică a Transilvaniei, în sud-estul Podișului Hârtibaciu,  cuprinde muncele și dealuri de depozite neogene, cutate și monoclinale, intens fragmentate.

Unitatea geomorfologică predominantă este versantul. Configuraţia terenului este ondulată.

Din punct de vedere altitudinal, teritoriul studiat se situează între 460 m (u.a.10) şi 660 m (u.a. 6 B), în imediată apropiere a unității de producție se găsesc: Vf. La Comoară (637 m), Vf. Dealul Crucii (650 m).

Altitudinal unitatea se încadrează, după cum urmează:

-   altitudini cuprinse între 400-600 m ……..……....183,7 ha (71%);

-   altitudini cuprinse între 601-800 m …….…...........73,3 ha (29%).

Ca urmare a dispunerii culmilor repartiția arboretelor pe expoziții este:

- însorite                -     15,7 ha –    6%;

- parţial însorite     -     67,9 ha –  26%;

- umbrite                -   173,4 ha –  68%.

Repartizarea suprafețelor pe categorii de înclinare este:

- versanți cu înclinare slabă (<16g):		  - 90,3 ha (35%);

- versanți cu înclinare repede (16g-30g):		- 158,6 ha (62%);

- versanți cu înclinare foarte repede (31g-40g):	-     8,1 ha  (3%).

Din punct de vedere hidrografic pădurile acestei unităţi de producţie se află situate în bazinul hidrografic al râului Olt.  Principalele cursuri de apă din zonă sunt Valea Galați și Valea Viei.

Regimul  hidrologic  și  de  umiditate  este  favorabil  dezvoltării  vegetației forestiere, fiind caracterizat printr-un plus de umiditate primăvara, cauzat de topirea zăpezilor.

Apa freatică se află la adâncimi mari, neinfluențând direct vegetația forestieră.

Se poate afirma că rețeaua hidrografică de pe teritoriul unității de producție nu prezintă fenomene de torențialitate, neconstituind un factor principal de risc.

Conform hotărârii Conferinței a II a de amenajare nr. 10 din 02.02.2017 suprafața pădurii este încadrată, din punct de vedere funcțional în grupa I funcțională (256,5 ha), cu următoarele categorii funcționale:

- 1.1C - Păduri situate pe versanții râurilor și pâraielor din zonele montane și colinare, care alimentează lacurile de acumulare și naturale  (T IV) – 233,3 ha.

- 1.2H – Pădurile situate pe terenuri alunecătoare (TII) – 23,2 ha.

Bazele de amenajare au fost reactualizate în conformitate cu Normele tehnice în vigoare.

- regim – codru;

- compoziția țel corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure pentru arboretele exploatabile și compoziția țel la exploatabilitate pentru celelalte arborete;

- exploatabilitatea: de protecție pentru toate arboretele;

- tratament - tăieri progresive și tăieri rase (substituire);

- ciclu – 110 ani.

În vederea gospodăririi diferențiate a fondului forestier, pentru realizarea obiectivelor social-economice și a îndeplinirii funcțiilor atribuite, arboretele au fost constituite în următoarele subunități de gospodărire:

S.U.P. A – codru regulat – 233,3 ha;

S.U.P. M – păduri supuse regimului de conservare deosebită – 23,2 ha;

Pentru stabilirea mai clară a obiectivelor și metodelor de valorificare a potențialului științific și peisagistic oferit de arborete, este necesară o mai mare implicare a administratorului pădurii precum și a proprietarilor în sensul solicitării sprijinului direct al organismelor legale care se ocupă de mediu și protecția sa.

Posibilitatea de produse principale adoptata este de 721 m3/an, stabilita dupa procedeul creșterii indiatoare.

Indicatorul de posibilitate corespunzator cresterii indicatoare este 721m3/an, iar cel determinat prin metoda claselor de varsta este, dupa procedeul inductiv de 916 m3/an, iar prin procedeul deductiv de 3363 m3/an. Posibilitatea de produse principale se va recolta din u.a: 1A, 2B, 2D, 2F, 2I, 4B, 5B, 8C, 8D și 9E.

Cu lucrari de conservare se va parcurge o suprafata de 2,3 ha/an de pe care se va recolta un volum de 50 m3/an.

In deceniul de aplicare a amenajamentului sunt prevazute a se executa lucrari de ingrijire si conducere a arboretelor dupa cum urmeaza:

- curățiri – 21,7 ha – cu un volum decenal de 134 m3 ;

- rărituri – 19,9 ha – cu un volum decenal de 253 m3.

Prin taieri de igiena se vor recolta 145,1 m3/an prin parcurgerea a 1288 ha anual.

Cu lucrări de împădurire se va parcurge o suprafata de 2,6 ha.

Așa după cum s-a arătat, măsurile de prevenire, evitare și reducere a impactului lucrărilor propuse prin amenajamentul silvic U.P. I Făgăraș conduc la realizarea unui impact rezidual nesemnificativ pentru ANPIC, specie sau habitat, precum și pentru fiecare parametru care definește starea lor de conservare. Ca urmare, nu este necesar să se treacă la etapa soluțiilor alternative sau a celor compensatorii.

Ariile naturale protejate de interes comunitar (ANPIC) afectate de implementarea amenajamentului silvic U.P. I Făgăraș sunt ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului.

Având în vedere informațiile furnizate în capitolele anterioare se poate concluziona că:

- Amenajamentul fondului forestier constituit în U.P. I Făgăraș nu pune în pericol statutul de conservare al speciilor și habitatelor de interes comunitar;

- Lucrările silvice prevăzute în cadrul Amenajamentului fondului forestier constituit în U.P. I Făgăraș au fost stabilite conform “Normelor tehnice privind amenajarea pădurilor şi a Ghidului de bune practici privind amenajarea pădurilor” (2000), precum și Notei de aprobare a obiectivelor de conservare ale ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului.

- Încadrarea funcțională a unităților amenajistice în cadrul Amenajamentului fondului forestier constituit în U.P. I Făgăraș respectă prevederile “Planul de management al ariilor naturale protejate ROSPA0099 Podișul Hâiribaciului, ROSCI0227 Sighișoara-Târnava Mare, ROSCI0144 Pădurea de gorun și stejar de pe Dealul Purcărețului, ROSCI0143 Pădurea de gorun și stejar de la Dosul Fânațului, ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu, ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est, ROSCI0304 Hârtibaciu Sud-Vest, Rezervația Naturală ”Stejarii seculari de la Breite municipiul Sighișoara", Rezervația ”Canionul Mihăileni", ”Rezervația de stejar pufos” - sat Criș” privind lucrările silvice pemise în fiecare parcela.

Tipurile de impact identificate sunt:

- Pentru habitate: emisiile și zgomotele utilajelor folosite în activitatea de exploatare forestieră, deșeurile rezultate în special cele lemnoase, pierderea fizică a stratului ierbos, extragerea excesivă a lemnului mort;

- Pentru specii: emisiile și zgomotele utilajelor folosite în activitatea de exploatare forestieră, deșeurile, reducerea nr. de indivizi, extragerea excesivă a lemnului mort în cazul tăierilor de conservare.

Măsurile  de prevenire, evitare și reducere a impactului sunt:

Aer: - folosirea de utilaje și mijloace auto dotate cu motoare termice care să respecte normele de poluare EURO 3 – EURO 5;

- efectuarea la timp a reviziilor și reparațiilor a motoare termice din dotarea utilajelor și a mijloacelor auto;

- etapizarea lucrărilor silvice cu distribuirea desfășurării lor pe suprafețe restrânse (10 – 20 ha) de pădure;

- folosirea unui număr de utilaje și mijloace auto de transport adecvat fiecărei activități și evitarea supradimensionarea acestora;

- evitarea funcționării în gol a motoarelor utilajelor și a mijloacelor auto.

Apa: acces provizorii la o distanță minimă de 1,5 m față de orice curs de apă;

- depozitarea resturilor de lemne și frunze rezultate și a rumegușului nu se va face în zone cu potențial de formare de torenți , albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;

- amplasarea platformelor de colectare în zone accesibile mijloacelor auto pentru încărcare, situate cât mai aproape de drumul județean;

- este interzisă depozitarea masei lemnoase în albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;

- este interzisă executarea de lucrări de întreținere a motoarelor mijloacelor auto sau a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure, albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;

- eliminarea imediată a efectelor produse de pierderi accidentale de carburanți și lubrifianți;

- este interzisă alimentarea cu carburanți a mijloacelor auto sau a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure, în albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;

- evitarea traversării cursurilor de apă de către utilajele și mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare.

Solul: - adoptarea unui sistem adecvat (ne-târâit) de transport a masei lemnoase, cel puțin acolo unde solul are compoziție de consistență ”moale” în vederea scoaterii acesteia pe locurile de depozitare temporară;

- alegerea de trasee ale căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase care să fie conduse pe teren pietros sau stâncos și evitarea acelor porțiuni de sol care au portanță redusă;

- drumurile destinate circulației autovehiculelor, inclusiv locurile de parcare vor fi selectate să fie în sistem impermeabil;

- pierderile accidentale de carburanți și/sau lubrifianți de la utilajele și/sau mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare forestieră vor fi îndepărtate imediat prin decopertare. Pământul infestat, rezultat în urma decopertării, va fi depozitat temporar pe suprafețe impermeabile de unde va fi transportat în locuri specializate în decontaminare;

- spațiile pentru colectarea și stocarea temporară a deșeurilor vor fi realizate în sistem impermeabil;

- dotarea utilajelor care deservesc activitatea de exploatare forestieră (TAF – uri) cu anvelope de lățime mare care să aibă ca efect reducerea presiunii pe sol și implicit reducerea fenomenului de tasare;

- refacerea portanței solului (prin nivelarea terenului) pe traseele căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase, dacă s-au format șanțuri sau șleauri;

- alegerea de trasee ale căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase care să parcurgă distanțe cât se poate de scurte;

- platformele pentru depozitarea provizorie a masei lemnoase vor fi alese în zone care să prevină posibile poluări ale solului (drumuri forestiere, platforme asfaltate situate limitrof șoselelor existente în zonă, etc.).

Zgomot și vibrații: - reducerea zgomotului la sursă prin modificări constructive aduse echipamentului tehnic sau adaptarea de dispozitive atenuatoare;

- măsuri de izolare a surselor de zgomot;

- lucrările de exploatare a pădurilor să se facă doar pe timpul zilei.

Factori destabilizatori: - împădurirea golurilor pentru completarea consistenței arboretelor;

- crearea și menținerea unei structuri diversificate prin executarea de lucrări de conservare;

- parcurgerea cu tăieri de igienă, periodic, a arboretelor și executarea de completare a consistenței ori de câte ori aceasta necesitate apare;

- asigurarea unei stări fito-sanitare corespunzătoare.

În situația apariției unor calamitați naturale, se propun următoarele măsuri:

- semnalarea de către personalul silvic de teren prin rapoarte a apariției tăierilor ilegale/doborâturilor/ rupturilor de vânt sau de zăpadă și a celorlalți factori destabilizatori;

- materializarea pe harta UP-urilor a suprafețelor afectate de tăieri ilegale/doborâturi/rupturi în masa sau dispersate, atacuri de ipidae, pentru estimarea aproximativă a fenomenului;

- măsurărea suprafețelor afectate de doborâturi sau rupturi de vânt în masă, atacuri de ipidae pe suprafețe mari; Ocolul silvic vă elabora o documentație, elaborată în baza unei analize în teren realizată împreună cu specialiștii legal abilitați, pe care o vă trimite mai întăi spre avizare Gărzii Forestiere Mureș și autorității de mediu locale, ulterior spre aprobare autorității publice centrale care răspunde de silvicultura;

- punerea în valoare a masei lemnoase din suprafețele calamitate, valorificarea urgenta a masei lemnoase prin licitații pe picior, licitații de prestări servicii, vânzare către populație;

- curățarea de resturi de exploatare a suprafețelor în care s-au produs doborâturi și rupturi de vânt în masă, atacuri mari de ipidae;

- împădurirea suprafețelor afectate de doborâturi și rupturi în masă în termen în cel mult două sezoane de vegetație de la evacuarea masei lemnoase;

- măsuri de protecție pe lizierele deschise, perimetrale doborâturilor de vânt și rupturi în masă, constând în amplasarea de curse de tip Cluj, arbori cursa clasici pentru preîntâmpinarea atacurilor de ipidae și combaterea acestora;

- pentru volumul recoltat din calamitați se vor face precomptarile necesare în sensul opririi de la tăiere a unui volum echivalent de produse principale din planul decenal.

Monitorizarea acestor măsuri va fi asigurată de titular prin contract cu entități responsabile de monitorizarea biodiversității/administratorul fondului forestier al U.P. I Făgăraș care le va impune firmelor ce contractează lucrările de exploatare forestieră și orice alte lucrări silvice respectarea măsurilor mai sus menționate.

Respectarea măsurilor în integralitatea lor asigură un impact rezidual nesemnificativ asupra tuturor speciilor și habitatelor de interes comunitar care intersectează amenajamentul silvic U.P. I Făgăraș.

Ca și concluzie finală se poate spune că prin respectarea măsurilor de conservare preluate din “Planul de management al ariilor naturale protejate ROSPA0099 Podișul Hâiribaciului, ROSCI0227 Sighișoara-Târnava Mare, ROSCI0144 Pădurea de gorun și stejar de pe Dealul Purcărețului, ROSCI0143 Pădurea de gorun și stejar de la Dosul Fânațului, ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu, ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est, ROSCI0304 Hârtibaciu Sud-Vest, Rezervația Naturală ”Stejarii seculari de la Breite municipiul Sighișoara", Rezervația ”Canionul Mihăileni", ”Rezervația de stejar pufos” - sat Criș”, se menține/reface starea favorabilă de conservare a speciilor și habitatelor forestiere de importanță comunitară.

12.CONCLUZII

Ecosistemele forestiere trebuie privite ca ecosisteme dinamice. Chiar şi în cazul celor care durată de viaţă îndelungată, cum sunt pădurile, anumite evenimente produc schimbări radicale în compoziţia şi structura acestora şi implicit influenţează dezvoltarea lor viitoare. În astfel de situaţii, perioada necesară reinstalării aceluiaşi tip de pădure este variabilă, în funcţie de amploarea perturbării şi de capacitatea de rezilienţă a ecosistemului. Reţeaua ecologică Natura 2000 urmăreşte menţinerea sau refacerea stării de conservare favorabilă a habitatelor forestiere de interes comunitar pentru care a fost desemnat un sit.

Aşa cum reiese şi din lucrarea de faţã, în fiecare caz în parte, mãsurile de gospodãrire au fost direct corelate cu funcţia prioritarã atribuitã pãdurii (care poate fi de producţie sau de protecţie). Bineînţeles, că acolo unde a fost cazul, acestea s-au adaptat necesitãţilor speciale de conservare ale speciilor de interes comunitar pentru care siturile au fost desemnate. Ca urmare, eventualele restricţii în gospodãrire se datorează unor cerinţe speciale privind conservarea speciilor de interes  comunitar. Aceste restricţii au fost atent analizate pentru a nu crea tensiuni între factorii interesaţi şi mai ales pentru a nu cauza pierderi  inutile  proprietarilor de terenuri.

Prevederile amenajamanetului silvic în ce priveşte dinamica arboretelor pe termen lung, susţinute de un ciclu de producţie de 110 de ani (SUP A) şi varsta medie a exploatabilității este de 113 ani (la S.U.P."A")

- menținerea diversități structurale – atât pe verticală (structuri relativ pluriene) cât și pe orizontală (structură mozaicată – existența de arborete in faze de dezvoltare diferită),

- menţinerea compoziţiei conform specificului ecologic al zonei.

Din analiza obiectivelor amenajamentului silvic, tragem concluzia că acestea coincid cu obiectivele generale ale reţelei Natura 2000, respectiv cu obiectivele de conservare a speciilor de interes comunitar. În cazul habitatelor, planul de amenajament are ca obiectiv asigurarea continuităţii pădurii, promovarea tipurilor fundamentale de pădure, menţinerea funcţiilor ecologice şi economice ale pădurii aşa cum sunt stabilite ele prin încadrarea în grupe funcţionale şi subunităţi de producţie/protecţie.

Obiectivele asumate de amenajamentul silvic pentru păduriile studiate sunt conforme şi susţin integritatea reţelei Natura 2000 şi conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere identificate în zona studiată.

Lucrările propuse nu afectează negativ semnificativ starea de conservare a  habitatelor forestiere de interes comunitar pe termen lung.

Prevederile amenajamentului silvic nu conduc la pierderi de suprafaţă din habitatele de interes comunitar.

Anumite lucrări precum completăriile, curăţiriile, răriturile au un caracter ajutător in menţinerea sau imbunătăţirea după caz a stării de conservare.

Soluţiile tehnice alese contribuie la modificarea pe termen scurt a microclimatului local, respectiv al condiţiilor de biotop, datorită, modificărilor structurilor orizontale şi verticale (retenţie diferită a apei pluviale, regim de lumină diferenţiat, circulaţia diferită a aerului).

Avand in vedere etologia speciilor şi regimul trofic specific nu se poate afirma ca gospodarirea fondului forestier poate cauza schimbari fundamentale in ceea ce priveste starea de conservare a populatiilor de carnivore.

Managementul forestier adecvat, propus în amenajament, este în măsură să conserve suprafeţele ocupate la ora actuală de pădure şi păşune, ca tipuri majore de ecosisteme, precum şi păstrarea conectivităţii în cadrul habitatelor ce vor putea asigura perpetuarea în timp a biocenozelor naturale.

Amenajamentul Silvic are ca bază următoarele principii:

  Principiul continuităţii exercitării funcţiilor atribuite pădurii;

  Principiul exercitării optimale şi durabile a funcţiilor multiple de producţie ori protecţie;

  Principiul valorificării optimale şi durabile a resurselor pădurii;

  Principiul conservării şi ameliorării biodiversităţii;

  Principiul estetic, etc.

Din cele expuse în capitolele anterioare, putem concluziona cã, mãsurile de gospodãrire a pãdurilor, prescrise de Amenajamentul Silvic propus coroborate cu măsurile de reducere a impactului propuse de prezentul studiu de evaluare adecvată, sunt în spiritul  administrãrii durabile a acestor resurse, fiind acoperitoare pentru asigurarea unei stãri favorabile de conservare atât a habitatelor forestiere luate în studiu, cât şi a speciilor de interes comunitar ce se regăsesc în suprafaţa cuprinsă de el.

Prin urmare, prin măsurile propuse în planul luat în studiu nu se realizează un impact negativ asupra ariilor naturale protejate ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului. Măsurile propuse conduc la realizarea permanenţei pădurii, prin conservarea   habitatelor de interes comunitar şi a speciilor existente.

INDEX DE TERMENI TEHNICI

A

Administrarea pãdurilor     - totalitatea activitãţilor cu caracter tehnic, economic şi juridic desfãşurate de ocoalele silvice, de structurile de rang superior sau de Regia Naţionalã a Pãdurilor - Romsilva în scopul asigurãrii gestionãrii durabile a pãdurilor, cu respectarea regimului silvic

Amenajament silvic     - documentul de bazã în gestionarea pãdurilor, cu conţinut tehnico-organizatoric şi economic, fundamentat ecologic

Amenajarea pãdurilor     - ansamblul de preocupãri şi mãsuri menite sã asigure aducerea şi pãstrarea pãdurilor în stare corespunzãtoare din punctul de vedere al funcţiilor ecologice, economice şi sociale pe care acestea le îndeplinesc

Arboret     - porţiunea omogenã de pãdure atât din punctul de vedere al populaţiei de arbori, cât şi al condiţiilor staţionale

Arboretum     - suprafaţa de teren pe care este cultivatã, în scop ştiinţific sau educaţional, o colecţie de arbori şi arbuşti

Arbori de biodiversitate -arbori cu diametru mediu cel putin egal cu diametru mediu al arboretului, ce vor fi mentinuti pe suprafata parchetelor dupa finalizarea taierilor definitive si/sau rase

C

Circulaţia materialelor lemnoase     - acţiunea de transport al materialelor lemnoase între douã locaţii, folosindu-se în acest scop orice mijloc de transport, şi/sau transmiterea proprietãţii asupra materialelor lemnoase

Compoziţie-ţel     - combinaţia de specii urmãritã a se realiza de un arboret care îmbinã în mod optim, atât prin proporţie, cât şi prin gruparea lor, exigenţele biologice cu obiectivele multiple, social-economice ori ecologice

Consistenţa     - gradul de spaţiere a arborilor în cadrul arboretului. Consistenţa, în funcţie de gradul de dezvoltare a arboretului, se exprimã prin urmãtorii indici:

a) indicele de desime - în cazul seminţişurilor, lãstãrişurilor sau plantaţiilor fãrã starea de masiv încheiatã;

b) indicele de densitate - determinat în raport cu suprafaţa de bazã sau cu volumul;

c) indicele de închidere a coronamentului

Control de fond     - totalitatea acţiunilor efectuate în fondul forestier, în condiţiile legii, de cãtre personalul care asigurã administrarea pãdurilor şi serviciile silvice, în scopul:

a) verificãrii stãrii limitelor şi bornelor amenajistice;

b) verificãrii suprafeţei de pãdure în scopul identificãrii, inventarierii şi evaluãrii valorice a arborilor tãiaţi în delict, a seminţişurilor utilizabile distruse sau vãtãmate, a oricãror altor pagube aduse pãdurii, precum şi stabilirii cauzelor care le-au produs;

c) verificãrii oportunitãţii şi calitãţii lucrãrilor silvice executate;

d) identificãrii lucrãrilor silvice necesare;

e) verificãrii stãrii bunurilor mobile şi imobile aferente pãdurii respective;

f) inventarierii stocurilor de produse ale pãdurii existente pe suprafaţa acesteia;

g) stabilirii pagubelor şi/sau daunelor aduse pãdurii, precum şi propuneri de recuperare a acestora

D

Defrişare     - acţiunea de înlãturare completã a vegetaţiei forestiere, fãrã a fi urmatã de regenerarea acesteia, incluzând scoaterea şi îndepãrtarea cioatelor arborilor şi arbuştilor, cu schimbarea folosinţei şi/sau a destinaţiei terenului

Deţinãtor     - proprietarul, administratorul, prestatorul de servicii silvice, transportatorul, depozitarul, custodele, precum şi orice altã persoanã fizicã sau juridicã în temeiul unui titlu legal de fond forestier sau de materiale lemnoase

Dispozitiv special de marcat     - ciocanele silvice de marcat, instrumentele folosite de personalul silvic pentru marcarea arborilor, a cioatelor şi a materialului lemnos

E

Ecosistem forestier     - unitatea funcţionalã a biosferei, constituitã din biocenozã, în care rolul predominant îl au populaţia de arbori şi staţiunea pe care o ocupã aceasta

Exploatare forestierã     - procesul de producţie prin care se extrage din pãduri lemnul brut în condiţiile prevãzute de regimul silvic

G

Gestionarea durabilã a pãdurilor     - administrarea şi utilizarea pãdurilor astfel încât sã îşi menţinã şi sã îşi amelioreze biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea, sãnãtatea şi în aşa fel încât sã asigure, în prezent şi în viitor, capacitatea de a exercita funcţiile multiple ecologice, economice şi sociale permanente la nivel local, regional, naţional şi global fãrã a crea prejudicii altor ecosisteme

M

Masã lemnoasã   - totalitatea arborilor pe picior şi/sau doborâţi, întregi sau pãrţi din aceştia, inclusiv cei aflaţi în diferite stadii de transformare şi mişcare în cadrul procesului de exploatare forestierã

Materiale lemnoase     - lemnul rotund sau despicat de lucru şi lemnul de foc, cheresteaua, flancurile, traversele, lemnul ecarisat - cu secţiune dreptunghiularã sau pãtratã -, precum şi lemnul cioplit. Aceastã categorie cuprinde şi arbori şi arbuşti ornamentali, pomi de Crãciun, rãchitã şi puieţi

Material forestier de reproducere     - materialul biologic vegetal prin care se realizeazã reproducerea arborilor din speciile şi hibrizii artificiali, importanţi pentru scopuri forestiere; aceste specii şi aceşti hibrizi se stabilesc prin lege specialã 
  O

Obiectiv ecologic, economic sau social    - Efectul scontat şi fixat ca țel prin amenajarea unei păduri. El se poate referi atât la produsele, cât şi la serviciile pădurii

Ocol silvic     - unitatea constituitã în scopul administrãrii pãdurilor şi/sau asigurãrii serviciilor silvice, indiferent de forma de proprietate asupra fondului forestier, având suprafaţa minimã de constituire dupã cum urmeazã:

a) în regiunea de câmpie - 3.000 ha fond forestier;

b) în regiunea de deal - 5.000 ha fond forestier;

c) în regiunea de munte - 7.000 ha fond forestier

Ocupare temporarã a terenului     - schimbarea temporarã a folosinţei unui teren cu destinaţie forestierã în scopuri şi pe perioade stabilite în condiţiile legii

P

Precomptare     - acţiunea de înlocuire a volumului de lemn prevãzut a fi recoltat din arboretele incluse în planurile decenale de recoltare a produselor principale cu volume rezultate din exploatarea masei lemnoase din arborete afectate integral de factori biotici sau abiotici ori din arborete cu vârsta peste 60 de ani, afectate parţial de factori biotici sau abiotici ori provenite din defrişãri legale şi tãieri ilegale

Parchet     - suprafaţa de pãdure în care se efectueazã recoltãri de masã lemnoasã în scopul realizãrii unei tãieri de îngrijire sau a unui anumit tratament

Perdele forestiere de protecţie     - formaţiunile cu vegetaţie forestierã, amplasate la o anumitã distanţã unele faţã de altele sau faţã de un obiectiv cu scopul de a-l proteja împotriva efectelor unor factori dãunãtori şi/sau pentru ameliorarea climaticã, economicã şi estetico-sanitarã a terenurilor

Perimetru de ameliorare     - terenurile degradate sau neproductive agricol care pot fi ameliorate prin împãdurire, a cãror punere în valoare este necesarã din punctul de vedere al protecţiei solului, al regimului apelor, al îmbunãtãţirii condiţiilor de mediu şi al diversitãţii biologice

Plantaj     - cultura forestierã constituitã din arbori proveniţi din mai multe clone sau familii, identificate, în proporţii definite, izolatã faţã de surse de polen strãin şi care este condusã astfel încât sã producã în mod frecvent recolte abundente de seminţe, uşor de recoltat

Posibilitate     - volumul de lemn ce poate fi recoltat dintr-o pãdure, în baza amenajamentului silvic, pe perioada de aplicare a acestuia

Posibilitate anualã     - volumul de lemn ce poate fi recoltat dintr-o pãdure, rezultat ca raport dintre posibilitate şi numãrul anilor de aplicabilitate a amenajamentului silvic

Prejudiciu adus pãdurii     - efectul unei acţiuni umane, prin care este afectatã integritatea pãdurii şi/sau realizarea funcţiilor pe care aceasta ar trebui sã le asigure. Aceste acţiuni pot afecta pãdurea:     a) în mod direct, prin acţiuni desfãşurate ilegal;

b) în mod indirect, prin acţiuni al cãror efect asupra pãdurii poate fi cuantificat în timp. Se încadreazã în acest tip efectele produse asupra acestora în urma poluãrii, realizãrii de construcţii, exploatãrii de resurse minerale, cu identificarea relaţiei cauzã-efect certificate prin studii realizate de organisme abilitate, neamenajarea zonelor de limitare a propagãrii incendiilor, precum şi neasigurarea dotãrii minime pentru intervenţie în caz de incendiu

Prestaţie silvicã     - lucrãrile cu caracter tehnic silvic efectuate de ocoale silvice, pe bazã de contract, în vegetaţia forestierã din afara fondului forestier naţional

Principiul teritorialitãţii     - efectuarea administrãrii şi serviciilor silvice, dupã caz, pe bazã de contract, de cãtre ocolul silvic care deţine majoritatea fondului forestier din raza unitãţii administrativ-teritoriale respective

Produse accidentale I     - volumul de lemn rezultat din exploatarea arboretelor afectate integral de factori biotici şi abiotici, din exploatarea unor arbori din arborete cu vârste de peste 60 de ani, afectate parţial de factori biotici şi abiotici, sau cel provenit din defrişãri legal aprobate

Produse accidentale II     - volumul de lemn rezultat din exploatarea unor arbori din arborete cu vârste de pânã la 60 de ani, afectate parţial de factori biotici şi abiotici

Provenienţa materialelor lemnoase     - sursa localizatã de unde au fost obţinute materialele lemnoase, respectiv:

a) fondul forestier naţional;

b) vegetaţia forestierã din afara fondului forestier;

c) centrele de sortare şi prelucrare a lemnului;

d) depozitele de materiale lemnoase;

e) pieţele, târgurile, oboarele şi altele asemenea, autorizate pentru comercializarea materialelor lemnoase;

f) import

Preţul mediu al unui metru cub de masã lemnoasã pe picior     - preţul mediu de vânzare al unui metru cub de masã lemnoasã pe picior, calculatã la nivel naţional pe baza datelor statistice din anul anterior

R

Regimul codrului     - modul general de gospodãrire a unei pãduri, bazat pe regenerarea din sãmânţã

Regimul crângului     - modul general de gospodãrire a unei pãduri, bazat pe regenerarea vegetativã

Regimul silvic     - sistemul unitar de norme tehnice silvice, economice şi juridice privind amenajarea, cultura, exploatarea, protecţia şi paza fondului forestier, în scopul asigurãrii gestionãrii durabile

S

Schimbarea categoriei de folosinţã     - schimbarea folosinţei terenului cu menţinerea destinaţiei forestiere, determinatã de modificarea prevederilor amenajamentului silvic în scopul executãrii de lucrãri, instalaţii şi construcţii necesare gestionãrii pãdurilor

Scoatere definitivã din fondul forestier naţional     - schimbarea definitivã a destinaţiei forestiere a unui teren în altã destinaţie, în condiţiile legii

Servicii silvice     - totalitatea activitãţilor cu caracter tehnic, economic şi juridic desfãşurate de ocoalele silvice, de structurile de rang superior sau de Regia Naţionalã a Pãdurilor - Romsilva în scopul asigurãrii gestionãrii durabile a pãdurilor, cu respectarea regimului silvic, exceptând valorificarea masei lemnoase

Sezon de vegetaţie     - perioada din an de la intrarea în vegetaţie a unui arboret pânã la repaosul vegetativ

Silvicultura     - ansamblul de preocupãri şi acţiuni privind cunoaşterea pãdurii, crearea şi îngrijirea acesteia, recoltarea şi valorificarea raţionalã a produselor sale, prelucrarea primarã a lemnului, precum şi organizarea şi conducerea întregului proces de gestionare

Spaţii de depozitare a materialelor lemnoase     - spaţiile delimitate, în care deţinãtorul materialelor lemnoase are dreptul sã realizeze depozitarea acestora în vederea expedierii pentru transport, a prelucrãrii primare şi industriale, a comercializãrii, precum şi platformele primare de la locul de tãiere a masei lemnoase pe picior

Stare de masiv     - stadiul din care o regenerare se poate dezvolta independent, ca urmare a faptului cã exemplarele componente ale acesteia realizeazã o desime care asigurã condiţionarea lor reciprocã în creştere şi dezvoltare, fãrã a mai fi necesare lucrãri de completãri şi întreţineri

Structurã silvicã de rang superior     - structura în a cãrei subordine se pot afla, din punct de vedere tehnic, ocoalele silvice private

Subunitate de gospodãrire     - diviziunea unei unitãţi de producţie şi/sau protecţie, constituitã ca urmare a grupãrii arboretelor din unitatea de producţie şi/sau protecţie în funcţie de ţelul de gospodãrire

T

Teren neproductiv     - terenul în suprafaţã de cel puţin 0,1 ha, care nu prezintã condiţii staţionale care sã permitã instalarea şi dezvoltarea unei vegetaţii forestiere

Terenuri degradate     - terenurile care prin eroziune, poluare sau acţiunea distructivã a unor factori antropici şi-au pierdut definitiv capacitatea de producţie agricolã, dar pot fi ameliorate prin împãdurire, şi anume:

a) terenurile cu eroziune de suprafaţã foarte puternicã şi excesivã;

b) terenurile cu eroziune de adâncime - ogaşe, ravene, torenţi;

c) terenurile afectate de alunecãri active, prãbuşiri, surpãri şi scurgeri noroioase;

d) terenurile nisipoase expuse erodãrii de cãtre vânt sau apã;

e) terenurile cu aglomerãri de pietriş, bolovãniş, grohotiş, stâncãrii şi depozite de aluviuni torenţiale;

f) terenurile cu exces permanent de umiditate;

g) terenurile sãrãturate sau puternic acide;

h) terenurile poluate cu substanţe chimice, petroliere sau noxe;

i) terenurile ocupate cu halde miniere, deşeuri industriale sau menajere, gropi de împrumut;

j) terenurile neproductive, dacã acestea nu se constituie ca habitate naturale;

k) terenurile cu nisipuri mobile, care necesitã lucrãri de împãdurire pentru fixarea acestora;

l) terenurile din oricare dintre categoriile menţionate la lit. a)-k), care au fost ameliorate prin plantaţii silvice şi de pe care vegetaţia a fost înlãturatã

U

Unitate de producţie şi/sau protecţie     - suprafaţa de fond forestier pentru care se elaboreazã un amenajament silvic. La constituirea unei unitãţi de protecţie şi de producţie se au în vedere urmãtoarele principii:

a) se constituie pe bazine sau pe bazinete hidrografice, în cadrul aceluiaşi ocol silvic;

b) delimitarea se realizeazã prin limite naturale, artificiale permanente sau pe limita proprietãţii forestiere, dupã caz.     Se includ într-o unitate de producţie şi/sau protecţie proprietãţi întregi, nefragmentate; proprietãţile se pot fragmenta numai dacã suprafaţa acestora este mai mare decât suprafaţa maximã stabilitã de normele tehnice pentru o unitate de producţie şi/sau protecţie

Urgență de regenerare      - Ordinea indicată pentru regenerarea arboretelor exploatabile, în raport cu vârsta exploatabilității şi starea lor

V

Vegetaţie forestierã din afara fondului forestier naţional     - vegetaţia forestierã situatã pe terenuri din afara fondului forestier naţional, care nu îndeplineşte unul sau mai multe criterii de definire a pãdurii, fiind alcãtuitã din urmãtoarele categorii:

a) plantaţiile cu specii forestiere de pe terenuri agricole;

b) vegetaţia forestierã de pe pãşuni cu consistenţã mai micã de 0,4;

c) fâneţele împãdurite;

d) plantaţiile cu specii forestiere şi arborii din zonele de protecţie a lucrãrilor hidrotehnice şi de îmbunãtãţiri funciare;

e) arborii situaţi de-a lungul cursurilor de apã şi canalelor;

f) zonele verzi din intravilan, altele decât cele definite ca pãduri;

g) parcurile dendrologice şi arboretumurile, altele decât cele cuprinse în pãduri;

h) aliniamentele de arbori situate de-a lungul cãilor de transport şi comunicaţie

Vârsta exploatabilității     - Vârsta la care un arboret devine exploatabil în raport cu funcțiile multiple atribuite

Z

Zonã deficitarã în pãduri     - judeţul în care suprafaţa pãdurilor reprezintã mai puţin de 16% din suprafaţa totalã a acestuia

CERTIFICAT ATESTARE

LISTA SEMNĂTURI SI CV-URI COLECTIV ELABORARE.

Denumirea proiectului:

RAPORT DE MEDIU PENTRU AMENAJAMENTUL SILVIC U.P. I FAGARAS

Beneficiar:

MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, JUDEȚUL BRAȘOV

Data:

25.03.2025

Titularul proiectului confirma si isi asuma intreaga raspundere pentru datele de baza puse la dispozitia elaboratorului.

- Responsabil proiect:   ing.Cătană Cătălina

-Elaborare studiu:- ing.Cătană Cătălina

-Tehnoredactat: - ing.Cătană Cătălina

| Curriculum vitae |  |  |
| --- | --- | --- |
| Informaţii personale |  |  |
| Nume / Prenume | CĂTANĂ CĂTĂLINA ELENA |  |
| Adresă(e) | MICA nr 25, bl 25, sc E, ap 17, Brasov (Romania) |  |
| Telefon(oane) | 0766366399 |  |
| E-mail(uri) | Kata_0587@yahoo.com |  |
| Naţionalitate(-tăţi) | Romana |  |
| Data naşterii | 2 mai 1987 |  |
| Sex | Feminin |  |
| Experienţa profesională |  |  |
| Perioada | 2021-prezent |  |
| Funcţia sau postul ocupat | Inginer proiectant |  |
| Activităţi şi responsabilităţi principale | Intocmire documentatii Avize mediu |  |
| Numele şi adresa angajatorului | S.C. MEALONICERA S.R.L. Mica,nr 25, bl 25 sc E,ap 17, Brasov (Romania) |  |
| Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Agricultura si silvicultura |  |
| Perioada | 1 octombrie 2012-2021 |  |
| Funcţia sau postul ocupat | Inginer proiectant |  |
| Activităţi şi responsabilităţi principale | Intocmire amenajamente si proiectare harti |  |
| Numele şi adresa angajatorului | S.C. PATRIC RD S.R.L. Axente Banciu nr 5, Brasov (Romania) |  |
| Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Agricultura si silvicultura |  |
| Perioada | 29 iulie-5 august 2012 |  |
| Funcţia sau postul ocupat | Practica privind silvicultura si ingrijirea arborilor in Baden-Wurttemberg (Germania) |  |
| Activităţi şi responsabilităţi principale | Inventariere, alegerea arborilor de viitor |  |
| Numele şi adresa angajatorului | Johann Femming Heilbronn (Germania) |  |
| Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Practica |  |
| Perioada | 1iunie - 3septembrie 2012 |  |
| Funcţia sau postul ocupat | secretara |  |
| Activităţi şi responsabilităţi principale | Specifice secretariatului |  |
| Numele şi adresa angajatorului | SC NETGATE CABLE SRL Str. Oltului nr 5, Harman, Brasov |  |
| Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Telecomunicatii |  |
| Perioada | 1/10/2010-1/11/2011 |  |
| Funcţia sau postul ocupat | Inginer proiectant |  |
| Activităţi şi responsabilităţi principale | Intocmire amenajamente si proiectare harti |  |
| Numele şi adresa angajatorului | S.C. PATRIC RD S.R.L. Axente Banciu nr 5, Brasov (Romania) |  |
| Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Agricultura si silvicultura |  |
| Perioada | 2007 - 2012 |  |
| Funcţia sau postul ocupat | Membru al echipei de cercetare |  |
| Activităţi şi responsabilităţi principale | Operator în activităţile de cercetare de teren cu diverse activităţi silvice |  |
| Numele şi adresa angajatorului | Facultatea de Silvicultura si Exploatari Forestiere (supraveghetor: Prof.dr. Valeriu-Norocel Nicolescu) |  |
| Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Cercetare in silvicultura |  |
| Educaţie şi formare |  |  |
| Perioada | 1/10/2010 → 18/07/2012 |  |
| Calificarea / diploma obţinută | Managementul ecosistemelor forestiere - inginer silvic |  |
| Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Silvicultura speciala, Protectia padurilor, Genetica forestiera, Perdele forestiere |  |
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Facultatea de Silvicultura si Exploatari forestiere (Master) Sirul Beethoven nr. 1, 500123 Brasov (Romania) |  |
| Perioada | 16/10/2011-3/03/2012 |  |
| Calificarea / diploma obţinută | Certificat de cadru didactic nivel II |  |
| Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Educatie interculturala, didactica specialitatii, Managementul proiectelor educationale |  |
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Facultatea de Psihologie si Stiintele educatiei -Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic N. Balcescu nr. 56, Brasov (Romania) |  |
| Perioada | 1/10/2006-15/07/2010 |  |
| Calificarea / diploma obţinută | Inginer silvic |  |
| Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | - Silvicultura, Dendrometrie, Amenajare Padurilor. Genetica, Statistica, Impaduriri, Spatii verzi - Constructii forestiere, Geometrie descriptiva si desen tehnic, Transporturi forestiere, Mecanica si rezistenta materialelor |  |
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Facultatea de Silvicultura si Exploatari Forestiere Sirul Beethoven nr. 1, 500123 Brasov (Romania) |  |
| Perioada | 1/10/2006-10/06/2009 |  |
| Calificarea / diploma obţinută | Certificat de cadru didactic nivel I |  |
| Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Psihologia educatiei, Pedagogie, Managementul clasei |  |
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Facultatea de Psihologie si Stiintele educatiei -Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic N. Balcescu nr. 56, Brasov (Romania) |  |
| Perioada | 15/09/2002-19/07/2006 |  |
| Calificarea / diploma obţinută | Tehnician silvic |  |
| Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Silvicultura, Dendrologie, Ecologie, Dendrometrie |  |
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Grup Scolar Silvic “Dr.Nicolae Rucareanu” Alexandru Petofi nr. 17, Brasov (Romania) |  |
| Informaţii suplimentare | - certificat de Inscriere in Lista Expertilor care elaboreaza studii de mediu -2021 - atestare ca Sef de Proiect pentru lucrări de Amenajare a Pădurilor -2019 - Locul I la Sesiunea Stiintifica Studenteasca cu lucrarea “ Nucul comun: elagaj natural , elagaj artificial” – mai 2012 - Participarea la tema de cercetare “Etude de la sylviculture appliquée à un peuplement de noyer noir (Juglans nigra L.) de 20 ani” publicata in Revista Padurii, Nr. 1/2011 - Locul II la Sesiunea Stiintifica Studenteasca cu lucrarea "Silvicultura molidisurilor artificiale tinere – se poate si altfel? “ –mai 2009 - Participarea la tema de “Cercetari privind efectele aplicarii lucrarilor silvotehnice asupra arborilor tineri de cires salbatic (Prunus avium)” publicata in Revista Padurii, Nr. 3/2009 |  |

Experienţa relevantă pentru tipurile de studii pentru protecţia mediului solicitate

-Studiu de Evaluare adecvata si Raport de mediu pentru Amenajamentul Silvic aparţinând Parohiilor Unitariene Rimetea, Coltesti si Aiud, Parohiei Romano-Catolice Coltesti si Parohiei Reformate Coltesti, judetul Alba

-Studiu de Evaluare adecvata si Raport de mediu pentru Amenajamentul Silvic aparţinând Ariepiscopiei Romano-Catolice Alba Iulia, judeţul Alba

-Studiu de Evaluare adecvata si Raport de mediu pentru Amenajamentul Silvic apartinand Composesoratului Rădăcina Ţelna, judeţul Alba

-Studiu de Evaluare adecvata si Raport de mediu pentru Amenajamentul Silvic apartinand Composesoratului Geoagiu de Sus, județul Alba.

-Studiu de Evaluare adecvata si Raport de mediu pentru Amenajamentul Silvic apartinand persoanelor fizice Corlan Fimita si Cioboata Crina, județul Gorj.

-Studiu de Evaluare adecvata si Raport de mediu pentru Amenajamentul Silvic apartinand Composesoratului Bucerzana, județul Alba.

-Studiu de Evaluare adecvata si Raport de mediu pentru Amenajamentul Silvic apartinand Composesoratului Tibru, județul Alba.

-Studiu de Evaluare adecvata si Raport de mediu pentru Amenajamentul Silvic apartinand Composesoratului Valea Mare Ighiu, județul Alba.

-Studiu de Evaluare adecvata si Raport de mediu pentru Amenajamentul Silvic apartinand Comunei Ighiu, județul Alba.

-Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Apartinand Comunelor: Glodeni, Băla, Crăiești Si  Proprietate Privată Aparținând  Parohiei Reformate  Păcureni, Parohiei Ortodoxe  Păcureni, Parohiei Reformate  Păingeni, Parohiei Ortodoxe  Păingeni Și Persoanelor Fizice: Doșa A. Elisabeta Marta, Jenei Iosif, Kovacs Francisc Dionisie Și Teleki C. Carol, Județul Mures

-Studiu de Evaluare adecvata si Raport de mediu pentru Amenajamentul Silvic apartinand Comunei Fundata, județul Brasov.

-Studiu de Evaluare adecvata si Raport de mediu pentru Amenajamentul Silvic apartinand Persoanei fizice Apostoleanu tatiana Cecilia, județul Vrancea.

BIBLIOGRAFIE

- Bran F., Ioan I., Trica C., 2004, Eco-economia ecosistemelor si biodiversitatea, Editura ASE Bucuresti.

- Bran F., 2002, Ecologie generala si protectia mediului, Editura ASE Bucuresti.

- Barloy, J., Prunar, F. 2012. Considerations on the genus Carabus species protected in Romania by the Natura 2000 network. Research Journal of Agricultural Science, 44 (2): 151-163.

- Barti L. 2002. A szászrégeni Kohl István-gyűjteményben talált denevér preparátumok jegyzéke. Acta Siculica, Acta Hargitensia VIII, 2: 139-143.

- Giurgiu V., 1989, Functiile ecoproductive ale padurii si gestionarea ei pe baze ecologice, Bucuresti, Editura Academiei RSR.

- Stanescu V., Parascau D., 1982, Padurea in conceptia ecosistemica. Probleme actuale si de perspectiva in volumul Probleme moderne de ecologie, Bucuresti, Editura stiintifica si Enciclopedica.

- BanarAscu P., 1964, Fauna Republicii Populare Romane Pisces – Osteichthyes (Pesti ganoizi si ososi), Ed. Academiei Republicii Populare Romane, Bucuresti

- CANDREA BOZGA ST. B., LAZAR G., TUDORAN GH. M., STANCIOIU P. T. 2009. Habitate forestiere de importanta comunitara incluse in proiectul LIFE05NAT/RO/000176: "Habitate prioritare alpine, subalpine si forestiere din Romania" – Monitorizarea starii de conservare. Editura Universitatii Transilvania din Brasov.

- Ciocarlan, V., 2000 - Flora ilustrata a Romaniei, Editura Ceres, Bucuresti.

- Cogalniceanu, D., Aioanei, F., Matei, B., 2000, Amfibienii din Romania, Determinator. Editura Ars Docendi.

- DoniTa N. et al,., 1992, Vegetatia Romaniei, Editura Tehnica Agricola, Bucuresti.

- DONItA N., POPESCU A., PAUCA-COMANESCU MIHAELA, MIHAILESCU SIMONA & BIRIs I. A., 2005, Habitatele din Romania, Ed. Tehnica Silvica, Bucuresti.

- DONItA N., POPESCU A., PAUCA-COMANESCU MIHAELA, MIHAILESCU SIMONA & BIRIs I. A., 2005,  Habitatele din Romania, Modificari conform amendamentelor propuse de Romania si Bulgaria la Directiva Habitate (92/43/EEC), Ed. Tehnica Silvica, Bucuresti.

- Donita, N. et al, 1990, Tipuri de ecosisteme forestiere din Romania, Editura Tehnica Agricola, Bucuresti.

- FLORESCU I.I., NICOLESCU N.V., 1996,Silvicultura vol I Studiul padurii, Ed. Lux Libris, Brasov.

- FLORESCU I.I., NICOLESCU N.V., 1998, Silvicultura vol II Silvotehnica, Ed. Universitatii Transilvania, Brasov

- Frink J.P., 2015, Studiu final privind inventarierea, cartarea si evaluarea starii de conservare a speciilor de plante din Parcul Natural Defileul Muresului Superior si al ariilor naturale protejate anexe, Proiect POS Mediu „Managementul Integrat al Parcului Natural Defileul Muresului Superior si al ariilor naturale protejate anexe” (Mscr.)

- Fusu L., Stan M., Dascalu M.M. 2015. Coleoptera. In: Iorgu I.S. (ed.) Ghid sintetic pentru monitorizarea speciilor de nevertebrate de interes comunitar din Romania. Material editat de Asocierea S.C. Compania de Consultanta si Asistenta Tehnica S.R.L. si S.C. Integra Trading S.R.L., Bucuresti, 159 pp.

- Fuhn I., 1960, Amphibia. Fauna Republicii Populare Romane,  Vol. 14, fasc. 1. Editura Academiei RPR.

- GAFTA D., MOUNTFORD O. (coord.), 2008, Manual de interpretare a Habitatelor Natura 2000 din Romania.

- Ghira, I., Mara, Gy. 2014. Inventarierea, cartarea si evaluarea starii de conservare a 3 specii de amfibieni in situl ROSCI0019 Calimani-Gurghiu.

- Jaroslav A., Ivan S. 2013. Growth parameters of huchen Hucho hucho (L.) in the wild and under culture conditions. Archives of Polish Fisheries 21: 179-188.

- ICHIM, R,1994, Bazele ecologice ale gospodaririi vanatului in padurile din zona montana, 170 pp, Ed. Ceres Bucuresti.

- LEAHU I.,  2001, Amenajarea padurilor, Ed Didactica si Pedagogica Bucuresti.

- Leahu, I., 2001: Amenajarea padurilor,  EDP Bucuresti.

- Moldoveanu M. 1995. Euphydryas aurinia aurinia Rott. (Lep. Nymphalidae) in lepidopterofauna judetului Mures – Romania. Marisia. Studia Sci. Nat. Muz. Jud. Mure. 23-24(2): 373-377.

- Mountford, O., Gafta, D., Anastasiu, P., Barbos, M., Nicolin, A., Niculescu, M. si Oprea, A. 2008. NATURA 2000 in Romania. Habitat Fact Sheets. Implementation of Natura 2000 Network in Romania-EU Phare EuropeAid/12/12160/D/SV/RO.

- Nagy A. A., Imecs I. (2015). A felső Maros-szoros galócái (Hucho hucho) / Lostritele din Defileul Muresului Superior. Halászat, 108/3:14.

- POP O.G., Florescu F, 2008. Habitate alpine si subalpine de interes comunitar incluse in proiectul LIFE05 NAT/RO/000176: „Habitate prioritare alpine, subalpine si forestiere din Romania“- Amenintari potentiale, recomandari de managemement si recomandari de management si monitorizare. Editura Universitatii Transilvania din Brasov.

- Rucareanu N., Leahu I., 1982: Ameanajarea padurilor. Editura Ceres Bucuresti.

- SCHNEIDER E., DRAGULESCU C, 2005, HABITATE SI SITURI DE INTERES COMUNITAR, Ed. Univ. “Lucian Blaga” Sibiu.

- Sirbu I., Benedek A. M., 2004, Ecologie practica, Ed. Univ. Lucian Blaga, Sibiu.

- Stancioiu P. T., Lazar G., Tudoran Gh. M, Candrea Bozga st. B., Predoiu Gh., sofletea N. 2008. Habitate forestiere de interes comunitar incluse in proiectul LIFE05NAT/RO/000176: "Habitate prioritare alpine, subalpine si forestiere din Romania" – Masuri de gospodarire. Editura Universitatii Transilvania din Brasov.

- Stugren, B., 1982, Bazele ecologiei generale, Ed. St. si Ped., Bucuresti

- Stugren, B., 1994,  Ecologie teoretica, Ed. Sarmis, Cluj-Napoca.

- Vasiliu G.D.,  1959, Pestii apelor noastre,  Ed. Stiintifica, Bucuresti

- Comisia Europeana, 1992, Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale si a speciilor de flora si fauna salbatice

- *Comisia Europeana,  Natura 2000 si padurile – „Provocari si oportunitatii”- Ghid de interpretare – DG Mediu, Unitatea Natura si Biodiversitate, Sectia Paduri si Agricultura

- *Ministerul Silviculturii, 1986, Norme tehnice pentru amenajarea padurilor.

- *Ministerul Silviculturii, 1986, Norme tehnice pentru ingrijirea si conducerea arboretelor.

- *Ministerul Silviculturii, 1986,  Norme tehnice pentru alegerea si aplicarea tratamentelor.

- Raport final al proiectului  Analiza functionala a administratiei publice centrale din Romania - II  - Analiza Functionala a Sectorului Mediu si Paduri in Romania – Vol. 2

- *Amenajamentului Silvic U.P. I Făgăraș;

- *Studiul De Evaluare Adecvata A Impactului Amenajamentului Silvic U.P. I Făgăraș, județul Brașov, Asupra Siturilor Natura 2000 ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului;

- *Planul de management al ariilor naturale protejate ROSPA0099 Podișul Hâiribaciului, ROSCI0227 Sighișoara-Târnava Mare, ROSCI0144 Pădurea de gorun și stejar de pe Dealul Purcărețului, ROSCI0143 Pădurea de gorun și stejar de la Dosul Fânațului, ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu, ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est, ROSCI0304 Hârtibaciu Sud-Vest, Rezervația Naturală ”Stejarii seculari de la Breite municipiul Sighișoara", Rezervația ”Canionul Mihăileni", ”Rezervația de stejar pufos” - sat Criș

- *Formular standard Sitului Natura 2000 ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului.