S.C. MEALONICERA S.R.L.

Str. Mică, nr. 25, sc. E, ap. 17, Brașov

Telefon: 0766-366399

e-mail: mealonicera@yahoo.com

RAPORT DE MEDIU

AL

AMENAJAMENTULUI SILVIC AL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ ȘI PRIVATĂ APARȚINÂND COMUNEI RACOVIȚA,  JUDEȚUL SIBIU

Autor:

ing.Cătană Cătălina – specialist Managementul Ecosistemelor Forestiere (persoană fizică înscrisă în Lista Experților care elaborează studii de mediu)

2025

Cuprins

| 1. EXPUNEREA CONŢINUTULUI ŞI A OBIECTIVELOR PRINCIPALE ALE PLANULUI SAU PROGRAMULUI, PRECUM ŞI A RELAŢIEI CU ALTE PLANURI ŞI PROGRAME RELEVANTE | 8 |
| --- | --- |
| 1.1. Aspecte generale | 8 |
| 1.2. Principii privind silvicultura şi siturile Natura 2000 ce stau la baza prezentului studiu | 8 |
| 1.3. Conţinutul planului (amenajamentului silvic) | 10 |
| 1.3.1. Justificarea necesității întocmirii amenajamentului silvic | 11 |
| 1.4. Obiectivele amenajamentului silvic | 11 |
| - Vecinătăţi, limite, hotare | 12 |
| 1.4.2. Trupuri de pădure ( bazinete) componente | 12 |
| - Constituirea şi materializarea parcelarului şi subparcelarului | 13 |
| 1.4.4. Mărimea parcelelor şi subparcelelor | 13 |
| - Subunităţi de producţie sau de protecţie constituite | 14 |
| - Regimul | 15 |
| - Compoziţia ţel | 15 |
| - Tratamentul | 16 |
| - Exploatabilitatea | 17 |
| - Ciclul | 17 |
| 1.4.11. Instalaţii de transport | 17 |
| 1.4.12. Asigurarea utilitatilor | 17 |
| 1.4.13. Informatii privind productia care se va realiza | 21 |
| 1.4.14. Lucrari de ajutorare a regenerarilor naturale si de impadurire | 24 |
| - Informatii despre materiile prime , substante sau preparate chimice utilizate | 25 |
| 1.6. Obiective social-econmice si ecologice | 26 |
| 1.7. Relaţia amenajamentului silvic cu alte planuri şi programe relevante | 27 |
| - ASPECTE RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI ŞI ALE EVOLUŢIEI SALE PROBABILE ÎN SITUAŢIA NEIMPLEMENTĂRII PLANULUI PROPUS | 29 |
| 2.1. Aspecte generale | 30 |
| 2.2. Poziţia geografică | 30 |
| 2.3. Geologia | 31 |
| 2.4. Geomorfologie | 31 |
| 2.5. Hidrologie | 32 |
| 2.6. Climatologie | 32 |
| 2.6.1. Regimul termic | 32 |
| 2.6.2. Regimul pluviometric | 32 |
| 2.6.3. Regimul eolian | 33 |
| 2.7. Soluri | 34 |
| 2.7.1. Evidenţa şi rǎspândirea teritorialǎ a tipurilor de sol | 34 |
| 2.8. Tipuri de staţiune | 36 |
| 2.8.1. Evidenţa şi rǎspândirea teritorialǎ a tipurilor de staţiune | 36 |
| 2.9. Tipuri de pădure | 38 |
| 2.9.1. Evidenţa tipurilor naturale de pădure | 38 |
| 2.10. Biodiversitatea, biosecuritatea, rolul si starea padurilor, peisajul | 40 |
| 3. CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL A FI AFECTATĂ SEMNIFICATIV | 45 |
| 3.1. Apa | 45 |
| 3.2. Solul | 45 |
| 3.3. Biodiversitatea | 45 |
| 3.4. Biosecuritate | 46 |
| - PROBLEME DE MEDIU EXISTENTE CARE SUNT RELEVANTE PENTRU PLAN SAU PROGRAM (ARIILE DE PROTECŢIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ SAU ARII SPECIALE DE CONSERVARE REGLEMENTATE CONFORM ACTELOR NORMATIVE PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ŞI FAUNEI SĂLBATICE) | 52 |
| 4.1. Siturile de interes comunitar | 52 |
| 4.2. Ariile protejate | 52 |
| - 4.2.2. Date despre prezenţa, localizarea, populaţia şi ecologia speciilor şi/sau habitatelor de interes comunitar prezente pe suprafaţa planului, menționate în formularul standard al ariei naturale de interes comunitar | 62 |
| 4.2.3Speciile de interes conservativ din zona proiectului, pentru care a fost desemnat situl de importanță comunitară ROSCI0283 Cheile Doftanei | 77 |
| 4.2.4.Localizarea şi suprafaţa unităților amenajistice ce se suprapun peste aria naturala de interes comunitar de pe suprafata Amenajamentului Silvic | 80 |
| 4.3. Calitatea factorilor de mediu | 84 |
| 4.3.1. Calitatea aerului | 84 |
| 4.3.2. Calitatea apei | 85 |
| 4.3.3. Calitatea solului | 85 |
| 4.3.4. Zgomotul și vibrațiile | 86 |
| 4.3.5. Biodiversitatea, flora si fauna | 86 |
| 4.4.Situatia sociala si economica | 86 |
| 4.4.1. Populatia | 86 |
| 4.4.2 Situatia economica si sociala | 86 |
| 4.5 Probleme de mediu existente | 88 |
| 5. OBIECTIVELE DE PROTECTIE A MEDIULUI, STABILITE LA NIVEL NAŢIONAL, COMUNITAR SAU INTERNATIONAL, RELEVANTE PENTRU PLAN ŞI MODUL ÎN CARE S-A ŢINUT CONT DE ACESTEA ŞI ORICE ALTE CONSIDERAŢII DE MEDIU ÎN TIMPUL PREGĂTIRII PLANULUI | 91 |
| 5.1. Aspecte generale | 91 |
| 5.2. Obiective de mediu | 100 |
| 6. POTENŢIALE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI CA URMARE A IMPLEMENTĂRII AMENAJAMENTULUI SILVIC | 104 |
| 6.1. ASPECTE GENERALE | 104 |
| 6.1.2. Metodologia de evaluare utilizată a Amenajamentului | 104 |
| 6.2. Criterii pentru determinarea efectelor potenţiale semnificative asupra mediului prin implementarea planului | 105 |
| 6.2.1. Identificarea si evaluarea impactului implementării planului asupra factorilor de mediu | 106 |
| 6.3 Analiza impactului implementării planului asupra factorilor de mediu | 119 |
| 6.4. Analiza impactului asupra biodiversitati | 124 |
| 6.4.1 Impactul direct si indirect | 124 |
| - 6.4.1.1.Metodologia de cuantificare și evaluare a semnificației impactului | 127 |
| - 6.4.1.2.Cuantificare și semnificația impactului, fără a lua în considerare măsurile de reducere a impactului | 130 |
| 6.4.2. Impactul pe termen scurt si lung | 131 |
| 6.4.3 Impactul din faza de aplicare a activităților generate de lucrările silvice | 132 |
| 6.4.4 Impactul rezidual | 132 |
| 6.4.5. Impactul cumulativ | 132 |
| 6.4.6. Impactul asupra schimbarilor climatice cu capacitatea padurii de a capta si stoca CO2 din atmosfera | 140 |
| 7. POSIBILELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI ÎN CONTEXT TRANSFRONTALIERĂ | 144 |
| 8.MĂSURILE PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE SI COMPENSA CAT DE COMPLET POSIBIL ORICE EFECT ADVERS ASUPRA MEDIULUI AL IMPLEMENTARII PLANULUI | 145 |
| 8.1. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu apă | 145 |
| 8.2. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu aer | 145 |
| 8.3. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu sol | 146 |
| 8.4. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului mediu “Sanatatea umana” | 147 |
| 8.5. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului social-economic (populatia) | 147 |
| 8.6. Măsuri de diminuare a impactului asupra mediului produs de zgomot si vibratii | 147 |
| 8.7. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu biodiversitate | 147 |
| 8.7.1. Măsuri de diminuare a impactului cu caracter general | 149 |
| 8.7.2. Măsuri de reducere a impactului asupra habitatelor de interes comunitar | 150 |
| 8.7.3. Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de interes comunitar | 151 |
| 8.7.4. Măsuri necesare a se implementa în cazul calamităților | 152 |
| 8.7.5. Protejarea împotriva doborâturilor şi rupturilor produse de vânt şi zăpadă | 152 |
| 8.7.6. Protecția împotriva incendiilor | 153 |
| 8.7.7. Protecția împotriva dăunătorilor şi bolilor | 154 |
| 8.7.7.1 Măsuri preventive | 154 |
| 8.7.8 Protejarea împotriva uscărilor anormale a arborilor pe picior | 156 |
| 8.7.8.1. Măsuri de gospodărire în pădurile cu fenomene de uscare anormală | 156 |
| 9. EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA SELECTAREA VARIANTELOR ALESE | 157 |
| 9.1. Metodele utilizate pentru culegerea informatiilor privind speciile si habitatele de interes comunitar afectat | 162 |
| 10. MĂSURI AVUTE IN VEDERE PENTRU MONITORIZAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTARII AMENAJAMENTULUI SILVIC | 167 |
| 11. REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC | 176 |
| 12. BIBLIOGRAFIE | 189 |

Date introductive

Prezentul Raport de Mediu este elaborat de ing. Cătană Cătălina Elena, înscrisă în Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului.

Beneficiar: COMUNA RACOVIȚA,  JUDEȚUL SIBIU

Amenajamentul silvic aparţinând Comunei Racovița,  județul Sibiu, U.P. I Racovița s-a realizat pentru suprafaţa de 1832,10 ha, fond forestier proprietate publică și privată.

Conform Legii nr. 331/2024 (Codul Silvic al României), amenajamentul silvic reprezintă documentul de bază în gestionarea şi gospodărirea pădurilor, cu conţinut tehnico-organizatoric şi economic, fundamentat ecologic, iar amenajarea pădurilor este ansamblul de preocupări şi măsuri menite să asigure aducerea şi păstrarea pădurilor în stare corespunzătoare din punctul de vedere al funcţiilor ecologice, economice şi sociale pe care acestea le îndeplinesc.

1. EXPUNEREA CONŢINUTULUI ŞI A OBIECTIVELOR PRINCIPALE ALE PLANULUI SAU PROGRAMULUI, PRECUM ŞI A RELAŢIEI CU ALTE PLANURI ŞI PROGRAME RELEVANTE

1.1. Aspecte generale

Raportul de mediu al amenajamentului silvic proprietate publică și privată aparţinând Comunei Racovița,  județul Sibiu, U.P. I Racovița, administrat de Ocolul Silvic Avrig, s-a elaborat in urma adresei APM Sibiu nr. 18206/06.11.2024primită de la APM Sibiu.

Această lucrare este întocmită având în vedere cerințele legislative actuale, privind necesitatea evaluării de mediu pentru obţinerea avizului de mediu în cazul planurilor ce pot avea efecte asupra mediului prevăzute în: H.G. nr. 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe care transpun Directiva 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului; Ordinul nr. 995 din 21 septembrie 2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr.1076/2004. Ordinul nr. 117 din 02/02/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe. O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea nr.265/2006 Constituirea reţelei de situri de interes comunitar, în baza Directivei Habitate 92/43/EEC, ca obligaţie asumată de România după anul 2007, are drept scop conservarea habitatelor de interes comunitar listate în Anexa I din directiva menționată, vizând şi conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere.

În acest context premisa adaptării măsurilor silviculturale de la obiective economice spre obiective ecologice, respectiv spre atingerea obiectivelor de conservare (statut favorabil de conservare) reprezintă o provocare pentru silvicultura locală.

Studiul urmărește analiza gospodării arboretelor conform amenajamentului silvic, realizat în anul 2025, după constituirea ariilor naturale protejate incluse în reţeaua ecologică Natura 2000, şi anume: ariile natural protejate ROSAC0122 - Munții Făgăraș, ROSAC0304 - Hârtibaciu Sud – Vest și ROSPA0098 - Piemontul Făgăraș, pentru a evalua măsurile silviculturale ce ar trebui aplicate pentru asigurarea obiectivelor de conservare a habitatelor de interes comunitar.

1.2. Principii privind silvicultura şi siturile Natura 2000 ce stau la baza prezentului studiu

Baza legislativă pentru înființarea rețelei Natura 2000 o constituie Directivele 79/409/EC („Directiva Păsări”) și 92/43/EEC („Directiva Habitate”). Conform Directive Habitate, scopul reţelei Natura 2000 este de a stabili un „statut de conservare favorabil” pentru habitatele şi speciile considerate a fi de interes comunitar. Conceptul de statut de conservare favorabil este definit în articolul 1 al directivei habitate în funcție de dinamica populațiilor de specii, tendințe în răspândirea speciilor şi habitatelor şi de restul zonei de habitate (Natura 2000 și pădurile, C.E., D.G.M.). Directiva Habitate stabilește câteva principii pentru gospodărirea siturilor Natura 2000, mai ales în baza articolelor 4 și 6. Aceste linii directoare trebuie înțelese ca un cadru în care negocierile  concrete pentru planurile sau măsurile de management la nivelul fiecărui sit vor viza în principal atingerea obiectivelor de conservare, fără a neglija însă susţinerea comunităţilor locale.

Articolul 4 al Directivei Habitate afirmă în mod clar că de îndată ce o arie este constituită ca sit de importanţă comunitară, aceasta trebuie tratată în conformitate cu prevederile Articolului 6. Înainte de orice, se vor lua măsuri ca practicile de utilizare a terenului să nu provoace degradarea valorilor de conservare ale sitului. Pentru siturile forestiere, de exemplu, aceasta ar putea include, de pildă, să nu se schimbe categoria de folosinţă a terenului sau să nu se înlocuiască speciile indigene de arbori cu alte specii exotice. Articolul 6 al Directivei Habitate stipulează ca planurile sau proiectele care nu au legătură directă sau nu sunt necesare în gospodărirea siturilor natura 2000 dar care ar putea avea un efect semnificativ asupra lor, fie individual fie în combinaţie cu alte planuri şi proiecte, trebuie supuse unei evaluări corespunzătoare a efectelor asupra siturilor.

În acest context, amenajamentului silvic proprietate publică și privată aparţinând Comunei Racovița,  județul Sibiu, U.P. I Racovița este supus evaluării privind impactul asupra mediului. Directiva 2001/42/EC a Parlamentului European şi a Consiliului, care se referă la evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului („Directiva SEA”) a intrat în vigoare la 21 iulie 2001 şi a fost transpusă în legislaţia română prin H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe. Raportul de mediu este definit în art. 2 lit. e) al H.G. nr. 1076/2004, ca fiind parte a documentaţiei planurilor sau programelor care identifică, descrie şi evaluează efectele posibile semnificative asupra mediului ale aplicării acestora şi alternativele lor raţionale, luând în considerare obiectivele şi aria geografică aferentă. Raportul de mediu este un instrument important pentru integrarea consideraţiilor de mediu în pregătirea şi adoptarea planurilor şi programelor deoarece asigură identificarea, descrierea, evaluarea şi luarea în considerare în acest proces a potenţialelor efecte semnificative asupra mediului.

Elaborarea raportului de mediu şi integrarea consideraţiilor de mediu în pregătirea planurilor şi programelor reprezintă un proces care trebuie să contribuie la luarea unor decizii durabile. Obiectivele raportului de mediu sunt, în principal, identificarea, descrierea şi evaluarea efectelor potenţial semnificative asupra mediului ale implementării planului şi programului, precum şi a alternativelor posibile ale planului sau programului. Evaluarea de mediu pentru planuri şi programe (SEA) diferă faţă de evaluarea impactului asupra mediului pentru proiecte (EIA). Cel mai important aspect care diferenţiază cele două proceduri este acela că, datorită complexităţii unui plan sau program faţă de un proiect, raportul SEA nu are un conţinut detaliat din punct de vedere tehnic, adică nu conţine date tehnice detaliate şi precise, în timp ce raportul EIA conţine aceste date.

1.3. Conţinutul planului (amenajamentului silvic)

Elaborarea proiectului de amenajare presupune parcurgerea următoarelor etape:

1. Studiul staţiunii şi al vegetaţiei forestiere

2. Definirea stării normale a pădurii

3. Planificarea lucrărilor de conducere a procesului de normalizare a pădurii

1. Studiul staţiunii şi al vegetaţiei forestiere se face în cadrul lucrărilor de teren şi al celor de redactare a amenajamentului şi are ca scop determinarea şi valorificarea informaţiilor care contribuie la:

- cunoaşterea condiţiilor naturale de vegetaţie, a caracteristicilor arboretului actual, a potenţialului productiv al staţiunii şi a capacităţii de producţie şi protecţie a arboretului;

- stabilirea măsurilor de gospodărire în acord cu condițiile ecologice şi cu cerințele socialecologice;

- realizarea controlului prin amenajament privind exercitarea de către pădure în ansamblu şi de către fiecare arboret în parte a funcţiilor ce i-au fost atribuite.

Amenajamentul conţine studii pentru caracterizarea condițiilor staţionale şi de vegetaţie, cuprinzând evidenţe cu date statistice, caracterizări, diagnoze precum şi măsuri de gospodărire corespunzătoare condițiilor respective.

2. Conducerea pădurii prin amenajament  spre  starea normală presupune:

- stabilirea funcţiilor pe care trebuie să le îndeplinească pădurile (în funcţie de obiectivele ecologice, economice şi sociale);

- stabilirea caracteristicilor fondului de producţie normal, adică a bazelor de amenajare.

3. Prin planificarea recoltelor se urmăresc două obiective: recoltarea produselor pădurii şi îndrumarea fondului de producţie spre starea normală. Acest fapt face ca în procesul de planificare a recoltelor să apară distinct următoarele preocupări:

- stabilirea posibilităţii

- întocmirea planului de recoltare.

După parcurgerea etapelor menționate mai sus  a fost elaborat amenajamentul silvic ce cuprinde următoarele capitole:

- situaţia teritorial - administrativă;

- organizarea teritoriului;

- gospodărirea din trecut a pădurilor;

- studiul staţiunii şi al vegetaţiei forestiere;

- stabilirea funcţiilor social – economice şi ecologice ale pădurii şi a bazelor de amenajare;

- reglementarea procesului de producţie lemnoasă şi măsuri de gospodărire a arboretelor cu funcţii speciale de protecţie;

- valorificarea superioară a altor produse ale fondului forestier în afara lemnului;

- protecţia fondului forestier;

- conservarea biodiversităţii;

- instalaţii de transport, tehnologii de exploatare şi construcţii forestiere;

- analiza eficacităţii modului de gospodărire a pădurilor;

- diverse;

- planuri de recoltare şi cultură;

- planuri privind instalaţiile de transport şi construcţiile silvice;

- prognoza dezvoltării fondului forestier;

- evidenţe de caracterizare a fondului forestier;

- evidenţe privind aplicarea amenajamentului.

1.3.1. Justificarea necesității întocmirii amenajamentului silvic

Necesitatea întocmirii amenajamentuluI fondului forestier rezidă tocmai din necesitatea gospodăririi adecvate a pădurilor (monitorizarea gosopdăririi durabile).

În siturile Natura 2000 există câteva linii directoare ale acestei monitorizări, impuse prin rezoluţiile Conferinţelor Ministeriale pentru Protecţia Pădurilor din Europa, de la Helsinki (1993) şi Lisabona (1998). Aceste linii directoare sunt:

- menţinerea şi sporirea adecvată a resurselor forestiere;

- menţinerea sănătăţii şi vitalităţii ecosistemelor forestiere;

- menţinerea şi încurajarea funcţiilor productive ale pădurii (lemnoase şi nelemnoase);

- menţinerea, conservarea şi sporirea adecvată a biodiversităţii în ecosistemele forestiere;

- menţinerea şi sporirea adecvată a funcţiilor de protecţie în gospodărirea pădurilor (în special referitoare la sol şi apă);

- menţinerea altor funcţii şi condiţii socio-economice.

În concordanță cu aceste linii directoare, amenajamentul silvic prezintă informații despre:

- situaţia teritorial-administrativă;

- organizarea teritoriului;

- gospodărirea din trecut a pădurilor;

- studiul staţiunii şi al vegetaţiei forestiere;

- stabilirea funcţiilor social-economice şi ecologice ale pădurii şi a bazelor de amenajare;

- reglementarea procesului de producţie lemnoasă şi măsuri de gospodărire a arboretelor cu funcţii speciale de protecţie;

- valorificarea superioară a altor produse ale fondului forestier în afara lemnului;

- protecţia fondului forestier;

- conservarea biodiversității (care cuprinde şi un subcapitol special destinat ariilor naturale protejate);

- instalaţii de transport, tehnologii de exploatare şi construcţii forestiere;

- analiza eficacităţii modului de gospodărire a pădurilor;

- planuri de recoltare şi cultură;

- planuri privind instalaţiile de transport şi construcţiile silvice;

- prognoza dezvoltării fondului forestier;

- evidenţe de caracterizare a fondului forestier;

- evidenţe privind aplicarea amenajamentului.

1.4. Obiectivele amenajamentului silvic

În conformitate cu cerințele social-economice, ecologice şi informaţionale, amenajamentul silvic Comunei Racovița,  județul Sibiu, U.P. I Racovița îmbină strategia ecosistemelor forestiere din zonă cu strategia dezvoltării societăţii.

Amenajamentul silvic este un proiect tehnic prin care gospodarirea silvica isi asigura in pădure condiții organizatorice proprii pentru realizarea sarcinilor ei.

Tabelul 1.4.1. Repartizarea fondului forestier pe unităţi teritorial – administrative

| Nr. crt. | Județul | Unitatea Administrativ-teritorială | Parcele aferente | Suprafața (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sibiu | Avrig | 5 A%,B, 6A%,B%, 10%, 23A%,C%, 24A%, 25A%, 26A%,B%, 58%, 59% | 29,30 |
| 2. |  | Racovița | 7-9 ,10%, 11-22, 23 A%,B,C%,D,E, 24A%,B,C, 25A%,B,C, 26A%,B%, 27-57, 58%, 59%, 115D, 118D, 119D, 120D | 1673,85 |
| 3. |  | Tălmaciu | 1-4, 5A%, 6A%,B%,D | 128,95 |
| Total |  |  | - | 1832,10 |

1.4.1 Vecinătăţi, limite, hotare

Terenurile care fac obiectul acestui studiu sunt în limitele teritoriale menționate în tabelele urmatoare:

Tabelul 1.4.1.1. Vecinătăţi, limite, hotare

| Trupul de pădure | Puncte cardinale | Vecinătăţi | Limite |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Felul | Denumirea |
| Chicera - Cioru | Nord | Pășune | artificială | lizieră |
|  |  | Primăria Avrig | artificială | Semne convenționale |
|  | Sud | Pășune | artificială | DJ 105G Racovița – Tălmaciu |
|  | Est | Pășune | artificială | lizieră |
|  | Vest | Primăria Tălmaciu | naturală | Culme |
|  |  | O.S. Avrig | naturală | Pârâul Crăpacioasa |
| În Pini | Nord | Pășuni și fânețe | artificială | lizieră |
|  | Sud | Pășuni și fânețe | artificială | lizieră |
|  | Est | Pășuni și fânețe | artificială | lizieră |
|  | Vest | Pășuni și fânețe | artificială | lizieră |
| Valea Racovița | Nord | Pășuni și fânețe | artificială | lizieră |
|  |  | Composesoratul Braniște | naturală | Culmea Cetății |
|  | Sud | Lazuri Furculița Jariștea | artificială | lizieră |
|  | Est | O.S Avrig | naturală | Culmea Cetății |
|  |  | Primăria Avrig | naturală | Culmea Moașei |
|  | Vest | Lazuri Furculița Jariștea | artificială | lizieră |
| Șebeș | Nord | Lazuri Furculița Jariștea | naturală | Culme |
|  |  |  | naturală | Pârâul Moașei |
|  | Sud | Pășuni alpine | artificială | Semne convenționale - Lizieră |
|  | Est | Primăria Avrig | naturală | Culmea Moașei |
|  | Vest | Pășune | artificială | Semne convenționale - Lizieră |
|  |  | Primăria Turnu Roșu | naturală | Culmea Fătului |

Toate hotarele sunt evidente şi sunt materializate cu semne uzuale pentru  delimitarea fondului forestier, precum şi cu borne. Nu există încălcări de hotare.

1.4.2. Trupuri de pădure ( bazinete) componente

Pădurile ce constituie aceasta unitate sunt grupate în 4 trupuri de pădure. În tabelul 1.4.2.1 se prezintă situația trupurilot de pădure ce compune unitatea.

Tabelul 1.4.2.1 Trupuri de pădure componente

| Nr. crt. | Denumirea trupului | Parcele componente | Suprafața (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chicera – Cioru | 1-6 | 155,76 |
| 2. | În Pini | 7 | 1,07 |
| 3. | Valea Racovița | 8 – 22, 115D, 118D | 495,34 |
| 4. | Sebeș | 23 – 59, 119D, 120D | 1179,93 |
| Total |  |  | 1832,10 |

1.4.3 Constituirea şi materializarea parcelarului şi subparcelarului

S-au materializat limitele parcelelor prin pichetaj (cu vopsea roşie) şi bornele (cu vopsea roşie şi albă). Limitele subparcelare au fost materializate în teren de către proiectant cu vopsea roşie şi semne orizontale. Intersecţiile limitelor subparcelare între ele sau cu limitele parcelare (inclusiv liziere) au fost materializate prin inele cu vopsea roşie pe arborii apropiaţi.

1.4.4. Mărimea parcelelor şi subparcelelor

Tabelul 1.4.4.1. Mărimea comparativă a suprafețelor parcelelor și subparcelelor

| Anul Amenajării | Parcele |  |  |  | Subparcele |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Număr | Suprafața (ha) |  |  | Număr | Suprafața (ha) |  |  |
|  |  | Medie | Maximă | Minimă |  | Medie | Maximă | Minimă |
| 2015 | 63 | 29,10 | 49,10 | 1,70 | 163 | 11,20 | 44,40 | 0,30 |
| 2025 | 63 | 29,08 | 49,37 | 1,07 | 156 | 11,74 | 44,00 | 0,35 |

Pentru pădurile din cadrul AmenajamentuluI Silvic proprietate publică și privată aparținând Comunei Racovița,  județul Sibiu, U.P. I Racovița obiectivele social-economice avute în vedere la reglementarea modului de gospodărire a acestora, detaliate prin stabilirea țelurilor de producţie şi de protecţie la nivelul unităţilor de amenajament (parcelă, subparcelă, etc.) sunt prezentate în tabelul următor.

Tabelul 1.4.4.2. Funcțiile pădurii principale și secundare atribuite arboretelor

| Grupa, subgrupa și categoria funcțională |  | Suprafața |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod* | Denumire | ha | % |
| GRUPA I – PĂDURI CU FUNCȚII SPECIALE DE PROTECȚIE |  |  |  |
| Subgrupa 2. Păduri cu funcții de protecție a terenurilor și solurilor |  |  |  |
| I.2A (5Q5R) | Păduri situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 35g (TII) | 553,54 | 30 |
| Total subgrupa 2 |  | 553,54 | 30 |
| Subgrupa 5. Păduri de interes științific, de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier și a altor ecosisteme cu elemente naturale de valoare deosebită |  |  |  |
| 1.5O (2A5Q) | Arborete din păduri cvasivirgine (TI) | 299,02 | 17 |
| I.5Q | Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în aria specială de conservare ROSAC0122 Munții Făgăraș și ROSCI0304 Hârtibaciu Sud-Vest (TIV) | 292,77 | 16 |
| I.5R | Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în aria specială de protecție avifaunistică ROSPA0098 Piemontul Făgăraș (TIV) | 489,37 | 27 |
| Total subgrupa 5 |  | 1081,16 | 60 |
| Total grupa I |  | 1634,70 | 90 |
| GRUPA A II-A – PĂDURI CU FUNCȚII DE PRODUCȚIE ȘI PROTECȚIE |  |  |  |
| II.1C | Arboretele destinate să producă, în principal, lemn pentru cherestea (TVI) | 180,46 | 10 |
| Total grupa a II-a |  | 180,46 | 10 |
| Total U.P. |  | 1815,16 | 100 |

* în paranteză sunt enumerate categoriile funcționale secundare, pe lângă funcția prioritară

** Facem precizarea că ariile speciale de conservare ROSAC0122 - Munții Făgăraș și ROSAC0304 - Hârtibaciu Sud-Vest se suprapun peste o parte din suprafața unității de protecție și producție, arboretele respective primind categoria funcțională I.5Q (în unele arborete categoria funcțională I.5Q este categorie secundară).

***De asemenea, peste o parte din suprafața unității de protecție și producție U.P. I Racovița se mai suprapune și Aria Naturală Protejată ROSPA0098 - Piemontul Făgăraș, arboretele respective primind categoria funcțională I.5R (în unele arborete categoria funcțională I.5R este categorie secundară).

Datorita faptului că fondul forestier în studiu este inclus parțial în siturile Natura 2000 ROSAC0122 - Munții Făgăraș (parcelele 23-52, 119D%, 120D% – 994,82 ha), ROSAC0304 - Hârtibaciu Sud – Vest (parcelele 1-6 – 155,76 ha) și respectiv cu ROSPA0098 - Piemontul Făgăraș (parcelele 7-22, 115D, 118D – 496,41 ha) - aceste suprafețe au fost încadrate în categoria functională 1.5.O., 1.5Q. și 1.5.R.

În scopul diferenţierii măsurilor de gospodărire şi a reglementării lor prin amenajament, categoriile funcţionale au fost grupate în tipuri de categorii funcţionale astfel:

Tabelul 1.4.4.3. Tipuri de categorii funcţionale şi ţeluri de gospodărire

| Grupa funcțională | Tip de categorie funcțională | Categoriile funcționale | Feluri de gospodărire | Suprafață |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ha | % |
| I | T I | 5O (2A5Q) | protecție | 299,02 | 17 |
|  | T II | 2A (5Q5R) | conservare deosebită | 553,54 | 30 |
|  | T IV | 5Q, 5R | protecție și producție | 782,14 | 43 |
| II | T VI | 1C | producție și protecție | 180,46 | 10 |
| Total pădure |  |  |  | 1815,16 | 100 |

*Diferența de suprafață de 16,94 ha dintre suprafața totală a unității de producție (1832,10 ha) și cea de la zonarea funcțională (1815,16 ha), reprezintă terenuri care servesc nevoilor de producție silvică (unitățile amenajistice 31V și 47V, ) terenuri care servesc nevoilor de administrație forestieră (unitățile amenajistice 115D, 118D, 119D, 120D și 52A) și  terenuri neproductive (unitatea amenajistică 28N).

În raport cu categoria funcţională prezentată mai sus s-au constituit următoarele tipuri de categorie funcţională:

T I – păduri cu funcții speciale de protecție destinate ocrotirii integrale a naturii, fiind interzisă orice intervenție silviculturală în ele, fără aprobarea forurilor abilitate legal.

T II – păduri cu funcţii speciale de protecţie în care se exevută numai lucrări speciale de conservare;

T IV – păduri cu funcţii speciale de protecţie și de producție în care se reglementează procesul de producție în care vor fi aplicate tratamente cu perioadă lungă de regenerare;

TVI - păduri cu funcţii speciale de producție și de protecție în care se reglementează procesul de producție în care vor fi aplicate tratamente cu perioadă lungă de regenerare.

1.4.5. Subunităţi de producţie sau de protecţie constituite

Pornind de la funcțiile social-economice și ecologice și ținând cont de țelurile atribuite arboretelor, au fost constituite trei subunități de gospodărire, în scopul gospodării diferențiate și durabile a pădurilor și al organizării cât mai eficiente a procesului de producție:

- SUP A – codru regulat, sortimente obișnuite;

- SUP E  – rezervații pentru ocrotirea integrală a naturii;

- SUP M – conservare deosebită.

În SUP A au fost incluse arboretele încadrate în grupa I, categoriile funcționale I.5Q, I.5R și în grupa a II-a, categoria funcțională II.1C. Prin tratamentele adoptate, din aceste arborete se va extrage, în principal, lemn gros pentru cherestea.

În SUP E au fost incluse arboretele încadrate în grupa I, categoria funcțională I.5O (2A5Q). În aceste arborete nu se reglementează procesul de producție, aici nefiind permisă executarea lucrărilor, indiferent de starea lor.

În SUP M au fost incluse arboretele încadrate în categoria funcțională I.2A (5Q5R). În aceste arborete, așa după cum s-a precizat și mai sus, nu se admite recoltarea de produse principale, ele urmând a fi parcurse doar cu lucrări de îngrijire, lucrări de igienă sau lucrări de conservare.

Tabelul 1.4.5.1. Situaţia S.U.P. –urilor pe grupe funcţionale

| Grupa funcțională | Suprafața subunităților (ha) |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | E | M |  |
| I | 782,14 | 299,02 | 553,54 | 1634,70 |
| II | 180,46 | - | - | 180,46 |
| Total | 962,60 | 299,02 | 553,54 | 1815,16 |

În tabelul următor sunt prezentate subunităţile de gospodărire constituite, cu subparcelele aferente :

Tabelul 1.4.5.2. Subunităţile de gospodărire constituite, cu subparcelele aferente

| SUP | U N I T Ă Ț I A M E N A J I S T I C E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 28N | 31V | 47V | 52A | 115D | 118D | 119D | 120D |  |
| Total | Suprafața | 16,94 HA | Nr.UA-uri | 8 |  |  |  |  |  |
| A | 1 A | 1 B | 1 C | 1 D | 1 E | 1 H | 2 B | 2 F | 2 G |
|  | 3 B | 3 C | 4 | 5 A | 6 A | 6 B | 6 D | 8 A | 8 B |
|  | 8 C | 8 D | 8 E | 9 A | 9 B | 9 D | 10 | 11 A | 11 B |
|  | 12 A | 12 B | 12 C | 12 D | 12 F | 13 | 14 A | 14 B | 15 A |
|  | 15 B | 15 C | 16 A | 16 C | 17 A | 17 B | 18 A | 18 B | 18 C |
|  | 19 | 20 A | 20 B | 20 C | 20 D | 21 | 22 A | 22 B | 23 E |
|  | 24 A | 34 B | 39 B | 39 D | 41 D | 42 A | 43 | 44 A | 44 B |
|  | 44 C | 44 D | 45 B | 52 A | 53 | 54 | 55 A | 55 B | 56 A |
|  | 56 B | 56 C | 57 | 58 | 59 |  |  |  |  |
| Total | Suprafața | 962,60 HA | Nr.UA-uri | 77 |  |  |  |  |  |
| E | 28 A | 28 B | 28 C | 29 A | 29 B | 29 C | 29 E | 30 A | 30 B |
|  | 31 A | 31 B | 32 A | 32 C | 33 | 46 A | 46 C | 47 A | 47 B |
|  | 47 C | 47 D | 48 A | 48 B | 48 C | 49 A | 49 B |  |  |
| Total | Suprafața | 299,02 HA | Nr.UA-uri | 25 |  |  |  |  |  |
| M | 1 G | 1 I | 2 A | 2 C | 2 D | 2 E | 2 H | 3 A | 5 B |
|  | 7 | 11 C | 12 E | 23 A | 23 B | 23 C | 23 D | 24 B | 24 C |
|  | 25 A | 25 B | 25 C | 26 A | 26 B | 27 | 34 A | 35 A | 35 B |
|  | 36 | 37 A | 37 B | 38 A | 38 B | 39 A | 39 E | 39 F | 40 A |
|  | 40 B | 41 A | 41 B | 41 C | 42 B | 42 D | 45 A | 50 | 51 |
|  | 52 B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total | Suprafața | 553,54 HA | Nr.UA-uri | 46 |  |  |  |  |  |
| Total UP | Suprafața | 1832,10 HA | Nr.UA-uri | 156 |  |  |  |  |  |

1.4.6. Regimul

Regimul, sau modul general în care se asigură regenerarea unei păduri (din sămânță sau pe cale vegetativă), definește structura pădurii din acest punct de vedere.

Pentru arboretele din unitatea de producție I Racovița s-a adoptat regimul codru. Regimul codru urmărește regenerarea din sămânță a arboretelor, promovând exemplarele viguroase, bine conformate și care produc lemn de calitate și semințe genetic superioare, asigurând în același timp și o polifuncționalitate a pădurilor.

1.4.7. Compoziţia ţel

Compoziția-țel reprezintă asocierea și proporția speciilor din cadrul unui arboret, care îmbină în orice moment al existenței lui, în modul cel mai favorabil, exigențele biologice ale pădurii cu cerințele social-economice și ecologice atribuite, starea arboretului existent, etc.

La alegerea speciilor de viitor și indicarea tipurilor de cultură s-a ținut seama de compoziția corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure, de condițiile staționale, de funcțiile social-economice atribuite și de starea actuală a arboretelor.

Compoziția-țel s-a stabilit diferențiat, după cum urmează:

-  compoziția-țel de regenerare s-a stabilit pentru arboretele exploatabile;

- compoziția-țel la exploatabilitate s-a stabilit pentru celelalte arborete existente și reprezintă compoziția cea mai favorabilă la care pot ajunge arboretele respective la vârsta exploatabilității, în raport cu compoziția actuală și cu posibilitatea de modificare a ei prin lucrările propuse.

Compoziția-țel de regenerare s-a stabilit în concordanță cu cea corespunzătoare tipului natural fundamental: specii autohtone valoroase (fag, molid, brad, gorun) la care se adaugă specii de amestec.

Tabelul 1.4.7.1. Compozițiile-țel optime la nivel de SUP și U.P.

| SUP (U.P.) | TS | TP | Compoziția-țel | Suprafața (ha) | Suprafața pe specii (ha) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | FA | MO | BR | PI | GO | DR | DT | DM |
| A | 3322 | 1341 | 5MO 2DR 2FA 1DT | 108,65 | 21,73 | 54,32 | - | - | - | 21,73 | 10,87 | - |
|  | 4420 | 4114 | 8FA 1DR 1DT | 254,01 | 203,21 | - | - | - | - | 25,40 | 25,40 | - |
|  | 4430 | 4111 | 8FA 1DR 1DT | 260,76 | 208,60 | - | - | - | - | 26,08 | 26,08 | - |
|  | 5131a | 5231 | 4GO 4FA 1DT 1DR | 62,51 | 25,01 | - | - | - | 25,00 | 6,25 | 6,25 | - |
|  | 5132 | 5131 | 7GO 2FA 1DT | 26,69 | 5,34 | - | - | - | 18,68 | - | 2,67 | - |
|  | 5141 | 5241 | 4GO 4FA 1DT 1DR | 2,63 | 1,05 | - | - | - | 1,05 | 0,26 | 0,27 | - |
|  | 5232 | 4231 | 8FA 2DT | 247,35 | 197,88 | - | - | - | - | - | 49,47 | - |
|  | Compoziția-țel |  | ha | 962,60 | 662,82 | 54,32 | - | - | 44,73 | 79,72 | 121,01 | - |
|  |  |  | % | 100 | 69 | 6 | - | - | 5 | 8 | 12 | - |
|  | Compoziția actuală |  | % | 100 | 72 | 11 | 1 | 1 | 4 | - | 10 | 1 |
| E | 2311 | 1153 | 8MO 1DR 1DT | 34,43 | - | 27,55 | - | - | - | 3,44 | 3,44 | - |
|  | 2312 | 1151 | 8MO 1DR 1DT | 38,17 | - | 30,53 | - | - | - | 3,82 | 3,82 | - |
|  | 3322 | 1341 | 5MO 2DR 2FA 1DT | 182,28 | 36,46 | 91,14 | - | - | - | 36,46 | 18,22 | - |
|  | 3331 | 2212 | 6BR 3FA 1MO | 12,49 | 3,75 | - | 7,49 | - | - | - | 1,25 | - |
|  | 4311 | 4161 | 7FA 2DR 1DT | 31,65 | 22,16 | - | - | - | - | 6,33 | 3,16 | - |
|  | Compoziția-țel |  | ha | 299,02 | 62,37 | 149,22 | 7,49 | - | - | 50,05 | 29,89 | - |
|  |  |  | % | 100 | 21 | 50 | 2 | - | - | 17 | 10 | - |
|  | Compoziția actuală |  | % | 100 | 49 | 38 | 11 | - | - | - | 1 | 1 |
| M | 2311 | 1153 | 8MO 1DR 1DT | 5,42 | - | 4,34 | - | - | - | 0,54 | 0,54 | - |
|  | 3322 | 1341 | 5MO 2DR 2FA 1DT | 272,78 | 54,56 | 136,39 | - | - | - | 54,56 | 27,27 | - |
|  | 3331 | 2212 | 6BR 3FA 1MO | 50,68 | 15,2 | 5,07 | 30,41 | - | - | - | - | - |
|  | 4311 | 4161 | 7FA 2DR 1DT | 5,42 | 3,8 | - | - | - | - | 1,08 | 0,54 | - |
|  | 4420 | 4114 | 8FA 1DR 1DT | 176,75 | 141,4 | - | - | - | - | 17,67 | 17,68 | - |
|  | 5131 | 5151 | 6GO 3FA 1PI | 4,54 | 1,36 | - | - | 0,45 | 2,73 | - | - | - |
|  | 5131a | 5231 | 4GO 4FA 1DT 1DR | 6,15 | 2,46 | - | - | - | 2,46 | 0,61 | 0,62 | - |
|  | 5132 | 5131 | 7GO 2FA 1DT | 20,02 | 4 | - | - | - | 14,02 | - | 2 | - |
|  | 5141 | 5241 | 4GO 4FA 1DT 1DR | 11,78 | 4,71 | - | - | - | 4,71 | 1,18 | 1,18 | - |
|  | Compoziția-țel |  | ha | 553,54 | 227,49 | 145,8 | 30,41 | 0,45 | 23,92 | 75,64 | 49,83 | - |
|  |  |  | % | 100 | 41 | 26 | 6 | - | 4 | 14 | 9 | - |
|  | Compoziția actuală |  | % | 100 | 66 | 12 | 11 | - | 5 | - | 6 | - |
| UP | Compoziția-țel |  | ha | 1815,16 | 952,68 | 349,34 | 37,9 | 0,45 | 68,65 | 205,41 | 200,73 | - |
|  |  |  | % | 100 | 53 | 19 | 2 | - | 4 | 11 | 11 | - |
|  | Compoziția actuală |  | % | 100 | 65 | 16 | 6 | 1 | 4 | - | 7 | 1 |

În concluzie, compoziția-țel fixată este formată din specii naturale de bază și specii valoroase de amestec. Această varietate de specii asigură îndeplinirea funcțiilor multiple atribuite arboretelor și aduc un plus de rezistență în fața pericolului reprezentat de vânturile puternice.

1.4.8. Tratamentul

Definit ca un ansamblu de măsuri silviculturale prevăzute de la crearea arboretelor și până la exploatare, tratamentul pregătește în cadrul unui regim dat, trecerea arboretelor de la o etapă la alta.

Condițiile naturale din unitate și cerințele social-economice impun ca pădurea să fie condusă către structuri diversificate, amestecate, pluriene și relativ pluriene, naturale, capabile să îndeplinească funcții multiple de producție și protecție.

Optimizarea structurii în pădurile U.P. I Racovița se va face treptat, de la o etapă de amenajare la alta, prin adoptarea unor tratamente intensive cu perioadă lungă de regenerare.

În acest sens, pentru SUP A, amenajamentul actual propune următoarele tratamente: tăieri progresive și tăieri succesive.

În arboretele încadrate în tipul II din SUP M, supuse regimului de conservare deosebită, se vor executa tăieri de igienă, lucrări de îngrijire și lucrări speciale de conservare, în funcție de stadiul actual de dezvoltare al fiecărui arboret.

1.4.9. Exploatabilitatea

Exploatabilitatea definește structura arboretelor sub raport dimensional și se exprimă prin vârsta exploatabilității în cazul structurilor de codru regulat.

Pentru arboretele din grupa I funcțională s-a adoptat vârsta exploatabilității de protecție, iar pentru cele din grupa a II-a funcțională s-a adoptat vârsta exploatabilității tehnice, aceasta fiind precizată pentru fiecare unitate amenajistică în descrierea parcelară.

Vârsta medie a exploatabilității este de 112 ani.

Pentru arboretele cu funcții speciale de protecție, excluse de la reglementarea procesului de producție (tipul funcțional II), nu a fost stabilită vârsta exploatabilității. În cazul arboretelor din tipul II funcțional momentul exploatabilității a fost considerat cel în care efectul lor ecoprotectiv mediu a atins valoarea maximă.

1.4.10. Ciclul

Ciclul definește mărimea și structura fondului forestier în ansamblul său în raport cu vârsta arboretelor componente.

Ciclul s-a stabilit pentru arboretele încadrate în SUP A, luându-se în considerare: formațiile și speciile forestiere ce compun pădurea, productivitatea și starea actuală a arboretelor, funcțiile social-economice atribuite arboretelor respective, vârsta exploatabilității și posibilitățile de creștere a capacității de producție și protecție a arboretelor.

Sub raport statistic, ciclul se stabilește pornind de la media vârstelor exploatabilității și este de 110 ani, la fel ca și în amenajamentul anterior. La această vârstă pădurea realizează în bune condiții sortimentele țel și își îndeplinește funcțiile de protecție atribuite.

1.4.11. Instalaţii de transport

Situaţia instalaţiilor de transport existente este următoarea :

Tabelul 1.4.11.1. Instalații de transport

| Nr. crt |  | Indicativul drumului | Denumirea drumului | Lungimea (km) |  |  | Suprafața deservită (ha) | Volum total deservit (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | În pădure | În afara pădurii | Total |  |  |
| Drumuri publice (D.P.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | DP001 |  | DJ105G Racovița - Tălmaciu | - | 0,20 | 0,20 | 155,76 | 4683 |
| 2. | DP002 |  | DC58 Racovița - Sebeșu de Sus | - | 3,70 | 3,70 | 95,64 | 2338 |
| Total drumuri publice |  |  |  | - | 3,90 | 3,90 | 251,40 | 7021 |
| Drumuri forestiere (F.E.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | FE001 (115D) | Pârâul Bîrnelor | 0,40 | 3,70 | 4,10 | 218,15 | 20157 |
| 4. |  | FE002 (118D) | Pârâul Racovița | 0,10 | 1,10 | 1,20 | 182,62 | 9510 |
| 5. |  | FE003 (119D) | Valea Moașei | 2,10 | 2,80 | 4,90 | 814,03 | 12860 |
| 6. |  | FE004 (120D) | Pârâul Tătarului | 1,60 | 2,90 | 4,50 | 365,90 | 3027 |
| Total drumuri forestiere |  |  |  | 4,20 | 10,50 | 14,70 | 1580,70 | 45554 |
| Total general |  |  |  | 4,20 | 14,40 | 18,60 | 1832,10 | 52575 |

Rețeaua instalațiilor de transport însumează 18,60 km, și asigură accesibilitatea parțială a fondului forestier și a posibilității.

Densitatea rețelei instalațiilor de transport este de 10,15 m/ha (2,13 m/ha din drumuri publice și 8,02 m/ha din drumurile forestiere), raportată la lungimea drumurilor ce trec prin fondul forestier.

Drumurile forestiere sunt în stare bună și necesită doar reparații și întrețineri curente. Drumurile forestiere sunt în domeniul public al UAT Racovița și respectiv în administrarea Consiliului Local Racovița.

Accesibilitatea fondului forestier și a posibilității a fost stabilită până la distanța maximă de scos-apropiat de 1,2 km.

1.4.12. Asigurarea utilitatilor

- Alimentarea cu apa - Apa potabilă pentru muncitorii silvici va fi asigurată prin distribuția de apa plată îmbuteliată.

B. Canalizare – Nu este cazul

C. Energie electrica – nu este cazul

Pentru lucrările de exploatare forestieră generate de plan, situate în parcele aflate la distanță mare față de localitate, muncitorii forestieri vor avea la dispoziție module tip vagon care vor fi dotate cu cele necesare (spații de depozitare personale, spații depozitare deșeuri  menajare, toalete ecologice etc).  Asigurarea acestor condiții intra în responsabilitatea firmelor de exploatare atestate pentru acest tip de activități conform legislației în vigoare.

1.4.13. Informații privind producția care se va realiza

In procesul de normalizare a fondului de producție al unei păduri, planificarea recoltelor de lemn (posibilitatea) constituie modalitatea de conducere a acestui proces.

Prin amenajamentul silvic s-au propus următorii indicatori de recoltare a masei lemnoase:

Tabelul 1.4.13.1 Masa lemnoasă ce va fi exploatată din întreg amenajamentul

| Specificare | Produse din |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tăieri de cons. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tăieri de regenerare |  | Dega-jări | Curăţiri |  | Rărituri |  | Tăieri de igienă |  |  |  |  |
|  | ha | mc | ha | ha | mc | ha | mc | ha | mc | ha |  | mc |
| Sarcina anuală | 17,82 | 3023 | 3,88 | 4,29 | 5 | 37,33 | 823 | 715,03 | 632 | 19,00 |  | 774 |
| Sarcina pe deceniul 2025-2034 | 178,28 | 30230 | 38,84 | 42,85 | 54 | 373,32 | 8230 | 715,03 | 6322 | 189,96 |  | 7739 |

Sintetic, masa lemnoasă ce va fi exploatată din ariile protejate ROSAC0122 - Munții Făgăraș, ROSAC0304 - Hârtibaciu Sud – Vest și ROSPA0098 - Piemontul Făgăraș, ROSPA0099 - Podișul Hârtibaciului, pe natură de lucrări este    prezentată în tabelul următor.

Tabelul 1.4.13.2.

| Specificare | Produse din |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tăieri de cons. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tăieri de regenerare |  | Dega-jări | Curăţiri |  | Rărituri |  |  | Tăieri de igienă |  |  |  |  |
|  | ha | mc | ha | ha | mc | ha | mc | ha |  | mc | ha |  | mc |
| Sarcina anuală | 17,82 | 3023 | 3,74 | 4,29 | 5 | 20,07 | 563 | 708,55 |  | 627 | 19,00 |  | 774 |
| Sarcina pe deceniul 2025-2034 | 178,28 | 30230 | 37,44 | 42,85 | 54 | 200,74 | 5626 | 708,55 |  | 6265 | 189,96 |  | 7739 |

Lucrările silvice care se vor executa în deceniul 2025-2034 în cuprinsul ariilor naturale protejate ROSAC0122 - Munții Făgăraș, ROSAC0304 - Hârtibaciu Sud – Vest și ROSPA0098 - Piemontul Făgăraș, precum şi informaţii legate de vârstă, consistenţă, compoziţie, structură se prezintă în situaţia următoare:

| UP | Unitatea amenajistică | Suprafața (ha) | Gr. funcț. | Lucrări propuse | Impactul lucrărilor propuse prin amenajament |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Racovița | 1A | 4,40 | 1 – 5Q | Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 1B | 1,75 | 1 – 5Q | T. progresive (racordare), Împăduririri, Ajutorarea regenerării naturale, Îngrijirea semințișului | Impact semnificativ |
|  | 1C | 12,29 | 1 – 5Q | Curățiri, Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 1D | 14,61 | 1 – 5Q | Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 1E | 5,44 | 1 – 5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 1G | 1,04 | 1 – 2A5Q | Tăieri de conservare, Ajutorarea regenerări naturale | Impact nesemnificativ |
|  | 1H | 0,88 | 1 – 5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 1I | 1,73 | 1 – 2A5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 2A | 4,54 | 1 – 2A5Q | Tăieri de conservare, Ajutorarea regenerări naturale, Îngrijirea semințișului | Impact nesemnificativ |
|  | 2B | 2,31 | 1 – 5Q | T. igienă (T. progresive în dec. II) | Neutru |
|  | 2C | 7,18 | 1 – 2A5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 2D | 0,70 | 1 – 2A5Q | Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 2E | 9,01 | 1 – 2A5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 2F | 1,26 | 1 – 5Q | T. progresive (racordare), Împăduririri, Ajutorarea regenerării naturale, Îngrijirea semințișului | Impact semnificativ |
|  | 2G | 12,99 | 1 – 5Q | T. progresive (punere în lumină), Ajutorarea regenerării naturale, Îngrijirea semințișului | Impact semnificativ |
|  | 2H | 0,57 | 1 – 2A5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 3A | 6,15 | 1 – 2A5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 3B | 6,58 | 1 – 5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 3C | 15,93 | 1 – 5Q | Curățiri | Impact nesemnificativ |
|  | 4 | 7,52 | 1 – 5Q | T. igienă (T. progresive în dec. II) | Neutru |
|  | 5A | 18,25 | 1 – 5Q | Degajări, Completări, Curățiri | Impact nesemnificativ |
|  | 5B | 10,50 | 1 – 2A5Q | Tăieri de conservare, Ajutorarea regenerări naturale, Îngrijirea semințișului | Impact nesemnificativ |
|  | 6A | 6,87 | 1 – 5Q | T. progresive (punere în lumină, racordare), Împăduririri, Ajutorarea regenerării naturale, Îngrijirea semințișului | Impact nesemnificativ |
|  | 6B | 2,78 | 1 – 5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 6D | 0,48 | 1 – 5Q | T. igienă (T. progresive în dec. II) | Neutru |
|  | 7 | 1,07 | 1 – 2A5R | Tăieri de conservare, Ajutorarea regenerări naturale | Impact nesemnificativ |
|  | 8A | 16,99 | 1 – 5R | Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 8B | 2,72 | 1 – 5R | T. igienă | Neutru |
|  | 8C | 8,01 | 1 – 5R | T. succesive (dezvoltare), Ajutorarea regenerării naturale, Îngrijirea semințișului | Impact nesemnificativ |
|  | 8D | 1,44 | 1 – 5R | Rărituri | I Impact nesemnificativ |
|  | 8E | 1,10 | 1 – 5R | T. igienă | Neutru |
|  | 9A | 18,19 | 1 – 5R | T. igienă | Neutru |
|  | 9B | 12,61 | 1 – 5R | Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 9D | 8,43 | 1 – 5R | T. progresive (racordare), Împăduriri, Îngrijirea semințișului | Impact semnificativ |
|  | 10 | 32,91 | 1 – 5R | T. progresive (racordare), Împăduriri, Îngrijirea semințișului | Impact semnificativ |
|  | 11A | 11,28 | 1 – 5R | Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 11B | 14,92 | 1 – 5R | T. progresive (racordare), Împăduririri, Îngrijirea semințișului | Impact semnificativ |
|  | 11C | 2,37 | 1 – 2A5R | T. igienă | Neutru |
|  | 12A | 0.69 | 1 – 5R | T. succesive (definitive), Împăduriri, Ajutorarea regenerării naturale, Îngrijirea semințișului | Impact semnificativ |
|  | 12B | 6,38 | 1 – 5R | T. igienă | Neutru |
|  | 12C | 26,05 | 1 – 5R | T. progresive (însămânțare), Ajutorarea regenerării naturale, Îngrijirea semințișului | Impact semnificativ |
|  | 12D | 2,44 | 1 – 5R | T. igienă | Neutru |
|  | 12E | 0,40 | 1 – 2A5R | T. igienă | Neutru |
|  | 12F | 2,90 | 1 – 5R | T. progresive (racordare), Împăduririri, Ajutorarea regenerării naturale | Impact semnificativ |
|  | 13 | 30,63 | 1 – 5R | T. igienă | Neutru |
|  | 14A | 12,88 | 1 – 5R | T. igienă | Neutru |
|  | 14B | 2,31 | 1 – 5R | T. progresive (punere în lumină, racordare), Împăduriri, Îngrijirea semințișului | Impact semnificativ |
|  | 15A | 29,83 | 1 – 5R | T. igienă | Neutru |
|  | 15B | 0,65 | 1 – 5R | Curățiri, Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 15C | 3,89 | 1 – 5R | T. progresive (racordare), Împăduriri, Îngrijirea semințișului | Impact semnificativ |
|  | 16A | 20,24 | 1 – 5R | T. igienă (T. progresive în dec. II) | Neutru |
|  | 16C | 19,34 | 1 – 5R | T. progresive (racordare), Împăduriri, Îngrijirea semințișului | Impact semnificativ |
|  | 17A | 16,22 | 1 – 5R | Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 17B | 18,24 | 1 – 5R | T. progresive (însămânțare), Ajutorarea regenerării naturale, Îngrijirea semințișului | Impact semnificativ |
|  | 18A | 6,66 | 1 – 5R | T. progresive (racordare), Împăduriri, Îngrijirea semințișului | Impact semnificativ |
|  | 18B | 12,06 | 1 – 5R | T. igienă | Neutru |
|  | 18C | 8,99 | 1 – 5R | T. igienă | Neutru |
|  | 19 | 44,00 | 1 – 5R | T. igienă | Neutru |
|  | 20A | 26,18 | 1 – 5R | Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 20B | 1,80 | 1 – 5R | T. progresive (racordare), Împăduriri, Îngrijirea semințișului | Impact semnificativ |
|  | 20C | 5,31 | 1 – 5R | T. progresive (punere în lumină), Ajutorarea regenerării naturale, Îngrijirea semințișului | Impact semnificativ |
|  | 20D | 2,24 | 1 – 5R | T. succesive (definitive), Împăduriri, Îngrijirea semințișului | Impact semnificativ |
|  | 21 | 17,49 | 1 – 5R | T. igienă | Neutru |
|  | 22A | 24,67 | 1 – 5R | T. igienă (T. progresive în dec. II) | Neutru |
|  | 22B | 18,68 | 1 – 5R | T. igienă | Neutru |
|  | 23A | 7,36 | 1 – 2A5Q | Tăieri de conservare, Ajutorarea regenerări naturale | Impact nesemnificativ |
|  | 23B | 4,83 | 1 – 2A5Q | Tăieri de conservare, Ajutorarea regenerări naturale | Impact nesemnificativ |
|  | 23C | 4,94 | 1 – 2A5Q | Tăieri de conservare, Ajutorarea regenerări naturale | Impact nesemnificativ |
|  | 23D | 3,95 | 1 – 2A5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 23E | 0,50 | 1 – 5Q | Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 24A | 38,05 | 1 – 5Q | Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 24B | 0,74 | 1 – 2A5Q | Tăieri de conservare, Ajutorarea regenerări naturale | Impact nesemnificativ |
|  | 24C | 3,09 | 1 – 2A5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 25A | 17,36 | 1 – 2A5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 25B | 18,80 | 1 – 2A5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 25C | 2,74 | 1 – 2A5Q | Degajări | Impact nesemnificativ |
|  | 26A | 28,69 | 1 – 2A5Q | Tăieri de conservare, Ajutorarea regenerări naturale | Impact nesemnificativ |
|  | 26B | 5,42 | 1 – 2A5Q | Tăieri de conservare, Ajutorarea regenerări naturale | Impact nesemnificativ |
|  | 27 | 28,39 | 1 – 2A5Q | Tăieri de conservare, Ajutorarea regenerări naturale | Impact nesemnificativ |
|  | 28A | 15,76 | 1 – 5O2A5Q | - | - |
|  | 28B | 9,29 | 1 – 5O2A5Q | - | - |
|  | 28C | 1,82 | 1 – 5O2A5Q | - | - |
|  | 28N | 6,60 | - | - | - |
|  | 29A | 12,49 | 1 – 5O2A5Q | - | - |
|  | 29B | 5,60 | 1 – 5O2A5Q | - | - |
|  | 29C | 4,95 | 1 – 5O2A5Q | - | - |
|  | 29E | 5,50 | 1 – 5O2A5Q | - | - |
|  | 30A | 16,66 | 1 – 5O2A5Q | - | - |
|  | 30B | 2,13 | 1 – 5O2A5Q | - | - |
|  | 31A | 21,28 | 1 – 5O2A5Q | - | - |
|  | 31B | 12,63 | 1 – 5O2A5Q | - | - |
|  | 31V | 0,78 | - | - | - |
|  | 32A | 30,21 | 1 – 5O2A5Q | - | - |
|  | 32C | 1,23 | 1 – 5O2A5Q | - | - |
|  | 33 | 41,41 | 1 – 5O2A5Q | - | - |
|  | 34A | 20,25 | 1 – 2A5Q | Tăieri de conservare, Ajutorarea regenerări naturale | Impact nesemnificativ |
|  | 34B | 4,78 | 1 – 5Q | Curățiri | Impact nesemnificativ |
|  | 35A | 23,53 | 1 – 2A5Q | Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 35B | 7,55 | 1 – 2A5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 36 | 37,90 | 1 – 2A5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 37A | 16,65 | 1 – 2A5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 37B | 26,07 | 1 – 2A5Q | Tăieri de conservare, Ajutorarea regenerări naturale, Îngrijirea semințișului | Impact nesemnificativ |
|  | 38A | 28,48 | 1 – 2A5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 38B | 3,65 | 1 – 2A5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 39A | 27,29 | 1 – 2A5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 39B | 5,96 | 1 – 5Q | Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 39D | 1,71 | 1 – 5Q | T. progresive, Împăduriri sub masiv, Ajutorarea regenerări naturale, Îngrijirea semințișului | Impact negativ semnificativ |
|  | 39E | 7,61 | 1 – 2A5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 39F | 1,47 | 1 – 2A5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 40A | 9,53 | 1 – 2A5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 40B | 30,10 | 1 – 2A5Q | Tăieri de conservare, Ajutorarea regenerări naturale | Impact nesemnificativ |
|  | 41A | 28,77 | 1 – 2A5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 41B | 1,27 | 1 – 2A5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 41C | 2,23 | 1 – 2A5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 41D | 6,41 | 1 – 5Q | Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 42A | 13,43 | 1 – 5Q | Degajări, Completări | Impact nesemnificativ |
|  | 42B | 1,75 | 1 – 2A5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 42D | 8,63 | 1 – 2A5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 43 | 37,08 | 1 – 5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 44A | 14,28 | 1 – 5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 44B | 31,72 | 1 – 5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 44C | 3,02 | 1 – 5Q | Degajări | Impact nesemnificativ |
|  | 44D | 0,35 | 1 – 5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 45A | 24,85 | 1 – 2A5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 45B | 12,22 | 1 – 5Q | T. igienă (T. progresive în dec. II) | Neutru |
|  | 46A | 26,81 | 1 – 5O2A5Q | - | - |
|  | 46C | 0,72 | 1 – 5O2A5Q | - | - |
|  | 47A | 12,62 | 1 – 5O2A5Q | - | - |
|  | 47B | 3,66 | 1 – 5O2A5Q | - | - |
|  | 47C | 9,23 | 1 – 5O2A5Q | - | - |
|  | 47D | 1,24 | 1 – 5O2A5Q | - | - |
|  | 47V | 0,63 | - | - | - |
|  | 48A | 8,92 | 1 – 5O2A5Q | - | - |
|  | 48B | 16,48 | 1 – 5O2A5Q | - | - |
|  | 48C | 1,14 | 1 – 5O2A5Q | - | - |
|  | 49A | 31,65 | 1 – 5O2A5Q | - | - |
|  | 49B | 5,59 | 1 – 5O2A5Q | - | - |
|  | 50 | 33,32 | 1 – 2A5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 51 | 25,05 | 1 – 2A5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 52A | 8,92 | 1 – 5Q | Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 52B | 16,02 | 1 – 2A5Q | Tăieri de conservare, Ajutorarea regenerări naturale | Impact nesemnificativ |
|  | 52A | 0,13 | - | - | - |
|  | 53 | 13,49 | 2 – 1C | Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 54 | 24,06 | 2 – 1C | Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 55A | 2,02 | 2 – 1C | T. igienă | Neutru |
|  | 55B | 16,25 | 2 – 1C | Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 56A | 18,77 | 2 – 1C | Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 56B | 4,46 | 2 – 1C | T. igienă | Neutru |
|  | 56C | 1,40 | 2 – 1C | Degajări | Impact nesemnificativ |
|  | 57 | 37,88 | 2 – 1C | Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 58 | 35,11 | 2 – 1C | Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 59 | 27,02 | 2 – 1C | Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 115D | 2,50 | - | - | - |
|  | 118D | 0,70 | - | - | - |
|  | 119D | 2,90 | - | - | - |
|  | 120D | 2,70 | - | - | - |

LUCRĂRI DE ÎNGRIJIRE ŞI CONDUCERE A ARBORETELOR

Structura arboretelor sub raportul distribuției spațiale şi al repartiţiei pe categorii dimensionale, se realizează prin aplicarea unui ansamblu de măsuri silviculturale diferenţiate pe stadii de dezvoltare, ansamblu de măsuri ce se constituie într-un sistem al lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor.

Propunerile de a fi parcurse cu lucrări de îngrijire a arboretelor s-au făcut ţinând cont de cerințele fiecărui arboret la data culegerii datelor din teren, precum şi a unei evoluţii normale a acestora în următorii 10 ani.

În cadrul arboretelor din unitatea de protecţie analizată s-au prevăzut a se executa următoarele categorii de lucrări de îngrijire:

Degajări au fost prevăzute pe 38,84 ha în deceniu.

Prin efectuarea degajărilor, în arboretele prezentate în planul lucrărilor de îngrijire, se urmărește protejarea și promovarea speciilor valoroase (fagul, gorunul), astfel încât acestea să nu fie copleșite de speciile invadatoare (salcia căprească, carpenul, plopul tremurător și mesteacănul).

Degajările sunt de mare importanță, deoarece neexecutarea lor la timp a dus, și duce și în continuare, la scăderea procentului speciilor de valoare, implicit la scăderea valorii viitorului arboret matur. Degajările se vor executa ori de câte ori va fi nevoie, în cazul în care starea arboretelor va impune acest lucru.

Vor fi parcurse cu degajări și suprafețele ocupate de semințișuri-desișuri, în fiecare din arboretele parcurse cu tăieri progresive, chiar dacă nu au fost prinse în planul lucrărilor de îngrijire, scopul fiind realizarea structurii optime încă de pe acum.

Rărituri au fost propuse pe o suprafață totală de 373,32 ha, în arborete cu consistența 0,8-0,9 și vârste cuprinse între 25 și 80 ani (în medie 42 ani).

Prin aplicarea răriturilor, se va urmări în principal promovarea exemplarelor de viitor și eliminarea speciilor și exemplarelor nedorite. Răriturile vizează crearea unor condiții optime de dezvoltare pentru exemplarele de viitor, prin rărirea arboretului în porțiunile unde este prea des, prin extragerea exemplarelor rău conformate, cu defecte, dominate sau bolnave, dar și eliminarea din compoziție a speciilor pioniere precum mesteacănul, salcia căprească și plopul tremurător.

Specificul amestecurilor de fag impune ca alegerea arborilor de viitor și a celor de extras să se realizeze pe biogrupe, în vederea proporționării corespunzătoare a compoziției și formării de arborete etajate.

Pe lângă arborii bolnavi, defectuoși, răniți la exploatare, rezinați, cu zdreliri produse de vânat ș.a., prin rărituri vor fi extrași treptat și arbori codominanți, care împiedică dezvoltarea arborilor de viitor. Intervențiile vor fi moderate (sub 15% din suprafața de bază, la o intervenție), intensitatea lor scăzând treptat. Deschiderea prea puternică a coronamentului, după vârsta de 40-45 ani, prin rărituri forte, în stațiuni expuse la vânt, mărește riscul doborâturilor, iar golurile produse în coronament nu se mai închid.

Deoarece fagul reacționează puternic în urma efectuării răriturilor, activându-și creșterea și dezvoltându-și coroana, răriturile vor putea avea intensitate mai mare decât se obișnuiește pentru speciile de umbră.

În permanență se va urmări conservarea și ameliorarea biodiversității, în vederea pregătirii arboretelor pentru realizarea unor arborete cu structuri cât mai diversificate, rezistente și polifuncționale.

Se va extrage în deceniu un volum de 8230 m3, adică circa 11% din volumul actual al arboretelor de parcurs cu rărituri, ceea ce reprezintă o intensitate de 22,0 m3/ha. În ceea ce privește periodicitatea lucrării în toate cazurile s-a prevăzut o singură intervenție în deceniu.

În raport cu starea arboretelor și țelul de gospodărire, se va aplica combinația dintre metoda „de sus” și metoda „de jos”, care constă în selecționarea și promovarea arborilor valoroși, intervenind după nevoie, atât în plafonul superior, cât și în cel inferior. Aceasta nu exclude folosirea, acolo unde este cazul, doar a unei metode din cele două.

Curățiri se vor executa în deceniu pe o suprafață de 42,85 ha, în arborete cu vârste între 5 și 25 de ani și consistențe de 0,8-0,9. S-a planificat a se extrage un volum de 54 m3 în deceniu, cu o intensitate de 1,3 m3/ha. În ceea ce privește periodicitatea lucrării în toate cazurile s-a prevăzut o singură intervenție în deceniu.

Se va urmări să se păstreze o consistență uniformă (0,8), chiar dacă pe alocuri vor rămâne și specii mai puțin valoroase, pentru a nu expune solul înierbării sau eroziunii.

Reducerea desimii arboretului provenit din regenerări naturale sau din regenerări mixte se va face după principiul selecției negative.

Tăierile de igienă urmăresc asigurarea unei stări sanitare corespunzătoare arboretelor prin extragerea arborilor uscați sau în curs de uscare, căzuți, rupți și doborâți de vânt și zăpadă, bolnavi sau atacați de insecte. Identificarea, inventarierea, colectarea și valorificarea lemnului rezultat din tăieri de igienă se execută potrivit instrucțiunilor în vigoare privind termenele, modalitățile și epocile de recoltare, colectare și transport ale materialului lemnos din păduri.

Prin tăieri de igienă se prevăd a se extrage 632 m3/an, de pe o suprafață de 715,03 ha/an, ceea ce înseamnă o intensitate de 0,88 m3/an/ha.

Prin executarea tăierilor de îngrijire se vor favoriza speciile principale autohtone valoroase (fag, gorun, molid, brad), realizându-se o proporție convenabilă între ele în raport cu stațiunea. Concomitent se vor menține în amestec și alte specii valoroase, atât pentru ameliorarea arboretelor, cât și a solului.

Ținând seama de faptul că există arborete neparcurse la timp cu lucrări de îngrijire, primele intervenții vor avea caracter de selecție negativă, extrăgându-se cu precădere exemplarele rău conformate, bolnave, rupte, rănite, uscate, dar și preexistenții care dăunează dezvoltării exemplarelor din noua generație. La următoarele intervenții aspectul selecției pozitive va trece treptat pe primul plan.

Posibilitatea de produse secundare este de 828 m3/an, indicele de recoltare fiind de 0,46 m3/ha la nivelul întregului fond forestier.

De subliniat că posibilitatea de produse secundare obligatorie este cea pe suprafață, volumul de extras fiind orientativ.

În funcție de starea fiecărui arboret, personalul de teren va analiza toate modificările survenite ca urmare a evoluției normale a acestora, iar pe baza acestei analize se va stabili volumul de extras, dar și eventualitatea parcurgerii cu lucrări de îngrijire și a altor arborete decât cele înscrise în „Planul lucrărilor de îngrijire a arboretelor”.

Anual, la masa lemnoasă recoltată prin lucrări de îngrijire și conducere se va precompta volumul ce rezultă din tăieri de produse accidentale ll.

Lucrările propuse se execută obligatoriu pe suprafețele nominalizate. Volumele de extras sunt orientative. Este posibil ca semințișurile ce se vor instala după tăierile progresive de racordare și tăierile succesive definitive să necesite degajări – aceste lucrări se vor executa, în funcție de necesitățile din teren. De asemenea, unele arborete, pe măsura evoluției lor pe durata următorului deceniu, ar putea să necesite diverse lucrări de îngrijire, care se vor executa, în concordanță cu starea lor din acel moment.

Tabelul 1.4.13.3. Suprafața de parcurs și volumul de extras pe lucrări propuse și specii

| Specificări | Tipul funcțional | Suprafața (ha) |  | Volum (m3) |  | Posibilitatea anuală pe specii (m3/an) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Totală | Anuală | Total | Anual | FA | MO | BR | ME | GO | CA | PI | DR | DT | DM |
| Degajări | II | 2,74 | 0,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | IV - VI | 36,10 | 3,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Total | 38,84 | 3,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Curățiri | II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | IV - VI | 42,85 | 4,29 | 54 | 5 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
|  | Total | 42,85 | 4,29 | 54 | 5 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Rărituri | II | 24,23 | 2,42 | 651 | 65 | 10 | 32 | 15 | 7 | - | - | 1 | - | - | - |
|  | IV - VI | 349,09 | 34,91 | 7579 | 758 | 419 | 216 | 11 | 52 | 14 | 11 | 10 | 13 | 6 | 6 |
|  | Total | 373,32 | 37,33 | 8230 | 823 | 429 | 248 | 26 | 59 | 14 | 11 | 11 | 13 | 6 | 6 |
| Produse secundare | II | 24,23 | 2,42 | 651 | 65 | 10 | 32 | 15 | 7 | - | - | 1 | - | - | - |
|  | IV - VI | 391,94 | 39,20 | 7633 | 763 | 422 | 216 | 11 | 52 | 15 | 12 | 10 | 13 | 6 | 6 |
|  | Total | 416,17 | 41,62 | 8284 | 828 | 432 | 248 | 26 | 59 | 15 | 12 | 11 | 13 | 6 | 6 |
| Tăieri de igienă | II | 336,61 | 336,61 | 2950 | 295 | 207 | 25 | 28 | 19 | 10 | 4 | 1 | - | - | 1 |
|  | IV - VI | 378,42 | 378,42 | 3372 | 337 | 257 | 32 | 6 | 15 | 9 | 2 | 6 | - | 10 | - |
|  | Total | 715,03 | 715,03 | 6322 | 632 | 464 | 57 | 34 | 34 | 19 | 6 | 7 | - | 10 | 1 |

În legătură cu aplicarea lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor prevăzute în amenajament se fac următoarele precizări:

- suprafețele de parcurs cu lucrări de îngrijire a arboretelor și volumele de extras corespunzătoare acestora, planificate prin amenajament au caracter orientativ;

- organul de execuție va analiza situația concretă a fiecărui arboret și în raport de această analiză va stabili suprafața de parcurs și volumul de extras anual;

- pot fi parcurse cu lucrări de îngrijire și alte arborete decât cele prevăzute inițial prin amenajament, dacă acestea îndeplinesc condițiile necesare aplicării lucrărilor respective;

- la executarea lucrărilor de îngrijire a arboretelor, o atenție deosebită se va acorda arboretelor din prima clasă de vârstă, respectiv curățirilor, de executarea lor depinzând stabilitatea și eficacitatea funcțională a viitoarelor păduri. Aceste lucrări se vor executa indiferent de eficiența economică de moment;

- cu tăieri de igienă se vor parcurge eșalonat și periodic toate pădurile după necesitățile impuse de starea arboretelor.

Fac obiectul acţiunii de igienizare şi curăţire a pădurilor următoarele categorii de material lemnos: arbori căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, uscaţi, atacaţi de insecte,  arbori cursă sau de control folosiţi în protecţia pădurilor; uscături şi crăci groase răspândite în păduri; resturi de exploatare; material lemnos subţire provenit din tăieri de îngrijire în arborete tinere situate în locuri inaccesibile; cioate dezrădăcinate prin fenomene naturale sau ca urmare a pregătirii  terenului pentru împădurire.

1.4.14. Lucrări de ajutorare a regenerărilor naturale și de împădurire

Sunt lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor de la instalarea lor până la închiderea stării de masiv.

Tabelul 1.4.14.1 Categorii de lucrări privind ajutorarea regenerării naturale și de împăduriri

| Simbol | Categoria de lucrări | Suprafața (ha) |
| --- | --- | --- |
| A. | LUCRĂRI NECESARE PENTRU ASIGURAREA REGENERĂRII NATURALE | 132,47 |
| A.1. | Lucrări de ajutorarea regenerării naturale | 76,76 |
| A.1.4. | Mobilizarea solului | 52,84 |
| A.1.5. | Extragerea subarboretului | 15,94 |
| A.1.6. | Extragerea semințișului și tineretului neutilizabil preexistent | 7,98 |
| A.2. | Lucrări de îngrijire a regenerării naturale | 55,71 |
| A.2.1. | Receparea semințișurilor sau tinereturilor vătămate | 21,66 |
| A.2.2. | Descopleșirea semințișurilor | 34,05 |
| B. | LUCRĂRI DE REGENERARE | 38,17 |
| B.2. | Împăduriri în suprafețe parcurse sau prevăzute a fi parcurse cu tăieri de regenerare | 38,17 |
| B.2.3. | Împăduriri după tăieri progresive | 37,29 |
| B.2.4. | Împăduriri după tăieri succesive | 0,88 |
| C. | COMPLETĂRI ÎN ARBORETELE CARE NU AU ÎNCHIS STAREA DE MASIV | 7,64 |
| C.2. | Completări în arboretele nou create (20% din B) | 7,64 |
| D. | ÎNGRIJIREA CULTURILOR TINERE | 281,37 |
| D.2. | Îngrijirea culturilor tinere nou create | 281,37 |

1.5. Informații despre materiile prime, substanțe sau preparate chimice utilizate

Implementarea planului nu necesită preluare de apa pe durata lucrărilor. Nu necesită consum de gaze sau energie electrică.

Deșeuri  generate de plan

Prin H.G. nr 856/2002 pentru Evidenta gestiunii deșeuri lor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, se stabileste obligativitatea pentru agentii economici si pentru orice alți generatori de deșeuri, persoane fizice și juridice, deține evidența gestiunii deșeuri lor.

Conform listei menționate, deșeurile rezultate din implementarea planului se clasifică după cum urmează:

02 01 07-deșeuri  din exploatări forestiere

Prin lucrările propuse în Amenajamentul silvic nu se generează deșeuri  periculoase.

În cadrul desfășurării activităților specifice pot apărea următoarele deșeuri :

- la recoltarea arborelui: rumegușul și tapa tăieturii, crăcile subțiri. Acestea rămân în pădure și prin procesele de dezagregare și mineralizare naturala se va forma humusul, rezervorul organic al solului.

- Deșeurile rezultate din materialele auxiliare folosite în procesul de exploatare al lemnului: în afară de resturile nefavorabile care rămân în parchet, nu rezultă deșeuri.

- în jurul construcțiilor provizorii, vagoane de dormit amplasate în apropierea parchetelor, se amenajează locuri speciale destinate deșeurilor menajere.

Ca deșeuri  toxice și periculoase rezultate în activitățile din implementarea planului propus, se menționează cele provenite de la întreținerea utilajelor de la frontul de lucru:

1302 – uleiuri uzate de motor, de transmisie și de ungere

Utilajele și mijloacele de transport vor fi aduse pe șantier în stare normală de funcționare, având efectuate reviziile tehnice și schimburile de ulei în ateliere specializate. Stocarea corespunzătoare a uleiurilor uzate se va face conform prevederilor din HG 235/2007.

Lucrările vor fi realizate dupa normele de calitate în exploatări forestiere astfel încat cantitățile de deșeuri rezultate să fie limitate la minim.

1.6. Obiective social-economice si ecologice

Obiectivele social-economice şi ecologice avute în vedere la elaborarea Amenajamentului fondului forestier proprietate publică și privată aparținând Comunei Racovița,  județul Sibiu, sunt:

Ecologice - protejarea şi conservarea mediului:

 Protecţia apelor;

 Protectia terenurilor contra eroziunii;

 Protecţia contra factorilor climatici dăunători;

 Conservarea şi ameliorarea biodiversităţii;

 Echilibrul hidrologic;

 Producţia de seminţe controlate genetic;

 Ocrotirea vânatului;

 Menţinerea nealterată a peisajului şi a climatului zonei.

Sociale - realizarea cadrului natural:

  Recreere, destindere;

  Valorificarea forței de muncă locală.

Economice  - optimizarea producției pădurilor :

Producția de lemn gros și foarte gros necesar nevoilor proprietarilor.

Obiectivele asumate de Amenajamentul fondului forestier proprietate publică și privată aparținând Comunei Racovița,  județul Sibiu, susțin integritatea ariilor naturale protejate de interes comunitar din zonă şi conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere de interes comunitar din zonă.

1.7. Relaţia amenajamentului silvic cu alte planuri şi programe relevante

Amenajamentele silvice pentru fondurile forestiere incluse în ariile naturale protejate de interes naţional sunt parte a planurilor de management.

Lucrarea elaborată nu influenţează negativ studiile şi proiectele elaborate anterior, chiar le completează prin valorificarea eficientă a resurselor, în condițiile dezvoltării durabile.

Zona studiată se situează în afara intravilanului şi are folosință forestieră.

Obiectivele amenajamentului silvic sunt în concordanță cu obiectivele ariilor naturale protejate de pe suprafața ROSAC0122 - Munții Făgăraș, ROSAC0304 - Hârtibaciu Sud – Vest și ROSPA0098 - Piemontul Făgăraș.

Întreaga suprafață nu îşi schimbă folosința pe durata realizării planului, şi nici după finalizarea acestuia.

Din analiza informațiilor disponibile în momentul de faţă au fost identificate o serie de planuri şi programe care, prin obiectivele strategice enunțate şi/sau prin problemele de mediu identificate sunt sau pot fi în legătură cu planul propus. În continuare se prezintă aceste planuri şi programe cu menționarea aspectelor care pot fi relevante în legătură cu planul propus.

Planul Județean pentru Gestionarea Deșeurilor

Procesul  de  planificare  în  PJGD  are  ca  scop  principal  dezvoltarea  unui  sistem integrat de gestionare a deșeuri lor și concentrarea pe principalele cerințe  ale UE:

-  recuperare și reciclare (țintele de recuperare și reciclare trebuie atinse la termenele stabilite în legislație);

- depozitare (închiderea depozitelor neconforme, construirea a doua depozite ecologice zonale);

- depozitarea deșeuri lor biodegradabile (reducerea cantității de deșeuri  biodegradabile la depozitare conform legislației);

Ca urmare, problema se pune pe creșterea conștiinței populației in ceea ce priveste colectarea selectiva a deșeuri lor de ambalaje si apoi recuperarea acestora. In ceea ce priveste reducerea deșeuri lor biodegradabile depozitate, implementarea se concentreaza pe colectare selectiva.

Planul Judetean de Gestionare a Deșeuri lor, cerinta a Uniunii Europene, devine un instrument de planificare pe baza caruia autoritatile judetene/locale pot obtine asistenta financiara si suport din partea U.E.

Planuri de amenajare a fondului forestier limitrofe

În condiţiile în care amenajamentele silvice vecine  au fost realizate în conformitate cu normele tehnice şi ţinând cont de realităţiile existente în teren, putem estima că impactul cumulat al acestui amenajament asupra integrităţii sitului  este de asemenea nesemnificativ.

Conexiunile prezentului plan cu documentele privitoare la protecţia mediului:

 OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

 Legea Nr. 5/2000

 Ordin. Nr. 1964/2007 al MMDD – privind declararea siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011

 HG nr. 1076/8.07.2004 de stabilire a procedurii de evaluare a mediului pentru planuri şi programe (JO nr. 707/5.08.2004).

- ASPECTE RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI ŞI ALE EVOLUŢIEI SALE PROBABILE ÎN SITUAŢIA NEIMPLEMENTĂRII PLANULUI PROPUS

Pe suprafaţa administrată de Ocolul Silvic şi în imediata apropiere nu sunt amplasate industrii poluatoare. Starea factorilor de mediu este bună, un argument în acest sens este însăşi delimitarea siturilor de interes comunitar ROSAC0122 - Munții Făgăraș, ROSAC0304 - Hârtibaciu Sud – Vest și ROSPA0098 - Piemontul Făgăraș.

În cadrul acestei unități de producție pericolul doborâturilor și rupturilor de vânt și de zăpadă este relativ însemnat, vânturile neavând însă în mod curent intensități ridicate. În deceniul anterior s-au produs doborâturi de vânt (pe o suprafață de 1563,95 ha) și rupturi de zăpadă (pe o suprafață de 443,09 ha), cu intensități slabe până la foarte puternice.

În cadrul suprafeței studiate nu s-au constatat prejudicii ale vegetației forestiere din cauza poluării.

În cadrul teritoriului nu s-au semnalat atacuri în masă de insecte sau alţi dăunători.

Protecţia împotriva bolilor şi dăunătorilor se realizează prin asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare a pădurii.

Pentru asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare a pădurii se recomandă măsuri preventive şi măsuri represive de combatere a bolilor şi dăunătorilor atunci când aceste adversităţi depăşesc limitele capacităţii de suport a pădurii.

În privinţa măsurilor preventive vor fi avute în vedere următoarele:

-     promovarea arboretelor de tip natural;

-      promovarea speciilor forestiere autohtone, corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure şi a formelor genetice rezistente;

- menţinerea arboretelor la densităţi normale;

- împădurirea golurilor;

- efectuarea la timp şi în mod corespunzător din punct de vedere tehnic a sistemului de lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor propus prin amenajamente (degajări, curăţiri, rărituri, tăieri de igienă);

- respectarea regulilor de exploatare a masei lemnoase;

- protecţia plantaţiilor şi seminţişurilor;

- protecţia populaţiilor de păsări folositoare, a furnicilor din genul Formica;

- interzicerea păşunatului în pădure;

- normalizarea efectivelor de vânat.

Pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor se vor lua măsuri de combatere biologică şi integrată , bazate pe îmbinarea măsurilor silvotehnice şi ecologice şi cele specifice protecţiei pădurilor folosind în principal substanţe selective biodegradabile şi cu toxicitate redusă (Decis, Dimilin, ş.a.).

Ocolul silvic are obligaţia de a semnala atacul bolilor şi dăunătorilor şi natura lor pentru a se lua măsuri urgente de combatere.

Uscarea se manifestă pe o suprafață totală de 59,05 ha, dar cel mai adesea cu intensitate slabă în cadrul unității studiate – 46,42 ha.

Neimplementarea reglementărilor amenajamentului silvic nu ar duce în nici un caz la ameliorarea stării factorilor de mediu, ci dimpotrivă la neîndeplinirea obiectivelor social - ecologice şi economice ale pădurii.

În continuare se vor enumera câteva din consecinţele neimplementării reglementărilor amenajamentului silvic:

- îmbătrânirea arboretelor fapt ce ar face dificilă regenerarea acestora;

- degradarea şi uscarea arborilor;

- neefectuarea tăierilor de igienă sau neridicarea la timp a arborilor căzuţi în urma doborâturilor şi rupturilor de vânt şi zăpadă ar putea conduce la proliferarea unor populaţii de dăunători cu efecte dezastruoase asupra echilibrului pădurii;

- deteriorarea aspectului peisagistic;

- orice perturbare în viaţa pădurii ar avea efecte şi asupra celorlalţi factori ai mediului (apă, sol, climă, biodiversitate) dar şi asupra speciilor ce îşi au habitatul sau îşi procură hrana din pădure; - degradarea stării fitosanitare a arboretelor (pădurilor) din cuprinsul ariilor protejate, precum şi a celor învecinate;

- presiunea antropică asupra arboretelor;

- pierderi economice importante;

- obţinerea de arborete cu o structură dezechilibrată pe clase de vârstă cu consecinţe asupra continuităţii pădurii;

- anularea competiţiei interspecifice;

- scăderea calitativă a materialului lemnos;

- neasigurarea satisfacerii neîntrerupte a nevoilor de lemn.

2.1. Aspecte generale

Teritoriul U.P. I Racovița care face subiectul prezentului studiu având o suprafaţă relativ redusă obligă la caracterizarea sa ca parte a unor unități teritoriale, domenii sau regiuni mai extinse, fără însă a omite particularitățile locale.

2.2. Poziţia geografică

U.P. I Racovița  are o suprafață de 1832,10 ha și face parte din Ocolul Silvic Avrig.

Din punct de vedere fizico-geografic pădurea este situată în:

- Carpații Meridionali (III), Munții Făgăraș - Iezer (a), Masivul Făgăraș (1) – parcelele parcelele 8-12, 13%, 14A%B, 15-19, 20AB%CD,  21-459, 115D%, 118D%, 119D, 120D;

- Depresiunea Transilvaniei (VI), Podișul Hârtibaciului (2), Culmea Făgetului (2.0.7) – parcelele 1A%BCDEGHI, 2A%BC%DEF%G%H, 3-4, 5AB% 6;

- Depresiunea Transilvaniei (VI), Podișul Târnavelor (C), Depresiunea Făgărașului (5) – parcelele 1A%, 2A%C%DE%G%, 5B%, 7, 13%, 14A%, 20B%, 115D%, 118D%.

Pădurea este situată în bazinul hidrografic al râului Olt.

Accesul în această unitate este asigurat de două drumuri publice: DP001 Racovița – Tălmaciu (DJ105G) și DP002 Racovița – Sebeșu de Sus (DC58) și de patru drumuri forestiere: FE001 Pârâul Bîrnelor, FE002 Pârâul Racovița, FE003 Valea Moașei și FE004 Pârâul Tătarului.

2.3. Geologia

Din punct de vedere geologic, teritoriul acestei unităţi de producție prezintă o mare varietate de formaţiuni, de la cele mai vechi la cele cuaternare, de dată mai recentă.

Munții Făgărașului, în care se regăsește cea mai mare parte a unității de producție studiate, sunt constituiți în totalitatea lor din roci metamorfice, denumite șisturi cristaline. Distribuția generală a diferitelor varietăți de roci este în fâșii orientate de la est la vest. Cea mai sudică este formată din gnaisuri: roci de culoare deschisă, dure, în care benzi albe de cuarț și feldspat alternează cu benzi întunecate de mică neagră. La nord de această fâșie a gnaisurilor, urmează o a două, formată din roci puternic șistoase și lucioase, și anume cuarțul și micașisturile, în constituția cărora intră uneori și nodule roșcate-închis de granați. Alternând cu aceste micașisturi, care ocupă toată creasta principală, apar, în special, în partea de vest a Făgărașului, amfibolite (roci de culoare închisă datorită predominanței unui mineral negru-verzui din grupa amfibolilor) și calcare cristaline albe (de exemplu: marmurele din Fereastra Zmeilor, din Valea Moașa Sebeșului). Ultima zonă, cea mai dinspre nord, formează o parte din versantul nordic al masivului muntos. Sunt roci mai slab metamorfozate decât cele amintite și anume șisturi argintii sau verzui, cu luciu mai puțin pronunțat. Intercalațiile de calcare sunt în această zonă mai rare.

Cea de-a doua regiune în care se regăsește un procent redus din unitatea de producție studiată, Podișul Hârtibaciului, datorită evoluției mio-pliocene și cuaternare, modelarea reliefului este favorizată de rocile sedimentare predominant miocene (gresii, marne, nisipuri, argile – la sud de râul Hârtibaci) și pannoniene (nisipoase cu intercalații de argile – la nord de axa principală de drenaj, Hârtibaciu). Alternanța de strate impermeabile de marne și argile cu strate permeabile de nisipuri, gresii și conglomerate cu structură monoclinală sunt factori esențiali de favorabilitate a proceselor geomorfologice contemporane.

Substratul litologic a avut o influenţă determinantă asupra proceselor pedogenetice, astfel încât aceste formații geologice au determinat formarea unor soluri brune luvice, brunde acide, brune eumezobazice mijlocii profunde, uneori superficiale care prin caracteristicile lor influențează vegetația în mod pozitiv.

2.4. Geomorfologie

Din punct de vedere fizico-geografic pădurea este situată în:

- Carpații Meridionali (III), Munții Făgăraș - Iezer (a), Masivul Făgăraș (1) – parcelele parcelele 8-12, 13%, 14A%B, 15-19, 20AB%CD,  21-459, 115D%, 118D%, 119D, 120D;

- Depresiunea Transilvaniei (VI), Podișul Hârtibaciului (2), Culmea Făgetului (2.0.7) – parcelele 1A%BCDEGHI, 2A%BC%DEF%G%H, 3-4, 5AB% 6;

- Depresiunea Transilvaniei (VI), Podișul Târnavelor (C), Depresiunea Făgărașului (5) – parcelele 1A%, 2A%C%DE%G%, 5B%, 7, 13%, 14A%, 20B%, 115D%, 118D%.

Unitatea geomorfologică predominantă este versantul, iar configurația terenului este în general ondulată, mai rar plană și frământată. În cadrul unității de producție se mai întâlnesc lunci joase. Altitudinea minimă este de 360 m (u.a. 3A, 4), cea maximă de 1560 m (u.a. 48B), iar media se situează în jurul valorii de 960 m.

Toate arboretele sunt situate în limitele altitudinale amintite, situația pe categorii de altitudine fiind următoarea:

-   401 -   600 m                                 169,16 ha (  9%)

-   601 -   800 m			        536,52 ha  (29%)

-   801 - 1000 m                                 560,40 ha  (31%)

- 1001 - 1200 m                                 378,87 ha  (21%)

- 1201 - 1400 m                                 144,55 ha  (  8%)

- 1401 - 1600 m                                   42,60 ha  (  2%)

Total  U.P.			       1832,10 ha (100%)

Expoziția generală a unității de producție este cea sud-vestică și nord-estică, însă datorită fragmentării reliefului de către rețeaua hidrografică se întâlnesc și alte tipuri de expoziții. După gradul de insolație s-a identificat următoarea repartiție pe expoziții:

-  expoziții însorite		      458,29 ha  (25%)

-  expoziții parțial însorite	      742,79 ha  (41%)

-  expoziții umbrite		      631,02 ha  (34%)

Total  U.P.			    1832,10 ha (100%)

Înclinarea terenului înregistrează valori diferite, de la 10g la 50g pe versanți abrupți. Predomină înclinările foarte repezi (60%), iar repartiția suprafețelor pe categorii de înclinare este următoarea:

- ușoară și moderată (< 16g)	     41,80 ha  ( 2%)

- repede (16-30g)			   695,31 ha  (38%)

- foarte repede (31-50g)		  1094,99 ha  (60%)

Total  U.P.			 1832,10 ha (100%)

Analizând efectul factorilor și determinanților ecologici prezentați mai sus, constatăm că aceștia au valori ce indică o favorabilitate mijlocie, mai rar inferioară pentru vegetația forestieră din etajul montan-premontan de făgete (FM1+FD4 – 40%), etajul montan de amestecuri (FM2 – 35%), etajul deluros de gorunete, făgete şi goruneto-făgete (FD3 – 21%) și etajul montan de molidișuri (FM3 – 4% ).

2.5. Hidrologie

Pădurea este situată în bazinul hidrografic al râului Olt, principalii afluenți ai Oltului în zonă fiind pârâul Racovița (cu afluenții mai importanți pârâul Racovicioara și pârâul Suciului) și pârâul Moașei (cu afluentul pârâul Tătarului), afluenți de stânga ai râului Olt.

Reţeaua hidrografică este foarte bine reprezentată, pâraiele amintite având numeroși afluenţii, lucru vizibil și din hărțile anexate studiului, ele având debit permanent, variabil însă de la un anotimp la altul, cu maxime primăvara.

Regimul hidrologic, influenţat de condiţiile fizico-geografice, este relativ echilibrat de tip carpatic. Debitul acestor pâraie se caracterizează prin maxime la începutul primăverii şi minime în luna ianuarie. Debitele mari din lunile martie-aprilie sunt rezultatul alimentării bogate din ploi şi topirea zăpezilor. Alimentarea subterană variază între 40 – 50% din scurgerea totală, iar alimentarea superficială este predominant pluvială, regimul hidrologic al solului fiind percolativ.

2.6. Climatologie

Prin poziţia geografică, teritoriul studiat se încadrează în clima temperată, iar regional se situează în climatul temperat continental.

După clasificarea din ,,Geografia României’’ volumul I din 1983, teritoriul unităţii se află în zona climatică temperat continentală, în sectorul de provincie climatică I (cu influenţe oceanice), ţinutul climatic al munţilor mijlocii, subţinutul climatic al Carpaţilor Orientali, districtul pădurilor şi pajiştilor montane. Pe fondul climatului zonal, sub influenţa reliefului local se diferenţiază topoclimate caracteristice, atât pe verticală cât şi pe orizontală, în funcţie de orientarea munţilor.

După Köppen, teritoriul studiat este situat în zona climei boreale, în provincia climatică D.f. (climă boreală), subprovinciile:

- D.f.b.k. – zona depresionară și sudul Podișului Târnavelor , corespunzătoare zonei joase cu altitudini în jur 470 m, caracterizată prin ierni blânde, veri călduroase, şi precipitaţii reduse (trupul de pădure Chicera – Cioru, parcelele 1 – 6 şi trupul de pădure În Pini – parcela 7);

- D.f.k' – versantul nordic al Munților Făgăraș, cu altitudini de 600 – 1400 m și

- D.f.c.k' – versantul nordic al Munților Făgăraș, cu altitudini de peste 1400 m, ambele caracterizate prin ierni friguroase şi umede cu temperatura lunii celei mai reci sub -4°C şi cu temperatura lunii celei mai calde peste 10°C.

Principalele date climatice sunt:

- temperatura medie anuală: +4,2˚C la limita altitudinală a pădurii, respectiv +8,6˚C în zona de deal;

- temperatura medie lunară cea mai ridicată este de + 18°C;

- temperatura medie lunară cea mai scăzută este de – 4,9°C;

- media anuală a precipitațiilor este de 910 mm, respectiv 660 mm.

2.6.1. Regimul termic

Temperatura medie anuală este de 4,2˚C la limita altitudinală a pădurii, respectiv 8,6˚C în zona de deal, iar durata medie a sezonului de vegetaţie este de 135 de zile, respective 175 de zile. Perioada fără îngheţ este de circa 150 zile, constituind perioada bioactivă pentru speciile din cuprinsul unităţii studiate.

Temperatura lunii celei mai calde se situează în jurul valorii de +18˚C, iar a lunii celei mai reci în jurul valorii de -4,9˚C. Temperaturile minime se înregistrează în ianuariefebruarie, iar cele maxime în iulie-august. Trecerea temperaturii medii zilnice prin 0˚C care marchează momentul instalării fenomenului de îngheţ sau de dispariţie a lui, se situează în jurul datei de 10-15 octombrie respectiv 15-20 aprilie. Aceste date variază în funcţie de altitudine şi poziţia pe versant.

Cu cât diferenţa între perioada bioactivă şi cea de vegetaţie este mai mică, cu atât condiţiile climatice sunt mai favorabile dezvoltării vegetaţiei forestiere.

Principalele aspecte de remarcat cu privire la regimul termic se referă la pericolele reprezentate de îngheţurile timpurii care pot surprinde plantulele nelignificate, precum şi de îngheţurile târzii care pot produce îngheţarea mugurilor, dar şi deşosarea puieţilor. De asemenea, în cazul arboretelor care urmează a fi exploatate–regenerate, trebuie evitată o deschidere bruscă a arboretului mai ales pe expoziţii însorite, pentru că există riscul compromiterii regenerării datorită insolaţiei.

2.6.2. Regimul pluviometric

Precipitaţiile atmosferice însumează aproximativ 910 mm, respectiv 660 mm, cu valori mai mici în cursul lunilor de iarnă şi mai mari în cursul primăverii şi verii (mai – iulie).

Cantitatea de precipitaţii din perioada de vegetaţie este de circa 400 mm.

Umiditatea relativă a aerului se situează în jurul a 80% (medie anuală).

Deoarece în zonă pot să cadă şi ploi cu caracter torenţial (averse însoţite de descărcări electrice) ce pot avea efecte negative puternice asupra solurilor şi terenurilor, măsurile de gospodărire adoptate urmăresc menţinerea pădurii pe terenurile cu risc de eroziune şi alunecări.

Ţinând seama de exigenţele principalelor specii forestiere din unitate faţă de precipitaţii se apreciază că acestea se încadrează în limite favorabile, neexistând bariere limitative evidente. Cât priveşte perioadele de uscăciune, acestea sunt puţin frecvente, de scurtă durată şi numai pe unii versanţi însoriţi, la nivelul stratului superficial al solului, astfel că pot afecta semnificativ doar plantulele sau puieţii.

2.6.3. Regimul eolian

Având în vedere poziţia şi orientarea Munţilor Făgăraş (mai exact al versantului nordic al Munţilor Făgăraş), constatăm că frecvenţa cea mai mare o au vânturile care bat din sectorul nord – vestic şi vestic, cunoscut sub numele de “Moroşanu”. De asemenea, în zonă îşî mai fac simţită prezenţa “Crivăţul” (dinspre est), “Oţelul” (dinspre sud – est, dar numai vara) şi “Austrul” (dinspre sud – vest). Frecvenţa calmului are o valoare medie de cca. 50%, este mai mare în zonele joase ale teritoriului analizat şi mai mică pe vârfuri şi culmi.

În ceea ce priveşte intensitatea medie a vântului (viteza), aceasta creşte cu altitudinea, variind şi în funcţie de direcţia lui. Cele mai puternice sunt vânturile din sectorul nordic-vestic, înregistrând viteze de 3,4 m/s, iar cele mai slabe sunt cele din sectorul sudic, cu viteze de 0,7 m/s. Pe celelalte direcţii viteza se înscrie între aceste două valori.

În zona studiată numărul mediu al zilelor cu vânt tare (v>11 m/s) este de 60, iar cel al zilelor cu furtuni (v>16 m/s) este de 12. Lunile cele mai periculoase din acest punct de vedere, sunt martie-mai, când viteza mare a vânturilor asociată cu frecvenţa ridicată a ninsorilor cu zăpadă moale, favorizează producerea doborâturilor şi rupturilor.

Pe văile adânci se formează circulaţii locale ale aerului, aşa numitele brize de vale şi de munte, datorate încălzirii şi răcirii diferenţiate a sectoarelor de versanţi.

2.6.4. Indicatori sintetici ai datelor climatice

Indicele de ariditate de Martonne s-a calculat cu formula:

IA= P/(T+10)= 35,

în care:

P = precipitații medii anuale;

T = temperatura medie anuală.

Indicele de ariditate de Martonne indică o favorabilitate ridicată spre mijlocie pentru speciile forestiere din zonă.

Aceeaşi concluzie rezultă şi din analiza comparativă a evapotranspiraţiei şi a cantităţii de precipitaţii – referindu-ne strict la perioada de vegetaţie, deficitul de precipitaţii faţă de evapotranspiraţia potenţială este în întregime compensat prin excedentul de precipitaţii faţă de evapotranspiraţia potenţială din perioada de încărcare a solului cu apă de precipitaţii (toamnă târzie - iarnă). În concluzie, din punct de vedere al aprovizionării cu apă nu există perioade dificile pentru vegetaţia forestieră. Cu totul izolat şi punctual pe versanţii sudici cu înclinări mai accentuate pot să apară în timpul verii, în zilele cu insolaţie puternică, unele probleme privind aprovizionarea cu apă mai ales a puieţilor şi plantulelor. Factorii climatici prezentaţi, în special regimul termic şi pluviometric în corelaţie cu altitudinea, cu elementele de geologie, geomorfologie şi hidrologie, creează în aceste zone condiţii prielnice dezvoltării vegetaţiei forestiere (gorun, fag şi stejar).

2.7. Soluri

2.7.1.      Evidenţa şi rǎspândirea teritorialǎ a tipurilor de sol

Condițiile climatice, forma de relief și materialul parental au determinat formarea de tipuri și subtipuri de soluri caracteristice regiunii.

Procesul de formare a solurilor a evoluat diferit, în funcție de componența și caracteristicile complexului de factori pedogenetici.

Clasificarea solurilor s-a făcut în conformitate cu ″Sistemul român de taxonomie a solurilor″ (SRTS - 2003).

La actuala amenajare s-au identificat 4 tipuri și 4 subtipuri de sol ale căror denumiri și suprafețe ocupate sunt redate în tabelul următor.

Tabelul 2.7.1.1. Evidența tipurilor de sol

| Nr. crt. | Clasa de soluri | Tipul de sol | Subtipul de sol | Codul | Succesiunea orizonturilor | Suprafața |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ha | % |
| 1. | Luvisoluri | Luvosol | tipic | 2201 | Ao-El-Bt-C | 283,56 | 16 |
|  |  |  | litic | 2214 | Ao – El – Bt – Rli | 98,11 | 5 |
| Total Luvisoluri |  |  |  |  |  | 381,67 | 21 |
| 2. | Cambisoluri | Eutricambosol | tipic | 3101 | Ao-Bv-C | 301,41 | 17 |
|  |  |  | scheletic | 3111 | Ao – Bvqq – R | 264,88 | 15 |
|  |  | Districambosol | prespodic | 3205 | Aou – Bv – R | 47,47 | 3 |
|  |  |  | scheletic | 3207 | Ao – Bvqq – R | 704,64 | 38 |
| Total Cambisoluri |  |  |  |  |  | 1318,40 | 73 |
| 3. | Spodisoluri | Prepodzol | tipic | 4101 | Aou – Bs – R (C) | 37,07 | 2 |
|  |  |  | litic | 4104 | Aou – Bs - R | 78,02 | 4 |
| Total Spodisoluri |  |  |  |  |  | 115,09 | 6 |
| Total general |  |  |  |  |  | 1815,16 | 100 |

Districambosol scheletic este cel mai răspândit subtip de sol în cadrul unității studiate, apare pe 704,64 ha (38%) și prezintă o succesiune a orizonturilor pe profil Ao – Bvqq – R. Subtipul de sol este asemănător celui tipic, dar cu peste 75% schelet ( >2 mm), grosimea >20 cm. Poate fi: proxischeletic cu schelet între  0-20 cm,  epischeletic 20-50 cm, mezoscheletic 50-100 cm şi batischeletic 100-200 cm.

Districambosol prespodic (fostul brun acid criptospodic) ocupă o suprafață de 47,47 ha (3%) și prezintă o succesiune a orizonturilor pe profil de genul Aou – Bv – R. Acestea sunt soluri cu orizont A ocric sau umbric (Ao, Au) urmat de orizont intermediar cambic (Bv) cu valori şi crome peste 3,5 (la umed), cu proprietăţi districe (V<53%) de la suprafaţă şi cel puţin în prima parte a orizontului B. Acest subtip de sol este asemănător asemănător celui tipic, dar cu acumulare de sescvioxizi (îndeosebi de Al2O3 în Bv).

Eutricambosol tipic (fostul brun eumezobazic tipic) a fost identificat pe o suprafață de 301,41 ha (17%) și prezintă o succesiune a orizonturilor pe profil de genul Ao-Bv-C. Acest subtip de sol s-a format pe substrate bogate în roci calcice și feromagneziene. Este un sol slab acid cu pH-ul cuprins între 4,8-6,4, foarte intens humifer (8,6%), eumezobazic (V>53%), foarte bine aprovizionat cu azot (0,1-0,4 mg%), moderat aprovizionat în fosfor (5-8 mg%) luto-nisipos, de bonitate mijlocie și superioară pentru brad, molid și fag. Bonitatea superioară este determinată de un volum edafic util mare, cu aerație bună, iar cea mijlocie de un volum edafic submijlociu cu conținut ridicat de humus și azot, dar scăzut în baze de schimb. Bonitatea mijlocie este determinată și de procentul mai ridicat de schelet care se poate situa între 30-50%.

Eutricambosol scheletic este întâlnit pe o suprafață de 264,88 ha (15%) și prezintă o succesiune a orizonturilor pe profil de genul Ao – Bvqq – R. Acestea sunt soluri asemănătoare celor tipice, dar cu peste 75% schelet schelet (cu  >2 mm), grosimea >20 cm. Poate fi : proxischeletic cu schelet între  0-20 cm,  epischeletic 20-50 cm, mezoscheletic 50-100 cm şi batischeletic 100-200 cm.

Luvosol tipic: (fostul brun luvic tipic), ocupă o suprafață de 283,56 ha (16%) și prezintă o succesiune a orizonturilor pe profil Ao-El-Bt-C. Sunt soluri formate pe substrate litologice alcătuite din marne și argile, generatoare de orizont Bt greu permeabil cu o structură poliedrică până la prismatică și cu un indice de diferențiere texturală (B/A) de la 1,2-1,5. Conținutul de humus scade de la 2-4% în orizontul Ao, la 0,7-1,5% în orizontul El deci de la bogat humifer, la mediu spre slab humifer. Gradul de saturație în baze este mezobazic (V = 48-65%). Valoarea pH-ului este de regulă mai ridicată în orizontul Ao (pH = 4,9-6,8) ca urmare a acumulării biologice și mai scăzută în El (4,7-5,3). Aprovizionarea în azot total este de la slabă (0,10 mg/100g sol) la mijlocie (sub 0,30 mg/100g sol), iar în fosfor mobil slabă (2,5 mg/100g sol). Este un sol de bonitate mijlocie pentru fag și gorun.

Luvosol litic (fostul brun luvic litic), este întâlnit pe o suprafață de 98,11 ha (5%) și prezintă o succesiune a orizonturilor pe profil de genul Ao – El – Bt – Rli. Este asemănător celui tipic, dar cu roca masivă R a cărei limită superioară este situată în 20 –50 cm adâncime.

Prepodzol litic (fostul brun feriiluvial tipic), a fost identificat pe o suprafață de 78,02 ha (4%) și prezintă o succesiune a orizonturilor pe profil Aou – Bs – R. Acestea sunt soluri având A ocric sau umbric (Ao, Au) urmat de orizont B spodic feriiluvial (Bs). Pot avea un orizont Es discontinuu şi pot prezenta orizont organic nehidromorf O (folic) sub 50 cm grosime. Subtipul litic este asemănător celui tipic, dar cu roca compactă R a cărui limită superioară este situat între 20 şi 50 cm adâncime.

Prepodzol tipic (fostul brun feriiluvial), ocupă o suprafață de 37,07 ha (2%) și prezintă o succesiune a orizonturilor pe profil Aou – Bs – R (C). Acestea sunt soluri având A ocric sau umbric (Ao, Au) urmat de orizont B spodic feriiluvial (Bs). Pot avea un orizont Es discontinuu şi pot prezenta orizont organic nehidromorf O (folic) sub 50 cm grosime. Orizonturi Au sau Aou şi Bs; nu prezintă caracterele celorlalte subtipuri.

- Lista unităţilor amenajistice pe tipuri si subtipuri de sol

| S O L U R I Ș I U N I T Ă Ț I A M E N A J I S T I C E |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 28N 31V 47V 52A 115D 118D 119D 120D |
|  |  | Total subtip sol: 8 UA 16,94 HA |
|  |  | Total tip sol: 8 UA 16,94 HA |
|  | 22 Luvosol (LV) |  |
|  |  | 2201 tipic |
|  |  | 2 B 2 C 2 D 2 F 2 G 2 H 3 B 3 C 6 A 6 B 6 D 7 8 A 8 D 9 A |
|  |  | 12 A 13 14 A 15 A 19 20 B 20 C 20 D 21 22 A 22 B |
|  |  | Total subtip sol: 26 UA 283,56 HA |
|  |  | 2214 litic |
|  |  | 1 A 1 B 1 C 1 D 1 E 1 G 1 H 1 I 2 A 2 E 3 A 4 5 A 5 B |
|  |  | Total subtip sol: 14 UA 98,11 HA |
|  |  | Total tip sol: 40 UA 381,67 HA |
|  | 31 Eutricambosol (EC) |  |
|  |  | 3101 tipic |
|  |  | 8 B 8 C 8 E 9 B 9 D 10 11 A 11 B 12 B 12 C 12 D 12 E 12 F 14 B 15 B |
|  |  | 15 C 16 A 16 C 17 A 17 B 18 A 18 B 18 C 20 A 23 A 23 B 23 C 24 B 24 C 39 B |
|  |  | 41 D 42 B 56 C |
|  |  | Total subtip sol: 33 UA 301,41 HA |
|  |  | 3111 scheletic |
|  |  | 11 C 25 A 29 A 50 51 52 B 53 54 55 B 56 B 57 58 59 |
|  |  | Total subtip sol: 13 UA 264,88 HA |
|  |  | Total tip sol: 46 UA 566,29 HA |
|  | 32 Districambosol (DC) |  |
|  |  | 3205 prespodic |
|  |  | 23 E 24 A 52 A |
|  |  | Total subtip sol: 3 UA 47,47 HA |
|  |  | 3207 scheletic |
|  |  | 25 B 25 C 26 A 27 28 A 29 C 30 A 31 A 32 A 33 34 A 34 B 35 A 35 B 36 |
|  |  | 37 A 37 B 38 A 38 B 39 A 39 D 39 E 40 A 40 B 41 A 41 B 41 C 42 A 42 D 43 |
|  |  | 44 A 44 B 44 C 44 D 45 A 45 B 46 A 47 A 47 B 48 A 55 A 56 A |
|  |  | Total subtip sol: 42 UA 704,64 HA |
|  |  | Total tip sol: 45 UA 752,11 HA |
|  | 41 Prepodzol (EP) |  |
|  |  | 4101 tipic |
|  |  | 23 D 39 F 49 A |
|  |  | Total subtip sol: 3 UA 37,07 HA |
|  |  | 4104 litic |
|  |  | 26 B 28 B 28 C 29 B 29 E 30 B 31 B 32 C 46 C 47 C 47 D 48 B 48 C 49 B |
|  |  | Total subtip sol: 14 UA 78,02 HA |
|  |  | Total tip sol: 17 UA 115,09 HA |
|  |  | Total UP: 156 UA 1832,10 HA |

2.8. Tipuri de staţiune

2.8.1.	Evidenţa şi rǎspândirea teritorialǎ a tipurilor de staţiune

Stațiunea, exprimată în geobotanică și ecologie prin termenii de habitat și biotop, este o unitate cu areal practic omogen și caracteristici fizico-geografice proprii, prin care se deosebește și se delimitează clar de alte areale înconjurătoare, așadar o unitate elementară de landșaft (geotop).

Studiul condițiilor de relief, de rocă, de pedogeneză și evoluție a solurilor, al condițiilor generale climatice și al topoclimatelor precum și al vegetației (atât din punct de vedere al repartiției speciilor în diferite unități de suprafață, al păstrării capacității silvoproductive și ridicării valorii economice ale arboretelor) face posibilă constituirea și caracterizarea tipurilor de stațiuni forestiere din unitatea de producție studiată.

În tabelul 2.8.1.1 sunt prezentate tipurile de stațiune pe etaje de vegetație și categorii de bonitate, identificate în cadrul UP I Racovița.

Etajul montan-premontan de făgete este principalul etaj de vegetație întâlnit în zonă, ocupând 40% din suprafața UP I Racovița. În acest etaj arboretele înregistrează productivități superioare, mijlocii, dar și inferioare.

Tabelul 2.8.1.1. Evidenţa tipurilor de staţiune

| Nr. crt. | Tipul de stațiune |  | Suprafața |  | Categoria de bonitate |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cod | Denumire | ha | % | Superioară | Mijlocie | Inferioară |
| FM3 – etajul montan de molidișuri |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2.3.1.1. | Montan de molidișuri, Pi, podzolic cu humus brut, edafic submijlociu și mic, cu Vaccinium | 39,85 | 2 | - | - | 39,85 |
| 2. | 2.3.1.2. | Montan de molidișuri Pi-m, podzolic cu humus brut, edafic submijlociu și mijlociu, cu Vaccinium | 38,17 | 2 | - | 38,17 | - |
| Total FM3 |  |  | 78,02 | 4 | - | 38,17 | 39,85 |
| FM2 – etajul montan de amestecuri |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3.3.2.2. | Montan de amestecuri, Pm (i), brun podzolic sau criptopodzolic, edafic mijlociu, cu Festuca ± Calamagrostis | 563,71 | 31 | - | 563,71 | - |
| 4. | 3.3.3.1. | Montan de amestecuri Pi-m, brun edafic mic, cu Asperula-Dentaria ± acidofile | 63,17 | 4 | - | 63,17 | - |
| Total FM2 |  |  | 626,88 | 35 | - | 626,88 | - |
| FM1+FD4 – etajul montan-premontan de făgete |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 4.3.1.1. | Montan-premontan de făgete Pi, podzolic edafic mic, cu Vaccinium | 37,07 | 2 | - | - | 37,07 |
| 6. | 4.4.2.0. | Montan-premontan de făgete, Pm, brun edafic mijlociu, cu Asperula-Dentaria | 430,76 | 24 | - | 430,76 | - |
| 7. | 4.4.3.0. | Montan-premontan de făgete, Ps, brun edafic mare, cu Asperula-Dentaria | 260,76 | 14 | 260,76 | - | - |
| Total FM1+FD4 |  |  | 728,59 | 40 | 260,76 | 430,76 | 37,07 |
| FD3 – etajul deluros de gorunete, făgete şi goruneto-făgete |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 5.1.3.1. | Deluros de gorunete Pi, podzolit și podzolic, edafic mic, cu floră acidofilă | 4,54 | - | - | - | 4,54 |
| 9. | 5.1.3.1.a | Deluros de gorunete (gorun ± fag) Pi-m, podzolit și podzolic, edafic mijlociu-mic, cu specii acidofile | 68,66 | 4 | - | 68,66 | - |
| 10. | 5.1.3.2. | Deluros de gorunete, Pm, podzolit şi podzolic argiloiluvial, cu floră de tip mezofit cu graminee | 46,71 | 3 | - | 46,71 | - |
| 11. | 5.1.4.1.a | Deluros de gorunete, Pi, podzolit, puternic pseudogleizat, edafic mic-submijlociu, cu Poa pratensis, Carex caryophyllea | 14,41 | 1 | - | - | 14,41 |
| 12. | 5.2.3.2. | Deluros de făgete Pm, podzolit edafic mijlociu, cu Festuca | 247,35 | 13 | - | 247,35 | - |
| Total FD3 |  |  | 381,67 | 21 | - | 362,72 | 18,95 |
| Total UP |  | ha | 1815,16 | 100 | 260,76 | 1458,53 | 95,87 |
|  |  | % | 100 |  | 15 | 80 | 5 |

În ceea ce privește tipurile de stațiuni se constată existența unui număr de 12 tipuri de stațiune, dintre care cele mai răspândite sunt 3.3.2.2. - Montan de amestecuri, Pm (i), brun podzolic sau criptopodzolic, edafic mijlociu, cu Festuca ± Calamagrostis (31%), urmat de 4.4.2.0. - Montan-premontan de făgete, Pm, brun edafic mijlociu, cu Asperula-Dentaria (24%) și respectiv de 4.4.3.0. - Montan-premontan de făgete, Ps, brun edafic mare, cu Asperula-Dentaria (14%).

De subliniat ponderea mare a stațiunilor de bonitate mijlocie (80%), ceea ce indică faptul că vegetația forestieră găsește, în cele mai multe cazuri, condiții de dezvoltare medii în cadrul fizico-geografic în care se găsește unitatea de protecție și producție.

Lista unităţilor amenajistice pe tipuri de staţiune

| TS | U N I T Ă Ț I A M E N A J I S T I C E |
| --- | --- |
| 0 | 28N 31V 47V 52A 115D 118D 119D 120D |
|  | TOTAL TS 8 UA 16,94 HA |
| 2311 | 26 B 28 B 28 C 29 B 47 D 48 B |
|  | TOTAL TS 6 UA 39,85 HA |
| 2312 | 29 E 30 B 31 B 32 C 46 C 47 C 48 C 49 B |
|  | TOTAL TS 8 UA 38,17 HA |
| 3322 | 23 E 24 A 25 B 25 C 26 A 27 28 A 29 C 30 A 31 A 32 A 33 34 A 34 B 35 A |
|  | 35 B 36 37 A 37 B 38 A 39 D 39 E 41 B 43 44 C 44 D 45 A 45 B 46 A 47 A |
|  | 47 B 48 A 52 A 55 A |
|  | TOTAL TS 34 UA 563,71 HA |
| 3331 | 25 A 29 A 50 |
|  | TOTAL TS 3 UA 63,17 HA |
| 4311 | 23 D 39 F 49 A |
|  | TOTAL TS 3 UA 37,07 HA |
| 4420 | 8 C 8 E 9 B 11 A 11 C 12 B 12 D 12 E 14 B 15 B 15 C 16 A 18 A 18 B 23 A |
|  | 23 B 23 C 24 B 24 C 38 B 39 A 39 B 40 A 40 B 41 A 41 C 42 A 42 B 42 D 44 A |
|  | 44 B 51 52 B 53 54 55 B 56 A 56 C 59 |
|  | TOTAL TS 39 UA 430,76 HA |
| 4430 | 8 B 9 D 10 11 B 12 C 12 F 16 C 17 A 17 B 18 C 20 A 41 D 56 B 57 58 |
|  | TOTAL TS 15 UA 260,76 HA |
| 5131 | 1 A 1 C 1 D 1 E 2 A 3 A 4 5 A |
|  | TOTAL TS 8 UA 73,20 HA |
| 5132 | 2 B 2 C 2 D 2 F 2 G 2 H 5 B 6 A 6 B 6 D 7 |
|  | TOTAL TS 11 UA 46,71 HA |
| 5141 | 1 B 1 G 1 H 1 I 2 E |
|  | TOTAL TS 5 UA 14,41 HA |
| 5232 | 3 B 3 C 8 A 8 D 9 A 12 A 13 14 A 15 A 19 20 B 20 C 20 D 21 22 A 22 B |
|  | TOTAL TS 16 UA 247,35 HA |
|  | TOTAL UP 156 UA 1832,10 HA |

Lista unităţilor amenajistice pe tipuri de staţiune şi sol

| TS | SOL | U N I T Ă Ț I A M E N A J I S T I C E |
| --- | --- | --- |
| 0 |  | 28N 31V 47V 52A 115D 118D 119D 120D |
|  |  | TOTAL SOL 8 UA 16,94 HA |
|  |  | TOTAL TS 8 UA 16,94 HA |
| 2311 | 4104 | 26 B 28 B 28 C 29 B 47 D 48 B |
|  |  | TOTAL SOL 6 UA 39,85 HA |
|  |  | TOTAL TS 6 UA 39,85 HA |
| 2312 | 4104 | 29 E 30 B 31 B 32 C 46 C 47 C 48 C 49 B |
|  |  | TOTAL SOL 8 UA 38,17 HA |
|  |  | TOTAL TS 8 UA 38,17 HA |
| 3322 | 3205 | 23 E 24 A 52 A |
|  |  | TOTAL SOL 3 UA 47,47 HA |
|  | 3207 | 25 B 25 C 26 A 27 28 A 29 C 30 A 31 A 32 A 33 34 A 34 B 35 A 35 B 36 37 A |
|  |  | 37 B 38 A 39 D 39 E 41 B 43 44 C 44 D 45 A 45 B 46 A 47 A 47 B 48 A 55 A |
|  |  | TOTAL SOL 31 UA 516,24 HA |
|  |  | TOTAL TS 34 UA 563,71 HA |
| 3331 | 3111 | 25 A 29 A 50 |
|  |  | TOTAL SOL 3 UA 63,17 HA |
|  |  | TOTAL TS 3 UA 63,17 HA |
| 4311 | 4101 | 23 D 39 F 49 A |
|  |  | TOTAL SOL 3 UA 37,07 HA |
|  |  | TOTAL TS 3 UA 37,07 HA |
| 4420 | 3101 | 8 C 8 E 9 B 11 A 12 B 12 D 12 E 14 B 15 B 15 C 16 A 18 A 18 B 23 A 23 B |
|  |  | 23 C 24 B 24 C 39 B 42 B 56 C |
|  |  | TOTAL SOL 21 UA 118,10 HA |
|  | 3111 | 11 C 51 52 B 53 54 55 B 59 |
|  |  | TOTAL SOL 7 UA 124,26 HA |
|  | 3207 | 38 B 39 A 40 A 40 B 41 A 41 C 42 A 42 D 44 A 44 B 56 A |
|  |  | TOTAL SOL 11 UA 188,40 HA |
|  |  | TOTAL TS 39 UA 430,76 HA |
| 4430 | 3101 | 8 B 9 D 10 11 B 12 C 12 F 16 C 17 A 17 B 18 C 20 A 41 D |
|  |  | TOTAL SOL 12 UA 183,31 HA |
|  | 3111 | 56 B 57 58 |
|  |  | TOTAL SOL 3 UA 77,45 HA |
|  |  | TOTAL TS 15 UA 260,76 HA |
| 5131 | 2214 | 1 A 1 C 1 D 1 E 2 A 3 A 4 5 A |
|  |  | TOTAL SOL 8 UA 73,20 HA |
|  |  | TOTAL TS 8 UA 73,20 HA |
| 5132 | 2201 | 2 B 2 C 2 D 2 F 2 G 2 H 6 A 6 B 6 D 7 |
|  |  | TOTAL SOL 10 UA 36,21 HA |
|  | 2214 | 5 B |
|  |  | TOTAL SOL 1 UA 10,50 HA |
|  |  | TOTAL TS 11 UA 46,71 HA |
| 5141 | 2214 | 1 B 1 G 1 H 1 I 2 E |
|  |  | TOTAL SOL 5 UA 14,41 HA |
|  |  | TOTAL TS 5 UA 14,41 HA |
| 5232 | 2201 | 3 B 3 C 8 A 8 D 9 A 12 A 13 14 A 15 A 19 20 B 20 C 20 D 21 22 A 22 B |
|  |  | TOTAL SOL 16 UA 247,35 HA |
|  |  | TOTAL TS 16 UA 247,35 HA |
|  |  | TOTAL UP 156 UA 1832,10 HA |

2.9. Tipuri de pădure

2.9.1. Evidența tipurilor naturale de pădure

Dacă în capitolele anterioare au fost subliniate, în primul rând, influențele factorilor abiotici asupra pădurii, merită menționat că şi biocenoza acționează asupra biotopului, creându-şi un mediu specific.

Tipurile naturale de pădure identificate în raza U.P. I Racovița, sunt prezentate în tabelul următor.

Tabelul 2.9.1.1. Evidența tipurilor naturale de pădure

| Nr. crt. | Tip de stațiune | Tip de pădure |  | Suprafața |  | Productivitatea naturală (ha) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cod | Denumire | ha | % | Superioară | Mijlocie | Inferioară |
| FM3 – etajul montan de molidișuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2.3.1.1. | 115.3. | Molidiş cu Vaccinium myrtillus (i) | 39,85 | 2 | - | - | 39,85 |
| 2. | 2.3.1.2. | 115.1. | Molidiş cu Vaccinium myrtillus şi Oxalis acetosella (m) | 38,17 | 2 | - | 38,17 | - |
| FM2 – etajul montan de amestecuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3.3.2.2. | 134.1. | Amestec de răşinoase şi fag pe soluri schelete (m) | 563,71 | 31 | - | 563,71 | - |
| 4. | 3.3.3.1. | 221.2. | Brădeto-făget cu floră de mull de productivitate mijlocie (m) | 63,17 | 4 | - | 63,17 | - |
| FM1+FD4 – etajul montan-premontan de făgete |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 4.3.1.1. | 416.1. | Făget montan cu Vaccinium myrtillus (i) | 37,07 | 2 | - | - | 37,07 |
| 6. | 4.4.2.0. | 411.4. | Făget montan pe soluri schelete, cu floră de mull (m) | 430,76 | 24 | - | 430,76 | - |
| 7. | 4.4.3.0. | 411.1. | Făget normal cu floră de mull (s) | 260,76 | 14 | 260,76 | - | - |
| FD3 – etajul deluros de gorunete, făgete şi goruneto-făgete |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 5.1.3.1. | 515.1. | Gorunet cu Luzula luzuloides (i) | 4,54 | - | - | - | 4,54 |
| 9. | 5.1.3.1.a | 523.1. | Goruneto-făget cu Festuca drymeia (m) | 68,66 | 4 | - | 68,66 | - |
| 10. | 5.1.3.2. | 513.1. | Gorunet de coastă cu graminee şi Luzula luzuloides (m) | 46,71 | 3 | - | 46,71 | - |
| 11. | 5.1.4.1.a | 524.1. | Goruneto-făget cu Luzula luzuloides (i) | 14,41 | 1 | - | - | 14,41 |
| 12. | 5.2.3.2. | 423.1. | Făget de dealuri cu Rubus hirtus (m) | 247,35 | 13 | - | 247,35 | - |
| Total UP |  | ha |  | 1815,16 | 100 | 260,76 | 1458,53 | 95,87 |
|  |  | % |  | 100 |  | 15 | 80 | 5 |

Sub aspectul distribuției tipurilor de pădure, din cele 12 tipuri identificate, se constată că cea mai mare participare o are tipul 134.1. - Amestec de rășinoase și fag pe soluri schelete (m), care ocupă 31% din suprafață, urmat de tipul 411.4. - Făget montan pe soluri schelete, cu floră de mull (m) întâlnit pe 24% din suprafață și respectiv de tipul 411.1. - Făget normal cu floră de mull (s) întâlnit pe 14% din suprafață.

În ceea ce privește productivitatea tipurilor de pădure, situația se prezintă ca și la bonitatea tipurilor de stațiuni și anume productivitate superioară pe 15% din suprafață, mijlocie pe 80% din suprafață și inferioară pe 5% din suprafață, ceea ce înseamnă că tipurile de pădure existente valorifică corespunzător condițiile staționale.

Lista unităţilor amenajistice pe tipuri de staţiune şi pădure

| TS | TP | U N I T Ă Ț I A M E N A J I S T I C E |
| --- | --- | --- |
|  |  | 28N 31V 47V 52A 115D 118D 119D 120D |
|  |  | TOTAL TP 8 UA 16,94 HA |
|  |  | TOTAL TS 8 UA 16,94 HA |
| 2311 | 1153 | 26 B 28 B 28 C 29 B 47 D 48 B |
|  |  | TOTAL TP 6 UA 39,85 HA |
|  |  | TOTAL TS 6 UA 39,85 HA |
| 2312 | 1151 | 29 E 30 B 31 B 32 C 46 C 47 C 48 C 49 B |
|  |  | TOTAL TP 8 UA 38,17 HA |
|  |  | TOTAL TS 8 UA 38,17 HA |
| 3322 | 1341 | 23 E 24 A 25 B 25 C 26 A 27 28 A 29 C 30 A 31 A 32 A 33 34 A 34 B 35 A |
|  |  | 35 B 36 37 A 37 B 38 A 39 D 39 E 41 B 43 44 C 44 D 45 A 45 B 46 A 47 A |
|  |  | 47 B 48 A 52 A 55 A |
|  |  | TOTAL TP 34 UA 563,71 HA |
|  |  | TOTAL TS 34 UA 563,71 HA |
| 3331 | 2212 | 25 A 29 A 50 |
|  |  | TOTAL TP 3 UA 63,17 HA |
|  |  | TOTAL TS 3 UA 63,17 HA |
| 4311 | 4161 | 23 D 39 F 49 A |
|  |  | TOTAL TP 3 UA 37,07 HA |
|  |  | TOTAL TS 3 UA 37,07 HA |
| 4420 | 4114 | 8 C 8 E 9 B 11 A 11 C 12 B 12 D 12 E 14 B 15 B 15 C 16 A 18 A 18 B 23 A |
|  |  | 23 B 23 C 24 B 24 C 38 B 39 A 39 B 40 A 40 B 41 A 41 C 42 A 42 B 42 D 44 A |
|  |  | 44 B 51 52 B 53 54 55 B 56 A 56 C 59 |
|  |  | TOTAL TP 39 UA 430,76 HA |
|  |  | TOTAL TS 39 UA 430,76 HA |
| 4430 | 4111 | 8 B 9 D 10 11 B 12 C 12 F 16 C 17 A 17 B 18 C 20 A 41 D 56 B 57 58 |
|  |  | TOTAL TP 15 UA 260,76 HA |
|  |  | TOTAL TS 15 UA 260,76 HA |
| 5131 | 5151 | 2 A |
|  |  | TOTAL TP 1 UA 4,54 HA |
|  | 5231 | 1 A 1 C 1 D 1 E 3 A 4 5 A |
|  |  | TOTAL TP 7 UA 68,66 HA |
|  |  | TOTAL TS 8 UA 73,20 HA |
| 5132 | 5131 | 2 B 2 C 2 D 2 F 2 G 2 H 5 B 6 A 6 B 6 D 7 |
|  |  | TOTAL TP 11 UA 46,71 HA |
|  |  | TOTAL TS 11 UA 46,71 HA |
| 5141 | 5241 | 1 B 1 G 1 H 1 I 2 E |
|  |  | TOTAL TP 5 UA 14,41 HA |
|  |  | TOTAL TS 5 UA 14,41 HA |
| 5232 | 4231 | 3 B 3 C 8 A 8 D 9 A 12 A 13 14 A 15 A 19 20 B 20 C 20 D 21 22 A 22 B |
|  |  | TOTAL TP 16 UA 247,35 HA |
|  |  | TOTAL TS 16 UA 247,35 HA |
|  |  | TOTAL UP 156 UA 1832,10 HA |

Lista unităţilor amenajistice în raport cu caracterul actual al tipului de pădure

CRT U N I T Ă Ț I A M E N A J I S T I C E

28N 31V 47V 52A 115D 118D 119D 120D

TOTAL CRT 8 UA 16,94 HA

Natural fundamental productivitate superioară

8 B 9 D 10 11 B 12 C 12 F 16 C 17 A 17 B 18 C 20 A 41 D 56 B 57 58

TOTAL CRT 15 UA 260,76 HA

Natural fundamental productivitate mijlocie

1 A 1 C 1 D 1 E 2 B 2 C 2 F 2 G 3 A 3 B 3 C 4 5 A 5 B 6 A

6 B 6 D 8 C 8 E 9 A 9 B 11 C 12 A 12 B 12 D 12 E 13 14 A 14 B 15 A

15 C 16 A 18 A 18 B 19 20 B 20 C 20 D 21 22 A 22 B 23 A 23 B 23 C 24 B

24 C 25 A 25 B 25 C 26 A 27 28 A 29 A 29 C 29 E 30 A 30 B 31 A 31 B 32 A

32 C 33 34 A 35 B 36 37 A 37 B 38 A 38 B 39 A 39 E 40 A 40 B 41 A 41 B

41 C 42 A 42 B 42 D 43 44 A 45 B 46 A 46 C 47 B 47 C 48 A 49 B 50 51

52 A 52 B 53 54 55 A 55 B 56 A 56 C 59

TOTAL CRT 99 UA 1277,60 HA

Natural fundamental productivitate inferioară

1 B 1 G 1 H 1 I 2 A 2 E 23 D 26 B 28 B 28 C 29 B 39 F 47 D 48 B 49 A

TOTAL CRT 15 UA 95,87 HA

Parțial derivat

48 C

TOTAL CRT 1 UA 1,14 HA

Artificial de productivitate superioară

44 D

TOTAL CRT 1 UA 0,35 HA

Artificial de productivitate mijlocie

2 D 2 H 7 8 A 8 D 11 A 15 B 23 E 24 A 34 B 35 A 39 B 39 D 44 B 44 C 45 A 47 A

TOTAL CRT 17 UA 179,44 HA

TOTAL UP 156 UA 1832,10 HA

Formații forestiere

Din punct de vedere al întinderii acestora constatăm că majoritatea o formează formația forestieră a făgetelor pure montane care ocupă o suprafață de 728,59 ha (39% din suprafața cu pădure), urmată de formația amestecurilor de molid-brad-fag cu 536,71 ha suprafață ocupată (31% din suprafața cu pădure).

Din punct de vedere al caracterului actual al tipului de pădure, se poate observa că per total, 90% din arborete sunt natural fundamentale, corespunzătoare din punct de vedere al compoziției, productivității și modului de regenerare, tipului natural fundamental de pădure.

2.10.  Biodiversitatea, biosecuritatea, rolul si starea padurilor, peisajul

Conceptul de biodiversitate sau diversitate biologică a fost definit pentru prima dată în contextul adoptării unui nou instrument internaţional de mediu, în cadrul Summit-ului Pământului UNCED din 1992 de la Rio de Janeiro. Acesta semnifică diversitatea vieţii de pe pământ şi implică patru nivele de abordare: diversitatea ecosistemelor, diversitatea speciilor, diversitatea genetică şi diversitatea etnoculturală.

Din punct de vedere conceptual, biodiversitatea are valoare intrinsecă acesteia asociindu-i-se însă şi valorile ecologică, genetică, socială, economică, ştiinţifică, educaţională, culturală, recreaţională şi estetică.

Reprezentând condiţia primordială a existenţei civilizaţiei umane, biodiversitatea asigură sistemul suport al vieţii şi al dezvoltării sistemelor socio-economice. În cadrul ecosistemelor naturale şi seminaturale există stabilite conexiuni intra – şi interspecifice prin care se realizează schimburile materiale, energetice şi informaţionale ce asigură productivitatea, adaptabilitatea şi rezilienţa acestora. Aceste interconexiuni sunt extrem de complexe, fiind greu de estimat importanţa fiecărei specii în funcţionarea acestor sisteme şi care pot fi consecinţele diminuării efectivelor acestora sau a dispariţiei, pentru asigurarea supravieţuirii pe termen lung a sistemelor ecologice, principalul furnizor al resurselor de care depinde dezvoltarea şi bunăstarea umană. De aceea, menţinerea biodiversităţii este esenţială pentru asigurarea supravieţuirii oricăror forme de viaţă, inclusiv a oamenilor.

Vegetația și flora

Caracteristica  dominantă și specifică a covorului vegetal al zonei de interes  este zonarea altitudinala (etajarea) asociatiilor vegetale incepand cu asociatii vegetale specifice de lunca in lungul vailor cu lunci conturate, apoi asociatii in succesiune altitudinala de asociatii vegetale ale etajului boreal, asociatii vegetale ale etajului subalpin si asociatii vegetale de gol alpin.

In afara de etajarea fireasca a asociatiilor vegetale apar si intruziuni de vegetatie, asociatii azonale, intrazonale si extrazonale, cum sunt asociatiile saxicole, asociatiile vegetale de pajisti secundare, precum si inversiunile de vegetatie.

Covorul vegetal este consecinta interactiunii tuturor factorilor naturali locali si generali: topoclimate si microclimate locale, expozitia pantelor, condiții pedologice, regimul vanturilor,  insolatiilor si precipitatiilor, substratul geologic, condițiile hidrologice locale, interventia antropica.

Descrierea fitocenozelor:

1) Etajul nemoral:

Etajul nemoral, caracterizat mai ales prin păduri de foioase mezofile de tip centraleuropean, cuprinde toate teritoriile colinare si muntoase situate la altitudini mai mici decât limita inferioara a etajului boreal. Aceasta limita superioara se situează pe linia ce desparte molidișurile pure in masive neîntrerupte, de pădurile amestecate de rășinoase si fag sau  păduri pure  de  fag (R. Călinescu, 1969).

Subetajul gorunetelor

Vegetația caracteristica zonei subcarpatice este deosebit de variata, fiind puternic influențata de condițiile impuse de potențialul ecologic si de artificializare. In județul Sibiu limita superioara a acestei formațiuni vegetale se situează la aproximativ 600 m, iar cea inferioara este situata undeva in jurul altitudinii de 200 m, dar condițiile topoclimatice produc deseori modificări in repartiția altitudinala, păduri de gorun sau stejar brumăriu fiind întâlnite si la altitudini de peste 800 m, in zona de contact dintre munte si depresiune.

Fondul faunistic natural

Fauna zonei este foarte diversa, sub acest aspect valoarea stiintifica a acesteia si a rezervatiilor fiind cu totul deosebita. Cercetarea faunistica a zonei a evidentiat ca, la fel ca si in cazul florei, aici are loc o intrepatrundere a speciilor cu cerințe ecologice foarte diverse. Sub aspectul distributiei spatiale a faunei, marea majoritate a faunei are ca habitat natural mediul forestier, o importanta deosebita având si fauna zonelor de stancarie sau cea din poieni,  pasuni si fanete,  dar cea mai dens populata zona este zona forestiera, un rol foarte important in repartitia faunei avand etajarea climatelor si distribuția radiatiei solare.

Biosecuritate

Potivit cu legislatia in vigoare, Codul Silvic (Legea 331/2024) fondul forestier este administrat de catre  ocoale silvice autorizate ce prezinta următoarele obligatii:

a) să asigure întocmirea şi respectarea amenajamentelor silvice;

b) să asigure paza şi integritatea fondului forestier;

c) să realizeze lucrările de regenerare a pădurii;

d) să realizeze lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor;

e) să execute lucrările necesare pentru prevenirea şi combaterea bolilor şi dăunătorilor pădurilor;

f) să asigure respectarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor;

g) să exploateze masa lemnoasă numai după punerea în valoare, autorizarea parchetelor şi eliberarea documentelor specifice de către personalul abilitat;

h) să asigure întreţinerea şi repararea drumurilor forestiere pe care le au în administrare sau în proprietate;

i) să delimiteze proprietatea forestieră în conformitate cu actele de proprietate şi să menţină în stare corespunzătoare semnele de hotar;

j) să notifice structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 60 de zile, cu privire la transmiterea proprietăţii asupra terenurilor forestiere.

Protecția fondului forestier

Protectia  fondului  forestier  poate  fi  privita  sub  mai  multe  aspecte:  protectia impotriva doboraturilor si rupturilor de vant si zapada, protectia impotriva bolilor si a altor daunatori, protectia impotriva incendiilor.

Protecția împotriva doborâturilor și rupturilor de vânt și zăpadă

Consta intr-un ansamblu de Măsuri ce sustin intarirea rezistentei individuale a arborilor. Din acest ansamblu de Măsuri se amintesc următoarele:

 pentru a crea condiții inca din tinerete ca arborii sa dobandeasca un plus de rezistenta la vant, sunt necesare scheme de plantare mai largi, cu cel mult 3000-4000 puieti la hectar, cu mentiunea ca puietii sa fie de provenienta strict locala;

 crearea de arborete amestecate prin completarea regenerarilor naturale pure;

 adoptarea sistemului de ingrijire a arboretelor la necesitatile intaririi rezistentei lor la actiunea daunatoare a vantului si a zapezii. In acest scop sunt indicate interventii combinate puternice in tinerete si la varste mijlocii,  reducand consistenta pana la 0,75 si interventii mai slabe pe masura ce arboretul inainteaza in varsta;

 asigurarea unei stari fitosanitare optime;

 conservarea structurii arboretelor pluriene naturale;

 limitarea  volumului exploatarilor la capacitatea normala de productie a arboretelor.

Protecția împotriva bolilor și altor dăunători

În scopul limitării fenomenului de uscare, pentru aceste arborete se vor avea în vedere:

 introducerea subarboretului si formarea de subetaj;

 se va interzice cu desavarsire pasunatul;

 se va urmari cu strictete frecventa si intensitatea atacurilor insectelor defoliatoare si se vor lua Măsuri pentru limitarea lor;

 efectuarea lucrarilor de ingrijire de buna calitate si in perioadele optime;

 folosirea puietilor de provenienta locala;

 conservarea genofondului forestier;

Se  recomanda  cercetarea  cauzelor  care  produc  fenomenul  de  uscare,  pentru combaterea instalarii acestui fenomen.

Protecția împotriva incendiilor

Pentru prevenirea incendiilor trebuie luate o serie întreaga de măsuri dintre care:

 interzicerea cu desavarsire a focului in pădure si in apropierea acesteia, sub orice forma si mai ales in perioada de seceta accentuata;

 curatirea  cailor  de  acces  si  eliberarea  de  materiale  lemnoase  a  cararilor  si drumurilor utile desfășurării activitatii in pădure si pe caile de acces;

 amenajarea loucrilor de fumat in apropierea padurii;

 paza fondului forestier  in perioada  de seceta,  cand  litiera  se poate  aprinde foarte usor.

Rolul și starea pădurilor

Influenta benefica a padurii asupra mediului inconjurator este concretizata  prin:

 purificarea aerului;

 purificarea apelor si reglarea debitelor de suprafata si de adancime,  realizarea unui regim hidrologic corespunzator

 protectia solului impotriva eroziunii de suprafata si de adancime, consolidarea terenurilor alunecoase;

 contributia la infrumusetarea peisajului prin vegetatia multicolora a frunzisului a gruparilor de specii etc.;

 constituie un mediu prielnic dezvoltarii faunei;

 ofera material lemnos si alte produse omului

 pe langa productia de lemn, fondul forestier este in masura sa furnizeze o gama larga de materii prime de origine vegetala, animala sau minerala, care prin prelucrarea superioara, constituie bunuri necesare si utile pentru consum.

Producția salmonicolă

În vederea gospodăririi raţionale a fondurilor de pescuit se impun următoarele măsuri:

- combaterea braconajului;

- amenajarea pe cursurile de apă a unor lucrări care urmăresc asigurarea apei, cascade artificiale, pinteni, trecători şi altele;

- consolidarea taluzurior drumurilor forestiere de pe firul văilor;

- repopularea periodică a apelor cu puieţi de păstrăv;

- organizarea şi controlul riguros al pescuitului;

- controlul calităţii apelor şi înlăturarea cauzelor care conduc la degradarea acestora (exploatări forestiere necorespunzătoare, aruncarea unor reziduri pe cursurile de apă, etc.).

În dezvoltarea salmonidelor, un mare neajuns îl constituie construcţia barajelor pentru corectarea torenţilor, acestea împiedicând urcarea în amonte a păstrăvilor în sezonul de înmulţire, impunându-se a se construi trepte, jgheaburi de urcare şi traversare a coronamentului barajelor.

Cel mai mare neajuns pentru creșterea şi menţinerea populaţiei de salmonide la nivel optim, îl constituie braconajul. Prin această activitate ilegală se creează mari prejudicii acestor fonduri piscicole. Unele metode folosite sunt profund nocive, afectând pe termen lung mediul de viaţă al salmonidelor. Pentru combaterea cu cea mai mare fermitate a braconajului  este necesară întărirea continuă a pazei şi a vigilenței organelor de teren, mai ales noaptea când aceste acte infracționale au cea mai mare frecvență.

Având în vedere că reţeaua de ape din cuprinsul unităţi de producţie este reprezentată prin pâraie cu un debit redus de apă, pescuitul nu constituie un obiectiv de urmărit.

Producția de fructe de pădure

Condițiile geografice şi pedo-climatice sunt favorabile dezvoltării în fondul forestier a unui sortiment bogat de specii lemnoase şi erbacee, producătoare de fructe de pădure: măceşul, zmeurul, murul, cătina, porumbarul, alunul şi cornul etc.  Cantităţile ce pot fi recoltate sunt diferite de la an la an, în funcţie de condițiile climatice existente. Deşi beneficiile ce se pot obţine din valorificarea acestei resurse nu sunt de neglijat, nu trebuie exagerat cu această preocupare.  Pentru o valorificare superioară a posibilităţilor, este necesar să se execute o cartare anuală a suprafeţelor ocupate de speciile de interes economic. De asemenea, este necesar să se interzică păşunatul în pădure.  Datorită valorii ridicate, din punct de vedere alimentar şi terapeutic, speciile respective pot fi introduse pe liziere, pe terenurile destinate necesităţilor administraţiei sau pe taluzul drumurilor forestiere.

Producția  de ciuperci comestibile

Condițiile de mediu favorabile şi faptul că speciile forestiere principale din ocol sunt simbionte micotrofe, constituie premisele obţinerii unor beneficii importante din valorificarea ciupercilor.  Pentru o organizare corespunzătoare a procesului de producţie, se impune efectuarea unui studiu asupra zonelor în care sunt răspândite cele mai căutate specii. Recoltarea corpurilor de fructificaţie se va face cu atenţie, pentru a nu se vătăma miceliul. Din acelaşi motiv se va interzice păşunatul în pădure. Pentru a se favoriza răspândirea sporilor, nu se vor recolta toate corpurile de fructificaţie. Principalele specii ce se pot recolta sunt: ghebe, hribi, gălbiori.

Peisajul

Prin poziția sa geografica, amplasamentul fondului forestier analizat este caracteristic peisajului de munte.

Principalele amenințări sunt:

 afectarea cadrului natural prin practicarea turismului necontrolat si apariția unor depozitari  necontrolate  de  deșeuri ,  vizibile  si cu  efecte  devastatoare  pentru  toți factorii de mediu: aer, apa, sol

 pășunat necontrolat al ovinelor, caprinelor si bovinelor.

- CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL A FI AFECTATĂ SEMNIFICATIV

3.1. Apa

Din punct de vedere hidrologic, teritoriul pe care se va implementa amenjamentul analizat se caracterizează printr-o densitate mare a rețelei hidrologice

În urma activităţilor de exploatare forestieră şi a activităţilor silvice poate apărea un nivel ridicat de perturbare a solului care are ca rezultat creșterea încărcării cu sedimente a apelor de suprafaţă, mai ales în timpul precipitaţiilor abundente, având ca rezultat direct creşterea concentraţilor de materii în suspensie în receptorii de suprafaţă. De asemenea, se pot produce pierderi accidentale de carburanţi şi lubrefianţi de la utilajele şi mijloacele auto care acţionează pe locaţie.

Prin aplicarea prevederilor amenajamentului silvic, se vor lua măsuri în evitarea poluării apelor de suprafaţă şi subterane, concentraţiile maxime de poluanţi evacuaţi în apele de suprafaţă în timpul exploatarii masei lemnoase provenite de pe suprafeţele exploatate, se vor încadra în valorile prescrise în anexa 3 a H.G. 188/2002, completată şi modificată prin H.G. 352/2005 - Normativ privind stabilirea limitelor de încarcare cu poluanţi la evacuarea în receptori naturali, NTPA 001/2005.

3.2 Solul

În urma activităţilor de exploatare forestieră şi a activităţilor silvice poate apare un nivel ridicat de perturbare a solului, însă nu se vor intreprinde activități de producție care să producă emisii pentru sol și subsol.

Sursele de poluanţi pentru sol, subsol

– depozitarea necontrolată a deșeuri lor;

– posibile poluării accidentale cu combustibili lichizi de la utilajele din dotare.

Prin aplicarea prevederilor amenajamentului silvic, sursele posibile de poluare a solului şi a subsolului sunt utilajele din lucrările de expoatare a lemnului (tractoare, TAF-uri, motofierastraie), combustibilii şi lubrifiantii utilizaţi de acestea.

3.3. Biodiversitatea

Impactul direct prin implementarea PP se produce asupra ecosistemelor forestiere, astfel că vom prezenta în detaliu situația generală a pădurilor din UP, supuse amenajamentului analizat .

Din punct de vedere al etajului de vegetaţie, pădurea analizată se găseşte în etajul montan-premontan de făgete (FM1+FD4 – 40%), etajul montan de amestecuri (FM2 – 35%), etajul deluros de gorunete, făgete şi goruneto-făgete (FD3 – 21%) și etajul montan de molidișuri (FM3 – 4% ).

Compoziţia actuală a U.P. I Racovița este: 65FA 16MO 6BR 1PI 4GO 7DT 1DM.

Sub aspectul amestecului speciilor se observă că fagul, molidul și bradul ocupă cea mai mare parte din suprafaţa unităţii de producţie. Situaţia este explicabilă ştiind că fagul şi molidul sunt speciile cel mai bine adaptate la condițiile ecologice din zonă.

Din punct de vedere al vârstei arboretelor, aceasta se situează în jurul valorii medii de 94 ani, speciile care depășesc această valoare fiind fagul (98 ani) și bradul  (114 ani) ȘI gorunul (95 ani), restul speciilor având vârste mai mici decât media pe unitate.

Clasa de producție mijlocie, ca de fapt şi cele pe specii sunt în concordanţă cu bonitatea staţională, mijlocie şi ea pe ansamblu.

Ca mod de regenerare, arboretele provenite din regenerare naturală din sămânţă ocupă 74% din suprafaţa totală. Este indicat să se acorde mai multă atenţie asupra executării la timp a lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor pentru ca regenerarea lor să se realizeze numai pe cale naturală din sămânță.

Referitor la amestecuri se arată că o specie participă în compoziţie în proporţie de sub 50% în 59% din arborete și între 50% - 80% în 34% din arborete şi peste 80% în 7% din arborete.

La fondul lemnos total cea mai mare contribuție o aduce fagul – 66%, molidul – 16%, și bradul – 6%. Masa lemnoasă este de calitate mijlocie. Vitalitatea arboretelor este normală (100%).

Situaţia structurii arboretelor din această unitate este următoarea: 3% arborete echiene, 40% arborete relativ echiene și 70% arborete relativ pluriene.

3.4 Biosecuritate

Potivit cu legislatia in vigoare, Codul Silvic (Legea 331/2024) fondul forestier este administrat de catre  ocoale silvice autorizate ce prezinta următoarele obligatii:

a) să asigure întocmirea şi respectarea amenajamentelor silvice;

b) să asigure paza şi integritatea fondului forestier;

c) să realizeze lucrările de regenerare a pădurii;

d) să realizeze lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor;

e) să execute lucrările necesare pentru prevenirea şi combaterea bolilor şi dăunătorilor pădurilor;

f) să asigure respectarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor;

g) să exploateze masa lemnoasă numai după punerea în valoare, autorizarea parchetelor şi eliberarea documentelor specifice de către personalul abilitat;

h) să asigure întreţinerea şi repararea drumurilor forestiere pe care le au în administrare sau în proprietate;

i) să delimiteze proprietatea forestieră în conformitate cu actele de proprietate şi să menţină în stare corespunzătoare semnele de hotar;

j) să notifice structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 60 de zile, cu privire la transmiterea proprietăţii asupra terenurilor forestiere.

Protecția fondului forestier

Protectia  fondului  forestier  poate  fi  privita  sub  mai  multe  aspecte:  protectia impotriva doboraturilor si rupturilor de vant si zapada, protectia impotriva bolilor si a altor daunatori, protectia impotriva incendiilor.

Protecția împotriva doborâturilor și rupturilor de vânt și zăpadă

Consta intr-un ansamblu de Măsuri ce sustin intarirea rezistentei individuale a arborilor. Din acest ansamblu de Măsuri se amintesc următoarele:

 pentru a crea condiții inca din tinerete ca arborii sa dobandeasca un plus de rezistenta la vant, sunt necesare scheme de plantare mai largi, cu cel mult 3000-4000 puieti la hectar, cu mentiunea ca puietii sa fie de provenienta strict locala;

 crearea de arborete amestecate prin completarea regenerarilor naturale pure;

 adoptarea sistemului de ingrijire a arboretelor la necesitatile intaririi rezistentei lor la actiunea daunatoare a vantului si a zapezii. In acest scop sunt indicate interventii combinate puternice in tinerete si la varste mijlocii,  reducand consistenta pana la 0,75 si interventii mai slabe pe masura ce arboretul inainteaza in varsta;

 asigurarea unei stari fitosanitare optime;

 conservarea structurii arboretelor pluriene naturale;

 limitarea  volumului exploatarilor la capacitatea normala de productie a arboretelor.

Protecția împotriva bolilor și altor dăunători

In scopul limitarii fenomenului de uscare, pentru aceste arborete se vor avea in vedere:

 introducerea subarboretului si formarea de subetaj;

 se va interzice cu desavarsire pasunatul;

 se va urmari cu strictete frecventa si intensitatea atacurilor insectelor defoliatoare si se vor lua Măsuri pentru limitarea lor;

 efectuarea lucrarilor de ingrijire de buna calitate si in perioadele optime;

 folosirea puietilor de provenienta locala;

 conservarea genofondului forestier;

Se  recomanda  cercetarea  cauzelor  care  produc  fenomenul  de  uscare,  pentru combaterea instalarii acestui fenomen.

Protecția împotriva incendiilor

Pentru prevenirea incendiilor trebuie luate o serie intreaga de Măsuri dintre care:

 interzicerea cu desavarsire a focului in pădure si in apropierea acesteia, sub orice forma si mai ales in perioada de seceta accentuata;

 curatirea  cailor  de  acces  si  eliberarea  de  materiale  lemnoase  a  cararilor  si drumurilor utile desfășurării activitatii in pădure si pe caile de acces;

 amenajarea loucrilor de fumat in apropierea padurii;

 paza fondului forestier  in perioada  de seceta,  cand  litiera  se poate  aprinde foarte usor.

Rolul și starea pădurilor

Influenta benefica a padurii asupra mediului inconjurator este concretizata  prin:

 purificarea aerului;

 purificarea apelor si reglarea debitelor de suprafata si de adancime,  realizarea unui regim hidrologic corespunzator

 protectia solului impotriva eroziunii de suprafata si de adancime, consolidarea terenurilor alunecoase;

 contributia la infrumusetarea peisajului prin vegetatia multicolora a frunzisului a gruparilor de specii etc.;

 constituie un mediu prielnic dezvoltarii faunei;

 ofera material lemnos si alte produse omului

 pe langa productia de lemn, fondul forestier este in masura sa furnizeze o gama larga de materii prime de origine vegetala, animala sau minerala, care prin prelucrarea superioara, constituie bunuri necesare si utile pentru consum.

Producția salmonicolă

În vederea gospodăririi raţionale a fondurilor de pescuit se impun următoarele măsuri:

- combaterea braconajului;

- amenajarea pe cursurile de apă a unor lucrări care urmăresc asigurarea apei, cascade artificiale, pinteni, trecători şi altele;

- consolidarea taluzurior drumurilor forestiere de pe firul văilor;

- repopularea periodică a apelor cu puieţi de păstrăv;

- organizarea şi controlul riguros al pescuitului;

- controlul calităţii apelor şi înlăturarea cauzelor care conduc la degradarea acestora (exploatări forestiere necorespunzătoare, aruncarea unor reziduri pe cursurile de apă, etc.).

În dezvoltarea salmonidelor, un mare neajuns îl constituie construcţia barajelor pentru corectarea torenţilor, acestea împiedicând urcarea în amonte a păstrăvilor în sezonul de înmulţire, impunându-se a se construi trepte, jgheaburi de urcare şi traversare a coronamentului barajelor.

Cel mai mare neajus pentru creșterea şi menţinerea populaţiei de salmmonide la nivel optim, îl constituie braconajul. Prin această activitate ilegală se crează mari prejudicii acestor fonduri piscicole. Unele metode folosite sunt profund nocive, afectând pe termen lung mediul de viaţă al salmonidelor. Pentru combaterea cu cea mai mare fermitate a braconajului  este necesară întărirea continuă a pazei şi a vigilenţei organelor de teren, mai ales noaptea când aceste acte infracţionale au cea mai mare frecvenţă.

Având în vedere  că reţeaua de ape din cuprinsul unităţi de producţie este reprezentată prin pâraie cu un debit redus de apă, pescuitul nu constituie un obiectiv de urmărit.

Producția de fructe de pădure

Condițiile geografice şi pedo-climatice sunt favorabile dezvoltării în fondul forestier a unui sortiment bogat de specii lemnoase şi erbacee, producătoare de fructe de pădure: măceşul, zmeurul, murul, cătina, porumbarul, alunul şi cornul etc.  Cantităţile ce pot fi recoltate sunt diferite de la an la an, în funcţie de condițiile climatice existente. Deşi beneficiile ce se pot obţine din valorificarea acestei resurse nu sunt de neglijat, nu trebuie exagerat cu această preocupare.  Pentru o valorificare superioară a posibilităţilor, este necesar să se execute o cartare anuală a suprafeţelor ocupate de speciile de interes economic. De asemenea, este necesar să se interzică păşunatul în pădure.  Datorită valorii ridicate, din punct de vedere alimentar şi terapeutic, speciile respective pot fi introduse pe liziere, pe terenurile destinate necesităţilor administraţiei sau pe taluzul drumurilor forestiere.

Producția  de ciuperci comestibile

Condițiile de mediu favorabile şi faptul că speciile forestiere principale din ocol sunt simbionte micotrofe, constituie premisele obţinerii unor beneficii importante din valorificarea ciupercilor. Pentru o organizare corespunzătoare a procesului de producţie, se impune efectuarea unui studiu asupra zonelor în care sunt răspândite cele mai căutate specii. Recoltarea corpurilor de fructificaţie se va face cu atenţie, pentru a nu se vătăma miceliul. Din acelaşi motiv se va interzice păşunatul în pădure. Pentru a se favoriza răspândirea sporilor, nu se vor recolta toate corpurile de fructificaţie. Principalele specii ce se pot recolta sunt: ghebe, hribi, gălbiori, vineţele, iuţari, păstrăvi de fag.

Peisajul

Prin poziția sa geografică, amplasamentul fondului forestier analizat este caracteristic peisajului muntos: relief  muntos, culmi domoale și larg vălurite, resurse naturale din belșug, râuri cu ape ca de cristal, mari întinderi de păduri, o diversitate de plante si animale, un fond cinegetic valoros, clima blânda pe tot parcursul anului.

Principalele amenințări sunt:

 afectarea cadrului natural prin practicarea turismului necontrolat si aparitia unor depozitari  necontrolate  de  deșeuri ,  vizibile  si cu  efecte  devastatoare  pentru  toti factorii de mediu: aer, apa, sol

 pășunat necontrolat al ovinelor, caprinelor și bovinelor.

Prin punerea în aplicare a prevederilor amenajamentului silvic se înlocuiesc treptat o serie de arborete bătrâne, pe cale naturală (regenerări naturale din speciile principale, corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure).

Amenajamentul silvic reglementează producția silvică pentru suprafața de 962,60 ha (S.U.P. A).

Pe fondul forestier nu există terenuri defrișate în scopul schimbării destinației terenurilor sau terenuri goale sau suprafețe goale neplantate în termen de cel mult două sezoane de vegetație de la tăiere, din acest motiv amenajamentul nu prevede împădurirea de poieni și goluri. Astfel, modificările fizice care intervin după implementarea PP sunt:

- În arboretele încadrate în tipul IV și VI (S.U.P.,,A” – codru), în concordanţă cu ţelul de gospodărire, tipul funcţional şi formaţia forestieră cele mai adecvate tratamente sunt: tăierile progresive și tăierile succesive;

- În arboretele încadrate în tipul II funcţional (S.U.P.,,M’’) supuse regimului de conservare deosebită se vor executa tăieri de igienă, lucrări de îngrijire şi lucrări speciale de conservare;

- Arboretele din tipul funcțional I sunt destinate ocrotirii integrale a naturii, fiind interzisă orice intervenție silviculturală în ele, fără aprobarea forurilor abilitate legal.

Structura arboretelor sub raportul distribuţiei spaţiale şi al repartiţiei pe categorii dimensionale, se realizează prin aplicarea unui ansamblu de măsuri silviculturale diferenţiate pe stadii de dezvoltare, ansamblu de măsuri ce se constituie într-un sistem al lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor.

În cadrul arboretelor din unitatea de protecţie analizată s-au prevăzut a se executa următoarele categorii de lucrări de:

Degajări au fost prevăzute pe 38,84 ha în deceniu.

Prin efectuarea degajărilor, în arboretele prezentate în planul lucrărilor de îngrijire, se urmărește protejarea și promovarea speciilor valoroase (fagul, gorunul), astfel încât acestea să nu fie copleșite de speciile invadatoare (salcia căprească, carpenul, plopul tremurător și mesteacănul).

Degajările sunt de mare importanță, deoarece neexecutarea lor la timp a dus, și duce și în continuare, la scăderea procentului speciilor de valoare, implicit la scăderea valorii viitorului arboret matur. Degajările se vor executa ori de câte ori va fi nevoie, în cazul în care starea arboretelor va impune acest lucru.

Vor fi parcurse cu degajări și suprafețele ocupate de semințișuri-desișuri, în fiecare din arboretele parcurse cu tăieri progresive, chiar dacă nu au fost prinse în planul lucrărilor de îngrijire, scopul fiind realizarea structurii optime încă de pe acum.

Rărituri au fost propuse pe o suprafață totală de 373,32 ha, în arborete cu consistența 0,8-0,9 și vârste cuprinse între 25 și 80 ani (în medie 42 ani).

Prin aplicarea răriturilor, se va urmări în principal promovarea exemplarelor de viitor și eliminarea speciilor și exemplarelor nedorite. Răriturile vizează crearea unor condiții optime de dezvoltare pentru exemplarele de viitor, prin rărirea arboretului în porțiunile unde este prea des, prin extragerea exemplarelor rău conformate, cu defecte, dominate sau bolnave, dar și eliminarea din compoziție a speciilor pioniere precum mesteacănul, salcia căprească și plopul tremurător.

Specificul amestecurilor de fag impune ca alegerea arborilor de viitor și a celor de extras să se realizeze pe biogrupe, în vederea proporționării corespunzătoare a compoziției și formării de arborete etajate.

Pe lângă arborii bolnavi, defectuoși, răniți la exploatare, rezinați, cu zdreliri produse de vânat ș.a., prin rărituri vor fi extrași treptat și arbori codominanți, care împiedică dezvoltarea arborilor de viitor. Intervențiile vor fi moderate (sub 15% din suprafața de bază, la o intervenție), intensitatea lor scăzând treptat. Deschiderea prea puternică a coronamentului, după vârsta de 40-45 ani, prin rărituri forte, în stațiuni expuse la vânt, mărește riscul doborâturilor, iar golurile produse în coronament nu se mai închid.

Deoarece fagul reacționează puternic în urma efectuării răriturilor, activându-și creșterea și dezvoltându-și coroana, răriturile vor putea avea intensitate mai mare decât se obișnuiește pentru speciile de umbră.

În permanență se va urmări conservarea și ameliorarea biodiversității, în vederea pregătirii arboretelor pentru realizarea unor arborete cu structuri cât mai diversificate, rezistente și polifuncționale.

Se va extrage în deceniu un volum de 8230 m3, adică circa 11% din volumul actual al arboretelor de parcurs cu rărituri, ceea ce reprezintă o intensitate de 22,0 m3/ha. În ceea ce privește periodicitatea lucrării în toate cazurile s-a prevăzut o singură intervenție în deceniu.

În raport cu starea arboretelor și țelul de gospodărire, se va aplica combinația dintre metoda „de sus” și metoda „de jos”, care constă în selecționarea și promovarea arborilor valoroși, intervenind după nevoie, atât în plafonul superior, cât și în cel inferior. Aceasta nu exclude folosirea, acolo unde este cazul, doar a unei metode din cele două.

Curățiri se vor executa în deceniu pe o suprafață de 42,85 ha, în arborete cu vârste între 5 și 25 de ani și consistențe de 0,8-0,9. S-a planificat a se extrage un volum de 54 m3 în deceniu, cu o intensitate de 1,3 m3/ha. În ceea ce privește periodicitatea lucrării în toate cazurile s-a prevăzut o singură intervenție în deceniu.

Se va urmări să se păstreze o consistență uniformă (0,8), chiar dacă pe alocuri vor rămâne și specii mai puțin valoroase, pentru a nu expune solul înierbării sau eroziunii.

Reducerea desimii arboretului provenit din regenerări naturale sau din regenerări mixte se va face după principiul selecției negative.

Tăierile de igienă urmăresc asigurarea unei stări sanitare corespunzătoare arboretelor prin extragerea arborilor uscați sau în curs de uscare, căzuți, rupți și doborâți de vânt și zăpadă, bolnavi sau atacați de insecte. Identificarea, inventarierea, colectarea și valorificarea lemnului rezultat din tăieri de igienă se execută potrivit instrucțiunilor în vigoare privind termenele, modalitățile și epocile de recoltare, colectare și transport ale materialului lemnos din păduri.

Prin tăieri de igienă se prevăd a se extrage 632 m3/an, de pe o suprafață de 715,03 ha/an, ceea ce înseamnă o intensitate de 0,88 m3/an/ha.

Prin executarea tăierilor de îngrijire se vor favoriza speciile principale autohtone valoroase (fag, gorun, molid, brad), realizându-se o proporție convenabilă între ele în raport cu stațiunea. Concomitent se vor menține în amestec și alte specii valoroase, atât pentru ameliorarea arboretelor, cât și a solului.

Ținând seama de faptul că există arborete neparcurse la timp cu lucrări de îngrijire, primele intervenții vor avea caracter de selecție negativă, extrăgându-se cu precădere exemplarele rău conformate, bolnave, rupte, rănite, uscate, dar și preexistenții care dăunează dezvoltării exemplarelor din noua generație. La următoarele intervenții aspectul selecției pozitive va trece treptat pe primul plan.

Posibilitatea de produse secundare este de 828 m3/an, indicele de recoltare fiind de 0,46 m3/ha la nivelul întregului fond forestier.

De subliniat că posibilitatea de produse secundare obligatorie este cea pe suprafață, volumul de extras fiind orientativ.

În funcție de starea fiecărui arboret, personalul de teren va analiza toate modificările survenite ca urmare a evoluției normale a acestora, iar pe baza acestei analize se va stabili volumul de extras, dar și eventualitatea parcurgerii cu lucrări de îngrijire și a altor arborete decât cele înscrise în „Planul lucrărilor de îngrijire a arboretelor”.

Anual, la masa lemnoasă recoltată prin lucrări de îngrijire și conducere se va precompta volumul ce rezultă din tăieri de produse accidentale ll.

Lucrările propuse se execută obligatoriu pe suprafețele nominalizate. Volumele de extras sunt orientative. Este posibil ca semințișurile ce se vor instala după tăierile progresive de racordare și tăierile succesive definitive să necesite degajări – aceste lucrări se vor executa, în funcție de necesitățile din teren. De asemenea, unele arborete, pe măsura evoluției lor pe durata următorului deceniu, ar putea să necesite diverse lucrări de îngrijire, care se vor executa, în concordanță cu starea lor din acel moment.

4 .PROBLEME DE MEDIU EXISTENTE CARE SUNT RELEVANTE PENTRU PLAN SAU PROGRAM (ARIILE DE PROTECŢIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ SAU ARII SPECIALE DE CONSERVARE REGLEMENTATE CONFORM ACTELOR NORMATIVE PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ŞI FAUNEI SĂLBATICE)

Cadrul legislativ european care reglementează activităţile din cadrul Reţelei Natura 2000 este format din Directiva Păsări 79/409CEE privind conservarea păsărilor sălbatice şi Directiva Habitate 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatice.

La noi în ţară cele două directive au fost transpuse iniţial în legislaţia româneasca prin Legea nr. 462/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. În cea de a două etapă mai precis în luna iunie a anului 2007 a fost promulgată Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, care abrogă Legea nr. 462/2001 şi care conţine prevederi mai detaliate referitoare atât la constituirea reţelei Natura 2000, cât şi la administrarea siturilor şi exercitarea controlului aplicării reglementărilor legale instituite pentru acestea.

Siturile de importanţă comunitară avizate de Comisia Europeană şi ulterior promovate printr-un act normativ de către statul membru în cauză, devin „Situri Natura 2000”. Acestea se împart în doua categorii, în funcţie de directiva europeană care a stat la baza declar ării lor: arii de protecţie specială avifaunistică pentru protecţia păsărilor sălbatice incluse în Directiva Păsări şi situri de importanţă comunitară pentru protecţia unor specii de floră şi faună dar şi a habitatelor sălbatice incluse în Directiva Habitate.

4.1. Ariile de protecție ROSAC0122 - Munții Făgăraș, ROSAC0304 - Hârtibaciu Sud – Vest și ROSPA0098 - Piemontul Făgăraș

4.1.1. Situl de importanță comunitară  ROSAC0122 Munții Făgăraș

Situl de importanță comunitară - ROSAC0122 - Munții Făgăraș are o suprafață de 198620,5 ha, reprezintă unul dintre cele mai mari situri de importanță comunitară la nivel național, fiind situat în regiunea biogeografică alpină, în zona centrală a țării, în raza administrativă a județelor Sibiu, Brașov, Vâlcea și Argeș.

Habitatele sunt foarte variate, începând cu cele de luncă (aninișuri, salicete bătrâne — cu suprafețe în mare parte continue și compacte), fânețe, tufărișuri, ecosisteme forestiere, alpine și subalpine.

Flora este bine reprezentată, fiind înregistrate peste 900 specii de plante.

Situl include cel mai înalt și sălbatic sector al Carpaților Românești, cu una dintre cele mai mari extensii ale reliefului glaciar și periglaciar, cu o vastă suită de unități peisagistice unice, cu condiții ecologice specifice ca urmare a diversității geologice, pedologice și climatice reflectate în biodiversitatea foarte ridicată a acestei zone.

In acest masiv muntos se află fragmente reprezentative de păduri naturale virgine și cvasivirgine - astăzi practic dispărute din Europa - care mențin o diversitate biologică terestră deosebită, constituind o avuție națională inestimabilă.

Planul de management al sitului a fost aprobat prin Ordinul nr. 1156/2016 al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Foto.3 –Relația fondului forestier cu situl de importanță comunitară

Tabelul 4.1.1.1.Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

| Tipuri de habitate |  |  |  |  |  | Evaluare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod | PF | NP | Acoperire (ha) | Peșteri (nr.) | Calitate date | AIBICID | AIBIC |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Rep. | Supr. rel. | Status conserv. | Eval. globala |
| 3220 |  |  | 5958 |  | Bună | A | B | B | B |
| 3230 |  |  | 1986 |  | Bună | B | C | B | B |
| 3240 |  |  | 1986 |  | Bună | B | C | B | B |
| 4060 |  |  | 1986 |  | Bună | A | B | A | A |
| 4070 | X |  | 1986 |  | Bună | A | A | A | A |
| 4080 |  |  | 19 |  | Bună | B | A | B | B |
| 6150 |  |  | 13500 |  | Moderată | A | B | B | B |
| 6170 |  |  | 195 |  | Moderată | B | C | B | B |
| 6230 | X |  | 2500 |  | Moderată | B | B | B | B |
| 6410 |  |  | 14 |  | Moderată | C | C | C | C |
| 6430 |  |  | 250 |  | Moderată | A | C | B | B |
| 6440 |  |  | 175 |  | Moderată | B | B | B | B |
| 6520 |  |  | 1250 |  | Moderată | A | C | A | A |
| 7240 | X |  | 19 |  | Bună | A | A | A | A |
| 8110 |  |  | 1986 |  | Bună | B | A | B | B |
| 8120 |  |  | 99 |  | Bună | C | B | B | B |
| 8210 |  |  | 1 |  | Bună | B | C | B | B |
| 8220 |  |  | 19 |  | Bună | A | A | A | A |
| 8310 |  |  | 198 |  | Bună | D |  |  |  |
| 9110 |  |  | 21649 |  | Bună | A | B | B | A |
| 9130 |  |  | 1787 |  | Bună | B | C | A | B |
| 9150 |  |  | 198 |  | Bună | B | C | B | B |
| 9170 |  |  | 198 |  | Bună | B | C | B | B |
| 9180 | X |  | 397 |  | Bună | B | B | A | B |
| 91E0 | X |  | 198 |  | Bună | A | B | A | A |
| 91Q0 |  |  | 1 |  | Bună | C | C | B | B |
| 91V0 |  |  | 71503 |  | Bună | A | B | B | A |
| 9410 |  |  | 42306 |  | Bună | A | B | A | A |

Tabelul 4.1.1.2.Specii prevăzute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

| Specie |  |  |  |  | Populație |  |  |  |  |  | Sit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grup | Cod | Denumire Științifică | S | NP | Tip | Mărime |  | Unit. măsură | Categ. | Calitate date | AIBICID | AIBIC |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Min. | Max. |  | CIRIVIP |  | Pop. | Conserv. | Izolare | Global |
| M | 1308 | Barbastella barbastellus (Liliacul-cârn) |  |  | P | 500 | 1000 | i | C | M | C | B | C | B |
| M | 1352* | Canis lupus (Lup) |  |  | P |  |  |  | C |  | B | B | C | B |
| M | 1355 | Lutra lutra |  |  | P |  |  |  | P |  | C | C | C | C |
| M | 1361 | Lynx lynx (Râs) |  |  | P |  |  |  | P |  | B | B | C | B |
| M | 1310 | Miniopterus schreibersii (Liliacul-cu-aripi- lungi) |  |  | R | 250 | 500 | i | R | M | C | B | C | B |
| M | 1323 | Myotis Bechsteinii (Liliacul-cu-urechi-late) |  |  | P | 500 | 1000 | i | R | M | C | B | C | B |
| M | 1307 | Myotis blythii |  |  | P | 500 | 1000 | i | C | M | C | B | C | B |
| M | 1321 | Myotis emarginatus |  |  | P | 150 | 300 | i | R | M | C | B | C | B |
| M | 1324 | Myotis myotis |  |  | P | 2000 | 3000 | i | C | M | C | B | C | B |
| M | 1324 | Myotis myotis |  |  | R |  |  |  | R |  | C | B | C | B |
| M | 1304 | Rhinolophus ferrumequinum |  |  | P | 50 | 100 | i | R | M | C | C | C | C |
| M | 1303 | Rhinolophus hipposideros |  |  | P | 500 | 800 | i | R | M | B | B | C | B |
| M | 1354* | Ursus arctos (Urs) |  |  | P |  |  |  | P |  | B | B | C | B |
| M | 1354* | Ursus arctos (Urs) |  |  | R |  |  |  | C |  | B | B | C | B |
| A | 1193 | Bombina variegata |  |  | P | 5000 | 10000 | i | P | G | B | B | C | B |
| A | 1166 | Triturus cristatus |  |  | P |  |  |  | P? | DD | D |  |  |  |
| A | 2001 | Triturus montandoni (Triton carpatic) |  |  | P |  |  |  | R |  | C | B | B | B |
| A | 4008 | Triturus vulgaris ampelensis |  |  | P |  |  |  |  | M | C | B | B | B |
| F | 5266 | Barbus petenyi |  |  | P |  |  |  | P | DD | C | C | C | C |
| F | 6965 | Cottus gobio all others |  |  | P |  |  |  | P | DD | B | B | C | B |
| F | 2484 | Eudontomyzon mariae (Cicar) |  |  | P |  |  |  | V | DD | D |  |  |  |
| F | 6145 | Romanogobio uranoscopus |  |  | P |  |  |  | V | DD | D |  |  |  |
| I | 4012 | Carabus hampei |  |  | P |  |  |  | V |  | D |  |  |  |
| I | 4057 | Chilostoma banaticum |  |  | P |  |  |  | R |  | B | A | A | C |
| I | 1065 | Euphydryas aurinia |  |  | P |  |  |  | P |  | B | B | A | B |
| I | 6199* | Euplagia quadripunctaria |  |  | P |  |  |  | P | DD | B | B | C | B |
| I | 1083 | Lucanus cervus |  |  | P |  |  |  | C |  | C | B | C | B |
| I | 1060 | Lycaena dispar |  |  | P |  |  |  | R |  | B | B | C | B |
| I | 6908 | Morimus asper funereus |  |  | P |  |  |  | R | DD | C | B | C | B |
| I | 1037 | Ophiogomphus cecilia |  |  | P |  |  |  | P |  | A | B | C | B |
| I | 6966* | Osmoderma eremita Complex |  |  | P |  |  |  | V | DD | C | B | C | B |
| I | 4054 | Pholidoptera transsylvanica |  |  | P |  |  |  | R |  | C | B | A | B |
| I | 1087* | Rosalia alpina |  |  | P |  |  |  | R |  | B | B | C | B |
| I | 1927 | Stephanopachys substriatus |  |  | P |  |  |  | R |  | B | B | C | B |
| I | 1014 | Vertigo angustior |  |  | P |  |  |  | R |  | C | B | C | B |
| P | 4070* | Campanula serrata |  |  | P | 1500 0 | 15000 | i | P | G | C | B | C | B |
| P | 1393 | Drepanocladus vernicosus |  |  | P |  |  |  | R |  | B | B | C | B |
| P | 1898 | Eleocharis carniolica |  |  | P |  |  |  | R |  | B | B | C | B |
| P | 1903 | Liparis loeselii |  |  | P |  |  |  | R |  | B | B | C | B |
| P | 1389 | Meesia longiseta |  |  | P |  |  |  | R |  | A | B | C | B |
| P | 4122 | Poa granitica subsp. disparilis |  |  | P | 50 | 100 | i | P | M | A | B | A | B |
| P | 4116 | Tozzia carpathica |  |  | P | 500 | 1000 | i | P | G | B | B | C | B |

Tabelul 4.1.1.3. Alte specii importante de floră și faună

| Specii |  |  |  |  | Populatie |  |  |  | Motivatie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grup | Cod | Denumire științifică | S | NP | Mărime |  | Unit. măsură | Categ. | Anexa |  | Alte categorii |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Min. | Max. |  | CIRIVIP | IV | V | A | B | C | D |
|  |  | Cetraria oakesiana |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
|  |  | Larix decidua ssp. carpatica |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
|  |  | Onobrychis montana ssp. transsilvanica |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
|  |  | Orchis palustris ssp. elegans |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
|  |  | Papaver pyrenaicum ssp. corona-sancti-stephani |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
|  |  | Poa laxa ssp. pruinosa |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
|  |  | Scabiosa lucida ssp. barbata |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
|  |  | Sesleria rigida ssp. haynaldiana |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| M |  | Arvicola terrestris |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| M | 2644 | Capreolus capreolus (Căprior ) |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  | X |  |
| M | 2645 | Cervus elaphus (Cerb-nobil) |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| M |  | Chionomys nivalis |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| M | 2593 | Crocidura suaveolens |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| M | 2615 | Eliomys quercinus |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | X |  |
| M | 1363 | Felis silvestris (Pisica salbatica) |  |  |  |  |  | R | X |  |  |  | X |  |
| M | 1357 | Martes martes (Jderul-de-copac) |  |  |  |  |  | R |  | X |  |  | X |  |
| M |  | Micromys minutus (Șoarecele-pitic) |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| M | 1341 | Muscardinus avellanarius |  |  |  |  |  | C | X |  |  |  | X |  |
| M |  | Myoxus glis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| M | 2595 | Neomys anomalus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| M | 2597 | Neomys fodiens |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| M | 1312 | Nyctalus noctula (Liliacul-de-amurg) |  |  |  |  |  | R | X |  |  |  | X |  |
| M | 1369 | Rupicapra rupicapra |  |  |  |  |  | R |  | X |  |  | X |  |
| M | 2598 | Sorex alpinus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| A | 2432 | Anguis fragilis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| A | 2361 | Bufo bufo |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | X |  |
| A | 1201 | Bufo viridis |  |  |  |  |  | R | X |  |  |  | X |  |
| A | 1283 | Coronella austriaca |  |  |  |  |  | V | X |  |  |  | X |  |
| A | 1281 | Elaphe longissima |  |  |  |  |  | R | X |  |  |  | X |  |
| A | 1203 | Hyla arborea |  |  |  |  |  | R | X |  |  |  | X |  |
| A | 1261 | Lacerta agilis |  |  |  |  |  | C | X |  |  |  | X |  |
| A | 1263 | Lacerta viridis |  |  |  |  |  | V | X |  |  |  | X |  |
| A | 1256 | Podarcis muralis |  |  |  |  |  | C | X |  |  |  | X |  |
| A | 1214 | Rana arvalis |  |  |  |  |  | V | X |  |  |  | X |  |
| A | 1209 | Rana dalmatina |  |  |  |  |  | R | X |  |  |  | X |  |
| A | 1213 | Rana temporaria |  |  |  |  |  | C |  | X |  |  | X |  |
| A | 2351 | Salamandra salamandra |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| A | 2353 | Triturus alpestris |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  | X |  |
| A | 2357 | Triturus vulgaris |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  | X |  |
| A | 2473 | Vipera berus |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  | X |  |
| F |  | Lota lota(Mântus) |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| F |  | Sabanejewia romanica (Fâsa) |  |  |  |  |  | R |  |  |  | X |  |  |
| F | 1109 | Thymallus thymallus (Lipan) |  |  |  |  |  | R |  | X |  |  | X |  |
| I | 1069 | Erebia sudetica |  |  |  |  |  | R | X |  |  |  | X |  |
| I | 1056 | Parnassius mnemosyne |  |  |  |  |  | R | X |  |  |  | X |  |
| I |  | Uvarovitettix transsylvanicus |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Achillea oxyloba ssp. schurii |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Aconitum moldavicum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Aconitum napellus ssp. firmum |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Aconitum toxicum |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Adenostyles alliariae ssp. hybrida |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Aethionema saxatile |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Agrostis alpina |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Agrostis vinealis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Allium schoenoprasum ssp. sibiricum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Allium victorialis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Alopecurus pratensis ssp. laguriformis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Androsace arachnoidea |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Androsace chamaejasme |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Androsace obtusifolia |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Anemone narcissiflora |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Angelica archangelica |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Anthemis carpatica |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Anthemis carpatica ssp. pyrethriformis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Anthemis macrantha |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Aquilegia nigricans |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Aquilegia transsilvanica |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Arabis soyeri ssp. subcoriacaea |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Arenaria biflora |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Armeria barcensis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P | 1762 | Arnica montana (Arnică) |  |  |  |  |  | R |  | X |  |  | X |  |
| P | 1763 | Artemisia eriantha |  |  |  |  |  | R |  | X |  |  |  | X |
| P |  | Astragalus alpinus |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Astragalus australis |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Athamanta turbith ssp. hungarica |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P | 2055 | Botrychium matricariifolium |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  | X |  |
| P | 2056 | Botrychium multifidum |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Callianthemum coriandrifolium |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Campanula carpatica |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Campanula rotundifolia ssp. polymorpha |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Campanula transsilvanica |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Cardamine resedifolia |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Cardaminopsis neglecta |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Carex atrata ssp. aterrima |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Carex brachystachys |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Carex brunnescens |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Carex capillaris |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Carex firma |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Carex fuliginosa |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Carex limosa |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Carex parviflora |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Carex strigosa |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Centaurea kotschyana |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Cephalanthera longifolia |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Cephalanthera rubra |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Cerastium arvense ssp. lerchenfeldianum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Cerastium fontanum ssp. macrocarpum |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Cerastium transsilvanicum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Cerinthe glabra |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Chrysosplenium alpinum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Coeloglossum viride |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Conioselinum tataricum |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Crepis conyzifolia |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Dactylorhiza cordigera |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Dactylorhiza incarnata |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Dactylorhiza maculata |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Dactylorhiza maculata ssp. transsilvanica |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Dactylorhiza majalis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Dactylorhiza sambucina |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Dianthus banaticus |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Dianthus barbatus ssp. compactus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Dianthus carthusianorum |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Dianthus glacialis ssp. gelidus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Dianthus henteri |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Dianthus spiculifolius |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Dianthus superbus ssp. alpestris |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Dianthus tenuifolius |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Doronicum carpaticum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Draba fladnizensis |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Draba kotschyi |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Draba lasiocarpa |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Drosera rotundifolia |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Epilobium alsinifolium |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Epilobium anagallidifolium |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Epilobium nutans |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Epipactis atrorubens |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Epipactis helleborine |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Epipactis microphylla |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Epipogium aphyllum |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Erigeron alpinus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Erigeron atticus |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Erigeron uniflorus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Eritrichium nanum ssp. jankae |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Festuca amethystina |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Festuca bucegiensis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Festuca carpatica |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Festuca nitida ssp. flaccida |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P | 1866 | Galanthus nivalis |  |  |  |  |  | R |  | X |  |  | X |  |
| P |  | Galium pumilum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Gentiana clusii |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Gentiana cruciata ssp. phlogifolia |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Gentiana frigida |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P | 1657 | Gentiana lutea |  |  |  |  |  | V |  | X |  |  | X |  |
| P |  | Gentiana punctata |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Geum reptans |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Grimmia teretinervis |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Gymnadenia conopsea |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Gypsophila petraea |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Hedysarum hedysaroides |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Helictotrichon decorum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Hepatica transsilvanica |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Heracleum palmatum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Heracleum sphondylium ssp. transsilvanicum |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Hesperis matronalis ssp. candida |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Hesperis matronalis ssp. cladotricha |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Hieracium negoiense |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Hieracium silesiacum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Hutchinsia alpina ssp. brevicaulis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Juncus filiformis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Juncus trifidus |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Juncus triglumis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Knautia drymeia |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Kobresia myosuroides |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Larix decidua ssp. polonica |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Leontopodium alpinum |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Leucanthemopsis alpina ssp. alpina |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Ligularia glauca |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Linum perenne ssp. extraaxillare |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Lloydia serotina |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Loiseleuria procumbens |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Lomatogonium carinthiacum |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Lonicera caerulea |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P | 5104 | Lycopodium annotinum |  |  |  |  |  | R |  | X |  |  | X |  |
| P | 5105 | Lycopodium clavatum |  |  |  |  |  | C |  | X |  |  | X |  |
| P |  | Lycopodium complanatum |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Lycopodium selago |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Lysimachia nemorum |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Melampyrum saxosum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Minuartia austriaca |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Minuartia hirsuta ssp. frutescens |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Minuartia laricifolia |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Nigritella nigra |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Nigritella nigra ssp. rubra |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Onobrychis montana |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Orchis coriophora |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Orchis morio |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Orchis ustulata |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Oxytropis campestris |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Oxytropis carpatica |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Oxytropis halleri |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Papaver alpinum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Pedicularis baumgartenii |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Pedicularis oederi |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Phyteuma confusum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Phyteuma spicatum |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Phyteuma vagneri |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Pinguicula alpina |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Pinguicula vulgaris_del |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Pinus cembra |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Pinus mugo |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Plantago gentianoides |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Platanthera chlorantha |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Pleurospermum austriacum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Poa badensis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Poa cenisia ssp. contracta |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P | 2316 | Poa granitica |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Poa laxa |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Poa remota |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Polygonum alpinum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Primula farinosa |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Primula halleri |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Primula minima |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Pseudorchis albida |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Pulsatilla montana |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Ranunculus alpestris |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Ranunculus carpaticus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Ranunculus crenatus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Ranunculus glacialis |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Ranunculus thora |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Rhodiola rosea |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Rhododendron myrtifolium |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Rumex arifolius |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Rumex scutatus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Sagina saginoides |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Salix alpina |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Salix aurita |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Salix hastata |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Salix retusa |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Salix rosmarinifolia |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Salix starkeana |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Saponaria pumilio |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Saussurea discolor |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Saxifraga androsacea |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Saxifraga bryoides |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Saxifraga carpatica |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Saxifraga exarata ssp. moschata |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Saxifraga oppositifolia |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Saxifraga pedemontana ssp. cymosa |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Saxifraga retusa |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Scrophularia heterophylla ssp. laciniata |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Sedum telephium ssp. fabaria |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Sempervivum montanum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Senecio rivularis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Silene dinarica |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Silene lerchenfeldiana |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Silene zawadzkii |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Soldanella pusilla |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Spiranthes spiralis |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Symphyandra wanneri |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Symphytum cordatum |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Tanacetum macrophyllum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Taxus baccata |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Thlaspi dacicum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Thymus bihoriensis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Thymus comosus |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Thymus pulcherrimus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Tofieldia calyculata |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Traunsteinera globosa |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Trifolium spadiceum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Trisetum alpestre |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Trisetum fuscum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Trisetum macrotrichum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Trollius europaeus ssp. europaeus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Vaccinium oxycoccos |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Veronica alpina |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Veronica aphylla |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Veronica bachofenii |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Veronica baumgartenii |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Veronica fruticans |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Viola alpina |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Viola palustris |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |

DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

| Cod | Clase habitate | Acoperire (%) |
| --- | --- | --- |
| N06 | Râuri, lacuri | 0.55 |
| N08 | Tufișuri, tufărișuri | 11.84 |
| N09 | Pajiști naturale, stepe | 9.64 |
| N14 | Pășuni | 0.97 |
| N15 | Alte terenuri arabile | 0.17 |
| N16 | Păduri de foioase | 17.60 |
| N17 | Păduri de conifere | 25.10 |
| N19 | Păduri de amestec | 28.94 |
| N22 | Stâncării, zone sărace în vegetație | 3.25 |
| N26 | Habitate de păduri (păduri în tranziĠie) | 1.90 |

Situl se afla în zona biogeografică alpină, forma de relief predominantă fiind muntele.

Habitatele sunt foarte variate, începând cu cele de luncă (aninișuri, sălcete bătrâne – cu suprafețe în mare parte continue și compacte), fânețe, tufărișuri, ecosisteme forestiere, alpine și subalpine. Flora este bine reprezentată fiind înregistrate peste 900 specii de plante, diversitatea floristică cea mai mare se observa în fânețele umede – peste 450 specii.

Calitate și importanță:

Situl propus include cel mai înalt și sălbatic sector al Carpaților Românești, cu una dintre cele mai mari extensii ale reliefului glaciar și periglaciar, cu o vastă suită de unități peisagistice unice, cu condiții ecologice specifice ca urmare a diversității geologice, pedologice și climatice reflectate în biodiversitatea foarte ridicată a acestei zone. În acest masiv muntos se află fragmente reprezentative de păduri naturale virgine și cvasivirgine - astăzi practic dispărute din Europa - care polarizează o diversitate biologică terestră deosebită, constituind o avuție națională inestimabilă.

Munții Făgăraș oferă habitate excelente pentru populații viabile de urs, lup, râs și capră neagră.

De pe teritoriul sitului propus a fost capturată o femelă de capră neagră apreciată ca fiind cel mai mare exemplar din lume - 126 puncte CIC (1993 - Valea Arpășel, județul Sibiu). Tot aici a fost capturat un exemplar de lup cotat ca record mondial (1978 - Valea Arpășel, județul Sibiu).

Cerbul, prezent atât în zona împădurită cât și în golul alpin, boncănește în acest masiv muntos la cea mai mare altitudine din Carpații României ± Șaua Netedu (2200 m).

Ameninţări, presiuni sau activităţi cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

| Impacte Negative |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intens. | Cod | Amenințări și presiuni | Poluare (Cod) | În sit/ în afară |
| H | E 01.03 | Urbanizare continua | N | I |

- Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

| Impacte Negative |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intens. | Cod | Amenințării și presiuni | Poluare (Cod) | În sit/ în afară |
| L | A07 | Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice | N | I |
| M | B03 | Exploatare forestieră fără replantare sau refacere naturala | N | I |
| L | C 01.01.01 | Poteci, trasee, trasee pentru ciclism | N | I |
| L | D 01.01 | Drumuri, autostrăzi | N | O |
| M | D 01.06 | Tunele | N | I |
| M | D05 | Îmbunătățirea accesului în zonă | N | O |
| M | E01 | Zone urbanizate, habitare umana (locuințe umane) | N | O |
| M | F 03.01 | Vânătoare | N | I |
| L | F 03.02 | Luare / prelevare de fauna (terestra) | N | I |
| L | F 03.02.03 | Capcane, otravire, braconaj | N | I |
| L | F04 | Luare/prelevare de plante terestre, în general | N | O |
| L | G 01.03 | Vehicule cu motor | N | O |
| L | G 02.08 | Locuri de campare și zone de parcare pentru rulote | N | 0 |
| L | K 03.06 | Antagonism cu animale domestice | N | I |

| Impacte Pozitive |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intens. | Cod | Activități, manage ment | Poluare | În sit/ în afară |
| L | A01 | Cultivare | N | O |
| L | A03 | Cosire/Tăiere a pășunii | N | O |
| M | A 05.01 | Creșterea animalelor | N | I |
| L | A 05.02 | Furajare | N | I |
| L | B | Silvicultură | N | O |
| L | B 01.01 | Plantare pădure, pe teren deschis (copaci nativi) | N | O |
| L | B 01.02 | Plantare artificială, pe teren deschis (copaci nenativi) | N | O |
| L | B 02.02 | Curățarea pădurii | N | O |
| L | B 02.04 | Îndepartarea arborilor uscați sau în curs de uscare | N | I |
| L | E 04.01 | Infrastructuri agricole, construcții în peisaj | N | O |

4.1.2. Situl de importanță comunitară  ROSAC0304 – Hârtibaciu Sud – Vest

Situl de importanță comunitară - ROSAC0304 – Hârtibaciu Sud – Vest, în suprafață de 22840,80 ha, este localizat în Podișul Hârtibaciului, din Depresiunea Transilvaniei, în partea sud-estică a podișului Târnavelor, iar partea de sud a sitului se continuă până în apropierea Munților Făgărașului. In partea nordică este delimitat de râul Hârtibaciu, în vest de râul Cibin, în est și sud de râul Olt. În partea de sud-vest situl traversează Râul Olt, în apropierea confluenței cu râul Cibin, și se extinde spre masivul Făgăraș, până la valea Strâmba.

Situl menționat este situat în regiunea biogeografică Alpină în proporție de 8.54% și în regiunea biogeografică Continentală în proporție de 91.46%.

Situl a fost declarat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Referitor la prezenta si efectivele / suprafeţele acoperite de specii si habitate de interes comunitar din zona proiectului facem precizarea că planul de management al sitului Natura 2000  ROSAC0304 – Hârtibaciu Sud – Vest, a fost aprobat prin O.M. 1166/27.06.2016.

Tabelul 4.1.2.1.Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

| Tipuri de habitate |  |  |  |  |  | Evaluare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod | PF | NP | Acoperire (Ha) | Peșteri (nr.) | Calitate date | AIBICID | AIBIC |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Rep. | Supr. rel. | Status conserv. | Eval. globală |
| 40A0 | X |  |  |  | Buna | B | C | B | B |
| 6110 | X |  |  |  | Buna | B | C | B | B |
| 6190 |  |  |  |  | Buna | B | C | B | B |
| 6210 | X |  | 1 |  | Buna | B | C | B | B |
| 8120 |  |  |  |  | Buna | B | C | B | B |
| 8210 |  |  |  |  | Buna | B | C | B | B |
| 8230 |  |  |  |  | Buna | B | C | B | B |
| 9110 |  |  | 456 |  | Buna | B | C | B | B |
| 9130 |  |  | 799 |  | Buna | B | C | B | B |
| 9170 |  |  | 1827 |  | Buna | A | C | B | B |
| 91I0 | X |  | 45 |  | Buna | D |  |  |  |
| 91V0 |  |  | 228 |  | Buna | C | C | B | C |
| 91Y0 |  |  | 2969 |  | Buna | A | C | B | B |

Tabelul 4.1.2.2. Specii prevăzute la articolul 4 din Directivei Consiliului 2009/147/EC, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

| Specie |  |  |  |  | Populație |  |  |  |  |  | Sit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grup | Cod | Denumire științifică | S | NP | Tip | Mărime |  | Unit. măsură | Categ. | Calit. date | AIBICID | AIBIC |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Min. | Max. |  | CIRIVIP |  | Pop. | Conserv. | Izolare | Global |
| M | 1308 | Barbastella barbastellus (Liliacul-cârn) |  |  | P |  |  |  | C |  | C | B | C | C |
| M | 1352* | Canis lupus (Lup) |  |  | P |  |  |  | C |  | C | A | C | A |
| M | 1337 | Castor fiber (Castorul) |  |  | P |  |  |  | P |  | C | A | C | B |
| M | 1355 | Lutra lutra |  |  | P |  |  |  | C |  | C | A | C | A |
| M | 1323 | Myotis bechsteinii (Liliacul-cu-urechi- late) |  |  | P |  |  |  | C |  | C | B | C | C |
| M | 1307 | Myotis blythii |  |  | P |  |  |  | C |  | C | B | C | C |
| M | 1324 | Myotis myotis |  |  | P |  |  |  | C |  | C | B | C | C |
| M | 1304 | Rhinolophus ferrumequinum |  |  | P |  |  |  | C |  | C | B | C | C |
| M | 1303 | Rhinolophus hipposideros |  |  | P |  |  |  | C |  | C | B | C | C |
| M | 1354* | Ursus arctos (Urs) |  |  | P |  |  |  | C |  | C | A | C | A |
| A | 1188 | Bombina bombina |  |  | P |  |  |  | C |  | C | C | C | C |
| A | 1193 | Bombina variegata |  |  | P |  |  |  | C |  | C | A | C | A |
| A | 1166 | Triturus cristatus |  |  | P |  |  |  | C |  | C | B | C | B |
| A | 4008 | Triturus vulgaris ampelensis |  |  | P |  |  |  | P |  | C | A | B | A |
| I | 1083 | Lucanus cervus |  |  | P |  |  |  | C |  | C | B | C | B |
| R | 1220 | Emys orbicularis |  |  | P |  |  |  | C |  | C | C | C | C |

Tabelul 4.1.2.3. Alte specii importante de floră și faună

| Specii |  |  |  |  | Populatie |  |  |  | Motivatie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grup | Cod | Denumire științifică | S | NP | Mărime |  | Unit. măsură | Categ. | Anexa |  | Alte categorii |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Min. | Max. |  | CIRIVIP | IV | V | A | B | C | D |
| A | 2432 | Anguis fragilis |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  | X |  |
| A | 2361 | Bufo bufo |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  | X |  |
| A | 1201 | Bufo viridis |  |  |  |  |  | C | X |  |  |  | X |  |
| A | 1283 | Coronella austriaca |  |  |  |  |  | C | X |  |  |  | X |  |
| A | 1281 | Elaphe longissima |  |  |  |  |  | C | X |  |  |  | X |  |
| A | 1203 | Hyla arborea |  |  |  |  |  | C | X |  |  |  | X |  |
| A | 1261 | Lacerta agilis |  |  |  |  |  | C | X |  |  |  | X |  |
| A | 1263 | Lacerta viridis |  |  |  |  |  | C | X |  |  |  | X |  |
| A | 2469 | Natrix natrix |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  | X |  |
| A | 1197 | Pelobates fuscus |  |  |  |  |  | C | X |  |  |  | X |  |
| A | 1209 | Rana dalmatina |  |  |  |  |  | C | X |  |  |  | X |  |
| A | 1210 | Rana esculenta |  |  |  |  |  | C |  | X |  |  | X |  |
| A | 1212 | Rana ridibunda |  |  |  |  |  | C |  | X |  |  | X |  |
| A | 1213 | Rana temporaria |  |  |  |  |  | C |  | X |  |  | X |  |
| A | 2351 | Salamandra salamandra |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  | X |  |
| A | 2473 | Vipera berus |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  | X |  |
| A |  | Zootoca vivipara |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  | X |

DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

| Cod | Clase habitate | Acoperire (%) |
| --- | --- | --- |
| N08 | Tufișuri, tufărișuri | 0.11 |
| N12 | Culturi (teren arabil) | 3.19 |
| N14 | Pășuni | 31.15 |
| N15 | Alte terenuri arabile | 12.60 |
| N16 | Păduri de foioase | 48.39 |
| N19 | Păduri de amestec | 0.10 |
| N21 | Vii și livezi | 1,00 |
| N23 | Alte terenuri artificiale (localități, mine..) | 0.20 |
| N26 | Habitate de păduri (păduri în tranziĠie) | 3.25 |

Situl este localizat în Podișul Hârtibaciu, din Depresiunea Transilvaniei, în partea sud-estică a podișul Târnavelor, iar partea de sud a sitului se continuă până în apropierea Munților Făgărașului. În partea nordică este delimitat de râul Hârtibaciu, în vest de râul Cibin, în est și sud de râul Olt. În partea de sud-vest situl traversează râul Olt, în apropierea confluenței cu râul Cibin, și se extinde înspre masivul Făgăraș, până la valea Strâmba.

Relieful este reprezentat de versanți cu configurație ondulată, cu înclinări moderate și repezi (peste 16 grade), cu altitudinea de 390-1235m pe Vf. Fântânii, iar expoziția generală este cea parțial însorită.

Substratul este reprezentat prin marne, argile, nisipuri și pietrișuri.

Temperatura medie anuală este cuprinsă între 8-9ºC, iar precitațiile anuale însumează 650-800 mm.

Solurile fac parte din clasa cambosolurilor (eutricambosol și districambosol), a luvisolurilor (preluvosol și luvosol) și a protisolurilor (regosol).

Cca. 50% din sit este acoperit de vegetație forestieră, restul suprafeței fiind ocupată de pajiști, fânețe, terenuri agricole, ape curgătoare.

Din punct de vedere a zonelor de vegetație, situl este localizat în etajul nemoral al gorunetelor, făgetelor și amestecurilor de gorun și fag (FD3) și în etajul făgetelor de deal și premontane (FD4).

Din punct de vedere al administrației de stat situl se afla pe raza comunelor Avrig, Roșia, Șelimbăr, Marpod, Chirpăr, Arpașu de Jos și a orașului Tălmaciu. Pădurile aparțin atât domeniului public al statului, cât și domeniului privat.

Calitate și importanță:

Sit de importanță majoră pentru carnivorele mari rezidente, Canis lupus și Ursus arctos. Situl reprezintă un habitat caracteristic pentru cele două specii în regiunea biogeografică Continentală, și, împreună cu celelalte situri propuse, ar asigura protecția unui procentaj reprezentativ în această bioregiune. Conform hărții oficiale de răspândire al lupului în România, partea de SV a sitului cuprinde cele mai mari efective de lupi din bioregiunea Continentală. Partea de sud-vest a sitului (între Tălmaciu și Boița în vest, respectiv Turnu Roșu în est) ar face legătura cu zona alpină. Pentru ca acest coridor potențial să funcționeze, este important ca în zona menționată să nu fie realizate construcții (mai ales lineare), astfel încât mișcările animalelor să nu fie îngrădite (mai ales că în zonă trece și DN dintre Sibiu și Brașov).

Sit important desemnat pentru habitatul forestier 91Y0 (Dacian oak & hornbeam forests). Sit de importan ridicat pentru speciile de lilieci listate. Este printre puținele situri desemnate pentru Emys orbicularis. De importană ridicată și pentru Lutra lutra, Castor fiber și speciile de amfibieni Bombina și Triturus.

Ameninţări, presiuni sau activităţi cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

| Impacte Negative |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intens. | Cod | Amenințări și presiuni | Poluare (Cod) | În sit/ în afară |
| H | 690 | Alte impacte determinate de turism si recreere ce nu au fost menționate mai sus | N | I |
| H | D 01.02 | Drumuri, autostrăzi | N | I |
| H | E01 | Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane) | N | O |
| H | E 03.01 | Depozitarea deșeurilor menajere /deșeuri provenite din baze de agrement | N | I |

| Impacte Pozitive |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intens. | Cod | Activități management | Poluare | În sit/ în afară |
| H | B | Silvicultură | N | O |

- Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

| Impacte Negative |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intens. | Cod | Amenințări și presiuni | Poluare (Cod) | În sit/ în afară |
| M | A01 | Cultivare | N | O |
| M | A02 | Modificarea practicilor de cultivare | N | I |
| M | A04 | Pășunatul | N | I |
| M | A08 | Fertilizarea (cu îngrașământ) | N | I |
| M | E 03.02 | Depozitarea deșeurilor industriale | N | I |
| M | H | Poluarea | N | O |
| M | H01 | Poluarea apelor de suprafașă (limnice, terestre, marine si salmastre) | N | I |
| M | H 06.01 | Zgomot, poluare fonica | N | I |

4.1.3. Suprafața ariei de protecție specială avifaunistică

ROSPA0098 - Piemontul Făgăraș

Aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0098 - Piemontul Făgăraș, cu o suprafață de 71201,70 ha, se găsește parțial în Bioregiunea Alpină și parțial în cea Continentală.

Acoperă o parte a Depresiunii Făgărașului, pe latura nordică a munților Făgăraș. Munții de pe marginea depresiunii împiedică deplasarea maselor de aer rece boreal și în același timp barează accesul liber al celor submediteraneene din sud.

Zona depresiunii Făgăraș se afla sub influența fenomenului de Foehn, încălzirea curenților de aer veniți dinspre sud spre nord, prin frecarea de pantele munților în acțiunea descendentă spre nord, astfel încât temperaturile din zona depresiunii Făgăraș este mai ridicată.

Rețeaua hidrografică este bogată, alcătuită din numeroase râuri și afluenți ai acestora, vărsându-se în Olt. Pădurile de fag din Munții Făgăraș cu întinsa zonă deschisă semi-naturală de la poalele munților oferă o combinație de habitate ideale pentru multe specii de păsări. Pădurile adăpostesc efective semnificative din două specii de ciocănitori, huhurez mare, două specii de muscari. Aici cuibăresc și specii de răpitoare dar și barza neagră care își caută hrana pe zonele deschise de la poalele munților sau în păduri. Fânețele, pășunile și terenurile agricole de aici găzduiesc o populație semnificativă de ciocârlie de pădure și de cristel de câmp.

Planul de management al sitului care include și situl ROSC10122 Munții Făgăraș a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1156/2016.

Tabelul 4.1.3.1.Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

| Tipuri de habitate |  |  |  |  |  | Evaluare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod | PF | NP | Acoperire (Ha) | Peșteri (nr.) | Calitate date | AIBICID | AIBIC |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Rep. | Supr. rel. | Status conserv. | Eval. globală |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Tabelul 4.1.3.2.Specii prevăzute la articolul 4 din Directivei Consiliului 2009/147/EC, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

| Specie |  |  |  |  | Populație |  |  |  |  |  | Sit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grup | Cod | Denumire științifică | S | NP | Tip | Mărime |  | Unit. măsură | Categ. | Calit. date | AIBICID | AIBIC |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Min. | Max. |  | CIRIVIP |  | Pop. | Conserv. | Izolare | Global |
| B | A091 | Aquila chrysaetos |  |  | C | 3 | 5 | i | P? | DD | D |  |  |  |
| B | A089 | Aquila pomarina |  |  | R | 40 | 50 | p | C |  | C | B | C | B |
| B | A104 | Bonasa bonasia(Ierunca) |  |  | P | 75 | 105 | p | C |  | C | B | C | B |
| B | A031 | Ciconia ciconia |  |  | R | 45 | 55 | p | C |  | C | B | C | B |
| B | A030 | Ciconia nigra |  |  | R | 10 | 15 | p | C |  | B | B | C | B |
| B | A080 | Circaetus gallicus |  |  | R | 5 | 8 | p | R |  | B | B | C | B |
| B | A081 | Circus aeruginosus |  |  | R | 2 | 3 | p | R |  | D |  |  |  |
| B | A082 | Circus cyaneus |  |  | W | 40 | 60 | i | C |  | B | B | C | B |
| B | A122 | Crex crex |  |  | R | 100 | 150 | p | R |  | C | C | C | C |
| B | A239 | Dendrocopos leucotos |  |  | P | 250 | 300 | p | C |  | C | B | C | B |
| B | A238 | Dendrocopos medius |  |  | P | 30 | 50 | p | R |  | C | B | C | C |
| B | A429 | Dendrocopos syriacus |  |  | P | 20 | 40 | p | C |  | C | B | C | C |
| B | A236 | Dryocopus martius |  |  | P | 70 | 90 | p | C |  | C | B | C | B |
| B | A379 | Emberiza hortulana |  |  | R | 2 | 5 | p | P? | DD | D |  |  |  |
| B | A103 | Falco peregrinus |  |  | C | 1 | 3 | i | P? | DD | D |  |  |  |
| B | A321 | Ficedula albicollis |  |  | R | 1350 0 | 16900 | p | C |  | B | B | C | B |
| B | A320 | Ficedula parva |  |  | R | 2100 | 2500 | p | C |  | C | B | C | B |
| B | A217 | Glaucidium passerinum |  |  | P | 10 | 20 | p |  |  | C | B | C | C |
| B | A338 | Lanius collurio |  |  | R | 5700 | 9400 | p | R |  | C | B | C | B |
| B | A339 | Lanius minor |  |  | R | 40 | 80 | p | R |  | D |  |  |  |
| B | A246 | Lullula arborea (Ciocarlia de padure) |  |  | R | 1000 | 2000 | p | R |  | B | B | C | B |
| B | A072 | Pernis apivorus |  |  | R | 60 | 90 | p | C |  | B | B | C | B |
| B | A234 | Picus canus |  |  | P | 200 | 250 | p | C |  | C | B | C | B |
| B | A220 | Strix uralensis |  |  | P | 50 | 60 | p | C |  | C | B | C | B |
| B | A307 | Sylvia nisoria |  |  | R | 20 | 30 | p | P? | DD | D |  |  |  |
| B | A108 | Tetrao urogallus |  |  | P | 25 | 35 | i | P |  | C | B | C | B |

DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

| Cod | Clase habitate | Acoperire (%) |
| --- | --- | --- |
| N07 | Mlaștini, turbării | 0,10 |
| N08 | Tufișuri, tufărișuri | 1,19 |
| N09 | Pajiști naturale, stepe | 0,42 |
| N12 | Culturi (teren arabil) | 8,57 |
| N14 | Pășuni | 26,51 |
| N15 | Alte terenuri arabile | 5,95 |
| N16 | Păduri de foioase | 29,97 |
| N17 | Păduri de conifere | 4,39 |
| N19 | Păduri de amestec | 12,10 |
| N21 | Vii și livezi | 1,68 |
| N22 | Stâncării, zone sărace în vegetație | 0,19 |
| N23 | Alte terenuri artificiale (localități, mine..) | 2,86 |
| N26 | Habitate de păduri (păduri în tranziție) | 6,00 |

Calitate și importanță:

Prioritate nr. 9 din cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus.

C1 – efective importante pe plan global – cristelul de câmp (Crex crex);

C6 – populații importante din specii amenințate la nivelul Uniunii Europene - 11 specii: barză albă (Ciconia ciconia), barză neagră (Ciconia nigra), acvilă țipătoare mică (Aquila pomarina), viespar (Pernis apivorus), cristelul de câmp (Crex crex), huhurez mare (Strix uralensis), ghionoaie sură (Picus canus), ciocănitoare cu spate alb (Dendrocopos leucotos), ciocârlie de pădure (Lululla arborea), muscar gulerat (Ficedula albicollis), muscar mic (Ficedula parva).

Pădurile de fag din Munții Făgăraș cu întinsa zonă deschisă semi-naturală de la poalele munților oferă o combinație de habitate ideale pentru multe specii de păsări.

Pădurile adăpostesc efective semnificative din două specii de ciocănitori, huhurez mare, două specii de muscari. Aici cuibăresc și speciile de răpitoare și barza neagră care caută hrana pe zonele deschise de la poalele munților, la fel ca barza albă. Fânețele, pășunile și terenurile agricole de aici găzduiesc o populație semnificativă de ciocârlie de pădure și de cristel de câmp.

Ameninţări, presiuni sau activităţi cu impact asupra sitului

- Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

| Impacte Negative |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intens. | Cod | Amenințări și presiuni | Poluare (Cod) | În sit/ în afară |
| M | 690 | Alte impacte determinate de turism si recreere ce nu au fost menționate mai sus | N | I |
| M | A04 | Pasunatul | N | I |
| M | B | Silvicultura | N | I |
| M | E 01.01 | Urbanizare continua | N | I |
| M | E 03.01 | Depozitarea deșeuri lor menajere /deșeuri provenite din baze de agrement | N | O |
| M | F04 | Luare/prelevare de plante terestre, in general | N | I |

- 4.2.2.  Date despre prezenţa, localizarea, populaţia şi ecologia speciilor şi/sau habitatelor de interes comunitar prezente pe suprafaţa planului, menționate în formularul standard al ariei naturale de interes comunitar

În cadrul tabelului de mai jos este evaluată corespondenta dintre fiecare unitate amenajistică în parte si impactul lucrărilor asupra Natura 2000.

Tabelul 4.2.2.1

| Unitatea amenaji- tică | Supra fața (ha) | Sup | Gr. funcț. | Con sist. | Vârsta act. | Volum total | Lucrări propuse | Compoziția actuală | Crt | Structura | Tipuri de pădure | Volum total (fără creștere) | Volum de extras | Volum extras până în acest moment | Existenta habitatelor și speciilor | Impactul lucrărilor propuse prin amenajament |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1A | 4,40 | A | 1 – 5Q | 0,8 | 25 | 251 | Rărituri | 4 GO 2 FA 2 TE 2 CA | Natural | Echien | 5231 | 251 | 38 | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 1B | 1,75 | A | 1 – 5Q | 0,4 | 140 | 273 | T. progresive (racordare), Împăduririri, Ajutorarea regenerării naturale, Îngrijirea semințișului | 9 FA 1 GO | Natural | Relativ-plurien | 5241 | 273 | 265 | - | Da | Impact semnificativ |
| 1C | 12,29 | A | 1 – 5Q | 0,9 | 25 | 762 | Curățiri, Rărituri | 6 FA 2 GO 2 CA | Natural | Echien | 5231 | 762 | 168, 34 | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 1D | 14,61 | A | 1 – 5Q | 0,9 | 45 | 2512 | Rărituri | 3 GO 2 PAM 2 FA 3 CA | Natural | Relativ-echien | 5231 | 2512 | 299 | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 1E | 5,44 | A | 1 – 5Q | 0,7 | 90 | 1365 | T. igienă | 5 GO 3 FA 2 CA | Natural | Relativ-echien | 5231 | 1365 | - | - | Da | Neutru |
| 1G | 1,04 | M | 1 – 2A5Q | 0,6 | 140 | 286 | Tăieri de conservare, Ajutorarea regenerări naturale | 8 FA 2 GO | Natural | Relativ-echien | 5241 | 286 | 29 | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 1H | 0,88 | A | 1 – 5Q | 0,7 | 60 | 114 | T. igienă | 5 GO 3 FA 1 CA 1 PI | Natural | Relativ-echien | 5241 | 114 | - | - | Da | Neutru |
| 1I | 1,73 | M | 1 – 2A5Q | 0,3 | 60 | 63 | T. igienă | 6 GO 3 PI 1 CA | Natural | Relativ-echien | 5241 | 63 | - | - | Da | Neutru |
| 2A | 4,54 | M | 1 – 2A5Q | 0,6 | 140 | 926 | Tăieri de conservare, Ajutorarea regenerări naturale, Îngrijirea semințișului | 10 GO | Natural | Relativ-echien | 5151 | 926 | 96 | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 2B | 2,31 | A | 1 – 5Q | 0,7 | 100 | 554 | T. igienă (T. progresive în dec. II) | 7 GO 3 CA | Natural | Relativ-echien | 5131 | 554 | - | - | Da | Neutru |
| 2C | 7,18 | M | 1 – 2A5Q | 0,7 | 95 | 1422 | T. igienă | 10 GO | Natural | Relativ-echien | 5131 | 1422 | - | - | Da | Neutru |
| 2D | 0,70 | M | 1 – 2A5Q | 0,8 | 40 | 144 | Rărituri | 10 PI | Artificial | Relativ-echien | 5131 | 144 | 12 | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 2E | 9,01 | M | 1 – 2A5Q | 0,7 | 95 | 1450 | T. igienă | 3 GO 3 FA 4 CA | Natural | Relativ-echien | 5241 | 1450 | - | - | Da | Neutru |
| 2F | 1,26 | A | 1 – 5Q | 0,5 | 170 | 308 | T. progresive (racordare), Împăduririri, Ajutorarea regenerării naturale, Îngrijirea semințișului | 9 GO 1 FA | Natural | Relativ-echien | 5131 | 308 | 299 | - | Da | Impact semnificativ |
| 2G | 12,99 | A | 1 – 5Q | 0,4 | 150 | 1858 | T. progresive (punere în lumină), Ajutorarea regenerării naturale, Îngrijirea semințișului | 9 GO 1 DT | Natural | Relativ-plurien | 5131 | 1858 | 1810 | - | Da | Impact semnificativ |
| 2H | 0,57 | M | 1 – 2A5Q | 0,7 | 35 | 72 | T. igienă | 10 PI | Artificial | Echien | 5131 | 72 | - | - | Da | Neutru |
| 3A | 6,15 | M | 1 – 2A5Q | 0,8 | 65 | 1107 | T. igienă | 5 FA 2 GO 2 CA 1 TE | Natural | Relativ-echien | 5231 | 1107 | - | - | Da | Neutru |
| 3B | 6,58 | A | 1 – 5Q | 0,7 | 80 | 1501 | T. igienă | 8 FA 1 GO 1 CA | Natural | Relativ-echien | 4231 | 1501 | - | - | Da | Neutru |
| 3C | 15,93 | A | 1 – 5Q | 0,9 | 15 | 80 | Curățiri | 7 FA 2 CA 1 DM | Natural | Echien | 4231 | 80 | 10 | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 4 | 7,52 | A | 1 – 5Q | 0,7 | 95 | 2038 | T. igienă (T. progresive în dec. II) | 7 FA 3 GO | Natural | Relativ-echien | 5231 | 2038 | - | - | Da | Neutru |
| 5A | 18,25 | A | 1 – 5Q | 0,8 | 5 | 110 | Degajări, Completări, Curățiri | 5 FA 2 GO 2 CA 1 DM | Natural | Relativ-echien | 5231 | 110 | - | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 5B | 10,50 | M | 1 – 2A5Q | 0,7 | 120 | 2574 | Tăieri de conservare, Ajutorarea regenerări naturale, Îngrijirea semințișului | 8 GO 1 DM 1 DT | Natural | Relativ-echien | 5131 | 2574 | 269 | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 6A | 6,87 | A | 1 – 5Q | 0,4 | 120 | 968 | T. progresive (punere în lumină, racordare), Împăduririri, Ajutorarea regenerării naturale, Îngrijirea semințișului | 9 GO 1 DT | Natural | Relativ-echien | 5131 | 968 | 944 | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 6B | 2,78 | A | 1 – 5Q | 0,7 | 90 | 603 | T. igienă | 10 GO | Natural | Relativ-echien | 5131 | 603 | - | - | Da | Neutru |
| 6D | 0,48 | A | 1 – 5Q | 0,7 | 95 | 113 | T. igienă (T. progresive în dec. II) | 10 GO | Natural | Relativ-echien | 5131 | 113 | - | - | Da | Neutru |
| 7 | 1,07 | M | 1 – 2A5R | 0,5 | 110 | 172 | Tăieri de conservare, Ajutorarea regenerări naturale | 5 PI 2 DT 3 CA | Artificial | Relativ – plurien | 5131 | 172 | 19 | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 8A | 16,99 | A | 1 – 5R | 0,9 | 55 | 5131 | Rărituri | 5 MO 4 FA 1 LA | Artificial | Relativ – echien | 4231 | 5131 | 716 | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 8B | 2,72 | A | 1 – 5R | 0,7 | 80 | 1077 | T. igienă | 7 FA 3 MO | Natural | Relativ – plurien | 4111 | 1077 | - | - | Da | Neutru |
| 8C | 8,01 | A | 1 – 5R | 0,5 | 120 | 2131 | T. succesive (dezvoltare), Ajutorarea regenerării naturale, Îngrijirea semințișului | 10 FA | Natural | Relativ-echien | 4114 | 2131 | 1076 | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 8D | 1,44 | A | 1 – 5R | 0,9 | 45 | 416 | Rărituri | 8 LA 2 FA | Artificial | Relativ – echien | 4231 | 416 | 63 | - | Da | I Impact nesemnificativ |
| 8E | 1,10 | A | 1 – 5R | 0,8 | 90 | 429 | T. igienă | 10 FA | Natural | Relativ-echien | 4114 | 429 | - | - | Da | Neutru |
| 9A | 18,19 | A | 1 – 5R | 0,8 | 80 | 4766 | T. igienă | 9 FA 1 ME | Natural | Relativ – plurien | 4231 | 4766 | - | - | Da | Neutru |
| 9B | 12,61 | A | 1 – 5R | 0,9 | 60 | 4528 | Rărituri | 10 FA | Natural | Relativ – plurien | 4114 | 4528 | 498 | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 9D | 8,43 | A | 1 – 5R | 0,4 | 140 | 1805 | T. progresive (racordare), Împăduriri, Îngrijirea semințișului | 10 FA | Natural | Relativ – plurien | 4111 | 1805 | 1795 | - | Da | Impact semnificativ |
| 10 | 32,91 | A | 1 – 5R | 0,3 | 135 | 5825 | T. progresive (racordare), Împăduriri, Îngrijirea semințișului | 10 FA | Natural | Relativ – plurien | 4111 | 5825 | 5775 | - | Da | Impact semnificativ |
| 11A | 11,28 | A | 1 – 5R | 0,9 | 45 | 2910 | Rărituri | 8 MO 2 FA | Artificial | Relativ – echien | 4114 | 2910 | 463 | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 11B | 14,92 | A | 1 – 5R | 0,3 | 135 | 2671 | T. progresive (racordare), Împăduririri, Îngrijirea semințișului | 10 FA | Natural | Relativ – plurien | 4111 | 2671 | 2666 | - | Da | Impact semnificativ |
| 11C | 2,37 | M | 1 – 2A5R | 0,8 | 90 | 856 | T. igienă | 10 FA | Natural | Relativ – plurien | 4114 | 856 | - | - | Da | Neutru |
| 12A | 0.69 | A | 1 – 5R | 0.4 | 120 | 142 | T. succesive (definitive), Împăduriri, Ajutorarea regenerării naturale, Îngrijirea semințișului | 10 FA | Natural | Relativ-echien | 4231 | 142 | 140 | - | Da | Impact semnificativ |
| 12B | 6,38 | A | 1 – 5R | 0,8 | 80 | 1691 | T. igienă | 10 FA | Natural | Relativ-echien | 4114 | 1691 | - | - | Da | Neutru |
| 12C | 26,05 | A | 1 – 5R | 0,8 | 120 | 11775 | T. progresive (însămânțare), Ajutorarea regenerării naturale, Îngrijirea semințișului | 10 FA | Natural | Relativ – plurien | 4111 | 11775 | 3878 | - | Da | Impact semnificativ |
| 12D | 2,44 | A | 1 – 5R | 0,8 | 90 | 649 | T. igienă | 10 FA | Natural | Relativ-echien | 4114 | 649 | - | - | Da | Neutru |
| 12E | 0,40 | M | 1 – 2A5R | 0,8 | 100 | 97 | T. igienă | 8 FA 2 ME | Natural | Relativ – plurien | 4114 | 97 | - | - | Da | Neutru |
| 12F | 2,90 | A | 1 – 5R | 0,8 | 120 | 1798 | T. progresive (racordare), Împăduririri, Ajutorarea regenerării naturale | 10 FA | Natural | Relativ – plurien | 4111 | 1798 | 1798 | - | Da | Impact semnificativ |
| 13 | 30,63 | A | 1 – 5R | 0,8 | 90 | 11150 | T. igienă | 8 FA 1 MO 1 DT | Natural | Relativ – plurien | 4231 | 11150 | - | - | Da | Neutru |
| 14A | 12,88 | A | 1 – 5R | 0,8 | 90 | 4921 | T. igienă | 9 FA 1 ME | Natural | Relativ – plurien | 4231 | 4921 | - | - | Da | Neutru |
| 14B | 2,31 | A | 1 – 5R | 0,5 | 130 | 585 | T. progresive (punere în lumină, racordare), Împăduriri, Îngrijirea semințișului | 10 FA | Natural | Relativ – plurien | 4114 | 585 | 597 | - | Da | Impact semnificativ |
| 15A | 29,83 | A | 1 – 5R | 0,8 | 90 | 12081 | T. igienă | 10 FA | Natural | Relativ – plurien | 4231 | 12081 | - | - | Da | Neutru |
| 15B | 0,65 | A | 1 – 5R | 0,9 | 25 | 44 | Curățiri, Rărituri | 7 FA 2 PAM 1 ME | Artificial | Echien | 4114 | 44 | 7, 1 | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 15C | 3,89 | A | 1 – 5R | 0,2 | 120 | 483 | T. progresive (racordare), Împăduriri, Îngrijirea semințișului | 10 FA | Natural | Relativ-echien | 4114 | 483 | 465 | - | Da | Impact semnificativ |
| 16A | 20,24 | A | 1 – 5R | 0,8 | 95 | 7287 | T. igienă (T. progresive în dec. II) | 9 FA 1 ME | Natural | Relativ-echien | 4114 | 7287 | - | - | Da | Neutru |
| 16C | 19,34 | A | 1 – 5R | 0,2 | 130 | 2495 | T. progresive (racordare), Împăduriri, Îngrijirea semințișului | 10 FA | Natural | Relativ – plurien | 4111 | 2495 | 2426 | - | Da | Impact semnificativ |
| 17A | 16,22 | A | 1 – 5R | 0,9 | 70 | 7413 | Rărituri | 8 FA 2 ME | Natural | Relativ – plurien | 4111 | 7413 | 716 | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 17B | 18,24 | A | 1 – 5R | 0,8 | 150 | 10214 | T. progresive (însămânțare), Ajutorarea regenerării naturale, Îngrijirea semințișului | 10 FA | Natural | Relativ – plurien | 4111 | 10214 | 3505 | - | Da | Impact semnificativ |
| 18A | 6,66 | A | 1 – 5R | 0,3 | 130 | 939 | T. progresive (racordare), Împăduriri, Îngrijirea semințișului | 10 FA | Natural | Relativ-echien | 4114 | 939 | 921 | - | Da | Impact semnificativ |
| 18B | 12,06 | A | 1 – 5R | 0,8 | 90 | 4173 | T. igienă | 8 FA 2 ME | Natural | Relativ-echien | 4114 | 4173 | - | - | Da | Neutru |
| 18C | 8,99 | A | 1 – 5R | 0,8 | 100 | 3425 | T. igienă | 10 FA | Natural | Relativ – plurien | 4111 | 3425 | - | - | Da | Neutru |
| 19 | 44,00 | A | 1 – 5R | 0,8 | 80 | 14960 | T. igienă | 9 FA 1 ME | Natural | Relativ – plurien | 4231 | 14960 | - | - | Da | Neutru |
| 20A | 26,18 | A | 1 – 5R | 0,8 | 80 | 9582 | Rărituri | 10 FA | Natural | Relativ-echien | 4111 | 9582 | 559 | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 20B | 1,80 | A | 1 – 5R | 0,4 | 115 | 430 | T. progresive (racordare), Împăduriri, Îngrijirea semințișului | 8 FA 2 MO | Natural | Relativ-echien | 4231 | 430 | 432 | - | Da | Impact semnificativ |
| 20C | 5,31 | A | 1 – 5R | 0,5 | 115 | 1524 | T. progresive (punere în lumină), Ajutorarea regenerării naturale, Îngrijirea semințișului | 7 FA 3 MO | Natural | Relativ-echien | 4231 | 1524 | 786 | - | Da | Impact semnificativ |
| 20D | 2,24 | A | 1 – 5R | 0,4 | 115 | 430 | T. succesive (definitive), Împăduriri, Îngrijirea semințișului | 10 FA | Natural | Relativ-echien | 4231 | 430 | 438 | - | Da | Impact semnificativ |
| 21 | 17,49 | A | 1 – 5R | 0,7 | 90 | 5876 | T. igienă | 10 FA | Natural | Relativ – plurien | 4231 | 5876 | - | - | Da | Neutru |
| 22A | 24,67 | A | 1 – 5R | 0,9 | 110 | 12360 | T. igienă (T. progresive în dec. II) | 10 FA | Natural | Relativ-echien | 4231 | 12360 | - | - | Da | Neutru |
| 22B | 18,68 | A | 1 – 5R | 0,7 | 90 | 4614 | T. igienă | 9 FA 1 ME | Natural | Relativ – plurien | 4231 | 4614 | - | - | Da | Neutru |
| 23A | 7,36 | M | 1 – 2A5Q | 0,7 | 120 | 1737 | Tăieri de conservare, Ajutorarea regenerări naturale | 10 FA | Natural | Relativ – plurien | 4114 | 1737 | 193 | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 23B | 4,83 | M | 1 – 2A5Q | 0,7 | 120 | 1724 | Tăieri de conservare, Ajutorarea regenerări naturale | 10 FA | Natural | Relativ-echien | 4114 | 1724 | 182 | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 23C | 4,94 | M | 1 – 2A5Q | 0,7 | 115 | 1768 | Tăieri de conservare, Ajutorarea regenerări naturale | 10 FA | Natural | Relativ-echien | 4114 | 1768 | 185 | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 23D | 3,95 | M | 1 – 2A5Q | 0,8 | 20 | 190 | T. igienă | 7 FA 2 BR 1 MO | Natural | Relativ – plurien | 4161 | 190 | - | - | Da | Neutru |
| 23E | 0,50 | A | 1 – 5Q | 0,9 | 30 | 64 | Rărituri | 6 BR 2 MO 2 ME | Artificial | Relativ-echien | 1341 | 64 | 10 | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 24A | 38,05 | A | 1 – 5Q | 0,8 | 50 | 9169 | Rărituri | 6 MO 3 FA 1 BR | Artificial | Relativ-echien | 1341 | 9169 | 667 | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 24B | 0,74 | M | 1 – 2A5Q | 0,6 | 130 | 233 | Tăieri de conservare, Ajutorarea regenerări naturale | 10 FA | Natural | Relativ – plurien | 4114 | 233 | 24 | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 24C | 3,09 | M | 1 – 2A5Q | 0,8 | 100 | 782 | T. igienă | 8 FA 2 ME | Natural | Relativ-echien | 4114 | 782 | - | - | Da | Neutru |
| 25A | 17,36 | M | 1 – 2A5Q | 0,7 | 140 | 6649 | T. igienă | 9 FA 1 BR | Natural | Relativ – plurien | 2212 | 6649 | - | - | Da | Neutru |
| 25B | 18,80 | M | 1 – 2A5Q | 0,8 | 140 | 10038 | T. igienă | 6 FA 3 BR 1 MO | Natural | Relativ – plurien | 1341 | 10038 | - | - | Da | Neutru |
| 25C | 2,74 | M | 1 – 2A5Q | 0,8 | 5 | 9 | Degajări | 4 MO 2 BR 3 FA 1 PAM | Natural | Echien | 1341 | 9 | - | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 26A | 28,69 | M | 1 – 2A5Q | 0,7 | 140 | 13743 | Tăieri de conservare, Ajutorarea regenerări naturale | 3 BR 3 MO 4 FA | Natural | Relativ – plurien | 1341 | 13743 | 1430 | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 26B | 5,42 | M | 1 – 2A5Q | 0,7 | 160 | 2364 | Tăieri de conservare, Ajutorarea regenerări naturale | 9 MO 1 FA | Natural | Relativ – plurien | 1153 | 2364 | 242 | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 27 | 28,39 | M | 1 – 2A5Q | 0,7 | 135 | 11867 | Tăieri de conservare, Ajutorarea regenerări naturale | 7 FA 2 BR 1 MO | Natural | Relativ-echien | 1341 | 11867 | 1233 | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 28A | 15,76 | E | 1 – 5O2A5Q | 0,7 | 130 | 6587 | - | 7 FA 2 BR 1 MO | Natural | Relativ – plurien | 1341 | 6587 | - | - | - | - |
| 28B | 9,29 | E | 1 – 5O2A5Q | 0,7 | 130 | 4144 | - | 10 MO | Natural | Relativ – plurien | 1153 | 4144 | - | - | - | - |
| 28C | 1,82 | E | 1 – 5O2A5Q | 0,7 | 120 | 795 | - | 9 MO 1 FA | Natural | Relativ-echien | 1153 | 795 | - | - | - | - |
| 28N | 6,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29A | 12,49 | E | 1 – 5O2A5Q | 0,8 | 170 | 6121 | - | 8 FA 2 BR | Natural | Relativ – plurien | 2212 | 6121 | - | - | - | - |
| 29B | 5,60 | E | 1 – 5O2A5Q | 0,7 | 60 | 756 | - | 7 MO 3 SAC | Natural | Relativ – plurien | 1153 | 756 | - | - | - | - |
| 29C | 4,95 | E | 1 – 5O2A5Q | 0,7 | 130 | 2271 | - | 8 MO 2 FA | Natural | Relativ-echien | 1341 | 2271 | - | - | - | - |
| 29E | 5,50 | E | 1 – 5O2A5Q | 0,7 | 130 | 2558 | - | 10 MO | Natural | Relativ – plurien | 1151 | 2558 | - | - | - | - |
| 30A | 16,66 | E | 1 – 5O2A5Q | 0,8 | 130 | 8147 | - | 7 FA 2 MO 1 BR | Natural | Relativ-echien | 1341 | 8147 | - | - | - | - |
| 30B | 2,13 | E | 1 – 5O2A5Q | 0,7 | 120 | 978 | - | 10 MO | Natural | Relativ – plurien | 1151 | 978 | - | - | - | - |
| 31A | 21,28 | E | 1 – 5O2A5Q | 0,7 | 140 | 8894 | - | 7 FA 2 BR 1 MO | Natural | Relativ – plurien | 1341 | 8894 | - | - | - | - |
| 31B | 12,63 | E | 1 – 5O2A5Q | 0,5 | 120 | 4282 | - | 10 MO | Natural | Relativ – plurien | 1151 | 4282 | - | - | - | - |
| 31V | 0,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32A | 30,21 | E | 1 – 5O2A5Q | 0,7 | 130 | 12598 | - | 7 FA 2 BR 1 MO | Natural | Relativ – plurien | 1341 | 12598 | - | - | - | - |
| 32C | 1,23 | E | 1 – 5O2A5Q | 0,8 | 80 | 606 | - | 10 MO | Natural | Relativ – plurien | 1151 | 606 | - | - | - | - |
| 33 | 41,41 | E | 1 – 5O2A5Q | 0,7 | 125 | 17434 | - | 7 FA 1 BR 2 MO | Natural | Relativ – plurien | 1341 | 17434 | - | - | - | - |
| 34A | 20,25 | M | 1 – 2A5Q | 0,7 | 170 | 8444 | Tăieri de conservare, Ajutorarea regenerări naturale | 8 FA 1 MO 1 BR | Natural | Relativ – plurien | 1341 | 8444 | 873 | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 34B | 4,78 | A | 1 – 5Q | 0,9 | 15 | 57 | Curățiri | 4 MO 2 BR 3 FA 1 DM | Artificial | Relativ-echien | 1341 | 57 | 9 | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 35A | 23,53 | M | 1 – 2A5Q | 0,9 | 50 | 5882 | Rărituri | 4 MO 2 FA 2 ME 2 BR | Artificial | Relativ-echien | 1341 | 5882 | 639 | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 35B | 7,55 | M | 1 – 2A5Q | 0,7 | 135 | 3390 | T. igienă | 6 FA 2 MO 2 BR | Natural | Relativ – plurien | 1341 | 3390 | - | - | Da | Neutru |
| 36 | 37,90 | M | 1 – 2A5Q | 0,8 | 90 | 15994 | T. igienă | 6 FA 1 MO 2 BR 1 ME | Natural | Relativ – plurien | 1341 | 15994 | - | - | Da | Neutru |
| 37A | 16,65 | M | 1 – 2A5Q | 0,8 | 90 | 6744 | T. igienă | 7 FA 1 BR 2 ME | Natural | Relativ – plurien | 1341 | 6744 | - | - | Da | Neutru |
| 37B | 26,07 | M | 1 – 2A5Q | 0,7 | 130 | 11497 | Tăieri de conservare, Ajutorarea regenerări naturale, Îngrijirea semințișului | 5 FA 3 MO 2 BR | Natural | Relativ – plurien | 1341 | 11497 | 1196 | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 38A | 28,48 | M | 1 – 2A5Q | 0,8 | 75 | 10282 | T. igienă | 7 FA 1 BR 2 MO | Natural | Relativ – plurien | 1341 | 10282 | - | - | Da | Neutru |
| 38B | 3,65 | M | 1 – 2A5Q | 0,8 | 120 | 1486 | T. igienă | 9 FA 1 BR | Natural | Relativ – plurien | 4114 | 1486 | - | - | Da | Neutru |
| 39A | 27,29 | M | 1 – 2A5Q | 0,8 | 100 | 10424 | T. igienă | 10 FA | Natural | Relativ – plurien | 4114 | 10424 | - | - | Da | Neutru |
| 39B | 5,96 | A | 1 – 5Q | 0,9 | 45 | 2020 | Rărituri | 10 MO | Artificial | Relativ-echien | 4114 | 2020 | 309 | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 39D | 1,71 | A | 1 – 5Q | 0,2 | 110 | 222 | T. progresive, Împăduriri sub masiv, Ajutorarea regenerări naturale, Îngrijirea semințișului | 7 MO 1 BR 2 FA | Artificial | Relativ-echien | 1341 | 222 | 214 | - | Da | Impact negativ semnificativ |
| 39E | 7,61 | M | 1 – 2A5Q | 0,8 | 90 | 2420 | T. igienă | 6 FA 2 ME 2 MO | Natural | Relativ-echien | 1341 | 2420 | - | - | Da | Neutru |
| 39F | 1,47 | M | 1 – 2A5Q | 0,8 | 80 | 226 | T. igienă | 7 ME 3 FA | Natural | Relativ-echien | 4161 | 226 | - | - | Da | Neutru |
| 40A | 9,53 | M | 1 – 2A5Q | 0,8 | 80 | 2611 | T. igienă | 5 FA 5 ME | Natural | Relativ – plurien | 4114 | 2611 | - | - | Da | Neutru |
| 40B | 30,10 | M | 1 – 2A5Q | 0,8 | 110 | 11048 | Tăieri de conservare, Ajutorarea regenerări naturale | 10 FA | Natural | Relativ – plurien | 4114 | 11048 | 1175 | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 41A | 28,77 | M | 1 – 2A5Q | 0,8 | 100 | 10013 | T. igienă | 10 FA | Natural | Relativ – plurien | 4114 | 10013 | - | - | Da | Neutru |
| 41B | 1,27 | M | 1 – 2A5Q | 0,7 | 100 | 424 | T. igienă | 7 FA 3 MO | Natural | Relativ-echien | 1341 | 424 | - | - | Da | Neutru |
| 41C | 2,23 | M | 1 – 2A5Q | 0,8 | 80 | 606 | T. igienă | 5 FA 4 ME 1 PLT | Natural | Relativ-echien | 4114 | 606 | - | - | Da | Neutru |
| 41D | 6,41 | A | 1 – 5Q | 0,9 | 50 | 2397 | Rărituri | 8 MO 2 PI | Natural | Relativ-echien | 4111 | 2397 | 339 | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 42A | 13,43 | A | 1 – 5Q | 0,7 | 10 | 27 | Degajări, Completări | 10 FA | Natural | Echien | 4114 | 27 | - | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 42B | 1,75 | M | 1 – 2A5Q | 0,7 | 100 | 422 | T. igienă | 10 FA | Natural | Relativ-echien | 4114 | 422 | - | - | Da | Neutru |
| 42D | 8,63 | M | 1 – 2A5Q | 0,8 | 90 | 3495 | T. igienă | 10 FA | Natural | Relativ-echien | 4114 | 3495 | - | - | Da | Neutru |
| 43 | 37,08 | A | 1 – 5Q | 0,9 | 60 | 9975 | T. igienă | 4 FA 2 MO 1 PI 1 BR 2 PAM | Natural | Relativ-echien | 1341 | 9975 | - | - | Da | Neutru |
| 44A | 14,28 | A | 1 – 5Q | 0,7 | 90 | 4698 | T. igienă | 10 FA | Natural | Relativ – plurien | 4114 | 4698 | - | - | Da | Neutru |
| 44B | 31,72 | A | 1 – 5Q | 0,8 | 50 | 8564 | T. igienă | 6 MO 2 FA 1 PI 1 ME | Artificial | Relativ-echien | 4114 | 8564 | - | - | Da | Neutru |
| 44C | 3,02 | A | 1 – 5Q | 0,9 | 5 | 6 | Degajări | 2 FA 2 BR 5 MO 1 DM | Artificial | Echien | 1341 | 6 | - | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 44D | 0,35 | A | 1 – 5Q | 0,8 | 70 | 167 | T. igienă | 10 MO | Artificial | Echien | 1341 | 167 | - | - | Da | Neutru |
| 45A | 24,85 | M | 1 – 2A5Q | 0,8 | 70 | 7008 | T. igienă | 5 MO 3 FA 2 ME | Artificial | Relativ-echien | 1341 | 7008 | - | - | Da | Neutru |
| 45B | 12,22 | A | 1 – 5Q | 0,7 | 110 | 5229 | T. igienă (T. progresive în dec. II) | 5 FA 4 MO 1 BR | Natural | Relativ – plurien | 1341 | 5229 | - | - | Da | Neutru |
| 46A | 26,81 | E | 1 – 5O2A5Q | 0,7 | 80 | 9115 | - | 5 FA 5 MO | Natural | Relativ – plurien | 1341 | 9115 | - | - | - | - |
| 46C | 0,72 | E | 1 – 5O2A5Q | 0,7 | 110 | 354 | - | 9 MO 1 FA | Natural | Relativ-echien | 1151 | 354 | - | - | - | - |
| 47A | 12,62 | E | 1 – 5O2A5Q | 0,8 | 90 | 5629 | - | 7 MO 2 FA 1 ME | Artificial | Relativ-echien | 1341 | 5629 | - | - | - | - |
| 47B | 3,66 | E | 1 – 5O2A5Q | 0,7 | 150 | 1347 | - | 9 FA 1 MO | Natural | Relativ – plurien | 1341 | 1347 | - | - | - | - |
| 47C | 9,23 | E | 1 – 5O2A5Q | 0,7 | 150 | 4356 | - | 10 MO | Natural | Relativ – plurien | 1151 | 4356 | - | - | - | - |
| 47D | 1,24 | E | 1 – 5O2A5Q | 0,7 | 130 | 455 | - | 5 FA 5 MO | Natural | Relativ – plurien | 1153 | 455 | - | - | - | - |
| 47V | 0,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48A | 8,92 | E | 1 – 5O2A5Q | 0,8 | 170 | 4094 | - | 7 FA 2 MO 1 BR | Natural | Relativ – plurien | 1341 | 4094 | - | - | - | - |
| 48B | 16,48 | E | 1 – 5O2A5Q | 0,7 | 110 | 6888 | - | 10 MO | Natural | Relativ – plurien | 1153 | 6888 | - | - | - | - |
| 48C | 1,14 | E | 1 – 5O2A5Q | 0,7 | 25 | 63 | - | 3 MO 4 SAC 3 ME | Parțial derivat | Echien | 1151 | 63 | - | - | - | - |
| 49A | 31,65 | E | 1 – 5O2A5Q | 0,7 | 150 | 11805 | - | 7 FA 2 BR 1 BR | Natural | Relativ – plurien | 4161 | 11805 | - | - | - | - |
| 49B | 5,59 | E | 1 – 5O2A5Q | 0,7 | 140 | 2572 | - | 2 FA 8 MO | Natural | Relativ – plurien | 1151 | 2572 | - | - | - | - |
| 50 | 33,32 | M | 1 – 2A5Q | 0,8 | 150 | 15728 | T. igienă | 7 FA 2 BR 1 BR | Natural | Relativ – plurien | 2212 | 15728 | - | - | Da | Neutru |
| 51 | 25,05 | M | 1 – 2A5Q | 0,7 | 140 | 9068 | T. igienă | 10 FA | Natural | Relativ – plurien | 4114 | 9068 | - | - | Da | Neutru |
| 52A | 8,92 | A | 1 – 5Q | 0,8 | 40 | 1275 | Rărituri | 3 MO 3 FA 2 BR 2 ME | Natural | Relativ-echien | 1341 | 1275 | 123 | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 52B | 16,02 | M | 1 – 2A5Q | 0,7 | 125 | 5670 | Tăieri de conservare, Ajutorarea regenerări naturale | 10FA | Natural | Relativ – plurien | 4114 | 5670 | 593 | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 52A | 0,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 13,49 | A | 2 – 1C | 0,9 | 30 | 2212 | Rărituri | 2 MO 1 PI 5 FA 2 ME | Natural | Relativ-echien | 4114 | 2212 | 392 | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 54 | 24,06 | A | 2 – 1C | 0,8 | 30 | 2959 | Rărituri | 6 FA 1 MO 3 ME | Natural | Relativ-echien | 4114 | 2959 | 323 | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 55A | 2,02 | A | 2 – 1C | 0,8 | 5 | 6 | T. igienă | 2 MO 2 BR 6 FA | Natural | Echien | 1341 | 6 | - | - | Da | Neutru |
| 55B | 16,25 | A | 2 – 1C | 0,8 | 30 | 1512 | Rărituri | 8 FA 2 ME | Natural | Relativ-echien | 4114 | 1512 | 230 | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 56A | 18,77 | A | 2 – 1C | 0,8 | 35 | 1783 | Rărituri | 7 FA 2 ME 1 PLT | Natural | Relativ-echien | 4114 | 1783 | 245 | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 56B | 4,46 | A | 2 – 1C | 0,7 | 60 | 888 | T. igienă | 10 FA | Natural | Relativ-echien | 4111 | 888 | - | - | Da | Neutru |
| 56C | 1,40 | A | 2 – 1C | 0,9 | 5 | 2 | Degajări | 4 MO 1 BR 4 FA 1 DM | Natural | Echien | 4114 | 2 | - | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 57 | 37,88 | A | 2 – 1C | 0,8 | 20 | 3750 | Rărituri | 8 FA 2 ME | Natural | Relativ-echien | 4111 | 3750 | 436 | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 58 | 35,11 | A | 2 – 1C | 0,8 | 35 | 6039 | Rărituri | 8 FA 2 ME | Natural | Relativ-echien | 4111 | 6039 | 612 | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 59 | 27,02 | A | 2 – 1C | 0,8 | 35 | 3485 | Rărituri | 8 FA 1 ME 1 PLT | Natural | Relativ-echien | 4114 | 3485 | 366 | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 115D | 2,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 118D | 0,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 119D | 2,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120D | 2,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Tabelul 4.2.2.2. Evidența habitatelor forestiere

| Tipul de habitat Natura 2000 | Tipul de habitat românesc |  |  | Gradul de conservare | Tipul de pădure |  |  |  | NATURA2000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cod | Denumire | Valoare conservativă |  | Cod | Denumire | Suprafață |  | ROSAC0122 - Munții Făgăraș | ROSAC0304 - Hârtibaciu Sud-Vest | ROSPA0098 Piemontul Făgăraș |
|  |  |  |  |  |  |  | ha | % |  |  |  |
| 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum | R4102 | Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies), fag (Fagus sylvatica) şi brad (Abies alba) cu Hieracium rotundatum | moderată | bun | 134.1 | Amestec de răşinoase şi fag pe soluri schelete (m) | 561,69 | 34 | 561.69 |  |  |
|  | R4107 | Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) şi brad (Abies alba) cu Vaccinium myrtillus | mare | bun | 416.1 | Făget montan cu Vaccinium myrtillus (i) | 37,07 | 2 | 37.07 |  |  |
| Total habitat 9110 și R4102, R4107 |  |  |  |  |  |  | 598,76 | 36 | 598.76 |  |  |
| 9410 - Păduri acidofile de molid (Picea abies) din etajul montan până în cel alpin | R4206 | Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) şi brad (Abies alba) cu Hieracium rotundatum | moderată | bun | 115.1 | Molidiş cu Vaccinium myrtillus şi Oxalis acetosella (m) | 38,17 | 2 | 38.17 |  |  |
|  |  |  |  |  | 115.3 | Molidiş cu Vaccinium myrtillus (i) | 39,85 | 3 | 39.85 |  |  |
| Total habitat 9140 și R4206 |  |  |  |  |  |  | 78,02 | 5 | 78.02 |  |  |
| 91V0 – Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) | R4104 | Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) şi brad (Abies alba) cu Pulmonaria rubra | moderată | bun | 221.2 | Brădeto-făget cu floră de mull de productivitate mijlocie (m) | 63,17 | 4 | 63.17 |  |  |
|  | R4109 | Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) şi brad (Abies alba) cu Leucanthemum waldsteinii | mare | bun | 411.1 | Făget normal cu floră de mull (s) | 183,31 | 11 | 6.41 |  | 176.9 |
|  |  |  |  |  | 411.4 | Făget montan pe soluri schelete, cu floră de mull (m) | 329,77 | 20 | 239.37 |  | 90.4 |
|  |  |  |  |  | 423.1 | Făget de dealuri cu Rubus hirtus (m) | 247,35 | 15 |  | 22.51 | 224.84 |
| Total habitat 91V0 și R4104, R4109 |  |  |  |  |  |  | 823,60 | 50 | 308.95 | 22.51 | 492.14 |
| - | R4129 | Păduri dacice de gorun (Quercus petraea) și fag (Fagus sylvatica) cu Festuca drymeia | moderată | bun | 513.1 | Gorunet de coastă cu graminee şi Luzula luzuloides (m) | 46,71 | 3 |  | 45.64 | 1.07 |
|  |  |  |  |  | 515.1 | Gorunet cu Luzula luzuloides (i) | 4,54 | - |  | 4.54 |  |
|  |  |  |  |  | 523.1 | Goruneto-făget cu Festuca drymeia (m) | 68,66 | 4 |  | 68.66 |  |
|  |  |  |  |  | 524,1 | Goruneto-făget cu Luzula luzuloides (i) | 14,41 | 1 |  | 14.41 |  |
| Total habitat R4129 |  |  |  |  |  |  | 134,32 | 8 |  | 133.25 | 1.07 |
| Total habitate |  |  |  |  |  |  | 1634,70 | 99 | 985.73 | 155.76 | 493.21 |
| Alte terenuri |  |  |  |  |  |  | 12,29 | 1 |  |  |  |
| Total general |  |  |  |  |  |  | 1646,99 | 100 |  |  |  |

Descrierea habitatelor de interes comunitar

Habitatul  9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum.

### Descrierea habitatului

Localizare pe teritoriul ariei protejate: Habitatul se regăseşte în aria protejată în zonele cu altitudini mai reduse, cu precădere în bazinele inferioare ale raurilor Lotrioara şi Sadu din nord-estul şi estul sitului şi cu pondere foarte redusa în partile de sud-est şi vest. Apare în etajul montan-premontan de făgete şi etajul montan de amestecuri, în relief accidentat, pe culmi, boturi de deal, versanţi puternic înclinaţi, stâncării, fiind condiţionat edafic de existenţa unor soluri sărace, acide, superficiale, bogate în schelet, puternic acide sau chiar podzolite de bonitate mijlocie spre inferioară pentru fag. Se intercalează, în functie de condițiile staţionale, cu celelalte tipuri de habitate cu făgete, 91V0 si 9130, fiind adesea greu de identificat şi separat.

În perimetrul ariilor naturale protejate habitatul ocupă 598,76 ha.

Starea de conservare globală a habitatului în cadrul ariilor naturale protejate este evaluată ca fiind favorabilă.

| Tip habitat | u.a. | Suprafață –ha- |
| --- | --- | --- |
| 9110 – Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum | 23D, 23E, 24A, 25B, 25C, 26A, 27, 28A, 29C, 30A, 31A, 32A, 33, 34A, 34B, 35A, 35B, 36, 37A, 37B, 38A, 39D, 39E, 39F, 41B, 43, 44C, 44D, 45A, 45B, 46A, 47A, 47B, 48A, 49A, 52A | 598,76 |

### Habitatul 91V0 – Păduri dacice de fag, Symphyto-Fagion

### Descrierea habitatului

Localizare pe teritoriul ariei protejate: Habitatul se regăseşte în aria protejată în zonele cu altitudini mai reduse, cu precădere în bazinele inferioare ale raurilor Lotrioara şi Sadu din nord-estul şi estul sitului şi cu pondere foarte redusa în părţile de sud-est şi vest. Apare în etajul montan-premontan de făgete şi etajul montan de amestecuri, în relief accidentat, pe soluri de tip eutricambosol şi districambosol, mijlociu-profunde, slab scheletice, moderat – slab acide, mezobazice, jilave, cu humus de tip mull, având o troficitate mijlocie spre ridicată. Atunci când microrelieful determină apariţia unor soluri sărace, superficiale, bogate în schelet, puternic acide sau chiar podzolite, flora ierboasă de mull este înlocuită total sau se întrepătrunde cu floră acidofilă şi apar insule de mărime variabilă aparţinând tipului de habitat 9110.

În perimetrul ariei naturale protejate habitatul ocupă 78,02 ha.

Starea de conservare globală a habitatului în cadrul ariei naturale protejate este evaluată ca fiind favorabilă.

| Tip habitat | u.a. | Suprafață –ha- |
| --- | --- | --- |
| 91V0 – Păduri dacice de fag, Symphyto-Fagion | 26B, 28B, 28C, 29B, 29E, 30B, 31B, 32C, 46C, 47C, 47D, 48B, 48C, 49B | 78,02 |

### Habitatul 9410 – Păduri acidofile montane cu Picea abies, Vaccinio-Piceetea.

### Descrierea habitatului

Localizare pe teritoriul ariei protejate: Acest tip de habitat este cel mai răspândit habitat forestier din cuprinsul sitului. Ocupă suprafețe întinse, compacte, în zona montană înaltă, de la 1000 m până la 2000 m altitudine, pănă la păşunile şi tufărişurile din golul alpin.

În perimetrul ariilor naturale protejate habitatul ocupă 823,60 ha.

Starea de conservare globală a habitatului în cadrul ariilor naturale protejate este evaluată ca fiind favorabilă.

| Tip habitat | u.a. | Suprafață –ha- |
| --- | --- | --- |
| 9410 – Păduri acidofile montane cu Picea abies, Vaccinio-Piceetea | 3B, 3C, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 9A, 9B, 9D, 10, 11A, 11B, 11C, 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, 12F, 13, 14A, 14B, 15A, 15B, 15C, 16A, 16C, 17A, 17B, 18A, 18B, 18C, 19, 20A, 20B, 20C, 20D, 21, 22A, 22B, 23A, 23B, 23C, 24B, 24C, 25A, 29A, 38B, 39A, 39B, 40A, 40B, 41A, 41C, 41D, 42A, 42B, 42D, 44A, 44B, 50, 51, 52B | 823,60 |

### Habitat corespondent în România, prezent pe amplasament:

R4102 PĂduri sud-est carpatice molid (Picea abies), fag (Fagus sylvatica) și brad (Abies alba) cu Hieracium rotundatum

Răspândire: în toți Carpații românești, în etajul nemoral.

Suprafețe: circa 220.000 ha, (100.000 ha în Carpații Meridionali, 90.000 ha în Carpații Orientali, 30.000 ha în Carpații Occidentali).

Stațiuni:

Altitudini: 850–1400 m.

Climă: T = 6,5–3,00C, P = 850–1000 mm.

Relief: versanți înclinați cu diferite expoziții, creste, culmi.

Soluri: de tip districambosol, criptopodzol, prepodzol, mijlociu profunde-superficiale, ± scheletice, acide, oligobazice, umede.

Structura: Fitocenoze edificate de specii europene boreale și nemorale, oligomezoterme, mezofite, oligo-mezotrofe. Stratul arborilor compus din molid (Picea abies), fag (Fagus sylvatica ssp. sylvatica), brad (Abies alba) în proporții variate, cu rare exemplare de mesteacãn (Betula pendula), scoruș (Sorbus aucuparia), are acoperire de 80–90% și înălțimi de 22–30 m pentru molid și brad, 18–24 m pentru fag la 100 de ani. Stratul arbuștilor: cu rare exemplare de Ribes uva-crispa, Lonicera nigra ș.a. Stratul ierburilor și subarbuștilor: dezvoltat variabil în funcție de luminã, dominant de specii acidofile (Calamagrostis arundinacea, Luzula luzuloides, Vaccinium myrtillus). Stratul mușchilor: rare pernițe de Hylocomium splendens, Eurynchium striatum, Dicranum scoparium.

Valoare conservativă: moderată.

Compoziție floristică: Specii edificatoare: Picea abies, Fagus sylvatica ssp. sylvatica, Abies alba. Specii caracteristice: Hieracium rotundatum. Alte specii importante: Athyrium filix-femina, Digitalis grandiflora, Dryopteris filix-mas, Festuca drymeia, Galium odoratum, Galium schultesii, Lamium galeobdolon, Luzula luzuloides, Oxalis acetosella, Poa nemoralis, Pteridium aquilinum, Veronica officinalis, ș.a.

Literatură selectivă: Coldea 1991; Doniță et al. 1990.

Redactat: N. Doniță, I. Biriș.

R4104 Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) și brad (Abies alba) cu Pulmonaria rubra

Răspândire: în toți Carpații românești, mai frecvent în Carpații Orientali și Meridionali.

Suprafețe: circa 285.000 ha, din care 152.000 ha în Carpații Orientali, 115.000 ha în Carpații Meridionali, 18.000 ha în Carpații Occidentali.

Stațiuni:

Altitudini: 700–1200 m.

Clima: T = 7,7–4,50C, P = 850–950 mm.

Relief: versanți mediu – slab înclinați cu expoziții diverse, platouri, culmi.

Roci: fliș marno-gresos, conglomerate, gresii calcaroase, roci eruptive și matamorfice intermediare și bazice.

Soluri: de tip eutricambosol, luvisol, districambosol, mijlociu profunde–profunde, slab scheletice, moderat–slab acide, mezo–eubazice, jilave.

Structura: Fitocenoze edificate de specii europene, oligo-mezoterme, mezofite, mezo-eutrofe. Stratul arborilor, compus din fag (Fagus sylvatica ssp. sylvatica), brad (Abies alba), în proporții diferite, cu puține exemplare de paltin de munte (Acer pseudoplatanus), ulm de munte (Ulmus glabra), mai rar frasin (Fraxinus excelsior), carpen (Carpinus betulus); are acoperire de 80–100% și înãlțimi de 25–30 pentru brad, 22–30 m pentru fag la 100 de ani. Local stratul arborilor poate fi format aproape exclusiv din brad. Stratul arbuștilor este reprezentat prin puține exemplare de Corylus avellana, Sambucus racemosa, S. nigra, Lonicera xylosteum, Daphne mezereum, Crataegus monogyna. Stratul mușchilor: discontinuu și slab dezvoltat, compus din Hylocomium splendens, Thuidium abietinum, Dicranum scoparium, Catharinea undulata ș.a.

Valoare conservativă: moderată.

Compoziție floristică: Specii edificatoare: Fagus sylvatica ssp. sylvatica, Abies alba. Specii caracteristice: Pulmonaria rubra, Symphytum cordatum, Dentaria glandulosa. Alte specii importante: Adoxa moschatelina, Actaea spicata, Asarum europaeum, Bromus benekeni, Carex sylvatica, Dentaria bulbifera, Euphorbia amygdaloides, Geranium phaeum, G. robertianum, Hordelymus europaeus (roci calcaroase), Lamium galeobdolon, Mercurialis perennis, Milium effusum, Oxalis acetosella, Paris quadrifolia, Polygonatum multiflorum, Rubus idaeus, Sanicula europaea, Salvia glutinosa, Senecio nemorensis, Stachys sylvatica; în locuri umede: Allium ursinum (primăvara), Cardamine impatiens, Carex remota, Circaea lutetiana, Impatiens noli-tangere; pe versanți umbriți, cu umiditate ridicată a aerului, poate deveni dominantă Rubus hirtus; local pe forme de relief convexe pot apare rare exemplare de Luzula luzuloides, Veronica officinalis, Majanthemum bifolium ș.a..

Literatură selectivă: Täuber 1987; Coldea 1991; Doniță et al. 1990.

Redactat: N. Doniță, I. Biriș.

R4107 Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) şi brad (Abies alba) cu Vaccinium myrtillus

Răspândire: în toți Carpații românești, în etajul nemoral.

Suprafețe: reduse, circa 30.000 ha (din care 20.000 ha în Carpaþii Meridionali, 10.000 ha în Carpații Occidentali, foarte rar în Carpații Orientali).

Stațiuni:

Altitudini: 700–1450 m, coboară local și sub 700 m.

Climă: T = 8,0–4,00C, P = 700–1200 mm.

Relief: creste înguste, versanți foarte înclinați, frecvent cu expoziții umbrite.

Roci: acide, șisturi, granite, gneise silicioase.

Soluri: de tip podzol, mijlociu profunde-superficiale, foarte acide, oligobazice, hidric echilibrate, oligotrofice.

Structura: Fitocenoze edificate de specii europene nemorale și boreale, mezooligoterme, mezofite, oligotrofe. Stratul arborilor, compus exclusiv din fag (Fagus sylvatica ssp. sylvatica) (păduri între 700–1400 m), fag și brad (Abies alba) (păduri între 800–1250 m), cu rare exemplare de molid (la altitudini mai mari), cu exemplare de scoruș (Sorbus aucuparia), mesteacăn (Betula pendula) iar la altitudini mici și gorun (Quercus petraea) sau pin silvestru (Pinus sylvestris). Are acoperire mare (60–80%) și înălțimi de 15–20 m pentru fag și 17–25 m pentru brad. Stratul arbuștilor, de regulã, lipsește sau este compus din rare exemplare de Sorbus aucuparia. Stratul ierburilor și subarbuștilor: dominat de Vaccinium myrtillus, V. vitis idaea și specii din tipurile Calamagrostis – Luzula.

Valoare conservativă: mare.

Compoziție floristică: Specii edificatoare: în principal Fagus sylvatica ssp. sylvatica, în parte Abies alba. Specii caracteristice: -. Alte specii importante: Anthenaria dioica, Calamagrostis arundinacea, Dechampsia flexuosa, Luzula luzuloides, Lycopodium selago, Oxalis acetosella, Brukenthalia spiculifolia, Saxifraga cuneifolia ș.a.

Literatură selectivă: Soó 1962; Täuber 1987..

Redactat: N. Doniță, I. Biriș.

R4109 Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) cu Symphytum cordatum

Răspândire: în toți Carpații românești, în etajul nemoral.

Suprafețe: circa 300.000 ha (80.000 în Carpații Meridionali, 100.000 în Carpații Occidentali, 120.000 în Carpații Orientali).

Stațiuni:

Altitudini: 700–1450 m.

Climă: T = 7,5–4,00C, P = 800–1200 mm.

Relief: versanți cu înclinări reduse – medii, cu diferite expoziții, coame, platouri, funduri de văi.

Roci: bazice, intermediare, rar acide.

Soluri: de tip eutricambosol, distri cambosol, profunde-mijlociu profunde, slab-mediu acide, eu-mezobazice, umede, eutrofice.

Structura: Fitocenoze edificate de specii europene, mezoterme, mezofite, mezo-eutrofe. Stratul arborilor constituit exclusiv din fag (Fagus sylvatica ssp. sylvatica), sau cu puțin amestec de paltin de munte (Acer pseudoplatanus), ulm de munte (Ulmus glabra), rar brad (Abies alba) sau molid (Picea abies); are acoperire mare (80–100%) și înălțimi de 30–34 m la 100 de ani. Stratul arbuștilor lipsește sau este slab dezvoltat din cauza umbrei; rare exemplare de Daphne mezereum, Sambucus nigra, S. racemosa, Corylus avellana, Lonicera xylosteum, Spiraea chamaedriolia. Stratul ierburilor și subarbuștilor: dezvoltat variabil, în funcție de umbrire, poate lipsi în cazul stratului de arbori foarte închis (făgete nude); în general însă bogat în specii ale „florei de mull” având ca elemente caracteristice speciile carpatice Symphytum cordatum, Dentaria glandu losa, Pulmonaria rubra; pe versanții, umbriți cu microclimă mai umedă, poate domina Rubus hirtus. Valoare conservativă: mare.

Compoziție floristică: Specii edificatoare: Fagus sylvatica ssp. sylvatica. Specii caracteristice: Symphytum cordatum, Pulmonaria rubra, Dentaria glandulosa. Alte specii importante: Actaea spicata, Anemone nemorosa, Galium odoratum, Athyrium filix-femina, Dentaria bulbifera, Dryopteris filix-mas, Epilobium monta num, Euphorbia amygdaloides, Lamium galeobdolon, Geranium robertianum, Hepa tica nobilis, H. transsilvanica, Mercurialis perennis, Mycelis muralis, Oxalis acetosella, Sanicula europaea, Stellaria nemorum ș.a.

Literatură selectivă: Beldie 1951; Vida 1963; Morariu et al.1968; Boșcaiu 1971; Coldea 1991; Doniță et al. 1990.

Redactat: N. Doniță, I. Biriș.

R4129 Păduri dacice de gorun (Quercus petraea) și fag (Fagus sylvatica) cu Festuca drymeia

Răspândire: pe dealurile din toată țara, în etajul nemoral, subetajul pădurilor de gorun și de amestec cu gorun, mai frecvent în sudul și vestul României.

Suprafețe: circa 196.000 ha, din care 59.000 ha în sud, 59.000 ha în vest și nord, 78.000 ha în Transilvania.

Stațiuni:

Altitudini: 300–700 m.

Clima: T = 9–70C, P = 700–900 mm.

Relief: versanți cu diferite înclinări, de regulă repezi, expo ziții mai mult însorite.

Roci: variate, în spe cial silicioase.

Soluri: de tip districambosol și luvosol, mijlociu profunde, frecvent scheletice, acide, mezobazice, hidric echilibrate, mezotrofice.

Structura: Fitocenoze edificate de specii europene nemorale și balcanice. Stratul arborilor compus exclusiv din gorun (Quercus petraea ssp. polycarpa, ssp. dalechampii, ssp. petraea), sau cu puțin amestec de fag (Fagus sylvatica ssp. moesiaca), rar, carpen (Carpinus betulus), sorb de câmpie (Sorbus tominalis), cireș (Prunus avium); are acoperire 70–90% și înălțimi de 20–25 m la 100 de ani. Stratul arbuștilor, de regulă slab dezvoltat, compus din Crataegus monogyna, Cornus mas, C. sanguinea, Ligustrum vulgare ș.a. Stratul ierburilor și subarbuștilor, dominat de Festuca drymeia, în petece, mai mult sau mai puțin întinse, și de Luzula luzuloides.

Valoare conservativă: moderată.

Compoziție floristică: Specii edificatoare: Quercus petraea (Fagus sylvatica). Specii caracteristice: Festuca drymeia. Alte specii importante: Asperula odorata, Calama grostis epigeios, Dentaria bulbifera, Euphorbia amygdaloides, Galium schulte sii, Genista tinctoria, Glechoma hirsuta, Geum urbanum, Lamium galeobdolon, Melica uniflora, Poa nemoralis, Veronica officinalis, rar chiar Vaccinium myrtillus.

Literatură selectivă: Morariu et al. 1970; Doniță et al. 1990.

Redactat: N. Doniță, I. Biriș.

R4206 Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) și brad (Abies alba) cu Hieracium rotundatum

Răspândire: în toți Carpații românești, în etajul boreal.

Suprafețe: circa 88.000 ha, mai frecvent în Carpații Meridionali (42.000 ha) și Orientali (31.000 ha), suprafețe mai reduse în Carpații Occidentali (15.000 ha).

Stațiuni:

Altitudini: 1200–1600 m.

Climă: T = 4,5–1,50C, P = 900–1000 mm în nord, 1200–1400 mm în sud.

Relief: creste, culmi, versanți puternic înclinați, cu expoziții diferite.

Roci: silicioase.

Soluri: prepodzol, podzol, criptopodzol, superficiale, scheletice, puternic acide, oligobazice, umede.

Structura: Fitocenoze edificate de specii europene boreale și carpatice, oligoterme, mezofite, oligotrofe. Stratul arborilor, compus exclusiv din molid (Picea abies) sau, la altitudini mai mici, cu amestec de brad (Abies alba), scoruș (Sorbus aucuparia); are acoperire mai redusă (50–80%), înălțimi de 22–30 m la 100 de ani. Stratul arbuștilor lipsește sau este slab dezvoltat (exemplare rare de Sambucus racemosa, Lonicera nigra, Spiraea chamaedrifolia etc.). Stratul ierburilor și subarbuștilor, puternic dezvoltat, mai ales în golurile din arboret, dominat de specii de Calamagrostis. Stratul mușchilor cu dezvoltare variabilă este de tip Polytrichum.

Valoare conservativă: moderată.

Compoziție floristică: Specii edificatoare: Picea abies și Albies alba. Specii caracteristice: Hieracium rotundatum și speciile subalianței Soldanello–Picenion (Soldanella hungarica ssp. major, Silene heuffeli). Alte specii importante: Athyrium filixfemina, Calamagrostis villosa, C. arundinacea, Campanula abietina, Deschampsia flexuosa, Dryopteris filix-mas, Fragaria vesca, Gentiana asclepiadea, Homogyne alpina, Huperzia sellago, Luzula luzuloides, L. sylvatica, Lycopodium annotinum, Moneses uniflora, Oxalis acetosella, Polygonatum verticillatum, Senecio

nemorensis, Stellaria nemorum, Vaccinium myrtillus (local poate deveni dominantă).

Literatură selectivă: Coldea 1991; Doniță et al. 1990.

Redactat: N. Doniță, I. Biriș.

Tabelul 14. Starea de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar din ROSAC0122 - Munții Făgăraș, ROSAC0304 - Hârtibaciu Sud-Vest și ROSPA0098 - Piemontul Făgăraș

| # Aria naturală protejată de interes comunitar | # Stare de conservare: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Favorabilă: |  | # Nefavorabilă: |  |  |  |
|  | # ha | # % | # ha | # % | # Motivul | # Măsuri propuse pentru reabilitare |
| # ROSAC0122 # ROSAC0304 # ROSPA0098 | # 1646,99 | # 100 |  |  |  |  |
| # Total | # 1646,99 | # 100 |  |  |  |  |

4.2.3. Speciile de interes conservativ din zona proiectului, pentru care au fost desemnate siturile de importanță comunitară ROSAC0122 - Munții Făgăraș, ROSAC0304 - Hârtibaciu Sud-Vest și ROSPA0098 - Piemontul Făgăraș

Cu ocazia parcurgerii lucrărilor amenajare (faza teren), pe suprafața U.P. I Racovița de s-au găsit:

Ursus arctos (Urs brun)

Descriere si identificare: Ursul brun (Ursus arctos) este un simbol al rezistentei, puterii si vitalitatii, un animal ale carui inteligenta si capacitate de adaptare i-au asigurat supravietuirea in salbaticie pana in ziua de azi. Codrii desi ai Carpatilor romanesti au fost secole la randul casa primitoare pentru acest animal impresionant. Astazi, o mare parte din ursii bruni a Europei – circa 6000 de exemplare – traiesc pe teritoriul Romaniei.Este cel mai mare pradator din fauna Romaniei si a Europei, cu lungimea cap + trunchi = 1,5 - 2,5 m si inaltimea la greaban = 1,5 m. Corpul are o constitutie robusta, membrele si coada sunt scurte. Ochii si urechile sunt mici. Blana este de culoare cafeniu inchisa, pana la negricioasa pe spate si galbuie pe abdomen. Hrana este constituita din ierburi, radacini, muschi de pamant, ciuperci, fructe, furnici, soareci, pasari. Mai putin are succes la prinderea artiodactilelor - ciute, caprioare, capre negre, bune alergatoare. Ocazional, ursul ataca si mananca animale domestice.

Habitat: Habitatele favorabile ale speciei sunt reprezentate de padurile de amestec din zona de deal si de munte, de intindere mare, putin deranjate de activitatea antropica, care ofera conditii de adapost, liniste si hrana, acestea fiind indispensabile pentru supravietuirea speciei. Deplasarile sezoniere ale exemplarelor de urs sunt influentate de resursa trofica existenta, uneori deplasandu-se sute de kilometri in cautarea unei resurse bogate de hrana.

Pentru a corespunde cerintelor, un habitat trebuie sa includa diferite tipuri de padure, rolul esential revenind foioaselor care produc seminte mari, cum sunt fagul si stejarul. Prezenta desisurilor este de asemenea importanta pentru adapost si hranire. Este extrem de important ca ursul sa aiba posibilitatea sa se deplaseze in toate directiile, inclusiv in zone cu altitudine diferita. Linistea si adapostul in habitat sunt extrem de importante pentru puii nou-nascuti pe timpul iernii in barlog. Barlogul este amenajat in cavitati naturale, arbori doborati sau sub stanci, in zone izolate. Localizarea barloagelor este adesea asociata cu zone izolate si neperturbate de oameni. Orice perturbare in perioada de hibernare poate sa- i determine pe ursi sa-si abandoneze barloagele.

Populatie:   In Europa (exceptand Rusia) exista cca. 14.000 de ursi bruni in zece tari. Se estimeaza ca au mai ramas doar 20-25 de animale in Muntii Pirinei, pe o portiune cuprinsa     intre Franta, Spania si Andorra,     si     in     jur     de     85-90     de     animale in Asturia, Cantabria, Galicia si Leon. In Belarus este atestata o populatie de cca. 120 de exemplare.   In Grecia si Ucraina au   mai    ramas    cate    aproximativ    200    de    ursi, in Slovenia sunt in jur de 500-700, in Slovacia numarul ursilor este estimat la 600-800 de animale, in Bulgaria exista o populatie de 900-1.200 de exemplare. Nordul Europei este habitatul unei populatii insemnate de ursi – 4.500-5.000 de ursi (cu 70 de ursi in Norvegia, cca. 700 in Estonia, in jur de 1.600 in Finlanda si 2.500 de animale in Suedia). Cea mai numeroasa populatie este atestata in Romania – 6.000-6.300 de ursi bruni, conform datelor din 2014. In   afara   statelor   mentionate,   in   Europa   se   mai   gasesc   efective in Polonia, Cehia, Balcanii de sud-vest, cat si partea centrala a Italiei. Aici numarul de ursi bruni este foarte redus – doar cateva zeci de exemplare. In Insulele Britanice a disparut. Ursul brun este raspandit intr-o mare masura si in America de Nord (Alaska, Canada), cat si in Rusia, unde exista cea mai mare populatie (120.000). Alte subspcii se gasesc in China, Mongolia, Transcaucazia si Iran. Intreaga suprafata a ariei protejate poate fi utilizata de specie. Habitatele forestiere situate in sectoarele marginale ale sitului au o mare importanta pentru urs

Ecologie: Ursul este un animal cu o capacitate deosebita de adaptare la mediu, ajutat de doua supersimturi – cel al auzului si cel olfactiv. E capabil sa detecteze sunete foarte fine, intre 16 si 20 de hertzi, si ne poate auzi chiar si de la 300 de metri. Mirosul este arma de baza a ursului. Nici un alt animal nu se poate lauda cu un nas atat de fin. Il ajuta sa-si gaseasca partener, sa evite oamenii sau alti ursi, sa gaseasca mancare sau sa-si caute puii. Mirosul ursului este de 2000 de ori mai fin decat al omului, ajutandu-l sa detecteze prezenta oricarui animal chiar si la 14 ore dupa trecerea printr-o zona. In ciuda aspectului sau, de neindemanatic, ursul are o viteza de reactie surprinzatoare si poate atinge pana la 50 kilometri pe ora. Corpul sau mare si musculos ii da posibilitatea sa strabata zeci de kilometri pe zi la nevoie. Cu labele sale masive, ursul isi poate sapa barlogul in pamantul tare sau inghetat sau poate sa doboare dintr-o lovitura mamifere mari.

Masuri de management la nivel national: Daca populatia de urs, specie care se afla in varful piramidei trofice, se mentine in numar mare, inseamna ca si celelalte specii de animale din habitatele ursului se afla intr-o stare buna de conservare. Tocmai de aceea, WWF aloca efort si resurse importante pentru protejarea acestei specii, deruland proiecte de conservare. Desi la nivel de populatie ursul brun este intr-o stare favorabila de

conservare, presiunile crescande asupra padurilor - habitatul sau principal - sunt o amenintare la adresa speciei si in Romania.

Pierderea sau fragmentarea habitatelor, din cauza dezvoltarii infrastructurii de transport, dar si a celei urbane sau rurale (cum ar fi partii de schi, extinderea intravilanelor si a constructiilor implicit, fara a se lua in calcul costurile din perspectiva pierderii biodiversitatii) sunt principala amenintare la adresa speciei. Fiind omnivori, ursii bruni sunt atrasi de zonele cu acces facil la surse de hrana din zonele populate de oameni, in special acolo unde exista un management defectuos al deseurilor sau unde animalele raman fara hrana din cauza supraexploatarii intensive a resurselor naturale (ciuperci sau fructe de padure)

Aquila pomarina

Acvila țipătoare mică este o specie caracteristi că zonelor împădurite situate în apropierea te ritoriilor deschise cum sunt pajiştile, terenurile agricole şi păşunile umede. Adulții au înfățişa re similară şi ajung la acest penaj după 3-4 ani de viață, vârstă la care este atinsă maturitatea sexuală. Se hrăneşte cu mamifere mici, păsări, broaşte, şerpi, şopârle şi insecte. Este o specie monogamă, care poate să trăiască până la vârsta de 20-25 de ani, însă în mod obiş nuit, din cauza pericolelor existente, ajung să trăiască în medie până la 8-10 ani. Mortalitatea medie este de circa 35% pentru juvenili, 20% pentru păsările imature şi 5% pentru adulți. Se hrăneşte prin utilizarea mai multor tehnici: pla narea la o înălțime de circa 100 m urmată de co borârea bruscă asupra prăzii localizate, pândirea dintr-un loc înalt sau mersul pe sol, prin iarbă. Este o specie solitară şi teritorială. Masculul este mult mai agresiv decât femela şi manifestă un comportament teritorial față de alți masculi. Soseşte din cartierele de iernare la sfârşit de mar tie şi început de aprilie. Cuibăreşte în copaci şi se întoarce la acelaşi cuib mai mulți ani la rând. Cuibul este instalat la înălțimi cuprinse între 4 şi 29 m şi este alcătuit din crengi şi resturi vegetale. Este căptuşit cu ramuri cu frunze pe care le schim bă periodic, pentru o mai bună camuflare a cui bului. După folosirea repetată a cuibului, acesta poate atinge 0,6-1 m înălțime şi un diametru de circa 60-70 cm. Femela depune 1-2 ouă la sfâr şit de aprilie şi început de mai, cu o dimensiune medie de 63,5 x 51 mm. Incubația durează 36-41 de zile şi este asigurată de către femelă, care este hrănită de mascul în tot acest timp. Puiul mai pu ternic îl atacă de obicei pe cel mai slab, care nu su praviețuieşte din cauza inaniției. Puii devin zbură tori după 50-55 de zile, dar rămân dependenți de părinți câteva săptămâni (21 zile) în plus.

Amenințări

§ Pierderea şi alterarea habitatului.

§ Perturbarea cauzată de silvicultură.

§ Alterarea resurselor trofice.

§ Poluarea şi utilizarea ilegală a otrăvurilor.

§ Activitățile de vânătoare. § Perturbarea cauzată de activi tăți antropice.

Măsuri De Conservare Necesare

§ Interzicerea oricărui tip de activitate care cauzează alterarea habitatelor de hrănire şi reproducere ale speciilor.

§ Evitarea erbicidelor puternice, care reduc diversitatea speciilor-hrană şi bioacumu larea acestor tratamente agricole ce cau zează în mod secundar otrăvirea păsărilor.

§ Interzicerea noilor proiecte urbane, inclu zând aşezările împrăştiate în habitatele de pădure importante pentru repro ducerea, hrănirea, odihna sau ierna rea speciilor.

§ Interzicerea realizării noilor infrastructuri lin-are care fragmentează habitatele de pădure.

§ Interzicerea noilor activități de exploatare (cariere, mine) în păduri şi în zonele de tampon şi evaluarea necesității de limitare a activităților în derulare aprobate.

§ Menținerea şi dezvoltarea unui peisaj de tip mozaic.

§ Menținerea şi accentuarea coridoarelor între zonele de pajişti spon tane incluzând şi arbori, linii de arbori şi grupuri de arbori neproductivi dispersate.

§ Potrivirea lucrărilor silvice cu biologia speciei pentru a evita perturbarea ei.

§ Obținerea informațiilor despre folosirea de otrăvuri şi efectele acesto ra asupra speciei.

§ Stoparea folosirii ilegale a momelilor otrăvite.

§ Oprirea vânătorii şi devastarea ilegală a cuiburilor.

§ Interzicerea vânătorii de iepuri sau restricția ei temporară în zonele cu densitate redusă.

§ Interzicerea construirii de noi parcuri eoliene în apropierea zonelor de reproducere sau de hrănire sau în zonele folosite de către păsări ca şi rute de migrație. § Inventarierea zonelor de reproducere actuale şi potențiale.

§ Identifi carea zonelor de migrație, hrănire şi aglomerare importante pentru specie.

§ Promovarea studiilor referitoare la diverse aspecte ale biologiei spe ciei, inclusiv ale parametrilor demografici

Bonasa bonasia

Prezentă în păduri de conifere și amestec, boga te în tufe producătoare de fructe sub formă de bacă, dar și în poieni largi cu tufe. Preferă ver sanții cu expunere sudică, călduroasă, în apropi erea izvoarelor și pâraielor cu vegetație bogată și cu un mozaic vegetal cât mai variat (de exem plu, în păduri în urma unor tăieri în ochiuri, în care s-au declanșat procese de succesiune). Evită monoculturile uniforme, pădurile intens umbla te sau pădurile fără subarboret. Terenurile des chise, mai late de 200-400 m sau pădurile pure de rășinoase constituie bariere în răspândirea speciei. Se întâlnește în intervalul altitudinal de 300-1.800 m, cel mai frecvent fiind prezentă în tre 800 și 1.300 m. În ierni sau zone foarte reci poate înnopta în cavități sub zăpadă. Ierunca este o specie sedentară la noi în țară (evită și zborurile peste suprafețe întinse, despădurite), care iernează de regulă individual. Juvenilii pot efectua în cursul toamnei scurte deplasări. Hrana este alcătuită primăvara din frunzulițe și lujeri fragezi ai unor foioase și plante suculente, iar vara consumă predominant fructe și semințe, ocazional nevertebrate. Hrana este căutată pe sol vara, ierunca executând salturi până la 1,5 m; iarna și primăvara se hrănește pe arbori. În lunile friguroase și cu zăpadă mare, hrana este compusă mai ales din muguri și amenți de fo ioase sau semințe de rășinoase. Atinge maturitatea sexuală la sfârșitul primului an de viață. Cuplul este monogam, fiind constituit pentru un sezon de reproducere. Perechile se for mează din toamnă, când începe rotitul. Teritoriul trofic se suprapune peste cel reproductiv, însă se pare că teritoriul masculilor nu se suprapune pes te cel al femelelor. Cuibul este amplasat pe sol în tr-o adâncitură produsă prin scormonire de cca 20 cm în diametru, amenajată doar sumar cu câteva fire uscate, frecvent la baza unui arbore sau sub o tufă mare, fiind protejată de regulă de sus prin ramuri. Are un singur cuibar pe an. Femela depu ne 6-10 ouă netede și strălucitoare, arămiu-găl bui cu puncte și liniuțe brun-roșcate. Clocitul este asigurat de către femelă timp de 21-23 de zile, iar masculul stă în apropiere supraveghind terito riul cuibului. Puii sunt nidicoli, cu puful gălbui și brun-roșcat. La scurt timp după eclozare juvenilii se pot deplasa urmându-și mama, care-i condu ce într-o poiană cu vegetație mai mică. În caz de pericol puii se împrăștie imediat, ascunzându-se. Părinții rămân cu puii cca 2-3 luni.

Măsuri de conservare necesare

§ Interzicerea noilor proiecte în habitatele de pădure importante pen tru reproducerea, hrănirea, odihna sau iernarea speciei.

§ Obținerea aprobării legale a criteriilor de management, conservare și restaurare pentru conservarea păsărilor în silvicultură și în planurile de vânătoare.

§ Potrivirea lucrărilor silvice cu biologia speciei pentru a evita pertur barea în perioadele critice (reproducere).

§ Crearea sau îmbunătățirea planurilor de management în vederea îmbunătățirii calității habitatului.

§ Menținerea și creșterea extinderii pădurilor native.

§ Promovarea tipurilor de managementului care favorizează heteroge nitatea pădurii. § Menținerea subarbustului în pădurile exploatate.

§ Limitarea presiunii creșterii animalelor și a vânătorii la niveluri care nu afectează structura pădurilor și regenerarea copacilor și a vegeta ției de sub copaci.

§ Reducerea folosirii insecticidelor și erbicidelor în fondul forestier.

§ Excluderea vânării din jurul zonelor critice pentru supraviețui rea speciei.

§ Sporirea supravegherii, coordonată împreună cu alte unități de apli care a legii, în vederea eliminării vânătorii ilegale.

§ Reglementarea vizitelor și a activităților în zonele critice în timpul celor mai sensibile perioade (reproducere și creștere a puilor), cu restricție totală în cele mai sensibile zone

Ciconia nigra

Barza neagră, cunoscută şi sub denumirile de cocostârc negru şi barză ţigănească, este o spe cie caracteristică pădurilor de câmpie şi de pe dealuri care au în apropiere zone umede. Ca dimensiuni este cu puţin mai mică decât barza albă. Adulţii au înfăţişare similară şi ating acest stadiu numai în al patrulea an de viaţă. Se hră neşte în special cu ţipari când îi găseşte, mami fere mici, pui de păsări, ouă, broaşte, moluşte, lipitori, râme, şopârle, şerpi sau insecte. Este o specie retrasă şi sfioasă, care cuibăreşte în păduri, în cuiburi pe care le foloseşte mai mulţi ani şi pe care le repară şi le consolidează în fi ecare an. După ce depune ouăle este alungată foarte greu de la cuib. Spre deosebire de stârci şi asemenea berzei albe, este aproape mută şi se manifestă prin „clămpănitul“ ciocului, dar mai rar, mai scurt şi fără mişcările de gât caracteris tice berzei albe. Soseşte în a doua jumătate a lunii martie din cartierele de iernare. Cuibul este amplasat în treimea superioară a arborilor bătrâni. Cuibul este o construcţie mare (poate depăşi 1 m în di ametru şi chiar în înălţime), caracteristică ber zelor, alcătuit din crengi fixate cu pământ. În interior este căptuşit cu muşchi, resturi vegetale sau cu balegă uscată. Femela depune 3-4 ouă de culoare albă în perioada cuprinsă între sfârşitul lui aprilie şi începutul lui mai. Dimensiunea me die a ouălor este de 65,32 x 48,73 mm. Incubaţia este asigurată de ambii părinţi. După 30-35 de zile, puii eclozează şi sunt hrăniţi de părinţi până la 70 de zile, când devin independenţi. Adeseori cuibăreşte în pereţii exteriori ai cuibului şi vrabia de câmp.

Amenințări

§ Pierderea şi alterarea habitatului.

§ Poluarea.

§ Disponibilitatea redusă a hranei.

§ Perturbările cauzate de activi tăți antropice.

Măsuri De Conservare Necesare

§ Interzicerea distrugerii cuiburilor ocupate.

§ Considerarea necesității de restabilire a unor locuri potrivite pentru cuibărire şi menținerea acestora

§ Asigurarea resurselor de hrană şi întreținere corespunzătoare a zonelor învecinate de site-urile de reproducere.

§ Încurajarea folosirii produselor agrochimice selective şi cu toxicitate redusă pe terenu rile din vecinătatea locului de cuibărit.

§ Păstrarea sau refacerea zonelor umede situate în apropierea pădurilor.

§ Interzicerea noilor proiecte urbane, incluzând aşezările împrăştiate în habitatele de pădure importante pentru reproducerea, hrănirea sau odihna speciilor.

§ Interzicerea noilor activități de exploatare (cariere, mine) în păduri şi în zonele de tampon şi evaluarea necesității de limitare a activităților în derulare aprobate.

§ Potrivirea lucrărilor silvice cu biologia speciei pentru a evita perturbarea ei în perioa dele critice (reproducere).

§ Reglementarea vizitelor şi a activităților în zonele critice în timpul celor mai sensibile perioade (reproducere şi creşterea puilor), cu restricție totală în cele mai sensibi le zone.

§ Interzicerea activităților silvice din apropierea cuiburilor ocupate (mai puțin de 300 m) între februarie şi septembrie.

§ Interzicerea stabilirii de ferme eoliene în zonele extrem de sensibile.

§ Opunerea la înfi ințarea noilor linii electrice. Dacă sunt indispensabile, trebuie să fi e conforme cu standardele naționale.

§ Garantarea securității păsărilor față de liniile electrice existente prin redirecționarea, îngroparea acestor linii, înlocuirea lor cu cabluri mai puțin periculoase sau cel puțin amplasarea structurilor de protecție a păsărilor.

§ Inventarierea zonelor de reproducere actuale şi potențiale.

§ Identifi carea zonelor de migrație, hrănire şi aglomerare importante pentru conserva rea speciei.

§ Promovarea studiilor referitoare la diverse aspecte ale biologiei speciei, inclusiv ale parametrilor demografici

Circaetus gallicus

Şerparul este o specie care preferă un mozaic de habitate cu zone împădurite folosite pentru cuibărit şi cu zone deschise preferate pentru hrănire. Este o specie diurnă, care se hrăneşte în speci al cu alege şi cu şerpi, cu precădere speciile ne veninoase. În dieta ei se mai găsesc şi şopârle, broaşte, mamifere mici şi mai rar păsări sau ne vertebrate. Pentru a se hrăni zboară la înălţime mare şi planează stând în acelaşi loc în căuta rea prăzii. Ziua staționează pe arbori înalți, care îi asigură coeficientul de siguranță necesar prin posibilitatea controlului unui câmp larg vizual. Este o specie tăcută, care trăieşte până la 17 ani. Atinge maturitatea sexuală la vârsta de 3-4 ani. Se reproduce în perioada aprilie-iulie, construin du-şi în fiecare an alt cuib şi uneori alungă de la cuibul lor alte specii. Cuibul este plasat de regulă în arborii înalți din liziere sau rarişti de pădure. El este construit de ambii părinţi din crengi şi este căptu şit cu iarbă. Mult mai rar au fost semnalate cazuri în care specia a fost găsită cuibărind pe stânci. O particularitate a speciei este aceea că femela depune un singur ou în luna mai, cu o dimen siune de circa 72,8 x 58,6 mm. Foarte rar sunt raportate ponte de înlocuire. Oul este oval, alb, mat, indirect pătat prin contact cu resturile or ganice rămase (chiar dacă numai temporar) în cuib. Incubaţia durează 45-47 de zile şi este asigurată de către femelă, care este hrănită de mascul în toată această perioadă. Puii devin zburători la 60-80 de zile de la eclozare.

Măsuri DE conservare necesare

§ Interzicerea oricărui tip de activitate care cauzează alterarea habita telor de hrănire şi reproducere a speciei.

§ Evitarea erbicidelor puternice, care reduc diversitatea speciilor hrană şi bioacumularea acestor tratamente agricole ce cauzează în mod secundar otrăvirea păsărilor.

§ Interzicerea noilor proiecte urbane, incluzând aşezările împrăştiate în habitatele de pădure importante pentru specie.

§ Interzicerea realizării noilor infrastructuri liniare care fragmentează habitatele de pădure.

§ Interzicerea noilor activități de exploatare (cariere, mine) în păduri şi în zonele de tampon şi evaluarea necesității de limitare a activităților în derulare aprobate.

§ Menținerea şi dezvoltarea unui peisaj de tip mozaic.

§ Menținerea şi accentuarea coridoarelor între zonele de pajişti spontane incluzând şi arbori, linii de arbori şi grupuri de arbori neproductivi dispersate.

§ Potrivirea lucrărilor silvice cu biologia speciei pentru a evita perturbarea ei.

§ Oprirea vânătorii şi devastarea ilegală a cuiburilor.

§ Interzicerea construirii de noi parcuri eoli ene în apropierea zonelor de reproducere sau de hrănire sau în zonele folosite de către păsări ca şi rute de migrație.

Dendrocopos leucotos

În România poate fi considerată o specie specia lizată pe pădurile de foioase din regiuni colinare și muntoase. Preferă pădurile compuse din fag (Fagus sp.), mesteacăn (Betula sp.), paltin (Acer sp.), frasin (Fraxinus sp.), ulm (Ulmus sp.), plop (Populus sp.). Deseori este prezent în păduri mix te, uneori și în păduri de conifere. De cele mai multe ori cuibărește pe versanţii sudici ai dea lurilor și ai munţilor, dar și în pădurile de galerie situate de-a lungul pâraielor dominate de specii de copaci cu esenţă moale. Astfel, specia poate fi întâlnită de la altitudini joase, începând cu 400 m, unde cuibărește în păduri de foioase, până în zonele montane, la 1.800 m, unde cuibărește în păduri bătrâne de fag sau de amestec. Hrana este alcătuită mai ales din insecte, în principal din lar vele care trăiesc în trunchiul copacilor. Mănâncă și omizi, furnici, iar uneori se hrănește și cu alune și fructe de pădure. Când se simte ameninţa tă, adoptă o poziţie întinsă a corpului și a capu lui, în general pe partea ascunsă a trunchiului. Longevitatea cunoscută este de 15 ani și 9 luni. Deși majoritatea speciilor europene de ciocăni toare sunt puţin sociale, ciocănitoarea cu spate alb pare a fi cea mai solitară. Fiecare dintre cele două sexe este teritorial și, în afara sezonului de cuibărit, își apără teritoriile de hrănire. În sezo nul de reproducere este foarte teritorială, intrușii sunt alungaţi agresiv. Este o specie monogamă. Femelele sunt atrase de darabana masculilor, care poate fi auzită începând cu luna martie. Perechea efectuează zboruri nupţiale care constau în goane aeriene, zboruri demonstrative, posturi nupţiale etc. În această perioadă ambele sexe sunt foar te zgomotoase. Masculul excavează câteva noi cavităţi în fiecare primăvară, însă cele mai multe rămân neterminate. Femela contribuie la finali zarea excavaţiei care este aleasă pentru cuibărit. Cuiburile mai vechi sunt folosite arareori. Deși ca vităţi pot fi realizate în trunchiuri vii sau moarte, toţi copacii folosiţi au lemnul din interior descom pus. Cele mai multe cavităţi sunt prezente în ar bori cu esenţă moale. Înălţimea la care este așezat cuibul variază între 5 și 32 m. În general cuiburi le acestei specii sunt localizate la o înălţime mai mare decât a oricărei alte specii europene de cio cănitoare. Teritoriul de cuibărit este cel mai mare dintre cele ale speciilor europene de ciocănitoare, de până la 3,5 km2. Cele 3-5 ouă sunt incubate de ambele sexe, timp de 14-16 de zile, masculul clo cind mai ales în timpul nopţii. Puii sunt îngrijiţi de ambii părinţi, iar dezvoltarea lor durează 24-28 de zile. După ce părăsesc cuibul, puii nu mai sunt hrăniţi de părinţi. Adulții înnoptează în scorburi, în sezonul de reproducere împreună cu puii, sau într-o scorbură separată, excavată special pen tru odihnă

Dryocopus martius

Descriere. Ciocanitoarea neagra este larg raspandita in padurile de foioase, de amestec si conifere, cu arbori ajunsi la maturitate. Este cea mai mare ciocanitoare din Europa, avand dimensiuni apropiate de cele ale unei ciori. Lungimea corpului este de 40 - 46 cm si o greutate de 250 - 370 g. Anvergura aripilor este de circa 67 - 73 cm. Masculul este dificil de deosebit de femela desi are intreg crestetul rosu spre deosebire de femela care are pata rosie doar in partea din spate a crestetului capului. Penajul este negru. Se hraneste cu insecte si larvele acestora de sub scoarta arborilor.

Longevitatea cunoscuta este de 14 ani.

Localizare si comportament. Este o specie prezenta in cea mai mare parte a continentului european. Spre deosebire de restul speciilor de ciocanitori al caror zbor este ondulatoriu, ciocanitoarea neagra are un zbor continuu asemanator cu cel al alunarului sau al gaitei. Realizeaza excavatii mari in arborii batrani si uscati atat pentru odihna cat si pentru cuibarit. Inaltimea la care este realizata cavitatea pentru cuib variaza intre 4 - 25 m. Diametrul intrarii variaza intre 8 - 11 cm, iar adancimea cavitatii sapate in interiorul arborelui variaza intre 37 - 60 cm. Timpul necesar pentru realizarea unei asemenea excavatii poate ajunge si la cateva saptamani. Este considerata o specie cheie in zonele impadurite, asigurand spatii de cuibarit pentru multe specii de pasari si mamifere. Prin controlul exercitat asupra populatiilor de insecte de sub scoarta, protejeaza copacii. Bate frecvent darabana, iar ciocaniturile (15 - 20 pe secunda) dureaza circa 3 secunde. In timpul sezonului de cuibarit bate darabana si de cateva sute de ori pe zi. Ambele sexe bat darabana, insa masculii o fac mult mai frecvent. Darabana acestei specii este cea mai puternica si se aude de la o distanta de circa 3 km. Doar ciocanitorile bat darabana si este o forma de comunicare prin care isi anunta prezenta si isi revendica teritoriul. Este o specie monogama cel putin pentru un sezon de cuibarit. Foloseste un teritoriu ce variaza intre 100-400 ha. Este o specie sedentara.

Populatie. Populatia europeana este relativ mare si cuprinsa intre 740000 - 1400000 perechi. Specia s-a mentinut la un nivel stabil in perioada 1970 - 1990. Aceasta stare este mentinuta si in prezent, desi in unele tari s-a inregistrat un anume declin. Populatii mai mari se inregistreaza numai in Rusia si Belarus.

Amenintari si masuri de conservare. Degradarea habitatelor si reducerea locurilor de cuibarit prin eliminarea arborilor maturi, a lemnului mort pe picior din paduri si a copacilor scorburosi. Un management prietenos al padurilor pentru speciile caracteristice acestui tip de habitat este necesar si urgent.

Ficedula albicollis

Muscarul mic este caracteristic pădurilor de foioase. Nu este o pasăre specioasă, putându-se întâlni frecvent cuibărind și în localități, în par curi, livezi și grădini. Longevitatea maximă cu noscută în libertate este de 7 ani și 9 luni. Dieta este formată din nevertebrate, predomi nând diverse insecte zburătoare, pe care le pân dește de pe crengi sau de pe sol. Mai consumă și păianjeni, omizi sau viermi. Ocazional poate fi observat consumând și diverse fructe mici. Sosește din cartierele de iernare în aprilie. Specia este în general monogamă, însă masculii din re giunile cu o densitate mică a perechilor, după depunerea ouălor de către femelă, pot căuta un nou teritoriu și pot încerca să atragă alte femele. Cuibărește și în cuiburi artificiale. Preferă pentru cuibărit copacii maturi, în scorburile cărora este amplasat cuibul, de obicei la o distanță de 1,5 m de la sol. Folosește fire de iarbă și pene pen tru a-și căptuși cuibul. Femela depune în mod obișnuit 5-7 ouă de culoare albăstrui-albicioase. Incubaţia durează 13-15 zile și este asigurată de către femelă. Puii sunt hrăniţi de ambii părinţi și devin zburători după 12-15 de zile. Este depusă o singură pontă pe an.

Amenințări

§ Modificarea, fragmentarea și pierde rea habitatului.

§ Poluarea.

§ Perturbarea datorată altor activități antropogene.

Măsuri De Conservare Necesare

§ Potrivirea lucrărilor silvice cu biologia speciei pentru a evita perturbarea ei în perioadele critice (reproducere).

§ Menținerea stratului subarbustiv în pădurile exploatate.

§ Păstrarea unui mozaic de habitate cu prezenţa pâlcurilor de copaci și a arbuștilor în zonele deschise.

§ Menținerea și accentuarea coridoarelor între zonele de pajiști spontane incluzând și arbori, linii de arbori și grupuri de arbori neproductivi dispersate.

§ Reducerea folosirii insecticidelor și erbicidelor în agricultură și silvicultură. În caz de necesitate și în lipsa alternativelor, folosirea substanțelor cu toxicitate și persistență minimă ar trebui să fi e justi fi cată și aplicată pe terenurile de reproducere a speciei numai în afara perioadei de reproducere.

§ Menținerea și creșterea extinderii pădurilor native, urmărindu-se nivelul cel mai ridicat de diversitate structurală și de specii.

§ Promovarea tipurilor de management care favorizează heterogenitatea pădurii.

§ Menținerea a cel puțin 30 de copaci pe hectar pentru cuibăririea speciei în scorbura acestora (se iau în considerare starea de degradare, diametrul, prezența anterioară a scorburilor și specia arborelui). § Inventarierea zonelor de reproducere actuale și potențiale.

§ Identifi area zonelor importante pentru conservarea speciei.

§ Promovarea studiilor referitoare la diverse aspecte ale biologiei speciei, inclusiv ale parametrilor demografici

Ficedula parva

Muscarul mic preferă pădurile bătrâne de peste 100 de ani, care au o cantitate mare de lemn mort și un strat de arbuști redus. Specia evită pădurile tinere de sub 44 de ani. În România clocește în re giunile mai înalte ale munților Carpați, unde este găsit în pădurile de foioase sau de amestec, în zo nele umbroase, puțin umede. Deși este destul de comună, din cauza faptului că este o pasăre dis cretă și sperioasă, este greu de observat. Atinge maturitatea sexuală după un an. Este o specie cu o dietă predominant de natură animală, dominată de insecte, pe care le captu rează din zbor. De asemenea, prinde frecvent și omizi de pe frunzele copacilor și foarte rar cule ge fructe de pădure de mici dimensiuni. Sosește din cartierele de iernare în luna aprilie. Este o specie teritorială și monogamă. Cuibul este alcătuit din mușchi, iarbă și frunze și este situat de obicei în scorbura unui copac sau în scobitura unei clădiri; mai rar poate fi amplasat în tufișuri. Este construit la o înălţime de 1-4 m, în cele mai multe cazuri de către femelă. Aceasta depune în mod obișnuit 4-7 ouă de culoare al bicioasă-verzuie sau maronie, pătate cu maro. Incubaţia pontei durează între 12 și 15 de zile și este asigurată de către femelă, care este hrănită în tot acest timp de către mascul. Puii sunt hră niţi în special cu insecte de către ambii părinţi și devin zburători după 11-15 zile de la eclozare. Este depusă o singură pontă pe an și de obicei perechea folosește același teritoriu de cuibărit mai mulţi ani.

Măsuri DE conservare necesare

§ Interzicerea oricărui tip de activitate care cauzează alterarea habita telor de hrănire și de reproducere a speciei.

§ Interzicerea noilor proiecte urbane, incluzând așezările împrăștiate în habitatele de pădure importante pentru specie.

§ Interzicerea realizării noilor infrastructuri liniare care fragmentează habitatele de pădure.

§ Interzicerea noilor activități de exploatare (cariere, mine) în păduri și în zonele de tampon.

§ Potrivirea lucrărilor silvice cu biologia speciei, pentru a evita perturbarea ei în perioadele critice (reproducere).

§ Menținerea și creșterea extinderii pădurilor native, urmărindu-se nivelul cel mai ridicat de diversitate structurală și de specii.

§ Promovarea tipurilor de management care favori zează heterogenitatea pădurii.

§ Menținerea a cel puțin 30 de copaci pe hectar pentru cuibărirea speciei în scorbura acestora (se iau în considerare starea de degradare, diametrul, prezența anterioară a scorburilor și specia arborelui).

Pernis apivorus

Descriere. Viesparul, cunoscut si sub denumirea de Sorecarul viespilor, este o specie caracteristica padurilor de foioase cu poieni. Lungimea corpului este de 52 - 59 cm, si o greutate medie de 750 g pentru mascul si 910 g pentru femela. Anvergura aripilor este cuprinsa intre 113 - 135 cm. Lungimea corpului este putin mai mare decat a sorecarului comun (Buteo buteo) si poate fi usor confundat cu acesta, mai ales de la distanta. Sexele pot fi diferentiate dupa penaj, ceea ce este o situatie neobisnuita pentru pasarile mari de prada. Masculul are capul gri - albastrui, iar femela maro. In general, femela este mai inchisa la culoare decat masculul. Se hraneste cu larve si adulti de insecte, in special viespi si albine, dar si cu rozatoare, pasari, soparle si serpi.

Localizare si comportament. Este o specie cu o raspandire larga pe tot continentul european. Uneori poate fi vazut planand utilizand curentii termici ascendenti, intr-o pozitie caracteristica. De obicei zboara jos si se aseaza pe crengi, pastrandu-si corpul intr-o pozitie orizontala, cu coada lasata in jos. Sare de pe o creanga pe alta cu o singura bataie din aripi,

auzindu-se un zgomot specific. Cuibareste adeseori in cuiburi parasite de cioara (Corvus frugilegus). Ierneaza in Africa.

Populatie. Populatia europeana a speciei este mare si cuprinsa intre 110000 - 160000 perechi. S-a mentinut stabila in perioada 1970 - 1990. Desi in Finlanda si Suedia populatia s-a redus in perioada 1990 - 2000, in Rusia, Belarus si Franta unde apar cele mai mari populatii, acestea s-au mentinut stabile, ceea ce a facut ca specia sa se pastreze stabila in ansamblu.

Amenintari si masuri de conservare. Braconajul reprezinta principala amenintare pentru aceasta specie, iar oprirea vanatorii poate contribui la reducerea acestei presiuni.

Măsuri DE conservare necesare

§ Interzicerea oricărui tip de activitate care cauzează alterarea habitatelor de hrănire şi reproducere a speciei.

§ Evitarea insecticidelor puternice, care reduc diversitatea speciilor-hrană şi cauzează în mod secundar otrăvirea păsărilor.

§ Interzicerea noilor proiecte urbane, incluzând aşezările împrăştiate în habitatele de pădure importante pentru specie.

§ Interzicerea noilor activități de exploatare (cariere, mine) în păduri şi în zonele de tampon şi evaluarea necesității de limitare a activităților în derulare aprobate.

§ Menținerea şi dezvoltarea unui peisaj de tip mozaic.

§ Potrivirea lucrărilor silvice cu biologia speciei pentru a evita perturbarea ei.

§ Oprirea vânătorii şi a devastării ilegale a cuiburilor.

§ Interzicerea construirii de noi parcuri eoliene în apropierea zonelor de reproducere sau de hrănire sau în zonele folosite de către păsări ca şi rute de migrație.

§ Inventarierea zonelor de reproducere actuale şi potențiale.

§ Identificarea zonelor de migrație, hrănire şi aglomerare importante pentru specie.

§ Promovarea studiilor referitoare la diverse aspecte ale biologiei speciei, inclusiv ale parametrilor demograf

Picus canus

Specia este considerată ca una specializată pe preferă pădurile de foioase din regiuni colinare și muntoase, fiind prezentă în special în pădurile do minate de fag sau stejar, rareori în păduri de zadă, Larix decidua. Îi plac porţiunile de pădure mai umede și de multe ori cuibărește în apropierea pâraielor; de aceea populaţii semnificative se pot întâlni în pădurile de luncă. Pășunile împădurite pot fii considerate habitat secundar pentru aceas tă specie. Habitatul de cuibărit și cel de hrănire diferă, dar sunt strâns legate între ele, din aces te considerente specia fiind catalogată ca o spe cie-indicator pentru calitatea habitatelor foresti ere. În România cuibărește în principal în pădurile dominate de fag și de stejar în Carpaţi, Subcarpaţi și în zonele colinare ale Podișului Transilvaniei. O populație importantă există și în zona pădurilor de luncă de-a lungul râurilor mai mari și în Delta Dunării. Se odihnește în timpul nopţii în scorburi. Nu este fricoasă, iar în caz de pericol pasărea se as cunde pe partea cealaltă a trunchiului copacului, unde stă nemișcată chiar și 30 de minute. Ajunge la maturitate sexuală la vârsta de un an. Se hrănește săpând cu ciocul în sol și pe cren gile rupte și putrezite din copaci. Mănâncă în principal furnici și larvele acestora (de multe ori direct din mușuroi), dar prinde cu limba lipicioa să și muște, greieri, gândaci, fluturi, păianjeni. Consumă și diferite fructe și seminţe. Este o specie monogamă, solitară și teritorială. Cuibărește în scorburi cu diametrul mediu de 5-7 cm. Își apară agresiv teritoriile care au resurse bo gate în furnici și care prezintă multe excavații folo site ca locuri de odihnă sau cuibărit. Teritoriul unei perechi este de circa 50-100 ha și este mai mic decât cel folosit iarna pentru hrănire; din acest teritoriu apără activ numai zonele cele mai im portante de pe suprafața teritoriului (cuib, zonele preferate pentru hrănire etc.). Zonele mai extinse ale teritoriului sunt revendicate doar prin cântec și baterea darabanei, fără a fi apărate activ. Masculii rivali se urmăresc în zbor și atrag femelele prin darabană, care se aude de la distanţe relativ mari. Această ciocănire este efectuată de obicei pe un copac mare și uscat, care este folosit ca rezonator. Loviturile (20-40 pe secundă) sunt bruște și du rează 1-2 secunde. Ambii parteneri contribuie la realizarea excavației ce va fi folosită pentru cuibă rit, aceasta fiind plasată frecvent în apropierea ce lei folosite în anul anterior. În timpul ritualului de împerechere masculul hrănește femela. Cele 4-11 ouă albe cu dimensiunea de 27,6 x 21,2 mm sunt depuse în aprilie. Incubarea pontei durează 15-17 zile, iar puii se dezvoltă îngrijiţi de ambii părinţi în 24-28 de zile, devenind independenţi în scurt timp după părăsirea scorburii.

Amenințări

§ Modificarea, fragmentarea și pierde rea habitatului.

§ Managementul defectuos al pădurii.

§ Poluarea.

§ Perturbarea cauzată de alte activități antropogene.

Măsuri De Conservare Necesare

§ Interzicerea noilor proiecte urbane, incluzând așezările împrăștiate în habitatele de pădure importante pentru specie.

§ Interzicerea noilor activități de exploatare (cariere, mine) în păduri și în zonele de tampon și evaluarea necesității de limitare a activităților în derulare aprobate.

§ Promovarea conectivității prin specii native de arbori; înlocuirea progresivă a speciilor de arbori exotici cu specii native.

§ Întreținerea și restaurarea pădurilor afl ate în vecinătatea habitatelor acvatice și a vegetației ripariene.

§ Potrivirea lucrărilor silvice cu biologia speciilor, pentru a evita pertur barea speciei în perioadele critice (reproducere).

§ Menținerea și accentuarea coridoarelor între zonele de pajiști spon tane incluzând și arbori, linii de arbori și grupuri de arbori neproduc tivi dispersate.

§ Conservarea a minimum 10 arbori nativi maturi și/sau bătrâni/hec tar, cu un diametru de minimum 40 cm.

§ Promovarea tipurilor de management forestier care favorizează heterogenitatea pădurii.

§ Reducerea folosirii insecticidelor și erbicidelor în fondul forestier și în agricultură.

§ Inventarierea zonelor de reproducere actuale și potențiale.

§ Identifi carea zonelor de hrănire importante pentru conservarea speciei.

§ Promovarea studiilor referitoare la diverse aspecte ale biologiei spe ciei, inclusiv ale parametrilor demografici.

Strix uralensis (Huhurez mare)

Descriere. Specia este intalnita in paduri deschise si liziere de padure. Evita padurile dense si prefera habitatele umede. Iarna poate fi observat in parcuri urbane. Mai mare decat huhurezul mic cu lungimea corpului de 55-59 cm, anvergura aripilor de 115- 125 cm si greutatea corpului de 640 g (mascul) si 770 g (femela). Penajul este gri-maroniu pal pe partea superioara si albicios pe partea inferioara si dungi maroniu inchise. De pe capul rotund lipsesc smocurile de pene de la urechi, iar discul circular al fetei este bej-gri la culoare cu un cioc portocaliu-galbui cu ochi negri. Coada este lunga cu marginea neagra. Sexele sunt similare cu toate ca femela este mai mare. Se hraneste cu rozatoare si pasari mici sau mijlocii.

Longevitatea maxima in salbaticie este de 30 de ani.

Locatie si comportament. Este o specie rezidenta pe tot cuprinsul regiunilor nordice si centrale europene, nedeplasandu-se in afara habitatului ei. Este o specie de obicei nocturna, pandind prada din locuri inalte, cu toate ca vaneaza ocazional si ziua. Reproducerea incepe de la varsta de un an. Perechile monogame raman impreuna pe viata si apara teritoriul pe tot parcursul anului. In timpul dansului nuptial masculul isi infoiaza penajul pentru a parea mai mare, ofera femelei hrana, striga si efectueaza zboruri de curtare. Cuibaritul are loc intr-o scorbura dintr-un copac, un cuib abandonat de cioara sau un cuib de rapitor, uneori chiar intr-o cladire. Adultii sunt foarte agresivi si vor ataca orice intrus care intra pe teritoriul lor, inclusiv oamenii, in special

in sezonul de imperechere.

Populatia. Populatia cuibaritoare europeana este relativ mica de 53000-140000 de perechi si a ramas stabila in arealele de raspandire.

Amenintari si conservare. Specia este vulnerabila prin pierderea teritoriilor de cuibarit in zonele impadurite in care trunchiurile goale pe dinauntru sau moarte sunt indepartate. Cu toate acestea in zonele in care scorburile naturale sunt rare, specia va folosi cuiburile artificiale instalate.

4.2.4 Localizarea şi suprafaţa unităților amenajistice ce se suprapun peste ariile naturale de interes comunitar ROSAC0122 - Munții Făgăraș, ROSAC0304 - Hârtibaciu Sud – Vest și ROSPA0098 - Piemontul Făgăraș

Localizarea, suprafaţa, categoriile funcţionale şi lucrările propuse pentru unităţiile amenajistice ce se suprapun ROSAC0122 - Munții Făgăraș, ROSAC0304 - Hârtibaciu Sud – Vest și ROSPA0098 - Piemontul Făgăraș din suprafata Amenajamentului Silvic sunt prezentate în tabelul următor:

| UP | Unitatea amenajistică | Suprafața (ha) | Gr. funcț. | Lucrări propuse | Impactul lucrărilor propuse prin amenajament |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Racovița | 1A | 4,40 | 1 – 5Q | Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 1B | 1,75 | 1 – 5Q | T. progresive (racordare), Împăduririri, Ajutorarea regenerării naturale, Îngrijirea semințișului | Impact semnificativ |
|  | 1C | 12,29 | 1 – 5Q | Curățiri, Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 1D | 14,61 | 1 – 5Q | Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 1E | 5,44 | 1 – 5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 1G | 1,04 | 1 – 2A5Q | Tăieri de conservare, Ajutorarea regenerări naturale | Impact nesemnificativ |
|  | 1H | 0,88 | 1 – 5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 1I | 1,73 | 1 – 2A5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 2A | 4,54 | 1 – 2A5Q | Tăieri de conservare, Ajutorarea regenerări naturale, Îngrijirea semințișului | Impact nesemnificativ |
|  | 2B | 2,31 | 1 – 5Q | T. igienă (T. progresive în dec. II) | Neutru |
|  | 2C | 7,18 | 1 – 2A5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 2D | 0,70 | 1 – 2A5Q | Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 2E | 9,01 | 1 – 2A5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 2F | 1,26 | 1 – 5Q | T. progresive (racordare), Împăduririri, Ajutorarea regenerării naturale, Îngrijirea semințișului | Impact semnificativ |
|  | 2G | 12,99 | 1 – 5Q | T. progresive (punere în lumină), Ajutorarea regenerării naturale, Îngrijirea semințișului | Impact semnificativ |
|  | 2H | 0,57 | 1 – 2A5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 3A | 6,15 | 1 – 2A5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 3B | 6,58 | 1 – 5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 3C | 15,93 | 1 – 5Q | Curățiri | Impact nesemnificativ |
|  | 4 | 7,52 | 1 – 5Q | T. igienă (T. progresive în dec. II) | Neutru |
|  | 5A | 18,25 | 1 – 5Q | Degajări, Completări, Curățiri | Impact nesemnificativ |
|  | 5B | 10,50 | 1 – 2A5Q | Tăieri de conservare, Ajutorarea regenerări naturale, Îngrijirea semințișului | Impact nesemnificativ |
|  | 6A | 6,87 | 1 – 5Q | T. progresive (punere în lumină, racordare), Împăduririri, Ajutorarea regenerării naturale, Îngrijirea semințișului | Impact nesemnificativ |
|  | 6B | 2,78 | 1 – 5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 6D | 0,48 | 1 – 5Q | T. igienă (T. progresive în dec. II) | Neutru |
|  | 7 | 1,07 | 1 – 2A5R | Tăieri de conservare, Ajutorarea regenerări naturale | Impact nesemnificativ |
|  | 8A | 16,99 | 1 – 5R | Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 8B | 2,72 | 1 – 5R | T. igienă | Neutru |
|  | 8C | 8,01 | 1 – 5R | T. succesive (dezvoltare), Ajutorarea regenerării naturale, Îngrijirea semințișului | Impact nesemnificativ |
|  | 8D | 1,44 | 1 – 5R | Rărituri | I Impact nesemnificativ |
|  | 8E | 1,10 | 1 – 5R | T. igienă | Neutru |
|  | 9A | 18,19 | 1 – 5R | T. igienă | Neutru |
|  | 9B | 12,61 | 1 – 5R | Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 9D | 8,43 | 1 – 5R | T. progresive (racordare), Împăduriri, Îngrijirea semințișului | Impact semnificativ |
|  | 10 | 32,91 | 1 – 5R | T. progresive (racordare), Împăduriri, Îngrijirea semințișului | Impact semnificativ |
|  | 11A | 11,28 | 1 – 5R | Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 11B | 14,92 | 1 – 5R | T. progresive (racordare), Împăduririri, Îngrijirea semințișului | Impact semnificativ |
|  | 11C | 2,37 | 1 – 2A5R | T. igienă | Neutru |
|  | 12A | 0.69 | 1 – 5R | T. succesive (definitive), Împăduriri, Ajutorarea regenerării naturale, Îngrijirea semințișului | Impact semnificativ |
|  | 12B | 6,38 | 1 – 5R | T. igienă | Neutru |
|  | 12C | 26,05 | 1 – 5R | T. progresive (însămânțare), Ajutorarea regenerării naturale, Îngrijirea semințișului | Impact semnificativ |
|  | 12D | 2,44 | 1 – 5R | T. igienă | Neutru |
|  | 12E | 0,40 | 1 – 2A5R | T. igienă | Neutru |
|  | 12F | 2,90 | 1 – 5R | T. progresive (racordare), Împăduririri, Ajutorarea regenerării naturale | Impact semnificativ |
|  | 13 | 30,63 | 1 – 5R | T. igienă | Neutru |
|  | 14A | 12,88 | 1 – 5R | T. igienă | Neutru |
|  | 14B | 2,31 | 1 – 5R | T. progresive (punere în lumină, racordare), Împăduriri, Îngrijirea semințișului | Impact semnificativ |
|  | 15A | 29,83 | 1 – 5R | T. igienă | Neutru |
|  | 15B | 0,65 | 1 – 5R | Curățiri, Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 15C | 3,89 | 1 – 5R | T. progresive (racordare), Împăduriri, Îngrijirea semințișului | Impact semnificativ |
|  | 16A | 20,24 | 1 – 5R | T. igienă (T. progresive în dec. II) | Neutru |
|  | 16C | 19,34 | 1 – 5R | T. progresive (racordare), Împăduriri, Îngrijirea semințișului | Impact semnificativ |
|  | 17A | 16,22 | 1 – 5R | Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 17B | 18,24 | 1 – 5R | T. progresive (însămânțare), Ajutorarea regenerării naturale, Îngrijirea semințișului | Impact semnificativ |
|  | 18A | 6,66 | 1 – 5R | T. progresive (racordare), Împăduriri, Îngrijirea semințișului | Impact semnificativ |
|  | 18B | 12,06 | 1 – 5R | T. igienă | Neutru |
|  | 18C | 8,99 | 1 – 5R | T. igienă | Neutru |
|  | 19 | 44,00 | 1 – 5R | T. igienă | Neutru |
|  | 20A | 26,18 | 1 – 5R | Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 20B | 1,80 | 1 – 5R | T. progresive (racordare), Împăduriri, Îngrijirea semințișului | Impact semnificativ |
|  | 20C | 5,31 | 1 – 5R | T. progresive (punere în lumină), Ajutorarea regenerării naturale, Îngrijirea semințișului | Impact semnificativ |
|  | 20D | 2,24 | 1 – 5R | T. succesive (definitive), Împăduriri, Îngrijirea semințișului | Impact semnificativ |
|  | 21 | 17,49 | 1 – 5R | T. igienă | Neutru |
|  | 22A | 24,67 | 1 – 5R | T. igienă (T. progresive în dec. II) | Neutru |
|  | 22B | 18,68 | 1 – 5R | T. igienă | Neutru |
|  | 23A | 7,36 | 1 – 2A5Q | Tăieri de conservare, Ajutorarea regenerări naturale | Impact nesemnificativ |
|  | 23B | 4,83 | 1 – 2A5Q | Tăieri de conservare, Ajutorarea regenerări naturale | Impact nesemnificativ |
|  | 23C | 4,94 | 1 – 2A5Q | Tăieri de conservare, Ajutorarea regenerări naturale | Impact nesemnificativ |
|  | 23D | 3,95 | 1 – 2A5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 23E | 0,50 | 1 – 5Q | Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 24A | 38,05 | 1 – 5Q | Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 24B | 0,74 | 1 – 2A5Q | Tăieri de conservare, Ajutorarea regenerări naturale | Impact nesemnificativ |
|  | 24C | 3,09 | 1 – 2A5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 25A | 17,36 | 1 – 2A5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 25B | 18,80 | 1 – 2A5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 25C | 2,74 | 1 – 2A5Q | Degajări | Impact nesemnificativ |
|  | 26A | 28,69 | 1 – 2A5Q | Tăieri de conservare, Ajutorarea regenerări naturale | Impact nesemnificativ |
|  | 26B | 5,42 | 1 – 2A5Q | Tăieri de conservare, Ajutorarea regenerări naturale | Impact nesemnificativ |
|  | 27 | 28,39 | 1 – 2A5Q | Tăieri de conservare, Ajutorarea regenerări naturale | Impact nesemnificativ |
|  | 28A | 15,76 | 1 – 5O2A5Q | - | - |
|  | 28B | 9,29 | 1 – 5O2A5Q | - | - |
|  | 28C | 1,82 | 1 – 5O2A5Q | - | - |
|  | 28N | 6,60 | - | - | - |
|  | 29A | 12,49 | 1 – 5O2A5Q | - | - |
|  | 29B | 5,60 | 1 – 5O2A5Q | - | - |
|  | 29C | 4,95 | 1 – 5O2A5Q | - | - |
|  | 29E | 5,50 | 1 – 5O2A5Q | - | - |
|  | 30A | 16,66 | 1 – 5O2A5Q | - | - |
|  | 30B | 2,13 | 1 – 5O2A5Q | - | - |
|  | 31A | 21,28 | 1 – 5O2A5Q | - | - |
|  | 31B | 12,63 | 1 – 5O2A5Q | - | - |
|  | 31V | 0,78 | - | - | - |
|  | 32A | 30,21 | 1 – 5O2A5Q | - | - |
|  | 32C | 1,23 | 1 – 5O2A5Q | - | - |
|  | 33 | 41,41 | 1 – 5O2A5Q | - | - |
|  | 34A | 20,25 | 1 – 2A5Q | Tăieri de conservare, Ajutorarea regenerări naturale | Impact nesemnificativ |
|  | 34B | 4,78 | 1 – 5Q | Curățiri | Impact nesemnificativ |
|  | 35A | 23,53 | 1 – 2A5Q | Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 35B | 7,55 | 1 – 2A5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 36 | 37,90 | 1 – 2A5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 37A | 16,65 | 1 – 2A5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 37B | 26,07 | 1 – 2A5Q | Tăieri de conservare, Ajutorarea regenerări naturale, Îngrijirea semințișului | Impact nesemnificativ |
|  | 38A | 28,48 | 1 – 2A5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 38B | 3,65 | 1 – 2A5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 39A | 27,29 | 1 – 2A5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 39B | 5,96 | 1 – 5Q | Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 39D | 1,71 | 1 – 5Q | T. progresive, Împăduriri sub masiv, Ajutorarea regenerări naturale, Îngrijirea semințișului | Impact negativ semnificativ |
|  | 39E | 7,61 | 1 – 2A5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 39F | 1,47 | 1 – 2A5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 40A | 9,53 | 1 – 2A5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 40B | 30,10 | 1 – 2A5Q | Tăieri de conservare, Ajutorarea regenerări naturale | Impact nesemnificativ |
|  | 41A | 28,77 | 1 – 2A5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 41B | 1,27 | 1 – 2A5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 41C | 2,23 | 1 – 2A5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 41D | 6,41 | 1 – 5Q | Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 42A | 13,43 | 1 – 5Q | Degajări, Completări | Impact nesemnificativ |
|  | 42B | 1,75 | 1 – 2A5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 42D | 8,63 | 1 – 2A5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 43 | 37,08 | 1 – 5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 44A | 14,28 | 1 – 5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 44B | 31,72 | 1 – 5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 44C | 3,02 | 1 – 5Q | Degajări | Impact nesemnificativ |
|  | 44D | 0,35 | 1 – 5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 45A | 24,85 | 1 – 2A5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 45B | 12,22 | 1 – 5Q | T. igienă (T. progresive în dec. II) | Neutru |
|  | 46A | 26,81 | 1 – 5O2A5Q | - | - |
|  | 46C | 0,72 | 1 – 5O2A5Q | - | - |
|  | 47A | 12,62 | 1 – 5O2A5Q | - | - |
|  | 47B | 3,66 | 1 – 5O2A5Q | - | - |
|  | 47C | 9,23 | 1 – 5O2A5Q | - | - |
|  | 47D | 1,24 | 1 – 5O2A5Q | - | - |
|  | 47V | 0,63 | - | - | - |
|  | 48A | 8,92 | 1 – 5O2A5Q | - | - |
|  | 48B | 16,48 | 1 – 5O2A5Q | - | - |
|  | 48C | 1,14 | 1 – 5O2A5Q | - | - |
|  | 49A | 31,65 | 1 – 5O2A5Q | - | - |
|  | 49B | 5,59 | 1 – 5O2A5Q | - | - |
|  | 50 | 33,32 | 1 – 2A5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 51 | 25,05 | 1 – 2A5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 52A | 8,92 | 1 – 5Q | Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 52B | 16,02 | 1 – 2A5Q | Tăieri de conservare, Ajutorarea regenerări naturale | Impact nesemnificativ |
|  | 52A | 0,13 | - | - | - |
|  | 53 | 13,49 | 2 – 1C | Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 54 | 24,06 | 2 – 1C | Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 55A | 2,02 | 2 – 1C | T. igienă | Neutru |
|  | 55B | 16,25 | 2 – 1C | Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 56A | 18,77 | 2 – 1C | Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 56B | 4,46 | 2 – 1C | T. igienă | Neutru |
|  | 56C | 1,40 | 2 – 1C | Degajări | Impact nesemnificativ |
|  | 57 | 37,88 | 2 – 1C | Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 58 | 35,11 | 2 – 1C | Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 59 | 27,02 | 2 – 1C | Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 115D | 2,50 | - | - | - |
|  | 118D | 0,70 | - | - | - |
|  | 119D | 2,90 | - | - | - |
|  | 120D | 2,70 | - | - | - |

4.3. Calitatea factorilor de mediu

4.3.1. Calitatea aerului

Calitatea atmosferei este considerata activitatea cea mai importanta în cadrul rețelei de monitorizare a factorilor de mediu, atmosfera fiind cel mai imprevizibil vector de propagare  a poluanților, efectele făcându-se resimțite atât de către om cât si de către celelalte componente ale mediului.

Emisiile în aer rezultate în urma functionării motoarelor termice din dotarea utilajelor si mijloacelor auto ce vor fi folosite în activitățile de exploatare sunt dependente de etapizarea lucrărilor.

Întrucât aceste lucrări se vor desfășura punctiform pe suprafața analizată și nu au un caracter staționar nu trebuie monitorizate în conformitate cu prevederile Ordinului MMP nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare.

Ca atare nu se poate face încadrarea valorilor medii estimate în prevederile acestui ordin. Se poate afirma, totuși, că nivelul acestor emisii este scăzut si că nu depășește limite maxime admise si că efectul acestora este anihilat de vegetația din pădure.

Prin implementarea amenajamentului silvic, vor rezulta emisii de poluanți în aer în limite admisibile. Acestea vor fi:

 emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanți organici persistenți şi pulberi) de la mijloacele de transport care vor deservi amenajamentului silvic. Cantitatea de gaze de eșapare este în concordanta cu mijloacelor de transport folosite si de durata de funcționare a motoarelor acestora în perioada cât se află pe amplasament;

 emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanți organici persistenți şi pulberi) de la utilajele care vor deservi activitatea de exploatare (TAF - uri, tractoare, etc.);

 emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanți organici persistenți şi pulberi) de la mijloacele de tăiere (drujbe) care vor fi folosite în activitatea de exploatare;

 pulberi  (particule în  suspensie) rezultate în  urma  activităților de  doborâre,  curățare, transport si încărcare masă lemnoasă.

4.3.2. Calitatea apei

Promovarea utilizării durabile a apelor in totalitatea lor (subterane si de suprafața) a impus elaborarea unor Măsuri unitare comune, care s-au concretizat la nivelul Uniunii Europene prin adoptarea Directivei 60/2000/EC referitoare la stabilirea unui cadru de acțiune comunitar in domeniul politicii apei. Inovația pe care o aduce acest document  este ca resursa  de apa sa fie gestionata  pe întregul  bazin hidrografic, privit ca  unitate naturala geografica si hidrologica, cu caracteristici bine definite si cu trăsături specifice.

Prin aplicarea Amenajamentului Silvic nu se generează ape uzate tehnologice si nici menajere. Vegetația forestieră existentă în păduri are un rol deosebit de important în protejarea învelişului de sol şi în reglarea debitelor de apă de suprafată si subterane, în special în perioadele când se înregistrează precipitaţii importante cantitativ.

În urma activităților de exploatare forestieră si a activitătilor silvice poate apare un nivel ridicat de perturbare a solului care are ca rezultat creșterea încărcării cu sedimente a apelor de suprafată, mai ales în timpul precipitator abundente, având ca rezultat direct creșterea concentrator de materii în suspensie în receptorii de suprafată. Totodată mai pot apare pierderi accidentale de carburanti si lubrefianti de la utilajele si mijloacele auto care actionează pe locatie.

Prin aplicarea prevederilor amenajamentului silvic, se vor lua Măsuri in evitarea poluarii apelor de suprafata si subterane. Măsurile ce se trebuie avute in vedere în timpul exploatărilor forestiere pentru a limita poluarea apelor sunt următoarele:

 se construiesc podete la trecerile cu lemne peste paraiele vailor principale

 se curata albiile paraielor de resturi de exploatare pentru evitarea obturarii scurgerilor si spălarea solului fertil din marginea arboretelor

 schimburile de ulei nu se fac in parchetele de exploatare

 este strict interzisă spalarea utilajelor in albia sau malul pâraielor

 se va respecta planul de revizie tehnica a tractoarelor forestiere in vederea preintampinarii scurgerii uleiurilor.

4.3.3. Calitatea solului

Solul este definit drept un corp natural, modificat sau nu prin activitatea omului, format la  suprafata scoartei terestre ca urmare a actiunii interdependente a factorilor bioclimatici asupra materialului sau rocii parentale.

Prin îngrijirea solului se are în vedere promovarea protectiei mediului înconjurător si ameliorarea condițiilor ecologice, în scopul păstrării echilibrului dinamic al sistemelor biologice. Accentul se pune pe valorificarea optimă a tuturor  condițiilor ecologice stabilindu-se relatii între soluri, condiții climatice, factori biotici, la care se adaug considerarea criteriilor sociale si  traditionale pentru asigurarea unei dezvoltări economice durabile.

Măsurile ce se vor lua pentru protectia solului si subsolului sunt prevazute in regulile silvice, conform. Ordinului nr. 1.540 din 3 iunie 2011 respectiv:

- se vor evita amplasarea drumurilor de tractor de coasta;

-se vor evita zonele de transport cu panta transversala mai mare de 35 de grade;

-se vor evita zonele mlastinoase si stancariile.

In raza parchetelor se vor introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobate de administratorul silvic si aflate in stare corespunzatoare de functionare.

In perioadele ploioase, in lateralul drumului de tractor se vor executa canale de scurgere a apei pentru a se evita siroirea apei pe distante lungi de-a lungul drumului, erodarea acestora si transportul de aluviuni in aval. Prin aplicarea prevederilor Amenajamentului Silvic, sursele  posibile de poluare a solului si a subsolului sunt utilajele din lucrările de expoatare a lemnului (tractoare, TAF-uri, motofierastraie), combustibilii si lubrifiantii utilizati de acestea, deșeuri le menajere ce vor fi generate de personalul angajat al firmelor specializate ce vor intreprinde lucrările prevazute de Amenajamentul Silvic.

Lucrările vor fi realizate dupa normele de calitate in exploatari forestiere astfel incat cantitatile de deșeuri  rezultate sa fie limitate la minim.

4.3.4. Zgomotul și vibrațiile

Zgomotul si vibrațiile sunt generate de funcționarea motoarelor, sculelor (drujbelor), utilajelor si a mijloacelor auto. Datorită numărului redus al acestora, soluțiilor constructive si al nivelului tehnic superior de dotare cantitatea si nivelul zgomotului si al vibrațiilor se vor situa în limite  acceptabile. Totodată  mediul  în  care  acestea  se  produc  (pădure  cu  multă  vegetație)  va contribui direct la atenuarea lor si la reducerea distantei de propagare.

4.3.5. Biodiversitatea, flora si fauna

Arboretele sunt compuse din fag (65%), molid (16%), brad (6%), mesteacăn (5%), gorun (4%), carpen (1%), pin silvestru (1%), diverse tari (1%) și diverse moi (1%). Subarboretul este bine reprezentat prin exemplare izolate de alun, păducel, măceș, etc. Fauna este corelată cu altitudinea, clima și vegetația și prezintă o etajare pe verticală.

4.4.Situatia sociala si economica

4.4.1. Populația

În zona de implementare a planurilor nu exista locuințe permanente, acestea regăsindu-se la marginea pădurii.

4.4.2 Situatia economica si sociala

In zona de implementare a Amenajamentului Silvic se desfasoara numai activitati specifice silviculturii si exploatarii forestiere, la care se aduga activitati de pastorit si ocazional culegere de fructe de pădure si de ciuperci. Activitatiile care vor fi generate ca rezultat al implementarii planurilor sunt cele specifice silviculturii si exploatarii forestiere, precum şi a transportului tehnologic.

Activităţii rezultate prin implementarea planurilor:

 Împăduriri si îngrijirea plantaţiilor/regenerărilor naturale

 Lucrări de ingrijire şi conducere a arboretelor

 Protecţia pădurilor

 Lucrări de punere în valoare

 Exploatarea lemnului

Pentru aceste activitati se va folosi pe cat este posibil forta de munca locala.

- Aspectele relevante ale evolutiei probabile a mediului si a situatiei economice si sociale in cazul neimplementarii planului propus

Analiza situatiei actuale privind calitatea si starea mediului natural, precum si a situatiei economice si sociale a relevat o serie de aspecte semnificative privind evolutia probabila a acestor componente.

In aprecierea evolutiei diferitelor componente ale mediului trebuie luat in considerare faptul ca Amenajamentul Silvic creeaza un cadru pentru gospodarirea silvica prin mijloace specifice. Acest tip de plan poate, pe de o parte, genera presiuni asupra unor componente ale mediului, iar pe de alta parte, poate solutiona anumite probleme de mediu existente. De asemenea, trebuie luat in considerare ca un amenajament silvic, prin specificul sau, nu se poate adresa tuturor  problemelor  de  mediu existente, ci doar celor ce pot fi solutionate prin mijloace silvice. Pe de alta parte, propunerile privind planificarea lucrarilor silvice aferente iau in considerare criteriile de protectie atat a sanatatii umane, cat si a mediului natural si construit.

Strategia de Silvicultura pentru Uniunea Europeana realizata de Comisia Europeana pentru coordonarea tuturor activităților legate de utilizarea padurilor la nivel UE cuprinde cadrul pentru activitatea Comunitatii in acest domeniu. In sectiunea privind „Conservarea  biodiversitatii  padurii" preocuparile la nivelul biodiversitatii sunt clasificate în trei categorii: conservare, utilizare durabila si beneficii echitabile ale folosirii resurselor genetice ale padurii. Utilizarea durabila se refera la mentinerea unei balante stabile între functia sociala, cea economica si serviciul adus de pădure diversitatii biologice. Interzicerea de principiu a executarii lucrarilor silvice datorita prezentei unui sit Natura 2000 poate avea un efect negativ, deoarece,  silvicultura face parte din peisajul rural, iar  dezvoltarea durabila a acestuia este esentiala. Obiectivele comune si anume acela al conservarii padurilor naturale, dezvoltarea fondului forestier, conservarea speciilor de flora si fauna din ecosistemele forestiere, vor fi imposibil de atins in lipsa unei colaborari intre comunitate, autoritatile locale, silvicultori, cercetatori. Rolul silviculturii este extrem de  important  tinând  cont  de  faptul  ca  o mare  parte  a diversitatii  biologice  din România se afla în ecosistemele forestiere, iar administrarea de zi cu zi a acestor ecosisteme din arii protejate, inclusiv situri Natura 2000, se face conform legislației în vigoare de catre silvicultori prin structuri special constituite.

Atât din studiile silvice existente cât și din cercetările care au stat la baza  întocmirii prezentei evaluări de mediu a rezultat faptul că neaplicarea unor lucrări silvice cuprinse in Amenajamentul Silvic ar genera efecte negative asupra dezvoltării atât a pădurii (arbori și celelalte speciilor de plante) cât și a speciilor de animale și păsări care trăiesc și se dezvoltă acolo. În situaţia neimplementarii planurilor, si implicit in neexecutarea lucrărilor de îngrijire, pot apărea următoarele efecte: menţinerea în arboret a unor specii nereprezentative, menţinerea unei structuri orizontale şi verticale atipice situaţii în care starea de conservare rămâne nefavorabilă sau parţial favorabilă.

Neimplementarea prevederilor Amenajamentului Silvic,  poate duce la următoarele fenomene negative cu implicaţii puternice în viitor:

 simplificarea compoziţiei arboretelor, în sensul încurajării ocupării terenului de către specii cu putere mare de regenerare: carpen, fag etc.;

 dezechilibre ale structuri pe clase de vârstă care afectează continuitatea pădurii; degradarea stării fitosanitare a acestor arborete precum si a celor învecinate; menţinerea unei structuri simplificate, monotone, de tip continuu;

 scăderea calitativa a lemnului si a resurselor genetice a viitoarelor generații de pădure, datorita neefectuării lucrărilor silvice;

 anularea competiţiei interspecifice,

 forţarea regenerărilor artificiale în dauna celor naturale cu repercursiuni negative în ceea ce priveşte caracterul natural al arboretului

 dificultatea accesului în zonă şi presiunea antropica asupra arboretelor accesibile din punctul de vedere al posibilităţilor de exploatare în condițiile inexistenţei unor surse alternative;

 pierderi economice importante

In cazul neimplementarii planului sanatatea umana nu va fi afectata, zona rămânand nepopulata.

4.5  Probleme de mediu existente

Pe baza analizei stării actuale a mediului au fost identificate aspectele caracteristice si problemele relevante de mediu pentru zona de implementare a amenajamentului silvic.

Conform prevederilor HG nr. 1.076/2004 si ale Anexei I la Directiva 2001/42/CE, factorii/aspectele de mediu care trebuie avuti în vedere în cadrul evaluării de mediu pentru planuri si programe, sunt biodiversitatea, populatia, sănătatea umană, fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii climatici, valorile materiale, patrimoniul cultural, inclusiv patrimoniul arhitectonic si arheologic si peisajul.

Luând în considerare tipul de plan analizat, respectiv amenajamentul silvic, prevederile acestuia, aria de aplicare si caracteristicile, s-au stabilit ca relevanti pentru zona de implementare următorii factori/aspecte de mediu: biodiversitatea (flora, fauna), populatia si sănătatea umană, mediul economic si social, solul, apa, aerul (inclusiv zgomotul si vibratiile), factorii climatici si peisajul.

Problemele de mediu actuale relevante pentru zona de implementare au fost identificate pentru fiecare dintre factorii/aspectele de mediu care s-au prezentat mai sus. A fost adoptat acest mod de abordare pentru a se asigura tratarea unitară a tuturor elementelor pe care le presupune evaluarea de mediu.

Rezultatele procesului de identificare a problemelor de mediu actuale pentru amenajamentul silvic al U.P. I Racovița sunt prezentate în tabelul următor:

| Factor/aspect de mediu | Probleme actuale de mediu |
| --- | --- |
| Biodiversitatea | Suprafața de fond forestier amenajată este inclusă in proporție de 89% în perimetrul sitului Natura2000 ROSAC0122 - Munții Făgăraș (54%), ROSAC0304 - Hârtibaciu Sud – Vest (8%) și ROSPA0098 - Piemontul Făgăraș (27%) |
| Populatia si sănătatea umană | Suprafața studiată nu se afla in apropierea zonelor populate. |
| Mediul economic si social | Zona se afla într-o stare de dezvoltare economica slaba. In zona de implementare a Amenajamentului Silvic se desfășoară numai activități specifice silviculturii si exploatării forestiere, la care se adaugă activități de păstorit si ocazional culegere de fructe de pădure si de ciuperci. |
| Solul | Învelișul de sol al zonei nu este poluat, dar există posibilitatea afectării calității solului de-a lungul căilor de circulație auto si a utilajelor folosite în lucrările de exploatare a masei lemnoase (tractoare, TAF-uri, motoferăstraie) prin pierderi accidentale de combustibilii si lubrifianții utilizați de acestea. De asemenea deșeuri le menajere ce vor fi generate de personalul angajat al firmelor specializate ce vor întreprinde lucrările prevăzute de amenajamentul silvic reprezintă un potențial impact negativ. În vederea diminuării impactului asupra factorului de mediu sol se impune respectarea unor măsuri generale pentru întreaga zona vizată de amenajamentul silvic. Aceste măsuri sunt prezentate în cadrul capitolului 8 |
| Apa | Prin aplicarea amenajamentului silvic nu se generează ape uzate tehnologice si nici menajere. În urma activităților de exploatare forestieră si a activităților silvice poate să apară un nivel ridicat de perturbare a solului care poate conduce la creșterea încărcării cu sedimente a apelor de suprafață, mai ales în timpul precipitator abundente, având ca rezultat direct creșterea concentrației de materii în suspensie în receptorii de suprafață. Totodată mai pot apare pierderi accidentale de carburanți si lubrefianți de la utilajele si mijloacele auto care acționează pe locație. Aceste categorii de impact nu pot să conducă la afectarea semnificativă a calității apelor de suprafață si sub nicio formă a celor subterane. |
| Zgomotul si vibratiile | Principalele surse potențiale de poluare in cadrul amplasamentului sunt cele reprezentate de autovehiculele care participa la trafic si de exploatările forestiere, toate nesemnificative. Nivelurile de zgomot si vibrații generate de traficul rutier sunt imperceptibile. Starea calității atmosferei este buna |
| Peisaj | Prin poziția sa geografica, amplasamentul fondului forestier analizat este caracteristic peisajului montan Implementarea proiectului va avea un impact la scară locală asupra peisajului |

5. OBIECTIVELE DE PROTECTIE A MEDIULUI, STABILITE LA NIVEL NAŢIONAL, COMUNITAR SAU INTERNATIONAL, RELEVANTE PENTRU PLAN ŞI MODUL ÎN CARE S-A ŢINUT CONT DE ACESTEA ŞI ORICE ALTE CONSIDERAŢII DE MEDIU ÎN TIMPUL PREGĂTIRII PLANULUI

Baza legislativă pentru înființarea rețelei Natura 2000 o constituie Directivele 79/409/EC („Directiva Păsări”) şi 92/43/EEC („Directiva Habitate”). Conform Directivei Habitate, scopul reţelei Natura 2000 este de a stabili un „statut de conservare favorabil” pentru habitatele şi speciile considerate a fi de interes comunitar.

Conceptul de „statut de conservare favorabil” este definit în articolul 1 al directivei habitate în funcţie de dinamica populaţiilor de specii, tendințe în răspândirea speciilor şi habitatelor şi de restul zonei de habitate. (Natura 2000 şi pădurile, C.E.) Articolul 4 al Directivei Habitate afirmă în mod clar că de îndată ce o arie este constituită ca sit de importanţă comunitară, aceasta trebuie tratată în conformitate cu prevederile Articolului 6.

Înainte de orice se vor lua măsuri ca practicile de utilizare a terenului să nu provoace degradarea valorilor de conservare ale sitului. Pentru siturile forestiere, de exemplu, aceasta ar putea include, de pildă, să nu se facă defrişări pe suprafeţe mari, să nu se schimbe forma de utilizare a terenului sau să nu se înlocuiască speciile indigene de arbori cu alte specii exotice.

Obiectivele de conservare a ariiei naturale protejate de interes comunitar au în vedere menţinerea şi restaurarea statutului favorabil de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar.

Stabilirea obiectivelor de conservare se face ţinându-se cont de caracteristicile ariei naturale protejate de interes comunitar (reprezentativitate, suprafaţa relativă, populaţia, statutul de conservare etc.), prin planurile de management al ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar este posibil afectată dacă planul poate:

1. să reducă suprafaţa habitatelor şi/sau numărul exemplarelor speciilor de interes comunitar;

2. să ducă la fragmentarea habitatelor de interes comunitar;

3. să aibă impact negativ asupra factorilor care determină menţinerea stării favorabile de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar;

4. să producă modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura şi/sau funcţia ariei naturale protejate de interes comunitar.

5.1. ASPECTE GENERALE

Scopul evaluarii de mediu pentru planuri si programe consta in determinarea formelor de impact semnificativ asupra mediului ale planului analizat.

Aceasta s-a realizat prin evaluarea propunerilor Amenajamentului Silvic in raport cu un set de obiective pentru protectia mediului natural si construit.

De asemenea, trebuie mentionat ca, prin natura sa, amenajamentul silvic nu poate solutiona toate problemele de mediu existente in perimetrul aferent.

Prin amenajamentul silvic pot fi solutionate sau pot fi create condițiile de solutionare a acelor probleme cu specific silvic si care intra in competenta administratiei silvice.

A. Obiective stabilite la nivel internaţional cu privire la exploatările forestiere situate în arii protejate

Obiective propuse de către Directoratul General Pentru Mediu pentru o gospodărire durabila a pădurilor în arii protejate (preluat din Natura 2000 şi pădurile „Provocări şi oportunităţi” – Ghid de interpretare Comisia Europeana, DG Mediu, Unit. Natură şi Biodiversitate, Secţia Păduri şi Agricultură).

Deoarece Statelor Membre le revine responsabilitatea de a stabili măsurile concrete de conservare şi posibilele restricţii în utilizarea siturilor Natura 2000, condițiile locale reprezintă factorul decisiv în managementul fiecărui sit.

Conceptul de exploatare multi-funcţională a pădurii se află în centrul strategiei UE de exploatare a pădurii şi este recunoscut pe scară largă în Europa. Acest concept integrează toate beneficiile importante pe care pădurea le aduce societăţii (funcţia ecologică, economică, de protecţie şi socială). Baza legislativă pentru înfiinţarea reţelei Natura 2000 o constituie Directivele 79/409/EC („Directiva Păsări”) şi 92/43/EEC („Directiva Habitate”). Conform Directivei Habitate, scopul reţelei Natura 2000 este de a stabili un „statut de conservare favorabil” pentru habitatele şi speciile considerate a fi de interes comunitar. Conceptul de „statut de conservare favorabil” este definit în articolul 1 al directivei habitate în funcţie de dinamica populaţiilor de specii, tendinţe în răspândirea speciilor şi habitatelor şi de restul zonei de habitate. Aşadar din directive derivă numai un număr restrâns de cerințe pentru managementul general al pădurii şi nu este posibil să se ofere indicaţii specifice cum ar fi restricţii impuse la nivelul recoltării, dimensiunea defrişărilor, programul intervenţiilor etc., deoarece acestea depind de măsurile de management care trebuie negociate la nivel local între autorităţile de resort şi operatorii/proprietarii forestieri.

Directoratul General pentru Mediu recomanda următoarele direcţii principale abordare a gospodăriei pădurilor integrate în gospodărirea sitului:

 în cazul în care practicile forestiere actuale nu conduc la declinul statutului de conservare al habitatelor şi speciilor şi nu contravin propriilor ghiduri de conservare ale Statelor Membre, această formă de utilizare economică poate continua;

 în cazul în care practicile de utilizare a pădurii conduc la degradarea statutului de conservare al habitatelor şi speciilor pentru care un anume sit a fost constituit sau contravine propriilor obiective de conservare ale Statelor Membre se va aplica Articolul 6 al Directivei habitate iar obiectivele de gospodărire a pădurii vor fi modificate.

De asemenaea, Directoratul General Pentru Mediu a înaintat autorităţilor Statelor Membre următoarele linii directoare şi recomandări de urmat în gospodărirea pădurii în siturile Natura 2000:

 Conservarea habitatelor şi speciilor la nivelul unui întreg sit trebuie să fie rezultatul măsurilor luate în favoarea habitatului şi speciilor pentru care a fost constituit situl, ducând astfel la o „ofertă de biodiversitate” stabilă a sitului în ansamblu. Este evident că, în cazul intervenţiilor ciclice (în spaţiu şi timp) o asemenea condiţie este mai uşor de realizat în siturile ce se întind pe suprafeţe mai mari;

 Sunt permise intervenţiile ce provoacă perturbări temporare pe suprafeţe limitate (tăierile în ochiuri, de exemplu) sau cu intensitate redusă (rărirea, de exemplu) ale suprafeţei împădurite, cu condiţia ca acestea să permită refacerea stadiului iniţial prin regenerare naturală, chiar dacă asta înseamnă succesiunea naturală a mai multor etape

Aceste direcţii şi orientări generale se aplică atât habitatelor cât şi speciilor şi există situaţii în care, pentru obţinerea rezultatelor dorite, este necesară îmbinarea măsurilor pentru habitat cu cele pentru specii.

Principalele cerințe pentru gospodărirea pădurii ce rezultă din Directiva Habitate:

 Obiectivele conservării naturii vor avea prioritate în siturile Natura 2000, dar se va ţine seama şi de funcţia economică şi cea socială a pădurii.

 Statutul de conservare al habitatului în raport cu calitatea habitatului şi valoarea de conservare pentru specii, trebuie menţinut sau îmbunătăţit.

Recomandări ale DG Mediu, pentru planificarea gospodăririi pădurii cât şi din cele pentru practicile de gospodărire a pădurilor, bazate pe conservarea naturii ca obiectiv prioritar în gospodărirea siturilor Natura 2000:

 conservarea arborilor izolaţi, maturi, uscaţi sau în descompunere care constituie un habitat potrivit pentru ciocănitori, păsări de pradă, insecte şi numeroase plante inferioare (fungi, ferigi, briofite, etc.);

 conservarea arborilor cu scorburi ce pot fi utilizate ca locuri de cuibărit de către păsări şi mamifere mici;

 conservarea  arborilor  mari  şi  a  zonei  imediat  înconjurătoare  dacă  se dovedeşte că sunt ocupaţi cu regularitate de răpitoare în timpul cuibăritului;

 menţinerea bălţilor, pâraielor, izvoarelor şi a altor corpuri mici de apă, mlaştini, smârcuri, într-un stadiu care să le permită să îşi exercite rolul în ciclul de reproducere al peştilor, amfibienilor, insectelor etc. prin evitarea fluctuaţiilor excesive ale nivelului apei, degradării digurilor naturale şi poluării apei;

 zonarea adecvată, atât pentru operaţiunile forestiere cât şi pentru activităţile de turism/recreative, a marilor suprafeţelor forestiere, în funcţie de diferitele niveluri de intervenţie şi crearea unor zone tampon în jurul ariilor protejate;

 după dezastre naturale cum ar fi furtuni puternice sau incendii pe suprafeţe mari, deciziile manageriale să permită desfăşurarea proceselor de succesiune naturală în zonele de interes, ca posibilităţi de lărgire a biodiversităţii;

 adaptarea periodizării operaţiunilor silviculturale şi de tăiere aşa încât să se evite interferenţa cu sezonul de reproducere al speciilor animale sensibile, în special cuibăritul de primăvară şi perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure;

 păstrarea unor distanţe adecvate pentru a nu perturba speciile rare sau periclitate a căror prezenţă a fost confirmată;

 rotaţia ciclică a zonelor cu grade diferite de intervenţie în timp şi spaţiu.

„Criteriile şi indicatorii pan-europeni pentru SFM (Sustainable Forest Management)” adoptate la Conferinţelor Ministeriale pentru Protecţia Pădurilor din Europa din Lisabona (1998, Rezoluţia L2), au fost elaborate pe baza rezoluţiilor H1 şi H2 ale Conferinţelor Ministeriale pentru Protecţia Pădurilor din Europa (MCPFE - Anexa II) de la Helsinki (1993) pentru SMF şi biodiversitatea pădurilor.

Cele şase criterii pan-europene ce oferă baza gospodăririi durabile a pădurilor sunt:

 C1: menţinerea şi lărgirea adecvată a resurselor forestiere;

 C2: menţinerea sănătăţii şi vitalităţii ecosistemelor de pădure;

 C3: menţinerea şi încurajarea funcţiilor productive ale pădurii (lemnoase şi nelemnoase);

 C4: menţinerea, conservarea şi extinderea diversităţii biologice în ecosistemele de pădure;

 C5:  menţinerea  şi  extinderea  funcţiilor  de  protecţie  prin  gospodărirea pădurii (mai ales solul şi apa);

 C6: menţinerea celorlalte funcţii şi situaţii socio-economice.

În cele ce urmează, prezentăm o selecţie atât din recomandările pentru planificarea gospodăririi pădurii cât şi din cele pentru practicile de gospodărire a pădurilor, bazate pe conservarea naturii ca obiectiv prioritar în gospodărirea siturilor Natura 2000:

C2: Menţinerea sănătăţii şi vitalităţii ecosistemelor de pădure

 „Practicile de gospodărire a pădurilor trebuie să utilizeze cât mai bine structurile şi procesele naturale şi să folosească măsuri biologice preventive ori de câte ori este posibil şi cât de mult permite economia pentru a întări sănătatea şi vitalitatea pădurilor. Existenţa unei diversităţi genetice,  specifice  şi  structurale  adecvate  întăreşte  stabilitatea,  vitalitatea  şi  rezistenţa pădurilor la factori de mediu adverşi şi duce la întărirea mecanismelor naturale de reglare”.

 „Se vor utiliza practici de gospodărire a pădurilor corespunzătoare ca reîmpădurirea şi împădurirea cu specii şi provenienţe de arbori adaptate sitului precum şi tratamente, tehnici de recoltare şi transport care să reducă la minim degradarea arborilor şi/sau a solului. Scurgerile  de  ulei  în  cursul  operaţiunilor  forestiere  sau  depozitarea  nereglementară  a deșeuri lor trebuie strict interzise”.

 „Utilizarea pesticidelor şi erbicidelor trebuie redusă la minimum prin studierea alternativelor silvice potrivite şi a altor măsuri biologice”.

C3: Menţinerea şi încurajarea funcţiilor productive ale pădurii (lemnoase şi nelemnoase)

 „Operaţiunile de regenerare, îngrijire şi recoltare trebuie executate la timp şi în aşa fel încât să nu scadă capacitatea productivă a sitului, de exemplu prin evitarea degradării arboretului şi arborilor rămaşi, ca şi a solului şi prin utilizarea sistemelor corespunzătoare”.

 „Recoltarea produselor, atât lemnoase cât şi nelemnoase, nu trebuie să depăşească un nivel durabil pe termen lung iar produsele recoltate trebuie utilizate în mod optim, urmărinduse rata de reciclare a nutrienţilor”.

 „Se va proiecta, realiza şi menţine o infrastructură adecvată (drumuri, căi de scos apropiat sau poduri) pentru a asigura circulaţia eficientă a bunurilor şi serviciilor şi în acelaşi timp a asigura reducerea la minimum a impactului negativ asupra mediului.”

C4: Menţinerea, conservarea şi extinderea diversităţii biologice în ecosistemele de pădure

 „Planificarea gospodăririi pădurilor trebuie să urmărească menţinerea, conservarea şi sporirea biodiversităţii ecosistemice, specifice si genetice, ca şi menţinerea diversităţii peisajului”.

 „Amenajamentul  silvic,  inventarierea  terestră  şi  cartarea  resurselor  pădurii  trebuie  să includă biotopurile forestiere importante din punct de vedere ecologic şi să ţină seama de ecosistemele forestiere protejate, rare, sensibile sau reprezentative ca suprafeţele ripariene şi zonele  umede, arii  ce  conţin  specii  endemice şi  habitate  ale  speciilor ameninţate  ca  şi resursele genetice in situ periclitate sau protejate”.

 „Se va prefera regenerarea naturală cu condiţia existenţei unor condiții adecvate care să asigure cantitatea şi calitatea resurselor pădurii şi ca soiurile indigene existente să aibă calitatea necesară sitului”.

 „Pentru împăduriri şi reîmpăduriri vor fi preferate specii indigene şi provenienţe locale bine adaptate la condițiile sitului. Pentru a suplimenta soiurile locale se vor introduce specii, soiuri şi varietăţi numai după ce s-a făcut evaluarea impactului lor asupra ecosistemului şi asupra integrităţii genetice a speciilor indigene şi a provenienţelor locale şi s-a constatat că impactul negativ poate fi evitat sau diminuat.”

 „Practicile de management forestier trebuie să promoveze, acolo unde este cazul, diversitatea structurilor, atât orizontale cât şi verticale, ca de exemplu arboretul de vârste inegale, şi diversitatea speciilor, arboret mixt, de pildă. Unde este posibil, aceste practici vor urmări menţinerea şi refacerea diversităţii peisajului.

 „Practicile gospodăririi tradiţionale care au creat ecosisteme valoroase cum sunt crângurile în siturile corespunzătoare trebuie sprijinite, atunci când există posibilitatea economică.

 „Infrastructura trebuie proiectată şi construită aşa încât afectarea ecosistemelor să fie minimă, mai ales în cazul ecosistemelor şi rezervelor genetice rare, sensibile sau reprezentative, şi acordându-se atenţie speciilor ameninţate sau altor specii cheie - în mod special modelelor lor de migrare”.

 „Arborii uscaţi, căzuţi sau în picioare, arborii scorburoşi, pâlcuri de arbori bătrâni şi specii deosebit de rare de arbori trebuie păstrate în cantitatea şi distribuția necesare protejării biodiversităţii, luându-se în calcul efectul posibil asupra sănătăţii şi stabilităţii pădurii şi ecosistemelor înconjurătoare.”

 „Biotopurile cheie ai pădurii ca de exemplu surse de apă, zone umede, aflorismente şi ravine trebuie protejate şi, dacă este cazul, refăcute în cazul în care au fost degradate de practicile forestiere”.

C5: Menţinerea şi îmbunătăţirea funcţiilor de protecţie prin gospodărirea pădurii (mai ales solul şi apa)

 „Suprafeţele recunoscute ca îndeplinind funcţii specifice de protecţie pentru societate trebuie înregistrate şi cartate precum şi incluse în planurile de management al pădurii.”

 „Se va acorda o atenţie sporită operaţiunilor silvice desfăşurate pe soluri sensibile/instabile sau zone predispuse la eroziune ca şi celor efectuate în zone în care se poate provoca o eroziune excesivă a solului în cursurile de apă. În aceste zone se va evita utilizarea tehnicilor necorespunzătoare, ca arături la adâncime, şi utilizarea utilajelor necorespunzătoare. Se vor lua măsuri speciale pentru reducerea presiunii populației animale în păduri.”

 „Se va acorda o atenţie deosebită practicilor forestiere din zonele forestiere cu funcţie de protejare a apei, pentru evitarea efectelor adverse asupra calităţii şi cantităţii surselor de apă. Se va evita de asemenea utilizarea necorespunzătoare a chimicalelor sau a altor substanţe dăunătoare ori a practicilor silviculturale neadecvate ce pot influenţa negativ calitatea apei.”

C6: Menţinerea celorlalte funcţii şi situaţii socio-economice

 „Planurile de mangement forestier trebuie să urmărească respectarea multiplelor funcţii ale pădurii în raport cu societatea, să aibă în vedere rolul exploatării pădurii în dezvoltarea rurală şi mai ales să analizeze noile posibilităţi de creare a locurilor de muncă în raport cu funcţiile socio-economice ale pădurilor.”

 „Drepturile de proprietate şi deţinere a terenurilor trebuie bine clarificate, documentate şi stabilite pentru suprafeţele forestiere relevante. În egală măsură drepturile legale, cutumiare şi tradiţionale asupra terenului împădurit trebuie clarificate, recunoscute şi respectate.”

 „Siturile recunoscute ca având o semnificaţie istorică, culturală sau spirituală vor fi protejate şi administrate într-un mod corespunzător semnificaţiei sitului.”

 „Este recomandabil ca practicile de gospodărire a pădurii să folosească din plin experienţa şi cunoştinţele locale despre pădure, furnizate de comunităţile locale, deţinătorii de păduri, ONG-uri şi localnici.”

Strategia forestieră natională 2020-2030

Avand în vedere functiile ecologice, sociale si economice ale pădurilor, s-a impus ca actualizarea politicii si strategiei de dezvoltare a sectorului forestier să fie un proces consultativ si participatoriu, la care să-si aducă contributia toti factorii implicati, inclusiv publicul larg.

Având în vedere rolul domeniul forestier pentru societate precum şi pentru toate ramurile economice, dezvoltarea acestui sector se realizează sub supravegherea statului, prin elaborarea şi transpunerea în practică a unei strategii sectoriale, iar pe termen scurt prin implementarea unei politici corelate cu documentul strategic.

Obiectivul general al strategiei este dezvoltarea durabilă a sectorului forestier, in scopul cresterii calitătii vietii si asigurării necesitătilor prezente si viitoare ale societătii, în context european.

Obiective specifice ale strategiei sunt următoarele:

1. Dezvoltarea cadrului institutional si de reglementare a activitătii din sectorul forestier;

2. Gestionarea durabilă şi dezvoltarea resurselor forestiere;

3. Planificarea forestieră;

4. Valorificarea superioară a produselor forestiere;

5. Dezvoltarea dialogului intersectorial si a comunicării strategice în domeniul forestier;

6. Dezvoltarea cercetării stiintifice si a învătământului forestier.

Obiective de conservare specifice siturilor

ROSAC0122 - Munții Făgăraș, ROSAC0304 - Hârtibaciu Sud – Vest și ROSPA0098 - Piemontul Făgăraș.

Pentru ariile de protecţie ROSAC0122 - Munții Făgăraș, ROSAC0304 - Hârtibaciu Sud – Vest și ROSPA0098 - Piemontul Făgăraș există plan de management aprobat.

În conformitate cu cerințele social-economice, ecologice şi informaţionale, amenajamentul silvic studiat îmbină strategia ecosistemelor forestiere din zonă cu strategia dezvoltării societăţii.

Cea mai importantă direcţie în care s-a acţionat o constituie creșterea protecţiei mediului înconjurător, creșterea calităţii factorilor de mediu (aer, apă, sol, floră şi faună) şi ridicarea calităţii vieţii individuale şi sociale a locuitorilor din zonă.

Pentru pădurile din cadrul U.P. I Racovița obiectivele social economice si ecologice avute în vedere la reglementarea modului de gospodărire a acestora, detaliate prin stabilirea ţelurilor de producţie ori de protecţie la nivelul unităţilor de amenajament  (parcelă, subparcelă, etc.), sunt următoarele:

- crearea şi menţinerea unui aspect peisagistic şi de recreere din jurul comunei;

- protejarea speciilor si habitatelor din ROSAC0122 - Munții Făgăraș, ROSAC0304 - Hârtibaciu Sud – Vest și ROSPA0098 - Piemontul Făgăraș.

- obţinerea de masă lemnoasă de calitate ridicată, valorificabilă industrial (lemn pentru cherestea)

- satisfacerea nevoilor locale de lemn de foc şi construcţie

- valorificarea durabilă a tuturor resurselor nelemnoase disponibile

Obiectivele asumate de amenajamentul silvic susţin integritatea     ariilor naturale protejate de interes comunitar din zonă şi conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere de interes comunitar din zonă.

Integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar este posibil afectata daca planul poate:

1. sa reduca suprafata habitatelor si/sau numarul exemplarelor speciilor de interes comunitar;

2. sa duca la fragmentarea habitatelor de interes comunitar;

3. sa aiba impact negativ asupra factorilor care determina mentinerea starii favorabile de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar;

4. sa produca modificari ale dinamicii relatiilor care definesc structura si/sau functia ariei naturale protejate de interes comunitar.

Pentru siturile de interes comunitar ROSAC0122 - Munții Făgăraș, ROSAC0304 - Hârtibaciu Sud – Vest și ROSPA0098 - Piemontul Făgăraș au fost stabilite obiectivele de conservare ale ariei naturale protejate.

Directiva “Habitate” cuprinde o serie de cerințe pentru Statele Membre cu privire la implementarea Măsurilor de conservare pentru habitatele si speciile de interes comunitar. Obiectivul general al acestor Măsuri ar fi atingerea scopului general al acestei Directive, mentionat in articolul 2(1) “de a contribui la asigurarea biodiversitatii prin conservarea habitatelor naturale precum si a faunei si florei salbatice pe teritoriul european al Statelor Membre la care Tratatul se aplica”. Articolul 2(2) mentioneaza ca “Măsurile luate in baza prezentei Directive vizeaza mentinerea sau restabilirea, intro stare favorabila de conservare, a habitatelor naturale si a speciilor din fauna si flora salbatica de interes comunitar”, iar la punctul 3 al aceluiasi articol se arata ca “Măsurile luate in baza prezentei Directive tin seama de exigentele economice, sociale si culturale ca si de particularitatile regionale si locale. ”

Subliniem faptul ca prevederile amenajamentului silvic țin cont de statutul de arie protejată de interes național si comunitar ale ROSAC0122 - Munții Făgăraș, ROSAC0304 - Hârtibaciu Sud – Vest și ROSPA0098 - Piemontul Făgăraș, suprapuse cu acesta și se încadrează in prevederile planului de management.

In procesul de realizare al amenajamentului si studiului de evaluare adecvată, amenajiștii și evaluatorul s-au consultat în permanență, raportând prevederile amenajamentului silvic la prevederile incluse în planul de management. Considerăm astfel, că amenajamentul analizat se încadrează perfect în prevederile legislației referitoare la ariile de importanță comunitară.

Programul 1 – Conservarea biodiversitatii

Obiectiv: Mentinerea/refacerea starii favorabile de conservare a habitatelor si speciilor de interes conservativ, prin aplicarea si imbunatatirea masurilor de management, in colaborare cu proprietarii/administratorii de terenuri si resurse naturale.

Subprogramul 1.1. Managementul habitatelor forestiere

Obiectiv specific: Refacerea/mentinerea, prin lucrari silvice responsabile, a starii favorabile de conservare a habitatelor forestiere de interes conservativ din cadrul si din afara fondului forestier si asigurarea conditiilor necesare speciilor de interes conservativ.

Subprogramul 1.2. Managementul pajistilor

Obiectiv specific: Mentinerea pajistilor permanente, prin masuri active de management astfel incat sa se asigure conditii optime, pentru speciile de interes conservativ dependente de aceste habitate.

Subprogramul 1.3. Managementul habitatelor acvatice

Obiectiv specific: Mentinerea / refacerea naturalitatii raurilor sau cel putin a conectivitatii si reducerea poluarii apelor pentru a se asigura conditii favorabile speciilor acvatice si a celor dependente de habitate ripariene.

Subprogramul 1.4: Asigurarea conectivitatii ecologice

Obiectiv specific: Asigurarea conectivitatii functionale a habitatelor prin lucrari de reconstructie si prin conditionarea investitiilor / lucrarilor care pot duce la fragmentare, astfel incat miscarea speciilor sa nu fie ingradita.

Subprogramul 1.5: Managementul speciilor de interes comunitar

Obiectiv specific: Asigurarea starii favorabile de conservare a speciilor de interes comunitar, prin masuri de management specifice si prin mentinerea in stare optima a habitatelor acestora.

Subprogramul 1.6: Managementul speciilor invazive

Obiectiv specific: Asigurarea pastrarii starii naturale specifice a ecosistemelor autohtone prin prevenirea introducerii, stoparea extinderii si inlaturarea speciilor invazive.

Subprogramul 1.7: Masuri generale de conservare

Obiectiv: Asigurarea unui cadru legal optim pentru managementul valorilor ariilor protejate prin revizuirea limitelor si a Formularelor Standard ale acestora.

Programul 2 – Relatia cu comunitatile locale

Obiectiv: Sprijinirea comunitatilor locale in identificarea si implementarea unei abordari integrate si durabile asupra dezvoltarii locale, prin acordarea de asistenta si sprijin tehnic.

Programul 3 – Managementul vizitatorilor si promovarea turistica a valorilor ariilor protejate

Obiectiv: Asigurarea dezvoltarii sectorului turistic din ariile protejate, in acord cu regimul de conservare al acestora, printr-o planificare strategica intergata, in vederea conservarii biodiversitatii si sustinerii dezvoltarii durabile a comunitatilor locale.

Programul 4 – Informare, constientizare si educatie ecologica

Obiectiv: Cresterea gradului de acceptare a regimului de conservare al ariilor protejate din zona in randul comunitatilor locale si al celorlalti factori interesati, prin informarea, constientizarea si implicarea activa a acestora, precum si prin desfasurarea de programe educative.

Programul 5 – Administrarea ariilor protejate

Obiectiv: Asigurarea unui management eficient al ariilor protejate, prin sustinerea functionarii optime a unui sistem de management adecvat, pe inteaga durata de valabilitate a planului de management.

Subprogramul 5.1.Reglementare

Obiectiv specific: Asigurarea conservarii valorilor siturilor, prin implicarea in reglementarea activitatilor din cadrul si din vecinatatea siturilor, conform legii.

Subprogramul 5.2.Control

Obiectiv specific: Asigurarea functionalitatii masurilor de management, prin verificarea modului de implementare al acestora, in parteneriat cu institutiile abilitate.

Subprogramul 5.3.Resurse umane, financiare, materiale

Obiectiv specific: Garantarea implementarii masurilor de management prin asigurarea resurselor financiare, tehnice si umane pentru buna desfasurare a procesului de management.

Subprogramul 5.4. Managementul activitatilor curente

Obiectiv specific: Asigurarea mijloacelor necesare si a bunului mers al activitatilor curente in vederea garantarii unui management eficient al siturilor.

Programul 6 – Monitorizare si evaluarea eficientei managementului

Obiectiv: Eficientizarea managementului, prin monitorizarea permanenta si evaluarea eficientei acestuia, astfel incat sa fie posibila o abordare adaptativa.

5.2. Obiective de mediu

Amenajamentul silvic stabileşte în baza prevederilor legale ce guvernează planificarea activităților silvice în România obiective ce vizează aspectele de mediu, economice si sociale. Corespunzător obiectivelor social-economice definite, amenajamentul stabileşte funcţiile pe care trebuie să le îndeplinească aceste păduri. Repartizarea acestora s-a făcut în conformitate cu Anexa 1 –“Încadrarea vegetaţiei forestiere în grupe, subgrupe şi categorii funcţionale” din Normele tehnice pentru amenajarea pădurilor, editia 1986.

90% din  suprafața unității de producție I Racovița se suprapune peste siturile ROSAC0122 - Munții Făgăraș (54%), ROSAC0304 - Hârtibaciu Sud – Vest (8%) și ROSPA0098 - Piemontul Făgăraș (27%),

Potrivit prevederilor din normele tehnice existente şi corespunzător obiectivelor economice, sociale şi ecologice fixate s-a realizat zonarea funcțională astfel:

Tabelul 5.2.1. Funcțiile pădurii la amenajarea actuală

| Amenajament | Grupa I – categorii funcţionale (ha) |  |  |  | Grupa a II-a (ha) | Total (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I.2A (5Q5R) | I.5O (2A5Q) | I.5Q | I.5R |  |  |
| Actual | 553,54 | 299,02 | 292,77 | 489,37 | - | 1634,70 |

Recoltarea de masă lemnoasă din produse principale s-a organizat în subunitatea de gospodărire de codru (SUP A), în arboretele încadrate în grupa a I-a funcțională, subgrupa și categoriile I.5Q și I.5R (782,14 ha), prin tratamentul tăierilor progresive și al tăierilor succesive.

Structura fondului de producţie şi protecţie se caracterizează, în principal, prin dezechilibru sub aspectul întinderii claselor de vârstă. Ca urmare, soluţiile tehnice propuse în amenajament urmăresc normalizarea structurii fondului de producţie şi protecţie într-un timp cât mai scurt posibil. De asemenea, menținerea închisă a arboretelor și promovarea într-un grad ridicat a regenerării naturale sunt obiective imediate ale amenajamentului și gospodăririi pădurilor din cadrul U.P. I Racovița.

Dezvoltarea funcţiilor antierozionale, hidrologice şi de conservare a eco- şi genofondului forestier reprezintă, alături de întărirea rezistenţei arboretelor şi a pădurii, în ansamblu, la impactul factorilor abiotici vătămători (vânt, zăpadă), o preocupare constantă a amenajamentului.

În raport cu specificul pădurilor din cadrul U.P. I Racovița şi în funcţie de condițiile social-economice, realizarea continuităţii funcţionale depinde, în principiu, de următorii factori:

- respectarea posibilităţii stabilite;

- aplicarea corespunzătoare a tratamentelor propuse;

- efectuarea la timp şi în bune condiţii a lucrărilor de îngrijire;

- utilizarea şi promovarea în lucrări de regenerare a speciilor autohtone valoroase, corespunzătoare staţiunilor;

- reducerea daunelor aduse fondului forestier prin procesul de exploatare a lemnului;

- menţinerea unei stări fitosanitare corespunzătoare a pădurilor.

Situaţia încadrării pe grupe, subgrupe şi categorii funcţionale este prezentată în tabelul următor:

Tabelul 5.2.2. Funcțiile pădurii principale și secundare atribuite arboretelor

| Grupa, subgrupa și categoria funcțională |  | Suprafața |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod* | Denumire | ha | % |
| GRUPA I – PĂDURI CU FUNCȚII SPECIALE DE PROTECȚIE |  |  |  |
| Subgrupa 2. Păduri cu funcții de protecție a terenurilor și solurilor |  |  |  |
| I.2A (5Q5R) | Păduri situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 35g (TII) | 553,54 | 30 |
| Total subgrupa 2 |  | 553,54 | 30 |
| Subgrupa 5. Păduri de interes științific, de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier și a altor ecosisteme cu elemente naturale de valoare deosebită |  |  |  |
| 1.5O (2A5Q) | Arborete din păduri cvasivirgine (TI) | 299,02 | 17 |
| I.5Q | Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în aria specială de conservare ROSAC0122 Munții Făgăraș și ROSCI0304 Hârtibaciu Sud-Vest (TIV) | 292,77 | 16 |
| I.5R | Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în aria specială de protecție avifaunistică ROSPA0098 Piemontul Făgăraș (TIV) | 489,37 | 27 |
| Total subgrupa 5 |  | 1081,16 | 60 |
| Total grupa I |  | 1634,70 | 90 |
| GRUPA A II-A – PĂDURI CU FUNCȚII DE PRODUCȚIE ȘI PROTECȚIE |  |  |  |
| II.1C | Arboretele destinate să producă, în principal, lemn pentru cherestea (TVI) | 180,46 | 10 |
| Total grupa a II-a |  | 180,46 | 10 |
| Total U.P. |  | 1815,16 | 100 |

Datorită faptului ca fondul forestier în studiu este inclus parțial în siturile Natura 2000 ROSAC0122 - Munții Făgăraș (parcelele 23-52, 119D%, 120D% – 994,82 ha), ROSAC0304 - Hârtibaciu Sud – Vest (parcelele 1-6 – 155,76 ha) și respectiv cu ROSPA0098 - Piemontul Făgăraș (parcelele 7-22, 115D, 118D – 496,41 ha) - aceste suprafețe au fost încadrate în categoria funcțională 1.5.Q și 1.5.R..

În scopul diferenţierii măsurilor de gospodărire şi a reglementării lor prin amenajament, categoriile funcţionale au fost grupate în tipuri de categorii funcţionale astfel:

Tabelul 5.2.3. Tipuri de categorii funcţionale şi ţeluri de gospodărire

| Grupa funcțională | Tip de categorie funcțională | Categoriile funcționale | Feluri de gospodărire | Suprafață |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ha | % |
| I | T I | 5O (2A5Q) | protecție | 299,02 | 17 |
|  | T II | 2A (5Q5R) | conservare deosebită | 553,54 | 30 |
|  | T IV | 5Q, 5R | protecție și producție | 782,14 | 43 |
| II | T VI | 1C | producție și protecție | 180,46 | 10 |
| Total pădure |  |  |  | 1815,16 | 100 |

În raport cu categoria funcțională prezentată mai sus s-au constituit următoarele tipuri de categorie funcțională:

TI – păduri destinate ocrotirii integrale a naturii, fiind interzisă orice intervenție silviculturală în ele, fără aprobarea forurilor abilitate legal;

T II – păduri cu funcții speciale de protecție în care se execută numai lucrări speciale de conservare;

T IV – păduri cu funcţii speciale de protecţie și de producție în care se reglementează procesul de producție în care vor fi aplicate tratamente cu perioadă lungă de regenerare.

T VI - păduri cu funcţii speciale de producție și de protecție în care se reglementează procesul de producție în care vor fi aplicate tratamente cu perioadă lungă de regenerare.

Prin amenajament s-a promovat îmbinarea în mod cât mai armonios a potenţialului bioproductiv şi ecoproductiv al ecosistemelor forestiere cu cerințele actuale ale societăţii umane, fără a altera biodiversitatea, natura şi stabilitatea pădurilor, urmărindu-se în principal obiective ecologice, sociale şi economice. Obiectivele de mediu s-au stabilit pentru factorii/aspectele de mediu tratati în cadru sectiunii 4. - Problemele de mediu existente, relevante pentru amenajamentul silvic analizat, stabiliti în conformitate cu prevederile HG nr. 1.076/2004 si ale Anexei I la Directiva 2001/42/CE.

Obiectivele de mediu propuse iau în considerare si reflectă politicile si strategiile de protectie a mediului nationale si ale Uniunii Europene.

Obiective de mediu pentru zona de implementarea a amenajamentului silvic al U.P.  I Racovița

| Factor/aspect de mediu | Obiective de mediu |
| --- | --- |
| Biodiversitatea | Mentinerea si îmbunătătirea, după caz, a statutului de conservare a habitatelor si speciilor de interes comunitar; Asigurarea integritătii ariilor naturale protejate. |
| Populatia si sănătatea umană | Crearea condițiilor de recreere si refacere a stării de sănătate, protejarea sănătătii umane. |
| Mediul economic si social | Crearea condițiilor pentru dezvoltarea economică a zonei si pentru creșterea si diversificarea ofertei de locuri de muncă. |
| Solul | Limitarea impactului negativ asupra solului în cadrul implementării amenajamentului silvic. |
| Apa | Limitarea poluării apei în cadrul implementări amenajamentului silvic. |
| Aerul, zgomotul si vibratiile | Limitarea emisiilor de poluanti în aer în cadrul implementări amenajamentului silvic; Limitarea zgomotului si a vibratiilor în cadrul implementări amenajamentului silvic. |
| Factorii climatici | Limitarea aparitiei fenomenului de seră pentru reducerea efectelor asupra încălzirii globale. |
| Peisajul | Mentinerea si chiar îmbunătătirea peisajului specific montan. |

La planificarea lucrărilor silvice s-a avut în vedere pe cât posibil diversificarea structurii arboretelor şi promovarea genotipurilor şi ecotipurilor valoroase prin regenerarea naturală a  pădurii, respectiv mentinerea unei acoperiri permanente a solului cu specii de arbori in diferite stadii de vegetatie.

6. POTENŢIALE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI CA URMARE A IMPLEMENTĂRII AMENAJAMENTULUI SILVIC

6.1 Aspecte generale

Cerințele HG nr. 1076/2004 prevăd sa fie evidențiate efectele  semnificative asupra  mediului  determinate de implementarea planului supus evaluări de mediu. Scopul acestor cerințe consta in  identificarea,  predicția si evaluarea formelor de impact generate de implementarea planului.

Evaluarea de mediu pentru planuri si programe necesita identificarea impactului semnificativ asupra factorilor/aspectelor de mediu al prevederilor planului avut in vedere.

Impactul semnificativ este definit ca fiind “impactul care, prin natura, magnitudinea, durata sau intensitatea sa altereaza un factor sensibil de mediu”.

Conform cerințelor HG nr. 1076/2004, efectele potentiale semnificative asupra factorilor /aspectelor de mediu trebuie sa includa efectele secundare, cumulative, sinergice, pe termen scurt, mediu si lung, permanente si temporare, pozitive si negative.

In vederea evaluarii impactului prevederilor Amenajamentului Silvic s-au stabilit sase   categorii de impact. Evaluarea impactului se bazeaza pe criteriile de evaluare prezentate in  subcapitolul  5.2  si  a  fost  efectuata  pentru  toti factorii/aspectele  de  mediu  stabiliti/stabilite  a  avea  relevanta  pentru  planul analizat. Evaluarea si predictia impactului s-au efectuat pe baza metodelor expert. Principiul de baza  luat in considerare in determinarea impactului asupra factorilor/aspectelor de mediu a constat in evaluarea  propunerilor planului in raport cu obiectivele de mediu prezentate in capitolul anterior. Ca urmare, atat categoriile de impact, cat si criteriile de evaluare au fost stabilite cu respectarea acestui principiu.

6.1.2. Metodologia de evaluare utilizată a Amenajamentului

Starea de conservare favorabilă a unui habitat de interes comunitar este dată de totalitatea factorilor ce acţionează asupra speciilor caracteristice şi care îi poate afecta pe termen lung răspândirea, structura şi funcţiile precum şi supravieţuirea speciilor caracteristice. Această stare se consideră "favorabilă” atunci când sunt îndeplinite următoarele condiţii (conform Directivei Habitate 92/43/CEE):

- Arealul natural al habitatului şi suprafeţele pe care le acoperă în cadrul acestui areal sunt stabile sau în creştere;

- Habitatul are structura şi funcţiile specifice necesare pentru conservarea sa pe teremen lung, iar probabilitatea menţinerii acestora în viitorul previzibil este mare;

- Speciile care îi sunt caracteristice se află într-o stare de conservare favorabilă.

- Obiectivele amenajamentului silvic studiat, coincid cu obiectivele generale ale reţelei Natura 2000, respectiv a obiectivelor de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar.

În cazul habitatelor, prin amenajamentul silvic s-au propus următoarele obiective:

- Asigurarea continuităţii pădurii;

- Promovarea tipurilor naturale fundamentale de pădure;

- Menţinerea funcţiilor ecologice, economice şi sociale ale pădurii.

Obiectivele asumate urmează a fi concretizate prin stabilirea lucrărilor silvotehnice, în funcţie de realitatea din teren, aspectul, vârsta, compoziţia, consistenţa şi funcţiile pe care le îndeplinesc arboretele.

Categoriile de impact sunt descrise în tabelul de mai jos.

| Categoria de impact | Descriere |
| --- | --- |
| Impact negativ semnificativ - - | Efecte negative de durata sau ireversibile asupra factorilor/aspectelor de mediu Impact |
| Impact negativ nesemnificativ - | Efecte negative minore asupra factorilor/aspectelor de mediu |
| Neutru 0 | Efecte pozitive si negative care se echilibreaza sau nici un efect |
| Impact pozitiv nesemnificativ + | Efecte pozitive ale propunerilor planului asupra factorilor/aspectelor de mediu |
| Impact pozitiv semnificativ ++ | Efecte pozitive de lunga durata sau permanente ale propunerilor planului asupra factorilor/aspectelor de mediu |

6.2. Criterii pentru determinarea efectelor potenţiale semnificative asupra mediului prin implementarea planului

In vederea identificarii efectelor potentiale semnificative asupra mediului ale prevederilor  planului au fost stabilite criterii de evaluare pentru fiecare dintre factorii/aspectele de mediu relevanti/relevante si care s-au luat in considerare la stabilirea obiectivelor de mediu.

| Factor/aspect de mediu | Criterii de evaluare | Comentarii |
| --- | --- | --- |
| Populatia si sanatatea umana | Calitatea factorilor de mediu în raport cu valorile limită specifice pentru protecţia sănătăţii umane (populaţia din vecinătatea căi principale de transport). Măsuri de diminuarea impactului asupra factorilor de mediu. | - |
| Mediul economic si social | Criteriile de evaluarea a impactului datorită implementării planului a luat în considerare formele de impact socio-economic pentru următoarele domenii: -terenuri, infrastructură; -legături sociale şi calitatea vieţii; -acces; -protecţia comunităţii; -efectele socio – economice după implementarea proiectului; -măsuri de diminuare şi gestionare a impactului | Implementarea planului analizat va determina apariţia unor forme de impact pozitiv pe termen lung din punct de vedere socio – economic prin crearea de noi locuri de muncă pentru comunitățile locale. |
| Solul | Surse potenţiale de poluare a solului pe durata implementării obiectivelor amenajamentului Suprafeţe de sol afectate şi natura acestor poluanţi. Gestionarea deșeuri lor. Măsuri pentru reducerea poluanţilor. | Implementarea planului va duce la producerea de forme diverse de impact asupra solului: fizic, mecanic, chimic şi biologic. |
| Apa | Calitatea apei potabile; Posibilitatea poluării apelor pluviale; | - |
| Aerul, zgomotul si vibratiile | Concentraţii de poluanţi în emisiile de la sursele dirijate şi de la sursele mobile în raport cu valorile limită prevăzute de legislaţia de mediu. Nivelul de zgomot în zonele cu receptori sensibili în raport cu valorile limită prevăzute de stasuri şi legislaţia naţională. Sisteme de măsuri pentru reducerea poluării fonice şi pentru reducerea efectelor vibraţiilor. | Implementarea obiectivelor propuse vor genera pe suprafețe mici si cu caracter temporar cantităţi suplimentare de poluanţi Nivelul poluării cumulate se înscrie în limitele normativelor şi stasurilor în vigoare în ceea ce priveşte poluarea atmosferică. Implementarea planului nu va conduce la efecte semnificative, la creșterea nivelului de fond al zgomotului. |
| Factorii climatici | Măsuri pentru diminuarea efectelor condițiilor climatice nefavorabile si emisiilor de gaze cu efect de sera | Planul va determina forme de impact neutru asupra factorilor climatici. |
| Peisajul | Modificări asupra peisajului pe scară locală Forme de impact asupra componentelor de mediu; Măsuri de diminuare a impactului. | Implementarea proiectului va avea un impact la scară locală asupra peisajului |

6.2.1. Identificarea si evaluarea impactului implementării planului asupra factorilor de mediu

A. Populatia si sănătatea umană

Obiectiv: Crearea condițiilor de recreere si refacere a stării de sănătate, protejarea sănătătii umane.

Obiectiv planificat: Protectia împotriva incendiilor

Faptul că în zonă există păşuni şi fâneţe particulare impune o atenţie deosebită din partea personalului silvic, mai ales în perioadele secetoase. În vederea realizării protecţiei împotriva incendiilor şi a reducerii pagubelor se are în vedere:

- igienizarea traseelor de acces;

- executarea benzilor de protecţie lipsite de vegetaţie , în zonele periculoase mai ales la limita fondului cu proprietăţi private;

- stabilirea unor puncte de observaţie şi trasee de patrulare, mai ales în perioadele critice

Impact potential: Pozitiv

B. Mediul economic si social

Obiectiv:Crearea condițiilor pentru dezvoltarea economică a zonei si pentru creșterea si diversificarea ofertei de locuri de muncă.

Obiectiv planificat: Planificarea unui proces de productie fundamentat pe sortimente si pe potentialul de regenerare a resursei

Impact potential: Neutru

- Solul

Obiectiv: Limitarea impactului negativ asupra solului în cadrul implementării amenajamentului silvic.

Obiectiv planificat : Mentinerea unui grad ridicat de acoperire a solului de peste 80%.

Functia de protectie a solurilor si terenurilor constă în capacitatea pădurii de preveni si reduce fenomenele de denudatie, de a retine materialele aluvionare, de a reduce alunecarea terenurilor si degradarea solurilor. Rolul antierozional al pădurii se datorează capacitătii sale de a stabiliaza si consolida terenul erodabil prin intermediul sistemului radicelar, prin intermediul litierei, care reduce efectul distructiv al picăturilor de ploaie, cât si prin intermediul coronamentului care reduce viteza de cădere a precipitatiilor.

Impact potential: Pozitiv

- Apa

Obiectiv:Limitarea poluării apei în cadrul implementări amenajamentului silvic.

Obiectiv planificat: Mentinerea apelor cat mai curate

Impact potential: Pozitiv

E. Aerul, zgomotul si vibratiile

Obiectiv Limitarea emisiilor de poluanti în aer în cadrul implementări amenajamentului silvic;

Limitarea zgomotului si a vibratiilor în cadrul implementări amenajamentului silvic.

Obiectiv planificat: principalele surse potentiale de poluare în cadrul amplasamentelor sunt cele reprezentate de autovehiculele care participa la trafic si de exploatările forestiere, toate nesemnificative.

Nivelurile de zgomot si vibratii generate de traficul rutier sunt imperceptibile.

Starea calitătii atmosferei este bună si nu poate fi afectată în mod semnificativ de categoriile de impact anterior menționate.

În vederea diminuării impactului asupra factorului de mediu aer se impune respectarea unor măsuri generale pentru întreaga zona vizată de amenajamentul silvic. Aceste măsuri sunt prezentate în cadrul capitolului 8.

Impact potential :Neutru

F. Factorii climatici

Obiectiv Limitarea aparitiei fenomenului de seră pentru reducerea efectelor asupra încălzirii globale.

Obiectiv planificat : Implementarea amenajamentului silvic conduce la atingerea unor principii ale silviculturii care conduc la limitarea aparitiei fenomenului de seră în vederea reducerea efectelor asupra încălzirii globale.

Aceste principii sunt următoarele:

-promovarea practicilor care asigură gestionarea durabilă a pădurilor;

- asigurarea integritătii fondului forestier si a permanentei pădurii;

- promovarea tipului natural fundamental de pădure si asigurarea diversitătii biologice a pădurii;

- prevenirea degradării ireversibile a pădurilor, ca urmare a actiunilor umane si a factorilor de mediu destabilizatori.

Impact potential: Pozitiv

G. Peisajul

Obiectiv Mentinerea si chiar îmbunătătirea peisajului specific montan.

Obiectiv planificat : Protectia împotriva doborâturilor si rupturilor de vânt si de zăpadă

Măsurile preconizate prin amenajament pot contribui la întărirea rezistenţei pădurilor la calamităţile naturale cauzate de vânt şi zăpadă numai cu condiţia ca ele să fie aplicate în ansamblul lor şi mai ales cu continuitate.

Impact potential: Pozitiv

Obiectivele asumate urmează a fi concretizate prin alegerea unor solutii tehnice, în functie de realitatea din teren, aspectul, vârsta, compozitia, consistenta şi functiile pe care le îndeplineste arboretul:

1. Lucrări de îngrijire (pentru păduri tinere):

Prin lucrările de îngrijire si conducere ale arboretelor se favorizează formarea unor structuri optime ale arboretelor sub raport ecologic si genetic, în vederea cresterii eficacitătii functionale a pădurilor, atât în ceea ce priveste efectele de protectie, cât si productia de masă lemnoasă.

Rolul lucrărilor de îngrijire si conducere a arboretelor, este de a imprima sensul si ritmul reducerii numărului de arbori constituenți ai arboretului în directia dorită, asigurând structura optimă pentru dezvoltarea pădurii, respectiv a fiecărui exemplar destinat ajungerii la exploatabilitate.

Efectul pozitiv în sporirea valorii arboretelor, prin aplicarea lucrărilor de îngrijire, se poate obține numai prin executarea cu consecventă a tuturor lucrărilor integrate în sistemul de îngrijire preconizat, în toate stadiile de dezvoltare, de la îngrijirea semințisurilor, până la începerea lucrărilor de regenerare.

Lucrările de îngrijire si conducere a arboretelor corect concepute, alese si aplicate, reprezintă un mijloc indispensabil si eficient pentru gestionarea durabilă a pădurilor. De aceea, ele se vor executa numai atunci când sunt întrunite toate condițiile necesare realizării unor lucrări de bună calitate.

În mod concret, prin executarea lucrărilor de îngrijire si conducere a arboretelor, se urmăreste:

- păstrarea si ameliorarea stării de sănătate a arboretelor;

- conservarea si ameliorarea biodiversitătii în vederea cresterii gradului de stabilitate si rezistentă a arboretelor la actiunea factorilor vătămători (vânt, zăpadă, boli, dăunători, vânat, poluarea etc.);

- mărirea capacitătii de fructificatie a arborilor si ameliorarea condițiilor de regenerare;

- mărirea capacitătii de protectie a calitătii factorilor de mediu (protectia apei, aerului, solului, peisajului etc.).

Prin lucrările de îngrijire se urmăresc obiective de ordin silvicultural, dar şi de ordin economic, respectiv recoltarea de masă lemnoasă de dimensiuni mici şi mijlocii.

În amenajamentul silvic al U.P. I Racovița s-a indicat pentru fiecare arboret în parte natura lucrărilor preconizate şi numărul intervenţiilor necesare în deceniu, cu luarea în considerare atât a stării şi structurii actuale, cât şi evoluţia previzibilă a stadiului de dezvoltare. Numărul intervenţiilor poate fi modificat de către organele de execuţie în funcţie de dinamica stadiului de dezvoltare a arboretului, menţionăndu-se faptul că vor fi introduse în planurile anuale. În scopul asigurării unei producţii cantitativ şi calitativ optime, corespunzătoare ţelului de gospodărire propus, în funcţie de compozitia şi starea arboretelor, de amplasarea teritorială şi destinaţia lor, arboretele din fondul forestier se vor parcurge conform situaţiilor din plan cu următoarele lucrări:

1.a) .  Degajări

Degajări au fost prevăzute pe 38,84 ha în deceniu.

Prin efectuarea degajărilor, în arboretele prezentate în planul lucrărilor de îngrijire, se urmărește protejarea și promovarea speciilor valoroase (fagul, gorunul), astfel încât acestea să nu fie copleșite de speciile invadatoare (salcia căprească, carpenul, plopul tremurător și mesteacănul).

Degajările sunt de mare importanță, deoarece neexecutarea lor la timp a dus, și duce și în continuare, la scăderea procentului speciilor de valoare, implicit la scăderea valorii viitorului arboret matur. Degajările se vor executa ori de câte ori va fi nevoie, în cazul în care starea arboretelor va impune acest lucru.

Vor fi parcurse cu degajări și suprafețele ocupate de semințișuri-desișuri, în fiecare din arboretele parcurse cu tăieri progresive, chiar dacă nu au fost prinse în planul lucrărilor de îngrijire, scopul fiind realizarea structurii optime încă de pe acum.

b) Curăţiri

Curățiri se vor executa în deceniu pe o suprafață de 42,85 ha, în arborete cu vârste între 5 și 25 de ani și consistențe de 0,8-0,9. S-a planificat a se extrage un volum de 54 m3 în deceniu, cu o intensitate de 1,3 m3/ha. În ceea ce privește periodicitatea lucrării în toate cazurile s-a prevăzut o singură intervenție în deceniu.

Se va urmări să se păstreze o consistență uniformă (0,8), chiar dacă pe alocuri vor rămâne și specii mai puțin valoroase, pentru a nu expune solul înierbării sau eroziunii.

Reducerea desimii arboretului provenit din regenerări naturale sau din regenerări mixte se va face după principiul selecției negative.

- c) Rărituri

Rărituri au fost propuse pe o suprafață totală de 373,32 ha, în arborete cu consistența 0,8-0,9 și vârste cuprinse între 25 și 80 ani (în medie 42 ani).

Prin aplicarea răriturilor, se va urmări în principal promovarea exemplarelor de viitor și eliminarea speciilor și exemplarelor nedorite. Răriturile vizează crearea unor condiții optime de dezvoltare pentru exemplarele de viitor, prin rărirea arboretului în porțiunile unde este prea des, prin extragerea exemplarelor rău conformate, cu defecte, dominate sau bolnave, dar și eliminarea din compoziție a speciilor pioniere precum mesteacănul, salcia căprească și plopul tremurător.

Specificul amestecurilor de fag impune ca alegerea arborilor de viitor și a celor de extras să se realizeze pe biogrupe, în vederea proporționării corespunzătoare a compoziției și formării de arborete etajate.

Pe lângă arborii bolnavi, defectuoși, răniți la exploatare, rezinați, cu zdreliri produse de vânat ș.a., prin rărituri vor fi extrași treptat și arbori codominanți, care împiedică dezvoltarea arborilor de viitor. Intervențiile vor fi moderate (sub 15% din suprafața de bază, la o intervenție), intensitatea lor scăzând treptat. Deschiderea prea puternică a coronamentului, după vârsta de 40-45 ani, prin rărituri forte, în stațiuni expuse la vânt, mărește riscul doborâturilor, iar golurile produse în coronament nu se mai închid.

Deoarece fagul reacționează puternic în urma efectuării răriturilor, activându-și creșterea și dezvoltându-și coroana, răriturile vor putea avea intensitate mai mare decât se obișnuiește pentru speciile de umbră.

În permanență se va urmări conservarea și ameliorarea biodiversității, în vederea pregătirii arboretelor pentru realizarea unor arborete cu structuri cât mai diversificate, rezistente și polifuncționale.

Se va extrage în deceniu un volum de 8230 m3, adică circa 11% din volumul actual al arboretelor de parcurs cu rărituri, ceea ce reprezintă o intensitate de 22,0 m3/ha. În ceea ce privește periodicitatea lucrării în toate cazurile s-a prevăzut o singură intervenție în deceniu.

În raport cu starea arboretelor și țelul de gospodărire, se va aplica combinația dintre metoda „de sus” și metoda „de jos”, care constă în selecționarea și promovarea arborilor valoroși, intervenind după nevoie, atât în plafonul superior, cât și în cel inferior. Aceasta nu exclude folosirea, acolo unde este cazul, doar a unei metode din cele două.

d). Tăieri de igienă

Tăierile de igienă urmăresc asigurarea unei stări sanitare corespunzătoare arboretelor prin extragerea arborilor uscați sau în curs de uscare, căzuți, rupți și doborâți de vânt și zăpadă, bolnavi sau atacați de insecte. Identificarea, inventarierea, colectarea și valorificarea lemnului rezultat din tăieri de igienă se execută potrivit instrucțiunilor în vigoare privind termenele, modalitățile și epocile de recoltare, colectare și transport ale materialului lemnos din păduri.

Prin tăieri de igienă se prevăd a se extrage 632 m3/an, de pe o suprafață de 715,03 ha/an, ceea ce înseamnă o intensitate de 0,88 m3/an/ha.

Prin executarea tăierilor de îngrijire se vor favoriza speciile principale autohtone valoroase (fag, gorun, molid, brad), realizându-se o proporție convenabilă între ele în raport cu stațiunea. Concomitent se vor menține în amestec și alte specii valoroase, atât pentru ameliorarea arboretelor, cât și a solului.

Ținând seama de faptul că există arborete neparcurse la timp cu lucrări de îngrijire, primele intervenții vor avea caracter de selecție negativă, extrăgându-se cu precădere exemplarele rău conformate, bolnave, rupte, rănite, uscate, dar și preexistenții care dăunează dezvoltării exemplarelor din noua generație. La următoarele intervenții aspectul selecției pozitive va trece treptat pe primul plan.

Posibilitatea de produse secundare este de 828 m3/an, indicele de recoltare fiind de 0,46 m3/ha la nivelul întregului fond forestier.

De subliniat că posibilitatea de produse secundare obligatorie este cea pe suprafață, volumul de extras fiind orientativ.

În funcție de starea fiecărui arboret, personalul de teren va analiza toate modificările survenite ca urmare a evoluției normale a acestora, iar pe baza acestei analize se va stabili volumul de extras, dar și eventualitatea parcurgerii cu lucrări de îngrijire și a altor arborete decât cele înscrise în „Planul lucrărilor de îngrijire a arboretelor”.

Anual, la masa lemnoasă recoltată prin lucrări de îngrijire și conducere se va precompta volumul ce rezultă din tăieri de produse accidentale ll.

Lucrările propuse se execută obligatoriu pe suprafețele nominalizate. Volumele de extras sunt orientative. Este posibil ca semințișurile ce se vor instala după tăierile progresive de racordare și tăierile succesive definitive să necesite degajări – aceste lucrări se vor executa, în funcție de necesitățile din teren. De asemenea, unele arborete, pe măsura evoluției lor pe durata următorului deceniu, ar putea să necesite diverse lucrări de îngrijire, care se vor executa, în concordanță cu starea lor din acel moment.

Extragerea de arbori sănătoși, de mare valoare și indispensabili pentru asigurarea viitorului arboretelor prin tăieri de igienă constituie o gravă încălcare a regimului silvic, respectiv a reglementărilor silvice.

Lucrările de îngrijire a arboretelor vor trebui executate obligatoriu pe suprafată, volumul de extras fiind orientativ. Numărul si natura interventiilor au fost stabilite în functie de starea arboretelor si de dinamica evoluției lor.

În tabelul următor sunt prezentate lucrările de îngrijire si conducere a arboretelor conform amenajamentului silvic al U.P I Racovița:

Tabelul 6.2.1.1. Lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor

| Specificări | Tipul funcțional | Suprafața (ha) |  | Volum (m3) |  | Posibilitatea anuală pe specii (m3/an) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Totală | Anuală | Total | Anual | FA | MO | BR | ME | GO | CA | PI | DR | DT | DM |
| Degajări | II | 2,74 | 0,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | IV - VI | 36,10 | 3,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Total | 38,84 | 3,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Curățiri | II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | IV - VI | 42,85 | 4,29 | 54 | 5 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
|  | Total | 42,85 | 4,29 | 54 | 5 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Rărituri | II | 24,23 | 2,42 | 651 | 65 | 10 | 32 | 15 | 7 | - | - | 1 | - | - | - |
|  | IV - VI | 349,09 | 34,91 | 7579 | 758 | 419 | 216 | 11 | 52 | 14 | 11 | 10 | 13 | 6 | 6 |
|  | Total | 373,32 | 37,33 | 8230 | 823 | 429 | 248 | 26 | 59 | 14 | 11 | 11 | 13 | 6 | 6 |
| Produse secundare | II | 24,23 | 2,42 | 651 | 65 | 10 | 32 | 15 | 7 | - | - | 1 | - | - | - |
|  | IV - VI | 391,94 | 39,20 | 7633 | 763 | 422 | 216 | 11 | 52 | 15 | 12 | 10 | 13 | 6 | 6 |
|  | Total | 416,17 | 41,62 | 8284 | 828 | 432 | 248 | 26 | 59 | 15 | 12 | 11 | 13 | 6 | 6 |
| Tăieri de igienă | II | 336,61 | 336,61 | 2950 | 295 | 207 | 25 | 28 | 19 | 10 | 4 | 1 | - | - | 1 |
|  | IV - VI | 378,42 | 378,42 | 3372 | 337 | 257 | 32 | 6 | 15 | 9 | 2 | 6 | - | 10 | - |
|  | Total | 715,03 | 715,03 | 6322 | 632 | 464 | 57 | 34 | 34 | 19 | 6 | 7 | - | 10 | 1 |

2. Tratamente silvice (pentru păduri cu vârste mari):

Tratamentul defineşte structura arboretelor din punctul de vedere al repartiţiei arborilor pe categorii dimensionale şi al etajării populaţiilor de arbori şi arbuşti.

În mod practic, gospodărirea unei păduri în cadrul unui regim se poate realiza prin mai multe modalităţi, ceea ce a condus la apariţia noţiunii de tratament.

În sens larg, tratamentul include întregul ansamblu de măsuri culturale, prin care aceasta este condusă de la întemeiere până la exploatare şi regenerare. Aceste măsuri culturale includ lucrările prin care, procedând consecvent, vreme îndelungată, se realizează regenerarea sau reîntinerirea, educarea, protecţia, exploatarea tuturor arborilor care constituie o pădure.

În sens restrâns, prin tratament se înţelege modul special cum se face exploatarea şi se asigură regenerarea unei păduri în cadrul aceluiaşi regim, în vederea atingerii unui scop.

Masa lemnoasă care rezultă prin aplicarea tratamentelor este încadrată în grupa produselor principale, iar tăierea prin care se realizează poartă numele de tăiere de produse principale.

În deceniul de aplicare al amenajamentului silvic U.P. I Racovița se vor efectua tratamente de taieri principale (taieri progresive și tăieri succesive) pe 178,28 ha, din care în acest deceniu se vor extrage 30230 mc.

S-au propus următoarele tratamente:

- tăieri progresive de însămânțare, în u.a. 12C și 17B (44,29 ha cu 73,83 m3 volum de extras în deceniu). Tăierile progresive de însămânțare s-au propus în arborete exploatabile, care au consistența de 0,8, cu semințiș utilizabil instalat pe 20% din suprafață. Tratamentul presupune aplicarea unei singure tăieri, de însămânțare, prin care se va extrage cca. 31-33% din volumul fiecărui arboret.

- tăieri progresive de punere în lumină în u.a. 20C (5,31 ha cu 786 m3). Aceste tăieri s-au propus într-un arboret exploatabil, cu consistența 0,5 și cu semințiș utilizabil instalat pe 40% din suprafață. Presupun o singură tăiere, de punere în lumină, prin care se va extrage cca. 49% din volum.

- tăieri progresive racordare (împăduriri) s-au propus în u.a. 1B, 2F, 9D, 10, 11B, 12F, 15C, 16C, 18A,  și 20B (93,86 ha cu 16842 m3), arborete cu consistența 0,2-0,8 și fără semințiș sau cu semințiș semințiș instalat pe 0,6-0,8S. Prin acest tratament se va urmări extragerea volumului arboretului matur printr-o singură intervenție, atunci când semințișul va fi instalat pe cel puțin 0,7 din suprafața unității amenajistice;

- tăieri progresive de punere în lumină și racordare se vor aplica pe 22,17 ha, în trei arborete (u.a. 2G, 6A și 14B), cu consistența 0,4-0,5 și semințiș instalat pe 0,6-0,8S, urmând a se exploata în deceniu un volum de 3351 m3. Prin prima intervenție se va urmări punerea în lumină a semințișurilor instalate după tăierile de însămânțare executat anterior. La prima intervenție se va extrage 50% din volumul actual. În porțiunile mai puțin regenerate, tăierile pot avea și caracter de tăieri de însămânțare. Tăierea de racordare a ochiurilor de semințiș se va face după instalarea și dezvoltarea semințișului pe cel puțin 70% din suprafață;

- tăieri progresive cu împăduriri sub masiv, se vor aplica într-un singur arboret (u.a. 39D) pe 1,71 ha, cu consistența 0,2, urmând a se exploata în deceniu un volum de 214 m3. Tratamentul presupune mai întâi ajutorarea regenerării naturale, urmată de împădurirea suprafețelor neregenerate, după care se va extrage arboretul bătrân, când regenerarea este asigurată pe 0,7 din suprafață.

- tăieri succesive de dezvoltare (punere în lumină) în u.a. 8C (8,01 ha cu 1076 m3). Aceste tăieri s-au propus într-un arboret exploatabil, cu consistența 0,5 și cu semințiș utilizabil instalat pe 60% din suprafață. Presupun o singură tăiere, de punere în lumină, prin care se va extrage cca. 48% din volum.

- tăieri succesive definitive (împăduriri) s-au propus în u.a. 12A și 20D (2,93 ha cu 578 m3), arborete cu consistența 0,4, cu semințiș semințiș instalat pe 0,6-0,7S. Prin acest tratament se va urmări extragerea volumului arboretului matur printr-o singură intervenție, atunci când semințișul va fi instalat pe cel puțin 0,8 din suprafața unității amenajistice;

În cazul în care arboretele nu au fost pregătite suficient prin lucrări de îngrijire sau igienă anterioare, se va urmări să se asigure o îmbunătățire a stării lor fitosanitare, prin extragerea cu prioritate a exemplarelor uscate sau în curs de uscare, rupte, doborâte, bolnave, etc.

Masa lemnoasă supusă spre exploatare este corespunzătoare calitativ, procentul arborilor de lucru fiind de circa 50-80%.

Tabelul 6.2.1.2. Posibilitatea pe tratamente, suprafețe și specii

| Tratamentul | Suprafața de parcurs (ha) |  | Volumul de extras (m3) |  | Posibilitate pe specii (m3/an) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | Anual | Total | Anual | FA | MO | BR | GO | DT |
| Tăieri progresive | 167,34 | 16,73 | 28576 | 2858 | 2498 | 51 | 3 | 269 | 37 |
| Tăieri succesive | 10,94 | 1,09 | 1654 | 165 | 165 | - | - | - | - |
| Total | 178,28 | 17,82 | 30230 | 3023 | 2663 | 51 | 3 | 269 | 37 |

Anual, la masa lemnoasă recoltată prin tăieri de produse principale, se va precompta volumul ce rezultă din tăieri de produse accidentale l.

Tehnica de aplicare a tratamentelor, precum și perioadele optime sunt specificate în instrucțiunile și normele tehnice aflate în vigoare.

La nivelul SUP A indicele de recoltare din produse principale este de 3,14 m3/an/ha. Comparând acest indice cu cel al creșterii curente, care este de 5,98 m3/an/ha, se constată că prin tăierile de produse principale se va extrage doar 53% din creșterea curentă, ceea ce înseamnă că în viitor va rezulta o acumulare de masă lemnoasă, cu influențe benefice pentru normalizarea structurii fondului de producție.

Masa lemnoasă de extras prin lucrări de conservare (tăieri de conservare)

Lucrările speciale de conservare reprezintă un ansamblu de lucrări prin care se urmăreşte menţinerea şi îmbunătăţirea stării fitosanitare a arboretelor, asigurarea permanenţei pădurii şi îmbunătăţirea continuă a exercitării de către acestea a funcţiilor de protecţie ce le-au fost atribuite.

Prin tăieri de conservare se recoltează masă lemnoasă provenită din arboretele încadrate în tipul al II-lea de categorii funcţionale (T.II) din S.U.P. M – păduri supuse regimului de conservare deosebita, rezultată în urma aplicării de tăieri de regenerare (de conservare), în cote reduse, executate cu prudenţă, în scopul exclusiv de corectare a structurii astfel încât să poată îndeplini rolul de protecţie atribuit.

Pe lângă tăierile de conservare se recomandă şi alte lucrări menite să asigure permanenţa pădurii şi îmbunătăţirea continuă a exercitării de către acestea a funcţiilor de protecţie atribuite. Astfel, pe ansamblu lucrările de conservare, vor cuprinde următoarele:

- promovarea nucleelor existente de regenerare naturală, din specii valoroase, prin efectuarea de extracţii de intensitate redusă, strict necesare menţinerii sau dezvoltării în continuare a seminţişurilor respective. Aceste extracţii vor viza în primul rând arborii cu defecte grave, exemplarele ajunse la limita longevităţii, sau exemplarele din specii de valoare redusă;

- îngrijirea seminţişurilor şi tineretului natural valoros prin lucrări adecvate (descopleşiri, recepări, degajări, curăţiri);

- executarea lucrărilor de igienă prin extragerea arborilor uscaţi, atacaţi de diverşi factori (doborâturi, rupturi grave, insecte etc.);

- combaterea bolilor şi dăunătorilor şi normalizarea efectivelor de vânat;

- reîmpădurirea golurilor eventual rămase (explicate de ce ) în arboretele mature, în ochiurile create prin extragerile de arbori, unde nu există posibilitatea instalării regenerării naturale; speciile care se vor introduce vor fi cele prevăzute în compoziţia-ţel, astfel încât în perspectivă, compoziţia arboretelor să se apropie de compoziţia-ţel optimă;

- introducerea speciilor de ajutor şi amestec conform tipului natural fundamental de pădure;

- prin tehnologia de recoltare şi colectare a lemnului se va urmări reducerea prejudiciilor aduse arborilor rămaşi pentru viitor.

Tabelul 6.2.1.3. Volumul posibil de extras prin tăieri de conservare

| S.U.P. | Suprafața – ha |  | Volum – mc |  | Volum de recoltat anual pe specii – mc/an |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Totală | Anuală | Total | Anual | FA | MO | BR | GO | PI | DT | DM |
| M | 189,96 | 19,00 | 7739 | 774 | 472 | 140 | 124 | 33 | 1 | 2 | 2 |
| Total | 189,96 | 19,00 | 7739 | 774 | 472 | 140 | 124 | 33 | 1 | 2 | 2 |

În deceniul de aplicare al amenjamentului se vor extrage prin taieri de conservare 7739 mc, ceea ce reprezintă cca. 1% din volumul arboretelor respective.

3. Lucrări de regenerare

Regenerarea arboretelor, ca proces de asigurare a continuităţii arboretelor, a perenităţii pădurilor, se poate realiza prin două metode: regenerarea naturală şi regenerarea artificială.

Este în majoritate acceptată ideea că regenerarea naturală asigură constituirea unor arborete foarte valoroase, cu o productivitate ridicată şi un înalt grad de stabilitate, ce îşi exercită cu maximă eficienţă funcţiile atribuite. În baza acestei concepţii, principiile de gospodărire raţională a pădurilor recomandă, în mod justificat, aplicarea tăierilor bazate pe regenerarea naturală în toate cazurile în care acest lucru este posibil.

Totuşi, sunt anumite cazuri care reclamă folosirea regenerării artificiale ca ultimă posibilitate de perpetuare a generaţiilor de arbori. În continuare vor fi prezentate aceste cazuri care, prin diverse condiţii staţionale, fizico-geografice sau chiar prin particularităţi socio-economice, impun ca regenerarea pădurii să se realizeze printr-o metodă mai puţin agreată, mai precis prin regenerarea artificială.

În general, regenerarea artificială e cel mai des utilizată în cazul arboretelor cărora li s-a aplicat tratamentul tăierilor rase care reclamă intervenţia cu reîmpăduriri cât mai urgentă. Tăierile rase  pot fi preferate uneori din punct de vedere economic, datorită faptului că tăierile concentrate implică costuri de exploatare mai mici dar câteodată pot avea şi o justificare de ordin silvicultural: în molidişuri, de exemplu, se doreşte să nu se extragă treptat arboretul pentru a nu-l expune doborâturilor provocate de vânt. Regenerarea artificială a acestor arborete permite pădurii să revină rapid în vechiul amplasament pentru a-şi exercita funcţiile eco-protective.

Intervenţii la fel de rapide se impun şi în cazul arboretelor calamitate natural prin incendii, doborâturi provocate de vânt sau rupturi cauzate de zăpadă, atacuri de insecte etc. În ambele din cele două cazuri mai sus amintite regenerarea artificială este singura alternativă aflată la îndemâna silvicultorilor şi care oferă posibilitatea reintroducerii rapide a pădurii pe terenul pe care ea a mai existat dar a dispărut în urma unei intervenţii artificiale de exploatare sau naturale cu caracter de calamitate.

În vederea creşterii productivităţii arboretelor se acţionează pe foarte multe căi. Una din primele astfel de modalităţi priveşte principiul potrivit căruia un arboret, prin asortimentul de specii, trebuie să valorifice complet potenţialul productiv al staţiunii. În baza acestui fapt, o mare importanţă se acordă regenerărilor artificiale ce vizează arboretele degradate, brăcuite, derivate, care nu corespund din punctul de vedere al cantităţii şi calităţii producţiei lor.

Regenerarea naturală a acestor arborete este foarte greu de realizat (datorită consistenţei scăzute, înţelenirii solului, vitalităţii scăzute etc.) iar uneori nici nu este dorită păstrarea aceluiaşi asortiment de specii care şi-a dovedit incapacitatea productivă. Regenerarea artificială este facilă şi permite introducerea de noi specii care să valorifice la maxim potenţialul staţiunii şi să ofere o producţie cantitativ şi calitativ superioară.

Intervenţia artificială poate uneori să aibă un caracter parţial, regenerarea   în ansamblu având, în acest caz, un caracter mixt.

Putem vorbi despre un caracter parţial al regenerării artificiale atunci când se intervine într- un arboret care a fost supus tăierilor specifice regenerării naturale, în scopul realizării desimii optime pe întreaga suprafaţă. De asemenea, în acelaşi context, intervenţia ce urmăreşte reglarea structurii compoziţiei viitorului arboret folosind regenerarea artificială are un caracter parţial.

Un ultim aspect legat de acest caracter parţial vizează posibilitatea introducerii artificiale într- un arboret regenerat natural a unor specii deosebite, care să ridice valoarea arboretului.

În aceste cazuri prezentate anterior, regenerarea artificială, chiar dacă nu este folosită integral pe toată suprafaţa ci doar parţial în zonele în care se doreşte a se interveni, completează, ajută şi ridică valoarea regenerării naturale, totul în scopul obţinerii unui arboret care să corespundă exigenţelor staţiunii şi să valorifice cât mai bine potenţialul ei productiv.

În concluzie folosirea regenerării artificiale este motivată de cazuri în care alte soluţii sunt imposibil sau dificil de realizat din cauze de ordin silvicultural, staţional sau economic. De asemenea, atunci când reuşita regenerării impune realizarea acesteia cât mai urgent sau când se doreşte schimbarea asortimentului de specii a unui arboret, regenerarea artificială va putea fi luată în considerare în mod complet justificat.

Potrivit normelor tehnice în vigoare terenurile de împădurit sau reîmpădurit se încadrează în una din următoarele categorii:

- terenuri lipsite de vegetaţie lemnoasă şi anume:

  - poieni şi goluri neregenerate din cuprinsul pădurii;

  - terenuri preluate în fondul forestier, destinate împăduririi;

  - terenuri fără vegetaţie lemnoasă ca urmare a unor calamităţii (incendii, rupturi şi doborâturi de vânt, zăpadă, uscării în masă ş.a.);

  - suprafeţe (parchete) rezultate în urma exploatării prin tăieri rase.

- terenuri ocupate de arborete necorespunzătoare silvo-biologic şi/sau economic ce urmează a fi   reîmpădurite:

  - suprafeţe acoperite de arborete derivate provizorii (mestecănişuri, plopişuri de plop tremurător, arţărete, cărpinete, teişuri ş.a.)

  - terenuri cu arborete slab productive ce nu se pot regenera natural;

  - suprafeţe cu arborete în care sunt necesare lucrări de ameliorare în scopul îmbunătăţirii compoziţiei şi/sau consistenţei

- terenuri pe care regenerarea naturală este incompletă:

  - suprafeţe ocupate cu arborete parcurse cu lucrări de regenerare sub adăpost având porţiuni neregenerate sau regenerate cu specii neindicate în compoziţia de regenerare, cu seminţiş neutilizabil, vătămat etc;

  - teritorii ocupate cu arborete parcurse cu tăieri de crâng simplu, cu porţiuni neregenerate în care este indicată introducerea unor specii valoroase.

- alte terenuri şi anume:

  - terenuri în care sunt necesare completări în plantaţii, semănături şi butăşiri directe;

  - terenuri aflate în folosinţă temporară la alţi deţinători şi reprimite în fondul forestier spre a fi împădurite (terenuri decopertate de stratul de sol, halde industriale, menajere etc).

Încadrarea suprafeţelor ce necesită intervenţii pentru instalarea culturilor pe categorii de terenuri de împădurit, reîmpădurit este necesară, pentru că trebuiesc luate în considerare în stabilirea diferenţiată a lucrărilor de pregătire a terenului şi a solului, de alegere a speciilor, a metodelor de instalare a noului arboret, de îngrijire a culturilor până la realizarea stării de masiv.

Spre exemplu, pentru împădurirea terenurilor lipsite de vegetaţie forestieră sau a celor pe care s-au executat tăieri rase, pregătirea terenului şi a solului se recomandă a se face pe întreaga suprafaţă la câmpie şi/sau parţial la coline sau munte. Reîmpăduririle în completarea regenerări naturale executate, în urma aplicării tratamentelor cu regenerare naturală sub adăpost sau pentru ameliorarea arboretelor se realizează, de regulă, pe 10-40% din suprafaţă unităţii amenajistice. Dacă reîmpădurirea cuprinde suprafeţe compacte, mai mari de 0,5 ha acestea se vor constitui ca unităţi de cultură forestieră separate ce vor deveni noi unităţi amenajistice.

- PLANUL LUCRĂRILOR DE REGENERARE ŞI ÎMPĂDURIRE

| Unitatea amenajistică |  | Tip de stațiune Tip de pădure | Compoziția-țel Compoziția semințișului utilizabil/ /arboret. tânăr existent Formula de împădurire | Consist. arboret existent Indice de acoperire semințiș utilizabil/ /tineret existent | Suprafața efectivă (împăduriri, ajutorarea regenerării naturale, îngrijiri, etc.) | Suprafața efectivă de împădurit pe specii |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Supra- fața (ha) |  |  |  |  | FA | GO | MO | DT | DR |
|  |  |  |  |  | ha | ha | ha | ha | ha | ha |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A. LUCRĂRI NECESARE PENTRU ASIGURAREA REGENERĂRII NATURALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### A.1. Lucrări de ajutorare a regenerării naturale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1.4. Mobilizarea solului: se va executa în u.a. 1B (0,1S), 1G (0,2S), 2A (0,2S), 5B (0,2S), 7 (0,2S), 12C (0,3S), 12F (0,3S), 17B (0,3S), 23A (0,2S), 23B (0,2S), 23C (0,2S), 24B (0,2S), 26A (0,2S), 26B (0,2S), 27 (0,2S), 34A (0,2S), 37B (0,2S), 39D (0,3S), 40B (0,2S), 52B (0,2S), în suprafață totală de 240,61 ha și efectivă de 52,84 ha. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1.5. Extragerea subarboretului: se va executa în u.a. 1B (0,4S), 2A (0,2S), 2F (0,1S), 2G (0,3S), 5B (0,2S), 6A (0,3S), 7 (0,2S), 8C (0,1S), 12C (0,1S), 17B (0,1S), 20C (0,1S), 39D (0,1S), în suprafață totală de 98,30 ha și efectivă de 15,94 ha. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1.6. Extragerea semințișului și tineretului neutilizabil preexistent: se va executa în u.a.: 1B (0,1S), 2F (0,2S), 2G (0,3S), 5B (0,2S), 6A (0,2S), 7 (0,1S), 12 A (0,1S), în suprafață totală de 35,13 ha și efectivă pe cca. 7,98 ha. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total A.1. = 76,76 ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2. Lucrări de îngrijire a regenerării naturale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2.1. Receparea semințișurilor sau tinereturilor vătămate: se va executa pe 20% din suprafața ocupată de semințiș, în u.a. care se vor parcurge cu tratamente intensive, cu tăieri de conservare sau cu lucrări de îngrijire a semințișului (u.a.: 1B, 2A, 2F, 2G, 5B, 6A, 8C, 9D, 10, 11B, 12A, 12C, 14B, 15C, 16C, 17B, 18A, 20B, 20C, 20D, 37B, 39D), în suprafață totală de 216,49 ha (108,41 ha suprafața semințișului) și efectivă de cca. 21,66 ha. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2.2. Descopleșirea semințișurilor: se va executa în u.a.: 1B (0,2S), 2A (0,1S), 2F (0,2S), 2G (0,2S), 5B (0,1S), 6A (0,2S), 8C (0,2S), 9D (0,2S), 10 (0,2S), 11B (0,2S), 12A (0,2S), 12C (0,1S), 14B (0,2S), 15C (0,2S), 16C (0,2S), 17B (0,1S), 18A (0,2S), 20B (0,2S), 20C (0,1S), 20D (0,2S), 37B (0,1S), 39D (0,1S), în suprafață totală de 216,49 ha (108,41 ha suprafața semințișului) și efectivă de cca. 34,05 ha. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total A.2. = 55,71 ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total A = 132,47 ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. LUCRĂRI DE REGENERARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.2. Împăduriri în suprafețe parcurse sau prevăzute a fi parcurse cu tăieri de regenerare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.2.3. Împăduriri după tăieri progresive |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 B | 1,75 | 5141 5241 | 6FA 2GO 1DT 1DR 8FA 2GO 5DT 5DR | 0,4 0,6 | 0,52 | - | - | - | 0,26 | 0,26 |
| 2 F | 1,26 | 5132 5131 | 7GO 2FA 1DT 6GO 4FA 5GO 5DT | 0,5 0,6 | 0,38 | - | 0,19 | - | 0,19 | - |
| 2 G | 12,99 | 5132 5131 | 7GO 2FA 1DT 8GO 2FA 10DT | 0,4 0,6 | 3,90 | - | - | - | 3,90 | - |
| 6 A | 6,87 | 5132 5131 | 8GO 2DT 8GO 2DT 8GO 2DT | 0,4 0,6 | 2,06 | - | 1,65 | - | 0,41 | - |
| 9 D | 8,43 | 4430 4111 | 9FA 1DT 8FA 2DT 9FA 1DT | 0,4 0,8 | 2,53 | 2,28 | - | - | 0,25 | - |
| 10 | 32,91 | 4430 4111 | 8FA 1DR 1DT 10FA 5DR 5DT | 0,3 0,7 | 9,87 | - | - | - | 4,94 | 4,93 |
| 11 B | 14,92 | 4430 4111 | 9FA 1DT 10FA 10DT | 0,3 0,8 | 4,48 | - | - | - | 4,48 | - |
| 12 F | 2,90 | 4430 4111 | 9FA 1DT - 9FA 1DT | 0,8 - | 2,32 | 2,09 | - | - | 0,23 | - |
| 14 B | 2,31 | 4420 4114 | 8FA 1DR 1DT 10FA 5DR 5DT | 0,5 0,8 | 0,69 | - | - | - | 0,35 | 0,34 |
| 15 C | 3,89 | 4420 4114 | 9FA 1DT 10FA 5FA 5DT | 0,2 0,7 | 1,17 | 0,59 | - | - | 0,58 | - |
| 16 C | 19,34 | 4430 4111 | 9FA 1DT 10FA 5FA 5DT | 0,2 0,7 | 5,80 | 2,90 | - | - | 2,90 | - |
| 18 A | 6,66 | 4420 4114 | 9FA 1DT 10FA 5FA 5DT | 0,3 0,7 | 2,00 | 1,00 | - | - | 1,00 | - |
| 20 B | 1,80 | 5232 4231 | 6FA 3DR 1DT 6FA 4MO 6FA 4DT | 0,4 0,7 | 0,54 | 0,32 | - | - | 0,22 | - |
| 39D | 1,71 | 3322 1341 | 3FA 3BR 3MO 1DT 6FA 4BR 5MO 5DT | 0,2 0,2 | 1,03 | - | - | 0,52 | 0,51 | - |
| Total B.2.3. | 117,74 | - | - | - | 37,29 | 9,18 | 1,84 | 0,52 | 20,22 | 5,53 |
| B.2.4. Împăduriri după tăieri succesive |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 A | 0,69 | 5232 4231 | 9FA 1DT 10 FA 5FA 5DT | 0,4 0,6 | 0,21 | 0,11 | - | - | 0,10 | - |
| 20 D | 2,24 | 5232 4231 | 9FA 1DT 10FA 5FA 5DT | 0,4 0,7 | 0,67 | 0,34 | - | - | 0,33 | - |
| Total B.2.4. | 2,93 | - | - | - | 0,88 | 0,45 | - | - | 0,43 | - |
| Total B.2. | 120,67 | - | - | - | 38,17 | 9,63 | 1,84 | 0,52 | 20,65 | 5,53 |
| Total B. | 120,67 | - | - | - | 38,17 | 9,63 | 1,84 | 0,52 | 20,65 | 5,53 |
| C. COMPLETĂRI ÎN ARBORETELE CARE NU AU ÎNCHIS STAREA DE MASIV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.2. Completări în arboretele nou create (20 % din B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total C.2. | 24,13 | - | - | - | 7,64 | 1,93 | 0,34 | 0,10 | 4,13 | 1,11 |
| Total C. | 24,13 | - | - | - | 7,64 | 1,93 | 0,34 | 0,10 | 4,13 | 1,11 |
| D. ÎNGRIJIREA CULTURILOR TINERE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.2. Îngrijirea culturilor tinere nou create |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.2.1. - Revizuiri |  |  |  |  | 41,04 | - | - | - | - | - |
| D.2.2. - Descopleșiri |  |  |  |  | 240,33 | - | - | - | - | - |
| Total D.2. |  |  |  |  | 281,37 | - | - | - | - | - |
| Total D |  |  |  |  | 281,37 | - | - | - | - | - |
| R E C A P I T U L A Ț I E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1.4 | 240,61 |  |  |  | 52,84 | - | - | - | - | - |
| A.1.5. | 98,30 | - | - | - | 15,94 | - | - | - | - | - |
| A.1.6. | 35,13 | - | - | - | 7,98 | - | - | - | - | - |
| Total A.1. | - | - | - | - | 76,76 | - | - | - | - | - |
| A.2.1. | 216,49 | - | - | - | 21,66 | - | - | - | - | - |
| A.2.2. | 216,49 |  |  |  | 34,05 | - | - | - | - | - |
| Total A.2. | - | - | - | - | 55,71 | - | - | - | - | - |
| Total A. | - | - | - | - | 132,47 | - | - | - | - | - |
| Total B.2.3. | 117,74 | - | - | - | 37,29 | 9,18 | 1,84 | 0,52 | 20,22 | 5,53 |
| Total B.2.4. | 2,93 | - | - | - | 0,88 | 0,45 | - | - | 0,43 | - |
| Total B.2. | 120,67 | - | - | - | 38,17 | 9,63 | 1,84 | 0,52 | 20,65 | 5,53 |
| Total B. | 120,67 | - | - | - | 38,17 | 9,63 | 1,84 | 0,52 | 20,65 | 5,53 |
| Total C.2. | 24,13 | - | - | - | 7,64 | 1,93 | 0,34 | 0,10 | 4,13 | 1,11 |
| Total C. | 24,13 | - | - | - | 7,64 | 1,93 | 0,34 | 0,10 | 4,13 | 1,11 |
| Total D.2.1. | - |  |  |  | 41,04 | - | - | - | - | - |
| Total D.2.2. | - |  |  |  | 240,33 | - | - | - | - | - |
| Total D.2 | - | - | - | - | 281,37 | - | - | - | - | - |
| Total D. | - | - | - | - | 281,37 | - | - | - | - | - |
| Total de împădurit (B + C) |  |  |  | - | 45,81 | 11,56 | 2,21 | 0,62 | 24,78 | 6,64 |
| Necesar de puieți (mii bucăți/ha) |  |  |  | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Total puieți necesari |  |  |  | mii bucăți | 229,05 | 57,80 | 11,05 | 3,10 | 123,90 | 33,20 |
|  |  |  |  | % | 100 | 25 | 5 | 1 | 54 | 15 |
| NOTĂ: Volumul lucrărilor de împădurire indicat în amenajament este orientativ. La întocmirea planurilor anuale, ocolul va stabili concret, în funcție de stadiul de dezvoltare și starea reală a arboretelor, lucrările necesar a fi executate, precum și volumul acestora. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.3 Analiza impactului implementării planului asupra factorilor de mediu

A.  Apa

Vegetaţia forestieră existentă în păduri are un rol deosebit de important în protejarea învelişului de sol şi în reglarea debitelor de apă de suprafată si subterane, în special în perioadele când se înregistrează precipitaţii importante cantitativ. În urma activităților de exploatare forestieră si a activitătilor silvice poate apare un nivel ridicat de perturbare a solului care are ca rezultat creșterea încărcării cu sedimente a apelor de suprafată, mai ales în timpul precipitațiilor abundente, având ca rezultat direct creșterea concentrator de materii în suspensie în receptorii de suprafată. Totodată mai pot apare pierderi accidentale de carburanti si lubrefianti de la utilajele si mijloacele auto care actionează pe locatie.

Măsuri pentru diminuarea impactului

Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu apă se impun următoarele măsuri:

 stabilirea căilor de acces provizorii la o distanta minimă de 1,5 m fata de orice curs de apă;

 depozitarea resturilor de lemne si frunze rezultate si a rumegusului nu se va face în zone cu potential de formare de torenti, albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;

 amplasarea platformelor de colectare în zone accesibile mijloacelor auto pentru încărcare, situate cât mai aproape de drumul judetean;

 este interzisă depozitarea masei lemnoase în albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;

 este interzisă executarea de lucrări de întretinere a motoarelor mijloacelor auto sau  a  utilajelor  folosite  la  exploatarea  fondului  forestier  în  zone  situate  în  pădure,  albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;

 eliminarea imediată a efectelor produse de pierderi accidentale de carburanti si lubrifianti;

 este interzisă alimentarea cu carburanti a mijloacelor auto sau a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure, în albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;

 evitarea traversării cursurilor de apă de către utilajele si mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare.

B.  Aer

Emisiile în aer rezultate în urma functionării motoarelor termice din dotarea utilajelor si mijloacelor auto ce vor fi folosite în activitățiile de exploatare sunt dependente de etapizarea lucrărilor. Întrucât aceste lucrări se vor desfășura punctiform pe suprafața analizată și nu au un caracter staționar nu monitorizate în conformitate cu prevederile Ordinului MMP nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protectia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare Ca atare nu se poate face încadrarea valorilor medii estimate în prevederile acestui ordin. Se poate afirma, totusi, că nivelul acestor emisii este scăzut si că nu depaseste limite maxime admise si că efectul acestora este anihilat de vegetatia din pădure. Prin implementarea amenajamentului silvic, vor rezulta emisii de poluanţi în aer în limite admisibile. Acestea vor fi:

 emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanţi organici persistenţi şi pulberi) de la mijloacele de transport care vor deservi amenajamentului silvic. Cantitatea de gaze de esapare este în concordanta cu mijloacelor de transport folosite si de durata de functionare a motoarelor acestora în perioada cât se află pe amplasament;

 emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanţi organici persistenţi şi pulberi) de la utilajele care vor deservi activitatea de exploatare (TAF - uri, tractoare, etc.);

 emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanţi organici persistenţi şi pulberi) de la mijloacele de tăiere (drujbe) care vor fi folosite în activitatea de exploatare;

 pulberi  (particule în  suspensie) rezultate în  urma  activităților de  doborâre,  curatare, transport si încărcare masă lemnoasă.

Măsuri pentru diminuarea impactului

În activitatea de exploatare forestiera nu se folosesc utilaje ale căror emisii de noxe să ducă la acumulări regionale cu efect asupra sănătații populației locale si a animalelor din zonă.

Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu aer se impun o serie de măsuri precum:

 folosirea de utilaje si mijloace auto dotate cu motoare termice care să respecte normele de poluare EURO 3 - EURO 5

 efectuarea la timp a reviziilor si reparatiilor a motoare termice din dotarea utilajelor si a mijloacelor auto

 etapizarea  lucrărilor  silvice  cu  distribuirea  desfasurării  lor  pe  suprafete  restrânse  de pădure

 folosirea unui număr de utilaje si mijloace auto de transport adecvat fiecărei activitati si evitarea supradimensionarea acestora

 evitarea functionării în gol a motoarelor utilajelor si a mijloacelor auto

C. Solul

În activitatile de exploatare forestieră pot apare situatii de poluare a solului datorită:

 eroziunii de suprafata în urma transportului necorespunzător (prin târâire sau semi- târâire) a bustenilor

 tasarea solului datorită deplasării utilajelor pe căile provizorii de acces

 alegerea inadecvată a traseelor căilor provizorii de acces

 pierderi accidentale de carburanti si/sau lubrifianti de la utilajele si/sau mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare forestieră

 deșeuri lor menajere ce vor fi generate de personalul angajat al firmelor specializate ce vor intreprinde lucrările prevazute de Amenajamentul Silvic

Măsuri pentru diminuarea impactului

 adoptarea unui sistem adecvat (ne-târâit) de transport a masei lemnoase, acolo unde solul are compozitie de consistent ”moale” în vederea scoaterii acesteia pe locurile de depozitare temporară;

 alegerea de căi provizorii de scoatere a masei lemnoase cu o declivitate sub 20 % (mai ales pe versanti);

 alegerea de căi provizorii de scoatere a masei lemnoase astfel în zone cu teren pietros sau stancos;

 alegerea de căi provizorii de scoatere a masei lemnoase pe distante cât se poate de scurte;

 dotarea utilajelor care deservesc activitatea de exploatare forestieră (TAF -uri) cu anvelope de latime mare care să aibă ca efect reducerea presiunii pe sol si implicit reducerea fenomenului de tasare;

 în cazul în care s-au format șanțuri sau șleauri se va reface portanța solului (prin nivelarea terenului) pe traseele căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase;

 platformele pentru depozitarea provizorie a masei lemnoase vor fi alese în zone care să prevină  posibile  poluări  ale  solului  (drumuri  forestiere,  platforme  asfaltate  situate  limitrof soselelor existente în zonă, etc.);

 drumurile destinate circulaţiei autovehiculelor, inclusiv locurile de parcare vor fi selectate să fie în sistem impermeabil;

 pierderile accidentale de carburanti si/sau lubrifianti de la utilajele si/sau mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare forestieră vor fi îndepărtate imediat prin decopertare;

 spatiile  pentru  colectarea  si  stocarea  temporară  a  deșeuri lor  vor  fi  realizate  în  sistem impermeabil.

D. Zgomotul si vibrațiile

Zgomotul si vibratiile sunt generate de functionarea motoarelor, sculelor (drujbelor), utilajelor si a mijloacelor auto. Datorită numărului redus al acestora, solutiilor constructive si al nivelului tehnic superior de dotare cantitatea si nivelul zgomotului si al vibratiilor se vor situa în limite  acceptabile. Totodată  mediul  în  care  acestea  se  produc  (pădure  cu  multă  vegetatie)  va contribui direct la atenuarea lor si la reducerea distantei de propagare.

Evaluarea efectelor potențiale asupra factorilor de mediu relevanți pentru plan

| Factor de mediu | Lucrări propuse prin planurile analizate | Evaluarea impactului asupra factorului de mediu analizat | Efectul implementării Amenajamentului Silvic asupra factorului de mediu analizat | Ponderea impactului cumulativ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sănătatea umană | Impaduriri | ++ | Creșterea riscului de poluare pentru locuitorii din zonă ca urmare a creşterii intensităţii traficului în zonă poate determina un impact negativ nesemnificativ. Imbunătăţiurea bugetelor autorităţilor locale prin creșterea veniturilor din taxe şi impozite, determinând creșterea posibilităţilor de dezvoltare urbană a localităţii si astfel determina un impact pozitiv semnificativ. Creşte încrederea pentru alte investiţii în zonă si atfel se va genera un impact pozitiv nesemnificativ. Determina mentinerea si imbunatatirea capacitate vegetatiei forestiere de a asimila dioxid de carbon si a elibera oxigen – purificare atmosferei avand un impact pozitiv semnificativ. | Pozitiv nesemnificativ |
|  | Ajutorarea regenerari naturale | ++ |  |  |
|  | Ingrijirea culturilor | ++ |  |  |
|  | Ingrijirea semintisurilor | ++ |  |  |
|  | Taieri igiena | + |  |  |
|  | Degajari | ++ |  |  |
|  | Curatiri | ++ |  |  |
|  | Rarituri | ++ |  |  |
|  | T. progresive - punere in lumina | ++ |  |  |
|  | T. progresive - racordare | + |  |  |
|  | T. rase | + |  |  |
|  | Taieri de conservare | ++ |  |  |
| Apa | Impaduriri | ++ | Împiedicarea formării de viituri și / sau torenți care să antreneze materiale poluante în cursurile de apă de suprafață – impact pozitiv semnificativ. Creșterea probabilității aportului de apă rezultată din precipitații cu efect direct asupra debitelor de apă de suprafață și asupra pânzei freatice de suprafață – impact pozitiv nesemnificativ. Posibilitatea de poluare accidentală a apelor prin poluarea solului cu soluţii sau lubrifianţi, manipulate necorespunzător, care pot să ajungă în apele subterane şi de suprafaţă prin intermediul apelor pluviale sau de infiltraţie determina un posibil impact negativ nesemnificativ. | Pozitiv nesemnificativ |
|  | Ajutorarea regenerari naturale | ++ |  |  |
|  | Ingrijirea culturilor | ++ |  |  |
|  | Ingrijirea semintisurilor | ++ |  |  |
|  | Taieri igiena | + |  |  |
|  | Degajari | + |  |  |
|  | Curatiri | + |  |  |
|  | Rarituri | + |  |  |
|  | T. progresive - punere in lumina | + |  |  |
|  | T. progresive - racordare | + |  |  |
|  | T. rase | + |  |  |
|  | Taieri de conservare | ++ |  |  |
| Aer | Impaduriri | ++ | Intensificarea traficului rutier va genera o poluare a aerului cu praf şi particule încărcate cu metale emise în gazele de eşapament ducand astfel la un impact negativ nesemnificativ. Determina mentinerea si imbunatatirea capacitate vegetatiei forestiere de a asimila dioxid de carbon si a elibera oxigen – purificare atmosferei avand un impact pozitiv semnificativ. | Neutru |
|  | Ajutorarea regenerari naturale | ++ |  |  |
|  | Ingrijirea culturilor | ++ |  |  |
|  | Ingrijirea semintisurilor | ++ |  |  |
|  | Taieri igiena | 0 |  |  |
|  | Degajari | 0 |  |  |
|  | Curatiri | 0 |  |  |
|  | Rarituri | 0 |  |  |
|  | T. progresive - punere in lumina | 0 |  |  |
|  | T. progresive - racordare | 0 |  |  |
|  | T. rase | 0 |  |  |
|  | Taieri de conservare | 0 |  |  |
| Sol | Impaduriri | ++ | Intensificarea traficului rutier va genera o poluare pe termen scurt si pe suprafețe mici a solului cu praf şi particule încărcate cu metale emise în gazele de eşapament – impact negativ nesemnificativ. Pe amplasamente se pot produce poluări accidentale ale solului datorită manipulărilor necorespunzătoare a soluţiilor tehnice şi a lubrifianţilor – impact negativ nesemnificativ. Pe amplasament mai poate exista o poluare potenţială generată de o practică necorespunzătoare de colectare şi eliminare a deșeuri lor generate – impact negativ nesemnificativ.. Efectul de eroziune este atenuat sau chiar stopat de lucrările Amenajamentului Silvic ce determina mentinerea si imbunatatirea capacitate vegetatiei forestiere de a fixa substratul litologic –impact pozitiv semnificativ | neutru |
|  | Ajutorarea regenerari naturale | ++ |  |  |
|  | Ingrijirea culturilor | ++ |  |  |
|  | Ingrijirea semintisurilor | ++ |  |  |
|  | Taieri igiena | + |  |  |
|  | Degajari | + |  |  |
|  | Curatiri | + |  |  |
|  | Rarituri | + |  |  |
|  | T. progresive - punere in lumina | + |  |  |
|  | T. progresive - racordare | 0 |  |  |
|  | T. rase | 0 |  |  |
|  | Taieri de conservare | ++ |  |  |
| Zgomotul si vibratiile | Impaduriri | 0 | Impact pe termen scurt asupra receptorilor sensibili datorită intensificării traficului rutier si al utilajelor mecanice folosite in desfasurarea activităților specifice silviculturi – impact negativ nesemnificativ | Negativ nesemnificativ |
|  | Ajutorarea regenerari naturale | 0 |  |  |
|  | Ingrijirea culturilor | 0 |  |  |
|  | Ingrijirea semintisurilor | 0 |  |  |
|  | Taieri igiena | 0 |  |  |
|  | Degajari | 0 |  |  |
|  | Curatiri | 0 |  |  |
|  | Rarituri | 0 |  |  |
|  | T. progresive - punere in lumina | 0 |  |  |
|  | T. progresive - racordare | - |  |  |
|  | T. rase | - |  |  |
|  | Taieri de conservare | 0 |  |  |
| Peisajul | Impaduriri | ++ | Impact pe termen scurt asupra peisajului ca urmare a lucrarilor propuse – impact neutru. | Neutru |
|  | Ajutorarea regenerari naturale | + |  |  |
|  | Ingrijirea culturilor | + |  |  |
|  | Ingrijirea semintisurilor | + |  |  |
|  | Taieri igiena | + |  |  |
|  | Degajari | + |  |  |
|  | Curatiri | + |  |  |
|  | Rarituri | + |  |  |
|  | T. progresive - punere in lumina | 0 |  |  |
|  | T. progresive - racordare | - |  |  |
|  | T. rase | - |  |  |
|  | Taieri de conservare | + |  |  |

6.4. Analiza impactului asupra biodiversitati

Reţeaua Ecologică Natura 2000 urmăreşte menţinerea, îmbunătăţirea sau refacerea stării de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară din siturile Natura 2000, luând în considerare realităţile economice, sociale şi culturale specifice la nivel regional şi local ale fiecărui stat membru al Uniunii Europene. Prin urmare această reţea ecologică nu are în vedere altceva decât gospodărirea durabilă a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară din siturile Natura 2000.

6.4.1 Impactul direct si indirect

Impactul direct este manifestat asupra habitatelor forestiere identificate pe suprafața de aplicare a Amenajamentelor Silvice din cadrul siturilor ROSAC0122 - Munții Făgăraș, ROSAC0304 - Hârtibaciu Sud-Vest și ROSPA0098 - Piemontul Făgăraș. Asupra speciilor de interes comunitar din cadrul siturilor se va exercita un efect redus si indirect. Impactul lucrărilor silvice asupra habitatelor s-a realizat prin analiza efectelor acestora asupra criteriilor ce definesc starea favorabilă de conservare pentru fiecare tip de habitat.

Habitate de interes conservativ pentru ROSAC0122 - Munții Făgăraș, ROSAC0304 - Hârtibaciu Sud-Vest și ROSPA0098 - Piemontul Făgăraș:

- 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum;

- 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion);

- 9410 - Păduri acidofile de molid (Picea abies) din etajul montan până în cel alpin

| Interven- ție | Efecte | Impacturi directe | Impacturi indirecte | Impacturi secundare | Impacturi pe termen scurt și lung | Parametru / țintă afectată | Cuantif. impact 9110 | Cuantif. impact 91V0 | Cuantif. impact 9410 | Mod de cuantificare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tăieri conserva re | Eliminare vegetației | Pierdere habitat | Favorizarea instalării speciilor invazive | Se promovează regenerarea naturală a speciilor dominante | Scurt | Suprafața habitatului | 103,40 ha | 63,99 ha | 5,42 ha | Procentul din suprafața totală a habitatului afectată |
| Rărituri | Eliminare vegetație | Pierdere habitat | Se modelează structura verticală și orizontală a arboretelor | Se promovează regenerarea naturală a speciilor dominante | Lung | Suprafața habitatului | 71,00 ha | 97,74 ha | - | Procentul din suprafața totală a habitatului afectată |
| Tăieri igienă | Eliminarea arborilor morti/ exem plare bolnave | Alterare habitat | Se modelează structura verticală și orizontală a arboretelor | - | Lung | Volum lemn mort/ exemp lare bolnave | 198,18 ha | 466,32 ha | - | Procentul de lemn mort/exem plare bolnave din volumul total conform OC |
| Lucrări de ajutorarea regenerărilor naturale și împădurire (Taieri principale) | Se modelează structura verticală și orizontală a arboretelor, se promoveaz ă instalarea semințișulu i natural în mai multe etape | Pierdere habitat | Se promovează regenerarea naturală a speciilor dominante | - | Lung | Suprafața habitatului | 1.71ha | - | - | Procentul din suprafața totală a habitatului afectată |

Conform Planului de Management principalele amenințări sunt: regenerarea pădurii, cu specii neconforme tipului natural fundamental; exploatare forestieră fără replantare sau refacere naturală; specii invazive și atacuri insecte; infrastructuri, construcții în peisaj; conducerea în afara drumurilor a vehiculelor motorizate.

Ca urmare a lucrărilor, impactul aspra habitatului este unul negativ semnificativ. Se apreciază că intensitatea impactului de intensitate mică pentru lucrările de conservare și lucrările pentru obținerea de produse secundare. În ceea ce privește durata impactului privind pierderea din suprafața habitatului, acesta se va avea o intensitate mai crescută pe termen scurt și mediu și devine nesemnificativ pe termen lung. Impactul privind disturbarea se datorează intruziunii antropice în habitat, în timpul efectuării răriturilor și lucrărilor de igienă în vederea ameliorării compoziției arboretului, în concordanță cu compoziţia-ţel fixată, iar durata acestuia este limitată doar pe perioada în care se vor efectua lucrările.

De asemenea a fost identificat și un impact pozitiv, generat de lucrările de regenerare și împădurire, care, pe termen lung duc la extinderea suprafețelor habitatului și constituirea stării de masiv

Specii de mamifere de interes conservativ

- Ursus arctos (167000 ha- ROSAC0122 - Munții Făgăraș)

| Intervenție | Efecte | Impacturi directe | Impacturi indirecte | Impacturi secundare | Impacturi pe termen scurt și lung | Parametru / țintă afectată | Cuantificare impact | Mod de cuantificare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tăieri conservare | Scopul principal al acestor lucrări este cel al menţinerii capacităţii funcţionale a arboretelor respective. Lucrările de conservare cuprind o gamă largă de lucrări, de la extragerea arborilor uscaţi sau rupţi de vânt şi de zăpadă, şi a celor ajunşi la limita longevităţii biologice, la crearea unor nuclee valoroase de regenerare cu specii de valoare, până la lucrări de ajutorare a regenerării dar şi de îngrijire a seminţişurilor şi a tineretului existente, iar acolo unde este cazul, împădurirea golurilor existente. Prin executarea acestora se va urmării păstrarea şi ameliorarea stării de stabilitate şi de igienă a arboretelor, în scopul asigurării permanenţei pădurii. | Perturbare activitate specii | Oferă adăpost și hrană speciilor pradă | Alterare habitat | Scurt | Suprafața habitatului favorabil | La nivel de sit 0.01% (189.96HA) | Procentul din suprafața totală a habitatului favorabil afectată |
| Curățiri | Reduce desimea arboretelor pentru a permite regularizarea creşterii în grosime şi în înălţime, precum şi a configuraţiei coroanei, elimină speciile necorespunzătoare tipului natural de pădure | Perturbare activitate specii | Oferă adăpost și hrană speciilor pradă | Alterare habitat | Scurt | Suprafața habitatului favorabil | La nivel de sit 0 % (42.85HA) | Procentul din suprafața totală a habitatului favorabil afectată |
| Rărituri | Răriturile vizează crearea unor condiţii optime de dezvoltare pentru exemplarele de viitor, prin rărirea arboretului în porţiunile unde este prea des, prin extragerea exemplarelor rău conformate, cu defecte, dominate sau bolnave, dar şi eliminarea din compoziţia arboretelor a unor specii pioniere precum plopul tremurător. De asemenea, lucrarea are un pronunţat caracter de îngrijire individuală a arborilor, de dirijare a proporţiei actuale spre compoziţia ţel, de realizare a unei structuri optime în raport cu ţelul de gospodărire a pădurii. | Perturbare activitate specii | Oferă adăpost și hrană speciilor pradă | Alterare habitat | Scurt | Suprafața habitatului favorabil | La nivel de sit 0.01%-(200.74 HA) | Procentul din suprafața totală a habitatului favorabil afectată |
| Tăieri igienă | această lucrare urmăreşte asigurarea unei stări sanitare corespunzătoare a arboretelor prin extragerea arborilor uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi şi doborâţi de vânt şi zăpadă, bolnavi sau atacaţi de insecte. Identificarea, inventarierea, colectarea şi valorificarea lemnului rezultat din tăieri de igienă se execută potrivit instrucţiunilor în vigoare privind termenele, modalităţile şi epocile de recoltare, colectare şi transportare materialului lemnos din păduri. Prin executarea tăierilor de îngrijire se va acorda prioritate speciilor principale autohtone (gorun şi stejar) realizându-se o proporţie convenabilă între aceasta şi celelalte specii principale şi secundare de amestec, atât pentru ameliorarea arboretelor, cât şi a solului. Ţinând seama de faptul că există multe arboreta parcurse la timp cu lucrări de îngrijire, primele intervenţii vor avea caracter de selecţie negativă, extrăgându-se cu precădere exemplarele rău conformate, bolnave, rupte, rănite, uscate, dar şi preexistenţii care dăunează dezvoltarea exemplarelor din noua generaţie. La următoarele intervenţii aspectul selecţiei pozitive va trece treptat pe primul plan | Perturbare activitate specii | Oferă adăpost și hrană speciilor pradă | Alterare habitat | Scurt | Suprafața habitatului favorabil | La nivel de sit 0.04%-(708.55 HA) | Procentul din suprafața totală a habitatului favorabil afectată |
| Lucrări de ajutorarea regenerărilor naturale și împădurire (Taieri principale) | Urmărește obținerea de seminţiş natural, format din specii proprii compoziţiei tipului natural de pădure. Se extrag arbori uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic atacaţi de insecte | Alterare habitat | Refacerea habitatului favorabil | - | Lung | Suprafața habitatului favorabil | La nivel de sit 0.1%-(178.28 HA) | Procentul din suprafața totală a habitatului favorabil afectată |

Având în vedere faptul că carnivorele mari ocupă teritorii vaste și parcurg distanțe foarte mari, efectele produse de plan nu generează un impact semnificativ pentru acestea. Aproape toată suprafața ariei protejate reprezintă un habitat ideal pentru aceste specii, aproximativ 11000 ha, motiv pentru care principala amenințare pentru specie este reprezentată de fragmentarea habitatelor. Amplasamentul amenajamentului forestier reprezintă așadar, habitat potențial pentru specie

Prin implementarea activităților proiectului propus se estimează o creștere a poluării fonice cât și a prezenței antropice, putând conduce la disturbarea activității speciilor. De asemenea, este cunoscut faptul că lupii și râșii nu tolerează prezența umană, astfel că evită din start zonele des folosite de om. Impactul privind disturbarea activității speciei se datorează zgomotului și intruziunii antropice în habitatul favorabil, iar durata acestuia este limitată doar pe perioada în care se vor efectua lucrările. Astfel, se apreciază că nivelul impactului este redus.

De asemenea a fost identificat și un impact pozitiv, generat de lucrările de regenerare și împădurire, care, pe termen lung duc la extinderea suprafețelor habitatelor favorabile pentru hrănire și reproducere pentru specie.

Prin reducerea numărului de arbori bătrâni impactul asupra ursului este acela de reducere a abundenţei hranei (jir, ghindă).

Pentru a evita producerea de schimbări fundamentale în ceea ce priveşte starea de conservare a populaţiilor de carnivore, se vor evita exploatarea masivă a exemplarelor mature de fag care fructifică abundent;

Specii de pasari de interes conservativ

| Intervenție | Efecte | Impacturi directe | Impacturi indirecte | Impacturi secundare | Impacturi cumulative | Impacturi pe termen scurt și lung | Habitatul / specia | Parametru / țintă afectată | Cuantificare impact | Mod de cuantificare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Îngrijirea culturilor(descopleșiri, degajări) | Au caracter de selecție în masă, având ca scop salvarea de la copleșire și promovarea speciilor și exemplarelor valoroase, prin eliminarea parțială sau ținerea în frâu a speciilor sau exemplarelor copleșitoare | mențin sau îmbunătățesc starea de conservare | - | - | - | - | Aquila pomarina (Acvila tipatoare mica) Bonasa bonasia (iernuca) Ciconia nigra (Barza alba) Circaetus gallicus (Serpar) Dendrocopos leucotos (Ciocanitoare cu spate alb) Dryocopus martius (Ciocanitoare neagra) Ficedula albicollis (Muscar gulerat) Picus canus (Ghionoaie sura) Strix uralensis (Huhurez mare) Sylvia nisoria (Silvie porumbaca) | Specii invazive non-native - alogene; Abundenta specii invazive și potențial invazive; Abundenta ecotipurile necorespunzătoare, specii din afara arealului sau specii indicatoare de perturbare | ha | - |
| Curățiri | Curățirile sunt lucrări foarte importante pentru startul unui nou arboret deoarce neexecutarea lor poate avea urmări nefavorabile în ceea ce privește structura, compoziția și calitatea noului arboret. Astfel, datorită unei desimi prea mari a arboretului indicele de zveltețe este unul mare, existând riscul aplecării și ruperii arborilor, desimea arboretelor poate afecta arborii din punct de vederea fitosanitar favorizând răspândirea bolilor sau dăunătorilor (ex: cancere la fagete, insecta Corythucha arcuata, Lymatria dyspar etc la cvercinee). De asemenea curățirile sunt ultima fază în care se poate modifica vizibil compoziția unui aboret, răriturile având apoi o intensitate mult mai mică de extragere a arborilor. Prin aplicarea curăţirilor se va urmări realizarea unei proporţii între specii cât mai apropiată de compoziţia ţel, ţinând cont că prin lucrările viitoare (rărituri) proporţia amestecului nu mai poate suferi modificări semnificative. Se va merge pe linia unei selecţii negative - vor fi extrase exemplarele fără viitor sau rău conformate, exemplarele din speciile nedorite, se continuă extragerea preexistenților și a exemplarelor din lăstari. Se vor promova formele superioare de GO, ST și foioase prețioase, promovându-se exemplarele care vor putea produce lemn pentru furnire sau cherestea. În același timp se va urmări favorizarea instalării subarboretului și formarea celui de al II-lea etaj. Anterior ultimei curățiri se recomandă deschiderea de căi de acces în interiorul arboretului. Periodicitatea curățirilor este 4-5 ani. | mențin sau îmbunătățesc starea de conservare | Poluare fonică și cu emisii ale utilajelor, uneltelor Potențial de poluare accidentală prin deversări, deșeuri | - | - | - |  | Prezența arborilor bătrâni cu scorburi în fondul forestier (arbori de biodiversitate), Volumul de lemn mort | ha | 0.65 |
| Rărituri | Răriturile vizează crearea unor condiţii optime de dezvoltare pentru exemplarele de viitor, prin rărirea arboretului în porţiunile unde este prea des, prin extragerea exemplarelor rău conformate, cu defecte, dominate sau bolnave, dar şi eliminarea din compoziţia arboretelor a unor specii pioniere precum plopul tremurător. De asemenea, lucrarea are un pronunţat caracter de îngrijire individuală a arborilor, de dirijare a proporţiei actuale spre compoziţia ţel, de realizare a unei structuri optime în raport cu ţelul de gospodărire a pădurii. | mențin, îmbunătățesc sau degradează starea de conservare | Poluare fonică și cu emisii ale utilajelor, uneltelor Potențial de poluare accidentală prin deversări, deșeuri | zdrelirea arborilor rămași pe picior |  | Pe termen scurt: afectează stratul ierbos și prejudicii inevitabile Pe termen lung: nu afectează |  | Abundența speciilor de arbori edificatoare din abundența totală; Abundența specii invazive, ruderale, nitrofile și alohtone, inclusiv ecotipurile necorespunzătoare, Insule de îmbătrânire /arbori de biodiversitate, în stațiuni cu vârstă peste 80 ani cu diametru mai mare de 45 cm, Prezența arborilor bătrâni cu scorburi în fondul forestier (arbori de biodiversitate), Volumul de lemn mort, Densitatea habitatului de reproducere | ha | 84.72 |
| Tăieri de conservare | Scopul principal al acestor lucrări este cel al menţinerii capacităţii funcţionale a arboretelor respective. Lucrările de conservare cuprind o gamă largă de lucrări, de la extragerea arborilor uscaţi sau rupţi de vânt şi de zăpadă, şi a celor ajunşi la limita longevităţii biologice, la crearea unor nuclee valoroase de regenerare cu specii de valoare, până la lucrări de ajutorare a regenerării dar şi de îngrijire a seminţişurilor şi a tineretului existente, iar acolo unde este cazul, împădurirea golurilor existente. Prin executarea acestora se va urmării păstrarea şi ameliorarea stării de stabilitate şi de igienă a arboretelor, în scopul asigurării permanenţei pădurii. | mențin, îmbunătățesc sau degradează starea de conservare | Poluare fonică și cu emisii ale utilajelor, uneltelor Potențial de poluare accidentală prin deversări, deșeuri | zdrelirea arborilor rămași pe picior |  | Pe termen scurt: afectează stratul ierbos și prejudicii inevitabile Pe termen lung: nu afectează |  | Abundența speciilor de arbori edificatoare din abundența totală; Abundența specii invazive, ruderale, nitrofile și alohtone, inclusiv ecotipurile necorespunzătoare, Volumul de lemn, Prezența arborilor bătrâni cu scorburi în fondul forestier (arbori de biodiversitate), Insule de îmbătrânire /arbori de biodiversitate, în stațiuni cu vârstă peste 80 ani cu diametru mai mare de 45 cm, Proporția vegetației arbustive și arborescente de pe maluri | ha | 1.07 |
| Tăieri de igienă | această lucrare urmăreşte asigurarea unei stări sanitare corespunzătoare a arboretelor prin extragerea arborilor uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi şi doborâţi de vânt şi zăpadă, bolnavi sau atacaţi de insecte. Identificarea, inventarierea, colectarea şi valorificarea lemnului rezultat din tăieri de igienă se execută potrivit instrucţiunilor în vigoare privind termenele, modalităţile şi epocile de recoltare, colectare şi transportare materialului lemnos din păduri. Prin executarea tăierilor de îngrijire se va acorda prioritate speciilor principale autohtone (gorun şi stejar) realizându-se o proporţie convenabilă între aceasta şi celelalte specii principale şi secundare de amestec, atât pentru ameliorarea arboretelor, cât şi a solului. În plantaţiile tinere de qvercinee se vor promova în cea mai mare măsură foioasele valoroase pentru îmbunătăţirea compoziţiei şi creşterea stabilităţii arboretelor.Ţinând seama de faptul că există multe arborete neparcurse la timp cu lucrări de îngrijire, primele intervenţii vor avea caracter de selecţie negativă, extrăgându-se cu precădere exemplarele rău conformate, bolnave, rupte, rănite, uscate, dar şi preexistenţii care dăunează dezvoltarea exemplarelor din noua generaţie. La următoarele intervenţii aspectul selecţiei pozitive va trece treptat pe primul plan. | mențin, îmbunătățesc sau degradează starea de conservare | Poluare fonică și cu emisii ale utilajelor, uneltelor Potențial de poluare accidentală prin deversări, deșeuri | zdrelirea arborilor rămași pe picior |  | Pe termen scurt: afectează stratul ierbos și prejudicii inevitabile Pe termen lung: nu afectează |  | Abundența speciilor de arbori edificatoare din abundența totală; Abundența specii invazive, ruderale, nitrofile și alohtone, inclusiv ecotipurile necorespunzătoare, Volumul de lemn mort, Prezența arborilor bătrâni cu scorburi în fondul forestier (arbori de biodiversitate), arbori de biodiversitate, în stațiuni cu vârstă peste 80 ani cu diametru mai mare de 45 cm | ha | 253.07 |
| Tăieri progresive | Caracteristica principală a tratamentului tăierilor progresive o constituie declanșarea procesului de regenerare, cu ocazia primelor tăieri, într-un număr variabil de puncte de pe suprafața arboretului, care constituie așa numitele „ochiuri de regenerare”. La aplicarea acestui tratament numărul ochiurilor, mărimea, forma și repartizarea acestora se stabilesc în raport cu ritmul tăierilor și cu evoluția procesului de regenerare. Tăierile progresive se execută în strânsă legătură cu fructificația. Ochiurile se distribuie neuniform pe suprafață, dar, pentru a evita vătămarea semințișului, primele ochiuri se deschid în partea superioară a versanților. Astfel arborii doborâți se scot prin arboretul sub care nu există încă semințiș. La primele tăieri se vor extrage arborii uscaţi, rău conformaţi. Tăierile de lărgire a ochiurilor (punere în lumină) urmăresc luminarea seminţişurilor din ochiurile existente şi lărgirea lor progresivă. Lărgirea ochiurilor în porţiunile regenerate este necesar să se execute tot într-un an de fructificaţie în paralel cu deschiderea de noi ochiuri. Lărgirea ochiului s-ar putea realiza prin benzi concentrice dar, în raport cu mersul regenerării benzile se deschid în porţiunea fertilă a ochiurilor. Lăţimea benzilor poate varia între 1-2 înălţimi medii ale arboretului. Revenirea cu o nouă tăiere de lărgire depinde de dinamica seminţişului. Dacă regenerarea se desfăşoară greu sau a fost vătămată se efectuează lucrări de ajutorare a regenerării naturale, recepări la foioase sau completări. Dacă ocolul consideră că este necesar poate efectua semănături în ochiuri. Tăierea de racordare se execută când ochiurile sunt destul de bine regenerate şi apropiate între ele, constând în extragerea arborilor rămaşi între ochiuri. Racordarea arboretului se poate face pe întreaga suprafaţă a arboretului sau pe anumite porţiuni, pe măsura regenerării şi dezvoltării seminţişurilor respective. | mențin, îmbunătățesc sau degradează starea de conservare | Poluare fonică și cu emisii ale utilajelor, uneltelor Potențial de poluare accidentală prin deversări, deșeuri | zdrelirea arborilor rămași pe picior |  | Pe termen scurt: afectează stratul ierbos și prejudicii inevitabile Pe termen lung: nu afectează |  | Volumul de lemn mort, Prezența arborilor bătrâni cu scorburi în fondul forestier (arbori de biodiversitate), arbori de biodiversitate, în stațiuni cu vârstă peste 80 ani cu diametru mai mare de 45 cm | ha | 109.85 |

În concluzie implementarea proiectului poate crea un impact negativ nesemnificativ asupra speciilor, direct, pe termen scurt, cu caracter local asupra habitatului speciilor.

- 6.4.1.1.Metodologia de cuantificare și evaluare a semnificației impactului

Evaluarea semnificației impactului în cadrul studiului s-a face pe baza următorilor indicatori-cheie cuantificabili, aplicabil după caz:

- Procentul din suprafața habitatului care va fi pierdut;

Unul dintre cele mai importante impacturi generate de factorul antropic asupra biodiversității este pierderea habitatelor ce generează efecte negative directe, dar nesemnificative în timp asupra ecosistemelor naturale.

Pierderea de habitat este formă de impact asociată etapei de implementare a obiectivelor menționate în cadrul amenajamentului silvic, fiind exprimată cantitativ.

- Procentul ce va fi pierdut din suprafețele habitatelor folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere ale speciilor de interes comunitar;

Această formă de impact poate fi exprimată cantitativ etapei de implementare a obiectivelor menționate în cadrul amenajamentului silvic, iar zona este afectată temporar. Valorile calculate sunt însă scăzute, cu proporții mici de habitate afectate

- Fragmentarea habitatelor de interes comunitar (exprimată în procente);

Prin activitățile propuse atât în faza de implementare a obiectivelor menționate în cadrul amenajamentului silvic cât și în perioada de exploatare nu vor avea ca efect fragmentarea niciunui habitat de interes comunitar.

- Durata sau persistența fragmentării;

Nu este cazul

- Durata sau persistența perturbării speciilor de interes comunitar, distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar;

Durata perturbării speciilor de interes comunitar este limitată doar pe perioada în care se vor efectua lucrările propuse în cadrul amenajamentului silvic.

- Schimbări în densitatea populațiilor (nr. de indivizi/ suprafață);

Densitatea indivizilor vegetali în zona de implementare se va modifica în etapa de implementare a obiectivelor prevăzute în prezentul amenajament silvic ce se va realiza etapizat. Exemplarele de faună care se vor retrage din zona propusă nu vor modifica semnificativ densitatea populațiilor în zonele adiacente. În urma implementării prevederilor amenajamentului propus, nu se vor produce schimbări în densitatea populațiilor speciilor de interes comunitar.

- Scara de timp pentru înlocuirea speciilor/habitatelor afectate de implementarea PP.

Referitor la scara de timp pentru înlocuirea speciilor/habitatelor afectate de implementarea proiectului, trebuie făcută precizarea că proiectul nu conduce la înlocuirea unor specii sau habitate.

Pentru aprecierea evaluării semnificației impactului, pentru fiecare clasă de impact au fost stabilite patru trepte de intensitate care vor fi redate prin intermediul unui cod de culori. Pentru a justifica încadrarea în trepte de intensitate a unor clase de impact care pot fi cuantificate spațial a fost necesară stabilirea unor valori critice pentru suprafața afectată. Astfel s-au avut în vedere prevederile planului de management , conform căruia a fost stabilit că pierderea a 5% din suprafața unui habitat de interes conservativ reflectă un impact semnificativ privind starea de conservare a acestuia la nivelul ariei protejate. Pornind de la această premisă au fost stabilite următoarele valori critice:

| Treaptă de impact | Valori critice reprezentând % din suprafața totală |
| --- | --- |
| Fără impact | - |
| Impact redus/nesemnificativ | <3 % |
| Impact semnificativ | >5 % |

În continuare pentru evaluare semnificației impactului este analizată relația dintre doi indicatori sintetici, și anume impactul global și riscul pentru conservare

In aprecierea impactului global s-a avut în vedere faptul că orice proiect, prin natura activităților sale poate genera mai multe tipuri de impact (distrugere, alterare, perturbare etc.) de intensități diferite, asupra aceluiași element de interes conservativ (habitate, specii). Se recomandă abordarea principiului precauției, astfel în procedura de evaluare va fi luată în considerare valoarea cea mai nefavorabilă.

Riscul pentru conservare reprezintă modul în care proiectul, prin activitățile propuse influențează atingerea obiectivului de mediu propus pentru aria protejată, respectiv îmbunătățirea stării de conservare. Pentru acest indicator au fost de asemenea stabilite patru clase, codate cu culori, după cum urmează:

Tabel  - Clase de risc

| Clasa de risc | Descriere |
| --- | --- |
| Fără risc | Nu se estimează modificări în suprafața habitatului Natura 2000/ habitatului favorabil al speciei și la nivelul efectivelor populaționale. |
| Risc redus/nesemnificativ | Există, conduce la modificări ale suprafeței habitatelor/efectivelor populaționale, dar acestea nu se reflectă asupra stării de conservare a ariei protejate Natura 2000. |
| Risc moderat | Habitatul/specia se află în stare de conservare favorabilă și proiectul determină modificarea acesteia în nefavorabilă; sau Habitatul/specia se află în stare de conservare nefavorabilă și proiectul nu împiedică îmbunătățirea stării de conservare. |
| Risc mare | Habitatul/specia se află în stare de conservare nefavorabilă și proiectul împiedică îmbunătățirea stării de conservare; sau Habitatul/specia se află în stare de conservare nefavorabilă și proiectul contribuie la îmbunătățirea stării de conservare. |

Informațiile privind starea de conservare a habitatelor si speciilor de interes conservativ  pentru ROSAC0122 - Munții Făgăraș, ROSAC0304 - Hârtibaciu Sud – Vest și ROSPA0098 - Piemontul Făgăraș a fost extrasă din evaluarea realizată în planul de management al ariei protejate. Evaluarea riscului s-a făcut ținând cont de presiunile și amenințările la adresa sitului Natura 2000, listate în același document.

Pentru analizarea sinergiei dintre cei doi indicatori descriși mai sus, și determinarea semnificației impactului se folosește matricea de mai jos:

Risc pentru conservare

|  | Mare | Moderat | Nesemnificativ | Lipsă risc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mare | Impact semnificativ | Impact semnificativ | Impact moderat | Impact moderat |
| Moderat | Impact semnificativ | Impact moderat | Impact redus/ nesemnificativ | Impact redus/ nesemnificativ |
| Redus/ Nesemnificativ | Impact semnificativ | Impact moderat | Impact redus/ nesemnificativ | Impact redus/ nesemnificativ |
| Lipsa | Lipsa impact | Lipsa impact | Lipsa impact | Lipsa impact |

Pentru determinarea suprafețelor de habitate de interes conservativ și habitate pentru specii de interes conservativ afectate de proiect s-au procesat date spațiale folosind aplicația QGIS. O parte din datele folosite în evaluare au fost extrase din hărțile de distribuție a habitatelor si a speciilor de interes conservativ și hărțile privind presiunile si amenințările din planul de management al pentru ROSAC0122 - Munții Făgăraș, ROSAC0304 - Hârtibaciu Sud – Vest și ROSPA0098 - Piemontul Făgăraș. Procesarea s-a făcut pentru fiecare habitat sau specie de interes comunitar de pe suprafața sitului Natura 2000 pentru care a fost estimat un impact potențial în capitolele anterioare.

Pentru stabilirea nivelul impactului suprafețelor de habitat favorabil pierdute, alterate sau care prezintă un potențial de perturbare a speciilor de faună ca urmare a realizării proiectului, obținute din modelarea GIS, au fost raportate la suprafața totală de habitat favorabil al speciei investigate în siturile Natura 2000 aferent.

- 6.4.1.2.Cuantificare și semnificația impactului, fără a lua în considerare măsurile de reducere a impactului

- Impactul pentru speciile și habitatele de interes conservativ pentru pentru ROSAC0122 - Munții Făgăraș, ROSAC0304 - Hârtibaciu Sud – Vest și ROSPA0098 - Piemontul Făgăraș

Pentru determinarea suprafețelor de habitat favorabil alterat s-a realizat suma suprafețelor unităților amenajistice pe care sunt propuse tăieri pentru obținerea de produse principale și lucrări de conservare, care se suprapun cu habitatul favorabil speciei.

Pentru determinarea suprafețelor de habitat favorabil perturbat al speciilor de interes comunitar s-a realizat suma suprafețelor unităților amenajistice pe care sunt propuse tăieri pentru obținerea de produse principale, produse secundare și lucrări de conservare, care se suprapun cu habitatul favorabil speciei.

- Impactul pentru speciile de păsări de interes conservativ pentru ROSAC0122 - Munții Făgăraș, ROSAC0304 - Hârtibaciu Sud – Vest și ROSPA0098 - Piemontul Făgăraș

Pentru determinarea suprafețelor pentru care este semnificativ impactul de pierdere a habitatelor favorabile s-a realizat suma suprafețelor unităților amenajistice pe care sunt propuse tăieri pentru obținerea de produse principale și lucrări de conservare, care se suprapun cu habitatul favorabil speciei.

Pentru determinarea suprafețelor de habitat favorabil perturbat al speciilor de interes comunitar s-a realizat suma suprafețelor unităților amenajistice pe care sunt propuse tăieri pentru obținerea de produse principale, produse secundare și lucrări de conservare, care se suprapun cu habitatul favorabil speciei.

Pentru determinarea suprafețelor de habitat pentru care este redusă resursa trofică pentru speciile de interes comunitar s-a realizat suma suprafețelor unităților amenajistice pe care sunt propuse tăieri pentru obținerea de produse principale, produse secundare și lucrări de conservare, care se suprapun cu habitatul favorabil speciei.

Numărul de indiviz afectați de perturbare/disturbare a fost determinat în funcție de suprafața de habitat favorabil speciei de pe suprafața amenajamentului și de densitatea medie estimată pentru specie.

# Analiza impactului prevederilor amenajamentului silvic asupra speciilor de  pasari pentru care a fost declarat situl Natura 2000 ROSAC0122 - Munții Făgăraș, ROSAC0304 - Hârtibaciu Sud – Vest și ROSPA0098 - Piemontul Făgăraș

| Indicator supus evaluarii | Lucrari prevazute in amenajamentul silvic |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ingrijirea semintisului | Impaduriri/ Completari | Taieri rase | Curatiri | Rarituri | Taieri igiena | Taieri Progresive/ Succesive | Taieri de conservare |
| Suprafata minimă | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari |
| Dinamica suprafetei | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari |
| Compozitia | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Impact pozitiv generat prin nerecoltarea in totalitate a trunchiurilor de lemn si mentinerea in zona a unor exemplare de arbori batrani si scorburosi | Impact pozitiv generat prin nerecoltarea în totalitate a trunchiurilor de lemn si mentinerea în zona a unor exemplare de arbori batrani si scorburosi | Fara schimbari | Impact pozitiv prin pastrarea mentinerea unor arbori uscati (4-8 exemplare pe ha) | Impact pozitiv prin pastrarea mentinerea unor arbori uscati (4-8 exemplare pe ha) |
| Specii nedorite | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari |
| Consistenta arboretelor | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari |
| Lemn mort | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Impact pozitiv generat prin nerecoltarea in totalitate a trunchiurilor de lemn si mentinerea in zona a unor exemplare de arbori batrani si scorburosi | Impact pozitiv generat prin nerecoltarea in totalitate a trunchiurilor de lemn si mentinerea în zona a unor exemplare de arbori batrani si scorburosi | Fara schimbari | Impact pozitiv prin mentinerea unor arbori uscati (4- 8 exmplare pe ha) | Impact pozitiv prin mentinerea unor arbori uscati (4- 8 exemplare pe ha) |
| Grosimea litierei | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari |
| Regenerarea | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari | Fara schimbari |
| Evaluare impact pe categorii | Neutru | Neutru | Neutru | Pozitiv nesemnificativ | Pozitiv nesemnificativ | Neutru | Pozitiv nesemnificativ | Pozitiv nesemnificativ |

Ca urmare efectul eventualelor lucrări silvotehnice asupra populațiilor acestor specii  este aproape nul, acestea reușind să se păstreze la nivelul siturilor Natura 2000 din zona într-o stare bună de conservare.

Impactul negativ direct pentru speciile de pasari a caror prezenta a fost semnalata in zona de studiu sunt strans legate de zona analizata. Aceste specii se vor refugia odata cu inceperea lucrarilor de implementare a obiectivelor prevazute in amenajamentul silvic din zona de exploatare fiind afectate de zgomot, de vibratii prin urmare eventualele pierderi diminuandu-se.

Impactul negativ indirect poate fi prognozat printr-o „restrangere a habitatelor” cauzate de lucrarile temporare care e vor efectua in cadrul amenajamentului silvic, cu efect in deplasare a speciilor de pasari catre zonele din jur cu habitate care ofera conditii mai bune de hranire si reproducere, numite habitate „receptori”.

Impact pozitiv – Exista si o influenta pozitiva prin mentinerea unor arbori uscati (4 - 8 exemplare pe hectar) pentru speciile de ciocanitori identificate in zona de interes a proiectului.

## Impactul asupra speciilor de păsări pentru care au fost declarate ariile protejate,  prevăzute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE

Speciile de păsări sunt sensibile la deranjare, dar lucrările silvotehnice preconizate prin prezentul amenajament nu vor duce la modificări ale populaţiilor de păsări existente în zonă.

Principalele ameninţări la adresa păsărilor din păduri sunt reprezentate de pierderea adăposturilor, în special cele din scorburi. O altă ameminţare este reprezentată de utilizarea insecticidelor, care afectează populaţiile de păsări atât direct, cât şi indirect, prin scăderea resurselor de hrană. Structura coronamentului influenţează păsările care se hrănesc în pădure. Speciile migratoare sunt afectate şi de distrugerea pădurilor de luncă situate de-a lungul rutei lor de migraţie. Îndepărtarea arborilor uscați, sau în curs de uscare, are drept efect reducerea biodiversității, reducând astfel resursa trofică și reduce habitatele de cuibărit prin eliminarea scorburilor în care își amplasează cuiburile pentru muscarii, ciocănitorile şi ghionoaia. Ameninţarea este prezentă și în cazul habitatelor forestiere din suprafața inclusă în amenajamentul U.P. I Racovița ce se suprapune cu aria natural protejată ROSPA0098 - Piemontul Făgăraș, însă prin aplicarea corectă a lucrărilor propuse în amenajament  această amenințare va fi redusă la minim, în sensul că se vor menţine grupe de arbori bătrâni, scorburoşi sub forma de de pâlcuri de minim 3-5 arbori (chiar și în cazul tăirilor definitive), se vor proteja cuiburile de păsări.

Activitățile forestire, în general, deși la nivel de subactivități au parțial un impact mediu  negativ nu sunt în măsură să genereze presiuni negative semnificative asupra speciilor de păsări  pentru care au fost declarată aria natural protejată ROSPA0098 - Piemontul Făgăraș.

Gestionarea şi utilizarea pădurii din U.P. I Racovița se realizează corespunzător, cu respectarea prevederilor normelor silvice și a legislației, de către ocolul silvic., care are obținută certificarea forestieră  (management forestier certificat) pentru pădurile pe care le administrează și în consecință printre măsurile ce trebuiesc respectate se numără și cele legate de conservarea și protejarea speciilor de păsări ”menţinerea unor grupe de arbori bătrâni, scorburoşi, protejarea cuiburilor de păsări, etc”.

Structura pe clase de vârstă a arboretelor este una mozaicată, corespunzător menținerii unor populații viabile ale speciilor de păsări pentru care declarată aria natural protejată ROSPA0098 - Piemontul Făgăraș astfel:

Structura pe clase de vârstă a arboretelor este una mozaicată, corespunzător menținerii unor populații viabile ale speciilor de păsări pentru care a fost declarată aria natural protejată ROSPA0098 – Piemontul Făgăraș astfel:

        - 6% din arboreta sunt în clasa a I-a de vârstă (0-20 ani);

        - 9% din arboreta sunt în clasa a II-a de vârstă (21-40 ani).

        - 12 % din arboreta sunt în clasa a III-a de vârstă (41 - 60 ani);

        - 12% din arboreta sunt în clasa a IV-a de vârstă (61- 80 ani);

        - 19% din arboreta sunt în clasa a V-a de vârstă (80-100 ani);

        - 11% din arboreta sunt în clasa a VI-a de vârstă (101 - 120 ani);

        - 31 din arboreta sunt în clasa a VII-a de vârstă (>120 ani);

Tabelul 1.6.2. Situația suprafețelor pe clase de vârstă

| Specificări |  | Clase de vârstă |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | total | I | II | III | IV | V | VI | VII≥ |
| Suprafața SUP A | ha | 962,60 | 96,71 | 161,46 | 181,49 | 120,62 | 187,15 | 96,36 | 118,81 |
|  | % | 100 | 10 | 17 | 19 | 13 | 19 | 10 | 12 |
| Suprafața SUP E | ha | 299,02 | - | 1,14 | 5,60 | 28,04 | 12,62 | 33,78 | 217,84 |
|  | % | 100 | - | - | 2 | 9 | 4 | 11 | 74 |
| Suprafața SUP M | ha | 553,54 | 6,69 | 1,27 | 25,26 | 72,71 | 151,92 | 62,45 | 233,24 |
|  | % | 100 | 1 | - | 5 | 13 | 27 | 11 | 43 |
| TOTAL | ha | 1815,16 | 103.4 | 163.87 | 212.35 | 221.37 | 351,69 | 192,59 | 569,89 |
|  | % | 100 | 6 | 9 | 12 | 12 | 19 | 11 | 31 |

Se observă o reprezentare bună a aboretelor cu vârste ce depăşesc 80 de ani (clasele V-VII) ce însumează 1114,17ha ( 61%).

În concluzie aplicarea amenajamentului silvic nu va avea un impact asupra speciilor de păsări pentru care a fost declarată aria natural protejată ROSPA0098 – Piemontul Făgăraș, lucrările silvice nefiind în măsură să genereze presiuni negative semnificative.

Luând în considerare măsurile de reducere a impactului propuse în capitolul D și informațiile privind prezența speciilor și efectivele populaționale, rezultă un impact nesemnificativ asupra speciilor de păsări pentru care a fost declarată aria natural protejată ROSPA0098 – Piemontul Făgăraș.

6.4.2. Impactul pe termen scurt si lung

Impactul activitatiilor pe termen scurt, este reprezentat de perioada de efectuare a lucrărilor silvice. Astfel pe termen scurt lucrările silvice prevăzute contribuie la modificarea microclimatului local, respectiv al condițiilor de biotop, datorită, modificărilor structuriilor orizontale şi verticale (retenţie diferită a apei pluviale, regim de lumină diferenţiat, circulaţia diferită a aerului).

Aceste modificări au loc de obicei şi în natură, prin prăbuşirea arborilor foarte bătrâni, apariţia iescarilor, atac al daunătorilor fitofagi, doborâturi de vânt etc..

După această perioadă, datorită dinamicii naturale a habitatelor, zona tinde să se refacă.

Prevederile amenajamanetelor silvice în ce priveşte dinamica arboretelor pe termen lung, susţinute de un ciclu de producţie de 110 de ani, indică păstrarea caracteristicilor actuale ale habitatelor sau îmbunătăţirea lor.

Astfel se estimează:

I. menținerea diversități structurale – atât pe verticală (structuri relativ pluriene) cât și pe orizontală (structură mozaicată – existența de arborete in faze de dezvoltare diferită),

ii. menţinerea compoziţiei conform specificului ecologic al zonei.

Concluzionăm că lucrările propuse nu afectează negativ semnificativ starea de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar pe termene scurt şi lung.

6.4.3. Impactul din faza de aplicare a activităților generate de lucrările silvice

Lucrările propuse se desfăşoară periodic conform prevederilor amenajamentului silvic, pe o durată scurtă respectându-se Ordinului nr. 1.540 din 3 iunie  2011 – Normele privind stabilirea termenelor, modalitatilor si perioadelor de exploatare a masei lemnoase din Unitatea de Producţie constituita din fond forestier si a vegetatiei forestiere din afara fondului forestier.

In perioada de aplicare a activităților generate de lucrările silvice impactul este direct, pe termen scurt, limitat la durata executiei, nu este rezidual si nu se cumuleaza in zona studiata cu impactul generat de alte activitati existente, datorita suprafetelor întinse pe care se aplică lucrările. Nu se poate cumula de exemplu zgomotul produs de lucrările de exploatare forestieră dintr-un parchet de exploatare (doborârea, fasonarea arborilor) cu zgomotul generat de transportul materialului lemnos rezultat (zgomotul produs de camioanele forestiere), datorita distantei care le separa. Dupa finalizarea lucrarilor silvice impactul asupra ariei protejate are componente pozitive pe termen lung.

Impactul nu este rezidual, lucrările silvice menținând sau refăcând starea de conservare favorabilă a habitatelor.

6.4.4 Impactul rezidual

Impactul rezidual este minim, acesta fiind datorat modificarilor microclimatului local, respectiv al condițiilor de biotop, datorită, modificărilor structuriilor orizontale şi verticale (retenţie diferită a apei pluviale, regim de lumină diferenţiat, circulaţia diferită a aerului), care se va reface in zona, in condițiile succesiunii normale.

6.4.5. Impactul cumulativ

Din punct de vedere fizico-geografic pădurea este situată în:

- Carpații Meridionali (III), Munții Făgăraș - Iezer (a), Masivul Făgăraș (1) – parcelele parcelele 8-12, 13%, 14A%B, 15-19, 20AB%CD,  21-459, 115D%, 118D%, 119D, 120D;

- Depresiunea Transilvaniei (VI), Podișul Hârtibaciului (2), Culmea Făgetului (2.0.7) – parcelele 1A%BCDEGHI, 2A%BC%DEF%G%H, 3-4, 5AB% 6;

- Depresiunea Transilvaniei (VI), Podișul Târnavelor (C), Depresiunea Făgărașului (5) – parcelele 1A%, 2A%C%DE%G%, 5B%, 7, 13%, 14A%, 20B%, 115D%, 118D%.

Pădurea este situată în bazinul hidrografic al râului Olt.

Accesul în această unitate este asigurat de două drumuri publice: DP001 Racovița – Tălmaciu (DJ105G) și DP002 Racovița – Sebeșu de Sus (DC58) și de patru drumuri forestiere: FE001 Pârâul Bîrnelor, FE002 Pârâul Racovița, FE003 Valea Moașei și FE004 Pârâul Tătarului.

Amenajamentul Silvic ce face obiectul memoriului tehnic se suprapune parțial (90%) cu siturile de importanță comunitară ROSAC0122 - Munții Făgăraș (54%), ROSAC0304 - Hârtibaciu Sud – Vest (8%) și ROSPA0098 - Piemontul Făgăraș (27%).

Zona studiată pentru stabilirea impactului cumulativ este alcătuită în proporție de 100% din păduri, gestionate în baza unui amenajament silvic.

Conform legislației din România, toate amenajamentele silvice se realizează în baza unor norme silvice de amenajare a pădurilor ce stabilesc cadrul în care se stabilesc funcţiile pădurii, respectiv obiectivele de protecţie sau producţie. Normele silvice stabilesc de asemenea şi cadrul tehnic în care soluţiile tehnice pot fi stabilite.

- În condiţiile în care amenajamentele vecine au fost realizate în conformitate cu normele tehnice şi ținând cont de realitățile existente în teren, putem estima că impactul cumulat al acestor amenajamente asupra integrității siturilor pentru ROSAC0122 - Munții Făgăraș, ROSAC0304 - Hârtibaciu Sud – Vest și ROSPA0098 - Piemontul Făgăraș este de asemenea nesemnificativ.

În concluzie:

- se poate afirma că dacă impactul direct, indirect, pe termen scurt, rezidual este negativ nesemnificativ sau chiar nul și necumulativ, în condițiile respectării/implementării măsurilor de reducere a impactului propuse în cadrul secțiunii D.1.

- Identificarea şi descrierea măsurilor de reducere a impactului impactul cumulativ al proiectului asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar din cadrul siturilor Natura2000 va fi nul.

Tabelul 6.4.5.1. Evaluarea impactului amenajamentului asupra sitului Natura 2000 (NI = nivel impact)

| Nr. crt. | Indicatori cheie pentru evaluarea semnificaţiei impactului | NI | Justificarea nivelului de impact acordat |
| --- | --- | --- | --- |
| Evaluarea semnificaţiei impactului direct |  |  |  |  |
| 1 | Procentul din suprafaţa habitatelor de interes comunitar care va fi pierdut | 0 | Implementarea PP nu se soldează cu pierdere de habitate de interes comunitar |
| 2 | Procentul care va fi pierdut din suprafeţele habitatelor folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar. | 0 | Implementarea PP nu se soldează cu pierdere de habitate folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar. |
| 3 | Fragmentarea habitatelor de interes comunitar. | 0 | Nu are loc nici o fragmentare de habitat de interes comunitar. |
| 4 | Durata sau persistenţa fragmentării habitatelor de interes comunitar | 0 | Nu e cazul. |
| 5 | Durata sau persistenţa perturbării speciilor de interes comunitar | 0 | Lucrările care au impact negativ puternic asupra habitatelor forestiere din sit nu afectează suprafața păduroasă prevăzută cu lucrări în cei 10 ani de aplicare a amenajamentului silvic. Lucrări cu impact puternic nu se vor executa pe suprafața U.P. I Racovița |
| 6 | Amplasamentul proiectului / planului | -1 | Amplasamentul PP este situat pe o suprafață de 1646,99 ha în perimetrul sitului Natura 2000. |
| 7 | Schimbări în densitatea populaţiilor | 0 | Deoarece zonele propuse nu afectează habitate de hrănire sau și de liniște, nu se vor înregistra schimbări în densitatea populațiilor. |
| 8 | Reducerea numărului exemplarelor speciilor de interes comunitar | 0 | Deoarece zonele propuse nu afectează suprafețele habitatelor folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere ale speciilor de interes comunitar, nu se vor înregistra schimbări în densitatea populațiilor. Numărul exemplarelor speciilor de interes comunitar nu va scădea deoarece există condiţii similare de habitat în vecinătatea parcelelor propuse. |
| 9 | Scara de timp pentru înlocuirea speciilor afectate de implementarea proiectului. | 0 | Nu vor fi specii înlocuite. |
| 10 | Scara de timp pentru înlocuirea habitatelor afectate de implementarea proiectului. | 0 | Nu vor fi înlocuite habitate. |
| 11 | Modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura şi / sau funcţia siturilor | 0 | Nu vor avea loc modificări care vor influența structura și funcțiile celor două situri. |
| 12 | Modificarea altor factori (resurse naturale) care determină menţinerea stării favorabile de conservare a siturilor. | 0 | Amenajamentul silvic propus va menține starea de conservare a sitului Natura 2000 |
| TOTAL evaluare IMPACT DIRECT |  | -1 | IMPACT NESEMNIFICATIV |
| Evaluarea semnificaţiei impactului indirect |  |  |  |  |
| 1 | Procentul din suprafaţa habitatelor de interes comunitar care va fi pierdut | 0 | Implementarea PP nu se soldează cu pierdere de habitate de interes comunitar |
| 2 | Procentul care va fi pierdut din suprafeţele habitatelor folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar. | 0 | Implementarea PP nu se soldează cu pierdere de habitate folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar. |
| 3 | Fragmentarea habitatelor de interes comunitar. | 0 | Nu are loc nici o fragmentare de habitat de interes comunitar. |
| 4 | Durata sau persistenţa fragmentării habitatelor de interes comunitar | 0 | Nu e cazul. |
| 5 | Durata sau persistenţa perturbării speciilor de interes comunitar | 0 | In condițiile în care sunt respectate normele de protecție a speciilor de interes comunitar, perturbarea acestora este nulă. |
| 6 | Amplasamentul proiectului / planului | -1 | Amplasamentul PP este situat pe o suprafață de 1646,99 ha în perimetrul sitului Natura 2000. |
| 7 | Schimbări în densitatea populaţiilor | 0 | Deoarece zonele propuse nu afectează habitate de nrănire sau și de liniște, nu se vor înregistra schimbări în densitatea populațiilor. |
| 8 | Reducerea numărului exemplarelor speciilor de interes comunitar. | 0 | Deoarece zonele propuse nu afectează suprafețele habitatelor folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere ale speciilor de interes comunitar, nu se vor înregistra schimbări în densitatea populațiilor. Numărul exemplarelor speciilor de interes comunitar nu va scădea deoarece există condiţii similare de habitat în vecinătatea parcelelor propuse. |
| 9 | Scara de timp pentru înlocuirea speciilor afectate de implementarea proiectului. | 0 | Nu vor fi înlocuite specii. |
| 10 | Scara de timp pentru înlocuirea habitatelor afectate de implementarea proiectului. | 0 | Nu vor fi înlocuite habitate. |
| 11 | Modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura şi / sau funcţia siturilor. | 0 | Nu se întrevăd modificări care vor afecta siturile Natura 2000. |
| 12 | Modificarea altor factori (resurse naturale) care determină menţinerea stării favorabile de conservare a siturilor. | 0 | Nu s-au identificat factori care să influențeze starea de conservare a sitului Natura 2000. |
| TOTAL evaluare IMPACT INDIRECT |  | -1 | IMPACT NESEMNIFICATIV |
| Evaluarea semnificaţiei impactului pe teren scurt |  |  |  |  |
| 1 | Procentul din suprafaţa habitatelor de interes comunitar care va fi pierdut | 0 | Implementarea PP nu se soldează cu pierdere de habitate de interes comunitar |
| 2 | Procentul care va fi pierdut din suprafeţele habitatelor folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar. | 0 | Implementarea PP nu se soldează cu pierdere de habitate folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar. |
| 3 | Fragmentarea habitatelor de interes comunitar | 0 | Nu are loc nici o fragmentare de habitat de interes comunitar. |
| 4 | Durata sau persistenţa fragmentării habitatelor de interes comunitar. | 0 | Nu este cazul. |
| 5 | Durata sau persistenţa perturbării speciilor de interes comunitar | 0 | In condițiile în care sunt respectate normele de protecție a speciilor de interes comunitar, perturbarea acestora este nulă. |
| 6 | Amplasamentul proiectului / planului | -1 | Amplasamentul PP este situat pe o suprafață de 1646,99 ha în perimetrul sitului Natura 2000. |
| 7 | Schimbări în densitatea populaţiilor | 0 | Nu se vor înregistra schimbări semnificative în densitatea populațiilor. |
| 8 | Reducerea numărului exemplarelor speciilor de interes comunitar | 0 | Deoarece zonele propuse nu afectează suprafețele habitatelor folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere ale speciilor de interes comunitar, nu se vor înregistra schimbări în densitatea populațiilor. Numărul exemplarelor speciilor de interes comunitar nu va scădea deoarece există condiţii similare de habitat în vecinătatea parcelelor propuse. |
| 9 | Scara de timp pentru înlocuirea speciilor afectate de implementarea proiectului | 0 | Nu este cazul. Nu vor fi specii înlocuite. |
| 10 | Scara de timp pentru înlocuirea habitatelor afectate de implementarea proiectului | 0 | Nu e cazul, deoarece implementarea PP nu va determina înlocuirea de habitate. |
| 11 | Modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura şi / sau funcţia siturilor. | 0 | Nu se întrevăd modificări care vor afecta siturile. |
| 12 | Modificarea altor factori (resurse naturale) care determină menţinerea stării favorabile de conservare a siturilor. | 0 | Nu s-au identificat factori care să influențeze starea de conservare a sitului Natura 2000. |
| TOTAL evaluare IMPACT PE TERMEN SCURT |  | -1 | IMPACT NESEMNIFICATIV |
| Evaluarea semnificaţiei impactului pe termen lung |  |  |  |  |
| 1 | Procentul din suprafaţa habitatelor de interes comunitar care va fi pierdut | 0 | Implementarea PP nu se soldează cu pierdere de habitate de interes comunitar |
| 2 | Procentul care va fi pierdut din suprafeţele habitatelor folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar | 0 | Implementarea PP nu se soldează cu pierdere de habitate folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar. |
| 3 | Fragmentarea habitatelor de interes comunitar. | 0 | Nu are loc nici o fragmentare de habitat de interes comunitar. |
| 4 | Durata sau persistenţa fragmentării habitatelor de interes comunitar. | 0 | Nu este cazul. |
| 5 | Durata sau persistenţa perturbării speciilor de interes comunitar. | 0 | In condițiile în care sunt respectate normele de protecție a speciilor de interes comunitar, perturbarea acestora este nulă. |
| 6 | Amplasamentul proiectului / planului. | -1 | Amplasamentul PP este situat pe o suprafață de 1646,99 ha în perimetrul sitului Natura 2000. |
| 7 | Schimbări în densitatea populaţiilor. | +1 | Prin respectarea regulilor impuse de planul de management al sitului și a gospodării durabile a resurselor din sit pot apărea modificări pozitive în densitatea populațiilor speciilor. |
| 8 | Reducerea numărului exemplarelor speciilor de interes comunitar. | 0 | Deoarece zonele propuse nu afectează suprafețele habitatelor folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere ale speciilor de interes comunitar, nu se vor înregistra schimbări în densitatea populațiilor. |
| 9 | Scara de timp pentru înlocuirea speciilor afectate de implementarea proiectului. | 0 | Numărul exemplarelor speciilor de interes comunitar nu va scădea deoarece există condiții similare de habitat în vecinătatea parcelelor propuse. |
| 10 | Scara de timp pentru înlocuirea habitatelor afectate de implementarea proiectului | 0 | Nu este cazul. Nu vor fi specii înlocuite. |
| 11 | Modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura şi / sau funcţia siturilor. | +1 | Pe termen lung, implementarea planului va avea efecte benefice asupra speciilor și funcțiilor sitului prin prin respectarea regulilor impuse de planul de management al sitului și a gospodării durabile a resurselor din sit. |
| 12 | Modificarea altor factori (resurse naturale) care determină menţinerea stării favorabile de conservare a siturilor. | 0 | Nu se întrevăd modificări care vor afecta siturile. |
| TOTAL evaluare IMPACT PE TERMEN LUNG |  | +1 | IMPACT POZITIV |
| Evaluarea semnificaţiei impactului rezidual |  |  |  |  |
| 1 | Procentul din suprafaţa habitatelor de interes comunitar care va fi pierdut | 0 | Implementarea PP nu se soldează cu pierdere de habitate de interes comunitar. |
| 2 | Procentul care va fi pierdut din suprafeţele habitatelor folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar | 0 | Implementarea PP nu se soldează cu pierdere de habitate folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar. |
| 3 | Fragmentarea habitatelor de interes comunitar. | 0 | Nu are loc nici o fragmentare de habitat de interes comunitar. |
| 4 | Durata sau persistenţa fragmentării habitatelor de interes comunitar | 0 | Nu este cazul. |
| 5 | Durata sau persistenţa perturbării speciilor de interes comunitar. | 0 | In condițiile în care sunt respectate normele de protecție a speciilor de interes comunitar, perturbarea acestora este nulă. |
| 6 | Amplasamentul proiectului / planului | -1 | Amplasamentul PP este situat pe o suprafață de 1646,99 ha în perimetrul sitului Natura 2000. |
| 7 | Schimbări în densitatea populaţiilor | +1 | Prin respectarea regulilor impuse de planul de management al sitului și a gospodării durabile a resurselor din sit pot apărea modificări pozitive în densitatea populațiilor speciilor. |
| 8 | Reducerea numărului exemplarelor speciilor de interes comunitar | 0 | Numărul exemplarelor speciilor de păsări de interes comunitar nu va scădea deoarece există condiții similare de habitat în vecinătatea parcelelor propuse. |
| 9 | Scara de timp pentru înlocuirea speciilor afectate de implementarea proiectului. | 0 | Nu vor fi specii înlocuite. |
| 10 | Scara de timp pentru înlocuirea habitatelor afectate de implementarea proiectului | 0 | Nu e cazul, deoarece zonele propuse nu prezintă habitate de interes comunitar. |
| 11 | Modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura şi / sau funcţia siturilor. | +1 | Pe termen lung, implementarea planului va avea efecte benefice asupra speciilor și funcțiilor sitului prin prin respectarea regulilor impuse de planul de management al sitului și a gospodării durabile a resurselor din sit. |
| 12 | Modificarea altor factori (resurse naturale) care determină menţinerea stării favorabile de conservare a siturilor. | 0 | Nu sunt preconizate modificări care să afecteze starea favorabilă de conservare. |
| TOTAL evaluare IMPACT REZIDUAL |  | +1 | IMPACT POZITIV |

Evaluarea efectelor semnificative ale lucrărilor propuse prin amenajamentul silvic

Evaluarea are ca scop identificarea potenţialelor neconcordanţe dintre obiectivele propuse pentru gestionarea corespunzătoare a factorilor de mediu în U.P. I Racovița cu obiectivele de referinţă pentru protecţia mediului. Planul în sine are ca scop protejarea mediului înconjurător prin eliminarea practicilor şi facilităţilor existente foarte poluante în paralel cu propunea unui nou amenajament silvic care să respecte toate normele legislative privind gestionarea mediului.

Pentru punctajul acordat fiecărui obiectiv al Amenajamentului în U.P. I Racovița relativ la obiectivele de mediu este prezentată o justificare a motivelor care au condus la alegerea făcută. Formele de impact identificate ca fiind relevante pentru amenajamentul propus, grupate pe categorii de factori/aspecte de mediu sunt prezentate în continuare.

| Obiectiv amenajament: Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populației prin menținerea și creșterea suprafețelor spatiilor verzi. Protecția împotriva incendiilor |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obiective de mediu - Populația și sănătatea umană | E | Descriere |
| O1. Crearea condițiilor de recreere și refacere a stării de sănătate, protejarea sănătății umane. | +1 | În vederea realizării protecţiei împotriva incendiilor şi a reducerii pagubelor se are în vedere: - igienizarea traseelor de acces; - executarea benzilor de protecţie lipsite de vegetaţie, în zonele: periculoase mai ales la limita fondului cu proprietăţi private; - stabilirea unor puncte de observaţie şi trasee de patrulare, mai ales în perioadele de execuție a lucrărilor. |
| Obiectiv amenajament: Planificarea unui proces de producție fundamentat pe sortimente și pe potențialul de regenerare a resursei |  |  |
| Obiectiv de mediu - Mediul economic și social | E | Descriere |
| O2. Crearea condițiilor pentru dezvoltarea economică a zonei și pentru creșterea și diversificarea ofertelor pentru locuri de muncă. | +1 | Consecințele economice și sociale vor fi rezultanta obiectivelor social-economice ale amenajamentului. |
| Obiectiv amenajament: Mentinerea unui grad ridicat de acoperire a solului de peste 80% |  |  |
| Obiectiv de mediu - Solul | E | Descriere |
| O3. Limitarea impactului negativ asupra solului în cadrul implementării amenajamentului silvic. | +1 | Funcția de protecție a solurilor si terenurilor constă în capacitatea pădurii de preveni și reduce fenomenele de denudație, de a reține materialele aluvionare, de a reduce alunecarea terenurilor și degradarea solurilor. Rolul antierozional al pădurii se datorează capacității sale de a stabiliaza și consolida terenul |
|  |  | erodabil prin intermediul sistemului radicelar, prin intermediul litierei, care reduce efectul distructiv al picăturilor de ploaie, cât și prin intermediul coronamentului care reduce viteza de cădere a precipitațiilor. |
| Obiectiv amenajament: Limitarea poluării apei în cadrul implementări amenajamentului silvic |  |  |
| Obiectiv de mediu - Apa | E | Descriere |
| O4. Limitarea poluării apelor subterane şi de suprafaţă, la un nivel care nu afectează semnificativ sistemele naturale, prin reducerea emisiilor generate de evacuarea apelor uzate menajere, şi monitorizarea facilităţilor existente care nu corespund normelor naţionale şi care poluează mediul înconjurător. | +1 | Arboretele pe terenuri cu eroziune în adâncime, pe terenuri cu înclinare mai mare de 35°, iar cele situate pe substrate de fliş, nisipuri sau pietrişuri, cu înclinare mai mare de 30°au rolul de a stopa viiturile. Prin aplicarea prevederilor amenajamentului silvic, se vor lua măsuri în evitarea poluării apelor de suprafaţă şi subterane, concentraţiile maxime de poluanţi evacuaţi în apele de suprafaţă în timpul exploatarii masei lemnoase provenite de pe suprafeţele exploatate, se vor încadra în valorile prescrise în anexa 3 a H.G. 188/2002, completată şi modificată prin H.G. 352/2005 - Normativ privind stabilirea limitelor de încarcare cu poluanţi la evacuarea în receptori naturali, NTPA 001/2005. |
| Obiectiv amenajament: Limitarea emisiilor de poluanți în aer în cadrul implementări amenajamentului silvic; Limitarea zgomotului și a vibrațiilor în cadrul implementări amenajamentului silvic |  |  |
| Obiectiv de mediu - Aerul, Zgomotul și Vibrațiile |  |  |
| O5. Prevenirea poluării aerului sau limitarea acesteia la nivele care nu afectează negativ sistemele naturale sau sănătatea umană. | 0 | Pe plan local, în parchetele de exploatare a masei lemnoase, cu acţiune intermitentă (în timpul de lucru şi chiar în timpul unei zile de lucru, utilajele lucrează intermitent), cu disipare rapidă în atmosferă, fără acumulări de noxe care să modifice semnificativ şi de durată calitatea aerului. Efectul dispare după terminarea exploatării masei lemnoase inventariate în parchet. Zona nefiind locuită, principalele |
|  |  | surse potențiale de poluare în cadrul amplasamentelor sunt cele reprezentate de autovehiculele care participa la trafic și de exploatările forestiere, toate nesemnificative. Nivelurile de zgomot și vibrații generate de traficul rutier sunt imperceptibile. Starea calității atmosferei este bună și nu poate fi afectată în mod semnificativ de categoriile de impact anterior menționate. |
| Obiectiv amenajament: Protecția împotriva doborâturilor de vânt și zăpadă |  |  |
| Obiectiv de mediu – Peisajul |  |  |
| O6. Menținerea și chiar îmbunătățirea peisajului în zonă | +1 | Se intensifica rolul igienic și estetic al pădurilor acestor zone cu potențial recreativ și turistic ridicat (funcția sanogenă, peisagistica, antipoluantă). |

Din analiza rezultatelor obţinute se evidenţiază faptul că toate obiectivele de mediu au valori pozitive şi prin urmare proiectarea și aplicarea amenajamentului ţine cont de elementele de mediu şi contribuie la îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător.

6.4.6. Impactul asupra schimbarilor climatice cu capacitatea padurii de a capta si stoca CO2 din atmosfera

Pădurile sunt vulnerabile la schimbările climatice (limitarea creșterii arborilor, uscarea și creșterea mortalității, incendii forestiere, doborâturi/rupturi produse de vânt și/sau zăpadă mai frecvente), iar atunci când aceste efecte se produc, capacitatea pădurilor de a genera funcții și servicii ecosistemice (reducerea riscului de inundații și alunecări de teren, controlul eroziunii solului, reglarea microclimatului) este deteriorată.

Este nevoie de elaborarea și implementarea unui sistem de evaluare a riscurilor și de prevenție a impactului negativ generat de fenomene naturale extreme și, implicit, ajustarea legislației și integrarea măsurilor de prevenție (măsuri silvotehnice pentru menținerea unei structuri și compoziții specifice adaptate la schimbările climatice). Plantațiile, pădurile degradate sau aflate în stare nefavorabilă de conservare trebuie conduse, prin lucrări de reconstrucție ecologică, către structuri mai apropiate de condițiile naturale.

Promovarea ciclurilor lungi de gospodărire și conservare a unui peisaj forestier mozaicat duce la maximizarea rolului multifuncțional al pădurilor (integrarea continuării producției de sortimente superioare de lemn în limite sustenabile, conservarea biodiversității și creșterea rezilienței) (Giurcă and Dima, 2022).

Prin silvicultură se minimizeaza riscului schimbărilor climatice prin îmbunătățirea stării de sănătate generală a pădurilor; reducerea vulnerabilității ecosistemelor de păduri prin asigurarea pădurilor sănătoase diversificate, capabile în mod natural să facă față efectelor schimbărilor climatice și monitorizarea adecvată a sănătății pădurilor, precum și a dezvoltării acestora; adaptarea practicilor de regenerare a pădurii la necesitățile impuse de schimbările climatice (schimbările așteptate ale eco-zonele adecvate pentru specii)

Conform datelor Inventarului Naţional al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră din România (INEGES), sectorul folosinţei terenurilor compensează circa aproximativ 17% iar pădurile circa 19% din emisiile totale anuale nete ale ţării provenind de la celelalte sectoare ale economiei naţionale. Materializarea potențialului pădurilor în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi atenuarea efectelor produse de schimbările climatice implică crearea condițiilor ce favorizează reducerea emisiilor de GES şi sechestrarea carbonului în depozite ecosistemice forestiere permanente. Acestea includ extinderea suprafetei ocupată cu pădure (prin împădurire şi reîmpădurire) şi menţinerea stării de sănătate și a rezilienței pădurilor (prin management sustenabil al pădurilor). Măsurile ce au în vedere silvicultura şi amenajarea teritoriului au caracter dual, contribuind atât la reducerea emisiilor de GES şi a efectelor schimbărilor climatice, cât și la beneficii în ceea ce privește adaptarea la acestea. În România, unde pădurile acoperă aproximativ 27% din suprafaţa țării, gospodărirea durabilă a fondului forestier poate conduce la rezultate imediate în sensul diminuarii efectelor schimbărilor climatice. Deşi potenţialul este concentrat în principal pe sustenabilitatea producţiei de lemn şi pe protecţia pădurilor, implicit este susţinută producţia de energie din surse regenerabile (prin producţia de biomasă pentru energia termică) şi înlocuire de alte materiale şi materii prime (energia electrică, materiale de construcţii).

Principalele obiective strategice pentru reducerea impactului schimbărilor climatice prin intermediul sectorului forestier sunt prezentate în continuare

Obiective strategice –Reducerea impactului schimbărilor climatice

1) Gestionarea pădurilor existente pentru stocarea carbonului în contextul unei administrări forestiere durabile

Pădurile sunt importante pentru absorbţia CO2 din atmosferă iar silvicultura în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, atenuând astfel efectele schimbărilor climatice. Cantitatea anuala de CO2 sechestrată de padurile gospodărite ale României se cifrează la aproximativ 20 mil tCO2. Pădurile ar putea contribui la atenuarea schimbărilor climatice prin: a) arboretele regenerate natural ce asigură o întrerupere foarte scurtă a acoperirii solului şi pierdere redusă de crestere; b) controlul dăunătorilor şi altor factori biotici şi abiotici, şi mai ales a incendiilor de pădure; c) prevenirea degradării pădurilor d) creșterea accesibilităţii fondului forestier pentru a facilita administrarea şi valorificarea durabilă a resurselor forestiere. Un potenţial semnificativ şi eficient din punct de vedere al costurilor, de reducere a emisiilor provine din crearea de produse forestiere de lungă durată şi înlocuirea unor produse în diverse sectoare de activitate (având în vedere ciclul de viaţă al produselor în alte sectoare de activitate).

2) Extinderea suprafeţelor împădurite

Extinderea suprafeţelor împădurite conduce la creşterea gradului de sechestrare a carbonului în rezervoare ecosistemice, în special la începutul vârstei mijlocii a creșterii arboretelor. Impădurirea terenurilor agricole degradate şi agricole neeficiente economic, ca şi realizarea de perdele forestiere pe terenurile agricole reprezintă actiuni de însemnătate aparte pentru România, din multiple perspective, inclusiv în ce priveste reducerea emisiilor. De asemenea, împădurirea ar putea prezenta beneficii complementare, oferind inclusiv alte servicii esenţiale de mediu cum ar fi reducerea eroziunii solului, reducerea impactului inundaţiilor şi reducerea temperaturii la nivelul solului, benefice pentru alte sectoare ale economiei naţionale.

3) Încurajarea gospodăririi durabile a pădurilor aflate în proprietate privată

Pentru a consolida managementul durabil al pădurilor cu funcții de producție aflate în proprietate privată,guvernul are următoarele obiective: - furnizarea de îndrumare pentru managementul durabil al pădurilor, mai degrabă decât norme legale și tehnice prescriptive - simplificarea cerințelor privind administrarea pădurilor, - furnizarea de sprijin tehnic pentru introducerea de tehnologii inovatoare în domeniul gestionării pădurilor, al recoltării de masă lemnoasă și al adăugării de valoare pe lanţul de procesare al lemnului, - furnizarea de stimulente și oportunități micilor proprietari de păduri pentru a-i încuraja să se asocieze, beneficiind astfel de facilităţile economiei de scară, și - îmbunătățirea și extinderea accesibilității fondului forestier. Accesul rutier bine planificat și întreținerea căilor de acces rutier pot avea o contribuție pozitivă la reducerea impactului schimbărilor climatice, deoarece permite atât aplicarea adecvată a măsurilor tehnice prevăzute în planurile de management al pădurilor, cât şi monitorizarea continuă a stării de sănătate a pădurilor, contribuind şi la diminuarea emisiilor prin prevenirea și stingerea incendiilor și a infestărilor cu dăunători.

4) Oportunităţi pentru gestionarea stocului de carbon în pădurile din zonele protejate

Pădurile joacă un rol important în consolidarea adaptării societății la schimbările climatice, deoarece asigură servicii ecosistemice vitale, cum ar fi producţia de masă lemnoasă, produsele forestiere nelemnoase și regularizarea hidrologică a bazinelor hidrografice, ale cărei valori sunt de obicei subestimate. Menținerea pădurilor cu funcții de protecție care promovează utilizarea durabilă a resurselor poate amplifica capacitatea de adaptare a pădurilor, ajutând şi la conservarea biodiversității, și reducerea simultană a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Schimbările climatice au şi vor avea efecte semnificative asupra pădurilor din România, atât pe termen mediu (decade), cât şi pe termen lung (secole). Pe termen mediu, se poate aştepta ca productivitatea pădurilor să scadă într-o anumită măsură, dar cele mai mari ameninţări vin din frecvenţa crescută a evenimentelor devastatoare, cum ar fi incendiile sau infestările cauzate de diverși agenți patogeni (incidenţa incendiilor de pădure în condițiile climatice actuale este scăzută în România, exceptând sudul şi sud-vestul ţării). Creşterea temperaturii şi perioadele lungi de secetă pot determina o creștere a frecvenței și intensității incendiilor de pădure, pot limita dezvoltarea puieţilor şi pot cauza modificări ale comportamentului insectelor şi ale altor factori dăunătoari. În sudul şi sud-vestul României, fenomenele de deşertificare determină deja apariția de condiții neadecvate pentru dezvoltarea vegetaţiei forestiere. Mai mult, schimbările climatice au dus la modificarea structurii pădurilor (în special în zonele de deal) şi la migraţia pădurii din zonele de stepă forestieră în zone de câmpie. Infestările cu dăunătoari reprezintă o grijă semnificativă a sectorului forestier. Incendiile de pădure au legătură strânsă cu aceste infestări – pădurile infestate cu arbori uscaţi sunt mult mai susceptibile de incendii de păduri, iar segmentele de pădure afectate de incendiu sunt mult mai predispuse la infestarea cu dăunători. Dăunătorii afectează şi sănătatea generală a pădurilor, degradându-le împreună cu creșterea emisiile de CO2.

Având în vedere aceste îngrijorări, îmbunătăţirea capacităţii de adaptare a pădurilor la schimbările climatice este o chestiune de securitate naţională.

Operațiunile precum exploatarea sau răriturile, pot creşte, de asemenea, rezistenţa pădurilor. Aceste măsuri pot fi implementate ca parte din managementul forestier durabil.

Principalele obiective strategice pentru adaptarea sectorului forestier la schimbările climatice sunt prezentate în continuare

Obiective strategice – Adaptarea la schimbările climatice

1) Îmbunătățirea gospodăririi pădurilor pentru ameliorarea capacităţii de adaptare a acestora la schimbările climatice

În fața schimbărilor climatice, cei care administrează pădurile trebuie să aleagă abordările de management adecvate pentru a menține și a spori rezistenţa pădurilor în fața schimbărilor climatice, în vederea păstrării și creșterii fluxului de „servicii ecosistemice” provenite de la păduri. Reducerea vulnerabilității ecosistemelor forestiere implică reducerea expunerii pădurilor la schimbările climatice și reducerea sensibilității acestora în fața schimbărilor climatice.

2) Adaptarea practicilor de regenerare a pădurilor la necesitățile impuse de schimbările climatice

Aşteptata translație a ecozonelor diferitelor specii ca urmare a modificării condițiilor climatice are implicații asupra oricăror eforturi viitoare care implică regenerarea pădurilor, atât regenerarea naturală, cât și împădurirea artificială. Studii recente (Trombik et al, 2013) au constatat că schimbările anticipate la nivelul temperaturilor și precipitațiilor din Munții Carpați ar duce la pierderea „vigorii competitive” a unor specii, precum fagul de pe versanţii externi ai Carpaților Orientali, care se află în interiorul granițelor României. Este, de asemenea, de așteptat ca schimbările climatice să ducă la migrarea speciilor către zone mai favorabile din punctul de vedere a precipitațiilor și al temperaturii. Nevoile de adaptare constatate în ceea ce priveşte viitoarea regenerare a pădurilor trebuie susținute prin creșterea capacității de cercetare asupra impactului pe care îl au schimbările climatice asupra pădurilor.

3) Minimizarea riscului schimbărilor climatice pentru pădure şi prin intermediul pădurilor

Principalele riscuri identificate pentru păduri sunt secetele severe, creșterea numărului de dăunători forestieri și creșterea numărului de incendii. În același timp, pădurile sunt importante şi la nivelul strategiilor ecosistemice de adaptare pentru alte sectoare precum agricultura, gospodărirea apelor, managementul dezastrelor (alunecări de teren, inundații).

Exploatarea masei lemnoase poate avea consecinte asupra microclimatului local, prin dezgolirea suprafetei de vegetatie forestiera (prin taieri rase, taieri in crang) putand duce la variatii de temperatura sin zonele afectate si la modificari in cadrul evapotranspiratiei.

Din datele prezentate in UP I Racovița,  județul Sibiu se observă că nu sunt propuse tăieri rase.

7. POSIBILELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI ÎN CONTEXT TRANSFRONTALIERĂ

Referitor  la  posibilele  efecte  semnificative  asupra  mediului  în  context transfrontieră, HG 1076/2004 urmează abordarea generală a Convenţiei UNECE asupra evaluării impactului asupra mediului în context transfrontier (Convenţia de la Espoo), ratificată prin Legea nr. 22/2001.

Astfel, alin.(1) al art. 34 prevede cazurile în care se aplică procedura transfrontieră şi anume:

 în cazul în care un plan/program este  posibil să aibă un efect semnificativ asupra mediului altui stat;

 când un alt stat posibil a fi afectat semnificativ solicită informaţii asupra unui plan/program considerat a avea potenţiale efecte transfrontiere.

Dată fiind localizarea amplasamentului amenajamentului silvic, acesta nu va avea niciun efect semnificativ asupra mediului altui stat.

8. MĂSURILE PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE SI COMPENSA CAT DE COMPLET POSIBIL ORICE EFECT ADVERS ASUPRA MEDIULUI AL IMPLEMENTARII PLANULUI

Rezolvarea problemelor de mediu identificate ca fiind relevante şi atingerea obiectivelor propuse pot fi realizate doar prin aplicarea unor măsuri concrete care să asigure prevenirea, diminuarea şi compensarea cât mai eficientă a potenţialelor efecte adverse asupra mediului identificate ca fiind semnificative pentru planul analizat.

În continuare se prezintă măsurile propuse pentru prevenirea, reducerea şi compensarea oricărui posibil efect advers asupra mediului datorită  implementării planului de amenajare propus precum şi măsuri menite să accentueze efectele pozitive asupra mediului. Măsurile propuse se referă numai la factori de mediu asupra cărora s-a considerat prin evaluare că implementarea proiectului ar putea avea un impact potenţial.

8.1. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu apă

În conformitate cu amenajamentul silvic analizat nu se propun constructii edilitare sau de alta natura care sa influenteze calitatea apelor de suprafata si/sau subterane. Cu toate acestea a preîntâmpina impactul asupra apelor de suprafata si subterane a lucrarilor de exploatare se impun următoarele Măsuri de prevenire a impactului:

- se vor lua toate măsurile necesare pentru prevenirea poluărilor accidentale si limitarea consecintelor acestora;

- stabilirea căilor de acces provizorii la o distantă minimă de 1,5 m fată de orice curs de apă;

- depozitarea resturilor de lemne si frunze rezultate si a rumegusului nu se va face în zone cu potential de formare de torenti, în albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;

- platformele de colectare vor fi amplasate în zone accesibile mijloacelor auto pentru încărcare;

- este interzisă depozitarea masei lemnoase în albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;

- este interzisă executarea de lucrări de întretinere a motoarelor mijloacelor auto sau a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure, în albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;

- eliminarea imediata a efectelor produse de pierderi accidentale de carburanti si lubrifianti;

- este interzisă alimentarea cu carburanti a mijloacelor auto sau a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure, în albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor.

8.2. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu aer

În vederea diminuării impactului asupra factorului de mediu aer se impun următoarele măsuri generale pentru întreaga zona vizată de amenajamentul silvic:

- stabilirea si impunerea unor limitări de viteza în zona a mijloacelor de transport;

- utilizarea de vehicule si utilaje performante mobile dotate cu motoare performante care sa aibă emisiile de poluanti sub valorile limită impuse de legislatia de mediu;

- se vor lua maăuri de reducere a nivelului de praf pe durata executiei lucrărilor;

- utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic în vederea mentinerii performantelor;

- folosirea de utilaje si camioane de generatie recentă, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a evacuării poluantilor în atmosferă;

- folosirea de utilaje si mijloace auto dotate cu motoare termice care să respecte normele de poluare EURO 3 - EURO 5;

- efectuarea la timp a reviziilor si reparatiilor la motoare termice din dotarea utilajelor si a mijloacelor auto;

- etapizarea lucrărilor silvice cu distribuirea desfăsurarii lor pe suprafete restrânse de pădure;

- folosirea unui numar de utilaje si mijloace auto de transport adecvat fiecarei activităti si evitarea supradimensionării acestora;

- evitarea functionării în gol a motoarelor utilajelor si a mijloacelor auto.

8.3. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu sol

În vederea diminuării impactului asupra factorului de mediu sol se impun următoarele măsuri generale pentru întreaga zona vizată de amenajamentul silvic:

- terenurile ocupate temporar pentru amplasarea organizărilor de santier, a drumurilor si platformelor provizorii se vor limita numai la suprafetele necesare fronturilor de lucru;

- se vor interzice lucrări de terasamente ce pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea si colectarea apelor meteorice;

- amplasarea organizărilor de santier va urmării evitarea terenurilor aflate la limită;

- la încheierea lucrărilor, terenurile ocupate temporar pentru desfăsurarea lucrărilor vor fi readuse la folosinta initială;

- se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului cu carburanti sau uleiuri în urma operatiilor de aprovizionare, depozitare sau alimentare a utilajelor, sau ca urmare a functionării defectuoase a acestora;

- se vor încheia contracte ferme pentru eliminarea deșeuri lor menajere si se va implementa colectarea selectivă a deșeuri lor la sursă;

- adoptarea unui sistem adecvat (ne-târâit) de transport a masei lemnoase, acolo unde solul are compozitie de consistentă ”moale” în vederea scoaterii acesteia pe locurile de depozitare temporară;

- alegerea de căi provizorii de scoatere a masei lemnoase cu o declivitate sub 20 % (mai ales pe versanti);

- alegerea de căi provizorii de scoatere a masei lemnoase în zone cu teren pietros sau stancos;

- alegerea de căi provizorii de scoatere a masei lemnoase pe distante cât se poate de scurte;

- dotarea utilajelor care deservesc activitatea de exploatare forestieră (TAF -uri) cu anvelope de lătime mare, care sa aibă ca efect reducerea presiunii pe sol si implicit reducerea fenomenului de tasare;

- în cazul în care s-au format santuri sau sleauri se va reface portanta solului (prin nivelarea terenului) pe traseele căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase;

- platformele pentru depozitarea provizorie a masei lemnoase vor fi alese în zone care să prevină posibile poluări ale solului (drumuri forestiere, platforme asfaltate situate limitrof soselelor existente în zona etc.);

- drumurile destinate circulatiei autovehiculelor, inclusiv locurile de parcare, vor fi selectate să fie în sistem impermeabil;

- pierderile accidentale de carburanti si/sau lubrifianti de la utilajele si/sau mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare forestieră vor fi îndepartate imediat prin decopertare;

- spatiile pentru colectarea si stocarea temporară a deșeuri lor vor fi realizate în sistem impermeabil;

- efectuarea la timp a reviziilor si reparatiilor utilajele si mijloacele auto.

8.4. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului mediu “Sanatatea umana”

Amenajamentul silvic nu stabileste procesul tehnologic al exploatarii masei lemnoase prevazuta a se recolta in urmatorii 10 ani. Activitatile de exploatere a masei lemnoase (organizarea de santier, utilaje folosite etc) fiind in atributia firmelor de exploatare atestate pentru acest tip de activitati corespunzator legislației in vigoare.

Amenajamentul silvic nu impune si nu prevede lucrari in pădure care sa necesite organizarea de santier.

8.5. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului social-economic (populatia)

In ceea ce priveste factorul social-economic, Măsurile vor avea drept scop dezvoltarea capacitatii administratiei locale de a planifica si a utiliza adecvat terenurile din zona afectata de implementarea planului.

8.6. Măsuri de diminuare a impactului asupra mediului produs de zgomot si vibratii

Zgomotul si vibratiile sunt generate de functionarea motoarelor, sculelor (drujbe), utilajelor si mijloacelor auto. Datorita numarului redus al acestora, solutiile constructive si ale nivelului tehnic superior de dotare cantitatea si nivelul zgomotului si al vibratiilor se vor situa in limite acceptabile. Totodata mediul in care acestea se produc va contribui direct la atenuarea lor si la reducerea distantei de propagare.

Ca masura de diminuare a impactului asupra mediului se impun limitarea vitezei de deplasare a autovehiculelor implicate in transportul tehnologic.

8.7. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu biodiversitate

8.7.1. Măsuri de diminuare a impactului cu caracter general

Conform Comisiei Europene, Directoratul General pentru Mediu, Unitatea Natura si Biodiversitate, Sectia Paduri si Agricultura ,2003, Natura2000 si padurile-provocari si oportunitati se disting următoarele Măsuri conform obiectivelor:

-Obiectiv: Mentinerea sanatati si vitalitatii ecosistemelor de pădure

Practicile de gospodarire trebuie sa utilizeze cat mai bine structurile si procesele naturale si sa foloseasca Măsuri biologice preventive ori de cate ori este posibil. Existenta unei diversitati energetice, specifice si structurale adecvate intareste stabilitatea, vitalitatea si rezistenta padurilor la factori de mediu adversi si duce la intarirea mecanismelor naturale de reglare.

Se vor utiliza practici de gospodarire a padurilor corespunzatoare ca reimpadurirea si impadurirea cu specii si proveniente de arbori adaptate sitului precum si tratamente, tehhnici de recoltare si transport care sa reduca la minim degradarea arborilor si/sau a solului.  Scurgerile de ulei in cursul operatiunilor forestiere sau depozitarea nereglementara a deșeuri lor trebuie strict interzise.

-Obiectiv: Mentinerea si incurajarea functiilor productive ale padurii (lemnoase si nelemnoase)

Operatiunile de regenerare, ingrijire si recoltare trebuie executate la timp si in asa fel incat sa nu scada capacitatea productiva a sitului, de exemplu prin evitarea degradarii arboretului si arborilor ramasi, ca si a solului si prin utilizarea sistemelor corespunzatoare.

Recoltarea produselor, atat lemnoase cat si nelemnoase, nu trebuie sa depaseasca un nevel durabil pe termen lung iar produsele recolatae trebuie utilizate in mod optim, urmarindu-se rata de reciclare a nutrientilor.

-Obiectiv: Mentinerea,conservarea si extinderea diversitatii biologice in ecosistemele de pădure

Planificarea gospodaririi padurilor trebuie sa urmareasca mentinerea, conservarea si sporirea biodiversitatii ecosistemice, specifice si genetice, ca si  mentinerea diversitatii peisajului.

Amenajamentul silvic, inventarierea terestra si cartarea resurselor padurii trebuie sa includa biotopurile forestiere importante din punct de vedere ecologic si sa tina seama de ecosistemele forestiere protejate, rare, sensibile sau reprezentative ca suprafatetele ripariene si zonele umede, arii ce contin specii endemice si habitate a speciilor amenintate ca si resursele genetice in siturile periclitate sau protejate.

Se va prefera regenerarea naturala cu conditia existentei unor condiții adecvate care sa asigure cantitatea si calitatea resurselor padurii si ca soiurile indigene existente sa aiba calitatea necesara sitului.

Pentru impaduriri si reimpaduriri vor fi preferate specii indigene si proveniente locale bine adaptate la condițiile sitului.

Practicile de management forestier trebuie sa promoveze, acolo unde este cazul, diversitatea structurilor, atat orizontale cat si verticale, ca de exemplu arboretul de  varste inegale, si diversitatea speciilor, arboret mixt, de pilda. Unde este posibil, aceste practici vor urmari mentinerea si refacerea diversitatii peisajului.

Arborii uscati, cazuti sau in picioare, arborii scorburosi, palcuri de arbori batrani si specii deosebit de rare de arbori trebuie pastrate in cantitatea si distribuția necesare protejarii biodiversitatii, luandu-se in calcul efectul posibil asupra sanatatii si stabilitatii padurii si ecosistemelor inconjuratoare.

-Obiectiv: Mentinerea si imbunatatirea functiilor de protectie prin gospodarirea padurii (mai ales solul si apa)

Se va aorda o atentie sporita operatiunilor silvice desfasurate pe soluri sensibile/instabile sau zone predispuse la eroziune ca si celor efectuate in zone in care se poate provoca o eroziune excesiva a solului in cursurile de apa.

8.7.2. Măsuri de reducere a impactului asupra habitatelor de interes comunitar

Administratorul pădurii va urmări recomandările de mai jos pentru păstrarea biodiversităţii la nivelul unităţii administrate:

 compoziţiile ţel şi compoziţiile de regenerare vor fi adaptate pentru a asigura compoziţia tipică a habitatelor – în unităţile amenajistice propuse pentru completări, împăduriri sau promovarea regenerării natural;

 arboretele ce au fost identificate ca fiind arborete cu stare nefavorabilă sau partial favorabilă,  în care au fost propuse lucrări de curăţiri sau rărituri, vor fi conduse pentru a asigura îmbunătăţirea stării de conservare. Aceste arborete necesită intervenţii pentru reconstrucţie ecologică, prin promovarea speciilor specifice habitatului, aflate diseminat sau în proporţie redusă în arborete – în toate arboretele în care s-au propus rărituri sau curăţiri;

 reconstrucţia  terenurilor  a  căror  suprafaţă  a  fost  afectată  (învelişul  vegetal)  la finalizarea lucrărilor de exploatare şi redarea terenurilor folosinţelor iniţiale;

 valorificarea la maximum a posibilităţilor de regenerare naturală din sămânţă;

 conducerea  arboretelor  numai în regimul impus prin amenajamentul  silvic propus (codru);

 executarea la timp a lucrărilor de îngrijire şi conducere, iar în cazul arboretelor în care nu s-a intervenit de mult timp, să se aplice intervenţii de intensitate redusă dar mai frecvente;

 evitarea  la  maximum  a  rănirii  arborilor  remanenţi  cu  ocazia  recoltării  masei lemnoase;

 folosirea în cazul regenerărilor artificiale numai de puieţi produşi cu material seminologic de origine locală care se pretează la condițiile climatice şi pedologice din zona analizată;

 respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase şi evitarea la maximum a rănirii arborilor remanenţi;

 eliminarea tăierilor în delict;

 evitarea păşunatului în pădure şi reducerea la minim a trecerii turmelor de animale prin arborete;

 evitarea colectării concentrate şi pe o durată lungă a arborilor prin târâre, pe linia de cea  mai  mare  pantă,  pe  terenurile  cu  înclinare  mare,  evitarea  menţinerii  fără  vegetaţie forestieră, pentru o perioadă îndelungată, a terenurilor înclinate, intervenţia operativă în cazul apariţiei unor semne de torenţialitate;

 se va urmări promovarea  celui mai intensiv tratament  posibil de aplicat, în cazul arboretelor  ajunse la vârsta exploatabilităţii,  tratament  ce permite  totodată  şi conservarea biodiversităţii;

 în ceea  ce priveşte  zonele  în care  se  vor  planta  puieţi,  se recomandă  evitarea lucrărilor mecanice, realizarea găurilor pentru plantarea puieţilor manual;

 o atenţie sporită se va acorda arboretelor din grupa I funcţională, de protecţie, prin creşterea stabilităţii ecosistemice şi asigurarea permanenţei pădurii în speciiaţiu şi timp;

 conştientizarea   turiştilor   asupra   necesităţii   şi   beneficiile   protejării   habitatelor forestiere şi informarea corespunzătoare a cestora, fie prin amplasarea unor bannere fie prin puncte de informare;

 educarea  celor  care  intră  în  pădure  în  zona  de  agrement  asupra  posibilităţii declanşării unor incendii şi întocmirea unor planuri de intervenţie rapidă în caz de incendiu în interiorul pădurii;

 menţinerea căilor de acces actuale din interiorul zonei analizate şi interzicerea creării unor noi căi de acces;

 depozitarea  necontrolată  a deșeurilor  menajere  şi din activităţile  specifice.  Se va amenaja un loc special pentru depozitarea deșeuri lor şi se va asigura transportul acestor cât mai repede pentru a nu constitui un pericol pentru fauna din zonă.

 menţinerea terenurilor pentru hrana vânatului şi a terenurilor administrative la stadiul actual evitându-se împădurirea acestora;

În vederea prevenirii proceselor de degradare a solului (care ar putea fi generate în perioada tehnologiei  de exploatare  impusă prin prezentul amenajament silvic) şi asigurării instalării şi dezvoltării seminţişurilor utile, se impune luarea unor măsuri corespunzătoare în ce priveşte menţinerea integrităţii ecosistemului forestier. În acest sens, în toate cazurile, vor fi  respectate  întocmai  termenele  şi  restricţiile  silviculturale  privind  recoltarea  materialului lemnos, aşa cum sunt ele înscrise în „Ordinul nr. 1540/2011 Instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi epocile de recoltare, colectare şi transportul lemnului”.

Pentru realizarea în condiții bune a acestei tehnologii este necesară respectarea următoarelor reguli:

 exploatarea să se facă iarna pe un strat de zăpadă suficient de gros, care să asigure protecţia seminţişului;

 durata de recoltare şi scoatere a masei lemnoase din parchetele exploatate să nu fie mai mare de două luni şi jumătate;

 tăierea arborilor  se va face cât mai de jos, astfel încât înălţimea  cioatelor  să nu depăşească 1/3 din diametru, iar la arborii mai groşi să nu depăşească 20 cm;

 doborârea arborilor se va face în afara ochiurilor sau a punctelor de regenerare, iar colectarea lemnului se va face pe trasee prestabilite.

8.7.3. Măsuri de reducere a impactului asupra speciilor/habitatelor de interes comunitar

Administratorul pădurii va urmări recomandările de mai jos pentru păstrarea biodiversităţii la nivelul unităţii administrate:

 Prezența arborilor maturi/bătrâni în habitatele de păduri;

 valoarea țintă cel puțin Proporția pădurilor cu vârste de peste 80 de ani – valoarea țintă cel puțin 40%;

 Menținerea unor sisteme naturale prin limitarea introducerii, eradicarea și după caz limitarea extinderii arealelor de distribuție a speciilor de floră și faună invazive/alohtone

 menținerea unor ecosisteme naturale viabile prin limitarea introducerii, eradicarea și după caz limitarea extinderii arealelor de distribuție a speciilor de floră și faună invazive/alohtone;

 compoziţiile ţel şi compoziţiile de regenerare vor fi adaptate pentru a asigura compoziţia tipică a habitatelor – în unităţile amenajistice propuse pentru completări, împăduriri sau promovarea regenerării naturale.

8.7.4. Măsuri necesare a se implementa în cazul calamităților

Pe parcursul aplicării prevederilor amenajamentului, arboretele pot fi afectate, în diferite grade de intensitate, de factori destabilizatori biotici şi abiotici: incendii, doborâturi de vânt, rupturi de zăpadă, inundaţii, secetă, atacuri de dăunători, uscare anormală etc.

În vederea gospodăririi durabile a fondului forestier este necesară extragerea materialului lemnos si valorificarea acestuia. Recoltarea materialului lemnos se va realiza cu respectarea prevederilor legislației în vigoare și va consta în:

- Extragerea integrală a materialului lemnos -  în arboretele afectate integral de factori biotici și abiotici și în cele care, prin extragerea arborilor afectați, se determonă încadrarea arboretelor în urgența I de regenrare;

- Extragerea arborilor afectați – în arboretele afectate parțial de factori biotici și abiotici. Volumul rezultat se va încadra ca: - Produse accidentale I – volumul provenit din arboretele afectate integral de factori biotici și abiotici precum și de cel din arboretele cu vârste de peste 60 ani;

- Produse accidentale II – volumul provenit din arboretele cu vârste sub 60 de ani, afectate parțial de factori biotici și abiotici. Masa lemnoasă care se recoltează ca produse accidentale I se precompează ca produse principale, numai dacă aceasta provine din subunități de gospodărire pentru care se reglementează procesul de producție, celelalte produse accidentale I, precum și produsele accidentale II, nu se precomptează.

În condițiile în care cuantumul volumului rezultat se încadrează sub nivelul pentru care legislația stabilește modificarea prevederilor amenajamentului, acesta poate fi recoltat ca produse accidentale, după întocmirea și aprobarea actelor de punere în valoare.

Condițiile actuale pentru care este necesară întocmirea unei documentații de derogare de la prevederile amenajamentului, conform ʺOrdinul nr. 766/2018 pentru apobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier și a Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității/posibilității anuale în vederea recoltării produseloe accidentale Iʺ sunt următoarele:

a) volumul arborilor afectați de factori destabilizatori biotici și/sau abiotici dintr-un arboret însumează peste 20% din volumul arboretului existent la data apariției fenomenului, determinat prin diminuarea volumului prevăzut în partea ʺDescrierea parcelarăʺ din amenajamentul silvic, cu volumul recoltat de la intrarea în vigoare a acestuia; fac excepție arboretele pentru care volumul însumat al arborilor afectați este mai mic sau egal cu volumul care poate fi extras prin lucrările silvotehnice curente prevăzute de amenajamentul silvic în vigoare;

b) arborii afectați de factori destabilizatori, biotici sau abiotici, dintr-un arboret sunt concentrați pe o suprafață compactă mai mare de 0,5 ha.

Documentația se elaboreză în baza unei analize în teren la care participă:

a) șeful de proiect și expertul care asigură controlul tehnic pentru lucrările de amenajare a pădurilor din cadrul unității specializate pentru lucrări de amenajarea pădurilor care a întocmit amenajamentul silvic;

b) un reprezentant al structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură în a cărei rază teritorială se află ocolul silvic;

c) șeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice;

d) un reprezentant al structurii de administrare/custodelui ariei naturale protejate;

e) un reprezentant al autorității teritoriale pentru protecția mediului. Pentru arboretele afectate puternic de uscare anormală, se stabileste compoziția de regenerare, pe bază de studii pedostaționale, avizate de comisia tehnică de avizare pentru silvicultură din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

8.7.5.  Protejarea împotriva doborâturilor şi rupturilor produse de vânt şi zăpadă

Protecția  împotriva doborâturilor şi rupturilor produse de vânt şi zăpadă se va realiza printr-un ansamblu de măsuri ce vizează atât mărirea rezistenței individuale a arboretelor periclitate, cât şi asigurarea unei stabilități mai mari a întregului fond forestier.

Pentru pădurile situate în stațiuni cu grad ridicat de periculozitate, se recomanda:

- compoziții - țel apropiate de cele ale tipului natural - fundamental, incluzând şi forme genetice caracterizate printr-o mare capacitate de rezistență la vânt şi zăpadă. În acest scop se subliniează necesitatea promovării proveniențelor locale care au format biocenoze stabile la adversități;

constituirea de benzi de protecție formate din specii rezistente (de pildă, benzi de larice în zone puternic periclitate, în molidişuri);

- împădurirea tuturor golurilor formate în arborete şi împlinirea consistenței arboretelor cu densități subnormale, folosind specii mai rezistente la vânt şi zăpadă (fag, brad, paltin ş.a., în molidişuri);

- aplicarea de tratamente care să asigure menținerea sau formarea de arborete cu structuri rezistente la adversități (tratamentul tăierilor în margine de masiv, tăieri rase în benzi înguste, alăturate succesiv, în molidişuri etc.);

- deschideri de linii de izolare între grupe de arborete;

- formarea de margini de masiv rezistente;

- corelarea posibilității de produse principale cu particularitățile tratamentelor prescrise;

- parcurgerea arboretelor cu lucrări de îngrijire adecvate (degajări şi curățiri puternice în tinerețe; rărituri slabe în arboretele trecute de 40 de ani, dar neparcurse anterior cu lucrări de îngrijire corespunzătoare etc.);

- diminuarea pagubelor pricinuite de vânat, păşunat, recoltarea lemnului, astfel încât să se reducă proporția arborilor cu rezistență scăzută la adversități etc.;

- efectuarea de împăduriri cu material de împădurire genetic ameliorat pentru rezistența lor la adversități şi folosind scheme mai rare;

8.7.6. Protecția  împotriva incendiilor

Protecția împotriva incendiilor se realizează în primul rând prin stabilirea unei rețele  de  linii parcelare principale, a căror deschidere şi întreținere trebuie să constituie o obligație de  prim ordin pentru unitățile silvice. Această rețea se va amplasa cu prioritate în zonele expuse unor perioade mai îndelungate de uscăciune şi în pădurile de răşinoase, amplasându-se pe culmile principale în pădurile de munte şi de coline şi orientându-se perpendicular pe direcția vântului dominant în regiunea de câmpie. În plus, se va prevedea introducerea speciilor de foioase în compoziția  de viitor a arboretelor de răşinoase, cu deosebire pe lizierele acestora, în raport cu condițiile staționale.

În interiorul zonelor periclitate şi până la ele se vor proiecta poteci sau drumuri de pămînt care să asigure o accesibilitate uşoară şi o deplasare rapidă a echipelor de intervenție, atunci când se semnalează vreun început de incendiu. În asemenea zone se vor proiecta şi turnuri de observație  de înălțimi  corespunzătoare, cu deosebire pentru pădurile de câmpie.

Arboretele trecute de 20 de ani foarte puternic afectate (gradul IV, V si VI) de incendii vor fi încadrate în prima urgență de regenerare, urmând a fi incluse în planul de recoltare (se vor exploata in maxim 10 ani). Arboretele  exploatabile încadrate în gradele de vătămare II şi III vor fi incluse în urgența a II-a de regenerare (se vor exploata in maxim 20 ani). Restul arboretelor incendiate vor fi redresate prin lucrări de îngrijire şi împăduriri, în care scop vor fi incluse în planul lucrărilor de îngrijire a arboretelor sau în planul lucrărilor de regenerare.

8.7.7. Protecția  împotriva dăunătorilor şi bolilor

8.7.7.1 Măsuri preventive

Măsurile preventive sau profilactice au scopul de a preîntâmpina apariţia şi înmulţirea în masă a dăunătorilor forestieri, de a asigura condiții bune de vegetaţie arboretelor şi culturilor forestiere pentru a deveni mai rezistente la atacul  dăunătorilor. Aceste măsuri sunt variate şi  cuprind o gamă largă de lucrări, care se iau de la înfiinţarea arboretelor şi până la exploatarea lor. În această categorie se includ: controlul fitosanitar, măsuri de igienă fitosanitară, măsuri  de utilizarea soiurilor rezistente, măsuri de carantină fitosanitară şi măsuri silviculturale de ocrotire a organismelor folositoare.

Controlul  fitosanitar este o sarcină permanentă şi se face în toate arboretele şi culturile forestiere  pentru a semnala factorii dăunători şi daunele produse de aceştia. Măsuri de igienă fitosanitară se aplică la lucrările de refacere a pădurilor, la cele de punere în valoare şi la cele de exploatare. Măsurile de igienă fitosanitară la lucrările de refacere a pădurilor cuprind:

- rezervaţiile de seminţe, recoltarea şi depozitarea seminţelor. De calitatea seminţelor depinde obţinerea unor arborete sănătoase, rezistente la atacul dăunătorilor. Seminţele se colectează din rezervaţiile de seminţe, cu seminceri sănătoşi, de vârstă mijlocie, viguroşi, unde permanent se aplică măsuri de igienă care constau din extragerea arborilor uscaţi. La recoltare  se evită rănirea arborilor, seminţele se selecţionează şi dezinsectizează înainte de a fi depozitate.

- lucrările din pepiniere. Încă de la înfiinţare se evită depresiunile (aşa- zisele „găuri de ger” pe văile reci) dar şi terenurile ridicate, expuse vânturilor; înainte de plantare se  controlează fitosanitar solul, pentru depistarea dăunătorilor, ulterior culturilor din pepiniere li se aplică la timp lucrările de îngrijire;

- lucrările de împădurire. Înainte de plantare sau semănare trebuie să se controleze fitosanitar solul; speciile utilizate să corespundă condițiilor staţionale; să  se  realizeze  arborete  amestecate care sunt mai rezistente la acţiunea dăunătoare a factorilor biotici şi abiotici; să conţină arbuşti care fructifică şi constituie hrană pentru păsări şi strat erbaceu pentru hrana viespilor parazite; după crearea plantaţiilor să se aplice lucrări de îngrijire.

- lucrările de punere în valoare. Toate aceste măsuri se aplică cu ocazia curăţirilor, a răririlor şi tăierilor de extragere a produselor principale şi accidentale, cu scopul de a forma şi menţine arborete sănătoase  şi rezistente. La extrageri se va asigura un procent cât mai mare de regenerare  naturală.  La  constituirea  suprafeţei  periodice  în  rând,  se  are  în vederea trecerea la prima urgenţă a arboretelor incendiate, cu vegetaţie lâncedă, a celor  cu  fenomene  de  uscare  în  masă;  punerea  în valoare  a  doborâturilor trebuie terminată în 30 de zile de la producere.

- lucrările de exploatare a pădurilor constau în evitarea rănirii seminţişului natural şi a arborilor în picioare, evitarea tăierilor rase sau aplicarea pe suprafeţe mici (până la 3 ha la molidişuri şi până la 5 ha în plantaţiile de plopi euroamericani şi de salcie selecţionată); la răşinoase se recomandă cojirea arborilor imediat după doborâre, precum şi a cioatelor, strângerea şi valorificarea resturilor de exploatare.

Măsurile de carantină fitosanitară sunt luate pentru a împiedica pătrunderea unor dăunători periculoşi din exteriorul ţării (carantină externă), sau răspândirea celor care se găsesc în interiorul ţării (carantină internă).

La răspândirea lor contribuie în mod special omul, prin schimburile comerciale de produse vegetale; aşa s-au introdus din America în Europa, Hyphantria cunea, Leptinotarsa decemlineata, dar şi din Europa în America, Lymantria dispar. Deoarece dăunătorii au pătruns în noile zone, fără speciile entomofage,  s-au produs înmulţiri în masă severe şi cu pagube importante. În acest scop Inspecţia de Stat pentru Carantină Fitosanitară împiedică răspândirea acestor dăunători prin măsuri de carantină externă (prin laboratoarele existente la punctele de graniţă unde se analizează materialul vegetal) şi de carantină internă (pentru pepiniere se eliberează un certificat fitosanitar valabil un an de zile etc).

Poliţia fitosanitară, pe baza unor liste de insecte dăunătoare de carantină, verifică întregul material vegetal de import, tranzit sau export iar, în cazul când prezintă infestări, este distrus în totalitate.

Măsuri pentru ocrotirea organismelor folositoare

Este bine cunoscut rolul important al entomofagilor, al microorganismelor entomopatogene, al păsărilor şi mamiferelor, în reglarea populaţiilor de insecte dăunătoare. Pentru păstrarea echilibrelor în cadrul biocenozelor forestiere prin măsuri silviculturale, trebuie  să  se  asigure  protecţia  faunei  utile.  În  vederea  înmulţirii  viespilor parazite, menţinerea unui strat erbaceu, a arbuştilor cu flori, asigură hrănirea în stadiul de adult cu polen şi nectar; muşuroaiele cu furnici (ca specii prădătoare importante) se îngrijesc prin îngrădirea cu plase de sârmă; pentru ocrotirea păsărilor insectivore se instalează cuiburi artificiale, plantarea de arbuşti cu fructificaţii care asigură hrana în timpul iernii şi amenajarea de scăldători. O măsură importantă este interzicerea păşunatului în culturile forestiere şi arborete. Protejarea entomofagilor se poate face şi prin aplicarea timpurie a tratamentelor chimice, când omizile sunt în primele două vârste, iar cele mai multe insecte folositoare nu au apărut din locurile de iernare.

Măsuri de utilizare a soiurilor rezistente la dăunători

Din punct de vedere practic, rezistenţa este capacitatea unui soi de a da o producţie bună şi de calitate faţă de soiurile  obişnuite, supuse la un atac de aceeaşi intensitate, provocat de dăunători. Rezistenţa se datorează unor mecanisme reale, care influenţează în mod negativ hrănirea  şi dezvoltarea insectelor. Ea are la bază trei factori: preferinţa, antibioza şi toleranţa.

Preferinţa este dată de totalitatea însuşirilor care favorizează sau împiedică utilizarea plantei (a ecotipului) pentru hrănire, depunere de ouă, construire de adăpost etc; găsirea plantei este o reacţie a insectelor la diferiţi excitanţi, stimuli: feromoni vegetali, culori, contactul cu suprafaţa plantei, intensitatea luminii etc, care compun lanţul de reflexe condiţionate ale insectei. Prin modificarea stimulilor diferitelor plante se poate crea o lipsă de preferinţă a insectei faţă de plantă.

Antibioza reprezintă capacitatea plantelor de a inhiba activitatea vitală a insectelor, cum ar fi: reducerea prolificităţii, a dimensiunilor corpului, a longevităţii, creşterii mortalităţii insectelor, în special a larvelor din primele vârste, acumularea de substanţe grase reduse, ceea ce duce la pierea lor în timpul iernii.

Cauza principală a mortalităţii insectelor este atribuită acţiunii unor substanţe specifice, fiziologic active, cu caracter insecticid.

Toleranţa este capacitatea plantelor de a suporta un număr relativ mare de dăunători care se hrănesc pe acestea sau capacitatea lor de a suporta atacul fără a suferi o dăunare prea mare şi a se reface după dăunare.

8.7.8 Protejarea împotriva uscărilor anormale a arborilor pe picior

8.7.8.1. Măsuri de gospodărire în pădurile cu fenomene de uscare anormală

Prin uscare anormală se înțelege prezența în arborete, în sezon de vegetație, a unui număr de arbori predominanți şi dominanți uscați sau în curs de uscare, într-o proporție  care depăşeşte cota normală a eliminării naturale (10% în arboretele cu vârste de până la 50 de ani, 7% din cele cu vârsta cuprinsă între 51 şi 90 ani şi 5% în arboretele cu vârste de peste 90 ani).

Acest fenomen apare mai frecvent în pădurile de stejari (stejar pedunculat, gorun, cer, gârniță, stejar brumăriu ş.a.) şi brad, precum şi în culturile de pini, plopi selecționați etc.

La amenajarea pădurilor cu fenomene de uscare anormală, pe baza informațiilor prezentate mai sus, a cartării pe grade de vătămare din amenajamentul expirat şi a altor evidențe de la ocol, se va realiza o clasificare a arboretelor pe grade de uscare.

Această cartare se va realiza pe baza prevederilor din ,,Îndrumarul pentru amenajarea pădurilor". Prevederile amenajamentului referitoare la ameliorarea şi refacerea arboretelor afectate de uscare vor fi diferențiate în raport cu specia principală şi cu intensitatea fenomenului.

9. EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA SELECTAREA VARIANTELOR ALESE

In urma procesului de evaluare de mediu au fost identificate, analizate si evaluate patru  alternative de realizare a obiectivelor planului.

Se face mentiunea ca in Anexa 2 la HG nr. 1076/2004 este indicata cerinta prezentarii, in raportul de mediu a „Aspectelor relevante ale starii actuale a mediului si ale evolutiei sale probabile in situatia neimplementarii planului sau programului propus”. Analiza evolutiei mediului in cazul   neimplementarii   planului   sau programului propus include nu numai alternativa „zero”, adica neimplementarea planului, ci mai mult, evolutia probabila a starii si calitatii factorilor de mediu relevanti pentru planul respectiv daca nu se realizeaza obiectivele planului.

Luand in considerare aceste obiective si avand in vedere ca noua organizare si desfasurarea lucrarilor silviculturale de transformare structurala, de ingrijire si conservare a arboretelor vor avea asociate surse de poluare a aerului, inerente in special, activităților de exploatare si transport al masei lemnoase si produselor accesorii din pădure, cel mai important element avut in vedere la identificarea alternativelor a fost amplasarea lucrarilor mai sus amintite in teren.

Astfel, la amplasarea acestor lucrari in teren si desfasurarea graduala a activităților au fost luate in considerare următoarele criterii principale in ceea ce priveste efectele asupra factorilor de mediu relevanti pentru plan:

- evitarea amplasarii lucrarilor principale ale tratamentelor silviculturale in mod  intensiv pe suprafete mari care sa includa cea mai mare parte din zona ariilor protejate;

- evitarea amplasarii taierilor principale în postate mari si a caror desfasurare să  depaseasca mai multe sezoane de taiere

In cele de mai jos se vor prezenta succint cele patru alternative cu privire la realizarea  obiectivelor SEA.

Alternativa zero – varianta în care nu s-ar aplica prevederile Amenajamentului Silvic

Strategia de Silvicultura pentru Uniunea Europeana realizata de Comisia Europeana pentru coordonarea tuturor activităților legate de utilizarea padurilor la nivel UE cuprinde cadrul pentru activitatea Comunitatii in acest domeniu. In sectiunea privind „Conservarea  biodiversitatii  padurii" preocuparile la nivelul biodiversitatii sunt clasificate în trei categorii: conservare, utilizare durabila si beneficii echitabile ale folosirii resurselor genetice ale padurii. Utilizarea durabila se refera la mentinerea unei balante stabile între functia sociala, cea economica si serviciul adus de pădure diversitatii biologice. Interzicerea de principiu a executarii lucrarilor silvice datorita prezentei unui sit Natura 2000 poate avea un efect negativ, deoarece,  silvicultura face parte din peisajul rural, iar  dezvoltarea durabila a acestuia este esentiala. Obiectivele comune si anume acela al conservarii padurilor naturale, dezvoltarea fondului forestier, conservarea speciilor de flora si fauna din ecosistemele forestiere, vor fi imposibil de atins in lipsa unei colaborari intre comunitate, autoritatile locale, silvicultori, cercetatori. Rolul silviculturii este extrem de  important  tinând  cont  de  faptul  ca  o mare  parte  a diversitatii  biologice  din România se afla în ecosistemele forestiere, iar administrarea de zi cu zi a acestor ecosisteme din arii protejate, inclusiv situri Natura 2000, se face conform legislației în vigoare de catre silvicultori prin structuri special constituite.

Atât din studiile silvice existente cât și din cercetările care au stat la baza  întocmirii prezentei evaluări de mediu a rezultat faptul că neaplicarea unor lucrări silvice cuprinse in Amenajamentul Silvic ar genera efecte negative asupra dezvoltării atât a pădurii (arbori și celelalte speciilor de plante) cât și a speciilor de animale și păsări care trăiesc și se dezvoltă acolo.

În situaţia neimplementarii planurilor, si implicit in neexecutarea lucrărilor de îngrijire, pot apărea următoarele efecte:

- menţinerea în arboret a unor specii nereprezentative,

- menţinerea unei structuri orizontale şi verticale atipice situaţii în care starea de conservare rămâne nefavorabilă sau parţial favorabilă.

Neimplementarea prevederilor Amenajamentului Silvic,  poate duce la următoarele fenomene negative cu implicaţii puternice în viitor:

 dezechilibre ale structuri pe clase de vârstă care afectează continuitatea pădurii; degradarea stării fitosanitare a acestor arborete precum si a celor învecinate; menţinerea unei structuri simplificate, monotone, de tip continuu;

 scăderea calitativa a lemnului si a resurselor genetice a viitoarelor generații de pădure, datorita neefectuării lucrărilor silvice;

 anularea competiţiei interspecifice,

 forţarea regenerărilor artificiale în dauna celor naturale cu repercursiuni negative în ceea ce priveşte caracterul natural al arboretului

 dificultatea accesului în zonă şi presiunea antropica asupra arboretelor accesibile din punctul de vedere al posibilităţilor de exploatare în condițiile inexistenţei unor surse alternative;

 pierderi economice importante

În această situație nu se propune nici un fel de lucrare, în U.P. I Racovița pădurile fiind gospodărite în regim natural.

Această variantă, însă, nu poate fi aplicată, din mai multe considerente:

a) biodiversitate: disparitia unor suprafate variabile din habitatele existente si a populatiilor speciilor de interes conservativ, dezechilibre ale structuri pe clase de vârstă care afectează continuitatea pădurii, avansarea stadiului de degradare a starii fitosanitare a arboretelor, dereglarea compoziției optime aferente tipului natural fundamental de pădure prin mărirea procentului apariției  de specii invazive și alohtone.

b) legal: Legea nr. 331/2024, prevede: „Articolul 22, alin. (1): (1) Respectarea regimului silvic este obligatorie pentru toţi proprietarii şi deţinătorii terenurilor din FFN.; alin. (2): Proprietarii terenurilor din FFN cu o suprafaţă de peste 10 hectare au, pe lângă celelalte obligaţii prevăzute în mod expres în prezenta lege, şi următoarele obligaţii: a) să asigure elaborarea şi să respecte prevederile amenajamentelor silvice.” Astfel, proprietarul are obligația să asigure întocmirea de amenajamente silvice pentru pădurile din posesie, amenajamente care trebuie să respecte o serie de norme și normative, cu privire la lucrările propuse a se executa în aceste păduri.

c) economic: Având în vedere suprafața considerabilă de pădure, cuprinsă în U.P. I Racovița – 1832,10 ha, aceasta constituie o sursă importantă de venit la bugetul Comunei Racovița,  județul Sibiu, acoperind, printre altele, și cheltuielile cu asigurarea integrității fondului forestier (paza pădurii, serviciile silvice, etc.)

d) social: Se are în vedere nevoia de lemn (de lucru, de foc)

  - Alternativa 1

Alternativa 1 reprezinta prima varianta a SEA, aceasta stand la baza documentului prin care a fost initiata procedura pentru obtinerea avizului de mediu. Prima varianta a                                           SEA a fost aprobata de catre CTE (Conferinta a-II-a de amenajare) al Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor.

Au fost prevazute următoarele:

- desfasurarea lucrarilor silviculturale in mod gradual pe toata suprafata propusa amenajarii silvice;

- impartirea activităților de exploatare si transport, precum si a celor conexe de constructii edilitare pe mai multe sezoane reci, in care activitatea biologica este redusa;

- amplasarea lucrarilor silviculturale in concordanta cu mentinerea unei anumite distante si protectii fata de anumite zone speciale in care s-a mentionat prezenta exemplarelor din speciile de pasari protejate;

- aplicarea in principal, a lucrarilor de conservare in astfel de zone si luarea de Măsuri speciale de protectie a arborilor si zonelor destinate cuibaritului pentru aceste specii;

- adoptarea de Măsuri speciale la instalarea retelei de cai de acces, de colectare si transport al masei lemnoase, pentru evitarea declansarea fenomenelor erozionale sau a altor fenomene de natura abiotica si biotica care pot pune in pericol stabilitatea ecosistemelor forestiere din zona;

- luarea de Măsuri speciale de protectie impotriva declansarii incendiilor sau a doboraturilor de vant, fenomenele cele mai drastice ce pot declansa distrugerea partiala sau aproape totala a ecosistemelor analizate.

Biotopurile specifice interiorului padurii se caracterizeaza prin condiții mai uniforme de mediu, care faciliteaza mentinerea populatiilor de pasari. Totusi, mentinerea consistentei arboretului la valori 0,8 - 0,9, cu o singura clasa de varsta a arborilor (de obicei mai mare de 80 de ani) si imposibilitatea dezvoltarii subarboretului si paturii erbacee reduce puternic abundenta numerica a indivizilor si numarul de specii. Aceste biotopuri nu confera condiții optime pentru cuibarit, adapost sau hranire pentru multe dintre speciile de pasari.

Măsurile SEA se refera tocmai la mentinerea la un nivel optim a indivizilor din cadrul fiecarei specii si implicit a dinamicii relatiilor interspecifice, prin:

-executarea de taieri pe suprafete mici (in ochiuri) sau rarituri care sa reduca consistenta si densitatea arboretului si sa ofere condițiile instalarii noului arboret (taierile progresive) sau subarboretului;

-amplasarea in perimetrul suprafetelor exploatate de cuiburi artificiale pentru pasarile insectivore ; aceste cuiburi vor fi amplasate si in lungul liniilor parcelare in cazul parcelelor in care subarboretul este putin dezvoltat.

-promovarea diversitatii specifice vegetale care sa asigure diversificarea condițiilor de habitat;

-amplasarea relativ uniforma a suprafetelor parcurse cu taieri in fondul forestier;

-exceptarea de la taiere, a unui numar de 2 - 4/ha arbori varstnici (preexistenti de stejar, paltin, frasin), care repezinta biotop de cuibarire, hranire si puncte de observatie pentru speciile de pasari.

In vederea cresterii calitatii habitatelor forestiere pentru pasari se propun următoarele Măsuri cuprinse in SEA:

-conducerea arboretelor prin lucrările silvotehnice catre structuri amestecate, plurietajate, pluriene care ofera condiții optime de existenta unui numar mai mare de specii de pasari, comparativ cu arboretele monospecifice, monoetajate si echiene;

-plantarea sau favorizarea dezvoltarii prin lucrari silviculturale a unor specii de arbori/arbusti de talie medie sau mica (cires, corn, sanger, soc, lemn canesc, porumbar, paducel, maces, etc;) care fructifica abundent, asigurand habitatele de cuibarit, protectie si hranire pentru speciile de paseriforme;

-la tufe si subarboret se vor face taieri periodice, daca este cazul, astfel incat sa se stimuleze o crestere a lujerilor in manunchi, creandu-se astfel locuri propice pentru constructia cuiburilor;

-mentinerea, la marginea masivului, a 2 - 4 arbori scorburosi, batrani ca puncte de hranire pentru speciile de pasari care consuma insecte sau larve ce traiesc sub scoarta sau in trunchiurile acestora;

-mentinerea cuiburilor artificiale in zonele limitrofe celor in care se executa lucrari sau in care s-au incheiat lucrările.

In concluzie, Măsurile SEA vor viza următoarele obiective prioritare privind prevenirea, reducerea si compensarea cat de complet posibil a orice efect advers asupra mediului conform implementarii SEA, al implementarii planului de amenajare a padurii:

  - conservarea arborilor varstnici (80 – 100 ani) in grupuri de 2 - 4 arbori la hectar in parcele parcurse de lucrari de exploatare.

- pastrarea unui numar de 2 - 4/ha arbori batrani, scorburosi, la marginea masivului, in vederea conservarii siturilor de cuibarit si hrana din perimetrul protejat. Prin aceasta masura se va evita disparitia unor specii de pasari rare printre care si rapitoarele de noapte (ordinul Strigiformes);

- lucrările de ingrijire si exploatare forestiera se vor realiza cu luarea in considerare a perioadelor de cuibarit si crestere a puilor si a zonelor specifice de cuibarit;

Diminuarea activităților de exploatare forestiera in perioada migratiei de primavar a  a pasarilor (martie-aprilie) si a migratiei de toamna (15 septembrie - 31 octombrie), in zona culoarelor de migrare.

Conservarea vegetatiei arbustive din poieni, parchete exploatate si mai ales de la liziera padurii. Se vor conserva indeosebi macesul (Rosa canina) si alte specii arbustive cu spini pentru protejarea locurilor de cuibarit.

- Alternativa 2

Alternativa 2 a fost elaborata ca a doua solutie la prevederile SEA. Pentru aceasta alternativa au fost prevazute urmatoare:

- comasarea tuturor lucrarilor in aceeasi perioada de timp pe aceeasi suprafata, dupa care la finalul lucrarilor si retragerea instalatiilor de exploatare si transport, in suprafata respectiva sa nu se mai intervina pana la sfarsitul aplicarii SEA (10 ani);

- aplicarea investitiilor si realizarea retelei de transport numai pentru segmentul   	deservit din intreaga suprafata amenajata;

- aplicarea Măsurilor de protectie impotriva fenomenelor biotice si abiotice ce pot declansa procese ireversibile numai secvential pentru zona sau suprafetele in lucru.

- Alternativa 3

Alternativa 3 a fost elaborata, ca si alternativa 2, in cursul procesului de evaluare de 	mediu. Pentru aceasta alternativa au fost prevazute urmatoare:

- realizarea intregului pachet de actiuni prevazute in SEA, dar cu evitarea zonei incluse in Siturile ROSAC0122 - Munții Făgăraș, ROSAC0304 - Hârtibaciu Sud – Vest și ROSPA0098 - Piemontul Făgăraș, în care  totuși se vor desfășura activități reduse de intensitate mica, pentru taieri de igiena  (extragerea arborilor deperisati sau infestati care pot declansa procese de dezvoltare in masa a daunatorilor forestieri sau alte fenomene de degradare);

- lucrările de exploatare si transport al arborilor extrasi în aceste zone sensibile din     	cadrul Siturilor ROSAC0122 - Munții Făgăraș, ROSAC0304 - Hârtibaciu Sud – Vest și ROSPA0098 - Piemontul Făgăraș se vor face manual si cu atelaje fara a se folosi utilaje si echipamente mecanice de tip industrial. Colectarea, depozitarea primara si apoi transportul intregii mase lemnoase cu utilaje grele de transport se vor face in afara zonelor amintite.

- Evaluarea solutiilor alternative

Evaluarea alternativelor a fost efectuata in raport cu impactul potential generat asupra mediului. Singura componenta de mediu asupra careia impactul direct, asociat celor trei alternative ale planului, este diferit, este reprezentata de starea si structura ecosistemelor forestiere desemnate ca habitate in cadrul siturilor Natura 2000 prezente.

Prin intermediul modificarilor survenite in structura acestor ecosisteme forestiere, pot fi afectate uneori pana la extinctie, viata si dezvoltarea exemplarelor din speciile din avifauna protejate si nu numai.

Alternativa 1 este cea mai in masura sa conduca la rezultate acceptabile din punct de vedere silvicultural, de mentinere intr-o structura optima arboretele analizate (habitatul speciilor protejate), precum si din punct de vedere tehnologic, prin executarea lucrarilor de exploatare si transport in termenii si condițiile impuse de SEA, avand un control mai riguros asupra operatiilor efectuate si al impactului asupra factorilor de mediu.

Din analiza comparativa a rezultatelor evaluarii alternativelor s-a ajuns la concluzia ca Alternativa 1 de realizare a obiectivelor SEA este cea mai favorabila din punctul de vedere al impactului asupra structurii ecosistemelor forestiere, fiind selectata pentru elaborare.

9.1. Metodele utilizate pentru culegerea informatiilor privind speciile si habitatele de interes comunitar afectat

Studiul stațiunii şi al vegetației forestiere se face în cadrul lucrărilor de teren şi al celor de redactare a amenajamentului şi are ca scop determinarea şi valorificarea tuturor informațiilor care contribuie la:

- cunoaşterea condițiilelor naturale de vegetație, a caracteristicilor arboretului actual, a potențialului productiv al stațiunii şi a capacității actuale de producție şi protecție a arboretului;

- stabilirea măsurilor de gospodărire în acord cu condițiilele ecologice şi cu cerințele ecologice și social-economice;

- realizarea controlului prin amenajament privind exercitarea de către pădure în ansamblu şi de către fiecare arboret în parte a funcțiilor ce le-au fost atribuite.

Descrierea unităților amenajistice se execută obligatoriu prin parcurgerea terenului, iar datele se determină prin măsurători şi observații.

De asemenea, ca material ajutător de orientare s-au folosit ortofotoplanuri. Datele de teren s-au consemnat în fişa unității amenajistice şi în fişa privind condițiilele staționale, prin coduri şi denumiri oficializate, ele constituind documentele primare ale sistemului informatic al amenajării pădurilor.

Amenajamentul conține studii pentru caracterizarea condițiilelor staționale şi de vegetație, cuprinzând evidențe cu date statistice, caracterizări, diagnoze, precum şi măsuri de gospodărire corespunzătoare condițiilelor respective. Acest studiu s-a realizat cu luarea în considerare a zonării şi regionării ecologice a pădurilor din România, cu precizarea regiunii, subregiunii şi sectorului ecologic. De asemenea, s-a avut în vedere clasificările oficializate privind: clima, solurile, flora indicatoare, tipurile de stațiuni şi de ecosisteme forestiere.

a) Lucrări pregătitoare

Lucrările de teren pentru amenajarea pădurilor s-au desfăşurat pe baza unei documentări prealabile şi a unei recunoaşteri generale.

Documentarea prealabilă s-a realizat prin consultarea următoarelor materiale de lucru: amenajamentul şi hărțile amenajistice anterioare, lucrări de cercetare şi proiectare executate în teritoriul studiat, studii de sinteză referitoare la diferite aspecte ale gospodăririi pădurilor, alte lucrări cu implicații în gospodărirea fondului forestier, evidențe privind aplicarea amenajamentului anterior.

Pe baza acestei documentări s-au întocmit schițe privind: geologia şi litologia, geomorfologia, clima, solurile, etajele fitoclimatice, proiectul de canevas al profilelor principale de sol, precum şi lista provizorie a tipurilor de pădure natural fundamentale şi ale tipurilor de stațiuni forestiere.

În situațiile în care există studii naturalistice prealabile, canevasul profilelor de sol elaborat cu ocazia studiilor respective se va îndesi corespunzător necesităților de rezolvare integrală a cartării staționale

Amplasarea profilelor de sol a fost corelată cu punctele rețelei de monitoring forestier național (4x4 km), urmărindu-se respectarea densității canevasului profilelor de sol corespunzătoare scării la care sa întocmit studiul stațional. Recunoaşterea generală a terenului s-a făcut înaintea începerii lucrărilor de teren propriu-zise şi a avut ca scop o primă informare privind: geologia, formele specifice de relief, particularitățile climatice, principalele tipuri de sol, etajele fitoclimatice, stațiunile intra şi extrazonale, tipurile natural fundamentale de pădure, tipurile de floră indicatoare, condițiilele de regenerare naturală, starea fitosanitară a pădurilor, intensitatea proceselor de degradare a terenurilor etc.

Această recunoaştere a servit, de asemenea, şi la organizarea cât mai eficientă a lucrărilor de teren.

Informații de teren privind studiul stațiunii

Studiile staționale s-au întocmit de colectivele de amenajişti, concomitent cu lucrările de amenajare. Datele de caracterizare a stațiunilor forestiere s-au înscris în fişele unitățiilor amenajistice şi fişele staționale şi se referă la:  factorii fizico-geografici (substrat litologic, forma de relief, configurația terenului, înclinare, expoziție, altitudine, particularități climatice);  caracteristicile solului (litiera, orizonturile diagnostice, grosimea şi culoarea lor; tipul, subtipul şi conținutul de humus; pH; textura; conținutul de schelet; structura; compactitatea; drenajul; conținutul în CaCO3 şi săruri solubile; procese de degradare; grosimea fiziologică, volumul edafic util, regimul hidrologic şi de umiditate, adâncimea apei freatice; tipul, subtipul şi varietatea de sol; potențialul productiv; tendința de evoluție);  tipul natural fundamental de pădure, tipul de floră indicatoare şi tipul de stațiune;  alte caracteristici specifice.

Informații de teren privind vegetația forestieră

Descrierea vegetației forestiere se referă cu precădere la arboret. Acesta reprezintă partea biocenozei (ecosistemului forestier) constituite, în principal, din populațiile de arbori şi arbuşti.

Studiul şi descrierea arboretului cuprinde determinarea şi înregistrarea caracteristicilor de ordin ecologic, dendrometric, silvotehnic şi fitosanitar, de interes amenajistic, precum şi indicarea măsurilor necesare în deceniul următor pentru fiecare unitate amenajistică, ținându-se seama de starea arboretului şi de funcțiile atribuite acestuia.

Stabilirea caracteristicilor de mai sus s-a făcut pe etaje şi elemente de arboret, precum şi pe ansamblul arboretului în baza sondajelor. De asemenea, se fac determinări şi asupra subarboretului şi semințişului, precum și pentru alte componente ale biocenozei forestiere, la nevoie, se fac determinări suplimentare cu înscrierea informațiilor la “date complementare”.

Măsurarea şi înregistrarea caracteristicilor respective, inclusiv inventarierea arboretelor, s-a făcut folosind instrumente şi aparate performante, bazate pe tehnologia informației, care să asigure precizie ridicată, precum şi stocarea şi transmiterea automată a informațiilor, în vederea prelucrării lor în sistemul informatic al amenajării pădurilor. S-au făcut determinări asupra următoarelor caracteristici:

Tipul fundamental de pădure. S-a determinat după sistematica tipurilor de pădure în vigoare.

Caracterul actual al tipului de pădure. S-a folosit următoarea clasificare: natural fundamental de productivitate superioară, natural fundamental de productivitate mijlocie si  natural fundamental de productivitate inferioară; natural fundamental subproductiv; parțial derivat; total derivat; artificial (de productivitate: superioară, mijlocie, inferioară); arboret tânăr - nedefinit sub raportul tipului de pădure.

Tipul de structură. Sub raportul vârstelor se deosebesc următoarele tipuri: echien, relativ echien, relativ plurien si plurien, iar din punct de vedere al etajării,structuri unietajate şi bietajate.

Elementul de arboret este format din totalitatea arborilor dintr-o unitate amenajistică, de aceeaşi specie, din aceeaşi generație şi constituind rezultatul aceluiaşi mod de regenerare (din sămânță, lăstari, plantații); elementele de arboret s-au constituit diferențiat, în raport cu etajul din care fac parte. S-au constituit atîtea elemente de arboret cîte specii, generații şi moduri de regenerare (proveniențe) s-au identificat în cadrul unei subparcele. Constituirea în elemente, în raport cu criteriile menționate, s-a facut în toate cazurile în care cunoaşterea structurii, conducerea şi regenerarea arboretului a reclamat acest lucru.

Elementele de arboret nu s-au constitui, de regulă, în cazul în care ponderea lor a fost sub limita de 5% din volumul etajului din care face parte.

Elementul de arboret care nu îndeplineşte condiția menționată s-a înscris la date complementare.

În cazul arboretelor pluriene, elementele de arboret s-au constituit numai în raport cu specia.

Ponderea elementelor de arboret s-a estimat în raport cu suprafața ocupată de element în cadrul subparcelei şi s-a exprimat în procente, din 5 în 5. Ponderea speciilor, respectiv participarea acestora în compoziția arboretului, s-a stabilit prin însumarea ponderilor elementelor de arboret de aceeaşi specie, pe etaje sau pe întregul arboret, după caz. La plantațiile care n-au realizat încă reuşita definitivă, proporția speciilor s-a determinat conform “ Normelor tehnice pentru compozițiile, scheme şi tehnologii de regenerare a pădurilor”.

Amestecul exprimă modul de repartizare a speciilor în cadrul arboretului şi poate fi: intim, grupat (în buchete, în grupe, în pâlcuri, în benzi) sau mixt.

Vârsta. S-a determinat pentru fiecare element de arboret şi pe arboretul întreg. Pe elemente de arboret, toleranța de determinare a vârstei este de aproximativ 5% .

Vârsta arboretului s-a stabilit în raport cu vârsta elementului în raport cu care se stabilesc măsurile de gospodărire. În cazul când în cadrul arboretului nu s-a putut defini un astfel de element, s-a înregistrat vârsta elementului majoritar. În cazul arboretelor etajate, vârsta arboretului în ansamblu este reprezentată de vârsta care caracterizează etajul ce formează obiectul principal al gospodăriei.

Pentru arboretele pluriene s-a estimat vârsta medie a arborilor din categoria de diametre de referință (50 cm). Diametrul mediu al suprafeței de bază (dg) s-a determinat pentru fiecare element de arboret, prin luarea în considerare a diametrelor măsurate pentru calculul suprafeței de bază măsurat, cu o toleranță de +/- 10 % .

În cazul arboretelor pluriene s-a înscris diametrul mediu corespunzător categoriei de diametre de referință.

Suprafața de bază a arboretului (G) s-a determinat prin procedeul Bitterlich. Înălțimea medie (hg) s-a determinat prin măsurători pentru fiecare element de arboret cu o toleranță de +/- 5 % pentru arboretele care intră în rând de tăiere în următorul deceniu şi de +/- 7 % la celelalte. La arboretele pluriene s-a determinat înălțimea indicatoare, măsurată pentru categoria arborilor de referință.

Clasa de producție. Clasa de producție relativă s-a determinat pentru fiecare element de arboret în parte, prin intermediul graficelor de variație a înălțimii în raport cu vârsta, la vârsta de referință. La arboretele pluriene tratate în grădinărit, clasa de producȚie s-a determină cu ajutorul graficelor corespunzătoare arboretelor cu structuri pluriene.

Cu ocazia prelucrării datelor, s-a determinat automat şi clasa de producție absolută în raport cu înălțimea la vârsta de referință. Clasa de producție a întregului arboret este cea a elementului sau grupei de elemente preponderente. În cazul în care nu s-a putut defini un element preponderent, clasa de producție pe întregul arboret s-a stability a fi cea a elementului majoritar. În cazul arboretelor etajate, clasa de producție a arboretului în ansamblu este reprezentată de clasa de producție care caracterizează etajul ce formează obiectul principal al gospodăriei.

Volumul. Se stabileşte atât pentru fiecare element de arboret şi etaj, cât şi pentru întregul arboret.

Creșterea curentă în volum s-a stabilit atât pentru fiecare element de arboret, cât şi pentru arboretul întreg. În raport cu importanța arboretelor şi posibilitățile de realizare, s-au aplicat următoarele procedee:

- compararea volumelor determinate la etape diferite, cu luarea în considerare a volumului extras între timp

- se aplică de regulă la arboretele tratate în grădinărit;

- procedeul tabelelor de producție sau al ecuațiilor de regresie echivalente.

În cazul arboretelor afectate de factori destabilizatori, creșterea curentă în volum determinată a fost diminuată corespunzător intensității cu care s-a manifestă fenomenul.

Clasa de calitate. S-a stabilit prin măsurători pentru fiecare element de arboret identificat şi s-a exprimat prin clasa de calitate a fiecărui element de arboret.

Elagajul. S-a estimat pentru fiecare element de arboret şi s-a exprimat în zecimi din înălțimea arborilor.

Consistența s-a determinat pentru etajul care constituie obiectul gospodăririi şi s-a redat prin următorii indici:

- indicele de desime, în cazul semințişurilor, lăstărişurilor sau plantațiilor fără starea de masiv încheiată;

- indicele de închidere a coronamentului (de acoperire);

- indicele de densitate, determinat în raport cu suprafața de bază, pentru fiecare element de arboret, acolo unde s-a determinat suprafața de bază prin procedee simplificate.

Indicele de densitate serveşte la stabilirea elementelor biometrice, cel de acoperire este necesar pentru stabilirea măsurilor silviculturale cu referire specială la lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor, precum şi pentru aplicarea tratamentelor.

Indicele de desime se are în vedere la stabilirea lucrărilor de completări, îngrijire a semințişurilor şi a culturilor tinere.

Indicii respectivi s-au înscris obligatoriu în amenajament, în raport cu scopurile urmărite.

În cazul arboretelor etajate, consistența se s-a stabilit şi pe etaje.

Modul de regenerare s-a determinat pentru fiecare element de arboret şi poate fi: naturală din sămânță, din lăstari (din cioată, din scaun) sau din drajoni; artificială din sămânță sau din plantație.

Vitalitatea. S-a stabilit pentru fiecare element de arboret după aspectul majorității arborilor şi poate fi: foarte viguroasă, viguroasă, normală, slabă, foarte slabă.

Starea de sănătate. S-a stabilit pe arboret, prin observații şi măsurători, în raport cu vătămările cauzate de animale, insecte, ciuperci, factori abiotici, factori antropici etc.

Subarboretul. S-au consemnat speciile componente de arbuşti, indicându-se desimea, răspândirea şi suprafața ocupată.

Semințişul (starea regenerării). S-a descris atât semințişul utilizabil, cât şi cel neutilizabil, pentru fiecare dintre acestea indicându-se speciile componente, vârsta medie, modul de răspândire, desimea şi suprafața ocupată.

Cu ocazia descrierii parcelare s-a insistat, pe cât posibil, asupra diversității genetice intraspecifice şi asupra diversității la nivelul speciilor şi al ecosistemelor (arboretelor) respective.

Este de importanță deosebită semnalarea diverselor forme genetice, a tuturor speciilor forestiere existente (indiferent de proporția lor în arboret), a speciilor arbustive, a  speciilor de plante erbacee, a unor particularități privind fauna, precum şi a caracteristicilor de ansamblu ale arboretelor (amestec, structură verticală etc.).

Lucrările executate. Se referă la natura şi cantitatea lucrărilor executate în cursul deceniului expirat. Datele corespunzătoare se înscriu pe baza constatărilor din teren şi luând în considerare evidențele aplicării amenajamentului şi alte evidențe şi documente tehnice deținute de unitățile silvice.

Lucrări propuse. Se referă la natura şi cantitatea tuturor lucrărilor necesare pentru deceniul următor, inclusiv la indicii de recoltare pentru produse principale şi secundare, în raport cu prevederile normelor tehnice de specialitate şi cerințele fiecărui arboret.

Datele complementare. S-au arătat în termeni concişi toate detaliile ce nu au putut fi înregistrate la punctele anterioare, dar necesare caracterizării de ansamblu sau de detaliu sub raportul stațiunii şi al arboretului, al folosinței terenului şi funcțiilor pădurii. Tot aici s-a mai consemnat date în legătură cu preexistenții, cu tineretul din arboretele grădinărite, cu defectele arborilor, cu starea cioatelor şi altele. S-a menționat, de asemenea, aspecte referitoare la neomogenitatea arboretelor sub raportul consistenței, compoziției, existenței unor goluri, dacă porțiunile în cauză nu au putut fi constituite ca subparcele separate.

Se fac aprecieri asupra efectului măsurilor aplicate în deceniul expirat, asupra provenienței materialului de împădurire, existenței arborilor plus şi orice elemente

10. MĂSURI AVUTE IN VEDERE PENTRU MONITORIZAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTARII AMENAJAMENTULUI SILVIC

Articolul nr. 10 al Directivei Uniunii Europene privind Evaluarea Strategică de Mediu (SEA) nr. 2001/42/CE, adoptată în legislatia natională prin HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe, prevede necesitatea monitorizării în scopul identificării, într-o etapă cât mai timpurie, a eventualelor efecte negative generate de implementarea planului si luării măsurilor de remediere necesare.

Monitorizarea se efectuează prin raportarea la un set de indicatori care să permită măsurarea impactului pozitiv sau negativ asupra mediului. Acesti indicatori trebuie sa fie astfel stabiliti încat să faciliteze identificarea modificărilor induse de implementarea planului.

Amploarea aspectelor pe care le vizeaza amenajamentul silvic al a condus la stabilirea unor indicatori care să permită, pe de o parte, monitorizarea măsurilor pentru protectia factorilor de mediu, iar pe de altă parte, monitorizarea calităti factorilor de mediu.

Scopul monitorizării implementării măsurilor propuse pentru reducerea impactului asupra factorilor de mediu în general si asupra habitatelor si speciilor de interes comunitar si protectiv în mod special vizează:

- urmărirea modului în care sunt respectate prevederile amenajamentului silvic;

- urmarirea modului în care sunt respectate recomandările prezentei evaluări de mediu;

- urmarirea modului în care sunt respectate măsurile de management impuse de Planul de management

- urmărirea modului în care sunt puse în practică prevederile amenajamentului silvic corelate cu recomandările prezentei evaluări de mediu si cu măsurile de management impuse de Planul de management

- urmarirea modului în care sunt respectate prevederilor legislației de mediu cu privire la evitarea poluărilor accidentale si interventia în astfel de cazuri;

În tabelul următor se prezintă propunerile privind monitorizarea efectelor implementării planului analizat asupra factorilor/aspectelor de mediu cu relevantă pentru acest plan.

| Factor de mediu / Obiective de mediu | Indicator de calitate al factorului de mediu | Monitorizare |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Descriere | Responsabili monitorizare |
| Aer / Minimizarea impactului asupra calitătii aerului | Emisii de poluanti în atmosferă | Se va monitoriza implementarea măsurilor de diminuare a impactului propuse în prezentul studiu pentru acest factor de mediu | Titularul planului |
| Apă / Minimizarea impactului asupra calitătii apei | Calitatea apei | In cazul aparitiei de devarsari accidentale de mare amploare de substante periculoase in apele de suprafata se va anunta autoritatea de mediu | Titularul planului |
| Sol / Minimizarea impactului asupra calitătii solului | Protectia solului si gestionarea deșeuri lor | In cazul aparitiei de scurgeri accidentale de mare amploare de substante periculoase de pe suprafata destinata stationarii utilajelor se va anunta autoritatea de mediu | Titularul planului |
| Biodiversitate / Mentinerea si îmbunătătirea, după caz, a statutului de conservare a habitatelor si speciilor de interes comunitar; Asigurarea integritătii ariilor naturale protejate. | Reducerea impactului asupra biodiversitătii Asigurarea stării favorabile de conservare a habitatelor si speciilor de interes comunitar Asigurarea protectiei capitalului natural de interes protectiv | Se va monitoriza implementarea măsurilor de diminuare a impactului propuse în prezentul studiu pentru acest factor de mediu Se va monitoriza respectarea măsurilor de management impuse de Planul de manageme | Titularul planului |

Frecventa si modul de realizare a monitorizării efectelor implementarii amenajamentului silvic se va stabili prin avizul de mediu ce va fi emis de Agentia pentru Protectia Mediului.

La entitătile responsabile cu monitorizarea se adaugă si stucturile Sistemul de Gospodărire a Apelor, Comisariatul Județean al Gărzii Naționale de Mediu și Garda Forestieră, structuri cu atribuții de control și sancționare.

Planul de implementare a măsurilor de reducere a impactului asupra mediului

| Factor monitorizat | Parametrii monitorizaţi | Perimetrul analizat | Scop |
| --- | --- | --- | --- |
| Succesiunea vegetației în ariile exploatate | Tipurile de vegetație | Unitatea amenajistică cuprinsă în amenajementul silvic și imediata vecinătate | Respectarea planurilor de exploatare conform cu evaluarea adecvată și prevederile amenajamentului silvic |
| Metoda de exploatare | Tipul de exploatare aplicat | Unitatea amenajistică cuprinsă în amenajementul silvic | Respectarea metodei de exploatare conform cu evaluarea adecvată și prevederile amenajamentului silvic |
| Speciile de animale | Populația de animale | Unitatea amenajistică cuprinsă în amenajementul silvic | Respectarea prevederilor din evaluarea adecvată |
| Floră/Habitate (9110, 9410, 91V0) | Starea de conservare | Unitatea amenajistică cuprinsă în amenajementul silvic | Respectarea condițiilor și măsurilor impuse atât prin amenajementul silvic analizat cât și prin măsurile de reducere a impactului prevăzut în evaluarea adecvată întocmită pentru ariile naturale protejate |
| Deșeuri | Cantități de deșeuri generate, mod de eliminare/valorificare | Unitatea amenajistică cuprinsă în amenajementul silvic și imediata vecinătat | Minimizarea cantităților de deșeuri rezultate, mărirea gradului de valorificare a acestora, colectare exclusiv selectivă și minimizarea impactului acestora asupra calității mediului |

PROGRAMUL DE MONITORIZARE A EFECTELOR ASUPRA MEDIULUI

Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică și privată aparținând Comunei Racovița,  județul Sibiu  – U.P. I Racovița.

Monitorizarea Amenajamentului silvic al U.P. I Racovița se va realiza conform următorului program de monitorizare, prezentat  în tabelul următor:

Monitorizarea implementării planului:

Monitorizarea Amenajamentului silvic se va efectua obligatoriu de administratorul fondului forestier , sub supravegherea administratorilor de arii naturale protejate.

Monitorizarea va avea ca scop:

- monitorizarea permanentă a măsurilor propuse pentru reducerea impactului asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar, în vederea aplicării lor corecte şi la timp;

-     monitorizarea modului în care se respectă prevederile amenajamentului;

-      monitorizarea respectării legislației de mediu.

Pentru asigurarea monitorizării efectelor asupra speciilor şi habitatelor de interes comunitar se stabilesc un set de indicatori de mediu (în corelare cu indicatori naţionali de monitorizare a mediului), iar prin criteriul de evaluare propus se cuantifică eficienţa măsurilor de implementare a amenajamentului:

| Obiective relevante de mediu (OR) | Indicatori propuşi | Ţinte | Frecvenţa de monitorizare/ Competenţa |
| --- | --- | --- | --- |
| OR. 1. Protecţia fondului forestier | Indicatori de calitate fond forestier -Tăieri de masă lemnoasă (mc/an, inclus tăieri principale, secundare, inclusiv igienă, tăieri speciale de conservare) -Regenerări, împăduriri (ha/an) -Prevenirea ilegalităţilor din fondul forestier (transport materiale lemnoase, circulaţie vehicule cu motor) | - Respectarea prevederilor amenajamentului silvic referitoare la cantităţile de masă lemnoasă de exploatat din pădure - Respectarea prevederilor amenajamentului silvic referitoare la regenerarea pădurilor - Respectarea legislației privind circulaţia pe drumurile forestiere, reducerea deranjului ecosistemului de pădure. | ANUAL / Ocolul silvic - DS sau alt administrator de fond forestier ANUAL / Ocolul silvic - DS sau alt administrator de fond forestier |
| OR.2 Menţinerea stării favorabile/refacerea stării favorabile de conservare specii şi habitate de interes comunitar | -Număr şi enumerare măsuri respectate din planul de management arie naturală protejată inclusă la capitolul biodiversitate din amenjamentul silvic. - Modul de implementare păstrare 5 arbori de biodiversitate** (raportare număr arbori rămaşi în picioare în parchete după finalizare tratamente de regenerare – cu vârstă şi diametre) | - Specii şi habitate în stare favorabilă de conservare: -asigurarea arborilor pentru biodiversitate - asigurarea structurii naturale a pădurilor | ANUAL / Ocolul silvic - DS sau alt administrator de fond forestier Administratorul ariei naturale protejate |

# ** Arborii păstraţi pentru biodiversitate, se vor marca cu vopsea galbenă cu inițialele B (biodiversitate), vor fi cartaţi prin înregistrarea locaţiilor geografice, iar lista cu aceste locaţii se va înainta semestrial către APM şi Serviciul Teritorial Judeţean al ANANP.

Programul de monitorizare a efectelor asupra mediului însoţeşte documentaţia înaintată autorităţii competente pentru protecţia mediului, în vederea obţinerii avizului de mediu şi face parte integrantă din acesta. Rapoartele de monitorizare anuală se vor transmite anual, în primul trimestru al anului următor către APM şi se publică pe pagina de internet a Direcţiei Silvice.

Condițiile de realizare a planului:

- se impune respectarea cu stricteţe a prevederilor O.U.G. nr. 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor O.U.G. 195/2005 cu modificările şi completările ulterioare;

-   Lăsarea minim  5 arbori cu vârste peste 120 ani, valoare biologică mare, la finalizarea tratamentelor de regenerare  aflate în  grupa I funcțională - păduri cu funcţii speciale de protecţie, categoria 1.5.Q, 1.5R.

- autorizarea parchetelor de exploatare se face cu enumerarea condițiilor de exploatare,    eliberate de ANANP - Sibiu, conform art. 22  din Metodologia de atribuire în administrare a ariilor naturale protejate aprobată prin O.M.M.A.P. nr. 1822/2020.

Monitorizarea va avea ca scop:

 urmărirea modului în care sunt respectate prevederilor Amenajamentului Silvic;

 urmărirea modului în care sunt respectate recomandările prezentei evaluări adecvate;

 urmărirea  modului  în  care  sunt  puse  în  practică  prevederilor Amenajamentului  Silvic  corelate cu recomandările prezentei evaluări adecvate;

 urmărirea modului în care sunt respectate prevederilor legislației de mediu cu privire la evitarea poluărilor accidentale și intervenșia în astfel de cazuri.

Păstrarea habitatului de interes comunitar (tipul fundamental de pădure) cu caracterisici genetice locale bine adaptate condițiilor stationale locale si asigurarea starii favorabile de conservare a nevertebratelor.

Se vor corecta greselile produse in urma taierilor anterioare defectuase prin lucrari de înlăturare a semintisului neutilizabil de carpen si alte specii secundare de mari dimensiuni (chiar si peste 2 m inaltime), concomitent cu ajutorarea instalarii regenerarii naturale, favorizand tipul fundamental de pădure/habitat forestier de importanta comunitara.

Stabilirea responsabilităților aplicării prevederilor Amenajamentului Silvic și a punerii în practică a recomandărilor prezentei evaluări adecvate revine proprietarului

În condițiile în care acesta va contracta cu terți diverse lucrări care se vor executa în cadrul Amenajamentului Silvic este direct răspunzător de respectarea de către aceștia a prevederilor Amenajamentului Silvic și a recomandărilor prezentei evaluări adecvate.

Calendarul privind implementarea și monitorizarea măsurilor de reducere a impactului

| Măsură | Specia/habitatul afectat/ă | Parametru căruia i se adresează măsura | Impactul căruia i se adresează măsura | Calendarul de implementare a măsurilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Administrator fond forestier |
| MH2, MH3, MH11, MH12 | 9110, 91V0, 9410 | Suprafața habitat | Pierdere habitat | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier |
| MH4, MH5, MH7, MH8, MH9, MH10, MH11, MH12, MH13 | 9110, 91V0, 9410 | Suprafața habitat | Alterare habitat | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier |
| MH1, MH6 | 9110, 91V0, 9410 | Volum lemn mort/ha | Alterare habitat | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier |
| MM1, MM3, MM4, MM5 | Specii mamifere | Mărimea populației, Tendința mărimii populației | Perturbare activitate specii | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier |
| MM2, MM6, MM7, MM8, MM9 | Specii mamifere | Suprafața habitat favorabil | Perturbare activitate specii, Alterare habitat | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier |
| MP1, MP2, MP3, MP4, MP6, MP7, MP8, MP9, MP10, MP11 | Specii păsări | Suprafața habitat | Pierdere habitat | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier |
| MP4 | Specii păsări | Mărimea populației | Perturbarea activității speciilor |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  | Administrator fond forestier |
| MP5 | Specii păsări | Mărimea populației | Perturbarea activității speciilor | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier |
| MP6, MP8, MP9 | Specii păsări | Mărimea populației | Perturbarea activității speciilor |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  | Administrator fond forestier |

Tabel . Programul propus pentru monitorizarea măsurilor de reducere a impactului

| ANP | Obiectiv de conservare/ Specia/ habitatul afectat/ parametru | Forma de impact | Măsura de reducere | Perioada implementării măsurii | Locația măsurii | Indicatori de monitorizare | Unități de măsură | Frecvența monitorizării | Locații de monitorizare | Durata monitorizării | Grad de eficacitate a măsurii | Responsabil monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSAC0122 | 9110 Păduri de fag de tip Luzulo - Fagetum | direct - eliminarea speciilor necorespunzătoare habitatului | M_hab_forest_1 | durata de valabilitate a amenjamentului silvic | ua 23D, 23E,24A,25B,25C,26A,27, 28A,29C, 30A,31A,32A,33, 34A,34B, 35A, 35B, 36, 37A,37B, 38A, 39D, 39E, 39F, 41B, 43, 44C, 44D, 45A, 45B, 46A, 47A, 47B, 48A, 49A,52A | compoziția arboretelor | % /ha | anual - oridecâte ori se execută lucrări de punere în valoare a masei lemnoase pe picior | ua 23D, 23E,24A,25B,25C,26A,27, 28A,29C, 30A,31A,32A,33, 34A,34B, 35A, 35B, 36, 37A,37B, 38A, 39D, 39E, 39F, 41B, 43, 44C, 44D, 45A, 45B, 46A, 47A, 47B, 48A, 49A,52A | 10 ani | speciile caracteristice tipului natural fundamental de pădure / habitat Natura 2000 > 70% | beneficiar / administrator fond forestier |
|  |  | direct - extragerea arborilor de biodiversitate | M_hab_forest_2 | Pe perioada lucărilor de punere în valoare a masei lemnoase pe picior | ua 23D, 23E,24A,25B,25C,26A,27, 28A,29C, 30A,31A,32A,33, 34A,34B, 35A, 35B, 36, 37A,37B, 38A, 39D, 39E, 39F, 41B, 43, 44C, 44D, 45A, 45B, 46A, 47A, 47B, 48A, 49A,52A | arbori de biodiversitate - prezența și localizarea "insulelor de îmbătrânire" (grupuri de arbori maturi care sunt exceptați de la exploatare pe termen nedefinit) | nr. de arbori maturi / ha | anual - oridecâte ori se execută lucrări de punere în valoare a masei lemnoase pe picior | ua 23D, 23E,24A,25B,25C,26A,27, 28A,29C, 30A,31A,32A,33, 34A,34B, 35A, 35B, 36, 37A,37B, 38A, 39D, 39E, 39F, 41B, 43, 44C, 44D, 45A, 45B, 46A, 47A, 47B, 48A, 49A,52A | 10 ani | nr de arbori maturi / ha nu va scădea sub 5 | beneficiar / administrator fond forestier |
|  |  | direct - reducerea volumului de lemn mort / ha | M_hab_forest_3 | lucrările de punere în valoare a masei lemnoase pe picior și perioadele de colectare a masei lemnoase consemnate în autorizația de exploatare a partizilor constituite în baza APV-urilor | ua 23D, 23E,24A,25B,25C,26A,27, 28A,29C, 30A,31A,32A,33, 34A,34B, 35A, 35B, 36, 37A,37B, 38A, 39D, 39E, 39F, 41B, 43, 44C, 44D, 45A, 45B, 46A, 47A, 47B, 48A, 49A,52A | prezența lemnului mort | mc / ha | anual - oridecâte ori se execută lucrări de punere în valoare a masei lemnoase pe picior | ua 23D, 23E,24A,25B,25C,26A,27, 28A,29C, 30A,31A,32A,33, 34A,34B, 35A, 35B, 36, 37A,37B, 38A, 39D, 39E, 39F, 41B, 43, 44C, 44D, 45A, 45B, 46A, 47A, 47B, 48A, 49A,52A |  | volumul de lemn mort / ha să nu scadă sub 20 mc /ha | beneficiar / administrator fond forestier |
|  | 9410 Păduri acidofile de molid (Picea) din etajul montan până în cel alpin (Vaccinio - Piceetea) | direct - eliminarea speciilor necorespunzătoare habitatului | M_hab_forest_1 | durata de valabilitate a amenjamentului silvic | ua 26B, 28B, 28C, 29B, 29E, 30B, 31B, 32C, 46C, 47C, 47D, 48B, 48C, 49B | compoziția arboretelor | % /ha | 5 ani | ua 26B, 28B, 28C, 29B, 29E, 30B, 31B, 32C, 46C, 47C, 47D, 48B, 48C, 49B | 10 ani | speciile caracteristice tipului natural fundamental de pădure / habitat Natura 2000 > 70% | beneficiar / administrator fond forestier |
|  |  | direct - extragerea arborilor de biodiversitate | M_hab_forest_2 | Pe perioada lucărilor de punere în valoare a masei lemnoase pe picior | ua 26B, 28B, 28C, 29B, 29E, 30B, 31B, 32C, 46C, 47C, 47D, 48B, 48C, 49B | prezența și localizarea "insulelor de îmbătrânire" (grupuri de arbori maturi care sunt exceptați de la exploatare pe termen nedefinit) | nr. de arbori maturi / ha | oridecâte ori se execută lucrări de punere în valoare a masei lemnoase pe picior | ua 26B, 28B, 28C, 29B, 29E, 30B, 31B, 32C, 46C, 47C, 47D, 48B, 48C, 49B | 10 ani | nr de arbori maturi / ha nu va scădea sub 5 | beneficiar / administrator fond forestier |
|  |  | direct - reducerea volumului de lemn mort / ha | M_hab_forest_3 | lucrările de punere în valoare a masei lemnoase pe picior și perioadele de colectare a masei lemnoase consemnate în autorizația de exploatare a partizilor constituite în baza APV-urilor | ua 26B, 28B, 28C, 29B, 29E, 30B, 31B, 32C, 46C, 47C, 47D, 48B, 48C, 49B | prezența lemnului mort | mc / ha | 5 ani | ua 26B, 28B, 28C, 29B, 29E, 30B, 31B, 32C, 46C, 47C, 47D, 48B, 48C, 49B | 10 ani | volumul de lemn mort / ha să nu scadă sub 20 mc /ha | beneficiar / administrator fond forestier |
| ROSAC0122 | 91v0 Paduri dacice de fag (Symphyto fagion) | direct - eliminarea speciilor necorespunzătoare habitatului | M_hab_forest_1 | durata de valabilitate a amenjamentului silvic | ua 23A,23B, 23C,24B,24C,25A,29A, 38B,39A,39B,40A, 40B, 41A, 41C, 41D, 42A, 42B, 42D, 44A, 44B, 50, 51,52B | compoziția arboretelor | % /ha | 5 ani | ua 23A,23B, 23C,24B,24C,25A,29A, 38B,39A,39B,40A, 40B, 41A, 41C, 41D, 42A, 42B, 42D, 44A, 44B, 50, 51,52B | 10 ani | speciile caracteristice tipului natural fundamental de pădure / habitat Natura 2000 > 70% | beneficiar / administrator fond forestier |
|  |  | direct - extragerea arborilor de biodiversitate | M_hab_forest_2 | Pe perioada lucărilor de punere în valoare a masei lemnoase pe picior | ua 23A,23B, 23C,24B,24C,25A,29A, 38B,39A,39B,40A, 40B, 41A, 41C, 41D, 42A, 42B, 42D, 44A, 44B, 50, 51,52B | prezența și localizarea "insulelor de îmbătrânire" (grupuri de arbori maturi care sunt exceptați de la exploatare pe termen nedefinit) | nr. de arbori maturi / ha | oridecâte ori se execută lucrări de punere în valoare a masei lemnoase pe picior | ua 23A,23B, 23C,24B,24C,25A,29A, 38B,39A,39B,40A, 40B, 41A, 41C, 41D, 42A, 42B, 42D, 44A, 44B, 50, 51,52B | 10 ani | nr de arbori maturi / ha nu va scădea sub 5 | beneficiar / administrator fond forestier |
|  |  | direct - reducerea volumului de lemn mort / ha | M_hab_forest_3 | lucrările de punere în valoare a masei lemnoase pe picior și perioadele de colectare a masei lemnoase consemnate în autorizația de exploatare a partizilor constituite în baza APV-urilor | ua 23A,23B, 23C,24B,24C,25A,29A, 38B,39A,39B,40A, 40B, 41A, 41C, 41D, 42A, 42B, 42D, 44A, 44B, 50, 51,52B | prezența lemnului mort | mc / ha | 5 ani | ua 23A,23B, 23C,24B,24C,25A,29A, 38B,39A,39B,40A, 40B, 41A, 41C, 41D, 42A, 42B, 42D, 44A, 44B, 50, 51,52B | 10 ani | volumul de lemn mort / ha să nu scadă sub 20 mc /ha | beneficiar / administrator fond forestier |
| ROSAC0304 - Hârtibaciu Sud-Vest | 91v0- Păduri dacice de fag | direct - eliminarea speciilor necorespunzătoare habitatului | M_hab_forest_1 | durata de valabilitate a amenjamentului silvic | 3B,3C | compoziția arboretelor | % /ha | 5 ani | 3B,3C | 10 ani | speciile caracteristice tipului natural fundamental de pădure / habitat Natura 2000 > 70% | beneficiar / administrator fond forestier |
|  |  | direct - extragerea arborilor de biodiversitate | M_hab_forest_2 | Pe perioada lucărilor de punere în valoare a masei lemnoase pe picior | 3B,3C | prezența și localizarea "insulelor de îmbătrânire" (grupuri de arbori maturi care sunt exceptați de la exploatare pe termen nedefinit) | nr. de arbori maturi / ha | oridecâte ori se execută lucrări de punere în valoare a masei lemnoase pe picior | 3B,3C | 10 ani | nr de arbori maturi / ha nu va scădea sub 5 | beneficiar / administrator fond forestier |
|  |  | direct - reducerea volumului de lemn mort / ha | M_hab_forest_3 | lucrările de punere în valoare a masei lemnoase pe picior și perioadele de colectare a masei lemnoase consemnate în autorizația de exploatare a partizilor constituite în baza APV-urilor | 3B,3C | prezența lemnului mort | mc / ha | 5 ani | 3B,3C | 10 ani | volumul de lemn mort / ha să nu scadă sub 20 mc /ha | beneficiar / administrator fond forestier |
| ROSAC0122 | 1354* Ursus arctos | temporar, suprafața habitatului specific speciei se micșorează | M_specii_1 | perioadele de colectare a masei lemnoase consemnate în autorizația de exploatare a partizilor constituite în baza APV-urilor | Toate ua incluse in situl Natura2000 | interzicerea autorizării parchetelor de exploatare alăturate, simultan | ha | anual - oridecâte ori se execută lucrări de exploatare a masei lemnoase pe picior | Toate ua incluse in situl Natura2000 | 10 ani | parchetele de exploatare a masei lemnoase nu sunt alăturate | beneficiar / administrator fond forestier |
|  |  | temporar, se produce un dezechilibru al claselor de vârstă | Amenajamentul urmărește uniformizarea pe clase de vârstă a arboretelor, astfel prin soluțiile tehnice propuse se va urmări echilibrul claselor de vârstă, în timp - momentan Suprafața pădurilor cu vârsta mai mare de 80 de ani din amenajamentul silvic al U.P este de 53% | perioada de valabilitate a Amenajamentului Silvic | Toate ua incluse in situl Natura2000 | arboretele din clasele de vârstă V, VI și VII să fie peste 40% | % | 10 ani | Toate ua incluse in situl Natura2000 | 10 ani | echilibru al claselor de vârstă | beneficiar / administrator fond forestier |
| ROSPA0098 | Aquila pomarina (Acvila tipatoare mica) Bonasa bonasia (iernuca) Ciconia nigra (Barza alba) Circaetus gallicus (Serpar) Dendrocopos leucotos (Ciocanitoare cu spate alb) Dryocopus martius (Ciocanitoare neagra) Ficedula albicollis (Muscar gulerat) Picus canus (Ghionoaie sura) Strix uralensis (Huhurez mare) Sylvia nisoria (Silvie porumbaca) | direct, scăderea numărului de perechi cuibăritoare de pe suprafața U.P. | M_păsări_1 | lucrările de punere în valoare a masei lemnoase pe picior și perioadele de colectare a masei lemnoase consemnate în autorizația de exploatare a partizilor constituite în baza APV-urilor | Toate ua incluse in situl Natura2000 | prezența perechilor speciei | nr. perechi | oridecâte ori se execută lucrări de punere în valoare a masei lemnoase pe picior și lucrări în parchetele de exploatare | Toate ua incluse in situl Natura2000 | 10 ani | nr. de perechi cuibăritoare nu scade sub valoarea țintă | beneficiar / administrator fond forestier |
|  |  | direct, reducerea suprafeței habitatului speciilor | M_păsări_2 | lucrările de punere în valoare a masei lemnoase pe picior și perioadele de colectare a masei lemnoase consemnate în autorizația de exploatare a partizilor constituite în baza APV-urilor | Toate ua incluse in situl Natura2000 | parchete de exploatare | nr. parchete | oridecâte ori se execută lucrări de exploatare forestieră | Toate ua incluse in situl Natura2000 | 10 ani | fără existența parchetelor de exploatare alăturate | beneficiar / administrator fond forestier |
|  |  | direct, dispariția arborilor de biodiversitate | M_păsări_3 | lucrările de punere în valoare a masei lemnoase pe picior și perioadele de colectare a masei lemnoase consemnate în autorizația de exploatare a partizilor constituite în baza APV-urilor | Toate ua incluse in situl Natura2000 | arbori de biodiversitate - prezența și localizarea "insulelor de îmbătrânire" (grupuri de arbori maturi care sunt exceptați de la exploatare pe termen nedefinit) | nr. arbori | oridecâte ori se execută lucrări de punere în valoare a masei lemnoase pe picior și lucrări în parchetele de exploatare | Toate ua incluse in situl Natura2000 | 10 ani | nr. arborilor de biodiversitate nu va scădea sub valoarea țintă | beneficiar / administrator fond forestier |
|  |  | direct, volumul de lemn mort scade sub valoarea țintă | M_păsări_4 | lucrările de punere în valoare a masei lemnoase pe picior și perioadele de colectare a masei lemnoase consemnate în autorizația de exploatare a partizilor constituite în baza APV-urilor | Toate ua incluse in situl Natura2000 | prezența lemnului mort | volum lemn mort / ha | oridecâte ori se execută lucrări de punere în valoare a masei lemnoase pe picior și lucrări în parchetele de exploatare | Toate ua incluse in situl Natura2000 | 10 ani | volumul de lemn mort / ha să nu scadă sub 20 mc /ha | beneficiar / administrator fond forestier |

11. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC

Raportul de mediu pentru Amenajamentul Silvic s-a  realizat pentru emiterea Avizului de Mediu. Raportul de mediu este intocmit potrivit cerințelor Directivei SEA (Directiva Consiliului European nr. 2001/42/CE) privind efectele anumitor  planuri  si programe  asupra  mediului transpusa în legislația româneasca de Hotarârea de Guvern nr. 1076/2004 pentru stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru  planuri si programe. Continutul Raportului de mediu respecta prevederile HG 1076/2004, anexa nr. 2 privind stabilirea  procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Evaluarea impactului asupra mediului a Amenajamentului Silvic a urmarit să identifice,  să descrie și să evalueze efectele directe și indirecte pe care le va avea implementarea planului  asupra componentelor  de  mediu: populatie si mediu social, biodiversitate, flora, fauna, sol, aer, apa, factori climatici si peisaj.

In derularea etapelor procedurale un rol important a revenit Comitetului Special Constituit  din  cadrul  APM Sibiu care a oferit consultanta cu privire la incadrarea si calitatea raportului de mediu. Definitivarea proiectului de plan/program si analizarea raportului de mediu – s-au realizat in cadrul unui grup de  lucru  alcatuit din reprezentanti ai titularului planului, cu  implicarea autoritatilor competente pentru protectia mediului si pentru sanatate, ai altor autoritati interesate de efectele implementarii planului. Legiuitorul a prevazut necesitatea participarii publicului la procedura de evaluare de mediu a planurilor/programelor.

In conformitate cu cerințele HG nr. 1076/08.07.2004, procedura de realizare a evaluarii de mediu pentru Amenajamentul Silvic, a cuprins următoarele etape:

-Pregătirea de către titular a primei versiuni a planului;

-Notificarea de către titular a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu, înaintarea documentaţiei aferente şi informarea publicului;

-Etapa de încadrare realizată de Comitetul special constituit;

-Etapa de constituire a Grupului de lucru;

-Etapa de definitivare a planului şi de realizare a raportului de mediu;

-Supunerea proiectului de plan şi a raportului de mediu consultărilor şi dezbaterilor publice.

Forma finala atat a planului cat si a raportului de mediu a fost elaborata pe baza opiniilor autoritatilor competente de mediu si a altor autoritati in cadrul etapei de analiza a raportului de mediu si pe baza comentariilor publicului. Continutul Raportului de mediu a fost stabilit in conformitate cu cerințele Anexei nr. 2 la HG nr. 1076/2004 si a fost structurat in 12 capitole .

In cursul  procesului  de  elaborare  a raportului  de  mediu  au  fost  identificate legaturile planului analizat cu alte planuri si programe la nivel national, regional si local.

Continutul si obiectivele principale ale Amenajamentului Silvic

a. Denumirea planului

“Amenajamentul Silvic al Unităţii de Protecţie şi Producţie (U.P.): I RACOVIȚA” – proprietate publică și privată aparținând Comunei Racovița,  județul Sibiu, administrată prin O.S. Avrig, Direcția Silvică Sibiu (1832,10 ha), situată în:

- Carpații Meridionali (III), Munții Făgăraș - Iezer (a), Masivul Făgăraș (1) – parcelele parcelele 8-12, 13%, 14A%B, 15-19, 20AB%CD,  21-459, 115D%, 118D%, 119D, 120D;

- Depresiunea Transilvaniei (VI), Podișul Hârtibaciului (2), Culmea Făgetului (2.0.7) – parcelele 1A%BCDEGHI, 2A%BC%DEF%G%H, 3-4, 5AB% 6;

- Depresiunea Transilvaniei (VI), Podișul Târnavelor (C), Depresiunea Făgărașului (5) – parcelele 1A%, 2A%C%DE%G%, 5B%, 7, 13%, 14A%, 20B%, 115D%, 118D%.

Pădurea este situată în bazinul hidrografic al râului Olt.

Accesul în această unitate este asigurat de două drumuri publice: DP001 Racovița – Tălmaciu (DJ105G) și DP002 Racovița – Sebeșu de Sus (DC58) și de patru drumuri forestiere: FE001 Pârâul Bîrnelor, FE002 Pârâul Racovița, FE003 Valea Moașei și FE004 Pârâul Tătarului.

b. Elemente de identificare a unităţii de producţie

Obiectul prezentului studiu îl constituie amenajamentul pădurilor publică și privată aparținând Comunei Racovița,  județul Sibiu, din cadrul O.S. Avrig, ce se suprapune parțial peste siturile – ROSAC0122 - Munții Făgăraș (parcelele 23-52, 119D%, 120D% – 994,82 ha), ROSAC0304 - Hârtibaciu Sud – Vest (parcelele 1-6 – 155,76 ha) și respectiv cu ROSPA0098 - Piemontul Făgăraș (parcelele 7-22, 115D, 118D – 496,41 ha).

c. Administrarea fondului forestier

Administrarea fondului forestier proprietate privată este asigurată de O.S. Avrig, D.S. Sibiu (1832,10 ha),  județul Sibiu.

d. Constituirea unităţii de protecţie şi producţie

Suprafața fondului forestier proprietate publică și privată aparținând Comunei Racovița,  județul Sibiu, a făcut parte înainte de retrocedarea către actualii proprietari, din punct de vedere al administrației silvice de stat, conform actelor de proprietate, din cadrul Ocolului Silvic Avrig – U.P. I Bradu și U.P. IV Sebeș.

Suprafața totală a fondului forestier proprietate publică și privată aparținând Comunei Racovița,  județul Sibiu,  care face obiectul amenajării este de 1832,10 ha, având în vedere aceste aspecte, Unitatea de producție I Racovița s-a constituit în forma actuală după Conferința I de amenajare numărul 425 din data de 19.04.2024.

e. Obiectivele ecologice, economice si sociale

În conformitate cu cerințele social – economice, ecologice şi informaţionale, amenajamentul actual îmbină strategia ecosistemelor forestiere din zonă cu strategia dezvoltării societăţii. Cea mai importantă direcţie în care s-a acţionat o constituie creșterea protecţiei mediului înconjurător, creșterea calităţii factorilor de mediu (aer, apă, sol, floră şi faună) şi ridicarea calităţii vieţii individuale şi sociale a locuitorilor din zonă. Obiectivele urmărite sunt:

Ecologice - protejarea şi conservarea mediului:

 Protecţia apelor

 Protectia terenurilor contra eroziunii

 Protecţia contra factorilor climatici dăunători

 Conservarea şi ameliorarea biodiversităţii

 Echilibrul hidrologic

 Producţia de seminţe controlate genetic

 Ocrotirea vânatului

 Menţinerea nealterată a peisajului şi a climatului zonei

Sociale - realizarea cadrului natural:

 Recreere, destindere

 Valorificarea fortei de munca locala

Economice  - optimizarea productiei padurilor :

 Productia de lemn gros si foarte gros necesar nevoilor proprietarilor

Corespunzator obiectivelor ecologice, sociale şi economice în amenajament se precizeaza functiile pe care trebuie sa le îndeplineasca fiecare arboret si pădurea în ansamblul ei.

Principalele funcții atribuite arboretelor din U.P. I Racovița au fost cele de protecție, în grupa I funcțională fiind încadrată o suprafață de 1634,70 ha, adică 90% din suprafața unității. În cadrul acestor arborete se urmărește ocrotirea ecosistemelor de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar, precum și specii de floră și faună de interes deosebit. În grupa a II-a, păduri cu funcții de producție și protecție, a fost încadrată 10% din suprafața unității – 180,46 ha.

În scopul diferențierii măsurilor de gospodărire şi a reglementării lor prin amenajament, categoriile funcționale au fost grupate în tipuri de categorii funcționale astfel:

Tabelul 11.1. Funcțiile pădurii principale și secundare atribuite arboretelor

| Grupa, subgrupa și categoria funcțională |  | Suprafața |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod* | Denumire | ha | % |
| GRUPA I – PĂDURI CU FUNCȚII SPECIALE DE PROTECȚIE |  |  |  |
| Subgrupa 2. Păduri cu funcții de protecție a terenurilor și solurilor |  |  |  |
| I.2A (5Q5R) | Păduri situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 35g (TII) | 553,54 | 30 |
| Total subgrupa 2 |  | 553,54 | 30 |
| Subgrupa 5. Păduri de interes științific, de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier și a altor ecosisteme cu elemente naturale de valoare deosebită |  |  |  |
| 1.5O (2A5Q) | Arborete din păduri cvasivirgine (TI) | 299,02 | 17 |
| I.5Q | Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în aria specială de conservare ROSAC0122 Munții Făgăraș și ROSCI0304 Hârtibaciu Sud-Vest (TIV) | 292,77 | 16 |
| I.5R | Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în aria specială de protecție avifaunistică ROSPA0098 Piemontul Făgăraș (TIV) | 489,37 | 27 |
| Total subgrupa 5 |  | 1081,16 | 60 |
| Total grupa I |  | 1634,70 | 90 |
| GRUPA A II-A – PĂDURI CU FUNCȚII DE PRODUCȚIE ȘI PROTECȚIE |  |  |  |
| II.1C | Arboretele destinate să producă, în principal, lemn pentru cherestea (TVI) | 180,46 | 10 |
| Total grupa a II-a |  | 180,46 | 10 |
| Total U.P. |  | 1815,16 | 100 |

* în paranteză sunt enumerate categoriile funcționale secundare, pe lângă funcția prioritară

f. Subunităţii de producţie sau protecţie constituite

Pornind de la funcțiile social-economice și ecologice și ținând cont de țelurile atribuite arboretelor, au fost constituite trei subunități de gospodărire, în scopul gospodării diferențiate și durabile a pădurilor și al organizării cât mai eficiente a procesului de producție:

- SUP A – codru regulat, sortimente obișnuite;

- SUP E  – rezervații pentru ocrotirea integrală a naturii;

- SUP M – conservare deosebită.

În SUP A au fost incluse arboretele încadrate în grupa I, categoriile funcționale I.5Q, I.5R și în grupa a II-a, categoria funcțională II.1C. Prin tratamentele adoptate, din aceste arborete se va extrage, în principal, lemn gros pentru cherestea.

În SUP E au fost incluse arboretele încadrate în grupa I, categoria funcțională I.5O (2A5Q). În aceste arborete nu se reglementează procesul de producție, aici nefiind permisă executarea lucrărilor, indiferent de starea lor.

În SUP M au fost incluse arboretele încadrate în categoria funcțională I.2A (5Q5R). În aceste arborete, așa după cum s-a precizat și mai sus, nu se admite recoltarea de produse principale, ele urmând a fi parcurse doar cu lucrări de îngrijire, lucrări de igienă sau lucrări de conservare.

Tabelul 11.2. Situația SUP-urilor pe grupe funcționale

| Grupa funcțională | Suprafața subunităților (ha) |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | E | M |  |
| I | 782,14 | 299,02 | 553,54 | 1634,70 |
| II | 180,46 | - | - | 180,46 |
| Total | 962,60 | 299,02 | 553,54 | 1815,16 |

g. Țeluri de gospodărire (baze de amenajare)

Fondul de producţie diferă de la o pădure la alta. În fiecare caz el se caracterizează printr-o anumită stare, adică printr-o anumită structură, ţeluri de gospodărire  (baze de amenajare) şi o anumită mărime. Acestea, variază, ca efect al condițiilor staţionale, al dezvoltării arborilor şi al acţiunilor gospodăreşti, facând ca şi starea fondului de producţie să varieze.

Există totuşi pentru orice pădure  o starea a fondului de producţie, la care eficienţa lui sau a pădurii în funcţia sau funcţiile ce i-au fost atribuite  este maximă.

Fondul de producţie existent la un moment dat într-o pădure, se numeşte  real. Acesta poate fi normal sau anormal, după cum structura şi mărimea lui corespund sau nu cu cele considerate normale. Pentru îndeplinirea în condiții corespunzătoare a funcţiilor atribuite (obiectivelor ecologice, sociale şi economice), atât arboretele luate individual cât şi pădurea în ansamblul ei, trebuie să îndeplinească anumite cerințe de structură.

Starea normală (optimă) a fondului de producţie, se definește prin stabilirea țelurilor de gospodărire: regim, compoziția – țel, tratament, exploatabilitate, ciclu.

Regimul

Regimul, sau modul general în care se asigură regenerarea unei păduri (din sămânță sau pe cale vegetativă), definește structura pădurii din acest punct de vedere.

Pentru arboretele din unitatea de producție I Racovița s-a adoptat regimul codru. Regimul codru urmărește regenerarea din sămânță a arboretelor, promovând exemplarele viguroase, bine conformate și care produc lemn de calitate și semințe genetic superioare, asigurând în același timp și o polifuncționalitate a pădurilor.

Compoziţia ţel

Compoziția-țel reprezintă asocierea și proporția speciilor din cadrul unui arboret, care îmbină în orice moment al existenței lui, în modul cel mai favorabil, exigențele biologice ale pădurii cu cerințele social-economice și ecologice atribuite, starea arboretului existent, etc.

La alegerea speciilor de viitor și indicarea tipurilor de cultură s-a ținut seama de compoziția corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure, de condițiile staționale, de funcțiile social-economice atribuite și de starea actuală a arboretelor.

Compoziția-țel s-a stabilit diferențiat, după cum urmează:

-  compoziția-țel de regenerare s-a stabilit pentru arboretele exploatabile;

- compoziția-țel la exploatabilitate s-a stabilit pentru celelalte arborete existente și reprezintă compoziția cea mai favorabilă la care pot ajunge arboretele respective la vârsta exploatabilității, în raport cu compoziția actuală și cu posibilitatea de modificare a ei prin lucrările propuse.

Compoziția-țel de regenerare s-a stabilit în concordanță cu cea corespunzătoare tipului natural fundamental: specii autohtone valoroase (fag, molid, gorun) la care se adaugă specii de amestec.

În concluzie, compoziția-țel fixată este formată din specii naturale de bază și specii valoroase de amestec. Această varietate de specii asigură îndeplinirea funcțiilor multiple atribuite arboretelor și aduc un plus de rezistență în fața pericolului reprezentat de vânturile puternice.

Tratament

Definit ca un ansamblu de măsuri silviculturale prevăzute de la crearea arboretelor și până la exploatare, tratamentul pregătește în cadrul unui regim dat, trecerea arboretelor de la o etapă la alta.

Condițiile naturale din unitate și cerințele social-economice impun ca pădurea să fie condusă către structuri diversificate, amestecate, pluriene și relativ pluriene, naturale, capabile să îndeplinească funcții multiple de producție și protecție.

Optimizarea structurii în pădurile U.P. I Racovița se va face treptat, de la o etapă de amenajare la alta, prin adoptarea unor tratamente intensive cu perioadă lungă de regenerare.

În acest sens, pentru SUP A, amenajamentul actual propune următoarele tratamente: tăieri progresive și tăieri succesive.

În arboretele încadrate în tipul II din SUP M, supuse regimului de conservare deosebită, se vor executa tăieri de igienă, lucrări de îngrijire și lucrări speciale de conservare, în funcție de stadiul actual de dezvoltare al fiecărui arboret.

Exploatabilitatea

Exploatabilitatea definește structura arboretelor sub raport dimensional și se exprimă prin vârsta exploatabilității în cazul structurilor de codru regulat.

Pentru arboretele din grupa I funcțională s-a adoptat vârsta exploatabilității de protecție, iar pentru cele din grupa a II-a funcțională s-a adoptat vârsta exploatabilității tehnice, aceasta fiind precizată pentru fiecare unitate amenajistică în descrierea parcelară.

Vârsta medie a exploatabilității este de 112 ani.

Pentru arboretele cu funcții speciale de protecție, excluse de la reglementarea procesului de producție (tipul funcțional II), nu a fost stabilită vârsta exploatabilității. În cazul arboretelor din tipul II funcțional momentul exploatabilității a fost considerat cel în care efectul lor ecoprotectiv mediu a atins valoarea maximă.

Ciclul

Ciclul definește mărimea și structura fondului forestier în ansamblul său în raport cu vârsta arboretelor componente.

Ciclul s-a stabilit pentru arboretele încadrate în SUP A, luându-se în considerare: formațiile și speciile forestiere ce compun pădurea, productivitatea și starea actuală a arboretelor, funcțiile social-economice atribuite arboretelor respective, vârsta exploatabilității și posibilitățile de creștere a capacității de producție și protecție a arboretelor.

Sub raport statistic, ciclul se stabilește pornind de la media vârstelor exploatabilității și este de 110 ani, la fel ca și în amenajamentul anterior. La această vârstă pădurea realizează în bune condiții sortimentele țel și își îndeplinește funcțiile de protecție atribuite.

h. Instalatiile de transport

Rețeaua instalațiilor de transport însumează 18,60 km, și asigură accesibilitatea parțială a fondului forestier și a posibilității.

Densitatea rețelei instalațiilor de transport este de 10,15 m/ha (2,13 m/ha din drumuri publice și 8,02 m/ha din drumurile forestiere), raportată la lungimea drumurilor ce trec prin fondul forestier.

Drumurile forestiere sunt în stare bună și necesită doar reparații și întrețineri curente. La subcapitolul 16.5.1. este prezentată accesibilitatea fondului forestier și a posibilității de produse principale și secundare. Drumurile forestiere sunt în domeniul public al UAT Racovița și respectiv în administrarea Consiliului Local Racovița.

Accesibilitatea fondului forestier și a posibilității a fost stabilită până la distanța maximă de scos-apropiat de 1,2 km.

Probleme actuale de mediu relevante pentru plan si evolutia probabila a mediului in cazul neimplementarii planului

Starea actuala a mediului natural si construit din zona Amenajamentului Silvic, a fost analizata conform prevederilor HG nr. 1076/2004 si ale Anexei I la Directiva 2001/42/CE pentru 11 factori de mediu: populatia si sanatatea umana, mediul economic si social, solul, biodiversitatea, flora, fauna, apa, aerul zgomotul si vibratiile, factorii climatici si peisajul, factori relevanti ce pot fi influentati, pozitiv sau negativ, de prevederile Amenajamentului Silvic.

Populația și sănătatea umanî

În zona de implementare a planurilor  exista locuinte permanente, la perifieria pădurii.

Situatia economica si sociala

In zona de implementare a Amenajamentului Silvic se desfasoara numai activitati specifice silviculturii si exploatarii forestiere, la care se aduga activitati de pastorit si ocazional culegere de fructe de pădure si de ciuperci. Activitatiile care vor fi generate ca rezultat al implementarii planurilor sunt cele specifice silviculturii si exploatarii forestiere, precum şi a transportului tehnologic. Activităţii rezultate prin implementarea planurilor:

 Împăduriri si îngrijirea plantaţiilor/regenerărilor naturale

 Lucrări de ingrijire şi conducere a arboretelor

 Protecţia pădurilor

 Lucrări de punere în valoare

 Exploatarea lemnului

Pentru aceste activitati se va folosi pe cat este posibil forta de munca locala.

Aerul

Calitatea atmosferei este considerata activitatea cea mai importanta în cadrul retelei de monitorizare a factorilor de mediu, atmosfera fiind cel mai imprevizibil vector de propagare  a poluantilor, efectele facându-se resimtite atât de catre om cât si de catre celelalte componente ale mediului.

Emisiile în aer rezultate în urma functionării motoarelor termice din dotarea utilajelor si mijloacelor auto ce vor fi folosite în activitățiile de exploatare sunt dependente de etapizarea lucrărilor. Întrucât aceste lucrări se vor desfășura punctiform pe suprafața analizată și nu au un caracter staționar nu trebuie monitorizate în conformitate cu prevederile Ordinului MMP nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protectia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare. Ca atare nu se poate face încadrarea valorilor medii estimate în prevederile acestui ordin.

Se poate afirma, totusi, că nivelul acestor emisii este scăzut si că nu depaseste limite maxime admise si că efectul acestora este anihilat de vegetatia din pădure.

Apa

Promovarea utilizarii durabile a apelor in totalitatea lor (subterane si de suprafata) a impus  elaborarea unor Măsuri unitare comune, care s-au concretizat la nivelul Uniunii Europene prin adoptarea Directivei 60/2000/EC referitoare la stabilirea unui cadru de actiune comunitar in domeniul politicii apei. Inovatia pe care o aduce acest document  este ca resursa  de apa sa fie gestionata  pe intregul  bazin hidrografic, privit ca  unitate naturala geografica si hidrologica, cu caracteristici bine definite si cu trasaturi specifice.

Prin aplicarea Amenajamentului Silvic nu se generează ape uzate tehnologice si nici menajere. Prin aplicarea prevederilor amenajamentului silvic, se vor lua Măsuri in evitarea poluarii apelor de suprafata si subterane.

Solul

Solul este definit drept un corp natural, modificat sau nu prin activitatea omului, format la  suprafata scoartei terestre ca urmare a actiunii interdependente a factorilor bioclimatici asupra materialului sau rocii parentale. Prin îngrijirea solului se are în vedere promovarea protectiei mediului înconjurător si ameliorarea condițiilor ecologice, în scopul păstrării echilibrului dinamic al sistemelor biologice. Accentul se pune pe valorificarea optimă a tuturor  condițiilor ecologice stabilindu-se relatii între soluri, condiții climatice, factori biotici, la care se adaug considerarea criteriilor sociale si  traditionale pentru asigurarea unei dezvoltări economice durabile.

Zgomotul și vibrațiile

Zgomotul si vibratiile sunt generate de functionarea motoarelor, sculelor (drujbelor), utilajelor si a mijloacelor auto. Datorită numărului redus al acestora, solutiilor constructive si al nivelului tehnic superior de dotare cantitatea si nivelul zgomotului si al vibratiilor se vor situa în limite  acceptabile. Totodată  mediul  în  care  acestea  se  produc  (pădure  cu  multă  vegetatie)  va contribui direct la atenuarea lor si la reducerea distantei de propagare.

Aspectele relevante ale evolutiei probabile a mediului si a situatiei economice si sociale in cazul neimplementarii planului propus

Analiza situatiei actuale privind calitatea si starea mediului natural, precum si a situatiei economice si sociale a relevat o serie de aspecte semnificative privind evolutia probabila a acestor componente. Atât din studiile silvice existente cât și din cercetările care au stat la baza  întocmirii prezentei evaluări de mediu a rezultat faptul că neaplicarea unor lucrări silvice cuprinse în Amenajamentul Silvic ar genera efecte negative asupra dezvoltării atât a pădurii (arbori și celelalte speciilor de plante) cât și a speciilor de animale și păsări care trăiesc și se dezvoltă acolo. În situaţia neimplementarii planurilor, și implicit în neexecutarea lucrărilor de îngrijire, pot apărea următoarele efecte: menţinerea în arboret a unor specii nereprezentative, menţinerea unei structuri orizontale şi verticale atipice situaţii în care starea de conservare rămâne nefavorabilă sau parţial favorabilă. In cazul neimplementarii planului sanatatea umana nu va fi afectata, zona rămânand nepopulata.

Rezultatele evaluarii efectelor potentiale ale planului asupra factorilor de mediu relevanti

Obiectivele de mediu s-au stabilit pentru factorii de mediu prezentati in capitolul 3 si stabiliti in conformitate cu prevederile HG nr. 1076/2004 si ale Anexei I la Directiva 2001/42/CE. Obiectivele de mediu iau in considerare si reflecta politicile si strategiile de protectie a mediului nationale si ale UE si au fost stabilite cu consultarea Grupului de Lucru.

De asemenea, acestea iau in considerare obiectivele de mediu la nivel local si regional, stabilite prin Planul Local de Actiune pentru  Mediu al judetului Sibiu.

| Factor/aspect de mediu | Probleme actuale de mediu |
| --- | --- |
| Populatia si sanatatea umana | Crearea condițiilor de recreere si refacere a starii de sanatate, protejarea sanatatii umane |
| Mediul economic si social | Crearea condițiilor pentru dezvoltarea economica a zonei si pentru creșterea si diversificarea ofertei de locuri de munca |
| Biodiversitate | Menţinerea şi restaurarea statutului favorabil de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar |
| Solul | Limitarea impactului negativ asupra solului in cadrul implementari amenajamentului silvic |
| Apa | Limitarea poluarii apei in cadrul implementari amenajamentului silvic |
| Aerul, zgomotul si vibratiile | Limitarea emisiilor de poluanti in aer in cadrul implementari amenajamentului silvic Limitarea zgomotului si vibratiilor. |
| Factorii climatici | Limitarea aparitiei fenomenului de sera pentru reducerea efectelor asupra incalzirii globale |
| Peisajul | Mentinerea si chiar imbunatatirea peisajului specific montan |

Cerințele HG nr. 1076/2004 prevad sa fie evidentiate efectele  semnificative asupra  mediului  determinate de implementarea planului supus evaluarii de mediu. Scopul acestor cerințe consta in  identificarea,  predictia si evaluarea formelor de impact generate de implementarea planului. Evaluarea de mediu pentru planuri si programe necesita identificarea impactului semnificativ asupra factorilor/aspectelor de mediu al prevederilor planului avut in vedere. Impactul semnificativ este definit ca fiind “impactul care, prin natura, magnitudinea, durata sau intensitatea sa altereaza un factor sensibil de mediu”.

Conform cerințelor HG nr. 1076/2004, efectele potentiale semnificative asupra factorilor /aspectelor de mediu trebuie sa includa efectele secundare, cumulative, sinergice, pe termen scurt, mediu si lung, permanente si temporare, pozitive si negative. In vederea evaluarii impactului prevederilor Amenajamentului Silvic s-au stabilit sase categorii de impact.

Evaluarea impactului se bazeaza pe criteriile de evaluare prezentate in  subcapitolul 5.2 si a fost efectuata pentru toti factorii/aspectele de mediu  stabiliti/stabilite  a  avea  relevanta  pentru  planul analizat.

Evaluarea si predictia impactului s-au efectuat pe baza metodelor expert. Principiul de baza luat în considerare în determinarea impactului asupra factorilor/aspectelor de mediu a constat in evaluarea  propunerilor planului in raport cu obiectivele de mediu prezentate in capitolul anterior.

Ca urmare, atat categoriile de impact, cat si criteriile de evaluare au fost stabilite cu respectarea acestui principiu. Categoriile de impact sunt descrise in tabelul de mai jos.

| Categoria de impact | Descriere |
| --- | --- |
| Impact negativ semnificativ | Efecte negative de durata sau ireversibile asupra factorilor/aspectelor de mediu |
| Impact negativ nesemnificativ | Efecte negative minore asupra factorilor/aspectelor de mediu |
| Neutru | Efecte pozitive si negative care se echilibreaza sau nici un efect |
| Impact pozitiv nesemnificativ | Efecte pozitive ale propunerilor planului asupra factorilor/aspectelor de mediu |
| Impact pozitiv semnificativ | Efecte pozitive de lunga durata sau permanente ale propunerilor planului asupra factorilor/aspectelor de mediu |

Obiectivele  strategice  de  mediu,  reprezentând  principalele  repere  de  avut  în  vedere  în procesul de planificare a acţiunilor pentru protecţia mediului sunt următoarele:

 Îmbunătăţirea condițiilor sociale şi de viaţă ale populaţie;

 Respectarea legislației privind colectarea, tratarea şi depozitarea deșeuri lor;

 Limitarea poluării la nivelul la care să nu producă un impact semnificativ asupra calităţii apelor (apa de suprafaţă, apa subterană);

 Limitarea emisiilor în aer la niveluri care să nu genereze un impact semnificativ asupra calităţii aerului în zonele cu receptori sensibili;

 Limitarea la surse, a poluării fonice în zonele cu receptori sensibili la zgomot şi limitarea nivelurilor de vibraţii;

 Limitarea efectului negativ asupra biodiversităţii;

 Protecţia sănătăţii umane;

 Producerea unui impact pozitiv asupra peisajului zonei;

 Limitarea impactului negativ asupra solului.

Rezultatele evaluării efectelor potenţiale ale planului asupra factorilor de mediu au fost exprimate sintetic, în sase categorii de impact, ce a permis  indentificarea efectelor semnificative. Principalele rezultate pe care le pune în evidenţă evaluarea efectelor potenţiale cumulate ale proiectului ce face obiectul prezentei analize, asupra fiecărui factor/aspect relevant de mediu sunt următoarele:

1.  Populaţia / Sănătatea umană – impact pozitiv nesemnificativ determinat de obiectivele planului, datorat îmbunătăţirii condițiilor comunităţii pe termen scurt, mediu şi lung;

2.   Apa - impact pozitiv nesemnificativ;

3.   Aerul – impact neutru, dat fiind faptul că aportul activităţilor noi prevăzute în proiect la concentraţiile de poluanţi în aerul ambietal din ariile cu receptori sensibili va fi unul redus, iar nivelurile cumulate cu aportul surselor existente se vor situa sub valorile limiteleor impuse de legislaţia de mediu;

4. Zgomotul şi vibraţiile – impact negativ nesemnificativ deoarece aportul adus de investiţii este foarte mic;

5. Solul/Utilizarea terenului – impact neutru, ca urmare a măsurilor de prevenire/diminuare a impactului;

6.   Peisajul – impact neutru  prin transformarea unei zone agricole fragmentată de construcţii i într-o zonă sistematizată urban-edilitară;

7.   Biodiversitate

Ecosistemele naturale trebuie privite ca sisteme dinamice.

Chiar şi în cazul celor care au durată de viaţă îndelungată, cum sunt pădurile, anumite evenimente produc schimbări radicale în compoziţia şi structura acestora şi implicit influenţează dezvoltarea lor viitoare. În  astfel  de situaţii,  perioada  necesară reinstalării  aceluiaşi tip de pădure este variabilă, în funcţie de amploarea perturbării şi de capacitatea de rezilienţă a ecosistemului (capacitatea acestuia de a reveni la structura iniţială după o anumită perturbare – Larsen 1995).

Reţeaua Ecologică Natura 2000  urmăreşte menţinerea sau refacerea stării de conservare favorabilă a habitatelor  forestiere  de interes  comunitar pentru care a fost desemnat un sit.

Aşa cum reiese şi din lucrarea de faţă, în fiecare caz în parte, măsurile de gospodărire au fost direct corelate cu funcţia prioritară atribuită pădurii (care poate fi de producţie sau de protecţie – vezi cap. Funcţiile păduri). Bineînţeles, că acolo unde a fost cazul, acestea s-au adaptat necesităţilor speciale de conservare ale speciilor de interes comunitar pentru care siturile au fost desemnate.

Ca urmare, eventualele restricţii în gospodărire se datorează unor cerințe speciale privind conservarea speciilor de interes  comunitar. Aceste restricţii au fost atent analizate pentru a nu crea tensiuni între factorii interesaţi şi mai ales pentru a nu cauza pierderi  inutile  proprietarilor de terenuri.

În ceea ce priveşte habitatele, Amenajamentul silvic urmărește o conservare (= prin gospodărire durabilă) a tipurilor de ecosisteme existente. Aşadar este vorba de perpetuarea aceluiaşi tip de ecosistem natural (menţinerea, refacerea sau îmbunătăţirea structurii şi funcţiilor lui). Lipsa măsurilor de gospodărire putând duce la declanşarea unor succesiuni nedorite, către alte tipuri de habitate.

Astfel, măsurile de gospodărire propuse vin în a dirija dinamica pădurilor în sensul perpetuării acestora nu numai ca  tip de ecosistem (ecosistem forestier) dar mai ales ca ecosistem cu o anumită compoziţie şi structură.

Prevederile amenajamanetului silvic în ce priveşte dinamica arboretelor pe termen lung, susţinute de un ciclu de producţie de 110 de ani (SUP A codru regulat) şi o vârstă medie a exploatabilităţii de 112 ani (SUP A codru regulat).

Astfel se estimează:

- menținerea diversități structurale – atât pe verticală (structuri relativ pluriene) cât și pe orizontală (structură mozaicată – existența de arborete in faze de dezvoltare diferită),

- menţinerea compoziţiei conform specificului ecologic al zonei

De asemenea, se mai poate concluziona:

 Obiectivele asumate de amenajamentul silvic pentru păduriile studiate sunt conforme şi susţin integritatea reţelei Natura 2000 şi conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere identificate în zona studiată;

 Lucrările propuse nu afectează negativ semnificativ starea de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar pe termene mediu şi lung;

 Prevederile amenajamentului silvic nu conduc la pierderi de suprafaţă din habitatele de interes comunitar;

 Anumite lucrări precum completăriile, curăţiriile, răriturile au un caracter ajutător în menţinerea sau îmbunătăţirea după caz a stării de conservare;

 Pe termen scurt măsurile de management alese contribuie la modificarea microclimatului local pe termen scurt, respectiv al condițiilor de biotop, datorită, modificărilor structuriilor orizontale şi verticale (retenţie diferită a apei pluviale, regim de lumină diferenţiat, circulaţia diferită a aerului);

 În condițiile în care amenajamentele vecine au fost realizate în conformitate cu normele tehnice şi ţinând cont de realităţiile existente în teren, putem estima că impactul cumulat al acestor amenajamente asupra integrităţii sitului este de asemenea nesemnificativ;

 Avand în vedere etiologia speciilor si regimul trofic specific nu se poate afirma ca gospodarirea fondului forestier poate cauza schimbari fundamentale in ceea ce priveste starea de conservare al populatiilor de carnivore;

 În perimetrul considerat, echilibrul ecologic al populaţiilor de amfibieni şi reptile se menţine deocamdată într-o stare relativ bună, fără a fi supus unor factori disturbatori majori. Managementul forestier adecvat, propus în amenajament, este în măsură să conserve suprafeţele ocupate la ora actuală de pădure şi păşune, ca tipuri majore de ecosisteme, precum şi păstrarea conectivităţii în cadrul habitatelor vor putea asigura perpetuarea în timp a biocenozelor naturale, inclusiv a comunităţilor de amfibieni; Pentru suprafeţele ce nu se suprapun peste arii protejate, Amenajamentul Silvic prin măsurile de gospodărire propuse menţine sau reface starea de conservare favorabilă a habitatelor naturale, prin gospodărirea durabilă a pădurilor.

Propuneri privind monitorizarea efectelor semnificative ale implementarii planului

Articolul nr. 10 al Directivei Uniunii Europene privind Evaluarea Strategica de Mediu (SEA) nr. 2001/42/CE, adoptata in legislatia nationala prin HG nr. 1076/08.07.2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, prevede necesitatea monitorizarii in scopul identificarii, intr-o etapa cat mai timpurie, a eventualelor efecte negative generate de implementarea planului si luarii Măsurilor de remediere necesare. Monitorizarea se efectueaza prin raportarea la un set de indicatori care sa permita masurarea  impactului pozitiv sau negativ asupra mediului. Acesti indicatori trebuie sa fie astfel stabiliti incat sa faciliteze identificarea modificarilor induse de implementarea planului.

Amploarea aspectelor pe care le vizeaza Amenajamentul Silvic analizate a condus la stabilirea unor indicatori care sa permita, pe de o parte, monitorizarea Măsurilor pentru protectia factorilor de mediu, iar pe de alta parte, monitorizarea calitatii factorilor de mediu.

Monitorizarea va avea ca scop:

 urmărirea modului în care sunt respectate prevederilor Amenajamentului Silvic;

 urmărirea modului în care sunt respectate recomandările prezentei evaluări de mediu;

 urmărirea modului în care sunt puse în practică prevederilor Amenajamentului Silvic  corelate cu recomandările prezentei evaluări de mediu;

 urmărirea modului în care sunt respectate prevederilor legislației de mediu cu privire la evitarea poluărilor accidentale și interventia în astfel de cazuri.

Stabilirea responsabilităților aplicării prevederilor Amenajamentului Silvic și a punerii în practică a recomandărilor prezentei evaluări adecvate revine proprietarului.

În condițiile în care acesta va contracta cu terți diverse lucrări care se vor executa în cadrul Amenajamentului Silvic este direct răspunzător de respectarea de către aceștia a prevederilor Amenajamentului Silvic și a recomandărilor prezentei evaluări adecvate.

12. BIBLIOGRAFIE

Doniţă N., Biriş I. A., Filat M., Roşu C., Petrila M. 2008. Ghid de bune practici Pentru managementul pădurilor  din lunca dunării, Editura Tehnică-Silvică, Bucureşti, 86  p.

Doniţă N., Popescu A., Paucă-Comănescu M., Mihăilescu S., Biriş I. A. 2005(a). Habitatele din România, Editura Tehnică-Silvică, Bucureşti, 496  p.

Doniţă N., Popescu A., Paucă-Comănescu M., Mihăilescu S., Biriş I. A. 2005(b). Habitatele  din  România  – Modificări  conform  amendamentelor  propuse de România  şi  Bulgaria  la  Directiva  Habitate  (92/43/EEC),   Editura  Tehnică- Silvică, Bucureşti, 95 p.

Doniţă N., Biriş I. A. 2007.  Pădurile de luncă din România – trecut, prezent, viitor.

Florescu  I. I. 1991.  Tratamente silviculturale,  Editura  Ceres,  Bucureşti,  270  p. Florescu  I.  I.,  Nicolescu  N.  V.  1998.   Silvicultură,  Vol.  II  –  Silvotehnica, Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 194  p.

Giurgiu,  V. 1988.  Amenajarea  pădurilor  cu  funcţii  multiple,  Editura  Ceres, Bucureşti, 289  p.

Haralamb  A. M.   1963.  Cultura  speciilor  forestiere  (ediţia  a II-a,  revizuită  şi adaugită), Editura Agro-Silvică de Stat, Bucureşti, 778  p.

Horodnic S. 2006.  XI Exploatarea lemnului, în: Milescu I., Cartea Silvicultorului, Editura Universităţii Suceava, p. 592 – 639.

Lazăr  G., Stăncioiu  P. T., Tudoran Gh.  M., Şofletea  N., Candrea  Bozga Şt.  B., Predoiu  Gh.,  Doniţă  N.,  Indreica  A., Mazăre  G.  2007.  Habitate  forestiere de interes comunitar incluse în planul LIFE05 NAT/RO/000176:  “Habitate prioritare alpine, subalpine şi forestiere din România” – Ameninţări Potenţiale, Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 200 p.

Lazăr  G., Stăncioiu  P. T., Tudoran Gh.  M., Şofletea  N., Candrea  Bozga Şt.  B., Predoiu  Gh.,  2008.  Habitate  forestiere de interes comunitar incluse în planul LIFE05 NAT/RO/000176:  “Habitate prioritare alpine, subalpine şi forestiere din România” – Măsuri de gospodărire, Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 184 p.

Leahu   I.  2001.   Amenajarea   Pădurilor,   Editura   Didactică   şi   Pedagogică, Bucureşti, 616  p.

Paşcovschi  S. 1967.  Succesiunea  speciilor  forestiere,  Editura  Agro-Silvică, Bucureşti, 318  p.

Paşcovschi  S., Leandru  V. 1958.  Tipuri  de pădure din  Republica  Populară Română, Institutul de Cercetări Silvice,  Seria a II-a – Manuale, Referate, Monografii, Nr. 14, Editura AgroSilvică de Stat, Bucureşti, 458  p.

Paucă-Comănescu   M.,   Bîndiu    C.,    Ularu    F.,    Zamfirescu    A.   1980. Ecosisteme  terestre, în:  Ecosistemele  din  România,  editor  Pârvu. C., Editura Ceres, Bucureşti, 303  p.

Schneider  E.,  Drăgulescu  C.  2005.  Habitate  şi  situri  de interes  comunitar, Editura Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu, 167  p.

Şofletea  N.,  Curtu  L.  2007.   Dendrologie,  Editura  Universităţii  „Transilvania”, Braşov,540  p.

Vlad  I.,  Chiriţă  C.,  Doniţă  N.,  Petrescu  L. 1997.  Silvicultură  pe baze  eco- sistemice, Editura Academiei Române, Bucureşti, 292  p.

*Comisia  Europeană – Directiva  92/43/CEE   privind  conservarea  habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatice.

*Comisia Europeană 2003 – Interpretation Manual of European Union Habitats,

*Comisia   Europeană  –  Website-ul   oficial   referitor   la   Reţeaua   Ecologică Natura 2000  (http://ec.europa.eu/environment/life/life/natura2000.htm).

*Comisia Europeană – Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare  Rurală  (FEADR)  http://www.mapam.ro/pages/dezvoltare_ rurala/R_1698_2005.pdf.

*Legea 247/2005  privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente.

*Legea 331/2024  Codul Silvic.

* Ordinul nr. 2533/2022 pentru aprobarea Normei și Ghidului - compoziții, scheme, tehnologii de regenerare a pădurilor și împădurirea terenurilor degradate.

*Ordinul nr. 2534/2022 pentru aprobarea Normei și Ghidului - Îngrijirea și conducerea arboretelor.

* Ordinul nr. 2535/2022 pentru aprobarea Normei și Ghidului - Alegerea și aplicarea tratamentelor.

* Ordinul nr. 2536/2022 pentru aprobarea Normei și Ghidului - Amenajarea pădurilor.

*Ordinul nr. 207 din 2006 pentru aprobarea Conţinutului formularului standard Natura 2000 stabilit de Comisia Europeană prin Decizia 97/266/EC, prevăzut în anexa nr. 1 şi manualul de completare al formularului standard.

*Ordinului nr. 1.540 din 3 iunie 2011 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea  termenelor, modalităţilor şi perioadelor de exploatare a masei lemnoase din  păduri  şi  din  vegetaţia  forestieră  din  afara  fondului  forestier naţional.

*Ordonanţa de Urgenţă nr. 11 din 2004  privind producerea, comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere.

*Ordonanţa de Urgenţă nr. 195  din 2005  privind protecţia mediului.

*Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2007  privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

*Plan  Darwin  385  –  2005.   “Întărirea  capacităţii  de gospodarire  a pădurilor cu valoare ridicată de conservare din Estul Europei: România”, Universitatea Transilvania   Braşov,   Facultatea   de  Silvicultură   şi   Exploatări   Forestiere.

* Manualul de aplicare a Ghidului privind evaluarea adecvată a impactului planurilor/ proiectelor asupra obiectivelor de conservare a siturilor Natura 2000

** , Catalogul habitatelor, speciilor și siturilor info Natura 2000 în România

***, Baza de date SOR

*** amenajamentul silvic UP I Racovița, 2025

INDEX DE TERMENI TEHNICI

A

Administrarea pădurilor - totalitatea activităţilor cu caracter tehnic, economic şi juridic desfăşurate de ocoalele silvice, de structurile de rang superior sau de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva în scopul asigurării gestionării durabile a pădurilor, cu respectarea regimului silvic.

Amenajament silvic - documentul de bază în gestionarea pădurilor, cu conţinut tehnico-organizatoric şi economic, fundamentat ecologic.

Amenajarea pădurilor - ansamblul de preocupări şi măsuri menite să asigure aducerea şi păstrarea pădurilor în stare corespunzătoare din punctul de vedere al funcţiilor ecologice, economice şi sociale pe care acestea le îndeplinesc.

Arboret - porţiunea omogenă de pădure atât din punctul de vedere al populaţiei de arbori, cât şi al condiţiilor staţionale.

Arboretum - suprafaţa de teren pe care este cultivată, în scop ştiinţific sau educaţional, o colecţie de arbori şi arbuşti.

Arbori de biodiversitate - arbori, cu diametrul mediu cel putin egal cu diametrul mediu al arboretului, ce vor fi mentinuti pe suprafata parchetelor dupa finalizarea taierilor definitive și/sau rase.

Accident ecologic - evenimentul produs ca urmare a unor neprevazute deversari/emisii de substante sau preparate periculoase/poluante, sub forma lichida, solida, gazoasa ori sub forma de vapori sau de energie, rezultate din desfasurarea unor activitati antropice necontrolate/ bruste, prin care se deterioreaza ori se distrug ecosistemele naturale si antropice.

Acte de reglementare - aviz de mediu, acord de mediu, aviz Natura 2000, autorizatie de mediu, autorizatie integrata de mediu, autorizatie privind emisiile de gaze cu efect de sera, autorizatie privind activitati cu organisme modificate genetic.

Arie de protectie speciala avifaunistica - arie naturala protejata a carei scopuri sunt conservarea, mentinerea si, acolo unde este cazul, refacerea la o stare de conservare favorabila a speciilor de pasari si a habitatelor specifice, desemnata pentru protectia de pasari migratoare;

Arie speciala de conservare - situl de importanta comunitara desemnat printr-un act statutar, administrativ si/sau contractual in care sunt aplicate masurile de conservare necesare mentinerii sau de refacere la o stare de conservare favorabila a habitatelor naturale si/sau a populatiilor speciilor de interes comunitar pentru care situl este desemnat;

Arie naturala protejata - zona terestra si/sau acvatica in care exista specii de plante si animale salbatice, elemente si formatiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de alta natura, cu valoare ecologica, stiintifica ori culturala deosebita, care are un regim special de protectie si conservare, stability conform prevederilor legale;

C

Circulaţia materialelor lemnoase - acţiunea de transport al materialelor lemnoase între două locaţii, folosindu-se în acest scop orice mijloc de transport, şi/sau transmiterea proprietăţii asupra materialelor lemnoase

Compoziţie-ţel - combinaţia de specii urmărită a se realiza de un arboret care îmbină în mod optim, atât prin proporţie, cât şi prin gruparea lor, exigenţele biologice cu obiectivele multiple, social-economice ori ecologice

Consistenţa - gradul de spaţiere a arborilor în cadrul arboretului. Consistenţa, în funcţie de gradul de dezvoltare a arboretului, se exprimă prin următorii indici:

a) indicele de desime - în cazul seminţişurilor, lăstărişurilor sau plantaţiilor fără starea de masiv încheiată;

b) indicele de densitate - determinat în raport cu suprafaţa de bază sau cu volumul;

c) indicele de închidere a coronamentului

Control de fond - totalitatea acţiunilor efectuate în fondul forestier, în condiţiile legii, de către personalul care asigură administrarea pădurilor şi serviciile silvice, în scopul:

a) verificării stării limitelor şi bornelor amenajistice;

b) verificării suprafeţei de pădure în scopul identificării, inventarierii şi evaluării valorice a arborilor tăiaţi în delict, a seminţişurilor utilizabile distruse sau vătămate, a oricăror altor pagube aduse pădurii, precum şi stabilirii cauzelor care le-au produs;

c) verificării oportunităţii şi calităţii lucrărilor silvice executate;

d) identificării lucrărilor silvice necesare;

e) verificării stării bunurilor mobile şi imobile aferente pădurii respective;

f) inventarierii stocurilor de produse ale pădurii existente pe suprafaţa acesteia;

g) stabilirii pagubelor şi/sau daunelor aduse pădurii, precum şi propuneri de recuperare a acestora

D

Defrişare - acţiunea de înlăturare completă a vegetaţiei forestiere, fără a fi urmată de regenerarea acesteia, incluzând scoaterea şi îndepărtarea cioatelor arborilor şi arbuştilor, cu schimbarea folosinţei şi/sau a destinaţiei terenului

Deţinător - proprietarul, administratorul, prestatorul de servicii silvice, transportatorul, depozitarul, custodele, precum şi orice altă persoană fizică sau juridică în temeiul unui titlu legal de fond forestier sau de materiale lemnoase

Dispozitiv special de marcat - ciocanele silvice de marcat, instrumentele folosite de personalul silvic pentru marcarea arborilor, a cioatelor şi a materialului lemnos

E

Ecosistem forestier - unitatea funcţională a biosferei, constituită din biocenoză, în care rolul predominant îl au populaţia de arbori şi staţiunea pe care o ocupă aceasta.

Exploatare forestieră - procesul de producţie prin care se extrage din păduri lemnul brut în condiţiile prevăzute de regimul silvic.

G

Gestionarea durabilă a pădurilor - administrarea şi utilizarea pădurilor astfel încât să îşi menţină şi să îşi amelioreze biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea, sănătatea şi în aşa fel încât să asigure, în prezent şi în viitor, capacitatea de a exercita funcţiile multiple ecologice, economice şi sociale permanente la nivel local, regional, naţional şi global fără a crea prejudicii altor ecosisteme

M

Masă lemnoasă - totalitatea arborilor pe picior şi/sau doborâţi, întregi sau părţi din aceştia, inclusiv cei aflaţi în diferite stadii de transformare şi mişcare în cadrul procesului de exploatare forestieră

Materiale lemnoase - lemnul rotund sau despicat de lucru şi lemnul de foc, cheresteaua, flancurile, traversele, lemnul ecarisat - cu secţiune dreptunghiulară sau pătrată -, precum şi lemnul cioplit. Această categorie cuprinde şi arbori şi arbuşti ornamentali, pomi de Crăciun, răchită şi puieţi

Material forestier de reproducere     - materialul biologic vegetal prin care se realizează reproducerea arborilor din speciile şi hibrizii artificiali, importanţi pentru scopuri forestiere; aceste specii şi aceşti hibrizi se stabilesc prin lege specială

O

Obiectiv ecologic, economic sau social - efectul scontat şi fixat ca țel prin amenajarea unei păduri. El se poate referi atât la produsele, cât şi la serviciile pădurii

Ocol silvic     - unitatea constituită în scopul administrării pădurilor şi/sau asigurării serviciilor silvice, indiferent de forma de proprietate asupra fondului forestier, având suprafaţa minimă de constituire după cum urmează:

a) în regiunea de câmpie - 3.000 ha fond forestier;

b) în regiunea de deal - 5.000 ha fond forestier;

c) în regiunea de munte - 7.000 ha fond forestier

Ocupare temporară a terenului     - schimbarea temporară a folosinţei unui teren cu destinaţie forestieră în scopuri şi pe perioade stabilite în condiţiile legii

P

Precomptare     - acţiunea de înlocuire a volumului de lemn prevăzut a fi recoltat din arboretele incluse în planurile decenale de recoltare a produselor principale cu volume rezultate din exploatarea masei lemnoase din arborete afectate integral de factori biotici sau abiotici ori din arborete cu vârsta peste 60 de ani, afectate parţial de factori biotici sau abiotici ori provenite din defrişări legale şi tăieri ilegale

Parchet     - suprafaţa de pădure în care se efectuează recoltări de masă lemnoasă în scopul realizării unei tăieri de îngrijire sau a unui anumit tratament

Perdele forestiere de protecţie     - formaţiunile cu vegetaţie forestieră, amplasate la o anumită distanţă unele faţă de altele sau faţă de un obiectiv cu scopul de a-l proteja împotriva efectelor unor factori dăunători şi/sau pentru ameliorarea climatică, economică şi estetico-sanitară a terenurilor

Perimetru de ameliorare     - terenurile degradate sau neproductive agricol care pot fi ameliorate prin împădurire, a căror punere în valoare este necesară din punctul de vedere al protecţiei solului, al regimului apelor, al îmbunătăţirii condiţiilor de mediu şi al diversităţii biologice

Plantaj     - cultura forestieră constituită din arbori proveniţi din mai multe clone sau familii, identificate, în proporţii definite, izolată faţă de surse de polen străin şi care este condusă astfel încât să producă în mod frecvent recolte abundente de seminţe, uşor de recoltat

Posibilitate     - volumul de lemn ce poate fi recoltat dintr-o pădure, în baza amenajamentului silvic, pe perioada de aplicare a acestuia

Posibilitate anuală     - volumul de lemn ce poate fi recoltat dintr-o pădure, rezultat ca raport dintre posibilitate şi numărul anilor de aplicabilitate a amenajamentului silvic

Prejudiciu adus pădurii     - efectul unei acţiuni umane, prin care este afectată integritatea pădurii şi/sau realizarea funcţiilor pe care aceasta ar trebui să le asigure. Aceste acţiuni pot afecta pădurea:     a) în mod direct, prin acţiuni desfăşurate ilegal;

b) în mod indirect, prin acţiuni al căror efect asupra pădurii poate fi cuantificat în timp. Se încadrează în acest tip efectele produse asupra acestora în urma poluării, realizării de construcţii, exploatării de resurse minerale, cu identificarea relaţiei cauză-efect certificate prin studii realizate de organisme abilitate, neamenajarea zonelor de limitare a propagării incendiilor, precum şi neasigurarea dotării minime pentru intervenţie în caz de incendiu

Prestaţie silvică     - lucrările cu caracter tehnic silvic efectuate de ocoale silvice, pe bază de contract, în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional

Principiul teritorialităţii     - efectuarea administrării şi serviciilor silvice, după caz, pe bază de contract, de către ocolul silvic care deţine majoritatea fondului forestier din raza unităţii administrativ-teritoriale respective

Produse accidentale I     - volumul de lemn rezultat din exploatarea arboretelor afectate integral de factori biotici şi abiotici, din exploatarea unor arbori din arborete cu vârste de peste 60 de ani, afectate parţial de factori biotici şi abiotici, sau cel provenit din defrişări legal aprobate

Produse accidentale II     - volumul de lemn rezultat din exploatarea unor arbori din arborete cu vârste de până la 60 de ani, afectate parţial de factori biotici şi abiotici

Provenienţa materialelor lemnoase - sursa localizată de unde au fost obţinute materialele lemnoase, respectiv:

a) fondul forestier naţional;

b) vegetaţia forestieră din afara fondului forestier;

c) centrele de sortare şi prelucrare a lemnului;

d) depozitele de materiale lemnoase;

e) pieţele, târgurile, oboarele şi altele asemenea, autorizate pentru comercializarea materialelor lemnoase;

f) import

Preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior     - preţul mediu de vânzare al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, calculată la nivel naţional pe baza datelor statistice din anul anterior

R

Regimul codrului     - modul general de gospodărire a unei păduri, bazat pe regenerarea din sămânţă

Regimul crângului     - modul general de gospodărire a unei păduri, bazat pe regenerarea vegetativă

Regimul silvic     - sistemul unitar de norme tehnice silvice, economice şi juridice privind amenajarea, cultura, exploatarea, protecţia şi paza fondului forestier, în scopul asigurării gestionării durabile

S

Schimbarea categoriei de folosinţă     - schimbarea folosinţei terenului cu menţinerea destinaţiei forestiere, determinată de modificarea prevederilor amenajamentului silvic în scopul executării de lucrări, instalaţii şi construcţii necesare gestionării pădurilor

Scoatere definitivă din fondul forestier naţional     - schimbarea definitivă a destinaţiei forestiere a unui teren în altă destinaţie, în condiţiile legii

Servicii silvice     - totalitatea activităţilor cu caracter tehnic, economic şi juridic desfăşurate de ocoalele silvice, de structurile de rang superior sau de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva în scopul asigurării gestionării durabile a pădurilor, cu respectarea regimului silvic, exceptând valorificarea masei lemnoase

Sezon de vegetaţie     - perioada din an de la intrarea în vegetaţie a unui arboret până la repaosul vegetativ

Silvicultura     - ansamblul de preocupări şi acţiuni privind cunoaşterea pădurii, crearea şi îngrijirea acesteia, recoltarea şi valorificarea raţională a produselor sale, prelucrarea primară a lemnului, precum şi organizarea şi conducerea întregului proces de gestionare

Spaţii de depozitare a materialelor lemnoase     - spaţiile delimitate, în care deţinătorul materialelor lemnoase are dreptul să realizeze depozitarea acestora în vederea expedierii pentru transport, a prelucrării primare şi industriale, a comercializării, precum şi platformele primare de la locul de tăiere a masei lemnoase pe picior

Stare de masiv     - stadiul din care o regenerare se poate dezvolta independent, ca urmare a faptului că exemplarele componente ale acesteia realizează o desime care asigură condiţionarea lor reciprocă în creştere şi dezvoltare, fără a mai fi necesare lucrări de completări şi întreţineri

Structură silvică de rang superior     - structura în a cărei subordine se pot afla, din punct de vedere tehnic, ocoalele silvice private

Subunitate de gospodărire     - diviziunea unei unităţi de producţie şi/sau protecţie, constituită ca urmare a grupării arboretelor din unitatea de producţie şi/sau protecţie în funcţie de ţelul de gospodărire

T

Teren neproductiv     - terenul în suprafaţă de cel puţin 0,1 ha, care nu prezintă condiţii staţionale care să permită instalarea şi dezvoltarea unei vegetaţii forestiere

Terenuri degradate     - terenurile care prin eroziune, poluare sau acţiunea distructivă a unor factori antropici şi-au pierdut definitiv capacitatea de producţie agricolă, dar pot fi ameliorate prin împădurire, şi anume:

a) terenurile cu eroziune de suprafaţă foarte puternică şi excesivă;

b) terenurile cu eroziune de adâncime - ogaşe, ravene, torenţi;

c) terenurile afectate de alunecări active, prăbuşiri, surpări şi scurgeri noroioase;

d) terenurile nisipoase expuse erodării de către vânt sau apă;

e) terenurile cu aglomerări de pietriş, bolovăniş, grohotiş, stâncării şi depozite de aluviuni torenţiale;

f) terenurile cu exces permanent de umiditate;

g) terenurile sărăturate sau puternic acide;

h) terenurile poluate cu substanţe chimice, petroliere sau noxe;

i) terenurile ocupate cu halde miniere, deşeuri industriale sau menajere, gropi de împrumut;

j) terenurile neproductive, dacă acestea nu se constituie ca habitate naturale;

k) terenurile cu nisipuri mobile, care necesită lucrări de împădurire pentru fixarea acestora;

l) terenurile din oricare dintre categoriile menţionate la lit. a)-k), care au fost ameliorate prin plantaţii silvice şi de pe care vegetaţia a fost înlăturată

U

Unitate de producţie şi/sau protecţie - suprafaţa de fond forestier pentru care se elaborează un amenajament silvic. La constituirea unei unităţi de protecţie şi de producţie se au în vedere următoarele principii:

a) se constituie pe bazine sau pe bazinete hidrografice, în cadrul aceluiaşi ocol silvic;

b) delimitarea se realizează prin limite naturale, artificiale permanente sau pe limita proprietăţii forestiere, după caz.     Se includ într-o unitate de producţie şi/sau protecţie proprietăţi întregi, nefragmentate; proprietăţile se pot fragmenta numai dacă suprafaţa acestora este mai mare decât suprafaţa maximă stabilită de normele tehnice pentru o unitate de producţie şi/sau protecţie

Urgență de regenerare      - Ordinea indicată pentru regenerarea arboretelor exploatabile, în raport cu vârsta exploatabilității şi starea lor

V

Vegetaţie forestieră din afara fondului forestier naţional - vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional, care nu îndeplineşte unul sau mai multe criterii de definire a pădurii, fiind alcătuită din următoarele categorii:

a) plantaţiile cu specii forestiere de pe terenuri agricole;

b) vegetaţia forestieră de pe păşuni cu consistenţă mai mică de 0,4;

c) fâneţele împădurite;

d) plantaţiile cu specii forestiere şi arborii din zonele de protecţie a lucrărilor hidrotehnice şi de îmbunătăţiri funciare;

e) arborii situaţi de-a lungul cursurilor de apă şi canalelor;

f) zonele verzi din intravilan, altele decât cele definite ca păduri;

g) parcurile dendrologice şi arboretumurile, altele decât cele cuprinse în păduri;

h) aliniamentele de arbori situate de-a lungul căilor de transport şi comunicaţie

Vârsta exploatabilității     - Vârsta la care un arboret devine exploatabil în raport cu funcțiile multiple atribuite

Z

Zonă deficitară în păduri     - judeţul în care suprafaţa pădurilor reprezintă mai puţin de 16% din suprafaţa totală a acestuia

CERTIFICAT ATESTARE

LISTA SEMNĂTURI SI CV-URI COLECTIV ELABORARE.

Denumirea proiectului:

Raport de Mediu pentru AMENAJAMENT SILVIC U.P. I RACOVIȚA

Beneficiar:

Comuna Racovița,  județul Sibiu

Data: 28.10.2025

Titularul proiectului confirma si isi asuma intreaga raspundere pentru datele de baza puse la dispozitia elaboratorului.

- Responsabil proiect:   ing.Cătană Cătălina

-Elaborare studiu:- ing.Cătană Cătălina

- -Tehnoredactat: - ing.Cătană Cătălina

| Curriculum vitae |  |  |
| --- | --- | --- |
| Informaţii personale |  |  |
| Nume / Prenume | CĂTANĂ CĂTĂLINA ELENA |  |
| Adresă(e) | MICA nr 25, bl 25, sc E, ap 17, Brasov (Romania) |  |
| Telefon(oane) | 0766366399 |  |
| E-mail(uri) | Kata_0587@yahoo.com |  |
| Naţionalitate(-tăţi) | Romana |  |
| Data naşterii | 2 mai 1987 |  |
| Sex | Feminin |  |
| Experienţa profesională |  |  |
| Perioada | 2021-prezent |  |
| Funcţia sau postul ocupat | Inginer proiectant |  |
| Activităţi şi responsabilităţi principale | Intocmire documentatii Avize mediu |  |
| Numele şi adresa angajatorului | S.C. MEALONICERA S.R.L. Mica,nr 25, bl 25 sc E,ap 17, Brasov (Romania) |  |
| Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Agricultura si silvicultura |  |
| Perioada | 1 octombrie 2012-prezent |  |
| Funcţia sau postul ocupat | Inginer proiectant |  |
| Activităţi şi responsabilităţi principale | Intocmire amenajamente si proiectare harti |  |
| Numele şi adresa angajatorului | S.C. PATRIC RD S.R.L. Axente Banciu nr 5, Brasov (Romania) |  |
| Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Agricultura si silvicultura |  |
| Perioada | 29 iulie-5 august 2012 |  |
| Funcţia sau postul ocupat | Practica privind silvicultura si ingrijirea arborilor in Baden-Wurttemberg (Germania) |  |
| Activităţi şi responsabilităţi principale | Inventariere, alegerea arborilor de viitor |  |
| Numele şi adresa angajatorului | Johann Femming Heilbronn (Germania) |  |
| Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Practica |  |
| Perioada | 1iunie - 3septembrie 2012 |  |
| Funcţia sau postul ocupat | secretara |  |
| Activităţi şi responsabilităţi principale | Specifice secretariatului |  |
| Numele şi adresa angajatorului | SC NETGATE CABLE SRL Str. Oltului nr 5, Harman, Brasov |  |
| Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Telecomunicatii |  |
| Perioada | 1/10/2010-1/11/2011 |  |
| Funcţia sau postul ocupat | Inginer proiectant |  |
| Activităţi şi responsabilităţi principale | Intocmire amenajamente si proiectare harti |  |
| Numele şi adresa angajatorului | S.C. PATRIC RD S.R.L. Axente Banciu nr 5, Brasov (Romania) |  |
| Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Agricultura si silvicultura |  |
| Perioada | 2007 - 2012 |  |
| Funcţia sau postul ocupat | Membru al echipei de cercetare |  |
| Activităţi şi responsabilităţi principale | Operator în activităţile de cercetare de teren cu diverse activităţi silvice |  |
| Numele şi adresa angajatorului | Facultatea de Silvicultura si Exploatari Forestiere (supraveghetor: Prof.dr. Valeriu-Norocel Nicolescu) |  |
| Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Cercetare in silvicultura |  |
| Educaţie şi formare |  |  |
| Perioada | 1/10/2010 → 18/07/2012 |  |
| Calificarea / diploma obţinută | Managementul ecosistemelor forestiere - inginer silvic |  |
| Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Silvicultura speciala, Protectia padurilor, Genetica forestiera, Perdele forestiere |  |
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Facultatea de Silvicultura si Exploatari forestiere (Master) Sirul Beethoven nr. 1, 500123 Brasov (Romania) |  |
| Perioada | 16/10/2011-3/03/2012 |  |
| Calificarea / diploma obţinută | Certificat de cadru didactic nivel II |  |
| Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Educatie interculturala, didactica specialitatii, Managementul proiectelor educationale |  |
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Facultatea de Psihologie si Stiintele educatiei -Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic N. Balcescu nr. 56, Brasov (Romania) |  |
| Perioada | 1/10/2006-15/07/2010 |  |
| Calificarea / diploma obţinută | Inginer silvic |  |
| Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | - Silvicultura, Dendrometrie, Amenajare Padurilor. Genetica, Statistica, Impaduriri, Spatii verzi - Constructii forestiere, Geometrie descriptiva si desen tehnic, Transporturi forestiere, Mecanica si rezistenta materialelor |  |
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Facultatea de Silvicultura si Exploatari Forestiere Sirul Beethoven nr. 1, 500123 Brasov (Romania) |  |
| Perioada | 1/10/2006-10/06/2009 |  |
| Calificarea / diploma obţinută | Certificat de cadru didactic nivel I |  |
| Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Psihologia educatiei, Pedagogie, Managementul clasei |  |
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Facultatea de Psihologie si Stiintele educatiei -Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic N. Balcescu nr. 56, Brasov (Romania) |  |
| Perioada | 15/09/2002-19/07/2006 |  |
| Calificarea / diploma obţinută | Tehnician silvic |  |
| Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Silvicultura, Dendrologie, Ecologie, Dendrometrie |  |
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Grup Scolar Silvic “Dr.Nicolae Rucareanu” Alexandru Petofi nr. 17, Brasov (Romania) |  |
| Informaţii suplimentare | - certificat de Inscriere in Lista Expertilor care elaboreaza studii de mediu -2021 - atestare ca Sef de Proiect pentru lucrări de Amenajare a Pădurilor -2019 - Locul I la Sesiunea Stiintifica Studenteasca cu lucrarea “ Nucul comun: elagaj natural , elagaj artificial” – mai 2012 - Participarea la tema de cercetare “Etude de la sylviculture appliquée à un peuplement de noyer noir (Juglans nigra L.) de 20 ani” publicata in Revista Padurii, Nr. 1/2011 - Locul II la Sesiunea Stiintifica Studenteasca cu lucrarea "Silvicultura molidisurilor artificiale tinere – se poate si altfel? “ –mai 2009 - Participarea la tema de “Cercetari privind efectele aplicarii lucrarilor silvotehnice asupra arborilor tineri de cires salbatic (Prunus avium)” publicata in Revista Padurii, Nr. 3/2009 |  |

Experienţa relevantă pentru tipurile de studii pentru protecţia mediului solicitate

- -Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Aparţinând Parohiilor Unitariene Rimetea, Coltesti Si Aiud, Parohiei Romano-Catolice Coltesti Si Parohiei Reformate Coltesti, Judetul Alba

- -Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Aparţinând Ariepiscopiei Romano-Catolice Alba Iulia, Judeţul Alba

- -Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Apartinand Composesoratului Rădăcina Ţelna, Judeţul Alba

- -Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Apartinand Composesoratului Geoagiu De Sus, Județul Alba.

- -Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Apartinand Persoanelor Fizice Corlan Fimita Si Cioboata Crina, Județul Gorj.

- -Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Apartinand Composesoratului Bucerzana, Județul Alba.

- -Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Apartinand Composesoratului Tibru, Județul Alba.

- -Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Apartinand Composesoratului Valea Mare Ighiu, Județul Alba.

- -Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Apartinand Comunei Ighiu, Județul Alba.

- -Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Apartinand Comunelor: Glodeni, Băla, Crăiești Si  Proprietate Privată Aparținând  Parohiei Reformate  Păcureni, Parohiei Ortodoxe  Păcureni, Parohiei Reformate  Păingeni, Parohiei Ortodoxe  Păingeni Și Persoanelor Fizice: Doșa A. Elisabeta Marta, Jenei Iosif, Kovacs Francisc Dionisie Și Teleki C. Carol, Județul Mures

- -Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Apartinand Comunei Fundata, Județul Brasov.

- -Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Apartinand Persoanei Fizice Apostoleanu Tatiana Cecilia, Județul Vrancea.

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Privată  Aparţinând Composesoratului Benic, Județul Alba,U.P. I Benic

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului  Fondului  Forestier  Proprietate  Privată  A Parohiei Unitariene Firtuşu, Composesoratului Inlăceni, S.C. Ati S.R.L., Şi A Persoanelor Fizice Din Odorheiu Secuiesc, Firtănuş Şi Medişoru Mare,  Judeţul Harghita,U.P. XXXV Firtănuş-Odorhei-Medişoru

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Privată  Aparţinând Composesoratului Intregalde , Județul Alba,U.P. III Intregalde

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Privată  Aparţinând Composesoratului Măgina, Parohiei Ortodoxe Gârbova De Jos Și Persoanei Fizice Ștefănuț Maria Județul Alba, U.P. I Măgina

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Privată  Aparţinând Arhiepiscopiei Romano-Catolice Alba Iulia , Județul Alba,U.P. Xii Viișoara

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Privată Aparținând Composesoratului Foștilor Coloni Sărata, Județul Sibiu,U.P. I Sărata

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului  Fondului  Forestier  Proprietate  Privată  Aparţinând  Persoanelor  Fizice Bartalus Gaspar, Bartalus Amalia-Berta, Bartalus Z. Gaspar  Și  Parohiei Unitariene Roua,  Din  Judeţele  Mureș  Şi  Harghita,U.P. I Roua – Bartalus

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Fondului Forestier Proprietate Privată Aparținând S.C. Midgard Investments S.R.L., Focșani, Județul Vrancea,Up I Midgard Vrancea

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentul Fondului Forestier Proprietate Privată Aparţinând Composesoratului Bran-Poartă,Judetul Brașov,U.P. I Valea Porții

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentul Fondului Forestier Proprietate Privată Aparţinând Composesoratului De Pădure Si Păşune Moieciu De Jos Si Sus,Judetul Brasov,U.P. I Composesorat Moieciu

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Publica A Comunei Moieciu Și Proprietate Privată A Composesoratului De Pădure Coja, Pietrele Și Stănicioaia, Prin Composesoratul De Pădure Comuna Moieciu, Sat Măgura, Judeţul Braşov,U.P. I Moieciu

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Publică Aparţinând Comunei Bran Şi Privată Aparţinând Parohiei Nr. 1 Zărneşti, Judeţul Braşov,U.P. I Bran

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Proprietate Privată A Asociaţiei Composesorale Sântimbru, Parohiei Romano-Catolice Sântimbru Şi Al D-Lui Simon Carol, Com. Sântimbru, Jud. Harghita,U.P. V Ángyélika

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Publică Aparținând Comunei Joseni,Judeţul  Harghita, U.P. I Pădurea Comunei Joseni

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Privată Aparținând Asociației Composesoratul  Lăzarea,Judeţul  Harghita, U.P. I Composesoratul Lăzarea

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Privată  Ce Aparține  Sfintei Mănăstiri Turnu, Sfintei Mănăstiri Stânișoara Și Sfântului Schit Ostrov, Județul  Vâlcea, U.P. I Mănăstirea Turnu

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Privată  Aparținând  Persoanei Juridice S.C. Blueforest Development S.R.L Judeţul Prahova, U.P. VI Secăria

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentul Fondului Forestier Proprietate Privată Aparţinând  Persoanelor  Fizice  Călinescu  Adriana,  Călinescu I Rena, Georger  Frédéric  David  Sylvain,  Georger  Christine  Marina  Și  Iordache  Iulia,  Judeţul  Mehedinți, U.P.  I  Burileanu  Dumitru

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Privată  Aparținând Asociației Composesoratul De Pădure Orban Și Soții, Județul Brașov, Up I Orban Și Soții

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Fondului Forestier                                                Proprietate Privată A Sc Blueforest Development Srl,Județul Hunedoara,U.P. II Baru - Lupeni

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Publică Aparținând  Orașului Râșnov,Judeţul Braşov,U.P.  II  Râșnov