SC MEALONICERA SRL

Str. Mică, nr. 25, sc. E, ap. 17, Brașov

Telefon: 0766-366399

e-mail: mealonicera@yahoo.com

STUDIU DE EVALUAREA ADECVATĂ

A EFECTELOR POTENŢIALE ASUPRA ARIILOR NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR DIN CADRUL

AMENAJAMENTULUI FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATĂ APARȚINÂND COMPOSESORATULUI FAMILIA BĂCILĂ ȘI COMPOSESORATULUI FAMILEA SILEA, JUDEŢUL BRAȘOV

U.P. I BĂCILĂ-SILEA

ASUPRA SITULUI NATURA 2000 ROSAC0122 - MUNȚII FĂGĂRAȘ

Autor:

ing.Cătană Cătălina – specialist Managementul Ecosistemelor Forestiere (persoană fizică înscrisă în Lista Expertilor care elaborează studii de mediu)

2025

Cuprins

|  | Pagina |
| --- | --- |
| I.A . DESCRIEREA SI ANALIZA PLANULUI SUPUS APROBARII | 7 |
| - Prezentarea planului | 7 |
| - Informatii generale privind planul | 7 |
| 1.1. 1.Denumirea planului | 7 |
| 1.1.2. titular | 7 |
| 1.1.3. Scopul | 7 |
| 1.1.4.Obiective | 8 |
| 1.2.Localizarea geografică şi administrativă | 9 |
| - Coordonatele Stereo 70 | 23 |
| 1.3.Justificarea necesitatii planului | 24 |
| 1.4. Descrierea ciclului de viata al planului si a interventiilor si si activitatilor asociate fiecarei etape, precum si durata constructiei, functionarii, dezafectarii si esalonarea perioadei de implementare a planului | 25 |
| 1.5. Resurse naturale ce vor fi exploatate din cadrul ariilor naturale protejate de interes comunitar pentru a fi utilizate la implementarea planului | 28 |
| 1.6.Informatii privind productia care se va realiza | 29 |
| 1.6.1. Informaţii despre materiile prime, substanţele sau preparatele chimice utilizate | 32 |
| 1.7. Emisii de poluanți fizici, chimici și biologici generați de intervențiile și activitățile PP | 33 |
| 1.8.Deşeuri generate de PP şi modalitatea de gestionare a acestora | 34 |
| 1.9.Cerinţele legate de utilizarea terenului, necesare pentru execuţia PP | 38 |
| 1.10. Serviciile suplimentare solicitate de implementarea planului | 39 |
| 1.11.Activităţi care vor fi generate ca rezultat al implementării planului | 40 |
| 1.12. Descrierea proceselor tehnologice ale planului | 40 |
| 1.13. Caracteristicile proiectelor existente, propuse sau aprobate, ce pot genera impact cumulativ cu planul care este în procedura de evaluare şi care poate afecta aria naturală protejată de interes comunitar | 44 |
| 1.14. Alte informaţii solicitate de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului | 45 |
| 1.15. Sumarul efectelor generate de implementarea Pp | 45 |
| 1.16. Hărţi de sinteză a tuturor intervenţiilor ce au potenţialul de a afecta ANPIC | 46 |
| 1.17. Identificarea și evaluarea impactului implementării planului asupra patrimoniului mondial UNESCO | 47 |
| 2. Efecte generate de intervenţiile PP | 48 |
| 3.Alte PP cu care PP analizat poate genera impact cumulat | 49 |
| B.INFORMAŢII PRIVIND ARIILE NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR AFECTATE DE IMPLEMENTAREA AMENAJAMENTULUI SILVIC | 51 |
| 1.Date privind ariile naturale protejate de interes comunitar: suprafaţa, tipuri de ecosisteme, tipuri de habitate şi speciile care pot fi afectate prin implementarea planului | 51 |
| - Aria de protecţie | 52 |
| - Suprafaţa sitului | 52 |
| - Date despre prezenţa, localizarea, populaţia şi ecologia speciilor şi/sau habitatelor de interes comunitar prezente pe suprafaţa planului, menţionate în formularul standard al ariei naturale de interes comunitar | 61 |
| 2.1.1Habitate de interes comunitar la nivelul în zona de implementare a proiectului | 70 |
| 2.1. 2.Speciile de interes conservativ din zona proiectului, pentru care a fost desemnat situl de importanță comunitară | 92 |
| 3. Relaţiile structurale şi funcţionale care creează şi menţin integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar | 99 |
| 4.Obiectivele de conservare a ariilor naturale protejate de interes comunitar, acolo unde au fost stabilite prin planuri de management | 111 |
| 5.Analiza măsurilor de conservare din planul de management/ regulamentul ANPIC care pot limita/ influența intervențiile și activitățile propuse de PP | 117 |
| 6.Alte informaţii relevante privind conservarea ariei naturale protejate de interes comunitar, inclusiv posibile schimbări în evoluţia naturală a ariilor naturale protejate de interes comunitar | 118 |
| C.PREZENTAREA REZULTATELOR ACTIVITĂȚILOR DE TEREN | 120 |
| D.ANALIZA PRESIUNILOR ȘI AMENINȚĂRILOR | 122 |
| E.EVALUAREA IMPACTULUI | 123 |
| - Identificarea si evaluarea impactului | 123 |
| 1.2.Impactul direct si indirect | 145 |
| 1.2.1.Metodologia de cuantificare și evaluare a semnificației impactului | 148 |
| 1.2.2.Cuantificare și semnificația impactului, fără a lua în considerare măsurile de reducere a impactului | 151 |
| 1.3.Impactul pe termen scurt si lung | 151 |
| 1.4.Impactul din faza de aplicare a activităților generate de lucrările silvice | 152 |
| 1.5.Impactul rezidual | 152 |
| 1.6. Impactul cumulativ | 152 |
| 2.Evaluarea semnificaţiei impactului | 153 |
| 2.1.Procentul din suprafaţa habitatului ce va fi pierdut prin implementarea planului | 153 |
| - Procentul ce va fi pierdut din suprafata habitatelor folosite pentru necesitatile de hrana, odihna si reproducere ale speciilor de interes comunitar | 153 |
| 2.3.Fragmentarea habitatelor de interes comunitar | 154 |
| 2.4.Durata sau persistenta fragmentarii | 154 |
| 2.5.Durata sau persistenta perturbarii speciilor de interes comunitar | 154 |
| 2.6.Schimbari in densitatea populatiei | 154 |
| 2.7.Scara de timp pentru inlocuirea speciilor/habitatelor afectate de implementarea planului | 154 |
| 2.8.Identicatori chimici cheie care pot determina modificari legate de resursele de apa sau de alte resurse naturale, care pot determina modificarea functiilor ecologice ale unei arii naturale protejate de interes comunitar | 154 |
| F.MĂSURI DE EVITARE ȘI REDUCERE A IMPACTULUI | 155 |
| - Măsuri necesare a se implementa în cazul calamităților | 162 |
| 2. Protejarea împotriva doborâturilor şi rupturilor produse de vânt şi zăpadă | 164 |
| 2.1. Măsuri de protejare împotriva doborâturilor şi rupturilor produse de vânt şi zăpadă | 164 |
| 2.2. Protecția împotriva incendiilor | 165 |
| 2.3. Protecția împotriva dăunătorilor şi bolilor | 165 |
| 2.4. Protejarea împotriva uscărilor anormale a arborilor pe picior | 165 |
| 2.5.Măsuri propuse pentru a preveni, reduce și compensa orice efect advers asupra mediului al implementării amenajamentului silvic | 168 |
| 2.6.Măsuri de reducere a impactului asupra biodiversităţii | 168 |
| 2.7.Măsuri de reducere a impactului produs de zgomot şi vibraţii | 169 |
| 2.8.Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu apă | 170 |
| 2.9.Măsuri de diminuare a impactului asupra soluluI | 170 |
| 2.10. Măsuri de diminuare a impactului asupra aerului | 171 |
| 2.11.Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu sănătatea umană | 171 |
| 2.12.Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului social – economic (populația) | 171 |
| 2.13.Măsuri de diminuare a impactului asupra mediului produs de zgomot și vibrații | 171 |
| 2.14.Măsuri de diminuare a impactului asupra peisajului | 172 |
| G.Monitorizarea masurilor de evitare si reducere a impactului | 173 |
| H. EVALUAREA IMPACTULUI REZIDUAL CARE VA RAMANE DUPA IMPLEMENTAREA MASURILOR DE REDUCERE A IMPACTULUI | 186 |
| II.SOLUTIILE ALTERNATIVE | 191 |
| III.MASURI COMPENSATORII | 191 |
| IV.METODE UTILIZATE PENTRU CULEGEREA INFORMATIILOR PRIVIND SPECIILE SI HABITATELE DE INTERES COMUNITAR AFECTATE | 191 |
| V.CONCLUZII | 196 |
| INDEX DE TERMENI TEHNICI | 199 |
| I. BIBLIOGRAFIE | 206 |

A . DESCRIEREA SI ANALIZA PLANULUI SUPUS APROBARII

- Prezentarea planului

  - Informatii generale privind planul

1.1.1. Denumirea planului

Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparținând Composesoratului Familia Băcilă și Composesoratului Familia Silea, județul Brașov, U.P. I Băcilă-Silea, din cadrul R.P.L. O.S. Pădurile Făgărașului R.A.. Prezentul amenajament intră în vigoare la data aprobării acestuia prin ordin al conducătorului autorității publice central care răspunde de silvicultură.

1.1.2. Titular

- Composesoratul Familia Băcilă și Composesoratul Familia Silea, județul Brașov.

1.1.3. Scop

Prezentul studiu de evaluare adecvată pentru Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparținând Composesoratului Familia Băcilă și Composesoratului Familia Silea, județul Brașov, U.P. I Băcilă-Silea, din cadrul R.P.L. O.S. Pădurile Făgărașului R.A., a fost solicitat de către Agenția pentru Protecția Mediului Brașov prin Decizia de încadrare nr. 7140/20.03.2025.

Motivul elaborării studiului de evaluare adecvată constă în faptul că amplasamentul planului se află inclus integral în perimetrul siturilor Natura 2000:

- ROSAC0122 - Munții Făgăraș (216,30 ha – 100%).

În acest sens, planul propus intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011. Studiul de evaluare adecvată a fost elaborat în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr.1862/2023, pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Descrierea planului (proiectului)

Amenajarea pădurilor sau amenajamentul este ştiinţa şi practica organizării şi conducerii structural - funcţionale a pădurilor în conformitate cu sarcinile complexe social - ecologice şi economice ale silviculturii. Aceasta se bazează pe conceptul dezvoltării durabile, cu respectarea următoarelor principii:

a. Principiul continuităţii

Potrivit acestui principiu, prin amenajament se asigură condiţii necesare pentru o gestionare durabilă a pădurilor (adică administrarea şi utilizarea ecosistemelor forestiere, astfel încât să li se menţină şi să amelioreze biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea, sănătatea şi să li se asigure pentru prezent şi viitor capacitatea de a exercita funcţii multiple ecologice, economice şi sociale la nivel local, regional şi mondial, fără a genera prejudicii altor sisteme), astfel încât acestea să ofere societăţii, permanent produse lemnoase şi de altă natură, precum şi servicii de protecţie şi sociale cât mai mari şi de calitate superioară.

Acest principiu se referă, atât la continuitatea în sens progresiv a funcţiilor de producţie, cât şi la permanenţa şi ameliorarea funcţiilor de protecţie şi sociale vizând nu numai interesele generaţiei actuale, dar şi pe cele de perspectivă ale societăţii.

În condiţiile amenajării pădurilor ca sisteme cibernetice, în care fiecare componentă depinde de toate celelalte, iar acestea de întregul sistem, şi invers, principiul continuităţii primeşte o interpretare teoretică şi practică în viziune sistemică, izvorâtă din principiul de funcţionre a sistemelor cu conexiune inversă.

Ideea de continuitate este inclusă în însăşi noţiunea de sistem cibernetic, care, odată creat, nu numai că se menţine, din principiu, permanent în funcţiune, dar este şi într-o continuă adaptare, tinzând prin conexiunea inversă spre starea optimă. Astfel, principiul continuităţii capătă mobilitatea necesară pentru a putea corespunde oricăror împrejurări. El implică, aşadar, atât păstrarea neştirbită a pădurii ca întreg, cât şi cultivarea, organizarea, modelarea şi conducerea ei într-o perspectivă a dezvoltării durabile şi fiabile.

b. Principiul eficacităţii funcţionale

Acest principiu exprimă preocuparea permanentă pentru creşterea capacităţii de producţie şi protecţie a pădurilor, precum şi pentru valorificarea optimă a produselor acestora. Se urmăreşte creşterea productivităţii pădurilor şi a calităţii produselor, ameliorarea funcţiilor de protecţie ale arboretelor, vizând realizarea unei eficienţe economice a gospodăririi pădurilor, precum şi asigurarea unui echilibru corespunzător între aspectele de ordin ecologic, economic şi social, cu cele mai mici costuri.

c. Principiul conservării şi ameliorării biodiversităţii

Prin acest principiu se urmăreşte conservarea şi ameliorarea biodiversităţii la cele patru niveluri ale acesteia (intraspecifică, interspecifică, ecosistemică şi a peisajelor) în scopul maximizării stabilităţii şi a potenţialului polifuncţional al pădurilor.

1.1.4. Obiectivele planului

În amenajament problemele se tratează în concepţie sistemică, urmărindu-se integrarea amenajării pădurilor în acţiunile mai cuprinzătoare de amenajarea mediului, cu luarea în considerare a condiţiilor ecologice, economice şi sociale din zonă.

Pădurea, prin natura ei, este un sistem organizat, dar nu în scopuri social economice, ci în vederea autoconservării. Aceasta trebuie să fie reorganizată şi adaptată, sub aspect structural, la funcţia sau funcţiile economice ori sociale ce i s-au atribuit. Schimbarea structurii unei păduri nu se poate face decât în procesul gospodăririi ei, prin tăieri şi regenerări sistematice şi consecvente.

Caracterul sistematic al acestora este asigurat prin amenajament (proiect), care stabileşte obiectivele de atins şi structura de realizat, planifică lucrările de exploatare şi cultură ce se impun, cât şi prin studii de evaluare a impactului asupra biodiversităţii generat de aplicarea lucrărilor silvotehnice.

Obiectivele social economice şi ecologice ale pădurii reflectă cerinţele societăţii faţă                      de produsele şi serviciile oferite de natură.

Obiectivele social - economice și ecologice ale pădurilor din cadrul U.P. I Băcilă-Silea

1. Conservarea biodiversităţii

-  asigurarea stării favorabile de conservare a speciilor şi habitatelor din siturile de importanţă comunitară ROSAC0122 - Munții Făgăraș.

Obiectivele social - economice avute în vedere la elaborarea amenajamentului sunt prezentate tabelar:

Tabelul.1.1.4.1 Obiective- economice

| Nr. crt. | Grupa de obiective și servicii | Denumirea obiectivului de protejat sau a serviciilor de realizat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ecologice: protejarea mediului | Menținerea stării favorabile pentru speciile de interes comunitar din Situl Natura2000 |
|  |  | Protecția terenurilor contra eroziunii |
| 2 | Sociale: realizarea cadrului natural | Recreere, destindere, valorificarea fortei de munca locala |
| 3 | Economice: optimizarea producției pădurilor | Producția de lemn gros și foarte gros necesar nevoilor proprietarilor |

2.   Obiectivele social - economice

- apărarea, conservarea și dezvoltarea fondului forestier;

- asigurarea echilibrului ecologic pe zone geografice;

- valorificarea raţională a resurselor forestiere;

- promovarea în cultură a speciilor autohtone valoroase;

- evitarea dezgolirii solului și aplicarea de tratamente corespunzătoare;

- respectarea riguroasă a principiului continuităţii progresive a producţiei de lemn și a efectelor de protecţie;

- îmbinarea armonioasă a funcţiilor economice ale pădurii cu cele de protecţie a mediului înconjurator.

1.2. Localizarea geografică şi administrativă

U.P. I Băcilă-Silea, are o suprafaţă de 216,30 ha și face parte din R.P.L. O.S. Pădurile Făgărașului R.A..

Din punct de vedere fizico-geografic pădurea este situată în Carpații Meridionali (III), Munții Făgăraș-Iezer (a), Masivul Făgăraș (1).

Accesul în această unitate este asigurat de două drumuri forestiere: FE001 - Drum auto forestier Valea Ucea Mare și FE002 -  Drum auto forestier Valea Ucișoara.

Tabelul 1.1.1. Repartizarea fondului forestier pe unități administrativ-teritoriale

| Nr. crt. | Județul | Unitatea Administrativ-teritorială | Parcele aferente | Suprafața (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Brașov | Ucea | 76 – 79, 91 – 93 | 216,30 |
| Total |  |  | - | 216,30 |

1.2.1.Geologia

Din punct de vedere geografic, teritoriul studiat este situat pe versantul nordic al Munților Făgăraș, substratul geologic fiind constituit din roci eruptive, precum șisturi cloritoase, sericitoase și amfibolice, uneori granite și micașisturi fin granulate. Tot în această zonă, la altitudini mai joase (sub 700 m), se întâlnesc depozite sedimentare neogene, gresii, conglomerate, marne și argile intercalate cu gresii și nisipuri.

Substratul geologic menționat este zonat după cum urmează:

- la baza versantului muntos, spre depresiunea Făgărașului se întâlnesc gresii conglomerate, marne și argile intercalate cu gresii și nisipuri;

- în treimea inferioară și mijlocie a versanților apar micașisturi și paragnaise;

- în restul masivului, până la creastă, sunt șisturi cloritoase.

1.2.2. Geomorfologie

Din punct de vedere fizico – geografic pădurea este situată în Carpații Meridionali (III), Munții Făgăraș - Iezer (a), Masivul Făgăraș (1).

Unitatea geomorfologică predominantă este versantul, iar configurația terenului este cea ondulată, mai rar frământată sau plană. În cadrul unității de producție se mai întâlnesc platouri. Altitudinea minimă este de 650 m (u.a. 76 A), iar cea maximă de 1300 m (u.a. 78 B), iar media se situează în jurul valorii de 975 m.

Toate arboretele sunt situate în limitele altitudinale amintite, situația pe categorii de altitudine fiind următoarea:

-   601 –   800 m..................................12,66 ha     ( 6%)

-   801 – 1000 m...................................65,20 ha     (30%,)

- 1001 – 1200 m...................................87,41 ha     (40%)

- 1201 – 1400 m....................................51,03 ha     (24%)

Total  U.P.			          216,30 ha (100%)

Expoziția generală a unității de producție este cea nord-vestică, însă datorită fragmentării reliefului de către rețeaua hidrografică se întâlnesc și alte tipuri de expoziții. După gradul de insolație s-a identificat următoarea repartiție pe expoziții:

-  expoziții umbrite................................68,05 ha   (31%)

-  expoziții parțial însorite.....................148,25 ha   (69%)

Total  U.P.			           216,30 ha (100%)

Înclinarea terenului înregistrează valori diferite, de la 15g la 40g pe versanți abrupți. Predomină înclinările  foarte repezi (63%), iar repartiția lor pe categorii de pantă este următoarea:

- ușoară și moderată (< 16g) ...................3,03 ha      (1%)

- repede (16 – 30g) ..............................96,38 ha   (45%)

- foarte repede (31 – 40g).................... 116,89 ha   (54%)

Total  U.P.				216,30 ha  (100%)

Analizând efectul factorilor și determinanților ecologici prezentați mai sus, constatăm că aceștia au valori ce indică o favorabilitate mijlocie la superioară pentru vegetația forestieră din etajului de vegetație, pădurea analizată se găsește în etajul montan de amestecuri (FM2 – 51%) și  etajul montan – premontane de făgete (FM1+FD4 – 49%).

1.2.3.Hidrologie

Hidrologic, teritoriul este situat în bazinul mijlociu al Râului Olt, principalele cursuri de apă din zona unității de producție și protecție fiind Valea Ucișoara și Valea Ucea Mare, cu afluenții acestora.

Fiecare din văile amintite mai sus au o rețea foarte bogată de afluenți așa cum se observă și de pe hărțile anexate acestui studiu. Văile au apă tot timpul anului, în creștere spre primăvara, când începe topirea zăpezilor sau când se produc precipitații abundente, și respectiv în scădere către toamnă. În perioada cu precipitații abundente cursul apelor devine torențial, fiind facilitate eroziunea și transportul masiv de materiale.

Bogata rețea de ape supra și subterane asigură aprovizionarea permanentă a solurilor cu apă accesibilă, pe toată durata sezonului de vegetație.

Vegetația forestieră nu a suferit și nu suferă din cauza lipsei de apă. Fenomenele de înmlăștinare sunt foarte rare.

Regimul hidrologic, ca factor important pentru dezvoltarea vegetației forestiere, își aduce o contribuție importantă și la formarea solurilor, prin influența pe care o exercită asupra procesului de descompunere a rocilor și a litierei, fenomenul fiind în strânsă legătură cu temperatura, expoziția și altitudinea.

1.2.4. Climatologie

Conform raionării climatice din „Monografia geografică”, teritoriul UP I Băcilă-Silea  se încadrează în sectorul cu climă de munte (IV), ținutul climei de munți înalți (D), insular ținutul climei de versanți expuși vânturilor vestice cu efect de Föhn, la interferența cu clima de depresiune.

Principalele date climatice au fost preluate de la stația meteorologică Făgăraș.

Regimul termic

Temperatura aerului prezintă importante variații lunare și anuale, oscilațiile termice având un caracter pronunțat mai ales între punctele cele mai joase ale reliefului și cele mai înalte.

Parametrii termici medii înregistrați pe raza unității de producție sunt următorii:

Tabelul 1.2.4.1. Temperatura aerului - medii lunare și media anuală

| Valori lunare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valoarea anuală |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Luna | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| T (˚C) | -5,0 | -4,7 | -0,8 | 4,4 | 9,4 | 12,7 | 14,7 | 14,6 | 11,0 | 6,2 | 1,2 | -3,2 | 5,0 |

Date despre regimul de temperatură sunt prezentate în cele ce urmează:

- amplitudinea anuală a temperaturii         20-22˚C

- temperatura maximă absolută                 35-38˚C

- temperatura minimă absolută                  32-34˚C

- temperatura medie pe anotimpuri:

- primăvara      4,9˚C

- vara             14,4˚C

- toamna          6,1˚C

- iarna              4,1˚C

Durata medie a sezonului cu temperaturi mai mari de 10˚C este de 150 de zile, în timp ce durata medie a sezonului cu temperaturi mai mari de 0˚C este de 245 de zile.

Primul îngheț apare în jurul datei de 20 septembrie, cel mai timpuriu la 1 septembrie și cel mai târziu la 10 octombrie, iar ultimul îngheț se produce cel mai adesea în prima decadă a lunii mai, cel mai timpuriu la 10 aprilie și cel mai târziu la 1 iunie. Temperaturile minime pot produce gelivuri, fenomen întâlnit la unele exemplare de fag. Înghețurile timpurii sau târzii au efecte negative asupra culturilor forestiere tinere.

Iarna este relativ lungă, zăpada acoperind solul 140 de zile, în funcție de altitudine. Stratul de zăpadă are rol de strat izolator pentru culturile tinere și semințiș.  De asemenea, contribuie și la aprovizionarea cu apă a solului în perioada de primăvară.

Temperatura medie anuală reprezintă un grad de favorabilitate ridicat pentru speciile principale.

Regimul pluviometric

Precipitațiile medii a precipitațiilor atmosferice însumează aproximativ 940 mm anual, cu valori mai mici în cursul lunilor de iarnă și mai mari în cursul primăverii și verii (mai-iunie).

Tabelul 1.2.4.2. Cantitatea de precipitații căzută anual

| Valori lunare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valoare anuală |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Luna | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| P (mm) | 49 | 56 | 60 | 71 | 112 | 132 | 123 | 104 | 71 | 60 | 52 | 50 | 940 |

Ținând seama de exigențele principalelor specii forestiere față de precipitații, se apreciază că acestea se încadrează în limite favorabile, neexistând bariere limitative evidente. Cât privește perioadele de uscăciune, acestea sunt frecvente, de scurtă durată și numai pe unii versanți însoriți, la nivelul stratului superficial al solului.

Cantitatea  anuală de precipitații variază în limite foarte largi, cu o maximă la sfârșitul primăverii și cu cantități mult mai reduse în sezonul rece al anului, media anuală fiind de 606 mm. În timpul sezonului de vegetație, numărul zilelor ploioase variază între 80 și 110.

Tabelul 1.2.4.3. Umezeala relativă  a aerului

| Valori lunare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valoare anuală |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Luna | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Ur (mm) | 84 | 82 | 87 | 81 | 77 | 83 | 72 | 68 | 74 | 80 | 78 | 82 | 80 |

Umiditatea relativă a aerului are valori cuprinse între cca. 85% în martie și cca. 70% în septembrie, media anuală fiind de 80%. Deoarece în zonă pot să cadă și ploi cu caracter torențial (averse însoțite de descărcări electrice) ce pot avea efecte negative puternice asupra solurilor și terenurilor, măsurile de gospodărire adoptate urmăresc menținerea pădurii pe terenurile cu risc de eroziune și alunecări.

Evapotranspirația potențială (ETP)

Evapotranspirația potențială medie anuală (492 mm) este mult mai mică decât precipitațiile medii anuale, ceea ce înseamnă că solul este bine aprovizionat cu apă. Raportul dintre cantitatea medie de precipitații și evapotranspirația potențială medie este supraunitar în toate lunile anului, fapt ce indică o condiții bune de dezvoltare pentru vegetația forestieră. Nu există deficit de apă în sol, iar excedent se constată în lunile martie-iunie, cu maxim în luna martie când începe topirea zăpezilor.

Tabelul 1.2.4.4. Evapotranspirația potențială - valori medii lunare și anuale

| Valori lunare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valoare anuală |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Luna | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| ETP (mm) | 0 | 0 | 12 | 37 | 70 | 88 | 100 | 88 | 59 | 30 | 8 | 0 | 492 |

Evapotranspirația potențială, mai puțin accentuată pe văile umbrite, atinge valori maxime pe versanții însoriți, unde solicită intens vegetația forestieră și determină realizarea unor clase de producție medii.

Corelația între regimul termic și cel pluviometric în sezonul de vegetație este de natură să favorizeze dezvoltarea unor specii iubitoare de umiditate, dar și de o anumită cantitate de căldură, așa cum sunt, în special molidul, bradul și fagul.

Regimul eolian

Circulația aerului atmosferic influențează constant și activ o serie de procese din viața pădurii. Efectele vântului sunt în general favorabile, dar, în anumite împrejurări pot deveni nefavorabile sau chiar catastrofale.

Tabelul 1.2.4.5. Frecvența medie anuală și viteza medie anuală a vântului

| Frecvența medie (%) |  |  |  |  |  |  |  | Viteza medie (m/s) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | NE | E | SE | S | SV | V | NV | N | NE | E | SE | S | SV | V | NV |
| 3,2 | 5,5 | 9,7 | 3,3 | 1,6 | 3,5 | 13,9 | 17,1 | 0,8 | 2,6 | 3,4 | 2,3 | 0,7 | 1,5 | 2,6 | 3,4 |

Indicatori sintetici ai datelor climatice

Indicele de ariditate de Martonne s-a calculat cu formula:

IA= P/(T+10)= 940/(5,0+10) = 62,67,

în care:

P = precipitații medii anuale;

T = temperatura medie anuală.

Tabelul nr. 1.2.4.6. Indicele de ariditate de Martonne

| Valori lunare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valoare anuală |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Luna | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Iar | 117 | 127 | 78 | 59 | 69 | 71 | 60 | 51 | 41 | 44 | 56 | 88 | 63 |

Valoarea indicelui reflectă caracterul moderat continental al climatului zonei studiate și indică o favorabilitate ridicată pentru vegetația forestieră.

Favorabilitatea factorilor și determinanților climatici pentru principalele specii forestiere

Tabelul 1.2.4.7. Favorabilitatea factorilor și determinanților climatici

| Factorii și determinanții ecologici | Fag |  |  | Molid |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ridicată și foarte ridicată | Mijlocie | Scăzută și foarte scăzută | Ridicată și foarte ridicată | Mijlocie | Scăzută și foarte scăzută |
| Temperatura medie anuală (°C) | 6-9 | 4-6 9-10 | 4-2,8 | 4-7 | 4-6 9-10 | 4-2,8 |
| Precipitații medii anuale (mm) | 700-1200 | 600-700 | <600 | 800-1200 | 600 – 700 | <600 |
| Durata perioadei de vegetație (luni) | 5-7 | 4-5 | 3-4 | 5-7 | 4-5 | 3-4 |
| Umiditatea atmosferică relativă (%) | 70-80 | 65-70 | < 65 | 70-80 | 65 - 70 | < 65 |

Analizând datele prezentate mai sus ca factori ecologici,  se pot desprinde următoarele concluzii:

- precipitațiile medii anuale indică o favorabilitate ridicată pentru speciile principale existente (fag, molid);

- temperaturile medii anuale indică o favorabilitate ridicată și mijlocie pentru speciile principale.

Precizăm că umiditatea atmosferică relativă din zona luată în studiu, este cuprinsă în intervalul 65-80%, ceea ce indică o favorabilitate ridicată dezvoltării speciilor principale.

Sintetizând datele climatice și analizând influența lor asupra vegetației forestiere, putem concluziona că speciile principale, fagul și molidul, au condiții climatice favorabile dezvoltării lor.

1.2.5. Soluri

Evidenţa şi rǎspândirea teritorialǎ a tipurilor de sol

Condițiile climatice, forma de relief și materialul parental au determinat formarea de tipuri și subtipuri de soluri caracteristice regiunii.

Procesul de formare a solurilor a evoluat diferit, în funcție de componența și caracteristicile complexului de factori pedogenetici.

Clasificarea solurilor s-a făcut în conformitate cu ″Sistemul român de taxonomie a solurilor″ (SRTS - 2003).

La actuala amenajare s-au identificat 2 tipuri și 4 subtipuri de sol ale căror denumiri și suprafețe ocupate sunt redate în tabelul 1.2.5.1.

Tabelul 1.2.5.1. Evidența tipurilor de sol

| Nr. crt. | Clasa de soluri | Tipul de sol | Subtipul de sol | Codul | Succesiunea orizonturilor | Suprafața |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ha | % |
| 1. | Cambisoluri | Eutricambosol | tipic | 3101 | Ao-Bv-C | 41,24 | 19 |
|  |  | Districambosol | tipic | 3201 | O-Ao-Bv-C | 53,93 | 25 |
|  |  |  | prespodic | 3205 | Ao-Bv-C | 68,52 | 32 |
|  |  |  | scheletic | 3207 | Ao(q)-Bvq-C | 52,61 | 24 |
| Total Cambisoluri |  |  |  |  |  | 216,30 | 100 |
| Total general |  |  |  |  |  | 216,30 | 100 |

Eutricambosolul tipic (fostul brun eumezobazic tipic) ocupă 41,24 ha (19%) și prezintă o succesiune a orizonturilor pe profil de genul Ao- Bv-C. Acest subtip de sol s-a format pe substrate bogate în roci calcice și feromagneziene. Este un sol slab acid cu pH-ul cuprins între 4,8-6,4, foarte intens humifer (8,6%), eumezobazic (V > 53%), foarte bine aprovizionat cu azot (0,1-0,4 mg%), moderat aprovizionat în fosfor (5-8 mg%) luto-nisipos, de bonitate mijlocie și superioară pentru brad, molid și fag. Bonitatea superioară este determinată de un volum edafic util mare, cu aerație bună, iar cea mijlocie de un volum edafic submijlociu, cu conținut ridicat de humus și azot, dar scăzut în baze de schimb. Bonitatea mijlocie este determinată și de procentul mai ridicat de schelet, care se poate situa între 30-50%.

Districambosolul tipic (fostul brun acid tipic) ocupă 53,93 ha (25%), prezintă un profil de tipul Ao-Bv-R(C) și s-a format pe roci acide, bogate în minerale fero-magneziene, șisturi cloritoase, gresii feruginoase, piroxenite, amfibolite. Este un sol foarte puternic acid la suprafață și acid în profunzime cu pH = 3,8-5,9; foarte slab la foarte humifer cu un conținut de humus pe grosimea de 1-20 cm de 1,1-6,3%; oligomezobazic cu un grad de saturație în baze V = 30 - 53%; foarte slab la foarte bine aprovizionat în azot total (0,05 - 0,32 g%); luto-nisipos la suprafață și lutos în profunzime; de bonitate superioară, mijlocie și inferioară pentru fag, molid, brad, frasin. Bonitatea este determinată de volumul edafic util care este mare la solurile profunde și fără schelet, de volum edafic mijlociu și mic din cauza prezenței scheletului pe profil sau a profunzimii reduse a solului sau a poziției de situare a profilului pe versant umbrit sau însorit unde solul este mai umed sau mai uscat.

Districambosol prespodic: (fostul brun acid criptospodic), apare pe 68,52 ha (32%) din totalul unității studiate, cu succesiunea orizonturilor pe profil este Aou-Bv-R. Acest subtip este asemănător cu cel tipic, dar cu acumulare de sescvioxizi (îndeosebi Al2O3 în Bv).

Districambosol scheletic: apare pe 52,61 ha (24%), succesiunea orizonturilor pe profil este Ao-Bvqq-R. Acest subtip este asemănător cu cel tipic, dar cu peste 75% schelet.

Lista unităţilor amenajistice pe tipuri si subtipuri de sol

S O L U R I S I U N I T A T I A M E N A J I S T I C E

31 Eutricambosol (EC)

3101 tipic

78 A; 78 B

Total subtip sol: 2 UA 41.24 HA

Total tip sol: 2 UA 41.24 HA

32 Districambosol (DC)

3201 tipic

76 A 76 B 77 A 77 B 93 E

Total subtip sol: 5 UA 53,93 HA

3205 prespodic

77 C 79 A 79 B 79 C 79 D 93 B 93 D

Total subtip sol: 7 UA 68,52 HA

3207 scheletic

91 92 A 92 B 93 A 93 C

Total subtip sol: 5 UA 52,61 HA

Total tip sol: 17 UA 175,06 HA

Total UP: 19 UA 216,30 HA

1.2.6. Tipuri de staţiune

Evidenţa şi rǎspândirea teritorialǎ a tipurilor de staţiune

Stațiunea, exprimată în geobotanică și ecologie prin termenii de habitat și biotop, este o unitate cu areal practic omogen și caracteristici fizico-geografice proprii, prin care se deosebește și se delimitează clar de alte areale înconjurătoare, așadar o unitate elementară de landșaft (geotop).

Studiul condițiilor de relief, de rocă, de pedogeneză și evoluție a solurilor, al condițiilor generale climatice și al topoclimatelor precum și al vegetației (atât din punct de vedere al repartiției speciilor în diferite unități de suprafață, al păstrării capacității silvoproductive și ridicării valorii economice ale arboretelor) face posibilă constituirea și caracterizarea tipurilor de stațiuni forestiere din unitatea de producție studiată.

În tabelul 1.2.6.1. sunt prezentate tipurile de stațiune pe etaje de vegetație și categorii de bonitate, identificate în cadrul UP I Băcilă-Silea.

Tabelul 1.2.6.1. Evidenţa tipurilor de staţiune

| Nr. crt. | Tipul de stațiune |  | Suprafața |  | Categoria de bonitate |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cod | Denumire | ha | % | Superioară | Mijlocie | Inferioară |
| FM2 – montan de amestecuri |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3.2.2.0. | Montan de amestecuri Ps(m), rendzinic edafic mijlociu și mare, cu Asperula-Dentaria | 41,24 | 19 | 41,24 | - | - |
| 2 | 3.3.1.2. | Montan de amestecuri Pm(i), podzolic edafic submijlociu, cu mușchi și alte acidofile | 46,77 | 22 | - | 46,77 | - |
| 3 | 3.3.2.2. | Montan de amestecuri Pm, brun podzolic sau criptopodzolic, edafic mijlociu, cu Festuca+/-Calamagrostis | 21,75 | 10 | - | 21,75 | - |
| Total FM2 – montan de amestecuri |  |  | 109,76 | 51 | 41,24 | 68,52 | - |
| FM1 + FD4 – montan-premontan de făgete |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.4.2.0. | Montan-premontan de făgete Pm, brun, edafic mijlociu, cu Asperula-Dentaria | 106,54 | 49 | - | 106,54 | - |
| Total FM1 + FD4 – montan-premontan de făgete |  |  | 106,54 | 49 | - | 106,54 | - |
| Total UP |  | ha | 216.30 | - | 41,24 | 175,06 | - |
|  |  | % | 100 |  | 19 | 81 | - |

Etajul montan de amestecuri este principalul etaj de vegetație întâlnit în zonă, ocupând cea mai mare parte din suprafața unității (51%), urmat îndeaproape de etajul montan-premontan de făgete (49%). În aceste etaje arboretele înregistrează cu precădere productivități mijlocii și superioare în proporție mai mică.

În ceea ce privește tipurile de stațiuni se constată existența unui număr de 4 tipuri de stațiune, dintre care cele mai răspândite sunt 4.4.2.0. - Montan-premontan de făgete Pm, brun, edafic mijlociu, cu Asperula-Dentaria (49%), 3.3.1.2. - Montan de amestecuri Pm(i), podzolic edafic submijlociu, cu mușchi și alte acidofile (22%), 3.3.2.0. - Montan de amestecuri Ps(m), rendzinic edafic mijlociu și mare, cu Asperula-Dentaria (19%) și respectiv 3.3.2.2. - Montan de amestecuri Pm, brun podzolic sau criptopodzolic, edafic mijlociu, cu Festuca+/-Calamagrostis (10%).

De subliniat ponderea majoritară a stațiunilor de bonitate mijlocie (81%), urmată de ponderea stațiunilor de bonitate superioară (19%) ceea ce indică faptul că vegetația forestieră găsește, în cele mai multe cazuri, condiții de dezvoltare medii în cadrul fizico-geografic în care se găsește unitatea de protecție și producție.

Lista unităţilor amenajistice pe tipuri de staţiune

| TS | U N I T A T I A M E N A J I S T I C E |
| --- | --- |
| 3320 | 78 A 78 B |
|  | Total TS 2 UA 41,24 HA |
| 3312 | 79 A 79 B 79 C 79 D 93 D |
|  | Total TS 5 UA 46,77 HA |
| 3322 | 77 C 93 B |
|  | Total TS 2 UA 21,75 HA |
| 4420 | 76 A 76 B 77 A 77 B 91 92 A 92 B 93 A 93 C 93 E |
|  | Total TS 10 UA 106,54 HA |
|  | Total UP 19 UA 216,30 HA |

Lista unităţilor amenajistice pe tipuri de staţiune şi sol

| TS | SOL | U N I T A T I A M E N A J I S T I C E |
| --- | --- | --- |
| 3220 | 3101 | 78 A 78 B |
|  |  | TOTAL SOL 2 UA 41,24 HA |
|  |  | TOTAL TS 2 UA 41,24 HA |
| 3312 | 3205 | 79 A 79 B 79 C 79 D 93 D |
|  |  | TOTAL SOL 5 UA 46,77 HA |
|  |  | TOTAL TS 5 UA 46,77 HA |
| 3322 | 3205 | 77 C 93 B |
|  |  | TOTAL SOL 2 UA 21,75 HA |
|  |  | TOTAL TS 2 UA 21,75 HA |
| 4420 | 3201 | 76 A 76 B 77 A 77 B 93 E |
|  |  | TOTAL SOL 5 UA 53,93 HA |
|  | 3207 | 91 92 A 92 B 93 A 93 C |
|  |  | TOTAL SOL 5 UA 52,61 HA |
|  |  | TOTAL TS 10 UA 106,54 HA |
|  |  | Total UP 107 UA 216,30 HA |

1.2.7. Tipuri de pădure

Evidenţa tipurilor naturale de pădure

Tipurile naturale de pădure identificate în raza U.P. I Băcilă-Silea, sunt prezentate în tabelul următor.

Tabel 1.2.7.1. Evidența tipurilor naturale de pădure

| Nr. crt. | Tip de stațiune | Tip de pădure |  | Suprafața |  | Productivitatea naturală (ha) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cod | Denumire | ha | % | Superioară | Mijlocie | Inferioară |
| 1 | 3.2.2.0. | 221.1 | Brădeto-făget normal cu floră de mull (s) | 41,24 | 19 | 41,24 | - | - |
| 2 | 3.3.1.2. | 223.1 | Brădeto-făget cu Festuca altissima (m) | 46,77 | 22 | - | 46,77 | - |
| 3 | 3.3.2.2. | 134.1 | Amestec de rășinoase și fag pe soluri schelete (m) | 21,75 | 10 | - | 21,75 | - |
| 4 | 4.4.2.0. | 411.4 | Făget montan pe soluri schelete cu floră de mull (m) | 106,54 | 49 | - | 106,54 | - |
| Total UP |  |  | ha | 216,30 | 100 | 41,24 | 175,06 | - |
|  |  |  | % | 100 |  | 19 | 81 | - |

Sub aspectul distribuției celor 4 tipuri de pădure identificate, se constată că cea mai mare participare o are tipul de pădure 411.4 - Făget montan pe soluri schelete cu floră de mull (m), răspândit pe 49% din suprafață, urmat de tipul 223.1 - Brădeto-făget cu Festuca altissima (m), cu 22% pondere de participare (46,77 ha) și respectiv tipul de pădure 221.1 - Brădeto-făget normal cu floră de mull (s), întâlnit pe 19% din suprafață.

În ceea ce privește productivitatea tipurilor de pădure, situația se prezintă ca și la bonitatea tipurilor de stațiuni, și anume productivitate superioară pe 19% din suprafață, respectiv productivitate mijlocie pe 81% din suprafață, ceea ce înseamnă că tipurile de pădure existente valorifică în mod corespunzător potențialul stațional.

Lista unităţilor amenajistice pe tipuri de staţiune şi pădure

| TS | TP | U N I T A T I A M E N A J I S T I C E |
| --- | --- | --- |
| 3220 | 2211 | 78 A 78 B |
|  |  | TOTAL TP 2 UA 41,24 HA |
|  |  | TOTAL TS 2 UA 41,24 HA |
| 3312 | 2231 | 79 A 79 B 79 C 79 D 93 D |
|  |  | TOTAL TP 5 UA 46,77 HA |
|  |  | TOTAL TS 5 UA 46,77 HA |
| 3322 | 1341 | 77 C 93 B |
|  |  | TOTAL TP 2 UA 21,75 HA |
|  |  | TOTAL TS 2 UA 21,75 HA |
| 4420 | 4114 | 76 A 76 B 77 A 77 B 91 92 A 92 B 93 A 93 C 93 E |
|  |  | TOTAL TP 10 UA 106,54 HA |
|  |  | TOTAL TS 10 UA 106,54 HA |
|  |  | Total UP 19 UA 216,30 HA |

Lista unităţilor amenajistice în raport cu caracterul actual al tipului de pădure

CRT U N I T A T I A M E N A J I S T I C E

Natural fundamental prod. sup.

78 A 78 B

TOTAL CRT 2 UA 41,24 HA

Natural fundamental prod. mij.

76 A 76 B 77 A 77 B 77 C 79 A 79 B 79 C 79 D 91 92 A 92 B 93 A 93 B 93 C

93 D 93 E

TOTAL CRT 17 UA 175,06 HA

Total UP 19 UA 216,30 HA

Formații forestiere

Dintre acestea, ponderea cea mai mare o are formația forestieră a făgetelor pure montane, care ocupă o suprafață de 106,54 ha (49% din suprafața cu pădure), urmată de formația brădeto-făgete cu 88,01 ha suprafață ocupată (41%) și de formația amestecurilor de molid-brad-fag cu 21,75 ha suprafață ocupată (10%).

Din punct de vedere al caracterului actual al tipului de pădure, se poate observa că toate arboretele sunt natural fundamentale, corespunzătoare din punct de vedere al compoziției, productivității și modului de regenerare, tipului natural fundamental de pădure.

Prin lucrările propuse de amenajament se va urmări menținerea ponderii arboretelor natural fundamentale, acolo unde acest lucru este posibil prin promovarea regenerării naturale a arboretelor.

În conformitate cu cerinţele social-economice, ecologice şi informaţionale, amenajamentul silvic proprietate privată aparținând Composesoratului Familia Silea și Composesoratului Familia Băcilă, județul Brașov, U.P. I Băcilă-Silea, îmbină strategia ecosistemelor forestiere din zonă cu strategia dezvoltării societăţii.

Amenajamentul silvic este un proiect tehnic prin care gospodarirea silvica isi asigura in padure conditii organizatorice proprii pentru realizarea sarcinilor ei.

Tabelul 1.2.7.2. Repartizarea fondului forestier pe unităţi teritorial – administrative

| Nr. crt. | Județul | Unitatea Administrativ-teritorială | Parcele aferente | Suprafața (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Brașov | Ucea | 76 – 79, 91 – 93 | 216,30 |
| Total |  |  | - | 216,30 |

1.2.8. Vecinătăţi, limite, hotare

Limita unității de producție este materializată pe teren prin semne amenajistice specifice conform instrucțiunilor în vigoare (linii verticale materializate pe arbori cu vopsea roșie).

Tabelul 1.2.8.1. Vecinătăţi, limite, hotare

| Trupul de pădure | Puncte Cardinale | Vecinătăți | Limite |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Felul | Denumirea |
| Băcilă - Silea | Nord | Pădure proprietate publică a statului O.S Făgăraș | naturală artificială | Valea Ucișoara liziera – semne convenționale |
|  | Sud | Pădure proprietate publică a statului O.S Făgăraș | artificială | semne convenționale |
|  | Est | Pădure proprietate publică a Comunei Viștea Pădure proprietate publică a statului O.S Făgăraș | naturală artificială | Muchia Viștea Valea Ucișoara semne convenționale |
|  | Vest | Composesoratul Foștii Coloni Ucea de Sus | naturală artificială | Muchia Gârdomanu semne convenționale |

Toate hotarele sunt evidente şi sunt materializate cu semne uzuale pentru delimitarea fondului forestier, precum şi cu borne. Nu există încălcări de hotare.

1.2.9.Trupuri de pădure ( bazinete) componente

Pădurea analizată formează două trupuri, situația fondului forestier fiind prezentată în tabelul următor:

Tabelul 1.2.9.1. Trupuri de pădure componente

| Nr. crt. | Denumirea trupului | Parcele componente | Suprafața (ha) | Localitatea în raza căreia se află |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Băcilă | 76 – 79 | 140,50 | Ucea |
| 2 | Silea | 91- 93 | 75,80 |  |
| Total |  |  | 216,30 | - |

1.2.10.Constituirea şi materializarea parcelarului şi subparcelarului

La actuala amenajare s-a respectat vechiul parcelar, în ce privește limitele și numerotarea, limitele dintre parcele fiind stabilite pe limite naturale (culmi, văi).

Unitatea de producție este constituită din 7 parcele și 19 de subparcele.

Materializarea parcelarului a fost executată de către personalul de teren al ocolului silvic, împreună cu proprietarul, iar subparcelarul a fost materializat de către inginerul proiectant și a suferit modificări ca urmare a lucrărilor executate în perioada de aplicare a amenajamentelor anterioare.

Indicativele alfabetice ale vechiului subparcelar au fost, pe cât posibil, păstrate. Modificările de subparcelar s-au făcut în conformitate cu normele în vigoare în ceea ce privește caracteristicile arboretelor și condițiile staționale existente. Subparcelarul a fost delimitat și materializat de proiectant cu vopsea roșie.

1.2.11. Mărimea parcelelor şi subparcelelor

Tabelul 1.2.11.1. Mărimea comparativă a suprafețelor parcelelor și subparcelelor

| Anul Amenajării | Parcele |  |  |  | Subparcele |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Număr | Suprafața (ha) |  |  | Număr | Suprafața (ha) |  |  |
|  |  | Medie | Maximă | Minimă |  | Medie | Maximă | Minimă |
| 2015 | 7 | 30,90 | 43,80 | 2,70 | 20 | 10,80 | 35,90 | 0,30 |
| 2025 | 7 | 30,90 | 42,87 | 2,70 | 19 | 11,38 | 33,86 | 1,73 |

Parcela cea mai mare este parcela 77 (42,87 ha), iar cea mai mică este parcela 91 (2,70 ha). Unitatea amenajistică cea mai mare este u.a. 78B (33,86 ha), iar cea mai mică este u.a. 79C (1,73 ha). Suprafața maximă a parcelei, a rezultat astfel prin stabilirea în trecut a unor limite de parcele, pe limitele naturale (culmi, văi). Pentru asigurarea continuității lucrărilor silvotehnice, s-au păstrat în continuare limitele acestor parcele.

Pentru pădurile din cadrul AmenajamentuluI Silvic proprietate privată aparținând Composesoratului Familia Băcilă și Composesoratului Familia Silea, județul Brașov, U.P. I Băcilă-Silea obiectivele social-economice avute în vedere la reglementarea modului de gospodărire a acestora, detaliate prin stabilirea ţelurilor de producţie şi de protecţie la nivelul unităţilor de amenajament (parcelă, subparcelă, etc.) sunt prezentate în tabelul următor.

Tabelul 1.2.11.2. Funcțiile pădurii principale și secundare atribuite arboretelor

| Grupa, subgrupa și categoria funcțională |  | Suprafața |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod | Denumire | ha | % |
| GRUPA I – PĂDURI CU FUNCŢII SPECIALE DE PROTECŢIE |  |  |  |
| Subgrupa 2. Păduri cu funcții de protecție a terenurilor și solurilor |  |  |  |
| I.2A (5Q) | Păduri situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 35g (TII) | 49,08 | 23 |
| Total subgrupa 2 |  | 49,08 | 23 |
| Subgrupa 5. Păduri de interes științific și de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier |  |  |  |
| I.5Q | Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse ROSAC 0122 Munții Făgăraș, în scopul conservării habitatelor (T IV) | 167,22 | 77 |
| Total subgrupa 5 |  | 167,22 | 77 |
| Total grupa I |  | 216,30 | 100 |
| Total U.P. |  | 216,30 | 100 |

* în paranteză sunt enumerate categoriile funcționale secundare, pe lângă funcția prioritară

Datorită faptului că fondul forestier în studiu este inclus integral în aria protejată Sit Natura 2000 – ROSAC0122 - Munții Făgăraș (parcelele 76-79; 91-93 – 216,30 ha), aceste suprafețe au fost încadrate în categoria funcțională 1.5Q.

În scopul diferențierii măsurilor de gospodărire şi a reglementării lor prin amenajament, categoriile funcționale au fost grupate în tipuri de categorii funcționale astfel:

Tipuri de categorii funcţionale şi ţeluri de gospodărire

Tipurile funcționale sunt constituite prin gruparea tuturor categoriilor funcționale, pentru care sunt indicate măsuri similare.

Arboretele din tipul II funcțional sunt supuse regimului de conservare deosebită, în ele nefiind permisă recoltarea de produse principale.

În arboretele din tipul IV funcțional se poate organiza recoltarea de masă lemnoasă sub formă de produse principale, iar tratamentele alese au fost adaptate la specificul funcțiilor de protecție/producție pe care trebuie să le îndeplinească arboretele.

Tabelul 1.2.11.3. Situația suprafețelor pe tipuri de categorii funcționale

| Grupa funcțională | Tip de categorie funcțională | Categoriile funcționale | Feluri de gospodărire | Suprafață |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ha | % |
| I | T II | I.2A | conservare deosebită | 49,08 | 23 |
|  | T IV | I.5Q | protecție și producție | 167,22 | 77 |
| Total pădure |  |  |  | 216,30 | 100 |

1.2.12.Subunităţi de producţie sau de protecţie constituite

Pornind de la funcțiile social-economice și ecologice și ținând cont de țelurile atribuite arboretelor, au fost constituite două subunități de gospodărire, în scopul gospodării diferențiate și durabile a pădurilor și al organizării cât mai eficiente a procesului de producție:

- SUP A – codru regulat, sortimente obișnuite;

- SUP M – conservare deosebită.

În SUP A au fost incluse a arboretele încadrate în categoria funcțională I.5Q. Prin tratamentele adoptate, din aceste arborete se va extrage, în principal, lemn gros pentru cherestea.

În SUP M au fost incluse arboretele încadrate în categoriile funcționale I.2A. În aceste arborete, așa după cum s-a precizat și mai sus, nu se admite recoltarea de produse principale, ele urmând a fi parcurse doar cu lucrări de îngrijire sau lucrări de conservare.

Tabelul 1.2.12.1. Situația SUP-urilor pe grupe funcționale

| Grupa funcțională | Suprafața subunităților (ha) |  | Total |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | M |  |
| I | 167,22 | 49,08 | 216,30 |
| II | - | - | - |
| Total | 167,22 | 49,08 | 216,30 |

În tabelul următor sunt prezentate subunităţile de gospodărire constituite, cu subparcelele aferente:

Tabelul 1.2.12.2. Subunităţile de gospodărire constituite, cu subparcelele aferente:

| SUP | U N I T A T I A M E N A J I S T I C E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 76 A | 76 B | 77 A | 77 B | 77 C | 78 A | 78 B | 79 A | 79 C |
|  | 79 D | 92 B | 93 B | 93 C | 93 D | 93 E |  |  |  |
| Total | Suprafața | 167,22 HA | Nr.UA-uri | 15 |  |  |  |  |  |
| M | 79 B | 91 | 92 A | 93 A |  |  |  |  |  |
| Total | Suprafața | 49,08 HA | Nr.UA-uri | 4 |  |  |  |  |  |
| Total UP | Suprafața | 216,30 HA | Nr.UA-uri | 19 |  |  |  |  |  |

1.2.13. Regimul

Regimul, sau modul general în care se asigură regenerarea unei păduri (din sămânță sau pe cale vegetativă), definește structura pădurii din acest punct de vedere.

Pentru arboretele din unitatea de producție I Băcilă-Silea s-a adoptat regimul codru. Regimul codru urmărește regenerarea din sămânță a arboretelor, promovând exemplarele viguroase, bine conformate și care produc lemn de calitate și semințe genetic superioare, asigurând în același timp și o polifuncționalitate a pădurilor.

1.2.14. Compoziţia ţel

Compoziția-țel reprezintă asocierea și proporția speciilor din cadrul unui arboret, care îmbină în orice moment al existenței lui, în modul cel mai favorabil, exigențele biologice ale pădurii cu cerințele social-economice și ecologice atribuite, starea arboretului existent, etc.

La alegerea speciilor de viitor și indicarea tipurilor de cultură s-a ținut seama de compoziția corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure, de condițiile staționale, de funcțiile social-economice atribuite și de starea actuală a arboretelor.

Compoziția-țel s-a stabilit diferențiat, după cum urmează:

-  compoziția-țel de regenerare s-a stabilit pentru arboretele exploatabile;

- compoziția-țel la exploatabilitate s-a stabilit pentru celelalte arborete existente și reprezintă compoziția cea mai favorabilă la care pot ajunge arboretele respective la vârsta exploatabilității, în raport cu compoziția actuală și cu posibilitatea de modificare a ei prin lucrările propuse.

Compoziția-țel de regenerare s-a stabilit în concordanță cu cea corespunzătoare tipului natural fundamental: specii autohtone valoroase (fag, molid, brad) la care se adaugă specii de amestec (paltin de munte, larice).

Tabelul 1.2.14.1. Compozițiile-țel optime la nivel de SUP și U.P.

| SUP (U.P.) | Tip de stațiune | Tip de pădure | Compoziția-țel | Suprafața (ha) | Suprafața pe specii (ha) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | FA | BR | MO | SAC | DM | DT | DR | PAM |
| SUP A | 3.2.2.0. | 221.1 | 6BR 2FA 2DR | 41,24 | 8,25 | 24,74 | - | - | - | - | 8,25 | - |
|  | 3.3.1.2. | 223.1 | 6MO 2DR 2DT | 21,93 | - | - | 13,15 | - | - | 4,39 | 4,39 | - |
|  | 3.3.2.2. | 134.1 | 5MO 2DR 2FA 1DT | 21,75 | 4,35 | - | 10,86 | - | - | 2,19 | 4,35 | - |
|  | 4.4.2.0. | 411.4 | 8FA 1DR 1DT | 82,30 | 65,84 | - | - | - | - | 8,23 | 8,23 | - |
|  | Compoziția-țel |  | ha | 167,22 | 78,44 | 24,74 | 24,01 | - | - | 14,81 | 25,22 |  |
|  |  |  | % | 100 | 47 | 15 | 14 | - | - | 9 | 15 |  |
|  | Compoziția actuală |  | % | 100 | 62 | 29 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| SUP M | 3.3.1.2. | 223.1 | 6MO 2DR 2DT | 24,84 | - | - | 14,90 | - | - | 4,97 | 4,97 | - |
|  | 4.4.2.0. | 411.4 | 8FA 1DR 1DT | 24,24 | - | - |  | - | - | 2,42 | 2,42 | - |
|  | Compoziția-țel |  | ha | 49,08 | 19,40 | - | 14,90 | - | - | 7,39 | 7,39 | - |
|  |  |  | % | 100 | 40 | - | 30 | - | - | 15 | 15 |  |
|  | Compoziția actuală |  | % | 100 | 79 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| U.P. | Compoziția țel |  | ha | 216,30 | 97,84 | 24,74 | 38,91 | - | - | 22,2 | 32,61 | - |
|  |  |  | % | 100 | 45 | 11 | 19 | - | - | 10 | 15 | - |
|  | Compoziția actuală |  | % | 100 | 65 | 27 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - |

În concluzie, compoziția-țel fixată este formată din specii naturale de bază și specii valoroase de amestec. Această varietate de specii asigură îndeplinirea funcțiilor multiple atribuite arboretelor și aduc un plus de rezistență în fața pericolului reprezentat de vânturile puternice.

1.2.15. Tratamentul

Definit ca un ansamblu de măsuri silviculturale prevăzute de la crearea arboretelor și până la exploatare, tratamentul pregătește în cadrul unui regim dat, trecerea arboretelor de la o etapă la alta.

Condițiile naturale din unitate și cerințele social-economice impun ca pădurea să fie condusă către structuri diversificate, amestecate, pluriene și relativ pluriene, naturale, capabile să îndeplinească funcții multiple de producție și protecție.

Optimizarea structurii în pădurile U.P. I Băcilă-Silea se va face treptat, de la o etapă de amenajare la alta, prin adoptarea unor tratamente intensive cu perioadă lungă de regenerare.

În acest sens, pentru SUP A, amenajamentul actual propune următorul tratament: tăieri progresive.

În arboretele încadrate în tipul II funcțional (SUP M), supuse regimului de conservare deosebită, se vor executa lucrări de îngrijire și lucrări speciale de conservare.

1.2.16. Exploatabilitatea

Exploatabilitatea definește structura arboretelor sub raport dimensional și se exprimă prin vârsta exploatabilității în cazul structurilor de codru regulat.

Pentru arboretele din SUP A exploatabilitatea se exprimă prin vârsta medie a exploatabilității de protecție, aceasta fiind precizată pentru fiecare unitate amenajistică în descrierea parcelară. Vârsta medie a exploatabilității este de 112 ani.

Pentru arboretele cu funcții speciale de protecție, excluse de la reglementarea procesului de producție (tipul funcțional II), nu a fost stabilită vârsta exploatabilității. În acest caz momentul exploatabilității a fost considerat cel în care efectul lor ecoprotectiv mediu a atins valoarea maximă.

1.2.17. Ciclul

Ciclul definește mărimea și structura fondului forestier în ansamblul său în raport cu vârsta arboretelor componente.

Ciclul s-a stabilit pentru arboretele încadrate în SUP A, luându-se în considerare: formațiile și speciile forestiere ce compun pădurea, productivitatea și starea actuală a arboretelor, funcțiile social-economice atribuite arboretelor respective, vârsta exploatabilității și posibilitățile de creștere a capacității de producție și protecție a arboretelor.

Sub raport statistic, ciclul se stabilește pornind de la media vârstelor exploatabilității și, în cazul UP I Băcilă-Silea , este de 110 ani. La această vârstă pădurea realizează în bune condiții sortimentele țel și își îndeplinește funcțiile de protecție atribuite.

1.2.18. Instalaţii de transport

În cadrul unității de producție I Băcilă-Silea transportul masei lemnoase sau alte servicii specifice activităților de gospodărire a fondului forestier sunt legate de două drumuri forestiere, ale căror caracteristici sunt prezentate în tabelul următor:

Tabelul 1.2.18.1. Instalații de transport

| Nr. crt. | Indicativul drumului | Denumirea drumului | Lungimea (km) |  |  | Suprafața deservită (ha) | Volum total deservit (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | În pădure | În afara pădurii | Total |  |  |
| Drumuri forestiere (F.E.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | FE001 | Drum auto forestier Valea Ucea Mare | - | 0,2 | 0,2 | 22,36 | 585 |
| 2 | FE002 | Drum auto forestier Valea Ucișoara | 2,5 | - | 2,5 | 193,94 | 11531 |
| Total drumuri forestiere |  |  | 2,5 | 0,2 | 2,7 | 216,30 | 12116 |
| Total general |  |  | 2,5 | 0,2 | 2,7 | 216,30 | 12116 |

Rețeaua instalațiilor de transport însumează 2,7 km, și este formată din drumuri forestiere aparținând altor proprietari - Composesoratul Foștii Coloni Ucea de Sus (Drum auto forestier Valea Ucea Mare) și statului român – UP II Făgăraș - OS Făgăraș (Drum auto forestier Valea Ucișoara).

Densitatea rețelei instalațiilor de transport este de 12,48 m/ha, raportată la lungimea drumurilor forestiere ce deservesc efectiv suprafața de fond forestier inclusă în UP I Băcilă-Silea .

Drumurile forestiere sunt în stare bună și necesită doar reparații și întrețineri curente.

Accesibilitatea fondului forestier și a posibilității a fost stabilită până la distanța maximă de scos-apropiat de 1,2 km și este prezentată în tabelul de mai jos.

Tabel 1.2.18.2. Accesibilitatea fondului forestier

| Specificări |  | Accesibilitatea (%) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Actuală | La sfârșitul deceniului |
| Fond forestier total |  | 100 | 100 |
| Fond de producție (% din suprafață) | Total, din care: | 100 | 100 |
|  | - exploatabil | 100 | 100 |
|  | - preexploatabil | 100 | 100 |
|  | - neexploatabil | 100 | 100 |
| Fond de protecție (% din suprafață) | Total, din care: | 100 | 100 |
|  | - lucrări de conservare | 100 | 100 |
| Posibilitatea (% din volum) | Total, din care: | 100 | 100 |
|  | - produse principale | 100 | 100 |
|  | - produse secundare | 100 | 100 |
|  | - tăieri conservare | 100 | 100 |
|  | - tăieri de igienă | 100 | 100 |

Accesibilitatea la sfârșitul deceniului se va păstra neschimbată, având în vedere că nu este planificată construcția vreunui drum forestier.

Prin amenajamentul silvic nu se implementează viitoare proiecte asa cum sunt ele definite conform anexelor 1 și 2 ale Directivei EIA (Legea nr. 292/2018).

1.2.19. Coordonatele Stereo 70

Coordonatele Stereo 70 pentru limitele fondului forestier sunt prezentate mai jos:

| Pct. | X (m) | Y (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 477923,041 | 462815,574 |
| 2 | 477976,624 | 462428,348 |
| 3 | 478498,291 | 462833,291 |
| 4 | 478638,758 | 462495,697 |
| 5 | 479211,024 | 462433,081 |
| 6 | 479189,772 | 462811,020 |
| 7 | 479176,016 | 463508,712 |
| 8 | 478990,562 | 463627,352 |
| 9 | 477987,783 | 463593,279 |
| 10 | 478265,767 | 463601,852 |
| 11 | 478567,442 | 464384,009 |
| 12 | 478257,982 | 464664,075 |
| 13 | 477385,170 | 464856,900 |
| 14 | 477848,113 | 464460,989 |
| 15 | 478072,828 | 464333,697 |
| 16 | 478323,435 | 463491,686 |
| 17 | 477940,532 | 463254,027 |
| 18 | 478376,033 | 462765,105 |

1.3. Justificarea necesitatii planului

Se doreşte reamenajarea fondului forestier proprietate, deoarece actualul amenajament a expirat la 31.12.2024 pentru o mai bună gestionare şi pentru dezvoltarea durabilă a acestuia, în concordanţă cu obiectivele ecologice, social-economice, cu condiţiile de protectie a mediului (ape, sol, aer) şi cu respectarea dreptului de proprietate asupra pădurilor.

Amenajamentul silvic actual are o valabilitate de 10 ani. Prezentul amenajament intră în vigoare la data aprobării acestuia prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și este valabil până la data de 31 decembrie a anului al zecelea, începând cu anul în care a avut loc ședința de preavizare a soluțiilor tehnice.

În siturile Natura 2000 există câteva linii directoare ale acestei monitorizări, impuse prin rezoluţiile Conferinţelor Ministeriale pentru Protecţia Pădurilor din Europa, de la Helsinki (1993) şi Lisabona (1998). Aceste linii directoare sunt:

- menţinerea şi sporirea adecvată a resurselor forestiere;

- menţinerea sănătăţii şi vitalităţii ecosistemelor forestiere;

- menţinerea şi încurajarea funcţiilor productive ale pădurii (lemnoase şi nelemnoase);

- menţinerea, conservarea şi sporirea adecvată a biodiversităţii în ecosistemele forestiere;

- menţinerea şi sporirea adecvată a funcţiilor de protecţie în gospodărirea pădurilor (în special referitoare la sol şi apă);

- menţinerea altor funcţii şi condiţii socio-economice.

În concordanță cu aceste linii directoare, amenajamentul silvic prezintă informații despre:

- situaţia teritorial-administrativă;

- organizarea teritoriului;

- gospodărirea din trecut a pădurilor;

- studiul staţiunii şi al vegetaţiei forestiere;

- stabilirea funcţiilor social-economice şi ecologice ale pădurii şi a bazelor de amenajare;

- reglementarea procesului de producţie lemnoasă şi măsuri de gospodărire a arboretelor cu funcţii speciale de protecţie;

- valorificarea superioară a altor produse ale fondului forestier în afara lemnului;

- protecţia fondului forestier;

- conservarea biodiversității (care cuprinde şi un subcapitol special destinat ariilor naturale protejate);

- instalaţii de transport, tehnologii de exploatare şi construcţii forestiere;

- analiza eficacităţii modului de gospodărire a pădurilor;

- planuri de recoltare şi cultură;

- planuri privind instalaţiile de transport şi construcţiile silvice;

- prognoza dezvoltării fondului forestier;

- evidenţe de caracterizare a fondului forestier;

- evidenţe privind aplicarea amenajamentului.

1.4. Descrierea ciclului de viata al planului și a interventiilor și activităților asociate fiecarei etape, precum și durata construcției, funcționării, dezafectării și eșalonarea perioadei de implementare a planului

Amenajamentul Silvic este un plan ce asigură soluții tehnice, prin care gospodărirea silvică își asigură în pădure condiții organizatorice proprii pentru realizarea sarcinilor ei și are ca termen de valabilitate 10 ani de la aprobarea acestuia.

Faţă de amenajamentul precedent s-au aprofundat aspectele referitoare la determinarea fondului de producţie, s-au concretizat mai bine principiile fundamentale de amenajare în soluţiile adoptate, asigurându-se premizele unei gospodăriri durabile a pădurilor, conservarea şi dezvoltarea biodiversităţii speciilor şi ecosistemelor forestiere, eficienţa sporită a măsurilor propuse.

Gospodărirea fondului forestier naţional este supusă regimului silvic (= un sistem de norme tehnice silvice, economice şi juridice privind amenajarea, cultura, exploatarea, protecţia şi paza fondului forestier naţional, având ca finalitate asigurarea gospodăririi durabile a ecosistemelor forestiere) şi se face prin planurile de amenajament silvic elaborate după norme unitare la nivel naţional (indiferent de natura proprietăţii şi de forma de administrare).

Acestea sunt verificate de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, fiind aprobate prin ordin de ministru.

Modificările fizice ce decurg din plan (din excavare, consolidare, dragare etc.) și care vor avea loc pe durata diferitelor etape de implementare a planului

IMPLEMENTAREA PREVEDERILOR AMENAJAMENTULUI SILVIC NU PRESUPUNE REALIZAREA DE MODIFICĂRI ALE CONFIGURAȚIEI ACTUALE A TERENULUI.

În prezent pădurile ce aparțin unității de producție U.P. I Băcilă-Silea, dispun de o rețea de  drumuri, care însumează 2,70 km, de unde rezultă o densitate a rețelei de drumuri de 12,48 m/ha. Acestea sunt drumuri forestiere care sunt practicabile tot timpul anului. Accesibilitatea actuala a unității este de 100%.

1.5. Resurse naturale ce vor fi exploatate din cadrul ariilor naturale protejate de interes comunitar pentru a fi utilizate la implementarea planului

În cadrul planului, resursele naturale ce vor fi exploatate din cadrul ariilor naturale protejate naturale ROSAC0122 - Munții Făgăraș sunt:

-masa lemnoasă rezultată în urma tăierilor de regenerare, a tăierilor de conservare, a lucrărilor de îngrijire (curăţiri + rărituri) şi a tăierilor de igienă;

-vânatul, fructele de pădure, ciupercile comestibile şi plantele medicinale.

Tabelul 1.5.1. Masa lemnoasa ce va fi exploatata din întreg amenjamentul

| Specificare | Produse din |  |  |  |  |  |  |  |  | Tăieri de conservare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tăieri de regenerare |  | Dega-jări | Curăţiri |  | Rărituri |  | Tăieri de igienă |  |  |  |
|  | ha | mc | ha | ha | mc | ha | mc | ha | mc | ha | mc |
| Sarcina anuală | 5,46 | 881 | - | 2,13 | 14 | 3,07 | 58 | 29,63 | 30 | 4,91 | 229 |
| Sarcina pe deceniul 2025-2034 | 54,60 | 8810 | - | 21,30 | 140 | 30,65 | 582 | 29,63 | 297 | 49,08 | 2287 |

Sintetic, masa lemnoasă ce va fi exploatată din aria protejat naturală ROSAC0122 - Munții Făgăraș, pe natură de lucrări este                    prezentată în tabelul următor.

Tabelul 1.5.2. Masa lemnoasa ce va fi exploatata din aria protejată ROSAC0122 - Munții Făgăraș

| Specificare | Produse din |  |  |  |  |  |  |  |  | Tăieri de conservare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tăieri de regenerare |  | Dega-jări | Curăţiri |  | Rărituri |  | Tăieri de igienă |  |  |  |
|  | ha | mc | ha | ha | mc | ha | mc | ha | mc | ha | mc |
| Sarcina anuală | 5,46 | 881 | - | 2,13 | 14 | 3,07 | 58 | 29,63 | 30 | 4,91 | 229 |
| Sarcina pe deceniul 2025-2034 | 54,60 | 8810 | - | 21,30 | 140 | 30,65 | 582 | 29,63 | 297 | 49,08 | 2287 |

De subliniat este faptul că:

- volumul maxim de masă lemnoasă care se recoltează ca produse principale într-o unitate de gospodărire nu poate depăşi posibilitatea acestora, stabilită prin amenajamentul silvic, pentru perioada de valabilitate a acestuia.

- Volumul maxim de masă lemnoasă care se recoltează anual ca produse principale într-o unitate de gospodărire, nu poate depăşi posibilitatea anuală, excepțiile acestei reguli sunt menționate în Legea 331/2024 (Codul silvic).

Alte resurse naturale ce se pot exploata din cadrul ariilor naturale protejate sunt reprezentate de ciuperci comestibile.

În arboretele încadrate în tipul II funcţional (S.U.P.,,M’’) supuse regimului de conservare deosebită, nu se admite recoltarea de produse principale, ele urmând a fi parcurse doar cu lucrări de îngrijire, lucrări de igienă sau lucrări de conservare.

Resurse naturale necesare implementării planului

Pentru implementarea amenajamentului silvic al UP I Băcilă-Silea nu se folosesc resurse naturale.

Implementarea planului nu necesita preluare de apa pe durata lucrărilor.

  - Informatii privind producția care se va realiza

În procesul de normalizare a fondului de productie al unei păduri, planificarea recoltelor de lemn (posibilitatea) constituie modalitatea de conducere a acestui proces.

Prin amenajamentul silvic s-au propus urmatorii indicatori de recoltare a masei lemnoase:

Tabelul 1.6.1. Volumul total de recoltat în deceniu

| Specificări | Tipul funcțional | Suprafața (ha) |  | Volumul (ha) |  | Posibilitatea anuală de specii (m3/an) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Totală | Anuală | Total | Anual | FA | MO | BR | ME | SAC | GO | PAM | PLT | DM | DT |
| Produse principale | IV | 54,60 | 5,46 | 8810 | 881 | 563 | - | 318 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Total | 54,60 | 5,46 | 8810 | 881 | 563 | - | 318 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tăieri de conservare | II | 49,08 | 4,91 | 2287 | 229 | 169 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Total | 49,08 | 4,91 | 2287 | 229 | 169 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
| Produse secundare | II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | IV | 51,95 | 5,20 | 1019 | 72 | 16 | 16 | 35 | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 |
|  | Total | 51,95 | 5,20 | 1019 | 72 | 16 | 16 | 35 | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 |
| Tăieri de igienă | II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | IV | 29,63 | 29,63 | 297 | 30 | 29 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Total | 29,63 | 29,63 | 297 | 30 | 29 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Total general | II | 49,08 | 4,91 | 2287 | 229 | 169 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | IV | 136,18 | 40,29 | 10126 | 983 | 608 | 16 | 354 | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 |
|  | Total | 185,26 | 45,2 | 12413 | 1212 | 777 | 16 | 414 | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 |

Indicele de recoltare total (incluzând doar produsele principale, secundare și tăierile de conservare) este de 5,60 m3/ha, mai mic decât indicele de creștere curentă (4,3 m3/ha), astfel încât, în viitorii 10 ani, va rezulta un minus de masă lemnoasă, datorită structurii arboretelor cu efecte pozitive în ceea ce privește mărimea și structura fondului forestier.

Masa lemnoasă ce va fi exploatată din situl de interes comunitar ROSAC0122 - Munții Făgăraș, pe natură de lucrări, pe perioada 2025-2034 este   prezentată în tabelul următor.

| Specificare | Produse din |  |  |  |  |  |  |  |  | Tăieri de conservare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tăieri de regenerare |  | Dega-jări | Curăţiri |  | Rărituri |  | Tăieri de igienă |  |  |  |
|  | ha | mc | ha | ha | mc | ha | mc | ha | mc | ha | mc |
| Sarcina anuală | 5,46 | 881 | - | 2,13 | 14 | 3,07 | 58 | 29,63 | 30 | 4,91 | 229 |
| Sarcina pe deceniul 2025-2034 | 54,60 | 8810 | - | 21,30 | 140 | 30,65 | 582 | 29,63 | 297 | 49,08 | 2287 |

Structura pe clase de vârstă a arboretelor este una mozaicată, astfel:

        - 12% din arborete sunt în clasa a I-a de vârstă (0 - 20 ani);

        - 9% din arborete sunt în clasa a II-a de vârstă (21- 40 ani);

        - 14 % din arborete sunt în clasa a III-a de vârstă (41 - 60 ani);

        - 18% din arborete sunt în clasa a IV-a de vârstă (61 - 80 ani);

        - 6% din arborete sunt în clasa a V-a de vârstă (81 - 100 ani);

        - 8% din arborete sunt în clasa a VI-a de vârstă (101 - 120 ani)

        - 33% din arborete sunt în clasa a VII-a de vârstă (>120 ani);

| Clasa de vârstă | Total | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suprafața SUP A (ha) | 167.22 | 33.55 | 30.65 | - | 2.95 | - | 15.25 | 84.82 |
| % | 100 | 20 | 18 | - | 2 | - | 9 | 51 |
| Suprafața SUP M (ha) | 49.08 | - | - | - | - | - | 24.84 | 24.24 |
| % | 100 | - | - | - | - | - | 51 | 49 |
| TOTAL | 216.30 | 33.55 | 30.65 | - | 2.95 |  | 40.09 | 109.06 |
| % | 100 | 16 | 14 | - | 1 | - | 19 | 50 |

Se observă o reprezentare bună a aboretelor cu vârste ce depăşesc 80 de ani (clasele V-VII) ce însumează 149.15 ha (69%).

    - Recoltarea posibilităţii

Alegerea arboretelor exploatabile, din care urmează să se recolteze posibilitatea de produse principale, în următorul deceniu, s-a făcut ţinându-se seama de:

- urgenţele de regenerare;

- seminţişul instalat;

- condiţiile reale de exploatare.

Repartiţia posibilităţii pe urgenţe de regenerare este următoarea:

Tabelul 1.6.1.1. Repartiția arboretelor din planul decenal pe urgențe de regenerare

| Urgența de regenerare | Arborete încadrate în planul decenal de recoltare a produselor principale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | u.a. | Suprafața (ha) | Volumul total (m3) | Volum de extras (m3) |
| 1 | 79D | 7,77 | 533 | 455 |
| 2 | 92B | 20,62 | 6698 | 3351 |
| 3 | 78A, 78B%, 93E% | 26,21 | 14803 | 5004 |
| Total |  | 54,60 | 22034 | 8810 |

Produsele principale sunt cele ce rezultă în urma efectuării tăierilor de regenerare potrivit tratamentelor silvice aplicate (tratamentul tăierilor progresive).

În cadrul Conferinței a II-a de amenajare s-a propus și adoptat o valoare a posibilității de produse principale egală cu 881 m3/an, după valoarea indicatorului rezultat prin metoda claselor de vârstă – procedeul deductiv.

Posibilitatea de produse principale, ce va fi realizată prin tratamentul tăierilor progresive, se va recolta din arboretele din u.a: 78A, 78B%, 79D, 92B și 93E%.

Tratamentul tăierilor progresive

Acesta consistă în aceea că se urmăreşte obţinerea regenerării naturale sub masiv prin aplicarea de tăieri repetate neuniforme, concentrate în anumite ochiuri împrăştiate neregulat în cuprinsul pădurii, în funcţie de mersul instalării şi dezvoltării seminţişului ce va constitui noul arboret.

Tehnica tratamentului. În principiu, tăierile progresive urmăresc realizarea obiectivului regenerării naturale sub masiv prin două modalităţi:

1.   Punerea treptată în lumină a seminţişurilor utilizabile existente, precum şi a celor instalate artificial prin semănături sau plantaţii sub masiv sau în margine de masiv;

2.   Provocarea însămânţării naturale prin rărirea sau deschiderea arboretului acolo unde încă nu s-a produs.

Pentru realizarea acestor obiective, teoreticianul tratamentului tăierilor progresive a diferenţiat trei genuri de tăieri:

(1) de deschidere a ochiurilor,

(2) de lărgire şi luminare a ochiurilor

(3) de racordare a ochiurilor.

Dacă însă unele arborete exploatabile nu au fost suficient rărite, trebuie executate în prealabil tăieri preparatorii, care urmăresc să nu întrerupă prea mult starea de masiv (consistenţa după tăiere 0,8).

Figură: Schema de aplicare a tratamentului tăierilor progresive

Tăierile de deschidere a ochiurilor urmăresc să asigure fie dezvoltarea seminţişului preexistent utilizabil deja instalat fie instalarea unuia nou, acolo unde încă nu există. Pentru realizarea acestui scop se porneşte de la porţiunile (ochiurile) existente, în care s-au instalat deja seminţişuri utilizabile şi numai apoi se trece la crearea de noi ochiuri. Acolo unde seminţişul preexistent este neutilizabil, acesta se indică să fie extras într-un an de fructificaţie, când se pot executa  şi  lucrări  de  mobilizare  a  solului  pentru  pregătirea  acestuia  în  vederea  declanşării regenerării naturale.

Principalele probleme care trebuie rezolvate la aplicarea tăierilor de deschidere a ochiurilor se referă la repartizarea, forma, mărimea, orientarea şi numărul ochiurilor, precum şi la intensitatea tăierii în fiecare ochi.

Repartizarea ochiurilor se face ţinând seama de starea arboretului, de mersul regenerării şi de posibilităţile de scoatere a materialului. Astfel, tăierile trebuie să înceapă în porţiunile mai rărite, cu arbori mai bătrâni şi cu stare mai slabă de vegetaţie. Pentru a se uşura transportul şi protejarea seminţişului instalat este indicat ca deschiderea ochiurilor să înceapă din interiorul suprafeţei de regenerat spre drumurile de scoatere cele mai apropiate. Pe versanţi, ochiurile se deschid începând de sus în jos spre drumul de scoatere a lemnului care este în general de vale. Ochiurile se vor împrăştia la distanţe destul de mari, în general cuprinse între 1 şi 2 înălţimi medii ale arboretului, astfel încât în cadrul fiecărui ochi regenerarea  să  se  desfăşoare  independent  de  ochiurile  alăturate.

Forma ochiurilor poate fi, după caz, circulară, ovală, eliptică sau, cel mai adesea, neregulată (“mai mult lungă decât rotundă, adesea cu colţuri sau, în formă de amoebă”). Forma ochiurilor se alege astfel încât să se poată asigura seminţişului umiditatea, căldura şi  lumina necesare pentru instalare şi  dezvoltare iar  pe  de  altă  parte  să-l protejeze contra unor eventuale vătămări. Pentru a se alege o formă optimă s-a pornit de la maniera în care se desfăşoară regenerarea naturală sub masiv. Astfel, s-a observat că, în regiunile călduroase şi uscate, seminţişul natural apare de preferinţă în partea sudică, unde are asigurată umbrirea şi umiditatea necesară. În schimb, în regiunile înalte sau umbrite, răcoroase şi umede, seminţişul se instalează şi se dezvoltă mai bine în partea nordică a ochiului, unde primeşte căldură suficientă. Pornind de la aceste constatări practice, se recomandă să se deschidă ochiuri de formă eliptică, orientate cu axa mare pe direcţia est-vest, în regiunile calde şi uscate, în timp ce în regiunile reci şi umede sunt preferate cele eliptice orientate nord-sud.

Mărimea ochiurilor şi intensitatea răririi în ochiuri a arboretului bătrân depind în primul rând de exigenţele faţă de lumină ale speciilor care se urmăreşte să fie regenerate. Astfel, la speciile de umbră cu seminţiş sensibil la îngheţuri sau secetă (fag, brad), care au nevoie de protecţie de sus şi laterală, ochiurile au mărimi de la suprafaţa proiecţiei a 2-3 arbori până la 0,5H sau chiar 0,75 H (H este înălţimea medie a arboretului). În plus, în aceste ochiuri nu se intervine cu tăieri rase ci se procedează la rărirea arboretului în jurul arborilor seminceri care se păstrează în ochi. În arboretele din specii de lumină (stejar, gorun), care necesită doar protecţie laterală şi creşterea în lumină plină de sus (Stejarului îi place să crească “în blană însă cu capul descoperit”), ochiurile vor fi mai mari, ajungând la 1-1,5 H la gorun şi chiar 2H la stejar. Pentru a se da de la început lumină suficientă celor două specii se recomandă fie ca, în ochi, arborii să se extragă integral ori consistenţa să se reducă până la valori de 0,4-0,5 (0,6).

Numărul ochiurilor, care nu se poate fixa cu anticipaţie ci rezultă pe teren, depinde de mărimea acestora şi de intensitatea tăierilor aplicate în fiecare ochi. Cu cât ochiurile sunt mai mari şi tăierea în ochi mai intensă, ca la gorun sau stejar, cu atât numărul lor poate fi mai mic. Din contră, în arborete cu specii de umbră (fag, brad), unde ochiurile deschise şi intensitatea tăierii în ochi sunt mici, şi numărul acestora este mai numeros (Negulescu, în Negulescu şi Ciumac, 1959). Oricum, este necesar să se urmărească atent, din aproape în aproape, volumul de masă lemnoasă pus în valoare în ochiurile care se deschid iar lucrarea să fie sistată atunci când s-a constatat că fost atins volumul dorit, pentru a nu se depăşi posibilitatea anuală fixată prin amenajament.

În ochiuri se recomandă să fie extraşi arborii cu coroanele cele mai mari care, recoltaţi ulterior, ar putea provoca vătămări grave seminţişului instalat. În plus, trebuie extrase integral subetajul arborescent şi subarboretul, pentru a permite luminii să pătrundă la sol (Dămăceanu,

1984). Tot cu ocazia tăierii de deschidere a ochiurilor dar numai dacă se constată existenţa unor arbori uscaţi, rupţi, doborâţi etc. se intervine şi în afara ochiurilor cu lucrări de igienă.

După ce s-a constatat că seminţişul s-a instalat în ochiurile deschise se trece la tăierile de lărgire şi luminare a ochiurilor, ale căror obiective sunt clar definite prin denumirea menţionată.

Luminarea ochiurilor deja create, care se corelează cu ritmul de creştere şi nevoile de lumină ale seminţişului, se face moderat şi repetat (prin mai multe tăieri) la speciile de umbră (brad sau fag), respectiv printr-o tăiere intensă sau chiar eliminarea integrală a acoperişului la cele de lumină (gorun, stejar).

Tăierea de lărgire a ochiului se realizează fie după ce în afara acestuia s-a instalat deja seminţiş utilizabil fie într-un an cu fructificaţie abundentă.

Principial, lărgirea ochiurilor se poate realiza prin benzi concentrice (în optimul de vegetaţie al speciilor de valoare) sau excentrice, numai în marginea lor fertilă, unde regenerarea progresează activ datorită condiţiilor ecologice favorabile. În mod practic, ochiurile eliptice se lărgesc spre nord în zonele cu deficit de căldură, unde s-au deschis ochiuri orientate N-S, sau spre sud în regiunile cu deficit de umiditate, unde au fost instalate ochiuri orientate E-V.

Figură: Lărgirea concentrică (sus) şi excentrică (jos) a ochiurilor

În general, lăţimea benzii variază după natura speciei şi mersul regenerării. În general, ea nu depăşeşte o înălţime medie de arboret (20-30 m), dar poate fi mai mică la speciile de umbră sau când regenerarea este anevoioasă şi mai mare (2-3H) la cele de lumină sau în condiţii de regenerare foarte favorabile. Dacă însă regenerarea, cu toate că tăierea de lărgire a ochiului s-a aplicat corect într-un an de fructificaţie, decurge anevoios, este necesar să se execute lucrări de favorizare a instalării seminţişului sau lucrări de asigurare a dezvoltării acestuia (extragerea seminţişului neutilizabil şi a subarboretului, receparea seminţişului de foioase vătămat, descopleşiri, completarea zonelor neregenerate etc).

Atunci când ochiurile, precum şi porţiunea dintre ele, sunt destul de bine regenerate şi apropiate între ele, se poate recurge la tăierea de racordare, care constă din eliminarea printr-o singură tăiere a ultimelor exemplare rămase din vechiul arboret între ochiurile regenerate. Ca şi la tăierile succesive, se recomandă ca această lucrare să fie aplicată când seminţişul, ajuns la independenţă biologică, ocupă cel puţin 70% din suprafaţă şi are o înălţime de 30-80 cm. În gorunetele şi stejăretele de la noi, din raţiuni legate de necesitatea reducerii la maximum a vătămărilor produse cu ocazia tăierilor de racordare, se recomandă ca acestea să se aplice înainte ca seminţişul să atingă 0,5 m înălţime.

Dacă însă regenerarea este îngreunată sau seminţişul instalat este puternic vătămat, tăierea de racordare se poate executa însă este urmată imediat de completări în porţiunile neregenerate.

La  aplicarea  tratamentului  tăierilor  progresive,  posibilitatea  fixată  pe  volum  poate  fi realizată din orice parte a suprafeţei periodice în rând. Pentru recoltarea acesteia, în anii cu fructificaţie se intervine cu tăieri de deschidere şi de lărgire a ochiurilor iar în cei lipsiţi de fructificaţie cu celelalte feluri de tăieri (preparatorii, de luminare a ochiurilor sau de racordare).

În arboretele parcurse cu acest tratament din România, perioada generală de regenerare a fost adoptată la 20 de ani însă tratamentul s-ar putea aplica fie în varianta cu perioadă normală (15-20 ani ca la gorun) fie cu perioadă lungă (30 de ani ca la brad şi fag) de regenerare  Mai importantă pentru succesul regenerării  este  perioada  specială  de  regenerare  a  fiecărui  ochi  în  care  a  fost  declanşată regenerarea. Ţinând cont de capacitatea de rezistenţă sub masiv a speciilor importante conduse cu tăieri în ochiuri (2-3 ani la stejar, 4-6 ani la gorun), se recomandă ca perioada specială de regenerare să nu depăşească 2-4 ani la stejar, 5-7 ani la gorun, respectiv 8-12 ani la fag şi brad.

Tabelul 1.6.1.2. Posibilitatea pe tratamente, suprafețe și specii

| Tratamentul | Suprafața de parcurs (ha) |  | Volumul de extras (m3) |  | Posibilitate pe specii (m3/an) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | Anual | Total | Anual | FA | BR |  |
| Tăieri progresive | 54,60 | 5,46 | 8810 | 881 | 563 | 318 |  |
| Total | 54,60 | 5,46 | 8810 | 881 | 563 | 318 |  |

Volumul de recoltat şi suprafaţa de parcurs cu lucrări de îngrijire şi tăieri de igiena

Produsele secundare rezultă în urma efectuării lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor (curăţiri şi rărituri).

Scopul lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor planificate de amenajament este acela de a favoriza formarea de structuri optime arboretelor sub raport ecologic şi genetic în vederea creşterii eficacităţii funcţionale multiple a pădurilor, atât în ceea ce priveşte efectele de protecţie cât şi de producţie lemnoasă şi nelemnoasă.

Posibilitatea de produse secundare repartizată pe natură de lucrări şi specii este prezentată tabelar astfel:

Tabelul 1.6.1.3. Lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor

| Specificări | Tipul funcțional | Suprafața (ha) |  | Volum (m3) |  | Posibilitatea anuală pe specii (m3/an) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Totală | Anuală | Total | Anual | FA | MO | BR | ME | SAC | GO | PAM | PLT | DM | DT |
| Degajări | II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Curățiri | II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | IV | 21,30 | 2,13 | 140 | 14 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  | Total | 21,30 | 2,13 | 140 | 14 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Rărituri | II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | IV | 30,65 | 3,07 | 582 | 58 | 11 | 14 | 29 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
|  | Total | 30,65 | 3,07 | 582 | 58 | 11 | 14 | 29 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
| Produse secundare | II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | IV | 51,95 | 5,20 | 1019 | 72 | 16 | 16 | 35 | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 |
|  | Total | 51,95 | 5,20 | 1019 | 72 | 16 | 16 | 35 | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 |
| Tăieri de igienă | II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | IV | 29,63 | 29,63 | 297 | 30 | 29 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Total | 29,63 | 29,63 | 297 | 30 | 29 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |

Degajări

Până la realizarea stării de masiv puieţii pot fi consideraţi ca sisteme individuale. După realizarea acesteia apar interacţiuni între indivizi şi se diferenţiază astfel integralitatea specifică a arboretului ca bioecosistem. Exemplarele speciilor arborescente trec de la existenţa izolată specifică fazei de seminţiş la existenţa gregară (în grup), constituind un nou arboret, cu toate atributele şi funcţiile sale specifice. Ca atare lupta contra factorilor de stress exteriori se face acum la nivelul întregului ecosistem şi nu la nivel individual

În acelaşi timp apare concurenţa inter şi intraspecifică, concurenţă ce se manifestă atât pe plan nutriţional cât şi sub cel al desfăşurării spaţiale având ca efect direct o diferenţiere între indivizi mai accentuată la nivel interspecific, în general speciile mai repede crescătoare având o dezvoltare în înălţime mult mai activă manifestându-se o tendinţă de eliminare a celor cu o capacitate de creştere, în primele faze, mai redusă. În arboretele amestecate, unele specii, datorită vigorii sporite de creştere în tinereţe, tind să le copleşească pe celelalte. Astfel începe să se manifeste între specii o concurenţă intensă pentru spaţiu şi hrană, atât în sol, cât şi în atmosferă. În mod natural, fără intervenţia omului, din această concurenţă nu ies întotdeauna învingătoare speciile cele mai valoroase din punct de vedere ecologic/economic. De aceea este necesar să se intervină în procesul natural de autoreglare a arboretului, prin înlăturarea parţială sau integrală a speciilor sau exemplarelor copleşitoare care nu au potențial economic sau care intervin negativ în reglarea echilibrului arealului respectiv.

Lucrările de rărire a arboretului prin care se realizează acest obiectiv se numesc degajări. Acestea au un caracter de selecţie în masă şi se execută în faza de desiş, având ca scop salvarea de copleşire şi promovarea exemplarelor valoroase ca specie şi conformare.

În arboretele pure, regenerate pe cale naturală şi excesiv de dese, aflate în aceeaşi fază de dezvoltare, se execută depresaje (lucrări de selecţie negativă şi educaţie colectivă), prin care se urmăreşte rărirea convenabilă a acestora, precum şi dirijarea raporturilor dintre exemplarele sănătoase, viabile şi cele preexistente, vătămate sau provenite din lăstari.

Cele două genuri de lucrări se pot executa în pădurile nou întemeiate, regenerate pe cale naturală sau artificială, după constituirea stării de masiv pe întreaga suprafaţă sau numai pe anumite porţiuni. Aplicarea lor durează până când începe producerea elagajului natural (operație de îndepărtare a crăcilor din partea inferioară a tulpinii arborilor, aplicată în exploatările forestiere) şi arboretul trece în faza de nuieliş.

In cazuri speciale, dacă s-a întârziat cu executarea degajărilor, se poate recurge la intervenţii şi la începutul fazei de nuieliş, caz în care sunt denumite degajări întârziate.

Obiectivele urmărite prin aplicarea degajărilor pot fi, în funcție de situația concretă din teren, următoarele:

- dirijarea competiţiei intraspecifice, prin ţinerea în frâu sau înlăturarea din masiv a preexistenţilor, a lăstarilor, a exemplarelor vătămate şi promovarea exemplarelor viabile şi sănătoase;

- ameliorarea compoziţiei şi desimii arboretului precum şi crearea unor condiţii mai favorabile de creştere şi dezvoltare a desişului din specia sau speciile de valoare;

- ameliorarea mediului intern specific;

- menţinerea integrităţii structurale a arboretului (k>0,8). Pădurea capătă, astfel, o avansată integritate structurală şi funcţională, este capabilă de autoreglare, autoorganizare şi autoregenerare şi dispune de o capacitate sporită de contracarare a acţiunilor perturbatoare ale factorilor de mediu.

Referitor la tehnica de lucru si perioada de execuţie, prima degajare se execută la puţin timp după constituirea stării de masiv a noului arboret.

În cazul aplicării unor tratamente cu regenerare sub adăpostul arboretului matur (parental), degajările pot începe, cu caracter parţial, în porţiunile cu starea de masiv deja realizată. Aceste lucrări pot începe, uneori, chiar înaintea încheierii recoltării ultimilor arbori remanenţi.

În funcţie de ritmul creşterii şi dezvoltării arboretului, până la trecerea în stadiul de nuieliş, în vederea atingerii obiectivelor propuse, se aplică o serie de lucrări de intervenție:

  - în cazul foioaselor, pentru a slăbi producerea lăstarilor şi a nu modifica mediul natural al arboretului, vârfurile exemplarelor copleşitoare se frâng sau se taie de la o înălţime astfel aleasă încât cel puţin jumătate din înălţimea arborelui de protejat să rămână liberă;

  - în cazul răşinoaselor, exemplarele de extras se taie de jos;

  - aceeaşi metodă se recomandă şi în situaţia degajărilor întârziate.

Figura: Desiş înainte de degajare (a) şi după degajare (b)

Prin degajări nu se intervine asupra speciilor de amestec şi arbuştilor, dacă aceştia se menţin sub vârful exemplarelor valoroase şi nu împiedică executarea lucrărilor, Totodată nu se intervine asupra speciilor de amestec şi arbuştilor unde speciile de valoare lipsesc.

În arboretele din amenajamentele silvice, se vor executa  degajări mecanice, realizate fie manual, fie folosind unelte tăietoare uşoare: cosoare, topoare, foarfeci de grădină, foarfeci cu amplificatoare de forţă pentru arbori cu diametre până la 40-45 mm pe întreaga suprafaţă sau parţial (pe suprafeţe reduse), acestea executându-se numai pe anumite coridoare sau benzi, cu lăţime de 1-3 m, în jurul rândurilor sau pâlcurilor cu semințiș al speciilor principale de bază (fag, molid, paltin, pin, etc)

Sezonul de executare a degajărilor: 15 august - 30 septembrie se consideră ca perioada optimă, totuşi este de preferat ca lucrările să se execute diferenţiat în funcţie de particularităţile fiecărui arboret. Astfel, în arboretele amestecate, degajările se recomandă să se aplice doar în timpul sezonului de vegetaţie, când arborii sunt înfrunziţi şi speciile se pot recunoaşte mai uşor.

Intensitatea degajărilor se exprimă prin raportul dintre numărul exemplarelor înlăturate (Ne) şi numărul de exemplare din arboretul iniţial (Ni), exprimat în procente:

In = Ne/Ni * 100

Periodicitatea (intervalul de timp) după care se intervine cu o nouă degajare pe aceeaşi suprafaţă, depinde de:

  - natura speciilor

  - condiţiile staţionare

  - starea şi structura pădurii.

În general, periodicitatea degajărilor variază între 1-3 ani, fiind mai mică în arboretele constituite din specii repede crescătoare, cu temperament de lumină, ca şi în amestecurile situate în condiţiile staţionare cele mai prielnice.

Executarea degajărilor şi depresajelor trebuie făcută cu muncitori cunoscători ai tehnicii de lucru. Instruirea forţei de muncă se recomandă a se face în suprafeţe demonstrative, în general de 1000 mp, de către specialişti cu o bună pregătire şi experienţă în domeniu.

Degajări nu au fost prevăzute în deceniu.

Curățiri

Trecerea arboretelor din faza de desiş în faza de nuieliş-prăjiniş este marcată de apariţia unor fenomene specific biologice  ce se manifestă cu o intensitate ridicată.

În acest stadiu, cauza principală a procesului de eliminare naturală este concurenţa pentru spaţiul de nutriţie şi dezvoltare.

Curăţirile sau lămuririle reprezintă intervenţii repetate aplicate în pădurea cultivată în fazele de nuieliş şi prăjiniş, în vederea înlăturării exemplarelor necorespunzătoare ca specie şi conformare

Scopul curăţirilor este înlăturarea din arboret a exemplarelor copleşitoare din speciile de valoare economică redusă, precum şi a celor necorespunzătoare, indiferent de specie.

Obiective urmărite prin executarea curăţirilor:

    - continuarea ameliorării compoziţiei arboretului, în concordanţă cu compoziţia ţel fixată. Această cerinţă este realizată prin înlăturarea exemplarelor copleşitoare din speciile nedorite;

    - îmbunătăţirea stării fitosanitare a arboretului prin eliminarea treptată a exemplarelor uscate, rupte, vătămate, defectuoase, preexistente, a lăstarilor, etc., având grijă să nu se întrerupă în nici un punct starea de masiv;

    - reducerea desimii arboretelor pentru a permite regularizarea creşterii în grosime şi în înălţime, precum şi a configuraţiei coroanei;

    - ameliorarea mediului intern al pădurii, cu efecte favorabile asupra capacităţii productive şi protectoare, ca şi asupra stabilităţii generale a acesteia;

    - menţinerea integrităţii structurale (consistenta K>0,8).

Pentru aplicarea curăţirilor este necesară identificarea și alegerea exemplarelor de extras din fiecare tip de arboret.

Prima curăţire se execută la cca. 3-5 ani după ultima degajare când arboretul se găseşte în faza de nuieliş-păriş iar înălţimea sa medie nu depăşeşte, în general, 3 m.

Elementele de arboret care fac obiectul extragerii prin curăţiri sunt:

    - exemplarele uscate, atacate, rănite, bolnave (în special cele cu boli infecţioase evolutive gen cancere);

    - preexistenţi (adesea consideraţi ca primă urgenţă de extragere, datorită vătămărilor produse arborilor remanenţi la doborâre);

    - exemplarele speciilor copleşitoare, nedoriteşi neconforme cu

compoziţia ţel, dacă  sunt situate în plafonul superior al arboretului;

    - exemplarele din	lăstari, provenite de pe cioate îmbătrânite sau din arborete cu provenienţă mixtă, care pot copleşi exemplarele mai valoroase din sămânţă;

    - exemplarele din specia dorită, chiar de bună calitate, dar grupate în pâlcurile prea dese.

Figură. Nuieliş înainte de curăţire (a) şi după curăţire (b)

Se vor realiza curăţiri mecanice, prin tăierea de jos a arborilor nevaloroşi, respectiv secuirea (inelarea arborilor) preexistenţilor, utilizând diferite utilaje tăietoare, în general motoferăstraie sau motounelte specifice.

Sezonul de execuţie al curăţirilor depinde, ca şi în cazul degajărilor, de speciile existente precum şi de condiţiile de vegetaţie. Astfel, în arboretele amestecate, se recomandă ca grifarea (însemnarea) arborilor de extras să se realizeze doar în perioada de vegetaţie, această restricţie eliminându-se în molidișurile pure sau amestecurile cu puţine specii, când lucrarea se poate realiza şi în repaosul vegetativ, primăvara devreme, înaintea apariţiei frunzelor, sau toamna târziu, după căderea acestora.

Intensitatea curăţirilor se stabileşte numai pe teren, în suprafeţe de probă instalate în porţiuni reprezentative  ale arboretului. În general, intensitatea se exprimă procentual:

    - ca raport între numărul de arbori extraşi (Ne) şi cel existent (Ni) în arboret înainte de intervenţie

IN = Ne/Ni x 100)

    - ca raport între suprafaţa de bază a arborilor extraşi (Ge) şi suprafaţa de bază a arboretului înainte (Gi) de curăţire

IC = Ge/Gi x 100

După intensitatea intervenţiei (pe suprafaţa de bază), curăţirile se împart în:

    - slabe (IC < 5%)

    - moderate (IC = 6-15%)

    - puternice (forte) (IC = 16-25%)

    - foarte puternice (IC > 25%).

În situaţia analizată, intensitatea curăţirilor se recomandă a fi moderată. În cazuri excepţionale, când condiţiile de arboret o reclama, pot fi şi forte, dar cu condiţia ca, în nici un punct al arboretului, consistenţa să nu se reducă după intervenţie sub 0,8.

Periodicitatea curăţirilor variază, în general, între 3-5 ani, în funcţie de natura speciilor, de starea arboretului, de condiţiile staţionare şi de lucrările executate anterior.

În general, în pădurile noastre aflate în faza de nuieliş-prăjiniş, se recomandă să se execute între 2 şi 3 curăţiri/arboret, numărul acestora fiind redus chiar şi la o singură intervenţie în cazul regenerărilor artificiale.

De calitatea punerii în practică a degajărilor şi curăţirilor depinde, în mare măsură, calitatea viitoarelor păduri.

Curățiri au fost prevăzute în u.a. 77C, 93B și 93C.

Rărituri

Răriturile  sunt lucrări executate repetat în fazele de păriş, codrişor şi codru mijlociu şi care se preocupă de îngrijirea individuală a arborilor, în scopul de a contribui cât mai activ la ridicarea valorii productive şi protectoare a pădurii cultivate.

Răriturile sunt considerate lucrări de selecţie individuală pozitivă, preocuparea de bază fiind  îndreptată asupra arborilor valoroşi care rămân în arboret până la termenul exploatării şi nu asupra celor extraşi prin intervenţia respectivă.

Răriturile sunt cele mai pretenţioase, mai complexe şi mai intensive operaţiuni culturale, cu  efecte favorabile atât asupra generaţiei existente, cât şi asupra viitorului arboret.

Cele mai importante obiectivele urmărite prin aplicarea răriturilor sunt:

- ameliorarea calitativă a arboretelor, mai ales sub raportul compoziţiei, al calităţii tulpinilor şi coroanelor arborilor, al distribuţiei lor spaţiale, precum şi al însuşirilor tehnologice ale lemnului acestora;

- ameliorarea structurii genetice a populaţiei arborescente;

- activarea  creşterii  în  grosime  a  arborilor  valoroşi  (cu  rezultat  direct asupra măririi volumului) ca urmare a răririi treptate a arboretului, fără însă a afecta creşterea în înălţime şi producerea elagajului natural (operație de îndepărtare a crăcilor din partea inferioară a tulpinii arborilor, aplicată în exploatările forestiere);

- luminarea mai pronunţată a coroanelor arborilor de valoare din speciile de  bază  pentru  a  crea  condiţii  mai  favorabile  pentru  fructificaţie  şi pentru regenerarea naturală a pădurii;

- mărirea rezistenţei pădurii la acţiunea vătămătoare a factorilor biotici şi abiotici cu menţinerea unei stări fitosanitare cât mai bune şi a unei stări de vegetaţie cât mai active a arboretului rămas.

În procesul de execuție a răriturilor există diverse tehnici de lucru care pot fi incluse în 2 metode de bază:

1. Rărituri selective – aplicate în  arboretele regenerate pe cale naturală sau mixtă. Prin execuția acestora, în general, se aleg arborii de viitor, care trebuie promovaţi. După aceasta se intervine asupra arboretelui de valoare mai redusă care vor fi extraşi. În această categorie sunt incluse:

- răritura de jos;

- răritura de sus;

- răritura combinată (mixtă);

- răritura grădinărită, etc;

2. Rărituri schematice (mecanice, geometrice, simplificate) – când arborii de  extras  se  aleg  după  o  anumită  schemă  prestabilită,  fără  a  se  mai  face  o diferenţiere a acestora după alte criterii.

Tipuri de rărituri

În  arboretele  studiate  se  vor  aplica  rărituri  combinate,deoarece  în  puţine cazuri, se poate vorbi de o intervenţie în exclusivitate în plafonul superior (răritura de sus) sau plafonul inferior (răritura de jos). Datorită acestei situaţii, s-a impus necesitatea de a combina cele două tipuri fundamentale de rărituri, pentru a realiza corespunzător scopurile urmărite, în special în arboretele cu un anumit grad de neomogenitate sub raportul vârstei, al desimii sau al compoziţiei.

Răritura combinată – constă în selecţionarea şi promovarea arborilor celor mai valoroşi ca specie şi conformare, mai bine dotaţi şi plasaţi spaţial, intervenindu-se după nevoie atât în plafonul superior, cât şi în cel inferior.

Aceasta  urmăreşte  realizarea  unei  selecţii  pozitive  şi  individuale  active având următoarelor obiective:

- promovarea  celor  mai  valoroase  exemplare  din  arboret  ca  specie  şi calitate;

- ameliorarea producţiei cantitative şi mai ales calitative a arboretului;

- mărirea spaţiului de nutriţie şi a creşterii arborilor valoroşi;

- mărirea rezistenţei arboretului la acţiunea factorilor vătămători biotici şi abiotici;

- menţinerea unui ritm satisfăcător de producere a elagajului natural; intensificarea fructificaţiei şi  ameliorarea condiţiilor  bioecologice de producere a regenerării naturale;

- punerea în valoare a masei lemnoase recoltate sub formă de produse secundare.

Tehnica  de  execuție, specifică acestui tip de răritura selectivă, este diferenţierea în cadrul  arboretelui a aşa numitelor biogrupe. În cadrul acestor unităţi structurale şi funcţionale (de mică anvergură), arborii se clasifică în funcţie de poziţia lor în arboret precum şi de rolul lor funcţional.

Răritura combinată

Biogrupă – este un ansamblu de 5-7 arbori, aflaţi în intercondiţionare în creştere şi dezvoltare, care se situează în jurul unuia sau a doi arbori de valoare (de viitor) şi în funcţie de care se face şi clasificarea celorlalte exemplare în arbori ajutători (folositori) şi arbori dăunători (de extras). Uneori, se mai ia în considerare şi altă categorie, aceea a arborilor indiferenţi (nedefiniţi).

Arborii de valoare se aleg dintre speciile principale de bază şi se găsesc, de regulă, în clasele a I-a şi a II-a Kraft. Aceştia trebuie să fie sănătoşi, cu trunchiuri cilindrice bine conformate, fără înfurciri sau alte defecte, cu coroane cât mai simetrice şi elagaj natural bun, cu ramuri subţiri  dispuse  orizontal, fără crăci lacome, etc. Totodată aceştia trebuie să fie cât mai uniform repartizaţi pe suprafaţa arboretului.

Alegerea arborilor de viitor se realizează, în general, prin două metode:

1. Prin alegerea lor precoce, la finalul fazei de păriş şi începutul celei de codrişor şi însemnarea acestora cu benzi de plastic sau inele de vopsea. Aceata îi face  uşor  de  reperat  în  cursul lucrărilor de exploatare sau al următoarelor intervenţii cu rărituri. Această metodă prezintă inconvenientul că o parte dintre exemplarele desemnate pot fi rănite în cursul intervenţiilor cu rărituri, pot să-şi modifice poziţia socială (clasa poziţională) sau chiar pot dispărea brusc (cazul arborilor doborâţi de vânt).

2. Prin selectarea arborilor la fiecare nouă intervenţie cu rărituri. În acest caz în care se pot elimina o parte dintre inconvenientele opţiunii anterioare.

Arborii ajutători (folositori) stimulează creşterea şi dezvoltarea arborilor de valoare. Ei ajută la elagarea naturală, formarea trunchiurilor şi coroanelor arborilor de  viitor,  îndeplinind  în  acelaşi  timp  rol  de  protecţie  şi  ameliorare  a  solului. Aceștia se aleg fie dintre exemplarele aceleiaşi specii (cazul arboretelor pure) fie ale speciilor de bază sau de amestec, situate în general într-o clasă poziţională inferioară (a Il-a, a II 1-a sau a lV-a).

Arborii pentru extras – sunt aceia care stânjenesc prin dezvoltarea lor arborii de viitor. Aici sunt incluși:

- arborii din orice specie şi orice plafon care, prin poziţia lor, împiedică creşterea şi dezvoltarea coroanelor arborilor de viitor şi chiar a celor ajutători;

- arborii uscaţi sau în curs de uscare, rupţi, atacaţi de dăunători, cei cu defecte tehnologice evidente;

- unele  exemplare  cu  creştere  şi  dezvoltare  satisfăcătoare,  în  scopul răririi grupelor prea dese.

Arborii  nedefiniţi –  sunt cei care, în momentul răriturii, nu se găsesc în raporturi directe cu arborii de valoare. În consecinţă aceștia nu pot fi încadraţi în nici una  dintre  categoriile  precedente. Aceştia se pot găsi în orice clasă poziţională, fiind localizaţi de obicei la marginea biogrupelor.

Rărituri au fost propuse în u.a.: 77B, 77C și 93D.

În legătură cu aplicarea lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor prevăzute în amenajament se fac următoarele precizări:

-suprafeţele de parcurs cu lucrări de îngrijire a arboretelor şi volumele de extras corespunzătoare acestora, planificate prin amenajament au un caracter orientativ;

-organul de execuţie va analiza situaţia concretă a fiecărui arboret şi în raport de această analiză va stabili suprafaţa de parcurs şi volumul de extras anual;

-pot fi parcurse cu lucrări de îngrijire şi alte arborete decât cele prevăzute iniţial prin amenajament, dacă acestea îndeplinesc condiţiile necesare aplicării lucrărilor respective;

-la executarea lucrărilor de îngrijire a arboretelor, o atenţie deosebită se va acorda arboretelor din prima clasă de vârstă, respectiv curăţirilor, de executarea lor depinzând stabilitatea şi eficacitatea funcţională a viitoarelor păduri. Aceste lucrări se vor executa indiferent de eficienţa economică de moment;

-cu tăieri de igienă se vor parcurge eşalonat şi periodic toate pădurile după necesităţile impuse de starea arboretelor, indiferent dacă au fost sau nu parcurse în anul anterior cu lucrări de îngrijire normale (curăţiri şi rărituri).

Lucrări de igienă

Adesea denumite şi tăieri de igienă, aceste lucrări urmăresc asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare a arboretelor, obiectiv care se poate realiza prin extragerea arborilor uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic atacaţi de insecte, precum şi a arborilor-cursă şi de control folosiţi în lucrările de protecţie a pădurilor, fără ca prin aceste lucrări să se restrângă biodiversitatea pădurilor.

În pădurile parcurse sistematic cu operaţiuni culturale, în special rărituri, precum şi cu tratamente nu este necesară planificarea lucrărilor de igienă deoarece arborii care se extrag în prima urgenţă prin astfel de intervenţii sunt tocmai cei uscaţi sau în curs de uscare, rupţi, doborâţi, etc, igienizarea realizându-se astfel concomitent.

Tăierea arborilor care fac obiectul lucrărilor de igienă se poate face tot timpul anului fiind încadrată în categoria – tăiere fără restricţii. Fac excepţie răşinoaselor afectate de gândaci de scoarţă  care este de preferat să se extragă înainte de zborul adulţilor.

Intensitatea (volumul de extras) lucrărilor de igienă este determinată de starea de fapt a arboretelor. Astfel, pe baza observaţiilor de teren, se pot diferenţia următoarele situaţii:

- dacă se constată că numărul arborilor de extras este mic şi prin intervenţia asupra lor nu se dereglează starea de masiv, se procedează la recoltarea acestora într-o singură repriză;

- dacă proporţia arborilor de extras este mare, aceştia se vor extrage în 2-3 reprize, la interval de 2-3 (4) ani, pentru a nu se întrerupe dintr-o dată şi exagerat de mult starea de masiv;

- în situaţia în care, prin recoltarea arborilor vătămaţi, consistenţa arboretului s-ar reduce sub 0,7 în arboretele tinere şi sub 0,6 în cele mature şi bătrâne (deci acestea ar deveni exploatabile după stare), este de preferat să se procedeze la refacerea lor prin tehnici specifice.

Masa lemnoasă de extras prin lucrări de igienă este inclusă în categoria produselor accidentale neprecomptabile (care nu depăşesc 1 m3/an/ha, raportat la suprafaţa unităţii de producţie din care fac parte arboretele parcurse, micşorată cu mărimea suprafeţei periodice în rând a arboretelor în care se va interveni cu tratamente în deceniul următor).

Dacă volumul de extras prin lucrările de igienă depăşeşte valoarea menţionată, acesta este inclus în categoria produselor lemnoase precomptabile şi se scade din posibilitatea de produse secundare - rărituri.

Lucrările de igienă au fost propuse în u.a.-urile: 76A, 76B, 77A și 79C.

Lucrari de ajutorare a regenerarilor naturale și de împădurire

La elaborarea acestui plan s-au aplicat normele tehnice cu privire la regenerarea la zi a suprafeţelor parcurse cu tăieri şi asigurarea densităţii optime a arboretelor.

Compoziţiile de regenerare s-au stabilit în funcţie de particularităţile staţionale şi de cerinţele ecologice ale speciilor, ţinând seama de prevederile din „Normelor tehnice privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate și a Ghidului de bune practici privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate” ediţia 2022 şi din „Normelor tehnice privind amenajarea pădurilor și a Ghidului de bune practici privind amenajarea pădurilor” ediţia 2022.

Referitor la lucrările de regenerare, de ajutorare a regenerării naturale şi de îngrijire a culturilor, se fac următoarele precizări, de care s-a ţinut seama la întocmirea proiectului:

- au fost prevăzute, majoritar, tratamentele cu perioade medii-lungi de regenerare, care

favorizează regenerarea naturală - tratamentul tăierilor progresive;

- în vederea ajutorării regenerării naturale se vor face (acolo unde este necesar) unele lucrări, chiar dacă nu sunt evidenţiate în plan, cum ar fi: înlăturarea litierei groase, nedescompuse, de pe unele porţiuni din u.a., mobilizarea solului în zonele înţelenite, toate acestea cu scopul creării condiţiilor ajungerii seminţelor la sol;

- împăduririle şi eventualele completări se vor face cu material de provenienţă locală sau de la alţi producători, dar numai cu provenienţe valoroase şi certe şi cu respectarea strictă a zonelor de transfer;

- puieţii folosiţi la viitoarele împăduriri vor fi de provenienţă locală, pe cât posibil produşi în pepinierele cantonale, sau proveniţi din regiuni cu condiţii edafo – climatice similare; seminţele folosite la producerea puieţilor să fie recoltate din zonă, păstrându-se astfel caracterele ereditare ale arboretelor locale;

- ritmul împăduririlor va trebui să-l urmărească pe cel al tăierilor, dar cu respectarea perioadei optime pentru aceste lucrări;

-se va urmări realizarea cât mai repede posibil a stării de masiv;

- în culturile nou create (regenerări naturale, plantaţii, culturi mixte) se vor executa lucrările corespunzătoare stadiului de dezvoltare şi stării arboretelor respective (descopleşiri, depresaje, degajări etc.), ori de câte ori este necesar, periodicităţile din instrucţiuni fiind orientative.

Tabelul 1.6.1.3. Categorii de lucrări privind ajutorarea regenerării naturale și de împăduriri

| Simbol | Categoria de lucrări | Suprafața (ha) |
| --- | --- | --- |
| A. | LUCRĂRI NECESARE PENTRU ASIGURAREA REGENERĂRII NATURALE | 23,63 |
| A.1. | Lucrări de ajutorarea regenerării naturale | 14,27 |
| A.1.4. | Mobilizarea solului | 9,41 |
| A.1.5. | Extragerea subarboretului | 4,86 |
| A.2. | Lucrări de îngrijire a regenerării naturale | 9,36 |
| A.2.1. | Receparea semințișurilor sau tinereturilor vătămate | 4,68 |
| A.2.2. | Descopleșirea semințișului | 4,68 |
| B. | LUCRĂRI DE REGENERARE | 2,33 |
| B.2. | Împăduriri în suprafețe parcurse sau prevăzute a fi parcurse cu tăieri de regenerare | 2,33 |
| B.2.3. | Împăduriri după tăieri progresive | 2,33 |
| C. | COMPLETĂRI ÎN ARBORETELE CARE NU AU ÎNCHIS STAREA DE MASIV | 3,29 |
| C.1. | Completări în arboretele tinere existente | 2,82 |
| C.2. | Completări în arboretele nou create (20%B) | 0,47 |
| D. | ÎNGRIJIREA CULTURILOR TINERE | 53,36 |
| D.1. | Îngrijirea culturilor tinere existente | 10,54 |
| D.2. | Îngrijirea culturilor tinere nou create | 42,82 |

Fiecare suprafață deschisă prin tăiere de regenerare se va trata individual, iar pe măsură ce semințișul se instalează și se dezvoltă, suprafața se va parcurge cu lucrările de întreținere și îngrijire pe care le necesită.

Lucrările de împădurire se vor efectua după tăierile progresive de racordare, în procente de 10-30% din suprafața fiecărei unități amenajistice, în golurile existente și în eventualele porțiuni neregenerate, din ochiurile care se vor deschide.

Completări se vor efectua în arboretele care nu au închis starea de masiv și în culturile nou create (20% din suprafața împădurită).

Lucrările de ajutorare a regenerării naturale și împădurire se vor executa conform normelor tehnice în vigoare. Este necesar ca personalul de teren al ocolului să urmărească permanent evoluția plantațiilor și să intervină cu întreaga gamă de lucrări necesare, chiar dacă acestea nu sunt prinse în planul lucrărilor de regenerare. Se va urmări ca ritmul împăduririlor să fie sincronizat cu cel al tăierilor.

Produse accidentale datorate unor calamităţi naturale

Pe parcursul aplicării prevederilor amenajamentului, arboretele pot fi afectate, în diferite grade de intensitate, de factori destabilizatori biotici şi abiotici: incendii, doborâturi de vânt, rupturi de zăpadă, inundaţii, secetă, atacuri de dăunători, uscare anormală etc.

În vederea gospodăririi durabile a fondului forestier este necesară extragerea materialului lemnos şi valorificarea acestuia. Recoltarea materialului lemnos se va realiza cu respectarea prevederilor legislaţiei silvice în vigoare şi va consta în:

- “extragerea integrală a materialului lemnos“ - în arboretele afectate integral de factori biotici şi abiotici şi în cele care, prin extragerea arborilor afectaţi, se determină încadrarea arboretelor în urgenţa I de regenerare;

- “extragerea arborilor afectaţi “- în arboretele afectate parţial de factori biotici şi abiotici.

Volumul rezultat se va încadra ca:

-produse accidentale I - arborii dintr-un arboret afectaţi integral de factori biotici şi/sau abiotici, arborii dintr-un arboret cu vârsta mai mare de ½ din varsta exploatabilităţii tehnice, afectaţi parţial de factori biotici şi/sau abiotici sau arbori/arborete pentru care sunt aprobări legale de defrişare;

-produse accidentale II - arborii dintr-un arboret cu vârsta mai mică de ½ din vârsta exploatabilităţii tehnice, afectaţi parţial de factori biotici şi abiotici.

Masa lemnoasă care se recoltează ca produse accidentale I se precomptează ca produse principale, numai dacă aceasta provine din subunităţi de gospodărire pentru care se reglementează procesul de producţie, celelalte produse accidentale I, precum şi produsele accidentale II, nu se precomptează.

În condiţiile în care cuantumul volumului rezultat se încadrează sub nivelul pentru care legislaţia stabileşte modificarea prevederilor amenajamentului, acesta poate fi recoltat ca produse accidentale, după întocmirea şi aprobarea actelor de punere în valoare.

Condiţiile actuale pentru care este necesară întocmirea unei documentaţii de derogare de la prevederile amenajamentului, se regăsesc în ORD. 3814/06.11.2012 al M.M.P. modificat şi completat prin Ordinul Ministrului pentru Ape, Păduri şi Piscicultură nr. 670/2014, sunt următoarele:

-volumul arborilor afectaţi însumează peste 20% din volumul arboretului existent la data apariţiei fenomenului şi nu poate fi extras prin lucrările silvotehnice prevăzute prin amenajament. Excepţie fac răşinoasele din afara arealului lor natural care se vor autoriza la exploatare în termen de 15 zile de la data aprobării actului de punere în valoare;

-arborii afectaţi sunt concentraţi pe o suprafaţă mai mare de 0,50 ha;

-prin extragerea arborilor afectaţi se determină încadrarea arboretelor în urgenţa I de regenerare;

În cazul în care arborii afectaţi de factori destabilizatori, biotici sau abiotici, dintr-un arboret sunt concentraţi pe o suprafaţă mai mare de 0,50 ha sau în situaţia în care extragerea arborilor afectaţi de factori destabilizatori, biotici sau abiotici, determină încadrarea arboretelor în urgenţa I de regenerare, este necesară subparcelarea suprafeţelor forestiere afectate de factori destabilizatori şi împădurirea acestora, în vederea refacerii structurii fondului forestier şi menţinerii statutului de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor de interes comunitar.

Compoziţiile de regenerare pentru suprafeţele forestiere afectate de factori destabilizatori şi propuse pentru împădurire, rezultate în urma extragerii integrale a produselor accidentale, se stabilesc după cum urmează:

-pe baza de studii pedostaţionale, avizate de comisia tehnică de avizare pentru silvicultură din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru suprafeţe mai mari de 3,00 ha;

-conform tipului natural fundamental de pădure sau, la solicitarea şefului ocolului silvic   pe baza studiilor pedostaţionale, pentru suprafeţe mai mici de 3,00 ha.

Regenerarea naturală cu specii forestiere corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure, a suprafeţelor forestiere afectate de factori destabilizatori, în vederea refacerii structurii fondului forestier, va fi prioritară regenerării artificiale a acestora, prin împădurire.

Documentaţia de derogare, însoţită de avizul favorabil al conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură precum şi de actul administrativ emis de autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, se va înainta spre aprobarea autorităţii publice centrale.

Alte resurse naturale ce se pot exploata de pe teritoriul suprafetei studiate sunt speciile de vânat (căprior, mistreţ, iepure), fructele de pădure, ciupercile comestibile, plante medicinale.

1.6.2. Informaţii despre materiile prime, substanţele sau                                  preparatele chimice utilizate

Singurele substanţe chimice utilizate la implementarea planului sunt combustibilii folosiţi de utilajele cu care se realizează recoltarea, colectarea şi transportul masei lemnoase. Emisiile în atmosferă de către aceste utilaje de agenţi poluanţi pot fi considerate ca nesemnificative deoarece utilajele acţionează pe intervale scurte la intervale relativ mari de timp. Se poate afirma deci că valoarea concentraţiilor de poluanţi atmosferici proveniţi din activităţile specifice de gospodărire a pădurilor se încadrează în limitele admise.

Implementarea planului nu necesită preluare de apa pe durata lucrărilor. Nu necesită consum de gaze sau energie electrică.

Deșeuri generate de plan

Prin H.G. nr 856/2002 pentru Evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, se stabileste obligativitatea pentru agentii economici si pentru orice alti generatori de deseuri, persoane fizice si juridce, de tine evidenta gestiunii deseurilor.

Conform listei mentionate, deseurile rezultate din implementarea planului se clasifica dupa cum urmeaza:

02 01 07- deșeuri din exploatari forestiere

Prin lucrarile propuse in Amenajamentul silvic nu se genereaza deseuri periculoase.

In cadrul desfasurarii activitatilor specifice pot aparea urmatoarele deseuri:

- la recoltarea arborelui: rumegusul și tapa tăieturii, crăcile subțiri. Acestea raman in padure si prin procesele de dezagregare si mineralizare naturala se va forma humusul, rezervorul organic al solului.

- Deseurile rezultate din materialele auxiliare folosite in procesul de exploatare al lemnului: in afara de resturile nefavorabile care raman in parchet, nu rezulta deseuri.

- In jurul constructiilor provizorii, vagoane de dormit amplasate in apropierea parchetelor, se amenajaeaza locuri speciale destinate deseurilor menajere.

Ca deseuri toxice si periculoase rezultate in activitatile din implementarea planului propus , se mentioneaza cele provenite de la intretinerea utilajelor de la frontul de lucru:

1302 – uleiuri uzate de motor, de transmisie și de ungere

Utilajele si mijloacele de transport vor fi aduse pe santier în stare normala de funcționare, avand efectuate reviziile tehnice si schimburile de ulei in ateliere specializate. Stocarea corespunzatoare a uleiurilor uzate se va face conform prevederilor din OUG nr. 92/2021.

Lucrarilor vor fi realizate dupa normele de calitate in exploatari forestiere astfel incat cantitatile de deseuri rezultate sa fie limitate la minim.

1.7. Emisii de poluanți fizici, chimici și biologici generați de intervențiile și activitățile PP

Singurele emisii vor fi provocate de utilajele de tăiere, recoltare, colectare şi transport al materialului lemnos, dar acestea se încadrează în limitele admise (CMA date de STAS 1257/87).

Deșeurile generate prin implementarea planului este rumeguşul rezultat în procesul de fasonare a materialului lemons și deșeurile menajere și petroliere, rezultate în urma activităților de exploatare a masei lemnoase.

Cantitatea de rumeguș rezultată este însă foarte mică putând fi reintegrată în circuitul biologic al naturii fără a produce dezechilibre.

Deșeurile menajere şi cele petroliere vor fi colectate corespunzător, conform normelor legale, eliminând astfel orice sursă de poluare.

În situaţia în care ocolul silvic vinde masa lemnoasă pe picior (în cele mai multe cazuri) atunci nu mai este cazul generării de emisii şi deşeuri datorate amenajamentului, firmele de exploatare având obligaţia respectării legislaţiei de mediu.

In perioada de implementare a planului vor rezulta deșeuri menajere de la personalul angajat, astfel:

Factor de mediu aer: În faza de implementare a planului se vor înregistra impurificări ale aerului atmosferic, însă se pot estima ca fiind redus ca intensitate acest impact deoarece nu există surse semnificative de emisie a unor poluanţi în aer. Afectări ale aerului se pot produce în timpul exploatărilor forestiere ca urmare a antrenării prafului de pe sol și a gazelor rezultate din evacuările de la eșapamentele utilajelor. Pentru reducerea influenței negative, se va avea în vedere ca utilajele folosite să aibă verificările tehnice și de noxe, prevăzute de legislația în vigoare, la zi, precum și caiete tehnice ale acestora.

Indiferent de tipul utilajelor folosite în procesul de exploatare și transport a masei lemnoase rezultă gaze de eșapament care sunt evacuate în atmosferă conținând întregul complex de poluanți specifici arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOx), compuși organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2).

Se va evita pe cât posibil mersul în gol și staționarea cu motoarele în funcțiune.

Degajările de praf în atmosferă variază substanțial de la o zi la alta, depinzând de nivelul activității, de specificul operațiilor și de condițiile meteorologice

Se apreciază că efectele acestor fenomene sunt nesemnificative deoarece numărul de utilaje din  perimetru  este  redus,  vor  funcționa  asincron,  iar  zona  de  lucru  beneficiază  de  o bună ventilație naturală.

Se recomandă ca circulația utilajelor de transport a masei lemnoase să se facă la viteze reduse pentru a nu antrena cantități mari de praf și pulberi.

Zgomot și vibrații:

Pădurea joacă un rol important în combaterea zgomotelor, acţionând ca un ecran acustic eficient.

Acesta este superior în cazul răşinoaselor şi creşte cu desimea arboretelor şi mărirea lungimii coroanelor. Efecte se constata deja la arborete tinere, unde intensitatea zgomotelor s-a redus cu 8-10 decibeli/m grosime .

- Sursele de zgomot şi vibratii: sunt în special utilajele de la exploatarea lemnului

Fierăstrăul mecanic are nivelul de zgomot între 112-119 dB, persoanele vor avea căşti de protecţie, iar datorită arboretelor nivelul de zgomot se reduce treptat, astfel:

| Tip de Utilaj / Distanta | 10 m | 20 m | 50 m | 100 m | 150 m | 300 m | 500 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferăstrău mecanic | 110 dB | 98dB | 67dB | 65dB | 59 dB | 38dB | 32dB |
| TAF | 102 dB | 71 dB | 42dB | 27dB | 12 dB | - | - |

În concluzie depăşiri de zgomot sunt în parchetelor de exploatare, respectiv în platformele primare  a  lemnului,  dar  aceste  deranjamente  se  reduce  cu  mărirea  distanţelor,  fiind  și temporare.

Motoferastrăul mecanic are un nivel de zgomot în caz de funcționare de 110-120 db, dar la creşterea distantelor zgomotul se reduce treptat, la distanta de cca. 200 m, nivelul scade sub valorile acceptate.

1.8. Deşeuri generate de PP şi modalitatea de gestionare a acestora

Deşeurile ce vor apărea cu ocazia implementării planului analizat se clasifică în două categorii de bază, după provenienta lor:

- deşeuri menajere - provenite de la personalul care va efectua lucrările de exploatare și transport a masei lemnoase și cele curente ulterioare, de exploatare și întreținere a drumurilor.

- deşeuri tehnologice - provenite din activităţile specifice de exploatare și transport a masei lemnoase, provenite din activităţile specifice de întreținere a drumurilor forestiere.

Aceste deșeuri se prezintă în cele de mai jos, pe fazele planului, utilizând clasificarea conform listei din HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, modificată şi completată succesiv de o serie de alte normative:

Atât  în  perioada  de  execuție  cât  și  în  cea  de  exploatare  pot  apărea  următoarele  tipuri  de deșeuri:

Deșeuri de construcţii/exploatare şi deşeuri menajere.

- deşeuri menajere provenite de la constructori Clasificare conform HG 856/2002:

Grupa  20  -  deşeuri  municipale  şi  asimilabile  din  comerţ,  industrie,  instituţii, inclusiv  fractiuni colectate separat:

| din 20 01 | fractiuni colectate separat |
| --- | --- |
| 20 01 01 | hârtie şi carton |
| 20 01 02 | sticlă |
| 20 01 08 | deşeuri biodegradabile de la bucătarii şi cantine |
| 20 01 11 | textile (lavete, cârpe etc.) |
| 20 01 39 | materiale plastice (ex: PETuri, pungi etc.) |
| 20 01 99 | alte fracţii, nespecificate |

- deşeuri tehnologice

Ca şi încadrare tipologică, acestea sunt din gama deşeurilor inerte sau periculoase după caz. Se vor produce în mod curent sau accidental prin activităţile de construire prilejuite de lucrările propuse.

În funcţie de gradul de periculozitate, aceste deşeuri se clasifică astfel:

  - deşeuri inerte şi nepericuloase

  - deşeuri toxice şi periculoase Deşeuri tehnologice inerte şi nepericuloase

Conform listei din HG 856/2002, aceste deşeuri vor fi din categoriile: Grupa 16 - deşeuri nespecificate în altă parte:

anvelope scoase din uz

16 01 03

Grupa 17 - deşeuri din constructii şi demolări:

| 17 02 01 | lemn |
| --- | --- |
| 17 02 03 | materiale plastice |
| 17 04 11 | cabluri, altele decât cele cu conținut de ulei, gudron sau alte substanțe periculoase |
| 17 05 04 | pământ și pietre, altele decât cele cu conținut de substanțe periculoase |
| 17 05 08 | resturi de balast, altele decât cele cu conținut de substanțe periculoase |

Deşeuri tehnologice toxice şi periculoase

În cazul analizat, aceste deşeuri pot fi reprezentate de:

  - deşeuri de baterii uzate (datorită conţinutului de acid sulfuric şi de metale grele)

  - deşeuri de uleiuri uzate de la utilajele de lcuru

  - deşeuri de combustibili pentru uzul utilajelor

În cadrul clasificării din HG 856/2002, aceste deşeuri apar astfel:

Grupa 13 - Deşeuri uleioase şi deşeuri de combustibili lichizi:

| 13 02 07* | uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere uşor biodegradabile |
| --- | --- |
| 13 07 01* | ulei combustibil şi combustibil diesel |
| 13 07 02* | benzina |
| 13 07 03* | alți combustibili (inclusiv amestecuri) |

Grupa 16 - deşeuri nespecificate în altă parte:

| 16 06 01* | baterii cu plumb |
| --- | --- |
| 16 06 02* | baterii cu Ni-Cd |
| 16 06 03* | baterii cu conținut de mercur |
| 16 06 04 | baterii alcaline cu excepția celor cu conținut de mercur |
| 16 06 05 | alte baterii şi acumulatori |

Există  două  aspecte  de  subliniat  în  ceea  ce  priveşte  gestiunea  acestor  substante  toxice şi periculoase (nu doar a deşeurilor provenite din utilizarea lor):

  - natura periculoasă pentru mediu şi sănătatea umană

  - riscul unui impact asupra calităţii apelor cursurilor de suprafaţă din zona de

amplasare a obiectivului proiectat.

Întreaga activitate de execuţie a lucrărilor pentru realizarea planului analizat implică utilizarea unui număr restrâns de utilaje, pe o perioadă scurtă de timp, precum şi o concentrare de efective umane. Toate aceste activităţi constituie surse potenţiale de poluare a factorilor de mediu: apă, aer şi sol.

În timpul realizării obiectivului şi a intervenţiilor de întreţinere a amenajamentului pot exista surse temporare generatoare de poluanţi în atmosferă, ca urmare a funcţionării motoarelor cu ardere internă şi a operaţiunilor necesare realizării lucrărilor propuse prin prezentul amenajament silvic (emisii de praf), însă aceste emisii vor fi în limite admisibile, fără efecte semnificative asupra biodiversităţii. Astfel putem admite că emisiile de poluanţi se vor produce doar pe o perioadă restrânsă de timp.

De asemenea singurul deşeu generat prin implementarea planului este rumeguşul rezultat în procesul de fasonare a materialului lemnos. Cantitatea rezultată este însă foarte mică putând fi reintegrată în circuitul biologic al naturii fără a produce dezechilibre. Pe lângă rumeguş mai pot apărea şi deşeuri menajere şi petroliere care însă pot fi colectate corespunzător, eliminând astfel orice sursă de poluare.

În situaţia în care ocolul silvic vinde masa lemnoasă pe picior (în cele mai multe cazuri) atunci nu mai este cazul generării de emisii şi deşeuri datorate amenajamentului, firmele de exploatare având obligaţia respectării legislaţiei de mediu.

Emisii în apă – nu este cazul, deoarece se va evita trecerea maşinilor şi utilajelor prin cursurile de apă permanente sau nepermanente.

Emisii în aer – se vor produce ca urmare a folosirii maşinilor şi utilajelor la executarea lucrărilor silvotehnice prevăzute de amenajament. Ele se vor încadra în limitele admise prin folosirea unor maşini şi utilaje performante, cu inspeciiecţiile tehnice la zi. Conform legislatiei în vigoare,valorile limită pentru eventualii poluanţi relevanţi sunt:

 dioxid de sulf:

- valoarea limită orară pentru sănătatea umană = 350µg/m;

- valoarea  limită  pentru  protecţia  ecosistemelor  (an  calendaristic  şi  iarna)  = 20µg/m3;

 dioxid şi oxizi de azot:

- valoarea limită orară pentru sănătatea umană = 200µg/m3;

- valoarea  limită  pentru  protecţia  ecosistemelor  (an  calendaristic  şi  iarna)  = 30µg/m3;

 pulberi în suspensie (PM10): - valoarea limită orara pentru sănătatea umană = 50µg/m3;

 monoxid de carbon: - valoarea limită orară pentru sănătatea umană = 10 mg/m3;

 benzen: - valoarea limită orară pentru sănătatea umană = 5µg/m3;

 plumb: - valoarea limită orară pentru sănătatea umană = 0,5µg/m3.

Deşeurile  rezultate  în  perioada  de  execuţie  a  lucrărilor  silvotehnice  sunt  de  natură menajeră,  provenind  de la muncitori.  Acestea  vor fi colectate  în saci de plastic  şi vor fi depozitate  la  sediul  ocolului  silvic,  de  unde  vor  fi  predate  unităţilor  autorizate  pentru valorificare sau eliminare. Evidenţa deşeurilor se va întocmi la ocolul silvic, respectându-se prevederile H.G. 856/2002. De  asemenea,  în  urma  procesului  de  fasonare  a  materialului  lemnos,  va  rezulta rumeguş. Cantitatea rezultată este însă foarte mică putând fi reintegrată în circuitul biologic al naturii fără a produce dezechilibre.

Deşeuri şi emisii de substanţe potenţial poluante pot fi produse în perioada de execuţie a lucrărilor silvotehnice de utilajele de tăiere, recoltare, colectare şi transport al materialului lemnos precum şi de personalul care exploatează aceste utilaje. Valoarea concentraţiilor de poluanţi atmosferici proveniţi din activităţile specifice de gospodărire a pădurilor se încadrează şi se vor încadra în limitele admise (CMA date de STAS 1257/87).

Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate

Vor fi respectate prevederile OUG nr. 92/2021 privind gestionarea deşeurilor publicată în M.O. nr. 820/26. aug. 2021 şi H.G. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile. Vor fi respectate condiţiile prevăzute în acordul de mediu. Aceste normative transpun Directiva cadru 75/442/CEE privind deşeurile, modificată prin directivele 91/156/CEE, 91/692/CEE şi 96/350/CE.

Planul de gestionare a deșeurilor

În procesul de tăiere a arbrorilor şi fasonarea lor în sortimente primare rezultă cantităţi nesemnificative de rumeguş şi resturi lemnoase de mici dimensiuni (coajă, aşchii, crăci) care se vor descompune pe loc îmbogăţind solul cu substanţe organice.

Alimentarea cu carburanţi şi întreţinerea utilajelor de la toate activităţile ce se vor desfăşura în parchetele de exploatare a masei lemnoase se vor efectua în afara perimetrului, la sediul titularului de activitate sau la unităţi specializate din localităţile învecinate, astfel că nu vor rezulta pe amplasament deşeuri de tipul deşeuri metalice, anvelope uzate, ulei uzat, produse petroliere.

Gestionarea deșeurilor care pot ajunge pe solul aferent trupului de pădure, se face conf.:

- H.G. 856/2002, Anexa l (cap. 1 generarea deșeurilor, cap. 2 stocarea provizorie, tratarea și transportul deșeurilor, cap. 3 valorificarea deșeurilor, cap. 4 eliminarea deșeurilor) titularul având obligația ținerii acestor evidențe precum și raportarea acestora la organele abilitate,

- Directiva Consiliului 75/442/CEE privind gestionarea deșeurilor, modificată de Directiva 91/156CEE, 91/692/CEE şi 96/350/CE,

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Europei nr. 2150/2002 privind statistica deșeurilor, modificat de Regulamentul Comisiei nr. 574/2004

Modul de gospodărire a deşeurilor în perioada de execuţie a lucrărilor proiectate se prezintă sintetic în tabelul următor:

| Amplasament | Tip deșeu | Mod de colectare/evacuare | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
| Organizarea de santier | Menajer sau asimilabil | In interiorul incintei se vor organiza puncte de colectare prevazute cu containere de tip pubela. Periodic acestea vor fi golite. | Se vor elimina la depozite de deseuri pe baza de contract cu firme specializate |
|  | Deseuri metalice | Se vor colecta temporar in incinta santierului, pe platforme si/sau in containere specializate | Se valorifica obligatoriu prin unitati specializate |
|  | Uleiuri uzate | Materiale cu potential asupra mediului inconjurator. Vor fi stocate si depozitate corespunzator, in vederea valorificarii. Se va pastra o evidenta stricta. | Vor fi predate unitatilor de recuperare specializate. |
|  | Anvelope uzate | In cadrul spatiilor de depozitare pe categorii a deseurilor va fi rezervata o suprafata a anvelopelor. Se recomanda ca in cadrul caietelor de sarcini, antreprenorului sa-i fie solicitatta prezentarea cel putin a unei solutii privind eliminarea acestor deseuri catre o unitate economica de valorificare | Deseuri tipice pentru organizarea de santier. Se recomanda interzicerea in mod expres prin avizul de mediu a arderii acestor materiale. |
| Parchet de exploatare | Deseuri din exploatari forestiere | La terminarea exploatarii parchetelor, resturile care pot sa fie valorificate vor fi scoase din parchet. Resturile de exploatare nafavorabile raman in padure si prin procesele de dezagregare si mineralizare naturale formeaza humusul, rezervorul organic al solului. | - |

1.9. Cerinţele legate de utilizarea terenului, necesare pentru execuţia PP

Terenul folosit pentru plan are destinaţie forestieră cu următoarele categorii de folosinţă:

| C A T E G O R I E D E F O L O S I N T A | Suprafața (Ha) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GRF. I | GRF. II | Total |
| A - Paduri si terenuri destinate impaduririi sau reimpaduririi | 216,30 |  | 216,30 |
| A1 - Paduri si terenuri destinate impaduririi pentru care se reglementeaza | 167,22 |  | 167,22 |
| recoltarea de produse principale |  |  |  |
| A11 - Paduri inclusiv plantatii cu reusita definitiva | 157,82 |  | 157,82 |
| 76 A 76 B 77 A 77 B 77 C 78 A 78 B 79 C 79 D 92 B 93 B 93 C 93 D 93 E |  |  |  |
| A12 - Regenerari pe cale artificiala cu reusita partiala |  |  |  |
| A13 - Regenerari pe cale naturala cu reusita partiala | 9,40 |  | 9,40 |
| 79 A |  |  |  |
| A14 - Terenuri de reimpadurit in urma taierilor rase, a doboriturilor de vint |  |  |  |
| sau a altor cauze |  |  |  |
| A15 - Poieni sau goluri destinate impaduririi |  |  |  |
| A16 - Terenuri degradate prevazute a se impadurii |  |  |  |
| A17 - Rachitarii naturale ori create prin culturi |  |  |  |
| A2 - Paduri si terenuri destinate impaduririi pentru care nu se reglementeaza | 49,08 |  | 49,08 |
| recoltarea de produse principale |  |  |  |
| A21 - Paduri inclusiv plantatii cu reusita definitiva | 49,08 |  | 49,08 |
| 79 B 91 92 A 93 A |  |  |  |
| A22 - Terenuri impadurite pe cale naturala sau artificiala cu reusita partiala |  |  |  |
| A23 - Terenuri de reimpadurit in urma doboriturilor de vint sau a altor cauze |  |  |  |
| A24 - Poieni sau goluri destinate impaduririi |  |  |  |
| A25 - Terenuri degradate destinate impaduririi |  |  |  |
| B - Terenuri afectate gospodaririi silvice |  |  |  |
| B1 - Linii parcelare principale |  |  |  |
| B2 - Linii de vinatoare si terenuri pentru hrana vinatului |  |  |  |
| B3 - Instalatii de transport forestier: drumuri, cai ferate |  |  |  |
| si funiculare permanente |  |  |  |
| B4 - Cladiri, curti si depozite permanente |  |  |  |
| B5 - Pepiniere si plantatii seminciere |  |  |  |
| B6 - Culturi de arbusti fructiferi, de plante medicinale si melifere, etc |  |  |  |
| B7 - Terenuri cultivate pentru nevoile administratiei |  |  |  |
| B8 - Terenuri cu fazanerii, pastravarii, centre de prelucrare a |  |  |  |
| fructelor de padure, uscatorii de seminte, etc. |  |  |  |
| B9 - Ape care fac parte din fondul forestier |  |  |  |
| B10 - Culoare pentru linii de inalta tensiune |  |  |  |
| B11- Fasii de frontiera si instalatii aferente (G) |  |  |  |
| C - Terenuri neproductive: stincarii, saraturi, mlastini, ravene, etc. |  |  |  |
| D - Terenuri scoase temporar din fondul forestier |  |  |  |
| D1 - Transmise prin acte normative in folosinta temporare a unor organizatii pt. |  |  |  |
| instalatii electrice,petroliere sau hidrotehnice,pentru cariere,depozite, etc. |  |  |  |
| D2 - Detinute de persoane fizice sau juridice fara aprobarile legale |  |  |  |
| necesare, ocupatii si litigii |  |  |  |
| TOTAL : A + B + C + D | 216,30 | 0 | 216,30 |

După cum se observă, la nivelul acestei unități de producție există o foarte bună utilizare a fondului forestier, toată suprafața analizată fiind acoperită cu păduri.

Schimbarea destinaţiei acestor categorii de folosinţă, în timpul aplicării amenajamentului, se face numai cu aprobarea autorităţii publice centrale ce răspunde de silvicultură.

Din tabelul de mai sus se poate observa că nu există suprafețe scoase temporar din fond forestier sau aflate în litigii.

1.10. Serviciile suplimentare solicitate de implementarea planului

Implementarea planului nu necesita servicii suplimentare cum sunt: dezafectarea/ reamplasarea de conducte, linii de inalta tensiune, modificari/construire traseu cai ferate sau drumuri, mijloace de constructie, etc. Se vor folosi drumurile forestiere existente.

Arboretele din cadrul U.P. I Băcilă-Silea sunt deservite de două drumuri forestiere, în lungime totală de 2,70  km.

Tabel 1.10.1 Instalaţii de transport

| Nr. crt. | Indicativul drumului | Denumirea drumului | Lungimea (km) |  |  | Suprafața deservită (ha) | Volum total deservit (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | În pădure | În afara pădurii | Total |  |  |
| Drumuri forestiere (F.E.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | FE001 | Drum auto forestier Valea Ucea Mare | - | 0,2 | 0,2 | 22,36 | 585 |
| 2 | FE002 | Drum auto forestier Valea Ucișoara | 2,5 | - | 2,5 | 193,94 | 11531 |
| Total drumuri forestiere |  |  | 2,5 | 0,2 | 2,7 | 216,30 | 12116 |
| Total general |  |  | 2,5 | 0,2 | 2,7 | 216,30 | 12116 |

Rețeaua instalațiilor de transport însumează 2,7 km, și este formată din drumuri forestiere aparținând altor proprietari - Composesoratul Foștii Coloni Ucea de Sus (Drum auto forestier Valea Ucea Mare) și statului român – UP II Făgăraș - OS Făgăraș (Drum auto forestier Valea Ucișoara).

Densitatea rețelei instalațiilor de transport este de 12,48 m/ha, raportată la lungimea drumurilor forestiere ce deservesc efectiv suprafața de fond forestier inclusă în UP I Băcilă-Silea

Prin amenajamentul silvic nu se implementeaza viitoare proiecte asa cum sunt ele definite conform anexelor 1 si 2 ale Directivei EIA (Legea nr. 292/2018).

  - Activităţi care vor fi generate ca rezultat al implementării planului

Urmare a implementării planului în fondul forestier U.P. I Băcilă-Silea:

1. Activități de intreținere a drumurilor forestiere;

2. Activități de recoltare a posibilității de produse principale (tăieri progresive);

3. Activități de îngrijire și conducere a arboretelor (curățiri, rărituri, tăieri de igienă);

4. Activități de ajutorare a regenerărilor naturale și de împădurire;

5. Activități de valorificare a altor produse ale fondului forestier;

6. Activitați de prevenire și stingere a incendiilor;

7. Activități de pază a fondului forestier

1.12. Descrierea proceselor tehnologice ale planului

Recoltarea şi colectarea masei lemnoase din parchete reprezintă principala activitate generată de implementarea planului. Ca urmare, pentru reducerea pe cât posibil a efectelor negative a acestei activităţi asupra pădurii trebuie să se aplice tehnologiile de exploatare                             prin care să se evite dezgolirea şi degradarea solului şi care să asigure o stare de sănătate corespunzătoare arboretelor, precum şi regenerarea acestora în cele mai bune condiţii.

Tăieri progresive de însămânțare, în u.a. 78A, 78B și 93E (26,21 ha cu 5004 m3 volum de extras în deceniu). Tăierile progresive de însămânțare s-au propus în arborete exploatabile, care au consistențe de 0,7-0,9 și semințiș utilizabil instalat pe 10-20% din suprafață. Tratamentul presupune aplicarea unei singure tăieri, de însămânțare, prin care se va extrage cca. 33-34% din volumul fiecărui arboret.

Tăieri progresive de punere în lumină în u.a. 92B (20,62 ha cu 3351 m3). Aceste tăieri s-au propus într-un singur arboret exploatabil, cu consistența 0,6 și cu semințiș utilizabil instalat pe 30% din suprafață. Presupun o singură tăiere, de punere în lumină, prin care se va extrage cca. 50% din volum.

Tăieri progresive racordare (împăduriri) s-au propus în u.a. 79D (7,77 ha cu 455 m3), arboret cu consistența 0,1 și cu semințiș instalat pe 0,7. Prin acest tratament se va urmări extragerea volumului arboretului matur printr-o singură intervenție.

În cazul în care arboretele nu au fost pregătite suficient prin lucrări de îngrijire sau igienă anterioare, se va urmări să se asigure o îmbunătățire a stării lor fitosanitare, prin extragerea cu prioritate a exemplarelor uscate sau în curs de uscare, rupte, doborâte, bolnave, etc.

Masa lemnoasă supusă spre exploatare este corespunzătoare calitativ, procentul arborilor de lucru fiind de circa 65-70%.

Tabelul 1.12.1. Posibilitatea pe tratamente, suprafețe și specii

| Tratamentul | Suprafața de parcurs (ha) |  | Volumul de extras (m3) |  | Posibilitate pe specii (m3/an) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | Anual | Total | Anual | FA | BR |
| Tăieri progresive | 54,60 | 5,46 | 8810 | 881 | 563 | 318 |
| Total | 54,60 | 5,46 | 8810 | 881 | 563 | 318 |

Anual, la masa lemnoasă recoltată prin tăieri de produse principale, se va precompta volumul ce rezultă din tăieri de produse accidentale l.

Tehnica de aplicare a tratamentelor, precum și perioadele optime sunt specificate în instrucțiunile și normele tehnice aflate în vigoare.

La nivelul SUP A indicele de recoltare din produse principale este de 5,27 m3/an/ha. Comparând acest indice cu cel al creșterii curente, care este de 4,50 m3/an/ha, se constată că prin tăierile de produse principale se va extrage cu 17% mai mult din creșterea curentă, datorită structurii fondului productiv, cu influențe benefice pentru normalizarea structurii fondului de producție.

Masa lemnoasă de extras prin lucrări de conservare (tăieri de conservare)

Acest gen de măsuri vizează arboretele din SUP M - conservare deosebită, încadrate în categoria funcțională I. 2A (49,08 ha).

Având în vedere rolul polifuncțional al arboretelor și faptul că ele sunt supuse regimului de conservare deosebită, măsurile de gospodărire prezintă două aspecte:

- măsuri de gospodărire de ordin general, care urmăresc conservarea pădurilor, adică menținerea lor într-o stare fitosanitară bună, prin executarea lucrărilor de îngrijire, de igienă și a lucrărilor speciale de conservare în cazul arboretelor mature și cu semințiș utilizabil;

- măsuri de gospodărire specifice funcțiilor atribuite și speciilor componente, urmărindu-se realizarea cu precădere a funcțiilor prioritare, care garantează și realizarea funcțiilor secundare.

Practic, cele două categorii de măsuri de gospodărire a pădurilor nu s-au separat, ele constituind un complex de măsuri care trebuie aplicate corect, la timp și cu continuitate.

Pentru îndeplinirea optimă a funcțiilor de protecție, arboretelor încadrate în tipul II funcțional, li se vor aplica după caz, următoarele lucrări:

- lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor tinere;

- lucrări speciale de conservare, în arboretele mature, în care se va instala semințiș utilizabil și în cele în care efectul protectiv începe să scadă.

Lucrările de îngrijire și conducere a arboretelor din tipul II de categorii funcționale sunt tratate la nivel de unitate de producție, cu mențiunea că și pentru aceste arborete se va urmări realizarea compoziției și structurii pe verticală, corespunzătoare funcției atribuite.

Concret, principalele lucrări prevăzute a se aplica în următorul deceniu sunt următoarele:

- tăieri de conservare pe o suprafață de 49,08 ha;

Lucrările speciale de conservare constituie un ansamblu de intervenții, care se aplică arboretelor cu vârstă înaintată.

Planul acestor lucrări este prezentat în subcapitolul 1.12.1. și centralizat în tabelul de mai jos:

Tabelul 1.12.2. Volumul posibil de extras prin tăieri de conservare

| S.U.P. | Suprafața – ha |  | Volum – mc |  | Volum de recoltat anual pe specii – mc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Totală | Anuală | Total | Anual | FA | BR |
| M | 49,08 | 4,91 | 2287 | 229 | 169 | 60 |
| Total | 49,08 | 4,91 | 2287 | 229 | 169 | 60 |

Intensitatea medie a intervenției este de 47 m3/ha. Indicele de recoltare este 1,06 m3/an/ha la nivelul întregului fond forestier, respectiv 4,66 m3/an/ha la nivelul SUP M. Volumul de extras are caracter orientativ.

În deceniul de aplicare al amenjamentului se vor extrage prin taieri de conservare 2287 mc, ceea ce reprezintă cca. 10% din volumul arboretelor respective.

Degajări nu au fost prevăzute în deceniu.

Prin efectuarea degajărilor, se urmărește protejarea și promovarea speciilor valoroase (fagul, molidul, bradul, gorunul), astfel încât acestea să nu fie copleșite de speciile invadatoare (salcia căprească, carpenul, plopul tremurător și mesteacănul).

Vor fi parcurse cu degajări și suprafețele ocupate de semințișuri-desișuri, în fiecare din arboretele parcurse cu tăieri progresive, chiar dacă nu au fost prinse în planul lucrărilor de îngrijire, scopul fiind realizarea structurii optime încă de pe acum.

Rărituri au fost propuse pe o suprafață totală de 30,65 ha, în arborete cu consistența 0,8-0,9 și vârsta de 25 ani.

Prin aplicarea răriturilor, se va urmări în principal promovarea exemplarelor de viitor și eliminarea speciilor și exemplarelor nedorite. Răriturile vizează crearea unor condiții optime de dezvoltare pentru exemplarele de viitor, prin rărirea arboretului în porțiunile unde este prea des, prin extragerea exemplarelor rău conformate, cu defecte, dominate sau bolnave, dar și eliminarea din compoziție a speciilor pioniere precum mesteacănul, salcia căprească și plopul tremurător.

Specificul amestecurilor de fag impune ca alegerea arborilor de viitor și a celor de extras să se realizeze pe biogrupe, în vederea proporționării corespunzătoare a compoziției și formării de arborete etajate.

Pe lângă arborii bolnavi, defectuoși, răniți la exploatare, rezinați, cu zdreliri produse de vânat ș.a., prin rărituri vor fi extrași treptat și arbori codominanți, care împiedică dezvoltarea arborilor de viitor. Intervențiile vor fi moderate (sub 15% din suprafața de bază, la o intervenție), intensitatea lor scăzând treptat. Deschiderea prea puternică a coronamentului, după vârsta de 40-45 ani, prin rărituri forte, în stațiuni expuse la vânt, mărește riscul doborâturilor, iar golurile produse în coronament nu se mai închid.

Deoarece fagul reacționează puternic în urma efectuării răriturilor, activându-și creșterea și dezvoltându-și coroana, răriturile vor putea avea intensitate mai mare decât se obișnuiește pentru speciile de umbră.

În permanență, se va urmări conservarea și ameliorarea biodiversității, în vederea pregătirii arboretelor pentru realizarea unor arborete cu structuri cât mai diversificate, rezistente și polifuncționale.

Se va extrage în deceniu un volum de 582 m3, adică circa 17% din volumul actual al arboretelor de parcurs cu rărituri, ceea ce reprezintă o intensitate de 18,99 m3/ha. În ceea ce privește periodicitatea lucrării în toate cazurile s-a prevăzut o singură intervenție în deceniu.

În raport cu starea arboretelor și țelul de gospodărire, se va aplica combinația dintre metoda „de sus” și metoda „de jos”, care constă în selecționarea și promovarea arborilor valoroși, intervenind după nevoie, atât în plafonul superior, cât și în cel inferior. Aceasta nu exclude folosirea, acolo unde este cazul, doar a unei metode din cele două.

Curățiri se vor executa în deceniu pe o suprafață de 29,50 ha, în arborete cu consistența 0,8-0,9 și vârste cuprinse între 15 și 25 ani (în medie 20 ani).  Se va extrage un volum de 140 m3 în deceniu, cu o intensitatea de 4,75 m3/ha. În ceea ce privește periodicitatea lucrării, s-a prevăzut o singură intervenție în deceniu.

Se va urmări să se păstreze o consistență uniformă (0,8), chiar dacă pe alocuri vor rămâne și specii mai puțin valoroase, pentru a nu expune solul înierbării sau eroziunii.

Reducerea desimii arboretului provenit din regenerări naturale sau din regenerări mixte se va face după principiul selecției negative.

Tăierile de igienă urmăresc asigurarea unei stări sanitare corespunzătoare arboretelor prin extragerea arborilor uscați sau în curs de uscare, căzuți, rupți și doborâți de vânt și zăpadă, bolnavi sau atacați de insecte. Identificarea, inventarierea, colectarea și valorificarea lemnului rezultat din tăieri de igienă se execută potrivit instrucțiunilor în vigoare privind termenele, modalitățile și epocile de recoltare, colectare și transport ale materialului lemnos din păduri. Prin tăieri de igienă se prevăd a se extrage 30 m3/an, ceea ce înseamnă o intensitate de 1,00 m3/an/ha.

Prin executarea tăierilor de îngrijire se vor favoriza speciile principale autohtone valoroase (fag, molid,  brad), realizându-se o proporție convenabilă între ele în raport cu stațiunea. Concomitent se vor menține în amestec și alte specii valoroase, atât pentru ameliorarea arboretelor, cât și a solului.

Ținând seama de faptul că există arborete neparcurse la timp cu lucrări de îngrijire, primele intervenții vor avea caracter de selecție negativă, extrăgându-se cu precădere exemplarele rău conformate, bolnave, rupte, rănite, uscate, dar și preexistenții care dăunează dezvoltării exemplarelor din noua generație. La următoarele intervenții aspectul selecției pozitive va trece treptat pe primul plan.

Posibilitatea de produse secundare este de 72 m3/an, indicele de recoltare fiind de 0,33 m3/ha la nivelul întregului fond forestier. De subliniat că posibilitatea de produse secundare obligatorie este cea pe suprafață, volumul de extras fiind orientativ. În funcție de starea fiecărui arboret, personalul de teren va analiza toate modificările survenite ca urmare a evoluției normale a acestora, iar pe baza acestei analize se va stabili volumul de extras, dar și eventualitatea parcurgerii cu lucrări de îngrijire și a altor arborete decât cele înscrise în „Planul lucrărilor de îngrijire”.

Tabelul 1.12.3. Lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor

| Specificări | Tipul funcțional | Suprafața (ha) |  | Volum (m3) |  | Posibilitatea anuală pe specii (m3/an) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Totală | Anuală | Total | Anual | FA | MO | BR | ME | SAC | GO | PAM | PLT | DM | DT |
| Degajări | II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Curățiri | II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | IV | 21,30 | 2,13 | 140 | 14 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  | Total | 21,30 | 2,13 | 140 | 14 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Rărituri | II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | IV | 30,65 | 3,07 | 582 | 58 | 11 | 14 | 29 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
|  | Total | 30,65 | 3,07 | 582 | 58 | 11 | 14 | 29 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
| Produse secundare | II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | IV | 51,95 | 5,20 | 1019 | 72 | 16 | 16 | 35 | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 |
|  | Total | 51,95 | 5,20 | 1019 | 72 | 16 | 16 | 35 | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 |
| Tăieri de igienă | II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | IV | 29,63 | 29,63 | 297 | 30 | 29 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Total | 29,63 | 29,63 | 297 | 30 | 29 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |

Anual, la masa lemnoasă recoltată prin lucrări de îngrijire și conducere se va precompta volumul ce rezultă din tăieri de produse accidentale ll.

Lucrările propuse se execută obligatoriu pe suprafețele nominalizate. Volumele de extras sunt orientative. Este posibil ca semințișurile ce se vor instala după tăierile progresive de racordare să necesite degajări – aceste lucrări se vor executa, în funcție de necesitățile din teren. De asemenea, unele arborete, pe măsura evoluției lor pe durata următorului deceniu, ar putea să necesite diverse lucrări de îngrijire, care se vor executa, în concordanță cu starea lor din acel moment.

Prin aplicarea celor mai indicate tehnologii de exploatare, în cadrul U.P. I Băcilă-Silea, se are în vedere:

- protejarea solului;

- protejarea arborilor care rămân în arboret.

În acest sens, personalul ocolului silvic are sarcina de a materializa pe teren limitele parchetelor, a punctelor de regenerare, a căilor de acces pentru scos-apropiat şi a zonelor de protecţie a arborilor.

În perioada procesului de exploatare se vor efectua controale de către personalul silvic, pentru a se asigura respectarea regulilor silvice la exploatarea pădurilor.

Reprimirea parchetelor se va face la termen şi în condiţiile prevăzute prin autorizaţia de exploatare, numai după evacuarea completă a materialului lemnos şi curăţirea corespunzătoare a acestora.

În vederea asigurării protecţiei ecologice a pădurilor şi a mediului înconjurător tehnologia de exploatare a masei lemnoase va consta în următoarele:

a.) pregătirea unităţilor amenajistice pentru exploatare

- materializarea (delimitarea) parchetelor cu respectarea normelor în vigoare privind amplasarea şi delimitarea acestora;

- drumurile de scos apropiat se pot aproba și se pot realiza pe versanți cu pantă de până la 30 de grade, în situația în care substratul litologic este constituit din fliș – facies marnos, marno – argilos și argilos, nisipuri, pietrișuri și loess, sau de până la 35 de grade pe alte substraturi litologice, și pot avea o declivitate maximă de 25%; peste aceste limite scos-apropiatul lemnului se realizează cu funiculare/alte instalații;

- drumurile de tractor folosite la scos - apropiatul masei lemnoase vor avea o lățime de maximum 4 m, luându-se măsuri de consolidare și de stabilizare a taluzurilor; de asemenea, la amplasarea acestora se va evita afectarea zonelor cu semințiș utilizabil;

- este indicat ca desimea admisă a căilor amenajate pentru tractarea lemnului tăiat (incluzând şi traseele existente) să fie de cât mai redusă, maximum 100m/ha pentru un bazinet sau pentru instalaţiile cu cablu de 85 m/ha, suprafaţa ocupată încadrându-se în 5% din suprafaţa parchetului;

- instalaţii cu cablu (funicularele) vor avea lăţimea maximă a culoarului, la nivelul sarcinii, de 4 m, la funicularele cu două cărucioare și 6 m la cele cu un singur cărucior; punctele de încărcare și descărcare a sarcinii se vor amplasa în afara ochiurilor cu semințiș;

- la joncţiunea cu calea de transport (drum auto) a căilor pentru tractoare sau a liniilor pentru funiculare se vor materializa spaţii de lucru, de regulă în afara regenerării şi pe cât posibil fără mişcări mari de pământ.

b.) doborârea arborilor

- doborârea arborilor aninați, uscați și a iescarilor se efectuează cu prioritate, în cadrul lucrărilor de pregătire a parchetului;

- tăierea arborilor se face cât mai de jos, fără ca înălțimea cioatei, măsurată în partea din amonte, să depășească 1/3 din diametrul secțiunii acesteia;

- se va evita direcţia de doborâre spre aval; de asemenea, este interzisă doborârea spre ochiurile cu seminţiş. Este obligatorie folosirea penelor hidraulice sau mecanice la direcţionarea căderii;

- arborii doborâţi se curăţă de crăci la locul de doborâre şi se secţionează în lungimi maxime corespunzătoare tehnologiei de exploatare aprobate.

c.) colectarea lemnului

- trunchiurile rezultate din secţionare se olăresc înainte de mişcarea lor dacă nu se utilizează scuturi sau conuri metalice sau din material plastic;

- este necesară utilizarea rolelor de ghidare dacă lemnul se apropie cu cablul tractorului sau funicularului la un unghi mai mare de 10 grade;

- corhănitul se admite numai atunci când alte tehnologii nu sunt posibile, luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, regenerărilor și arborilor care rămân pe picior și numai atunci când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat;

- la exploatarea masei lemnoase se va evita degradarea solului;

- arborii care rămân pe picior de pe marginea căilor de scos apropiat vor fi protejați obligatoriu împotriva vătămărilor, prin montarea de lungoane, țăruși și manșoane;

- colectarea materialului lemnos se va face numai pe traseele aprobate și materializate pe teren;

- traversarea cursurilor de apă se va face pe podețe sau, în perioada de iarnă, pe pod de gheață;

- depozitarea de materiale lemnoase, crăci sau resturi de exploatare în albiile pâraielor și văilor ori în locuri expuse viiturilor este interzisă;

- târârea sau semitârârea lemnului rotund pe drumurile forestiere este interzisă.

1.13. Caracteristicile proiectelor existente, propuse sau aprobate, ce pot genera impact cumulativ cu planul care este în procedura de evaluare şi care poate afecta aria naturală protejată de interes comunitar

Alte amenajamente silvice ale pădurilor din zonă nu generează impact cumulativ cu amenajamentul studiat.

Pentru identificarea caracteristicilor pe care un proiect îl poate avea asupra ariei protejate de interes comunitar este necesară o analiză comparată a activităților propuse de proiect cu activitățile propuse de alte proiecte similare în zonă și a presiunilor și amenințărilor la adresa ariei protejate. În prealabil este importantă definirea cât mai exactă a limitelor în interiorul cărora se va face analiza efectelor cumulative, a scării de timp pentru care se vor lua în considerare efectele cumulative și a căilor posibile de cumulare a impacturilor.

Limitele în interiorul cărora se va face analiza efectelor cumulative se definește ca fiind limitele fondurilor forestiere învecinate.

Scara de timp pentru care au fost luate în considerare efectele cumulative se poate  aprecia ca fiind:

- scurtă 1 - 4 ani – cu perioada mai mica decât durata de implementare a planului;

- medie 8 -10 ani – cu perioada egala aproximativ egală cu durata de implementare a proiectului;

- lungă 20 - 30 ani – efecte care se extind 1-2 decade după finalizare implementării actualului plan de amenajament .

Căile posibile de cumulare a impacturilor sunt:

- apa – prin rețeaua hidrografică se pot transmite în sensul de curgere a apei efecte negative cum ar fi poluarea, creșterea turbidității

- terestre – rețeaua de căi de acces utilizată pentru extragerea și transportul materialului lemnos poate avea efecte negative în ceea ce privește disturbarea faunei.

- habitatele forestiere în calitate de mediu suport pentru speciile care le populează necesită o analiză holistică. Presiunile, disturbarea indivizilor dintr-o locație poate duce la supraaglomerarea indiviziilor unei specii în zonele de liniște și crearea unor dezechilibre in ecosisteme. Totodată, prin alăturarea a două sau mai multe zone cu prezența antropică ridicată și grad de disturbare mare se pot crea bariere pentru anumite specii și se poate ajunge la fragmentarea habitatului acestora.

Activitățile socio-economice care se desfășoară în arealul luat în considerare pentru analiză pot fi împărțite în următoarele categorii:

  - administrarea fondului forestier și exploatarea masei lemnoase;

  - activități de exploatare a produselor forestiere nelemnoase (faună de interes cinegetic, pește din ape de munte, fructe de pădure, ciuperci, plante medicinale,  etc.);

  - pășunat;

  - activități turistice;

Având în vedere proporția scăzută a celorlalte activități comparat cu activitățile de administrare a fondului forestier și exploatarea masei lemnoase, planurile și proiectele cu potențialul cel mai ridicat de e genera efecte cumulative sunt amenajamentele forestiere pentru suprafețele de pădure vecine.

1.14. Alte informaţii solicitate de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului

La încadrarea arboretelor în planurile de lucrări, proiectantul a analizat şi aplicat prevederile Ordinului 3397/2012 privind stabilirea criteriilor şi indicatorilor de identificare a pădurilor virgine şi cvasivirgine în România, lucru consemnat și în procesul verbal al Conferinței a a II-a de amenajare.

În urma acestei analize nu au fost identificate păduri virgine s-au cvasivirgine și nici alte păduri cu valoare ridicată a biodivesității, în afara celor zonate ca atare în prezentul amenajament.

1.15. Sumarul efectelor generate de implementarea PP

Implementarea prevederilor Amenajamentului va genera o serie de efecte, marea majoritate pozitive, sub aspectul conservării și dezvoltării biodiversității.

Lucrarile propuse prin amenajament au ca scop atingerea structurilor optime pentru indeplinirea obiectivelor fixate. In acest sens, executarea lucrarilor poate genera unele efecte negative cum ar fi:

- generarea de noxe, prin gazele de eșapament ale utilajelor și mijloacelor de transport folosite;

- generarea de zgomot, pe timpul executării lucrărilor.

Aceste efecte sunt pe termen scurt (între câteva zile și maxim 2-3 luni) o singură data pe o perioada de 10 ani. Suprafetele de parcurs sunt mici si dispersate. Cantitatile de noxe sunt nesemnificative iar zgomotul se produce pe o perioada de maxim 8h/zi in perioada de executie a lucrarilor pe o distanta de max. 100-200m, in jurul motofierastrului.

Un alt efect potential negativ consta in modificari ale compozitiei speciilor de interes forestier si a densitatii plantelor. Tehnica de executie a lucrarilor de ingrijire si conducere consta insa in a anticipa evolutia naturala a ecosistemelor forestiere, astfel incat, prin lucrarile executate, se vor extrage cu precadere exemplarele ce vor fi oricum eliminate natural in urmatorii 10 ani. Astfel, lucrarile contribuie la cresterea stabilitatii arboretelor si dozarea armonioasa a amestecurilor. In acest mod, dupa 1-2 ani de la executarea lucrarilor, arboretele isi refac densitatea iar exemplarele ramase sunt mai viguroase si rezistente la actiunea negativa a factorilor climatici. De asemenea, coronamentul este mai bine conformat si dezvoltat astfel incat se creaza conditii bune de cuibarit si hrana pentru pasari.

1.16. Hărţi de sinteză a tuturor intervenţiilor ce au potenţialul de a afecta ANPIC

1.17. Identificarea și evaluarea impactului implementării planului asupra patrimoniului mondial UNESCO

Conform prevederilor art. 14, alin. 6 din HG nr. 236/2023 pentru aprobarea metodologiei de derulare a procedurii de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice, ”pentru amenajamentele silvice propuse în aria de protecţie a siturilor UNESCO (se suprapun cu situl UNESCO sau cu zona-tampon a acestuia), raportul de mediu va include un capitol special dedicat siturilor UNESCO, elaborat cu respectarea cerinţelor Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii, denumită în continuare IUCN, din Ghidul privind aplicarea categoriilor de management al ariilor naturale protejate şi din Nota de consultare privind patrimoniul mondial.”

În urma analizei în GIS a limitelor Sitului patrimoniul mondial UNESCO ”Păduri seculare și primare de fag din Carpați și alte regiuni ale Europei”, postate pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor la data de 13.05.2021, se constată faptul că fondul forestier amenajat în cadrul U.P. I Băcilă-Silea nu este localizat în interiorul sau vecinatatea unor suprafețe incluse în patrimoniul mondial UNESCO.

1.18.Analiza măsurilor de conservare din planul de  management

Analiza măsurilor de conservare din planul de management/ regulamentul ANPIC care pot limita/ influența intervențiile și activitățile propuse de planul de Amenajament se efectuează pentru a ne asigura că planul respectă măsurile prevăzute în planurile de management ale ANPIC și/sau în regulamentele acestora. Din punct de vedere legislativ, adoptarea și implementarea unui plan de management răspunde reglementărilor în vigoare conform cărora respectivul sit a fost declarat și se aplică acel principiu prin care va predomina actul legislativ care impune măsuri mai restrictive pentru asigurarea menținerii pe termen lung a stării favorabile de conservare a speciilor și habitatelor.

Astfel, Planul de Management al ariei naturale protejate ROSAC0122 - Munții Făgăraș, propune, în funcție de domeniul de aplicabilitate a acestora, măsuri care să  asigure menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare ale speciilor și habitatelor de interes conservativ. Aceste măsuri au fost luate în considerare în elaborarea măsurilor de evitare și reducere a impactului asupra ariilor naturale protejate pe care planul propus poate să îl aibă.

1.19. Durata de proiectare, aplicabilitate, revizuire a PP

Durata de proiectare

Faza de proiectare a Amenajamentului Silvic U.P. I Băcilă-Silea a început în data de 23.04.2024 odata cu semnarea conferintei a I-a de amenajare a padurilor.

Durata de aplicabilitate

Amenajament Silvic U.P. I Băcilă-Silea intră în vigoare la data aprobării acestuia și are o valabilitate de 10 ani. Pe durata de aplicabilitate Ocolul Silvic avand obligatia de a inregistra, in formularele speciale existente in Amenajamentul Silvic, pe baza realizarilor din anul respectiv, elemente referitoare la:

- miscarile de suprafata din fondul forestier, cu indicarea suprafetei si unitatilor amenajistice in cauza;

-  suprafetele arboretelor parcurse cu taieri de regenerare, pe unitati amenajistice;

- volumele rezultate din aplicarea taierilor de regenerare pe unitatii amenajistice, specii si sortimente primare;

- suprafetele arboretelor parcurse cu lucrari de ingrijire;

- volumele rezultate din aplicarea lucrarilor de ingrijire, pe unitati amenajistice, specii si sortimente primare;

- stadiul regenerarii naturale in arboretele prevazute si parcurse cu taieri de regenerare in cursul deceniului;

- realizari in dotarea cu drumuri forestiere;

- realizări în dotarea cu construcții silvice;

- mentionarea unitatilor amenajistice in care au avut loc fenomene deosebite cauzate de factori destabilizatori si limitativi.

La finele fiecarui an de aplicare se face totalizarea pe unitate de protectie si productie a elementelor cumulabile inregistrate in evidenta anuala a aplicarii amenajamentului.

1. Controlul și revizuirea planului

In conceptia actuala, din necesitati reale, padurea si amenajamentul sunt intelese ca subsisteme ale gospodariei silvice, in cadrul careia amenajarii padurilor ii revine rolul de a organiza si conduce padurea spre starea de maxima eficacitate in raport cu obiectivele ecologice, economice si sociale, respectiv cu functiile atribuite. Cum aceasta stare nu este in totalitate cunoscuta, ea poate fi realizata numai prin incercari succesive, respectiv pe etape, cu obligatia de a analiza de fiecare data rezultatele obtinute. Astfel, revizuirile se incheie de fiecare data cu intocmirea unui nou amenajament.

Amenajarea succesiva dobandeste un caracter de experiment, prin care atat padurea, cat si amenajamentul insusi, sunt supuse unui control continuu. Controlul se refera atat la amenajamentul silvic in sine, cat si la activitatea desfasurata in procesul aplicarii lui. Acest control se realizeaza in principal la sfarsitul fiecarei perioade de amenajament, in scopul optimizarii deciziilor de luat pentru urmatoarea perioada, odata cu intocmirea unui nou amenajament. In acest scop, controlul se extinde pe o perioada anterioara mai indelungata.

In baza unor analize multilaterale se va stabili: in ce masura bazele de amenajare au fost corect stabilite in raport cu cerintele ecologice, economice si sociale, cu nivelul cunostintelor stiintifice din domeniul amenajarii padurilor, in special, si al silviculturii, in general; care sunt invatamintele dobandite din analiza amenajamentului expirat si a rezultatelor obtinute in urma aplicarii lui, pentru indrumarea padurii spre starea ei de maxima eficacitate, invataminte ce trebuie avute in vedere la intocmirea noului amenajament.

Pentru ca acest control sa se poata realiza in conditii corespunzatoare, sunt necesare:

- organizarea si tinerea corecta a evidentelor amenajistice;

-actualizarea si corectarea pe parcurs a unor planuri de amenajament, in raport cu modificari importante intervenite in sistemul conditiilor stationale sau in ansamblul obiectivelor ecologice, economice si sociale.

In asemenea situatii se va proceda chiar si la unele revizuiri intermediare. Pentru obiectivizarea controlului pe ansamblul padurii, va trebui ca acesta sa fie corelat cu actiunea de monitorizare a parametrilor de stare ai padurii, valorificand informatiile oferite de reteaua suprafetelor de proba incluse in sistemul general de supraveghere a calitatii factorilor de mediu. Asadar, prin control trebuie sa se stabileasca daca amenajamentul anterior a fost corespunzator, daca principiile si masurile preconizate prin ultimul amenajament au fost aplicate si daca mai sunt actuale in raport cu politica forestiera in vigoare, cu obiectivele ecologice, economice si sociale date, cu prevederile prezentelor norme tehnice pentru amenajarea padurilor si ale altor norme tehnice din silvicultura in vigoare.

Se va evidentia efectul masurilor gospodaresti aplicate de la data elaborarii ultimului amenajament asupra productivitatii padurilor, folosind metodologii adecvate, bazate pe inlaturarea efectului inaintarii in varsta a arboretelor.

De asemenea, se va evidentia efectul unor eventuale calamitati survenite de la ultima amenajare (doboraturi si rupturi produse de vant si zapada, poluare, fenomene de uscare, pasunat, vanat, rezinaj).

In baza constatarilor desprinse din aceasta analiza, se vor stabili schimbarile, adaptarile si perfectionarile ce trebuie sa se aduca in amenajament, in concordanta cu prevederile prezentelor norme tehnice.

In cazuri justificate prin rezultatele bune obtinute pe o perioada indelungata de aplicare a prevederilor cuprinse in amenajamentele anterioare, se vor putea face abateri si completari fata de normele tehnice mentionate. Necesitatea unor asemenea adaptari si decizii deriva din insusi conceptul de control. Controlul situatiei consta dintr-o analiza amanuntita a tuturor elementelor amenajamentului, incepand cu organizarea teritoriului si continuand cu obiectivele ecologice, economice si sociale, zonarea functionala, telurile de gospodarire, tratamentele posibilitatea, planurile de amenajament, precum si cu alte aspecte ale amenajamentului expirat.

Analiza se face cu luarea in considerare si a prevederilor amenajamentelor elaborate in deceniile anterioare, pe o perioada cat mai lunga pentru care se dispune de informatiile necesare (amenajamente vechi, rezultate ale aplicarii lor, informatii din “cronica ocolului”, lucrari publicate sau aflate in manuscris referitoare la padurile respective etc.).

Analiza atenta a modului de organizare a teritoriului, a imbunatatirilor aduse zonarii functionale, a respectarii posibilitatii de produse principale si secundare, precum si a bazelor de amenajare, va furniza elementele necesare pentru compararea solutiilor adoptate in noul amenajament cu solutiile din amenajamentul expirat si cu rezultatele obtinute prin aplicarea lor. Amenajamentele se revizuiesc de regula din 10 in 10 ani, iar in cazuri exceptionale (calamitati, depasiri mari ale posibilitatii etc.) si mai devreme.

- Efecte generate de intervenţiile PP

Analiza privind efectele generate de implementarea soluțiilor tehnice propuse prin planul amenajamentului silvic al U.P. I Băcilă-Silea s-a făcut cu premisa că modul de aplicare a lucrărilor silvice se va face cu un impact minim prin respectarea reglementărilor legale în vigoare. În procesul de evaluare a impactului s-a urmărit efectele generate de soluţiile tehnice asupra criteriilor ce definesc starea favorabilă de conservare a habitatelor şi speciilor prezentate în suprafaţa studiată.

În cazul unui habitat forestier, starea de conservare este dată de totalitatea factorilor ce acţionează asupra sa şi asupra speciilor tipice şi care îi poate afecta pe termen lung răspândirea, structura şi funcţiile, precum şi supravieţuirea speciilor tipice. Această stare se consideră „favorabilă“ când sunt îndeplinite condiţiile (Directiva 92/43/CEE, Comisia Europeană 1992):

- arealul natural al habitatului şi suprafeţele pe care le acoperă în cadrul acestui areal sunt stabile sau în creştere;

- habitatul are structura şi funcţiile specifice necesare pentru conservarea sa pe termen lung, iar probalitatea menţinerii acestora în viitorul previzibil este mare;

- speciile care îi sunt caracteristice se află într-o stare de conservare favorabilă.

Referitor la cuantificarea efectelor celorlalte planuri de amenajare a suprafețelor de pădure din zonă putem spune că și aceste planuri implementează aceleași soluții tehnice ce au un impact minim asupra speciilor și habitatelor prezente. De asemenea se poate afirma că implementarea planului Amenajamentului silvic al U.P. I Băcilă-Silea nu va genera debite masive de poluanți emiși, concentrații de poluanți în aer, apă și sol sau suprafețe afectate.

Tabelul 1.18.1. Prezentarea tabelara a intervențiilor  propuse prin amenajament: 
(tabel nr 10 OMMAP 1682/2023)

| Etapă | Tip de intervenție | Componenta | Localizare | Distanța față de cea mai apropiată ANPIC | Alte informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operare | Tăieri de produse principale | - | u.a. 78A, 78B%, 79D, 92B, 93E%. | Unitățile amenajistice pe care sunt propuse tăieri de produse principale se suprapun cu ROSAC0122 - Munții Făgăraș | - |
| Operare | Rarituri | - | u.a. 77B, 77C, 93D | Unitățile amenajistice pe care sunt propuse tăieri de produse principale se suprapun cu ROSAC0122 - Munții Făgăraș |  |
| Operare | Curatiri | - | u.a. 77C, 93B, 93C | Unitățile amenajistice pe care sunt propuse tăieri de produse principale se suprapun cu ROSAC0122 - Munții Făgăraș |  |
| Operare | Degajari | - | - | Unitățile amenajistice pe care sunt propuse tăieri de produse principale se suprapun cu ROSAC0122 - Munții Făgăraș |  |
| Operare | Tăieri de igienă |  | 76A,76B,77A,79C | Unitățile amenajistice pe care sunt propuse tăieri de produse principale se suprapun cu ROSAC0122 - Munții Făgăraș | - |
| Operare | Taieri de conservare | - | u.a. 79B, 91, 92A, 93A, | Unitățile amenajistice pe care sunt propuse tăieri de produse principale se suprapun cu ROSAC0122 - Munții Făgăraș |  |

Asa cum s-a prezentat în subcapitolul anterior, efectele potential negative sunt de durată scurtă, dispersate în timp și spatiu, iar în timp genereaza efecte pozitive mult mai mari cum ar fi:

- creșterea rezilienței habitatelor la efectul schimbărilor climatice prin creșterea rezistenței la doborâturile produse de vânt;

- creșterea volumului coroanelor arborilor prin spațierea armonioasă a arboretelor;

- dozarea amestecurilor în sensul promovării tuturor speciilor native specifice habitatelor naturale;

- îmbunătățirea stării de sănătate prin extragerea arborilor afectați de boli sau dăunatori.

- Alte PP cu care PP analizat poate genera impact cumulat

Obiectul prezentului studiu îl constituie amenajarea fondului forestier proprietate privată aparținând Composesoratului Familia Băcilă și Composesoratului Familia Silea, județul Brașov.

Din punct de vedere fizico-geografic pădurea este situată în Carpații Meridionali (III), Munții Făgăraș-Iezer (a), Masivul Făgăraș (1).

Accesul în această unitate este asigurat de două drumuri forestiere: FE001 - Drum auto forestier Valea Ucea Mare și FE002 -  Drum auto forestier Valea Ucișoara.

Aria de evaluare a impactului cumulativ a fost stabilită ca fiind suprafața sitului de importanţă comunitară ROSAC0122 - Munții Făgăraș.

Amenajamentul Silvic ce face obiectul memoriului tehnic se suprapune cu situl de importanță comunitară ROSAC0122 - Munții Făgăraș (se suprapune pe 100% din suprafața sitului).

Zona studiată pentru stabiliea impactului cumulativ este alcatuită în proporţie de 100% din păduri, gestionate în baza unui amenajament silvic.

Conform legislaţiei din România, toate amenajamentele silvice se realizează în baza unor norme silvice de amenajare a pădurilor ce stabilesc cadrul în care se stabilesc funcţiile pădurii, respectiv obiectivele de protecţie sau producţie. Normele silvice stabilesc de asemenea şi cadrul tehnic în care soluţiile tehnice pot fi stabilite.

În condiţiile în care amenajamentele vecine au fost realizate în conformitate cu normele tehnice şi ţinând cont de realităţiile existente în teren, putem estima că impactul cumulat al acestor amenajamente asupra integrităţii ROSAC0122 - Munții Făgăraș este de asemenea nesemnificativ.

Caracteristicile altor PP-uri care pot avea impact cumulativ cu PP-ul evaluat          asupra ANPIC

| Nr. crt. | Nume PP | Localizarea față de ANPIC | Efecte generate | Impacturi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alte amenajamente silvice | Suprafața se suprapune cu ROSAC0122 - Munții Făgăraș | Zgomot, emisii atmosferice | Perturbare, poluarea aerului, apei și solului |
| 2 | Alte amenajamente silvice | Limitrofe cu ROSAC0122 - Munții Făgăraș | Zgomot, emisii atmosferice | Perturbare, poluarea aerului, apei și solului |

- NFORMAŢII PRIVIND ARIILE NATURALE PROTEJATE DE                                  INTERES COMUNITAR AFECTATE DE IMPLEMENTAREA AMENAJAMENTULUI SILVIC

- Date privind ariile naturale protejate de interes comunitar:             suprafaţa, tipuri de ecosisteme, tipuri de habitate şi speciile care pot fi afectate prin implementarea planului

Aria natural protejată care face parte din suprafaţa fondului forestier U.P. I Băcilă-Silea, administrat de R.P.L. O.S. Pădurile Făgărașului R.A., este reprezentată de ROSAC0122 - Munții Făgăraș.

Suprafaţa luată în studiu (216,30 ha),  se suprapune integral cu situl Natura 2000 ROSAC0122 - Munții Făgăraș (76-79; 91-93  – 216,30 ha).

Date privind ariile naturale protejate:

| Nume și cod ANPIC | Supra-față (ha) | Importanță/ Rol | Plan de management și nr. OM prin care a fost aprobat | Decizia/ Nota de aprobare a obiectivelor de conservare ale ANPIC | Regiunea/ regiunile biogeografic e în care ANPIC este localizată | Tipuri ecosist eme | Suprapu- n erea cu alte ANPIC sau AP | Relațiile ANPIC cu alte ANPI C | Alte particula rități |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSAC0122 – Munții Făgăraș | 198618 ha | a fost desemnat în vederea conservării a a 27 de habitate de interes comunitar, dintre care 5 prioritare, precum şi a unui număr de 33 de specii de plante şi animale de interes comunitar | Ordinul ministrului mediului, apelor si pădurilor nr. 1156/2016 privind aprobarea planului de management și Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0122 Munții Făgăraș și ROSPA0098 Piemontul Făgăraș | Decizia nr. 547/ 27.10.2021 | Alpină | Ecosisteme forestiere și de pajiște | ROSCI0122 Munţii Făgăraş include de asemenea în perimetrul său 21 arii naturale protejate de interes naţional şi se suprapune parţial, în sectorul nordic cu alte trei situri Natura 2000: ROSPA0098 Piemontul Făgăraş, ROSCI0352 Perşani şi ROSCI0112 Mlaca Tătarilor | ROSPA0098 Piemontul Făgăraş, ROSCI0352 Perşani şi ROSCI0112 Mlaca Tătarilor | - |

  - Aria de de importanță comunitară ROSAC0122 Munții Făgăraș

Situl de importanță comunitară - ROSAC0122 - Munții Făgăraș are o suprafață de 198620,5 ha, reprezintă unul dintre cele mai mari situri de importanță comunitară la nivel național, fiind situat în regiunea biogeografică alpină, în zona centrală a țării, în raza administrativă a județelor Sibiu, Brașov, Vâlcea și Argeș.

Habitatele sunt foarte variate, începând cu cele de luncă (aninișuri, salicete bătrâne — cu suprafețe în mare parte continue și compacte), fânețe, tufărișuri, ecosisteme forestiere, alpine și subalpine.

Flora este bine reprezentată, fiind înregistrate peste 900 specii de plante.

Situl include cel mai înalt și sălbatic sector al Carpaților Românești, cu una dintre cele mai mari extensii ale reliefului glaciar și periglaciar, cu o vastă suită de unități peisagistice unice, cu condiții ecologice specifice ca urmare a diversității geologice, pedologice și climatice reflectate în biodiversitatea foarte ridicată a acestei zone.

În acest masiv muntos se află fragmente reprezentative de păduri naturale virgine și cvasivirgine - astăzi practic dispărute din Europa - care mențin o diversitate biologică terestră deosebită, constituind o avuție națională inestimabilă.

Planul de management al sitului a fost aprobat prin Ordinul nr. 1156/2016 al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Tabelul 1.1.1. Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

| Tipuri de habitate |  |  |  |  |  | Evaluare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod | PF | NP | Acoperire (ha) | Peșteri (nr.) | Calitate date | AIBICID | AIBIC |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Rep. | Supr. rel. | Status conserv. | Eval. globala |
| 3220 |  |  | 5958 |  | Bună | A | B | B | B |
| 3230 |  |  | 1986 |  | Bună | B | C | B | B |
| 3240 |  |  | 1986 |  | Bună | B | C | B | B |
| 4060 |  |  | 1986 |  | Bună | A | B | A | A |
| 4070 | X |  | 1986 |  | Bună | A | A | A | A |
| 4080 |  |  | 19 |  | Bună | B | A | B | B |
| 6150 |  |  | 13500 |  | Moderată | A | B | B | B |
| 6170 |  |  | 195 |  | Moderată | B | C | B | B |
| 6230 | X |  | 2500 |  | Moderată | B | B | B | B |
| 6410 |  |  | 14 |  | Moderată | C | C | C | C |
| 6430 |  |  | 250 |  | Moderată | A | C | B | B |
| 6440 |  |  | 175 |  | Moderată | B | B | B | B |
| 6520 |  |  | 1250 |  | Moderată | A | C | A | A |
| 7240 | X |  | 19 |  | Bună | A | A | A | A |
| 8110 |  |  | 1986 |  | Bună | B | A | B | B |
| 8120 |  |  | 99 |  | Bună | C | B | B | B |
| 8210 |  |  | 1 |  | Bună | B | C | B | B |
| 8220 |  |  | 19 |  | Bună | A | A | A | A |
| 8310 |  |  | 198 |  | Bună | D |  |  |  |
| 9110 |  |  | 21649 |  | Bună | A | B | B | A |
| 9130 |  |  | 1787 |  | Bună | B | C | A | B |
| 9150 |  |  | 198 |  | Bună | B | C | B | B |
| 9170 |  |  | 198 |  | Bună | B | C | B | B |
| 9180 | X |  | 397 |  | Bună | B | B | A | B |
| 91E0 | X |  | 198 |  | Bună | A | B | A | A |
| 91Q0 |  |  | 1 |  | Bună | C | C | B | B |
| 91V0 |  |  | 71503 |  | Bună | A | B | B | A |
| 9410 |  |  | 42306 |  | Bună | A | B | A | A |

Tabelul 1.1.2. Specii prevăzute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

| Specie |  |  |  |  | Populație |  |  |  |  |  | Sit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grup | Cod | Denumire științifică | S | NP | Tip | Mărime |  | Unit. măsură | Categ. | Calitate date | AIBICID | AIBIC |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Min. | Max. |  | CIRIVIP |  | Pop. | Conserv. | Izolare | Global |
| M | 1308 | Barbastella barbastellus (Liliacul-cârn) |  |  | P | 500 | 1000 | i | C | M | C | B | C | B |
| M | 1352* | Canis lupus (Lup) |  |  | P |  |  |  | C |  | B | B | C | B |
| M | 1355 | Lutra lutra |  |  | P |  |  |  | P |  | C | C | C | C |
| M | 1361 | Lynx lynx (Râs) |  |  | P |  |  |  | P |  | B | B | C | B |
| M | 1310 | Miniopterus schreibersii (Liliacul-cu-aripi- lungi) |  |  | R | 250 | 500 | i | R | M | C | B | C | B |
| M | 1323 | Myotis Bechsteinii (Liliacul-cu-urechi-late) |  |  | P | 500 | 1000 | i | R | M | C | B | C | B |
| M | 1307 | Myotis blythii |  |  | P | 500 | 1000 | i | C | M | C | B | C | B |
| M | 1321 | Myotis emarginatus |  |  | P | 150 | 300 | i | R | M | C | B | C | B |
| M | 1324 | Myotis myotis |  |  | P | 2000 | 3000 | i | C | M | C | B | C | B |
| M | 1324 | Myotis myotis |  |  | R |  |  |  | R |  | C | B | C | B |
| M | 1304 | Rhinolophus ferrumequinum |  |  | P | 50 | 100 | i | R | M | C | C | C | C |
| M | 1303 | Rhinolophus hipposideros |  |  | P | 500 | 800 | i | R | M | B | B | C | B |
| M | 1354* | Ursus arctos (Urs) |  |  | P |  |  |  | P |  | B | B | C | B |
| M | 1354* | Ursus arctos (Urs) |  |  | R |  |  |  | C |  | B | B | C | B |
| A | 1193 | Bombina variegata |  |  | P | 5000 | 10000 | i | P | G | B | B | C | B |
| A | 1166 | Triturus cristatus |  |  | P |  |  |  | P? | DD | D |  |  |  |
| A | 2001 | Triturus montandoni (Triton carpatic) |  |  | P |  |  |  | R |  | C | B | B | B |
| A | 4008 | Triturus vulgaris ampelensis |  |  | P |  |  |  |  | M | C | B | B | B |
| F | 5266 | Barbus petenyi |  |  | P |  |  |  | P | DD | C | C | C | C |
| F | 6965 | Cottus gobio all others |  |  | P |  |  |  | P | DD | B | B | C | B |
| F | 2484 | Eudontomyzon mariae (Cicar) |  |  | P |  |  |  | V | DD | D |  |  |  |
| F | 6145 | Romanogobio uranoscopus |  |  | P |  |  |  | V | DD | D |  |  |  |
| I | 4012 | Carabus hampei |  |  | P |  |  |  | V |  | D |  |  |  |
| I | 4057 | Chilostoma banaticum |  |  | P |  |  |  | R |  | B | A | A | C |
| I | 1065 | Euphydryas aurinia |  |  | P |  |  |  | P |  | B | B | A | B |
| I | 6199* | Euplagia quadripunctaria |  |  | P |  |  |  | P | DD | B | B | C | B |
| I | 1083 | Lucanus cervus |  |  | P |  |  |  | C |  | C | B | C | B |
| I | 1060 | Lycaena dispar |  |  | P |  |  |  | R |  | B | B | C | B |
| I | 6908 | Morimus asper funereus |  |  | P |  |  |  | R | DD | C | B | C | B |
| I | 1037 | Ophiogomphus cecilia |  |  | P |  |  |  | P |  | A | B | C | B |
| I | 6966* | Osmoderma eremita Complex |  |  | P |  |  |  | V | DD | C | B | C | B |
| I | 4054 | Pholidoptera transsylvanica |  |  | P |  |  |  | R |  | C | B | A | B |
| I | 1087* | Rosalia alpina |  |  | P |  |  |  | R |  | B | B | C | B |
| I | 1927 | Stephanopachys substriatus |  |  | P |  |  |  | R |  | B | B | C | B |
| I | 1014 | Vertigo angustior |  |  | P |  |  |  | R |  | C | B | C | B |
| P | 4070* | Campanula serrata |  |  | P | 1500 0 | 15000 | i | P | G | C | B | C | B |
| P | 1393 | Drepanocladus vernicosus |  |  | P |  |  |  | R |  | B | B | C | B |
| P | 1898 | Eleocharis carniolica |  |  | P |  |  |  | R |  | B | B | C | B |
| P | 1903 | Liparis loeselii |  |  | P |  |  |  | R |  | B | B | C | B |
| P | 1389 | Meesia longiseta |  |  | P |  |  |  | R |  | A | B | C | B |
| P | 4122 | Poa granitica subsp. disparilis |  |  | P | 50 | 100 | i | P | M | A | B | A | B |
| P | 4116 | Tozzia carpathica |  |  | P | 500 | 1000 | i | P | G | B | B | C | B |

Tabelul 1.1.3. Alte specii importante de floră și faună

| Specii |  |  |  |  | Populatie |  |  |  | Motivatie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grup | Cod | Denumire științifică | S | NP | Mărime |  | Unit. măsură | Categ. | Anexa |  | Alte categorii |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Min. | Max. |  | CIRIVIP | IV | V | A | B | C | D |
|  |  | Cetraria oakesiana |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
|  |  | Larix decidua ssp. carpatica |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
|  |  | Onobrychis montana ssp. transsilvanica |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
|  |  | Orchis palustris ssp. elegans |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
|  |  | Papaver pyrenaicum ssp. corona-sancti-stephani |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
|  |  | Poa laxa ssp. pruinosa |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
|  |  | Scabiosa lucida ssp. barbata |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
|  |  | Sesleria rigida ssp. haynaldiana |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| M |  | Arvicola terrestris |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| M | 2644 | Capreolus capreolus (Căprior ) |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  | X |  |
| M | 2645 | Cervus elaphus (Cerb-nobil) |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| M |  | Chionomys nivalis |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| M | 2593 | Crocidura suaveolens |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| M | 2615 | Eliomys quercinus |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | X |  |
| M | 1363 | Felis silvestris (Pisica salbatica) |  |  |  |  |  | R | X |  |  |  | X |  |
| M | 1357 | Martes martes (Jderul-de-copac) |  |  |  |  |  | R |  | X |  |  | X |  |
| M |  | Micromys minutus (Șoarecele-pitic) |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| M | 1341 | Muscardinus avellanarius |  |  |  |  |  | C | X |  |  |  | X |  |
| M |  | Myoxus glis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| M | 2595 | Neomys anomalus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| M | 2597 | Neomys fodiens |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| M | 1312 | Nyctalus noctula (Liliacul-de-amurg) |  |  |  |  |  | R | X |  |  |  | X |  |
| M | 1369 | Rupicapra rupicapra |  |  |  |  |  | R |  | X |  |  | X |  |
| M | 2598 | Sorex alpinus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| A | 2432 | Anguis fragilis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| A | 2361 | Bufo bufo |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | X |  |
| A | 1201 | Bufo viridis |  |  |  |  |  | R | X |  |  |  | X |  |
| A | 1283 | Coronella austriaca |  |  |  |  |  | V | X |  |  |  | X |  |
| A | 1281 | Elaphe longissima |  |  |  |  |  | R | X |  |  |  | X |  |
| A | 1203 | Hyla arborea |  |  |  |  |  | R | X |  |  |  | X |  |
| A | 1261 | Lacerta agilis |  |  |  |  |  | C | X |  |  |  | X |  |
| A | 1263 | Lacerta viridis |  |  |  |  |  | V | X |  |  |  | X |  |
| A | 1256 | Podarcis muralis |  |  |  |  |  | C | X |  |  |  | X |  |
| A | 1214 | Rana arvalis |  |  |  |  |  | V | X |  |  |  | X |  |
| A | 1209 | Rana dalmatina |  |  |  |  |  | R | X |  |  |  | X |  |
| A | 1213 | Rana temporaria |  |  |  |  |  | C |  | X |  |  | X |  |
| A | 2351 | Salamandra salamandra |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| A | 2353 | Triturus alpestris |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  | X |  |
| A | 2357 | Triturus vulgaris |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  | X |  |
| A | 2473 | Vipera berus |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  | X |  |
| F |  | Lota lota(Mântus) |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| F |  | Sabanejewia romanica (Fâsa) |  |  |  |  |  | R |  |  |  | X |  |  |
| F | 1109 | Thymallus thymallus (Lipan) |  |  |  |  |  | R |  | X |  |  | X |  |
| I | 1069 | Erebia sudetica |  |  |  |  |  | R | X |  |  |  | X |  |
| I | 1056 | Parnassius mnemosyne |  |  |  |  |  | R | X |  |  |  | X |  |
| I |  | Uvarovitettix transsylvanicus |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Achillea oxyloba ssp. schurii |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Aconitum moldavicum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Aconitum napellus ssp. firmum |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Aconitum toxicum |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Adenostyles alliariae ssp. hybrida |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Aethionema saxatile |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Agrostis alpina |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Agrostis vinealis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Allium schoenoprasum ssp. sibiricum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Allium victorialis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Alopecurus pratensis ssp. laguriformis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Androsace arachnoidea |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Androsace chamaejasme |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Androsace obtusifolia |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Anemone narcissiflora |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Angelica archangelica |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Anthemis carpatica |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Anthemis carpatica ssp. pyrethriformis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Anthemis macrantha |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Aquilegia nigricans |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Aquilegia transsilvanica |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Arabis soyeri ssp. subcoriacaea |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Arenaria biflora |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Armeria barcensis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P | 1762 | Arnica montana (Arnică) |  |  |  |  |  | R |  | X |  |  | X |  |
| P | 1763 | Artemisia eriantha |  |  |  |  |  | R |  | X |  |  |  | X |
| P |  | Astragalus alpinus |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Astragalus australis |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Athamanta turbith ssp. hungarica |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P | 2055 | Botrychium matricariifolium |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  | X |  |
| P | 2056 | Botrychium multifidum |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Callianthemum coriandrifolium |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Campanula carpatica |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Campanula rotundifolia ssp. polymorpha |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Campanula transsilvanica |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Cardamine resedifolia |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Cardaminopsis neglecta |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Carex atrata ssp. aterrima |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Carex brachystachys |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Carex brunnescens |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Carex capillaris |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Carex firma |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Carex fuliginosa |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Carex limosa |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Carex parviflora |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Carex strigosa |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Centaurea kotschyana |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Cephalanthera longifolia |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Cephalanthera rubra |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Cerastium arvense ssp. lerchenfeldianum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Cerastium fontanum ssp. macrocarpum |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Cerastium transsilvanicum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Cerinthe glabra |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Chrysosplenium alpinum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Coeloglossum viride |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Conioselinum tataricum |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Crepis conyzifolia |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Dactylorhiza cordigera |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Dactylorhiza incarnata |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Dactylorhiza maculata |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Dactylorhiza maculata ssp. transsilvanica |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Dactylorhiza majalis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Dactylorhiza sambucina |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Dianthus banaticus |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Dianthus barbatus ssp. compactus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Dianthus carthusianorum |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Dianthus glacialis ssp. gelidus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Dianthus henteri |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Dianthus spiculifolius |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Dianthus superbus ssp. alpestris |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Dianthus tenuifolius |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Doronicum carpaticum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Draba fladnizensis |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Draba kotschyi |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Draba lasiocarpa |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Drosera rotundifolia |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Epilobium alsinifolium |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Epilobium anagallidifolium |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Epilobium nutans |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Epipactis atrorubens |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Epipactis helleborine |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Epipactis microphylla |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Epipogium aphyllum |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Erigeron alpinus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Erigeron atticus |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Erigeron uniflorus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Eritrichium nanum ssp. jankae |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Festuca amethystina |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Festuca bucegiensis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Festuca carpatica |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Festuca nitida ssp. flaccida |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P | 1866 | Galanthus nivalis |  |  |  |  |  | R |  | X |  |  | X |  |
| P |  | Galium pumilum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Gentiana clusii |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Gentiana cruciata ssp. phlogifolia |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Gentiana frigida |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P | 1657 | Gentiana lutea |  |  |  |  |  | V |  | X |  |  | X |  |
| P |  | Gentiana punctata |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Geum reptans |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Grimmia teretinervis |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Gymnadenia conopsea |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Gypsophila petraea |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Hedysarum hedysaroides |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Helictotrichon decorum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Hepatica transsilvanica |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Heracleum palmatum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Heracleum sphondylium ssp. transsilvanicum |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Hesperis matronalis ssp. candida |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Hesperis matronalis ssp. cladotricha |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Hieracium negoiense |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Hieracium silesiacum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Hutchinsia alpina ssp. brevicaulis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Juncus filiformis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Juncus trifidus |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Juncus triglumis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Knautia drymeia |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Kobresia myosuroides |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Larix decidua ssp. polonica |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Leontopodium alpinum |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Leucanthemopsis alpina ssp. alpina |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Ligularia glauca |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Linum perenne ssp. extraaxillare |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Lloydia serotina |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Loiseleuria procumbens |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Lomatogonium carinthiacum |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Lonicera caerulea |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P | 5104 | Lycopodium annotinum |  |  |  |  |  | R |  | X |  |  | X |  |
| P | 5105 | Lycopodium clavatum |  |  |  |  |  | C |  | X |  |  | X |  |
| P |  | Lycopodium complanatum |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Lycopodium selago |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Lysimachia nemorum |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Melampyrum saxosum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Minuartia austriaca |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Minuartia hirsuta ssp. frutescens |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Minuartia laricifolia |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Nigritella nigra |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Nigritella nigra ssp. rubra |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Onobrychis montana |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Orchis coriophora |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Orchis morio |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Orchis ustulata |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Oxytropis campestris |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Oxytropis carpatica |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Oxytropis halleri |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Papaver alpinum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Pedicularis baumgartenii |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Pedicularis oederi |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Phyteuma confusum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Phyteuma spicatum |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Phyteuma vagneri |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Pinguicula alpina |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Pinguicula vulgaris_del |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Pinus cembra |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Pinus mugo |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Plantago gentianoides |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Platanthera chlorantha |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Pleurospermum austriacum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Poa badensis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Poa cenisia ssp. contracta |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P | 2316 | Poa granitica |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Poa laxa |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Poa remota |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Polygonum alpinum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Primula farinosa |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Primula halleri |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Primula minima |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Pseudorchis albida |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Pulsatilla montana |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Ranunculus alpestris |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Ranunculus carpaticus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Ranunculus crenatus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Ranunculus glacialis |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Ranunculus thora |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Rhodiola rosea |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Rhododendron myrtifolium |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Rumex arifolius |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Rumex scutatus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Sagina saginoides |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Salix alpina |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Salix aurita |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Salix hastata |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Salix retusa |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Salix rosmarinifolia |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Salix starkeana |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Saponaria pumilio |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Saussurea discolor |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Saxifraga androsacea |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Saxifraga bryoides |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Saxifraga carpatica |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Saxifraga exarata ssp. moschata |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Saxifraga oppositifolia |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Saxifraga pedemontana ssp. cymosa |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Saxifraga retusa |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Scrophularia heterophylla ssp. laciniata |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Sedum telephium ssp. fabaria |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Sempervivum montanum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Senecio rivularis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Silene dinarica |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Silene lerchenfeldiana |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Silene zawadzkii |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Soldanella pusilla |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Spiranthes spiralis |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Symphyandra wanneri |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Symphytum cordatum |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Tanacetum macrophyllum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Taxus baccata |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Thlaspi dacicum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Thymus bihoriensis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Thymus comosus |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Thymus pulcherrimus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Tofieldia calyculata |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Traunsteinera globosa |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Trifolium spadiceum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Trisetum alpestre |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Trisetum fuscum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Trisetum macrotrichum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Trollius europaeus ssp. europaeus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Vaccinium oxycoccos |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Veronica alpina |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Veronica aphylla |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Veronica bachofenii |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Veronica baumgartenii |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Veronica fruticans |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Viola alpina |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Viola palustris |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |

DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

| Cod | Clase habitate | Acoperire (%) |
| --- | --- | --- |
| N06 | Râuri, lacuri | 0.55 |
| N08 | Tufișuri, tufărișuri | 11.84 |
| N09 | Pajiști naturale, stepe | 9.64 |
| N14 | Pășuni | 0.97 |
| N15 | Alte terenuri arabile | 0.17 |
| N16 | Păduri de foioase | 17.60 |
| N17 | Păduri de conifere | 25.10 |
| N19 | Păduri de amestec | 28.94 |
| N22 | Stâncării, zone sărace în vegetație | 3.25 |
| N26 | Habitate de păduri (păduri în tranziĠie) | 1.90 |

Situl se afla în zona biogeografică alpină, forma de relief predominantă fiind muntele.

Habitatele sunt foarte variate, începând cu cele de luncă (aninișuri, sălcete bătrâne – cu suprafețe în mare parte continue și compacte), fânețe, tufărișuri, ecosisteme forestiere, alpine și subalpine. Flora este bine reprezentată fiind înregistrate peste 900 specii de plante, diversitatea floristică cea mai mare se observa în fanețele umede – peste 450 specii.

Calitate și importanță:

Situl propus include cel mai înalt și sălbatic sector al Carpaților Românești, cu una dintre cele mai mari extensii ale reliefului glaciar și periglaciar, cu o vastă suită de unități peisagistice unice, cu condiții ecologice specifice ca urmare a diversității geologice, pedologice și climatice reflectate în biodiversitatea foarte ridicată a acestei zone. În acest masiv muntos se află fragmente reprezentative de păduri naturale virgine și cvasivirgine - astăzi practic dispărute din Europa - care polarizează o diversitate biologică terestră deosebită, constituind o avuție națională inestimabilă.

Munții Făgăraș oferă habitate excelente pentru populații viabile de urs, lup, râs și capră neagră.

De pe teritoriul sitului propus a fost capturată o femelă de capră neagră apreciată ca fiind cel mai mare exemplar din lume - 126 puncte CIC (1993 - Valea Arpășel, județul Sibiu). Tot aici a fost capturat un exemplar de lup cotat ca record mondial (1978 - Valea Arpășel, județul Sibiu).

Cerbul, prezent atât în zona împădurită cât și în golul alpin, boncănește în acest masiv muntos la cea mai mare altitudine din Carpații României ± Șaua Netedu (2200 m).

Ameninţări, presiuni sau activităţi cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

| Impacte Negative |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intens. | Cod | Amenințări și presiuni | Poluare (Cod) | În sit/ în afară |
| H | E 01.03 | Urbanizare continua | N | I |

## Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

| Impacte Negative |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intens. | Cod | Amenințării și presiuni | Poluare (Cod) | În sit/ în afară |
| L | A07 | Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice | N | I |
| M | B03 | Exploatare forestieră fără replantare sau refacere naturala | N | I |
| L | C 01.01.01 | Poteci, trasee, trasee pentru ciclism | N | I |
| L | D 01.01 | Drumuri, autostrăzi | N | O |
| M | D 01.06 | Tunele | N | I |
| M | D05 | Îmbunătățirea accesului în zonă | N | O |
| M | E01 | Zone urbanizate, habitare umana (locuințe umane) | N | O |
| M | F 03.01 | Vânătoare | N | I |
| L | F 03.02 | Luare / prelevare de fauna (terestra) | N | I |
| L | F 03.02.03 | Capcane, otravire, braconaj | N | I |
| L | F04 | Luare/prelevare de plante terestre, în general | N | O |
| L | G 01.03 | Vehicule cu motor | N | O |
| L | G 02.08 | Locuri de campare și zone de parcare pentru rulote | N | 0 |
| L | K 03.06 | Antagonism cu animale domestice | N | I |

| Impacte Pozitive |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intens. | Cod | Activități, manage ment | Poluare | În sit/ în afară |
| L | A01 | Cultivare | N | O |
| L | A03 | Cosire/Tăiere a pășunii | N | O |
| M | A 05.01 | Creșterea animalelor | N | I |
| L | A 05.02 | Furajare | N | I |
| L | B | Silvicultură | N | O |
| L | B 01.01 | Plantare pădure, pe teren deschis (copaci nativi) | N | O |
| L | B 01.02 | Plantare artificială, pe teren deschis (copaci nenativi) | N | O |
| L | B 02.02 | Curățarea pădurii | N | O |
| L | B 02.04 | Îndepartarea arborilor uscați sau în curs de uscare | N | I |
| L | E 04.01 | Infrastructuri agricole, construcții în peisaj | N | O |

Foto.1 –Relatia fondului forestier cu situl de importanta comunitara

- Date despre prezenţa, localizarea, populaţia şi ecologia speciilor şi/sau habitatelor de interes comunitar prezente pe suprafaţa planului, menţionate în formularul standard al ariei naturale de interes comunitar

În cadrul tabelului de mai jos este evaluată corespondenta dintre fiecare  unitate amenajistică în parte si suprapunerea cu speciile Natura 2000.

| Unitatea amenaji- tică | Supra fața (ha) | Sup | Gr. funcț. | Con sist. | Vârsta act. | Volum total | Lucrări propuse | Compoziția actuală | Crt. | Structura | Tipuri de pădure | Volum total (fără creștere) | Volum de extras | Volum extras până în acest moment | Existența habitatelor și speciilor | Impactul lucrărilor propuse prin amenajament |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76A | 9,70 | A | 1 – 5Q | 0,9 | 130 | 5209 | T. igienă (T. progresive dec. II) | 10 FA | Natural | Relativ-plurien | 4114 | 5209 | - | - | Da | Neutru |
| 76B | 2,95 | A | 1 – 5Q | 0,9 | 80 | 1212 | T. igienă | 10 FA | Natural | Relativ-plurien | 4114 | 1212 | - | - | Da | Neutru |
| 77A | 15,25 | A | 1 – 5Q | 0,9 | 120 | 8068 | T. igienă (T. progresive dec. II) | 10 FA | Natural | Relativ-plurien | 4114 | 8068 | - | - | Da | Neutru |
| 77B | 22,27 | A | 1 – 5Q | 0,9 | 25 | 2516 | Rărituri | 4 BR 3 FA 2 MO 1 DM | Natural | Relativ-echien | 4114 | 2516 | 446 | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 77C | 5,35 | A | 1 – 5Q | 0,9 | 25 | 455 | Curățiri, Rărituri | 5 BR 3 FA 1 MO 1 PAM | Natural | Relativ-echien | 1341 | 455 | 85, 68 | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 78A | 7,38 | A | 1 – 5Q | 0,7 | 150 | 3247 | T. progresive (însămânțare), Ajutorarea regenerării naturale, Îngrijirea semințișului | 5 BR 5 FA | Natural | Relativ-plurien | 2211 | 3247 | 1153 | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 78B | 33,86 | A | 1 – 5Q | 0,9 | 170 | 20215 | T. progresive (însămânțare), Ajutorarea regenerării naturale, Îngrijirea semințișului | 5 BR 5 FA | Natural | Relativ-plurien | 2211 | 20215 | 3551 | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 79A | 9,40 | A | 1 – 5Q | 0,6 | 15 | 207 | Completări, Îngrijirea semințișului | 6 BR 3 FA 1 MO | Natural | Relativ-echien | 2231 | 207 | - | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 79B | 24,84 | M | 1 – 2A5Q | 0,8 | 120 | 11526 | Tăieri de conservare, Ajutorarea regenerării naturale, Îngrijirea semințișului | 7 FA 3 BR | Natural | Relativ-plurien | 2231 | 11526 | 1202 | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 79C | 1,73 | A | 1 – 5Q | 0,9 | 145 | 917 | T. igienă (T. progresive dec. II) | 8 FA 1 BR 1 PAM | Natural | Relativ-plurien | 2231 | 917 | - | - | Da | Neutru |
| 79D | 7,77 | A | 1 – 5Q | 0,1 | 170 | 513 | T. progresive (racordare), Împăduriri, Îngrijirea semințișului | 7 FA 3 BR | Natural | Relativ-plurien | 2231 | 513 | 455 | - | Da | Impact semnificativ |
| 91 | 2,70 | M | 1 – 2A5Q | 0,7 | 170 | 1105 | Tăieri de conservare, Ajutorarea regenerării naturale, Îngrijirea semințișului | 8 FA 2 BR | Natural | Relativ-plurien | 4114 | 1105 | 114 | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 92A | 18,62 | M | 1 – 2A5Q | 0,8 | 130 | 8267 | Tăieri de conservare, Ajutorarea regenerării naturale, Îngrijirea semințișului | 9 FA 1 BR | Natural | Relativ-plurien | 4114 | 8267 | 864 | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 92B | 20,62 | A | 1 – 5Q | 0,6 | 130 | 6393 | T. progresive (punere în lumină), Ajutorarea regenerării naturale, Îngrijirea semințișului | 9 FA 1 BR | Natural | Relativ-plurien | 4114 | 6393 | 3351 | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 93A | 2,92 | M | 1 – 2A5Q | 0,6 | 140 | 1025 | Tăieri de conservare, Ajutorarea regenerării naturale, Îngrijirea semințișului | 4 FA 2 BR 1 MO 1 DT 2 SAC | Natural | Relativ-echien | 4114 | 1025 | 107 | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 93B | 16,40 | A | 1 – 5Q | 0,8 | 20 | 640 | Curățiri | 4 FA 2 BR 1 MO 1 DT 2 SAC | Natural | Relativ-echien | 1341 | 640 | 48 | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 93C | 7,75 | A | 1 – 5Q | 0,8 | 15 | 187 | Curățiri | 8 FA 1 MO 1 BR | Natural | Relativ-echien | 4114 | 187 | 24 | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 93D | 3,03 | A | 1 – 5Q | 0,8 | 25 | 355 | Rărituri | 3 BR 4 FA 2 MO 1 DT | Natural | Relativ-plurien | 2231 | 355 | 51 | - | Da | Impact nesemnificativ |
| 93E | 3,76 | A | 1 – 5Q | 0,8 | 170 | 1737 | T. progresive (însămânțare), Ajutorarea regenerării naturale, Îngrijirea semințișului | 8 FA 2 BR | Natural | Relativ-plurien | 4114 | 1737 | 300 | - | Da | Impact nesemnificativ |

2.1. Habitate de interes comunitar în zona de   implementare a proiectului

Au fost identificate 2 tipuri de habitate forestiere Natura 2000, respectiv 9110 și 91V0.

Tabelul 2.1.1. Evidenţa habitatelor forestiere

| Tipul de habitat Natura 2000 | Tipul de habitat românesc |  |  | Gradul de conservare | Tipul de pădure |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cod | Denumire | Valoare conservativă |  | Cod | Denumire | Suprafață |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ha | % |
| 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) | R4104 | Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) și brad (Abies alba) cu Pulmonaria rubra | moderată | bun | 221.1 | Brădeto-făget normal cu floră de mull (s) | 41,24 | 19 |
|  | R4109 | Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) cu Symphytum cordatum | mare | bun | 411.4 | Făget montan pe soluri schelete cu floră de mull (m) | 106,54 | 49 |
| Total habitat 91V0 și R4104, R4109 |  |  |  |  |  |  | 147,78 | 68 |
| 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum | R4102 | Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies), fag (Fagus sylvatica) și brad (Abies alba) cu Hieracium rotundatum | moderată | bun | 134.1 | Amestec de rășinoase și fag pe soluri scheletice | 21,75 | 10 |
|  | R4105 | Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) și brad (Abies alba) cu Festuca drymeia | moderată | bun | 223.1 | Brădeto-făget cu Festuca altissima (m) | 46,77 | 22 |
| Total habitat 9110 și R4102, R4105 |  |  |  |  |  |  | 68,52 | 32 |
| Total habitate |  |  |  |  |  |  | 216,30 | 100 |

Habitatele forestiere au fost determinate prin corespondenta tipului de padure din amenajamentul silvic  cu tipul de habitat din volumul „Habitatele din Romania-2005”.

2.1.1. Habitate de interes comunitar la nivelul ROSAC0122 - Munții Făgăraș în zona de    implementare a proiectului

La evaluarea zonelor de suprapunere a sitului de interes comunitar ROSAC0122 - Munții Făgăraș cu suprafața proiectului, a fost identificate 2 tip de habitate Natura 2000, habitatul forestier 9110 și 91V0.

Tabelul 2.1.1.1. Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

| Tipuri de habitate |  |  |  |  |  | Evaluare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod | PF | NP | Acoperire (ha) | Peșteri (nr.) | Calitate date | AIBICID | AIBIC |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Rep. | Supr. rel. | Status conserv. | Eval. globala |
| 3220 |  |  | 5958 |  | Bună | A | B | B | B |
| 3230 |  |  | 1986 |  | Bună | B | C | B | B |
| 3240 |  |  | 1986 |  | Bună | B | C | B | B |
| 4060 |  |  | 1986 |  | Bună | A | B | A | A |
| 4070 | X |  | 1986 |  | Bună | A | A | A | A |
| 4080 |  |  | 19 |  | Bună | B | A | B | B |
| 6150 |  |  | 13500 |  | Moderată | A | B | B | B |
| 6170 |  |  | 195 |  | Moderată | B | C | B | B |
| 6230 | X |  | 2500 |  | Moderată | B | B | B | B |
| 6410 |  |  | 14 |  | Moderată | C | C | C | C |
| 6430 |  |  | 250 |  | Moderată | A | C | B | B |
| 6440 |  |  | 175 |  | Moderată | B | B | B | B |
| 6520 |  |  | 1250 |  | Moderată | A | C | A | A |
| 7240 | X |  | 19 |  | Bună | A | A | A | A |
| 8110 |  |  | 1986 |  | Bună | B | A | B | B |
| 8120 |  |  | 99 |  | Bună | C | B | B | B |
| 8210 |  |  | 1 |  | Bună | B | C | B | B |
| 8220 |  |  | 19 |  | Bună | A | A | A | A |
| 8310 |  |  | 198 |  | Bună | D |  |  |  |
| 9110 |  |  | 21649 |  | Bună | A | B | B | A |
| 9130 |  |  | 1787 |  | Bună | B | C | A | B |
| 9150 |  |  | 198 |  | Bună | B | C | B | B |
| 9170 |  |  | 198 |  | Bună | B | C | B | B |
| 9180 | X |  | 397 |  | Bună | B | B | A | B |
| 91E0 | X |  | 198 |  | Bună | A | B | A | A |
| 91Q0 |  |  | 1 |  | Bună | C | C | B | B |
| 91V0 |  |  | 71503 |  | Bună | A | B | B | A |
| 9410 |  |  | 42306 |  | Bună | A | B | A | A |

Tabelul 2.1.1.2. Date privind prezența habitatelor de interes comunitar la nivelul ROSAC0122 - Munții Făgăraș în zona de implementare a proiectului

| Habitat N2000 | Localizare | Mărimea populației (la nivel de sit) | Informații cuantificate privind habitatul (pe suprafața planului) | Dinamica populației | Suprafața habitatului (la nivel de sit) | Starea de conservare | Tendințe | Ecologia speciei | Sensibilitatea față de efectele generate de plan | Perspective schimbări climatice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSAC0122 - Munții Făgăraș |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9110 | ua 77C, 79B, 79C, 79D, 93B, 93D, 79A | - | Pe suprafața planului Amenajamentului Silvic acest habitat reprezintă 68,52 ha | - | 24700-27300 ha | FV | FV | Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum | Nesemnificativă | Stabile |
| 91V0 | ua 76A, 76B, 77A, 77B, 78A, 78B, 91, 92A, 92B, 93A, 93C, 93E | - | Pe suprafața planului Amenajamentului Silvic acest habitat reprezintă 147,78 ha |  | 52200 ha | U1 | FV | Paduri dacice de fag (Symphyto fagion) | Nesemnificativă | Stabile |

X – necunoscut, U2 – nefavorabil rău, U1 – nefavorabil inadecvat, FV – favorabil; Sursa informațiilor: Formularul standard, respectiv Planul de management al ariei naturale protejate

Tabelul 2.1.1.2. Date privind prezența speciilor de interes comunitar la nivelul ROSAC0122 - Munții Făgăraș

| Specie | Localizare | Mărimea populației (la nivel de sit) | Informații cuantificate privind prezenţa indivizilor (pe suprafața planului) | Dinamica populației | Suprafața habitatului (la nivel de sit) | Starea de conservare | Tendințe | Ecologia speciei | Sensibilitatea față de efectele generate de plan | Perspective schimbări climatice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1354* Ursus arctos | Toată suprafața planului AS– 216.3 ha | 417-527 de exemplare | Se poate estima o populație de aprox 2 indivizi | Stabilă | 167000 ha | Favorabilă | Stabile | Ursul este un animal tipic al pădurilor montane întinse şi liniştite din cuprinsul arcului carpatic, preferând amestecurile de răşinoase şi foioase, bogate în specii arbustive şi vegetaţie erbacee. | Nesemnificative | Stabile |
| 1352* Canis lupus | Toată suprafața planului AS– 216.3 ha | 121-161 indivizi | Se poate estima o populație de aprox 1 individ | Stabilă | 145560 ha | Favorabilă | Stabile | Lupul se gaseste în pădurile compacte de amestec din zona de deal şi de munte | Nesemnificative | Stabile |

Descrierea habitatelor de interes comunitar

Habitatul  9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum.

### Descrierea habitatului

Acest tip de habitat apare în etajul gorunetelor, făgetelor și goruneto-făgetelor și în etajul deluros de cvercete și șleauri de deal, pe versanţi inferiori şi mijlocii, cu înclinare slabă la moderată, cu plus de căldură și minus de umiditate, cu expoziţie umbrită sau semiumbrită. Solul este luvosol, eutricambosol tipic, slab podzolit şi ±slab pseudogleizat, cu drenaj intern bun, volum edafic mijlociu spre mare. Stratul arborescent al fitocenozei este edificat de fag (Fagus sylvatica) și gorun (Quercus. Petraea), alături de care apare frecvent carpenul (Carpinus betulus). Stratul ierbos are o dezvoltare variabilă, în funcţie de gradul de închidere al coronamentului arboretului, şi este reprezentat de specii neutrofile: Anemone nemorosa, Lamiastrum (Lamium) galeobdolon, Galium odoratum, G. schultesii, Melica uniflora, Dentaria spp., Carex pilosa, Carex brevicolis, Rubus hirtus, etc. Bonitate mijlocie la superioară pentru fag şi specii de amestec de şleau. În unele situaţii, ca urmare a unui management neadecvat sau a acţiunii unor factori destabilizatori, poate să apară o degradare a habitatului prin derivarea compoziţiei stratului arborescent cu carpen, plop tremurător, etc.

În perimetrul ariilor naturale protejate habitatul ocupă 68,52 ha.

Starea de conservare globală a habitatului în cadrul ariilor naturale protejate este evaluată ca fiind favorabilă.

| Tip habitat | u.a. | Suprafață –ha- |
| --- | --- | --- |
| 9110 – Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum | 77C, 79B, 79C, 79D, 93B, 93D, 79A | 68,52 |

### Habitatul 91V0 – Păduri dacice de fag, Symphyto-Fagion

### Descrierea habitatului

Localizare pe teritoriul ariei protejate: Habitatul se regăseşte în aria protejată în zonele cu altitudini mai reduse, cu precădere în bazinele inferioare ale raurilor Lotrioara şi Sadu din nord-estul şi estul sitului şi cu pondere foarte redusa în părţile de sud-est şi vest. Apare în etajul montan-premontan de făgete şi etajul montan de amestecuri, în relief accidentat, pe soluri de tip eutricambosol şi districambosol, mijlociu-profunde, slab scheletice, moderat – slab acide, mezobazice, jilave, cu humus de tip mull, având o troficitate mijlocie spre ridicată. Atunci când microrelieful determină apariţia unor soluri sărace, superficiale, bogate în schelet, puternic acide sau chiar podzolite, flora ierboasă de mull este înlocuită total sau se întrepătrunde cu floră acidofilă şi apar insule de mărime variabilă aparţinând tipului de habitat 9110.

În perimetrul ariei naturale protejate habitatul ocupă 147,78 ha.

Starea de conservare globală a habitatului în cadrul ariei naturale protejate este evaluată ca fiind favorabilă.

| Tip habitat | u.a. | Suprafață –ha- |
| --- | --- | --- |
| 91V0 – Păduri dacice de fag, Symphyto-Fagion | 76A, 76B, 77A, 77B, 78A, 78B, 91, 92A, 92B, 93A, 93C, 93E | 147,78 |

Habitat corespondent în România, prezent pe amplasament:

R4102 Păduri sud-est carpatice molid (Picea abies), fag (Fagus sylvatica) și brad (Abies alba) cu Hieracium rotundatum

Răspândire: în toți Carpații românești, în etajul nemoral.

Suprafețe: circa 220.000 ha, (100.000 ha în Carpații Meridionali, 90.000 ha în Carpații Orientali, 30.000 ha în Carpații Occidentali).

Stațiuni:

Altitudini: 850–1400 m.

Climă: T = 6,5–3,00C, P = 850–1000 mm.

Relief: versanți înclinați cu diferite expoziții, creste, culmi

Soluri: de tip districambosol, criptopodzol, prepodzol, mijlociu profunde-superficiale, ± scheletice, acide, oligobazice, umede.

Structura: Fitocenoze edificate de specii europene boreale și nemorale, oligomezoterme, mezofite, oligo-mezotrofe. Stratul arborilor compus din molid (Picea abies), fag (Fagus sylvatica ssp. sylvatica), brad (Abies alba) în proporții variate, cu rare exemplare de mesteacãn (Betula pendula), scoruș (Sorbus aucuparia), are acoperire de 80–90% și înălțimi de 22–30 m pentru molid și brad, 18–24 m pentru fag la 100 de ani. Stratul arbuștilor: cu rare exemplare de Ribes uva-crispa, Lonicera nigra ș.a. Stratul ierburilor și subarbuștilor: dezvoltat variabil în funcție de luminã, dominant de specii acidofile (Calamagrostis arundinacea, Luzula luzuloides, Vaccinium myrtillus). Stratul mușchilor: rare pernițe de Hylocomium splendens, Eurynchium striatum, Dicranum scoparium.

Valoare conservativă: moderată.

Compoziție floristică: Specii edificatoare: Picea abies, Fagus sylvatica ssp. sylvatica, Abies alba. Specii caracteristice: Hieracium rotundatum. Alte specii importante: Athyrium filix-femina, Digitalis grandiflora, Dryopteris filix-mas, Festuca drymeia, Galium odoratum, Galium schultesii, Lamium galeobdolon, Luzula luzuloides, Oxalis acetosella, Poa nemoralis, Pteridium aquilinum, Veronica officinalis, ș.a.

Literatură selectivă: Coldea 1991; Doniță et al. 1990.

Redactat: N. Doniță, I. Biriș.

R4104 Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) și brad (Abies alba) cu Pulmonaria rubra

Răspândire: în toți Carpații românești, mai frecvent în Carpații Orientali și Meridionali.

Suprafețe: circa 285.000 ha, din care 152.000 ha în Carpații Orientali, 115.000 ha în Carpații Meridionali, 18.000 ha în Carpații Occidentali.

Stațiuni:

Altitudini: 700–1200 m.

Clima: T = 7,7–4,50C, P = 850–950 mm.

Relief: versanți mediu – slab înclinați cu expoziții diverse, platouri, culmi.

Roci: fliș marno-gresos, conglomerate, gresii calcaroase, roci eruptive și matamorfice intermediare și bazice.

Soluri: de tip eutricambosol, luvisol, districambosol, mijlociu profunde–profunde, slab scheletice, moderat–slab acide, mezo–eubazice, jilave.

Structura: Fitocenoze edificate de specii europene, oligo-mezoterme, mezofite, mezo-eutrofe. Stratul arborilor, compus din fag (Fagus sylvatica ssp. sylvatica), brad (Abies alba), în proporții diferite, cu puține exemplare de paltin de munte (Acer pseudoplatanus), ulm de munte (Ulmus glabra), mai rar frasin (Fraxinus excelsior), carpen (Carpinus betulus); are acoperire de 80–100% și înãlțimi de 25–30 pentru brad, 22–30 m pentru fag la 100 de ani. Local stratul arborilor poate fi format aproape exclusiv din brad. Stratul arbuștilor este reprezentat prin puține exemplare de Corylus avellana, Sambucus racemosa, S. nigra, Lonicera xylosteum, Daphne mezereum, Crataegus monogyna. Stratul mușchilor: discontinuu și slab dezvoltat, compus din Hylocomium splendens, Thuidium abietinum, Dicranum scoparium, Catharinea undulata ș.a.

Valoare conservativă: moderată.

Compoziție floristică: Specii edificatoare: Fagus sylvatica ssp. sylvatica, Abies alba. Specii caracteristice: Pulmonaria rubra, Symphytum cordatum, Dentaria glandulosa. Alte specii importante: Adoxa moschatelina, Actaea spicata, Asarum europaeum, Bromus benekeni, Carex sylvatica, Dentaria bulbifera, Euphorbia amygdaloides, Geranium phaeum, G. robertianum, Hordelymus europaeus (roci calcaroase), Lamium galeobdolon, Mercurialis perennis, Milium effusum, Oxalis acetosella, Paris quadrifolia, Polygonatum multiflorum, Rubus idaeus, Sanicula europaea, Salvia glutinosa, Senecio nemorensis, Stachys sylvatica; în locuri umede: Allium ursinum (primăvara), Cardamine impatiens, Carex remota, Circaea lutetiana, Impatiens noli-tangere; pe versanți umbriți, cu umiditate ridicată a aerului, poate deveni dominantă Rubus hirtus; local pe forme de relief convexe pot apare rare exemplare de Luzula luzuloides, Veronica officinalis, Majanthemum bifolium ș.a..

Literatură selectivă: Täuber 1987; Coldea 1991; Doniță et al. 1990.

Redactat: N. Doniță, I. Biriș.

R4105 Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) și brad (Abies alba) cu Festuca drymeia

Răspândire: în toți Carpații românești, îndeosebi în Carpații Meridionali și Occidentali.

Suprafețe: probabil apreciabile, dar puțin consemnate în amenajamente.

Stațiuni:

Altitudini: 800–1300 m.

Climă: 6,5–4,00C, P = 800–1000 mm.

Relief: versanți mediu – puternic înclinați cu expoziții diferite, culmi.

Roci: șisturi cristaline, gneisuri, roci eruptive și sedimentare acide.

Soluri: de tip districambosol, criptopodzol, luvisol, superficiale – mijlociu profunde, semischeletice până la scheletice acide –moderat acide, mezobazice jilave.

Structura: Fitocenoze edificate de specii europene nemorale, mezoterme, mezofile, mezotrofe. Stratul arborilor, compus din fag (Fagus sylvatica ssp. sylvatica) și brad (Abies alba), în proporþii diferite, cu rare exemplare de ulm de munte (Ulmus glabra), mesteacãn (Betula pendula), are acoperire de 80–90% și înălțimi de 24–28 m pentru brad și 20–25 m pentru fag la 100 de ani. Stratul arbuștilor este reprezentat prin puține exemplare de Sorbus aucuparia, Sambucus racemosa. Stratul ierburilor și subarbuștilor: dominat de Festuca drymeia, în covor compact sau în petece de mărimi diferite, în funcție de luminã; participă și specii din flora de mull (Dentaria glandulosa, Galium odoratum), cu dezvoltare slabă și specii acidofile. Stratul mușchilor de regulă lipsește.

Valoare conservativă: moderată.

Compoziție floristică: Specii edificatoare: Fagus sylvatica ssp. sylvatica, Abies alba. Specii caracteristice: Festuca drymeia. Alte specii: Calamagrostis arundinacea, Carex pilosa, Euphorbia amygdaloides, Lamium galebdolon, Glechoma hirsuta, Hieracium rotundatum (rar), Lathyrus vernus, Luzula luzuloides, Oxalis acetosella, Poa nemoralis, Pulmonaria rubra, Rubus hirtus, Scrophularia nodosa, Vaccinium myrtillus, Viola reichenbachiana ș.a.

Literatură selectivă: Morariu et al.1968; Coldea 1991; Doniță et al. 1990.

Redactat: N. Doniță, I. Biriș.

R4109 Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) cu Symphytum cordatum

Răspândire: în toți Carpații românești, în etajul nemoral.

Suprafețe: circa 300.000 ha (80.000 în Carpații Meridionali, 100.000 în Carpații Occidentali, 120.000 în Carpații Orientali).

Stațiuni:

Altitudini: 700–1450 m.

Climă: T = 7,5–4,00C, P = 800–1200 mm.

Relief: versanți cu înclinări reduse – medii, cu diferite expoziții, coame, platouri, funduri de văi.

Roci: bazice, intermediare, rar acide.

Soluri: de tip eutricambosol, distri cambosol, profunde-mijlociu profunde, slab-mediu acide, eu-mezobazice, umede, eutrofice.

Structura: Fitocenoze edificate de specii europene, mezoterme, mezofite, mezo-eutrofe. Stratul arborilor constituit exclusiv din fag (Fagus sylvatica ssp. sylvatica), sau cu puțin amestec de paltin de munte (Acer pseudoplatanus), ulm de munte (Ulmus glabra), rar brad (Abies alba) sau molid (Picea abies); are acoperire mare (80–100%) și înălțimi de 30–34 m la 100 de ani. Stratul arbuștilor lipsește sau este slab dezvoltat din cauza umbrei; rare exemplare de Daphne mezereum, Sambucus nigra, S. racemosa, Corylus avellana, Lonicera xylosteum, Spiraea chamaedriolia. Stratul ierburilor și subarbuștilor: dezvoltat variabil, în funcție de umbrire, poate lipsi în cazul stratului de arbori foarte închis (făgete nude); în general însă bogat în specii ale „florei de mull” având ca elemente caracteristice speciile carpatice Symphytum cordatum, Dentaria glandu losa, Pulmonaria rubra; pe versanții, umbriți cu microclimă mai umedă, poate domina Rubus hirtus. Valoare conservativă: mare.

Compoziție floristică: Specii edificatoare: Fagus sylvatica ssp. sylvatica. Specii caracteristice: Symphytum cordatum, Pulmonaria rubra, Dentaria glandulosa. Alte specii importante: Actaea spicata, Anemone nemorosa, Galium odoratum, Athyrium filix-femina, Dentaria bulbifera, Dryopteris filix-mas, Epilobium monta num, Euphorbia amygdaloides, Lamium galeobdolon, Geranium robertianum, Hepa tica nobilis, H. transsilvanica, Mercurialis perennis, Mycelis muralis, Oxalis acetosella, Sanicula europaea, Stellaria nemorum ș.a.

Literatură selectivă: Beldie 1951; Vida 1963; Morariu et al.1968; Boșcaiu 1971; Coldea 1991; Doniță et al. 1990.

Redactat: N. Doniță, I. Biriș

Tabelul 2.1.1.3. Starea de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar din ROSAC0122 Munții Făgăraș

| # Aria naturală protejată de interes comunitar | # Stare de conservare: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Favorabilă: |  | # Nefavorabilă: |  |  |  |
|  | # ha | # % | # ha | # % | # Motivul | # Măsuri propuse pentru reabilitare |
| # ROSAC0122 | # 216,30 | # 100 |  |  |  |  |
| # Total | # 216,30 | # 100 |  |  |  |  |

2.1.2. Speciile de interes conservativ din zona proiectului, pentru care a fost desemnat situl de importanță ROSAC0122 Munții Făgăraș

Cu ocazia parcurgerii lucrărilor amenajare (faza teren), pe suprafața U.P. I Băcilă-Silea s-au găsit:

Ursus arctos (Urs brun)

Descriere si identificare: Ursul brun (Ursus arctos) este un simbol al rezistentei, puterii si vitalitatii, un animal ale carui inteligenta si capacitate de adaptare i-au asigurat supravietuirea in salbaticie pana in ziua de azi. Codrii desi ai Carpatilor romanesti au fost secole la randul casa primitoare pentru acest animal impresionant. Astazi, o mare parte din ursii bruni a Europei – circa 6000 de exemplare – traiesc pe teritoriul Romaniei.Este cel mai mare pradator din fauna Romaniei si a Europei, cu lungimea cap + trunchi = 1,5 - 2,5 m si inaltimea la greaban = 1,5 m. Corpul are o constitutie robusta, membrele si coada sunt scurte. Ochii si urechile sunt mici. Blana este de culoare cafeniu inchisa, pana la negricioasa pe spate si galbuie pe abdomen. Hrana este constituita din ierburi, radacini, muschi de pamant, ciuperci, fructe, furnici, soareci, pasari. Mai putin are succes la prinderea artiodactilelor - ciute, caprioare, capre negre, bune alergatoare. Ocazional, ursul ataca si mananca animale domestice.

Habitat: Habitatele favorabile ale speciei sunt reprezentate de padurile de amestec din zona de deal si de munte, de intindere mare, putin deranjate de activitatea antropica, care ofera conditii de adapost, liniste si hrana, acestea fiind indispensabile pentru supravietuirea speciei. Deplasarile sezoniere ale exemplarelor de urs sunt influentate de resursa trofica existenta, uneori deplasandu-se sute de kilometri in cautarea unei resurse bogate de hrana.

Pentru a corespunde cerintelor, un habitat trebuie sa includa diferite tipuri de padure, rolul esential revenind foioaselor care produc seminte mari, cum sunt fagul si stejarul. Prezenta desisurilor este de asemenea importanta pentru adapost si hranire. Este extrem de important ca ursul sa aiba posibilitatea sa se deplaseze in toate directiile, inclusiv in zone cu altitudine diferita. Linistea si adapostul in habitat sunt extrem de importante pentru puii nou-nascuti pe timpul iernii in barlog. Barlogul este amenajat in cavitati naturale, arbori doborati sau sub stanci, in zone izolate. Localizarea barloagelor este adesea asociata cu zone izolate si neperturbate de oameni. Orice perturbare in perioada de hibernare poate sa- i determine pe ursi sa-si abandoneze barloagele.

Populatie:   In Europa (exceptand Rusia) exista cca. 14.000 de ursi bruni in zece tari. Se estimeaza ca au mai ramas doar 20-25 de animale in Muntii Pirinei, pe o portiune cuprinsa     intre Franta, Spania si Andorra,     si     in     jur     de     85-90     de     animale in Asturia, Cantabria, Galicia si Leon. In Belarus este atestata o populatie de cca. 120 de exemplare.   In Grecia si Ucraina au   mai    ramas    cate    aproximativ    200    de    ursi, in Slovenia sunt in jur de 500-700, in Slovacia numarul ursilor este estimat la 600-800 de animale, in Bulgaria exista o populatie de 900-1.200 de exemplare. Nordul Europei este habitatul unei populatii insemnate de ursi – 4.500-5.000 de ursi (cu 70 de ursi in Norvegia, cca. 700 in Estonia, in jur de 1.600 in Finlanda si 2.500 de animale in Suedia). Cea mai numeroasa populatie este atestata in Romania – 6.000-6.300 de ursi bruni, conform datelor din 2014. In   afara   statelor   mentionate,   in   Europa   se   mai   gasesc   efective in Polonia, Cehia, Balcanii de sud-vest, cat si partea centrala a Italiei. Aici numarul de ursi bruni este foarte redus – doar cateva zeci de exemplare. In Insulele Britanice a disparut. Ursul brun este raspandit intr-o mare masura si in America de Nord (Alaska, Canada), cat si in Rusia, unde exista cea mai mare populatie (120.000). Alte subspcii se gasesc in China, Mongolia, Transcaucazia si Iran. Intreaga suprafata a ariei protejate poate fi utilizata de specie. Habitatele forestiere situate in sectoarele marginale ale sitului au o mare importanta pentru urs

Ecologie: Ursul este un animal cu o capacitate deosebita de adaptare la mediu, ajutat de doua supersimturi – cel al auzului si cel olfactiv. E capabil sa detecteze sunete foarte fine, intre 16 si 20 de hertzi, si ne poate auzi chiar si de la 300 de metri. Mirosul este arma de baza a ursului. Nici un alt animal nu se poate lauda cu un nas atat de fin. Il ajuta sa-si gaseasca partener, sa evite oamenii sau alti ursi, sa gaseasca mancare sau sa-si caute puii. Mirosul ursului este de 2000 de ori mai fin decat al omului, ajutandu-l sa detecteze prezenta oricarui animal chiar si la 14 ore dupa trecerea printr-o zona. In ciuda aspectului sau, de neindemanatic, ursul are o viteza de reactie surprinzatoare si poate atinge pana la 50 kilometri pe ora. Corpul sau mare si musculos ii da posibilitatea sa strabata zeci de kilometri pe zi la nevoie. Cu labele sale masive, ursul isi poate sapa barlogul in pamantul tare sau inghetat sau poate sa doboare dintr-o lovitura mamifere mari.

Masuri de management la nivel national: Daca populatia de urs, specie care se afla in varful piramidei trofice, se mentine in numar mare, inseamna ca si celelalte specii de animale din habitatele ursului se afla intr-o stare buna de conservare. Tocmai de aceea, WWF aloca efort si resurse importante pentru protejarea acestei specii, deruland proiecte de conservare. Desi la nivel de populatie ursul brun este intr-o stare favorabila de

conservare, presiunile crescande asupra padurilor - habitatul sau principal - sunt o amenintare la adresa speciei si in Romania.

Pierderea sau fragmentarea habitatelor, din cauza dezvoltarii infrastructurii de transport, dar si a celei urbane sau rurale (cum ar fi partii de schi, extinderea intravilanelor si a constructiilor implicit, fara a se lua in calcul costurile din perspectiva pierderii biodiversitatii) sunt principala amenintare la adresa speciei. Fiind omnivori, ursii bruni sunt atrasi de zonele cu acces facil la surse de hrana din zonele populate de oameni, in special acolo unde exista un management defectuos al deseurilor sau unde animalele raman fara hrana din cauza supraexploatarii intensive a resurselor naturale (ciuperci sau fructe de padure)

Canis lupus (Lup cenusiu)

Descriere și identificare: Este un vanator foarte talentat, insa modul lui de trai are un impediment major: este concurentul direct al omului, și pe majoritatea zonei lui de raspandire a pierdut în aceasta lupta inegala. Este un animal robust și suplu, lung de pana la aprox. 1,5 m, la care se adauga o coada de pana la cca 0,8 m. Masa este variabila, de obicei intre 30 și 50 kg, dar depasind în unele cazuri 70 kg. Blana este de o culoare brun- cenusie cu variatii multiple. Ea se compune, de fapt, din doua randuri de peri: unul foarte des, lanos, langa piele, de culoare galbui-cenusie și un al doilea, mai lung, numit spic, avand varful negru. Naparlind în general toamna în zonele temperate, lupul are o „haina” de vara, mai inchisa la culoare, și alta de iarna, mai deschisa, pentru a se putea camufla, fiind astfel mai greu zarit de prada și putand deci sa vaneze mai usor. Lupul este un animal digitigrad, calcand pe perinitele degetelor și avand unghii neretractile - spre deosebire de ras - astfel incat acestea se vad clar în urmele lasate pe pamant moale sau pe zapada.

Habitat: Lupul este raspandit in: Canada, Alaska, Europa de Est, Peninsula Scandinava, Rusia, Orientul Apropiat, Asia Centrala si Siberia, dar densitatea lor este în general redusa pe aceste arii. Lupul are mai multe subspecii distincte, cum este lupul arctic, lupul de padure nord-american, lupul de stepa din deserturile Asiei Centrale si lupul comun, care traieste și astazi în padurile est-europene și ale Peninsulei Scandinave. Lupul de pustiu este mai zvelt și mai deschis la culoare decat lupul european si nord-american, iar lupii polari din tundrele nordice sunt mai mari, avand blana alba, mai groasa și traieste atat de aproape de pol incat este nevoit sa vaneze permanent în intuneric, insa este în siguranta fata de inamicul principal, omul. Lupul rosu, care pe vremuri popula regiunea sud-estica a Statelor Unite, azi este foarte rar, exemplarele care traiau în salbaticie poate chiar au disparut complet.

Specia ocupa o varietate mare de tipuri de habitate, de la tundra artica, la paduri, preerie și zone aride. în tara noastra, specia este prezenta în mod principal în padurile de amestec din zona de deal și de munte, la altitudini cuprinse intre 600 și 2300 m.

Lupii sunt animale teritoriale. Au nevoie de teritorii vaste, în Europa aceste teritorii fiind cuprinse intre 10.000 și 50.000 ha pentru un haitic. Lupii solitari nu au un teritoriu definit și strabat distante impresionante pentru a-si gasi perechea și a se reproduce.

Populatie: Populatia de lup din Europa se estimeaza ca depaseste 10000 de exemplare. Marimea populatiei la nivel national este estimata la peste 3000 de exemplare, tendinta fiind stabila. Dupa estimarile oficiale, cea mai mare densitate se inregistreaza în partea centrala și nordica a distributiei lor în Romania (Ionescu, 2013).

Tinand cont de etologia speciei și de locatiile de prezenta identificate în zonele forestiere, se considera ca specia utilizeaza aceasta zona, mai ales în perioada cand sunt stanele la munte și în timpul trecerii dintr-un bazinet în altul, cand își verifica teritoriul.

Ecologie: Este monogam, se reproduce o data pe an (in general o singura pereche de adulti, perechea alfa/haitic). Perechile de lupi se formeaza în perioada decembrie- februarie, perechea conducatoare se pastreaza mai multi ani, daca nici unul dintre parteneri nu dispare. Imperecherea are loc în luna februarie. Perioada de gestatie este de 9 saptamani (62-64 de zile), dupa care femela fata 3- 8 pui, orbi în primele 10-14 zile (Ionescu, 2013). Mortalitatea este ridicata în primul an de viata. în mediul natural pot trai 7-8 ani sau chiar 10 ani. în captivitate pot trai pana la 15 ani.

Masuri de management la nivel national: în perimetrul ariei naturale protejate specia este comuna și prezinta o distributie larg raspandita. Starea de conservare globala a speciei în cadrul ariei naturale protejate este evaluata ca fiind favorabila.

  - Descrierea funcţiilor ecologice ale speciilor şi habitatelor de interes   comunitar afectate şi a relaţiei acestora cu ariile naturale protejate de interes comunitar învecinate şi distribuţia acestora

Amenajamentul silvic al are la bază principiile ştiinţifice moderne ale gospodăririi şi dezvoltării durabile, de aceea este imperios necesar ca amenajamentul să facă parte integrantă din planul de management al ariilor naturale protejate din zonă (conform prevederilor Legii 331/2024 – Codul Silvic).

Acesta şi pentru că amenajamentul pune accent pe rolul mediogen remarcabil pe care îl îndeplinesc pădurile în totalitate (fie că fac parte din arii naturale protejate, fie că sunt limitrofe sau nu acestora) şi totodată contribuie fundamental la menţinere şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi stării de conservare a întregului fond forestier din zonă.

Functiile ecologice se refera la relatiile dintre organisme si mediul lor de viata, alcatuit din ansamblul factorilor de mediu (abiotici si biotici), precum si structura, functia si productivitatea sistemelor biologice supraindividuale (populatii, biocenoze) si a sistemelor mixte (ecosisteme).

Pentru definirea functiilor ecologice se studiaza in principal:

• Relatiile dintre vietuitoare (plante si animale) cu mediul lor

• Raporturile dintre organisme si mediul inconjurator

• Relatiile ce se stabilesc intre organisme si diverse comunitat

Asa cum s-a mentionat anterior, prevederile amenajamntului silvic nu va reduce suprafata habitatelor si nici efectivele populatiilor speciilor de interes comunitar.

Primul factor care conditioneaza raspandirea padurii este temperatura, iar apoi resursele de umiditate. Astfel, padurile se pot forma începand cu zonele unde se inregistreaza cel putin 60 de zile pe an cu temperaturi medii zilnice mai mari de 10°C. Intre aceste limite, repartizarea padurilor depinde de bilantul hidric din sol, respectiv de repartizarea cantitatii anuale a precipitatiilor. De exemplu, in conditiile climatului temperat-continental din Romania, raspandirea padurilor va urmari izohietele anuale de 500 mm. ( Bran F. & al., 2004).

Ecosistemul forestier manifesta o tendinta de maximizare a stabilitatii prin optimizarea structurii biocenozei, cresterea complexitatii relatiilor biocenotice si a diversitatii genetice a populatiilor din cadrul fiecarei comunitati de viata, intarirea controlului exercitat de biocenoza asupra biotopului, sporirea eficientei ecologice a sistemului (Giurgiu, V., 1989).

Legile generale de organizare si functionare a padurii sunt (dupa Stanescu V. & al., 1982): existenta etajelor complex alcatuite, in care se asociaza plante si animale care se dezvolta sub influenta a numerosi factori – climatici, edafici, geomorfologici; rolul preponderent, sub aspect fizionomic si functional, al arborilor in viata padurii; 116 existenta ansamblului integrat, unitar al plantelor, animalelor si conditiilor de viata ale padurii, in cadrul caruia au loc permanent interferente, influente reciproce.

Etajele de vegetatie, care formeaza adevarate subsisteme de viata interconditionate functional (straturi ecologice), sunt reprezentate de: arboret (etajul arborilor, al coronamentului), cu rol fundamental in transferul de substanta si energie, intrucat asigura intrarile energetice pentru intregului ecosistem; subarboretul si patura erbacee. La acestea se adauga litiera si solul, in care predomina componentele anorganice. Totodata, existenta unor conditii ecologice particulare determina formarea a numeroase microcenoze (consortii) (Bran F., 2002).

Coronamentelel arborilor constituie o suprafata activa de reglare a unor factori de biotop – calitatea si intensitatea luminii, cuantumul caldurii si precipitatiilor, viteza si intensitatea vantului etc

La nivelul solului, intrepatrunderea si etajarea accentuata a sistemelor de inradacinare a vegetatiei influenteaza disponibilitatea substantelor minerale si a apei. Raportul intre productia de biomasa si consumul acesteia este unitar, deoarece au loc in permanenta procese de crestere, ca o rezultanta a sintezelor si consumului metabolic, precum si procese de diminuare a masei vegetale active prin eliminarea naturala, pierderi intamplatoare etc., pe baza legilor echilibrului dinamic si ale mecanismelor de autoreglare.

Functionalitatea ecosistemului forestier este completata cu participarea directa a zoocenozei, fauna inregistrand informatia habitatului pe cale trofica si contribuind, prin influenta exercitata, la mentinerea echilibrului ecologic (Bran F., 2002).

In raport de acest context local dar si in functie de contextul national o padure poate avea fuctia de protectie, de productie sau ambele.

Functia de protectie devine prioritara cand echilibrul ecologic al unei zone este periclitat. Functia de productie si protectie se realizeaza simultan in zonele in care nu apar pericole evidente de rupere a echilibrului ecologic.

Padurea a exercitat din totdeauna ambele functii, in prezent acestea sunt puse in opera prin amenajamentele silvice care stabilesc functia pe care trebuie sa o indeplineasca o padure si masurile de gestionare durabila astfel ca functia stabilita sa se realizeze la un nivel optim.

Prima impartire a avut loc in 1954 in HCM nr. 114. In conformitate cu acest HCM si cu tehnicile elaborate in 1968 avem doua mari grupe de paduri: paduri de protectie si paduri de producti si protectie.

Padurile de protectie ocupa 50% din fondul forestier crescand pe masura ce dezechilibrele ecologice se accentueaza. Aceasta grupare asigura un echilibru intre functia de productie si cea de protectie.

Padurea reprezinta nu numai un simplu ecosistem ci si una dintre cele mai importante resurse regenerabile. Deci se poate afirma ca padurea reprezinta o componenta majora foarte importanta pt. asa numitul capital natural ce trebuie utilizat intotdeauna in conceptia dezvoltarii si gestionarii durabile. Acceptand acest principiu vom avea garantia ca acest capital natural va avea o utilizate continua atat in benficiul generatiilor actuale cat si viitoare.

Toate marile tipuri de vegetatie forestiera si indeosebi subdiviziunile lor sunt influentate de evolutia climei si a factorilor de mediu. La randul ei padurea influenteaza mediul in care se dezvolta, imbunatatindu-si permanent conditiile de viata, pana cand isi realizeaza un echilibru natural intre conditiile ecologice pe care le-a modificat si stadiul ei de evolutie. Padurile sunt caracterizate ca fiind formatiuni vegetale cu un grad foarte ridicat de evolutie. Pentru a exista si o a evolua ele au nevoie de anumite conditii ecologice, climatice si edafice, determinanti fiind, in general, factorii climatici dar si interventia omului.

Exista, permanent, o foarte stransa legatura intre clima si padure.

In ceea ce priveste functiile biologice, padurile si zonele umede reprezinta locuri de reproducere, de adapost si de hranire pentru un numar foarte mare de animale.

Functiile ecologice ale padurilor sunt considerate fundamentale, ca instrumente reglatoare ale regimului apelor si habitatelor florei si faunei caracteristice si mai ales, ale pasarilor silvicole.

Prin implementarea prevederilor amenajamentului silvic propus de titular nu va fi afectat semnificativ mediul din zona in care acesta este amplasat acesta. Implementarea prevederilor amenajamentului silvic contribuie la imbunatatirea conditiilor de mediu din amplasament, cu conditia respectarii recomandarilor din raportul de mediu.

2.4. Statutul de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar

Corespunzător obiectivelor social-economice, amenajamentul precizează funcţiile pe care trebuie să le îndeplinească pădurile. Repartizarea arboretelor pe grupe, subgrupe şi categorii funcţionale s-a realizat prin zonarea funcţională, ţinând seama  de funcţia prioritară, pe care o îndeplineşte fiecare arboret.

Date privind structura şi dinamica populaţiilor de specii afectate

Tabelul 2.4.1. Specii enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE:

| Specie |  |  |  |  | Populație |  |  |  |  |  | Sit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grup | Cod | Denumire științifică | S | NP | Tip | Mărime |  | Unit. măsură | Categ. | Calitate date | AIBICID | AIBIC |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Min. | Max. |  | CIRIVIP |  | Pop. | Conserv. | Izolare | Global |
| M | 1308 | Barbastella barbastellus (Liliacul-cârn) |  |  | P | 500 | 1000 | i | C | M | C | B | C | B |
| M | 1352* | Canis lupus (Lup) |  |  | P |  |  |  | C |  | B | B | C | B |
| M | 1355 | Lutra lutra |  |  | P |  |  |  | P |  | C | C | C | C |
| M | 1361 | Lynx lynx (Râs) |  |  | P |  |  |  | P |  | B | B | C | B |
| M | 1310 | Miniopterus schreibersii (Liliacul-cu-aripi- lungi) |  |  | R | 250 | 500 | i | R | M | C | B | C | B |
| M | 1323 | Myotis Bechsteinii (Liliacul-cu-urechi-late) |  |  | P | 500 | 1000 | i | R | M | C | B | C | B |
| M | 1307 | Myotis blythii |  |  | P | 500 | 1000 | i | C | M | C | B | C | B |
| M | 1321 | Myotis emarginatus |  |  | P | 150 | 300 | i | R | M | C | B | C | B |
| M | 1324 | Myotis myotis |  |  | P | 2000 | 3000 | i | C | M | C | B | C | B |
| M | 1324 | Myotis myotis |  |  | R |  |  |  | R |  | C | B | C | B |
| M | 1304 | Rhinolophus ferrumequinum |  |  | P | 50 | 100 | i | R | M | C | C | C | C |
| M | 1303 | Rhinolophus hipposideros |  |  | P | 500 | 800 | i | R | M | B | B | C | B |
| M | 1354* | Ursus arctos (Urs) |  |  | P |  |  |  | P |  | B | B | C | B |
| M | 1354* | Ursus arctos (Urs) |  |  | R |  |  |  | C |  | B | B | C | B |
| A | 1193 | Bombina variegata |  |  | P | 5000 | 10000 | i | P | G | B | B | C | B |
| A | 1166 | Triturus cristatus |  |  | P |  |  |  | P? | DD | D |  |  |  |
| A | 2001 | Triturus montandoni (Triton carpatic) |  |  | P |  |  |  | R |  | C | B | B | B |
| A | 4008 | Triturus vulgaris ampelensis |  |  | P |  |  |  |  | M | C | B | B | B |
| F | 5266 | Barbus petenyi |  |  | P |  |  |  | P | DD | C | C | C | C |
| F | 6965 | Cottus gobio all others |  |  | P |  |  |  | P | DD | B | B | C | B |
| F | 2484 | Eudontomyzon mariae (Cicar) |  |  | P |  |  |  | V | DD | D |  |  |  |
| F | 6145 | Romanogobio uranoscopus |  |  | P |  |  |  | V | DD | D |  |  |  |
| I | 4012 | Carabus hampei |  |  | P |  |  |  | V |  | D |  |  |  |
| I | 4057 | Chilostoma banaticum |  |  | P |  |  |  | R |  | B | A | A | C |
| I | 1065 | Euphydryas aurinia |  |  | P |  |  |  | P |  | B | B | A | B |
| I | 6199* | Euplagia quadripunctaria |  |  | P |  |  |  | P | DD | B | B | C | B |
| I | 1083 | Lucanus cervus |  |  | P |  |  |  | C |  | C | B | C | B |
| I | 1060 | Lycaena dispar |  |  | P |  |  |  | R |  | B | B | C | B |
| I | 6908 | Morimus asper funereus |  |  | P |  |  |  | R | DD | C | B | C | B |
| I | 1037 | Ophiogomphus cecilia |  |  | P |  |  |  | P |  | A | B | C | B |
| I | 6966* | Osmoderma eremita Complex |  |  | P |  |  |  | V | DD | C | B | C | B |
| I | 4054 | Pholidoptera transsylvanica |  |  | P |  |  |  | R |  | C | B | A | B |
| I | 1087* | Rosalia alpina |  |  | P |  |  |  | R |  | B | B | C | B |
| I | 1927 | Stephanopachys substriatus |  |  | P |  |  |  | R |  | B | B | C | B |
| I | 1014 | Vertigo angustior |  |  | P |  |  |  | R |  | C | B | C | B |
| P | 4070* | Campanula serrata |  |  | P | 1500 0 | 15000 | i | P | G | C | B | C | B |
| P | 1393 | Drepanocladus vernicosus |  |  | P |  |  |  | R |  | B | B | C | B |
| P | 1898 | Eleocharis carniolica |  |  | P |  |  |  | R |  | B | B | C | B |
| P | 1903 | Liparis loeselii |  |  | P |  |  |  | R |  | B | B | C | B |
| P | 1389 | Meesia longiseta |  |  | P |  |  |  | R |  | A | B | C | B |
| P | 4122 | Poa granitica subsp. disparilis |  |  | P | 50 | 100 | i | P | M | A | B | A | B |
| P | 4116 | Tozzia carpathica |  |  | P | 500 | 1000 | i | P | G | B | B | C | B |

Tabelul 2.4.2. Alte specii importante de floră și faună

| Specii |  |  |  |  | Populatie |  |  |  | Motivatie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grup | Cod | Denumire științifică | S | NP | Mărime |  | Unit. măsură | Categ. | Anexa |  | Alte categorii |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Min. | Max. |  | CIRIVIP | IV | V | A | B | C | D |
|  |  | Cetraria oakesiana |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
|  |  | Larix decidua ssp. carpatica |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
|  |  | Onobrychis montana ssp. transsilvanica |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
|  |  | Orchis palustris ssp. elegans |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
|  |  | Papaver pyrenaicum ssp. corona-sancti-stephani |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
|  |  | Poa laxa ssp. pruinosa |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
|  |  | Scabiosa lucida ssp. barbata |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
|  |  | Sesleria rigida ssp. haynaldiana |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| M |  | Arvicola terrestris |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| M | 2644 | Capreolus capreolus (Căprior ) |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  | X |  |
| M | 2645 | Cervus elaphus (Cerb-nobil) |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| M |  | Chionomys nivalis |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| M | 2593 | Crocidura suaveolens |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| M | 2615 | Eliomys quercinus |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | X |  |
| M | 1363 | Felis silvestris (Pisica salbatica) |  |  |  |  |  | R | X |  |  |  | X |  |
| M | 1357 | Martes martes (Jderul-de-copac) |  |  |  |  |  | R |  | X |  |  | X |  |
| M |  | Micromys minutus (Șoarecele-pitic) |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| M | 1341 | Muscardinus avellanarius |  |  |  |  |  | C | X |  |  |  | X |  |
| M |  | Myoxus glis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| M | 2595 | Neomys anomalus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| M | 2597 | Neomys fodiens |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| M | 1312 | Nyctalus noctula (Liliacul-de-amurg) |  |  |  |  |  | R | X |  |  |  | X |  |
| M | 1369 | Rupicapra rupicapra |  |  |  |  |  | R |  | X |  |  | X |  |
| M | 2598 | Sorex alpinus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| A | 2432 | Anguis fragilis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| A | 2361 | Bufo bufo |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | X |  |
| A | 1201 | Bufo viridis |  |  |  |  |  | R | X |  |  |  | X |  |
| A | 1283 | Coronella austriaca |  |  |  |  |  | V | X |  |  |  | X |  |
| A | 1281 | Elaphe longissima |  |  |  |  |  | R | X |  |  |  | X |  |
| A | 1203 | Hyla arborea |  |  |  |  |  | R | X |  |  |  | X |  |
| A | 1261 | Lacerta agilis |  |  |  |  |  | C | X |  |  |  | X |  |
| A | 1263 | Lacerta viridis |  |  |  |  |  | V | X |  |  |  | X |  |
| A | 1256 | Podarcis muralis |  |  |  |  |  | C | X |  |  |  | X |  |
| A | 1214 | Rana arvalis |  |  |  |  |  | V | X |  |  |  | X |  |
| A | 1209 | Rana dalmatina |  |  |  |  |  | R | X |  |  |  | X |  |
| A | 1213 | Rana temporaria |  |  |  |  |  | C |  | X |  |  | X |  |
| A | 2351 | Salamandra salamandra |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| A | 2353 | Triturus alpestris |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  | X |  |
| A | 2357 | Triturus vulgaris |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  | X |  |
| A | 2473 | Vipera berus |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  | X |  |
| F |  | Lota lota(Mântus) |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| F |  | Sabanejewia romanica (Fâsa) |  |  |  |  |  | R |  |  |  | X |  |  |
| F | 1109 | Thymallus thymallus (Lipan) |  |  |  |  |  | R |  | X |  |  | X |  |
| I | 1069 | Erebia sudetica |  |  |  |  |  | R | X |  |  |  | X |  |
| I | 1056 | Parnassius mnemosyne |  |  |  |  |  | R | X |  |  |  | X |  |
| I |  | Uvarovitettix transsylvanicus |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Achillea oxyloba ssp. schurii |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Aconitum moldavicum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Aconitum napellus ssp. firmum |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Aconitum toxicum |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Adenostyles alliariae ssp. hybrida |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Aethionema saxatile |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Agrostis alpina |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Agrostis vinealis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Allium schoenoprasum ssp. sibiricum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Allium victorialis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Alopecurus pratensis ssp. laguriformis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Androsace arachnoidea |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Androsace chamaejasme |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Androsace obtusifolia |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Anemone narcissiflora |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Angelica archangelica |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Anthemis carpatica |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Anthemis carpatica ssp. pyrethriformis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Anthemis macrantha |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Aquilegia nigricans |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Aquilegia transsilvanica |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Arabis soyeri ssp. subcoriacaea |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Arenaria biflora |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Armeria barcensis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P | 1762 | Arnica montana (Arnică) |  |  |  |  |  | R |  | X |  |  | X |  |
| P | 1763 | Artemisia eriantha |  |  |  |  |  | R |  | X |  |  |  | X |
| P |  | Astragalus alpinus |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Astragalus australis |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Athamanta turbith ssp. hungarica |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P | 2055 | Botrychium matricariifolium |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  | X |  |
| P | 2056 | Botrychium multifidum |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Callianthemum coriandrifolium |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Campanula carpatica |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Campanula rotundifolia ssp. polymorpha |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Campanula transsilvanica |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Cardamine resedifolia |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Cardaminopsis neglecta |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Carex atrata ssp. aterrima |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Carex brachystachys |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Carex brunnescens |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Carex capillaris |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Carex firma |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Carex fuliginosa |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Carex limosa |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Carex parviflora |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Carex strigosa |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Centaurea kotschyana |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Cephalanthera longifolia |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Cephalanthera rubra |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Cerastium arvense ssp. lerchenfeldianum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Cerastium fontanum ssp. macrocarpum |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Cerastium transsilvanicum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Cerinthe glabra |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Chrysosplenium alpinum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Coeloglossum viride |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Conioselinum tataricum |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Crepis conyzifolia |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Dactylorhiza cordigera |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Dactylorhiza incarnata |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Dactylorhiza maculata |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Dactylorhiza maculata ssp. transsilvanica |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Dactylorhiza majalis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Dactylorhiza sambucina |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Dianthus banaticus |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Dianthus barbatus ssp. compactus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Dianthus carthusianorum |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Dianthus glacialis ssp. gelidus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Dianthus henteri |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Dianthus spiculifolius |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Dianthus superbus ssp. alpestris |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Dianthus tenuifolius |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Doronicum carpaticum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Draba fladnizensis |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Draba kotschyi |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Draba lasiocarpa |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Drosera rotundifolia |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Epilobium alsinifolium |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Epilobium anagallidifolium |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Epilobium nutans |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Epipactis atrorubens |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Epipactis helleborine |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Epipactis microphylla |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Epipogium aphyllum |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Erigeron alpinus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Erigeron atticus |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Erigeron uniflorus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Eritrichium nanum ssp. jankae |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Festuca amethystina |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Festuca bucegiensis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Festuca carpatica |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Festuca nitida ssp. flaccida |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P | 1866 | Galanthus nivalis |  |  |  |  |  | R |  | X |  |  | X |  |
| P |  | Galium pumilum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Gentiana clusii |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Gentiana cruciata ssp. phlogifolia |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Gentiana frigida |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P | 1657 | Gentiana lutea |  |  |  |  |  | V |  | X |  |  | X |  |
| P |  | Gentiana punctata |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Geum reptans |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Grimmia teretinervis |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Gymnadenia conopsea |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Gypsophila petraea |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Hedysarum hedysaroides |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Helictotrichon decorum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Hepatica transsilvanica |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Heracleum palmatum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Heracleum sphondylium ssp. transsilvanicum |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Hesperis matronalis ssp. candida |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Hesperis matronalis ssp. cladotricha |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Hieracium negoiense |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Hieracium silesiacum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Hutchinsia alpina ssp. brevicaulis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Juncus filiformis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Juncus trifidus |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Juncus triglumis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Knautia drymeia |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Kobresia myosuroides |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Larix decidua ssp. polonica |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Leontopodium alpinum |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Leucanthemopsis alpina ssp. alpina |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Ligularia glauca |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Linum perenne ssp. extraaxillare |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Lloydia serotina |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Loiseleuria procumbens |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Lomatogonium carinthiacum |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Lonicera caerulea |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P | 5104 | Lycopodium annotinum |  |  |  |  |  | R |  | X |  |  | X |  |
| P | 5105 | Lycopodium clavatum |  |  |  |  |  | C |  | X |  |  | X |  |
| P |  | Lycopodium complanatum |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Lycopodium selago |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Lysimachia nemorum |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Melampyrum saxosum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Minuartia austriaca |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Minuartia hirsuta ssp. frutescens |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Minuartia laricifolia |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Nigritella nigra |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Nigritella nigra ssp. rubra |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Onobrychis montana |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Orchis coriophora |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Orchis morio |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Orchis ustulata |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Oxytropis campestris |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Oxytropis carpatica |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Oxytropis halleri |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Papaver alpinum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Pedicularis baumgartenii |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Pedicularis oederi |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Phyteuma confusum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Phyteuma spicatum |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Phyteuma vagneri |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Pinguicula alpina |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Pinguicula vulgaris_del |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Pinus cembra |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Pinus mugo |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Plantago gentianoides |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Platanthera chlorantha |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Pleurospermum austriacum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Poa badensis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Poa cenisia ssp. contracta |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P | 2316 | Poa granitica |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Poa laxa |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Poa remota |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Polygonum alpinum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Primula farinosa |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Primula halleri |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Primula minima |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Pseudorchis albida |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Pulsatilla montana |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Ranunculus alpestris |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Ranunculus carpaticus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Ranunculus crenatus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Ranunculus glacialis |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Ranunculus thora |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Rhodiola rosea |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Rhododendron myrtifolium |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Rumex arifolius |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Rumex scutatus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Sagina saginoides |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Salix alpina |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Salix aurita |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Salix hastata |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Salix retusa |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Salix rosmarinifolia |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Salix starkeana |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Saponaria pumilio |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Saussurea discolor |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Saxifraga androsacea |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Saxifraga bryoides |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Saxifraga carpatica |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Saxifraga exarata ssp. moschata |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Saxifraga oppositifolia |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Saxifraga pedemontana ssp. cymosa |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Saxifraga retusa |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Scrophularia heterophylla ssp. laciniata |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Sedum telephium ssp. fabaria |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Sempervivum montanum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Senecio rivularis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Silene dinarica |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Silene lerchenfeldiana |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Silene zawadzkii |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Soldanella pusilla |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Spiranthes spiralis |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Symphyandra wanneri |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Symphytum cordatum |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Tanacetum macrophyllum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Taxus baccata |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Thlaspi dacicum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Thymus bihoriensis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Thymus comosus |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Thymus pulcherrimus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Tofieldia calyculata |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Traunsteinera globosa |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Trifolium spadiceum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Trisetum alpestre |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Trisetum fuscum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Trisetum macrotrichum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Trollius europaeus ssp. europaeus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Vaccinium oxycoccos |  |  |  |  |  | P? |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Veronica alpina |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Veronica aphylla |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Veronica bachofenii |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Veronica baumgartenii |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Veronica fruticans |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Viola alpina |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Viola palustris |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |

Analizand criteriile ce definesc starea de conservare a speciilor si caracterizarea generala a arboretelor luate in studiu, se poate concluziona ca starea de conservare a acestora, pe suprafata pentru care a fost realizat amenajamentul forestier, este favorabila.

Situaţia detaliată a grupelor, subgrupelor şi categoriilor funcţionale este prezentată în tabelul următor:

| Grupa, subgrupa și categoria funcțională |  | Suprafața |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod | Denumire | ha | % |
| GRUPA I – PĂDURI CU FUNCŢII SPECIALE DE PROTECŢIE |  |  |  |
| Subgrupa 2. Păduri cu funcții de protecție a terenurilor și solurilor |  |  |  |
| I.2A (5Q) | Păduri situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 35g (TII) | 49,08 | 23 |
| Total subgrupa 2 |  | 49,08 | 23 |
| Subgrupa 5. Păduri de interes științific și de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier |  |  |  |
| I.5Q | Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse ROSAC 0122 Munții Făgăraș, în scopul conservării habitatelor (T IV) | 167,22 | 77 |
| Total subgrupa 5 |  | 167,22 | 77 |
| Total grupa I |  | 216,30 | 100 |
| Total U.P. |  | 216,30 | 100 |

3. Relaţiile structurale şi funcţionale care creează şi menţin integritatea        ariei naturale protejate de interes comunitar

Integritatea unei ariei naturale protejate de interes comunitar este afectată dacă prin implementarea unui plan/proiect se reduce suprafața habitatelor și/sau numărul exemplarelor speciilor de interes comunitar, sau se ajunge la fragmentarea habitatelor de interes comunitar și sau a habitatelor specifice din punct de vedere ecologic si etologic, după caz, speciilor de interes comunitar. De asemenea, un plan sau un proiect poate afecta integritatea unui sit Natura 2000 dacă acesta induce un impact negativ asupra factorilor care determină menținerea stării favorabile de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar sau dacă produce modificări ale dinamicii relațiilor care definesc structura și/sau funcția ariei naturale protejate de interes comunitar. Efectele implementării amenajamentului silvic în aria specială de conservare ROSAC0122 Munții Făgăraș sunt prezentate în capitolul 4.

Tabelul 3.1. Relații structurale și funcționale

| Denumire specie/ habitat | Relațiile de dependență dintre ANPIC și corpurile de apă subterană şi de suprafaţă | Relațiile de dependență dintre speciile și habitatele de interes comunitar | Relațiile de dependență dintre speciile/ habitate și alte caracteristici (de relief, geologice, altitudinale, altele) | Relațiile între speciile de interes comunitar pe baza relațiilor trofice sau a altor relații interspecifice | Relaționarea dintre specii și coridoarel e ecologice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSAC0122 - Munții Făgăraș |  |  |  |  |  |
| 9110 | Acest tip de habitat forestier nu este condiționat de existența corpurilor de apă subterană și de suprafață | Reprezintă habitat pentru o varietate foarte mare de specii de importanță comunitară. | Altitudini: 500-1450 m. Clima: T = 8,0-3,00C, P = 700-1300 mm. Relief: versanti mediu-puternic înclinati, cu diferite expozitii, creste, culmi. Roci: sisturi cristaline, granite, gresii, roci eruptive, calcare, conglomerate, gneise silicioase, Soluri: de tip districambosol, criptopodzol, luvisol, prepodzol, mijlociu silicioase si calcaroase profunde – superficiale, ± scheletice, moderat acide-foarte acide, oligo-mezobazice, oligotrofe, jilave-umede. | Producător primar - P | Nu există informații asupra existenței de coridoare ecologice pe suprafața Amenajamentului silvic.. |
| 91V0 | Acest tip de habitat forestier nu este condiționat de existența corpurilor de apă subterană și de suprafață | - Reprezintă habitat pentru o varietate foarte mare de specii de importanță comunitară | prezent între 600 și 1400 m. pe soluri fertile şi bine aerisite (de tipul cambisolurilor eutrice şi luvisolurilor), cele mai tipice fiind cele de pe roci ce aprovizionează bine cu nutrienţi minerali solul şi menţin un nivel scăzut al acidităţii ca bazaltele, calcarele, gresiile calcaroase. | Producător primar - P | Nu există informații asupra existenței de coridoare ecologice pe suprafața Amenajamentului silvic.. |
| 1354* Ursus arctos | Specia nu este dependentă de corpurile de apă subterană și de suprafață. | Specia este direct dependentă de habitatele forestiere acestea fiind folosite pentru hrană adăpost și reproducere. | Preferă altitudinile mai mari | Se află în vârful piramidei trofice ca și consumator terțiar - CIII. Specie omnivoră, primăvara consumă de cele mai multe ori ierburi proaspete, lăstari, insecte (furnici) Vara se hrănește preponderent cu fructe, insecte şi larvele acestora, dar mai poate consuma mamifere mici sau juvenili de ungulate. Toamna, pe lângă fructe, consumă şi semințele diferitelor plante (jir, ghindă) | Nu există informații asupra existenței de coridoare ecologice pe suprafața Amenajamentului silvic. |
| Canis lupus | Specia nu este dependentă de corpurile de apă subterană și de suprafață. | Specia este direct dependentă de habitatele forestiere acestea fiind folosite pentru hrană adăpost și reproducere. | Specie holarctică ce preferă zonele deluroase și montane | -In Romania, cea mai importanta sursa de hrană a lupului o reprezintă cerbul. Lupii pot vana si animale mici precum iepuri, vidre, veverițe, șoareci, păsări. | Nu există informații asupra existenței de coridoare ecologice pe suprafața Amenajamentului silvic |

4.Obiectivele de conservare a ariilor naturale protejate de interes comunitar,  acolo unde au fost stabilite prin planuri de management

Pentru aria de protecţie ROSAC0122 - Munții Făgăraș există plan de management aprobat.

În conformitate cu cerinţele social-economice, ecologice şi informaţionale, amenajamentul silvic studiat îmbină strategia ecosistemelor forestiere din zonă cu strategia dezvoltării societăţii.

Cea mai importantă direcţie în care s-a acţionat o constituie creşterea protecţiei mediului înconjurător, creşterea calităţii factorilor de mediu (aer, apă, sol, floră şi faună) şi ridicarea calităţii vieţii individuale şi sociale a locuitorilor din zonă.

Pentru pădurile din cadrul UP obiectivele social economice si ecologice avute în vedere la reglementarea modului de gospodărire a acestora, detaliate prin stabilirea ţelurilor de producţie ori de protecţie la nivelul unităţilor de amenajament (parcelă, subparcelă, etc.), sunt urmatoarele:

- crearea şi menţinerea unui aspect peisagistic şi de recreere din jurul comunei

- protejarea habitatelor de interes comunitar din ROSAC0122 - Munții Făgăraș;

- obţinerea de masă lemnoasă de calitate ridicată, valorificabilă industrial (lemn pentru cherestea)

- satisfacerea nevoilor locale de lemn de foc şi construcţie

- valorificarea durabilă a tuturor resurselor nelemnoase disponibile

Obiectivele asumate de amenajamentul silvic susţin integritatea     ariilor naturale protejate de interes comunitar din zonă şi conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere de interes comunitar din zonă.

Integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar este posibil afectata daca planul poate:

1. sa reduca suprafata habitatelor si/sau numarul exemplarelor speciilor de interes comunitar;

2. sa duca la fragmentarea habitatelor de interes comunitar;

3. sa aiba impact negativ asupra factorilor care determina mentinerea starii favorabile de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar;

4. sa produca modificari ale dinamicii relatiilor care definesc structura si/sau functia ariei naturale protejate de interes comunitar.

Pentru siturile de interes comunitar ROSAC0122 - Munții Făgăraș a fost elaborat plan de management si au fost stabilite obiectivele de conservare ale ariei naturale protejate ROSAC0122 Munții Făgăraș.

Directiva “Habitate” cuprinde o serie de cerinte pentru Statele Membre cu privire la implementarea masurilor de conservare pentru habitatele si speciile de interes comunitar. Obiectivul general al acestor masuri ar fi atingerea scopului general al acestei Directive, mentionat in articolul 2(1) “de a contribui la asigurarea biodiversitatii prin conservarea habitatelor naturale precum si a faunei si florei salbatice pe teritoriul european al Statelor Membre la care Tratatul se aplica”. Articolul 2(2) mentioneaza ca “masurile luate in baza prezentei Directive vizeaza mentinerea sau restabilirea, intro stare favorabila de conservare, a habitatelor naturale si a speciilor din fauna si flora salbatica de interes comunitar”, iar la punctul 3 al aceluiasi articol se arata ca “masurile luate in baza prezentei Directive tin seama de exigentele economice, sociale si culturale ca si de particularitatile regionale si locale. ”

Subliniem faptul ca prevederile amenajamentului silvic tin cont de statutul de arie protejată de interes national si comunitar al sitului ROSAC0122 - Munții Făgăraș, suprapuse cu acesta și se încadreză în prevederile planului de management.

In procesul de realizare al amenajamentului si studiului de evaluare adecvata, amenajistii si evaluatorul s-au consultat in permanenta, raportand prevederile amenajamentului silvic la prevederile incluse in planul de management. Consideram astfel, ca amenajamentul analizat se incadreaza perfect in prevederile legislatei referitoare la ariile de importanta comunitara si in prevederile planului de mangement.

Planul de Management Integrat al sitului Natura 2000 ROSAC0122 - Munții Făgăraș aprobat prin Ordinul nr. 1156/2016 și al ariilor naturale protejate de interes național din arealul acestora, avand în vedere starea valorilor din aria protejata, nivelul si tendintele presiunilor si amenintarilor identificate la adresa acestora, scopul declararii ariilor protejate si viziunea impartasita a Administratiei si factorilor interesati, au fost stabilite sase programe de management care cuprind principalele directii de management ce pot duce in mod direct sau pot contribui la realizarea obiectivelor de conservare

Programul 1 – Conservarea biodiversitatii

Obiectiv: Mentinerea/refacerea starii favorabile de conservare a habitatelor si speciilor de interes conservativ, prin aplicarea si imbunatatirea masurilor de management, in colaborare cu proprietarii/administratorii de terenuri si resurse naturale.

Subprogramul 1.1. Managementul habitatelor forestiere

Obiectiv specific: Refacerea/mentinerea, prin lucrari silvice responsabile, a starii favorabile de conservare a habitatelor forestiere de interes conservativ din cadrul si din afara fondului forestier si asigurarea conditiilor necesare speciilor de interes conservativ.

Subprogramul 1.2. Managementul pajistilor

Obiectiv specific: Mentinerea pajistilor permanente, prin masuri active de management astfel incat sa se asigure conditii optime, pentru speciile de interes conservativ dependente de aceste habitate.

Subprogramul 1.3. Managementul habitatelor acvatice

Obiectiv specific: Mentinerea / refacerea naturalitatii raurilor sau cel putin a conectivitatii si reducerea poluarii apelor pentru a se asigura conditii favorabile speciilor acvatice si a celor dependente de habitate ripariene.

Subprogramul 1.4: Asigurarea conectivitatii ecologice

Obiectiv specific: Asigurarea conectivitatii functionale a habitatelor prin lucrari de reconstructie si prin conditionarea investitiilor / lucrarilor care pot duce la fragmentare, astfel incat miscarea speciilor sa nu fie ingradita.

Subprogramul 1.5: Managementul speciilor de interes comunitar

Obiectiv specific: Asigurarea starii favorabile de conservare a speciilor de interes comunitar, prin masuri de management specifice si prin mentinerea in stare optima a habitatelor acestora.

Subprogramul 1.6: Managementul speciilor invazive

Obiectiv specific: Asigurarea pastrarii starii naturale specifice a ecosistemelor autohtone prin prevenirea introducerii, stoparea extinderii si inlaturarea speciilor invazive.

Subprogramul 1.7: Masuri generale de conservare

Obiectiv: Asigurarea unui cadru legal optim pentru managementul valorilor ariilor protejate prin revizuirea limitelor si a Formularelor Standard ale acestora.

Programul 2 – Relatia cu comunitatile locale

Obiectiv: Sprijinirea comunitatilor locale in identificarea si implementarea unei abordari integrate si durabile asupra dezvoltarii locale, prin acordarea de asistenta si sprijin tehnic.

Programul 3 – Managementul vizitatorilor si promovarea turistica a valorilor ariilor protejate

Obiectiv: Asigurarea dezvoltarii sectorului turistic din ariile protejate, in acord cu regimul de conservare al acestora, printr-o planificare strategica intergata, in vederea conservarii biodiversitatii si sustinerii dezvoltarii durabile a comunitatilor locale.

Programul 4 – Informare, constientizare si educatie ecologica

Obiectiv: Cresterea gradului de acceptare a regimului de conservare al ariilor protejate din zona in randul comunitatilor locale si al celorlalti factori interesati, prin informarea, constientizarea si implicarea activa a acestora, precum si prin desfasurarea de programe educative.

Programul 5 – Administrarea ariilor protejate

Obiectiv: Asigurarea unui management eficient al ariilor protejate, prin sustinerea functionarii optime a unui sistem de management adecvat, pe inteaga durata de valabilitate a planului de management.

Subprogramul 5.1.Reglementare

Obiectiv specific: Asigurarea conservarii valorilor siturilor, prin implicarea in reglementarea activitatilor din cadrul si din vecinatatea siturilor, conform legii.

Subprogramul 5.2.Control

Obiectiv specific: Asigurarea functionalitatii masurilor de management, prin verificarea modului de implementare al acestora, in parteneriat cu institutiile abilitate.

Subprogramul 5.3.Resurse umane, financiare, materiale

Obiectiv specific: Garantarea implementarii masurilor de management prin asigurarea resurselor financiare, tehnice si umane pentru buna desfasurare a procesului de management.

Subprogramul 5.4. Managementul activitatilor curente

Obiectiv specific: Asigurarea mijloacelor necesare si a bunului mers al activitatilor curente in vederea garantarii unui management eficient al siturilor.

Programul 6 – Monitorizare si evaluarea eficientei managementului

Obiectiv: Eficientizarea managementului, prin monitorizarea permanenta si evaluarea eficientei acestuia, astfel incat sa fie posibila o abordare adaptativa.

Obiectivele de conservare din planul de management

9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum

Suprafața habitatului în situl ROSCI0122 este estimat la 24700-27300 ha, conform planului de management. Starea de conservare este favorabilă (suprafața: favorabilă, structură-funcții: favorabile, perspective favorabile). Obiectivul de conservare specific sitului pentru habitat este menținerea stării de conservare, definit prin următorii parametri și valori țintă:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Suprafață habitat | ha | Cel puțin 26000 | Adesea sunt răspândite mozaicat în peisaj; au fost identificate pe suprafețe mari pe versantul nordic al Făgărașului unde se întind pe versanții văilor până în jurul altitudinii de 1000 m, de unde sunt înlocuite (treptat, limita nefiind niciodată tranșantă) de către către variantele acidofile sau bazifile ale habitatului 9 IVO al făgetelor dacice. Valoarea de referință reprezintă suprafața stabilită în studiul de fundamentare. |
| Specii de arbori caracteristice | % / 500 rn2 | Cel puțin 70 | Studiul de fundamentare nu oferă detalii privind acoperirea speciilor caracteristice de arbori. Speciile caracteristice corespunzătoare habitatului sunt: Fagus sylvatica, Abies alba, Picea abies, Acer pseudoplatanus. In sit au fost identificate asociațiile: Festuco drymejae - Fagetum Morariu et al. 1968 și Deschampsioflexuosae - Fagetum SOÓ 1962. În studiul de fundamentare se subliniază faptul că Hieracio rotundati Fagetum (Vida 1963) Tăuber 1987 nu se include aici, acestea fiind incluse în habitatul 91 V 0, datorită caracterului endemic a speciei edificatoare Hieracium rotundatum. Valoarea actuală a parametrului va fi stabilit în termen de 2 ani și inclus în protocolul de monitorizare a habitatului. |
| Compoziția stratului ierbos (specii caracteristice) | Număr specii / 500 m2 | Cel puțin 3 | Speciile caracteristice cf. Mountford și colab. 2008 sunt: Festuca drymeia, Luzula luzuloides, Calamagrostis arundinacea, Vaccinium myrtillus, Galium odoratum, G. schultesii, Oxalis acetosella, Dentaria glandulosa, D. bulbifera, Deschampsia flexuosa, Veronica oficinalis, Pteridium aquilinłłm, Blechnum spicant, Carex pilosa, Mycelis muralis, Oxalis acetosella, Poa nemoralis. Athyriumfilix-femina, Dryopterisfilix-mas, Viola reichenbachiana, Rubus hirtus. Studiul de fundamentare nu oferă detalii privind acoperirea speciilor caracteristice din stratul ierbos, dar menționează, că în sit speciile caracteristice, care vor fi luate în considerare cu ocazia monitorizării habitatului sunt: Luzula luzuloides, Luzula albida, Luzula sylvatica, Calamagrostis villosa, Deschampsiaflexuosa, Vaccinium myrtillus, Festuca drymeja. Valoarea exactă a parametrului va fi stabilit în termen de 2 ani și inclus în protocolul de monitorizare a habitatului. |
| Abundență specii alohtone (invazive și potențial invazive) | %/ ha | Mai puțin de 1 | Nu sunt disponibile informații privind abundența acestor specii. In studiul de fundamentare se menționează că acest tip de habitat este greu accesibil pentru invazia speciilor alohtone, datorită structurii complexe. Valoarea exactă a parametrului va fi stabilit în termen de 2 ani și inclus în protocolul de monitorizare a habitatului. |
| Abundență ecotipuri necorespunză toare / specii în afara arealului, sau specii indicatoare de perturbare | % / ha | Mai puțin de 10 | Nu sunt disponibile informații privind abundența acestor specii. Specii cosmopolite indicatoare de perturbare amintite pot fi: Urtica dioica, Veratrum album. Valoarea exactă a parametrului va fi stabilit în termen de 2 ani și inclus în protocolul de monitorizare a habitatului. |
| Volum lemn mort la sol sau pe picior | m3 / ha | Cel puțin 20 | Nu sunt disponibile informații privind volumul lemnului mort. Va fi definită în termen de 3 ani, în baza evaluării pe teren și inclusă în protocolul de monitorizare a habitatului. |
| Arbori de biodiversitate clasa de vârstă peste 80 de ani | Număr arbori / ha | Cel puțin 5 | Nu sunt disponibile informații privind numărul arborilor de biodiversitate. Va fi definită în termen de 3 ani, în baza evaluării pe teren și inclusă în protocolul de monitorizare a habitatului. Padurile peste 80 ani din UP I Bacila-Silea insumeaza 149.15 ha (69%). |

91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)

Habitatul are o suprafață de 52200 ha în sit, conform studiului de fundamentare a planului de management. Starea de conservare a habitatului a fost definită ca nefavorabil-inadecvată (suprafață: nefavorabil-inadecvată, structură și funcții: favorabile, perspective nefavorabil-inadecvate). Obiectivul de conservare specific sitului pentru acest tip de habitat este îmbunătățirea stării de conservare, definit prin următorii parametri și valori țintă:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoarea țintă | Informații aferente |
| --- | --- | --- | --- |
| Suprafață habitat | Ha | Cel puțin 52275 | Habitatul este răspândit în întregul sit: pe macroversantul nordic al Munților Făgăraș din jurul altitudinii de 1000 m până la limita inferioară a molidișurilor, în jurul altitudinii de 1400 m. pe macroversantul sudic al Munților Făgăraș, din jurul altitudinii de 800 de m până la limita inferioară a molidișurilor. Sub 800 m făgetele dacice sunt înlocuite de făgetele ilirice, 91 KO. pe macroversantul vestic al Munților Făgăraș pe clinele nordice pe tot ecartul altitudinal, dar pe cele cu expoziție sudică doar de la circa 600 de m altitudine în sus, mai jos de această altitudine fiind prezentă o mixtură a habitatelor de gorunete ilirice (91 LO) și făgete ilirice (911<0). pe macroversantul estic al Munților Făgăraș (bazinele Bărselor) și pe porțiunea din macroversantul sudic al Munților Iezer - Păpușa inclusă în sit toate făgeteje și pădurile de amestec aparțin habitatului 91 V0, speciile caracteristice acestuia coborând până la cele mai joase altitudini. Starea de conservare în planul de management apare ca fiind favorabilă, dar analiza din studiul de fundamentare rezultă stare nefavorabil-inadecvată. |
| Compoziția stratului de arbori (specii edificatoare) | %/500 m2 | Cel puțin 70 | Picea abies, Fagus sylvatica ssp. sylvatica, Abies alba, Acer pseudoplatanus sunt considerate specii caracteristice cf. Mountford și colab. 2008. Nu sunt disponibile date despre abundența speciilor în sit. Valoarea exactă a parametrului va fi determinată în termen de 2 ani. |
| Compoziția stratului ierbos (specii caracteristice) | Număr specii/500 m2 | Cel puțin 3 | Conform studiului speciile care diferențiează făgetele carpatice sunt: Dentaria glandulosa, Symphitum cordatum, Pulmonaria rubra, Helleborus purpurascens, Euphorbia carniolica, Aconitum moldavicum, Hieracium rotundatum, Asplenium scolopendrium. În cadrul făgetelor dacice din Munții Făgăraș și Iezer - Păpușa se mai găsesc frecvent alte specii endemice carpatice sau carpato - balcanice cu areal mai restrâns, precum Silene heuffelii, Hepatica transsilvanica, Ranunculus carpaticus. Nu sunt disponibile date despre frecvența speciilor. Valoarea exactă a parametrului va fi determinată în termen de 2 ani. |
| Abundență specii alohtone (invazive și potențial invazive | %/ ha | Mai puțin de 1 | Nu sunt date despre speciile invazive în studiul de fundamentare. Valoarea parametrului va fi determinat în termen de 2 ani. |
| Abundență ecotipuri necorespunzătoare / specii în afara arealului sau specii indicatoare de perturbări | %/ ha | Mai puțin de 10 | Nu sunt disponibile date despre prezența acestor specii. Valoarea exactă a parametrului va fi determinată în termen de 2 ani. |
| Arbori de biodiversitate | Număr arbori/Ha | Cel puțin 5 | Nu sunt disponibile informații asupra valorii actuale a acestui parametru la nivelul sitului. Va fi definită în termen de 3 ani, în baza evaluării e teren. Padurile peste 80 ani din UP I Bacila-Silea insumeaza 149.15 ha (69%). |
| Volum lemn mort | m3 / ha | Cel puțin 20 | Nu sunt disponibile informații asupra valorii actuale a acestui parametru la nivelul sitului. Va fi definită în termen de 3 ani, în baza evaluării e teren. |

1354* Ursus arctos (Urs)

Mărimea populației speciei in sit a fost estimată Ia 417-527 indivizi, iar habitatul speciei Ia 167.000 ha.  Starea de conservare a speciei este considerată favorabilă. Obiectivul de conservare specific sitului  pentru această specie este menținerea stării de conservare, definit prin următorii parametri și valori  țintă:

| Parametru | Unitatea de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Mărimea populației | Număr indivizi | Cel puțin 472 | Mărimea populației de urși este estimată Ia 4 17-527 de indivizi. Conform studiului de fundamentare a planului de management, valoarea de referință pentru starea de conservare favorabilă din punctul de vedere al populației este de 41 7 exemplare. Datorită intervalului relativ larg al estimării actuale, valoarea țintă este definită Ia media intervalului estimat, până când vor fi disponibile date mai precise. Specia este bine reprezentată pe teritoriul sitului ROSCIO 122 Munții Făgăraș, unde găsește cele trei condiții de bază pentru existență și anume: hrană, liniște și adăpost. Specia se reproduce în condiții bune in această zonă, semn că structura socială a speciei este bine structurată pe sexe și categorii de vârstă. Din totalul de 108 ploturi de monitorizare (pătrate de 1x1 km) specia a fost identificată în 43 de ploturi. Densitățile cele mai ridicate (evaluate Ia peste 6 exemplare / 10.000 ha) au fost observate în partea de nord a sitului, în special în panea de nord-vest (în zona Arpaș, Arpășel, Porumbacu, Sebeșu de Sus), și în partea de nord-est (văile Bârsa, Strâmba, Sebeș și Pecineagu). Specia preferă pădurile de amestec din zona de deal și de munte, de întindere mare, puțin deranjate de activitatea antropică, care oferă condiții de adăpost, liniște și hrană, acestea fiind indispensabile pentru supraviețuirea speciei. Deplasările sezoniere ale exemplarelor de urs sunt influențate de resursa trofică existentă. Este un animal solitar, relațiile între indivizi, în special adulți, se bazează pe evitarea reciprocă, cu excepția perioadei de împerechere. In cazul acestei specii se manifestă dispersia masculilor, iar suprafața teritoriului unui mascul este mult mai mare decât al unei femele. Teritoriile variază în funcție de zonă, accesibilitatea hranei și densitatea populației. |
| Suprtafata habitatului | ha | Cel putin 167000 | Studiul de fundamentare a planului de management a estimat suprafața habitatului speciei Ia 167.000 ha, care este egală cu habitatul său potențial, valoare de referință pentru starea de conservare favorabilă din punctul de vedere al habitatului. Habitatul speciei este bine reprezentat pe suprafața ariei naturale protejate, neexistând zone cu reducere totală a conectivității habitatului, însă au fost identificate unele zone punctuale unde habitatul este întrerupt de activități antropice, cum ar fi infrastructură de transport rutieră și zone construite în interes turistic și recreativ, dar aceste zone nu au un impact semnificativ în fragmentarea habitatelor specifice Ia nivelul ariei naturale protejate. Cea mai reprezentativă zonă în acest sens o constituie traseul Transfăgărășan, unde s-a dezvoltat infrastructură turistică. |
| Densitatea populatiei de prada | Nr indivizi | Trebuie definit | Valorile actuale trebuie documentate în termen de 2 ani, inclusiv prin analiza rezultatelor evaluărilor realizate de gestionarii fondurilor cinegetice. Valorile țintă propuse în alte planuri de management, ex. Parcul Natural Defileul Mureșului Superior și ariile protejate conexe propune o valoarea țintă echivalentă unor populații de ungulate de 3 cerbi / km2 sau 4-5 mistreți / km2 sau 7-10 căprioare / km2. |
| Proportia si suprafat padurilor batrane (peste 80ani) | %din suprafata totala | Cel putin40 | Valoarea actuală trebuie definită în termen de I an. Pădurile bătrâne joacă un rol impołtant pentru specie prin asigurarea bazei trofice și adăpost. Valoarea țintă este utilizată în mai multe planuri de management ale siturilor din zona montană. Padurile peste 80 ani din UP I Bacila-Silea insumeaza 149.15 ha (69%). |
| Proporția și suprafața habitatelor cu arbori tineri și pajiști cu ierburi înalte | % din suprafata totala | Trebuie definit | Suprafețele cu pajiști din interiorul fondului forestier și arboretele în regenerare joacă un rol important pentru specie pentru asigurarea bazei trofice și adăpost. |

1352* Canis lupus (Lup)

Mărimea populației speciei în sit a fost estimată Ia 121-161 indivizi, iar habitatul speciei Ia 145.560 ha.  Starea de conservare a speciei este considerată favorabilă. Obiectivul de conservare specific sitului  pentru această specie este menținerea stării de conservare. definit prin următorii parametri și valori  țintă:

| Parametru | Unitatea de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Mărimea populației | Număr indivizi | Cel puțin 142 | Conform studiului de fundamentare a planului de management populația speciei este estimată Ia 121-161indivizi. În perimetrul sitului specia este comună și prezintă o distribuție larg răspândită. Din totalul de 108 ploturi de monitorizare (pătrate de 1x1 km) lupul a fost identificat în 32 de ploturi. Densitățile cele mai ridicate (evaluate Ia peste 5 exemplare / ha) au fost observate în partea de nord a sitului, în primul rând în zona Arpaș, Arpășel, Seaca, și în partea de vest, în văile Dâmbovița, Bârsa, Strâmba și Sebeș. Studiul stabilește mărimea populației de 121 indivizi, ca valoare referință pentru starea de conservare favorabilă. Până când vor fi disponibile date mai precise, valoarea țintă este definită Ia media intervalului estimat. Lupii sunt animale teritoriale. Au nevoie de teritorii vaste, în Europa aceste teritorii fiind cuprinse între 10.000 și 50.000 ha pentru un haitic. Lupii solitari nu au un teritoriu definit și străbat distante impresionante pentru a-și găsi perechea și a se reproduce. Specia este bine reprezentată în cuprinsul sitului de impoflanță comunitară ROSC10122 Munții Făgăraș, unde găsește cele trei condiții de bază pentru existență și anume: hrană, liniște și adăpost. Specia se reproduce in condiții bune in această zonă, semn că structura socială a speciei este bine structurată pe sexe și categorii de vârstă. |
| Suprtafata habitatului | ha | Cel putin 145560 | Studiul de fundamentare a planului de management a estimat suprafața habitatului speciei Ia 145.560 ha, care este egală cu habitatul său ocupat în momentul de fată. Aceasta este definită și ca valoare de referință pentru starea de conservare favorabilă. Pădurile mixte, de foioase și de conifere. precum și vegetația arbustivă de tranziție reprezintă habitatul specific pentru lup în cadrul sitului. Habitatul speciei este bine reprezentat pe suprafața sitului. neexistând zone cu reducere totală a conectivității habitatului, însă au fost identificate unele zone punctuale unde habitatul este întrerupt de activități antropice, cum ar fi infrastructura de transport rutieră și zone construite în interes turistic și recreativ, dar aceste zone nu au un impact semnificativ în fragmentarea habitatelor specifice Ia nivelul ariei naturale protejate. Cea mai reprezentativă zonă în acest sens o constituie traseul Transfăgărășan. Fiind o specie extrem de mobilă care se deplasează pe suprafețe mari, poate fi prezent pe toată suprafața sitului. Ca multe specii terestre evită zonele unde se deplasează anevoios, precum versanții abrupți. |
| Densitatea populatiei de prada | Nr indivizi | Trebuie definit | Prada lupului este reprezentată în primul rând de ungulate, în Carpați, principala pradă fiind cerbul. Valorile actuale trebuie documentate in termen de 2 ani Ia nivelul sitului, inclusiv prin analiza datelor gestionarilor fondurilor de vânătoare. Valorile țintă propuse în alte planuri de management, ex. Parcul Natural Defileul Mureșului Superior și ariile protejate conexe propune o valoarea țintă echivalentă unor populații de ungulate de 3 cerbi / km2 sau 4-5 mistreți / km2 sau 7-10 căprioare / km2 |
| Proportia si suprafat padurilor batrane (peste 80ani) | %din suprafata totala | Cel putin40 | Valoarea actuală trebuie definită în termen de I an. Pădurile bătrâne joacă un rol impołtant pentru specie prin asigurarea bazei trofice și adăpost. Valoarea țintă este utilizată în mai multe planuri de management ale siturilor din zona montană. |
| Proporția și suprafața habitatelor cu arbori tineri și pajiști cu ierburi înalte | % din suprafata totala | Trebuie definit | Suprafețele cu pajiști din interiorul fondului forestier și arboretele în regenerare joacă un rol important pentru specie pentru asigurarea bazei trofice și adăpost. Padurile peste 80 ani din UP I Bacila-Silea insumeaza 149.15 ha (69%). |
| Suprafața habitatelor de pajiști bogate în specu cu vegetație arborescentă dezvoltată (fânete și pășuni) | ha | Trebuie definit | Acest tip de habitat este analogul pășunilor cu arbori solitari din zona colinară cu specii de Pyrus, Quercus, Malus, Fagus, Prłmus, foarte importante pentru ungulate sălbatice care reprezintă principala sursă de hrană a speciei. |

## 5.Analiza măsurilor de conservare din planul de management/ regulamentul ANPIC care pot limita/ influența intervențiile și activitățile propuse de PP;

Analiza măsurilor de conservare din planul de management/ regulamentul ANPIC care pot limita/ influența intervențiile și activitățile propuse de planul de Amenajament se efectuează pentru a ne asigura că planul respectă măsurile prevăzute în planurile de management ale ANPIC și/sau în regulamentele acestora. Din punct de vedere legislativ, adoptarea și implementarea unui plan de management răspunde reglementărilor în vigoare conform cărora respectivul sit a fost declarat și se aplică acel principiu prin care va predomina actul legislativ care impune măsuri mai restrictive pentru asigurarea menținerii pe termen lung a stării favorabile de conservare a speciilor și habitatelor.

Astfel, Planul de Management al ariei natural protejate ROSAC0122 - Munții Făgăraș propune, în funcție de domeniul de aplicabilitate a acestora, măsuri care să  asigure menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare ale speciilor și habitatelor de interes conservativ. Aceste măsuri au fost luate în considerare în elaborarea măsurilor de evitare și reducere a impactului asupra ariilor naturale protejate pe care planul propus poate să îl aibă.

Măsurile de management comune tuturor habitatelor forestiere din sit sunt următoarele:

-Punerea în aplicare a reglementărilor din amenajamentul silvic.

-Promovarea tratamentelor cu regenerare naturală;

-Asigurarea succesului regenerării naturale.

-Completarea regenerărilor naturale cu specii corespunzătoare stațiunii.

-Verificarea respectării prevederilor din normele silvice, în special în momentul efectuării controalelor în parchete și la reprimirea acestora.

-Efectuarea lucrărilor silvice prevăzute în amenajamentele silvice în mod corespunzător și conform calendarului de execuție.

-Colectarea/depozitarea deșeurilor solide conform legii, în locuri special amenajate, în apropierea rampelor de exploatare.

-Extragerea promptă a doborâtorilor de vânt, cojirea cioatelor.

-Depistarea și prognoza populațiilor de dăunători.

-Combaterea populațiilor de dăunători cu mijloace specifice.

-Pentru prevenire și combatere folosirea de nade de tip barieră cu feromoni pentru dăunătorul Ips typographus, conform reglementarilor legale.

-Realizarea unor arborete optim diversificate structural și compoziţional regenerate generativ și o bună igienizare a acestora.

-Respectarea normelor în vigoare în cazul lucrărilor de exploatare.

-Introducerea și menţinerea amestecurilor în arboretele de viitor, mai rezistente și mai stabilela atacurile de dăunători;

-Executarea împăduririlor sau completărilor.

-Ameliorarea compoziţiei arboretelor prin promovarea speciilor de amestec conform compozitiei tel, folosirea de provenienţe cu rezistenţa la doborâturi.

-Promovarea regenerării naturale prin sămânţă, corelarea tăierilor de regenerare cu evolutia regenerarii naturale

-Limitarea deplasărilor motorizate în afara drumurilor forestiere și/sau agricole, sau de acces cu excepţia celor folosite de proprietari, administratori, împuterniciți ai acestora, operatori economici, fermieri, Salvamont, Jandarmerie montană, personalul administrației, Garda de Mediu, în scopul desfășurării activităților curente agricole, forestiere sau control.

Măsurile restrictive din planurile de management care pot influenţa intervenţiile şi activităţile propuse de planul amenajamentului silvic al UP I Bacila silea  sunt prezentate în tabelul de mai jos.

| Denumirea obiectivului specific | Denumirea măsurii | Mod de implementare/Submăsuri | Habitat/specie de interes comunitar |
| --- | --- | --- | --- |
| OS9: Monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar | MS32: Monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar | Monitorizarea periodică a habitatelor prin aplicarea protocoalelor de monitorizare şi actualizarea continuă a informaţiilor privind distribuţia şi starea de conservare a habitatelor. Monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a habitatului se va realiza cu o frecvenţă diferită în funcţie de indicatorii monitorizaţi: - anual - în cazul monitorizării stării de conservare din punct de vedere al suprafeţei habitatelor şi pentru evaluarea presiunilor şi ameninţărilor; - o dată la 3 ani - în cazul monitorizării stării de conservare din punct de vedere al structurii şi funcţiilor habitatelor, respectiv al regenerării naturale. Pe baza acestor monitorizări se vor identifica măsuri de management adecvate fiecărui habitat în parte. | 9110 ,91V0, |
| OS10: Menţinerea şi îmbunătăţirea, după caz, a stării de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar | MS37: Îmbunătăţirea stării de conservare a habitatului 91V0 - Păduri dacice de fag-Symphyto-Fagion | - arboretele cu o pondere excesivă a răşinoaselor sau/şi a speciilor pioniere vor fi conduse către o compoziţie apropiată de cea a tipului natural de pădure, fie prin extragerea treptată a speciilor necorespunzătoare, în cazul arboretelor în care acestea au o proporţie de peste 20%, fie prin substituirea speciilor necorespunzătoare - în momentul ajungerii la vârsta exploatabilităţii - şi împădurirea cu specii corespunzătoare, în cazul arboretelor constituite în proporţie de cel puţin 80% din răşinoase sau/şi specii pioniere. - se vor evita replantările şi completărilor cu molid şi pin în arealul fagului. - lucrările de îngrijire şi conducere se vor executa la timp. - se va evita colectarea concentrată şi pe o durată lungă a arborilor prin târâre, pe linia de cea mai mare pantă, respectiv pe terenurile cu înclinare mare. - se va evita menţinerea fără vegetaţie forestieră pentru o perioadă îndelungată a terenurilor înclinate şi se va interveni operativ în cazul apariţiei unor semne de torenţialitate. - se vor valorifica la maxim posibilităţile de regenerare naturală din sămânţă a speciilor principale. - arboretele vor fi conduse doar în regimul codru. - păşunatul în pădure este interzis. - se va asigura executarea la timp a lucrărilor de îngrijire şi conducere, iar în cazul arboretelor în care nu s-a intervenit de mult timp, se vor aplica intervenţii de intensitate redusă, dar mai frecvente. - se va evita la maximum rănirea arborilor remanenţi cu ocazia recoltării masei lemnoase. - lucrările silvice prevăzute în amenajamentele silvice se vor efectua în mod corespunzător şi conform calendarului de execuţie, pentru a evita degradarea solului şi rănirea seminţisului instalat. - se va evita plantarea sau completarea cu specii aflate în afara arealului lor natural în zonele neregenerate din habitatele forestiere. - se va evita substituirea speciilor native cu specii repede crescătoare chiar şi în cazul în care acest lucru se face în vederea prevenirii fenomenelor de eroziune a solului. - colectarea cetinei este permisă doar cu avizul administratorului ariei naturale protejate, în baza acordului proprietarilor. - este interzis accesul cu mijloace motorizate care utilizează carburanţi fosili în scopul practicării de sporturi, cu excepţia drumurilor permise accesului public. - în vederea asigurării unor condiţii favorabile habitării unor specii de păsări şi de coleoptere xilofile de interes comunitar se vor menţine 3-5 escari / ha, iar la tăierile definitive se vor menţine pe picior 5-7 arbori maturi, cu o vârstă de minim 80 ani şi parţial debilitaţi/ha. | 91V0 |
|  | MS38: Menţinerea stării de conservare a habitatului 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum | - arboretele cu o pondere excesivă a răşinoaselor sau/şi a speciilor pioniere vor fi conduse către o compoziţie apropiată de cea a tipului natural de pădure, fie prin extragerea treptată a speciilor necorespunzătoare, în cazul arboretelor în care acestea au o proporţie de peste 20%, fie prin substituirea speciilor necorespunzătoare - în momentul ajungerii la vârsta exploatabilităţii - şi împădurirea cu specii corespunzătoare, în cazul arboretelor constituite în proporţie de cel puţin 80% din răşinoase sau/şi specii pioniere. - se vor evita replantările şi completărilor cu molid şi pin în arealul fagului. - lucrările de îngrijire şi conducere se vor executa la timp. - se va evita colectarea concentrată şi pe o durată lungă a arborilor prin târâre, pe linia de cea mai mare pantă, respectiv pe terenurile cu înclinare mare. - se va evita menţinerea fără vegetaţie forestieră pentru o perioadă îndelungată a terenurilor înclinate şi se va interveni operativ în cazul apariţiei unor semne de torenţialitate. - se vor valorifica la maxim posibilităţile de regenerare naturală din sămânţă a speciilor principale. - arboretele vor fi conduse doar în regimul codru. - păşunatul în pădure este interzis. - se va asigura executarea la timp a lucrărilor de îngrijire şi conducere, iar în cazul arboretelor în care nu s-a intervenit de mult timp, se vor aplica intervenţii de intensitate redusă, dar mai frecvente. - se va evita la maximum rănirea arborilor remanenţi cu ocazia recoltării masei lemnoase. - lucrările silvice prevăzute în amenajamentele silvice se vor efectua în mod corespunzător şi conform calendarului de execuţie, pentru a evita degradarea solului şi rănirea seminţisului instalat. - se va evita plantarea sau completarea cu specii aflate în afara arealului lor natural în zonele neregenerate din habitatele forestiere. - se va evita substituirea speciilor native cu specii repede crescătoare chiar şi în cazul în care acest lucru se face în vederea prevenirii fenomenelor de eroziune a solului. - colectarea cetinei este permisă doar cu avizul administratorului ariei naturale protejate, în baza acordului proprietarilor. - este interzis accesul cu mijloace motorizate care utilizează carburanţi fosili în scopul practicării de sporturi, cu excepţia drumurilor permise accesului public. - în vederea asigurării unor condiţii favorabile habitării unor specii de păsări şi de coleoptere xilofile de interes comunitar se vor menţine 3-5 escari / ha, iar la tăierile definitive se vor menţine pe picior 5-7 arbori maturi, cu o vârstă de minim 80 ani şi parţial debilitaţi/ha. | 9110 |
|  | MS44: Respectarea normelor silvice în vigoare | - se vor respecta cu stricteţe normele tehnice de exploatare şi transport a masei lemnoase. | 9110, 91V0 |
| OS16: Conservarea populaţiilor speciilor Ursus arctos, Canis lupus | MS 57: Monitorizarea stării de conservarea a habitatelor favorabile existenţei speciilor de carnivore mari | Localizarea zonelor în care se aplică măsura: în întreg ariei naturală protejată, cu excepţia perimetrelor construite, respectiv a terenurilor ocupate edilitar cu curţi-construcţii. Starea de conservare a habitatelor se evaluează în funcţie de: conectivitate, condiţii de habitat, menţinerea condiţiilor de hrană şi tendinţa habitatului. Stabilirea conectivităţii se realizează prin utilizarea de metode combinate reprezentate de analiza harţilor şi de identificarea în teren a barierelor pentru specii. Evaluarea condiţiilor de habitat se realizează in teren prin utilizarea opiniei experţilor utilizând Fişele de monitorizare şi caracteristicile speciilor, de exemplu prezenţă şi densitate ungulate, prezenţă si densitate mamifere mici, cu respectarea limitelor pentru fiecare stare de conservare. Pentru evaluarea tendinţei habitatului se vor folosi datele colectate din teren la nivel de plot. Datele colectate se vor utiliza pentru a evalua tendinţele de schimbare în principal în prezenţa sau dezvoltarea barierelor de conectivitate, cât şi prezenţa şi intensitatea unor factori de perturbare. | Ursus arctos Canis lupus |
|  | MS58: Menţinerea zonelor speciale de protecţie din zona bârloagelor | - delimitarea efectivă prin amenajamentul silvic a unei zone de protecţie specială de 200 m în jurul bârloagelor în care să fie interzisă exploatarea pădurii. - delimitarea prin amenajamentul silvic a unei zone tampon de 500 m în jurul bârloagelor, în perimetru căreia să fie interzise activităţile umane în perioada somnului de iarnă. - la proiectarea infrastructurii de transport se va avea în vedere păstrarea unei distanţe minime de 750 m faţă de zonele de protecţie a bârloagelor. - se interzice extinderea intravilanului la mai puţin de 1.400 m de zona de protecţie a bârloagelor. | Ursus arctos Canis lupus |
| OS18: Prevenirea şi diminuarea conflictelor om-carnivore | MS61: Integrarea managementului vânatului în amenajamentele silvice şi pastorale | În elaborarea amenajamentelor silvice şi pastorale trebuie să se ţină cont de conservarea speciilor de carnivore mari. Efectele implementării amenajamentelor silvice şi pastorale trebuie să aibă un efect pozitiv atât asupra speciilor pradă cât şi asupra carnivorelor mari. | Ursus arctos Canis lupus |

Respectarea acestor măsuri nu limitează sau influențează negativ implementarea lucrărilor propuse de Amenajamentul Silvic.

După cum se poate observa, presiunile cu impact major ce pot limita / influența intervențiile și activitățile propuse de planul Amenajamentului Silvic sunt cu caracter general, însă, pentru a preîntâmpina degradarea stării de conservare a habitatelor forestiere ce au fost identificate pe suprafața fondului forestier al U.P. I Bacila-Silea care reprezintă, de asemenea, și habitat favorabil pentru diversele specii de faună, cadrul legislativ din România oferă o cheie de control asupra conservării biodiversității din ariile naturale protejate: art. 22 din O.M.M.A.P. 1822/2020 obligă administratorii de fond forestier să solicite condițiile specifice necesare desfășurării activității de punere în valoare / exploatare forestieră în ariile naturale protejate, care vor fi introduse în cuprinsul autorizației de exploatare forestieră, necesare menținerii/îmbunătățirii stării de conservare a speciilor/habitatelor, a elementelor naturale/patrimoniului natural prezente în arboretele pentru care au fost desemnate ariile naturale protejate.

- Alte informaţii relevante privind conservarea ariei naturale protejate de interes comunitar, inclusiv posibile schimbări în evoluţia naturală a ariilor naturale protejate de interes comunitar

Baza legislativa pentru infiintarea retelei Natura 2000 o constituie Directivele 79/409/EC („Directiva Pasari”) si 92/43/EEC („Directiva Habitate”). Conform Directivei Habitate, scopul retelei Natura 2000 este de a stabili un „statut de conservare favorabil” pentru habitatele si speciile considerate a fi de interes comunitar.

Deoarece Statelor Membre le revine responsabilitatea de a stabili masurile concrete de conservare si posibilele restrictii in utilizarea siturilor Natura 2000, conditiile locale reprezinta factorul decisiv in managementul fiecarui sit.

Conceptul de exploatare multi-functionala a padurii se afla in centrul strategiei UE de exploatare a padurii si este recunoscut pe scara larga in Europa. Acest concept integreaza toate beneficiile importante pe care padurea le aduce societatii (functia ecologica, economica, de protectie si sociala).

La nivel european, cadrul legal pentru implementarea Retelei Natura 2000 il reprezinta doua directive ale Comisiei Europene: Directiva 79/409/CEE privind conservarea pasarilor salbatice, cunoscuta sub numele de „Directiva Pasari” (adoptata la 2 aprilie 1979) si Directiva 92/43/CEE referitoare la conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cunoscuta sub numele de „Directiva Habitate” (adoptata la 21 mai 1992). Aceste directive contin in anexe listele cu speciile si tipurile de habitate care fac obiectul Retelei Natura 2000.

Pentru Romania, autoritatea responsabila pentru implementarea Retelei Natura 2000 este Guvernul Romaniei, prin Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, conform obligatiilor asumate in cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeana pentru Capitolul 22 Mediu, sectorul protectia naturii. Din punct de vedere legal, cele doua directive europene au fost transpuse initial in legislatia romaneasca prin Legea 462/2001, pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice. Ulterior, au fost promulgate H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protectie avifaunistica, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania si O.M. nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata pentru siturile de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania. In luna iunie a anului 2007 a fost promulgata Ordonanta de Urgenta nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice care, in comparatie cu actele anterioare, contine prevederi mai detaliate referitoare atat la constituirea retelei Natura 2000 cat si la administrarea siturilor si exercitarea controlului aplicarii reglementarilor legale instituite pentru acestea (preluat dupa Stanciou & al, 2008; Pop & Florescu 2008)

În viitor, nu se prevăd schimbări negative în evoluţia naturală a ariilor naturale protejate de interes comunitar existente în limitele teritoriale ale amenajamentului silvic.

Amenintarile  majore  privind  speciile  si  habitatele  siturilor  specificate  in Formularele Standard Natura 2000 sunt:

 Vânătoare ilegală (braconajul, otrăvirea si capcanele)

 Defrișările necontrolate

 Depozitarea deseurilor menajere

Alte activitati cu impact negativ asupra speciilor si habitatelor din siturile Natura 2000: focul, pradarea statiunilor florisitice, utilizarea pesticidelor, impactul generat de turismul dezorganizat

## Alte aspecte relevante pentru aria naturală protejată de interes comunitar

Nu există alte aspecte relevante pentru ariile naturale protejate de interes comunitar.

- PREZENTAREA REZULTATELOR ACTIVITĂȚILOR DE TEREN

Lucrarile de teren s-au desfasurat in perioada iunie - noiembrie 2024 si au constat in culegerea informatiilor detaliate despre habitatele si speciile de interes comunitar, posibil de intalnit in zona.

Cea mai importantă sursă de documentare a reprezentat-o Planul de management al ariei naturale ROSAC0122 - Munții Făgăraș aprobat prin Ordinul nr. 1156/2016, și studiile de cartare și evaluare a stării de conservare ce au stat la baza realizării acestuia

Culegerea datelor de teren s-a făcut în conformitate cu respectarea prevederilor din "Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor - ediţia 2022".

Faza de teren a fost precedată de documentarea generală la birou asupra teritoriului ce urmează a fi studiat. Înregistrarea datelor primare s-a făcut în fişele de descriere parcelară şi fişele profilelor de sol. Pentru fundamentarea soluţiilor din amenajament s-au preluat datele de la cartarea staţională la scară mijlocie, efectuata la amenajarea precedenta, cand au fost amplasate un număr de 2 profile principale de sol corespunzător unei densităţi minime de 1 profil la 50 ha pădure, precum şi câte un profil de control în fiecare unitate amenajistică. Amplasarea profilelor principale s-a făcut în aşa fel încât să se surprindă cât mai bine structura pe unităţi staţionale.

Descrierea arboretelor s-a făcut în pieţe de sondaj reprezentative, amplasate în fiecare unitate amenajistică. Elementele de caracterizare a arboretului s-au determinat prin măsurători (diametru mediu, înălţime medie, vârstă) şi apreciere (compoziţie, consistenţă, vitalitate, provenienţă, elagaj etc.). În fiecare piaţă de probă s-au măsurat câte 2-3 înălţimi şi diametrele arborilor cu dimensiuni apropiate de cele ale arborelui mediu, pentru fiecare element de arboret.

Compoziţia arboretului s-a stabilit prin însumarea proporţiilor elementelor de arboret ale aceleaşi specii, pe etaje sau pe întregul arboret.

Vârsta s-a determinat pentru fiecare element de arboret şi pe arboretul întreg. Vârsta arboretului s-a stabilit în raport cu vârsta elementului sau grupei de elemente preponderente.

Consistenţa s-a determinat pentru etajul care constituie obiectul gospodăririi şi se redă prin: indicele de desime, în cazul seminţişurilor şi plantaţiilor fără starea de masiv încheiată, indicele de densitate, determinat în raport cu suprafaţa de bază (volumul), pentru fiecare element de arboret în care s-au făcut inventarieri şi indicele de închidere a coronamentului, pentru restul arboretelor.

Separările de arborete s-au executat prin măsurători terestre cu dispozitivul GPS.MAP Garmin.

Ridicările în plan au fost raportate în format digital, la scara planurilor de bază. Planurile de bază, în format digital, astfel echipate au constituit material cartografic după care s-au determinat suprafeţele iar ulterior, s-a obţinut harta amenajistică la scara 1: 20.000.

Datele care au fost culese în timpul etapei de teren referitoare la studiul staţional şi al vegetaţiei au fost prelucrate şi înscrise în "Evidenţa descrierii parcelare", obţinându-se apoi şi evidenţele sintetice necesare întocmirii studiilor.

Prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii de interes comunitar din cadrul ROSAC0122 - Munții Făgăraș, situate în fondul forestier, organizat în U.P. I Băcilă-Silea, s-a obținut prin preluarea informațiilor din formularul standard Natura 2000 și confruntarea cu hărțile cu distribuția speciilor disponibile, dar și în urma observațiilor din teren, datele fiind prezentate în tabelele următoare.

Tabelul 1.

| Cod specie | Nume specie | Abordare | Aspecte analizate | Clarificare incertitudini | A fost clarificata incertitudinea (da/nu/partial) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSAC0122 - Munții Făgăraș |  |  |  |  |  |
| 3220 | Cursuri de apă montane și vegetație erbcee de pe malurile acestora | Deplasări în teren | Prezenţa habitat | Nu a fost identificată prezența acestui tip de habitat pe amplasament sau în vecinătatea acestuia | DA |
| 3230 | Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul cursurilor de apă montane | Deplasări în teren | Prezenţa habitat | Nu a fost identificată prezența acestui tip de habitat pe amplasament sau în vecinătatea acestuia | DA |
| 3240 | Vegetație lemnoasă cu Salix elaeagnos de-a lungul cursurilor de apă montane | Deplasări în teren | Prezenţa habitat | Nu a fost identificată prezența acestui tip de habitat pe amplasament sau în vecinătatea acestuia | DA |
| 4060 | Tufărișuri alpine și boreale | Deplasări în teren | Prezenţa habitat | Nu a fost identificată prezența acestui tip de habitat pe amplasament sau în vecinătatea acestuia | DA |
| 4070* | Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendrom myrtifolium | Deplasări în teren | Prezenţa habitat | Nu a fost identificată prezența acestui tip de habitat pe amplasament sau în vecinătatea acestuia | DA |
| 4080 | Tufărișuri cu specii sub-arctice de Salix | Deplasări în teren | Prezenţa habitat | Nu a fost identificată prezența acestui tip de habitat pe amplasament sau în vecinătatea acestuia | DA |
| 6150 | Pajiști boreale și alpine pe substrate silicatrice | Deplasări în teren | Prezenţa habitat | Nu a fost identificată prezența acestui tip de habitat pe amplasament sau în vecinătatea acestuia | DA |
| 6170 | Pajiști calcifile alpine și subalpine | Deplasări în teren | Prezenţa habitat | Nu a fost identificată prezența acestui tip de habitat pe amplasament sau în vecinătatea acestuia | DA |
| 6230* | Pajiști de Nardus bogate în specii, pe substraturi silicatice din zone montane (și submontane, în Europa continentală) | Deplasări în teren | Prezenţa habitat | Nu a fost identificată prezența acestui tip de habitat pe amplasament sau în vecinătatea acestuia | DA |
| 6410 | Pajiști cu Molinia pe soluri carbonatice, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae) | Deplasări în teren | Prezenţa habitat | Nu a fost identificată prezența acestui tip de habitat pe amplasament sau în vecinătatea acestuia | DA |
| 6430 | Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie și din etajul montan până în cel alpin | Deplasări în teren | Prezenţa habitat | Nu a fost identificată prezența acestui tip de habitat pe amplasament sau în vecinătatea acestuia | DA |
| 6440 | Pajiști aluviale ale văilor râurilor din Cnidion dubii | Deplasări în teren | Prezenţa habitat | Nu a fost identificată prezența acestui tip de habitat pe amplasament sau în vecinătatea acestuia | DA |
| 6520 | Fânețe montane | Deplasări în teren | Prezenţa habitat | Nu a fost identificată prezența acestui tip de habitat pe amplasament sau în vecinătatea acestuia | DA |
| 7140 | Mlaștini turboase de tranziție și turbării mișcătoare | Deplasări în teren | Prezenţa habitat | Nu a fost identificată prezența acestui tip de habitat pe amplasament sau în vecinătatea acestuia | DA |
| 7220* | Izvoare mineralizate încrustante cu formare de tuf calcaros (Cratoneurion) | Deplasări în teren | Prezenţa habitat | Nu a fost identificată prezența acestui tip de habitat pe amplasament sau în vecinătatea acestuia | DA |
| 7240 | Formațiuni pioniere alpine din Caricion bicoloris-atrofuscae | Deplasări în teren | Prezenţa habitat | Nu a fost identificată prezența acestui tip de habitat pe amplasament sau în vecinătatea acestuia | DA |
| 8110 | Grohotișuri silicatice din etajul montan până în etajul nival (Androsacetalia alpinae și Galeopsietalia ladani) | Deplasări în teren | Prezenţa habitat | Nu a fost identificată prezența acestui tip de habitat pe amplasament sau în vecinătatea acestuia | DA |
| 8120 | Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin (Thlaspietea rotundifolii) | Deplasări în teren | Prezenţa habitat | Nu a fost identificată prezența acestui tip de habitat pe amplasament sau în vecinătatea acestuia | DA |
| 8210 | Versanți stâncoși calcaroși cu vegetație casmofitică | Deplasări în teren | Prezenţa habitat | Nu a fost identificată prezența acestui tip de habitat pe amplasament sau în vecinătatea acestuia | DA |
| 8220 | Versanți stâncoși calcaroși cu vegetație casmofitică | Deplasări în teren | Prezenţa habitat | Nu a fost identificată prezența acestui tip de habitat pe amplasament sau în vecinătatea acestuia | DA |
| 8310 | Peșteri în care accesul publicului este interzis | Deplasări în teren | Prezenţa habitat | Nu a fost identificată prezența acestui tip de habitat pe amplasament sau în vecinătatea acestuia | DA |
| 9110 | Păduri de fag de tip Luzulo- Fagetum | Deplasări în teren | Prezenţa habitat | Habitatul este întâlnit pe suprafața amplasamentului studiat | DA |
| 91Y0 | Păduri dacice de gorun, fag și carpen de tip Lathyrus hallersteinii | Deplasări în teren | Prezenţa habitat | Nu a fost identificată prezența acestui tip de habitat pe amplasament sau în vecinătatea acestuia | DA |
| 91I0* | Vegetație de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp. | Deplasări în teren | Prezenţa habitat | Nu a fost identificată prezența acestui tip de habitat pe amplasament sau în vecinătatea acestuia | DA |
| 9130 | Păduri de fag de tip Asperulo- Fagetum | Deplasări în teren | Prezenţa habitat | Nu a fost identificată prezența acestui tip de habitat pe amplasament sau în vecinătatea acestuia | DA |
| 9150 | Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion pe substrate calcaroase | Deplasări în teren | Prezenţa habitat | Nu a fost identificată prezența acestui tip de habitat pe amplasament sau în vecinătatea acestuia | DA |
| 9170 | Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum | Deplasări în teren | Prezenţa habitat | Nu a fost identificată prezența acestui tip de habitat pe amplasament sau în vecinătatea acestuia | DA |
| 9180* | Păduri de Tilio-Acerion pe versanți, grohotișuri și ravene | Deplasări în teren | Prezenţa habitat | Nu a fost identificată prezența acestui tip de habitat pe amplasament sau în vecinătatea acestuia | DA |
| 91D0* | Turbării cu vegetație forestieră | Deplasări în teren | Prezenţa habitat | Nu a fost identificată prezența acestui tip de habitat pe amplasament sau în vecinătatea acestuia | DA |
| 91E0 | Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | Deplasări în teren | Prezenţa habitat | Nu a fost identificată prezența acestui tip de habitat pe amplasament sau în vecinătatea acestuia | DA |
| 91K0 | Păduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) | Deplasări în teren | Prezenţa habitat | Nu a fost identificată prezența acestui tip de habitat pe amplasament sau în vecinătatea acestuia | DA |
| 91L0 | Păduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpinion) | Deplasări în teren | Prezenţa habitat | Nu a fost identificată prezența acestui tip de habitat pe amplasament sau în vecinătatea acestuia | DA |
| 91Q0 | Păduri vest-carpatice de Pinus sylvestris pe substrate calcaroase | Deplasări în teren | Prezenţa habitat | Nu a fost identificată prezența acestui tip de habitat pe amplasament sau în vecinătatea acestuia | DA |
| 91V0 | Paduri dacice de fag (Symphyto fagion) | Deplasări în teren | Prezenţa habitat | Habitatul este întâlnit pe suprafața amplasamentului studiat | DA |
| 9410 | Păduri acidofile de molid (Picea) din etajul nemoral până în cel alpin (Vaccinio – Piceetea) | Deplasări în teren | Prezenţa habitat | Nu a fost identificată prezența acestui tip de habitat pe amplasament sau în vecinătatea acestuia | DA |
| 9420 | Păduri alpine de Larix decidua și/sau Pinus cembra | Deplasări în teren | Prezenţa habitat | Nu a fost identificată prezența acestui tip de habitat pe amplasament sau în vecinătatea acestuia | DA |
| 4070* | Campanula serata (clopoței) | Deplasări în Teren în perioada optima de studiu | Prezenţa speciei | Specia nu a fost observată pe suprafața amenajamentului pe parcursul monitorizărilor, dar ar putea fi prezentă | DA |
| 1393 | Drepanocladus vernicosus | Deplasări în Teren în perioada optima de studiu | Prezenţa speciei | Specia nu a fost observată pe suprafața amenajamentului pe parcursul monitorizărilor, dar ar putea fi prezentă | DA |
| 1898 | Eleocharis carniolica | Deplasări în Teren în perioada optima de studiu | Prezenţa speciei | Specia nu a fost observată pe suprafața amenajamentului pe parcursul monitorizărilor, dar ar putea fi prezentă | DA |
| 1903 | Liparis loeselii | Deplasări în Teren în perioada optima de studiu | Prezenţa speciei | Specia nu a fost observată pe suprafața amenajamentului pe parcursul monitorizărilor, dar ar putea fi prezentă | DA |
| 1389 | Meesia longiseta | Deplasări în Teren în perioada optima de studiu | Prezenţa speciei | Specia nu a fost observată pe suprafața amenajamentului pe parcursul monitorizărilor, dar ar putea fi prezentă | DA |
| 4122 | Poa granitica ssp. Disparilis (firu’[ de munte) | Deplasări în Teren în perioada optima de studiu | Prezenţa speciei | Specia nu a fost observată pe suprafața amenajamentului pe parcursul monitorizărilor, dar ar putea fi prezentă | DA |
| 4116 | Tozzia carpathica | Deplasări în Teren în perioada optima de studiu | Prezenţa speciei | Specia nu a fost observată pe suprafața amenajamentului pe parcursul monitorizărilor, dar ar putea fi prezentă | DA |
| 1014 | Vertigo angustior | Deplasări în Teren în perioada optima de studiu | Prezenţa speciei | Specia nu a fost observată pe suprafața amenajamentului pe parcursul monitorizărilor, dar ar putea fi prezentă | DA |
| 4057 | Chilostoma banaticum | Deplasări în Teren în perioada optima de studiu | Prezenţa speciei | Specia nu a fost observată pe suprafața amenajamentului pe parcursul monitorizărilor, dar ar putea fi prezentă | DA |
| 1037 | Ophiogomphus cecilia | Deplasări în Teren în perioada optima de studiu | Prezenţa speciei | Specia nu a fost observată pe suprafața amenajamentului pe parcursul monitorizărilor, dar ar putea fi prezentă | DA |
| 4054 | Pholidoptera transsylvanica (Cosasul transilvan) | Deplasări în Teren în perioada optima de studiu | Prezenţa speciei | Specia nu a fost observată pe suprafața amenajamentului pe parcursul monitorizărilor, dar ar putea fi prezentă | DA |
| 1083 | Lucanus cervus (Radasca) | Deplasări în Teren în perioada optima de studiu | Prezenţa speciei | Specia nu a fost observată pe suprafața amenajamentului pe parcursul monitorizărilor, dar ar putea fi prezentă | DA |
| 1087* | Rosalia alpina (Croitorul fagului | Deplasări în Teren în perioada optima de studiu | Prezenţa speciei | Specia nu a fost observată pe suprafața amenajamentului pe parcursul monitorizărilor, dar ar putea fi prezentă | DA |
| 1089 | Morimus (asper) funereus (Croitorul cenusiu) | Deplasări în Teren în perioada optima de studiu | Prezenţa speciei | Specia nu a fost observată pe suprafața amenajamentului pe parcursul monitorizărilor, dar ar putea fi prezentă | DA |
| 1084* | Osmoderma eremita (Gandacul sihastru) | Deplasări în Teren în perioada optima de studiu | Prezenţa speciei | Specia nu a fost observată pe suprafața amenajamentului pe parcursul monitorizărilor, dar ar putea fi prezentă | DA |
| 4012 | Carabus hampei | Deplasări în Teren în perioada optima de studiu | Prezenţa speciei | Specia nu a fost observată pe suprafața amenajamentului pe parcursul monitorizărilor, dar ar putea fi prezentă | DA |
| 1927 | Stephanopachys substriatus | Deplasări în Teren în perioada optima de studiu | Prezenţa speciei | Specia nu a fost observată pe suprafața amenajamentului pe parcursul monitorizărilor, dar ar putea fi prezentă | DA |
| 1059 | Maculinea (Phengaris) teleius (Albastrelul argintiu al furnicilor) | Deplasări în Teren în perioada optima de studiu | Prezenţa speciei | Specia nu a fost observată pe suprafața amenajamentului pe parcursul monitorizărilor, dar ar putea fi prezentă | DA |
| 1060 | Lycaena dispar (Fluturele de foc al macrisului) | Deplasări în Teren în perioada optima de studiu | Prezenţa speciei | Specia nu a fost observată pe suprafața amenajamentului pe parcursul monitorizărilor, dar ar putea fi prezentă | DA |
| 1065 | Euphydryas aurinia (Marmoratul aurinia) | Deplasări în Teren în perioada optima de studiu | Prezenţa speciei | Specia nu a fost observată pe suprafața amenajamentului pe parcursul monitorizărilor, dar ar putea fi prezentă | DA |
| 1078* | Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria (Fluturele vargat, Fluturele urs dungat) | Deplasări în Teren în perioada optima de studiu | Prezenţa speciei | Specia nu a fost observată pe suprafața amenajamentului pe parcursul monitorizărilor, dar ar putea fi prezentă | DA |
| 5266 | Barbus petenyi | Deplasări în Teren în perioada optima de studiu | Prezenţa speciei | Specia nu a fost observată pe suprafața amenajamentului pe parcursul monitorizărilor, dar ar putea fi prezentă | DA |
| 6965 | Cottus gobio all others (1163 Cottus gobio) | Deplasări în Teren în perioada optima de studiu | Prezenţa speciei | Specia nu a fost observată pe suprafața amenajamentului pe parcursul monitorizărilor, dar ar putea fi prezentă | DA |
| 2484 | Eudontomyzon mariae | Deplasări în Teren în perioada optima de studiu | Prezenţa speciei | Specia nu a fost observată pe suprafața amenajamentului pe parcursul monitorizărilor, dar ar putea fi prezentă | DA |
| 1166 | Triturus cristatus (Triton cu creasta) de munte) | Deplasări în Teren în perioada optima de studiu | Prezenţa speciei | Specia nu a fost observată pe suprafața amenajamentului pe parcursul monitorizărilor, dar ar putea fi prezentă | DA |
| 2001 | Triturus montandoni (Triton carpatic) | Deplasări în Teren în perioada optima de studiu | Prezenţa speciei | Specia nu a fost observată pe suprafața amenajamentului pe parcursul monitorizărilor, dar ar putea fi prezentă | DA |
| 4008 | Triturus vulgaris ampelensis (triton comun transilvanean) | Deplasări în Teren în perioada optima de studiu | Prezenţa speciei | Specia nu a fost observată pe suprafața amenajamentului pe parcursul monitorizărilor, dar ar putea fi prezentă | DA |
| 1193 | Bombina variegate (Izvoras cu burta rosie) | Deplasări în Teren în perioada optima de studiu | Prezenţa speciei | Specia a fost observată pe suprafața amenajamentului pe parcursul monitorizărilor | DA |
| 1308 | Barbastella barbastellus (Liliac carn) | Deplasări în Teren în perioada optima de studiu | Prezenţa speciei | Specia nu a fost observată pe suprafața amenajamentului pe parcursul monitorizărilor, dar ar putea fi prezentă | DA |
| 1310 | Miniopterus schreibersii (Liliac cu aripi lungi) | Deplasări în Teren în perioada optima de studiu | Prezenţa speciei | Specia nu a fost observată pe suprafața amenajamentului pe parcursul monitorizărilor, dar ar putea fi prezentă | DA |
| 1323 | Myotis bechsteinii (Liliac cu urechi mari) | Deplasări în Teren în perioada optima de studiu | Prezenţa speciei | Specia nu a fost observată pe suprafața amenajamentului pe parcursul monitorizărilor, dar ar putea fi prezentă | DA |
| 1307 | Myotis blythii (Liliac comun mic) | Deplasări în Teren în perioada optima de studiu | Prezenţa speciei | Specia nu a fost observată pe suprafața amenajamentului pe parcursul monitorizărilor, dar ar putea fi prezentă | DA |
| 1321 | Myotis emarginatus (Liliac caramiziu) | Deplasări în Teren în perioada optima de studiu | Prezenţa speciei | Specia nu a fost observată pe suprafața amenajamentului pe parcursul monitorizărilor, dar ar putea fi prezentă | DA |
| 1324 | Myotis myotis (Liliac comun) | Deplasări în Teren în perioada optima de studiu | Prezenţa speciei | Specia nu a fost observată pe suprafața amenajamentului pe parcursul monitorizărilor, dar ar putea fi prezentă | DA |
| 1304 | Rhinolophus ferrumequinum (Liliac mare cu potcoava) | Deplasări în Teren în perioada optima de studiu | Prezenţa speciei | Specia nu a fost observată pe suprafața amenajamentului pe parcursul monitorizărilor, dar ar putea fi prezentă | DA |
| 1303 | Rhinolophus hipposideros (Liliac mic cu potcoava) | Deplasări în Teren în perioada optima de studiu | Prezenţa speciei | Specia nu a fost observată pe suprafața amenajamentului pe parcursul monitorizărilor, dar ar putea fi prezentă | DA |
| 1355 | Lutra lutra | Deplasări în Teren în perioada optima de studiu | Prezenţa speciei | Specia nu a fost observată pe suprafața amenajamentului pe parcursul monitorizărilor, dar ar putea fi prezentă | DA |
| 1352* | Canis lupus (lup) | Deplasări în Teren în perioada optima de studiu | Prezenţa speciei | Specia a fost observată pe suprafața amenajamentului pe parcursul monitorizărilor | DA |
| 1361 | Lynx lynx (Ras) | Deplasări în Teren în perioada optima de studiu | Prezenţa speciei | Specia nu a fost observată pe suprafața amenajamentului pe parcursul monitorizărilor, dar ar putea fi prezentă | DA |
| 1354* | Ursus arctos (urs) | Deplasări în Teren în perioada optima de studiu | Prezenţa speciei | Specia a fost observată pe suprafața amenajamentului pe parcursul monitorizărilor | DA |

- ANALIZA PRESIUNILOR ȘI AMENINȚĂRILOR

În urma analizei presiunilor și amenințărilor din planul de management al ROSAC0122 - Munții Făgăraș și care pot fi asociate cu activitățile pe care planul Amenajamentului Silvic al U.P. I Văcilă-Silea le propune, au fost identificate următoarele:

Tabel.1. Analiza presiunilor și amenințărilor din Planul de management al ariilor naturale (Tabelul nr 17-OMMAP nr 1682/2023)

| ANP | Specie / habitat | Parametru / ținta afectat(ă) | Presiune / amenințare conform FS/PM/OSC | Nivelul presiunii / amenințării conform FS/PM/OSC | PP care contribuie la presiune / amenințare | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSAC0122 | 9110, 91V0 | Specii invazive non-native - alogene; Abundenta specii invazive și potențial invazive; Abundenta ecotipurile necorespunzătoare, specii din afara arealului sau specii indicatoare de perturbare | prin lucrările silviculturale propuse, executate irațional și în mod neconform normelor tehnice, se pot produce dezechilibre ce conduc la creșterea procentului ecotipurilor și speciilor necorespunzătoare, a speciilor invazive șamd | impact mediu | toate lucrările silviculturale propuse, în mod special tratamentele silvice | Reducerea presiunii / amenințării se va realiza prin "Măsuri necesare de reducere a impactului" |
|  |  | Volumul de lemn mort / ha | Extragerea arborilor bătrâni, scorburoşi, a lemnului mort | impact ridicat | lucrările silviculturale propuse: tăierile de igienă, curățirile, răriturile, tratamentul tăierilor progresive, tăierile de conservare | Reducerea presiunii / amenințării se va realiza prin "Măsuri necesare de reducere a impactului" |
|  |  | Arbori de biodiversitate, clasa de vârstă peste 80 de ani | Extragerea arborilor bătrâni, scorburoşi, a lemnului mort | impact ridicat | lucrările silviculturale propuse: tăieri de igienă, tratamentul tăierilor progresive | Reducerea presiunii / amenințării se va realiza prin "Măsuri necesare de reducere a impactului" |
|  | 1354 *Ursus arctos, 1352* canis lupus | suprafața habitatului, mărimea populației | Exploatare neraţională | impact scăzut | lucrările silviculturale propuse: Tăierile progresive de racordare | Reducerea presiunii / amenințării se va realiza prin "Măsuri necesare de reducere a impactului" |
|  |  | Proportia si suprafata pădurilor bătrâne (peste 80 de ani) | Reducerea suprafeţei pădurilor bătrâne | impact mediu |  | Reducerea presiunii / amenințării se va realiza prin "Măsuri necesare de reducere a impactului" |

- IDENTIFICAREA ŞI EVALUAREA IMPACTULUI

1. Identificarea și evaluarea impactului

Obiectul prezentului studiu este analiza impactului aplicării amenajamentului silvic asupra ecosistemelor forestiere existente în aria natural protejată ROSAC0122 - Munții Făgăraș.

Impactul generat de modul în care vor fi implementate soluţiile tehnice stabilite în amenajament, nu face obiectul prezentului studiu, analiza făcându-se cu premisa că modul        de aplicare a lucrărilor silvice se va face cu un impact minim. În procesul de evaluare a impactului s-a urmărit efectele generate de soluţiile tehnice asupra criteriilor ce definesc starea favorabilă de conservare a habitatelor şi speciilor prezentate în suprafaţa studiată.

În cazul unui habitat forestier, starea de conservare este dată de totalitatea factorilor ce acţionează asupra sa şi asupra speciilor tipice şi care îi poate afecta pe termen lung răspândirea, structura şi funcţiile, precum şi supravieţuirea speciilor tipice. Această stare se consideră „favorabilă“ când sunt îndeplinite condiţiile (Directiva 92/43/CEE, Comisia Europeană 1992):

- arealul natural al habitatului şi suprafeţele pe care le acoperă în cadrul acestui areal sunt stabile sau în creştere;

- habitatul are structura şi funcţiile specifice necesare pentru conservarea sa pe termen lung, iar probalitatea menţinerii acestora în viitorul previzibil este mare;

- speciile care îi sunt caracteristice se află într-o stare de conservare favorabilă.

Evaluarea impactului lucrărilor silvice asupra ecosistemelor forestiere s-a realizat prin analiza efectelor acestora asupra:

  - Suprafeţei şi dinamicii ei;

  - Stratului arborescent cu luarea în considerare a următoarelor elemente: compoziţiei, prezenţei speciilor alohtone, modului de regenerare, consistenţei, numărul de arbori uscaţi pe picior, numărului de arbori căzuţi pe sol;

  - Seminţişului cu luarea în considerare a compoziţiei, prezenţei speciilor alohtone, modului de regenerare, gradului de acoperire;

  - Subarboretului cu luarea în considerare a compoziţiei, prezenţei speciilor alohtone;

  - Stratului ierbos şi subarbustiv cu luarea în considerare a compoziţiei, prezenţei speciilor alohtone.

Ţinând cont de aceste criterii precum şi de scopul şi obiectivele fiecărei lucrări silvotehnice.

Ţinând cont de aceste criterii precum şi de scopul şi obiectivele fiecărei lucrări silvotehnice (specificate la paragraful 1.4. Informaţii privind producţia care se va realiza) pentru evaluarea impactului s-a utilizat următoarea scară:

- impact semnificativ

- impact nesemnificativ

- neutru

| UP | Unitatea amenajistică | Suprafața (ha) | Gr. funcț. | Lucrări propuse | Impactul lucrărilor propuse prin amenajament |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Băcilă-Silea | 76A | 9,70 | 1 – 5Q | T. igienă (T. progresive dec. II) | Neutru |
|  | 76B | 2,95 | 1 – 5Q | T. igienă | Neutru |
|  | 77A | 15,25 | 1 – 5Q | T. igienă (T. progresive dec. II) | Neutru |
|  | 77B | 22,27 | 1 – 5Q | Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 77C | 5,35 | 1 – 5Q | Curățiri, Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 78A | 7,38 | 1 – 5Q | T. progresive (însămânțare), Ajutorarea regenerării naturale, Îngrijirea semințișului | Impact nesemnificativ |
|  | 78B | 33,86 | 1 – 5Q | T. progresive (însămânțare), Ajutorarea regenerării naturale, Îngrijirea semințișului | Impact nesemnificativ |
|  | 79A | 9,40 | 1 – 5Q | Completări, Îngrijirea semințișului | Impact nesemnificativ |
|  | 79B | 24,84 | 1 – 2A5Q | Tăieri de conservare, Ajutorarea regenerării naturale, Îngrijirea semințișului | Impact nesemnificativ |
|  | 79C | 1,73 | 1 – 5Q | T. igienă (T. progresive dec. II) | Neutru |
|  | 79D | 7,77 | 1 – 5Q | T. progresive (racordare), Împăduriri, Îngrijirea semințișului | Impact semnificativ |
|  | 91 | 2,70 | 1 – 2A5Q | Tăieri de conservare, Ajutorarea regenerării naturale, Îngrijirea semințișului | Impact nesemnificativ |
|  | 92A | 18,62 | 1 – 2A5Q | Tăieri de conservare, Ajutorarea regenerării naturale, Îngrijirea semințișului | Impact nesemnificativ |
|  | 92B | 20,62 | 1 – 5Q | T. progresive (punere în lumină), Ajutorarea regenerării naturale, Îngrijirea semințișului | Impact nesemnificativ |
|  | 93A | 2,92 | 1 – 2A5Q | Tăieri de conservare, Ajutorarea regenerării naturale, Îngrijirea semințișului | Impact nesemnificativ |
|  | 93B | 16,40 | 1 – 5Q | Curățiri | Impact nesemnificativ |
|  | 93C | 7,75 | 1 – 5Q | Curățiri | Impact nesemnificativ |
|  | 93D | 3,03 | 1 – 5Q | Rărituri | Impact nesemnificativ |
|  | 93E | 3,76 | 1 – 5Q | T. progresive (însămânțare), Ajutorarea regenerării naturale, Îngrijirea semințișului | Impact nesemnificativ |

Din tabelul de mai sus se observa ca lucrarile propuse nu afecteaza in mod semnificativ negativ nici unul dintre parametrii care definesc starea favorabila de conservare a habitatelor care fac obiectul conservarii sitului Natura 2000.

Sintetizand informatiile din tabelul de mai sus s-a ajuns la concluzia ca lucrarile propuse nu afecteaza negativ semnificativ starea de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar pe termen mediu si lung.

Se poate concluziona că:

- aplicarea prevederilor amenajamentului silvic nu conduc la pierderi de suprafata din habiatele de interes comunitar. Anumite lucrari precum completarile, curatirile, rariturile au un caracter ajutator in mentinerea sau imbunatatirea dupa caz a starii de conservare.

- modificarile pe termen scurt ale conditiilor de mediu la nivel local ca urmare a realizarii lucrarilor propuse in amenajament nu sunt diferite de cel ce au loc in mod natural in cadrul unei paduri, cu conditia respectarii masurilor de reducere a impactului recomandate in raportul de mediu.

Analizand prevederile amenajamentului silvic, se observa ca, acestea promoveaza mentinerea si chiar imbunatatirea starii actuale de conservare prin: aplicarea unui un ciclu de productie de 110 de ani si o varsta medie a exploatabilitatii de 112 ani.

Obiectivele de conservare a habitatelor de interes comunitar au un caracter general ţinând cont de multitudinea tipurilor de habitate, însă putem concluziona că obiectivele asumate de Amenajamentul Silvic pentru păduriile studiate sunt conforme şi susţin integritatea reţelei Natura 2000 şi conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere identificate în zona studiată. Obiectivele asumate urmează a fi concretizate prin stabilirea măsurilor de management (lucrări silvice), în funcţie de realitatea din teren, aspectul, vârsta, compoziţia, consistenţa şi funcţiile pe care le îndeplinesc arboretele.

Pentru  a  putea fi estimat impactul acestor măsuri de management (lucrărilor silvice) asupra ariei protejate de interes comunitar vor trebui prezentate principiile, specificul şi tehnicile de aplicare a lucrărilor silvotehnice prevăzute în amenajamentele silvice pentru arboretele studiate. Se disting mai multe tipuri de măsuri de management – lucrări silvice:

Principii de bază în îngrijirea şi conducerea arboretelor:

Prin aplicarea lucrărilor de îngrijire se ține seama de capacitatea arborilor de a reacţiona favorabil la schimbarea mediului după ce s-a aplicat selecţia artificială în loc de cea naturală. In executarea lucrărilor de îngrijire se tine seama de variabilitatea individuală, dinamica competiţiei intra-si inter specifice si neuniformitatea condiţiilor de mediu, ceea ce face sa se promoveze speciile valoroase ele fiind susţinute de condiţiile mediului respectiv.

Pentru reducerea la maximum a pagubelor care se pot produce la exploatare este necesara armonizarea cerinţelor biologice cu cele a gospodăririi pădurii cultivate. In acest sens trebuiesc cunoscute mijloacele materiale, soluţiilor tehnice si procesele tehnologice de adoptat.

În plus trebuiesc urmărite eficienţa economica imediata a fiecărei lucrări executate cat si rentabilitatea globala. Sunt necesare aplicarea lucrărilor de îngrijire si conducere a pădurii prin care se introduc in circuitul economic până la 50% din volumul lemnos recoltat la atingerea momentului exploatării, cantitate care s-ar pierde in urma procesului de eliminare naturala. Eficienta economica de perspectiva (rentabilitatea globala) rezulta prin reglarea raporturilor inter și intraspecifice, ameliorarea condiţiilor sanitare de vegetaţie si prin promovarea celor mai bune exemplare sub raport cantitativ şi valoric.

Obiectivele urmărite prin efectuarea lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor sunt:

            - păstrarea şi ameliorarea stării de sănătate a arboretelor;

            - creşterea gradului de stabilitate şi rezistenţă a arboretelor	la acţiunea factorilor externi şi interni destabilizatori (vânt, zăpadă,  boli şi dăunători);

            - creşterea productivităţii arboretelor, precum şi îmbunătăţirea calităţii lemnului produs;

            - mărirea capacităţii de fructificare a arborilor şi ameliorarea condiţiilor de regenerare;

            - recoltarea biomasei vegetale în vederea valorificării ei.

În plan pentru fiecare arboret în parte s-a indicat natura lucrărilor preconizate şi numărul intervenţiilor necesare în deceniu, cu luarea în considrare atât a stării şi structurii actuale, cât şi evoluţia previzibilă a stadiului de dezvoltare. Numărul intervenţiilor poate fi modificat de către organele de execuţie funcţie de dinamica stadiului de dezvoltare a arboretului, menţionăndu-se faptul că vor fi introduse în planurile anuale. În scopul asigurării unei producţii cantitativ şi calitativ optime, corespunzătoare ţelului de gospodărire propus, în funcţie de compozişia şi starea arboretelor de amplasarea teritorială şi destinaţia lor, arboretele din fondul forestier se vor parcurge conform situaţiilor din amenajament cu următoarele lucrări:

- Lucrări de îngrijire și conducere

Lucrările de îngrijire şi conducere a pădurii implică intervenția activă în viaţa arborilor individuali, a arboretului în ansamblu, cât şi a pădurii ca ecosistem. Prin efectuarea acestor lucrări se realizează reducerea gradată a numărului de exemplare arborescente fapt care determină o serie de schimbări în desfăşurarea proceselor fiziologice la arborii rămaşi, precum şi modificarea caracteristicilor structurale şi funcţionale ale arboretului. Astfel se pot diferenţia două grupe mari de efecte ale operaţiunilor culturale: de natură bioecologică, respectiv economică.

- Degajări

În cuprinsul unității analizate nu au fost prevăzute în acest deceniu.

Până la realizarea stării de masiv puieţii pot fi consideraţi ca sisteme individuale. După realizarea acesteia apar interacţiuni între indivizi şi se diferenţiază astfel integralitatea specifică a arboretului ca bioecosistem. Exemplarele speciilor arborescente trec de la existenţa izolată specifică fazei de seminţiş la existenţa gregară (în grup), constituind un nou arboret, cu toate atributele şi funcţiile sale specifice. Ca atare lupta contra factorilor de stress exteriori se face acum la nivelul întregului ecosistem şi nu la nivel individual

În acelaşi timp apare concurenţa inter şi intraspecifică, concurenţă ce se manifestă atât pe plan nutriţional cât şi sub cel al desfăşurării spaţiale având ca efect direct o diferenţiere între indivizi mai accentuată la nivel interspecific, în general speciile mai repede crescătoare având o dezvoltare în înălţime mult mai activă manifestându-se o tendinţă de eliminare a celor cu o capacitate de creştere, în primele faze, mai redusă. În arboretele amestecate, unele specii, datorită vigorii sporite de creştere în tinereţe, tind să le copleşească pe celelalte. Astfel începe să se manifeste între specii o concurenţă intensă pentru spaţiu şi hrană, atât în sol, cât şi în atmosferă. În mod natural, fără intervenţia omului, din această concurenţă nu ies întotdeauna învingătoare speciile cele mai valoroase din punct de vedere ecologic/economic. De aceea este necesar să se intervină în procesul natural de autoreglare a arboretului, prin înlăturarea parţială sau integrală a speciilor sau exemplarelor copleşitoare care nu au potențial economic sau care intervin negativ în reglarea echilibrului arealului respectiv.

Lucrările de rărire a arboretului prin care se realizează acest obiectiv se numesc degajări. Acestea au un caracter de selecţie în masă şi se execută în faza de desiş, având ca scop salvarea de copleşire şi promovarea exemplarelor valoroase ca specie şi conformare.

În arboretele pure, regenerate pe cale naturală şi excesiv de dese, aflate în aceeaşi fază de dezvoltare, se execută depresaje (lucrări de selecţie negativă şi educaţie colectivă), prin care se urmăreşte rărirea convenabilă a acestora, precum şi dirijarea raporturilor dintre exemplarele sănătoase, viabile şi cele preexistente, vătămate sau provenite din lăstari.

Cele două genuri de lucrări se pot executa în pădurile nou întemeiate, regenerate pe cale naturală sau artificială, după constituirea stării de masiv pe întreaga suprafaţă sau numai pe anumite porţiuni. Aplicarea lor durează până când începe producerea elagajului natural (operație de îndepărtare a crăcilor din partea inferioară a tulpinii arborilor, aplicată în exploatările forestiere) şi arboretul trece în faza de nuieliş.

In cazuri speciale, dacă s-a întârziat cu executarea degajărilor, se poate recurge la intervenţii şi la începutul fazei de nuieliş, caz în care sunt denumite degajări întârziate.

Obiectivele urmărite prin aplicarea degajărilor pot fi, în funcție de situația concretă din teren,     următoarele:

- dirijarea competiţiei intraspecifice, prin ţinerea în frâu sau înlăturarea din masiv a preexistenţilor, a lăstarilor, a exemplarelor vătămate şi promovarea exemplarelor viabile şi sănătoase;

- ameliorarea compoziţiei şi desimii arboretului precum şi crearea unor condiţii mai favorabile de creştere şi dezvoltare a desişului din specia sau speciile de valoare;

- ameliorarea mediului intern specific;

- menţinerea integrităţii structurale a arboretului (k>0,8). Pădurea capătă, astfel, o avansată integritate structurală şi funcţională, este capabilă de autoreglare, autoorganizare şi autoregenerare şi dispune de o capacitate sporită de contracarare a acţiunilor perturbatoare ale factorilor de mediu.

Referitor la tehnica de lucru si perioada de execuţie, prima degajare se execută la puţin timp după constituirea stării de masiv a noului arboret.

În cazul aplicării unor tratamente cu regenerare sub adăpostul arboretului matur (parental), degajările pot începe, cu caracter parţial, în porţiunile cu starea de masiv deja realizată. Aceste lucrări pot începe, uneori, chiar înaintea încheierii recoltării ultimilor arbori remanenţi.

În funcţie de ritmul creşterii şi dezvoltării arboretului, până la trecerea în stadiul de nuieliş, în vederea atingerii obiectivelor propuse, se aplică o serie de lucrări de intervenție:

  - în cazul foioaselor, pentru a slăbi producerea lăstarilor şi a nu modifica mediul natural al arboretului, vârfurile exemplarelor copleşitoare se frâng sau se taie de la o înălţime astfel aleasă încât cel puţin jumătate din înălţimea arborelui de protejat să rămână liberă;

  - în cazul răşinoaselor, exemplarele de extras se taie de jos;

  - aceeaşi metodă se recomandă şi în situaţia degajărilor întârziate.

Prin degajări nu se intervine asupra speciilor de amestec şi arbuştilor, dacă aceştia se menţin sub vârful exemplarelor valoroase şi nu împiedică executarea lucrărilor, Totodată nu se intervine asupra speciilor de amestec şi arbuştilor unde speciile de valoare lipsesc.

În arboretele din amenajamentele silvice, se vor executa  degajări mecanice, realizate fie manual, fie folosind unelte tăietoare uşoare: cosoare, topoare, foarfeci de grădină, foarfeci cu amplificatoare de forţă pentru arbori cu diametre până la 40-45 mm pe întreaga suprafaţă sau parţial (pe suprafeţe reduse), acestea executându-se numai pe anumite coridoare sau benzi, cu lăţime de 1-3 m, în jurul rândurilor sau pâlcurilor cu semințiș al speciilor principale de bază (fag, molid, paltin, pin, etc)

Sezonul de executare a degajărilor: 15 august - 30 septembrie se consideră ca perioada optimă, totuşi este de preferat ca lucrările să se execute diferenţiat în funcţie de particularităţile fiecărui arboret. Astfel, în arboretele amestecate, degajările se recomandă să se aplice doar în timpul sezonului de vegetaţie, când arborii sunt înfrunziţi şi speciile se pot recunoaşte mai uşor.

Intensitatea degajărilor se exprimă prin raportul dintre numărul exemplarelor înlăturate (Ne) şi numărul de exemplare din arboretul iniţial (Ni), exprimat în procente:

In = Ne/Ni * 100

Periodicitatea (intervalul de timp) după care se intervine cu o nouă degajare pe aceeaşi suprafaţă, depinde de:

  - natura speciilor

  - condiţiile staţionare

  - starea şi structura pădurii.

În general, periodicitatea degajărilor variază între 1-3 ani, fiind mai mică în arboretele constituite din specii repede crescătoare, cu temperament de lumină, ca şi în amestecurile situate în condiţiile staţionare cele mai prielnice.

Executarea degajărilor şi depresajelor trebuie făcută cu muncitori cunoscători ai tehnicii de lucru. Instruirea forţei de muncă se recomandă a se face în suprafeţe demonstrative, în general de 1000 mp, de către specialişti cu o bună pregătire şi experienţă în domeniu.

b.Curățiri

Trecerea arboretelor din faza de desiş în faza de nuieliş-prăjiniş este marcată de apariţia unor fenomene specific biologice  ce se manifestă cu o intensitate ridicată.

În acest stadiu, cauza principală a procesului de eliminare naturală este concurenţa pentru spaţiul de nutriţie şi dezvoltare.

Curăţirile sau lămuririle reprezintă intervenţii repetate aplicate în pădurea cultivată în fazele de nuieliş şi prăjiniş, în vederea înlăturării exemplarelor necorespunzătoare ca specie şi conformare

Scopul curăţirilor este înlăturarea din arboret a exemplarelor copleşitoare din speciile de valoare economică redusă, precum şi a celor necorespunzătoare, indiferent de specie.

Obiective urmărite prin executarea curăţirilor:

    - continuarea ameliorării compoziţiei arboretului, în concordanţă cu compoziţia ţel fixată. Această cerinţă este realizată prin înlăturarea exemplarelor copleşitoare din speciile nedorite;

    - îmbunătăţirea stării fitosanitare a arboretului prin eliminarea treptată a exemplarelor uscate, rupte, vătămate, defectuoase, preexistente, a lăstarilor, etc., având grijă să nu se întrerupă în nici un punct starea de masiv;

    - reducerea desimii arboretelor pentru a permite regularizarea creşterii în grosime şi în înălţime, precum şi a configuraţiei coroanei;

    - ameliorarea mediului intern al pădurii, cu efecte favorabile asupra capacităţii productive şi protectoare, ca şi asupra stabilităţii generale a acesteia;

    - menţinerea integrităţii structurale (consistenta K>0,8).

Pentru aplicarea curăţirilor este necesară identificarea și alegerea exemplarelor de extras din fiecare tip de arboret.

Prima curăţire se execută la cca. 3-5 ani după ultima degajare când arboretul se găseşte în faza de nuieliş-păriş iar înălţimea sa medie nu depăşeşte, în general, 3 m.

Elementele de arboret care fac obiectul extragerii prin curăţiri sunt:

    - exemplarele uscate, atacate, rănite, bolnave (în special cele cu boli infecţioase evolutive gen cancere);

    - preexistenţi (adesea consideraţi ca primă urgenţă de extragere, datorită vătămărilor produse arborilor remanenţi la doborâre);

    - exemplarele speciilor copleşitoare, nedoriteşi neconforme cu

compoziţia ţel, dacă  sunt situate în plafonul superior al arboretului;

    - exemplarele din	lăstari, provenite de pe cioate îmbătrânite sau din arborete cu provenienţă mixtă, care pot copleşi exemplarele mai valoroase din sămânţă;

    - exemplarele din specia dorită, chiar de bună calitate, dar grupate în pâlcurile prea dese.

Se vor realiza curăţiri mecanice, prin tăierea de jos a arborilor nevaloroşi, respectiv secuirea (inelarea arborilor) preexistenţilor, utilizând diferite utilaje tăietoare, în general motoferăstraie sau motounelte specifice.

Sezonul de execuţie al curăţirilor depinde, ca şi în cazul degajărilor, de speciile existente precum şi de condiţiile de vegetaţie. Astfel, în arboretele amestecate, se recomandă ca grifarea (însemnarea) arborilor de extras să se realizeze doar în perioada de vegetaţie, această restricţie eliminându-se în molidișurile pure sau amestecurile cu puţine specii, când lucrarea se poate realiza şi în repaosul vegetativ, primăvara devreme, înaintea apariţiei frunzelor, sau toamna târziu, după căderea acestora.

Intensitatea curăţirilor se stabileşte numai pe teren, în suprafeţe de probă instalate în porţiuni reprezentative  ale arboretului. În general, intensitatea se exprimă procentual:

    - ca raport între numărul de arbori extraşi (Ne) şi cel existent (Ni) în arboret înainte de intervenţie

IN = Ne/Ni x 100)

    - ca raport între suprafaţa de bază a arborilor extraşi (Ge) şi suprafaţa de bază a arboretului înainte (Gi) de curăţire

IC = Ge/Gi x 100

După intensitatea intervenţiei (pe suprafaţa de bază), curăţirile se împart în:

    - slabe (IC < 5%)

    - moderate (IC = 6-15%)

    - puternice (forte) (IC = 16-25%)

    - foarte puternice (IC > 25%).

În situaţia analizată, intensitatea curăţirilor se recomandă a fi moderată. În cazuri excepţionale, când condiţiile de arboret o reclama, pot fi şi forte, dar cu condiţia ca, în nici un punct al arboretului, consistenţa să nu se reducă după intervenţie sub 0,8.

Periodicitatea curăţirilor variază, în general, între 3-5 ani, în funcţie de natura speciilor, de starea arboretului, de condiţiile staţionare şi de lucrările executate anterior.

În general, în pădurile noastre aflate în faza de nuieliş-prăjiniş, se recomandă să se execute între 2 şi 3 curăţiri/arboret, numărul acestora fiind redus chiar şi la o singură intervenţie în cazul regenerărilor artificiale.

De calitatea punerii în practică a degajărilor şi curăţirilor depinde, în mare măsură, calitatea viitoarelor păduri.

c.Rărituri

Răriturile   sunt lucrări executate repetat în fazele de păriş, codrişor şi codru mijlociu şi care se preocupă de îngrijirea individuală a arborilor, în scopul de a contribui cât mai activ la ridicarea valorii productive şi protectoare a pădurii cultivate.

Răriturile sunt considerate lucrări de selecţie individuală pozitivă, preocuparea de bază fiind îndreptată asupra arborilor valoroşi care rămân în arboret până la termenul exploatării şi nu asupra celor extraşi prin intervenţia respectivă.

Răriturile sunt cele mai pretenţioase, mai complexe şi mai intensive operaţiuni culturale, cu efecte favorabile atât asupra generaţiei existente, cât şi asupra viitorului arboret.

Cele mai importante obiectivele urmărite prin aplicarea răriturilor sunt:

    - ameliorarea calitativă a arboretelor, mai ales sub raportul compoziţiei, al calităţii tulpinilor şi coroanelor arborilor, al distribuţiei lor spaţiale, precum şi al însuşirilor tehnologice ale lemnului acestora;

  - ameliorarea structurii genetice a populaţiei arborescente;

  - activarea creşterii în grosime a arborilor valoroşi (cu rezultat direct asupra măririi volumului) ca urmare a răririi treptate a arboretului, fără însă a afecta creşterea în înălţime şi producerea elagajului natural (operație de îndepărtare a crăcilor din partea inferioară a tulpinii arborilor, aplicată în exploatările forestiere);

  - luminarea mai pronunţată a coroanelor arborilor de valoare din speciile de bază pentru a crea condiţii mai favorabile pentru fructificaţie şi pentru regenerarea naturală a pădurii;

  - mărirea rezistenţei pădurii la acţiunea vătămătoare a factorilor biotici şi abiotici cu menţinerea unei stări fitosanitare cât mai bune şi a unei stări de vegetaţie cât mai active a arboretului rămas.

- Lucrări de igienă

Adesea denumite şi tăieri de igienă, aceste lucrări urmăresc asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare a arboretelor, obiectiv care se poate realiza prin extragerea arborilor uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic atacaţi de insecte, precum şi a arborilor-cursă şi de control folosiţi în lucrările de protecţie a pădurilor, fără ca prin aceste lucrări să se restrângă biodiversitatea pădurilor

În pădurile parcurse sistematic cu operaţiuni culturale, în special rărituri, precum şi cu tratamente nu este necesară planificarea lucrărilor de igienă deoarece arborii care se extrag în prima urgenţă prin astfel de intervenţii sunt tocmai cei uscaţi sau în curs de uscare, rupţi, doborâţi, etc, igienizarea realizându-se astfel concomitent.

Tăierea arborilor care fac obiectul lucrărilor de igienă se poate face tot timpul anului fiind încadrată în categoria – tăiere fără restricţii. Fac excepţie răşinoaselor afectate de gândaci de scoarţă care este de preferat să se extragă înainte de zborul adulţilor.

Intensitatea (volumul de extras) lucrărilor de igienă este determinată de starea de fapt a arboretelor. Astfel, pe baza observaţiilor de teren, se pot diferenţia următoarele situaţii:

- dacă se constată că numărul arborilor de extras este mic şi prin intervenţia asupra lor nu se dereglează starea de masiv, se procedează la recoltarea acestora într-o singură repriză;

- dacă proporţia arborilor de extras este mare, aceştia se vor extrage în 2-3 reprize, la interval de 2-3 (4) ani, pentru a nu se întrerupe dintr-o dată şi exagerat de mult starea de masiv;

- în situaţia în care, prin recoltarea arborilor vătămaţi, consistenţa arboretului s-ar reduce sub 0,7 în arboretele tinere şi sub 0,6 în cele mature şi bătrâne (deci acestea ar deveni exploatabile după stare), este de preferat să se procedeze la refacerea lor prin tehnici specifice.

Masa lemnoasă de extras prin lucrări de igienă este inclusă în categoria produselor accidentale neprecomptabile (care nu depăşesc 5 m3/an/ha, raportat la suprafaţa unităţii de producţie din care fac parte arboretele parcurse, micşorată cu mărimea suprafeţei periodice în rând a arboretelor în care se va interveni cu tratamente în deceniul următor).

Dacă volumul de extras prin lucrările de igienă depăşeşte valoarea menţionată, acesta este inclus în categoria produselor lemnoase precomptabile şi se scade din posibilitatea de produse secundare - rărituri.

- Tratamente silvice

Tratamentul defineşte structura arboretelor din punctul de vedere al repartiţiei arborilor pe categorii dimensionale şi al etajării populaţiilor de arbori şi arbuşti.

În mod practic, gospodărirea unei păduri în cadrul unui regim se poate realiza prin mai multe modalităţi, ceea ce a condus la apariţia noţiunii de tratament.

În sens larg, tratamentul include întregul ansamblu de măsuri culturale, prin care aceasta este condusă de la întemeiere până la exploatare şi regenerare. Aceste măsuri culturale includ lucrările prin care, procedând consecvent, vreme îndelungată, se realizează regenerarea sau reîntinerirea, educarea, protecţia, exploatarea tuturor arborilor care constituie o pădure.

În sens restrâns, prin tratament se înţelege modul special cum se face exploatarea şi se asigură regenerarea unei păduri în cadrul aceluiaşi regim, în vederea atingerii unui scop.

Masa lemnoasă care rezultă prin aplicarea tratamentelor este încadrată în grupa produselor principale, iar tăierea prin care se realizează poartă numele de tăiere de produse principale.

În deceniul de aplicare al amenajamentului silvic U.P. I Băcilă-Silea se vor efectua tratamente de taieri principale (taieri progresive) pe 54,60 ha, din care în acest deceniu se vor extrage 8810 mc.

S-au propus următoarele tratamente:

- tăieri progresive de însămânțare, în u.a. 78A, 78B și 93E (26,21 ha cu 5004 m3 volum de extras în deceniu). Tăierile progresive de însămânțare s-au propus în arborete exploatabile, care au consistențe de 0,7-0,9 și semințiș utilizabil instalat pe 10-20% din suprafață. Tratamentul presupune aplicarea unei singure tăieri, de însămânțare, prin care se va extrage cca. 33-34% din volumul fiecărui arboret.

- tăieri progresive de punere în lumină în u.a. 92B (20,62 ha cu 3351 m3). Aceste tăieri s-au propus într-un singur arboret exploatabil, cu consistența 0,6 și cu semințiș utilizabil instalat pe 30% din suprafață. Presupun o singură tăiere, de punere în lumină, prin care se va extrage cca. 50% din volum.

- tăieri progresive racordare (împăduriri) s-au propus în u.a. 79D (7,77 ha cu 455 m3), arboret cu consistența 0,1 și cu semințiș instalat pe 0,7. Prin acest tratament se va urmări extragerea volumului arboretului matur printr-o singură intervenție.

În cazul în care arboretele nu au fost pregătite suficient prin lucrări de îngrijire sau igienă anterioare, se va urmări să se asigure o îmbunătățire a stării lor fitosanitare, prin extragerea cu prioritate a exemplarelor uscate sau în curs de uscare, rupte, doborâte, bolnave, etc.

Masa lemnoasă supusă spre exploatare este corespunzătoare calitativ, procentul arborilor de lucru fiind de circa 65-70%.

Arboretele din tipul I de categorii funcționale

În U.P. I Băcilă-Silea nu sunt arborete încadrate în tipul I de categorii funcționale.

Arboretele din tipul II de categorii funcţionale

Acest gen de măsuri vizează arboretele din SUP M - conservare deosebită, încadrate în categoria funcțională I. 2A (49,08 ha).

Având în vedere rolul polifuncțional al arboretelor și faptul că ele sunt supuse regimului de conservare deosebită, măsurile de gospodărire prezintă două aspecte:

- măsuri de gospodărire de ordin general, care urmăresc conservarea pădurilor, adică menținerea lor într-o stare fitosanitară bună, prin executarea lucrărilor de îngrijire, de igienă și a lucrărilor speciale de conservare în cazul arboretelor mature și cu semințiș utilizabil;

- măsuri de gospodărire specifice funcțiilor atribuite și speciilor componente, urmărindu-se realizarea cu precădere a funcțiilor prioritare, care garantează și realizarea funcțiilor secundare.

Practic, cele două categorii de măsuri de gospodărire a pădurilor nu s-au separat, ele constituind un complex de măsuri care trebuie aplicate corect, la timp și cu continuitate.

Pentru îndeplinirea optimă a funcțiilor de protecție, arboretelor încadrate în tipul II funcțional, li se vor aplica după caz, următoarele lucrări:

- lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor tinere;

- lucrări speciale de conservare, în arboretele mature, în care se va instala semințiș utilizabil și în cele în care efectul protectiv începe să scadă.

Lucrările de îngrijire și conducere a arboretelor din tipul II de categorii funcționale sunt tratate la nivel de unitate de producție, cu mențiunea că și pentru aceste arborete se va urmări realizarea compoziției și structurii pe verticală, corespunzătoare funcției atribuite.

Concret, principalele lucrări prevăzute a se aplica în următorul deceniu sunt următoarele:

- tăieri de conservare pe o suprafață de 49,08 ha;

Lucrările speciale de conservare constituie un ansamblu de intervenții, care se aplică arboretelor cu vârstă înaintată.

În arboretele din S.U.P.„M” este permisă executarea de tăieri de îngrijire, tăieri de igienă şi lucrări speciale de conservare. Din aceste arborete se vor extrage prin tăieri de conservare 2287 m3.

Pe suprafața sitului Natura2000 se regasesc 49,08 ha și se vor executa taieri de conservare în următorul deceniu.

II. Lucrări de ajutorarea regenerarilor naturale și de împădurire

  - Lucrări necesare pentru asigurarea regenerarii naturale se constituie ca o componentă indispensabilă şi se integrează armonios în sistemul lucrărilor de îngrijire necesare în vederea producerii şi conducerii judicioase a regenerării pădurii cultivate.

Obiectivele acestor lucrări sunt:

  - crearea condiţiilor corespunzătoare favorizării instalării seminţişului natural, format din specii proprii compoziţiei de regenerare;

  - realizarea lucrărilor de reîmpădurire şi împădurire;

  - consolidarea regenerării obţinute; asigurarea compoziţiei de regenerare;

  - selecţionarea puieţilor corespunzători calitativ;

  - consolidarea regenerării obţinute;

  - asigurarea compoziţiei de regenerare;

  - remedierea prejudiciilor produse prin procesul de recoltare a masei lemnoase.

Asigurarea unei regenerări naturale de calitate presupune de multe ori completarea aplicării intervenţiilor (tăieri de regenerare, tratamente) prin care se urmăreşte instalarea sau dezvoltarea seminţişului cu anumite lucrări speciale, ajutătoare, care încetează o dată cu realizarea stării de masiv şi constau din:

- Lucrări pentru favorizarea instalării seminţişului

Aceste lucrări se execută numai în porţiunile din arboret în care instalarea seminţişului din speciile de bază prevăzute în compoziţia de regenerare este imposibilă sau îngreunată de condiţiile grele de sol şi constau din:

Mobilizarea solului, când acesta este tasat sau acoperit cu un start gros de humus brut (ca                   în molidişuri şi făgete acidofile), care împiedică sămânţa să ia contact cu solul mineral. Lucrarea se execută în anii de fructificaţie, precum şi înainte de fructificaţie (înainte de diseminarea seminţelor), de regulă în benzi alterne sau în ochiuri de regenerare.

- Lucrări pentru asigurarea dezvoltării seminţişului

Aceste lucrări se pot executa în seminţişurile naturale din momentul instalării lor până ce arboretul realizează starea de masiv şi constau din:

Descopleşirea seminţişului. Prin această lucrare se urmăreşte protejarea seminţişului imediat după instalarea acestuia, împotriva buruienilor care îi pun în pericol existenţa sau care pot să-i împiedice dezvoltarea. Descopleşirea se efectuează o dată sau de două ori pe an, prima intervenţie făcându-se la o lună de la începerea sezonului de vegetaţie (pentru ca puieţii să se fortifice înainte de venirea perioadei cu arşiţă), iar cea de-a doua în septembrie, dacă există pericolul ca buruienile să determine la căderea zăpezii, prin înălţimea lor, culcarea puieţilor.

  - Lucrări de regenerare - Impăduriri

Regenerarea arboretelor, ca proces de asigurare a continuităţii arboretelor, a perenităţii pădurilor, se poate realiza prin două metode: regenerarea naturală şi regenerarea artificială.

Este în majoritate acceptată ideea că regenerarea naturală asigură constituirea unor arborete foarte valoroase, cu o productivitate ridicată şi un înalt grad de stabilitate, ce îşi exercită cu maximă eficienţă funcţiile atribuite. În baza acestei concepţii, principiile de gospodărire raţională a pădurilor recomandă, în mod justificat, aplicarea tăierilor bazate pe regenerarea naturală în toate cazurile în care acest lucru este posibil.

Totuşi, sunt anumite cazuri care reclamă folosirea regenerării artificiale ca ultimă posibilitate de perpetuare a generaţiilor de arbori. În continuare vor fi prezentate aceste cazuri care, prin diverse condiţii staţionale, fizico-geografice sau chiar prin particularităţi socio-economice, impun ca regenerarea pădurii să se realizeze printr-o metodă mai puţin agreată, mai precis prin regenerarea artificială.

În general, regenerarea artificială e cel mai des utilizată în cazul arboretelor cărora li s-a aplicat tratamentul tăierilor rase care reclamă intervenţia cu reîmpăduriri cât mai urgentă. Tăierile rase pot fi preferate uneori din punct de vedere economic, datorită faptului că tăierile concentrate implică costuri de exploatare mai mici dar câteodată pot avea şi o justificare de ordin silvicultural: în molidişuri, de exemplu, se doreşte să nu se extragă treptat arboretul pentru a nu-l expune doborâturilor provocate de vânt. Regenerarea artificială a acestor arborete permite pădurii să revină rapid în vechiul amplasament pentru a-şi exercita funcţiile eco-protective.

Intervenţii la fel de rapide se impun şi în cazul arboretelor calamitate natural prin incendii, doborâturi provocate de vânt sau rupturi cauzate de zăpadă, atacuri de insecte etc. În ambele din cele două cazuri mai sus amintite regenerarea artificială este singura alternativă aflată la îndemâna silvicultorilor şi care oferă posibilitatea reintroducerii rapide a pădurii pe terenul pe care ea a mai existat dar a dispărut în urma unei intervenţii artificiale de exploatare sau naturale cu caracter de calamitate.

În vederea creşterii productivităţii arboretelor se acţionează pe foarte multe căi. Una din primele astfel de modalităţi priveşte principiul potrivit căruia un arboret, prin asortimentul de specii, trebuie să valorifice complet potenţialul productiv al staţiunii. În baza acestui fapt, o mare importanţă se acordă regenerărilor artificiale ce vizează arboretele degradate, brăcuite, derivate, care nu corespund din punctul de vedere al cantităţii şi calităţii producţiei lor.

Regenerarea naturală a acestor arborete este foarte greu de realizat (datorită consistenţei scăzute, înţelenirii solului, vitalităţii scăzute etc.) iar uneori nici nu este dorită păstrarea aceluiaşi asortiment de specii care şi-a dovedit incapacitatea productivă. Regenerarea artificială este facilă şi permite introducerea de noi specii care să valorifice la maxim potenţialul staţiunii şi să ofere o producţie cantitativ şi calitativ superioară.

Intervenţia artificială poate uneori să aibă un caracter parţial, regenerarea   în ansamblu având, în acest caz, un caracter mixt.

Putem vorbi despre un caracter parţial al regenerării artificiale atunci când se intervine într- un arboret care a fost supus tăierilor specifice regenerării naturale, în scopul realizării desimii optime pe întreaga suprafaţă. De asemenea, în acelaşi context, intervenţia ce urmăreşte reglarea structurii compoziţiei viitorului arboret folosind regenerarea artificială are un caracter parţial.

Un ultim aspect legat de acest caracter parţial vizează posibilitatea introducerii artificiale într- un arboret regenerat natural a unor specii deosebite, care să ridice valoarea arboretului.

În aceste cazuri prezentate anterior, regenerarea artificială, chiar dacă nu este folosită integral pe toată suprafaţa ci doar parţial în zonele în care se doreşte a se interveni, completează, ajută şi ridică valoarea regenerării naturale, totul în scopul obţinerii unui arboret care să corespundă exigenţelor staţiunii şi să valorifice cât mai bine potenţialul ei productiv.

În concluzie folosirea regenerării artificiale este motivată de cazuri în care alte soluţii sunt imposibil sau dificil de realizat din cauze de ordin silvicultural, staţional sau economic. De asemenea, atunci când reuşita regenerării impune realizarea acesteia cât mai urgent sau când se doreşte schimbarea asortimentului de specii a unui arboret, regenerarea artificială va putea fi luată în considerare în mod complet justificat.

Potrivit normelor tehnice în vigoare terenurile de împădurit sau reîmpădurit se încadrează în una din următoarele categorii:

- terenuri lipsite de vegetaţie lemnoasă şi anume:

  - poieni şi goluri neregenerate din cuprinsul pădurii;

  - terenuri preluate în fondul forestier, destinate împăduririi;

  - terenuri fără vegetaţie lemnoasă ca urmare a unor calamităţii (incendii, rupturi şi doborâturi de vânt, zăpadă, uscării în masă ş.a.);

  - suprafeţe (parchete) rezultate în urma exploatării prin tăieri rase.

- terenuri ocupate de arborete necorespunzătoare silvo-biologic şi/sau economic ce urmează a fi reîmpădurite:

  - suprafeţe acoperite de arborete derivate provizorii (mestecănişuri, plopişuri de plop tremurător, arţărete, cărpinete, teişuri ş.a.)

  - terenuri cu arborete slab productive ce nu se pot regenera natural;

  - suprafeţe cu arborete în care sunt necesare lucrări de ameliorare în scopul îmbunătăţirii compoziţiei şi/sau consistenţei

- terenuri pe care regenerarea naturală este incompletă:

  - suprafeţe ocupate cu arborete parcurse cu lucrări de regenerare sub adăpost având porţiuni neregenerate sau regenerate cu specii neindicate în compoziţia de regenerare, cu seminţiş neutilizabil, vătămat etc;

  - teritorii ocupate cu arborete parcurse cu tăieri de crâng simplu, cu porţiuni neregenerate în care este indicată introducerea unor specii valoroase.

- alte terenuri şi anume:

  - terenuri în care sunt necesare completări în plantaţii, semănături şi butăşiri directe;

  - terenuri aflate în folosinţă temporară la alţi deţinători şi reprimite în fondul forestier spre a fi împădurite (terenuri decopertate de stratul de sol, halde industriale, menajere etc).

Încadrarea suprafeţelor ce necesită intervenţii pentru instalarea culturilor pe categorii de terenuri de împădurit, reîmpădurit este necesară, pentru că trebuiesc luate în considerare în stabilirea diferenţiată a lucrărilor de pregătire a terenului şi a solului, de alegere a speciilor, a metodelor de instalare a noului arboret, de îngrijire a culturilor până la realizarea stării de masiv.

Spre exemplu, pentru împădurirea terenurilor lipsite de vegetaţie forestieră sau a celor pe care s-au executat tăieri rase, pregătirea terenului şi a solului se recomandă a se face pe întreaga suprafaţă la câmpie şi/sau parţial la coline sau munte. Reîmpăduririle în completarea regenerări naturale executate, în urma aplicării tratamentelor cu regenerare naturală sub adăpost sau pentru ameliorarea arboretelor se realizează, de regulă, pe 10-40% din suprafaţă unităţii amenajistice. Dacă reîmpădurirea cuprinde suprafeţe compacte, mai mari de 0,5 ha acestea se vor constitui ca unităţi de cultură forestieră separate ce vor deveni noi unităţi amenajistice.

  - Lucrări de completări în arborete care nu au închis starea de masiv

Sunt lucrări de împădurire ce se execută în regenerările naturale aflate în fazele de dezvoltare de seminţiş-desiş, deci curând după înlăturarea arboretului parental, la adăpostul căruia s-a instalat noua generaţie şi înainte ca solul să-şi piardă însuşirile tipic forestiere.

De asemenea, această lucrarea se realizează în cazul plantaţiilor efectuate recent însă cu reuşită nesatisfăcătoare, în vederea completării golurilor din care puieţii s-au uscat, au dispărut sau au fost afectaţi de diverşi factori dăunători. Completările în regenerări naturale constituie categoria de lucrări de împăduriri cea mai frecvent aplicată în practica silvica, cu perspectiva creşterii ponderii acestora în măsura în care arboretele sunt optim structurate, corespunzătoare echilibrului ecologic.

În urma intervenţiei cu lucrări de împădurire rezultă arborete cu origine combinată (naturală şi artificială), caracterul natural sau artificial al ecosistemului respectiv fiind imprimat în mare măsură de ponderea în suprafaţă a uneia sau alteia din cele două modalităţi de regenerare a pădurii.

Operaţiunea devine oportună pentru regenerarea punctelor (locurilor) unde regenerarea naturală nu s-a produs sau seminţişul natural instalat este neviabil, a fost grav vătămat şi nu mai poate fi   valorificat, aparţine speciilor nedorite în viitoarea pădure, sau provine din lăstari în cazul unei regenerări mixte. Completările se vor face numai după evaluarea corectă (în fiecare an) a stării, desimii şi suprafeţei ocupate de seminţişurile naturale. Pe această bază se va estima şi prognoza cantitatea de material de împădurire necesară, sursa de aprovizionare, metoda, schema şi dispozitivul de împădurire preferabil, perioada otpimă de executare în teren.

- Lucrări de îngrijire a culturilor tinere

În perioada de la instalare până la atingerea reuşitei definitive, culturile forestiere au de înfruntat acţiunea multor factori dăunători, dintre care pe prim plan se situează concurenţa vegetaţiei erbacee şi a lăstarilor copleşitori, seceta şi insolaţia: atacurile de insecte şi bolile criptogamice, efectivele de vânat etc.

Vulnerabilitatea culturilor în această perioadă, îndeosebi în cazul folosirii puieţilor cu rădăcină nudă, este agravată şi de şocul transplantării, la care se adaugă schimbarea de mediu, deosebit de însemnata, mai cu seamă în cazul folosirii unor specii în afara arealului tor natural între momentul plantării (semănării) şi al închiderii masivului, concurenţa intra şi inter-specifică între puieţi este aproape inexistentă, dezvoltarea fiecărui exemplar fiind condiţionată de propriul fond genetic, de caracteristicile fenotipice iniţiale şi de mediul de viaţă, care prezintă diferenţieri de la un loc la altul, ca urmare a eterogenităţii însuşirilor solului, a microclimatului local, a compoziţiei şi densităţii covorului erbaceu etc. Datorită acestor factori, curând după înfiinţare, în culturile forestiere se manifestă tendinţa ierarhizării exemplarelor în raport cu poziţia lor relativă. Eterogenitatea condiţiilor de mediu şi a potenţialului genetic al plantelor influenţează în sens pozitiv sau negativ procesul creşterilor curente individuale, putând conduce în scurt timp la o pronunţată diferenţiere dimensională a puieţilor şi chiar ta dispariţia unui număr însemnat de exemplare. Fenomenul se poate solda cu consecinţe negative în ceea ce priveşte uniformitatea închiderii masivului, în unele situaţii prelungind exagerat atingerea reuşitei definitive.

În scopul diminuării efectelor negative ale factorilor de mediu, pentru evitarea pierderilor, crearea şi menţinerea unor condiţii de creştere şi dezvoltare favorabile tuturor puieţilor, culturile forestiere sunt parcurse după instalare cu lucrări speciale de îngrijire, constând în înlăturarea unor defecţiuni şi omogenizarea condiţiilor de vegetaţie la nivelul întregii populaţii.

În funcţie de natura şi scopul urmărit prin aplicare, lucrările se repetă în fiecare an, însă cu frecvenţă tot mai redusă pe măsură ce cultura se dezvoltă, este mai puţin vulnerabilă şi prin caracteristicile ei se apropie de reuşita definitivă.

Principalele lucrări de îngrijire aplicate în culturi forestiere tinere constau în receparea puieţilor, reglarea desimii, întreţinerea solului şi combaterea vegetaţiei dăunătoare, precum şi din executarea unor lucrări cu caracter special cum ar fi: fertilizarea şi irigarea culturilor; elagajul artificial, tăierile de formare şi stimulare, combaterea bolilor şi dăunătorilor ş.a.

În urma analizării informațiilor prezentate mai sus rezultă că pe suprafața habitatelor forestiere Natura 2000 prezente sunt propuse următoarele tipuri de lucrări silvice:

9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum  – 68.52 ha

-1341 Amestec de rasinoase si fag pe soluri schelete (Pm) – 21.75 ha (ua  77C,93B)

-2231- Brădeto-făget cu Festuca altissima (m )-46.77 ha (ua 79A,79B,79C,79D,93D)

Lucrări propuse

- Completari

- Curatiri

- Rarituri

- Taieri de igiena

- Taieri progresive

- Tăieri de Conservare

91v0- Paduri dacice de fag (Symphyto fagion)-147.78ha

-2211- Brădeto-făget normal cu floră de mull (s)-41.24ha (ua 78A,78B)

-4114- Făget montan pe soluri schelete, cu floră de mull (m)-106.54ha (ua 76A,76B,77A,77B,91,92A,92B,93A,93C,93E)

Lucrări propuse

- Curatiri

- Rarituri

- Taieri de igiena

- Taieri progresive

- Tăieri de Conservare

Tabel. identificarea și Cuantificarea Impacturilor (Tabel 18 din OMMAP NR 1682/2023)

| Intervenţie | Efecte | Impacturi directe | Impacturi indirecte | Impacturi secundare | Impacturi cumulative | Impacturi pe termen scurt și lung | Habitate/ Specii | Parametru/țintă afectată | Cuantificare impact | Mod de cuan- tificare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Împăduriri | Sunt lucrări care se fac pentru reinstalarea vegetaţiei forestiere pe terenuri de curând despădurite, după tăieri rase, pe cele dezgolite în urma calamităţilor şi pe cele care au fost ocupate temporar din fondul forestier naţional, precum şi care se execută în scopul substituirii, refacerii sau ameliorării arboretelor necorespunzătoare staţional și constau în plantarea propriu zisă de puieți. | Menține sau îmbunătățește starea de conservare | Fără impact | Fără impact | Fără impact | Fără impact | - | Suprafața habitatului, Abundența speciilor de arbori edificatoare din abundența totală | ha | - |
| Completări | Sunt lucrări de împădurire ce se execută în regenerările naturale aflate în fazele de dezvoltare de seminţiş-desiş, deci curând după înlăturarea arboretului parental, la adăpostul căruia s-a instalat noua generaţie şi înainte ca solul să-şi piardă însuşirile tipic forestiere. De asemenea, această lucrarea se realizează în cazul plantaţiilor efectuate recent însă cu reuşită nesatisfăcătoare, în vederea completării golurilor din care puieţii s-au uscat, au dispărut sau au fost afectaţi de diverşi factori dăunători. Completările în regenerări naturale constituie categoria de lucrări de împăduriri cea mai frecvent aplicată în practica silvică, cu perspectiva creşterii ponderii acestora în măsura în care arboretele sunt optim structurate, corespunzătoare echilibrului ecologic | Menține sau îmbunătățește starea de conservare | Fără impact | Fără impact | Fără impact | Fără impact | - | Abundența speciilor de arbori edificatoare din abundența totală | ha | 9.4- |
| Degajări | Aceste lucrări încep de timpuriu, din stadiul de desiș sau chiar de semințiș. Au caracter de selecție în masă, având ca scop salvarea de la copleșire și promovarea speciilor și exemplarelor valoroase, prin eliminarea parțială sau ținerea în frâu a speciilor sau exemplarelor copleșitoare. În cazul nostru se va proteja gorunul și stejarul (mai ales în concurență cu CA). Prin degajări, pe lângă speciile copleșitoare se vor extrage și exemplare din speciile de bază cu defecte, înfurciri, preexistenti rău conformati. | Menține sau îmbunătățește starea de conservare | Poluare fonică și cu emisii ale utilajelor, uneltelor Potențial de poluare accidentală prin deversări, deșeuri | Fără impact | Fără impact | Fără impact | Aquila pomarina, Bonasa bonasia Ciconia nigra Circaetus galicus Dendrocopos leucotos Dryocopus martius, Ficedula albicollis Ficedula parva Pernis apivorus Strix uralensis Picus canus. | Abundența specii invazive, ruderale, nitrofile și alohtone, inclusiv ecotipurile necorespunzătoare, Suprafața habitatului speciilor | ha | - |
| Curățiri | Reduce desimea arboretelor pentru a permite regularizarea creşterii în grosime şi în înălţime, precum şi a configuraţiei coroanei, elimină speciile necorespunzătoare tipului natural de pădure. | Modificări în compoziția etajului | Poluare fonică și cu emisii ale utilajelor, uneltelor Potențial de poluare accidentală prin deversări, deșeuri | Fără impact | Fără impact | Pe termen scurt: Modifică structura etajului Pe termen lung: Fără impact | Aquila pomarina, Bonasa bonasia Ciconia nigra Circaetus galicus Dendrocopos leucotos Dryocopus martius, Ficedula albicollis Ficedula parva Pernis apivorus Strix uralensis Picus canus. | Abundenta speciilor de arbori edificatoare din abundenta totala, Abundența speciilor invazive, ruderale, nitrofile și alohtone, inclusiv ecotipurile necorespunzătoare, Suprafața habitatului speciilor | ha | 21,30 |
| Rărituri | Reduce desimea arboretelor pentru a permite regularizarea creşterii în grosime şi în înălţime, precum şi a configuraţiei coroanei, elimină speciile necorespunzătoare tipului natural de pădure. | Modificări în compoziția etajului, Se extrag preexistenții și arborii afectați de factori biotici și abiotici | Poluare fonică și cu emisii ale utilajelor, uneltelor Potențial de poluare accidentală prin deversări, deșeuri Extragerea lemnului mort și a arborilor de biodiversitate | Fără impact | Fără impact | Pe termen scurt: Modifică structura etajului Pe termen lung: Fără impact | 9110 91V0 9410 Ursus arctos, Bombina variegata Aquila pomarina, Bonasa bonasia Ciconia nigra Circaetus galicus Dendrocopos leucotos Dryocopus martius, Ficedula albicollis Ficedula parva Pernis apivorus Strix uralensis Picus canus. | Abundenta speciilor de arbori edificatoare din abundenta totala, Abundența speciilor invazive, ruderale, nitrofile și alohtone, inclusiv ecotipurile necorespunzătoare,Lemn mort, Arbori de biodiversitate, Suprafața habitatului speciilor | ha | 30,65 |
| Tăieri de Igienă | Se extrag arbori uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic atacaţi de insecte | Potențial de reducere a surselor de hrană și adăpost pentru păsări | Poluare fonică și cu emisii ale utilajelor, uneltelor Potențial de poluare accidentală prin deversări, deșeuri | Prejudicii inevitabile | Fără impact | Pe termen scurt: reducere temporară a resurselor, afectează stratul ierbos Pe termen lung: nu afectează | 9110 91V0 9410 Ursus arctos, Bombina variegata Aquila pomarina, Bonasa bonasia Ciconia nigra Circaetus galicus Dendrocopos leucotos Dryocopus martius, Ficedula albicollis Ficedula parva Pernis apivorus Strix uralensis Picus canus. | Suprafața habitatului speciilor, Volumul de lemn mort la sol și pe picior | ha | 29,63 |
| Tăieri de Conservare | Se extrag arbori uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic atacaţi de insecte | Potențial de reducere a surselor de hrană și adăpost pentru păsări | Poluare fonică și cu emisii ale utilajelor, uneltelor Potențial de poluare accidentală prin deversări, deșeuri | Prejudicii inevitabile | Fără impact | Pe termen scurt: reducere temporară a resurselor, afectează stratul ierbos Pe termen lung: nu afectează | 9110 9410 Ursus arctos, Bombina variegata Aquila pomarina, Bonasa bonasia Ciconia nigra Circaetus galicus Dendrocopos leucotos Dryocopus martius, Ficedula albicollis Ficedula parva Pernis apivorus Strix uralensis Picus canus. | Suprafața habitatului speciilor, Volumul de lemn mort la sol și pe picior | ha | 49,08 |
| Tăieri progresive | Urmărește obținerea de seminţiş natural, format din specii proprii compoziţiei tipului natural de pădure. Se extrag arbori uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic atacaţi de insecte | Potențial de reducere a surselor de hrană și adăpost pentru păsări | Poluare fonică și cu emisii ale utilajelor, uneltelor Potențial de poluare accidentală prin deversări, deșeuri | Prejudicii inevitabile | Fără impact | Pe termen scurt: afectează stratul ierbos și prejudicii inevitabile Pe termen lung: nu afectează | 9110 91V0 9410 Ursus arctos, Bombina variegata Aquila pomarina, Bonasa bonasia Ciconia nigra Circaetus galicus Dendrocopos leucotos Dryocopus martius, Ficedula albicollis Ficedula parva Pernis apivorus Strix uralensis Picus canus | Suprafața habitatului speciilor, Volumul de lemn mort la sol și pe picior, Arbori de biodiversitate clasa de vârstă peste 80 de ani | ha | 54,60 |

1.4.1. Metodologia de cuantificare și evaluare a semnificației impactului

Evaluarea semnificației impactului în cadrul studiului s-a face pe baza următorilor indicatori-cheie cuantificabili, aplicabil după caz:

- Procentul din suprafața habitatului care va fi pierdut;

Unul dintre cele mai importante impacturi generate de factorul antropic asupra biodiversității este pierderea habitatelor ce generează efecte negative directe, dar nesemnificative în timp asupra ecosistemelor naturale.

Pierderea de habitat este formă de impact asociată etapei de implementare a obiectivelor menționate în cadrul amenajamentului silvic, fiind exprimată cantitativ.

- Procentul ce va fi pierdut din suprafețele habitatelor folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere ale speciilor de interes comunitar;

Această formă de impact poate fi exprimată cantitativ etapei de implementare a obiectivelor menționate în cadrul amenajamentului silvic, iar zona este afectată temporar. Valorile calculate sunt însă scăzute, cu proporții mici de habitate afectate

- Fragmentarea habitatelor de interes comunitar (exprimată în procente);

Prin activitățile propuse atât în faza de implementare a obiectivelor menționate în cadrul amenajamentului silvic cât și în perioada de exploatare nu vor avea ca efect fragmentarea niciunui habitat de interes comunitar.

- Durata sau persistența fragmentării;

Nu este cazul

- Durata sau persistența perturbării speciilor de interes comunitar, distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar;

Durata perturbării speciilor de interes comunitar este limitată doar pe perioada în care se vor efectua lucrările propuse în cadrul amenajamentului silvic.

- Schimbări în densitatea populațiilor (nr. de indivizi/ suprafață);

Densitatea indivizilor vegetali în zona de implementare se va modifica în etapa de implementare a obiectivelor prevăzute în prezentul amenajament silvic ce se va realiza etapizat. Exemplarele de faună care se vor retrage din zona propusă nu vor modifica semnificativ densitatea populațiilor în zonele adiacente. În urma implementării prevederilor amenajamentului propus, nu se vor produce schimbări în densitatea populațiilor speciilor de interes comunitar.

- Scara de timp pentru înlocuirea speciilor/habitatelor afectate de implementarea PP.

Referitor la scara de timp pentru înlocuirea speciilor/habitatelor afectate de implementarea proiectului, trebuie făcută precizarea că proiectul nu conduce la înlocuirea unor specii sau habitate.

Pentru aprecierea evaluării semnificației impactului, pentru fiecare clasă de impact au fost stabilite patru trepte de intensitate care vor fi redate prin intermediul unui cod de culori. Pentru a justifica încadrarea în trepte de intensitate a unor clase de impact care pot fi cuantificate spațial a fost necesară stabilirea unor valori critice pentru suprafața afectată. Astfel s-au avut în vedere prevederile planului de management , conform căruia a fost stabilit că pierderea a 5% din suprafața unui habitat de interes conservativ reflectă un impact semnificativ privind starea de conservare a acestuia la nivelul ariei protejate. Pornind de la această premisă au fost stabilite următoarele valori critice:

| Treaptă de impact | Valori critice reprezentând % din suprafața totală |
| --- | --- |
| Fără impact | - |
| Impact redus/nesemnificativ | <3 % |
| Impact semnificativ | >5 % |

În continuare pentru evaluare semnificației impactului este analizată relația dintre doi indicatori sintetici, și anume impactul global și riscul pentru conservare

In aprecierea impactului global s-a avut în vedere faptul că orice proiect, prin natura activităților sale poate genera mai multe tipuri de impact (distrugere, alterare, perturbare etc.) de intensități diferite, asupra aceluiași element de interes conservativ (habitate, specii). Se recomandă abordarea principiului precauției, astfel în procedura de evaluare va fi luată în considerare valoarea cea mai nefavorabilă.

Riscul pentru conservare reprezintă modul în care proiectul, prin activitățile propuse influențează atingerea obiectivului de mediu propus pentru aria protejată, respectiv îmbunătățirea stării de conservare. Pentru acest indicator au fost de asemenea stabilite patru clase, codate cu culori, după cum urmează:

Tabel  - Clase de risc

| Clasa de risc | Descriere |
| --- | --- |
| Fără risc | Nu se estimează modificări în suprafața habitatului Natura 2000/ habitatului favorabil al speciei și la nivelul efectivelor populaționale. |
| Risc redus/nesemnificativ | Există, conduce la modificări ale suprafeței habitatelor/efectivelor populaționale, dar acestea nu se reflectă asupra stării de conservare a ariei protejate Natura 2000. |
| Risc moderat | Habitatul/specia se află în stare de conservare favorabilă și proiectul determină modificarea acesteia în nefavorabilă; sau Habitatul/specia se află în stare de conservare nefavorabilă și proiectul nu împiedică îmbunătățirea stării de conservare. |
| Risc mare | Habitatul/specia se află în stare de conservare nefavorabilă și proiectul împiedică îmbunătățirea stării de conservare; sau Habitatul/specia se află în stare de conservare nefavorabilă și proiectul contribuie la îmbunătățirea stării de conservare. |

Informațiile privind starea de conservare a habitatelor si speciilor de interes conservativ  pentru ROSAC0122 - Munții Făgăraș a fost extrasă din evaluarea realizată în planul de management al ariilor protejate. Evaluarea riscului s-a făcut ținând cont de presiunile și amenințările la adresa sitului Natura 2000, listate în același document.

Pentru analizarea sinergiei dintre cei doi indicatori descriși mai sus, și determinarea semnificației impactului se folosește matricea de mai jos:

Risc pentru conservare

Impact global

|  | Mare | Moderat | Nesemnificativ | Lipsă risc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mare | Impact semnificativ | Impact semnificativ | Impact moderat | Impact moderat |
| Moderat | Impact semnificativ | Impact moderat | Impact redus/ nesemnificativ | Impact redus/ nesemnificativ |
| Redus/ Nesemnificativ | Impact semnificativ | Impact moderat | Impact redus/ nesemnificativ | Impact redus/ nesemnificativ |
| Lipsa | Lipsa impact | Lipsa impact | Lipsa impact | Lipsa impact |

Pentru determinarea suprafețelor de habitate de interes conservativ și habitate pentru specii de interes conservativ afectate de proiect s-au procesat date spațiale folosind aplicația QGIS. O parte din datele folosite în evaluare au fost extrase din hărțile de distribuție a habitatelor si a speciilor de interes conservativ și hărțile privind presiunile si amenințările din planul de management al ROSAC0122 - Munții Făgăraș. Procesarea s-a făcut pentru fiecare habitat sau specie de interes comunitar de pe suprafața sitului Natura 2000 pentru care a fost estimat un impact potențial în capitolele anterioare.

Pentru stabilirea nivelul impactului suprafețelor de habitat favorabil pierdute, alterate sau care prezintă un potențial de perturbare a speciilor de faună ca urmare a realizării proiectului, obținute din modelarea GIS, au fost raportate la suprafața totală de habitat favorabil al speciei investigate în siturile Natura 2000 aferent.

1.4.2.Cuantificare și semnificația impactului, fără a lua în considerare măsurile de reducere a impactului

Impactul pentru speciile și habitatele de interes conservativ pentru ROSAC0122 - Munții Făgăraș

Pentru determinarea suprafețelor de habitat favorabil alterat s-a realizat suma suprafețelor unităților amenajistice pe care sunt propuse tăieri pentru obținerea de produse principale și lucrări de conservare, care se suprapun cu habitatul favorabil speciei.

Pentru determinarea suprafețelor de habitat favorabil perturbat al speciilor de interes comunitar s-a realizat suma suprafețelor unităților amenajistice pe care sunt propuse tăieri pentru obținerea de produse principale, produse secundare și lucrări de conservare, care se suprapun cu habitatul favorabil speciei.

1.5. Impactul pe termen scurt si lung

Impactul activitățiilor pe termen scurt, este reprezentat de perioada de efectuare a lucrărilor silvice. Astfel pe termen scurt lucrările silvice prevăzute contribuie la modificarea microclimatului local, respectiv al condițiilor de biotop, datorită, modificărilor structuriilor orizontale şi verticale (retenţie diferită a apei pluviale, regim de lumină diferenţiat, circulaţia diferită a aerului).

Aceste modificări au loc de obicei şi în natură, prin prăbuşirea arborilor foarte bătrâni, apariţia iescarilor, atac al daunătorilor fitofagi, doborâturi de vânt etc..

După această perioadă, datorită dinamicii naturale a habitatelor, zona tinde să se refacă.

Prevederile amenajamanetelor silvice în ce priveşte dinamica arboretelor pe termen lung, susținute de un ciclu de producție de 110 de ani, indică păstrarea caracteristicilor actuale ale habitatelor sau îmbunătăţirea lor.

Astfel se estimează:

I. menținerea diversități structurale – atât pe verticală (structuri relativ pluriene) cât și pe orizontală (structură mozaicată – existența de arborete in faze de dezvoltare diferită),

ii. menţinerea compoziţiei conform specificului ecologic al zonei.

1.6.Impactul din faza de aplicare a activităților generate de lucrările silvice

Lucrările propuse se desfăşoară periodic conform prevederilor amenajamentului silvic, pe o durată scurtă respectându-se Ordinului nr. 1.540 din 3 iunie 2011 – Normele privind stabilirea termenelor, modalitatilor si perioadelor de exploatare a masei lemnoase din Unitățile de Protecție și Producţie constituite din fond forestier și vegetației forestieră din afara fondului forestier.

In perioada de aplicare a activităților generate de lucrările silvice impactul este direct, pe termen scurt, limitat la durata executiei, nu este rezidual și nu se cumuleaza în zona studiata cu impactul generat de alte activitati existente, datorita suprafetelor întinse pe care se aplică lucrările.

Nu se poate cumula de exemplu zgomotul produs de lucrarile de exploatare forestieră dintr-un parchet de exploatare (doborârea, fasonarea arborilor) cu zgomotul generat de transportul materialului lemnos rezultat (zgomotul produs de camioanele forestiere), datorita distantei care le separa.

Dupa finalizarea lucrarilor silvice impactul asupra ariei protejate are componente pozitive pe termen lung.

Impactul nu este rezidual, lucrările silvice menținând sau refăcând starea de conservare favorabilă a habitatelor.

  - Impactul rezidual

Impactul rezidual este minim, acesta fiind datorat modificarilor microclimatului local, respectiv al condiţiilor de biotop, datorită, modificărilor structuriilor orizontale şi verticale (retenţie diferită a apei pluviale, regim de lumină diferenţiat, circulaţia diferită a aerului), care se va reface in zona, in conditiile succesiunii normale.

1.8. Impactul cumulativ

Obiectul prezentului studiu îl constituie amenajarea fondului forestier proprietate privată aparținând Composesoratului Familia Băcilă și Composesoratului Familia Silea, judeţul Braşov.

Din punct de vedere fizico-geografic pădurea este situată în Carpații Meridionali (III), Munții Făgăraș-Iezer (a), Masivul Făgăraș (1).

Accesul în această unitate este asigurat de două drumuri forestiere: FE001 - Drum auto forestier Valea Ucea Mare și FE002 -  Drum auto forestier Valea Ucișoara.

Hidrologic, teritoriul este situat în bazinul mijlociu al Râului Olt, principalele cursuri de apă din zona unității de producție și protecție fiind Valea Ucișoara și Valea Ucea Mare, cu afluenții acestora.

Aria de evaluare a impactului cumulativ a fost stabilită ca fiind suprafața sitului de importanţă comunitară ROSAC0122 - Munții Făgăraș.

Amenajamentul Silvic ce face obiectul memoriului tehnic se suprapune integral peste siturile Natura 2000 – ROSAC0122 - Munții Făgăraș (216,30 ha – 100%).

Zona studiată pentru stabiliea impactului cumulativ este alcatuită în proporţie de 100% din păduri, gestionate în baza unui amenajament silvic.

Conform legislaţiei din România, toate amenajamentele silvice se realizează în baza unor norme silvice de amenajare a pădurilor ce stabilesc cadrul în care se stabilesc funcţiile pădurii, respectiv obiectivele de protecţie sau producţie. Normele silvice stabilesc de asemenea şi cadrul tehnic în care soluţiile tehnice pot fi stabilite.

În condiţiile în care amenajamentele vecine au fost realizate în conformitate cu normele tehnice şi ţinând cont de realităţiile existente în teren, putem estima că impactul cumulat al acestor amenajamente asupra integrităţii sitului ROSAC0122 - Munții Făgăraș este de asemenea nesemnificativ.

- Evaluarea semnificaţiei impactului

  - Procentul din suprafaţa habitatului ce va fi pierdut prin implementarea planului

Amenajamentele silvice menţin sau refac starea de conservare favorabilă a habitatelor   naturale, prin gospodărirea durabilă a pădurilor. Aşadar prin implementarea prezentului amenajament silvic nu se afectează suprafaţa habitatelor de interes comunitar, drept urmare nu există impact negativ semnificativ asupra unor specii sau habitate de interes comunitar.

  - Procentul ce va fi pierdut din suprafata habitatelor folosite pentru necesitatile de hrana, odihna si reproducere ale speciilor de interes comunitar

Pentru realizarea condiţiilor necesare asigurări stării de conservarea favorabilă a speciilor (toate condiţiile necesare acestora atât pentru reproducere dar şi pentru hrănire, camunflare, protecţie termică, etc.) este necesar un ansamblu de structuri (adică nu doar pădure bătrână, arbori de dimensiuni mari, scorburoşi, etc.), ca urmare, mozaicul structural al arboretelor creat prin aplicarea prevederilor amenajamentului este benefic.

Astfel, existenţa populaţiilor viguroase ale unor specii de interes comunitar în pădurile cu rol de producţie (supuse managementului forestier activ), subliniează posibilitatea menţinerii stării de conservare favorabilă a speciilor respective cu aplicarea regimului silvic (ansamblul de norme tehnice, economice şi juridice) transpus în amenajamentul silvic.

Concluzionând, prin aplicarea prevederilor amenajamentului silvic nu se va pierde din suprafata habitatelor folosite pentru necesitatile de hrana, odihna si reproducere ale speciilor de interes comunitar.

  - Fragmentarea habitatelor de interes comunitar

Fragmentarea habitatelor este un proces prin care un areal natural continuu este redus ca suprafata si divizat in mai multe fragmente.

Habitatele fragmentate sunt diferite de habitatele originale prin doua caracteristici:

– Fragmentele contin habitate de liziera mai mari decat habitatul initial;

- Centrul fragmentului de habitat este mai aproape de liziera decat la habitatele naturale.

Prin implementarea planului nu se fragmentează niciun habitat de interes comunitar, dimpotrivă măsurile propuse conduc la realizarea permanenţei pădurii prin conservarea habitatelor de interes comunitar şi a speciilor existente.

2.4.Durata sau persistenta fragmentarii

Neexistând o fragmentare a habitatelor de interes comunitar nu se poate vorbi de o durata a fragmentării a acestora.

2.5.Durata sau persistenta perturbarii speciilor de interes comunitar

Perturbarea speciilor de interes comunitar este punctiformă ca întindere, fiind de scurtă durată și suprapunându-se cu durata necesară efectuării lucrărilor silvice conform Ordinului nr. 1.540 din 3 iunie 2011 pentru aprobarea Instructiunilor privind termenele, modalitatile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos, fără a avea însă un impact semnificativ.

2.6.Schimbari in densitatea populatiei

Nu se prevăd modificări în densitatea populaților prin implementarea amenajamentului silvic.

2.7.Scara de timp pentru inlocuirea speciilor/habitatelor afectate de implementarea planului

Nu este cazul.

2.8.Identicatori chimici cheie care pot determina modificari legate de resursele de apa sau de alte resurse naturale, care pot determina modificarea functiilor ecologice ale unei arii naturale protejate de interes comunitar

Prin implementarea amenajamentului silvic nu se genereaza poluanți care să poată determina modificări legate de resursele de apa sau alte resurse naturale, astfel nu necesită stabilirea unor indicatori chimici-cheie.

Prin urmare, prin măsurile propuse în planul luat în studiu nu se realizează un impact negativ asupra ariilor naturale protejate.

Măsurile propuse conduc la realizarea permanenţei pădurii, prin conservarea habitatelor de interes comunitar şi a speciilor existente.

F.MĂSURI DE EVITARE ȘI REDUCERE A IMPACTULUI

Implementarea măsurilor de diminuarea a impactului asupra speciilor și habitatelor de interes conservativ, redate în cadrul acestui capitol, sunt necesare pentru a garanta faptul că implementarea proiectului nu afectează în mod semnificativ situl Natura 2000 ROSAC0122 - Munții Făgăraș.

Titularului și administratorului fondului forestier le revine obligația de a asigura mecanismele legale si financiare pentru a asigura faptul că agentul economic execută lucrările prevăzute în respectă și după caz implementează măsurile pentru diminuarea impactului asupra speciilor și habitatelor de interes conservativ. Antreprenorul care va executa lucrările va răspunde direct de respectarea acestor măsuri, în fața administratorului fondului forestier, respectiv a autorităților responsabile cu competențe legate de protecția mediului.

Măsurile propuse în cadrul studiului de față sunt prezentate sub o formă comasată, pentru a acoperi cât mai eficient tipurile de impact ce afectează habitatele și speciile de interes conservativ prezente în zona de implementare a proiectului. Măsurile trebuie să fie respectate pe toate perioada de implementare a planului.

P- prevenire, E-evitare, R- reducere

Masuri generale de reducere a impactului asupra habitatelor de interes comunitar (MH) din    ROSAC0122 - Munții Făgăraș

| MĂSURI DE PREVENIRE, EVITARE, REDUCERE A IMPACTULUI | TIP MĂSURĂ (E/P/R) |
| --- | --- |
| MH1: Păstrarea unui volum de cel puțin 15 m³/ha lemn mort; | E |
| MH 2: Păstrarea a cel puțin 5 arbori de biodiversitate/ ha. Arbori de biodiversitate, clasa de vârstă pete 80 de ani. Pentru 9110 speciile caracteristice sunt: Fagus sylvatica (fag), Abies alba (brad), Picea abies(molid), Acer pseudoplatanus (paltin de munte). | E |
| MH3: compoziţiile ţel și compoziţiile de regenerare vor fi adaptate pentru a asigura compoziţia tipică a habitatelor – în unităţile amenajistice propuse pentru completări, împăduriri sau promovarea regenerării naturale; | E |
| MH4: arboretele ce au fost identificate ca fiind arborete cu stare nefavorabilă sau partial favorabilă, în care au fost propuse lucrări de curăţiri sau rărituri, vor fi conduse pentru a asigura îmbunătăţirea stării de conservare. Aceste arborete necesită intervenţii pentru reconstrucţie ecologică, prin promovarea speciilor specifice habitatului, aflate diseminat sau în proporţie redusă în arborete – în toate arboretele în care s-au propus rărituri sau curăţiri; | R |
| MH5: reconstrucţia terenurilor a căror suprafață a fost afectată (învelişul vegetal) la finalizarea lucrărilor de exploatare și redarea terenurilor folosinţelor iniţiale; | R |
| MH7: Pe suprafața amplasamentului se interzice utilizarea de substanțe chimice pentru combaterea dăunătorilor(insecticide, raticide, ierbicide) | P |
| MH8: Recoltarea masei lemnoase se va face iarna pe zăpadă, pentru a nu se vătăma seminţişul existent, solul și anumite specii perene din pătura ierboasă, importante din punct de vedere conservativ; | E |
| MH9: respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase și evitarea la maximum a rănirii arborilor remanenţi; | P |
| MH10: folosirea în cazul regenerărilor artificiale numai de puieţi produşi cu material seminologic de origine locală care se pretează la condițiile climatice și pedologice din zona analizată; | E |
| MH11: menținerea căilor de acces actuale din interiorul zonei analizate și limitarea creări de drumuri de scos apropiat la minimul necesar; | P |
| MH12: evitarea colectării concentrate și pe o durată lungă a arborilor prin târâre, pe linia de cea mai mare pantă, pe terenurile cu înclinare mare, evitarea menţinerii fără vegetaţie forestieră, pentru o perioadă îndelungată, a terenurilor înclinate, intervenţia operativă în cazul apariţiei unor semne de torenţialitate; | E |
| MH13: în ceea ce priveşte zonele în care se vor planta puieţi, se recomandă evitarea lucrărilor mecanice, realizarea găurilor pentru plantarea puieţilor se va face manual; | E |
| MH14: Trecerea peste râuri și pârâuri a utilajelor cu material lemnos se va face obligatoriu pe podețe de lemn montate provizoriu | E |
| MH15: Menținerea vegetației de-a lungul râurior pe o fâșie de min 10 m în parchetele de exploatare a lemnului. | E |

Măsuri generale de reducere a impactului asupra speciilor de mamifere (MM) din ROSAC0122 - Munții Făgăraș

Pentru menținerea stării de conservare favorabilă a speciilor de mamifere semnalate în   aria naturală protejată ROSAC0122 - Munții Făgăraș, se vor avea în vedere următoarele:

| MĂSURI DE PREVENIRE, EVITARE, REDUCERE A IMPACTULUI | TIP MĂSURĂ (E/P/R) |
| --- | --- |
| MM1:recomandăm conservarea unor arbori cu scorburi, care pot fi utilizați de mamifere mici pentru vizuini; | P |
| MM2:beneficiarul se va obliga să folosească numai utilaje silenţioase pentru a evita disturbarea speciilor mamifere prezente în zonă; | P |
| MM3:în zonele favorabile existenţei habitatelor speciilor de mamifere, lucrările se vor efectua pe arii cât mai restrânse, evitându-se astfel un posibil deranj asupra speciilor de mamifere; | P |
| MM4:interzicerea/limitarea poluării fonice mai ales pentru mamiferele mari și mici; | P |
| MM5:interzicerea reparării și alimentării cu carburant a utilajelor angrenate în implementarea obiectivelor prevăzute de amenajamentul silvic, în zonele favorabile existenţei habitatelor speciilor de mamifere; | P |
| MM6:etapizarea lucrărilor silvice cu distribuirea desfășurării lor pe suprafețe restrânse (10-20 ha) de pădure; | P |
| MM7:interzicerea drenării/obturării zonelor umede existente la nivelul pădurii; | P |
| MM8:interzicerea abandonării deșeurilor de orice natură rezultate în urma implementării obiectivelor prevăzute în prezentul amenajament silvic; | R |
| MM9:respectarea căilor de acces existente din interiorul zonelor de impact și a drumurilor de scos apropriat; | R |
| MM10:să protejeze adăposturile acestora (ex. locurile cu vizuini pentru speciile de mamifere mici), locurile de concentrare temporară; | P |
| MM11:interzicea sub orice formă recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic; | P |
| MM12:interzicerea perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de migraţie; | R |
| MM13:deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă; | R |

Măsuri generale de minimizare a impactului asupra speciilor de amfibieni (MA)din ROSAC0122 - Munții Făgăraș

Pentru menținerea stării de conservare favorabilă a populațiilor de amfibieni și reptile semnalate în aria naturală protejată ROSAC0122 - Munții Făgăraș, se vor avea în vedere următoarele:

| MĂSURI DE PREVENIRE, EVITARE, REDUCERE A IMPACTULUI | TIP MĂSURĂ (E/P/R) |
| --- | --- |
| MA1: De-a lungul cursurilor de apă va fi păstrată o zonă tampon de 10 m, pe ambele maluri | P |
| MA2:interzicerea depozitării rumeguşului sau a resturilor de exploatare în zonele umede; | E |
| MA3:interzicerea/limitarea folosirii de insecticide chimice sau ale altor tratamente chimice în pădure, care ar putea efect negativ asupra faunei din cadrul pădurilor ocolului silvic; | E |
| MA4:interzicerea reparării și alimentării cu carburant a utilajelor angrenate în implementarea obiectivelor prevăzute în amenajamentul ocolului silvic, în zonele favorabile existenței habitatelor speciilor de amfibieni și reptile; | P |
| MA5:interzicerea abandonării deșeurilor de orice natură rezultate în urma implementării obiectivelor prevăzute în prezentul amenajament silvic; | R |
| MA6:respectarea căilor de acces existente din interiorul ariei naturale protejate; | R |
| MA7:interzicea sub orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic; | P |
| MA8: Trecerea peste corpurile de apă a utilajelor cu material lemnos se va face obligatoriu pe podețe de lemn montate provizoriu | E |
| MA9:se va evita deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă; | P |

Măsuri generale de minimizare a impactului asupra speciilor de nevertebrate (MN)

Pentru menținerea stării de conservare favorabilă a populațiilor de nevertebrate semnalate în aria naturală protejată, se vor avea în vedere următoarele:

| MĂSURI DE PREVENIRE, EVITARE, REDUCERE A IMPACTULUI | TIP MĂSURĂ (E/P/R) |
| --- | --- |
| MN1:nu se vor amenaja depozite de carburanți în pădure și în apropierea cursurilor de apă; nu se vor executa în pădure lucrări de reparații a motoarelor, de schimbare a uleiului și încărcare a rezervoarelor auto cu combustibil; | P |
| MN2:se interzice deversarea în apele de suprafață, apele subterane, evacuarea pe sol și depozitarea în condiții necorespunzătoare a uleiurilor uzate; | P |
| MN3:este interzisă stocarea/depozitarea temporară a deșeurilor în pădure; | P |
| MN4:interzicerea arderii vegetației din cadrul pădurii; | P |
| MN5:menţinerea unor arbori uscați (căzuți și/sau în picioare), cel puțin 15 m³/ha | P |
| MN6:menținerea vegetației arborescente pe lângă ape; | P |
| MN7:evitarea amplasării rampelor in vecinătatea malurilor si interzicerea depozitarii rumegușului de-a lungul apelor; | E |
| MN8:nerecoltarea în totalitate a trunchiurilor de lemn și menținerea în zonă a unor exemplare de arbori bătrâni și scorburoși; | E |
| MN9:diminuarea până la eliminare a utilizării insecticidelor în păduri; | R |
| MN10:în cazul unor aplicări de tratamente fitosanitare, recomandă consultarea unui specialist în domeniu; | R |

Tabel cu Măsurile de prevenire  (P), evitare (E) și reducere (R) a impactului (tabelul nr 19 din OMMAP NR 1682/2023)

| Măsură - descriere | Tip măsură (P/E/R) | Specia/ habitatul afectat/ă | Parametru căruia i se adresează măsura | Impactul căreia i se adresează măsura | Perioada de implementare a măsurii | Locația implementării măsurii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La lucrările de punere în valoarea se va urmări intervenția, în primul rând, asupra speciilor necorespunzătoare tipului de habitat | E | • 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum | Specii de arbori caracteristice | Prin soluțiile tehnice propuse pot fi eliminate speciile de arbori edificatoar pentru acest tip de habitat | La activitatea de punere în valoare a arboretelor. | 68.52ha in ua 77C, 79B, 79C, 79D, 93B, 93D, 79A |
| La lucrările de punere în valoare nu se vor marca toți arborii morți, debilitați sau în curs de uscare, pe sol sau pe picior(păstrarea a 4-5 fire la ha) | E |  | Volum lemn mort | Prin aplicarea soluțiilor tehnice propuse se poate reduce volumul de lemn mort / ha |  |  |
| La punerea în valoare se vor păstra 5-7 arbori cu vârste peste 80 de ani, parțial debilitați, crăcoși, cu valoare economică mică. | E |  | Insule de îmbătrânire /arbori de biodiversitate, în stațiuni cu vârstă peste 80 ani cu diametru mai mare de 45 cm | Prin aplicarea soluțiilor tehnice propuse se poate reduce numărul arborilor de biodiversitate |  |  |
| La lucrările de punere în valoarea se va urmări intervenția, în primul rând, asupra speciilor necorespunzătoare tipului de habitat | E | 91V0- Paduri dacice de fag (Symphyto fagion)- | Specii de arbori caracteristice | Prin soluțiile tehnice propuse pot fi eliminate speciile de arbori edificatoar pentru acest tip de habitat | La activitatea de punere în valoare a arboretelor | 147.78ha in ua 76A, 76B, 77A, 77B, 78A, 78B, 91, 92A, 92B, 93A, 93C, 93E |
| La lucrările de punere în valoare nu se vor marca toți arborii morți, debilitați sau în curs de uscare, pe sol sau pe picior(păstrarea a 4-5 fire la ha) | E |  | Volum lemn mort | Prin aplicarea soluțiilor tehnice propuse se poate reduce volumul de lemn mort / ha |  |  |
| La punerea în valoare se vor păstra 5-7 arbori cu vârste peste 80 de ani, parțial debilitați, crăcoși, cu valoare economică mică. | E |  | Insule de îmbătrânire /arbori de biodiversitate, în stațiuni cu vârstă peste 80 ani cu diametru mai mare de 45 cm | Prin aplicarea soluțiilor tehnice propuse se poate reduce numărul arborilor de biodiversitate |  |  |
| Interzicerea autorizării simultane a mai multor parchte alăturate(în ua-uri învecinate) | E | Ursus arctos, Canis lupus | Suprafața habitatului | Prin efectuarea lucrărilor propuse se produce un deranj temporar al speciei în habitatul specific | Perioadele de colectare a masei lemnoase consemnate în autorizația de exploatare a partizilor constituite în baza APV-urilor | Toată suprafața Amenajamentului silvic |

- Măsuri necesare a se implementa în cazul calamităților

În cazul apariţiei unor calamităţi naturale (doborâturi de vânt, rupturi de vânt şi zăpadă, incendii, uscare în masă, atacuri de dăunători, etc,) în care intensitatea fenomenelor depăşeşte prevederile amenajamentului, efectele neputând fi înlăturate prin aplicarea lucrărilor propuse în prezentul amenajament, se vor aplica prevederile „Ordinului nr. 766 din 23.08.2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor      acestora și schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier și a Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității/posibilității anuale în vederea recoltării produselor accidentale I”. În cazul în care apar modificări legislative în ceea ce priveşte apariţia unor calamităţi se vor respecta prevederile legale în vigoare de la data apariţiei fenomenului.

Principalele soluţii/măsuri optime, care se pot lua în cazul apariţiei unor calamităţi naturale (doborâturi de vânt, rupturi de vânt şi zăpadă, incendii, uscare în masă, atacuri de dăunători, etc,), în vederea eliminării cât mai rapide a efectelor negative a acestora şi a stopării extinderii fenomenelor, sunt următoarele:

- În cazul fenomenelor dispersate este necesară inventarierea cât mai rapidă a arborilor afectaţi în vederea determinării volumului rezultat, pentru a stabili dacă este necesară modificarea prevederilor amenajamentului (dacă volumul arborilor afectaţi este mai mare de 20% din volumul arboretului existent la data apariţiei fenomenului);

- În cazul fenomenelor concentrate este necesară determinarea cât mai rapidă şi exactă a suprafeţei afectate pentru a stabili dacă este necesară modificarea prevederilor amenajamentului (dacă arborii afectaţi, dintr-un arboret sunt concentraţi pe o suprafaţă de peste 5.000 m2).

În cazul în care este necesară modificarea prevederilor amenajamentului se impun următoarele:

- Convocarea, cât mai rapidă a persoanelor care trebuie să participe la efectuarea analizei în teren: şeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, șeful de proiect și expertul C.T.A.P., un reprezentant al structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultură, un reprezentant al structurii de administrare/custodelui ariei naturale protejate, un reprezentant al autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului;

- Întocmirea cât mai rapidă, de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, a documentaţiei necesare în conformitate cu prevederile ordinului 766/23.08.2018  (sau a legislaţiei în vigoare la data apariţiei fenomenului);

- Punerea în valoarea a arborilor afectaţi;

- Extragerea arborilor afectaţi cât mai repede cu putinţă pentru a evita extinderea fenomenelor s-au apariţia altor fenomene (ex: în cazul arborilor de răşinoase, afectaţi de doborâturi, neextragerea acestora cât mai urgent posibil poate duce la deprecierea lemnului şi apariţia atacurilor de ipidae, etc.);

- Împădurirea suprafețelor afectate cu specii aparţinând   tipului   natural   fundamental   de pădure;

- Stabilirea, eventual schimbarea, compoziţiilor ţel de regenerare sau de împădurire, astfel încât viitoarele arborete să prezinte o rezistență mai ridicată la factorii destabilizatori ce au condus la afectările respective;

- Măsuri de protecție pe lizierele deschise, perimetrale doborâturilor de vânt și rupturi în masă pentru preîntâmpinarea atacurilor de ipide și combaterea acestora;

- Pentru volumul recoltat din calamități se vor face precomptări necesare în sensul opririi de la tăiere a unui volum echivalent de produse principale din planul decenal.

Pentru creşterea eficacității funcționale a pădurilor, prin amenajamente s-au prevazut măsuri pentru asigurarea stabilității ecologice a fondului forestier, iar în cazul constatării unor importante deteriorări, acțiuni de reconstrucție ecologică. S-au avut în vedere: -protecția  împotriva doborâturilor şi rupturilor produse de vânt şi zăpadă;

- protecția  împotriva incendiilor;

-protecția  împotriva bolilor şi dăunătorilor;

-măsuri de gospodărire a pădurilor cu fenomene de uscare anormală.

În funcție de particularitățile pădurilor amenajate,  s-au făcut analize  şi recomandări referitoare şi la alte daune ce sunt sau pot fi aduse fondului forestier prin:  fenomene torențiale; înmlăştinări şi inundații; înghețuri târzii; geruri excesive; procese necorespunzătoare de recoltare a lemnului şi răşinii, păşunat nerațional, efective supradimensionate de vânat etc.

2.1.  Protejarea împotriva doborâturilor şi rupturilor produse de vânt şi zăpadă

2.1.1.  Măsuri de protejare împotriva doborâturilor şi rupturilor produse de vânt şi zăpadă

În deceniul anterior s-au produs doborâturi de vânt și rupturi de zăpadă, cu intensități diferite, de la izolate la foarte frecvente.

Creșterea rezistenței arboretelor se poate realiza prin:

- înnobilarea arboretelor pure cu specii de amestec în urma tăierilor de regenerare şi împăduriri;

- executarea la timp a lucrărilor de îngrijire, urmărindu-se prin aceste lucrări promovarea speciilor principale de amestec;

- intensificarea acţiunii de igienizare a pădurilor, astfel, ca prin lucrări de igienă să se extragă imediat arborii uscaţi, rupţi, deperisaţi;

- crearea unor margine de masiv nepenetrabile de vânt;

- recurgerea la tratamente mai intensive bazate pe regenerare naturală.

- menţinerea sau refacerea structurilor diversificate spaţial;

- executarea sistematică a tăierilor de îngrijire;

- igienizarea permanentă a arboretelor prin tăieri de igienă şi conservare;

- introducerea speciilor de amestec în arborete tinere cu structura echienă sau relativ echienă;

- compoziții - țel apropiate de cele ale tipului natural - fundamental, incluzând şi forme genetice caracterizate printr-o mare capacitate de rezistență la vânt şi zăpadă. În acest scop se subliniează necesitatea promovării proveniențelor locale care au format biocenoze stabile la adversități;

- constituirea de benzi de protecție formate din specii rezistente (de pildă, benzi de larice în zone puternic periclitate, în molidişuri);

- împădurirea tuturor golurilor formate în arborete şi împlinirea consistenței arboretelor cu densități subnormale, folosind specii mai rezistente la vânt şi zăpadă (fag, brad, paltin ş.a., în     molidişuri);

- aplicarea de tratamente care să asigure menținerea sau formarea de arborete cu structuri rezistente la adversități (tratamentul tăierilor în margine de masiv, tăieri rase în benzi înguste, alăturate succesiv, în molidişuri etc.);

- deschideri de linii de izolare între grupe de arborete;

- formarea de margini de masiv rezistente;

- corelarea posibilității de produse principale cu particularitățile tratamentelor prescrise;

- parcurgerea arboretelor cu lucrări de îngrijire adecvate (degajări şi curățiri puternice în tinerețe; rărituri slabe în arboretele trecute de 40 de ani, dar neparcurse anterior cu lucrări de îngrijire corespunzătoare etc.);

- diminuarea pagubelor pricinuite de vânat, păşunat, recoltarea lemnului, astfel încât să se reducă proporția arborilor cu rezistență scăzută la adversități etc.;

- efectuarea de împăduriri cu material de împădurire genetic ameliorat pentru rezistența lor la

- adversități şi folosind scheme mai rare;

- în molidişuri se vor proiecta succesiuni de tăieri, orientate împotriva direcției vânturilor frecvente şi periculoase, prevăzându-se concomitent toate măsurile de consolidare arătate mai sus.

Pâlcurile de arbori rămaşi în arboretele vătămate de vânt vor fi menținute în vederea diversificării structurii.

În vecinătatea golurilor alpine şi în zonele frecvent afectate de vânturi puternice, se vor păstra permanent benzi de pădure de lățimi variate (50-300 m), funcție de relief şi de structura arboretelor respective, în scopul protejării arboretelor.

2.2.  Protecția  împotriva incendiilor

În ultimul deceniu nu au fost semnalate incendii în arboretele unității de producție amenajate.

Pentru prevenire, ca măsuri eficiente se propun:

- efectuarea unor benzi ce permite executarea unor șanțuri de minim sanitar pe trupuri, culmi late, etc dar și propaganda vizuală, materializată prin tăbliţe de avertizare, panouri de instruire.

- Supravegherea pădurii în perioada critică trebuie intensificată.

- În vedere evitării incendiilor personalul de teren trebuie să efectueze instructaje muncitorilor care participă la diferite lucrări.

- De asemenea, se vor amenaja mai multe locuri de fumat, în punctele mai intens circulate şi se vor amplasa mai multe tăbliţe de avertizare P.S.I..

2.3. Protecția  împotriva dăunătorilor şi bolilor

În ultimul deceniu nu s-au semnalat atacuri în masă de insecte sau ciuperci xilofage.

În scopul protecţiei fondului forestier împotriva bolilor şi dăunătorilor se impun următoarele acţiuni:

-  cojirea arborilor doborâţi pentru a evita înmulţirea gândacilor de scoarţă; - urmărirea pe teren de către personalul silvic a apariţiei unor eventuale focare;

- depistarea arborilor infestaţi pe picior, precum şi a tuturor arborilor cu vătămări mecanice şi extragerea lor în cadrul operaţiunilor culturale de igienă;

- interzicerea păşunatului, cu precădere în arboretele tinere;

- menţinerea arboretelor la densităţi normale;

- împădurirea golurilor;

- să se planteze numai puieţi proveniţi din sămânţă recoltată din rezervaţiile de seminţe, cărora li s-au făcut analizele şi tratamentele ce se impuneau;

- aplicarea măsurilor de carantină în transferul puieţilor;

- stivuirea materialului lemnos se va face în locuri izolate, lipsite de umiditate, bine curăţate şi tratate în prealabil;

- evitarea îngrămădirii materialului lemnos pe firul apelor.

2.4. Protejarea împotriva uscărilor anormale a arborilor pe picior

Uscarea se manifestă în cadrul unității studiate pe o suprafață de 24,84 ha, intensitate fenomenului fiind slabă.

Măsurile de gospodărire a acestor arborete sunt diferenţiate de la un arboret la altul, in funcţie de intensitatea fenomenului şi de funcţiile prioritare pe care le îndeplinesc. Ca măsuri de stopare a fenomenului de uscare se impun următoarele:

 executarea rapidă şi în bune condiţii a tuturor lucrărilor de igienizare a arboretelor în cauză, executarea lucrărilor de îngrijire, etc.;

 menţinerea arboretelor în stare de consistenţă plină;

 promovarea tăierilor de produse principale cu regenerare naturală;

 combaterea bolilor şi dăunătorilor în arboretele afectate numai prin metode biologice şi integrate, excluzând în totalitate substanţele chimice ce afectează echilibrul ecologic;

 împădurirea tuturor golurilor create în arborete, prin extragerea arborilor uscaţi, cu specii corespunzătoare tipului natural de pădure.

Urmărirea în continuare a evoluţiei fenomenului de uscare este o obligaţie permanentă a personalului silvic cu respectarea strictă a prevederilor normelor şi îndrumărilor tehnice emise de M.M.A.P.

Aspecte privind soluțiile/măsurile necesare pentru refacerea fondului forestier în cazul arboretelor calamitate

În cazul în care, pe parcursul perioadei de valabilitate a amenajamentului, se vor produce calamitati din cauza unor factori biotici sau abiotici neprevazuti (gen doboraturi de vant,etc) se va proceda conform Ordinului M.A.P. nr. 766 / 2018 (pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor           acestora si a Metodologiei privind aprobarea depasirii posibilitatii/posibilitatii anuale in vederea recoltarii produselor accidentale I), modificat si completat prin Ordinul M.M.A.P. nr. 933/2020 si Ordinul M.M.A.P. nr. 1945/2021 fara a fi necesara reluarea procedurii	de evaluare de mediu.

Amenajamentul cuprinde, tinand cont de vulnerabilitatea arboretelor, la actiunea vantului si zapezii sau a altor factori daunatori, masuri privind:

protectia impotriva doboraturilor si rupturilor produse de vant si zapada;

- protectia impotriva incendiilor;

- protectia impotriva poluarii industriale;

- protectia impotriva bolilor si daunatorilor;

- masuri de gospodarire a arboretelor cu uscare anormala;

In situatia aparitiei unor calamitati naturale, se propun urmatoarele masuri:

  - semnalarea de catre personalul silvic de teren prin rapoarte a aparitiei doboraturilor/ rupturilor de vant sau de zapada si a celorlalti factori destabilizatori;

  - materializarea pe harta UP-urilor a suprafetelor afectate de doboraturi/rupturi in masa sau dispersate, atacuri de ipidae, pentru estimarea aproximativa a fenomenului;

  - masurarea suprafetelor afectate de doboraturi sau rupturi de vant in masa, atacuri de ipidae pe suprafete mari;

Ocolul silvic va elabora o documentatie, elaborata in baza unei analize in teren realizata impreuna cu specialistii legal abilitati, pe care o va trimite mai intai spre avizare Garzii Forestiere si autoritatii de mediu locale, ulterior spre aprobare autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;

  - inventarierea si punerea în valoare a masei lemnoase din suprafetele calamitate, valorificarea urgenta a masei lemnoase prin licitatii pe picior, licitatii de prestari servicii, vanzare catre populatie;

  - curatarea de resturi de exploatare a suprafetelor in care s-au produs doboraturi si rupturi de vant in masa, atacuri mari de ipidae;

  - impadurirea suprafetelor afectate de doboraturi si rupturi in masa in termen in cel   	mult doua sezoane de vegetatie de la evacuarea masei lemnoase. Lucrarile de regenerare se vor face cu aplicarea formulei de impadurit cu specii caracteritice tipului natural de padure.;

- noile regenerari se monitorizeaza cel putin cu ocazia controlului anual pentru a se stabili necesitatea interventiei cu completari

- Noilor regenerari se aplica lucrari de ingrijire a culturilor astfel incat acestea sa incheie starea de masiv la momentul potrivit

  - masuri de protectie pe lizierele deschise, perimetrale doboraturilor de vant si rupturi in masa, constand in amplasarea de curse de tip Cluj, arbori cursa clasici pentru preintampinarea atacurilor de ipidae si combaterea acestora;

  - pentru volumul recoltat din calamitati se vor face precomptarile necesare in sensul opririi de la taiere a unui volum echivalent de produse principale din planul decenal.

  - In situatia in care volumul produselor principale recoltate si / sau cele autorizate si / sau contractate in anul respectiv, cumulat cu volumul produselor accidentale I, va fi mai mare decat posibilitatea anuala stabilita pentru S.U.P. A, volumul produselor accidentale I cu care se va depasi posibilitatea anuala se va precompta in anul / anii urmatori de aplicare a amenajamentului silvic, in functie de volumul cu care se depaseste posibilitatea, prin retinerea de la exploatare a unui volum echivalent provenit din arborete cuprinse in planurile decenale de recoltare a produselor principale.

- Precomptarea la nivel de arboret se va realiza, de regula, in ordinea descrescatoare a urgentelor de regenerare, evitandu-se pe cat posibil arboretele incadrate in urgenta 1 de regenerare;

- Masa lemnoasa afectata de factori destabilizatori, biotici si / sau abiotici, care se va recolta din arboretele incadrate in subunitatile de gospodarire de tip M, pentru care nu   se reglementeaza procesul de productie lemnoasa, nu se va precompta.

2.5.Măsuri propuse pentru a preveni, reduce și compensa orice efect advers asupra mediului al implementării amenajamentului silvic

Rezolvarea problemelor de mediu identificate ca fiind relevante şi atingerea obiectivelor propuse pot fi realizate doar prin aplicarea unor măsuri concrete care să asigure prevenirea, diminuarea şi compensarea cât mai eficientă a potenţialelor efecte adverse asupra mediului identificate ca fiind semnificative pentru planul analizat. În continuare se prezintă măsurile propuse pentru prevenirea, reducerea şi compensarea oricărui posibil efect advers asupra mediului datorită  implementării planului de amenajare propus precum şi măsuri menite să accentueze efectele pozitive asupra mediului. Măsurile propuse se referă numai la factori de mediu asupra cărora s-a considerat prin evaluare că implementarea proiectului ar putea avea un impact potenţial.

2.6.Măsuri de reducere a impactului asupra biodiversităţii

Conservarea şi ameliorarea biodiversităţii la cele patru niveluri ale acesteia (intraspecifică, interspecifică, ecosistemică şi al peisajelor) este una din legităţile care stau la baza întocmirii proiectului de amenajarea pădurilor.

Principala lucrare silvotehnică reglementată de amenajamentul silvic care ar putea duce la o diminuare sau pierdere a biodiversităţii o reprezintă extragerea integrală a arborilor ajunşi la o vârstă înaintată, vârstă care nu mai permite exercitarea rolului de protecţie de către aceştia, ca urmare a aplicării tratamentelor silviculturale.

Acesta este motivul pentru care arboretele, ajunse la vârsta exploatabilităţii, din cadrul U.P. I Băcilă-Silea vor fi parcurse într-o proporţie mare cu tratamentul tăierilor progresive. Acest tratament răspunde din punct de vedere al biodiversităţii genetice actualelor şi viitoarelor cerinţe, de asemenea posedă aptitudini pentru conservarea şi ameliorarea structurii pe specii a arboretelor (diversitate ecosistemică). Calitatea deosebită a acestui tratament rezidă din faptul că ideea regenerării în ochiuri este preluată din procesul de regenerare a pădurii naturale.

De asemenea, pentru păstrarea biodiversităţii se vor respecta următoarele:

- păstrarea a mimim 5 arbori morţi (pe picior şi la sol) în toate unităţile amenajistice cu ocazia efectuării tăierilor de regenerare şi a lucrărilor de îngrijire şi conducere;

- menţinerea luminişurilor, poienilor şi terenurilor pentru hrana faunei sălbatice în vederea conservării biodiversităţii păturii ierbacee, repectiv păstrarea unei suprafeţe mozaicate;

- nu se va extrage subarboretul cu prilejul efectuării intervenţiilor silvotehnice (cu excepţia situaţiilor în care se afectează mersul regenerării în arboretele curpinse în planul decenal de recoltare a produselor principale);

- evitarea amplasării rampelor în vecinătatea malurilor şi interzicerea depozitării rumeguşului de-a lungul apelor;

- evitarea transportul materialului lemnos peste cursul de apă;

- menţinerea unui amestec bogat de specii la nivelul fiecărui arboret prin promovarea tuturor speciilor adaptate condiţiilor staţionale locale, potrivit tipului natural fundamental de pădure, în proporţii corespunzătoare ecologic şi economic ce păstrează, din punct de vedere al bogăţiei de specii, caracterul natural al ecosistemelor;arboretele exploatabile vor fi parcurse cu tăieri de produse principal specificate în planurile decenale cu respectarea perioadei de linişte din timpul cuibăritului;

- lucrările silvotehnice efectuate în perioada de cuibărit se vor realiza numai cu respectarea unei zone tampon în jurul acestora în care activităţile umane sunt interzise, în funcţie de biologia fiecărei specii, 150 - 1000 m;

- interzicera recoltării arborilor dacă există instalate în aceştia cuiburi de păsări;

- menţinerea luminişurilor, poienilor şi terenurilor pentru hrana faunei sălbatice în vederea conservării biodiversităţi păturii ierboase şi păstrarea unei suprafeţe mozaicate;

În ceea ce priveşte diminuarea efectivelor populaţiilor de mamifere, reptile, amfibieni, peşti de interes comunitar s-a constatat că nu există un impact negativ semnificativ, suprafaţa ariilor naturale protejate de interes comunitar fiind suficient de mare pentru a asigura menţinerea pe termen lung a tuturor speciilor.

2.7.Măsuri de reducere a impactului produs de zgomot şi vibraţii

Zgomotul şi vibraţiile sunt generate de funcționarea motoarelor sculelor (drujbelor), utilajelor şi a mijloacelor auto. Datorită numărului redus al acestora, soluţiilor constructive şi al nivelului tehnic superior de dotare, cantitatea şi nivelul zgomotului şi al vibraţiilor se vor situa în limite acceptabile. Totodată mediul în care acestea se produc (pădure cu multă vegetaţie) va contribui direct la atenuarea lor şi la reducerea distanţei de propagare.

Nivelul de zgomot variază funcţie de tipul şi intensitatea operaţiilor, tipul utilajelor în funcţiune, regim de lucru, suprapunerea numărului de surse şi dispunerea pe suprafaţa orizontală şi/sau verticală, prezenţa obstacolelor naturale sau artificiale cu rol de ecranare. Datorită faptului că planul se afla într-o zonă deschisă, efectul acestora va fi mult diminuat şi limitat la zona de activitate.

Cele mai afectate de zgomotul produs de utilaje sunt păsările mai ales în perioada de împerechere şi cuibărit. Trebuie precizat faptul că tăierile progresive (tăierile de punere în lumină şi racordare) au restricţia (prin lege) de a se executa doar în afara sezonului de vegetaţie evitându-se în acest fel perioadele de împerechere şi cuibărit a păsărilor. În cazul tăierilor progresive de însămânţare, ce nu au restricţia menţionată se recomandă evitarea tăierilor în perioada de împerechere şi cuibărit atunci când speciile de păsări sunt vulnerabile.

În restul timpului ţinând cont de faptul că aceste tăieri se execută pe intervale scurte şi la intervale mari de timp şi că păsările au o mobilitatea ridicată având la dispoziţie şi numeroase habitate receptor în arie, impactul produs de zgomotul şi vibraţiile utilajelor va fi minim.

2.8.Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu apă

Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu apă se impun următoarele măsuri:

- este interzisă depozitarea masei lemnoase în albiile cursurilor de apă;

- stabilirea căilor de acces provizorii la o distanţă minimă de 1,5 m faţă de orice curs de apă;

- depozitarea resturilor de lemne şi frunze rezultate şi a rumeguşului nu se va face în zone cu potenţial de formare de torenţi, albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse unor posibile viituri care pot apărea în urma unor precipitaţii abundente căzute într-un interval scurt de timp;

- eliminarea imediată a posibilelor efecte produse de pierderi accidentale de carburanţi şi lubrifianţi;

- este interzisă executarea de lucrări de întreţinere a motoarelor mijloacelor auto sau a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure, albiile cursurilor de apă;

- este interzisă alimentarea cu carburanţi a mijloacelor auto sau a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure, în albiile cursurilor de apă;

- evitarea traversării cursurilor de apă de către utilajele şi mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare;

- menţinerea bălţilor, pâraielor, izvoarelor şi a altor corpuri mici de apă, mlaştini, smârcuri, într-un stadiu care să le permit să îşi exercite rolul în ciclul de reproducere al peştilor, amfibienilor, insectelor etc. prin evitarea fluctuaţilor excesive ale nivelului apei, degradării digurilor natural şi poluării apei.

2.9.Măsuri de diminuare a impactului asupra solului

În vederea diminuării impactului lucrărilor de exploatare forestieră asupra solului se recomandă luarea unor măsuri precum:

- alegerea de trasee ale căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase care să parcurgă distanţe cât se poate de scurte;

- dotarea utilajelor care deservesc activitatea de exploatare forestieră cu anvelope de lăţime mare care să aibă ca efect reducerea presiunii pe sol şi implicit reducerea fenomenului de tasare;

- refacerea portanţei solului (prin nivelarea terenului) pe traseele căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase, dacă s-au format şanţuri sau şleauri;

- platformele pentru depozitarea provizorie a masei lemnoase vor fi alese în zone care să prevină posibile poluări ale solului (drumuri forestiere, platforme asfaltate situate limitrof în zonă, etc.);

- drumurile destinate circulaţiei autovehiculelor, inclusiv locurile de parcare vor fi selectate să fie în sistem impermeabil.

- pierderile accidentale de carburanţi şi/sau lubrifianţi de la utilajele şi/sau mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare forestieră vor fi îndepărtate imediat prin decopertare. Pământul infestat, rezultat în urma decopertării, va fi depozitat temporar pe suprafeţe impermeabile de unde va fi transportat în locuri specializate în decontaminare.

2.10. Măsuri de diminuare a impactului asupra aerului

În activitatea de exploatare forestiera nu se folosesc utilaje ale căror emisii de noxe să ducă la acumulări regionale cu efect asupra sănătăţii populaţiei locale şi a animalelor din zonă. Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu aer se impun o serie de măsuri precum:

- folosirea de utilaje şi mijloace auto dotate cu motoare termice care să respecte normele de poluare EURO 3 – EURO 5;

- efectuarea la timp a reviziilor şi reparaţiilor a motoare termice din dotarea utilajelor şi a mijloacelor auto;

- etapizarea lucrărilor silvice cu distribuirea desfăşurării lor pe suprafeţe restrânse (1 – 2 ha) de pădure;

- folosirea unui număr de utilaje şi mijloace auto de transport adecvat fiecărei activităţi şi evitarea supradimensionarii acestora;

- evitarea funcţionării în gol a motoarelor utilajelor şi a mijloacelor auto;

- este interzisă utilizarea chimice neagreate de organismele comunităţii europene de combatere a dăunătorilor pădurii, precum şi evitarea folosirii acestora în perioada de cuibărit a păsărilor şi creşterea puilor.

2.11. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu sănătatea umană

Amenajamentul silvic nu stabileste procesul tehnologic al exploatari masei lemnoase prevazuta a se recolta in urmatori 10 ani. Activitatile de exploatare a masei lemnoase – organizarea de șantier, utilajele folosite, numarul de oameni implicati, etc. – fiind in atributia firmelor de exploatare atestate pentru acest tip de activitati corespunzator legislatiei in vigoare. Amenajamentul silvic nu impune si nu prevede lucrători in padure, care să necesite organizare de șantier.

2.12. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului social – economic (populația)

In ceea ce priveşte factorul social – economică măsurile vor avea drept scop dezvoltarea capacităţii  administraţiei locale  de  a  planifica  şi  a  utiliza  adecvat terenurile din zonă afectata de implementarea planului.

2.13. Măsuri de diminuare a impactului asupra mediului produs de zgomot și vibrații

Zgomotul si vibratiile sunt generate de funcționarea motoarelor, sculelor (drujbelor), utilajelor si a mijloacelor auto. Datorită numărului redus al acestora, solutiilor constructive si al nivelului tehnic superior de dotare cantitatea si nivelul zgomotului si al vibratiilor se vor situa în limite  acceptabile. Totodată  mediul  în  care  acestea  se  produc  (pădure  cu  multă  vegetatie)  va contribui direct la atenuarea lor si la reducerea distantei de propagare. Ca masura de diminuare a impactului asupra mediului se propune limitarea vitezei de deplasare a autovehiculelor implicate in transportul tehnologic.

2.14. Măsuri de diminuare a impactului asupra peisajului

Nu este cazul, prin implementarea planurilor nu vor rezulta modificari fizice ale amplasamentului. Amenajamentul silvic menţine sau reface starea de conservare favorabilă a habitatelor naturale, prin gospodărirea durabilă a pădurilor, astfel spus va avea un impact cumulativ neutru asupra peisajului.

G. MONITORIZAREA MĂSURILOR DE EVITARE ȘI REDUCERE A IMPACTULUI

Monitorizarea se efectuează prin raportarea la un set de indicatori care să permită măsurarea impactului pozitiv sau negativ asupra mediului. Acesti indicatori trebuie sa fie astfel stabiliti încat să faciliteze identificarea modificărilor induse de implementarea planului.

Amploarea aspectelor pe care le vizeaza amenajamentul silvic al a condus la stabilirea unor indicatori care să permită, pe de o parte, monitorizarea măsurilor pentru protectia factorilor de mediu, iar pe de altă parte, monitorizarea calităti factorilor de mediu.

Monitorizarea implementării planului:

Monitorizarea Amenajamentului silvic se va efectua obligatoriu de administratorul fondului forestier , sub supravegherea administratorilor de arii naturale protejate.

Monitorizarea va avea ca scop:

- monitorizarea permanentă a măsurilor propuse pentru reducerea impactului asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar, în vederea aplicării lor corecte şi la timp;

-     monitorizarea modului în care se respectă prevederile amenajamentului;

-      monitorizarea respectării legislaţiei de mediu.

Pentru asigurarea monitorizării efectelor asupra speciilor şi habitatelor de interes comunitar se stabilesc un set de indicatori de mediu (în corelare cu indicatori naţionali de monitorizare a mediului), iar prin criteriul de evaluare propus se cuantifică eficienţa măsurilor de implementare a amenajamentului:

| Factor monitorizat | Parametrii monitorizaţi | Perimetrul analizat | Scop |
| --- | --- | --- | --- |
| Succesiunea vegetației în ariile exploatate | Tipurile de vegetație | Unitatea amenajistică cuprinsă în amenajementul silvic și imediata vecinătate | Respectarea planurilor de exploatare conform cu evaluarea adecvată și prevederile amenajamentului silvic |
| Metoda de exploatare | Tipul de exploatare aplicat | Unitatea amenajistică cuprinsă în amenajementul silvic | Respectarea metodei de exploatare conform cu evaluarea adecvată și prevederile amenajamentului silvic |
| Speciile de pasari | Populația de pasari | Unitatea amenajistică cuprinsă în amenajementul silvic | Respectarea prevederilor din evaluarea adecvată |
| Deșeuri | Cantități de deșeuri generate, mod de eliminare/valorificare | Unitatea amenajistică cuprinsă în amenajementul silvic și imediata vecinătate | Minimizarea cantităților de deșeuri rezultate, mărirea gradului de valorificare a acestora, colectare exclusiv selectivă și minimizarea impactului acestora asupra calității mediului |

Programul de monitorizare

Programul de monitorizare a efectelor asupra mediului însoţeşte documentaţia înaintată autorităţii competente pentru protecţia mediului, în vederea obţinerii avizului de mediu şi face parte integrantă din acesta. Rapoartele de monitorizare anuală se vor transmite anual, în primul trimestru al anului următor către APM Brașov şi se publică pe pagina de internet a R.P.L. O.S. Pădurile Făgărașului R.A..

Măsurile propuse pentru reducerea impactului asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar vor fi permanent monitorizate în vederea aplicării lor corecte, complete şi la timp.

Articolul nr. 10 al Directivei Uniunii Europene privind Evaluarea Strategică de Mediu (SEA) nr. 2001/42/CE, adoptată în legislaţia naţională prin HG nr. 1076/08.07.2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, prevede necesitatea monitorizării în scopul identificării, într-o etapă cât mai timpurie, a eventualelor efecte negative generate de implementarea planului şi luării măsurilor de remediere necesare.

Monitorizarea Amenajamentului silvic al U.P. I  Băcilă-Silea se va realiza conform următorului program de monitorizare prezentat în tabelul următor.

| Obiective | Indicatori de monitorizare | Tinte | Metoda | Frecvenţa de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitorizarea lucrărilor de ajutorare a regenerărilor naturale | 1.Suprafaţa anuală parcursă cu lucrări de ajutorare a regenerărilor naturale | - respectarea prevederilor din Planul lucrarilor de regenerare si impadurire din amenajamentul silvic | Controlul anual al regenerarilor | Anual/ocolul silvic |
| Monitorizarea suprafeţelor regenerate | 1.Suprafaţa regenerată anual, din care: - Regenerări naturale - Regenerări artificiale (împăduriri+completări) | - respectarea prevederilor din Planul lucrarilor de regenerare si impadurire din amenajamentul silvic | Controlul anual al regenerarilor | Anual/ocolul silvic |
| Monitorizarea lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor tinere | 1. Suprafaţa anuală parcursă cu degajări 2. Suprafaţa anuală parcursă cu curăţiri 3. Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea curăţirilor 4. Suprafaţa anuală parcursă cu rărituri 5. Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea răriturilor | - respectarea prevederilor din Planul lucrarilor de ingrijire si conducere a arboretelor din amenajamentul silvic | Raportarea statistica SILV 3 | Anual/ocolul silvic |
| Monitorizarea lucrărilor speciale de conservare |  | - respectarea prevederilor din Planul lucrarilor de conservare din amenajamentul silvic | Raportarea statistica SILV 3 | Anual/ocolul silvic |
| Monitorizarea aplicării tratamentelor silvice | 1. Suprafaţa anuală parcursă cu lucrări de produse principale 2. Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea tăierilor de produse principale | - respectarea prevederilor din Planul lucrarilor de ingrijire si conducere a arboretelor din amenajamentul silvic | Raportarea statistica SILV 3 | Anual/ocolul silvic |
| Monitorizarea tăierilor de igienizare a pădurilor | 1. Suprafaţa anuală parcursă cu tăieri de igienizare 2. Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea tăierilor de igienizare. | - respectarea prevederilor din Planul lucrarilor de ingrijire si conducere a arboretelor din amenajamentul silvic | Raportarea statistica SILV 3 | Anual/ocolul silvic |
| Monitorizarea stării de sănătate a arboretelor | Monitorizarea stării de sănătate a arboretelor | - evitare aparitiei cazurilor dovedite de gradatii sau defolieri cu caracter de atac de masa | Statistica daunatorilor si prognoza anuala | Anual/ocolul silvic |
| Monitorizarea impactului presiunii antropice asupra arboretelor | Monitorizarea impactului presiunii antropice asupra arboretelor | - reducerea la minim a taierilor ilegale | Controale de fond / evidenta taierilor ilegale | Anual/ocolul silvic |

Monitorizarea va avea ca scop:

 urmărirea modului în care sunt respectate prevederilor Amenajamentului Silvic;

 urmărirea modului în care sunt respectate recomandările prezentei evaluări adecvate;

 urmărirea  modului  în  care  sunt  puse  în  practică  prevederilor Amenajamentului  Silvic  corelate cu recomandările prezentei evaluări adecvate;

 urmărirea modului în care sunt respectate prevederilor legislației de mediu cu privire la evitarea poluărilor accidentale și intervenșia în astfel de cazuri.

Stabilirea responsabilităților aplicării prevederilor Amenajamentului Silvic și a punerii în practică a recomandărilor prezentei evaluări adecvate revine proprietarului.

În condițiile în care acesta va contracta cu terți diverse lucrări care se vor executa în cadrul Amenajamentului Silvic este direct răspunzător de respectarea de către aceștia a prevederilor Amenajamentului Silvic și a recomandărilor prezentei evaluări adecvate.

Tabelul 1. Calendarul privind implementarea și monitorizarea măsurilor de reducere a impactului

| Măsura | Specia/ habitatul afectat/ ă | Parametrul căruia i se adresează măsura | Impactul căruia i se adresează măsura | Calendarul de implementare a măsurilor* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsabil | Buget |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| * la lucrările de punere în valoarea se va urmări intervenția, în primul rând, asupra speciilor necorespunzătoare tipului de habitat | 9110, 91V0 | Specii de arbori caracteristici | eliminarea speciilor necorespunzătoare habitatului | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | administrator fond forestier / beneficiar | neestimat |
| *la punerea în valoare se vor păstra 5-7 arbori cu vârste peste 80 de ani, parțial debilitați, crăcoși, cu valoare economică mică. |  | Insule de îmbătrânire /arbori de biodiversitate, în stațiuni cu vârstă peste 80 ani cu diametru mai mare de 45 cm | Prin aplicarea soluțiilor tehnice propuse se poate reduce numărul arborilor de biodiversitate | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | administrator fond forestier / beneficiar | neestimat |
| *la lucrările de punere în valoare nu se vor marca toți arborii morți, debilitați sau în curs de uscare, pe sol sau pe picior (păstrarea a 4-5 fire la ha) |  | Volum lemn mort | reducerea volumului de lemn mort / ha | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | administrator fond forestier / beneficiar | neestimat |
| *interzicerea autorizării simultane a mai multor parchte alăturate(în ua-uri învecinate) | Ursus arctos Canis lupus | Suprafața habitatului speciei | temporar, suprafața habitatului specific speciei se micșorează | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | administrator fond forestier / beneficiar | neestimat |

*   Acest “Calendar de implementare” a măsurilor de evitare a impactului lucrărilor propuse a fost propus a se realiza anual,  în funcție de perioada efectivă a execuției lucrărilor de punere în valoare  / exploatare a masei lemnoase

Tabelul 2. Programul propus pentru monitorizarea măsurilor de reducere a impactului (tabelul nr 22 din OMMAP nr 1682/2023)

| ANP | Obiectiv de conservare/ Specia/ Habitatul afectat | Parametru afectat | Forma de impact | Măsura de evitare | Perioada implementării măsurii | Locația măsurii | Indicatori de monitorizare | Unități de măsură | Frecvența monitorizării | Locații de monitorizare | Durata monitorizării | Grad de eficacitate a măsurii | Responsabil monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSAC0122 | 9110, 91V0 | Specii de arbori caracteristice | Prin soluțiile tehnice propuse pot fi eliminate speciile de arbori edificatoar pentru acest tip de habitat | La lucrările de punere în valoarea se va urmări intervenția, în primul rând, asupra speciilor necorespunzătoare tipului de habitat | Pe perioada lucrărilor de punere în valoare a masei lemnoase pe picior | ua 77C, 79B, 79C, 79D, 93B, 93D, 79A ua 76A, 76B, 77A, 77B, 78A, 78B, 91, 92A, 92B, 93A, 93C, 93E | Respectarea compoziției țel | %/ha | 5 ani | u.a.-urile în care sunt propuse lucrări silvice | 10 ani | Proporția speciilor caracteristice tipului de habitat să nu scadă sub 70% | Beneficiar / administrator fond forestier |
|  |  | Volum lemn mort | Prin aplicarea soluțiilor tehnice propuse se poate reduce volumul de lemn mort / ha | La lucrările de punere în valoare nu se vor marca toți arborii morți, debilitați sau în curs de uscare, pe sol sau pe picior(păstrarea a 4-5 fire la ha) |  |  | Prezența lemnului mort | m3/Ha | 5 ani |  | 10 ani | volumul de lemn mort / ha să nu scadă sub 20 mc /ha | Beneficiar / administrator fond forestier |
|  |  | Insule de îmbătrânire /arbori de biodiversitate, în stațiuni cu vârstă peste 80 ani cu diametru mai mare de 45 cm | Prin aplicarea soluțiilor tehnice propuse se poate reduce numărul arborilor de biodiversitate | La punerea în valoare se vor păstra 5-7 arbori cu vârste peste 80 de ani, parțial debilitați, crăcoși, cu valoare economică mică. |  |  | Numărul de arbori de biodiversitate la hectar | Număr de arbori | 5 ani |  | 10 ani | numărul de arbori de biodiversitate la hectar să nu fie mai mic de 5 | Beneficiar / administrator fond forestier |
| ROSAC0122 | Ursus arctos, Canis lupus | Suprafața habitatului | Prin efectuarea lucrărilor propuse se produce un deranj temporar al speciei în habitatul specific | Interzicerea autorizării simultane a mai multor parchte alăturate(în ua-uri învecinate) | Perioadele de colectare a masei lemnoase consemnate în autorizația de exploatare a partizilor constituite în baza APV-urilor | Toată suprafața Amenajamentului silvic | Nu se vor autoriza simultan parchete de exploatare în parcele alăturate | Nr. de parchete | Ori de câte ori se impune | u.a.-urile în care sunt propuse lucrări silvice | 10 ani | Fără partizi de exploatare alăturate | Beneficiar / administrator fond forestier |

Monitorizarea măsurilor specifice de reducere a impactului conform calendarului propus implică și luarea în considerare a altor măsuri/activități specifice aplicării regimului silvic/gospodăririi pădurilor, precum și a celor care sunt corelative cu acesta, astfel că sunt vizate următoarele:

  - modul în care sunt respectate prevederile amenajamentului silvic;

  - modul în care sunt respectate sarcinile și recomandările promovate prin prezenta evaluare adecvată;

  - modul în care sunt puse în practică prevederile amenajamentului silvic corelat cu prevederile Planului de management al ROSAC0122 - Munții Făgăraș și cu sarcinile respectiv recomandările care decurg din evaluarea adecvată;

  - modul în care sunt respectate prevederile legislaţiei de mediu cu privire la evitarea poluărilor accidentale, depozitarea deșeurilor şi intervenţia în astfel de cazuri;

  - modul cum sunt desfășurate activitățile de protecție a pădurilor;

  - modul cum sunt planificate operațiunile de prevenire și stingere a incendiilor de pădure;

  - modul în care sunt respectate prevederile legislaţiei de mediu cu privire la conservarea habitatelor şi a speciilor de interes comunitar.

Deoarece gospodărirea pădurilor implică nu numai activități ce țin de aplicarea amenajamentului, ci și altele care decurg din lege (ex: aplicarea regimului silvic) vor fi avute în vedere și prevederile legislative opozabile sectorului silvic, cum sunt dispozițiile cuprinse în acte normative cu specific silvic, din domeniul protecției mediului, al apelor, și altele asemenea, astfel încât respectarea cu strictețe a unor astfel de reglementări/instrucțiuni specifice vor contribui la implementarea cu succes a măsurilor de reducere. Evident, titularul planului aprobat va respecta întocmai măsurile specifice stabilite de administratorul ariei speciale de conservare, A.N.A.N.P. ori Agenția de Protecția Mediului respectiv prevederile Planului de management.

În acest sens, titularul planului are în vedere și un program tehnico-operativ la nivel de subunitate silvică (ocol) atât pentru alte activități specifice sectorului forestier, cât și pentru unii indicatori fixați ca țintă la finele perioadei de amenajament, care țin efectiv de partea de dezvoltare durabilă a pădurii.

Mare parte dintre indicatorii aferenți culturii și îngrijirii/regenerării/protecției pădurii, ai activității cinegetice, de exploatare a lemnului respectiv cei care privesc valorificarea superioară și sustenabilă a altor produse nelemnoase sunt definiți în instrucțiuni/reglementări specifice diverse.

De altfel, date despre rezultatele activităților silvice caracteristice domeniului gospodăririi/gestionării pădurilor se regăsesc centralizate/stocate/arhivate în registre/documentații distincte constituite în baza datelor primare culese din teren. Chiar modul de organizare tehnico-inginerească și administrativă al unui ocol silvic (Conducere - Șef ocol, Compartimente distincte – Fond forestier, Pază și Protecție, Cultură și Regenerare, Brigăzi/Districte respectiv cantoane, etc), denotă o atenție specială acordată gestionării fondului forestier aflat în structura ocolului silvic.

În sensul celor de mai sus amintim în tabelul următor, obiectivele și indicatorii pe care ocolul silvic  îi are în vedere ca administrator al fondului forestier și care decurg din aplicarea amenajamentului silvic și alte activități specifice regimului                   silvic respectiv al protecției mediului și apelor, dar și din amenajamentul silvic – planificarea tactică a aplicării lucrărilor silvice raportat la partea de gestionare silvică/forestieră.

Tabelul 3. Calendar al principalelor activități specifice gospodăriririi/gestionării pădurilor

| Obiective | Indicatori specifici | Centralizare/ Raportare |
| --- | --- | --- |
| Realizarea indicatorilor planificați pentru lucrările de ajutorare a regenerărilor naturale | Suprafaţa anuală parcursă cu lucrări de ajutorare a regenerărilor naturale | anual |
| Realizarea indicatorilor planificați pentru regenerarea optimă a suprafeţelor | Suprafaţa regenerată anual, din care: -Regenerări naturale -Regenerări artificiale (împăduriri+completări) | anual |
| Realizarea indicatorilor planificați pentru lucrările de îngrijire a arboretelor (degajări, curățiri, rărituri) | - Suprafaţa anuală parcursă cu degajări - Suprafaţa anuală parcursă cu lucrări de curăţiri - Volumul de masă lemnoasă recoltat anual prin aplicarea curăţirilor - Suprafaţa anuală parcursă cu rărituri - Volumul de masă lemnoasă recoltat anual prin aplicarea răriturilor | anual |
| Realizarea indicatorilor planificați pentru tăierile speciale de conservare | - Suprafaţa anuală parcursă cu lucrări de conservare - Volumul de masă lemnoasă anual recoltat prin aplicarea lucrărilor de conservare | anual |
| Realizarea indicatorilor planificați aplicării tratamentelor silvice | - Suprafaţa anuală parcursă cu lucrări de produse principale - Volumul de masă lemnoasă recoltat anual prin aplicarea tăierilor de produse principale | anual |
| Realizarea indicatorilor estimați pentru tăierile de igienă | - Suprafaţa anuală parcursă cu tăieri de igienizare - Volumul de masă lemnoasă recoltat anual din tăierile de igienă. | anual |
| Realizarea unei stări corespunzătoare de sănătate a arboretelor | - Suprafeţa anuală infestată cu dăunători și a eventualelor pagube - Suprafeța anuală afectată de incendii și alte calamități - Suprafaţa anuală parcursă pentru extragerea produselor accidentale - Volumul de masă lemnoasă recoltat anual din produse accidentale | anual |
| Cunatificarea impactului presiunii antropice asupra arboretelor | 1.Volumul de masă lemnoasă tăiată ilegal 2.Pagube din pășunatul ilegal - Pagube produse de fauna cinegetică plantațiilor - Numărul de contravenții aplicate 5.Numărul de infracțiuni constatate | anual |
| Verificarea activității de exploatare a pădurilor | - Numărul de partizi (acte de punere în valoare) autorizate anual - Numărul de controale de exploatare realizate annual - Numărul de reprimiri realizate anual - Numărul de partizi din anul autorizării (acte de punere în valoare) pentru care a fost necesară prelungirea termenului de exploatare din cauza calamităților - Numărul de partizi din anul autorizării (acte de punere în valoare) nereprimite la termen din culpa titularului autorizației de exploatare - Volumul anual al prejudiicilor de exploatare - Numărul de contravenții aplicate - Numărul de infracțiuni constatate | anual |
| Aer: Minimizarea impactului asupra calității aerului | Emisii de poluanți în atmosferă | anual |
| Apă: Minimizarea impactului asupra calității apei | Calitatea apei | anual |
| Sol: Minimizarea impactului asupra calității solului | Protecția solului și gestionarea deșeurilor | anual |

Perioade în care este oportună evitarea/suspendarea/ o   prirea/restrângerea lucrărilor silvotehnice  ca urmare a perioadelor de reproducere a faunei de interes conservativ și a speciilor                                         relevante pentru sit și zona de referință din cadrul ocolului

Perioadele generale pentru care este oportună evitarea / suspendarea / oprirea / restrângerea lucrărilor prevăzute în amenajamentul silvic, mai cu seamă a celor care implică extragerea masei lemnoase, în vederea asigurării liniștii necesare faunei din zonă, în ceea ce privește nevoile de reproducere, cuibărit și creștere a puilor sunt redate în tabelul de mai jos:

| Lunile anului/Perioada de reproducere/cuibărire/creştere a puilor | Amfibieni | Reptile | Mamifere | Păsări |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ianuarie | - | - | - | - |
| Februarie | - | - | X | - |
| Martie | X | - | X | - |
| Aprilie | X | X | X | x |
| Mai | X | X | X | x |
| Iunie | X | X | X | x |
| Iulie | X | X | X | x |
| August | X | X | X | - |
| Septembrie | - | X | X | - |
| Octombrie | - | - | - | - |
| Noiembrie | - | - | - | - |
| Decembrie | - | - | - | - |

Totodată, vor fi avute în vedere și următoarele:

- La derularea lucrărilor silvice se va evita distrugerea cuiburilor păsărilor amplasate în pădure și, pe cât posibil, este recomandat ca, în zonele relevante – acolo unde sunt identificate cuiburi, perioadele de realizare a lucrărilor silvice să țină cont de epocile de cuibărit și creștere a puilor;

- La amfibieni, perioada de reproducere este martie-aprilie, iar metamorfoza poate dura până spre sfârșitul verii, când apar adulţii;

- În cazul reptilelor, împerecherea şi depunerea pontei are loc în perioada aprilie- mai, pentru ca eclozarea să aibă loc în perioada august-septembrie la majoritatea speciilor;

- Este oportun ca la realizarea lucrărilor în fondul forestier, fie că este vorba de tăieri de regenerare, fie de lucrări de întreţinere şi de conducere a pădurii, să se ţină cont     de perioadele de reproducere și pentru mamiferele caracteristice zonei, altele decât cele luate în analiză în prezentul studiu, astfel încât majoritatea lucrărilor să fie    efectuate în afara acestor perioade în care speciile sunt mai sensibile la factorii externi perturbatori;

Procedura de urmat în cazul unor calamitati naturale viitoare

În cazul în care, pe parcursul perioadei de valabilitate a amenajamentului, se vor  produce calamitati din cauza unor factori biotici sau abiotici neprevazuti (gen doboraturi de vant,etc) se va proceda conform Ordinului M.A.P. nr. 766 / 2018 (pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor  acestora si a Metodologiei privind aprobarea depasirii posibilitatii/posibilitatii anuale  in vederea recoltarii produselor accidentale I), modificat si completat prin Ordinul M.M.A.P. nr. 933/2020 si Ordinul M.M.A.P. nr. 1945/2021 fara a fi necesara reluare a procedurii de evaluare de mediu.

Amenajamentul cuprinde, tinand cont de vulnerabilitatea arboretelor, la actiunea vantului si zapezii sau a altor factori daunatori, masuri privind:

protectia impotriva doboraturilor si rupturilor produse de vant si zapada;

- protectia impotriva incendiilor;

- protectia impotriva poluarii industriale;

- protectia impotriva bolilor si daunatorilor;

- masuri de gospodarire a arboretelor cu uscare anormala;

In situatia aparitiei unor calamitati naturale, se propun urmatoarele masuri:

  - semnalarea de catre personalul silvic de teren prin rapoarte a aparitiei doboraturilor/ rupturilor de vant sau de zapada si a celorlalti factori destabilizatori;

  - materializarea pe harta UP-urilor a suprafetelor afectate de doboraturi/rupturi in masa sau dispersate, atacuri de ipidae, pentru estimarea aproximativa a fenomenului;

  - masurarea suprafetelor afectate de doboraturi sau rupturi de vant in masa, atacuri de ipidae pe suprafete mari;

Ocolul silvic va elabora o documentatie, elaborata in baza unei analize in teren realizata impreuna cu specialistii legal abilitati, pe care o va trimite mai intai spre avizare Garzii Forestiere Sibiu si autoritatii de mediu locale, ulterior spre aprobare autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;

  - punerea in valoare a masei lemnoase din suprafetele calamitate, valorificarea urgenta a masei lemnoase prin licitatii pe picior, licitatii de prestari servicii, vanzare catre populatie;

  - curatarea de resturi de exploatare a suprafetelor in care s-au produs doboraturi si rupturi de vant in masa, atacuri mari de ipidae;

  - impadurirea suprafetelor afectate de doboraturi si rupturi in masa in termen in cel mult doua sezoane de vegetatie de la evacuarea masei lemnoase;

  - masuri de protectie pe lizierele deschise, perimetrale doboraturilor de vant si rupturi in masa, constand in amplasarea de curse de tip Cluj, arbori cursa clasici pentru preintampinarea atacurilor de ipidae si combaterea acestora;

- pentru volumul recoltat din calamitati se vor face precomptarile necesare in sensul opririi de la taiere a unui volum echivalent de produse principale din planul decenal.

In situatia in care volumul produselor principale recoltate si / sau cele autorizate si / sau contractate in anul respectiv, cumulat cu volumul produselor accidentale I, va fi mai mare decat posibilitatea anuala stabilita pentru S.U.P. A, volumul produselor accidentale I cu care se va depasi posibilitatea anuala se va precompta in anul / anii urmatori de aplicare a amenajamentului silvic, in functie de volumul cu care se depaseste posibilitatea, prin retinerea de la exploatare a unui volum echivalent provenit din arborete cuprinse in planurile decenale de recoltare a produselor principale.

Precomptarea la nivel de arboret se va realiza, de regula, in ordinea descrescatoare a urgentelor de regenerare, evitandu-se pe cat posibil arboretele incadrate in urgenta 1 de regenerare;

Masa lemnoasa afectata de factori destabilizatori, biotici si / sau abiotici, care se va recolta din arboretele incadrate in subunitatile de gospodarire de tip M, pentru care nu  se reglementeaza procesul de productie lemnoasa, nu se va precompta.

H. EVALUAREA IMPACTULUI REZIDUAL CARE VA RAMANE DUPA IMPLEMENTAREA MASURILOR DE REDUCERE A IMPACTULUI

Impactul rezidual este minim, acesta fiind datorat modificarea microclimatului local, respectiv al condiţiilor de biotop, datorită, modificărilor structuriilor orizontale şi verticale (retenţie diferită a apei pluviale, regim de lumină diferenţiat, circulaţia diferită a aerului), care se va reface in zona, in conditiile succesiunii normale.

- SOLUTIILE ALTERNATIVE

In urma procesului de evaluare de mediu au fost identificate, analizate si evaluate patru  alternative de realizare a obiectivelor planului.

Se face mentiunea ca in Anexa 2 la HG nr. 1076/2004 este indicata cerinta prezentarii, in raportul de mediu a „Aspectelor relevante ale starii actuale a mediului si ale evolutiei sale probabile in situatia neimplementarii planului sau programului propus”. Analiza evolutiei mediului in cazul   neimplementarii   planului   sau programului propus include nu numai alternativa „zero”, adica neimplementarea planului, ci mai mult, evolutia probabila a starii si calitatii factorilor de mediu relevanți pentru planul respectiv daca nu se realizeaza obiectivele planului.

Luand in considerare aceste obiective si avand in vedere ca noua organizare si desfasurarea lucrarilor silviculturale de transformare structurala, de ingrijire si conservare a arboretelor vor avea asociate surse de poluare a aerului, inerente in special, activităților de exploatare si transport al masei lemnoase si produselor accesorii din pădure, cel mai important element avut in vedere la identificarea alternativelor a fost amplasarea lucrarilor mai sus amintite in teren.

Astfel, la amplasarea acestor lucrari in teren si desfasurarea graduala a activităților au fost luate in considerare următoarele criterii principale in ceea ce priveste efectele asupra factorilor de mediu relevanți pentru plan:

- evitarea amplasarii lucrarilor principale ale tratamentelor silviculturale in mod  intensiv pe suprafete mari care sa includa cea mai mare parte din zona ariilor protejate;

- evitarea amplasarii taierilor principale în postate mari si a caror desfasurare să  depaseasca mai multe sezoane de taiere

In cele de mai jos se vor prezenta succint cele patru alternative cu privire la realizarea  obiectivelor SEA.

Alternativa zero – varianta în care nu s-ar aplica prevederile Amenajamentului Silvic

Strategia de Silvicultura pentru Uniunea Europeana realizata de Comisia Europeana pentru coordonarea tuturor activităților legate de utilizarea padurilor la nivel UE cuprinde cadrul pentru activitatea Comunitatii in acest domeniu. In sectiunea privind „Conservarea  biodiversitatii  padurii" preocuparile la nivelul biodiversitatii sunt clasificate în trei categorii: conservare, utilizare durabila si beneficii echitabile ale folosirii resurselor genetice ale padurii. Utilizarea durabila se refera la mentinerea unei balante stabile între functia sociala, cea economica si serviciul adus de pădure diversitatii biologice. Interzicerea de principiu a executarii lucrarilor silvice datorita prezentei unui sit Natura 2000 poate avea un efect negativ, deoarece,  silvicultura face parte din peisajul rural, iar  dezvoltarea durabila a acestuia este esentiala. Obiectivele comune si anume acela al conservarii padurilor naturale, dezvoltarea fondului forestier, conservarea speciilor de flora si fauna din ecosistemele forestiere, vor fi imposibil de atins in lipsa unei colaborari intre comunitate, autoritatile locale, silvicultori, cercetatori. Rolul silviculturii este extrem de  important  tinând  cont  de  faptul  ca  o mare  parte  a diversitatii  biologice  din România se afla în ecosistemele forestiere, iar administrarea de zi cu zi a acestor ecosisteme din arii protejate, inclusiv situri Natura 2000, se face conform legislației în vigoare de catre silvicultori prin structuri special constituite.

Atât din studiile silvice existente cât și din cercetările care au stat la baza  întocmirii prezentei evaluări de mediu a rezultat faptul că neaplicarea unor lucrări silvice cuprinse in Amenajamentul Silvic ar genera efecte negative asupra dezvoltării atât a pădurii (arbori și celelalte speciilor de plante) cât și a speciilor de animale și păsări care trăiesc și se dezvoltă acolo.

În situaţia neimplementarii planurilor, si implicit in neexecutarea lucrărilor de îngrijire, pot apărea următoarele efecte:

- menţinerea în arboret a unor specii nereprezentative,

- menţinerea unei structuri orizontale şi verticale atipice situaţii în care starea de conservare rămâne nefavorabilă sau parţial favorabilă.

Neimplementarea prevederilor Amenajamentului Silvic,  poate duce la următoarele fenomene negative cu implicaţii puternice în viitor:

 dezechilibre ale structuri pe clase de vârstă care afectează continuitatea pădurii; degradarea stării fitosanitare a acestor arborete precum si a celor învecinate; menţinerea unei structuri simplificate, monotone, de tip continuu;

 scăderea calitativa a lemnului si a resurselor genetice a viitoarelor generații de pădure, datorita neefectuării lucrărilor silvice;

 anularea competiţiei interspecifice,

 forţarea regenerărilor artificiale în dauna celor naturale cu repercursiuni negative în ceea ce priveşte caracterul natural al arboretului

 dificultatea accesului în zonă şi presiunea antropica asupra arboretelor accesibile din punctul de vedere al posibilităţilor de exploatare în condițiile inexistenţei unor surse alternative;

 pierderi economice importante

În această situație nu se propune nici un fel de lucrare, în U.P. I Băcilă-Silea pădurile fiind gospodărite în regim natural.

Această variantă, însă, nu poate fi aplicată, din mai multe considerente:

a) biodiversitate: disparitia unor suprafate variabile din habitatele existente si a populatiilor speciilor de interes conservativ, dezechilibre ale structuri pe clase de vârstă care afectează continuitatea pădurii, avansarea stadiului de degradare a starii fitosanitare a arboretelor, dereglarea compoziției optime aferente tipului natural fundamental de pădure prin mărirea procentului apariției  de specii invazive și alohtone.

b) legal: Legea nr. 331/2024, prevede: „Articolul 22, alin. (1): (1) Respectarea regimului silvic este obligatorie pentru toţi proprietarii şi deţinătorii terenurilor din FFN.; alin. (2): Proprietarii terenurilor din FFN cu o suprafaţă de peste 10 hectare au, pe lângă celelalte obligaţii prevăzute în mod expres în prezenta lege, şi următoarele obligaţii: a) să asigure elaborarea şi să respecte prevederile amenajamentelor silvice.” Astfel, proprietarul are obligația să asigure întocmirea de amenajamente silvice pentru pădurile din posesie, amenajamente care trebuie să respecte o serie de norme și normative, cu privire la lucrările propuse a se executa în aceste păduri.

c) economic: Având în vedere suprafața considerabilă de pădure, cuprinsă în U.P. I Băcilă-Silea – 216,30 ha, aceasta constituie o sursă importantă de venit la bugetul Composesoratului Familia Băcilă și Composesoratului Familia Silea, Județul Brașov, acoperind, printre altele, și cheltuielile cu asigurarea integrității fondului forestier (paza pădurii, serviciile silvice, etc.)

d) social: Se are în vedere nevoia de lemn (de lucru, de foc).

  - Alternativa 1

Alternativa 1 reprezinta prima varianta a SEA, aceasta stand la baza documentului prin care a fost initiata procedura pentru obtinerea avizului de mediu. Prima varianta a                                           SEA a fost aprobata de catre CTE (Conferinta a-II-a de amenajare) al Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor.

Au fost prevazute următoarele:

- desfasurarea lucrarilor silviculturale in mod gradual pe toata suprafata propusa amenajarii silvice;

- impartirea activităților de exploatare si transport, precum si a celor conexe de constructii edilitare pe mai multe sezoane reci, in care activitatea biologica este redusa;

- amplasarea lucrarilor silviculturale in concordanta cu mentinerea unei anumite distante si protectii fata de anumite zone speciale in care s-a mentionat prezenta exemplarelor din speciile de pasari protejate;

- aplicarea in principal, a lucrarilor de conservare in astfel de zone si luarea de Măsuri speciale de protectie a arborilor si zonelor destinate cuibaritului pentru aceste specii;

- adoptarea de Măsuri speciale la instalarea retelei de cai de acces, de colectare si transport al masei lemnoase, pentru evitarea declansarea fenomenelor erozionale sau a altor fenomene de natura abiotica si biotica care pot pune in pericol stabilitatea ecosistemelor forestiere din zona;

- luarea de Măsuri speciale de protectie împotriva declansarii incendiilor sau a doborâturilor  de vânt , fenomenele cele mai drastice ce pot declansa distrugerea partiala sau aproape totala a ecosistemelor analizate.

Biotopurile specifice interiorului padurii se caracterizeaza prin condiții mai uniforme de mediu, care faciliteaza mentinerea populatiilor de pasari. Totusi, mentinerea consistentei arboretului la valori 0,8 - 0,9, cu o singura clasa de varsta a arborilor (de obicei mai mare de 80 de ani) si imposibilitatea dezvoltarii subarboretului si paturii erbacee reduce puternic abundenta numerica a indivizilor si numarul de specii. Aceste biotopuri nu confera condiții optime pentru cuibarit, adapost sau hranire pentru multe dintre speciile de pasari.

Măsurile SEA se refera tocmai la mentinerea la un nivel optim a indivizilor din cadrul fiecarei specii si implicit a dinamicii relatiilor interspecifice, prin:

-executarea de taieri pe suprafete mici (in ochiuri) sau rarituri care sa reduca consistenta si densitatea arboretului si sa ofere condițiile instalarii noului arboret (taierile progresive) sau subarboretului;

-amplasarea in perimetrul suprafetelor exploatate de cuiburi artificiale pentru pasarile insectivore ; aceste cuiburi vor fi amplasate si in lungul liniilor parcelare in cazul parcelelor in care subarboretul este putin dezvoltat.

-promovarea diversitatii specifice vegetale care sa asigure diversificarea condițiilor de habitat;

-amplasarea relativ uniforma a suprafetelor parcurse cu taieri in fondul forestier;

-exceptarea de la taiere, a unui numar de 2 - 4/ha arbori varstnici (preexistenti de stejar, paltin, frasin), care repezinta biotop de cuibarire, hranire si puncte de observatie pentru speciile de pasari.

In vederea cresterii calitatii habitatelor forestiere pentru pasari se propun următoarele Măsuri cuprinse in SEA:

-conducerea arboretelor prin lucrările silvotehnice catre structuri amestecate, plurietajate, pluriene care ofera condiții optime de existenta unui numar mai mare de specii de pasari, comparativ cu arboretele monospecifice, monoetajate si echiene;

-plantarea sau favorizarea dezvoltarii prin lucrari silviculturale a unor specii de arbori/arbusti de talie medie sau mica (cires, corn, sanger, soc, lemn canesc, porumbar, paducel, maces, etc;) care fructifica abundent, asigurand habitatele de cuibarit, protectie si hranire pentru speciile de paseriforme;

-la tufe si subarboret se vor face taieri periodice, daca este cazul, astfel incat sa se stimuleze o crestere a lujerilor in manunchi, creandu-se astfel locuri propice pentru constructia cuiburilor;

-mentinerea, la marginea masivului, a 2 - 4 arbori scorburosi, batrani ca puncte de hranire pentru speciile de pasari care consuma insecte sau larve ce traiesc sub scoarta sau in trunchiurile acestora;

-mentinerea cuiburilor artificiale in zonele limitrofe celor in care se executa lucrari sau in care s-au incheiat lucrările.

In concluzie, Măsurile SEA vor viza următoarele obiective prioritare privind prevenirea, reducerea si compensarea cat de complet posibil a orice efect advers asupra mediului conform implementarii SEA, al implementarii planului de amenajare a padurii:

  - conservarea arborilor varstnici (80 – 100 ani) in grupuri de 2 - 4 arbori la hectar in parcele parcurse de lucrari de exploatare.

- pastrarea unui numar de 2 - 4/ha arbori batrani, scorburosi, la marginea masivului, in vederea conservarii siturilor de cuibarit si hrana din perimetrul protejat. Prin aceasta masura se va evita disparitia unor specii de pasari rare printre care si rapitoarele de noapte (ordinul Strigiformes);

- lucrările de ingrijire si exploatare forestiera se vor realiza cu luarea in considerare a perioadelor de cuibarit si crestere a puilor si a zonelor specifice de cuibarit;

Diminuarea activităților de exploatare forestiera in perioada migratiei de primavara a pasarilor (martie-aprilie) si a migratiei de toamna (15 septembrie - 31 octombrie), in zona culoarelor de migrare.

Conservarea vegetației arbustive din poieni, parchete exploatate si mai ales de la liziera padurii. Se vor conserva indeosebi macesul (Rosa canina) si alte specii arbustive cu                             spini pentru protejarea locurilor de cuibarit.

# Alternativa 2

Alternativa 2 a fost elaborata ca a doua solutie la prevederile SEA. Pentru aceasta alternativa au fost prevazute urmatoare:

- comasarea tuturor lucrarilor in aceeasi perioada de timp pe aceeasi suprafata, dupa care la finalul lucrarilor si retragerea instalatiilor de exploatare si transport, in suprafata respectiva sa nu se mai intervina pana la sfarsitul aplicarii SEA (10 ani);

- aplicarea investitiilor si realizarea retelei de transport numai pentru segmentul   	deservit din intreaga suprafata amenajata;

- aplicarea Măsurilor de protectie împotriva fenomenelor biotice si abiotice ce pot declansa procese ireversibile numai secvential pentru zona sau suprafetele in lucru.

# Alternativa 3

Alternativa 3 a fost elaborata, ca si alternativa 2, in cursul procesului de evaluare de 	mediu. Pentru aceasta alternativa au fost prevazute urmatoare:

- realizarea intregului pachet de actiuni prevazute in SEA, dar cu evitarea zonei incluse în Situl  ROSAC0122 - Munții Făgăraș, în care  totusi se vor desfasura activitati reduse de intensitate mica, pentru taieri de igiena  (extragerea arborilor deperisati sau infestati care pot declansa procese de dezvoltare in masa a dăunătorilor forestieri sau alte fenomene de degradare);

- lucrările de exploatare si transport al arborilor extrasi în aceste zone sensibile din   cadrul Sitului ROSAC0122 - Munții Făgăraș se vor face manual si cu atelaje fara a se folosi utilaje si echipamente mecanice de tip industrial. Colectarea, depozitarea primara si apoi transportul intregii mase lemnoase cu utilaje grele de transport se vor face in afara zonelor amintite.

# Evaluarea solutiilor alternative

Evaluarea alternativelor a fost efectuata in raport cu impactul potential generat asupra mediului. Singura componenta de mediu asupra careia impactul direct, asociat celor trei alternative ale planului, este diferit, este reprezentata de starea si structura ecosistemelor forestiere desemnate ca habitate in cadrul siturilor Natura 2000 prezente.

Prin intermediul modificarilor survenite in structura acestor ecosisteme forestiere, pot fi afectate uneori pana la extinctie, viata si dezvoltarea exemplarelor din speciile din avifauna protejate si nu numai.

Alternativa 1 este cea mai in masura sa conduca la rezultate acceptabile din punct de vedere silvicultural, de mentinere intr-o structura optima arboretele analizate (habitatul speciilor protejate), precum si din punct de vedere tehnologic, prin executarea lucrarilor de exploatare si transport in termenii si condițiile impuse de SEA, avand un control mai riguros asupra operatiilor efectuate si al impactului asupra factorilor de mediu.

Din analiza comparativa a rezultatelor evaluarii alternativelor s-a ajuns la concluzia ca Alternativa 1 de realizare a obiectivelor SEA este cea mai favorabila din punctul de vedere al impactului asupra structurii ecosistemelor forestiere, fiind selectata pentru elaborare.

- MĂSURILE COMPENSATORII

În baza evaluării efectuate, concluzionăm că pentru Amenajamentul silvic al UP I Băcilă-Silea nu sunt necesare stabilirea și implementarea unor măsuri compensatorii, măsurile de conservare  propuse  asigurând  premisele  atât  mentiinerii  stării  favorabile  de  conservare  a speciilor și habitatelor, cât și integrității ariei naturale protejate ROSAC0122 – Munții Făgăraș.

III. METODE UTILIZATE PENTRU CULEGEREA INFORMATIILOR PRIVIND SPECIILE SI HABITATELE DE INTERES COMUNITAR AFECTATE

1. HABITATE FORESTIERE

Identificarea habitatelor de interes comunitar din cadrul U.P. I Băcilă-Silea s-a făcut în perioada iunie 2023 – noiembrie 2023.

Studiul stațiunii şi al vegetației forestiere se face în cadrul lucrărilor de teren  şi al celor de redactare a amenajamentului şi are ca scop determinarea şi valorificarea tuturor informațiilor care contribuie la:

- cunoaşterea condițiilelor naturale de vegetație, a caracteristicilor arboretului actual, a potențialului productiv al stațiunii şi a capacității actuale de producție şi protecție a arboretului;

- stabilirea măsurilor de gospodărire în acord cu condițiilele ecologice şi cu cerințele ecologice și social-economice;

- realizarea controlului prin amenajament privind exercitarea de către pădure în  ansamblu şi de către fiecare arboret în parte a funcțiilor ce le-au fost atribuite.

Descrierea unităților amenajistice se execută obligatoriu prin parcurgerea terenului, iar datele se determină prin măsurători şi observații.

De asemenea, ca material ajutător de orientare s-au folosit ortofotoplanuri. Datele de teren s-au consemnat în fişa unității amenajistice şi în fişa privind condițiilele  staționale,  prin  coduri  şi  denumiri  oficializate,  ele  constituind documentele primare ale sistemului informatic al amenajării pădurilor.

Amenajamentul conține studii pentru caracterizarea condițiilelor staționale şi de vegetație, cuprinzând evidențe cu date statistice, caracterizări, diagnoze, precum şi măsuri de gospodărire corespunzătoare condițiilelor respective.

Acest studiu s-a realizat cu luarea în considerare a zonării şi regionării ecologice a pădurilor din România, cu precizarea regiunii, subregiunii şi sectorului ecologic.

De asemenea, s-a avut în vedere clasificările oficializate privind: clima, solurile, flora indicatoare, tipurile de stațiuni şi de ecosisteme forestiere.

a) Lucrări pregătitoare

Lucrările de teren pentru amenajarea pădurilor s-au desfăşurat pe baza unei documentări prealabile şi a unei recunoaşteri generale.

Documentarea  prealabilă   s-a  realizat  prin  consultarea  următoarelor materiale de  lucru:  amenajamentul şi hărțile amenajistice anterioare, lucrări de cercetare şi proiectare executate în teritoriul studiat, studii de sinteză referitoare la diferite aspecte ale gospodăririi pădurilor, alte lucrări cu implicații în gospodărirea fondului forestier, harta geologică (scara 1:200.000) si  harta  pedologică  (scara 1:200.000) pentru teritoriul studiat, zonarea şi regionarea ecologică a pădurilor din România, tema de proiectare pentru amenajarea pădurilor din ocolul silvic respectiv, evidențe privind aplicarea amenajamentului anterior.

Amplasarea profilelor de sol a fost corelată cu punctele rețelei de monitoring forestier național (4x4 km), urmărindu-se respectarea densității canevasului profilelor de sol corespunzătoare scării la care sa întocmit studiul stațional.

Recunoaşterea generală a  terenului s-a făcut înaintea începerii lucrărilor de teren  propriu-zise  şi a avut ca scop o  primă  informare  privind:  geologia,  formele specifice de relief, particularitățile climatice, principalele tipuri de sol, etajele fitoclimatice, stațiunile intra şi extrazonale, tipurile natural fundamentale de pădure, tipurile de floră indicatoare, condițiilele de regenerare naturală, starea fitosanitară a pădurilor, intensitatea proceselor de degradare a terenurilor etc. Această recunoaştere a servit, de asemenea, şi la organizarea cât mai eficientă a lucrărilor de teren.

b) Informații de teren privind studiul stațiunii

Lucrările de teren privind condițile staționale au avut ca scop elaborarea de studii staționale la scară mijlocie (1:50.000). Studiile staționale s-au întocmit de colectivele de amenajişti, concomitent cu lucrările de amenajare, cu participarea specialiştilor în domeniu. Datele de caracterizare a stațiunilor forestiere s-au înscris în fişele unitățiilor amenajistice şi fişele staționale şi se referă la:

 factorii fizico-geografici (substrat litologic, forma de relief, configurația terenului, înclinare, expoziție, altitudine, particularități climatice);

 caracteristicile solului (litiera, orizonturile diagnostice, grosimea şi culoarea lor;  tipul,  subtipul  şi  conținutul  de  humus;  pH;  textura;  conținutul  de  schelet; structura; compactitatea; drenajul; conținutul în CaCO3  şi săruri solubile; procese de degradare;  grosimea  fiziologică,  volumul  edafic  util,  regimul  hidrologic  şi  de umiditate, adâncimea apei freatice; tipul, subtipul şi varietatea de sol; potențialul productiv; tendința de evoluție);

 tipul natural fundamental de pădure, tipul de floră indicatoare şi tipul de stațiune;

 alte caracteristici specifice.

c) Informații de teren privind vegetația forestieră

Descrierea vegetației forestiere se referă cu precădere la arboret. Acesta reprezintă partea biocenozei (ecosistemului forestier) constituite, în principal, din populațiile de arbori şi arbuşti.

Studiul şi descrierea arboretului cuprinde determinarea şi înregistrarea caracteristicilor de ordin ecologic, dendrometric, silvotehnic şi fitosanitar, de interes amenajistic,  precum  şi  indicarea  măsurilor  necesare  în  deceniul  următor  pentru fiecare unitate amenajistică,  ținându-se  seama de starea arboretului şi de funcțiile atribuite acestuia. Stabilirea caracteristicilor de mai sus s-a făcut pe etaje şi elemente de arboret, precum şi pe ansamblul arboretului în baza sondajelor.

De asemenea, se fac determinări şi asupra subarboretului şi semințişului, precum și pentru alte componente ale biocenozei forestiere, la nevoie, se fac determinări suplimentare cu înscrierea informațiilor la “date complementare”.

Măsurarea şi înregistrarea caracteristicilor respective, inclusiv inventarierea arboretelor, s-a făcut folosind instrumente şi aparate performante, bazate pe tehnologia informației, care să asigure precizie ridicată, precum şi stocarea şi transmiterea automată a informațiilor, în vederea prelucrării lor în sistemul informatic al amenajării pădurilor.

S-au făcut determinări asupra următoarelor caracteristici:

Tipul fundamental  de  pădure.

S-a  determinat  după  sistematica  tipurilor  de pădure în vigoare.

Caracterul actual  al tipului  de pădure.

S-a folosit următoarea clasificare: natural  fundamental  de  productivitate  superioară,  natural  fundamental  de productivitate mijlocie si natural fundamental de productivitate inferioară; natural fundamental subproductiv; parțial derivat; total derivat; artificial (de productivitate: superioară,  mijlocie,  inferioară);  arboret  tânăr  -  nedefinit  sub  raportul  tipului  de pădure.

Tipul de structură. Sub raportul vârstelor se deosebesc următoarele tipuri: echien, relativ echien, relativ plurien si plurien, iar din punct de vedere al etajării,structuri unietajate şi  bietajate.

Elementul de arboret este format din totalitatea arborilor dintr-o unitate amenajistică,  de  aceeaşi  specie,  din  aceeaşi  generație şi  constituind  rezultatul aceluiaşi mod de regenerare (din sămânță, lăstari, plantații); elementele de arboret s-au constituit diferențiat, în raport cu etajul din care fac parte.

S-au constituit atatea elemente de arboret cate specii, generații şi moduri de regenerare (proveniențe) s-au identificat în cadrul unei subparcele.

Constituirea  în  elemente,  în  raport  cu  criteriile  menționate,  s-a facut  în  toate cazurile în care cunoaşterea structurii, conducerea şi regenerarea arboretului a reclamat acest lucru. Elementele de arboret nu s-au constitui, de regulă, în cazul în care ponderea lor a fost sub limita de 5% din volumul etajului din care face parte. Elementul de arboret care nu îndeplineşte condiția menționată s-a înscris la date complementare.

În  cazul  arboretelor  pluriene,  elementele  de  arboret  s-au  constituit  numai  în raport cu specia.

Ponderea elementelor de arboret s-a estimat în raport cu suprafața ocupată de element în cadrul subparcelei şi s-a exprimat în procente, din 5 în 5.

Ponderea speciilor, respectiv participarea acestora în compoziția  arboretului, s-a stabilit prin însumarea ponderilor elementelor de arboret de aceeaşi specie, pe etaje sau pe întregul arboret, după caz. La plantațiile care n-au realizat încă reuşita definitivă, proporția speciilor s-a determinat conform “ Normelor tehnice pentru compozițiile, scheme şi tehnologii de regenerare a pădurilor”.

Amestecul exprimă modul de repartizare a speciilor în cadrul arboretului şi poate fi: intim, grupat (în buchete, în grupe, în pâlcuri, în benzi) sau mixt. Vârsta.

S-a determinat pentru fiecare element de arboret şi pe arboretul întreg.

Pe elemente de arboret, toleranța de determinare a vârstei este de aproximativ 5% . Vârsta arboretului s-a stabilit în raport cu vârsta elementului în raport cu care se stabilesc măsurile de gospodărire.

În cazul când în cadrul arboretului nu s-a putut defini un astfel de element, sa înregistrat vârsta elementului majoritar. În cazul arboretelor etajate, vârsta arboretului în ansamblu este reprezentată de vârsta care caracterizează etajul ce formează obiectul principal al gospodăriei.

Pentru arboretele pluriene s-a estimat vârsta medie a arborilor din categoria de diametre de referință (50 cm). Diametrul mediu al suprafeței de  bază (dg) s-a determinat pentru  fiecare element de arboret, prin luarea în considerare a diametrelor măsurate pentru calculul suprafeței de bază măsurat, cu o toleranță de +/- 10 % . În cazul arboretelor pluriene s-a înscris diametrul mediu corespunzător categoriei de diametre de referință. Suprafața de bază a arboretului (G) s-a determinat prin procedeul Bitterlich.

Înălțimea medie (hg) s-a determinat prin măsurători pentru fiecare element de arboret cu o toleranță  de +/- 5 % pentru arboretele care intră în rând de tăiere în următorul deceniu şi de +/- 7 % la celelalte. La arboretele pluriene s-a determinat înălțimea indicatoare, măsurată pentru categoria arborilor de referință.

Clasa de producție.

Clasa de producție relativă s-a determinat pentru fiecare element de arboret în parte, prin intermediul graficelor de variație a înălțimii în raport cu vârsta, la vârsta de referință. La arboretele pluriene tratate în grădinărit, clasa de productie s-a determină cu ajutorul graficelor corespunzătoare arboretelor cu structuri pluriene. Cu  ocazia prelucrării datelor, s-a determinat automat şi clasa de producție absolută în raport cu înălțimea la vârsta de referință.

Clasa de producție a întregului arboret este cea a elementului sau grupei de elemente preponderente.

În cazul în care nu s-a putut defini un element preponderent, clasa de producție pe întregul arboret s-a stabilit a fi cea a elementului majoritar.

În cazul arboretelor etajate, clasa de producție a arboretului în ansamblu este reprezentată de clasa de producție care caracterizează etajul ce formează obiectul principal al gospodăriei.

Volumul.

Se stabileşte atât pentru fiecare element de arboret şi etaj, cât şi pentru întregul arboret. Creşterea curentă în volum s-a stabilit atât pentru fiecare element de arboret, cât şi pentru arboretul întreg.

În raport cu importanța arboretelor şi posibilitățile de realizare, s-au aplicat următoarele procedee:

- compararea volumelor determinate la etape diferite, cu luarea în considerare a volumului extras între timp

- se aplică de regulă la arboretele tratate în grădinărit;

-  procedeul tabelelor de producție sau al ecuațiilor de regresie echivalente.

În cazul arboretelor afectate de factori destabilizatori, creşterea curentă în volum determinată a fost diminuată corespunzător intensității cu care s-a manifestă fenomenul.

Clasa de calitate.

S-a stabilit  prin  măsurători  pentru  fiecare  element  de arboret identificat şi s-a exprimat prin clasa de calitate a fiecărui element de arboret.

Elagajul.

S-a estimat  pentru  fiecare  element  de  arboret şi s-a exprimat în zecimi din înălțimea arborilor.

Consistența s-a determinat pentru etajul care constituie obiectul gospodăririi şi s-a redat prin următorii indici:

- indicele de desime, în cazul semințişurilor, lăstărişurilor sau plantațiilor fără starea de masiv încheiată;

- indicele de închidere a coronamentului (de acoperire);

- indicele  de  densitate,  determinat  în  raport  cu  suprafața  de  bază, pentru fiecare element de arboret, acolo unde s-a determinat suprafața de bază prin procedee simplificate. Indicele de densitate serveşte la stabilirea elementelor biometrice, cel de acoperire este necesar pentru stabilirea măsurilor silviculturale cu referire specială la lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor, precum şi pentru aplicarea tratamentelor.

Indicele de desime se are în vedere la stabilirea lucrărilor de completări, îngrijire a semințişurilor şi a culturilor tinere. Indicii respectivi s-au înscris obligatoriu în amenajament, în raport cu scopurile urmărite. În cazul arboretelor etajate, consistența se s-a stabilit şi pe etaje.

Modul de regenerare s-a determinat pentru fiecare element de arboret şi poate fi: naturală din sămânță, din lăstari (din cioată, din scaun) sau din drajoni; artificială din sămânță sau din plantație.

Vitalitatea. S-a stabilit pentru fiecare element de arboret după aspectul majorității  arborilor şi poate fi: foarte viguroasă, viguroasă, normală, slabă, foarte slabă.

Starea de sănătate. S-a stabilit pe arboret, prin observații şi măsurători, în raport cu vătămările cauzate de animale, insecte, ciuperci, factori abiotici, factori antropici etc.  Subarboretul. S-au consemnat speciile componente de arbuşti, indicându-se desimea, răspândirea şi suprafața ocupată. Semințişul (starea regenerării).

S-a descris atât semințişul utilizabil, cât şi cel neutilizabil, pentru fiecare dintre acestea indicându-se speciile componente, vârsta medie, modul de răspândire, desimea şi suprafața ocupată.

Cu ocazia descrierii parcelare s-a insistat, pe cât posibil, asupra diversității genetice intraspecifice şi asupra diversității la nivelul speciilor şi al ecosistemelor (arboretelor) respective.

Este de importanță deosebită semnalarea diverselor forme genetice, a tuturor speciilor forestiere existente (indiferent de proporția lor în arboret), a speciilor arbustive, a speciilor de plante erbacee, a unor particularități privind fauna, precum şi a caracteristicilor de ansamblu ale arboretelor (amestec, structură verticală etc.).

Lucrările executate. Se referă la natura şi cantitatea lucrărilor executate în cursul deceniului expirat. Datele corespunzătoare se înscriu pe baza constatărilor din teren şi luând în considerare evidențele aplicării amenajamentului şi alte evidențe şi documente tehnice deținute de unitățile silvice.

Lucrări propuse. Se referă la natura şi cantitatea tuturor lucrărilor necesare pentru deceniul următor, inclusiv la indicii de recoltare pentru produse principale şi secundare, în raport cu  prevederile  normelor  tehnice  de  specialitate  şi  cerințele fiecărui arboret.

Datele complementare. S-au arătat în termeni concişi toate detaliile ce nu au putut fi înregistrate la punctele anterioare, dar necesare caracterizării de ansamblu sau de detaliu sub raportul stațiunii şi al arboretului, al folosinței terenului şi funcțiilor pădurii. Tot aici s-a mai consemnat date în legătură cu preexistenții, cu tineretul din arboretele grădinărite, cu defectele arborilor, cu starea cioatelor şi altele.

S-a menționat, de asemenea, aspecte referitoare la neomogenitatea arboretelor sub raportul consistenței, compoziției, existenței unor goluri, dacă porțiunile în cauză nu au putut fi constituite ca subparcele separate.

Se fac aprecieri asupra efectului măsurilor aplicate în deceniul expirat, asupra provenienței materialului de împădurire, existenței arborilor plus şi orice elemente informative referitoare la biodiversitate.

Etapa de birou:

În această etapă au fost identificate și utilizate următoarele surse de informare:

- Amenajamentele silvice anterioare elaborate pentru suprafeța care face și obiectul reamenajării U.P. I Băcilă-Silea, precum și altele elaborate pentru suprafețele învecinate.

S-au studiat hărțile amenajistice, lucrările propuse anterior și posibilul impact asupra speciilor și habitatelor de interes comunitar. Au fost arhivate primele date spațiale ale suprafeței de studiat (hărți, planuri de bază, ortofotoplanuri) în vederea utilizării lor la etapa de teren prin utilizarea de GPS-uri care să le înglobeze.

Lucrările propuse și efectuate, au fost analizate comparativ, în raport cu obiectivele de conservare ale speciilor și habitatelor din ANPIC cu care se suprapune direct, dar și cu cele învecinate. Au fost studiate compozițiile țel (la regenerare și cele optime) în raport cu bazele de amenajare adoptate, tratamentele adoptate, natura lucrărilor de îngrijire și prezența speciilor invazive (tip specii, proporții de participare, natura amestecului)

- Planul de management elaborat pentru ROSAC0122 - Munții Făgăraș, în vederea integrării în amenajament a măsurilor de conservare, inclusiv datele spațiale;

- Obiectivele specifice de conservare elaborate de A.N.A.N.P. , inclusiv datele spațiale;

- Formularul standard ale sitului Natura 2000 ROSAC0122 - Munții Făgăraș.

IV.CONCLUZII

Ecosistemele forestiere trebuie privite ca ecosisteme dinamice. Chiar şi în cazul celor care durată de viaţă îndelungată, cum sunt pădurile, anumite evenimente produc schimbări radicale în compoziţia şi structura acestora şi implicit influenţează dezvoltarea lor viitoare. În astfel de situaţii, perioada necesară reinstalării aceluiaşi tip de pădure este variabilă, în funcţie de amploarea perturbării şi de capacitatea de rezilienţă a ecosistemului. Reţeaua ecologică Natura 2000 urmăreşte menţinerea sau refacerea stării de conservare favorabilă a habitatelor forestiere de interes comunitar pentru care a fost desemnat un sit.

Aşa cum reiese şi din lucrarea de faţă, în fiecare caz în parte, măsurile de gospodărire au fost direct corelate cu funcţia prioritară atribuită pădurii (care poate fi de producţie sau de protecţie). Bineînţeles, că acolo unde a fost cazul, acestea s-au adaptat necesităţilor speciale de conservare ale speciilor de interes comunitar pentru care siturile au fost desemnate. Ca urmare, eventualele restricţii în gospodărire se datorează unor cerinţe speciale privind conservarea speciilor de interes  comunitar. Aceste restricţii au fost atent analizate pentru a nu crea tensiuni între factorii interesaţi şi mai ales pentru a nu cauza pierderi  inutile  proprietarilor de terenuri.

Prevederile amenajamanetului silvic în ce priveşte dinamica arboretelor pe termen lung, susţinute de un ciclu de producţie de 110 de ani (SUP A codru regulat) şi o vârstă medie a exploatabilităţii de 112 ani (SUP A codru regulat). Astfel se estimează:

- menținerea diversități structurale – atât pe verticală (structuri relativ pluriene) cât și pe orizontală (structură mozaicată – existența de arborete in faze de dezvoltare diferită),

- menţinerea compoziţiei conform specificului ecologic al zonei.

Din analiza obiectivelor amenajamentului silvic, tragem concluzia că acestea coincid cu obiectivele generale ale reţelei Natura 2000, respectiv cu obiectivele de conservare a speciilor de interes comunitar. În cazul habitatelor, planul de amenajament are ca obiectiv asigurarea continuităţii pădurii, promovarea tipurilor fundamentale de pădure, menţinerea funcţiilor ecologice şi economice ale pădurii aşa cum sunt stabilite ele prin încadrarea în grupe funcţionale şi subunităţi de producţie/protecţie.

Obiectivele asumate de amenajamentul silvic pentru păduriile studiate sunt conforme şi susţin integritatea reţelei Natura 2000 şi conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere identificate în zona studiată.

Lucrările propuse nu afectează negativ semnificativ starea de conservare a  habitatelor forestiere de interes comunitar pe termen lung.

Prevederile amenajamentului silvic nu conduc la pierderi de suprafaţă din habitatele de interes comunitar.

Anumite lucrări precum completăriile, curăţiriile, răriturile au un caracter ajutător in menţinerea sau imbunătăţirea după caz a stării de conservare.

Soluţiile tehnice alese contribuie la modificarea pe termen scurt a microclimatului local, respectiv al condiţiilor de biotop, datorită, modificărilor structurilor orizontale şi verticale (retenţie diferită a apei pluviale, regim de lumină diferenţiat, circulaţia diferită a aerului).

Avand in vedere etologia speciilor şi regimul trofic specific nu se poate afirma ca gospodarirea fondului forestier poate cauza schimbari fundamentale in ceea ce priveste starea de conservare a populatiilor de carnivore.

Managementul forestier adecvat, propus în amenajament, este în măsură să conserve suprafeţele ocupate la ora actuală de pădure şi păşune, ca tipuri majore de ecosisteme, precum şi păstrarea conectivităţii în cadrul habitatelor ce vor putea asigura perpetuarea în timp a biocenozelor naturale.

Amenajamentul Silvic are ca bază următoarele principii:

  Principiul continuităţii exercitării funcţiilor atribuite pădurii;

  Principiul exercitării optimale şi durabile a funcţiilor multiple de producţie ori protecţie;

  Principiul valorificării optimale şi durabile a resurselor pădurii;

  Principiul conservării şi ameliorării biodiversităţii;

  Principiul estetic, etc.

Din cele expuse în capitolele anterioare, putem concluziona că, măsurile de gospodărire a pădurilor, prescrise de Amenajamentul Silvic propus coroborate cu măsurile de reducere a impactului propuse de prezentul studiu de evaluare adecvată, sunt în spiritul  administrării durabile a acestor resurse, fiind acoperitoare pentru asigurarea unei stări favorabile de conservare atât a habitatelor forestiere luate în studiu, cât şi a speciilor de interes comunitar ce se regăsesc în suprafaţa cuprinsă de el.

Perioada în care se vor efectua lucrări si durata acestora, raportat la ecologia  speciilor prezente:

| Lucrări silvice | Perioada stabilită prin studiu pentru executarea lucrării | Durata lucrărilor | Frecvenţa aplicării | Ecologia speciilor prezente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Perioada de cuibărire | Creşterea puilor | Migraţii | Observaţii |
| Împăduriri | Nov.-Mart. | 30-60 zile | O aplicare | Aprilie- iunie | Iunie-Iulie | Febr.-Martie 15 Aug.-sept. | Nu afectează mărimea populaţiilor şi distribuţia |
| Completări | Nov.-Mart. | 3-5 zile | 1-3 acţiuni | Aprilie- iunie | Iunie-Iulie | Febr.-Martie 15 Aug.-sept | Nu afectează mărimea populaţiilor şi distribuţia |
| Degajări | Aug.-Mart. | 5-10 zile | 2-3 acţiuni | Aprilie- iunie | Iunie-Iulie | Febr.-Martie 15 Aug.-sept | Nu afectează mărimea populaţiilor şi distribuţia |
| Curăţiri | Aug.-Mart. | 5-10 zile | 2-3 acţiuni | Aprilie- iunie | Iunie-Iulie | Febr.-Martie 15 Aug.-sept | Nu afectează mărimea populaţiilor şi distribuţia |
| Rărituri | Aug.-Mart. | 5-10 zile | 2-3 acţiuni | Aprilie- iunie | Iunie-Iulie | Febr.-Martie 15 Aug.-sept | Distanţa minimă faţă de zonele de protecţie integrală de 150 m în august şi martie |
| Lucrări de igienă | Aug.-Mart. | 1-2 zile | 2-3 acţiuni | Aprilie- iunie | Iunie-Iulie | Febr.-Martie 15 Aug.-sept | Distanţa minimă faţă de zonele de protecţie integrală de 150 m în august şi martie |
| Tăieri de conservare | Repaus vegetativ | 1-3 zile | - | Aprilie- iunie | Iunie-Iulie | Febr.-Martie 15 Aug.-sept | Nu afectează mărimea populaţiilor şi distribuţia |
| Îngrijirea culturilor | Aug.-Mart. | 5-10 zile | anual | Aprilie- iunie | Iunie-Iulie | Febr.-Martie 15 Aug.-sept | Nu afectează mărimea populaţiilor şi distribuţia |
| Îngrijirea seminţişului | Sept.-Mart. | - | - | Aprilie- iunie | Iunie-Iulie | Febr.-Martie 15 Aug.-sept | Nu afectează mărimea populaţiilor şi distribuţia |
| Tăieri progresive (şi în margine de masiv) de însămânţare, tăieri succesive în margine de masiv (de însămânţare) şi cvasigrădi- nărite (prima tăiere) | Tot anul | 15-30 zile | O intervenţie | Aprilie- iunie | Iunie-Iulie | Febr.-Martie 15 Aug.-sept | Distanţa minimă faţă de zonele de protecţie integrala de 200 m in lunile august si martie |
| Tăieri progresive (şi în margine de masiv) de punere în lumină, tăieri succesive în margine de masiv (de dezvoltare şi definitive), tăieri cvasigrădi- nărite (intermediare şi definitive), tăieri progresive de racordare | 15.IX-30.IV | 15-30 zile | intervenţie | Aprilie- iunie | Iunie-Iulie | Febr.-Martie 15 Aug.-sept | Distanţa minimă faţă de zonele de protecţie integrala de 200 m in lunile august si martie |
| Tăieri rase | Aug.-Mart. | 15-30 zile | O intervenţie | Aprilie- iunie | Iunie-Iulie | Febr.-Martie 15 Aug.-sept | Distanţa minimă faţă de zonele de protecţie integrala de 200 m in lunile august si martie |

## Formele de impact: reducerea habitatelor (de interes comunitar, de hrănire, de reproducere, de odihnă), zgomot, perturbare prin prezenţa umană

Prin analiza manifestării formelor de impact asupra habitatelor de interes comunitar, a speciilor şi habitatelor acestora s-a constatat că desfăşurarea lucrărilor silvice ca activităţi generatoare de impact nu afectează semnificativ speciile de interes comunitar sau habitatele acestora din cuprinsul ariilor naturale protejate. Impactul potenţial al activităţilor silvice a fost analizat în capitolul dedicat identificării şi evaluării impactului, constatând manifestarea unui impact direct neutru pe termen scurt şi pozitiv pe termen lung.

Efectele scontate ale lucrărilor propuse de amenajamentul silvic asupra ecosistemelor forestiere din aria naturala protejata ce se suprapune peste fondul forestier este prezentata în tabelul următor:

| Nr. crt. | Lucrări propuse | Necesitatea/scopul/motivarea lucrărilor |
| --- | --- | --- |
| 1 | Împăduriri | - crearea condiţiilor corespunzătoare favorizării instalării/reinstalării arboretelor formate din specii caracteristice compoziţiei de regenerare/tipului natural-fundamental de pădure; - realizarea lucrărilor de reîmpădurire şi împădurire; - selecţionarea puieţilor corespunzători calitativ; - consolidarea regenerării obţinute; - asigurarea compoziţiei de regenerare; - remedierea prejudiciilor produse prin procesul de recoltare a masei lemnoase. Se realizează în următoarele condiţii: - în poieni şi goluri; - în terenuri dezgolite prin calamităţi naturale; - în terenuri parcurse sau prevăzute a fi parcurse cu tăieri de regenerare; - după tăieri rase în molidişuri; - după înlocuirea arboretelor slab productive (refacere). |
| 2 | Completări | - permite ameliorarea compoziţiei şi densităţii arboretelor în scopul menţinerii tipului natural- fundamental. |
| 3 | Degajări | - permite ameliorarea compoziţiei şi densităţii arboretelor în scopul menţinerii tipului natural- fundamental. ---permite eliminarea speciilor alohtone, invazive, copleşitoare, nedorite. |
| 4 | Curăţiri | - continuarea ameliorării compoziţiei arboretului, în concordanţă cu compoziţia ţel fixată, prin înlăturarea exemplarelor copleşitoare din speciile nedorite; - îmbunătăţirea stării fitosanitare a arboretului prin eliminarea treptată a exemplarelor uscate, rupte, vătămate, defectuoase, preexistente, a lăstarilor etc., având grijă să nu se întrerupă în nici un punct starea de masiv; - reducerea desimii arboretelor pentru a permite regularizarea creşterii în grosime şi în înălţime, precum şi a configuraţiei coroanei; - ameliorarea mediului intern al pădurii, cu efecte favorabile asupra capacităţii productive şi protectoare, ca şi asupra stabilităţii generale a acesteia; - menţinerea integrităţii structurale (consistenta K>0,8). |
| 5 | Rărituri | - ameliorarea calitativă a arboretelor, mai ales sub raportul compoziţiei, al calităţii tulpinilor şi coroanelor arborilor, al distribuţiei lor spaţiale, precum şi al însuşirilor tehnologice ale lemnului; - ameliorarea structurii genetice a speciilor arboricole; - activarea creşterii în grosime a arborilor valoroşi (cu rezultat direct asupra măririi volumului) ca urmare a răririi treptate a arboretului, fără însă a afecta creşterea în înălţime şi producerea elagajului natural (uscarea şi căderea ramurilor de pe partea inferioară a trunchiului); - luminarea coroanelor arborilor de valoare din speciile de bază pentru a crea condiţii mai favorabile pentru fructificaţie şi pentru regenerarea naturală a pădurii; - mărirea rezistenţei pădurii Ia acţiunea vătămătoare a factorilor biotici şi abiotici cu menţinerea unei stări fitosanitare cât mai bune şi a unei stări de vegetaţie cât mai active a arboretului rămas. |
| 6 | Lucrări de igienă | - urmăresc menţinerea sau ameliorarea stării fitosanitare a arboretelor prin extragerea arborilor uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic atacaţi de insecte sau ciuperci, cu vătămări mecanice, precum şi a arborilor cursă şi de control folosiţi în lucrările de protecţia pădurilor. Amenajamentul forestier analizat prevede ca aceste lucrări să se efectueze in toate arboretele care n-au fost prevăzute să se parcurgă cu alt gen de lucrări de îngrijire. Tăierile de igienă se vor executa ori de cate ori considerente de ordin fitosanitar le impun. |
| 7 | Tăieri de conservare | - reprezintă ansamblul de intervenţii necesare în arborete de vârste înaintate, exceptate definitiv sau temporar de la tăieri de produse principale, în scopul asigurării permanenţei pădurii şi îmbunătăţirii continue a exercitării de către arboretele respective a funcţiilor de protecţie. -din această categorie se pot realiza lucrări de igienă, extragerea arborilor accidentaţi şi a celor de calitate scăzută (rău conformaţi sau cu defecte tehnologice evidente), crearea condiţiilor de dezvoltare a seminţişurilor existente sau care se vor instala în diferite puncte de intervenţie, precum şi a grupurilor de arbori din interiorul arboretului, afişate în diferite stadii de dezvoltare. -lucrărilor speciale de conservare urmăresc: - ameliorarea compoziţiei arboretelor; - asigurarea reînnoirii şi permanenţei pădurii; - revenirea, dacă este posibil şi justificat ecologic, la tipul natural de pădure şi chiar de structură. |
| 8 | Îngrijirea culturilor | -păstrarea şi ameliorarea stării de sănătate a arboretelor; -creşterea gradului de stabilitate şi rezistenţă a arboretelor la acţiunea factorilor externi şi interni destabilizatori (vânt, zăpadă, boli şi dăunători); -creşterea productivităţii arboretelor, precum şi îmbunătăţirea calităţii lemnului produs; -mărirea capacităţii de fructificare a arborilor şi ameliorarea condiţiilor de regenerare; -recoltarea biomasei vegetale în vederea valorificării ei. |
| 9 | Îngrijirea seminţişului | -asigurarea regenerării naturale a arboretelor. |
| 10 | Tăieri progresive | -asigură menţinerea tipului natural-fundamental de pădure; -asigură ameliorarea compoziţiei şi densităţii arboretelor; -asigură regenerarea arboretelor; -permite înlăturarea speciilor alohtone; -asigură continuitatea peisajului de tip forestier; -asigură reducerea riscurilor dezvoltării populaţiilor insectelor defoliatoare şi xilofage şi reducerea riscurilor producerii şi propagării incendiilor de pădure; - asigura refacerea rapida a peisajului de tip forestier. |

Prin urmare, prin măsurile propuse în planul luat în studiu nu se realizează un impact negativ asupra ariei naturale protejate ROSAC0122 - Munții Făgăraș. Măsurile propuse conduc la realizarea permanenţei pădurii, prin conservarea  habitatelor de interes comunitar şi a speciilor existente.

Concluziile evaluării adecvate

| Descriere componente PP | ANPIC afectate | Specii/habitate afectate | Obictive de conservare/parametru afectați | Tipuri de impact, inclusiv cumulativ | Măsuri de reducere | Impact rezidual | Soluția alternativă aleasă | Motive imperative de interes public major | Măsuri compen satorii | Alte aspecte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Curățiri | ROSAC0122 - Munții Făgăraș | Nu sunt afectate habitate și specii de interes comunitar | Nu sunt afectați parametri ai obiectivelor de conservare | Fără impact | Nu este cazul | Fără impact | Nu este cazul | Nu este cazul – varinata propusă va avea un impact nesemnificativ | Nu este cazul | Nu este cazul |
| Rărituri Tăieri de igienă Taieri progresive Tăieri de conservare | ROSAC0122 - Munții Făgăraș | 9110 91V0 | Volum lemn mort | Activităţile propuse pot induce modificări ca urmare a aplicarii taierilor de produse principale si de conservare care prevad recoltarea arborilor maturi (legislatia silvica nu are prevederi cu privire la obligativitatea pastrarii unui anumit numar de arbori de biodiversitate) | Menținerea unui volum de minim 20 mc/ha lemn mort | Nesemnificativ | 1 | Nu este cazul – varinata propusă va avea un impact nesemnificativ | Nu este cazul | Nu este cazul |
|  |  |  | Arbori de biodiversitate |  | Menținerea a minim 5 arbori de biodiversitate cu vârsta de peste 80 de ani la hectar | Nesemnificativ | 1 | Nu este cazul – varinata propusă va avea un impact nesemnificativ | Nu este cazul | Nu este cazul |
|  |  |  | Suprafață habitat; |  | Lucrările de îngrijire şi conducere se vor executa la timp. | Nesemnificativ | 1 | Nu este cazul – varinata propusă va avea un impact nesemnificativ | Nu este cazul | Nu este cazul |
|  |  |  |  |  | Se vor valorifica la maxim posibilităţile de regenerare naturală din sămânţă a speciilor principale | Nesemnificativ | 1 | Nu este cazul – varinata propusă va avea un impact nesemnificativ | Nu este cazul | Nu este cazul |
|  |  |  |  |  | Lucrările silvice prevăzute în amenajamentele silvice se vor efectua în mod corespunzător și conform calendarului de execuție, pentru a evita degradarea solului și rănirea semințisului instalat. | Nesemnificativ | 1 | Nu este cazul – varinata propusă va avea un impact nesemnificativ | Nu este cazul | Nu este cazul |
|  |  | Ursus arctos Canis lupus | menținerea stării favorabile de conservare la nivelul sitului Natura 2000 ROSAC0122 Munții Făgăraș | Activităţile propuse în cadrul planului pot induce modificări ca urmare a amplasarii parchetelor si a producerii zgomotului in timpul lucrarilor, aspect care poate reduce nr indivizilor din populațiile de pradă. Analiza impactului s-a realizat în mod precaut | Interzicerea autorizării simultane a mai multor parchte alăturate(în ua-uri învecinate) | Nesemnificativ | 1 | Nu este cazul – varinata propusă va avea un impact nesemnificativ | Nu este cazul | Nu este cazul |
|  |  |  |  |  | Se vor utiliza utilaje care produc un nivel scăzut de zgomot, iar rampele de încărcare se vor amplasa înafara zonelor cu densitate ridicată a populației de prad | Nesemnificativ | 1 | Nu este cazul – varinata propusă va avea un impact nesemnificativ | Nu este cazul | Nu este cazul |

INDEX DE TERMENI TEHNICI

A

Administrarea pădurilor - totalitatea activităţilor cu caracter tehnic, economic şi juridic desfăşurate de ocoalele silvice, de structurile de rang superior sau de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva în scopul asigurării gestionării durabile a pădurilor, cu respectarea regimului silvic.

Amenajament silvic - documentul de bază în gestionarea pădurilor, cu conţinut tehnico-organizatoric şi economic, fundamentat ecologic.

Amenajarea pădurilor - ansamblul de preocupări şi măsuri menite să asigure aducerea şi păstrarea pădurilor în stare corespunzătoare din punctul de vedere al funcţiilor ecologice, economice şi sociale pe care acestea le îndeplinesc.

Arboret - porţiunea omogenă de pădure atât din punctul de vedere al populaţiei de arbori, cât şi al condiţiilor staţionale.

Arboretum - suprafaţa de teren pe care este cultivată, în scop ştiinţific sau educaţional, o colecţie de arbori şi arbuşti.

Arbori de biodiversitate - arbori, cu diametrul mediu cel putin egal cu diametrul mediu al arboretului, ce vor fi mentinuti pe suprafata parchetelor dupa finalizarea taierilor definitive și/sau rase.

Accident ecologic - evenimentul produs ca urmare a unor neprevazute deversari/emisii de substante sau preparate periculoase/poluante, sub forma lichida, solida, gazoasa ori sub forma de vapori sau de energie, rezultate din desfasurarea unor activitati antropice necontrolate/ bruste, prin care se deterioreaza ori se distrug ecosistemele naturale si antropice.

Acte de reglementare - aviz de mediu, acord de mediu, aviz Natura 2000, autorizatie de mediu, autorizatie integrata de mediu, autorizatie privind emisiile de gaze cu efect de sera, autorizatie privind activitati cu organisme modificate genetic.

Arie de protectie speciala avifaunistica - arie naturala protejata a carei scopuri sunt conservarea, mentinerea si, acolo unde este cazul, refacerea la o stare de conservare favorabila a speciilor de pasari si a habitatelor specifice, desemnata pentru protectia de pasari migratoare;

Arie speciala de conservare - situl de importanta comunitara desemnat printr-un act statutar, administrativ si/sau contractual in care sunt aplicate masurile de conservare necesare mentinerii sau de refacere la o stare de conservare favorabila a habitatelor naturale si/sau a populatiilor speciilor de interes comunitar pentru care situl este desemnat;

Arie naturala protejata - zona terestra si/sau acvatica in care exista specii de plante si animale salbatice, elemente si formatiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de alta natura, cu valoare ecologica, stiintifica ori culturala deosebita, care are un regim special de protectie si conservare, stability conform prevederilor legale;

C

Circulaţia materialelor lemnoase - acţiunea de transport al materialelor lemnoase între două locaţii, folosindu-se în acest scop orice mijloc de transport, şi/sau transmiterea proprietăţii asupra materialelor lemnoase

Compoziţie-ţel - combinaţia de specii urmărită a se realiza de un arboret care îmbină în mod optim, atât prin proporţie, cât şi prin gruparea lor, exigenţele biologice cu obiectivele multiple, social-economice ori ecologice

Consistenţa - gradul de spaţiere a arborilor în cadrul arboretului. Consistenţa, în funcţie de gradul de dezvoltare a arboretului, se exprimă prin următorii indici:

a) indicele de desime - în cazul seminţişurilor, lăstărişurilor sau plantaţiilor fără starea de masiv încheiată;

b) indicele de densitate - determinat în raport cu suprafaţa de bază sau cu volumul;

c) indicele de închidere a coronamentului

Control de fond - totalitatea acţiunilor efectuate în fondul forestier, în condiţiile legii, de către personalul care asigură administrarea pădurilor şi serviciile silvice, în scopul:

a) verificării stării limitelor şi bornelor amenajistice;

b) verificării suprafeţei de pădure în scopul identificării, inventarierii şi evaluării valorice a arborilor tăiaţi în delict, a seminţişurilor utilizabile distruse sau vătămate, a oricăror altor pagube aduse pădurii, precum şi stabilirii cauzelor care le-au produs;

c) verificării oportunităţii şi calităţii lucrărilor silvice executate;

d) identificării lucrărilor silvice necesare;

e) verificării stării bunurilor mobile şi imobile aferente pădurii respective;

f) inventarierii stocurilor de produse ale pădurii existente pe suprafaţa acesteia;

g) stabilirii pagubelor şi/sau daunelor aduse pădurii, precum şi propuneri de recuperare a acestora

D

Defrişare - acţiunea de înlăturare completă a vegetaţiei forestiere, fără a fi urmată de regenerarea acesteia, incluzând scoaterea şi îndepărtarea cioatelor arborilor şi arbuştilor, cu schimbarea folosinţei şi/sau a destinaţiei terenului

Deţinător - proprietarul, administratorul, prestatorul de servicii silvice, transportatorul, depozitarul, custodele, precum şi orice altă persoană fizică sau juridică în temeiul unui titlu legal de fond forestier sau de materiale lemnoase

Dispozitiv special de marcat - ciocanele silvice de marcat, instrumentele folosite de personalul silvic pentru marcarea arborilor, a cioatelor şi a materialului lemnos

E

Ecosistem forestier - unitatea funcţională a biosferei, constituită din biocenoză, în care rolul predominant îl au populaţia de arbori şi staţiunea pe care o ocupă aceasta.

Exploatare forestieră - procesul de producţie prin care se extrage din păduri lemnul brut în condiţiile prevăzute de regimul silvic.

G

Gestionarea durabilă a pădurilor - administrarea şi utilizarea pădurilor astfel încât să îşi menţină şi să îşi amelioreze biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea, sănătatea şi în aşa fel încât să asigure, în prezent şi în viitor, capacitatea de a exercita funcţiile multiple ecologice, economice şi sociale permanente la nivel local, regional, naţional şi global fără a crea prejudicii altor ecosisteme

M

Masă lemnoasă - totalitatea arborilor pe picior şi/sau doborâţi, întregi sau părţi din aceştia, inclusiv cei aflaţi în diferite stadii de transformare şi mişcare în cadrul procesului de exploatare forestieră

Materiale lemnoase - lemnul rotund sau despicat de lucru şi lemnul de foc, cheresteaua, flancurile, traversele, lemnul ecarisat - cu secţiune dreptunghiulară sau pătrată -, precum şi lemnul cioplit. Această categorie cuprinde şi arbori şi arbuşti ornamentali, pomi de Crăciun, răchită şi puieţi

Material forestier de reproducere     - materialul biologic vegetal prin care se realizează reproducerea arborilor din speciile şi hibrizii artificiali, importanţi pentru scopuri forestiere; aceste specii şi aceşti hibrizi se stabilesc prin lege specială

O

Obiectiv ecologic, economic sau social - efectul scontat şi fixat ca țel prin amenajarea unei păduri. El se poate referi atât la produsele, cât şi la serviciile pădurii

Ocol silvic     - unitatea constituită în scopul administrării pădurilor şi/sau asigurării serviciilor silvice, indiferent de forma de proprietate asupra fondului forestier, având suprafaţa minimă de constituire după cum urmează:

a) în regiunea de câmpie - 3.000 ha fond forestier;

b) în regiunea de deal - 5.000 ha fond forestier;

c) în regiunea de munte - 7.000 ha fond forestier

Ocupare temporară a terenului     - schimbarea temporară a folosinţei unui teren cu destinaţie forestieră în scopuri şi pe perioade stabilite în condiţiile legii

P

Precomptare     - acţiunea de înlocuire a volumului de lemn prevăzut a fi recoltat din arboretele incluse în planurile decenale de recoltare a produselor principale cu volume rezultate din exploatarea masei lemnoase din arborete afectate integral de factori biotici sau abiotici ori din arborete cu vârsta peste 60 de ani, afectate parţial de factori biotici sau abiotici ori provenite din defrişări legale şi tăieri ilegale

Parchet     - suprafaţa de pădure în care se efectuează recoltări de masă lemnoasă în scopul realizării unei tăieri de îngrijire sau a unui anumit tratament

Perdele forestiere de protecţie     - formaţiunile cu vegetaţie forestieră, amplasate la o anumită distanţă unele faţă de altele sau faţă de un obiectiv cu scopul de a-l proteja împotriva efectelor unor factori dăunători şi/sau pentru ameliorarea climatică, economică şi estetico-sanitară a terenurilor

Perimetru de ameliorare     - terenurile degradate sau neproductive agricol care pot fi ameliorate prin împădurire, a căror punere în valoare este necesară din punctul de vedere al protecţiei solului, al regimului apelor, al îmbunătăţirii condiţiilor de mediu şi al diversităţii biologice

Plantaj     - cultura forestieră constituită din arbori proveniţi din mai multe clone sau familii, identificate, în proporţii definite, izolată faţă de surse de polen străin şi care este condusă astfel încât să producă în mod frecvent recolte abundente de seminţe, uşor de recoltat

Posibilitate     - volumul de lemn ce poate fi recoltat dintr-o pădure, în baza amenajamentului silvic, pe perioada de aplicare a acestuia

Posibilitate anuală     - volumul de lemn ce poate fi recoltat dintr-o pădure, rezultat ca raport dintre posibilitate şi numărul anilor de aplicabilitate a amenajamentului silvic

Prejudiciu adus pădurii     - efectul unei acţiuni umane, prin care este afectată integritatea pădurii şi/sau realizarea funcţiilor pe care aceasta ar trebui să le asigure. Aceste acţiuni pot afecta pădurea:     a) în mod direct, prin acţiuni desfăşurate ilegal;

b) în mod indirect, prin acţiuni al căror efect asupra pădurii poate fi cuantificat în timp. Se încadrează în acest tip efectele produse asupra acestora în urma poluării, realizării de construcţii, exploatării de resurse minerale, cu identificarea relaţiei cauză-efect certificate prin studii realizate de organisme abilitate, neamenajarea zonelor de limitare a propagării incendiilor, precum şi neasigurarea dotării minime pentru intervenţie în caz de incendiu

Prestaţie silvică     - lucrările cu caracter tehnic silvic efectuate de ocoale silvice, pe bază de contract, în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional

Principiul teritorialităţii     - efectuarea administrării şi serviciilor silvice, după caz, pe bază de contract, de către ocolul silvic care deţine majoritatea fondului forestier din raza unităţii administrativ-teritoriale respective

Produse accidentale I     - volumul de lemn rezultat din exploatarea arboretelor afectate integral de factori biotici şi abiotici, din exploatarea unor arbori din arborete cu vârste de peste 60 de ani, afectate parţial de factori biotici şi abiotici, sau cel provenit din defrişări legal aprobate

Produse accidentale II     - volumul de lemn rezultat din exploatarea unor arbori din arborete cu vârste de până la 60 de ani, afectate parţial de factori biotici şi abiotici

Provenienţa materialelor lemnoase     - sursa localizată de unde au fost obţinute materialele lemnoase, respectiv:

a) fondul forestier naţional;

b) vegetaţia forestieră din afara fondului forestier;

c) centrele de sortare şi prelucrare a lemnului;

d) depozitele de materiale lemnoase;

e) pieţele, târgurile, oboarele şi altele asemenea, autorizate pentru comercializarea materialelor lemnoase;

f) import

Preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior     - preţul mediu de vânzare al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, calculată la nivel naţional pe baza datelor statistice din anul anterior

R

Regimul codrului     - modul general de gospodărire a unei păduri, bazat pe regenerarea din sămânţă

Regimul crângului     - modul general de gospodărire a unei păduri, bazat pe regenerarea vegetativă

Regimul silvic     - sistemul unitar de norme tehnice silvice, economice şi juridice privind amenajarea, cultura, exploatarea, protecţia şi paza fondului forestier, în scopul asigurării gestionării durabile

S

Schimbarea categoriei de folosinţă     - schimbarea folosinţei terenului cu menţinerea destinaţiei forestiere, determinată de modificarea prevederilor amenajamentului silvic în scopul executării de lucrări, instalaţii şi construcţii necesare gestionării pădurilor

Scoatere definitivă din fondul forestier naţional     - schimbarea definitivă a destinaţiei forestiere a unui teren în altă destinaţie, în condiţiile legii

Servicii silvice     - totalitatea activităţilor cu caracter tehnic, economic şi juridic desfăşurate de ocoalele silvice, de structurile de rang superior sau de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva în scopul asigurării gestionării durabile a pădurilor, cu respectarea regimului silvic, exceptând valorificarea masei lemnoase

Sezon de vegetaţie     - perioada din an de la intrarea în vegetaţie a unui arboret până la repaosul vegetativ

Silvicultura     - ansamblul de preocupări şi acţiuni privind cunoaşterea pădurii, crearea şi îngrijirea acesteia, recoltarea şi valorificarea raţională a produselor sale, prelucrarea primară a lemnului, precum şi organizarea şi conducerea întregului proces de gestionare

Spaţii de depozitare a materialelor lemnoase     - spaţiile delimitate, în care deţinătorul materialelor lemnoase are dreptul să realizeze depozitarea acestora în vederea expedierii pentru transport, a prelucrării primare şi industriale, a comercializării, precum şi platformele primare de la locul de tăiere a masei lemnoase pe picior

Stare de masiv     - stadiul din care o regenerare se poate dezvolta independent, ca urmare a faptului că exemplarele componente ale acesteia realizează o desime care asigură condiţionarea lor reciprocă în creştere şi dezvoltare, fără a mai fi necesare lucrări de completări şi întreţineri

Structură silvică de rang superior     - structura în a cărei subordine se pot afla, din punct de vedere tehnic, ocoalele silvice private

Subunitate de gospodărire     - diviziunea unei unităţi de producţie şi/sau protecţie, constituită ca urmare a grupării arboretelor din unitatea de producţie şi/sau protecţie în funcţie de ţelul de gospodărire

T

Teren neproductiv     - terenul în suprafaţă de cel puţin 0,1 ha, care nu prezintă condiţii staţionale care să permită instalarea şi dezvoltarea unei vegetaţii forestiere

Terenuri degradate     - terenurile care prin eroziune, poluare sau acţiunea distructivă a unor factori antropici şi-au pierdut definitiv capacitatea de producţie agricolă, dar pot fi ameliorate prin împădurire, şi anume:

a) terenurile cu eroziune de suprafaţă foarte puternică şi excesivă;

b) terenurile cu eroziune de adâncime - ogaşe, ravene, torenţi;

c) terenurile afectate de alunecări active, prăbuşiri, surpări şi scurgeri noroioase;

d) terenurile nisipoase expuse erodării de către vânt sau apă;

e) terenurile cu aglomerări de pietriş, bolovăniş, grohotiş, stâncării şi depozite de aluviuni torenţiale;

f) terenurile cu exces permanent de umiditate;

g) terenurile sărăturate sau puternic acide;

h) terenurile poluate cu substanţe chimice, petroliere sau noxe;

i) terenurile ocupate cu halde miniere, deşeuri industriale sau menajere, gropi de împrumut;

j) terenurile neproductive, dacă acestea nu se constituie ca habitate naturale;

k) terenurile cu nisipuri mobile, care necesită lucrări de împădurire pentru fixarea acestora;

l) terenurile din oricare dintre categoriile menţionate la lit. a)-k), care au fost ameliorate prin plantaţii silvice şi de pe care vegetaţia a fost înlăturată

U

Unitate de producţie şi/sau protecţie - suprafaţa de fond forestier pentru care se elaborează un amenajament silvic. La constituirea unei unităţi de protecţie şi de producţie se au în vedere următoarele principii:

a) se constituie pe bazine sau pe bazinete hidrografice, în cadrul aceluiaşi ocol silvic;

b) delimitarea se realizează prin limite naturale, artificiale permanente sau pe limita proprietăţii forestiere, după caz.     Se includ într-o unitate de producţie şi/sau protecţie proprietăţi întregi, nefragmentate; proprietăţile se pot fragmenta numai dacă suprafaţa acestora este mai mare decât suprafaţa maximă stabilită de normele tehnice pentru o unitate de producţie şi/sau protecţie

Urgență de regenerare      - Ordinea indicată pentru regenerarea arboretelor exploatabile, în raport cu vârsta exploatabilității şi starea lor

V

Vegetaţie forestieră din afara fondului forestier naţional - vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional, care nu îndeplineşte unul sau mai multe criterii de definire a pădurii, fiind alcătuită din următoarele categorii:

a) plantaţiile cu specii forestiere de pe terenuri agricole;

b) vegetaţia forestieră de pe păşuni cu consistenţă mai mică de 0,4;

c) fâneţele împădurite;

d) plantaţiile cu specii forestiere şi arborii din zonele de protecţie a lucrărilor hidrotehnice şi de îmbunătăţiri funciare;

e) arborii situaţi de-a lungul cursurilor de apă şi canalelor;

f) zonele verzi din intravilan, altele decât cele definite ca păduri;

g) parcurile dendrologice şi arboretumurile, altele decât cele cuprinse în păduri;

h) aliniamentele de arbori situate de-a lungul căilor de transport şi comunicaţie

Vârsta exploatabilității     - Vârsta la care un arboret devine exploatabil în raport cu funcțiile multiple atribuite

Z

Zonă deficitară în păduri     - judeţul în care suprafaţa pădurilor reprezintă mai puţin de 16% din suprafaţa totală a acestuia

I. BIBLIOGRAFIE

Doniţă N., Biriş I. A., Filat M., Roşu C., Petrila M. 2008. Ghid de bune practici Pentru managementul pădurilor  din lunca dunării, Editura Tehnică-Silvică, Bucureşti, 86  p.

Doniţă N., Popescu A., Paucă-Comănescu M., Mihăilescu S., Biriş I. A. 2005(a). Habitatele din România, Editura Tehnică-Silvică, Bucureşti, 496  p.

Doniţă N., Popescu A., Paucă-Comănescu M., Mihăilescu S., Biriş I. A. 2005(b). Habitatele  din  România  – Modificări  conform  amendamentelor  propuse de România  şi  Bulgaria  la  Directiva  Habitate  (92/43/EEC),   Editura  Tehnică- Silvică, Bucureşti, 95 p.

Doniţă N., Biriş I. A. 2007.  Pădurile de luncă din România – trecut, prezent, viitor.

Florescu  I. I. 1991.  Tratamente silviculturale,  Editura  Ceres,  Bucureşti,  270  p. Florescu  I.  I.,  Nicolescu  N.  V.  1998.   Silvicultură,  Vol.  II  –  Silvotehnica, Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 194  p.

Giurgiu,  V. 1988.  Amenajarea  pădurilor  cu  funcţii  multiple,  Editura  Ceres, Bucureşti,

Haralamb  A. M.   1963.  Cultura  speciilor  forestiere  (ediţia  a II-a,  revizuită  şi adaugită), Editura Agro-Silvică de Stat, Bucureşti, 778  p.

Horodnic S. 2006.  XI Exploatarea lemnului, în: Milescu I., Cartea Silvicultorului, Editura Universităţii Suceava, p. 592 – 639.

Lazăr  G., Stăncioiu  P. T., Tudoran Gh.  M., Şofletea  N., Candrea  Bozga Şt.  B., Predoiu  Gh.,  Doniţă  N.,  Indreica  A., Mazăre  G.  2007.  Habitate  forestiere de interes comunitar incluse în planul LIFE05 NAT/RO/000176:  “Habitate prioritare alpine, subalpine şi forestiere din România” – Ameninţări Potenţiale, Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 200 p.

Lazăr  G., Stăncioiu  P. T., Tudoran Gh.  M., Şofletea  N., Candrea  Bozga Şt.  B., Predoiu  Gh.,  2008.  Habitate  forestiere de interes comunitar incluse în planul LIFE05 NAT/RO/000176:  “Habitate prioritare alpine, subalpine şi forestiere din România” – Măsuri de gospodărire, Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 184 p.

Leahu   I.  2001.   Amenajarea   Pădurilor,   Editura   Didactică   şi   Pedagogică, Bucureşti, 616  p.

Paşcovschi  S. 1967.  Succesiunea  speciilor  forestiere,  Editura  Agro-Silvică, Bucureşti,318  p.

Paşcovschi  S., Leandru  V. 1958.  Tipuri  de pădure din  Republica  Populară Română, Institutul de Cercetări Silvice,  Seria a II-a – Manuale, Referate, Monografii, Nr. 14, Editura AgroSilvică de Stat, Bucureşti, 458  p.

Paucă-Comănescu   M.,   Bîndiu    C.,    Ularu    F.,    Zamfirescu    A.   1980. Ecosisteme  terestre, în:  Ecosistemele  din  România,  editor  Pârvu. C., Editura Ceres, Bucureşti, 303  p.

Schneider  E.,  Drăgulescu  C.  2005.  Habitate  şi  situri  de interes  comunitar, Editura Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu, 167  p.

Şofletea  N.,  Curtu  L.  2007.   Dendrologie,  Editura  Universităţii  „Transilvania”, Braşov, 540  p.

Vlad  I.,  Chiriţă  C.,  Doniţă  N.,  Petrescu  L. 1997.  Silvicultură  pe baze  eco- sistemice, Editura Academiei Române, Bucureşti, 292  p.

*Comisia  Europeană – Directiva  92/43/CEE   privind  conservarea  habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatice.

*Comisia Europeană 2003 – Interpretation Manual of European Union Habitats,

*Legea 1/2000  pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor foretiere.

*Legea 331/2024  Codul Silvic.

* Ordinul nr. 2533/2022 pentru aprobarea Normei și Ghidului - compoziții, scheme, tehnologii de regenerare a pădurilor și împădurirea terenurilor degradate.

*Ordinul nr. 2534/2022 pentru aprobarea Normei și Ghidului - Îngrijirea și conducerea arboretelor.

* Ordinul nr. 2535/2022 pentru aprobarea Normei și Ghidului - Alegerea și aplicarea tratamentelor.

* Ordinul nr. 2536/2022 pentru aprobarea Normei și Ghidului - Amenajarea pădurilor.

*Ordinul nr. 207 din 2006 pentru aprobarea Conţinutului formularului standard Natura 2000 stabilit de Comisia Europeană prin Decizia 97/266/EC, prevăzut în anexa nr. 1 şi manualul de completare al formularului standard.

*Ordinului nr. 1.540 din 3 iunie 2011 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea  termenelor, modalităţilor şi perioadelor de exploatare a masei lemnoase din  păduri  şi  din  vegetaţia  forestieră  din  afara  fondului  forestier naţional.

*Ordonanţa de Urgenţă nr. 11 din 2004  privind producerea, comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere.

*Ordonanţa de Urgenţă nr. 195  din 2005  privind protecţia mediului.

*Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2007  privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

*Plan  Darwin  385  –  2005.   “Întărirea  capacităţii  de gospodarire  a pădurilor cu valoare ridicată de conservare din Estul Europei: România”, Universitatea Transilvania   Braşov,   Facultatea   de  Silvicultură   şi   Exploatări   Forestiere.

* Manualul de aplicare a Ghidului privind evaluarea adecvată a impactului planurilor/ proiectelor asupra obiectivelor de conservare a siturilor Natura 2000

** , Catalogul habitatelor, speciilor și siturilor info Natura 2000 în România

***Amenajamentul silvic U.P. I Băcilă-Silea, 2025

LISTA SEMNĂTURI SI CV-URI COLECTIV ELABORARE.

Denumirea proiectului:

STUDIU DE EVALUARE ADECVATĂ AMENAJAMENT SILVIC U.P. I BĂCILĂ-SILEA

Beneficiar:

Composesoratul Familia Băcilă și Composesoratul Familia Silea, județul Brașov.

Data:

15.12.2025

CURRICULUM VITAE

1.Nume: Zevedei,

2.Prenume: Paul – Marian

3.Data şi locul naşterii: 13 septembrie 1974, Brașov.

4.Cetăţenie: Română

5.Stare civilă: Căsătorit, 1 copil

6.Studii:

| Instituţia | Universitatea Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj – Napoca | Universitatea Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj – Napoca | Universitatea din Bucureşti Facultatea de Biologie |
| --- | --- | --- | --- |
| Perioada: de la (luna, anul) până la (luna, anul) | oct 1993 – sept 1999 | oct 1999 – sept 2000 | oct 2000 – sept 2008 |
| Grade sau diplome obţinute | diplomă de licenţă | diplomă de master | diplomă de doctor |

7. Titlul ştiinţific: Doctor din 2008, Universitatea din Bucureşti Facultatea de Biologie, Ornitologie

8.Experienţa profesională:

| Funcţia | Perioada | Instituţia | Locul |
| --- | --- | --- | --- |
| Doctorand fără frecvență | oct 2000 - nov 2008 | Universitatea din Bucureşti Facultatea de Biologie | București |
| Asistent producție | ian 2001 - iun 2002 | S.C. PIC ROMÂNIA S.R.L | București |
| Director departament | iul 2002 - sept 2003 | S.C. PIC ROMÂNIA S.R.L | București |
| Suplinitor Catedra de informatică | dec 2003 - martie 2004 | Grup Şcolar Agricol Prejmer Braşov | Brașov |
| Asistent cercetare | april 2004 - dec 2010 | Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Braşov, | Brașov |
| Cercetător științific | nov 2011- iul 2016 | Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Brașov (ICDP Brașov) | Brașov |
| Cercetător științific grad III | sept 2016-prezent | Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Brașov (ICDP Brașov) | Brașov |

9.Locul de muncă actual şi funcţia: Institul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Brașov (ICDP Brașov), Cercetător științific gr. III.

10.Vechime la locul de muncă actual: 11 ani.

11.Brevete de invenţii/produse omologate/alte produse purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală:

12.Lucrări publicate

12.1. Cărți, Broșuri, Monografii

| Titlul publicației | Autorii | Editura |
| --- | --- | --- |
| PĂSĂRI CARE IERNEAZĂ ÎN JUDEŢUL BRAŞOV | Victor CIOCHIA, Viorel COTLEANU, Paul ZEVEDEI | Editura Pelecanu, 2009. ISBN 978-973-87505-7-9 |
| Ornitofauna sedentară din România (PĂSĂRI SEDENTARE DIN ROMÂNIA) | Victor CIOCHIA, Paul ZEVEDEI | Editura Pelecanu, 2013. ISBN 978-973.87505-8-6 |
| GHID DE ÎNTOCMIRE A AMENAJAMENTELOR PASTORALE | Teodor Maruşca, Vasile Mocanu, Monica A. Tod, Andreea C. Andreoiu, Marcela M. Dragoș, Vasile A. Blaj, Tudor A. Ene, Doina Silistru, Emil Ichim, Paul M. Zevedei, Cosmin S. Constantinescu, Sorin V.Tod | Editura Capolavoro, 248 pagini, ISBN 978-973-98711-8-1 Brașov, 2014 |
| ÎNDRUMAR DE BUNE PRACTICI PENTRU AGRICULTURA ECOLOGICĂ MONTANĂ PAJIȘTI PERMANENTE ȘI PASTORALISM | Teodor MARUSCA, Neculai DRAGOMIR, Vasile Adrian BLAJ, Marinel N. HORABLAGA, Monica A. TOD, Sorin V. TOD, Tudor Adrian ENE, Paul M. ZEVEDEI, Andreea C. ANDREOIU, Marcela M. DRAGOȘ, Dorin RECHIȚEAN, Nicolae V. LUPU, Ștefan M. COSTESCU, Daniela A. ZEVEDEI-MARE | Editura Capolavoro, 166 pagini, ISBN 978-973-0-28070-8 Brașov, 2018 |

12.2. Lucrări publicate în reviste de specialitate

| Titlul lucrării | Autori | Revista |
| --- | --- | --- |
| MAȘINĂ DE SEMĂNAT PAJIȘTI MODERNIZATĂ MSPM-2,5 | Vasile MOCANU, Tudor Adrian ENE, Monica Alexandrina TOD, Paul Marian ZEVEDEI | Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agricultură, industria alimentară şi silvicultură, Vol. XXI, ISSN 1844-0355, Editura ACADEMIEI ROMÂNE, 2018 |

12.3. Lucrări publicate în volumele conferinţelor de specialitate

| Titlul lucrării | Autori | Conferința |
| --- | --- | --- |
| Contribuții la cunoașterea constituentelor cuibului de guguștiuc (Streptopelia decaocto). | Victor CIOCHIA, Paul ZEVEDEI | Lucrările celei de a 6-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 3-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, p. 238 – 247, Ed. Pelecanus, 2003, Brașov |
| Drepneaua mare (Apus melba melba L.) prezentă în Parcul Națiunal Piatra Craiului | Victor CIOCHIA, Paul ZEVEDEI | Lucrările celei de a 6-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 3-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, p. 247 – 249, Ed. Pelecanus, 2003, Brașov |
| Sturzul asiatic (Zoothera dauma Latham, 1790) prezentă în România | Victor CIOCHIA, Paul ZEVEDEI | Lucrările celei de a 6-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 3-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, p. 250 – 251, Ed. Pelecanus, 2003, Brașov |
| Rândunica roșcată (Hirundo daurica rufula Them 1835) prezentă în Țara Bârsei | Victor CIOCHIA, Paul ZEVEDEI | Lucrările celei de a 6-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 3-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, p. 252 – 253, Ed. Pelecanus, 2003, Brașov |
| Contribuții la cunoașterea realizării cuibului la Hirundo rustica L. (Hirundinae, Paseriformes) | Victor CIOCHIA, Paul ZEVEDEI | Lucrările celei de a 7-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 4-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, p. 775 – 779, Ed. Pelecanus, 2005, Brașov |
| Contribuții la cunoașterea structurii ornitofaunei la un complex de lacuri din Țara Bârsei și împrejurimi | Paul ZEVEDEI | Lucrările celei de a 8-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 5-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, p. 156 – 163, Ed. Pelecanus, 2007, Brașov |
| Contribuții la cunoașterea compoziției cuibului de Pica Pica (L. 1758) (Aves) | Paul ZEVEDEI | Lucrările celei de a 8-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 5-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, p. 164 – 167, Ed. Pelecanus, 2007, Brașov |
| Protective measures for the ornithofauna and butterflies from maculinea sp. Imposed by gaec and their impact on grasslands production and quality | P.M. Zevedei T. Maruşca V. Mocanu E.C. Haş A.C. Ciopata S.Tod | Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 16, nr.4, pp.969-982, Publishedby: Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan, Bulgaria, ISSN 1311 - 0489 |
| Forage production and grassland management influence of overseeding operation with Trifolium pratense of some temporary grassland with diferents cultivars of Phalaris arundinacea | Tod Monica Alexandrina, MARUŞCA Teodor, Mocanu Vasile,Andreea Ciopata, Tod Sorin Paul Zevedei | Journal of mountain Agriculture on the Balkans, Vol 16 , no.4, Conferince, RIMSA, TROYAN , Bulgaria, pp.959-968 ISSN 1311-0489 |
| Testarea unor îngrăşăminte noi aplicate pe pajişti în vederea omologării | Andreea Ciopata V. Cardaşol, Georgeta Oprea Paul Zevedei | Simpozionul: „ Folosirea îngrăşămintelor minerale şi organominerale în agricultură “ 7 octombrie 2013, Bucureşti. |
| Valorificarea raţională a producţiei pajiştilor permanente prin păşunat şi cosit, în scopul menţinerii suprafeţelor şi peisajelor pastorale pentru protecţia mediului, inclusiv a biodiversităţii | T.Maruşca, V.A.Blaj, V. Mocanu, V. Cardaşol, E.C. Haş, Monica Tod P.Zevedei Marcela Dragoş | Simpozionul: „ Pădurile şi pajiştile, principalele componente ale spaţiului verde al Romaniei “, 10 oct.2013 |
| Tehnologie de îmbunătățire a pajiștilor subalpine pentru pășunat cu vaci de lapte | T. Marușca, V. Mocanu, A.V. Blaj, C.S. Constantinescu, C.E. Haș, P.M. Zevedei | Oferta Cercetării Științifice pentru Transfer Tehnologic în Agricultură, Industria Alimentară și Silvicultură, Ed. Ceres, Vol. XVI, 2013 ISSN 1844-0355; |
| Înierbarea suprafețelor lipsite de vegetație sau îmburuienate din pajiștile supratârlite | T. Marușca, V. Mocanu, A.V. Blaj, C.E. Haș, P.M. Zevedei | Oferta Cercetării Științifice pentru Transfer Tehnologic în Agricultură, Industria Alimentară și Silvicultură, Ed. Ceres, Vol. XVI, 2013 ISSN 1844-0355; |
| Produsele montane, tradiție și calitate. Studiu de caz – Munții Bucegi. Lucrare prezentată în cadrul seminarului ”Contribuția cercetării științifice la promovarea produselor montane de calitate”, | Haș E.C., Dragoș Marcela, Zevedei Paul, Andreea Ciopată | Cristian – Sibiu, 28.11.2013 |
| IMPROVEMENT OF DEGRADED GRASSLANDS BY DIFFERENT RESEEDING METHODS | Mocanu V., Ene T. A., Zevedei P.M. | JOURNAL OF MOUNTAIN AGRICULTURE ON THE BALKANS, Volume 16, No.4, 2014, ISSN 1311-0489, TROYAN, BULGARIA |
| - Efectul de lunga durata al amendarii calcice a pasunilor montane asupra productiei de lapte, | Marusca T., Blaj V.A., Mocanu V., Rau V., Andreoiu Andreea Cristina, Has E.C., Zevedei P.M., | lucrare prezentata in cadrul simpozionului `Zootehnia romaneasca – prezent si viitor`, Bucuresti 31.10.2014 |
| IMPROVEMENT OF DEGRADED GRASSLANDS BY DIFFERENT RESEEDING METHODS | Mocanu V., Ene T. A., Zevedei P.M. | JOURNAL OF MOUNTAIN AGRICULTURE ON THE BALKANS, Volume 18, No.1, 2015, Pg.90-100, ISSN 1311-0489, TROYAN, BULGARIA |
| AN EFFICIENT SYSTEM OF ORGANIC FARMING ON MOUNTAIN GRASSLANDS FROM CARPATHIAN | MARUȘCA Teodor, BLAJ Vasile Adrian, MOCANU Vasile, ENE Adrian Tudor, ANDREOIU Cristina Andreea, DRAGOȘ Marcela, ZEVEDEI M. Paul | JOURNAL OF MOUNTAIN AGRICULTURE ON THE BALKANS, Volume 19, No.3, Pg.42-52, ISSN 1311-0489, TROYAN, BULGARIA, 2016 |
| Contributions to improve by paddocking with cattle of subalpine grassland from Bucegi Mountain. | V.A. Blaj, T. Maruşca, Andreea C. Andreoiu, Marcela M. Dragos, P.M.Zevedei, 2016, | Annals, seria Agricultură vol 5. nr 2, Editura Academiei Oamenilor de Știință din România, București, pp.5-15, ISSN 2069 - 1149 |
| Varieties of perennial grasses and legumes made in research and development institute for grasslands Brasov. | T. Maruşca, Monica A. Tod, P.M.Zevedei, 2016, | Romanian Journal of Grassland and Forage Crops, Nr. 14, Cluj – Napoca, pp. 67-74, ISSN 2068 -3065. |
| Effect of pH Mwedium on Germination and Seedling Growing on Some Perennial Grasses | Monica A. Tod, Mironela BălanP.M.Zevedei, ANDREOIU Cristina Andreea, ENE Adrian Tudor, Elena Tăulescu, 2020, | JOURNAL OF MOUNTAIN AGRICULTURE ON THE BALKANS, Volume 23, No.2, ISSN 1311-0489, TROYAN, BULGARIA, 2020 |

13.Membru al asociaţiilor profesionale/academii:

| Asociaţia profesională şi ştiinţifică | Anul înscrieri |
| --- | --- |
| S.O.P.P.N.R. (Societăţii de Ornitologie, Protecţia Păsărilor şi a Naturii din România) | 1995 |
| S.O.R. (Societetea Ornitologică din România) | 2005 |
| S.R.P. (Societetea Română de Pajiști) | 2012 |

14.Limbi străine cunoscute: engleză – mediu;

15.Alte competențe(enumeraţi):

16.Masterate, specializări, calificări (numai cele certificate sau atestate oficial):

17.Experienţa acumulată în alte programe naţionale/internaţionale:

| Programul/ Proiectul | Funcţia | Perioada |
| --- | --- | --- |
| Grant de tip A, finanţat de CNCSIS, intitulat „Producerea in vitro şi crioconservarea genofondului la suine" | Membru | 1999-2001 |
| PS MADR / ADER 1.3.2. Valorificarea multifunţionalităţii pajiştilor în contextul dezvoltării durabile a agriculturii şi protecţiei mediului | Membru | 2011-2014 |
| PS MADR / ADER 1.3.3. Măsuri proactive zonale de ameliorare a valorii pastorale a pajiștilor permanente degradate sub acțiunea modificărilor climatice și a intervențiilor antropice | Membru | 2011-2014 |
| PS MADR / ADER 2.2.2. Tehnologii inovative de reducere a vulnerabilităţii agroecosistemelor din cultura sfeclei de zahăr şi a cartofului faţă de agenţii de dăunare (re)emergenţi şi modalităţi de diminuare a acestora | Membru | 2011-2014 |
| PS MADR / ADER 7.3.6. Tehnologii de mecanizare şi echipamente tehnice adecvate pentru recoltarea, transportul şi conservarea eficientă a plantelor furajere | Membru | 2011-2014 |
| PS MADR / ADER 11.1.1. Soluții tehnologice și mijloace tehnice de îmbunătățire cu inputuri minime a pajiștilor permanente degradate prin măsuri de suprafață | Membru | 2015-2018 |
| PS MADR / ADER 11.1.2. Soluţii tehnologice şi mijloace tehnice de îmbunătăţire a pajiştilor permanente degradate prin renovare totală | Membru | 2015-2018 |
| PS MADR / ADER 11.1.3. Cerctarea sistemelor agro-pastorale în zona montană în contextul noilor schimbări climatice și al apariției fenomenelor extreme, monitorizarea și promovarea modelelor funcționale | Membru | 2015-2018 |
| PN III UEFISCDI / 7PCCDI ⁄ 2018 Abordarea bioeconomică a agenților antimicrobieni – utilizare și rezistență | Responsabil proiect partener | 2018 -prezent |
| PN I / 2019 Conservarea pe durată medie a resurselor genetice de graminee și leguminoase perene de pajiști | Responsabil proiect | 2019 -prezent |

18.Alte menţiuni:

18.1. Participări la activităţi didactice în universităţi din ţară şi străinătate

18.2. Organizare de evenimente ştiinţifice (conferinţe, workshop-uri etc.)

| Evenimentul științific | Funcția | Anul |
| --- | --- | --- |
| A 4-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a I-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, Brașov | Membru în comitetul de organizare | 2001 |
| A 5-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 2-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, Brașov | Membru în comitetul de organizare | 2002 |
| A 6-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 3-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, Brașov | Membru în comitetul de organizare | 2003 |
| A 7-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 4-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, Brașov | Membru în comitetul de organizare | 2005 |
| A 8-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 5-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, Brașov | Membru în comitetul de organizare | 2007 |
| Întâlnirea de lucru Ziua Pajiștilor, Drăguș, Brașov | Membru în comitetul de organizare | 2014 |
| Întâlnirea de lucru Ziua Verde, Vlădeni, Brașov | Membru în comitetul de organizare | 2016 |
| Întâlnirea de lucru Ziua Pajiștilor, Sinaia, Bucegi | Membru în comitetul de organizare | 2018 |
| Întâlnirea de lucru Ziua Pajiștilor, Drăguș, Brașov | Membru în comitetul de organizare | 2019 |

MEMORIU DE ACTIVITATE

Date personale:

Nume: Zevedei,

Prenume: Paul – Marian

Data şi locul naşterii: 13 septembrie 1974, Brașov.

Studii

1999 – Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară – Cluj – Napoca, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii.  Diploma Seria R,  Nr.0096625.

Titlu ştiinţific

2008 – Doctor în Biologie, în specializarea Biologie (Universitatea din București Facultatea de Biologie).

Între anii 1989 – 1993 am urmat cursurile Liceului Agroindustrial din Prejmer, judeţul Brașov şi am obţinut Diploma de Bacalaureat în sesiunea din iunie a anului 1993.

În perioada 1993 - 1999 am urmat cursurile de zi ale Facultăţii de Zootehnie, Specializarea Biotehnologii în agricultură din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca. În urma susţinerii examenului de licenţă în sesiunea mai 1999 am obţinut titlul de Inginer Biotehnolog.

Începând din perioada de studenţie am avut preocupări ştiinţifice în cadrul Cercului Ştiinţific Studenţesc condus de dl. prof. dr. Gheorghe Sălăjan, decanul Facultăţii de Zootehnie din cadrul U.S.A. M.V. Cluj-Napoca. În cadrul cercului am abordat problematici legate de drojdiile furajelor, astfel că, în aprilie 1997, în cadrul unei Sesiuni ştiinţifice studenţeşti, împreună cu încă 2 colegi din cerc am prezentat comunicarea „Construcţii pentru producerea drojdiilor furajere" la care am primit o diplomă de încurajare. În cadrul cercului am continuat cercetările, astfel că în anul 1999 am prezentat, tot în cadrul unei Sesiuni de comunicări studenţeşti, lucrarea: „Tehnici şi metode de preparare a materialului seminal în vederea utilizării în procesul de fertilizare in vitro", lucrare care a fost bine primită de persoanele aflate în auditoriu. Tot în anul 1999 mi-am redactat şi am susţinut lucrarea de diplomă „Tehnici şi metode de capacitare a spermatozoizilor în vederea utilizării lor în probleme de fertilizare in vitro". După examenul de diplomă mi-am continuat activitatea de cercetare realizând lucrarea de disertaţie intitulată: „Statusul actual şi perspectivele conservării producţiei spermatice în avicultura", lucrare pe care am prezentat-o la sfârşitul anului universitar 1999-2000.

Menţionez faptul că în perioada 1999-2001 am lucrat în echipa de cercetare a facultăţii la un grant de tip A, finanţat de CNCSIS, intitulat „Producerea in vitro şi crioconservarea genofondului la suine".

După terminarea facultăţii (2000) am continuat să am preocupări ştiinţifice în cadrul „Studiilor aprofundate" participând la proiectul mai sus menţionat.

Începând cu anul 2001 şi până în anul 2003 am lucrat ca asistent producţie şi şef de departament la S.C. PIC ROMÂNIA S.R.L. în această perioadă am făcut observaţii asupra omitofaunei de pe râul Argeş, date pe care până în prezent nu le-am materializat. După înmatricularea mea ca doctorand la Universitatea din Bucureşti mi-am îndreptat cercetările spre ornitofauna din masivul Piatra Craiului. Din motive de sănătate am fost nevoit să-mi schimb subiectul luând ca tematică ornitofauna din complexul de lacuri de la Rotbav şi împrejurimi. Pe baza cercetărilor făcute în decursul anilor, în 2003 am publicat, împreună cu conducătorul meu de doctorat, o lucrare asupra prezenţei speciei Apus melba în Parcul Naţional Piatra Craiului, aceasta fiind citată pentru prima dată pentru Carpatii de Curbură; de asemenea, am publicat în aceleaşi condiţii, prezenţa speciei Hirundo daurica rufula pentru prima oară în Transilvania şi am semnalat pentru prima oară în fauna României prezenţa sturzului asiatic (Zoothera dauma). Menţionez faptul că pe baza observaţiilor făcute în cadrul studiului zonei de lacuri Rotbav - Vadu Roşu şi împrejurimi în 2007 am prezentat în cadrul celei de a 8-a Conferinţă Naţională de Protecţia Mediului prin metode Biologice şi ecologice, desfăşurată la Braşov, comunicarea „Contribuţii la cunoaşterea structurii ornitofaunei la un complex de lacuri din Ţara Bârsei şi împrejurimi" (nota I), reprezentând parte din studiile făcute din teza de doctorat. De asemenea, în cadrul studiilor pentru teză am abordat şi publicat „Contribuţii la cunoaşterea constituentelor cuibului de Guguştiuc (Streptopelia decaocto Friv.)", în cadrul conferinţei de protecţia mediului, desfăşurată la Braşov, în anul 2003. Am prezentat pentru prima oară în Europa modalitatea de realizare a cuibului din fire de sârmă, iar la Hirundo rustica modalitatea de instalare a cuibului pe diferite suporturi, pe un culoar, scoţând în evidenţă antropizarea deosebită pe care au suferit-o aceste specii.

În cercetările noastre întreprinse în realizarea tezei, faţă de cele 87 specii cunoscute, am adus un aport nou la zona de studiu prin cele 172 specii pe care le prezint în cadrul tezei. Urmând ca în decursul perioadelor care vor urma în funcţie de ocaziile care se vor ivi ca să le pot prezenta într-o reuniune ştiinţifică.

Pentru a-mi etala cunoştinţele în domeniul ornitologiei ca membru fondator al Societăţii de Ornitologie, Protecţia Păsărilor şi a Naturii din România particip la excursiile organizate şi îndrum tinerii pentru cunoaşterea păsărilor. De asemenea, sunt membru al ONG-ului „Asociaţia pentru Ecosanogeneză din România" şi membru al Societăţii Ornitologice Române (SOR) și membru în Societetea Română de Pajiști (SRP).

Începând cu anul 2004 şi până în anul 2008 am lucrat la Ferma de Curci din cadrul Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr, care deţine fondul genetic pentru România la această specie.

Între anii 2009 – 2010 am lucrat la departamentul de ameliorare din cadrul aceluiaşi institut.

Din 03.10.2011 până în prezent, lucrez la Laboratorul de Ameliorare din cadrul Institutului de Cercetare Dezvoltare pentru Pajişti Braşov. Cercetările mele în cadrul acestui laborator sunt axate pe ameliorarea gramineelor și leguminoaselor perene de pajişti. Din data de 01.07.2016 sunt încadrat în funcția de cercetător științific gradul III în cadrul aceluiași laborator.

Activitatea de cercetare

Activitatea de cercetare ştiinţifică este reflectată prin participarea ca membru în echipele de cercetare la 17 contracte:

- Grant de tip A, finanţat de CNCSIS, intitulat „Producerea in vitro şi crioconservarea genofondului la suine" (membru);

- PS MADR / ADER 1.3.2. „Valorificarea multifunţionalităţii pajiştilor în contextul dezvoltării durabile a agriculturii şi protecţiei mediulu“ (membru);

- PS MADR / ADER 1.3.3. „Măsuri proactive zonale de ameliorare a valorii pastorale a pajiștilor permanente degradate sub acțiunea modificărilor climatice și a intervențiilor antropice“ (membru);

- PS MADR / ADER 2.2.2. „Tehnologii inovative de reducere a vulnerabilităţii agroecosistemelor din cultura sfeclei de zahăr şi a cartofului faţă de agenţii de dăunare (re)emergenţi şi modalităţi de diminuare a acestora“ (membru);

- PS MADR / ADER 7.3.6. „Tehnologii de mecanizare şi echipamente tehnice adecvate pentru recoltarea, transportul şi conservarea eficientă a plantelor furajere“ (membru);

- PS MADR / ADER 11.1.1. „Soluții tehnologice și mijloace tehnice de îmbunătățire cu inputuri minime a pajiștilor permanente degradate prin măsuri de suprafață“ (membru);

- PS MADR / ADER 11.1.2. „Soluţii tehnologice şi mijloace tehnice de îmbunătăţire a pajiştilor permanente degradate prin renovare totală“ (membru);

- PS MADR / ADER 11.1.3. „Cerctarea sistemelor agro-pastorale în zona montană în contextul noilor schimbări climatice și al apariției fenomenelor extreme, monitorizarea și promovarea modelelor funcționale“ (membru);

- PN III UEFISCDI / 7PCCDI ⁄ 2018 „Abordarea bioeconomică a agenților antimicrobieni – utilizare și rezistență“ (Responsabil proiect);

- PN I / 2019 „ Conservarea pe durată medie a resurselor genetice de graminee și leguminoase perene de pajiști “ (Responsabil proiect).

# LISTA DE LUCRĂRI

. Teza de doctorat:

Contribuții la studiul structurii și biologiei avifaunei din complexul de lacuri Rotbav și împrejurimi – Universitatea din București, Facultatea de Biologie – 2008

A Cărți, Broșuri, Monografii

- Victor CIOCHIA, Viorel COTLEANU, Paul M.  ZEVEDEI „PĂSĂRI CARE IERNEAZĂ ÎN JUDEŢUL  BRAŞOV“, Editura Pelecanu, 2009. ISBN 978-973-87505-7-9;

- Victor CIOCHIA, Paul M.  ZEVEDEI, „Ornitofauna sedentară din România (PĂSĂRI SEDENTARE DIN  ROMÂNIA)“, Editura Pelecanu, 2013. ISBN 978-973.87505-8-6;

- Teodor Maruşca, Vasile Mocanu, Monica A. Tod, Andreea C. Andreoiu, Marcela M. Dragoș,Vasile A. Blaj, Tudor A. Ene, Doina Silistru, Emil Ichim, Paul M.  ZEVEDEI, Cosmin S. Constantinescu, Sorin V.Tod, „GHID DE ÎNTOCMIRE A AMENAJAMENTELOR PASTORALE“, Editura Capolavoro, 248 pagini, ISBN 978-973-98711-8-1, Brașov, 2014;

- Teodor MARUSCA, Neculai DRAGOMIR, Vasile Adrian BLAJ, Marinel N. HORABLAGA, Monica A. TOD, Sorin V. TOD, Tudor Adrian ENE, Paul M. ZEVEDEI, Andreea C. ANDREOIU, Marcela M. DRAGOȘ, Dorin RECHIȚEAN, Nicolae V. LUPU, Ștefan M. COSTESCU, Daniela A. ZEVEDEI-MARE, „ÎNDRUMAR DE BUNE PRACTICI PENTRU AGRICULTURA ECOLOGICĂ MONTANĂ PAJIȘTI PERMANENTE ȘI PASTORALISM“, Editura Capolavoro, 166 pagini, ISBN 978-973-0-28070-8 Brașov, 2018.

B Lucrări publicate în reviste de specialitate:

Vasile MOCANU, Tudor Adrian ENE, Monica Alexandrina TOD, Paul M.  ZEVEDEI, „MAȘINĂ DE SEMĂNAT PAJIȘTI MODERNIZATĂ MSPM-2,5“, Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agricultură, industria alimentară şi silvicultură, Vol. XXI, ISSN 1844-0355, Editura ACADEMIEI ROMÂNE, 2018.

C Lucrări publicate în volumele conferinţelor de specialitate:

- Victor CIOCHIA, Paul M.  ZEVEDEI, „Contribuții la cunoașterea constituentelor cuibului de guguștiuc (Streptopelia decaocto)“, Lucrările celei de a 6-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 3-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, p. 238 – 247, Ed. Pelecanus, 2003, Brașov;

- Victor CIOCHIA, Paul M.  ZEVEDEI, „ Drepneaua mare (Apus melba melba L.) prezentă în Parcul Națiunal Piatra Craiului“, Lucrările celei de a 6-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 3-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, p. 247 – 249, Ed. Pelecanus, 2003, Brașov;

- Victor CIOCHIA, Paul M.  ZEVEDEI, „ Sturzul asiatic (Zoothera dauma Latham, 1790) prezentă în România“, Lucrările celei de a 6-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 3-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, p. 250 – 251, Ed. Pelecanus, 2003, Brașov;

- Victor CIOCHIA, Paul M. ZEVEDEI, „ Rândunica roșcată (Hirundo daurica rufula Them 1835) prezentă în Țara Bârsei“, Lucrările celei de a 6-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 3-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, p. 252 – 253, Ed. Pelecanus, 2003, Brașov;

- Victor CIOCHIA, Paul M. ZEVEDEI, „ Contribuții la cunoașterea realizării cuibului la Hirundo rustica L. (Hirundinae, Paseriformes)“, Lucrările celei de a 7-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 4-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, p. 775 – 779, Ed. Pelecanus, 2005, Brașov;

- Victor CIOCHIA, Paul M. ZEVEDEI, „ Contribuții la cunoașterea structurii ornitofaunei la un complex de lacuri din Țara Bârsei și împrejurimi“, Lucrările celei de a 8-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 5-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, p. 156 – 163, Ed. Pelecanus, 2007, Brașov;

- Paul M. ZEVEDEI, „ Contribuții la cunoașterea compoziției cuibului de Pica Pica (L. 1758) (Aves)“, Lucrările celei de a 8-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 5-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, p. 164 – 167, Ed. Pelecanus, 2007, Brașov;

- Paul M.  ZEVEDEI, T. Maruşca, V. Mocanu, E.C. Haş, A.C. Ciopata, S.Tod, „ Protective measures for the ornithofauna and butterflies from maculinea sp. Imposed by gaec and their impact on grasslands production and quality“, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 16, nr.4,  pp.969-982, Publishedby: Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan, Bulgaria, ISSN 1311 – 0489;

- Tod Monica Alexandrina, MARUŞCA Teodor, Mocanu Vasile,Andreea Ciopata, Tod Sorin Paul M.  ZEVEDEI, „ Forage production and grassland management influence of overseeding operation with Trifolium pratense of some temporary grassland with diferents cultivars of Phalaris arundinacea“, Journal of mountain Agriculture on the Balkans, Vol 16 , no.4, Conferince, RIMSA, TROYAN , Bulgaria,  pp.959-968, ISSN  1311-0489;

- Andreea Ciopata, V. Cardaşol, Georgeta Oprea, Paul M.  ZEVEDEI, „ Testarea unor îngrăşăminte noi aplicate pe pajişti în vederea omologării“, Simpozionul: „Folosirea îngrăşămintelor minerale şi organominerale în agricultură “ 7 octombrie 2013, Bucureşti;

- T.Maruşca, V.A.Blaj, V. Mocanu, V. Cardaşol, E.C. Haş, Monica Tod Paul M.  ZEVEDEI Marcela Dragoş, „ Valorificarea raţională a producţiei pajiştilor permanente prin păşunat şi cosit, în scopul menţinerii suprafeţelor şi peisajelor pastorale pentru protecţia mediului, inclusiv a biodiversităţii“, Simpozionul: „ Pădurile şi pajiştile, principalele componente ale spaţiului verde al Romaniei “, 10 oct.2013;

- T. Marușca, V. Mocanu, A.V. Blaj, C.S. Constantinescu, C.E. Haș, Paul M.  ZEVEDEI, „Tehnologie de îmbunătățire a pajiștilor subalpine pentru pășunat cu vaci de lapte“, Oferta Cercetării Științifice pentru Transfer Tehnologic în Agricultură, Industria Alimentară și Silvicultură, Ed. Ceres, Vol. XVI, 2013 ISSN 1844-0355;

- T. Marușca, V. Mocanu, A.V. Blaj, C.E. Haș, Paul M.  ZEVEDEI, „ Înierbarea suprafețelor lipsite de vegetație sau îmburuienate din pajiștile supratârlite“, Oferta Cercetării Științifice pentru Transfer Tehnologic în Agricultură, Industria Alimentară și Silvicultură, Ed. Ceres, Vol. XVI, 2013 ISSN 1844-0355;

- Haș E.C., Dragoș Marcela, Paul M.  ZEVEDEI, Andreea Ciopată, „ Produsele montane, tradiție și calitate. Studiu de caz – Munții Bucegi. Lucrare prezentată în cadrul seminarului ”Contribuția cercetării științifice la promovarea produselor montane de calitate”, Cristian – Sibiu, 28.11.2013;

- Mocanu V., Ene T. A., Paul M.  ZEVEDEI., „IMPROVEMENT OF DEGRADED GRASSLANDS BY DIFFERENT RESEEDING METHODS“, JOURNAL OF MOUNTAIN AGRICULTURE ON THE BALKANS, Volume 16, No.4, 2014, ISSN 1311-0489, TROYAN, BULGARIA;

- Marusca T., Blaj V.A., Mocanu V., Rau V., Andreoiu Andreea Cristina, Has E.C., Paul M.  ZEVEDEI, „ Efectul de lunga durata al amendarii calcice a pasunilor montane asupra productiei de lapte“, lucrare prezentata in cadrul simpozionului `Zootehnia romaneasca – prezent si viitor`, Bucuresti 31.10.2014;

- Mocanu V., Ene T. A., Paul M.  ZEVEDEI, „ IMPROVEMENT OF DEGRADED GRASSLANDS BY DIFFERENT RESEEDING METHODS“, JOURNAL OF MOUNTAIN AGRICULTURE ON THE BALKANS, Volume 18, No.1, 2015, Pg.90-100, ISSN 1311-0489, TROYAN, BULGARIA;

- MARUȘCA Teodor, BLAJ Vasile Adrian, MOCANU Vasile, ENE Adrian Tudor, ANDREOIU Cristina Andreea, DRAGOȘ Marcela, Paul M.  ZEVEDEI, „ AN EFFICIENT SYSTEM OF ORGANIC FARMING ON MOUNTAIN GRASSLANDS FROM CARPATHIAN“, JOURNAL OF MOUNTAIN AGRICULTURE ON THE BALKANS, Volume 19, No.3,  Pg.42-52, ISSN 1311-0489, TROYAN, BULGARIA, 2016;

- V.A. Blaj, T. Maruşca, Andreea C. Andreoiu, Marcela M. Dragos, Paul M. ZEVEDEI, 2016, „ Contributions to  improve by paddocking with cattle of subalpine grassland from Bucegi Mountain“, Annals, seria Agricultură vol 5. nr  2, Editura Academiei Oamenilor de Știință din România, București, pp.5-15, ISSN 2069 – 1149;

- T. Maruşca, Monica A. Tod, Paul M.  ZEVEDEI, 2016, „ Varieties of perennial grasses and legumes made in research and development institute for grasslands Brasov“, Romanian Journal of Grassland and Forage Crops, Nr. 14, Cluj – Napoca,  pp. 67-74, ISSN 2068 -3065.

| Curriculum vitae |  |  |
| --- | --- | --- |
| Informaţii personale |  |  |
| Nume / Prenume | CĂTANĂ CĂTĂLINA ELENA |  |
| Adresă(e) | MICA nr 25, bl 25, sc E, ap 17, Brasov (Romania) |  |
| Telefon(oane) | 0766366399 |  |
| E-mail(uri) | Kata_0587@yahoo.com |  |
| Naţionalitate(-tăţi) | Romana |  |
| Data naşterii | 2 mai 1987 |  |
| Sex | Feminin |  |
| Experienţa profesională |  |  |
| Perioada | 2021-prezent |  |
| Funcţia sau postul ocupat | Inginer proiectant |  |
| Activităţi şi responsabilităţi principale | Intocmire documentatii Avize mediu |  |
| Numele şi adresa angajatorului | S.C. MEALONICERA S.R.L. Mica,nr 25, bl 25 sc E,ap 17, Brasov (Romania) |  |
| Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Silvicultura |  |
| Perioada | 1 octombrie 2012-2021 |  |
| Funcţia sau postul ocupat | Inginer proiectant |  |
| Activităţi şi responsabilităţi principale | Intocmire amenajamente si proiectare harti |  |
| Numele şi adresa angajatorului | S.C. PATRIC RD S.R.L. Axente Banciu nr 5, Brasov (Romania) |  |
| Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Agricultura si silvicultura |  |
| Perioada | 29 iulie-5 august 2012 |  |
| Funcţia sau postul ocupat | Practica privind silvicultura si ingrijirea arborilor in Baden-Wurttemberg (Germania) |  |
| Activităţi şi responsabilităţi principale | Inventariere, alegerea arborilor de viitor |  |
| Numele şi adresa angajatorului | Johann Femming Heilbronn (Germania) |  |
| Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Practica |  |
| Perioada | 1iunie - 3septembrie 2012 |  |
| Funcţia sau postul ocupat | secretara |  |
| Activităţi şi responsabilităţi principale | Specifice secretariatului |  |
| Numele şi adresa angajatorului | SC NETGATE CABLE SRL Str. Oltului nr 5, Harman, Brasov |  |
| Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Telecomunicatii |  |
| Perioada | 1/10/2010-1/11/2011 |  |
| Funcţia sau postul ocupat | Inginer proiectant |  |
| Activităţi şi responsabilităţi principale | Intocmire amenajamente si proiectare harti |  |
| Numele şi adresa angajatorului | S.C. PATRIC RD S.R.L. Axente Banciu nr 5, Brasov (Romania) |  |
| Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Agricultura si silvicultura |  |
| Perioada | 2007 - 2012 |  |
| Funcţia sau postul ocupat | Membru al echipei de cercetare |  |
| Activităţi şi responsabilităţi principale | Operator în activităţile de cercetare de teren cu diverse activităţi silvice |  |
| Numele şi adresa angajatorului | Facultatea de Silvicultura si Exploatari Forestiere (supraveghetor: Prof.dr. Valeriu-Norocel Nicolescu) |  |
| Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Cercetare in silvicultura |  |
| Educaţie şi formare |  |  |
| Perioada | 1/10/2010 → 18/07/2012 |  |
| Calificarea / diploma obţinută | Managementul ecosistemelor forestiere - inginer silvic |  |
| Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Silvicultura speciala, Protectia padurilor, Genetica forestiera, Perdele forestiere |  |
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Facultatea de Silvicultura si Exploatari forestiere (Master) Sirul Beethoven nr. 1, 500123 Brasov (Romania) |  |
| Perioada | 16/10/2011-3/03/2012 |  |
| Calificarea / diploma obţinută | Certificat de cadru didactic nivel II |  |
| Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Educatie interculturala, didactica specialitatii, Managementul proiectelor educationale |  |
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Facultatea de Psihologie si Stiintele educatiei -Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic N. Balcescu nr. 56, Brasov (Romania) |  |
| Perioada | 1/10/2006-15/07/2010 |  |
| Calificarea / diploma obţinută | Inginer silvic |  |
| Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | - Silvicultura, Dendrometrie, Amenajare Padurilor. Genetica, Statistica, Impaduriri, Spatii verzi - Constructii forestiere, Geometrie descriptiva si desen tehnic, Transporturi forestiere, Mecanica si rezistenta materialelor |  |
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Facultatea de Silvicultura si Exploatari Forestiere Sirul Beethoven nr. 1, 500123 Brasov (Romania) |  |
| Perioada | 1/10/2006-10/06/2009 |  |
| Calificarea / diploma obţinută | Certificat de cadru didactic nivel I |  |
| Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Psihologia educatiei, Pedagogie, Managementul clasei |  |
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Facultatea de Psihologie si Stiintele educatiei -Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic N. Balcescu nr. 56, Brasov (Romania) |  |
| Perioada | 15/09/2002-19/07/2006 |  |
| Calificarea / diploma obţinută | Tehnician silvic |  |
| Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Silvicultura, Dendrologie, Ecologie, Dendrometrie |  |
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Grup Scolar Silvic “Dr.Nicolae Rucareanu” Alexandru Petofi nr. 17, Brasov (Romania) |  |
| Informaţii suplimentare | - certificat de Inscriere in Lista Expertilor care elaboreaza studii de mediu -2021 - atestare ca Sef de Proiect pentru lucrări de Amenajare a Pădurilor -2019 - Locul I la Sesiunea Stiintifica Studenteasca cu lucrarea “ Nucul comun: elagaj natural , elagaj artificial” – mai 2012 - Participarea la tema de cercetare “Etude de la sylviculture appliquée à un peuplement de noyer noir (Juglans nigra L.) de 20 ani” publicata in Revista Padurii, Nr. 1/2011 - Locul II la Sesiunea Stiintifica Studenteasca cu lucrarea "Silvicultura molidisurilor artificiale tinere – se poate si altfel? “ –mai 2009 - Participarea la tema de “Cercetari privind efectele aplicarii lucrarilor silvotehnice asupra arborilor tineri de cires salbatic (Prunus avium)” publicata in Revista Padurii, Nr. 3/2009 |  |

Experienţa relevantă pentru tipurile de studii pentru protecţia mediului solicitate

- -Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Aparţinând Parohiilor Unitariene Rimetea, Coltesti Si Aiud, Parohiei Romano-Catolice Coltesti Si Parohiei Reformate Coltesti, Judetul Alba

- -Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Aparţinând Ariepiscopiei Romano-Catolice Alba Iulia, Judeţul Alba

- -Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Apartinand Composesoratului Rădăcina Ţelna, Judeţul Alba

- -Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Apartinand Composesoratului Geoagiu De Sus, Județul Alba.

- -Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Apartinand Persoanelor Fizice Corlan Fimita Si Cioboata Crina, Județul Gorj.

- -Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Apartinand Composesoratului Bucerzana, Județul Alba.

- -Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Apartinand Composesoratului Tibru, Județul Alba.

- -Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Apartinand Composesoratului Valea Mare Ighiu, Județul Alba.

- -Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Apartinand Comunei Ighiu, Județul Alba.

- -Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Apartinand Comunelor: Glodeni, Băla, Crăiești Si  Proprietate Privată Aparținând  Parohiei Reformate  Păcureni, Parohiei Ortodoxe  Păcureni, Parohiei Reformate  Păingeni, Parohiei Ortodoxe  Păingeni Și Persoanelor Fizice: Doșa A. Elisabeta Marta, Jenei Iosif, Kovacs Francisc Dionisie Și Teleki C. Carol, Județul Mures

- -Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Apartinand Comunei Fundata, Județul Brasov.

- -Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Apartinand Persoanei Fizice Apostoleanu Tatiana Cecilia, Județul Vrancea.

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Privată  Aparţinând Composesoratului Benic , Județul Alba,U.P. I Benic

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului  Fondului  Forestier  Proprietate  Privată  A Parohiei Unitariene Firtuşu, Composesoratului Inlăceni, S.C. Ati S.R.L., Şi A Persoanelor Fizice Din Odorheiu Secuiesc, Firtănuş Şi Medişoru Mare,  Judeţul Harghita,U.P. Xxxv Firtănuş-Odorhei-Medişoru

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Privată  Aparţinând Composesoratului Intregalde , Județul Alba,U.P. Iii Intregalde

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Privată  Aparţinând Composesoratului Măgina, Parohiei Ortodoxe Gârbova De Jos Și Persoanei Fizice Ștefănuț Maria Județul Alba,U.P. I Măgina

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Privată  Aparţinând Arhiepiscopiei Romano-Catolice Alba Iulia , Județul Alba,U.P. Xii Viișoara

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Privată Aparținând Composesoratului Foștilor Coloni Sărata, Județul Sibiu,U.P. I Sărata

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului  Fondului  Forestier  Proprietate  Privată  Aparţinând  Persoanelor  Fizice Bartalus Gaspar, Bartalus Amalia-Berta, Bartalus Z. Gaspar  Și  Parohiei Unitariene Roua,  Din  Judeţele  Mureș  Şi  Harghita,U.P. I Roua – Bartalus

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Fondului Forestier Proprietate Privată Aparținând S.C. Midgard Investments S.R.L., Focșani, Județul Vrancea,Up I Midgard Vrancea

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentul Fondului Forestier Proprietate Privată Aparţinând Composesoratului Bran-Poartă,Judetul Brașov,U.P. I Valea Porții

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentul Fondului Forestier Proprietate Privată Aparţinând Composesoratului De Pădure Si Păşune Moieciu De Jos Si Sus,Judetul Brasov,U.P. I Composesorat Moieciu

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Publica A Comunei Moieciu Și Proprietate Privată A Composesoratului De Pădure Coja, Pietrele Și Stănicioaia, Prin Composesoratul De Pădure Comuna Moieciu, Sat Măgura, Judeţul Braşov,U.P. I Moieciu

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Publică Aparţinând Comunei Bran Şi Privată Aparţinând Parohiei Nr. 1 Zărneşti, Judeţul Braşov,U.P. I Bran

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Proprietate Privată A Asociaţiei Composesorale Sântimbru, Parohiei Romano-Catolice Sântimbru Şi Al D-Lui Simon Carol, Com. Sântimbru, Jud. Harghita,U.P. V Ángyélika

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Publică Aparținând Comunei Joseni,Judeţul  Harghita,U.P. I Pădurea Comunei Joseni

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Privată Aparținând Asociației Composesoratul  Lăzarea,Judeţul  Harghita,U.P. I Composesoratul Lăzarea

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Privată  Ce Aparține  Sfintei Mănăstiri Turnu, Sfintei Mănăstiri Stânișoara Și Sfântului Schit Ostrov, Județul  Vâlcea,U.P. I Mănăstirea Turnu

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Privată  Aparținând  Persoanei Juridice S.C. Blueforest Development S.R.L Judeţul Prahova,U.P. VI Secăria

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentul Fondului Forestier Proprietate Privată Aparţinând  Persoanelor  Fizice  Călinescu  Adriana,  Călinescu I Rena, Georger  Frédéric  David  Sylvain,  Georger  Christine  Marina  Și  Iordache  Iulia,  Judeţul  Mehedinți , U.P.  I  Burileanu  Dumitru

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Privată  Aparținând Asociației Composesoratul De Pădure Orban Și Soții, Județul Brașov, Up I Orban Și Soții

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Fondului Forestier                                                Proprietate Privată A Sc Blueforest Development Srl,Județul Hunedoara, U.P. II Baru - Lupeni

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Publică Aparținând  Orașului Râșnov, Judeţul Braşov, U.P.  II  Râșnov

| Curriculum Vitae |  |  |
| --- | --- | --- |
| INFORMAŢII PERSONALE |  |  |
| Nume | Deák Andrea |
| Adresă | str. Zizinului, nr. 32, bl. 33, sc. B, jud. Brașov |
| Telefon | 0749222397 |
| E-mail | deak_andrea_03@yahoo.com |
| Data naşterii | 03.09.1986 |
| Sexul | feminin |
| EXPERIENŢA PROFESIONALĂ |  |  |
| 01.04.2025-prezent Activități și responsabilități Sectorul de activitate | Inginer industrializarea lemnului S.C. WHITE FOREST DT S.R.L., Brașov, str. Zizinului, nr. 32, bl. 33, sc. B, ap. 15, jud. Brașov Activități de planificare, cercetare, îmbunătățire soluții existente și dezvoltare durabilă. Activități de servicii anexe silviculturii |  |
| 26.04.2024-31.03.2025 Activități și responsabilități Sectorul de activitate | Inginer poiectant în silvicutură S.C. WHITE FOREST DT S.R.L., Brașov, str. Zizinului, nr. 32, bl. 33, sc. B, ap. 15, jud. Brașov Realizare proiecte de amenajarea pădurilor. Activități de servicii anexe silviculturii |  |
| 03.09.2018 - 17.10.2023 (perioadă concediu de creștere copil 31.01.2020-17.10.2023) Activități și responsabilități Sectorul de activitate | Inginer poiectant S.C. SCHAEFFLER ROMANIA S.R.L., Cristian, str. Aleea Schaeffler, nr. 3, jud. Brașov Realizare și/sau verificare desene de fabricație, desene de stadii și liste de componente, cu ajutorul CAD CREO pentru rulmenți cu role cilindrice. Fabricația de utilaje industriale |  |
| 19.05.2015 - 13.03.2016 și 03.01.2017 - 31.05.2018 Activități și responsabilități Sectorul de activitate | Inginer poiectant S.C. DEXION STORAGE SOLUTIONS S.R.L., Râşnov, str. Câmpului, nr.1A, Jud. Braşov Efectuarea desne de prezentare, calculatţii de ofertarea soluţiei tehnice optime pentru fiecare proiect in parte și oferire suport tehnic de specialitate. Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice – cu proiectare si dezvoltare produs |  |
| 17.10.2016-30.12.2016 Activități și responsabilități Sectorul de activitate | Reprezentant comercial SC. CONREP S.R.L., Braşov, str. Mori, nr. 79 Consiliere în design, asistenţă tehnică şi comercială tuturor clienţilor. Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate |  |
| EDUCAŢIE ŞI FORMARE |  |  |
| 12.05.2017 - 13.05.2017 Instituția de învățământ Discipline și competențe | Certificat de abslvire a programului de formare profesională Lean-Six Sigma Zellow Belt Simulare de Proces Academia & Life Care TÜV Rheinland România, Râșnov Identificarea oportunităților de ameliorare a proceselor în cadrul propriei organizații Reducerea duratelor proceselor, minimizarea risipei, economii de resurse, timp și bani |  |
| 01.10.2011-25.11.2014 Instituția de învățământ Discipline și competențe | Studii doctorale postuniversitare, Domeniul Inginerie Forestieră Universitatea Transilvania din Braşov, Facultatea de Ingineria Lemnului Contribuţii la teoria şi practica eco-designului de mobilier din materiale lemnoase reciclate. |  |
| 15.04.2013-18.10.2013 Instituția de învățământ Discipline și competențe | Trei stagii de pregătire privind Metode avansate de prelucrare de mare precizie în Industria lemnului TSM, Certificat de participare Berufsgenossenschaft Holz und Metall Erfurt, Germania Protecţia muncii în prelucrarea lemnului și prelucrarea cu precizie a lemnului. |  |
| 09.05.2011-20. 05. 2011 Instituția de învățământ Discipline și competențe | Certificat de absolvire a stagiului extern de pregătire New Design University Sankt Polten, Austria Cercetări experimentale privitoare la materiale şi metode de colorare a suprafeţelor panourilor recuperate |  |
| 10.06.2010 Instituția de învățământ Discipline și competențe | Certificat de absolvire a cursului de Utilizarea echipamentelor portabile de prelucrarea lemnului FESTOOL şi PROTOOL, nr.16 Universitatea Transilvania din Braşov, Facultatea de Ingineria Lemnului Prelucrarea lemnului cu echipamente portabile FESTOOL şi PROTOOL |  |
| 2009-2011 Instituția de învățământ Discipline și competențe | Master Ecodesign de mobilier şi Restaurare Universitatea Transilvania din Braşov, Facultatea de Ingineria Lemnului Eco-design de produs şi mobilier Restaurare |  |
| 2005-2009 Instituția de învățământ Discipline și competențe | Inginer/ Diplomă de inginer Universitatea Transilvania din Braşov, Facultatea de Ingineria Lemnului, Programul de studii Ingineria Produselor Finite din Lemn Bazele producției lemnului și protecția mediului Proiectarea mobilei și Proiectare parametrizată în IL Arhitectură de interior |  |
| 2001-2005 Instituția de învățământ | Diplomă de bacalaureat Colegiul Naţional Áprily Lajos, Braşov, profil Matematică-Informatică |  |

| INFORMAΤII SUPLIMENTARE |  |
| --- | --- |
| Publicaţii | În total 7 articole în reviste, buletine de conferinţe şi capitole în cărţi în editură internaţională În total 4 articole în reviste şi buletine de conferinţe |
| Proiecte internaţionale | Proiect de cercetare internaţional Acord bilateral WILLAGE PUBLIC SPACES, parteneri: New Design University St. Polten, Austria şi Universitatea de Arhitectură Ion Mincu Bucureşti, coordonator Universitatea Transilvania din Braşov, valoare 45000 EUR - Membru în echipa de cercetare- 5749 din 19.05.2014 Proiect de cercetare internaţional Acord bilateral INSIDE, OUTSIDE, IN-BETWEEN II, parteneri: New Design University St. Polten, Austria şi Universitatea de Arhitectură Ion Mincu Bucureşti, coordonator Universitatea Transilvania din Braşov, valoare 40000 EUR - Membru în echipa de cercetare-4365 din 08.04.2013. Proiect de cercetare internaţional Acord bilateral INSIDE, OUTSIDE, IN-BETWEEN I, parteneri: New Design University St. Polten, Austria şi Universitatea de Arhitectură Ion Mincu Bucureşti, coordonator Universitatea Transilvania din Braşov, valoare 40000 EUR - Membru în echipa de cercetare-2682 23.02. 2012. Proiect de cercetare internaţional Acord bilateral WINDOW & WALL, parteneri: New Design University St. Polten, Austria şi Universitatea de Arhitectură Ion Mincu Bucureşti, coordonator Universitatea Transilvania din Braşov, valoare 40000 EUR - Membru în echipa de cercetare-5480 14.04.2011. Proiect educaţional european WAVE 2 Copii Designeri, coordonat de APMR sub egida CE şi UEA (Union Europeene de l’Ameublement), Membru în echipa de cercetare- 2010 |
| Distincţii | Premiul I la Concursul Naţional de Design Interior „Treci de la proiect la premiu” organizat de S.C. Kronospan S.A. Braşov şi Universitatea Transilvania din Braşov, 19. noiembrie 2011 Premiul Excelenţă în organizare, acordat de Asociaţia Culturală Detaye Media & Art, în 2010, 2011 Premiul Best Organizer, acordat de Asociaţia Culturală Detaye Media & Art, în anii 2008, 2009, 2012 Premiul Best Design, acordat de Asociaţia Culturală Detaye Media & Art, în anii 2008, 2009, 2011 Premiul Best Eco-Design, acordat de Asociaţia Culturală Detaye Media & Art, 2009 Premiul II la Concursul Naţional de Design de Mobilier din OSB organizat de Compania Kronospan Braşov, 5 iunie 2010 Premiul III la faza Naţională a Concursului Profesional-Ştiinţific de Rezistenţa Materialelor C.C. Teodorescu, Iaşi, 18 mai, 2007 |