S.C. MEALONICERA S.R.L.

Str. Mică, nr. 25, sc. E, ap. 17, Brașov

Telefon: 0766-366399

e-mail: mealonicera@yahoo.com

RAPORT DE MEDIU

AL

AMENAJAMENTULUI FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ ȘI PRIVATĂ APARȚINÂND COMUNEI MOIECIU ȘI PROPRIETATE PRIVATĂ APARȚINÂND COMPOSESORATULUI DE PĂDURE MĂGURA, JUDEŢUL BRAȘOV

U.P. I MOIECIU

Autor:

ing.Cătană Cătălina – specialist Managementul Ecosistemelor Forestiere (persoană fizică înscrisă în Lista Experților care elaborează studii de mediu)

2026

CUPRINS

Date introductive	7

1. EXPUNEREA CONŢINUTULUI ŞI A OBIECTIVELOR PRINCIPALE ALE PLANULUI SAU PROGRAMULUI, PRECUM ŞI A RELAŢIEI CU ALTE PLANURI ŞI PROGRAME RELEVANTE	8

1.1. Aspecte generale	8

1.2. Principii privind silvicultura şi siturile Natura 2000 ce stau la baza prezentului studiu	8

1.3. Conţinutul planului (amenajamentului silvic)	9

1.3.1. Justificarea necesității întocmirii amenajamentului silvic	10

1.4. Obiectivele amenajamentului silvic	11

1.4.1.	Vecinătăţi, limite, hotare	11

1.4.2.	Trupuri de pădure ( bazinete) componente	12

1.4.3 Constituirea şi materializarea parcelarului şi subparcelarului	12

1.4.4. Mărimea parcelelor şi subparcelelor	12

1.4.5. Subunităţi de producţie sau de protecţie constituite	14

1.4.6. Regimul	15

1.4.7.	Compoziţia ţel	15

1.4.8.	Tratamentul	15

1.4.9.	Exploatabilitatea	17

1.4.10.	Ciclul	17

1.4.11. Instalaţii de transport	18

1.4.12. Asigurarea utilitatilor	18

1.4.13. Informații privind producția care se va realiza	19

1.4.14. Lucrări de ajutorare a regenerărilor naturale și de împădurire	28

1.5. Informații despre materiile prime, substanțe sau preparate chimice utilizate	29

1.6. Obiective social-economice si ecologice	299

1.7. Relaţia amenajamentului silvic cu alte planuri şi programe relevante	30

2. ASPECTE RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI ŞI ALE EVOLUŢIEI SALE PROBABILE ÎN SITUAŢIA NEIMPLEMENTĂRII PLANULUI PROPUS	32

2.1. Aspecte generale	33

2.2. Poziţia geografică	33

2.3. Geologia	34

2.4. Geomorfologie	34

2.5. Hidrologie	36

2.6. Climatologie	36

2.6.1. Regimul termic	37

2.6.2. Regimul pluviometric	37

2.6.3. Regimul eolian	38

2.6.4. Indicatori sintetici ai datelor climatice	38

2.7. Soluri	39

2.7.1.      Evidenţa şi rǎspândirea teritorialǎ a tipurilor de sol	39

2.8. Tipuri de staţiune	42

2.8.1.	Evidenţa şi rǎspândirea teritorialǎ a tipurilor de staţiune	42

2.9. Tipuri de pădure	45

2.9.1. Evidenţa tipurilor naturale de pădure	45

2.10.  Biodiversitatea, biosecuritatea, rolul si starea padurilor, peisajul	48

3. CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL A FI AFECTATĂ SEMNIFICATIV	51

3.1. Apa	51

3.2 Solul	51

3.3. Biodiversitatea	51

3.4 Biosecuritate	53

4 .PROBLEME DE MEDIU EXISTENTE CARE SUNT RELEVANTE PENTRU PLAN SAU PROGRAM (ARIILE DE PROTECŢIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ SAU ARII SPECIALE DE CONSERVARE REGLEMENTATE CONFORM ACTELOR NORMATIVE PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ŞI FAUNEI SĂLBATICE)	61

4.1. Ariile de protecţie ROSCI0013 Bucegi, ROSCI0102 Leaota, ROSCI0194 Piatra Craiului, ROSPA0165 Piatra Craiului și Rezervația Științifică Monument al Naturii RONPA0254- Cheile Zărneștilor	61

4.1.1. Situl de importanță comunitară ROSCI0194 Piatra Craiului	61

4.1.2. Aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0165-Piatra Craiului	70

4.1.3. Aria de importanță comunitară ROSCI0013 Bucegi	71

4.1.4. Aria de interes comunitar ROSCI0102 Leaota  (ROSAC0102-Leaota)...............75

4.1.5. Rezervația naturală Cheile Zărneștilor...........................................................76

4.2.  Date despre prezenţa, localizarea, populaţia şi ecologia speciilor şi/sau habitatelor de interes comunitar prezente pe suprafaţa planului, menționate în formularul standard al ariei naturale de interes comunitar	79

4.2.1. Habitate de interes comunitar în zona de    implementare a proiectului	93

ROSCI0013 Bucegi, ROSCI0102 Leaota, ROSCI0194 Piatra Craiului, ROSPA0165 Piatra Craiului și Rezervația Științifică Monument al Naturii RONPA0254- Cheile Zărneștilor............................................................................................100

4.2.3 Localizarea şi suprafaţa unităților amenajistice ce se suprapun peste ariile naturale de interes comunitar ROSCI0013 Bucegi, ROSCI0102 Leaota, ROSCI0194 Piatra Craiului, ROSPA0165 Piatra Craiului și Rezervația Științifică Monument al Naturii RONPA0254- Cheile Zărneștilori.	96

4.3. Calitatea factorilor de mediu	117

4.3.1. Calitatea aerului	117

4.3.2. Calitatea apei	117

4.3.3. Calitatea solului	118

4.3.4. Zgomotul și vibrațiile	118

4.3.5. Biodiversitatea, flora si fauna	119

4.4.Situatia sociala si economica	119

4.4.1. Populatia	119

4.4.2 Situatia economica si sociala	119

4.5  Probleme de mediu existente	120

- 4.6.Informatii cu privire la evolutia daunatorilor forestieri in zona in care urmeaza sa fie implementat amenajamentul silvic.................122

5. obiectivele de protectie a mediului, stabilite la nivel naţional, comunitar sau international, relevante pentru plan şi modul în care s-a ţinut cont de acestea şi orice alte consideraţii de mediu în timpul pregătirii planului...............................................130

5.1. Aspecte generale	131

5.2. Obiective de mediu	163

6. POTENŢIALE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI CA URMARE A IMPLEMENTĂRII AMENAJAMENTULUI SILVIC	167

6.1 Aspecte generale	167

6.1.2. Metodologia de evaluare utilizată a Amenajamentului	167

6.2. Criterii pentru determinarea efectelor potenţiale semnificative asupra mediului prin implementarea planului	168

6.3 Analiza impactului implementării planului asupra factorilor de mediu	180

6.4. Analiza impactului asupra biodiversitati...............................……………..184

6.5.	Impactul asupra schimbarilor climatice cu capacitatea padurii de a capta si stoca CO2 din atmosfera.................................................................194

7. POSIBILELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI ÎN CONTEXT TRANSFRONTALIERĂ	197

8. MĂSURILE PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE SI COMPENSA CAT DE COMPLET POSIBIL ORICE EFECT ADVERS ASUPRA MEDIULUI AL IMPLEMENTARII PLANULUI	198

8.1. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu apă	198

8.2. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu aer	198

8.3. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu sol	199

8.4. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului mediu “Sanatatea umana”	200

8.5. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului social-economic (populatia)	200

8.6. Măsuri de diminuare a impactului asupra mediului produs de zgomot si vibratii	200

8.7. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu biodiversitate	200

8.7.1. Măsuri de diminuare a impactului cu caracter general	200

8.7.2. Măsuri de reducere a impactului asupra habitatelor de interes comunitar	201

8.7.3. Măsuri de reducere a impactului asupra speciilor/habitatelor de interes comunitar.........................................................................................................203

8.7.4. Măsuri necesare a se implementa în cazul calamităților	207

8.7.5.  Protejarea împotriva doborâturilor şi rupturilor produse de vânt şi zăpadă	208

8.7.6. Protecția  împotriva incendiilor	208

8.7.7. Protecția  împotriva dăunătorilor şi bolilor	209

8.7.8 Protejarea împotriva uscărilor anormale a arborilor pe picior	211

9. EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA SELECTAREA VARIANTELOR ALESE	212

9.1. Metodele utilizate pentru culegerea informatiilor privind speciile si habitatele de interes comunitar afectat	216

10. MĂSURI AVUTE IN VEDERE PENTRU MONITORIZAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTARII AMENAJAMENTULUI SILVIC	220

11. REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC	230

12. BIBLIOGRAFIE	242

- Date introductive

Prezentul Raport de Mediu este elaborat de ing. Cătană Cătălina Elena, înscrisă în Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului

Beneficiar: Comuna Moieciu și Composesoratul de Pădure Măgura, judeţul Brașov

Amenajamentul fondului forestier proprietate publică și privată aparținând Comunei Moieciu și proprietate privată aparținând Composesoratului de Pădure Măgura, judeţul Brașov, U.P. I MOIECIU s-a realizat pentru suprafaţa de 1404,20 ha, fond forestier proprietate publică si privata.

Conform Legii nr. 331/2024 (Codul Silvic al României), amenajamentul silvic reprezintă documentul de bază în gestionarea şi gospodărirea pădurilor, cu conţinut tehnico-organizatoric şi economic, fundamentat ecologic, iar amenajarea pădurilor este ansamblul de preocupări şi măsuri menite să asigure aducerea şi păstrarea pădurilor în stare corespunzătoare din punctul de vedere al funcţiilor ecologice, economice şi sociale pe care acestea le îndeplinesc.

- 1. EXPUNEREA CONŢINUTULUI ŞI A OBIECTIVELOR PRINCIPALE ALE PLANULUI SAU PROGRAMULUI, PRECUM ŞI A RELAŢIEI CU ALTE PLANURI ŞI PROGRAME RELEVANTE

- 1.1. Aspecte generale

Raportul de mediu al AmenajamentulUI fondului forestier proprietate publică și privată aparținând Comunei Moieciu și proprietate privată aparținând Composesoratului de Pădure Măgura, judeţul Brașov, U.P. I MOIECIU, administrat de Regia Publică Locală Ocolul Silvic Bucegi-Piatra Craiului Ciucaș R.A., județul Brașov s-a elaborat in urma adresei Agenției Nationala pentru Mediului si Arii Protejate – Directia Judeteana de Mediu Brașov prin Decizia de încadrare nr. 42/2930/30.03.2026.

Această lucrare este întocmită având în vedere cerințele legislative actuale, privind necesitatea evaluării de mediu pentru obţinerea avizului de mediu în cazul planurilor ce pot avea efecte asupra mediului prevăzute în: H.G. nr. 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe care transpun Directiva 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului; Ordinul nr. 995 din 21 septembrie 2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr.1076/2004. Ordinul nr. 117 din 02/02/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe. O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea nr.265/2006 Constituirea reţelei de situri de interes comunitar, în baza Directivei Habitate 92/43/EEC, ca obligaţie asumată de România după anul 2007, are drept scop conservarea habitatelor de interes comunitar listate în Anexa I din directiva menţionată, vizând şi conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere.

În acest context premisa adaptării măsurilor silviculturale de la obiective economice spre obiective ecologice, respectiv spre atingerea obiectivelor de conservare (statut favorabil de conservare) reprezintă o provocare pentru silvicultura locală.

Studiul urmăreşte analiza gospodării arboretelor conform amenajamentului silvic, realizat în anul 2026, după constituirea ariilor naturale protejate incluse în reţeaua ecologică Natura 2000, şi anume: ariile natural ROSCI0013 Bucegi, ROSCI0102 Leaota, ROSCI0194 Piatra Craiului, ROSPA0165 Piatra Craiului și Rezervația Științifică Monument al Naturii RONPA0254- Cheile Zărneștilor, pentru a evalua măsurile silviculturale ce ar trebui aplicate pentru asigurarea obiectivelor de conservare a habitatelor de interes comunitar.

- 1.2. Principii privind silvicultura şi siturile Natura 2000 ce stau la baza prezentului studiu

Baza legislativă pentru înfiinţarea reţelei Natura 2000 o constituie Directivele 79/409/EC („Directiva Păsări”) şi 92/43/EEC („Directiva Habitate”). Conform Directive Habitate, scopul reţelei Natura 2000 este de a stabili un „statut de conservare favorabil” pentru habitatele şi speciile considerate a fi de interes comunitar. Conceptul de statut de conservare favorabil este definit în articolul 1 al directivei habitate în funcţie de dinamica populaţiilor de specii, tendinţe în răspândirea speciilor şi habitatelor şi de restul zonei de habitate (Natura 2000 şi pădurile, C.E., D.G.M.). Directiva Habitate stabileşte câteva principii pentru gospodărirea siturilor Natura 2000, mai ales în baza articolelor 4 şi 6. Aceste linii directoare trebuie înţelese ca un cadru în care negocierile  concrete pentru planurile sau măsurile de management la nivelul fiecărui sit vor viza în principal atingerea obiectivelor de conservare, fără a neglija însă susţinerea comunităţilor locale.

Articolul 4 al Directivei Habitate afirmă în mod clar că de îndată ce o arie este constituită ca sit de importanţă comunitară, aceasta trebuie tratată în conformitate cu prevederile Articolului 6. Înainte de orice, se vor lua măsuri ca practicile de utilizare a terenului să nu provoace degradarea valorilor de conservare ale sitului. Pentru siturile forestiere, de exemplu, aceasta ar putea include, de pildă, să nu se schimbe categoria de folosinţă a terenului sau să nu se înlocuiască speciile indigene de arbori cu alte specii exotice. Articolul 6 al Directivei Habitate stipulează ca planurile sau proiectele care nu au legătură directă sau nu sunt necesare în gospodărirea siturilor natura 2000 dar care ar putea avea un efect semnificativ asupra lor, fie individual fie în combinaţie cu alte planuri şi proiecte, trebuie supuse unei evaluări corespunzătoare a efectelor asupra siturilor.

În acest context, AmenajamentuluI fondului forestier proprietate publică și privată aparținând Comunei Moieciu și proprietate privată aparținând Composesoratului de Pădure Măgura, judeţul Brașov, U.P. I MOIECIU este supus evaluării privind impactul asupra mediului. Directiva 2001/42/EC a Parlamentului European şi a Consiliului, care se referă la evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului („Directiva SEA”) a intrat în vigoare la 21 iulie 2001 şi a fost transpusă în legislaţia română prin H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe. Raportul de mediu este definit în art. 2 lit. e) al H.G. nr. 1076/2004, ca fiind parte a documentaţiei planurilor sau programelor care identifică, descrie şi evaluează efectele posibile semnificative asupra mediului ale aplicării acestora şi alternativele lor raţionale, luând în considerare obiectivele şi aria geografică aferentă. Raportul de mediu este un instrument important pentru integrarea consideraţiilor de mediu în pregătirea şi adoptarea planurilor şi programelor deoarece asigură identificarea, descrierea, evaluarea şi luarea în considerare în acest proces a potenţialelor efecte semnificative asupra mediului.

Elaborarea raportului de mediu şi integrarea consideraţiilor de mediu în pregătirea planurilor şi programelor reprezintă un proces care trebuie să contribuie la luarea unor decizii durabile. Obiectivele raportului de mediu sunt, în principal, identificarea, descrierea şi evaluarea efectelor potenţial semnificative asupra mediului ale implementării planului şi programului, precum şi a alternativelor posibile ale planului sau programului. Evaluarea de mediu pentru planuri şi programe (SEA) diferă faţă de evaluarea impactului asupra mediului pentru proiecte (EIA). Cel mai important aspect care diferenţiază cele două proceduri este acela că, datorită complexităţii unui plan sau program faţă de un proiect, raportul SEA nu are un conţinut detaliat din punct de vedere tehnic, adică nu conţine date tehnice detaliate şi precise, în timp ce raportul EIA conţine aceste date.

- 1.3. Conţinutul planului (amenajamentului silvic)

Elaborarea proiectului de amenajare presupune parcurgerea următoarelor etape:

1. Studiul staţiunii şi al vegetaţiei forestiere

2. Definirea stării normale a pădurii

3. Planificarea lucrărilor de conducere a procesului de normalizare a pădurii

1. Studiul staţiunii şi al vegetaţiei forestiere se face în cadrul lucrărilor de teren şi al celor de redactare a amenajamentului şi are ca scop determinarea şi valorificarea informaţiilor care contribuie la:

- cunoaşterea condiţiilor naturale de vegetaţie, a caracteristicilor arboretului actual, a potenţialului productiv al staţiunii şi a capacităţii de producţie şi protecţie a arboretului;

- stabilirea măsurilor de gospodărire în acord cu condițiile ecologice şi cu cerințele socialecologice;

- realizarea controlului prin amenajament privind exercitarea de către pădure în ansamblu şi de către fiecare arboret în parte a funcţiilor ce i-au fost atribuite.

Amenajamentul conţine studii pentru caracterizarea condițiilor staţionale şi de vegetaţie, cuprinzând evidenţe cu date statistice, caracterizări, diagnoze precum şi măsuri de gospodărire corespunzătoare condițiilor respective.

2. Conducerea pădurii prin amenajament  spre  starea normală presupune:

- stabilirea funcţiilor pe care trebuie să le îndeplinească pădurile (în funcţie de obiectivele ecologice, economice şi sociale);

- stabilirea caracteristicilor fondului de producţie normal, adică a bazelor de amenajare.

3. Prin planificarea recoltelor se urmăresc două obiective: recoltarea produselor pădurii şi îndrumarea fondului de producţie spre starea normală. Acest fapt face ca în procesul de planificare a recoltelor să apară distinct următoarele preocupări:

- stabilirea posibilităţii

- întocmirea planului de recoltare.

După parcurgerea etapelor menționate mai sus  a fost elaborat amenajamentul silvic ce cuprinde următoarele capitole:

- situaţia teritorial - administrativă;

- organizarea teritoriului;

- gospodărirea din trecut a pădurilor;

- studiul staţiunii şi al vegetaţiei forestiere;

- stabilirea funcţiilor social – economice şi ecologice ale pădurii şi a bazelor de amenajare;

- reglementarea procesului de producţie lemnoasă şi măsuri de gospodărire a arboretelor cu funcţii speciale de protecţie;

- valorificarea superioară a altor produse ale fondului forestier în afara lemnului;

- protecţia fondului forestier;

- conservarea biodiversităţii;

- instalaţii de transport, tehnologii de exploatare şi construcţii forestiere;

- analiza eficacităţii modului de gospodărire a pădurilor;

- diverse;

- planuri de recoltare şi cultură;

- planuri privind instalaţiile de transport şi construcţiile silvice;

- prognoza dezvoltării fondului forestier;

- evidenţe de caracterizare a fondului forestier;

- evidenţe privind aplicarea amenajamentului.

- 1.3.1. Justificarea necesității întocmirii amenajamentului silvic

Necesitatea întocmirii amenajamentuluI fondului forestier rezidă tocmai din necesitatea gospodăririi adecvate a pădurilor (monitorizarea gosopdăririi durabile).

În siturile Natura 2000 există câteva linii directoare ale acestei monitorizări, impuse prin rezoluţiile Conferinţelor Ministeriale pentru Protecţia Pădurilor din Europa, de la Helsinki (1993) şi Lisabona (1998). Aceste linii directoare sunt:

- menţinerea şi sporirea adecvată a resurselor forestiere;

- menţinerea sănătăţii şi vitalităţii ecosistemelor forestiere;

- menţinerea şi încurajarea funcţiilor productive ale pădurii (lemnoase şi nelemnoase);

- menţinerea, conservarea şi sporirea adecvată a biodiversităţii în ecosistemele forestiere;

- menţinerea şi sporirea adecvată a funcţiilor de protecţie în gospodărirea pădurilor (în special referitoare la sol şi apă);

- menţinerea altor funcţii şi condiţii socio-economice.

În concordanță cu aceste linii directoare, amenajamentul silvic prezintă informații despre:

- situaţia teritorial-administrativă;

- organizarea teritoriului;

- gospodărirea din trecut a pădurilor;

- studiul staţiunii şi al vegetaţiei forestiere;

- stabilirea funcţiilor social-economice şi ecologice ale pădurii şi a bazelor de amenajare;

- reglementarea procesului de producţie lemnoasă şi măsuri de gospodărire a arboretelor cu funcţii speciale de protecţie;

- valorificarea superioară a altor produse ale fondului forestier în afara lemnului;

- protecţia fondului forestier;

- conservarea biodiversității (care cuprinde şi un subcapitol special destinat ariilor naturale protejate);

- instalaţii de transport, tehnologii de exploatare şi construcţii forestiere;

- analiza eficacităţii modului de gospodărire a pădurilor;

- planuri de recoltare şi cultură;

- planuri privind instalaţiile de transport şi construcţiile silvice;

- prognoza dezvoltării fondului forestier;

- evidenţe de caracterizare a fondului forestier;

- evidenţe privind aplicarea amenajamentului.

- 1.4. Obiectivele amenajamentului silvic

În conformitate cu cerințele social-economice, ecologice şi informaţionale, AmenajamentuluI fondului forestier proprietate publică și privată aparținând Comunei Moieciu și proprietate privată aparținând Composesoratului de Pădure Măgura, judeţul Brașov, U.P. I MOIECIU îmbină strategia ecosistemelor forestiere din zonă cu strategia dezvoltării societăţii.

Amenajamentul silvic este un proiect tehnic prin care gospodarirea silvica isi asigura in pădure condiții organizatorice proprii pentru realizarea sarcinilor ei.

Tabelul 1.4.1. Repartizarea fondului forestier pe unităţi teritorial – administrative

| Nr. crt. | Judeţul | Unitatea administrativ - teritorială | Parcele aferente | Suprafaţa (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Braşov | Comuna Moieciu | 1-62, 101-114 | 1404,20 |
| TOTAL |  |  | - | 1404,20 |

    - Vecinătăţi, limite, hotare

Terenurile care fac obiectul acestui studiu  sunt în limitele teritoriale menționate în tabelele urmatoare:

Tab. 1.4.1.1. Vecinătăţi, limite, hotare

| Puncte cardinale | Vecinătăţi | Limitele |  | Hotare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Felul | Denumirea |  |
| Nord | O.S. Brașov, U.P. II Piatra Craiului | Naturale Artificiale | Creasta Pietrii Craiului | Culmi, liziere, arificiale, borne, |
| Est | O.S. Brasov, U.P. I Bucegi | Naturale Artificiale | Valea Rea | Culmi, păraie, liziere, arificiale, borne, |
|  | Fond Forestier Comuna Bran | Naturale | Valea Băngăleasa | Păraie, borne |
| Sud | Fond Forestier Composesorat Moieciu | Artificiale Naturale | Culmea Vizurii Pr. Moiecelul Cald | Culmi, păraie, arificiale, borne, |
|  | O.S. Brasov, U.P. I Bucegi | artificiale | - | Arificiale, borne, |
| Vest | O.S. Rucăr | naturale | Culmea Grindului | Culmi, borne, |
|  | O.S. Brasov, U.P. I Bucegi | naturale | Culmea Prăpăstiilor Pr. Grădiștea | Culmi, liziere, pârâu, arificiale, borne, |
|  | Fond Forestier Comuna Fundata Fond Forestier Composesorat Moieciu | Naturale artificiale | Pr. Moiecelul Cald | Liziere, pârâu, arificiale, borne, |

Toate hotarele sunt evidente şi sunt materializate cu semne uzuale pentru  delimitarea fondului forestier, precum şi cu borne. Nu există încălcări de hotare.

    - Trupuri de pădure ( bazinete) componente

Pădurile ce constituie această unitate sunt grupate în 8 trupuri de pădure. În tabelul 1.4.2.1. se prezintă situaţia trupurilor de pădure ce compun unitatea.

Tabelul 1.4.2.1. Trupuri de pădure componente

| Nr. crt. | Denumirea trupului de pădure | Denumirea bazinetului | Parcele componente | Suprafaţa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ha | % |
| 1 | Grohotișului | V. Bănbăleasa | 1-7 | 153,96 | 11 |
| 2 | Clăbucet | Pr. Moiecelul Rece | 8-21 | 352,60 | 25 |
|  |  | Pr. Moiecelul Cald | 22-28 | 185,89 | 13 |
| 3 | Valea Popii | Pr. Moiecelul Cald | 29-33 | 79,63 | 6 |
| 4 | Grădiștea | Pr. Moieciu | 34 | 11,57 | 1 |
|  |  | Pr. Grădiștea | 35-37 | 58,05 | 4 |
| 5 | Valea Prăpăstiilor | Pr. Vălaele | 38-39 | 64,89 | 5 |
|  |  | Pr. Vlădușca | 40-41, 43-47, 101, 102, 104, 105 | 158,81 | 11 |
|  |  | Pr. Mărtoiu | 49-51, 106 | 63,69 | 4 |
|  |  | Pr. Pisătoarea | 52-53, 107-108 | 48,94 | 3 |
|  |  | Pr. Brusturetului | 48, 54-58, 109 | 98,28 | 7 |
|  |  | Pr. Șuchelnița | 59-61, 111 | 40,75 | 3 |
| 6 | Vlădușca | Pr. Vlădușca | 42, 103 | 29,11 | 2 |
| 7 | Curmătura | Pr. Curmătura | 62, 110, 112 | 39,24 | 3 |
| 8 | Zănoaga | Pr. Dănișor | 113 | 12,83 | 1 |
|  |  | Pr. Zănoaga | 114 | 5,96 | 1 |
| Total |  |  | - | 1404,20 | 100 |

- 1.4.3 Constituirea şi materializarea parcelarului şi subparcelarului

La actuala amenajare se menţine parcelarul de la fosta U.P. I Moieciu (2016) în ceea ce priveşte numerotarea parcelară.În ceea ce priveşte limitele parcelare, acestea nu se modifică, iar acolo unde s-au retrocedat doar părţi din parcelă, acestea au necesitat trasarea în mod convenţional a limitei de proprietate.

Materializarea parcelarului a fost realizată de către proiectant procedându – se la reîmprospătarea vechilor limite.

Subparcelarul a suferit modificări datorită analizei mai atente a situaţiilor din teren. Indicativele subparcelelor au fost pe cât posibil menţinute. Materializarea subparcelarului a fost executată de către personalul de proiectare conform instrucţiunilor în vigoare.

- 1.4.4. Mărimea parcelelor şi subparcelelor

Tabelul 1.4.4.1. Mărimea comparativă a suprafețelor parcelelor și subparcelelor

| Anul amenajării | Parcele |  |  |  | Subparcele |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Număr | Suprafaţa (ha) |  |  | Număr | Suprafaţa (ha) |  |  |
|  |  | Medie | Maximă | Minimă |  | Medie | Maximă | Minimă |
| 2025 | 76 | 18,48 | 52,80 (parcela 19) | 0,81 (parcela 61) | 197 | 7,13 | 39,15 (u.a. 19B) | 0,10 (u.a. 24P) |

Pentru pădurile din cadrul Amenajamentului fondului forestier proprietate publică și privată aparținând Comunei Moieciu și proprietate privată aparținând Composesoratului de Pădure Măgura, judeţul Brașov, U.P. I MOIECIU, obiectivele social-economice avute în vedere la reglementarea modului de gospodărire a acestora, detaliate prin stabilirea ţelurilor de producţie şi de protecţie la nivelul unităţilor de amenajament (parcelă, subparcelă, etc.) sunt prezentate în tabelul următor.

Tabelul 1.4.4.2. Funcțiile pădurii principale și secundare atribuite arboretelor

| Grupa şi categoria funcţională | Categorii funcţionale |  | Suprafaţa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Funcţia prioritară | Funcţiile secundare | Ha | % |
| I 2A T II | Arborete situate pe stâncării, pe grohotişuri și pe terenuri cu eroziune în adâncime și pe terenuri cu înclinarea mai mare de 30 grade pe substrate de fliş (facies marnos, marno-argilos și argilos), nisipuri, pietrişuri și loess, precum și cele situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 35 grade, pe alte substrate litologice | - protecţia apelor - funcţia socială (recreere) - conservarea biodiversităţii | 74,95 | 5 |
| I 5Q T IV | Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță comunitară, în scopul conservării habitatelor (din reţeaua ecologică Natura 2000 – SCI) | - protecţia solului - protecţia apelor - funcţia socială (recreere) - conservarea biodiversităţii | 18,26 | 1 |
| I 6A T I | Arboretele din parcurile naționale incluse, prin planul de management, în zona de protecție strictă (Parcul Național Piatra Craiului) | - protecţia solului - protecţia apelor - funcţia socială (recreere) - conservarea biodiversităţii | 245,40 | 18 |
| I 6B T I | Arboretele din parcurile naționale incluse, prin planul de management, în zona de protecție integrală (Parcul Național Piatra Craiului) | - protecţia solului - protecţia apelor - funcţia socială (recreere) - conservarea biodiversităţii | 11,73 | 1 |
| I 6C T II | Arboretele din parcurile naționale (Parcul Național Piatra Craiului) din zona de conservare durabilă constituite din primul rând de parcele limitrofe zonei de protecție strictă/integrală | - protecţia solului - protecţia apelor - funcţia socială (recreere) - conservarea biodiversităţii | 248,01 | 18 |
| I 6D T III | Arboretele incluse prin planurile de management în zona de conservare durabilă a parcurilor nationale (Parcul Național Piatra Craiului), cu excepția celor incluse în categoria 1.6.c | - protecţia solului - protecţia apelor - funcţia socială (recreere) - producţia de lemn | 29,48 | 2 |
| I 6G T I | Arborete din parcurile naturale incluse, prin planurile de management, în zona de protecție integrală (Parcul Natural Bucegi) | - protecţia solului - protecţia apelor - funcţia socială (recreere) - conservarea biodiversităţii | 153,96 | 11 |
| I 6H T III | Arborete incluse în zona de management durabil al parcurilor naturale (Parcul Natural Bucegi) | - protecţia solului - protecţia apelor - funcţia socială (recreere) - producţia de lemn | 86,58 | 6 |
| II 1C T VI | Arborete destinate să producă, în principal, lemn pentru cherestea | -- protecţia solului - protecţia apelor - funcţia socială (recreere) | 526,68 | 38 |
| Total |  | - | 1395,05 | 100 |

Datorita faptului că fondul forestier în studiu este inclus partial în siturile Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi (parcelele: 1-7, 10-14, 15A, 15B și 15D – 245,94 ha), ROSCI0102 Leaota (parcela 28 - 18,26 ha), ROSCI0194 Piatra Craiului, ROSPA0165 Piatra Craiului (parcelele: 38-62, 101-114 – 559,40 ha) și Rezervația Științifică Monument al Naturii RONPA0254- Cheile Zărneștilor (parcela 48 – 10,27 ha).– aceste suprafețe au fost încadrate în categoria functională 1.5.Q și 1.5.R..

După cum se observă din tabelul 1.4.4.2., suprafaţa acestei unităţi este încadrată în grupa I funcţională, subgrupele şi categoriile 2A, 5Q, 6A, 6B, 6C, 6D, 6G și 6H (868,37 ha) și în grupa a II-a funcțională, subgrupa și categoria 1C (526,68 ha). Dintre acestea, numai în arboretele încadrate în grupa I, categoriile 5Q, 6D și 6H și în grupa a II-a, categoria 1C se organizează procesul de producţie cu reglementarea recoltării de produse principale (S.U.P. “A”).

Categoria 6A, 6B și 6G din grupa I funcţională, formează rezevații pentru ocrotirea integrala a naturii (S.U.P. “E”), unde nu se reglementează procesul de producţie, aici nefiind permisă executarea lucrărilor indiferent de starea arboretelor.

Categoria 2A și 6C din grupa I funcţională, formează arboretele destinate conservării deosebite (S.U.P. “M”), unde nu se reglementează procesul de producţie, aici executându-se numai lucrări speciale de conservare.

Sub raportul evoluţiei categoriilor funcţionale, trebuie menționat faptul că zonarea funcţională a suferit modificări față de cea de la revizuirea anterioară ca urmare a aplicării ”Ordinului nr. 766 din 23.07.2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, schimbarea categoriei de folosință a terenurilor forestiere”.

În scopul diferenţierii măsurilor de gospodărire şi a reglementării lor prin amenajament, categoriile funcţionale au fost grupate în tipuri de categorii funcţionale astfel:

Tabelul 1.4.4.3. Tipuri de categorii funcţionale şi ţeluri de gospodărire

| Grupa funcţională | Tip de categorie funcţională | Categoriile funcţionale | Feluri de gospodărire | Suprafaţă |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ha | % |
| 1 | T I | 6A, 6B, 6G | protecţie deosebită | 411,09 | 30 |
|  | TII | 2A, 6C | protecţie deosebită | 322,96 | 23 |
|  | T III | 6D, 6H | protecție și producție | 116,06 | 8 |
|  | T IV | 5Q | protecție și producție | 18,26 | 1 |
| 2 | T VI | 1C | producţie şi protecţie | 526,68 | 38 |
| TOTAL PĂDURE |  |  |  | 1395,05 | 100 |

- 1.4.5. Subunităţi de producţie sau de protecţie constituite

Pentru realizarea obiectivelor stabilite este necesar ca arboretelor să li se aplice măsuri de gospodărire adecvate. În acest scop s-au constituit trei subunităţi de gospodărire şi anume:

- S.U.P. „A” – Codru regulat – sortimente obișnuite;

- S.U.P. „E” – Rezervații pentru ocrotirea integrală a naturii;

- S.U.P. „M” – Conservare deosebită.

În S.U.P. „A” au fost incluse arboretele încadrate în grupa I, categoria 5Q, 6D și 6H și în grupa a II-a, categoria 1C. Prin tratamentele adoptate, din aceste arborete se va extrage, în principal, lemn gros pentru cherestea.

Categoria 6A, 6B și 6G din grupa I funcţională, formează rezevații pentru ocrotirea integrală a naturii (S.U.P. “E”), unde nu se reglementează procesul de producţie, aici nefiind permisă executarea lucrărilor indiferent de starea lor.

În S.U.P. „M” au fost incluse arboretele încadrate în grupa I, subgrupa şi categoria 2A și 6C. În aceste arborete nu se admite recoltarea de produse principale, ele urmând a fi parcurse doar cu lucrări de îngrijire, lucrări de igienă sau lucrări de conservare

Tabelul 1.4.5.1.  Situaţia S.U.P. –urilor pe grupe funcţionale

| Grupa funcţională | Suprafaţa subunităţilor (ha) |  |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | E | M |  |
| 1 | 134,32 | 409,04 | 322,96 | 866,32 |
| 2 | 526,68 | - | - | 526,68 |
| TOTAL | 661,00 | 409,04 | 322,96 | 1393,00 |

În tabelul următor sunt prezentate subunităţile de gospodărire constituite, cu subparcelele aferente :

Tabelul 1.4.5.2.  Subunităţile de gospodărire constituite, cu subparcelele aferente

| SUP | U N I T A T I A M E N A J I S T I C E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *) | 9M | 24A | 24P | 33A | 35M | 42 D | 45V | 50V | 51P |
|  | 51V | 62 C | 62 D |  |  |  |  |  |  |
| Total | Suprafata | 11.20 HA | Nr.UA-uri | 12 |  |  |  |  |  |
| A | 10 A | 10 B | 11 A | 11 B | 11 C | 11 D | 12 | 13 | 14 A |
|  | 14 B | 14 C | 14 D | 15 A | 15 D | 15 E | 16 | 17 A | 17 B |
|  | 17 C | 17 D | 17 E | 17 F | 18 A | 18 B | 18 C | 19 A | 19 B |
|  | 20 A | 20 C | 21 A | 21 C | 22 A | 22 B | 22 D | 23 | 24 A |
|  | 24 B | 24 C | 25 A | 25 B | 25 C | 25 D | 25 E | 25 F | 26 A |
|  | 26 B | 26 C | 27 A | 27 B | 27 C | 28 A | 28 B | 29 | 30 |
|  | 31 | 32 A | 32 B | 32 D | 33 A | 33 C | 34 A | 34 B | 34 C |
|  | 35 A | 35 B | 35 C | 35 D | 36 | 37 B | 41 A | 41 B | 46 A |
|  | 46 B | 46 C |  |  |  |  |  |  |  |
| Total | Suprafata | 661.00 HA | Nr.UA-uri | 74 |  |  |  |  |  |
| E | 1 | 2 | 3 A | 3 B | 4 | 5 | 6 | 7 | 42 A |
|  | 42 B | 42 C | 42 E | 44 B | 44 C | 44 D | 44 E | 44 F | 44 G |
|  | 48 A | 48 B | 54 B | 55 A | 55 B | 56 A | 56 B | 56 C | 56 D |
|  | 57 A | 57 B | 57 C | 57 D | 59 A | 59 B | 59 C | 61 | 62 A |
|  | 62 B | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
|  | 111 A | 111 B | 111 C | 112 | 113 | 114 |  |  |  |
| Total | Suprafata | 409.04 HA | Nr.UA-uri | 51 |  |  |  |  |  |
| M | 8 | 9 A | 9 B | 15 B | 15 C | 21 B | 22 C | 32 C | 33 B |
|  | 35 E | 37 A | 38 A | 38 B | 38 C | 38 D | 38 E | 39 A | 39 B |
|  | 39 C | 39 D | 40 A | 40 B | 40 C | 40 D | 40 E | 40 F | 40 G |
|  | 40 I | 43 A | 43 B | 43 C | 43 D | 44 A | 45 A | 45 B | 46 D |
|  | 47 A | 49 A | 49 B | 49 C | 50 A | 50 B | 50 C | 51 A | 51 B |
|  | 52 | 53 A | 53 B | 53 C | 53 D | 54 A | 54 C | 54 D | 58 A |
|  | 58 B | 60 A | 60 B | 60 C | 101 | 102 |  |  |  |
| Total | Suprafata | 322.96 HA | Nr.UA-uri | 60 |  |  |  |  |  |
| Total UP | Suprafata | 1404.20 HA | Nr.UA-uri | 197 |  |  |  |  |  |

*) Pentru o suprafață de 11,20 ha reprezintă terenuri care servesc nevoilor de administrație forestieră (unitățile amenajistice 24A și 33A – 1,20 ha), terenuri care servesc nevoilor de cultură silvică, pepiniere (unitățile amenajistice 24P și 51P– 0,40 ha), terenuri pentru hrana vânatului (unitățile amenajistice 45V, 50V și 51V – 2,80 ha), terenuri afectate împăduriri – Clasă de regenerare (unitățile amenajistice 42D, 62C și 62D – 2,05 ha) și terenuri scoase temporar din fondul forestier, ocupații și litigii (unitățile amenajistice 9M și 35M–4,75 ha

1.4.6. Regimul

Regimul, modul în care se asigură regenerarea unei păduri (din sămânţă sau pe cale vegetativă), defineşte structura pădurii din acest punct de vedere. Ţinând cont de obiectivele social-economice şi ecologice, de condiţiile staţionale şi de vegetaţie, precum şi de necesitatea folosirii cât mai judicioase a capacităţii de producţie şi protecţie a pădurilor s-a adoptat regimul codru prevăzut şi la amenajamentele anterioare, regenerarea arboretelor urmând a se realiza eficient pe cale naturală din sămânţă.

    - Compoziţia ţel

Compoziţia – ţel reprezintă asocierea speciilor din cadrul unui arboret care îmbină în orice moment al existenţei sale, în modul cel mai favorabil, exigenţele biologice ale pădurii cu cerinţele social – economice. Pentru fiecare arboret în parte, amenajamentul a stabilit o compoziţie corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure, condiţiilor staţionale, funcţiilor social – economice atribuite, precum şi stării de fapt actuale a acestuia.

Compoziţia – ţel din descrierea parcelară este redată diferit după cum urmează:

- compoziţia – ţel la exploatabilitate, este redată pentru arboretele preexploatabile şi neexploatabile, reprezentând cea mai favorabilă compoziţie la care trebuie să ajungă arboretele la vârsta exploatabilităţii, în raport cu compoziţia lor actuală şi cu posibilitatea de modificare a ei, prin intervenţiile posibile a se executa.

- compoziţia – ţel de regenerare, este redată numai pentru terenurile goale de împădurit, arboretele exploatabile în prezent şi pentru cele care devin exploatabile în deceniul primei perioade de amenajare. La stabilirea acesteia s-a ţinut cont de compoziţia corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure, din Normele tehnice privind amenajarea pădurilor și a Ghidului de bune practici privind amenajarea pădurilor aprobate prin OM 2536/2022.

Compoziţia – ţel optimă este compoziţia stabilită pentru fiecare tip de pădure în parte reprezentând compoziţia – ţel optimă corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure. Prin lucrările propuse de amenajament, se va urmări realizarea compoziţiei optime.

La fixarea compoziţiei ţel a fiecărui arboret s-au avut în vedere compoziţia corespunzătoare tipului fundamental de pădure, condiţiile staţionale şi starea actuală a arboretului existent, ţinând cont de rolul funcţional atribuit acestor arborete, de experienţa locală precum şi de OM 2536/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amenajarea pădurilor și a Ghidului de bune practici privind amenajarea pădurilor. Tendinţa actuală la alegerea compoziţiilor – ţel optime este revenirea la compoziţiile caracteristice arboretelor natural fundamentale.

Compoziţia – ţel de regenerare s-a stabilit în concordanţă cu cea corespunzătoare tipului natural fundamental: specii autohtone valoroase (molid, fag, brad) la care se adaugă specii de amestec (paltin de munte, larice).

Modul cum a fost stabilită compoziţia optimă este prezentat în tabelul 5.2.2.1., comparativ cu compoziţia actuală:

S.U.P.,,A’’	: compoziţia actuală		- 57MO33FA8BR1SAC1PAM

: compoziţia în perspectivă	- 45MO26FA24BR4LA1PAM

S.U.P.„E”	: compoziția actuală		- 92MO3FA3LA1BR1SR

: compoziția în perspectivă	- 71MO21LA5FA3BR

S.U.P.„M”	: compoziţia actuală		- 68MO20FA8BR1LA1SAC1ME1PAM

: compoziţia în perspectivă	- 59MO21FA12BR7LA1PAM

U.P.		: compoziţia actuală		- 71MO21FA6BR1LA1SAC

: compoziţia în perspectivă	- 55MO 19FA 15BR 10LA 1PAM

- Calculul compoziţiei optime                                                                            Tab.

| S.U.P. (U.P.) | Tip de staţiune | Tip de pădure | Compoziţia ţel | Suprafaţa (ha) | Suprafaţa pe specii (ha) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | MO | BR | FA | LA | PAM |
| S.U.P. „A” | 2321 | 114.2 | 7MO 3LA | 1,26 | 0,88 | - | - | 0,38 | - |
|  | 2322 | 114.1 | 7MO 3LA | 39,72 | 27,80 | - | - | 11,92 | - |
|  | 2332 | 111.4 | 8MO 2LA | 3,67 | 2,94 | - | - | 0,73 | - |
|  | 2333 | 111.1 | 8MO 2LA | 4,22 | 3,38 | - | - | 0,84 | - |
|  | 3220 | 111.4 | 8MO 1LA 1FA | 11,90 | 9,52 | - | 1,19 | 1,19 | - |
|  | 3322 | 114.1 | 7MO 3LA | 34,44 | 24,11 | - | - | 10,33 | - |
|  |  | 133.1 | 5MO 3BR 2FA | 36,15 | 18,07 | 10,85 | 7,23 | - | - |
|  |  | 143.1 | 4MO 3BR 3FA | 215,38 | 86,16 | 64,61 | 64,61 | - | - |
|  | 3332 | 111.4 | 8MO 1LA 1FA | 6,54 | 5,23 | - | 0,65 | 0,66 | - |
|  |  | 132.1 | 4BR 4MO 2FA | 55,38 | 22,15 | 22,15 | 11,08 | - | - |
|  |  | 134.1 141.3 | 4MO 3BR 3FA | 16,86 | 6,74 | 5,06 | 5,06 | - | - |
|  |  |  | 5MO 3FA 2BR | 25,81 | 12,91 | 5,16 | 7,74 | - | - |
|  | 3333 | 111.1 | 8MO 2LA | 5,55 | 4,44 | - | - | 1,11 | - |
|  |  | 131.1 | 4MO 3BR 3FA | 168,45 | 67,38 | 50,54 | 50,53 | - | - |
|  | 4420 | 411.4 | 8FA 1MO 1PAM | 35,67 | 3,57 | - | 28,53 | - | 3,57 |
|  | Total | ha | - | 661,00 | 295,28 | 158,37 | 176,62 | 27,16 | 3,57 |
|  |  | % | - | 100 | 45 | 24 | 26 | 4 | 1 |
|  | Compoziţia ţel: 45MO 26FA 24BR 4LA 1PAM |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Compoziţia actuală: 57MO 33FA 8BR 1SAC 1PAM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S.U.P. „E” | 2321 | 114.2 | 7MO 3LA | 171,84 | 120,29 | - | - | 51,55 | - |
|  |  | 115.2 | 8MO 2LA | 56,64 | 45,31 | - | - | 11,33 | - |
|  |  | 142.3 | 4MO 3BR 3FA | 15,72 | 6,29 | 4,72 | 4,71 | - | - |
|  | 2322 | 114.1 | 7MO 3LA | 51,48 | 36,04 | - | - | 15,44 | - |
|  | 2332 | 111.4 | 8MO 1LA 1FA | 34,42 | 27,54 | - | 3,44 | 3,44 | - |
|  |  | 112.1 | 8MO 1FA 1LA | 51,98 | 41,58 |  | 5,20 | 5,20 | - |
|  | 2333 | 111.1 | 8MO 2LA | 1,25 | 1,00 | - | - | 0,25 | - |
|  | 3210 | 131.5 | 4MO 3BR 3FA | 10,27 | 4,11 | 3,08 | 3,08 | - | - |
|  | 3332 | 134.1 | 4MO 3BR 3FA | 17,49 | 6,99 | 5,25 | 5,25 | - | - |
|  | Total | ha | - | 411,09 | 289,15 | 13,05 | 21,68 | 87,21 | - |
|  |  | % | - | 100 | 71 | 3 | 5 | 21 | - |
|  | Compoziţia ţel: 71MO 21LA 5FA 3BR |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Compoziţia actuală: 92MO 3FA 3LA 1BR 1SR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S.U.P. „M” | 2322 | 114.1 | 7MO 3LA | 8,15 | 5,70 | - | - | 2,45 | - |
|  | 2332 | 111.4 | 8MO 1LA 1FA | 53,96 | 43,17 | - | 5,40 | 5,39 | - |
|  |  | 112.1 | 8MO 1FA 1LA | 36,43 | 29,15 | - | 3,64 | 3,64 | - |
|  | 2333 | 111.1 | 8MO 2LA | 16,79 | 13,43 | - | - | 3,36 | - |
|  | 3120 | 1161 | 7MO3LA | 9,75 | 6,83 | - | - | 2,92 | - |
|  | 3210 | 415.2 | 8FA 1MO 1PAM | 14,36 | 1,43 | - | 11,49 | - | 1,44 |
|  | 3220 | 111.4 | 8MO 1LA 1FA | 6,16 | 4,93 | - | 0,62 | 0,61 | - |
|  | 3322 | 1141 | 8MO 2LA | 7,31 | 5,85 | - | - | 1,46 | - |
|  | 3332 | 111.4 | 8MO 1LA 1FA | 32,45 | 25,96 | - | 3,25 | 3,24 | - |
|  |  | 1321 | 4BR 4MO 2FA | 39,49 | 15,80 | 15,79 | 7,90 | - | - |
|  |  | 1341 | 4MO 3BR 3FA | 37,37 | 14,95 | 11,21 | 11,21 | - | - |
|  |  | 1413 | 5MO 3FA 2BR | 36,83 | 18,42 | 7,36 | 11,05 | - | - |
|  |  | 4114 | 8FA 1MO 1PAM | 5,87 | 0,59 | - | 4,70 | - | 0,58 |
|  | 3333 | 1311 | 4MO 3BR 3FA | 13,60 | 5,44 | 4,08 | 4,08 | - | - |
|  | 4420 | 4114 | 8FA 1MO 1PAM | 4,44 | 0,44 | - | 3,55 | - | 0,45 |
|  | Total | ha | - | 322,96 | 192,09 | 38,44 | 66,89 | 23,07 | 2,47 |
|  |  | % | - | 100 | 59 | 12 | 21 | 7 | 1 |
|  | Compoziţia ţel: 59MO 21FA 12BR 7LA 1PAM |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Compoziţia actuală: 68MO 20FA 8BR 1LA 1SAC 1ME 1PAM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U.P. | Compoziţia ţel: 55MO 19FA 15BR 10LA 1PAM |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Compoziţia actuală: 71MO 21FA 6BR 1LA 1SAC |  |  |  |  |  |  |  |  |

În concluzie, compoziţia – ţel fixată este formată din specii naturale de bază şi specii valoroase de amestec. Această varietate de specii asigură îndeplinirea funcţiilor multiple atribuite arboretelor şi aduc un plus de rezistenţă în faţa pericolului reprezentat de vânturile puternice. După cum se observă, principala direcţie de urmat este creşterea ponderii speciilor valoroase de amestec pentru a mări productivitatea şi stabilitatea arboretelor.

    - Tratamentul

Definit ca un ansamblu de măsuri silviculturale prevăzute de la crearea arboretelor şi până la exploatare, tratamentul pregăteşte în cadrul unui regim dat, trecerea arboretelor de la o etapă la alta.

Condiţiile naturale din unitate şi cerinţele social – economice impun ca pădurea să fie condusă către structuri diversificate, amestecate, relativ echiene şi relativ pluriene, naturale, capabile să îndeplinească funcţii multiple de producţie şi protecţie.

În arboretele încadrate în tipul I funcţional (S.U.P.,,E’’) supuse ocrotirii genofondului şi ecofondului forestier nu se vor executa lucrări silvice.

În arboretele încadrate în tipul II funcţional (S.U.P.,,M’’) supuse regimului de conservare deosebită se vor executa tăieri de igienă, lucrări de îngrijire şi lucrări speciale de conservare.

În arboretele încadrate în tipul III funcţional, tipul IV funcţional şi tipul VI funcţional (S.U.P.,,A” – codru regulat), în concordanţă cu ţelul de gospodărire, tipul funcţional şi formaţia forestieră cel mai adecvat tratament este cel al tăierilor progresive și cel al tăierilor cvasigrădinărite (jardinatorii).

    - Exploatabilitatea

Exploatabilitatea defineşte structura arboretelor sub raport dimensional, şi se exprimă prin vârsta exploatabilităţii în cazul structurilor de codru regulat.

S-a adoptat exploatabilitatea de protecţie pentru funcţii multiple la arboretele încadrate în grupa I funcțională şi tehnică pentru arboretele încadrate în grupa a II-a funcţională.

Pentru arboretele din S.U.P."A" – codru regulat, exploatabilitatea se exprimă prin vârsta exploatabilității tehnice. Vârsta medie a exploatabilității este de 109 ani.

Această vârstă s-a stabilit pentru fiecare arboret în parte, în raport cu specia preponderentă corespunzătoare compoziţiei ţel la exploatabilitate.

Pentru arboretele din S.U.P."M" nu s-a stabilit o vârstă a exploatabilității, aceasta considerându-se ca fiind momentul în care efectul ecoprotectiv mediu a atins valoarea maximă.

    - Ciclul

Ciclul defineşte mărimea şi structura fondului forestier în ansamblul său în raport cu vârsta arboretelor componente.

La stabilirea ciclului s-au avut în vedere următoarele:

- formațiile și speciile forestiere componente;

- vârsta medie a exploatabilității tehnice;

- funcțiile social – economice și ecologice stabilite;

- posibilitatea  de sporire a eficacității funcționale a arboretelor.

Pe baza considerentelor arătate, ciclul pentru S.U.P."A" – codru regulat s-a stabilit prin rotunjirea vârstei medii a exploatabilității, ponderată în raport cu suprafața diferitelor arborete. Aceasta asigură regenerarea naturală din sămânță a arboretelor, realizarea în cele mai bune condiții a funcțiilor de protecție artibuite și producerea de masă lemnoasă.

S-a adoptat un ciclu de 110 ani la S.U.P."A".

- 1.4.11. Instalaţii de transport

Reţeaua instalaţiilor de transport care deserveşte unitatea de protecție și producţie studiată este formată din șase drumuri forestiere şi un drum public, după cum reiese din tabelul de mai jos:

Tabelul 1.4.11.1. Instalații de transport

| Cod Drum | Denumirea drumului | Lungime (Km) | Suprafaţa deservită - ha - | Posibilitatea decenală deservită - m3 - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DRUMURI PUBLICE |  |  |  |  |
| DP001 | Drum național 73F Moieciu de Jos- Moieciu de SUs | 2,0 | 9,46 | 195 |
| TOTAL DRUMURI PUBLICE |  | 2,0 | 9,46 | 195 |
| DRUMURI FORESTIERE |  |  |  |  |
| FE001 | Drum forestier Valea Băngăleasa | 6,5 | 153,96 | - |
| FE002 | Drum forestier Moiecelul Rece | 3,8 | 350,80 | 28285 |
| FE003 | Drum forestier Moiecelul Cald | 5,3 | 264,22 | 7189 |
| FE004 | Drum forestier Valea Grădiștei | 2,7 | 57,21 | 3616 |
| FE005 | Drum forestier Vlădușca | 2,7 | 251,51 | 5482 |
| FE006 | Drum forestier Prăpăstii | 6,1 | 307,89 | 4011 |
| TOTAL DRUMURI FORESTIERE |  | 27,10 | 1385,59 | 48583 |
| TOTAL DRUMURI EXISTENTE |  | 29,10 | 1395,05 | 48778 |

În cazul drumului public s-a trecut lungimea care deserveşte efectiv pădurea analizată, în realitate acest drum fiind mult mai lung. Reţeaua instalaţiilor de transport însumează 29,1 km, şi asigură accesibilitatea integrală a fondului forestier şi a posibilităţii.

Densitatea reţelei instalaţiilor de transport este de 20,85 m/ha (19,42 m/ha din drumurile forestiere şi 1,43 m/ha din drumurile publice).

Drumurile forestiere sunt în stare bună şi necesită doar reparaţii şi întreţineri curente

- 1.4.12. Asigurarea utilitatilor

- Alimentarea cu apă - Apa potabilă pentru muncitorii silvici va fi asigurată prin distribuția de apă plată îmbuteliată.

B. Canalizare – Nu este cazul

C. Energie electrică – nu este cazul

Pentru lucrările de exploatare forestieră generate de plan, situate în parcele aflate la distanță mare față de localitate, muncitorii forestieri vor avea la dispoziție module tip vagon care vor fi dotate cu cele necesare (spații de depozitare personale, spații depozitare deșeuri  menajare, toalete ecologice etc).  Asigurarea acestor condiții intră în responsabilitatea firmelor de exploatare atestate pentru acest tip de activități conform legislației în vigoare.

- 1.4.13. Informații privind producția care se va realiza

În procesul de normalizare a fondului de producție al unei păduri, planificarea recoltelor de lemn (posibilitatea) constituie modalitatea de conducere a acestui proces.

Prin amenajamentul silvic s-au propus următorii indicatori de recoltare a masei lemnoase:

Tabelul 1.4.13.1 Masa lemnoasă ce va fi exploatată din întreg amenjamentul

| Specificare | Produse din |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tăieri de cons. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tăieri de regenerare |  | Dega-jări | Curăţiri |  | Rărituri |  |  | Tăieri de igienă |  |  |  |
|  | ha | mc | ha | ha | mc | ha | mc | ha |  | mc | ha | mc |
| Sarcina anuală | 13.91 | 2378 | 0.27 | 3.83 | 37 | 55.80 | 1760 | 249.98 |  | 211 | 10.85 | 492 |
| Sarcina pe deceniul 2026-2035 | 139.12 | 23780 | 2.67 | 38.26 | 368 | 558.03 | 17600 | 249.98 |  | 2106 | 108.55 | 4924 |

Pana la finalul amenajamentului silvic s-au propus urmatoarele lucrari pe suprafata ROSCI0013 Bucegi, ROSCI0102 Leaota, ROSCI0194 Piatra Craiului, ROSPA0165 Piatra Craiului și Rezervația Științifică Monument al Naturii RONPA0254- Cheile Zărneștilor.

Tabelul 1.4.13.2. Masa lemnoasa ce va fi exploatata din ariile protejate ROSCI0013 Bucegi, ROSCI0102 Leaota, ROSCI0194 Piatra Craiului, ROSPA0165 Piatra Craiului și Rezervația Științifică Monument al Naturii RONPA0254- Cheile Zărneștilor

| Specificare | Produse din |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tăieri de cons. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tăieri de regenerare |  |  | Dega-jări |  | Curăţiri |  |  | Rărituri |  |  | Tăieri de igienă |  |  |  |  |  |
|  | ha | mc | ha |  | ha |  | mc | ha |  | mc | ha |  | mc | ha |  | mc |
| Sarcina pe perioada 1.01.2026-31.12.2035 | 11.6 | 943 | 2.67 |  | 22.01 |  | 187 | 141.28 |  | 5175 | 135.89 |  | 1185 | 101.04 |  | 4712 |

Lucrările silvice care se vor executa în deceniul 2026-2035 în cuprinsul ariilor naturale protejate ROSCI0013 Bucegi, ROSCI0102 Leaota, ROSCI0194 Piatra Craiului, ROSPA0165 Piatra Craiului și Rezervația Științifică Monument al Naturii RONPA0254- Cheile Zărneștilor, precum şi informaţii legate de vârstă, consistenţă, compoziţie, structură se prezintă în tabelul următor:

Tabelul 1.4.13.3. Lucrările silvice care se vor executa în deceniul 2026-2035 în cuprinsul ariilor naturale protejate

| Unitatea amenaji- tica | Supra fata (ha) | Sup | Gr funct. | Lucrari propuse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 29,14 | E | 1-6G5Q |  |
| 10 A | 6,89 | A | 1-6H5Q | Rarituri, Rarituri |
| 10 B | 5,81 | A | 1-6H5Q | Rarituri, Rarituri |
| 101 | 4,48 | M | 1-6C5Q5R | TAIERI DE CONSERVARE, ajutorarea reg.naturale, ingrijirea semintisului |
| 102 | 1,35 | M | 1-6C5Q5R | t. Igiena |
| 103 | 7,56 | E | 1-6A2A5Q |  |
| 104 | 5,12 | E | 1-6A2A5Q |  |
| 105 | 6,15 | E | 1-6A2A5Q |  |
| 106 | 6,85 | E | 1-6A2A5Q |  |
| 107 | 5,83 | E | 1-6A2A5Q |  |
| 108 | 5,89 | E | 1-6A2A5Q |  |
| 109 | 10,45 | E | 1-6A5Q5R |  |
| 11 A | 6,17 | A | 1-6H5Q | Rarituri , Rarituri |
| 11 B | 6,54 | A | 1-6H5Q | T.IGIENA( T.CRANG DEC II) |
| 11 C | 2,37 | A | 1-6H5Q | Rarituri |
| 11 D | 2,67 | A | 1-6H5Q | degajari,curatiri |
| 110 | 8,79 | E | 1-6A2A5Q |  |
| 111 A | 7,71 | E | 1-6A2A5Q |  |
| 111 B | 5,03 | E | 1-6A2A5Q |  |
| 111 C | 1,65 | E | 1-6B5Q5R |  |
| 112 | 3,25 | E | 1-6B5Q5R |  |
| 113 | 12,83 | E | 1-6A5Q5R |  |
| 114 | 5,96 | E | 1-6B5Q5R |  |
| 12 | 10,91 | A | 1-6H5Q | Rarituri |
| 13 | 10,36 | A | 1-6H5Q | Rarituri |
| 14 A | 19,33 | A | 1-6H5Q | T.IGIENA( T.CRANG DEC II) |
| 14 B | 1,26 | A | 1-6H5Q | Rarituri |
| 14 C | 0,87 | A | 1-6H5Q | ,curatiri |
| 14 D | 1,82 | A | 1-6H5Q | ,curatiri |
| 15 A | 10,61 | A | 1-6H5Q | T.IGIENA( T.CRANG DEC II) |
| 15 B | 5,4 | M | 1-2A6H5Q | Rarituri |
| 15 D | 0,97 | A | 1-6H5Q | ,curatiri |
| 2 | 22,34 | E | 1-6G5Q |  |
| 28 A | 16,73 | A | 1-5Q | t. Igiena |
| 28 B | 1,53 | A | 1-5Q | T.IGIENA (T. PROGRES DEC II) |
| 3 A | 14,28 | E | 1-6G2A5Q |  |
| 3 B | 0,69 | E | 1-6G2A5Q |  |
| 38 A | 11,09 | M | 1-6C5Q5R | TAIERI DE CONSERVARE, ajutorarea reg.naturale, ingrijirea semintisului |
| 38 B | 18,5 | M | 1-6C5Q5R | Rarituri |
| 38 C | 3,66 | M | 1-2A6C5Q | TAIERI DE CONSERVARE, ajutorarea reg.naturale, ingrijirea semintisului |
| 38 D | 4,79 | M | 1-6C5Q5R | TAIERI DE CONSERVARE, ajutorarea reg.naturale, ingrijirea semintisului |
| 38 E | 2,88 | M | 1-2A6C5Q | Rarituri |
| 39 A | 7,02 | M | 1-6C5Q5R | TAIERI DE CONSERVARE, ajutorarea reg.naturale |
| 39 B | 5,87 | M | 1-6C5Q5R | TAIERI DE CONSERVARE, ajutorarea reg.naturale |
| 39 C | 6,78 | M | 1-6C5Q5R | t. Igiena |
| 39 D | 4,3 | M | 1-6C5Q5R | TAIERI DE CONSERVARE, ajutorarea reg.naturale |
| 4 | 28,99 | E | 1-6G2A5Q |  |
| 40 A | 0,94 | M | 1-6C5Q5R | TAIERI DE CONSERVARE, ajutorarea reg.naturale, ingrijirea semintisului |
| 40 B | 9,66 | M | 1-6C5Q5R | ,curatiri |
| 40 C | 7,12 | M | 1-6C5Q5R | t. Igiena |
| 40 D | 0,69 | M | 1-6C5Q5R | t. Igiena |
| 40 E | 4,53 | M | 1-6C5Q5R | TAIERI DE CONSERVARE, ajutorarea reg.naturale, ingrijirea semintisului |
| 40 F | 0,82 | M | 1-6C5Q5R | ,curatiri |
| 40 G | 1,76 | M | 1-6C5Q5R | ,curatiri |
| 40 I | 3,98 | M | 1-6C5Q5R | TAIERI DE CONSERVARE, ajutorarea reg.naturale, ingrijirea semintisului |
| 41 A | 11,6 | A | 1-6D5Q5R | T.CVASIGRADINARITE (JARDINATORII), ajutorarea reg.naturale, ingrijirea semintisului |
| 41 B | 3,67 | A | 1-6D5Q5R | T.IGIENA (T. PROGRES DEC II) |
| 42 A | 12,62 | E | 1-6A5Q5R |  |
| 42 B | 1,22 | E | 1-6A5Q5R |  |
| 42 C | 5,25 | E | 1-6A5Q5R |  |
| 42 D | 1,18 |  | 1-6A5Q5R |  |
| 42 E | 1,28 | E | 1-6A5Q5R |  |
| 43 A | 3,4 | M | 1-6C5Q5R | Rarituri |
| 43 B | 0,41 | M | 1-6C5Q5R | Rarituri |
| 43 C | 3,11 | M | 1-6C5Q5R | Rarituri |
| 43 D | 2,05 | M | 1-6C5Q5R | t. Igiena |
| 44 A | 2,1 | M | 1-6C5Q5R | t. Igiena |
| 44 B | 15 | E | 1-6A2A5Q |  |
| 44 C | 5,94 | E | 1-6A2A5Q |  |
| 44 D | 10,44 | E | 1-6A2A5Q |  |
| 44 E | 3,2 | E | 1-6A2A5Q |  |
| 44 F | 3,1 | E | 1-6A2A5Q |  |
| 44 G | 0,3 | E | 1-6A2A5Q |  |
| 45 A | 1,78 | M | 1-6C5Q5R | Rarituri |
| 45 B | 10,27 | M | 1-6C5Q5R | Rarituri |
| 45V | 1,3 |  |  |  |
| 46 A | 6,89 | A | 1-6D5Q5R | t. Igiena |
| 46 B | 6,44 | A | 1-6D5Q5R | Rarituri |
| 46 C | 0,88 | A | 1-6D5Q5R | Rarituri |
| 46 D | 0,65 | M | 1-2A5D5Q | ,curatiri |
| 47 A | 19,68 | M | 1-6C5Q5R | t. Igiena |
| 48 A | 7,14 | E | 1-6A5C5Q |  |
| 48 B | 3,13 | E | 1-6A5C5Q |  |
| 49 A | 17,08 | M | 1-6C5Q5R | t. Igiena |
| 49 B | 1,23 | M | 1-6C5Q5R | ,curatiri |
| 49 C | 0,61 | M | 1-6C5Q5R | ,curatiri |
| 5 | 28,06 | E | 1-6G5Q |  |
| 50 A | 9,82 | M | 1-6C5Q5R | TAIERI DE CONSERVARE, ajutorarea reg.naturale, ingrijirea semintisului |
| 50 B | 10,67 | M | 1-6C5Q5R | Rarituri |
| 50 C | 0,95 | M | 1-6C5Q5R | ,curatiri |
| 50V | 1,3 |  |  |  |
| 51 A | 4,74 | M | 1-6C5Q5R | t. Igiena |
| 51 B | 9,94 | M | 1-6C5Q5R | Rarituri |
| 51P | 0,3 |  |  |  |
| 51V | 0,2 |  |  |  |
| 52 | 14,76 | M | 1-6C5Q5R | Rarituri |
| 53 A | 13,6 | M | 1-6C5Q5R | TAIERI DE CONSERVARE, ajutorarea reg.naturale, ingrijirea semintisului |
| 53 B | 2,21 | M | 1-6C5Q5R | t. Igiena |
| 53 C | 6,14 | M | 1-6C5Q5R | Rarituri |
| 53 D | 0,51 | M | 1-6C5Q5R | t. Igiena |
| 54 A | 3,69 | M | 1-2A6C5Q | t. Igiena |
| 54 B | 7,32 | E | 1-6A5Q5R |  |
| 54 C | 1,59 | M | 1-6C5Q5R | Rarituri |
| 54 D | 0,6 | M | 1-2A6C5Q | t. Igiena |
| 55 A | 0,21 | E | 1-6A5Q5R |  |
| 55 B | 22,99 | E | 1-6A5Q5R |  |
| 56 A | 0,85 | E | 1-6A5Q5R |  |
| 56 B | 6,6 | E | 1-6A5Q5R |  |
| 56 C | 0,15 | E | 1-6A5Q5R |  |
| 56 D | 0,14 | E | 1-6A5Q5R |  |
| 57 A | 9,96 | E | 1-6A5Q5R |  |
| 57 B | 8,64 | E | 1-6A5Q5R |  |
| 57 C | 1,26 | E | 1-6A5Q5R |  |
| 57 D | 0,26 | E | 1-6A5Q5R |  |
| 58 A | 11,96 | M | 1-2A6C5Q | TAIERI DE CONSERVARE, ajutorarea reg.naturale, ingrijirea semintisului |
| 58 B | 1,34 | M | 1-2A6C5Q | Rarituri |
| 59 A | 2,5 | E | 1-6A5Q5R |  |
| 59 B | 2,98 | E | 1-6A5Q5R |  |
| 59 C | 2,39 | E | 1-6A5Q5R |  |
| 6 | 18,3 | E | 1-6G5Q |  |
| 60 A | 15 | M | 1-6C2A5Q | TAIERI DE CONSERVARE, ajutorarea reg.naturale, ingrijirea semintisului |
| 60 B | 1,99 | M | 1-6C2A5Q | t. Igiena |
| 60 C | 0,69 | M | 1-6C2A5Q | t. Igiena |
| 61 | 0,81 | E | 1-6A5Q5R |  |
| 62 A | 8,49 | E | 1-6A5Q5R |  |
| 62 B | 17,84 | E | 1-6A2A5Q |  |
| 62 C | 0,33 |  | 1-6B5Q5R |  |
| 62 D | 0,54 |  | 1-6B5Q5R |  |
| 7 | 12,16 | E | 1-6G5Q |  |

LUCRĂRI DE ÎNGRIJIRE ŞI CONDUCERE A ARBORETELOR

Structura arboretelor sub raportul distribuţiei spaţiale şi al repartiţiei pe categorii dimensionale, se realizează prin aplicarea unui ansamblu de măsuri silviculturale diferenţiate pe stadii de dezvoltare, ansamblu de măsuri ce se constituie într-un sistem al lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor.

Propunerile de a fi parcurse cu lucrări de îngrijire a arboretelor s-au făcut ţinând cont de cerințele fiecărui arboret la data culegerii datelor din teren, precum şi a unei evoluţii normale a acestora în următorii 10 ani.

În cadrul arboretelor din unitatea de protecţie analizată s-au prevăzut a se executa următoarele categorii de lucrări de îngrijire:

Rărituri: au fost propuse în arboretele cu consistenţa 0,9 și 1.0 şi vârsta cuprinsă între 25 şi 70 ani pe o suprafaţă de 558,03 ha.

Lucrări de îngrijire cu caracter de selecție pozitivă și individuală a arborilor de valoare, cărora li se vor asigura condiții optime de creștere prin îndepărtarea din arboret a exemplarelor care i-ar putea stânjeni. Această categorie de lucrări se va executa în stadiile de dezvoltare de păriș, codrișor și codru mijlociu (marea perioadă de creștere curentă în volum). Prin rărituri se va reduce numărul exemplarelor la unitatea de suprafață, micșorându-se temporar consistența, în scopul ameliorării structurii, creșterii și calității arboretelor și, în final, a eficacității funcționale a acestora. Concomitent cu aceste lucrări se vor extrage și eventualii preexistenți nefolositori, fără însă a crea goluri în arboret.

În molidişuri şi amestecuri de fag cu răşinoase, se execută rărituri selective şi combinaţii ale metodei de sus cu cea de jos, intervenind atât în plafonul superior, cât şi în cel inferior.

Specificul amestecurilor de fag cu răşinoase impune ca alegerea arborilor de viitor şi a celor de extras să se realizeze pe biogrupe, în vederea proporţionării corespunzătoare a compoziţiei şi formării de arborete cu structuri verticale diversificate.

În molidişuri, răriturile se execută în stadiile de păriş, codrişor şi codru mijlociu. De regulă, răriturile încep la 20 – 25 ani, respectiv atunci cand arboretul realizează diametrul mediu de peste 10 cm. Se va acţiona selectiv, atât în plafonul superior, cât şi în cel inferior al coronamentului, iar ulterior, în stadiu de codrişor, se va interveni cu precădere în plafonul inferior. Speciile de amestec (fag, brad, paltin, larice, ş.a.) vor fi protejate, ca şi unele exemplare de mesteacăn.

Pe lângă arborii bolnavi, defectuoşi, răniţi la exploatare, rezinaţi, cu zdreliri produse de vânat ş.a., prin rărituri vor fi extraşi treptat şi arbori codominanţi, care împiedică dezvoltarea arborilor de viitor. Intervenţiile vor fi moderate (sub 15% din suprafaţa de bază, la o intervenţie), intensitatea lor scăzând treptat. Deschiderea prea puternică a coronamentului, după vârsta de 40 – 45 ani, prin rărituri forte, în staţiuni expuse la vânt, măreşte riscul doborâturilor, iar golurile produse în coronament nu se mai închid.

În permanenţă, se va urmări conservarea şi ameliorarea biodiversităţii, în vederea pregătirii arboretelor pentru realizarea unor arborete cu structuri cât mai diversificate, rezistente şi polifuncţionale.

În raport cu caracteristicile, starea arboretelor şi ţelul de gospodărire, se va aplica combinaţia dintre metoda „de sus” şi metoda „de jos”, care constă în selecţionarea şi promovarea arborilor valoroşi, intervenind după nevoie, atât în plafonul superior, cât şi în cel inferior. Aceasta nu exclude folosirea, acolo unde este cazul, doar a uneia din cele două metode menționate.

Se va extrage în deceniu circa 14% (17600 m3) din volumul total al arboretelor de parcurs cu rărituri, ceea ce reprezintă o intensitate de 31,53 m3/ha. Volumul de extras pe specii reflectă şi el scopurile prezentate mai sus, după cum se observă şi din tabelul 6.3.1.: 69% molid, 19% fag, 11% brad, 1% larice. În ceea ce priveşte periodicitatea lucrării în unitățile amenajistice 10A, 10B, 11A, 18A, 20C, 25A și 26A, s-a prevăzut două intervenții în deceniu, iar în restul unităților amenajistice s-a prevăzut o singură intervenţie în deceniu.

Curăţiri: se vor executa pe o suprafaţă de 38,26 ha, vârsta medie 17 ani şi consistenţa medie 0,9. Se va extrage un volum de 368 m3, cu o intensitatea de 9,62 m3/ha. Aceste lucrări se efectuează începând cu stadiul de nuieliş, când arboretele realizează înălţimea superioară de 8 – 10 m, respectiv cu vârsta de 10 – 20 ani, în funcţie de clasa de producţie. Se extrag în primul rând exemplarele rănite prin exploatări şi rămase nerecepate, cele cu vârful rupt, apoi cele cu trunchiuri strâmbe, crăcoase şi înfurcite, cele provenite din lăstari şi cele care nu se încadrează în ritmul normal de creştere a majorităţii arborilor şi au tendinţa să devină predominante, lărgindu-şi coroana, în dauna creşterii celor din jur. Consistenţa nu se va reduce însă sub 0,80. În consecinţă, lucrările vor fi de intensitate moderată, pentru a favoriza formarea de fusuri calitativ superioare.

Când în arboret se găsesc şi specii de amestec, ca brad, paltin, eventual scoruș, aceste specii care în general dau lemn de valoare, vor fi îngrijite cu cea mai mare atenţie, extrăgându-se exemplarele de fag care le jenează în creştere. Se va acorda o atenţie deosebită formelor genetice de fag, cu însuşiri superioare (fag cu ramuri subţiri, inserate orizontal, cu scoarţa netedă, fără “mustăţi chinezeşti”, cu înmugurire târzie, etc), eliminându-se cu prioritate şi treptat, exemplarele cu coroana sub formă de “mătură”, bifurcate, etc.

În vederea măririi stabilităţii arboretelor vor fi protejate speciile de foioase (fag, paltin, scoruș), precum şi exemplarele de brad şi larice. Se va acorda atenţia cuvenită selecţiei celor mai valoroase forme genetice, pentru fiecare staţiune. De exemplu, la zăpadă rezistă mai bine forma pieptăne, întâlnită la molid.

În ceea ce priveşte periodicitatea lucrării în toate cazurile s-a prevăzut o singură intervenţie în deceniu.

Degajări: lucrarea se va executa în unitatea amenajistică 11D, pe o suprafață de 2,67 ha, arboret aflat în stadiul desiş – nuieliş. Sunt lucrări de îngrijire ce se vor executa în stadiile de dezvoltare de semințiș și desiș (perioada dintre închiderea stării de masiv și momentul apariției elagajului natural), prin care se urmărește apărarea și/sau favorizarea speciilor valoroase din zonă, în detrimentul speciilor copleșitoare, cu valoare economică mai mică, sau de o altă proveniență, considerată necorespunzătoare. Lucrarea constă în tăierea sau ruperea vârfurilor exemplarelor copleșitoare sau prin tăierea de jos a acestora. Cu ocazia degajărilor, se vor extrage și preexistenții nefolositori (rămași în urma lucrărilor de îngrijire a semințișurilor, chiar dacă aparțin speciilor de valoare), sau semințișurile preexistente, cu valoare redusă din diverse motive, care îngreunează dezvoltarea viitorului arboret.

Prin degajări vor fi menţinute exemplarele bine conformate de foioase (paltin de munte, fag, scoruş) şi de răşinoase (larice, brad), care s-au instalat în mod natural sau care au fost introduse în cuprinsul molidişurilor, diseminat sau în grupe, şi se va acţiona asupra speciilor copleşitoare, în măsura în care ele dăunează molidului, deoarece mai târziu, la 10 – 15 ani, exemplarele de mesteacăn şi salcie căprească au o dezvoltare puternică.

În arboretele de molid, provenite din plantaţii, în staţiuni favorabile amestecurilor de fag cu răşinoase, prin degajări şi, ulterior prin curăţiri şi rărituri vor fi promovate speciile locale (fagul, bradul, paltinul) pentru a realiza arborete amestecate potrivit compoziţiilor ţel stabilite, fără a se realiza goluri mari în arborete.

Tăieri de igienă: lucrările prin care se urmărește asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare a arboretelor, se vor efectua ori de câte ori este nevoie, în toate arboretele care le reclamă, indiferent de vârstă, consistență și clasa de producție, în scopul îmbunătățirii stării sanitare a pădurii, prin extragerea arborilor bolnavi sau pe cale de a se îmbolnăvi, care pot prezenta pericol pentru restul pădurii, constituind focare de infecție. Prin aplicarea tăierilor de igienă se va avea grijă, pe cât posibil, să nu scadă consistența sub 0,7. Tăierile de igienă pot fi executate tot timpul anului fără restricții, ori de câte ori considerente de ordin fitosanitar o impun. Tăieri de igienă au fost prevăzute în toate arboretele, cu excepția celor incluse în planul decenal de recoltare a produselor principale, precum și a celor în care s-au prevăzut lucrări de îngrijire. Dacă în suprafețele în curs de regenerare vor exista situații care impun extragerea arborilor uscați sau vătămați, ocolul silvic va proceda le extragerea lor, urmând ca volumul acestora să fie precomptat pe seama produselor principale.

Prin tăieri de igienă se prevăd a se extrage 211 m3/an, ceea ce înseamnă o intensitate de 0,84 m3/an/ha.

Planul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor cuprinde arboretele care la data descrierii parcelare îndeplineau condițiile (consistență, diametru) de a fi parcurse cu astfel de lucrări. În plan nu au fost incluse arboretele care se vor crea în acest deceniu, respectiv semințișurile rezultate în urma tăierilor progresive și tăierilor cvasigrădinărite.

Se recomandă ca ocolul să efectueze lucrări de îngrijire și în arboretele neprevăzute în plan, dar care, în cursul deceniului, realizează condiții pentru aplicarea lor.

În legătură cu aplicarea lucrărilor de îngrijire, se fac următoarele precizări:

- lucrările de îngrijire prevăzute prin amenajament sunt cele corespunzătoare la data efectuării descrierii parcelare. Anual, organele de aplicare vor urmări, în teren, evoluția arboretelor și, în măsura în care acestea îndeplinesc (chiar și pe porțiuni din suprafața unității amenajistice) condițiile prin care pot fi parcurse cu astfel de lucrări, acestea se vor executa, chiar dacă nu au fost prevăzute în planul lucrărilor de îngrijire;

- în situația în care arboretul nu este omogen, lucrarea de îngrijire va fi efectuată, în raport de caracteristicile arboretului, doar pe porțiunile de u.a. care necesită intervenția respectivă;

- suprafața din plan de parcurs cu o anumită lucrare de îngrijire este obligatorie și trebuie considerată ca fiind minimală (ocolul trebuind să efectueze lucrări de îngrijire și în arboretele neprevăzute în plan, dar care, în cursul deceniului, realizează condiții pentru aplicarea lor);

- volumul de extras prin lucrări de îngrijire este orientativ - intensitatea cu care se vor executa aceste lucrări rămâne în atenția organului executor, fiind specificată în instrucțiunile în vigoare și, nu în ultimul rând, determinată de starea de moment a arboretului. Ca atare, la executarea lucrărilor de îngrijire nu se va urmări, în mod special, recoltarea masei lemnoase prevăzute în amenajament, ci parcurgerea suprafețelor prevăzute și realizarea obiectivelor de ordin cultural;

- având în vedere importanța lucrărilor de îngrijire în ceea ce privește îmbunătățirea stării fitosanitare, ameliorarea compoziției și creșterea productivității arboretelor, se recomandă ca aceste lucrări să se execute la timp, de bună calitate și ori de câte ori este cazul.

Epoca și tehnica de execuție, ca și periodicitățile acestor lucrări sunt cele prevăzute în „Norme tehnice pentru îngrijirea și conducerea arboretelor” – aprobate cu OM 2534/2022, și urmăresc ameliorarea compoziției și calității arboretelor, creșterea rezistenței lor la acțiunile factorilor destabilizatori, stimularea creșterilor curente și mărirea potențialului de stabilitate ecologică a pădurii în ansamblul ei.

Referitor la toate categoriile de lucrări de îngrijire, se face precizarea că personalul de teren al ocolului are obligația de a urmări realizarea integrală a prevederilor amenajamentelor referitoare la suprafețele de parcurs, cunoscut fiind faptul că suprafețele de parcurs cu o anumită lucrare (atunci când sunt bine stabilite) au caracter obligatoriu – ele vor fi privite ca valori minimale ce trebuie realizate, pe când volumele de extras prin rărituri și curățiri au doar un caracter orientativ.

Ocolul trebuie să urmărească și să analizeze modificările survenite ca urmare a evoluției arboretelor și, în funcție de noile situații ivite (stadii noi de dezvoltare, consistențe peste cele normale etc.), să actualizeze planurile anuale ale lucrărilor de îngrijire (pe categorii de lucrări), incluzând în acestea - îndeosebi la degajări și curățiri – și alte arborete în care n-au fost prevăzute astfel de lucrări.

Posibilitatea de produse secundare este de 1797 m3/an.

De subliniat că posibilitatea de produse secundare obligatorie este cea pe suprafaţă, volumul de extras fiind orientativ.

În funcţie de starea fiecărui arboret, organele de execuţie vor analiza toate modificările survenite ca urmare a evoluţiei normale a acestora, iar pe baza acestei analize se va stabili volumul de extras, dar şi eventualitatea parcurgerii cu lucrări de îngrijire şi a altor arborete decât cele înscrise în „Planul lucrărilor de îngrijire.

Tabelul 1.4.13.4. Suprafața de parcurs și volumul de extras pe lucrări propuse și specii

| Specificări | Tipul funcţional | Suprafaţa (ha) |  | Volum (m3) |  | Posibilitatea anuală pe specii (m3/an) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Totală | Anuală | Total | Anual | MO | FA | BR | LA | SAC | ME | PAM | - |
| Degajări | II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | III - VI | 2,67 | 0,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Total | 2,67 | 0,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Curăţiri | II | 15,68 | 1,57 | 151 | 15 | 5 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - |
|  | III - VI | 22,58 | 2,26 | 217 | 22 | 13 | 7 |  | - | 1 | - | 1 | - |
|  | Total | 38,26 | 3,83 | 368 | 37 | 18 | 13 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Rărituri | II | 92,94 | 9,29 | 2943 | 294 | 249 | 20 | 11 | 9 | 3 | 2 | - | - |
|  | III - VI | 465,09 | 46,51 | 14657 | 1466 | 969 | 307 | 178 | 4 | 4 | 4 | - | - |
|  | Total | 558,03 | 55,80 | 17600 | 1760 | 1218 | 327 | 189 | 13 | 7 | 6 | - | - |
| Produse secundare | II | 108,62 | 10,86 | 3094 | 309 | 254 | 26 | 14 | 10 | 4 | 2 | - | - |
|  | III - VI | 490.34 | 49,04 | 14874 | 1488 | 982 | 314 | 178 | 4 | 4 | 4 | 1 | - |
|  | Total | 598,96 | 59,90 | 17968 | 1797 | 1236 | 340 | 192 | 14 | 8 | 6 | 1 | - |
| Tăieri de igienă | II | 105,79 | 105,79 | 897 | 90 | 68 | 16 | 5 | - | - | 1 | 1 | - |
|  | III - VI | 144,19 | 144,19 | 1209 | 121 | 92 | 26 | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | Total | 249,98 | 249,98 | 2106 | 211 | 160 | 42 | 6 | - | 1 | 1 | 1 | - |

În legătură cu aplicarea lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor prevăzute în amenajament se fac următoarele precizări:

- suprafețele de parcurs cu lucrări de îngrijire a arboretelor și volumele de extras corespunzătoare acestora, planificate prin amenajament au caracter orientativ;

- organul de execuție va analiza situația concretă a fiecărui arboret și în raport de această analiză va stabili suprafața de parcurs și volumul de extras anual;

- pot fi parcurse cu lucrări de îngrijire și alte arborete decât cele prevăzute inițial prin amenajament, dacă acestea îndeplinesc condițiile necesare aplicării lucrărilor respective;

- la executarea lucrărilor de îngrijire a arboretelor, o atenție deosebită se va acorda arboretelor din prima clasă de vârstă, respectiv curățirilor, de executarea lor depinzând stabilitatea și eficacitatea funcțională a viitoarelor păduri. Aceste lucrări se vor executa indiferent de eficiența economică de moment;

- cu tăieri de igienă se vor parcurge eșalonat și periodic toate pădurile după necesitățile impuse de starea arboretelor.

Fac obiectul acţiunii de igienizare şi curăţire a pădurilor următoarele categorii de material lemnos: arbori căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, uscaţi, atacaţi de insecte,  arbori cursă sau de control folosiţi în protecţia pădurilor; uscături şi crăci groase răspândite în păduri; resturi de exploatare; material lemnos subţire provenit din tăieri de îngrijire în arborete tinere situate în locuri inaccesibile; cioate dezrădăcinate prin fenomene naturale sau ca urmare a pregătirii  terenului pentru împădurire.

- 1.4.14. Lucrări de ajutorare a regenerărilor naturale și de împădurire

Sunt lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor de la instalarea lor până la închiderea stării de masiv.

Tabelul 1.4.14.1. Categorii de lucrări privind ajutorarea regenerării naturale și de împăduriri

| Simbol | Categoria de lucrări | Supr. (ha) |
| --- | --- | --- |
| A. | LUCRĂRI NECESARE PENTRU ASIGURAREA REGENERĂRII NATURALE | 20,51 |
| A.1 | Lucrări de ajutorarea regenerării naturale | 6,60 |
| A.1.6. | Extragerea semințișului și tineretului neutilizabil preexistent | 6,60 |
| A.2. | Lucrări de îngrijire a regenerării naturale | 13,91 |
| A.2.1 | Receparea seminţişurilor sau tinereturilor vătămate | 13,91 |
| B. | LUCRĂRI DE REGENERARE | 21,95 |
| B.2. | Împăduriri în suprafeţe parcurse sau prevăzute a fi parcurse cu tăieri de regenerare | 21,95 |
| B.2.3. | Împăduriri după tăieri progresive | 21,95 |
| C. | COMPLETĂRI ÎN ARBORETELE CARE NU AU ÎNCHIS STAREA DE MASIV | 4,79 |
| C.1. | Completări în arboretele tinere existente | 0,40 |
| C.2. | Completări în arboretele nou create (20%) | 4,39 |
| D. | ÎNGRIJIREA CULTURILOR TINERE | 312,90 |
| D.1. | Îngrijirea culturilor tinere existente | 5,60 |
| D.2. | Îngrijirea culturilor tinere nou create | 307,30 |

- 1.5. Informații despre materiile prime, substanțe sau preparate chimice utilizate

Implementarea planului nu necesită preluare de apa pe durata lucrărilor. Nu necesită consum de gaze sau energie electrică.

Deșeuri  generate de plan

Prin H.G. nr 856/2002 pentru Evidenta gestiunii deșeuri lor și pentru aprobarea listei cuprinzand deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, se stabileste obligativitatea pentru agentii economici si pentru orice alti generatori de deșeuri, persoane fizice și juridce, deține evidența gestiunii deșeuri lor.

Conform listei menționate, deșeurile rezultate din implementarea planului se clasifică după cum urmează:

02 01 07-deșeuri  din exploatari forestiere

Prin lucrările propuse în Amenajamentul silvic nu se generează deșeuri  periculoase.

În cadrul desfășurării activităților specifice pot apărea următoarele deșeuri :

- la recoltarea arborelui: rumegușul și tapa tăieturii, crăcile subțiri. Acestea rămân în pădure și prin procesele de dezagregare și mineralizare naturala se va forma humusul, rezervorul organic al solului.

- Deșeurile rezultate din materialele auxiliare folosite în procesul de exploatare al lemnului: în afară de resturile nefavorabile care rămân în parchet, nu rezultă deșeuri.

- în jurul construcțiilor provizorii, vagoane de dormit amplasate în apropierea parchetelor, se amenajează locuri speciale destinate deșeurilor menajere.

Ca deșeuri  toxice și periculoase rezultate în activitățile din implementarea planului propus, se menționează cele provenite de la întreținerea utilajelor de la frontul de lucru:

1302 – uleiuri uzate de motor, de transmisie și de ungere

Utilajele și mijloacele de transport vor fi aduse pe șantier în stare normală de funcționare, având efectuate reviziile tehnice și schimburile de ulei în ateliere specializate. Stocarea corespunzătoare a uleiurilor uzate se va face conform prevederilor din HG 235/2007.

Lucrările vor fi realizate dupa normele de calitate în exploatări forestiere astfel încat cantitățile de deșeuri rezultate să fie limitate la minim.

- 1.6. Obiective social-economice si ecologice

Obiectivele social-economice şi ecologice avute în vedere la elaborarea Amenajamentul fondului forestier proprietate publică și privată aparținând Comunei Moieciu și proprietate privată aparținând Composesoratului de Pădure Măgura, judeţul Brașov, U.P. I MOIECIU, sunt:

Ecologice - protejarea şi conservarea mediului:

 Protecţia apelor;

 Protectia terenurilor contra eroziunii;

 Protecţia contra factorilor climatici dăunători;

 Conservarea şi ameliorarea biodiversităţii;

 Echilibrul hidrologic;

 Producţia de seminţe controlate genetic;

 Ocrotirea vânatului;

 Menţinerea nealterată a peisajului şi a climatului zonei.

Sociale - realizarea cadrului natural:

  Recreere, destindere;

  Valorificarea forței de muncă locală.

Economice  - optimizarea producției pădurilor :

Productia de lemn gros și foarte gros necesar nevoilor proprietarilor.

Obiectivele asumate de Amenajamentul fondului forestier proprietate publică și privată aparținând Comunei Moieciu și proprietate privată aparținând Composesoratului de Pădure Măgura, judeţul Brașov, U.P. I MOIECIU, susţin integritatea ariilor naturale protejate de interes comunitar din zonă şi conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere de interes comunitar din zonă.

- 1.7. Relaţia amenajamentului silvic cu alte planuri şi programe relevante

Amenajamentele silvice pentru fondurile forestiere incluse în ariile naturale protejate de interes naţional sunt parte a planurilor de management.

Lucrarea elaborată nu influenţează negativ studiile şi proiectele elaborate anterior, chiar le completează prin valorificarea eficientă a resurselor, în condițiile dezvoltării durabile.

Zona studiată se situează în afara intravilanului şi are folosinţă forestieră.

Obiectivele amenajamentului silvic sunt in concordanta cu obiectivele ariilor naturale protejate de pe suprafata ROSCI0013 Bucegi, ROSCI0102 Leaota, ROSCI0194 Piatra Craiului, ROSPA0165 Piatra Craiului și Rezervația Științifică Monument al Naturii RONPA0254- Cheile Zărneștilor.

Întreaga suprafaţă nu îşi schimbă folosinţa pe durata realizării planului, şi nici după finalizarea acestuia.

Din analiza informaţiilor disponibile în momentul de faţă au fost identificate o serie de planuri şi programe care, prin obiectivele strategice enunţate şi/sau prin problemele de mediu identificate sunt sau pot fi în legătură cu planul propus. În continuare se prezintă aceste planuri şi programe cu menţionarea aspectelor care pot fi relevante în legătură cu planul propus.

Planul Județean pentru Gestionarea Deșeurilor

Procesul  de  planificare  în  PJGD  are  ca  scop  principal  dezvoltarea  unui  sistem integrat de gestionare a deșeuri lor și concentrarea pe principalele cerințe  ale UE:

-  recuperare și reciclare (țintele de recuperare și reciclare trebuie atinse la termenele stabilite în legislație);

- depozitare (închiderea depozitelor neconforme, construirea a doua depozite ecologice zonale);

- depozitarea deșeuri lor biodegradabile (reducerea cantității de deșeuri  biodegradabile la depozitare conform legislației);

Ca urmare, problema se pune pe creșterea conștiinței populației in ceea ce priveste colectarea selectiva a deșeuri lor de ambalaje si apoi recuperarea acestora. In ceea ce priveste reducerea deșeuri lor biodegradabile depozitate, implementarea se concentreaza pe colectare selectiva.

Planul Judetean de Gestionare a Deșeuri lor, cerinta a Uniunii Europene, devine un instrument de planificare pe baza caruia autoritatile judetene/locale pot obtine asistenta financiara si suport din partea U.E.

Planuri de amenajare a fondului forestier limitrofe

În condiţiile în care amenajamentele silvice vecine  au fost realizate în conformitate cu normele tehnice şi ţinând cont de realităţiile existente în teren, putem estima că impactul cumulat al acestui amenajament asupra integrităţii sitului  este de asemenea nesemnificativ.

Conexiunile prezentului plan cu documentele privitoare la protecţia mediului:

 OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

 Legea Nr. 5/2000

 Ordin. Nr. 1964/2007 al MMDD – privind declararea siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011

 HG nr. 1076/8.07.2004 de stabilire a procedurii de evaluare a mediului pentru planuri şi programe (JO nr. 707/5.08.2004).

- 2. ASPECTE RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI ŞI ALE EVOLUŢIEI SALE PROBABILE ÎN SITUAŢIA NEIMPLEMENTĂRII PLANULUI PROPUS

Pe suprafaţa administrată de Ocolul Silvic şi în imediata apropiere nu sunt amplasate industrii poluatoare. Starea factorilor de mediu este bună, un argument în acest sens este însăşi delimitarea ariilor protejate ROSCI0013 Bucegi, ROSCI0102 Leaota, ROSCI0194 Piatra Craiului, ROSPA0165 Piatra Craiului și Rezervația Științifică Monument al Naturii RONPA0254- Cheile Zărneștilor

În cadrul acestei unităţi de producţie pericolul doborâturilor şi rupturilor de vânt şi de zăpadă este relativ redus, vânturile neavând, intensităţi ridicate, iar arboretele fiind constituite, cel mai adesea, din specii rezistente la vânt.

În cadrul suprafetei studiate nu s-au constatat prejudicii ale vegetaţiei forestiere din cauza poluării.

În cadrul teritoriului nu s-au semnalat atacuri în masă de insecte sau alţi dăunători.

Protecţia împotriva bolilor şi dăunătorilor se realizează prin asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare a pădurii.

Pentru asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare a pădurii se recomandă măsuri preventive şi măsuri represive de combatere a bolilor şi dăunătorilor atunci când aceste adversităţi depăşesc limitele capacităţii de suport a pădurii.

În privinţa măsurilor preventive vor fi avute în vedere următoarele:

-     promovarea arboretelor de tip natural;

-      promovarea speciilor forestiere autohtone, corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure şi a formelor genetice rezistente;

- menţinerea arboretelor la densităţi normale;

- împădurirea golurilor;

- efectuarea la timp şi în mod corespunzător din punct de vedere tehnic a sistemului de lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor propus prin amenajamente (degajări, curăţiri, rărituri, tăieri de igienă);

- respectarea regulilor de exploatare a masei lemnoase;

- protecţia plantaţiilor şi seminţişurilor;

- protecţia populaţiilor de păsări folositoare, a furnicilor din genul Formica;

- interzicerea păşunatului în pădure;

- normalizarea efectivelor de vânat.

Pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor se vor lua măsuri de combatere biologică şi integrată , bazate pe îmbinarea măsurilor silvotehnice şi ecologice şi cele specifice protecţiei pădurilor folosind în principal substanţe selective biodegradabile şi cu toxicitate redusă (Decis, Dimilin, ş.a.).

Ocolul silvic are obligaţia de a semnala atacul bolilor şi dăunătorilor şi natura lor pentru a se lua măsuri urgente de combatere.

Tulpini nesănătoase nu au fost semnalate pe suprafața studiată.

Factorul destabilizator cel mai des întâlnit în cuprinsul unităţii studiate este roca la suprafaţă, semnalată pe 483,16 ha şi limitând vegetarea în bune condiţii a speciilor forestiere. Acest factor se manifestă cu intensitate variabilă, de la 0,1S la 0,4S, fapt pentru care se impune o grijă sporită asupra protecției solului şi terenurilor. Unităţile amenajistice cu rocă la suprafaţă situate pe terenuri cu înclinare mare sunt încadrate în S.U.P. ,,M’’, îndeplinind funcţia de protecţie a solului.

Tabelul 2.1. Situaţia sintetică a factorilor destabilizatori şi limitativi

| NATURA FACTORILOR |  | % | Suprafata afectata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Total |  | Grade de manifestare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Slaba |  | Moderata |  | Puternica |  | F. puternica |  | Excesiva |  |
|  |  |  | Ha | % | Ha | % | Ha | % | Ha | % | Ha | % | Ha | % |
| Doboraturi de vant | (V1 - 4) | 24 | 330.46 | 100 | 325.93 | 99 | 4.53 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Uscare | (U1 - 4) | 9 | 127.98 | 100 | 123.45 | 96 | 4.53 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Atacuri de daunatori | (I1 - 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incendieri | (K1 - 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rupturi de zapada si vant | (Z1 - 4) | 8 | 112.82 | 100 | 112.82 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vatamari de exploatare | (E1 - 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vatamari produse de vanat | (C1 - 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poluare | ( 1 - 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alunecari | (A1 - 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inmlastinari | (M1 - 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eroziune in suprafata | (S1 - 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eroziune in adancime | (A1 - 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eroziune total | ( 1 - 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roca la suprafata total | (R1 - A) | 35 | 483.16 | 100 | 253.41 | 53 | 106.06 | 22 | 97.66 | 20 | 26.03 | 5 |  |  |
| din care pe:0.1-0.2S | (R1 - 2) | 26 | 359.47 | 100 | 253.41 | 70 | 106.06 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 0.3-0.5S | (R3 - 5) | 9 | 123.69 | 100 |  |  |  |  | 97.66 | 79 | 26.03 | 21 |  |  |
| >=0.6S | (R6 - A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tulpini nesanatoase total | (T1 - A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| din care: 10-20% | (T1 - 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30-50% | (T3 - 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| >=60% | (T6 - A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suprafata fondului forestier: |  |  | 1395.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Neimplementarea reglementărilor amenajamentului silvic nu ar duce în nici un caz la ameliorarea stării factorilor de mediu, ci dimpotrivă la neîndeplinirea obiectivelor social - ecologice şi economice ale pădurii.

În continuare se vor enumera câteva din consecinţele neimplementării reglementărilor amenajamentului silvic:

- îmbătrânirea arboretelor fapt ce ar face dificilă regenerarea acestora;

- degradarea şi uscarea arborilor;

- neefectuarea tăierilor de igienă sau neridicarea la timp a arborilor căzuţi în urma doborâturilor şi rupturilor de vânt şi zăpadă ar putea conduce la proliferarea unor populaţii de dăunători cu efecte dezastruoase asupra echilibrului pădurii;

- deteriorarea aspectului peisagistic;

- orice perturbare în viaţa pădurii ar avea efecte şi asupra celorlalţi factori ai mediului (apă, sol, climă, biodiversitate) dar şi asupra speciilor ce îşi au habitatul sau îşi procură hrana din pădure; - degradarea stării fitosanitare a arboretelor (pădurilor) din cuprinsul ariilor protejate, precum şi a celor învecinate;

- presiunea antropică asupra arboretelor;

- pierderi economice importante;

- obţinerea de arborete cu o structură dezechilibrată pe clase de vârstă cu consecinţe asupra continuităţii pădurii;

- anularea competiţiei interspecifice;

- scăderea calitativă a materialului lemnos;

- neasigurarea satisfacerii neîntrerupte a nevoilor de lemn.

- 2.1. Aspecte generale

Teritoriul U.P. I Moieciu care face subiectul prezentului studiu având o suprafaţă relativ redusă obligă la caracterizarea sa ca parte a unor unităţi teritoriale, domenii sau regiuni mai extinse, fără însă a omite particularităţile locale.

- 2.2. Poziţia geografică

U.P. I Moieciu, are o suprafaţă de 1404.20 ha și este administrat de Regia Publică Locală Ocolul Silvic Bucegi-Piatra Craiului Ciucaș R.A

Din punct de vedere fizico-geografic, suprafața studiată este situată în Carpații de Curbură (II), Munții Bucegi-Postăvaru (d), Munții Bucegi (1), Munții Leaota (2), Culoarul Rucăr-Bran (3) și Carpați Meridionali (III), Munții Făgăraș-Iezer (a), Masivul Piatra Craiului (0.5).

Din punct de vedere hidrologic, pădurea este situată în bazinul hidrografic superior al râului Olt şi al unor afluenţi ai acestuia.

Accesul este facilitat de Drumul Naţional Braşov – Pitești (DN 73) și de drumul naţional Predeal - Șercaia (DN 73A), la care se adaugă o serie de drumuri comunale şi forestiere.

- 2.3. Geologia

Teritoriul U.P I Moieciu se încadrează în unitatea morfostructurală de orogen, suprapunându-se parţial peste:

- unitatea carpatică muntoasă, subunităţile cristalino-mezozoice ale Carpaţii Meridionali, în grupa Munţilor Bucegi (Masivul Bucegi, Munţii Leaota şi Munţii Piatra Craiului);

Munţii Bucegi, situaţi, în partea sud-vestică a ocolului, reprezintă un sinclinal larg, ce cuprinde depozite sedimentare mezozoice aşezate în transgresiune peste un fundament de şisturi cristaline. Depozitele respective sunt formate, în cea mai mare parte, din calcare jurasice, conglomerate de Bucegi şi gresii micacee. Către marginea răsăriteană a masivului, în porţiunea inferioară a abruptului, substratul litologic este reprezentat de de depozite marnoase şi gresoase aparţinând etajelor Baremian şi Apţian.

Fundamentul cristalin, care este în general acoperit de roci sedimentare, este cunoscut îndeobşte sub numele de „seria cristalină de Leaota” şi este alcătuit din: şisturi sericitoase, cloritoase, sericito-cloritoase şi filitoase, cu porfiroblaste de albit.

Calcarele jurasice sunt de regulă masive, dar adesea şi stratificate (mai ales în partea altitudinală inferioară), de culoare albă cenuşie, dar uneori şi roşie (la baza masivului muntos). Calcarele stratificate sunt fosilifere şi conţin în special amoniţi.

Conglomeratele de Bucegi sunt de vârstă cretacică şi constituie marea masă a sinclinalului Moiecilor. Aceste roci sunt calcaroase şi poligene. Astfel fragmentele constitutive, legate printr-un ciment calcaros, sunt de natură foarte variată: calcare, gresii, jaspuri, şisturi cristaline, gnaise, cuarţite şi granite. Fragmentele acestea sunt rulate şi de dimensiuni foarte variate, de la pietriş până la blocuri de câţiva metri. Îndeosebi în zona alpină, în succesiunea conglomeratelor se întâlnesc adesea intercalaţii de gresii conglomeratice.

Calcarele întâlnite în masivul Piatra Craiului se prezintă sub forma unor masive compacte şi dure, care au generat un relief accidentat cu pante repezi şi abrupturi frecvente de grohotişuri şi depozite detritice de pantă.

- 2.4. Geomorfologie

Zona în care pădurea studiată este situată în Carpații de Curbură (II), Munții Bucegi-Postăvaru (d), Munții Bucegi (1), Munții Leaota (2), Culoarul Rucăr-Bran (3) și Carpați Meridionali (III), Munții Făgăraș-Iezer (a), Masivul Piatra Craiului (0.5).

Munţii Bucegi:

a. Masivul Moieciu are o formă de potcoavă deschisă spre sud, din centrul căreia izvorește râul Ialomița. Ramurile principale ale potcoavei se întâlnesc în extremitatea nordică chiar în Vârful Omu, punctul culminant al masivului. În afara celor două ramuri principale, tot din zona vârfului Omu se mai desprind culmi scurte și abrupte. Către est pornește muntele Moraru, spre nord-est Bucșoiu formează parte din cumpăna apelor, iar către nord Padina Crucii separă căldările glaciare Gaura, Mălăiești si Țigănești.

Nodul orografic principal în constituie Vf. Omu, delimitat pe raza teritorială a judeţului Braşov, în partea de vest, de abruptul brănean, marcat de vârfurile: Doamnele (2189 m), Tătarul (1998 m) şi Lucacila (1895 m). Masivul Bucegi este delimitat la est de Valea Glăjăriei, iar la nord şi nord-vest de Depresiunea Bârsei şi Culoarul Rucăr-Bran, şi la vest de Valea Moeciului, cu afluenţii săi Valea Băngăleasa şi Valea Grohotişului.

b. Munţii Leaota sunt delimitaţi de Munţii Piatra Craiului de Culoarul Depresionar Rucăr-Bran. Limita nordică, aflată pe raza teritorială a judeţului Braşov, este dată de Coloarul Rucăr-Bran prin sectorul brănean, aflată la ruptura de pantă dintre versantul nordic al Leaotei şi suprafeţele slab înclinate ale culoarului. Aceasta poate fi urmărită de la confluenţa văilor Grohotişu şi Bărbuleţu, Valea Băngăleasa, văile Moiecelul Rece şi Moiecelul Cald, Şleul Mândrului şi obârşia văilor Rudăriţa şi Prepeleacului.

c. Munţii Piatra Craiului se învecinează în nord-vest cu Munţii Făgăraş, în vest-sud-vest cu Munţii Iezer-Păpuşa (Munţii Ţaga), iar în partea estică sunt delimitaţi de Culoarul Rucăr-Bran. Piatra Craiului poate fi caracterizată drept o creastă calcaroasă-conglomeratică, desfăşurată pe direcţia NNE-SSV, lungă de cca. 25 km, situată între culoare montane (depresiuni tipice).

Relieful se prezintă sub formă de culmi fragmentate intens de bogata reţea hidrografică.

Unitatea geomorfologică predominantă este versantul, iar configuraţia terenului este ondulată și plană. Altitudinea minimă este de 900 m (unitatea amenajistică 37A), iar cea maximă de 1900 m (unitatea amenajistică 110), iar media se situează în jurul valorii de 1300 m.

Toate arboretele sunt situate în limitele altitudinale amintite, situaţia pe categorii de altitudine fiind următoarea:

-    900 – 1000 m			:  33,33 ha (2%)

-  1001 – 1200 m			:  228,74 ha (16%)

-  1201 – 1400 m			:  836,30 ha (60%)

-  1401 – 1600 m			:  231,35 ha (16%)

-  1601 – 1800 m			:    65,69 ha (  5%)

-  1801 – 1900 m			:       8,79 ha (  1%)

TOTAL  U.P.			: 1404,20 ha (100%)

Altitudinea are o influență directă asupra distribuției vegetației și intervine direct asupra factorilor climatici. Odată ce crește altitudinea, temperaturile se reduc, intensitatea radiației solare sporește, vânturile sunt mai intense și mai frecvente, iar cantitatea de precipitații și umiditatea atmosferică cresc.

Expoziţia generală a unităţii de producţie este cea nordică şi nord-vestică, însă datorită fragmentării reliefului de către reţeaua hidrografică se întâlnesc şi alte tipuri de expoziţii. După gradul de insolaţie s-a identificat următoarea repartiţie pe expoziţii:

-  expoziţii însorite		:   303,78 ha  (22%)

-  expoziţii parţial însorite	:   660,95 ha  (47%)

-  expoziţii umbrite		:   439,47 ha  (31%)

TOTAL  U.P.			: 1404,20 ha (100%)

Referitor la variațiile topoclimatului induse de expoziția versanților se pot afirma următoarele:

- expozițiile însorite (22%) sunt cele mai călduroase, se încălzesc puternic în timpul zilei și se răcesc accentuat noaptea, astfel încât amplitudinile termice sunt maxime; sezonul de vegetație este mai lung, dar pericolul înghețurilor târzii și a deşosării puieților este mai mare; perioadele de secetă sunt mai lungi și mai dese, evapotranspirația fiind mai puternică; stratul de zăpadă este mai subțire și se topește mai repede;

- expozițiile umbrite (31%) beneficiază de un plus de umiditate pedologică și atmosferică, de o persistență mai îndelungată a stratului de zăpadă, de temperaturi și amplitudini mai scăzute, sezonul de vegetație fiind însă mai scurt;

- expozițiile parțial însorite (47%) prezintă o situație intermediară, cu mențiunea că versanții vestici beneficiază de un plus de căldură, comparativ cu cei estici.

Înclinarea terenului este variată, suprafaţa fondului forestier fiind repartizată, pe categorii de înclinare a terenului, astfel:

- uşoară şi moderată (< 16g)	:     7,21 ha (  1%)

- repede (16 – 30g)		:   960,68 ha (68%)

- foarte repede (31 – 40g)	:   341,09 ha (24%)

- abruptă ( > 40g)			:   95,22 ha (7%)

TOTAL  U.P.			: 1404,20 ha (100%)

Din cele prezentate rezultă că predomină terenurile cu pante repezi (între 16g și 30g). Datorită naturii substratului litologic și înclinării mari a terenului (35g), unde există risc ridicat de eroziune, toate arboretele situate în astfel de condiţii au primit funcţii de protecţie a solurilor şi terenurilor, fiind încadrate în SUP „M” – conservare deosebită.

Înclinarea are o influență directă asupra profunzimii solurilor, care crește de la culme către firul văilor și se reduce odată cu sporirea pantei. Pe terenurile slab înclinate și orizontale s-au produs uneori fenomene de gleizare sau pseudogleizare. Scurgerea apelor pluviale este mai mare pe terenurile puternic înclinate. Pantele mari înlesnesc declanșarea proceselor de eroziune și alunecările de teren.

Multitudinea factorilor geomorfologici enunţaţi se află în strânsă legătură unii cu alţii, determinând formarea solurilor, repartizarea vegetaţiei în spaţiu, precum şi productivitatea acesteia. Relieful influenţează atât răspândirea şi însuşirea solului (profunzime, intensitatea erodării ş.a.), cât și procesele de solificare, prezenţa vegetaţiei forestiere, a tipurilor de pădure şi de staţiune.

Factorii geomorfologici influenţează direct factorii climatici şi edafici şi indirect distribuţia speciilor şi productivitatea arboretelor.

Analizând efectul factorilor şi determinanţilor ecologici prezentaţi mai sus, constatăm că aceştia au valori ce indică o favorabilitate mijlocie la superioară pentru vegetaţia forestieră din etajele montan de molidişuri (FM3 – 39%), montan de amestecuri (FM2 – 58%) și montan – premontan de făgete (FM1+FD4 –3%).

- 2.5. Hidrologie

Din punct de vedere al regiunilor hidrogeografice teritoriul aflat în studiu se încadrează în provincia umidităţii excedentare.

Actualul U.P. I Moieciu este localizat în bazinul hidrografic al Râului Bărsa, având ca afluenţi următoarele cursuri de apă: Pârâul Turcu cu Valea Bîngăleasca, Pârâul Moiecelu Rece, Moiecelu Cald, Valea Moieciului, Pârâul Grădiștei și Valea Prăpăstiilor cu Pârâul Vlădușca, Pârâul Brusturetului, Pârâul Șuchelnița, Pârâul Curmătura și Pârâul Zănoaga.

Reţeaua hidrografică este bogată, cea mai mare parte a pâraielor au un caracter intermitent în sectorul superior. Alimentarea reţelei hidrografice se face atât pe cale superficială (pluvial şi nival) cât şi subterană. Scurgerea maximă se înregistrează primăvara (în martie – aprilie), iar cea minimă la sfârşitul verii (lunile august – septembrie). Mineralizarea apelor este în general mijlocie, de tip bicarbonatat calcic. În zona forestieră doar rareori se produc viituri, în special în timpul ploilor torenţiale, iar turbiditatea este redusă. În general pâraiele din zona forestieră nu sunt poluate.

Regimul hidrologic este preponderent de tip percolativ. Pe solurile cu drenaj intern mai slab, regimul este de tip percolativ stagnant, în luncile joase şi în zonele cu izvoare de coastă regimul este mixt (de precipitaţii şi freatic), iar la altitudini joase regimul este exudativ în perioadele secetoase

- 2.6. Climatologie

După Geografia Fizică a României, teritoriul analizat face parte din zona climatică temperat continentală, sectorul de provincie climatică cu influenţe oceanice, ţinutul munţilor joşi, atât în subţinutul Carpaţii Orientali cât şi în subţinutul Carpaţiilor Meridionali, districtul de „păduri, pajişti montane şi alpine” şi districtul de „ pădure şi pajişti montane", topoclimatele complexe ale Munţilor Bucegi (56), precum şi ale Culoarului Rucăr – Bran (59). După Koppen, U. P. I Moieciu se încadrează în provinciile climatice:

- Dfk’ – cu climat boreal cu veri mai răcoroase decât precedenta provincie – corespunzătoare zonei montane inferioare, terenurile cu altitudini cuprinse între 600-1.400 m;

- Dfck’ – cu climatul boreal cel mai răcoros din ţara noastră, corespunzătoare zonei montane mijlocii şi înalte, terenuri cu altitudinea mai mare de 1.400 m

- 2.6.1. Regimul termic

Tabelul 2.6.1.1. Temperatura aerului - medii lunare şi media anuală

| Temperatura medie (0C) în luna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Anual |
| U.P. I Moieciu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -3,9 | -1,8 | 3,0 | 8,5 | 13,2 | 16,0 | 17,8 | 17,2 | 13,5 | 8,4 | 2,9 | -1,7 | 7,6 |

Temperatura minimă absolută a fost de –38.5 0C, iar maxima absolută de +37.2 0C (în depresiuni realizându-se atât maximele cele mai ridicate cât şi minimele cele mai coborâte). Data medie a primului îngheţ este 29 septembrie – 15 octombrie, iar cea a ultimului este 1 - 31 mai. Perioada bioactivă are o durată medie de 278 zile/an. Lungimea medie a perioadei de vegetaţie este de 167 zile/an.

Suma temperaturilor medii diurne ≥ 0°C: sub 300 de zile.

Suma temperaturilor medii diurne ≥ 10°C: sub 240 de zile.

Umezeala atmosferică relativă în luna iulie: 72%.

Regimul termic la nivel de subparcelă este influenţat de orografia terenului. În luncile principale şi în depresiuni, dar şi în unele văi importante, la sfârşitul toamnei şi iarna, se produc frecvente inversiuni termice.

Îngheţurile timpurii şi cele târzii pot produce degerarea lujerilor nelignificaţi (toamna) sau compromiterea fructificaţiei şi vătămarea aparatului foliar (primăvara). De asemenea au influenţă negativă asupra seminţişurilor din terenuri descoperite. Alternanţa îngheţ – dezgheţ poate produce, mai ales pe expoziţiile însorite, deşosarea puieţilor. Gerurile mari pot provoca gelivuri arborilor şi alterarea cromatică a lemnului. Pe expoziţiile însorite, puieţii ce nu beneficiază de protecţia arboretului matern pot suferi de arsuri la colet, iar exemplarele de fag expuse brusc în lumină pot suferi de pârlitura scoarţei. Pe astfel de expoziţii, primăvara când solul este îngheţat şi temperatura aerului este pozitivă, arborii pot suferi de secetă fiziologică.

În general umiditatea relativă a aerului este moderată şi creşte din vale spre cumpăna apelor (doar iarna, pe firul văilor, se poate produce o inversiune). Umezeala relativă medie anuală este de aproximativ 71 %.

- 2.6.2. Regimul pluviometric

Cantitatea medie anuală de precipitaţii este de 747,2 mm (cu variaţii de la 600 mm în depresiuni până la 1200 mm la 1800 m altitudine). Distribuţia lunară a acestora este prezentată mai jos:

Tabel 2.6.2.1. Regimul pluviometric

| Precipitaţii medii (mm) în luna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Anual |
| U.P. I Moieciu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34,7 | 29,6 | 38,5 | 59,0 | 88,5 | 124,8 | 101,2 | 86,9 | 62,7 | 50,0 | 33,4 | 37,9 | 747,2 |

Cantitatea maximă de precipitaţii înregistrată în 24 de ore a fost de 134 mm. Numărul mediu anual de zile cu precipitaţii este de 142, iar cel al zilelor cu ninsoare de 41. Numărul mediu anual de zile cu strat de zăpadă este de 100. Data medie a primei ninsori este 10 noiembrie, iar cea a ultimei este 21 aprilie.

Perioade secetoase nu apar decât excepţional la altitudini mai mari de 800 m, dar sunt destul de frecvente la altitudini mai mici şi în special spre extremitatea nord-vestică a ocolului. Perioadele secetoase se înregistrează toamna sau la sfârşitul verii.

Evapotranspiraţia potenţială atinge o valoare medie de 569 mm/an.

- 2.6.3. Regimul eolian

Teritoriul studiat este supus predominant influenţei circulaţiei atmosferice din sectorul nord-vestic şi vestic (66 %), direcţii din care sunt aduse şi majoritatea ploilor. Vitezele medii ale vânturilor se situează în intervalul de la 2 - 4 m/s în părțile joase, la 5 – 7 m/s în părțile mai înalte, îndeosebi pe culmi. Perioada de calm atmosferic este ridicată, de 32 zile, cauzată de stabilitatea aerului în depresiuni.

Tabel 2.6.3.1. Regimul eolian

| Frecvenţa medie a vântului pe direcţii cardinale (%) | N | NE | E | SE | S | SV | V | NV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 16 | 20 | 20 |
| Viteza medie a vântului pe direcţii cardinale (m/s) | N | NE | E | SE | S | SV | V | NV |
|  | 4,0 | 3,8 | 2,8 | 2,8 | 3,7 | 6,5 | 5,7 | 6,8 |

Gradul de fragmentare a reliefului şi marea varietate a suprafeţei subiacente influenţează mult direcţia şi viteza vântului, aceasta fiind maximă în zona vârfurilor predominante.

Pe versanţii vestici ai catenelor muntoase se înregistrează fenomenul de föhn. În timpul iernii îşi face simţită prezenţa Crivăţul. În zonele montane sunt prezente brizele.

Pagubele produse de vânturile puternice pot fi importante, atunci când sunt favorizate de:

- existenţa arboretelor de răşinoase pure şi echiene;

- existenţa unor arborete având goluri sau consistenţe reduse;

- prezenţa arboretelor cu structuri verticale şi compoziţii simplificate;

- existenţa unor arborete excesiv de dese;

- prezenţa arborilor cu putregai;

- perioadele ploioase;

- solurile cu grosime fiziologică redusă (în special din cauza apei);

- depunerile de zăpadă din coroanele arborilor.

Dintre speciile din ocol, răşinoasele (mai ales molidul, atât cel natural cât şi cel introdus artificial şi pinii) sunt cele mai afectate de vânturi. Arboretele situate pe culmi sunt cele mai vulnerabile.

- 2.6.4. Indicatori sintetici ai datelor climatice

Tabelul 2.6.4.1. Indicatori sintetici (valori medii)

| Indicatori sintetici | Luna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Indicele de ariditate De Martonne | 84,0 | 68,1 | 53,0 | 50,8 | 55,2 | 63,6 | 49,0 | 41,6 | 34,1 | 40,3 | 42,3 | 72,1 | 51,0 |
| Excedentul de apă din precipitaţii faţă de evapotranspiraţie (mm) | 42,7 | 42,0 | 36,5 | 25,7 | 15,0 | 29,0 | - | - | - | 18,5 | 32,0 | 48,1 | 289,5 |
| Deficitul de apă din precipitaţii faţă de evapotranspiraţie (mm) | - | - | - | - | - | - | 7,8 | 14,9 | 4,7 | - | - | - | 27,4 |
| Indicele de compensare hidrică (Ich) | Ich = 289,5 : 27,4 = 10,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Indicele anual de ariditate de Martonne (51), ca şi indicii lunari, indică o favorabilitate ridicată pentru speciile forestiere din zonă.

Aceeaşi concluzie rezultă şi din analiza comparativă a evapotranspiraţiei şi a cantităţii de precipitaţii. Din punct de vedere al aprovizionării cu apă nu există perioade dificile pentru vegetaţia forestieră. Cu totul izolat şi punctual, pe versanţii sudici cu înclinări mai accentuate pot să apară, în timpul verii, în zilele cu insolaţie puternică, unele probleme privind aprovizionarea cu apă mai ales a puieţilor şi plantulelor.

Date fiind condiţiile climatice prezentate putem concluziona că, zona în care se află unitatea de protecție și producție este favorabilă în primul rând molidului, fagului dar şi celorlalte specii de răşinoase şi foioase de amestec.

- 2.7. Soluri

- 2.7.1.      Evidenţa şi rǎspândirea teritorialǎ a tipurilor de sol

Pentru determinarea tipurilor şi subtipurilor de sol a fost păstrată cartarea anterioară a solurilor de la U.P. I Moieciu, pe baza căreia s-au identificat tipurile de staţiune şi pădure.

Tipurile şi subtipurile de sol identificate în această unitate de protecție și producţie sunt prezentate în tabelul următor:

Tabelul 2.7.1.1. Evidența tipurilor de sol

| Nr. crt. | Clasa de soluri | Tipul de sol | Subtipul de sol | Codul | Succesiunea orizonturilor | Suprafaţa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ha | % |
| 1. | Cernisoluri | Rendzină | Calcarică | 1401 | Amka – ARka- Rrz | 36,58 | 3 |
|  |  |  | Cambică | 1403 | Am – AR - Rrz | 15,86 | 1 |
| Total Cernisoluri |  |  |  |  |  | 52,44 | 4 |
| 2. | Cambisoluri | Eutricambosol | Tipic | 3101 | Ao – Bv – C | 135,02 | 10 |
|  |  |  | Scheletic | 3111 | Ao – Bvqq – R | 29,53 | 2 |
|  |  | Districambosol | Tipic | 3201 | Ao – Bv – C | 839,29 | 60 |
|  |  |  | Litic | 3206 | O-Ao – BvR – R | 36,02 | 2 |
| Total Cambisoluri |  |  |  |  |  | 1039,86 | 74 |
| 3. | Spodosoluri | Prepodzol | Tipic | 4101 | Aou-Bs-C | 172,30 | 12 |
|  |  |  | Litic | 4104 | Aou-Bs-R | 130,45 | 10 |
| Total Spodosoluri |  |  |  |  |  | 302,75 | 22 |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  | 1395,05 | 100 |

După cum se observă din tabelul 4.3.1.1. solul cu cea mai largă răspândire este districambosolul tipic – 60% (839,29 ha), urmat de prepodzol tipic – 12% (172,30 ha) și eutricambosol tipic – 10% (135,02 ha).

Districambosolul s-a format pe materiale parentale alcătuite în general din depozite de pantă rezultate din dezagregarea şi alterarea rocilor eruptive şi metamorfice acide, precum şi a rocilor sedimentare sărace sau lipsite de CaCO3. Relieful este de tip montan, cu versanţi de înclinări şi expoziţii variabile, la limita altitudinală inferioară întotdeauna umbriţi. Climatul este umed şi răcoros, caracterizat printr-o temperatură medie anuală cuprinsă între 3 şi 6°C, prin precipitaţii medii anuale de 800 – 1200 mm şi printr-un indice de ariditate anual, de regulă de peste 45. Vegetaţia sub care s-au format este alcătuită din păduri de rășinoase, de regulă molidișuri pure, molideto-brădete și amestecuri de fag cu rășinoase.

Climatul umed şi răcoros, alături de materialul parental, sărac în minerale calcice şi feromagneziene favorizează acidificarea solului. În aceste condiţii de reacţie acidă, activitatea microorganismelor este mai redusă, transformarea resturilor organice este mai greoaie, iar acizii organici nou formaţi nu suferă un proces de mineralizare atât de intensă ca în solurile brune eumezobazice. Ca urmare, soluţia solului este mult mai concentrată în acizi organici, iar pH-ul şi V-ul au valori mult mai scăzute. Procesul de podzolire nu se manifestă în aceste soluri datorită permeabilităţii lor ridicate şi aerisirii, care nu permit trecerea fierului în stare redusă şi deci nu poate fi imobilizat de acizii fulvici şi alţi acizi organici sub forma unor compuşi complecşi uşor solubili, chiar dacă aceşti acizi sunt într-o concentraţie mare. În stare oxidată, fierul formează cu acizii organici, în mod predominant, compuşi complecşi, insolubili, care se acumulează pe locul formării lor în orizontul Ao. Aluminiul şi hidroxizii de aluminiu, sub acţiunea acizilor organici, trec sub forma unor compuşi complecşi uşor solubili care migrează şi se acumulează în orizontul B.

Districambosolul tipic s-a format pe roci acide bogate în minerale ca micaşisturi, cuarţite, gresii feruginoase etc., pe versanţi cu expoziţii şi înclinări diverse. Este un sol acid, cu pH = 3,8 - 5,8, foarte humifer, cu un conţinut de humus (moder) de 8-12% pe grosimea de 10 cm, oligomezobazic-mezobazic, cu un grad de saturaţie în baze de 30-62%, conţinutul de schelet fiind cuprins între 26% şi 75%. Este foarte bine aprovizionat în azot total la suprafaţă şi foarte slab în profunzime.

Prezintă următoare succesiune de orizonturi pe profil: Ao-Bv-C(R):

- orizontul Ao are culoare brună-cenuşie şi grosimea de 8-10 cm;

- orizontul Bv este de culoare brun-gălbuie şi este gros de 20-60 cm.

Textura este luto-nisipoasă, slab diferenţiată pe profil. Structura este grăunţoasă în orizontul Ao şi subpoliedrică-poliedrică, moderat dezvoltată în orizontul Bv.

Volumul edafic mijlociu, textura lutoasă, nivelul precipitaţiilor pot asigura acestor soluri o capacitate mare de aprovizionare cu apă. Asigurarea cu substanţe nutritive şi activitatea microbiologică sunt bune.

Pe aceste soluri arboretele de molid, fag şi brad realizează productivităţi de regulă superioare, mai rar mijlocii.

Acest subtip de sol ocupă 60% (839,29 ha) din suprafaţa unităţii de protecție și producţie.

Districambosolul litic răspândit pe o suprafață de 36,02 ha (2%), asemănător celui tipic  dar cu roca masivă în primii 20-50 cm.

Eutricambosolul tipic este format pe roci bogate în minerale calcice şi feromagneziene, pe versanţi cu expoziţii variate şi înclinări mici la moderate. Este slab la moderat acid (pH= 5,0-5,9), cu un conţinut de humus de 9% de tip mull şi cu un raport C/N<15. Textura nediferenţiată pe profil este lutoasă, conţinutul de argilă fină variază între 13 şi 33%, cu un conţinut ceva mai ridicat în orizontul Bv.

Solul este bogat în humus şi azot total, sărac spre mijlociu bogat în fosfor mobil, mijlociu la foarte bogate în potasiu asimilabil.

Solul prezintă următoarea succesiune de orizonturi:

- Ao – orizont cu grosime de 10-25 cm, uneori mai gros, de culoare brună-gălbuie, moderat humifer, structură glomerulară sau granulată stabilă, afânat, permeabil şi bine străbătut de rădăcini;

- Bv – orizont cu grosime cuprinsă între 20-80 cm, pe alocuri putând avea grosimi de până la 130 cm, de culoare brun-gălbuie cu valori şi crome > 3,5 în stare umedă. Deşi acest orizont este mai compact decât orizontul superior, orizontul Bv este în general permeabil, bine aerisit şi străbătut de rădăcini pe toată grosimea lui;

- C – alcătuit din depozite de suprafaţă (coluvii, deluvii) provenite din alterarea unor roci bogate în minerale calcice şi feromagneziene.

Volumul edafic este mare, textura mijlocie (lutoasă), regimul de aeraţie bun. Precipitaţiile pot asigura acestui sol o capacitate mare de aprovizionare cu apă.

Asigurarea cu substanţe nutritive şi activitatea microbiologică sunt foarte bune.

Bonitatea mijlocie spre superioară, este determinată de volumul edafic util mare-foarte mare, de regimul de umiditate de regulă fără deficit estival şi de troficitatea ridicată pentru amestecurile de răşinoase cu fag.

Pe aceste soluri, amestecurile de răşinoase cu fag şi făgetele realizează productivităţi mijlocii spre superioare.

Acest subtip de sol ocupă 10% (135,02 ha) din suprafaţa unităţii de protecție și producţie.

Eutricambosolul scheletic răspândit pe o suprafață de 29,53 ha (2%), asemănător celui tipic  dar cu peste 75% schelet cu d > 2 mm, grosimea > de 20 cm.

Prepodzolul tipic: este răspândit pe 12% (172,30 ha) din suprafaţă. S-a format pe roci acide sărace în minerale calcice, pe gresii, conglomerate, granite. gnaise, şisturi cristaline, care conţin sub 30% argilă. Relieful caracteristic este cel montan, în care predomină versanţii cu înclinare moderată, repede şi pe alocuri foarte repede. Climatul zonei aflate în studiu este specific formării prepodzolurilor, fiind un climat umed şi răcoros în tot timpul anului, cu temperatura medie anuală cuprinsă între 4 şi 60C şi precipitaţii între 800-1200 mm. Sub aceste condiţii alterarea mineralelor primare este intensă, ajungând până la distrugerea silicaţilor primari şi migrarea oxizilor de fier şi de aliminiu, sub acţiunea acizilor fulvici şi a altor acizi organici uşor solubili şi acumularea acestora în orizontul B. În acest orizont datorită reacţiei acide are loc şi o alterare intensă a silicaţilor primari astfel încât orizontul B este un orizont humico-alumino-feriiluvial cât şi un orizont de alterare pe loc a minerarelor primare.

Prepodzolul tipic prezintă următoarele caracteristici:

- orizontul Aou, cu grosimi cuprinse între 11-15 cm, de culoare brun-negricioasă, textură uşoară (nisipo-lutoasă), structură grăunţoasă, de la moderat humifer la foarte intens humifer, cu un conţinut de humus cuprins între 5 - 12%.

- orizontul Bs (Bhs) are o grosime de 50-60 cm şi este de culoare brun-ruginie spre brun-gălbuie, textură mijlocie (luto-nisipoasă spre luto-argiloasă), structură variabilă de la glomerulară la prismatică, foarte slab humifer spre slab humifer, cu un conţinut de humus cuprins între 1-3%.

Prepodzolurile au o textură mijlocie (nisipo-lutoasă), nediferenţiată pe profil. Orizontul Bs conţine însă ceva mai multă argilă.

Prepodzolurile au reacţie puternic acidă spre acidă ( pH= 3,8-4,9), un grad de saturaţie în baze scăzut, cuprins între 30-40%. Din punct de vedere al fertilităţii prepodzolurile sunt, de regulă, permeabile şi bine aerisite, molidul realizând clase de producţie mijlocii, şi mai rar inferioare şi superioare.

Prepodzolul litic: întâlnit pe 130,45 ha (10%) din total unităţii studiate, fiind asemănător celui tipic, dar cu orizont R a cărui limită superioară este situată între 20 şi 50 cm adâncime. Datorită volumului edafic mic arboretele de pe acest tip de sol nu realizează decât productivităţi inferioare.

Rendzina cambică: a fost identificată pe o suprafaţă de 15,86 ha (1% din suprafață). Soluri având gradul de saturație în baze V < 53%, cu schelet calcarifer care apare între 20 și 50 cm. Solurile au orizontul A molic și orizont intermediar (AR, Bv, AC), cu culori și crome sub 3,5 (la umed).

Rendzina calcarică: răspândit pe o suprafaţă de 36,58 ha (3% din suprafață), cu carbonați la suprafață sau primii 50 cm (cu efervescență).

Lista unităţilor amenajistice pe tipuri si subtipuri de sol

S O L U R I S I U N I T A T I A M E N A J I S T I C E

9M 24A 24P 33A 35M 45V 50V 51P 51V

Total subtip sol: 9 UA 9.15 HA

Total tip sol: 9 UA 9.15 HA

14 Rendzina (RZ)

1401 calcarica

21 B 22 C 32 C 33 B 33 C 48 A 48 B

Total subtip sol: 7 UA 36.58 HA

1403 cambica

8 9 B 37 A

Total subtip sol: 3 UA 15.86 HA

Total tip sol: 10 UA 52.44 HA

31 Eutricambosol (EC)

3101 tipic

17 A 17 C 17 D 17 E 17 F 18 B 18 C 19 A 19 B 20 A 21 C 35 B 36

Total subtip sol: 13 UA 135.02 HA

3111 scheletic

21 A

Total subtip sol: 1 UA 29.53 HA

Total tip sol: 14 UA 164.55 HA

32 Districambosol (DC)

3201 tipic

9 A 10 A 11 A 11 B 11 C 11 D 12 13 14 A 14 C 14 D 15 A 15 B 15 C 15 D

15 E 16 17 B 18 A 20 C 22 A 22 B 22 D 23 24 A 24 B 24 C 25 A 25 B 25 C

25 D 25 E 25 F 26 A 26 B 26 C 27 A 27 B 27 C 28 A 28 B 29 30 31 32 A

32 B 32 D 33 A 34 A 34 B 34 C 35 A 35 C 35 D 37 B 38 A 38 B 38 D 39 A 39 B

39 C 39 D 40 A 40 B 40 C 40 D 40 E 40 F 40 G 40 I 41 A 41 B 43 A 43 B 43 C

43 D 44 A 45 A 45 B 46 A 46 B 46 C 46 D 47 A 49 A 49 B 49 C 50 A 50 B 50 C

51 A 51 B 52 53 A 53 B 53 C 53 D 54 A 54 B 54 C 55 A 55 B 56 A 56 B 56 C

56 D 57 A 57 B 57 C 57 D 59 B 59 C 60 A 61 62 A 62 C 62 D 101 102 111 B

111 C 112 113

Total subtip sol: 123 UA 839.29 HA

3206 litic

35 E 38 C 38 E 54 D 58 A 58 B 59 A 60 B 60 C 114

Total subtip sol: 10 UA 36.02 HA

Total tip sol: 133 UA 875.31 HA

41 Prepodzol (EP)

4101 tipic

1 2 3 B 4 5 6 7 10 B 14 B 62 B 111 A

Total subtip sol: 11 UA 172.30 HA

4104 litic

3 A 42 A 42 B 42 C 42 D 42 E 44 B 44 C 44 D 44 E 44 F 44 G 103 104 105

106 107 108 109 110

Total subtip sol: 20 UA 130.45 HA

Total tip sol: 31 UA 302.75 HA

Total UP: 197 UA 1404.20 HA

*) Pentru o suprafață de 9,15 ha reprezintă terenuri care servesc nevoilor de administrație forestieră (unitățile amenajistice 24A și 33A – 1,20 ha), terenuri care servesc nevoilor de cultură silvică, pepiniere (unitățile amenajistice 24P și 51P– 0,40 ha), terenuri pentru hrana vânatului (unitățile amenajistice 45V, 50V și 51V – 2,80 ha) și terenuri scoase temporar din fondul forestier, ocupații și litigii (unitățile amenajistice 9M și 35M–4,75 ha), nu s-a stabilit tipul de sol.

- 2.8. Tipuri de staţiune

- 2.8.1.	Evidenţa şi rǎspândirea teritorialǎ a tipurilor de staţiune

Staţiunea, exprimată în geobotanică şi ecologie prin termenii de habitat şi biotop, este o unitate cu areal practic omogen şi caracteristici fizico – geografice proprii, prin care se deosebeşte şi se delimitează clar de alte areale înconjurătoare, aşadar o unitate elementară de landşaft (geotop).

Studiul condiţiilor de relief, de rocă, de pedogeneză şi evoluţie a solurilor, al condiţiilor generale climatice şi al topoclimatelor precum şi al vegetaţiei (atât din punct de vedere al repartiţiei speciilor în diferite unităţi de suprafaţă, al păstrării capacităţii silvoproductive şi ridicării valorii economice ale arboretelor) face posibilă constituirea şi caracterizarea tipurilor de staţiune forestieră din unitatea de protecție și producție studiată.

Tabelul 2.8.1.1. Evidența tipurilor de stațiune

| Nr. crt. | Tipul de staţiune |  |  | Suprafaţa |  | Categoria de bonitate |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cod | Denumire |  | Ha | % | Sup. | Mijl. | Inf. |
| FM3 – etajul montan de molidişuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2.3.2.1 | Montan de molidişuri Bi, podzolic, criptopodzolic, edafic mic, cu Calamagrostis-Luzula |  | 245,46 | 17 | - | - | 245,46 |
| 2. | 2.3.2.2 | Montan de molidişuri Bm, podzolic-podzol, brun edafic mijlociu cu Luzula silvatica |  | 99,35 | 7 | - | 99,35 | - |
| 3. | 2.3.3.2 | Montan de molidişuri Bm, brun acid, edafic submijlociu, cu Oxalis-Dentaria, + acidofile |  | 180,46 | 13 | - | 180,46 | - |
| 4. | 2.3.3.3 | Montan de molidişuri Bs, brun acid și andosol, edafic mare şi mijlociu, cu Oxalis - Dentaria + acidofile |  | 22,26 | 2 | 22,26 | - | - |
| Total FM3 – etajul montan de molidişuri |  |  |  | 547,53 | 39 | 22,26 | 279,81 | 245,46 |
| FM2 – etajul montan de amestecuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 3.1.2.0 | Montan de amestecuri Bi, stâncărie și eroziune excesivă. |  | 9,75 | 1 | - | - | 9,75 |
| 6. | 3.2.1.0 | Montan de amestecuri Bi, rendzinic edafic mic. |  | 24,63 | 2 | - | - | 24,63 |
| 7. | 3.2.2.0 | Montan de amestecuri Bm, rendzinic edafic mijlociu, cu Asperula – Dentaria |  | 18,06 | 1 | - | 18,06 | - |
| 8. | 3.3.2.2 | Montan de amestecuri Bm, brun podzolic sau criptopodzolic edafic mijlociu, cu Festuca ± Calamagrostris. |  | 293,28 | 21 | - | 293,28 | - |
| 9. | 3.3.3.2 | Montan de amestec Bm, brun edafic mijlociu, cu Asperula – Dentaria |  | 274,09 | 20 | - | 274,09 | - |
| 10. | 3.3.3.3 | Montan de amestec Bs, brun edafic mare, cu Asperula – Dentaria |  | 187,60 | 13 | 187,60 | - | - |
| Total FM2 – etajul montan de amestecuri |  |  |  | 807,41 | 58 | 187,60 | 585,43 | 34,38 |
| FM1 + FD4 – etajul montan – premontane de făgete |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 4.4.2.0 | Montan premontan de făgete Bm, brun edafic mijlociu cu Asperula-Dentaria. |  | 40,11 | 3 | - | 40,11 | - |
| Total FM1 + FD4 – etajul montan – premontane de făgete |  |  |  | 40,11 | 3 | - | 40,11 | - |
| TOTAL GENERAL |  |  | ha | 1395,05 |  | 209,86 | 905,35 | 279,84 |
|  |  |  | % | 100 |  | 15 | 65 | 20 |

Din punct de vedere al etajului de vegetaţie, pădurea se găseşte în etajele montan de molidişuri (FM3 – 39%), montan de amestecuri (FM2 – 58%) și montan – premontan de făgete (FM1+FD4 – 3%). Datele referitoare la condiţiile naturale din aceste etaje de vegetaţie au fost prezentate la subcapitolele 4.2.4. – Climatologie şi 4.3. – Soluri, de unde reiese că factorii pedoclimatici au determinat identificarea a unsprezece tipuri de staţiune, dintre care cel mai răspândit este tipul „Montan de amestec Bm, brun podzolic sau criptopodzolic, edafic mijlociu, cu Festuca ± Calamagrostris.” pe 21% din suprafață, urmat de “Montan de amestec Bm, brun edafic mijlociu, cu Asperula – Dentaria” pe 21% din suprafaţă și “Montan de molidişuri Bi, podzolic, criptopodzolic, edafic mic, cu Calamagrostis-Luzula” pe 17% din suprafaţă totală.

Din punct de vedere al bonităţii, 15% din staţiuni sunt de bonitate superioară, 65% de bonitate mijlocie, în timp ce 20% sunt de bonitate inferioară.

Lista unităţilor amenajistice pe tipuri de staţiune

| TS | U N I T A T I A M E N A J I S T I C E |
| --- | --- |
|  | 9M 24A 24P 33A 35M 45V 50V 51P 51V |
|  | TOTAL TS 9 UA 9.15 HA |
| 2321 | 3 A 3 B 4 5 6 7 14 B 42 A 42 B 42 C 42 D 42 E 44 B 44 C 44 D |
|  | 44 E 44 F 44 G 62 B 103 104 105 106 107 108 109 110 111 A |
|  | TOTAL TS 28 UA 245.46 HA |
| 2322 | 1 2 10 B 13 14 A 14 C 14 D 15 B 15 C 28 B |
|  | TOTAL TS 10 UA 99.35 HA |
| 2332 | 38 C 38 D 39 C 39 D 40 C 40 E 40 F 40 G 41 B 43 A 43 B 43 C 43 D 44 A 50 A |
|  | 50 B 50 C 51 B 53 B 53 C 55 B 56 B 56 C 57 B 57 C 59 A 59 B 59 C 61 62 A |
|  | 62 C 62 D 101 102 111 B 111 C 112 113 114 |
|  | TOTAL TS 39 UA 180.46 HA |
| 2333 | 25 B 25 D 45 A 45 B 51 A 56 A 56 D 57 D |
|  | TOTAL TS 8 UA 22.26 HA |
| 3120 | 8 9 B 21 B |
|  | TOTAL TS 3 UA 9.75 HA |
| 3210 | 22 C 37 A 48 A 48 B |
|  | TOTAL TS 4 UA 24.63 HA |
| 3220 | 32 C 33 B 33 C |
|  | TOTAL TS 3 UA 18.06 HA |
| 3322 | 9 A 11 A 11 C 11 D 12 20 C 22 A 22 B 22 D 23 24 A 24 C 25 A 25 E 25 F |
|  | 26 A 26 B 26 C 27 A 27 B 27 C 28 A 31 32 A 32 B 32 D 33 A 34 B 35 A 35 C |
|  | 35 D |
|  | TOTAL TS 31 UA 293.28 HA |
| 3332 | 10 A 11 B 17 F 18 B 20 A 21 A 21 C 38 A 38 B 38 E 39 A 39 B 40 A 40 B 40 D |
|  | 40 I 41 A 46 A 46 B 46 C 46 D 47 A 49 A 49 B 49 C 52 53 D 54 A 54 B 54 C |
|  | 54 D 55 A 57 A 58 A 58 B 60 A 60 B 60 C |
|  | TOTAL TS 38 UA 274.09 HA |
| 3333 | 15 A 15 D 15 E 16 17 A 17 B 17 C 17 D 17 E 18 A 18 C 19 A 19 B 24 B 25 C |
|  | 29 30 34 C 53 A |
|  | TOTAL TS 19 UA 187.60 HA |
| 4420 | 34 A 35 B 35 E 36 37 B |
|  | TOTAL TS 5 UA 40.11 HA |
|  | TOTAL UP 197 UA 1404.20 HA |

*) Pentru o suprafață de 9,15 ha reprezintă terenuri care servesc nevoilor de administrație forestieră (unitățile amenajistice 24A și 33A – 1,20 ha), terenuri care servesc nevoilor de cultură silvică, pepiniere (unitățile amenajistice 24P și 51P– 0,40 ha), terenuri pentru hrana vânatului (unitățile amenajistice 45V, 50V și 51V – 2,80 ha) și terenuri scoase temporar din fondul forestier, ocupații și litigii (unitățile amenajistice 9M și 35M–4,75 ha), nu s-a stabilit tipul de stațiune.

Lista unităţilor amenajistice pe tipuri de staţiune şi sol

| TS | SOL | U N I T A T I A M E N A J I S T I C E |
| --- | --- | --- |
| 0 |  | 9M 24A 24P 33A 35M 45V 50V 51P 51V |
|  |  | TOTAL SOL 9 UA 9.15 HA |
|  |  | TOTAL TS 9 UA 9.15 HA |
| 2321 | 4101 | 3 B 4 5 6 7 14 B 62 B 111 A |
|  |  | TOTAL SOL 8 UA 115.01 HA |
|  | 4104 | 3 A 42 A 42 B 42 C 42 D 42 E 44 B 44 C 44 D 44 E 44 F 44 G 103 104 105 |
|  |  | 106 107 108 109 110 |
|  |  | TOTAL SOL 20 UA 130.45 HA |
|  |  | TOTAL TS 28 UA 245.46 HA |
| 2322 | 3201 | 13 14 A 14 C 14 D 15 B 15 C 28 B |
|  |  | TOTAL SOL 7 UA 42.06 HA |
|  | 4101 | 1 2 10 B |
|  |  | TOTAL SOL 3 UA 57.29 HA |
|  |  | TOTAL TS 10 UA 99.35 HA |
| 2332 | 3201 | 38 D 39 C 39 D 40 C 40 E 40 F 40 G 41 B 43 A 43 B 43 C 43 D 44 A 50 A 50 B |
|  |  | 50 C 51 B 53 B 53 C 55 B 56 B 56 C 57 B 57 C 59 B 59 C 61 62 A 62 C 62 D |
|  |  | 101 102 111 B 111 C 112 113 |
|  |  | TOTAL SOL 36 UA 168.34 HA |
|  | 3206 | 38 C 59 A 114 |
|  |  | TOTAL SOL 3 UA 12.12 HA |
|  |  | TOTAL TS 39 UA 180.46 HA |
| 2333 | 3201 | 25 B 25 D 45 A 45 B 51 A 56 A 56 D 57 D |
|  |  | TOTAL SOL 8 UA 22.26 HA |
|  |  | TOTAL TS 8 UA 22.26 HA |
| 3120 | 1401 | 21 B |
|  |  | TOTAL SOL 1 UA 4.69 HA |
|  | 1403 | 8 9 B |
|  |  | TOTAL SOL 2 UA 5.06 HA |
|  |  | TOTAL TS 3 UA 9.75 HA |
| 3210 | 1401 | 22 C 48 A 48 B |
|  |  | TOTAL SOL 3 UA 13.83 HA |
|  | 1403 | 37 A |
|  |  | TOTAL SOL 1 UA 10.80 HA |
|  |  | TOTAL TS 4 UA 24.63 HA |
| 3220 | 1401 | 32 C 33 B 33 C |
|  |  | TOTAL SOL 3 UA 18.06 HA |
|  |  | TOTAL TS 3 UA 18.06 HA |
| 3322 | 3201 | 9 A 11 A 11 C 11 D 12 20 C 22 A 22 B 22 D 23 24 A 24 C 25 A 25 E 25 F |
|  |  | 26 A 26 B 26 C 27 A 27 B 27 C 28 A 31 32 A 32 B 32 D 33 A 34 B 35 A 35 C |
|  |  | 35 D |
|  |  | TOTAL SOL 31 UA 293.28 HA |
|  |  | TOTAL TS 31 UA 293.28 HA |
| 3332 | 3101 | 17 F 18 B 20 A 21 C |
|  |  | TOTAL SOL 4 UA 35.82 HA |
|  | 3111 | 21 A |
|  |  | TOTAL SOL 1 UA 29.53 HA |
|  | 3201 | 10 A 11 B 38 A 38 B 39 A 39 B 40 A 40 B 40 D 40 I 41 A 46 A 46 B 46 C 46 D |
|  |  | 47 A 49 A 49 B 49 C 52 53 D 54 A 54 B 54 C 55 A 57 A 60 A |
|  |  | TOTAL SOL 27 UA 189.28 HA |
|  | 3206 | 38 E 54 D 58 A 58 B 60 B 60 C |
|  |  | TOTAL SOL 6 UA 19.46 HA |
|  |  | TOTAL TS 38 UA 274.09 HA |
| 3333 | 3101 | 17 A 17 C 17 D 17 E 18 C 19 A 19 B |
|  |  | TOTAL SOL 7 UA 79.35 HA |
|  | 3201 | 15 A 15 D 15 E 16 17 B 18 A 24 B 25 C 29 30 34 C 53 A |
|  |  | TOTAL SOL 12 UA 108.25 HA |
|  |  | TOTAL TS 19 UA 187.60 HA |
| 4420 | 3101 | 35 B 36 |
|  |  | TOTAL SOL 2 UA 19.85 HA |
|  | 3201 | 34 A 37 B |
|  |  | TOTAL SOL 2 UA 15.82 HA |
|  | 3206 | 35 E |
|  |  | TOTAL SOL 1 UA 4.44 HA |
|  |  | TOTAL TS 5 UA 40.11 HA |
|  |  | TOTAL UP 197 UA 1404.20 HA |

*) Pentru o suprafață de 9,15 ha reprezintă terenuri care servesc nevoilor de administrație forestieră (unitățile amenajistice 24A și 33A – 1,20 ha), terenuri care servesc nevoilor de cultură silvică, pepiniere (unitățile amenajistice 24P și 51P– 0,40 ha), terenuri pentru hrana vânatului (unitățile amenajistice 45V, 50V și 51V – 2,80 ha) și terenuri scoase temporar din fondul forestier, ocupații și litigii (unitățile amenajistice 9M și 35M–4,75 ha), nu s-a stabilit tipul de stațiune

- 2.9. Tipuri de pădure

- 2.9.1. Evidenţa tipurilor naturale de pădure

Dacă în capitolele anterioare au fost subliniate, în primul rând, influenţele factorilor abiotici asupra pădurii, merită menţionat că şi biocenoza acţionează asupra biotopului, creându-şi un mediu specific.

Tabel 2.9.1.1. Evidența tipurilor naturale de pădure

| Nr. crt. | Tip de staţiune | Tip de pădure |  | Suprafaţa |  | Productivitatea naturală (ha) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cod | Denumire | ha | % | Sup. | Mij. | Inf. |
| FM3 – etajul montan de molidişuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2321 | 114.2 | Molidiș de altitudine mare cu Luzula sylvatica (i) | 173,10 | 12 | - | - | 173,10 |
| 2. |  | 115.2 | Molidiş de limită cu Vaccinium myrtillus și Oxalis acetosella (i) | 56,64 | 4 | - | - | 56,64 |
| 3. |  | 142.3 | Molideto – făget cu Vaccinium myrtillus (i). | 15,72 | 1 | - | - | 15,72 |
| 4. | 2322 | 114.1 | Molidiş cu Luzula silvatica (m) | 99,35 | 7 | - | 99,35 | - |
| 5. | 2332 | 111.4 | Molidiş cu Oxalis acetosella pe soluri scheletice (m) | 92,05 | 7 | - | 92,05 | - |
| 6. |  | 112.1 | Molidiș cu muschi verzi (m) | 88,41 | 6 | - | 88,41 | - |
| 7. | 2333 | 111.1 | Molidiş normal cu Oxalis acetosella (s) | 22,26 | 2 | 22,26 | - | - |
| Total FM3 – etajul montan de molidişuri |  |  |  | 547,53 | 39 | 22,26 | 279,81 | 245,46 |
| FM2 – etajul montan de amestecuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 3120 | 116.1 | Molidiş de stăncărie calcaroasă (i). | 9.75 | 1 | - | - | 9,75 |
| 9. | 3210 | 1315 | Amestec normal de răşinoase şi fag, cu floră de mull pe soluri scleletice (i). | 10,27 | 1 | - | - | 10,27 |
| 10. |  | 415.2 | Făget montan cu Luzula luzuloides (i) | 14,36 | 1 | - | - | 14,36 |
| 11. | 3220 | 111.4 | Molidiş cu Oxalis acetosella pe soluri scheletice (m) | 18,06 | 1 | - | 18,06 | - |
| 12. | 3322 | 114.1 | Molidiş cu Luzula silvatica (m) | 41,75 | 3 | - | 41,75 | - |
| 13. |  | 133.1 | Amestec de răşinoase şi fag, cu Festuca altissima (m). | 36,15 | 3 | - | 36,15 | - |
| 14. |  | 143.1 | Molideto – făget cu Rubus hirtus (m). | 215,38 | 15 | - | 215,38 | - |
| 15. | 3332 | 111.4 | Molidiş cu Oxalis acetosella pe soluri scheletice (m) | 38,99 | 3 | - | 38,99 | - |
| 16. |  | 132.1 | Amestec de răşinoase şi fag cu Rubus hirtus (m). | 94,87 | 7 | - | 94,87 | - |
| 17. |  | 134.1 | Amestec de răşinoase si fag pe soluri scheletice (m). | 71,72 | 5 | - | 71,72 | - |
| 18. |  | 141.3 | Molideto-făget pe soluri schelete cu Oxalis acetosella (m) | 62,64 | 4 | - | 62,64 | - |
| 19. |  | 411.4 | Făget montan pe soluri schelete cu floră de mull (m) | 5.87 | 1 | - | 5,87 | - |
| 20. | 3333 | 111.1 | Molidiş normal cu Oxalis acetosella (s). | 5,55 | - | 5,55 | - | - |
| 21. |  | 131.1 | Amestec normal de răşinoase şi fag, cu floră de mull (s). | 182,05 | 13 | 182,05 | - | - |
| Total FM2 – etajul montan de amestecuri |  |  |  | 807,41 | 58 | 187,60 | 585,43 | 34,38 |
| FM1 + FD4 – etajul montan – premontane de făgete |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | 4420 | 411.4 | Făget montan pe soluri schelete cu floră de mull (m) | 40,11 | 3 | - | 40,11 | - |
| Total FM1 + FD4 – etajul montan – premontane de făgete |  |  |  | 40,11 | 3 | - | 40,11 | - |
| Total General |  |  | ha | 1395,05 |  | 209,86 | 905,35 | 279,84 |
|  |  |  | 100 | 100 |  | 15 | 65 | 20 |

Sub aspectul distribuţiei tipurilor de pădure, se constată că cea mai mare participare o are tipul „ Molideto-făget cu Rubus hirtus (m)” pe 15% din suprafață, urmat de „Amestec normal de răşinoase şi fag, cu floră de mull (s)” pe 13% din suprafață, „Molidiș de altitudine mare cu Luzula sylvatica (i)” pe 12% din suprafață şi „Molidiş cu Luzula silvatica (m)” pe 7% din suprafața totală a unități de protecție și producție.

Situaţia este normală ţinând cont de faptul că molidul, fagul și bradul sunt speciile cel mai bine adaptate condiţiilor ecologice din zonă.

Tabel 2.9.1.2. Bonitatea staţiunilor şi productivitatea arboretelor

| Bonitatea staţiunii (ha) |  | % | Productivitatea arboretelor (ha) |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Superioară | 209,86 | 15 | Superioară | 211,83 | 15 |
| Mijlocie | 905,35 | 65 | Mijlocie | 902,51 | 65 |
| Inferioară | 279,84 | 20 | Inferioară | 278,66 | 20 |
| TOTAL | 1395,05 | 100 | TOTAL | 1393,00 | 100 |

S-a prezentat mai sus situaţia bonităţii staţiunii comparativ cu productivitatea arboretelor (după caracterul actual al tipului de pădure), iar după cum se observă există diferenţe între acestea două. Acest fapt se datorează arboretului artificial din unitatea amenajistică 22A, care desi vegetează pe staţiune de bonitate mijlocie el realizează productivitate superioară, iar pentru suprafața de 2,05 ha nu s-a putut stabili caracterul deoarece reprezintă clasă de regenerare (unitățile amenajistice 42D, 62C și 62D).

Lista unităţilor amenajistice pe tipuri de staţiune şi pădure

| TS | TP | U N I T A T I A M E N A J I S T I C E |
| --- | --- | --- |
|  |  | 9M 24A 24P 33A 35M 45V 50V 51P 51V |
|  |  | TOTAL TP 9 UA 9.15 HA |
|  |  | TOTAL TS 9 UA 9.15 HA |
| 2321 | 1142 | 3 A 3 B 4 5 6 7 14 B 42 B 42 C 42 D 42 E 44 B 44 C 44 D 44 E |
|  |  | 44 G 62 B 111 A |
|  |  | TOTAL TP 18 UA 173.10 HA |
|  | 1152 | 103 104 105 106 107 108 109 110 |
|  |  | TOTAL TP 8 UA 56.64 HA |
|  | 1423 | 42 A 44 F |
|  |  | TOTAL TP 2 UA 15.72 HA |
|  |  | TOTAL TS 28 UA 245.46 HA |
| 2322 | 1141 | 1 2 10 B 13 14 A 14 C 14 D 15 B 15 C 28 B |
|  |  | TOTAL TP 10 UA 99.35 HA |
|  |  | TOTAL TS 10 UA 99.35 HA |
| 2332 | 1114 | 40 C 40 E 40 F 40 G 41 B 50 A 50 B 50 C 51 B 53 B 53 C 55 B 57 C 61 62 A |
|  |  | 62 C 62 D |
|  |  | TOTAL TP 17 UA 92.05 HA |
|  | 1121 | 38 C 38 D 39 C 39 D 43 A 43 B 43 C 43 D 44 A 56 B 56 C 57 B 59 A 59 B 59 C |
|  |  | 101 102 111 B 111 C 112 113 114 |
|  |  | TOTAL TP 22 UA 88.41 HA |
|  |  | TOTAL TS 39 UA 180.46 HA |
| 2333 | 1111 | 25 B 25 D 45 A 45 B 51 A 56 A 56 D 57 D |
|  |  | TOTAL TP 8 UA 22.26 HA |
|  |  | TOTAL TS 8 UA 22.26 HA |
| 3120 | 1161 | 8 9 B 21 B |
|  |  | TOTAL TP 3 UA 9.75 HA |
|  |  | TOTAL TS 3 UA 9.75 HA |
| 3210 | 1315 | 48 A 48 B |
|  |  | TOTAL TP 2 UA 10.27 HA |
|  | 4152 | 22 C 37 A |
|  |  | TOTAL TP 2 UA 14.36 HA |
|  |  | TOTAL TS 4 UA 24.63 HA |
| 3220 | 1114 | 32 C 33 B 33 C |
|  |  | TOTAL TP 3 UA 18.06 HA |
|  |  | TOTAL TS 3 UA 18.06 HA |
| 3322 | 1141 | 9 A 11 C 12 27 B 27 C |
|  |  | TOTAL TP 5 UA 41.75 HA |
|  | 1331 | 11 A 11 D 20 C |
|  |  | TOTAL TP 3 UA 36.15 HA |
|  | 1431 | 22 A 22 B 22 D 23 24 A 24 C 25 A 25 E 25 F 26 A 26 B 26 C 27 A 28 A 31 |
|  |  | 32 A 32 B 32 D 33 A 34 B 35 A 35 C 35 D |
|  |  | TOTAL TP 23 UA 215.38 HA |
|  |  | TOTAL TS 31 UA 293.28 HA |
| 3332 | 1114 | 11 B 49 A 49 C 52 |
|  |  | TOTAL TP 4 UA 38.99 HA |
|  | 1321 | 17 F 20 A 21 A 21 C 38 A 38 B 38 E 39 A |
|  |  | TOTAL TP 8 UA 94.87 HA |
|  | 1341 | 10 A 18 B 53 D 54 A 54 B 54 C 54 D 55 A 57 A 58 A 58 B 60 A 60 B 60 C |
|  |  | TOTAL TP 14 UA 71.72 HA |
|  | 1413 | 40 A 40 B 40 D 40 I 41 A 46 A 46 B 46 C 46 D 47 A 49 B |
|  |  | TOTAL TP 11 UA 62.64 HA |
|  | 4114 | 39 B |
|  |  | TOTAL TP 1 UA 5.87 HA |
|  |  | TOTAL TS 38 UA 274.09 HA |
| 3333 | 1111 | 25 C 29 34 C |
|  |  | TOTAL TP 3 UA 5.55 HA |
|  | 1311 | 15 A 15 D 15 E 16 17 A 17 B 17 C 17 D 17 E 18 A 18 C 19 A 19 B 24 B 30 |
|  |  | 53 A |
|  |  | TOTAL TP 16 UA 182.05 HA |
|  |  | TOTAL TS 19 UA 187.60 HA |
| 4420 | 4114 | 34 A 35 B 35 E 36 37 B |
|  |  | TOTAL TP 5 UA 40.11 HA |
|  |  | TOTAL TS 5 UA 40.11 HA |
|  |  | TOTAL UP 197 UA 1404.20 HA |

Lista unităţilor amenajistice în raport cu caracterul actual al tipului de pădure

CRT U N I T A T I A M E N A J I S T I C E

9M 24A 24P 33A 35M 42 D 45V 50V 51P 51V 62 C 62 D

TOTAL CRT 12 UA 11.20 HA

Natural fundamental prod. sup.

15 D 15 E 16 17 A 17 C 17 E 18 C 19 A 19 B 25 B 25 C 25 D 34 C 45 A 53 A

56 D 57 D

TOTAL CRT 17 UA 134.03 HA

Natural fundamental prod. mij.

9 A 11 B 14 C 14 D 18 B 20 A 20 C 21 C 23 24 A 24 C 25 A 25 E 25 F 26 A

26 B 26 C 27 A 27 B 28 A 28 B 31 32 A 32 B 32 C 32 D 33 A 33 C 34 A 35 A

35 B 35 C 35 D 35 E 36 37 B 38 C 39 B 39 D 40 B 40 D 40 E 40 F 40 I 41 A

44 A 46 A 46 B 46 D 49 B 49 C 50 C 52 54 A 54 B 54 C 54 D 57 A 58 A 59 A

60 A 60 C 101 102 111 B 111 C 112 113 114

TOTAL CRT 69 UA 498.87 HA

Natural fundamental prod. inf.

3 B 8 9 B 21 B 22 C 37 A 42 A 42 B 42 C 42 E 44 B 44 C 44 D 44 E 44 F

44 G 48 A 48 B 62 B 103 104 105 106 107 108 109 110 111 A

TOTAL CRT 28 UA 175.61 HA

Artificial de prod. sup.

15 A 17 B 17 D 18 A 22 A 24 B 29 30 45 B 51 A 56 A

TOTAL CRT 11 UA 77.80 HA

Artificial de prod. mij.

1 2 10 A 10 B 11 A 11 C 11 D 12 13 14 A 15 B 15 C 17 F 21 A 22 B

22 D 27 C 33 B 34 B 38 A 38 B 38 D 38 E 39 A 39 C 40 A 40 C 40 G 41 B 43 A

43 B 43 C 43 D 46 C 47 A 49 A 50 A 50 B 51 B 53 B 53 C 53 D 55 A 55 B 56 B

56 C 57 B 57 C 58 B 59 B 59 C 60 B 61 62 A

TOTAL CRT 54 UA 403.64 HA

Artificial de prod. inf.

3 A 4 5 6 7 14 B

TOTAL CRT 6 UA 103.05 HA

TOTAL UP 197 UA 1404.20 HA

*) Pentru o suprafață de 11,20 ha reprezintă terenuri care servesc nevoilor de administrație forestieră (unitățile amenajistice 24A și 33A – 1,20 ha), terenuri care servesc nevoilor de cultură silvică, pepiniere (unitățile amenajistice 24P și 51P– 0,40 ha), terenuri pentru hrana vânatului (unitățile amenajistice 45V, 50V și 51V – 2,80 ha), terenuri afectate împăduriri – Clasă de regenerare (unitățile amenajistice 42D, 62C și 62D – 2,05 ha) și terenuri scoase temporar din fondul forestier, ocupații și litigii (unitățile amenajistice 9M și 35M–4,75 ha), nu s-a stabilit caracterul actual al tipului de pădure.

Formații forestiere

Din punct de vedere al întinderii acestora, constatăm că majoritatea o formează molidișuri pure pe 47%, amestecuri de molid, brad şi fag pe 28% din suprafață, molideto-făgete pe 21% din suprafață și făgete pure montane pe 4% din suprafață. Această situaţie se află în deplină concordanţă cu etajele de vegetaţie identificate.

Formaţia molidișurilor ocupă, în general, părțile superioare ale versanţilor fiind reprezentate de molidișuri de productivitate mijlocie. Apar, sporadic, în compoziţia arboretelor specii care nu sunt în concordanţă cu tipul natural de pădure, specii cu valoare economică scăzută (salcie căprească, mesteacăn, scoruș).

În ceea ce priveşte caracterul actual al tipului de pădure se constată că arboretele natural fundamentale ocupă 58% din suprafaţa luată în studiu, urmate de arboretele artificiale pe 42% din suprafaţa. Sub acest aspect trebuie urmărită mai atent regenerarea pe cale naturală a arboretelor.

- 2.10.  Biodiversitatea, biosecuritatea, rolul si starea padurilor, peisajul

Conceptul de biodiversitate sau diversitate biologică a fost definit pentru prima dată în contextul adoptării unui nou instrument internaţional de mediu, în cadrul Summit-ului Pământului UNCED din 1992 de la Rio de Janeiro. Acesta semnifică diversitatea vieţii de pe pământ şi implică patru nivele de abordare: diversitatea ecosistemelor, diversitatea speciilor, diversitatea genetică şi diversitatea etnoculturală.

Din punct de vedere conceptual, biodiversitatea are valoare intrinsecă acesteia asociindu-i-se însă şi valorile ecologică, genetică, socială, economică, ştiinţifică, educaţională, culturală, recreaţională şi estetică.

Reprezentând condiţia primordială a existenţei civilizaţiei umane, biodiversitatea asigură sistemul suport al vieţii şi al dezvoltării sistemelor socio-economice. În cadrul ecosistemelor naturale şi seminaturale există stabilite conexiuni intra – şi interspecifice prin care se realizează schimburile materiale, energetice şi informaţionale ce asigură productivitatea, adaptabilitatea şi rezilienţa acestora. Aceste interconexiuni sunt extrem de complexe, fiind greu de estimat importanţa fiecărei specii în funcţionarea acestor sisteme şi care pot fi consecinţele diminuării efectivelor acestora sau a dispariţiei, pentru asigurarea supravieţuirii pe termen lung a sistemelor ecologice, principalul furnizor al resurselor de care depinde dezvoltarea şi bunăstarea umană. De aceea, menţinerea biodiversităţii este esenţială pentru asigurarea supravieţuirii oricăror forme de viaţă, inclusiv a oamenilor.

Vegetația și flora

Caracteristica  dominantă și specifică a covorului vegetal al zonei de interes  este zonarea altitudinala (etajarea) asociatiilor vegetale incepand cu asociatii vegetale specifice de lunca in lungul vailor cu lunci conturate, apoi asociatii in succesiune altitudinala de asociatii vegetale ale etajului boreal, asociatii vegetale ale etajului subalpin si asociatii vegetale de gol alpin.

In afara de etajarea fireasca a asociatiilor vegetale apar si intruziuni de vegetatie, asociatii azonale, intrazonale si extrazonale, cum sunt asociatiile saxicole, asociatiile vegetale de pajisti secundare, precum si inversiunile de vegetatie.

Covorul vegetal este consecinta interactiunii tuturor factorilor naturali locali si generali: topoclimate si microclimate locale, expozitia pantelor, condiții pedologice, regimul vanturilor,  insolatiilor si precipitatiilor, substratul geologic, condițiile hidrologice locale, interventia antropica.

Descrierea fitocenozelor:

1) Etajul nemoral:

Etajul nemoral, caracterizat mai ales prin păduri de foioase mezofile de tip centraleuropean, cuprinde toate teritoriile colinare si muntoase situate la altitudini mai mici decât limita inferioara a etajului boreal. Aceasta limita superioara se situează pe linia ce desparte molidișurile pure in masive neîntrerupte, de pădurile amestecate de rășinoase si fag sau  păduri pure  de  fag (R. Călinescu, 1969).

Fondul faunistic natural

Fauna zonei este foarte diversa, sub acest aspect valoarea stiintifica a acesteia si a rezervatiilor fiind cu totul deosebita. Cercetarea faunistica a zonei a evidentiat ca, la fel ca si in cazul florei, aici are loc o intrepatrundere a speciilor cu cerințe ecologice foarte diverse. Sub aspectul distributiei spatiale a faunei, marea majoritate a faunei are ca habitat natural mediul forestier, o importanta deosebita având si fauna zonelor de stancarie sau cea din poieni,  pasuni si fanete,  dar cea mai dens populata zona este zona forestiera, un rol foarte important in repartitia faunei avand etajarea climatelor si distribuția radiatiei solare.

Biosecuritate

Potivit cu legislatia in vigoare, Codul Silvic (Legea 331/2024) fondul forestier este administrat de catre  ocoale silvice autorizate ce prezinta următoarele obligatii:

a) să asigure întocmirea şi respectarea amenajamentelor silvice;

b) să asigure paza şi integritatea fondului forestier;

c) să realizeze lucrările de regenerare a pădurii;

d) să realizeze lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor;

e) să execute lucrările necesare pentru prevenirea şi combaterea bolilor şi dăunătorilor pădurilor;

f) să asigure respectarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor;

g) să exploateze masa lemnoasă numai după punerea în valoare, autorizarea parchetelor şi eliberarea documentelor specifice de către personalul abilitat;

h) să asigure întreţinerea şi repararea drumurilor forestiere pe care le au în administrare sau în proprietate;

i) să delimiteze proprietatea forestieră în conformitate cu actele de proprietate şi să menţină în stare corespunzătoare semnele de hotar;

j) să notifice structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 60 de zile, cu privire la transmiterea proprietăţii asupra terenurilor forestiere.

Protectia fondului forestier

Protectia  fondului  forestier  poate  fi  privita  sub  mai  multe  aspecte:  protectia impotriva doboraturilor si rupturilor de vant si zapada, protectia impotriva bolilor si a altor daunatori, protectia impotriva incendiilor.

Protectia impotriva doboraturilor si rupturilor de vant si zapada

Consta într-un ansamblu de Măsuri ce sustin intarirea rezistentei individuale a arborilor. Din acest ansamblu de Măsuri se amintesc următoarele:

 pentru a crea condiții inca din tinerete ca arborii sa dobandeasca un plus de rezistenta la vant, sunt necesare scheme de plantare mai largi, cu cel mult 3000-4000 puieti la hectar, cu mentiunea ca puietii sa fie de provenienta strict locala;

 crearea de arborete amestecate prin completarea regenerarilor naturale pure;

 adoptarea sistemului de ingrijire a arboretelor la necesitatile intaririi rezistentei lor la actiunea daunatoare a vantului si a zapezii. In acest scop sunt indicate interventii combinate puternice in tinerete si la varste mijlocii,  reducand consistenta pana la 0,75 si interventii mai slabe pe masura ce arboretul inainteaza in varsta;

 asigurarea unei stari fitosanitare optime;

 conservarea structurii arboretelor pluriene naturale;

 limitarea  volumului exploatarilor la capacitatea normala de productie a arboretelor.

Protecția impotriva bolilor și altor daunatori

În scopul limitării fenomenului de uscare, pentru aceste arborete se vor avea în vedere:

 introducerea subarboretului si formarea de subetaj;

 se va interzice cu desavarsire pasunatul;

 se va urmari cu strictete frecventa si intensitatea atacurilor insectelor defoliatoare si se vor lua Măsuri pentru limitarea lor;

 efectuarea lucrarilor de ingrijire de buna calitate si in perioadele optime;

 folosirea puietilor de provenienta locala;

 conservarea genofondului forestier;

Se  recomanda  cercetarea  cauzelor  care  produc  fenomenul  de  uscare,  pentru combaterea instalarii acestui fenomen.

Protecția împotriva incendiilor

Pentru prevenirea incendiilor trebuie luate o serie întreaga de măsuri dintre care:

 interzicerea cu desavarsire a focului in pădure si in apropierea acesteia, sub orice forma si mai ales in perioada de seceta accentuata;

 curatirea  cailor  de  acces  si  eliberarea  de  materiale  lemnoase  a  cararilor  si drumurilor utile desfășurării activitatii in pădure si pe caile de acces;

 amenajarea loucrilor de fumat in apropierea padurii;

 paza fondului forestier  in perioada  de seceta,  cand  litiera  se poate  aprinde foarte usor.

Rolul si starea padurilor

Influenta benefica a padurii asupra mediului inconjurator este concretizata  prin:

 purificarea aerului;

 purificarea apelor si reglarea debitelor de suprafata si de adancime,  realizarea unui regim hidrologic corespunzator

 protectia solului impotriva eroziunii de suprafata si de adancime, consolidarea terenurilor alunecoase;

 contributia la infrumusetarea peisajului prin vegetatia multicolora a frunzisului a gruparilor de specii etc.;

 constituie un mediu prielnic dezvoltarii faunei;

 ofera material lemnos si alte produse omului

 pe langa productia de lemn, fondul forestier este in masura sa furnizeze o gama larga de materii prime de origine vegetala, animala sau minerala, care prin prelucrarea superioara, constituie bunuri necesare si utile pentru consum.

Productia salmonicolă

În vederea gospodăririi raţionale a fondurilor de pescuit se impun următoarele măsuri:

- combaterea braconajului;

- amenajarea pe cursurile de apă a unor lucrări care urmăresc asigurarea apei, cascade artificiale, pinteni, trecători şi altele;

- consolidarea taluzurior drumurilor forestiere de pe firul văilor;

- repopularea periodică a apelor cu puieţi de păstrăv;

- organizarea şi controlul riguros al pescuitului;

- controlul calităţii apelor şi înlăturarea cauzelor care conduc la degradarea acestora (exploatări forestiere necorespunzătoare, aruncarea unor reziduri pe cursurile de apă, etc.).

În dezvoltarea salmonidelor, un mare neajuns îl constituie construcţia barajelor pentru corectarea torenţilor, acestea împiedicând urcarea în amonte a păstrăvilor în sezonul de înmulţire, impunându-se a se construi trepte, jgheaburi de urcare şi traversare a coronamentului barajelor.

Cel mai mare neajus pentru creșterea şi menţinerea populaţiei de salmmonide la nivel optim, îl constituie braconajul. Prin această activitate ilegală se crează mari prejudicii acestor fonduri piscicole. Unele metode folosite sunt profund nocive, afectând pe termen lung mediul de viaţă al salmonidelor. Pentru combaterea cu cea mai mare fermitate a braconajului  este necesară întărirea continuă a pazei şi a vigilenţei organelor de teren, mai ales noaptea când aceste acte infracţionale au cea mai mare frecvenţă.

Având în vedere că reţeaua de ape din cuprinsul unităţi de producţie este reprezentată prin pâraie cu un debit redus de apă, pescuitul nu constituie un obiectiv de urmărit.

Productia de fructe de pădure

Condițiile geografice şi pedo-climatice sunt favorabile dezvoltării în fondul forestier a unui sortiment bogat de specii lemnoase şi erbacee, producătoare de fructe de pădure: măceşul, zmeurul, murul, cătina, porumbarul, alunul şi cornul etc.  Cantităţile ce pot fi recoltate sunt diferite de la an la an, în funcţie de condițiile climatice existente. Deşi beneficiile ce se pot obţine din valorificarea acestei resurse nu sunt de neglijat, nu trebuie exagerat cu această preocupare.  Pentru o valorificare superioară a posibilităţilor, este necesar să se execute o cartare anuală a suprafeţelor ocupate de speciile de interes economic. De asemenea, este necesar să se interzică păşunatul în pădure.  Datorită valorii ridicate, din punct de vedere alimentar şi terapeutic, speciile respective pot fi introduse pe liziere, pe terenurile destinate necesităţilor administraţiei sau pe taluzul drumurilor forestiere.

Productia  de ciuperci comestibile

Condițiile de mediu favorabile şi faptul că speciile forestiere principale din ocol sunt simbionte micotrofe, constituie premisele obţinerii unor beneficii importante din valorificarea ciupercilor.  Pentru o organizare corespunzătoare a procesului de producţie, se impune efectuarea unui studiu asupra zonelor în care sunt răspândite cele mai căutate specii. Recoltarea corpurilor de fructificaţie se va face cu atenţie, pentru a nu se vătăma miceliul. Din acelaşi motiv se va interzice păşunatul în pădure. Pentru a se favoriza răspândirea sporilor, nu se vor recolta toate corpurile de fructificaţie. Principalele specii ce se pot recolta sunt: ghebe, hribi, gălbiori.

Peisajul

Prin pozitia sa geografica, amplasamentul fondului forestier analizat este caracteristic peisajului de munte.

Principalele amenintari sunt:

 afectarea cadrului natural prin practicarea turismului necontrolat si aparitia unor depozitari  necontrolate  de  deșeuri ,  vizibile  si cu  efecte  devastatoare  pentru  toti factorii de mediu: aer, apa, sol

 pasunat necontrolat al ovinelor, caprinelor si bovinelor.

- 3. CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL A FI AFECTATĂ SEMNIFICATIV

- 3.1. Apa

Din punct de vedere hidrologic, teritoriul pe care se va implementa amenjamentul analizat se caracterizează printr-o densitate mare a rețelei hidrologice

În urma activităţilor de exploatare forestieră şi a activităţilor silvice poate apărea un nivel ridicat de perturbare a solului care are ca rezultat creșterea încărcării cu sedimente a apelor de suprafaţă, mai ales în timpul precipitaţiilor abundente, având ca rezultat direct creşterea concentraţilor de materii în suspensie în receptorii de suprafaţă. De asemenea, se pot produce pierderi accidentale de carburanţi şi lubrefianţi de la utilajele şi mijloacele auto care acţionează pe locaţie.

Prin aplicarea prevederilor amenajamentului silvic, se vor lua măsuri în evitarea poluării apelor de suprafaţă şi subterane, concentraţiile maxime de poluanţi evacuaţi în apele de suprafaţă în timpul exploatarii masei lemnoase provenite de pe suprafeţele exploatate, se vor încadra în valorile prescrise în anexa 3 a H.G. 188/2002, completată şi modificată prin H.G. 352/2005 - Normativ privind stabilirea limitelor de încarcare cu poluanţi la evacuarea în receptori naturali, NTPA 001/2005.

- 3.2 Solul

În urma activităţilor de exploatare forestieră şi a activităţilor silvice poate apare un nivel ridicat de perturbare a solului, însă nu se vor intreprinde activități de producție care să producă emisii pentru sol și subsol.

Sursele de poluanţi pentru sol, subsol

– depozitarea necontrolată a deșeuri lor;

– posibile poluării accidentale cu combustibili lichizi de la utilajele din dotare.

Prin aplicarea prevederilor amenajamentului silvic, sursele posibile de poluare a solului şi a subsolului sunt utilajele din lucrările de expoatare a lemnului (tractoare, TAF-uri, motofierastraie), combustibilii şi lubrifiantii utilizaţi de acestea.

- 3.3. Biodiversitatea

Impactul direct prin implementarea PP se produce asupra ecosistemelor forestiere, astfel că vom prezenta în detaliu situația generală a pădurilor din UP, supuse amenajamentului analizat.

Din punct de vedere al etajului de vegetaţie, pădurea se găseşte în etajele montan de molidişuri (FM3 – 39%), montan de amestecuri (FM2 – 58%) și montan – premontan de făgete (FM1+FD4 – 3%). Datele referitoare la condiţiile naturale din aceste etaje de vegetaţie au fost prezentate la subcapitolele 4.2.4. – Climatologie şi 4.3. – Soluri, de unde reiese că factorii pedoclimatici au determinat identificarea a unsprezece tipuri de staţiune, dintre care cel mai răspândit este tipul „Montan de amestec Bm, brun podzolic sau criptopodzolic, edafic mijlociu, cu Festuca ± Calamagrostris.” pe 21% din suprafață, urmat de “Montan de amestec Bm, brun edafic mijlociu, cu Asperula – Dentaria” pe 21% din suprafaţă și “Montan de molidişuri Bi, podzolic, criptopodzolic, edafic mic, cu Calamagrostis-Luzula” pe 17% din suprafaţă totală.

Din punct de vedere al bonităţii, 15% din staţiuni sunt de bonitate superioară, 65% de bonitate mijlocie, în timp ce 20% sunt de bonitate inferioară

Compoziţia actuală a U.P. I Moieciu este: 71MO21FA6BR1LA1SAC

În ceea ce priveşte consistenţa (0,78), este sub valoarea optimă (0,80 – 0,85), datorită procentului mare al arboretelor cu consistenţă mai mică de 0,4 (5%) şi consistenţă între 0,4 – 0,6 (17%), rezultate în urma lucrărilor executate în ultimul deceniu, a doborâturilor de vânt şi a rupturilor de zăpadă.

Sub aspectul amestecului speciilor se observă că molidul ocupă cea mai mare parte din suprafaţa unităţii de protecție și producţie. Situaţia este explicabilă ştiind că molidul este specia cel mai bine adaptată la condiţiile ecologice din zonă.

Din punct de vedere al vârstei arboretelor, aceasta se situează în jurul valorii medii de 75 ani, speciile care depăşeşc această valoare fiind fagul (76 ani), bradul (81 ani) și paltinul de munte (96 ani).

Ca mod de regenerare, se remarcă ponderea relativ ridicată pe care o au arboretele artificiale (42% din suprafaţa totală), în consecință trebuie acordată mai multă atenţie asupra executării la timp a lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor pentru ca regenerarea lor să se realizeze numai pe cale naturală din sămânță.

Din punct de vedere al vitalităţii, arboretele prezintă, în general, o vitalitate normală datorită vârstei, bonităţii staţionale şi modului de gospodărire.

Situaţia structurii arboretelor din această unitate este următoarea: 6% arborete echiene, 57% arborete relativ echiene şi 37% arborete relativ pluriene

- 3.4 Biosecuritate

Potivit cu legislatia in vigoare, Codul Silvic (Legea 331/2024) fondul forestier este administrat de catre  ocoale silvice autorizate ce prezinta următoarele obligatii:

a) să asigure întocmirea şi respectarea amenajamentelor silvice;

b) să asigure paza şi integritatea fondului forestier;

c) să realizeze lucrările de regenerare a pădurii;

d) să realizeze lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor;

e) să execute lucrările necesare pentru prevenirea şi combaterea bolilor şi dăunătorilor pădurilor;

f) să asigure respectarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor;

g) să exploateze masa lemnoasă numai după punerea în valoare, autorizarea parchetelor şi eliberarea documentelor specifice de către personalul abilitat;

h) să asigure întreţinerea şi repararea drumurilor forestiere pe care le au în administrare sau în proprietate;

i) să delimiteze proprietatea forestieră în conformitate cu actele de proprietate şi să menţină în stare corespunzătoare semnele de hotar;

j) să notifice structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 60 de zile, cu privire la transmiterea proprietăţii asupra terenurilor forestiere.

Protectia fondului forestier

Protectia  fondului  forestier  poate  fi  privita  sub  mai  multe  aspecte:  protectia impotriva doboraturilor si rupturilor de vant si zapada, protectia impotriva bolilor si a altor daunatori, protectia impotriva incendiilor.

Protectia impotriva doboraturilor si rupturilor de vant si zapada

Consta intr-un ansamblu de Măsuri ce sustin intarirea rezistentei individuale a arborilor. Din acest ansamblu de Măsuri se amintesc următoarele:

 pentru a crea condiții inca din tinerete ca arborii sa dobandeasca un plus de rezistenta la vant, sunt necesare scheme de plantare mai largi, cu cel mult 3000-4000 puieti la hectar, cu mentiunea ca puietii sa fie de provenienta strict locala;

 crearea de arborete amestecate prin completarea regenerarilor naturale pure;

 adoptarea sistemului de ingrijire a arboretelor la necesitatile intaririi rezistentei lor la actiunea daunatoare a vantului si a zapezii. In acest scop sunt indicate interventii combinate puternice in tinerete si la varste mijlocii,  reducand consistenta pana la 0,75 si interventii mai slabe pe masura ce arboretul inainteaza in varsta;

 asigurarea unei stari fitosanitare optime;

 conservarea structurii arboretelor pluriene naturale;

 limitarea  volumului exploatarilor la capacitatea normala de productie a arboretelor.

Protectia impotriva bolilor si altor daunatori

In scopul limitarii fenomenului de uscare, pentru aceste arborete se vor avea in vedere:

 introducerea subarboretului si formarea de subetaj;

 se va interzice cu desavarsire pasunatul;

 se va urmari cu strictete frecventa si intensitatea atacurilor insectelor defoliatoare si se vor lua Măsuri pentru limitarea lor;

 efectuarea lucrarilor de ingrijire de buna calitate si in perioadele optime;

 folosirea puietilor de provenienta locala;

 conservarea genofondului forestier;

Se  recomanda  cercetarea  cauzelor  care  produc  fenomenul  de  uscare,  pentru combaterea instalarii acestui fenomen.

Protectia impotriva incendiilor

Pentru prevenirea incendiilor trebuie luate o serie intreaga de Măsuri dintre care:

 interzicerea cu desavarsire a focului in pădure si in apropierea acesteia, sub orice forma si mai ales in perioada de seceta accentuata;

 curatirea  cailor  de  acces  si  eliberarea  de  materiale  lemnoase  a  cararilor  si drumurilor utile desfășurării activitatii in pădure si pe caile de acces;

 amenajarea loucrilor de fumat in apropierea padurii;

 paza fondului forestier  in perioada  de seceta,  cand  litiera  se poate  aprinde foarte usor.

Rolul și starea pădurilor

Influenta benefica a padurii asupra mediului inconjurator este concretizata  prin:

 purificarea aerului;

 purificarea apelor si reglarea debitelor de suprafata si de adancime,  realizarea unui regim hidrologic corespunzator

 protectia solului impotriva eroziunii de suprafata si de adancime, consolidarea terenurilor alunecoase;

 contributia la infrumusetarea peisajului prin vegetatia multicolora a frunzisului a gruparilor de specii etc.;

 constituie un mediu prielnic dezvoltarii faunei;

 ofera material lemnos si alte produse omului

 pe langa productia de lemn, fondul forestier este in masura sa furnizeze o gama larga de materii prime de origine vegetala, animala sau minerala, care prin prelucrarea superioara, constituie bunuri necesare si utile pentru consum.

Productia salmonicolă

În vederea gospodăririi raţionale a fondurilor de pescuit se impun următoarele măsuri:

- combaterea braconajului;

- amenajarea pe cursurile de apă a unor lucrări care urmăresc asigurarea apei, cascade artificiale, pinteni, trecători şi altele;

- consolidarea taluzurior drumurilor forestiere de pe firul văilor;

- repopularea periodică a apelor cu puieţi de păstrăv;

- organizarea şi controlul riguros al pescuitului;

- controlul calităţii apelor şi înlăturarea cauzelor care conduc la degradarea acestora (exploatări forestiere necorespunzătoare, aruncarea unor reziduri pe cursurile de apă, etc.).

În dezvoltarea salmonidelor, un mare neajuns îl constituie construcţia barajelor pentru corectarea torenţilor, acestea împiedicând urcarea în amonte a păstrăvilor în sezonul de înmulţire, impunându-se a se construi trepte, jgheaburi de urcare şi traversare a coronamentului barajelor.

Cel mai mare neajus pentru creșterea şi menţinerea populaţiei de salmmonide la nivel optim, îl constituie braconajul. Prin această activitate ilegală se crează mari prejudicii acestor fonduri piscicole. Unele metode folosite sunt profund nocive, afectând pe termen lung mediul de viaţă al salmonidelor. Pentru combaterea cu cea mai mare fermitate a braconajului  este necesară întărirea continuă a pazei şi a vigilenţei organelor de teren, mai ales noaptea când aceste acte infracţionale au cea mai mare frecvenţă.

Având în vedere  că reţeaua de ape din cuprinsul unităţi de producţie este reprezentată prin pâraie cu un debit redus de apă, pescuitul nu constituie un obiectiv de urmărit.

Productia de fructe de pădure

Condițiile geografice şi pedo-climatice sunt favorabile dezvoltării în fondul forestier a unui sortiment bogat de specii lemnoase şi erbacee, producătoare de fructe de pădure: măceşul, zmeurul, murul, cătina, porumbarul, alunul şi cornul etc.  Cantităţile ce pot fi recoltate sunt diferite de la an la an, în funcţie de condițiile climatice existente. Deşi beneficiile ce se pot obţine din valorificarea acestei resurse nu sunt de neglijat, nu trebuie exagerat cu această preocupare.  Pentru o valorificare superioară a posibilităţilor, este necesar să se execute o cartare anuală a suprafeţelor ocupate de speciile de interes economic. De asemenea, este necesar să se interzică păşunatul în pădure.  Datorită valorii ridicate, din punct de vedere alimentar şi terapeutic, speciile respective pot fi introduse pe liziere, pe terenurile destinate necesităţilor administraţiei sau pe taluzul drumurilor forestiere.

Producția  de ciuperci comestibile

Condițiile de mediu favorabile şi faptul că speciile forestiere principale din ocol sunt simbionte micotrofe, constituie premisele obţinerii unor beneficii importante din valorificarea ciupercilor. Pentru o organizare corespunzătoare a procesului de producţie, se impune efectuarea unui studiu asupra zonelor în care sunt răspândite cele mai căutate specii. Recoltarea corpurilor de fructificaţie se va face cu atenţie, pentru a nu se vătăma miceliul. Din acelaşi motiv se va interzice păşunatul în pădure. Pentru a se favoriza răspândirea sporilor, nu se vor recolta toate corpurile de fructificaţie. Principalele specii ce se pot recolta sunt: ghebe, hribi, gălbiori, vineţele, iuţari, păstrăvi de fag.

Peisajul

Prin pozitia sa geografică, amplasamentul fondului forestier analizat este caracteristic peisajului muntos: relief  muntos, culmi domoale și larg valurite, resurse naturale din belsug, râuri cu ape ca de cristal, mari întinderi de paduri, o diversitate de plante si animale, un fond cinegetic valoros, clima blânda pe tot parcursul anului.

Principalele amenintari sunt:

 afectarea cadrului natural prin practicarea turismului necontrolat si aparitia unor depozitari  necontrolate  de  deșeuri ,  vizibile  si cu  efecte  devastatoare  pentru  toti factorii de mediu: aer, apa, sol

 pășunat necontrolat al ovinelor, caprinelor și bovinelor.

Prin punerea în aplicare a prevederilor amenajamentului silvic se înlocuiesc treptat o serie de arborete bătrâne, pe cale naturală (regenerări naturale din speciile principale, corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure).

Amenajamentul silvic reglementează producţia silvică pentru suprafața de 595,55 ha (S.U.P. A).

Pe fondul forestier nu există terenuri defrișate în scopul schimbării destinației terenurilor sau terenuri goale sau suprafețe goale neplantate în termen de cel mult două sezoane de vegetație de la tăiere, din acest motiv amenajamentul nu prevede împădurirea de poieni și goluri. Astfel, modificările fizice care intervin după implementarea PP sunt:

- În arboretele încadrate în tipul III, IV,VI (S.U.P.,,A” – codru), în concordanţă cu ţelul de gospodărire, tipul funcţional şi formaţia forestieră cele mai adecvate tratamente sunt: tăierile progresive si taierile cvasigradinarite.

-În arboretele încadrate în tipul II funcţional (S.U.P.,,M’’) supuse regimului de conservare deosebită se vor executa tăieri de igienă, lucrări de îngrijire şi lucrări speciale de conservare.

-in arboretele incadrate in tipul I functional (S.U.P. “E”), unde nu se reglementează procesul de producţie, aici nefiind permisă executarea lucrărilor indiferent de starea lor

- Structura arboretelor sub raportul distribuţiei spaţiale şi al repartiţiei pe categorii dimensionale, se realizează prin aplicarea unui ansamblu de măsuri silviculturale diferenţiate pe stadii de dezvoltare, ansamblu de măsuri ce se constituie într-un sistem al lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor.

În cadrul arboretelor din unitatea de protecţie analizată s-au prevăzut a se executa următoarele categorii de lucrări de:

Rărituri: au fost propuse în arboretele cu consistenţa 0,9 și 1.0 şi vârsta cuprinsă între 25 şi 70 ani pe o suprafaţă de 558,03 ha.

Lucrări de îngrijire cu caracter de selecție pozitivă și individuală a arborilor de valoare, cărora li se vor asigura condiții optime de creștere prin îndepărtarea din arboret a exemplarelor care i-ar putea stânjeni. Această categorie de lucrări se va executa în stadiile de dezvoltare de păriș, codrișor și codru mijlociu (marea perioadă de creștere curentă în volum). Prin rărituri se va reduce numărul exemplarelor la unitatea de suprafață, micșorându-se temporar consistența, în scopul ameliorării structurii, creșterii și calității arboretelor și, în final, a eficacității funcționale a acestora. Concomitent cu aceste lucrări se vor extrage și eventualii preexistenți nefolositori, fără însă a crea goluri în arboret.

În molidişuri şi amestecuri de fag cu răşinoase, se execută rărituri selective şi combinaţii ale metodei de sus cu cea de jos, intervenind atât în plafonul superior, cât şi în cel inferior.

Specificul amestecurilor de fag cu răşinoase impune ca alegerea arborilor de viitor şi a celor de extras să se realizeze pe biogrupe, în vederea proporţionării corespunzătoare a compoziţiei şi formării de arborete cu structuri verticale diversificate.

În molidişuri, răriturile se execută în stadiile de păriş, codrişor şi codru mijlociu. De regulă, răriturile încep la 20 – 25 ani, respectiv atunci cand arboretul realizează diametrul mediu de peste 10 cm. Se va acţiona selectiv, atât în plafonul superior, cât şi în cel inferior al coronamentului, iar ulterior, în stadiu de codrişor, se va interveni cu precădere în plafonul inferior. Speciile de amestec (fag, brad, paltin, larice, ş.a.) vor fi protejate, ca şi unele exemplare de mesteacăn.

Pe lângă arborii bolnavi, defectuoşi, răniţi la exploatare, rezinaţi, cu zdreliri produse de vânat ş.a., prin rărituri vor fi extraşi treptat şi arbori codominanţi, care împiedică dezvoltarea arborilor de viitor. Intervenţiile vor fi moderate (sub 15% din suprafaţa de bază, la o intervenţie), intensitatea lor scăzând treptat. Deschiderea prea puternică a coronamentului, după vârsta de 40 – 45 ani, prin rărituri forte, în staţiuni expuse la vânt, măreşte riscul doborâturilor, iar golurile produse în coronament nu se mai închid.

În permanenţă, se va urmări conservarea şi ameliorarea biodiversităţii, în vederea pregătirii arboretelor pentru realizarea unor arborete cu structuri cât mai diversificate, rezistente şi polifuncţionale.

În raport cu caracteristicile, starea arboretelor şi ţelul de gospodărire, se va aplica combinaţia dintre metoda „de sus” şi metoda „de jos”, care constă în selecţionarea şi promovarea arborilor valoroşi, intervenind după nevoie, atât în plafonul superior, cât şi în cel inferior. Aceasta nu exclude folosirea, acolo unde este cazul, doar a uneia din cele două metode menționate.

Se va extrage în deceniu circa 14% (17600 m3) din volumul total al arboretelor de parcurs cu rărituri, ceea ce reprezintă o intensitate de 31,53 m3/ha. Volumul de extras pe specii reflectă şi el scopurile prezentate mai sus, după cum se observă şi din tabelul 6.3.1.: 69% molid, 19% fag, 11% brad, 1% larice. În ceea ce priveşte periodicitatea lucrării în unitățile amenajistice 10A, 10B, 11A, 18A, 20C, 25A și 26A, s-a prevăzut două intervenții în deceniu, iar în restul unităților amenajistice s-a prevăzut o singură intervenţie în deceniu.

Curăţiri: se vor executa pe o suprafaţă de 38,26 ha, vârsta medie 17 ani şi consistenţa medie 0,9. Se va extrage un volum de 368 m3, cu o intensitatea de 9,62 m3/ha. Aceste lucrări se efectuează începând cu stadiul de nuieliş, când arboretele realizează înălţimea superioară de 8 – 10 m, respectiv cu vârsta de 10 – 20 ani, în funcţie de clasa de producţie. Se extrag în primul rând exemplarele rănite prin exploatări şi rămase nerecepate, cele cu vârful rupt, apoi cele cu trunchiuri strâmbe, crăcoase şi înfurcite, cele provenite din lăstari şi cele care nu se încadrează în ritmul normal de creştere a majorităţii arborilor şi au tendinţa să devină predominante, lărgindu-şi coroana, în dauna creşterii celor din jur. Consistenţa nu se va reduce însă sub 0,80. În consecinţă, lucrările vor fi de intensitate moderată, pentru a favoriza formarea de fusuri calitativ superioare.

Când în arboret se găsesc şi specii de amestec, ca brad, paltin, eventual scoruș, aceste specii care în general dau lemn de valoare, vor fi îngrijite cu cea mai mare atenţie, extrăgându-se exemplarele de fag care le jenează în creştere. Se va acorda o atenţie deosebită formelor genetice de fag, cu însuşiri superioare (fag cu ramuri subţiri, inserate orizontal, cu scoarţa netedă, fără “mustăţi chinezeşti”, cu înmugurire târzie, etc), eliminându-se cu prioritate şi treptat, exemplarele cu coroana sub formă de “mătură”, bifurcate, etc.

În vederea măririi stabilităţii arboretelor vor fi protejate speciile de foioase (fag, paltin, scoruș), precum şi exemplarele de brad şi larice. Se va acorda atenţia cuvenită selecţiei celor mai valoroase forme genetice, pentru fiecare staţiune. De exemplu, la zăpadă rezistă mai bine forma pieptăne, întâlnită la molid.

În ceea ce priveşte periodicitatea lucrării în toate cazurile s-a prevăzut o singură intervenţie în deceniu.

Degajări: lucrarea se va executa în unitatea amenajistică 11D, pe o suprafață de 2,67 ha, arboret aflat în stadiul desiş – nuieliş. Sunt lucrări de îngrijire ce se vor executa în stadiile de dezvoltare de semințiș și desiș (perioada dintre închiderea stării de masiv și momentul apariției elagajului natural), prin care se urmărește apărarea și/sau favorizarea speciilor valoroase din zonă, în detrimentul speciilor copleșitoare, cu valoare economică mai mică, sau de o altă proveniență, considerată necorespunzătoare. Lucrarea constă în tăierea sau ruperea vârfurilor exemplarelor copleșitoare sau prin tăierea de jos a acestora. Cu ocazia degajărilor, se vor extrage și preexistenții nefolositori (rămași în urma lucrărilor de îngrijire a semințișurilor, chiar dacă aparțin speciilor de valoare), sau semințișurile preexistente, cu valoare redusă din diverse motive, care îngreunează dezvoltarea viitorului arboret.

Prin degajări vor fi menţinute exemplarele bine conformate de foioase (paltin de munte, fag, scoruş) şi de răşinoase (larice, brad), care s-au instalat în mod natural sau care au fost introduse în cuprinsul molidişurilor, diseminat sau în grupe, şi se va acţiona asupra speciilor copleşitoare, în măsura în care ele dăunează molidului, deoarece mai târziu, la 10 – 15 ani, exemplarele de mesteacăn şi salcie căprească au o dezvoltare puternică.

În arboretele de molid, provenite din plantaţii, în staţiuni favorabile amestecurilor de fag cu răşinoase, prin degajări şi, ulterior prin curăţiri şi rărituri vor fi promovate speciile locale (fagul, bradul, paltinul) pentru a realiza arborete amestecate potrivit compoziţiilor ţel stabilite, fără a se realiza goluri mari în arborete.

Tăieri de igienă: lucrările prin care se urmărește asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare a arboretelor, se vor efectua ori de câte ori este nevoie, în toate arboretele care le reclamă, indiferent de vârstă, consistență și clasa de producție, în scopul îmbunătățirii stării sanitare a pădurii, prin extragerea arborilor bolnavi sau pe cale de a se îmbolnăvi, care pot prezenta pericol pentru restul pădurii, constituind focare de infecție. Prin aplicarea tăierilor de igienă se va avea grijă, pe cât posibil, să nu scadă consistența sub 0,7. Tăierile de igienă pot fi executate tot timpul anului fără restricții, ori de câte ori considerente de ordin fitosanitar o impun. Tăieri de igienă au fost prevăzute în toate arboretele, cu excepția celor incluse în planul decenal de recoltare a produselor principale, precum și a celor în care s-au prevăzut lucrări de îngrijire. Dacă în suprafețele în curs de regenerare vor exista situații care impun extragerea arborilor uscați sau vătămați, ocolul silvic va proceda le extragerea lor, urmând ca volumul acestora să fie precomptat pe seama produselor principale.

Prin tăieri de igienă se prevăd a se extrage 211 m3/an, ceea ce înseamnă o intensitate de 0,84 m3/an/ha.

Planul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor cuprinde arboretele care la data descrierii parcelare îndeplineau condițiile (consistență, diametru) de a fi parcurse cu astfel de lucrări. În plan nu au fost incluse arboretele care se vor crea în acest deceniu, respectiv semințișurile rezultate în urma tăierilor progresive și tăierilor cvasigrădinărite.

Se recomandă ca ocolul să efectueze lucrări de îngrijire și în arboretele neprevăzute în plan, dar care, în cursul deceniului, realizează condiții pentru aplicarea lor.

În legătură cu aplicarea lucrărilor de îngrijire, se fac următoarele precizări:

- lucrările de îngrijire prevăzute prin amenajament sunt cele corespunzătoare la data efectuării descrierii parcelare. Anual, organele de aplicare vor urmări, în teren, evoluția arboretelor și, în măsura în care acestea îndeplinesc (chiar și pe porțiuni din suprafața unității amenajistice) condițiile prin care pot fi parcurse cu astfel de lucrări, acestea se vor executa, chiar dacă nu au fost prevăzute în planul lucrărilor de îngrijire;

- în situația în care arboretul nu este omogen, lucrarea de îngrijire va fi efectuată, în raport de caracteristicile arboretului, doar pe porțiunile de u.a. care necesită intervenția respectivă;

- suprafața din plan de parcurs cu o anumită lucrare de îngrijire este obligatorie și trebuie considerată ca fiind minimală (ocolul trebuind să efectueze lucrări de îngrijire și în arboretele neprevăzute în plan, dar care, în cursul deceniului, realizează condiții pentru aplicarea lor);

- volumul de extras prin lucrări de îngrijire este orientativ - intensitatea cu care se vor executa aceste lucrări rămâne în atenția organului executor, fiind specificată în instrucțiunile în vigoare și, nu în ultimul rând, determinată de starea de moment a arboretului. Ca atare, la executarea lucrărilor de îngrijire nu se va urmări, în mod special, recoltarea masei lemnoase prevăzute în amenajament, ci parcurgerea suprafețelor prevăzute și realizarea obiectivelor de ordin cultural;

- având în vedere importanța lucrărilor de îngrijire în ceea ce privește îmbunătățirea stării fitosanitare, ameliorarea compoziției și creșterea productivității arboretelor, se recomandă ca aceste lucrări să se execute la timp, de bună calitate și ori de câte ori este cazul.

Epoca și tehnica de execuție, ca și periodicitățile acestor lucrări sunt cele prevăzute în „Norme tehnice pentru îngrijirea și conducerea arboretelor” – aprobate cu OM 2534/2022, și urmăresc ameliorarea compoziției și calității arboretelor, creșterea rezistenței lor la acțiunile factorilor destabilizatori, stimularea creșterilor curente și mărirea potențialului de stabilitate ecologică a pădurii în ansamblul ei.

Referitor la toate categoriile de lucrări de îngrijire, se face precizarea că personalul de teren al ocolului are obligația de a urmări realizarea integrală a prevederilor amenajamentelor referitoare la suprafețele de parcurs, cunoscut fiind faptul că suprafețele de parcurs cu o anumită lucrare (atunci când sunt bine stabilite) au caracter obligatoriu – ele vor fi privite ca valori minimale ce trebuie realizate, pe când volumele de extras prin rărituri și curățiri au doar un caracter orientativ.

Ocolul trebuie să urmărească și să analizeze modificările survenite ca urmare a evoluției arboretelor și, în funcție de noile situații ivite (stadii noi de dezvoltare, consistențe peste cele normale etc.), să actualizeze planurile anuale ale lucrărilor de îngrijire (pe categorii de lucrări), incluzând în acestea - îndeosebi la degajări și curățiri – și alte arborete în care n-au fost prevăzute astfel de lucrări.

Posibilitatea de produse secundare este de 1797 m3/an. De subliniat că posibilitatea de produse secundare obligatorie este cea pe suprafaţă, volumul de extras fiind orientativ. În funcţie de starea fiecărui arboret, organele de execuţie vor analiza toate modificările survenite ca urmare a evoluţiei normale a acestora, iar pe baza acestei analize se va stabili volumul de extras, dar şi eventualitatea parcurgerii cu lucrări de îngrijire şi a altor arborete decât cele înscrise în „Planul lucrărilor de îngrijire”.

Tăierile progresive se vor executa pe o suprafaţă de 127,52 ha, din care în acest deceniu se vor extrage 22837 mc. În cadrul acestui tratament tăierile se localizează de la început într-un număr mai mare sau mai mic de ochiuri de regenerare, amplasate pe întreaga suprafaţă a arboretului. La amplasarea ochiurilor de regenerare se va ţine seama de seminţişul utilizabil existent, în care se urmăreşte punerea lui în lumină concomitent cu deschiderea de noi ochiuri de regenerare. În cazul arboretelor în care s-au deschis deja ochiuri de regenerare, seminţişurile instalate în ochiurile respective sunt puse în lumină, prin una sau mai multe intervenţii. Pe măsură ce ochiurile se lărgesc treptat, marginile lor se apropie, atingându-se unele cu altele, după care se execută tăierea de racordare, prin care se înlătură restul arboretului bătrân. Tăierea de racordare se va executa numai atunci când seminţişul natural utilizabil va ocupa cel puţin 70% din suprafaţă. În cazul în care arboretele nu au fost pregătite în suficientă măsură prin lucrări de îngrijire sau igienă anterioare, se va urmări să se asigure o îmbunătăţire a stării lor fitosanitare, prin extragerea cu prioritate, la prima intervenţie, a exemplarelor uscate sau în curs de uscare, rupte, doborâte, bolnave, etc. Totodată, se vor extrage şi exemplarele cu defecte tehnologice, cele din specii sau ecotipuri necorespunzătoare, cu valoare economică redusă, care nu sunt indicate să fie promovate în noul arboret, precum şi speciile moi ajunse la exploatabilitate.

În arboretele cuprinse în planul decenal al U.P. I Moieciu analizate, unde regenerarea naturală nu este declanşată (u.a.36), se va executa tăierea de însămânțare. În arboretele în care regenerarea este declanşată pe aproximativ 30-60% din suprafață (u.a. 15E, 17E, 18B, 25F, 34A și 35B.), se va executa tăierea de punere în lumină a seminţişului instalat, prin lărgirea ochiurilor executate în deceniul trecut, urmând ca spre sfârşitul deceniului când seminţişul va deveni independent din punct de vedere biologic şi funcţional, să se execute tăierea de racordare.

În unităţile amenajistice 16, 17A și 19B, unde regenerarea naturală este instalată pe circa 70% din suprafaţă, iar seminţişul a devenit independent din punct de vedere biologic şi funcţional, se va executa tăierea de racordare.

Tăieri cvasigrădinărite se vor executa pe o suprafaţă de 11,60 ha (unitatea amenajistică 41A), din care în acest deceniu se vor extrage 943 mc. Acest tratament face parte din grupa tratamentelor cu tăieri repetate într-o perioadă mai lungă de timp, la care regenerarea se obţine sub masiv. El ocupă o poziţie intermediară între tratamentul codrului grădinărit şi cel al tăierilor progresive. Prin aplicarea lui se urmăreşte menţinerea permanentă şi în bune condiţii a acoperirii solului cu vegetaţie forestieră şi exercitarea continuă şi în mod corespunzător a funcţiilor de protecţie şi producţie atribuite arboretelor respective. Intervenţiile vizează atât punerea în lumină a seminţişurilor valoroase existente, cât şi declanşarea procesului de regenerare în puncte noi. Concomitent cu tăierile de regenerare, de-a lungul întregii perioade, în punctele de regenerare se aplică lucrările de îngrijire necesare, potrivit stadiilor de dezvoltare ale seminţişurilor şi tinereturilor instalate.

Având în vedere faptul că pe 50% din suprafață se regăsește seminţiş utilizabil, tăierile se vor efectua de regulă în perioada de iarnă, când solul e acoperit cu zăpadă, pentru a se evita vătămarea seminţişului. Concomitent cu extragerea arborilor maturi, se vor extrage preexistenţii neutilizabili, pentru a se evita integrarea lor în viitorul arboret.

O atenţie deosebită se va acorda lucrărilor de îngrijire a seminţişurilor, recurgându-se la aplicarea unui complex de lucrări, de la receparea seminţişurilor vătămate şi completarea golurilor neregenerate până la efectuarea degajărilor în porţiunile de seminţiş bine instalate.

În cazul în care arboretele nu au fost pregătite suficient prin lucrări de îngrijire sau igienă anterioare, se va urmări să se asigure o îmbunătăţire a stării lor fitosanitare, prin extragerea cu prioritate a exemplarelor uscate sau în curs de uscare, rupte, doborâte, bolnave, etc.

Masa lemnoasă supusă spre exploatare este corespunzătoare calitativ, procentul arborilor de lucru fiind de 88%.

În arboretele din S.U.P.„M” este permisă executarea de tăieri de îngrijire, tăieri de igienă şi lucrări speciale de conservare. Din aceste arborete se vor extrage prin lucrări de conservare, inclusiv igienă 4924 m3.

Lucrările de îngrijire prevăzute a se executa în cadrul arboretelor încadrate în S.U.P.”M” se vor executa după aceleaşi criterii, dar cu restricţiile de rigoare. În perspectivă, pentru asigurarea şi creşterea eficacităţii funcţionale, în gospodărirea acestor arborete se vor urmări următoarele recomandări generale:

- menţinerea sau realizarea de arborete cu structuri cât mai apropiate de cele ale pădurilor naturale;

- menţinerea capacităţii de protecţie, ameliorarea ei, sau la formarea de noi arborete capabile de a prelua funcţiile de protecţie avute de vechiul arboret;

- menţinerea sau realizarea unei consistenţe cât mai pline, care nu preliclitează stabilitatea la vânt a arboretelor;

- introducerea unor specii care să asigure stabilitatea solului şi să contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor staţionale;

- lucrările de îngrijire preconizate vor fi prudente, cu intensitate mai redusă decât în celelalte arborete;

- în aceste păduri nu se organizează recoltarea de produse principale, fiind gospodărite în regim de conservare deosebită, funcţiile lor de protecţie fiind de intensitate ridicată;

- menţinerea cât mai mult posibil a solului acoperit cu vegetaţie forestieră, prin asigurarea şi îngrijirea regenerării naturale, eventuale completări în ochiuri, menţinerea subarboretului, etc. ;

- realizarea unor arborete cu structuri orizontale şi verticale corespunzătoare, diversificate, apropiate de tipul grădinărit, care asigură o protecţie maximă a terenurilor şi solurilor, un echilibru ecologic ridicat, condiţii bune de dezvoltare a vânatului şi un aspect estetic deosebit;

- igienizarea corespunzătoare şi ori de câte ori este nevoie, a arboretelor ;

- prevenirea şi combaterea bolilor şi dăunătorilor ;

- combaterea acțiunilor antropice care perturbă echilibrul ecologic: poluarea, turismul necontrolat, păşunatul, tăierile în delict, etc.

Prin lucrările de conservare se urmărește regenerarea naturală a acestor arborete. Volumul de extras are caracter orientativ, rolul cel mai important îl are efectuarea lucrărilor la momentul potrivit, cu cele mai mici prejudicii aduse mediului.

- 4 .PROBLEME DE MEDIU EXISTENTE CARE SUNT RELEVANTE PENTRU PLAN SAU PROGRAM (ARIILE DE PROTECŢIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ SAU ARII SPECIALE DE CONSERVARE REGLEMENTATE CONFORM ACTELOR NORMATIVE PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ŞI FAUNEI SĂLBATICE)

Cadrul legislativ european care reglementează activităţile din cadrul Reţelei Natura 2000 este format din Directiva Păsări 79/409CEE privind conservarea păsărilor sălbatice şi Directiva Habitate 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatice.

La noi în ţară cele două directive au fost transpuse iniţial în legislaţia româneasca prin Legea nr. 462/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. În cea de a două etapă mai precis în luna iunie a anului 2007 a fost promulgată Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, care abrogă Legea nr. 462/2001 şi care conţine prevederi mai detaliate referitoare atât la constituirea reţelei Natura 2000, cât şi la administrarea siturilor şi exercitarea controlului aplicării reglementărilor legale instituite pentru acestea.

Siturile de importanţă comunitară avizate de Comisia Europeană şi ulterior promovate printr-un act normativ de către statul membru în cauză, devin „Situri Natura 2000”. Acestea se împart în doua categorii, în funcţie de directiva europeană care a stat la baza declar ării lor: arii de protecţie specială avifaunistică pentru protecţia păsărilor sălbatice incluse în Directiva Păsări şi situri de importanţă comunitară pentru protecţia unor specii de floră şi faună dar şi a habitatelor sălbatice incluse în Directiva Habitate.

- 4.1. Ariile de protecţie ROSCI0013 Bucegi, ROSCI0102 Leaota, ROSCI0194 Piatra Craiului, ROSPA0165 Piatra Craiului și Rezervația Științifică Monument al Naturii RONPA0254- Cheile Zărneștilor

- 4.1.1. Aria de importanta comunitara ROSCI0194 Piatra Craiului

Parcul Naţional Piatra Craiului, este o arie protejată înfiinţată în anul 1990, pentru conservarea biodiversităţii şi a peisajului, a speciilor valoroase, pentru promovarea şi încurajarea turismului şi pentru conştientizarea şi educarea publicului în spiritul protejării naturii şi a valorilor sale.

Situl Natura 2000 ROSCI0194 Piatra Craiului fost declarată sit de importanță comunitară pentru conservarea speciilor și habitatelor de interes comunitar de pe teritoriul acestuia.

Parcul Naţional Piatra Craiului și situl Natura 2000 ROSCI0194 Piatra Craiului si cuprind ecosisteme montane și subalpine.

Detaliind, pe teritoriul celor două ari protejate suprapuse au fost identificate, ca și tipuri principale de ecosisteme:

a) ecosisteme forestiere reprezentate, în principal,  prin: păduri de fag, păduri de amestec fag, brad și molid; păduri de maestec brad și molod; păduri de molid; pe o suprafață redusă păduri de pin silvestru și păduri de larice; coridoare riverane de anin alb și anin negru;

b) ecosisteme de pajiști montane, utilizate ca fânețe sau pășuni;

c) ecosisteme de pajiști subalpine, unele dintre ele fiind utilizate ca pășuni;

d) ecosisteme de tufărișuri subalpine formate în principal de asociații caracterizate de dominanța  jneapănului, smirdarului, ienupărului, afinului sau merișorului;

e) ecosisteme de stâncării și grohotișuri;

f) ecositeme acvatice - râuri, pârâuri, bălți.

Tabelul 4.1.1.1.Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

| Annex I Habitat types |  |  |  |  |  | Site assessment |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | PF | NP | Cover [ha] | Cave [number] | Data quality | A¦B¦C¦D | A¦B¦C |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Representativity | Relative Surface | Conservation | Global |
| 3220 |  |  | 0 | 0.00 | G | C | C | B | B |
| 3230 |  |  | 0 | 0.00 | G | C | C | C | B |
| Annex I Habitat types |  |  |  |  |  | Site assessment |  |  |  |
| Code | PF | NP | Cover [ha] | Cave [number] | Data quality | A¦B¦C¦D | A¦B¦C |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Representativity | Relative Surface | Conservation | Global |
| 4060 |  |  | 0 | 0.00 | G | A | C | A | A |
| 4070 |  |  | 0 | 0.00 | G | A | C | A | A |
| 4080 |  |  | 0 | 0.00 | G | C | C | C | B |
| 6110 |  |  | 0 | 0.00 | G | A | B | A | A |
| 6170 |  |  | 0 | 0.00 | G | A | B | A | A |
| 6430 |  |  | 0 | 0.00 | G | B | C | B | B |
| 6520 |  |  | 0 | 0.00 | G | B | C | B | B |
| 8120 |  |  | 0 | 0.00 | G | A | A | A | A |
| 8210 |  |  | 0 | 0.00 | G | A | A | A | A |
| 8310 |  |  | 0 | 0.00 | G | B | B | B | B |
| 9110 |  |  | 0 | 0.00 | G | B | C | B | B |
| 9150 |  |  | 0 | 0.00 | G | A | B | A | A |
| 91E0 |  |  | 0 | 0.00 | G | B | C | B | B |
| 91Q0 |  |  | 0 | 0.00 | G | A | C | A | A |
| 91V0 |  |  | 0 | 0.00 | G | A | C | B | B |
| 9410 |  |  | 0 | 0.00 | G | B | C | A | B |

Tabelul 4.1.1.2.Specii prevăzute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

| Species |  |  |  |  | Population in the site |  |  |  |  |  | Site assessment |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G | Code | Scientific Name | S | NP | T | Size |  | Unit | Cat. | D.qual. | A¦B¦C¦D | A¦B¦C |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Min | Max |  |  |  | Pop. | Con. | Iso. | Glo. |
| M | 1308 | Barbastella barbastellus |  |  | c |  |  |  | P |  | C | C | C | C |
| M | 1308 | Barbastella barbastellus |  |  | p |  |  |  | P |  | C | C | C | C |
| M | 1308 | Barbastella barbastellus |  |  | r |  |  |  | P |  | C | C | C | C |
| M | 1308 | Barbastella barbastellus |  |  | w | 2 |  | i | P |  | C | C | C | C |
| F | 5266 | Barbus petenyi |  |  | p | 100 | 500 | i | P | G | C | C | C | C |
| A | 1193 | Bombina variegata |  |  | p |  |  |  | C |  | C | A | C | A |
| P | 1386 | Buxbaumia viridis |  |  | p | 1000 | 5000 | i | P | G | A | A | C | B |
| P | 4070 | Campanula serrata |  |  | p | 500 | 1000 | i | P | G | C | B | C | B |
| M | 1352 | Canis lupus |  |  | p |  |  |  | C |  | C | B | C | B |
| I | 4014 | Carabus variolosus |  |  | p | 2000 | 5000 | i | P | G | B | B | C | B |
| I | 4057 | Chilostoma banaticum |  |  | p |  |  |  | C |  | B | B | A | B |
| I | 4045 | Coenagrion ornatum |  |  | p |  | 100 | i | P | G | B | C | C | B |
| F | 6965 | Cottus gobio all others |  |  | p | 5000 | 10000 | i | P | G | C | B | C | B |
| P | 1902 | Cypripedium calceolus |  |  | p |  | 200 | i | P | G | C | A | C | B |
| P | 1898 | Eleocharis carniolica |  |  | p | 500 | 1000 | i | P | G | C | B | C | B |
| F | 2484 | Eudontomyzon mariae |  |  | p | 100 | 500 | i | P | G | C | B | C | B |
| I | 6199 | Euplagia quadripunctaria |  |  | p | 300 | 500 | i | P | G | C | B | C | B |
| P | 1758 | Ligularia sibirica |  |  | p |  | 500 | i | P | G | C | B | C | B |
| P | 1903 | Liparis loeselii |  |  | p | 0 | 50 | i | V | M | B | B | C | B |
| M | 1361 | Lynx lynx |  |  | p |  |  |  | C |  | C | B | C | B |
| P | 1379 | Mannia triandra |  |  | p | 100 | 500 | i | P | G | A | B | C | B |
| M | 1310 | Miniopterus schreibersii |  |  | p |  |  |  | P |  | C | B | C | B |
| M | 1323 | Myotis bechsteinii |  |  | p |  |  |  | P |  | C | B | C | B |
| M | 1307 | Myotis blythii |  |  | p |  |  |  | P |  | C | B | C | B |
| M | 1321 | Myotis emarginatus |  |  | p |  |  |  | P |  | C | B | C | B |
| M | 1324 | Myotis myotis |  |  | p | 220 |  | i | P | P | C | C | C | C |
| I | 4054 | Pholidoptera transsylvanica |  |  | p | 5000 | 10000 | i | P | G | B | A | A | A |
| M | 1306 | Rhinolophus blasii |  |  | p |  |  |  | P |  | C | B | B | B |
| M | 1305 | Rhinolophus euryale |  |  | p |  |  |  | V |  | C | B | B | B |
| M | 1304 | Rhinolophus ferrumequinum |  |  | p | 340 |  | i | P | P | B | C | C | C |
| M | 1303 | Rhinolophus hipposideros |  |  | p |  |  |  | P |  | C | C | C | C |
| M | 1303 | Rhinolophus hipposideros |  |  | w | 20 |  | i | P |  | C | C | C | C |
| I | 1087 | Rosalia alpina |  |  | p |  | 100 | i | P | G | C | C | C | C |
| P | 4116 | Tozzia carpathica |  |  | p |  | 50 | i | P | G | C | A | C | A |
| A | 1166 | Triturus cristatus |  |  | p |  |  |  | R |  | C | B | C | B |
| A | 2001 | Triturus montandoni |  |  | p |  |  |  | C |  | C | B | B | B |
| M | 1354 | Ursus arctos |  |  | p |  |  |  | C |  | C | B | C | B |

Tabelul 4.1.1.3. Alte specii importante de floră și faună

| Species |  |  |  |  | Population in the site |  |  |  | Motivation |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Group | CODE | Scientific Name | S | NP | Size |  | Unit | Cat. | Species Annex |  | Other categories |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Min | Max |  | C¦R¦V¦P | IV | V | A | B | C | D |
| P |  | Achillea oxyloba ssp. schurii |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Aconitum lycoctonum ssp. moldavicum |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Aconitum lycoctonum ssp. vulparia |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Allium victorialis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Alnus viridis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Anacamptis pyramidalis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Androsace arachnoidea |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Androsace chamaejasme |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  | X |
| R | 2432 | Anguis fragilis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Anthemis macrantha |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Anthemis tinctoria ssp. fussii |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Aquilegia transsilvanica |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Arabis hornungiana |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P | 1762 | Arnica montana |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Artemisia petrosa |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| M |  | Arvicola terrestris scherman |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| I | 1091 | Astacus astacus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Astragalus alpinus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Aubrieta deltoidea |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| F |  | Aubrieta intermedia ssp. falcata |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| A | 2361 | Bufo bufo |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Bupleurum ranunculoides |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Callianthemum coriandrifolium |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Campanula carpatica |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Campanula patula ssp. abietina |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  | X |
| M | 2644 | Capreolus capreolus |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Carex fuliginosa |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Centaurea pinnatifida |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Cephalanthera damasonium |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Cephalanthera longifolia |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Cephalanthera rubra |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Cerastium arvense ssp. lerchenfeldianum |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Cerastium transsilvanicum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| M | 2645 | Cervus elaphus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Conioselinum tataricum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Corallorhiza trifida |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | X |  |
| M | 1339 | Cricetus cricetus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| M | 2591 | Crocidura leucodon |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | X |  |
| M | 2593 | Crocidura suaveolens |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Crocus banaticus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Cystopteris sudetica |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Dactylorhiza sambucina |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Daphne cneorum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Dianthus callizonus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Dianthus giganteus ssp. banaticus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Dianthus glacialis ssp. gelidus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Dianthus henteri |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Dianthus spiculifolius |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Dianthus tenuifolius |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Doronicum carpaticum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Draba haynaldii |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Epipactis atrorubens |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Epipactis helleborine |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Epipactis microphylla |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Erigeron atticus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Erigeron nanus |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Erigeron uniflorus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Eritrichium nanum ssp. jankae |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Erysimum witmannii |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| M | 1363 | Felis silvestris |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Festuca carpatica |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P | 1866 | Galanthus nivalis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Galium lucidum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Gentiana clusii |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P | 1657 | Gentiana lutea |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Gentianella bulgarica |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Gymnadenia conopsea |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Gymnadenia odoratissima |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Gypsophila petraea |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Helictotrichon decorum |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  | X |
| F |  | Helictrotrichon decorum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Hepatica transsilvanica |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Heracleum palmatum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Herminium monorchis |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Hesperis nivea |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Hesperis oblongifolia |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| A | 1203 | Hyla arborea |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | X |  |
| I | 1052 | Hypodryas maturna |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Jovibarba heuffelii |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Kobresia myosuroides |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Koeleria macrantha |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  | X |

| Species |  |  |  |  | Population in the site |  |  |  | Motivation |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Group | CODE | Scientific Name | S | NP | Size |  | Unit | Cat. | Species Annex |  | Other categories |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Min | Max |  | C¦R¦V¦P | IV | V | A | B | C | D |
| F |  | Koeleria macrantha ssp. transsilvanica |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| F |  | Larix decidua ssp. carpatica |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Leontopodium alpinum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Leontopodium alpinum ssp. alpinum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Leucanthemum waldsteinii |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Linaria alpina |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Linum perenne ssp. extraaxillare |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Linum uninerve |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Listera ovata |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Loiseleuria procumbens |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| I | 1067 | Lopinga achine |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| I |  | Lycaena dispar rutilus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P | 5104 | Lycopodium annotinum |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  | X |  |
| I | 1058 | Maculinea arion |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  | X |  |
| P | 1379 | Mannia triandra |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| M | 1357 | Martes martes |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Menyanthes trifoliata |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| M |  | Micromys minutus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| M |  | Microtus agrestis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| I |  | Miramella ebneri |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| M | 1341 | Muscardinus avellanarius |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| M | 2632 | Mustela erminea |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| M | 1314 | Myotis daubentonii |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | X |  |
| M | 1322 | Myotis nattereri |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | X |  |
| M |  | Myoxus glis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| M | 2595 | Neomys anomalus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| M | 2597 | Neomys fodiens |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Nigritella nigra ssp. nigra |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Nigritella nigra ssp. rubra |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| M | 1331 | Nyctalus leisleri |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Onobrychis montana ssp. montana |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| F |  | Onobrychis montana ssp. transsilvanica |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Orchis mascula ssp. signifera |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Orchis morio |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |

| Species |  |  |  |  | Population in the site |  |  |  | Motivation |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Group | CODE | Scientific Name | S | NP | Size |  | Unit | Cat. | Species Annex |  | Other categories |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Min | Max |  | C¦R¦V¦P | IV | V | A | B | C | D |
| P |  | Orchis ustulata |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Papaver alpinum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Papaver alpinum ssp. corona- sancti-stephani |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| I | 1056 | Parnassius mnemosyne |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Pedicularis exaltata |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Peltaria alliacea |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Phyteuma confusum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Phyteuma tetramerum |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Pinguicula alpina |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Plantago atrata |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| M | 1326 | Plecotus auritus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Pleurospermum austriacum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| R | 1256 | Podarcis muralis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Primula halleri |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P | 2180 | Primula wulfeniana ssp. baumgarteniana |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Pritzelago alpina |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Pseudorchis albida |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| A | 1213 | Rana temporaria |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Ranunculus alpestris |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Ranunculus carpaticus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Ranunculus crenatus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Ranunculus thora |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Rhododendron myrtifolium |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Rumex scutatus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| M | 1369 | Rupicapra rupicapra |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  | X |  |
| A | 2351 | Salamandra salamandra |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Salix retusa |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Saxifraga mutata ssp. demissa |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Scabiosa columbaria ssp. pseudobanatica |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| F |  | Scabiosa lucida ssp. barbata |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Sempervivum marmoreum |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Sempervivum montanum ssp. carpaticum |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Sesleria rigida |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  | X |

| Species |  |  |  |  | Population in the site |  |  |  | Motivation |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Group | CODE | Scientific Name | S | NP | Size |  | Unit | Cat. | Species Annex |  | Other categories |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Min | Max |  | C¦R¦V¦P | IV | V | A | B | C | D |
| F |  | Sesleria rigida ssp. haynaldiana |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Silene nutans ssp. dubia |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Soldanella hungarica ssp. hungarica |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| M | 2598 | Sorex alpinus |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | X |  |
| M | 2599 | Sorex araneus |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  | X |  |
| M | 2601 | Sorex minutus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Spiraea salicifolia |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Taxus baccata |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Thesium kernerianum |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Thlaspi dacicum ssp. banaticum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Thymus comosus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Thymus pulcherrimus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Tozzia alpina ssp. carpathica |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Traunsteinera globosa |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Trisetum fuscum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Trisetum macrotrichum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| A | 2353 | Triturus alpestris |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  | X |  |
| A | 2357 | Triturus vulgaris |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Vaccinium uliginosum ssp. microphyllum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Veronica alpina |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| M | 1332 | Vespertilio murinus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Viola dacica |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Viola jooi |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| R | 2473 | Vipera berus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Woodsia glabella ssp. pulchella |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |

Foto.1 – Relatia fondului forestier cu situl de importanta comunitara

- 4.1.2. Aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0165-Piatra Craiului

Parcul este localizat in partea estica a Carpatilor Meridionali si este polarizat de creasta calcaroasa a Muntilor Piatra Craiului. Din punct de vedere administrativ se intinde pe doua judete Brasov si Arges.

In cadrul Carpatilor romanesti, Muntii Piatra Craiului sunt unicat datorita alcatuirii si structurii lor geologice.Cu putine exceptii intregul masiv este alcatuit din calcare de varsta mezozoica, depuse sub forma unor strate a caror pozitie este verticala pe alocuri. Calcarele constituente au permis formarea unui relief carstic reprezentativ mai ales prin formele de suprafata, dar nu lipsesc nici formele endocarstice. Datorita calcarelor constituente, vaile care s-au adancit in relieful Muntilor Piatra Craiului sunt seci in cea mai mare parte a anului. Apa provine din precipitatii sau din topirea zapezilor.

Altitudinea, orientarea crestei si rocile constituente concureaza la prezenta unor topoclimate cu specific local, pe fondul unei scaderi a temperaturii medii anuale o data cu altitudinea. Precipitatiile depasesc 1200mm/an. Fenomenul de foehn apare sporadic pe versanti.

In PN Piatra Craiului apar numeroase specii de flora si fauna protejate, endemice sau de interes comunitar, precum si o varietate de tipuri de habitate. Rocile mari de calcar acopera pantele abrupte ale cheilor. Deasupra acestora se afla marne din Cretacicul Inferior cu depozite de conglomerate din Cretacicul Inferior. Aceasta arie contine 2 vai calcaroase (Dambovita si Cheile Ghimbavului) avand in total o lungime de 9 km, cu pereti verticali sau aproape verticali inconjurati de paduri mixte de molid, brad si fag, paduri de fag protejate prin planurile de management forestiere. In trecut, inainte ca partile superioare sa se prabuseasca, cheile formau o pestera, de aceea ele sunt cunoscute ca fiind chei speleopigenetice. (Constantinescu 1997).

In Piatra Craiului exista peste 500 de pesteri. Nu exista harti si nu se cunoaste locatia exacta pentru multe din ele, de aceea multe din ele sunt necunoscute. Multe din pesterile care nu sunt deschise publicului sunt folosite ca adaposturi de lilieci si diferite specii de nevertebrate. Pe peretii cheilor se afla o bogata populatie chasmofitica, cu specii protejate de flora, in acord cu Lista Rosie a plantelor superioare. In interiorul ariei se afla o specie de muschi din Directiva Habitate (Anexa 2) si Conventia de la Berna (rezolutia 6). Fauna este bogata, atat in specii de nevertebrate cat si vertebrate.;

Zona importanta pentru populatiile de pasari specifice zonelor montane. Importanta pentru cuibaritul acvilei de munte (Aquila chrysaetos- cel putin 2 perechi), a cocosului de munte (Tetrao urogallus), a ieruncii (Bonasa bonasia), huhurezului mare (Strix uralensis), buha mare (Bubo bubo), berzei negre (Ciconia nigra), muscarului gulerat (Ficedulla albicolis) si muscarului mic (Ficedula parva) si a speciilor de ciocanitori

- 4.1.3. Aria de importanță comunitară ROSCI0013 Bucegi

Situl de importanță comunitară ROSCI0013 Bucegi, în suprafață de 38.683,60 ha, se întinde pe teritoriul județelor Prahova, Dâmbovița și Brașov și este administrat de către Administrația Parcului Natural Bucegi, entitate constituită ca subunitate a Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA. Structura de administrare a Parcului Natural Bucegi și a sitului de importanță comunitară ROSCI0013 Bucegi își desfășoară activitatea în sediul din localitatea Moroeni, județul Dâmbovița.

Conform Formularului standard Natura 2000 al sitului de importanță comunitară ROSCI0013 Bucegi editat la data de 30.12.2020, a fost desemnată în vederea conservării a 24 de tipuri de habitate și a 24 de specii din fauna și flora de interes comunitar.

Tabel nr. 1 - Lista tipurilor de habitate de interes comunitar din perimetrul ROSCI0013 Bucegi şi evaluarea criteriilor conform Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 207/2006 privind aprobarea conţinutului Formularului standard Natura 2000 şi a manualului de completare a acestuia, conform Formularului standard Natura 2000 revizuit la data de 30.12.2020

| Nr. crt. | Cod Natura 2000 | Denumire habitat | Acoperire (ha) | Reprez. | Supr. rel. | Status conserv. | Eval. globală |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3220 | Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane | 1.160 | B | C | B | B |
| 2. | 3230 | Râuri de munte şi vegetaţia lor lemnoasă cu Myricaria germanica | 38 | D | - | - | - |
| 3. | 3240 | Râuri de munte şi vegetaţia lor lemnoasă cu Salix elaeagnos | 386 | B | C | B | B |
| 4. | 4060 | Tufărişuri alpine şi boreale | 1.934 | B | B | B | B |
| 5. | 4070* | Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium | 1.934 | A | A | A | A |
| 6. | 4080 | Tufărişuri cu specii sub-arctice de Salix | 38 | B | A | B | B |
| 7. | 6110* | Pajişti rupicole calcaroase sau bazofile cu Alysso-Sedion albi | 7 | A | B | A | A |
| 8. | 6170 | Pajiști calcifile alpine și Subalpine | 38 | B | B | B | B |
| 9. | 6230* | Pajişti montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase | 3 | B | C | B | B |
| Nr. crt. | Cod Natura 2000 | Denumire habitat | Acoperire (ha) | Reprez. | Supr. rel. | Status conserv. | Eval. globală |
| 10. | 6430 | Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin | 386 | B | C | B | B |
| 11. | 6520 | Fâneţe montane | 3.868 | B | B | B | B |
| 12. | 7140 | Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării oscilante (nefixate de substrat) | 38 | B | C | B | B |
| 13. | 8110 | Grohotișuri silicioase din etajul montan până în cel alpin (Androsacetalia alpinae și Galeopsietalia ladani) | 38 | B | C | B | B |
| 14. | 8120 | Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin (Thlaspietea rotundifolii) | 38 | A | B | A | B |
| 15. | 8160* | Grohotişuri medioeuropene calcaroase ale etajelor montane | 3 | B | B | B | B |
| 16. | 8210 | Versanți stâncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase | 3 | C | C | B | B |
| 17. | 8310 | Peșteri în care accesul publicului este interzis | 1.934 | C | C | A | B |
| 18. | 9110 | Păduri de fag de tip Luzulo- Fagetum | 4.255 | B | C | B | B |
| 19. | 9150 | Păduri medioeuropene de tip Cephalanthero-Fagion | 773 | A | C | B | B |
| 20. | 9180* | Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene | 657 | A | B | A | B |
| 21. | 91E0* | Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 193 | B | C | B | B |
| 22. | 91V0 | Păduri dacice de fag (Symphyto- Fagion) | 8.665 | A | C | A | A |
| 23. | 9410 | Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio – Piceetea) | 2.553 | A | C | A | A |
| 24. | 9420 | Păduri alpine de Larix decidua şi/sau Pinus cembra din regiunea montană | 1.005 | A | A | A | A |

Tabelul 2.Lista speciilor enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE pentru care a fost desemnat ROSCI0013 Bucegi şi evaluarea efectivelor populaţionale la nivelul sitului Natura 2000, conform Formularului standard Natura 2000 revizuit la data de 30.12.2020.

| Nr. crt. | Cod Natura 2000 | Denumire specie | Mărime |  | Categ. | Pop. | Conserv. | Izolare | Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Min. | Max. |  |  |  |  |  |
| 1. | 1308 | Barbastella barbastellus | - | - | P | C | B | C | B |
| 2. | 1352* | Canis lupus | - | - | P | C | B | C | B |
| 3. | 1361 | Lynx lynx | - | - | R | C | B | C | B |
| 4. | 1303 | Rhinolophus hipposideros | - | - | P | C | B | C | B |
| 5. | 1354* | Ursus arctos | - | - | C | C | B | C | B |
| 6. | 1193 | Bombina variegata | - | - | C | C | B | C | B |
| 7. | 2001 | Triturus montandoni | - | - | R | C | B | C | B |
| 8. | 6965 | Cottus gobio | - | - | P | C | B | C | B |
| 9. | 4057 | Chilostoma banaticum | - | - | C | B | B | A | B |
| 10. | 4046 | Cordulegaster heros | - | - | R | B | B | A | B |
| 11. | 1086 | Cucujus cinnaberinus | - | - | P | B | B | C | B |
| 12. | 1065 | Euphydryas aurinia | - | - | P | B | B | A | B |
| 13. | 1083 | Lucanus cervus | - | - | R | C | B | C | B |
| 14. | 4054 | Pholidoptera transsylvanica | - | - | P | C | B | A | B |
| 15. | 1087* | Rosalia alpina | - | - | R | C | B | C | B |
| 16. | 1386 | Buxbaumia viridis | - | - | V | A | A | C | A |
| 17. | 4070* | Campanula serrata | - | - | C | B | B | C | B |
| 18. | 1381 | Dicranum viride | - | - | V | B | B | C | B |
| 19. | 2113 | Draba dorneri | - | - | V | A | B | A | B |
| 20. | 4097 | Iris aphylla ssp. hungarica | - | - | R | C | B | C | B |
| 21. | 1758 | Ligularia sibirica | - | - | R | B | B | C | B |
| 22. | 1389 | Meesia longiseta | - | - | V | A | B | C | B |
| 23. | 4122 | Poa granitica ssp. disparilis | 10 | 500 | R | C | B | B | B |
| 24. | 4116 | Tozzia carpathica | - | - | R | B | B | C | B |

Din analiza draftului Planului de management integrat al Parcului Natural Bucegi și al sitului de importanță comunitară ROSCI0013 Bucegi se constată că pe lângă cele 24 de specii de interes comunitar listate în Formularul standard Natura 2000 al sitului de importanță comunitară ROSCI0013 Bucegi revizuit la data de 30.12.2020, sunt tratate încă 5 specii de nevertebrate de interes comunitar, respectiv: Colias myrmidone, Nymphalis vaualbum, Vertigo genesii, Isophya costata și Odontopodisma rubripes. Aceste specii au fost listate în Formularul standard Natura 2000 al sitului de importanță comunitară ROSCI0013 aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1964/2007, unele fiind cu prezență incertă. Este foarte probabil că aceste specii ori nu există în perimetrul sitului Natura 2000 (de exemplu Nymphalis vaualbum și Vertigo genesii), ori prezintă doar o distribuție marginală

Planul de management al Parcului Natural Bucegi a fost aprobat prin HG. 187/2011 și a avut, conform prevederilor actului normativ, o perioadă de valabilitate de 5 ani. Ulterior, în vederea integrării aspectelor ce țin de managementul conservativ al sitului de importanță comunitară ROSCI0013 Bucegi, echipa Administraţiei Parcului Natural Bucegi, împreună cu factorii interesaţi atât de la nivel naţional cât şi local, a elaborat în anul 2018 un Plan de management integrat al Parcului Natural Bucegi și al sitului Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi. Acest document, pus la dispoziție pe website-ul administrației parcului, nu este în prezent aprobat în condițiile legii, dar se află în procedură de avizare. La elaborarea studiilor de mediu pentru amenajamentul silvic analizat s-a ținut cont de informațiile furnizate de către acest document.

- Măsurile comune propuse pentru conservarea sitului sunt:

- Promovareare generării naturale a pădurii;

- Interzicerea plantării/împăduririi cu alte specii decât celespecifice habitatului;

- Menţinerea în pădure a arborilor parţial uscaţi, bătrâni sau rupţi care prezintă cavităţi şi scorburi;

- Menţinerea în ecosistem a crengilor moarte căzute pe sol;

- Protejarea stratului ierbos prin interzicerea păşunatului în pădure;

- Eliminarea utilizării insecticidelor în pădure;

- Menţinerea speciilor de arbori care fructifică şi asigură baza trofică pentru faună;

- Menţinerea ecosistemelor ierboase prin păşunat (prevenirea instalării arborilor şi arbuştilor);

- Menţinerea unui păşunat tradiţional (cu speciile, efectivele şi în perioadele specifice zonei) în funcţie de capacitatea de suport a pajiştii, fără a permite fluctuaţii mari în ceea cepriveşte numărul de animale/ha şi perioada de păşunat de la an la an;

- Evitarea suprapăşunatului;

- Interzicerea păşunatului între 1 noiembrie și 1 mai;

- Interzicerea conversiei pajiştilor (păşuni sau fânaţe) incluse în aceste tipuri de habitate în terenuri arabile sau de orice alt tip;

- Interzicerea utilizării îngrăşămintelor chimice şi utilizarea a îngrăşămintelor organice conform principiilor dezvoltării durabile(low-input farming);

  - Evitarea târlirii necontrolate, care determină înlocuirea comunităţilor de pajişti cu alte tipuri de comunităţi vegetale;

  - Gestionarea și controlul extinderii populațiilor speciilor invazive în habitatele de pajiști;

  - Nu se admite accesul vehiculelor de tip off-road (ATV, motociclete eT.conservare.) sau a maşinilor de teren în zonele în care nu există drum de acces amenajat;

  - Educarea și conștientizarea proprietarilor de terenuri, a utilizatorilor acestor terenuri și locuitorilor privind importanța ocrotirii acestor habitate și a speciilor pe care le adăpostesc;

  - Menţinereaîn stare naturală a zonelor din proximitatea cursurilor de apă;

  - Menţinerea ecosistemelor ierboase prin păşunat şi cosit (prevenirea instalării arbuştilor);

  - Interzicerea suprapă şunatului şi menţinerea unui păşunat tradiţional (cu speciile, efectivele și înperioadele utilizate peparcursul ultimelor decenii);

  - Limitarea utilizării îngrăşămintelor/tratamentelor chimice şiutilizarea controlată a îngrăşămintelororganice;

  - Interzicerea arderii vegetaţiei.

- 4.1.4. Aria de interes comunitar ROSCI0102 Leaota  (ROSAC0102-Leaota)

Situl de importanta comunitara ROSCI0102 Leaota(ROSAC0102-Leaota), in suprafata de 1393 ha, pe teritoriile a trei judeţe:  Braşov – 47%, Argeş – 25% şi Damboviţa – 28%. Limita sudică a sitului se află la o distanţă de circa 6 km spre nord pornind de la vârful Leaota. Aria naturală protejată se situează pe raza administrativă a următoarelor comune: Moieciu de Jos, Dragoslavele, Moroieni şi Fundata.

Tabelul  tipuri de habitate

| Nr.crt. | Cod natura 2000 | Specie | % | reprez | Supraf.rel | Conserv | global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4060 | Tufarisuri alpine si boreale | 22 | A | B | B | B |
| 2 | 6150 | Pajisti boreale si alpine pe substrat silicios | 18 | B | C | B | B |
| 3 | 9410 | Păduri acidofile de molid (Picea abies) din etajul montan până în cel alpin (Vaccinio-Piceetea) | 55 | D |  |  |  |

Notă: Semnificaţia abrevierilor din tabel este următoarea:

- % - proporţia de acoperire a habitatului din suprafaţa sitului

Ex: 4060 – 22, adică 22% din suprafaţa sitului este acoporit cu tipul de habitat 4060

- reprezentativitatea - gradul de reprezentativitate a tipului de habitat în cadrul sitului, ce reprezintă măsura pentru cât de „tipic“ este un habitat, folosindu-se următorul sistem de ierarhizare: A - reprezentativitate excelentă; B

- reprezentativitate bună; C - reprezentativitate semnificativă;

- suprafaţa relativă - suprafaţa sitului acoperit de habitatul natural raportat la suprafaţa totală acoperită de acel tip de habitat natural în cadrul teritoriului naţional. Acest criteriu se exprimă ca un procentaj „p“ ce corespunde următoarelor situaţii:

A: 100 ≥ p > 15%, B: 15 ≥ p > 2%, C: 2 ≥ p > %.

- stadiul de conservare: gradul de conservare al structurilor şi funcţiile tipului de habitat natural în cauză, precum şi posibilităţile de refacere/reconstrucţie. Sistem de ierarhizare: A - conservare excelentă, B - conservare bună, C - conservare medie sau redusă.

- evaluare globală - evaluarea globală a valorii sitului din punct de vedere al conservării tipului de habitat natural respectiv. Sistem de ierarhizare: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă.

Specii existente

În tabelele următoare sunt prezentate speciile de interes conservativ pentru care a fost desemnat situl de importantă comunitară ROSCI0102 Leaota(ROSAC0102-Leaota), precum si efectivele populationale estimate si evaluarea criteriilor conform Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 207/2006 privind aprobarea conţinutului Formularului Standard Natura 2000 şi a manualului de completare a acestuia

| Nr.crt | Cod natura 2000 | Denumire specie | Populatia rezidenta | Reprod | Iernat | Pasaj | Sit.pop | Conserv. | izolare | global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specii de mamifere enumerate in anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1352 | Canis lupus | P |  |  |  | C | B | C | B |
| 2 | 1354 | Ursus arctos | P |  |  |  | C | B | C | B |
| 3 | 1361 | Lynx Lynx | P |  |  |  | D |  |  |  |
| Specii de amfibieni si reptile enumerate in anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1193 | Bombina variegata | P |  |  |  | D |  |  |  |
| 5 | 2001 | Triturus montandoni | P |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte specii de flora si fauna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Salamandra salamandra | P | D |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Oreochloa disticha | P | D |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Oreochloa disticha | P | D |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Loiseleuria procumbens | P | D |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Phyteuma confusum | P | D |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Soldanella pusilla | P | D |  |  |  |  |  |  |

Nota:

      - populatia rezidenta: R-specie rara, V-specie foarte rara, C-specie comuna, P-semnifica prezenta speciei

      - conservare: A-excelenta, B-buna, C-medie sau redusa

      - global: A-valoare excelenta, B-valoare buna, C-valoare considerabila

      - izolare: A-populatie aproape izolata, B-populatie neizolata, dar la limita ariei de distributie, C-populatie neizolata cu o arie de raspandire extinsa

- Calitatea și importanța:

- Comparativ cu alte masive muntoase, Muntele Leaota are o diversitate a habitatelor si ca urmare o diversitate floristica mai redusa, la acest lucru contribuind si pasunatul intensiv de-a lungul anilor.

- Pajistile din aceasta zona au o valoare pastorala scazutacare determina o capacitate de pasunat redusa. Desi zona este pasunata intensiv, fenomenul de eroziune a solului este redus.

- Importanta Muntelui Leaota ca sit Natura 2000 este datade prezenta a trei tipuri de habitate de interes european: habitatului prioritar 6230(Habitatul prioritar, în stare buna de conservare este fragmentat, în numeroase portiuni de dimensiuni variabile, alternând cu sectoare degradate. Pajistile de acest tip ocupao suprafatamare, din teritoriul sitului, dar numai pe aproximativ 25% din sit existanardete nedegradate care pot fi incluse în acest tip de habitat. Prin aplicarea unor masuri de management adecvate, este posibila refacerea sectoarelor degradate si cresterea suprafetei habitatului prioritar). Habitatul 4060 - detine 35 % din suprafata sitului fiind elementul principal pentru care propunem desemnarea Muntelui Leaota ca sit Natura 2000. Acest habitat se gaseste într-o stare buna de conservare, continând marea majoritate a elemetelor floristice tipice. Din acest habitat au fost identificate urmatoarele (sub)tipuri de habitate conform clasificarii românesti: R3101 -Tufarisuri pitice sud-est carpatice de azalee (Loiseleuria procumbens), R3104 - Tufarisuri sud-est carpatice de smirdar (Rhododendron myrtifolium) cu afin (Vaccinium myrtillus), R3107 - Tufarisuri sud-est carpatice de coacaz (Bruckenthalia spiculifolia) si ienupar pitic (Juniperus sibirica), R3108 - Tufarisuri sud-est carpatice de ienupar pitic (Juniperus sibirica), R3111 - Tufarisuri sud-est carpatice de afin (Vaccinium myrtillus). Habitatul 6150 este reprezentat prin R3603 Pajisti sud-est carpatice de parul porcului (Juncus trifidus) si Oreochloa disticha. Habiatatul ocupa cca. 10% din sit si este destul de fragmentat.

4.1.5. Rezervația naturală Cheile Zărneștilor

Rezervația naturală Cheile Zărneștilor este o rezervație de tip geologic mixt situată în județul Brașov, fiind o arie protejată din interiorul Parcului Național Piatra Craiului.

Demografie

Parcul Național Piatra Craiului, potrivit infoseason.ro, deține o zonă specială de conservare, unde se află patru zone carstice: Cheile Zărneștilor sau Prăpăstiile Zărneștilor pe teritoriul județului Brașov; Cheile Dâmbovicioarei; Cheile Brusturetului; Cheile Dâmboviței pe teritoriul județului Argeș.

Tot aici există o arie de protecție cu o suprafață de 1,5 ha, cu caracter de monument al naturii: Peștera Liliecilor, o zonă cu suprafața de aproximativ 1.200 ha, pe care pășunatul este interzis și 683 ha de rezervație științifică.

Rezervația naturală Cheile Zărneștilor cu o suprafață de 109,80 ha a fost desemnată rezervație naturală în 1938 potrivit infopensiuni.ro, și a fost declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000.

Datorită peisajului stâncos, rezervația este numită și „Prăpăstiile Zărneștilor” și reprezintă un impresionant defileu, lung de aproximativ 5 km situat în partea de nord-est a masivului Piatra Craiului. Cheile încep pe pârâul Vlădușca și continuă până în dreptul satului Măgura. Mergând la pas, parcurgerea peisajelor spectaculoase oferite de Prăpăstiile Zărneștilor se poate face în 45 de minute.

Pereții verticali din calcar, care pe alocuri se apropie până la 5-6 metri, au înălțimi cuprinse între 100-200 m, potrivit turisminzarnesti.ro. În unele zone, Cheile oferă sectoare umbrite de-a lungul întregii zile. În pereții defileului au fost amenajate zeci de trasee pentru amatorii de alpinism și escaladă, cel mai lung având 115 metri

Accesul în defileu se face din localitățile Zărnești, Peștera, conform aceluiași site. În apropierea cheilor se află situată cabana Curmătura, importantă bază de plecare în traseele din Piatra Craiului. Turiștii sunt întotdeauna impresionați de atracțiile turistice ale defileului: peșterile (Peștera Mare din Prăpăstii, Peștera Mică din Prăpăstii), precum și cele câteva izbucuri, din care Fântâna lui Botorog și Fântânile Domnilor.

Cheile Zărneștilor sunt străbătute de Râul Mare, care, datorită permeabilității calcarelor, dispare pe unele porțiuni, urmând să apară la ieșirea din chei. În bazinul hidrografic al acestui râu s-au format 21 de peșteri.

O perspectivă generală asupra cheilor este oferită de platoul învecinat Măgura. De asemenea, la capătul cheilor se ajunge la locul numit ”La Table”, unul dintre punctele de urcare pe creasta Pietrei Craiului

- Măsurile specifice propuse sunt:

ROSCI0013-Bucegi

- în arboretele mature, lemnul mort va reprezenta 5-10 m3 pe hectar; realizarea acestui obiectiv se va urmări prin toate lucrările de îngrijire, de conservare şi de aplicare a tratamentelor, amenajamentele silvice precizând măsuri corespunzătoare. Această prevedere nu se va aplica în zona limitrofă traseelor turistice şi a altor zone deschise publicului

ROSCI0102 Leaota(ROSAC0102-Leaota)

- - păstrarea unui procent minim de lemn mort, atât în picioare, cât şi pe sol în arborete, respectiv 1-3 arbori morţi pe picior la hectar în picioare şi 1-3 arbori morţi în descompunere la sol;

- -în cazul tăierilor rase/definitive/de racordare păstrarea pe picior a minimum 3 arbori/hectar, în special din rândul celor fără importanţă economică, dar semnificativi din punctul de vedere al biodiversităţii: arbori bătrâni, scorburoşi, cu cuiburi de păsări

- -promovarea cât mai mult posibil a regenerării naturale în tratamentele silvice în vederea obţinerii unei regenerări care să aibă minimum 70% din compoziţie specii în proporţii corespunzătoare tipului de habitat;

- - menţinerea consistenţei la 0,7 în arborete, cu excepţia celor în care s-au declanşat lucrări de regenerare;

- - interzicerea alăturării tăierilor rase în cazul proprietăţilor diferite aflate în acelaşi arboret, chiar dacă proprietarii dispun de studii de amenajare, respectiv amenajamente diferite;

- - conservarea arboretelor de limită a golului alpin - benzilor de protecţie a golului alpin, respectiv interzicerea în continuare a extragerii de produse principale, iar lucrările de conservare, igienă, recoltare de produse accidentale se vor face numai cu avizul custodelui;

- - menţinerea rolului protectiv al benzilor de protecţie a golului alpin şi excluderea acestora de la tăieri de produse principale la reamenajarea pădurilor sunt obligatorii

ROSCI0194-Piatra Craiului (ROSAC0194-Piatra Craiului)

- menţinerea in permanență a unui număr de 25-30 adăposturi – scorburi - pe hectar, acesta însemnând 7-10 arbori cu scorburi pe hectar(ROSCI0194)

- menţinerea pajiștilor și poienilor din interiorul habitatelor forestiere , care sunt locuri de hrănire pentru specii amenințate de lilieci

- evitarea realizarii plantațiilor compacte de molid in arealul padurilor de foioase sau de amestec

- vitarea realizării de exploatari forestiere și de transport al lemnului în zonele și pe traseele frecventate de turiști, în sezonul turistic - 1 mai - 1 octombrie

- Se recomandă menținerea în toate arboretele, unde este posibil, a unui număr de minimum 3-5 arbori pe picior/ha, din categoriile: foarte groși, bătrâni, scorburoși, uscați parțial sau total, iescari, precum și a lemnului mort doborât.

- Menținerea în jurul cuiburilor active de barză neagră și acvilă țipătoare mică a unei suprafețe cu raza de minimum 100 m, în care să nu se realizeze lucrări și exploatări silvice

- menținerea habitatelor umede și interzicerea desecării sau drenării habitatelor umede

- 4.2.  Date despre prezenţa, localizarea, populaţia şi ecologia speciilor şi/sau habitatelor de interes comunitar prezente pe suprafaţa planului, menționate în formularul standard al ariei naturale de interes comunitar

În tabelul următor sunt prezentate informații cu privire la “lucrările propuse” – volume de extras, prezența habitatelor și speciilor de interes comunitar pentru care au fost desemnate siturile Natura 2000 cu care se suprapun și impactul prognozat al acestor lucrări asupra parametrilor ce definesc starea de conservare a acestora, pentru fiecare u.a. în parte:

| Unitatea amenaji- tica | Supra fata (ha) | Sup | Gr funct. | Con sist | Varsta act. | Volum total | Lucrari propuse | Compozitia actuala | Crt | Structura | Tipuri de pădure | Habitat forestier Natura2000 | Volum de extras | Existenta habitatelor si speciilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 29,14 | E | 1-6G5Q | 0,9 | 75 | 17221 |  | 10MO | Artificial | relativ - plurien | 1141 | 9410 | 0 | da |
| 10 A | 6,89 | A | 1-6H5Q | 1 | 45 | 2467 | Rarituri, Rarituri | 7MO1BR2FA | Artificial | relativ - echien | 1341 | 9110 | 399 | da |
| 10 B | 5,81 | A | 1-6H5Q | 1 | 45 | 2257 | Rarituri, Rarituri | 10MO | Artificial | echien | 1141 | 9410 | 370 | da |
| 101 | 4,48 | M | 1-6C5Q5R | 0,5 | 140 | 1723 | TAIERI DE CONSERVARE, ajutorarea reg.naturale, ingrijirea semintisului | 10MO | natural | relativ - plurien | 1121 | 9410 | 172 | da |
| 102 | 1,35 | M | 1-6C5Q5R | 0,4 | 140 | 421 | t. Igiena | 10MO | natural | relativ - echien | 1121 | 9410 | 9 | da |
| 103 | 7,56 | E | 1-6A2A5Q | 0,6 | 95 | 1992 |  | 10MO | natural | relativ - plurien | 1152 | 9410 | 0 | da |
| 104 | 5,12 | E | 1-6A2A5Q | 0,6 | 95 | 1336 |  | 10MO | natural | relativ - plurien | 1152 | 9410 | 0 | da |
| 105 | 6,15 | E | 1-6A2A5Q | 0,6 | 95 | 1418 |  | 10MO | natural | relativ - plurien | 1152 | 9410 | 0 | da |
| 106 | 6,85 | E | 1-6A2A5Q | 0,6 | 95 | 1764 |  | 10MO | natural | relativ - plurien | 1152 | 9410 | 0 | da |
| 107 | 5,83 | E | 1-6A2A5Q | 0,5 | 95 | 1341 |  | 10MO | natural | relativ - plurien | 1152 | 9410 | 0 | da |
| 108 | 5,89 | E | 1-6A2A5Q | 0,5 | 90 | 1284 |  | 10MO | natural | relativ - echien | 1152 | 9410 | 0 | da |
| 109 | 10,45 | E | 1-6A5Q5R | 0,5 | 90 | 2304 |  | 10MO | natural | relativ - echien | 1152 | 9410 | 0 | da |
| 11 A | 6,17 | A | 1-6H5Q | 1 | 45 | 2444 | Rarituri , Rarituri | 8MO1BR1FA | Artificial | relativ - echien | 1331 | 9110 | 400 | da |
| 11 B | 6,54 | A | 1-6H5Q | 0,8 | 105 | 3744 | T.IGIENA( T.CRANG DEC II) | 10MO | natural | relativ - plurien | 1114 | 9410 | 59 | da |
| 11 C | 2,37 | A | 1-6H5Q | 0,9 | 45 | 831 | Rarituri | 10MO | Artificial | echien | 1141 | 9410 | 81 | da |
| 11 D | 2,67 | A | 1-6H5Q | 0,9 | 10 | 121 | degajari,curatiri | 7MO1BR1FA1LA | Artificial | relativ - echien | 1331 | 9110 | 10 | da |
| 110 | 8,79 | E | 1-6A2A5Q | 0,6 | 90 | 2026 |  | 10MO | natural | relativ - echien | 1152 | 9410 | 0 | da |
| 111 A | 7,71 | E | 1-6A2A5Q | 0,6 | 90 | 2748 |  | 10MO | natural | relativ - plurien | 1142 | 9410 | 0 | da |
| 111 B | 5,03 | E | 1-6A2A5Q | 0,6 | 140 | 2397 |  | 10MO | natural | relativ - plurien | 1121 | 9410 | 0 | da |
| 111 C | 1,65 | E | 1-6B5Q5R | 0,7 | 120 | 884 |  | 10MO | natural | relativ - echien | 1121 | 9410 | 0 | da |
| 112 | 3,25 | E | 1-6B5Q5R | 0,7 | 120 | 1653 |  | 10MO | natural | relativ - plurien | 1121 | 9410 | 0 | da |
| 113 | 12,83 | E | 1-6A5Q5R | 0,5 | 140 | 4631 |  | 10MO | natural | relativ - plurien | 1121 | 9410 | 0 | da |
| 114 | 5,96 | E | 1-6B5Q5R | 0,8 | 95 | 3171 |  | 7MO3FA | natural | relativ - plurien | 1121 | 9410 | 0 | da |
| 12 | 10,91 | A | 1-6H5Q | 0,9 | 55 | 4664 | Rarituri | 10MO | Artificial | echien | 1141 | 9410 | 419 | da |
| 13 | 10,36 | A | 1-6H5Q | 0,9 | 45 | 3631 | Rarituri | 10MO | Artificial | echien | 1141 | 9410 | 361 | da |
| 14 A | 19,33 | A | 1-6H5Q | 0,7 | 95 | 9646 | T.IGIENA( T.CRANG DEC II) | 10MO | Artificial | echien | 1141 | 9410 | 155 | da |
| 14 B | 1,26 | A | 1-6H5Q | 0,9 | 40 | 269 | Rarituri | 10MO | Artificial | echien | 1142 | 9410 | 26 | da |
| 14 C | 0,87 | A | 1-6H5Q | 0,9 | 15 | 64 | ,curatiri | 10MO | natural | relativ - echien | 1141 | 9410 | 6 | da |
| 14 D | 1,82 | A | 1-6H5Q | 0,9 | 15 | 103 | ,curatiri | 8MO1ME1SAC | natural | relativ - echien | 1141 | 9410 | 8 | da |
| 15 A | 10,61 | A | 1-6H5Q | 0,7 | 105 | 5560 | T.IGIENA( T.CRANG DEC II) | 8MO1BR1FA | Artificial | relativ - echien | 1311 | 91V0 | 84 | da |
| 15 B | 5,4 | M | 1-2A6H5Q | 0,9 | 40 | 1512 | Rarituri | 10MO | Artificial | relativ - echien | 1141 | 9410 | 151 | da |
| 15 C | 2,75 | M | 1-2A | 0,9 | 40 | 697 | Rarituri | 10MO | Artificial | relativ - echien | 1141 |  | 68 |  |
| 15 D | 0,97 | A | 1-6H5Q | 0,9 | 20 | 131 | ,curatiri | 7MO1BR2FA | natural | relativ - echien | 1311 | 91V0 | 12 | da |
| 15 E | 10,89 | A | 2-1C | 0,6 | 105 | 4792 | T.PROGRES (P.LUMINA), ajutorarea reg.naturale, ingrijirea semintisului | 7MO1BR2FA | natural | relativ - echien | 1311 |  | 2396 |  |
| 16 | 22,18 | A | 2-1C | 0,3 | 150 | 4692 | T.PROGRES (RACORDARE)ingrijirea culturilor, ingrijirea semintisului | 7MO1BR2FA | natural | relativ - plurien | 1311 |  | 4687 |  |
| 17 A | 11,83 | A | 2-1C | 0,3 | 110 | 2247 | T.PROGRES (RACORDARE), ingrijirea culturilor, ingrijirea semintisului | 6MO3BR1FA | natural | relativ - plurien | 1311 |  | 2129 |  |
| 17 B | 3,19 | A | 2-1C | 0,7 | 85 | 1773 | t. Igiena | 10MO | Artificial | relativ - echien | 1311 |  | 25 |  |
| 17 C | 5,35 | A | 2-1C | 0,9 | 25 | 1177 | Rarituri | 3MO5BR2FA | natural | relativ - echien | 1311 |  | 175 |  |
| 17 D | 1,5 | A | 2-1C | 0,9 | 45 | 759 | Rarituri | 9MO1BR | Artificial | relativ - echien | 1311 |  | 76 |  |
| 17 E | 6,31 | A | 2-1C | 0,6 | 125 | 2956 | T.PROGRES (P.LUMINA), ajutorarea reg.naturale, ingrijirea semintisului | 6MO2BR2FA | natural | relativ - plurien | 1311 |  | 1482 |  |
| 17 F | 2,68 | A | 2-1C | 0,8 | 65 | 1335 | t. Igiena | 8MO2BR | Artificial | relativ - echien | 1321 |  | 24 |  |
| 18 A | 30,74 | A | 2-1C | 1 | 45 | 12096 | Rarituri , Rarituri | 5MO4BR1FA | Artificial | relativ - echien | 1311 |  | 1976 |  |
| 18 B | 9,97 | A | 2-1C | 0,6 | 150 | 3864 | T.PROGRES (P.LUMINA), ajutorarea reg.naturale, ingrijirea semintisului | 5MO5FA | natural | relativ - plurien | 1341 |  | 1933 |  |
| 18 C | 1,56 | A | 2-1C | 0,9 | 10 | 71 | ,curatiri | 3MO2BR5FA | natural | relativ - plurien | 1311 |  | 5 |  |
| 19 A | 13,65 | A | 2-1C | 0,9 | 30 | 3201 | Rarituri | 4MO3BR3FA | natural | relativ - echien | 1311 |  | 382 |  |
| 19 B | 39,15 | A | 2-1C | 0,3 | 135 | 6695 | T.PROGRES (RACORDARE), ingrijirea culturilor, ingrijirea semintisului | 3MO1BR6FA | natural | relativ - echien | 1311 |  | 6695 |  |
| 2 | 22,34 | E | 1-6G5Q | 0,9 | 60 | 12019 |  | 9MO1LA | Artificial | relativ - echien | 1141 | 9410 | 0 | da |
| 20 A | 14,16 | A | 2-1C | 0,9 | 40 | 4736 | Rarituri | 5MO3BR2FA | natural | relativ - echien | 1321 |  | 473 |  |
| 20 C | 27,31 | A | 2-1C | 1 | 25 | 7510 | Rarituri , Rarituri | 3MO1BR4FA1ME1SAC | natural | relativ - plurien | 1331 |  | 1715 |  |
| 21 A | 29,53 | A | 2-1C | 0,9 | 50 | 11783 | Rarituri | 6MO2BR2FA | Artificial | relativ - echien | 1321 |  | 1060 |  |
| 21 B | 4,69 | M | 1-2A | 0,6 | 120 | 1423 | t. Igiena | 3MO4BR3FA | natural | relativ - plurien | 1161 |  | 34 |  |
| 21 C | 9,01 | A | 2-1C | 0,9 | 60 | 3906 | Rarituri | 8MO1BR1FA | natural | relativ - echien | 1321 |  | 312 |  |
| 22 A | 1,97 | A | 2-1C | 0,9 | 60 | 1211 | Rarituri | 10MO | Artificial | relativ - echien | 1431 |  | 94 |  |
| 22 B | 10,76 | A | 2-1C | 0,9 | 85 | 6817 | T.IGIENA (T. PROGRES DEC II) | 9MO1FA | Artificial | relativ - echien | 1431 |  | 108 |  |
| 22 C | 3,56 | M | 1-2A | 0,8 | 60 | 1089 | t. Igiena | 1MO9FA | natural | relativ - plurien | 4152 |  | 31 |  |
| 22 D | 5,9 | A | 2-1C | 0,9 | 90 | 3776 | T.IGIENA (T. PROGRES DEC II) | 9MO1FA | Artificial | relativ - echien | 1431 |  | 59 |  |
| 23 | 25,48 | A | 2-1C | 0,9 | 50 | 9147 | Rarituri | 3MO7FA | natural | relativ - echien | 1431 |  | 821 |  |
| 24 A | 22,91 | A | 2-1C | 0,9 | 50 | 8018 | Rarituri | 3MO7FA | natural | relativ - echien | 1431 |  | 721 |  |
| 24 B | 4,2 | A | 2-1C | 0,9 | 65 | 2770 | Rarituri | 10MO | Artificial | echien | 1311 |  | 222 |  |
| 24 C | 6,22 | A | 2-1C | 0,9 | 60 | 2466 | Rarituri | 4MO6FA | natural | relativ - echien | 1431 |  | 197 |  |
| 24A | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 24P | 0,1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 25 A | 16,85 | A | 2-1C | 1 | 45 | 6142 | Rarituri , Rarituri | 7MO3FA | natural | relativ - echien | 1431 |  | 1010 |  |
| 25 B | 0,99 | A | 2-1C | 0,6 | 10 | 32 | ingrijirea semintisului,completari | 7MO2FA1SAC | natural | relativ - echien | 1111 |  | 0 |  |
| 25 C | 0,75 | A | 2-1C | 0,8 | 110 | 435 | T.IGIENA (T. PROGRES DEC II) | 9MO1FA | natural | relativ - echien | 1111 |  | 7 |  |
| 25 D | 3,23 | A | 2-1C | 0,7 | 110 | 1825 | T.IGIENA (T. RASE DEC II) | 10MO | natural | relativ - echien | 1111 |  | 26 |  |
| 25 E | 7 | A | 2-1C | 0,9 | 20 | 704 | ,curatiri | 1MO8FA1SAC | natural | relativ - echien | 1431 |  | 73 |  |
| 25 F | 3,03 | A | 2-1C | 0,4 | 140 | 584 | T.PROGRES (P.LUMINA), ajutorarea reg.naturale, ingrijirea semintisului | 2MO8FA | natural | relativ - plurien | 1431 |  | 293 |  |
| 26 A | 17,2 | A | 2-1C | 1 | 45 | 5908 | Rarituri , Rarituri | 6MO4FA | natural | relativ - echien | 1431 |  | 971 |  |
| 26 B | 1,98 | A | 2-1C | 0,7 | 70 | 799 | t. Igiena | 10MO | natural | relativ - echien | 1431 |  | 16 |  |
| 26 C | 1,28 | A | 2-1C | 0,9 | 25 | 268 | Rarituri | 7MO3FA | natural | relativ - plurien | 1431 |  | 37 |  |
| 27 A | 12,06 | A | 2-1C | 0,9 | 45 | 3045 | Rarituri | 4MO6FA | natural | relativ - echien | 1431 |  | 303 |  |
| 27 B | 7,79 | A | 2-1C | 0,9 | 65 | 3973 | Rarituri | 9MO1FA | natural | relativ - plurien | 1141 |  | 314 |  |
| 27 C | 13,37 | A | 2-1C | 0,9 | 40 | 4272 | Rarituri | 9MO1LA | Artificial | relativ - echien | 1141 |  | 425 |  |
| 28 A | 16,73 | A | 1-5Q | 0,8 | 20 | 2543 | t. Igiena | 8MO1FA1SAC | natural | relativ - echien | 1431 | 9410 | 117 | da |
| 28 B | 1,53 | A | 1-5Q | 0,7 | 95 | 767 | T.IGIENA (T. PROGRES DEC II) | 10MO | natural | relativ - echien | 1141 | 9410 | 12 | da |
| 29 | 3,41 | A | 2-1C | 0,8 | 85 | 2138 | t. Igiena | 10MO | Artificial | relativ - echien | 1111 |  | 31 |  |
| 3 A | 14,28 | E | 1-6G2A5Q | 0,9 | 35 | 3556 |  | 9MO1LA | Artificial | relativ - echien | 1142 | 9410 | 0 | da |
| 3 B | 0,69 | E | 1-6G2A5Q | 0,8 | 65 | 282 |  | 10MO | natural | relativ - echien | 1142 | 9410 | 0 | da |
| 30 | 6,32 | A | 2-1C | 0,8 | 85 | 3830 | t. Igiena | 9MO1FA | Artificial | relativ - echien | 1311 |  | 57 |  |
| 31 | 15,8 | A | 2-1C | 0,8 | 25 | 2860 | t. Igiena | 4MO6FA | natural | relativ - echien | 1431 |  | 110 |  |
| 32 A | 12,1 | A | 2-1C | 0,9 | 40 | 2928 | Rarituri | 4MO6FA | natural | relativ - echien | 1431 |  | 293 |  |
| 32 B | 6,18 | A | 2-1C | 0,9 | 20 | 1088 | Rarituri | 4MO6FA | natural | relativ - echien | 1431 |  | 161 |  |
| 32 C | 3,07 | M | 1-2A | 0,7 | 100 | 1337 | TAIERI DE CONSERVARE, ajutorarea reg.naturale | 10MO | natural | relativ - plurien | 1114 |  | 107 |  |
| 32 D | 2,09 | A | 2-1C | 0,9 | 40 | 589 | Rarituri | 7MO3FA | natural | relativ - echien | 1431 |  | 56 |  |
| 33 A | 15,47 | A | 2-1C | 0,9 | 25 | 2584 | Rarituri | 4MO1BR5FA | natural | relativ - echien | 1431 |  | 386 |  |
| 33 B | 3,09 | M | 1-2A | 0,7 | 75 | 1265 | t. Igiena | 10MO | Artificial | relativ - plurien | 1114 |  | 24 |  |
| 33 C | 11,9 | A | 2-1C | 0,8 | 60 | 5379 | t. Igiena | 10MO | natural | echien | 1114 |  | 107 |  |
| 33A | 0,2 |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 34 A | 4,31 | A | 2-1C | 0,6 | 115 | 1452 | T.PROGRES (P.LUMINA), ajutorarea reg.naturale, ingrijirea semintisului | 3MO5FA2PAM | natural | relativ - echien | 4114 |  | 727 |  |
| 34 B | 5,87 | A | 2-1C | 0,9 | 45 | 1623 | Rarituri | 6MO4FA | Artificial | relativ - echien | 1431 |  | 161 |  |
| 34 C | 1,39 | A | 2-1C | 0,9 | 10 | 78 | ,curatiri | 9MO1FA | natural | relativ - echien | 1111 |  | 5 |  |
| 35 A | 6,3 | A | 2-1C | 0,9 | 15 | 847 | ,curatiri | 7MO1FA1PAM1SAC | natural | relativ - plurien | 1431 |  | 98 |  |
| 35 B | 4,2 | A | 2-1C | 0,4 | 120 | 867 | T.PROGRES (P.LUMINA), ajutorarea reg.naturale, ingrijirea semintisului | 9FA1PAM | natural | relativ - echien | 4114 |  | 433 |  |
| 35 C | 1,46 | A | 2-1C | 0,8 | 110 | 540 | T.IGIENA (T. PROGRES DEC II) | 1MO9FA | natural | relativ - plurien | 1431 |  | 13 |  |
| 35 D | 0,74 | A | 2-1C | 0,9 | 50 | 196 | Rarituri | 2MO8FA | natural | relativ - echien | 1431 |  | 16 |  |
| 35 E | 4,44 | M | 1-2A | 0,5 | 120 | 1048 | TAIERI DE CONSERVARE, ajutorarea reg.naturale, ingrijirea semintisului | 7FA3PAM | natural | relativ - echien | 4114 |  | 105 |  |
| 35M | 2,95 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 36 | 15,65 | A | 2-1C | 0,8 | 135 | 6244 | T.PROGRESIVE (INSAM), ajutorarea reg.naturale | 9FA1PAM | natural | relativ - plurien | 4114 |  | 2062 |  |
| 37 A | 10,8 | M | 1-2A | 0,7 | 70 | 2754 | t. Igiena | 2MO7FA1ME | natural | relativ - plurien | 4152 |  | 87 |  |
| 37 B | 11,51 | A | 2-1C | 0,8 | 90 | 4396 | t. Igiena | 10FA | natural | relativ - echien | 4114 |  | 104 |  |
| 38 A | 11,09 | M | 1-6C5Q5R | 0,6 | 100 | 5351 | TAIERI DE CONSERVARE, ajutorarea reg.naturale, ingrijirea semintisului | 9MO1BR | Artificial | relativ - plurien | 1321 | 91V0 | 534 | da |
| 38 B | 18,5 | M | 1-6C5Q5R | 0,9 | 45 | 5023 | Rarituri | 7MO1BR2FA | Artificial | relativ - echien | 1321 | 91V0 | 503 | da |
| 38 C | 3,66 | M | 1-2A6C5Q | 0,7 | 110 | 1601 | TAIERI DE CONSERVARE, ajutorarea reg.naturale, ingrijirea semintisului | 8MO2FA | natural | relativ - plurien | 1121 | 9410 | 160 | da |
| 38 D | 4,79 | M | 1-6C5Q5R | 0,7 | 100 | 2479 | TAIERI DE CONSERVARE, ajutorarea reg.naturale, ingrijirea semintisului | 9MO1LA | Artificial | relativ - echien | 1121 | 9410 | 248 | da |
| 38 E | 2,88 | M | 1-2A6C5Q | 0,9 | 35 | 606 | Rarituri | 2MO2FA5LA1SAC | Artificial | relativ - echien | 1321 | 91V0 | 70 | da |
| 39 A | 7,02 | M | 1-6C5Q5R | 0,8 | 100 | 3984 | TAIERI DE CONSERVARE, ajutorarea reg.naturale | 7MO3FA | Artificial | relativ - echien | 1321 | 91V0 | 318 | da |
| 39 B | 5,87 | M | 1-6C5Q5R | 0,7 | 125 | 2545 | TAIERI DE CONSERVARE, ajutorarea reg.naturale | 1MO9FA | natural | relativ - plurien | 4114 | 91V0 | 254 | da |
| 39 C | 6,78 | M | 1-6C5Q5R | 0,8 | 75 | 3674 | t. Igiena | 10MO | Artificial | relativ - plurien | 1121 | 9410 | 61 | da |
| 39 D | 4,3 | M | 1-6C5Q5R | 0,7 | 100 | 2084 | TAIERI DE CONSERVARE, ajutorarea reg.naturale | 10MO | natural | relativ - plurien | 1121 | 9410 | 209 | da |
| 4 | 28,99 | E | 1-6G2A5Q | 0,9 | 50 | 7886 |  | 9MO1LA | Artificial | relativ - echien | 1142 | 9410 | 0 | da |
| 40 A | 0,94 | M | 1-6C5Q5R | 0,7 | 100 | 471 | TAIERI DE CONSERVARE, ajutorarea reg.naturale, ingrijirea semintisului | 8MO2FA | Artificial | relativ - plurien | 1413 | 91V0 | 47 | da |
| 40 B | 9,66 | M | 1-6C5Q5R | 0,9 | 20 | 1019 | ,curatiri | 2MO2BR6FA | natural | relativ - echien | 1413 | 91V0 | 105 | da |
| 40 C | 7,12 | M | 1-6C5Q5R | 0,8 | 75 | 3549 | t. Igiena | 8MO2FA | Artificial | relativ - plurien | 1114 | 9410 | 64 | da |
| 40 D | 0,69 | M | 1-6C5Q5R | 0,8 | 90 | 340 | t. Igiena | 4MO1BR5FA | natural | relativ - plurien | 1413 | 91V0 | 7 | da |
| 40 E | 4,53 | M | 1-6C5Q5R | 0,7 | 130 | 2480 | TAIERI DE CONSERVARE, ajutorarea reg.naturale, ingrijirea semintisului | 10MO | natural | relativ - plurien | 1114 | 9410 | 248 | da |
| 40 F | 0,82 | M | 1-6C5Q5R | 0,9 | 20 | 65 | ,curatiri | 5MO3FA1LA1SAC | natural | relativ - echien | 1114 | 9410 | 6 | da |
| 40 G | 1,76 | M | 1-6C5Q5R | 0,9 | 20 | 190 | ,curatiri | 6MO1BR1FA1LA1SAC | Artificial | relativ - echien | 1114 | 9410 | 19 | da |
| 40 I | 3,98 | M | 1-6C5Q5R | 0,5 | 105 | 1113 | TAIERI DE CONSERVARE, ajutorarea reg.naturale, ingrijirea semintisului | 1MO9FA | natural | relativ - plurien | 1413 | 91V0 | 166 | da |
| 41 A | 11,6 | A | 1-6D5Q5R | 0,5 | 145 | 3555 | T.CVASIGRADINARITE (JARDINATORII), ajutorarea reg.naturale, ingrijirea semintisului | 4MO6FA | natural | relativ - plurien | 1413 | 91V0 | 943 | da |
| 41 B | 3,67 | A | 1-6D5Q5R | 0,8 | 85 | 2026 | T.IGIENA (T. PROGRES DEC II) | 10MO | Artificial | relativ - plurien | 1114 | 9410 | 34 | da |
| 42 A | 12,62 | E | 1-6A5Q5R | 0,6 | 95 | 4556 |  | 10MO | natural | relativ - plurien | 1423 | 0 | 0 | da |
| 42 B | 1,22 | E | 1-6A5Q5R | 0,5 | 45 | 177 |  | 10MO | natural | relativ - echien | 1142 | 9410 | 0 | da |
| 42 C | 5,25 | E | 1-6A5Q5R | 0,6 | 95 | 1849 |  | 10MO | natural | relativ - plurien | 1142 | 9410 | 0 | da |
| 42 D | 1,18 |  | 1-6A5Q5R | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1142 | 9410 | 0 | da |
| 42 E | 1,28 | E | 1-6A5Q5R | 0,8 | 95 | 587 |  | 10MO | natural | relativ - plurien | 1142 | 9410 | 0 | da |
| 43 A | 3,4 | M | 1-6C5Q5R | 0,9 | 25 | 610 | Rarituri | 10MO | Artificial | echien | 1121 | 9410 | 98 | da |
| 43 B | 0,41 | M | 1-6C5Q5R | 0,9 | 55 | 187 | Rarituri | 10MO | Artificial | echien | 1121 | 9410 | 16 | da |
| 43 C | 3,11 | M | 1-6C5Q5R | 0,9 | 55 | 1508 | Rarituri | 10MO | Artificial | relativ - echien | 1121 | 9410 | 136 | da |
| 43 D | 2,05 | M | 1-6C5Q5R | 0,7 | 95 | 1049 | t. Igiena | 10MO | Artificial | relativ - echien | 1121 | 9410 | 17 | da |
| 44 A | 2,1 | M | 1-6C5Q5R | 0,8 | 70 | 1000 | t. Igiena | 10MO | natural | relativ - plurien | 1121 | 9410 | 19 | da |
| 44 B | 15 | E | 1-6A2A5Q | 0,6 | 100 | 5415 |  | 10MO | natural | relativ - plurien | 1142 | 9410 | 0 | da |
| 44 C | 5,94 | E | 1-6A2A5Q | 0,8 | 45 | 1743 |  | 10MO | natural | relativ - plurien | 1142 | 9410 | 0 | da |
| 44 D | 10,44 | E | 1-6A2A5Q | 0,7 | 140 | 4541 |  | 10MO | natural | relativ - plurien | 1142 | 9410 | 0 | da |
| 44 E | 3,2 | E | 1-6A2A5Q | 0,7 | 55 | 869 |  | 10MO | natural | relativ - plurien | 1142 | 9410 | 0 | da |
| 44 F | 3,1 | E | 1-6A2A5Q | 0,7 | 140 | 1299 |  | 10MO | natural | relativ - plurien | 1423 | 0 | 0 | da |
| 44 G | 0,3 | E | 1-6A2A5Q | 0,8 | 45 | 69 |  | 10MO | natural | relativ - echien | 1142 | 9410 | 0 | da |
| 45 A | 1,78 | M | 1-6C5Q5R | 0,9 | 45 | 893 | Rarituri | 10MO | natural | relativ - echien | 1111 | 9410 | 85 | da |
| 45 B | 10,27 | M | 1-6C5Q5R | 0,9 | 70 | 6444 | Rarituri | 10MO | Artificial | echien | 1111 | 9410 | 448 | da |
| 45V | 1,3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 46 A | 6,89 | A | 1-6D5Q5R | 0,8 | 85 | 3245 | t. Igiena | 4MO6FA | natural | relativ - plurien | 1413 | 91V0 | 61 | da |
| 46 B | 6,44 | A | 1-6D5Q5R | 0,9 | 40 | 2128 | Rarituri | 8MO1BR1FA | natural | relativ - echien | 1413 | 91V0 | 211 | da |
| 46 C | 0,88 | A | 1-6D5Q5R | 0,9 | 55 | 401 | Rarituri | 10MO | Artificial | echien | 1413 | 91V0 | 33 | da |
| 46 D | 0,65 | M | 1-2A5D5Q | 0,9 | 20 | 51 | ,curatiri | 2MO8FA | natural | relativ - echien | 1413 | 91V0 | 4 | da |
| 47 A | 19,68 | M | 1-6C5Q5R | 0,8 | 95 | 11985 | t. Igiena | 9MO1BR | Artificial | relativ - echien | 1413 | 91V0 | 177 | da |
| 48 A | 7,14 | E | 1-6A5C5Q | 0,6 | 140 | 2403 |  | 6MO3BR1FA | natural | relativ - plurien | 1315 | 91V0 | 0 | da |
| 48 B | 3,13 | E | 1-6A5C5Q | 0,9 | 20 | 200 |  | 5MO1BR2FA2SAC | natural | relativ - echien | 1315 | 91V0 | 0 | da |
| 49 A | 17,08 | M | 1-6C5Q5R | 0,8 | 95 | 9881 | t. Igiena | 9MO1FA | Artificial | relativ - echien | 1114 | 9410 | 153 |  |
| 49 B | 1,23 | M | 1-6C5Q5R | 0,9 | 15 | 88 | ,curatiri | 4MO5FA1LA | natural | relativ - echien | 1413 | 91V0 | 9 | da |
| 49 C | 0,61 | M | 1-6C5Q5R | 0,9 | 15 | 40 | ,curatiri | 8MO2FA | natural | relativ - echien | 1114 | 9410 | 3 | da |
| 5 | 28,06 | E | 1-6G5Q | 0,9 | 45 | 8236 |  | 8MO1LA1SR | Artificial | relativ - plurien | 1142 | 9410 | 0 | da |
| 50 A | 9,82 | M | 1-6C5Q5R | 0,8 | 100 | 5568 | TAIERI DE CONSERVARE, ajutorarea reg.naturale, ingrijirea semintisului | 9MO1FA | Artificial | relativ - echien | 1114 | 9410 | 446 | da |
| 50 B | 10,67 | M | 1-6C5Q5R | 0,9 | 70 | 5938 | Rarituri | 10MO | Artificial | relativ - echien | 1114 | 9410 | 413 | da |
| 50 C | 0,95 | M | 1-6C5Q5R | 0,9 | 15 | 61 | ,curatiri | 8MO2FA | natural | relativ - echien | 1114 | 9410 | 5 | da |
| 50V | 1,3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 51 A | 4,74 | M | 1-6C5Q5R | 0,8 | 75 | 2709 | t. Igiena | 9MO1FA | Artificial | relativ - plurien | 1111 | 9410 | 42 | da |
| 51 B | 9,94 | M | 1-6C5Q5R | 0,9 | 40 | 3414 | Rarituri | 9MO1LA | Artificial | relativ - echien | 1114 | 9410 | 340 | da |
| 51P | 0,3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 51V | 0,2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 52 | 14,76 | M | 1-6C5Q5R | 0,9 | 35 | 2900 | Rarituri | 3MO1BR3FA1ME2SAC | natural | relativ - echien | 1114 | 9410 | 318 | da |
| 53 A | 13,6 | M | 1-6C5Q5R | 0,7 | 120 | 7419 | TAIERI DE CONSERVARE, ajutorarea reg.naturale, ingrijirea semintisului | 6MO3BR1FA | natural | relativ - plurien | 1311 | 91V0 | 741 | da |
| 53 B | 2,21 | M | 1-6C5Q5R | 0,8 | 70 | 1157 | t. Igiena | 10MO | Artificial | echien | 1114 | 9410 | 20 | da |
| 53 C | 6,14 | M | 1-6C5Q5R | 0,9 | 40 | 2057 | Rarituri | 8MO1FA1LA | Artificial | relativ - echien | 1114 | 9410 | 205 | da |
| 53 D | 0,51 | M | 1-6C5Q5R | 0,8 | 45 | 143 | t. Igiena | 8MO1FA1SAC | Artificial | relativ - echien | 1341 | 9110 | 3 | da |
| 54 A | 3,69 | M | 1-2A6C5Q | 0,8 | 30 | 915 | t. Igiena | 2MO1BR7FA | natural | relativ - plurien | 1341 | 9110 | 26 | da |
| 54 B | 7,32 | E | 1-6A5Q5R | 0,8 | 80 | 4122 |  | 6MO2BR2FA | natural | relativ - plurien | 1341 | 9110 | 0 | da |
| 54 C | 1,59 | M | 1-6C5Q5R | 0,9 | 50 | 581 | Rarituri | 4MO2BR3FA1ME | natural | relativ - echien | 1341 | 9110 | 50 | da |
| 54 D | 0,6 | M | 1-2A6C5Q | 0,8 | 25 | 61 | t. Igiena | 5MO3FA2SAC | natural | relativ - echien | 1341 | 9110 | 4 | da |
| 55 A | 0,21 | E | 1-6A5Q5R | 0,8 | 10 | 8 |  | 8MO1FA1SAC | Artificial | relativ - echien | 1341 | 9110 | 0 | da |
| 55 B | 22,99 | E | 1-6A5Q5R | 0,8 | 85 | 12024 |  | 9MO1FA | Artificial | relativ - plurien | 1114 | 9410 | 0 | da |
| 56 A | 0,85 | E | 1-6A5Q5R | 0,7 | 125 | 515 |  | 9MO1BR | Artificial | relativ - echien | 1111 | 9410 | 0 | da |
| 56 B | 6,6 | E | 1-6A5Q5R | 0,8 | 85 | 3376 |  | 10MO | Artificial | relativ - echien | 1121 | 9410 | 0 | da |
| 56 C | 0,15 | E | 1-6A5Q5R | 0,9 | 45 | 49 |  | 10MO | Artificial | echien | 1121 | 9410 | 0 | da |
| 56 D | 0,14 | E | 1-6A5Q5R | 0,9 | 15 | 14 |  | 8MO2FA | natural | relativ - echien | 1111 | 9410 | 0 | da |
| 57 A | 9,96 | E | 1-6A5Q5R | 0,7 | 125 | 4736 |  | 3MO2BR5FA | natural | relativ - plurien | 1341 | 9110 | 0 | da |
| 57 B | 8,64 | E | 1-6A5Q5R | 0,8 | 85 | 4540 |  | 10MO | Artificial | relativ - echien | 1121 | 9410 | 0 | da |
| 57 C | 1,26 | E | 1-6A5Q5R | 0,9 | 50 | 567 |  | 10MO | Artificial | relativ - echien | 1114 | 9410 | 0 | da |
| 57 D | 0,26 | E | 1-6A5Q5R | 0,9 | 15 | 28 |  | 7MO1BR2FA | natural | relativ - echien | 1111 | 9410 | 0 | da |
| 58 A | 11,96 | M | 1-2A6C5Q | 0,5 | 140 | 4323 | TAIERI DE CONSERVARE, ajutorarea reg.naturale, ingrijirea semintisului | 3MO4BR3FA | natural | relativ - plurien | 1341 | 9110 | 434 | da |
| 58 B | 1,34 | M | 1-2A6C5Q | 0,9 | 50 | 486 | Rarituri | 10MO | Artificial | relativ - echien | 1341 | 9110 | 42 | da |
| 59 A | 2,5 | E | 1-6A5Q5R | 0,6 | 140 | 1184 |  | 10MO | natural | relativ - plurien | 1121 | 9410 | 0 | da |
| 59 B | 2,98 | E | 1-6A5Q5R | 0,8 | 80 | 1621 |  | 10MO | Artificial | relativ - echien | 1121 | 9410 | 0 | da |
| 59 C | 2,39 | E | 1-6A5Q5R | 0,9 | 55 | 1232 |  | 10MO | Artificial | relativ - echien | 1121 | 9410 | 0 | da |
| 6 | 18,3 | E | 1-6G5Q | 0,9 | 55 | 6139 |  | 9MO1LA | Artificial | relativ - echien | 1142 | 9410 | 0 | da |
| 60 A | 15 | M | 1-6C2A5Q | 0,7 | 120 | 7335 | TAIERI DE CONSERVARE, ajutorarea reg.naturale, ingrijirea semintisului | 2MO3BR5FA | natural | relativ - plurien | 1341 | 9110 | 735 | da |
| 60 B | 1,99 | M | 1-6C2A5Q | 0,8 | 50 | 675 | t. Igiena | 10MO | Artificial | relativ - echien | 1341 | 9110 | 58 | da |
| 60 C | 0,69 | M | 1-6C2A5Q | 0,6 | 120 | 256 | t. Igiena | 4MO1BR5FA | natural | relativ - plurien | 1341 | 9110 | 3 | da |
| 61 | 0,81 | E | 1-6A5Q5R | 0,8 | 45 | 233 |  | 10MO | Artificial | relativ - echien | 1114 | 9410 | 0 | da |
| 62 A | 8,49 | E | 1-6A5Q5R | 0,9 | 50 | 3417 |  | 10MO | Artificial | relativ - echien | 1114 | 9410 | 0 | da |
| 62 B | 17,84 | E | 1-6A2A5Q | 0,5 | 140 | 5334 |  | 10MO | natural | relativ - plurien | 1142 | 9410 | 0 | da |
| 62 C | 0,33 |  | 1-6B5Q5R | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1114 | 9410 | 0 | da |
| 62 D | 0,54 |  | 1-6B5Q5R | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1114 | 9410 | 0 | da |
| 7 | 12,16 | E | 1-6G5Q | 0,8 | 55 | 3484 |  | 10MO | Artificial | relativ - echien | 1142 | 9410 | 0 | da |
| 8 | 2,74 | M | 1-2A | 0,7 | 150 | 1242 | t. Igiena | 10MO | natural | relativ - echien | 1161 |  | 22 |  |
| 9 A | 7,31 | M | 1-2A | 0,7 | 55 | 2050 | t. Igiena | 8MO1BR1PAM | natural | relativ - echien | 1141 |  | 59 |  |
| 9 B | 2,32 | M | 1-2A | 0,4 | 150 | 510 | t. Igiena | 10MO | natural | relativ - echien | 1161 |  | 16 |  |
| 9M | 1,8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |

- 4.2.1. Habitate de interes comunitar în zona de    implementare a proiectului

Tabelul 4.2.1.Evidenţa habitatelor forestiere

| Nr. crt. | HABITAT NATURA2000 | HABITAT ROMANIA | Tip de pădure |  | UA | Suprafaţa |  | NATURA2000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cod | Denumire |  | ha | % | ROSAC0013 Bucegi | ROSAC 0194 Piatra Craiului, | ROSCI0102 Leaota |
| 1 | 9110 | R4102 | 1331 | Amestec de răşinoase şi fag, cu Festuca altissima (m). | 11A,11D | 8,84 | 1 | 8,84 |  |  |
| 2 |  |  | 1341 | Amestec de răşinoase si fag pe soluri scheletice (m). | 10A, 53D, 54A, 54B, 54C, 54D, 55A,57A, 58A,58B, 60A,60B,60C | 61,75 | 7 | 6,89 | 54,86 |  |
| 3 | 9410 | R4205 | 111.4 | Molidiş cu Oxalis acetosella pe soluri scheletice (m) | 11B, 40C, 40E, 40F, 40G, 41B, 49A, 49C, 50A, 50B, 50C, 51B, 52, 53B, 53C, 55B, 57C, 61, 62A, 62C, 62D | 131,04 | 16 | 6,54 | 124,5 |  |
| 4 |  |  | 111.1 | Molidiş normal cu Oxalis acetosella (s) | 45A, 45B, 51A, 56A, 56D, 57D | 18,04 | 2 |  | 18,04 |  |
| 5 |  |  | 112.1 | Molidiș cu muschi verzi (m) | 38C, 38D, 39C, 39D, 43A, 43B, 43C, 43D, 44A, 56B, 56C, 57B, 59A, 59B, 59C, 101, 102, 111B, 111C, 112, 113, 114, | 88,41 | 11 |  | 88,41 |  |
| 6 |  | R4208 | 114.2 | Molidiș de altitudine mare cu Luzula sylvatica (i) | 3A,3B, 4, 5,6,7, 14B, 42B, 42C, 42D, 42E, 44B, 44C, 44D, 44E, 44G, 62B, 111A | 173,1 | 21 | 103,74 | 69,36 |  |
| 7 |  |  | 114.1 | Molidiş cu Luzula silvatica (m) | 1,2, 10B, 11C, 12, 13, 14A, 14C, 14D, 15B, 28B | 109,88 | 13 |  | 108,35 | 1.53 |
| 8 |  | R4203 | 115.2 | Molidiş de limită cu Vaccinium myrtillus și Oxalis acetosella (i) | 103, 104, 105, 106, 107, 1085, 109, 110 | 56,64 | 7 |  | 56,64 |  |
| 9 | 91V0 | R4101 | 1311 | Amestec normal de răşinoase şi fag cu floră de mull (s) | 15A, 15D, 53A | 25,18 | 3 | 11,58 | 13,6 |  |
| 10 |  |  | 1315 | Amestec normal de răşinoase şi fag, cu floră de mull pe soluri scleletice (i). | 48A, 48B | 10,27 | 1 |  | 10,27 |  |
| 11 |  |  | 1321 | Amestec de răşinoase şi fag cu Rubus hirtus (m). | 38A,38B,38E, 39A | 39,49 | 5 |  | 39,49 |  |
| 12 |  |  | 141.3 | Molideto-făget cu floră de mull pe soluri scheletice (m) | 40A,40B, 40D, 40I, 41A, 46A, 46B,46C,46D, 47A, 49B | 62,64 | 8 |  | 62,64 |  |
| 13 |  | R4214 | 1431 | Molideto – făget cu Rubus hirtus (m). | 28A | 16,73 | 2 |  |  | 16.73 |
| 14 |  | R4109 | 411.4 | Făget montan de soluri schelete cu floră de mull (m) | 39B | 5,87 | 1 |  | 5,87 |  |
| 15 | Fara corespondenta |  | 142.3 | Molideto – făget cu Vaccinium myrtillus (i). | 42A, 44F | 15.72 | 2 |  | 15,72 |  |
|  |  |  |  | Total |  | 823.6 | 100 | 137.59 | 667,75 | 18,26 |

Descrierea habitatelor de interes comunitar

Habitatul  9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum.

Descrierea habitatului

Acest tip de habitat apare în etajul gorunetelor, făgetelor și goruneto-făgetelor și în etajul deluros de cvercete și șleauri de deal, pe versanţi inferiori şi mijlocii, cu înclinare slabă la moderată, cu plus de căldură și minus de umiditate, cu expoziţie umbrită sau semiumbrită. Solul este luvosol, eutricambosol tipic, slab podzolit şi ±slab pseudogleizat, cu drenaj intern bun, volum edafic mijlociu spre mare. Stratul arborescent al fitocenozei este edificat de fag (Fagus sylvatica) și gorun (Quercus. Petraea), alături de care apare frecvent carpenul (Carpinus betulus). Stratul ierbos are o dezvoltare variabilă, în funcţie de gradul de închidere al coronamentului arboretului, şi este reprezentat de specii neutrofile: Anemone nemorosa, Lamiastrum (Lamium) galeobdolon, Galium odoratum, G. schultesii, Melica uniflora, Dentaria spp., Carex pilosa, Carex brevicolis, Rubus hirtus, etc. Bonitate mijlocie la superioară pentru fag şi specii de amestec de şleau. În unele situaţii, ca urmare a unui management neadecvat sau a acţiunii unor factori destabilizatori, poate să apară o degradare a habitatului prin derivarea compoziţiei stratului arborescent cu carpen, plop tremurător, etc.

În perimetrul ariilor naturale protejate habitatul ocupă 70.59 ha.

Starea de conservare globală a habitatului în cadrul ariilor naturale protejate este evaluată ca fiind favorabilă.

| Tip habitat | Sit Natura2000 | u.a. | Suprafață –ha- |
| --- | --- | --- | --- |
| 9110 – Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum | ROSCI0013-Bucegi | 10A, 11D, 11A | 15.73 |
|  | ROSAC 0194 - Piatra Craiului | 53D, 54A, 54B, 54C, 54D, 55A, 57A, 58A, 58B, 60A, 60B, 60C | 54.86 |
| Total |  |  | 70.59 |

Habitatul 91V0 – Păduri dacice de fag, Symphyto-Fagion

Descrierea habitatului

Acest tip de habitat se găsește în etajul gorunetelor, făgetelor și goruneto-făgetelor, situat pe versanţi inferiori şi mijlocii, uşor înclinaţi, cu expoziţie umbrită şi semiumbrită, locuri aşezate. Solul este luvisol tipic, cu pseudogleizare slabă sau moderată, cu moder/mull-moder, slab-mijlociu humifer. Acest tip de habitat este constituit din fitocenoze de făgete pure şi amestecuri de fag, gorun, molid şi brad cu floră de mull caracterizate de prezenţa unor endemite carpatice (Pulmonaria rubra, Dentaria glanduligera, Ranunculus carpaticus, etc). Porporţia fagului în compoziţia arboretului este de peste 20-30%. Bonitatea este mijlocie pentru fag.

În perimetrul ariilor naturale protejate habitatul ocupă 11.58 ha.

Starea de conservare globală a habitatului în cadrul ariilor naturale protejate este evaluată ca fiind favorabilă.

| Tip habitat | Sit Natura2000 | u.a. | Suprafață –ha- |
| --- | --- | --- | --- |
| Habitatul 91V0 – Păduri dacice de fag, Symphyto-Fagion | ROSAC 0194 - Piatra Craiului | 15A, 15D | 11.58 |

9410 – Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)

În acest tip de habitat sunt incluse toate pădurile de molid (din etajul boreal de taiga montană) din munţii înalţi ai Europei Centrale, inclusiv din Carpaţii româneşti. Acestea se află în mod natural la noi în ţară între 1200-1800 m, pe soluri acide cu o coloraţie roşcată numite podzoluri cambice. Cele mai vaste suprafeţe cu acest tip de habitat se află în Carpaţii Orientali, apoi în cei Meridionali. Munţii Apuseni au doar în jumătatea nordică prezente pe suprafeţe mari pădurile de molid iar în Munţii Banatului lipsesc. Molidul este specia dominantă absolută, adeseori fiind prezentă în stare pură sau alături de fag şi brad alb (numai la altitudini mai mici), scoruş, plop tremurător, paltin de munte. Stratul arbuştilor este de obicei slab dezvoltat, multe specii fiind de talie mică, precum afinul, merişorul, iarba neagră, socul roşu. Stratul ierbos este compus din multe specii acidofile cum sunt deşampsia flexibilă, măcrişul iepuresc, omagul vulpesc, pufuliţa, feriga femeiască, splinuţa aurie, iarba ciutei austriacă, feriga lată, parisul, cruciuliţa de pădure, stelaria de pădure, şopârlaiţa urzică, valeriana cu trei frunze etc. Deşi, ca şi în cazul făgetelor carpatine, există şi pentru molidişurile noastre un cortegiu întreg de plante ierboase endemice la nivelul Carpaţilor care le-ar putea diferenţia de cele din restul Europei Centrale, această separare nu a fost făcută. Menţionăm dintre acestea margareta lui Waldstein, clopoţelul carpatin, omagul toxic, clopoţelul de brădet, brusturele negru, degetărelul carpatin, vulturica transilvană, bruckenthalia etc

În perimetrul ariilor naturale protejate habitatul ocupă 11.58 ha.

Starea de conservare globală a habitatului în cadrul ariilor naturale protejate este evaluată ca fiind favorabilă

| Tip habitat | Sit Natura2000 | u.a. | Suprafață –ha- |
| --- | --- | --- | --- |
| Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio– Piceetea) | ROSAC 0194 - Piatra Craiului | 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, 6, 7, 10B, 11B, 11C, 12, 13, 14A,14B, 14C, 14D, 15B | 218.63 |

Tabelul B.2.2.2. Starea de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar din ROSCI0013 Bucegi, ROSCI0102 Leaota, ROSCI0194 Piatra Craiului

| Tip habitat Natura 2000 | Stare de conservare: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Favorabilă: |  | Nefavorabilă: |  |  |  |
|  | ha | % | ha | % | Motivul | Măsuri propuse pentru reabilitare |
| 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea | 577.11 | 71 |  |  |  |  |
| 91V0 - Paduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) | 160.18 | 20 |  |  |  |  |
| 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum | 70.59 | 9 |  |  |  |  |
| Total | 807.88 | 100 |  |  |  |  |

4.2.2. Speciile de interes conservativ din zona proiectului, pentru care a fost desemnat situl de importanță ROSCI0013 Bucegi, ROSCI0102 Leaota, ROSCI0194 Piatra Craiului, ROSPA0165 Piatra Craiului

Cu ocazia parcurgerii lucrărilor amenajare (faza teren), pe suprafața U.P. I MOIECIU s-au găsit:

Canis lupus (Lup cenusiu)

Descriere si identificare: Este un vanator foarte talentat, insa modul lui de trai are un impediment major: este concurentul direct al omului, si pe majoritatea zonei lui de raspandire a pierdut in aceasta lupta inegala. Este un animal robust si suplu, lung de pana la aprox. 1,5 m, la care se adauga o coada de pana la cca 0,8 m. Masa este variabila, de obicei intre 30 si 50 kg, dar depasind in unele cazuri 70 kg. Blana este de o culoare brun- cenusie cu variatii multiple. Ea se compune, de fapt, din doua randuri de peri: unul foarte des, lanos, langa piele, de culoare galbui-cenusie si un al doilea, mai lung, numit spic, avand varful negru. Naparlind in general toamna in zonele temperate, lupul are o „haina” de vara, mai inchisa la culoare, si alta de iarna, mai deschisa, pentru a se putea camufla, fiind astfel mai greu zarit de prada si putand deci sa vaneze mai usor. Lupul este un animal digitigrad, calcand pe perinitele degetelor si avand unghii neretractile - spre deosebire de ras - astfel incat acestea se vad clar in urmele lasate pe pamant moale sau pe zapada.

Habitat: Lupul este raspandit in: Canada, Alaska, Europa de Est, Peninsula Scandinava, Rusia, Orientul Apropiat, Asia Centrala si Siberia, dar densitatea lor este in general redusa pe aceste arii. Lupul are mai multe subspecii distincte, cum este lupul arctic, lupul de padure nord-american, lupul de stepa din deserturile Asiei Centrale si lupul comun, care traieste si astazi in padurile est-europene si ale Peninsulei Scandinave. Lupul de pustiu este mai zvelt si mai deschis la culoare decat lupul european si nord-american, iar lupii polari din tundrele nordice sunt mai mari, avand blana alba, mai groasa si traieste atat de aproape de pol incat este nevoit sa vaneze permanent in intuneric, insa este in siguranta fata de inamicul principal, omul. Lupul rosu, care pe vremuri popula regiunea sud-estica a Statelor Unite, azi este foarte rar, exemplarele care traiau in salbaticie poate chiar au disparut complet.

Specia ocupa o varietate mare de tipuri de habitate, de la tundra artica, la paduri, preerie si zone aride. In tara noastra, specia este prezenta in mod principal in padurile de amestec din zona de deal si de munte, la altitudini cuprinse intre 600 si 2300 m.

Lupii sunt animale teritoriale. Au nevoie de teritorii vaste, in Europa aceste teritorii fiind cuprinse intre 10.000 si 50.000 ha pentru un haitic. Lupii solitari nu au un teritoriu definit si strabat distante impresionante pentru a-si gasi perechea si a se reproduce.

Populatie: Populatia de lup din Europa se estimeaza ca depaseste 10000 de exemplare. Marimea populatiei la nivel national este estimata la peste 3000 de exemplare, tendinta fiind stabila. Dupa estimarile oficiale, cea mai mare densitate se inregistreaza in partea centrala si nordica a distributiei lor in Romania (Ionescu, 2013).

Tinand cont de etologia speciei si de locatiile de prezenta identificate in zonele forestiere, se considera ca specia utilizeaza aceasta zona, mai ales in perioada cand sunt stanele la munte si in timpul trecerii dintr-un bazinet in altul, cand isi verifica teritoriul.

Ecologie: Este monogam, se reproduce o data pe an (in general o singura pereche de adulti, perechea alfa/haitic). Perechile de lupi se formeaza in perioada decembrie- februarie, perechea conducatoare se pastreaza mai multi ani, daca nici unul dintre parteneri nu dispare. Imperecherea are loc in luna februarie. Perioada de gestatie este de 9 saptamani (62-64 de zile), dupa care femela fata 3- 8 pui, orbi in primele 10-14 zile (Ionescu, 2013). Mortalitatea este ridicata in primul an de viata. In mediul natural pot trai 7-8 ani sau chiar 10 ani. In captivitate pot trai pana la 15 ani.

Masuri de management la nivel national: In perimetrul ariei naturale protejate specia este comuna si prezinta o distributie larg raspandita. Starea de conservare globala a speciei in cadrul ariei naturale protejate este evaluata ca fiind favorabila.

Localizare pe teritoriul ariei protejate

ROSCI0013-Bucegi(conform planului de management)

Tipul populaţiei speciei : Populaţie permanentă - sedentară/rezidentă.

Mărimea populaţiei speciei : Pe teritoriul ariei protejate este o prezență constantă, populația rezidentă fiind de aproxinativ 55 -65 indivizi.

Localizare : Specia preferă versanții împăduriți, semne ale prezenței acesteia fiind identificate pe tot teritoriul ariei protejate, chiar și în zona subalpină

ROSAC0102-Leaota

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată Având în vederea faptul că aria naturală protejată este un coridor de trecere important pentru specie și că nu au fost identificate adăposturi pe teritoriul ROSCI0102 Leaota, s-a estimat un număr mai mic de 5 indivizi aflați în pasaj pe teritoriul sitului care pot intra în sit. Populația de lup trebuie evaluată pe toată zona Bucegi - Leaota - Piatra Craiului pentru a obține un număr real, ROSCI0102 Leaota fiind o zonă de pasaj pentru această specie.

Întreaga suprafață a ariei protejate poate fi utilizată de specie. Habitatele forestiere situate în sectoarele marginale ale sitului au o mare importanță pentru această specie

ROSCI0194-Piatra Cariului (conform planului de management)

Tipul populaţiei speciei:Populaţie permanentă - sedentară/rezidentă.

Mărimea populaţiei speciei :Pe teritoriul ariei protejate este o prezență constantă, populația rezidentă fiind de 10 -15 indivizi.

Localizare :Specia preferă versanții împăduriți, semne ale prezenței acesteia fiind identificate pe tot teritoriul ariei protejate, chiar și în zona subalpină

Imagine. Harta de distributie a Canis lupus pe suprafata ROSCI0194

Ursus arctos (Urs brun)

Descriere si identificare: Ursul brun (Ursus arctos) este un simbol al rezistentei, puterii si vitalitatii, un animal ale carui inteligenta si capacitate de adaptare i-au asigurat supravietuirea in salbaticie pana in ziua de azi. Codrii desi ai Carpatilor romanesti au fost secole la randul casa primitoare pentru acest animal impresionant. Astazi, o mare parte din ursii bruni a Europei – circa 6000 de exemplare – traiesc pe teritoriul Romaniei.Este cel mai mare pradator din fauna Romaniei si a Europei, cu lungimea cap + trunchi = 1,5 - 2,5 m si inaltimea la greaban = 1,5 m. Corpul are o constitutie robusta, membrele si coada sunt scurte. Ochii si urechile sunt mici. Blana este de culoare cafeniu inchisa, pana la negricioasa pe spate si galbuie pe abdomen. Hrana este constituita din ierburi, radacini, muschi de pamant, ciuperci, fructe, furnici, soareci, pasari. Mai putin are succes la prinderea artiodactilelor - ciute, caprioare, capre negre, bune alergatoare. Ocazional, ursul ataca si mananca animale domestice.

Habitat: Habitatele favorabile ale speciei sunt reprezentate de padurile de amestec din zona de deal si de munte, de intindere mare, putin deranjate de activitatea antropica, care ofera conditii de adapost, liniste si hrana, acestea fiind indispensabile pentru supravietuirea speciei. Deplasarile sezoniere ale exemplarelor de urs sunt influentate de resursa trofica existenta, uneori deplasandu-se sute de kilometri in cautarea unei resurse bogate de hrana.

Pentru a corespunde cerintelor, un habitat trebuie sa includa diferite tipuri de padure, rolul esential revenind foioaselor care produc seminte mari, cum sunt fagul si stejarul. Prezenta desisurilor este de asemenea importanta pentru adapost si hranire. Este extrem de important ca ursul sa aiba posibilitatea sa se deplaseze in toate directiile, inclusiv in zone cu altitudine diferita. Linistea si adapostul in habitat sunt extrem de importante pentru puii nou-nascuti pe timpul iernii in barlog. Barlogul este amenajat in cavitati naturale, arbori doborati sau sub stanci, in zone izolate. Localizarea barloagelor este adesea asociata cu zone izolate si neperturbate de oameni. Orice perturbare in perioada de hibernare poate sa- i determine pe ursi sa-si abandoneze barloagele.

Populatie:   In Europa (exceptand Rusia) exista cca. 14.000 de ursi bruni in zece tari. Se estimeaza ca au mai ramas doar 20-25 de animale in Muntii Pirinei, pe o portiune cuprinsa     intre Franta, Spania si Andorra,     si     in     jur     de     85-90     de     animale in Asturia, Cantabria, Galicia si Leon. In Belarus este atestata o populatie de cca. 120 de exemplare.   In Grecia si Ucraina au   mai    ramas    cate    aproximativ    200    de    ursi, in Slovenia sunt in jur de 500-700, in Slovacia numarul ursilor este estimat la 600-800 de animale, in Bulgaria exista o populatie de 900-1.200 de exemplare. Nordul Europei este habitatul unei populatii insemnate de ursi – 4.500-5.000 de ursi (cu 70 de ursi in Norvegia, cca. 700 in Estonia, in jur de 1.600 in Finlanda si 2.500 de animale in Suedia). Cea mai numeroasa populatie este atestata in Romania – 6.000-6.300 de ursi bruni, conform datelor din 2014. In   afara   statelor   mentionate,   in   Europa   se   mai   gasesc   efective in Polonia, Cehia, Balcanii de sud-vest, cat si partea centrala a Italiei. Aici numarul de ursi bruni este foarte redus – doar cateva zeci de exemplare. In Insulele Britanice a disparut. Ursul brun este raspandit intr-o mare masura si in America de Nord (Alaska, Canada), cat si in Rusia, unde exista cea mai mare populatie (120.000). Alte subspcii se gasesc in China, Mongolia, Transcaucazia si Iran. Intreaga suprafata a ariei protejate poate fi utilizata de specie. Habitatele forestiere situate in sectoarele marginale ale sitului au o mare importanta pentru urs

Ecologie: Ursul este un animal cu o capacitate deosebita de adaptare la mediu, ajutat de doua supersimturi – cel al auzului si cel olfactiv. E capabil sa detecteze sunete foarte fine, intre 16 si 20 de hertzi, si ne poate auzi chiar si de la 300 de metri. Mirosul este arma de baza a ursului. Nici un alt animal nu se poate lauda cu un nas atat de fin. Il ajuta sa-si gaseasca partener, sa evite oamenii sau alti ursi, sa gaseasca mancare sau sa-si caute puii. Mirosul ursului este de 2000 de ori mai fin decat al omului, ajutandu-l sa detecteze prezenta oricarui animal chiar si la 14 ore dupa trecerea printr-o zona. In ciuda aspectului sau, de neindemanatic, ursul are o viteza de reactie surprinzatoare si poate atinge pana la 50 kilometri pe ora. Corpul sau mare si musculos ii da posibilitatea sa strabata zeci de kilometri pe zi la nevoie. Cu labele sale masive, ursul isi poate sapa barlogul in pamantul tare sau inghetat sau poate sa doboare dintr-o lovitura mamifere mari.

Masuri de management la nivel national: Daca populatia de urs, specie care se afla in varful piramidei trofice, se mentine in numar mare, inseamna ca si celelalte specii de animale din habitatele ursului se afla intr-o stare buna de conservare. Tocmai de aceea, WWF aloca efort si resurse importante pentru protejarea acestei specii, deruland proiecte de conservare. Desi la nivel de populatie ursul brun este intr-o stare favorabila de

conservare, presiunile crescande asupra padurilor - habitatul sau principal - sunt o amenintare la adresa speciei si in Romania.

Pierderea sau fragmentarea habitatelor, din cauza dezvoltarii infrastructurii de transport, dar si a celei urbane sau rurale (cum ar fi partii de schi, extinderea intravilanelor si a constructiilor implicit, fara a se lua in calcul costurile din perspectiva pierderii biodiversitatii) sunt principala amenintare la adresa speciei. Fiind omnivori, ursii bruni sunt atrasi de zonele cu acces facil la surse de hrana din zonele populate de oameni, in special acolo unde exista un management defectuos al deseurilor sau unde animalele raman fara hrana din cauza supraexploatarii intensive a resurselor naturale (ciuperci sau fructe de padure).

ROSCI0013-Bucegi(conform planului de management)

Tipul populaţiei speciei :. Populaţie permanentă - sedentară/rezidentă.

Mărimea populaţiei speciei : Pe teritoriul ariei protejate este o prezență constantă, populația rezidentă fiind de 170 -185 indivizi.

Localizare : Specia preferă versanții împăduriți, semne ale prezenței acesteia fiind identificate pe tot teritoriul ariei protejate, chiar și în zona subalpină

ROSCI0102 Leaota(conform planului de management)

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată în aria naturală protejată: În prezent, se poate considera că în aria naturală protejată se găsește o populația aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată :Având în vederea faptul că aria naturală protejată este un coridor de trecere important pentru specie și că nu au fost identificate bârloage pe teritoriul ariei protejate, se estimează un număr de 1,6 indivizi pe teritoriul sitului, raportat la densitatea medie din județul Brașov de 11,74 indivizi/10000 ha. De asemenea, faptul că 81% din semnele de viață ale speciei identificate în teren au fost în afara sitului, iar cele care erau în sit erau foarte aproape de limită, sugerează că densitatea medie din sit este chiar mai mică de un individ. Zona este utilizată ca și coridor de trecere. Nu au fost identificate adăposturi/bârloage în interiorul sitului.

Populația de urs trebuie evaluată pe toată zona Bucegi - Leaota Piatra Craiului pentru a obține un număr real, ROSCI0102 Leaota fiind o zonă importantă de pasaj pentru această specie.

Localizare pe teritoriul ariei protejate: Întreaga suprafață a ariei protejate poate fi utilizată de specie. Habitatele forestiere situate în sectoarele marginale ale sitului au o mare importanță pentru urși.

ROSCI0194-Piatra Cariului (conform planului de management)

Tipul populaţiei speciei :Populaţie permanentă - sedentară/rezidentă.

Mărimea populaţiei speciei :Pe teritoriul ariei protejate este o prezență constantă, populația rezidentă fiind de 10 -15 indivizi.

Localizare :Specia preferă versanții împăduriți, semne ale prezenței acesteia fiind identificate pe tot teritoriul ariei protejate, chiar și în zona subalpină

Imagine. Harta de distributie a Ursus arctos pe suprafata ROSCI0194

Lynx lynx (Ras)

Descriere si identificare: Rasul este cea mai mare pisica din Europa. Animal nocturn, traieste solitar si rareori poate fi vazut de om. Are corpul zvelt si puternic, o inaltime de 60-75 cm si o greutate de 30 kg, iar urechile se prelungesc cu cate un smoc de peri negri. Culoarea blanii este galbui-bruna, iar majoritatea rasilor au pete rosii si chiar negre pe spate, pe partile laterale si mai ales pe picioare. Rasul are picioarele relativ lungi si puternice, terminate cu gheare retractile. Urma sa lasata in noroi sau zapada este inconfundabila: cele 4 degete si calcaiul formeaza un desen rotund, cu un semn mic, suplimentar, in spate. Auzul si vazul sunt simturile sale cele mai acute.

Habitat: Rasul este simbolul pradatorului prin excelenta. Prefera padurile de conifere, cu suprafete mari si cat mai departe de asezarile omenesti. Isi face culcusul in scorburile copacilor batrani, in crapaturile stancilor sau foloseste galeriile bursucilor. In general, pradatorii mentin vigoarea speciilor din padure prin eliminarea, mai ales, a animalelor slabe, bolnave sau batrane, dar rasul ataca fara exceptie. Felul prazii sale depinde de zona geografica unde traieste.

Populatie: Rasul este raspandit in Scandinavia, Europa Centrala si de Est si pe o arie imensa in Asia (padurile Siberiei si Asia Centrala). La noi in tara este raspandit mai ales in padurile Carpatilor Orientali, dar si in Muntii Apuseni. In baza observatiilor directe si a accidentelor pe sosele, s-a observat ca rasul a coborat si in zonele de deal, chiar si la campie, precum si in apropierea asezarilor omenesti. La noi in tara traiesc cam 2.000 de rasi, dar estimarile sunt dificil de facut din cauza vietii lor retrase. Este posibil ca numarul lor sa fie mai mare.

Ecologie: La noi rasul prinde caprioare (jumatate din hrana), iepuri, capre negre, cerbi, mistreti, jderi, parsi si alte rozatoare sau pasari precum cocosul de munte si bufnita.

Rasul practica vanatoarea pasiva, adica asteapta vanatul pe stanci sau in copaci si se arunca asupra lui. Uneori foloseste si urmarirea discreta. Foarte rar mananca animale moarte sau domestice (precum oile). Prada este tarata cateva sute de metri de la locul uciderii si consumata sau ingropata in zapada. Teritoriul de actiune al unui ras poate ajunge pana la 500 km².Imperecherea are loc intre lunile ianuarie-martie si femela fata o singura data pe an, de obicei 2-3 pui, in perioada mai-iunie. Puii se nasc orbi si fara blana si sunt alaptati aproape jumatate de an. Chiar daca este solitar, masculul aduce hrana mamei si puilor in primele luni de la nasterea lor. Un ras traieste in jur de 15 ani.

Masuri de management la nivel national: In perimetrul ariei naturale protejate specia este comuna si prezinta o distributie larg raspandita. Starea de conservare globala a speciei in cadrul ariei naturale protejate este evaluata ca fiind favorabila.

Localizare pe teritoriul ariei protejate

ROSCI0013-Bucegi(conform planului de management)

Tipul populaţiei speciei :Populaţie permanentă - sedentară/rezidentă.

Mărimea populaţiei speciei : Pe teritoriul ariei protejate este o prezență constantă, populația rezidentă fiind de 27 -34 indivizi.

Localizare : Specia preferă versanții împăduriți, semne ale prezenței acesteia fiind identificate pe tot teritoriul ariei protejate, chiar și în zona subalpină

ROSCI0102 Leaota(conform planului de management)

Având în vederea faptul că aria naturală protejată este un coridor de trecere important pentru specie și că nu au fost identificate adăposturi pe teritoriul ariei protejate, s-a estimat un număr mai mic de 3 indivizi, pe teritoriul sitului, aflați în pasaj care pot intra în ROSCI0102 Leaota. Chiar și la o densitate ridicată a populației de râs, etimată de 1,8 individ/10000 ha caracteristică în județul Brașov ar însemna numai 0,2 râși/teritoriul sitului în mod natural.

Populația de râs trebuie evaluată pe toată zona Bucegi - Leaota - Piatra Craiului pentru a obține un număr real, situl Leaota fiind o zonă de pasaj pentru această specie. Localizare pe teritoriul ariei protejate Întreaga suprafață a ariei protejate poate fi utilizată de specie. Habitatele forestiere situate în sectoarele marginale ale sitului au o mare importanță pentru această specie

Imagine. Harta de distributie a Lynx lynx pe suprafata ROSCI0102-Leaota

Imagine. Harta de distributie a Lynx lynx pe suprafata ROSCI0194

ROSCI0194-Piatra Cariului (conform planului de management)

Tipul populaţiei speciei :Populaţie permanentă - sedentară/rezidentă.

Mărimea populaţiei speciei :Pe teritoriul ariei protejate este o prezență constantă, populația rezidentă fiind de 8 -10 indivizi.

Localizare :Specia preferă versanții împăduriți, semne ale prezenței acesteia fiind identificate pe tot teritoriul ariei protejate, chiar și în zona subalpină

1193 Bombina variegata (buhai de baltă cu burtă galbenă)

Aspecte privind ecologia și etologia speciei: buhaiul de baltă cu burtă galbenă ocupă orice ochi de apă, preponderent bălţi temporare, putându-se reproduce inclusiv în denivelări ale solului ce conţin sub un litru de apă, spre deosebire de specia Bombina bombina, care preferă bălţile mai mari din lunca sau valea apelor curgătoare. Este puţin pretenţioasă în alegerea habitatului, fiind găsită în bălţi temporare sau permanente, curate sau poluate, cu sau fără vegetaţie, mlaştini, pâraie cu curs mai lin, izvoare, zone mlăştinoase cu ochiuri mici de apă. Pe perioadele de secetă se ascunde în locuri umede până la primele ploi. Specia poate fi întâlnită aproape pretutindeni unde găseşte un minim de umiditate, de la 150 m până la aproape 2.000 m altitudine.

Este o specie cu activitate atât diurnă cât şi nocturnă, preponderent acvatică, extrem de tolerantă şi rezistentă. Este sociabilă, foarte mulţi indivizi de vârste diferite putând           convieţui în bălţi mici. Se reproduce de mai multe ori în cursul verii. Ouăle se depun în grămezi mici sau izolat, fixate de plante sau direct pe fundul apei. Este rezistentă la condiţii dificile de mediu şi longevivă, iar secreţia toxică a glandelor dorsale o protejează foarte bine de eventualii prădători. De aceea aproape orice ochi de apă din cadrul arealului este populat de această specie care poate realiza aglomerări impresionante de indivizi în bălţi mici. Poate rezista şi în ecosisteme foarte poluate. Se deplasează bine pe uscat putând coloniza rapid noile bălţi apărute. Este printre primele specii de amfibieni ce ocupă zonele deteriorate în urma activităţilor umane (defrişări, construcţii de drumuri eT.conservare.) unde se formează bălţi temporare.

Distribuţie: specia este răspândită în vestul şi centrul Europei cu excepţia peninsulei Iberice, Marii Britanii şi Scandinaviei. Limita estică a arealului este reprezentată de Polonia, vestul Ucrainei, România, Bulgaria şi Grecia.

În România este prezentă pretutindeni în zonele de deal şi munte. Nu este prezentă în Dobrogea, Bărăgan, sudul Moldovei, Olteniei și Munteniei.

Efective populaţionale: este una din cele mai abundente specii de amfibieni, deoarece beneficiază de orice ochi de apă disponibil pentru reproducere. Indivizii se caracterizează printr-o longevitate ridicată şi toleranţă sporită la o varietate mare de impacte antropice.

Relevanţa sitului pentru specie:

Conform datelor furnizate de draftul Planului de management integrat al Parcului Natural Bucegi și al sitului de importanță comunitară ROSCI0013 Bucegi, în perimetrul ariei naturale protejate nu a fost estimat un efectiv populațional.

În aria protejată este probabil răspândită, în număr mare, în regiuni întinse din sit, fiind observată mai ales in zona carierei Lespezi.

Starea globală de conservare a speciei în cadrul sitului Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi a fost evaluată ca fiind favorabilă.

Efectul implementării planului asupra speciei: minor și nesemnificativ în condițiile respectării măsurilor de diminuare a impactului propuse în studiul de evaluare adecvată.

Localizare pe teritoriul ariei protejate

ROSCI0013-Bucegi(conform planului de management)

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată. Populaţie permanentă, rezidentă.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată. În aria protejată populația speciei nu este estimată din punct de vedere al numărului de exemplare. Localizare pe teritoriul ariei protejate.

În aria protejată este probabil răspândită, în număr mare, în regiuni întinse din parc,observată mai ales in zona cariera Lespez

ROSCI0102 Leaota(conform planului de management)

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată: Populaţie permanentă - sedentară/rezidentă.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată: Prezența speciei și numărul exemplarelor depinde de formarea de bălți temporare de la marginea traseelor sau în preajma izvoarelor putând ajunge în anii ploioși până la 5000 exemplare.

Localizare pe teritoriul ariei protejate :Specia este prezentă în bălțile temporare de la marginea traseelor sau în bălțile formate în preajma izvoarelor, mai ales în zona de pe marginea drumului forestier ce porneşte din direcţia localităţii Podu Dâmboviţei şi ajunge în vârf la stâna Sântilia, urmând pârâul Valea Cheii. Prezența speciei în interiorul ariei protejate depinde de formarea de bălți temporare, utilizate în primul rând pentru reproducere

ROSCI0194-Piatra Cariului (conform planului de management)

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

Populaţie permanentă, rezidentă

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată

În aria protejată populația speciei este este cuprinsă în intervalul 5000-10000 de exemplare.

Localizare pe teritoriul ariei protejate

În aria protejată buhaiul de baltă cu burta galbenă a fost observat la Gura Bârsei, la confluența Bârsa Mare - Bârsa Fierului, Șpirlea, Plaiul Foii, Prăpăstiile Zărneștilor, Valea Vlădușca, Măgura, Cheile Dâmboviței - Sătic, Cheile Cheii, Cheile Dâmbovicioarei, Cheile Brusturetului, Valea cu Apă, Valea Seacă. Este probabil răspândită, în număr mare, în regiuni întinse din parc. Se constată o dinamică multianuală negativă, cel puțin la nivel local.

Imagine. Harta de distributie a Bombina variegata pe suprafata ROSCI0194

Barbastella barbastellus (liliac carn)

Aspecte privind ecologia si etologia speciei: aceasta specie face parte din familia liliecilor cu nasul neted si este usor de recunoscut datorita urechilor imbinate la baza.

Adaposturile de vara ale liliacului carn sunt reprezentate de scorburile arborilor, unde femelele formeaza colonii mici, iar foarte rar coloniile de reproducere sunt mixte, impreuna cu masculii. Reproducerea are loc toamna, cu continuare in adaposturile de hibernare, iar fecundarea primavara. Gestatia dureaza 60 de zile. Femelele gestante formeaza colonii maternale cu cate 10-15 de exemplare intr-un adapost. Coloniile de nastere schimba frecvent adaposturile folosite, aspect ce conduce la dificultati in ceea ce priveste identificarea acestor colonii si evaluarea numarului de exemplare. Nasc 1-2 pui, iar maturitatea sexuala este atinsa la varsta de doi ani. Durata de viata este de cel mult 23 de ani. Nu alcatuiesc colonii numeroase si obisnuiesc sa se asocieze cu liliecii pitici, impreuna cu care pot intra in colonii de 5.000-8.000 de indivizi. Hiberneaza in perioada noiembrie-aprilie in adaposturi subterane, pesteri, galerii de mina, pivnite sau scorburi de copaci. Vara, ies din adaposturi dupa asfintitul soarelui si vaneaza insecte pana in zori, cu scurte perioade de pauza pentru consumarea prazii si odihna. Ocazional intreprind migratii pe distante de pana la 300 km. Indivizii din aceasta specie se adapostesc in pesteri, fisuri de stanci, scorburi si pe sub scoarta arborilor, dar patrund si in locuinte, cautand locuri intunecoase, cum ar fi camari, pivinite, poduri. Hrana este constituita din diverse specii de insecte. Se hraneste aproape in exclusivitate cu fluturi nocturni de talie mica.

Distributie: din Anglia si tot vestul Europei pana in Caucaz, Crimeea, Turcia, insulele mediteraneene, Maroc, Insulele Canare si posibil in Senegal. Specia lipseste din centrul si Sudul spaniei, din Creta si Cipru. In Romania liliacul carn este o specie

predominant silvicola, raspandita in zona montana a lantului Carpatic, in Carpatii Orientali si cei Meridionali, precum si in sud-vestul Romaniei, pana la 1100 m altitudine.

Efective populationale: efectivul national este estimat la circa 3.500 indivizi (Cartea rosie a vertebratelor).

ROSCI0194-Piatra Craiului (conform planului de management)

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată

În aria protejată populația speciei este este cuprinsă în intervalul 10-50 de exemplare.

Localizare pe teritoriul ariei protejate

Este o specie rară în perimetrul Parcului Național Piatra Craiului, nefiind identificată decât în vecinătatea Peșterii Urșilor/Colțul Surpat și în Peștera Liliecilor din satul Peștera

ROSAC 0194 - Piatra Craiului

Rhinolophus ferrumequinum

Distribuţia speciei în Europa şi în România: Aria de distribuţie a speciei se întinde între coasta europeană a Mării Mediterane până nordul Franței, Elveției, Italiei, Slovaciei și Ucrainei. Limita estică trece în vestul Ucrainei, până la Marea Neagră. Este foarte slab reprezentat în centrul Europei (Germania, statele Benelux, Cehia, Austria). Prezent și în sudul Marii Britaniei
Liliacul mare cu potcoavă este una dintre cele mai răspândite specii la nivel național, România numârându-se între țările cu cele mai semnificative populații din Europa. Semnalări ale speciei există din aproape toate regiunile ţării, însă cele mai importante populaţii trăiesc în zonele carstice din vestul și sud-vestul țării, precum şi din Dobroge

Liliacul mare cu potcoavă necesită un mozaic de habitate cu structură variată, incluzând păduri de foioase, păşuni, livezi, legate între ele de structuri lineare, şiruri de arbori, garduri vii.
Păşunatul contribuie în mod semnificativ la creşterea cantităţii surselor de hrană disponibile pentru specie, prin prezenţa coleopterelor din familia Scarabaeidae. Pădurile mature de foioase şi cele de luncă joacă de asemenea un rol foarte important pentru supravieţuirea speciei. Hrana constă în primul rând din coleoptere coprofage şi fitofage din familia Scarabaeidae (Geotrupes, Aphodius, Melolontha) şi lepidoptere de talie mare. Ca şi în cazul celorlalte specii de lilieci compoziţia hranei se schimbă pe parcursul unui an, astfel în anumite perioade a anului poate consuma şi diptere, himenoptere, trihoptere şi păianjeni în cantitate semnificativă. Zborul este lent şi în general vânează aproape de sol sau de vegetaţie.
Vara se adaposteşte in peşteri, mine parasite sau cladiri; hiberneaza in primul rand in adaposturi subterane, in general, la temperaturi de peste 7°C. Poate forma colonii de peste o mie de exemplare, uneori impreuna cu alte specii

ROSCI0194-Piatra Craiului (conform planului de management)

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

Populaţie permanentă - sedentară/rezidentă.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată În aria protejată populația speciei este este cuprinsă în intervalul 100-500 de exemplare.

Localizare pe teritoriul ariei protejate -Este o specie relativ larg raspândită pe teritoriul Parcului Național Piatra Craiului, fiind identificată în peșterile: Stanciului, Liliecilor (sat Peștera), Uscată din Valea Rea, din Diaclaza, Padina Calului, Hoților, Dâmbovicioara. Are însă populații mici, alcătuind colonii de doar 4 - 15 indivizi

ROSPA0165-PIATRA CRAIULUI

Aegolius funereus

Minuniţa este caracteristică și comună zonelor împădurite de conifere, dar este prezentă și în cele de amestec cu foioase. Mărimea este asemănă toare cucuvelei (Athene noctua). Adulţii de sexe diferite au o înfăţișare similară. Este o specie care se hrănește cu rozătoare, veveriţe, păsări și insecte mai mari. Ingluviile regurgitate au dimensiunea medie de 22 x 12 mm. Longevitatea maximă cu noscută în sălbăticie este de 16 ani, dar trăiește în medie 3-11 ani. Este solitară și vânează în special noaptea, uneori și la răsăritul sau la apusul soare lui. Este o specie sedentară ce depinde de copaci și teritorii împădurite pentru fiecare dintre aspecte le vieţii sale: înnoptare, cuibărit sau hrănire (pân dindu-și prada în așteptare pe crengi). Atinge maturitatea sexuală după primul an. Masculii apără un teritoriu de hrănire relativ mic, cuprins între 1 și 5 km2. Ei atrag femelele în timpul nopților de primăvară timpurie prin tr-o serie rapidă de 6-10 fluierături joase, care se aud de la o distanţă de peste 3 km, și prin zboruri executate în apropierea femelei. Dacă o femelă devine interesată, inspectează cuibul oferit și dacă îl acceptă se formează perechea, care este în general monogamă. Perioada ritu alului nupţial variază între 2 și 6 săptămâni în cazul unei perechi. Alege frecvent pentru creșterea puilor cuiburi părăsite de ciocănitoare neagră. În aceste cavi tăți femela depune 3-6 ouă în perioada cuprin să între martie și iunie. Dimensiunea medie a unui ou este de 32 x 27 mm. Incubaţia durează în medie 26-29 de zile și este asigurată de către femelă, care este hrănită în tot acest timp de că tre mascul. Puii devin zburători la 30-36 de zile, însă sunt îngrijiţi până la 4-6 săptămâni de către părinţi. Uneori, în anii cu hrană abundentă, sunt depuse două ponte. Ocupă frecvent și adăpos turile artificiale instalate în habitatul propice reproducerii speciei.

AMENINțĂRI

§ Modificarea, fragmentarea și pierde rea habitatului.

§ Managementul defectuos al pădurii.

§ Incendiile în pădure.

§ Poluarea.

§ Folosirea otrăvurilor.

Măsuri De Conservare Necesare

§ Interzicerea noilor proiecte urbane, incluzând așezările împrăștiate în habitatele de pădure importante pentru specie.

§ Interzicerea realizării noilor infrastructuri liniare care fragmentează habitatele de pădure.

§ Interzicerea noilor activități de exploatare (cariere, mine) în păduri și în zonele de tampon și evaluarea necesității de limitare a activităților în derulare aprobate.

§ Potrivirea lucrărilor silvice cu biologia speciei pentru a evita perturbarea ei în perioadele critice (reproducere).

§ Interzicerea construirii noilor drumuri forestiere cu excepția celor pentru care nu există alternative și care sunt necesare pentru prevenirea incendiilor. Construirea acestora necesită justifi care și studiu de evaluare a impactului.

§ Menținerea și creșterea extinderii pădurilor native, urmărindu-se nivelul cel mai ridicat de diversitate structurală și de specii, în conformitate cu necesitățile ecologice la majoritatea speciilor.

§ Menținerea a cel puțin 30 de copaci pe hectar corespunzătoare cuibăririi în scorbura acestora (se iau în considerare starea de degradare, diametrul, prezența anterioară a scorburilor și specia arborelui).

§ Reducerea folosirii insecticidelor și a erbicidelor.

§ Interzicerea folosirii chimicalelor pentru controlul rozătoarelor.

§ Instalarea de cuiburi artifi ciale.

§ Inventarierea zonelor de reproducere actuale și potențiale.

§ Identifi carea zonelor de migrație, hrănire și aglomerare importante pentru conserva rea speciei.

§ Promovarea studiilor referitoare la diverse aspecte ale biologiei speciei, inclusiv ale parametrilor demografici.

Dendrocopos leucotos

În România poate fi considerată o specie specia lizată pe pădurile de foioase din regiuni colinare și muntoase. Preferă pădurile compuse din fag (Fagus sp.), mesteacăn (Betula sp.), paltin (Acer sp.), frasin (Fraxinus sp.), ulm (Ulmus sp.), plop (Populus sp.). Deseori este prezent în păduri mix te, uneori și în păduri de conifere. De cele mai multe ori cuibărește pe versanţii sudici ai dea lurilor și ai munţilor, dar și în pădurile de galerie situate de-a lungul pâraielor dominate de specii de copaci cu esenţă moale. Astfel, specia poate fi întâlnită de la altitudini joase, începând cu 400 m, unde cuibărește în păduri de foioase, până în zonele montane, la 1.800 m, unde cuibărește în păduri bătrâne de fag sau de amestec. Hrana este alcătuită mai ales din insecte, în principal din lar vele care trăiesc în trunchiul copacilor. Mănâncă și omizi, furnici, iar uneori se hrănește și cu alune și fructe de pădure. Când se simte ameninţa tă, adoptă o poziţie întinsă a corpului și a capu lui, în general pe partea ascunsă a trunchiului. Longevitatea cunoscută este de 15 ani și 9 luni. Deși majoritatea speciilor europene de ciocăni toare sunt puţin sociale, ciocănitoarea cu spate alb pare a fi cea mai solitară. Fiecare dintre cele două sexe este teritorial și, în afara sezonului de cuibărit, își apără teritoriile de hrănire. În sezo nul de reproducere este foarte teritorială, intrușii sunt alungaţi agresiv. Este o specie monogamă. Femelele sunt atrase de darabana masculilor, care poate fi auzită începând cu luna martie. Perechea efectuează zboruri nupţiale care constau în goane aeriene, zboruri demonstrative, posturi nupţiale etc. În această perioadă ambele sexe sunt foar te zgomotoase. Masculul excavează câteva noi cavităţi în fiecare primăvară, însă cele mai multe rămân neterminate. Femela contribuie la finali zarea excavaţiei care este aleasă pentru cuibărit. Cuiburile mai vechi sunt folosite arareori. Deși ca vităţi pot fi realizate în trunchiuri vii sau moarte, toţi copacii folosiţi au lemnul din interior descom pus. Cele mai multe cavităţi sunt prezente în ar bori cu esenţă moale. Înălţimea la care este așezat cuibul variază între 5 și 32 m. În general cuiburi le acestei specii sunt localizate la o înălţime mai mare decât a oricărei alte specii europene de cio cănitoare. Teritoriul de cuibărit este cel mai mare dintre cele ale speciilor europene de ciocănitoare, de până la 3,5 km2. Cele 3-5 ouă sunt incubate de ambele sexe, timp de 14-16 de zile, masculul clo cind mai ales în timpul nopţii. Puii sunt îngrijiţi de ambii părinţi, iar dezvoltarea lor durează 24-28 de zile. După ce părăsesc cuibul, puii nu mai sunt hrăniţi de părinţi. Adulții înnoptează în scorburi, în sezonul de reproducere împreună cu puii, sau într-o scorbură separată, excavată special pen tru odihnă

Dryocopus martius

Descriere. Ciocanitoarea neagra este larg raspandita in padurile de foioase, de amestec si conifere, cu arbori ajunsi la maturitate. Este cea mai mare ciocanitoare din Europa, avand dimensiuni apropiate de cele ale unei ciori. Lungimea corpului este de 40 - 46 cm si o greutate de 250 - 370 g. Anvergura aripilor este de circa 67 - 73 cm. Masculul este dificil de deosebit de femela desi are intreg crestetul rosu spre deosebire de femela care are pata rosie doar in partea din spate a crestetului capului. Penajul este negru. Se hraneste cu insecte si larvele acestora de sub scoarta arborilor.

Longevitatea cunoscuta este de 14 ani.

Localizare si comportament. Este o specie prezenta in cea mai mare parte a continentului european. Spre deosebire de restul speciilor de ciocanitori al caror zbor este ondulatoriu, ciocanitoarea neagra are un zbor continuu asemanator cu cel al alunarului sau al gaitei. Realizeaza excavatii mari in arborii batrani si uscati atat pentru odihna cat si pentru cuibarit. Inaltimea la care este realizata cavitatea pentru cuib variaza intre 4 - 25 m. Diametrul intrarii variaza intre 8 - 11 cm, iar adancimea cavitatii sapate in interiorul arborelui variaza intre 37 - 60 cm. Timpul necesar pentru realizarea unei asemenea excavatii poate ajunge si la cateva saptamani. Este considerata o specie cheie in zonele impadurite, asigurand spatii de cuibarit pentru multe specii de pasari si mamifere. Prin controlul exercitat asupra populatiilor de insecte de sub scoarta, protejeaza copacii. Bate frecvent darabana, iar ciocaniturile (15 - 20 pe secunda) dureaza circa 3 secunde. In timpul sezonului de cuibarit bate darabana si de cateva sute de ori pe zi. Ambele sexe bat darabana, insa masculii o fac mult mai frecvent. Darabana acestei specii este cea mai puternica si se aude de la o distanta de circa 3 km. Doar ciocanitorile bat darabana si este o forma de comunicare prin care isi anunta prezenta si isi revendica teritoriul. Este o specie monogama cel putin pentru un sezon de cuibarit. Foloseste un teritoriu ce variaza intre 100-400 ha. Este o specie sedentara.

Populatie. Populatia europeana este relativ mare si cuprinsa intre 740000 - 1400000 perechi. Specia s-a mentinut la un nivel stabil in perioada 1970 - 1990. Aceasta stare este mentinuta si in prezent, desi in unele tari s-a inregistrat un anume declin. Populatii mai mari se inregistreaza numai in Rusia si Belarus.

Amenintari si masuri de conservare. Degradarea habitatelor si reducerea locurilor de cuibarit prin eliminarea arborilor maturi, a lemnului mort pe picior din paduri si a copacilor scorburosi. Un management prietenos al padurilor pentru speciile caracteristice acestui tip de habitat este necesar si urgent.

Ficedula parva

Muscarul mic preferă pădurile bătrâne de peste 100 de ani, care au o cantitate mare de lemn mort și un strat de arbuști redus. Specia evită pădurile tinere de sub 44 de ani. În România clocește în re giunile mai înalte ale munților Carpați, unde este găsit în pădurile de foioase sau de amestec, în zo nele umbroase, puțin umede. Deși este destul de comună, din cauza faptului că este o pasăre dis cretă și sperioasă, este greu de observat. Atinge maturitatea sexuală după un an. Este o specie cu o dietă predominant de natură animală, dominată de insecte, pe care le captu rează din zbor. De asemenea, prinde frecvent și omizi de pe frunzele copacilor și foarte rar cule ge fructe de pădure de mici dimensiuni. Sosește din cartierele de iernare în luna aprilie. Este o specie teritorială și monogamă. Cuibul este alcătuit din mușchi, iarbă și frunze și este situat de obicei în scorbura unui copac sau în scobitura unei clădiri; mai rar poate fi amplasat în tufișuri. Este construit la o înălţime de 1-4 m, în cele mai multe cazuri de către femelă. Aceasta depune în mod obișnuit 4-7 ouă de culoare al bicioasă-verzuie sau maronie, pătate cu maro. Incubaţia pontei durează între 12 și 15 de zile și este asigurată de către femelă, care este hrănită în tot acest timp de către mascul. Puii sunt hră niţi în special cu insecte de către ambii părinţi și devin zburători după 11-15 zile de la eclozare. Este depusă o singură pontă pe an și de obicei perechea folosește același teritoriu de cuibărit mai mulţi ani.

Măsuri de conservare necesare

§ Interzicerea oricărui tip de activitate care cauzează alterarea habita telor de hrănire și de reproducere a speciei.

§ Interzicerea noilor proiecte urbane, incluzând așezările împrăștiate în habitatele de pădure importante pentru specie.

§ Interzicerea realizării noilor infrastructuri liniare care fragmentează habitatele de pădure.

§ Interzicerea noilor activități de exploatare (cariere, mine) în păduri și în zonele de tampon.

§ Potrivirea lucrărilor silvice cu biologia speciei, pentru a evita perturbarea ei în perioadele critice (reproducere).

§ Menținerea și creșterea extinderii pădurilor native, urmărindu-se nivelul cel mai ridicat de diversitate structurală și de specii.

§ Promovarea tipurilor de management care favori zează heterogenitatea pădurii.

§ Menținerea a cel puțin 30 de copaci pe hectar pentru cuibărirea speciei în scorbura acestora (se iau în considerare starea de degradare, diametrul, prezența anterioară a scorburilor și specia arborelui).

Glaucidium passerinum

Este o specie caracteristică zonelor împădurite de conifere și păduri mixte mature și cu spaţii deschise din regiunile montane. Este activă în crepuscul, dimineaţa și seara, fiind specia cu cea mai mare perioadă de activitate diurnă dintre bufniţe. Pe distanţe mai lungi zboară ondulato riu, asemenea ciocănitorilor. Iarna depozitează în cavităţi ale copacilor hrana capturată în exces. Longevitatea maximă atinsă în libertate este de 6 ani. Ajunge la maturitate sexuală după un an. Dieta este compusă în special din micromami fere, dar pot vâna și păsări mai mici ori șopârle, lilieci și chiar insecte. Este o specie monogamă și teritorială, la care perechea se menține uneori mai multe sezoa ne de reproducere. În cazul perechilor care se păstrează din anul anterior, masculul începe să cânte pe teritoriul ocupat, iar femela i se alătu ră după scurt timp. Atunci când se formează o nouă pereche, partenerii cântă în duet. Masculul conduce femela de-a lungul teritoriului ocupat și îi arată mai multe locuri pentru cuibărit. De asemenea, masculul îi oferă hrană femelei în perioada ritualului nupţial. Cuibărește de obi cei în scorburi vechi ale ciocănitorilor, aflate în conifere, mesteceni și fagi. Femela depune în mod obișnuit 4-6 ouă de la sfârșitul lunii martie și până la sfârșitul lunii aprilie, cu o dimensiune medie de 29 x 23 mm. Incubaţia durează în jur de 28-30 de zile și este asigurată de femelă, care este hrănită în tot acest timp de către mascul. După eclozare, în primele două săptămâni fe mela rămâne cu puii, pe care îi hrănește cu pra da adusă de mascul. Puii devin zburători la 30 34 de zile, însă mai sunt hrăniţi de femelă încă 1-2 săptămâni de la părăsirea cuibului.

AMENINțĂRI

§ Modificarea, fragmentarea și pierde rea habitatului.

§ Managementul defectuos al pădurii.

§ Incendiile de pădure.

§ Poluarea

MĂSURI DE cONSERvARE NEcESARE

§ Interzicerea noilor proiecte urbane, incluzând așezările împrăștiate în habi tatele de pădure importante pentru specie.

§ Interzicerea realizării noilor infrastructuri liniare care fragmentează habita tele de pădure. § Interzicerea noilor activități de exploatare (cariere, mine) în păduri și în zonele de tampon și evaluarea necesității de limitare a activităților în deru lare aprobate.

§ Potrivirea lucrărilor silvice cu biologia speciei pentru a evita perturbarea ei în perioadele critice (reproducere).

§ Interzicerea construirii noilor drumuri forestiere cu excepția celor pentru care nu există alternative și care sunt necesare pentru prevenirea incendiilor.

§ Menținerea și creșterea extinderii pădurilor native, urmărindu-se nivelul cel mai ridicat de diversitate structurală și de specii.

§ Menținerea a cel puțin 30 de copaci pe hectar pentru cuibărirea în scorbura acestora (se iau în considerare starea de degradare, diametrul, prezența anterioară a scorburilor și specia arborelui).

§ Reducerea folosirii insecticidelor și a erbicidelor.

§ Interzicerea folosirii chimicalelor pentru controlul rozătoarelor.

§ Instalarea de cuiburi artifi ciale.

§ Inventarierea zonelor de reproducere actuale și potențiale.

Picoides tridactylus

În regiunile boreale cuibărește în taiga, de multe ori în zonele mlăștinoase ale acestor păduri. În regiunile temperate (la fel ca în România) este o specie montană, preferând pădurile bătrâne de conifere, dar o putem întâlni și în pădurile subalpine de mesteacăn, cele două tipuri de ha bitate fiind ocupate de două subspecii distincte. Prezenţa și abundența speciei depind de canti tate lemnului mort în habitate, deci sunt influ ențate semnificativ de practicile silvice. Preferă zonele de pădure cu pante abrupte. Pentru cui bărit alege porţiunile mai deschise de pădure, de exemplu cu căderi de copaci cauzate de vânt sau de avalanșe. Este o specie predominant soli tară, teritorială pe tot parcursul anului. Dacă se simte ameninţată, își ridică penele creștetului și scoate sunete de alarmă sau se ascunde în spa tele copacilor. Este o specie sedentară. Atinge în libertate longevitatea maximă de 11 ani și 2 luni. Mănâncă predominant insecte, larvele și adulţii coleopterelor xilofage. Consumă, de asemenea, insecte din mușchi și licheni, furnici și larvele lor din mușuroaie, omizi, muște, viespi sau păian jeni. Se hrănește pe copacii morţi și vii, în timpul iernii la înălţimi mai mici. De multe ori poate fi observată hrănindu-se cu seva copacilor. Urmele circulare ale ciocănirii pe trunchiul copacilor sunt caracteristice hrănirii la această specie. Este monogamă, de multe ori perechile rămâ nând împreună și în afara sezonului de reprodu cere. Teritoriile sunt marcate prin darabană, care se poate auzi mai ales dimineaţa devreme, uneori și toamna. Se pare că în manifestările teritoriale masculii nu tolerează alți masculi, iar femelele alte femele, fiind însă indiferenți față de indivizi care aparțin la celălalt sex. Când un rival pătrunde în teritoriu, pasărea adoptă o postură ameninţă toare cu gâtul întins și cu ciocul ridicat, care este de multe ori acompaniat de legănatul capului. Femelele sunt atrase de darabană, care durează circa 1,3 secunde, având în acest timp un număr de 14-26 de lovituri. Comportamentul nupţial constă în zboruri alcătuite din goane aeriene, în legănatul capului, în „duete“ de darabană „cânta te“ după apus de soare. Teritoriul de cuibărit pen tru o pereche este de circa 70 ha de pădure de co nifere. În fiecare an perechea lucrează împreună la excavarea unui cuib. Scorburile sunt realizate în special în copaci morți, la o înălțime care variază între 1 și 10 m. Intrarea în cuib este rotunda sau ovală și are un diametru de 4,5-5 cm, fiind am plasată în general spre sud. Cele 3-7 ouă albe sunt depuse în luna mai. Incubarea durează 14 zile și este efectuată de ambele sexe. Puii sunt îngrijiţi în egală măsură de ambii părinţi timp de 22-25 zile. În primele săptămâni cuibul este păzit rigu ros. După această perioadă, puii fiind deja mari ies din cuib și stau împreună pe o creangă în apropi erea acestuia; în caz de pericol toţi se înghesuie în scorbură. Ei devin independenţi la vârsta de apro ximativ 30 de zile, în tot acest timp rămânând în preajma părinților

Tetrao urogallus

Cocoșul de munte preferă molidișurile mature dar nu foarte dese, cu subarboret și strat ierbos, care este format îndeosebi de afin (Vaccinium mytri llus) și merișor (Vaccinium vitis-idaea), aflat în apropierea unor surse de apă. Specia este prezen tă în intervalul altitudinal de 800 - 1.800 m. Evită pădurile de foioase pure. Iarna preferă arboretele pure de rășinoase, adăpostite de vânt, luminozita te. Este o pasăre sedentară, care în iernile mai gre le coboară la altitudini mai mici unde poate găsi hrana necesară. Longevitatea maximă înregistra tă în sălbăticie este de 18 ani. Atinge maturitatea sexuală la vârsta de 1 an, însă masculii ajung să se împerecheze abia la vârsta de trei ani, atunci când este atinsă și maturitatea socială. Se hrănește culegând hrana de pe sol, rareori scormonește. Iarna taie acele și lujerii din coroa na arborilor, producând astfel un sunet forfecar. Hrana este mai ales de origine vegetală. În tim pul rotitului predomină în dietă acele, mugurii și lujerii de molid, jneapăn sau ienupăr, dar consu mă și mugurii și lujerii de mesteacăn, specii de Vaccinium, etc. Pe măsura dezvoltării stratului ierbos, încetează consumul de ace de rășinoa se, iar spre toamnă crește ponderea fructelor și semințelor, în special celor de afin, merișor, rug, măceș, soc, etc. Iarna consumă ace, muguri de foioase, frunze de iederă, lujeri de afin. Rareori consumă nevertebrate și vertebrate mici. În că utarea hranei, păsările intră în rariști, tăieturi de pădure, arborete de mesteacăn, turbării sau urcă până în tufărișurile subalpine. Este o specie poligamă. Jocurile nupțiale și îm perecherea are loc pe suprafețe restrânse ale pă durii, în așa numitele „locuri de rotit”, din luna aprilie până la începutul lunii mai. După împe rechere, în luna mai, femela depune o pontă formată din 5 - 12 ouă într-un cuib rudimentar căptușit cu puțină vegetație, care este amena jat pe sol. Ouăle sunt de culoare brun – gălbuie, cu pete mici, rotunjite brun - întunecate și brun – roșcate. Incubația durează 26 - 29 zile și este asigurată numai de către femelă.. Puii sunt ni difugi, cu puf galben - arămiu deschis pe burtă, capul și gâtul arămii - gălbui, iar spatele aco perit de dungi mai închise la culoare. Puii sunt îngrijiți doar de femelă și hrăniți în primele luni preponderant cu insecte, în special larve și pupe de furnici. Ei rămân împreună cu femela până în luna septembrie. Specia depune o singură pontă într-un sezon de reproducere.

Amenințări

§ Modificarea, fragmentarea și pierde rea habitatului.

§ Managementul defectuos al pădurii.

§ Incendii de pădure

§ Poluare.

§ Vânătoare și braconaj.

§ Perturbarea datorată altor activități antropogene.

Măsuri de conservare necesare

§ Interzicerea noilor proiecte în habitatele de pădure importante pentru specie.

§ Programarea lucrărilor silvice ținând cont de biologia speciei pentru a se evita perturbarea acesteia în perioadele critice (reproducere).

§ Crearea / îmbunătățirea planurilor de management în vederea creșterii calității habitatului.

§ Menținerea și creșterea extinderii pădurilor native.

§ Promovarea tipurilor de management care favorizează heterogenita tea pădurii.

§ Menținerea stratului subarbustiv în pădurile exploatate.

§ Limitarea creșterii animalelor la nivele care nu afectează structura pădu rilor și regenerarea copacilor și a vegetației de sub copaci.

§ Reducerea folosirii insecticidelor și erbicidelor în fondul forestier.

§ Stoparea vânătorii și a braconajului.

§ Reglementarea turismului și a altor activități antropice în zonele critice în timpul celor mai sensibile perioade (reproducere și creșterea puilor).

§ Determinarea densității optime a ungulatelor compatibile cu conservarea speciei

- 4.2.3 Localizarea şi suprafaţa unităților amenajistice ce se suprapun peste ariile naturale de interes comunitar ROSCI0013 Bucegi, ROSCI0102 Leaota, ROSCI0194 Piatra Craiului, ROSPA0165 Piatra Craiului și Rezervația Științifică Monument al Naturii RONPA0254- Cheile Zărneștilor.

Localizarea, suprafaţa, categoriile funcţionale şi lucrările propuse pentru unităţiile amenajistice ce se suprapun peste R ROSCI0013 Bucegi, ROSCI0102 Leaota, ROSCI0194 Piatra Craiului, ROSPA0165 Piatra Craiului și Rezervația Științifică Monument al Naturii RONPA0254- Cheile Zărneștilor din suprafata Amenajamentului Silvic sunt prezentate în tabelul următor:

| Unitatea amenaji- tica | Supra fata (ha) | Sup | Gr funct. | Lucrari propuse | Impactul lucrărilor propuse prin amenajament |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 29,14 | E | 1-6G5Q |  |  |
| 10 A | 6,89 | A | 1-6H5Q | Rarituri, Rarituri | Impact semnificativ |
| 10 B | 5,81 | A | 1-6H5Q | Rarituri, Rarituri | Impact semnificativ |
| 101 | 4,48 | M | 1-6C5Q5R | TAIERI DE CONSERVARE, ajutorarea reg.naturale, ingrijirea semintisului | Impact semnificativ |
| 102 | 1,35 | M | 1-6C5Q5R | t. Igiena | Impact semnificativ |
| 103 | 7,56 | E | 1-6A2A5Q |  |  |
| 104 | 5,12 | E | 1-6A2A5Q |  |  |
| 105 | 6,15 | E | 1-6A2A5Q |  |  |
| 106 | 6,85 | E | 1-6A2A5Q |  |  |
| 107 | 5,83 | E | 1-6A2A5Q |  |  |
| 108 | 5,89 | E | 1-6A2A5Q |  |  |
| 109 | 10,45 | E | 1-6A5Q5R |  |  |
| 11 A | 6,17 | A | 1-6H5Q | Rarituri , Rarituri | Impact semnificativ |
| 11 B | 6,54 | A | 1-6H5Q | T.IGIENA( T.CRANG DEC II) | Impact semnificativ |
| 11 C | 2,37 | A | 1-6H5Q | Rarituri | Impact semnificativ |
| 11 D | 2,67 | A | 1-6H5Q | degajari,curatiri | Impact nesemnificativ |
| 110 | 8,79 | E | 1-6A2A5Q |  |  |
| 111 A | 7,71 | E | 1-6A2A5Q |  |  |
| 111 B | 5,03 | E | 1-6A2A5Q |  |  |
| 111 C | 1,65 | E | 1-6B5Q5R |  |  |
| 112 | 3,25 | E | 1-6B5Q5R |  |  |
| 113 | 12,83 | E | 1-6A5Q5R |  |  |
| 114 | 5,96 | E | 1-6B5Q5R |  |  |
| 12 | 10,91 | A | 1-6H5Q | Rarituri | Impact semnificativ |
| 13 | 10,36 | A | 1-6H5Q | Rarituri | Impact semnificativ |
| 14 A | 19,33 | A | 1-6H5Q | T.IGIENA( T.CRANG DEC II) | Impact semnificativ |
| 14 B | 1,26 | A | 1-6H5Q | Rarituri | Impact semnificativ |
| 14 C | 0,87 | A | 1-6H5Q | ,curatiri | Impact semnificativ |
| 14 D | 1,82 | A | 1-6H5Q | ,curatiri | Impact semnificativ |
| 15 A | 10,61 | A | 1-6H5Q | T.IGIENA( T.CRANG DEC II) | Impact semnificativ |
| 15 B | 5,4 | M | 1-2A6H5Q | Rarituri | Impact semnificativ |
| 15 D | 0,97 | A | 1-6H5Q | ,curatiri | Impact semnificativ |
| 2 | 22,34 | E | 1-6G5Q |  |  |
| 28 A | 16,73 | A | 1-5Q | t. Igiena | Impact semnificativ |
| 28 B | 1,53 | A | 1-5Q | T.IGIENA (T. PROGRES DEC II) | Impact semnificativ |
| 3 A | 14,28 | E | 1-6G2A5Q |  |  |
| 3 B | 0,69 | E | 1-6G2A5Q |  |  |
| 38 A | 11,09 | M | 1-6C5Q5R | TAIERI DE CONSERVARE, ajutorarea reg.naturale, ingrijirea semintisului | Impact semnificativ |
| 38 B | 18,5 | M | 1-6C5Q5R | Rarituri | Impact semnificativ |
| 38 C | 3,66 | M | 1-2A6C5Q | TAIERI DE CONSERVARE, ajutorarea reg.naturale, ingrijirea semintisului | Impact semnificativ |
| 38 D | 4,79 | M | 1-6C5Q5R | TAIERI DE CONSERVARE, ajutorarea reg.naturale, ingrijirea semintisului | Impact semnificativ |
| 38 E | 2,88 | M | 1-2A6C5Q | Rarituri | Impact semnificativ |
| 39 A | 7,02 | M | 1-6C5Q5R | TAIERI DE CONSERVARE, ajutorarea reg.naturale | Impact semnificativ |
| 39 B | 5,87 | M | 1-6C5Q5R | TAIERI DE CONSERVARE, ajutorarea reg.naturale | Impact semnificativ |
| 39 C | 6,78 | M | 1-6C5Q5R | t. Igiena | Impact semnificativ |
| 39 D | 4,3 | M | 1-6C5Q5R | TAIERI DE CONSERVARE, ajutorarea reg.naturale | Impact semnificativ |
| 4 | 28,99 | E | 1-6G2A5Q |  |  |
| 40 A | 0,94 | M | 1-6C5Q5R | TAIERI DE CONSERVARE, ajutorarea reg.naturale, ingrijirea semintisului | Impact semnificativ |
| 40 B | 9,66 | M | 1-6C5Q5R | ,curatiri | Impact semnificativ |
| 40 C | 7,12 | M | 1-6C5Q5R | t. Igiena | Impact semnificativ |
| 40 D | 0,69 | M | 1-6C5Q5R | t. Igiena | Impact semnificativ |
| 40 E | 4,53 | M | 1-6C5Q5R | TAIERI DE CONSERVARE, ajutorarea reg.naturale, ingrijirea semintisului | Impact semnificativ |
| 40 F | 0,82 | M | 1-6C5Q5R | ,curatiri | Impact semnificativ |
| 40 G | 1,76 | M | 1-6C5Q5R | ,curatiri | Impact semnificativ |
| 40 I | 3,98 | M | 1-6C5Q5R | TAIERI DE CONSERVARE, ajutorarea reg.naturale, ingrijirea semintisului | Impact semnificativ |
| 41 A | 11,6 | A | 1-6D5Q5R | T.CVASIGRADINARITE (JARDINATORII), ajutorarea reg.naturale, ingrijirea semintisului | Impact semnificativ |
| 41 B | 3,67 | A | 1-6D5Q5R | T.IGIENA (T. PROGRES DEC II) | Impact semnificativ |
| 42 A | 12,62 | E | 1-6A5Q5R |  |  |
| 42 B | 1,22 | E | 1-6A5Q5R |  |  |
| 42 C | 5,25 | E | 1-6A5Q5R |  |  |
| 42 D | 1,18 |  | 1-6A5Q5R |  |  |
| 42 E | 1,28 | E | 1-6A5Q5R |  |  |
| 43 A | 3,4 | M | 1-6C5Q5R | Rarituri | Impact semnificativ |
| 43 B | 0,41 | M | 1-6C5Q5R | Rarituri | Impact semnificativ |
| 43 C | 3,11 | M | 1-6C5Q5R | Rarituri | Impact semnificativ |
| 43 D | 2,05 | M | 1-6C5Q5R | t. Igiena | Impact semnificativ |
| 44 A | 2,1 | M | 1-6C5Q5R | t. Igiena | Impact semnificativ |
| 44 B | 15 | E | 1-6A2A5Q |  |  |
| 44 C | 5,94 | E | 1-6A2A5Q |  |  |
| 44 D | 10,44 | E | 1-6A2A5Q |  |  |
| 44 E | 3,2 | E | 1-6A2A5Q |  |  |
| 44 F | 3,1 | E | 1-6A2A5Q |  |  |
| 44 G | 0,3 | E | 1-6A2A5Q |  |  |
| 45 A | 1,78 | M | 1-6C5Q5R | Rarituri | Impact semnificativ |
| 45 B | 10,27 | M | 1-6C5Q5R | Rarituri | Impact semnificativ |
| 45V | 1,3 |  |  |  |  |
| 46 A | 6,89 | A | 1-6D5Q5R | t. Igiena | Impact semnificativ |
| 46 B | 6,44 | A | 1-6D5Q5R | Rarituri | Impact semnificativ |
| 46 C | 0,88 | A | 1-6D5Q5R | Rarituri | Impact semnificativ |
| 46 D | 0,65 | M | 1-2A5D5Q | ,curatiri | Impact semnificativ |
| 47 A | 19,68 | M | 1-6C5Q5R | t. Igiena | Impact semnificativ |
| 48 A | 7,14 | E | 1-6A5C5Q |  |  |
| 48 B | 3,13 | E | 1-6A5C5Q |  |  |
| 49 A | 17,08 | M | 1-6C5Q5R | t. Igiena | Impact semnificativ |
| 49 B | 1,23 | M | 1-6C5Q5R | ,curatiri | Impact semnificativ |
| 49 C | 0,61 | M | 1-6C5Q5R | ,curatiri | Impact semnificativ |
| 5 | 28,06 | E | 1-6G5Q |  |  |
| 50 A | 9,82 | M | 1-6C5Q5R | TAIERI DE CONSERVARE, ajutorarea reg.naturale, ingrijirea semintisului | Impact semnificativ |
| 50 B | 10,67 | M | 1-6C5Q5R | Rarituri | Impact semnificativ |
| 50 C | 0,95 | M | 1-6C5Q5R | ,curatiri | Impact semnificativ |
| 50V | 1,3 |  |  |  |  |
| 51 A | 4,74 | M | 1-6C5Q5R | t. Igiena | Impact semnificativ |
| 51 B | 9,94 | M | 1-6C5Q5R | Rarituri | Impact semnificativ |
| 51P | 0,3 |  |  |  |  |
| 51V | 0,2 |  |  |  |  |
| 52 | 14,76 | M | 1-6C5Q5R | Rarituri | Impact semnificativ |
| 53 A | 13,6 | M | 1-6C5Q5R | TAIERI DE CONSERVARE, ajutorarea reg.naturale, ingrijirea semintisului | Impact semnificativ |
| 53 B | 2,21 | M | 1-6C5Q5R | t. Igiena | Impact semnificativ |
| 53 C | 6,14 | M | 1-6C5Q5R | Rarituri | Impact semnificativ |
| 53 D | 0,51 | M | 1-6C5Q5R | t. Igiena | Impact semnificativ |
| 54 A | 3,69 | M | 1-2A6C5Q | t. Igiena | Impact semnificativ |
| 54 B | 7,32 | E | 1-6A5Q5R |  |  |
| 54 C | 1,59 | M | 1-6C5Q5R | Rarituri | Impact semnificativ |
| 54 D | 0,6 | M | 1-2A6C5Q | t. Igiena | Impact semnificativ |
| 55 A | 0,21 | E | 1-6A5Q5R |  |  |
| 55 B | 22,99 | E | 1-6A5Q5R |  |  |
| 56 A | 0,85 | E | 1-6A5Q5R |  |  |
| 56 B | 6,6 | E | 1-6A5Q5R |  |  |
| 56 C | 0,15 | E | 1-6A5Q5R |  |  |
| 56 D | 0,14 | E | 1-6A5Q5R |  |  |
| 57 A | 9,96 | E | 1-6A5Q5R |  |  |
| 57 B | 8,64 | E | 1-6A5Q5R |  |  |
| 57 C | 1,26 | E | 1-6A5Q5R |  |  |
| 57 D | 0,26 | E | 1-6A5Q5R |  |  |
| 58 A | 11,96 | M | 1-2A6C5Q | TAIERI DE CONSERVARE, ajutorarea reg.naturale, ingrijirea semintisului | Impact semnificativ |
| 58 B | 1,34 | M | 1-2A6C5Q | Rarituri | Impact semnificativ |
| 59 A | 2,5 | E | 1-6A5Q5R |  |  |
| 59 B | 2,98 | E | 1-6A5Q5R |  |  |
| 59 C | 2,39 | E | 1-6A5Q5R |  |  |
| 6 | 18,3 | E | 1-6G5Q |  |  |
| 60 A | 15 | M | 1-6C2A5Q | TAIERI DE CONSERVARE, ajutorarea reg.naturale, ingrijirea semintisului | Impact semnificativ |
| 60 B | 1,99 | M | 1-6C2A5Q | t. Igiena | Impact semnificativ |
| 60 C | 0,69 | M | 1-6C2A5Q | t. Igiena | Impact semnificativ |
| 61 | 0,81 | E | 1-6A5Q5R |  |  |
| 62 A | 8,49 | E | 1-6A5Q5R |  |  |
| 62 B | 17,84 | E | 1-6A2A5Q |  |  |
| 62 C | 0,33 |  | 1-6B5Q5R |  |  |
| 62 D | 0,54 |  | 1-6B5Q5R |  |  |
| 7 | 12,16 | E | 1-6G5Q |  |  |

- 4.3. Calitatea factorilor de mediu

- 4.3.1. Calitatea aerului

Calitatea atmosferei este considerata activitatea cea mai importanta în cadrul retelei de monitorizare a factorilor de mediu, atmosfera fiind cel mai imprevizibil vector de propagare  a poluantilor, efectele facându-se resimtite atât de catre om cât si de catre celelalte componente ale mediului.

Emisiile în aer rezultate în urma functionării motoarelor termice din dotarea utilajelor si mijloacelor auto ce vor fi folosite în activitățiile de exploatare sunt dependente de etapizarea lucrărilor.

Întrucât aceste lucrări se vor desfășura punctiform pe suprafața analizată și nu au un caracter staționar nu trebuie monitorizate în conformitate cu prevederile Ordinului MMP nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protectia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare.

Ca atare nu se poate face încadrarea valorilor medii estimate în prevederile acestui ordin. Se poate afirma, totusi, că nivelul acestor emisii este scăzut si că nu depaseste limite maxime admise si că efectul acestora este anihilat de vegetatia din pădure.

Prin implementarea amenajamentului silvic, vor rezulta emisii de poluanţi în aer în limite admisibile. Acestea vor fi:

 emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanţi organici persistenţi şi pulberi) de la mijloacele de transport care vor deservi amenajamentului silvic. Cantitatea de gaze de esapare este în concordanta cu mijloacelor de transport folosite si de durata de functionare a motoarelor acestora în perioada cât se află pe amplasament;

 emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanţi organici persistenţi şi pulberi) de la utilajele care vor deservi activitatea de exploatare (TAF - uri, tractoare, etc.);

 emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanţi organici persistenţi şi pulberi) de la mijloacele de tăiere (drujbe) care vor fi folosite în activitatea de exploatare;

 pulberi  (particule în  suspensie) rezultate în  urma  activităților de  doborâre,  curatare, transport si încărcare masă lemnoasă.

- 4.3.2. Calitatea apei

Promovarea utilizarii durabile a apelor in totalitatea lor (subterane si de suprafata) a impus elaborarea unor Măsuri unitare comune, care s-au concretizat la nivelul Uniunii Europene prin adoptarea Directivei 60/2000/EC referitoare la stabilirea unui cadru de actiune comunitar in domeniul politicii apei. Inovatia pe care o aduce acest document  este ca resursa  de apa sa fie gestionata  pe intregul  bazin hidrografic, privit ca  unitate naturala geografica si hidrologica, cu caracteristici bine definite si cu trasaturi specifice.

Prin aplicarea Amenajamentului Silvic nu se generează ape uzate tehnologice si nici menajere. Vegetaţia forestieră existentă în păduri are un rol deosebit de important în protejarea învelişului de sol şi în reglarea debitelor de apă de suprafată si subterane, în special în perioadele când se înregistrează precipitaţii importante cantitativ.

În urma activităților de exploatare forestieră si a activitătilor silvice poate apare un nivel ridicat de perturbare a solului care are ca rezultat creșterea încărcării cu sedimente a apelor de suprafată, mai ales în timpul precipitator abundente, având ca rezultat direct creșterea concentrator de materii în suspensie în receptorii de suprafată. Totodată mai pot apare pierderi accidentale de carburanti si lubrefianti de la utilajele si mijloacele auto care actionează pe locatie.

Prin aplicarea prevederilor amenajamentului silvic, se vor lua Măsuri in evitarea poluarii apelor de suprafata si subterane. Măsurile ce se trebuie avute in vedere în timpul exploatărilor forestiere pentru a limita poluarea apelor sunt următoarele:

 se construiesc podete la trecerile cu lemne peste paraiele vailor principale

 se curata albiile paraielor de resturi de exploatare pentru evitarea obturarii scurgerilor si spălarea solului fertil din marginea arboretelor

 schimburile de ulei nu se fac in parchetele de exploatare

 este strict interzisă spalarea utilajelor in albia sau malul pâraielor

 se va respecta planul de revizie tehnica a tractoarelor forestiere in vederea preintampinarii scurgerii uleiurilor.

- 4.3.3. Calitatea solului

Solul este definit drept un corp natural, modificat sau nu prin activitatea omului, format la  suprafata scoartei terestre ca urmare a actiunii interdependente a factorilor bioclimatici asupra materialului sau rocii parentale.

Prin îngrijirea solului se are în vedere promovarea protectiei mediului înconjurător si ameliorarea condițiilor ecologice, în scopul păstrării echilibrului dinamic al sistemelor biologice. Accentul se pune pe valorificarea optimă a tuturor  condițiilor ecologice stabilindu-se relatii între soluri, condiții climatice, factori biotici, la care se adaug considerarea criteriilor sociale si  traditionale pentru asigurarea unei dezvoltări economice durabile.

Măsurile ce se vor lua pentru protectia solului si subsolului sunt prevazute in regulile silvice, conform. Ordinului nr. 1.540 din 3 iunie 2011 respectiv:

- se vor evita amplasarea drumurilor de tractor de coasta;

-se vor evita zonele de transport cu panta transversala mai mare de 35 de grade;

-se vor evita zonele mlastinoase si stancariile.

In raza parchetelor se vor introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobate de administratorul silvic si aflate in stare corespunzatoare de functionare.

In perioadele ploioase, in lateralul drumului de tractor se vor executa canale de scurgere a apei pentru a se evita siroirea apei pe distante lungi de-a lungul drumului, erodarea acestora si transportul de aluviuni in aval. Prin aplicarea prevederilor Amenajamentului Silvic, sursele  posibile de poluare a solului si a subsolului sunt utilajele din lucrările de expoatare a lemnului (tractoare, TAF-uri, motofierastraie), combustibilii si lubrifiantii utilizati de acestea, deșeuri le menajere ce vor fi generate de personalul angajat al firmelor specializate ce vor intreprinde lucrările prevazute de Amenajamentul Silvic.

Lucrările vor fi realizate dupa normele de calitate in exploatari forestiere astfel incat cantitatile de deșeuri  rezultate sa fie limitate la minim.

- 4.3.4. Zgomotul și vibrațiile

Zgomotul si vibratiile sunt generate de functionarea motoarelor, sculelor (drujbelor), utilajelor si a mijloacelor auto. Datorită numărului redus al acestora, solutiilor constructive si al nivelului tehnic superior de dotare cantitatea si nivelul zgomotului si al vibratiilor se vor situa în limite  acceptabile. Totodată  mediul  în  care  acestea  se  produc  (pădure  cu  multă  vegetatie)  va contribui direct la atenuarea lor si la reducerea distantei de propagare.

- 4.3.5. Biodiversitatea, flora si fauna

Arboretele sunt compuse din molid (71%), fag(21%), brad (6%), larice (1%), salcie capreasca(1%). Subarboretul este bine reprezentat prin exemplare izolate de păducel, sânger, porumbar, etc. Fauna este corelată cu altitudinea, clima și vegetația și prezintă o etajare pe verticală.

- 4.4.Situatia sociala si economica

- 4.4.1. Populatia

În zona de implementare a planurilor nu exista locuinte permanente, acestea regasindu-se la marginea padurii.

- 4.4.2 Situatia economica si sociala

In zona de implementare a Amenajamentului Silvic se desfasoara numai activitati specifice silviculturii si exploatarii forestiere, la care se aduga activitati de pastorit si ocazional culegere de fructe de pădure si de ciuperci. Activitatiile care vor fi generate ca rezultat al implementarii planurilor sunt cele specifice silviculturii si exploatarii forestiere, precum şi a transportului tehnologic.

Activităţii rezultate prin implementarea planurilor:

 Împăduriri si îngrijirea plantaţiilor/regenerărilor naturale

 Lucrări de ingrijire şi conducere a arboretelor

 Protecţia pădurilor

 Lucrări de punere în valoare

 Exploatarea lemnului

Pentru aceste activitati se va folosi pe cat este posibil forta de munca locala.

Aspectele relevante ale evolutiei probabile a mediului si a situatiei economice si sociale in cazul neimplementarii planului propus

Analiza situatiei actuale privind calitatea si starea mediului natural, precum si a situatiei economice si sociale a relevat o serie de aspecte semnificative privind evolutia probabila a acestor componente.

In aprecierea evolutiei diferitelor componente ale mediului trebuie luat in considerare faptul ca Amenajamentul Silvic creeaza un cadru pentru gospodarirea silvica prin mijloace specifice. Acest tip de plan poate, pe de o parte, genera presiuni asupra unor componente ale mediului, iar pe de alta parte, poate solutiona anumite probleme de mediu existente. De asemenea, trebuie luat in considerare ca un amenajament silvic, prin specificul sau, nu se poate adresa tuturor  problemelor  de  mediu existente, ci doar celor ce pot fi solutionate prin mijloace silvice. Pe de alta parte, propunerile privind planificarea lucrarilor silvice aferente iau in considerare criteriile de protectie atat a sanatatii umane, cat si a mediului natural si construit.

Strategia de Silvicultura pentru Uniunea Europeana realizata de Comisia Europeana pentru coordonarea tuturor activităților legate de utilizarea padurilor la nivel UE cuprinde cadrul pentru activitatea Comunitatii in acest domeniu. In sectiunea privind „Conservarea  biodiversitatii  padurii" preocuparile la nivelul biodiversitatii sunt clasificate în trei categorii: conservare, utilizare durabila si beneficii echitabile ale folosirii resurselor genetice ale padurii. Utilizarea durabila se refera la mentinerea unei balante stabile între functia sociala, cea economica si serviciul adus de pădure diversitatii biologice. Interzicerea de principiu a executarii lucrarilor silvice datorita prezentei unui sit Natura 2000 poate avea un efect negativ, deoarece,  silvicultura face parte din peisajul rural, iar  dezvoltarea durabila a acestuia este esentiala. Obiectivele comune si anume acela al conservarii padurilor naturale, dezvoltarea fondului forestier, conservarea speciilor de flora si fauna din ecosistemele forestiere, vor fi imposibil de atins in lipsa unei colaborari intre comunitate, autoritatile locale, silvicultori, cercetatori. Rolul silviculturii este extrem de  important  tinând  cont  de  faptul  ca  o mare  parte  a diversitatii  biologice  din România se afla în ecosistemele forestiere, iar administrarea de zi cu zi a acestor ecosisteme din arii protejate, inclusiv situri Natura 2000, se face conform legislației în vigoare de catre silvicultori prin structuri special constituite.

Atât din studiile silvice existente cât și din cercetările care au stat la baza  întocmirii prezentei evaluări de mediu a rezultat faptul că neaplicarea unor lucrări silvice cuprinse in Amenajamentul Silvic ar genera efecte negative asupra dezvoltării atât a pădurii (arbori și celelalte speciilor de plante) cât și a speciilor de animale și păsări care trăiesc și se dezvoltă acolo. În situaţia neimplementarii planurilor, si implicit in neexecutarea lucrărilor de îngrijire, pot apărea următoarele efecte: menţinerea în arboret a unor specii nereprezentative, menţinerea unei structuri orizontale şi verticale atipice situaţii în care starea de conservare rămâne nefavorabilă sau parţial favorabilă.

Neimplementarea prevederilor Amenajamentului Silvic,  poate duce la următoarele fenomene negative cu implicaţii puternice în viitor:

 simplificarea compoziţiei arboretelor, în sensul încurajării ocupării terenului de către specii cu putere mare de regenerare: carpen, fag etc.;

 dezechilibre ale structuri pe clase de vârstă care afectează continuitatea pădurii; degradarea stării fitosanitare a acestor arborete precum si a celor învecinate; menţinerea unei structuri simplificate, monotone, de tip continuu;

 scăderea calitativa a lemnului si a resurselor genetice a viitoarelor generații de pădure, datorita neefectuării lucrărilor silvice;

 anularea competiţiei interspecifice,

 forţarea regenerărilor artificiale în dauna celor naturale cu repercursiuni negative în ceea ce priveşte caracterul natural al arboretului

 dificultatea accesului în zonă şi presiunea antropica asupra arboretelor accesibile din punctul de vedere al posibilităţilor de exploatare în condițiile inexistenţei unor surse alternative;

 pierderi economice importante

In cazul neimplementarii planului sanatatea umana nu va fi afectata, zona rămânand nepopulata.

- 4.5  Probleme de mediu existente

Pe baza analizei stării actuale a mediului au fost identificate aspectele caracteristice si problemele relevante de mediu pentru zona de implementare a amenajamentului silvic.

Conform prevederilor HG nr. 1.076/2004 si ale Anexei I la Directiva 2001/42/CE, factorii/aspectele de mediu care trebuie avuti în vedere în cadrul evaluării de mediu pentru planuri si programe, sunt biodiversitatea, populatia, sănătatea umană, fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii climatici, valorile materiale, patrimoniul cultural, inclusiv patrimoniul arhitectonic si arheologic si peisajul.

Luând în considerare tipul de plan analizat, respectiv amenajamentul silvic, prevederile acestuia, aria de aplicare si caracteristicile, s-au stabilit ca relevanti pentru zona de implementare următorii factori/aspecte de mediu: biodiversitatea (flora, fauna), populatia si sănătatea umană, mediul economic si social, solul, apa, aerul (inclusiv zgomotul si vibratiile), factorii climatici si peisajul.

Problemele de mediu actuale relevante pentru zona de implementare au fost identificate pentru fiecare dintre factorii/aspectele de mediu care s-au prezentat mai sus. A fost adoptat acest mod de abordare pentru a se asigura tratarea unitară a tuturor elementelor pe care le presupune evaluarea de mediu.

Rezultatele procesului de identificare a problemelor de mediu actuale pentru amenajamentul silvic al U.P. I Moieciu sunt prezentate în tabelul următor:

Tabelul 4.5.1.

| Factor/aspect de mediu | Probleme actuale de mediu |
| --- | --- |
| Biodiversitatea | Suprafata de fond forestier amenajată este inclusă partial in proportie de 59% (823,6ha) în perimetrul sitului Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi (parcelele: 1-7, 10-14, 15A, 15B și 15D – 245,94 ha), ROSCI0102 Leaota (parcela 28 - 18,26 ha), ROSCI0194 Piatra Craiului, ROSPA0165 Piatra Craiului (parcelele: 38-62, 101-114 – 559,40 ha) și Rezervația Științifică Monument al Naturii RONPA0254- Cheile Zărneștilor (parcela 48 – 10,27 ha). |
| Populatia si sănătatea umană | Suprafata studiata nu se afla in apropierea zonelor populate. |
| Mediul economic si social | Zona se afla intr-o stare de dezvoltare economica slaba. In zona de implementare a Amenajamentului Silvic se desfasoara numai activitati specifice silviculturii si exploatarii forestiere, la care se aduga activitati de pastorit si ocazional culegere de fructe de pădure si de ciuperci. |
| Solul | Învelisul de sol al zonei nu este poluat, dar există posibilitatea afectării calitătii solului de-a lungul căilor de circulatie auto si a utilajelor folosite în lucrările de expoatare a masei lemnoase (tractoare, TAF-uri, motofierastraie) prin pierderi accidentale de combustibilii si lubrifiantii utilizati de acestea. De asemenea deșeuri le menajere ce vor fi generate de personalul angajat al firmelor specializate ce vor întreprinde lucrările prevazute de amenajamentul silvic reprezintă un potential impact negativ. În vederea diminuării impactului asupra factorului de mediu sol se impune respectarea unor măsuri generale pentru întreaga zona vizată de amenajamentul silvic. Aceste măsuri sunt prezentate în cadrul capitolului 8 |
| Apa | Prin aplicarea amenajamentului silvic nu se generează ape uzate tehnologice si nici menajere. În urma activitătilor de exploatare forestieră si a activitătilor silvice poate să apară un nivel ridicat de perturbare a solului care poate conduce la creșterea încarcării cu sedimente a apelor de suprafată, mai ales în timpul precipitator abundente, având ca rezultat direct creșterea concentratiei de materii în suspensie în receptorii de suprafată. Totodată mai pot apare pierderi accidentale de carburanti si lubrefianti de la utilajele si mijloacele auto care actionează pe locatie. Aceste categorii de impact nu pot să conducă la afectarea semnificativă a calitătii apelor de suprafată si sub nicio formă a celor subterane. |
| Zgomotul si vibratiile | Principalele surse potentiale de poluare in cadrul amplasamentului sunt cele reprezentate de autovehiculele care participa la trafic si de exploatarile forestiere, toate nesemnificative. Nivelurile de zgomot si vibratii generate de traficul rutier sunt imperceptibile. Starea calitatii atmosferei este buna |
| Peisaj | Prin pozitia sa geografica, amplasamentul fondului forestier analizat este caracteristic peisajului montan Implementarea proiectului va avea un impact la scară locală asupra peisajului |

- 4.6.Informatii cu privire la evolutia daunatorilor forestieri in zona in care urmeaza sa fie implementat amenajamentul silvic

- Depistarea daunatorilor este strans legata de semnalarea daunatorilor, prin care se observa efectiv prezenta unor agenti vatamatori sau simptome specifice prezentei acestora (ex. plante debilitate, frunze ingalbenite prematur, defoliere, orificii, scoarta exfoliata si cazuta la sol sau prezenta unor gandaci, fluturi, larve, pupe, gale, etc.). Dupa semnalarea unui daunator, situatia este investigata in teren de catre personalul de specialitate, determinandu-se localizarea, raspandirea si intensitatea atacului. Pe urma, se depune un raport de semnalare si depistare, in vederea stabilirii masurilor de protectie pentru fiecare caz in parte. Masurile care urmeaza a fi luate pot fi stabilite de catre inginerul silvic responsabil de paza si protectia padurilor sau de catre organele tehnice superioare (in cazul unor daunatori neidentificati, posibil nou-aparut in zona respectiva).

- Prognoza daunatorilor

- Reprezinta activitatea prin care este determinata tendinta de raspandire si inmultire a unor daunatori bine cunoscuti, precum si vatamarile probabile pentru anii urmatori. Aceasta activitate se bazeaza pe un numar foarte mare de date statistice prelevate din anii anteriori. Pentru a putea determina evolutia populatiei unor daunatori pe viitor, trebuie sa cunoastem in detaliu biologia speciei in cauza, numarul aproximativ de exemplare pe un anumit teritoriu si imensiunea teritoriului in care au fost identificati daunatori, numarul aproximativ de plante-gazda sau dimensiunea teritoriului pe care se afla acestia, etc.

- Pe langa observarea vizuala a prezentei daunatorilor si a starii arborilor, in procesul de semnalare, depistare si prognoza a daunatorilor pot fi utilizate panourile adezive, capcanele de monitorizare, arborii-cursa, capcanele feromonale si altele.

- Depistarea si prognoza daunatorilor, sunt lucrari foarte importante din punct de vedere al protectiei padurilor, deoarece:

- anumite gradatii de insecte daunatoare pot fi prevenite/reduse/sistate prin luarea unor masuri din timp, inca de la debutul simtomelor sau aparitia insectelor;

- prezenta unor boli poate fi observata de la debutul simptomelor si pot fi luate masuri de prevenire a raspandirii;

- starea padurii este cunoscuta in detaliu in supraftetele de proba permanente, astfel incat schimbarile majore pot fi studiate si combatute din timp, daca este necesar.

- Gradația este înmulțirea în masă a numărului de indivizi dintr-o populație. În această perioadă are loc o variație a densității populaţiilor de dăunători, astfel, numărul insectelor creşte peste numărul normal (generaţia de fier), după care are loc o scădere bruscă

- Din punct de vedere teoretic, gradaţia este împărţită în patru faze:

- faza incipientă

- faza creşterii numerice

- erupţia (corespunzătoare progradaţiei)

- faza de criză (corespunzătoare retrogradaţiei) (Daniela Lupaştean)

- Gradațiile pot fi cauzate în principal de :

- Doborâturi și rupturi de vânt și zăpadă

- Incendii

- Secete extreme

- Poluare etc.

- Dăunători ai pădurii :

- Ips typographus

- Ips typographus sau gândacul mare de scoarţă al molidului este un important dăunător al pădurilor cu molid din România și nu numai, care pe fondul unor cantități importante de material lemnos (favorabil gradațiilor), rezultat în urma acțiunii unor diverși factori (doborâturi

- si rupturi de vânt și zăpadă, incendii, atacuri de insecte, secete extreme, poluare etc.), poate produce pagube semnificative în rândul arborilor (A.P. Nuțu, M.L. Duduman).

- Adultul are lungimea de 3.5-5.5 mm, pronotul negru-castaniu, elitrele castanii-închis, iar picioarele şi antenele galbene. Elitrele în partea posterioară au o teşitură care prezintă pe margine câte patru dinţi de fiecare parte; cel de-al 3-lea dinte, porneşte de la marginea de sus, este mai mare şi îngroşat la vârf

- Oul este oval, alb lucitor, cu diametrul de 0.6-1 mm lungime (Simionescu și al. ,2000).

- Larva matură  are mărimea de 4-5 mm lungime, corpul uşor curbat, este apodă, albă, şi cu capul de culoare deschisă, iar mai târziu brun-castanie. La început larvele sunt mici, dar pe măsură ce cresc sapă galerii, trecând prin trei vârste, iar în ultima făcându-şi leagănul de împupare (Simionescu, 1987).

- Pupa are mărimea de 4.3-5.5 mm, este de culoare albă, imobilă şi prezintă organele viitorului adult (Simionescu, 1987).

- În România insecta are două zboruri pe an, datorită condițiilor climatice. Cel mai puternic zbor se produce primăvara târziu (fiind produs de generația hibernantă, gândaci care au devenit adulți anul anterior) și e influențat de altitudinea şi expoziţia terenului, dar în principal de temperatura medie care trebuie să fie câteva zile consecutive cu valoarea 16.5 °C (Lobinger, 1994; Baier și al., 2007).

- Un lucru interesant este că masculii încep zborul mai devreme decât femelele (Zuber și  Benz, 1992; Faccoli și Buffo, 2004; Wermelinger, 2004), deoarece aceştia caută arborii gazdă şi sapă în scoarţa arborelui un orificiu de intrare prin care, cu ajutorul feromonului lansat, masculul atrage 1-3 (de regulă 2) femele, care sunt fecundate (Simionescu și al., 2000).

- După împerechere, femelele sapă în scoarță câte o galerie mamă verticală, în direcţie opusă și paralele, cu lăţimea de 3-3.5 mm şi pot atinge lungimea de 6-15 cm.

- Pe pereţii laterali ai galeriei, femela sapă nişe laterale mici, la o distanţă de 2-10 mm una de alta, în care depune ouă (20-100). După 10-14 zile de la depunere eclozează larvele, care sapă galerii perpendiculare pe cea maternală, îngroşate spre partea terminală.

- Cel de-al doilea zbor (al generației I)  are loc la începutul lunii iulie, iar generația a II a zburând în luna august. Numărul de zboruri nefiind egal cu numărul de generații. O generație reprezintă rezultatul ouălor depuse în anul respectiv.  Insecta are, deci, două generaţii pe an. (Simionescu și al., 2000).

- Dăunătorul  preferă arborii de molid cu o vârstă medie de 80-100 de ani, rareori pe cei sub 50 de ani. Este o insectă specifică molidului, dar care atacă şi pinul şi laricele când acestea se află în amestec cu molidul. Cel mai mult preferă arborii cu scoarţă groasă.

- Vătămarea constă în distrugerea zonei cambiale.

- Arborii vătămaţi pot fi remarcaţi la început după vârful galben sau roşcat, mai târziu, tot coronamentul se înroşeşte, pe tulpină se poate observa rumeguşul eliminat prin găurile de intrare, adesea picături de răşină un atac înaintat sau repetat se poate remarca prin desprinderea scoarței. Insecta preferă arboretele rărite, marginile de pădure rămase în lumină după exploatarea parchetului vecin, expoziţiile sudice.

- Informaţiile legate de anumite activităţi biologice ale insectelor sunt transmise cu ajutorul feromonilor, care se clasifică în: feromoni sexuali, feromoni de alarmă, feromoni de marcare, feromoni necrofori, feromoni de agregare.

- Un rol decisiv în colonizarea gândacilor de scoarţă pe noi gazde îl au feromonii de agregare produşi de unul din sexe şi substanţele volatile produse de arborii-gazdă.

- În general, este un dăunător secundar, dar poate deveni şi primar, atacând arborii sănătoşi (Simionescu și al., 2000).

- Datorită acestui fapt, cea mai utilizată metodă de monitorizare este metoda feromonală. Pentru monitorizarea populațiilor avem nevoie de curse cu nade feromonale amplasate strategic în pădure.

- Nada feromonală este formată dintr-o ţesătură absorbantă, din material plastic sau din hârtie presată, în care este stocat feromonul. Pentru a fi eficientă, nada feromonală trebuie să îndeplinească anumite condiţii şi anume:

- să aibă putere de atracţie mare sau cel puţin egală cu sursa naturală;

- să-şi păstreze capacitatea de atracţie timp îndelungat (perioada de activitate a insectelor de scoarţă dintr-un sezon de vegetaţie);

- pe toată perioada de activitate să asigure uniformitatea atracţiei;

Combatere:

În stadiile de început ale gradatiei, arborii infectați și descoperiți a fi infectati din timp, se recomanda a fi doborâți şi decojiți cât încă insecta e în stadiul de larvă. De asemenea, arborii atacați în toamnă, se recomandă a fi scoși până în primăvara următoare din arboretul infestat. Cea mai buna metoda de combatere este preventia....de îndată ce este identificat un pâlc de arbori infectati, aceștia trebuie extrași din pădure și dacă nu e posibil, măcar doborâți şi cojiți cât încă mai au insectele în stadiul de larvă. Arborii care sunt scoși la doua trei luni după ce sunt părăsiți de insecte nu mai produc niciun efect în partea de combatere propriu-zisă.  Multumim Ioan Andrei Manea pentru sprijin.

Lymantria monacha- omida păroasă a molidului -

Insectă monovoltină cu zborul în iulie-august. Femela depune ouăle în mai multe depuneri în partea inferioară a trunchiului, în crăpăturile scoarţei. Iernarea în stadiul de ou. Primăvara, ca şi la specia anterioară, omizile stau aproximativ o săptămână în „oglinzi“ după care se răspândesc în coroană. Împuparea are loc în iunie-iulie în coroană, între ace sau pe ramuri sau tulpină.

Depistarea se face prin observarea omizilor în „oglinzi“ (primăvara), atragerea fluturilor la curse cu feromoni (vara) şi după ouă (toamna). Pentru această insectă s-a generalizat în practică, pentru controlul populaţiilor, metoda curselor feromonale (cu Atralymon), în pădurile de molid, brad şi de amestec, indiferent de vârstă. Densitatea populaţiei se determină prin nr. omizi/arbore (prin procedeul tratamentului forte cu aerosoli), prin numărul de excremente/zi, prin numărul de ouă/arbore (determinat toamna prin doborârea arborilor de control).

Orchestes (= Rhynchaenus) fagi- trombarul frunzelor de fag sau trombarul jirului -

Este o insectă monovoltină cu iernarea în stadiul de adult. Primăvara gândacii apar din locurile de iernare, se hrănesc prin perforarea frunzelor şi după împerechere femela depune ouăle câte unul, pe faţa inferioară a frunzelor, lângă nervura principală. Larva roade o „mină“ la început îngustă apoi lăţită spre marginea frunzei, unde are loc împuparea într-un cocon rotund.

Gândacii tineri apar în iunie şi se hrănesc perforând frunzele.

Toamna gândacii tineri se retrag pentru iernare în crăpăturile scoarţei sau în litieră.

Hylobius abietis - trombarul puieţilor de molid -

- insecta are o generaţie la 2 ani (uneori monovoltină).

- primăvara apar gândacii din locurile unde au iernat (muşchi, litieră, crăpăturile scoarţei) şi încep roaderea scoarţei puieţilor.

- după împerechere are loc depunerea ouălor din mai până în septembrie, în scoarţa rădăcinilor molizilor lâncezi şi a rădăcinilor cioatelor proaspete din pachete.

- după 2-3 săptămâni apar larvele, care rod în sens descendent galerii între scoarţă şi lemnul rădăcinilor, dând suprafeţei lemnului un aspect canelat.

- împuparea are loc în iulie anul următor, în lemn.

- în august apar gândacii tineri care se retrag pentru iernare.

- iernarea are loc în primul an în stadiul de larvă, iar în al doilea an gândaci tineri.

Depistarea se face prin:

- observarea gândacilor pe tulpina puieţilor ofiliţi sau uscaţi, a roaderilor de pe scoarţă (uneori în zona coletului puieţii sunt inelaţi);

- pentru depistare se utilizează şi scoarţe cursă (20-30 la ha), care se controlează săptămânal.

Pentru prognoză se stabilesc intensitatea şi frecvenţa atacului, prin controlul a 100 puieţi, iar gradul de vătămare se stabileşte în funcţie de frecvenţa atacului.

Ca măsuri preventive se recomandă:

- evitarea tăierilor rase pe suprafeţe mari;

- cojirea cioatelor după exploatare;

- utilizarea la plantare a puieţilor repicaţi (care sunt mai rezistenţi);

- îmbăierea coroanei şi tulpinilor puieţilor înainte de plantare într-o soluţie cu insecticide de contact şi de ingestie.

Combaterea se face

- mecanic, prin adunarea gândacilor de pe tulpina puieţilor sau capturarea lor la scoarţe-cursă;

- chimic, prin stropirea puieţilor cu aerosoli şi utilizarea scoarţelor-cursă toxice;

- biologic, cu insecte entomofage (mai ales viespi) şi microorganisme patogene (ciuperci, bacterii şi protozoare).

Fam. Cerambycidae (croitori)

Gândacii au dimensiuni variabile, corpul lung, turtit dorso-ventral şi culori variate; antenele sunt lungi (mai lungi decât jumătate din lungimea corpului, iar la masculi adesea întrec lungimea corpului), de obicei setiforme; pronotul prezintă ornamente şi la multe specii lateral câte un ghimpe; elitrele acoperă abdomenul în întregime; gândacii au organe de stridulaţie, producând un “scârţâit” asemănător cu cel al foarfecelor, de unde şi denumirea lor populară.

Ouăle sunt depuse în crăpăturile scoarţei.

Larvele sunt albe-gălbui, alungite, turtite dorso-ventral, moi, cu capsula cefalică cafenie, chitinizată şi ascunsă în protorace; inelele toracale sunt mai dezvoltate decât cele abdominale; pe corp, dorsal, se găsesc plăci chitinoase care servesc la deplasarea în galerii; lateral prezintă stigme ovale. După prezenţa sau absenţa picioarelor toracale, deosebim două tipuri de larve: cerambicin, tipul predominant, cu larve oligopode, cu cele trei perechi de picioare toracale reduse dar vizibile, iar capsula cefalică mai lată decât lungă şi lamiin, cu larve apode, iar capsula cefalică mult mai lungă decât lată (Monochamus sp., Saperda sp.).

Pupele sunt de tip liber, albe-gălbui, seamănă cu adulţii şi se recunosc uşor după antenele lungi, strânse în jurul corpului.

Durata unei generaţii variază între 1 şi 4 ani şi iernarea are loc în stadiul de larvă.

Caracteristicile vătămării. Atacul este produs de larve care rod la început între scoarţă şi lemn (vătămare fiziologică) şi apoi în lemn (vătămare tehnică). Galeriile larvare sunt ovale şi pline cu rumeguş îndesat. Leagănele de împupare se găsesc între scoarţă şi lemn sau în lemn, în funcţie de specie şi sunt izolate de galeria larvară printr-un dop sau printr-un colac de rumeguş. Adulţii se hrănesc pe flori (cu polen) sau pe scoarţă (cu seva din răni) şi această hrănire nu prezintă importanţă.

Sunt insecte cu caracter secundar, mai rar cu caracter primar (Saperda, Monochamus, Cerambyx cerdo). Cele mai multe atacă arborii în picioare sau proaspăt doborâţi.

- Tetropium castaneum- croitorii mici ai scoarţei de molid -

Insectă monovoltină cu zborul în iulie-august, în timpul zilei. Femelele depun ouăle sub solzii ritidomului. Larvele rod galerii între scoarţă şi lemn şi complet dezvoltate intră în lemn pentru împupare, într-un leagăn în formă de „cuib de ciocănitoare”. Adultul roade pentru zbor un orificiu oval.

Monochamus sp.- croitorul mare al lemnului de răşinoase -

Insectă monovoltină cu zborul din mai până în septembrie. Galeriile larvare sunt la început sub scoarţă apoi larvele pătrund în lemn.

- laspeyresia strobilella

- molia conurilor de molid sau omida albă a conurilor de molid -

Atacă frecvent conurile de molid, dar poate fi întâlnit şi în cele de pin şi brad.

Generaţia este anuală. Zborul are loc în mai-iunie, ziua, pe vreme însorită. Femelele depun 1-6 ouă (uneori până la 10) pe solzii conurilor verzi. Omizile pătrund în con, la început se hrănesc cu măduva axului şi în ultimele vârste rod baza solzilor şi seminţele. Iernarea în conuri. Primăvara împuparea are loc tot în conurile atacate. Conurile atacate se recunosc după picăturile de răşină, adesea sunt deformate şi solzii nu se desfac. Exuviile pupale rămân ieşite pe jumătate printre solzi.

Depistarea Se face toamna, prin secţionarea conurilor şi constatatrea existenţei larvelor caracteristice. În perioada de zbor depistarea se poate face utilizând curse feromonale amorsate cu nade instalete pe arbori ce au inflorescenţe femele.

Dioryctria abietella

- omida roşie a conurilor -

Atacă obişnuit conurile de molid şi brad şi mai rar pe cele de larice şi pini.

Generaţia este obişnuit anuală, dar în anii călduroşi pot fi şi două generaţii pe an. Zborul are loc vara când femelele depun ouăle (câte unul sau mai multe) pe conurilor tinere, pe lujeri sau chiar pe scoarţă. Omizile pătrund în con, rod solzii în formă de ancoră şi seminţele (fără a vătăma şi axul conului). Toamna (octombrie) omida părăseşte conul atacat printr-un orificiu rotund şi se retrage în sol unde iernează într-un cocon plat. Conurile atacate sunt deformate, prezintă picături de răşină, iar atacul este trădat de grămăjoarele de excremente cafenii prinse cu fire de mătase care ies printre solzii conurilor.

Atacul este foarte periculos dacă are loc în arborete tinere, între 10-20 de ani, deoarece omizile atacă aici în axul lujerilor.

- Pe suprafata UP I MOIECIU nu au fost semnalate atacuri de insecte, conform tabelului de mai jos.

| NATURA FACTORILOR |  | % | Suprafata afectata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Total |  | Grade de manifestare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Slaba |  | Moderata |  | Puternica |  | F. puternica |  | Excesiva |  |
|  |  |  | Ha | % | Ha | % | Ha | % | Ha | % | Ha | % | Ha | % |
| Doboraturi de vant | (V1 - 4) | 24 | 330.46 | 100 | 325.93 | 99 | 4.53 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Uscare | (U1 - 4) | 9 | 127.98 | 100 | 123.45 | 96 | 4.53 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Atacuri de daunatori | (I1 - 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incendieri | (K1 - 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rupturi de zapada si vant | (Z1 - 4) | 8 | 112.82 | 100 | 112.82 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vatamari de exploatare | (E1 - 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vatamari produse de vanat | (C1 - 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poluare | ( 1 - 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alunecari | (A1 - 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inmlastinari | (M1 - 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eroziune in suprafata | (S1 - 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eroziune in adancime | (A1 - 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eroziune total | ( 1 - 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roca la suprafata total | (R1 - A) | 35 | 483.16 | 100 | 253.41 | 53 | 106.06 | 22 | 97.66 | 20 | 26.03 | 5 |  |  |
| din care pe:0.1-0.2S | (R1 - 2) | 26 | 359.47 | 100 | 253.41 | 70 | 106.06 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 0.3-0.5S | (R3 - 5) | 9 | 123.69 | 100 |  |  |  |  | 97.66 | 79 | 26.03 | 21 |  |  |
| >=0.6S | (R6 - A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tulpini nesanatoase total | (T1 - A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| din care: 10-20% | (T1 - 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30-50% | (T3 - 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| >=60% | (T6 - A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suprafata fondului forestier: |  |  | 1395.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. OBIECTIVELE DE PROTECTIE A MEDIULUI, STABILITE LA NIVEL NAŢIONAL, COMUNITAR SAU INTERNATIONAL, RELEVANTE PENTRU PLAN ŞI MODUL ÎN CARE S-A ŢINUT CONT DE ACESTEA ŞI ORICE ALTE CONSIDERAŢII DE MEDIU ÎN TIMPUL PREGĂTIRII PLANULUI

Baza legislativă pentru înfiinţarea reţelei Natura 2000 o constituie Directivele 79/409/EC („Directiva Păsări”) şi 92/43/EEC („Directiva Habitate”). Conform Directivei Habitate, scopul reţelei Natura 2000 este de a stabili un „statut de conservare favorabil” pentru habitatele şi speciile considerate a fi de interes comunitar.

Conceptul de „statut de conservare favorabil” este definit în articolul 1 al directivei habitate în funcţie de dinamica populaţiilor de specii, tendinţe în răspândirea speciilor şi habitatelor şi de restul zonei de habitate. (Natura 2000 şi pădurile, C.E.) Articolul 4 al Directivei Habitate afirmă în mod clar că de îndată ce o arie este constituită ca sit de importanţă comunitară, aceasta trebuie tratată în conformitate cu prevederile Articolului 6.

Înainte de orice se vor lua măsuri ca practicile de utilizare a terenului să nu provoace degradarea valorilor de conservare ale sitului. Pentru siturile forestiere, de exemplu, aceasta ar putea include, de pildă, să nu se facă defrişări pe suprafeţe mari, să nu se schimbe forma de utilizare a terenului sau să nu se înlocuiască speciile indigene de arbori cu alte specii exotice.

Obiectivele de conservare a ariiei naturale protejate de interes comunitar au în vedere menţinerea şi restaurarea statutului favorabil de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar.

Stabilirea obiectivelor de conservare se face ţinându-se cont de caracteristicile ariei naturale protejate de interes comunitar (reprezentativitate, suprafaţa relativă, populaţia, statutul de conservare etc.), prin planurile de management al ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar este posibil afectată dacă planul poate:

1. să reducă suprafaţa habitatelor şi/sau numărul exemplarelor speciilor de interes comunitar;

2. să ducă la fragmentarea habitatelor de interes comunitar;

3. să aibă impact negativ asupra factorilor care determină menţinerea stării favorabile de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar;

4. să producă modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura şi/sau funcţia ariei naturale protejate de interes comunitar.

- 5.1. Aspecte generale

Scopul evaluarii de mediu pentru planuri si programe consta in determinarea formelor de impact semnificativ asupra mediului ale planului analizat.

Aceasta s-a realizat prin evaluarea propunerilor Amenajamentului Silvic in raport cu un set de obiective pentru protectia mediului natural si construit.

De asemenea, trebuie mentionat ca, prin natura sa, amenajamentul silvic nu poate solutiona toate problemele de mediu existente in perimetrul aferent.

Prin amenajamentul silvic pot fi solutionate sau pot fi create condițiile de solutionare a acelor probleme cu specific silvic si care intra in competenta administratiei silvice.

A. Obiective stabilite la nivel internaţional cu privire la exploatările forestiere situate în arii protejate

Obiective propuse de către Directoratul General Pentru Mediu pentru o gospodărire durabila a pădurilor în arii protejate (preluat din Natura 2000 şi pădurile „Provocări şi oportunităţi” – Ghid de interpretare Comisia Europeana, DG Mediu, Unit. Natură şi Biodiversitate, Secţia Păduri şi Agricultură).

Deoarece Statelor Membre le revine responsabilitatea de a stabili măsurile concrete de conservare şi posibilele restricţii în utilizarea siturilor Natura 2000, condițiile locale reprezintă factorul decisiv în managementul fiecărui sit.

Conceptul de exploatare multi-funcţională a pădurii se află în centrul strategiei UE de exploatare a pădurii şi este recunoscut pe scară largă în Europa. Acest concept integrează toate beneficiile importante pe care pădurea le aduce societăţii (funcţia ecologică, economică, de protecţie şi socială). Baza legislativă pentru înfiinţarea reţelei Natura 2000 o constituie Directivele 79/409/EC („Directiva Păsări”) şi 92/43/EEC („Directiva Habitate”). Conform Directivei Habitate, scopul reţelei Natura 2000 este de a stabili un „statut de conservare favorabil” pentru habitatele şi speciile considerate a fi de interes comunitar. Conceptul de „statut de conservare favorabil” este definit în articolul 1 al directivei habitate în funcţie de dinamica populaţiilor de specii, tendinţe în răspândirea speciilor şi habitatelor şi de restul zonei de habitate. Aşadar din directive derivă numai un număr restrâns de cerințe pentru managementul general al pădurii şi nu este posibil să se ofere indicaţii specifice cum ar fi restricţii impuse la nivelul recoltării, dimensiunea defrişărilor, programul intervenţiilor etc., deoarece acestea depind de măsurile de management care trebuie negociate la nivel local între autorităţile de resort şi operatorii/proprietarii forestieri.

Directoratul General pentru Mediu recomanda următoarele direcţii principale abordare a gospodăriei pădurilor integrate în gospodărirea sitului:

 în cazul în care practicile forestiere actuale nu conduc la declinul statutului de conservare al habitatelor şi speciilor şi nu contravin propriilor ghiduri de conservare ale Statelor Membre, această formă de utilizare economică poate continua;

 în cazul în care practicile de utilizare a pădurii conduc la degradarea statutului de conservare al habitatelor şi speciilor pentru care un anume sit a fost constituit sau contravine propriilor obiective de conservare ale Statelor Membre se va aplica Articolul 6 al Directivei habitate iar obiectivele de gospodărire a pădurii vor fi modificate.

De asemenaea, Directoratul General Pentru Mediu a înaintat autorităţilor Statelor Membre următoarele linii directoare şi recomandări de urmat în gospodărirea pădurii în siturile Natura 2000:

 Conservarea habitatelor şi speciilor la nivelul unui întreg sit trebuie să fie rezultatul măsurilor luate în favoarea habitatului şi speciilor pentru care a fost constituit situl, ducând astfel la o „ofertă de biodiversitate” stabilă a sitului în ansamblu. Este evident că, în cazul intervenţiilor ciclice (în spaţiu şi timp) o asemenea condiţie este mai uşor de realizat în siturile ce se întind pe suprafeţe mai mari;

 Sunt permise intervenţiile ce provoacă perturbări temporare pe suprafeţe limitate (tăierile în ochiuri, de exemplu) sau cu intensitate redusă (rărirea, de exemplu) ale suprafeţei împădurite, cu condiţia ca acestea să permită refacerea stadiului iniţial prin regenerare naturală, chiar dacă asta înseamnă succesiunea naturală a mai multor etape

Aceste direcţii şi orientări generale se aplică atât habitatelor cât şi speciilor şi există situaţii în care, pentru obţinerea rezultatelor dorite, este necesară îmbinarea măsurilor pentru habitat cu cele pentru specii.

Principalele cerințe pentru gospodărirea pădurii ce rezultă din Directiva Habitate:

 Obiectivele conservării naturii vor avea prioritate în siturile Natura 2000, dar se va ţine seama şi de funcţia economică şi cea socială a pădurii.

 Statutul de conservare al habitatului în raport cu calitatea habitatului şi valoarea de conservare pentru specii, trebuie menţinut sau îmbunătăţit.

Recomandări ale DG Mediu, pentru planificarea gospodăririi pădurii cât şi din cele pentru practicile de gospodărire a pădurilor, bazate pe conservarea naturii ca obiectiv prioritar în gospodărirea siturilor Natura 2000:

 conservarea arborilor izolaţi, maturi, uscaţi sau în descompunere care constituie un habitat potrivit pentru ciocănitori, păsări de pradă, insecte şi numeroase plante inferioare (fungi, ferigi, briofite, etc.);

 conservarea arborilor cu scorburi ce pot fi utilizate ca locuri de cuibărit de către păsări şi mamifere mici;

 conservarea  arborilor  mari  şi  a  zonei  imediat  înconjurătoare  dacă  se dovedeşte că sunt ocupaţi cu regularitate de răpitoare în timpul cuibăritului;

 menţinerea bălţilor, pâraielor, izvoarelor şi a altor corpuri mici de apă, mlaştini, smârcuri, într-un stadiu care să le permită să îşi exercite rolul în ciclul de reproducere al peştilor, amfibienilor, insectelor etc. prin evitarea fluctuaţiilor excesive ale nivelului apei, degradării digurilor naturale şi poluării apei;

 zonarea adecvată, atât pentru operaţiunile forestiere cât şi pentru activităţile de turism/recreative, a marilor suprafeţelor forestiere, în funcţie de diferitele niveluri de intervenţie şi crearea unor zone tampon în jurul ariilor protejate;

 după dezastre naturale cum ar fi furtuni puternice sau incendii pe suprafeţe mari, deciziile manageriale să permită desfăşurarea proceselor de succesiune naturală în zonele de interes, ca posibilităţi de lărgire a biodiversităţii;

 adaptarea periodizării operaţiunilor silviculturale şi de tăiere aşa încât să se evite interferenţa cu sezonul de reproducere al speciilor animale sensibile, în special cuibăritul de primăvară şi perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure;

 păstrarea unor distanţe adecvate pentru a nu perturba speciile rare sau periclitate a căror prezenţă a fost confirmată;

 rotaţia ciclică a zonelor cu grade diferite de intervenţie în timp şi spaţiu.

„Criteriile şi indicatorii pan-europeni pentru SFM (Sustainable Forest Management)” adoptate la Conferinţelor Ministeriale pentru Protecţia Pădurilor din Europa din Lisabona (1998, Rezoluţia L2), au fost elaborate pe baza rezoluţiilor H1 şi H2 ale Conferinţelor Ministeriale pentru Protecţia Pădurilor din Europa (MCPFE - Anexa II) de la Helsinki (1993) pentru SMF şi biodiversitatea pădurilor.

Cele şase criterii pan-europene ce oferă baza gospodăririi durabile a pădurilor sunt:

 C1: menţinerea şi lărgirea adecvată a resurselor forestiere;

 C2: menţinerea sănătăţii şi vitalităţii ecosistemelor de pădure;

 C3: menţinerea şi încurajarea funcţiilor productive ale pădurii (lemnoase şi nelemnoase);

 C4: menţinerea, conservarea şi extinderea diversităţii biologice în ecosistemele de pădure;

 C5:  menţinerea  şi  extinderea  funcţiilor  de  protecţie  prin  gospodărirea pădurii (mai ales solul şi apa);

 C6: menţinerea celorlalte funcţii şi situaţii socio-economice.

În cele ce urmează, prezentăm o selecţie atât din recomandările pentru planificarea gospodăririi pădurii cât şi din cele pentru practicile de gospodărire a pădurilor, bazate pe conservarea naturii ca obiectiv prioritar în gospodărirea siturilor Natura 2000:

C2: Menţinerea sănătăţii şi vitalităţii ecosistemelor de pădure

 „Practicile de gospodărire a pădurilor trebuie să utilizeze cât mai bine structurile şi procesele naturale şi să folosească măsuri biologice preventive ori de câte ori este posibil şi cât de mult permite economia pentru a întări sănătatea şi vitalitatea pădurilor. Existenţa unei diversităţi genetice,  specifice  şi  structurale  adecvate  întăreşte  stabilitatea,  vitalitatea  şi  rezistenţa pădurilor la factori de mediu adverşi şi duce la întărirea mecanismelor naturale de reglare”.

 „Se vor utiliza practici de gospodărire a pădurilor corespunzătoare ca reîmpădurirea şi împădurirea cu specii şi provenienţe de arbori adaptate sitului precum şi tratamente, tehnici de recoltare şi transport care să reducă la minim degradarea arborilor şi/sau a solului. Scurgerile  de  ulei  în  cursul  operaţiunilor  forestiere  sau  depozitarea  nereglementară  a deșeuri lor trebuie strict interzise”.

 „Utilizarea pesticidelor şi erbicidelor trebuie redusă la minimum prin studierea alternativelor silvice potrivite şi a altor măsuri biologice”.

C3: Menţinerea şi încurajarea funcţiilor productive ale pădurii (lemnoase şi nelemnoase)

 „Operaţiunile de regenerare, îngrijire şi recoltare trebuie executate la timp şi în aşa fel încât să nu scadă capacitatea productivă a sitului, de exemplu prin evitarea degradării arboretului şi arborilor rămaşi, ca şi a solului şi prin utilizarea sistemelor corespunzătoare”.

 „Recoltarea produselor, atât lemnoase cât şi nelemnoase, nu trebuie să depăşească un nivel durabil pe termen lung iar produsele recoltate trebuie utilizate în mod optim, urmărinduse rata de reciclare a nutrienţilor”.

 „Se va proiecta, realiza şi menţine o infrastructură adecvată (drumuri, căi de scos apropiat sau poduri) pentru a asigura circulaţia eficientă a bunurilor şi serviciilor şi în acelaşi timp a asigura reducerea la minimum a impactului negativ asupra mediului.”

C4: Menţinerea, conservarea şi extinderea diversităţii biologice în ecosistemele de pădure

 „Planificarea gospodăririi pădurilor trebuie să urmărească menţinerea, conservarea şi sporirea biodiversităţii ecosistemice, specifice si genetice, ca şi menţinerea diversităţii peisajului”.

 „Amenajamentul  silvic,  inventarierea  terestră  şi  cartarea  resurselor  pădurii  trebuie  să includă biotopurile forestiere importante din punct de vedere ecologic şi să ţină seama de ecosistemele forestiere protejate, rare, sensibile sau reprezentative ca suprafeţele ripariene şi zonele  umede, arii  ce  conţin  specii  endemice şi  habitate  ale  speciilor ameninţate  ca  şi resursele genetice in situ periclitate sau protejate”.

 „Se va prefera regenerarea naturală cu condiţia existenţei unor condiții adecvate care să asigure cantitatea şi calitatea resurselor pădurii şi ca soiurile indigene existente să aibă calitatea necesară sitului”.

 „Pentru împăduriri şi reîmpăduriri vor fi preferate specii indigene şi provenienţe locale bine adaptate la condițiile sitului. Pentru a suplimenta soiurile locale se vor introduce specii, soiuri şi varietăţi numai după ce s-a făcut evaluarea impactului lor asupra ecosistemului şi asupra integrităţii genetice a speciilor indigene şi a provenienţelor locale şi s-a constatat că impactul negativ poate fi evitat sau diminuat.”

 „Practicile de management forestier trebuie să promoveze, acolo unde este cazul, diversitatea structurilor, atât orizontale cât şi verticale, ca de exemplu arboretul de vârste inegale, şi diversitatea speciilor, arboret mixt, de pildă. Unde este posibil, aceste practici vor urmări menţinerea şi refacerea diversităţii peisajului.

 „Practicile gospodăririi tradiţionale care au creat ecosisteme valoroase cum sunt crângurile în siturile corespunzătoare trebuie sprijinite, atunci când există posibilitatea economică.

 „Infrastructura trebuie proiectată şi construită aşa încât afectarea ecosistemelor să fie minimă, mai ales în cazul ecosistemelor şi rezervelor genetice rare, sensibile sau reprezentative, şi acordându-se atenţie speciilor ameninţate sau altor specii cheie - în mod special modelelor lor de migrare”.

 „Arborii uscaţi, căzuţi sau în picioare, arborii scorburoşi, pâlcuri de arbori bătrâni şi specii deosebit de rare de arbori trebuie păstrate în cantitatea şi distribuția necesare protejării biodiversităţii, luându-se în calcul efectul posibil asupra sănătăţii şi stabilităţii pădurii şi ecosistemelor înconjurătoare.”

 „Biotopurile cheie ai pădurii ca de exemplu surse de apă, zone umede, aflorismente şi ravine trebuie protejate şi, dacă este cazul, refăcute în cazul în care au fost degradate de practicile forestiere”.

C5: Menţinerea şi îmbunătăţirea funcţiilor de protecţie prin gospodărirea pădurii (mai ales solul şi apa)

 „Suprafeţele recunoscute ca îndeplinind funcţii specifice de protecţie pentru societate trebuie înregistrate şi cartate precum şi incluse în planurile de management al pădurii.”

 „Se va acorda o atenţie sporită operaţiunilor silvice desfăşurate pe soluri sensibile/instabile sau zone predispuse la eroziune ca şi celor efectuate în zone în care se poate provoca o eroziune excesivă a solului în cursurile de apă. În aceste zone se va evita utilizarea tehnicilor necorespunzătoare, ca arături la adâncime, şi utilizarea utilajelor necorespunzătoare. Se vor lua măsuri speciale pentru reducerea presiunii populației animale în păduri.”

 „Se va acorda o atenţie deosebită practicilor forestiere din zonele forestiere cu funcţie de protejare a apei, pentru evitarea efectelor adverse asupra calităţii şi cantităţii surselor de apă. Se va evita de asemenea utilizarea necorespunzătoare a chimicalelor sau a altor substanţe dăunătoare ori a practicilor silviculturale neadecvate ce pot influenţa negativ calitatea apei.”

C6: Menţinerea celorlalte funcţii şi situaţii socio-economice

 „Planurile de mangement forestier trebuie să urmărească respectarea multiplelor funcţii ale pădurii în raport cu societatea, să aibă în vedere rolul exploatării pădurii în dezvoltarea rurală şi mai ales să analizeze noile posibilităţi de creare a locurilor de muncă în raport cu funcţiile socio-economice ale pădurilor.”

 „Drepturile de proprietate şi deţinere a terenurilor trebuie bine clarificate, documentate şi stabilite pentru suprafeţele forestiere relevante. În egală măsură drepturile legale, cutumiare şi tradiţionale asupra terenului împădurit trebuie clarificate, recunoscute şi respectate.”

 „Siturile recunoscute ca având o semnificaţie istorică, culturală sau spirituală vor fi protejate şi administrate într-un mod corespunzător semnificaţiei sitului.”

 „Este recomandabil ca practicile de gospodărire a pădurii să folosească din plin experienţa şi cunoştinţele locale despre pădure, furnizate de comunităţile locale, deţinătorii de păduri, ONG-uri şi localnici.”

Strategia forestieră natională 2020-2030

Avand în vedere functiile ecologice, sociale si economice ale pădurilor, s-a impus ca actualizarea politicii si strategiei de dezvoltare a sectorului forestier să fie un proces consultativ si participatoriu, la care să-si aducă contributia toti factorii implicati, inclusiv publicul larg.

Având în vedere rolul domeniul forestier pentru societate precum şi pentru toate ramurile economice, dezvoltarea acestui sector se realizează sub supravegherea statului, prin elaborarea şi transpunerea în practică a unei strategii sectoriale, iar pe termen scurt prin implementarea unei politici corelate cu documentul strategic.

Obiectivul general al strategiei este dezvoltarea durabilă a sectorului forestier, in scopul cresterii calitătii vietii si asigurării necesitătilor prezente si viitoare ale societătii, în context european.

Obiective specifice ale strategiei sunt următoarele:

1. Dezvoltarea cadrului institutional si de reglementare a activitătii din sectorul forestier;

2. Gestionarea durabilă şi dezvoltarea resurselor forestiere;

3. Planificarea forestieră;

4. Valorificarea superioară a produselor forestiere;

5. Dezvoltarea dialogului intersectorial si a comunicării strategice în domeniul forestier;

6. Dezvoltarea cercetării stiintifice si a învătământului forestier.

Obiective de conservare specifice siturilor  Natura 2000

ROSCI0013 Bucegi, ROSCI0102 Leaota, ROSCI0194 Piatra Craiului, ROSPA0165 Piatra Craiului și Rezervația Științifică Monument al Naturii RONPA0254- Cheile Zărneștilor.

Baza legislativă pentru înfiinţarea reţelei Natura 2000 o constituie Directivele 79/409/EC („Directiva Păsări”) şi 92/43/EEC („Directiva Habitate”). Conform Directivei Habitate, scopul reţelei Natura 2000 este de a stabili un „statut de conservare favorabil” pentru habitatele şi speciile considerate a fi de interes comunitar.

Articolul 4 al Directivei Habitate afirmă în mod clar că de îndată ce o arie este constituită ca sit de importanţă comunitară, aceasta trebuie tratată în conformitate cu prevederile Articolului 6. Înainte de orice se vor lua măsuri ca practicile de utilizare a terenului să nu provoace degradarea valorilor de conservare ale sitului. Pentru siturile forestiere, de exemplu, aceasta ar putea include, de pildă, să nu se facă defrişări pe suprafeţe mari, să nu se schimbe forma de utilizare a terenului sau să nu se înlocuiască speciile indigene de arbori cu alte specii exotice.

Conceptul de „statut de conservare favorabil” este definit în articolul 1 al directivei habitate în funcţie de dinamica populaţiilor de specii, tendinţe în răspândirea speciilor şi habitatelor şi de restul zonei de habitate. (Natura 2000 şi pădurile, C.E.)

Obiectivele de conservare a ariilor naturale protejate au în vedere menţinerea şi restaurarea statutului favorabil de conservare a habitatelor și speciilor de interes comunitar. Stabilirea obiectivelor de conservare se face ţinându-se cont de caracteristicile ariei naturale protejate (reprezentativitate, suprafaţa relativă, populaţia, statutul de conservare etc.).

Integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar este posibil afectată dacă planul poate:

1. să reducă suprafaţa habitatelor şi/sau numărul exemplarelor speciilor de interes comunitar;

2. să ducă la fragmentarea habitatelor speciilor de interes comunitar;

3. să aibă impact negativ asupra factorilor care determină menţinerea stării favorabile de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar;

4. să producă modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura şi/sau funcţia ariei naturale protejate de interes comunitar.

Conform art. 4 pct. 34 din OUG nr. 57/2007, aprobată cu modificări de Legea nr. 49/2009, definiţia planului de management al unei arii naturale protejate este următoarea: „documentul care descrie şi evaluează situaţia prezentă a ariei naturale protejate, defineşte obiectivele, precizează acţiunile de conservare necesare şi reglementează activităţile care se pot desfăşura pe teritoriul ariilor, în conformitate cu obiectivele de management”.

Obiectivele de conservare ale unei arii naturale protejate de interes comunitar au în vedere menţinerea şi/sau restaurarea statutului favorabil de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar. Stabilirea obiectivelor de conservare se realizează ţinându-se cont de caracteristicile fiecărei arii naturale protejate de interes comunitar (reprezentativitate, suprafaţa relativă, populaţia, statutul de conservare etc.), prin planurile de management al ariilor naturale protejate de interes comunitar, după cum s-a arătat în paragraful anterior.

Având în vedere că ariile speciale de conservare ROSCI0013 Bucegi, ROSCI0102 Leaota, ROSCI0194 Piatra Craiului și aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0165 Piatra Craiului au Plan de management aprobat, vom enumera măsurile de conservare prezente în acest plan, care urmăresc menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor și speciilor de interes comunitar, pentru habitatele și speciile de interes comunitar prezente pe suprafața U.P. I Moieciu:

| Denumirea obiectivului specific | Denumirea măsurii | Mod de implementare/Submăsuri | Habitat/specie de interes comunitar |
| --- | --- | --- | --- |
| OS3: Aplicarea măsurilor pentru asigurarea stării de conservare favorabilă a habitatelor și speciilor de interes comunitar și conservare elementelor geomorfologice-geologice şi a trăsăturilor caracteristice ale peisajului natural şi antropic | 1.3.9. Conservarea habitatelor forestiere | a) menţinerea in permanență a unui număr de 25-30 adăposturi - scorburi - pe hectar, acesta însemnând 7-10 arbori cu scorburi pe hectar; b) păstrarea unei diversităţi naturale cu arbori şi arbuşti din specii autohtone; c) menţinerea lemnului mort în pădure - acest lucru favorizează diversitatea de insecte; d) realizarea de reîmpăduriri sau favorizarea regenerarii naturale a speciilor indigene, preferate de speciile de fauna de interes conservativ; e) menţinerea pajiștilor și poienilor din interiorul habitatelor forestiere , care sunt locuri de hrănire pentru specii amenințate de lilieci; f) interzicerea înlocuirii pădurilor de tip natural-fundamental cu arborete formate din specii alohtone sau modificate genetic; g) evitarea realizarii plantațiilor compacte de molid in arealul padurilor de foioase sau de amestec; h) menţinerea suprafeţelor de apă stătătoare şi curgătoare în păduri - acestea servesc atât ca habitate de hrănire, ca surse de apă, cât şi ca rute de zbor pentru speciile e lilieci; i) interzicerea folosirii pesticidelor/insecticidelor în combaterea diferiților dăunători din păduri; j) evitarea realizării de exploatari forestiere și de transport al lemnului în zonele și pe traseele frecventate de turiști, în sezonul turistic - 1 mai - 1 octombrie; Aplicarea amenajamentului silvic prin promovarea tratamentelor silvice cu perioadă lungă de regenerare. Măsura are în vedere aplicarea amenajamentului silvic în fondul forestier al parcului național și sitului Natura 2000, prin tratamente specifice ce avantajează habitatele respective; k) promovarea regenerării pe cale naturală a pădurii. Măsura are în vedere aplicarea amenajamentului silvic în fondul forestier al al parcului național și sitului Natura 2000 prin tratamente ce încurajează regenerarea naturală cu menținerea integrității unităților de peisaj natural de tip sălbatic; l) măsuri de prevenire și combatere a eroziunii. m) măsuri de prevenire a doborîturilor de vânt/rupturilor de zăpadă . | 9110,91V0,9410 |
|  |  | (ROSAC0013-BUCEGI) - Interzicerea tăierilor rase, păşunatului, completărilor cu molid a ochiurilor neregenerate, precum şi controlul strict al unor activităţi turistice cum ar fi campări, crearea de noi poteci. | 9110 |
|  |  | (ROSAC0013-BUCEGI) - Păstrarea statutului actual al ariilor protejate, iniţierea unor proiecte prin intermediul cărora să se realizeze renaturarea sit-urilor, limitarea exploatărilor forestiere, pentru a contracara efectele generate de presiunea antropică ridicată | 91v0 |
|  |  | (ROSAC0013-BUCEGI) Evitarea defrişărilor. | 9410 |
|  | 1.3.10. Menținerea în teren a arborilor bătrâni, uscați și doborâți ca nișe ecologice pentru speciile de faună. | Se recomandă menținerea în toate arboretele, unde este posibil, a unui număr de minimum 3-5 arbori pe picior/ha, din categoriile: foarte groși, bătrâni, scorburoși, uscați parțial sau total, iescari, precum și a lemnului mort doborât. Această măsură este necesară pentru toate speciile de animale de pădure care necesită lemn mort, nișe de reproducere sau bază trofică. Pentru arborii pe picior, numărul de 3-5 arbori/ha reprezintă norme pentru certificarea pădurilor în sistem FSC. Elemente vizate: speciile de insecte, speciile de păsări, speciile de mamifere de interes conservativ; habitatele de pădure de interes conservativ. | 9110,91V0,9410 |
|  | 1.3.12. Măsuri de prevenire a pășunatului în pădure | Măsura se referă la habitatele forestiere de interes comunitar ce pot fi afectate de pășunatul în interiorul pădurii. Pășunatul în pădure este interzis prin lege, dar este necesară limitarea accesului animalelor la locurile de trecere consacrate la adăpători sau spre localitățile din zonă. Elemente vizate: toate habitatele de pădure de interes conservativ. Acțiunea produce un efect pozitiv asupra tuturor speciilor de interes conservativ. Localizarea activității propuse: toate parcelele silvice. | 9110,91V0,9410 |
| OS2: Monitorizarea stării de conservare a habitatelor și speciilor de interes conservativ şi a trăsăturilor caracteristice peisajului natural şi antropic | Conservarea zonelor cu habitate acvatice folosite pentru reproducere de speciile de amfibieni și amenajarea de noi bălți de reproducere | Acumularea de materie organică poate duce la colmatarea habitatelor acvatice utilizate pentru reproducere de către amfibieni și indirect scăderea diversității genetice prin izolarea habitatelor de reproducere. Un nivel scăzut al apei în bălți poate crește expunerea față de prădători a larvelor și pontei. Bălțile pot seca mai repede iar larvele de amfibieni nu au suficient timp pentru a se metamorfoza. Este necesară monitorizarea acestor habitate și decolmatarea acestora dacă înainte de perioada de reproducere a speciilor de amfibieni acestea au o adâncime mai mica de 10 cm. Amenajarea unor habitate acvatice - bălți, se va efectua în fondul forestier, în zonele de habitat rezultate ca favorabile în urma modelării ecologice, această măsură fiind una care va scădea impactul presiunilor date de trecerea cu animalele și colmatarea observată în cazul mai multor bălți. O rețea de bălți, suficient de apropiate între ele, ca să permită schimburile populaționale - fluxul de gene poate susține o structură metapopulațională, în care diferitele subpopulații - limitate la respectivele bălți - au o dinamică specifică de extincție și recolonizare. Extincția unei sub-populații locale - secarea bălții sau distrugerea habitatului - nu reprezintă în cazul acesta o problemă de conservare, șansele de recolonizare fiind ridicate, într-un peisaj care prezintă o rețea de bălți. | Bombina variegata |
| OS1: Menţinerea şi îmbunătăţirea, după caz, a stării de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar | 1,4: Respectarea normelor silvice în vigoare | - se vor respecta cu stricteţe normele tehnice de exploatare şi transport a masei lemnoase. | 9110, 91V0, 9410 |
| OS3: Conservarea populaţiilor speciilor Ursus arctos (ROSCI0102 Leaota) | MS8 - Asigurarea unei baze trofice suficiente pentru urs, prin menţinerea exemplarelor mature de fag în compoziţia pădurii | Arboretele care cuprind şi fag în compoziţie, care fructifică şi produc jir, sunt foarte importante pentru urs şi alte specii a căror hrană este constituită din acestea. Se recomandă păstrarea unor suprafeţe de aproximativ 40% cu fagi bătrâni. Elemente vizate: Ursus actos | Ursus arctos |

Obiective de conservare stabilite prin PM

Pentru siturile de importanta comunitara  ROSCI0194 Piatra Craiului , ROSPA0165-piatra Craiului ,ROSCI0013-Bucegi, ROSCI0102-Leaota există plan de management aprobat .

În conformitate cu cerinţele social-economice, ecologice şi informaţionale, amenajamentul silvic studiat îmbină strategia ecosistemelor forestiere din zonă cu strategia dezvoltării societăţii.

Cea mai importantă direcţie în care s-a acţionat o constituie creşterea protecţiei mediului înconjurător, creşterea calităţii factorilor de mediu (aer, apă, sol, floră şi faună) şi ridicarea calităţii vieţii individuale şi sociale a locuitorilor din zonă.

Obiectivele asumate de amenajamentul silvic susţin integritatea     ariilor naturale protejate de interes comunitar din zonă şi conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere de interes comunitar din zonă.

Obiectivele de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar au în vedere menţinerea şi restaurarea statutului favorabil de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar. Stabilirea obiectivelor de conservare se face ţinându-se cont de caracteristicile ariei naturale protejate de interes comunitar (reprezentativitate, suprafaţa relativă, populaţia, statutul de conservare eT.conservare.), prin planurile de management al ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar este posibil afectată dacă planul poate:

- să reducă suprafaţa habitatelor şi/sau numărul exemplarelor speciilor de interes comunitar;

- să ducă la fragmentarea habitatelor de interes comunitar;

- să aibă impact negativ asupra factorilor care determină menţinerea stării favorabile de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar;

- să producă modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura şi/sau funcţia ariei naturale protejate de interes comunitar.

În vederea atingerii obiectivelor este necesară implementarea complexului de măsuri de management, prezentate în cele ce urmează, care se pot grupa în funcție de domeniul de aplicabilitate a acestora în următoarele programe și subprograme identificate în cadrul Proiectului GEF “Îmbunătățirea sustenabilității financiare a sistemului de arii protejate din Carpați” în vederea standardizării grupelor mari de activități în aceste categorii pentru a putea fi centralizate și estimate la nivel local, regional și național.

Au fost stabilite următoarele obiective specifice:

Scop: Mentinerea / refacerea starii favorabile de conservare pentru habitatele si speciile de interes conservativ prin aplicarea si imbunatatirea masurilor de management in colaborare cu proprietarii /administratorii de terenuri si resurse naturale.

Asigurarea conditiilor necesare pentru conservarea biodiversitatii este principalul obiectiv al Parcului Natural si ariile protejate anexe. Actiunile de management vor fi orientate spre mentinerea sau dupa caz refacerea starii favorabile de conservare a habitatelor de interes comunitar, si care sa asigure conditiile necesare asigurarii starii favorabile de conservare a speciilor de interes comunitar. Masurile de management vor fi orientate cu precadere spre diminuarea/eliminarea cauzelor, care au fost identificate pentru presiunile si amenintarile de intensitate si extindere mare si medie.

In situatiile in care cauzele nu pot fi influentate de catre administratori si partenerii de management, se vor stabili masuri care sa reduca impactul amenintarilor asupra valorilor de biodiversitate.

- Subprogramul 1.1. Managementul habitatelor de interes comunitar

Obiectiv specific: Mentinerea/refacerea starii favorabile de conservare prin masuri active de management a habitatelor de interes comunitar si asigurarea conditiilor necesare speciilor de interes conservativ.

- Subprogramul 1.2: Managementul speciilor de interes comunitar

Obiectiv specific: Asigurarea starii favorabile de conservare a speciilor de interes comunitar, prin masuri de management specifice si prin mentinerea in stare optima a habitatelor acestora.

- Subprogramul 1.3: Asigurarea conectivitatii ecologice

Obiectiv specific: Asigurarea conectivitatii habitatelor prin conditionarea investitiilor / lucrarilor care pot duce la fragmentare, astfel incat miscarea speciilor sa nu fie ingradita.

- Subprogramul 1.4: Masuri generale de conservare

Obiectiv: Asigurarea unui cadru legal optim pentru managementul valorilor ariilor protejate prin revizuirea limitelor si a Formularelor Standard ale acestora.

- Subprogramul 1.5. Managementul retelei hidrografice

Obiectiv: Asigurarea apei la nivel cantitativ si calitativ adecvat pentru mentinerea starii de conservare favorabila a habitatelor si speciilor de interes conservativ prin reglementarea activitatilor de gospodarire a apelor.

- Programul 2. Turism si promovare

Scop: Integrarea ariilor protejate in strategia si programele de vizitare ale zonei si imbunatatirea infrastructurii de vizitare in vederea contribuirii la constientizarea importantei valorilor naturale si la dezvoltrea economica a comunitatilor locale.

- Programul 3. Informare, constientizare, educaţie ecologica

Scop: Cresterea nivelului de acceptare a Parcului Natural si ariile protejate anexe si obtinerea sprijinului factorilor interesati in vederea realizarii obiectivelor de conservare ale Parcului Natural si ariile protejate anexe prin activitati de informare, constientizare, educatie ecologica, in colaborare cu factorii interesati si comunitatile locale.

- Subprogramul 3.1. Informare si constientizare

Obiectiv: Initierea si implementarea de programe de informare si constientizare in vederea cresterii gradului de constientizare si acceptare a statutului de Parc Natural si ariile protejate anexe in urmatorii 5 ani.

- Subprogramul 3.2. Educatie ecologica

Obiectiv: Realizarea de activitati educative pe tema conservarii naturii in cel putin 60% din unitatile de invatamant din comunitatile relevante pentru Parcul Natural si ariile protejate anexe .

- Subprogramul 3.3. Promovare

Obiectiv: Cresterea atractivitatii zonei prin promovarea valorilor naturale si culturale ale zonei prin evenimente si programe organizate in colaborare cu autoritatile locale si turoperatori.

- Programul 4: Administrare

Scop: Asigurarea unei structuri functionale de management in copul implementariii eficiente a Planului de Management al Parcului Natural si ariile protejate anexe.

- Subprogramul 4.1. Resurse umane, financiare si materiale

Obiectiv: Asigurarea unui minim de personal calificat pentru managementul Parcului Natural si ariile protejate anexe si asigurarea resurselor financiare si materiale implementarea planului de management.

- Subprogramul 4.2. Managementul administrativ curent

Obiectiv: Asigurarea cadrului general administrativ in vederea realizarii eficiente a masurilor de management.

- Programul 5. Monitorizare si evaluare

Scop: Implementarea unui sistem de monitorizare a planului de management prin analiza si evaluarea periodica a actiunilor si indicatorilor cheie in vederea adaptarii planului de actiune

Planul de Management Integrat al siturilor Natura 2000 ROSCI0102-Leaota, ROSCI0194 Piatra Craiului, ROSPA0165-piatra Craiului si ROSCI0013-Bucegi, Parcul Natural Bucegi ,Rezervaţia Naturală Bucegi aprobat prin Ordinul 296/2020 si 187/2011 avand in vedere starea valorilor din cele 3 arii protejate, nivelul si tendintele presiunilor si amenintarilor identificate la adresa acestora, scopul declararii ariilor protejate si viziunea impartasita a Administratiei si factorilor interesati, au fost stabilite sase programe de management care cuprind principalele directii de management ce pot duce in mod direct sau pot contribui la realizarea obiectivlor de conservare.

OBIECTIVE SPECIFICE DE CONSERVARE

Obiective specifice pentru ROSCI0013-Bucegi

- 9110 Paduri de fag de tip Luzulo-Fagetum

Suprafata habitatului in ROSCI0013 este de 1872,79 ha, conform Planului de Management, si starea globala de conservare a tipului de habitat este favorabila. Obiectivul de conservare la nivel de sit pentru acest tip de habitat este mentinerea starii de conservare, definit prin urmatorii parametri si valori tinta:

| Parametru | Unitatea de masura | Valoare tinta | Informatii suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Suprafata habitat | ha | Cel putin 1872,79 | Este present fragmentar in mai multe zone, precum Moieciu de Sus, Bran, Sinaia, pe valea Ialomitei, in zona Valea Orzei-Cheile Orzei, pana la o altitudine de circa 1400m, unde se dezvolta pe versanti mediu pana la puternic inclinati cu expozitii diferite. Suprafata de 1872,79 ha este conform Planului de management |
| Specii de arbori caracteristice | Procent acoperire/500m2 | Cel putin 70% | Fagus sylvatica, Picea abies, Abies alba, Betula pendula |
| Abundenta speciilor de arbori edificatoare din abundenta totala | %/500 m2 | Cel putin 70% | In sondajele prezentate in studiul de fundamentare, compozitia in arbori contine 60% Fagus sylvatica, 30% Picea abies, 10% Pinus sylvestris, respectiv 80% Fagus sylvatica si 20% Quercus petraea, adica valoarea parametrului este 60%, respectiv 80%. Valoarea pentru sit va fi determinate la urmatoarea ocazie de monitorizare a habitatului. |
| Compozitia stratului ierbos (specii edificatoare) | Numar specii/500 m2 | Cel putin 3 | Festuca drymeia, Dentaria glandurosa, Galium odoratum, Calamagrostis arundinacea, Carex Pilosa, Euphorbia amygdaloides, Lamium galeobdolon, hieracium rotundatum, Lathyrus vernus, Luzula luzuloides, Oxalis acetosella, Poa nemoralis, Pulmonaria rubra, Scrophularia nodosa, Vaccinium myrtillus, Viola reichenbachiana, Vaccinium myrtillus, Hepatica transsilvanica, Dactylorhiza fuchsia, Dactylorhiza maculate, Neottia nidus-aviz |
| Abundenta specii alohtone (invazive si potential invazive) | %/ha | Mai putin de 1% | Planul de management nu contine date asupra prezentei acestor specii. Trebuie documentat in termen de 2-3ani. |
| Abundenta ecotipurile necorespunzatoare, specii din afara arealului. | %/ha | Mai putin de 10% | In stratul ierbos sunt prezente Glechoma hirsute, Rubus hirtus. Acestea, daca sunt prezente cu acoperire mare, pot avea effect negative asupra dezvoltarii altor specii ierboase caracteristice |
| Volum lemn mort la sol sau pe picior | m³/ha | Cel putin 20 | Nu sunt disponibile informatii asupra valorii actuale a acestui parametru la nivelul sitului. Va fi definite in termen de 3-5ani, in baza evaluarii pe teren |

- 91V0-Paduri dacice de fag (symphyto-Fagion)

- Suprafata habitatului este de aproximativ 13876,7ha, fiind cel mai intins habitat din cadrul sitului. Conform planului de management, starea de conservare este favorabila. Obiectivul de conservare specific sitului pentru acest habitat este mentinerea starii de conservare, definit prin urmatorii parametrii si valori tinta:

| Parametru | Unitatea de masura | Valoare tinta | Informatii suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Suprafata habitat | ha | Cel putin 13876,7 | In Bucegi habitatul ocupa suprafete intinse la altitudini intre 500-1200m, in zone ca Muntii GAURA, Coltii Tapului, Valea Horoabei, Piciorul Babelor, Valea Doamnelor, Cheile Zanoagei pe muntele si Cheile Dichiu si pe Brana Mare a Jepilor Mici, Raciu, Ratei, Bratei, Orzea, Zanoaga, LUCACILA, Pripor, Valea Muschiului, CArpenis, Peles, Costila, Valea Cerbului, Clincea, Valea Rea, Bangaleasa. Au o valoare conservative fosrte mare fitocenozele cu substrat de tisa (Taxus Baccata) care apartin asociatiei Pulmonario rubrae-Fagetum subas, taxetosum baccatae, din zona Piciorului Pietrii Arse. Alaturi de tisa sunt prezente si alte specii de interes conservative ca orhideele Epipogium aphyllum, Epipactis helleborine si endemitul Hepatica Transilvanica. Suprafata de 13876,7 ha este conform planului de management. |
| Specii de arbori caracteristice | Procent acoperire /500m2 | Cel putin 70% | Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus, Abies Alba, Picea abies, taxus baccata |
| Compozitia stratului ierbos (specii edificatoare) | Numar specii/500 m2 | Cel putin 3 | Asplenium scolopendrium, GAlium odoratum, dentaria glandurosa, Symphytum cordatum, Pulmonaria rubra, Asarum europaeum, Actaea spicata, Moehringia muscosa, Dryopteris filix-mas, Lunaria rediviva, Mercurialis perennis, Polystichum aculeatum, p.braunii, Epipogium aphyllum, Epipactis helleborine, Hepatica trasnssilvanica |
| Abundenta specii alohtone (invazive si potential invazive) | %/ha | Mai putin de 1 | Planul de management nu contine date asupra prezentei acestor specii. Trebuie documentat in termen de 2-3ani. |
| Abundenta ecotipurile necorespunzatoare, specii din afara arealului. | %/ha | Cel mult 10 | Planul de management nu contine date asupra prezentei acestor specii. Trebuie documentat in termen de 2-3ani. |
| Volum lemn mort la sol sau pe picior | m³/ha | Cel putin 20 | Planul de management nu contine date asupra prezentei acestor specii. Trebuie documentat in termen de 3-5ani. |
| Arbori de biodiversitate, clasa de varsta peste 80 de ani | Numar arbori/ha | Cel putin 5 | Nu sunt informatii despre existenta arborilor de biodiversitate. Valoarea parametrului va fi determinata in termen de 3-5ani. |

- 9410   Paduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinium Piceetea)

Suprafata habitatului este deaproximativ  8054,77 ha, conform Planului de Management, si starea de conservare este favorabila. Obiectivul de conservare la nivel de sit pentru acest tip de habitat este mentinerea starii  de conservare, definit prin urmatorii parametri si valori tinta:

| Parametru | Unitatea de masura | Valoare tinta | Informatii suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Suprafata habitat | ha | Cel putin 8054,77 | Padurile de molid sunt foarte raspandite in Muntii Bucegi: Dudele, Lucacila, Valea Horoabei, Cocora, Paraul lui Seghe, Dichiu, Urlatoarea, Malaiesti, Grohotis eT.conservare. Se dezvolta pe versanti cu expozitii diferite, ajungand pana la o altitudine de circa 1600m, Suprafata de 8054,77 ha este conform Planului de management. |
| Specii de arbori caracteristice | Procent de acoperire /500m2 | Cel putin 70% | Picea abies |
| Compozitia stratului ierbos (specii edificatoare) | Numar specii/500 m2 | Cel putin 3 | Soldanella hungarica, Luzula sylvatica, Sphagnum sp.Goodyera repens, Monotropa hypopitys, Leucanthemum waldsteinii, Aconitum moldavicum, Campanula carpatica, Hepatica transsilvanica, Corallorhiza trifida, Listera cordata, Listera ovata, D.fuchsii, D.incarnata, Cephalanthera damasonium, Gymnadenia conopsea, Coeloglossum viride, Pseudorchis albida, Neottia ridus-avis |
| Abundenta specii alohtone (invazive si potential invazive) | %/ha | Mai putin de 1 | Planul de management nu contine date asupra prezentei acestor specii. Trebuie documentat in termen de 2-3ani. |
| Abundenta ecotipurile necorespunzatoare, specii din afara arealului. | %/ha | Cel mult 10 | Planul de management nu contine date asupra prezentei acestor specii. Trebuie documentat in termen de 2-3ani. |
| Volum lemn mort la sol sau pe picior | m³/ha | Cel putin 20 | Planul de management nu contine date asupra prezentei acestor specii. Trebuie documentat in termen de 3-5ani. |
| Arbori de biodiversitate, clasa de varsta peste 80 de ani | Numar arbori/ha | Cel putin 5 | Nu sunt informatii despre existenta arborilor de biodiversitate. Valoarea parametrului va fi determinata in termen de 3-5ani.. |

1193- Bombina variegata

| Parametru | Unitate de masura | Valoare tinta | Informatii suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Marimea populatiei | Numar indivizi | Trebuie definita | Nu sunt disponibile informații. Dat fiind caracteristicile sitului, se poate aștepta Ia o populație însemnată mai ales in văi și pe platouri. Trebuie documentat în termen de 2 ani. |
| Marimea habiattului | Suprafta habitat de reproducere | Trebuie definita | Specie tipică apelor mici din zona montană, frecvent asociată cu bălți de-a lungul drumurilor de exploatare forestieră. cu o perioadă acvatică mai lungă decât în cazul speciei B. variegata. Trebuie cuantificate atât habitatele de reproducere cât și cele terestre |
| Distributia speciei | Nr unitati de caroiaj 1x1km cu prezenta speciei | Trebuie definita | Conform Iftime și Iftime (2014). specia are o distribuție largă în zona studiată care include Leaota și părți din Bucegi. Va fi docułnentat detaliat in termen de 2 ani. |
| Densitatea si nr total de habiatate unde specia se reproduce in mod regulat | Nr habitate de reproducere/km2 | Cel putin 4 | Valorile țintă reprezintă distanțele medii de dispersie a speciei. Este necesară cartarea detaliată a distribuției habitatelor de reproducere stabile. unde specia se reproduce în mod regulat. |
| Habitatelor terestre cu vegetație naturală in jurul habitatelor de reproducere, într-o rază de 500 m față de acestea | %din acoperirea suprafetei | Cel putin 90% | Situl este dominat de habitate naturale și seminaturale, astfël existența acestora nu reprezintă un factor limitativ asupra speciei. Este necesară cuantificarea compoziției și configurației habitatelor terestre ale speciei în sit. |

1352* Canis lupus (Lup)

Marimea populatiei speciei in situl ROSCI0013-Bucegi este estimata la 55-65 indivizi. Starea de conservare a speciei este favorabila. Obiectivul de conservare specific sitului pentru aceasta specie este mentinerea starii de conservare, definit prin urmatorii parametri si valori tinta:

| Parametru | Unitate de masura | Valoare tinta | Informatii suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Marimea populatiei | Numar indivizi Numar haite care folosesc situl | Cel putin 60 | Marimea populatiei specie in aria naturala protejata este de aproximativ 55-65exemplare |
| Tendinta marimii populatiei | Tendinta unitatilor de reproducere | Stabila sau in crestere | Trebuie introdus un program de monitorizare anuala |
| Suprafata habitatului | Ha | Cel putin 38000 | Specia poate utiliza intreaga suprafata a asitului, deci aproximativ 38,000 ha |
| Densitatea populatiei de prada | Numar indivizi/km2 | Trebuie definite in termen de 3ani | Valorile actuale trebuie documentate in termen de 3 ani. |
| Proportia si suprafata padurilor batrane (peste 80 de ani) | Procent din suprafata totala Ha | Cel putin 40 | Valoarea actuala trebuie definitive in termen de 2ani. Padurile batrane joaca un rol important pentru specie pentru asigurarea bazei trofice si adapost. Valoarea tinta este utilizata in mai multe planuri de management ale siturilor in zona montana. |
| Proportia si suprafata habitatelor cu arbori tineri si pajisti cu ierburi inalte | Procent din suprafata totala Ha | Trebuie definita in termen de 2 ani | Suprafetele cu pajisti si arborete in regenerare joaca un rol important pentru specie prin asigurarea bazei trofice (habitate importante pentru ungulate salbatice) si adapost.peisajul actual mozaicat este favorabil din acest punct de vedere |
| Suprafata habitatelor de pajisti bogate in specii cu vegetatie arborescenta dezvoltata (fanete si pasuni) | Ha | Trebuie definita in termen de 2 ani | Importante pentru ungulatele salbatice care reprezinta principala sursa de hrana aspeciei |

1354* Ursus arctos (Urs)

Marimea populatiei speciei in situl ROSCI0013-BUCEGI este estimata la 170-185 indivizi. Starea de conservare a speciei favorabila. Obiectivul de conservare specific sitului pentru aceasta specie este mentinerea starii de conservare, definit prin urmatorii parametri si valori tinta:

| Parametru | Unitate de masura | Valoare tinta | Informatii suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Marimea populatiei | Numar indivizi | Cel putin 180 | Conform ultimelor studii realizate in Romania in care au fost determinate elemente privind deplasarile ursilor utilizand coliere GPS, marimea home rangeului variaza sezonier difera intre masculi si female ajungand la suprafete de ordinal miilor de kilometric patrati. |
| Tendinta populatiei | %schimbare | Stabila fara scaderi altele decat cele din cause naturale | Nu sunt disponibile date referitoare la acest parametru, va fi documentat pe baza unui program de monitorizare pe termen lung |
| Distributia specie | Numar cvadrate de 1*1km cu prezenta speciei | Stabila fara scaderi altele decat cele din cause naturale | Zone (bazinete) unde a fost identificata specia in ROSCI0013 Bucegi sunt Horobele -Pestera, Laptici-Nucet, Ooare, Scropoasa, Carpenis, Ratei, Bratei, Zanoaga, Vanturis, Piatra arsa, Valea Cerbului, Glejarie, Simon Poarta, Bangaleasa |
| Suprafata habitatului | Ha | Cel putin 38000 | Specia poate utiliza intreaga suprafata a sitului , deci 38000ha |
| Densitatea populatiei de prada | Numar indivizi / km2 | Trebuie definite in termen de 3ani | Valorile actuale trebuie documentate in termen de 3 ani. Valorile tinta sunt stabilite in planul de management al sitului. |
| Proportia si suprafata padurilor batrane (peste 80 de ani) | Procent din suprafata totala Ha | Cel putin 35 Trebuie definita in termen de 2 ani | Habitat important de hranire. Nu sunt disponibile date prelucrate la nivel de sit referitoare la starea actuala a acestui parametru, va fi documentat in termen de doi ani pe baza planurilor de amenajament silvic, iar valoarea tint ava fi definite pe baza rezultatelor acestei analize. De obicei valoarea tinta a acestui parametru este de cel putin 3%. |
| Proportia si suprafata arboretelor tineri si pajisti cu ierburi inalte in fondul forestier | Procent din suprafata totala Ha | Trebuie definita in termen de 2 an | Habitat important de hranire si adaport. Nu sunt disponibile date prelucrate la nivel de sit referitoare la starea actuala a acestui parametru, va fi documentat in termen de doi ani |

1361 Lynx lynx (Ras)

Marimea populatiei speciei in situl ROSCI0013-Bucegi este estimata la 27-34indivizi. Starea de conservare a speciei este favorabila. Obiectivul de conservare specific sitului pentru aceasta specie este mentinerea starii de conservare, definit prin urmatorii parametri si valori tinta:

| Parametru | Unitate de masura | Valoare tinta | Informatii suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Marimea populatiei | Numar indivizi | Cel putin 30 | Marimea populatiei specie in aria naturala protejata este de aproximativ 27-34exemplare |
| Tendinta populatiei | Numarul si tendinta unitatilor de reproducere (femele cu pui) | Stabila sau in crestere | Trebuie introdus un program de monitorizare anuala |
| Suprafata habitatului | Ha | Cel putin 38000 | Specia poate utiliza intreaga suprafata a sitului ,deci aproxmativ 380000 |
| Densitatea populatiei de prada | Numar indivizi / km2 | Ttrebuie definite in termen de 3 ani | Valorile actuale trebuie documentate in termen de 3 ani. Valorile tinta sunt stabilite in planul de management al sitului, in Fisa speciei. |
| Proportia si suprafata padurilor batrane (peste 80 de ani) | Procent din suprafata totala Ha | Cel putin 40 | Valoarea actuala trebuie definite in termen de 2 ani. Padurile batrane joaca un rol important pentru specie pentru asigurarea bazei trofice si adapost. Valoarea tinta este utilizata in mai multe planuri de management ale siturilor din zona montana |
| Proportia si suprafata arboretelor tineri si pajisti cu ierburi inalte in fondul forestier | Procent din suprafata totala Ha | Trebuie definita in termen de 2 ani | Suprafetele cu pajisti si arboreta in regenerarea joaca un rol important pentru specie prin asigurarea bazei trofice si adapost. Peisajul actual mozaicat este favorabil din acest punt de vedere. |
| Suprafata habitatelor de pajisti bogate in specii (fanete montane) | Ha | Trebuie definita in termen de 2 an | Importante pentru ungulatele salbatice care reprezinta principala sursa de hrana a speciei |

Obiective de conservare ROSCI0194 Piatra Craiului

9110- Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum (nu este prezent in obiectivele de conservare , dar in formularul standar apare)

9410- Paduri acidofile de molid din etajul montan pana in cel alpin (nu este prezent in obiectivele de conservare, dar in formularul standar apare)

91v0- Păduri dacice de fag (Symphyto- Fagion) (nu este prezent in obiectivele de conservare, dar in formularul standar apare)

1193-Bombina variegata

Conform Planului de management, populația acestei specii este de aproximativ 5.000-10.000 exemplare. Starea de  conservare a speciei a tôst evaluată ca favorabilă. Obiectivul de conservare specific sitului pentru această specie este  menținerea stării de conservare, definită prin următorii parametri și valori țintă:

| Parametru | Unitate de masura | Valoare tinta | Informatii suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Marimea populatiei | Numar indivizi | Cel putin 7500 | In aria protejată populația speciei este este cuprinsă în intervalul 5000-10000 de exenłplare. |
| Suprafata habitat | ha | Trebuie definita | in aria protejată buhaiul de baltă cu burta galbenă a observat Ia Gura Bârsei, Ia confluenta Bârsa Mare - Bârsa Fierului, Spirlea. Plaiul Foii. Prăpăstiile Zărneștilor. Valea Vlădușca. Măgura. Cheile Dâmboviței - Sătic. Cheile Cheii, Cheile Dâmbovicioarei, Cheile Brusturetului. Valea cu Apă. Valea Seacă. Mărimea suprafeței habitatului speciei trebuie definită În termen de 2 ani. |
| Distributia speciei | Nr unitati de caroiaj 1x1km cu prezenta speciei | Trebuie definita | Este probabil răspândită. in număr mare. în regiuni întinse din parc. Se constată o dinamică multianuală negativă. cel putin Ia nivel local. Trebuie documentat in termen de 2 ani. |
| Densitatea habitatelor de reproducere-corpuri de apa putin adanci | Nr habitate de reproducere/km2 | Cel putin 4 | Nu sunt disponibile intł)rmații Ia nivel de sit. Trebuie documentat în termen de 2 ani. |
| Acoperirea habitatelor terestre naturale (pajiști. arbuști și păduri) în jurul habitatelor de reproducere | % din acoperirea terenului într-o zonă tampon de 500 m lungime și 100 m lățime paralelă cu structuri de dispersie lineare | Cel putin 75% | Pentru a cuantifica acest parametru și supratăța habitatului mai precis, ar trebui cartate habitatele de reproducere Împreună cu coridoarele de dispersie (in special drumuri de expolatație agricolă și forestieră neamenajate). |

1308 Barbastella barbastellus (Liliac cârn) 
 Este o specie caracteristică de pădure. care în primul rând se leagă de pădurile mature de tôioase sau de amestec. cu o structură bogată. Conform Planului de Inanagement Inărinłea populației speciei in sit este estimată Ia 10-50  indivizi. Starea de conservare a speciei este considerată ca fiind favorabilă. Obiectivul de conservare specific sitului  pentru această specie este menținerea stării de conservare. detinit prin urinătorii parametri și valori țintă:

| Parametru | Unitate de masura | Valoare tinta | Informatii suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Marimea populatiei | Numar indivizi | Trebuie definita | Mărimea populației speciei in sit. planului de managełnent. este estimată Ia 10-50 de indivizi. Luând in considerare Însă suprafața sitului și făptul că peste 48% este acoperit cu păduri de fł)ioase și de amestec. habitate favorabile pentru specie eu mare probabilitate valorile referitoare Ia nłărimea populației sunt nłult subestiłnate. Specia are populație permanentă - sedentară/rezidentă În sit. Evaluarea efectivelor speciei, este în general greu de realizat. datorită tăptului că vara exemplarele și coloniile se adăpostesc in scorburi sau fisurile de sub scoarța arborilor bătrâni. adăposturi pe care schimbă frecvent. în intervale de câteva zile. In adăposturile de hibernare poate ti observată în număr mic de exemplare. care reprezintă doar un mic procent din populatie. |
| Distributia speciei in sit | Număr puncte de distribuție cu prezența confirmată a speciei | Trebuie definita | Conform Planului de managełnent este o specie rară in perinłetrul sitului nefiind identificată decât in vecinătatea Peșterii Urșilor/Colłul Surpat și in Peștera Liliecilor din satul Peștera. Harta de distribuție din Anexa nr. 19 a Planului de management însă indică 19 puncte de distribuție. și întreaga suprafață a sitului. cu excepția zonei de creastă. este considerată ca habitat favorabil pentru specie. Aceste necondordanțe trebuie clarificate și intarłnatiile privind distribuția speciei trebuie completate prin monitorizare. Fiind o specie relativ ușor de identificat prin metodă acustică. dacă numărul de puncte selectate este suficient de mare pe baza acestor intÔrmații se poate deduce distribuția speciei în sit, precum și abundența relativă. Pentru eșantionare trebuie selectate habitate optime pentru specie. În mod ideal arborete bătrâne. cu structură bogată. Adăposturile de vară fiind in scorburi sau sub scoarța arborilor sunt greu de găsit și evaluat. în plus coloniile schitnbă aceste adăposturi Ia intervale de câteva zile. Monitorizarea adăposturilor subterane (peșteri. galerii de mină) ce pot ti utilinte de specie in perioada împerecherii (toamna), respectiv in perioada hibernării pot furniza informații valoroase privind distribuția și abundența relativă a speciei. |
| Suprafata habitat | ha | Cel putin 7633 | Este o specie caracteristică de pădure. care însă poate fi intâlnită și în grădini. situate in apropierea unor zone înłpădurite sau în zone cu tufărișuri. Compoziția de specii a pădurilor este mai puțin importantă pentru această specie. structura bogată și prezenta mai multor grupuri de specii având o semnificație mai mare. Confornł formularului standard al sitului habitatele favorabile pentru specie. pădurile de foioase și de amestec. reprezintă 48% din suprathța totală de 15.904 ha a sitului. care inseałnnă ąpro.ximativ 7633 ha. |
| Lungimea vegetației lineare. care asigura conectłvłtatea intre adăpost și habitate de hrănire | m/km2 | Cel putin5 00 | Structurile lineare de vegetație (șiruri de arbori. arbuști) sunt esențiale pentru lilieci. pentru că leagă adăposturile și habitatele de hrănire. asttc-•l asigurând permeabilitatea peisajului. Majoritatea speciilor de lilieci evită să zboară direct prin spatii deschise, vegetația lineară asigurând protecție împotriva vântului și a prădătorilor. Păstrarea structurilor lineare de vegetație de-a lungul cursurilor de apă. lângă drumuri. intre parcele agricole este esențială pentru specie, asigurând conectivitatea intre elementele din peisaj. care acoperă necesitățile ecologice ale speciei. Acest aspect trebuie luat in considerație mai ales in partea de sud al sitului. unde acoperirea cu păduri este mai redusă. și asttcsl elementele care asigură conectivitatea au un rol important in reducerea efectelor produse de fragmentarea habitatelor. |
| Arbori maturi cu scorburi | Nr/ha | Cel putin 7 | Scorburile sunt tôlosite de specie ea adăpost in sezonul activ, dar in unele cazuri și în sezonul de hibernare. in perioadele cu temperaturi mai puțin scăzute. Coloniile de Barbastella harbastellus utilizează un nunłăr relativ mare de scorburi, pe care schimbă frecvent. Ia intervale de câteva zile. Astfel prezența unui număr suficient de mare de arbori cu scorburi este esențială pentru existența populației. |
| Volum lemn mort | M3/ha | Cel putin 20 | Lemnul mort poate oferi și adăpost pentru specie (de exemplu sub scoarța desprinsă a arborilor in picioare). acest tip de adăpost fiind frecvent utilizată de specie. in plus lemnul mort prin diversitatea de artropode favorizează prezența speciilor insectivore, printre care și liliecii. |
| Adăposturi de împerechere / hibernare cu parametru optim | Nr adaposturi | Cel putin 3 | Specia a fost identificată în perioada împerecherii de toamnă (august-octombrie) și a hibernării (decembrie- martie) în 3 adăposturi subterane din sit: Peșterii Urșilor/Colțul Surpat (Murariu și Gheorghiu. 2006). Peștera Liliecilor din satul Peștera (Barti și colab. 2007). Galeria de Prospecțiune din Prăpăstiile Zărneștilor (Bani L.. Jćre Cs. - observații personale). Luând in considerare însă supratata sitului și numărul nłare de adăposturi subterane incă neevaluate din punctul de vedere al populațiilor de chiroptere numărul adăposturilor potențiale poate fi nłult mai mare. Barhastellćl barbastellus fiind o specie rezistentă Ia frig poate hiberna Ia temperaturi cuprinse intre 0-50C, astfel în general poate ti găsită in zona de intrare a adăposturilor subterane. sau poate ocupa adăposturi relativ Inici. cu temperaturi scăzute. |
| Nr. total e exemplare din adăposturile de imperechere / hibernare | Nr exemplare | Cel putin 10/trebuie definit | Pe baza datelor cunoscute (Murariu și Gheorghiu. 2006, Barti și colab. 2007. Barti L.. .lćre Cs. - observații personale) efectivele observate ale speciei în adăposturile de împerechere / hibernare din zona sitului sunt in general reduse, 1-3 exemplare. Fiind o specie rezistentă Ia frig. care poate hiberna și în scorburi. evaluarea eŔ•tivelor in adăposturi subterane trebuie realizată in perioadele cele mai reci ale iernii. pot arăta fluctuații iłnportante. atât pe parcursul sezonului de iarnă. cât și intre ani clitëriti. Pentru acest motiv este nevoie de monitorizare pe parcursul a nłai multor ani pentru o evaluare corectă. |

1304 Rhinolophus ferrumequinum (Liliac mare cu potcoavă) 
 Este o specie răspândită și frecventă în partea de vest și sud-vest a țării. Coloniile de vară se adăpostesc in peșteri sau  poduri de clădiri. Hibernează in peșteri și galerii de mină. Vânează în păduri de tôioase. sau deasupra pășunilor. livezilor.  tufărișurilor. Conform Planului de management mărimea populației speciei în sit este estiłnată Ia 100-500 indivizi. 
 Starea de conservare a speciei este considerată ca fiind favorabilă. Obiectivul de onservare specific sitului pentru  această specie este men!inerea stării de conservare. definit prin următorii parametri și valori țintă:

| Parametru | Unitate de masura | Valoare tinta | Informatii suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Marimea populatiei | Numar exemplare | Cel putin 400 | Conform Planului de management in sit populația speciei este cuprinsă în intervalul 100-500 de exemplare, cu populație permanentă - sedentară/rezidentă. Este considerată o specie relativ larg răspândită pe teritoriul sitului. Pe baza datelor existente privind elC•ctivele speciei din diferite adăposturi din sit valoarea țintă poate ti definită Ia cel puțin 400 de indivizi. |
| Distributia speciei in sit | Număr puncte de distribuție cu prezența confirmată a speciei | Cel putin 13 | Conform datelor din Planul de management in cadrul sitului, specia a fost identificată în următoarele peșteri: Stanciului. Liliecilor din satul Peștera. Uscată din Valea Rea. din Diaclază. Padina Calului. Hoților. Dâmbovicioara. In aceste adăposturi au rost observate etëctive mici. alcătuind colonii de doar 4 - 15 indivizi. Contrar celor scrise însă harta de distribuție din Anexa nr. 19 a Planului de management indică cel puțin 30 de puncte de distribuție. și întreaga suprafață a sitului. cu excepția zonei de creastă. este considerată ca habitat favorabil pentru specie. Aceste necondordanțe trebuie clarificate și intôrmațiile privind distribuția speciei trebuie completate prin monitorizare. Pe baza surselor bibliografice (Murariu și Gheorghiu. 2006. Barti și colab. 2007, Murariu și colab. 2016) și a unor date nepublicate (Barti L., DÓczy A. , Jere Cs.- observații personale. Proiect nłonitorizare lilieci 2019-2022) prezența speciei este cunoscută și din alte adăposturi subterane din zona sitului: Peștera de Ia Colțul Surpat (P. Urșilor). Avenul de sub Colții Grindului. P. Lupului. P. de Ia Despicătură. Tunelul de Ia Carieră (=Galeria de Prospecțiune din Prăpăstiile Zărneștilor). P. Uluce. Pentru clarificarea distribuției. estimarea eŔ•ctivelor și evaluarea stării de conservare a speciei metoda cea mai bună este verificarea adăposturilor poten!iale. atât adăposturi subterane. cât și construcții umane. Metoda acustică (identificarea speciilor de lilieci pe baza ultrasunetelor emise) in cazul acestei specii, cu mare probabilitate nu poate furniza suficiente date, ținând cont și de făptul că sunetele emise de liliecii cu potcoavă (speciile Rhinolophus) sunt detectabile de Ia distanțe tł)arte Inici. asttël fiind in general subreprezentate in materialul acustic. |
| Suprafâta habitatului specłeł in ana protejată - păduri de foioase | ha | Cel putin 4294 | Specła are nevołe de un mozałc de habitate bogat structurate, din care pădurile de tÔioa.se mature sunt foarte inłportante. Pe baza datelor din Formularul standard, habitatele principale ale speciei, pădurile de tbioase reprezintă 27% din suprafhța totală de 15.904 ha al sitului. care înseałnnă aproximativ 4.294 ha. Astfel. această suprafață poate fi considerată ca habitat potențial pentru specie. |
| Suprafața habitatului speciei in aria protejată - pa.' iști. pășuni | ha | Cel putin 1700 | In afară de pădurile de foioase. Ńiștile și pășunile sunt habitate importante pentru această specie. care otëră surse inłp01łante de hrană. în primul rând Coleoptere din familia Scarabeidae. Pe baza datelor din Formularul standard, habitatele deschise favorabile speciei, pajiștile și pășunile. acoperă aproximativ 10.7% din suprafața totală de 15.904 ha al sitului. care înseamnă aproximativ l. 700 ha. Este de menționat însă că distribuția speciei într-o zonă depinde in mare măsură și de existența unei rețele de adăposturi favorabile, ce pot fi utilizate în diferite perioade a ciclului biologic anual, nu numai de existenta și supratata habitatelor potențiale. |
| Lungłmea vegetației lineare, care asigură conectivitatea între adăpost și habitate de hrănire | m/km2 | Cel putin5 00 | Structurile lineare de vegetație (șiruri de arbori. arbuști) sunt esențiale pentru specie. acestea asigurând conectivitatea între adăposturi și habitate de hrănire. Majoritatea speciilor de lilieci evită să zboară direct prin spații deschise. vegetația lineară asigurând protecție împotriva vântului și a prădătorilor. Acest aspect trebuie luat in considerație mai ales în panea de sud al sitului. unde acoperirea cu păduri este mai redusă. și elementele care asigură conectivitatea au un rol important în reducerea efectelor produse de fragnłentarea habitatelor. |
| Număr adăposturi de vara cu parametru optłm | Nr adaposturi | Trebuie definit | In momentul de față nu sunt cunoscute adăposturi de vară ale speciei in sit. Nu poate fi exclusă existenta unor colonii în adăposturi antropice in localitățile limitrotë sitului. |
| Nułnăr adăposturi de hibernare cu parametru optim | Nr adaposturi | Cel putin 11 | Pe baza datelor existente. in perioada hibernării exemplare ale speciei au fost identificate in cel puțin I I adăposturi subterane din zona sitului: Peștera de Ia Colțul Surpat (P. Urșilor). P. Lupului. P. de Ia Despicătură. Tunelul de Ia Carieră (=Galeria de Prospecțiune din Prăpăstiile Zărneștilor). P. Uluce. P. Stanciului, P. Liliecilor din satul Peștera, P. Uscată din Valea Rea. P. Padina Calului. P. Hoților. P. Dâmbovicioara (Murariu și Gheorghiu. 2006. Barti și colab. 2007, Murariu și colab. 2016. Barti L.. Dóczy A.. .lćre Cs.- observații personale, Proiect monitorizare lilieci 2019-2022). Luând în considerare însă numărul ridicat al peșterilor din sit este probabilă și existența altor adăposturi de hibernare. |

1352* Canis lupus (Lup)

Conform Planului de management mărimea populației speciei în sit este estimată Ia 10-15 indivizi. Starea de conservare  a speciei este considerată ca fiind favorabilă. Obiectivul de conservare specific sitului pentru această specie este  menținerea stării de conservare. definit prin următorii parałnetri și valori țintă:

| Parametru | Unitate de masura | Valoare tinta | Informatii suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Marimea populatiei | Numar indivizi Numar haite care folosesc situl | Cel putin 10 | Conform Planului de management mărimea populației speciei in sit este estimată Ia 10-15 indivizi, având populație permanentă - sedentară/rezidentă. La nivel european. densitățile medii ale populałiilor de lup sunt de 0,1 — 0,3 exemplare pe 1000 hectare și Ia nivelul Ronłâniei de 0,2 —0,3 exemplare pe 1000 hectare. in Europa dinłensiunile teritoriilor haitelor de lupi sunt considerate a fi intre 10000 si 50000 hectare. Astfel, cel mai probabil, situl poate să reprezinte o suprafhță cołnponentă a teritoriului unei populații de lupi și contribuie Ia baza trofică a acestora. Senłne ale prezenței speciei au fost identificate pe tot teritoriul ariei protejate. chiar și in zona subalpină. Contł)łml Planului de managenłent Piatra Craiului găzduiește o populație bogată de carnivore mari. Studiile realizate au arătat existenta a tłei culoare de circulație ale acestor specii între masivele Piatra Craiului și Bucegi, culoare cu un un regim special de protecție. |
| Tendinta marimii populatiei | Tendinta unitatilor de reproducere | Stabila sau in crestere | Trebuie introdus un program de monitorizare anuala |
| Suprafata habitatului | Ha | Cel putin 15904 | Specia arată o preferință față de habitatele forestiere. in special păduri de amestec și cele de datorită faptului că oferă adăpost. zone greu accesibile pentru om și pot fi utilizate pentru amplasarea vizuinelor sau prezintă o densitate mai mare a speciilor pradă. Contôrm Planului de management specia versanții împăduriți. semne ale prezenței acesteia fiind identificate pe tot teritoriul ariei protejate, chiar și in zona subalpină. Astfel toată suprafața sitului poate ti considerată ca habitat potențial pentru specie. folosirea habitatelor este probabil corelată în mare măsură de dispunerea în spațiu a populațiilor pradă. Starea de conservare din punctul de vedere al habitatului speciei este considerată tăvorabilă. |
| Densitatea populatiei de prada | Numar indivizi/km2 | Trebuie definite in termen de 2ani | Dieta lupului poate cupri nde pe lângă animalele pradă de dimensiuni mari. ca cerbul. mistrețul. căpriorul și venebrate de dimensiuni mici, nevertebrate și hoituri. Compoziția hranei prezintă variații în funcție de habitat și variałii sezonale. aceste variații fiind dependente de accesibilitatea și abundenła relativă a prăzii. Valorile actuale trebuie documentate in termen de 2 ani in sit, inclusiv prin analiza datelor gestionarilor fondurilor de vânătoare. Valorile țintă pentru principalele specii de pradă fÔlosite în alte planuri de management sunt echivalentul unei populații de 3 cerbi / km2 sau 4-5 mistreți / km2 sau 7-10 căprioare / km2. Contorm Planului de management căpriorul (Capreolus capreolus) și cerbul comun (Cervi/.s• elaphus) sunt întâlniți in pădurile de Ia baza masivului. Dintłe speciile de pradă mistrețul (Sus serę/żl) este de asemenea prezent in sit. Populația de capre negre (Rupicapra rupicapra) care trăieste in zonele stâncoase ale masivului este estinłată Ia 150-200 de exemplare. |
| Proportia si suprafata padurilor batrane (peste 80 de ani) | Procent din suprafata totala Ha | Cel putin 40 | Pădurile bătrâne joacă un rol inłportant pentru specie pentru asigurarea bazei trofice și adăpost. Valoarea actuală trebuie definită în termen de 2 ani. Valoarea țintă este utilizată în mai multe planuri de management ale siturilor din zona montană. |
| Proportia si suprafata habitatelor cu arbori tineri si pajisti cu ierburi inalte | Procent din suprafata totala Ha | Trebuie definita in termen de 2 ani | Suprafețele cu pajiști și arborete in regenerare joacă un rol important pentru specie prin asigurarea bazei trofice (habitate iłnportante pentru ungulate sălbatice) și adăpost. Valoarea actuală trebuie definită în termen de 2 ani. |
| Suprafata habitatelor de pajisti bogate in specii cu vegetatie arborescenta dezvoltata (fanete si pasuni) | Ha | Trebuie definita in termen de 2 ani | Acest habitat cu exemplare răsfirate de tôioase este important pentru ungulatele sălbatice care reprezintă principala sursă de hrană a speciei. |

1354* Ursus arctos (Urs)

Confornł Planului de management mărimea populației speciei in sit este estimată Ia 10-15 indivizi. Starea de conservare  a speciei este considerată ca fiind favorabilă. Obiectivul de conservare specific sitului pentru această specie este  menținerea stării de conservare. definit prin următorii parametri și valori țintă:

| Parametru | Unitate de masura | Valoare tinta | Informatii suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Marimea populatiei | Numar indivizi | Cel putin 15 | Confornł Planului de manaoement mărinłea populației speciei este estimată Ia 10-15 indivizi, având populatie permanentă - sedentară/rezidentă in sit. Valorile de densitate Ia nivel național sunt de aproximativ 0,9 indivizii 1000 ha, dar in zonele cu condilii ecologice tăvorabile din țară aceste valori depășesc 2 exemplare ha. Semne ale prezentei speciei au tôst identificate pe tot teritoriul ariei protejate, chiar și in zona subalpină. Conform Planului de management Piatra Craiului găzduiește o populație bogată de carnivore mari. Studiile realizate au arătat existența a trei culoare de circulație ale acestor specii intre nłasivele Piatra Craiului și Bucegi. culoare cu un un regim special de protecție. Starea de conservare din punctul de vedere al populației speciei este tăvorabilă. |
| Tendinta populatiei | %schimbare | Stabila fara scaderi altele decat cele din cause naturale | Nu sunt disponibile date referitoare la acest parametru, va fi documentat pe baza unui program de monitorizare pe termen lung |
| Suprafata habitatului | Ha | Cel putin 15904 | Ursul ca specie de talie mare, are nevoie pentru a supraviețui de teritorii vaste cu o diversitate de habitate ce pot să ofere resurse suficiente in funcție de sezon. Este adaptată pentru a utiliza tipuri diferite de habitate, însă rămâne o specie a cărui existentă este legată de habitatele forestiere. unde găsește permanent hrană. liniște și adăpost. arătând preferință pentru habitatele de păduri de amestec mature sau bătrâne. Conform Planului de management specia prefëră versanții împăduriți. semne ale prezenței acesteia fiind identificate pe tot teritoriul ariei protejate, chiar și in zona subalpină. Astfel toată suprafața situltli poate ti considerată ca habitat potențial pentru specie. ft)losirea habitatelor este probabil corelată în mare nłăsură de dispunerea în spațiu a resurselor trofice. Starea de conservare din punctul de vedere al habitatului speciei este considerată favorabilă. |
| Densitatea populatiei de prada | Numar indivizi / km2 | Trebuie definite in termen de 2ani | Valorile țintă pentru principalele specii de pradă tÔlosite în alte planuri de management sunt echivalentul unei populații de 3 cerbi km2 sau 4-5 mistreți / kłn2 sau 7-10 căprioare / km2. Planului de management căpriorul (Capreolus capreolus) și cerbul comun (Cervus elaphus) sunt întâlniți in pădurile de Ia baza masivului. Dintre speciile de pradă mistrețul (Sus screfa) este de asemenea prezent in sit. Populația de capre negre (Rupicapra rupicapra) care trăiește în zonele stâncoase ale masivului este estimată Ia 150-200 de exemplare. Valorile actuale trebuie documentate in termen de 2 ani, inclusiv prin analiza datelor gestionarilor fondurilor de vânătoare. |
| Proportia si suprafata padurilor batrane (peste 80 de ani) | Procent din suprafata totala Ha | Cel putin 40 Trebuie definita in termen de 2 ani | Pădurile bătrâne joacă un rol inłportant pentru specie prin asigurarea bazei trofice și adăpost. Valoarea actuală trebuie definită în termen de 2 ani. Valoarea țintă este utilizată in mai multe planuri de management ale siturilor din zona montană. |
| Proportia si suprafata arboretelor tineri si pajisti cu ierburi inalte in fondul forestier | Procent din suprafata totala Ha | Trebuie definita in termen de 2 an | Suprafțele cu pajiști din interiorul fondului t?jrestier și arboretele in regenerare joacă un rol important pentru specie pentru asigurarea bazei trofice și adăpost. Valoarea actuală trebuie definită in termen de 2 ani. |

1361 Lynx lynx (Ras)

Planului de managełnent Inărinłea populației speciei În sit este estimată Ia 8-10 indivizi. Starea de conservare  a speciei este considerată ca fiind favorabilă. Obiectivul de conservare specific sitului pentru această specie este  menținerea stării de conservare. definit prin următorii parałnetri și valori țintă:

| Parametru | Unitate de masura | Valoare tinta | Informatii suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Marimea populatiei | Numar indivizi | Cel putin 8 | Conform Planului de nłanagement mărimea populației speciei in sit este estimată Ia 8-10 indivizi, cu populație permanentă - sedentară/rezidentă. Luând in considerare suprafața sitului. mobilitatea speciei și tăptul că Ia nivel european densitatea speciei este in general intre 0,25—3,9 exemplare pe 10.000 hectare probabil situl reprezintă o suprafață componentă a teritoriului unei populații de râși. Semne ale prezentei speciei au fost identificate pe tot teritoriul ariei protejate, chiar și in zona subalpină. Conform Planului de management Piatra Craiului găzduiește o populație semnificativă de carnivore mari. Studiile realizate au arătat existenta a trei culoarede circulație ale acestor specii intre masivele Piatra Craiului și Bucegi. culoare cu un un regim special de protecție. |
| Tendinta populatiei | Numarul si tendinta unitatilor de reproducere (femele cu pui) | Stabila sau in crestere | Trebuie introdus un program de monitorizare anuala |
| Suprafata habitatului | Ha | Cel putin 15904 | Râsul este un prădător de pădure. având preferinte pentru zonele cu arbori bătrâni. bine împădurite. cuprinzând arbuști. dar prezenta sa într-un anumit areal este determinată În mod special de prezența speciilor pradă. Urcă până Ia altitudini cuprinse Între 1500 și 2000 m. O populație sănătoasă de râși necesită suprati2łe întinse puțin deranjate de activitatea antropică. Conform Planului de management specia pretëră versanții împăduriți. semne ale prezenței acesteia liind identificate pe tot teritoriul ariei protejate, chiar și în zona subalpină. asttël toată suprafața sitului poate ti considerată ca habitat potențial pentru specie. Starea de conservare din punctul de vedere al habitatului speciei este considerată favorabilă. |
| Densitatea populatiei de prada | Numar indivizi / km2 | Ttrebuie definite in termen de 2ani | Prada principală pentru râs o constituie populațiile de ungulate mici. în primul rând căpriorul (Capreolus capreolus), respectiv capra neagră (Rupicapra rupicapra). râsul atacând prăzi de dimensiuni mai mari doar în cazul când aceste două specii sunt rare. Valorile țintă pentru principalele specii de pradă folosite in alte planuri de management sunt echivalentul unei populații de 3 cerbi / kn12 sau 4-5 mistreți / km2 sau 7-10 căprioare / km2. Conform Planului de management căpriorul (Capreolus capreolus) și cerbul comun (Cervus elaphus) sunt întâlniți in pădurile de Ia baza masivului. Dintre speciile de pradă mistrețul (Sus scre/ł,') este de asemenea prezent in sit. Populația de capre negre (Rupicapra rupicapra) care trăiește in zonele stâncoase ale masivului este estimată Ia 150-200 de exemplare. Valorile actuale trebuie documentate în termen de 2 ani, inclusiv prin analiza datelor gestionarilor tł)ndurilor de vânătoare. |
| Proportia si suprafata padurilor batrane (peste 80 de ani) | Procent din suprafata totala Ha | Cel putin 40 | Pădurile bătrâne joacă un rol important pentru specie pentru asigurarea bazei trofice și adăpost. Valoarea actuală trebuie definită in termen de 2 ani. Valoarea țintă este utilizată în mai multe planuri de management ale siturilor din zona montană. |
| Proportia si suprafata arboretelor tineri si pajisti cu ierburi inalte in fondul forestier | Procent din suprafata totala Ha | Trebuie definita in termen de 2 ani | Suprafețele cu pajiști din interiorul tôndului forestier și arboretele în regenerare joacă un rol inłportant pentru specie pentru asigurarea bazei trofice. Deși este considerată o specie de habitat fôrestier. râsul preferă habitatele forestiere în alternanță cu pășuni sau zone cu arbuști. Valoarea actuală trebuie definită în termen de 2 ani. |
| Suprafata habitatelor de pajisti bogate in specii (fanete montane) | Ha | Trebuie definita in termen de 2 an | Acest tip de habitat cu exemplare răsfirate de tł)ioase este foarte imponant pentru ungulatele sălbatice. care reprezintă principala sursă de hrană a speciei. |

Obiective specifice pentru ROSPA0165-piatra Craiului

A223 Aegolius funereus (Minuniță) 
 Conform celor mai recente date disponibile (FS, 2019), populația permanentă a speciei în sit  este estimată Ia 7-10 perechi. Conform FS, starea de conservare a speciei este favorabilă (B-  bună). Obiectivul de conservare specific sitului pentru această specie este menținerea stării de  conservare, definit prin următorii parametri și valori țintă:

| Parametru | Unitatea de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Mărimea populației | Număr perechi | Cel puțin 9 | Conform Formularul Standard, populația speciei în sit este estimată Ia 7-10 perechi. Pe suprafața AS se estimează prezența unei perechi ce folosește zona pentru odihnă și hrănire. |
| Tendințele populației | Schimbare procent | stabilă sau în creștere | Nu sunt disponibile informații legate de tendința mărimii populației. Trebuie introdus un program de monitorizare în termen de 2 ani pe baza căruia pe termen lung poate fi documentat acest parametru, conform protocoalelor de monitorizare a speciilor de păsări de interes comunitar. |
| Tipar de distribuție | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor | Fără scăderi semnificative exceptând cele rezultate din variații naturale | Nu sunt disponibile informații privind tiparul de distribuție. Este necesară introducerea unui program de monitorizare în termen de 2 ani. |
| Suprafața habitatului | ha | Cel puțin 11818.86 | Minunița este caracteristică zonelor împădurite de conifere, dar este prezentă și în cele de amestec cu foioase. Conform datelor din FS, aceste habitate însumează 11818,86 ha. Totuși, trebuie clarificate suprafețele, compoziția și configurația habitatelor de cuibărit (structuri cruciale pentru cuibărit sau reproducere) și hrănire în termen de 2 ani. |
|  | ha | Cel puțin 33401 | Conform Planului de management. |
| Proportia padurilor cu varste de peste 80 ani | Procent din suprafața totală a pădurilor | Cel puțin 40% | Buha preferâ stâncăriile dar cuibărește și în pădurile bătrâne. Sunt considerate păduri bătrâne, cele în care diametrul mediu, măsurat Ia înălțimea pieptului (Ia înălțime de 130 cm), a quercineelor sau a fagului, este de cel puțin 25 cm, iar a carpenilor de cel puțin 20 cm, iar pădurea conține cel puțin 10 quercinee și/sau fagi de peste 40 cm pe ha. Trebuie definită în termen de 2 ani. Pădurile peste 80 ani din UP I Moieciu insumeaza 382.02 ha (76%) pe suprafata ROSPA0165-PIATRA CRAIULUI |
| Prezenta arborilor maturi/batrani in habitate de paduri | Nr/ha | Cel puțin 5 | Arborii bătrâni reprezintă habitate cruciale pentru specie. Literatura de specialitate prescrie menținerea/atingerea pe termen lung a unui număr de 3-5 arbori bătrâni Ia hectar. In cazul unei tăieri finale, se vor păstra cel puțin 5 arbori maturi/ha. Dacă există deja preexistenți, arborii păstrați vor fi selectați dintre aceștia, dacă nu, vor fi desemnate arbori cu diametru de peste 40 cm (preferabil peste 50 cm), care vor deveni preexistenți Ia tăierile ulterioare. Arborii păstrați pot fi de valoare economică redusă. În cazul în care un preexistent moare, va fi desemnat altul în locul Iui. |
| Zona de protecție în jurul cuiburilor | Suprafața zonei de protecție strictă în sit (ha) Suprafața zonei de protecție tampon (ha) | Cel puțin 3,14 x 34 Cel puțin 28,26 x 34 | Nu sunt disponibile informații privind zonele de cuibărire din cadrul sitului. Este necesar introducerea unui program de monitorizare în termen de 2 ani și de clarificat locația zonelor de protecție strictă. Nu au fost identificate cuiburi pe suprafața AS al UP |

A239 Dendrocopos leucotos (Ciocănitoare cu spate alb) 
 Conform Formularului Standard, populația permanentă a speciei în sit este estimată Ia 50-60  perechi cuibăritoare. Starea de conservare a speciei este favorabilă (B-bună). Obiectivul de  conservare specific sitului pentru această specie este menținerea stării de conservare, definit  prin următorii parametri și valori țintă:

| Parametru | Unitatea de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Mărimea populației | Număr perechi cuibăritoare | Cel puțin 55 | Conform Formularului Standard, populația speciei în sit este estimată Ia 50-60 de perechi cuibăritoare. Pe suprafața AS se estimează prezența unei perechi ce folosește zona pentru odihnă și hrănire. |
| Tendințele populației | Trend populational | stabilă sau în creștere | Nu sunt disponibile informații legate de tendința mărimii populației. Trebuie introdus un program de monitorizare în termen de 2 ani pe baza căruia pe termen lung poate fi documentat acest parametru, conform protocoalelor de monitorizare a speciilor de păsări de interes comunitar. |
| Tipar de distribuție | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor | Fără scăderi semnificative exceptând cele rezultate din variații naturale | Nu sunt disponibile informații legate de tiparul de distributie |
| Suprafața habitatului | ha | Cel puțin 11818.86 | Habitatele favorabile speciei sunt pădurile. Conform datelor din Formularul Standard, aceste suprafețe însumează 11818,86 ha. Totuși, trebuie clarificate suprafețele, compoziția și configurația habitatelor de cuibărit (structuri cruciale pentru cuibărit sau reproducere) și hrănire în termen de 2 ani. |
| Prezența arborilor maturi/bătrâni în habitate de păduri | Nr/ha | Cel puțin 5 | Se vor păstra cel puțin 5 arbori maturi/ha cu diametru de peste 40 cm (preferabil peste 50 cm). Menținerea plopilor, cireșilor, sălciilor și a altor specii de arbori cu lemn moale în păduri, frecvent folosite de ciocănitori pentru excavarea scorburilor. Plopii sunt deosebit de importanți, deoarece, fiind o specie pionieră, cresc și îmbătrânesc mai repede, decât celelalte specii de arbori, oferind posibilitate ciocănitorilor de a cuibări și în păduri mai tinere. |
| Volum lemn mort | M3/ha | Cel puțin 20 | Volumul actual al lemnului mort (în picioare și/sau pe pământ) trebuie evaluat în termen de 3-5 ani, inclusiv tipurile de lemn mort, și valorile țintă vor fi precizate în funcție de rezultatele acestei evaluări. Acest volum poate fi asigurat prin interzicerea scoaterii lemnului mort din pădure. Pe suprafața U.P. I a fost identificat un volum de lemn mort pe sol sau pe picior de aproximativ 17 – 20 mc/ha. |

A236 Dryocopus martius (Ciocănitoare neagră) 
 Conform Formularului Standard, populația permanentă a speciei în sit este estimată Ia 20-30  perechi cuibăritoare. Starea de conservare a speciei este necunoscută. Obiectivul de conservare  specific sitului pentru această specie este menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare,  în funcție de rezultatele investigațiilor care vizează clarificarea stării de conservare, în termen  de 2 ani, definit prin următorii parametri și valori țintă:

| Parametru | Unitatea de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Mărimea populației | Număr perechi cuibăritoare | Cel puțin 20 | Conform Formularului Standard, populația speciei în sit este estimată Ia 20-30 de perechi cuibăritoare. Pe suprafața AS se estimează prezența a doua perechi ce folosesc zona pentru cuibărire. |
| Tendințele populației | Schimbare procent | stabilă sau în creștere | Nu sunt disponibile informațî legate de tendința mărimii populației. Trebuie introdus un program de monitorizare în termen de 2 ani pe baza căruia pe termen lung poate fi documentat acest parametru, conform protocoalelor de monitorizare a speciilor de păsări de interes comunitar. |
| Tipar de distribuție | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor | Fără scăderi semnificative exceptând cele rezultate din variații naturale | Nu sunt disponibile informații privind tiparul de distribuție. Este necesară introducerea unui program de monitorizare în termen de 2 ani. |
| Suprafața habitatului | ha | Cel puțin 11818.86 | Habitatele favorabile speciei sunt pădurile. Conform datelor din Formularul Standard, aceste suprafețe însumează 11818,86 ha. Totuși, trebuie clarificate suprafețele, compoziția și configurația habitatelor de cuibărit (structuri cruciale pentru cuibărit sau reproducere) și hrănire în termen de 2 ani. |
| Prezența arborilor maturi/bătrâni în habitate de păduri | Nr/ha | Cel puțin 5 | Se vor păstra cel puțin 5 arbori maturi/ha cu diametru de peste 40 cm (preferabil peste 50 cm). Menținerea plopilor, cireșilor, sălciilor și a altor specii de arbori cu lemn moale în păduri, frecvent folosite de ciocănitori pentru excavarea scorburilor. Plopii sunt deosebit de importanți, deoarece, fiind o specie pionieră, cresc și îmbătrânesc mai repede, decât celelalte specii de arbori, oferind posibilitate ciocănitorilor de a cuibări și în păduri mai tinere. |
| Volum lemn mort | m3 / ha | Cel puțin 20 | Volumul actual al lemnului mort (în picioare și/sau pe pământ) trebuie evaluat în termen de 3-5 ani, inclusiv tipurile de lemn mort, și valorile țintă vor fi precizate în funcție de rezultatele acestei evaluări. Acest volum poate fi asigurat prin interzicerea scoaterii lemnului mort din pădure. Pe suprafața U.P. I a fost identificat un volum de lemn mort pe sol sau pe picior de aproximativ 17 – 20 mc/ha. |

A320 Ficedula parva (Muscar mict) 
 Conform datelor din Formularul Standard, mărimea populației speciei în sit este estimată Ia 450-  500 perechi cuibăritoare. Starea de conservare a speciei este favorabilă (B-bună). Obiectivul de  conservare specific sitului pentru această specie este menținerea stării de conservare, definit  prin următorii parametri și valori țintă:

| Parametru | Unitatea de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Mărimea populației | Număr perechi cuibăritoare | Cel puțin 475 | Conform Formularului Standard, populația speciei în sit este estimată Ia 450-500 perechi cuibăritoare. |
| Tendințele populației | Schimbare procent | stabilă sau în creștere | Nu sunt disponibile informații legate de tendința mărimii populației. Trebuie introdus un program de monitorizare în termen de 2 ani pe baza căruia pe termen lung poate fi documentat acest parametru, conform protocoalelor de monitorizare a speciilor de păsări de interes comunitar. |
| Tipar de distribuție | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor | Fără scăderi semnificative exceptând cele rezultate din variații naturale | Nu sunt disponibile informații privind tiparul de distribuție. Este necesară introducerea unui program de monitorizare în termen de 2 ani. |
| Suprafața habitatului | ha | Cel puțin 7752.00 | Este caracteristică pădurilor de foioase și de amestec, umbroase și umede. Conform Formularului Standard, aceste habitate reprezintă 7752,00 ha. Trebuie clarificate suprafețele, compoziția și configurația habitatelor de cuibărit (structuri cruciale pentru cuibărit sau reproducere) și hrănire în termen de 2 ani. |
| Arbori de biodiversitate | Nr arbori/ha | Celputin 5 | Se vor păstra cel puțin 5 arbori maturi/ha cu diametru de peste 40 cm (preferabil peste 50 cm). Menținerea plopilor, cireșilor, sălciilor și a altor specii de arbori cu lemn moale în păduri, frecvent folosite de ciocănitori pentru excavarea scorburilor. Plopul tremurător este deosebit de important, deoarece, fiind o specie pionieră, cresc și îmbătrânesc mai repede, decât celelalte specii de arbori, oferind posibilitate ciocănitorilor de a cuibări și în păduri mai tinere. |
| abundenta subarboretului | Acoperire %/ha | Cel puțin 10 | Specia este dependentă de păduri, prezentă în anumite zone forestiere din sit în perioada de reproducere. Subarboretul reprezintă un microhabitat important pentru această specie. |

A217 Glaucidium passerinum (Ciuvică) 
 Conform celor mai recente date disponibile (FS, 2019), populația permanentă a speciei în sit este  estimată Ia 10-30 perechi. Conform FS, starea de conservare a speciei este favorabilă (B-bună).  Obiectivul de conservare specific sitului pentru această specie este menținerea stării de  conservare, definit prin următorii parametri și valori țintă:

| Parametru | Unitatea de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Mărimea populației | Număr perechi cuibăritoare | Cel puțin 20 | Conform Formularul Standard, populația speciei în sit este estimată Ia 10-30 perechi. |
| Tendințele populației | Schimbare procent | stabilă sau în creștere | Nu sunt disponibile informații legate de tendința mărimii populației. Trebuie introdus un program de monitorizare în termen de 2 ani pe baza căruia pe termen lung poate fi documentat acest parametru, conform protocoalelor de monitorizare a speciilor de păsări de interes comunitar. |
| Tipar de distribuție | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor | Fără scăderi semnificative exceptând cele rezultate din variații naturale | Nu sunt disponibile informații privind tiparul de distribuție. Este necesară introducerea unui program de monitorizare în termen de 2 ani. |
| Suprafața habitatului | ha | Cel puțin 7457.76 | Ciuvica este caracteristică zonelor împădurite de conifere și păduri mixte mature și cu spații deschise din regiunile montane. Conform datelor din FS, aceste habitate însumează 7457,76 ha. Totuși, trebuie clarificate suprafețele, compoziția și configurația habitatelor de cuibărit (structuri cruciale pentru cuibărit sau reproducere) și hrănire în termen de 2 ani. |
| Zone de protecție strictă (raza de 100 m în jurul cuibului) | ha | 3.14ha x nr cuiburi 28.26ha x nr cuiburi | Nu sunt disponibile intormații privind zonele de cuibărire din cadrul sitului. Este necesar introducerea unui program de monitorizare în termen de 2 ani |
| Zone de tampon (raza de 300 m în jurul cuibului) |  |  |  |
| Proporția pădurilor cu vârste de peste 80 de ani | Procent din suprafata totala a padurilor | Cel putin 40% | Buha preferă stâncăriile dar cuibărește și în pădurile bătrâne. Sunt considerate păduri bătrâne, cele în care diametrul mediu, măsurat Ia înălțimea pieptului (Ia înălțime de 130 cm), a quercineelor sau a fagului, este de cel puțin 25 cm, iar a carpenilor de cel puțin 20 cm, iar pădurea conține cel puțin 10 quercinee și/sau fagi de peste 40 cm pe ha. Trebuie definită în termen de 2 ani. |
| Arbori de biodiversitate | Nr arbori/ha | Celputin 5 | Arborii bătrâni reprezintă habitate cruciale pentru specie. Literatura de specialitate prescrie menținerea/atingerea pe termen lung a unui număr de 3-5 arbori bătrâni Ia hectar. In cazul unei tăieri finale, se vor păstra cel puțin 5 arbori maturi/ha. Dacă există deja preexistenți, arborii păstrați vor fi selectați dintre aceștia, dacă nu, vor fi desemnate arbori cu diametru de peste 40 cm (preferabil peste 50 cm), care vor deveni preexistenți Ia tăierile ulterioare. Arborii păstrați pot fi de valoare economică redusă. În cazul în care un preexistent moare, va fi desemnat altul în locul Iui. |

A241 Picoides tridactylus (Ciocănitoare de munte) 
 Conform Formularului Standard, populația permanentă a acestei specii în sit este estimată Ia 20-  24 perechi cuibăritoare. Starea de conservare a speciei este favorabilă (B-bună). Obiectivul de conservare specific sitului pentru această specie este menținerea stării de conservare, definit  prin următorii parametri și valori țintă:

| Parametru | Unitatea de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Mărimea populației | Număr perechi cuibăritoare | Cel puțin 22 | Conform Formularului Standard, populația speciei în sit este estimată Ia 20-24 perechi cuibăritoare. |
| Tendințele populației | Schimbare procent | stabilă sau în creștere | Nu sunt disponibile informații legate de tendința mărimii populației. Trebuie introdus un program de monitorizare în termen de 2 ani pe baza căruia pe termen lung poate fi documentat acest parametru, conform protocoalelor de monitorizare a speciilor de păsări de interes comunitar. |
| Tipar de distribuție | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor | Fără scăderi semnificative exceptând cele rezultate din variații naturale | Nu sunt disponibile informații privind tiparul de distribuție. Este necesară introducerea unui program de monitorizare în termen de 2 ani. |
| Suprafața habitatului | ha | Cel puțin 11818.86 | Habitatele favorabile speciei sunt reprezentate de păduri. Conform datelor din Formularul Standard aceste habitate însumează 11818,86 ha. Totuși, trebuie clarificate suprafețele, compoziția și configurația habitatelor de cuibărit in termen de 2ani |
| Arbori de biodiversitate | Nr arbori/ha | Celputin 5 | Se vor păstra cel puțin 5 arbori maturi/ha cu diametru de peste 40 cm (preferabil peste 50 cm). Menținerea plopilor, cireșilor, sălciilor și a altor specii de arbori cu lemn moale în păduri, frecvent folosite de ciocănitori pentru excavarea scorburilor. Plopii sunt deosebit de importanți, deoarece, fiind o specie pionieră, cresc și îmbătrânesc mai repede, decât celelalte specii de arbori, oferind posibilitate ciocănitorilor de a cuibări și în păduri mai tinere. |
| Volum lemn mort | M3/ha | Cel putin 20 | Volumul actual al lemnului mort (în picioare și/sau pe pământ) trebuie evaluat în termen de 3-5 ani, inclusiv tipurile de lemn mort, și valorile țintă vor fi precizate în funcție de rezultatele acestei evaluări. Acest volum poate fi asigurat prin interzicerea scoaterii lemnului mort din pădure. |

Al 08 Tetrao urogallus (Cocoș de munte) 
 Populația permanentă a speciei în sit este estimată Ia 35-40 indivizi (conform FS). Starea de  conservare a speciei este favorabilă (B-bună). Obiectivul de conservare specific sitului pentru  această specie este menținerea stării de conservare, definit prin următorii parametri și valori  țintă:

| Parametru | Unitatea de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Mărimea populației | Număr perechi cuibăritoare | Cel puțin 38 | Conform FS, mărimea populației speciei în sit este estimată Ia 35-40 indivizi. |
| Tendințele populației | Schimbare procent | stabilă sau în creștere | Nu sunt disponibile informații legate de tendința mărimii populației. Trebuie introdus un program de monitorizare în termen de 2 ani pe baza căruia pe termen lung poate fi documentat acest parametru, conform protocoalelor de monitorizare a speciilor de păsări de interes comunitar. |
| Tipar de distribuție | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor | Fără scăderi semnificative exceptând cele rezultate din variații naturale | Nu sunt disponibile informații privind tiparul de distribuție. Este necesară introducerea unui program de monitorizare în termen de 2 ani. |
| Suprafața habitatului | ha | Cel puțin 4733.27 | Specia preferă molidișuri mature, dar nu foarte dese, cu subarboret și strat ierbos, îndeosebi cu plante cu bace, afin și merișor, între 800-1800m altitudine. Preferă pădurile cu zone deschise și cu o vegetație interioară bogată. Îi plac pădurile de conifere, molid și brad, amestecate cu mesteacăn. O întâlnim de cele mai multe ori în păduri montane bătrâne cu multe luminișuri. Pentru a se ascunde, are nevoie și de subarboret, tufișuri mici, vegetație densă precum zmeura, ferigi. Lipsește din molidișurile tinere sau din cele deranjate prin activități umane, turism și exploatări forestiere. Conform FS aceste habitate însumează 4733,27 ha. Totuși, trebuie clarificate suprafețele, compoziția și configurația habitatelor de cuibărit (structuri cruciale pentru cuibărit sau reproducere) și hrănire în termen de 2 ani. |
| Zone de protecție strictă (raza de 100 m în jurul cuibului) | ha | 3.14ha x nr cuiburi 28.26ha x nr cuiburi | Nu sunt disponibile intormații privind zonele de cuibărire din cadrul sitului. Este necesar introducerea unui program de monitorizare în termen de 2 ani |
| Zone de tampon (raza de 300 m în jurul cuibului) |  |  |  |

Obiective specifice pentru ROSCI0102 Leaota(ROSAC0102-Leaota)

9410 – Paduri acidofile de molid (picea abies) din etajul montan pana in cel alpin

Suprafata acestui habitat este de aproximativ 829 ha (18.26 HA pe suprafata amenjamentului silvic inclusa in ROSCI0102) si are stare de conservare favorabila. Obiectivul de conservare specific sitului pentru acest habitat este mentinerea starii de conservare, definit prin urmatorii parametrii si valori tinta:

| Parametru | Unitate de masura | Valoare tinta | Informatii suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Suprafata habitat | ha | Cel putin 829 | Conform datelor din planul de management , acest tip de habitat se regaseste pe o suprafata determinata analitic in baza amenajamentelor silvice de 775ha, acoperind 55,3% din suprafata ariei protejate. Suprafata reala a habitatului in sistemul Geografic International, este de 829 ha si reprezinta 59,47ha. (18.26 HA din suprafata amenajamentului silvic este inclusa in ROSCI0102) |
| Abundenta speciilor edificatoare de arbori | %/ha | Cel putin 70 | Picea abies, Fagus sylvatica, Abies alba |
| Numar de specii edificatoare in stratul ierbos | Numar specii/ha | Cel putin 3 | Oxalis acetosella, Soldanbella hungarida, S.montana, Vaccinium myrtillus, Dryocopus dilatata, Homogyne alpina, Calamagostris pilosa, Campanula abietina, Athyrium distenfolium, Luzula sylvatica, Vaccinium vitis-idaea, Moneses uniflora, Huperzia selago, Melampyrum sylvaticum, Dicranum scopatium, Shagnum |
| Abundenta specii invazive, ruderale, nitrofile si alohtone, inclusiv ecotipurile necorespunzatoare | %/ha | Cel mult 20 | Specii invazive: Rubus idaeus, Glecho,a hederacea, G.hirsuta, Alliaria petioșata si specii de arbori alohtoni sau necorespunzatoare tipului de habitat, conform ghidului de monitorizare a starii de conservare a habitatelor forestiere. Rubus idaeus poate avea o dezvoltare masiva in unele fitocenoze depasind 10% acoperire, sufocand celelallte specii din stratul ierbos si subarbustiv. |
| Volum lemn mort pe sol sau pe picior cu diametru mai mare de 35cm | M3/ha | Cel putin 10 | Conform datelor din planul de management se prevede pastrarea unui procent minim de lemn mort atat in picioare cat si pe sol in arborete, respectiv 1-3 arbori morti pe picior la ha in special din randul celor fara influenta economica dar importanti pentru biodiversitate-arbori batrani, scorburosi, cu cuib de pasari si 1-3 arbori morti in descompunere, pe sol. Valoarea actuala nu se cunoaste, acaesta ar trebui definita in urma studiilor ce se vor realiza pe o perioada de 3 ani. |

1354-Ursus arctos

Populatia acestei specii a fost evaluata ca avand stare de conservare nefavorabila-inadecvata. Obiectivul de conservare specific sitului pentru specie este imbunatatirea starii de conservare, definit prin urmatorii parametrii si valori tinta

| Parametru | Unitate de masura | Valoare tinta | Informatii suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Marime populatie | Numar indivizi | Trebuie definit in termen de 3 ani | Conform datelor din planul de management , marimea populatiei speciei in aria naturala protejata: aria natural protejata este un colidor de trecere important pentru specie, utilizat pentru hrana si odihna; nu au fost identificate barloage pe teritoriul ariei protejate, astgel ca se estimeaza un nr de 1,6 indivizi pe teritoriul sitului, raporta la densitatea medie din judetul Brasov de 11,74 indivizi /10000 ha. De asemenea faptul ca 81% din semnele de viata ale seciei identificate in teren au fost in afaara sitului, iar cele care erau in sit erau foarte aproape de limita, sugereaza ca densitatea medie din sit este chiar mai mica deca un individ. Populataia de urs trebuie evaluata pe toata zona Bucegi-Leaota-Piatra Craiului pentru un numar real, ROSCI0102-Leaota fiind o zona importanta de trecere pentru aceasta specie. Valoarea actuala nu se cunoaste, aceasta ar trebui definita in urma studiilor ce se vor realiza intr-o perioada de 3 ani. |
| Suprafata habitat | ha | Cel putin 1393 | Conform datelor din planul de management localizarea pe teritoriu ariei protejate, intreaga suprafata a ariei protejate poate fi utilizata de specie. Habitatele forestiere situate in sectoarele marginale sle sitului au o mare importanta pntru ursi. Specia foloseste situl pentru odihna si /sau hranire. |
| Proportia si suprafata padurilor batrane (peste 80ani) | %/ha | Cel putin 35% Cel putin 290,15 | Conform ecologiei speciei |
| Suprafetele pasunilor cu arbori, cu exemplare solitare de Pyrus, Malus, Fagus, Prunus | ha | Trebuie definit in termen de 3 ani | Valoarea actuala nu se cunoaste, aceasta ar trebui definita in urma unor studii intr-o perioada de 3 ani. |

1352-Canis lupus

Populatia acestei specii a fost evaluata ca avand stare de conservare nefavorabila-inadecvata. Obiectivul de conservare specific sitului pentru specie este imbunatatirea starii de conservare, definit prin urmatorii parametrii si valori tinta

| Parametru | Unitate de masura | Valoare tinta | Informatii suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Marime populatie | Numar indivizi/ numar haite | Trebuie definit in termen de 3 ani | Conform datelor din planul de management , marimea populatiei speciei in aria naturala protejata: aria natural protejata este un colidor de trecere important pentru specie, utilizat pentru hrana si odihna; nu au fost identificate adaposturi pe teritoriul ariei protejate, s-a estimat un numar mai mic de 5indivizi aflati IN TRECERE IN ZONA si care probabil trabverseaza curent situl. Populataia de lup trebuie evaluata pe toata zona Bucegi-Leaota-Piatra Craiului pentru un numar real, ROSCI0102-Leaota fiind o zona importanta de trecere pentru aceasta specie. Valoarea actuala nu se cunoaste, aceasta ar trebui definita in urma studiilor ce se vor realiza intr-o perioada de 3 ani. |
| Suprafata habitat | ha | Cel putin 1393 | Conform datelor din planul de management localizarea pe teritoriu ariei protejate, intreaga suprafata a ariei protejate poate fi utilizata de specie. Habitatele forestiere situate in sectoarele marginale ale sitului au o mare importanta pentru aceasta specie. Specia foloseste situl pentru odihna si /sau hranire. (18.26 HA pe suprafata amenjamentului silvic inclusa in ROSCI0102) |
| Densitatea populatie de prada | Nr indivizi | 3 cerbi/km2 sau 4-5 mistreti /km2 sau 7-10 caprioare/km2 | Conform ecologiei speciei |
| Proportia si suprafata padurilor batrane (peste 80ani) | % ha | Cel putin 35% Cel putin 290,15 | Conform ecologiei speciei |

1361-lynx lynx

Populatia acestei specii a fost evaluata ca avand stare de conservare nefavorabila-inadecvata. Obiectivul de conservare specific sitului pentru specie este imbunatatirea starii de conservare, definit prin urmatorii parametrii si valori tinta

| Parametru | Unitate de masura | Valoare tinta | Informatii suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Marime populatie | Numar indivizi | Trebuie definit in termen de 3 ani | Conform datelor din planul de management , marimea populatiei speciei in aria naturala protejata: aria natural protejata este un colidor de trecere important pentru specie, utilizat pentru hrana si odihna; nu au fost identificate adaposturi pe teritoriul ariei protejate, s-a estimat un numar mai mic de 3indivizi aflati in trecere in zona Chiar si la o densitate ridicata a populatiei estimata de 1,8indivizi/10000 ha caracteristica in judetul Brasov ar insemna numai 0,2 rasi/teritoriul sitului in mod natural . Populatia de ras trebuie evaluata in toata zona Bucegi-Leaota-Piatra Craiului pentru un numar real, ROSCI0102-Leaota fiind o zona importanta de trecere pentru aceasta specie. Valoarea actuala nu se cunoaste, aceasta ar trebui definita in urma studiilor ce se vor realiza intr-o perioada de 3 ani. |
| Suprafata habitat | ha | Cel putin 1393 | Conform datelor din planul de management localizarea pe teritoriu ariei protejate, intreaga suprafata a ariei protejate poate fi utilizata de specie. Habitatele forestiere situate in sectoarele marginale sle sitului au o mare importanta pntru aceasta specie. Specia foloseste situl pentru odihna si /sau hranire. |
| Densitatea populatie de prada | Nr indivizi | 3 cerbi/km2 sau 4-5 mistreti /km2 sau 7-10 caprioare/km2 | Conform ecologiei speciei |
| Proportia si suprafata padurilor batrane (peste 80ani) | % ha | Cel putin 35% Cel putin 290,15 | Conform ecologiei speciei |

- 5.2. Obiective de mediu

Amenajamentul silvic stabileste în baza prevederilor legale ce guvernează planificarea activitătilor silvice în România obiective ce vizează aspectele de mediu, economice si sociale. Corespunzător obiectivelor social-economice definite, amenajamentul stabileşte funcţiile pe care trebuie să le îndeplinească aceste păduri.

Sub raportul evoluției categoriilor funcționale, trebuie menționat faptul că zonarea funcțională a suferit modificări față de cea de la revizuirea anterioară ca urmare a aplicării ”Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2536 din 28.09.2022 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amenajarea pădurilor și a Ghidului de bune practici privind amenajarea pădurilor”.

59% din  suprafata unitătii de productie I Moieciu se suprapune peste siturile Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi, ROSCI0102 Leaota, ROSCI0194 Piatra Craiului, ROSPA0165 Piatra Craiului și Rezervația Științifică Monument al Naturii RONPA0254- Cheile Zărneștilor

Potrivit prevederilor din normele tehnice existente şi corespunzător obiectivelor economice, sociale şi ecologice fixate s-a realizat zonarea funcţională astfel:

Tabelul 5.2.1. Repartiția suprafețelor pe categorii funcționale

| Amenajament | Grupa I funcţională (Tip funcţional/categ. funcţionale) -ha- |  |  |  |  |  |  |  |  | Grupa a II-a funcţională (Tip funcţional/categ. funcţionale) -ha- |  |  | Total U.P. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T I |  |  | T II |  | T III |  | T IV | Total | T VI |  | Total |  |
|  | 6A | 6B | 6G | 2A | 6C | 6D | 6H | 5Q |  | 1B | 1C |  |  |
| Actual | 245,40 | 11,73 | 153,96 | 74,95 | 248,01 | 29,48 | 86,58 | 18,26 | 868,37 | - | 526,68 | 526,68 | 1395,05 |

Recoltarea de masă lemnoasă din produse principale s-a organizat în subunitatea de gospodărire de codru regulat (SUP A) în arboretele încadrate în grupa -I- funcţională, subgrupele şi categoriile 5Q, 6D și 6H și în grupa a II-a, categoria 1C prin tratamentul tăierilor progresive și tăierilor cvasigrădinărite

Structura fondului de producţie şi protecţie se caracterizează, în principal, prin dezechilibru sub aspectul întinderii claselor de vârstă. Ca urmare, soluţiile tehnice propuse în amenajament urmăresc normalizarea structurii fondului de producţie şi protecţie într-un timp cât mai scurt posibil. De asemenea, menţinerea închisă a arboretelor şi promovarea într-un grad ridicat a regenerării naturale sunt obiective imediate ale amenajamentului şi gospodăririi pădurilor din cadrul U.P. I Moieciu

Dezvoltarea funcţiilor antierozionale, hidrologice şi de conservare a eco- şi genofondului forestier reprezintă, alături de întărirea rezistenţei arboretelor şi a pădurii, în ansamblu, la impactul factorilor abiotici vătămători (vânt, zăpadă), o preocupare constantă a amenajamentului.

În raport cu specificul pădurilor din cadrul U.P. I Moieciu şi în funcţie de condițiile social-economice, realizarea continuităţii funcţionale depinde, în principiu, de următorii factori:

- respectarea posibilităţii stabilite;

- aplicarea corespunzătoare a tratamentelor propuse;

- efectuarea la timp şi în bune condiţii a lucrărilor de îngrijire;

- utilizarea şi promovarea în lucrări de regenerare a speciilor autohtone valoroase, corespunzătoare staţiunilor;

- reducerea daunelor aduse fondului forestier prin procesul de exploatare a lemnului;

- menţinerea unei stări fitosanitare corespunzătoare a pădurilor.

Situaţia încadrării pe grupe, subgrupe şi categorii funcţionale este prezentată în tabelul următor:

Tabelul 5.2.2. Funcțiile pădurii principale și secundare atribuite arboretelor

| Grupa şi categoria funcţională | Categorii funcţionale |  | Suprafaţa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Funcţia prioritară | Funcţiile secundare | Ha | % |
| I 2A T II | Arborete situate pe stâncării, pe grohotişuri și pe terenuri cu eroziune în adâncime și pe terenuri cu înclinarea mai mare de 30 grade pe substrate de fliş (facies marnos, marno-argilos și argilos), nisipuri, pietrişuri și loess, precum și cele situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 35 grade, pe alte substrate litologice | - protecţia apelor - funcţia socială (recreere) - conservarea biodiversităţii | 74,95 | 5 |
| I 5Q T IV | Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță comunitară, în scopul conservării habitatelor (din reţeaua ecologică Natura 2000 – SCI) | - protecţia solului - protecţia apelor - funcţia socială (recreere) - conservarea biodiversităţii | 18,26 | 1 |
| I 6A T I | Arboretele din parcurile naționale incluse, prin planul de management, în zona de protecție strictă (Parcul Național Piatra Craiului) | - protecţia solului - protecţia apelor - funcţia socială (recreere) - conservarea biodiversităţii | 245,40 | 18 |
| I 6B T I | Arboretele din parcurile naționale incluse, prin planul de management, în zona de protecție integrală (Parcul Național Piatra Craiului) | - protecţia solului - protecţia apelor - funcţia socială (recreere) - conservarea biodiversităţii | 11,73 | 1 |
| I 6C T II | Arboretele din parcurile naționale (Parcul Național Piatra Craiului) din zona de conservare durabilă constituite din primul rând de parcele limitrofe zonei de protecție strictă/integrală | - protecţia solului - protecţia apelor - funcţia socială (recreere) - conservarea biodiversităţii | 248,01 | 18 |
| I 6D T III | Arboretele incluse prin planurile de management în zona de conservare durabilă a parcurilor nationale (Parcul Național Piatra Craiului), cu excepția celor incluse în categoria 1.6.c | - protecţia solului - protecţia apelor - funcţia socială (recreere) - producţia de lemn | 29,48 | 2 |
| I 6G T I | Arborete din parcurile naturale incluse, prin planurile de management, în zona de protecție integrală (Parcul Natural Bucegi) | - protecţia solului - protecţia apelor - funcţia socială (recreere) - conservarea biodiversităţii | 153,96 | 11 |
| I 6H T III | Arborete incluse în zona de management durabil al parcurilor naturale (Parcul Natural Bucegi) | - protecţia solului - protecţia apelor - funcţia socială (recreere) - producţia de lemn | 86,58 | 6 |
| II 1C T VI | Arborete destinate să producă, în principal, lemn pentru cherestea | -- protecţia solului - protecţia apelor - funcţia socială (recreere) | 526,68 | 38 |
| Total |  | - | 1395,05 | 100 |

Datorita faptului că fondul forestier în studiu este inclus partial în siturile Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi (parcelele: 1-7, 10-14, 15A, 15B și 15D – 245,94 ha), ROSCI0102 Leaota (parcela 28 - 18,26 ha), ROSCI0194 Piatra Craiului, ROSPA0165 Piatra Craiului (parcelele: 38-62, 101-114 – 559,40 ha) și Rezervația Științifică Monument al Naturii RONPA0254- Cheile Zărneștilor (parcela 48 – 10,27 ha).– aceste suprafețe au fost încadrate în categoria functională 1.5.Q și 1.5.R..

În scopul diferenţierii măsurilor de gospodărire şi a reglementării lor prin amenajament, categoriile funcţionale au fost grupate în tipuri de categorii funcţionale astfel:

Tabelul 5.2.3. Tipuri de categorii funcţionale şi ţeluri de gospodărire

| Grupa funcţională | Tip de categorie funcţională | Categoriile funcţionale | Feluri de gospodărire | Suprafaţă |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ha | % |
| 1 | T I | 6A, 6B, 6G | protecţie deosebită | 411,09 | 30 |
|  | TII | 2A, 6C | protecţie deosebită | 322,96 | 23 |
|  | T III | 6D, 6H | protecție și producție | 116,06 | 8 |
|  | T IV | 5Q | protecție și producție | 18,26 | 1 |
| 2 | T VI | 1C | producţie şi protecţie | 526,68 | 38 |
| TOTAL PĂDURE |  |  |  | 1395,05 | 100 |

Prin amenajament s-a promovat îmbinarea în mod cât mai armonios a potenţialului bioproductiv şi ecoproductiv al ecosistemelor forestiere cu cerințele actuale ale societăţii umane, fără a altera biodiversitatea, natura şi stabilitatea pădurilor, urmărindu-se în principal obiective ecologice, sociale şi economice. Obiectivele de mediu s-au stabilit pentru factorii/aspectele de mediu tratati în cadru sectiunii 4. - Problemele de mediu existente, relevante pentru amenajamentul silvic analizat, stabiliti în conformitate cu prevederile HG nr. 1.076/2004 si ale Anexei I la Directiva 2001/42/CE.

Obiectivele de mediu propuse iau în considerare si reflectă politicile si strategiile de protectie a mediului nationale si ale Uniunii Europene.

Tabelul 5.2.4. Obiective de mediu pentru zona de implementarea a amenajamentului silvic al U.P.  I Moieciu

| Factor/aspect de mediu | Obiective de mediu |
| --- | --- |
| Biodiversitatea | Mentinerea si îmbunătătirea, după caz, a statutului de conservare a habitatelor si speciilor de interes comunitar; Asigurarea integritătii ariilor naturale protejate. |
| Populatia si sănătatea umană | Crearea condițiilor de recreere si refacere a stării de sănătate, protejarea sănătătii umane. |
| Mediul economic si social | Crearea condițiilor pentru dezvoltarea economică a zonei si pentru creșterea si diversificarea ofertei de locuri de muncă. |
| Solul | Limitarea impactului negativ asupra solului în cadrul implementării amenajamentului silvic. |
| Apa | Limitarea poluării apei în cadrul implementări amenajamentului silvic. |
| Aerul, zgomotul si vibratiile | Limitarea emisiilor de poluanti în aer în cadrul implementări amenajamentului silvic; Limitarea zgomotului si a vibratiilor în cadrul implementări amenajamentului silvic. |
| Factorii climatici | Limitarea aparitiei fenomenului de seră pentru reducerea efectelor asupra încălzirii globale. |
| Peisajul | Mentinerea si chiar îmbunătătirea peisajului specific montan. |

La planificarea lucrărilor silvice s-a avut în vedere pe cât posibil diversificarea structurii arboretelor şi promovarea genotipurilor şi ecotipurilor valoroase prin regenerarea naturală a  pădurii, respectiv mentinerea unei acoperiri permanente a solului cu specii de arbori in diferite stadii de vegetatie.

- 6. POTENŢIALE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI CA URMARE A IMPLEMENTĂRII AMENAJAMENTULUI SILVIC

- 6.1 Aspecte generale

Cerințele HG nr. 1076/2004 prevad sa fie evidentiate efectele  semnificative asupra  mediului  determinate de implementarea planului supus evaluarii de mediu. Scopul acestor cerințe consta in  identificarea,  predictia si evaluarea formelor de impact generate de implementarea planului.

Evaluarea de mediu pentru planuri si programe necesita identificarea impactului semnificativ asupra factorilor/aspectelor de mediu al prevederilor planului avut in vedere.

Impactul semnificativ este definit ca fiind “impactul care, prin natura, magnitudinea, durata sau intensitatea sa altereaza un factor sensibil de mediu”.

Conform cerințelor HG nr. 1076/2004, efectele potentiale semnificative asupra factorilor /aspectelor de mediu trebuie sa includa efectele secundare, cumulative, sinergice, pe termen scurt, mediu si lung, permanente si temporare, pozitive si negative.

In vederea evaluarii impactului prevederilor Amenajamentului Silvic s-au stabilit sase   categorii de impact. Evaluarea impactului se bazeaza pe criteriile de evaluare prezentate in  subcapitolul  5.2  si  a  fost  efectuata  pentru  toti factorii/aspectele  de  mediu  stabiliti/stabilite  a  avea  relevanta  pentru  planul analizat. Evaluarea si predictia impactului s-au efectuat pe baza metodelor expert. Principiul de baza  luat in considerare in determinarea impactului asupra factorilor/aspectelor de mediu a constat in evaluarea  propunerilor planului in raport cu obiectivele de mediu prezentate in capitolul anterior. Ca urmare, atat categoriile de impact, cat si criteriile de evaluare au fost stabilite cu respectarea acestui principiu.

- 6.1.2. Metodologia de evaluare utilizată a Amenajamentului

Starea de conservare favorabilă a unui habitat de interes comunitar este dată de totalitatea factorilor ce acţionează asupra speciilor caracteristice şi care îi poate afecta pe termen lung răspândirea, structura şi funcţiile precum şi supravieţuirea speciilor caracteristice. Această stare se consideră "favorabilă” atunci când sunt îndeplinite următoarele condiţii (conform Directivei Habitate 92/43/CEE):

- Arealul natural al habitatului şi suprafeţele pe care le acoperă în cadrul acestui areal sunt stabile sau în creştere;

- Habitatul are structura şi funcţiile specifice necesare pentru conservarea sa pe teremen lung, iar probabilitatea menţinerii acestora în viitorul previzibil este mare;

- Speciile care îi sunt caracteristice se află într-o stare de conservare favorabilă.

- Obiectivele amenajamentului silvic studiat, coincid cu obiectivele generale ale reţelei Natura 2000, respectiv a obiectivelor de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar.

În cazul habitatelor, prin amenajamentul silvic s-au propus următoarele obiective:

- Asigurarea continuităţii pădurii;

- Promovarea tipurilor naturale fundamentale de pădure;

- Menţinerea funcţiilor ecologice, economice şi sociale ale pădurii.

Obiectivele asumate urmează a fi concretizate prin stabilirea lucrărilor silvotehnice, în funcţie de realitatea din teren, aspectul, vârsta, compoziţia, consistenţa şi funcţiile pe care le îndeplinesc arboretele.

Categoriile de impact sunt descrise în tabelul de mai jos.

| Categoria de impact | Descriere |
| --- | --- |
| Impact negativ semnificativ - - | Efecte negative de durata sau ireversibile asupra factorilor/aspectelor de mediu Impact |
| Impact negativ nesemnificativ - | Efecte negative minore asupra factorilor/aspectelor de mediu |
| Neutru 0 | Efecte pozitive si negative care se echilibreaza sau nici un efect |
| Impact pozitiv nesemnificativ + | Efecte pozitive ale propunerilor planului asupra factorilor/aspectelor de mediu |
| Impact pozitiv semnificativ ++ | Efecte pozitive de lunga durata sau permanente ale propunerilor planului asupra factorilor/aspectelor de mediu |

- 6.2. Criterii pentru determinarea efectelor potenţiale semnificative asupra mediului prin implementarea planului

In vederea identificarii efectelor potentiale semnificative asupra mediului ale prevederilor  planului au fost stabilite criterii de evaluare pentru fiecare dintre factorii/aspectele de mediu relevanti/relevante si care s-au luat in considerare la stabilirea obiectivelor de mediu.

| Factor/aspect de mediu | Criterii de evaluare | Comentarii |
| --- | --- | --- |
| Populatia si sanatatea umana | Calitatea factorilor de mediu în raport cu valorile limită specifice pentru protecţia sănătăţii umane (populaţia din vecinătatea căi principale de transport). Măsuri de diminuarea impactului asupra factorilor de mediu. | - |
| Mediul economic si social | Criteriile de evaluarea a impactului datorită implementării planului a luat în considerare formele de impact socio-economic pentru următoarele domenii: -terenuri, infrastructură; -legături sociale şi calitatea vieţii; -acces; -protecţia comunităţii; -efectele socio – economice după implementarea proiectului; -măsuri de diminuare şi gestionare a impactului | Implementarea planului analizat va determina apariţia unor forme de impact pozitiv pe termen lung din punct de vedere socio – economic prin crearea de noi locuri de muncă pentru comunitățile locale. |
| Solul | Surse potenţiale de poluare a solului pe durata implementării obiectivelor amenajamentului Suprafeţe de sol afectate şi natura acestor poluanţi. Gestionarea deșeuri lor. Măsuri pentru reducerea poluanţilor. | Implementarea planului va duce la producerea de forme diverse de impact asupra solului: fizic, mecanic, chimic şi biologic. |
| Apa | Calitatea apei potabile; Posibilitatea poluării apelor pluviale; | - |
| Aerul, zgomotul si vibratiile | Concentraţii de poluanţi în emisiile de la sursele dirijate şi de la sursele mobile în raport cu valorile limită prevăzute de legislaţia de mediu. Nivelul de zgomot în zonele cu receptori sensibili în raport cu valorile limită prevăzute de stasuri şi legislaţia naţională. Sisteme de măsuri pentru reducerea poluării fonice şi pentru reducerea efectelor vibraţiilor. | Implementarea obiectivelor propuse vor genera pe suprafețe mici si cu caracter temporar cantităţi suplimentare de poluanţi Nivelul poluării cumulate se înscrie în limitele normativelor şi stasurilor în vigoare în ceea ce priveşte poluarea atmosferică. Implementarea planului nu va conduce la efecte semnificative, la creșterea nivelului de fond al zgomotului. |
| Factorii climatici | Măsuri pentru diminuarea efectelor condițiilor climatice nefavorabile si emisiilor de gaze cu efect de sera | Planul va determina forme de impact neutru asupra factorilor climatici. |
| Peisajul | Modificări asupra peisajului pe scară locală Forme de impact asupra componentelor de mediu; Măsuri de diminuare a impactului. | Implementarea proiectului va avea un impact la scară locală asupra peisajului |

6.2.1. Identificarea si evaluarea impactului implementării planului asupra factorilor de mediu

A. Populatia si sănătatea umană

Obiectiv: Crearea condițiilor de recreere si refacere a stării de sănătate, protejarea sănătătii umane.

Obiectiv planificat: Protectia împotriva incendiilor

Faptul că în zonă există păşuni şi fâneţe particulare impune o atenţie deosebită din partea personalului silvic, mai ales în perioadele secetoase. În vederea realizării protecţiei împotriva incendiilor şi a reducerii pagubelor se are în vedere:

- igienizarea traseelor de acces;

- executarea benzilor de protecţie lipsite de vegetaţie , în zonele periculoase mai ales la limita fondului cu proprietăţi private;

- stabilirea unor puncte de observaţie şi trasee de patrulare, mai ales în perioadele critice

Impact potential: Pozitiv

B. Mediul economic si social

Obiectiv:Crearea condițiilor pentru dezvoltarea economică a zonei si pentru creșterea si diversificarea ofertei de locuri de muncă.

Obiectiv planificat: Planificarea unui proces de productie fundamentat pe sortimente si pe potentialul de regenerare a resursei

Impact potential: Neutru

- Solul

Obiectiv: Limitarea impactului negativ asupra solului în cadrul implementării amenajamentului silvic.

Obiectiv planificat : Mentinerea unui grad ridicat de acoperire a solului de peste 80%.

Functia de protectie a solurilor si terenurilor constă în capacitatea pădurii de preveni si reduce fenomenele de denudatie, de a retine materialele aluvionare, de a reduce alunecarea terenurilor si degradarea solurilor. Rolul antierozional al pădurii se datorează capacitătii sale de a stabiliaza si consolida terenul erodabil prin intermediul sistemului radicelar, prin intermediul litierei, care reduce efectul distructiv al picăturilor de ploaie, cât si prin intermediul coronamentului care reduce viteza de cădere a precipitatiilor.

Impact potential: Pozitiv

- Apa

Obiectiv:Limitarea poluării apei în cadrul implementări amenajamentului silvic.

Obiectiv planificat: Mentinerea apelor cat mai curate

Impact potential: Pozitiv

E. Aerul, zgomotul si vibratiile

Obiectiv Limitarea emisiilor de poluanti în aer în cadrul implementări amenajamentului silvic;

Limitarea zgomotului si a vibratiilor în cadrul implementări amenajamentului silvic.

Obiectiv planificat: principalele surse potentiale de poluare în cadrul amplasamentelor sunt cele reprezentate de autovehiculele care participa la trafic si de exploatările forestiere, toate nesemnificative.

Nivelurile de zgomot si vibratii generate de traficul rutier sunt imperceptibile.

Starea calitătii atmosferei este bună si nu poate fi afectată în mod semnificativ de categoriile de impact anterior menționate.

În vederea diminuării impactului asupra factorului de mediu aer se impune respectarea unor măsuri generale pentru întreaga zona vizată de amenajamentul silvic. Aceste măsuri sunt prezentate în cadrul capitolului 8.

Impact potential :Neutru

F. Factorii climatici

Obiectiv Limitarea aparitiei fenomenului de seră pentru reducerea efectelor asupra încălzirii globale.

Obiectiv planificat : Implementarea amenajamentului silvic conduce la atingerea unor principii ale silviculturii care conduc la limitarea aparitiei fenomenului de seră în vederea reducerea efectelor asupra încălzirii globale.

Aceste principii sunt următoarele:

-promovarea practicilor care asigură gestionarea durabilă a pădurilor;

- asigurarea integritătii fondului forestier si a permanentei pădurii;

- promovarea tipului natural fundamental de pădure si asigurarea diversitătii biologice a pădurii;

- prevenirea degradării ireversibile a pădurilor, ca urmare a actiunilor umane si a factorilor de mediu destabilizatori.

Impact potential: Pozitiv

G. Peisajul

Obiectiv Mentinerea si chiar îmbunătătirea peisajului specific montan.

Obiectiv planificat : Protectia împotriva doborâturilor si rupturilor de vânt si de zăpadă

Măsurile preconizate prin amenajament pot contribui la întărirea rezistenţei pădurilor la calamităţile naturale cauzate de vânt şi zăpadă numai cu condiţia ca ele să fie aplicate în ansamblul lor şi mai ales cu continuitate.

Impact potential: Pozitiv

Obiectivele asumate urmează a fi concretizate prin alegerea unor solutii tehnice, în functie de realitatea din teren, aspectul, vârsta, compozitia, consistenta şi functiile pe care le îndeplineste arboretul:

1. Lucrări de îngrijire (pentru păduri tinere):

Prin lucrările de îngrijire și conducere ale arboretelor se favorizează formarea unor structuri optime ale arboretelor sub raport ecologic și genetic, în vederea cresterii eficacității funcționale a pădurilor, atât în ceea ce privește efectele de protecție, cât și producția de masă lemnoasă.

Rolul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor, este de a imprima sensul și ritmul reducerii numărului de arbori constituienți ai arboretului în direcția dorită, asigurând structura optimă pentru dezvoltarea pădurii, respectiv a fiecărui exemplar destinat ajungerii la exploatabilitate.

Efectul pozitiv în sporirea valorii arboretelor, prin aplicarea lucrărilor de îngrijire, se poate obține numai prin executarea cu consecvență a tuturor lucrărilor integrate în sistemul de îngrijire preconizat, în toate stadiile de dezvoltare, de la îngrijirea semințișurilor, până la începerea lucrărilor de regenerare.

Lucrările de îngrijire și conducere a arboretelor corect concepute, alese și aplicate, reprezintă un mijloc indinspensabil și eficient pentru gestionarea durabilă a pădurilor. De aceea, ele se vor executa numai atunci când sunt întrunite toate condițiile necesare realizării unor lucrări de bună calitate.

În mod concret, prin executarea lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor, se urmărește:

- păstrarea și ameliorarea stării de sănătate a arboretelor;

- conservarea și ameliorarea biodiversității în vederea creșterii gradului de stabilitate și rezistență a arboretelor la acțiunea factorilor vătămători (vânt, zăpadă, boli, dăunători, vânat, poluare etc.);

- mărirea capacității de fructificație a arborilor și ameliorarea condițiilor de regenerare;

- mărirea capacității de protecție a calității factorilor de mediu (protecția apei, aerului, solului, peisajului etc.).

Prin lucrările de îngrijire se urmăresc obiective de ordin silvicultural, dar şi de ordin economic, respectiv recoltarea de masă lemnoasă de dimensiuni mici şi mijlocii.

În amenajamentul silvic al U.P. I Moieciu s-a indicat pentru fiecare arboret în parte natura lucrărilor preconizate şi numărul intervenţiilor necesare în deceniu, cu luarea în considerare atât a stării şi structurii actuale, cât şi evoluţia previzibilă a stadiului de dezvoltare. Numărul intervenţiilor poate fi modificat de către organele de execuţie în funcţie de dinamica stadiului de dezvoltare a arboretului, menţionăndu-se faptul că vor fi introduse în planurile anuale. În scopul asigurării unei producţii cantitativ şi calitativ optime, corespunzătoare ţelului de gospodărire propus, în funcţie de compozitia şi starea arboretelor, de amplasarea teritorială şi destinaţia lor, arboretele din fondul forestier se vor parcurge conform situaţiilor din plan cu următoarele lucrări:

1.a) .  Degajări

Degajări lucrarea se va executa în unitatea amenajistică 11D, pe o suprafață de 2,67 ha, arboret aflat în stadiul desiş – nuieliş.

Prin efectuarea degajărilor, în arboretele prezentate în planul lucrărilor de îngrijire, se urmărește protejarea și promovarea speciilor valoroase (gorunul, stejarul), astfel încât acestea să nu fie copleșite de speciile invadatoare (salcia căprească, carpenul, plopul tremurător și mesteacănul).

Degajările sunt de mare importanță, deoarece neexecutarea lor la timp a dus, și duce și în continuare, la scăderea procentului speciilor de valoare, implicit la scăderea valorii viitorului arboret matur. Degajările se vor executa ori de câte ori va fi nevoie, în cazul în care starea arboretelor va impune acest lucru.

Vor fi parcurse cu degajări și suprafețele ocupate de semințișuri-desișuri, în fiecare din arboretele parcurse cu tăieri progresive, chiar dacă nu au fost prinse în planul lucrărilor de îngrijire, scopul fiind realizarea structurii optime încă de pe acum.

b) Curăţiri

Curățiri se vor executa pe o suprafaţă de 38,26 ha, vârsta medie 17 ani şi consistenţa medie 0,9. Se va extrage un volum de 368 m3, cu o intensitatea de 9,62 m3/ha.. În ceea ce privește periodicitatea lucrării în toate cazurile s-a prevăzut o singură intervenție în deceniu.

Se va urmări să se păstreze o consistență uniformă (0,8), chiar dacă pe alocuri vor rămâne și specii mai puțin valoroase, pentru a nu expune solul înierbării sau eroziunii.

Reducerea desimii arboretului provenit din regenerări naturale sau din regenerări mixte se va face după principiul selecției negative.

c) Rărituri

Rărituri au fost propuse în arboretele cu consistenţa 0,9 și 1.0 şi vârsta cuprinsă între 25 şi 70 ani pe o suprafaţă de 558,03 ha

Prin aplicarea răriturilor, se va urmări în principal promovarea exemplarelor de viitor și eliminarea speciilor și exemplarelor nedorite. Răriturile vizează crearea unor condiții optime de dezvoltare pentru exemplarele de viitor, prin rărirea arboretului în porțiunile unde este prea des, prin extragerea exemplarelor rău conformate, cu defecte, dominate sau bolnave, dar și eliminarea din compoziție a speciilor pioniere precum mesteacănul, salcia căprească și plopul tremurător.

În gorunete și stejerete, răriturile au un accentuat caracter de selecție pozitivă. Se intervine în întreg coronamentul, cu extrageri combinate (atât de sus, cât și de jos).

Arborii cu coroană prea mică și fără posibilități de redresare, de obicei, prea lungi și subțiri, cu fusul acoperit de ramuri lacome, care nu contribuie la acoperirea solului sau la închiderea masivului, vor fi extrași treptat prin rărituri, indiferent de clasa pozițională din care fac parte, dar fără a forma goluri în arboret.

În toate situațiile, vor fi protejate speciile de amestec – valoroase sub raport economic și silvicultural (cireș, frasin, paltin, tei) - fără ca acestea să stânjenească creșterea și dezvoltarea exemplarelor de elită ale speciei principale. În anumite condiții staționale, frasinul, în amestec intim, exercită o acțiune nefavorabilă asupra stejarului; în asemenea situații el va trebui menținut numai în grupe și pâlcuri. Exemplarele de plop, în măsura în care ele au mai rămas, vor fi în totalitate extrase. În arboretele de gorun și stejar, în care apar și specii de rășinoase (pin, molid ș.a.), introduse în completarea regenerărilor naturale (sau sub formă de culturi speciale, pentru celuloză și rășină), se continuă cu extragerea lor treptată, pe măsura necesităților, în așa fel încât acestea să nu stânjenească dezvoltarea exemplarelor valoroase de stejar. Rășinoasele aflate în grupe și pâlcuri vor fi menținute până la realizarea de sortimente valorificabile cu maximă eficiență economică, în împrejurările date, cu condiția ca acestea să nu stânjenească dezvoltarea stejarilor. În pădurile cu funcții protecție, predominant sociale, stejarul roșu și rășinoasele vor fi menținute în grupe sau pâlcuri, în scopuri peisagistice.

d). Tăieri de igienă

Tăierile de igienă urmăresc asigurarea unei stări sanitare corespunzătoare arboretelor prin extragerea arborilor uscați sau în curs de uscare, căzuți, rupți și doborâți de vânt și zăpadă, bolnavi sau atacați de insecte. Identificarea, inventarierea, colectarea și valorificarea lemnului rezultat din tăieri de igienă se execută potrivit instrucțiunilor în vigoare privind termenele, modalitățile și epocile de recoltare, colectare și transport ale materialului lemnos din păduri.

Prin tăieri de igienă se prevăd a se extrage 211 m3/an, ceea ce înseamnă o intensitate de 0,84 m3/an/ha

Prin executarea tăierilor de îngrijire se vor favoriza speciile principale autohtone valoroase (fag, molid), realizându-se o proporție convenabilă între ele în raport cu stațiunea. Concomitent se vor menține în amestec și alte specii valoroase, atât pentru ameliorarea arboretelor, cât și a solului.

Ținând seama de faptul că există arborete neparcurse la timp cu lucrări de îngrijire, primele intervenții vor avea caracter de selecție negativă, extrăgându-se cu precădere exemplarele rău conformate, bolnave, rupte, rănite, uscate, dar și preexistenții care dăunează dezvoltării exemplarelor din noua generație. La următoarele intervenții aspectul selecției pozitive va trece treptat pe primul plan.

Posibilitatea de produse secundare este de 1797 m3/an

De subliniat că posibilitatea de produse secundare obligatorie este cea pe suprafață, volumul de extras fiind orientativ.

În funcție de starea fiecărui arboret, personalul de teren va analiza toate modificările survenite ca urmare a evoluției normale a acestora, iar pe baza acestei analize se va stabili volumul de extras, dar și eventualitatea parcurgerii cu lucrări de îngrijire și a altor arborete decât cele înscrise în „Planul lucrărilor de îngrijire a arboretelor”.

Anual, la masa lemnoasă recoltată prin lucrări de îngrijire și conducere se va precompta volumul ce rezultă din tăieri de produse accidentale ll.

Lucrările propuse se execută obligatoriu pe suprafețele nominalizate. Volumele de extras sunt orientative. Este posibil ca semințișurile ce se vor instala după tăierile progresive de racordare să necesite degajări – aceste lucrări se vor executa, în funcție de necesitățile din teren. De asemenea, unele arborete, pe măsura evoluției lor pe durata următorului deceniu, ar putea să necesite diverse lucrări de îngrijire, care se vor executa, în concordanță cu starea lor din acel moment.

Extragerea de arbori sănătosi, de mare valoare si indispensabili pentru asigurarea viitorului arboretelor prin tăieri de igienă constituie o gravă încălcare a regimului silvic, respectiv a reglementărilor silvice.

Lucrările de îngrijire a arboretelor vor trebui executate obligatoriu pe suprafață, volumul de extras fiind orientativ. Numărul și natura intervențiilor au fost stabilite în funcție de starea arboretelor și de dinamica evoluției lor.

În tabelul următor sunt prezentate lucrările de îngrijire și conducere a arboretelor conform amenajamentului silvic al U.P I Moieciu:

Tabelul 6.2.1.1. Lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor

| Specificări | Tipul funcţional | Suprafaţa (ha) |  | Volum (m3) |  | Posibilitatea anuală pe specii (m3/an) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Totală | Anuală | Total | Anual | MO | FA | BR | LA | SAC | ME | PAM | - |
| Degajări | II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | III - VI | 2,67 | 0,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Total | 2,67 | 0,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Curăţiri | II | 15,68 | 1,57 | 151 | 15 | 5 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - |
|  | III - VI | 22,58 | 2,26 | 217 | 22 | 13 | 7 |  | - | 1 | - | 1 | - |
|  | Total | 38,26 | 3,83 | 368 | 37 | 18 | 13 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Rărituri | II | 92,94 | 9,29 | 2943 | 294 | 249 | 20 | 11 | 9 | 3 | 2 | - | - |
|  | III - VI | 465,09 | 46,51 | 14657 | 1466 | 969 | 307 | 178 | 4 | 4 | 4 | - | - |
|  | Total | 558,03 | 55,80 | 17600 | 1760 | 1218 | 327 | 189 | 13 | 7 | 6 | - | - |
| Produse secundare | II | 108,62 | 10,86 | 3094 | 309 | 254 | 26 | 14 | 10 | 4 | 2 | - | - |
|  | III - VI | 490.34 | 49,04 | 14874 | 1488 | 982 | 314 | 178 | 4 | 4 | 4 | 1 | - |
|  | Total | 598,96 | 59,90 | 17968 | 1797 | 1236 | 340 | 192 | 14 | 8 | 6 | 1 | - |
| Tăieri de igienă | II | 105,79 | 105,79 | 897 | 90 | 68 | 16 | 5 | - | - | 1 | 1 | - |
|  | III - VI | 144,19 | 144,19 | 1209 | 121 | 92 | 26 | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | Total | 249,98 | 249,98 | 2106 | 211 | 160 | 42 | 6 | - | 1 | 1 | 1 | - |

2. Tratamente silvice (pentru păduri cu vârste mari):

Tratamentul fundamentează teoretic şi metodologic căile de detaliu ce trebuie urmate în gospodărirea pădurilor cultivate. Prin tratament se înţelege modul special în care se face exploatarea şi se asigură regenerarea pădurii în vederea asigurării regenerării noii păduri.

Aplicarea tratementului se bazează pe exploatarea arboretelor sau arborilor ajunşi la vârsta exploatării (stabilită confor ţelului de gospodărire), urmărind metoda optimă de regenerare a pădurii în funcţie de compoziţia şi funcţiile arboretului. Masa lemnoasă care rezultă în urma aplicării tratamentelor este încadrată în grupa produselor principale, iar tăierea prin care se realizează poartă denumirea de tăiere de produse principale.

Prin tratament se întelege modul special cum se procedează la exploatarea si implicit la regenerarea unui arboret sau a unei păduri (Rădulescu, 1956).

La stabilirea tratamentului de aplicat se au în vedere următoarele considerente:

- asigurarea permanentei pădurilor prin evitarea interventiilor care să dezgolească solul pe suprafete mari, în vederea exercitării de către aceasta a functiilor de protectie;

- conducerea pădurilor spre structuri diversificate, capabile să îndeplinească functii multiple de productie si protectie.

La alegerea tratamentelor se au în vedere pe cât posibil diversificarea structurii si promovarea genotipurilor si ecotipurilor valoroase prin regenerarea naturală a pădurii.

Recoltarea posibilităţii se va face prin tăieri progresive si taieri cvasigradinarite.

S-au propus următoarele tratamente:

Tăierile progresive se vor executa pe o suprafaţă de 127,52 ha, din care în acest deceniu se vor extrage 22837 mc. În cadrul acestui tratament tăierile se localizează de la început într-un număr mai mare sau mai mic de ochiuri de regenerare, amplasate pe întreaga suprafaţă a arboretului. La amplasarea ochiurilor de regenerare se va ţine seama de seminţişul utilizabil existent, în care se urmăreşte punerea lui în lumină concomitent cu deschiderea de noi ochiuri de regenerare. În cazul arboretelor în care s-au deschis deja ochiuri de regenerare, seminţişurile instalate în ochiurile respective sunt puse în lumină, prin una sau mai multe intervenţii. Pe măsură ce ochiurile se lărgesc treptat, marginile lor se apropie, atingându-se unele cu altele, după care se execută tăierea de racordare, prin care se înlătură restul arboretului bătrân. Tăierea de racordare se va executa numai atunci când seminţişul natural utilizabil va ocupa cel puţin 70% din suprafaţă. În cazul în care arboretele nu au fost pregătite în suficientă măsură prin lucrări de îngrijire sau igienă anterioare, se va urmări să se asigure o îmbunătăţire a stării lor fitosanitare, prin extragerea cu prioritate, la prima intervenţie, a exemplarelor uscate sau în curs de uscare, rupte, doborâte, bolnave, etc. Totodată, se vor extrage şi exemplarele cu defecte tehnologice, cele din specii sau ecotipuri necorespunzătoare, cu valoare economică redusă, care nu sunt indicate să fie promovate în noul arboret, precum şi speciile moi ajunse la exploatabilitate.

În arboretele cuprinse în planul decenal al U.P. I Moieciu analizate, unde regenerarea naturală nu este declanşată (u.a.36), se va executa tăierea de însămânțare. În arboretele în care regenerarea este declanşată pe aproximativ 30-60% din suprafață (u.a. 15E, 17E, 18B, 25F, 34A și 35B.), se va executa tăierea de punere în lumină a seminţişului instalat, prin lărgirea ochiurilor executate în deceniul trecut, urmând ca spre sfârşitul deceniului când seminţişul va deveni independent din punct de vedere biologic şi funcţional, să se execute tăierea de racordare.

În unităţile amenajistice 16, 17A și 19B, unde regenerarea naturală este instalată pe circa 70% din suprafaţă, iar seminţişul a devenit independent din punct de vedere biologic şi funcţional, se va executa tăierea de racordare.

Tăieri cvasigrădinărite se vor executa pe o suprafaţă de 11,60 ha (unitatea amenajistică 41A), din care în acest deceniu se vor extrage 943 mc. Acest tratament face parte din grupa tratamentelor cu tăieri repetate într-o perioadă mai lungă de timp, la care regenerarea se obţine sub masiv. El ocupă o poziţie intermediară între tratamentul codrului grădinărit şi cel al tăierilor progresive. Prin aplicarea lui se urmăreşte menţinerea permanentă şi în bune condiţii a acoperirii solului cu vegetaţie forestieră şi exercitarea continuă şi în mod corespunzător a funcţiilor de protecţie şi producţie atribuite arboretelor respective. Intervenţiile vizează atât punerea în lumină a seminţişurilor valoroase existente, cât şi declanşarea procesului de regenerare în puncte noi. Concomitent cu tăierile de regenerare, de-a lungul întregii perioade, în punctele de regenerare se aplică lucrările de îngrijire necesare, potrivit stadiilor de dezvoltare ale seminţişurilor şi tinereturilor instalate.

Având în vedere faptul că pe 50% din suprafață se regăsește seminţiş utilizabil, tăierile se vor efectua de regulă în perioada de iarnă, când solul e acoperit cu zăpadă, pentru a se evita vătămarea seminţişului. Concomitent cu extragerea arborilor maturi, se vor extrage preexistenţii neutilizabili, pentru a se evita integrarea lor în viitorul arboret.

O atenţie deosebită se va acorda lucrărilor de îngrijire a seminţişurilor, recurgându-se la aplicarea unui complex de lucrări, de la receparea seminţişurilor vătămate şi completarea golurilor neregenerate până la efectuarea degajărilor în porţiunile de seminţiş bine instalate.

În cazul în care arboretele nu au fost pregătite suficient prin lucrări de îngrijire sau igienă anterioare, se va urmări să se asigure o îmbunătăţire a stării lor fitosanitare, prin extragerea cu prioritate a exemplarelor uscate sau în curs de uscare, rupte, doborâte, bolnave, etc.

Masa lemnoasă supusă spre exploatare este corespunzătoare calitativ, procentul arborilor de lucru fiind de 88%.

Tabelul 6.2.1.2. Posibilitatea pe tratamente, suprafeţe şi specii

| Tratamentul | Suprafaţa de parcurs (ha) |  | Volumul de extras (m3) |  | Posibilitate pe specii (m3/an) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | Anual | Total | Anual | MO | FA | BR | PAM | - | - | - |
| Tăieri progresive | 127,52 | 12,75 | 22837 | 2284 | 1030 | 946 | 266 | 42 | - | - | - |
| Tăieri cvasigrădinărite | 11,60 | 1,16 | 943 | 94 | 37 | 57 | - | - | - | - | - |
| Total | 139,12 | 13,91 | 23780 | 2378 | 1067 | 1003 | 266 | 42 | - | - | - |

Anual, la masa lemnoasă recoltată prin tăieri de produse principale, se va precompta volumul ce rezultă din tăieri de produse accidentale l.

Tehnica de aplicare a tratamentelor, precum și perioadele optime sunt specificate în instrucțiunile și normele tehnice aflate în vigoare.

La nivelul SUP A Indicele de recoltare este de 3,6 m3/an/ha.

Masa lemnoasă de extras prin lucrări de conservare (tăieri de conservare)

Acest gen de măsuri vizează arboretele din S.U.P.„M” (conservare deosebită) încadrate în grupa I funcţională, subgrupele şi categoriile funcționale 2A (74,95 ha) și 6C (248,01 ha).

În arboretele din S.U.P.„M” este permisă executarea de tăieri de îngrijire, tăieri de igienă şi lucrări speciale de conservare. Arboretele de parcurs cu lucrări de conservare sunt menţionate în „Planul lucrărilor de conservare” (subcapitolul 14.2. din partea a II-a a amenajamentului). Din aceste arborete se vor extrage prin lucrări de conservare, inclusiv igienă 4924 m3.

Lucrările de îngrijire prevăzute a se executa în cadrul arboretelor încadrate în S.U.P.”M” se vor executa după aceleaşi criterii, dar cu restricţiile de rigoare. În perspectivă, pentru asigurarea şi creşterea eficacităţii funcţionale, în gospodărirea acestor arborete se vor urmări următoarele recomandări generale:

- menţinerea sau realizarea de arborete cu structuri cât mai apropiate de cele ale pădurilor naturale;

- menţinerea capacităţii de protecţie, ameliorarea ei, sau la formarea de noi arborete capabile de a prelua funcţiile de protecţie avute de vechiul arboret;

- menţinerea sau realizarea unei consistenţe cât mai pline, care nu preliclitează stabilitatea la vânt a arboretelor;

- introducerea unor specii care să asigure stabilitatea solului şi să contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor staţionale;

- lucrările de îngrijire preconizate vor fi prudente, cu intensitate mai redusă decât în celelalte arborete;

- în aceste păduri nu se organizează recoltarea de produse principale, fiind gospodărite în regim de conservare deosebită, funcţiile lor de protecţie fiind de intensitate ridicată;

- menţinerea cât mai mult posibil a solului acoperit cu vegetaţie forestieră, prin asigurarea şi îngrijirea regenerării naturale, eventuale completări în ochiuri, menţinerea subarboretului, etc. ;

- realizarea unor arborete cu structuri orizontale şi verticale corespunzătoare, diversificate, apropiate de tipul grădinărit, care asigură o protecţie maximă a terenurilor şi solurilor, un echilibru ecologic ridicat, condiţii bune de dezvoltare a vânatului şi un aspect estetic deosebit;

- igienizarea corespunzătoare şi ori de câte ori este nevoie, a arboretelor ;

- prevenirea şi combaterea bolilor şi dăunătorilor ;

- combaterea acțiunilor antropice care perturbă echilibrul ecologic: poluarea, turismul necontrolat, păşunatul, tăierile în delict, etc.

Prin lucrările de conservare se urmărește regenerarea naturală a acestor arborete. Volumul de extras are caracter orientativ, rolul cel mai important îl are efectuarea lucrărilor la momentul potrivit, cu cele mai mici prejudicii aduse mediului.

Volumul posibil de extras prin lucrări de conservare                                   Tab. 6.2.1.1.

| S.U.P. | Suprafaţa – ha |  | Volum – mc |  | Volum de recoltat anual pe specii – mc |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Totală | Anuală | Total | Anual | MO | FA | BR | LA | PAM |
| „M” | 108,55 | 10,85 | 4924 | 492 | 311 | 103 | 73 | 3 | 2 |
| Total | 108,55 | 10,85 | 4924 | 492 | 311 | 103 | 73 | 3 | 2 |

Gospodărirea arboretelor din tipul I de categorii funcţionale

În cuprinsul UP I Moieciu arboretele încadrate în tipul I de categorii funcționale totalizează o suprafață de 409,04 ha și sunt reprezentate de arborete din parcurile naturale incluse, prin planurile de management, în zona de protecție integrală și din parcurile naționale incluse, prin planul de management, în zona de protecție strictă și integrală.

Aceste arborete sunt incluse în subunitatea de gospodărire „E”- rezervații pentru ocrotirea integrală a naturii, fiind încadrate în categoriile funcționale 6A, 6B și 6G. În aceste păduri incluse în S.U.P. „E“ sunt interzise prin lege recoltarea de masă lemnoasă, inclusiv tăierile de igienă și lucrările de îngrijire, precum și alte activități care ar putea deregla echilibrul ecologic (pășunatul, turismul necontrolat, fertilizările etc.). Asemenea activități pot fi întreprinse numai în baza unor cercetări de specialitate aprobate de organul prevăzut de lege. În consecință, aceste păduri sunt excluse de la reglementarea procesului de producție lemnoasă, iar eventualele lucrări de împădurire, pentru care se obțin aprobările legale, se vor efectua numai cu material de împădurire de proveniență locală.

3. Lucrări de regenerare

Regenerarea arboretelor, ca proces de asigurare a continuităţii arboretelor, a perenităţii pădurilor, se poate realiza prin două metode: regenerarea naturală şi regenerarea artificială.

Este în majoritate acceptată ideea că regenerarea naturală asigură constituirea unor arborete foarte valoroase, cu o productivitate ridicată şi un înalt grad de stabilitate, ce îşi exercită cu maximă eficienţă funcţiile atribuite. În baza acestei concepţii, principiile de gospodărire raţională a pădurilor recomandă, în mod justificat, aplicarea tăierilor bazate pe regenerarea naturală în toate cazurile în care acest lucru este posibil.

Totuşi, sunt anumite cazuri care reclamă folosirea regenerării artificiale ca ultimă posibilitate de perpetuare a generaţiilor de arbori. În continuare vor fi prezentate aceste cazuri care, prin diverse condiţii staţionale, fizico-geografice sau chiar prin particularităţi socio-economice, impun ca regenerarea pădurii să se realizeze printr-o metodă mai puţin agreată, mai precis prin regenerarea artificială.

În general, regenerarea artificială e cel mai des utilizată în cazul arboretelor cărora li s-a aplicat tratamentul tăierilor rase care reclamă intervenţia cu reîmpăduriri cât mai urgentă. Tăierile rase  pot fi preferate uneori din punct de vedere economic, datorită faptului că tăierile concentrate implică costuri de exploatare mai mici dar câteodată pot avea şi o justificare de ordin silvicultural: în molidişuri, de exemplu, se doreşte să nu se extragă treptat arboretul pentru a nu-l expune doborâturilor provocate de vânt. Regenerarea artificială a acestor arborete permite pădurii să revină rapid în vechiul amplasament pentru a-şi exercita funcţiile eco-protective.

Intervenţii la fel de rapide se impun şi în cazul arboretelor calamitate natural prin incendii, doborâturi provocate de vânt sau rupturi cauzate de zăpadă, atacuri de insecte etc. În ambele din cele două cazuri mai sus amintite regenerarea artificială este singura alternativă aflată la îndemâna silvicultorilor şi care oferă posibilitatea reintroducerii rapide a pădurii pe terenul pe care ea a mai existat dar a dispărut în urma unei intervenţii artificiale de exploatare sau naturale cu caracter de calamitate.

În vederea creşterii productivităţii arboretelor se acţionează pe foarte multe căi. Una din primele astfel de modalităţi priveşte principiul potrivit căruia un arboret, prin asortimentul de specii, trebuie să valorifice complet potenţialul productiv al staţiunii. În baza acestui fapt, o mare importanţă se acordă regenerărilor artificiale ce vizează arboretele degradate, brăcuite, derivate, care nu corespund din punctul de vedere al cantităţii şi calităţii producţiei lor.

Regenerarea naturală a acestor arborete este foarte greu de realizat (datorită consistenţei scăzute, înţelenirii solului, vitalităţii scăzute etc.) iar uneori nici nu este dorită păstrarea aceluiaşi asortiment de specii care şi-a dovedit incapacitatea productivă. Regenerarea artificială este facilă şi permite introducerea de noi specii care să valorifice la maxim potenţialul staţiunii şi să ofere o producţie cantitativ şi calitativ superioară.

Intervenţia artificială poate uneori să aibă un caracter parţial, regenerarea   în ansamblu având, în acest caz, un caracter mixt.

Putem vorbi despre un caracter parţial al regenerării artificiale atunci când se intervine într- un arboret care a fost supus tăierilor specifice regenerării naturale, în scopul realizării desimii optime pe întreaga suprafaţă. De asemenea, în acelaşi context, intervenţia ce urmăreşte reglarea structurii compoziţiei viitorului arboret folosind regenerarea artificială are un caracter parţial.

Un ultim aspect legat de acest caracter parţial vizează posibilitatea introducerii artificiale într- un arboret regenerat natural a unor specii deosebite, care să ridice valoarea arboretului.

În aceste cazuri prezentate anterior, regenerarea artificială, chiar dacă nu este folosită integral pe toată suprafaţa ci doar parţial în zonele în care se doreşte a se interveni, completează, ajută şi ridică valoarea regenerării naturale, totul în scopul obţinerii unui arboret care să corespundă exigenţelor staţiunii şi să valorifice cât mai bine potenţialul ei productiv.

În concluzie folosirea regenerării artificiale este motivată de cazuri în care alte soluţii sunt imposibil sau dificil de realizat din cauze de ordin silvicultural, staţional sau economic. De asemenea, atunci când reuşita regenerării impune realizarea acesteia cât mai urgent sau când se doreşte schimbarea asortimentului de specii a unui arboret, regenerarea artificială va putea fi luată în considerare în mod complet justificat.

Potrivit normelor tehnice în vigoare terenurile de împădurit sau reîmpădurit se încadrează în una din următoarele categorii:

- terenuri lipsite de vegetaţie lemnoasă şi anume:

  - poieni şi goluri neregenerate din cuprinsul pădurii;

  - terenuri preluate în fondul forestier, destinate împăduririi;

  - terenuri fără vegetaţie lemnoasă ca urmare a unor calamităţii (incendii, rupturi şi doborâturi de vânt, zăpadă, uscării în masă ş.a.);

  - suprafeţe (parchete) rezultate în urma exploatării prin tăieri rase.

- terenuri ocupate de arborete necorespunzătoare silvo-biologic şi/sau economic ce urmează a fi   reîmpădurite:

  - suprafeţe acoperite de arborete derivate provizorii (mestecănişuri, plopişuri de plop tremurător, arţărete, cărpinete, teişuri ş.a.)

  - terenuri cu arborete slab productive ce nu se pot regenera natural;

  - suprafeţe cu arborete în care sunt necesare lucrări de ameliorare în scopul îmbunătăţirii compoziţiei şi/sau consistenţei

- terenuri pe care regenerarea naturală este incompletă:

  - suprafeţe ocupate cu arborete parcurse cu lucrări de regenerare sub adăpost având porţiuni neregenerate sau regenerate cu specii neindicate în compoziţia de regenerare, cu seminţiş neutilizabil, vătămat etc;

  - teritorii ocupate cu arborete parcurse cu tăieri de crâng simplu, cu porţiuni neregenerate în care este indicată introducerea unor specii valoroase.

- alte terenuri şi anume:

  - terenuri în care sunt necesare completări în plantaţii, semănături şi butăşiri directe;

  - terenuri aflate în folosinţă temporară la alţi deţinători şi reprimite în fondul forestier spre a fi împădurite (terenuri decopertate de stratul de sol, halde industriale, menajere etc).

Încadrarea suprafeţelor ce necesită intervenţii pentru instalarea culturilor pe categorii de terenuri de împădurit, reîmpădurit este necesară, pentru că trebuiesc luate în considerare în stabilirea diferenţiată a lucrărilor de pregătire a terenului şi a solului, de alegere a speciilor, a metodelor de instalare a noului arboret, de îngrijire a culturilor până la realizarea stării de masiv.

Spre exemplu, pentru împădurirea terenurilor lipsite de vegetaţie forestieră sau a celor pe care s-au executat tăieri rase, pregătirea terenului şi a solului se recomandă a se face pe întreaga suprafaţă la câmpie şi/sau parţial la coline sau munte. Reîmpăduririle în completarea regenerări naturale executate, în urma aplicării tratamentelor cu regenerare naturală sub adăpost sau pentru ameliorarea arboretelor se realizează, de regulă, pe 10-40% din suprafaţă unităţii amenajistice. Dacă reîmpădurirea cuprinde suprafeţe compacte, mai mari de 0,5 ha acestea se vor constitui ca unităţi de cultură  forestieră separate ce vor deveni noi unităţi amenajistice.

PLANUL LUCRĂRILOR DE REGENERARE ŞI ÎMPĂDURIRE

| Unitatea amenajistică |  | Tipul de staţiune şi tipul de pădure | Compoziţia ţel Formula de împăd. Compoz. sem. utiliz. | Indice de Acoperire | Suprafaţa efectivă (împăd. ajut. regen. îngrijiri) | Suprafaţa efectivă de împădurit Specii |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Supr. |  |  |  |  | MO | BR | FA | LA | - | - |  | - |
|  | ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha |  | ha |
| A. Lucrări necesare pentru asigurarea regenerării naturale A.1Lucrări de ajutorarea regenerării naturale A1.6. Extragerea semințișului și tineretului neutilizabil preexistent Această lucrare se va executa în u.a. 15E, 17E, 18B, 25F, 34A, 35B, 36, 41A pe 10%din suprafață( 6,60 hectare) A.2. Lucrări de îngrijire a regenerării naturale A2.1. Receparea seminţişurilor sau tinereturilor vătămate Această lucrare se va executa în u.a.15E, 16, 17A, 17E, 18B, 19B, 25F, 34A, 35B, 36, 41A pe 10%din suprafață ( 13,91hectare) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Lucrări de regenerare B.2. Împăduriri în suprafeţe parcurse sau prevăzute a fi parcurse cu tăieri de regenerare B2.3. Împăduriri după tăieri progresive |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22.18 | 3333 1311 | 4MO3BR3FA 6MO3BR1FA 4FA3BR3MO | 0.7 | 6,66 | 4,00 | 2,00 | 0,66 | - | - | - |  | - |
| 17A | 11.83 | 3333 1311 | 4MO3BR3FA 4MO3BR3FA 4MO3BR3FA | 0.7 | 3,55 | 1,42 | 1,07 | 1,06 | - | - | - |  | - |
| 19B | 39.15 | 3333 1311 | 4MO3BR3FA 6MO3BR1FA 4FA3BR3FA | 0.7 | 11,74 | 7,04 | 3,52 | 1,18 | - | - | - |  | - |
| Total | 73,16 |  |  |  | 21,95 | 12,46 | 6,59 | 2,90 | - | - | - |  | - |
| C. Completări în arboretele care nu au închis starea de masiv C1. Completări în arboretele tinere existente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25B | 0,99 | 2333 1111 | 8MO2FA 8MO2FA 8MO2FA | 0,6 | 0,40 | 0,32 | - | 0,08 | - | - | - |  | - |
| Total | 0,99 |  |  |  | 0,40 | 0,32 | - | 0,08 | - | - | - |  | - |
| C2. Completări în arboretele nou create (20%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4,39 | 2,49 | 1,32 | 0,58 | - | - | - |  | - |
| D. Îngrijirea culturilor tinere D1. Îngrijirea culturilor tinere existente Revizuiri ( două intervenţii) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25B | 0,40 |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total | 0,40 |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mobilizări ( două intervenţii) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25B | 0,40 |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total | 0,40 |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. Îngrijirea culturilor tinere D1. Îngrijirea culturilor tinere existente Descopleșiri ( zece intervenţii) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25B | 0,40 |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total | 0,40 |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. Îngrijirea culturilor tinere D2. Îngrijirea culturilor tinere nou create Revizuiri ( două intervenţii) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 6,66 |  |  |  | 13,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17A | 3.55 |  |  |  | 7,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19B | 11,74 |  |  |  | 23,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total | 21,95 |  |  |  | 43,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mobilizări ( două intervenţii) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 6,66 |  |  |  | 13,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17A | 3,55 |  |  |  | 7,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19B | 11,74 |  |  |  | 23,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total | 21,95 |  |  |  | 43,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D2. Îngrijirea culturilor tinere nou create Descopleșirii(zece intervențiii) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 6,66 |  |  |  | 66,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17A | 3,55 |  |  |  | 35,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19B | 11,74 |  |  |  | 117,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total | 21,95 |  |  |  | 219,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RECAPITULAŢIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL A |  | 20,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL B |  | 21,95 | 12,46 | 6,59 | 2,90 | - | - | - | - |  |
|  |  |  | TOTAL C |  | 4,79 | 2,81 | 1,32 | 0,66 | - | - | - | - |  |
|  |  |  | TOTAL D |  | 312,90 |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | TOTAL DE ÎMPĂDURIT (B+C) |  |  | 26,74 | 15,27 | 7,91 | 3,56 | - | - | - | - |  |
|  | Necesar de puieţi mii buc./ha |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - |  |
|  | Total puieţi mii buc. |  |  |  | 133,70 | 76,35 | 39,55 | 17,80 | - | - | - | - |  |

- 6.3 Analiza impactului implementării planului asupra factorilor de mediu

A.  Apa

Vegetaţia forestieră existentă în păduri are un rol deosebit de important în protejarea învelişului de sol şi în reglarea debitelor de apă de suprafată si subterane, în special în perioadele când se înregistrează precipitaţii importante cantitativ. În urma activităților de exploatare forestieră si a activitătilor silvice poate apare un nivel ridicat de perturbare a solului care are ca rezultat creșterea încărcării cu sedimente a apelor de suprafată, mai ales în timpul precipitațiilor abundente, având ca rezultat direct creșterea concentrator de materii în suspensie în receptorii de suprafată. Totodată mai pot apare pierderi accidentale de carburanti si lubrefianti de la utilajele si mijloacele auto care actionează pe locatie.

Măsuri pentru diminuarea impactului

Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu apă se impun următoarele măsuri:

 stabilirea căilor de acces provizorii la o distanta minimă de 1,5 m fata de orice curs de apă;

 depozitarea resturilor de lemne si frunze rezultate si a rumegusului nu se va face în zone cu potential de formare de torenti, albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;

 amplasarea platformelor de colectare în zone accesibile mijloacelor auto pentru încărcare, situate cât mai aproape de drumul judetean;

 este interzisă depozitarea masei lemnoase în albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;

 este interzisă executarea de lucrări de întretinere a motoarelor mijloacelor auto sau  a  utilajelor  folosite  la  exploatarea  fondului  forestier  în  zone  situate  în  pădure,  albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;

 eliminarea imediată a efectelor produse de pierderi accidentale de carburanti si lubrifianti;

 este interzisă alimentarea cu carburanti a mijloacelor auto sau a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure, în albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;

 evitarea traversării cursurilor de apă de către utilajele si mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare.

B.  Aer

Emisiile în aer rezultate în urma functionării motoarelor termice din dotarea utilajelor si mijloacelor auto ce vor fi folosite în activitățiile de exploatare sunt dependente de etapizarea lucrărilor. Întrucât aceste lucrări se vor desfășura punctiform pe suprafața analizată și nu au un caracter staționar nu monitorizate în conformitate cu prevederile Ordinului MMP nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protectia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare Ca atare nu se poate face încadrarea valorilor medii estimate în prevederile acestui ordin. Se poate afirma, totusi, că nivelul acestor emisii este scăzut si că nu depaseste limite maxime admise si că efectul acestora este anihilat de vegetatia din pădure. Prin implementarea amenajamentului silvic, vor rezulta emisii de poluanţi în aer în limite admisibile. Acestea vor fi:

 emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanţi organici persistenţi şi pulberi) de la mijloacele de transport care vor deservi amenajamentului silvic. Cantitatea de gaze de esapare este în concordanta cu mijloacelor de transport folosite si de durata de functionare a motoarelor acestora în perioada cât se află pe amplasament;

 emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanţi organici persistenţi şi pulberi) de la utilajele care vor deservi activitatea de exploatare (TAF - uri, tractoare, etc.);

 emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanţi organici persistenţi şi pulberi) de la mijloacele de tăiere (drujbe) care vor fi folosite în activitatea de exploatare;

 pulberi  (particule în  suspensie) rezultate în  urma  activităților de  doborâre,  curatare, transport si încărcare masă lemnoasă.

Măsuri pentru diminuarea impactului

În activitatea de exploatare forestiera nu se folosesc utilaje ale căror emisii de noxe să ducă la acumulări regionale cu efect asupra sănătații populației locale si a animalelor din zonă.

Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu aer se impun o serie de măsuri precum:

 folosirea de utilaje si mijloace auto dotate cu motoare termice care să respecte normele de poluare EURO 3 - EURO 5

 efectuarea la timp a reviziilor si reparatiilor a motoare termice din dotarea utilajelor si a mijloacelor auto

 etapizarea  lucrărilor  silvice  cu  distribuirea  desfasurării  lor  pe  suprafete  restrânse  de pădure

 folosirea unui număr de utilaje si mijloace auto de transport adecvat fiecărei activitati si evitarea supradimensionarea acestora

 evitarea functionării în gol a motoarelor utilajelor si a mijloacelor auto

C. Solul

În activitatile de exploatare forestieră pot apare situatii de poluare a solului datorită:

 eroziunii de suprafata în urma transportului necorespunzător (prin târâire sau semi- târâire) a bustenilor

 tasarea solului datorită deplasării utilajelor pe căile provizorii de acces

 alegerea inadecvată a traseelor căilor provizorii de acces

 pierderi accidentale de carburanti si/sau lubrifianti de la utilajele si/sau mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare forestieră

 deșeuri lor menajere ce vor fi generate de personalul angajat al firmelor specializate ce vor intreprinde lucrările prevazute de Amenajamentul Silvic

Măsuri pentru diminuarea impactului

 adoptarea unui sistem adecvat (ne-târâit) de transport a masei lemnoase, acolo unde solul are compozitie de consistent ”moale” în vederea scoaterii acesteia pe locurile de depozitare temporară;

 alegerea de căi provizorii de scoatere a masei lemnoase cu o declivitate sub 20 % (mai ales pe versanti);

 alegerea de căi provizorii de scoatere a masei lemnoase astfel în zone cu teren pietros sau stancos;

 alegerea de căi provizorii de scoatere a masei lemnoase pe distante cât se poate de scurte;

 dotarea utilajelor care deservesc activitatea de exploatare forestieră (TAF -uri) cu anvelope de latime mare care să aibă ca efect reducerea presiunii pe sol si implicit reducerea fenomenului de tasare;

 în cazul în care s-au format șanțuri sau șleauri se va reface portanța solului (prin nivelarea terenului) pe traseele căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase;

 platformele pentru depozitarea provizorie a masei lemnoase vor fi alese în zone care să prevină  posibile  poluări  ale  solului  (drumuri  forestiere,  platforme  asfaltate  situate  limitrof soselelor existente în zonă, etc.);

 drumurile destinate circulaţiei autovehiculelor, inclusiv locurile de parcare vor fi selectate să fie în sistem impermeabil;

 pierderile accidentale de carburanti si/sau lubrifianti de la utilajele si/sau mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare forestieră vor fi îndepărtate imediat prin decopertare;

 spatiile  pentru  colectarea  si  stocarea  temporară  a  deșeuri lor  vor  fi  realizate  în  sistem impermeabil.

D. Zgomotul si vibratiile

Zgomotul si vibratiile sunt generate de functionarea motoarelor, sculelor (drujbelor), utilajelor si a mijloacelor auto. Datorită numărului redus al acestora, solutiilor constructive si al nivelului tehnic superior de dotare cantitatea si nivelul zgomotului si al vibratiilor se vor situa în limite  acceptabile. Totodată  mediul  în  care  acestea  se  produc  (pădure  cu  multă  vegetatie)  va contribui direct la atenuarea lor si la reducerea distantei de propagare.

- Evaluarea efectelor potenţiale asupra factorilor de mediu relevanţi pentru plan

| Factor de mediu | Lucrări propuse prin planurile analizate | Evaluarea impactului asupra factorului de mediu analizat | Efectul implementării Amenajamentului Silvic asupra factorului de mediu analizat | Ponderea impactului cumulativ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sanatatea umana | Impaduriri | ++ | Creșterea riscului de poluare pentru locuitorii din zonă ca urmare a creşterii intensităţii traficului în zonă poate determina un impact negativ nesemnificativ. Imbunătăţiurea bugetelor autorităţilor locale prin creșterea veniturilor din taxe şi impozite, determinând creșterea posibilităţilor de dezvoltare urbană a localităţii si astfel determina un impact pozitiv semnificativ. Creşte încrederea pentru alte investiţii în zonă si atfel se va genera un impact pozitiv nesemnificativ. Determina mentinerea si imbunatatirea capacitate vegetatiei forestiere de a asimila dioxid de carbon si a elibera oxigen – purificare atmosferei avand un impact pozitiv semnificativ. | Pozitiv nesemnificativ |
|  | Ajutorarea regenerari naturale | ++ |  |  |
|  | Ingrijirea culturilor | ++ |  |  |
|  | Ingrijirea semintisurilor | ++ |  |  |
|  | Taieri igiena | + |  |  |
|  | Degajari | ++ |  |  |
|  | Curatiri | ++ |  |  |
|  | Rarituri | ++ |  |  |
|  | T. progresive - punere in lumina | ++ |  |  |
|  | T. progresive - racordare | + |  |  |
|  | T. rase | + |  |  |
|  | Taieri de conservare | ++ |  |  |
| Apa | Impaduriri | ++ | Împiedicarea formării de viituri și / sau torenți care să antreneze materiale poluante în cursurile de apă de suprafață – impact pozitiv semnificativ. Creșterea probabilității aportului de apă rezultată din precipitații cu efect direct asupra debitelor de apă de suprafață și asupra pânzei freatice de suprafață – impact pozitiv nesemnificativ. Posibilitatea de poluare accidentală a apelor prin poluarea solului cu soluţii sau lubrifianţi, manipulate necorespunzător, care pot să ajungă în apele subterane şi de suprafaţă prin intermediul apelor pluviale sau de infiltraţie determina un posibil impact negativ nesemnificativ. | Pozitiv nesemnificativ |
|  | Ajutorarea regenerari naturale | ++ |  |  |
|  | Ingrijirea culturilor | ++ |  |  |
|  | Ingrijirea semintisurilor | ++ |  |  |
|  | Taieri igiena | + |  |  |
|  | Degajari | + |  |  |
|  | Curatiri | + |  |  |
|  | Rarituri | + |  |  |
|  | T. progresive - punere in lumina | + |  |  |
|  | T. progresive - racordare | + |  |  |
|  | T. rase | + |  |  |
|  | Taieri de conservare | ++ |  |  |
| Aer | Impaduriri | ++ | Intensificarea traficului rutier va genera o poluare a aerului cu praf şi particule încărcate cu metale emise în gazele de eşapament ducand astfel la un impact negativ nesemnificativ. Determina mentinerea si imbunatatirea capacitate vegetatiei forestiere de a asimila dioxid de carbon si a elibera oxigen – purificare atmosferei avand un impact pozitiv semnificativ. | Neutru |
|  | Ajutorarea regenerari naturale | ++ |  |  |
|  | Ingrijirea culturilor | ++ |  |  |
|  | Ingrijirea semintisurilor | ++ |  |  |
|  | Taieri igiena | 0 |  |  |
|  | Degajari | 0 |  |  |
|  | Curatiri | 0 |  |  |
|  | Rarituri | 0 |  |  |
|  | T. progresive - punere in lumina | 0 |  |  |
|  | T. progresive - racordare | 0 |  |  |
|  | T. rase | 0 |  |  |
|  | Taieri de conservare | 0 |  |  |
| Sol | Impaduriri | ++ | Intensificarea traficului rutier va genera o poluare pe termen scurt si pe suprafețe mici a solului cu praf şi particule încărcate cu metale emise în gazele de eşapament – impact negativ nesemnificativ. Pe amplasamente se pot produce poluări accidentale ale solului datorită manipulărilor necorespunzătoare a soluţiilor tehnice şi a lubrifianţilor – impact negativ nesemnificativ. Pe amplasament mai poate exista o poluare potenţială generată de o practică necorespunzătoare de colectare şi eliminare a deșeuri lor generate – impact negativ nesemnificativ.. Efectul de eroziune este atenuat sau chiar stopat de lucrările Amenajamentului Silvic ce determina mentinerea si imbunatatirea capacitate vegetatiei forestiere de a fixa substratul litologic –impact pozitiv semnificativ | neutru |
|  | Ajutorarea regenerari naturale | ++ |  |  |
|  | Ingrijirea culturilor | ++ |  |  |
|  | Ingrijirea semintisurilor | ++ |  |  |
|  | Taieri igiena | + |  |  |
|  | Degajari | + |  |  |
|  | Curatiri | + |  |  |
|  | Rarituri | + |  |  |
|  | T. progresive - punere in lumina | + |  |  |
|  | T. progresive - racordare | 0 |  |  |
|  | T. rase | 0 |  |  |
|  | Taieri de conservare | ++ |  |  |
| Zgomotul si vibratiile | Impaduriri | 0 | Impact pe termen scurt asupra receptorilor sensibili datorită intensificării traficului rutier si al utilajelor mecanice folosite in desfasurarea activităților specifice silviculturi – impact negativ nesemnificativ | Negativ nesemnificativ |
|  | Ajutorarea regenerari naturale | 0 |  |  |
|  | Ingrijirea culturilor | 0 |  |  |
|  | Ingrijirea semintisurilor | 0 |  |  |
|  | Taieri igiena | 0 |  |  |
|  | Degajari | 0 |  |  |
|  | Curatiri | 0 |  |  |
|  | Rarituri | 0 |  |  |
|  | T. progresive - punere in lumina | 0 |  |  |
|  | T. progresive - racordare | - |  |  |
|  | T. rase | - |  |  |
|  | Taieri de conservare | 0 |  |  |
| Peisajul | Impaduriri | ++ | Impact pe termen scurt asupra peisajului ca urmare a lucrarilor propuse – impact neutru. | Neutru |
|  | Ajutorarea regenerari naturale | + |  |  |
|  | Ingrijirea culturilor | + |  |  |
|  | Ingrijirea semintisurilor | + |  |  |
|  | Taieri igiena | + |  |  |
|  | Degajari | + |  |  |
|  | Curatiri | + |  |  |
|  | Rarituri | + |  |  |
|  | T. progresive - punere in lumina | 0 |  |  |
|  | T. progresive - racordare | - |  |  |
|  | T. rase | - |  |  |
|  | Taieri de conservare | + |  |  |

6.4. Analiza impactului asupra biodiversitati

Reţeaua Ecologică Natura 2000 urmăreşte menţinerea, îmbunătăţirea sau refacerea stării de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară din siturile Natura 2000, luând în considerare realităţile economice, sociale şi culturale specifice la nivel regional şi local ale fiecărui stat membru al Uniunii Europene. Prin urmare această reţea ecologică nu are în vedere altceva decât gospodărirea durabilă a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară din siturile Natura 2000.

Obiectul prezentului studiu este analiza impactului aplicării planului de Amenajament Silvic al U.P. I Moieciu, întocmit pentru proprietate publică și privată aparținând Comunei Moieciu și proprietate privată aparținând Composesoratului de Pădure Măgura, jud. Brașov, administrate de Regia Publică Locală Ocolul Silvic Bucegi-Piatra Craiului Ciucaș R.A ,jud. Brașov asupra ariei speciale de conservare ROSCI0013 Bucegi, ROSCI0102 Leaota, ROSCI0194 Piatra Craiului, și a ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0165 Piatra Craiului. Amenajamentul Silvic este un document programatic, bazat pe obiective și măsuri de management pentru atingerea obiectivelor, respectiv lucrări silvice (stabilite conform normelor silvice de amenajare).

Impactul generat de modul în care vor fi implementate soluţiile tehnice stabilite în amenajament, nu face obiectul prezentului studiu, analiza făcându-se cu premisa că modul de aplicare a lucrărilor silvice se va face cu un impact minim. În procesul de evaluare a impactului am urmărit efectele generate de soluţiile tehnice asupra criteriilor ce definesc starea favorabilă de conservare a habitatelor și speciilor  prezente in suprafata studiată.

Reţeaua Ecologică Natura 2000 urmăreşte menţinerea, îmbunătăţirea sau refacerea stării de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară din siturile Natura 2000, luând în considerare realităţile economice, sociale şi culturale specifice la nivel regional şi local ale fiecărui stat membru al Uniunii Europene. Prin urmare această reţea ecologică nu are în vedere altceva decât gospodărirea durabilă a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară din siturile Natura 2000. Însăşi existenţa unor specii şi habitate într-o stare bună de conservare, chiar în zone cu management activ aşa cum sunt pădurile din situl de importanță comunitară, atestă faptul că gestionarea durabilă a resurselor naturale nu este incompatibilă cu obiectivele Natura 2000.

În cazul unui habitat forestier, starea de conservare este dată de totalitatea factorilor ce acţionează asupra sa şi asupra speciilor tipice şi care îi poate afecta pe termen lung răspândirea, structura şi funcţiile, precum şi supravieţuirea speciilor tipice. Această stare se consideră “favorabilă” atunci când sunt îndeplinite condiţiile (Directiva 92/43/CEE, Comisia Europeană 1992):

- arealul natural al habitatului speciilor şi suprafeţele pe care le acoperă în cadrul acestui areal sunt stabile sau în creştere;

- habitatul speciilor are structura şi funcţiile specifice necesare pentru conservarea sa pe termen lung, iar probabilitatea menţinerii acestora în viitorul previzibil este mare;

- populația speciilor interes comunitar prezente se află într-o stare de conservare favorabilă.

Aşadar, la nivelul fiecărei regiuni biogeografice (în siturile de importanţă comunitară propuse şi chiar în afara acestora), pentru ca habitatele și speciile de interes comunitar să aibe o stare de conservare favorabilă, trebuie să fie gospodărit astfel încât să fie îndeplinite concomitent aceste trei condiţii.

În ceea ce priveşte situl de importanță comunitară, considerăm că menţinerea structurii naturale şi a funcţiilor specifice habitatelor forestiere va conduce la menţinerea speciilor caracteristice într-o stare de conservare favorabilă şi ca atare va fi îndeplinită şi cea de-a treia condiţie necesară pentru asigurarea unei stări de conservare favorabilă la nivel de habitat.

De menţionat este faptul că amenajamentele silvice pentru fondurile forestiere incluse în ariile naturale protejate de interes naţional trebuie să fie parte a planurilor de management. În ceea ce priveşte habitatele, amenajamentul silvic analizat urmăreşte o conservare (prin gospodărire durabilă) a tipurilor de ecosisteme existente. Aşadar este vorba de perpetuarea aceluiaşi tip de ecosistem natural (menţinerea, refacerea sau îmbunătăţirea structurii şi funcţiilor lui). Lipsa măsurilor de gospodărire poate duce la declanşarea unor succesiuni nedorite, către alte tipuri de habitate. Astfel, măsurile de gospodărire propuse vin în a dirija dinamica pădurilor în sensul perpetuării acestora nu numai ca tip de ecosistem (ecosistem forestier) dar mai alesca ecosistem cu o anumită compoziţie şi structură.

Amenajamentul silvic al U.P. I Moieciu, prin măsurile de gospodărire propuse, menţine sau reface starea de conservare favorabilă a habitatelor naturale, prin gospodărirea durabilă a pădurilor.

Amenajamentul silvic a avut ca bază următoarele principii:

- principiul continuităţii exercitării funcţiilor atribuite pădurii;

- principiul exercitării optimale şi durabile a funcţiilor multiple de producţie ori protecţie;

- principiul valorificării optimale şi durabile a resurselor pădurii;

- principiul conservării şi ameliorării biodiversităţii;

- principiul estetic, etc.

Având în vedere cele expuse/prezentate mai sus, putem concluziona că, măsurile de gospodărire a pădurilor, prescrise de amenajamentul silvic propus, sunt în sprijinul administrării durabile a acestor resurse, fiind acoperitoare pentru asigurarea unei stări favorabile de conservare atât a habitatelor forestiere luate în studiu, cât şi a speciilor de interes comunitar ce se regăsesc în suprafaţa cuprinsă de el.

Impactul direct este manifestat asupra habitatelor forestiere identificate pe suprafaţa de aplicare a amenajamentelor silvice din cadrul sitului, ce reprezintă habitat al speciilor de păsări dependente de habitatele forestiere. Asupra speciilor de interes comunitar din cadrul sitului se va exercita un efect redus si indirect. Impactul lucrărilor silvice asupra habitatelor s-a realizat prin analiza efectelor acestora asupra criteriilor ce definesc starea favorabilă de conservare pentru acestea.

Pentru estimarea impactului pe care îl au lucrările silvotehnice propuse asupra habitatelor forestiere de interes comunitar şi speciilor de interes comunitar dependente de acestea, vor fi descrise lucrările propuse prin amenajamentul U.P. I Moieciu.

În urma analizării informațiilor prezentate în acest tabel rezultă că pe suprafața habitatelor forestiere Natura 2000 prezente sunt propuse următoarele tipuri de lucrări silvice:

9110 Păduri de fag de  tip Luzulo- Fagetum

ROSAC0013-Bucegi

Lucrări propuse :  -Rărituri

- degajari

ROSAC0194-Piatra Craiului

Lucrări propuse :  -Rărituri

- taieri de igiena

-Tăieri de Conservare

91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)

ROSAC0013-Bucegi

Lucrări propuse :  -curatiri

- taieri de igiena

ROSAC0194-Piatra Craiului

Lucrări propuse :  -curatiri

-Rărituri

- taieri de igiena

-Tăieri de Conservare

-taieri cvasigradinarite

9410- Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio– Piceetea)

ROSAC0013-Bucegi

Lucrări propuse :  -curatiri

- rarituri

- taieri de igiena

ROSAC0194-Piatra Craiului

Lucrări propuse :  -curatiri

-Rărituri

- taieri de igiena

-Tăieri de Conservare

ROSAC0102-Leaota

Lucrări propuse :  - taieri de igiena

În urma corelării informațiilor referitoare la ecologia speciilor cu tipurile de habitat prezente pe suprafața planului AS al U.P. I Moieciu putem afirma că în funcție de distribuția habitatelor speciilor prezente sunt propuse următoarele lucrări ce pot avea impact asupra parametrilor definiți prin obiectivele de conservare :

Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx - Toată suprafața amenajamentului silvic al U.P. I Moieciu ce se suprapune cu ROSAC0013 Bucegi, ROSAC0102 Leaota, ROSAC0194 Piatra Craiului

Lucrări propuse :-Ajutorarea regenerării naturale, Îngrijirea semințișului

-Împăduriri

-Rărituri

-curatiri

-degajari

-Tăieri de Igienă

-Tăieri progresive

-taieri cvasigradinarite

-Tăieri de Conservare

Bombina variegata – Specia prezintă habitat favorabil în zonele umede ale AS al U.P. I Moieciu ce se suprapune cu ROSAC0013 Bucegi si ROSAC0194 Piatra Craiului, în special în următoarele u.a. -uri: 38A, 41A, 41B, 43A, 45A,45B, 46B,46A, 47A,

Lucrări propuse : - Rărituri

-Tăieri de Igienă

- taieri cvasigradinarite

-Tăieri de Conservare

Barbastelle barbastellus -specia prezinta habitat favorabil in ROSAC0194 Piatra Craiului si se gaseste in ua 48A

Lucrări propuse : - fara lucrari deoarece ua se afla in SUP E

Rhinolophus ferrumequinum -specia prezinta habitat favorabil in ROSAC0194 Piatra Craiului si se gaseste in ua 40A

Lucrări propuse :   -Tăieri de Conservare

Aegolius funereus , Dendrocopos leucotos, Dryocopus martius, Ficedula parva,Glaucidium passerinum , Picoides tridactylus, Tetrao urogallus - Toată suprafața amenajamentului silvic al U.P. I Moieciu ce se suprapune cu ROSPA0165 Piatra Craiului

Lucrări propuse :-curatiri

-Rărituri

-Tăieri de Igienă

-  taieri cvasigradinarite

-Tăieri de Conservare

Tabel. Identificarea și Cuantificarea Impacturilor (Tabel 18 din OMMAP NR 1682/2023)

| Intervenţie | Efecte | Impacturi directe | Impacturi indirecte | Impacturi secundare | Impacturi cumulative | Impacturi pe termen scurt și lung | Habitate/ Specii | Parametru/țintă afectată | Cuan-tificare impact | Mod de cuan- tificare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Degajari | Prin degajări, pe lângă speciile copleșitoare se vor extrage și exemplare din speciile de bază cu defecte, înfurciri, preexistenti rău conformati. | Modificări în compoziția etajului | Poluare fonică și cu emisii ale utilajelor, uneltelor Potențial de poluare accidentală prin deversări, deșeuri | Fără impact | Fără impact | Pe termen scurt: Modifică structura etajului Pe termen lung: Fără impact | 9110 Ursus arctos, Canis lupus, lynx lynx Dendrocopos leucotos Dryocopus martius | Abundenta speciilor de arbori edificatoare din abundenta totala, Abundența speciilor invazive, ruderale, nitrofile și alohtone, inclusiv ecotipurile necorespunzătoare, Suprafața habitatului speciilor | 2.67 ha | Calcul al suprafeței pe care se realizează aceste tipuri de lucrări silvice |
| Curatiri | Reduce desimea arboretelor pentru a permite regularizarea creşterii în grosime şi în înălţime, precum şi a configuraţiei coroanei, elimină speciile necorespunzătoare tipului natural de pădure. | Modificări în compoziția etajului | Poluare fonică și cu emisii ale utilajelor, uneltelor Potențial de poluare accidentală prin deversări, deșeuri | Fără impact | Fără impact | Pe termen scurt: Modifică structura etajului Pe termen lung: Fără impact | 9110, 91V0, 9410, Ursus arctos, Canis lupus, lynx lynx Dendrocopos leucotos Dryocopus martius | Abundenta speciilor de arbori edificatoare din abundenta totala, Abundența speciilor invazive, ruderale, nitrofile și alohtone, inclusiv ecotipurile necorespunzătoare, Suprafața habitatului speciilor | 22.01 ha | Calcul al suprafeței pe care se realizează aceste tipuri de lucrări silvice |
| Rărituri | Reduce desimea arboretelor pentru a permite regularizarea creşterii în grosime şi în înălţime, precum şi a configuraţiei coroanei, elimină speciile necorespunzătoare tipului natural de pădure. | Modificări în compoziția etajului | Poluare fonică și cu emisii ale utilajelor, uneltelor Potențial de poluare accidentală prin deversări, deșeuri | Fără impact | Fără impact | Pe termen scurt: Modifică structura etajului Pe termen lung: Fără impact | 9110, 91V0, 9410, Ursus arctos, Canis lupus, lynx lynx Bombina variegata, Dendrocopos leucotos Dryocopus martius | Abundenta speciilor de arbori edificatoare din abundenta totala, Abundența speciilor invazive, ruderale, nitrofile și alohtone, inclusiv ecotipurile necorespunzătoare, Suprafața habitatului speciilor | 141.28 ha | Calcul al suprafeței pe care se realizează aceste tipuri de lucrări silvice |
| Tăieri de Igienă | Se extrag arbori uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic atacaţi de insecte | Potențial de reducere a surselor de hrană și adăpost pentru păsări și lilieci | Poluare fonică și cu emisii ale utilajelor, uneltelor Potențial de poluare accidentală prin deversări, deșeuri | Prejudicii inevitabile | Fără impact | Pe termen scurt: reducere temporară a resurselor, afectează stratul ierbos Pe termen lung: nu afectează | 9110, 91V0, 9410, Ursus arctos, Canis lupus, lynx lynx Bombina variegata, Dendrocopos leucotos Dryocopus martius Tetrao urogallus | Suprafața habitatului speciilor, Volumul de lemn mort la sol și pe picior | 135.89 ha | Calcul al suprafeței pe care se realizează aceste tipuri de lucrări silvice |
| Taieri cvasigradinarite | Urmărește obținerea de seminţiş natural, format din specii proprii compoziţiei tipului natural de pădure. Se extrag arbori uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic atacaţi de insecte | Potențial de reducere a surselor de hrană și adăpost pentru păsări și lilieci | Poluare fonică și cu emisii ale utilajelor, uneltelor Potențial de poluare accidentală prin deversări, deșeuri | Prejudicii inevitabile | Fără impact | Pe termen scurt: afectează stratul ierbos și prejudicii inevitabile Pe termen lung: nu afectează | 91V0, Ursus arctos, Canis lupus, lynx lynx Bombina variegata, | Suprafața habitatului speciilor, Volumul de lemn mort la sol și pe picior, Arbori de biodiversitate clasa de vârstă peste 80 de ani | 11.6 ha | Calcul al suprafeței pe care se realizează aceste tipuri de lucrări silvice |
| Tăieri de Conservare | Scopul principal al acestor lucrări este cel al menţinerii capacităţii funcţionale a arboretelor respective. Lucrările de conservare cuprind o gamă largă de lucrări, de la extragerea arborilor uscaţi sau rupţi de vânt şi de zăpadă, şi a celor ajunşi la limita longevităţii biologice, la crearea unor nuclee valoroase de regenerare cu specii de valoare, până la lucrări de ajutorare a regenerării dar şi de îngrijire a seminţişurilor şi a tineretului existente, iar acolo unde este cazul, împădurirea golurilor existente. Prin executarea acestora se va urmării păstrarea şi ameliorarea stării de stabilitate şi de igienă a arboretelor, în scopul asigurării permanenţei pădurii. | Alterarea habitatelor favorabile speciilor de avifaună de interes comunitar -Perturbarea activității speciilor de avifaună de interes comunitar | Poluare fonică și cu emisii ale utilajelor, uneltelor. Potențial de poluare accidentală prin deversări, deșeuri | zdrelirea arborilor rămași pe picior | - | Pe termen scurt: afectează stratul ierbos și prejudicii inevitabile Pe termen lung: nu afectează | 9110, 91V0, 9410, Ursus arctos, Canis lupus, lynx lynx Rhinolophus ferrumequinum Bombina variegata, Dendrocopos leucotos Dryocopus martius | Volumul de lemn mort, Prezența arborilor bătrâni cu scorburi în fondul forestier (arbori de biodiversitate), arbori de biodiversitate, în stațiuni cu vârstă peste 80 ani cu diametru mai mare de 45 cm, Mărimea populației, Suprafața habitat specie | 101.04 ha | Calcul al suprafeței pe care se realizează aceste tipuri de lucrări silvice |

Metodologia de cuantificare și evaluare a semnificației impactului

Evaluarea semnificației impactului în cadrul studiului s-a face pe baza următorilor indicatori-cheie cuantificabili, aplicabil după caz:

- Procentul din suprafața habitatului care va fi pierdut;

Unul dintre cele mai importante impacturi generate de factorul antropic asupra biodiversității este pierderea habitatelor ce generează efecte negative directe, dar nesemnificative în timp asupra ecosistemelor naturale.

Pierderea de habitat este formă de impact asociată etapei de implementare a obiectivelor menționate în cadrul amenajamentului silvic, fiind exprimată cantitativ.

- Procentul ce va fi pierdut din suprafețele habitatelor folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere ale speciilor de interes comunitar;

Această formă de impact poate fi exprimată cantitativ etapei de implementare a obiectivelor menționate în cadrul amenajamentului silvic, iar zona este afectată temporar. Valorile calculate sunt însă scăzute, cu proporții mici de habitate afectate

- Fragmentarea habitatelor de interes comunitar (exprimată în procente);

Prin activitățile propuse atât în faza de implementare a obiectivelor menționate în cadrul amenajamentului silvic cât și în perioada de exploatare nu vor avea ca efect fragmentarea niciunui habitat de interes comunitar.

- Durata sau persistența fragmentării;

Nu este cazul

- Durata sau persistența perturbării speciilor de interes comunitar, distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar;

Durata perturbării speciilor de interes comunitar este limitată doar pe perioada în care se vor efectua lucrările propuse în cadrul amenajamentului silvic.

- Schimbări în densitatea populațiilor (nr. de indivizi/ suprafață);

Densitatea indivizilor vegetali în zona de implementare se va modifica în etapa de implementare a obiectivelor prevăzute în prezentul amenajament silvic ce se va realiza etapizat. Exemplarele de faună care se vor retrage din zona propusă nu vor modifica semnificativ densitatea populațiilor în zonele adiacente. În urma implementării prevederilor amenajamentului propus, nu se vor produce schimbări în densitatea populațiilor speciilor de interes comunitar.

- Scara de timp pentru înlocuirea speciilor/habitatelor afectate de implementarea PP.

Referitor la scara de timp pentru înlocuirea speciilor/habitatelor afectate de implementarea proiectului, trebuie făcută precizarea că proiectul nu conduce la înlocuirea unor specii sau habitate.

Menţinerea statului de conservare favorabilă la nivelul speciilor este indisolubil legată de existenţa unei stări favorabile de conservare a habitatelor. Prin urmare, păstrând habitatul speciilor într-o stare propice, se poate afirma cu certitudine că parametrii de stare ai acestora se vor menţine nemodificaţi.

Posibilele efecte negative asupra speciilor cu respectarea măsurilor de conservare prevăzute în planul de management al sitului Natura 20000 nu vor depăşi nivelul de intensitate medie. Aceasta se mai datorează mobilităţii acestora în teritoriu, dar şi pentru că habitatele, la nivelul sitului, se caracterizează printr-o dinamică continuă şi echilibrată a vârstelor, în care unele îmbătrânesc iar altele sunt întinerite.

Impactul negativ direct pentru speciile de inters comunitar a căror prezență a fost semnalată în zona de studiu sunt strâns legate de zona analizată. Aceste specii se vor refugia odată cu începerea lucrărilor de implementare a obiectivelor prevăzute în amenajamentul silvic, din zona de exploatare în proximitatea acesteia, speciile fiind afectate de zgomot, de vibrații și de prezența oamenilor, dar prin diminuarea impactului eventualele presiuni se vor diminua automat.

Impactul negativ indirect poate fi prognozat și eliminat în primul rând prin executarea lucrărilor silvotehnice în perioada în care nu sunt afectate speciile criteriu, iar în perioada execuției concrete printr-o „restrângere efectivă a habitatelor afectate”, acolo unde lucrările temporare care se impun conform amenajamentului silvic sunt necesare, au efect direct în deplasarea unor specii către zonele din jur. Se estimează că această transmutare locală se va face în zona periferică lucrărilor, o zonă cu habitate care oferă condiții cât mai bune de hrănire și reproducere, zone numite habitate „receptori”.

Ca și concluzie, putem afirma că, în urma respectării și implementării măsurilor de reducere a impactului ce se impun prin prezentul studiu, va exista și o influență pozitivă / impact pozitiv, ce va putea conduce la îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor și speciilor ce se regăsesc pe suprafața de fond forestier din U.P. I Moieciu

Impactul din faza de aplicare a activităților generate de lucrările silvice

Lucrările propuse se desfăşoară periodic conform prevederilor amenajamentului silvic, pe o durată scurtă respectându-se Ordinului nr. 1.540 din 3 iunie 2011 – Normele privind stabilirea termenelor, modalităților și perioadelor de exploatare a masei lemnoase din Unitatea de Producţie constituită din fond forestier și a vegetației forestiere din afara fondului forestier.

In perioada de aplicare a activităților generate de lucrările silvice impactul este direct, pe termen scurt, limitat la durata execuției, nu este rezidual și nu se cumulează în zona studiată cu impactul generat de alte activități existente, datorită suprafețelor întinse pe care se aplică lucrările.

Reglementările pe care amenajamentul silvic le implementează, asigură existența și protecția anumitor componente și conexiuni ale ecosistemelor din fondul forestier al U.P. I Moieciu

1. Analizând funcțiile ecologice și social-economice stabilite pădurii prin amenajament silvic (obiectivele asumate), se constată că acestea sunt în concordanță cu obiectivele generale ale rețelei Sit Natura 2000 (conservarea pe termen lung a speciilor și/sau habitatelor de interes comunitar).

În cazul suprafețelor în care se înmulțesc și/sau viețuiesc speciile de interes comunitar protejate, existența acestora este datorată însăși existenței habitatelor respective. Prevederile din amenajament au ca scop asigurarea continuității pădurii (implicit a habitatelor respective), menținerea funcțiilor de protecție, ecologice și economice ale acesteia, așa cum au fost stabilite prin încadrarea în grupe și categorii funcționale, precum și în subunități de protecție.

Obiectivele asumate prin amenajament, contribuie, prin soluțiile tehnice adoptate, la asigurarea integrității și la conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere, implicit a rețelei Natura 2000.

2. Prevederile amenajamentului silvic nu conduc la pierderi de suprafață din habitatele de interes comunitar, sau din cele ce asigură existența unor specii de interes comunitar.

3. Lucrările prevăzute în amenajament nu afectează negativ și semnificativ starea de conservare a habitatelor forestiere pe termen mediu și lung.

4. Anumite categorii de lucrări silvice, au un aport benefic la menținerea și/sau îmbunătățirea stării de conservare a arboretelor.

5. Soluțiile tehnice adoptate contribuie la modificarea doar pentru o durată scurtă de timp a microsistemului local, respectiv a condițiilor de biotop, datorită modificărilor structurale, orizontale și verticale (retenție diferită a apei pluviale, regim de lumină diferențiat, circulație diferită a aerului).

De asemenea, cadrul legislativ din România oferă o cheie de control asupra conservării biodiversității din ariile naturale protejate: art. 22 din O.M.M.A.P. 1822/2020 obligă administratorii de fond forestier să solicite condițiile specifice necesare desfășurării activității de punere în valoare / exploatare forestieră în ariile naturale protejate, care vor fi introduse în cuprinsul autorizației de exploatare forestieră, necesare menținerii/îmbunătățirii stării de conservare a speciilor/habitatelor, a elementelor naturale/patrimoniului natural prezente în arboretele pentru care au fost desemnate ariile naturale protejate.

Concluzionând, putem afirma că, prin aplicarea prevederilor amenajamentului silvic luat în studiu, nu se realizează un impact negativ asupra ariilor naturale protejate, ci se va asigura permanența pădurii, prin conservarea tuturor habitatelor și a speciilor existente (inclusiv a celor de interes comunitar).

Impactul rezidual

Concluziile evaluării impactului implementării amenajamentului silvic al U.P. I Moieciu asupra capitalului natural de interes conservativ din cadrul siturilor  Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi, ROSCI0102 Leaota, ROSCI0194 Piatra Craiului, ROSPA0165 Piatra Craiului indică în mod cert faptul că nici un tip de habitat de interes comunitar și nici o specie de interes conservativ nu va fi afectată în mod semnificativ, nici în mod direct, nici în mod indirect.

În acest sens avem certitudinea că în urma aplicării măsurilor de reducere a impactului asupra habitatelor și speciilor de interes conservativ identificate ca prezente sau potențial prezente în perimetrul fondului forestier amenajat în cadrul U.P. I Moieciu, impactul rezidual va fi redus și nesemnificativ.

Impactul cumulativ

Conform legislaţiei naționale, toate amenajamentele silvice se realizează în baza unor norme silvice de amenajare a pădurilor ce stabilesc cadrul în care se stabilesc funcţiile pădurii, respectiv obiectivele de protecţie sau producţie. Normele silvice stabilesc de asemenea şi cadrul tehnic în care soluţiile tehnice pot fi stabilite. În condiţiile în care amenajamentele vecine au fost realizate în conformitate cu normele tehnice şi ţinând cont de realităţile existente în teren, putem estima că impactul cumulat al acestor amenajamente asupra integrităţii ariilor naturale protejate este de asemenea nesemnificativ.

Așadar, în cazul planurilor de amenajare silvică putem spune următoarele:

- Deoarece efectele implementării amenajamentelor silvice sunt cuantificate la nivel de unitate amenajistică, nu se identifică un efect cumulativ cu celelalte planuri de amenajament silvic cu care U.P. I Moieciu se învecinează. Se poate pune problema unor intervenții simultane în suprafețe învecinate planificate de administratorii fondurilor forestiere, însă acest lucru se poate evita prin schimburi de informații la nivel instituțional;

- În cazul în care, la nivelul proprietarilor de fond forestier, atât in U.P. I Moieciu cât și ai celor limitrofi, există dorința voluntară de obținerea a unor certificate de tipul FSC sau PEFC, care să ateste existența unui management forestier durabil, ce întrunește o serie de condiții și criterii stricte ce vin și in sprijinul conservării si menținerii unui statut favorabil conservării biodiversității, se poate spune că impactul cumulativ al implementării amenajamentelor silvice respective asupra ariilor naturale protejate nu poate fi decat unul pozitiv.

De asemenea, gestionarii fondurilor cinegetice ce se suprapun cu limitele siturilor Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi, ROSCI0102 Leaota, ROSCI0194 Piatra Craiului, ROSPA0165 Piatra Craiului, trebuie să țină cont, în activitatea de administrare a acestora, de măsurile de reducere a impactului asupra speciilor de interes conservativ și de condițiile specifice impuse de administratorii acestora. Trebuie să existe o coordonare între activitățile specifice gestionării fondurilor de vânătoare care au nevoie de perioade de liniște pentru vânat și activitățile care se derulează prin implementarea planului amenajamentului silvic al U.P. I Moieciu, pentru a nu se suprapune și provoca perturbări la nivelul statului de conservare a speciilor de interes comunitar.

O coordonare în programarea lucrărilor silvice a amenajamentelor cu suprafețe învecinate este indicat să existe, pentru evitarea impactului cumulat.

6.5.	Impactul asupra schimbarilor climatice cu capacitatea padurii de a capta si stoca CO2 din atmosfera

Pădurile sunt vulnerabile la schimbările climatice (limitarea creșterii arborilor, uscarea și creșterea mortalității, incendii forestiere, doborâturi/rupturi produse de vânt și/sau zăpadă mai frecvente), iar atunci când aceste efecte se produc, capacitatea pădurilor de a genera funcții și servicii ecosistemice (reducerea riscului de inundații și alunecări de teren, controlul eroziunii solului, reglarea microclimatului) este deteriorată.

Este nevoie de elaborarea și implementarea unui sistem de evaluare a riscurilor și de prevenție a impactului negativ generat de fenomene naturale extreme și, implicit, ajustarea legislației și integrarea măsurilor de prevenție (măsuri silvotehnice pentru menținerea unei structuri și compoziții specifice adaptate la schimbările climatice). Plantațiile, pădurile degradate sau aflate în stare nefavorabilă de conservare trebuie conduse, prin lucrări de reconstrucție ecologică, către structuri mai apropiate de condițiile naturale.

Promovarea ciclurilor lungi de gospodărire și conservare a unui peisaj forestier mozaicat duce la maximizarea rolului multifuncțional al pădurilor (integrarea continuării producției de sortimente superioare de lemn în limite sustenabile, conservarea biodiversității și creșterea rezilienței) (Giurcă and Dima, 2022).

Prin silvicultură se minimizeaza riscului schimbărilor climatice prin îmbunătățirea stării de sănătate generală a pădurilor; reducerea vulnerabilității ecosistemelor de păduri prin asigurarea pădurilor sănătoase diversificate, capabile în mod natural să facă față efectelor schimbărilor climatice și monitorizarea adecvată a sănătății pădurilor, precum și a dezvoltării acestora; adaptarea practicilor de regenerare a pădurii la necesitățile impuse de schimbările climatice (schimbările așteptate ale eco-zonele adecvate pentru specii)

Conform datelor Inventarului Naţional al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră din România (INEGES), sectorul folosinţei terenurilor compensează circa aproximativ 17% iar pădurile circa 19% din emisiile totale anuale nete ale ţării provenind de la celelalte sectoare ale economiei naţionale. Materializarea potențialului pădurilor în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi atenuarea efectelor produse de schimbările climatice implică crearea condițiilor ce favorizează reducerea emisiilor de GES şi sechestrarea carbonului în depozite ecosistemice forestiere permanente. Acestea includ extinderea suprafetei ocupată cu pădure (prin împădurire şi reîmpădurire) şi menţinerea stării de sănătate și a rezilienței pădurilor (prin management sustenabil al pădurilor). Măsurile ce au în vedere silvicultura şi amenajarea teritoriului au caracter dual, contribuind atât la reducerea emisiilor de GES şi a efectelor schimbărilor climatice, cât și la beneficii în ceea ce privește adaptarea la acestea. În România, unde pădurile acoperă aproximativ 27% din suprafaţa țării, gospodărirea durabilă a fondului forestier poate conduce la rezultate imediate în sensul diminuarii efectelor schimbărilor climatice. Deşi potenţialul este concentrat în principal pe sustenabilitatea producţiei de lemn şi pe protecţia pădurilor, implicit este susţinută producţia de energie din surse regenerabile (prin producţia de biomasă pentru energia termică) şi înlocuire de alte materiale şi materii prime (energia electrică, materiale de construcţii).

Principalele obiective strategice pentru reducerea impactului schimbărilor climatice prin intermediul sectorului forestier sunt prezentate în continuare:

Obiective strategice –Reducerea impactului schimbărilor climatice

1) Gestionarea pădurilor existente pentru stocarea carbonului în contextul unei administrări forestiere durabile

Pădurile sunt importante pentru absorbţia CO2 din atmosferă iar silvicultura în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, atenuând astfel efectele schimbărilor climatice. Cantitatea anuala de CO2 sechestrată de padurile gospodărite ale României se cifrează la aproximativ 20 mil tCO2. Pădurile ar putea contribui la atenuarea schimbărilor climatice prin: a) arboretele regenerate natural ce asigură o întrerupere foarte scurtă a acoperirii solului şi pierdere redusă de crestere; b) controlul dăunătorilor şi altor factori biotici şi abiotici, şi mai ales a incendiilor de pădure; c) prevenirea degradării pădurilor d) creșterea accesibilităţii fondului forestier pentru a facilita administrarea şi valorificarea durabilă a resurselor forestiere. Un potenţial semnificativ şi eficient din punct de vedere al costurilor, de reducere a emisiilor provine din crearea de produse forestiere de lungă durată şi înlocuirea unor produse în diverse sectoare de activitate (având în vedere ciclul de viaţă al produselor în alte sectoare de activitate).

2) Extinderea suprafeţelor împădurite

Extinderea suprafeţelor împădurite conduce la creşterea gradului de sechestrare a carbonului în rezervoare ecosistemice, în special la începutul vârstei mijlocii a creșterii arboretelor. Impădurirea terenurilor agricole degradate şi agricole neeficiente economic, ca şi realizarea de perdele forestiere pe terenurile agricole reprezintă actiuni de însemnătate aparte pentru România, din multiple perspective, inclusiv în ce priveste reducerea emisiilor. De asemenea, împădurirea ar putea prezenta beneficii complementare, oferind inclusiv alte servicii esenţiale de mediu cum ar fi reducerea eroziunii solului, reducerea impactului inundaţiilor şi reducerea temperaturii la nivelul solului, benefice pentru alte sectoare ale economiei naţionale.

3) Încurajarea gospodăririi durabile a pădurilor aflate în proprietate publică

Pentru a consolida managementul durabil al pădurilor cu funcții de producție aflate în proprietate publică,guvernul are următoarele obiective: - furnizarea de îndrumare pentru managementul durabil al pădurilor, mai degrabă decât norme legale și tehnice prescriptive - simplificarea cerințelor privind administrarea pădurilor, - furnizarea de sprijin tehnic pentru introducerea de tehnologii inovatoare în domeniul gestionării pădurilor, al recoltării de masă lemnoasă și al adăugării de valoare pe lanţul de procesare al lemnului, - furnizarea de stimulente și oportunități micilor proprietari de păduri pentru a-i încuraja să se asocieze, beneficiind astfel de facilităţile economiei de scară, și - îmbunătățirea și extinderea accesibilității fondului forestier. Accesul rutier bine planificat și întreținerea căilor de acces rutier pot avea o contribuție pozitivă la reducerea impactului schimbărilor climatice, deoarece permite atât aplicarea adecvată a măsurilor tehnice prevăzute în planurile de management al pădurilor, cât şi monitorizarea continuă a stării de sănătate a pădurilor, contribuind şi la diminuarea emisiilor prin prevenirea și stingerea incendiilor și a infestărilor cu dăunători.

4) Oportunităţi pentru gestionarea stocului de carbon în pădurile din zonele protejate

Pădurile joacă un rol important în consolidarea adaptării societății la schimbările climatice, deoarece asigură servicii ecosistemice vitale, cum ar fi producţia de masă lemnoasă, produsele forestiere nelemnoase și regularizarea hidrologică a bazinelor hidrografice, ale cărei valori sunt de obicei subestimate. Menținerea pădurilor cu funcții de protecție care promovează utilizarea durabilă a resurselor poate amplifica capacitatea de adaptare a pădurilor, ajutând şi la conservarea biodiversității, și reducerea simultană a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Schimbările climatice au şi vor avea efecte semnificative asupra pădurilor din România, atât pe termen mediu (decade), cât şi pe termen lung (secole). Pe termen mediu, se poate aştepta ca productivitatea pădurilor să scadă într-o anumită măsură, dar cele mai mari ameninţări vin din frecvenţa crescută a evenimentelor devastatoare, cum ar fi incendiile sau infestările cauzate de diverși agenți patogeni (incidenţa incendiilor de pădure în condițiile climatice actuale este scăzută în România, exceptând sudul şi sud-vestul ţării). Creşterea temperaturii şi perioadele lungi de secetă pot determina o creștere a frecvenței și intensității incendiilor de pădure, pot limita dezvoltarea puieţilor şi pot cauza modificări ale comportamentului insectelor şi ale altor factori dăunătoari. În sudul şi sud-vestul României, fenomenele de deşertificare determină deja apariția de condiții neadecvate pentru dezvoltarea vegetaţiei forestiere. Mai mult, schimbările climatice au dus la modificarea structurii pădurilor (în special în zonele de deal) şi la migraţia pădurii din zonele de stepă forestieră în zone de câmpie. Infestările cu dăunătoari reprezintă o grijă semnificativă a sectorului forestier. Incendiile de pădure au legătură strânsă cu aceste infestări – pădurile infestate cu arbori uscaţi sunt mult mai susceptibile de incendii de păduri, iar segmentele de pădure afectate de incendiu sunt mult mai predispuse la infestarea cu dăunători. Dăunătorii afectează şi sănătatea generală a pădurilor, degradându-le împreună cu creșterea emisiile de CO2.

Având în vedere aceste îngrijorări, îmbunătăţirea capacităţii de adaptare a pădurilor la schimbările climatice este o chestiune de securitate naţională.

Operațiunile precum exploatarea sau răriturile, pot creşte, de asemenea, rezistenţa pădurilor. Aceste măsuri pot fi implementate ca parte din managementul forestier durabil.

Principalele obiective strategice pentru adaptarea sectorului forestier la schimbările climatice sunt prezentate în continuare:

Obiective strategice – Adaptarea la schimbările climatice

1) Îmbunătățirea gospodăririi pădurilor pentru ameliorarea capacităţii de adaptare a acestora la schimbările climatice

În fața schimbărilor climatice, cei care administrează pădurile trebuie să aleagă abordările de management adecvate pentru a menține și a spori rezistenţa pădurilor în fața schimbărilor climatice, în vederea păstrării și creșterii fluxului de „servicii ecosistemice” provenite de la păduri. Reducerea vulnerabilității ecosistemelor forestiere implică reducerea expunerii pădurilor la schimbările climatice și reducerea sensibilității acestora în fața schimbărilor climatice.

2) Adaptarea practicilor de regenerare a pădurilor la necesitățile impuse de schimbările climatice

Aşteptata translație a ecozonelor diferitelor specii ca urmare a modificării condițiilor climatice are implicații asupra oricăror eforturi viitoare care implică regenerarea pădurilor, atât regenerarea naturală, cât și împădurirea artificială. Studii recente (Trombik et al, 2013) au constatat că schimbările anticipate la nivelul temperaturilor și precipitațiilor din Munții Carpați ar duce la pierderea „vigorii competitive” a unor specii, precum fagul de pe versanţii externi ai Carpaților Orientali, care se află în interiorul granițelor României. Este, de asemenea, de așteptat ca schimbările climatice să ducă la migrarea speciilor către zone mai favorabile din punctul de vedere a precipitațiilor și al temperaturii. Nevoile de adaptare constatate în ceea ce priveşte viitoarea regenerare a pădurilor trebuie susținute prin creșterea capacității de cercetare asupra impactului pe care îl au schimbările climatice asupra pădurilor.

3) Minimizarea riscului schimbărilor climatice pentru pădure şi prin intermediul pădurilor

Principalele riscuri identificate pentru păduri sunt secetele severe, creșterea numărului de dăunători forestieri și creșterea numărului de incendii. În același timp, pădurile sunt importante şi la nivelul strategiilor ecosistemice de adaptare pentru alte sectoare precum agricultura, gospodărirea apelor, managementul dezastrelor (alunecări de teren, inundații).

- 7. POSIBILELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI ÎN CONTEXT TRANSFRONTALIERĂ

Referitor  la  posibilele  efecte  semnificative  asupra  mediului  în  context transfrontieră, HG 1076/2004 urmează abordarea generală a Convenţiei UNECE asupra evaluării impactului asupra mediului în context transfrontier (Convenţia de la Espoo), ratificată prin Legea nr. 22/2001.

Astfel, alin.(1) al art. 34 prevede cazurile în care se aplică procedura transfrontieră şi anume:

 în cazul în care un plan/program este  posibil să aibă un efect semnificativ asupra mediului altui stat;

 când un alt stat posibil a fi afectat semnificativ solicită informaţii asupra unui plan/program considerat a avea potenţiale efecte transfrontiere.

Dată fiind localizarea amplasamentului amenajamentului silvic, acesta nu va avea niciun efect semnificativ asupra mediului altui stat.

- 8. MĂSURILE PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE SI COMPENSA CAT DE COMPLET POSIBIL ORICE EFECT ADVERS ASUPRA MEDIULUI AL IMPLEMENTARII PLANULUI

Rezolvarea problemelor de mediu identificate ca fiind relevante şi atingerea obiectivelor propuse pot fi realizate doar prin aplicarea unor măsuri concrete care să asigure prevenirea, diminuarea şi compensarea cât mai eficientă a potenţialelor efecte adverse asupra mediului identificate ca fiind semnificative pentru planul analizat.

În continuare se prezintă măsurile propuse pentru prevenirea, reducerea şi compensarea oricărui posibil efect advers asupra mediului datorită  implementării planului de amenajare propus precum şi măsuri menite să accentueze efectele pozitive asupra mediului. Măsurile propuse se referă numai la factori de mediu asupra cărora s-a considerat prin evaluare că implementarea proiectului ar putea avea un impact potenţial.

- 8.1. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu apă

În conformitate cu amenajamentul silvic analizat nu se propun constructii edilitare sau de alta natura care sa influenteze calitatea apelor de suprafata si/sau subterane. Cu toate acestea a preîntâmpina impactul asupra apelor de suprafata si subterane a lucrarilor de exploatare se impun următoarele Măsuri de prevenire a impactului:

- se vor lua toate măsurile necesare pentru prevenirea poluărilor accidentale si limitarea consecintelor acestora;

- stabilirea căilor de acces provizorii la o distantă minimă de 1,5 m fată de orice curs de apă;

- depozitarea resturilor de lemne si frunze rezultate si a rumegusului nu se va face în zone cu potential de formare de torenti, în albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;

- platformele de colectare vor fi amplasate în zone accesibile mijloacelor auto pentru încărcare;

- este interzisă depozitarea masei lemnoase în albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;

- este interzisă executarea de lucrări de întretinere a motoarelor mijloacelor auto sau a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure, în albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;

- eliminarea imediata a efectelor produse de pierderi accidentale de carburanti si lubrifianti;

- este interzisă alimentarea cu carburanti a mijloacelor auto sau a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure, în albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor.

- 8.2. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu aer

În vederea diminuării impactului asupra factorului de mediu aer se impun următoarele măsuri generale pentru întreaga zona vizată de amenajamentul silvic:

- stabilirea si impunerea unor limitări de viteza în zona a mijloacelor de transport;

- utilizarea de vehicule si utilaje performante mobile dotate cu motoare performante care sa aibă emisiile de poluanti sub valorile limită impuse de legislatia de mediu;

- se vor lua maăuri de reducere a nivelului de praf pe durata executiei lucrărilor;

- utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic în vederea mentinerii performantelor;

- folosirea de utilaje si camioane de generatie recentă, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a evacuării poluantilor în atmosferă;

- folosirea de utilaje si mijloace auto dotate cu motoare termice care să respecte normele de poluare EURO 3 - EURO 5;

- efectuarea la timp a reviziilor si reparatiilor la motoare termice din dotarea utilajelor si a mijloacelor auto;

- etapizarea lucrărilor silvice cu distribuirea desfăsurarii lor pe suprafete restrânse de pădure;

- folosirea unui numar de utilaje si mijloace auto de transport adecvat fiecarei activităti si evitarea supradimensionării acestora;

- evitarea functionării în gol a motoarelor utilajelor si a mijloacelor auto.

- 8.3. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu sol

În vederea diminuării impactului asupra factorului de mediu sol se impun următoarele măsuri generale pentru întreaga zona vizată de amenajamentul silvic:

- terenurile ocupate temporar pentru amplasarea organizărilor de santier, a drumurilor si platformelor provizorii se vor limita numai la suprafetele necesare fronturilor de lucru;

- se vor interzice lucrări de terasamente ce pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea si colectarea apelor meteorice;

- amplasarea organizărilor de santier va urmării evitarea terenurilor aflate la limită;

- la încheierea lucrărilor, terenurile ocupate temporar pentru desfăsurarea lucrărilor vor fi readuse la folosinta initială;

- se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului cu carburanti sau uleiuri în urma operatiilor de aprovizionare, depozitare sau alimentare a utilajelor, sau ca urmare a functionării defectuoase a acestora;

- se vor încheia contracte ferme pentru eliminarea deșeuri lor menajere si se va implementa colectarea selectivă a deșeuri lor la sursă;

- adoptarea unui sistem adecvat (ne-târâit) de transport a masei lemnoase, acolo unde solul are compozitie de consistentă ”moale” în vederea scoaterii acesteia pe locurile de depozitare temporară;

- alegerea de căi provizorii de scoatere a masei lemnoase cu o declivitate sub 20 % (mai ales pe versanti);

- alegerea de căi provizorii de scoatere a masei lemnoase în zone cu teren pietros sau stancos;

- alegerea de căi provizorii de scoatere a masei lemnoase pe distante cât se poate de scurte;

- dotarea utilajelor care deservesc activitatea de exploatare forestieră (TAF -uri) cu anvelope de lătime mare, care sa aibă ca efect reducerea presiunii pe sol si implicit reducerea fenomenului de tasare;

- în cazul în care s-au format santuri sau sleauri se va reface portanta solului (prin nivelarea terenului) pe traseele căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase;

- platformele pentru depozitarea provizorie a masei lemnoase vor fi alese în zone care să prevină posibile poluări ale solului (drumuri forestiere, platforme asfaltate situate limitrof soselelor existente în zona etc.);

- drumurile destinate circulatiei autovehiculelor, inclusiv locurile de parcare, vor fi selectate să fie în sistem impermeabil;

- pierderile accidentale de carburanti si/sau lubrifianti de la utilajele si/sau mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare forestieră vor fi îndepartate imediat prin decopertare;

- spatiile pentru colectarea si stocarea temporară a deșeuri lor vor fi realizate în sistem impermeabil;

- efectuarea la timp a reviziilor si reparatiilor utilajele si mijloacele auto.

- 8.4. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului mediu “Sanatatea umana”

Amenajamentul silvic nu stabileste procesul tehnologic al exploatarii masei lemnoase prevazuta a se recolta in urmatorii 10 ani. Activitatile de exploatere a masei lemnoase (organizarea de santier, utilaje folosite etc) fiind in atributia firmelor de exploatare atestate pentru acest tip de activitati corespunzator legislației in vigoare.

Amenajamentul silvic nu impune si nu prevede lucrari in pădure care sa necesite organizarea de santier.

- 8.5. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului social-economic (populatia)

In ceea ce priveste factorul social-economic, Măsurile vor avea drept scop dezvoltarea capacitatii administratiei locale de a planifica si a utiliza adecvat terenurile din zona afectata de implementarea planului.

- 8.6. Măsuri de diminuare a impactului asupra mediului produs de zgomot si vibratii

Zgomotul si vibratiile sunt generate de functionarea motoarelor, sculelor (drujbe), utilajelor si mijloacelor auto. Datorita numarului redus al acestora, solutiile constructive si ale nivelului tehnic superior de dotare cantitatea si nivelul zgomotului si al vibratiilor se vor situa in limite acceptabile. Totodata mediul in care acestea se produc va contribui direct la atenuarea lor si la reducerea distantei de propagare.

Ca masura de diminuare a impactului asupra mediului se impun limitarea vitezei de deplasare a autovehiculelor implicate in transportul tehnologic.

- 8.7. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu biodiversitate

- 8.7.1. Măsuri de diminuare a impactului cu caracter general

Conform Comisiei Europene, Directoratul General pentru Mediu, Unitatea Natura și Biodiversitate, Secția Păduri și Agricultură, 2003, Natura2000 și pădurile-provocări și oportunități se disting următoarele măsuri conform obiectivelor:

-Obiectiv: Mentinerea sanatati si vitalitatii ecosistemelor de pădure

Practicile de gospodarire trebuie sa utilizeze cat mai bine structurile si procesele naturale si sa foloseasca Măsuri biologice preventive ori de cate ori este posibil. Existenta unei diversitati energetice, specifice si structurale adecvate intareste stabilitatea, vitalitatea si rezistenta padurilor la factori de mediu adversi si duce la intarirea mecanismelor naturale de reglare.

Se vor utiliza practici de gospodarire a padurilor corespunzatoare ca reimpadurirea si impadurirea cu specii si proveniente de arbori adaptate sitului precum si tratamente, tehhnici de recoltare si transport care sa reduca la minim degradarea arborilor si/sau a solului.  Scurgerile de ulei in cursul operatiunilor forestiere sau depozitarea nereglementara a deșeuri lor trebuie strict interzise.

-Obiectiv: Mentinerea si incurajarea functiilor productive ale padurii (lemnoase si nelemnoase)

Operatiunile de regenerare, ingrijire si recoltare trebuie executate la timp si in asa fel incat sa nu scada capacitatea productiva a sitului, de exemplu prin evitarea degradarii arboretului si arborilor ramasi, ca si a solului si prin utilizarea sistemelor corespunzatoare.

Recoltarea produselor, atat lemnoase cat si nelemnoase, nu trebuie sa depaseasca un nevel durabil pe termen lung iar produsele recolatae trebuie utilizate in mod optim, urmarindu-se rata de reciclare a nutrientilor.

-Obiectiv: Mentinerea,conservarea si extinderea diversitatii biologice in ecosistemele de pădure

Planificarea gospodaririi padurilor trebuie sa urmareasca mentinerea, conservarea si sporirea biodiversitatii ecosistemice, specifice si genetice, ca si  mentinerea diversitatii peisajului.

Amenajamentul silvic, inventarierea terestra si cartarea resurselor padurii trebuie sa includa biotopurile forestiere importante din punct de vedere ecologic si sa tina seama de ecosistemele forestiere protejate, rare, sensibile sau reprezentative ca suprafatetele ripariene si zonele umede, arii ce contin specii endemice si habitate a speciilor amenintate ca si resursele genetice in siturile periclitate sau protejate.

Se va prefera regenerarea naturala cu conditia existentei unor condiții adecvate care sa asigure cantitatea si calitatea resurselor padurii si ca soiurile indigene existente sa aiba calitatea necesara sitului.

Pentru impaduriri si reimpaduriri vor fi preferate specii indigene si proveniente locale bine adaptate la condițiile sitului.

Practicile de management forestier trebuie sa promoveze, acolo unde este cazul, diversitatea structurilor, atat orizontale cat si verticale, ca de exemplu arboretul de  varste inegale, si diversitatea speciilor, arboret mixt, de pilda. Unde este posibil, aceste practici vor urmari mentinerea si refacerea diversitatii peisajului.

Arborii uscati, cazuti sau in picioare, arborii scorburosi, palcuri de arbori batrani si specii deosebit de rare de arbori trebuie pastrate in cantitatea si distribuția necesare protejarii biodiversitatii, luandu-se in calcul efectul posibil asupra sanatatii si stabilitatii padurii si ecosistemelor inconjuratoare.

-Obiectiv: Mentinerea si imbunatatirea functiilor de protectie prin gospodarirea padurii (mai ales solul si apa)

Se va aorda o atentie sporita operatiunilor silvice desfasurate pe soluri sensibile/instabile sau zone predispuse la eroziune ca si celor efectuate in zone in care se poate provoca o eroziune excesiva a solului in cursurile de apa.

- 8.7.2. Măsuri de reducere a impactului asupra habitatelor de interes comunitar

Administratorul pădurii va urmări recomandările de mai jos pentru păstrarea biodiversităţii la nivelul unităţii administrate:

 compoziţiile ţel şi compoziţiile de regenerare vor fi adaptate pentru a asigura compoziţia tipică a habitatelor – în unităţile amenajistice propuse pentru completări, împăduriri sau promovarea regenerării natural;

 arboretele ce au fost identificate ca fiind arborete cu stare nefavorabilă sau partial favorabilă,  în care au fost propuse lucrări de curăţiri sau rărituri, vor fi conduse pentru a asigura îmbunătăţirea stării de conservare. Aceste arborete necesită intervenţii pentru reconstrucţie ecologică, prin promovarea speciilor specifice habitatului, aflate diseminat sau în proporţie redusă în arborete – în toate arboretele în care s-au propus rărituri sau curăţiri;

 reconstrucţia  terenurilor  a  căror  suprafaţă  a  fost  afectată  (învelişul  vegetal)  la finalizarea lucrărilor de exploatare şi redarea terenurilor folosinţelor iniţiale;

 valorificarea la maximum a posibilităţilor de regenerare naturală din sămânţă;

 conducerea  arboretelor  numai în regimul impus prin amenajamentul  silvic propus (codru);

 executarea la timp a lucrărilor de îngrijire şi conducere, iar în cazul arboretelor în care nu s-a intervenit de mult timp, să se aplice intervenţii de intensitate redusă dar mai frecvente;

 evitarea  la  maximum  a  rănirii  arborilor  remanenţi  cu  ocazia  recoltării  masei lemnoase;

 folosirea în cazul regenerărilor artificiale numai de puieţi produşi cu material seminologic de origine locală care se pretează la condițiile climatice şi pedologice din zona analizată;

 respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase şi evitarea la maximum a rănirii arborilor remanenţi;

 eliminarea tăierilor în delict;

 evitarea păşunatului în pădure şi reducerea la minim a trecerii turmelor de animale prin arborete;

 evitarea colectării concentrate şi pe o durată lungă a arborilor prin târâre, pe linia de cea  mai  mare  pantă,  pe  terenurile  cu  înclinare  mare,  evitarea  menţinerii  fără  vegetaţie forestieră, pentru o perioadă îndelungată, a terenurilor înclinate, intervenţia operativă în cazul apariţiei unor semne de torenţialitate;

 se va urmări promovarea  celui mai intensiv tratament  posibil de aplicat, în cazul arboretelor  ajunse la vârsta exploatabilităţii,  tratament  ce permite  totodată  şi conservarea biodiversităţii;

 în ceea  ce priveşte  zonele  în care  se  vor  planta  puieţi,  se recomandă  evitarea lucrărilor mecanice, realizarea găurilor pentru plantarea puieţilor manual;

 o atenţie sporită se va acorda arboretelor din grupa I funcţională, de protecţie, prin creşterea stabilităţii ecosistemice şi asigurarea permanenţei pădurii în speciiaţiu şi timp;

 conştientizarea   turiştilor   asupra   necesităţii   şi   beneficiile   protejării   habitatelor forestiere şi informarea corespunzătoare a cestora, fie prin amplasarea unor bannere fie prin puncte de informare;

 educarea  celor  care  intră  în  pădure  în  zona  de  agrement  asupra  posibilităţii declanşării unor incendii şi întocmirea unor planuri de intervenţie rapidă în caz de incendiu în interiorul pădurii;

 menţinerea căilor de acces actuale din interiorul zonei analizate şi interzicerea creării unor noi căi de acces;

 depozitarea  necontrolată  a deșeurilor  menajere  şi din activităţile  specifice.  Se va amenaja un loc special pentru depozitarea deșeuri lor şi se va asigura transportul acestor cât mai repede pentru a nu constitui un pericol pentru fauna din zonă.

 menţinerea terenurilor pentru hrana vânatului şi a terenurilor administrative la stadiul actual evitându-se împădurirea acestora;

În vederea prevenirii proceselor de degradare a solului (care ar putea fi generate în perioada tehnologiei  de exploatare  impusă prin prezentul amenajament silvic) şi asigurării instalării şi dezvoltării seminţişurilor utile, se impune luarea unor măsuri corespunzătoare în ce priveşte menţinerea integrităţii ecosistemului forestier. În acest sens, în toate cazurile, vor fi  respectate  întocmai  termenele  şi  restricţiile  silviculturale  privind  recoltarea  materialului lemnos, aşa cum sunt ele înscrise în „Ordinul nr. 1540/2011 Instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi epocile de recoltare, colectare şi transportul lemnului”.

Pentru realizarea în condiții bune a acestei tehnologii este necesară respectarea următoarelor reguli:

 exploatarea să se facă iarna pe un strat de zăpadă suficient de gros, care să asigure protecţia seminţişului;

 durata de recoltare şi scoatere a masei lemnoase din parchetele exploatate să nu fie mai mare de două luni şi jumătate;

 tăierea arborilor  se va face cât mai de jos, astfel încât înălţimea  cioatelor  să nu depăşească 1/3 din diametru, iar la arborii mai groşi să nu depăşească 20 cm;

 doborârea arborilor se va face în afara ochiurilor sau a punctelor de regenerare, iar colectarea lemnului se va face pe trasee prestabilite.

- 8.7.3. Măsuri de reducere a impactului asupra speciilor/habitatelor de interes comunitar

Administratorul pădurii va urmări recomandările de mai jos pentru păstrarea biodiversităţii la nivelul unităţii administrate:

 Prezența arborilor maturi/bătrâni în habitatele de păduri;

 valoarea țintă cel puțin Proporția pădurilor cu vârste de peste 80 de ani – valoarea țintă cel puțin 40%;

 Menținerea unor sisteme naturale prin limitarea introducerii, eradicarea și după caz limitarea extinderii arealelor de distribuție a speciilor de floră și faună invazive/alohtone

 menținerea unor ecosisteme naturale viabile prin limitarea introducerii, eradicarea și după caz limitarea extinderii arealelor de distribuție a speciilor de floră și faună invazive/alohtone;

 compoziţiile ţel şi compoziţiile de regenerare vor fi adaptate pentru a asigura compoziţia tipică a habitatelor – în unităţile amenajistice propuse pentru completări, împăduriri sau promovarea regenerării naturale.

Astfel, pentru impacturile identificate și sintetizate în capitolul anterior, susceptibile să afecteze în mod semnificativ obiectivele de conservare pentru care au fost desemnate siturile Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi, ROSCI0102 Leaota, ROSCI0194 Piatra Craiului, ROSPA0165 Piatra Craiului și Rezervația Științifică Monument al Naturii RONPA0254- Cheile Zărneștilor, se stabilesc măsuri de prevenire (P), evitare (E) și reducere (R) care sunt incluse în tabelul de mai jos:

| Măsură - descriere | Tip măsură (P/E/R) | Specia/ habitatul afectat/ă | Parametru căruia i se adresează măsura | Impactul căreia i se adresează măsura | Perioada de implementare a măsurii | Locația implementării măsurii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M_1 * la lucrările de punere în valoarea se va urmări intervenția, în primul rând, asupra speciilor necorespunzătoare tipului de habitat | E | 9110 Păduri de fag de tip Luzulo – Fagetum 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto - Fagion) 9410- Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio – Piceetea) | Specii de arbori caracteristice | Prin soluțiile tehnice propuse pot fi eliminate speciile de arbori edificatoare pentru acest tip de habitat | în perioada lucrărilor de punere în valoare a masei lemnoase pe picior și perioadele de colectare a masei lemnoase consemnate în autorizația de exploatare a partizilor constituite în baza APV-urilor | Ua 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, 6, 7, 10B, 11B, 11C, 12, 13, 14A,14B, 14C, 14D, 15B 15A, 15D 10A, 11D, 11A 53D, 54A, 54B, 54C, 54D, 55A, 57A, 58A, 58B, 60A, 60B, 60C |
| M_2 * La punerea în valoare se vor păstra 5-7 arbori cu vârste peste 80 de ani, parțial debilitați, crăcoși, cu valoare economică mică. | E |  | Insule de îmbătrânire/ arbori de biodiversitate | La recoltarea produselor secundare se extrag preexistenții, la tăierile definitive (tăieri progresive de racordare) pot fi extrași toți arborii de biodiversitate | în perioada lucrărilor de punere în valoare a masei lemnoase pe picior și perioadele de colectare a masei lemnoase consemnate în autorizația de exploatare a partizilor constituite în baza APV-urilor | Ua 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, 6, 7, 10B, 11B, 11C, 12, 13, 14A,14B, 14C, 14D, 15B 15A, 15D 10A, 11D, 11A 53D, 54A, 54B, 54C, 54D, 55A, 57A, 58A, 58B, 60A, 60B, 60C |
| M_3 * la lucrările de punere în valoare nu se vor marca toți arborii morți, debilitați sau în curs de uscare, pe sol sau pe picior(păstrarea a 4-5 fire la ha) | E |  | Volumul de lemn mort | Prin aplicarea soluțiilor tehnice propuse se poate reduce volumul de lemn mort / ha | în perioada lucrărilor de punere în valoare a masei lemnoase pe picior și perioadele de colectare a masei lemnoase consemnate în autorizația de exploatare a partizilor constituite în baza APV-urilor | Ua 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, 6, 7, 10B, 11B, 11C, 12, 13, 14A,14B, 14C, 14D, 15B 15A, 15D 10A, 11D, 11A 53D, 54A, 54B, 54C, 54D, 55A, 57A, 58A, 58B, 60A, 60B, 60C |
| M_4 * Interzicerea autorizării simultane a mai multor parchete alăturate(în ua-uri învecinate) | E | 1354* Ursus arctos 1352* Canis lupus 1361* Lynx lynx | Suprafața habitatului | Prin efectuarea lucrărilor propuse se produce un deranj temporar al speciei în habitatul specific | perioadele de colectare a masei lemnoase consemnate în autorizația de exploatare a partizilor constituite în baza APV-urilor | Toată suprafața planului AS al UP I MOIECIU ce se suprapune cu ROSCI0013 Bucegi, ROSCI0102 Leaota, ROSCI0194 Piatra Craiului, ROSPA0165 Piatra Craiului și Rezervația Științifică Monument al Naturii RONPA0254- Cheile Zărneștilor – 823,6ha |
| M_5* Amenajamentul urmărește uniformizarea pe clase de vârstă a arboretelor, astfel prin soluțiile tehnice propuse se va urmări echilibrul claselor de vârstă, în timp. | P |  | Proporția și suprafața pădurilor bătrâne (peste 80 de ani) | Se produce, temporar, un dezechilibru al claselor de vârstă | perioada de valabilitate a Amenajamentului Silvic | Toată suprafața planului AS al UP I MOIECIU ce se suprapune cu ROSCI0013 Bucegi, ROSCI0102 Leaota, ROSCI0194 Piatra Craiului, ROSPA0165 Piatra Craiului și Rezervația Științifică Monument al Naturii RONPA0254- Cheile Zărneștilor – 823,6ha |
| M_6 *Lucrările de punere în valoare / exploatare trebuiesc executate fără a perturba echilibrul hidrologic şi structura habitatului(bălțile temporare/permanente ce reprezintă habitate de reproducere) | E | 1193 Bombina variegata | Densitatea habitatului de reproducere | Prin aplicarea soluțiilor tehnice propuse se poate reduce nr de bălți permanente/temporare care pot fi încadrate ca habitate de reproducere ale speciei- | perioadele de colectare a masei lemnoase consemnate în autorizația de exploatare a partizilor constituite în baza APV-urilor | u.a. 38A, 41A, 41B, 43A, 45A,45B, 46B,46A, 47A |
| M_7* evitarea autorizării simultane de parchete de exploatare pe suprafețe învecinate pentru a nu produce fragmentarea habitatului speciei | E | A223 Aegolius funereus A239 Dendrocopos leucotos A236- Dryocopus martius A320- Ficedula parva A217- Glaucidium passerinum A241- Picoides tridactylus A108- Tetrao urogallus | Suprafața habitatului | reducerea suprafeței habitatelor favorabile speciei prin deranjul produs de lucrările de exploatare | perioadele de colectare a masei lemnoase consemnate în autorizația de exploatare a partizilor constituite în baza APV-urilor | Toată suprafața planului AS al UP I Moieciu ce se suprapune cu ROSPA0165 Piatra Craiului – 559.40 ha |
| M_8 * la lucrările de punere în valoare se vor menține în permanență pe picior 5 arbori maturi, cu o vârstă de minim 80 ani și parțial debilitați/ha – arbori de biodiversitate | E | A223 Aegolius funereus A239 Dendrocopos leucotos A236- Dryocopus martius A320- Ficedula parva A217- Glaucidium passerinum A241- Picoides tridactylus A108- Tetrao urogallus | Arbori de biodiversitate | numărul de arbori de biodiversitate/ha scade sub valoarea țintă | lucrările de punere în valoare a masei lemnoase pe picior | Toată suprafața planului AS al UP I Moieciu ce se suprapune cu ROSPA0165 Piatra Craiului – 559.40 ha |
| M_9 * la lucrările de punere în valoare nu se vor marca toți arborii morți, debilitați sau în curs de uscare, pe sol sau pe picior(păstrarea a 4-5 fire la ha) | E | A223 Aegolius funereus A239 Dendrocopos leucotos A236- Dryocopus martius A320- Ficedula parva A217- Glaucidium passerinum A241- Picoides tridactylus A108- Tetrao urogallus | Volum lemn mort | volumul de lemn mort/ha scade sub valoarea țintă | lucrările de punere în valoare a masei lemnoase pe picior | Toată suprafața planului AS al UP I Moieciu ce se suprapune cu ROSPA0165 Piatra Craiului – 559.40 ha |
| M_10 * Utilajele folosite la efectuarea lucrărilor/tratamentelor/tăierilor silvice vor fi echipate corespunzător și vor fi avea reviziile efectuate la timp astfel încât să nu se producă scurgeri de uleiuri/combustibil în apă sau în sol | P | 9110 Păduri de fag de tip Luzulo – Fagetum 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto - Fagion) 9410- Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio – Piceetea)1354* Ursus arctos, 1352* Canis lupus, 1193 Bombina variegata; A223 Aegolius funereus A239 Dendrocopos leucotos A236- Dryocopus martius A320- Ficedula parva A217- Glaucidium passerinum A241- Picoides tridactylus A108- Tetrao urogallus | Compoziția stratului ierbos (specii edificatoare), Tendința gradului de fragmentare a habitatului speciei, | generare zgomot, disturbare, - emisii de poluanți în apă, aer și generarea de deșeuri. | perioadele de colectare a masei lemnoase consemnate în autorizația de exploatare a partizilor constituite în baza APV-urilor | Toată suprafața planului AS al UP I MOIECIU |
| M_11 * Se interzice orice formă de capturare, reținere sau ucidere a indivizilor din speciile faună de interes comunitar | P |  | Mărimea populației | Perturbare a activităților speciilor | Ianuarie – decembrie | Toată suprafața planului AS al UP I Moieciu |
| M_12 * Se va utiliza rețeaua de drumuri de scos apropiat de scos apropiat (drumuri de scos apropiat de tractor) existente și se va limita la minimul necesar crearea de cai de acces noi | P |  | Suprafața habitatului | reducerea suprafeței habitatelor favorabile speciilor | perioadele de colectare a masei lemnoase consemnate în autorizația de exploatare a partizilor constituite în baza APV-urilor | Toată suprafața planului AS al UP I Moieciu |
| M_13 * Se va practica un management corespunzător al deșeurilor și se va interzice depozitarea necontrolată a acestora; se va realiza colectarea selectivă, valorificarea şi eliminarea periodică a deşeurilor în scopul evitării atragerii animalelor, îmbolnăvirii sau accidentării acestora | P |  | Mărimea populației, Densitatea populatiei de pradă, Tipar de distribuție | Generare zgomot, disturbare, - emisii de poluanți în apă, aer și generarea de deșeuri | Permanent, în etapa de aplicare a Amenajamentului silvic | Toată suprafața planului AS al UP I Moieciu |

- 8.7.4. Măsuri necesare a se implementa în cazul calamităților

Pe parcursul aplicării prevederilor amenajamentului, arboretele pot fi afectate, în diferite grade de intensitate, de factori destabilizatori biotici şi abiotici: incendii, doborâturi de vânt, rupturi de zăpadă, inundaţii, secetă, atacuri de dăunători, uscare anormală etc.

În vederea gospodăririi durabile a fondului forestier este necesară extragerea materialului lemnos si valorificarea acestuia. Recoltarea materialului lemnos se va realiza cu respectarea prevederilor legislației în vigoare și va consta în:

- Extragerea integrală a materialului lemnos -  în arboretele afectate integral de factori biotici și abiotici și în cele care, prin extragerea arborilor afectați, se determonă încadrarea arboretelor în urgența I de regenrare;

- Extragerea arborilor afectați – în arboretele afectate parțial de factori biotici și abiotici. Volumul rezultat se va încadra ca: - Produse accidentale I – volumul provenit din arboretele afectate integral de factori biotici și abiotici precum și de cel din arboretele cu vârste de peste 60 ani;

- Produse accidentale II – volumul provenit din arboretele cu vârste sub 60 de ani, afectate parțial de factori biotici și abiotici. Masa lemnoasă care se recoltează ca produse accidentale I se precompează ca produse principale, numai dacă aceasta provine din subunități de gospodărire pentru care se reglementează procesul de producție, celelalte produse accidentale I, precum și produsele accidentale II, nu se precomptează.

În condițiile în care cuantumul volumului rezultat se încadrează sub nivelul pentru care legislația stabilește modificarea prevederilor amenajamentului, acesta poate fi recoltat ca produse accidentale, după întocmirea și aprobarea actelor de punere în valoare.

Condițiile actuale pentru care este necesară întocmirea unei documentații de derogare de la prevederile amenajamentului, conform ʺOrdinul nr. 766/2018 pentru apobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier și a Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității/posibilității anuale în vederea recoltării produseloe accidentale Iʺ sunt următoarele:

a) volumul arborilor afectați de factori destabilizatori biotici și/sau abiotici dintr-un arboret însumează peste 20% din volumul arboretului existent la data apariției fenomenului, determinat prin diminuarea volumului prevăzut în partea ʺDescrierea parcelarăʺ din amenajamentul silvic, cu volumul recoltat de la intrarea în vigoare a acestuia; fac excepție arboretele pentru care volumul însumat al arborilor afectați este mai mic sau egal cu volumul care poate fi extras prin lucrările silvotehnice curente prevăzute de amenajamentul silvic în vigoare;

b) arborii afectați de factori destabilizatori, biotici sau abiotici, dintr-un arboret sunt concentrați pe o suprafață compactă mai mare de 0,5 ha.

Documentația se elaboreză în baza unei analize în teren la care participă:

a) șeful de proiect și expertul care asigură controlul tehnic pentru lucrările de amenajare a pădurilor din cadrul unității specializate pentru lucrări de amenajarea pădurilor care a întocmit amenajamentul silvic;

b) un reprezentant al structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură în a cărei rază teritorială se află ocolul silvic;

c) șeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice;

d) un reprezentant al structurii de administrare/custodelui ariei naturale protejate;

e) un reprezentant al autorității teritoriale pentru protecția mediului. Pentru arboretele afectate puternic de uscare anormală, se stabileste compoziția de regenerare, pe bază de studii pedostaționale, avizate de comisia tehnică de avizare pentru silvicultură din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

- 8.7.5.  Protejarea împotriva doborâturilor şi rupturilor produse de vânt şi zăpadă

Protecția  împotriva doborâturilor şi rupturilor produse de vânt şi zăpadă se va realiza printr-un ansamblu de măsuri ce vizează atât mărirea rezistenței individuale a arboretelor periclitate, cât şi asigurarea unei stabilități mai mari a întregului fond forestier.

Pentru pădurile situate în stațiuni cu grad ridicat de periculozitate, se recomanda:

- compoziții - țel apropiate de cele ale tipului natural - fundamental, incluzând şi forme genetice caracterizate printr-o mare capacitate de rezistență la vânt şi zăpadă. În acest scop se subliniează necesitatea promovării proveniențelor locale care au format biocenoze stabile la adversități;

constituirea de benzi de protecție formate din specii rezistente (de pildă, benzi de larice în zone puternic periclitate, în molidişuri);

- împădurirea tuturor golurilor formate în arborete şi împlinirea consistenței arboretelor cu densități subnormale, folosind specii mai rezistente la vânt şi zăpadă (fag, brad, paltin ş.a., în molidişuri);

- aplicarea de tratamente care să asigure menținerea sau formarea de arborete cu structuri rezistente la adversități (tratamentul tăierilor în margine de masiv, tăieri rase în benzi înguste, alăturate succesiv, în molidişuri etc.);

- deschideri de linii de izolare între grupe de arborete;

- formarea de margini de masiv rezistente;

- corelarea posibilității de produse principale cu particularitățile tratamentelor prescrise;

- parcurgerea arboretelor cu lucrări de îngrijire adecvate (degajări şi curățiri puternice în tinerețe; rărituri slabe în arboretele trecute de 40 de ani, dar neparcurse anterior cu lucrări de îngrijire corespunzătoare etc.);

- diminuarea pagubelor pricinuite de vânat, păşunat, recoltarea lemnului, astfel încât să se reducă proporția arborilor cu rezistență scăzută la adversități etc.;

- efectuarea de împăduriri cu material de împădurire genetic ameliorat pentru rezistența lor la adversități şi folosind scheme mai rare;

- 8.7.6. Protecția  împotriva incendiilor

Protecția împotriva incendiilor se realizează în primul rând prin stabilirea unei rețele  de  linii parcelare principale, a căror deschidere şi întreținere trebuie să constituie o obligație de  prim ordin pentru unitățile silvice. Această rețea se va amplasa cu prioritate în zonele expuse unor perioade mai îndelungate de uscăciune şi în pădurile de răşinoase, amplasându-se pe culmile principale în pădurile de munte şi de coline şi orientându-se perpendicular pe direcția vântului dominant în regiunea de câmpie. În plus, se va prevedea introducerea speciilor de foioase în compoziția  de viitor a arboretelor de răşinoase, cu deosebire pe lizierele acestora, în raport cu condițiile staționale.

În interiorul zonelor periclitate şi până la ele se vor proiecta poteci sau drumuri de pămînt care să asigure o accesibilitate uşoară şi o deplasare rapidă a echipelor de intervenție, atunci când se semnalează vreun început de incendiu. În asemenea zone se vor proiecta şi turnuri de observație  de înălțimi  corespunzătoare, cu deosebire pentru pădurile de câmpie.

Arboretele trecute de 20 de ani foarte puternic afectate (gradul IV, V si VI) de incendii vor fi încadrate în prima urgență de regenerare, urmând a fi incluse în planul de recoltare (se vor exploata in maxim 10 ani). Arboretele  exploatabile încadrate în gradele de vătămare II şi III vor fi incluse în urgența a II-a de regenerare (se vor exploata in maxim 20 ani). Restul arboretelor incendiate vor fi redresate prin lucrări de îngrijire şi împăduriri, în care scop vor fi incluse în planul lucrărilor de îngrijire a arboretelor sau în planul lucrărilor de regenerare.

- 8.7.7. Protecția  împotriva dăunătorilor şi bolilor

- 8.7.7.1 Măsuri preventive

Măsurile preventive sau profilactice au scopul de a preîntâmpina apariţia şi înmulţirea în masă a dăunătorilor forestieri, de a asigura condiții bune de vegetaţie arboretelor şi culturilor forestiere pentru a deveni mai rezistente la atacul  dăunătorilor. Aceste măsuri sunt variate şi  cuprind o gamă largă de lucrări, care se iau de la înfiinţarea arboretelor şi până la exploatarea lor. În această categorie se includ: controlul fitosanitar, măsuri de igienă fitosanitară, măsuri  de utilizarea soiurilor rezistente, măsuri de carantină fitosanitară şi măsuri silviculturale de ocrotire a organismelor folositoare.

Controlul  fitosanitar este o sarcină permanentă şi se face în toate arboretele şi culturile forestiere  pentru a semnala factorii dăunători şi daunele produse de aceştia. Măsuri de igienă fitosanitară se aplică la lucrările de refacere a pădurilor, la cele de punere în valoare şi la cele de exploatare. Măsurile de igienă fitosanitară la lucrările de refacere a pădurilor cuprind:

- rezervaţiile de seminţe, recoltarea şi depozitarea seminţelor. De calitatea seminţelor depinde obţinerea unor arborete sănătoase, rezistente la atacul dăunătorilor. Seminţele se colectează din rezervaţiile de seminţe, cu seminceri sănătoşi, de vârstă mijlocie, viguroşi, unde permanent se aplică măsuri de igienă care constau din extragerea arborilor uscaţi. La recoltare  se evită rănirea arborilor, seminţele se selecţionează şi dezinsectizează înainte de a fi depozitate.

- lucrările din pepiniere. Încă de la înfiinţare se evită depresiunile (aşa- zisele „găuri de ger” pe văile reci) dar şi terenurile ridicate, expuse vânturilor; înainte de plantare se  controlează fitosanitar solul, pentru depistarea dăunătorilor, ulterior culturilor din pepiniere li se aplică la timp lucrările de îngrijire;

- lucrările de împădurire. Înainte de plantare sau semănare trebuie să se controleze fitosanitar solul; speciile utilizate să corespundă condițiilor staţionale; să  se  realizeze  arborete  amestecate care sunt mai rezistente la acţiunea dăunătoare a factorilor biotici şi abiotici; să conţină arbuşti care fructifică şi constituie hrană pentru păsări şi strat erbaceu pentru hrana viespilor parazite; după crearea plantaţiilor să se aplice lucrări de îngrijire.

- lucrările de punere în valoare. Toate aceste măsuri se aplică cu ocazia curăţirilor, a răririlor şi tăierilor de extragere a produselor principale şi accidentale, cu scopul de a forma şi menţine arborete sănătoase  şi rezistente. La extrageri se va asigura un procent cât mai mare de regenerare  naturală.  La  constituirea  suprafeţei  periodice  în  rând,  se  are  în vederea trecerea la prima urgenţă a arboretelor incendiate, cu vegetaţie lâncedă, a celor  cu  fenomene  de  uscare  în  masă;  punerea  în valoare  a  doborâturilor trebuie terminată în 30 de zile de la producere.

- lucrările de exploatare a pădurilor constau în evitarea rănirii seminţişului natural şi a arborilor în picioare, evitarea tăierilor rase sau aplicarea pe suprafeţe mici (până la 3 ha la molidişuri şi până la 5 ha în plantaţiile de plopi euroamericani şi de salcie selecţionată); la răşinoase se recomandă cojirea arborilor imediat după doborâre, precum şi a cioatelor, strângerea şi valorificarea resturilor de exploatare.

Măsurile de carantină fitosanitară sunt luate pentru a împiedica pătrunderea unor dăunători periculoşi din exteriorul ţării (carantină externă), sau răspândirea celor care se găsesc în interiorul ţării (carantină internă).

La răspândirea lor contribuie în mod special omul, prin schimburile comerciale de produse vegetale; aşa s-au introdus din America în Europa, Hyphantria cunea, Leptinotarsa decemlineata, dar şi din Europa în America, Lymantria dispar. Deoarece dăunătorii au pătruns în noile zone, fără speciile entomofage,  s-au produs înmulţiri în masă severe şi cu pagube importante. În acest scop Inspecţia de Stat pentru Carantină Fitosanitară împiedică răspândirea acestor dăunători prin măsuri de carantină externă (prin laboratoarele existente la punctele de graniţă unde se analizează materialul vegetal) şi de carantină internă (pentru pepiniere se eliberează un certificat fitosanitar valabil un an de zile etc).

Poliţia fitosanitară, pe baza unor liste de insecte dăunătoare de carantină, verifică întregul material vegetal de import, tranzit sau export iar, în cazul când prezintă infestări, este distrus în totalitate.

Măsuri pentru ocrotirea organismelor folositoare

Este bine cunoscut rolul important al entomofagilor, al microorganismelor entomopatogene, al păsărilor şi mamiferelor, în reglarea populaţiilor de insecte dăunătoare. Pentru păstrarea echilibrelor în cadrul biocenozelor forestiere prin măsuri silviculturale, trebuie  să  se  asigure  protecţia  faunei  utile.  În  vederea  înmulţirii  viespilor parazite, menţinerea unui strat erbaceu, a arbuştilor cu flori, asigură hrănirea în stadiul de adult cu polen şi nectar; muşuroaiele cu furnici (ca specii prădătoare importante) se îngrijesc prin îngrădirea cu plase de sârmă; pentru ocrotirea păsărilor insectivore se instalează cuiburi artificiale, plantarea de arbuşti cu fructificaţii care asigură hrana în timpul iernii şi amenajarea de scăldători. O măsură importantă este interzicerea păşunatului în culturile forestiere şi arborete. Protejarea entomofagilor se poate face şi prin aplicarea timpurie a tratamentelor chimice, când omizile sunt în primele două vârste, iar cele mai multe insecte folositoare nu au apărut din locurile de iernare.

Măsuri de utilizare a soiurilor rezistente la dăunători

Din punct de vedere practic, rezistenţa este capacitatea unui soi de a da o producţie bună şi de calitate faţă de soiurile  obişnuite, supuse la un atac de aceeaşi intensitate, provocat de dăunători. Rezistenţa se datorează unor mecanisme reale, care influenţează în mod negativ hrănirea  şi dezvoltarea insectelor. Ea are la bază trei factori: preferinţa, antibioza şi toleranţa.

Preferinţa este dată de totalitatea însuşirilor care favorizează sau împiedică utilizarea plantei (a ecotipului) pentru hrănire, depunere de ouă, construire de adăpost etc; găsirea plantei este o reacţie a insectelor la diferiţi excitanţi, stimuli: feromoni vegetali, culori, contactul cu suprafaţa plantei, intensitatea luminii etc, care compun lanţul de reflexe condiţionate ale insectei. Prin modificarea stimulilor diferitelor plante se poate crea o lipsă de preferinţă a insectei faţă de plantă.

Antibioza reprezintă capacitatea plantelor de a inhiba activitatea vitală a insectelor, cum ar fi: reducerea prolificităţii, a dimensiunilor corpului, a longevităţii, creşterii mortalităţii insectelor, în special a larvelor din primele vârste, acumularea de substanţe grase reduse, ceea ce duce la pierea lor în timpul iernii.

Cauza principală a mortalităţii insectelor este atribuită acţiunii unor substanţe specifice, fiziologic active, cu caracter insecticid.

Toleranţa este capacitatea plantelor de a suporta un număr relativ mare de dăunători care se hrănesc pe acestea sau capacitatea lor de a suporta atacul fără a suferi o dăunare prea mare şi a se reface după dăunare.

- 8.7.8 Protejarea împotriva uscărilor anormale a arborilor pe picior

- 8.7.8.1. Măsuri de gospodărire în pădurile cu fenomene de uscare anormală

Prin uscare anormală se înțelege prezența în arborete, în sezon de vegetație, a unui număr de arbori predominanți şi dominanți uscați sau în curs de uscare, într-o proporție  care depăşeşte cota normală a eliminării naturale (10% în arboretele cu vârste de până la 50 de ani, 7% din cele cu vârsta cuprinsă între 51 şi 90 ani şi 5% în arboretele cu vârste de peste 90 ani).

Acest fenomen apare mai frecvent în pădurile de stejari (stejar pedunculat, gorun, cer, gârniță, stejar brumăriu ş.a.) şi brad, precum şi în culturile de pini, plopi selecționați etc.

La amenajarea pădurilor cu fenomene de uscare anormală, pe baza informațiilor prezentate mai sus, a cartării pe grade de vătămare din amenajamentul expirat şi a altor evidențe de la ocol, se va realiza o clasificare a arboretelor pe grade de uscare.

Această cartare se va realiza pe baza prevederilor din ,,Îndrumarul pentru amenajarea pădurilor". Prevederile amenajamentului referitoare la ameliorarea şi refacerea arboretelor afectate de uscare vor fi diferențiate în raport cu specia principală şi cu intensitatea fenomenului.

- 9. EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA SELECTAREA VARIANTELOR ALESE

In urma procesului de evaluare de mediu au fost identificate, analizate si evaluate patru  alternative de realizare a obiectivelor planului.

Se face mentiunea ca in Anexa 2 la HG nr. 1076/2004 este indicata cerinta prezentarii, in raportul de mediu a „Aspectelor relevante ale starii actuale a mediului si ale evolutiei sale probabile in situatia neimplementarii planului sau programului propus”. Analiza evolutiei mediului in cazul   neimplementarii   planului   sau programului propus include nu numai alternativa „zero”, adica neimplementarea planului, ci mai mult, evolutia probabila a starii si calitatii factorilor de mediu relevanți pentru planul respectiv daca nu se realizeaza obiectivele planului.

Luand in considerare aceste obiective si avand in vedere ca noua organizare si desfasurarea lucrarilor silviculturale de transformare structurala, de ingrijire si conservare a arboretelor vor avea asociate surse de poluare a aerului, inerente in special, activităților de exploatare si transport al masei lemnoase si produselor accesorii din pădure, cel mai important element avut in vedere la identificarea alternativelor a fost amplasarea lucrarilor mai sus amintite in teren.

Astfel, la amplasarea acestor lucrari in teren si desfasurarea graduala a activităților au fost luate in considerare următoarele criterii principale in ceea ce priveste efectele asupra factorilor de mediu relevanți pentru plan:

- evitarea amplasarii lucrarilor principale ale tratamentelor silviculturale in mod  intensiv pe suprafete mari care sa includa cea mai mare parte din zona ariilor protejate;

- evitarea amplasarii taierilor principale în postate mari si a caror desfasurare să  depaseasca mai multe sezoane de taiere

In cele de mai jos se vor prezenta succint cele patru alternative cu privire la realizarea  obiectivelor SEA.

Alternativa zero – varianta în care nu s-ar aplica prevederile Amenajamentului Silvic

Strategia de Silvicultura pentru Uniunea Europeana realizata de Comisia Europeana pentru coordonarea tuturor activităților legate de utilizarea padurilor la nivel UE cuprinde cadrul pentru activitatea Comunitatii in acest domeniu. In sectiunea privind „Conservarea  biodiversitatii  padurii" preocuparile la nivelul biodiversitatii sunt clasificate în trei categorii: conservare, utilizare durabila si beneficii echitabile ale folosirii resurselor genetice ale padurii. Utilizarea durabila se refera la mentinerea unei balante stabile între functia sociala, cea economica si serviciul adus de pădure diversitatii biologice. Interzicerea de principiu a executarii lucrarilor silvice datorita prezentei unui sit Natura 2000 poate avea un efect negativ, deoarece,  silvicultura face parte din peisajul rural, iar  dezvoltarea durabila a acestuia este esentiala. Obiectivele comune si anume acela al conservarii padurilor naturale, dezvoltarea fondului forestier, conservarea speciilor de flora si fauna din ecosistemele forestiere, vor fi imposibil de atins in lipsa unei colaborari intre comunitate, autoritatile locale, silvicultori, cercetatori. Rolul silviculturii este extrem de  important  tinând  cont  de  faptul  ca  o mare  parte  a diversitatii  biologice  din România se afla în ecosistemele forestiere, iar administrarea de zi cu zi a acestor ecosisteme din arii protejate, inclusiv situri Natura 2000, se face conform legislației în vigoare de catre silvicultori prin structuri special constituite.

Atât din studiile silvice existente cât și din cercetările care au stat la baza  întocmirii prezentei evaluări de mediu a rezultat faptul că neaplicarea unor lucrări silvice cuprinse în Amenajamentul Silvic ar genera efecte negative asupra dezvoltării atât a pădurii (arbori și celelalte speciilor de plante) cât și a speciilor de animale și păsări care trăiesc și se dezvoltă acolo.

În situaţia neimplementarii planurilor, si implicit in neexecutarea lucrărilor de îngrijire, pot apărea următoarele efecte:

- menţinerea în arboret a unor specii nereprezentative,

- menţinerea unei structuri orizontale şi verticale atipice situaţii în care starea de conservare rămâne nefavorabilă sau parţial favorabilă.

Neimplementarea prevederilor Amenajamentului Silvic,  poate duce la următoarele fenomene negative cu implicaţii puternice în viitor:

 dezechilibre ale structuri pe clase de vârstă care afectează continuitatea pădurii; degradarea stării fitosanitare a acestor arborete precum si a celor învecinate; menţinerea unei structuri simplificate, monotone, de tip continuu;

 scăderea calitativa a lemnului si a resurselor genetice a viitoarelor generații de pădure, datorita neefectuării lucrărilor silvice;

 anularea competiţiei interspecifice,

 forţarea regenerărilor artificiale în dauna celor naturale cu repercursiuni negative în ceea ce priveşte caracterul natural al arboretului

 dificultatea accesului în zonă şi presiunea antropica asupra arboretelor accesibile din punctul de vedere al posibilităţilor de exploatare în condițiile inexistenţei unor surse alternative;

 pierderi economice importante

În această situație nu se propune nici un fel de lucrare, în U.P. I Moieciu pădurile fiind gospodărite în regim natural.

Această variantă, însă, nu poate fi aplicată, din mai multe considerente:

a) biodiversitate: disparitia unor suprafate variabile din habitatele existente si a populatiilor speciilor de interes conservativ, dezechilibre ale structuri pe clase de vârstă care afectează continuitatea pădurii, avansarea stadiului de degradare a starii fitosanitare a arboretelor, dereglarea compoziției optime aferente tipului natural fundamental de pădure prin mărirea procentului apariției  de specii invazive și alohtone.

b) legal: Legea nr. 331/2024, prevede: „Articolul 22, alin. (1): (1) Respectarea regimului silvic este obligatorie pentru toţi proprietarii şi deţinătorii terenurilor din FFN.; alin. (2): Proprietarii terenurilor din FFN cu o suprafaţă de peste 10 hectare au, pe lângă celelalte obligaţii prevăzute în mod expres în prezenta lege, şi următoarele obligaţii: a) să asigure elaborarea şi să respecte prevederile amenajamentelor silvice.” Astfel, proprietarul are obligația să asigure întocmirea de amenajamente silvice pentru pădurile din posesie, amenajamente care trebuie să respecte o serie de norme și normative, cu privire la lucrările propuse a se executa în aceste păduri.

c) economic: Având în vedere suprafața considerabilă de pădure, cuprinsă în U.P. I Moieciu – 1404,20ha, aceasta constituie o sursă importantă de venit la bugetul comunei Moieciu și Composesoratului de Pădure Măgura, județul Brașov, acoperind, printre altele, și cheltuielile cu asigurarea integrității fondului forestier (paza pădurii, serviciile silvice, etc.)

d) social: Se are în vedere nevoia de lemn (de lucru, de foc)

- Alternativa 1

Alternativa 1 reprezinta prima varianta a SEA, aceasta stand la baza documentului prin care a fost initiata procedura pentru obtinerea avizului de mediu. Prima varianta a                                           SEA a fost aprobata de catre CTE (Conferinta a-II-a de amenajare) al Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor.

Au fost prevazute următoarele:

- desfasurarea lucrarilor silviculturale in mod gradual pe toata suprafata propusa amenajarii silvice;

- impartirea activităților de exploatare si transport, precum si a celor conexe de constructii edilitare pe mai multe sezoane reci, in care activitatea biologica este redusa;

- amplasarea lucrarilor silviculturale in concordanta cu mentinerea unei anumite distante si protectii fata de anumite zone speciale in care s-a mentionat prezenta exemplarelor din speciile de pasari protejate;

- aplicarea in principal, a lucrarilor de conservare in astfel de zone si luarea de Măsuri speciale de protectie a arborilor si zonelor destinate cuibaritului pentru aceste specii;

- adoptarea de Măsuri speciale la instalarea retelei de cai de acces, de colectare si transport al masei lemnoase, pentru evitarea declansarea fenomenelor erozionale sau a altor fenomene de natura abiotica si biotica care pot pune in pericol stabilitatea ecosistemelor forestiere din zona;

- luarea de Măsuri speciale de protectie împotriva declansarii incendiilor sau a doborâturilor  de vânt , fenomenele cele mai drastice ce pot declansa distrugerea partiala sau aproape totala a ecosistemelor analizate.

Biotopurile specifice interiorului padurii se caracterizeaza prin condiții mai uniforme de mediu, care faciliteaza mentinerea populatiilor de pasari. Totusi, mentinerea consistentei arboretului la valori 0,8 - 0,9, cu o singura clasa de varsta a arborilor (de obicei mai mare de 80 de ani) si imposibilitatea dezvoltarii subarboretului si paturii erbacee reduce puternic abundenta numerica a indivizilor si numarul de specii. Aceste biotopuri nu confera condiții optime pentru cuibarit, adapost sau hranire pentru multe dintre speciile de pasari.

Măsurile SEA se refera tocmai la mentinerea la un nivel optim a indivizilor din cadrul fiecarei specii si implicit a dinamicii relatiilor interspecifice, prin:

-executarea de taieri pe suprafete mici (in ochiuri) sau rarituri care sa reduca consistenta si densitatea arboretului si sa ofere condițiile instalarii noului arboret (taierile progresive) sau subarboretului;

-amplasarea in perimetrul suprafetelor exploatate de cuiburi artificiale pentru pasarile insectivore ; aceste cuiburi vor fi amplasate si in lungul liniilor parcelare in cazul parcelelor in care subarboretul este putin dezvoltat.

-promovarea diversitatii specifice vegetale care sa asigure diversificarea condițiilor de habitat;

-amplasarea relativ uniforma a suprafetelor parcurse cu taieri in fondul forestier;

-exceptarea de la taiere, a unui numar de 2 - 4/ha arbori varstnici (preexistenti de stejar, paltin, frasin), care repezinta biotop de cuibarire, hranire si puncte de observatie pentru speciile de pasari.

In vederea cresterii calitatii habitatelor forestiere pentru pasari se propun următoarele Măsuri cuprinse in SEA:

-conducerea arboretelor prin lucrările silvotehnice catre structuri amestecate, plurietajate, pluriene care ofera condiții optime de existenta unui numar mai mare de specii de pasari, comparativ cu arboretele monospecifice, monoetajate si echiene;

-plantarea sau favorizarea dezvoltarii prin lucrari silviculturale a unor specii de arbori/arbusti de talie medie sau mica (cires, corn, sanger, soc, lemn canesc, porumbar, paducel, maces, etc;) care fructifica abundent, asigurand habitatele de cuibarit, protectie si hranire pentru speciile de paseriforme;

-la tufe si subarboret se vor face taieri periodice, daca este cazul, astfel incat sa se stimuleze o crestere a lujerilor in manunchi, creandu-se astfel locuri propice pentru constructia cuiburilor;

-mentinerea, la marginea masivului, a 2 - 4 arbori scorburosi, batrani ca puncte de hranire pentru speciile de pasari care consuma insecte sau larve ce traiesc sub scoarta sau in trunchiurile acestora;

-mentinerea cuiburilor artificiale in zonele limitrofe celor in care se executa lucrari sau in care s-au incheiat lucrările.

In concluzie, Măsurile SEA vor viza următoarele obiective prioritare privind prevenirea, reducerea si compensarea cat de complet posibil a orice efect advers asupra mediului conform implementarii SEA, al implementarii planului de amenajare a padurii:

  - conservarea arborilor varstnici (80 – 100 ani) in grupuri de 2 - 4 arbori la hectar in parcele parcurse de lucrari de exploatare.

- pastrarea unui numar de 2 - 4/ha arbori batrani, scorburosi, la marginea masivului, in vederea conservarii siturilor de cuibarit si hrana din perimetrul protejat. Prin aceasta masura se va evita disparitia unor specii de pasari rare printre care si rapitoarele de noapte (ordinul Strigiformes);

- lucrările de ingrijire si exploatare forestiera se vor realiza cu luarea in considerare a perioadelor de cuibarit si crestere a puilor si a zonelor specifice de cuibarit;

Diminuarea activităților de exploatare forestiera in perioada migratiei de primavara a pasarilor (martie-aprilie) si a migratiei de toamna (15 septembrie - 31 octombrie), in zona culoarelor de migrare.

Conservarea vegetației arbustive din poieni, parchete exploatate si mai ales de la liziera padurii. Se vor conserva indeosebi macesul (Rosa canina) si alte specii arbustive cu spini pentru protejarea locurilor de cuibarit.

- Alternativa 2

Alternativa 2 a fost elaborata ca a doua solutie la prevederile SEA. Pentru aceasta alternativa au fost prevazute urmatoare:

- comasarea tuturor lucrarilor in aceeasi perioada de timp pe aceeasi suprafata, dupa care la finalul lucrarilor si retragerea instalatiilor de exploatare si transport, in suprafata respectiva sa nu se mai intervina pana la sfarsitul aplicarii SEA (10 ani);

- aplicarea investitiilor si realizarea retelei de transport numai pentru segmentul   	deservit din intreaga suprafata amenajata;

- aplicarea Măsurilor de protectie împotriva fenomenelor biotice si abiotice ce pot declansa procese ireversibile numai secvential pentru zona sau suprafetele in lucru.

- Alternativa 3

Alternativa 3 a fost elaborata, ca si alternativa 2, in cursul procesului de evaluare de mediu. Pentru aceasta alternativa au fost prevazute urmatoare:

- realizarea intregului pachet de actiuni prevazute in SEA, dar cu evitarea zonei incluse in Siturile ROSCI0013 Bucegi, ROSCI0102 Leaota, ROSCI0194 Piatra Craiului, ROSPA0165 Piatra Craiului și Rezervația Științifică Monument al Naturii RONPA0254- Cheile Zărneștilor, în care  totusi se vor desfasura activitati reduse de intensitate mica, pentru taieri de igiena  (extragerea arborilor deperisati sau infestati care pot declansa procese de dezvoltare in masa a dăunătorilor forestieri sau alte fenomene de degradare);

- lucrările de exploatare si transport al arborilor extrasi în aceste zone sensibile din   cadrul Siturilor ROSCI0013 Bucegi, ROSCI0102 Leaota, ROSCI0194 Piatra Craiului, ROSPA0165 Piatra Craiului și Rezervația Științifică Monument al Naturii RONPA0254- Cheile Zărneștilor se vor face manual si cu atelaje fara a se folosi utilaje si echipamente mecanice de tip industrial. Colectarea, depozitarea primara si apoi transportul intregii mase lemnoase cu utilaje grele de transport se vor face in afara zonelor amintite.

- Evaluarea solutiilor alternative

Evaluarea alternativelor a fost efectuata in raport cu impactul potential generat asupra mediului. Singura componenta de mediu asupra careia impactul direct, asociat celor trei alternative ale planului, este diferit, este reprezentata de starea si structura ecosistemelor forestiere desemnate ca habitate in cadrul siturilor Natura 2000 prezente.

Prin intermediul modificarilor survenite in structura acestor ecosisteme forestiere, pot fi afectate uneori pana la extinctie, viata si dezvoltarea exemplarelor din speciile din avifauna protejate si nu numai.

Alternativa 1 este cea mai in masura sa conduca la rezultate acceptabile din punct de vedere silvicultural, de mentinere intr-o structura optima arboretele analizate (habitatul speciilor protejate), precum si din punct de vedere tehnologic, prin executarea lucrarilor de exploatare si transport in termenii si condițiile impuse de SEA, avand un control mai riguros asupra operatiilor efectuate si al impactului asupra factorilor de mediu.

Din analiza comparativa a rezultatelor evaluarii alternativelor s-a ajuns la concluzia ca Alternativa 1 de realizare a obiectivelor SEA este cea mai favorabila din punctul de vedere al impactului asupra structurii ecosistemelor forestiere, fiind selectata pentru elaborare.

- 9.1. Metodele utilizate pentru culegerea informatiilor privind speciile si habitatele de interes comunitar afectat

Studiul stațiunii şi al vegetației forestiere se face în cadrul lucrărilor de teren şi al celor de redactare a amenajamentului şi are ca scop determinarea şi valorificarea tuturor informațiilor care contribuie la:

- cunoaşterea condițiilelor naturale de vegetație, a caracteristicilor arboretului actual, a potențialului productiv al stațiunii şi a capacității actuale de producție şi protecție a arboretului;

- stabilirea măsurilor de gospodărire în acord cu condițiilele ecologice şi cu cerințele ecologice și social-economice;

- realizarea controlului prin amenajament privind exercitarea de către pădure în ansamblu şi de către fiecare arboret în parte a funcțiilor ce le-au fost atribuite.

Descrierea unităților amenajistice se execută obligatoriu prin parcurgerea terenului, iar datele se determină prin măsurători şi observații.

De asemenea, ca material ajutător de orientare s-au folosit ortofotoplanuri. Datele de teren s-au consemnat în fişa unității amenajistice şi în fişa privind condițiilele staționale, prin coduri şi denumiri oficializate, ele constituind documentele primare ale sistemului informatic al amenajării pădurilor.

Amenajamentul conține studii pentru caracterizarea condițiilelor staționale şi de vegetație, cuprinzând evidențe cu date statistice, caracterizări, diagnoze, precum şi măsuri de gospodărire corespunzătoare condițiilelor respective. Acest studiu s-a realizat cu luarea în considerare a zonării şi regionării ecologice a pădurilor din România, cu precizarea regiunii, subregiunii şi sectorului ecologic. De asemenea, s-a avut în vedere clasificările oficializate privind: clima, solurile, flora indicatoare, tipurile de stațiuni şi de ecosisteme forestiere.

a) Lucrări pregătitoare

Lucrările de teren pentru amenajarea pădurilor s-au desfăşurat pe baza unei documentări prealabile şi a unei recunoaşteri generale.

Documentarea prealabilă s-a realizat prin consultarea următoarelor materiale de lucru: amenajamentul şi hărțile amenajistice anterioare, lucrări de cercetare şi proiectare executate în teritoriul studiat, studii de sinteză referitoare la diferite aspecte ale gospodăririi pădurilor, alte lucrări cu implicații în gospodărirea fondului forestier, evidențe privind aplicarea amenajamentului anterior.

Pe baza acestei documentări s-au întocmit schițe privind: geologia şi litologia, geomorfologia, clima, solurile, etajele fitoclimatice, proiectul de canevas al profilelor principale de sol, precum şi lista provizorie a tipurilor de pădure natural fundamentale şi ale tipurilor de stațiuni forestiere.

În situațiile în care există studii naturalistice prealabile, canevasul profilelor de sol elaborat cu ocazia studiilor respective se va îndesi corespunzător necesităților de rezolvare integrală a cartării staționale

Amplasarea profilelor de sol a fost corelată cu punctele rețelei de monitoring forestier național (4x4 km), urmărindu-se respectarea densității canevasului profilelor de sol corespunzătoare scării la care sa întocmit studiul stațional. Recunoaşterea generală a terenului s-a făcut înaintea începerii lucrărilor de teren propriu-zise şi a avut ca scop o primă informare privind: geologia, formele specifice de relief, particularitățile climatice, principalele tipuri de sol, etajele fitoclimatice, stațiunile intra şi extrazonale, tipurile natural fundamentale de pădure, tipurile de floră indicatoare, condițiilele de regenerare naturală, starea fitosanitară a pădurilor, intensitatea proceselor de degradare a terenurilor etc.

Această recunoaştere a servit, de asemenea, şi la organizarea cât mai eficientă a lucrărilor de teren.

Informații de teren privind studiul stațiunii

Studiile staționale s-au întocmit de colectivele de amenajişti, concomitent cu lucrările de amenajare. Datele de caracterizare a stațiunilor forestiere s-au înscris în fişele unitățiilor amenajistice şi fişele staționale şi se referă la:  factorii fizico-geografici (substrat litologic, forma de relief, configurația terenului, înclinare, expoziție, altitudine, particularități climatice);  caracteristicile solului (litiera, orizonturile diagnostice, grosimea şi culoarea lor; tipul, subtipul şi conținutul de humus; pH; textura; conținutul de schelet; structura; compactitatea; drenajul; conținutul în CaCO3 şi săruri solubile; procese de degradare; grosimea fiziologică, volumul edafic util, regimul hidrologic şi de umiditate, adâncimea apei freatice; tipul, subtipul şi varietatea de sol; potențialul productiv; tendința de evoluție);  tipul natural fundamental de pădure, tipul de floră indicatoare şi tipul de stațiune;  alte caracteristici specifice.

Informații de teren privind vegetația forestieră

Descrierea vegetației forestiere se referă cu precădere la arboret. Acesta reprezintă partea biocenozei (ecosistemului forestier) constituite, în principal, din populațiile de arbori şi arbuşti.

Studiul şi descrierea arboretului cuprinde determinarea şi înregistrarea caracteristicilor de ordin ecologic, dendrometric, silvotehnic şi fitosanitar, de interes amenajistic, precum şi indicarea măsurilor necesare în deceniul următor pentru fiecare unitate amenajistică, ținându-se seama de starea arboretului şi de funcțiile atribuite acestuia.

Stabilirea caracteristicilor de mai sus s-a făcut pe etaje şi elemente de arboret, precum şi pe ansamblul arboretului în baza sondajelor. De asemenea, se fac determinări şi asupra subarboretului şi semințişului, precum și pentru alte componente ale biocenozei forestiere, la nevoie, se fac determinări suplimentare cu înscrierea informațiilor la “date complementare”.

Măsurarea şi înregistrarea caracteristicilor respective, inclusiv inventarierea arboretelor, s-a făcut folosind instrumente şi aparate performante, bazate pe tehnologia informației, care să asigure precizie ridicată, precum şi stocarea şi transmiterea automată a informațiilor, în vederea prelucrării lor în sistemul informatic al amenajării pădurilor. S-au făcut determinări asupra următoarelor caracteristici:

Tipul fundamental de pădure. S-a determinat după sistematica tipurilor de pădure în vigoare.

Caracterul actual al tipului de pădure. S-a folosit următoarea clasificare: natural fundamental de productivitate superioară, natural fundamental de productivitate mijlocie si  natural fundamental de productivitate inferioară; natural fundamental subproductiv; parțial derivat; total derivat; artificial (de productivitate: superioară, mijlocie, inferioară); arboret tânăr - nedefinit sub raportul tipului de pădure.

Tipul de structură. Sub raportul vârstelor se deosebesc următoarele tipuri: echien, relativ echien, relativ plurien si plurien, iar din punct de vedere al etajării,structuri unietajate şi bietajate.

Elementul de arboret este format din totalitatea arborilor dintr-o unitate amenajistică, de aceeaşi specie, din aceeaşi generație şi constituind rezultatul aceluiaşi mod de regenerare (din sămânță, lăstari, plantații); elementele de arboret s-au constituit diferențiat, în raport cu etajul din care fac parte. S-au constituit atîtea elemente de arboret cîte specii, generații şi moduri de regenerare (proveniențe) s-au identificat în cadrul unei subparcele. Constituirea în elemente, în raport cu criteriile menționate, s-a facut în toate cazurile în care cunoaşterea structurii, conducerea şi regenerarea arboretului a reclamat acest lucru.

Elementele de arboret nu s-au constitui, de regulă, în cazul în care ponderea lor a fost sub limita de 5% din volumul etajului din care face parte.

Elementul de arboret care nu îndeplineşte condiția menționată s-a înscris la date complementare.

În cazul arboretelor pluriene, elementele de arboret s-au constituit numai în raport cu specia.

Ponderea elementelor de arboret s-a estimat în raport cu suprafața ocupată de element în cadrul subparcelei şi s-a exprimat în procente, din 5 în 5. Ponderea speciilor, respectiv participarea acestora în compoziția arboretului, s-a stabilit prin însumarea ponderilor elementelor de arboret de aceeaşi specie, pe etaje sau pe întregul arboret, după caz. La plantațiile care n-au realizat încă reuşita definitivă, proporția speciilor s-a determinat conform “ Normelor tehnice pentru compozițiile, scheme şi tehnologii de regenerare a pădurilor”.

Amestecul exprimă modul de repartizare a speciilor în cadrul arboretului şi poate fi: intim, grupat (în buchete, în grupe, în pâlcuri, în benzi) sau mixt.

Vârsta. S-a determinat pentru fiecare element de arboret şi pe arboretul întreg. Pe elemente de arboret, toleranța de determinare a vârstei este de aproximativ 5% .

Vârsta arboretului s-a stabilit în raport cu vârsta elementului în raport cu care se stabilesc măsurile de gospodărire. În cazul când în cadrul arboretului nu s-a putut defini un astfel de element, s-a înregistrat vârsta elementului majoritar. În cazul arboretelor etajate, vârsta arboretului în ansamblu este reprezentată de vârsta care caracterizează etajul ce formează obiectul principal al gospodăriei.

Pentru arboretele pluriene s-a estimat vârsta medie a arborilor din categoria de diametre de referință (50 cm). Diametrul mediu al suprafeței de bază (dg) s-a determinat pentru fiecare element de arboret, prin luarea în considerare a diametrelor măsurate pentru calculul suprafeței de bază măsurat, cu o toleranță de +/- 10 % .

În cazul arboretelor pluriene s-a înscris diametrul mediu corespunzător categoriei de diametre de referință.

Suprafața de bază a arboretului (G) s-a determinat prin procedeul Bitterlich. Înălțimea medie (hg) s-a determinat prin măsurători pentru fiecare element de arboret cu o toleranță de +/- 5 % pentru arboretele care intră în rând de tăiere în următorul deceniu şi de +/- 7 % la celelalte. La arboretele pluriene s-a determinat înălțimea indicatoare, măsurată pentru categoria arborilor de referință.

Clasa de producție. Clasa de producție relativă s-a determinat pentru fiecare element de arboret în parte, prin intermediul graficelor de variație a înălțimii în raport cu vârsta, la vârsta de referință. La arboretele pluriene tratate în grădinărit, clasa de producȚie s-a determină cu ajutorul graficelor corespunzătoare arboretelor cu structuri pluriene.

Cu ocazia prelucrării datelor, s-a determinat automat şi clasa de producție absolută în raport cu înălțimea la vârsta de referință. Clasa de producție a întregului arboret este cea a elementului sau grupei de elemente preponderente. În cazul în care nu s-a putut defini un element preponderent, clasa de producție pe întregul arboret s-a stability a fi cea a elementului majoritar. În cazul arboretelor etajate, clasa de producție a arboretului în ansamblu este reprezentată de clasa de producție care caracterizează etajul ce formează obiectul principal al gospodăriei.

Volumul. Se stabileşte atât pentru fiecare element de arboret şi etaj, cât şi pentru întregul arboret.

Creșterea curentă în volum s-a stabilit atât pentru fiecare element de arboret, cât şi pentru arboretul întreg. În raport cu importanța arboretelor şi posibilitățile de realizare, s-au aplicat următoarele procedee:

- compararea volumelor determinate la etape diferite, cu luarea în considerare a volumului extras între timp

- se aplică de regulă la arboretele tratate în grădinărit;

- procedeul tabelelor de producție sau al ecuațiilor de regresie echivalente.

În cazul arboretelor afectate de factori destabilizatori, creșterea curentă în volum determinată a fost diminuată corespunzător intensității cu care s-a manifestă fenomenul.

Clasa de calitate. S-a stabilit prin măsurători pentru fiecare element de arboret identificat şi s-a exprimat prin clasa de calitate a fiecărui element de arboret.

Elagajul. S-a estimat pentru fiecare element de arboret şi s-a exprimat în zecimi din înălțimea arborilor.

Consistența s-a determinat pentru etajul care constituie obiectul gospodăririi şi s-a redat prin următorii indici:

- indicele de desime, în cazul semințişurilor, lăstărişurilor sau plantațiilor fără starea de masiv încheiată;

- indicele de închidere a coronamentului (de acoperire);

- indicele de densitate, determinat în raport cu suprafața de bază, pentru fiecare element de arboret, acolo unde s-a determinat suprafața de bază prin procedee simplificate.

Indicele de densitate serveşte la stabilirea elementelor biometrice, cel de acoperire este necesar pentru stabilirea măsurilor silviculturale cu referire specială la lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor, precum şi pentru aplicarea tratamentelor.

Indicele de desime se are în vedere la stabilirea lucrărilor de completări, îngrijire a semințişurilor şi a culturilor tinere.

Indicii respectivi s-au înscris obligatoriu în amenajament, în raport cu scopurile urmărite.

În cazul arboretelor etajate, consistența se s-a stabilit şi pe etaje.

Modul de regenerare s-a determinat pentru fiecare element de arboret şi poate fi: naturală din sămânță, din lăstari (din cioată, din scaun) sau din drajoni; artificială din sămânță sau din plantație.

Vitalitatea. S-a stabilit pentru fiecare element de arboret după aspectul majorității arborilor şi poate fi: foarte viguroasă, viguroasă, normală, slabă, foarte slabă.

Starea de sănătate. S-a stabilit pe arboret, prin observații şi măsurători, în raport cu vătămările cauzate de animale, insecte, ciuperci, factori abiotici, factori antropici etc.

Subarboretul. S-au consemnat speciile componente de arbuşti, indicându-se desimea, răspândirea şi suprafața ocupată.

Semințişul (starea regenerării). S-a descris atât semințişul utilizabil, cât şi cel neutilizabil, pentru fiecare dintre acestea indicându-se speciile componente, vârsta medie, modul de răspândire, desimea şi suprafața ocupată.

Cu ocazia descrierii parcelare s-a insistat, pe cât posibil, asupra diversității genetice intraspecifice şi asupra diversității la nivelul speciilor şi al ecosistemelor (arboretelor) respective.

Este de importanță deosebită semnalarea diverselor forme genetice, a tuturor speciilor forestiere existente (indiferent de proporția lor în arboret), a speciilor arbustive, a  speciilor de plante erbacee, a unor particularități privind fauna, precum şi a caracteristicilor de ansamblu ale arboretelor (amestec, structură verticală etc.).

Lucrările executate. Se referă la natura şi cantitatea lucrărilor executate în cursul deceniului expirat. Datele corespunzătoare se înscriu pe baza constatărilor din teren şi luând în considerare evidențele aplicării amenajamentului şi alte evidențe şi documente tehnice deținute de unitățile silvice.

Lucrări propuse. Se referă la natura şi cantitatea tuturor lucrărilor necesare pentru deceniul următor, inclusiv la indicii de recoltare pentru produse principale şi secundare, în raport cu prevederile normelor tehnice de specialitate şi cerințele fiecărui arboret.

Datele complementare. S-au arătat în termeni concişi toate detaliile ce nu au putut fi înregistrate la punctele anterioare, dar necesare caracterizării de ansamblu sau de detaliu sub raportul stațiunii şi al arboretului, al folosinței terenului şi funcțiilor pădurii. Tot aici s-a mai consemnat date în legătură cu preexistenții, cu tineretul din arboretele grădinărite, cu defectele arborilor, cu starea cioatelor şi altele. S-a menționat, de asemenea, aspecte referitoare la neomogenitatea arboretelor sub raportul consistenței, compoziției, existenței unor goluri, dacă porțiunile în cauză nu au putut fi constituite ca subparcele separate.

Se fac aprecieri asupra efectului măsurilor aplicate în deceniul expirat, asupra provenienței materialului de împădurire, existenței arborilor plus şi orice elemente

- 10. MĂSURI AVUTE IN VEDERE PENTRU MONITORIZAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTARII AMENAJAMENTULUI SILVIC

Articolul nr. 10 al Directivei Uniunii Europene privind Evaluarea Strategică de Mediu (SEA) nr. 2001/42/CE, adoptată în legislatia natională prin HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe, prevede necesitatea monitorizării în scopul identificării, într-o etapă cât mai timpurie, a eventualelor efecte negative generate de implementarea planului si luării măsurilor de remediere necesare.

Monitorizarea se efectuează prin raportarea la un set de indicatori care să permită măsurarea impactului pozitiv sau negativ asupra mediului. Acesti indicatori trebuie sa fie astfel stabiliti încat să faciliteze identificarea modificărilor induse de implementarea planului.

Amploarea aspectelor pe care le vizeaza amenajamentul silvic al UP I Moieciu a condus la stabilirea unor indicatori care să permită, pe de o parte, monitorizarea măsurilor pentru protectia factorilor de mediu, iar pe de altă parte, monitorizarea calităti factorilor de mediu.

Scopul monitorizării implementării măsurilor propuse pentru reducerea impactului asupra factorilor de mediu în general si asupra habitatelor si speciilor de interes comunitar si protectiv în mod special vizează:

- urmărirea modului în care sunt respectate prevederile amenajamentului silvic;

- urmarirea modului în care sunt respectate recomandările prezentei evaluări de mediu;

- urmarirea modului în care sunt respectate măsurile de management impuse de Planul de management

- urmărirea modului în care sunt puse în practică prevederile amenajamentului silvic corelate cu recomandările prezentei evaluări de mediu si cu măsurile de management impuse de Planul de management

- urmarirea modului în care sunt respectate prevederilor legislației de mediu cu privire la evitarea poluărilor accidentale si interventia în astfel de cazuri;

Pentru a evidenţia eficacitatea măsurilor propuse de prevenire, evitare sau reducere a impacturilor semnificative ale lucrărilor propuse de amenajamentul silvic asupra speciilor și habitatelor de interes comunitar identificate, este necesară realizarea următorului program de monitorizare a acestora:

| ANP | Obiectiv de conservare/ Specia/ habitatul afectat/ parametru | Forma de impact | Măsura de reducere | Perioada implemen-tării măsurii | Locația măsurii | Indicatori de monitorizare | Unități de măsură | Frecvența monitorizării | Locații de monitorizare | Durata monitori-zării | Grad de eficacita- te a măsurii | Responsabil monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSCI0013 Bucegi, ROSCI0102 Leaota, ROSCI0194 Piatra Craiului | 9110 Păduri de fag de tip Luzulo – Fagetum 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto - Fagion) 9410- Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio – Piceetea) | direct - Prin soluțiile tehnice propuse pot fi eliminate speciile de arbori edificatoare pentru acest tip de habitat | M_1 | durata de valabilitate a amenjamentului silvic | Ua 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, 6, 7, 10B, 11B, 11C, 12, 13, 14A,14B, 14C, 14D, 15B 15A, 15D 10A, 11D, 11A 53D, 54A, 54B, 54C, 54D, 55A, 57A, 58A, 58B, 60A, 60B, 60C | Compoziția arboretelor | % /ha | anual - oridecâte ori se execută lucrări de punere în valoare a masei lemnoase pe picior | Ua 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, 6, 7, 10B, 11B, 11C, 12, 13, 14A,14B, 14C, 14D, 15B 15A, 15D 10A, 11D, 11A 53D, 54A, 54B, 54C, 54D, 55A, 57A, 58A, 58B, 60A, 60B, 60C | 10 ani | speciile caracteristice tipului natural fundamental de pădure / habitat Natura 2000 > 70% | beneficiar / administrator fond forestier |
|  |  | direct - Extragerea arborilor de biodiversitate | M_2 | Pe perioada lucărilor de punere în valoare a masei lemnoase pe picior |  | Prezența și localizarea "insulelor de îmbătrânire" (grupuri de arbori maturi care sunt exceptați de la exploatare pe termen nedefinit) | nr. de arbori maturi / ha | anual - oridecâte ori se execută lucrări de punere în valoare a masei lemnoase pe picior |  | 10 ani | nr de arbori maturi / ha nu va scădea sub 5 | beneficiar / administrator fond forestier |
|  |  | direct - Reducerea volumului de lemn mort / ha | M_3 | lucrările de punere în valoare a masei lemnoase pe picior și perioadele de colectare a masei lemnoase consemnate în autorizația de exploatare a partizilor constituite în baza APV-urilor |  | Prezența lemnului mort | mc / ha | anual - oridecâte ori se execută lucrări de punere în valoare a masei lemnoase pe picior |  | 10 ani | volumul de lemn mort / ha să nu scadă sub 20 mc /ha | beneficiar / administrator fond forestier |
|  | 1354* Ursus arctos, 1352* Canis lupus 1361* Lynx lynx | temporar, suprafața habitatului specific speciei se micșorează | M_4 | perioadele de colectare a masei lemnoase consemnate în autorizația de exploatare a partizilor constituite în baza APV-urilor | Toată suprafața planului AS al UP I MOIECIU ce se suprapune cu ROSCI0013 Bucegi, ROSCI0102 Leaota, ROSCI0194 Piatra Craiului, ROSPA0165 Piatra Craiului și Rezervația Științifică Monument al Naturii RONPA0254- Cheile Zărneștilor – 823,6ha | interzicerea autorizării parchetelor de exploatare alăturate, simultan | ha | anual - oridecâte ori se execută lucrări de exploatare a masei lemnoase pe picior | Toată suprafața planului AS al UP I MOIECIU ce se suprapune cu ROSCI0013 Bucegi, ROSCI0102 Leaota, ROSCI0194 Piatra Craiului, ROSPA0165 Piatra Craiului și Rezervația Științifică Monument al Naturii RONPA0254- Cheile Zărneștilor – 823,6ha | 10 ani | parchetele de exploatare a masei lemnoase nu sunt alăturate | beneficiar / administrator fond forestier |
|  |  | temporar, se produce un dezechilibru al claselor de vârstă | M_5 | perioada de valabilitate a Amenajamentului Silvic | Toată suprafața planului AS al UP I MOIECIU ce se suprapune cu ROSCI0013 Bucegi, ROSCI0102 Leaota, ROSCI0194 Piatra Craiului, ROSPA0165 Piatra Craiului și Rezervația Științifică Monument al Naturii RONPA0254- Cheile Zărneștilor – 823,6ha | arboretele din clasele de vârstă IV, V, VI și VII să fie peste 40% | % | 10 ani | Toată suprafața planului AS al UP I MOIECIU ce se suprapune cu ROSCI0013 Bucegi, ROSCI0102 Leaota, ROSCI0194 Piatra Craiului, ROSPA0165 Piatra Craiului și Rezervația Științifică Monument al Naturii RONPA0254- Cheile Zărneștilor – 823,6ha | 10 ani | echilibru al claselor de vârstă | beneficiar / administrator fond forestier |
|  | 1193 Bombina variegata | direct, Prin aplicarea soluțiilor tehnice propuse se poate reduce nr de bălți permanente/temporare care pot fi încadrate ca habitate de reproducere ale speciei- | M_6 | perioadele de colectare a masei lemnoase consemnate în autorizația de exploatare a partizilor constituite în baza APV-urilor | u.a. 38A, 41A, 41B, 43A, 45A,45B, 46B,46A, 47A | prezența habitatelor de reproducere permanente/temporare | Habitat de reproducere / km2 | anual - perioadele de colectare a masei lemnoase consemnate în autorizația de exploatare a partizilor constituite în baza APV-urilor | u.a. 38A, 41A, 41B, 43A, 45A,45B, 46B,46A, 47A | 10 ani | nr. de Habitate de reproducere / km2 | beneficiar / administrator fond forestier |
| ROSPA0165 | A223 Aegolius funereus A239 Dendrocopos leucotos A236- Dryocopus martius A320- Ficedula parva A217- Glaucidium passerinum A241- Picoides tridactylus A108- Tetrao urogallus | temporar, suprafața habitatului specific speciei se micșorează | M_7 | perioadele de colectare a masei lemnoase consemnate în autorizația de exploatare a partizilor constituite în baza APV-urilor | Toată suprafața planului AS al UP I Moieciu ce se suprapune cu ROSPA0165 Piatra Craiului – 559.40 ha | interzicerea autorizării parchetelor de exploatare alăturate, simultan | ha | anual - oridecâte ori se execută lucrări de exploatare a masei lemnoase pe picior | Toată suprafața planului AS al UP I Moieciu ce se suprapune cu ROSPA0165 Piatra Craiului – 559.40 ha | 10 ani | parchetele de exploatare a masei lemnoase nu sunt alăturate | beneficiar / administrator fond forestier |
|  | A223 Aegolius funereus A239 Dendrocopos leucotos A236- Dryocopus martius A320- Ficedula parva A217- Glaucidium passerinum A241- Picoides tridactylus A108- Tetrao urogallus | direct, extragerea arborilor de biodiversitate | M_8 | lucrările de punere în valoare a masei lemnoase pe picior și perioadele de colectare a masei lemnoase consemnate în autorizația de exploatare a partizilor constituite în baza APV-urilor | Toată suprafața planului AS al UP I Moieciu ce se suprapune cu ROSPA0165 Piatra Craiului – 559.40 ha | Prezența și localizarea "insulelor de îmbătrânire" (grupuri de arbori maturi care sunt exceptați de la exploatare pe termen nedefinit) | nr. de arbori maturi / ha | anual - oridecâte ori se execută lucrări de punere în valoare a masei lemnoase pe picior | Toată suprafața planului AS al UP I Moieciu ce se suprapune cu ROSPA0165 Piatra Craiului – 559.40 ha | 10 ani | nr de arbori maturi / ha nu va scădea sub 5 | beneficiar / administrator fond forestier |
|  | A223 Aegolius funereus A239 Dendrocopos leucotos A236- Dryocopus martius A320- Ficedula parva A217- Glaucidium passerinum A241- Picoides tridactylus A108- Tetrao urogallus | direct, reducerea volumului de lemn mort / ha | M_9 | lucrările de punere în valoare a masei lemnoase pe picior și perioadele de colectare a masei lemnoase consemnate în autorizația de exploatare a partizilor constituite în baza APV-urilor | Toată suprafața planului AS al UP I Moieciu ce se suprapune cu ROSPA0165 Piatra Craiului – 559.40 ha | prezența lemnului mort | mc / ha | anual - perioadele de colectare a masei lemnoase consemnate în autorizația de exploatare a partizilor constituite în baza APV-urilor | Toată suprafața planului AS al UP I Moieciu ce se suprapune cu ROSPA0165 Piatra Craiului – 559.40 ha | 10 ani | volumul de lemn mort / ha să nu scadă sub 20 mc /ha | beneficiar / administrator fond forestier |
| ROSCI0013 Bucegi, ROSCI0102 Leaota, ROSCI0194 Piatra Craiului, ROSPA0165 Piatra Craiului | 9110 Păduri de fag de tip Luzulo – Fagetum 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto - Fagion) 9410- Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio – Piceetea)1354* Ursus arctos, 1352* Canis lupus, 1193 Bombina variegata; A223 Aegolius funereus A239 Dendrocopos leucotos A236- Dryocopus martius A320- Ficedula parva A217- Glaucidium passerinum A241- Picoides tridactylus A108- Tetrao urogallus | direct, generare zgomot, disturbare, - emisii de poluanți în apă, aer și generarea de deșeuri. | M_10 | Lucrările de exploatare forestieră, în perioada de valabilitate a autorizației de exploatare emise de Ocolul Silvic | Toată suprafața planului AS al UP I Moieciu | Tendința gradului de fragmentare a habitatului speciilor, prezen’a de;eurilor sau a poluan’ilor |  | anual, oridecâte ori se execută lucrări de exploatare forestieră | Toată suprafața planului AS al UP I Moieciu | 10 ani | Utilaje care să respecte normele actuale de poluare conform legislației, fără depoziter de deșeuri sau deversări de poluanți | beneficiar / administrator fond forestier |
|  |  | direct, capturare, reținere sau ucidere a indivizilor din speciile faună de interes comunitar | M_11 | Ianuarie – decembrie | Toată suprafața planului AS al UP I Moieciu | Mărimea populatiilor speciilor de interes comunitar | Nr. indivizi / perechi | anual | Toată suprafața planului AS al UP I Moieciu | 10 ani | Fără capturări, rețineri sau accidente ce duc la dispariția indivizilor speciilor de interes comunitar | beneficiar / administrator fond forestier |
|  |  | direct, fragmentarea, reducerea suprafeței habitatelor speciilor de interes comunitar | M_12 | perioadele de colectare a masei lemnoase consemnate în autorizația de exploatare a partizilor constituite în baza APV-urilor | Toată suprafața planului AS al UP I Moieciu | Suprafața habitatului | ha | anual | Toată suprafața planului AS al UP I Moieciu | 10 ani | Limitarea la minimul necesar de creare a căi noi de acces(drumuri de scos - apropiat) | beneficiar / administrator fond forestier |
|  |  | direct, poluare, apariția de depozite ilegale de deșeuri | M_13 | Ianuarie – decembrie | Toată suprafața planului AS al UP I Moieciu | Mărimea populației, Densitatea populatiei de pradă, tipar de distribuție |  | anual | Toată suprafața planului AS al UP I Moieciu | 10 ani | Fără depozite ilegale de deșeuri | beneficiar / administrator fond forestier |

Calendarul privind implementarea şi monitorizarea măsurilor de reducere a impactului

| Măsura | Specia/ habitatul afectat/ ă | Parametrul căruia i se adresează măsura | Impactul căruia i se adresează măsura | Calendarul de implementare a măsurilor* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsabil | Buget |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| M_1 * La lucrările de punere în valoarea se va urmări intervenția, în primul rând, asupra speciilor necorespunzătoare tipului de habitat | 9110 Păduri de fag de tip Luzulo – Fagetum 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto - Fagion) 9410- Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio – Piceetea) | Compoziţia stratului de arbori (specii edificatoare) | Extragerea speciilor caracteristice tipului de habitat | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | administrator fond forestier / beneficiar | neestimat |
| M_2 * La punerea în valoare se vor păstra 5-7 arbori cu vârste peste 80 de ani, parțial debilitați, crăcoși, cu valoare economică mică. |  | Insule de îmbătrânire /arbori de biodiversitate, în stațiuni cu vârstă peste 80 ani cu diametru mai mare de 45 cm | extragerea arborilor de biodiversitate | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | administrator fond forestier / beneficiar | neestimat |
| M_3 * La lucrările de punere în valoare nu se vor marca toți arborii morți, debilitați sau în curs de uscare, pe sol sau pe picior(păstrarea a 4-5 fire la ha) |  | Volumul de lemn mort | extragerea(exploatarea) lemnului mort | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | administrator fond forestier / beneficiar | neestimat |
| M_4 * Interzicerea autorizării simultane a mai multor parchte alăturate(în ua-uri învecinate) | 1354* Ursus arctos, 1352* Canis lupus 1361* Lynx lynx | Suprafața habitatului speciei | temporar, suprafața habitatului specific speciei se micșorează | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | administrator fond forestier / beneficiar | neestimat |
| M_5 * Amenajamentul urmărește uniformizarea pe clase de vârstă a arboretelor, astfel prin soluțiile tehnice propuse se va urmări echilibrul claselor de vârstă, în timp |  | Proporția și suprafața pădurilor bătrâne (peste 80 de ani) | se produce, temporar, un dezechilibru al claselor de vârstă | La reamenajare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | administrator fond forestier / beneficiar | neestimat |
| M_6 *Lucrările de punere în valoare / exploatare trebuiesc executate fără a perturba echilibrul hidrologic şi structura habitatului(bălțile temporare/permanente ce reprezintă habitate de reproducere) | 1193 Bombina variegata | Densitatea habitatului de reproducere | prin aplicarea soluțiilor tehnice propuse se poate reduce nr de bălți permanente/temporare care pot fi încadrate ca habitate de reproducere ale speciei- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | administrator fond forestier / beneficiar | neestimat |
| M_7 * evitarea autorizării simultane de parchete de exploatare pe suprafețe învecinate pentru a nu produce fragmentarea habitatului speciei | A223 Aegolius funereus A239 Dendrocopos leucotos A236- Dryocopus martius A320- Ficedula parva A217- Glaucidium passerinum A241- Picoides tridactylus A108- Tetrao urogallus | Suprafața habitatului | reducerea suprafeței habitatelor favorabile speciei prin deranjul produs de lucrările de exploatare | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | administrator fond forestier / beneficiar | neestimat |
| M_8 * la lucrările de punere în valoare se vor menține în permanență pe picior 5 arbori maturi, cu o vârstă de minim 80 ani și parțial debilitați/ha – arbori de biodiversitate | A223 Aegolius funereus A239 Dendrocopos leucotos A236- Dryocopus martius A320- Ficedula parva A217- Glaucidium passerinum A241- Picoides tridactylus A108- Tetrao urogallus | Arbori de biodiversitate | numărul de arbori de biodiversitate/ha scade sub valoarea țintă | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | administrator fond forestier / beneficiar | neestimat |
| M_9 * la lucrările de punere în valoare nu se vor marca toți arborii morți, debilitați sau în curs de uscare, pe sol sau pe picior(păstrarea a 4-5 fire la ha) | A223 Aegolius funereus A239 Dendrocopos leucotos A236- Dryocopus martius A320- Ficedula parva A217- Glaucidium passerinum A241- Picoides tridactylus A108- Tetrao urogallus | Volum lemn mort | volumul de lemn mort/ha scade sub valoarea țintă | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | administrator fond forestier / beneficiar | neestimat |
| M_10 * Utilajele folosite la efectuarea lucrărilor/tratamentelor/tăierilor silvice vor fi echipate corespunzător și vor fi avea reviziile efectuate la timp astfel încât să nu se producă scurgeri de uleiuri/combustibil în apă sau în sol | 9110 Păduri de fag de tip Luzulo – Fagetum 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto - Fagion) 9410- Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio – Piceetea)1354* Ursus arctos, 1352* Canis lupus, 1193 Bombina variegata; A223 Aegolius funereus A239 Dendrocopos leucotos A236- Dryocopus martius A320- Ficedula parva A217- Glaucidium passerinum A241- Picoides tridactylus A108- Tetrao urogallus | Compoziția stratului ierbos (specii edificatoare), Tendința gradului de fragmentare a habitatului speciei, | generare zgomot, disturbare, - emisii de poluanți în apă, aer și generarea de deșeuri. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | administrator fond forestier / beneficiar | neestimat |
| M_11 * Se interzice orice formă de capturare, reținere sau ucidere a indivizilor din speciile faună de interes comunitar |  | Mărimea populației | Perturbare a activităților speciilor | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | administrator fond forestier / beneficiar | neestimat |
| M_12 * Se va utiliza rețeaua de drumuri de scos apropiat de scos apropiat (drumuri de scos apropiat de tractor) existente și se va limita la minimul necesar crearea de cai de acces noi |  | Suprafața habitatului | reducerea suprafeței habitatelor favorabile speciilor | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | administrator fond forestier / beneficiar | neestimat |
| M_13 * Se va practica un management corespunzător al deșeurilor și se va interzice depozitarea necontrolată a acestora; se va realiza colectarea selectivă, valorificarea şi eliminarea periodică a deşeurilor în scopul evitării atragerii animalelor, îmbolnăvirii sau accidentării acestora |  | Mărimea populației, Densitatea populatiei de pradă, Tipar de distribuție | Generare zgomot, disturbare, - emisii de poluanți în apă, aer și generarea de deșeuri | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | administrator fond forestier / beneficiar | neestimat |

*   Acest “Calendar de implementare” a măsurilor de evitare a impactului lucrărilor propuse a fost propus a se realiza anual,  în funcție de perioada efectivă a execuției lucrărilor de punere în valoare  / exploatare a masei lemnoase

- 11. REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC

Raportul de mediu pentru Amenajamentul Silvic s-a  realizat pentru emiterea Avizului de Mediu. Raportul de mediu este intocmit potrivit cerințelor Directivei SEA (Directiva Consiliului European nr. 2001/42/CE) privind efectele anumitor  planuri  si programe  asupra  mediului transpusa în legislatia româneasca de Hotarârea de Guvern nr. 1076/2004 pentru stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru  planuri si programe. Continutul Raportului de mediu respecta prevederile HG 1076/2004, anexa nr. 2 privind stabilirea  procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Evaluarea impactului asupra mediului a Amenajamentului Silvic a urmarit să identifice,  să descrie și să evalueze efectele directe și indirecte pe care le va avea implementarea planului  asupra componentelor  de  mediu: populatie si mediu social, biodiversitate, flora, fauna, sol, aer, apa, factori climatici si peisaj.

In derularea etapelor procedurale un rol important a revenit Comitetului Special Constituit  din  cadrul  DJM Brașov care a oferit consultanta cu privire la incadrarea si calitatea raportului de mediu. Definitivarea proiectului de plan/program si analizarea raportului de mediu – s-au realizat in cadrul unui grup de  lucru  alcatuit din reprezentanti ai titularului planului, cu  implicarea autoritatilor competente pentru protectia mediului si pentru sanatate, ai altor autoritati interesate de efectele implementarii planului. Legiuitorul a prevazut necesitatea participarii publicului la procedura de evaluare de mediu a planurilor/programelor.

In conformitate cu cerințele HG nr. 1076/08.07.2004, procedura de realizare a evaluarii de mediu pentru Amenajamentul Silvic, a cuprins următoarele etape:

-Pregătirea de către titular a primei versiuni a planului;

-Notificarea de către titular a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brașov, înaintarea documentaţiei aferente şi informarea publicului;

-Etapa de încadrare realizată de Comitetul special constituit;

-Etapa de constituire a Grupului de lucru;

-Etapa de definitivare a planului şi de realizare a raportului de mediu;

-Supunerea proiectului de plan şi a raportului de mediu consultărilor şi dezbaterilor publice.

Forma finala atat a planului cat si a raportului de mediu a fost elaborata pe baza opiniilor autoritatilor competente de mediu si a altor autoritati in cadrul etapei de analiza a raportului de mediu si pe baza comentariilor publicului. Continutul Raportului de mediu a fost stabilit in conformitate cu cerințele Anexei nr. 2 la HG nr. 1076/2004 si a fost structurat in 12 capitole .

In cursul  procesului  de  elaborare  a raportului  de  mediu  au  fost  identificate legaturile planului analizat cu alte planuri si programe la nivel national, regional si local.

Continutul si obiectivele principale ale Amenajamentului Silvic

a. Denumirea planului

“Amenajamentul Silvic al Unităţii de Protecţie şi Producţie (U.P.): I MOIECIU– proprietate publică și privată aparținând Comunei Moieciu și proprietate privată aparținând Composesoratului de Pădure Măgura, județul Brașov, administrată prin Regia Publică Locală Ocolul Silvic Bucegi-Piatra Craiului Ciucaș R.A (1404,2 ha).

Unitatea de producţie U.P. I Moieciu din punct de vedere geografic este situată în bazinul superior al Râului Olt, mai exact este situată în Munţii Bucegi, Leaota și Piatra Craiului, din lanțul Carpaților Meridionali, în suprafață de 1404,2 ha.

Accesul este facilitat de Drumul Naţional Braşov – Pitești (DN 73) și de drumul naţional Predeal - Șercaia (DN 73A), la care se adaugă o serie de drumuri comunale şi forestiere.

Din punct de vedere teritorial – administrativ padurile din U.P.  I Moieciu sunt situate în totalitate în județul Brașov, pe raza comunelei Moieciu

b. Elemente de identificare a unităţii de producţie

Obiectul prezentului studiu îl constituie amenajamentul pădurilor proprietate publică și privată aparținând Comunei Moieciu și proprietate privată aparținând Composesoratului de Pădure Măgura, județul Brașov, din cadrul Regia Publică Locală Ocolul Silvic Bucegi-Piatra Craiului Ciucaș R.A, ce se suprapune partial cu ANPIC (59%), acesta fiind inclus în ROSCI0013 Bucegi (parcelele: 1-7, 10-14, 15A, 15B și 15D – 245,94 ha), ROSCI0102 Leaota (parcela 28 - 18,26 ha), ROSCI0194 Piatra Craiului, ROSPA0165 Piatra Craiului (parcelele: 38-62, 101-114 – 559,40 ha) și Rezervația Științifică Monument al Naturii RONPA0254- Cheile Zărneștilor (parcela 48 – 10,27 ha)

c. Administrarea fondului forestier

Administrarea fondului forestier este asigurată de Regia Publică Locală Ocolul Silvic Bucegi-Piatra Craiului Ciucaș R.A (1404,2ha).

d. Constituirea unităţii de protecţie şi producţie

Suprafaţa fondului forestier proprietate publică și privată aparținând Comunei Moieciu și proprietate privată aparținând Composesoratului de Pădure Măgura, județul Brașov (1404,2ha), a facut parte înainte de retrocedarea către actualii proprietari, din punct de vedere al administraţiei silvice de stat, conform actelor de proprietate, din cadrul UP  VI Valea Moieciului și V Fața Pietrei Craiului.

Suprafaţa totală a fondului forestier proprietate publică și privată aparținând Comunei Moieciu și proprietate privată aparținând Composesoratului de Pădure Măgura, județul Brașov, care face obiectul amenajării este de 1404,2 ha, având în vedere aceste aspecte, Unitatea de producție I Moieciu s-a constituit în forma actuală după Conferinţa I de amenajare numărul 367 din data de 6,03,2025

e. Obiectivele ecologice, economice si sociale

În conformitate cu cerințele social – economice, ecologice şi informaţionale, amenajamentul actual îmbină strategia ecosistemelor forestiere din zonă cu strategia dezvoltării societăţii. Cea mai importantă direcţie în care s-a acţionat o constituie creșterea protecţiei mediului înconjurător, creșterea calităţii factorilor de mediu (aer, apă, sol, floră şi faună) şi ridicarea calităţii vieţii individuale şi sociale a locuitorilor din zonă. Obiectivele urmărite sunt:

Ecologice - protejarea şi conservarea mediului:

 Protecţia apelor

 Protectia terenurilor contra eroziunii

 Protecţia contra factorilor climatici dăunători

 Conservarea şi ameliorarea biodiversităţii

 Echilibrul hidrologic

 Producţia de seminţe controlate genetic

 Ocrotirea vânatului

 Menţinerea nealterată a peisajului şi a climatului zonei

Sociale - realizarea cadrului natural:

 Recreere, destindere

 Valorificarea fortei de munca locala

Economice  - optimizarea productiei padurilor :

 Productia de lemn gros si foarte gros necesar nevoilor proprietarilor

Corespunzator obiectivelor ecologice, sociale şi economice în amenajament se precizeaza functiile pe care trebuie sa le îndeplineasca fiecare arboret si pădurea în ansamblul ei.

Astfel, toata suprafaţa unităţii de  protecție și producţie, a fost încadrată în grupa I funcţională – păduri cu funcţii speciale de protecţie (100%).

În scopul diferenţierii măsurilor de gospodărire şi a reglementării lor prin amenajament, categoriile funcţionale au fost grupate în tipuri de categorii funcţionale astfel:

Tabelul 11.1. Funcțiile pădurii principale și secundare atribuite arboretelor

| Grupa şi categoria funcţională | Categorii funcţionale |  | Suprafaţa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Funcţia prioritară | Funcţiile secundare | Ha | % |
| I 2A T II | Arborete situate pe stâncării, pe grohotişuri și pe terenuri cu eroziune în adâncime și pe terenuri cu înclinarea mai mare de 30 grade pe substrate de fliş (facies marnos, marno-argilos și argilos), nisipuri, pietrişuri și loess, precum și cele situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 35 grade, pe alte substrate litologice | - protecţia apelor - funcţia socială (recreere) - conservarea biodiversităţii | 74,95 | 5 |
| I 5Q T IV | Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță comunitară, în scopul conservării habitatelor (din reţeaua ecologică Natura 2000 – SCI) | - protecţia solului - protecţia apelor - funcţia socială (recreere) - conservarea biodiversităţii | 18,26 | 1 |
| I 6A T I | Arboretele din parcurile naționale incluse, prin planul de management, în zona de protecție strictă (Parcul Național Piatra Craiului) | - protecţia solului - protecţia apelor - funcţia socială (recreere) - conservarea biodiversităţii | 245,40 | 18 |
| I 6B T I | Arboretele din parcurile naționale incluse, prin planul de management, în zona de protecție integrală (Parcul Național Piatra Craiului) | - protecţia solului - protecţia apelor - funcţia socială (recreere) - conservarea biodiversităţii | 11,73 | 1 |
| I 6C T II | Arboretele din parcurile naționale (Parcul Național Piatra Craiului) din zona de conservare durabilă constituite din primul rând de parcele limitrofe zonei de protecție strictă/integrală | - protecţia solului - protecţia apelor - funcţia socială (recreere) - conservarea biodiversităţii | 248,01 | 18 |
| I 6D T III | Arboretele incluse prin planurile de management în zona de conservare durabilă a parcurilor nationale (Parcul Național Piatra Craiului), cu excepția celor incluse în categoria 1.6.c | - protecţia solului - protecţia apelor - funcţia socială (recreere) - producţia de lemn | 29,48 | 2 |
| I 6G T I | Arborete din parcurile naturale incluse, prin planurile de management, în zona de protecție integrală (Parcul Natural Bucegi) | - protecţia solului - protecţia apelor - funcţia socială (recreere) - conservarea biodiversităţii | 153,96 | 11 |
| I 6H T III | Arborete incluse în zona de management durabil al parcurilor naturale (Parcul Natural Bucegi) | - protecţia solului - protecţia apelor - funcţia socială (recreere) - producţia de lemn | 86,58 | 6 |
| II 1C T VI | Arborete destinate să producă, în principal, lemn pentru cherestea | -- protecţia solului - protecţia apelor - funcţia socială (recreere) | 526,68 | 38 |
| Total |  | - | 1395,05 | 100 |

f. Subunităţii de producţie sau protecţie constituite

Pornind de la funcțiile social-economice și ecologice și ținând cont de țelurile atribuite arboretelor, au fost constituite două subunități de gospodărire, în scopul gospodării diferențiate și durabile a pădurilor și al organizării cât mai eficiente a procesului de producție:

- S.U.P. „A” – Codru regulat – sortimente obișnuite;

- S.U.P. „E” – Rezervații pentru ocrotirea integrală a naturii;

- S.U.P. „M” – Conservare deosebită.

În S.U.P. „A” au fost incluse arboretele încadrate în grupa I, categoria 5Q, 6D și 6H și în grupa a II-a, categoria 1C. Prin tratamentele adoptate, din aceste arborete se va extrage, în principal, lemn gros pentru cherestea.

Categoria 6A, 6B și 6G din grupa I funcţională, formează rezevații pentru ocrotirea integrală a naturii (S.U.P. “E”), unde nu se reglementează procesul de producţie, aici nefiind permisă executarea lucrărilor indiferent de starea lor.

În S.U.P. „M” au fost incluse arboretele încadrate în grupa I, subgrupa şi categoria 2A și 6C. În aceste arborete nu se admite recoltarea de produse principale, ele urmând a fi parcurse doar cu lucrări de îngrijire, lucrări de igienă sau lucrări de conservare.

Situaţia S.U.P. –urilor pe grupe funcţionale                                                   Tab. 5.1.3.1.

| Grupa funcţională | Suprafaţa subunităţilor (ha) |  |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | E | M |  |
| 1 | 134,32 | 409,04 | 322,96 | 866,32 |
| 2 | 526,68 | - | - | 526,68 |
| TOTAL | 661,00 | 409,04 | 322,96 | 1393,00 |

g. Ţeluri de gospodărire (baze de amenajare)

Fondul de producţie diferă de la o pădure la alta. În fiecare caz el se caracterizează printr-o anumită stare, adică printr-o anumită structură, ţeluri de gospodărire  (baze de amenajare) şi o anumită mărime. Acestea, variază, ca efect al condițiilor staţionale, al dezvoltării arborilor şi al acţiunilor gospodăreşti, facând ca şi starea fondului de producţie să varieze.

Există totuşi pentru orice pădure  o starea a fondului de producţie, la care eficienţa lui sau a pădurii în funcţia sau funcţiile ce i-au fost atribuite  este maximă.

Fondul de producţie existent la un moment dat într-o pădure, se numeşte  real. Acesta poate fi normal sau anormal, după cum structura şi mărimea lui corespund sau nu cu cele considerate normale. Pentru îndeplinirea în condiții corespunzătoare a funcţiilor atribuite (obiectivelor ecologice, sociale şi economice), atât arboretele luate individual cât şi pădurea în ansamblul ei, trebuie să îndeplinească anumite cerințe de structură.

Starea normală (optimă) a fondului de producţie, se defineşte prin stabilirea ţelurilor de gospodărire: regim, compoziţia – ţel, tratament, exploatabilitate, ciclu.

Regimul

Pentru realizarea funcţiilor social-economice stabilite în cadrul unităţii de protecție și producţie s-a prevăzut să se aplice următoarele regimuri silvice:

» codru, regim bazat pe regenerarea pădurii din sămânță, conservarea genofondului și realizarea de arborete stabile și valoroase, precum și exercitarea funcțiilor de protecție a mediului.

Compoziţia ţel

Compoziția-țel reprezintă asocierea și proporția speciilor din cadrul unui arboret, care îmbină în orice moment al existenței lui, în modul cel mai favorabil, exigențele biologice ale pădurii cu cerințele social-economice și ecologice atribuite, starea arboretului existent, etc.

La alegerea speciilor de viitor și indicarea tipurilor de cultură s-a ținut seama de compoziția corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure, de condițiile staționale, de funcțiile social-economice atribuite și de starea actuală a arboretelor.

Compoziția-țel s-a stabilit diferențiat, după cum urmează:

-  compoziția-țel de regenerare s-a stabilit pentru arboretele exploatabile;

- compoziția-țel la exploatabilitate s-a stabilit pentru celelalte arborete existente și reprezintă compoziția cea mai favorabilă la care pot ajunge arboretele respective la vârsta exploatabilității, în raport cu compoziția actuală și cu posibilitatea de modificare a ei prin lucrările propuse.

Compoziția-țel de regenerare s-a stabilit în concordanță cu cea corespunzătoare tipului natural fundamental: specii autohtone valoroase (gorun, stejar pedunculat) la care se adaugă specii de amestec.

În concluzie, compoziția-țel fixată este formată din specii naturale de bază și specii valoroase de amestec. Această varietate de specii asigură îndeplinirea funcțiilor multiple atribuite arboretelor și aduc un plus de rezistență în fața pericolului reprezentat de vânturile puternice.

Tratament

Definit ca un ansamblu de măsuri silviculturale prevăzute de la crearea arboretelor și până la exploatare, tratamentul pregătește în cadrul unui regim dat, trecerea arboretelor de la o etapă la alta.

Condițiile naturale din unitate și cerințele social-economice impun ca pădurea să fie condusă către structuri diversificate, amestecate, pluriene și relativ pluriene, naturale, capabile să îndeplinească funcții multiple de producție și protecție.

Optimizarea structurii în pădurile U.P. I Moieciu se va face treptat, de la o etapă de amenajare la alta, prin adoptarea unor tratamente intensive cu perioadă lungă de regenerare.

În acest sens, pentru SUP A, amenajamentul actual propune următoarele tratamente: tăieri progresive si taieri cvasigradinarite.

În arboretele încadrate în tipul II funcțional din SUP M, supuse regimului de conservare deosebită, se vor executa tăieri de igienă, lucrări de îngrijire și lucrări speciale de conservare, în funcție de stadiul actual de dezvoltare al fiecărui arboret.

In arboretele din subunitatea de gospodărire „E”- rezervații pentru ocrotirea integrală a naturii, fiind încadrate în categoriile funcționale 6A, 6B și 6G sunt interzise prin lege recoltarea de masă lemnoasă, inclusiv tăierile de igienă și lucrările de îngrijire, precum și alte activități care ar putea deregla echilibrul ecologic (pășunatul, turismul necontrolat, fertilizările etc.). Asemenea activități pot fi întreprinse numai în baza unor cercetări de specialitate aprobate de organul prevăzut de lege. În consecință, aceste păduri sunt excluse de la reglementarea procesului de producție lemnoasă, iar eventualele lucrări de împădurire, pentru care se obțin aprobările legale, se vor efectua numai cu material de împădurire de proveniență locală.

Exploatabilitatea

Exploatabilitatea definește structura arboretelor sub raport dimensional și se exprimă prin vârsta exploatabilității în cazul structurilor de codru regulat.

Pentru arboretele din grupa I funcțională s-a adoptat vârsta exploatabilității de protecție, aceasta fiind precizată pentru fiecare unitate amenajistică în descrierea parcelară.

Vârsta medie a exploatabilității este de 109 ani.

Pentru arboretele cu funcții speciale de protecție, excluse de la reglementarea procesului de producție (tipul funcțional II), nu a fost stabilită vârsta exploatabilității. În cazul arboretelor din tipul II funcțional momentul exploatabilității a fost considerat cel în care efectul lor ecoprotectiv mediu a atins valoarea maximă.

Ciclul

Ciclul definește mărimea și structura fondului forestier în ansamblul său în raport cu vârsta arboretelor componente.

Ciclul s-a stabilit pentru arboretele încadrate în SUP A, luându-se în considerare: formațiile și speciile forestiere ce compun pădurea, productivitatea și starea actuală a arboretelor, funcțiile social-economice atribuite arboretelor respective, vârsta exploatabilității și posibilitățile de creștere a capacității de producție și protecție a arboretelor.

Sub raport statistic, ciclul se stabilește pornind de la media vârstelor exploatabilității și este de 110 ani, la fel ca și în amenajamentul anterior. La această vârstă pădurea realizează în bune condiții sortimentele țel și își îndeplinește funcțiile de protecție atribuite.

h. Instalatiile de transport

Rețeaua instalațiilor de transport însumează 29,1 km, și asigură accesibilitatea parțială a fondului forestier și a posibilității.

Densitatea reţelei instalaţiilor de transport este de 20,85 m/ha (19,42 m/ha din drumurile forestiere şi 1,43 m/ha din drumurile publice).

Drumurile forestiere sunt în stare bună şi necesită doar reparaţii şi întreţineri curente.

Probleme actuale de mediu relevante pentru plan si evolutia probabila a mediului in cazul neimplementarii planului

Starea actuala a mediului natural si construit din zona Amenajamentului Silvic, a fost analizata conform prevederilor HG nr. 1076/2004 si ale Anexei I la Directiva 2001/42/CE pentru 11 factori de mediu: populatia si sanatatea umana, mediul economic si social, solul, biodiversitatea, flora, fauna, apa, aerul zgomotul si vibratiile, factorii climatici si peisajul, factori relevanti ce pot fi influentati, pozitiv sau negativ, de prevederile Amenajamentului Silvic.

Populația și sănătatea umană

In zona de implementare a planurilor  exista locuinte permanente, la perifieria padurii.

Situația economică și socială

In zona de implementare a Amenajamentului Silvic se desfasoara numai activitati specifice silviculturii si exploatarii forestiere, la care se aduga activitati de pastorit si ocazional culegere de fructe de pădure si de ciuperci. Activitatiile care vor fi generate ca rezultat al implementarii planurilor sunt cele specifice silviculturii si exploatarii forestiere, precum şi a transportului tehnologic. Activităţii rezultate prin implementarea planurilor:

 Împăduriri si îngrijirea plantaţiilor/regenerărilor naturale

 Lucrări de ingrijire şi conducere a arboretelor

 Protecţia pădurilor

 Lucrări de punere în valoare

 Exploatarea lemnului

Pentru aceste activitati se va folosi pe cat este posibil forta de munca locala.

Aerul

Calitatea atmosferei este considerata activitatea cea mai importanta în cadrul retelei de monitorizare a factorilor de mediu, atmosfera fiind cel mai imprevizibil vector de propagare  a poluantilor, efectele facându-se resimtite atât de catre om cât si de catre celelalte componente ale mediului.

Emisiile în aer rezultate în urma functionării motoarelor termice din dotarea utilajelor si mijloacelor auto ce vor fi folosite în activitățiile de exploatare sunt dependente de etapizarea lucrărilor. Întrucât aceste lucrări se vor desfășura punctiform pe suprafața analizată și nu au un caracter staționar nu trebuie monitorizate în conformitate cu prevederile Ordinului MMP nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protectia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare. Ca atare nu se poate face încadrarea valorilor medii estimate în prevederile acestui ordin.

Se poate afirma, totusi, că nivelul acestor emisii este scăzut si că nu depaseste limite maxime admise si că efectul acestora este anihilat de vegetatia din pădure.

Apa

Promovarea utilizarii durabile a apelor in totalitatea lor (subterane si de suprafata) a impus  elaborarea unor Măsuri unitare comune, care s-au concretizat la nivelul Uniunii Europene prin adoptarea Directivei 60/2000/EC referitoare la stabilirea unui cadru de actiune comunitar in domeniul politicii apei. Inovatia pe care o aduce acest document  este ca resursa  de apa sa fie gestionata  pe intregul  bazin hidrografic, privit ca  unitate naturala geografica si hidrologica, cu caracteristici bine definite si cu trasaturi specifice.

Prin aplicarea Amenajamentului Silvic nu se generează ape uzate tehnologice si nici menajere. Prin aplicarea prevederilor amenajamentului silvic, se vor lua Măsuri in evitarea poluarii apelor de suprafata si subterane.

Solul

Solul este definit drept un corp natural, modificat sau nu prin activitatea omului, format la  suprafata scoartei terestre ca urmare a actiunii interdependente a factorilor bioclimatici asupra materialului sau rocii parentale. Prin îngrijirea solului se are în vedere promovarea protectiei mediului înconjurător si ameliorarea condițiilor ecologice, în scopul păstrării echilibrului dinamic al sistemelor biologice. Accentul se pune pe valorificarea optimă a tuturor  condițiilor ecologice stabilindu-se relatii între soluri, condiții climatice, factori biotici, la care se adaug considerarea criteriilor sociale si  traditionale pentru asigurarea unei dezvoltări economice durabile.

Zgomotul și vibrațiile

Zgomotul si vibratiile sunt generate de functionarea motoarelor, sculelor (drujbelor), utilajelor si a mijloacelor auto. Datorită numărului redus al acestora, solutiilor constructive si al nivelului tehnic superior de dotare cantitatea si nivelul zgomotului si al vibratiilor se vor situa în limite  acceptabile. Totodată  mediul  în  care  acestea  se  produc  (pădure  cu  multă  vegetatie)  va contribui direct la atenuarea lor si la reducerea distantei de propagare.

Aspectele relevante ale evolutiei probabile a mediului si a situatiei economice si sociale in cazul neimplementarii planului propus

Analiza situatiei actuale privind calitatea si starea mediului natural, precum si a situatiei economice si sociale a relevat o serie de aspecte semnificative privind evolutia probabila a acestor componente. Atât din studiile silvice existente cât și din cercetările care au stat la baza  întocmirii prezentei evaluări de mediu a rezultat faptul că neaplicarea unor lucrări silvice cuprinse în Amenajamentul Silvic ar genera efecte negative asupra dezvoltării atât a pădurii (arbori și celelalte speciilor de plante) cât și a speciilor de animale și păsări care trăiesc și se dezvoltă acolo. În situaţia neimplementarii planurilor, și implicit în neexecutarea lucrărilor de îngrijire, pot apărea următoarele efecte: menţinerea în arboret a unor specii nereprezentative, menţinerea unei structuri orizontale şi verticale atipice situaţii în care starea de conservare rămâne nefavorabilă sau parţial favorabilă. In cazul neimplementarii planului sanatatea umana nu va fi afectata, zona rămânand nepopulata.

Rezultatele evaluarii efectelor potentiale ale planului asupra factorilor de mediu relevanti

Obiectivele de mediu s-au stabilit pentru factorii de mediu prezentati in capitolul 3 si stabiliti in conformitate cu prevederile HG nr. 1076/2004 si ale Anexei I la Directiva 2001/42/CE. Obiectivele de mediu iau in considerare si reflecta politicile si strategiile de protectie a mediului nationale si ale UE si au fost stabilite cu consultarea Grupului de Lucru.

De asemenea, acestea iau in considerare obiectivele de mediu la nivel local si regional, stabilite prin Planul Local de Actiune pentru Mediu al judetului Brașov.

| Factor/aspect de mediu | Probleme actuale de mediu |
| --- | --- |
| Populatia si sanatatea umana | Crearea condițiilor de recreere si refacere a starii de sanatate, protejarea sanatatii umane |
| Mediul economic si social | Crearea condițiilor pentru dezvoltarea economica a zonei si pentru creșterea si diversificarea ofertei de locuri de munca |
| Biodiversitate | Menţinerea şi restaurarea statutului favorabil de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar |
| Solul | Limitarea impactului negativ asupra solului in cadrul implementari amenajamentului silvic |
| Apa | Limitarea poluarii apei in cadrul implementari amenajamentului silvic |
| Aerul, zgomotul si vibratiile | Limitarea emisiilor de poluanti in aer in cadrul implementari amenajamentului silvic Limitarea zgomotului si vibratiilor. |
| Factorii climatici | Limitarea aparitiei fenomenului de sera pentru reducerea efectelor asupra incalzirii globale |
| Peisajul | Mentinerea si chiar imbunatatirea peisajului specific montan |

Cerințele HG nr. 1076/2004 prevad sa fie evidentiate efectele  semnificative asupra  mediului  determinate de implementarea planului supus evaluarii de mediu. Scopul acestor cerințe consta in  identificarea,  predictia si evaluarea formelor de impact generate de implementarea planului. Evaluarea de mediu pentru planuri si programe necesita identificarea impactului semnificativ asupra factorilor/aspectelor de mediu al prevederilor planului avut in vedere. Impactul semnificativ este definit ca fiind “impactul care, prin natura, magnitudinea, durata sau intensitatea sa altereaza un factor sensibil de mediu”.

Conform cerințelor HG nr. 1076/2004, efectele potentiale semnificative asupra factorilor /aspectelor de mediu trebuie sa includa efectele secundare, cumulative, sinergice, pe termen scurt, mediu si lung, permanente si temporare, pozitive si negative. În vederea evaluarii impactului prevederilor Amenajamentului Silvic s-au stabilit sase categorii de impact.

Evaluarea impactului se bazeaza pe criteriile de evaluare prezentate în subcapitolul 5.2 si a fost efectuata pentru toti factorii/aspectele de mediu  stabiliti/stabilite  a  avea  relevanta  pentru  planul analizat.

Evaluarea si predictia impactului s-au efectuat pe baza metodelor expert. Principiul de baza luat în considerare în determinarea impactului asupra factorilor/aspectelor de mediu a constat in evaluarea  propunerilor planului in raport cu obiectivele de mediu prezentate in capitolul anterior.

Ca urmare, atat categoriile de impact, cat si criteriile de evaluare au fost stabilite cu respectarea acestui principiu. Categoriile de impact sunt descrise in tabelul de mai jos.

| Categoria de impact | Descriere |
| --- | --- |
| Impact negativ semnificativ | Efecte negative de durata sau ireversibile asupra factorilor/aspectelor de mediu |
| Impact negativ nesemnificativ | Efecte negative minore asupra factorilor/aspectelor de mediu |
| Neutru | Efecte pozitive si negative care se echilibreaza sau nici un efect |
| Impact pozitiv nesemnificativ | Efecte pozitive ale propunerilor planului asupra factorilor/aspectelor de mediu |
| Impact pozitiv semnificativ | Efecte pozitive de lunga durata sau permanente ale propunerilor planului asupra factorilor/aspectelor de mediu |

Obiectivele  strategice  de  mediu,  reprezentând  principalele  repere  de  avut  în  vedere  în procesul de planificare a acţiunilor pentru protecţia mediului sunt următoarele:

 Îmbunătăţirea condițiilor sociale şi de viaţă ale populaţie;

 Respectarea legislației privind colectarea, tratarea şi depozitarea deșeuri lor;

 Limitarea poluării la nivelul la care să nu producă un impact semnificativ asupra calităţii apelor (apa de suprafaţă, apa subterană);

 Limitarea emisiilor în aer la niveluri care să nu genereze un impact semnificativ asupra calităţii aerului în zonele cu receptori sensibili;

 Limitarea la surse, a poluării fonice în zonele cu receptori sensibili la zgomot şi limitarea nivelurilor de vibraţii;

 Limitarea efectului negativ asupra biodiversităţii;

 Protecţia sănătăţii umane;

 Producerea unui impact pozitiv asupra peisajului zonei;

 Limitarea impactului negativ asupra solului.

Rezultatele evaluării efectelor potenţiale ale planului asupra factorilor de mediu au fost exprimate sintetic, în sase categorii de impact, ce a permis  indentificarea efectelor semnificative. Principalele rezultate pe care le pune în evidenţă evaluarea efectelor potenţiale cumulate ale proiectului ce face obiectul prezentei analize, asupra fiecărui factor/aspect relevant de mediu sunt următoarele:

1.  Populaţia / Sănătatea umană – impact pozitiv nesemnificativ determinat de obiectivele planului, datorat îmbunătăţirii condițiilor comunităţii pe termen scurt, mediu şi lung;

2.   Apa - impact pozitiv nesemnificativ;

3.   Aerul – impact neutru, dat fiind faptul că aportul activităţilor noi prevăzute în proiect la concentraţiile de poluanţi în aerul ambietal din ariile cu receptori sensibili va fi unul redus, iar nivelurile cumulate cu aportul surselor existente se vor situa sub valorile limiteleor impuse de legislaţia de mediu;

4. Zgomotul şi vibraţiile – impact negativ nesemnificativ deoarece aportul adus de investiţii este foarte mic;

5. Solul/Utilizarea terenului – impact neutru, ca urmare a măsurilor de prevenire/diminuare a impactului;

6.   Peisajul – impact neutru  prin transformarea unei zone agricole fragmentată de construcţii i într-o zonă sistematizată urban-edilitară;

7.   Biodiversitate

Ecosistemele naturale trebuie privite ca sisteme dinamice.

Chiar şi în cazul celor care au durată de viaţă îndelungată, cum sunt pădurile, anumite evenimente produc schimbări radicale în compoziţia şi structura acestora şi implicit influenţează dezvoltarea lor viitoare. În  astfel  de situaţii,  perioada  necesară reinstalării  aceluiaşi tip de pădure este variabilă, în funcţie de amploarea perturbării şi de capacitatea de rezilienţă a ecosistemului (capacitatea acestuia de a reveni la structura iniţială după o anumită perturbare – Larsen 1995).

Reţeaua Ecologică Natura 2000  urmăreşte menţinerea sau refacerea stării de conservare favorabilă a habitatelor  forestiere  de interes  comunitar pentru care a fost desemnat un sit.

Aşa cum reiese şi din lucrarea de faţă, în fiecare caz în parte, măsurile de gospodărire au fost direct corelate cu funcţia prioritară atribuită pădurii (care poate fi de producţie sau de protecţie – vezi cap. Funcţiile păduri). Bineînţeles, că acolo unde a fost cazul, acestea s-au adaptat necesităţilor speciale de conservare ale speciilor de interes comunitar pentru care siturile au fost desemnate.

Ca urmare, eventualele restricţii în gospodărire se datorează unor cerințe speciale privind conservarea speciilor de interes  comunitar. Aceste restricţii au fost atent analizate pentru a nu crea tensiuni între factorii interesaţi şi mai ales pentru a nu cauza pierderi  inutile  proprietarilor de terenuri.

În ceea ce priveşte habitatele, Amenajamentul silvic urmărește o conservare (= prin gospodărire durabilă) a tipurilor de ecosisteme existente. Aşadar este vorba de perpetuarea aceluiaşi tip de ecosistem natural (menţinerea, refacerea sau îmbunătăţirea structurii şi funcţiilor lui). Lipsa măsurilor de gospodărire putând duce la declanşarea unor succesiuni nedorite, către alte tipuri de habitate.

Astfel, măsurile de gospodărire propuse vin în a dirija dinamica pădurilor în sensul perpetuării acestora nu numai ca  tip de ecosistem (ecosistem forestier) dar mai ales ca ecosistem cu o anumită compoziţie şi structură.

Prevederile amenajamanetului silvic în ce priveşte dinamica arboretelor pe termen lung, susţinute de un ciclu de producţie de 110 de ani (SUP A codru regulat) şi o vârstă medie a exploatabilităţii de 109 ani (SUP A codru regulat).

Astfel se estimează:

- menținerea diversități structurale – atât pe verticală (structuri relativ pluriene) cât și pe orizontală (structură mozaicată – existența de arborete in faze de dezvoltare diferită),

- menţinerea compoziţiei conform specificului ecologic al zonei

De asemenea, se mai poate concluziona:

 Obiectivele asumate de amenajamentul silvic pentru păduriile studiate sunt conforme şi susţin integritatea reţelei Natura 2000 şi conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere identificate în zona studiată;

 Lucrările propuse nu afectează negativ semnificativ starea de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar pe termene mediu şi lung;

 Prevederile amenajamentului silvic nu conduc la pierderi de suprafaţă din habitatele de interes comunitar;

 Anumite lucrări precum completăriile, curăţiriile, răriturile au un caracter ajutător în menţinerea sau îmbunătăţirea după caz a stării de conservare;

 Pe termen scurt măsurile de management alese contribuie la modificarea microclimatului local pe termen scurt, respectiv al condițiilor de biotop, datorită, modificărilor structuriilor orizontale şi verticale (retenţie diferită a apei pluviale, regim de lumină diferenţiat, circulaţia diferită a aerului);

 În condițiile în care amenajamentele vecine au fost realizate în conformitate cu normele tehnice şi ţinând cont de realităţiile existente în teren, putem estima că impactul cumulat al acestor amenajamente asupra integrităţii sitului este de asemenea nesemnificativ;

 Avand în vedere etiologia speciilor si regimul trofic specific nu se poate afirma ca gospodarirea fondului forestier poate cauza schimbari fundamentale in ceea ce priveste starea de conservare al populatiilor de carnivore;

 În perimetrul considerat, echilibrul ecologic al populaţiilor de amfibieni şi reptile se menţine deocamdată într-o stare relativ bună, fără a fi supus unor factori disturbatori majori. Managementul forestier adecvat, propus în amenajament, este în măsură să conserve suprafeţele ocupate la ora actuală de pădure şi păşune, ca tipuri majore de ecosisteme, precum şi păstrarea conectivităţii în cadrul habitatelor vor putea asigura perpetuarea în timp a biocenozelor naturale, inclusiv a comunităţilor de amfibieni; Pentru suprafeţele ce nu se suprapun peste arii protejate, Amenajamentul Silvic prin măsurile de gospodărire propuse menţine sau reface starea de conservare favorabilă a habitatelor naturale, prin gospodărirea durabilă a pădurilor.

Propuneri privind monitorizarea efectelor semnificative ale implementarii planului

Articolul nr. 10 al Directivei Uniunii Europene privind Evaluarea Strategica de Mediu (SEA) nr. 2001/42/CE, adoptata in legislatia nationala prin HG nr. 1076/08.07.2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, prevede necesitatea monitorizarii in scopul identificarii, intr-o etapa cat mai timpurie, a eventualelor efecte negative generate de implementarea planului si luarii Măsurilor de remediere necesare. Monitorizarea se efectueaza prin raportarea la un set de indicatori care sa permita masurarea  impactului pozitiv sau negativ asupra mediului. Acesti indicatori trebuie sa fie astfel stabiliti incat sa faciliteze identificarea modificarilor induse de implementarea planului.

Amploarea aspectelor pe care le vizeaza Amenajamentul Silvic analizate a condus la stabilirea unor indicatori care sa permita, pe de o parte, monitorizarea Măsurilor pentru protectia factorilor de mediu, iar pe de alta parte, monitorizarea calitatii factorilor de mediu.

Monitorizarea va avea ca scop:

 urmărirea modului în care sunt respectate prevederilor Amenajamentului Silvic;

 urmărirea modului în care sunt respectate recomandările prezentei evaluări de mediu;

 urmărirea modului în care sunt puse în practică prevederilor Amenajamentului Silvic  corelate cu recomandările prezentei evaluări de mediu;

 urmărirea modului în care sunt respectate prevederilor legislației de mediu cu privire la evitarea poluărilor accidentale și interventia în astfel de cazuri.

Stabilirea responsabilităților aplicării prevederilor Amenajamentului Silvic și a punerii în practică a recomandărilor prezentei evaluări adecvate revine proprietarului.

În condițiile în care acesta va contracta cu terți diverse lucrări care se vor executa în cadrul Amenajamentului Silvic este direct răspunzător de respectarea de către aceștia a prevederilor Amenajamentului Silvic și a recomandărilor prezentei evaluări adecvate.

- 12. BIBLIOGRAFIE

Doniţă N., Biriş I. A., Filat M., Roşu C., Petrila M. 2008. Ghid de bune practici Pentru managementul pădurilor  din lunca dunării, Editura Tehnică-Silvică, Bucureşti, 86  p.

Doniţă N., Popescu A., Paucă-Comănescu M., Mihăilescu S., Biriş I. A. 2005(a). Habitatele din România, Editura Tehnică-Silvică, Bucureşti, 496  p.

Doniţă N., Popescu A., Paucă-Comănescu M., Mihăilescu S., Biriş I. A. 2005(b). Habitatele  din  România  – Modificări  conform  amendamentelor  propuse de România  şi  Bulgaria  la  Directiva  Habitate  (92/43/EEC),   Editura  Tehnică- Silvică, Bucureşti, 95 p.

Doniţă N., Biriş I. A. 2007.  Pădurile de luncă din România – trecut, prezent, viitor.

Florescu  I. I. 1991.  Tratamente silviculturale,  Editura  Ceres,  Bucureşti,  270  p. Florescu  I.  I.,  Nicolescu  N.  V.  1998.   Silvicultură,  Vol.  II  –  Silvotehnica, Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 194  p.

Giurgiu,  V. 1988.  Amenajarea  pădurilor  cu  funcţii  multiple,  Editura  Ceres, Bucureşti, 289  p.

Haralamb  A. M.   1963.  Cultura  speciilor  forestiere  (ediţia  a II-a,  revizuită  şi adaugită), Editura Agro-Silvică de Stat, Bucureşti, 778  p.

Horodnic S. 2006.  XI Exploatarea lemnului, în: Milescu I., Cartea Silvicultorului, Editura Universităţii Suceava, p. 592 – 639.

Lazăr  G., Stăncioiu  P. T., Tudoran Gh.  M., Şofletea  N., Candrea  Bozga Şt.  B., Predoiu  Gh.,  Doniţă  N.,  Indreica  A., Mazăre  G.  2007.  Habitate  forestiere de interes comunitar incluse în planul LIFE05 NAT/RO/000176:  “Habitate prioritare alpine, subalpine şi forestiere din România” – Ameninţări Potenţiale, Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 200 p.

Lazăr  G., Stăncioiu  P. T., Tudoran Gh.  M., Şofletea  N., Candrea  Bozga Şt.  B., Predoiu  Gh.,  2008.  Habitate  forestiere de interes comunitar incluse în planul LIFE05 NAT/RO/000176:  “Habitate prioritare alpine, subalpine şi forestiere din România” – Măsuri de gospodărire, Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 184 p.

Leahu   I.  2001.   Amenajarea   Pădurilor,   Editura   Didactică   şi   Pedagogică, Bucureşti, 616  p.

Paşcovschi  S. 1967.  Succesiunea  speciilor  forestiere,  Editura  Agro-Silvică, Bucureşti, 318  p.

Paşcovschi  S., Leandru  V. 1958.  Tipuri  de pădure din  Republica  Populară Română, Institutul de Cercetări Silvice,  Seria a II-a – Manuale, Referate, Monografii, Nr. 14, Editura AgroSilvică de Stat, Bucureşti, 458  p.

Paucă-Comănescu   M.,   Bîndiu    C.,    Ularu    F.,    Zamfirescu    A.   1980. Ecosisteme  terestre, în:  Ecosistemele  din  România,  editor  Pârvu. C., Editura Ceres, Bucureşti, 303  p.

Schneider  E.,  Drăgulescu  C.  2005.  Habitate  şi  situri  de interes  comunitar, Editura Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu, 167  p.

Şofletea  N.,  Curtu  L.  2007.   Dendrologie,  Editura  Universităţii  „Transilvania”, Braşov,540  p.

Vlad  I.,  Chiriţă  C.,  Doniţă  N.,  Petrescu  L. 1997.  Silvicultură  pe baze  eco- sistemice, Editura Academiei Române, Bucureşti, 292  p.

*Comisia  Europeană – Directiva  92/43/CEE   privind  conservarea  habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatice.

*Comisia Europeană 2003 – Interpretation Manual of European Union Habitats,

*Comisia   Europeană  –  Website-ul   oficial   referitor   la   Reţeaua   Ecologică Natura 2000  (http://ec.europa.eu/environment/life/life/natura2000.htm).

*Comisia Europeană – Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare  Rurală  (FEADR)  http://www.mapam.ro/pages/dezvoltare_ rurala/R_1698_2005.pdf.

*Legea 247/2005  privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente.

*Legea 46/2008  Codul Silvic.

*Ministerul  Apelor,  Pădurilor  şi  Protecţiei  Mediului  2000  – 2. Norme tehnice pentru îngrijirea şi conducerea arboretelor, Bucureşti, 212  p.

*Ministerul  Apelor,  Pădurilor  şi  Protecţiei  Mediului  2000  – 3. Norme tehnice privind alegerea şi aplicarea tratamentelor, Bucureşti, 86 p.

*Ministerul  Apelor,  Pădurilor  şi  Protecţiei  Mediului  2000  – 5. Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor, 163  p.

*Ministerul  Silviculturii  1986 a. Norme tehnice pentru îngrijirea şi conducerea arboretelor, Bucureşti, 166 p.

*Ministerul Silviculturii 1986 b. Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor, Bucureşti, 198  p.

*Ministerul Silviculturii 1987.  Îndrumări tehnice pentru compoziţii, scheme şi tehnologii de regenerare a pădurilor, Bucureşti, 231  p.

*Ministerul Silviculturii 1988 a. Norme tehnice  pentru alegerea  şi  aplicarea tratamentelor, Bucureşti, 98 p.

*Ordinul nr. 207 din 2006 pentru aprobarea Conţinutului formularului standard Natura 2000 stabilit de Comisia Europeană prin Decizia 97/266/EC, prevăzut în anexa nr. 1 şi manualul de completare al formularului standard.

*Ordinului nr. 1.540 din 3 iunie 2011 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea  termenelor, modalităţilor şi perioadelor de exploatare a masei lemnoase din  păduri  şi  din  vegetaţia  forestieră  din  afara  fondului  forestier naţional.

*Ordonanţa de Urgenţă nr. 11 din 2004  privind producerea, comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere.

*Ordonanţa de Urgenţă nr. 195  din 2005  privind protecţia mediului.

*Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2007  privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

*Plan  Darwin  385  –  2005.   “Întărirea  capacităţii  de gospodarire  a pădurilor cu valoare ridicată de conservare din Estul Europei: România”, Universitatea Transilvania   Braşov,   Facultatea   de  Silvicultură   şi   Exploatări   Forestiere.

* Manualul de aplicare a Ghidului privind evaluarea adecvată a impactului planurilor/ proiectelor asupra obiectivelor de conservare a siturilor Natura 2000

** , Catalogul habitatelor, speciilor și siturilor info Natura 2000 în România

***, Baza de date SOR

*** amenajamentul silvic UP I Moieciu, 2026

INDEX DE TERMENI TEHNICI

A

Administrarea pădurilor - totalitatea activităţilor cu caracter tehnic, economic şi juridic desfăşurate de ocoalele silvice, de structurile de rang superior sau de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva în scopul asigurării gestionării durabile a pădurilor, cu respectarea regimului silvic.

Amenajament silvic - documentul de bază în gestionarea pădurilor, cu conţinut tehnico-organizatoric şi economic, fundamentat ecologic.

Amenajarea pădurilor - ansamblul de preocupări şi măsuri menite să asigure aducerea şi păstrarea pădurilor în stare corespunzătoare din punctul de vedere al funcţiilor ecologice, economice şi sociale pe care acestea le îndeplinesc.

Arboret - porţiunea omogenă de pădure atât din punctul de vedere al populaţiei de arbori, cât şi al condiţiilor staţionale.

Arboretum - suprafaţa de teren pe care este cultivată, în scop ştiinţific sau educaţional, o colecţie de arbori şi arbuşti.

Arbori de biodiversitate - arbori, cu diametrul mediu cel putin egal cu diametrul mediu al arboretului, ce vor fi mentinuti pe suprafata parchetelor dupa finalizarea taierilor definitive și/sau rase.

Accident ecologic - evenimentul produs ca urmare a unor neprevazute deversari/emisii de substante sau preparate periculoase/poluante, sub forma lichida, solida, gazoasa ori sub forma de vapori sau de energie, rezultate din desfasurarea unor activitati antropice necontrolate/ bruste, prin care se deterioreaza ori se distrug ecosistemele naturale si antropice.

Acte de reglementare - aviz de mediu, acord de mediu, aviz Natura 2000, autorizatie de mediu, autorizatie integrata de mediu, autorizatie privind emisiile de gaze cu efect de sera, autorizatie privind activitati cu organisme modificate genetic.

Arie de protectie speciala avifaunistica - arie naturala protejata a carei scopuri sunt conservarea, mentinerea si, acolo unde este cazul, refacerea la o stare de conservare favorabila a speciilor de pasari si a habitatelor specifice, desemnata pentru protectia de pasari migratoare;

Arie speciala de conservare - situl de importanta comunitara desemnat printr-un act statutar, administrativ si/sau contractual in care sunt aplicate masurile de conservare necesare mentinerii sau de refacere la o stare de conservare favorabila a habitatelor naturale si/sau a populatiilor speciilor de interes comunitar pentru care situl este desemnat;

Arie naturala protejata - zona terestra si/sau acvatica in care exista specii de plante si animale salbatice, elemente si formatiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de alta natura, cu valoare ecologica, stiintifica ori culturala deosebita, care are un regim special de protectie si conservare, stability conform prevederilor legale;

C

Circulaţia materialelor lemnoase - acţiunea de transport al materialelor lemnoase între două locaţii, folosindu-se în acest scop orice mijloc de transport, şi/sau transmiterea proprietăţii asupra materialelor lemnoase

Compoziţie-ţel - combinaţia de specii urmărită a se realiza de un arboret care îmbină în mod optim, atât prin proporţie, cât şi prin gruparea lor, exigenţele biologice cu obiectivele multiple, social-economice ori ecologice

Consistenţa - gradul de spaţiere a arborilor în cadrul arboretului. Consistenţa, în funcţie de gradul de dezvoltare a arboretului, se exprimă prin următorii indici:

a) indicele de desime - în cazul seminţişurilor, lăstărişurilor sau plantaţiilor fără starea de masiv încheiată;

b) indicele de densitate - determinat în raport cu suprafaţa de bază sau cu volumul;

c) indicele de închidere a coronamentului

Control de fond - totalitatea acţiunilor efectuate în fondul forestier, în condiţiile legii, de către personalul care asigură administrarea pădurilor şi serviciile silvice, în scopul:

a) verificării stării limitelor şi bornelor amenajistice;

b) verificării suprafeţei de pădure în scopul identificării, inventarierii şi evaluării valorice a arborilor tăiaţi în delict, a seminţişurilor utilizabile distruse sau vătămate, a oricăror altor pagube aduse pădurii, precum şi stabilirii cauzelor care le-au produs;

c) verificării oportunităţii şi calităţii lucrărilor silvice executate;

d) identificării lucrărilor silvice necesare;

e) verificării stării bunurilor mobile şi imobile aferente pădurii respective;

f) inventarierii stocurilor de produse ale pădurii existente pe suprafaţa acesteia;

g) stabilirii pagubelor şi/sau daunelor aduse pădurii, precum şi propuneri de recuperare a acestora

D

Defrişare - acţiunea de înlăturare completă a vegetaţiei forestiere, fără a fi urmată de regenerarea acesteia, incluzând scoaterea şi îndepărtarea cioatelor arborilor şi arbuştilor, cu schimbarea folosinţei şi/sau a destinaţiei terenului

Deţinător - proprietarul, administratorul, prestatorul de servicii silvice, transportatorul, depozitarul, custodele, precum şi orice altă persoană fizică sau juridică în temeiul unui titlu legal de fond forestier sau de materiale lemnoase

Dispozitiv special de marcat - ciocanele silvice de marcat, instrumentele folosite de personalul silvic pentru marcarea arborilor, a cioatelor şi a materialului lemnos

E

Ecosistem forestier - unitatea funcţională a biosferei, constituită din biocenoză, în care rolul predominant îl au populaţia de arbori şi staţiunea pe care o ocupă aceasta.

Exploatare forestieră - procesul de producţie prin care se extrage din păduri lemnul brut în condiţiile prevăzute de regimul silvic.

G

Gestionarea durabilă a pădurilor - administrarea şi utilizarea pădurilor astfel încât să îşi menţină şi să îşi amelioreze biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea, sănătatea şi în aşa fel încât să asigure, în prezent şi în viitor, capacitatea de a exercita funcţiile multiple ecologice, economice şi sociale permanente la nivel local, regional, naţional şi global fără a crea prejudicii altor ecosisteme

M

Masă lemnoasă - totalitatea arborilor pe picior şi/sau doborâţi, întregi sau părţi din aceştia, inclusiv cei aflaţi în diferite stadii de transformare şi mişcare în cadrul procesului de exploatare forestieră

Materiale lemnoase - lemnul rotund sau despicat de lucru şi lemnul de foc, cheresteaua, flancurile, traversele, lemnul ecarisat - cu secţiune dreptunghiulară sau pătrată -, precum şi lemnul cioplit. Această categorie cuprinde şi arbori şi arbuşti ornamentali, pomi de Crăciun, răchită şi puieţi

Material forestier de reproducere     - materialul biologic vegetal prin care se realizează reproducerea arborilor din speciile şi hibrizii artificiali, importanţi pentru scopuri forestiere; aceste specii şi aceşti hibrizi se stabilesc prin lege specială

O

Obiectiv ecologic, economic sau social - efectul scontat şi fixat ca țel prin amenajarea unei păduri. El se poate referi atât la produsele, cât şi la serviciile pădurii

Ocol silvic     - unitatea constituită în scopul administrării pădurilor şi/sau asigurării serviciilor silvice, indiferent de forma de proprietate asupra fondului forestier, având suprafaţa minimă de constituire după cum urmează:

a) în regiunea de câmpie - 3.000 ha fond forestier;

b) în regiunea de deal - 5.000 ha fond forestier;

c) în regiunea de munte - 7.000 ha fond forestier

Ocupare temporară a terenului     - schimbarea temporară a folosinţei unui teren cu destinaţie forestieră în scopuri şi pe perioade stabilite în condiţiile legii

P

Precomptare     - acţiunea de înlocuire a volumului de lemn prevăzut a fi recoltat din arboretele incluse în planurile decenale de recoltare a produselor principale cu volume rezultate din exploatarea masei lemnoase din arborete afectate integral de factori biotici sau abiotici ori din arborete cu vârsta peste 60 de ani, afectate parţial de factori biotici sau abiotici ori provenite din defrişări legale şi tăieri ilegale

Parchet     - suprafaţa de pădure în care se efectuează recoltări de masă lemnoasă în scopul realizării unei tăieri de îngrijire sau a unui anumit tratament

Perdele forestiere de protecţie     - formaţiunile cu vegetaţie forestieră, amplasate la o anumită distanţă unele faţă de altele sau faţă de un obiectiv cu scopul de a-l proteja împotriva efectelor unor factori dăunători şi/sau pentru ameliorarea climatică, economică şi estetico-sanitară a terenurilor

Perimetru de ameliorare     - terenurile degradate sau neproductive agricol care pot fi ameliorate prin împădurire, a căror punere în valoare este necesară din punctul de vedere al protecţiei solului, al regimului apelor, al îmbunătăţirii condiţiilor de mediu şi al diversităţii biologice

Plantaj     - cultura forestieră constituită din arbori proveniţi din mai multe clone sau familii, identificate, în proporţii definite, izolată faţă de surse de polen străin şi care este condusă astfel încât să producă în mod frecvent recolte abundente de seminţe, uşor de recoltat

Posibilitate     - volumul de lemn ce poate fi recoltat dintr-o pădure, în baza amenajamentului silvic, pe perioada de aplicare a acestuia

Posibilitate anuală     - volumul de lemn ce poate fi recoltat dintr-o pădure, rezultat ca raport dintre posibilitate şi numărul anilor de aplicabilitate a amenajamentului silvic

Prejudiciu adus pădurii     - efectul unei acţiuni umane, prin care este afectată integritatea pădurii şi/sau realizarea funcţiilor pe care aceasta ar trebui să le asigure. Aceste acţiuni pot afecta pădurea:     a) în mod direct, prin acţiuni desfăşurate ilegal;

b) în mod indirect, prin acţiuni al căror efect asupra pădurii poate fi cuantificat în timp. Se încadrează în acest tip efectele produse asupra acestora în urma poluării, realizării de construcţii, exploatării de resurse minerale, cu identificarea relaţiei cauză-efect certificate prin studii realizate de organisme abilitate, neamenajarea zonelor de limitare a propagării incendiilor, precum şi neasigurarea dotării minime pentru intervenţie în caz de incendiu

Prestaţie silvică     - lucrările cu caracter tehnic silvic efectuate de ocoale silvice, pe bază de contract, în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional

Principiul teritorialităţii     - efectuarea administrării şi serviciilor silvice, după caz, pe bază de contract, de către ocolul silvic care deţine majoritatea fondului forestier din raza unităţii administrativ-teritoriale respective

Produse accidentale I     - volumul de lemn rezultat din exploatarea arboretelor afectate integral de factori biotici şi abiotici, din exploatarea unor arbori din arborete cu vârste de peste 60 de ani, afectate parţial de factori biotici şi abiotici, sau cel provenit din defrişări legal aprobate

Produse accidentale II     - volumul de lemn rezultat din exploatarea unor arbori din arborete cu vârste de până la 60 de ani, afectate parţial de factori biotici şi abiotici

Provenienţa materialelor lemnoase     - sursa localizată de unde au fost obţinute materialele lemnoase, respectiv:

a) fondul forestier naţional;

b) vegetaţia forestieră din afara fondului forestier;

c) centrele de sortare şi prelucrare a lemnului;

d) depozitele de materiale lemnoase;

e) pieţele, târgurile, oboarele şi altele asemenea, autorizate pentru comercializarea materialelor lemnoase;

f) import

Preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior     - preţul mediu de vânzare al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, calculată la nivel naţional pe baza datelor statistice din anul anterior

R

Regimul codrului     - modul general de gospodărire a unei păduri, bazat pe regenerarea din sămânţă

Regimul crângului     - modul general de gospodărire a unei păduri, bazat pe regenerarea vegetativă

Regimul silvic     - sistemul unitar de norme tehnice silvice, economice şi juridice privind amenajarea, cultura, exploatarea, protecţia şi paza fondului forestier, în scopul asigurării gestionării durabile

S

Schimbarea categoriei de folosinţă     - schimbarea folosinţei terenului cu menţinerea destinaţiei forestiere, determinată de modificarea prevederilor amenajamentului silvic în scopul executării de lucrări, instalaţii şi construcţii necesare gestionării pădurilor

Scoatere definitivă din fondul forestier naţional     - schimbarea definitivă a destinaţiei forestiere a unui teren în altă destinaţie, în condiţiile legii

Servicii silvice     - totalitatea activităţilor cu caracter tehnic, economic şi juridic desfăşurate de ocoalele silvice, de structurile de rang superior sau de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva în scopul asigurării gestionării durabile a pădurilor, cu respectarea regimului silvic, exceptând valorificarea masei lemnoase

Sezon de vegetaţie     - perioada din an de la intrarea în vegetaţie a unui arboret până la repaosul vegetativ

Silvicultura     - ansamblul de preocupări şi acţiuni privind cunoaşterea pădurii, crearea şi îngrijirea acesteia, recoltarea şi valorificarea raţională a produselor sale, prelucrarea primară a lemnului, precum şi organizarea şi conducerea întregului proces de gestionare

Spaţii de depozitare a materialelor lemnoase     - spaţiile delimitate, în care deţinătorul materialelor lemnoase are dreptul să realizeze depozitarea acestora în vederea expedierii pentru transport, a prelucrării primare şi industriale, a comercializării, precum şi platformele primare de la locul de tăiere a masei lemnoase pe picior

Stare de masiv     - stadiul din care o regenerare se poate dezvolta independent, ca urmare a faptului că exemplarele componente ale acesteia realizează o desime care asigură condiţionarea lor reciprocă în creştere şi dezvoltare, fără a mai fi necesare lucrări de completări şi întreţineri

Structură silvică de rang superior     - structura în a cărei subordine se pot afla, din punct de vedere tehnic, ocoalele silvice private

Subunitate de gospodărire     - diviziunea unei unităţi de producţie şi/sau protecţie, constituită ca urmare a grupării arboretelor din unitatea de producţie şi/sau protecţie în funcţie de ţelul de gospodărire

T

Teren neproductiv     - terenul în suprafaţă de cel puţin 0,1 ha, care nu prezintă condiţii staţionale care să permită instalarea şi dezvoltarea unei vegetaţii forestiere

Terenuri degradate     - terenurile care prin eroziune, poluare sau acţiunea distructivă a unor factori antropici şi-au pierdut definitiv capacitatea de producţie agricolă, dar pot fi ameliorate prin împădurire, şi anume:

a) terenurile cu eroziune de suprafaţă foarte puternică şi excesivă;

b) terenurile cu eroziune de adâncime - ogaşe, ravene, torenţi;

c) terenurile afectate de alunecări active, prăbuşiri, surpări şi scurgeri noroioase;

d) terenurile nisipoase expuse erodării de către vânt sau apă;

e) terenurile cu aglomerări de pietriş, bolovăniş, grohotiş, stâncării şi depozite de aluviuni torenţiale;

f) terenurile cu exces permanent de umiditate;

g) terenurile sărăturate sau puternic acide;

h) terenurile poluate cu substanţe chimice, petroliere sau noxe;

i) terenurile ocupate cu halde miniere, deşeuri industriale sau menajere, gropi de împrumut;

j) terenurile neproductive, dacă acestea nu se constituie ca habitate naturale;

k) terenurile cu nisipuri mobile, care necesită lucrări de împădurire pentru fixarea acestora;

l) terenurile din oricare dintre categoriile menţionate la lit. a)-k), care au fost ameliorate prin plantaţii silvice şi de pe care vegetaţia a fost înlăturată

U

Unitate de producţie şi/sau protecţie - suprafaţa de fond forestier pentru care se elaborează un amenajament silvic. La constituirea unei unităţi de protecţie şi de producţie se au în vedere următoarele principii:

a) se constituie pe bazine sau pe bazinete hidrografice, în cadrul aceluiaşi ocol silvic;

b) delimitarea se realizează prin limite naturale, artificiale permanente sau pe limita proprietăţii forestiere, după caz.     Se includ într-o unitate de producţie şi/sau protecţie proprietăţi întregi, nefragmentate; proprietăţile se pot fragmenta numai dacă suprafaţa acestora este mai mare decât suprafaţa maximă stabilită de normele tehnice pentru o unitate de producţie şi/sau protecţie

Urgență de regenerare      - Ordinea indicată pentru regenerarea arboretelor exploatabile, în raport cu vârsta exploatabilității şi starea lor

V

Vegetaţie forestieră din afara fondului forestier naţional - vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional, care nu îndeplineşte unul sau mai multe criterii de definire a pădurii, fiind alcătuită din următoarele categorii:

a) plantaţiile cu specii forestiere de pe terenuri agricole;

b) vegetaţia forestieră de pe păşuni cu consistenţă mai mică de 0,4;

c) fâneţele împădurite;

d) plantaţiile cu specii forestiere şi arborii din zonele de protecţie a lucrărilor hidrotehnice şi de îmbunătăţiri funciare;

e) arborii situaţi de-a lungul cursurilor de apă şi canalelor;

f) zonele verzi din intravilan, altele decât cele definite ca păduri;

g) parcurile dendrologice şi arboretumurile, altele decât cele cuprinse în păduri;

h) aliniamentele de arbori situate de-a lungul căilor de transport şi comunicaţie

Vârsta exploatabilității     - Vârsta la care un arboret devine exploatabil în raport cu funcțiile multiple atribuite

Z

Zonă deficitară în păduri     - judeţul în care suprafaţa pădurilor reprezintă mai puţin de 16% din suprafaţa totală a acestuia

CERTIFICAT ATESTARE

LISTA SEMNĂTURI SI CV-URI COLECTIV ELABORARE.

Denumirea proiectului:

Raport de Mediu pentru AMENAJAMENT SILVIC U.P. I MOIECIU

Beneficiar:

Comuna Moieciu și Composesoratul de Pădure Măgura, județul Brașov.

Data: 15.04.2026

Titularul proiectului confirmă și își asumă întreaga răspundere pentru datele de bază puse la dispoziția elaboratorului.

| Curriculum vitae |  |  |
| --- | --- | --- |
| Informaţii personale |  |  |
| Nume / Prenume | CĂTANĂ CĂTĂLINA ELENA |  |
| Adresă(e) | MICA nr 25, bl 25, sc E, ap 17, Brasov (Romania) |  |
| Telefon(oane) | 0766366399 |  |
| E-mail(uri) | Kata_0587@yahoo.com |  |
| Naţionalitate(-tăţi) | Romana |  |
| Data naşterii | 2 mai 1987 |  |
| Sex | Feminin |  |
| Experienţa profesională |  |  |
| Perioada | 2021-prezent |  |
| Funcţia sau postul ocupat | Inginer proiectant |  |
| Activităţi şi responsabilităţi principale | Intocmire documentatii Avize mediu |  |
| Numele şi adresa angajatorului | S.C. MEALONICERA S.R.L. Mica,nr 25, bl 25 sc E,ap 17, Brasov (Romania) |  |
| Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Agricultura si silvicultura |  |
| Perioada | 1 octombrie 2012-prezent |  |
| Funcţia sau postul ocupat | Inginer proiectant |  |
| Activităţi şi responsabilităţi principale | Intocmire amenajamente si proiectare harti |  |
| Numele şi adresa angajatorului | S.C. PATRIC RD S.R.L. Axente Banciu nr 5, Brasov (Romania) |  |
| Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Agricultura si silvicultura |  |
| Perioada | 29 iulie-5 august 2012 |  |
| Funcţia sau postul ocupat | Practica privind silvicultura si ingrijirea arborilor in Baden-Wurttemberg (Germania) |  |
| Activităţi şi responsabilităţi principale | Inventariere, alegerea arborilor de viitor |  |
| Numele şi adresa angajatorului | Johann Femming Heilbronn (Germania) |  |
| Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Practica |  |
| Perioada | 1iunie - 3septembrie 2012 |  |
| Funcţia sau postul ocupat | secretara |  |
| Activităţi şi responsabilităţi principale | Specifice secretariatului |  |
| Numele şi adresa angajatorului | SC NETGATE CABLE SRL Str. Oltului nr 5, Harman, Brasov |  |
| Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Telecomunicatii |  |
| Perioada | 1/10/2010-1/11/2011 |  |
| Funcţia sau postul ocupat | Inginer proiectant |  |
| Activităţi şi responsabilităţi principale | Intocmire amenajamente si proiectare harti |  |
| Numele şi adresa angajatorului | S.C. PATRIC RD S.R.L. Axente Banciu nr 5, Brasov (Romania) |  |
| Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Agricultura si silvicultura |  |
| Perioada | 2007 - 2012 |  |
| Funcţia sau postul ocupat | Membru al echipei de cercetare |  |
| Activităţi şi responsabilităţi principale | Operator în activităţile de cercetare de teren cu diverse activităţi silvice |  |
| Numele şi adresa angajatorului | Facultatea de Silvicultura si Exploatari Forestiere (supraveghetor: Prof.dr. Valeriu-Norocel Nicolescu) |  |
| Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Cercetare in silvicultura |  |
| Educaţie şi formare |  |  |
| Perioada | 1/10/2010 → 18/07/2012 |  |
| Calificarea / diploma obţinută | Managementul ecosistemelor forestiere - inginer silvic |  |
| Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Silvicultura speciala, Protectia padurilor, Genetica forestiera, Perdele forestiere |  |
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Facultatea de Silvicultura si Exploatari forestiere (Master) Sirul Beethoven nr. 1, 500123 Brasov (Romania) |  |
| Perioada | 16/10/2011-3/03/2012 |  |
| Calificarea / diploma obţinută | Certificat de cadru didactic nivel II |  |
| Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Educatie interculturala, didactica specialitatii, Managementul proiectelor educationale |  |
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Facultatea de Psihologie si Stiintele educatiei -Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic N. Balcescu nr. 56, Brasov (Romania) |  |
| Perioada | 1/10/2006-15/07/2010 |  |
| Calificarea / diploma obţinută | Inginer silvic |  |
| Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | - Silvicultura, Dendrometrie, Amenajare Padurilor. Genetica, Statistica, Impaduriri, Spatii verzi - Constructii forestiere, Geometrie descriptiva si desen tehnic, Transporturi forestiere, Mecanica si rezistenta materialelor |  |
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Facultatea de Silvicultura si Exploatari Forestiere Sirul Beethoven nr. 1, 500123 Brasov (Romania) |  |
| Perioada | 1/10/2006-10/06/2009 |  |
| Calificarea / diploma obţinută | Certificat de cadru didactic nivel I |  |
| Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Psihologia educatiei, Pedagogie, Managementul clasei |  |
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Facultatea de Psihologie si Stiintele educatiei -Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic N. Balcescu nr. 56, Brasov (Romania) |  |
| Perioada | 15/09/2002-19/07/2006 |  |
| Calificarea / diploma obţinută | Tehnician silvic |  |
| Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Silvicultura, Dendrologie, Ecologie, Dendrometrie |  |
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Grup Scolar Silvic “Dr.Nicolae Rucareanu” Alexandru Petofi nr. 17, Brasov (Romania) |  |
| Informaţii suplimentare | - certificat de Inscriere in Lista Expertilor care elaboreaza studii de mediu -2021 - atestare ca Sef de Proiect pentru lucrări de Amenajare a Pădurilor -2019 - Locul I la Sesiunea Stiintifica Studenteasca cu lucrarea “ Nucul comun: elagaj natural , elagaj artificial” – mai 2012 - Participarea la tema de cercetare “Etude de la sylviculture appliquée à un peuplement de noyer noir (Juglans nigra L.) de 20 ani” publicata in Revista Padurii, Nr. 1/2011 - Locul II la Sesiunea Stiintifica Studenteasca cu lucrarea "Silvicultura molidisurilor artificiale tinere – se poate si altfel? “ –mai 2009 - Participarea la tema de “Cercetari privind efectele aplicarii lucrarilor silvotehnice asupra arborilor tineri de cires salbatic (Prunus avium)” publicata in Revista Padurii, Nr. 3/2009 |  |

Experienţa relevantă pentru tipurile de studii pentru protecţia mediului solicitate

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Aparţinând Parohiilor Unitariene Rimetea, Coltesti Si Aiud, Parohiei Romano-Catolice Coltesti Si Parohiei Reformate Coltesti, Judetul Alba

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Aparţinând Ariepiscopiei Romano-Catolice Alba Iulia, Judeţul Alba

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Apartinand Composesoratului Rădăcina Ţelna, Judeţul Alba

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Apartinand Composesoratului Geoagiu De Sus, Județul Alba.

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Apartinand Persoanelor Fizice Corlan Fimita Si Cioboata Crina, Județul Gorj.

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Apartinand Composesoratului Bucerzana, Județul Alba.

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Apartinand Composesoratului Tibru, Județul Alba.

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Apartinand Composesoratului Valea Mare Ighiu, Județul Alba.

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Apartinand Comunei Ighiu, Județul Alba.

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Apartinand Comunelor: Glodeni, Băla, Crăiești Si  Proprietate Privată Aparținând  Parohiei Reformate  Păcureni, Parohiei Ortodoxe  Păcureni, Parohiei Reformate  Păingeni, Parohiei Ortodoxe  Păingeni Și Persoanelor Fizice: Doșa A. Elisabeta Marta, Jenei Iosif, Kovacs Francisc Dionisie Și Teleki C. Carol, Județul Mures

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Apartinand Comunei Fundata, Județul Brasov.

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Apartinand Persoanei Fizice Apostoleanu Tatiana Cecilia, Județul Vrancea.

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Privată  Aparţinând Composesoratului Benic , Județul Alba,U.P. I Benic

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului  Fondului  Forestier  Proprietate  Privată  A Parohiei Unitariene Firtuşu, Composesoratului Inlăceni, S.C. Ati S.R.L., Şi A Persoanelor Fizice Din Odorheiu Secuiesc, Firtănuş Şi Medişoru Mare,  Judeţul Harghita,U.P. Xxxv Firtănuş-Odorhei-Medişoru

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Privată  Aparţinând Composesoratului Intregalde , Județul Alba,U.P. Iii Intregalde

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Privată  Aparţinând Composesoratului Măgina, Parohiei Ortodoxe Gârbova De Jos Și Persoanei Fizice Ștefănuț Maria Județul Alba,U.P. I Măgina

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Privată  Aparţinând Arhiepiscopiei Romano-Catolice Alba Iulia , Județul Alba,U.P. Xii Viișoara

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Privată Aparținând Composesoratului Foștilor Coloni Sărata, Județul Sibiu,U.P. I Sărata

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului  Fondului  Forestier  Proprietate  Privată  Aparţinând  Persoanelor  Fizice Bartalus Gaspar, Bartalus Amalia-Berta, Bartalus Z. Gaspar  Și  Parohiei Unitariene Roua,  Din  Judeţele  Mureș  Şi  Harghita,U.P. I Roua – Bartalus

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Fondului Forestier Proprietate Privată Aparținând S.C. Midgard Investments S.R.L., Focșani, Județul Vrancea,Up I Midgard Vrancea

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentul Fondului Forestier Proprietate Privată Aparţinând Composesoratului Bran-Poartă,Judetul Brașov,U.P. I Valea Porții

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentul Fondului Forestier Proprietate Privată Aparţinând Composesoratului De Pădure Si Păşune Moieciu De Jos Si Sus,Judetul Brasov,U.P. I Composesorat Moieciu

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Publica A Comunei Moieciu Și Proprietate Privată A Composesoratului De Pădure Coja, Pietrele Și Stănicioaia, Prin Composesoratul De Pădure Comuna Moieciu, Sat Măgura, Judeţul Braşov,U.P. I Moieciu

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Publică Aparţinând Comunei Bran Şi Privată Aparţinând Parohiei Nr. 1 Zărneşti, Judeţul Braşov,U.P. I Bran

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Proprietate Privată A Asociaţiei Composesorale Sântimbru, Parohiei Romano-Catolice Sântimbru Şi Al D-Lui Simon Carol, Com. Sântimbru, Jud. Harghita,U.P. V Ángyélika

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Publică Aparținând Comunei Joseni,Judeţul  Harghita,U.P. I Pădurea Comunei Joseni

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Privată Aparținând Asociației Composesoratul  Lăzarea,Judeţul  Harghita,U.P. I Composesoratul Lăzarea

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Privată  Ce Aparține  Sfintei Mănăstiri Turnu, Sfintei Mănăstiri Stânișoara Și Sfântului Schit Ostrov, Județul  Vâlcea,U.P. I Mănăstirea Turnu

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Privată  Aparținând  Persoanei Juridice S.C. Blueforest Development S.R.L Judeţul Prahova,U.P. Vi Secăria

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentul Fondului Forestier Proprietate Privată Aparţinând  Persoanelor  Fizice  Călinescu  Adriana,  Călinescu I Rena, Georger  Frédéric  David  Sylvain,  Georger  Christine  Marina  Și  Iordache  Iulia,  Judeţul  Mehedinți,U.P.  I  Burileanu  Dumitru

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Privată  Aparținând Asociației Composesoratul De Pădure Orban Și Soții, Județul Brașov, Up I Orban Și Soții

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Fondului Forestier                                                Proprietate Privată A Sc Blueforest Development Srl,Județul Hunedoara,U.P. Ii Baru - Lupeni

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Publică Aparținând  Orașului Râșnov,Judeţul Braşov,U.P.  II  Râșnov

CURRICULUM VITAE

1.Nume: Zevedei,

2.Prenume: Paul – Marian

3.Data şi locul naşterii: 13 septembrie 1974, Brașov.

4.Cetăţenie: Română

5.Stare civilă: Căsătorit, 1 copil

6.Studii:

| Instituţia | Universitatea Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj – Napoca | Universitatea Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj – Napoca | Universitatea din Bucureşti Facultatea de Biologie |
| --- | --- | --- | --- |
| Perioada: de la (luna, anul) până la (luna, anul) | oct 1993 – sept 1999 | oct 1999 – sept 2000 | oct 2000 – sept 2008 |
| Grade sau diplome obţinute | diplomă de licenţă | diplomă de master | diplomă de doctor |

7. Titlul ştiinţific: Doctor din 2008, Universitatea din Bucureşti Facultatea de Biologie, Ornitologie

8.Experienţa profesională:

| Funcţia | Perioada | Instituţia | Locul |
| --- | --- | --- | --- |
| Doctorand fără frecvență | oct 2000 - nov 2008 | Universitatea din Bucureşti Facultatea de Biologie | București |
| Asistent producție | ian 2001 - iun 2002 | S.C. PIC ROMÂNIA S.R.L | București |
| Director departament | iul 2002 - sept 2003 | S.C. PIC ROMÂNIA S.R.L | București |
| Suplinitor Catedra de informatică | dec 2003 - martie 2004 | Grup Şcolar Agricol Prejmer Braşov | Brașov |
| Asistent cercetare | april 2004 - dec 2010 | Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Braşov, | Brașov |
| Cercetător științific | nov 2011- iul 2016 | Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Brașov (ICDP Brașov) | Brașov |
| Cercetător științific grad III | sept 2016-prezent | Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Brașov (ICDP Brașov) | Brașov |

9.Locul de muncă actual şi funcţia: Institul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Brașov (ICDP Brașov), Cercetător științific gr. III.

10.Vechime la locul de muncă actual: 11 ani.

11.Brevete de invenţii/produse omologate/alte produse purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală:

12.Lucrări publicate

12.1. Cărți, Broșuri, Monografii

| Titlul publicației | Autorii | Editura |
| --- | --- | --- |
| PĂSĂRI CARE IERNEAZĂ ÎN JUDEŢUL BRAŞOV | Victor CIOCHIA, Viorel COTLEANU, Paul ZEVEDEI | Editura Pelecanu, 2009. ISBN 978-973-87505-7-9 |
| Ornitofauna sedentară din România (PĂSĂRI SEDENTARE DIN ROMÂNIA) | Victor CIOCHIA, Paul ZEVEDEI | Editura Pelecanu, 2013. ISBN 978-973.87505-8-6 |
| GHID DE ÎNTOCMIRE A AMENAJAMENTELOR PASTORALE | Teodor Maruşca, Vasile Mocanu, Monica A. Tod, Andreea C. Andreoiu, Marcela M. Dragoș, Vasile A. Blaj, Tudor A. Ene, Doina Silistru, Emil Ichim, Paul M. Zevedei, Cosmin S. Constantinescu, Sorin V.Tod | Editura Capolavoro, 248 pagini, ISBN 978-973-98711-8-1 Brașov, 2014 |
| ÎNDRUMAR DE BUNE PRACTICI PENTRU AGRICULTURA ECOLOGICĂ MONTANĂ PAJIȘTI PERMANENTE ȘI PASTORALISM | Teodor MARUSCA, Neculai DRAGOMIR, Vasile Adrian BLAJ, Marinel N. HORABLAGA, Monica A. TOD, Sorin V. TOD, Tudor Adrian ENE, Paul M. ZEVEDEI, Andreea C. ANDREOIU, Marcela M. DRAGOȘ, Dorin RECHIȚEAN, Nicolae V. LUPU, Ștefan M. COSTESCU, Daniela A. ZEVEDEI-MARE | Editura Capolavoro, 166 pagini, ISBN 978-973-0-28070-8 Brașov, 2018 |

12.2. Lucrări publicate în reviste de specialitate

| Titlul lucrării | Autori | Revista |
| --- | --- | --- |
| MAȘINĂ DE SEMĂNAT PAJIȘTI MODERNIZATĂ MSPM-2,5 | Vasile MOCANU, Tudor Adrian ENE, Monica Alexandrina TOD, Paul Marian ZEVEDEI | Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agricultură, industria alimentară şi silvicultură, Vol. XXI, ISSN 1844-0355, Editura ACADEMIEI ROMÂNE, 2018 |

12.3. Lucrări publicate în volumele conferinţelor de specialitate

| Titlul lucrării | Autori | Conferința |
| --- | --- | --- |
| Contribuții la cunoașterea constituentelor cuibului de guguștiuc (Streptopelia decaocto). | Victor CIOCHIA, Paul ZEVEDEI | Lucrările celei de a 6-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 3-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, p. 238 – 247, Ed. Pelecanus, 2003, Brașov |
| Drepneaua mare (Apus melba melba L.) prezentă în Parcul Națiunal Piatra Craiului | Victor CIOCHIA, Paul ZEVEDEI | Lucrările celei de a 6-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 3-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, p. 247 – 249, Ed. Pelecanus, 2003, Brașov |
| Sturzul asiatic (Zoothera dauma Latham, 1790) prezentă în România | Victor CIOCHIA, Paul ZEVEDEI | Lucrările celei de a 6-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 3-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, p. 250 – 251, Ed. Pelecanus, 2003, Brașov |
| Rândunica roșcată (Hirundo daurica rufula Them 1835) prezentă în Țara Bârsei | Victor CIOCHIA, Paul ZEVEDEI | Lucrările celei de a 6-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 3-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, p. 252 – 253, Ed. Pelecanus, 2003, Brașov |
| Contribuții la cunoașterea realizării cuibului la Hirundo rustica L. (Hirundinae, Paseriformes) | Victor CIOCHIA, Paul ZEVEDEI | Lucrările celei de a 7-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 4-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, p. 775 – 779, Ed. Pelecanus, 2005, Brașov |
| Contribuții la cunoașterea structurii ornitofaunei la un complex de lacuri din Țara Bârsei și împrejurimi | Paul ZEVEDEI | Lucrările celei de a 8-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 5-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, p. 156 – 163, Ed. Pelecanus, 2007, Brașov |
| Contribuții la cunoașterea compoziției cuibului de Pica Pica (L. 1758) (Aves) | Paul ZEVEDEI | Lucrările celei de a 8-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 5-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, p. 164 – 167, Ed. Pelecanus, 2007, Brașov |
| Protective measures for the ornithofauna and butterflies from maculinea sp. Imposed by gaec and their impact on grasslands production and quality | P.M. Zevedei T. Maruşca V. Mocanu E.C. Haş A.C. Ciopata S.Tod | Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 16, nr.4, pp.969-982, Publishedby: Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan, Bulgaria, ISSN 1311 - 0489 |
| Forage production and grassland management influence of overseeding operation with Trifolium pratense of some temporary grassland with diferents cultivars of Phalaris arundinacea | Tod Monica Alexandrina, MARUŞCA Teodor, Mocanu Vasile,Andreea Ciopata, Tod Sorin Paul Zevedei | Journal of mountain Agriculture on the Balkans, Vol 16 , no.4, Conferince, RIMSA, TROYAN , Bulgaria, pp.959-968 ISSN 1311-0489 |
| Testarea unor îngrăşăminte noi aplicate pe pajişti în vederea omologării | Andreea Ciopata V. Cardaşol, Georgeta Oprea Paul Zevedei | Simpozionul: „ Folosirea îngrăşămintelor minerale şi organominerale în agricultură “ 7 octombrie 2013, Bucureşti. |
| Valorificarea raţională a producţiei pajiştilor permanente prin păşunat şi cosit, în scopul menţinerii suprafeţelor şi peisajelor pastorale pentru protecţia mediului, inclusiv a biodiversităţii | T.Maruşca, V.A.Blaj, V. Mocanu, V. Cardaşol, E.C. Haş, Monica Tod P.Zevedei Marcela Dragoş | Simpozionul: „ Pădurile şi pajiştile, principalele componente ale spaţiului verde al Romaniei “, 10 oct.2013 |
| Tehnologie de îmbunătățire a pajiștilor subalpine pentru pășunat cu vaci de lapte | T. Marușca, V. Mocanu, A.V. Blaj, C.S. Constantinescu, C.E. Haș, P.M. Zevedei | Oferta Cercetării Științifice pentru Transfer Tehnologic în Agricultură, Industria Alimentară și Silvicultură, Ed. Ceres, Vol. XVI, 2013 ISSN 1844-0355; |
| Înierbarea suprafețelor lipsite de vegetație sau îmburuienate din pajiștile supratârlite | T. Marușca, V. Mocanu, A.V. Blaj, C.E. Haș, P.M. Zevedei | Oferta Cercetării Științifice pentru Transfer Tehnologic în Agricultură, Industria Alimentară și Silvicultură, Ed. Ceres, Vol. XVI, 2013 ISSN 1844-0355; |
| Produsele montane, tradiție și calitate. Studiu de caz – Munții Bucegi. Lucrare prezentată în cadrul seminarului ”Contribuția cercetării științifice la promovarea produselor montane de calitate”, | Haș E.C., Dragoș Marcela, Zevedei Paul, Andreea Ciopată | Cristian – Sibiu, 28.11.2013 |
| IMPROVEMENT OF DEGRADED GRASSLANDS BY DIFFERENT RESEEDING METHODS | Mocanu V., Ene T. A., Zevedei P.M. | JOURNAL OF MOUNTAIN AGRICULTURE ON THE BALKANS, Volume 16, No.4, 2014, ISSN 1311-0489, TROYAN, BULGARIA |
| - Efectul de lunga durata al amendarii calcice a pasunilor montane asupra productiei de lapte, | Marusca T., Blaj V.A., Mocanu V., Rau V., Andreoiu Andreea Cristina, Has E.C., Zevedei P.M., | lucrare prezentata in cadrul simpozionului `Zootehnia romaneasca – prezent si viitor`, Bucuresti 31.10.2014 |
| IMPROVEMENT OF DEGRADED GRASSLANDS BY DIFFERENT RESEEDING METHODS | Mocanu V., Ene T. A., Zevedei P.M. | JOURNAL OF MOUNTAIN AGRICULTURE ON THE BALKANS, Volume 18, No.1, 2015, Pg.90-100, ISSN 1311-0489, TROYAN, BULGARIA |
| AN EFFICIENT SYSTEM OF ORGANIC FARMING ON MOUNTAIN GRASSLANDS FROM CARPATHIAN | MARUȘCA Teodor, BLAJ Vasile Adrian, MOCANU Vasile, ENE Adrian Tudor, ANDREOIU Cristina Andreea, DRAGOȘ Marcela, ZEVEDEI M. Paul | JOURNAL OF MOUNTAIN AGRICULTURE ON THE BALKANS, Volume 19, No.3, Pg.42-52, ISSN 1311-0489, TROYAN, BULGARIA, 2016 |
| Contributions to improve by paddocking with cattle of subalpine grassland from Bucegi Mountain. | V.A. Blaj, T. Maruşca, Andreea C. Andreoiu, Marcela M. Dragos, P.M.Zevedei, 2016, | Annals, seria Agricultură vol 5. nr 2, Editura Academiei Oamenilor de Știință din România, București, pp.5-15, ISSN 2069 - 1149 |
| Varieties of perennial grasses and legumes made in research and development institute for grasslands Brasov. | T. Maruşca, Monica A. Tod, P.M.Zevedei, 2016, | Romanian Journal of Grassland and Forage Crops, Nr. 14, Cluj – Napoca, pp. 67-74, ISSN 2068 -3065. |
| Effect of pH Mwedium on Germination and Seedling Growing on Some Perennial Grasses | Monica A. Tod, Mironela BălanP.M.Zevedei, ANDREOIU Cristina Andreea, ENE Adrian Tudor, Elena Tăulescu, 2020, | JOURNAL OF MOUNTAIN AGRICULTURE ON THE BALKANS, Volume 23, No.2, ISSN 1311-0489, TROYAN, BULGARIA, 2020 |

13.Membru al asociaţiilor profesionale/academii:

| Asociaţia profesională şi ştiinţifică | Anul înscrieri |
| --- | --- |
| S.O.P.P.N.R. (Societăţii de Ornitologie, Protecţia Păsărilor şi a Naturii din România) | 1995 |
| S.O.R. (Societetea Ornitologică din România) | 2005 |
| S.R.P. (Societetea Română de Pajiști) | 2012 |

14.Limbi străine cunoscute: engleză – mediu;

15.Alte competențe(enumeraţi):

16.Masterate, specializări, calificări (numai cele certificate sau atestate oficial):

17.Experienţa acumulată în alte programe naţionale/internaţionale:

| Programul/ Proiectul | Funcţia | Perioada |
| --- | --- | --- |
| Grant de tip A, finanţat de CNCSIS, intitulat „Producerea in vitro şi crioconservarea genofondului la suine" | Membru | 1999-2001 |
| PS MADR / ADER 1.3.2. Valorificarea multifunţionalităţii pajiştilor în contextul dezvoltării durabile a agriculturii şi protecţiei mediului | Membru | 2011-2014 |
| PS MADR / ADER 1.3.3. Măsuri proactive zonale de ameliorare a valorii pastorale a pajiștilor permanente degradate sub acțiunea modificărilor climatice și a intervențiilor antropice | Membru | 2011-2014 |
| PS MADR / ADER 2.2.2. Tehnologii inovative de reducere a vulnerabilităţii agroecosistemelor din cultura sfeclei de zahăr şi a cartofului faţă de agenţii de dăunare (re)emergenţi şi modalităţi de diminuare a acestora | Membru | 2011-2014 |
| PS MADR / ADER 7.3.6. Tehnologii de mecanizare şi echipamente tehnice adecvate pentru recoltarea, transportul şi conservarea eficientă a plantelor furajere | Membru | 2011-2014 |
| PS MADR / ADER 11.1.1. Soluții tehnologice și mijloace tehnice de îmbunătățire cu inputuri minime a pajiștilor permanente degradate prin măsuri de suprafață | Membru | 2015-2018 |
| PS MADR / ADER 11.1.2. Soluţii tehnologice şi mijloace tehnice de îmbunătăţire a pajiştilor permanente degradate prin renovare totală | Membru | 2015-2018 |
| PS MADR / ADER 11.1.3. Cerctarea sistemelor agro-pastorale în zona montană în contextul noilor schimbări climatice și al apariției fenomenelor extreme, monitorizarea și promovarea modelelor funcționale | Membru | 2015-2018 |
| PN III UEFISCDI / 7PCCDI ⁄ 2018 Abordarea bioeconomică a agenților antimicrobieni – utilizare și rezistență | Responsabil proiect partener | 2018 -prezent |
| PN I / 2019 Conservarea pe durată medie a resurselor genetice de graminee și leguminoase perene de pajiști | Responsabil proiect | 2019 -prezent |

18.Alte menţiuni:

18.1. Participări la activităţi didactice în universităţi din ţară şi străinătate

18.2. Organizare de evenimente ştiinţifice (conferinţe, workshop-uri etc.)

| Evenimentul științific | Funcția | Anul |
| --- | --- | --- |
| A 4-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a I-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, Brașov | Membru în comitetul de organizare | 2001 |
| A 5-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 2-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, Brașov | Membru în comitetul de organizare | 2002 |
| A 6-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 3-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, Brașov | Membru în comitetul de organizare | 2003 |
| A 7-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 4-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, Brașov | Membru în comitetul de organizare | 2005 |
| A 8-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 5-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, Brașov | Membru în comitetul de organizare | 2007 |
| Întâlnirea de lucru Ziua Pajiștilor, Drăguș, Brașov | Membru în comitetul de organizare | 2014 |
| Întâlnirea de lucru Ziua Verde, Vlădeni, Brașov | Membru în comitetul de organizare | 2016 |
| Întâlnirea de lucru Ziua Pajiștilor, Sinaia, Bucegi | Membru în comitetul de organizare | 2018 |
| Întâlnirea de lucru Ziua Pajiștilor, Drăguș, Brașov | Membru în comitetul de organizare | 2019 |

MEMORIU DE ACTIVITATE

Date personale:

Nume: Zevedei,

Prenume: Paul – Marian

Data şi locul naşterii: 13 septembrie 1974, Brașov.

Studii

1999 – Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară – Cluj – Napoca, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii.  Diploma Seria R,  Nr.0096625.

Titlu ştiinţific

2008 – Doctor în Biologie, în specializarea Biologie (Universitatea din București Facultatea de Biologie).

Între anii 1989 – 1993 am urmat cursurile Liceului Agroindustrial din Prejmer, judeţul Brașov şi am obţinut Diploma de Bacalaureat în sesiunea din iunie a anului 1993.

În perioada 1993 - 1999 am urmat cursurile de zi ale Facultăţii de Zootehnie, Specializarea Biotehnologii în agricultură din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca. În urma susţinerii examenului de licenţă în sesiunea mai 1999 am obţinut titlul de Inginer Biotehnolog.

Începând din perioada de studenţie am avut preocupări ştiinţifice în cadrul Cercului Ştiinţific Studenţesc condus de dl. prof. dr. Gheorghe Sălăjan, decanul Facultăţii de Zootehnie din cadrul U.S.A. M.V. Cluj-Napoca. În cadrul cercului am abordat problematici legate de drojdiile furajelor, astfel că, în aprilie 1997, în cadrul unei Sesiuni ştiinţifice studenţeşti, împreună cu încă 2 colegi din cerc am prezentat comunicarea „Construcţii pentru producerea drojdiilor furajere" la care am primit o diplomă de încurajare. În cadrul cercului am continuat cercetările, astfel că în anul 1999 am prezentat, tot în cadrul unei Sesiuni de comunicări studenţeşti, lucrarea: „Tehnici şi metode de preparare a materialului seminal în vederea utilizării în procesul de fertilizare in vitro", lucrare care a fost bine primită de persoanele aflate în auditoriu. Tot în anul 1999 mi-am redactat şi am susţinut lucrarea de diplomă „Tehnici şi metode de capacitare a spermatozoizilor în vederea utilizării lor în probleme de fertilizare in vitro". După examenul de diplomă mi-am continuat activitatea de cercetare realizând lucrarea de disertaţie intitulată: „Statusul actual şi perspectivele conservării producţiei spermatice în avicultura", lucrare pe care am prezentat-o la sfârşitul anului universitar 1999-2000.

Menţionez faptul că în perioada 1999-2001 am lucrat în echipa de cercetare a facultăţii la un grant de tip A, finanţat de CNCSIS, intitulat „Producerea in vitro şi crioconservarea genofondului la suine".

După terminarea facultăţii (2000) am continuat să am preocupări ştiinţifice în cadrul „Studiilor aprofundate" participând la proiectul mai sus menţionat.

Începând cu anul 2001 şi până în anul 2003 am lucrat ca asistent producţie şi şef de departament la S.C. PIC ROMÂNIA S.R.L. în această perioadă am făcut observaţii asupra omitofaunei de pe râul Argeş, date pe care până în prezent nu le-am materializat. După înmatricularea mea ca doctorand la Universitatea din Bucureşti mi-am îndreptat cercetările spre ornitofauna din masivul Piatra Craiului. Din motive de sănătate am fost nevoit să-mi schimb subiectul luând ca tematică ornitofauna din complexul de lacuri de la Rotbav şi împrejurimi. Pe baza cercetărilor făcute în decursul anilor, în 2003 am publicat, împreună cu conducătorul meu de doctorat, o lucrare asupra prezenţei speciei Apus melba în Parcul Naţional Piatra Craiului, aceasta fiind citată pentru prima dată pentru Carpatii de Curbură; de asemenea, am publicat în aceleaşi condiţii, prezenţa speciei Hirundo daurica rufula pentru prima oară în Transilvania şi am semnalat pentru prima oară în fauna României prezenţa sturzului asiatic (Zoothera dauma). Menţionez faptul că pe baza observaţiilor făcute în cadrul studiului zonei de lacuri Rotbav - Vadu Roşu şi împrejurimi în 2007 am prezentat în cadrul celei de a 8-a Conferinţă Naţională de Protecţia Mediului prin metode Biologice şi ecologice, desfăşurată la Braşov, comunicarea „Contribuţii la cunoaşterea structurii ornitofaunei la un complex de lacuri din Ţara Bârsei şi împrejurimi" (nota I), reprezentând parte din studiile făcute din teza de doctorat. De asemenea, în cadrul studiilor pentru teză am abordat şi publicat „Contribuţii la cunoaşterea constituentelor cuibului de Guguştiuc (Streptopelia decaocto Friv.)", în cadrul conferinţei de protecţia mediului, desfăşurată la Braşov, în anul 2003. Am prezentat pentru prima oară în Europa modalitatea de realizare a cuibului din fire de sârmă, iar la Hirundo rustica modalitatea de instalare a cuibului pe diferite suporturi, pe un culoar, scoţând în evidenţă antropizarea deosebită pe care au suferit-o aceste specii.

În cercetările noastre întreprinse în realizarea tezei, faţă de cele 87 specii cunoscute, am adus un aport nou la zona de studiu prin cele 172 specii pe care le prezint în cadrul tezei. Urmând ca în decursul perioadelor care vor urma în funcţie de ocaziile care se vor ivi ca să le pot prezenta într-o reuniune ştiinţifică.

Pentru a-mi etala cunoştinţele în domeniul ornitologiei ca membru fondator al Societăţii de Ornitologie, Protecţia Păsărilor şi a Naturii din România particip la excursiile organizate şi îndrum tinerii pentru cunoaşterea păsărilor. De asemenea, sunt membru al ONG-ului „Asociaţia pentru Ecosanogeneză din România" şi membru al Societăţii Ornitologice Române (SOR) și membru în Societetea Română de Pajiști (SRP).

Începând cu anul 2004 şi până în anul 2008 am lucrat la Ferma de Curci din cadrul Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr, care deţine fondul genetic pentru România la această specie.

Între anii 2009 – 2010 am lucrat la departamentul de ameliorare din cadrul aceluiaşi institut.

Din 03.10.2011 până în prezent, lucrez la Laboratorul de Ameliorare din cadrul Institutului de Cercetare Dezvoltare pentru Pajişti Braşov. Cercetările mele în cadrul acestui laborator sunt axate pe ameliorarea gramineelor și leguminoaselor perene de pajişti. Din data de 01.07.2016 sunt încadrat în funcția de cercetător științific gradul III în cadrul aceluiași laborator.

Activitatea de cercetare

Activitatea de cercetare ştiinţifică este reflectată prin participarea ca membru în echipele de cercetare la 17 contracte:

- Grant de tip A, finanţat de CNCSIS, intitulat „Producerea in vitro şi crioconservarea genofondului la suine" (membru);

- PS MADR / ADER 1.3.2. „Valorificarea multifunţionalităţii pajiştilor în contextul dezvoltării durabile a agriculturii şi protecţiei mediulu“ (membru);

- PS MADR / ADER 1.3.3. „Măsuri proactive zonale de ameliorare a valorii pastorale a pajiștilor permanente degradate sub acțiunea modificărilor climatice și a intervențiilor antropice“ (membru);

- PS MADR / ADER 2.2.2. „Tehnologii inovative de reducere a vulnerabilităţii agroecosistemelor din cultura sfeclei de zahăr şi a cartofului faţă de agenţii de dăunare (re)emergenţi şi modalităţi de diminuare a acestora“ (membru);

- PS MADR / ADER 7.3.6. „Tehnologii de mecanizare şi echipamente tehnice adecvate pentru recoltarea, transportul şi conservarea eficientă a plantelor furajere“ (membru);

- PS MADR / ADER 11.1.1. „Soluții tehnologice și mijloace tehnice de îmbunătățire cu inputuri minime a pajiștilor permanente degradate prin măsuri de suprafață“ (membru);

- PS MADR / ADER 11.1.2. „Soluţii tehnologice şi mijloace tehnice de îmbunătăţire a pajiştilor permanente degradate prin renovare totală“ (membru);

- PS MADR / ADER 11.1.3. „Cerctarea sistemelor agro-pastorale în zona montană în contextul noilor schimbări climatice și al apariției fenomenelor extreme, monitorizarea și promovarea modelelor funcționale“ (membru);

- PN III UEFISCDI / 7PCCDI ⁄ 2018 „Abordarea bioeconomică a agenților antimicrobieni – utilizare și rezistență“ (Responsabil proiect);

- PN I / 2019 „ Conservarea pe durată medie a resurselor genetice de graminee și leguminoase perene de pajiști “ (Responsabil proiect).

LISTA DE LUCRĂRI

. Teza de doctorat:

Contribuții la studiul structurii și biologiei avifaunei din complexul de lacuri Rotbav și împrejurimi – Universitatea din București, Facultatea de Biologie – 2008

A Cărți, Broșuri, Monografii

- Victor CIOCHIA, Viorel COTLEANU, Paul M.  ZEVEDEI „PĂSĂRI CARE IERNEAZĂ ÎN JUDEŢUL  BRAŞOV“, Editura Pelecanu, 2009. ISBN 978-973-87505-7-9;

- Victor CIOCHIA, Paul M.  ZEVEDEI, „Ornitofauna sedentară din România (PĂSĂRI SEDENTARE DIN  ROMÂNIA)“, Editura Pelecanu, 2013. ISBN 978-973.87505-8-6;

- Teodor Maruşca, Vasile Mocanu, Monica A. Tod, Andreea C. Andreoiu, Marcela M. Dragoș,Vasile A. Blaj, Tudor A. Ene, Doina Silistru, Emil Ichim, Paul M.  ZEVEDEI, Cosmin S. Constantinescu, Sorin V.Tod, „GHID DE ÎNTOCMIRE A AMENAJAMENTELOR PASTORALE“, Editura Capolavoro, 248 pagini, ISBN 978-973-98711-8-1, Brașov, 2014;

- Teodor MARUSCA, Neculai DRAGOMIR, Vasile Adrian BLAJ, Marinel N. HORABLAGA, Monica A. TOD, Sorin V. TOD, Tudor Adrian ENE, Paul M. ZEVEDEI, Andreea C. ANDREOIU, Marcela M. DRAGOȘ, Dorin RECHIȚEAN, Nicolae V. LUPU, Ștefan M. COSTESCU, Daniela A. ZEVEDEI-MARE, „ÎNDRUMAR DE BUNE PRACTICI PENTRU AGRICULTURA ECOLOGICĂ MONTANĂ PAJIȘTI PERMANENTE ȘI PASTORALISM“, Editura Capolavoro, 166 pagini, ISBN 978-973-0-28070-8 Brașov, 2018.

B Lucrări publicate în reviste de specialitate:

Vasile MOCANU, Tudor Adrian ENE, Monica Alexandrina TOD, Paul M.  ZEVEDEI, „MAȘINĂ DE SEMĂNAT PAJIȘTI MODERNIZATĂ MSPM-2,5“, Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agricultură, industria alimentară şi silvicultură, Vol. XXI, ISSN 1844-0355, Editura ACADEMIEI ROMÂNE, 2018.

C Lucrări publicate în volumele conferinţelor de specialitate:

- Victor CIOCHIA, Paul M.  ZEVEDEI, „Contribuții la cunoașterea constituentelor cuibului de guguștiuc (Streptopelia decaocto)“, Lucrările celei de a 6-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 3-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, p. 238 – 247, Ed. Pelecanus, 2003, Brașov;

- Victor CIOCHIA, Paul M.  ZEVEDEI, „ Drepneaua mare (Apus melba melba L.) prezentă în Parcul Națiunal Piatra Craiului“, Lucrările celei de a 6-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 3-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, p. 247 – 249, Ed. Pelecanus, 2003, Brașov;

- Victor CIOCHIA, Paul M.  ZEVEDEI, „ Sturzul asiatic (Zoothera dauma Latham, 1790) prezentă în România“, Lucrările celei de a 6-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 3-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, p. 250 – 251, Ed. Pelecanus, 2003, Brașov;

- Victor CIOCHIA, Paul M. ZEVEDEI, „ Rândunica roșcată (Hirundo daurica rufula Them 1835) prezentă în Țara Bârsei“, Lucrările celei de a 6-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 3-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, p. 252 – 253, Ed. Pelecanus, 2003, Brașov;

- Victor CIOCHIA, Paul M. ZEVEDEI, „ Contribuții la cunoașterea realizării cuibului la Hirundo rustica L. (Hirundinae, Paseriformes)“, Lucrările celei de a 7-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 4-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, p. 775 – 779, Ed. Pelecanus, 2005, Brașov;

- Victor CIOCHIA, Paul M. ZEVEDEI, „ Contribuții la cunoașterea structurii ornitofaunei la un complex de lacuri din Țara Bârsei și împrejurimi“, Lucrările celei de a 8-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 5-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, p. 156 – 163, Ed. Pelecanus, 2007, Brașov;

- Paul M. ZEVEDEI, „ Contribuții la cunoașterea compoziției cuibului de Pica Pica (L. 1758) (Aves)“, Lucrările celei de a 8-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 5-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, p. 164 – 167, Ed. Pelecanus, 2007, Brașov;

- Paul M.  ZEVEDEI, T. Maruşca, V. Mocanu, E.C. Haş, A.C. Ciopata, S.Tod, „ Protective measures for the ornithofauna and butterflies from maculinea sp. Imposed by gaec and their impact on grasslands production and quality“, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 16, nr.4,  pp.969-982, Publishedby: Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan, Bulgaria, ISSN 1311 – 0489;

- Tod Monica Alexandrina, MARUŞCA Teodor, Mocanu Vasile,Andreea Ciopata, Tod Sorin Paul M.  ZEVEDEI, „ Forage production and grassland management influence of overseeding operation with Trifolium pratense of some temporary grassland with diferents cultivars of Phalaris arundinacea“, Journal of mountain Agriculture on the Balkans, Vol 16 , no.4, Conferince, RIMSA, TROYAN , Bulgaria,  pp.959-968, ISSN  1311-0489;

- Andreea Ciopata, V. Cardaşol, Georgeta Oprea, Paul M.  ZEVEDEI, „ Testarea unor îngrăşăminte noi aplicate pe pajişti în vederea omologării“, Simpozionul: „Folosirea îngrăşămintelor minerale şi organominerale în agricultură “ 7 octombrie 2013, Bucureşti;

- T.Maruşca, V.A.Blaj, V. Mocanu, V. Cardaşol, E.C. Haş, Monica Tod Paul M.  ZEVEDEI Marcela Dragoş, „ Valorificarea raţională a producţiei pajiştilor permanente prin păşunat şi cosit, în scopul menţinerii suprafeţelor şi peisajelor pastorale pentru protecţia mediului, inclusiv a biodiversităţii“, Simpozionul: „ Pădurile şi pajiştile, principalele componente ale spaţiului verde al Romaniei “, 10 oct.2013;

- T. Marușca, V. Mocanu, A.V. Blaj, C.S. Constantinescu, C.E. Haș, Paul M.  ZEVEDEI, „Tehnologie de îmbunătățire a pajiștilor subalpine pentru pășunat cu vaci de lapte“, Oferta Cercetării Științifice pentru Transfer Tehnologic în Agricultură, Industria Alimentară și Silvicultură, Ed. Ceres, Vol. XVI, 2013 ISSN 1844-0355;

- T. Marușca, V. Mocanu, A.V. Blaj, C.E. Haș, Paul M.  ZEVEDEI, „ Înierbarea suprafețelor lipsite de vegetație sau îmburuienate din pajiștile supratârlite“, Oferta Cercetării Științifice pentru Transfer Tehnologic în Agricultură, Industria Alimentară și Silvicultură, Ed. Ceres, Vol. XVI, 2013 ISSN 1844-0355;

- Haș E.C., Dragoș Marcela, Paul M.  ZEVEDEI, Andreea Ciopată, „ Produsele montane, tradiție și calitate. Studiu de caz – Munții Bucegi. Lucrare prezentată în cadrul seminarului ”Contribuția cercetării științifice la promovarea produselor montane de calitate”, Cristian – Sibiu, 28.11.2013;

- Mocanu V., Ene T. A., Paul M.  ZEVEDEI., „IMPROVEMENT OF DEGRADED GRASSLANDS BY DIFFERENT RESEEDING METHODS“, JOURNAL OF MOUNTAIN AGRICULTURE ON THE BALKANS, Volume 16, No.4, 2014, ISSN 1311-0489, TROYAN, BULGARIA;

- Marusca T., Blaj V.A., Mocanu V., Rau V., Andreoiu Andreea Cristina, Has E.C., Paul M.  ZEVEDEI, „ Efectul de lunga durata al amendarii calcice a pasunilor montane asupra productiei de lapte“, lucrare prezentata in cadrul simpozionului `Zootehnia romaneasca – prezent si viitor`, Bucuresti 31.10.2014;

- Mocanu V., Ene T. A., Paul M.  ZEVEDEI, „ IMPROVEMENT OF DEGRADED GRASSLANDS BY DIFFERENT RESEEDING METHODS“, JOURNAL OF MOUNTAIN AGRICULTURE ON THE BALKANS, Volume 18, No.1, 2015, Pg.90-100, ISSN 1311-0489, TROYAN, BULGARIA;

- MARUȘCA Teodor, BLAJ Vasile Adrian, MOCANU Vasile, ENE Adrian Tudor, ANDREOIU Cristina Andreea, DRAGOȘ Marcela, Paul M.  ZEVEDEI, „ AN EFFICIENT SYSTEM OF ORGANIC FARMING ON MOUNTAIN GRASSLANDS FROM CARPATHIAN“, JOURNAL OF MOUNTAIN AGRICULTURE ON THE BALKANS, Volume 19, No.3,  Pg.42-52, ISSN 1311-0489, TROYAN, BULGARIA, 2016;

- V.A. Blaj, T. Maruşca, Andreea C. Andreoiu, Marcela M. Dragos, Paul M. ZEVEDEI, 2016, „ Contributions to  improve by paddocking with cattle of subalpine grassland from Bucegi Mountain“, Annals, seria Agricultură vol 5. nr  2, Editura Academiei Oamenilor de Știință din România, București, pp.5-15, ISSN 2069 – 1149;

- T. Maruşca, Monica A. Tod, Paul M.  ZEVEDEI, 2016, „ Varieties of perennial grasses and legumes made in research and development institute for grasslands Brasov“, Romanian Journal of Grassland and Forage Crops, Nr. 14, Cluj – Napoca,  pp. 67-74, ISSN 2068 -3065.