|  | SC MEALONICERA SRL Str. Mică, nr 25, sc E, ap 17, Brașov Telefon: 0766-366399 e-mail: mealonicera@yahoo.com |
| --- | --- |
| STUDIU DE EVALUAREA ADECVATĂ A EFECTELOR POTENȚIALE ASUPRA ARIILOR NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR DIN CADRUL Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparținând asociației formată din persoanele fizice Pârnuță Marius Georgian, Cozma Cornelia, Constantinescu Georgiana Alina, Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții,JUdețul argeș U.P. I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții |  |
| Autor: Dr. ing. Deak Andrea - persoană fizică înscrisă în Lista Expertilor care elaborează studii de mediu, expert atestat Ing. Catana Catalina Elena - persoană fizică înscrisă în Lista Expertilor care elaborează studii de mediu, expert atestat |  |
| 2026 |  |

- Cuprins

A.	DESCRIEREA ȘI ANALIZA PLANULUI SUPUS APROBĂRII	6

1.	Prezentarea amenajamentului silvic	6

1.1.	Informații generale privind planul	6

1.2.	Justificarea necesității planului	38

1.3.	Descrierea ciclului de viață al planului și a intervențiilor și activităților asociate fiecărei etape, precum și durata construcției, funcționării, dezafectării și eșalonarea perioadei de implementare a planului	39

1.4.	Resurse naturale ce vor fi exploatate din cadrul ariilor naturale protejate de interes comunitar pentru a fi utilizate la implementarea planului	45

1.5.	Informații privind producția care se va realiza, informații despre materiile prime, substanțele sau preparatele chimice utilizate	48

1.6.	Emisii de poluanți fizici, chimici și biologici generați de intervențiile și activitățile PP	56

1.7.	Deșeuri generate de PP și modalitatea de gestionare a acestora	58

1.8.	Cerințele legate de utilizarea terenului, necesare pentru execuția planului	62

1.9.	Serviciile suplimentare solicitate de implementarea planului, respectiv modalitatea în care accesarea acestor servicii suplimentare poate afecta integritatea ariilor naturale protejate ce se suprapun	64

1.10.	Activități care vor fi generate ca rezultat al implementării planului	64

1.11.	Descrierea proceselor tehnologice ale planului	65

1.12.	Caracteristicile proiectelor existente, propuse sau aprobate, ce pot genera impact cumulativ cu planul care este în procedura de evaluare și care poate afecta aria naturală protejată de interes comunitar	70

1.13.	Sumarul efectelor generate de implementarea planului	73

1.14.	Hărți de sinteză a tuturor intervențiilor ce au potențialul de a afecta ANPIC	77

2.	Efecte generate de amenajamentul silvic U.P. I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții	83

3.	Alte PP cu care PP analizat poate genera impact cumulat	86

B.	INFORMAȚII PRIVIND ARIILE NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR AFECTATE DE IMPLEMENTAREA PLANULUI	87

1.	Date privind aria naturală protejată de interes comunitar	87

2.	Date despre habitatele/ speciile din ANPIC posibil afectate de amenajament	87

3.	Relațiile structurale și funcționale	103

3.1.	Stabilirea listei de habitate și a listei de specii necesar a fi incluse în analiză.	103

3.2.	Identificarea corpurilor de apă subterană și de suprafață suprapuse, respectiv aflate în conexiune cu ROSAC0194 și ROSPA0165  Piatra Craiului, ROSCI0122 Munții Făgăraș, ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor	103

3.3.	Identificarea zonelor de coridor ecologic;	105

3.4.	Identificarea habitatelor de interes comunitar dependente de apă și a relațiilor dintre corpurile de apă (subterane și de suprafață) și habitate / specii. În această situație sunt utilizate informații din Planurile de management ale spațiilor hidrografice sau opinii ale expertului;	106

3.5.	Stabilirea modului de relaționare între speciile de interes comunitar și habitatele de interes comunitar, pe baza interdependențelor acestora;	107

3.6.	Stabilirea relaționării dintre diferitele specii, pe baza relațiilor trofice sau a altor relații interspecifice (ex: simbioză, mutualism, parazitism, etc.);	109

3.7.	Stabilirea relaționării dintre specii și alte componente abiotice (ex: coridoare ecologice);	110

4.	Obiectivele de conservare ale ANPIC	121

4.1.	Obiectivele de conservare pentru ROSAC0194 Piatra Craiului	122

4.2.	Obiectivele de conservare pentru ROSPA0165 Piatra Craiului	127

4.3.	Obiectivele de conservare pentru ROSCI0122 Munții Făgăraș	138

4.4.	Obiectivele de conservare pentru ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor	143

5.	Analiza măsurilor de conservare din planul de management/ regulamentul ANPIC care pot limita/ influența intervențiile și activitățile propuse de PP	150

5.1.	Măsurilor de conservare din planul de management/ regulamentul ROSAC0194 Piatra Craiului, Parcului Național Piatra Craiului și ROSPA0165 Piatra Craiului relevante	155

5.2.	Măsurilor de conservare din planul de management/ regulamentul ROSPA0165 Piatra Craiului relevante	170

5.3.	Măsurilor de conservare din planul de management/ regulamentul - ROSCI0122 Munții Făgăraș relevante	171

5.4.	Măsurilor de conservare din planul de management/ regulamentul ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor relevante	175

6.	Alte informații relevante privind conservarea ANPIC, inclusiv posibile schimbări în evoluția naturală a acesteia	181

C.	PREZENTAREA REZULTATELOR ACTIVITĂȚILOR DE TEREN	184

D.	ANALIZA PRESIUNILOR ȘI AMENINȚĂRILOR	186

E.	EVALUAREA IMPACTULUI	194

1.	Identificarea și cuantificarea impactului	194

1.1.	Impactul direct și indirect	195

1.2.	Tipurile de impact, cuantificarea și semnificația impactului, fără a lua în considerare măsurile de reducere a impactului	195

2.	Evaluarea semnificației impacturilor	207

2.1.	Procentul din suprafața habitatului ce va fi pierdut prin implementarea planului	207

2.2.	Alterarea habitatelor	207

2.3.	Procentul ce va fi pierdut din suprafața habitatelor folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere ale speciilor de interes comunitar	208

2.4.	Fragmentarea habitatelor de interes comunitar	208

2.5.	Perturbare specii	209

F.	MĂSURI DE EVITARE ȘI REDUCERE A IMPACTULUI	237

G.	MONITORIZAREA MĂSURILOR DE PREVENIRE, EVITARE ȘI REDUCERE A IMPACTULUI	261

H.	EVALUAREA IMPACTULUI REZIDUAL CARE VA RAMANE DUPĂ IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE REDUCERE A IMPACTULUI	270

I.	SOLUțIILE ALTERNATIVE	276

A.	Alternativa zero - varianta în care nu se aplică prevederile Amenajamentului Silvic	276

B.	Alternativa 1 – prezenta varianta în care se aplică prevederile Amenajamentului Silvic cu neexecutarea tăierilor rase în ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor)	278

II.	METODE UTILIZATE PENTRU CULEGEREA INFORMAțIILOR PRIVIND SPECIILE șI HABITATELE DE INTERES COMUNITAR AFECTATE	281

1.	Etapa de birou:	281

2.	Etapa studiului de teren	282

III.	CONCLUZII	283

IV.	INDEX DE TERMENI TEHNICI	291

V.	BIBLIOGRAFIE	294

VI.	LISTA SEMNĂTURI SI CV-URI COLECTIV ELABORARE.	296

DESCRIEREA ȘI ANALIZA PLANULUI SUPUS APROBĂRII

Prezentarea amenajamentului silvic

Informații generale privind planul

Denumirea planului

Amenajamentul silvic proprietate privată aparținând asociației formată din persoanele fizice Pârnuță Marius Georgian, Cozma Cornelia, Constantinescu Georgiana Alina, Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții, județul Argeș, U.P. I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții, a intrat în vigoare la 01.01.2020 și are o valabilitate de 10 ani, pana la 31.12.2030. Proprietarii fondului forestier au încheiate contracte de prestări servicii silvice cu O.S. Păpușa Rucăr (130,48 ha), O.S. Poiana Cerbului (54,85 ha),  B.E. Mihăești (9,00 ha) și O.S. Câmpulung (7,54 ha).

Titularul

Asociația formată din persoanele fizice Pîrnuță Marius Georgian, Cozma Cornelia, Constantinescu Georgiana Alina, Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții. Contract: Nr. 530/20.09.2019

Scopul

Prezentul studiu de evaluare adecvată pentru Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparținând asociației formată din persoanele fizice Pârnuță Marius Georgian, Cozma Cornelia, Constantinescu Georgiana Alina, Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții, județul Argeș, U.P. I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții, din cadrul Ocolul Silvic Păpușa Rucăr, Poiana Cerbului,  Mihăești și Câmpulung, a fost solicitat de către Agenția Naționala pentru Mediu si Arii Protejate-Direcția Județeană de Mediu Vâlcea prin Decizia etapei de încadrare nr.41/30.01.2026.

Tabelul A.1.1.3. Suprafețele ocupate de ariile naturale protejate

| Aria protejată | Parcele/u.a. | Suprafața (ha) | % din suprafața totală a U.P. |
| --- | --- | --- | --- |
| ROSCI/ROSAC 0194 și ROSPA 0165 Piatra Craiului | 358, 378, 379, 380, 381, 388 | 57,89 | 28,68 % |
| ROSCI/ROSAC 0122 Munții Făgăraș | 427 | 1 | 0,50% |
| ROSCI 0381 Râul Târgului – Argeșel – Râușor | 256, 360, 361, 362, 364, 370, 371 | 50,21 | 24,87% |
| Total |  | 108,2 | 53,6% |

Motivul elaborării studiului de evaluare adecvată constă în faptul că amplasamentul planului se află inclus parțial în perimetrul siturilor Natura 2000 pe o suprafață de 108,20 ha care reprezintă 53,6% din suprafața totală a unității de producție (Tabelul A.1.1.3.) :

- ROSAC0194 și ROSPA0165 Piatra Craiului (57,89 ha, 28,68 %);

- ROSCI0122 Munții Făgăraș (1 ha, 0,50%);

- ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor în suprafață totală de 108,20  ha.

În acest sens, planul propus intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011. Studiul de evaluare adecvată a fost elaborat în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr.1862/2023, pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Obiective

Potrivit legislației în vigoare, modul de gospodărire a fondului forestier național, indiferent de natura proprietății pădurilor și terenurilor ce-l compun, se reglementează prin amenajamente silvice. În acest sens, orice amenajament trebuie să respecte Normele tehnice pentru amenajarea pădurilor, stabilite prin lege, care, prin reglementările specifice asigură gospodărirea durabilă a ecosistemelor forestiere. Planurile de amenajare trebuie astfel elaborate, încât să poată satisface integrat cerințele ecologice, economice și sociale ale silviculturii și să respecte integrat următoarele principii:

Amenajarea pădurilor sau amenajamentul este știința și practica organizării și conducerii structural - funcționale a pădurilor în conformitate cu sarcinile complexe social - ecologice și economice ale silviculturii. Aceasta se bazează pe conceptul dezvoltării durabile, cu respectarea următoarelor principii:

a. Principiul continuității

Potrivit acestui principiu, prin amenajament se asigură condiții necesare pentru o   gestionare durabilă a pădurilor (adică administrarea și utilizarea ecosistemelor forestiere, astfel încât să li se mențină și să amelioreze biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea, sănătatea și să li se asigure pentru prezent și viitor capacitatea de a exercita funcții multiple ecologice, economice și sociale la nivel local, regional și mondial, fără a genera prejudicii altor sisteme), astfel încât acestea să ofere societății, permanent produse lemnoase și de altă natură, precum și servicii de protecție și sociale cât mai mari și de calitate superioară.

Acest principiu se referă, atât la continuitatea în sens progresiv a funcțiilor de producție, cât și la permanența și ameliorarea funcțiilor de protecție și sociale vizând nu numai interesele generației actuale, dar și pe cele de perspectivă ale societății.

În condițiile amenajării pădurilor ca sisteme cibernetice, în care fiecare componentă depinde de toate celelalte, iar acestea de întregul sistem, și invers, principiul continuității primește o interpretare teoretică și practică în viziune sistemică, izvorâtă din principiul de funcționre a sistemelor cu conexiune inversă.

Ideea de continuitate este inclusă în însăși noțiunea de sistem cibernetic, care, odată creat, nu numai că se menține, din principiu, permanent în funcțiune, dar este și într-o continuă adaptare, tinzând prin conexiunea inversă spre starea optimă. Astfel, principiul continuității capătă mobilitatea necesară pentru a putea corespunde oricăror împrejurări. El implică, așadar, atât păstrarea neștirbită a pădurii ca întreg, cât și cultivarea, organizarea, modelarea și conducerea ei într-o perspectivă a dezvoltării durabile și fiabile.

b. Principiul eficacității funcționale

Acest principiu exprimă preocuparea permanentă pentru creșterea capacității de producție și protecție a pădurilor, precum și pentru valorificarea optimă a produselor acestora. Se urmărește creșterea productivității pădurilor și a calității produselor, ameliorarea funcțiilor de protecție ale arboretelor, vizând realizarea unei eficiențe economice a gospodăririi pădurilor, precum și asigurarea unui echilibru corespunzător între aspectele de ordin ecologic, economic și social, cu cele mai mici costuri.

c. Principiul conservării și ameliorării biodiversității

Prin acest principiu se urmărește conservarea și ameliorarea biodiversității la cele patru niveluri ale acesteia (intraspecifică, interspecifică, ecosistemică și a peisajelor) în scopul maximizării stabilității și a potențialului polifuncțional al pădurilor.

În amenajamentele silvice problemele se tratează în concepție sistemică, urmărindu-se integrarea amenajării pădurilor în acțiunile mai cuprinzătoare de amenajarea mediului, cu luarea în considerare a condițiilor ecologice, economice și sociale din zonă.

Pădurea, prin natura ei, este un sistem organizat, dar nu în scopuri social economice, ci în vederea autoconservării. Aceasta trebuie să fie reorganizată și adaptată, sub aspect structural, la funcția sau funcțiile economice ori sociale ce i s-au atribuit. Schimbarea structurii unei păduri nu se poate face decât în procesul gospodăririi ei, prin tăieri și regenerări sistematice și consecvente.

Caracterul sistematic al acestora este asigurat prin amenajament (proiect), care stabilește obiectivele de atins și structura de realizat, planifică lucrările de exploatare și cultură ce se impun, cât și prin studii de evaluare a impactului asupra biodiversității generat de aplicarea lucrărilor silvotehnice.

Obiectivele social-economice și ecologice, definite în raport cu cerințele societății actuale, avute în vedere la reglementarea modului de gospodărire a pădurilor din cuprinsul unității de producție analizate sunt următoarele:

- producerea unei game variate de sortimente lemnoase pentru industria lemnului;

- asigurarea unor efecte de protecție.

În cazul primului aspect, cerințele economice de masă lemnoasă se polarizează în jurul cererii de lemn de dimensiuni mari - lemn gros pentru cherestea și alte utilizări. În ceea ce privește asigurarea efectelor de protecție, în cazul acestei unități de producție apar o serie de obiective legate de protecția biodiversității, solurilor și terenurilor.

Obiectivele social-economice și ecologice stabilite pădurii, dacă nu satisfac concomitent cerințele societății, devin concurente pentru acordarea uneia sau alteia dintre priorități (producție de lemn, efecte de protecție sau menținerea echilibrului ecologic). Alegerea uneia sau alteia dintre priorități revine amenajamentului și s-a realizat prin zonarea funcțională. Prin urmare, fiecărui arboret i-a fost destinat să îndeplinească unul sau mai multe obiective social-economice și ecologice, dintre care unul este prioritar, în acest sens putându-se menționa următoarele:

- Protecția solului pe terenurile cu înclinare mai mare de 30 de grade;

- Protecția vegetației forestiere limitrofe golului alpin;

- Protecția pădurile situate pe terenuri cu înmlăștinare permanentă;

- Protejarea unor obiective speciale;

- Protejarea arboretelor situate la altitudini mari, supuse unor condiții climatice extreme;

- Protecția peisajului de-a lungul căilor de comunicație;

- Conservarea unor arborete cu fenotip foarte valoros din punct de vedere economic și ecologic, din sistemul rezervațiilor de semințe și al resurselor genetice forestiere;

- Producția de masă lemnoasă pentru cherestea, celuloză, construcții rurale și alte utilizări;

- Valorificarea durabilă a vânatului, pescuitului, fructelor de pădure, ciupercilor, plantelor medicinale etc.;

- Satisfacerea necesităților recreative ale locuitorilor din zonă și ale turiștilor.

Obiectivele social economice și ecologice ale pădurii reflectă cerințele societății față                      de produsele și serviciile oferite de natură (Tabelul .1.1.4.).

Obiectivele social-economice stabilite pentru arboretele incluse în U.P. I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții sunt impuse de planurile de perspectivă și de necesitatea de protejare a mediului înconjurător și a pădurii, astfel încât aceasta să aducă societății omenești în afară de lemn și alte foloase cât mai mari și mai variabile.

Prin elaborarea lor s-a urmărit apărarea, conservarea și dezvoltarea fondului forestier și a permanenței pădurilor, promovării în cultură a ecotipurilor rezistente la factorii destabilizatori, evitării dezgolirii solului prin tăieri, respectării riguroase a principiului continuității producției de lemn și a efectelor de protecție, a îmbinării armonioase a funcțiilor de protecție cu cele economice.

Pentru arboretele din această unitate de producție, aceste obiective s-au reliefat prin stabilirea țelurilor de producție sau de protecție la nivelul fiecărei unități amenajistice.

Tabelul .1.1.4.  Obiectivele social-economice și ecologice

| Grupa de obiective și servicii | Denumirea obiectivului de protejat sau a serviciilor de realizat |
| --- | --- |
| Grupa I |  |
| Protecția terenurilor și a solurilor | - terenurile cu panta mare; - terenuri vulnerabile la eroziune și alunecări; |
| Servicii științifice și de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier | - menținerea cadrului natural din Parcul Național Piatra Craiului - menținerea cadrului natural pentru recreere; |
| Protejarea biodiversității | - Sit Natura 2000 ROSCI 0194 Piatra Craiului - Sit Natura 2000 ROSPA 0165 Piatra Craiului - Sit Natura 2000 ROSCI 0122 Munții Făgăraș - Sit Natura 2000 ROSCI 0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor |
| Grupa II |  |
| Produse lemnoase | - lemn de molid, fag, diverse tari pentru cherestea; - lemn pentru celuloză, construcții rurale și alte utilizări; |
| Alte produse în afara lemnului și a serviciilor | - vânatul, pescuitul în apele de munte, fructe de pădure, ciuperci comestibile, plante medicinale și aromate, etc. |

Suprafața fondului forestier

Suprafața totală a fondului forestier, care face obiectul amenajării este de 201,87 ha, conform documentelor de proprietate. Documentele de proprietate prin care proprietarii au intrat în posesia acestor suprafețe se pot studia la Capitolul 2.4. Suprafața fondului forestier și Anexa nr. 1 din Amenajamentul forestier. Suprafața totală a fost împărțită în 24 parcele și 66 subparcele. Suprafața medie a parcelei este de 8,41 ha, iar suprafața medie a subparcelei este de 3,06 ha.

Localizare geografică

Relieful

Cele mai frecvente forme de relief sunt versanții divers înclinați (10-40 grade) cu expoziții variate. Aceste forme de relief în funcție de categoria de expoziție și de înclinare formează topoclimate specifice cu soluri caracteristice și vegetație forestieră diferențiată.

Altitudinea minimă este de 460 m (u.a. 124 A), iar cea maximă este de 1580 m (u.a. 370 B).

Din punct de vedere geografic, suprafețele de fond forestier care fac obiectul amenajamentului sunt răspândite pe raza județului Argeș, suprapunându-se pe următoarele forme de relief:

- Carpații Meridionali: Munții Făgăraș Iezer - Masivul Iezer și Masivul Piatra Craiului - 192,87 ha;

- Podișul Getic - Gruiurile Argeșului - 9,00 ha.

Fitoclimatic, pădurile sunt situate în:

- Etajul montan de molidișuri (FM.3) - 15%;

- Etajul montan de amestecuri (FM.2) - 26%;

- Etajul montan - premontan de făgete (FM.1 + FD.4) - 54%;

- Etajul deluros de gorunete, făgete și goruneto-făgete (FD.3) - 5%.

Rețeaua hidrografică

Este bine reprezentată, iar regimul hidrologic este variabil, exceptând perioadele de secetă (vara) când aceste văi au un debit mai redus sau în perioadele cu precipitații abundente și când are loc topirea zăpezilor, atunci debitul fiind destul de mare provocând eroziune în adâncime.

Principalele cursuri de apă sunt: Râul Dâmbovița cu afluenții săi (Valea lui Aron, Valea Săuții, Pârâul Mirii, Valea lui Berilă, Valea lui Butie, Valea Râușorului, Valea Frasinului) și Râul Târgului, cu afluenții săi (Valea Carului).

Precipitațiile

Fiind abundente antrenează particule fine de sol în special în parchetele aflate în curs de exploatare. De aceea, sunt necesare adoptarea unor tehnologii de exploatare adecvate prin care să se limiteze procesele de eroziune ale solului și împădurirea urgentă a suprafețelor goale identificate după lichidarea parchetelor.

Clima

Din punct de vedere climatic, suprafața studiată se găsește într-o zonă caracterizată printr-un climat temperat continental moderat de munte și deal.

Soluri

Datorită suprafeței mici de pădure analizată și a fragmentării fondului forestier, tipurile de sol au fost preluate din studiile anterioare și verificate în teren, prin culegerea de date necesare caracterizării acestuia din punct de vedere genetic, fizic, al regimului de apă și substanțelor nutritive, al relațiilor cu vegetația, roca sau materialul parental și cu unitatea de relief. Au fost identificate patru tipuri de sol, predominante fiind solurile: eutricambosol tipic (72%), urmat de prepodzol tipic (24%) și luvosol tipic (4%).

Din descrierea tabelului de mai sus (Tabelul A.1.1.6.1. și A.1.1.6.2.) se constată că cea mai răspândită clasă de soluri este clasa cambisoluri, care are o pondere de 72% din suprafață, în timp ce clasa spodisoluri ocupă 24% iar clasa luvosoluri 4%. Cel mai răspândit sol este eutricambosol tipic (72%), urmat de prepodzol tipic (24%) și luvosol tipic (4%).

Tabelul A.1.1.6.1. Tipuri de sol

| Nr. crt. | Clasa de soluri | Tip de sol (SRTS 2012) | Subtip / Cod | Succesiune orizonturi | Suprafață (ha) | Ponderea (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Luvisoluri | Preluvosol | tipic (2101) | Ao– Bt - C | 0,94 | - |
|  |  | Luvosol | tipic (2201) | Ao - Bt - C | 8,06 | 4% |
|  | Total clasa Luvisoluri |  |  |  | 9,00 | 4% |
| 2. | Cambisoluri | Eutricambosol | tipic (3101) | Au - Bv - C | 142,34 | 72% |
|  | Total clasa Cambisoluri |  |  |  | 142,34 | 72% |
| 3. | Spodosoluri | Prepodzol | tipic (4101) | Aou - Bs - C | 49,02 | 24% |
| - | Total clasa Spodosoluri |  |  |  | 49,02 | 24% |
|  | TOTAL PĂDURE |  |  |  | 200,36 | 100% |
|  | ALTE TERENURI |  |  |  | 1,51 | - |
|  | TOTAL U.P. |  |  |  | 201,87 | 100% |

Tabelul A.1.1.6.2. Lista unităților amenajistice pe tipuri și subtipuri de sol

Localizare administrativă

Fondul forestier proprietate privată aparține Asociației formată din persoanele fizice Pîrnuță Marius Georgian, Cozma Cornelia, Constantinescu Georgiana Alina, Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții, în urma reconstituirii dreptului de proprietate, în baza Legilor 18/1991, 1/2000, 247/2005, prin cumpărare, moștenire și în urma unor sentințe civile, conform documentelor de proprietate anexate în Amenajamentul Silvic U.P. I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții, suprafața totală fiind de 201,87 ha.

Fondul forestier care face obiectul prezentului studiu este la prima amenajare în această structură (ca formă de asociere), în cadrul U.P. I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții. Menționăm că suprafața de 47,97 ha a avut studii sumare (menționate în capitolul 3.2 din Amenajamentul Silvic U.P. I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții) cu valabilitate 2005-2014. Hotarele fondului forestier care fac obiectul amenajamentului sunt materializate prin borne de hotar și pichetaj pe arborii de limită.

Din cauza fragmentării puternice a fondului forestier care face obiectul amenajamentului și a suprafeței medie mici a parcelelor și subparcelelor nu este relevantă o detaliere a vecinătăților fiecărui trup de pădure.

Din punct de vedere administrativ fondul forestier studiat se află situat în limitele teritoriale ale comunelor Dragoslavele, Rucăr și Mihăești din județul Argeș (Tabelul A.1.1.7.1..)

Suprafețele studiate au făcut parte din punct de vedere al administrației silvice de stat, conform actelor de proprietate, din cadrul O.S. Rucăr (în momentul actual arondat la O.S. Câmpulung) și B.E. Mihăești, astfel:

- U.P. I Dragoslavele: 16,24 ha;

- U.P. II Râușor: 28,14 ha;

- U.P. III Cascoe: 147,49 ha;

- U.P. IV Tămașu: 1,00 ha;

- S.E I Râul Târgului: 9,00 ha.

Unitatea de producție actuală este constituită din 24 parcele, numerotate astfel: 124, 140, 215, 216, 222, 224, 226, 256, 311, 313, 314, 358, 360, 361, 362, 364, 370, 371, 378, 379, 380, 381, 388, 427.

Tabelul A.1.1.7.1. Denumirea, componența și suprafața trupurilor de pădure

| Nr. crt. | Denumirea trupului de pădure | Parcele componente | Suprafața (ha) | Comuna pe raza căruia se află |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tr. Pirmură | 124 | 9.00 | Mihăiești |
| 2 | Tr. Tarbă | 140 | 16.24 | Dragoslavele |
| 3 | Tr. Dragomir I | 215-216 | 17.38 | Rucăr |
| 4 | Tr. Dragomir II | 222 | 5.56 |  |
| 5 | Tr. Dragomir III | 224, 226 | 4.59 |  |
| 6 | Tr. Cozma I | 256 | 0.61 |  |
| 7 | Tr. Cozma II | 311; 313-314 | 40.00 |  |
| 8 | Tr. Cozma III | 360-362, 364, 370-371 | 49.60 |  |
| 9 | Tr. Cozma IV | 358 | 3.04 |  |
| 10 | Tr. Cozma V | 427 | 1.00 |  |
| 11 | Tr. Hublea I | 388 | 5.50 |  |
| 12 | Tr. Hublea II | 378-381 | 49.35 |  |
|  | TOTAL U.P. |  | 201.87 |  |

La amenajarea actuală s-a recurs la renumerotarea parcelelor, ca urmare a provenienței acestora din O.S. Rucăr (în momentul actual arondat la O.S. Câmpulung), respectiv B.E. Mihăești, din mai multe U.P.- uri și întâlnirea aceluiași număr de identificare, după cum urmează:

- parcela 124, provine din S.E. I Râul Târgului, B.E. Mihăești;

- parcela 140, provine din U.P. I Dragoslavele, O.S. Rucăr;

- parcelele cuprinse între 215 - 256, provin din U.P. II Râușor, O.S. Rucăr;

- parcelele cuprinse între 311 - 388, provin din U.P. III Cascoe, O.S. Rucăr;

- parcela 427, provine din U.P. IV Tămașu, O.S. Rucăr.

Amenajarea actuală a menținut limitele parcelarului de la amenajarea precedentă, în cazul parcelelor întregi, deoarece limitele parcelelor sunt bine reprezentate de detalii evidente de planimetrie (culmi, văi), iar în cazul suprafețelor retrocedate parțial s-au adoptat limite convenționale.

Limitele parcelarului, fondului forestier cât și bornele au fost materializate cu vopsea roșie, de către proprietari împreună cu personalul ocolului silvic cu care sunt încheiate contracte de prestări servicii silvice, înainte de începerea lucrărilor de teren.

Unitatea de producție este împărțită în 24 parcele și 66 subparcele. Suprafața medie a parcelei este de 8,41 ha, maximă de 26,57 ha (parcela 378) și minimă de 0,61 ha (parcela 256).

Suprafața medie a subparcelei este de 3,06 ha, maximă de 18,28 ha (u.a. 314 A) și minimă Pentru fondul forestier care face obiectul de studiu al prezentului amenajament sunt încheiate contracte de prestări servicii silvice cu de O.S. Păpușa Rucăr (130,48 ha), O.S. Poiana Cerbului (54,85 ha), B.E. Mihăești (9,00 ha) și O.S. Câmpulung (7,54 ha) prin contracte individuale pentru fiecare proprietar.

Din punct de vedere administrativ fondul forestier studiat se află situat în limitele teritoriale ale comunelor Dragoslavele, Rucăr și Mihăești din județul Argeș. Proprietarii fondului forestier au încheiate contracte de prestări servicii silvice cu O.S. Păpușa Rucăr (130,48 ha), O.S. Poiana Cerbului (54,85 ha),  B.E. Mihăești (9,00 ha) și O.S. Câmpulung (7,54 ha) (Tabelul A.1.1.7.2..)

Sediile celor trei ocoale silvice și a bazei experimentale sunt în județul Argeș astfel:

- comuna Rucăr - O.S. Păpușa Rucăr;

- municipiul Curtea de Argeș - O.S. Poiana Cerbului;

- comuna Mihăești - B.E. Mihăești; municipiul Câmpulung - O.S. Câmpulung.

Tabelul A.1.1.7.2. Repartizarea fondului forestier pe unități administrativ-teritoriale

| Nr. crt. | Jud. | U.A.T | Denumire O.S. / U.P* | Parcele aferente | S. (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Argeș | Dragoslavele | Rucăr / I Dragoslavele | 140 | 16,24 |
| 2 |  | Rucăr | Rucăr / II Râușor; III Cascoe; IV Tămașu | 215, 216, 222, 224, 226, 256, 311, 313, 314, 358, 360, 361, 362, 364, 370, 371, 378, 379, 380, 381, 388, 427 | 176,63 |
| 3 |  | Mihăești | Mihăești / I Râul Târgului | 124 | 9,00 |
| Total |  | - | - | - | 201,87 |

Vecinătăți, limite, hotare

Hotarele fondului forestier care fac obiectul amenajamentului sunt materializate prin borne de hotar și pichetaj pe arborii de limită.

Din cauza fragmentării puternice a fondului forestier care face obiectul amenajamentului și a suprafeței medie mici a parcelelor și subparcelelor nu este relevantă o detaliere a vecinătăților fiecărui trup de pădure.

Tabelul A.1.1.8.1. Evidența tipurilor de stațiuni

Descrierea stațiunii

Corelarea caracteristicilor pedologice, staționale și de vegetație, diferențierea acestora și varietatea factorilor enumerați, au permis stabilirea unui număr de nouă tipuri de stațiuni.

Din datele înregistrate în tabelul A.1.1.8.1., A.1.1.8.2.  și A.1.1.8.3.  se poate observa, că din punct de vedere al bonității, stațiunile unității de producție studiate, sunt de bonitate mijlocie în proporție de 100%.Tipurile de stațiuni identificate în cuprinsul unității de producție sunt evidențiate în tabelul A.4.1. Evidența tipurilor de stațiuni și a tipurilor de păduri“ și sunt încadrate în următoarele etaje fitoclimatice (Tab.A.4.2.):

- etajul montan de molidișuri (FM.3) - 29,23 ha (15%);

- etajul montan de amestecuri (FM.2) - 52,64 ha (26%);

- etajul montan - premontan de făgete (FM.1 + FD.4) - 109,49 ha (54%);

- etajul deluros de gorunete, făgete și goruneto-făgete (FD.3) - 9,00 ha (5%).

Tabelul A.1.1.8.2. Evidența tipurilor de stațiuni și a tipurilor de păduri

Tabelul A.1.1.8.3. Sinteza tipurilor de stațiuni și a tipurilor de păduri

| Tip Stațiune | Tip Sol | ROSCI0194 & ROSPA0165 Piatra Craiului | ROSCI0122 Munții Făgăraș | ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor | În afara ANPIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 378A, 378M, 378V1 |  |  |  |
| 2312 Montan de molidișuri Bm, podzolic | 4101 Prepodzol |  | 427B |  |  |
| 2322 Montan de molidișuri Bm, brun podzolic-podzol brun, edafic mijlociu, cu Luzula silvatica | 3101 Eutricambisol |  |  |  | 313B |
|  | 4101 Prepodzol |  |  | 360B, 361B, 361D,361E, 361F, 361H, 362D, 362D, 370B |  |
| 2332 Montan de molidișuri Bm, brun acid edafic submijlociu, cu Oxalis Dentaria ±acidofile | 3101 Eutricambisol |  |  | 378A, 381E |  |
| 3322 Montan de amestecuri Bm, brun podzolic sau criptopodzolic edafic mijlociu cu Festuca ±Calamagrostis | 3101 Eutricambisol |  |  |  | 216E, 222D, 222E, 222F |
|  | 4101 Prepodzol |  |  | 360A, 361A, 361C, 361G, 361I, 362A, 362B, 362C, 362G, 362I, 364D |  |
| 3332 Montan de amestecuri Bm, brun edafic mijlociu cu Asperula- Dentaria | 3101 Eutricambisol | 358A, 378D, 379A, 380A, 380B |  |  | 215B, 216D, 256, |
| 4420 Montan-premontan de făgete Bm, brun edafic mijlociu cu Asperula Dentaria | 3101 Eutricambisol | 358C, 378 C, 381A, 381C, 388C, 388F |  |  | 140A, 215A, 215C, 216C, 224A, 226C, 311A, 311B, 313A, 313C, 314 A, 314C |
|  | 4101 Prepodzol |  |  | 362H, 364J, 370C, 371 |  |
| 5132 Deluros de gorunete, Bm, podzolit și podzolic argiloiluvial cu floră de tip mezofit cu graminee | 2201 Preluvosol |  |  |  | 124C |
| 5152 Deluros de gorunete, Bm, brun slab - mediu podzolit, edafic mijlociu | 2101 Luvosol |  |  |  | 124B |
| 5233 Deluros de făgete Bm podzolit- pseudogleizat edafic mijlociu, cu Carex pilosa | 2201 Preluvosol |  |  |  | 124A, 124E |

Tipuri de pădure și descrierea arboretelor

Tipurile de pădure identificate în cadrul unității de producție sunt redate în tabelul A.1.1.9.1. și  A.1.1.9.2. După caracterul actual al tipului de pădure întâlnim:

- arborete natural fundamental de productivitate superioară (5%);

- arborete natural fundamental de productivitate mijlocie (58%);

- arborete natural fundamental subproductive (5%);

- arborete parțial derivate (14%);

- arborete total derivat de productivitate mijlocie (1%);

- arborete total derivat de productivitate inferioară (<1%);

- arborete artificiale de productivitate mijlocie (17%).

Tipurile de pădure cu ponderea cea mai mare sunt:

- 411.4. - Făget montan pe soluri schelete cu floră de mull (m) - 119,42 ha (59%);

- 134.1. - Amestec de rășinoase și fag pe soluri schelete (m) - 37,96 ha (19%);

- 115.1. - Molidiș cu Vaccinium myrtillus și Oxalis acetosella (m) - 15,80 ha (8%).

Tabelul A.1.1.9.1. Evidența tipurilor de stațiune, tipurilor de pădure și caracterul actual al tipurilor de pădure

| Tip de stațiune | Tip de pădure |  |  | Suprafața |  | Productivitatea naturală |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Codul | Diagnoza |  | ha | % | Sup. (ha) | Mijl. (ha) | Inf. (ha) |
| 2.3.1.2. | 115.1. | Molidiș cu Vaccinium myrtillus și Oxalis acetosella (m) |  | 1,00 | 1 | - | 1,00 | - |
| 2.3.2.2. | 111.4 | Molidiș cu Oxalis acetosella pe soluri schelete (m) |  | 1,24 | 1 | - | 1,24 | - |
|  | 115.1. | Molidiș cu Vaccinium myrtillus și Oxalis acetosella (m) |  | 14,80 | 7 | - | 14,80 | - |
| 2.3.3.2. | 111.4 | Molidiș cu Oxalis acetosella pe soluri schelete (m) |  | 12,19 | 6 | - | 12,19 | - |
| Total montan de molidișuri - FM3 |  |  |  | 29,23 | 15 | - | 29,23 | - |
| 3.3.2.2. | 134.1. | Amestec de rășinoase și fag pe soluri schelete (m) |  | 36,37 | 18 | - | 36,37 | - |
|  | 411.4. | Făget montan pe soluri schelete cu floră de mull (m) |  | 0,25 | - | - | 0,25 | - |
| 3.3.3.2. | 134.1. | Amestec de rășinoase și fag pe soluri schelete (m) |  | 1,59 | 1 | - | 1,59 | - |
|  | 411.4. | Făget montan pe soluri schelete cu floră de mull (m) |  | 14,43 | 7 | - | 14,43 | - |
| Total montan de amestecuri - FM2 |  |  |  | 52,64 | 26 | - | 52,64 | - |
| 4.4.2.0. | 411.4. | Făget montan pe soluri schelete cu floră de mull (m) |  | 104,74 | 52 | - | 104,74 | - |
|  | 413.1. | Făget montan cu Rubus hirtus (m) |  | 4,75 | 3 | - | 4,75 | - |
| Total montan-premontan de făgete - FM1+FD4 |  |  |  | 109,49 | 55 | - | 109,49 | - |
| 5.1.3.2. | 513.1. | Gorunet de coastă cu graminee și Luzula luzuloides (m) |  | 1,28 | 1 | - | 1,28 | - |
| 5.1.5.2. | 531.4. | Șleau de deal cu gorun și fag de productivitate mijlocie (m) |  | 0,94 | - | - | 0,94 | - |
| 5.2.3.3. | 422.1. | Făget cu Carex pilosa (m) |  | 6,78 | 3 | - | 6,78 | - |
| Total deluros de gorunete, făgete și goruneto-făgete (FD.3) |  |  |  | 9,00 | 4 | - | 9,00 | - |
| Total pădure |  |  | ha | 200,36 | 100 | - | 200,36 | - |
|  |  |  | % |  |  | - | 100 | - |
| Alte terenuri |  |  |  | 1,51 | - | - | - | - |
| TOTAL U.P. |  |  |  | 201,87 | - | - | - | - |

Tabelul A.1.1.9.2. Lista unităților amenajistice pe tipuri de stațiuni și păduri

Tabelul A.1.1.9.3 evidențiază gradul de suprapunere a tipurilor de pădure cu ariile protejate. ROSCI0122 Munții Făgăraș are o prezență punctuală (u.a. 427B). Zona cu cea mai mare densitate de unități amenajistice (10 u.a.-uri) este ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor.

După cum se observă din tabelul de mai jos, formațiile forestiere majoritare, întâlnite în cadrul unității de producție sunt repartizate astfel: formația făgetelor pure montane ocupă 62% din suprafața păduroasă, formația amestecurilor de molid, brad și fag ocupă 19% din suprafața păduroasă, iar formația molidișurilor pure ocupă 14% din suprafața păduroasă,

În cadrul unității (Tabelul A.1.1.9.4), 76% (143,18 ha) din arborete sunt natural fundamentale, în ele păstrându-se nealterate condițiile de vegetație, 11% (21,41 ha) sunt reprezentate de arborete parțial derivate.

Pentru ca arboretele să își poată îndeplini cu maximă eficiență funcțiile atribuite, în viitor se va urmări cu precădere păstrarea și realizarea unor structuri a arboretelor specifice condițiilor ecologice locale. De asemenea, se va promova pe cât posibil semințișul natural al speciilor de bază valoroase și menținerea unor preexistenți concomitent cu introducerea în plantații a unor specii menite să confere arboretelor o mai mare rezistență la vânt și zăpadă.

Tabelul A.1.1.9.3. Sinteza unităților amenajistice pe tipuri de păduri și habitatele Natura 200 corespunzătoare conform Doniță, N., et al. (2005)

| Habitat Natura 2000 | Denumire Natura 2000, Suprafața (ha) | Cod | Denumire Tip Pădure (RO) | ROSCI0194 & ROSPA0165 Piatra Craiului |  | ROSCI0122 Munții Făgăraș |  | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor |  | În afara ariilor protejate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | u.a. | Supraf. (ha) | u.a. | Supraf. (ha) | u.a. | Supraf. (ha) |  |
| 9410 | Păduri acidofile de Picea (etaj montan-alpin) 16,04 ha | 111.4 | Molidiș cu Oxalis acetosella pe soluri schelete | 378A, 381E | 2,96 ha |  |  | 360B | 1,24 ha |  |
|  |  | 115.1 | Molidiș cu Vaccinium myrtillus și Oxalis |  |  | 427B | 1 ha | 361B, 361D, 361E, 361F, 361H, 362D, 362E | 5,40 ha | 313B |
| 91V0 | Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 119,42 ha | 411.4 | Făget montan pe soluri schelete, floră de mull | 378C, 378D, 379A, 380A, 380B, 381A, 381C, 388C, 388F; | 41,07 ha |  |  | 256, 362A, 362H, 364J; | 1,80 ha | 140A, 215A, 215C, 216C, 216D, 224A, 226C, 311A, 311B, 313A, 313C, 314A, 314C |
| 9110 | Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 42,71 ha | 413.1 | Făget montan cu Rubus hirtus | 358C; | 1,10 ha |  |  | 370C, 371 | 2,88 ha |  |
|  |  | 134.1 | Amestec de rășinoase și fag pe soluri schelete | 358A; | 2,50 ha |  |  | 360A, 361A, 361C, 361G, 361I, 362B, 362C, 362F, 362G, 362I, 364D; | 29,47 ha | 215B, 216E, 222D, 222E, 222F |
| 9130 | Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum | 422.1 | Făget cu Carex pilosa |  |  |  |  |  |  | 124A, 124E |
|  |  | 513.1 | Gorunet de coastă cu graminee și Luzula |  |  |  |  |  |  | 124C |
|  |  | 531.4 | Șleau de deal cu gorun și fag |  |  |  |  |  |  | 124B |

Tabelul A.1.1.9.4. Lista unităților amenajistice în raport cu caracterul actual al tipului de pădure

Structura fondului de producție și de protecție

Suprafața acestei unități de producție este de 201,87 ha, din care pădurile și terenurile destinate împăduririi reprezintă 200,36 ha (99%). Terenurile afectate gospodăririi pădurilor reprezintă 1,51 ha. Fondul de producție și protecție este constituit din:

- păduri - 189,01 ha;

- terenuri de reîmpădurit - 11,35 ha.

Din analiza tabelului A.1.1.10.2.. se poate observa că atât pe total U.P., cât și la nivel de subunitate, grupele de vârste sunt dezechilibrate, fiind excedentare clasele a VI-a și a VII-a și peste, deficitul fiind semnalat la toate celelalte clase de vârstă.

Din tabelul A.1.1.10.1. se constată că vegetația forestieră este constituită în marea majoritate din fag 70% și molid 20% care în numeroase situații vegetează în condiții de climat aspru, hotărâtoare pentru vitalitatea vegetației. Creșterea medie este de 4,1m3/an/ ha.

Tabelul A.1.1.10.1. Proporția speciilor, vârsta medie, volumul mediu, creșterea medie, clasa de producție și consistența medie

Clasa de producție medie este III., aceasta și datorită condițiilor climatice care favorizează creșterea destul de bună a speciilor majoritare: fagul și molidul.

Consistența medie (0,73) se consideră corespunzătoare, dacă se ține cont și de arboretele din S.U.P. „M” și S.U.P. „E”, care în marea lor majoritate sunt arborete care vegetează în condiții grele.

Referindu-ne la proveniența arboretelor se constată că 75% din arborete sunt regenerate din sămânță, 9% provin din plantații iar restul de 16% din lăstari.

Vârsta medie pe unitatea de producție este de 96 de ani.

Vitalitatea arboretelor este de 95% normală și 5% slabă. Vitalitatea slabă se înregistrează în special la arboretele situate în condiții grele de vegetație sub raport ecologic, respectiv cele situate pe stațiuni de bonitate inferioară.

După cum se observă din tabelul A.1.1.10.3 și A.1.1.10.4., formațiile forestiere majoritare, întâlnite în cadrul unității de producție sunt repartizate astfel: formația făgetelor pure montane ocupă 62% din suprafața păduroasă, formația amestecurilor de molid, brad și fag ocupă 19% din suprafața păduroasă, iar formația molidișurilor pure ocupă 14% din suprafața păduroasă, În cadrul unității, 76% (143,18 ha) din arborete sunt natural fundamentale, în ele păstrându-se nealterate condițiile de vegetație, 11% (21,41 ha) sunt reprezentate de arborete parțial derivate. Pentru ca arboretele să își poată îndeplini cu maximă eficiență funcțiile atribuite, în viitor se va urmări cu precădere păstrarea și realizarea unor structuri a arboretelor specifice condițiilor ecologice locale. De asemenea, se va promova pe cât posibil semințișul natural al speciilor de bază valoroase și menținerea unor preexistenți concomitent cu introducerea în plantații a unor specii menite să confere arboretelor o mai mare rezistență la vânt și zăpadă.

Tabelul A.1.1.10.2. Structura fondului de producție și protecție este prezentată în tabelul următor:

Tabelul  A.1.1.10.3.Sinteza caracterului actual al tipului de pădure

| ANPIC | Caracterul actual al tipului de pădure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Terenuri goale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Natural fundamental de prod. |  |  |  | Parțial derivat | Total derivat de prod. |  |  | Artificial de prod. |  |  | Tânăr nedefinit |  |
|  | Sup. | Mij. | Inf. | Subprod |  | Sup. | Mij. | Inf. | Sup. | Mij. | Inf. |  |  |
| ROSCI0194, ROSPA0165 Piatra Craiului |  | 358A, 358C, 378D, 380B, 381A, 381C, 381E, 388C, 388F |  |  | 378C, 379A, 380A, |  |  |  |  | 378A |  |  | 378A, 378M, 379V1 |
| ROSCI0122 Munții Făgăraș |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 427B |
| ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor |  | 256, 360A, 361A, 361B, 361E, 361G, 361I, 362A, 362F, 362H, 362I , 364J, 370C, 371 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360B, 361C, 361D, 361F, 361H, 362B, 362C, 362G, , 364D, | 362D, 362E, 370B, |
| În afara ANPIC |  | 124A, 124B, 124C, 124E, 140A, 215A, 215C, 216C, 216D, 222D, 222E, 224A, 226C, 311A, 311B, 313A, 313C, 314A, 314C |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215B, 216E, 222F, | 313B |
| Total (Ha) |  | 143,18 |  |  | 21,41 |  |  |  |  | 9,82 |  | 14,60 | 12,86 |

Tabelul A.1.1.10.4. Formațiile forestiere și caracterul actual al tipului de pădure

Arborete afectate de factori destabilizatori și limitativi

În cadrul unității de producție, principalii factori destabilizatori și limitativi, care acționează asupra arboretelor sunt (Tabelul A.1.1.11.1.):

- doborâturi de vânt - 67,14 ha;

- uscare - 7,57 ha;

- atacuri de dăunători - 2,13 ha;

- incendieri - 1,20 ha;

- eroziune în suprafață - 6,73 ha;

- rocă la suprafață - 53,40 ha.

Tabelul A.1.1.11.1.Situația sintetică a factorilor destabilizatori și limitativi

Prin lucrările silvotehnice propuse în deceniul de aplicabilitate al amenajamentului, se va urmări diminuarea și eliminarea acțiunii destabilizatoare a factorilor mai sus menționați.

Starea sanitară a pădurii

Starea fitosanitară a pădurii este corespunzătoare, neînregistrându-se apariția în masă a bolilor și dăunătorilor. În baza datelor culese prin observații, precum și din semnalările ocoalelor silvice, se apreciază că starea fitosanitară a arboretelor din teritoriul amenajat este satisfăcătoare.

Unele arborete prezintă fenomene de uscare - în special arborete de molid trecute de 60 ani. Cauzele uscării pot fi: vârsta înaintată, substratul scheletic, condițiile grele de vegetație, etc.

În ultimii ani nu au fost semnalate atacuri în masă de insecte, ciuperci xilofage sau vătămări prin poluare, decât cu totul sporadic. Dintre dăunătorii mai importanți care au fost semnalați amintim:

- Ips sp. În acest caz se recomandă extragerea și eliminarea materialului infestat, cojirea cioatelor și a rădăcinilor groase;

- Fomes annosus ( putrezirea bazei tulpinii la rășinoase ) au fost constatate atacuri izolate. Preventiv se recomandă: realizarea de arborete pluriene, efectuarea lucrărilor de îngrijire vara sau iarna, când pericolul infecțiilor este minim; extragerea arborilor infestați sau deperisați;

- de asemenea, s-au semnalat atacuri sporadice de Armilaria mellea, în acest caz se impune: extragerea arborilor infestați, cojirea cioatelor și a rădăcinilor groase, izolarea vetrelor infestate în timpul efectuării plantației;

- Hylobius abietis (trombarul puieților de molid) și Hylastris sp. - sunt printre cei mai puternici dăunători ai plantațiilor și pepinierelor de molid. Măsurile preventive sunt: tăieri rase în parchete mici, cojirea cioatelor după exploatare, plantarea de puieți rezistenți.

Combaterea se poate face:

- mecanic, prin adunarea gândacilor de pe tulpini, adunarea și arderea scoarțelor cursă sau prin folosirea de pari cursă;

- chimic, prin tratarea puieților înainte de plantare.

Tabelul A.1.1.11.2. Evidența arboretelor afectate de factori destabilizatori și limitativi

În timpul lucrărilor de exploatare, pentru menținerea unei stări fitosanitare corespunzătoare a pădurilor de rășinoase, pentru a preveni înmulțirea în masă a acestor insecte, se recomandă: cojirea trunchiului odată cu doborârea, cojirea cioatelor și rădăcinilor proeminente la suprafața solului, tratarea cojii cu insecticide și curățirea terenului de resturi de exploatare.

Pentru prevenirea acțiunii factorilor dăunători este necesară desfășurarea unei activități de depistare a bolilor și dăunătorilor și executarea obligatorie și la timp a tăierilor de igienă.

Pe viitor va fi necesară o supraveghere atentă a arboretelor, cu stare de vegetație lâncedă, în general a arboretelor slab productive și artificiale echiene, care sunt mai sensibile la atacul bolilor și dăunătorilor.

Cadrul natural specific este în general favorabil dezvoltării în condiții optime a celor două specii de bază: fagul și molidul. Din datele prezentate în tabelul A.1.1.11.2. rezultă că factorii ecologici limitativi sunt de mai multe feluri și anume:

- factori geologici și litologici: zone stâncoase, abrupturi;

- factori geomorfologici: înclinări de peste 20°, generatoare de alunecări, precum și înclinări sub 10° cu pericol de înmlăștinare;

- factori climatici: temperaturi medii mici; ninsori abundente; găuri de ger, perioade bioactive și de vegetație scurte;

- factori pedologici: volum edafic mic și foarte mic, cu rezerve reduse de substanțe nutritive, valori ale pH-ului sub 4,5.

Zonarea funcțională

Corespunzător obiectivelor social economice fixate, funcțiile pe care trebuie să le îndeplinească arboretele din această unitate de producție, prezentate în tabelele A.1.1.13.1., A.1.1.13.2 și A.1.1.13.3., rezultă că 162,15 ha au fost încadrate în grupa I funcțională.

Tabelul A.1.1.13.1.Funcțiile atribuite arboretelor

| Grupa, subgrupa și categoria funcțională |  | Suprafața |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Codul | Denumire | Ha | % |
| Grupa I funcțională |  |  |  |
| 1.2.A. | Arboretele situate pe stâncării, pe grohotișuri și pe terenuri cu eroziune în adâncime și pe terenuri cu înclinarea mai mare de 30 grade pe substrate de fliș (facies marnos, marno-argilos și argilos), nisipuri, pietrișuri și loess, precum și cele situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 35 grade, pe alte substrate litologice (T. II); | 45,73 | 23 |
| 1.2.L. | Arboretele situate pe terenuri cu substraturi litologice foarte vulnerabile la eroziuni și alunecări, cu pante cuprinse până la limitele indicate la categoria 1.2.a. (T.IV) | 81,11 | 40 |
| 1.6.A. | Arboretele din parcurile naționale incluse, prin planurile de management, în zona de protecție strictă (T.I) | 1,42 | 1 |
| 1.6.C. | Arboretele din parcurile naționale din zona de conservare durabilă constituite din primul rând de parcele limitrofe zonei de protecție strictă/integrală (T.II). Această categorie este atribuită secundar suprafeței de 21,07 ha cu categoria principală 1-2A (T. II) | 33,89 | 17 |
| 1.5.Q. | Arboretele din păduri/ ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/ situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologică Natura 2000 SCI) (T.IV). Această categorie este atribuită secundar suprafeței de 51,21 ha cu categoria principală 1-2A (T.II) și 1-2L (T.IV), datorită suprapunerii peste Situl Natura 2000 ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor și Situl Natura 2000 ROSCI0122 Munții Făgăraș | - | - |
| Total Grupa I |  | 162,15 | 81 |
| Grupa II funcțională |  |  |  |
| 2.1.C. | Arboretele destinate să producă, în principal, lemn pentru cherestea (T.VI) | 38,21 | 19 |
| Total Grupa II |  | 38,21 | 19 |
| Total Pădure |  | 200,36 | 100 |
| Alte terenuri |  | 1,51 | - |
| TOTAL U.P. |  | 201,87 | 100 |

Tabelul A.1.1.13.2. Repartiția suprafețelor pe categorii funcționale

Tabelul A.1.1.13.4. Suprafața totală pe tipuri de categorii funcționale

| Tipul | Categorii funcționale | Suprafața |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ha | % |
| I | 1-6A | 1,42 | 1 |
| II | 1.2A.; 1.2A6C; 1.2A5Q; 1.6C; | 79,62* | 40 |
| IV | 1.2L; 1.2L5Q | 81,11** | 40 |
| VI | 2.1C | 38,21 | 19 |
| TOTAL U.P. |  | 200,36 | 100 |

*din care 9,55 ha clasă de regenerare, **din care 1,80 ha clasă de regenerare

În raport de categoriile funcționale pentru care sunt indicate măsuri de gospodărire silviculturale similare, în tabelul A.1.1.13.4. se prezintă suprafața totală pe tipuri de categorii funcționale și unitățile amenajistice încadrate.

Arboretele încadrate la tipul I fac parte din zona de protecție strictă a Parcului Național Piatra Craiului, fiind destinate ocrotirii genofondului și ecofondului forestier. Arboretele încadrate la tipul II vor fi supuse regimului de conservare deosebită, pentru ele prevăzându-se tăieri de conservare și lucrări de îngrijire. Arboretele încadrate la tipul IV sunt păduri cu funcții speciale de protecție pentru care sunt admise  și alte tratamente cu impunerea unor restricții în aplicare. Arboretele încadrate la tipul VI sunt păduri cu funcții de producție și protecție în care se pot aplica, în mod diferențiat, întreaga gamă a tratamentelor prevăzute în normele tehnice, în funcție de condițiile ecologice, social-economice și tehnico-organizatorice.

Analizând împărțirea unităților de amenajare pe grupe, subgrupe și categorii funcționale putem observa următoarele aspecte:

- Ponderea protecției Natura 2000: O suprafață totală de 108,33 ha (aproximativ 53,6%) se află sub incidența siturilor Natura 2000 (ROSCI0194, ROSCI0122, ROSCI0381).

- Zona de Producție (Grupa II): Doar 18,93% din suprafață este destinată în principal producției de masă lemnoasă, fiind situată integral în afara ariilor naturale protejate.

Subunități de producție sau protecție constituite

În vederea gospodăririi diferențiate a fondului forestier pentru realizarea obiectivelor economice și îndeplinirii funcțiilor atribuite, arboretele au fost grupate în următoarele subunități de gospodărire (Tabelul A.1.1.14.1. și A.1.1.14.2.)

- S.U.P. ,,A “ - codru regulat sortimente obișnuite - cu o suprafață de 117,52 ha, în care au fost incluse arboretele din tipurile IV și VI de categorii funcționale (1.2L; 1.2L5Q; 2.1C).

- S.U.P. ,,E” - rezervații pentru ocrotirea integrală a naturii - cu o suprafață de 1,42 ha, în care au fost încadrate arboretele din tipul I de categorii funcționale (1.6A).

- S.U.P. „M” - arborete supuse regimului de conservare deosebită - cu o suprafață de 70,07 ha, în care au fost încadrate arboretele din tipul II de categorii funcționale (1.2A.; 1.2A6C; 1.2A5Q; 1.6C).

Tabelul A.1.1.14.1. Repartiția unităților și a suprafețelor pe categorii funcționale

Stabilirea bazelor de amenajare

Pentru a putea satisface în condiții corespunzătoare funcțiile atribuite, atât arboretele luate individual, cât și fondul de producție în ansamblul său, trebuie să îndeplinească anumite norme de structură specifice aspectului optim.

Tabelul A.1.1.13.3. Sinteza suprafețelor pe categorii funcționale și ANPIC

| Subgrupa / Categoria Funcțională |  | u.a. |  |  |  | Suprafața |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ROSCI/ ROSAC0194 și ROSPA0165 Piatra Craiului | ROSCI/ ROSAC 0122 Munții Făgăraș | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor | În afara siturilor | Ha | % |
| Grupa I (Protecție) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.A. | Arboretele situate pe stâncării, pe grohotișuri și pe terenuri cu eroziune în adâncime și pe terenuri cu înclinarea mai mare de 30° pe substrate de fliș (facies marnos, marno-argilos și argilos), nisipuri, pietrișuri și loess, precum și cele situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 35°, pe alte substrate litologice (T. II); |  |  |  | 311B | 0,94 | 0,47 |
| 1.2.A. / 1.5.Q. | Arboretele din păduri/ ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/ situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologică Natura 2000 SCI) (T.IV). Această categorie este atribuită secundar suprafeței de 51,21 ha cu categoria principală 1-2A (T.II) și 1-2L (T.IV), datorită suprapunerii peste Situri Natura 2000 |  |  | 256, 361A, 361I, 362E, 362F, 362H, 362I, 370B, 370C, 371 |  | 23,72 | 11,75 |
| 1.2.A. / 6.C | Arboretele din parcurile naționale din zona de conservare durabilă constituite din primul rând de parcele limitrofe zonei de protecție strictă/integrală (T.II). Această categorie este atribuită secundar suprafeței de 21,07 ha cu categoria principală 1-2A (T. II) | 378C, 378D, 381A |  |  |  | 21,07 | 10,44 |
| 1.2.L. | Arboretele situate pe terenuri cu substraturi litologice foarte vulnerabile la eroziuni și alunecări, cu pante cuprinse până la limitele indicate la categoria 1.2.A. (T.IV) |  |  |  | 124A, 124B, 124C, 124E, 222D, 222E, 222F, 311A, 313A, 313B, 313C, 314A, 314C | 53,72 | 26,61 |
| 1.2.L. / 1.5.Q | Arboretele din păduri/ ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/ situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologică Natura 2000 SCI) (T.IV). Această categorie este atribuită secundar suprafeței de 51,21 ha cu categoria principală 1-2A (T.II) și 1-2L (T.IV), datorită suprapunerii peste Situri Natura 2000 |  | 427B | 360A, 360B, 361B, 361C, 361D, 361E, 361F, 361G, 361H, 362A, 362B, 362C, 362D, 362G, 364D, 364J |  | 27,49 | 13,62 |
| 1.6.A. | Arboretele din parcurile naționale incluse, prin planurile de management, în zona de protecție strictă (T.I) | 388F |  |  |  | 1,42 | 0,70 |
| 1.6.C. | Arboretele din parcurile naționale din zona de conservare durabilă constituite din primul rând de parcele limitrofe zonei de protecție strictă/integrală (T.II). | 358A, 358C, 378A, 379A, 380A, 380B, 381C, 381E, 388C |  |  |  | 33,89 | 16,79 |
| Grupa II (Producție) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.C. | Arboretele destinate să producă, în principal, lemn pentru cherestea (T.VI) |  |  |  | 140A, 215A, 215B, 215C, 216C, 216D, 216E, 224A, 226C | 38,21 | 18,93 |
|  | Terenuri neproductive / neîmpădurite | 378A, 378M, 379V1 |  |  |  | 1,51 | 0,75 |
|  | TOTAL | 66 u.a. |  |  |  | 201,87 | 100 |

Tabelul A.1.1.14.2. Sinteza subunităților de gospodărire

| Subunitatea de Gospodărire (S.U.P.) | Descrierea Subunității (conform textului) | Tipul Funcțional | Descrierea Regimului și a Lucrărilor Permise | Suprafața totală S.U.P. (ha) | Categorii Funcționale incluse | ROSCI/ ROSAC0194 și ROSPA0165 Piatra Craiului |  | ROSCI/ ROSAC 0122 Munții Făgăraș |  | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor |  | În afara siturilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | u.a. | Supraf. (ha) | u.a. | Supraf. (ha) | u.a. | Supraf. (ha) |  |
| S.U.P. „E” | Rezervații pentru ocrotirea integrală a naturii | I | Protecție strictă. Destinate ocrotirii genofondului și ecofondului forestier. Nu se admit intervenții silvice. | 1,42 | 1.6A | 388F | 1,42 ha |  |  |  |  |  |
| S.U.P. „M” | Arborete supuse regimului de conservare deosebită | II | Conservare deosebită. Sunt prevăzute exclusiv tăieri de conservare și lucrări de îngrijire (curățiri, rărituri). | 70,07 | 1.2A; 1.2A6C; 1.2A5Q; 1.6C | 358A, 358C, 378A, 378C, 378D 379A, 380A, 380B, 381A 381C, 381E, 388C | 56,47 ha |  |  | 256, 361A, 361I, 362F, 362H, 362I, 370C, 371 | 14,26 ha | 311B |
| S.U.P. „A” | Codru regulat - sortimente obișnuite (Protecție specială) | IV | Funcții speciale de protecție. Sunt admise și alte tratamente silvice (tăieri), dar cu impunerea unor restricții stricte în aplicare. | 117,52* | 1.2L; 1.2L5Q |  |  |  |  | 360A, 360B, 361B, 361C, 361D, 361E, 361F, 361G, 361H, 362A, 362B, 362C, 362G, 364D, 364J | 26,09 ha | 124A, 124B, 124C, 124E, 222D, 222E, 222F, 311A, 313A, 313B, 313C, 314A, 314C |
|  | Codru regulat - sortimente obișnuite (Producție-Protecție) | VI | Producție și protecție. Se poate aplica întreaga gamă a tratamentelor silvice (tăieri de regenerare) în mod diferențiat. |  | 2.1C |  |  |  |  |  |  | 140A, 215A, 215B, 215C, 216C, 216D, 216E, 224A, 226C |
| Fără SUP* |  |  |  | 12,86 |  |  |  | 427B | 1,00 ha | 362D, 362E, 370B | 9,95 | 313B, 378A, 378M, 379V1 |
| TOTAL UP |  |  |  | 201,87 |  |  | 57,89 |  | 1,00 |  | 50,21 | 92,77 |

Structura normală spre care trebuie să fie îndrumate arboretele și fondul de producție, se definește prin amenajament, ținându-se seama de funcțiile atribuite și de condițiile staționale existente:

- compoziția fiind diferită de cea optimă, este necesară introducerea speciilor de amestec pentru mărirea stabilității arboretelor la acțiunea dăunătorilor, a vântului și zăpezii;

- structura claselor de vârstă dezechilibrată;

- consistența medie (0,73) mai mică decât cea optimă (0,85);

- clasa de producție III.0 este normală dacă se ține cont de condițiile staționale.

Conform situației de mai sus, prezentul amenajament stabilește structuri intermediare de realizat pornind de la situația existentă și tinzând la dirijarea cât mai grabnică a fondului de producție și protecție spre structura optimă.

Structura arboretelor și a pădurii în ansamblul său, atât cea normală, cât și cea corespunzătoare diferitelor etape intermediare se definește prin stabilirea bazelor de amenajare: regim, compoziție-țel, tratament, exploatabilitate și ciclu.

Regimul, compoziția țel

Pentru realizarea funcțiilor social-economice stabilite în cadrul unității de producție s-a prevăzut să se aplice regimul codru, regim bazat pe regenerarea pădurii din sămânță și conducerea acesteia până la vârsta la care își îndeplinește în mod eficient funcțiile social-economice și ecologice atribuite.

Pentru fiecare arboret a fost stabilită compoziția-țel, astfel încât asortimentul de specii să se apropie cât mai mult posibil de cel caracteristic tipului natural fundamental de pădure.

Pentru realizarea funcțiilor social-economice stabilite în cadrul unității de producție

s-a prevăzut să se aplice regimul codru, regim bazat pe regenerarea pădurii din sămânță și conducerea acesteia până la vârsta la care își îndeplinește în mod eficient funcțiile social-economice și ecologice atribuite.

Pentru fiecare arboret a fost stabilită compoziția-țel (Tabelul A.1.1.16.1. ) astfel încât asortimentul de specii să se apropie cât mai mult posibil de cel caracteristic tipului natural fundamental de pădure.

Tabelul A.1.1.16.1.  Compoziția arboretelor din unitatea de producție actuală

| S.U.P. | Supraf. (ha) | Regim de gospodărire | Compoziția -%- |  |  | Tratamentul | Exploatabilitatea și vârsta | Ciclul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Actuală | După 10 ani | Țel |  |  |  |
| A | 117,52 | codru | 82FA14MO 2ME2GO | 80FA16MO2GO 1DT1DR | 58FA17MO6BR 1GO1LA6DR11DT | T. progr. T. rase | protecție 109 | 110 |
| E | 1,42 | codru de tip natural | 100FA | 100FA | 100FA | - | - | - |
| M | 70,07 | codru de tip natural | 49FA30MO11SAC 8ME2BR | 48FA32MO5SAC 5ME4BR3DR3DT | 58FA19MO5BR 8DR10DT | T. conserv. | - | - |
| Total | 189,01 | - | 70FA20MO4ME 4SAC1GO1BR | 68FA17MO2ME 2SAC1GO2BR 3DR5DT | 58FA17MO6BR 1GO1LA7DR10DT | - | - | - |

În perspectivă, compoziția arboretelor din unitatea de producție actuală va fi cea prezentată în tabelul A.1.1.16.2.

- Compoziția actuală U.P.: 70FA20MO4ME4SAC1GO1BR;

- Compoziția actuală S.U.P. ,,A”: 82FA14MO2ME2GO;

- Compoziția actuală S.U.P. ,,E”: 100FA;

- Compoziția actuală S.U.P „M”: 49FA30MO11SAC8ME2BR.

- Compoziția țel U.P.: 58FA17MO6BR1GO1LA7DR10DT

- Compoziția țel S.U.P. ,,A”: 58FA17MO6BR1GO1LA6DR11DT

- Compoziția țel S.U.P. ,,E”: 100FA

- Compoziția țel  S.U.P „M”: 58FA19MO5BR8DR10DT

Diferența dintre compoziția actuală și compoziția țel se datorează nerespectării prevederilor amenajamentelor anterioare în cea ce privește compozițiile de regenerare stabilite prin amenajament în cadrul planului de regenerare și împădurire. Pe viitor se recomandă respectarea compozițiilor țel pentru a se ajunge la crearea de arborete rezistente atât din punct de vedere structural, dar și funcțional.

Tabelul A.1.1.16.2. Compoziția-țel

| S.U.P. | Tip stațiune | Tip pădure |  |  | Compoziția- țel | Supra fața -ha- | Suprafața pe specii - ha – |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | MO | FA | BR | GO | LA | DR | DT |
| A | 2.3.1.2 | 115.1. |  |  | 8MO1LA1DT | 1,00 | 0,80 | - | - | - | 0,10 | - | 0,10 |
|  | 2.3.2.2. | 111.4. |  |  | 8MO1DR1DT | 1,24 | 1,00 | - | - | - | - | 0,12 | 0,12 |
|  |  | 115.1. |  |  | 8MO1LA1DT | 14,80 | 11,84 | - | - | - | 1,48 | - | 1,48 |
|  | 3.3.2.2. | 134.1. |  |  | 3MO3BR3FA1DT | 26,44 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | - | - | - | 2,65 |
|  |  | 411.4. |  |  | 8FA1DR1DT | 0,25 | - | 0,19 | - | - | - | 0,03 | 0,03 |
|  | 3.3.3.2. | 134.1. |  |  | 3MO3BR3FA1DT | 0,42 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | - | - | - | 0,03 |
|  |  | 411.4. |  |  | 8FA1DR1DT | 0,80 | - | 0,64 | - | - | - | 0,08 | 0,08 |
|  | 4.4.2.0. | 411.4. |  |  | 8FA1DR1DT | 74,92 | - | 59,94 | - | - | - | 7,49 | 7,49 |
|  | 5.1.3.2. | 513.1. |  |  | 8GO2DT | 1,28 | - | - | - | 1,02 | - | - | 0,26 |
|  | 5.1.5.2 | 531.4. |  |  | 7GO2FA1DT | 0,94 | - | 0,19 | - | 0,66 | - | - | 0,09 |
|  | 5.2.3.3. | 422.1. |  |  | 8FA2DT | 6,78 | - | 5,42 | - | - | - | - | 1,36 |
| Total S.U.P. ,,A” |  |  |  |  |  | 128,87 | 21,70 | 74,44 | 8,06 | 1,68 | 1,58 | 7,72 | 13,69 |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 17 | 58 | 6 | 1 | 1 | 6 | 11 |
| E | 4.4.2.0. | 411.4. |  |  | - | 1,42 | - | 1,42 | - | - | - | - | - |
| Total S.U.P. ,,E” |  |  |  |  |  | 1,42 | - | 1,42 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - |
| M | 2.3.3.2. |  | 111.4. | 8MO1DR1DT |  | 12,19 | 9,75 | - | - | - | - | 1,22 | 1,22 |
|  | 3.3.2.2. |  | 134.1. | 3MO3BR3FA1DT |  | 9,93 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | - | - | - | 0,99 |
|  | 3.3.3.2. |  | 134.1. | 3MO3BR3FA1DT |  | 1,17 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | - | - | - | 0,12 |
|  |  |  | 411.4. | 8FA1DR1DT |  | 13,63 | - | 10,91 | - | - | - | 1,36 | 1,36 |
|  | 4.4.2.0. |  | 411.4. | 8FA1DR1DT |  | 28,40 | - | 22,72 | - | - | - | 2,84 | 2,84 |
|  |  |  | 413.1. | 8FA1DR1DT |  | 4,75 | - | 3,81 | - | - | - | 0,47 | 0,47 |
| Total S.U.P. „M” |  |  |  |  |  | 70,07 | 13,08 | 40,77 | 3,33 | - | - | 5,89 | 7,00 |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 19 | 58 | 5 | - | - | 8 | 10 |
| TOTAL U.P. |  |  |  |  |  | 200,36 | 34,78 | 116,63 | 11,39 | 1,68 | 1,58 | 13,61 | 20,69 |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 17 | 58 | 6 | 1 | 1 | 7 | 10 |

Tratamentul, exploatabilitatea și ciclul

La alegerea tratamentelor s-a avut în vedere că în cadrul obștei studiate, condițiile naturale impun ca pădurile să fie conduse spre structuri relativ echiene sau de tip natural - capabile să îndeplinească funcții multiple de producție și protecție.

În majoritatea cazurilor au fost evitate intervențiile prin care se dezgolește solul și care nu asigură permanența pădurii și exercitarea de către aceasta a funcțiilor de producție și protecție atribuite.

În conformitate cu ,,Normele tehnice pentru alegerea și aplicarea tratamentelor” - 2000, pentru pădurile studiate au fost adoptate următoarele tratamente:

- tratamentul tăierilor progresive pentru făgete și amestecuri de fag cu rășinoase;

- tratamentul tăierilor rase pe parchete mici în arboretele de molid.

După elaborarea și aprobarea amenajamentului prezent varianta actualizată a Normelor tehnice nr. 1 pentru alegerea și aplicarea tratamentelor (aprobate prin OM nr. 760/2023) au înlocuit vechile norme din 2000 și Codul Silvic. Conform Normelor Tehnice nr. 1 (OM 760/2023) în cadrul capitolului dedicat tăierilor rase (Capitolul III, Secțiunea a 4-a Tratamentul tăierilor rase, Articolul 38.), normele stabilesc clar limitele de aplicabilitate: „Tăierile rase sunt interzise în următoarele situații: [...]  lit. h) în unitățile amenajistice incluse în arii naturale protejate de interes național și în situri Natura 2000, cu excepția arboretelor de salcâm, plop euramerican, salcie selecționată și a molidișurilor afectate de factori biotici și abiotici destabilizatori, în care nu este posibilă aplicarea altor tratamente.”

Prin urmare tăierile rase recomandate în amenajament nu se vor mai executa pe durata de valabilitate a amenajamentului.

Pentru arboretele din grupa I funcțională s-a adoptat exploatabilitatea de protecție iar pentru cele din grupa a II-a funcțională, s-a adoptat exploatabilitatea tehnică.

Pentru arboretele din S.U.P. „A” - codru regulat sortimente obișnuite, vârsta medie a exploatabilității este de 109 ani. Ciclul a fost stabilit numai pentru arboretele din S.U.P. ,,A” - codru regulat unde este reglementată producția lemnoasă. S-a adoptat un ciclu de 110 ani.

Structura pădurii

În tabelele de mai jos se face o prezentare a structurii actuale a pădurilor studiate, aceasta reprezentând un punct de pornire în analiza structurii pe viitor în condițiile în care se va menține asocierea pe mai multe etape de amenajare.

Structura pe clase de vârstă (Tabelul A.1.1.18.1.) este diferită față de cea normală, normalizarea urmând a se face pe parcursul unui ciclu de producție. Se observă din tabel un dezechilibru al claselor de vârstă pe totalul arboretelor subunității de producție, datorată fragmentării fondului forestier, ceea ce conduce la o normalizare dificilă pe durata a multor decenii de aplicabilitate.

În ceea ce privește structura pe clase de producție, se constată că arboretele încadrate în clasa a III- a de producție au ponderea de 100% (Tabelul A.1.1.18.2.).

Tabelul A.1.1.18.1.  Structura pe clase de vârstă

| Anul amenajării | S.U.P | Supraf. (ha) | Clase de vârstă (%) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII> |
| 2020 | ,,A” | 117,52 | 13 | - | - | 7 | 3 | 32 | 45 |
|  | ,,E” | 1,42 | - | - | - | - | - | - | 100 |
|  | ,,M” | 70,07 | 31 | - | 17 | 1 | 8 | 23 | 20 |
| TOTAL UP |  | 201,87 | 20 | - | 6 | 5 | 5 | 28 | 36 |

Referitor la compoziția pe specii (Tabelul A.1.1.18.3.), fagul și molidul cumulează 90% din suprafața aflată în producție, astfel se poate concluziona că arboretele valorifică bine potențialul stațional, compoziția acestora fiind apropiată de cea a tipului natural fundamental de pădure.

În ceea ce privește consistența (Tabelul A.1.1.18.4.), pentru fondul productiv, se observă că 5% din suprafață este ocupată de arborete cu densități cuprinse în intervalul 0,1-0,3; 34% de arborete cu densități cuprinse în intervalul 0,4 - 0,6. Restul de 61% dintre arborete au consistență mai mare de 0,7.

Tabelul A.1.1.18.2.  Situația pe clase de producție.

| Anul amenajării | S.U.P | Supraf. (ha) | Clase de producție (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | V |
| 2020 | ,,A” | 117,52 | - | - | 100 | - | - |
|  | ,,E” | 1,42 | - | - | 100 | - | - |
|  | ,,M” | 70,07 | - | - | 99 | 1 | - |
| TOTAL UP |  | 201,87 | - | - | 100 | - | - |

Tabelul A.1.1.18.3.  Compoziția actuală

| Anul amena- jării | S.U.P | Supraf. (ha) | Specii ( %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | FA | MO | ME | SAC | GO | BR | CA | DT | PAM | LA |
| 2020 | ,,A” | 117,52 | 82 | 14 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
|  | ,,E” | 1,42 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ,,M” | 70,07 | 49 | 30 | 8 | 11 | - | 2 | - | - | - | - |
| TOTAL UP |  | 201,87 | 70 | 20 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - |

Tabelul A.1.1.18.4.  Densitatea arboretelor

| Anul amenajării | S.U.P | Supraf. (ha) | Categorii de consistență (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,1-0,3 | 0,4-0,6 | 0,7> |
| 2020 | ,,A” | 117,52 | 5 | 34 | 61 |
|  | ,,E” | 1,42 | - | - | 100 |
|  | ,,M” | 70,07 | 8 | 9 | 83 |
| TOTAL UP |  | 201,87 | 6 | 24 | 70 |

Reglementarea procesului de producție lemnoasă

Stabilirea posibilității de produse principale la S.U.P. ,,A” - codru regulat sortimente obișnuite s-a făcut prin intermediul volumelor și prin intermediul suprafețelor, aplicându-se procedee specifice metodei creșterii indicatoare și metodei claselor de vârstă.

Tabelul A.1.1.19. Elementele de calcul și valorile obținute ale posibilității de produse principale

| Metoda de calcul |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prin procedeul creșterii indicatoare |  | După metoda claselor de vârstă |  |
| Elemente de calcul | Valori | Elemente de calcul | Valori |
| Ci (mc.) | 350 | S.P. normală (ha) | 32.05 |
| Vd/10 (mc.) | 1598 | Perioada I (ani) | 30 |
| Ve/20 (mc.) | 1425 | S.P. I (ha) | 38.00 |
| Vf/40 (mc.) | 914 | Perioada a II-a (ani) | 30 |
| Vg/60 (mc.) | 620 | S.P.II (ha) | 33.55 |
| Q | 3,31 | Volumul arboretelor exploatabile (mc) | 31851 |
| m | - | P. inductiv (mc) | 690 |
| q | - | P. deductiv (mc) | 691 |
| P1 = 458 mc/ an |  | P2 = 690 mc /an |  |
| Posibilitatea adoptată P = 690 mc/an |  |  |  |

S-a adoptat o posibilitate de produse principale în valoare de 690 m3/an, conform metodei claselor de vârstă procedeul inductiv (Tabelul A.1.1.19.).

Recoltarea posibilității

În raport cu posibilitatea de produse principale adoptată, ținând seama de urgențele de regenerare și de condițiile reale de exploatare, s-au ales arboretele care urmează a fi parcurse cu tăieri de regenerare în perioada de aplicabilitate a amenajamentului întocmindu-se ,, Evidența arboretelor din care se recoltează posibilitatea decenală de produse principale’’, apoi ,,Planul decenal de recoltare a produselor principale’’ (Tabelul A.1.1.20.1., A.1.1.20.1. și A.1.1.20.3.).

În acest deceniu urmează a se recolta 100% din volumul arboretelor încadrate la urgența 1 și 72% din volumul arboretelor încadrate la urgența 2.

Tabelul A.1.1.20.1. Repartiția u.a., respectiv a volumului de extras pe deceniu, în cadrul urgențelor de regenerare

| Urgența | Arborete încadrate în „Planul decenal de recoltare a produselor principale” |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enumerare u.a. |  |  |  |  |  |  |
|  | ROSAC0194 și ROSPA0165 Piatra Craiului | ROSCI/ ROSAC0122 Munții Făgăraș | ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor | În afara ANPIC | Suprafața (ha) | V total (mc) | V de extras (mc) |
| 15 |  |  |  | 215 C, 216 D | 2,77 | 198 | 198 |
| Total urgența 1 |  |  |  |  | 2,77 | 198 | 198 |
| 26 |  |  | 360 A | 140 A | 27,20 | 7303 | 5435 |
| 27 |  |  | 361 B, 361 E, 364 J | 124 A | 8,03 | 2077 | 1267 |
| Total urgența 2 |  |  |  |  | 35,23 | 9380 | 6702 |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 38,00 | 9578 | 6900 |

Tabelul A.1.1.20.2. Repartiția unităților amenajistice și a volumului de extras pe categorii de consistență.

| Natura arboretelor | ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor | În afara ANPIC | Suprafața (ha) | Volumul (mc) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | total | de extras |
| K ≤ 0,4 | 361 B | 215 C, 216 D, | 3,51 | 376 | 376 |
| K = 0,5 ÷ 0,6 | 360 A, 361 E, 364 J | 124 A, 140 A, | 34,49 | 9202 | 6524 |
| TOTAL |  |  | 38,00 | 9578 | 6900 |

Tabelul A.1.1.19.1 Posibilitatea de produse principale defalcată pe tratamente și grupe funcționale și specii

| Tratamentul | Gr. funcț. | Supraf de parcurs (ha) |  | Volum de extras (mc) |  | Posibilitatea pe specii (mc/an) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Totală | Anuală | Total | Anual | FA | MO | CA |
| T. progresive | I | 17,36 | 1,74 | 5525 | 552 | 427 | 117 | 8 |
|  | II | 19,01 | 1,90 | 928 | 93 | 93 | - | - |
| T. rase | I | 1,63 | 0,16 | 447 | 45 | - | 45 | - |
| Total U.P. | Total I +II | 38,00 | 3,80 | 6900 | 690 | 520 | 162 | 8 |

Pentru recoltarea masei lemnoase amenajamentul prevede următoarele tratamente:

- tratamentul tăierilor progresive;

- tratamentul tăierilor rase, urmate de împăduriri.

În urma modificării Normele Tehnice nr. 1 (OM 760/2023) și al Codului Silvic, tăierile rase recomandate în amenajament nu se vor mai executa pe durata de valabilitate a amenajamentului.

Prognoza posibilității

În tabelul 6.1.1.4.1. se prezintă prognoza posibilității de produse principale pentru următorii 30 de ani de la data actuală, cu asigurarea continuități pe 60 de ani, considerați la fiecare nivel de prognoză.

Elementele luate în calcul sunt:

- suprafața subunității - 117,52 ha;

- ciclul de producție - 110 ani;

- volumul mediu la hectar la exploatabilitate (V= Ci × Ciclu/S) - 328 m.c./ ha;

- posibilitatea de produse principale se recoltează integral;

- se mențin constante creșterile adăugate volumelor actuale ale elementelor privind calculul posibilității.

În vederea prognozării posibilității de produse principale s-a analizat la nivelul fiecărei etape de prognoză (după 10, 20, 30 de ani), volumul posibil de recoltat în primul deceniu (VD, VDI, VDII, VDIII), volumul care se poate recolta în primii 20 de ani (VE, VEI, VEII, VEIII), volumul care se poate recolta în primii 40 de ani (VF, VFI, VFII, VFIII) și volumul care se poate recolta în primii 60 de ani (VG, VGI, VGII, VGIII). Elementele de calcul ale indicatorului de posibilitate de la actuala amenajare au fost reactualizate la fiecare etapă de prognoză, determinându-se apoi indicatorul de posibilitate.

Din analiza prognozei posibilității de produse principale (Tabelul A.1.1.21.1.) se observă că posibilitatea va fi 411 mc/an peste 10 ani, peste 20 de ani va fi de 383 m.c./an, iar peste 30 de ani va fi de 359 m.c./an.

Tabelul A.1.1.21.1. Prognoza posibilității de produse principale pentru următorii 30 de ani

Coordonatele Stereo 70

Coordonate GIS, realizate în sistemul de coordonate STEREO 70, ale tuturor lucrărilor propuse prin amenajamentul UP I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții sunt prezentate în tabelele A.1.1.22.1 și A.1.1.22.2.

Prin unirea punctelor de mai sus rezultă poligoane care încadrează suprafețele de fond forestier care fac obiectul prezentului amenajament.

Tabelul A.1.1.22.1. Coordonatele Stereo  1970

| Coordonate - STEREO ‘70 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | X |  | Y |
| Poligon cu întreaga suprafață care face obiectul prezentului amenajament |  |  |  |
| 1 | 403029.834 |  | 498695.546 |
| 2 | 401916.864 |  | 498688.432 |
| 3 | 402191.280 |  | 499768.777 |
| 4 | 402975.614 |  | 499546.569 |
| 5 | 449897.067 |  | 506619.230 |
| 6 | 448806.628 |  | 508207.723 |
| 7 | 430958.925 |  | 508178.962 |
| 8 | 427893.883 |  | 511470.298 |
| 9 | 429039.089 |  | 514230.270 |
| 10 | 431843.635 |  | 509757.653 |
| 11 | 434919.853 |  | 512544.638 |
| 12 | 436331.539 |  | 516266.581 |
| 13 | 442520.303 |  | 514132.038 |
| 14 | 449394.119 |  | 508891.565 |
| 15 | 450603.187 |  | 507031.105 |
| Poligon cu suprafața de fond forestier care se suprapune peste Situl Natura 2000 ROSCI 0122 Munții Făgăraș |  |  |  |
| Parcela 427 |  |  |  |
| 1 | 449738.123 | 507385.359 |  |
| 2 | 449747.359 | 507396.504 |  |
| 3 | 449750.940 | 507400.830 |  |
| 4 | 449688.847 | 507567.431 |  |
| 5 | 449654.557 | 507659.699 |  |
| 6 | 449621.067 | 507749.291 |  |
| 7 | 449550.182 | 507939.480 |  |
| 8 | 449539.539 | 507916.873 |  |
| 9 | 449584.523 | 507796.470 |  |
| 10 | 449638.515 | 507653.576 |  |
| 11 | 449692.148 | 507508.412 |  |
| Poligoane cu suprafețe de fond forestier care se suprapun peste Situl Natura 2000 ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor |  |  |  |
| Parcelele 256, 360, 361, 362, 364, 370, 371 |  |  |  |
| 1 | 444837.983 | 510384.389 |  |
| 2 | 444110.852 | 509623.923 |  |
| 3 | 443901.983 | 509580.432 |  |
| 4 | 442811.650 | 509615.750 |  |
| 5 | 442324.949 | 510091.297 |  |
| 6 | 442795.596 | 510820.542 |  |
| 7 | 442818.091 | 511095.057 |  |
| 8 | 443973.936 | 510734.879 |  |
| 9 | 444671.837 | 510580.913 |  |
| 10 | 438502.657 | 509479.647 |  |
| 11 | 438359.536 | 509420.384 |  |
| 12 | 438366.113 | 509719.718 |  |
| 13 | 438460.069 | 509681.186 |  |
| Poligoane cu suprafețe de fond forestier care se suprapun peste Situl Natura 2000 ROSCI/ROSAC 0194 Piatra Craiului |  |  |  |
| Parcelele 358, 378, 379, 380, 381, 388 |  |  |  |
| 1 | 442466.336 | 512499.928 |  |
| 2 | 441909.193 | 513871.261 |  |
| 3 | 438172.701 | 515006.810 |  |
| 4 | 435826.672 | 515349.482 |  |
| 5 | 436304.725 | 514237.218 |  |
| 6 | 439388.326 | 512878.985 |  |

Menționăm că o parte din suprafețe se suprapun peste Siturile Natura 2000   ROSAC0194 Piatra Craiului,  ROSPA0165 Piatra Craiului, ROSCI0122 Munții Făgăraș  și ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor în suprafață totală de 108,20  ha

Justificarea necesității planului

Conform Codului silvic (Legea 331/2024 cu modificările și completărilor ulterioare, Art. 19, alin. 1), modul de gestionare a fondului forestier se reglementează prin amenajamente silvice, iar întocmirea amenajamentelor silvice este obligatorie pentru proprietăți de fond forestier mai mari de 10 ha (Art. 20, alin. 2).

Amenajarea pădurilor sau amenajamentul reprezintă un ansamblu de preocupări și măsuri menite să aducă și să asigure păstrarea pădurilor în starea cea mai corespunzătoare din punct de vedere al funcțiilor economice și sociale ori ecologice pe care trebuie să le îndeplinească. Amenajarea pădurilor de asemenea este știința organizării, modelării și conducerii structural funcționale a pădurilor, în conformitate cu sarcinile complexe social-ecologice și economice ale gestionării pădurilor.

Necesitatea întocmirii amenajamentului fondului forestier rezidă tocmai din necesitatea gospodăririi adecvate a pădurilor (monitorizarea gospodăririi durabile).		În siturile Natura 2000 există câteva linii directoare ale acestei monitorizări, impuse prin rezoluțiile Conferințelor Ministeriale pentru Protecția Pădurilor din Europa, de la Helsinki (1993) și Lisabona (1998). Aceste linii directoare sunt:

- menținerea și sporirea adecvată a resurselor forestiere;

- menținerea sănătății și vitalității ecosistemelor forestiere;

- menținerea și încurajarea funcțiilor productive ale pădurii (lemnoase și nelemnoase);

- menținerea, conservarea și sporirea adecvată a biodiversității în ecosistemele forestiere;

- menținerea și sporirea adecvată a funcțiilor de protecție în gospodărirea pădurilor (în special referitoare la sol și apă);

- menținerea altor funcții și condiții socio-economice.

În concordanță cu aceste linii directoare, amenajamentul silvic prezintă informații despre:

- situația teritorial-administrativă;

- organizarea teritoriului;

- gospodărirea din trecut a pădurilor;

- studiul stațiunii și al vegetației forestiere;

- stabilirea funcțiilor social-economice și ecologice ale pădurii și a bazelor de amenajare;

- reglementarea procesului de producție lemnoasă și măsuri de gospodărire a arboretelor cu funcții speciale de protecție;

- valorificarea superioară a altor produse ale fondului forestier în afara lemnului;

- protecția fondului forestier;

- conservarea biodiversității (care cuprinde și un subcapitol special destinat ariilor naturale protejate);

- instalații de transport, tehnologii de exploatare și construcții forestiere;

- analiza eficacității modului de gospodărire a pădurilor;

- planuri de recoltare și cultură;

- planuri privind instalațiile de transport și construcțiile silvice;

- prognoza dezvoltării fondului forestier;

- evidențe de caracterizare a fondului forestier;

- evidențe privind aplicarea amenajamentului.

Descrierea ciclului de viață al planului și a intervențiilor și activităților asociate fiecărei etape, precum și durata construcției, funcționării, dezafectării și eșalonarea perioadei de implementare a planului

Perioadei de implementare a planului

Prezentul amenajament a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2020 și are durata de aplicabilitate de 10 ani (până la 31.12.2030). Prezentul amenajament este supus revizuirii în baza Hotărârii nr. 236 din 15.03.2023, Art. 22 alin. 3 pentru aprobarea metodologiei de derulare a procedurii de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice. A fost aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor CTAS nr. 121/16.07.2020 și a obținut Decizia etapei de încadrare nr. 41/30.01.2026.

Prezenta documentație tratează, efectele planului asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice în general și în special efectul lucrărilor ce au rămas de efectuat.

Structura fondului forestier, sub raportul compoziției și al claselor de producție este următoarea:

70FA 20MO 4ME 4SAC 1GO 1BR

III.0    III.0     III.0  III.0    III.0    III.0

Clasa de producție medie este III.0, consistența medie 0,73, vârsta medie 96 ani, volumul mediu la hectar 273 mc/ha iar fondul lemnos total este de 51569 mc.

Distribuția arboretelor pe clase de vârstă pentru fondul productiv este următoarea: clasa I - a - 13%; clasa a IV - a - 7%; clasa a V - a –3%; clasa a VI - a - 32%; clasa a VII - a - 45%.

În vederea gospodăririi raționale a fondului forestier s-au constituit următoarele subunități de gospodărire:

- S.U.P. ,,A’’– codru regulat sortimente obișnuite, cu o suprafață de 117,52 ha, cu un ciclu de 110 ani, posibilitatea anuală fiind 690 mc.

- S.U.P. „E” - rezervații pentru ocrotirea integrală a naturii, cu o suprafață de 1,42 ha, în care au fost încadrate arboretele din tipul I de categorii funcționale (1.6A);

- S.U.P. „M” - arborete supuse regimului de conservare deosebită, cu o suprafață de 70,07 ha, în care s-au prevăzut tăieri de conservare pe 32,43 ha.

Lucrări prevăzute perioada de aplicare a amenajamentului

Lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor

Planul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor s-a întocmit pentru toate unitățile amenajistice care necesită lucrări, scopul lor fiind realizarea unei structuri de compoziție care să conducă la creșterea productivității și calității arboretelor. Lucrările de îngrijire necesare a se executa în această unitate de producție sunt: rărituri, curățiri și tăieri de igienă. Aceste lucrări s-au stabilit luându-se în considerare stadiul de dezvoltare, consistența, vârsta, clasa de producție și compoziția arboretelor.

Pentru perioada de aplicare a amenajamentului s-au prevăzut a se executa anual următoarele lucrări de îngrijire iar volumul posibil de recoltat din produse secundare (curățiri, rărituri) este de 71 m3 /an.:

- degajări pe o suprafață de 0,32 ha/an;

- curățiri pe o suprafață de 2,43 ha/an, din care se va recolta un volum de 18 m3/an;

- rărituri pe o suprafață de 1,59 ha/an, din care se va recolta un volum de 53 m3/an.

Tăieri de conservare și tăieri de igienă

Cu tăieri de conservare se va parcurge o suprafață de 3,24 ha/an, din care se va recolta un volum de 146 mc/an.

Anual se vor parcurge cu tăieri de igienă 62,40 ha, suprafață din care se va recolta un volum de 58 mc/an.

Tăieri de regenerare

Pentru deceniul în curs, s-a stabilit un plan de recoltare a produselor principale care vizează o suprafață de 38,00 ha din totalul unității (Tabelul A.1.3.2.2.):

- tăieri progresive: Se aplică pe 36,37 ha (17,36 ha în Gr. funcțională I și 19,01 ha în Gr. II), cu un volum total de extras de 6.453 m3.

- tăieri rase: sunt planificate pe o suprafață restrânsă de 1,63 ha, urmate de împăduriri, pentru un volum de 447 m3.

Tăierile rase suprapuse peste ROSCI0381  propuse a se executa în arboretele de molid (361B, 361E) incadrate în categoria 1-5Q,  tipul de pădure 1151 ce corespund habitatului 9410 nu se vor mai executa până la expirarea amenajamentului.

Lucrări	 executate în perioada 2020-2025

În perioada 2020-2025 conform ocoalelor silvice au fost executate următoarele lucrări (Tab. Tabelul A.1.3.2.3)

- Curățiri: 378C (31,3 ha, 153 m3 volum extras)

- Rărituri: 378A, 381E, 222D (13,97 ha, 380,23 m3 volum extras)

- Tăieri progresive: 124A (5,79 ha, 146 m3 volum extras)

- Lucrări de conservare: 381A, 381C (9,95 ha, 353,25 m3 volum extras)

- Tăieri de igienă: 222E (3,07 ha, 2,88 m3 volum extras)

Situația lucrărilor propuse și rămase a fi executate pană 2030 în limitele ANPIC și în afara limitelor sunt prezentate în tabelul A.11.4. și A.11.6.

Lucrări de ajutorarea regenerării naturale și de împădurire

La adoptarea formulelor de împădurire s-a ținut seama de tipul natural fundamental de pădure, de țelul de gospodărire, de prezența semințișului utilizabil, de experiența locală, etc. În deceniu de aplicabilitate al amenajamentului se vor executa următoarele lucrări (Tabelul A.1.3.2.1.)

- ajutorarea regenerării naturale pe 4,50 ha;

- îngrijirea semințișului pe 5,31 ha;

- împăduriri pe 19,71 ha - speciile de împădurit fiind: molid, diverse specii tari, larice și paltin de munte;

- completări pe 5,78 ha cu molid, brad, diverse specii tari, larice și paltin de munte;

- îngrijirea culturilor pe 32,93 ha;

Tabelul A.1.3.2.1. Sinteza lucrări de ajutorarea regenerării naturale și de împădurire pe ANPIC

| Tipul lucrării de împădurire | Suprafața (ha) | Situl Natura 2000 (ANPIC) din care face parte |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ROSCI0194 și ROSPA0165 Piatra Craiului | ROSCI0122 Munții Făgăraș | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor | În afara ariilor protejate |
| B.1.1. Împăduriri în poieni și goluri | 1.48 | 378 E | 427 B |  |  |
| B.1.4. Împăduriri în terenuri parcurse anterior cu tăieri rase (neregenerate) | 17.08 |  |  | 313B, 362C, 362D, 362E, 364D, 370B | 313B, 316B |
| B.2.3. Împăduriri în completarea regenerării naturale (după tăieri progresive) | 1.92 |  |  |  | 140A, 215C, 216D |
| B.2.5. Împăduriri în completarea regenerării naturale (după tăieri de conservare) | 0.16 |  |  | 371 |  |
| B.2.6. Împăduriri după tăieri rase la molid | 1.23 |  |  | 360B, 361E |  |
| C.1. Completări în arborete tinere existentei | 7.98 |  |  | 360B, 361C 361H, 362B, 362F, 362G | 215B, 222F, |
| TOTAL GENERAL ÎMPĂDURIRI (B) | 21.87 |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL ÎMPĂDURIRI (B) + Completări (C) | 25.49 |  |  |  |  |

La stabilirea planurilor anuale, organul de execuție va stabili suprafața efectivă de parcurs, ținând seama de numărul de intervenții într-un an (referitor la îngrijirea culturilor), precum și de eventualele calamități (rupturi de zăpadă, doborâturi de vânt, incendii, inundații, uscări datorate secetei, etc).

Ritmul lucrărilor de împăduriri este recomandat să urmărească ritmul tăierilor de regenerare, chiar dacă prin aceasta se ajunge la o depășire a cotei anuale de împădurit.

Organele de aplicare a acestor lucrări au obligația de a înregistra proveniența materialului săditor. Materialul săditor va fi procurat din pepinierele cantonale de pe raza ocolului care administrează, precum și din pepinierele existente pe raza altor ocoale silvice vecine.

Tabelul A.1.3.2.2. Prezentarea tabelară a intervențiilor și componentelor PP (Tabelul nr.10 Anexa 5A - OM 1682/2023)

| Etapa | Tip de intervenție | Componenta | Localizare | Distanța față de cea mai apropiată ANPIC | Alte informații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa de operare | Regenerare | Împăduriri | 140A, 222 F, 215B, 215C, 216D, 216E, 313B | 3 km până la ROSCI 0381 95 m până la ROSCI 0381 0 m până la ROSCI 0381 99 m până la ROSCI 0381 255 m până la ROSCI 0381 | au mai rămas de parurs până 2030: 7,12 ha |
|  |  |  | 360B 361B, 361C, 361E, 361H, 362B, 362C, 362D, 362E, 362F, 364D, 370B, 371 | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor | au mai rămas de parcurs până 2030: 16,89 ha |
|  |  |  | 378E | ROSAC0194 și ROSPA 0165 Piatra Craiului | au mai rămas de parcurs până 2030: 0,48 ha |
|  |  |  | 427B | ROSCI0122 Munții Făgăraș |  |
|  | Lucrări de îngrijire și conducere | Degajări | 361D, 361F, 361H | ROSAC0194 și ROSPA 0165 Piatra Craiului | au mai rămas de parcurs până 2030: 2,82 ha |
|  |  |  | 215B | 38 m până la ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor | au mai rămas de parcurs până 2030: 0,42 ha |
|  |  | Curățiri | 378C, 379A, 380A | ROSAC0194 și ROSPA0165 Piatra Craiului | au mai rămas de parcurs până 2030: 0,00 ha (din 21,41) |
|  |  |  | 215C 313C | 0 m până la ROSCI 0381 0,5 km m până la ROSCI 0381 și 1,1 km până ROSCI/ROSAC 0194 și ROSPA 0165 Piatra Craiului |  |
|  |  | Rărituri | 378A, 381E | ROSAC0194 și ROSPA0165 Piatra Craiului | au mai rămas de parcurs până 2030: 0,00 ha (din 12,19) |
|  |  |  | 215A 222D | 35 m până la ROSCI 0381 109 m până la ROSCI 0381 | au mai rămas de parcurs până 2030: 3,88 ha (din 5,66) |
|  | Tratamentele silvice Tăieri rase | Tăieri de regenerare (tăieri progresive) | 360A, 364J | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor |  |
|  |  |  | 124 140A 215C, 216D | 27 km până la ROSCI 0381 3 km până la ROSCI 0381 0 m până la ROSCI 0381 | au mai rămas de parcurs până 2030: 19,01 ha (din 24,8) |
|  |  | Tăieri rase* | 361B, 361E | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor | nu se vor mai executa pana la expirarea amenajamentului |
|  | Lucrări speciale de conservare | Tăieri de conservare | 358A, 358C, 378D, 381A, 381C, 388C | ROSAC0194 și ROSPA0165 Piatra Craiului | au mai rămas de parcurs până 2030: 10,03 ha (din 19,98) |
|  |  |  | 361A, 361I, 362F, 362I, 371 | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor | au mai rămas de parcurs până 2030: 11,51 ha |
|  |  |  | 311B | 820 m până ROSCI/ROSAC 0194 și ROSPA 0165 | au mai rămas de parcurs până 2030: 0,94 ha |
|  | Tăieri de igienă |  | 256, 361G, 362A, 362H, 370C | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor: |  |
|  |  |  | 380 B | ROSAC0194 și ROSPA0165 Piatra Craiului |  |
| Etapa de operare |  |  | 124B, 124C, 124E, 216C 222E 224A 226C, 311A, 313A, 314A, 314C | 27 km până la ROSCI 0381 8 m până la ROSCI 0381 0 m până la ROSCI 0381 1,8 km până la ROSCI 0381 1,8 km până la ROSCI 0381 0,5 km până ROSCI/ROSAC 0194 și ROSPA 0165 200 m până la ROSCI 0381 0 m până la ROSCI 0381 0,9 km până la ROSCI 0381 și 0,5 km până ROSCI/ROSAC 0194 și ROSPA 0165 | au mai rămas de parcurs până 2030: 54,81 ha (din 57,88) |

* taierile rase din ua 361B, 361E nu se vor mai executa pana la finalul amenajamentului.

Tabelul A. A.1.3.2.3. Lucrări executate în perioada 2020-2025 conform ocoalelor silvice

| Categ. de lucrări executate |  | u.a. | ANPIC | Suprafață (ha) | Volum extras (mc) | Anul executării | TOTAL Suprafață parcursă (ha) | TOTAL Volum extras (mc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lucrări de îngrijire | Degajări |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Curățiri | 378C% 378C% | ROSAC0194 și ROSPA0165 Piatra Craiului | 18,70 12,60 | 103,00 50,00 | 2023 2024 | 31,3 | 153 |
|  | Rărituri | 378A 381E | ROSAC0194 și ROSPA0165 Piatra Craiului | 9,82 2,37 | 249,43 100,27 | 2022 | 12,19 | 349,7 |
|  |  | 222D | Nu se suprapune cu ANPIC | 1,78 | 30,53 | 2022 | 1,78 | 30,53 |
| Tăieri de regenerare | Tăieri progresive | 124A | Nu se suprapune cu ANPIC | 5,79 | 146,00 | 2021 | 5,79 | 146,00 |
|  | Tăieri succesive |  |  |  |  |  |  |  |
| Tăieri rase* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lucrări de conservare |  | 381A 381C | ROSAC0194 și ROSPA0165 Piatra Craiului | 5,50 4,45 | 189,65 163,60 | 2022 2023 | 9,95 | 353,25 |
| Tăieri de igienă |  | 222E | Nu se suprapune cu ANPIC | 3,07 | 2,88 | 2023 | 3,07 | 2,88 |

Tabelul A.1.3.2.4. Situația lucrărilor propuse și rămase a fi executate pană 2030 în limitele ANPIC și în afara limitelor

| Categ. de lucrări |  | Prevederi amenajament total |  |  |  | ROSAC0194 și ROSPA0165 Piatra Craiului |  |  |  | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor |  |  |  | ROSCI0122 Munții Făgăraș |  |  |  | În afara limitelor ANPIC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020-2030 |  | de executat până 2030 |  | 2020-2030 |  | de executat până 2030 |  | 2020-2030 |  | de executat până 2030 |  | 2020-2030 |  | de executat până 2030 |  | 2020-2030 |  | de executat până 2030 |  |
|  |  | Suprafață (ha) | Volum de extras (mc) | Suprafață (ha) | Volum de extras( mc) | Suprafață (ha) | Volum de extras (mc) | Suprafață (ha) | Volum de extras (mc) | Suprafață (ha) | Volum de extras (mc) | Suprafață (ha) | Volum de extras (mc) | Suprafață (ha) | Volum de extras (mc) | Suprafață (ha) | Volum de extras (mc) | Suprafață (ha) | Volum de extras (mc) | Suprafață (ha) | Volum de extras(mc) |
| Împăduriri |  | 25,49 |  | 25,49 |  | 0,48 |  | 0,48 |  | 16,89 |  | 16,89 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 7,12 |  | 7,12 |  |
| Lucrări de îngrijire | Degajări | 3,24 |  | 3,24 |  |  |  |  |  | 2,82 |  | 2,82 |  |  |  |  |  | 0,42 |  | 0,42 |  |
|  | Curățiri | 24,28 | 170 | 2,87 | 17 | 21,41 | 168 | 0,00 | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,87 | 2 | 2,87 | 2,00 |
|  | Rărituri | 17,85 | 533 | 17,85 | 533 | 12,19 | 382 | 0,00 | 32,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,66 | 151 | 3,88 | 120,47 |
| Tăieri de regenerare | Tăieri progresive | 36,37 | 6457 | 36,37 | 6457 |  |  |  |  | 11,57 | 1920 | 11,57 | 1920 |  |  |  |  | 24,80 | 4537 | 19,01 | 4391,00 |
|  | Tăieri succesive |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tăieri rase | * | 1,63* | 447* | 1,63* | 447* |  |  |  |  | 1,63* | 447* | 1,63* | 447* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lucrări de conservare |  | 32,43 | 1455 | 32,43 | 1455 | 19,98 | 669 | 10,03 | 315,75 | 11,51 | 752 | 11,51 | 752 |  |  |  |  | 0,94 | 34 | 0,94 | 34,00 |
| Tăieri de igienă |  | 62,40 | 580 | 62,40 | 580 |  |  |  |  | 3,41 |  | 3,41 |  |  |  |  |  | 57,88 |  | 54,81 | 577,12 |
| TOTAL |  | 203,69 | 9642 | 182,28 | 9489 | 55,44 | 1219 | 11,89 | 363,05 | 47,83 | 3119 | 47,83 | 3119 | 1,00 | 0 | 1,00 | 0 | 99,42 | 5304 | 89,07 | 5124,59 |

* taierile rase din ua 361B, 361E nu se vor mai executa pana la finalul amenajamentului.

Resurse naturale ce vor fi exploatate din cadrul ariilor naturale protejate de interes comunitar pentru a fi utilizate la implementarea planului

Strategia de gestionare a resurselor naturale în cadrul ariilor naturale protejate de interes comunitar se concentrează exclusiv pe elemente regenerabile, fiind strict corelată cu funcțiile de protecție și producție stabilite prin amenajament. Principala resursă exploatată este masa lemnoasă (Tabelul A.1.3.2.3. și A.1.4.1.1.), a cărei recoltare se realizează controlat prin aplicarea tăierilor de regenerare, tăierilor de conservare, a lucrărilor de îngrijire (curățiri și rărituri) și a tăierilor de igienă. Complementar, planul permite valorificarea resurselor accesorii ale pădurii, reprezentate de vânat, fructe de pădure, ciuperci comestibile și plante medicinale.

Masa lemnoasă, volumul total posibil de recoltat (produse principale + produse secundare)

Soluțiile silvotehnice adoptate au ca obiectiv fundamental dirijarea structurii arboretelor către o stare normală, care să asigure echilibrul între funcțiile atribuite și exigențele ecologice ale speciilor forestiere componente (Tabelul A.1.4.1.1.).

Tabelul A.1.4.1.1. Lucrările propusă, suprafețele parcurse și volumul de extras pentru fiecare u.a.

| u.a. | Lucrare propusă | Suprafața (ha) | Vol. de extras (mc) | ANPIC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 124A | Tăieri progresive (punere în lumină) | 5,79 | 730 |  |
| 124B | Tăieri de Igienă | 2,80 | 11 |  |
| 124C | Tăieri de Igienă | 0,60 | 2 |  |
| 124E | Tăieri de Igienă | 0,81 | 3 |  |
| 140A | Tăieri progresive (punere lumină, racordare) | 16,24 | 3.605 |  |
| 215A | Rărituri | 3,19 | 48 |  |
| 215B | Degajări | 0,42 | - |  |
| 215C | Tăieri Progresive + Curățiri | 1,97 | 100 |  |
| 216C | Tăieri de Igienă | 1,02 | 4 |  |
| 216D | Tăieri progresive (racordare) | 0,80 | 98 |  |
| 216E | Tăieri Progresive | 1,34 | - |  |
| 222D | Rărituri | 0,91 | 14 |  |
| 222E | Tăieri de Igienă | 0,73 | 3 |  |
| 224A | Tăieri de Igienă | 3,51 | 14 |  |
| 226C | Tăieri de Igienă | 1,44 | 6 |  |
| 256 | Tăieri de Igienă | 2,74 | 3 | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor |
| 311A | Tăieri de Igienă | 3,92 | 16 |  |
| 311B | Tăieri de Conservare | 0,94 | 34 |  |
| 313A | Tăieri de Igienă | 5,64 | 22 |  |
| 313C | Degajări (Îngr. culturi tinere) | 0,13 | - |  |
| 314A | Tăieri de Igienă | 2,82 | 11 |  |
| 314C | Tăieri de Igienă | 1,74 | 7 |  |
| 358A | Tăieri de Conservare | 1,17 | 47 | ROSAC0194 și ROSPA0165 Piatra Craiului |
| 358C | Tăieri de Conservare | 1,87 | 70 | ROSCI0194 ROSAC0194 și ROSPA0165 Piatra Craiului |
| 360A | Tăieri Progresive (punere lumină) | 10,96 | 1.830 | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor |
| 360B | Degajări | 1,24 | - | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor |
| 361A | Tăieri de Conservare | 2,17 | 77 | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor |
| 361B | Tăieri Rase | 0,74 | 178 | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor |
| 361C | Degajări | 0,39 | - | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor |
| 361E | Tăieri Rase | 0,89 | 269 | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor |
| 361G | Tăieri de Igienă | 0,93 | 4 | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor |
| 361I | Tăieri de Conservare | 2,41 | 97 | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor |
| 362A | Tăieri de Igienă | 1,46 | 6 | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor |
| 362C | Degajări | 3,19 | - | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor |
| 362F | Tăieri de Conservare | 2,49 | 281 | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor |
| 362H | Tăieri de Igienă | 1,48 | 6 | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor |
| 362I | Tăieri de Conservare | 2,86 | 134 | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor |
| 364D | Degajări | 2,10 | - | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor |
| 364J | Tăieri Progresive | 0,61 | 90 | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor |
| 370C | Tăieri de Igienă | 0,55 | 2 | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor |
| 371 | Tăieri de Conservare | 1,58 | 163 | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor |
| 378A | Rărituri | 7,93 | 111 | ROSAC0194 și ROSPA 0165 Piatra Craiului |
| 378C | Tăieri de Conservare | 0,94 | 14 | ROSAC0194 și ROSPA 0165 Piatra Craiului |
| 378D | Tăieri de Conservare | 2,89 | 98 | ROSAC0194 și ROSPA 0165 Piatra Craiului |
| 379A | Tăieri de Conservare | 0,38 | 21 | ROSAC0194 și ROSPA 0165 Piatra Craiului |
| 380A | Tăieri de Conservare | 1,84 | 40 | ROSAC0194 și ROSPA 0165 Piatra Craiului |
| 380B | Tăieri de Igienă | 0,98 | 4 | ROSAC0194 și ROSPA 0165 Piatra Craiului |
| 381A | Tăieri de Conservare | 5,52 | 196 | ROSAC0194 și ROSPA 0165 Piatra Craiului |
| 381C | Tăieri de Conservare | 4,45 | 163 | ROSAC0194 și ROSPA 0165 Piatra Craiului |
| 381E | Rărituri | 3,17 | 32 | ROSAC0194 și ROSPA 0165 Piatra Craiului |
| 388C | Tăieri de Conservare | 4,08 | 95 | ROSAC0194 și ROSPA 0165 Piatra Craiului |
| 427B | Tăieri de Igienă | 1,00 | - | ROSCI/ROSAC 0122 Munții Făgăraș |

Valorificarea superioară a altor produse ale fondului forestier în afara lemnului

Potențial cinegetic

Unitatea de producție U.P. I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții, este cuprinsă în fondurile de vânătoare nr. 20 Stoenești, nr. 22 Rucăr și nr. 25 Grădiștea.

Condițiile de hrană pentru speciile vânate se înrăutățesc cel mai mult iarna (în arboretele unității de producție grosimea stratului de zăpadă depășește cu mult 1,0 m ). În lipsa hranei obișnuite, urșii și cerbii rod lujerii și coaja arborilor, cauzând uneori pagube însemnate (în special exemplarelor de larice și molid din plantațiile situate în apropierea pășunilor). Acestea pot fi diminuate prin administrarea de hrană complementară în locuri special amenajate. În timpul iernii, hrănirea suplimentară se face cu fân, frunzare, paie, hrană granulată.

Pentru ocrotirea speciilor de vânat este necesar ca recoltarea să se facă în raport de efective și pe clase de vârstă. În stațiunile în care numărul indivizilor se situează sub nivelul prevăzut de criteriul de bonitate, se va urmări creșterea efectivelor. Prin uciderea animalelor bătrâne, bolnave, accidentate sau a tineretului mai puțin dotat din alte specii, lupul joacă un rol important în selecția naturală. Construcțiile și instalațiile cinegetice existente sunt reprezentate de hrănitorii pentru cervide, sărării și observatoare.

Pentru îngrijirea și protecția vânatului, pentru asigurarea unor condiții favorabile existenței acestuia, se impune luarea unor măsuri ca:

- asigurarea liniștii necesare mai ales în perioadele de împerechere și creștere a puilor, în acest caz operațiile de igienizare și curățire a pădurilor se vor efectua cu maxim de prudență;

- combaterea animalelor dăunătoare vânatului;

- interzicerea completă a pășunatului în pădurile situate în aceste fonduri de vânătoare (pentru animalele personalului silvic se vor asigura locuri de pășunat în afara zonelor de boncănit și de refugiu ale vânatului cu respectarea dispozițiilor ministerului referitoare la pășunat în păduri);

- identificarea și luarea de măsuri urgente pentru combaterea bolilor ivite, prevenindu-se contaminarea în masă;

- administrarea de hrană suplimentară mai ales în sezonul rece;

- aplicarea cu consecvență a selecției artificiale pentru înlăturarea caracterelor care nu corespund scopului propus, de consolidare a însușirilor valoroase.

Potențial fructe de pădure, ciuperci comestibile, resurse melifere și alte produse

Condițiile climatice, pedologice și geografice din zonă sunt favorabile dezvoltării: zmeurului, afinului, murului, etc.

Ca obiect al recoltării, vor fi luate în vedere în principal ciupercile comestibile cu o mare pondere pentru consum: hribi, gălbiori, ghebe și Pleurotus.

Deoarece în această unitate de producție nu sunt condiții prielnice (lipsa plantelor melifere), nu se poate vorbi de o producție meliferă organizată. Dintre plantele melifere care pot constitui în perioada înfloririi obiectul stupăritului, amintim: afinul și flora erbacee.

Din această unitate de producție se mai pot recolta următoarele sortimente: furaje, araci, lemn, celuloză, bile, manele, pomi de iarnă, plante medicinale, etc.

Concluzii privind resurse naturale ce vor fi exploatate din cadrul ariilor naturale protejate de interes comunitar pentru a fi utilizate la implementarea planului

Concluzii privind resurse naturale ce vor fi exploatate din cadrul ariilor naturale protejate de interes comunitar pentru a fi utilizate la implementarea planului

Este important de subliniat faptul că, în afara resurselor menționate anterior, implementarea prevederilor decenale nu implică utilizarea altor active naturale. Mai mult, strategia exclude categoric exploatarea oricăror resurse naturale neregenerabile de pe suprafața fondului forestier sau din cuprinsul siturilor Natura 2000. În etapa actuală de planificare, nu este prevăzută utilizarea nici unui tip de resurse care să provină din zone aflate sub regim de protecție strictă sau din perimetre care necesită măsuri de conservare speciale.

Informații privind producția care se va realiza, informații despre materiile prime, substanțele sau preparatele chimice utilizate

Așa cum s-a prezentat anterior, materialul lemnos rezultat în urma implementării planului Amenajamentului Silvic al U.P. I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții reprezintă principala și cea mai importantă sursă de producție. Strategia de gospodărire propusă pentru amenajamentul studiat a fost concepută prin armonizarea funcțiilor de producție cu cele de protecție a mediului.

Fondul de producție - reprezintă totalitatea arborilor și arboretelor unei păduri, în măsura în care îndeplinesc rolul de mijloc de producție sau exercită funcții de protecție. Fondul de producție diferă de la o pădure la alta. În fiecare caz el se caracterizează printr-o anumită stare, adică printr-o anumită structură, țeluri de gospodărire (baze de amenajare) și o anumită mărime. Acestea, variază, ca efect al condițiilor staționale, al dezvoltării arborilor și al acțiunilor gospodărești, făcând ca și starea fondului de producție să varieze.

Există totuși pentru orice pădure o starea a fondului de producție, la care eficiența lui sau a pădurii în funcția sau funcțiile ce i-au fost atribuite este maximă.

Starea de maximă eficacitate a fondului de producție se numește stare normală, iar fondul de producție respectiv se numește și el normal. De asemenea, se numesc normale și caracteristicile acestuia: mărime, structura, etc..

Fondul de producție existent la un moment dat într-o pădure, se numește real. Acesta poate fi normal sau anormal, după cum structura și mărimea lui corespund sau nu cu cele considerate normale.

Pentru îndeplinirea în condiții corespunzătoare a funcțiilor atribuite (obiectivelor ecologice, sociale și economice), atât arboretele luate individual cât și pădurea în ansamblul ei, trebuie să îndeplinească anumite cerințe de structură.

Amenajamentul silvic urmărește aducerea fondului de producție real, în starea considerată ca fiind cea mai bună - stare normală.

Starea normală (optimă) a fondului de producție, se definește prin stabilirea țelurilor de gospodărire: regim, compoziția - țel, tratament, exploatabilitate, ciclu.

Regimul silvic al unei păduri reprezintă modul general în care se asigură regenerarea unei păduri (din sămânță sau pe cale vegetativă), definește structura pădurii din acest punct de vedere.

Pentru realizarea funcțiilor social-economice stabilite în cadrul unității de protecție și producție s-a prevăzut să se aplice următoarele regimul codru, regim bazat pe regenerarea pădurii din sămânță, conservarea genofondului și realizarea de arborete stabile și valoroase, precum și exercitarea funcțiilor de protecție a mediului.

Compoziția țel reprezintă combinația de specii din cadrul unui arboret, care îmbină în modul cel mai favorabil, atât prin proporția cât și prin gruparea lor, exigențele biologice ale pădurii cu cerințele social-ecologice și economice, în orice moment al existenței lui.

La stabilirea compoziției viitoarelor arborete s-a urmărit cu prioritate asigurarea stabilității ecologice prin menținerea nealterată atât a biocenozelor natural valoroase cât și a biotipurilor corespunzătoare, precum și prin promovarea unor specii și compoziții natural - potențiale cât mai apropiate de cele ale ecosistemelor naturale.

Pentru arboretele exploatabile în prezent și pentru subparcelele în care se vor executa lucrări de împădurire, a fost stabilită compoziția-țel de regenerare. Pentru restul arboretelor sa indicat compoziția-țel la exploatabilitate.

La alegerea tratamentelor s-a avut în vedere pe cât posibil diversificarea structurii și promovarea genotipurilor și ecotipurilor valoroase prin regenerarea naturală a pădurii.

Pentru realizarea producțiilor prezentate mai jos, nu se utilizează materii prime, substanțe sau preparate chimice.

Lucrări de regenerare și împădurire

Aceste lucrări s-au planificat în funcție de situația înregistrată în timpul descrierii parcelare, de nevoile de regenerare ce decurg din aplicarea planurilor de recoltare și de necesitatea introducerii în circuitul productiv a terenurilor fără vegetație forestieră destinate împăduririi, urmărindu-se realizarea unor structuri cât mai apropiate de cele normale în raport cu funcțiile atribuite arboretelor respective. Compozițiile de regenerare s-au stabilit în funcție de particularitățile staționale și de cerințele ecologice ale speciilor, ținând seama de prevederile din „Norme tehnice pentru compoziții, scheme și tehnologii de regenerarea pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate” și din „Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor”.

Referitor la lucrările de regenerare și completare, se fac următoarele precizări, de care s-a ținut seama la întocmirea proiectului:

- în vederea ajutorării regenerării naturale se vor face (acolo unde este necesar) unele lucrări, chiar dacă nu sunt evidențiate în plan, cum ar fi: înlăturarea litierei groase, nedescompuse, de pe unele porțiuni din u.a., mobilizarea solului în zonele înțelenite, toate acestea cu scopul creării condițiilor ajungerii semințelor la sol;

- împăduririle și eventualele completări se vor face cu material de proveniență locală sau de la alți producători, dar numai cu proveniențe valoroase și certe și cu respectarea strictă a zonelor de transfer;

- s-a dat prioritate speciilor cu valoare economică ridicată;

- puieții folosiți la împăduriri vor fi de proveniență locală, pe cât posibil produși în pepinierele cantonale, sau proveniți din regiuni cu condiții edafo - climatice similare; semințele folosite la producerea puieților să fie recoltate din zonă, păstrându-se astfel caracterele ereditare ale arboretelor locale;

- ritmul împăduririlor va trebui să-l urmărească pe cel al tăierilor, dar cu respectarea perioadei optime pentru aceste lucrări;

- se va urmări realizarea cât mai repede posibil a stării de masiv;

- în culturile nou create (regenerări naturale, plantații, culturi mixte) se vor executa lucrările corespunzătoare stadiului de dezvoltare și stării arboretelor respective (descopleșiri, depresaje, degajări etc.), ori de câte ori este necesar, periodicitățile din instrucțiuni fiind orientative.

Lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor

Prin îngrijirea și conducerea pădurii se înțelege sistemul de lucrări și intervenții silvotehnice prin care se dirijează creșterea și dezvoltarea pădurii de la întemeierea ei până în apropierea termenului exploatării sale în vederea îndeplinirii obiectivelor fixate. Ele acționează asupra pădurii în următoarele direcții principale:

- ameliorează permanent compoziția și structura genetică a populațiilor, calitatea arboretului, starea fitosanitară a pădurii;

- reduc convenabil consistența, astfel încât spațiul de nutriție dintre arborii valoroși să crească treptat oferind astfel condiții optime pentru creșterea arborilor în grosime și înălțime;

- ameliorează treptat mediul pădurii, conducând la intensificarea funcțiilor productive și protectoare a acesteia;

- reglează raporturile inter- și intraspecifice la nivelul arboretului și între diferitele etaje de vegetație ale pădurii;

- permit recoltarea unei cantități de masă lemnoasă ce se valorifică sub formă de produse secundare etc.

Lucrările de îngrijire se diferențiază în funcție de structura pădurii, de stadiul de dezvoltare și de obiectivele urmărite prin aplicare în: degajări, curățiri, rărituri și tăieri de igienă.

Degajări

Degajările sunt lucrări care se vor executa în stadiul de semințiș și desiș, urmărindu-se diminuarea proporției speciilor cu valoare economică scăzută și favorizând astfel speciile valoroase. Realizarea stării de masiv presupune trecerea exemplarelor speciilor arborescente de la existența izolată specifică fazei de semințiș la existența gregară (în grup), constituind un nou arboret, cu toate atributele și funcțiile sale specifice. În cazul arboretelor constituite din mai multe specii (amestecate), unele dintre acestea având o vigoare sporită de creștere în primii ani de viață, tind să copleșească alte specii. Se manifestă astfel concurența pentru spațiu și hrană atât în sol cât și în spațiul între speciile ce compun arboretele respective.

Și în cazul arboretelor constituite din aceeași specie (pure) apare concurența pentru hrană și spațiu. Unele exemplare de dimensiuni mai mari (de exemplu cele provenite din lăstari sau cele provenite din semințișuri preexistente neutilizabile neextrase la timp) devin copleșitoare pentru exemplarele sănătoase și viabile dar apărute mai târziu. Din considerentele menționate mai sus este necesară intervenția omului în procesul natural de autoreglare a arboretului prin înlăturarea parțială sau totală a speciilor sau exemplarelor copleșitoare, lucrare ce poartă denumirea de degajare. Aceasta are caracter de selecție în masă și se execută în faza de desiș.

Obiectivele urmărite prin aplicarea degajărilor sunt următoarele:

- dirijarea competiției interspecifice, prin ținerea în frâu a exemplarelor din speciile repede crescătoare care ar putea copleși parțial sau integral specia sau speciile valoroase;

- dirijarea competiției intraspecifice, prin ținerea sub control sau înlăturarea din masiv a preexistenților, lăstarilor, a exemplarelor vătămate și promovarea exemplarelor viabile și sănătoase;

- ameliorarea compoziției și a desimii arboretului și crearea unor condiții mai favorabile de creștere și dezvoltare a desișului din specia sau speciile de valoare;

- ameliorarea mediului intern specific;

- menținerea integrității structurale a arboretului (consistența ≥0,8).

Intervalul de timp după care se revine cu o nouă degajare pe aceeași suprafață (periodicitatea) depinde de natura speciilor, de condițiile staționale, de stare și structura pădurii. În general periodicitatea degajărilor variază între 1 și 3 ani. Sezonul de executare a degajărilor depinde de speciile existente, de condițiile de vegetație. Se consideră optimă perioada 15 august - 30 septembrie.

Curățiri

Curățiri se vor executa în arboretele ajunse în stadiul de nuieliș-prăjiniș, cu consistența plină (0,9-1,0), de 15 ani. Prin curățiri se va urmări în continuare promovarea speciilor valoroase, extrăgându-se exemplarele de valoare economică scăzută, precum și exemplarele din speciile de bază cu creșteri reduse sau cu defecte tehnologice. Intervențiile se vor face în așa fel încât consistența să nu scadă sub 0,75 și fără a se crea ochiuri fără vegetație forestieră.

Obiectivele urmărite prin aplicarea curățirilor sunt următoarele:

- continuarea ameliorării compoziției arboretului în concordanță cu compoziția-țel fixată. Acest lucru este realizabil prin înlăturarea exemplarelor copleșitoare din speciile nedorite;

- îmbunătățirea stării fitosanitare a arboretului, prin eliminarea treptată a exemplarelor uscate, rupte, vătămate, defectuoase, preexistente, a lăstarilor, având grijă să nu se întrerupă în niciun punct starea de masiv;

- reducerea desimii arboretelor, pentru a permite regularizarea creșterii în grosime și înălțime, precum și a configurației coroanei;

- ameliorarea mediului intern al pădurii, cu efecte favorabile asupra capacității productive și protectoare, ca și a stabilității generale a acesteia;

- valorificarea masei lemnoase rezultate;

- menținerea integrității structurale (consistența ≥0,8).

Rărituri

Răriturile sunt lucrări executate repetat în fazele de păriș, codrișor și codru mijlociu, care se preocupă de îngrijirea individuală a arborilor în scopul de a contribui cât mai activ la ridicarea valorii productive și protectoare a pădurii cultivate.

Lucrarea are un caracter de selecție individuală pozitivă, preocuparea de bază fiind îndreptată asupra arborilor valoroși care rămân în arboret până la termenul exploatării și nu a celor extrași prin intervenția respectivă. Răriturile devin astfel cele mai pretențioase, mai complexe și mai intensive lucrări de îngrijire, cu efecte favorabile atât asupra generației existente cât și asupra viitorului arboret.

Obiectivele urmărite prin aplicarea răriturilor sunt următoarele:

- ameliorarea calitativă a arboretelor, mai ales sub raportul compoziției, al calității tulpinilor și coroanelor arborilor, al distribuției lor spațiale, precum și al însușirilor tehnologice ale lemnului acestora;

- ameliorarea structurii genetice a populațiilor arborescente;

- activarea creșterii în grosime a arborilor valoroși, ca urmare a răririi treptate a arboretului, fără însă a afecta creșterea în înălțime și producerea elagajului natural;

- luminarea mai pronunțată a coroanelor arborilor de valoare din speciile de bază, cu ocazia ultimelor rărituri, pentru a crea condiții mai favorabile pentru fructificație și deci, pentru regenerarea naturală a pădurii;

- mărirea rezistenței pădurii la acțiunea vătămătoare a factorilor biotici și abiotici, menținerea unei stări fitosanitare cât mai bune și a unei stări de vegetație cât mai active a arboretului rămas;

- modelarea eficientă a mediului intern a pădurii;

- recoltarea și valorificarea completă a arborilor care trebuie să cadă din pădure.

Periodicitatea răriturilor depinde de caracteristicile arboretului (compoziție, consistență, vârstă, clasă de producție etc.), de intensitatea lucrărilor precum și de condițiile staționale, aceasta variind între 4 și 6 ani.

Lucrări de igienă

Adesea denumite și tăieri de igienă, aceste lucrări urmăresc asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare arboretelor, obiectiv ce se realizează prin extragerea arborilor uscați, în curs de uscare, căzuți, rupți, doborâți de vânt ori zăpadă, puternic atacați de insecte sau ciuperci, cu vătămări mecanice, precum și a arborilor - cursă și de control folosiți în lucrările de protecția pădurilor fără ca prin aceste lucrări să se restrângă biodiversitatea pădurilor.

În pădurile parcurse sistematic cu operațiuni culturale, în special rărituri, precum și cu tratamente nu este necesară planificarea lucrărilor de igienă deoarece arborii care se extrag în prima urgență prin astfel de intervenții sunt tocmai cei uscați sau în curs de uscare, rupți, doborâți, etc, igienizarea realizându-se astfel concomitent.

Tăierea arborilor care fac obiectul lucrărilor de igienă se poate face tot timpul anului fiind încadrată în categoria - tăiere fără restricții. Fac excepție rășinoaselor afectate de gândaci de scoarță care este de preferat să se extragă înainte de zborul adulților.

Intensitatea (volumul de extras) lucrărilor de igienă este determinată de starea de fapt a arboretelor. Astfel, pe baza observațiilor de teren, se pot diferenția următoarele situații:

- dacă se constată că numărul arborilor de extras este mic și prin intervenția asupra lor nu se dereglează starea de masiv, se procedează la recoltarea acestora într-o singură repriză;

- dacă proporția arborilor de extras este mare, aceștia se vor extrage în 2-3 reprize, la interval de 2-3 (4) ani, pentru a nu se întrerupe dintr-o dată și exagerat de mult starea de masiv;

- în situația în care, prin recoltarea arborilor vătămați, consistența arboretului sar reduce sub 0,7 în arboretele tinere și sub 0,6 în cele mature și bătrâne (deci acestea ar deveni exploatabile după stare), este de preferat să se procedeze la refacerea lor prin tehnici specifice.

Masa lemnoasă de extras prin lucrări de igienă este inclusă în categoria produselor accidentale neprecomptabile (care nu depășesc 1 m3 /an/ha, raportat la suprafața unității de producție din care fac parte arboretele parcurse, micșorată cu mărimea suprafeței periodice în rând a arboretelor în care se va interveni cu tratamente în deceniul următor).

Dacă volumul de extras prin lucrările de igienă depășește valoarea menționată, acesta este inclus în categoria produselor lemnoase precomptabile și se scade din posibilitatea de produse secundare - rărituri.

Tratamente

Tratamentul cuprinde un sistem de măsuri biotehnice prin care se pregătește și se realizează, în cadrul unui regim dat, trecerea arboretelor de la o generație la alta.

Gospodărirea intensivă, rațională și multifuncțională a fondului forestier impune ca necesitate adoptarea unei game largi de tratamente, dând prioritate celor bazate pe regenerarea naturală a speciilor autohtone valoroase, în cadrul unor perioade lungi sau continue de regenerare, pentru menținerea acoperirii corespunzătoare a solului.

Prin tratament se înțelege modul special cum se face exploatarea și se asigură regenerarea unei păduri în cadrul aceluiași regim, în vederea atingerii unui anumit scop. Masa lemnoasă care rezultă în urma aplicării tratamentelor este încadrată în grupa produselor principale, iar tăierea prin care se realizează poartă numele de tăiere de produse principale.

Tratamentul cel mai indicat de aplicat într-o pădure dată va fi acela care permite recoltarea produselor principale cu cele mai reduse cheltuieli și pierderi, dar care reușește în același timp să asigure îndeplinirea integrală a obiectivelor de gospodărire și mai ales regenerarea mai valoroasă și mai ieftină prin care să se realizeze cât mai sigur structura țel fixată pentru fiecare arboret și ansamblu de arborete.

La alegerea tratamentului aplicabil la o pădure se va ține seama de o serie de criterii și recomandări dintre care:

- alegerea tratamentului se face pe baza analizei particularităților ecologice, a stării arboretelor respective, a funcțiilor social-economice ale acestora, a accesibilității lor actuale și de perspectivă, precum și în raport de condițiile tehnice și economice existente, prioritar fiind tratamentul cel mai intensiv.

- se va da prioritate regenerării naturale care va conduce la realizarea cu cheltuieli mai reduse a unor arborete capabile să conserve diversitatea genetică locală, care sunt mai bine adaptate ecologic și deci mai valoroase;

- promovarea de câte ori este posibil ecologic și justificat economic a arboretelor amestecate, divers structurate și valoroase;

- se vor promova tratamentele prin care se evită întreruperea bruscă a funcțiilor ecoprotective pe care trebuie să le exercite pădurea respectivă, evitând astfel declanșarea unor fenomene torențiale, a eroziunii, a alunecărilor de teren, a fenomenului de înmlăștinare etc.;

- tratamentele ce prevăd tăieri rase se pot adopta doar în arboretele necorespunzătoare din punct de vedere stațional și în cazurile prevăzute expres în Codul Silvic

- în cazul pădurilor cu rol de protecție deosebit la alegerea tratamentelor, se acordă prioritate considerentelor de ordin cultural care conduc tot mai categoric la adoptarea tratamentelor intensive bazate pe regenerarea sub masiv și cu perioadă lungă de regenerare. În pădurile cu rol de protecție se pot adopta și alte tipuri de intervenții, respectiv lucrări speciale de conservare sau tăieri de igienă.

- trecerea de la o generație la alta este necesar să se facă fără întreruperi pentru a nu periclita din capacitatea bioecologică de regenerare a pădurii respective și a nu se întrerupe nici chiar pentru perioade mai scurte de timp rolul său protector sau estetic.

Tratamentul tăierilor progresive

Acest tratament constă în aplicarea de tăieri repetate neuniforme, concentrate în anumite ochiuri, împrăștiate neregulat în cuprinsul arboretelor exploatabile, urmărindu-se instalarea și dezvoltarea semințișului natural submasiv, până ce se va constitui noul arboret.

În principiu tăierile progresive urmăresc realizarea obiectivului regenerării naturale sub masiv prin două modalități:

- punerea treptată în lumină a semințișurilor utilizabile existente precum și a celor instalate artificial prin semănături sau plantații sub masiv sau în margine de masiv;

- provocarea însămânțării naturale prin rărirea sau deschiderea arboretului acolo unde nu s-a produs acest lucru.

Pentru realizarea acestor obiective se disting în cadrul tratamentului menționat trei genuri de tăieri:

- Tăieri de deschidere de ochiuri sau de însămânțare

- Tăieri de lărgire a ochiurilor sau de punere în lumină

- Tăieri de racordare

Tăieri de deschidere de ochiuri sau de însămânțare - urmăresc în principal asigurarea instalării și dezvoltării semințișului utilizabil și se aplică în anii de fructificație a speciei sau speciilor valoroase, în porțiunile de pădure în care semințișul se poate instala fără dificultăți.

Principalele probleme care trebuie rezolvate la aplicarea tăierilor de deschidere de ochiuri se referă la repartizarea, forma, mărimea, orientarea și numărul ochiurilor, precum și la intensitatea tăierii în fiecare ochi.

Repartizarea ochiurilor se face în funcție de starea arboretelor și a semințișului, cât și de posibilitățile de scoatere a materialului lemnos. Amplasarea ochiurilor va începe în arboretele cele mai bătrâne, din interiorul acestora spre drumul de acces și din partea superioară a versanților, spre a se evita ulterior colectarea masei lemnoase prin suprafețele regenerate. Distanța dintre ochiuri ocupată de pădure netăiată, să aibă o lățime de cel puțin 1-2 înălțimi medii ale arboretului astfel încât în cadrul fiecărui ochi regenerarea să se desfășoare independent de ochiurile alăturate.

Tăierile de lărgire a ochiurilor sau de punere în lumină - urmăresc iluminarea semințișului din ochiurile deschise și lărgirea acestora progresiv. Luminarea ochiurilor deja create care se corelează cu ritmul de creștere și lumină ale semințișului se face moderat și treptat (prin mai multe tăieri) la speciile iubitoare de umbră, respectiv printr-o tăiere intensă la speciile de lumină într-un an de fructificație abundentă.

Lărgirea ochiurilor din porțiunile regenerate se poate face prin benzi concentrice sau excentrice numai în marginea lor fertilă unde regenerarea progresează activ datorită condițiilor ecologice favorabile. În mod practic ochiurile eliptice lărgesc spre nord în zonele cu deficit de căldură unde s-au deschis ochiuri orientate N-S sau spre sud în regiunile cu deficit de umiditate unde s-au instalat ochiuri E-V. Lățimea benzilor poate varia între 1-2 înălțimi medii ale arboretului, în funcție de temperamentul speciilor.

Tăieri de racordare - constau în ridicarea printr-o ultimă tăiere a arborilor rămași în ochiurile regenerate. Aceste tăieri se execută, de regulă, după ce s-a regenerat și porțiunea dintre ochiuri sau când semințișul ocupă cel puțin 70% din suprafață și are o înălțime de 30-80 cm.

Dacă regenerarea este îngreunată sau semințișul instalat este puternic vătămat, tăierea de racordare se poate executa fiind însă urmată de imediat de completări în porțiunile neregenerate.

Tratamentul tăierilor progresive răspunde din punct de vedere al biodiversității genetice actualelor și viitoarelor cerințe, de asemenea posedă aptitudini pentru conservarea și ameliorarea structurii pe specii a arboretelor (diversitate ecosistemică). Calitatea deosebită a acestui tratament rezidă din faptul că ideea regenerării în ochiuri este preluată din procesul de regenerare naturală a pădurii.

Lucrări speciale de conservare

Lucrările de conservare constau dintr-un ansamblu de intervenții necesare a se aplica în arborete de vârste înaintate, exceptate de la aplicarea tratamentelor, în scopul menținerii sau îmbunătățirii stării lor sanitare, al asigurării permanenței pădurii și îmbunătățirii continue a exercitării de către arboretele respective a funcțiilor de protecție ce li se atribuie.

În acest scop, lucrările de conservare cuprind următoarele intervenții:

- lucrări de igienă, prin care se extrag arborii uscați sau în curs de uscare, arborii rupți de vânt sau de zăpadă, precum și cei bolnavi, atacați de dăunători, afectați de poluare, etc. Acestea se execută ori de câte ori este nevoie;

- promovarea nucleelor de regenerare naturală din specii valoroase, prin efectuarea de extrageri de arbori cu intensitate redusă. Prin aceste lucrări se recoltează exemplarele cu defecte, ajunse la limita longevității fiziologice, exemplare din specii cu valoare scăzută etc.;

- îngrijirea semințișurilor și a tinereturilor naturale valoroase, prin lucrări adecvate potrivit stadiului lor de dezvoltare (descopleșiri, recepări, degajări);

- împădurirea golurilor existente, folosind specii și tehnologii corespunzătoare stațiunii și țelurilor de gospodărire urmărite.

În plus, acolo unde este necesar, lucrările de conservare pot să includă și combaterea bolilor și dăunătorilor, optimizarea efectivelor de vânat, interzicerea pășunatului și a rezinajului, executarea unor sisteme de drenare în pădurile situate pe stațiuni cu exces de umiditate, raționalizarea accesului publicului etc.

Referitor la intensitatea tăierilor care au rolul de a valorifica nucleele de semințiș-tineret și înlăturarea treptată a elementelor necorespunzătoare din arboret, prin normele actuale se recomandă următoarele:

- limita minimă a extragerilor va fi corespunzătoare volumului recoltat prin lucrări de igienă;

- limita superioară a acestor extrageri nu poate fi precizată; ea diferă de la arboret la arboret, în funcție de starea și funcționalitatea fiecăruia. În astfel de situații se impune ca extragerile care depășesc 10% din volumul pe picior să fie justificate prin starea de fapt a arboretului (rupturi și doborâturi de vânt sau zăpadă, atacuri de insecte, etc.), care impune intervenții cu intensități relativ mari.

Scopul esențial al lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor este acela de a realiza sau favoriza formarea de arborete cu structuri optime sub raport ecologic și genetic, în conformitate cu legile de structurare și funcționare a ecosistemelor forestiere, în vederea creșterii eficacității funcționale a pădurilor.

Concluzii privind materiile prime, substanțele sau preparatele chimice utilizate

În ceea ce privește managementul substanțelor chimice, procesele de exploatare exclud utilizarea pesticidelor sau a îngrășămintelor. Implementarea planului nu necesita preluare de apa pe durata lucrărilor.

Singurele substanțe utilizate sunt combustibilii și lubrifianții necesari funcționării utilajelor forestiere în etapele de recoltare, colectare și transport al masei lemnoase. Emisiile în atmosferă de către aceste utilaje de agenți poluanți pot fi considerate ca nesemnificative deoarece utilajele acționează pe intervale scurte la intervale relativ mari de timp. Se poate afirma deci că valoarea concentrațiilor de poluanți atmosferici proveniți din activitățile specifice de gospodărire a pădurilor se încadrează în limitele admise.

Implementarea planului nu necesita preluare de apa pe durata lucrărilor. Nu necesită consum de gaze sau energie electrica.

Emisii de poluanți fizici, chimici și biologici generați de intervențiile și activitățile PP

Întreaga activitate de execuție a lucrărilor pentru realizarea planului analizat implică utilizarea unui număr restrâns de utilaje, pe o perioadă scurtă de timp, precum și o concentrare de efective umane. Toate aceste activități constituie surse potențiale de poluare a factorilor de mediu: apă, aer și sol.

Emisii de poluanți în aer

Pe parcursul implementării lucrărilor silviculturale, se anticipează o influență limitată și localizată asupra calității aerului. În perimetrul unității de producție emisiile provin din două surse principale: suspensiile de praf generate de circulația pe drumurile forestiere și gazele de eșapament ale utilajelor de exploatare. Implementarea lucrărilor prevăzute în amenajament va genera emisii atmosferice a căror dinamică este direct dependentă de etapizarea a activităților de exploatare (Tabelul A.1.6.1.1.).

Tabelul A.1.6.1.1. Valorile Limită pentru Calitatea Aerului (Conform Legii 104/2011)

| Poluant | Tipul Valorii Limită | Valoarea Limită | Perioada de mediere | Observații (Criterii de depășire) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dioxid de sulf (SO2) | Sănătate umană | 350 µg/m³ | 1 oră | Nu trebuie depășită de mai mult de 24 ori/an |
|  | Sănătate umană | 125 µg/m³ | 24 ore | Nu trebuie depășită de mai mult de 3 ori/an |
|  | Ecosisteme | 20 µg/m³ | An calendaristic | Medie pe an calendaristic și iarna |
| Dioxid de azot (NO2) | Sănătate umană | 200 µg/m³ | 1 oră | Nu trebuie depășită de mai mult de 18 ori/an |
|  | Sănătate umană | 40 µg/m³ | An calendaristic | Medie anuală pentru sănătatea umană |
| Oxizi de azot (NOx) | Ecosisteme | 30 µg/m³ | An calendaristic | Suma $NO$ și $NO_2$ exprimată ca $NO_2$ |
| Pulberi (PM10) | Sănătate umană | 50 µg/m³ | 24 ore | Nu trebuie depășită de mai mult de 35 ori/an |
|  | Sănătate umană | 40 µg/m³ | An calendaristic | Medie anuală |
| Monoxid de carbon (CO) | Sănătate umană | 10 mg/m³ | 8 ore | Maximul zilnic al mediilor pe 8 ore |
| Benzen | Sănătate umană | 5 µg/m³ | An calendaristic | Medie anuală |
| Plumb (Pb) | Sănătate umană | 0,5 µg/m³ | An calendaristic | Medie anuală |

Deoarece activitățile silvice nu presupun surse de poluare cu caracter fix, acestea nu intră sub incidența monitorizării stricte prevăzute de Ordinul MMP nr. 462/1993 (specific surselor staționare/industriale). Prin urmare, evaluarea se realizează prin estimarea impactului surselor mobile asupra ecosistemului local.

Principalele emisii sunt rezultatul combustiei interne și al proceselor mecanice, fiind clasificate astfel:

- emisii din surse mobile de la mijloacele auto pentru transportul lemnului și utilajele de colectare (TAF-uri, tractoare) care eliberează în atmosferă gaze de eșapament conținând întregul complex de poluanți specifici arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOx), compuși organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2).  și poluanți organici persistenți și pulberi. (Tab.)

- emisii de la echipamente portabile: motoferăstraiele utilizate la doborâre și fasonare, care contribuie cu emisii localizate de gaze de eșapament.

- particule în suspensie (pulberi) rezultate din procesele de tăiere (rumeguș) și, mai ales, din ridicarea prafului de pe drumurile forestiere în timpul fazelor de încărcare și transport.

Emisii de poluanți în apă

Implementarea amenajamentului silvic nu presupune generarea de ape uzate tehnologice sau menajere, neexistând puncte fixe de consum ori infrastructură sanitară permanentă. Cu toate acestea, activitățile silviculturale și de exploatare pot genera riscuri temporare asupra mediului natural cum ar fi perturbare mecanică a solului. Această perturbare poate amplifica riscul de eroziune și transport de sedimente către rețeaua hidrografică, în special în episoadele cu precipitații intense. Această dinamică are ca efect direct creșterea turbidității și a concentrației de materii în suspensie în apă.

Prezența utilajelor mecanizate și a mijloacelor de transport în incinta parchetelor introduce riscul potențial al unor scurgeri accidentale de carburanți și lubrifianți. Aceste emisii punctuale pot altera calitatea ecosistemelor acvatice și terestre dacă nu sunt gestionate prin măsuri de prevenție și intervenție riguroase. Implementarea amenajamentului include măsuri stricte pentru a preveni poluarea apelor de suprafață și subterane. Orice eventuală evacuare de poluanți rezultată din activitățile de exploatare trebuie menținută sub limitele maxime admise de legislația în vigoare (HG 188/2002, actualizată prin HG 352/2005) și de normativul NTPA 001/2005.

Activitățile din pădure sunt planificate astfel încât să nu altereze calitatea receptorilor naturali, respectând standardele naționale de descărcare a apelor. Pe de altă parte și vegetația forestieră existentă îndeplinește un rol critic de protecție a solului și de moderare a debitelor de suprafață și subterane, atenuând efectul precipitațiilor abundente.

Emisii de poluanți în sol

Pentru a garanta integritatea substratului pedologic pe parcursul lucrărilor, amenajamentul stabilește un set de reguli stricte menite să minimizeze impactul utilajelor forestiere (tractoare, TAF-uri, motofierăstraie) și al substanțelor necesare funcționării acestora. În cadrul activităților de exploatare prevăzute, managementul riscului de poluare a solului și subsolului se concentrează pe controlul utilajelor (tractoare, TAF-uri, motofierăstraie) și al fluidelor tehnologice aferente (carburanți și lubrifianți).

Zgomot și vibrații

Vegetația forestieră are un rol esențial în diminuarea zgomotului, funcționând ca un ecran acustic. Acest efect este mai accentuat în cazul coniferelor și se intensifică odată cu creșterea densității și lungimii coroanelor arborilor. Se observă reduceri ale zgomotului chiar și în pădurile tinere, unde nivelul sonor poate scădea cu 8-10 decibeli pentru fiecare metru de grosime (Tabelul 1.6.4.).

Printre principalele surse de zgomot și vibrații se numără echipamentele folosite în tăierea lemnului. Fierăstrăul mecanic, de exemplu, produce un zgomot între 112-119 dB, motiv pentru care lucrătorii sunt echipați cu căști de protecție. iar datorită arboretelor nivelul de zgomot se reduce treptat (Tab. 1.6.4.):

Tabelul 1.6.4. Reducerea nivelului de zgomot produs de ferestrăul mecanic

| Tip de Utilaj / Distanță | 10 m | 20 m | 50 m | 100 m | 150 m | 300 m | 500 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fierăstrău mecanic | 110 dB | 98dB | 67dB | 65dB | 59 dB | 38dB | 32dB |
| TAF | 102 dB | 71 dB | 42dB | 27dB | 12 dB | - | - |

Iluminat artificial

În vederea protejării biodiversității și a menținerii integrității ecosistemelor forestiere din cadrul U.P. I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții, toate activitățile de exploatare și lucrările silvice planificate se vor desfășura exclusiv pe parcursul perioadei de iluminare naturală (ziua).

Deși nu se folosește în cadrul execuției propriu-zise a lucrărilor silvice, iluminatul artificial poate fi întâlnit strict limitat în următoarele zone:

- Organizarea de șantier în vagoanele de dormit: pentru necesitățile de bază ale personalului (iluminat interior și perimetral minim pentru siguranța taberei).

- Transportul masei lemnoase: camioanele de transport (auto platformele) pot circula pe drumurile forestiere la ore matinale sau târzii, folosind sistemele proprii de iluminat ale vehiculului.

- Platforma primară: în cazuri excepționale, dacă descărcarea sau sortarea lemnului se prelungește spre seară, se pot folosi proiectoarele utilajelor de încărcare.

- Intervenții de urgență: reparații mecanice accidentale la utilaje care trebuie finalizate pentru a nu bloca drumul forestier sau intervenții în caz de incendiu forestier.

Deșeuri generate de PP și modalitatea de gestionare a acestora

Conform OUG nr.195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului, deșeul este definit ca fiind „orice substanță, preparat sau orice obiect din categoriile stabilite de legislația specifică privind regimul deșeurilor, pe care deținătorul îl aruncă, are intenția sau are obligația de a-l arunca”.

Deșeuri generate de plan

Prin Hotărârii de Guvern nr. 856/2002 pentru Evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, se stabilește obligativitatea pentru agenții economici și pentru orice alți generatori de deșeuri, persoane fizice și juridice, de a ține evidența gestiunii deșeurilor.

Conform Hotărârii de Guvern nr. 856/2002 (care stabilește lista europeană a deșeurilor în România), deșeurile rezultate din implementarea planului se pot clasifica astfel (Tabelul 1.7.1.1.):

- deșeurile din exploatări forestiere - provenite din recoltarea arborelui

- deșeuri menajere - provenite de la personalul care va efectua lucrările de exploatare și transport a masei lemnoase și cele curente ulterioare, de exploatare și întreținere a drumurilor.

- deșeuri tehnologice - provenite din activitățile specifice de exploatare și transport a masei lemnoase, provenite din activitățile specifice de întreținere a drumurilor forestiere

Tabelul 1.7.1.1. Tipuri de deșeuri generate conform HG 856/2002

| Grupa / Categorie | Cod Deșeu (HG 856/2002) | Denumire Deșeu | Proveniență / Activitate Generatoare | Tip (P/NP)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02. DEȘEURI DIN AGRICULTURĂ, HORTICULTURĂ, SILVICULTURĂ | 02 01 07 | Deșeuri din exploatări forestiere (crengi, coajă, rumeguș, resturi de rădăcini) | Recoltarea și fasonarea masei lemnoase în parchet | NP |
| 13. DEȘEURI ULEIOASE ȘI COMBUSTIBILI LICHIZI | 13 02 | uleiuri uzate de motor, de transmisie și de ungere |  |  |
|  | 13 02 05* | Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere | Întreținere utilaje (TAF, tractoare) | P |
|  | 13 02 04* | Uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie și de ungere |  | P |
|  | 13 02 06* | Uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere |  | P |
|  | 13 02 07* | Uleiuri de motor, de transmisie și de ungere ușor biodegradabile |  | P |
|  | 13 02 08* | Alte uleiuri de motor, de transmisie și de ungere |  | P |
|  | 13 07 | deșeuri de combustibili lichizi |  |  |
|  | 13 07 01* | Ulei combustibil și combustibil diesel (motorină) | Alimentare utilaje / Rezervoare stocare | P |
|  | 13 07 02* | Benzină | Alimentare utilaje ușoare (motoferăstraie) | P |
|  | 13 07 03* | Alți combustibili (inclusiv amestecuri) | Alimentare | P |
| 16. DEȘEURI NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE | 16 01 03 | Anvelope scoase din uz | Uzura utilajelor de transport și exploatare | NP |
|  | 16 06 01* | Baterii cu plumb | Înlocuire acumulatori auto/utilaje | P |
|  | 16 06 02* | Baterii cu Ni-Cd | Echipamente electrice portabile | P |
|  | 16 06 03* | Baterii cu conținut de mercur | Echipamente specifice | P |
|  | 16 06 04 | Baterii alcaline (fără mercur) | Lanterne, stații emisie-recepție | NP |
| 17. DEȘEURI DIN CONSTRUCȚII | 17 01 01 | Beton | Reparații podețe/drumuri forestiere | NP |
|  | 17 02 01 | Lemn | Construcții provizorii / Demolări | NP |
|  | 17 02 03 | Materiale plastice | Tubulatură, protecții, construcții | NP |
| 20. DEȘEURI MUNICIPALE ȘI ASIMILABILE | 20 01 | fracțiuni colectate separat |  |  |
|  | 20 01 01 | Hârtie și carton | Ambalaje, activitate de birou în șantier | NP |
|  | 20 01 02 | Sticlă | Ambalaje alimentare personal | NP |
|  | 20 01 08 | Deșeuri biodegradabile de la bucătării și cantine | Resturi alimentare de la muncitori | NP |
|  | 20 01 39 | Materiale plastice (ex: PET-uri) | Ambalaje alimentare, bidoane goale (necontaminate) | NP |
|  | 20 01 99 | Alte fracții nespecificate | Deșeuri menajere amestecate | NP |

Deșeurile din exploatări forestiere

Această categorie (codul 02 01 07- deșeuri din exploatări forestiere conform H.G. nr. 856/2002) include toate resturile vegetale rezultate în urma proceselor de doborâre, fasonare și colectare a lemnului:

- Resturi de fasonare: vârfuri de arbori, crăci subțiri  (1 - 3% din masa arborelui) și resturi de coroană care nu au valoare comercială ca lemn de lucru sau de foc.

- Rumeguș și așchii: rezultate direct la locul tăierii (în parchet) din secționarea trunchiurilor cu motofierăstrăul (în medie 0,0025 m3 la o cioata cu diametrul de 40 cm).

- Coajă: rezultată din procesele de curățire sau decojire a buștenilor la platforma primară sau în parchet.

- Tăpălogi și așchii de la țăpuit (cca 0,004 m3): fragmente de lemn care sar în urma fasonării cu toporul sau alte unelte manuale.

- Cioturi și resturi de rădăcini: în cazurile rare în care exploatarea presupune și extragerea acestora (de regulă, acestea rămân în pământ, dar dacă sunt extrase, intră sub acest cod).

La terminarea exploatării parchetelor, resturile care pot să fie valorificate vor fi scoase din parchet. Resturile de exploatare nevalorificabile rămân în pădure și prin procesele dezagregare și mineralizare naturală formează humusul, rezervorul organic al solului.

însă nu se consideră deșeuri periculoase:

Deșeuri menajere

Deșeurile menajere vor fi generate de personalul angajat al firmelor specializate ce vor întreprinde lucrările prevăzute de Amenajamentul Silvic. în perioada de execuție a acestor lucrări, cantitatea de deșeuri menajere poate fi estimată în valoare de 0,50 kg om/zi x 22 zile lucrătoare lunar = 11 kg/om/luna. Cantitatea totală de deșeuri produsă se determină în funcție de numărul total de persoane angajate pe șantier și durata de execuție a lucrărilor.

Deșeurile menajere provenite de la constructori se încadrează conform HG 856/2002 în Grupa  20 - deșeuri  municipale  și  asimilabile  din  comerț,  industrie,  instituții, inclusiv  fracțiuni colectate separat și se pot detalia astfel (Tabelul 1.7.1.1.):

Deșeuri tehnologice

În funcție de gradul de periculozitate acestea sunt din gama deșeurilor inerte și nepericuloase sau toxice și periculoase după caz. Se vor produce în mod curent sau accidental prin activitățile de construire prilejuite de lucrările propuse sau de la întreținerea utilajelor de la frontul de lucru. Conform listei din HG 856/2002 deșeuri tehnologice inerte și nepericuloase vor fi din categoriile:

- Grupa 16 - deșeuri nespecificate în altă parte

- Grupa 17 - deșeuri din construcții și demolări

Deșeuri tehnologice toxice și periculoase în cazul analizat pot fi reprezentate de: baterii uzate (datorită conținutului de acid sulfuric și de metale grele), uleiuri uzate de la utilajele de lucru sau resturi de combustibili pentru uzul utilajelor. În cadrul clasificării din HG 856/2002, aceste deșeuri apar astfel:

- Grupa 16 - deșeuri nespecificate în altă parte

- Grupa 13 - Deșeuri uleioase și deșeuri de combustibili lichizi

Planul de gestionare a deșeurilor

Vor fi respectate prevederile OUG nr. 92/2021 privind gestionarea deșeurilor publicată în M.O. nr. 820/26. aug. 2021 și H.G. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile. Vor fi respectate condițiile prevăzute în acordul de mediu. Aceste normative transpun Directiva cadru 75/442/CEE privind deșeurile, modificată prin directivele 91/156/CEE, 91/692/CEE și 96/350/CE. Gestionarea deșeurilor care pot ajunge pe solul aferent trupului de pădure, se face conf.:

- H.G. 856/2002, Anexa l (cap. 1 generarea deșeurilor, cap. 2 stocarea provizorie, tratarea și transportul deșeurilor, cap. 3 valorificarea deșeurilor, cap. 4 eliminarea deșeurilor) titularul având obligația ținerii acestor evidențe precum și raportarea acestora la organele abilitate,

- Directiva Consiliului 75/442/CEE privind gestionarea deșeurilor, modificată de Directiva 91/156CEE, 91/692/CEE și 96/350/CE,

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Europei nr. 2150/2002 privind statistica deșeurilor, modificat de Regulamentul Comisiei nr. 574/2004

Conform normelor europene (Directiva 91/156/CEE), deșeurile nu pot fi abandonate. În punctele de Organizare de șantier, deșeurile sunt stocate temporar în containere specifice sau pubele (Tab. A.1.7.2.).

Uleiurile uzate și bateriile (coduri 13 02 și 16 06) sunt păstrate în recipienți etanși, pe tăvi de retenție, până la momentul transportului către unități autorizate. Alimentarea cu carburanți și întreținerea utilajelor de la toate activitățile ce se vor desfășura în parchetele de exploatare a masei lemnoase se vor efectua în afara perimetrului, la sediul titularului de activitate sau la unități specializate din localitățile învecinate, astfel că nu vor rezulta pe amplasament deșeuri de tipul deșeuri metalice, anvelope uzate, ulei uzat, produse petroliere.

Tabelul A.1.7.2. Modul de gospodărire a deșeurilor în perioada de execuție a lucrărilor proiectate

| Amplasament / Faza | Tip Deșeu | Cod Deșeu (cf. HG 856/2002) | Mod de Colectare / Stocare Temporară | Destinație Finală / Eliminare | Observații și Restricții Legale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parchet de Exploatare | Resturi de exploatare (Biomasă: crăci, vârfuri, coajă) | 02 01 07 | La terminarea exploatării parchetelor, resturile care pot să fie valorificate vor fi scoase din parchet. Resturile de exploatare nevalorificabile rămân în pădure | Valorificare sau reintegrare naturală (Biodegradare) | Nu se consideră poluare însă poate afecta starea de sănătate a pădurii. Prin descompunere asigură aportul de nutrienți (humus) și protecția solului împotriva eroziunii. |
| Organizare de Șantier (Platforma primară / Cabane) | Deșeuri menajere (Amestecate) | 20 03 01 | În europubele/containere închise, amplasate pe platforme betonate sau protejate, ferite de accesul animalelor. | Predare către operatorul de salubritate local (pe bază de contract). | Interzisă abandonarea în pădure sau îngroparea necontrolată. Se va respecta graficul de ridicare. |
|  | Deșeuri metalice (Fier vechi, piese uzate utilaje) | 16 01 17 sau 20 01 40 | Stocare temporară în container dedicat (marcat "METAL"), separat de alte deșeuri. | Valorificare prin centre autorizate de colectare a metalelor (REMAT). | Se va păstra bonul de cântărire/predare pentru dosarul de mediu. |
|  | Uleiuri uzate (Motor, transmisie, hidraulic) | 13 02 05* (Periculos) | Strict interzisă scurgerea pe sol! Stocare în butoaie metalice/plastic etanșe, pe tăvi de retenție, etichetate "PERICULOS". | Predare către unități autorizate pentru regenerare/eliminare (HG 235/2007). | Evidență strictă în registrul deșeurilor. Trusa de intervenție (material absorbant) trebuie să fie prezentă lângă locul de stocare. |
|  | Materiale absorbante contaminate (Lavete, filtre ulei, pământ contaminat) | 15 02 02* (Periculos) | În saci de plastic rezistenți sau recipienți speciali, separați de deșeurile menajere. | Eliminare finală prin incinerare la unități specializate. | Rezultă din întreținerea utilajelor (TAF, drujbe) sau intervenții la scurgeri accidentale. |
|  | Anvelope uzate (De la utilaje forestiere) | 16 01 03 | Stocare pe suprafață betonată/impermeabilă, stivuite, ferite de risc de incendiu. | Predare către producători/importatori sau firme de reciclare. | Strict interzisă incinerarea acestora în șantier/pădure! Antreprenorul va face dovada predării lor. |

Transportul se realizează periodic, asigurându-se că deșeurile nu ajung accidental pe sol sau în cursurile de apă.

Urmând ierarhia deșeurilor impusă de Directiva 96/350/CE, prioritatea este valorificarea:

- Valorificarea (Cap. 3): Resturile metalice (fier vechi) și ambalajele sunt trimise către unități de reciclare. Biomasa forestieră (rumegușul) este valorificată natural prin descompunere în parchet.

- Eliminarea (Cap. 4): Deșeurile care nu pot fi reciclate (ex: menajere reziduale) sunt eliminate definitiv în rampe de gunoi autorizate, prin intermediul firmelor de salubritate specializate. Titularul amenajamentului are obligația legală de a ține o evidență lunară strictă a tuturor cantităților. Această evidență este necesară pentru a răspunde cerințelor Regulamentului (CE) nr. 2150/2002 (modificat de Regulamentul 574/2004), care transformă datele de pe teren în statistici oficiale privind deșeurile la nivel european. Raportarea către organele abilitate (APM/Garda de Mediu) garantează transparența procesului și demonstrează că implementarea planului nu produce dezechilibre ecologice în masivul forestier.

Responsabilitatea pentru gestionarea deșeurilor generate pe durata exploatării revine titularului autorizației de exploatare (operatorul economic), care are obligația de a deține contracte valabile cu prestatori autorizați și de a întocmi lunar evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002, Cap. 2.

Cerințele legate de utilizarea terenului, necesare pentru execuția planului

Categoria de folosință a terenului

Întreaga suprafață de teren de 201,87 ha a planului Amenajamentului Silvic al UP I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții este încadrat din punct de vedere al categoriei de folosință ca fiind fond forestier, amenajamentul nu propune schimbarea categoriei de folosință forestieră.

Modul de încadrare la o folosință sau alta poate să se schimbe de la un an la altul, în funcție de elementele noi ce apar pe parcursul deceniului de aplicare al amenajamentului. În acest sens, proprietarii, vor analiza noile folosințe și vor proceda la modificările corespunzătoare, cu aprobarea puterii publice centrale care se ocupă de silvicultură, conform Art. 61 din Codul Silvic. Indicele de utilizare a fondului forestier este de 99% (Tabelul A.1.8.2.).

Suprafețele de teren ce vor fi ocupate temporar/permanent de către plan: rețeaua instalațiilor de transport

Rețeaua instalațiilor de transport care deservesc pădurile din u U.P. I persoane fizice Cozma Ionuț- Adrian, Dragomir Daniel și alții, este formată din patru drumuri forestiere, două drumuri publice și două drumuri de exploatare (Tabelul A.1.8.2.)

Lungimea drumurilor existente este de 7,4 km, lungimea menționată fiind numai aceea care deservește fondul forestier al unității de producție care face obiectul prezentului amenajament.

Tabelul A.1.8.1. Repartiția suprafețelor pe categorii de folosință și grupe funcționale

Densitatea rețelei de transport este de 36,7 m/ha. Valoarea ridicată se justifică prin faptul că suprafața unității de producție este puternic fragmentată iar pentru stabilirea accesibilizării s-au luat în calcul mai multe tronsoane de drumuri, cu lungimi variabile.

În ceea ce privește accesibilitatea fondului forestier, acesta este accesibil 96%, pentru o distanță medie de colectare de până la 1200 m.

Posibilitatea de produse principale este accesibilă în procent de 100%, iar posibilitatea de produse secundare este accesibilă în procent de 90%. Tăierile de conservare sunt accesibile în procent de 100%, iar tăierile de igienă în procent de 96%. Se face mențiunea că accesibilitatea fondului forestier s-a calculat pentru o distanță medie de colectare de 1,2 km.

Tabelul A.1.8.2. Situația drumurilor pe categorii, precum și unele caracteristici ale acestora.

| Indicativul drumului | Denumirea drumului | Lungime (km) |  |  | Suprafața deservită | Volumul arboretelor exploatabile -m.c.- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | În pădure | În afara pădurii | Total |  |  |
| DRUMURI EXISTENTE |  |  |  |  |  |  |
| Drumuri forestiere |  |  |  |  |  |  |
| FE 002 | Valea Frasinului | 0,5 | - | 0,5 | 16,24 | 3410 |
| FE 011 | Valea lui Maldăr | 1,0 | - | 1,0 | 27,53 | 6212 |
| FE 017 | Mara | 0,5 | - | 0,5 | 0,61 | - |
| FE 019 | Cascoe | 0,5 | - | 0,5 | 1,00 | - |
| Total drumuri forestiere |  | 2,5 | - | 2,5 | 45,38 | 9622 |
| Drumuri publice |  |  |  |  |  |  |
| DP 001 | DC 11 Mihăești | - | 0,5 | 0,5 | 9,00 | 1348 |
| DP 002 | DC 21 Sătic | - | 2,1 | 2,1 | 59,47 | - |
| Total drumuri publice |  | - | 2,6 | 2,6 | 68,47 | 1348 |
| Drumuri de exploatare |  |  |  |  |  |  |
| DE 001 | Valea lui Butie | 1,2 | - | 1,2 | 40,00 | 16492 |
| DE 002 | Drum uzina | 1,1 | - | 1,1 | 48,02 | 4389 |
| Total drumuri de exploatare |  | 2,3 | - | 2,3 | 88,02 | 20881 |
| TOTAL GENERAL |  | 4,8 | 2,6 | 7,4 | 201,87 | 31851 |

Serviciile suplimentare solicitate de implementarea planului, respectiv modalitatea în care accesarea acestor servicii suplimentare poate afecta integritatea ariilor naturale protejate ce se suprapun

În cuprinsul unității de producție nu sunt construcții silvice și nu s-a propus execuția unora. Implementarea planului nu necesită servicii suplimentare cum sunt: dezafectarea/reamplasarea de conducte, linii de înaltă tensiune, modificări/construire traseu căi ferate sau drumuri, mijloace de construcție, etc.

Activități care vor fi generate ca rezultat al implementării planului

Activitățile care vor fi generate ca rezultat al implementării planurilor sunt cele specifice silviculturii și exploatării forestiere, precum și a transportului tehnologic.

Activitățile rezultate prin implementarea planului pot fi:

- Lucrări de ajutorare a regenerării naturale și de împădurire;

- Lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor;

- Protecția pădurilor;

- Lucrări de punere în valoare;

- Exploatarea lemnului;

Pentru aceste activități se va folosi pe cât este posibil forța de muncă locală.

Ca urmare a aplicării acestora, se pot distinge următoarele produse-servicii pe clase de activitate din economia națională:

- cod CAEN 0210 Silvicultura și alte activități forestiere;

- cod CAEN 0220 Exploatare forestiera

- cod CAEN 0240 Activități de servicii anexe silviculturii

- cod CAEN 0230 Colectarea plantelor și fructelor din flora spontană.

Descrierea proceselor tehnologice ale planului

Fluxul tehnologic al lucrărilor de implementat

Arboretele, pe parcursul creșterii și dezvoltării lor de la instalare până la vârsta exploatabilității, își modifică permanent structura, ceea ce atrage după sine și modificarea tehnicii de lucru, acționându-se într-un fel sau altul în funcție de stadiul de dezvoltare al arboretului cu diferite tipuri de lucrări.

De la apariția plantulelor și până la îmbătrânirea arborilor, în arboretele echiene (arborii au aproximativ aceeași vârstă) și relativ echiene (arborii diferă între ei cu cel mult 20 ani) se disting următoarele stadii de dezvoltare: semințiș, desiș, nuieliș, prăjiniș, păriș, codrișor-codru mijlociu, codru bătrân (Figura A.1.12.1.).

Semințiș → Desiș → Nuieliș → Prăjiniș → Păriș → Codrișor → Codru bătrân.

- Stadiul de semințiș (plantație, lăstăriș) este stadiul pe care arboretul îl străbate de la instalare și până la realizarea stării de masiv. El se caracterizează prin lupta individuală pe care exemplarele o dau cu factorii mediului înconjurător (vântul, insolația, dăunătorii etc.), fapt ce determină uscarea a numeroase exemplare.

- Stadiul de desiș se consideră de când arboretul a format starea de masiv până când începe elagajul natural. Se caracterizează prin lupta comună pe care arborii o dau cu factorii vătămători ai mediului extern. În acest stadiu, de cele mai multe ori se stabilește compoziția viitorului arboret.

- Stadiul de nuieliș-prăjiniș se consideră din momentul în care trunchiul se curăță în mod natural de ramurile de la baza trunchiului (elagaj natural) până când creșterea în înălțime devine foarte activă, iar diametrul mediu al arboretului atinge 10 cm. Se caracterizează prin activarea creșterii arborilor în înălțime, prin producerea elagajului natural și a procesului natural de eliminare, fenomene care au avut loc în proporție neînsemnată în stadiul precedent.

- Stadiul de păriș începe atunci când creșterea în înălțime a devenit foarte activă și durează până când arboretul fructifică abundent. Diametrul mediu al arboretului este cuprins între 11 și 20 cm. Se caracterizează prin realizarea creșterii maxime în înălțime, prin producția anuală de litieră la hectar cea mai mare și prin energia maximă a procesului natural de eliminare. Pentru arboretele situate în stațiuni puțin favorabile, acesta este stadiul critic. Numărul de arbori eliminați anual la hectar este mai mic decât în celelalte stadii, dar procentul pe care îl reprezintă din numărul total al arborilor existenți este maxim.

- Stadiul de codrișor-codru mijlociu se consideră de când arboretul fructifică abundent, până când începe scăderea vitalității lui. Diametrul mediu al arborilor este cuprins între 21 și 50 cm. Creșterea în înălțime se reduce simțitor, iar fructificația devine abundentă, favorizând regenerarea din sămânță. Arboretul se luminează, cantitatea de litieră devine mai redusă. Exigențele arborilor față de lumină sunt mai mari decât în celelalte stadii.

- Codrul bătrân este ultimul stadiu de dezvoltare a arboretului, care începe să se usuce și să se rărească puternic, ca urmare a scăderii vitalității lui. În locul vechiului arboret se instalează o generație nouă. Desiș înainte de degajare (a) și după degajare (b) (după Ciumac, din Negulescu și Ciumac, 1959)

Principalele activități/lucrări ce trebuie desfășurate pentru implementarea planului, în raport cu stadiul de dezvoltare a arboretelor, sunt următoarele:

- Lucrări de ajutorare a regenerării naturale și de împădurire

- Lucrări de ajutorare a regenerării naturale și de împădurire

- Lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor

- Lucrări de recoltare a produselor principale sau

- Lucrări de conservare

Figura A.1.12.1. Stadiile de dezvoltare a arboretelor și categoria de lucrări aplicată

Procesele tehnologice aferente lucrărilor propuse de plan

- Împăduriri și îngrijirea plantațiilor/regenerărilor naturale:

- Curățirea terenului în vederea împăduririlor : Tăierea rugilor, subarboretului, ierburilor înalte, lăstărișurilor, semințișului neutilizabil, arbuștilor, tufișurilor, strângerea și așezarea materialului în grămezi ori șiruri pe linia de cea mai mare pantă sau pe curba de nivel.

- Săparea șanțurilor pentru depozitarea puieților : Săparea șanțului cu unelte manuale în vederea depozitării puieților și aruncarea laterală a pământului rezultat.

- Amenajarea și reamenajarea ghețăriilor pentru păstrarea puieților: Curățirea șanțului de resturi și iarbă, așezarea bulgărilor de gheață pe fundul șanțului, așezarea primului strat de zăpadă peste bulgării de gheață, și presarea prin batere cu maiul, așezarea celui de al doilea strat de zăpadă și presarea prin batere cu maiul, așezarea stratului de pământ peste zăpadă, acoperirea ghețăriei cu podină de lemn, așezarea stratului de cetină peste podina de lemn, așezarea stratului de pământ pe stratul de cetină și formarea bombamentului (coamei) pentru scurgerea apei.

- Depozitarea puieților la șanț sau conservarea acestora la ghețărie: Punerea unui strat de pământ pe fundul șanțului sau al ghețăriei amenajate, transportul snopilor de pământ, manipularea snopilor sau a puieților dezlegați pentru așezarea lor în șanț sau ghețărie, așezarea snopilor sau puieților în șanț sau ghețărie, împrăștierea pământului între rădăcinile puieților, tasarea ușoară a pământului, acoperirea puieților în șanț sau ghețărie cu ramuri, cetină etc.

- Semănături directe în vetre în teren nepregătit : Îndepărtarea stratului de iarbă sau de litieră pe dimensiunea de 60X80 cm, mobilizarea solului pe suprafața vetrei pe adâncimea minimă de 15 cm, alegerea pietrelor și rădăcinilor, așezarea acestora pe spațiul dintre vetre, nivelarea solului pe vatră, însămânțarea vetrelor în cuiburi, în rigole sau pe toată suprafața, acoperirea semințelor cu pământ, tasarea acestuia, așezarea unui strat fin afânat de sol peste cel tasat și deplasarea de la o vatră la alta.

- Plantarea puieților forestieri în vetre, în teren nepregătit : Îndepărtarea stratului de iarbă, resturi lemnoase sau litieră pe suprafețe cu dimensiuni de 60X80 cm, mobilizarea solului cu sapa pe toată suprafața vetrelor pe adâncimea minimă de 15 cm, alegerea pietrelor, rădăcinilor și așezarea lor lângă vetre, săparea gropilor de 30X30X30 cm, îndepărtarea pietrelor și rădăcinilor din sol, plantarea puieților, tasarea solului în jurul puieților, așternerea unui strat de sol afânat peste cel tasat.

- Receparea semințișurilor naturale și artificiale : Tăierea cu foarfeca de vie tulpina puieților de foioase care prezintă vătămări (zdreliri, uscături etc), de la suprafața solului și acoperirea tulpinii tăiate, cu pământ.

- Descopleșirea speciilor forestiere de specii ierboase și lemnoase : Tăierea ierburilor, subarboretului, rugilor, afinișului pe toată suprafața sau numai în jurul puieților în vetre, așezarea materialului tăiat pe spațiile dintre puieți sau pe vetre și deplasarea în cadrul locului de muncă de la un puiet la altul. Tăierea de jos, cu toporul, a speciilor lemnoase copleșitoare (lăstărișuri, semințișuri neutilizabile) de pe toată suprafața sau numai în jurul puieților, în vetre, strângerea materialului rezultat și așezarea lui în mănunchiuri pe spațiile dintre puieți sau pe vetre în jurul puieților.

- Descopleșirea plantațiilor sau a semințișurilor naturale cu motounealta:

- Pregătirea motouneltei pentru lucru, tăierea de jos a speciilor lemnoase și ierboase copleșitoare, alimentarea cu carburanți în timpul lucrului, strângerea materialului rezultat și așezarea lui în grămezi pe locurile goale, curățirea motouneltei la sfârșitul lucrului, împachetarea acesteia.

- Lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor:

- Degajarea culturilor și semințișurilor naturale prin tăierea de jos a speciilor copleșitoare cu unelte manuale: Tăierea de jos a speciilor copleșitoare sau semințișurilor neutilizabile și așezarea materialului rezultat pe spațiile libere, fără să stânjenească dezvoltarea culturilor (plantații, semințișuri).

- Degajarea culturilor și semințișurilor naturale prin tăierea de jos a speciilor copleșitoare cu motounelte: Pregătirea utilajului pentru lucru (alimentarea motouneltei, încălzirea motorului, verificarea organului tăietor), tăierea de jos cu motounealta a speciilor copleșitoare, alimentarea motouneltei cu carburanți și lubrifianți, ascuțirea organelor tăietoare.

- Degajarea culturilor și semințișurilor naturale prin tăierea sau ruperea vârfurilor speciilor copleșitoare: Tăierea cu toporul, cosorul sau ruperea cu mâna a vârfurilor speciilor copleșitoare sub nivelul vârfurilor speciilor de viitor.

- Lucrării de îngrijire - curățiri: Tăierea exemplarelor puse în valoare, cu toporul, strângerea și așezarea materialului extras în grămezi tip pe locurile dintre exemplarele rămase în picioare, pe locurile goale, lângă drumurile de acces.

- Protecția Pădurilor:

- Combaterea ipidelor în arboretele de rășinoase:

- I. Doborârea arborelui cursă: curățirea terenului în jurul arborelui, doborârea acestuia, cojirea cioatei, fixarea cu țăruși a arborelui doborât, și deplasarea la alt arbore.

- II. Cojirea arborelui cursă: curățirea de crăci, cojirea manuală a arborelui, expunerea cojii la soare sau arderea ei pentru distrugerea larvelor și deplasarea la alt arbore.

- Combaterea insectei Hylobius în plantații prin scoarțe toxice: Transportul scoarțelor toxice la locul de amplasare, curățirea de iarbă și litieră a locurilor pentru așezarea scoarțelor toxice, tratarea cu insecticid a scoarței și a locului unde va fi așezată, fixarea scoarțelor cu pietre și așezarea cetinii pentru umbrirea lor, tratarea scoarțelor conform instrucțiunilor de utilizare a substanței, controlul periodic și înlocuirea scoarțelor care s-au uscat.

- Depistarea insectei Ips prin metoda feromonilor, prin utilizarea de curse tip barieră: Identificarea, curățirea, vopsirea și numerotarea arborelui, fixarea curselor tip barieră, instalarea nadei feromonale, fixarea apărătorului, verificarea periodică a curselor prin numărarea, înregistrarea și distrugerea insectelor, reîmprospătarea periodică a nadelor.

- Lucrări de punere în Valoare:

- Marcarea și inventarierea arborilor în păduri de codru cu tăieri progresive și a produselor accidentale: La marcarea și inventarierea arborilor, procesul tehnologic cuprinde: cioplirea arborilor la cioată și la înălțimea de 1,30 m de la sol, numerotarea arborelui cu creionul forestier pe cioplaj, măsurarea diametrului arborelui la înălțimea de 1,30 m de la sol, comunicarea datelor șefului de echipă, aplicarea mărcii pe cioplajul de pe cioată, deplasarea la arborele următor.

- Punerea în valoare la curățiri : La marcarea și inventarierea arborilor pentru curățire, procesul tehnologic cuprinde : grifarea arborilor de extras prin curățire cu grifa și deplasarea de la un arbore la altul.

- Inventarierea produselor secundare provenite din rărituri prin procedeul măsurării tuturor arborilor de extras : La marcarea și inventarierea arborilor din rărituri, procesul tehnologic cuprinde : cioplirea arborilor la cioată și la înălțimea de 1,30 m de la sol, numerotarea arborelui cu creionul forestier pe cioplaj, aplicarea mărcii pe cioplajul de pe cioată, măsurarea diametrelor, comunicarea datelor șefului de echipă și deplasarea de la un arbore la altul.

- Exploatarea Lemnului:

- Recoltarea masei lemnoase: reprezintă procesul tehnologic prin care se realizează fragmentarea arborilor marcați, se desfășoară integral în parchet. Fragmentarea se face astfel încât să se asigure deplasarea masei lemnoase în concordanță cu cerințele impuse de tratament, condițiile de teren și mijloacele de colectare folosite. Aceasta cuprinde următoarele faze:

- 1. Doborât manual-mecanic a arborilor de rășinoase și foioase cu fierăstrăul mecanic: echiparea cu materiale de protecție, întreținerea tehnică a fierăstrăului, deplasarea la arbore, curățirea terenului în jurul arborelui, îndepărtarea semințișului, crearea potecilor de refugiu și bătătorirea zăpezii (dupa caz), alegerea direcției de doborâre, tăierea lăbărțărilor, executarea tapei, tăierea din partea opusă, scoaterea lamei din tăietură, baterea penelor, împingerea arborelui cu prăjina, retragerea și urmărirea căderii arborelui, tăierea crestei de la baza trunchiului, îndepărtarea crestei tăiate și cojirea cioatei (la rășinoase), strângerea și depozitarea uneltei, dezechiparea și depozitarea echipamentului de protecție.

- 2. Curățat manual-mecanic de crăci a arborilor de rășinoase și foioase doborâți cu fierăstrăul mecanic: deplasarea la arborele doborât, tăierea crăcilor la nivelul fusului și tăierea vârfului arborelui, înlăturarea crăcilor tăiate și așezarea lor pe locurile goale, lângă arbore, curățirea arborelui cu toporul de crăcile subțiri și învârtirea arborelui cu țapina.

- 3. Secționat manual-mecanic a arborilor de rășinoase și foioase cu fierăstrăul mecanic: deplasarea la arborele doborât, sortarea, măsurarea și însemnarea arborelui, secționarea trunchiului la locul însemnat, ajutarea cu țapina la scoaterea lamei prinse în secțiune, scoaterea lamei din tăietură și deplasarea la altă secțiune, fixarea arborelui cu țăruși ( pe locurile în pantă), degajarea arborelui în jurul secțiunii.

Tabelul A.12.2.1. Sinteza Proceselor tehnologice aferente lucrărilor propuse de plan

| Categoria de Lucrări | Procesul tehnologic principal | Operațiuni și faze cheie |
| --- | --- | --- |
| 1. Regenerarea și îngrijirea plantațiilor | Împăduriri și regenerări naturale | • Curățirea terenului (tăiere rugi, subarboret) și strângerea resturilor în grămezi. • Depozitarea puieților (șanțuri manuale sau ghețării cu straturi de gheață, zăpadă și cetină). • Plantare/Semănături în vetre (60x80 cm) cu mobilizarea solului la 15 cm și gropi de 30x30x30 cm. • Receparea: tăierea puieților vătămați la nivelul solului. |
|  | Descopleșiri | • Eliminarea speciilor ierboase/lemnoase manual sau cu motounealta (pregătire, tăiere, alimentare). |
| 2. Conducerea Arboretelor | Degajări | • Tăierea speciilor copleșitoare (manual sau motounealtă) sau ruperea vârfurilor sub nivelul speciilor de viitor. |
|  | Curățiri | • Tăierea exemplarelor puse în valoare și așezarea materialului în grămezi tip lângă drumuri. |
| 3. Protecția Pădurii | Combaterea dăunătorilor (Ipide/Insecte) | • Arbori cursă: doborâre, fixare în țăruși și cojire manuală (arderea cojii pentru distrugerea larvelor). • Curse feromonale: instalare bariere, nade și monitorizare periodică. • Scoarțe toxice: tratare cu insecticid și umbrire cu cetină contra Hylobius. |
| 4. Punerea în Valoare (APV) | Marcarea și inventarierea | • Cioplire (la cioată și la 1,30 m), numerotare, măsurare diametre și aplicarea mărcii cu ciocanul silvic. • La curățiri: grifarea exemplarelor de extras. |
| 5. Exploatarea Lemnului | Recoltarea (în parchet) | • Doborâre: curățire poteci refugiu, executare tapă, tăiere de doborâre, cojire cioată (rășinoase). • Curățat de crăci: tăiere la nivelul fusului, secționare vârf și învârtire cu țapina. • Secționare: sortare, măsurare și tăiere pe piese comerciale. |
|  | Colectarea (la cioată/ platformă) | • Adunat: cu atelaje, manual (brațe/țapină) sau trolii. • Scos-apropiat: semitârâre cu tractoare (TAF) până la platforma primară. • Curățirea parchetului: strângerea resturilor nevalorificabile în grămezi. |
|  | Platforma primară și Transport | • Recepție, sortare, stivuire manuală (lemn de steri) și încărcare auto. • Transport: cu autocamioane pe drumuri forestiere/publice către beneficiari. • Anexe: vagoane muncitori și grajduri provizorii. |

- Colectarea masei lemnoase: este procesul tehnologic prin care se asigura deplasarea pieselor de lemn, rezultate în urma recoltării, de la cioată până lângă o cale permanentă de transport - se realizează printr-o concentrare progresivă a masei lemnoase pe suprafața parchetului. În acest fel se creează condiții de mecanizare a acestui proces. Căile de colectare (drumuri de vite, drumuri de tractor, instalații cu cablu, instalații de alunecare) au caracter pasager și sunt amenajate în concordanță cu condițiile concrete de lucru.

Aceasta cuprinde următoarele faze:

- 1. Adunatul materialului lemnos: adunat material lemnos cu atelaje, adunat material lemnos cu țapina, adunat manual cu brațele lemn subțire, adunat material lemnos cu  trolii montate pe tractoare universale și articulate forestiere.

- 2. Scosul și apropiatul materialului lemnos: formarea și legarea sarcinii pentru apropiat cu tractoarele, scosul și apropiatul prin semitârâre a materialului lemnos cu tractoare universale sau articulate forestiere, dezlegarea sarcinii în platforma primară.

- 3. Curățirea parchetelor de resturi nevalorificabile: deplasarea pe toată suprafața parchetului, scurtarea cu toporul a crăcilor lungi, strângerea resturilor nevalorificabile și așezarea acestora în grămezi pe locurile stabilite.

- Lucrări în platforma primară: reprezintă procesul prin care se pregătește masa lemnoasă colectată în vederea transportului tehnologic. Această pregătire are drept scop principal asigurarea condițiilor impuse de folosirea la capacitate a mijloacelor de transport și se desfășoară în platforma primară. Acestea constau din următoarele faze: recepția → sortarea și expedierea lemnului rotund prin măsurarea în platformele primare → stivuit manual lemn de steri în platformele primare → încărcări de produse lemnoase în mijloace de transport auto.

- Transportul tehnologic al lemnului : masa lemnoasa este deplasata din platforma primara în centrul de sortare și preindustrializare sau la beneficiari persoane fizice sau juridice. Deplasarea se face pe căi permanente de transport (drumuri auto forestiere, drumuri publice) cu autocamioane și autoplatforme forestiere.

- Anexele șantierului de exploatare a lemnului: sunt vagoane de muncitori amplasate în locurile aprobate de organele silvice, având caracter provizoriu, însoțite dupa caz de grajduri pentru animalele de munca.

Caracteristicile proiectelor existente, propuse sau aprobate, ce pot genera impact cumulativ cu planul care este în procedura de evaluare și care poate afecta aria naturală protejată de interes comunitar

Pentru identificarea caracteristicilor pe care un proiect îl poate avea asupra ariei protejate de interes comunitar este necesară o analiză comparată a activităților propuse de proiect cu activitățile propuse de alte proiecte similare în zonă și a presiunilor și amenințărilor la adresa ariei protejate. În prealabil este importantă definirea cât mai exactă a limitelor în interiorul cărora se va face analiza efectelor cumulative, a scării de timp pentru care se vor lua în considerare efectele cumulative și a căilor posibile de cumulare a impacturilor.

Limitele în interiorul cărora se va face analiza efectelor cumulative se definește ca fiind limitele fondurilor forestiere învecinate.

Scara de timp pentru care au fost luate în considerare efectele cumulative se poate  aprecia ca fiind:

- scurtă 1 - 4 ani - cu perioada mai mica decât durata de implementare a planului

- medie 8 -10 ani - cu perioada egala aproximativ egală cu durata de implementare a proiectului

- lungă 20 - 30 ani - efecte care se extind 1-2 decade după finalizare implementării actualului plan de amenajament

Căile posibile de cumulare a impacturilor sunt:

- apa - prin rețeaua hidrografică se pot transmite în sensul de curgere a apei efecte negative cum ar fi poluarea, creșterea turbidității

- terestre - rețeaua de căi de acces utilizată pentru extragerea și transportul materialului lemnos poate avea efecte negative în ceea ce privește disturbarea faunei.

- habitatele forestiere în calitate de mediu suport pentru speciile care le populează necesită o analiză holistică. Presiunile, disturbarea indivizilor dintr-o locație poate duce la supraaglomerarea indiviziilor unei specii în zonele de liniște și crearea unor dezechilibre în ecosisteme. Totodată, prin alăturarea a două sau mai multe zone cu prezența antropică ridicată și grad de disturbare mare se pot crea bariere pentru anumite specii și se poate ajunge la fragmentarea habitatului acestora.

Activitățile socio-economice care se desfășoară în arealul luat în considerare pentru analiză pot fi împărțite în următoarele categorii:

- administrarea fondului forestier și exploatarea masei lemnoase

- activități de exploatare a produselor forestiere nelemnoase (faună de interes cinegetic, pește din ape de munte, fructe de pădure, ciuperci, plante medicinale etc,)

- pășunat

- activități turistice

Identificarea Planurilor Vecine (Limitele Spațiale)

Deoarece proprietatea este fragmentată și gestionată de mai multe ocoale, principalul impact cumulativ provine din desfășurarea simultană a exploatărilor forestiere. Planurile vizate ar fi amenajamentele silvice ale fondurilor forestiere vecine gestionate de:

- O.S. Păpușa Rucăr: vecin principal gestionând suprafețe mari în masiv,

- O.S. Poiana Cerbului care gestionează păduri în zona Rucăr-Dragoslavele, și

- O.S. Câmpulung și B.E. Mihăești: pentru zonele limitrofe mai joase.

Impactul poate proveni din următoarele situații:

- Dacă ocoalele vecine planifică tăieri în aceleași trupuri de pădure (sau pe versanți opuși ai aceleiași văi) în aceiași ani, se poate depăși capacitatea de suport a habitatului.

- Cumularea rețelelor de drumuri de tractor (drumuri de scoatere-apropiere) din mai multe amenajamente crește riscul de eroziune și turbiditate în Râul Târgului și Râușor (ROSCI0381).

Dintre celelalte activitățile socio-economice care se desfășoară în arealul luat în considerare pentru analiză putem aminti:

- Planuri de Urbanism și Dezvoltare Turistică (PUG/PUZ): Zona Rucăr-Dragoslavele este un culoar turistic intens circulat. Planurile Urbanistice Generale (PUG) ale comunelor Rucăr și Dragoslavele. Prin transformarea pășunilor sau a zonelor forestiere limitrofe în zone de construcții (pensiuni, case de vacanță) pierderea habitatelor de hrană pentru carnivorele mari (Urs, Lup - specii cheie în Munții Făgăraș și Piatra Craiului) prin „efectul de barieră” creat de construcții, poate fi cumulat cu deranjamentul din exploatarea forestieră.

- Proiecte de Infrastructură Hidrotehnică (MHC): Bazinul hidrografic al Râului Târgului și Râușorului poate fi vulnerabil la modificări hidromorfologice. Aplicarea amenajamentului silvic poate genera aport de sedimente (la ploi torențiale pe drumuri de exploatare), care, cumulat cu barajele microhidrocentralelor (existente sau propuse) sau lucrări de regularizare a cursurilor de apă în bazinul superior al Argeșului, colmatează habitatele acvatice esențiale pentru specii acvatice, protejate în ROSCI0381.

- Activități de pășunat (Amenajamente Pastorale ale comunelor Dragoslavele și Rucăr): Suprapășunatul în golurile alpine sau la liziera pădurii, care, cumulat cu regenerările naturale din pădure (vizate de amenajamentul silvic), poate duce la degradarea solului și compromiterea instalării noii vegetații forestiere.

Având în vedere proporția scăzută a celorlalte activități comparat cu activitățile de administrare a fondului forestier și exploatarea masei lemnoase, planurile și proiectele cu potențialul cel mai ridicat de e genera efecte cumulative sunt amenajamentele forestiere pentru suprafețele de pădure vecine.

Concluzii privind caracteristicilor pe care un proiect îl poate avea asupra ariei protejate de interes comunitar

Impactul cumulativ semnificativ nu rezultă din activitatea izolată a proprietarilor din U.P. I (suprafață mică, fragmentată), ci din posibila sincronizare temporală și spațială a exploatărilor cu cele ale marilor gestiuni vecine, ceea ce ar putea elimina zonele de refugiu temporar pentru faună.

Conform Normelor Tehnice pentru Amenajarea Pădurilor (Norma 5), aprobate prin ordine de ministru (actualmente O.M. 766/2017, anterior O.M. 1672/2000), metodologia de calcul a volumelor de extras în deceniul de valabilitate a amenajamentelor este unitara, indiferent de mărimea unității de producție sau de natura de proprietate. La fel este și zonarea funcționala. În consecință, volumele de extras stabilite pentru fiecare amenajament în parte urmăresc asigurarea continuității recoltelor pe termen lung (60 ani) și respectarea unor cantități maximale care sa nu depășească cu mai mult de 20% (in cazurile extrem de defavorabile) recoltele considerate “normale” (egale cu creșterea naturala a pădurii respective).

Volumul de tăiat stabilit (690 m3/an) este mai mic decât creșterea curentă totală a pădurii (766 m3/an). Aceasta înseamnă că planul nu epuizează resursa, ci recoltează doar o parte din ceea ce pădurea produce natural în fiecare an. Ca marjă de siguranță recolta planificată reprezintă aproximativ 90% din creșterea curentă. Acest lucru demonstrează aplicarea unui management conservativ, lăsând un excedent de masă lemnoasă (aprox. 10%) pentru acumulare în fondul de producție și pentru funcțiile de protecție.

Prin zonarea funcțională măsurile silvotehnice urmăresc „continuarea dăinuirii” și sunt „corespunzătoare funcțiilor atribuite arboretelor”, în concordanță cu cerințele ecologice ale speciilor din zonă. Prin urmare, pentru amenajamentul U.P. I Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții, posibilitatea a fost calculată astfel încât să se asigure un echilibru pe termen lung, fără a depăși capacitatea de regenerare a ecosistemului forestier, încadrându-se în metodologia unitară menționată anterior.

Sumarul efectelor generate de implementarea planului

Planul interacționează direct cu biodiversitatea regională, având o suprafață de 108,20 ha care se suprapune peste situri de interes comunitar: ROSCI 0194 Piatra Craiului și Parcului Național Piatra Craiului,  ROSPA0165 Piatra Craiului, ROSCI0122 Munții Făgăraș  și ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor.

Implementarea prevederilor amenajamentului va genera o serie de efecte, marea majoritate pozitive, sub aspectul conservării și dezvoltării biodiversității. Lucrările propuse prin amenajament au ca scop atingerea structurilor optime pentru îndeplinirea obiectivelor fixate. În acest sens, executarea lucrărilor poate genera unele efecte negative cum ar fi:

- Modificarea calității aerului: generarea de noxe, prin gazele de eșapament ale utilajelor și mijloacelor de transport folosite;

- Creșterea nivelului de zgomot: generarea de zgomot, pe timpul executării lucrărilor.

- Modificare compoziție vegetație forestieră: “extragerea exemplarelor” ca parte a tratamentelor silvice (rărituri, tăieri principale).

- Creșterea concentrației de poluanți în sol/apă prin poluări accidentale: riscul scurgerilor de carburanți și lubrifianți de la utilajele forestiere (tăiere mecanică, tractoare)

- Apariția unor bariere comportamentale pentru fauna sălbatică: zgomotul și prezența umană („perturbarea liniștii”) determină animalele să evite zona de lucru pe durata exploatării;

- Distrugerea accidentală a cuiburilor/ adăposturilor: este un risc inerent la tăierea arborilor (chiar și la tăierile de igienă);

- Atragerea urșilor în zonele de colectare a deșeurilor: gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor menajere

- Reducerea numărului de bălți permanente/ temporare care pot fi încadrate ca habitate de reproducere ale speciilor de amfibieni

Modificarea calității aerului

Emisiile de CO, NOx și hidrocarburi sunt punctuale și intermitente, noxele se resimt strict în zona de lucru din interiorul unităților amenajistice, efectul este limitat strict la orele de funcționare a utilajelor (aprox. 8/h/zi, 3-4 luni pe an per parchet) iar poluanții sunt dispersați rapid după încetarea activității.

Având în vedere volumul limitat de masă lemnoasă extras anual și densitatea redusă a utilajelor per unitatea de suprafață, concentrațiile de emisii gazoase nu ating praguri care să pericliteze starea de conservare a speciilor de floră sau faună protejate.

Creșterea nivelului de zgomot

Zgomotul și prezența umană acționează ca o barieră temporară, determinând animalele să evite zona de lucru pe durata exploatării. Aceste efecte sunt pe termen scurt maxim 8h/zi (între câteva zile și maxim 3-4 luni) o singură data pe o perioada de 10 ani. Suprafețele de parcurs sunt relativ mici și dispersate în comparație cu suprafața totală a habitatelor speciilor de interes comunitar. Zgomotul se produce în perioada de execuție a lucrărilor pe o distanta de max. 150-500 m, în jurul motofierăstrăului.

Modificare compoziție vegetație forestieră

Un alt efect potențial negativ consta în modificări ale compoziției speciilor de interes forestier și a densității plantelor. Tehnica de execuție a lucrărilor de îngrijire și conducere consta însă în a anticipa evoluția naturala a ecosistemelor forestiere, astfel încât, prin lucrările executate, se vor extrage cu precădere exemplarele ce vor fi oricum eliminate natural în următorii 10 ani. Astfel, lucrările contribuie la creșterea stabilității arboretelor și dozarea armonioasa a amestecurilor. în acest mod, după 1-2 ani de la executarea lucrărilor, arboretele îți refac densitatea iar exemplarele ramase sunt mai viguroase și rezistente la acțiunea negativa a factorilor climatici. De asemenea, coronamentul este mai bine conformat și dezvoltat astfel încât se creează condiții bune de cuibărit și hrana pentru păsări.

Creșterea concentrației de poluanți în sol / apă prin poluări accidentale

Pe parcursul deceniului, riscul este prezent doar în perioadele de activitate operativă. Majoritatea scurgerilor sunt punctuale (picurări) sau rezultate din manipularea neatentă a bidoanelor de alimentare. Un incident minor (ex: ruperea unui furtun hidraulic) poate afecta o porțiune de sol, însă în contextul amenajamentului studiat, efectul este nesemnificativ.

În perioadele cu precipitații intense, riscul antrenare a poluanților către pânza freatică crește.

Implementarea presupune un management strict al deșeurilor rezultate (ambalaje puieți, resturi de exploatare, lubrifianți utilaje) pentru a preveni poluarea solului.

Apariția unor bariere comportamentale pentru fauna sălbatică

Bariera nu este una permanentă, animalele nefiind blocate fizic, evitând însă activ zonele de lucru din cauza stresului fonic și a prezenței antropice. Carnivorele mari au raze de acțiune vaste, iar principalul factor de stres în cazul lucrărilor silvice (tăieri de conservare, progresive) este zgomotul și prezența imprevizibilă a omului.  Efectele negative pot fi (Tabelul A.13.4.):

- Afectarea comunicării și abandonarea zonelor de reproducere:

Pragul de stres acustic care determină părăsirea temporară a unui bârlog de fătare este un nivel de zgomot susținut de peste 55-60 dB(A) resimțit la gura bârlogului. Pentru urșii aflați la iernat, o activitate umană (motofierăstrău, strigăte) la o distanță mai mică de 200 - 300 metri de bârlog poate crește ritmul cardiac și poate declanșa părăsirea prematură a acestuia, cu un consum energetic uriaș, adesea letal pentru pui.

- Modificarea traseelor și creșterea consumului energetic:

Lupul și râsul evită activ zonele de exploatare forestieră activă păstrând o zonă tampon de 1 până la 2 km față de sursa de zgomot mecanic (Taf-uri, drujbe). Relocarea pe versanți mai abrupți sau prin zăpadă adâncă le crește consumul energetic cu până la 30-50%.

- Afectarea comunicării inter/intraspecifice:

Cântecul teritorial al speciilor Glaucidium passerinum (Ciuvică) sau bătăile în lemn ale ciocănitorilor (Dryocopus martius, Picoides tridactylus) au frecvențe care se pot suprapune cu zgomotul de joasă frecvență al utilajelor grele. Literaturile indică un prag de 45-50 dB(A) peste zgomotul de fond al pădurii ca fiind nivelul la care comunicarea intraspecifică (atragerea partenerului, semnalizarea teritoriului) este mascată semnificativ.

- Abandonarea cuibului/zonelor de reproducere:

Cocoșul de munte (Tetrao urogallus) este sensibil în perioada de rotat (martie-mai). Pragul de toleranță la apropierea umană (FID) este foarte scăzut: declanșează zborul de fugă la apariția omului la 150 - 300 metri. Deranjul repetat pe parcursul a 2-3 zile consecutive în zona de reproducere duce la abandonarea temporară a reproducerii pentru sezonul respectiv.

- Perturbare activitatea de vânătoare a speciilor nocturne

Deși lucrările silvice nu presupun iluminat nocturn permanent, orice sursă de lumină > 0.5 - 1 lux (ex. faruri utilaje pe timp de noapte/amurg) perturbă activitatea de vânătoare a speciilor Bubo bubo și Strix uralensis, provocând orbire temporară și evitarea zonei.

Un zgomot de 110 dB la sursă se propagă pe distanțe mai mari de 500 m (aprox. 36 dB)  în mediul forestier. Pragul de la care apare fenomenul de mascare acustică (acoustic masking) și stresul fiziologic la păsări și mamifere este de aproximativ 45-50 dB. Pentru ca 110 dB să scadă sub 50 dB, este nevoie de o distanță de sute de metri, uneori peste 1 km, în funcție de topografie (Barber et al., 2010; Shannon et al., 2016). Astfel, „pata de zgomot” poate bloca o suprafață mult mai mare decât parchetul în sine.

Programul de 8 ore (de regulă 08:00 - 16:00) se suprapune peste perioada activitate diurnă a multor specii de păsări și peste perioada de odihnă a carnivorelor mari. Acest zgomot forțează speciile să își modifice ritmul circadian.

Efectul zgomotului se oprește când se oprește motorul utilajului, dar efectul ecologic nu este imediat reversibil. Studiile pe specii sensibile (precum cocoșul de munte) arată că nivelul de metaboliți ai cortizonului (hormonul stresului) rămâne ridicat la mult timp după ce factorul de deranj a dispărut. Un animal stresat cronic nu reocupă „imediat” habitatul, ci manifestă un comportament de evitare prelungită.

Dacă zgomotul de 110 dB are loc în perioada de reproducere, efectul este ireversibil pentru anul respectiv. O ursoaică trezită din hibernare din cauza apropierii utilajelor își poate abandona puii neputincioși în bârlog (Linnell et al., 2000). O pasăre care este speriată de pe cuib din cauza zgomotului își expune ponta prădătorilor sau frigului. În aceste cazuri, chiar dacă zgomotul se oprește la ora 16:00, puii sunt deja compromiși. Prin urmare, „reocuparea imediată” este un mit ecologic în perioadele sensibile.

Tabelul A.13.4. Efectele asupra speciilor de interes comunitar și valoare orientativă a pragului de declanșare a reacției de stres

| Efecte | Specia/Grupul | Pragul de declanșare a reacției de stres (Valoare orientativă) |
| --- | --- | --- |
| Afectarea comunicării | Păsări (Ciocănitori, Bufnițe) | Zgomot tehnologic continuu > 45-50 dB(A) în zona de cuibărit (mascare acustică). |
| Abandonarea reproducerii | Tetrao urogallus (Cocoș de munte) | Intruziune vizuală/fonică umană la < 150-300 m de locul de rotat. |
| Abandonarea bârlogului/den-ului | Urs, Lup | Zgomot > 60 dB(A) sau prezență umană la < 150-500 m în perioada de fătare/hibernare. |
| Modificarea traseelor (consum energetic) | Carnivore mari | Evitarea activă a unei zone tampon de 1-2 km în jurul șantierului forestier. |

Distrugerea accidentală a cuiburilor/ adăposturilor sau mortalitate accidentală a exemplarelor

Există și riscul de mortalitate a faunei, însă prin aplicarea bunelor practici silvice și respectarea perioadelor de liniște, acesta nu periclitează obiectivele de conservare ale siturilor Natura 2000 afectate de U.P. I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții.

Deși tăierile de produse principale elimină fizic suportul pentru cuibărit, impactul poate fi gestionat prin dispersia spațială a tăierilor și prin păstrarea elementelor de biodiversitate.

Atragerea urșilor în zonele de colectare a deșeurilor

În etapa de organizare a șantierului și exploatare propriu-zisă, prezența echipelor de personal silvic generează zilnic deșeuri menajere (resturi alimentare, ambalaje cu reziduuri organice). Dacă aceste deșeuri nu se gestionează corespunzător mirosul deșeurilor organice poate atrage exemplare aflate la distanțe considerabile în afara limitelor unității amenajistice (raza de atracție olfactivă 3 - 5 km). Ursul, fiind o specie oportunistă cu un simț olfactiv extrem de dezvoltat, este atras de aceste surse de hrană facilă.

Acest risc este prezent pe durata perioadei de activitate operativă (3-4 luni/an), însă obișnuirea animalului cu prezența umană și asocierea omului cu hrana, poate transforma exemplarele sălbatice în „urși problemă”, crescând riscul de conflicte directe și atacuri asupra oamenilor.

Reducerea numărului de bălți permanente/ temporare care pot fi încadrate ca habitate de reproducere ale speciilor de amfibieni

Speciile de amfibieni precum Tritonul carpatic (Triturus montandoni) sunt sensibile la vibrațiile solului generate de utilaje de tonaj greu și calitatea fizico-chimică a apei/solului. Vibrațiile la frecvențe de 10-30 Hz resimțite în substrat sunt interpretate ca o amenințare de la prădători mari, forțând indivizii să iasă din adăposturile de iernare (sub bușteni/frunzar), expunându-se la uscare sau îngheț.

Hărți de sinteză a tuturor intervențiilor ce au potențialul de a afecta ANPIC

Efecte generate de amenajamentul silvic U.P. I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții

Conform metodologiei stabilite prin Ghidul metodologic (MMAP, 2023), cuantificarea efectelor se realizează în mod cumulat, considerând:

- posibila suprapunere temporală și spațială a mai multor intervenții ale proiectului și

- contribuția altor PP, precum și a altor activități generatoare de efecte similare în zona de implementare a proiectului.

O abordare precaută conform Ghidul metodologic specific (MMAP, iunie 2023) privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor/proiectelor din domeniile de interes a impactului cumulat impune ca pentru habitatele/speciile care au un nivel ridicat al presiunilor care au fost identificate ca fiind relevante pentru planul analizat, precum și în cazul habitatelor/speciilor cu stare nefavorabilă/necunoscută de conservare, pentru care au fost identificate presiuni relevante pentru planul analizat, să se considere posibilitatea apariției unui impact cumulat semnificativ.

Suprapunerea temporală a exploatărilor între proprietățile vecine (administrate de O.S. Păpușa Rucăr sau O.S. Poiana Cerbului) poate reduce zonele de liniște pentru faună. Cumularea rețelelor de drumuri de tractor (drumuri de scoatere-apropiere) din mai multe amenajamente crește riscul de eroziune și distrugere a bălților de reproducere pentru amfibieni (ROSCI0381).

Menționăm faptul că precizările din tabelul de mai jos au fost apreciate în condițiile respectării măsurilor cu caracter de protecție, care sunt detaliate în subcapitolele următoare.

Conform Planului de Management Piatra Craiului (OMMAP nr. 296/2020), activități tradiționale, cum ar fi pășunatul, cositul și chiar exploatarea pădurilor, dacă sunt făcute în mod rațional și nu deteriorează mediul natural, trebuiesc menținute, pentru că o parte a mediului natural a evoluat de-a lungul anilor sub influența acestora, iar încetarea bruscă a lor poate duce la modificări ale peisajului și chiar la scăderea bogăției de specii. Principalele amenințări pentru habitatele forestiere din cadrul sunt defrișările rase care au loc fără replantări, tehnologiile forestiere agresive de exploatare a lemnului care lasă în urmă un teren devastat, extinderea drumurilor forestiere, afectarea pe termen lung a covorului vegetal caracteristic acestui tip de habitat.

Sumarul efectelor generate de implementarea PP (Tabelul nr.11 Anexa 5A - OM 1682/2023)

| Etapă | Efecte | Tip de intervenție | Modalitatea de cuantificare | Cuantificarea efectelor | Distanța/Aria până la care se resimt efectele | ANPIC potențial afectate | Alte informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Etapa de Construcție (Organizare) | Risc de poluare accidentală a solului cu carburanți / uleiuri în zonele de staționare. | Organizarea spațiilor de produselor lemnoase, rumegușului, a resturilor de exploatare și a utilajelor. | Concentrație poluanți Volumul potențial de poluant | Concentrație nesemnificativă Câteva picături | Local, temporar, | ROSAC0194 și ROSPA0165 Piatra Craiului ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor | reversibil |
| 2. Lucrări de Regenerare |  | Completări Împăduriri | nr. puieți/ha | Norma: 5000 puieți/ha | În unitățile amenajistice unde se aplică lucrările silvotehnice |  |  |
| 2. Lucrări de Îngrijire (Degajări, Curățiri, Rărituri) | Modificare compoziție vegetație forestieră | Extragerea exemplarelor (selecție negativă /pozitivă) | Suprafața (ha) | 23,96 ha | În unitățile amenajistice unde se aplică lucrările silvotehnice | ROSAC0194 și ROSPA0165 Piatra Craiului ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor | Efect Cumulat potențial: Reducerea zonelor de „refugiu absolut” pentru faună la nivel de masiv. |
|  | Creșterea nivelului de zgomot și vibrații | Tăierea mecanică (motofierăstrău) | Durata (h/zi sau luni/an) Intensitatea (decibeli) | Deranjarea liniștii faunei pe durata lucrului (8h/zi, aprox. 3-4 luni/an) aprox. 110 db la sursă | 150-500 m, temporar |  |  |
|  | Modificarea calității aerului (emisii gaze eșapament) |  | Concentrație poluanți | Concentrație nesemnificativă | Local, în zona de lucru din interiorul unităților amenajistice |  |  |
|  | Apariția unor bariere comportamentale pentru fauna sălbatică din cauza | Recoltarea volumului de lemn și transport | Durata (h/zi sau luni/an) Intensitatea (decibeli) | 8h/zi, aprox. 3-4 luni/an aprox. 110 db la sursă, | Local, temporar în zona de lucru din interiorul unităților amenajistice |  |  |
|  | Mortalitatea indivizilor |  | Nr. indivizi | Accidental, afectează indivizi sau familii izolate, nu întreaga populație a sitului | Local, izolat |  |  |
|  | Reducere nr de bălți permanente/ temporare | Transportul lemnului | Nr bălți | Creșterea sedimentelor în apă | Local, în de zona de lucru, temporar | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor |  |
| 3. Tăieri de Produse Principale | Modificare compoziție vegetație forestieră | Recoltarea volumului de lemn | Suprafața (ha) | 36,37 ha | În unitățile amenajistice unde se aplică lucrările silvotehnice | ROSAC0194 și ROSPA0165 Piatra Craiului ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor | Efect Cumulat potențial: Reducerea zonelor de „refugiu absolut” pentru faună la nivel de masiv. |
|  | Distrugerea cuiburilor/ adăposturilor |  | m3/ha/an | 3,7 m3/ha/an | Izolat, în unitățile amenajistice unde se aplică lucrările silvotehnice |  |  |
|  | Creșterea nivelului de zgomot și vibrații | Tăierea mecanică (motofierăstrău) | Durata (h/zi sau luni/an) Intensitatea (decibeli) | 8h/zi, aprox. 3-4 luni/an Cca. 110 db | 150-500 m |  |  |
|  | Modificarea calității aerului (emisii gaze eșapament) |  | Concentrație poluanți | Concentrație nesemnificativă | Local, în zona de lucru din interiorul unităților amenajistice |  |  |
|  | Apariția unor bariere comportamentale pentru fauna sălbatică | Recoltarea volumului de lemn și transport | Durata (h/zi sau luni/an) Intensitatea (decibeli) | 8h/zi, aprox. 3-4 luni/an Cca. 110 db | Local, temporar în zona de lucru din interiorul unităților amenajistice |  |  |
|  | Mortalitatea indivizilor |  | Nr. indivizi | Accidental, afectează indivizi sau familii izolate, nu întreaga populație a sitului. | Local, izolat |  |  |
|  | Reducere nr de bălți permanente/ temporare | Transportul lemnului | Nr bălți | Creșterea sedimentelor în apă | Local, în de zona de lucru, temporar | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor |  |
| 5. Tăieri de Conservare | Modificare compoziție vegetație forestieră | Recoltarea volumului de lemn | Suprafața (ha) | 32,43 ha total | În unitățile amenajistice unde se aplică lucrările silvotehnice | ROSCI/ROSAC014 și ROSPA0165 Piatra Craiului ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor | Efect Cumulat potențial: Reducerea zonelor de „refugiu absolut” pentru faună la nivel de masiv. |
|  | Creșterea nivelului de zgomot și vibrații | Tăierea mecanică (motofierăstrău) | Durata (h/zi sau luni/an) Intensitatea (decibeli) | 8h/zi, 3-4 luni/an Cca. 110 dB | 150-500 m |  |  |
|  | Modificarea calității aerului (emisii gaze eșapament) |  | Concentrație poluanți | Concentrație nesemnificativă | Local, în zona de lucru din interiorul unităților amenajistice |  |  |
| 6. Dezafectare | Creșterea nivelului de zgomot și vibrații | Dezafectarea spațiilor de depozitare. Evacuarea resturilor de exploatare și a utilajelor. | Intensitatea (decibeli) | 80-90 dB/ max. 2-3 zile | Local în zonele dezafectare, temporar | ROSAC0194 și ROSPA016 Piatra Craiului ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor |  |

Alte PP cu care PP analizat poate genera impact cumulat

Având în vedere poziționarea sa, cea mai mare sursă de impact cumulat provine din activitățile de recoltare a masei lemnoase desfășurate simultan de ocoalele care administrează restul masivului : Amenajamentele Ocolului Silvic Câmpulung, Păpușa Rucăr, Poiana Cerbului, B.E. Mihăești (9,00 ha). Suprapunerea calendarului de tăieri cu acestea poate duce la o pierdere temporară de conectivitate pentru carnivorele mari.

Conform legislației naționale, toate amenajamentele silvice se realizează în baza unor norme silvice de amenajare a pădurilor ce stabilesc cadrul în care se stabilesc funcțiile pădurii, respectiv obiectivele de protecție sau producție. Normele silvice stabilesc de asemenea și cadrul tehnic în care soluțiile tehnice pot fi stabilite.

O coordonare în programarea lucrărilor silvice a amenajamentelor cu suprafețe învecinate este indicat să existe, pentru evitarea impactului cumulat.

În condițiile în care amenajamentele vecine au fost realizate în conformitate cu normele tehnice și ținând cont de realitățile existente în teren, putem estima că impactul cumulat al acestor amenajamente asupra integrității ariei naturale protejate este de asemenea nesemnificativ.

Caracteristicile altor PP-uri (în implementare, aprobate sau în evaluare) care pot avea impact cumulativ cu PP-ul evaluat asupra ANPIC (Tabelul nr.12 Anexa 5A - OM 1682/2023)

| Nr. ctr. | Nume PP | Localizarea față de ANPIC (distanța) | Efecte generate | Impacturi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amenajamentele Ocolului Silvic Câmpulung | Intersectează parțial sau total cu ROSCI/ROSAC014 și ROSPA0165 Piatra Craiului ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor ROSCI0122 Munții Făgăraș | Zgomot, emisii atmosferice Apariția unor bariere comportamentale pentru fauna sălbatică | Perturbare temporară a activității speciilor Fragmentarea habitatelor |
| 2 | Amenajamentele administrate de O.S. Păpușa Rucăr |  |  |  |
| 3 | Amenajamente din Mihăești/Câmpulung |  |  |  |
| 4 | Alte amenajamente |  |  |  |

INFORMAȚII PRIVIND ARIILE NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR AFECTATE DE IMPLEMENTAREA PLANULUI

- Date privind aria naturală protejată de interes comunitar

În urma parcurgerii criteriilor de analiză privind ariile naturale protejate de interes comunitar potențial a fi afectate de implementarea amenajamentului silvic U.P. I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții, a rezultat că ariile naturale protejate care pot fi afectate sunt ROSCI 0194 Piatra Craiului,  ROSPA0165 Piatra Craiului, ROSCI0122 Munții Făgăraș  și ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor, care se suprapun parțial (108,2 ha reprezentând 53,6%% din suprafața totală a amenajamentului).

Date despre habitatele/ speciile din ANPIC posibil afectate de amenajament

Sinteza habitatelor pentru unitatea de management forestier U.P. I (Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții) evidențiază o diversitate ecologică semnificativă, cu patru tipuri principale de habitate de interes comunitar distribuite în interiorul și în afara siturilor Natura 2000.

Date privind ANPIC afectată de implementarea PP (Tabelul nr.13 Anexa 5A - OM 1682/2023)

| Nume și cod ANPIC | Suprafața (ha) | Importanță/ Rol | Plan de management și nr. OM prin care a fost aprobat | Decizia/ Nota de aprobare a obiectivelor de conservare ale ANPIC | Regiunea/ regiunile biogeografice în care ANPIC este localizată | Tipuri ecosisteme | Suprapunerea cu alte ANPIC sau AP | Relațiile ANPIC cu Alte ANPI C | Alte particula rități |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSAC0194 Piatra Craiului, Parcului Național Piatra Craiului | 15904,84 ha | Conservarea elemente geomorfologice, principala zonă de conservare pentru specia de plantă Dianthus callizonus, 103 specii de plante incluse în Lista Roșie a Plantelor Superioare din România, Oltean și alții, 1994, habitate protejate la nivel european: comunități subalpine sud-est carpatice de Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium, pajiști bazofile subalpine sud-est carpatice, comunități saxicole casmofile bazofile, comunități de grohotișuri de roci calcaroase, specii rare de lepidoptere, Ornitofauna este reprezentată prin specii caracteristice zonelor stâncoase, subalpine | Ordinul 3226/2025 privind aprobarea Planului de management integrat al Parcului Naţional Piatra Craiului, al siturilor Natura 2000 ROSAC0194 Piatra Craiului, ROSPA0165 Piatra Craiului şi al rezervaţiilor suprapuse cu acestea | Decizia Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) nr. 2924/ 06.04.2026 privind aprobarea Normelor metodologice de implementare a obiectivelor de conservare specifice prevăzute în Anexa la Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 3226/2025 privind aprobarea Planului de management integrat al Parcului Naţional Piatra Craiului, al siturilor Natura 2000 ROSAC0194 Piatra Craiului, ROSPA0165 Piatra Craiului şi al rezervaţiilor suprapuse cu acestea, pentru situl ROSACO194 Piatra Craiului | montane și subalpine | Forestiere, pajiști, montane, pajiști montane, tufărișuri subalpine, stâncării și grohotișuri | ROSPA0165 Piatra Craiului suprapus parțial cu Parcul Național Piatra Craiului 1) 2.104. Zona carstică - Cheile Dâmbovița - Dâmbovicioara - Brusturet, 2) 2.107. Peștera Dobreștilor 3) 2.108. Peștera nr. 15, 4) 2.109. Peștera Dâmbovicioara 5) 2.110. Peștera Uluce, 6) 2.111. Peștera Stanciului, 7) 2.112. Avenul din Grind, 8) 2.236. Piatra Craiului, 9) 2.237. Cheile Zărneștilor, 10)2.249. Peștera Liliecilor. | Sit conectat ecologic cu: ROSCI0122 Munții Făgăraș, ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor, ROSAC0102 Leaota | - |
| ROSPA0165 Piatra Craiului | 15904,843 ha | Zona importanta pentru populatiile de păsări specifice zonelor montane. | Ordinul 3226/2025 privind aprobarea Planului de management integrat al Parcului Naţional Piatra Craiului, al siturilor Natura 2000 ROSAC0194 Piatra Craiului, ROSPA0165 Piatra Craiului şi al rezervaţiilor suprapuse cu acestea |  | alpine și subalpine |  | ROSAC0194 Piatra Craiului, Parcului Național Piatra Craiului | Sit conectat ecologic cu: ROSCI0122 Munții Făgăraș, ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor, ROSAC0102 Leaota |  |
| ROSCI0122 Munții Făgăraș | 198620,5 | Situl include cel mai înalt și sălbatic sector al Carpaților Românești, cu una dintre cele mai mari extensii ale reliefului glaciar și periglaciar, cu o vastă suită de unități peisagistice unice, cu condiții ecologice specifice ca urmare a diversității geologice, pedologice și climatice reflectate în biodiversitatea foarte ridicată a acestei zone. În acest masiv muntos se află fragmente reprezentative de păduri naturale virgine și cvasivirgine. Munții Făgăraș oferă habitate excelente pentru populații viabile de urs, lup, râs și capră neagră. | Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor OMMAP nr. 1156/2016 | Decizia Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) 574/27.10.2021 | alpine și subalpine | Râuri, lacuri, Tufișuri, tufărișuri, Pajiști naturale, stepe, Pășuni, Păduri de conifere, Păduri de foioase și amestecuri, Stâncării | ROSPA0098 Piemontul Făgăraș ROSCI0352 Perșani ROSCI0112 Moaca Tătarului ROSCI0304 Hârtibaciu Sud-Vest IV.46 Lacul Tătarilor 2.106 Peștera de la Piscul Negru 2.113 Lacul Iezer 2.114 Lacul Zârna 2.115 Lacul Jgheaburoasa 2.116 Lacul Hârtop I 2.117 Lacul Hârtop II 2.118 Lacul Hârtop V 2.120 Lacul Valea Rea 2.119 Lacul Mănăstirii 2.121 Lacul Buda 2.122 Lacurile Izvorul Mușeteică 2.123 Lacul Scărișoara Galbenă 2.124 Lacul Galbena IV 2.125 Valea Vâlsanului cod IV.2 Golul alpin Valea Rea - Zârna 2.707 Valea Bâlii 2.105 Golul alpin Moldoveanu - Capra 2.709 Golul alpin al Munților Făgăraș între Podragu - Suru 2.696 Calcarele eocene de la Turnu Roșu - Porcești 2.764 Avenul Piciorul Boului | Sit conectat ecologic cu ROSCI0194 Piatra Craiului, ROSAC0352 Perșani(la E), ROSAC0304 Hârtibaciu Sud Vest, ROSCI0085 Frumoasa ROSCI0268 Valea Vâlsanului ROSCI 0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor |  |
| ROSCI 0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor | 13.175,9 ha | Conservarea habitatelor forestiere 9410, 91V0, speciilor de carnivore mari - urs, lup, râs; culoar ecologic pentru carnivore, asigurând conectivitatea Masivului Făgăraș (Munții lezer) cu Masivele Piatra Craiului și Bucegi (Munții Leaota); specii de amfibieni - izvoraș cu burtă galbenă, triton carpatic și de nevertebrate. | Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor | Decizia Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) nr. 6768/2021 | alpină, subalpină, boreală | pajiști alpine și subalpine, pajiști seminaturale umede, tufărișuri alpine și subalpine, stâncării molidișuri, păduri de amestec de fag cu rășinoase, făgete, ape dulci continentale curgătoare și stătătoare |  | Sit conectat ecologic cu ROSAC0194 Piatra Craiului, Parcului Național Piatra Craiului ROSPA0165 Piatra Craiului ROSCI0122 Munții Făgăraș |  |

Tabelul B.2.1. Sinteza unităților amenajistice pe tipuri de păduri și habitatele Natura 200 corespunzătoare conform Doniță, N., et al. (2005)

| Habitat Natura 2000 | Denumire Natura 2000, Suprafața (ha) | Cod | Denumire Tip Pădure (RO) | ROSCI0194 & ROSPA0165 Piatra Craiului |  | ROSCI0122 Munții Făgăraș |  | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor |  | În afara ariilor protejate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | u.a. | Supraf. (ha) | u.a. | Supraf. (ha) | u.a. | Supraf. (ha) |  |
| 9410 | Păduri acidofile de Picea (etaj montan-alpin) 16,04 ha | 111.4 | Molidiș cu Oxalis acetosella pe soluri schelete | 378A, 381E | 2,96 ha |  |  | 360B | 1,24 ha |  |
|  |  | 115.1 | Molidiș cu Vaccinium myrtillus și Oxalis |  |  | 427B | 1 ha | 361B, 361D, 361E, 361F, 361H, 362D, 362E | 5,40 ha | 313B |
| 91V0 | Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 119,42 ha | 411.4 | Făget montan pe soluri schelete, floră de mull | 378C, 378D, 379A, 380A, 380B, 381A, 381C, 388C, 388F; | 41,07 ha |  |  | 256, 362A, 362H, 364J; | 1,80 ha | 140A, 215A, 215C, 216C, 216D, 224A, 226C, 311A, 311B, 313A, 313C, 314A, 314C |
| 9110 | Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 42,71 ha | 413.1 | Făget montan cu Rubus hirtus | 358C; | 1,10 ha |  |  | 370C, 371 | 2,88 ha |  |
|  |  | 134.1 | Amestec de rășinoase și fag pe soluri schelete | 358A; | 2,50 ha |  |  | 360A, 361A, 361C, 361G, 361I, 362B, 362C, 362F, 362G, 362I, 364D; | 29,47 ha | 215B, 216E, 222D, 222E, 222F |
| 9130 | Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum | 422.1 | Făget cu Carex pilosa |  |  |  |  |  |  | 124A, 124E |
|  |  | 513.1 | Gorunet de coastă cu graminee și Luzula |  |  |  |  |  |  | 124C |
|  |  | 531.4 | Șleau de deal cu gorun și fag |  |  |  |  |  |  | 124B |

Date privind speciile și habitatele din  ROSAC0194 Piatra Craiului posibil afectate de PP (Tabelul nr.13 Anexa 5A - OM 1682/2023)

| Denumire specie/ habitat | Localizare habitate & specii | Mărimea populației | Informații cuantificate privind prezența indivizilor | Dinamica populației | Supraf. Habit. | Starea de conservare | Tendințe | Ecologia speciei | Sensibilitatea față de efectele generate de PP | Perspective- schimbări climatice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum | 358C, 358A (3,6 ha) |  |  |  | 645,45 ha | favorabilă |  | Speciilor de arbori edificatoare: Fagus sylvatica, Abies alba, Picea abies, specii edificatoare și caracteristice: Luzula luzuloides, Calamagrostis arundinacea, Vaccinium myrtillus, Hieracium rotundatum, Festuca drymeja | Nesemnificativă | Speciile lemnoase arătând o stabilitate mai mare în timp |
| 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea). | 378A, 381E (2,96 ha) |  |  |  | 4024,78 ha | favorabilă |  | Speciilor de arbori edificatoare: Picea abies, specii edificatoare și caracteristice: Oxalis acetosella, Luzula sylvatica, Calamagrostis arundinacea, Moneses uniflora, Huperzia selago, Listera cordata, Goodyera repens, Monotropa hypopitys, Corallorhiza trifida, Campanula carpatica, Hepatica transsilvanica | Nesemnificativă | Speciile lemnoase arătând o stabilitate mai mare în timp |
| 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) | 378C, 378D, 379A, 380A, 380B, 381A, 381C, 388C, 388F (41,07 ha) |  |  |  | 3429,40 ha | favorabilă |  | Speciilor de arbori edificatoare: Fagus sylvatica, Abies alba, specii edificatoare și caracteristice: Pulmonaria rubra, Symphytum cordatum, Dentaria glandulosa, Leucanthemum rotundifolium (L. waldsteinii), Galium odoratum, Geranium robertianum, Lilium martagon, Ranunculus carpaticus, Euphorbia amygdaloides, Mycelis muralis, Lunaria rediviva | Nesemnificativă | Speciile lemnoase arătând o stabilitate mai mare în timp |
| 9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion | 378A, 378M (10,43 ha) |  |  |  | 3441,45 ha | favorabilă |  | Speciilor de arbori edificatoare: Fagus sylvatica, specii edificatoare și caracteristice: Cephalanthera spp., Neottia nidus-avis, Epipactis atrorubens, E.helleborine, E. microphylla, Galium odoratum, Mercurialis perennis | Nesemnificativă | Speciile lemnoase arătând o stabilitate mai mare în timp |
| 2001 Triturus montandoni (Triton carpatic) | 358A, 358C (3,6 ha) | 500-1000 indivizi |  |  | 3.100 – 3.800 ha | favorabilă |  | Preferă habitatele cu păduri de fag, de amestec foioase - rășinoase, sau numai de rășinoase, uneori pajiștile subalpine sau alpine, sau chiar turbării. Pentru reproducere, necesită adăposturi terestre și mici bazine acvatice, permanente sau temporare. Adulții sunt preponderent tereștrii. Spre sfârșitul lunii martie, prin mlaștinile mici din regiunile muntoase apar mai întâi masculii și mai târziu femelele, pentru împerechere. După depunerea ouălor părăsesc apa și se retrag pe sub pietre, sub mușchi sau sub trunchiuri putrezite. | Alterarea habitatelor Fragmentarea habitatelor Perturbarea activității speciilor | Mediu |
| 1352* Canis lupus (Lup) | În perimetrul ariei naturale protejate specia este comună și prezintă o distribuție larg răspândită. (57,89 ha) | 10-15 indivizi |  | Stabilă sau în creștere | 15.904 ha | favorabilă | Stabilă sau în creștere | Dieta lupului poate cuprinde pe lângă animalele pradă de dimensiuni mari, ca cerbul, mistreţul, căpriorul şi vertebrate de dimensiuni mici, nevertebrate și hoituri. Compoziţia hranei prezintă variaţii în funcție de habitat şi variaţii sezonale. Aceste variații fiind dependente de accesibilitatea și abundenţa relativă a prăzii. | Alterarea habitatelor Fragmentarea habitatelor Perturbarea activității speciilor | Mediu - M01 Schimbarea condițiilor abiotice pentru oate habitatele și speciile de interes conservativ |
| 1361 Lynx lynx (Râs) | În perimetrul ariei naturale protejate specia este comună și prezintă o distribuție larg răspândită. (57,89 ha) | 8-10 indivizi. | prezență constantă, populația rezidentă fiind de 8 -10 indivizi. |  | 15.904 ha | favorabilă | Stabilă sau în creștere | Râsul este un prădător de pădure, având preferinte pentru zonele cu arbori bătrâni, bine împădurite, cuprinzând arbuşti. Prezența sa într-un anumit areal este determinată în mod special de prezența speciilor pradă. Urcă până la altitudini cuprinse între 1500 şi 2000 m. O populație sănătoasă de râşi necesită suprafeţe întinse puţin deranjate de activitatea antropică. Specia preferă versanții împăduriți, semne ale prezenţei acesteia fiind identificate pe tot teritoriul ariei protejate, chiar şi în zona. | Alterarea habitatelor Fragmentarea habitatelor Perturbarea activității speciilor | Mediu - M01 Schimbarea condițiilor abiotice pentru oate habitatele și speciile de interes conservativ |
| 1354* Ursus arctos (Urs) | În perimetrul ariei naturale protejate specia este comună și prezintă o distribuție larg răspândită. (57,89 ha) | 10-15 indivizi | prezență constantă, populația rezidentă fiind de 10 -15 indivizi. |  | 15.904 ha | favorabilă | Stabilă sau în creștere | Specie de talie mare, are nevoie pentru a supraviețui de teritorii vaste cu o diversitate de habitate ce pot să ofere resurse suficiente în functie de sezon. Este adaptată pentru a utiliza tipuri diferite de habitate, însă rămâne o pecie a cărui existenţă este legată de habitatele forestiere unde găseşte permanent hrană, linişte şi adăpost, arătând preferinţă pentru habitatele de păduri de amestec mature sau bătrâne. Hrana este constituită din ierburi, rădăcini, mușchi de pământ, ciuperci și fructe, apoi furnici, șoareci, păsări. Mai puțin are succes la prinderea artiodactilelor, bune alergătoare. Ocazional, ursul atacă și mănâncă animale domestice. Populație permanentă - sedentară/ rezidentă. | Alterarea habitatelor Fragmentarea habitatelor Perturbarea activității speciilor | Mediu - M01 Schimbarea condițiilor abiotice pentru toate habitatele și speciile de interes conservativ |

Date privind speciile și habitatele din ROSPA0165 Piatra Craiului posibil afectate de PP (Tabelul nr.13 Anexa 5A - OM 1682/2023)

| Denumire specie/ habitat | Localizare habitate & specii | Mărimea populației | Info. cuantif. privind prezența indivizilor | Dinamica populației | Supraf. habitatului | Starea de cons. | Tendințe | Ecologia speciei | Sensibilitatea față de efectele generate de PP | Perspective- schimbări climatice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A223 Aegolius funereus (Minuniță) | Informații indiponibile, de aceea se consideră prezentă în UP pe suprafața suprapusa peste ROSPA (57,89 ha) | 7-10 perechi | P Specie sedentară în pădurile de conifere. | Va putea fi det. pe baza rezultatelor progr. de monit.pe termen lung. | 9000 | favorabilă | Informații indisponibile | Este caracteristică zonelor împădurite de conifere, dar este prezentă și în cele de amestec cu foioase. | Alterarea și fragmentarea habitatelor Perturbarea activității speciilor |  |
| A091 Aquila chrysaetos (Acvilă de munte) |  | Neidentificată | Prezență incertă |  |  |  | Informații indisponibile | Datele existente arată că specia nu cuibărește în Piatra Craiului. Au fost observate foarte rar exemplare care provin din masivele învecinate. | Alterarea și fragmentarea habitatelor Perturbarea activității speciilor |  |
| A104 Bonasa bonasia (leruncă) |  | 30-50 perechi | P Specie sedentară tipică de munte. | va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung. | 4066,86 ha | favorabilă | Informații indisponibile | Apare predominant în pădurile de conifere. | Alterarea și fragmentarea habitatelor Perturbarea activității speciilor |  |
| A215 Bubo bubo (Buhă) |  | 1-2 perechi. | P Rezidentă în zonele stâncoase/ forestiere |  | 12019,26 ha | favorabilă | Informații indisponibile | Este caracteristică zonelor împădurite în care stâncăriile sunt asociate cu pâlcuri de pădure (în special conifere) | Alterarea și fragmentarea habitatelor Perturbarea activității speciilor |  |
| A030 Ciconia nigra (Barză neagră) |  | 1-3 perechii | R Specie migratoare |  | 11818,86 ha | nefavorabilă inadecvată | Informații indisponibile | Habitatele speciei sunt pădurile deschise, bătrâne, care au în apropiere surse acvatice (bălți, mlaștini, pâraie) | Alterarea și Fragmentarea habitatelor Perturbarea activității speciilor |  |
| A239 Dendrocopos leucotos (Ciocănitoare cu spate alb) |  | 50-60 de perechi | P Rezidentă. |  | 11818,86 ha | favorabilă | Informații indisponibile | Habitatele favorabile speciei sunt pădurile. | Alterarea și Fragmentarea habitatelor Perturbarea activității speciilor |  |
| A239 Dendrocopos leucotos (Ciocănitoare cu spate alb) | Informații indiponibile, de aceea se consideră prezentă în UP pe suprafața suprapusa peste ROSPA (57,89 ha) | 50-60 de perechi | P Rezidentă. |  | 11818,86 ha | favorabilă | Informații indisponibile | Habitatele favorabile speciei sunt pădurile. | Alterarea și Fragmentarea habitatelor Perturbarea activității speciilor |  |
| A236 Dryocopus martius (Ciocănitoare neagră) |  | 20-30 de perechi | P Majoritatea populației este sedentară în Piatra Craiului. |  | 11818,86 ha | necunoscută | Informații indisponibile | Habitatele favorabile speciei sunt pădurile. | Alterarea și Fragmentarea habitatelor Perturbarea activității speciilor |  |
| A103 Falco peregrinus (Șoim călător) |  | 1-2 perechi | R Migratoare |  | 13539,76 ha | favorabilă | Informații indisponibile | Cuibărește în habitate montane sau submontane, cu stâncărie și vegetație abundentă, forestieră sau tufăriș. Prezența stâncăriilor libere, fără vegetație, este necesară. Evită în general zonele forestiere compacte. | Alterarea și Fragmentarea habitatelor Perturbarea activității speciilor |  |
| A321 Ficedula albicollis (Muscar gulerat) |  | 900-1000 perechi cuibăritoare | R Migratoare, | va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung. | 12672,94 ha | favorabilă | Informații indisponibile | Habitatele favorabile speciei sunt pădurile. | Alterarea și Fragmentarea habitatelor Perturbarea activității speciilor |  |
| A320 Ficedula parva (Muscar mic) |  | 450-500 perechi | P Rezidentă |  | 7752,00 ha | favorabilă | Informații Indisponibile | Specia este dependentă de păduri, prezentă în anumite zone forestiere din sit în perioada de reproducere. Subarboretul reprezintă un microhabitat important pentru această specie. | Alterarea și Fragmentarea habitatelor Perturbarea activității speciilor |  |
| A217 Glaucidium passerinum (Ciuvică) | Informații indiponibile, de aceea se consideră prezentă în UP pe suprafața suprapusa peste ROSPA (57,89 ha) | 10-30 perechi | R Migratoare |  | 7457,76 ha | favorabilă | Informații Indisponibile | Ciuvica este caracteristică zonelor împădurite de conifere și păduri mixte mature și cu spații deschise din regiunile montane. | Alterarea și Fragmentarea habitatelor Perturbarea activității speciilor |  |
| A072 Pernis apivorus (Viespar) |  | 5-8 perechi | P Rezidentă, strâns legată de habitatul 9410. |  | 13539,76 ha | favorabilă | Informații Indisponibile | Este o specie caracteristică pădurilor de foioase cu poieni. | Alterarea și Fragmentarea habitatelor Perturbarea activității speciilor |  |
| A241 Picoides tridactylus (Ciocănitoare de munte) |  | 20-24 perechi | P Rezidentă. |  | 11818,86 ha | favorabilă | Informații Indisponibile | Habitatele favorabile speciei sunt reprezentate de păduri. | Alterarea și Fragmentarea habitatelor Perturbarea activității speciilor |  |
| A234 Picus canus (Ghionoaie sură) |  | 20-30 perechi | P Rezidentă. | va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung. | 11818,86 ha | necunoscută | Informații indisponibile | Habitatele favorabile speciei sunt reprezentate de păduri. | Alterarea și Fragmentarea habitatelor Perturbarea activității speciilor |  |
| A220 Strix uralensis (Huhurez mare) |  | 40-50 perechi cuibăritoare | P Rezidentă. |  | 11818,86 ha | favorabilă | Informații Indisponibile | Trăiește în pădurile boreale bătrâne, care alternează cu zone deschise (turbării, luminișuri sau rariști de arbori) și terenuri agricole mici. În România, specia este prezentă în pădurile de deal și montane, în special în cele de gorun, gorun cu fag, fag sau amestec de fag cu molid. | Alterarea și Fragmentarea habitatelor Perturbarea activității speciilor |  |
| A108 Tetrao urogallus (Cocoș de munte) | Informații indiponibile, de aceea se consideră prezentă în UP pe suprafața suprapusa peste ROSPA (57,89 ha) | 35-40 indivizi | P Specie sedentară în pădurile de conifere. |  | 6000 ha | favorabilă | Informații Indisponibile | Preferă molidișuri mature, dar nu foarte dese, cu subarboret și strat ierbos, îndeosebi cu plante cu bace, afin și merișor, între 800-1800 m altitudine. Preferă pădurile cu zone deschise și cu o vegetație interioară bogată. Îi plac pădurile de conifere, molid și brad, amestecate cu mesteacăn. O întâlnim de cele mai multe ori în păduri montane bătrâne cu multe luminișuri. Pentru a se ascunde, are nevoie și de subarboret, tufișuri mici, vegetație densă precum zmeura, ferigi. Lipsește din molidișurile tinere sau din cele deranjate prin activități umane, turism și exploatări forestiere. | Alterarea și Fragmentarea habitatelor Perturbarea activității speciilor |  |

Date privind speciile și habitatele din  ROSCI0122 Munții Făgăraș posibil afectate de PP (Tabelul nr.13 Anexa 5A - OM 1682/2023)

| Denumire specie/ habitat | Localizare habitate & specii | Mărimea populației | Informații cuantificate privind prezența indivizilor | Dinamica populației | Supraf. habitatului | Starea de conservare | Tendințe | Ecologia speciei | Sensibilitatea față de efectele generate de PP | Perspective- schimbări climatice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea). | 427B (1 Ha) |  |  |  | 45660 ha | nefavorabilă-inadecvată |  |  | Nesemnificativă |  |
| 1352* Canis lupus (Lup) | specie rezidentă pe suprafața planului, cu habitat potențial reprezentat de întreaga suprafață UP (1 Ha) | 121-161 indivizi | 5 exemplare / 10.000 ha pe versantul nordic al sitului |  | 145.560 ha | favorabilă | Stabilă sau în creștere | Considerând biologia și ecologia speciei, populația rezidentă semnalată în zona ariei naturale protejate are calitatea de populație sursă a populației de lup din regiunea Carpaților Meridionali, prin contribuția adusă de dispersia naturală a exemplarelor juvenile. | Alterarea habitatelor Fragmentarea habitatelor Perturbarea activității speciilor | scăzută spre medie |
| 1361 Lynx lynx (Râs) | distribuția speciei este strict legată de zonele forestiere (1 Ha) | 61-107 indivizi | 3 indivizi / 10.000 ha pe versantul nordic al sitului |  | 145.560 ha | favorabilă | Stabilă sau în creștere | Are calitatea de populație sursă a populației de râs din regiunea Carpaților Meridionali, prin contribuția adusă de dispersia naturală a exemplarelor juvenile. Populație permanentă - sedentară/rezidentă. | Alterarea habitatelor Fragmentarea habitatelor Perturbarea activității speciilor | scăzută spre medie |
| 1354* Ursus arctos (Urs) | pădurile de amestec din zona de deal și de munte (1 Ha) | 417-527 indivizi |  |  | 167.000 ha | favorabilă | Stabilă sau în creștere | Are calitatea de populație sursă a populației de urs brun din regiunea Carpaților Meridionali. Deplasări ample sezoniere ale indivizilor, determinate de distribuția sezonieră a resurselor de hrană, pot determina concentrări în anumite zone situate atât în interiorul,cât și în afara ariei naturale protejate. Este necesară menținerea conectivității sitului cu areale favorabile din vecinătate. | Alterarea habitatelor Fragmentarea habitatelor Perturbarea activității speciilor | scăzută spre medie |

Date privind speciile și habitatele din  ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor posibil afectate de PP (Tabelul nr.13 Anexa 5A - OM 1682/2023)

| Denumire specie/ habitat | Localizare habitate & specii | Mărimea populației | Info. cuantificate privind prezența indivizilor | Dinamica populației | Supraf. Habit. | Starea de conservare | Tendințe | Ecologia speciei | Sensibilitatea față de efectele generate de PP | Perspective- schimbări climatice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum | 360A, 361A, 361C, 361G, 361I, 362B, 362C, 362F, 362G, 362I, 364D, 362A (29,47 ha) |  |  |  | 7072 ha | nefavorabilă-inadecvată |  |  | Nesemnificativă | Speciile lemnoase arătând o stabilitate mai mare în timp |
| 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea). | 360B, 361B, 361D, 361E, 361F, 361H, 362D, 362E, 370B (5,40 ha) |  |  |  | 2863 ha | favorabilă |  |  | Nesemnificativă | Speciile lemnoase arătând o stabilitate mai mare în timp |
| 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) | 256, 362A 362H, 364J (1,80 ha) |  |  |  | 898 ha | nefavorabilă-inadecvată |  |  | Nesemnificativă | Speciile lemnoase arătând o stabilitate mai mare în timp |
| 2001 Triturus montandoni (Triton carpatic) | 360A, 360B, 361A, 361B, 361C, 361D, 361E, 361F, 361G, 361H, 361I, 362D, 362E, 370B, 370C (33,37 ha) | 500-1000 indivizi |  |  | 2.100 ha, | nefavorabilă-inadecvată |  | Preferă habitatele forestiere din zonele de munte și deal evitând pădurile compacte. La nivelul sitului a fost cel mai des observată în habitate de pădure de amestec. | Alterarea habitatelor Fragmentarea habitatelor Perturbarea activității speciilor | Mediu |
| 1352* Canis lupus (Lup) | Specia are reprezentare bună la nivelul sitului (50,21 ha) | 10 indivizi |  | Stabilă sau în creștere | 11.500 ha | nefavorabilă-inadecvată | Stabilă | În țara noastră, specia este prezentă în mod principal în pădurile compacte de amestec din zona de deal și de munte, la altitudini cuprinse între 600 și 2.300 m. Lupii sunt animale teritoriale. Au nevoie de teritorii vaste Populație permanentă - sedentară/rezidentă. | Alterarea habitatelor Fragmentarea habitatelor Perturbarea activității speciilor | Mediu |
| 1361 Lynx lynx (Râs) | Specia are reprezentare bună la nivelul sitului. (50,21 ha) | 5 indivizi. |  |  |  | nefavorabilă-inadecvată | Stabilă | Specia exrcită un control Râsul este un prădător de pădure, având preferințe pentru zonele cu arbori bătrâni, bine împădurite, cuprinzând arbuști, dar prezența sa într-un anumit areal este determinată în mod special de prezența speciilor pradă. Urcă până la altitudini cuprinse între 1500 și 2000 m. O populație sănătoasă de râs necesită suprafețe întinse puțin deranjate de activitatea antropică. | Alterarea habitatelor Fragmentarea habitatelor Perturbarea activității speciilor | Mediu |
| 1354* Ursus arctos (Urs) | Specia are reprezentare bună la nivelul sitului (50,21 ha) | 42 indivizi |  |  |  | nefavorabilă-inadecvată | Stabilă | Este un animal tipic de pădure montană, în special în pădurile de conifere în care se dezvoltă subarboret cu un abundent strat ierbaceu și cu poieni. Specia are reprezentare bună la nivelul sitului, fiind cel mai des observată în habitate forestiere, fiind observată următoarea ordine de selecție a habitatelor: pădure de amestec, pădure de rășinoase, pădure de foioase. | Alterarea habitatelor Fragmentarea habitatelor Perturbarea activității speciilor | Mediu |

Relațiile structurale și funcționale

Stabilirea listei de habitate și a listei de specii necesar a fi incluse în analiză.

Pe baza metodologiei din Ordinul MMAP nr. 269/2024 (Anexa 5A, Secțiunea b.3) și a informațiilor din amenajamentul silvic U.P. I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții, analiza relațiilor structurale și funcționale cuprind:

- habitatele: prezente în toate ANPIC analizate,

9410	Păduri acidofile de Picea (etaj montan-alpin)

91V0	Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)

9110	Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum

9150	Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion

- speciile de păsări:

A223 Aegolius funereus (Minuniță)

A091 Aquila chrysaetos (Acvilă de munte)

A104 Bonasa bonasia (leruncă)

A215 Bubo bubo (Buhă)

A030 Ciconia nigra (Barză neagră)

A239 Dendrocopos leucotos (Ciocănitoare cu spate alb)

A236 Dryocopus martius (Ciocănitoare neagră)

A103 Falco peregrinus (Șoim călător)

A321 Ficedula albicollis (Muscar gulerat)

A320 Ficedula parva (Muscar mic)

A217 Glaucidium passerinum (Ciuvică)

A072 Pernis apivorus (Viespar)

A241 Picoides tridactylus (Ciocănitoare de munte)

A234 Picus canus (Ghionoaie sură)

A220 Strix uralensis (Huhurez mare)

A108 Tetrao urogallus (Cocoș de munte)

- speciile de mamifer:

1352* Canis lupus (Lup),

1361 Lynx lynx (Râs),

1354* Ursus arctos (Urs)

- speciile amfibieni: 2001 Triturus montandoni (Triton carpatic)

Identificarea corpurilor de apă subterană și de suprafață suprapuse, respectiv aflate în conexiune cu ROSAC0194 și ROSPA0165  Piatra Craiului, ROSCI0122 Munții Făgăraș, ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor

Corpurilor de apă identificate cu ajutorul Planului de Management al Spațiului Hidrografic (2021-2027) sunt următoarele:

1. ROSCI0194 și ROSPA0165 Piatra Craiului

Situl este situat la interferența bazinelor hidrografice Olt și Argeș, prezentând un relief carstic complex care determină o rețea hidrografică de suprafață fragmentată și un sistem subteran dezvoltat.

Corpuri de apă de suprafață:

- Bazinul Argeș (versantul sudic și estic): Râul Dâmbovița Râul Dâmbovicioara (cu Cheile Dâmbovicioarei), Pârâul Brusturet, Pârâul Sătic.

- Bazinul Olt (versantul nordic și vestic): Râul Bârsa (, Pârâul Valea Prăpăstiilor, Pârâul de sub Zănoaga.

Corpuri de apă subterană:

- ROAG04: Acviferul carstic Piatra Craiului, un corp de apă subterană critic pentru alimentarea izvoarelor de la baza masivului (ex. Fântâna lui Botorog, Izvorul de la Gura Râului).

2. ROSCI0122 Munții Făgăraș

Este unul dintre cele mai vaste situri, acoperind ambele versanți ale masivului. Corpuri de apă de suprafață:

Corpuri de apă de suprafață

- Versantul Sudic (Bazinul Argeș): Râul Argeș (sectorul superior), Râul Vâlsan, Râul Doamnei, Râul Râușor. Include lacul de acumulare Vidraru (parțial).

Corpuri de apă subterană:

- ROAG12: Corpuri de apă subterană din zona cristalină a Munților Făgăraș - versant sudic (Bazinul Argeș).

3. ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor

Acest sit este definit în principal de axele hidrografice pe care le protejează în zona Masivului Iezer-Păpușa.

Corpuri de apă de suprafață:

- Râul Târgului: Sectorul de la obârșie până în zona Lerești/Voinești (include acumularea Râușor).

- Râul Argeșel: Sectorul superior situat în zona comunelor Bughea de Sus și Albeștii de Muscel.

- Râul Râușor: Afluent al Râului Târgului, care drenează versantul sudic al Masivului Iezer.

Corpuri de apă subterană:

- ROAG12: Munții Iezer-Păpușa. Acestea alimentează debitele de bază ale râurilor din sit și sunt esențiale pentru menținerea umidității habitatelor ripariene.

Tabelul B.3.1. Sinteză corpurilor de apă

| Sit Natura 2000 | Corpuri de apă de suprafață | Corpuri Subterane Principale |
| --- | --- | --- |
| Piatra Craiului | Argeș-Vedea / Olt | ROAG04 (Carst), ROOT07 |
| Munții Făgăraș | Olt / Argeș-Vedea | ROAG12 |
| Râul Târgului-Argeșel | Argeș-Vedea | ROAG12 |

Identificarea zonelor de coridor ecologic;

Coridor ecologic - structuri peisagistice de diferite dimensiuni, forme și acoperire cu vegetație, care se interconectează cu zone centrale și permit migrația speciilor între ele. Acestea sunt definite în sensul de a menține, stabili sau îmbunătăți conectivitatea ecologică în peisajele influențate de om.

Așa cum oamenii trebuie să se deplaseze liber pentru a-și asigura continuarea activităților, de asemenea, fauna sălbatică are nevoie de structuri peisagistice conectate pentru schimbul continuu de resurse genetice, pentru obținerea hranei sau pentru alte nevoi sezoniere specifice în ciclul lor de viață pe parcursul anului.

Principalele probleme de mediu legate de dezvoltare sunt izolarea genetică, mortalitatea faunei sălbatice și pierderea funcțiilor de bioinginerie și ecosistem care pot provoca schimbări semnificative în habitate, care fac imposibilă menținerea comunității inițiale de specii. Speciile vizate pentru proiectul ConnectGreen sunt cele 3 carnivore mari, respectiv ursul brun (Ursus arctos), lupul (Canis lupus) și râsul (Lynx lynx).

Ariile non-forestiere constituie cele mai semnificative grupuri de habitate cu bariere, deoarece carnivorele mari tind să evite instinctiv spațiile deschise (Protecția conectivității peisajului pentru mamiferele mari (Anděl și alții 2010). Ariile non-forestiere sunt considerate o parte a efectului cumulativ de barieră. Ariile non-forestiere reprezintă condiții nepotrivite pentru speciile vizate, care preferă vegetația arborescentă continuă. Aria non-forestieră, care are o lungime de câțiva kilometri și este compusă dintr-un teren arabil gestionat intens, este considerată o barieră migrațională separată (individuală). Cu cât mai puține elemente naturale (vegetație arborescentă sau arbuști) apar în peisaj, cu atât mai mult aria non-forestieră este considerată barieră. În plus, dacă aria non-forestieră este completată de alte bariere migraționale (cum ar fi drumurile, căile ferate, râurile), dimensiunea ariei non-forestiere considerate teren permeabil pentru speciile vizate este în scădere. Ariile non-forestiere creează una dintre numeroasele bariere cumulative în multe puncte critice, adesea însoțite de drumuri de categorie inferioară, căi ferate sau cursuri de apă.

Conexiunea între aceste masive muntoase (Piatra Craiului și Făgăraș/Iezer-Păpușa) este asigurată prin următoarele zone geografice:

- Culoarul Rucăr-Bran: este cel mai important coridor de conexiune. Situl ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor asigură legătura între versantul sudic al Munților Iezer (parte din Masivul Făgăraș) și Masivul Piatra Craiului.

- Zona Tamaș - Curmătura Foii: această zonă reprezintă punctul de contact direct la nord de Râul Dâmbovița. Extremitatea nord-estică a sitului ROSCI0381 se extinde spre culmea Tamaș, asigurând continuitatea habitatelor forestiere între Piatra Craiului și Munții Iezer-Păpușa.

- Valea Dâmboviței Superioare: albia și versanții adiacenți ai Râului Dâmbovița servesc drept axă de deplasare. Planul de management al sitului Râul Târgului-Argeșel-Râușor subliniază rolul acestuia de culoar pentru carnivore, conectând Masivul Făgăraș cu Piatra Craiului și mai departe spre Bucegi/Leaota.

- Zona Rucăr - Dâmbovicioara: puncte de acces și zone de dispersie pentru faună aflate la limita dintre ROSCI0194 și ROSCI0381.

Fig.B.3.3. Zone nucleu și coridoare ecologice pentru carnivorele mari din Carpaț Sursa: (ConnectGREEN, 2021 FOAIE DE PARCURS pentru armonizarea și integrarea conectivității ecologice în legislația și politicile publice din România)

Speciile Ursul brun (Ursus arctos), Lupul (Canis lupus) și Râsul (Lynx lynx) necesită teritorii vaste, iar fragmentarea cauzată de DN73 (Pitești-Brașov) și dezvoltarea urbană din Rucăr/Dâmbovicioara face ca aceste coridoare rămase să fie vitale. Pădurile fag și de molid permit deplasarea sub acoperire forestieră.

U.P. I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții se află în apropierea acestor axe, având responsabilitatea de a menține permeabilitatea (lipsa barierelor fizice majore) în zona de contact Rucăr-Dâmbovicioara-Lerești.

Identificarea habitatelor de interes comunitar dependente de apă și a relațiilor dintre corpurile de apă (subterane și de suprafață) și habitate / specii. În această situație sunt utilizate informații din Planurile de management ale spațiilor hidrografice sau opinii ale expertului;

Deși habitatele 91V0	Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion), 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum, 9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion nu sunt higrofile, integritatea lor structurală este fundamentală pentru menținerea calității apei în situri. În cazul în care că acest habitat ocupă versanți cu înclinare mare (cf. amenajament, Grupa I funcțională 1.2.A/I), degradarea sa ar duce instantaneu la creșterea turbidității apei și la destabilizarea regimului hidrologic, afectând indirect speciile acvatice protejate.

Habitatul  9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea) este situat la altitudini mari, departe de cursurile principale de apă, însă starea de conservare a acestor molidișuri influențează direct calitatea habitatelor acvatice din aval. Acesta funcționează ca zonă de captație pentru ale râurilor din situri. Nu este o dependență directă de tip freatic. Molidișurile acidofile nu necesită contactul rădăcinilor cu pânza freatică. Habitatul este dependent însă de regimul pluvial și de umiditatea atmosferică. Vitalitatea molidului (Picea abies) depinde de precipitațiile abundente (zăpadă, ploaie) și de ceața frecventă. Scăderea umidității atmosferice (seceta) duce la slăbirea fiziologică și atacuri de ipide (Ips typographus).

Rolul Funcțional al habitatului constă în: retenția apei, protecția antierozională, reglarea topirii zăpezii prin coronamentul des și umbra menținută de molidișuri întârzie topirea bruscă a zăpezii primăvara, asigurând un debit constant în pâraie.

Văile pâraielor (zonele umede) mențin o vegetație bogată (ierburi, zmeuriș), esențială în dieta de primăvară/vară pentru urs. Ungulatele (cerb, mistreț) se concentrează lângă apă, devenind pradă accesibilă pentru lup. Văile împădurite sunt rute preferate pentru deplasarea între zonele de refugiu și cele de hrănire. În perioadele de caniculă, văile adânci și umbroase ale cursurilor de apă oferă un microclimat răcoros, esențial pentru termoreglarea animalelor cu blană groasă (în special ursul și râsul).

Speciile sunt majoritar specii care preferă habitate forestiere și nu depind direct de prezența apei. Pentru barza neagră (Ciconia nigra) însă sursă principală de hrană sunt peștii, amfibienii și nevertebratele acvatice. Cuibărește în arbori maturi în apropierea văilor liniștite.

Muscarii (Ficedula parva și Ficedula albicollis) sunt favorizați de un microclimat umed și resurse trofice ripariene. Densitatea insectelor zburătoare (hrană) este maximă în lungul văilor râurilor sau pâraielor.

Cocoș de munte (A108),  Ierunca (A104), și Viesparul (A072) au nevoie de acces la puncte de adăpare. Ierunca și cocoșul de munte utilizează zonele ripariene pentru diversitatea vegetală (muguri, fructe de pădure).

Tritonul carpatic nu depinde de cursurile mari de apă, ci de rețeaua hidrografică măruntă și temporară, bălțile temporare formate din topirea zăpezii, ochiuri de apă stagnante de pe marginea drumurilor forestiere (șanțuri colmatate), zonele de izvor cu curgere lentă și micile depresiuni umede din pădurile de fag și amestec.

Stabilirea modului de relaționare între speciile de interes comunitar și habitatele de interes comunitar, pe baza interdependențelor acestora;

Habitatele de interes comunitar din siturile Natura 2000 identificate anterior, relaționează cu speciile în felul următor:

Pădurile de fag și amestecuri (9110 / 9150 / 91V0) și speciile de croitor

Speciile de croitor Croitorul alpin (1087 Rosalia alpina), Croitorul cenușiu (1089 Morimus (asper) funereus) sunt un bioindicator de excelență pentru făgetele bătrâne. Femela depune ouăle în crăpăturile scoarței fagilor bătrâni sau morți, dar însoriți. Specia nu poate supraviețui în plantații tinere sau păduri curățate excesiv (Ciocănea, C.M., et al., 2015).

Păduri acidofile de molid (9410)  și Cocoșul de munte (A108 Tetrao urogallus)

Păduri acidofile de molid (9410) reprezintă un habitat de cuibărit, hrănire și rotit pentru  Cocoșul de munte.  Molidișurile oferă "arbori de dormit" (ramuri groase, orizontale) și hrană de iarnă (ace de molid). Puii depind de insectele din litiera molidișurilor în primele săptămâni. Puii de cocoș de munte nidifugi, capabili să se deplaseze și să se hrănească singur, care sunt sensibili la frig și umezeală. Ei au nevoie de mușuroaie de furnici (biomasă proteică) care se găsesc doar în molidișurile cu structură naturală, neperturbată (Storch, I., 2002).

Carnivorele mari (1354 Ursus arctos, 1361 Lynx lynx, 1352 Canis lupus) și păduri de fag, molid și amestecuri (9110 / 9410/ 9150 / 91V0)

Relația dintre carnivorele mari și păduri de fag, molid și amestecuri se bazează pe dependența ursului și râsului de arhitectura habitatului. Ei au nevoie de zone de desiș (regenerări tinere, doborâturi de vânt neevacuate) pentru a-și stabili bârlogul sau culcușul de zi, și de zone mature pentru deplasare facilă. Conectivitatea arboretelor reprezintă coridor de deplasare, iar fragmentarea habitatului rupe fluxul genetic Ionescu, O., 1999).

Speciile de ciocănitoarea și habitatele forestiere

Ciocănitoarea neagră (A236 Dryocopus martius), “arhitectul pădurii”, este cea mai mare ciocănitoare din Europa și are o relație structurală critică atât cu habitatele de fag (9110, 91V0), cât și cu cele de molid (9410). Are nevoie de arbori cu diametre foarte mari (peste 50 cm), de regulă fagi sau pini bătrâni, pentru a-și dăltui scorburile.

Scorburile sale sunt singurele suficient de mari pentru a fi folosite ulterior de specii precum Minunița (Aegolius funereus) sau Huhurezul mare (Strix uralensis), dar și de mamifere (pârși, lilieci). Fără prezența acestei specii, biodiversitatea speciilor „cavernicole” (care trăiesc în scorburi) ar scădea drastic, deoarece acestea nu își pot construi singure adăpostul.

Ciocănitoarea cu spate alb (A239 Dendrocopos leucotos) cel mai bun indicator al integrității și sălbăticiei habitatelor de tip 9110 și 9150. Dieta sa constă aproape exclusiv din larve de insecte xilofage găsite în trunchiuri de foioase aflate în diferite stadii de descompunere.

Spre deosebire de alte ciocănitori, preferă lemnul „moale”, deja atacat de ciuperci. Prezența ei confirmă existența unui proces natural de regenerare și a unui volum suficient de lemn mort. Este prima specie care dispare dintr-o pădure dacă se practică o „igienă” excesivă (extragerea tuturor arborilor uscați sau căzuți).

Ciocănitoarea de munte (A241 Picoides tridactylus) este o specie boreal-alpină, strâns legată de habitatul 9410 prezent în zonele de altitudine ale unității. Se hrănește în proporție de peste 70% cu gândaci de scoarță (Ips typographus). Într-o pădure sănătoasă de molid, această ciocănitoare acționează ca un mecanism natural de control, prevenind exploziile populaționale de gândaci care ar putea distruge arboretul.

Preferă molizii aflați în declin fiziologic. Prin decojirea acestora pentru a găsi larve, accelerează ciclul nutrienților în ecosistem. Specia depinde de perturbările naturale (doborâturi de vânt, rupturi de zăpadă). (Mikusiński, G., 2006 și Angelstam, P., & Mikusiński, G., 1994).

Triton carpatic și pădurile de fag și amestecuri

Zonele umede din păduri de fag și amestecuri (9110 / 9150 / 91V0) mențin umiditatea necesară fazei terestre pentru specia de amfibieni Triton carpatic (2001 Triturus montandoni). Fără umbra pădurii, amfibienii se deshidratează rapid (Cogălniceanu, D., et al., 2000).

Stabilirea relaționării dintre diferitele specii, pe baza relațiilor trofice sau a altor relații interspecifice (ex: simbioză, mutualism, parazitism, etc.);

Relațiile pot fi:

- Relații Pozitive (Benefice)

    - Mutualism (Simbioză propriu-zisă): ambii parteneri beneficiază și adesea depind unul de altul

    - Comensalism: Un partener beneficiază, în timp ce celălalt nu este afectat.

- Relații Negative (Dăunătoare):

    - Prădătorism: un animal (prădătorul) vânează și consumă alt animal (prada)

    - Parazitism: un organism (parazitul) trăiește pe seama altuia (gazda), hrănindu-se cu țesuturile sau fluidele sale, de obicei fără a-l ucide imediat

    - Competiție: două specii se luptă pentru aceleași resurse limitate (hrană, teritoriu).

- Relații Neutre:

    - Neutralism: specii care conviețuiesc în același ecosistem, dar nu se influențează direct una pe alta

Relație de comensalism

În ecosistemele din Piatra Craiului și Munții Făgăraș, relația este una de facilitare între Ciocănitori și bufnițe de munte. Speciile A223 (Minuniță) și A217 (Ciuvică) sunt cuibăritori de scorbură obligați, dar nu și-o pot săpa singuri. A236 (Ciocănitoarea neagră) este "arhitectul" pentru A220 (Huhurez mare) iar A241 (Ciocănitoarea de munte) oferă scorburi pentru A223 (Minuniță) (Munteanu, D. 2002).

Eliminarea "arborilor cu defecte" (unde cuibăresc ciocănitorile) duce automat la dispariția bufnițelor, prin distrugerea relației de simbioză.

Relația de mutualism

1354 (Ursul) prin consumul de fructe de pădure ajută la dispersarea semințelor, , regenerând habitatul pentru alte specii (ex. A108 Cocoș de munte).

Relația Prădător-Pradă

Carnivorele mari controlează densitatea ungulatelor, ceea ce protejează subarboretul de pășunat excesiv. Acest lucru favorizează indirect speciile A320 și A321 (muscarii), care au nevoie de un subarboret bogat pentru insectele cu care se hrănesc. Lupul lasă resturi de pradă (cadavre) care constituie o resursă vitală pentru Urs și Acvila de munte (necrofagi oportuniști). Râsul este principalul prădător natural al cocoșului de munte și al ieruncii, menținând vigoarea populațiilor acestor specii (Ionescu, O. 2002).

Barza neagră se hrănește cu tritonul carpatic în perioadele de primăvară, în bălțile temporare din lungul văilor.

Buha poate prăda bufnițele mai mici (Minunița, Ciuvica) dacă teritoriile de vânătoare se suprapun excesiv.

Viesparul (A072) atacă coloniile de viespi și bondari. Această specie depinde de poienile și lizierele, unde densitatea cuiburilor de viespi și bondari este mare.

Stabilirea relaționării dintre specii și alte componente abiotice (ex: coridoare ecologice);

Coridoare ecologice

Pentru speciile 1352 (Lup), 1361 (Râs) și 1354 (Urs), este foarte importantă conectivitatea structurală a reliefului pentru migrație, schimb genetic între Făgăraș și Piatra Craiului. Infrastructura rutieră (DN73) și dezvoltarea urbană acționează ca factori abiotici de fragmentare.

Geologie și topografie

Speciile A091 (Acvilă de munte), Șoim călător (A103 Falco peregrinus) și A215 (Buhă) depind direct de geologica habitatului. Pereții calcaroși ai Pietrei Craiului și abrupturile glaciare din Făgăraș/Iezer oferă locuri sigure pentru cuibărit, inaccesibile prădătorilor tereștri.

Expoziția versanților (sudică/nordică) determină curenții de aer ascendenți (termicele) folosiți de Acvilă de munte A091 pentru zborul planat.

Șoim călător depinde de platformele stâncoase cu înclinație mare, un element abiotic stabil care definește fidelitatea față de situl de cuibărit timp de decenii (Munteanu, D., 2005).

Picoides tridactylus (A241) și C (A108 Tetrao urogallus) sunt legate de etajul subalpin (peste 1200-1400m). Grosimea stratului de zăpadă influențează supraviețuirea iarna a cocoșului de munte, care se îngroapă în zăpadă pentru termoreglare.

Hidrologie

Barza neagră A030 depinde de rețeaua hidrografică a sitului. Debitul râului, claritatea apei  și prezența prundișurilor determină succesul vânătorii.

Tritonul carpatic depinde de micro-habitatele bălților temporare. Dacă bălțile se usucă prea repede (din cauza schimbărilor climatice sau drenajului), ciclul larvar este întrerupt. pH-ul apei (ușor acid în zonele de molid) este, de asemenea, un factor abiotic critic pentru această specie endemică (Cogălniceanu, D., et al., 2013).

Microclimatul pădurilor

Speciile de ciocănitori (A239, A236, A241, A234) și muscarii (A321, A320) sunt influențate de regimul termic și de umiditate. Dendrocopos leucotos (A239) și muscarii preferă văile umede, umbrite, unde procesele de descompunere a lemnului (necesare larvelor) sunt accelerate de umiditatea atmosferică (Biriș, I.A., 2011).

Primul factor care condiționează răspândirea pădurii este temperatura, iar apoi resursele de umiditate. Astfel, pădurile se pot forma începând cu zonele unde se înregistrează cel puțin 60 de zile pe an cu temperaturi medii zilnice mai mari de 10°C. Intre aceste limite, repartizarea pădurilor depinde de bilanțul hidric din sol, respectiv de repartizarea cantității anuale a precipitațiilor. De exemplu, în condițiile climatului temperat-continental din Romania, răspândirea pădurilor va urmări izohietele anuale de 500 mm. (Bran F. & al., 2004).

Ecosistemul forestier manifesta o tendința de maximizare a stabilității prin optimizarea structurii biocenozei, creșterea complexității relațiilor biocenotice și a diversității genetice a populațiilor din cadrul fiecărei comunități de viată, întărirea controlului exercitat de biocenoza asupra biotopului, sporirea eficientei ecologice a sistemului (Giurgiu, V., 1989).

Etajele de vegetație, care formează adevărate subsisteme de viată intercondiționate funcțional (straturi ecologice), sunt reprezentate de: arboret (etajul arborilor, al coronamentului), cu rol fundamental în transferul de substanța și energie, întrucât asigura intrările energetice pentru întregului ecosistem; subarboretul și pătura erbacee. La acestea se adaugă litiera și solul, în care predomina componentele anorganice. Totodată, existenta unor condiții ecologice particulare determina formarea a numeroase microcenoze (consorții) (Bran F., 2002)

Coronamentele arborilor constituie o suprafața activa de reglare a unor factori de biotop - calitatea și intensitatea luminii, cuantumul căldurii și precipitațiilor, viteza și intensitatea vântului.

La nivelul solului, întrepătrunderea și etajarea accentuata a sistemelor de înrădăcinare a vegetației influențează disponibilitatea substanțelor minerale și a apei. Raportul intre producția de biomasa și consumul acesteia este unitar, deoarece au loc în permanenta procese de creștere, ca o rezultanta a sintezelor și consumului metabolic, precum și procese de diminuare a masei vegetale active prin eliminarea naturala, pierderi întâmplătoare, pe baza legilor echilibrului dinamic și ale mecanismelor de autoreglare.

Funcționalitatea ecosistemului forestier este completata cu participarea directa a zoocenozei, fauna înregistrând informația habitatului pe cale trofica și contribuind, prin influenta exercitata, la menținerea echilibrului ecologic (Bran F., 2002). În raport de acest context local dar și în funcție de contextul național o pădure poate avea funcția de protecție, de producție sau ambele.

Funcția de protecție devine prioritara când echilibrul ecologic al unei zone este periclitat. Funcția de producție și protecție se realizează simultan în zonele în care nu apar pericole evidente de rupere a echilibrului ecologic.

Pădurea a exercitat din totdeauna ambele funcții, în prezent acestea sunt puse în opera prin amenajamentele silvice care stabilesc funcția pe care trebuie sa o îndeplinească o pădure și masurile de gestionare durabila astfel ca funcția stabilita sa se realizeze la un nivel optim.

Prima împărțire a avut loc în 1954 în HCM nr. 114. în conformitate cu acest HCM și cu tehnicile elaborate în 1968 avem doua mari grupe de păduri: păduri de protecție și păduri de producție și protecție.

Pădurea reprezintă nu numai un simplu ecosistem ci și una dintre cele mai importante resurse regenerabile. Deci se poate afirma ca pădurea reprezintă o componenta majora foarte importanta pt. așa numitul capital natural ce trebuie utilizat întotdeauna în concepția dezvoltării și gestionarii durabile. Acceptând acest principiu vom avea garanția ca acest capital natural va avea o utilizate continua atât în beneficiul generațiilor actuale cat și viitoare.

În ceea ce privești funcțiile biologice, pădurile și zonele umede reprezintă locuri de reproducere, de adăpost și de hrănire pentru un număr foarte mare de animale.

Funcțiile ecologice ale pădurilor sunt considerate fundamentale, ca instrumente reglatoare ale regimului apelor și habitatelor florei și faunei caracteristice și mai ales, ale păsărilor silvicole.

Relațiile structurale și funcționale (Tabelul nr.15 Anexa 5A - OM 1682/2023)

| Denumire specie/ habitat | Relațiile de dependență dintre ANPIC și corpurile de apă subterană și de suprafață | Relațiile de dependență dintre speciile și habitatele de interes comunitar | Relațiile de dependență dintre speciile/ habitate și alte caracteristici (de relief, geologice, altitudinale, altele) | Relațiile între speciile de interes comunitar pe baza relațiilor trofice sau a altor relații interspecifice | Relaționarea dintre specii și coridoarele ecologice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum | Râul Târgului și afluenții săi direcți (pâraie montane) care drenează versanții acoperiți de U.P. Rol: controlul eroziunii, regularizarea debitelor, filtrare | Acest habitat este reprezentat de către făgetele și făgeto - brădetele de pe platouri unde solurile, spălate pe toată adâncimea lor de către ploile și zăpezile bogate de munte, au rămas sărace în nutrienți și au o reacție acidă. De aceea, flora acestor făgete este mai săracă decât cea a făgetelor dacice. Stratul arborescent al acestor comunități este uneori dominat exclusiv de specia edificatoare - Fagus sylvatica, alteori participă în proporții diferite, până la codominanță și bradul (Abies alba) sau uneori bradul și molidul (Picea abies). Alte specii arborescente ce pot fi întâlnite sunt mesteacănul (Betula pendula), scorușul de munte (Sorbus aucuparia), ulmul de munte (Ulmus glabra) și paltinul (Acer seudoplatanus). Stratul arbuștilor este în general destul de slab dezvoltat, din exemplare rare de soc comun (Sambucus nigra) sau soc roșu (Sambucus racemosa) la altitudini mai mari, exemplare juvenile sau de talie scundă de Sorbus aucuparia, salbă moale (Euonymus europaeus), păducel (Crataegus monogyna), caprifoi Lonicera nigra), tulichină (Daphne mezereum) sau agriș (Ribes uva-crispa). Stratul ierbos este dominat de specii acidofile - afin (Vaccinium myrtillus), trestioară (Calamagrostis arundinacea), mălaiul cucului (Luzula luzuloides) cărora li se poate adăuga uneori și scrada (Festuca drymeja) cu acoperire mare. Reprezintă habitat favorabil pentru speciile de animale de interes comunitar (în special: carnivorele mari, specie de păsări dependente de păduri, specii de amfibieni precum 2001 Triturus montandoni) | localizate la altitudini de 900-1.100 (1.200) m Climã: T = 8,0–4,00C, P = 700–1200 mm. Relief: creste înguste, versanți foarte înclinați, frecvent cu expoziții umbrite. Roci: acide, șisturi, granite, gneise silicioase. Soluri: de tip podzol, mijlociu profunde-superficiale, foarte acide, oligobazice, hidric echilibrate, oligotrofice. | producător primar - P |  |
| 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) | Rol: controlul eroziunii, regularizarea debitelor, filtrare | declivități pronunțate) apar cu frecvență mai mare agrișul (Ribes uva-crispa), cununița Speciile edificatoare ale tipului de habitat sunt: Fagus sylvatica, în Piatra Craiului și Acer pseudoplatanus. Dintre speciile caracteristice face parte Asplenium scolopendrium. Alte specii importante sunt: orbalțul (Actaea spicata), omagul (Aconitum moldavicum), scânteiuțele albe (Moehringia muscosa), feriga comună (Dryopteris filix-mas), pana zburătorului (Lunaria rediviva), breiul (Mercurialis perennis), creasta cocoșului (Polystichum aculeatum, P. braunii) și mai ales în Prăpăstiile Zărneștilor, schinducul (Conioselinum tataricum). Valoarea conservativă a acestui habitat este foarte mare, pe lângă fixarea solului pe povârnișuri, constituind un mediu de viață pentru specii de interes protectiv, unele periclitate, cum ar fi în Piatra Craiului, tisa (Taxus baccata), Epipactis helleborine și Dryopteris affinis. | altitudini între 500 - 1.200 m | producător primar - P |  |
| 9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion | Rol: controlul eroziunii, regularizarea debitelor, filtrare | Habitatul este reprezentat prin arborete cu consistență în general rărită, monoetajate, în care stratul arborescent este dominat de fag (Fagus sylvatica), iar ca specii însoțitoare arborescente pot fi întâlnite paltinul (Acer pseudoplatanus), bradul (Abies alba), molidul (Picea abies), în Piatra Craiului carpenul (Carpinus betulus) fiind prezent doar sporadic.Stratul arbuștilor este slab dezvoltat, dar cel ierbos poate atinge acoperiri ridicate. Dintre însoțitoarele importante mai pot fi amintite, Epipactis atrorubens, degețelul galben (Digitalis grandiflora) și altele asemenea. Se remarcă deci prezența a numeroase specii mezofite sau chiar xeromezofite. | altitudini mai mici (820, 900 m), pe expoziții însorite sau parțial însorite (sudică și respectiv vestică) ale unor versanți cu declivități pronunțate (45° sau 30°) | producător primar - P |  |
| 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea). | Habitatul funcționează ca zonă de captație pentru Bazinul superior al Râului Târgului (ROSCI0381) și zona carstică Piatra Craiului (ROSCI0194) prin pâraie torențiale de munte și izvoare de coastă situate la baza versanților acoperiți de molidiș. Rol: controlul eroziunii, regularizarea debitelor, filtrare, Reglarea topirii zăpezii prin coronamentul des și umbra menținută | În acest tip de habitat sunt incluse toate pădurile de molid (din etajul boreal de taiga montană). Acestea se află în mod natural pe soluri acide cu o colorație roșcată numite podzoluri cambice. Molidul este specia dominantă absolută, adeseori fiind prezentă în stare pură sau alături de fag și brad alb (numai la altitudini mai mici), scoruș, plop tremurător, paltin de munte. Stratul arbuștilor este de obicei slab dezvoltat, multe specii fiind de talie mică, precum afinul, merișorul, iarba neagră, socul roșu. Stratul ierbos este compus din multe specii acidofile. Reprezintă habitat avorabil pentru speciile de plante și animale de interes comunitar (în special: carnivorele mari, specie de păsări dependente de păduri, specii de amfibieni precum 2001 Triturus montandoni) | păduri de conifere subalpine și alpine în care sunt cuprinse două subtipuri: păduri de molid subalpine și păduri de molid perialpine, altitudini cuprinse între 1.350-1.800 m | producător primar - P |  |
| 1352* Canis lupus (Lup) | Utilizează albiile râurilor înghețate (iarna) sau malurile acestora ca rute de patrulare. | direct dependent de habitatele forestiere | prezentă în mod principal în pădurile compacte de amestec din zona de deal și de munte, la altitudini cuprinse între 600 și 2.300 m. Culcușurile sunt făcute pe sub rădăcini sau stânci, de cele mai multe ori pe versanți sudici și cât mai aproape de cursurile de apă, dar și în locuri greu accesibile. Coridoarele morfologice (Văi, creste) Migrație, schimb genetic între Făgăraș și Piatra Craiului. | se află în vârful piramidei trofice ca și consumator terțiar - CIII. Hrana constă în principal din mamifere de talie mare și mijlocie (cervide, rozătoare, animale domestice, chiar și păsări, hoituri, unele plante și fructe), prezența lor într-o regiune fiind mult condiționată de prezența și abundența hranei. Lupul lasă resturi de pradă (cadavre) care constituie o resursă vitală pentru Urs și Acvila de munte (necrofagi oportuniști). | Conectivitatea habitatelor este esențială pentru specie |
| 1361 Lynx lynx (Râs) | Necesită apă pentru băut, dar evită zonele deschise sau foarte umede. Preferă zonele stâncoase (uscate). | direct dependent de habitatele forestiere Deși este considerată o specie de habitat forestier, râsul preferă habitatele forestiere în alternanță cu pășuni sau zone cu arbuști. Această alternanță a habitatelor este mai mult prezentă în zonele de deal și dealuri înalte și mult mai puțin caracteristică zonelor montane și etajului molidișurilor. | Urcă până la altitudini cuprinse între 1500 și 2000 m, Culcușurile sunt făcute sub lespezi de piatră, sub rădăcini sau arborii înalți din pădurile mixte, de conifere sau de foioase, căptușite cu mușchi de pământ, ierburi. De asemenea, pe timpul iernii specia urmărește prada în zonele de refugiu din văile largi, cu enclave forestiere sau pășuni de suprafețe mari. Pentru perioada de fătare și creștere a puilor, femelele aleg zone de pe versanți împăduriți cu pante mari, cu stâncării sau grohotișuri și la distanțe reduse față de o sursă de apă. | se află în vârful piramidei trofice ca și consumator terțiar - CIII prezența sa într-un anumit areal este determinată în mod special de prezența speciilor pradă. Cele mai întâlnite în dieta râsului sunt ungulatele de mărime medie și mică, căprior și capră neagră, dar o parte importantă din hrana sa e reprezentată de cerb, iepuri și păsări. Râsul este prădător natural al cocoșului de munte și al ieruncii. | Conectivitatea habitatelor este esențială pentru specie |
| 1354* Ursus arctos (Urs) | Necesită acces zilnic la apă pentru băut și scăldat (termoreglare vara). | direct dependent de habitatele forestiere. Habitatele favorabile ale speciei sunt reprezentate de pădurile de amestec din zona de deal și de munte, de întindere mare, puțin deranjate de activitatea antropică, care oferă condiții de adăpost, liniște și hrană, acestea fiind indispensabile pentru supraviețuirea speciei. Habitatul trebuie să includă diferite tipuri de pădure, rolul esențial revenind foioaselor care produc semințe mari, cum sunt fagul și stejarul. Prezența desișurilor este de asemenea importantă pentru adăpost și hrănire. | Este extrem de important ca ursul să aibă posibilitatea să se deplaseze în toate direcțiile, inclusiv în zone cu altitudine diferită. Bârlogul este amenajat în cavități naturale, arbori doborâți sau sub stânci, în zone izolate. Localizarea bârloagelor este adesea asociată cu zone izolate și neperturbate de oameni. Orice perturbare în perioada de hibernare poate să-i determine pe urși să-și abandoneze bârloagele. | Se află în vârful piramidei trofice ca și consumator terțiar - CIII. Specie omnivoră, primăvara consumă de cele mai multe ori ierburi proaspete, lăstari, insecte (furnici) Vara se hrănește preponderent cu fructe, insecte și larvele acestora, dar mai poate consuma mamifere mici sau juvenili de ungulate. Toamna, pe lângă fructe, consumă și semințele diferitelor plante (jir, ghindă) Lupul lasă resturi de pradă (cadavre) pentru Urs (necrofagi oportunișt). Prin consumul de fructe de pădure ajută la dispersarea semințelor | Conectivitatea habitatelor este esențială pentru specie |
| A223 Aegolius funereus (Minuniță) | Specia nu este dependentă de corpurile de apă de suprafață sau subterane | Minunița este caracteristică zonelor împădurite de conifere, dar este prezentă și în cele de amestec cu foioase. | Este prezentă în întreg lanțul Carpatic, la altitudini mai înalte, unde există păduri de conifere (în special molid, fiind specia dominantă, dar și în amestec cu brad sau alte conifere). | Se hrănește predominant cu rozătoare; suplimentar consumă și păsări mici sau insecte. A241 (Ciocănitoarea de munte) oferă scorburi pentru A223 (Minuniță) | Conectivitatea habitatelor este esențială pentru specie |
| A091 Aquila chrysaetos (Acvilă de munte) | Specia nu este dependentă de corpurile de apă de suprafață sau subterane | Specie dependentă de habitate deschise și semideschise | este specifică zonelor montane și de dealuri înalte cu suprafețe deschise largi, cu zone de stâncărie deschise, expuse, în special în zonele cu masive calcaroase | specie prădătoare: mamifere de talie medie (iepuri, marmote, vulpi, mustelide) și mică (rozătoare), păsări, șopârle etc. Uneori vânează și animale de talie mai mare căprioare), în special pui și exemplare bolnave. Consumă ocazional și cadavre, lăsate mai ales de lup, în special în sezonul rece. | Conectivitatea habitatelor este esențială pentru specie |
| A104 Bonasa bonasia (leruncă) | Specia nu este dependentă de corpurile de apă de suprafață sau subterane | Specie dependentă de păduri mature, virgine, nederanjate fie că sunt mixte, de foioase sau păduri de conifere cu poieni și tufe de subarboret. De obicei trăiește în păduri de conifere mature nederanjate dar poate fi prezent și în păduri mixte sau de foioase, de exemplu în păduri de fag. De obicei preferă pădurile închise cu molizi și larici înalte, cu arini și mesteacăn pe marginile poienilor. Are nevoie de prezența tufărișului des (afine de exemplu), preferă de asemenea vegetațiile de tranziție dintre diferite asociații arboroase. | specia este prezentă în zona montană împădurită (de la aproximativ 600 de metri altitudine în sus). Este o specie care se reproduce în etajul montan superior, dar iarna coboară în etajul montan mijlociu sau chiar în cel inferior Îi plac pădurile mai umede, de multe ori este prezentă în apropierea pârâurilor, izvoarelor montane. | Hrana este în mare parte de origine vegetală. Dieta diferă în funcție de perioada anului; iarna se hrănește cu semințe, amenți, muguri și crenguțe de arin,mmesteacăn sau alun, iar primăvara consumă frunzele acestor arbori, precum și frunze și flori ale plantelor ierboase. Vara consumă fructe de: merișor, afin, mur, zmeur, etc. iar toamna fructe de: scoruș și păducel, ghinde și diverse semințe. Puii sunt hrăniți în primele săptămâni cu nevertebrate: artropode, furnici și larvele acestora, omizi, lăcuste, păianjeni etc. Râsul este principalul prădător natural al ieruncii | Conectivitatea habitatelor este esențială pentru specie |
| A215 Bubo bubo (Buhă) | Specia nu este dependentă de corpurile de apă de suprafață sau subterane | Buha este prezentă în zone împădurite sau semideschise cu stâncării, pante abrupte și arbori maturi | În România este prezentă pe aproape întreg teritoriul, cu excepția zonelor montane înalte și a sudului țării, însă distribuită foarte fragmentat și discret. | Specia se hrănește cu mamifere (șoareci, șobolani, arici, iepuri) și păsări (ciori, pescăruși, rațe sau chiar păsări de pradă). Ocazional consumă și amfibieni, reptile, pești sau nevertebrate, recurge uneori la canibalism, cei mai slabi pui sunt mâncați de către frați sau părinți. | Conectivitatea habitatelor este esențială pentru specie |
| A030 Ciconia nigra (Barză neagră) | Sursă principală de hrană (pești, amfibieni, nevertebrate acvatice). Cuibărește în arbori maturi în apropierea văilor liniștite. | Este o specie evazivă, retrasă, cuibărind în habitate nederanjate Preferă pădurile deschise, bătrâne, care au în apropiere surse acvatice (bălți, mlaștini, pâraie). Este mai abundentă în pădurile bătrâne din zonele joase, de luncă. | Specia cuibărește în România, fiind prezentă la noi doar în perioade de cuibărit. | Este o specie preponderent ihtiofagă, consumă o gamă foarte largă de pești. Suplimentar, se hrănește și cu alte viețuitoare: micromamifere (șoareci, chițcani), șopârle, șerpi, amfibieni (tritonul carpatic în perioadele de primăvară), în bălțile temporare din lungul văilor., păsări de talie mică (în special pui, uneori și ouă), insecte de talie mare, nevertebrate acvatice (moluște, crustacee). Uneori ocupă cuiburi de mari dimensiuni ale păsărilor răpitoare. | Conectivitatea habitatelor este esențială pentru specie |
| A239 Dendrocopos leucotos (Ciocănitoare cu spate alb) | Specia nu este dependentă de corpurile de apă de suprafață sau subterane | specie dependent ă de habitate forestiere, preferă pădurile mature/bătrâne de foioase sau de amestec, unde arborii morți pe picior sunt abundenți. Este prezentă mai ales în pădurile mature de fag, sau amestec de fag cu cvercinee și amestec de fag cu molid. | prezentă în toate regiunile montane joase (zona fagului), în zonele de deal și în unele zone de podiș. | preponderent insectivoră, consumând mai ales larve de insecte de sub scoarța și din masa lemnoasă a arborilor, mai ales cei uscați (coleoptere, lepidoptere etc.), dar consumă și hrană de origine vegetală (nuci, ghinde, alune, cireșe sălbatice etc.). | Conectivitatea habitatelor este esențială pentru specie |
| A236 Dryocopus martius (Ciocănitoare neagră) | Specia nu este dependentă de corpurile de apă de suprafață sau subterane | Specie dependentă de habitate forestiere, fie naturale sau secundare, cu arbori groși și maturi Cuibărește într-o gamă foarte largă de habitate: forestiere, parcuri, grădini, livezi. Preferă pentru cuibărit habitate cu abundență de arbori, dar poate cuibări și în arbori izolați sau aliniamente (inclusiv zăvoaie) | Specia se suprapune bine peste condițiile de mediu din pădurile boreale, riverane, montane și păduri din zona de șes. Este foarte răspândită și nepretențioasă, având o distribuție în general uniformă în Transilvania, zonele montane, Subcarpați și nordul Dobrogei (inclusiv Delta Dunării); | Preponderent insectivoră, furnicile reprezentând o parte semnificativă a dietei (adulți și larve). De asemenea consumă specii care sunt prezente sub scoarța arborilor și în lemn, pe care le colectează îndepărtând scoarța și excavând găuri masive. Ocazional consumă și melci sau vegetale (în special fructe) Prădătorii lor naturali sunt în special jderii și veverițele, care le consumă ouăle și puii, dar și pasările răpitoare Ciocănitoarea neagră este "arhitectul" pentru A220 (Huhurez mare) | Conectivitatea habitatelor este esențială pentru specie |
| A103 Falco peregrinus (Șoim călător) | Specia nu este dependentă de corpurile de apă de suprafață sau subterane | Cuibărește în habitate montane sau submontane, cu stâncărie și vegetație abundentă , forestieră sau tufăriș | Cuibărește în habitate montane sau submontane, cu stâncărie și vegetație abundentă , forestieră sau tufăriș. Prezența stâncăriilor libere, fără vegetație, este necesară. Evită în general zonele forestiere compacte | Se hrănește în special cu păsări, Columbiformele (porumbeii) fiind principala sursă de hrană în multe zone. Ocazional consumă și alt fel de pradă, precum micromamifere (inclusiv lilieci), șopârle sau insecte de talie mare. | Conectivitatea habitatelor este esențială pentru specie |
| A321 Ficedula albicollis (Muscar gulerat) | Specia nu este dependentă de corpurile de apă de suprafață sau subterane Umiditatea crescută în lungul văilor favorizează densități mari de insecte | Preferă pădurile mature de foioase, cu luminișuri extinse, lizierele, uneori și livezile bătrâne, parcurile mari sau pâlcurile de arbori, acolo unde există cavități secundare necesare pentru cuibărit. | specie migratoare, care are nevoie pentru cuibărit de pentru păduri bogate în subarboret, liziere de păduri masive de foioase | Specia este este insectivoră, fiind apreciată în combaterea biologică a dăunătorilor forestieri. Se hrănește de obicei în coronamentul arborilor, prinzând insecte zburătoare, prin zboruri scurte. Consumă o gamă largă de nevertebrate (insecte și larvele acestora, păianjeni, melci etc.) dar consumă ocazional și fructe sau semințe Efectivul populației este controlat de pârși are le invadează cuiburile, fiind atrași de materialul redus introdus în cuib. | Conectivitatea habitatelor este esențială pentru specie |
| A320 Ficedula parva (Muscar mic) | Specia nu este dependentă de corpurile de apă de suprafață sau subterane Umiditatea crescută în lungul văilor favorizează densități mari de insecte | Specia preferă pădurile mature cu strat arbustiv bogat, de obicei pădurile de fag pure sau cu cvercinee și alte specii de amestec, de-a lungul cursurilor de apă și a văilor, sau zonele cu luminișuri extinse. În nordul arealului cuibărește și în pădurile de molid. | Preferă pădurile de foioase și amestec umbroase și umede în majoritatea zonelor montane cu altitudine mijlocie și mică, în zonele submontane, în zonele de deal, dar și în zonele de podiș cu păduri de fag extinse. | Este o specie predominant insectivoră, care vânează de obicei în coronamentul arborilor sau în zonele cu subrat arbustiv abundent, prinzând insectele în zbor. Consumă și alte nevertebrate (păianjeni, melci, etc.). Efectivul populației este controlat de pârși are le invadează cuiburile, fiind atrași de materialul redus introdus în cuib. | Conectivitatea habitatelor este esențială pentru specie |
| A217 Glaucidium passerinum (Ciuvică) | Specia nu este dependentă de corpurile de apă de suprafață sau subterane | păduri întinse de conifere sau mixte, însă preferă pădurile mature de brad sau de molid cu acces la pajiști, poieni sau mlaștini. | prezentă în toate masivele muntoase înalte, unde sunt prezente păduri de conifere și amestec de conifere cu fag | se hrănește cu mamifere mici: șoareci și lilieci, dar și cu păsări de dimensiuni mici, de exemplu: pițigoi și cinteze. De asemenea atacă și păsări de dimensiuni mai mari (ciocănitori, sturzi etc). Adesea depozitează hrană în scorburi. | Conectivitatea habitatelor este esențială pentru specie |
| A072 Pernis apivorus (Viespar) | Specia nu este dependentă de corpurile de apă de suprafață sau subterane | cuibărește în păduri și se hrănește în zone deschise specie caracteristică pădurilor de foioase cu poieni. | Viesparul este o specie caracteristică pădurilor de foioase cu poieni, aflate pe soluri ușoare și uscate, sau de pădure în care poate săpa ușor după hrană | Se hrănește cu larve și adulți de insecte, în special viespi și albine, dar și cu rozătoare, amfibieni, mamifere mici, șopârle, șerpi, ouă sau pui de alte păsări. | Conectivitatea habitatelor este esențială pentru specie |
| A241 Picoides tridactylus (Ciocănitoare de munte) | Specia nu este dependentă de corpurile de apă de suprafață sau subterane | Preferă pădurile de conifere, mai ales de brad și molid, acolo unde există arbori morți infestați cu insecte, mai ales în zone cu doborâturi. | Toate zonele montane înalte, cu păduri de conifere. prezentă în pădurile montane și cele boreale. | Consumă preponderent insecte, mai ales coleoptere în stadiu de larvă și pupă, decojind scoarța coniferelor, dar consumă și alte nevertebrate (păianjeni, etc.) precum și hrană vegetală (sevă, semințe de molid, fructe etc.). Oferă scorburi pentru A223 (Minuniță) | Conectivitatea habitatelor este esențială pentru specie |
| A234 Picus canus (Ghionoaie sură) | Specia nu este dependentă de corpurile de apă de suprafață sau subterane | Cuibărește în special în habitate forestiere, dar și parcuri și zăvoaie. Preferă pentru cuibărit forestiere cu luminișuri, cu abundență de arbori morți. Intră pentru cuibărit mai spre interior decât ghionoaia verde | Pe întreg teritoriul țării, din zona Deltei Dunării, până în zonele submontane. | preponderent insectivoră, furnicile reprezentând o parte semnificativă a dietei (adulți și larve). Consumă de asemenea specii de insecte care sunt prezente sub scoarța arborilor și în lemn. Ocazional consumă și hrană vegetală (fructe, semințe, nuci). | Conectivitatea habitatelor este esențială pentru specie |
| A220 Strix uralensis (Huhurez mare) | Specia nu este dependentă de corpurile de apă de suprafață sau subterane | În pădurile boreale bătrâne, care alternează cu zone deschise (turbării, luminișuri sau rariști de arbori) și terenuri agricole mici. Specia este prezentă în special în pădurile de gorun, gorun cu fag, fag sau amestec de fag cu molid. | Cuibărește în zonele de deal și de munte, urcând până în etajul pădurilor de amestec (fag cu molid). | Specie carnivoră, se hrănește cu mamifere de talie mică (șoareci, chițcani) sau medie (iepuri), amfibieni, șopârle și insecte. Ocazional se hrănește și cu păsări mici sau chiar de talie mai mare (precum porumbei, ieruncă etc.). Ciocănitoarea neagră este "arhitectul" pentru A220 (Huhurez mare) | Conectivitatea habitatelor este esențială pentru specie |
| A108 Tetrao urogallus (Cocoș de munte) | Specia are nevoie de acces la puncte de adăpare. | preferă pădurile mature de conifere, cu zone umbroase și tufe cu fructe de pădure, adesea cu sol umed și presărate cu luminișuri, mlaștini sau poieni. Îi plac pădurile de conifere, molid și brad, amestecate cu mesteacăn. Pentru a se ascunde, are nevoie și de subarboret, tufișuri mici, vegetație densă precum zmeura, ferigi. Lipsește din molidișurile tinere sau din cele deranjate prin activități umane, turism și exploatări forestiere. | Grosimea stratului de zăpadă influențează supraviețuirea iarna Specia preferă molidișuri mature, dar nu foarte dese, cu subarboret și strat ierbos, îndeosebi cu plante cu bace, afin și merișor, între 800-1800m altitudine. | Specia consumă în special hrană de origine vegetală: ace de conifere, muguri, frunze, tulpini și fructe de pădure, însă dieta puilor este formată exclusiv din larve și insecte. Pe parcursul iernii, specia se hrănește cu ace de conifere și mugurii de mesteacăn sau afin. Pentru a ajuta la mărunțirea hranei în stomacul musculos, înghite cantități considerabile de pietriș (gastrolite). Râsul este principalul prădător natural al cocoșului de munte | Conectivitatea habitatelor este esențială pentru specie |
| 2001 Triturus montandoni (Triton carpatic) | Specia are o perioadă acvatică scurtă, aferentă perioadei de reproducere. În restul anului este specia este terestră dar are nevoie de umiditate. Primăvara alege o mare varietate de tipuri de apă de obicei puțin adânci, de la cele stătătoare, permanente sau temporare, până la cele lin curgătoare. Cele cu vegetație sunt preferate. | De obicei apare pe pășuni și în păduri de foioase sau mixte.. În faza terestră devine crepuscular-nocturnă. Ziua se refugiază în microhabitate cu vegetație deasă și litieră. Rămâne în apropierea zonelor umede din vecinătatea locurilor de reproducere. Hibernează pe uscat și rar în apă. | Specia habitează și în zona de deal dar, în general, este o specie montană. Poate fi întâlnită în plaja altitudinală 100 - 2.000 m. | consumator primar - CI În faza acvatică se hrănește cu purici, viermi și diverse larve acvatice și larve de broască. În perioada terestră, se hrănesc cu râme, limacși și diverse artropode. Barza neagră se hrănește cu tritonul carpatic în perioadele de primăvară, în bălțile temporare din lungul văilor. |  |

Obiectivele de conservare ale ANPIC

Baza legislativă pentru înființarea rețelei Natura 2000 o constituie Directivele 79/409/EC „Directiva Păsări”) și 92/43/EEC („Directiva Habitate”). Conform Directivei Habitate, scopul rețelei Natura 2000 este de a stabili un „statut de conservare favorabil” pentru habitatele și speciile considerate a fi de interes comunitar.

Articolul 4 al Directivei Habitate afirmă în mod clar că de îndată ce o arie este constituită ca sit de importanță comunitară, aceasta trebuie tratată în conformitate cu prevederile Articolului 6. Înainte de orice se vor lua măsuri ca practicile de utilizare a terenului să nu provoace degradarea valorilor de conservare ale sitului. Pentru siturile forestiere, de exemplu, aceasta ar putea include, de pildă, să nu se facă defrișări pe suprafețe mari, să nu se schimbe forma de utilizare a terenului sau să nu se înlocuiască speciile indigene de arbori cu alte specii exotice.

Conceptul de „statut de conservare favorabil” este definit în articolul 1 al Directivei Habitate în funcție de dinamica populațiilor de specii, tendințe în răspândirea speciilor și habitatelor și de restul zonei de habitate. (Natura 2000 și pădurile, C.E.)

Conform art. 4 pct. 34 din OUG nr. 57/2007, aprobată cu modificări de Legea nr. 49/2009, definiția planului de management al unei arii naturale protejate este următoarea: „documentul care descrie și evaluează situația prezentă a ariei naturale protejate, definește obiectivele, precizează acțiunile de conservare necesare și reglementează activitățile care se pot desfășura pe teritoriul ariilor, în conformitate cu obiectivele de management”.

Obiectivele de conservare ale unei arii naturale protejate de interes comunitar au în vedere menținerea și/sau restaurarea statutului favorabil de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar. Stabilirea obiectivelor de conservare se realizează ținându-se cont de caracteristicile fiecărei arii naturale protejate de interes comunitar (reprezentativitate, suprafața relativă, populația, statutul de conservare etc.), prin planurile de management al ariilor naturale protejate de interes comunitar

Integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar este posibil afectată dacă planul poate:

- să reducă suprafața habitatelor și/sau numărul exemplarelor speciilor de interes comunitar;

- să ducă la fragmentarea habitatelor speciilor de interes comunitar;

- să aibă impact negativ asupra factorilor care determină menținerea stării favorabile de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar;

- să producă modificări ale dinamicii relațiilor care definesc structura și/sau funcția ariei naturale protejate de interes comunitar.

În urma analizei acestor obiective speciale de conservare (OSC), s-a putut trage concluzia că pentru evaluarea stării de conservare precum și pentru monitorizarea acesteia pentru speciile și habitatele de interes comunitar se vor aplica parametrii din OSC, ușor cuantificabil și foarte ușor de raportat la nivelul lucrărilor propuse de Amenajamentul Silvic.

Astfel, pentru speciile și habitatele identificate pe suprafața fondului forestier se va avea în vedere și analiza asupra acestor parametrii din OSC, pentru restul speciilor și habitatelor nefiind necesare deoarece Amenajamentul Silvic nu va genera niciun impact asupra acestora. Valoarile parametrilor din OSC vor fi actualizate/completate doar cu elemente/valori pentru suprafața ce se suprapune cu limitele fondului forestier al U.P. I  persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții.

Obiectivele de conservare pentru ROSAC0194 Piatra Craiului

Ulterior aprobării Planului de management al sitului de importanță comunitară ROSAC0194 Piatra Craiului, aprobat prin O.M.M.A.P. nr. 3226/2025, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, instituția publică responsabilă în prezent cu administrarea sitului Natura 2000 menționat mai sus (A.N.A.N.P.), a emis Decizia președintelui A.N.A.N.P. nr. 2924/2026 privind aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare (OSC).

9410 Păduri acidofile de molid (Picea) din etajul montan până în cel alpin (Vaccinio-Piceetea)

Starea de conservare a habitatului este favorabilă. Astfel, Obiectivul de conservare specific sitului pentru acest tip de habitat este menținerea stării de conservare, definit prin următorii parametri şi valori ţintă:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Suprafaţă habitat | Număr de indivizi adulți | Cel puţin 4024,78 ha | Conform studiilor recente din anul 2023. |
| Abundenţa speciilor de arbori edificatoare din abundenţa totală | %/Ha | Cel puţin 70% | Picea abies |
| Suprafața habitatului | Habitat de reproducere (mp) Habitat total (ha) | Trebuie definită în termen de 2 ani | Oxalis acetosella, Luzula sylvatica, Calamagrostis arundinacea, Moneses uniflora, Huperzia selago, Listera cordata, Goodyera repens, Monotropa hypopitys, Corallorhiza trifida, Campanula carpatica, Hepatica transsilvanica |
| Abundenţa specii invazive, ruderale, nitrofile şi alohtone, inclusiv ecotipurile necorespunzătoare. | %/Ha | Mai puţin de 20% | Parametrul va fi documentat în termen de 5 ani |
| Volum lemn mort pe sol sau pe picior | m 3 /Ha | Cel puţin 20 | arametrul va fi documentat în termen de 5 ani, în baza evaluării pe teren |
| Arbori de biodiversitate | număr arbori/Hа | Cel puţin 5 | Parametrul va fi documentat în termen de 5 ani, în baza evaluării pe teren |

9110 Păduri de fag de tip Luzulo –Fagetum

Planul de management indică starea de conservare favorabilă. Astfel, Obiectivul de conservare specific sitului pentru acest tip de habitat este menţinerea stării de conservare, definit prin următorii parametri și valori ţintă:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Suprafaţă habitat | Număr de indivizi adulți | Cel puţin 645,45 ha | Conform datelor din planul de managementşi conform studiilor recente din anul 2023. |
| Abundenţa speciilor de arbori edificatoare din abundenţa totală | %/Ha | Cel puţin 70% | Fagus sylvatica, Abies alba, Picea abies |
| Suprafața habitatului | Habitat de reproducere (mp) Habitat total (ha) | Trebuie definită în termen de 2 ani | Luzula luzuloides, Calamagrostis arundinacea, Vaccinium myrtillus, Hieracium rotundatum, Festuca drymeja |
| Abundenţa specii invazive, ruderale, nitrofile şi alohtone, inclusiv ecotipurile necorespunzătoare. | %/Ha | Mai puţin de 20% | Parametrul va fi documentat în termen de 5 ani |
| Volum lemn mort pe sol sau pe picior | m 3 /Ha | Cel puţin 20 | Parametrul va fi documentat în termen de 5 ani, în baza evaluării pe teren |
| Arbori de biodiversitate | număr arbori/Hа | Cel puţin 5 | Parametrul va fi documentat în termen de 5 ani, în baza evaluării pe teren |

91VO Păduri dacice de fag Symphyto – Fagion

Starea de conservare a habitatului este favorabilă. Astfel, Obiectivul de conservare specific sitului pentru acest tip de habitat este menţinerea stării de conservare, definit prin următorii parametri şi valori ţintă:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Suprafaţă habitat | Număr de indivizi adulți | Cel puţin 3429,40 ha | Conform datelor din planul de managementşi conform studiilor recente din anul 2023. |
| Abundenţa speciilor de arbori edificatoare din abundenţa totală | %/Ha | Cel puţin 70% | Fagus sylvatica, Abies alba |
| Suprafața habitatului | Habitat de reproducere (mp) Habitat total (ha) | Trebuie definită în termen de 2 ani | Pulmonaria rubra, Symphytum cordatum, Dentaria glandulosa, Leucanthemum rotundifolium (L. waldsteinii), Galium odoratum, Geranium robertianum, Lilium martagon, Ranunculus carpaticus, Euphorbia amygdaloides, Mycelis muralis, Lunaria rediviva |
| Abundenţa specii invazive, ruderale, nitrofile şi alohtone, inclusiv ecotipurile necorespunzătoare. | %/Ha | Mai puţin de 20% | Parametrul va fi documentat în termen de 5 ani |
| Volum lemn mort pe sol sau pe picior | m 3 /Ha | Cel puţin 20 | Parametrul va fi documentat în termen de 5 ani, în baza evaluării pe teren |
| Arbori de biodiversitate | număr arbori/Hа | Cel puţin 5 | Parametrul va fi documentat în termen de 5 ani, în baza evaluării pe teren |

9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero - Fagion pe substrate calcaroase

Planul de management indică starea de conservare favorabilă. Astfel, Obiectivul de conservare specific sitului pentru acest tip de habitat este menţinerea stării de conservare, definit prin următorii parametri și valori ţintă:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Suprafaţă habitat | Număr de indivizi adulți | Cel puţin 3441,45 ha | Conform datelor din planul de managementşi conform studiilor recente din anul 2023. |
| Abundenţa speciilor de arbori edificatoare din abundenţa totală | %/Ha | Cel puţin 70% | Fagus sylvatica |
| Suprafața habitatului | Habitat de reproducere (mp) Habitat total (ha) | Trebuie definită în termen de 2 ani | Cephalanthera spp., Neottia nidus-avis, Epipactis atrorubens, E.helleborine, E. microphylla, Galium odoratum, Mercurialis perennis |
| Abundenţa specii invazive, ruderale, nitrofile şi alohtone, inclusiv ecotipurile necorespunzătoare. | %/Ha | Mai puţin de 20% | Parametrul va fi documentat în termen de 5 ani |
| Volum lemn mort pe sol sau pe picior | m 3 /Ha | Cel puţin 20 | Parametrul va fi documentat în termen de 5 ani, în baza evaluării pe teren |
| Arbori de biodiversitate | număr arbori/Hа | Cel puţin 5 | Parametrul va fi documentat în termen de 5 ani, în baza evaluării pe teren |

2001 Triturus montandoni (Triton carpatic)

Starea de conservare a speciei a fost evaluată ca fiind nefavorabilă-inadecvată (din punct de vedere al populației și al habitatului nefavorabilă-inadecvată, din punct de vedere al perspectivelor: favorabilă). Obiectivul de conservare specific sitului pentru această specie este îmbunătățirea stării de conservare, definit prin următorii parametri și valori țintă:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Mărimea populației | Număr de indivizi adulți | Cel puțin 500 | O valoare medie a efectivului populațional de peste 50 indivizi de diferite vârste/populaţie/careu 1km*1km ETRS 89, pentru 10 careuri rezultă un prag de circа 500 de indivizi, adulţi, subadulți și juvenili, peste care considerăm că viabilitatea pe termen lung a speciei din punct de vedere populaţional este asigurată la nivel de arie protejată, respectiv la nivelul întregii suprafeţe al parcului național și arie specială de conservare. |
| Densitatea populației | Valoarea medie a numărului de indivizi/ mp în habitatele de reproducere | Trebuie definită în termen de 2 ani | Studiile recente (2023) nu consideră oportună păstrarea acestui parametru. Densitatea speciei variază foarte mult de la populaţie la populaţie şi între diferitele herpetocenoze, precum şi în funcție de dinamica metapopulaţională (extincții și recolonizări locale). De asemenea, o densitate mică într-o populaţie anume nu înseamnă neapărat o stare de conservare nefavorabilă |
| Suprafața habitatului | Habitat de reproducere (mp) Habitat total (ha) | Trebuie definită în termen de 2 ani 3.100-3.800 ha | Studiile recente (2023) nu consideră oportună păstrarea acestui parametru datorită variabilităţii - date de hidroperioade diferite de la an la an a suprafeţelor habitatelor de reproducere. |
| Distribuția speciei | Număr careuri 1km*1km ETRS 89 în care specia este prezentă | 10 | Specia are o distribuţie marginală și este prezentă în habitate forestiere și de pajişte din aria protejată până la limita etajului boreal. La altitudine joasă intră în combinaţii hibride cu Triturus vulgaris, cu consecinţe asupra viabilității exemplarelor hibride. Prezenţa speciei într-un număr de 10 careuri din numărul de careuri 1km*1km ETRS 89 care acoperă aria protejată asigură starea de conservare favorabilă. Aceasta nu înseamnă că dacă specia a fost identificată într-un număr mai mic, atunci nu se mai află într-o stare de conservare favorabilă în ROSAC0194 Piatra Craiului / PNPC, ci starea de conservare se modifică, dacă și alți parametri scad considerabil sub valoarea ţintă. |
| Densitatea si numărul total de habitate de reproducere unde specia se reproduce in mod regulat, larvele ajung stadiul de metamorfoză | Număr habitate de reproducere / km² | Cel puțin 4 | Studiile recente (2023) nu consideră oportună păstrarea acestui parametru deoarece nu ţine cont de specificul reliefului parcului național ariei speciale de conservare Piatra Craiului |
| Nr. total de habitate de reproducere | Număr total | 8 | Deşi poate varia înăuntrul sau între cicluri diferite de monitorizare, un număr de 8 habitate de reproducere la nivel de arie naturală protejată reprezintă un prag minimal peste care se poate considera că specia are viabilitatea pe termen lung asigurată. |
| Prezența habitatelor terestre cu vegetație naturală în jurul habitatelor de reproducere într-o rază de 500 m | % din acoperirea suprafeței | Cel puţin 90% | Studiile recente (2023) nu consideră oportună păstrarea acestui parametru deoarece nu ţine cont de adaptabilitatea speciei la modificările de habitat. De exemplu, în zona Cabanei Brusturet există un habitat de reproducere cu succes reproductiv multianual şi cu efectiv populaţional mare pentru Triturus montandoni, în condiţiile unor impacturi antropice semnificative și a modificărilor de habitat din zonă. |
| Nivelul presiunilor antropice | Număr de puncte de semnalare cu presiuni antropice cu intensitate medie sau mare la adresa. speciei | 5 | Peste acest prag se consideră că specia poate să nu mai fie în stare de conservare favorabilă și trebuie monitorizată mult mai atent şi pe ceilalţi parametri. |
| Nivelul de hibridare cu Triturus vulgaris | Număr de puncte de semnalare cu exemplare hibride Т. vulgaris x Т. montandoni | 3 | Peste acest prag se consideră că specia poate să nu mai fie în stare de conservare favorabilă și trebuie monitorizată mult mai atent şi pe ceilalţi parametri. |

1352* Canis lupus (Lup)

Conform Planului de management mărimea populației speciei în sit este estimată la 10-15 indivizi. Starea de conservare a speciei este considerată ca fiind favorabilă. Obiectivul de conservare specific sitului pentru această specie este menținerea stării de conservare, definit prin următorii parametri și valori țintă:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Mărimea populației | Număr indivizi Număr haite | Cel puțin 10 Cel puţin 1 | Mărimea populaţiei speciei în sit este estimată la 10-15 indivizi, având populație permanentăsedentară / rezidentă. |
| Tendința mărimii populației | Tendința unităților de reproducere | Stabilă sau în creștere | Stabilă |
| Suprafața habitatului | Ha | Cel puțin 15.904 | Starea de conservare din punctul de vedere al habitatului speciei este considerată favorabilă. |
| Densitatea populației de pradă | Număr indivizi / km2 | 0,45-0,91 cerbi/km² 0,91-4,55 mistreti/km² 0,36-0,45 căprioare/km² 1,55-1,82 capre negre/km² | Dieta lupului poate cuprinde pe lângă animalele pradă de dimensiuni mari, ca cerbul, mistreţul, căpriorul şi vertebrate de dimensiuni mici, nevertebrate și hoituri. Compoziţia hranei prezintă variaţii în funcție de habitat şi variaţii sezonale. Aceste variații fiind dependente de accesibilitatea și abundenţa relativă a prăzii. Valorile actuale trebuie documentate în termen de 2 ani în sit, inclusiv prin analiza datelor gestionarilor fondurilor de vânătoare. Valorile țintă pentru principalele specii de pradă folosite în alte planuri de management sunt echivalentul unei populații de 3 cerbi/km² sau 4-5 mistreţi/km² sau 7-10 căprioare/km². Căpriorul şi cerbul comun sunt întâlniți în pădurile de la baza masivului. Dintre speciile de pradă mistrețul este de asemenea prezent în sit. Populaţia de capre negre care trăiește în zonele stâncoase ale masivului este estimată la 150-200 de exemplare.. |
| Proporția și suprafața pădurilor bătrâne (peste 80 de ani) | Procent din suprafața totală Ha | 10% 1600 ha | Pădurile bătrâne joacă un rol important pentru specie pentru asigurarea bazei trofice și adăpost. Valoarea țintă este utilizată în mai multe planuri de management ale siturilor din zona montană. Suprafeţele cu pajiști și arbor |
| Proporția și suprafața habitatelor cu arbori tineri și pajiști cu ierburi înalte | Procent din suprafața totală Ha | Trebuie definită în termen de 2 ani | Suprafețele cu pajiști și arborete în regenerare joacă un rol important pentru specie prin asigurarea bazei trofice (habitate importante pentru ungulate sălbatice) și adăpost. Valoarea actuală trebuie definită în termen de 2 ani. |
| Suprafața habitatelor de pajiști bogate în specii cu vegetație arborescentă răsfirată | Ha | Cel puţin 250 ha | cest habitat cu exemplare răsfirate de foioase este foarte important pentru ungulatele sălbatice care reprezintă principala sursă de hrană a speciei. Parametrul va fi documentat în termen de 5 ani în baza protocolului de monitorizare. |

1361 Lynx lynx (Râs)

Conform Planului de management mărimea populației speciei în sit este estimată la 8-10 indivizi. Starea de conservare a speciei este considerată ca fiind favorabilă. Obiectivul de conservare specific sitului pentru această specie este menținerea stării de conservare, definit prin următorii parametri şi valori ţintă:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Mărimea populației | Număr indivizi | Cel puțin 8 |  |
| Tendința mărimii populației | Tendința unităților de reproducere | Stabilă sau în creștere | Nu sunt disponibile informații privind tendința mărimii populației. Pentru documentarea acestui parametru trebuie introdus un program de monitorizare a speciei în sit. |
| Suprafața habitatului | Ha | Cel puțin 15.904 | Râsul este un prădător de pădure, având preferințe pentru zonele cu arbori bătrâni, bine împădurite, cuprinzând arbuști, dar prezența sa într-un anumit areal este determinată în mod special de prezența speciilor pradă. Urcă până la altitudini cuprinse între 1500 și 2000 m. O populație sănătoasă de râși necesită suprafețe întinse puțin deranjate de activitatea antropică. Conform Planului de management specia preferă versanții împăduriți, semne ale prezenței acesteia fiind identificate pe tot teritoriul ariei protejate, chiar și în zona subalpină, astfel toată suprafața sitului poate fi considerată ca habitat potențial pentru specie. Starea de conservare din punctul de vedere al habitatului speciei este considerată favorabilă. |
| Densitatea populației de pradă | Număr indivizi / km2 | 0,45-0,91 cerbi/km2 0,91-4,55 mistreţi/km² 0,36-0,45 căprioare/km² 1,55-1,82 capre negre/km² | Prada principală pentru râs o constituie populațiile de ungulate mici, în primul rând căpriorul, respectiv capra neagră, râsul atacând prăzi de dimensiuni mai mari doar în cazul când aceste două specii sunt rare. Valorile țintă pentru principalele specii de pradă folosite în alte planuri de management sunt echivalentul unei populații de 3 cerbi/km² sau 4-5 mistreți/km2 sau 7-10 căprioare/km². Căpriorul și cerbul comun sunt întâlniți în pădurile de la baza masivului. Dintre speciile de pradă mistreţul este de asemenea prezent în sit. Populația de capre negre care trăieşte în zonele stâncoase ale masiv ului este estimată la 150-200 de exemplare. Valorile actuale trebuie documentate în termen de 2 ani, inclusiv prin analiza datelor gestionarilor fondurilor de vânătoare. |
| Proporția și suprafața pădurilor bătrâne (peste 80 de ani) | Procent din suprafața totală Ha | Cel puțin 44 Cel puţin 5240 ha | Pădurile bătrâne joacă un rol important pentru specie pentru asigurarea bazei trofice şi adăpost. Valoarea țintă este utilizată în mai multe planuri de management ale siturilor din zona montană. |
| Proporția suprafețelor cu arbori tineri și pajiști cu ierburi înalte pentru adăpost și reproducere în fondul forestier | Procent din suprafața totală Ha | 10% 1600 ha | Suprafeţele cu pajişti şi arborete în regenerare joacă un rol important pentru specie prin asigurarea bazei trofice, habitate importante pentru ungulate sălbatice și adăpost. |
| Suprafața habitatelor de pajiști bogate în specii cu vegetație arborescentă răsfirată | Ha | Cel puţin 250 ha | Acest habitat cu exemplare răsfirate de foioase este foarte important pentru ungulatele sălbatice care reprezintă principala sursă de hrană a speciei. Parametrul va fi documentat în termen de 5 ani în baza protocolului de monitorizare. |

1354* Ursus arctos (Urs)

Conform studiilor recente (2023) mărimea populaţiei speciei în sit este estimată la 24-35 indivizi. Starea de conservare a speciei este considerată ca fiind favorabilă. Obiectivul de conservare specific sitului pentru această specie este menţinerea stării de conservare, definit prin următorii parametri şi valori ţintă:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Mărimea populației | Număr indivizi | Cel puțin 15 | Conform studiilor recente (2023) mărimea populaţiei speciei în sit este estimată la 24-35 indivizi. Valorile de densitate la nivel național sunt de aproximativ 0,9 indivizi/1000 ha, dar în zonele cu condiții ecologice favorabile din ţară aceste valori depășesc 2 exemplare/1000 ha. Semne ale prezenţei speciei au fost identificate pe tot teritoriul ariei protejate, chiar și în zona subalpină. Piatra Craiului găzduiește o populaţie bogată de carnivore mari. Studiile realizate au arătat existenţa a trei culoare de circulație ale acestor specii între masivele Piatra Craiului şi Bucegi. Starea de conservare din punctul de vedere al populaţiei speciei este favorabilă. |
| Tendința mărimii populației | Tendința unităților de reproducere | Stabilă sau în creștere | In creştere |
| Suprafața habitatului | Ha | Cel puțin 15.904 | Ursul ca specie de talie mare, are nevoie pentru a supraviețui de teritorii vaste cu o diversitate de habitate ce pot să ofere resurse suficiente în funcție de sezon. Este adaptată pentru a utiliza tipuri diferite de habitate, însă rămâne o specie a cărui existență este legată de habitatele forestiere, unde găsește permanent hrană, liniște și adăpost, arătând preferință pentru habitatele de păduri de amestec mature sau bătrâne. Conform Planului de management specia preferă versanții împăduriți, semne ale prezenței acesteia fiind identificate pe tot teritoriul ariei protejate, chiar și în zona subalpină. Astfel toată suprafața sitului poate fi considerată ca habitat potențial pentru specie. folosirea habitatelor este probabil corelată în mare măsură de dispunerea în spațiu a resurselor trofice. Starea de conservare din punctul de vedere al habitatului speciei este considerată favorabilă. |
| Densitatea populației de pradă | Număr indivizi / km2 | 0,45-0,91 cerbi/km² 0,91-4,55 mistreţi/km² 0,36-0,45 căprioare/km² 1,55-1,82 capre negre/km² | Valorile țintă pentru principalele specii de pradă folosite în alte planuri de management sunt echivalentul unei populații de 3 cerbi/km2 sau 4-5 mistreți / km2 sau 7-10 căprioare / km2. Conform Planului de management căpriorul (Capreolus capreolus) și cerbul comun (Cervus elaphus) sunt întâlniți în pădurile de la baza masivului. Dintre speciile de pradă mistrețul (Sus scrofa) este de asemenea prezent în sit. Populația de capre negre (Rupicapra rupicapra) care trăiește în zonele stâncoaseale masivului este estimată la 150-200 de exemplare. Valorile actuale trebuie documentate în termen de 2 ani, inclusiv prin analiza datelor gestionarilor fondurilor de vânătoare. |
| Proporția și suprafața pădurilor bătrâne (peste 80 de ani) | Procent din suprafața totală Ha | Cel puţin 44% Cel puţin 5240 ha | Pădurile bătrâne joacă un rol important pentru specie pentru asigurarea bazei trofice și adăpost. Valoarea actuală trebuie definită în termen de 2 ani. Valoarea țintă este utilizată în mai multe planuri de management ale siturilor din zona montană. |
| Proporția suprafețelor cu arbori tineri și pajiști cu ierburi înalte pentru adăpost și reproducere în fondul forestier | Procent din suprafața totală Ha | 10% 1600 ha | Suprafețele cu pajiști din interiorul fondului forestier și arboretele în regenerare joacă un rol important pentru specie pentru asigurarea bazei trofice. Deși este considerată o specie de habitat forestier, râsul preferă habitatele forestiere în alternanță cu pășuni sau zone cu arbuști. Valoarea actuală trebuie definită în termen de 2 ani. |
| Suprafața habitatelor de pajiști bogate în specii cu vegetație arborescentă răsfirată | Ha | Cel puţin 250 ha | Acest tip de habitat, cu arbori răsfirați de foioase și fructifere cu specii de Quercus, Fagus, Malus, Prunus, Pyrus este foarte important ca habitat de hrănire pentru urs. |

Obiectivele de conservare pentru ROSPA0165 Piatra Craiului

Acest sit nu are plan de management aprobat prin OMMAP, este reglementat prin Decizia Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) nr. 1845/2023 privind aprobarea setului minim de măsuri speciale de protecție șì conservare a diversității biologice, precum și conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, de siguranță a populație.

A223 Aegolius funereus (Minuniță)

Menținerea stării de conservare favorabilă a speciei A223 (Cod EUNIS 850) Aegolius funereus (Minuniță) în ROSPA0165 Piatra Craiului și Parcul Național Piatra Craiului, care este definită de următorii parametri:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Mărimea populației | Număr perechi | Cel puțin 9 | Populația speciei în sit este estimată la 7-10 perechi.. |
| Tendința mărimii populației | Schimbare % | Stabilă sau în creștere | Parametrul va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung. |
| Tipar de distribuție | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor | Fără scăderi semnificative altele decât cele rezultate din variații naturale | Parametrul va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung. |
| Suprafața habitatului | Ha | Cel puțin 9000 | Specie caracteristică pădurilor de conifere dar este prezentă și în cele de amestec cu foioase. |
| Zone de protecție strictă (raza de 100 m în jurul cuibului) | Ha | 3,14 ha x nr. cuiburi | Parametrul va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung. În cazul identificării cuiburilor se va crea zona de protecție, care poate fi desființată după 6 ani de la data ultimei ocazii în care cuibul a fost ocupat. |
| Zone tampon (raza de 300 m în jurul cuibului - în perioada de reproducere și cuibărit: 1 aprilie – 31 august) | Ha | 28,26 ha х nr. cuiburi | Parametrul va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung. În cazul identificării cuiburilor se va crea zona de protecție, care poate fi desființată după 6 ani de la data ultimei ocazii în care cuibul a fost ocupat. |
| Proporția și suprafața pădurilor bătrâne (peste 80 de ani) | Procent din suprafața totală a pădurilor | Cel puțin 40% | Specia preferă pădurile bătrâne de conifere; cuibărește frecvent în scorburi făcute de ciocănitoarea neagră |
| Prezența arborilor maturi/bătrâni în habitate de păduri | Număr / ha | Cel puțin 5 | Se vor păstra cel puțin 5 arbori maturi / ha cu diametru de peste 40 cm (preferabil peste 50 cm). |

A091 Aquila chrysaetos (Acvilă de munte)

Specia nu a fost regăsită în teren în cadrul studiilor și activităților de inventariere, cartare și monitorizare. Datele existente arată că specia nu cuibărește în Piatra Craiului. Au fost observate foarte rar exemplare care provin din 57 masivele învecinate. Se recomandă eliminarea speciei din Formularul standard al sitului ROSPA0165 Piatra Craiului

A104 Bonasa bonasia (leruncă)

Menținerea stării de conservare favorabilă a speciei A104 (Cod EUNIS 913) Bonasa bonasia (Ieruncă) în ROSPA0165 Piatra Craiului și Parcul Național Piatra Craiului, care este definită de următorii parametri:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Mărimea populației | Număr perechi | Cel puțin 35 | Populația speciei în sit este estimată la 30-50 perechi. |
| Tendința mărimii populației | Schimbare % | Stabilă sau în creștere | Parametrul va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung. |
| Tipar de distribuție | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor | Fără scăderi Semnificative altele decât cele rezultate din variații naturale | Parametrul va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung. |
| Suprafața habitatului | Ha | Cel puțin 4066,86 | Apare predominant în pădurile de conifere. Suprafața, compoziția și configurația habitatelor de cuibărire și hrănire se vor clarifica în termen de 5 ani. |
| Proporția și suprafața totală a pădurilor mature cu vârste de peste 80 de ani | Procent din suprafața totală a pădurilor | Cel puțin 40 | Parametrul va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung. |
| Arbori de biodiversitate | Număr arbori maturi / ha | Cel puțin 5 | În cazul unei tăieri finale, se vor păstra cel puțin 5 arbori maturi/ha. Dacă există deja preexistenți, arborii păstrați vor fi selectați dintre aceștia, dacă nu, vor fi desemnate arbori cu diametru de peste 40 cm (preferabil peste 50 cm), care vor deveni preexistenți la tăierile ulterioare. Arborii păstrați pot fi de valoare economică redusă. în cazul în care un preexistent moare, va fi desemnat altul în locul lui. Specia utilizează arbori maturi pentru cuibărit și odihnă. Valoarea actuală trebuie evaluată în termen de 2 ani. |

A215 Bubo bubo (Buhă)

Menținerea stării de conservare favorabilă a speciei A215 (Cod EUNIS 919) Bubo bubo (Buhă) în ROSPA0165 Piatra Craiului și Parcul Național Piatra Craiului, care este definită de următorii parametri:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Mărimea populației | Număr perechi | Cel puțin 3 | Populația speciei în sit este estimată la 1-2 perechi. |
| Tendința mărimii populației | Schimbare % | Stabilă sau în creștere | Parametrul va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung. |
| Tipar de distribuție | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor | Fără scăderi semnificative altele decât cele rezultate din variații naturale | Nu sunt disponibile informații privind tiparul de distribuție. Este Parametrul va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung. |
| Suprafața habitatului | Ha | Cel puțin 12019,26 | Este caracteristică zonelor împădurite în care stâncăriile sunt asociate cu pâlcuri de pădure. Suprafața, compoziția și configurația habitatelor de cuibărire și hrănire se vor clarifica în termen de 5 ani. |
| Zone de protecție strictă (raza de 100 m în jurul cuibului) | Ha | 3,14 ha x nr. cuiburi | Parametrul va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung. În cazul identificării cuiburilor se va crea zona de protecție, care poate fi desființată după 6 ani de la data ultimei ocazii în care cuibul a fost ocupat. |
| Zone tampon (raza de 300 m în jurul cuibului - în perioada de reproducere și cuibărit: 1 aprilie – 31 august) | Ha | 28,26 ha х nr. cuiburi | Parametrul va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung. În cazul identificării cuiburilor se va crea zona de protecție, care poate fi desființată după 6 ani de la data ultimei ocazii în care cuibul a fost ocupat. |
| Proporția pădurilor cu vârste de peste 80 de ani | Procent din suprafața totală a pădurilor | Cel puțin 40% |  |
| Prezența arborilor maturi/bătrâni în habitate de păduri | Număr / ha | Cel puțin 5 | Parametrul va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung |

A030 Ciconia nigra (Barză neagră)

Investigarea prezenței și îmbunătățirea stării de conservare a speciei A030 (Cod EUNIS 970) Ciconia nigra (Barză neagră) în ROSPA0165 și Parcul Național Piatra Craiului, în vederea atingerii stării de conservare favorabilă care este definită de următorii parametri:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Mărimea populației | Număr perechi | Se va stabili în termen de 5 ani | Cuibărirea speciei în Piatra Craiului nu a fost confirmată până în prezent. A fost observată foarte rar, hrăninduse sau în zbor, în zone limitrofe ariei protejate. Parametrul va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare. |
| Suprafața habitatului | Ha | Cel puțin 11818,86 | Habitatele speciei sunt pădurile deschise, bătrâne, care au în apropiere surse acvatice, bălți, mlaștini, pâraie. Suprafața, compoziția și configurația habitatelor de cuibărire și hrănire se vor clarifica în termen de 5 ani. |
| Tendința mărimii populației | Schimbare % | Stabilă sau în creștere | Parametrul va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung |
| Tipar de distribuție | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor | Fără scăderi semnificative altele decât cele rezultate din variații naturale | Parametrul va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung |

A239 Dendrocopos leucotos (Ciocănitoare cu spate alb)

Menținerea stării de conservare favorabilă a speciei A239 (Cod EUNIS 1007) Dendrocopos leucotos (Ciocănitoare cu spatele alb) în ROSPA0165 Piatra Craiului și Parcul Național Piatra Craiului, care este definită de următorii parametri:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Mărimea populației | Număr perechi | Cel puțin 55 | Populația speciei în sit este estimată la 50-70 perechi. |
| Tendința mărimii populației | Schimbare % | Stabilă sau în creștere | Parametrul va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung. |
| Tipar de distribuție | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor | Fără scăderi Semnificative altele decât cele rezultate din variații naturale | Parametrul va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung. |
| Suprafața habitatului | Ha | Cel puțin 11818,86 | Preferă habitatele de păduri bătrâne de foioase și de amestec, cu mult lemn mort. |
| Arbori de biodiversitate | Număr arbori maturi / ha | Cel puțin 5 | Parametrul va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung. |
| Volum lemn mort | m³/ha | Cel puțin 20 | Parametrul va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung. |

A236 Dryocopus martius (Ciocănitoare neagră)

Menținerea stării de conservare favorabilă a speciei A236 (Cod EUNIS 1014) Dryocopus martius (Ciocănitoare neagră) în ROSPA0165 Piatra Craiului și Parcul Național Piatra Craiului, care este definită de următorii parametri:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Mărimea populației | Număr perechi | Cel puțin 30 | Populația speciei în sit este estimată la 30-40 perechi. |
| Tendința mărimii populației | Schimbare % | Stabilă sau în creștere | Parametrul va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung. |
| Tipar de distribuție | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor | Fără scăderi Semnificative altele decât cele rezultate din variații naturale | Parametrul va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung. |
| Suprafața habitatului | Ha | Cel puțin 11818,86 | habitate: 9410 – Păduri acidofile montane de molid din etajul montan până în cel alpin; 9150 – Păduri medio-europene de fag din Cephalantero-Phagion pe substrate calcaroase; 9110 – Păduri de fag de tip LuzuloFagetum; 91Q0 – Păduri vestcarpatice de Pinus sylvestris pe substrate calcaroase; 91V0 – Păduri dacice de fag (SymphytoFagion). Suprafața, compoziția și configurația habitatelor de cuibărire și hrănire se vor clarifica în termen de 5 ani. Păduri medio-europene de fag din Cephalantero-Phagion pe substrate calcaroase; 9110 – Păduri de fag de tip LuzuloFagetum; 91Q0 – Păduri vestcarpatice de Pinus sylvestris pe substrate calcaroase; 91V0 – Păduri dacice de fag (SymphytoFagion). Suprafața, compoziția și configurația habitatelor de cuibărire și hrănire se vor clarifica în termen de 5 ani. |
| Arbori de biodiversitate | Număr arbori maturi / ha | Cel puțin 5 | Parametrul va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung. |
| Volum lemn mort | m³/ha | Cel puțin 20 | Parametrul va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung. |

A103 Falco peregrinus (Şoim călător)

Menținerea stării de conservare favorabilă a speciei A103 (Cod EUNIS 1038) Falco peregrinus (Șoim călător) în ROSPA0165 Piatra Craiului și Parcul Național Piatra Craiului, care este definită de următorii parametri:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Mărimea populației | Număr perechi | Cel puțin 2 | Populația speciei în sit este estimată la 2-5 perechi. |
| Suprafața habitatului | Ha | Cel puțin 13539,76 | Cuibărește în habitate montane sau submontane cu stâncărie și vegetație abundentă, forestieră sau tufăriș. Evită în general zonele forestiere compacte. Suprafața, compoziția și configurația habitatelor de cuibărire și hrănire se vor clarifica în termen de 5 ani. |
| Tendința mărimii populației | Schimbare % | Stabilă sau în creștere | Parametrul va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung. |
| Tipar de distribuție | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor | Fără scăderi semnificative altele decât cele rezultate din variații naturale | Parametrul va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung. |
| Zone de protecție strictă (raza de 100 m în jurul cuibului) | Ha | 3,14 ha x nr. cuiburi | Parametrul va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung. În cazul identificării cuiburilor se va crea zona de protecție, care poate fi desființată după 6 ani de la data ultimei ocazii în care cuibul a fost ocupat. |
| Zone tampon (raza de 300 m în jurul cuibului - în perioada de reproducere și cuibărit: 1 aprilie – 31 august) | Ha | 28,26 ha х nr. cuiburi | Parametrul va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung. În cazul identificării cuiburilor se va crea zona de protecție, care poate fi desființată după 6 ani de la data ultimei ocazii în care cuibul a fost ocupat. |

A321 Ficedula albicollis (Muscar gulerat)

Menținerea stării de conservare favorabilă a speciei A321 (Cod EUNIS 1043) Ficedula albicollis (Muscar gulerat) în ROSPA0165 Piatra Craiului și Parcul Național Piatra Craiului, care este definită de următorii parametri:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Mărimea populației | Număr perechi | Cel puțin 950 | Populația speciei în sit este estimată la 800-1000 perechi. |
| Tendința mărimii populației | Schimbare % | Stabilă sau în creștere | Parametrul va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung. |
| Tipar de distribuție | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor | Fără scăderi Semnificative altele decât cele rezultate din variații naturale | Parametrul va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung. |
| Suprafața habitatului | Ha | Cel puțin 12672,94 | Preferă habitatele de păduri: habitate: 9150 – Păduri medio-europene de fag din Cephalantero-Phagion pe substrate calcaroase; 9110 – Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 91V0 – păduri dacice de fag (SymphytoFagion); 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior. Suprafața, compoziția și configurația habitatelor de cuibărire și hrănire se vor clarifica în termen de 5 ani. |
| Abundența subarboretului | acoperire % / ha | Cel puțin 10 | Parametrul va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung. |
| Arbori de biodiversitate | Număr arbori maturi / ha | Cel puțin 5 | Parametrul va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung. |

A320 Ficedula parva (Muscar mic)

Menținerea stării de conservare favorabilă a speciei A320 (Cod EUNIS 1045) Ficedula parva (Muscar mic) în ROSPA0165 Piatra Craiului și Parcul Național Piatra Craiului, care este definită de următorii parametri:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Mărimea populației | Număr perechi | Cel puțin 450 | Populația speciei în sit este estimată la 400-500 perechi. |
| Tendința mărimii populației | Schimbare % | Stabilă sau în creștere | Parametrul va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung. |
| Tipar de distribuție | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor | Fără scăderi Semnificative altele decât cele rezultate din variații naturale | Parametrul va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung. |
| Suprafața habitatului | Ha | Cel puțin 7752,00 | Caracteristică pădurior de foioase și de amestec, umbroase și umede. Habitate: 9150 – Păduri medioeuropene de fag din CephalanteroPhagion pe substrate calcaroase; 9110 – Păduri de fag de tip LuzuloFagetum; 91V0 – Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior. Suprafața, compoziția și configurația habitatelor de cuibărire și hrănire se vor clarifica în termen de 5 ani. |
| Abundența subarboretului | acoperire % / ha | Cel puțin 10 | Parametrul va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung. |
| Arbori de biodiversitate | Număr arbori maturi / ha | Cel puțin 5 | Parametrul va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung. |

A217 Glaucidium passerinum (Ciuvică)

Menținerea stării de conservare favorabilă a speciei A217 (Cod EUNIS 1067) Glaucidium passerinum (Ciuvică) în ROSPA0165 Piatra Craiului și Parcul Național Piatra Craiului, care este definită de următorii parametri:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Mărimea populației | Număr perechi | Cel puțin 15 | Populația speciei în sit este estimată la 10-20 perechi. |
| Tendința mărimii populației | Schimbare % | Stabilă sau în creștere | Parametrul va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung. |
| Tipar de distribuție | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor | Fără scăderi semnificative altele decât cele rezultate din variații naturale | Parametrul va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung.. |
| Suprafața habitatului | Ha | Cel puțin 7457,76 | Este caracteristică zonelor împădurite de conifere și păduri mixte mature și cu spații deschise din regiunile montane. Suprafața, compoziția și configurația habitatelor de cuibărire și hrănire se vor clarifica în termen de 5 ani. |
| Zone de protecție strictă (raza de 100 m în jurul cuibului) | Ha | 3,14 ha x nr. cuiburi | Nu sunt disponibile informații privind zonele de cuibărire din cadrul sitului. Este necesar introducerea unui program de monitorizare în termen de 2 ani și de clarificat locația zonelor de protecție strictă. |
| Zone tampon (raza de 300 m în jurul cuibului - în perioada de reproducere și cuibărit: 1 aprilie – 31 august) | Ha | 28,26 ha х nr. cuiburi | Nu sunt disponibile informații privind zonele de cuibărire din cadrul sitului. Este necesar introducerea unui program de monitorizare în termen de 2 ani și de clarificat locația zonelor de tampon. |
| Proporția pădurilor cu vârste de peste 80 de ani | Procent din suprafața totală a pădurilor | Cel puțin 40% | Parametrul va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung. |
| Prezența arborilor maturi/bătrâni în habitate de păduri | Număr / ha | Cel puțin 5 | Parametrul va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung. |

A072 Pernis apivorus (Viespar)

Menținerea stării de conservare favorabilă a speciei A072 (Cod EUNIS 1195) Pernis apivorus (Viespar) în ROSPA0165 Piatra Craiului și Parcul Național Piatra Craiului, care este definită de următorii parametri:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Mărimea populației | Număr perechi | Cel puțin 7 | Populația speciei în sit este estimată la 5-10 perechi. |
| Tendința mărimii populației | Schimbare % | Stabilă sau în creștere | Parametrul va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung. |
| Tipar de distribuție | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor | Fără scăderi semnificative altele decât cele rezultate din variații naturale | Parametrul va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung.. |
| Suprafața habitatului | Ha | Cel puțin 13539,76 | Cuibărește în habitate montane sau submontane cu stâncărie și vegetație abundentă, forestieră sau tufăriș. Evită în general zonele forestiere compacte. Suprafața, compoziția și configurația habitatelor de cuibărire și hrănire se vor clarifica în termen de 5 ani. |
| Zone de protecție strictă (raza de 100 m în jurul cuibului) | Ha | 3,14 ha x nr. cuiburi | Parametrul va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung. În cazul identificării cuiburilor se va crea zona tampon, care poate fi desființată după 6 ani de la data ultimei ocazii în care cuibul a fost ocupat. |
| Zone tampon (raza de 300 m în jurul cuibului - în perioada de reproducere și cuibărit: 1 aprilie – 31 august) | Ha | 28,26 ha х nr. cuiburi | Parametrul va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung. În cazul identificării cuiburilor se va crea zona tampon, care poate fi desființată după 6 ani de la data ultimei ocazii în care cuibul a fost ocupat. |

A241 Picoides tridactylus (Ciocănitoare de munte)

Menținerea stării de conservare favorabilă a speciei A241 (Cod EUNIS 1217) Picoides tridactylus (Ciocănitoare de munte) în ROSPA0165 Piatra Craiului și Parcul Național Piatra Craiului, care este definită de următorii parametri:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Mărimea populației | Număr perechi | Cel puțin 20 | Populația speciei în sit este estimată la 15-25 perechi. |
| Tendința mărimii populației | Schimbare % | Stabilă sau în creștere | Parametrul va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung. |
| Tipar de distribuție | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor | Fără scăderi Semnificative altele decât cele rezultate din variații naturale | Parametrul va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung. |
| Suprafața habitatului | Ha | Cel puțin 11818,86 | habitate: 9410 – Păduri acidofile montane de molid din etajul montan până în cel alpin; 9150 – Păduri medio-europene de fag din Cephalantero-Phagion pe substrate calcaroase; 9110 – Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 91Q0 – Păduri vest-carpatice de Pinus sylvestris pe substrate calcaroase; 91V0 – Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) Suprafața, compoziția și configurația habitatelor de cuibărire și hrănire se vor clarifica în termen de 5 ani. |
| Arbori de biodiversitate | Număr arbori maturi / ha | Cel puțin 5 | Parametrul va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung. |
| Volum lemn mort | m³/ha | Cel puțin 20 | Parametrul va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung. |

A234 Picus canus (Ghionoaie sură)

Menținerea stării de conservare favorabilă a speciei A234 (Cod EUNIS 1218) Picus canus (Ghionoaie sură) în ROSPA0165 Piatra Craiului și Parcul Național Piatra Craiului, care este definită de următorii parametri:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Mărimea populației | Număr perechi | Cel puțin 20 | Populația speciei în sit este estimată la 20-25 perechi. |
| Tendința mărimii populației | Schimbare % | Stabilă sau în creștere | Parametrul va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung. |
| Tipar de distribuție | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor | Fără scăderi Semnificative altele decât cele rezultate din variații naturale | Parametrul va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung. |
| Suprafața habitatului | Ha | Cel puțin 11818,86 | habitate: 9410 – Păduri acidofile montane de molid din etajul montan până în cel alpin; 9150 – Păduri medio-europene de fag din Cephalantero-Phagion pe substrate calcaroase; 9110 – Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 91Q0 – Păduri vest-carpatice de Pinus sylvestris pe substrate calcaroase; 91V0 – Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) Suprafața, compoziția și configurația habitatelor de cuibărire și hrănire se vor clarifica în termen de 5 ani. |
| Arbori de biodiversitate | Număr arbori maturi / ha | Cel puțin 5 | Parametrul va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung |
| Volum lemn mort | m³/ha | Cel puțin 20 | Parametrul va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung. |

A220 Strix uralensis (Huhurez mare)

Menținerea stării de conservare favorabilă a speciei A220 (Cod EUNIS 1289) Strix uralensis (Huhurez mare) în ROSPA0165 Piatra Craiului și Parcul Național Piatra Craiului, care este definită de următorii parametri:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Mărimea populației | Număr perechi | Cel puțin 20 |  |
| Tendința mărimii populației | Schimbare % | Stabilă sau în creștere | Parametrul va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung. |
| Tipar de distribuție | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor | Fără scăderi semnificative altele decât cele rezultate din variații naturale | Parametrul va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung.. |
| Suprafața habitatului | Ha | Cel puțin 7752,00 | habitate: 9410 – Păduri acidofile montane de molid din etajul montan până în cel alpin; 9150 – Păduri medio-europene de fag din CephalanteroPhagion pe substrate calcaroase; 9110 – Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 91Q0 – Păduri vest-carpatice de Pinus sylvestris pe substrate calcaroase; 91V0 – Păduri dacice de fag (SymphytoFagion). Suprafața, compoziția și configurația habitatelor de cuibărire și hrănire se vor clarifica în termen de 5 ani. |

A108 Tetrao urogallus (Cocoș de munte)

Populația permanentă a speciei în sit este estimată la 35-40 indivizi (conform FS). Starea de conservare a speciei este favorabilă (B-bună). Obiectivul de conservare specific sitului pentru această specie este menținerea stării de conservare, definit prin următorii parametri și valori țintă:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Mărimea populației | Număr perechi | Cel puțin 60 | Populația speciei în sit este estimată la 50-80 indivizi. |
| Tendința mărimii populației | Schimbare % | Stabilă sau în creștere | Parametrul va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung.. |
| Tipar de distribuție | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor | Fără scăderi semnificative altele decât cele rezultate din variații naturale | Parametrul va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung. |
| Suprafața habitatului | Ha | Cel puțin 4733,27 | Preferă molidișurile mature dar nu foarte dese, cu subarboret și strat ierbos, care sunt formate îndeosebi din afin, Vaccinium myrtillus și merișor, Vaccinium vitis-idaea, aflate în apropierea unor surse de apă. Specia este prezentă în intervalul altitudinal de 800-1.800 m. Evită pădurile de foioase pure |
| Zone de protecție strictă (raza de 100 m în jurul cuibului) | Ha | 3,14 ha x nr. cuiburi | Parametrul va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung. În cazul identificării cuiburilor se va crea zona de protecție, care poate fi desființată după 6 ani de la data ultimei ocazii în care cuibul a fost ocupat. |
| PR63.6 Zone tampon (raza de 300 m în jurul cuibului - în perioada de reproducere și cuibărit: 1 aprilie – 31 august) | Ha | 28,26 ha х nr. cuiburi | Parametrul va putea fi determinat pe baza rezultatelor programului de monitorizare pe termen lung. În cazul identificării cuiburilor se va crea zona de protecție, care poate fi desființată după 6 ani de la data ultimei ocazii în care cuibul a fost ocupat. |

Obiectivele de conservare pentru ROSCI0122 Munții Făgăraș

Ulterior aprobării Planului de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0122 Munții Făgăraș, aprobat prin O.M.M.A.P. nr. 1156/2016, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, instituția publică responsabilă în prezent cu administrarea sitului Natura 2000 menționat mai sus (A.N.A.N.P.), a emis Decizia președintelui A.N.A.N.P. nr. 547/27.10.2021 privind aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare din Anexa la Ordinul nr. 547/2021 și au fost aprobate Obiectivele Specifice de Conservare (OSC).

9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum

Suprafața habitatului în situl ROSCI0122 este estimat la 24700-27300 ha, conform planului de management. Starea de conservare este favorabilă (suprafața: favorabilă, structură-funcții: favorabile, perspective favorabile). Obiectivul de conservare specific sitului pentru habitat este menținerea stării de conservare, definit prin următorii parametri și valori țintă:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Suprafață habitat | ha | Cel puțin 26000 | Adesea sunt răspândite mozaicat în peisaj; au fost identificate pe suprafețe mari pe versantul nordic al Făgărașului unde se întind pe versanții văilor până în jurul altitudinii de 1000 m, de unde sunt înlocuite (treptat, limita nefiind niciodată tranșantă) de către către variantele acidofile sau bazifile ale habitatului 91V0 al făgetelor dacice. Valoarea de referinț |
| Specii de arbori caracteristice | %/500 m² | Cel puțin 70 | tudiul de fundamentare nu oferă detalii privind acoperirea speciilor caracteristice de arbori. Speciile caracteristice corespunzătoare habitatului sunt: Compoziția stratului ierbos (specii caracteristice) Fagus sylvatica, Abies alba, Picea abies, Acer pseudoplatanus. În sit au fost identificate asociațiile: Festuco drymejae - Fagetum Morariu et al. 1968 și Deschampsio flexuosae - Fagetum Soó 1962. În studiul de fundamentare se subliniază faptul că Hieracio rotundati - Fagetum (Vida 1963) Täuber 1987 nu se include aici, acestea fiind incluse în habitatul 91V0, datorită caracterului endemic a speciei edificatoare Hieracium rotundatum. Valoarea actuală a parametrului va fi stabilit în termen de 2 ani și inclus în protocolul de monitorizare a habitatului. |
| Compoziția stratului ierbos (specii caracteristice) | Număr specii/500 m² | Cel puțin 3 | Speciile caracteristice cf. Mountford și colab. 2008 sunt: Festuca drymeia, Luzula luzuloides, Calamagrostis arundinacea, Vaccinium myrtillus, Galium odoratum, G. schultesii, Oxalis acetosella, Dentaria glandulosa, D. bulbifera, Deschampsia flexuosa, Veronica officinalis, Pteridium aquilinum, Blechnum spicant, Carex pilosa, Mycelis muralis, Oxalis acetosella, Poa nemoralis. Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas, Viola reichenbachiana, Rubus hirtus. Studiul de fundamentare nu oferă detalii privind acoperirea speciilor caracteristice din stratul ierbos, dar menționează, că în sit speciile caracteristice, care vor fi luate în considerare cu ocazia monitorizării habitatului sunt: Luzula luzuloides, Luzula albida, Luzula sylvatica, Calamagrostis villosa, Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus, Festuca drymeja. Valoarea exactă a parametrului va fi stabilit în termen de 2 ani și inclus în protocolul de monitorizare a habitatului. |
| Abundență specii alohtone (invazive și potențial invazive) | %/ha | Mai puțin de 1 | Nu sunt disponibile informații privind abundența acestor specii. în studiul de fundamentare se menționează că acest tip de habitat este greu accesibil pentru invazia speciilor alohtone, datorită structurii complexe. Valoarea exactă a parametrului va fi stabilit în termen de 2 ani și inclus în protocolul de monitorizare a habitatului. |
| Abundență ecotipuri necorespunză toare / spесіі în afara arealului, sau specii indicatoare de perturbare | %/ha | Mai puțin de 10 | Nu sunt disponibile informații privind abundența acestor specii. Specii cosmopolite indicatoare de perturbare amintite pot fi: Urtica dioica, Veratrum album. Valoarea exactă a parametrului va fi stabilit în termen de 2 ani și inclus în protocolul de monitorizare a habitatului. |
| Volum lemn mort la sol sau pe picior | m³/ha | Cel puțin 20 | Nu sunt disponibile informații privind volumul lemnului mort. Va fi definită în termen de 3 ani, în baza evaluării pe teren și inclusă în protocolul de monitorizare a habitatului. |
| Arbori de biodiversitate clasa de vârstă peste 80 de ani | Număr arbori/ ha | Cel puțin 5 | Nu sunt disponibile informații privind numărul arborilor de biodiversitate. Va fi definită în termen de 3 ani, în baza evaluării pe teren și inclusă în protocolul de monitorizare a habitatului. |

9410 Păduri acidofile de molid (Picea) din etajul montan până în cel alpin (Vaccinio Piceetea)

Suprafața acestui habitat în sit este 45660 ha, conform studiului de fundamentare a planului de management. Starea de conservare a habitatului a fost definită ca nefavorabilă - inadecvată (suprafață nefavorabilă inadecvată, structură și funcții: favorabile, perspective: nefavorabile inadecvate). Obiectivul de conservare specific sitului pentru acest tip de habitat este îmbunătățirea stării de conservare, definit prin următorii parametri și valori țintă:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Suprafață habitat | ha | Cel puțin 45660 | Molidișurile din Munții Făgăraș și lezer - Păpușa formează etajul forestier boreal, cuprins în general între altitudinile de 1400 - 1800 m. Totuși, pâlcuri de molid coboară uneori până la altitudinea de 1000 m din cauza inversiunilor termice. Pe versantul nordic, în multe locuri limita superioară a pădurii boreale coboară până spre 1600 m. Acest habitat include păduri de conifere subalpine și alpine în care sunt cuprinse două subtipuri: păduri de molid subalpine și păduri de molid perialpine. Din punctul de vedere al structurii și funcțiilor starea de conservare a habitatului este favorabilă, dar suprafața ocupată de acesta se reduce foarte mult în urma defrișărilor. Suprafața habitatului scade, potrivit studiului de fundamentare, datorită extragerii excesive de lemn. |
| Specii de arbori caracteristice | %/500 m² | Cel puțin 70 | Conform studiului stratul arborilor este format din Picea abies preponderent, local apare și Fagus sylvatica. Asociațiile care reprezintă habitatul sunt: Hieracio ritundati - Piceetum Pawlowski et BraunBlanquet 1939 și Chrysanthemo rontundifolii - Piceetum Krajina 1933. Nu sunt date disponibile despre abundența specilor Picea abies, Abies alba și Fagus sylvatica, caracteristice stratului de arbori, dar studiul menționează existența unor relevee din acest tip de habitat. Valoarea exactă a parametrului va fi determinată în termen de 2 ani pe baza releveelor executate în teren. |
| Compoziția stratului ierbos (specii caracteristice) | Număr specii/500 m² | Cel puțin 6 | Speciile caracteristice menționate în studiu sunt: Dryopteris dilatata, Hieracium rotundatum, Homogyne alpina, Calamagrostis villosa, Campanula abietina, Soldanella major, Athyrium distentifolium, Luzula sylvatica, Pinus mugo 42 Juniperus nana, Betula pendula, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, Moneses uniflora, Huperzia selago Melamyrum sylvaticum, Dicranum scoparium, Hylocomium proliferum, Sphagnum girgensohnii, Oxalis acetosella, Sorbus aucuparia, Soldanella montana. Abundență specii alohtone (invazive și potențial invazive) Abundență ecotipuri necorespunzătoar e / specii în afara arealului Nu sunt disponibile date despre frecvența speciilor. Valoarea exactă a parametrului va fi determinată în termen de 2 ani. |
| Abundență specii alohtone (invazive și potențial invazive) | %/ha | Mai puțin de 1 | Nu sunt disponibile informații privind speciile invazive și alohtone. Valoarea exactă a parametrului va fi determinată în termen de 2 ani. |
| Abundență ecotipuri necorespunzătoare / spесіі în afara arealului, sau specii indicatoare de perturbare | %/ha | Mai puțin de 10 | Nu sunt disponibile informații privind abundența acestor specii. Specii cosmopolite indicatoare de perturbare amintite pot fi: Urtica dioica, Veratrum album. Valoarea exactă a parametrului va fi stabilit în termen de 2 ani și inclus în protocolul de monitorizare a habitatului. |
| Volum lemn mort la sol sau pe picior | m³/ha | Cel puțin 20 | Nu sunt disponibile informații privind volumul lemnului mort. Va fi definită în termen de 3 ani, în baza evaluării pe teren și inclusă în protocolul de monitorizare a habitatului. |
| Arbori de biodiversitate clasa de vârstă peste 80 de ani | Număr arbori/ ha | Cel puțin 5 | Nu sunt disponibile informații privind numărul arborilor de biodiversitate. Va fi definită în termen de 3 ani, în baza evaluării pe teren și inclusă în protocolul de monitorizare a habitatului. |

1352* Canis lupus (Lup)

Conform Planului de management mărimea populației speciei în sit este estimată la 10-15 indivizi. Starea de conservare a speciei este considerată ca fiind favorabilă. Obiectivul de conservare specific sitului pentru această specie este menținerea stării de conservare, definit prin următorii parametri și valori țintă:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Mărimea populației | Număr indivizi Număr haite | Cel puțin 10 Trebuie definită în termen de 2 ani | Conform Planului de management mărimea populației speciei în sit este estimată la 10-15 indivizi, având populație permanentă - sedentară/rezidentă. La nivel european, densitățile medii ale populațiilor de lup sunt de 0,1-0,3 exemplare pe 1000 hectare și la nivelul României de 0,2-0,3 exemplare pe 1000 hectare. În Europa dimensiunile teritoriilor haitelor de lupi sunt considerate a fi între 10000 și 50000 hectare. Astfel, cel mai probabil, situl poate să reprezinte o suprafață componentă a eritoriului unei populații de lupi și contribuie la baza trofică a acestora. Semne ale prezenței speciei au fost identificate pe tot teritoriul ariei protejate, chiar și în zona subalpină. Conform Planului de management Piatra Craiului găzduiește o populație bogată de carnivore mari. Studiile realizate au arătat existența a trei culoare de circulație ale acestor specii între masivele Piatra Craiului și Bucegi, culoare cu un un regim special de protecție. |
| Tendința mărimii populației | Tendința unităților de reproducere | Stabilă sau în creștere | Nu sunt disponibile informații privind tendința mărimii populației. Pentru documentarea acestui parametru trebuie introdus un program de monitorizare a speciei în sit. |
| Suprafața habitatului | Ha | Cel puțin 15.904 | Specia arată o preferință față de habitatele forestiere, în special păduri de amestec și cele de foioase, datorită faptului că oferă adăpost, zone greu accesibile pentru om și pot fi utilizate pentru amplasarea vizuinelor sau prezintă o densitate mai mare a speciilor pradă. Conform Planului de management specia preferă versanții împăduriți, semne ale prezenței acesteia fiind identificate pe tot teritoriul ariei protejate, chiar și în zona subalpină. Astfel toată suprafața sitului poate fi considerată ca habitat potențial pentru specie, folosirea habitatelor este probabil corelată în mare măsură de dispunerea în spațiu a populațiilor pradă. Starea de conservare din punctul de vedere al habitatului speciei este considerată favorabilă. |
| Densitatea populației de pradă | Număr indivizi / km2 | Trebuie definită în termen de 2 ani | Dieta lupului poate cuprinde pe lângă animalele pradă de dimensiuni mari, ca cerbul, mistrețul, căpriorul și vertebrate de dimensiuni mici, nevertebrate și hoituri. Compoziția hranei prezintă variați în funcție de habitat și variații sezonale, aceste variații fiind dependente de accesibilitatea și abundența relativă a prăzii. Valorile actuale trebuie documentate în termen de 2 ani în sit, inclusiv prin analiza datelor gestionarilor fondurilor de vânătoare. Valorile țintă pentru principalele specii de pradă folosite în alte planuri de management sunt echivalentul unei populații de 3 cerbi / km2 sau 4-5 mistreți / km2 sau 7-10 căprioare / km2. Conform Planului de management căpriorul (Capreolus capreolus) și cerbul comun (Cervus elaphus) sunt întâlniți în pădurile de la baza masivului. Dintre speciile de pradă mistrețul (Sus scrofa) este de asemenea prezent în sit. Populația de capre negre (Rupicapra rupicapra) care trăiește în zonele stâncoase ale masivului este estimată la 150-200 de exemplare. |
| Proporția și suprafața pădurilor bătrâne (peste 80 de ani) | Procent din suprafața totală Ha | Cel puțin 40 Trebuie definită în termen de 2 ani | Pădurile bătrâne joacă un rol important pentru specie pentru asigurarea bazei trofice și adăpost. Valoarea actuală trebuie definită în termen de 2 ani. Valoarea țintă este utilizată în mai multe planuri de management ale siturilor din zona montană. |
| Proporția și suprafața habitatelor cu arbori tineri și pajiști cu ierburi înalte | Procent din suprafața totală Ha | Trb. definită în termen de 2 ani | Suprafețele cu pajiști și arborete în regenerare joacă un rol important pentru specie prin asigurarea bazei trofice (habitate importante pentru ungulate sălbatice) și adăpost. Valoarea actuală trebuie definită în termen de 2 ani. |
| Suprafața habitatelor de pajiști bogate în specii cu vegetație arborescentă răsfirată | Ha | Trb. definită în termen de 2 ani | Acest habitat cu exemplare răsfirate de foioase este foarte important pentru ungulatele sălbatice care reprezintă principala sursă de hrană a speciei. |

1361 Lynx lynx (Râs)

Mărimea populației speciei în sit a fost estimată la 121-161 indivizi, iar habitatul speciei la 145.560 ha. Starea de conservare a speciei este considerată favorabilă. Obiectivul de conservare specific sitului pentru această specie este menținerea stării de conservare, definit prin următorii parametri și valori țintă:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Mărimea populației | Număr indivizi Număr haite | Cel puțin 142 Trebuie definită în termen de 2 ani | Conform studiului de fundamentare a planului de management populația speciei este estimată la 121-161 indivizi. În perimetrul sitului specia este comună și prezintă o distribuție larg răspândită. Din totalul de 108 ploturi de monitorizare (pătrate de 1x1 km) lupul a fost identificat în 32 de ploturi. Densitățile cele mai ridicate (evaluate la peste 5 exemplare / 10.000 ha) au fost observate în partea de nord a sitului, în primul rând în zona Arpaș, Arpășel, Seaca, și în partea de vest, în văile Dâmbovița, Bârsa, Strâmba și Sebeș. Studiul stabilește mărimea populației de 121 indivizi, ca valoare referință pentru starea de conservare favorabilă. Până când vor fi disponibile date mai precise, valoarea țintă este definită la media intervalului estimat. Lupii sunt animale teritoriale. Au nevoie de teritorii vaste, în Europa aceste teritorii fiind cuprinse între 10.000 și 50.000 ha pentru un haitic. Lupii solitari nu au un teritoriu definit și străbat distanțe impresionante pentru a-și găsi perechea și a se reproduce. Specia este bine reprezentată în cuprinsul sitului de importanță comunitară ROSCI0122 Munții Făgăraș, unde găsește cele trei condiții de bază pentru existență și anume: hrană, liniște și adăpost. Specia se reproduce în condiții bune în această zonă, semn că structura socială a speciei este bine structurată pe sexe și categorii de vârstă. |
| Tendința mărimii populației | Tendința unităților de reproducere | Stabilă sau în creștere | Nu sunt disponibile informații privind tendința mărimii populației. Pentru documentarea acestui parametru trebuie introdus un program de monitorizare a speciei în sit. |
| Suprafața habitatului | Ha | Cel puțin 15.904 | Râsul este un prădător de pădure, având preferințe pentru zonele cu arbori bătrâni, bine împădurite, cuprinzând arbuști, dar prezența sa într-un anumit areal este determinată în mod special de prezența speciilor pradă. Urcă până la altitudini cuprinse între 1500 și 2000 m. O populație sănătoasă de râși necesită suprafețe întinse puțin deranjate de activitatea antropică. Conform Planului de management specia preferă versanții împăduriți, semne ale prezenței acesteia fiind identificate pe tot teritoriul ariei protejate, chiar și în zona subalpină, astfel toată suprafața sitului poate fi considerată ca habitat potențial pentru specie. Starea de conservare din punctul de vedere al habitatului speciei este considerată favorabilă. |
| Densitatea populației de pradă | Număr indivizi / km2 | Trebuie definită în termen de 2 ani | Prada principală pentru râs o constituie populațiile de ungulate mici, în primul rând căpriorul (Capreolus capreolus), respectiv capra neagră (Rupicapra rupicapra), râsul atacând prăzi de dimensiuni mai mari doar în cazul când aceste două specii sunt rare. Valorile țintă pentru principalele specii de pradă folosite în alte planuri de management sunt echivalentul unei populații de 3 cerbi /km2 sau 4-5 mistreți /km2 sau 7-10 căprioare / km2. Conform Planului de management căpriorul (Capreolus capreolus) și cerbul comun (Cervus elaphus) sunt întâlniți în pădurile de la baza masivului. Dintre speciile de pradă mistrețul (Sus scrofa) este de asemenea prezent în sit. Populația de capre negre (Rupicapra rupicapra) care trăiește în zonele stâncoase ale masivului este estimată la 150-200 de exemplare. Valorile actuale trebuie documentate în termen de 2 ani, inclusiv prin analiza datelor gestionarilor fondurilor de vânătoare. |
| Proporția și suprafața pădurilor bătrâne (peste 80 de ani) | Procent din suprafața totală Ha | Cel puțin 40 Trebuie definită în termen de 2 ani | Pădurile bătrâne joacă un rol important pentru specie pentru asigurarea bazei trofice și adăpost. Valoarea actuală trebuie definită în termen de 2 ani. Valoarea țintă este utilizată în mai multe planuri de management ale siturilor din zona montană. |
| Proporția suprafețelor cu arbori tineri și pajiști cu ierburi înalte pentru adăpost și reproducere în fondul forestier | Procent din suprafața totală Ha | Trebuie definită în termen de 2 ani | Suprafețele cu pajiști din interiorul fondului forestier și arboretele în regenerare joacă un rol important pentru specie pentru asigurarea bazei trofice. Deși este considerată o specie de habitat forestier, râsul preferă habitatele forestiere în alternanță cu pășuni sau zone cu arbuști. Valoarea actuală trebuie definită în termen de 2 ani. |
| Suprafața habitatelor de pajiști bogate în specii cu vegetație arborescentă răsfirată | Ha | Trebuie definită în termen de 2 ani | Acest habitat cu exemplare răsfirate de foioase este foarte important pentru ungulatele sălbatice care reprezintă principala sursă de hrană a speciei. |

1354* Ursus arctos (Urs)

Conform Planului de management mărimea populației speciei în sit este estimată la 10-15 indivizi. Starea de conservare a speciei este considerată ca fiind favorabilă. Obiectivul de conservare specific sitului pentru această specie este menținerea stării de conservare, definit prin următorii parametri și valori țintă:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Mărimea populației | Număr indivizi | Cel puțin 15 | Conform Planului de management mărimea populației speciei este estimată la 10-15 indivizi, având populație permanentă - sedentară/rezidentă în sit. Valorile de densitate la nivel național sunt de aproximativ 0,9 indivizi/1000 ha, dar în zonele cu condiții ecologice favorabile din țară aceste valori depășesc 2 exemplare/1000 ha. Semne ale prezenței speciei au fost identificate pe tot teritoriul ariei protejate, chiar și în zona subalpină. Conform Planului de management Piatra Craiului găzduiește o populație bogată de carnivore mari. Studiile realizate au arătat existența a trei culoare de circulație ale acestor specii între masivele Piatra Craiului și Bucegi, culoare cu un un regim special de protecție. Starea de conservare din punctul de vedere al populației speciei este favorabilă. |
| Tendința mărimii populației | Tendința unităților de reproducere | Stabilă sau în creștere | Nu sunt disponibile informații privind tendința mărimii populației. Pentru documentarea acestui parametru trebuie introdus un program de monitorizare a speciei în sit. |
| Suprafața habitatului | Ha | Cel puțin 15.904 | Ursul ca specie de talie mare, are nevoie pentru a supraviețui de teritorii vaste cu o diversitate de habitate ce pot să ofere resurse suficiente în funcție de sezon. Este adaptată pentru a utiliza tipuri diferite de habitate, însă rămâne o specie a cărui existență este legată de habitatele forestiere, unde găsește permanent hrană, liniște și adăpost, arătând preferință pentru habitatele de păduri de amestec mature sau bătrâne. Conform Planului de management specia preferă versanții împăduriți, semne ale prezenței acesteia fiind identificate pe tot teritoriul ariei protejate, chiar și în zona subalpină. Astfel toată suprafața sitului poate fi considerată ca habitat potențial pentru specie. folosirea habitatelor este probabil corelată în mare măsură de dispunerea în spațiu a resurselor trofice. Starea de conservare din punctul de vedere al habitatului speciei este considerată favorabilă. |
| Densitatea populației de pradă | Număr indivizi / km2 | Trebuie definită în termen de 2 ani | Valorile țintă pentru principalele specii de pradă folosite în alte planuri de management sunt echivalentul unei populații de 3 cerbi/km2 sau 4-5 mistreți / km2 sau 7-10 căprioare / km2. Conform Planului de management căpriorul (Capreolus capreolus) și cerbul comun (Cervus elaphus) sunt întâlniți în pădurile de la baza masivului. Dintre speciile de pradă mistrețul (Sus scrofa) este de asemenea prezent în sit. Populația de capre negre (Rupicapra rupicapra) care trăiește în zonele stâncoaseale masivului este estimată la 150-200 de exemplare. Valorile actuale trebuie documentate în termen de 2 ani, inclusiv prin analiza datelor gestionarilor fondurilor de vânătoare. |
| Proporția și suprafața pădurilor bătrâne (peste 80 de ani) | Procent din suprafața totală Ha | Cel puțin 40 Trebuie definită în termen de 2 ani | Pădurile bătrâne joacă un rol important pentru specie pentru asigurarea bazei trofice și adăpost. Valoarea actuală trebuie definită în termen de 2 ani. Valoarea țintă este utilizată în mai multe planuri de management ale siturilor din zona montană. |
| Proporția suprafețelor cu arbori tineri și pajiști cu ierburi înalte pentru adăpost și reproducere în fondul forestier | Procent din suprafața totală Ha | Trebuie definită în termen de 2 ani | Suprafețele cu pajiști din interiorul fondului forestier și arboretele în regenerare joacă un rol important pentru specie pentru asigurarea bazei trofice. Deși este considerată o specie de habitat forestier, râsul preferă habitatele forestiere în alternanță cu pășuni sau zone cu arbuști. Valoarea actuală trebuie definită în termen de 2 ani. |
| Suprafața habitatelor de pajiști bogate în specii cu vegetație arborescentă răsfirată | Ha | Trebuie definită în termen de 2 ani | Acest tip de habitat, cu arbori răsfirați de foioase și fructifere cu specii de Quercus, Fagus, Malus, Prunus, Pyrus este foarte important ca habitat de hrănire pentru urs. |

Obiectivele de conservare pentru ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor

Ulterior aprobării Planului de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0122 Munții Făgăraș, aprobat prin O.M.M.A.P. nr. 1156/2016, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, instituția publică responsabilă în prezent cu administrarea sitului Natura 2000 menționat mai sus (A.N.A.N.P.), a emis Decizia președintelui A.N.A.N.P. nr. 547/27.10.2021 privind aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare din Anexa la Ordinul nr. 547/2021 și au fost aprobate Obiectivele Specifice de Conservare (OSC).

9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum

Habitatul este larg răspândit în sit, suprafața lui a fost estimată la 7072 ha, starea de conservare este nefavorabilă-inadecvată (suprafață și perspective: favorabilă, structură și funcții nefavorabilă - inadecvată). Obiectivul de conservare specific sitului pentru acest tip de habitat este îmbunătățirea stării de conservare, definit prin următorii parametri și valori țintă:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Suprafață habitat | ha | Cel puțin 7072 | Habitatul 9110 este răspândit atât în zona bazinului râul Târgului cât și în bazinul Râușorului și Văii Dâmboviței (Sătic) la altitudini cuprinse între 800 metri și 1400, 1500 metri. În câteva zone acesta a fost afectat prin modificarea compoziției naturale a arboretelor prin plantații de molid, cea mai mare proporție a introducerii artificiale a molidului a avut loc în bazinul Râușorului. Din totalul de 7.072 ha habitat 9110, circa 4.160 hectare au starea de conservare în prezent și de viitor favorabilă, circa 2.912 ha au starea de conservare nefavorabil inadecvată în prezent și necunoscută în viitor. Suprafața de referință pentru starea favorabilă a tipului de habitat este considerată suprafața istoric ocupată de tipul de habitat, suprafață care se poate aduce la o stare de conservare favorabilă prin activități de reconstrucție a tipului de habitat. |
| Specii de arbori caracteristice | %/500 m² | Cel puțin 70 | Conform planului de management abundența fagului din abundența totală a speciilor componente ale arboretelor trebuie să atingă 70%, valoare ce poate fi atinsă prin aplicarea măsurilor din planul de management inclusiv a măsurilor de refacere ecologică pe 2875 hectare. Nu sunt disponibile informații privind valoarea parametrului în prezent. Se va determina în termen de 1 an pe baza datelor de teren rezultate din evaluările din 2018. Speciile caracteristice corespunzătoare habitatului sunt: Fagus sylvatica, Abies alba, Picea abies, Acer pseudoplatanus. |
| Compoziția stratului ierbos (specii caracteristice) | Număr specii/500 m² | Cel puțin 3 | Compoziția floristică specifică habitatului nu este foarte diversificată la nivelul sitului, conform planului de management.. Speciile caracteristice cf. Mountford și colab. 2008 sunt: Festuca drymeia, Luzula luzuloides, Calamagrostis arundinacea, Vaccinium myrtillus, Galium odoratum, G. schultesii, Oxalis acetosella, Dentaria glandulosa, D. bulbifera, Deschampsia flexuosa, Veronica officinalis, Pteridium aquilinum, Blechnum spicant, Carex pilosa, Mycelis muralis, Oxalis acetosella, Poa nemoralis. Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas, Viola reichenbachiana, Rubus hirtus. Studiul de fundamentare nu oferă detalii privind acoperirea speciilor caracteristice din stratul ierbos, dar menționează, că în sit speciile caracteristice, care vor fi luate în considerare cu ocazia monitorizării habitatului sunt: Luzula luzuloides, Luzula albida, Luzula sylvatica, Calamagrostis villosa, Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus, Festuca drymeja. Nu sunt disponibile informații privind valoarea parametrului în prezent. Se va determina în termen de 1 an pe baza datelor de teren rezultate din evaluările din 2018. |
| Abundență specii alohtone (invazive și potențial invazive) | %/ha | Mai puțin de 1 | Nu sunt disponibile informații privind valoarea parametrului în prezent. Se va determina în termen de l an pe baza datelor de teren rezultate din evaluările din 2018. |
| Abundență ecotipuri necorespunzătoare / spесіі în afara arealului, sau specii indicatoare de perturbare | %/ha | Mai puțin de 10 | Conform planului de management există plantații de molid în habitatul din sit, abundența molidului în stratul arborescent este mai mică de 20%. |
| Volum lemn mort la sol sau pe picior | m³/ha | Cel puțin 20 | Nu sunt disponibile informații privind volumul lemnului mort. Va fi definită în termen de 3 ani, în baza evaluării pe teren și inclusă în protocolul de monitorizare a habitatului. |
| Arbori de biodiversitate clasa de vârstă peste 80 de ani | Număr arbori/ ha | Cel puțin 5 | Nu sunt disponibile informații privind numărul arborilor de biodiversitate. Va fi definită în termen de 3 ani, în baza evaluării pe teren și inclusă în protocolul de monitorizare a habitatului. |

91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)

Habitatul are o suprafață de 898 ha în sit, conform planului de management. Starea de conservare a habitatului a fost definită ca nefavorabilă-inadecvată (suprafață: favorabilă, structură și funcții: nefavorabile-inadecvate, perspective favorabile). Obiectivul de conservare specific sitului pentru acest tip de habitat este îmbunătățirea stării de conservare, definit prin următorii parametri și valori țintă:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Suprafață habitat | ha | Cel puțin 898 | In partea centrală și de sud est a sitului, pe teritoriul administrativ al comunelor Lerești și Nămăiești, în principal. Suprafața de referință pentru starea favorabilă a habitatului 91V0 s-a estimat luând în considerare suprafața totală identificată a fi ocupată de acest habitat în sit și care considerăm că prin aplicarea de măsuri de conservare corespunzătoare pe termen lung poate fi atinsă, conform planului de management. |
| Specii de arbori caracteristice | %/500 m² | Cel puțin 70 | Picea abies, Fagus sylvatica ssp. sylvatica, Abies alba, Acer pseudoplatanus sunt considerate specii caracteristice cf. Mountford și colab. 2008. Nu sunt disponibile date despre abundența speciilor în sit. Se va determina în termen de 1 an pe baza datelor de teren rezultate din evaluările din 2018. |
| Compoziția stratului ierbos (specii caracteristice) | Număr specii/500 m² | Cel puțin 3 | Compoziția floristică specifică habitatului nu este foarte diversificată la nivelul sitului, conform planului de management. Nu sunt disponibile informații privind valoarea parametrului în prezent. Se va determina în termen de 1 an pe baza datelor de teren rezultate din evaluările din 2018. |
| Abundență specii alohtone (invazive și potențial invazive) | %/ha | Mai puțin de 1 | Nu sunt disponibile informații privind valoarea parametrului în prezent. Se va determina în termen de l an pe baza datelor de teren rezultate din evaluările din 2018. |
| Abundență ecotipuri necorespunză toare / spесіі în afara arealului, sau specii indicatoare de perturbare | %/ha | Mai puțin de 10 | Conform planului de management există plantații de molid în habitatul din sit, abundența molidului în stratul arborescent este mai mică de 20%. |
| Volum lemn mort la sol sau pe picior | m³/ha | Cel puțin 20 | Nu sunt disponibile informații privind volumul lemnului mort. Va fi definită în termen de 3 ani, în baza evaluării pe teren și inclusă în protocolul de monitorizare a habitatului. |
| Arbori de biodiversitate clasa de vârstă peste 80 de ani | Număr arbori/ ha | Cel puțin 5 | Nu sunt disponibile informații privind numărul arborilor de biodiversitate. Va fi definită în termen de 3 ani, în baza evaluării pe teren și inclusă în protocolul de monitorizare a habitatului. |

9410 Păduri acidofile de molid (Picea) din etajul montan până în cel alpin (Vaccinio Piceetea)

Habitatul este larg răspândit pe teritoriul sitului, din etajul montan până în etajul subalpin, ocupând 2863 ha. conform planului de management. Starea de conservare a habitatului a fost definită ca favorabilă (suprafață favorabilă, structură și funcții: favorabile, perspective: favorabile). Obiectivul de conservare specific sitului pentru acest tip de habitat este menținerea stării favorabile de conservare, definit prin următorii parametri și valori țintă:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Suprafață habitat | ha | Cel puțin 2863 | Suprafața de referință pentru starea favorabilă a tipului de habitat din aria naturală protejată, a fost estimată prin adunarea în GIS a suprafețelor unităților amenajistice care constituie tipuri de pădure aferente habitatului 9410 nemodificate istoric prin intervenții antropice care să-i modifice caracterul natural al acestuia. |
| Specii de arbori caracteristice | %/500 m² | Cel puțin 70 | Acest tip de habitat conține un strat al arborilor compus exclusiv din molid (Picea abies) sau cu puțin amestec scoruș de munte (Sorbus aucuparia), paltin de munte (Acer pseudoplatanus), ulm de munte (Ulmus glabra), fag (Fagus sylvatica), brad (Abies alba). Nu sunt disponibile date despre abundența speciilor în sit. Se va determina în termen de 1 an pe baza datelor de teren rezultate din evaluările din 2018. |
| Compoziția stratului ierbos (specii caracteristice) | Număr specii/500 m² | Cel puțin 6 | Specii edificatoare și caracteristice în general sunt (Mountford și colab. 2008): Hieracium rotundatum, Athyrium filix femina, Campanula abietina, Dryopteris filix-mas, Fragaria vesca, Lamium galeobdolon, Gentiana asclepiadea, Homogyne alpina, Luzula luzuloides, Mercurialis perennis, Soldanella hungarica, Oxalis acetosella, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, Huperzia selago, Melampyrum sylvaticum. Nu sunt disponibile date privind frecventa spECFHONUL ROMA Planul menționează că, compoziția floristica specifică habitatului nu este foarte diversificată la niyelul situlaj Se va determina în termen de 1 an pe baza datelor de teren rezultate din evaluările din 2018. |
| Abundență specii alohtone (invazive și potențial invazive) | %/ha | Mai puțin de 1 | Nu sunt disponibile informații privind speciile invazive și alohtone. Se va determina în termen de 1 an pe baza datelor de teren rezultate din evaluările din 2018. |
| Abundență ecotipuri necorespunză toare / spесіі în afara arealului, sau specii indicatoare de perturbare | %/ha | Mai puțin de 10 | Nu sunt disponibile informații privind speciile în afara arealului sau ecotipuri necorespunzătoare. Se va determina în termen de 1 an pe baza datelor de teren rezultate din evaluările din 2018. |
| Volum lemn mort la sol sau pe picior | m³/ha | Cel puțin 20 | Nu sunt disponibile informații asupra valorii actuale a acestui parametru la nivelul sitului. Va fi definită în termen de 3 ani, în baza evaluării pe teren. |
| Arbori de biodiversitate clasa de vârstă peste 80 de ani | Număr arbori/ ha | Cel puțin 5 | Nu sunt disponibile informații asupra valorii actuale a acestui parametru la nivelul sitului. Va fi definită în termen de 3 ani, în baza evaluării pe teren. |

2001 Triturus montandoni (Triton carpatic)

Starea de conservare a speciei a fost evaluată ca fiind nefavorabilă-inadecvată (din punct de vedere al populației și al habitatului nefavorabilă-inadecvată, din punct de vedere al perspectivelor: favorabilă).Obiectivul de conservare specific sitului pentru această specie este îmbunătățirea stării de conservare, definit prin următorii parametri și valori țintă:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Mărimea populației | Număr de indivizi adulți | Cel puțin 3000 | Mărimea populației este estimată la 500-1000 exemplare. Nu sunt disponibile date referitor la valoarea de referință pentru starea favorabilă, însă aceasta este mai mare decât valoarea actuală. |
| Densitatea populației | Număr indizi/ habitat de reproducere | Cel puțin 50 | Valoare țintă stabilită pe baza literaturii de specialitate cu privire la mărimea populațiilor viabile (Briggs și colab. 2006, Franklin 1980). Datele brute la nivel de habitat din cadrul studiului de fundamentare care reprezintă starea actuală a parametrului trebuie analizate în termen de 1 an. |
| Suprafața habitatului | Ha | Cel puțin 2900 | Conform Planului de management, habitatul favorabil speciei este de aproximativ 2.900 ha. Suprafața pe care specia a fost identificată a fost de 2.100 ha, apreciată pe baza unei zone tampon de minim 850 m și maxim 1000 m, distanța de migrare observată la T. cristatus (Mullner 1991). |
| Distribuția speciei | Numărul de unități de caroiaj de 1 x 1 km | Cel puțin 78 | Conform Planului de management, specia este comună la nivelul sitului, a fost observată între altitudinile 742 -1492 m. A fost identificată la nivelul tuturor văilor investigate în bălți temporare formate la marginea frumurilor forestiere și meandre, bălți temporar și permanent formate în albia majoră a râurilor și șanțuri de drenaj. Bălți cu număr ridicat de indivizi au fost identificate pe văile largi: Dâmbovița, Râușor și Râușorul (amonte de baraj). Acestea reprezintă habitate sursă importante pentru menținerea metapopulațiilor. Infrastructura creată datorită exploatărilor forestiere a determinat apariția de bălți temporare ce au fost colonizate de această specie. Aceste habitat au permis dispersia speciei la altitudini ridicate. Conform hărții de distribuție a speciei din Planul de management, specia a fost identificată în 34 unități de caroiaj de 1 x 1 km. Valoarea țintă stabilită în Planul de management este de cel puțin 78 de careuri. |
| Densitatea habitatelor de reproducere | Număr habitate de reproducere /km² | Cel puțin 4 | Distanța maximă între două habitate de reproducere trebuie să asigure conectivitatea populațiilor (Kovar și colab. 2009, Hartel 2008). Planul de management stabilește o valoare țintă de cel puțin 16/ km2 pe baza unei distanțe de dispersie medii de 250 m (Hartel 2008). |
| Habitate naturale terestre (pajiști, arbuști și păduri) în jurul habitatelor de reproducere | Acoperire % într-0 rază de 500 m față de habitatele de reproducere | Cel puțin 75% | Trebuie cuantificată pe baza ortofotoplanurilor în termen de 2 ani. |

1352* Canis lupus (Lup)

Mărimea populației speciei a fost estimată la 10 indivizi, conform Planului de management al sitului. Starea de conservare a speciei este considerată ca fiind nefavorabilă-inadecvată. Obiectivul de conservare specific sitului pentru această specie este îmbunătățirea stării de conservare, definit prin următorii parametri și valori țintă:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Mărimea populației | Număr indivizi Număr haite | Cel puțin 10 Cel puțin 3 | Conform planului de management mărimea populației speciei a fost estimată la 10 indivizi, și este considerată larg răspândită, având reprezentare bună la nivelul sitului. în perioada realizării studiului de fundamentare a planului de management (noiembrie 2017-octombrie 2018) prezența speciei a fost semnalată la nivelul întregului sit, într-un număr de 57 probe de prelevare ADN, respectiv într-un număr de 33 semnalări de urme de prezență, pe transecte predefinite sau semnalări accidentale. Specia este distribuită relativ uniform pe întreg teritoriul sitului, cu o reprezentare mai scăzută în extremitatea vestică (zona înaltă a munților Văcarea, Iezerul Mic, Portăreasa). Intervalul altitudinal pentru probele de ADN/semnele de prezență colectate este cuprins între 809 și 1590 m, valoarea medie fiind de 1062 ± 177 m. Aceste valori de altitudine sugerează că specia folosește, cum era de așteptat, mai ales etajele de vegetație forestieră. Puncte fierbinți cu semnalări de prezență a speciei pot fi considerate Valea Portăreasa, Piscul Calului, Valea Râușor, Culmea și Valea Tămaș. Pe teritoriul sitului, pe baza analizelor de genotipare a probelor de ADN și reconstrucția de pedigree au fost identificate cel puțin trei haite de lupi. O haită de 5 indivizi are teritoriul de bază în cadrul sitului, în bazinul văilor Argeșel, Râușor și Dâmbovița, dar nu este exclus ca acest teritoriu să se extindă în afara sitului către nord, sud și sudest. La vest de teritoriul acestei haite, în bazinul Râului Târgului au fost identificați doi indivizi aparținând unei haite de sine stătătoare (un mascul și o femelă ce nu sunt înrudiți genetic cu haita descrisă anterior). Nu este exclus ca această haită să își extindă teritoriul către nord, sud și vest în afara sitului. În extremitatea estică a sitului (Valea Oțețelea, Culmea Tămaș) au fost genotipate probe ce aparțin unei a 3-a haite, care cel mai probabil își extinde teritoriul către Parcul Național Piatra Craiului. Aici a fost identificat masculul alfa, recapturat de 3 ori, și doi pui ai acestuia. Pe baza studiului structura pe sexe este este corespunzătoare, fiind identificați 5 femele și 5 masculi. |
| Densitatea populației | Număr indivizi/100 km² | 2,5/100 km² ¦(95%CI=2,0- 3,8) | Conform planului de management al sitului valoarea este calculată pentru o suprafață de 1200 km² în jurul sitului pentru a fi relevantă din punct de vedere al ceplogiei speciei. Valoare este reprezentativă și pentru suprafațasitulu |
| Tendința mărimii populației | Tendința unităților de reproducere | Stabilă sau în creștere | În planul de management al sitului tendința actuală a mărimii populației speciei este considerată ca fiind stabilă. Pentru documentarea acestui parametru trebuie introdus un program de monitorizare a speciei în sit.. |
| Suprafața habitatului | Ha | Cel puțin 11.500 | Preferă habitatele forestiere din zonele de munte și deal evitând pădurile compacte. La nivelul sitului a fost cel mai des observată în habitate de pădure de amestec. Conform Planului de management suprafața habitatului speciei este estimată la 11500 ha. Planul de management menționează faptul că degradarea habitatului datorită activităților silvice duce la diminuarea conectivității între populații și implicit diminuarea diversității lor genetice. Starea de conservare din punctul de vedere al habitatului speciei este considerată nefavorabilă-inadecvată. |
| Densitatea populației de pradă | Număr indivizi / km2 | Cel puțin 0,40 cerbi/km² 0,34 căpriori/km² 0,59 mistreți/km² | Valoarea țintă este stabilită în Planul de management al sitului, calculat pe baza efectivelor raportate oficial de către gestionarul fondurilor cinegetice suprapuse peste situl Natura 2000. Conform Planului de management braconarea sau vânătoarea necontrolată a speciilor de ungulate ce reprezintă hrană pentru lup este o presiune suplimentară asupra viabilității populațiilor, întrucât disponibilitatea hranei influențează succesul de reproducere și rata de supraviețuire a puilor. |
| Proporția și suprafața pădurilor bătrâne (peste 80 de ani) | Procent din suprafața totală Ha | Cel puțin 15,9% Cel puțin 2095 | Pădurile bătrâne joacă un rol important pentru specie pentru asigurarea bazei trofice și adăpost. Valoarea țintă este stabilită în Planul de management al sitului, proporția fiind calculată pe baza setului de date GIS anexat planului de management.. |
| Proporția și suprafața habitatelor cu arbori tineri și pajiști cu ierburi înalte | Procent din suprafața totală Ha | Cel puțin 22.7% Cel puțin 2.990 | Suprafețele cu pajiști și arborete în regenerare joacă un rol important pentru specie prin asigurarea bazei trofice (habitate importante pentru ungulate sălbatice) și adăpost. Valoarea țintă este stabilită în Planul de management al sitului, proporția fiind calculată pe baza setului de date GIS anexat planului de management. |
| Suprafața habitatelor de pajiști bogate în specii cu vegetație arborescentă răsfirată | Ha | Trebuie definită în termen de 2 ani | Acest tip de habitat este analogul pășunilor cu arbori solitari din zona colinară, cu specii de Pyrus, Quercus, Malus, Fagus, Prunus, foarte importante pentru ungulate sălbatice care reprezintă principala sursă de hrană a speciei. |

1361 Lynx lynx (Râs)

Conform Planului de management, mărimea populației speciei a fost estimată la 5 indivizi. Starea de conservare a speciei este considerată ca fiind nefavorabilă-inadecvată (din punctul de vedere al populației favorabilă, din punctul de vedere al habitatului nefavorabilă-inadecvată, din punctul de vedere al perspectivelor nefavorabilă-inadecvată). Obiectivul de conservare specific sitului pentru această îmbunătățirea stării de conservare, definit prin următorii parametri și valori țintă:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Mărimea populației | Număr indivizi | Cel puțin 6 | Conform planului de management mărimea populației speciei a fost estimată la 5 indivizi. Specia are reprezentare bună la nivelul sitului, fiind cel mai des observată în habitate forestiere, cu precădere în pădurile de amestec și rășinoase. În perioada realizării studiului de fundamentare a planului de management (noiembrie 2017-octombrie 2018) prezența speciei a fost semnalată la nivelul întregului sit, într-un număr de 10 probe de prelevare ADN (cele mai multe extrase din excremente), respectiv într-un număr de 32 semnalări de urme de prezență, pe transecte predefinite sau semnalări accidentale. În studiul de camera trapping aplicat în sit specia a fost observată la 8 stații de fotografiere: Valea Ursului, Valea Portăreasa, Valea Tiganca (Lacul de acumulare Râușor), Valea Argeșel, Muntele Drăganu, Valea Dâmbovița și Culmile Otețelea și Tămaș la extremitatea estică a sitului. Probele de ADN și semnele de prezentă au fost identificate cu precădere pe conturul Lacului Râușor, pe Valea Ursului, în bazinul râului Râușor, și pe Valea Dâmboviței. Intervalul altitudinal pentru semnele de prezență ale speciei este cuprins în cadrul sitului între 854 și 1520 m, valoarea medie fiind de 1079 ± 192 m. Pe baza evaluării tiparelor de culoare de pe blana râșilor capturați pe camere au fost identificați un număr de 5 râși, cu teritorii suprapuse cu teritoriul sitului. Cel mai probabil acești râși își extind teritoriile în afara limitelor sitului (număr mare de capturi și urme de prezentă pe culmile ce constituie limita sitului). Valoarea țintă stabilită în Planul de management este 6 indivizi. |
| Densitatea populației | Număr indivizi/100 km² | 1,7/100 km² (95%CI=1,1 2-2,66) | Conform planului de management al sitului modelele matematice au prezis o densitate de 1,7 râși/100 km², atât pentru situl ROSC10381 cât și pentru suprafața studiată în jurul sitului. |
| Tendința mărimii populației | Tendința unităților de reproducere | Stabilă sau în creștere | În planul de management al sitului tendința actuală a mărimii populației speciei este considerată ca fiind stabilă. Pentru documentarea acestui parametru trebuie introdus un program de monitorizare a speciei în sit. |
| Suprafața habitatului | Ha | Cel puțin 11.500 | Râsul este un prădător de pădure, având preferințe pentru zonele cu arbori bătrâni, bine împădurite, cuprinzând arbuști, dar prezența sa într-un anumit areal este determinată în mod special de prezența speciilor pradă. Urcă până la altitudini cuprinse între 1500 și 2000 m. O populație sănătoasă de râs necesită suprafețe întinse puțin deranjate de activitatea antropică. Conform Planului de management suprafața habitatului speciei este estimată la 11500 ha. Planul de management menționează faptul că degradarea habitatului ce derivă din activități silvice duce la diminuarea conectivității între populații și implicit la diminuarea diversității lor genetice. O presiune notabila asupra speciei vine din partea câinilor homari cu care specia intră în competiție pentru hrană, și care disturbă habitatul speciei. |
| Densitatea populației de pradă | Număr indivizi / km2 | Cel puțin 0,40 cerbi/km² 0,34 căpriori/km 2 0,59 mistreți/km2 | Prada principală pentru râs o constituie populațiile de ungulate mici, în primul rând căpriorul (Capreolus capreolus) și în zonele montane înalte capra neagră (Rupicapra rupicapra), râsul atacând prăzi de dimensiuni mai mari doar în cazul când aceste două specii sunt rare. Valoarea țintă este stabilită în Planul de management al sitului, calculat pe baza efectivelor raportate oficial de către gestionarul fondurilor cinegetice suprapuse peste situl Natura 2000. Conform Planului de management braconarea sau vânătoarea necontrolată a speciilor de ungulate ce reprezintă hrană pentru râs este o presiune suplimentară asupra viabilității populațiilor, întrucât disponibilitatea hranei influențează rata de supraviețuire a puilor. |
| Proporția și suprafața pădurilor bătrâne (peste 80 de ani) | Procent din suprafața totală Ha | Cel puțin 15,9% Cel puțin 2095 | Pădurile bătrâne joacă un rol important pentru specie pentru asigurarea bazei trofice și adăpost. Valoarea țintă este stabilită în Planul de management al sitului, proporția fiind calculată pe baza setului de date GIS anexat planului de management. |
| Proporția suprafețelor cu arbori tineri și pajiști cu ierburi înalte pentru adăpost și reproducere în fondul forestier | Procent din suprafața totală Ha | Cel puțin 22.7% Cel puțin 2.990 | Suprafețele cu pajiști din interiorul fondului forestier și arboretele în regenerare joacă un rol important pentru specie pentru asigurarea bazei trofice. Deși este considerată o specie de habitat forestier, râsul preferă habitatele forestiere în alternanță cu pășuni sau zone cu arbuști. Valoarea țintă este stabilită în Planul de management al sitului, proporția fiind calculată pe baza setului de date GIS anexat planului de management. |
| Suprafața habitatelor de pajiști bogate în specii cu vegetație arborescentă răsfirată | Ha | Trebuie definită în termen de 2 ani | Acest tip de habitat este analogul pășunilor cu arbori definită în solitari din zona colinară cu specii de Pyrus, Quercus, Malus, Fagus, Prunus, foarte importante pentru ungulatele sălbatice |

1354* Ursus arctos (Urs)

Conform Planului de management al sitului mărimea populației speciei a fost estimată la 42 indivizi. Starea de conservare a speciei este considerată ca fiind nefavorabilă-inadecvată (din punctul de vedere al populației favorabilă, din punctul de vedere al habitatului nefavorabilă-inadecvată, din punctul de vedere al perspectivelor nefavorabilă-inadecvată). îmbunătățirea Obiectivul de conservare specific sitului pentru această specie este stării de conservare, definit prin următorii parametri șși valori țintă:

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare țintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Mărimea populației | Număr indivizi | Cel puțin 42 | Conform planului de management mărimea populatiei speciei a fost estimată la 42 indivizi. În perioad RNUL ROM realizării studiului de fundamentare a planului do management (noiembrie 2017-octombrie 2018 prezenta speciei a fost semnalată la nivelul întregului sit, într-un număr de 235 probe de prelevare ADN, respectiv într-un număr de 71 semnalări accidentale. Observațiile accidentale au reprezentat mai ales urme pe zăpadă sau noroi, și mai puține observații directe (n=2), sau atacuri asupra șeptelului (n=2). În perioada de studiu au fost folosite 13 markeri genetici, dar și un marker de identificare a sexului individului pentru fiecare probă colectată, în cadrul aceleiași runde PCR. Astfel din cei 42 de indivizi identificați 19 erau femele, iar 23 erau masculi. Rata medie de recapturare a acestor indivizi pe baza genotipării probelor de ADN în timpul perioadei de studiu este de 2.14. Specia este distribuită în mod egal pe întreg teritoriul sitului. Intervalul altitudinal pentru probele de ADN și semnele de prezență colectate este între 802 și 1615 m, valoarea medie fiind de 1153 ± 204 m. Aceste valori de altitudine sugerează că specia folosește mai ales etajele de vegetație forestieră, în funcție de fenologia speciilor de plante din dieta sa, și mai puțin etajul subalpin. Văile largi, Dâmbovița, Râușor, Argeșel, și Râul Târgului cu afluentul Valea Portăresei, concentrează cea mai mare parte a semnelor de prezență a speciei, urmate de culmile Tămășel (extremitatea estică a sitului), Muntele Drăganu și Muntele Mușuroaiele (în partea centrală a sitului). |
| Densitatea populației | Număr indivizi/100 km² | 14,3/100 km² (95%CI=13 ,5-18,2) | Conform planului de management al sitului valoarea este calculată pentru o suprafață de 1200 km² în jurul sitului pentru a fi relevantă din punct de vedere al ecologiei speciei. Valoare este reprezentativă și pentru suprafața sitului. |
| Tendința mărimii populației | Tendința unităților de reproducere Număr ursoaice cu pui | Stabilă sau în creștere Cel puțin 6,3 femele cu pui din anul respectiv; Cel puțin 6,3 femele cu pui de un an | În planul de management al sitului tendința actuală a mărimii populației speciei este considerată ca fiind stabilă. Pentru documentarea acestui parametru trebuie introdus un program de monitorizare a speciei în sit. Conform Planului de management din totalul de femele dintr-o populație de urs brun, aproximativ 1/3 reprezintă femele cu pui din anul respectiv, 1/3 femele cu pui de un an și 1/3 femele juvenile sau pregătite de reproducere. |
| Suprafața habitatului | Ha | Cel puțin 11.500 | Este un animal tipic de pădure montană, în special în pădurile de conifere în care se dezvoltă subarboret cu un abundent strat ierbaceu și cu poieni. Specia are reprezentare bună la nivelul sitului, fiind cel mai des observată în habitate forestiere, fiind observată următoarea ordine de selecție a habitatelor: pădure de amestec, pădure de rășinoase, pădure de foioaseVERNUL Ocazional a fost observată și în habitate deschise de ROMANIE pajiște, respectiv în fânețe. Conform Planultii de management suprafața habitatului speciei este estimata la 11500 ha. Pe lângă degradarea habitatului ce derivă din activități silvice, o presiune semnificativă o reprezintă colectarea de către om a resurselor biologice precum ciupercile sau fructele de pădure. Acest fenomen are intensitate mare pe teritoriul sitului, și poate limita disponibilitatea de hrană pentru specie, respectiv poate să disturbe habitatul speciei. O presiune notabilă, inclusiv în timpul somnului de iarnă, o reprezintă accesul cu vehicule motorizate off road în habitatul forestier. Această sursă de zgomot poate determina femela să abandoneze bârlogul și puii. |
| Densitatea populației de pradă | Număr indivizi / km2 | Cel puțin 0,40 cerbi/ km² 0.34 căpriori / km² 0,59 mistreți/ km² | Valoarea țintă este stabilită în Planul de management al sitului, calculat pe baza efectivelor raportate oficial de către gestionarul fondurilor cinegetice suprapuse peste situl Natura 2000. Conform Planului de management braconarea sau vânătoarea necontrolată a speciilor de ungulate este o presiune suplimentară asupra viabilității populațiilor de carnivore mari. |
| Proporția și suprafața pădurilor bătrâne (peste 80 de ani) | Procent din suprafața totală Ha | Cel puțin 15,9% Cel puțin 2095 | Pădurile bătrâne joacă un rol important pentru specie prin asigurarea bazei trofice și adăpost. Valoarea țintă este stabilită în Planul de management al sitului, proporția fiind calculată pe baza setului de date GIS anexat planului de management. |
| Proporția suprafețelor cu arbori tineri și pajiști cu ierburi înalte pentru adăpost și reproducere în fondul forestier | Procent din suprafața totală Ha | Cel puțin 22,7% Cel puțin 2.990 | Suprafețele cu pajiști din interiorul fondului forestier și arboretele în regenerare joacă un rol important pentru specie pentru asigurarea bazei trofice și adăpost. Valoarea țintă este stabilită în Planul de management al sitului, proporția fiind calculată pe baza setului de date GIS anexat planului de management. |
| Suprafața habitatelor de pajiști bogate în specii cu vegetație arborescentă răsfirată | Ha | Trebuie definită în termen de 2 ani | Acest tip de habitat este analogul pășunilor cu arbori solitari din zona colinară, foarte importante ca habitat de hrănire pentru urs. |

Analiza măsurilor de conservare din planul de management/ regulamentul ANPIC care pot limita/ influența intervențiile și activitățile propuse de PP

Pentru a se asigura că PP respectă măsurile prevăzute în planurile de management ale ANPIC și/sau în regulamentele acestora, o analiză a modului în care soluțiile tehnice/intervențiile PP sunt compatibile cu aceste măsuri sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Tabelul . Măsurile de conservare (conform Planului de Management) pentru speciile și pentru habitatele de interes conservativ din aria protejată, care sunt prezente sau potențial prezente în zona UP

| ANPIC | Specia/habitat | Măsuri cu relevanță pentru proiect | Explicație privind posibilitatea de a fi afectată măsura de proiect |
| --- | --- | --- | --- |
| ROSAC0194 Piatra Craiului, Parcului Național Piatra Craiului | 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum | MC11.1 Mentinerea starii de conservare favorabile a habitatelor forestiere în zonele în care exploatarea lemnului este permisă. | Această măsură va fi afectată pozitiv pentru că lucrări silvice prevăzute în amenajament, precum împăduriri degajări, curățiri sau rărituri vor avea ca efect creșterea calității habitatelor. Această măsură va fi afectată negativ nesemnificativ și reversibil pentru că tăierile de igienă, tăierile progresive vor fi însoțite cu completări și împăduriri. |
|  | 9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) | MC12.2 , MC15.1 Adaptarea / gestionarea reîmpăduririi și regenerării pădurilor MC12.3, MC15.2 Reconstrucția ecologică, extinderea și îmbunătățirea stării de conservare a unor habitate forestiere | Această măsură va fi afectată pozitiv pentru că lucrări silvice prevăzute în amenajament, precum împăduriri degajări, curățiri sau rărituri vor avea ca efect creșterea calității habitatelor. Această măsură va fi afectată negativ nesemnificativ și reversibil pentru că tăierile de igienă, tăierile progresive vor fi însoțite cu completări și împăduriri. |
|  | 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea) | MC16.2 Managementul speciilor native problematice | Această măsură va fi afectată pozitiv pentru că prin implementarea planului de amenajament silvic se va cunoaște cu precizie mai mare distribuția, structura și funcțiile habitatelor forestiere de pe suprafața unității de producție iar se va realiza exclusiv prin respectarea normelor silvice. |
|  | 2001 Triturus montandoni (Triton carpatic) | MC36.1 Reducerea impactului poluării din surse mixte | Această măsură va fi afectată nesemnificativ pentru că lucrările din amenajament trebuie să excludă intervalul martie - iulie în unitățile amenajistice. |
|  | 1352* Canis lupus (Lup), 1361 Lynx lynx (Râs), 1354* Ursus arctos (Urs) | MC39-40.1 Gestionarea conversiei terenurilor pentru construirea și dezvoltarea de infrastructură (construcții) | Această măsură nu va fi afectată negativ deoarece planul nu prevede construcția drumurilor, clădirilor noi sau scoaterea terenurilor din fondul forestier. |
|  |  | MC39-40.2 Adaptarea pășunatului pentru a se evita degradarea habitatului și impactul negativ asupra speciilor de interes conservativ | Această măsură nu va fi afectată negativ deoarece planul nu încurajează pășunatul în păduri. |
|  |  | MC39-40.3 Acțiuni pentru prevenirea conflictelor dintre carnivorele mari și populația locală/turiști | Această măsură va fi afectată nesemnificativ pentru că în în timpul intervenții forestiere contactul cu carnivorele mari va fi minimal. Managementul deșeurilor menajere va fi conform legislației. |
| ROSPA0165 Piatra Craiului | A223 Aegolius funereus (Minuniță) A091 Aquila chrysaetos (Acvilă de munte) A104 Bonasa bonasia (leruncă) A215 Bubo bubo (Buhă) A030 Ciconia nigra (Barză neagră) A239 Dendrocopos leucotos (Ciocănitoare cu spate alb) A236 Dryocopus martius (Ciocănitoare neagră) A103 Falco peregrinus (Șoim călător) A321 Ficedula albicollis (Muscar gulerat) A320 Ficedula parva (Muscar mic) A217 Glaucidium passerinum (Ciuvică) A072 Pernis apivorus (Viespar) A241 Picoides tridactylus (Ciocănitoare de munte) A234 Picus canus (Ghionoaie sură) A220 Strix uralensis (Huhurez mare) A108 Tetrao urogallus (Cocoș de munte) | MC49.1-MC51.1, MC52.2, MC53.1-MC54.1, MC55.2 , MC56.1- MC58.1 MC59.2 MC60.1 - MC63.1 Adaptarea / schimbarea practicilor de gestionare și exploatare a pădurilor | Această măsură nu va fi afectată negativ pentru că implementarea planului de amenajament silvic se va realiza exclusiv prin respectarea normelor silvice și prin adaptarea activităților forestiere în arboretele la zonele de protecție strictă (100 m tot timpul anului) și zone tampon (300 m în perioada de reproducere și cuibărit: 1 martie - 31 iulie) în jurul cuiburilor active și se vor menține arborilor de biodiversitate - 5 arbori/ha. |
| ROSCI0122 Munții Făgăraș | 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea) | MS32: Monitorizarea și evaluarea stării de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar | Această măsură va fi afectată pozitiv pentru că prin implementarea planului de amenajament silvic se va cunoaște cu precizie mai mare distribuția, structura și funcțiile habitatelor forestiere de pe suprafața unității de producție |
|  |  | MS38: Menținerea stării de conservare a habitatului 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum | Această măsură va fi afectată pozitiv pentru că implementarea planului de amenajament silvic se va realiza exclusiv prin respectarea normelor silvice. |
|  |  | MS42: Îmbunătățirea stării de conservare a habitatului 9410 - Păduri acidofile de molid -Picea, din etajul montan până în cel alpin - Vaccinio - Piceetea | Această măsură va fi afectată pozitiv pentru că implementarea planului de amenajament silvic se va realiza exclusiv prin respectarea normelor silvice. |
|  | 1352* Canis lupus (Lup), 1361 Lynx lynx (Râs), 1354* Ursus arctos (Urs) | MS 51: Evaluarea efectivelor populaționale prin metoda inventarierii semnelor de prezență | Această măsură va fi afectată pozitiv pentru că prin implementarea planului de amenajament silvic se va cunoaște cu precizie mai mare prezența speciilor de carnivore mari de pe suprafața unității de producție |
|  |  | MS 53: Realizarea unui ghid pentru îmbunătățirea coabitării om-carnivore și evaluarea oportunității hrănirii complementare a ursului brun | Această măsură va fi afectată pozitiv pentru că prin implementarea planului de amenajament silvic se va cunoaște cu precizie mai mare prezența speciilor de carnivore mari de pe suprafața unității de producție |
|  |  | MS 56: Diminuarea impactului autostrăzilor asupra speciilor de carnivore mari, menținerea permeabilității habitatelor și evitarea fragmentării acestora | Această măsură va fi afectată pozitiv pentru că lucrări silvice prevăzute în amenajament, precum degajări, curățiri sau rărituri vor avea ca efect creșterea calității habitatelor folosite de speciile de carnivore pentru hrănire sau pentru dispersie. Această măsură va fi afectată negativ nesemnificativ și reversibil pentru că tăierile de igienă, tăierile progresive în margine vor fi însoțite cu completări și împăduriri |
|  |  | MS 57: Monitorizarea stării de conservarea a habitatelor favorabile existenței speciilor de carnivore mar | Această măsură va fi afectată pozitiv pentru că prin implementarea planului de amenajament silvic se va cunoaște cu precizie mai mare distribuția, structura și funcțiile habitatelor forestiere de pe suprafața unității de producție |
|  |  | MS58: Menținerea zonelor speciale de protecție din zona bârloagelor | Această măsură nu va fi afectată negativ pentru că în zonele în care există bârloage intervenții forestiere vor fi minimale și se va institui o zonă de liniște într-o rază de minim 200 de metri de locația bârloagelor, în perioada decembrie-aprilie, când acestea sunt ocupate |
|  |  | MS61: Integrarea managementului vânatului în amenajamentele silvice și pastorale | Această măsură va fi afectată pozitiv pentru că implementarea planului de amenajament silvic se va realiza exclusiv prin respectarea normelor silvice. |
|  |  | MS65: Monitorizarea presiunilor și amenințărilor | Această măsură va fi afectată pozitiv pentru că prin implementarea planului de amenajament silvic se va cunoaște cu precizie mai mare distribuția, structura și funcțiile habitatelor forestiere de pe suprafața unității de producție |
|  |  | MS66: Elaborarea unui plan de management al deșeurilor pentru prevenirea conflictelor | Această măsură nu va fi afectată negativ pentru că punctele de lucru pentru lucrările silvice vor respecta regulile de gestionare a deșeurilor. |
|  |  | MS70: Reglementarea accesului cu vehicule motorizate | Această măsură va fi afectată nesemnificativ pentru că lucrările din amenajament se vor desfășura pe arii restrânse, și se vor folosi drumurile publice pe cât posibil pentru transport. |
| ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor | 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea) 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) | A1.2.8. Includerea prevederilor planului de management în amenajamentele silvice la lucrările de reamenajare a fondului forestier sau conform prevederilor OUG 75/2007 în cazul finanțării realizării noilor amenajamente silvice din bugetul autorității publice care răspunde de arii naturale protejate, din fonduri europene, internaționale sau private disponibile pentru aria naturală protejată | Această măsură va fi afectată pozitiv pentru că implementarea planului de amenajament silvic se va realiza exclusiv prin respectarea normelor silvice. |
|  |  | A1.2.9. Aplicarea corectă a amenajamentelor silvice și reglementărilor silvice în vigoare | Această măsură va fi afectată pozitiv pentru că implementarea planului de amenajament silvic se va realiza exclusiv prin respectarea normelor silvice. |
|  |  | A1.2.15. Propunerea constituirii de arborete surse de material genetic local în păduri cu caracteristici corespunzătoare |  |
|  |  | A1.2.16. Măsuri de prevenire și combatere a eroziunii | Această măsură va fi afectată pozitiv pentru că implementarea planului de amenajament silvic se va realiza exclusiv prin respectarea normelor silvice. |
|  |  | A1.2.17. Menținerea unui procent minim de arbori importanți pentru biodiversitate precum și a lemnului mort pe sol | Această măsură nu va fi afectată negativ dacă planul de amenajament prevede reținerea obligatorie a minimum 5-8 arbori de biodiversitate/ha (arbori groși, scorburoși, morți sau în curs de uscare) |
|  |  | A2.4.1. Continuarea identificării și cartării habitatelor de interes comunitar/național | Această măsură va fi afectată pozitiv pentru că prin implementarea planului de amenajament silvic se va cunoaște cu precizie mai mare distribuția, structura și funcțiile habitatelor forestiere de pe suprafața UP-ului |
|  | 1352* Canis lupus (Lup), 1361 Lynx lynx (Râs), 1354* Ursus arctos (Urs) | A1.1.34. Menținerea rolului de coridor ecologic al ariei protejate și evitarea fragmentarii habitatelor prin realizarea unor zone de non-intervenție | Această măsură va fi afectată negativ nesemnificativ și reversibil pentru că tăierile de igienă, tăierile progresive vor fi însoțite cu completări și împăduriri |
|  |  | A1.1.40. Implementarea reglementărilor privind accesul public în vederea conservării speciilor de carnivore mari | Această măsură va fi afectată nesemnificativ pentru că lucrările din amenajament se vor desfășura pe arii restrânse, și se vor folosi drumurile publice pe cât posibil pentru transport. |
|  |  | A1.1.41. Implementarea și monitorizarea metodelor eficiente de depozitare și colectare a deșeurilor, pentru a nu permite atragerea faunei și generarea de conflicte | Această măsură nu va fi afectată negativ pentru că la aplicarea lucrările din amenajament se vor respecta regulile de gestionare a deșeurilor. |
|  | 2001 Triturus montandoni (Triton carpatic) | A1.1.2. Limitarea traficului și a vitezei de deplasare a autovehiculelor pe drumurile din zone cu habitate favorabile speciilor de amfibieni | Această măsură va fi afectată nesemnificativ pentru că lucrările din amenajament se vor desfășura pe cât posibil în afara sezonului de reproducere la amfibieni |
|  |  | A1.1.5. Decolmatarea parțială sau totală a habitatului acvatic | Această măsură nu va fi afectată negativ deoarece exploatările (inclusiv transportul materialului lemnos) vor fi efectuate în așa fel încât să evite scosul materialului lemnos pe cursurile de apă. În cazul oricărei exploatări este interzisă intrarea și circulația vehiculelor în albia minoră a râurilor. |
|  |  | A1.1.7. Conservarea zonelor cu bălți și a zonelor umede din habitatele forestiere și evitarea desecărilor sau a lucrărilor mecanizate în aceste zone ce ar putea duce la distrugerea habitatelor acvatice | Această măsură nu va fi afectată negativ pentru că specia de amfibieni utilizează pentru reproducere mai ales habitate de origine antropogenă, care sunt situate pe drumurile forestiere sau în șanțurile de drenare de la marginea acestora. |

Măsurilor de conservare din planul de management/ regulamentul ROSAC0194 Piatra Craiului, Parcului Național Piatra Craiului și ROSPA0165 Piatra Craiului relevante

MC11.1 Mentinerea starii de conservare favorabile a habitatelor forestiere în zonele în care exploatarea lemnului este permisă.

- Verificarea respectării legislației, a planului de management și regulamentului ariilor naturale protejate, a avizelor și condițiilor specifice emise pentru desfășurarea activităților de punere în valoare și exploatare a masei lemnoase

- Includerea prevederilor planului de management și regulamentului ariilor naturale protejate în amenajamentele silvice

- Se vor menține în teren 3-5 arbori de biodiversitate/ha și 20 mc lemn mort / ha

- Reducerea impactului căilor de scosapropiat prin patrulări pentru verificarea respectării condițiilor incluse în avizele și condițiile speciale emise.

MC12.2 Adaptarea / gestionarea reîmpăduririi și regenerării pădurilor

- Schimbarea compoziției pe termen mediu și lung a plantațiilor de molid către tipul natural fundamental de pădure real (prin intermediul amenajamentului silvic). Promovarea speciilor de foioase în formulele de împădurire.

- Lucrările de îngrijire și conducere a arboretelor se vor executa la timp pentru a preveni apariția arboretelor cu compoziții necorespunzătoare, derivate. Zona de reglementare: întreaga suprafață ocupată de habitatul 9150

MC12.3 Reconstrucția ecologică, extinderea și îmbunătățirea stării de conservare a unor habitate forestiere

- Realizarea unui proiect tehnic de împădurire

- Realizarea lucrărilor efective de împădurire Zona de desfășurare: zona Grind, precum și în alte suprafețe în care, în urma activităților de monitorizare, a studiilor de inventariere, cartare și evaluare a stării de conservare reiese că astfel de lucrări sunt necesare

MC15.1 Adaptarea / gestionarea reîmpăduririi și regenerării pădurilor

a) Schimbarea compoziției pe termen mediu și lung a plantațiilor de molid către tipul natural fundamental de pădure real, prin intermediul amenajamentului silvic

b) Lucrările de îngrijire și conducere a arboretelor se vor executa la timp pentru a preveni apariția arboretelor cu compoziții necorespunzătoare, derivate. Zona de reglementare: întreaga suprafață ocupată de habitatul 91V0

MC15.2 Reconstrucția ecologică, extinderea și îmbunătățirea stării de conservare a unor habitate forestiere

a) Realizarea unui proiect tehnic de împădurire

b) Realizarea lucrărilor efective de împădurire Zona de desfășurare: zona Grind, precum și în alte suprafețe în care, în urma activităților de monitorizare, a studiilor de inventariere, cartare și evaluare a stării de conservare reiese că astfel de lucrări sunt necesare

MC16.2 Managementul speciilor native problematice

Monitorizarea în continuare a atacurilor de ipidae și măsuri pentru prevenirea sau reducerea probabilității de apariție în habitatele forestiere a speciilor problematice. Zona de desfășurare: întreaga suprafață ocupată de habitatul 9410

MC36.1 Reducerea impactului poluării din surse mixte

a) Identificarea surselor de poluare a habitatelor acvatice Zona de desfășurare: întreaga suprafață a parcului național și a siturilor Natura 2000

b) Se interzice desfășurarea activităților ce contravin scopului de protecție și conservare a speciei precum: abandonare/depozitarea deșeurilor, deversări ape uzate, acces necontrolat și mijloace motorizate, utilizarea insecticidelor, pesticidelor pe suprafața habitatului speciei. Zona de reglementare: întreaga suprafață a parcului național și a siturilor Natura 2000

MC36.2 Conservarea habitatelor acvatice pentru amfibieni și amenajarea unor bălți noi

a) Se interzice desecarea sau drenarea habitatelor acvatice specifice amfibienilor Zona de reglementare: întreaga suprafață a parcului național și a siturilor Natura 2000

b) Realizarea unui studiu privind reconstrucția ecologică a habitatelor umede – bălți de reproducere pentru speciile de amfibieni și implementarea rezultatelor Zona de desfășurare: întreaga suprafață a parcului național și a siturilor Natura 2000

MC37.1 Gestionarea conversiei terenurilor pentru construirea și dezvoltarea de infrastructură (construcții)

a) Includerea prevederilor Planului de management al ariilor protejate în planurile de urbanism b) Diseminarea ghidului de construire în rândul proprietarilor de terenuri Zona de desfășurare: comunități locale din zona parcului național și a siturilor Natura 2000

c) Monitorizarea respectării avizelor emise, a planului de management și regulamentului ariilor naturale protejate Zona de reglementare: întreaga suprafață a parcului național și a siturilor Natura 2000

MC37.2 Adaptarea pășunatului pentru a se evita degradarea habitatului și impactul negativ asupra speciilor de interes conservativ

a) Elaborarea unui studiu și a unui regulament de pășunat Zona de desfășurare: întreaga suprafață a parcului național și a siturilor Natura 2000 ocupată de habitate de pajiști utilizate ca pășuni sau fânețe Suma este inclusă în bugetul estimat la MC7.2

b) Diseminarea și verificarea implementării regulamentului de pășunat Zona de desfășurare/reglementare: întreaga suprafață a parcului național și a siturilor Natura 2000 ocupată de habitate de pajiști utilizate ca pășuni sau fânețe Suma este inclusă în bugetul estimat la MC7.2

MC37.3 Acțiuni pentru prevenirea conflictelor dintre carnivorele mari și populația locală/turiști

a) Identificarea surselor de finanțare și implementarea proiectelor ce permit dezvoltarea sistemelor de prevenire a conflictelor cu carnivorele mari, sisteme integrate de garduri electrice. Zona de desfășurare: comunități locale din zona parcului național și a siturilor Natura 2000,

b) Patrulări în scopul prevenirii braconajului, a capturării, uciderii speciilor de faună. Zona de desfășurare: pe întreaga suprafață a parcului național și a siturilor Natura 2000

MC39.1 Gestionarea conversiei terenurilor pentru construirea și dezvoltarea de infrastructură (construcții)

a) Includerea prevederilor Planului de management al ariilor protejate în planurile de urbanism.

b) Diseminarea ghidului de construire în rândul proprietarilor de terenuri Zona de desfășurare: comunități locale din zona parcului național și a siturilor Natura 2000

c) Monitorizarea respectării avizelor emise, a planului de management și regulamentului ariilor naturale protejate Zona de reglementare: întreaga suprafață a parcului național și a siturilor Natura 2000

MC39.2 Adaptarea pășunatului pentru a se evita degradarea habitatului și impactul negativ asupra speciilor de interes conservativ

a) Elaborarea unui studiu și a unui regulament de pășunat Zona de desfășurare: întreaga suprafață a parcului național și a siturilor Natura 2000 ocupată de habitate de pajiști utilizate ca pășuni sau fânețe Suma este inclusă în bugetul estimat la

b) Diseminarea și verificarea implementării regulamentului de pășunat Zona de desfășurare/reglementare: întreaga suprafață a parcului național și a siturilor Natura 2000 ocupată de habitate de pajiști utilizate ca pășuni sau fânețe

MC40.1 Gestionarea conversiei terenurilor pentru construirea și dezvoltarea de infrastructură (construcții)

a) Includerea prevederilor Planului de management al ariilor protejate în planurile de urbanism.

b) Diseminarea ghidului de construire în rândul proprietarilor de terenuri Zona de desfășurare: comunități locale din zona parcului național și a siturilor Natura 2000.

c) Monitorizarea respectării avizelor emise, a planului de management și regulamentului ariilor naturale protejate Zona de reglementare: întreaga suprafață a parcului național și a siturilor Natura 2000.

MC40.2 Adaptarea pășunatului pentru a se evita degradarea habitatului și impactul negativ asupra speciilor de interes conservativ

a) Elaborarea unui studiu și a unui regulament de pășunat. Zona de desfășurare: întreaga suprafață a parcului național și a siturilor Natura 2000 ocupată de habitate de pajiști utilizate ca pășuni sau fânețe.

b) Diseminarea și verificarea implementării regulamentului de pășunat Zona de desfășurare/reglementare: întreaga suprafață a parcului național și a siturilor Natura 2000 ocupată de habitate de pajiști utilizate ca pășuni sau fânețe

MC40.3 Acțiuni pentru prevenirea conflictelor dintre carnivorele mari și populația locală/turiști

a) Identificarea surselor de finanțare și implementarea proiectelor ce permit dezvoltarea sistemelor de prevenire a conflictelor cu carnivorele mari (sisteme integrate de garduri electrice, achiziționarea de dispozitive anti-urs de tip containere/pubele pentru gestionarea deșeurilor menajere și altele asemenea. Zona de desfășurare: comunități locale din zona parcului național și a siturilor Natura 2000, pe suprafețele incluse în interiorul ariilor naturale protejate și în vecinătatea acestora

b) Instalarea de panouri informative și de avertizare. Zona de desfășurare: pe întreaga suprafață a parcului național și a pe drumurile de acces în ariile protejate și la intrarea pe traseele turistice. c) Patrulări în scopul prevenirii braconajului, a capturării, uciderii speciilor de faună. Zona de desfășurare: pe întreaga suprafață a parcului național și a siturilor Natura 2000

5.1.1.1 Silvicultura

Art. 11. Fondul Forestier Național de pe suprafața PNPC se supune reglementărilor Codului Silvic.

Art. 12. Pe terenurile care fac parte din fondul forestier național inclus în PNPC se execută numai activități silvice prevăzute în amenajamentele silvice atât pentru pădurile de stat cât și pentru pădurile private, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind zonarea funcțională a pădurilor și a zonării interne a PNPC și a prevederilor din prezentul regulament.

Art. 13. În zonele cu protecție strictă sunt permise intervenții de îndepărtare a arborilor care pun în pericol siguranța oamenilor sau blochează traseele turistice ori căile de comunicații/transport existente, cu avizul APNPC.

Art. 14. În vegetația forestieră din afara fondului forestier național se interzice executarea de tăieri a căror amplasare și/sau volum de extras pot afecta habitatele ce fac obiectul protecției în siturile Natura 2000 ROSAC0194 și ROSPA0165 Piatra Craiului.

Art. 15. Tăierile de vegetație forestieră din afara fondului forestier se fac în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvo-pastorale avizate de APNPC. În cazul în care nu există amenajamente 300 silvo-pastorale avizate, tăierile se realizează în limita a 10 m³/an/ha, cu avizul APNPC.

Art. 16. Tăierea, ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori, puieți sau lăstari din fondul forestier național și din vegetația forestieră din afara fondului forestier național, indiferent de forma de proprietate, sunt interzise.

Art. 17. Realizarea de drumuri forestiere noi, precum și realizarea de noi căi de colectat - apropiat a lemnului sunt activități care pot avea impact negativ asupra ariei naturale protejate și se pot executa numai cu avizul APNPC.

Art. 18. În scopul punerii în concordanță cu Planul de Management al Parcului, amenajamentele silvice, atât pentru fondul forestier de stat, pentru cel proprietate a unităților administrativ teritoriale cât și pentru fondul forestier privat de pe raza PNPC vor fi avizate de APNPC în baza Hotărârii Consiliului Științific al Parcului.

Art. 19. APNPC avizează aplicarea în practică a tipului, intensității și volumului tratamentelor/tăierilor aplicate în fondul forestier național și în vegetația forestieră din afara fondului forestier național de pe raza PNPC, urmând a sesiza Direcțiile Silvice Brașov și Argeș în cazul constatării unor nereguli în fond forestier național de stat și respectiv Gărzile Forestiere în cazul constatării unor nereguli în fond forestier național privat sau proprietate a unităților administrativ teritoriale ori în cazul vegetației forestiere din afara fondului forestier național. În acest sens vor fi parcurse următoarele etape:

(1) proprietarii de pădure vor înainta APNPC, prin intermediul ocoalelor administratorilor de fond forestier, o cerere de aprobare a punerii în valoare a masei lemnoase. Aceasta trebuie să conțină obligatoriu următoarele elemente: numele proprietarului și adresa, unitatea de producție și unitatea amenajistică unde se află proprietatea, o copie a actelor doveditoare a proprietății, o copie după descriererea parcelară a unităților amenajistice în care se află proprietatea respectivă;

(2) după aprobarea cererii de punere în valoare de către APNPC, la o dată stabilită de comun acord de administrația parcului și ocolul silvic, se execută în prezența unui reprezentant al APNPC marcarea în teren a arborilor ce urmează să fie extrași;

(3) administratorul de fond forestier transmite la APNPC spre avizare o copie a Actului de Punere în Valoare, însoțită de o schiță a procesului tehnologic de exploatare în vederea avizării și a comunicării condițiilor specifice de exploatare;

(4) înainte de începerea lucrărilor de exploatare, în termen de maxim șapte zile de la emitere, ocolul silvic va trimite la APNPC autorizația de exploatare pentru evidență.

Art. 20. Drumurile de scos-apropiat pentru tractor se pot aproba și se pot realiza pe versanți cu 301 pantă de până la 25 de grade; peste această limită scos-apropiatul lemnului se realizează cu funiculare/alte instalații cu cablu, atelaje sau corhănire.

Art. 21. În cazul executării tăierilor accidentale I, precomptarea volumelor exploatate se va face în mod obligatoriu de pe suprafețe de fond forestier din interiorul PNPC.

Art. 22. Se interzice realizarea de activități de exploatări forestiere și de transport al lemnului în zonele și pe traseele frecventate de turiști, în sezonul turistic - 1 mai - 31 octombrie în zonele: Prăpăstiile Zărneștiului, Șpirla, Grind-La table, Cheile Brusturetului, Valea Dragoslovenilor.

Art. 23. În cazul unor urgențe de exploatare (accidentale), exploatarea și transportul lemnului se pot realiza și în sezonul turistic, cu avizul APNPC, doar în zilele lucrătoare de luni până joi, transportul pe traseele frecventate de turiști fiind realizat obligatoriu dimineața înainte de ora 8 sau seara după orele 20.

Măsura 1.3.10. Menținerea în teren a arborilor bătrâni, uscați și doborâți ca nișe ecologice pentru speciile de faună.

Se recomandă menținerea în toate arboretele, unde este posibil, a unui număr de minimum 3-5 arbori pe picior/ha, din categoriile: foarte groși, bătrâni, scorburoși, uscați parțial sau total, iescari, precum și a lemnului mort doborât.

Această măsură este necesară pentru toate speciile de animale de pădure care necesită lemn mort, nișe de reproducere sau bază trofică. Pentru arborii pe picior, numărul de 3-5 arbori/ha reprezintă norme pentru certificarea pădurilor în sistem FSC.

Elemente vizate: speciile de insecte, speciile de păsări, speciile de mamifere de interes conservativ; habitatele de pădure de interes conservativ. Localizarea activității propuse: toate parcelele silvice, în funcție de posibilitățile concrete din teren.

Măsura 1.3.11. Menținerea în jurul cuiburilor active de barză neagră și acvilă țipătoare mică a unei suprafețe cu raza de minimum 100 m, în care să nu se realizeze lucrări și exploatări silvice.

Măsura este necesară pentru menținerea în aria protejată a cuiburilor speciilor vizate, raza fiind considerată una minimă privind siguranța cuibăritului. Pot fi efectuate lucrări de igienă în afara perioadei de cuibărit, cu obligativitatea păstrării arborelui cu cuib.

Elemente vizate: Ciconia nigra, Aquila pomarina, Localizarea activității propuse: parcele silvice în care vor fi identificate cuiburi active în urma activităților de monitorizare.

Măsura 1.3.13. Restricționarea accesului cu mijloace motorizate.

A fost semnalată în aria protejată practicarea sporturilor cu vehicule motorizate. Pentru toate habitatele și speciile de pădure sau pajiște, prin accesul cu astfel de mijloace se afectează structura habitatelor - sol, pătura ierbacee, litieră - conducând la deranj și mortalități potențiale prin coliziune/strivire. În acest sens se interzice accesul publicului cu mijloace motorizate - autovehicule, motociclete, ATV-uri - pe drumurile forestiere și în întregul fond forestier, cu excepția proprietarilor și administratorilor de terenuri.

Elemente vizate: toate habitatele de interes conservativ. Acțiunea produce un efect pozitiv asupra tuturor speciilor de interes conservativ. Localizarea activității propuse: activitatea se va realiza pe întreaga suprafață a parcului național și sitului Natura 2000

Măsura 1.3.19. Includerea prevederilor Planului de management al ariei protejate în amenajamentele silvice.

Administrația Parcului Național Piatra Craiului va face toate demersurile pentru a se asigura de includerea prevederilor Planului de management al sitului în amenajamentele silvice de pe teritoriul Parcului Național Piatra Craiului și ROSCI0194 Piatra Craiului, ținând cont de zonarea internă și obiectivele de conservare ale ariei protejate.

Elemente vizate: toate elementele de interes conservativ, în principal cele forestiere. Localizarea activității propuse: activitatea se va realiza pe întreaga suprafață a parcului național și sitului Natura 2000 cu habitate forestiere.

Măsura 3.1.4. Adaptarea prevederilor amenajamentelor silvice și silvo-pastorale la necesitățile de conservare ale speciilor de interes comunitar/național și a peisajului.

Administrația Parcului Național Piatra Craiului va solicita adaptarea prevederilor amenajamentelor silvice și silvo-pastorale conform limitele stabilite prin zonarea internă și prevederile planului de management și ale regulamentului parcului. Amenajamentele silvice, atât pentru fondul forestier de stat, pentru cel proprietate a unităților administrativ teritoriale cât și pentru fondul forestier privat de pe raza Parcului Național Piatra Craiului și sitului Natura 2000 ROSCI0194 Piatra Craiului, în scopul punerii în concordanță cu Planul de management al Parcului, vor fi avizate de Administrația Parcului Național Piatra Craiului cu Hotărârea Consiliului Științific. Elemente vizate: toate elementele de interes conservativ. Localizarea activității propuse: activitatea se va realiza pe întreaga suprafață a parcului național și sitului Natura 2000. Programul 3. Utilizare teren și resurse naturale

Anexa nr. 5 la Planul de management - Ghid practic pentru aplicarea unor măsuri de gospodărire în pădurile din ariile natural protejate

- Aspecte de ordin general

În lucrarea de amplă sinteză privind tipurile de habitate naturale de interes comunitar a căror conservare necesită desemnarea lor ca Arii Speciale de Conservare conform Directivei Habitate, anexa I, sunt menționate 80 de tipuri de habitate naturale componente ale fondului forestier național care ar trebui cuprinse în arii protejate. În cadrul procesului de constituire a rețelei de arii naturale protejate Natura 2000 se propune instituirea de arii speciale de conservare în care să fie inclus un anumit procent din toate aceste habitate forestiere, considerat acoperitor pentru zona biogeografică respectivă .

Este acceptat faptul că ariile naturale protejate constituite au incontestabilă valoare patrimonială națională și internațională, iar conservarea este o condiție pentru păstrarea lor în viitor. Acestea prezintă însă o foarte pronunțată diversitate fizionomică, structurală, sistematică și funcțională care impune reglementări și strategii de management și gestiune conforme cu starea lor actuală și scopurile pentru care s-au constituit ca arii protejate. În același timp măsurile care se vor adopta și aplica trebuie să fie armonizate cu cele consacrate pe plan internațional, dar să corespundă naturii și stării fiecărui arboret component.

Pentru transformarea unor păduri cultivate naturale rare în rezervații științifice autoritatea publică centrală care răspunde de păduri trebuie să elaboreze un studiu aprofundat ce va avea ca finalitate instituirea de arii naturale protejate suplimentare. În aceste arii protejate se va studia evoluția în timp a ecosistemelor puternic afectate antropic și pe cale de dispariție, spre ecosisteme cvasivirgine prin ocrotire integral. În lucrarea de sinteză „Habitatele din România” 2006 în anexa 3 sunt desemnate tipurile de habitate naturale de pădure, păduri și rariști, de interes comunitar a căror conservare necesită desemnarea ca arii speciale de conservare. Se poate constata:

- Larga cuprindere a tipurilor naturale de pădure din România, mare diversitate;

- Necesitatea identificării tipurilor de habitate care nu sunt cuprinse în arii protejate;

- Se impune o pronunțată diversitate de măsuri amenajistice și silvotehnice în funcție și de starea lor actuală și funcțiile fixate;

Ideal ar fi ca pentru fiecare tip de pădure să se constituie o suprafață de minim 3 hectare cu regim de conservare totală, care să constituie obiect de cercetare de durată pentru a se urmări evoluția viitoare.

Având în vedere importanța actuală și viitoare a ariilor protejate se consideră de mare importanță organizarea și aplicarea unui program de cercetare de durată și eficient care să permită cunoașterea evoluției în timp a pădurilor din arii protejate, modificările survenite în organizarea lor structurală și ecoprotectivă, influențele exercitate prin măsurile de management, de amenajare, de dotare, de aplicare a unor măsuri tehnice.

Va fi necesară elaborarea și apoi punerea în aplicare a unei metodologii diferențiate de cercetare științifică de lungă durată, pentru fiecare dintre zonele constituite în cadrul ariilor naturale protejate, dar și de stocare a informațiilor înregistrate în vederea asigurării condițiilor riguroase de analiză a evoluției pe termen lung a acestor zone. În acest scop, este necesar să se elaboreze și aprobe un sistem permanent de monitorizare în toate ariile protejate și să se constituie fondurile necesare și colective de specialiști capabili să execute cercetări de durată, multidisciplinare și asigurătoare pentru analize comparative diferențiate în spațiu și timp.

Pentru studiul biodiversității vegetale și chiar și animale, se vor amplasa suprafețe permanente și de mărimi adecvate, pentru inventarieri statistic asigurate. Ele vor fi materializate cât mai evident pentru a permite ca viitoarele inventarieri succesive, urmărind fluctuațiile de specii sau de indivizi, să fie cât mai puțin influențate de factorii aleatori, cum ar fi, spre exemplu, schimbarea metodei de lucru, a suprafețelor de inventariere de la o perioadă la alta.

Pădurile incluse în zonele cu protecție strictă - ZPS sunt supuse regimului de ocrotire integrală, corespunzător tipului funcțional I. În cadrul subzonei  a), care cuprinde numai păduri constituite ca rezervații științifice, sunt admise numai activități de cercetare științifică;

in subzona b) - incluzând păduri/ecosisteme de pădure destinate conservării resurselor genetice, declarate monumente ale naturii și alte păduri cu valori mediogene și protective deosebite - sunt admise, în plus, și activități de educație și ecoturistice. în pădurile din ZPS nu sunt permise derogări pentru activități de valorificare a resurselor naturale sau pentru alte intervenții silviculturale, cu excepția localizării și stingerii operative a incendiilor.

Pentru pădurile din zona de conservare specială - ZCS, supuse și ele prin amenajament regimului de ocrotire integrală, pot fi admise - numai cu aprobarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și a autorității publice centrale responsabilă cu protecția mediului - unele intervenții pentru protecția și menținerea unor ecosisteme naturale și pentru prevenirea și înlăturarea efectelor unor calamități. De asemenea, sunt obligatorii intervențiile pentru localizarea și stingerea operativă a incendiilor. în pădurile din categoria 1.5.a., cu aprobări speciale pot fi executate lucrări de conservare sau de reconstrucție ecologică, în raport cu starea și structura arboretelor.

În pădurile din ariile naturale protejate neincluse în zonele de protecție strictă și în cele de conservare specială, respectiv în pădurile din așa numitele „zone tampon”, încadrate în tipurile funcționale II - IV, se pot executa după caz, lucrări silvotehnice de genul lucrărilor speciale de conservare, lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor: degajări, depresaje, curățiri, rărituri, pregătirea marginii de masiv, dar nu și elagaj artificial, lucrări de regenerare, precum și lucrări de ameliorare, și de reconstrucție ecologică, dacă sunt necesare, respectându-se precizările de la punctele 1 și 3. Pe toată perioada, intervențiile silvotehnice vor fi însoțite de cercetări susținute, care să permită adaptarea pe parcurs a dinamicii, naturii, caracterului și intensității intervențiilor, sau renunțarea la unele intervenții, dacă nu mai sunt necesare pentru dirijarea structurii reale spre cea naturală, considerată ca țel.

Pentru valorificarea masei lemnoase rezultate din aplicarea lucrărilor de igienă, a lucrărilor speciale de conservare sau a tratamentelor, se vor adopta și aplica tehnologii și procedee de exploatare ecologice, urmărindu-se evitarea și/sau reducerea la maximum posibil a vătămărilor asupra solului, asupra arborilor remanenți și asupra semințișurilor, păturii erbacee și subarboretului. Se va studia posibilitatea executării lucrărilor de exploatare prin subvenționarea unei părți din costurile de exploatare în scopul utilizării unei tehnologii nepoluante. Dacă nu se poate recolta masa lemnoasă în condiții de securitate ecologică, se va accepta ca lemnul doborât să fie lăsat pe loc sau să se utilizeze la blocarea unor ravene sau șiroiri existente în păduri.

În situațiile în care prin amenajament și prin planurile de management sunt permise activități de ecoturism se pot executa lucrări de amplasare a unor căi de vizitare pentru turiști: alei pietonale, drumuri de acces, bănci pentru odihnă, panouri instructiv - educative. În plus, zonele tampon vor fi amenajate pentru accesul controlat al turiștilor, cu organizarea de locuri de parcare pentru mijloacele de transport, în zone fără impact semnificativ asupra mediului.

În cazul când se produc eroziuni sau alunecări de teren, inundații, înmlăștinări, lucrări specifice de ameliorare se pot executa, pe baza unor documentații bine fundamentate și aprobate de autoritățile responsabile ale respectivelor arii protejate.

În caz de incendii, se va interveni urgent și cu forțe eficiente pentru localizarea și stingerea incendiilor de litieră și/sau de coronament, urmărind reducerea la minimum posibil a degradării și modificărilor de esență în fizionomia și funcționalitatea ecosistemului afectat.

După stingerea incendiului, se vor executa observații și cercetări de durată, privind natura și caracterul efectelor provocate de incendiile produse: cauze, întindere, consecințe imediate și de durată medie sau lungă, măsuri de prevenire și diminuare a acestor consecințe.

În ariile protejate, se va organiza un sistem eficient de control și pază, în vederea prevenirii și reducerii la maximum posibil a oricăror activități antropice neprevăzute în managementul și amenajamentele aprobate ca extrageri de plante și/sau animale protejate, degradarea unor situri aflate în conservare, pășunatul, recoltarea de plante, de produse accesorii vegetale și animale.

În prezent situația proprietarilor de fond forestier din arii protejate indică faptul că pe lîngă pădurile proprietate a statului, există proprietăți publice ale autorităților locale, proprietăți asociative: obști, composesorate, alte asociații și proprietăți ale persoanelor fizice.

Având în vedere că în toate ariile naturale protejate, funcțiile de ocrotire și conservare a naturii fixate prin planurile de management sunt prioritare, precum și faptul că sunt necesare unele măsuri restrictive în ceea ce privește exploatarea masei lemnoase, în cazul proprietăților de pădure mici, mai ales cele deținute de persoane fizice, există și vor exista conflicte în respectarea regimului de arie protejată. Din aceste motive, pentru compensarea proprietarilor de pădure persoane fizice s-a emis și trebuie aplicat Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor publice nr. 625/22507/2006 privind metodologia de calcul al sumelor cuvenite drept compensații proprietarilor persoane fizice și juridice care dețin păduri cu funcții speciale de protecție, încadrate la tipurile funcționale T1 și T2, respectiv tipurile funcționale pentru care nu se reglementează procesul de producție. Desigur că în mod ideal pentru realizarea practică a unei gospodăriri unitare a pădurilor din ariile protejate ar trebui ca acestea să se afle în proprietatea statului. Conform legilor proprietății, respectiv Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, persoanele care solicită retrocedarea unor suprafețe de pădure care se află în arii protejate pot opta și beneficia de schimbarea amplasamentului acestora. În afara măsurilor prezentate mai sus, măsuri ce sunt operaționale deja, considerăm oportună existența unui program național de cumpărare de terenuri forestiere din arii protejate de către statul român, program ce trebuie susținut de alocații bugetare corespunzătoare. Gospodărirea ariilor protejate se realizează în conformitate cu amenajamentele elaborate și nu trebuie să fie dependentă de natura proprietății.

- Precizări suplimentare cu privire la aplicarea tratamentelor și tehnologiile de exploatare

Aceste prevederi se referă cu precădere la pădurile aflate în afara zonei de protecție strictă și a zonei de protecție integrală, respectiv numai la pădurile din zonele de conservare durabilă și zonele de dezvoltare durabilă. Ele au în vedere menținerea și ameliorarea condițiilor de mediu și exercitarea în condiții optime în special a funcțiilor ecologice și sociale ale pădurilor în cauză.

  - Cu referire la aplicarea tratamentelor

În pădurile din ariile naturale protejate pentru care amenajamentele prevăd, în vederea regenerării și conservării lor, aplicarea de tratamente silviculturale și a unor lucrări de conservare, această aplicare se va face cu multă rigurozitate, pe lângă prevederile oficiale ale normelor tehnice avându-se în vedere precizările de ordin special care urmează.

Tratamentul tăierilor rase nu se va aplica decât în situații foarte bine motivate și numai în zonele de dezvoltare durabilă. După exploatare, se vor adopta și aplica măsuri eficiente de regenerare naturală, mixtă sau chiar artificială, dar numai cu material de împădurire de proveniență locală. În cazul împăduririlor sau a completărilor, se va urmări realizarea, pe cît posibil, a compoziției anterioare a arboretului natural.

În molidișuri se pot aplica numai tăieri rase pe parchete cu suprafețe de până la 1 hectar. La liziera pădurii de molid se va lăsa o bandă de protecție lată de 1,5-2 H, unde H este înălțimea arborilor, care se va înlătura numai după constituirea stării de masiv în interiorul pădurii. Tăierile rase se vor realiza numai în anii de fructificație cel puțin mijlocie sau dacă există semințiș utilizabil viabil și valoros asigurator. Nu se va admite alăturarea unui nou parchet de exploatare decât după ce în parchetul anterior s-a constituit starea de masiv a noului arboret instalat. Amplasarea tăierilor va ține obligatoriu seama de acțiunea factorilor perturbanți care acționează diferit în funcție de configurația reliefului.

Tăierile rase de crâng simplu se vor adopta doar în cazul unor arii protejate în care sunt cuprinse sălcete, plopișuri naturale, zăvoaie, arinișuri, culturi de salcâm, suprafața parchetelor de exploatare nu va putea depăși 2 ha, iar forma și orientarea parchetelor vor ține seama de configurația terenului, de obiectivele care au stat la baza constituirii ariei protejate și de natura și intensitatea acțiunii unor factori de risc ecologic: inundații, eroziune de suprafață sau de adâncime. Şi în acest caz, amplasarea unui nou parchet alăturat nu va fi aprobată decât după constituirea masivului în parchetul/banda anterior exploatat, chiar dacă prin aceasta nu se pot asigura recolte anuale de masă lemnoasă constante și continue.

Tratamentul tăierilor progresive se va putea adopta și aplica în formații forestiere diverse: amestecuri de MO, BR, FA, în molideto-făgete, brădeto-făgete, făgete pure și  amestecate, goruneto-făgete, cvercinee pure și amestecate, atât în varianta cu perioadă normală de regenerare mai mică sau egală cu 20 de ani, cât și în varianta cu perioadă mai lungă de regenerare de 20 - 30 de ani, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice, elaborate și aprobate de autoritatea publică abilitată pentru ariile protejate.

În aplicarea tratamentului, tăierile se vor adapta naturii și stării de fapt a pădurii în care se acționează, corelându-se obligatoriu punerea în valoare a masei lemnoase, cu mersul fructificației speciilor/speciei principale, sau cu creșterea și dezvoltarea semințișului utilizabil și valoros. La nevoie, în ochiurile deschise și neregenerate natural corespunzător, se va interveni cu completări sau împăduriri, numai cu material de proveniență locală. În ariile protejate, punerea în valoare se va subordona funcțiilor fixate: continuitate, ameliorarea stabilității, conservarea biodiversității, creșterea eficienței ecoprotective și, în niciun caz mărimii posibilității sau recoltării anuale a acesteia, în condiții cât mai avantajoase economic. Fiecare ochi deschis va fi urmărit până la regenerarea integrală, iar lucrările de îngrijire a semințișurilor, de ajutorare a regenerării naturale, de îngrijire și conducere a arboretelor nou create, mai puțin elagajul artificial, se vor executa obligatoriu cu respectarea tehnicii de lucru specifice fiecărui gen de intervenție.

Tratamentul tăierilor progresive în margine de masiv se poate adopta în aceleași tipuri de pădure, în care sunt recomandate progresivele și chiar în formația molidișurilor și în care este mai pronunțat riscul producerii unor rupturi și doborâturi de vânt, sau al alunecărilor de profunzime. În acest caz, în aplicare se va ține seama de bazele tehnice ale tratamentului tăierilor progresive privind natura, momentul executării, caracterul și intensitatea tăierii, conducerea procesului de regenerare, dar lucrările se vor localiza pe benzi înguste de 1 - 1,5 H, care vor începe dintr-o margine a înșiruirii de tăieri avantajată în regenerare și va înainta în interiorul acesteia și împotriva factorilor perturbanți periculoși, care acționează în zonă: vânt, sensibilitate la eroziune, evitarea colectării lemnului prin benzile regenerate. Numărul tăierilor și succesiunea acestora în fiecare bandă vor fi diferite și vor ține seama de exigențele și mersul regenerării speciilor locale principale.

Aplicarea tratamentului tăierilor progresive în margine de masiv va fi însoțită, în mod obligatoriu, de experimentări de lungă durată, având în vedere că silvotehnica românească nu dispune de experimentări și experiențe proprii.

Perioada generală de exploatare - regenerare variază între 40 și 60 de ani. Punerea în valoare a masei lemnoase se va localiza în ochiuri, ca și în cazul progresivelor, iar amplasarea ochiurilor se poate împrăștia pe suprafețe mari, cuprinzând arborete exploatabile.

Poate fi adoptat și aplicat și ca un sistem tranzitoriu de transformare structurală a unor arborete cu structuri + echiene, spre cele pluriene de tip grădinărit.

La conducerea procesului de regenerare în ochiurile deschise se va ține seama de exigențele ecologice ale semințișurilor speciilor principale și nu de lungimea perioadei generale de exploatare - regenerare.

În operațiunile de exploatare, respectiv doborâre și colectare se va evita vătămarea arborilor remanenți și mai ales a celor cu diametrul mai mic sau egal cu 30 de cm, dar și a tineretului utilizabil preexistent și a solului. Va fi preferată aplicarea variantei cu tăieri pe grupe mici de până la 3 - 5 arbori cu diametrul mai mare sau egal cu 40 de cm într-un ochi, iar distanța dintre ochiuri să nu fie mai mică de 2 - 3 H. Ochiurile deschise și însămânțate se vor lărgi, numai pe considerente de ordin ecologic, în interiorul lor aplicându-se obligatoriu măsurile silvotehnice necesare de îngrijire a semințișurilor și a tinereturilor cu un ritm impus de starea acestora și nu de mărimea rotației adoptate.

Prin aplicarea tratamentelor și a altor lucrări se vor asigura, simultan cu menținerea obiectivelor tehnico-economice, condiții de regenerare atât a speciilor lemnoase, cât și a celor nelemnoase existente în mod natural în componența pădurii. Acolo unde nu există informații certe privind procentul de regenerare sau creștere la speciile comerciale, se vor lua măsuri pentru ca aceste informații să fie determinate și incluse în planurile de management. Mărimea parchetelor va fi corelată cu dinamica naturală a tipului de pădure.

Lucrările speciale de conservare se vor adopta și aplica în arboretele cuprinse în tipul II de categorie funcțională din ariile protejate, exceptate de la recoltarea de produse lemnoase principale. În aplicare, se vor constitui cupoane, iar în fiecare dintre acestea, se va urmări ca intensitatea extragerii să nu depășească 4 - 6 % și să vizeze extrageri ale arborilor groși ca și regenerarea ochiurilor deschise sau a celor existente și nu înlăturarea arborilor necorespunzători: uscați, dezrădăcinați, rupți, bătrâni, grav vătămați care vor deveni lemn mort oricum și nu mai încurcă dinamica dezvoltării arboretului. Se va urmări promovarea regenerării continue prin favorizarea instalării și dezvoltării semințișurilor naturale în toate ochiurile existente sau nou create. Dacă extragerea arborilor din arboret nu se poate face fără prejudicii semnificative se poate decide păstrarea lor în arboret sau acoperirea unor formațiuni erozive în dezvoltare: șiroiri, ravene, ogașe.

De asemenea ca o recomandare generală, cu excepția degajărilor și curățirilor, din cadrul lucrărilor de îngrijire a pădurilor, precum și în cazul apariției unor calamități naturale, nu se vor accepta intervenții în arborete cu o frecvență mai mare decât cel mult două intervenții pe deceniu.

  - Cu referire la tehnologiile de exploatare

Tehnologiile de exploatare avute în vedere în ariile protejate se vor axa pe diminuarea impactului asupra mediului: eroziunea solului, afectarea cursurilor de apă, a elementelor biodiversității. Propunerile de lucrări vor urmări asigurarea condițiilor favorabile implementării acestor tehnologii cu impact redus.

În suprafețele propuse pentru lucrări și amplasări de noi căi de acces: drumuri forestiere, drumuri de tractor din cuprinsul ariilor protejate, se vor analiza toate variantele de evitare a traversării cursurilor de apă. În situația în care acest lucru nu este posibil, traversarea se va face perpendicular pe cursul de apă și se vor prevedea podețe sau tuburi. De asemenea, căile de acces nu vor cuprinde porțiuni lungi cu pantă mare, care favorizează șiroirea apelor din precipitații și apariția eroziunii. Proiectarea se va face astfel încât alterarea caracteristicilor naturale să fie minimă. Se vor avea în vedere următoarele:

- ori de câte ori este posibil, amplasarea drumurilor și căilor de scos-apropiat se va face pe terase naturale, culmi, sau pe pante domoale;

- se va evita construcția drumurilor și căilor de scos-apropiat pe văi abrupte sau zone instabile, canalele de drenaj naturale sau pe pâraie;

- drumurile nu vor fi amplasate în suprafețe sensibile din punct de vedere al mediului; pentru evitarea eroziunii se vor prevedea drenuri și rigole;

- rigolele nu trebuie să împiedice migrația peștelui sau să accelereze cursul apei .

Nu se admite amplasarea drumurilor de tractor în albiile pâraielor din lungul văilor. Căile de acces care nu respectă aceste cerințe minimale vor fi inventariate, pentru a se renunța gradual la utilizarea acestora.

Este interzis de asemenea corhănitul sălbatic, iar distanțele de colectare cu tractoare forestiere nu trebuie să depășească 200m; în cazul distanțelor de colectare mai mari sau a pantelor peste 25 de grade se vor folosi funiculare. Lățimea benzilor de funicular nu va depăși 6 m, iar distanța dintre liniile de funicular va fi minim 100m.

- Reconstrucția ecologică a unor păduri din ariile naturale protejate

Pădurile incluse în ariile protejate au în cele mai multe cazuri un caracter natural sau apropiat de cel natural.

Dar în ariile protejate pentru a avea suprafețe neîntrerupte s-au inclus, fortuit, și păduri în care, din diferite cauze, compoziția și structura arboretelor diferă uneori substanțial de cele naturale. În asemenea păduri, mai ales în cele artificiale, create cu alte specii decât cele stațional indicate, a scăzut biodiversitatea, s-au pierdut elemente biocenotice importante pentru diversitatea și stabilitatea ecosistemelor.

În asemenea cazuri devine necesară reconstrucția ecologică a arboretelor având ca scop readucerea acestora, pe cât posibil, la compoziții și structuri aproape de cele naturale, corespunzătoare stațiunii și, prin aceasta refacerea și stabilizarea biocenozelor forestiere respective.

În acțiunea de reconstrucție ecologică a pădurilor din ariile protejate trebuie deosebite câteva situații distincte:

- Păduri cu arborete având compoziții și structuri naturale sau apropiate de cele naturale și stabilitate ecologică pronunțate. Este vorba de păduri demult incluse și conservate în arii protejate, de regulă în rezervațiile „naturale” și „științifice” în accepție veche, sau de păduri virgine și cvasivirgine. În această situație nu sunt necesare intervenții reconstructive.

- Păduri cu arborete necorespunzătoare sub raportul compoziției și a altor caracteristici structurale, adică cu arborete mai mult sau mai puțin derivate, cu arborete rărite, inerbate, în curs de uscare sau subproductive din cauza extragerii de arbori pe alese, cu arborete din lăstari, cu arborete compuse din alte specii decât cele stațional indicate. În această situație devin necesare intervenții reconstructive specifice, care vor fi detaliate în cele ce urmează.

Dacă pădurile cu arborete necorespunzătoare din punct de vedere ecologic sunt cuprinse în zona specială de conservare, se va analiza pe bază de cercetări, dacă arboretele necorespunzătoare pot evolua, într-un timp previzibil spre arborete cu compoziții și structuri stațional indicate. Este de exemplu cazul făgeto-brădetelor sau a molideto-făgeto-brădetelor din care au fost extrase rășinoasele, dar în care regenerarea acestora sub masiv se produce sau se estimează că se poate produce.

Dacă, se apreciază că reconstrucția pe cale naturală nu este posibilă, se va putea interveni cu lucrările necesare, pe bază de derogare și în conformitate cu prevederile planului de management și ale amenajamentelor silvice aprobate.

Dacă pădurile cu arborete necorespunzătoare din punct de vedere ecologic se află în aria protejată, dar în afara zonei speciale de conservare, se va prevedea prin amenajament reconstrucția necesară.

Principial, în reconstrucția ecologică a pădurilor din ariile protejate se impune revenirea la compoziții și structuri ale arboretelor indicate stațional, prin procedee cât mai apropiate de cele naturale.

În acest scop este necesară o cartare stațională amănunțită și stabilirea, pe bază de similitudini cu arboretele naturale, a compoziției arboretelor ce urmează a fi create prin reconstrucție.

Dacă semincerii lipsesc se vor introduce speciile de Quercus și alte specii de amestec dacă este cazul prin semănături sau plantații deschizând în arboret un număr de ochiuri astfel ca transformarea acestuia să se facă în timp mai îndelungat, fără modificări bruște de structură.

Prin tăieri pe marginea ochiurilor se va asigura lumina necesară culturilor. În cazul arboretelor artificiale se va proceda diferit, după specia din care sunt compuse.

Culturile de rășinoase alohtone: duglas, pin negru, pin silvestru, pin se vor înlocui prin specii stațional indicate prin semănături sau plantații în ochiuri sub adăpost, cu puieți crescuți sau repicați în pungi. Se vor lăsa numai suprafețe demonstrative cu arborete de elită, ca surse semincere.

Culturile de foioase alohtone: stejar roșu, nuc negru se vor înlocui cu specii stațional indicate prin semănături sau plantații sub adăpost. Se vor lăsa, de asemenea, suprafețe demonstrative cu arborete de elită, cu surse semincere.

În toate situațiile se recomandă înființarea sau reînființarea noilor arborete prin procedee cât mai naturale. Se recomandă, în consecință, folosirea cu precădere a semănăturilor directe cu sămânță locală sau indicată de regulile de transfer stabilite de ICAS!

Numai în cazul lipsei sau insuficienței seminței se vor utiliza plantații, dar cu puieți produși sau repicați în pungi, pentru a se evita stresul de replantare și întârzierea dezvoltării.

În toate situațiile de reconstrucție ecologică se vor executa toate lucrările specifice de ajutorare a regenerării, de descopleșire și degajare. După construirea stării de masiv, în arboretele reconstruite din zona specială de conservare, categoria funcțională 1.5.a, nu se va interveni cu alte lucrări, urmând ca acestea să evolueze după legile naturale.

În arboretele din arealul protejat aflat în afara acestei zone, se vor executa lucrările de conducere necesare, prevăzute prin amenajamente; se va acorda însă atenție conservării întregii diversități specifice, păstrând în compoziție toți arborii și arbuștii care participă în mod natural la formarea biocenozei stațional indicate și deci a ecosistemului respectiv.

Lucrările de reconstrucție ecologică sunt necesare în ariile protejate chiar în zona specială de conservare, dar și în afara acesteia pentru a restabili diversitatea biocenotică, dar și diversitatea speciilor care compun, în mod natural, aceste biocenoze. În final, prin aceste lucrări, în ariile protejate vor fi conservate atât biocenozele, cât și speciile caracteristice spațiului geografic al României și a fiecărei subdiviziuni regionale a acestui spațiu.

- Măsuri pentru conservarea unor grupe principale de păsări specifice pădurilor din ariile naturale protejate.

Păsările sunt o componentă a ecosistemelor forestiere și reprezintă o măsură a stării de sănătate a acestora. Pentru că păsările oferă informații referitoare la structura și funcțiile unui ecosistem forestier, ele pot reprezenta indicatori ai stării de sănătate ai acestuia, în condițiile în care programe de monitoring și cercetare se derulează pe termen mediu și lung.

Directiva Consiliului Europei nr. 79/409 EEC privind conservarea păsărilor sălbatice adoptată la 2 aprilie 1979, denumită în continuare Directiva Păsări, este un instrument major pentru conservarea ecosistemelor forestiere. Pentru toate speciile listate în Anexa 1 a directivei menționate, trebuie întreprinse eforturi ca populațiile să rămână stabile, iar distribuția teritorială să nu scadă datorită activităților umane. În pădurile României cuibăresc, iernează sau sunt în pasaj 49 de specii de păsări listate în Anexa 1 a Directivei Păsări, prezentate în anexa A. Cele mai multe dintre aceste specii sunt grupate în câteva categorii sistematice: stârci și berze, răpitoare de zi, răpitoare de noapte, ciocănitori, cocoșul de munte, dumbrăveanca, caprimulgul și câteva specii de păsări cântătoare.

Este cunoscut că, pe lângă numeroasele servicii pe care le aduc pădurii: contribuții la regenerare, influență asupra diverșilor dăunători, sporirea efectelor recreative, păsările, potrivit unor cercetări recente, contribuie și la sporirea substanțială a valorii ecosistemelor forestiere.

Ținând seama de aceste avantaje, în cele ce urmează se fac unele recomandări specifice pentru fiecare din principalele grupuri de păsări, prezente în zone împădurite, inclusiv în arii naturale protejate.

Răpitoarele de zi au nevoie de teritorii largi și condiții bune de cuibărit după Ehrlich et al., 1988; Kirk and Hyslop, 1998 și sunt vulnerabile în special în timpul sezonului de cuibărit. Activitățile umane pot determina părăsirea ouălor sau a puilor de către adulți după Fraser et al., 1985; Holthuijzen et al., 1990. Principiile generale care asigură condiții necesare pentru protejarea răpitoarelor sunt următoarele:

- cuiburile existente nu trebuie distruse, indiferent dacă sunt active sau nu

- trebuie identificate toate cuiburile răpitoarelor; acestea sunt alcătuite din crengi uscate și au dimensiuni considerabile. În pădurile de foioase sunt ușor de identificat în perioada fără frunziș

- activitățile umane trebuie desfășurate în apropierea cuiburilor doar în afara sezonului de cuibărit: amenajarea de drumuri și altele asemenea

- în perioada de cuibărit este necesară stabilirea unei zone tampon în jurul cuibului în care activitățile umane să fie restricționate conform biologiei fiecărei specii; cel mai adesea această distanță variază între 150 - 1000 m

- amplasarea de platforme artificiale; ex. Codalb

- recoltarea masei lemnoase trebuie să asigure un mozaic cu suprafețe de vârste diferite astfel încât 20 % să conțină copaci bătrâni, 40 % să fie pădure matură, iar 20 % să fie pădure tânără.

Răpitoarele de noapte folosesc pentru cuibărit scorburi existente în copacii bătrâni, însă pot ocupa și cuiburile altor specii ca șorecar comun, barză neagră, uliu porumbar. Pentru protejarea lor se vor urmări următoarele:

- în perioada de cuibărit este necesară stabilirea unei zone tampon în jurul cuibului în care activitățile umane să fie restricționate conform biologiei fiecărei specii ; cel mai adesea această distanță variază între 150 - 1000 m

- păstrarea de arbori scorburoși la o valoare de 20 - 30 m3/ha

- pentru unele specii ca huhurez mare se pot amplasa cuiburi artificiale, în special cînd nu există suficienți arbori cu scorburi.

Ciocănitorile cuibăresc în arbori maturi și scorburoși. Păstrarea arborilor uscați pe picior asigură atât spații necesare cuibăritului, dar și resurse de hrană. Studii efectuate în unele țări au arătat că numărul ciocănitorilor de munte Picoides tridactylus depinde de volumul de lemn uscat rămas în picioare după Butler et.al., 2004. Pentru protejarea lor se recomandă:

- păstrarea la ha a 5 % din arborii uscați în picioare, respectiv 15 m3/ha în pădurile care au o suprafață de minimum 100 ha.

- evitarea tratamentelor severe contra insectelor

- evitarea amplasării de drumuri și a altor obiective cu potențial mare de deranj

Ciocănitorile pot fi folosite ca specii umbrelă, indicator al abundenței altor specii de păsări. O corelație pozitivă a fost găsită în Polonia între abundența ciocănitorilor și cea a altor specii de pădure după Mikusiński et.al.2001.

Păsările cântătoare preferă pădurile cu luminișuri; pentru realizarea unor structuri de acest gen se va urmări în special în pădurile cu funcții de recreere incluse în ariile protejate, precum și în zonele de interes special din punct de vedere social, cultural, istoric, arheologic, religios.

În general, pentru toate speciile de păsări sunt de evitat modificările de habitat precum și deranjul, în special în perioadele de cuibărit.

- Precizări cu privire la evaluarea și avizarea activităților silviculturale în arii protejate:

În scopul avizării lucrărilor silviculturale în arii naturale protejate, administratorii sau respectiv custozii acestora vor face, în baza reglementărilor generale din planurile de management și amenajamentele silvice precum și în baza precizărilor din prezenta lucrare, o evaluare în teren a lucrărilor proiectate în fiecare caz în parte.

În arii naturale protejate funcțiile de protecție ale pădurilor au rol prioritar, funcțiile economice fiind subordonate scopului principal. Pe termen lung se urmărește să se realizeze o structură de ansamblu și de detaliu optimă a pădurii, structură care să se apropie de cea naturală. Recoltarea produselor principale ale pădurii se va face în condiții de siguranță ecologică.

În cadrul unei fișe standard se vor evalua de către administratori și respectiv custozi, la avizarea oricărui tip de lucrări, cel puțin următoarele:

- Încadrarea prevederilor amenajamentelor silvice în planul de management al ariei naturale protejate;

- Identificarea în teren și evaluarea factorilor de risc care pot afecta capitalul natural: biodiversitate, peisaj, habitate, specii floră, faună;

- Amplasarea lucrărilor, etapelor de lucru în teren cu urmărirea următoarelor aspecte:

- eliminarea pe cât posibil a factorilor de risc identificați;

- minimizarea impactului negativ asupra mediului, condiție prioritară la avizarea lucrărilor în arii naturale protejate;

- promovarea continuității pădurii în general și a speciilor și a habitatelor protejate și prioritare în special.

- Analiza influențelor pozitive și negative a măsurilor aplicate asupra stării, structurii, funcționalității și eficacității ariei protejate.

- La aplicarea practică a tratamentelor silvice se vor urmări cel puțin următoarele:

- Deschiderea de ochiuri cu intensitate moderată, respectiv ritmul în care se instalează regenerarea naturală, nu trebuie să devanseze ritmul planificat al tăierilor în suprafața unităților amenajistice și să fie corespunzător amplasate pentru minimizarea inclusiv a prejudiciilor de exploatare ulterioare

- Executarea tăierilor de produse principale se va face numai în ani de fructificație, tăierile urmând să se efectueze după diseminare și în afara perioadelor de restricție legale.

- Revenirea cu noi tăieri în ochiurile regenerate se va corela cu ritmul de creștere și dezvoltare a semințișului speciilor principale

- Pe tot parcursul conducerii regenerării se vor adopta și aplica, anual, lucrările de îngrijire a semințișurilor, reclamate de mersul regenerării în fiecare ochi

- În ochiurile în care s-a realizat închiderea stării de masiv se va trece la aplicarea primelor degajări/depresaje, fără a se aștepta regenerarea integrală a arboretului.

- Evaluarea impactului asupra mediului a tehnologiilor de exploatare propuse/aplicate.

- Evaluarea impactului măsurilor gospodărești asupra populațiilor de păsări din pădurile incluse în arii naturale protejate. Modelul de fișă va fi prezentat în anexa nr. 13. Fișele propuse vor fi folosite pentru evaluarea și avizarea proiectelor de execuție a lucrărilor silvice ce se vor desfășura pe suprafața ariilor naturale protejate

Măsurilor de conservare din planul de management/ regulamentul ROSPA0165 Piatra Craiului relevante

MC49.1-MC51.1,  MC52.2, MC53.1-MC54.1,  MC55.2 , MC56.1- MC58.1   MC59.2 MC60.1 - MC63.1 Adaptarea / schimbarea practicilor de gestionare și exploatare a pădurilor

a) Stabilirea zonelor de protecție strictă (100 m tot timpul anului) și zone tampon (300 m în perioada de reproducere și cuibărit: 1 martie - 31 iulie) în jurul cuiburilor active și adaptarea activităților forestiere în arboretele unde sunt permise lucrări de exploatare.

b) Menținerea arborilor de biodiversitate - 5 arbori/ha.

c) Patrulări pentru verificarea respectării legislației, a planului de management și regulamentului ariilor protejate și a condițiilor specifice emise pentru activitățile de punere în valoare și exploatare a masei lemnoase.

Zona de reglementare: întreaga suprafață a parcului național și a siturilor Natura 2000 în zona de distribuție a speciei

Măsurilor de conservare din planul de management/ regulamentul -	ROSCI0122 Munții Făgăraș relevante

MS38: Menținerea stării de conservare a habitatului 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum

- arboretele cu o pondere excesivă a rășinoaselor sau/și a speciilor pioniere vor fi conduse către o compoziție apropiată de cea a tipului natural de pădure, fie prin extragerea treptată a speciilor necorespunzătoare, în cazul arboretelor în care acestea au o proporție de peste 20%, fie prin substituirea speciilor necorespunzătoare în momentul ajungerii la vârsta exploatabilității și împădurirea cu specii corespunzătoare, în cazul arboretelor constituite în proporție de cel puțin 80% din rășinoase sau/și specii pioniere.

- se vor evita replantările și completărilor cu molid și pin în arealul fagului. - lucrările de îngrijire și conducere se vor executa la timp.

- se va evita colectarea concentrată și pe o durată lungă a arborilor prin târâre, pe linia de cea mai mare pantă, respectiv pe terenurile cu înclinare mare.

- se va evita menținerea fără vegetație forestieră pentru o perioadă îndelungată a terenurilor înclinate și se va interveni operativ în cazul apariției unor semne de torențialitate.

- se vor valorifica la maxim posibilitățile de regenerare naturală din sămânță a speciilor principale.

- arboretele vor fi conduse doar în regimul codru. - pășunatul în pădure este interzis.

- se va asigura executarea la timp a lucrărilor de îngrijire și conducere, iar în cazul arboretelor în care nu s-a intervenit de mult timp, se vor aplica intervenții de intensitate redusă, dar mai frecvente.

- se va evita la maximum rănirea arborilor remanenți cu ocazia recoltării masei lemnoase. - lucrările silvice prevăzute în amenajamentele silvice se vor efectua în mod corespunzător și conform calendarului de execuție, pentru a evita degradarea solului și rănirea semințișului instalat.

- se va evita plantarea sau completarea cu specii aflate în afara arealului lor natural în zonele neregenerate din habitatele forestiere.

- se va evita substituirea speciilor native cu specii repede crescătoare chiar și în cazul în care acest lucru se face în vederea prevenirii fenomenelor de eroziune a solului.

- colectarea cetenei este permisă doar cu avizul administratorului ariei naturale protejate, în baza acordului proprietarilor. - este interzis accesul cu mijloace motorizate care utilizează carburanți fosili în scopul practicării de sporturi, cu excepția drumurilor permise accesului public.

- în vederea asigurării unor condiții favorabile habitării unor specii de păsări și de coleoptere xilofile de interes comunitar se vor menține 3-5 iescari / ha, iar la tăierile definitive se vor menține pe picior 5-7 arbori maturi, cu o vârstă de minim 80 ani și parțial debilitați/ha.

MS42: Îmbunătățirea stării de conservare a habitatului 9410 - Păduri acidofile de molid -Picea, din etajul montan până în cel alpin - Vaccinio - Piceetea

- la plantare se vor folosi scheme cu maxim 2500 - 3000 puieți la hectar și se va asigura valorificarea la maxim a semințișurilor naturale existente.

- executarea plantațiilor se va realiza la momentul optim.

- se va asigura executarea la timp a lucrărilor de îngrijire și conducere, iar în cazul arboretelor în care nu s-a intervenit de mult timp, se vor aplica intervenții de intensitate redusă, dar mai frecvente.

- se vor aplica lucrări de intensitate ridicată în arboretele tinere.

- se va evita la maximum rănirea arborilor remanenți cu ocazia recoltării masei lemnoase.

- se vor respecta măsurile de identificare și prognoză a evoluției populațiilor principalelor insecte dăunătoare și agenți fitopatogeni, combaterea promptă, pe cât posibil pe cale biologică sau integrată, în caz de necesitate, și se vor executa măsurile fitosanitare necesare prevenirii înmulțirii în masă a insectelor dăunătoare și a proliferării agenților fitopatogeni.

- se va evita plantarea sau completarea cu specii aflate în afara arealului lor natural în zonele neregenerate din habitatele forestiere.

- se va evita substituirea speciilor native cu specii repede crescătoare chiar și în cazul în care acest lucru se face în vederea prevenirii fenomenelor de eroziune a solului.

- pășunatul în pădure este interzis.

- este interzis accesul cu mijloace motorizate care utilizează carburanți fosili în scopul practicării de sporturi, cu excepția drumurilor permise accesului public.

- se va asigura promovarea tipului natural fundamental de pădure.

- colectarea cetinei este permisă doar cu avizul administratorului ariei naturale protejate, în baza acordului proprietarilor.

MS 51: Evaluarea efectivelor populaționale prin metoda inventarierii semnelor de prezență

Măsura va fi implementată o dată la 3 ani, în acord cu metodologia prevăzută în protocoalele de monitorizare a speciilor.

MS 53: Realizarea unui ghid pentru îmbunătățirea colabitării om-carnivore și evaluarea oportunității hrănirii complementare a ursului brun

Împreună cu gestionarii fondurilor cinegetice, cu reprezentanții autorităților pentru protecția mediului și cu reprezentanții comunităților locale se va elabora un ghid pentru evitarea conflictelor și promovarea unor măsuri de prevenire a pagubelor.

MS 56: Diminuarea  impactului autostrăzilor asupra speciilor de carnivore mari, menținerea permeabilității habitatelor și evitarea fragmentării acestora

Fragmentarea și degradarea habitatului se poate evita atunci când se planifică o nouă infrastructură sau se intenționează demararea unui proiect care vizează habitate populate de carnivore mari, printr-o planificare strategică de mediu și o abordare preventivă.

Prin derularea procedurilor de reglementare de mediu și în mod special a evaluării adecvate, se asigură faptul că sunt luate în calcul considerentele de mediu dintr-o fază inițială. Procedurile de mediu derulate de către autoritățile competente pentru protecția mediului trebuie să se realizeze în concordanță cu directivele UE și legislația națională de mediu, dar, de asemenea, trebuie să aibă la bază cunoștințe solide privind existența speciilor în areal și să se țină cont de studiile realizate anterior.

Având în vedere traseele propuse pentru realizarea autostrăzilor Pitești-Sibiu și Brașov-Sibiu, este absolut necesar ca aceste proiecte să asigure în mod adecvat permeabilitatea necesară pentru speciile de carnivore mari în special și pentru faună în general. În cazul în care nu este asigurat un coridor ecologic viabil între siturile Natura 2000 ROSCI0046 Cozia și ROSCI0122 Munții Făgăraș este foarte probabil ca efectivele populaționale de carnivore mari din masivul Cozia să rămână izolate, aspect ce poate conduce pe termen lung la afectarea semnificativă a stării de conservare a acestora ca urmare a întreruperii schimbului de gene cu populațiile învecinate. De asemenea este foarte probabilă și întreruperea sau reducerea conectivității dintre aria naturală protejată și Podișul Hârtibaciului.

Conectivitatea trebuie să se reflecte în deciziile de conservare a speciilor, implicând adoptarea măsurilor de mitigare în cazul construirii rețelelor de transport. Pentru desemnarea coridoarelor de trecere este recomandat să se utilizeze informația provenită din modelele de simulare a rezistenței peisajului la mișcarea indivizilor integrând date culese atât de la nivel de arie naturală protejată, cât și la nivel național. Impactul autostrăzilor poate să fie diminuat prin modelarea genetică a fluxului de gene și desemnarea culoarelor de trecere pentru carnivorele mari în zonele care prezintă cea mai mare intensitate a acestuia. Se impune de asemenea implementarea unor studii de telemetrie prin care să se verifice folosirea acestora, respectiv verificarea semnelor de prezență în zonă.

Un anumit grad de degradare sau fragmentare a habitatelor ursului brun este inevitabil atunci când se dezvoltă infrastructuri turistice, se aplică planuri de amenajare a pădurilor sau când se construiește un drum sau o cale ferată. Măsurile de diminuare a impactului trebuie luate în considerare pentru a se asigura că speciile de carnivore mari din areal au o suprafață suficientă de habitat de bună calitate, nealterat sau că există o bună permeabilitate a infrastructurii. În situațiile în care dezvoltarea unor proiecte sau infrastructuri de interes public major se suprapune unor zone deosebit de vulnerabile sau acolo unde măsurile de diminuare sunt inadecvate sau imposibile, sunt necesare măsurile compensatorii care să ducă la menținerea integrității rețelei de situri Natura 2000 dedicate conservării carnivorelor mari și la asigurarea conectivității și suficienței habitatelor specifice acestora.

MS 57: Monitorizarea stării de conservarea a habitatelor favorabile existenței speciilor de carnivore mari

Localizarea zonelor în care se aplică măsura: în întreg ariei naturală protejată, cu excepția perimetrelor construite, respectiv a terenurilor ocupate edilitar cu curți-construcții.

Starea de conservare a habitatelor se evaluează în funcție de: conectivitate, condiții de habitat, menținerea condițiilor de hrană și tendința habitatului. Stabilirea conectivității se realizează prin utilizarea de metode combinate reprezentate de analiza harților și de identificarea în teren a barierelor pentru specii. Evaluarea condițiilor de habitat se realizează în teren prin utilizarea opiniei experților utilizând Fișele de monitorizare și caracteristicile speciilor, de exemplu prezență și densitate ungulate, prezență și densitate mamifere mici, cu respectarea limitelor pentru fiecare stare de conservare. Pentru evaluarea tendinței habitatului se vor folosi datele colectate din teren la nivel de plot. Datele colectate se vor utiliza pentru a evalua tendințele de schimbare în principal în prezența sau dezvoltarea barierelor de conectivitate, cât și prezența și intensitatea unor factori de perturbare.

MS58: Menținerea zonelor speciale de protecție din zona bârloagelor

- delimitarea efectivă prin amenajamentul silvic a unei zone de protecție specială de 200 m în jurul bârloagelor în care să fie interzisă exploatarea pădurii.

- delimitarea prin amenajamentul silvic a unei zone tampon de 500 m în jurul bârloagelor, în perimetru căreia să fie interzise activitățile umane în perioada somnului de iarnă.

- la proiectarea infrastructurii de transport se va avea în vedere păstrarea unei distanțe minime de 750 m față de zonele de protecție a bârloagelor.

- se interzice extinderea intravilanului la mai puțin de 1.400 m de zona de protecție a bârloagelor.

MS61: Integrarea managementului vânatului în amenajamentele silvice și pastorale

În elaborarea amenajamentelor silvice și pastorale trebuie să se țină cont de conservarea speciilor de carnivore mari. Efectele implementării amenajamentelor silvice și pastorale trebuie să aibă un efect pozitiv atât asupra speciilor pradă cât și asupra carnivorelor mari.

MS66: Elaborarea unui plan de management al deșeurilor pentru prevenirea conflictelor

Se vor respecta următoarele prevederi:

- Resturile menajere nu trebuie să rămână peste noapte în zonele unde este posibilă prezența urșilor.

- Gestionarii fondurilor cinegetice au obligația de a informa cu adresă oficială autoritățile locale sau agenții economici în zonele turistice -cabane, complexe turistice- despre riscul la care se supun, daca nu colectează resturile menajere înainte de lăsarea nopții.

- Administratorul ariei naturale protejate, în parteneriat cu factori interesați, va desfășura activități de informare a comunităților locale, agenților economici și a publicului larg cu privire la managementul adecvat al deșeurilor menajere și la managementul cinegetic prin panouri de informare și conștientizare, plăcuțe de avertizare, broșuri, pliante, campanii media și întâlniri directe.

- Acolo unde este semnalată prezența urșilor în locurile de depozitare și colectare a resturilor menajere, gestionarii fondurilor de vânătoare au obligația de-a lua măsuri de îndepărtare a exemplarelor de urs din acele zone - substanțe repelente, zgomot, folosirea câinilor de vânătoare, petarde și muniție de cauciuc. Aceste măsuri se iau de către gestionari cu condiția ca resturile menajere să fie colectate înainte de lăsarea nopții.

- Acolo unde se identifică prezența repetată a unui exemplar de urs în afara habitatului specific, gestionarul fondului cinegetic poate să solicite derogare pentru capturarea și relocarea acestuia în zone naturale mai îndepărtate.

MS70: Reglementarea accesului cu vehicule motorizate

Pe suprafața ariilor naturale protejate este interzis accesul cu mijloace motorizate care utilizează carburanți fosili în scopul practicării de sporturi, cu excepția drumurilor permise accesului public.

Măsurilor de conservare din planul de management/ regulamentul ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor relevante

A1.1.2.  Limitarea traficului și a vitezei de deplasare a autovehiculelor pe drumurile din zone cu habitate favorabile speciilor de amfibieni

Pe drumul asfaltat de pe limita lacului de acumulare, chiar dacă nu vorbim despre un trafic intens, sunt ucise sute de exemplare din speciile de amfibieni. Pentru a stopa acest fenomen se vor amplasa limitatoare de viteze, denivelări, sau orice structuri folosite pentru a încetini viteza autovehiculelor, permanent sau temporar, în perioada de reproducere (martie-mai).

Habitatele acvatice favorabile speciilor de amfibieni, sunt formate pe drumuri neasfaltate sau în zona limitrofă acestor drumuri. În perioada migrațiilor de toamnă și primăvară, traficul auto, chiar dacă este redus, poate duce la scăderi drastice în numărul adulților ce se reproduc.

Se recomandă realizarea de vizite la începutul primăverii pentru a se observa impactul autovehiculelor asupra populațiilor din punctele de observație. în cazul unei mortalități ridicate a adulților se recomandă limitarea vitezei în traficul auto și amplasarea de panouri de informare specifice.

Elemente vizate: speciile de amfibieni - Bombina variegata, Triturus montandoni. Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: Drumurile de pe văile Râul Târgului (în jurul barajului), Dâmbovița (în zona localității Sătic) și Râușor (zona turistică).

A1.1.5.  Decolmatarea parțială sau totală a habitatului acvatic

Acumularea de materie organică poate duce la colmatarea habitatelor acvatice utilizate pentru reproducere de către amfibieni și indirect scăderea diversității genetice prin izolarea habitatelor de reproducere. Un nivel scăzut al apei în bălți poate crește expunerea față de prădători a larvelor și pontei. Bălțile pot seca mai repede iar larvele amfibieni nu au suficient timp pentru a se metamorfoza. Este necesară monitorizarea a maii mult de 50% din habitatelor acvatice temporare inventariate care prezinta mai mult de 5 indivizi din speciile țintă, și decolmatarea acestora dacă în perioada de reproducere a speciei mai mult de 25% din acestea au o adâncime mai mică de 10 cm.

Elemente vizate: speciile de amfibieni - Bombina variegata, Triturus montandoni. Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: habitatele acvatice temporare în care au fost observate speciile din zona văilor Argeșel și Râul Târgului și afluenții acestuia. Morfologia văilor Râușor și Dâmbovița permit formarea de bălți în albia majoră cu risc mai scăzut de colmatare decât pe celelalte văi.

A1.1.7.  Conservarea zonelor cu bălți și a zonelor umede din habitatele forestiere și evitarea desecărilor sau a lucrărilor mecanizate în aceste zone ce ar putea duce la distrugerea habitatelor acvatice

Exploatările forestiere pot distruge bălțile prin modificări ale cuvetei lacustre (depozitarea materialului lemnos, colmatarea acestuia, drenarea accidentală și altele asemenea).  Indirect se poate produce astfel pierderea conectivității între populații. Se vor interzice/evita desecărilevsau a lucrările mecanizate în aceste zone ce ar putea duce la distrugerea habitatelor acvatice permanente.

Elemente vizate: speciile de amfibieni - Bombina variegata, Triturus montandoni. Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: măsura se aplică tuturor habitatelor acvatice unde au fost semnalate speciile, din văile Argeșel, Dâmbovița și Râul Tărgului și principali lui afluenți.

A1.1.34. Menținerea rolului de coridor ecologic al ariei  protejate și evitarea fragmentarii habitatelor prin realizarea unor zone de non-intervenție

Se vor propune suprafețe/culoare de non - intervenție, respectiv zone de liniște fără activități de exploatare forestieră, culegere de ciuperci și fructe de pădure sau activități de vânătoare în suprafețele de pădure naturală deținute de către Fundația Conservation Carpathia, SC Sănătate & Natură SRL, SC Almimax Natura SRL unde proprietarii menționați și-au exprimat acordul în acest sens, harta cu suprafețele de fond forestier fiind inclusă în  Anexa 3.22. la Planul de Management.

Se va realiza informarea autorităților locale cu privire la existența suprafețelor de non - intervenție pentru evitarea propunerilor de construcții/investiții cu potențial impact de fragmentare a habitatelor.

Constituirea zonelor de nonintervenție cu acordul unor proprietari nu poate limita accesul sau activitățile de management care se desfășoară în celelalte suprafețe de teren deținute de diverși proprietari. În acest sens, trecerea pe căile de acces existente în zonele de nonintervenție spre alte categorii de terenuri nu poate fi limitată din punct de vedere al ariei naturale protejate.

Elemente vizate: speciile de carnivore mari - Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx. Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: conform hărții din Anexa nr. 3.22 din Planul de management.

A1.1.40. Implementarea reglementărilor privind accesul public în vederea conservării speciilor de carnivore mari

Se va avea în vedere: gestionarea colectării de fructe de pădure și ciuperci cu respectarea autorizațiilor de mediu și numai în baza contractelor încheiate cu proprietarii terenurilor, contracte care pot prevede zonele de liniște (non - intervenție); prevenirea și controlul mijloacelor auto motorizate în scop de agrement; desemnarea și delimitarea zonelor de picnic (dacă este cazul), cu respectarea prevederilor legislative în vigoare.

La solicitarea administratorului ariei naturale protejate, desemnarea anumitor zone excluse de la recoltarea  de fructe și ciuperci se face cu acceptul proprietarilor terenurilor respective. Desemnarea zonelor menționate se face cu compensarea proprietarilor și va fi finanțată din bugetul autorității publice care răspunde de arii naturale protejate sau din fonduri europene dedicate implementării planurilor de management.

Elemente vizate: speciile de carnivore mari - Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx. Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: întreaga suprafață a ariei protejate.

A1.1.41. Implementarea și monitorizarea metodelor eficiente de depozitare și colectare a deșeurilor, pentru a nu permite atragerea faunei și generarea de conflicte

Interzicerea construirii de noi platforme de depozitare a deșeurilor, în extravilan în afara zonelor construite, achiziția din fonduri publice sau private de pubele/tomberoane special care nu permit accesul carnivorelor mari, realizarea de sisteme eficiente de colectare a gunoaielor.

Elemente vizate: speciile de carnivore mari - Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx. Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: zonele cele mai expuse la prezența deșeurilor sunt porțiunile din imediata vecinătate a localităților.

A1.2.8. Includerea prevederilor planului de management în amenajamentele silvice la lucrările de reamenajare a fondului forestier sau conform prevederilor OUG 57/2007

  - cartarea tipologica corecta a pădurilor în funcție de datele istorice, statiune, altitudine și altele asemenea, în vederea estimarii corecte a tipului natural fundamental al pădurii nealterat de interventiile umane;

  - prevederile privind tratamentele tăierilor silvice trebuie să pună accent pe asigurarea regenerării naturale în toate cazurile, inclusiv sa analizeze posibilitatea promovării de tăieri progresive la margine de masiv în molidișuri;

  - includerea necesității de lăsa un număr de 3-5 arbori importanți pentru biodiversitate pe picior la tăierile definitive/racordare în special din arborii bătrâni, scorburoși cu valoare economică redusă;

  - definirea clară a unor intervale mai mari între revenirea cu tăieri de produse principale în aceleași suprafețe (max 2 intervenții pe deceniu) în vederea asigurării instalării regenerării naturale la tratamentele cu regenerare;

  - la stabilirea de tăieri de conservare în amenajamentele silvice menționarea nivelului maxim de intervenție pe deceniu la maxim 10% din volumul arboretului, cu excepția cazurilor justificate și prevăzute în amenajamentul silvic și avizate de către administratorul ariei naturale protejate;

  - delimitarea de noi unități amenajistice acolo unde cartarea tipologică a pădurilor identifică clar 2 sau mai multe tipuri de habitate forestiere de interes comunitar în aceeași unitate amenajistică;

  - delimitarea de noi unități amenajistice în luncile pâraielor acolo unde sunt identificate posibilități de reconstrucție ecologică a galeriilor de anini în prezentul plan de management și prevederea de lucrări de eliminarea a molidului din galeriile de anini;

  - definirea de măsuri pentru asigurarea creșterii proporției de lemn mort în păduri, în limitele asigurării unei stări fiziologice normale a pădurilor prin lăsarea în păduri de lemn mort pe picior și doborât, în special din cei cu valoare economică redusă, cu calcularea volumelor de masa lemnoasă valorificabilă pentru care proprietarii ar urma să fie despăgubiți;

  - introducerea în amenajamente silvice în baza studiilor de specialitate de arborete locale surse de semințe cu acordul proprietarilor. Harta zonelor în care se propune realizarea acestei activități este în Anexa nr. 3.22 la Planul de management și poate fi extinsă la cererea proprietarilor de terenuri forestieră;

  - introducerea în amenajamentele silvice a suprafețelor de habitate forestiere de interes comunitar care au arbori seculari cu vârsta actuală de peste 140 ani (păduri seculare sau suprafețe dedicate cercetării științifice, dacă există acceptul proprietarilor suprafețelor de păduri respective. Harta zonelor în care se propune realizarea acestei activități este în Anexa nr. 3.22 la Planul de management;

  - introducerea în amenajamentele silvice a unor suprafețe din habitatele de interes comunitar în subgrupă funcțională de cercetare științifică (la solicitarea și cu acceptul proprietarilor de terenuri) în vederea monitorizării evoluției naturale, fără intervenții umane a acestor suprafețe, conform Anexei 3.22. la Planul de management, precum și la solicitarea altor proprietari;

  - la prevederea de lucrări de împădurire în amenajamentele silvice se va menționa interdicția de a realiza aceste lucrări cu specii nenative dar și cu specii native care nu corespund habitatului de interes comunitar respectiv. Se limitează introducerea molidului prin plantații în arborete pure de fag precum și introducerea acestuia în proporție mai mare de 30% prin plantații în arborete de amestec din habitatele 9110, 91V0. În cazul arboretelor din tipul de habitat 9410 unde se prevăd împăduriri prin amenajamentul silvic, se recomandă și introducerea de specii de foioase principale (fag, paltin munte, ulm) și de ajutor (scoruș) în proporție de 10- 15%.

  - definirea prin amenajamentele silvice în habitatele 9110 și 91V0 a unor lucrări silvice de conducere a arboretelor provenite din plantații artificiale de molid în vederea inițierii revenirii la tipurile naturale ale pădurilor inclusiv la vârste ale arboretelor trecute de două treimi din vârsta exploatabilității

  - introducerea prin amenajamentele silvice în fond forestier a unor suprafețe de pășuni împădurite, limitrofe golurilor subalpine aflate în tranziție spre habitatul 9410, rezultate prin extensia altitudinală naturală a molidului, cu acordul proprietarilor și acordarea unor facilități fiscal/financiare.

Elemente vizate: habitatele forestiere de interes conservativ. Acțiunea produce un efect pozitiv asupra tuturor speciilor de interes conservativ din păduri. Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a ariei protejate.

A1.2.9. Aplicarea corectă a amenajamentelor silvice și reglementărilor silvice în vigoare

Măsura are în vedere supravegherea aplicării și aplicarea amenajamentului silvic în fondul forestier al ariei protejate, prin tratamente specifice ce avantajează habitatele forestiere de interes conservativ. Se vor respecta următoarele cerințe:

  - tratamentele aplicate în amestecurile specifice tipurilor de habitate 9110 și 91V0 trebuie să țină cont de perioadele de fructificație a speciilor de foioase, urmărind promovarea regenerării speciilor forestiere principale, cu atenție deosebită pe speciile care fructifică rar și se instalează greu pentru a evita succesiuni nedorite și intervenții prin plantații cu molid;

  - parcurgerea arboretelor tinere din timp cu lucrări de îngrijire, degajări, curățiri, rărituri, în care se va evita eliminarea speciilor de foioase în habitatele 9110, 91VO, iar în habitatul 9410 se interzice eliminarea arborilor de viitor prin lucrări de rărituri și se recomandă păstrarea de exemplare din speciile de amestec și ajutor dacă există

  - aplicarea lucrărilor de îngrijire va ține cont de tipul de pădure natural fundamental în sensul promovării acestuia;

  - amplasarea atentă a platformelor de colectare a materialului lemnos exploatat în afara albiilor pâraielor și a drumurilor de tractor și urmărirea operațiunilor efectuate astfel ca să nu afecteze văile și habitatele limitrofe, în special  cele cu anin alb și zonele umede, cu menținerea integrității unităților de peisaj;

  - se va promova folosirea de tehnologii de exploatare care să evite realizarea de drumuri de colectare în exces pe pantă, respectarea normelor silvice privind panta maximă a versanților pe care se pot executa drumuri de colectare;

  - amplasarea masei lemnoase de exploatat în cadrul proprietăților administrate de către același ocol silvic va ține cont de vecinătăți în vederea evitării alăturării tăierilor rase;

  - punerea în valoare a masei lemnoase în cazul produselor de igienă și accidentale se va face cu păstrarea unor cantități minime de lemn mort pe picior și doborât la sol, în special din arborii care au valoare economică redusă, punerea în valoare se face cu respectarea normelor tehnice silvice și a ghidurilor de bună practică;

  - punerea în valoare în vegetația forestieră aflată în afara fondului forestier care se suprapune peste habitatul 91E0 se face fără a afecta continuitatea și existența acestuia

  - efectuarea lucrărilor silvice prevăzute în amenajamentele silvice în mod corespunzător și în acord cu perioadele permise conform normativelor silvice în vigoare, pentru a evita deranjarea solului și rănirea semințișului instalat;

  - se va interzice plantarea sau completarea cu specii care să ducă la alterarea compoziției tipului natural fundamental al pădurii, respectiv se interzice plantarea de puieți forestier de molid în arborete pure de fag în care nu au existat exemplare de molid sau în cazul habitatelor 9110 (vezi harta anexă distribuția habitatului 9110) și 91V0 constituite din amestecuri se interzice plantarea de puieți forestiera de molid în proporție mai mare de 30%

  - promovarea cu titlu experimental la revizuirea amenajamentelor silvice a tăierilor progresive în margine de masiv în molidișuri care fac parte din habitatul 9410;

  - promovarea realizării de pepiniere cantonale/locale pentru producerea de puieți forestieri.

  - promovarea plantării în proporție de 10-15%  de specii principale de foioase și specii de ajutor scoruș, anin verde în molidișuri 9410.

Elemente vizate: habitatele forestiere de interes conservativ. Acțiunea produce un efect pozitiv asupra tuturor speciilor de interes conservativ din păduri. Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a ariei protejate.

A1.2.16. Măsuri de prevenire și combatere a eroziunii

Măsura este menită să prevină și să combată eroziunea datorită unor cauze antropice în interiorul pădurii. Astfel, s-a identificat această presiune/amenințare în parcelele/subparcelele unde se desfășoară exploatări forestiere cu deschiderea de noi căi de colectare și unde se colectează masa lemnoasă pe cursuri de apă.

La nivelul sitului se prevăd următoarele reguli:

- amplasarea atentă a platformelor de colectare a materialului lemnos exploatat și a drumurilor de tractor și urmărirea operațiunilor efectuate astfel ca să nu afecteze văile și habitatele limitrofe;

- evitarea tăierilor arborilor care fixează malurile pâraielor principale;

- evitarea construirii drumurilor de exploatare pentru scos/apropiat pe văi;

- evitarea operațiunilor de scos/apropiat pe văi și pe drumurile de tractor în perioadele ploioase, în care solul este moale;

- oprirea accesului utilajelor grele pe drumurile forestiere și urmărirea stării lor, mai ales după perioade cu ploi și inundații prelungite;

- păstrarea în bună stare a taluzurilor și scurgerilor apelor pluviale pentru a evita colmatările, alunecările de teren sau dezvoltarea formațiunilor torențiale;

- amenajarea zonelor afectate de eroziune prin măsuri de stopare a dezvoltării formațiunilor torențiale prin îngrădiri cu nuiele și pământ;

- respectarea normelor silvice în vigoare privind panta terenurilor pe care se pot instala căi de colectare a lemnului.

Specii și habitate vizate: toate habitatele de interes conservativ. Acțiunea produce un efect pozitiv asupra tuturor speciilor de interes conservativ. Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a ariei protejate.

A1.2.17. Menținerea unui procent minim de arbori importanți pentru biodiversitate precum și a lemnului mort pe sol

Menținerea în toate parcelele silvice unde este posibil, a unui număr de 3-5 arbori pe picior/ha, din categoriile: foarte groși, bătrâni, scorburoși, uscați parțial sau total, iescari, precum și a unui procent de lemn mort pe sol de 5-10 mc pe hectar.

Măsura este necesară în vederea protejării speciilor de nevertebrate cum ar fi specia Rosalia alpina, păstrarea unui echilibru fitosanitar prin sprijinirea speciilor de păsări, evitarea trecerii brutale de la pădure la teren descoperit.

Elemente vizate vizate: habitatele forestiere, Rosalia alpina, alte specii de insecte, ciuperci, păsări. Localizarea activității propuse: toate parcelele silvice, în funcție de posibilitățile concrete din teren.

A2.4.1. Continuarea identificării și cartării habitatelor de interes comunitar/național

Activitatea principală a obiectivului specific constă în realizarea în continuare a identificării și apoi a cartării habitatelor de interes comunitar. Datele primare din teren vor fi notate în carnet sau direct în baza de date electronică, punctele/poligoanele încărcate în GPS, apoi toate datele încărcate în baza electronică de date la birou. Orice habitat nou de interes comunitar va fi luat în considerare.

Elemente vizate: 3220 Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane, 4070* Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium, 4060 Tufărișuri alpine și boreale, 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin, 6230* Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase;  Pentru habitatele forestiere 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion), 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea), se vor continua analize de detaliu privind gradul de apartenență la fiecare dintre categoriile de habitat, în special  în unitățile amenajistice unde au avut loc intervenții antropice prin plantații cu molid și în unitățile amenajistice unde au fost efectuate în trecut tăieri neconforme legislației silvice. De asemenea. este necesară realizarea proiectelor de reconstrucție conforme legislației silvice.

Se va efectua o analiză de detaliu a gradului de regenerare și compoziției și abundenței regenerării naturale în habitatele forestiere.

Localizarea activității propuse: activitatea se va realiza pe întreaga suprafață a ariei naturale protejate.

Pentru galeriile de anini, respectiv habitatul 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), este necesară realizarea unei analize de detaliu și a unu studiu privind reconstrucția ecologică a acestora.

Această activitate se va realiza în urma obținerii tuturor avizelor necesare, conform legislației în vigoare. Înainte de implementarea activității se va ține cont de adresa nr 2834/04.03.2020 emisă de Administrația Națională “Apele Române” - Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea.

Alte informații relevante privind conservarea ANPIC, inclusiv posibile schimbări în evoluția naturală a acesteia

În cadrul unității de producție, principalii factori destabilizatori și limitativi, care acționează asupra arboretelor sunt prezentate în capitolul “1.1.11.	Arborete afectate de factori destabilizatori și limitativi”.

Tabelul B.6.2. Situația suprafețelor pe natură de lucrări în cadru fiecărui factor destabilizator și limitativ

| Lucrarea propusă | Factorul destabilizator - ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Doborâturi de vânt |  |  | Uscare |  |  | Atacuri de dăunători |  | Rocă la suprafață |  |  | Incendiere |  | Eroziune în suprafață |  |
|  | Izolate | Destul de frecv. | Total | Slabă | Mijlocie | Total | Slab | Total | Pe 0,1S | Pe 0,2S | Total | Slabă | Total | Moderată | Total |
| Degajări | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,44 | 1,18 | 1,62 | 1,20 | 1,20 | - | - |
| Împăduriri | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,20 | 13,14 | 16,34 | - | - | - | - |
| Completări | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,30 | 1,63 | 3,93 | - | - | - | - |
| Rărituri | 10,11 | - | 10,11 | 2,37 | - | 2,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T. de igienă | 40,72 | - | 40,72 | 3,57 | - | 3,57 | 0,50 | 0,50 | 2,55 | - | 2,55 | - | - | - | - |
| T. de conservare | 5,35 | - | 5,35 | - | - | - | - | - | 6,57 | 8,38 | 14,95 | - | - | 0,94 | 0,94 |
| T. progresive | - | 10,96 | 10,96 | - | - | - | - | - | 10,96 | - | 10,96 | - | - | 5,79 | 5,79 |
| T. rase | - | - | - | - | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | - | 1,63 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,42 | 1,42 | - | - | - | - |
| Total | 56,18 | 10,96 | 67,14 | 5,94 | 1,63 | 7,57 | 2,13 | 2,13 | 27,65 | 25,75 | 53,40 | 1,20 | 1,20 | 6,73 | 6,73 |

Conform tabelului de mai jos Situl ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor concentrează cea mai mare varietate de presiuni cumulate (doborâturi de vânt, uscare mijlocie, atacuri de dăunători și incendieri), afectând cu precădere parcelele 360, 361 și 362. Prezența rocii la suprafață este cel mai răspândit factor limitativ la nivelul întregului UP, acoperind un total de 25 de u.a.-uri. Arboretele afectate de factori destabilizatori ocupă o suprafață de 107,35 ha (Tabelul B.6.1).

Arboretele afectate de factorii destabilizatori vor fi parcurse începând cu acest deceniu cu lucrări de împădurire, completări, degajări, rărituri, tăieri de igienă, tăieri progresive, tăieri rase și tăieri de conservare.

Se face mențiunea că suprafața efectivă de parcurs cu lucrări este mai mică, deoarece anumite unități amenajistice pot fi afectate de doi sau trei factori destabilizatori, în felul acesta același arboret poate să apară de două sau trei ori, la aceeași lucrare silviculturală, dar la doi sau trei factori destabilizatori diferiți.

Datorită constituirii subunității de gospodărire de tip ''E'', suprafața de 1,42 ha nu va fi parcursa cu nici o lucrare silviculturală. De asemenea nici tăierile rase nu se vor executa.

Tabelul B.6.1. Sinteza arboretelor afectate de factori destabilizatori și limitativi din siturile Natura 2000

| Natura Factorului | Intensitate / Grad de manifestare | Situl Natura 2000 (ANPIC) din care fac parte |  |  |  |  |  |  | Suprafață Totală (Ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ROSCI0194 și ROSPA0165 Piatra Craiului |  | ROSCI0122 Munții Făgăraș |  | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor |  | În afara ariilor protejate |  |
|  |  | u.a. | Suprafața (Ha) | u.a. | Suprafața (Ha) | u.a. | Suprafața (Ha) |  |  |
| Doborâturi de vânt | Izolate (V1) | 381E | 2,37 ha |  |  | 362F, 362I | 5,35 ha | 215A, 222E, 311A, 313A, 314A | 56,18 |
|  | Destul de frecvente (V2) |  |  |  |  | 360A | 10,96 ha |  | 10,96 |
| Uscare | Slabă (U1) | 361G | 0,5 ha |  |  | 361G | 0,5 ha | 222E | 5,94 |
|  | Mijlocie (U2) |  |  |  |  | 361B, 361E | 1,94 ha |  | 1,63 |
| Atacuri de dăunători | Slab (I1) |  |  |  |  | 361B, 361E, 361G | 2,44 ha |  | 2,13 |
| Incendieri | Slab (K1) |  |  |  |  | 361F | 1,20 ha |  | 1,2 |
| Eroziune în suprafață | Moderată (S1) |  |  |  |  |  |  | 124A, 311B | 6,73 |
| Roca la suprafață | Pe 0,1 din suprafață (0.1 S) | 388C | 4,00 ha | 427B | 1,00 ha | 360A, 361B, 361E, 361G, 361H, 362B, 362F, 362G, 362H, 364D, 370C | 22,57 ha |  | 27,65 |
|  | Pe 0,2 din suprafață (0.2 S) | 388F | 142 ha |  |  | 360B, 361A, 361C, 361D, 361I, 362C, 362D, 362E, 362I, 370B | 23,39 ha | 311 B | 25,75 |
| TOTAL UP |  | 33 u.a. |  |  |  |  |  |  | 107,35 |

PREZENTAREA REZULTATELOR ACTIVITĂȚILOR DE TEREN

Studiul cuprinde o descriere a programului de activități în teren, precum și a rezultatelor obținute în urma parcurgerii acestora, cu indicarea perioadelor de studiu a zonelor investigate, a duratei observațiilor și a altor particularități ale programului de colectare a datelor din teren. Rezultatele activităților de teren se prezintă cât mai detaliat și se concluzionează conform tabelului de mai jos

Pentru identificarea habitatelor forestiere de interes comunitar amenajate în cadrul U.P. I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții au fost analizate în GIS datele spațiale privind distribuția habitatelor de interes comunitar, date ce au stat la baza elaborării planului de management al siturilor Natura 2000.

Complementar, a fost realizată corespondența dintre tipurile de păduri și habitatele de interes comunitar, ținându-se cont de caracterul actual al fiecărui arboret în parte. Corespondența a fost realizată după Anexa nr. 2 (Corespondența dintre tipurile de habitate din România și cele din principalele sisteme de clasificare utilizate la nivel european) din Doniță N et al., 2006 - ”Habitateledin România - Modificări conform amendamentelor propuse de România și Bulgaria la Directiva Habitate (92/43/EEC)”.

Activitățile de teren au vizat realizarea unor observații punctuale în vederea clarificării unor aspecte ce ridicau probleme de interpretare a corespondenței dintre tipul de pădure și tipul de habitat forestier de interes comunitar. Pentru evaluarea prezenței și identificarea distribuției faunei și florei de interes comunitar în zona fondului forestier analizat, au fost analizate în GIS datele spațiale de distribuție, date ce au stat la baza elaborării planurile de management al siturilor Natura 2000.

Studiul stațiunii și al vegetației forestiere se face în cadrul lucrărilor de teren și al celor de redactare a amenajamentului și are ca scop determinarea și valorificarea tuturor informațiilor care contribuie la:

- cunoașterea condițiilor naturale de vegetație, a caracteristicilor arboretului actual, a potențialului productiv al stațiunii și a capacității actuale de producție și protecție a arboretului;

- stabilirea măsurilor de gospodărire în acord cu condițiile ecologice și cu cerințele ecologice și social-economice;

- realizarea controlului prin amenajament privind exercitarea de către pădure în ansamblu și de către fiecare arboret în parte a funcțiilor ce le-au fost atribuite.

Descrierea unităților amenajistice se execută obligatoriu prin parcurgerea terenului, iar datele se determină prin măsurători și observații. De asemenea, ca material ajutător de orientare s-au folosit ortofotoplanuri.

Datele de teren s-au consemnat în fișa unității amenajistice și în fișa privind condițiile staționale, prin coduri și denumiri oficializate, ele constituind documentele primare ale sistemului informatic al amenajării pădurilor.

Amenajamentul conține studii pentru caracterizarea condițiilor staționale și de vegetație, cuprinzând evidențe cu date statistice, caracterizări, diagnoze, precum și măsuri de gospodărire corespunzătoare condițiilor respective.

Acest studiu s-a realizat cu luarea în considerare a zonării și regionării ecologice a pădurilor din România, cu precizarea regiunii, subregiunii și sectorului ecologic. De asemenea, s-a avut în vedere clasificările oficializate privind: clima, solurile, flora indicatoare, tipurile de stațiuni și de ecosisteme forestiere.

Rezultatele activităților de teren (Tabelul nr. 16 din Anexa 5A OM 1682 din 2023)

| Incertitudine identificată | Abordare propusă | Aspecte analizate | Clarificare incertitudini | A fost clarificată incertitudinea (Da/ Nu/ Parțial) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Au fost identificate habitatele de interes comunitar menționate în planul de management și care au distribuție în zona UP? | Deplasări în teren în perioada de vegetație | Stabilirea unor măsuri preventive | În zona proiectului au fost identificate habitatele 9110, și 9410. Este încă neclar situația habitatului 9150 de 10,43 ha. | Parțial |
| Sunt prezente speciile Ursus arctos, Canis lupus și Lynx lynx în zona UP? | Deplasări în teren în perioada optimă de studiu cu aplicarea metodelor standard de inventariere și de monitorizare. | Prezența, distribuția și activitatea speciilor | Toate 3 speciile sunt prezente în zona amenajamentului fiind identificate semne ale prezentei lor în timpul deplasărilor în teren. Suprafața amenajamentului cuprinde habitate potențiale astfel că prezența lor este probabilă. | Da |
| Sunt prezente speciile de păsări sau habitatul specific acestora în zona UP? | Deplasări în teren în perioada optimă de studiu cu aplicarea metodelor standard de inventariere și de monitorizare. | Prezența, distribuția și activitatea speciilor | Speciile nu au fost observate pe suprafața amenajamentului pe parcursul monitorizărilor, însă suprafața amenajamentului cuprinde habitate potențiale astfel că prezența lor este probabilă. | Parțial |
| Este prezentă specia de amfibieni sau habitatul specific acestuia în zona UP? | Deplasări în teren în perioada optimă de studiu cu aplicarea metodelor standard de inventariere și de monitorizare. | Prezența, distribuția și activitatea speciilor | Nu au fost identificate în teren, însă există habitate potențiale astfel că prezența lor este probabilă | Parțial |

ANALIZA PRESIUNILOR ȘI AMENINȚĂRILOR

Analiza presiunilor actuale și a amenințărilor viitoare s-a făcut ținând cont de specificul planului de amenajament silvic și de habitatele și speciile care sunt prezente în zona U.P. I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții.

Facem precizarea că în Planul de management, formele de impact considerate ca fiind presiuni actuale, au fost luate în calcul și ca amenințări viitoare fără să existe o minimă certitudine că intensitatea lor va crește, astfel încât să poată fi considerate amenințări. De altfel, toate formele de impact au aceeași intensitate fie că sunt considerate presiuni fie amenințări.

Pentru speciile de păsări listate, presiunea principală este de natură funcțională (deranj și pierderea nișelor de hrană). Ciocănitoarele (A236, A239) și bufnițele sunt periclitate de extragerea excesivă a arborilor bătrâni. Integrarea în amenajament a „arborilor de biodiversitate” și respectarea perioadelor de liniște pentru Cocoșul de munte (A108) transformă riscul de impact semnificativ într-unul gestionabil și nesemnificativ.

Prezența umană (barăcile muncitorilor și logistica de transport) reprezintă principala amenințare pentru Urs, Lup și Râs. Amplasarea barăcilor poate fragmenta coridoarele de tranzit dacă nu este coordonată spațial. Evitarea habitării urșilor prin protocoale stricte de igienă la punctele de lucru este esențială pentru prevenirea conflictelor om-animal în interiorul sitului.

Analiza presiunilor/amenințărilor din planurile de management și a altor PP-uri teren (Tabelul nr. 17 din Anexa 5 OM 1682 din 2023)

| ANPIC | Specie/ habitat | Parametru/ ținta afectat(ă) | Presiune/ amenințare conform PM/FS al ANPIC | Nivelul presiunii/ amenințării conform PM/FS al ANPIC | PP care contribuie la presiune/ amenințare | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSAC0194 Piatra Craiului | 9110 Păduri de fag de tip LuzuloFagetum 9410 Păduri acidofile de molid (Picea) din etajul montan până în cel alpin (Vaccinio Piceetea) 9410 Păduri acidofile de molid (Picea) din etajul montan până în cel alpin (Vaccinio Piceetea) | Suprafața Abunență specii edificatoare de arbori Abundență specii ruderale, invazive, nitrofile și alohtone inclusiv ecotipurile necorespunzătoare Abundență specii edificatoare de arbori | B03 Replantarea cu sau introducerea de specii native sau ne tipice (inclusiv specii noi și OMG) | M | Implementarea amenajamentului | Activitățile din planul de amenajament nu au ca scop reducerea suprafeței habitatelor forestiere |
|  |  |  |  |  |  | Activitățile din planul de amenajament nu au ca scop schimbarea abundenței speciilor edificatoare de arbori |
|  |  |  |  |  |  | Activitățile din planul de amenajament au ca scop evitarea apariției unor specii alohtone |
|  |  |  |  |  |  | Activitățile din planul de amenajament pot ajuta la menținerea și îmbunătățirea abundenței speciilor edificatoare de arbori |
|  | 2001 Triturus montandoni (Triton carpatic) | Mărimea populației Densitatea populației Suprafața habitatului Distribuția speciei Densitatea habitatelor de reproducere | E01 Drumuri, rute, căi ferate și infrastructura aferentă (de exemplu, poduri, viaducte, tuneluri) | M | Implementarea amenajamentului | Rețeaua instalațiilor de transport care deservesc fondul forestier are o lungime de 7,4 km. Acestea sunt în stare bună, necesitând doar întrețineri și reparații curente. Nu se vor construi alte drumuri. |
|  | 1352* Canis lupus (Lup), 1361 Lynx lynx (Râs), 1354* Ursus arctos (Urs) | Suprafața habitatului Proporția și suprafața habitatelor cu arbori tineri și pajiști cu ierburi înalte | F01 Transformarea altor utilizări de teren în locuințe, așezări sau zone de agrement (excluzând drenarea și modificarea liniei de coastă, a estuarului și a condițiilor de coastă) | M | Implementarea amenajamentului | Activitățile din planul de amenajament nu au ca scop reducerea suprafeței habitatelor forestiere |
| ROSPA0165 Piatra Craiului | A223 Aegolius funereus (Minuniță) A091 Aquila chrysaetos (Acvilă de munte) A104 Bonasa bonasia (leruncă) A215 Bubo bubo (Buhă) A030 Ciconia nigra (Barză neagră) A239 Dendrocopos leucotos (Ciocănitoare cu spate alb) A236 Dryocopus martius (Ciocănitoare neagră) A103 Falco peregrinus (Șoim călător) A321 Ficedula albicollis (Muscar gulerat) A320 Ficedula parva (Muscar mic) A217 Glaucidium passerinum (Ciuvică) A072 Pernis apivorus (Viespar) A241 Picoides tridactylus (Ciocănitoare de munte) A234 Picus canus (Ghionoaie sură) A220 Strix uralensis (Huhurez mare) A108 Tetrao urogallus (Cocoș de munte) | Tendința mărimii populației Tipar de distribuție Suprafața habitatului Zone de protecție strictă/tampon (raza de 100/300 m în jurul cuibului) | A06 Abandonarea gestionării pășunilor (de exemplu, încetarea pășunării sau cosirii) | M | Implementarea amenajamentului | Deși nu au legătură directă cu amenajamentul studiat aceste presiuni/amenințări pot avea efect cumulativ. Activitățile din planul de amenajament nu au ca scop reducerea suprafeței habitatelor. Amenajamentul urmărește limitarea impactului pășunatului necontrolat care poate degrada regenerarea naturală și structura subarboretului. Prin zonarea funcțională planul de amenajament stabilește unitățile amenajistice (u.a.) în categorii de protecție (T I sau T II), limitând intervențiile în zonele vulnerabile. Planificarea temporală și spațială a lucrărilor de exploatare pentru a evita perioadele critice de reproducere ale speciilor sensibile. |
|  |  |  | A09 Păscut intensiv sau suprapășunat de către animale | M | Implementarea amenajamentului |  |
|  |  |  | F01 Transformarea altor utilizări de teren în locuințe, așezări sau zone de agrement | M | Implementarea amenajamentului |  |
|  |  |  | F07 Sport, turism și activități de agrement | M |  |  |
| ROSCI0122 Munții Făgăraș | 9110 Păduri de fag de tip LuzuloFagetum 9410 Păduri acidofile de molid (Picea) din etajul montan până în cel alpin (Vaccinio Piceetea) | Suprafață habitat Specii de arbori caracteristice Compoziția stratului ierbos (specii caracteristice) Abundență specii alohtone Abundență ecotipuri necorespunzătoare / spесіі în afara arealului, sau specii indicatoare de perturbare | B03 - exploatare forestieră fără replantare sau refacere naturală | M | Implementarea amenajamentului | Activitățile din planul de amenajament nu au ca scop reducerea suprafeței habitatelor forestiere. În planul de amenajament sunt prevăzute suprafețe de regenerare naturală, iar în cazul în care regenerarea naturală nu este posibilă din diferite cauze, regenerarea artificială se va realiza numai cu puieți de proveniențe locale, asigurându-se astfel conservarea genofondului forestier local; Amenajamentul urmărește limitarea impactului pășunatului necontrolat care poate degrada regenerarea naturală și structura subarboretului. |
|  |  |  | B.06 - pășunatul în pădure | S | Implementarea amenajamentului |  |
| ROSCI0122 Munții Făgăraș | 9110 Păduri de fag de tip LuzuloFagetum 9410 Păduri acidofile de molid (Picea) din etajul montan până în cel alpin (Vaccinio Piceetea) | Compoziția stratului ierbos (specii caracteristice) Abundență specii alohtone (invazive și potențial invazive) Abundență ecotipuri necorespunzătoare / spесіі în afara arealului, sau specii indicatoare de perturbare | D01 - drumuri și poteci | M | Implementarea amenajamentului | Rețeaua instalațiilor de transport care deservesc fondul forestier are o lungime de 7,4 km. Acestea sunt sunt în stare bună, necesitând doar întrețineri și reparații curente. Nu se vor construi alte drumuri |
|  |  |  | I02 - specii native - indigene -problematice | M/ R (pt. 9410) | Implementarea amenajamentului | În planul de amenajament sunt prevăzute suprafețe de regenerare naturală, iar în cazul în care regenerarea naturală nu este posibilă din diferite cauze, regenerarea artificială se va realiza numai cu puieți de proveniențe locale, asigurându-se astfel conservarea genofondului forestier local; |
|  | 1352* Canis lupus (Lup), 1361 Lynx lynx (Râs), 1354* Ursus arctos (Urs) | Mărimea populației Tendința mărimii populației | D01.02 - drumuri, autostrăzi | M | Implementarea amenajamentului | Rețeaua instalațiilor de transport care deservesc fondul forestier are o lungime de 7,4 km. Acestea sunt sunt în stare bună, necesitând doar întrețineri și reparații curente. Nu se vor construi alte drumuri |
|  |  | Tendința mărimii populației | H06.01.01 - poluare fonică cauzată de o sursă neregulată | S | Implementarea amenajamentului | Planificarea temporală și spațială a lucrărilor de exploatare pentru a evita perioadele critice pentru speciile de carnivore. |
| ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor | 9110 Păduri de fag de tip LuzuloFagetum 9410 Păduri acidofile de molid (Picea) din etajul montan până în cel alpin (Vaccinio Piceetea) | Suprafață habitat Specii de arbori caracteristice Compoziția stratului ierbos (specii caracteristice) Abundență specii alohtone (invazive și potențial invazive) Abundență ecotipuri necorespunzătoare / spесіі în afara arealului, sau specii indicatoare de perturbare | B03 Exploatare forestieră fără replantare sau refacere naturală | M/S | Implementarea amenajamentului | Activitățile din planul de amenajament nu au ca scop reducerea suprafeței habitatelor forestiere. În planul de amenajament sunt prevăzute suprafețe de regenerare naturală, iar în cazul în care regenerarea naturală nu este posibilă din diferite cauze, regenerarea artificială se va realiza numai cu puieți de proveniențe locale, asigurându-se astfel conservarea genofondului forestier local; Amenajamentul urmărește limitarea impactului pășunatului necontrolat care poate degrada regenerarea naturală și structura subarboretului. |
|  |  | Volum lemn mort la sol sau pe picior | B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscare | M/S | Implementarea amenajamentului | Activitățile din planul de amenajament favorizează menținerea lemnului mort atât pe sol cât și pe picior |
|  |  | Compoziția stratului ierbos (specii caracteristice) Abundență specii alohtone (invazive și potențial invazive Abundență ecotipuri necorespunzătoare / spесіі în afara arealului, sau specii indicatoare de perturbare | D01.02 Drumuri | S | Implementarea amenajamentului | Rețeaua instalațiilor de transport care deservesc fondul forestier are o lungime de 7,4 km. Acestea sunt în stare bună, necesitând doar întrețineri și reparații curente. Nu se vor construi alte drumuri |
|  |  |  | B07 Alte activități silvice decât cele listate în modelul SINCRON | R | Implementarea amenajamentului | Densitatea căilor de colectare trebuie menținută sub pragul critic și se aplică măsuri de conservare a solului imediat după încetarea activității de exploatare. |
| ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor | 9110 Păduri de fag de tip LuzuloFagetum | Suprafață habitat Specii de arbori caracteristice Compoziția stratului ierbos (specii caracteristice) Abundență specii alohtone (invazive și potențial invazive) Abundență ecotipuri necorespunzătoare / spесіі în afara arealului, sau specii indicatoare de perturbare | B02.01.01. Replantarea pădurii (arbori nativi) | S | Implementarea amenajamentului | În planul de amenajament sunt prevăzute suprafețe de regenerare naturală, iar în cazul în care regenerarea naturală nu este posibilă din diferite cauze, regenerarea artificială se va realiza numai cu puieți de proveniențe locale, asigurându-se astfel conservarea genofondului forestier local; |
|  | 1352* Canis lupus (Lup), 1361 Lynx lynx (Râs), 1354* Ursus arctos (Urs) | Mărimea populației Densitatea populației Tendința mărimii populației Suprafața habitatului Proporția și suprafața habitatelor cu arbori tineri și pajiști cu ierburi înalte Suprafața habitatelor de pajiști bogate în specii cu vegetație arborescentă răsfirată | B02.01.01. Replantarea pădurii (arbori nativi) | M | Implementarea amenajamentului | În planul de amenajament sunt prevăzute suprafețe de regenerare naturală, iar în cazul în care regenerarea naturală nu este posibilă din diferite cauze, regenerarea artificială se va realiza numai cu puieți de proveniențe locale, asigurându-se astfel conservarea genofondului forestier local; |
|  |  |  | B03 Exploatare forestieră fără replantare sau refacere naturală | M | Implementarea amenajamentului |  |
|  |  |  | B06 Pășunatul în pădure/în zonă împădurită | M | Implementarea amenajamentului | Amenajamentul urmărește limitarea impactului pășunatului necontrolat care poate degrada regenerarea naturală și structura subarboretului. |
| ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor | 1352* Canis lupus (Lup), 1361 Lynx lynx (Râs), 1354* Ursus arctos (Urs) | Mărimea populației Densitatea populației Tendința mărimii populației Suprafața habitatului | B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscare | M | Implementarea amenajamentului | Activitățile din planul de amenajament favorizează menținerea lemnului mort atât pe sol cât și pe picior |
|  |  |  | D01 Drumuri, poteci și căi ferate | S | Implementarea amenajamentului | Rețeaua instalațiilor de transport care deservesc fondul forestier are o lungime de 7,4 km. Acestea sunt sunt în stare bună, necesitând doar întrețineri și reparații curente. Nu se vor construi alte drumuri. |
|  |  |  | E01.03 Habitare dispersată (locuințe risipite, disperse) | M | Implementarea amenajamentului | Densitatea și poziționarea barăcilor muncitorilor silvici trebuie coordonate astfel încât să evite perioadele sensibile pentru specie. |
|  |  |  | H05.01 Gunoiul și deșeurile solide | S | Implementarea amenajamentului |  |
|  |  |  | J03.02 Reducerea conectivității de habitat, din cauze antropice | S | Implementarea amenajamentului |  |
|  | 2001 Triturus montandoni (Triton carpatic) | Mărimea populației Densitatea populației Suprafața habitatului Distribuția speciei Densitatea habitatelor de reproducere Habitate naturale terestre (pajiști, arbuști și păduri) în jurul habitatelor de reproducere | D01.02 Drumuri, autostrăzi | M | Implementarea amenajamentului | Rețeaua instalațiilor de transport care deservesc fondul forestier are o lungime de 7,4 km. Acestea sunt sunt în stare bună, necesitând doar întrețineri și reparații curente. Nu se vor construi alte drumuri. |
|  |  |  | E01.03 Habitare dispersată (locuințe risipite, disperse) | M | Implementarea amenajamentului | Lucrările de doborât, scos-apropiat și depozitat material lemnos, poziționarea barăcilor muncitorilor silvici vor evita zonele în care sunt prezente speciile de amfibieni și pe cât posibil se vor efectua în preajma acestor zone în afara sezonului de reproducere |
|  |  |  | J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat | M | Implementarea amenajamentului |  |
|  |  | Mărimea populației Densitatea populației | G05.11 Moartea sau rănirea prin coliziune | M | Implementarea amenajamentului |  |
|  | 2001 Triturus montandoni (Triton carpatic) | Densitatea habitatelor de reproducere Habitate naturale terestre (pajiști, arbuști și păduri) în jurul habitatelor de reproducere | K02.02. Acumularea de materie organică |  | Implementarea amenajamentului | Pentru evitarea poluării habitatelor acvatice utilizate de amfibieni, în preajmja acestora lucrările vor efectua în afara sezonului de reproducere |

Legendă: S - intensitate scăzută; M - intensitate medie; R - intensitate ridicată.

EVALUAREA IMPACTULUI

- Identificarea și cuantificarea impactului

În cazul unui habitat forestier, starea de conservare este dată de totalitatea factorilor  ce acționează asupra sa și asupra speciilor tipice și care îi poate afecta pe termen lung răspândirea, structura și funcțiile, precum și supraviețuirea speciilor tipice. Această stare se consideră „favorabilă“ când sunt îndeplinite condițiile (Directiva 92/43/CEE, Comisia Europeană 1992):

- arealul natural al habitatului și suprafețele pe care le acoperă în cadrul acestui areal sunt stabile sau în creștere;

- habitatul are structura și funcțiile specifice necesare pentru conservarea sa pe termen lung, iar probabilitatea menținerii acestora în viitorul previzibil este mare;

- speciile care îi sunt caracteristice se află într-o stare de conservare favorabilă.

Evaluarea impactului lucrărilor silvice asupra ecosistemelor forestiere s-a realizat prin analiza efectelor acestora asupra:

- Suprafeței și dinamicii ei;

- Stratului arborescent cu luarea în considerare a următoarelor elemente: compoziției, prezenței speciilor alohtone, modului de regenerare, consistenței, numărul de arbori uscați pe picior, numărului de arbori căzuți pe sol;

- Semințișului cu luarea în considerare a compoziției, prezenței speciilor alohtone, modului de regenerare, gradului de acoperire;

- Subarboretului cu luarea în considerare a compoziției, prezenței speciilor alohtone;

- Stratului ierbos și subarbustiv cu luarea în considerare a compoziției, prezenței speciilor alohtone.

Ținând cont de aceste criterii precum și de scopul și obiectivele fiecărei lucrări silvotehnice (specificate la subcapitolul 1.4. Informații privind producția care se va realiza) pentru evaluarea impactului s-a utilizat următoarea scară:

- impact negativ semnificativ

- impact negativ nesemnificativ

- fără impact

- impact pozitiv

Pentru  a  putea fi estimat impactul acestor măsuri de management (lucrărilor silvice) asupra ariei protejate de interes comunitar vor trebui prezentate principiile, specificul și tehnicile de aplicare a lucrărilor silvotehnice prevăzute în amenajamentele silvice pentru arboretele studiate.

Formele de impact prognozate prin implementarea planului asupra factorilor de mediu care se produc în urma implementării proiectului analizat sunt următoarele:

- impactul asupra calității factorilor de mediu: apa, aer, sol, zgomot;

- impactul asupra biodiversității locale;

- impactul asupra mediului social și economic.

Impactul direct și indirect

Impactul direct este manifestat asupra habitatelor forestiere identificate pe suprafața de aplicare a Amenajamentelor Silvice din cadrul siturilor ROSCI0194 Piatra Craiului,  ROSPA0165 Piatra Craiului, ROSCI0122 Munții Făgăraș și ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel – Râușor.

Asupra speciilor de interes comunitar din cadrul siturilor se va exercita un efect redus și indirect. Impactul lucrărilor silvice asupra habitatelor s-a realizat prin analiza efectelor acestora asupra criteriilor ce definesc starea favorabilă de conservare pentru fiecare tip de habitat.

Tipurile de impact, cuantificarea și semnificația impactului, fără a lua în considerare măsurile de reducere a impactului

Pierderi din suprafața habitatelor

În mod precaut, vor fi considerate pierderi orice suprafețe de habitat (habitat Natura 2000 sau habitat al unei specii de interes comunitar) la nivelul cărora au loc modificări ce împiedică menținerea/refacerea naturală a tuturor caracteristicilor habitatului sau utilizarea sa de către speciile caracteristice. În cazul amenajamentelor pierdere de habitat este aplicarea tăierilor rase.

Odată ce o suprafață de habitat a fost modificată, ca urmare a acestor intervenții, este precaut a se considera că refacerea acesteia pe cale naturală este imposibilă sau ar corespunde unei scări de timp prea mari. Un aspect specific este dat de amenajamentele forestiere care permit refacerea habitatelor atât timp cât se respectă prevederile legale.

Din acest motiv este precaut a considera că toate intervențiile proiectului care generează modificări morfologice și îndepărtarea vegetației naturale reprezintă pierderi din suprafața habitatelor intersectate. În acest sens, analiza de identificare a impacturilor va include toate intervențiile planului/proiectului de amenajare.

Cuantificarea pierderii de habitat se exprimă prin unități de suprafață (hectare). Pierderea se exprimă procentual ca pondere din suprafața totală din sit a habitatului Natura 2000 sau a habitatului speciei și nu prin raportare la întreaga suprafață a sitului Natura 2000.

În funcție de modul de formulare a parametrilor obiectivelor de conservare, pierderea de habitat se va calcula distinct pentru: habitatele de odihnă, habitatele de reproducere, habitatele de hrănire, alte tipuri de habitate ale speciilor.

Alterarea habitatelor

Vor fi considerate alterări ale habitatelor, în timpul etapelor de execuție, operare și dezafectare, următoarele intervenții:

- Ocuparea temporară a unei suprafețe de habitat cu materiale sau utilaje fără îndepărtarea vegetației naturale;

- Traversarea unei suprafețe de habitat cu vehicule fără distrugerea/îndepărtarea vegetației naturale;

- Prezența unor poluanți ce pot inhiba creșterea vegetației sau a altor organisme fără distrugerea acestora;

- Pătrunderea și răspândirea speciilor invazive;

- Modificarea parametrilor fizici, chimici și biologici ai habitatului fără îndepărtarea indivizilor aparținând speciilor caracteristice habitatului.

Elementul critic al acestei forme de impact îl reprezintă dinamica spațio-temporală. Este spre exemplu cazul prezenței poluanților sau a speciilor invazive. Pătrunderea unei specii invazive în interiorul unui habitat poate fi urmată de răspândirea sa, mărimea suprafeței afectate putând să crească în fiecare an, în lipsa unor măsuri de control.

În mod precaut, în evaluare va fi luată în considerare suprafața maximă ce poate fi afectată (scenariul cel mai defavorabil) fără a fi aplicate oricare măsuri pentru evitarea sau limitarea acestui impact. Considerarea dinamicii spațio - temporale în cuantificarea impactului se va realiza utilizând o abordare „caz cu caz”, în funcție de habitatul afectat și natura alterării (identitatea poluantului, identitatea speciei invazive).

Evaluarea acestei forme de impact trebuie să poată evidenția și situațiile în care alterarea unei porțiuni de habitat se poate transforma în pierdere de habitat (a se vedea secțiunea anterioară). Această modificare poate să apară pe termen lung. Acolo unde există suspiciunea rezonabilă a pierderii suprafeței de habitat, cuantificarea impactului va fi înregistrată ca pierdere.

În funcție de modul de formulare a parametrilor obiectivelor de conservare, alterarea de habitat se va calcula pe baza unităților de măsură prevăzute pentru fiecare parametru (ex: % specii invazive, % sol neacoperit de vegetație, clasa de calitate a apei, alte unități de măsură).

Fragmentarea habitatelor

Planurile/proiectele de amenajare pot conduce la fragmentarea habitatelor, în principal ca urmare a amplasării lor în zona unor coridoare ecologice sau a creării unor bariere pe cursurile de apă și ca urmare a generării unor bariere comportamentale. Această formă de impact apare atât în cazul intersectării siturilor cât și a coridoarelor ecologice care asigură conectivitatea habitatelor și speciilor din ANPIC.

Există trei aspecte diferite ale fragmentării produse de planurile/proiectele de amenajare:

- Crearea barierelor fizice (praguri în apă, baraje accidentale, creșterea vitezei apei, alte bariere);

- Apariția barierelor comportamentale (ex: ca urmare a zgomotului, iluminatului artificial, prezenței umane, și altele);

- „Insularizarea” habitatelor - apariția unor fragmente de habitat.

Primele două tipuri de fragmentare afectează în principal speciile de faună cu deplasare terestră sau acvatică, în timp ce al treilea poate afecta toate habitatele Natura 2000 și habitatele speciilor de interes comunitar.

Identificarea barierelor fizice se realizează după cum urmează:

- În mediul acvatic:

Întreruperea conectivității longitudinale. Obiectul principal al unui amenajament silvic îl reprezintă planificarea recoltării masei lemnoase (în acest caz, tăieri progresive) și a lucrărilor de îngrijire, nu proiectarea și execuția de infrastructură hidrotehnică grea. Prin urmare, analiza se concentrează pe interacțiunea tehnologiilor de exploatare forestieră cu rețeaua hidrografică Însă transportul si exploatările neregulamentare pot genera situații precum:

- Crearea de bariere transversale în albia minoră: Aplicarea amenajamentului silvic NU creează astfel de structuri. Tăierile de pădure nu presupun betonarea, devierea sau subtraversarea permanentă a albiilor minore prin conducte. Însă pentru scoaterea lemnului (colectare), utilajele forestiere (TAF-uri, tractoare) pot necesita traversarea cursurilor de apă. Dacă aceste traversări se fac prin construirea de podețe provizorii din pământ și bușteni direct prin albia minoră, acestea se pot comporta exact ca pragurile temporare deversoare sau barierele bentonice descrise în lege, modificând viteza apei, adâncimea.

- La nivelul substratului: Praguri de fund, care pot constitui bariere pentru unele specii acvatice chiar și la înălțimi de numai 18 cm (față de cota substratului).

- Pe toată adâncimea apei: Baraje, praguri deversoare, drumuri realizate prin albie care reduc secțiunea de curgere a apei și creează bariere pentru fauna bentonică sau pentru un spectru larg de specii prin apariția unor diferențe de nivel al apei aval - amonte;

Amenajamentul silvic NU propune realizarea de diguri de apărare, ziduri de sprijin gabionate sau regularizări hidraulice ale malurilor.

Fragmentarea habitatelor ripariene: Riscul apare dacă exploatarea forestieră se face până la marginea apei, distrugând fâșia de vegetație lemnoasă de pe mal (anin, salcie, frasin). Această vegetație acționează ca un coridor ecologic și ca zonă de tranzit pentru faună. Îndepărtarea ei ar echivala cu o „întrerupere a conectivității habitatelor ripariene”, fenomen sancționat de actul normativ.

- În mediul terestru:

În cazul în care planurile/proiectele din domeniul amenajării sunt amplasate în zona unor coridoare ecologice, gardurile conduc la fragmentarea acestora, fiind nevoie de prevederea de măsuri care să asigure conectivitatea ecologică pentru speciile de faună. Lucrări de consolidare a terasamentelor (ex: ziduri de pământ armat, ziduri de sprijin) și a versanților (ex: ziduri de sprijin, plăci ancorate), în cazul în care pentru realizarea proiectului este necesară realizarea de drumuri de acces. În funcție de caracteristicile tehnice și lungimile pe care sunt prevăzute (dacă este cazul), aceste tipuri de lucrări pot conduce la fragmentarea habitatelor și întreruperea rutelor de deplasare ale speciilor de faună. Amenajamentul silvic studiat însă NU propune realizarea de garduri sau drumuri noi.

În funcție de modul de formulare a parametrilor obiectivelor de conservare, fragmentarea habitatelor se va calcula pe baza unităților de măsură prevăzute pentru fiecare parametru (ex: numărul elementelor de fragmentare longitudinală, lungimea elementelor de fragmentare laterală pentru habitatele speciilor acvatice). În cazul în care obiectivele de conservare ale habitatelor și speciilor nu includ parametri legați direct de fragmentare, se vor avea în vedere acei parametri asupra cărora fragmentarea habitatelor se reflectă (ex: mărimea populației, suprafața habitatului).

Barierele comportamentale corespund situațiilor în care indivizii evită zona planului ca urmare a prezenței unuia sau mai multor factori perturbatori, fiind descurajați spre exemplu să își folosească rutele normale către locurile de hrănire sau de adăpost. Dintre factorii perturbatori se pot menționa: zgomotul, prezența umană, iluminatul artificial. Zgomotul, iluminatul artificial și prezența umană sunt factori care se analizează în mod convențional în cadrul formei de impact „perturbarea activității speciilor”, fiind mai ușor de cuantificat din această perspectivă.

Spre deosebire de barierele fizice (care sunt statice și permanente), lucrările silvice creează bariere ecologice dinamice și temporare.

Identificarea situațiilor în care se produce „insularizarea” (crearea de insule, fragmente izolate) habitatelor se realizează printr-o analiză spațială facilă. Orice intersecție a unui habitat Natura 2000 ce nu este marginală acestuia (la limita suprafeței de habitat) poate conduce la apariția unor fragmente de habitat. Această formă de impact va fi analizată cu foarte multă atenție existând riscul ca, pentru unele specii, urmare a cumulării cu alte alte impacturi precum perturbarea activității speciilor, fragmentele de habitat rezultate să nu mai întrunească cerințele de favorabilitate pentru prezența speciei. În acest caz, suprafața fragmentelor de habitat rămase vor fi incluse în pierderea de habitat. Este spre exemplu și cazul planurilor/proiectelor de amenajare, unde apariția unor bariere comportamentale poate conduce la creare unor „insule” de habitat favorabil ce nu mai sunt utilizate de speciile țintă. Aplicarea amenajamentului are potențialul de a crea insule funcționale temporare, doar prin cumularea zgomotului cu deschiderea coronamentului datorită aplicării simultane a altor amenajamente silvice limitrofe cu U.P. I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții.

Cuantificarea impactului fragmentării se va realiza astfel încât să răspundă țintelor și unităților de măsură prevăzute în OC. Acolo unde obiectivele de conservare ale unei ANPIC solicită să nu apară niciun element de fragmentare, rolul studiului EA este acela de a furniza certitudini cu privire la imposibilitatea proiectului de a genera elemente de fragmentare.

Perturbarea activității speciilor

Formele de impact încadrate în această categorie includ oricare modificări survenite în activitatea speciilor față de momentul anterior implementării proiectului/planului. Aceste modificări sunt generate de efectele proiectului/planului (singur sau în combinație cu alte planuri/proiecte). Astfel, ca urmare a ocupării terenurilor, prezenței umane, creșterii nivelului de zgomot, apariției unor surse de iluminat artificial sau contribuției altor efecte, pot să apară următoarele modificări:

- Afectarea comunicării inter și intraspecifice;

- Abandonarea cuibului/zonelor de reproducere;

- Modificarea traseelor de deplasare cu creșterea consumului energetic al indivizilor afectați;

- Îndepărtarea indivizilor unei specii (cu relocarea acestora în interiorul sau exteriorul sitului Natura 2000);

- Alte modificări.

Studiul EA nu va putea identifica și descrie în mod detaliat mecanismele care stau la baza acestei forme de impact, însă poate identifica în mod precaut speciile afectate, zonele în care se poate manifesta impactul, precum și consecințele asupra mărimii populațiilor și a tiparului de distribuție a indivizilor în interiorul unei ANPIC.

În cadrul amenajamentului, principalii factori de stres sunt zgomotul generat de motoferăstraie și utilaje de colectare, prezența umană și iluminatul artificial. Zgomotul utilajelor produce:

- fenomenul de „mascare acustică” la unele specii de păsări,

- abandonarea zonelor de reproducere de către specii sensibile,

- modificarea traseelor și consumul energetic pentru mamiferele mari

- relocare temporară a faunei către zonele adiacente (zone de liniște). Dacă zonele de relocare sunt deja saturate sau sub-optimale, apare stresul competitiv.

Identificarea și cuantificarea impactului perturbării se realizează astfel:

- Se delimitează (după caz, se actualizează) zonele de influență directă și indirectă a proiectului (fie prin modelare numerică, fie prin utilizarea unei distanțe precaute de minim 2 km față de limita proiectului);

- Se identifică speciile potențial afectate pe baza tipurilor de efecte identificate (zgomot, iluminat artificial, prezență umană, alte efecte) și a sensibilității speciilor pentru fiecare dintre aceste efecte;

- Se identifică, pe baza analizei literaturii de specialitate recente, valorile prag care pot determina reacții de stres din partea indivizilor speciilor potențial afectate;

- Se estimează suprafețele potențial afectate pentru fiecare specie

- Se cuantifică impactul pe baza țintelor și a unităților de măsură prevăzute de OC. Pentru exemplificare, dacă parametrul OC analizat este „tiparul de distribuție” al speciei, se estimează după caz, suprafața (și/sau durata) pe care pot avea loc perturbări. În cazul în care distribuția speciei este realizată prin intermediul pătratelor de distribuție, se va estima numărul de pătrate de distribuție afectate.

Reducerea efectivelor populaționale

La nivelul unei ANPIC, reducerea efectivelor populaționale poate să apară:

- În mod direct, ca urmare a: uciderii accidentale/voite a indivizilor sau a distrugerii accidentale/voite a ouălor, pontelor;

- În mod indirect, ca urmare a manifestării celorlalte forme de impact: Pierderi din suprafața de habitat (inclusiv distrugerea habitatelor/ adăposturilor de reproducere). Reducerea suprafeței de habitat poate conduce la reducerea efectivelor populaționale; Alterarea habitatelor ce poate conduce la reducerea resursei trofice și indirect la reducerea efectivelor populaționale; Fragmentarea habitatelor ce poate afecta reproducerea indivizilor sau poate împiedica accesul acestora în habitatele favorabile din sit; Perturbarea activității speciilor ce poate conduce la relocarea indivizilor în afara sitului.

Reducere a efectivelor populaționale în cazul amenajamentelor silvice de realizează prin urmîtoarele exemple:

- extragerea majorității arborilor bătrâni cu scorburi din arborete, reduc populațiile de păsări cântătoare și speciile de ciocănitoare, conduc la creșterea numărului de nevertebrate, ce reprezintă hrană pentru păsări, dar și la afectarea ecosistemului forestier. În cazul în care acest tip de lucrare se realizează în perioada de cuibărire și creștere a puilor, se poate ajunge la pierderea pontelor speciilor de păsări ce folosesc acești arbori ca habitate de reproducere.

- Aplicarea unui tratament de regenerare în pădure de amestec molid-fag, prin tăierea arborilor seminceri va conduce la afectarea semnificativă a speciei de nevertebrate Rosalia alpina. Odată cu arborii bătrâni exploatați se transportă și larvele acestei specii.

În cadrul Studiului EA vor fi analizate toate etapele planului / proiectului, toate zonele cu risc de mortalitate pentru indivizii speciilor de faună, toate locațiile în care pot fi afectate habitate de reproducere, precum și toate reducerile populaționale ca urmare a apariției celorlalte forme de impact.

Cuantificarea impactului se realizează prin estimarea numărului de indivizi afectați (victime) și procentul de reducere a efectivului populațional. Evaluarea riscului de mortalitate se realizează fie pe baza datelor și informațiilor colectate din teren și aplicarea unor modele de calcul pentru estimarea numărului de victime accidentale, fie pe baza estimărilor din literatura de specialitate pentru proiecte similare.

Atunci când obiectivele de conservare includ și alți parametri aferenți efectivelor populaționale (ex: densitatea populației, distribuția speciei), cuantificarea impactului se va realiza și pentru acești parametri, pe baza rezultatelor analizei riscului de mortalitate.

Identificarea și cuantificarea impactului cumulat

Potențialul de cumulare al impacturilor este dat de măsura în care pot afecta același parametru al obiectivelor de conservare ale unui habitat sau unei specii. În condițiile în care parametrii obiectivelor de conservare au ținte cuantificate, singura modalitate corectă de evaluare a impactului cumulat asupra acestora este cea cantitativă.

Menținerea sau atingerea unei valori țintă asociată parametrilor OC poate fi împiedicată de contribuția:

- Presiunilor existente (în situl Natura 2000 și vecinătatea acestuia);

- Amenințărilor identificate (inclusiv alte planuri și proiecte);

- Planului/proiectului analizat.

Nivelul presiunilor existente poate fi exclus din analiză în cazul ANPIC pentru care a fost evaluată starea de conservare a habitatelor și speciilor (nivelul presiunilor a fost deja considerat în starea de conservare). Impacturile generate de alte planuri și proiecte, ce pot afecta același parametru al OC, vor fi identificate și cuantificate alături de impactul proiectului analizat pentru a putea obține o imagine cât mai completă a măsurii în care ținta parametrului OC poate să fie atinsă/menținută.

Evaluarea semnificației impacturilor

Evaluarea semnificației impacturilor se realizează caz cu caz, pentru fiecare parametru al obiectivelor de conservare, luând în considerare principiul precauției. În evaluarea semnificației impacturilor nu se utilizează „praguri” general valabile pentru toate habitatele și speciile, pentru fiecare situație fiind necesară o evaluare detaliată, ce ține cont de condițiile locale.

Semnificația impacturilor variază în funcție de factori precum magnitudinea impactului, tipul, durata, momentul de timp, probabilitatea, impacturile cumulate și vulnerabilitatea habitatelor și speciilor afectate de implementarea proiectului.

Evaluarea semnificației impacturilor va ține cont atât de parametri cantitativi (cuantificarea formelor de impact), cât și calitativi (ex: starea de conservare a habitatului/speciei în sit și la nivelul regiunii biogeografice, prezența habitatului/speciei în alte ANPIC, funcții ecologice, dacă proiectul afectează nucleul unui habitat/habitat al unei specii sau zone marginale ale acestuia, și altele).

Evaluarea semnificației impacturilor se realizează prin raportare la țintele stabilite prin obiectivele de conservare pentru fiecare parametru al habitatelor și speciilor, luând în considerare impacturile cumulative cu alte planuri și proiecte.

Atunci când se evaluează semnificația impactului, evaluarea va lua în considerare nu doar modificările negative ale stării actuale, ci și schimbările care pot împiedica atingerea obiectivelor de conservare în măsura în care acestea necesită îmbunătățirea condițiilor actuale. Astfel, se consideră că un impact este semnificativ atunci când modificările aduse de plan/proiect, luând în considerare impactul cumulat cu alte planuri și proiecte, poate conduce la deteriorarea stării actuale a parametrului sau la împiedicarea îmbunătățirii (atingerii țintei) parametrului. O atenție deosebită se va acorda habitatelor și speciilor ce au o stare nefavorabilă de conservare sau necunoscută, precum și celor cu suprafețe/efective reduse sau necunoscute.

Pentru semnificația impacturilor se utilizează două clase: „nesemnificativ” și „semnificativ”. Orice incertitudine cu privire la cuantificarea impacturilor va fi exprimată ca un potențial impact semnificativ ce va necesita formularea unei măsuri ambițioase de prevenire, evitare sau reducere a impactului.

Conform ghidurilor elaborate de Comisia Europeană, „integritatea unui sit” se referă la obiectivele de conservare ale sitului, la principalele sale caracteristici naturale, la structura și funcțiile sale ecologice. Dacă obiectivele de conservare ale sitului nu sunt subminate de planul sau proiectul propus (singur și în combinație cu alte planuri și proiecte), atunci integritatea sitului nu este considerată a fi afectată negativ. „Integritatea” sitului se referă, de asemenea, la principalele procese și factori ecologici care susțin prezența pe termen lung a speciilor și a habitatelor într-o ANPIC. Aceasta va fi, în mod normal, acoperită de obiectivele de conservare ale sitului (de exemplu, îmbunătățirea calității unui habitat sau extinderea suprafeței habitatului unei specii în cadrul sitului). O afectare a acestor factori poate pune în pericol realizarea acestor obiective și poate avea un impact negativ, chiar dacă speciile sau habitatele nu sunt afectate în mod direct.

Situații în care se pot înregistra impacturi semnificative pentru planurile/proiectele de amenajare:

- Atunci când proiectul generează pierderi din acele habitate pentru care Planul de management al sitului a stabilit că nu pot fi pierdute suprafețe de habitat;

- Pierderi ce nu pot fi considerate neglijabile (>1%) din habitate/habitate ale speciilor ce nu au stare favorabilă de conservare (la nivelul sitului sau la nivelul regiunii biogeografice);

- Pierderea de habitat generată de proiect se cumulează cu pierderi propuse de alte planuri/proiecte, iar valoarea impactului cumulat nu este una neglijabilă (>1%);

- Proiectul poate favoriza pătrunderea unor specii invazive într-un habitat sensibil la prezența speciilor invazive și care nu se află în stare favorabilă de conservare;

- Proiectul generează întreruperea conectivității longitudinale într-un areal în care obiectivele de conservare nu permit apariția unor elemente de fragmentare;

- Proiectul se implementează într-o zonă de coridor ecologic/rută de migrație în care există deja bariere pentru deplasarea speciilor de interes comunitar sau a speciilor lor pradă;

- Rata de mortalitate generată de proiect asupra unei specii depășește creșterea numerică anuală a populației din situl Natura 2000 afectat;

- Rata de mortalitate generată de proiect, împreună cu alte planuri/proiecte, asupra unei specii depășește creșterea numerică anuală a populației din situl Natura 2000 afectat;

- Perturbarea generată de proiect, singur sau în combinație cu alte planuri/proiecte, poate conduce la modificarea tiparului de distribuție a speciei în sit;

- Perturbarea generată de proiect, singur sau în combinație cu alte planuri/proiecte, poate conduce la îndepărtarea din sit a unor indivizi, în condițiile în care mărimea populației este redusă.

Identificarea unui potențial impact semnificativ nu înseamnă că proiectul nu se poate implementa, ci că este necesară identificarea și implementarea unor măsuri ambițioase de prevenire, evitare și reducere a impacturilor. În cazul în care, după luarea în considerare a acestor măsuri, semnificația impactului rezidual rămâne semnificativă, se vor lua în considerare soluții alternative care să asigure un impact nesemnificativ asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar, precum și asupra integrității ANPIC afectate de implementarea proiectului. Evaluarea soluțiilor alternative se va realiza, de asemenea, pe baza obiectivelor de conservare stabilite pentru ANPIC, utilizând aceiași pași și aceeași metodologie de evaluare a semnificației impacturilor ca în cazul soluției inițiale.

Identificarea și cuantificarea impacturilor pentru ROSAC0194 și ROSPA165 Piatra Craiului (Tabelul nr. 18 din Anexa 5 OM 1682 din 2023)

| Intervenție | Efect | Impacturi directe | Impacturi indirecte | Impacturi secundare | Impacturi cumulative | Impacturi pe termen scurt și lung | Denumire științifică habitat/ specie | Parametrul /țintă afectat | Cuantificare impact | Mod de cuantificare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lucrări de împăduriri | Creșterea suprafeței de habitat forestier | Plantare de arbori cu specii corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure |  |  | Nu au fost identificate alte PP care împreună să genereze impacturi cumulative | Impact pozitiv pe termen lung | 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea) 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion 2001 Triturus montandoni (Triton carpatic) 1352* Canis lupus (Lup), 1361 Lynx lynx (Râs), 1354* Ursus arctos (Urs) Păsări specifice zonelor montane | Suprafața habitatului Abundența specii edificatoare de arbori Distribuția speciilor | 0,48 | Calcul al suprafeței ocupate de acest tip de lucrări în ANPIC |
| Lucrări de îngrijire și conducere a arboretului (Curățiri) | Eliminarea vegetației, arbori tineri (Reduce desimea arboretelor pentru a permite regularizarea creșterii în grosime și în înălțime, precum și a configurației coroanei, elimină speciile necorespunzătoare tipului natural de pădure | Modificarea structurii și funcțiilor habitatelor forestiere | Zgomotul și vibrațiile produse de pe urma funcționării motoarelor, fierăstraielor mecanice, utilajelor și mijloacelor auto. | Poluarea punctiformă prin emisii în aer - emisii din surse mobile Perturbarea liniștii pe parcursul lucrărilor cu nivel de zgomot <90db |  | Pe termen scurt nesemnificativ Pe termen lung, fara impact |  |  | 0 |  |
| Lucrări de îngrijire și conducere a arboretului (Rărituri) | Reducerea prin selecție pozitivă a numărului de exemplare la unitatea de suprafață, micșorându-se temporar consistența (exprimată prin indicele de densitate), în scopul ameliorării structurii, creșterii și calității arboretelor și în final a creșterii eficacității funcționale a acestora |  |  |  |  | Pe termen scurt nesemnificativ Pe termen lung, impact pozitiv |  |  | 0 |  |
| Lucrări speciale de conservare | Extragerea vegetației arborescente | Recoltarea parțială a arborilor bătrâni peste 80 ani ( max 10% din volum) |  |  |  | Pe termen scurt nesemnificativ Pe termen lung, fără impact |  |  | 10,03 |  |

Identificarea și cuantificarea impacturilor pentru ROSCI0122 Munții Făgăraș (Tabelul nr. 18 din Anexa 5 OM 1682 din 2023)

| Intervenție | Efect | Impacturi directe | Impacturi indirecte | Impacturi secundare | Impacturi cumulative | Impacturi pe termen scurt și lung | Denumire științifică habitat/ specie | Parametrul /țintă afectat | Cuantificare impact | Mod de cuantificare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lucrări de împăduriri | Creșterea suprafeței de habitat forestier | Plantare de arbori cu specii corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure |  |  | Nu au fost identificate alte PP care împreună să genereze impacturi cumulative. | Impact pozitiv pe termen lung | 9410 Păduri acidofile de molid (Picea) din etajul montan până în cel alpin (Vaccinio Piceetea) 1352* Canis lupus (Lup), 1361 Lynx lynx (Râs), 1354* Ursus arctos (Urs) | Suprafața habitatului Abundența specii edificatoare de arbori | 1 ha | Calcul al suprafeței ocupate de acest tip de lucrări în ANPIC |
| Lucrări de igienă | Recoltarea parțială a arborilor uscați sau în curs de uscare (max 1mc/an/ha) care ar putea deveni focare de infestare sau de izbucnire a unor incendii | Reducerea numărului de arbori uscați sau in curs de uscare | Creșterea nivelului de zgomot și perturbarea speciilor de carnivore mari | Potențial de poluare accidentală (scurgeri accidentale de carburanți) |  | Pe termen scurt nesemnificativ Pe termen lung, impact pozitiv |  | Abundenta speciilor de arbori edificatoare din abundenta totală, Abundența speciilor invazive, ruderale, nitrofile și alohtone, inclusiv ecotipurile necorespun zătoare Arbori de biodiversitate, în stațiuni cu vârstă peste 80 ani Suprafața habitatului speciilor Distribuția speciilor | 1 ha | Calcul al suprafeței ocupate de acest tip de lucrări în ANPIC |

Identificarea și cuantificarea impacturilor pentru ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor (Tabelul nr. 18 din Anexa 5 OM 1682 din 2023)

| Intervenție | Efect | Impacturi directe | Impacturi indirecte | Impacturi secundare | Impacturi cumulative | Impacturi pe termen scurt și lung | Denumire științifică habitat/ specie | Parametrul /țintă afectat | Cuantificare impact | Mod de cuantificare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lucrări de împăduriri | Creșterea suprafeței de habitat forestier | Plantare de arbori cu specii corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure |  |  | Nu au fost identificate alte PP care împreună să genereze impacturi cumulative | Impact pozitiv pe termen lung | 9110 Păduri de fag de tip LuzuloFagetum 9410 Păduri acidofile de molid (Picea) din etajul montan până în cel alpin (Vaccinio Piceetea) 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 1352* Canis lupus (Lup), 1361 Lynx lynx (Râs), 1354* Ursus arctos (Urs) | Suprafața habitatului Abundența specii edificatoare de arbori | 16,89 | Calcul al suprafeței ocupate de acest tip de lucrări în ANPIC |
| Lucrări de completări | Creșterea calității habitatului forestier | Plantare de arbori cu specii corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure |  |  |  | Impact pozitiv pe termen lung |  |  |  |  |
| Lucrări de îngrijire și conducere a arboretului (Degajări) | Eliminarea vegetației, arbori tineri, eliminarea speciilor necorespunzătoare tipului natural de pădure | Modifică compoziția stratului de vegetație | Creșterea nivelului de zgomot și perturbarea speciilor de carnivore mari | Potențial de poluare accidentală (scurgeri accidentale de carburanți) |  | Pe termen scurt nesemnificativ Pe termen lung, fara impact | 9110 Păduri de fag de tip LuzuloFagetum 9410 Păduri acidofile de molid (Picea) din etajul montan până în cel alpin (Vaccinio Piceetea) 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) | Abundenta speciilor de arbori edificatoare din abundenta totală, Abundența speciilor invazive, ruderale, nitrofile și alohtone, inclusiv ecotipurile necorespun zătoare Suprafața habitatului speciilor | 2,82 |  |
| Lucrări de igienă | Recoltarea parțială a arborilor uscați sau în curs de uscare (max 1mc/an/ha) care ar putea deveni focare de infestare sau de izbucnire a unor incendii | Reducerea numărului de arbori uscați sau in curs de uscare | Creșterea nivelului de zgomot și perturbarea speciilor de carnivore mari | Potențial de poluare accidentală (scurgeri accidentale de carburanți) | Nu au fost identificate alte PP | Pe termen scurt nesemnificativ Pe termen lung, impact pozitiv | 9110 Păduri de fag de tip LuzuloFagetum 9410 Păduri acidofile de molid (Picea) din etajul montan până în cel alpin (Vaccinio Piceetea) 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion 1352* Canis lupus (Lup), 1361 Lynx lynx (Râs), 1354* Ursus arctos (Urs) 2001 Triturus montandoni (Triton carpatic) | Abundenta speciilor de arbori edificatoare din abundenta totală, Abundența speciilor invazive, ruderale, nitrofile și alohtone, inclusiv ecotipurile necorespun zătoare Insule de îmbătrânire / arbori de biodiversitate, în stațiuni cu vârstă peste 80 ani Suprafața habitatului speciilor Distribuția speciilor Pt. Triton carpatic: Densitatea populației Densitatea habitatelor de reproducere | 3,41 | Calcul al suprafeței ocupate de acest tip de lucrări în ANPIC |
| Recoltarea produselor principale - Tăieri progesive | Extragerea vegetației arborescente | Deteriorarea temporară a calității habitatelor, ducând la reducerea vârstei exemplarelor de arbori caracteristice; Degradarea temporară a habitatului speciilor |  |  | Se poate cumula cu alte amenajament e forestiere din zona proiectului, cu rețeaua de drumuri, pășunatul activitățile turistice și agricole | Pe termen scurt nesemnificativ Pe termen lung, fără impact |  |  | 11,57 |  |
| Recoltarea produselor principale - Tăieri rase | Extragerea vegetației Arborescente NU SE VA MAI EXECUTA | Scăderea temporară a suprafeței habitatelor Degradarea temporară a habitatului speciilor |  |  |  | Pe termen scurt semnificativ Pe termen lung, nesemnificativ |  |  | 1,63 |  |
| Lucrări speciale de conservare | Extragerea vegetației arborescente | Recoltarea parțială a arborilor bătrâni peste 80 ani ( max 10% din volum) |  |  | Nu au fost identificate alte PP | Pe termen scurt nesemnificativ Pe termen lung, fără impact |  |  | 11,51 |  |

Deși intervențiile silvice induc modificări temporară a calității habitatelor, acestea sunt controlate și reversibile. Spre deosebire de procesele naturale stocastice (perturbări necontrolate), amenajamentul silvic asigură asistența regenerării naturale, garantând că speciile cheie ale habitatelor 91V0, 9150, 9410 sau 9110 vor recoloniza suprafața cu o densitate și o diversitate genetică optimă, menținând astfel integritatea structurală a sitului pe termen lung.

Obiectivele de conservare a habitatelor de interes comunitar au un caracter general ținând cont de multitudinea tipurilor de habitate, însă putem concluziona că obiectivele asumate de Amenajamentul Silvic pentru pădurile studiate sunt conforme și susțin integritatea rețelei Natura 2000 și conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere identificate în zona studiată.

Evaluarea semnificației impacturilor

Interpretarea corectă a semnificației impactului reprezintă cea mai importantă parte a întregului proces, putând fi considerată crucială pentru întreaga evaluare. Semnificația impactului se evaluează la nivelul fiecărei ANPIC, pentru toate speciile și habitatele pentru protecția cărora acestea au fost desemnate, la nivelul fiecărui parametru al obiectivelor de conservare.

Procentul din suprafața habitatului ce va fi pierdut prin implementarea planului

Conform Ghidului Metodologic Specific (14 iunie 2023) privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor/proiectelor din domeniile de interes, în mod precaut, vor fi considerate pierderi orice suprafețe de habitat (habitat Natura 2000 sau habitat al unei specii de interes comunitar) la nivelul cărora au loc modificări ce împiedică menținerea/refacerea naturală a tuturor caracteristicilor habitatului sau utilizarea sa de către speciile caracteristice, precum: defrișare/îndepărtarea vegetației naturale.

Amenajamentele silvice mențin sau refac starea de conservare favorabilă a habitatelor   naturale, prin gospodărirea durabilă a pădurilor. Tăierile rase din u.a. 361B, 361E nu se vor mai executa până la finalul amenajamentului. Așadar prin implementarea prezentului amenajament silvic nu se afectează suprafața habitatelor de interes comunitar, drept urmare nu există impact negativ semnificativ din acest punct de vedere asupra unor specii sau habitate de interes comunitar.

Alterarea habitatelor

Alterare/degradare: deteriorarea calității habitatului, ducând la o abundență redusă a speciilor caracteristice sau la o structură comunitară alterată (compoziția speciilor). Acest lucru poate fi cauzat de modificări ale condițiilor abiotice (de exemplu, nivelul apei sau o creștere a sedimentelor în suspensie, a poluanților sau a depunerilor de praf); deteriorarea habitatelor de reproducere, hrănire, odihnă pentru specii.

Vor fi considerate alterări ale habitatelor, în timpul etapelor de execuție, operare și dezafectare, următoarele intervenții:

- Ocuparea temporară a unei suprafețe de habitat cu materiale sau utilaje fără îndepărtarea vegetației naturale;

- Traversarea unei suprafețe de habitat cu vehicule fără distrugerea/îndepărtarea vegetației naturale;

- Prezența unor poluanți ce pot inhiba creșterea vegetației sau a altor organisme fără distrugerea acestora;

- Pătrunderea și răspândirea speciilor invazive;

- Modificarea parametrilor fizici, chimici și biologici ai habitatului fără îndepărtarea indivizilor aparținând speciilor caracteristice habitatului

În mod precaut, în evaluare va fi luată în considerare suprafața maximă ce poate fi afectată (scenariul cel mai defavorabil) fără a fi aplicate oricare măsuri pentru evitarea sau limitarea acestui impact.

Procentul ce va fi pierdut din suprafața habitatelor folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere ale speciilor de interes comunitar

Pentru realizarea condițiilor necesare asigurări stării de conservarea favorabilă a speciilor (toate condițiile necesare acestora atât pentru reproducere dar și pentru hrănire, camunflare, protecție termică, etc.) este necesar un ansamblu de structuri (adică nu doar pădure bătrână, arbori de dimensiuni mari, scorburoși, etc.), ca urmare, mozaicul structural al arboretelor creat prin aplicarea prevederilor amenajamentului este benefic. Tăierile rase din ua 361B, 361E nu se vor mai executa până la finalul amenajamentului.

Astfel, existența populațiilor viguroase ale unor specii de interes comunitar în pădurile cu rol de producție (supuse managementului forestier activ), subliniază posibilitatea menținerii stării de conservare favorabilă a speciilor respective cu aplicarea regimului silvic (ansamblul de norme tehnice, economice și juridice) transpus în amenajamentul silvic.  Nu are loc reducerea suprafeței de habitat forestier.

Pentru specia 2001 Triturus montandoni (Tritonul carpatic) în situl, evaluarea impactului trebuie să țină cont de biologia specifică a amfibienilor: dependența de mediul terestru (pădurea) pentru hrănire și iernare, și de mediul acvatic (chiar și bălți temporare pe drumuri forestiere) pentru reproducere. Tritonul carpatic folosește adesea bălțile temporare formate în făgașele drumurilor forestiere pentru reproducere. Prin aplicarea soluțiilor tehnice propuse se poate reduce nr de bălți permanente/ temporare care pot fi încadrate ca habitate de reproducere ale speciei. Lucrările de punere în valoare / exploatare trebuiesc executate fără a perturba echilibru hidrologic și structura habitatului (bălțile temporare/ permanente ce reprezintă habitate de reproducere).

Fragmentarea habitatelor de interes comunitar

Fragmentarea habitatelor se poate produce prin impactul barierelor comportamentale în perimetrul studiat este evaluat ca fiind o fragmentare funcțională, temporară și reversibilă, a cărei semnificație este nesemnificativă pe termen lung.

Prezența factorilor perturbatori (zgomotul utilajelor și activitatea umană) induce un fenomen de evitare proactivă a zonei de către speciile de faună de interes comunitar (în special mamifere mari și avifaună sensibilă), determinând o pierdere temporară a utilității habitatului, fără a altera însă structura fizică a acestuia.

Perturbare specii

În cazul aplicării amenajamentului silvic U.P. I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții perturbarea speciilor de interes comunitar este punctiformă ca întindere, fiind de scurtă durată și suprapunându-se cu durata necesară efectuării lucrărilor silvice conform Ordinului nr. 1.540 din 3 iunie 2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, fără a avea însă un impact semnificativ.

Concluzii privind evaluarea semnificației impacturilor

Având în vedere natura intervenției (tăieri de conservare), suprafața redusă și implementarea măsurilor de restricție temporală (martie-iulie), proiectul nu generează un impact negativ semnificativ asupra obiectivelor de conservare ale ROSPA0165 Piatra Craiului. Integritatea sitului este menținută, iar speciile de păsări pot utiliza habitatul în continuare fără degradări ale parametrilor de populație.

Pentru situl ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor, abordarea este diferită față de Piatra Craiului. Pentru specia 2001 Triturus montandoni (Tritonul carpatic) atât în situl ROSCI0194 Piatra Craiului cât și în ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor, evaluarea impactului trebuie să țină cont de biologia specifică a amfibienilor: dependența de mediul terestru (pădurea) pentru hrănire și iernare, și de mediul acvatic (chiar și bălți temporare pe drumuri forestiere) pentru reproducere. Conform datelor din amenajament, în ROSCI0381 sunt prevăzute lucrări pe o suprafață totală de 47,03 ha, incluzând tăieri progresive (11,57 ha), lucrări de conservare (11,51 ha) și împăduriri (16,89 ha).

Abrevierile folosite:

NS=nesemnificativ, trb.= trebuie, det.=determinat, def.=definit

* Habitate care apar în ORDIN-ul privind aprobarea planului de management și a Regulamentului Parcului Național Piatra Craiului și al Sitului Natura 2000 ROSCI0194 Piatra Craiului dar lipsesc din Anexa la Ordinul Ministrului Mediului Apelor și Pădurilor nr. 296/2020 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului Parcului Național Piatra Craiului și al Sitului Natura 2000 ROSCI0194 Piatra Craiului (ROSAC0194 Piatra Craiului)

Evaluare a impactului (Tabelulul din Anexa 3C OM 1682 din 2023)

| Cod și nume ANPIC | Compo nentă Natura 2000 | Cod Natura 2000 |  | Denumire științifică habitat/ specie |  | Tip prezență (doar pentru păsări) | Localizare față de proiect (în metri) | Anexa I (doar pentru păsări) | Sursa Datelor spațiale | Sursa informațiilor | Starea de conservare | Obiective de conservare | Parametru | Unitatea de măsură parametru | Actual (Minim) | Actual (Maxim) | Valoare țintă | Posibil să fie afectat de PP | Explicație cu privire la posibilitatea de afectare | Cuantificarea impacturilor (u.m.) | Impactul potențial (fără măsuri) | Motivarea impactului estimat | Măsuri adoptate pentru a asigura impacturi reziduale nesemnificative | Impact rezidual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| ROSAC0194 Piatra Craiului | habitat | 9110 |  | Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum |  |  | 358A |  | PM, FS | PM, FS PM |  | PM | Suprafaţă habitat | ha |  |  | Cel puţin 645,4 | nu | Fără modificări negative asupra parametrilor, lucrările rămase de executat sunt lucrări de conservare de intensitate scăzută. | ha | NS | Structurile orizontale și verticale se vor reface în zona, în condițiile succesiunii normale | La lucrările de conservare se vor vor păstrara 4-5 fire de arborii morți, debilitați sau în curs de uscare, pe sol sau pe picior la ha. Se vor menține pe picior 5 arbori maturi, cu o vârstă de minim 80 ani și parțial debilitați/ha - arbori de biodiversitate | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Abundenţa speciilor de arbori edificatoare din abundenta totală | %/Ha |  |  | Cel puțin 70% | nu |  | %/Ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Compoziţia stratului ierbos (specii edificatoare şi caracteristice) | Nr specii/ Ha |  |  | Cel puţin 3 | nu |  | nr specii/ Ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Abundenţa specii invazive, ruderale, nitrofile şi alohtone, inclusiv ecotipurile necorespunzătoare. | %/Ha |  |  | Mai puţin de 20% | nu |  | %/Ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Volum lemn mort pe sol sau pe picior | m³/Ha |  |  | Cel puţin 20 | nu |  | m³/Ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Arbori de biodiversitate | Nr arbori/Hа |  |  | Cel puţin 5 | nu |  | Nr arbori/Hа | NS |  |  | NS |
| ROSAC0194 Piatra Craiului | habitat | 9410 |  | Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea). |  |  | 378A, 381E |  | PM, FS | PM, FS | Favorabilă | Menținerea stării de conservare | Suprafaţă habitat | ha |  |  | Cel puţin 4024,78 | nu |  | ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Abundenţa speciilor de arbori edificatoare din abundenta totală | %/Ha |  |  | Cel puțin 70% | nu |  | %/Ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Compoziţia stratului ierbos (specii edificatoare şi caracteristice) | nr specii/Ha |  |  | Cel puţin 3 | nu |  | nr specii/Ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Abundenţa specii invazive, ruderale, nitrofile şi alohtone, inclusiv ecotipurile necorespunzătoare. | %/Ha |  |  | Mai puţin de 20% | nu |  | %/Ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Volum lemn mort pe sol sau pe picior | m³/Ha |  |  | Cel puţin 20 | nu |  | m³/Ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Arbori de biodiversitate | Nr arbori/Hа |  |  | Cel puţin 5 | nu |  | Nr arbori/Hа | NS |  |  | NS |
|  | habitat | 91V0 |  | Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) |  |  | 378C, 378D, 379A, 380A, 380B, 381A, 381C, 388C, 388F; |  | PM, FS | PM, FS | Favorabilă | Menținerea stării de conservare | Suprafaţă habitat | ha |  |  | Cel puţin 3429,40 | nu | Fără modificări negative asupra parametrilor, lucrările rămase de executat sunt lucrări de conservare de intensitate scăzută. | ha | NS | Structurile orizontale și verticale se vor reface în zona, în condițiile succesiunii normale | La lucrările de conservare se vor vor păstrara 4-5 fire de arborii morți, debilitați sau în curs de uscare, pe sol sau pe picior la ha. Se vor menține pe picior 5 arbori maturi, cu o vârstă de minim 80 ani și parțial debilitați/ha - arbori de biodiversitate | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Abundenţa speciilor de arbori edificatoare din abundenta totală | %/Ha |  |  | Cel puțin 70% | nu |  | %/Ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Compoziţia stratului ierbos (specii edificatoare şi caracteristice) | nr specii/Ha |  |  | Cel puţin 3 | nu |  | nr specii/Ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Abundenţa specii invazive, ruderale, nitrofile şi alohtone, inclusiv ecotipurile necorespunzătoare. | %/Ha |  |  | Mai puţin de 20% | nu |  | %/Ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Volum lemn mort pe sol sau pe picior | m³/Ha |  |  | Cel puţin 20 | nu |  | m³/Ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Arbori de biodiversitate | Nr arbori/Hа |  |  | Cel puţin 5 | nu |  | Nr arbori/Hа | NS |  |  | NS |
|  | habitat | 9150 |  | Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion |  |  | 378A, 378M |  | PM, FS | PM, FS | Favorabilă | Menținerea stării de conservare | Suprafaţă habitat | ha |  |  | Cel puţin 3441,45 | nu |  | ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Abundenţa speciilor de arbori edificatoare din abundenta totală | %/Ha |  |  | Cel puțin 70% | nu |  | %/Ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Compoziţia stratului ierbos (specii edificatoare şi caracteristice) | nr specii/Ha |  |  | Cel puţin 3 | nu |  | nr specii/Ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Abundenţa specii invazive, ruderale, nitrofile şi alohtone, inclusiv ecotipurile necorespunzătoare. | %/Ha |  |  | Mai puţin de 20% | nu |  | %/Ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Volum lemn mort pe sol sau pe picior | m³/Ha |  |  | Cel puţin 20 | nu |  | m³/Ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Arbori de biodiversitate | Nr arbori/Hа |  |  | Cel puţin 5 | nu |  | Nr arbori/Hа | NS |  |  | NS |
| ROSAC0194 Piatra Craiului | amfibieni | 2001 |  | Triturus montandoni (Triton carpatic) |  |  | 358A, 358C |  | PM, OCS | PM, OCS | Favorabilă | Menținerea stării de conservare | Mărime populație | Nr. indivizi | 500 | 1000 | Cel puțin 750 | nu | Nu are loc reducerea suprafeței de habitat forestier. . Aplicarea soluțiilor tehnice propuse pot reduce nr de bălți permanente/ temporare care pot fi încadrate ca habitate de reproducere ale speciei. De asemenea pot produce fragmentarea habitatelor și efectul de barieră prin șanțurile cauzate de roțile utilajelor. | Nr. indivizi | NS | Lucrările de conservare mențin un grad de acoperire al coronamentului suficient pentru a păstra umiditatea solului, esențială pentru respirația cutanată a amfibienilor. Posibilitatea distrugerea bălților permanente/ temporare, ce reprezintă habitat favorabil de reproducere | Lucrările de conservare trebuiesc executate fără a perturba echilibrul hidrologic și structura habitatului (bălțile temporare/ permanente ce reprezintă habitate de reproducere) | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Densitatea populației | Valoarea medie a Nr. indivizi/ habitat de reproducere |  |  | Trb. definită în termen de 2 ani | nu |  | Valoarea medie a Nr. indivizi/ habitat de reproducere | S |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suprafața habitatului | Habitat de reproducere (mp) Habitat total (ha) |  |  | Trb. definită în termen de 2 ani 3.100-3.800 ha | nu |  | Habitat de reproducere (mp) Habitat total (ha) | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Distribuția speciei în aria naturală | Număr careuri 1km*1km ETRS 89 în care specia este prezentă |  |  | 10 | nu |  | Nr de unități de caroiaj de 1x1 km cu prezența speciei Nr locații cu prezența speciei | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Densitatea și numărul total de habitate de reproducere unde specia se reproduce in mod regulat, larvele ajung stadiul de metamorfoză | Nr. habitate de reproducere /km² |  |  | Cel puțin 4 | da |  | Nr. habitate de reproducere /km² | S |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr. total de habitate de reproducere | Număr total |  |  | 8 | da |  |  | S |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prezența habitatelor terestre cu vegetație naturală în jurul habitatelor de reproducere într-o rază de 500 m | % din acoperirea suprafeței |  |  | Cel puţin 90% | nu |  | % din acoperirea suprafeței | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nivelul presiunilor antropice | Nr de pct de semnalare cu presiuni antropice cu intensitate medie sau mare la adresa speciei |  |  | 5 | nu | Lucrările de conservare sunt intervenții de intensitate scăzută | Nr de pct de semnalare cu presiuni antropice cu intensitate medie sau mare la adresa speciei | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nivelul de hibridare cu Triturus vulgaris | Nr de pct de semnalare cu exemplare hibride Т. vulgaris x Т. montandoni |  |  | 3 | nu | Nu are efect asupra acestui parametru. | Nr de pct de semnalare cu exemplare hibride Т. vulgaris x Т. montandoni | NS |  |  | NS |
| ROSAC0194 Piatra Craiului | mamifere | 1352* |  | Canis lupus (Lup) |  |  | Toata suprafața sitului poate fi considerată habitat potential pentru specie |  | PM, OCS | PM, OCS | Favorabilă | Menținerea stării de conservare | Mărime populație | Nr. indivizi Nr. haite | 10 | 15 | Cel puțin 10 Cel puţin 1 | nu | Nu există risc de mortalitate și risc de afectare a resursei de hrană Deși se extrag arbori izolați (bolnavi, rupți), suprafața totală a parcelei rămâne încadrată în clasa de vârstă de peste 80 de ani. Efectuarea lucrărilor de conservare propuse nu aduc modificări asupra parametrilor | Nr. indivizi Nr. haite | NS | Nu are loc o pierdere de suprafața a habitatelor folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere ale speciilor de mamifere cu habitat forestier, ci o gestionare a structurii acestuia. Este vorba însă de modificări calitative ale habitatului și nu de pierdere fizică de suprafață. - 0% suprafața pierdută. | La lucrările de conservare se vor vor păstrara 4-5 fire de arborii morți, debilitați sau în curs de uscare, pe sol sau pe picior la ha. Se vor menține pe picior 5 arbori maturi, cu o vârstă de minim 80 ani și parțial debilitați/ha - arbori de biodiversitate | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tendința mărimii populației | Tendința unităților de reproducere |  |  | Stabilă sau în creștere | nu |  | Tendința unităților de reproducere | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suprafața habitatului | ha |  |  | Cel puțin 15.904 | nu |  | ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Distribuția populației de pradă | Nr. indivizi / km2 |  |  | 0,45-0,91 cerbi/km² 0,91-4,55 mistreti/km² 0,36-0,45 căprioare/km² 1,55-1,82 capre negre/km² | nu |  | Nr. indivizi / km2 | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proporția și suprafața pădurilor bătrâne (peste 80 de ani) | % din suprafața totală Ha |  |  | Cel puţin 44% Cel puţin 5240 ha | nu |  | % din suprafața totală Ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proporția și suprafața habitatelor cu arbori tineri și pajiști cu ierburi înalte | % din suprafața totală Ha |  |  | 10% 1600 ha | nu |  | % din suprafața totală Ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suprafața habitatelor de pajiști bogate în specii cu vegetație arborescentă răsfirată | Ha |  |  | Cel puţin 250 ha | nu |  | Ha | NS |  |  | NS |
| ROSAC0194 Piatra Craiului | mamifere | 1361 |  | Lynx lynx (Râs) |  |  | Specia se poate deplasa în zona proiectului |  | PM, OCS | PM, OCS | Favorabilă | Menținerea stării de conservare | Mărime populație | Număr indivizi |  |  | Cel puțin 8 | nu | Nu există risc de mortalitate și risc de afectare a resursei de hrană Deși se extrag arbori izolați (bolnavi, rupți), suprafața totală a parcelei rămâne încadrată în clasa de vârstă de peste 80 de ani. Efectuarea lucrărilor de conservare propuse nu aduc modificări asupra parametrilor. | Număr indivizi | NS | Nu are loc o pierdere de suprafața a habitatelor folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere ale speciilor de mamifere cu habitat forestier, ci o gestionare a structurii acestuia. Este vorba însă de modificări calitative ale habitatului și nu de pierdere fizică de suprafață. - 0% suprafața pierdută. | La lucrările de conservare se vor vor păstrara 4-5 fire de arborii morți, debilitați sau în curs de uscare, pe sol sau pe picior la ha. Se vor menține pe picior 5 arbori maturi, cu o vârstă de minim 80 ani și parțial debilitați/ha - arbori de biodiversitate | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tendința mărimii populației | Tendința unităților de reproducere |  |  | Stabilă sau în creștere | nu |  | Tendința unităților de reproducere | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suprafața habitatului | ha | 15.904 |  | Cel puțin 15.904 | nu |  | ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Distribuția populației de pradă | Nr. indivizi / km2 |  |  | 0,45-0,91 cerbi/km² 0,91-4,55 mistreti/km² 0,36-0,45 căprioare/km² 1,55-1,82 capre negre/km² | nu |  | Nr. indivizi / km2 | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proporția și suprafața pădurilor bătrâne (peste 80 de ani) | % din suprafața totală Ha | Trb. definită în termen de 2 ani |  | Cel puţin 44% Cel puţin 5240 ha | nu |  | % din suprafața totală Ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proporția și suprafața habitatelor cu arbori tineri și pajiști cu ierburi înalte | % din suprafața totală Ha | Trb. definită în termen de 2 ani |  | 10% 1600 ha | nu |  | % din suprafața totală Ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suprafața habitatelor de pajiști bogate în specii cu vegetație arborescentă răsfirată | Ha | Trb. definită în termen de 2 ani |  | Cel puţin 250 ha | nu |  | Ha | NS |  |  | NS |
|  | mamifere | 1354* |  | Ursus arctos (Urs) |  |  | Specia se poate deplasa în zona proiectului |  | PM, OCS | PM, OCS | Favorabilă | Menținerea stării de conservare | Mărime populație | Număr indivizi | 24 | 35 | Cel puțin 15 | nu | Nu există risc de mortalitate și risc de afectare a resursei de hrană Deși se extrag arbori izolați (bolnavi, rupți), suprafața totală a parcelei rămâne încadrată în clasa de vârstă de peste 80 de ani. Efectuarea lucrărilor de conservare propuse nu aduc modificări asupra parametrilor. | Număr indivizi | NS | Nu are loc o pierdere de suprafața a habitatelor folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere ale speciilor de mamifere cu habitat forestier, ci o gestionare a structurii acestuia. Este vorba însă de modificări calitative ale habitatului și nu de pierdere fizică de suprafață. - 0% suprafața pierdută. | La lucrările de conservare se vor vor păstrara 4-5 fire de arborii morți, debilitați sau în curs de uscare, pe sol sau pe picior la ha. Se vor menține pe picior 5 arbori maturi, cu o vârstă de minim 80 ani și parțial debilitați/ha - arbori de biodiversitate | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tendința mărimii populației | Tendința unităților de reproducere |  |  | Stabilă sau în creștere | nu |  | Tendința unităților de reproducere | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suprafața habitatului | ha |  |  | Cel puțin 15.904 | nu |  | ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Distribuția populației de pradă | Nr. indivizi / km2 |  |  | 0,45-0,91 cerbi/km² 0,91-4,55 mistreti/km² 0,36-0,45 căprioare/km² 1,55-1,82 capre negre/km² | nu |  | Nr. indivizi / km2 | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proporția și suprafața pădurilor bătrâne (peste 80 de ani) | % din suprafața totală Ha |  |  | Cel puţin 44% Cel puţin 5240 ha | nu |  | % din suprafața totală Ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proporția și suprafața habitatelor cu arbori tineri și pajiști cu ierburi înalte | % din suprafața totală Ha |  |  | 10% 1600 ha | nu |  | % din suprafața totală Ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suprafața habitatelor de pajiști bogate în specii cu vegetație arborescentă răsfirată | Ha |  |  | Cel puţin 250 ha | nu |  | Ha | NS |  |  | NS |
| ROSPA0165 Piatra Craiului | păsări | A223 |  | Aegolius funereus (Minuniță) |  | P | Nu sunt disponibile informații privind distribuția exactă însă specia este caracteristică zonelor împădurite de conifere și de amestec cu foioase. Se poate regasi în zona parcelelor | anexa 1 | PM, OCS | PM, OCS | Favorabilă | Menținerea stării de conservare | Mărime populației | Nr perechi | 7 | 10 | Cel puțin 9 | nu | Nu există risc de mortalitate și risc de afectare a resursei de hrană Deși se extrag arbori izolați (bolnavi, rupți), suprafața totală a parcelei rămâne încadrată în clasa de vârstă de peste 80 de ani. Efectuarea lucrărilor de conservare propuse nu aduc modificări asupra parametrilor. | Nr perechi | NS | Nu are loc o pierdere de suprafața a habitatelor folosite folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere ale speciilor de păsări cu habitat forestier ci o gestionare a structurii acestuia. Este vorba însă de modificări calitative ale habitatului și nu de pierdere fizică de suprafață. - 0% suprafața pierdută | La lucrările de conservare se vor păstra 4-5 fire de arborii morți, debilitați sau în curs de uscare, pe sol sau pe picior la ha. Se vor menține pe picior 5 arbori maturi, cu o vârstă de minim 80 ani și parțial debilitați/ha - arbori de biodiversitate | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tendința mărimii populației | Schimbare % |  |  | Stabilă sau în creștere | nu |  | Schimbare % | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipar de distribuție | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor |  |  | Fără scăderi semnificative altele decât cele rezultate din variații naturale | nu |  | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suprafața habitatului | ha |  |  | Cel puțin 9000 | nu |  | ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zone de protecție strictă (raza de 100 m în jurul cuibului) | Ha |  |  | 3,14 ha x nr. cuiburi | nu |  | Ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zone de tampon (raza de 300 m în jurul cuibului) | Ha |  |  | 28,26 ha х nr. cuiburi | nu |  | Ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proporția pădurilor cu vârste de peste 80 de ani | % din suprafața totală pădurilor |  |  | Cel puțin 40% | nu |  | % din suprafața totală pădurilor | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prezența arborilor maturi/bătrâni în habitate de păduri | Nr. / ha |  |  | Cel puțin 5 | nu |  | Nr. / ha | NS |  |  | NS |
|  | păsări |  | A091 |  | Aquila chrysaetos (Acvilă de munte) | P |  | anexa 1 | PM, OCS | PM, OCS | favorabilă | menținerea stării de conservare | Mărime populației | Nr perechi | Specia nu a fost regăsită în teren în cadrul studiilor și activităților de inventariere, cartare și monitorizare. Datele existente arată că specia nu cuibărește în Piatra Craiului. Au fost observate foarte rar exemplare care provin din masivele învecinate. Se recomandă eliminarea speciei din Formularul standard al sitului ROSPA0165 Piatra Craiului. |  |  | nu |  | Nr perechi | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tendința mărimii populației | Schimbare % |  |  |  | nu |  | Schimbare % | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipar de distribuție | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor |  |  |  | nu |  | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor | NS |  |  | NS |
|  | păsări |  | A091 |  | Aquila chrysaetos (Acvilă de munte) |  |  |  |  |  |  |  | Suprafața habitatului | ha |  |  |  | nu | Nu există risc de mortalitate și risc de afectare a resursei de hrană Deși se extrag arbori izolați (bolnavi, rupți), suprafața totală a parcelei rămâne încadrată în clasa de vârstă de peste 80 de ani. Efectuarea lucrărilor de conservare propuse nu aduc modificări asupra parametrilor | ha | NS | Nu are loc o pierdere de suprafața a habitatelor folosite folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere ale speciilor de păsări cu habitat forestier ci o gestionare a structurii acestuia. Este vorba însă de modificări calitative ale habitatului și nu de pierdere fizică de suprafață. - 0% suprafața pierdută | La lucrările de conservare se vor păstra 4-5 fire de arborii morți, debilitați sau în curs de uscare, pe sol sau pe picior la ha. Se vor menține pe picior 5 arbori maturi, cu o vârstă de minim 80 ani și parțial debilitați/ha - arbori de biodiversitate | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zone de protecție strictă (raza de 100 m în jurul cuibului) | Ha |  |  |  | nu |  | Ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zone de tampon (raza de 300 m în jurul cuibului) | Ha |  |  |  | nu |  | Ha | NS |  |  | NS |
|  | păsări | A104 |  | Bonasia Bonasia (leruncă) |  | P | Specia se poate deplasa în zona proiectului | anexa 1 | PM, OCS | PM, OCS | favorabilă | menținerea stării de conservare | Mărime populației | Nr perechi | 30 | 50 | Cel puțin 35 | nu |  | Nr perechi | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tendința mărimii populației | Schimbare % |  |  | Stabilă sau în creștere | nu |  | Schimbare % | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipar de distribuție | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor |  |  | Fără scăderi semnificative altele decât cele rezultate din variații naturale | nu |  | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suprafața habitatului | ha | Trb. def. în 5 ani |  | Cel puțin 4066,86 | nu |  | ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proporția și suprafața totală a pădurilor mature cu vârste de peste 80 de | % din suprafața totală a pădurilor ani |  |  | Cel puțin 40 | nu |  | % din suprafața totală a pădurilor ani | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Arbori de biodiversitate | Nr. arbori maturi / ha |  |  | Cel puțin 5 | nu |  | Nr. arbori maturi / ha | NS |  |  |  |
| ROSPA0165 Piatra Craiului | păsări | A215 |  | Bubo bubo (Buhă) |  | P | Specia se poate deplasa în zona proiectului | anexa 1 | PM, OCS | PM, OCS | favorabilă | menținerea stării de conservare | Mărime populației | Nr perechi | 1 | 2 | Cel puțin 1 | nu | Nu există risc de mortalitate și risc de afectare a resursei de hrană Deși se extrag arbori izolați (bolnavi, rupți), suprafața totală a parcelei rămâne încadrată în clasa de vârstă de peste 80 de ani. Efectuarea lucrărilor de conservare propuse nu aduc modificări asupra parametrilor | Nr perechi | NS | Nu are loc o pierdere de suprafața a habitatelor folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere ale speciilor de păsări cu habitat forestier ci o gestionare a structurii acestuia. Este vorba însă de modificări calitative ale habitatului și nu de pierdere fizică de suprafață. - 0% suprafața pierdută | La lucrările de conservare se vor păstra 4-5 fire de arborii morți, debilitați sau în curs de uscare, pe sol sau pe picior la ha. Se vor menține pe picior 5 arbori maturi, cu o vârstă de minim 80 ani și parțial debilitați/ha - arbori de biodiversitate | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tendința mărimii populației | Schimbare % |  |  | Stabilă sau în creștere | nu |  | Schimbare % | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipar de distribuție | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor |  |  | Fără scăderi semnificative altele decât cele rezultate din variații naturale | nu |  | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suprafața habitatului | ha | Trb. def. în 5 ani |  | Cel puțin 12019,26 | nu |  | ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zone de protecție strictă (raza de 100 m în jurul cuibului) | Ha |  |  | 3,14 ha x nr. cuiburi | nu |  | Ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zone de tampon (raza de 300 m în jurul cuibului) | Ha |  |  | 28,26 ha х nr. cuiburi | nu |  | Ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proporția și suprafața totală a pădurilor mature cu vârste de peste 80 de ani | % din suprafața totală a pădurilor ani |  |  | Cel puțin 40 | nu |  | % din suprafața totală a pădurilor ani | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prezența arborilor maturi/bătrâni în habitate de păduri | Nr / ha |  |  | Cel puțin 5 | nu |  | Nr / ha | NS |  |  | NS |
|  | păsări | A030 |  | Ciconia nigra (Barză neagră) |  | R | Specia se poate deplasa în zona proiectului | anexa 1 | PM, OCS | PM, OCS | nefavorabilă inadecvată | menținerea stării de conservare | Mărime populației | Nr perechi | Se va stabili în termen de 5 ani | 3 | Se va stabili în termen de 5 ani | nu | Nu există risc de mortalitate și risc de afectare a resursei de hrană Deși se extrag arbori izolați (bolnavi, rupți), suprafața totală a parcelei rămâne încadrată în clasa de vârstă de peste 80 de ani. Efectuarea lucrărilor de conservare propuse nu aduc modificări asupra parametrilor | Nr perechi | NS | Nu are loc o pierdere de suprafața a habitatelor folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere ale speciilor de păsări cu habitat forestier ci o gestionare a structurii acestuia. Este vorba însă de modificări calitative ale habitatului și nu de pierdere fizică de suprafață. - 0% suprafața pierdută | La lucrările de conservare se vor păstra 4-5 fire de arborii morți, debilitați sau în curs de uscare, pe sol sau pe picior la ha. Se vor menține pe picior 5 arbori maturi, cu o vârstă de minim 80 ani și parțial debilitați/ha - arbori de biodiversitate | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tendința mărimii populației | Schimbare % |  |  | Stabilă sau în creștere | nu |  | Schimbare % | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipar de distribuție | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor |  |  | Fără scăderi semnificative altele decât cele rezultate din variații naturale | nu |  | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suprafața habitatului | ha | Trb. def. în 5 ani |  | Cel puțin 11818,86 | nu |  | ha | NS |  |  | NS |
|  | păsări | A239 |  | Dendrocopos leucotos (Ciocănitoare cu spate alb) |  | P | Specia se poate deplasa în zona proiectului | anexa 1 | PM, OCS | PM, OCS | favorabilă | menținerea stării de conservare | Mărime populației | Nr perechi | 50 | 70 | Cel puțin 55 | nu |  | Nr perechi | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tendința mărimii populației | Schimbare % |  |  | Stabilă sau în creștere | nu |  | Schimbare % | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipar de distribuție | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor |  |  | Fără scăderi semnificative altele decât cele rezultate din variații naturale | nu |  | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suprafața habitatului | ha | Trb. def. în 5 ani |  | Cel puțin 12019,26 | nu |  | ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Arbori de biodiversitate | Nr. arbori maturi / ha |  |  | Cel puțin 5 | nu |  | Nr. arbori maturi / ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Volum lemn mort | m³/ha |  |  | Cel puțin 20 | nu |  | m³/ha | NS |  |  | NS |
| ROSPA0165 Piatra Craiului | păsări | A236 |  | Dryocopus martinus (Ciocănitoare neagră) |  | P | Specia se poate deplasa în zona proiectului | anexa 1 | PM, OCS | PM, OCS | necunoscută | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare | Mărime populației | Nr perechi | 30 | 40 | Cel puțin 30 | nu | Nu există risc de mortalitate și risc de afectare a resursei de hrană Deși se extrag arbori izolați (bolnavi, rupți), suprafața totală a parcelei rămâne încadrată în clasa de vârstă de peste 80 de ani. Efectuarea lucrărilor de conservare propuse nu aduc modificări asupra parametrilor | Nr perechi | NS | Nu are loc o pierdere de suprafața a habitatelor folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere ale speciilor de păsări cu habitat forestier ci o gestionare a structurii acestuia. Este vorba însă de modificări calitative ale habitatului și nu de pierdere fizică de suprafață. - 0% suprafața pierdută | La lucrările de conservare se vor păstra 4-5 fire de arborii morți, debilitați sau în curs de uscare, pe sol sau pe picior la ha. Se vor menține pe picior 5 arbori maturi, cu o vârstă de minim 80 ani și parțial debilitați/ha - arbori de biodiversitate | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tendința mărimii populației | Schimbare % |  |  | Stabilă sau în creștere | nu |  | Schimbare % | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipar de distribuție | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor |  |  | Fără scăderi semnificative altele decât cele rezultate din variații naturale | nu |  | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suprafața habitatului | ha | Trb. def. în 5 ani |  | Cel puțin 11818,86 | nu |  | ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Arbori de biodiversitate | Nr. arbori maturi / ha |  |  | Cel puțin 5 | nu |  | Nr. arbori maturi / ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Volum lemn mort | m³/ha |  |  | Cel puțin 20 | nu |  | m³/ha | NS |  |  | NS |
|  | păsări | A103 |  | Falco peregrinus (Șoim călător) |  | P | Specia se poate deplasa în zona proiectului | anexa 1 | PM, OCS | PM, OCS | favorabilă | menținerea stării de conservare | Mărime populației | Nr perechi | 2 | 5 | Cel puțin 2 | nu |  | Nr perechi | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suprafața habitatului | ha | Trb. def. în 5 ani |  | Cel puțin 13539,76 | nu |  | ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tendința mărimii populației | Schimbare % |  |  | Stabilă sau în creștere | nu |  | Schimbare % | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipar de distribuție | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor |  |  | Fără scăderi semnificative altele decât cele rezultate din variații naturale | nu |  | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zone de protecție strictă (raza de 100 m în jurul cuibului) | Ha |  |  | 3,14 ha x nr. cuiburi | nu |  | Ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zone de tampon (raza de 300 m în jurul cuibului) | Ha |  |  | 28,26 ha х nr. cuiburi | nu |  | Ha | NS |  |  |  |
|  | păsări | A321 |  | Ficedula albicollis (Muscar gulerat) |  | P | Specia se poate deplasa în zona proiectului | anexa 1 | PM, OCS | PM, OCS | favorabilă | menținerea stării de conservare | Mărime populației | Nr perechi | 800 | 1000 | Cel puțin 950 | nu | Nu există risc de mortalitate și risc de afectare a resursei de hrană Deși se extrag arbori izolați (bolnavi, rupți), suprafața totală a parcelei rămâne încadrată în clasa de vârstă de peste 80 de ani. Efectuarea lucrărilor de conservare propuse nu aduc modificări asupra parametrilor | Nr perechi | NS | Nu are loc o pierdere de suprafața a habitatelor folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere ale speciilor de păsări cu habitat forestier ci o gestionare a structurii acestuia. Este vorba însă de modificări calitative ale habitatului și nu de pierdere fizică de suprafață. - 0% suprafața pierdută | La lucrările de conservare se vor păstra 4-5 fire de arborii morți, debilitați sau în curs de uscare, pe sol sau pe picior la ha. Se vor menține pe picior 5 arbori maturi, cu o vârstă de minim 80 ani și parțial debilitați/ha - arbori de biodiversitate | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tendința mărimii populației | Schimbare % |  |  | Stabilă sau în creștere | nu |  | Schimbare % | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipar de distribuție | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor |  |  | Fără scăderi semnificative altele decât cele rezultate din variații naturale | nu |  | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suprafața habitatului | ha | Trb. def. în 5 ani |  | Cel puțin 12019,26 | nu |  | ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Abundența subarboretului | acoperire % / ha |  |  | Cel puțin 10 | nu |  | acoperire % / ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Arbori de biodiversitate | Nr. arbori maturi / ha |  |  | Cel puțin 5 | nu |  | Nr. arbori maturi / ha | NS |  |  | NS |
| ROSPA0165 Piatra Craiului | păsări | A320 |  | Ficedula parva (Muscar mic) |  | P | Specia se poate deplasa în zona proiectului | anexa 1 | PM, OCS | PM, OCS | favorabilă | menținerea stării de conservare | Mărime populației | Nr perechi | 400 | 500 | Cel puțin 450 | nu |  | Nr perechi | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tendința mărimii populației | Schimbare % |  |  | Stabilă sau în creștere | nu |  | Schimbare % | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipar de distribuție | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor |  |  | Fără scăderi semnificative altele decât cele rezultate din variații naturale | nu |  | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suprafața habitatului | ha | Trb. def. în 5 ani |  | Cel puțin 7752 | nu |  | ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Abundența subarboretului | acoperire % / ha |  |  | Cel puțin 10 | nu |  | acoperire % / ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Arbori de biodiversitate | Nr. arbori maturi / ha |  |  | Cel puțin 5 | nu |  | Nr. arbori maturi / ha | NS |  |  | NS |
|  | păsări | A217 |  | Glaucidium passerinum (Ciuvică) |  | P | Specia se poate deplasa în zona proiectului | anexa 1 | PM, OCS | PM, OCS | favorabilă | menținerea stării de conservare | Mărime populației | Nr perechi | 10 | 20 | Cel puțin 15 | nu | Nu există risc de mortalitate și risc de afectare a resursei de hrană Deși se extrag arbori izolați (bolnavi, rupți), suprafața totală a parcelei rămâne încadrată în clasa de vârstă de peste 80 de ani. Efectuarea lucrărilor de conservare propuse nu aduc modificări asupra parametrilor | Nr perechi | NS | Nu are loc o pierdere de suprafața a habitatelor folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere ale speciilor de păsări cu habitat forestier ci o gestionare a structurii acestuia. Este vorba însă de modificări calitative ale habitatului și nu de pierdere fizică de suprafață. - 0% suprafața pierdută | La lucrările de conservare se vor păstra 4-5 fire de arborii morți, debilitați sau în curs de uscare, pe sol sau pe picior la ha. Se vor menține pe picior 5 arbori maturi, cu o vârstă de minim 80 ani și parțial debilitați/ha - arbori de biodiversitate | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tendința mărimii populației | Schimbare % |  |  | Stabilă sau în creștere | nu |  | Schimbare % | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipar de distribuție | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor |  |  | Fără scăderi semnificative altele decât cele rezultate din variații naturale | nu |  | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suprafața habitatului | ha | Trb. def. în 5 ani |  | Cel puțin 7457,76 | nu |  | ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zone de protecție strictă (raza de 100 m în jurul cuibului) | Ha |  |  | 3,14 ha x nr. cuiburi | nu |  | Ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zone de tampon (raza de 300 m în jurul cuibului) | Ha |  |  | 28,26 ha х nr. cuiburi | nu |  | Ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proporția și suprafața totală a pădurilor mature cu vârste de peste 80 de ani | % din suprafața totală a pădurilor ani |  |  | Cel puțin 40 | nu |  | % din suprafața totală a pădurilor ani | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prezența arborilor maturi/bătrâni în habitate de păduri | Nr / ha |  |  | Cel puțin 5 | nu |  | Nr / ha | NS |  |  | NS |
| ROSPA0165 Piatra Craiului | păsări | A072 |  | Pernis apivoris (Viespar) |  | R | Specia se poate deplasa în zona proiectului | anexa 1 | PM, OCS | PM, OCS | favorabilă | menținerea stării de conservare | Mărime populației | Nr perechi | 5 | 10 | Cel puțin 7 | nu | Nu există risc de mortalitate și risc de afectare a resursei de hrană Deși se extrag arbori izolați (bolnavi, rupți), suprafața totală a parcelei rămâne încadrată în clasa de vârstă de peste 80 de ani. Efectuarea lucrărilor de conservare propuse nu aduc modificări asupra parametrilor | Nr perechi | NS | Nu are loc o pierdere de suprafața a habitatelor folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere ale speciilor de păsări cu habitat forestier ci o gestionare a structurii acestuia. Este vorba însă de modificări calitative ale habitatului și nu de pierdere fizică de suprafață. - 0% suprafața pierdută | La lucrările de conservare se vor păstra 4-5 fire de arborii morți, debilitați sau în curs de uscare, pe sol sau pe picior la ha. Se vor menține pe picior 5 arbori maturi, cu o vârstă de minim 80 ani și parțial debilitați/ha - arbori de biodiversitate | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tendința mărimii populației | Schimbare % |  |  | Stabilă sau în creștere | nu |  | Schimbare % | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipar de distribuție | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor |  |  | Fără scăderi semnificative altele decât cele rezultate din variații naturale | nu |  | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suprafața habitatului | ha | Trb. def. în 5 ani |  | Cel puțin 13539,76 | nu |  | ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zone de protecție strictă (raza de 100 m în jurul cuibului) | Ha |  |  | 3,14 ha x nr. cuiburi | nu |  | Ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zone de tampon (raza de 300 m în jurul cuibului) | Ha |  |  | 28,26 ha х nr. cuiburi | nu |  | Ha | NS |  |  | NS |
|  | păsări | A241 |  | Picoides tridactylus (Ciocănitoare de munte) |  | P | Specia se poate deplasa în zona proiectului | anexa 1 | PM, OCS | PM, OCS | Favorabilă | Menținerea stării de conservare | Mărime populației | Nr perechi | 15 | 25 | Cel puțin 20 | nu |  | Nr perechi | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tendința mărimii populației | Schimbare % |  |  | Stabilă sau în creștere | nu |  | Schimbare % | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipar de distribuție | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor |  |  | Fără scăderi semnificative altele decât cele rezultate din variații naturale | nu |  | Tipar spațial și temporal, intensitatea utilizării habitatelor | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suprafața habitatului | ha | Trb. def. în 5 ani |  | Cel puțin 1818,86 | nu |  | ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Arbori de biodiversitate | Nr. arbori maturi / ha |  |  | Cel puțin 5 | nu |  | Nr. arbori maturi / ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Volum lemn mort | m³/ha |  |  | Cel puțin 20 | nu |  | m³/ha | NS |  |  | NS |
| ROSPA0165 Piatra Craiului | păsări | A234 |  | Picus canus (Gheonoaie sură) |  | P | Specia se poate deplasa în zona proiectului | anexa 1 | PM, OCS | PM, OCS | necunoscută | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare | Mărime populației | Nr perechi | 20 | 25 | Cel puțin 20 | nu | Nu există risc de mortalitate și risc de afectare a resursei de hrană Deși se extrag arbori izolați (bolnavi, rupți), suprafața totală a parcelei rămâne încadrată în clasa de vârstă de peste 80 de ani. Efectuarea lucrărilor de conservare propuse nu aduc modificări asupra parametrilor | Nr perechi | NS | Nu are loc o pierdere de suprafața a habitatelor folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere ale speciilor de păsări cu habitat forestier ci o gestionare a structurii acestuia. Este vorba însă de modificări calitative ale habitatului și nu de pierdere fizică de suprafață. - 0% suprafața pierdută | La lucrările de conservare se vor păstra 4-5 fire de arborii morți, debilitați sau în curs de uscare, pe sol sau pe picior la ha. Se vor menține pe picior 5 arbori maturi, cu o vârstă de minim 80 ani și parțial debilitați/ha - arbori de biodiversitate | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tendința mărimii populației | Schimbare % |  |  | Stabilă sau în creștere | nu |  | Schimbare % | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipar de distribuție | Tipar spaț. și temp., Intensit. Utiliz. habit. |  |  | Fără scăderi semnific. altele decât cele rezult. din var. nat. | nu |  | Tipar spaț. și temp., Intensit. Utiliz. habit | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suprafața habitatului | ha | Trb. def. în 5 ani |  | Cel puțin 1818,86 | nu |  | ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Arbori de biodiversitate | Nr. arbori maturi / ha |  |  | Cel puțin 5 | nu |  | Nr. arbori maturi / ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Volum lemn mort | m³/ha |  |  | Cel puțin 20 | nu |  | m³/ha | NS |  |  | NS |
|  | păsări | A220 |  | Strix uralensis (Huhurez mare) |  | P | Specia se poate deplasa în zona proiectului | anexa 1 | PM, OCS | PM, OCS | favorabilă | menținerea stării de conservare | Mărime populației | Nr perechi |  |  | Cel puțin 20 | nu |  | Nr perechi | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tendința mărimii populației | Schimbare % |  |  | Stabilă sau în creștere | nu |  | Schimbare % | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipar de distribuție | Tipar spaț. și temp., Intensit. Utiliz. habit. |  |  | Fără scăderi semnific. altele decât cele rezult. din var. nat. | nu |  | Tipar spaț. și temp., Intensit. Utiliz. habit | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suprafața habitatului | ha | Trb. def. în 5 ani |  | Cel puțin 11818,86 | nu |  | ha | NS |  |  | NS |
|  | păsări | A108 |  | Tetrao urogallus (Cocoș de munte) |  | P | Specia se poate deplasa în zona proiectului | anexa 1 | PM, OCS | PM, OCS | favorabilă | menținerea stării de conservare | Mărime populației | Nr perechi | 50 | 80 | Cel puțin 60 | nu |  | Nr perechi | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tendința mărimii populației | Schimbare % |  |  | Stabilă sau în creștere | nu |  | Schimbare % | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipar de distribuție | Tipar spaț. și temp., Intensit. Utiliz. habit. |  |  | Fără scăderi semnific. altele decât cele rezult. din var. nat. | nu |  | Tipar spaț. și temp., Intensit. Utiliz. habit | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suprafața habitatului | ha | Trb. def. în 5 ani |  | Cel puțin 6000 | nu |  | ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zone de protecție strictă (raza de 100 m în jurul cuibului) | Ha |  |  | 3,14 ha x nr. cuiburi | nu |  | Ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zone de tampon (R de 300 m în jurul cuibului) | Ha |  |  | 28,26 ha х nr. cuiburi | nu |  | Ha | NS |  |  | NS |
| ROSCI0122 Munții Făgăraș | habitat | 9410 |  | Păduri acidofile de molid (Picea) din etajul montan până în cel alpin (VaccinioPiceetea) |  |  | 427 B |  | PM, OCS | PM, OCS | nefavorabilă - inadecvată | îmbunătățirea stării de conservare | Suprafață habitat | Ha | 45660 |  | Cel puțin 45660 | nu | . Lucrarea de împădurire a contribuie direct la creșterea suprafeței efective a habitatului în sit. Se utilizează exclusiv specia fundamentală a habitatulu (Picea abies)i. Nu se introduc specii exotice sau invazive. Stratul erbaceu existent va evolua natural spre flora specifică de subarboret pe măsură ce se închide starea de masiv | Ha | NS | Intervenția propusă în u.a. 427 B (1,00 ha) reprezintă o măsură favorabilă habitatului. Deoarece lucrarea urmărește eliminarea golurilor din masiv și se execută manual cu specii native, nu se produc degradări ale structurii sau funcțiilor sitului | Materialul de împădurire va fi de proveniență locală, care asigură rezistența puieților la condițiile climatice din etajul montan superior. | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Compoziția stratului de arbori (specii edificatoare) | % /500m2 | Trb. definită în termen de 2 ani |  | Cel puțin 70 | nu |  | % /500m2 | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Compoziția stratului ierbos (specii caracteristice) | Nr specii/500m2 | Trb. definită în termen de 2 ani |  | Cel puțin 3 | nu |  | Nr specii/500m2 | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Abundență specii alohtone (invazive și potențial invazive) | % acoperire/ha | Trb. definită în termen de 3 ani |  | Mai puțin de 1 | nu |  | % acoperire/ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Abundență ecotipuri necorespunzătoare / specii în afara arealului sau specii indicatoare de perturbări | % acoperire/ha | Trb. definită în termen de 3 ani |  | Mai puțin de 10 | nu |  | % acoperire/ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Volum lemn mort | m3/ha |  |  | Cel puțin 20 | da |  | m3/ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Arbori de biodiversitate, clasa de vârstă peste 80 de ani | Nr. arbori / ha | Trb. definită în termen de 2 ani |  | Cel puțin 5 | da |  | Nr. arbori / ha | NS |  |  | NS |
| ROSCI0122 Munții Făgăraș | mamifer | 1352* |  | Canis lupus (Lup) |  |  | Specia se poate deplasa în zona proiectului |  | PM, OCS | PM, OCS | favorabilă | menținerea stării de conservare, | Mărime populație | Nr. indivizi Nr. haite | 121 | 161 | Cel puțin 142 Trb. definită în termen de 2 ani | nu | Prin împădurirea golului din u.a., se mărește suprafața de habitat forestier care oferă adăpost. Pe termen lung, acest hectar va deveni zonă de refugiu și liniște pentru carnivore. Împădurirea ajută la închiderea trupului de pădure, eliminând un punct de fragmentare (poiana) și oferind un coridor de deplasare mai sigur pentru specie | Nr. indivizi Nr. haite | NS | Având în vedere natura lucrării împădurire și suprafața redusă (1,00 ha), intervenția în sit nu aduce prejudicii obiectivelor de conservare pentru, iar pe termen mediu și lung, proiectul contribuie la consolidarea habitatului forestier și la creșterea gradului de adăpost pentru specie | Regulamentul sitului impune măsuri de precauție: gestionarea deșeurilor alimentare, fereastra de activitate zi-lumină | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tendința mărimii populației | Tendința unităților de reproducere |  |  | Stabilă sau în creștere | nu |  | Tendința unităților de reproducere | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suprafața habitatului | ha |  |  | Cel puțin 145.560 | nu |  | ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Densitatea populației de pradă | Nr. indivizi / km2 | Trb. definită în termen de 2 ani |  | Trb. definită în termen de 2 ani | nu |  | Nr. indivizi / km2 | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proporția și suprafața pădurilor bătrâne (peste 80 de ani) | % din suprafața totală Ha | Trb. definită în termen de 1 an |  | Cel puțin 40 Trb. definită în termen de 1 an | nu |  | % din suprafața totală Ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proporția și suprafața habitatelor cu arbori tineri și pajiști cu ierburi înalt | % din suprafața totală Ha | Trb. definită în termen de 1 an |  | Trb. definită în termen de 1 an | nu |  | % din suprafața totală Ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suprafața habitatelor de pajiști bogate în specii cu vegetație arborescentă dezvoltată (fânețe și pășuni) | Ha | Trb. definită în termen de 1 an |  | Trb. definită în termen de 1 an | nu |  | Ha | NS |  |  | NS |
| ROSCI0122 Munții Făgăraș | mamifer | 1361 |  | Lynx lynx (Râs) |  |  | Specia se poate deplasa în zona proiectului |  | PM, OCS | PM, OCS | favorabilă | menținerea stării de conservare, | Mărime populație | Nr. indivizi | 61 | 107 | Cel puțin 84 | nu | Prin împădurirea golului din u.a., se mărește suprafața de habitat forestier care oferă adăpost. Pe termen lung, acest hectar va deveni zonă de refugiu și liniște pentru carnivore. Împădurirea ajută la închiderea trupului de pădure, eliminând un punct de fragmentare (poiana) și oferind un coridor de deplasare mai sigur pentru specie | Nr. indivizi | NS | Având în vedere natura lucrării împădurire și suprafața redusă (1,00 ha), intervenția în sit nu aduce prejudicii obiectivelor de conservare pentru, iar pe termen mediu și lung, proiectul contribuie la consolidarea habitatului forestier și la creșterea gradului de adăpost pentru specie | Regulamentul sitului impune măsuri de precauție: gestionarea deșeurilor alimentare, fereastra de activitate zi-lumină | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tendința mărimii populației | Tendința unităților de reproducere |  |  | Stabilă sau în creștere | nu |  | Tendința unităților de reproducere | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suprafața habitatului | ha |  |  | Cel puțin 145.560 | nu |  | ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Densitatea populației de pradă | Nr. indivizi / km2 |  |  | Trb. definită în termen de 2 ani | nu |  | Nr. indivizi / km2 | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proporția și suprafața pădurilor bătrâne (peste 80 de ani) | % din suprafața totală Ha |  |  | Cel puțin 40 Trb. definită în termen de 1 an | nu |  | % din suprafața totală Ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proporția și suprafața habitatelor cu arbori tineri și pajiști cu ierburi înalt | % din suprafața totală Ha |  |  | Trb. definită în termen de 1 an | nu |  | % din suprafața totală Ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suprafața habitatelor de pajiști bogate în specii cu vegetație arborescentă dezvoltată (fânețe și pășuni) | Ha |  |  | Trb. definită în termen de 1 an | nu |  | Ha | NS |  |  | NS |
| ROSCI0122 Munții Făgăraș | mamifer | 1354* |  | Ursus arctos (Urs) |  |  | Specia se poate deplasa în zona proiectului |  | PM, OCS | PM, OCS | Favorabilă | Menținerea stării de conservare | Mărime populație | Nr. indivizi | 417 | 527 | Cel puțin 472 | nu | Prin împădurirea golului din u.a., se mărește suprafața de habitat forestier care oferă adăpost. Pe termen lung, acest hectar va deveni zonă de refugiu și liniște pentru carnivore. Împădurirea ajută la închiderea trupului de pădure, eliminând un punct de fragmentare (poiana) și oferind un coridor de deplasare mai sigur pentru specie | Nr. indivizi | NS | Având în vedere natura lucrării împădurire și suprafața redusă (1,00 ha), intervenția în sit nu aduce prejudicii obiectivelor de conservare pentru, iar pe termen mediu și lung, proiectul contribuie la consolidarea habitatului forestier și la creșterea gradului de adăpost pentru specie | Regulamentul sitului impune măsuri de precauție: gestionarea deșeurilor alimentare, fereastra de activitate zi-lumină | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tendința mărimii populației | Tendința unităților de reproducere | Date incomplete | Date incomplete | Stabilă sau în creștere | nu |  | Tendința unităților de reproducere | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suprafața habitatului | ha |  |  | Cel puțin 167.000 | nu |  | ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Densitatea populației de pradă | Nr. indivizi/km2 | 3 cerbi / km2 sau 4-5 mistreți / km2 sau 7-10 căprioare /km2 |  | Trb. definită în termen de 1 an | nu |  | Nr. indivizi/km2 | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proporția și suprafața pădurilor bătrâne (peste 80 de ani) | % din suprafața totală Ha |  |  | Cel puțin 40 Trb. definită în termen de 1 an | nu |  | % din suprafața totală Ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proporția arboretelor tineri și pajiști cu ierburi înalte în fondul forestier | % din suprafața totală Ha |  |  | Trb. definită în termen de 1 an | nu |  | % din suprafața totală Ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suprafața habitatelor de pajiști bogate în specii cu vegetație Arborescentă dezvoltată (fânețe și pășuni) | Ha |  |  | Trb. definită în termen de 1 an | nu |  | Ha | NS |  |  | NS |
| ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor | habitat | 9110 |  | Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum |  |  | 256, 360A, 361A, 361C, 361G, 361I, 362A, 362B, 362C, 362F, 362G, 362I, 364D, , 362H, 364J 370C, 371 |  | OCS | OCS | nefavorabilă-inadecvată | îmbunătățirea stării de conservare | Suprafață habitat | Ha | 7072 |  | Cel puțin 7072 | nu | Fără modificări semnificative, lucrările rămase de executat sunt lucrări de îngrijire: degajări, lucrări de regenerare: progresive pe suprafețe reduse (0,16% din suprafața totală a habitatului), lucrări de conservare și de intensitate scăzuta și tăieri de igienă. | Ha | NS | În urma implementării prevederilor amenajamentului propus nu se va reduce suprafața habitatelor de interes comunitar. Structurile orizontale și verticale se vor reface în zona, în condițiile succesiunii normale. | La lucrările de punere în valoarea se va urmări intervenția, în primul rând, asupra speciilor necorespunzătoare tipului de habitat Se vor păstra 4-5 arbori morți, debilitați sau în curs de uscare, pe sol sau pe picior la Ha. La tăierile progresive de racordare se vor menține pe picior 5 arbori maturi, cu o vârstă de minim 80 ani și parțial debilitați/ha ca arbori de biodiversitate | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Specii de arbori caracteristice | %/500 m² | Trb. definită în termen de 1 an |  | Cel puțin 70 | nu |  | %/500 m² | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Compoziția stratului ierbos (specii caracteristice) | Nr. specii /500 m² | Trb. definită în termen de 1 an |  | Cel puțin 3 | nu |  | Nr. specii /500 m² | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Abundență specii alohtone (invazive și potențial invazive) | %/ha |  |  | Mai puțin de 1 | nu |  | %/ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Abundență ecotipuri necorespunzătoare / specii în afara arealului, sau specii indicatoare de perturbare | %/ha | <20 |  | Mai puțin de 10 | nu |  | %/ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Volum lemn mort la sol sau pe picior | m³/ ha | Trb. definită în termen de 3 ani |  | Cel puțin 20 | da |  | m³/ ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Arbori de biodiversitate, clasa de vârstă peste 80 de ani | Nr. arbori / ha | Trb. definită în termen de 3 ani |  | Cel puțin 5 | da |  | Nr. arbori / ha | NS |  |  | NS |
| ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor | habitat | 9410 |  | Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea) |  |  | 360B, 361B, 361D, 361E, 361F, 361H, 362D, 362E, 370B | - | OCS | OCS | favorabilă | menținerea stării de conservare | Suprafață habitat | Ha | 2863 |  | Cel puțin 2863 | nu | Fără modificări semnificative, lucrările rămase de executat sunt lucrări de îngrijire: degajări, lucrări de conservare de intensitate scăzuta și tăieri de igienă | Ha | NS | Tăierile rase din ua 361B, 361E nu se vor mai executa până la finalul amenajamentului Structurile orizontale și verticale se vor reface în zona, în condițiile succesiunii normale | La lucrările de conservare se vor păstra 4-5 fire de arborii morți, debilitați sau în curs de uscare, pe sol sau pe picior la ha. Se vor menține pe picior 5 arbori maturi, cu o vârstă de minim 80 ani și parțial debilitați/ha ca arbori de biodiversitate |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Compoziția stratului de arbori (specii edificatoare) | %/500 m² | Trb. definită în termen de 1 an |  | Cel puțin 70 | nu |  | %/500 m² | NS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Compoziția stratului ierbos (specii caracteristice) | Nr. specii/500 m² | Trb. definită în termen de 1 an |  | Cel puțin 6 | nu |  | Nr. specii/500 m² | NS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Abundență specii alohtone (invazive și potențial invazive) | %/Ha | Trb. definită în termen de 1 an |  | Mai puțin de 1 | nu |  | %/Ha | NS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Abundență ecotipuri necoresp. / specii în afara arealului | %/Ha | Trb. definită în termen de 1 an |  | Mai puțin de 10 | nu |  | %/Ha | NS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Arbori de biodiversitate | Nr. arbori/Hа | Trb. definită în termen de 3 ani |  | Cel puțin 5 | da |  | Nr. arbori/Hа | NS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Volum lemn mort | m³/ ha | Trb. definită în termen de 3 ani |  | Cel puțin 20 | da |  | m³/ ha | NS |  |  |  |
| ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor | habitat | 91V0 |  | Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) |  | , | 256, 362A, 362A 362H, 364J |  | OCS | OCS | nefavorabilă-inadecvată | îmbunătățirea stării de conservare | Suprafață habitat | Ha | 898 |  | Cel puțin 898 | nu | Fără modificări semnificative, lucrările rămase de executat sunt lucrări de îngrijire: degajări, lucrări de regenerare: progresive pe suprafețe reduse, lucrări de conservare și de intensitate scăzuta și tăieri de igienă | Ha | NS | În urma implementării prevederilor amenajamentului propus nu se va reduce suprafața habitatelor de interes comunitar. Structurile orizontale și verticale se vor reface în zona, în condițiile succesiunii normale. | La lucrările de punere în valoarea se va urmări intervenția, în primul rând, asupra speciilor necorespunzător tipului de habitat Se vor păstra 4-5 arbori morți, debilitați sau în curs de uscare, pe sol sau pe picior/Ha. La tăierile progresive de racordare se vor menține pe picior 5 arbori maturi, cu o vârstă de minim 80 ani și parțial debilitați/ha ca arbori de biodiversitate | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Specii de arbori caracteristice | %/500 m² | Trb. definită în |  |  | nu |  | %/500 m² | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | termen de 1 an |  | Cel puțin 70 |  |  | nu |  |  | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Compoziția stratului ierbos (specii |  |  |  |  | nu |  |  | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | caracteristice) | Nr. specii /500 m² | Trb. definită în |  |  | nu |  | Nr. specii /500 m² | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | termen de 1 an |  | Cel puțin 3 |  |  | nu |  |  | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Abundență specii alohtone (invazive și potențial invazive) | %/ha | Trb. definită în |  |  | nu |  | %/ha | NS |  |  | NS |
| ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor | amfibieni | 2001 |  | Triturus montandoni (Triton carpatic) |  |  | , 360A, 360B, 361A, 361B, 361C, 361D, 361E, 361F, 361G, 361H, 361I, 362D, 362E, 370B, 370C |  | OCS | OCS | nefavorabilă-inadecvată | îmbunătățirea stării de conservare | Mărime populație | Nr. indivizi | 500 | 1000 | Cel puțin 3000 | nu | Nu are loc reducerea suprafeței de habitat forestier. . Aplicarea soluțiilor tehnice propuse pot reduce nr de bălți permanente/ temporare care pot fi încadrate ca habitate de reproducere ale speciei. De asemenea pot produce fragmentarea habitatelor și efectul de barieră prin șanțurile cauzate de roțile utilajelor. | Nr. indivizi | NS | Tăierile rase din ua 361B, 361E nu se vor mai executa până la finalul amenajamentului. Lucrările de conservare și tăierile progresive mențin un grad de acoperire al coronamentului suficient pentru a păstra umiditatea solului, esențială pentru respirația cutanată a amfibienilor. Distrugerea bălților permanente/ temporare, ce reprezintă habitat favorabil de reproducere | Lucrările de punere în valoare / exploatare trebuiesc executate fără a perturba echilibrul hidrologic și structura habitatului (bălțile temporare/ permanente ce reprezintă habitate de reproducere) | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Densitatea populației | Nr. indivizi/habitat de reproducere | Trb. definită în termen de 1 an |  | Cel puțin 50 | nu |  | Nr. indivizi/habitat de reproducere | S |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suprafața habitatului | Ha | 2900 |  | Cel puțin 2900 | nu |  | Ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Distribuția speciei în aria naturală | Nr. unități de caroiaj ETRS89 de 5x5 km cu prezența speciei | 21 |  | Cel puțin 50 | nu |  | Nr. unități de caroiaj ETRS89 de 5x5 km cu prezența speciei | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Densitatea habitatelor de reproducere | Nr. habitate de reproducere /km² |  |  | Cel puțin 4 | da |  | Nr. habitate de reproducere /km² | S |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Habitate naturale terestre (pajiști, arbuști și păduri) în jurul habitatelor de reproducere | Acoperire % într-o rază de 500 m față de habitatele de reproducere | Trb. definită în termen de 2 ani |  | Cel puțin 75% | nu |  | Acoperire % într-o rază de 500 m față de habitatele de reproducere | NS |  |  | NS |
| ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor | mamifere | 1352* |  | Canis lupus (Lup) |  |  | Specia se poate deplasa în zona proiectului |  | OCS | OCS | nefavorabilă-inadecvată | îmbunătățirea stării de conservare | Mărime populație | Nr. indivizi Nr. haite | 10 3 |  | Cel puțin 10 Cel puțin 3 | nu | Nu există risc de mortalitate și risc de afectare a resursei de hrană Deși se extrag arbori izolați (bolnavi, rupți), suprafața totală a parcelei rămâne încadrată în clasa de vârstă de peste 80 de ani. Efectuarea lucrărilor de conservare, tăieri progresive, tăieri de igienă propuse nu aduc modificări asupra parametrilor. | Nr. indivizi Nr. haite | NS | Nu are loc o pierdere de suprafața a habitatelor folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere ale speciilor de mamifere cu habitat forestier, ci o gestionare a structurii acestuia. Este vorba însă de modificări calitative ale habitatului și nu de pierdere fizică de suprafață. - 0% suprafața pierdută. | La lucrările de conservare și tăieri progresive se vor păstra 4-5 fire de arborii morți, debilitați sau în curs de uscare, pe sol sau pe picior la ha. Se vor menține pe picior 5 arbori maturi, cu o vârstă de minim 80 ani și parțial debilitați/ha - arbori de biodiversitate | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Densitatea populației | Nr. indivizi/100 km² |  |  | 2,5/100 km² ¦(95%CI=2,0-3,8) | nu |  | Nr. indivizi/100 km² | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tendința mărimii populației | Tendința unităților de reproducere |  |  | Stabilă sau în creștere | nu |  | Tendința unităților de reproducere | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suprafața habitatului | ha | 11.500 |  | Cel puțin 11.500 | nu |  | ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Densitatea populației de pradă | Nr. indivizi / km2 |  |  | Cel puțin 0,40 cerbi/km² 0,34 căpriori/km² 0,59 mistreți/km² | nu |  | Nr. indivizi / km2 | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proporția și suprafața pădurilor bătrâne (peste 80 de ani) | % din suprafața totală Ha | Trb. definită în termen de 1 an |  | Cel puțin 15,9% Cel puțin 2095 | nu |  | % din suprafața totală Ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proporția și suprafața habitatelor cu arbori tineri și pajiști cu ierburi înalt | % din suprafața totală Ha |  |  | Cel puțin 22.7% Cel puțin 2.990 | nu |  | % din suprafața totală Ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suprafața habitatelor de pajiști bogate în specii cu vegetație arborescentă dezvoltată (fânețe și pășuni) | Ha |  |  | Trb. definită în termen de 2 an | nu |  | Ha | NS |  |  | NS |
| ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor | mamifere | 1361 |  | Lynx lynx (Râs) |  |  | Specia se poate deplasa în zona proiectului |  | OCS | OCS | nefavorabilă-inadecvată | îmbunătățirea stării de conservare | Mărime populație | Nr. indivizi | 5 |  | Cel puțin 6 | nu | Nu există risc de mortalitate și risc de afectare a resursei de hrană Deși se extrag arbori izolați (bolnavi, rupți), suprafața totală a parcelei rămâne încadrată în clasa de vârstă de peste 80 de ani. Efectuarea lucrărilor de conservare propuse nu aduc modificări asupra parametrilor. | Nr. indivizi | NS | Nu are loc o pierdere de suprafața a habitatelor folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere ale speciilor de mamifere cu habitat forestier, ci o gestionare a structurii acestuia. Este vorba însă de modificări calitative ale habitatului și nu de pierdere fizică de suprafață. - 0% suprafața pierdută. | La lucrările de conservare și tăieri progresive se vor păstra 4-5 fire de arborii morți, debilitați sau în curs de uscare, pe sol sau pe picior la ha. Se vor menține pe picior 5 arbori maturi, cu o vârstă de minim 80 ani și parțial debilitați/ha - arbori de biodiversitate | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Densitatea populației | Nr. indivizi/100 km² |  |  | 1,7/100 km² (95%CI=1,1 2-2,66) | nu |  | Nr. indivizi/100 km² | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tendința mărimii populației | Tendința unităților de reproducere |  |  | Stabilă sau în creștere | nu |  | Tendința unităților de reproducere | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suprafața habitatului | ha | 11.500 |  | Cel puțin 11.500 | nu |  | ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Densitatea populației de pradă | Nr. indivizi / km2 |  |  | Cel puțin 0,40 cerbi/km² 0,34 căpriori/km² 0,59 mistreți/km² | nu |  | Nr. indivizi / km2 | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proporția și suprafața pădurilor bătrâne (peste 80 de ani) | % din suprafața totală Ha |  |  | Cel puțin 15,9% Cel puțin 2095 | nu |  | % din suprafața totală Ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proporția și suprafața habitatelor cu arbori tineri și pajiști cu ierburi înalte | % din suprafața totală Ha |  |  | Cel puțin 22.7% Cel puțin 2.990 | nu |  | % din suprafața totală Ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suprafața habitatelor de pajiști bogate în specii cu vegetație arborescentă dezvoltată (fânețe și pășuni) | Ha |  |  | Trb. definită în termen de 2 ani | nu |  | Ha | NS |  |  | NS |
| ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor | mamifere | 1354* |  | Ursus arctos (Urs) |  |  | Specia se poate deplasa în zona proiectului |  | OCS | OCS | nefavorabilă-inadecvată | îmbunătățirea stării de conservare | Mărime populație | Nr. indivizi | 42 |  | Cel puțin 42 | nu | Nu există risc de mortalitate și risc de afectare a resursei de hrană Deși se extrag arbori izolați (bolnavi, rupți), suprafața totală a parcelei rămâne încadrată în clasa de vârstă de peste 80 de ani. Efectuarea lucrărilor de conservare propuse nu aduc modificări asupra parametrilor. | Nr. indivizi | NS | Nu are loc o pierdere de suprafața a habitatelor folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere ale speciilor de mamifere cu habitat forestier, ci o gestionare a structurii acestuia. Este vorba însă de modificări calitative ale habitatului și nu de pierdere fizică de suprafață. - 0% suprafața pierdută. | La lucrările de conservare și tăieri progresive se vor păstra 4-5 fire de arborii morți, debilitați sau în curs de uscare, pe sol sau pe picior la ha. Se vor menține pe picior 5 arbori maturi, cu o vârstă de minim 80 ani și parțial debilitați/ha - arbori de biodiversitate | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Densitatea populației | Nr. indivizi/100 km² |  |  | 14,3/100 km² (95%CI=13,5-18,2) | nu |  | Nr. indivizi/100 km² | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tendința mărimii populației | Tendința unităților de reproducere Nr. ursoaice cu pui |  |  | Stabilă sau în Creștere Cel puțin 6,3 femele cu pui din anul respectiv; Cel puțin 6,3 femele cu pui de un an | nu |  | Tendința unităților de reproducere Nr. ursoaice cu pui | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suprafața habitatului | ha | 11.500 |  | Cel puțin 11.500 | nu |  | ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Densitatea populației de pradă | Nr. indivizi/km2 |  |  | Cel puțin 0,40 cerbi/km² 0.34 căpriori/km² 0,59 mistreți/km² | nu |  | Nr. indivizi/km2 | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proporția și suprafața pădurilor bătrâne (peste 80 de ani) | % din suprafața totală Ha |  |  | Cel puțin 15,9% Cel puțin 2095 | nu |  | % din suprafața totală Ha | NS |  |  | NS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proporția arboretelor tineri și pajiști cu ierburi înalte în fondul forestier | % din suprafața totală Ha |  |  | Cel puțin 22,7% Cel puțin 2.990 | nu |  | % din suprafața totală Ha | NS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suprafața habitatelor de pajiști bogate în specii cu vegetație arborescentă dezvoltată (fânețe și pășuni) | Ha |  |  | Trb. definită în termen de 2 ani | nu |  | Ha | NS |  |  |  |

MĂSURI DE EVITARE ȘI REDUCERE A IMPACTULUI

Implementarea măsurilor de diminuarea a impactului asupra speciilor și habitatelor de interes conservativ, redate în cadrul acestui capitol, sunt necesare pentru a reduce sau a elimina toate tipurile de impact identificate, susceptibile să afecteze în mod semnificativ siturile Natura 2000 ROSCI/ROSAC 0194 și ROSPA 0165  Piatra Craiului, ROSCI/ROSAC 0122 Munții Făgăraș și ROSCI 0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor.

Titularului și administratorului fondului forestier le revine obligația de a asigura mecanismele legale și financiare pentru a asigura faptul că agentul economic execută lucrările prevăzute în respectă și după caz implementează măsurile pentru diminuarea impactului asupra speciilor și habitatelor de interes conservativ. Antreprenorul care va executa lucrările va răspunde direct de respectarea acestor măsuri, în fața administratorului fondului forestier, respectiv a autorităților responsabile cu competențe legate de protecția mediului.

Măsurile propuse în cadrul studiului de față sunt prezentate sub o formă comasată, pentru a acoperi cât mai eficient tipurile de impact ce afectează habitatele și speciile de interes conservativ prezente în zona de implementare a proiectului. Măsurile trebuie să fie respectate pe toate perioada de implementare a planului.

- P- Prevenire: impactul nu se mai produce;

- E- Evitare: impactul se va produce, dar nu este semnificativ;

- R- Reducere: impactul negativ semnificativ devine impact rezidual nesemnificativ.

Măsurile propuse trebuie să fie elaborate după o abordare SMART: să fie Specifice, Măsurabile, Aplicabile, Relevante și Încadrate în timp.

Evaluarea eficacității măsurilor de reducere a impactului se realizează utilizând următoarele aspecte:

- măsurile sunt fezabile în cadrul PP;

- măsurile vizează în mod clar impacturile identificate;

- sunt prevăzute suficiente mijloace și resurse pentru implementarea acestora;

- există evidențe privind implementarea cu succes a măsurilor propuse- exemplu: proiecte similare.

- există indicii privind factorii limitativi și ratele de succes sau de eșec al măsurilor propuse;

- există un plan privind modul de punere în aplicare a măsurilor (inclusiv monitorizare și evaluare a acestora).

Măsurile de prevenire (P), evitare (E) și reducere (R) sunt incluse în tabelul de mai jos, cu mențiunea că s-a ținut cont de lucrările executate și cele rămase de executat în privința suprafeței cuantificate și susceptibilă de a fi impactată:

O mențiune importantă care ajută la implementarea și respectarea măsurilor de reducere a impactului lucrărilor propuse de către Amenajamentul Silvic al U.P. I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții asupra obiectivelor de conservare și integrității sitului de importanță comunitară ROSCI0194 Piatra Craiului,  ROSPA0165 Piatra Craiului, ROSCI0122 Munții Făgăraș și ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor o reprezintă condițiile specifice pentru lucrările de punere în valoare și exploatare a arboretelor de pe suprafața ariilor naturale protejate, condiții pe care administratorul de fond forestier este obligat să le solicite și să le respecte conform O.M.M.A.P. nr. 1822/2020 pentru aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare a ariilor naturale protejate, art. 22, condiții care în mare parte coincid și cu măsurile de reducere a impactului propuse de acest studiu.

Măsurile privind protecția solului și a apelor sunt integrate în procesul tehnologic conform normativelor silvice în vigoare (OM 1540/2011). Suplimentar, pentru a răspunde obiectivelor specifice de conservare ale siturilor Natura 2000, prezentul studiu impune măsuri restrictive de ordin temporal (perioada de liniște) și structural (menținerea arborilor-habitat), care depășesc cadrul minim legal al exploatărilor forestiere obișnuite.

Pentru a asigura un nivel de protecție de tip 'Prevenție totală', dacă prioritizăm exclusiv integritatea ecologică, ignorând constrângerile economice ale exploatatorului, se recomandă ca activitățile de exploatare să fie fragmentate în două intervale de impact minim: fereastra de toamnă uscată (august - octombrie) și fereastra de iarnă stabilă (ianuarie - februarie). Această structură calendaristică elimină suprapunerea cu toate perioadele critice ale speciilor de interes comunitar și garantează menținerea integrității structurale a solului și a rețelei hidrografice.

Normele silvice (OM 1540/2011) încurajează exploatarea de toamnă-iarnă din două motive operaționale și de sănătate a pădurii. Seva este coborâtă, lemnul are o calitate superioară și nu se degradează rapid. Tăierea arborilor și lăsarea resturilor (crăci) în perioada caldă (primăvară-vară) favorizează înmulțirea explozivă a dăunătorilor. Tăierile de iarnă previn aceste atacurile ipside.

Majoritatea studiilor (Ordiz et al., 2011) arată că mamiferele mari sunt cele mai stresate în perioada de toamnă târziu (noiembrie-decembrie), când trebuie să acumuleze rezerve de grăsime pentru iarnă.

Prin interzicerea lucrărilor în martie-iunie, se evită perioada de depunere a pontei pentru Triturus montandoni. Orice tulburare a apei în acest interval, chiar și cu podețe, poate duce la pierderea întregii generații din acel an prin sedimentare fină. Restricția extinsă până în august protejează și „puii de a doua serie” sau speciile care au cuibărit târziu, asigurându-se că toți juvenilii sunt complet independenți și capabili de zbor susținut pentru a evita utilajele.

Perioadele de „interdicție” nu înseamnă blocarea totală a activității angajaților, ci redirecționarea lor către lucrări non-invazive (marcări, plantări, monitorizare). Perioada de „interdicție” de toamnă târzie (Noiembrie - Decembrie.) poate fi folosită integral pentru lucrările de birou, inventariere, puneri în valoare (APV-uri) și pregătirea parchetelor, astfel încât pe 15 Ianuarie, când solul este acoperit cu zăpadă și/sau înghețat, echipele de exploatare să poată intra direct la tăiere, fără întârzieri birocratice.

Lemnul exploatat în cele două ferestre permise (vara târzie și iarna) este de calitate superioară (mai uscat toamna, fără sevă iarna), ceea ce avantajează economic valorificarea lui. Studiile privind ecologia deranjului indică faptul că, în absența unei agresiuni directe, mamiferele mari reocupă habitatele imediat ce sursa de zgomot încetează, dacă structura habitatului (adăpostul) nu a fost alterată semnificativ (Ordiz et al., 2011).

Limitarea activității la 8 ore/zi (intervalul 08:00 - 16:00) atât a lucrărilor silvice cît și a transportului asigură menținerea funcționalității coridoarelor ecologice în perioadele de maximă activitate biologică a speciilor (crepuscul și noapte), reducând la minimum deficitul energetic cauzat de evitarea zonei (Kaczensky et al., 2003).

Tabelul F.1. Structura calendaristică restrictivă și planificarea lucrărilor silvice în ANPIC

| Perioada | Status | Justificare Ecologică | Lucrări Silvice Permise | Lucrări Strict Interzise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Martie Aprilie Mai Iunie Iulie | INTERZIS TOTAL | Reproducere și creștere: Rotat cocoș de munte, cuibărit avifaună, fătare mamifere, sol umed/vulnerabil. | Exclusiv lucrări non-invazive și administrative: • Pază și patrulare la picior; • Monitorizarea biodiversității și a stării fitosanitare; | Recoltarea și colectarea masei lemnoase. Utilizarea drujbelor, TAF-urilor, tractoarelor. |
| August Septembrie Octombrie | PERMIS | Fereastra de aur: Puii sunt mobili, zborul este format, dacă solul este uscat (risc minim de eroziune/tasare). | Toate operațiunile tehnologice (pe sol uscat): • Tăieri (doborâre, fasonare); • Colectare (scos-apropiat) cu TAF/funicular; • Transport auto; • Lucrări de îngrijire a tinereturilor (degajări, curățiri). Condiție: Permis doar dacă solul este uscat (fără ploi). |  |
| Noiembire Decembrie | INTERZIS | Pregătire și liniște: Boncănit (cerb), intrarea urșilor în hibernare, sol instabil (îngheț-dezgheț, ploi de toamnă). | Lucrări manuale și de pregătire a producției: • Punerea în valoare (marcarea arborilor pentru viitorul APV); • Plantări manuale (împăduriri) până la înghețul solului; | Recoltarea și colectarea masei lemnoase. |
| Ianuarie Februarie | PERMIS CONDIȚIONAT | Protecție maximă a solului și a semințișului datorită stratului de zăpadă și a solului înghețat. | Exploatare de iarnă (condiționată de îngheț/zăpadă): • Doborâre și fasonare; • Colectare prin târâre pe zăpadă (protejând astfel habitatele 9410 și 91V0); Condiție: Oprirea utilajelor la descoperirea unui bârlog activ de urs (<300m). |  |

Pentru integritatea habitatelor cel mai puternice măsuri, care protejează întreg ecosistemul ar fi:

- MH4 Etapizarea lucrărilor silvice: Este cea mai eficientă măsură pentru protecția solului și a semințișului. Evită tasarea solului și distrugerea florei perene, asigurând că pădurea se poate regenera natural fără intervenții costisitoare.

- MH13 și MH14 Păstrarea lemnului mort și arborilor de biodiversitate: fără ele, pădurea nu își mai îndeplinește funția de habitat pentru diferite specii, pădurea devine o simplă cultură de arbori.

Măsurile cu cel mai mare impact asupra speciilor de carnivore, păsări și pentru Tritonul carpatic ar fi următoarele și sunt critice pentru supraviețuirea imediată a unor specii:

- MM3 și MP4 Zonele tampon în jurul bârloagelor și cuiburilor: Au cea mai mare putere de prevenire. Un bârlog deranjat înseamnă abandonul puilor; o zonă de liniște garantează succesul reproductiv.

- MA3, MA5, MA7 Protecția zonelor umede și tamponul de 10 m lângă cursurile de apă: Această măsură evită distrugerea habitatului de reproducere. Triturus montandoni se reproduce frecvent în ochiuri de apă foarte mici (inclusiv făgașe de TAF vechi umplute cu apă, gropi, izvoare lente). Acestea sunt primele distruse (colmatate cu crăci sau noroi) într-o exploatare forestieră neglijentă.

- MA4 Evitarea lucrărilor pe ploaie: Deși pare minoră, are o putere uriașă de reducere a mortalității directe prin strivire în timpul migrației tritonilor. Pe ploaie, tritonii ies din adăposturi. O singură trecere cu un utilaj greu pe un drum forestier într-o noapte ploioasă de primăvară poate anihila întreaga populație reproducătoare a unui bazin.

- MA10/MP12/MM13 Interzicerea tratamentelor chimice și a reparațiilor în teren: Acestea previn poluarea chimică a lanțului trofic. Având în vedere pielea permeabilă a amfibienilor și poziția carnivorelor în vârful piramidei trofice, scurgerile de petrol sunt devastatoare. Din acest motiv, măsurile legate de scurgeri (MA6, MA9, MA11) și tratamente chimice (MA10) sunt absolut vitale, trecând de la simple "norme de bună practică" la acțiuni critice de conservare.

Sintetizeaza măsurilor de prevenire, evitare și reducere a impactului (Tabelul nr. 19 din Anexa nr. 5A. OM 1682 din 2023)

| Măsură- descriere | Tip măsură (P/E/R) | Specia/ habitatul afectat/ă | Parametru căruia i se adresează măsura | Impactul căreia i se adresează măsura | Perioada de implementare a măsurii | Locația implementării măsurii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Măsuri de reducere a impactului asupra habitatelor de interes comunitar (MH) |  |  |  |  |  |  |
| MH1. Respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase: la aplicarea tuturor lucrărilor silvice (curățiri, rărituri, degajări și mai ales a tăierilor de produse principale/ conservare) se vor respecta regulile de recoltare a masei lemnoase (sortimente, perioade, etc.) și evita la maximum a rănirii arborilor remanenți | R | 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea) 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion | Suprafață habitat Specii de arbori caracteristice Compoziția stratului ierbos (specii caracteristice) | Deteriorarea temporară a calității habitatelor, ducând la reducerea vârstei exmplarelor de arbori caracteristice. Degradarea calității arboretului rămas pe picior (boli fungice introduse prin rănile trunchiurilor). | Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic | Toate u.a.-urile în care sunt prevăzute aceste lucrări |
| MH2: Conducerea arboretelor cu stare nefavorabilă sau partial favorabilă, care au fost propuse lucrări de curățiri sau rărituri, pentru a asigura îmbunătățirea stării de conservare. Aceste arborete necesită intervenții pentru reconstrucție ecologică, prin promovarea speciilor specifice habitatului, aflate diseminat sau în proporție redusă în arborete - în toate arboretele în care s-au propus rărituri sau curățiri; | E |  | Suprafață habitat Specii de arbori caracteristice Compoziția stratului ierbos (specii caracteristice) Abundență ecotipuri necorespunzătoare | Deteriorarea temporară a calității habitatelor care ar duce la pierdere de habitat în timp, prin scăderea proporției speciilor autohtone specifice habitatului în favoarea unor specii cu valoare economică dar non-specifice. | Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic | Toate u.a.-urile în care sunt prevăzute aceste lucrări |
| MH3: Adaptarea compozițiilor țel și compozițiilor de regenerare pentru a asigura compoziția tipică a habitatelor - în unitățile amenajistice propuse pentru completări, împăduriri sau promovarea regenerării naturale; | P |  | Specii de arbori caracteristice | Deteriorarea temporară a calității habitatelor care ar duce la pierdere de habitat în timp | Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic | Toate u.a.-urile în care sunt prevăzute aceste lucrări |
| MH4: Reconstrucția terenurilor a căror suprafață a fost afectată (învelișul vegetal) la finalizarea lucrărilor de exploatare și redarea terenurilor folosințelor inițiale; | R |  | Suprafață habitat; Compoziția stratului ierbos | Alterarea habitatelor, care ar duce la pierdere de habitat în timp, prin degradarea a solului pe fostele platforme primare și șleauri de tractor. | Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic | Toate u.a.-urile în care sunt prevăzute lucrări silvice. |
| MH5: Etapizarea lucrărilor silvice: aplicarea corespunzătoare a lucrărilor de îngrijire și a tratamentelor prin efectuarea tăierilor în perioade favorabile, perioade în care intervențiile respective se fac cu influențe ecologice negative minime asupra arboretelor sau asupra covorului ierbos | E |  |  | Alterarea habitatelor prin distrugerea mecanică a florei perene specifice și strivirea semințișului natural. | Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic | Toate u.a.-urile în care sunt prevăzute lucrări silvice. |
| MH6: Crearea și menținerea unei structuri diversificate prin executarea de lucrări de conservare; | E |  | Suprafață habitat (calitate/structură) | Deteriorarea temporară a calității habitatelor prin uniformizarea arhitecturii pădurii | Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic | Toate u.a.-urile în care sunt prevăzute aceste lucrări |
| MH7: Parcurgerea cu tăieri de igienă, periodic, a arboretelor și executarea de completare a consistenței ori de câte ori aceasta necesitate apare și asigurarea unei stări fito-sanitare corespunzătoare. | R |  | Specii de arbori caracteristice | Deteriorarea temporară a calității habitatelor | Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic | Toate u.a.-urile în care sunt prevăzute aceste lucrări |
| MH8: Realizarea corespunzătoare a plantărilor și completărilor: folosirea în cazul regenerărilor artificiale numai de puieți produși cu material seminologic de origine locală care se pretează la condițiile climatice și pedologice din zona analizată; | P |  | Abundență ecotipuri necorespunzătoare / specii în afara arealului | Alterarea calității habitatelor prin poluarea genetică a populațiilor locale de arbori și vulnerabilitatea noilor arborete la climatul local | Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic | Toate u.a.-urile în care sunt prevăzute aceste lucrări |
| MH9: Menținerea căilor de acces actuale din interiorul zonei analizate și limitarea creări de drumuri de scos apropiat la minimul necesar; | E | 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea) 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion | Suprafață habitat Compoziția stratului ierbos (specii caracteristice) | Pierderea fizică de suprafață forestieră utilă și fragmentarea ecologică a trupurilor de pădure. | Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic | Toate u.a.-urile în care sunt prevăzute lucrări |
| MH10: Evitarea colectării concentrate și pe o durată lungă a arborilor prin târâre, pe linia de cea mai mare pantă, pe terenurile cu înclinare mare, evitarea menținerii fără vegetație forestieră, pentru o perioadă îndelungată, a terenurilor înclinate, intervenția operativă în cazul apariției unor semne de torențialitate: | R |  |  | Alterarea temporară a calității habitatelor, care ar duce la pierdere de habitat în timp, prin declanșarea eroziunii de adâncime și spălarea straturilor fertile ale solului |  |  |
| MH11: Dotarea utilajelor care deservesc activitatea de exploatare forestieră (TAF - uri) cu anvelope de lățime mare care să aibă ca efect reducerea presiunii pe sol și implicit reducerea fenomenului de tasare; | R |  | Compoziția stratului ierbos (specii caracteristice) | Deteriorarea temporară a calității habitatelor prin tasarea a solului forestier, care împiedică regenerarea naturală și modifică regimul hidric al stratului ierbos. | Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic | Toate u.a.-urile în care sunt prevăzute lucrări de exploatare. |
| MH12: Evitarea lucrărilor mecanice la realizarea găurilor pentru plantarea puieților; | E |  | Compoziția stratului ierbos (specii caracteristice) Abundență specii alohtone | Deteriorarea temporară a calității habitatelorprin reducerea covorului vegetal și crearea de "sol dezgolit", propice instalării speciilor invazive sau nitrofile. | Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic | Toate u.a.-urile în care sunt prevăzute lucrări |
| MH13: Realizarea corespunzătoare a tăierilor de igienă: aceste tăieri se vor realiza astfel încât pe suprafața arboretelor să rămână un volum de lemn mort pe sol sau în picioare de minim 20 m³/ha. În toate u.a.-urile în care aceste tăieri se vor realiza, se vor menține, cioate, arbori putregăioși cu scorburi, uscați sau în curs de uscare (minim 20 m³/ha). | E |  | Volum lemn mort la sol sau pe picior cu diametru mai mare de 35 cm | Deteriorarea temporară a calității habitatelor, prin reducerea numarului de arbori uscați sau în curs de uscare, pierderea micro-habitatelor | Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic | Toate u.a.-urile în care sunt prevăzute lucrări |
| MH14: Menținerea arborilor bătrâni: în toate arboretele cu vârsta de peste 80 ani se vor menține minim 5-10 arbori de biodiversitate/ha. Aceștia vor fi din speciile principale de bază (fag, brad, molid), cu diametrul peste 50 cm. Se vor alege arbori rău conformați, cu coroană larg dezvoltată sau care prezintă biotopuri pentru diferite specii de animale Arbori de biodiversitate, clasa de vârstă pete 80 de ani. | E |  | Arbori de biodiversitate, clasa de vârstă peste 80 de ani | Deteriorarea temporară a calității habitatelor prin pierderea continuității ecologice și a elementelor structurale bătrâne peste 80 ani | Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic | Toate u.a.-urile în care sunt prevăzute lucrări |
| MH15: Protocolul de biosecuritate și control al speciilor invazive: înainte de intrarea în perimetrul ariei naturale protejate, toate utilajele (TAF-uri, tractoare, autocamioane) vor fi supuse unei curățări mecanice riguroase (îndepărtarea depunerilor de noroi, resturi vegetale și semințe de pe șasiu și roți/șenile). |  |  | Abundență specii alohtone; Compoziția stratului ierbos. | Alterarea habitatelor prin introducerea accidentală a speciilor de plante alohtone invazive (ex. Ambrosia artemisiifolia, Reynoutria japonica) care pot modifica radical compoziția stratului ierbos. |  |  |
| Măsuri de reducere a impactului asupra carnivorelor mari (MM) |  |  |  |  |  |  |
| MM1: Respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase: la aplicarea tuturor lucrărilor silvice (curățiri, rărituri, degajări și mai ales a tăierilor de produse principale/ conservare) se vor respecta regulile de recoltare a masei lemnoase (sortimente, perioade, etc.) și evita la maximum a rănirii arborilor remanenți | R | 1352* Canis lupus (Lup) 1361 Lynx lynx (Râs) 1354* Ursus arctos (Urs) | Suprafața habitatului | Alterarea calității generale a habitatului de adăpost și vânătoare prin degradarea tehnologică a arboretului rămas. | Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic | Toate u.a.-urile în care sunt prevăzute aceste lucrări |
| MM2: Menținerea arborilor bătrâni: în toate arboretele cu vârsta de peste 80 ani se vor menține minim 5-10 arbori de biodiversitate/ha. Aceștia vor fi din speciile principale de bază (fag, brad, molid), cu diametrul peste 50 cm. Se vor alege arbori rău conformați, cu coroană larg dezvoltată sau care prezintă biotopuri pentru diferite specii de animale Arbori de biodiversitate, clasa de vârstă pete 80 de ani. | E |  | Proporția și suprafața pădurilor bătrâne (peste 80 de ani); Suprafața habitatului Densitatea populației de pradă | Alterarea habitatelor prin pierderea elementelor structurale bătrâne (arbori de marcaj teritorial, scorburi, surse de ghindă/jir pentru speciile pradă și urși). | Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic | Toate u.a.-urile în care sunt prevăzute lucrări silvice. |
| MM3. Managementul bârloagelor și a vizuinilor: în cazul identificarii de barloage de urs sau vizuibi de lup, se va delimita o zonă de protecție specială de 200 m în jurul acestora în care să fie interzisă exploatarea și o zonă tampon de 500 m în jurul bârloagelor care să mențină activitățile silvice necesare la un prag minim | P |  | Densitatea populației Tendința mărimii populației | Perturbarea speciilor prin deranjul direct și sever la bârlog/vizuină care duce invariabil la abandonarea puilor (mortalitate infantilă). | Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic | Toate u.a.-urile în care sunt prevăzute lucrări silvice. |
| MM4: Interzicerea/limitarea poluării fonice în pădure prin: folosirea utilajelor silențioase, folosirea unui număr de utilaje și mijloace auto de transport adecvat fiecărei activități și evitarea supradimensionarea acestora și evitarea funcționării în gol a motoarelor utilajelor și a mijloacelor auto. | R |  | Densitatea populației Tendința mărimii populației Densitatea populației de pradă | Perturbarea speciilor prin stresul acut indus de zgomot, care determină evitarea zonelor optime de hrănire de către carnivore și prada acestora. | Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic | Toate u.a.-urile în care sunt prevăzute lucrări silvice. |
| MM5. Etapizarea lucrărilor silvice: aplicarea corespunzătoare a lucrărilor de îngrijire și a tratamentelor prin efectuarea tăierilor în perioade (epoci) favorabile, perioade în care intervențiile respective se fac cu influențe ecologice negative minime asupra arboretelor sau asupra covorului ierbos, lucrările de exploatare a pădurilor să se facă doar pe timpul zilei (perioadă de exploatare August -Octombrie și Ianuarie -Februarie | P | 1352* Canis lupus (Lup) 1361 Lynx lynx (Râs) 1354* Ursus arctos (Urs) | Densitatea populației Tendința mărimii populației Densitatea populației de pradă | Perturbarea speciilor prin perturbarea tiparului de activitate nocturn/crepuscular al carnivorelor și deranjul în epocile biologice critice (fătare, alăptare). | Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic | Toate u.a.-urile în care sunt prevăzute lucrări silvice. |
| MM6: Etapizarea lucrărilor silvice cu distribuirea desfășurării lor pe suprafețe restrânse (10-20 ha) de pădure, asigurând astfel zone de liniște și refugiu pentru speciile de carnivore mari | E |  |  | Perturbarea speciilor prin lipsa zonelor de refugiu imediat pentru faună pe durata lucrărilor silvice. Fragmentarea temporară extinsă a habitatului prin efectul de barieră ecologică, izolarea populațiilor | Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic | Toate u.a.-urile în care sunt prevăzute lucrări silvice. |
| MM7: Păstrarea lizierelor pădurilor, ele fiind necesare pentru asigurarea unui habitat, refugiu pentru specii. | E |  |  |  |  |  |
| MM8: Utilizarea drumurilor forestiere: vor utiliza drumurile de scos/apropiat existente. Amplasarea platformelor de colectare în zone accesibile mijloacelor auto pentru încărcare, situate cât mai aproape de drumul județean; alegerea de trasee ale căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase care să parcurgă distanțe cât se poate de scurte. În cazul în care sunt imperativ necesare drumuri de scos/apropiat noi, acestea vor fi realizate astfel încât să nu fie întrerupă conectivitatea habitatelor speciilor și să nu creeze praguri/bariere artificiale. | E |  |  |  |  |  |
| MM8: Restricționarea poluării luminoase nocturne: Este strict interzisă utilizarea sistemelor de iluminat artificial de mare intensitate (reflectoare) pe timpul nopții în punctele de lucru, platformele primare sau zonele de campare ale personalului de execuție. Toate activitățile tehnologice se vor desfășura exclusiv în intervalul răsărit-apus | P |  | Densitatea populației de pradă | Protejarea speciilor nocturne (lilieci și insecte saproxilice/nocturne care constituie baza trofică pentru păsări și amfibieni). Lumina artificială perturbă orientarea și comportamentul de hrănire al acestora. |  |  |
| MM9. Managementul deșeurilor tehnologice toxice și periculoase: interzicerea abandonării deșeurilor de orice natură, pierderile accidentale de carburanți și/sau lubrifianți de la utilajele și/sau mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare forestieră vor fi îndepărtate imediat prin decopertare. Pământul infestat, rezultat în urma decopertării, va fi depozitat temporar pe suprafețe impermeabile de unde va fi transportat în locuri specializate în decontaminare, iar spațiile pentru colectarea și stocarea temporară a deșeurilor vor fi realizate în sistem impermeabil | R | 1352* Canis lupus (Lup) 1361 Lynx lynx (Râs) 1354* Ursus arctos (Urs) | Suprafața habitatului Mărime populație Densitatea populației de pradă | Deteriorarea a calității habitatelor prin poluarea chimică acută a substratului și apelor de suprafață, cu risc de intoxicare a lanțului trofic. | Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic | Toate u.a.-urile în care sunt prevăzute lucrări silvice. |
| MM10: Managementul deșeurilor din exploatări forestiere: respectarea reglementărilor de mediu specifice pentru deșeurile lemnoase, (depozitarea deșeurilor lemnoase în mod selectiv, pe platforme provizorii, special amenajate în zone care să prevină posibile poluări ale solului (drumuri forestiere, platforme asfaltate situate limitrof șoselelor existente în zonă, etc.) și ținerea evidenței cantităților de deșeuri lemnoase pe categorii, potrivit reglementărilor specifice în vigoare); | R |  | Suprafața habitatului Tendința mărimii populației | Perturbarea speciilor prin blocarea coridoarelor locale de deplasare a faunei prin abandonarea haotică a resturilor. Deteriorarea a calității habitatelor prin degradarea fizică a micro-habitatelor terestre | Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic | Toate u.a.-urile în care sunt prevăzute lucrări silvice. |
| MM11: Managementul deșeurilor menajere: se va interzice abandonarea sau depozitarea necontrolată a acestora, se va realiza colectarea selectivă, valorificarea și eliminarea periodică a deșeurilor în scopul evitării atragerii animalelor, îmbolnăvirii sau accidentării acestora; | P |  |  | Perturbarea speciilor prin habituarea urșilor/lupilor la hrana antropică, ceea ce generează „urși problemă” și crește rata mortalității prin recoltare/accidente. | Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic | Toate u.a.-urile în care sunt prevăzute lucrări silvice. |
| MM12: Întreținerea corespunzătoare a utilajelor: toate utilajele folosite la efectuarea lucrărilor silvice vor fi echipate corespunzător și vor fi avea reviziile și reparațiile efectuate la timp astfel încât să nu se producă scurgeri de uleiuri/combustibil în apă sau în sol, să respecte normele de poluare actuale iar zgomotul produs să fie minim posibil | R |  | Densitatea populației; Suprafața habitatului | Perturbarea speciilor prin poluarea fonică, care scade bonitatea generală a habitatului forestier pe termen mediu. Deteriorarea a calității habitatelor prin poluare chimică | Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic | Toate u.a.-urile în care sunt prevăzute lucrări silvice. |
| MM13: Interzicerea reparării și alimentării cu carburant a utilajelor angrenate în implementarea obiectivelor prevăzute de amenajamentul silvic | P |  |  |  |  |  |
| MM14: Interzicerea perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de migrație; | P |  | Tendința mărimii populației; Densitatea populației | Perturbarea speciilor prin eșecul procesului de reproducere sau al hibernării (consum crescut de rezerve de grăsime la urs din cauza trezirilor repetate). | Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic | Toate u.a.-urile din ANPIC și în zonele limitrofe. |
| MM15: Interzicerea deteriorării și/sau distrugerii locurilor de reproducere ori de odihnă; | P | 1352* Canis lupus (Lup) 1361 Lynx lynx (Râs) 1354* Ursus arctos (Urs) | Suprafața habitatului | Alterarea habitatelor speciilor prin distrugerea fizică, ireversibilă, a elementelor critice (bârloage, structuri stâncoase, vizuini) necesare menținerii populației. | Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic | Toate u.a.-urile din ANPIC și în zonele limitrofe |
| MM16: Implementarea programului de instruire a personalului silvic: înainte de începerea efectivă a exploatării, șeful de parchet și echipa de lucru vor parcurge un instructaj obligatoriu susținut de personalul ariei protejate. Instruirea va viza recunoașterea semnelor de prezență critică (bârloage active, cuiburi de răpitoare, zone cu aglomerări de triton carpatic) și protocolul aplicat în cazul identificării acestora. | R |  | Tendința mărimii populației; Mărimea populației. | Reducerea efectivelor populaționale și perturbarea speciilor prin eroare umană și a distrugerii accidentale a elementelor de biodiversitate din neștiință. Asigură aplicabilitatea reală a tuturor celorlalte măsuri (MM3, MP4, MA3) |  |  |
| Măsuri de reducere a impactului asupra speciilor de păsări de interes comunitar (MP) |  |  |  |  |  |  |
| MP1: Respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase: la aplicarea tuturor lucrărilor silvice (curățiri, rărituri, degajări și mai ales a tăierilor de produse principale/ conservare) se vor respecta regulile de recoltare a masei lemnoase (sortimente, perioade, etc.) și evita la maximum a rănirii arborilor remanenți | R | Toate speciile de păsări din ROSPA0165 Piatra Craiului | Suprafața habitatului Abundența subarboretului | Alterarea calității habitatului forestier rămas după tăiere (uscarea arborilor de viitor). | Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic | Toate u.a.-urile în care sunt prevăzute lucrări silvice. |
| MP2: Menținerea arborilor bătrâni: în toate arboretele cu vârsta de peste 80 ani se vor menține minim 5-10 arbori de biodiversitate/ha atât în interiorul cât și în vecinătatea ariei naturale protejate. Aceștia vor fi din speciile principale de bază (fag, brad, molid), cu diametrul peste 50 cm. Se vor alege arbori rău conformați, cu coroană larg dezvoltată sau care prezintă biotopuri (locuri de cuibărit/odihnă ) pentru diferite specii de animale Arbori de biodiversitate, clasa de vârstă pete 80 de ani. | E | A104 Bonasa bonasia (leruncă) A223 Aegolius funereus (Minuniță) A215 Bubo bubo (Buhă) A217 Glaucidium passerinum (Ciuvică) A223 Aegolius funereus (Minuniță) A215 Bubo bubo (Buhă) A217 Glaucidium passerinum (Ciuvică) A239 Dendrocopos leucotos (Ciocănitoare cu spate alb) A236 Dryocopus martius (Ciocănitoare neagră) A241 Picoides tridactylus (Ciocănitoare de munte) A234 Picus canus (Ghionoaie sură) A239 Dendrocopos leucotos (Ciocănitoare cu spate alb) A236 Dryocopus martius (Ciocănitoare neagră) A241 Picoides tridactylus (Ciocănitoare de munte) A234 Picus canus (Ghionoaie sură) A321 Ficedula albicollis (Muscar gulerat) A320 Ficedula parva (Muscar mic) | Tipar de distribuție Proporția și suprafața totală a pădurilor mature cu vârste de peste 80 de ani Prezența arborilor maturi/bătrâni în habitate de păduri Arbori de biodiversitate | Deteriorarea a calității habitatelor care ar duce la pierderea suprafeței habitatului în timp prin pierderea elementelor structurale cheie pentru cuibărit și hrănire (scorburi, coronament dezvoltat) | Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic | Toate u.a.-urile în care sunt prevăzute aceste lucrări. |
| MP3: Realizarea corespunzătoare a tăierilor de igienă: aceste tăieri se vor realiza astfel încât pe suprafața arboretelor să rămână un volum de lemn mort pe sol sau în picioare de minim 20 m³/ha. În toate u.a.-urile în care aceste tăieri se vor realiza, se vor menține, cioate, arbori putregăioși cu scorburi, uscați sau în curs de uscare (minim 20 m³/ha). | E | A239 Dendrocopos leucotos (Ciocănitoare cu spate alb) A236 Dryocopus martius (Ciocănitoare neagră) A241 Picoides tridactylus (Ciocănitoare de munte) A234 Picus canus (Ghionoaie sură) | Tipar de distribuție Volum lemn mort | Deteriorarea a calității habitatelor prin scăderea bazei trofice (insecte saproxilice) pentru ciocănitori și pierderea locurilor de cuibărit. | Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic | Toate u.a.-urile în care sunt prevăzute aceste lucrări. |
| MP4: Stabilirea suprafețelor de zone tampon în jurul cuiburilor, în care în perioada de cuibărit vor fi interzise activitățile legate de silvicultură (inclusive tăieri de conservare, igienizare etc.); | P | A091 Aquila chrysaetos (Acvilă de munte) A103 Falco peregrinus (Șoim călător) A223 Aegolius funereus (Minuniță) A215 Bubo bubo (Buhă) A217 Glaucidium passerinum (Ciuvică) A091 Aquila chrysaetos (Acvilă de munte) A103 Falco peregrinus (Șoim călător) A072 Pernis apivorus (Viespar) A108 Tetrao urogallus (Cocoș de munte) | Zone de protecție strictă (raza de 100 m în jurul cuibului) Zone de tampon (raza de 300 m în jurul cuibului) | Perturbarea speciilor de păsări prin deranjul direct la cuib, care duce la părăsirea pontei sau a puilor mici de către adulți. | Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic | Toate u.a.-urile în care sunt prevăzute lucrări silvice. |
| MP5: Adaptarea periodizării operațiunilor silviculturale și de tăiere astfel încât să se evite interferența cu sezonul de reproducere al speciilor, în special cuibăritul de primăvară și perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure (perioadă de exploatare August -Octombrie și Ianuarie -Februarie) | E | Toate speciile de păsări din ROSPA0165 Piatra Craiului | Mărime populației Tendința mărimii populației Abundența subarboretului | Perturbarea activității speciilor și reducerea efectivelor populaționale prin eșecul reproductiv (rotat, incubație, creșterea puilor) cauzat de zgomot și prezență umană. | Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic | Toate u.a.-urile în care sunt prevăzute lucrări silvice. |
| MP6: Etapizarea lucrărilor silvice cu distribuirea desfășurării lor pe suprafețe restrânse (10-20 ha) de pădure, asigurând astfel zone de liniște și refugiu pentru speciile de păsări | E | Toate speciile de păsări din ROSPA0165 Piatra Craiului | Suprafața habitatului; Tipar de distribuție Abundența subarboretului | Fragmentarea temporară a habitatului și efectul de barieră (lipsa zonelor de refugiu imediat) | Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic | Toate u.a.-urile în care sunt prevăzute lucrări silvice. |
| MP7: Utilizarea drumurilor forestiere: vor utiliza drumurile de scos/apropiat existente. Amplasarea platformelor de colectare în zone accesibile mijloacelor auto pentru încărcare, situate cât mai aproape de drumul județean; alegerea de trasee ale căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase care să parcurgă distanțe cât se poate de scurte. În cazul în care sunt imperativ necesare drumuri de scos/apropiat noi, acestea vor fi realizate astfel încât să nu fie întrerupă conectivitatea habitatelor speciilor și să nu creeze praguri/bariere artificiale. | E | Toate speciile de păsări din ROSPA0165 Piatra Craiului | Suprafața habitatului; Tipar de distribuție Abundența subarboretului | Pierderea fizică de habitat, fragmentarea forestieră pe termen lung și perturbarea la nivel de peisaj. | Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic | Toate u.a.-urile în care sunt prevăzute lucrări silvice. |
| MP8. Managementul deșeurilor tehnologice toxice și periculoase: interzicerea abandonării deșeurilor de orice natură, pierderile accidentale de carburanți și/sau lubrifianți de la utilajele și/sau mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare forestieră vor fi îndepărtate imediat prin decopertare. Pământul infestat, rezultat în urma decopertării, va fi depozitat temporar pe suprafețe impermeabile de unde va fi transportat în locuri specializate în decontaminare, iar spațiile pentru colectarea și stocarea temporară a deșeurilor vor fi realizate în sistem impermeabil | R | Toate speciile de păsări din ROSPA0165 Piatra Craiului | Suprafața habitatului (calitatea acestuia) | Deteriorarea a calității habitatelor prin poluarea chimică acută a solului și a lanțului trofic local (ex: otrăvirea resurselor de hrană). | Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic | Toate u.a.-urile în care sunt prevăzute lucrări silvice. |
| MP9: Managementul deșeurilor din exploatări forestiere: respectarea reglementărilor de mediu specifice pentru deșeurile lemnoase, (depozitarea deșeurilor lemnoase în mod selectiv, pe platforme provizorii, special amenajate în zone care să prevină posibile poluări ale solului (drumuri forestiere, platforme asfaltate situate limitrof șoselelor existente în zonă, etc.) și ținerea evidenței cantităților de deșeuri lemnoase pe categorii, potrivit reglementărilor specifice în vigoare); | R | Toate speciile de păsări din ROSPA0165 Piatra Craiului | Suprafața habitatului (funcționalitate) | Deteriorarea a calității habitatelor prin degradarea solului și modificarea microclimatului forestier din cauza depozitării necontrolate | Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic | Toate u.a.-urile în care sunt prevăzute lucrări silvice. |
| MP10: Managementul deșeurilor menajere: se interzice abandonarea sau depozitarea necontrolată a acestora, se va realiza colectarea selectivă, valorificarea și eliminarea periodică a deșeurilor în scopul evitării atragerii animalelor, îmbolnăvirii sau accidentării acestora; | P | Toate speciile de păsări din ROSPA0165 Piatra Craiului | Suprafața habitatului (calitatea acestuia) | Deteriorarea a calității habitatelor prin poluarea solului și a lanțului trofic local | Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic | Toate u.a.-urile în care sunt prevăzute lucrări silvice. |
| MP11: Întreținerea corespunzătoare a utilajelor: toate utilajele folosite la efectuarea lucrărilor silvice vor fi echipate corespunzător și vor fi avea reviziile și reparațiile efectuate la timp astfel încât să nu se producă scurgeri de uleiuri/combustibil în apă sau în sol, să respecte normele de poluare actuale iar zgomotul produs să fie minim posibil | R | Toate speciile de păsări din ROSPA0165 Piatra Craiului | Mărimea populației (prin succes reproductiv) | Deteriorarea a calității habitatelor prin poluarea fonică cronică și stresul indus asupra păsărilor din vecinătatea parchetului. | Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic | Toate u.a.-urile în care sunt prevăzute lucrări silvice. |
| MP12: Interzicerea aplicării tratamentelor chimice, cu excepția cazurilor dovedite de gradații sau defolieri și doar în cazul ineficienței sau imposibilității aplicării altor tipuri de tratamente (biologice, integrate etc.); | P | Toate speciile de păsări din ROSPA0165 Piatra Craiului | Mărimea populației; Tipar de distribuție Tendința mărimii populației | Reducerea efectivelor populaționale prin otrăvirea secundară a păsărilor insectivore (și răpitoare) și colapsul bazei lor de hrană. | Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic | Toate u.a.-urile din ANPIC și zonele limitrofe. (tot U.P. I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții |
| MP13: Interzicerea sub orice formă de recoltare, capturare, păstrare ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic; :sunt interzise culegerea ouălor din natură și păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale; | P | Toate speciile de păsări din ROSPA0165 Piatra Craiului |  | Reducerea efectivelor populaționale prin mortalitatea directă de origine antropică (braconaj, vandalism). | Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic |  |
| MP14: Interzicerea perturbării intenționate în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de migrație - | P | Toate speciile de păsări din ROSPA0165 Piatra Craiului |  | Reducerea efectivelor populaționale prin stresul acut și eșecul procesului de reproducere (abandonul teritoriului). | Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic |  |
| MP15: Interzicerea deteriorării și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă; | P | A091 Aquila chrysaetos (Acvilă de munte) A103 Falco peregrinus (Șoim călător) A223 Aegolius funereus (Minuniță) A215 Bubo bubo (Buhă) A217 Glaucidium passerinum (Ciuvică) A091 Aquila chrysaetos (Acvilă de munte) A103 Falco peregrinus (Șoim călător) A072 Pernis apivorus (Viespar) A108 Tetrao urogallus (Cocoș de munte) | Zone de protecție strictă (raza de 100m în jurul cuibului) | Distrugerea fizică a micro-habitatului esențial (cuibul și arborele suport). | Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic |  |
| MP16: Păstrarea lizierelor pădurilor, ele fiind necesare pentru asigurarea unui habitat, refugiu pentru specii. |  | Toate speciile de păsări din ROSPA0165 Piatra Craiului | Suprafața habitatului (calitatea acestuia) Tipar de distribuție | Deteriorarea a calității habitatelor prin scăderea disponibilității hranei Fragmentarea habitatelor | Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic | Toate u.a.-urile în care sunt prevăzute lucrări silvice |
| MP17: Restricționarea poluării luminoase nocturne: Este strict interzisă utilizarea sistemelor de iluminat artificial de mare intensitate (reflectoare) pe timpul nopții în punctele de lucru, platformele primare sau zonele de campare ale personalului de execuție. Toate activitățile tehnologice se vor desfășura exclusiv în intervalul răsărit-apus | P | Toate speciile de păsări din ROSPA0165 Piatra Craiului | Tipar de distribuție | Perturbarea comportamentul de hrănire al speciilor nocturne de păsări | Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic | Toate u.a.-urile în care sunt prevăzute lucrări silvice |
| MP18: Implementarea programului de instruire a personalului silvic: înainte de începerea efectivă a exploatării, șeful de parchet și echipa de lucru vor parcurge un instructaj obligatoriu susținut de personalul ariei protejate. Instruirea va viza recunoașterea semnelor de prezență critică (cuiburi de răpitoare) și protocolul aplicat în cazul identificării acestora. | R | Toate speciile de păsări din ROSPA0165 Piatra Craiului | Zone de protecție strictă (raza de 100 m în jurul cuibului) Zone de tampon (raza de 300 m în jurul cuibului) | Reducerea efectivelor populaționale și perturabarea speciilor prin eroare umană și a distrugerii accidentale a elementelor de biodiversitate din neștiință. Asigură aplicabilitatea reală a tuturor celorlalte măsuri (MM3, MP4, MA3) | Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic | Toate u.a.-urile în care sunt prevăzute lucrări silvice |
| Măsuri de reducere a impactului asupra speciilor de amfibieni (2001 Triturus montandoni -Triton carpatic) de interes comunitar (MA) |  |  |  |  |  |  |
| MA1: Adaptarea periodizării operațiunilor silviculturale și de tăiere astfel încât să se evite interferența în timpul migrației de primăvară și a perioadei acvatice de reproducere a speciei de amfibieni Triturus montandoni (perioadă de exploatare August -Octombrie și Ianuarie -Februarie | P | 2001 Triturus montandoni (Triton carpatic) | Mărime populație Densitatea populației | Mortalitatea directă (adulți, ponte, larve) cauzată de utilaje. | Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic | Toate u.a.-urile în care sunt prevăzute lucrări silvice |
| MA2: Utilizarea drumurilor forestiere: vor utiliza drumurile de scos/apropiat existente. Amplasarea platformelor de colectare în zone accesibile mijloacelor auto pentru încărcare, situate cât mai aproape de drumul județean; alegerea de trasee ale căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase care să parcurgă distanțe cât se poate de scurte. În cazul în care sunt imperativ necesare drumuri de scos/ apropiat noi, acestea vor fi realizate astfel încât să nu fie întrerupă conectivitatea habitatelor speciilor și să nu creeze praguri/bariere artificiale. | E |  | Distribuția speciei în aria naturală Suprafața habitatului | Fragmentarea habitatelor și efectul de barieră (șanțurile noilor drumuri pot deveni capcane mortale sau obstacole de netrecut în timpul migrației). | Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic | Toate u.a.-urile în care sunt prevăzute lucrări silvice |
| MA3. Managementul zonelor umede permanente și temporare: în zona pâraielor, lemnul exploatat va fi trecut peste podete de lemn, iar bălțile temporare formate în zonele programate cu lucrări și populate cu amfibieni, se păstrează intacte și vor fi evitate în timpul recoltarii lemnului prin crearea unei zone tampon. | E |  | Suprafața habitatului Densitatea habitatelor de reproducere; | Pierderea habitatului de reproducere prin distrugerea mecanică a ochiurilor de apă, făgașelor și bălților temporare, esențiale ca habitate de reproducere (unde tritonii depun ponta). | Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic | Toate u.a.-urile în care sunt prevăzute lucrări silvice |
| MA4. Evitarea realizării lucrărilor în condiții de ploi abundente: lucrările silvice/ se vor realiza în afara perioadelor cu ploi abundente. Totodată în cazul în care pe drumurile de scos apropiat se constată prezenta speciilor de amfibieni, se vor alege rute alternative sau se vor amâna lucrările, astfel încât să nu fie afectate aceste specii. | E |  | Mărime populație; Densitatea populației | Reducerea efectivelor populaționale prin mortalitatea masivă prin strivire pe drumurile forestiere a exemplarelor de amfibieni (inclusiv tritoni) aflate în deplasare/migrație activă pe solul umed. | Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic | Toate u.a.-urile în care sunt prevăzute lucrări silvice |
| MA5: De-a lungul cursurilor de apă va fi păstrată o zonă tampon de 10 m, pe ambele maluri. În aceste zone nu se fac exploatări, nu se depozitează și transportă nimic. | P |  | Habitate naturale terestre în jurul habitatelor de reproducere; Suprafața habitatului | Pierderea micro-habitatului de adăpost terestru și hibernare din imediata vecinătate a apelor (zone cu umiditate ridicată, lemn mort, mușchi). | Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic | Toate u.a.-urile în care sunt prevăzute lucrări silvice |
| MA6. Managementul deșeurilor tehnologice toxice și periculoase: interzicerea abandonării deșeurilor de orice natură, pierderile accidentale de carburanți și/sau lubrifianți de la utilajele și/sau mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare forestieră vor fi îndepărtate imediat prin decopertare. Pământul infestat, rezultat în urma decopertării, va fi depozitat temporar pe suprafețe impermeabile de unde va fi transportat în locuri specializate în decontaminare, iar spațiile pentru colectarea și stocarea temporară a deșeurilor vor fi realizate în sistem impermeabil | R | 2001 Triturus montandoni (Triton carpatic) | Suprafața habitatului; Mărime populație | Reducerea efectivelor populaționale prin intoxicarea acută a solului și a apei de suprafață; amfibienii sunt extrem de sensibili (au pielea permeabilă) la substanțe petroliere. | Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic | Toate u.a.-urile în care sunt prevăzute lucrări silvice |
| MA7: Managementul deșeurilor din exploatări forestiere: respectarea reglementărilor de mediu specifice pentru deșeurile lemnoase, (depozitarea deșeurilor lemnoase în mod selectiv, pe platforme provizorii, special amenajate în zone care să prevină posibile poluări ale solului (drumuri forestiere, platforme asfaltate situate limitrof șoselelor existente în zonă, etc.) și interzicerea depozitării rumegușului sau a resturilor de exploatare în zonele umede; | P |  | Densitatea habitatelor de reproducere; Suprafața habitatului | Alterarea habitatelor prin colmatarea bălților și modificarea chimismului apei (eutrofizare, creșterea acidității din cauza descompunerii rumegușului), făcând apa improprie pentru larve. | Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic | Toate u.a.-urile în care sunt prevăzute lucrări silvice |
| MA8: Managementul deșeurilor menajere: se interzice abandonarea sau depozitarea necontrolată a acestora, se va realiza colectarea selectivă, valorificarea și eliminarea periodică a deșeurilor în scopul evitării atragerii animalelor, îmbolnăvirii sau accidentării acestora; | P |  | Suprafața habitatului; | Degradarea generală a habitatului terestru din zona parchetelor. | Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic | Toate u.a.-urile în care sunt prevăzute lucrări silvice |
| MA9: Întreținerea corespunzătoare a utilajelor: toate utilajele folosite la efectuarea lucrărilor silvice vor fi echipate corespunzător și vor fi avea reviziile și reparațiile efectuate la timp astfel încât să nu se producă scurgeri de uleiuri/combustibil în apă sau în sol, să respecte normele de poluare actuale iar zgomotul produs să fie minim posibil | R |  | Suprafața habitatului; Densitatea populației | Alterarea habitatelor prin poluarea cronică a solului și apelor temporare din șleauri cu micro-scurgeri de ulei hidraulic sau motorină, letale pentru stadiile larvare. | Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic | Toate u.a.-urile în care sunt prevăzute lucrări silvice |
| MA10: Interzicerea reparării și alimentării cu carburant a utilajelor angrenate în implementarea obiectivelor prevăzute de amenajamentul silvic | P |  | Suprafața habitatului; Densitatea habitatelor de reproducere | Prevenirea unor deversări accidentale majore de fluide tehnologice care ar putea distruge iremediabil micro-habitatele acvatice locale. | Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic | Toate u.a.-urile în care sunt prevăzute lucrări silvice |
| MA11: Interzicerea aplicării tratamentelor chimice, cu excepția cazurilor dovedite de gradații sau defolieri și doar în cazul ineficienței sau imposibilității aplicării altor tipuri de tratamente (biologice, integrate etc.); | P |  | Mărime populație; Densitatea populației | Mortalitatea în masă prin toxicitate directă (piele permeabilă) sau otrăvire secundară (consum de nevertebrate contaminate). | Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic | Toate u.a.-urile din ANPIC și zonele limitrofe. (tot U.P. I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții |
| MA12: Interzicea sub orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic; | P | 2001 Triturus montandoni (Triton carpatic) | Mărime populație | Scăderea numerică a populației prin acțiuni antropice directe, deliberate sau din neglijență. | Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic |  |
| MA16: Implementarea programului de instruire a personalului silvic: înainte de începerea efectivă a exploatării, șeful de parchet și echipa de lucru vor parcurge un instructaj obligatoriu susținut de personalul ariei protejate. Instruirea va viza recunoașterea semnelor de prezență critică (prezență pontă Triton carpatic) și protocolul aplicat în cazul identificării acestora. | R |  | Densitatea habitatelor de reproducere; | Reducerea efectivelor populaționale și perturabarea speciilor prin eroare umană și a distrugerii accidentale a elementelor de biodiversitate din neștiință. Asigură aplicabilitatea reală a tuturor celorlalte măsuri (MM3, MP4, MA3) | Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic |  |

Verificarea îndeplinirii criteriilor SMART pentru măsurile propuse (sursa: JASPERS, 2021, Tabelul nr. 20 din din Anexa nr. 5A. OM 1682 din 2023)

| Atribut | Întrebare cheie | DA/NU | Explicații cu privire la răspunsul la întrebarea cheie |
| --- | --- | --- | --- |
| Specifică Măsurabilă | Se adresează unui(unor) anumit(e) habitat(e) / specii? | DA | Se adresează tuturor habitatelor și speciilor de interes conservativ prezente sau potențial prezente în zona UP |
|  | Se adresează unui (unor) anumit(e) habitat(e) / specii? | DA | Specii de păsări, insecte, mamifere mari sau chiroptere, au mobilitate mare, astfel că alte specii de interes conservativ pot să fie prezente pe suprafața U.P. I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții |
|  | Poate fi utilă și altor habitate / specii? | DA | Se poate aplica și la conservarea altor specii sau habitate. |
|  | Se adresează unui parametru al Obiectivului de conservare? | DA | Se adresează parametrilor din OSC, pentru care au fost identificată o potențială modificare în urma implementării planului de amenajament |
|  | Se adresează unui impact semnificativ identificat pentru proiect? | DA | A fost estimat că implementarea proiectului poate avea un impact negativ semnificativ asupra habitatelor de reproducere a speciei Triturus montandoni (Triton carpatic) . |
|  | Sunt definite dimensiunile constructive ale măsurii (înălțime, lungime, lățime etc)? | DA | Sunt definite suprafața zonei de proiect precum și a zonelor în care se vor desfășura diferitele tipuri de activități silvice |
|  | Poate fi cuantificată contribuția la reducerea impactului? | DA | Cuantificarea impactului s-a realizat pentru toți parametri afectați. Măsurile P/E/R au ca scop prevenirea, evitarea sau reducerea la minim a intensității impactului asupra tuturor elementelor de interes conservative din aria protejată |
|  | Este definită unitatea de măsură în acord cu unitatea de măsură a parametrului Obiectivului de conservare? | DA | Toate unitățile de măsură sunt definite în acord cu obiectivele de conservare |
|  | Modul de cuantificare permite stabilirea unui indicator ce poate fi monitorizat pe durata aplicării măsurii? | DA | Este posibilă stabilirea de indicatori și toți pot fi monitorizați pe parcursul implementării măsurii |
| Aplicabilă Relevanță | Există dovezi privind posibilitatea practică de realizare / implementare a măsurii? | DA | Toate măsurile P/E/R sunt realizabile |
|  | Există dovezi ale aplicării și funcționării acestei măsuri în trecut? | DA | Măsurile au fost implementate cu succes și în cadrul altor proiecte similare |
|  | Poate fi realizată această măsură fără costuri disproporționate? | DA | Costurile măsurilor nu sunt estimate, dar majoritatea măsurilor propuse au costuri financiare zero, implicând doar modificări de planificare (management logistic) și este imposibil a fi disproporționat de mari iar aplicarea lor va duce la creșterea eficienței economice a proiectului |
|  | Este cea mai bună măsură aplicabilă pentru impactul identificat? | DA | Au fost selecționate cele mai bune măsuri sub raport cost-beneficiu de mediu |
|  | Poate conduce la un impact rezidual nesemnificativ? | DA | Impactul evaluat este nesemnificativ iar impactul rezidual va rămâne tot nesemnificativ cu posibilitatea de a devin nul |
| Încadrată în timp | Este menționată clar etapa proiectului în care se realizează / implementează? | DA | Fiecare măsură se va aplica pe perioada de valabilitate a planului de amenajament silvic |
|  | Este menționată clar etapa proiectului în care sunt obținute rezultatele scontate? Exită un interval de timp anume? | DA | Toate măsurile se vor aplica în etapa de implementare a amenajamentului silvic |

Calendarul privind implementarea și monitorizarea măsurilor de reducere a impactului propuse (Tabelul nr. 21 din din Anexa nr. 5A. OM 1682 din 2023)

| Măsură- descriere | Specia/ habitatul afectat/ă | Parametru căruia i se adresează măsura | Impactul căreia i se adresează măsura | Calendarul de implementare a măsurilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsabil | Buget |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| MH1. Respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase | 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea) 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion | Suprafață habitat Specii de arbori caracteristice Compoziția stratului ierbos | Deteriorarea temporară a calității habitatelor, ducând la reducerea vârstei exemplarelor de arbori caracteristice. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier | neestimat |
| MH2: Conducerea arboretelor cu stare nefavorabilă sau partial favorabilă |  | Suprafață habitat Specii de arbori caracteristice Compoziția stratului ierbos Abundență ecotipuri necorespunzătoare | Deteriorarea temporară a calității habitatelor care ar duce la pierdere de habitat în timp,. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier | neestimat |
| MH3: Adaptarea compozițiilor țel și compozițiilor de regenerare |  | Specii de arbori caracteristice | Deteriorarea temporară a calității habitatelor care ar duce la pierdere de habitat în timp | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier | neestimat |
| MH5: Reconstrucția terenurilor a căror suprafață a fost afectată |  | Suprafață habitat; Compoziția stratului ierbos | Alterarea habitatelor, care ar duce la pierdere de habitat în timp, prin degradarea a solului. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier | neestimat |
| MH4: Etapizarea lucrărilor silvice |  |  | Alterarea habitatelor prin distrugerea mecanică a florei perene specifice și strivirea semințișului natural. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier | neestimat |
| MH5: Crearea și menținerea unei structuri diversificate prin executarea de lucrări de conservare; |  | Suprafață habitat (calitate/structură) | Deteriorarea temporară a calității habitatelor | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier | neestimat |
| MH6: Parcurgerea cu tăieri de igienă, periodic |  | Specii de arbori caracteristice | Deteriorarea temporară a calității habitatelor | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier | neestimat |
| MH7: Realizarea corespunzătoare a plantărilor și completărilor |  | Abundență ecotipuri necorespunzătoare / specii în afara arealului | Alterarea calității habitatelor prin poluarea genetică a populațiilor locale | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier | neestimat |
| MH8: Menținerea căilor de acces actuale |  | Suprafață habitat Compoziția stratului ierbos (specii caracteristice) | Pierderea fizică de suprafață forestieră utilă și fragmentarea ecologică a trupurilor de pădure. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier | neestimat |
| MH9: Evitarea colectării concentrate și pe o durată lungă a arborilor prin târâre |  |  | Alterarea temporară a calității habitatelor, prin declanșarea eroziunii de adâncime | x | x |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  | Administrator fond forestier | neestimat |
| MH10: Dotarea utilajelor care deservesc activitatea de exploatare forestieră (TAF - uri) cu anvelope de lățime mare | 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea) 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion | Compoziția stratului ierbos (specii caracteristice) | Deteriorarea temporară a calității habitatelor prin tasarea a solului forestier | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier | neestimat |
| MH11: Evitarea lucrărilor mecanice la realizarea găurilor pentru plantarea puieților; |  | Compoziția stratului ierbos (specii caracteristice) Abundență specii alohtone | Deteriorarea temporară a calității habitatelor prin reducerea covorului vegetal | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier | neestimat |
| MH13: Realizarea corespunzătoare a tăierilor de igienă |  | Volum lemn mort la sol sau pe picior cu diametru mai mare de 35 cm | Deteriorarea temporară a calității habitatelor, prin reducerea numărului de arbori uscați sau în curs de uscare, | x | x |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  | Administrator fond forestier | neestimat |
| MH14: Menținerea arborilor bătrâni, arbori de biodiversitate |  | Arbori de biodiversitate, clasa de vârstă peste 80 de ani | Deteriorarea temporară a calității habitatelor prin pierderea continuității ecologice și a elementelor structurale bătrâne | x | x |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  | Administrator fond forestier | neestimat |
| MH15: Protocolul de biosecuritate și control al speciilor invazive |  | Abundență specii alohtone; Compoziția stratului ierbos. | Alterarea habitatelor prin introducerea accidentală a speciilor de plante alohtone invazive | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier | neestimat |
| MM1: Respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase: | 1352* Canis lupus (Lup) 1361 Lynx lynx (Râs) 1354* Ursus arctos (Urs) | Suprafața habitatului | Alterarea calității generale a habitatului de adăpost și vânătoare | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier | neestimat |
| MM2: Menținerea arborilor bătrâni: |  | Proporția și suprafața pădurilor bătrâne Suprafața habitatului Densitatea populației de pradă | Alterarea habitatelor prin pierderea elementelor structurale bătrâne. | x | x |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  | Administrator fond forestier | neestimat |
| MM3. Managementul bârloagelor și a vizuinilor |  | Densitatea populației Tendința mărimii populației | Perturbarea speciilor prin deranjul direct și sever la bârlog/vizuină | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier | neestimat |
| MM4: Interzicerea/limitarea poluării fonice în pădure |  | Densitatea populației Tendința mărimii populației Densitatea populației de pradă | Perturbarea speciilor prin stresul acut indus de zgomot | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier | neestimat |
| MM5. Etapizarea lucrărilor silvice | 1352* Canis lupus (Lup) 1361 Lynx lynx (Râs) 1354* Ursus arctos (Urs) | Densitatea populației Tendința mărimii populației Densitatea populației de pradă | Perturbarea speciilor prin perturbarea tiparului de activitate nocturn/ crepuscular | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier | neestimat |
| MM6: Etapizarea lucrărilor silvice cu distribuirea desfășurării lor pe suprafețe restrânse |  |  | Perturbarea speciilor prin lipsa zonelor de refugiu Fragmentarea temporară extinsă a habitatului prin efectul de barieră ecologică | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier | neestimat |
| MM7: Păstrarea lizierelor pădurilor |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier | neestimat |
| MM8: Utilizarea drumurilor forestiere |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier | neestimat |
| MM8: Restricționarea poluării luminoase nocturne |  | Densitatea populației de pradă | Protejarea speciilor nocturne | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier | neestimat |
| MM9. Managementul deșeurilor tehnologice toxice și periculoase | 1352* Canis lupus (Lup) 1361 Lynx lynx (Râs) 1354* Ursus arctos (Urs) | Suprafața habitatului Mărime populație Densitatea populației de pradă | Deteriorarea a calității habitatelor prin poluarea chimică | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier | neestimat |
| MM10: Managementul deșeurilor din exploatări forestiere |  | Suprafața habitatului Tendința mărimii populației | Perturbarea speciilor prin blocarea coridoarelor locale de deplasare a faunei Deteriorarea a calității habitatelor | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier | neestimat |
| MM11: Managementul deșeurilor menajere |  |  | Perturbarea speciilor prin habituarea urșilor/lupilor | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier | neestimat |
| MM12: Întreținerea corespunzătoare a utilajelor |  | Densitatea populației; Suprafața habitatului | Perturbarea speciilor prin poluarea fonică, Deteriorarea a calității habitatelor prin poluare chimică | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier | neestimat |
| MM13: Interzicerea reparării și alimentării cu carburant a utilajelor angrenate |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier | neestimat |
| MM14: Interzicerea perturbarea intenționată |  | Tendința mărimii populației; Densitatea populației | Perturbarea speciilor prin eșecul procesului de reproducere sau al hibernării | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier | neestimat |
| MM15: Interzicerea deteriorării și/sau distrugerii locurilor de reproducere ori de odihnă; |  | Suprafața habitatului | Alterarea habitatelor speciilor prin distrugerea fizică | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier | neestimat |
| MM16: Implementarea programului de instruire a personalului silvic |  | Tendința mărimii populației; Mărimea populației. | Reducerea efectivelor populaționale și perturbarea speciilor prin eroare umană | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier, Administrator ANPIC | neestimat |
| MP1: Respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase | Toate speciile de păsări din ROSPA0165 Piatra Craiului | Suprafața habitatului Abundența subarboretului | Alterarea calității habitatului forestier | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier | neestimat |
| MP2: Menținerea arborilor bătrâni | A104 Bonasa bonasia A223 Aegolius funereus A215 Bubo bubo A217 Glaucidium passerinum A223 Aegolius funereus A215 Bubo bubo A217 Glaucidium passerinum A239 Dendrocopos leucotos A236 Dryocopus martius A241 Picoides tridactylus A234 Picus canus A239 Dendrocopos leucotos A236 Dryocopus martius A241 Picoides tridactylus A234 Picus canus A321 Ficedula albicollis A320 Ficedula parva | Tipar de distribuție Proporția și suprafața totală a pădurilor mature cu vârste de peste 80 de ani Prezența arborilor maturi/bătrâni în habitate de păduri Arbori de biodiversitate | Deteriorarea a calității habitatelor care ar duce la pierderea suprafeței habitatului în timp prin pierderea elementelor structurale cheie | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier | neestimat |
| MP3: Realizarea corespunzătoare a tăierilor de igienă | A239 Dendrocopos leucotos A236 Dryocopus martius A241 Picoides tridactylus A234 Picus canus | Tipar de distribuție Volum lemn mort | Deteriorarea a calității habitatelor prin scăderea bazei trofice | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier | neestimat |
| MP4: Stabilirea suprafețelor de zone tampon în jurul cuiburilor | A091 Aquila chrysaetos A103 Falco peregrinus A223 Aegolius funereus A215 Bubo bubo A217 Glaucidium passerinum A091 Aquila chrysaetos A103 Falco peregrinus A072 Pernis apivorus) A108 Tetrao urogallus | Zone de protecție strictă (raza de 100 m în jurul cuibului) Zone de tampon (raza de 300 m în jurul cuibului) | Perturbarea speciilor de păsări prin deranjul direct la cuib | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier | neestimat |
| MP5: Adaptarea periodizării operațiunilor silviculturale și de tăiere | Toate speciile de păsări din ROSPA0165 Piatra Craiului | Mărime populației Tendința mărimii populației Abundența subarboretului | Perturbarea activității speciilor și reducerea efectivelor populaționale prin eșecul reproductiv | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier | neestimat |
| MP6: Etapizarea lucrărilor silvice cu distribuirea desfășurării lor pe suprafețe restrânse | Toate speciile de păsări din ROSPA0165 Piatra Craiului | Suprafața habitatului; Tipar de distribuție Abundența subarboretului | Fragmentarea temporară a habitatului | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier | neestimat |
| MP7: Utilizarea drumurilor forestiere | Toate speciile de păsări din ROSPA0165 Piatra Craiului | Suprafața habitatului; Tipar de distribuție Abundența subarboretului | Pierderea fizică de habitat, fragmentarea forestieră pe termen lung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier | neestimat |
| MP8. Managementul deșeurilor tehnologice toxice și periculoase | Toate speciile de păsări din ROSPA0165 Piatra Craiului | Suprafața habitatului (calitatea acestuia) | Deteriorarea a calității habitatelor prin poluarea chimică | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier | neestimat |
| MP9: Managementul deșeurilor din exploatări forestiere | Toate speciile de păsări din ROSPA0165 Piatra Craiului | Suprafața habitatului (funcționalitate) | Deteriorarea a calității habitatelor prin degradarea solului | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier | neestimat |
| MP10: Managementul deșeurilor menajere | Toate speciile de păsări din ROSPA0165 Piatra Craiului | Suprafața habitatului (calitatea acestuia) | Deteriorarea a calității habitatelor prin poluarea solului | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier | neestimat |
| MP11: Întreținerea corespunzătoare a utilajelor | Toate speciile de păsări din ROSPA0165 Piatra Craiului | Mărimea populației (prin succes reproductiv) | Deteriorarea a calității habitatelor prin poluarea fonică | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier | neestimat |
| MP12: Interzicerea aplicării tratamentelor chimice | Toate speciile de păsări din ROSPA0165 Piatra Craiului | Mărimea populației; Tipar de distribuție Tendința mărimii populației | Reducerea efectivelor populaționale prin otrăvirea secundară a păsărilor insectivore. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier | neestimat |
| MP13: Interzicerea sub orice formă de recoltare, capturare, păstrare ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor | Toate speciile de păsări din ROSPA0165 Piatra Craiului |  | Reducerea efectivelor populaționale prin mortalitatea directă. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier | neestimat |
| MP14: Interzicerea perturbării intenționate | Toate speciile de păsări din ROSPA0165 Piatra Craiului |  | Reducerea efectivelor populaționale prin stresul acut și eșecul procesului de reproducere | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier | neestimat |
| MP15: Interzicerea deteriorării și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă; | Toate speciile de păsări din ROSPA0165 Piatra Craiului | Zone de protecție strictă (raza de 100m în jurul cuibului) | Distrugerea fizică a micro-habitatului esențial (cuibul și arborele suport). | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier | neestimat |
| MP16: Păstrarea lizierelor pădurilor | Toate speciile de păsări din ROSPA0165 Piatra Craiului | Suprafața habitatului Tipar de distribuție | Deteriorarea a calității habitatelor prin scăderea disponibilității hranei Fragmentarea habitatelor | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier | neestimat |
| MP17: Restricționarea poluării luminoase nocturne | Toate speciile de păsări din ROSPA0165 Piatra Craiului | Tipar de distribuție | Perturbarea comportamentul de hrănire al speciilor nocturne de păsări | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier | neestimat |
| MP18: Implementarea programului de instruire a personalului silvic | Toate speciile de păsări din ROSPA0165 Piatra Craiului | Zone de protecție strictă (raza de 100 m în jurul cuibului) Zone de tampon (raza de 300 m în jurul cuibului) | Reducerea efectivelor populaționale și perturbarea speciilor prin eroare umană | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier | neestimat |
| MA1: Adaptarea periodizării operațiunilor silviculturale și de tăiere | 2001 Triturus montandoni (Triton carpatic) | Mărime populație Densitatea populației | Mortalitatea directă cauzată de utilaje. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier | neestimat |
| MA2: Utilizarea drumurilor forestiere |  | Distribuția speciei în aria naturală Suprafața habitatului | Fragmentarea habitatelor și efectul de barieră | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier | neestimat |
| MA3. Managementul zonelor umede permanente și temporare | 2001 Triturus montandoni (Triton carpatic) | Suprafața habitatului Densitatea habitatelor de reproducere; | Pierderea habitatului de reproducere prin distrugerea mecanică a ochiurilor de apă, | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier | neestimat |
| MA4. Evitarea realizării lucrărilor în condiții de ploi abundente |  | Mărime populație; Densitatea populației | Reducerea efectivelor populaționale prin mortalitatea |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | Administrator fond forestier | neestimat |
| MA5: De-a lungul cursurilor de apă va fi păstrată o zonă tampon |  | Habitate naturale terestre în jurul habitatelor de reproducere; Suprafața habitatului | Pierderea micro-habitatului de adăpost terestru și hibernare din imediata vecinătate a apelor | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier | neestimat |
| MA6. Managementul deșeurilor tehnologice toxice și periculoase |  | Suprafața habitatului; Mărime populație | Reducerea efectivelor populaționale prin intoxicarea acută a solului și a apei de suprafață | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier | neestimat |
| MA7: Managementul deșeurilor din exploatări forestiere |  | Densitatea habitatelor de reproducere; Suprafața habitatului | Alterarea habitatelor prin colmatarea bălților și modificarea chimismului apei. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier | neestimat |
| MA8: Managementul deșeurilor menajere | 2001 Triturus montandoni (Triton carpatic) | Suprafața habitatului; | Degradarea generală a habitatului terestru din zona parchetelor. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier | neestimat |
| MA9: Întreținerea corespunzătoare a utilajelor |  | Suprafața habitatului; Densitatea populației | Alterarea habitatelor prin poluarea cronică a solului și apelor temporare | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier | neestimat |
| MA10: Interzicerea reparării și alimentării cu carburant a utilajelor angrenate |  | Suprafața habitatului; Densitatea habitatelor de reproducere | Pierderea habitatului de reproducere prin deversări accidentale majore de fluide tehnologice | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier | neestimat |
| MA11: Interzicerea aplicării tratamentelor chimice |  | Mărime populație; Densitatea populației | Mortalitatea în masă prin toxicitate directă | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier | neestimat |
| MA12: Interzicea sub orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor |  | Mărime populație | Scăderea numerică a populației prin acțiuni antropice | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier | neestimat |
| MA16: Implementarea programului de instruire a personalului silvic |  | Densitatea habitatelor de reproducere; | Reducerea efectivelor populaționale și perturbarea speciilor prin eroare umană | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator fond forestier | neestimat |

MONITORIZAREA MĂSURILOR DE PREVENIRE, EVITARE ȘI REDUCERE A IMPACTULUI

Monitorizarea se efectuează prin raportarea la un set de indicatori care să permită măsurarea impactului pozitiv sau negativ asupra mediului. Acești indicatori trebuie să fie astfel stabiliți încât să faciliteze identificarea modificărilor induse de implementarea planului.

Amploarea aspectelor pe care le vizează amenajamentul silvic a condus la stabilirea unor indicatori care să permită, pe de o parte, monitorizarea măsurilor pentru protecția factorilor de mediu, iar pe de altă parte, monitorizarea calități factorilor de mediu.

Monitorizarea Amenajamentului silvic se va efectua obligatoriu de administratorul fondului forestier, sub supravegherea administratorilor de arii naturale protejate.

Monitorizarea va avea ca scop:

- monitorizarea permanență a măsurilor propuse pentru reducerea impactului asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar, în vederea aplicării lor corecte și la timp;

- monitorizarea modului în care se respectă prevederile amenajamentului;

- monitorizarea respectării legislației de mediu.

Programul de monitorizare a măsurilor (Tabelul nr. 22 din din Anexa nr. 5A. OM 1682 din 2023)

| ANPIC afectată | Obiectiv de conservare/ specia/ habitatul afectat/ parametru | Forma de impact | Măsură- descriere | Perioada implementării | Locația măsurii | Indicatori de monitorizare | Unități de măsura | Frecvența monitorizării | Locația monitorizării | Durata monitorizării | Grad de eficacitate a măsurii | Buget | Responsabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSCI0194 Piatra Craiului, ROSCI0122 Munții Făgăraș și ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor | 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea) 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion | Deteriorarea temporară a calității habitatelor, ducând la reducerea vârstei exemplarelor de arbori caracteristice. | MH1. Respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase | Permanent | Toată suprafața UP | Procentul prejudiciilor la activitățile de exploatare forestieră | Ha afectate (sau volum de arbori afectați) | Anual | În toate u.a.- urile cu acest tip de lucrări silvice | Pe perioada de implementare a AS | ridicat | neestimat | Administrator fond forestier |
|  |  | Deteriorarea temporară a calității habitatelor care ar duce la pierdere de habitat în timp. | MH2: Conducerea arboretelor cu stare nefavorabilă sau partial favorabilă |  |  | Suprafața plantată au completată | Ha plantate /completate |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Deteriorarea temporară a calității habitatelor care ar duce la pierdere de habitat în timp | MH3: Adaptarea compozițiilor țel și compozițiilor de regenerare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Alterarea habitatelor, care ar duce la pierdere de habitat în timp, prin degradarea a solului. | MH5: Reconstrucția terenurilor a căror suprafață a fost afectată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Alterarea habitatelor prin distrugerea mecanică a florei perene specifice și strivirea semințișului natural. | MH4: Etapizarea lucrărilor silvice |  |  | Perioada de aplicare a lucrărilor | Nr. luni |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Deteriorarea temporară a calității habitatelor | MH5: Crearea și menținerea unei structuri diversificate prin executarea de lucrări de conservare; |  |  | Suprafața parcursă cu tăieri | Ha parcursă cu tăieri |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Deteriorarea temporară a calității habitatelor | MH6: Parcurgerea cu tăieri de igienă, periodic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Alterarea calității habitatelor prin poluarea genetică a populațiilor locale | MH7: Realizarea corespunzătoare a plantărilor și completărilor |  |  | Suprafața plantată/ completată | Ha plantate /completate |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pierderea fizică de suprafață forestieră utilă și fragmentarea ecologică a trupurilor de pădure. | MH8: Menținerea căilor de acces actuale |  |  | Lungime drumuri existente/ lungime drumuri noi | Km/km |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Alterarea temporară a calității habitatelor, prin declanșarea eroziunii de adâncime | MH9: Evitarea colectării concentrate și pe o durată lungă a arborilor prin târâre |  |  | Suprafața parcursă cu tăieri | Ha parcursă cu tăieri |  |  |  |  |  |  |
| ROSCI0194 Piatra Craiului, ROSCI0122 Munții Făgăraș și ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor | 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea) 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion | Deteriorarea temporară a calității habitatelor prin tasarea a solului forestier | MH10: Dotarea utilajelor care deservesc activitatea de exploatare forestieră (TAF - uri) cu anvelope de lățime mare | Permanent | Toată suprafața UP | Suprafața parcursă cu tăieri | Ha parcursă cu tăieri | Anual | În toate u.a.- urile cu acest tip de lucrări silvice | Pe perioada de implementare a AS | ridicat | neestimat | Administrator fond forestier |
|  |  | Deteriorarea temporară a calității habitatelor prin reducerea covorului vegetal | MH11: Evitarea lucrărilor mecanice la realizarea găurilor pentru plantarea puieților; |  |  | Suprafața plantată/ completată | Ha plantate /completate |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Deteriorarea temporară a calității habitatelor, prin reducerea numărului de arbori uscați sau în curs de uscare, | MH13: Realizarea corespunzătoare a tăierilor de igienă |  |  | Volum lemn mort/Suprafață | m3/ha |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Deteriorarea temporară a calității habitatelor prin pierderea continuității ecologice și a elementelor structurale bătrâne | MH14: Menținerea arborilor bătrâni, arbori de biodiversitate |  |  | Arbori biodiversit./ ha | Nr/Ha |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Alterarea habitatelor prin introducerea accidentală a speciilor de plante alohtone invazive | MH15: Protocolul de biosecuritate și control al speciilor invazive |  |  | Suprafața afectată | Ha |  |  |  |  |  |  |
|  | 1352* Canis lupus (Lup) 1361 Lynx lynx (Râs) 1354* Ursus arctos (Urs) | Alterarea calității generale a habitatului de adăpost și vânătoare | MM1: Respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase: | Permanent | Toată suprafața UP | Procentul prejudiciilor la activitățile de exploatare forestieră | Ha afectate (sau volum de arbori afectați) | Anual | În toate u.a.- urile cu acest tip de lucrări silvice | Pe perioada de implementare a AS | ridicat | neestimat | Administrator fond forestier |
|  |  | Alterarea habitatelor prin pierderea elementelor structurale bătrâne. | MM2: Menținerea arborilor bătrâni |  |  | Arbori biodiversit./ ha | Nr/Ha |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Perturbarea speciilor prin deranjul direct și sever la bârlog/vizuină | MM3. Managementul bârloagelor și a vizuinilor |  |  | Bârloage sau vizuini existente | Nr. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Perturbarea speciilor prin stresul acut indus de zgomot | MM4: Interzicerea/limitarea poluării fonice în pădure |  |  | Utilaje cu revizii la zi | Nr. |  |  |  |  |  |  |
| ROSCI0194 Piatra Craiului, ROSCI0122 Munții Făgăraș și ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor | 1352* Canis lupus (Lup) 1361 Lynx lynx (Râs) 1354* Ursus arctos (Urs) | Perturbarea speciilor prin perturbarea tiparului de activitate nocturn/ crepuscular | MM5. Etapizarea lucrărilor silvice | Permanent | Toată suprafața UP | Perioada de aplicare a lucrărilor | Nr. luni | Anual | În toate u.a.- urile cu acest tip de lucrări silvice | Pe perioada de implementare a AS | ridicat | neestimat | Administrator fond forestier |
|  |  | Perturbarea speciilor prin lipsa zonelor de refugiu Fragmentarea temporară extinsă a habitatului prin efectul de barieră ecologică | MM6: Etapizarea lucrărilor silvice cu distribuirea desfășurării lor pe suprafețe restrânse |  |  | Suprafața de aplicare a lucrărilor | Ha |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MM7: Păstrarea lizierelor pădurilor |  |  | Suprafața de aplicare a lucrărilor | Ha |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MM8: Utilizarea drumurilor forestiere |  |  | Lungime drumuri existente/ lungime drumuri noi | Km/km |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Perturbarea speciilor nocturne | MM8: Restricționarea poluării luminoase nocturne |  | În platformele primare, depozite utilaje, construcții temporare ale personalului și pe suprafața u.a.-urilor cu lucrări | Zone cu Iluminat artificial inclusiv poziționarea acestora | Nr |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Deteriorarea a calității habitatelor prin poluarea chimică | MM9. Managementul deșeurilor tehnologice toxice și periculoase |  |  | Zone cu depozitare controlată a deșeurilor inclusiv poziționarea acestora | Nr |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Perturbarea speciilor prin blocarea coridoarelor locale de deplasare a faunei Deteriorarea a calității habitatelor | MM10: Managementul deșeurilor din exploatări forestiere |  |  |  | Nr |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Perturbarea speciilor prin habituarea urșilor/lupilor | MM11: Managementul deșeurilor menajere |  |  |  | Nr |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Perturbarea speciilor prin poluarea fonică, Deteriorarea a calității habitatelor prin poluare chimică | MM12: Întreținerea corespunzătoare a utilajelor |  | Toată suprafața UP | Utilaje cu revizii la zi | Nr. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MM13: Interzicerea reparării și alimentării cu carburant a utilajelor angrenate |  |  | Utilaje reparate | Nr. |  |  |  |  |  |  |
| ROSCI0194 Piatra Craiului, ROSCI0122 Munții Făgăraș și ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor | 1352* Canis lupus (Lup) 1361 Lynx lynx (Râs) 1354* Ursus arctos (Urs) | Perturbarea speciilor prin eșecul procesului de reproducere sau al hibernării | MM14: Interzicerea perturbarea intenționată | Permanent | Toată suprafața UP | Bârloage, vizuini sau exemplare | Nr. | Anual | În toate u.a.- urile cu acest tip de lucrări silvice | Pe perioada de implementare a AS | ridicat | neestimat | Administrator fond forestier |
|  |  | Alterarea habitatelor speciilor prin distrugerea fizică | MM15: Interzicerea deteriorării și/sau distrugerii locurilor de reproducere ori de odihnă; |  |  | Bârloage, vizuini sau exemplare | Nr. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reducerea efectivelor populaționale și perturabarea speciilor prin eroare umană | MM16: Implementarea programului de instruire a personalului silvic |  | În u.a.-urile unde se fac lucrări silvice înaintea începerii lucrărilor | Bârloage / vizuini existente | Nr. |  |  |  |  |  | Administrator fond forestier/ ANPIC |
| ROSPA0165 Piatra Craiului | Toate speciile de păsări din ROSPA0165 Piatra Craiului | Alterarea calității habitatului forestier | MP1: Respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase | Permanent | Toată suprafața UP | Procentul prejudiciilor la activitățile de exploatare forestieră | Ha afectate (sau volum de arbori afectați) | Anual | În toate u.a.- urile cu acest tip de lucrări silvice | Pe perioada de implementare a AS | ridicat | neestimat | Administrator fond forestier |
|  | A104 Bonasa bonasia A223 Aegolius funereus A215 Bubo bubo A217 Glaucidium passerinum A223 Aegolius funereus A215 Bubo bubo A217 Glaucidium passerinum A239 Dendrocopos leucotos A236 Dryocopus martius A241 Picoides tridactylus A234 Picus canus A239 Dendrocopos leucotos A236 Dryocopus martius A241 Picoides tridactylus A234 Picus canus A321 Ficedula albicollis A320 Ficedula parva | Deteriorarea a calității habitatelor care ar duce la pierderea suprafeței habitatului în timp prin pierderea elementelor structurale cheie | MP2: Menținerea arborilor bătrâni |  |  | Arbori biodiversit./ ha | Nr/Ha |  |  |  |  |  |  |
| ROSPA0165 Piatra Craiului | A239 Dendrocopos leucotos A236 Dryocopus martius A241 Picoides tridactylus A234 Picus canus | Deteriorarea a calității habitatelor prin scăderea bazei trofice | MP3: Realizarea corespunzătoare a tăierilor de igienă | Permanent | Toată suprafața UP | Volum lemn mort/Suprafață | m3/ha | Anual | În toate u.a.- urile cu acest tip de lucrări silvice | Pe perioada de implementare a AS | ridicat | neestimat | Administrator fond forestier |
|  | A091 Aquila chrysaetos A103 Falco peregrinus A223 Aegolius funereus A215 Bubo bubo A217 Glaucidium passerinum A091 Aquila chrysaetos A103 Falco peregrinus A072 Pernis apivorus) A108 Tetrao urogallus | Perturbarea speciilor de păsări prin deranjul direct la cuib | MP4: Stabilirea suprafețelor de zone tampon în jurul cuiburilor |  |  | Cuiburi existente | Nr. |  |  |  |  |  |  |
|  | Toate speciile de păsări din ROSPA0165 Piatra Craiului | Perturbarea activității speciilor și reducerea efectivelor populaționale prin eșecul reproductiv | MP5: Adaptarea periodizării operațiunilor silviculturale și de tăiere |  |  | Perioada de aplicare a lucrărilor | Nr. luni |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fragmentarea temporară a habitatului | MP6: Etapizarea lucrărilor silvice cu distribuirea desfășurării lor pe suprafețe restrânse |  |  | Suprafața de aplicare a lucrărilor | Ha |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pierderea fizică de habitat, fragmentarea forestieră pe termen lung | MP7: Utilizarea drumurilor forestiere |  |  | Lungime drumuri existente/ lungime drumuri noi | Km/km |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Deteriorarea a calității habitatelor prin poluarea chimică | MP8. Managementul deșeurilor tehnologice toxice și periculoase |  |  | Zone cu depozitare controlată a deșeurilor inclusiv poziționarea acestora | Nr |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Deteriorarea a calității habitatelor prin degradarea solului | MP9: Managementul deșeurilor din exploatări forestiere |  |  |  | Nr |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Deteriorarea a calității habitatelor prin poluarea solului | MP10: Managementul deșeurilor menajere |  |  |  | Nr |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Deteriorarea a calității habitatelor prin poluarea fonică | MP11: Întreținerea corespunzătoare a utilajelor |  |  | Utilaje cu revizii la zi | Nr. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reducerea efectivelor populaționale prin otrăvirea secundară a păsărilor insectivore. | MP12: Interzicerea aplicării tratamentelor chimice |  |  | Tratamente aplicate | Nr. |  |  |  |  |  |  |
| ROSPA0165 Piatra Craiului | Toate speciile de păsări din ROSPA0165 Piatra Craiului | Reducerea efectivelor populaționale prin mortalitatea directă. | MP13: Interzicerea sub orice formă de recoltare, capturare, păstrare ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor | Permanent | Toată suprafața UP | Exemplare | Nr | Anual | În toate u.a.- urile cu acest tip de lucrări silvice | Pe perioada de implementare a AS | ridicat | neestimat | Administrator fond forestier |
|  |  | Reducerea efectivelor populaționale prin stresul acut și eșecul procesului de reproducere | MP14: Interzicerea perturbării intenționate |  |  | Cuiburi sau exemplare | Nr |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Distrugerea fizică a micro-habitatului esențial (cuibul și arborele suport). | MP15: Interzicerea deteriorării și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă; |  |  | Cuiburi | Nr |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Deteriorarea a calității habitatelor prin scăderea disponibilității hranei Fragmentarea habitatelor | MP16: Păstrarea lizierelor pădurilor |  |  | Suprafață | Ha |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Perturbarea comportamentul de hrănire al speciilor nocturne de păsări | MP17: Restricționarea poluării luminoase nocturne |  | În platformele primare, depozite utilaje, construcții temporare ale personalului și pe suprafața u.a.-urilor cu lucrări | Zone cu Iluminat artificial inclusiv poziționarea acestora | Nr |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reducerea efectivelor populaționale și perturabarea speciilor prin eroare umană | MP18: Implementarea programului de instruire a personalului silvic |  | Toată suprafața UP | Cuiburi sau Exemplare existente | Nr |  |  |  |  |  | Administrator fond forestier/ ANPIC |
| ROSCI0194 Piatra Craiului și ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor | 2001 Triturus montandoni (Triton carpatic) | Mortalitatea directă cauzată de utilaje. | MA1: Adaptarea periodizării operațiunilor silviculturale și de tăiere | Permanent | Toată suprafața UP | Perioada de aplicare a lucrărilor | Nr. luni | Anual | În toate u.a.- urile cu acest tip de lucrări silvice | Pe perioada de implementare a AS | ridicat | neestimat | Administrator fond forestier |
|  |  | Fragmentarea habitatelor și efectul de barieră | MA2: Utilizarea drumurilor forestiere |  |  | Lungime drumuri existente/ lungime drumuri noi | Km/km |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pierderea habitatului de reproducere prin distrugerea mecanică a ochiurilor de apă, | MA3. Managementul zonelor umede permanente și temporare |  |  | Habitate utilizate de amfibieni și suprafața lor | Nr și Ha |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reducerea efectivelor populaționale prin mortalitatea | MA4. Evitarea realizării lucrărilor în condiții de ploi abundente |  |  | Procentul activităților silvice amânate | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pierderea micro-habitatului de adăpost terestru și hibernare din imediata vecinătate a apelor | MA5: De-a lungul cursurilor de apă va fi păstrată o zonă tampon |  |  | Suprafața | Ha |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reducerea efectivelor populaționale prin intoxicarea acută a solului și a apei de suprafață | MA6. Managementul deșeurilor tehnologice toxice și periculoase |  | În platformele primare, depozite utilaje, construcții temporare ale personalului și pe suprafața u.a.-urilor cu lucrări | Zone cu depozitare controloată a deșeurilor inclusiv poziționarea acestora | Nr. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Alterarea habitatelor prin colmatarea bălților și modificarea chimismului apei. | MA7: Managementul deșeurilor din exploatări forestiere |  |  |  | Nr |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Degradarea generală a habitatului terestru din zona parchetelor. | MA8: Managementul deșeurilor menajere |  |  |  | Nr |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Alterarea habitatelor prin poluarea cronică a solului și apelor temporare | MA9: Întreținerea corespunzătoare a utilajelor |  | Toată suprafața UP | Utilaje cu revizii la zi | Nr. |  |  |  |  |  |  |
| ROSCI0194 Piatra Craiului și ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor | 2001 Triturus montandoni (Triton carpatic) | Pierderea habitatului de reproducere prin deversări accidentale majore de fluide tehnologice | MA10: Interzicerea reparării și alimentării cu carburant a utilajelor angrenate | Permanent |  | Utilaje reparate sau alimentate | Nr. | Anual | În toate u.a.- urile cu acest tip de lucrări silvice | Pe perioada de implementare a AS | ridicat | neestimat | Administrator fond forestier |
|  |  | Mortalitatea în masă prin toxicitate directă | MA11: Interzicerea aplicării tratamentelor chimice |  |  | Tratamente aplicate | Nr. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Scăderea numerică a populației prin acțiuni antropice | MA12: Interzicea sub orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor |  |  | Exemplare | Nr. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reducerea efectivelor populaționale și perturabarea speciilor prin eroare umană | MA16: Implementarea programului de instruire a personalului silvic |  | În u.a.-urile unde se fac lucrări silvice înaintea începerii lucrărilor | Habitate utilizate de amfibieni sau exemplare | Nr. |  |  |  |  |  | Administrator fond forestier/ ANPIC |

EVALUAREA IMPACTULUI REZIDUAL CARE VA RAMANE DUPĂ IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE REDUCERE A IMPACTULUI

Etapizarea lucrărilor pe zăpadă sau sol uscat și dotarea cu anvelope late (MH10) previn tasarea solului și distrugerea covorului ierbos. Păstrarea lemnului mort (MH13) și a arborilor bătrâni (MH14) asigură continuitatea structurii ecosistemice. Curățarea utilajelor (MH15) elimină riscul de infestare cu specii invazive.

Evitarea lucrărilor nocturne și reducerea zgomotului previn stresul și modificarea tiparelor de vânătoare. Instituirea zonelor tampon de 200m/500m (MM3) elimină riscul de mortalitate directă sau abandon al puilor în bârloage/vizuini. Menținerea coridoarelor (MM8) previne fragmentarea habitatului.

Adaptarea calendarului (MP5) evită complet perioada critică de reproducere, eliminând riscul distrugerii pontelor. Păstrarea a 5-10 arbori de biodiversitate/ha (MP2) asigură menținerea substratului de cuibărit pentru speciile cavernicole (ciocănitori, strigi).

Restricționarea lucrărilor pe timp de ploaie (MA4) și în perioada de migrație/reproducere (MA1) elimină riscul strivirii exemplarelor sub roțile utilajelor. Zonele tampon de 10 m pe maluri (MA5) și interzicerea alimentării/reparării utilajelor în pădure (MA10) previn colmatarea și poluarea toxică a bălților de reproducere.

Efectele sunt temporare, locale și reversibile, încadrându-se astfel în categoria impact rezidual “negativ nesemnificativ”, acesta fiind datorat și modificării microclimatului local, respectiv al condițiilor de biotop, datorită, modificărilor structurilor orizontale și verticale (retenție diferită a apei pluviale, regim de lumină diferențiat, circulația diferită a aerului), care se va reface în zona, în condițiile succesiunii normale.

Concluziile evaluării impactului implementării amenajamentului silvic al U.P. I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții asupra capitalului natural de interes conservativ din cadrul ariilor naturale protejate ROSCI0194 Piatra Craiului,  ROSPA0165 Piatra Craiului, ROSCI0122 Munții Făgăraș și ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor, indică faptul că nici un tip de habitat de interes comunitar și nici o specie de interes conservativ nu va fi afectată în mod semnificativ, nici în mod direct, nici în mod indirect. În acest sens avem certitudinea că în urma aplicării măsurilor de reducere a impactului asupra habitatelor și speciilor de interes conservativ identificate ca prezente sau potențial prezente în perimetrul fondului forestier amenajat în cadrul U.P. I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel, impactul rezidual va fi nesemnificativ.

Pentru a avea certitudinea că impactul rezidual este negativ nesemnificativ este foarte important ca în perioada de implementare a amenajamentului silvic, realizarea efectiv a lucrărilor să țină cont de măsurile propuse în cadrul prezentului studiu pentru faza de efectuare a lucrărilor, de aceea monitorizarea propusă prin prezentul studiu EA se va derula în special în momentele de efectuare efectivă a lucrărilor silvice.

Evaluarea impactului rezidual (Tabelul nr. 23 din din Anexa nr. 5A. OM 1682 din 2023)

| Denumire ANPIC | Impactul căreia i se adresează măsura | Specia/ habitatul afectat/ă | Parametrul afectat | Măsură- descriere | Impactul rezidual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSCI0194 Piatra Craiului, ROSCI0122 Munții Făgăraș și ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor | Deteriorarea temporară a calității habitatelor, ducând la reducerea vârstei exemplarelor de arbori caracteristice. | 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea) 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion | Suprafață habitat Specii de arbori caracteristice Compoziția stratului ierbos | MH1. Respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase | Nesemnificativ |
|  | Deteriorarea temporară a calității habitatelor care ar duce la pierdere de habitat în timp,. |  | Suprafață habitat Specii de arbori caracteristice Compoziția stratului ierbos Abundență ecotipuri necorespunzătoare | MH2: Conducerea arboretelor cu stare nefavorabilă sau parțial favorabilă | Nesemnificativ |
|  | Deteriorarea temporară a calității habitatelor care ar duce la pierdere de habitat în timp |  | Specii de arbori caracteristice | MH3: Adaptarea compozițiilor țel și compozițiilor de regenerare | Nesemnificativ |
|  | Alterarea habitatelor, care ar duce la pierdere de habitat în timp, prin degradarea a solului. |  | Suprafață habitat; Compoziția stratului ierbos | MH5: Reconstrucția terenurilor a căror suprafață a fost afectată | Nesemnificativ |
|  | Alterarea habitatelor prin distrugerea mecanică a florei perene specifice și strivirea semințișului natural. |  |  | MH4: Etapizarea lucrărilor silvice | Nesemnificativ |
|  | Deteriorarea temporară a calității habitatelor |  | Suprafață habitat (calitate/structură) | MH5: Crearea și menținerea unei structuri diversificate prin executarea de lucrări de conservare; | Nesemnificativ |
|  | Deteriorarea temporară a calității habitatelor |  | Specii de arbori caracteristice | MH6: Parcurgerea cu tăieri de igienă, periodic | Nesemnificativ |
|  | Alterarea calității habitatelor prin poluarea genetică a populațiilor locale |  | Abundență ecotipuri necorespunzătoare/ specii în afara arealului | MH7: Realizarea corespunzătoare a plantărilor și completărilor | Nesemnificativ |
|  | Pierderea fizică de suprafață forestieră utilă și fragmentarea ecologică a trupurilor de pădure. |  | Suprafață habitat Compoziția stratului ierbos (specii caracteristice) | MH8: Menținerea căilor de acces actuale | Nesemnificativ |
|  | Alterarea temporară a calității habitatelor, prin declanșarea eroziunii de adâncime |  |  | MH9: Evitarea colectării concentrate și pe o durată lungă a arborilor prin târâre | Nesemnificativ |
|  | Deteriorarea temporară a calității habitatelor prin tasarea a solului forestier |  | Compoziția stratului ierbos (specii caracteristice) | MH10: Dotarea utilajelor care deservesc activitatea de exploatare forestieră (TAF-uri) cu anvelope de lățime mare | Nesemnificativ |
|  | Deteriorarea temporară a calității habitatelor prin reducerea covorului vegetal |  | Compoziția stratului ierbos (specii caracteristice) Abundență specii alohtone | MH11: Evitarea lucrărilor mecanice la realizarea găurilor pentru plantarea puieților; | Nesemnificativ |
|  | Deteriorarea temporară a calității habitatelor, prin reducerea numărului de arbori uscați sau în curs de uscare, |  | Volum lemn mort la sol sau pe picior cu diametru mai mare de 35 cm | MH13: Realizarea corespunzătoare a tăierilor de igienă | Nesemnificativ |
|  | Deteriorarea temporară a calității habitatelor prin pierderea continuității ecologice și a elementelor structurale bătrâne |  | Arbori de biodiversitate, clasa de vârstă peste 80 de ani | MH14: Menținerea arborilor bătrâni, arbori de biodiversitate | Nesemnificativ |
|  | Alterarea habitatelor prin introducerea accidentală a speciilor de plante alohtone invazive |  | Abundență specii alohtone; Compoziția stratului ierbos. | MH15: Protocolul de biosecuritate și control al speciilor invazive | Nesemnificativ |
| ROSCI0194 Piatra Craiului, ROSCI0122 Munții Făgăraș și ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor | Alterarea calității generale a habitatului de adăpost și vânătoare | 1352* Canis lupus (Lup) 1361 Lynx lynx (Râs) 1354* Ursus arctos (Urs) | Suprafața habitatului | MM1: Respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase: | Nesemnificativ |
|  | Alterarea habitatelor prin pierderea elementelor structurale bătrâne. |  | Proporția și suprafața pădurilor bătrâne Suprafața habitatului Densitatea populației de pradă | MM2: Menținerea arborilor bătrâni: | Nesemnificativ |
|  | Perturbarea speciilor prin deranjul direct și sever la bârlog/vizuină |  | Densitatea populației Tendința mărimii populației | MM3. Managementul bârloagelor și a vizuinilor | Nesemnificativ |
|  | Perturbarea speciilor prin stresul acut indus de zgomot |  | Densitatea populației Tendința mărimii populației Densitatea populației de pradă | MM4: Interzicerea/limitarea poluării fonice în pădure | Nesemnificativ |
|  | Perturbarea speciilor prin perturbarea tiparului de activitate nocturn/ crepuscular |  | Densitatea populației Tendința mărimii populației Densitatea populației de pradă | MM5. Etapizarea lucrărilor silvice | Nesemnificativ |
|  | Perturbarea speciilor prin lipsa zonelor de refugiu Fragmentarea temporară extinsă a habitatului prin efectul de barieră ecologică |  |  | MM6: Etapizarea lucrărilor silvice cu distribuirea desfășurării lor pe suprafețe restrânse | Nesemnificativ |
|  |  |  |  | MM7: Păstrarea lizierelor pădurilor | Nesemnificativ |
|  |  |  |  | MM8: Utilizarea drumurilor forestiere | Nesemnificativ |
|  | Protejarea speciilor nocturne |  | Densitatea populației de pradă | MM8: Restricționarea poluării luminoase nocturne | Nesemnificativ |
|  | Deteriorarea a calității habitatelor prin poluarea chimică |  | Suprafața habitatului Mărime populație Densitatea populației de pradă | MM9. Managementul deșeurilor tehnologice toxice și periculoase | Nesemnificativ |
|  | Perturbarea speciilor prin blocarea coridoarelor locale de deplasare a faunei Deteriorarea a calității habitatelor |  | Suprafața habitatului Tendința mărimii populației | MM10: Managementul deșeurilor din exploatări forestiere | Nesemnificativ |
|  | Perturbarea speciilor prin habituarea urșilor/lupilor |  |  | MM11: Managementul deșeurilor menajere | Nesemnificativ |
|  | Perturbarea speciilor prin poluarea fonică, Deteriorarea a calității habitatelor prin poluare chimică |  | Densitatea populației; Suprafața habitatului | MM12: Întreținerea corespunzătoare a utilajelor | Nesemnificativ |
|  |  |  |  | MM13: Interzicerea reparării și alimentării cu carburant a utilajelor angrenate | Nesemnificativ |
|  | Perturbarea speciilor prin eșecul procesului de reproducere sau al hibernării |  | Tendința mărimii populației; Densitatea populației | MM14: Interzicerea perturbarea intenționată | Nesemnificativ |
|  | Alterarea habitatelor speciilor prin distrugerea fizică |  | Suprafața habitatului | MM15: Interzicerea deteriorării și/sau distrugerii locurilor de reproducere ori de odihnă; | Nesemnificativ |
|  | Reducerea efectivelor populaționale și perturbarea speciilor prin eroare umană |  | Tendința mărimii populației; Mărimea populației. | MM16: Implementarea programului de instruire a personalului silvic | Nesemnificativ |
| ROSPA0165 Piatra Craiului | Alterarea calității habitatului forestier | Toate speciile de păsări din ROSPA0165 Piatra Craiului | Suprafața habitatului Abundența subarboretului | MP1: Respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase | Nesemnificativ |
|  | Deteriorarea a calității habitatelor care ar duce la pierderea suprafeței habitatului în timp prin pierderea elementelor structurale cheie | A104 Bonasa bonasia A223 Aegolius funereus A215 Bubo bubo A217 Glaucidium passerinum A223 Aegolius funereus A215 Bubo bubo A217 Glaucidium passerinum A239 Dendrocopos leucotos A236 Dryocopus martius A241 Picoides tridactylus A234 Picus canus A239 Dendrocopos leucotos A236 Dryocopus martius A241 Picoides tridactylus A234 Picus canus A321 Ficedula albicollis A320 Ficedula parva | Tipar de distribuție Proporția și suprafața totală a pădurilor mature cu vârste de peste 80 de ani Prezența arborilor maturi/bătrâni în habitate de păduri Arbori de biodiversitate | MP2: Menținerea arborilor bătrâni | Nesemnificativ |
|  | Deteriorarea a calității habitatelor prin scăderea bazei trofice | A239 Dendrocopos leucotos A236 Dryocopus martius A241 Picoides tridactylus A234 Picus canus | Tipar de distribuție Volum lemn mort | MP3: Realizarea corespunzătoare a tăierilor de igienă | Nesemnificativ |
|  | Perturbarea speciilor de păsări prin deranjul direct la cuib | A091 Aquila chrysaetos A103 Falco peregrinus A223 Aegolius funereus A215 Bubo bubo A217 Glaucidium passerinum A091 Aquila chrysaetos A103 Falco peregrinus A072 Pernis apivorus) A108 Tetrao urogallus | Zone de protecție strictă (raza de 100 m în jurul cuibului) Zone de tampon (raza de 300 m în jurul cuibului) | MP4: Stabilirea suprafețelor de zone tampon în jurul cuiburilor | Nesemnificativ |
|  | Perturbarea activității speciilor și reducerea efectivelor populaționale prin eșecul reproductiv | Toate speciile de păsări din ROSPA0165 Piatra Craiului | Mărime populației Tendința mărimii populației Abundența subarboretului | MP5: Adaptarea periodizării operațiunilor silviculturale și de tăiere | Nesemnificativ |
|  | Fragmentarea temporară a habitatului |  | Suprafața habitatului; Tipar de distribuție Abundența subarboretului | MP6: Etapizarea lucrărilor silvice cu distribuirea desfășurării lor pe suprafețe restrânse | Nesemnificativ |
|  | Pierderea fizică de habitat, fragmentarea forestieră pe termen lung |  | Suprafața habitatului; Tipar de distribuție Abundența subarboretului | MP7: Utilizarea drumurilor forestiere | Nesemnificativ |
| ROSPA0165 Piatra Craiului | Deteriorarea a calității habitatelor prin poluarea chimică | Toate speciile de păsări din ROSPA0165 Piatra Craiului | Suprafața habitatului (calitatea acestuia) | MP8. Managementul deșeurilor tehnologice toxice și periculoase | Nesemnificativ |
|  | Deteriorarea a calității habitatelor prin degradarea solului |  | Suprafața habitatului (funcționalitate) | MP9: Managementul deșeurilor din exploatări forestiere | Nesemnificativ |
|  | Deteriorarea a calității habitatelor prin poluarea solului |  | Suprafața habitatului (calitatea acestuia) | MP10: Managementul deșeurilor menajere | Nesemnificativ |
|  | Deteriorarea a calității habitatelor prin poluarea fonică |  | Mărimea populației (prin succes reproductiv) | MP11: Întreținerea corespunzătoare a utilajelor | Nesemnificativ |
|  | Reducerea efectivelor populaționale prin otrăvirea secundară a păsărilor insectivore. |  | Mărimea populației; Tipar de distribuție Tendința mărimii populației | MP12: Interzicerea aplicării tratamentelor chimice | Nesemnificativ |
|  | Reducerea efectivelor populaționale prin mortalitatea directă. |  |  | MP13: Interzicerea sub orice formă de recoltare, capturare, păstrare ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor | Nesemnificativ |
|  | Reducerea efectivelor populaționale prin stresul acut și eșecul procesului de reproducere |  |  | MP14: Interzicerea perturbării intenționate | Nesemnificativ |
|  | Distrugerea fizică a micro-habitatului esențial (cuibul și arborele suport). |  | Zone de protecție strictă (raza de 100m în jurul cuibului) | MP15: Interzicerea deteriorării și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă; | Nesemnificativ |
|  | Deteriorarea a calității habitatelor prin scăderea disponibilității hranei Fragmentarea habitatelor |  | Suprafața habitatului Tipar de distribuție | MP16: Păstrarea lizierelor pădurilor | Nesemnificativ |
|  | Perturbarea comportamentul de hrănire al speciilor nocturne de păsări |  | Tipar de distribuție | MP17: Restricționarea poluării luminoase nocturne | Nesemnificativ |
|  | Reducerea efectivelor populaționale și perturbarea speciilor prin eroare umană |  | Zone de protecție strictă (raza de 100 m în jurul cuibului) Zone de tampon (raza de 300 m în jurul cuibului) | MP18: Implementarea programului de instruire a personalului silvic | Nesemnificativ |
| ROSCI0194 Piatra Craiului, ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor | Mortalitatea directă cauzată de utilaje. | 2001 Triturus montandoni (Triton carpatic) | Mărime populație Densitatea populației | MA1: Adaptarea periodizării operațiunilor silviculturale și de tăiere | Nesemnificativ |
|  | Fragmentarea habitatelor și efectul de barieră |  | Distribuția speciei în aria naturală Suprafața habitatului | MA2: Utilizarea drumurilor forestiere | Nesemnificativ |
|  | Pierderea habitatului de reproducere prin distrugerea mecanică a ochiurilor de apă, |  | Suprafața habitatului Densitatea habitatelor de reproducere; | MA3. Managementul zonelor umede permanente și temporare | Nesemnificativ |
|  | Reducerea efectivelor populaționale prin mortalitatea |  | Mărime populație; Densitatea populației | MA4. Evitarea realizării lucrărilor în condiții de ploi abundente | Nesemnificativ |
|  | Pierderea micro-habitatului de adăpost terestru și hibernare din imediata vecinătate a apelor |  | Habitate naturale terestre în jurul habitatelor de reproducere; Suprafața habitatului | MA5: De-a lungul cursurilor de apă va fi păstrată o zonă tampon | Nesemnificativ |
| ROSCI0194 Piatra Craiului, ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor | Reducerea efectivelor populaționale prin intoxicarea acută a solului și a apei de suprafață | 2001 Triturus montandoni (Triton carpatic) | Suprafața habitatului; Mărime populație | MA6. Managementul deșeurilor tehnologice toxice și periculoase | Nesemnificativ |
|  | Alterarea habitatelor prin colmatarea bălților și modificarea chimismului apei. |  | Densitatea habitatelor de reproducere; Suprafața habitatului | MA7: Managementul deșeurilor din exploatări forestiere | Nesemnificativ |
|  | Degradarea generală a habitatului terestru din zona parchetelor. |  | Suprafața habitatului; | MA8: Managementul deșeurilor menajere | Nesemnificativ |
|  | Alterarea habitatelor prin poluarea cronică a solului și apelor temporare |  | Suprafața habitatului; Densitatea populației | MA9: Întreținerea corespunzătoare a utilajelor | Nesemnificativ |
|  | Pierderea habitatului de reproducere prin deversări accidentale majore de fluide tehnologice |  | Suprafața habitatului; Densitatea habitatelor de reproducere | MA10: Interzicerea reparării și alimentării cu carburant a utilajelor angrenate | Nesemnificativ |
|  | Mortalitatea în masă prin toxicitate directă |  | Mărime populație; Densitatea populației | MA11: Interzicerea aplicării tratamentelor chimice | Nesemnificativ |
|  | Scăderea numerică a populației prin acțiuni antropice |  | Mărime populație | MA12: Interzicea sub orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor | Nesemnificativ |
|  | Reducerea efectivelor populaționale și perturbarea speciilor prin eroare umană |  | Densitatea habitatelor de reproducere; | MA16: Implementarea programului de instruire a personalului silvic | Nesemnificativ |

SOLUțIILE ALTERNATIVE

În urma aplicării măsurilor de reducere a impactului asupra habitatelor și speciilor de interes conservativ identificate ca prezente sau potențial prezente în perimetrul fondului forestier amenajat în cadrul U.P. I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel, și alții impactul rezidual va fi nesemnificativ. În acest caz conform Anexa 2 la HG nr. 1076/2004 soluțiile alternative nu sunt necesare.

Se face mențiunea că în Anexa 2 la HG nr. 1076/2004 este indicată cerința prezentării, în raportul de mediu a „Aspectelor relevante ale stării actuale a mediului și ale evoluției sale probabile în situația neimplementării planului sau programului propus”. Analiza evoluției mediului în cazul   neimplementării   planului   sau programului propus include nu numai alternativa „zero”, adică neimplementarea planului, ci mai mult, evoluția probabila a stării și calității factorilor de mediu relevanți pentru planul respectiv dacă nu se realizează obiectivele planului.

- Alternativa zero - varianta în care nu se aplică prevederile Amenajamentului Silvic

Alternativa zero - varianta în care nu se aplică prevederile amenajamentului silvic Strategia de Silvicultură pentru Uniunea Europeană realizată de Comisia Europeană pentru coordonarea tuturor activităților legate de utilizarea pădurilor la nivel UE cuprinde cadrul pentru activitatea Comunității în acest domeniu.

În secțiunea privind „Conservarea biodiversității pădurii" preocupările la nivelul biodiversității sunt clasificate în trei categorii: conservare, utilizare durabilă și beneficii echitabile ale folosirii resurselor genetice ale pădurii.

Utilizarea durabilă se referă la menținerea unei balanțe stabile între funcția socială, cea economică și serviciul adus de pădure diversității biologice. Interzicerea de principiu a executării lucrărilor silvice datorită prezenței unui sit Natura 2000 poate avea un efect negativ, deoarece, silvicultura face parte din peisajul rural, iar dezvoltarea durabilă a acestuia este esențială.

Obiectivele comune și anume al conservării pădurilor naturale, dezvoltarea fondului forestier, conservarea speciilor de floră și faună din ecosistemele forestiere, vor fi imposibil de atins în lipsa unei colaborări între comunitate, autoritățile locale, silvicultori, cercetători.

Rolul silviculturii este extrem de important ținând cont de faptul că o mare parte a diversității biologice din România se află în ecosistemele forestiere, iar administrarea de zi cu zi a acestor ecosisteme din arii protejate, inclusiv situri Natura 2000, se face conform legislației în vigoare de către silvicultori prin structuri special constituite.

Administrarea fondului forestier este reglementată de prevederile codului silvic (Legea 46/2008 cu completările și modificările ulterioare). Conform Legii nr. 46/2008 (Codul Silvic al României), amenajamentul silvic reprezintă documentul de bază în gestionarea și gospodărirea pădurilor, cu conținut tehnico-organizatoric și economic, fundamentat ecologic, iar amenajarea pădurilor este ansamblul de preocupări și măsuri menite să asigure aducerea și păstrarea pădurilor în stare corespunzătoare din punctul de vedere al funcțiilor ecologice, economice și sociale pe care acestea le îndeplinesc.

Conform prevederilor Codului silvic, ”modul de gestionare a fondului forestier național se reglementează prin amenajamentele silvice, care constituie baza cadastrului de specialitate și a titlului de proprietate a statului pentru fondul forestier proprietate publică a statului” (art. 19, alin. 1), iar ”întocmirea de amenajamente silvice este obligatorie pentru proprietățile de fond forestier mai mari de 10 ha” (art. 20, alin. 2).

Atât din studiile silvice existente cât și din cercetările care au stat la baza întocmirii prezentei evaluări de mediu a rezultat faptul că neaplicarea unor lucrări silvice cuprinse în amenajamentul silvic ar genera efecte negative asupra dezvoltării atât a pădurii (arbori și celelalte specii de plante) cât și a speciilor din fauna sălbatică care habitează în ecosistemele forestiere.

Strategia de Silvicultură pentru Uniunea Europeana realizată de Comisia Europeană pentru coordonarea tuturor activităților legate de utilizarea pădurilor la nivel UE cuprinde cadrul pentru activitatea Comunității în acest domeniu. în secțiunea privind „Conservarea  biodiversității  pădurii" preocupările la nivelul biodiversității sunt clasificate în trei categorii: conservare, utilizare durabilă și beneficii echitabile ale folosirii resurselor genetice ale pădurii. Utilizarea durabilă se referă la menținerea unei balanțe stabile între funcția socială, cea economică și serviciul adus de pădure diversității biologice. Interzicerea de principiu a executării lucrărilor silvice datorită prezenței unui sit Natura 2000 poate avea un efect negativ, deoarece,  silvicultura face parte din peisajul rural, iar  dezvoltarea durabilă a acestuia este esențială. Obiectivele comune și anume acela al conservării pădurilor naturale, dezvoltarea fondului forestier, conservarea speciilor de floră și faună din ecosistemele forestiere, vor fi imposibil de atins în lipsa unei colaborări intre comunitate, autoritățile locale, silvicultori, cercetători. Rolul silviculturii este extrem de  important  ținând  cont  de  faptul  că  o mare  parte  a diversității  biologice  din România se afla în ecosistemele forestiere, iar administrarea de zi cu zi a acestor ecosisteme din arii protejate, inclusiv situri Natura 2000, se face conform legislației în vigoare de către silvicultori prin structuri special constituite.

Atât din studiile silvice existente cât și din cercetările care au stat la baza  întocmirii prezentei evaluări de mediu a rezultat faptul că neaplicarea unor lucrări silvice cuprinse în Amenajamentul Silvic ar genera efecte negative asupra dezvoltării atât a pădurii (arbori și celelalte speciilor de plante) cât și a speciilor de animale și păsări care trăiesc și se dezvoltă acolo.

Pe termen scurt, impactul este aparent pozitiv: lipsa totală a deranjului antropic și a zgomotului, și menținerea intactă a solului.

Însă situația neimplementării planurilor, și implicit în neexecutarea lucrărilor de îngrijire, pot apărea următoarele efecte care pot duce la următoarele fenomene negative cu implicații puternice în viitor:

- dezechilibre ale structuri pe clase de vârstă care afectează continuitatea pădurii;

- degradarea stării fitosanitare a acestor arborete precum și a celor învecinate;

- simplificarea compoziției arboretelor, în sensul încurajării ocupării terenului de către specii cu putere mare de regenerare, necorespunzătoare tipului natural fundamental (arborete derivate)

- menținerea unei structuri simplificate, monotone, de tip continuu, situații în care starea de conservare rămâne nefavorabilă sau parțial favorabilă;

- scăderea calitativa a lemnului și a resurselor genetice a viitoarelor generații de pădure, datorita neefectuării lucrărilor silvice;

- forțarea regenerărilor artificiale în dauna celor naturale cu repercusiuni negative în ceea ce privește caracterul natural al arboretului

- dificultatea accesului în zonă și presiunea antropica asupra arboretelor accesibile din punctul de vedere al posibilităților de exploatare în condițiile inexistenței unor surse alternative;

- pierderi economice importante

Deși elimină impactul mecanic și fonic, „Alternativa zero” contravine principiilor de conducere ecologică a arboretelor și blochează total exercitarea dreptului de proprietate (impact socio-economic negativ major).

Alternativa 1 – prezenta varianta în care se aplică prevederile Amenajamentului Silvic cu neexecutarea tăierilor rase în ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor)

Fondul forestier amenajat în cadrul U.P. I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții este inclus parțial în perimetrul rețelei ecologice europene Natura 2000, în  ROSCI0194 Piatra Craiului,  ROSPA0165 Piatra Craiului (57,89 ha, 28,68 % din total U.P.), ROSCI0122 Munții Făgăraș (1 ha, 0,50% din total U.P.)și ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor (50,21 ha, 0,50% din total U.P.)

În raport cu principalele funcții pe care le îndeplinesc, o suprafață de 108,2 ha (53,6% din total U.P.) din ecosistemele forestiere din unitatea de producție I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții, incluse în interiorul rețelei ecologice Natura 2000, au fost încadrate în totalitate în grupa I funcțională - “Păduri cu funcții speciale de protecție”. Doar 18,93% din suprafața totală din unitatea de producție analizată este destinată producției de masă lemnoasă, având grupa II funcțională, fiind situată integral în afara ariilor naturale protejate.

Se constată că la amenajarea fondului forestier din U.P. I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții s-a ținut cont în mod adecvat la încadrările funcționale de relația fondului forestier cu rețeaua ecologică europeană Natura 2000.

Arboretelor incluse în perimetrul limitelor ariilor speciale de conservare ROSCI0194 Piatra Craiului,  ROSPA0165 Piatra Craiului, ROSCI0122 Munții Făgăraș și ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor, li s-au atribuit categoriile funcționale astfel:

- ROSCI0194 Piatra Craiului:

        - 1.2.A. / 6.C “Arboretele din parcurile naționale din zona de conservare durabilă constituite din primul rând de parcele limitrofe zonei de protecție strictă/integrală” (T.II). Această categorie este atribuită secundar suprafeței de 21,07 ha cu categoria principală 1-2A (T.II)

        - 1.6.A. “Arboretele din parcurile naționale incluse, prin planurile de management, în zona de protecție strictă” (T.I)

        - 1.6.C. “Arboretele din parcurile naționale din zona de conservare durabilă constituite din primul rând de parcele limitrofe zonei de protecție strictă/integrală” (T.II).

- ROSCI0381 Râul Târgului:

        - 1.2.A. / 1.5.Q. și 1.2.L. / 1.5.Q “Arboretele din păduri/ ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/ situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor” (T.IV). Această categorie este atribuită secundar suprafeței de 51,21 ha cu categoria principală 1-2A (T.II) și 1-2L (T.IV), datorită suprapunerii peste Situri Natura 2000

- ROSCI0122 Munții Făgăraș:

        - 1.2.L. / 1.5.Q	Arboretele din păduri/ ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/ situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologică Natura 2000 SCI) (T.IV). Această categorie este atribuită secundar suprafeței de 51,21 ha cu categoria principală 1-2A (T.II) și 1-2L (T.IV), datorită suprapunerii peste Situri Natura 2000

Implementarea unui management silvic eficient, cu accent pe menținerea tipului fundamental de pădure și stabilirea unui ciclu de producție de 110 de ani pentru arboretele incluse în SUP A, la care se adaugă arboretele incluse în SUP M (păduri supuse regimului de conservare deosebită), conduc la menținerea diversității biologice specifice, la asigurarea unei stări favorabile de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar și la asigurarea condițiilor de habitat pentru acele specii din fauna și flora de interes comunitar dependente de existența arboretelor mature.

La elaborarea prezentei evaluări de mediu s-a avut în vedere armonizarea conformă a Amenajamentul fondului forestier proprietate privată, constituită în U.P. I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții, cu Planurile de management ale siturilor Natura 2000 studiate prin preluarea măsurilor de management conservativ destinate habitatelor și speciilor de interes comunitar evaluate ca fiind prezente sau potențial prezente în zona fondului forestier analizat.

Se constată că prin amenajament s-a promovat îmbinarea în mod cât mai armonios a potențialului bioproductiv și ecoproductiv al ecosistemelor forestiere cu cerințele actuale ale societății umane, fără a altera biodiversitatea, natura și stabilitatea pădurilor, urmărindu-se în principal obiective ecologice, sociale și economice.

De asemenea, se constată că la planificarea lucrărilor silvice s-a avut în vedere pe cât posibil diversificarea structurii arboretelor și promovarea genotipurilor și ecotipurilor valoroase prin regenerarea naturală a pădurii, respectiv menținerea unei acoperiri permanente a solului cu specii de arbori în diferite stadii de vegetație.

Având în vedere aspectele menționate mai sus, se constată că asigurarea managementului conservativ a fost realizată încă de la faza de elaborare a amenajamentului silvic, în acord cu normele de amenajare a fondului forestier aflate în vigoare.

Analiza impactului aplicării amenajamentului silvic asupra factorilor de mediu indică faptul că niciunul dintre acești factori nu vor fi afectați în mod semnificativ. Pentru diminuarea impactului aplicării planului asupra factorilor de mediu au fost formulate în prezenta evaluare adecvată seturi de măsuri specifice, adecvate și care pot conduce la o reducere substanțială a potențialului impact.

Spre deosebire de modelele forestiere din vestul Europei, care au prioritizați monoculturile de producție, silvicultura românească a impus, prin norme tehnice stricte, menținerea compoziției naturale și promovarea regenerării sub masiv.

Academicianul Victor Giurgiu demonstrează că utilizarea „tratamentelor cu regenerare sub masiv” (specifice amenajamentului de față) a permis menținerea biodiversității și a continuității genetice a arboretelor, transformând pădurea gestionată într-un ecosistem stabil, capabil să îndeplinească funcții de protecție a solului și a apelor.

Autorii Doniță, N., et al. (2005) subliniază că habitatele forestiere prioritare din România au fost păstrate într-o stare de conservare favorabilă tocmai datorită sistemului de amenajare care a limitat tăierile rase și a favorizat speciile autohtone în compozițiile țel, asigurând astfel „matricea ecologică” necesară desemnării siturilor Natura 2000.

În concluzie, recomandăm punerea în aplicare a amenajamentului silvic al U.P. I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții în forma propusă de către elaborator cu exceptarea efectuării tăierilor rase în unitățile amenajistice 361B, 361E din cadrul ROSCI 0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor, cu mențiunea de a se ține seama de recomandările (măsurile de diminuare a impactului) prezentului studiu.

Tabelul Analiza Comparativă a Soluțiilor Alternative

| Criteriu de Evaluare (Obiective ANPIC) | Alternativa 0 (Fără intervenție) | Alternativa 1 (Amenajament Sivic cu măsuri de minimizare aplicate și neefectuarea tăierilor rase) |
| --- | --- | --- |
| Protecția habitatelor | Risc de degradare fitosanitară pe termen lung. | Impact Redus / Nesemnificativ (protecție sol, menținere lemn mort). |
| Protecția faunei / avifaunei | Pozitiv (liniște totală). | Impact Redus / Nesemnificativ (ferestre de liniște, protejare bălți). |
| Fezabilitate Socio-Economică | Inacceptabilă (pierdere economică 100% pentru proprietari). | Acceptabilă (costuri logistice de adaptare, dar permite extracția masei lemnoase). |

METODE UTILIZATE PENTRU CULEGEREA INFORMAțIILOR PRIVIND SPECIILE șI HABITATELE DE INTERES COMUNITAR AFECTATE

Studiul de evaluare adecvată a parcurs următoarele etape:

- Etapa de birou:

În această etapă au fost identificate și utilizate următoarele surse de informare:

- Amenajamentele silvice anterioare elaborate pentru cea mai mare parte a suprafeței care face și obiectul reamenajării U.P. I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții, precum și altele elaborate pentru suprafețele învecinate.

S-au studiat hărțile amenajistice, lucrările propuse anterior și posibilul impact asupra speciilor și habitatelor de interes comunitar. Au fost arhivate primele date spațiale ale suprafeței de studiat (hărți, planuri de bază, ortofotoplanuri) în vederea utilizării lor la etapa de teren prin utilizarea de GPS-uri care să le înglobeze.

Au fost studiate compozițiile țel (la exploatabilitate, la regenerare și cele optime) în raport cu bazele de amenajare adoptate, tratamentele adoptate (tăieri progresive pentru ultimele două amenajamente), natura lucrărilor de îngrijire și prezența speciilor invazive (tip specii, proporții de participare, natura amestecului);

- planul de management și a regulamentul Planului de management integrat al Parcului Naţional Piatra Craiului, al siturilor Natura 2000 ROSAC0194 Piatra Craiului, ROSPA0165 Piatra Craiului şi al rezervaţiilor suprapuse cu acestea, pentru situl ROSACO194 Piatra Craiului, OMMAP nr. 3226/2025

- Obiectivele specifice de conservare ale ROSAC194 Piatra Craiului elaborate de A.N.A.N.P. și aprobate prin Decizia nr. 29241/2026 privind aprobarea Normelor metodologice de implementare a obiectivelor de conservare specifice prevăzute în Anexa la Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 3226/2025 privind aprobarea Planului de management integrat al Parcului Naţional Piatra Craiului, al siturilor Natura 2000 ROSAC0194 Piatra Craiului, ROSPA0165 Piatra Craiului şi al rezervaţiilor suprapuse cu acestea, pentru situl ROSACO194 Piatra Craiului

- Obiectivele specifice de conservare ale ROSCI0122 Munții Făgăraș elaborate de A.N.A.N.P. și aprobate prin Decizia președintelui nr. 574/27.10.2021 privind aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare din Anexa la O.M.M.A.P. nr. 1156/2016

- planul de management al ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor

- Obiectivele specifice de conservare ale ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor elaborate de A.N.A.N.P. și aprobate prin Decizia președintelui nr. 6768/2021 privind aprobarea setului minim de măsuri speciale de protecție și conservare a diversității biologice, precum și conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, de siguranță a populație și investițiilor din ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor

Etapa studiului de teren

Pentru monitorizarea speciilor de plante și animale din perimetrul studiat s-a utilizat metoda observației directe (marș) pe relevee dispuse de-a lungul unor transecte amplasate în întreg teritoriul, cu precădere în cel intersectat de ariile naturale protejate. Principiul acestei metode constă în faptul că, în ecosisteme deschise sau acoperite, în tot cursul anului, pe o fâșie (transect), de o lungime și o lățime dinainte stabilite, se numără indivizii/urmele unei singure specii sau indivizii/urmele mai multor specii, care utilizează habitatele pentru hrană, adăpost, sau doar pentru tranzit.

Habitatele de interes comunitar au fost parcurse ținând cont de caracteristicile habitatelor forestiere (în legătură directă cu organizarea silvică administrativă a teritoriului), făcându-se observații asupra speciilor edificatoare de arbori și a celor ierboase. S-a ținut cont de influența caracteristicilor orografice asupra distribuției lor spațiale, pe etaje fitoclimatice. S-au făcut observații asupra microhabitatelor de interes pentru speciile de amfibieni (bălți, ape de orice fel), mamifere și păsări (arbori colonizați, lemn mort).

CONCLUZII

Implementarea Amenajamentului Silvic pentru U.P. I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții presupune o serie de intervenții silvice, din care au mai rămas de executat până la expirarea amenajamentului în 2030: împăduriri, lucrări de îngrijire-degajări, tăieri progresive, lucrări de conservare și tăieri de igienă. Aceste lucrări silvice se suprapun parțial cu o suprafață de 108,20 hectare din rețeaua ecologică europeană Natura 2000. Ariile naturale protejate vizate de aceste demersuri includ siturile ROSCI0194 Piatra Craiului,  ROSPA0165 Piatra Craiului, ROSCI0122 Munții Făgăraș și ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor.

În perimetrul acestor situri, atenția evaluării s-a îndreptat cu prioritate către conservarea habitatelor forestiere de interes comunitar (9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum, 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană Vaccinio-Piceetea, 91V0 Păduri dacice de fag Symphyto-Fagion, 9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion), dar și a speciilor vulnerabile de avifaună, a mamiferelor mari (urs, lup, râs) și a amfibienilor (tritonul carpatic). S-a constatat că procesul tehnologic de exploatare forestieră are potențialul de a genera anumite presiuni ecologice temporare. Printre acestea se numără o posibilă alterare a calității nișelor ecologice prin reducerea volumului de lemn mort, apariția unor bariere comportamentale induse de zgomot și prezența umană – care pot fragmenta temporar rutele de deplasare ale faunei – precum și un risc moderat de deteriorare a microhabitatelor acvatice în zonele în care utilajele traversează cursurile de apă.

Pentru a armoniza activitatea silvică cu obiectivele de conservare și a diminua aceste efecte, managementul forestier propus integrează un set ferm de măsuri ecologice de prevenire, evitare și reducere. Astfel, complexitatea structurală a pădurii va fi susținută prin păstrarea pe picior a arborilor de biodiversitate (exemplare bătrâne, debilitate sau cu scorburi) și prin asigurarea unui volum optim de lemn mort la hectar, elemente vitale pentru supraviețuirea speciilor saproxilice și a păsărilor. De asemenea, pentru a proteja perioadele de sensibilitate maximă ale faunei, lucrările vor respecta ferestrele de liniște biologică, evitându-se intervențiile majore în timpul sezonului de cuibărit și reproducere. Conectivitatea ecologică, esențială pentru tranzitul mamiferelor mari, va fi menținută prin eșalonarea atentă a șantierelor în spațiu și timp, prevenind astfel formarea unor fronturi acustice continue. Nu în ultimul rând, rețeaua hidrografică și habitatele ripariene vor fi protejate cu strictețe; traversarea cursurilor de apă se va realiza exclusiv pe podețe, protejându-se astfel bălțile temporare și calitatea apei.

În concluzie, ecosistemele forestiere vizate prezintă o capacitate naturală ridicată de regenerare și reziliență. Prin aplicarea riguroasă a măsurilor de atenuare amintite, modificările aduse mediului vor avea un caracter strict local și reversibil, estompându-se odată cu retragerea echipelor de lucru și instalarea noii generații de arbori. Deoarece prevederile amenajamentului nu atrag după sine pierderi de suprafață pentru habitatele naturale, impactul rezidual asupra biodiversității este evaluat ca fiind nesemnificativ. Măsurile de gospodărire propuse susțin, așadar, o administrare durabilă, capabilă să asigure atât continuitatea pădurii, cât și integritatea pe termen lung a rețelei Natura 2000.

Concluziile evaluării adecvate (Tabelul nr. 29 din Anexa 5 OM 1682 din 2023)

| Intervenție | ANPIC afectate | Specii/habitate afectate | Obiective de conservare/ parametru afectați | Tipuri de impact, inclusiv cumulativ | Măsuri de reducere | Impact rezidual | Soluția Alternativă aleasă | Motive imperative de interes public major | Măsuri compensatorii | Alte aspecte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lucrări de împăduriri și Completări | ROSAC0194 și ROSPA165Piatra Craiului, ROSCI0122 Munții Făgăraș, ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor | 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea) 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion 1352* Canis lupus (Lup), 1361 Lynx lynx (Râs), 1354* Ursus arctos (Urs) Păsări specifice zonelor montane | Suprafața habitatului Abundența specii edificatoare de arbori | Nesemnificativ | MH2: Conducerea arboretelor cu stare nefavorabilă sau partial favorabilă MH3: Adaptarea compozițiilor țel și compozițiilor de regenerare MH5: Reconstrucția terenurilor a căror suprafață a fost afectată MH4/MM5/MP5 Etapizarea lucrărilor silvice MH7: Realizarea corespunzătoare a plantărilor și completărilor MH8: Menținerea căilor de acces actuale MH11: Evitarea lucrărilor mecanice la realizarea găurilor pentru plantarea puieților; MH15: Protocolul de biosecuritate și control al speciilor invazive MM3. Managementul bârloagelor și a vizuinilor MM4: Interzicerea/limitarea poluării fonice în pădure MM6/MP6: Etapizarea lucrărilor silvice cu distribuirea desfășurării lor pe suprafețe restrânse MM8/MP7: Utilizarea drumurilor forestiere MM9./MP8 Managementul deșeurilor tehnologice toxice și periculoase MM11/MP10: Managementul deșeurilor menajere MM12/ MP11: Întreținerea corespunzătoare a utilajelor MM13: Interzicerea reparării și alimentării cu carburant a utilajelor angrenate MM14/MP14: Interzicerea perturbarea intenționată MM15/ MP15: Interzicerea deteriorării și/sau distrugerii locurilor de reproducere ori de odihnă; MM16/MP18: Implementarea programului de instruire a personalului silvic MP4: Stabilirea suprafețelor de zone tampon în jurul cuiburilor MP12: Interzicerea aplicării tratamentelor chimice MP13: Interzicerea sub orice formă de recoltare, capturare, păstrare ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor | Nesemnificativ | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul |  |
| Lucrări de îngrijire și conducere a arboretului (Degajări) | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor | 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea) 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) | Abundenta speciilor de arbori edificatoare din abundenta totală Abundența speciilor invazive, ruderale, nitrofile și alohtone, inclusiv ecotipurile necorespun zătoare Suprafața habitatului speciilor | Nesemnificativ | MH1/MM1/MP1. Respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase MH2: Conducerea arboretelor cu stare nefavorabilă sau partial favorabilă MH3: Adaptarea compozițiilor țel și compozițiilor de regenerare MH4/MM5/ MP5: Etapizarea temporală a lucrărilor silvice MH9: Evitarea colectării concentrate și pe o durată lungă a arborilor prin târâre MH15: Protocolul de biosecuritate și control al speciilor invazive MM3. Managementul bârloagelor și a vizuinilor MM4: Interzicerea/limitarea poluării fonice în pădure MM6/MP6: Etapizarea lucrărilor silvice cu distribuirea desfășurării lor pe suprafețe restrânse MM7/MP16: Păstrarea lizierelor pădurilor MM8/MP: Utilizarea drumurilor forestiere MM8/MP17: Restricționarea poluării luminoase nocturne MM9/MP8. Managementul deșeurilor tehnologice toxice și periculoase MM10/MP9: Managementul deșeurilor din exploatări forestiere MM11/MP10: Managementul deșeurilor menajere MM12/MP11: Întreținerea corespunzătoare a utilajelor MM13: Interzicerea reparării și alimentării cu carburant a utilajelor angrenate MM14/MP14: Interzicerea perturbarea intenționată MM15/MP15: Interzicerea deteriorării și/sau distrugerii locurilor de reproducere ori de odihnă; MM16/MP18: Implementarea programului de instruire a personalului silvic MP4: Stabilirea suprafețelor de zone tampon în jurul cuiburilor MP13: Interzicerea sub orice formă de recoltare, capturare, păstrare ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor | Nesemnificativ | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul |  |
| Lucrări de îngrijire și conducere a arboretului (Curățiri și Rărituri) | ROSAC0194 și ROSPA165Piatra Craiului | 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea) 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion 1352* Canis lupus (Lup), 1361 Lynx lynx (Râs), 1354* Ursus arctos (Urs) Păsări specifice zonelor montane | Suprafața habitatului Abundența specii edificatoare de arbori Distribuția speciilor | Nesemnificativ | MH1/MM1/MP1. Respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase MH2: Conducerea arboretelor cu stare nefavorabilă sau partial favorabilă MH3: Adaptarea compozițiilor țel și compozițiilor de regenerare MH4/MM5/ MP5: Etapizarea temporală a lucrărilor silvice MH9: Evitarea colectării concentrate și pe o durată lungă a arborilor prin târâre MH15: Protocolul de biosecuritate și control al speciilor invazive MM3. Managementul bârloagelor și a vizuinilor MM4: Interzicerea/limitarea poluării fonice în pădure MM6/MP6: Etapizarea lucrărilor silvice cu distribuirea desfășurării lor pe suprafețe restrânse MM7/MP16: Păstrarea lizierelor pădurilor MM8/MP: Utilizarea drumurilor forestiere MM8/MP17: Restricționarea poluării luminoase nocturne MM9/MP8. Managementul deșeurilor tehnologice toxice și periculoase MM10/MP9: Managementul deșeurilor din exploatări forestiere MM11/MP10: Managementul deșeurilor menajere MM12/MP11: Întreținerea corespunzătoare a utilajelor MM13: Interzicerea reparării și alimentării cu carburant a utilajelor angrenate MM14/MP14: Interzicerea perturbarea intenționată MM15/MP15: Interzicerea deteriorării și/sau distrugerii locurilor de reproducere ori de odihnă; MM16/MP18: Implementarea programului de instruire a personalului silvic MP4: Stabilirea suprafețelor de zone tampon în jurul cuiburilor MP13: Interzicerea sub orice formă de recoltare, capturare, păstrare ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor | Nesemnificativ | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul |  |
| Lucrări speciale de conservare | ROSAC0194 și ROSPA165Piatra Craiului și ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor | 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea) 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion 1352* Canis lupus (Lup), 1361 Lynx lynx (Râs), 1354* Ursus arctos (Urs) Păsări specifice zonelor montane 2001 Triturus montandoni (Triton carpatic) | Abundenta speciilor de arbori edificatoare din abundenta totală, Abundența speciilor invazive, ruderale, nitrofile și alohtone, inclusiv ecotipurile necorespun zătoare Arbori de biodiversitate, în stațiuni cu vârstă peste 80 ani Suprafața habitatului speciilor Distribuția speciilor | Nesemnificativ | MH5: Crearea și menținerea unei structuri diversificate prin executarea de lucrări de conservare; MH14/MM2/MP2: Menținerea arborilor bătrâni, arbori de biodiversitate MH1/MM1/MP1. Respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase MH2: Conducerea arboretelor cu stare nefavorabilă sau partial favorabilă MH3: Adaptarea compozițiilor țel și compozițiilor de regenerare MH4/MM5/ MP5: Etapizarea temporală a lucrărilor silvice MH9: Evitarea colectării concentrate și pe o durată lungă a arborilor prin târâre MH15: Protocolul de biosecuritate și control al speciilor invazive MM3. Managementul bârloagelor și a vizuinilor MM4: Interzicerea/limitarea poluării fonice în pădure MM6/MP6/MA1:: Etapizarea lucrărilor silvice cu distribuirea desfășurării lor pe suprafețe restrânse MM7/MP16: Păstrarea lizierelor pădurilor MM8/MP7/MA2: Utilizarea drumurilor forestiere MM8/MP17: Restricționarea poluării luminoase nocturne MM9/MP8/MA6. Managementul deșeurilor tehnologice toxice și periculoase MM10/MP9/MA7: Managementul deșeurilor din exploatări forestiere MM11/MP10/MA8: Managementul deșeurilor menajere MM12/MP11/MA9: Întreținerea corespunzătoare a utilajelor MM13/MA10: Interzicerea reparării și alimentării cu carburant a utilajelor angrenate MM14/MP14: Interzicerea perturbarea intenționată MM15/MP15: Interzicerea deteriorării și/sau distrugerii locurilor de reproducere ori de odihnă; MM16/MP18/MA16: Implementarea programului de instruire a personalului silvic MP4: Stabilirea suprafețelor de zone tampon în jurul cuiburilor MP13/MA12: Interzicerea sub orice formă de recoltare, capturare, păstrare ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor MA3. Managementul zonelor umede permanente și temporare MA4. Evitarea realizării lucrărilor în condiții de ploi abundente MA5: De-a lungul cursurilor de apă va fi păstrată o zonă tampon | Nesemnificativ | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul |  |
| Lucrări de igienă | ROSCI0122 Munții Făgăraș și ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor | 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea) 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 1352* Canis lupus (Lup), 1361 Lynx lynx (Râs), 1354* Ursus arctos (Urs) 2001 Triturus montandoni (Triton carpatic) | Abundenta speciilor de arbori edificatoare din abundenta totală, Abundența speciilor invazive, ruderale, nitrofile și alohtone, inclusiv ecotipurile necorespun zătoare Arbori de biodiversitate, în stațiuni cu vârstă peste 80 ani Suprafața habitatului speciilor Distribuția speciilor | Nesemnificativ | MH6: Parcurgerea cu tăieri de igienă, periodic MH13: Realizarea corespunzătoare a tăierilor de igienă MP3: Realizarea corespunzătoare a tăierilor de igienă MH14/MM2/MP2: Menținerea arborilor bătrâni, arbori de biodiversitate MH1/MM1/MP1. Respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase MH2: Conducerea arboretelor cu stare nefavorabilă sau partial favorabilă MH3: Adaptarea compozițiilor țel și compozițiilor de regenerare MH4/MM5/ MP5: Etapizarea temporală a lucrărilor silvice MH9: Evitarea colectării concentrate și pe o durată lungă a arborilor prin târâre MH15: Protocolul de biosecuritate și control al speciilor invazive MM3. Managementul bârloagelor și a vizuinilor MM4: Interzicerea/limitarea poluării fonice în pădure MM6/MP6/MA1: Etapizarea lucrărilor silvice cu distribuirea desfășurării lor pe suprafețe restrânse MM7/MP16: Păstrarea lizierelor pădurilor MM8/MP7/MA2: Utilizarea drumurilor forestiere MM8/MP17: Restricționarea poluării luminoase nocturne MM9/MP8/MA6. Managementul deșeurilor tehnologice toxice și periculoase MM10/MP9/MA7: Managementul deșeurilor din exploatări forestiere MM11/MP10/MA8: Managementul deșeurilor menajere MM12/MP11/MA9: Întreținerea corespunzătoare a utilajelor MM13/MA10: Interzicerea reparării și alimentării cu carburant a utilajelor angrenate MM14/MP14: Interzicerea perturbarea intenționată MM15/MP15: Interzicerea deteriorării și/sau distrugerii locurilor de reproducere ori de odihnă; MM16/MP18/MA16: Implementarea programului de instruire a personalului silvic MP4: Stabilirea suprafețelor de zone tampon în jurul cuiburilor MP12/MA11: Interzicerea aplicării tratamentelor chimice MP13/MA12: Interzicerea sub orice formă de recoltare, capturare, păstrare ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor MA3. Managementul zonelor umede permanente și temporare MA4. Evitarea realizării lucrărilor în condiții de ploi abundente MA5: De-a lungul cursurilor de apă va fi păstrată o zonă tampon | Nesemnificativ | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul |  |
| Recoltarea produselor principale – Tăieri progesive | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor | 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea) 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 1352* Canis lupus (Lup), 1361 Lynx lynx (Râs), 1354* Ursus arctos (Urs) 2001 Triturus montandoni (Triton carpatic) | Abundenta speciilor de arbori edificatoare din abundenta totală, Abundența speciilor invazive, ruderale, nitrofile și alohtone, inclusiv ecotipurile necorespun zătoare Arbori de biodiversitate, în stațiuni cu vârstă peste 80 ani Suprafața habitatului speciilor Distribuția speciilor | Nesemnificativ | MH14/MM2/MP2: Menținerea arborilor bătrâni, arbori de biodiversitate MH1/MM1/MP1. Respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase MH2: Conducerea arboretelor cu stare nefavorabilă sau partial favorabilă MH3: Adaptarea compozițiilor țel și compozițiilor de regenerare MH4/MM5/ MP5: Etapizarea temporală a lucrărilor silvice MH9: Evitarea colectării concentrate și pe o durată lungă a arborilor prin târâre MH10: Dotarea utilajelor care deservesc activitatea de exploatare forestieră (TAF-uri) cu anvelope de lățime mare MH15: Protocolul de biosecuritate și control al speciilor invazive MM3. Managementul bârloagelor și a vizuinilor MM4: Interzicerea/limitarea poluării fonice în pădure MM6/MP6/MA1:: Etapizarea lucrărilor silvice cu distribuirea desfășurării lor pe suprafețe restrânse MM7/MP16: Păstrarea lizierelor pădurilor MM8/MP7/MA2: Utilizarea drumurilor forestiere MM8/MP17: Restricționarea poluării luminoase nocturne MM9/MP8/MA6. Managementul deșeurilor tehnologice toxice și periculoase MM10/MP9/MA7: Managementul deșeurilor din exploatări forestiere MM11/MP10/MA8: Managementul deșeurilor menajere MM12/MP11/MA9: Întreținerea corespunzătoare a utilajelor MM13/MA10: Interzicerea reparării și alimentării cu carburant a utilajelor angrenate MM14/MP14: Interzicerea perturbarea intenționată MM15/MP15: Interzicerea deteriorării și/sau distrugerii locurilor de reproducere ori de odihnă; MM16/MP18/MA16: Implementarea programului de instruire a personalului silvic MP4: Stabilirea suprafețelor de zone tampon în jurul cuiburilor MP13/MA12: Interzicerea sub orice formă de recoltare, capturare, păstrare ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor MA3. Managementul zonelor umede permanente și temporare MA4. Evitarea realizării lucrărilor în condiții de ploi abundente MA5: De-a lungul cursurilor de apă va fi păstrată o zonă tampon | Nesemnificativ | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul |  |
| Recoltarea produselor principale – Tăieri rase | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor | 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea) 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 1352* Canis lupus (Lup), 1361 Lynx lynx (Râs), 1354* Ursus arctos (Urs) 2001 Triturus montandoni (Triton carpatic) | Abundenta speciilor de arbori edificatoare din abundenta totală, Abundența speciilor invazive, ruderale, nitrofile și alohtone, inclusiv ecotipurile necorespun zătoare Arbori de biodiversitate, în stațiuni cu vârstă peste 80 ani Suprafața habitatului speciilor Distribuția speciilor | Nu este cazul | NU SE VOR EXECUTA! | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul |  |

INDEX DE TERMENI TEHNICI

A

Accident ecologic: Reprezintă orice eveniment neprevăzut, precum deversările sau emisiile bruște de substanțe periculoase ori energie, care degradează sau distruge ecosistemele naturale și antropice prin activități umane necontrolate.

Acte de reglementare: Reprezintă setul de documente oficiale emise de autoritățile de mediu, incluzând avizul de mediu, acordul de mediu, avizul Natura 2000 și diverse autorizații pentru activități cu impact asupra ecosistemelor.

Administrarea pădurilor: Constituie totalitatea activităților tehnice, economice și juridice derulate de ocoalele silvice sau structurile ierarhic superioare (RNP Romsilva) pentru a asigura o gestionare durabilă a resurselor forestiere, conform legii.

Amenajament silvic: Este documentul fundamental pentru gestionarea pădurilor, având un conținut tehnico-organizatoric și economic, care este fundamentat pe baze ecologice stricte pentru o perioadă determinată.

Arboret: Desemnează o porțiune omogenă de pădure, definită prin caracteristici comune ale populației de arbori și ale condițiilor staționale (sol, relief, climă locală).

Arbori de biodiversitate: Sunt acei arbori maturi, cu dimensiuni superioare mediei arboretului, care sunt menținuți permanent în parchet după finalizarea tăierilor pentru a susține fauna dependentă de lemnul bătrân.

Arie de Protecție Specială Avifaunistică (SPA): Este o zonă naturală protejată destinată conservării, menținerii sau refacerii stării favorabile a speciilor de păsări migratoare și a habitatelor lor specifice.

Arie Specială de Conservare (SAC): Reprezintă un sit de importanță comunitară în care se aplică măsuri de conservare necesare pentru menținerea sau refacerea habitatelor naturale și a populațiilor de specii de interes comunitar.

C

Compoziție-țel: Este combinația ideală de specii de arbori urmărită prin gestionare, astfel încât să se asigure un echilibru între exigențele biologice ale ecosistemului și obiectivele economice sau sociale.

Consistență: Reprezintă gradul de spațiere a arborilor în cadrul unui arboret, fiind evaluată prin indici precum densitatea coronamentului sau indicele de închidere a acestuia.

D

Defrișare: Este acțiunea de înlăturare totală a vegetației forestiere fără intenția de regenerare, proces care atrage după sine schimbarea destinației sau folosinței terenului respectiv.

E

Ecosistem forestier: Reprezintă unitatea funcțională a biosferei alcătuită din biocenoză (comunitatea vie) și biotop (mediul fizic), în care arborii joacă rolul ecologic predominant.

Evaluare Adecvată (EA): Este procesul de analiză științifică prin care se determină dacă un plan sau proiect poate afecta în mod semnificativ obiectivele de conservare ale unui sit Natura 2000.

G

Gestionarea durabilă a pădurilor: Se referă la administrarea resurselor forestiere astfel încât să se mențină biodiversitatea, productivitatea și capacitatea de regenerare a acestora, protejând totodată funcțiile lor ecologice pentru generațiile viitoare.

I

Impact semnificativ: Reprezintă orice modificare directă sau indirectă, certă ori probabilă, care poate afecta integritatea unui sit protejat sau starea de conservare a speciilor și habitatelor care au fundamentat desemnarea acestuia.

M

Măsuri de atenuare (reducere): Sunt acțiunile planificate în cadrul Evaluării Adecvate pentru a evita, minimiza sau anula efectele negative ale unui proiect asupra biodiversității.

O

Obiectiv de conservare: Reprezintă starea dorită (ținta) pentru un habitat sau o specie dintr-o arie protejată, definită prin parametri precum suprafața ocupată, mărimea populației sau calitatea habitatului.

P

Parchet: Desemnează suprafața de pădure delimitată în care se execută lucrări de recoltare a masei lemnoase, fie pentru îngrijire, fie pentru regenerare.

Posibilitate: Reprezintă volumul total de lemn care poate fi recoltat dintr-o pădure pe parcursul perioadei de aplicare a unui amenajament, fără a compromite continuitatea pădurii.

R

Regim silvic: Este sistemul unitar de norme tehnice, economice și juridice care guvernează cultura, protecția și paza fondului forestier național.

S

Stare de conservare favorabilă: Situația în care un habitat natural sau o specie își menține pe termen lung aria de distribuție, integritatea structurii și vitalitatea populațiilor, sub presiunea factorilor naturali sau antropici.

Scoatere definitivă din fondul forestier: Reprezintă actul juridic și tehnic prin care un teren forestier își schimbă destinația în mod permanent pentru alte utilizări permise de lege.

U

Unitate de producție și/sau protecție: Este suprafața delimitată de fond forestier pentru care se elaborează un amenajament unic, fiind de regulă organizată pe bazine hidrografice.

V

Vârsta exploatabilității: Este pragul cronologic la care un arboret atinge maturitatea necesară pentru a fi recoltat, în deplină concordanță cu funcțiile de protecție sau producție care i-au fost atribuite.

Vegetație forestieră din afara fondului forestier: Cuprinde formațiuni de arbori sau arbuști situați pe terenuri agricole, fânețe, zone verzi urbane sau de-a lungul cursurilor de apă, care nu îndeplinesc toate criteriile pentru a fi clasificate juridic drept „pădure”.

BIBLIOGRAFIE

- ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ ARGEȘ-VEDEA. Planul de Management al Spațiului Hidrografic Argeș-Vedea, Ciclul III (2021-2027). 2021.

- AMENAJAMENTUL SILVIC. Proiect de Amenajare a pădurii unității de producție U.P. I, proprietate privată Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții. 2024.

- ANANP. Formularele Standard Natura 2000 pentru siturile: ROSCI0194, ROSCI0381, ROSCI0122, ROSPA0165. 2023.

- ANDĚL, P., MINÁRIKOVÁ, T., și ANDREAS, M. Ochrana pruchodnosti krajiny pro velké savce. Liberec: Evernia, 2010.

- ANGELSTAM, P. și MIKUSIŃSKI, G. Woodpecker assemblages as indicators of forest health. Wildlife Biology. 1994.

- BIRIȘ, I.A. Evaluarea stării de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar. 2014.

- COGĂLNICEANU, D., et al. Amfibienii și Reptilele din România. București: Editura Ars Docendi, 2000.

- CONNECTGREEN. Metodologie pentru identificarea coridoarelor ecologice în țările carpatice folosind carnivorele mari ca specii umbrelă. Programul transnațional Dunărea, Februarie 2021.

- DONIȚĂ, N., et al. Habitatele din România. București: Editura Tehnică Silvică, 2005. ISBN 973-85871-3-6.

- EUROPEAN COMMISSION. Assessment of plans and projects in relation to Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC. 2021.

- EUROPEAN COMMISSION. Interpretation Manual of European Union Habitats - EUR 28. DG Environment, 2013.

- GAFTA, D. și MOUNTFORD, O. Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din România. Cluj-Napoca: Editura Risoprint, 2008.

- GIURGIU, V. Amenajarea pădurilor cu funcții multiple. București: Editura Ceres, 1988.

- GORMAN, G. The Black Woodpecker: A Monograph on Dryocopus martius. Lynx Edicions, 2014.

- GORMAN, G. Woodpeckers of Europe: A Study of the European Picidae. Bruce Coleman Books, 2004.

- III. Managementul și Ecologia Faunei

- IONESCU, O. Managementul populațiilor de faună cinegetică. Brașov: Editura Universității Transilvania, 1999.

- LINNELL, J. D. C., et al. How vulnerable are mammals to disturbances? A review of European studies. Wildlife Biology. 2000.

- MUNTEANU, D. Atlasul păsărilor cuibăritoare din România. Cluj-Napoca: Societatea Ornitologică Română, 2002.

- ORDIZ, A., et al. The response of brown bears to human activity. Journal of Applied Ecology. 2011

- POPESCU, I., et al. Foaie de parcurs pentru armonizarea și integrarea conectivității ecologice în legislația și politicile publice din România. Proiect ConnectGREEN, WWF România, 2021.

- PROMMER, M., et al. Relationship between large carnivores and river corridors in the Carpathian Mountains. Journal of Mountain Ecology, 2012.

- REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA. Planul de Management al Parcului Național Piatra Craiului. Aprobat prin OM 1380/2022.

- ROMÂNIA. Ministerul Mediului și Pădurilor. Norme tehnice privind îngrijirea și conducerea arboretelor (NT 2). Ediția 2000 (cu modificările ulterioare).

- ROMÂNIA. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Ordinul nr. 269 din 1 februarie 2024 pentru aprobarea metodologiei de realizare a studiului de evaluare adecvată și a raportului privind impactul asupra mediului. In: Monitorul Oficial al României. 2024.

- SLABBEKOORN, H. Songs of the City: Noise-dependent spectral plasticity in the zebra finch. Animal Behaviour/Functional Ecology, 2013.

- STORCH, I. Capercaillie. Grouse Status Survey and Conservation Action Plan. IUCN, 2002.

- THIEL, D., et al. Spatiotemporal variation in disturbance of Capercaillie Tetrao urogallus by human recreation. Wildlife Biology, 2008.

- UNIUNEA EUROPEANĂ. Directiva 2000/60/CE de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (Directiva Cadru Apă). 2000.

- UNIUNEA EUROPEANĂ. Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a florei și faunei sălbatice (Directiva Habitate). 1992.

- https://păsăridinromania.sor.ro/specii/381/minunita-aegolius-funereus, accesat în aprilie 2026

- ROMÂNIA. Ministerul Mediului și Pădurilor. Planului de management integrat al Parcului Naţional Piatra Craiului, al siturilor Natura 2000 ROSAC0194 Piatra Craiului, ROSPA0165 Piatra Craiului şi al rezervaţiilor suprapuse cu acestea

LISTA SEMNĂTURI SI CV-URI COLECTIV ELABORARE.

Denumirea proiectului:

STUDIU DE EVALUARE ADECVATĂ AMENAJAMENT SILVIC U.P. I PERSOANE FIZICE COZMA IONUȚ-ADRIAN, DRAGOMIR DANIEL ȘI ALȚII

Beneficiar:

Asociația formată din persoanele fizice Pîrnuță Marius Georgian, Cozma Cornelia, Constantinescu Georgiana Alina, Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții.

Data:

20.04.2026

Titularul proiectului confirma și își asuma intreaga raspundere pentru datele de baza puse la dispoziția elaboratorului.

Lista de semnături:

-Responsabil proiect: ing. Cătană Cătălina

dr.ing. Deak Andrea

- Elaborare studiu: dr.ing. Deak Andrea

ing. Cătană Cătălina

-Tehnoredactare: dr.ing. Deak Andrea

-Colaborator : dr. Paul M. Zevedei-biolog/ornitolog

| Curriculum Vitae |  |  |
| --- | --- | --- |
| INFORMAȚII PERSONALE |  |  |
| Nume | Deák Andrea |
| Adresă | str. Zizinului, nr. 32, bl. 33, sc. B, jud. Brașov |
| Telefon | 0749222397 |
| E-mail | deak_andrea_03@yahoo.com |
| Data nașterii | 03.09.1986 |
| Sexul | feminin |
| EXPERIENȚA PROFESIONALĂ |  |  |
| 01.04.2025-prezent Activități și responsabilități Sectorul de activitate | Inginer industrializarea lemnului S.C. WHITE FOREST DT S.R.L., Brașov, str. Zizinului, nr. 32, bl. 33, sc. B, ap. 15, jud. Brașov Activități de planificare, cercetare, îmbunătățire soluții existente și dezvoltare durabilă. Activități de servicii anexe silviculturii |  |
| 26.04.2024-31.03.2025 Activități și responsabilități Sectorul de activitate | Inginer proiectant în silvicultură S.C. WHITE FOREST DT S.R.L., Brașov, str. Zizinului, nr. 32, bl. 33, sc. B, ap. 15, jud. Brașov Realizare proiecte de amenajarea pădurilor. Activități de servicii anexe silviculturii |  |
| 03.09.2018 - 17.10.2023 (perioadă concediu de creștere copil 31.01.2020-17.10.2023) Activități și responsabilități Sectorul de activitate | Inginer proiectant S.C. SCHAEFFLER ROMANIA S.R.L., Cristian, str. Aleea Schaeffler, nr. 3, jud. Brașov Realizare și/sau verificare desene de fabricație, desene de stadii și liste de componente, cu ajutorul CAD CREO pentru rulmenți cu role cilindrice. Fabricația de utilaje industriale |  |
| 19.05.2015 - 13.03.2016 și 03.01.2017 - 31.05.2018 Activități și responsabilități Sectorul de activitate | Inginer proiectant S.C. DEXION STORAGE SOLUTIONS S.R.L., Râșnov, str. Câmpului, nr.1A, Jud. Brașov Efectuarea desne de prezentare, calculatții de ofertarea soluției tehnice optime pentru fiecare proiect in parte și oferire suport tehnic de specialitate. Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice – cu proiectare si dezvoltare produs |  |
| 17.10.2016-30.12.2016 Activități și responsabilități Sectorul de activitate | Reprezentant comercial SC. CONREP S.R.L., Brașov, str. Mori, nr. 79 Consiliere în design, asistență tehnică și comercială tuturor clienților. Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate |  |
| EDUCAȚIE ŞI FORMARE |  |  |
| 12.05.2017 - 13.05.2017 Instituția de învățământ Discipline și competențe | Certificat de absolvire a programului de formare profesională Lean-Six Sigma Zellow Belt Simulare de Proces Academia & Life Care TÜV Rheinland România, Râșnov Identificarea oportunităților de ameliorare a proceselor în cadrul propriei organizații Reducerea duratelor proceselor, minimizarea risipei, economii de resurse, timp și bani |  |
| 01.10.2011-25.11.2014 Instituția de învățământ Discipline și competențe | Studii doctorale postuniversitare, Domeniul Inginerie Forestieră Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Ingineria Lemnului Contribuții la teoria și practica eco-designului de mobilier din materiale lemnoase reciclate. |  |
| 15.04.2013-18.10.2013 Instituția de învățământ Discipline și competențe | Trei stagii de pregătire privind Metode avansate de prelucrare de mare precizie în Industria lemnului TSM, Certificat de participare Berufsgenossenschaft Holz und Metall Erfurt, Germania Protecția muncii în prelucrarea lemnului și prelucrarea cu precizie a lemnului. |  |
| 09.05.2011-20. 05. 2011 Instituția de învățământ Discipline și competențe | Certificat de absolvire a stagiului extern de pregătire New Design University Sankt Polten, Austria Cercetări experimentale privitoare la materiale și metode de colorare a suprafețelor panourilor recuperate |  |
| 10.06.2010 Instituția de învățământ Discipline și competențe | Certificat de absolvire a cursului de Utilizarea echipamentelor portabile de prelucrarea lemnului FESTOOL și PROTOOL, nr.16 Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Ingineria Lemnului Prelucrarea lemnului cu echipamente portabile FESTOOL și PROTOOL |  |
| 2009-2011 Instituția de învățământ Discipline și competențe | Master Ecodesign de mobilier și Restaurare Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Ingineria Lemnului Eco-design de produs și mobilier Restaurare |  |
| 2005-2009 Instituția de învățământ Discipline și competențe | Inginer/ Diplomă de inginer Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Ingineria Lemnului, Programul de studii Ingineria Produselor Finite din Lemn Bazele producției lemnului și protecția mediului Proiectarea mobilei și Proiectare parametrizată în IL Arhitectură de interior |  |
| 2001-2005 Instituția de învățământ | Diplomă de bacalaureat Colegiul Național Áprily Lajos, Brașov, profil Matematică-Informatică |  |

CURRICULUM VITAE

1.Nume: Zevedei,

2.Prenume: Paul – Marian

3.Data și locul nașterii: 13 septembrie 1974, Brașov.

4.Cetățenie: Română

5.Stare civilă: Căsătorit, 1 copil

6.Studii:

| Instituția | Universitatea Ştiințe Agricole și Medicină Veterinară Cluj – Napoca | Universitatea Ştiințe Agricole și Medicină Veterinară Cluj – Napoca | Universitatea din București Facultatea de Biologie |
| --- | --- | --- | --- |
| Perioada: de la (luna, anul) până la (luna, anul) | oct 1993 – sept 1999 | oct 1999 – sept 2000 | oct 2000 – sept 2008 |
| Grade sau diplome obținute | diplomă de licență | diplomă de master | diplomă de doctor |

7. Titlul științific: Doctor din 2008, Universitatea din București Facultatea de Biologie, Ornitologie

8.Experiența profesională:

| Funcția | Perioada | Instituția | Locul |
| --- | --- | --- | --- |
| Doctorand fără frecvență | oct 2000 - nov 2008 | Universitatea din București Facultatea de Biologie | București |
| Asistent producție | ian 2001 - iun 2002 | S.C. PIC ROMÂNIA S.R.L | București |
| Director departament | iul 2002 - sept 2003 | S.C. PIC ROMÂNIA S.R.L | București |
| Suplinitor Catedra de informatică | dec 2003 - martie 2004 | Grup Şcolar Agricol Prejmer Brașov | Brașov |
| Asistent cercetare | april 2004 - dec 2010 | Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, | Brașov |
| Cercetător științific | nov 2011- iul 2016 | Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Brașov (ICDP Brașov) | Brașov |
| Cercetător științific grad III | sept 2016-prezent | Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Brașov (ICDP Brașov) | Brașov |

9.Locul de muncă actual și funcția: Institul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Brașov (ICDP Brașov), Cercetător științific gr. III.

10.Vechime la locul de muncă actual: 11 ani.

11.Brevete de invenții/produse omologate/alte produse purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală:

12.Lucrări publicate

12.1. Cărți, Broșuri, Monografii

| Titlul publicației | Autorii | Editura |
| --- | --- | --- |
| PĂSĂRI CARE IERNEAZĂ ÎN JUDEȚUL BRAŞOV | Victor CIOCHIA, Viorel COTLEANU, Paul ZEVEDEI | Editura Pelecanu, 2009. ISBN 978-973-87505-7-9 |
| Ornitofauna sedentară din România (PĂSĂRI SEDENTARE DIN ROMÂNIA) | Victor CIOCHIA, Paul ZEVEDEI | Editura Pelecanu, 2013. ISBN 978-973.87505-8-6 |
| GHID DE ÎNTOCMIRE A AMENAJAMENTELOR PASTORALE | Teodor Marușca, Vasile Mocanu, Monica A. Tod, Andreea C. Andreoiu, Marcela M. Dragoș, Vasile A. Blaj, Tudor A. Ene, Doina Silistru, Emil Ichim, Paul M. Zevedei, Cosmin S. Constantinescu, Sorin V.Tod | Editura Capolavoro, 248 pagini, ISBN 978-973-98711-8-1 Brașov, 2014 |
| ÎNDRUMAR DE BUNE PRACTICI PENTRU AGRICULTURA ECOLOGICĂ MONTANĂ PAJIȘTI PERMANENTE ȘI PASTORALISM | Teodor MARUSCA, Neculai DRAGOMIR, Vasile Adrian BLAJ, Marinel N. HORABLAGA, Monica A. TOD, Sorin V. TOD, Tudor Adrian ENE, Paul M. ZEVEDEI, Andreea C. ANDREOIU, Marcela M. DRAGOȘ, Dorin RECHIȚEAN, Nicolae V. LUPU, Ștefan M. COSTESCU, Daniela A. ZEVEDEI-MARE | Editura Capolavoro, 166 pagini, ISBN 978-973-0-28070-8 Brașov, 2018 |

12.2. Lucrări publicate în reviste de specialitate

| Titlul lucrării | Autori | Revista |
| --- | --- | --- |
| MAȘINĂ DE SEMĂNAT PAJIȘTI MODERNIZATĂ MSPM-2,5 | Vasile MOCANU, Tudor Adrian ENE, Monica Alexandrina TOD, Paul Marian ZEVEDEI | Oferta cercetării științifice pentru transfer tehnologic în agricultură, industria alimentară și silvicultură, Vol. XXI, ISSN 1844-0355, Editura ACADEMIEI ROMÂNE, 2018 |

12.3. Lucrări publicate în volumele conferințelor de specialitate

| Titlul lucrării | Autori | Conferința |
| --- | --- | --- |
| Contribuții la cunoașterea constituentelor cuibului de guguștiuc (Streptopelia decaocto). | Victor CIOCHIA, Paul ZEVEDEI | Lucrările celei de a 6-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 3-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, p. 238 – 247, Ed. Pelecanus, 2003, Brașov |
| Drepneaua mare (Apus melba melba L.) prezentă în Parcul Națiunal Piatra Craiului | Victor CIOCHIA, Paul ZEVEDEI | Lucrările celei de a 6-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 3-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, p. 247 – 249, Ed. Pelecanus, 2003, Brașov |
| Sturzul asiatic (Zoothera dauma Latham, 1790) prezentă în România | Victor CIOCHIA, Paul ZEVEDEI | Lucrările celei de a 6-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 3-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, p. 250 – 251, Ed. Pelecanus, 2003, Brașov |
| Rândunica roșcată (Hirundo daurica rufula Them 1835) prezentă în Țara Bârsei | Victor CIOCHIA, Paul ZEVEDEI | Lucrările celei de a 6-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 3-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, p. 252 – 253, Ed. Pelecanus, 2003, Brașov |
| Contribuții la cunoașterea realizării cuibului la Hirundo rustica L. (Hirundinae, Paseriformes) | Victor CIOCHIA, Paul ZEVEDEI | Lucrările celei de a 7-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 4-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, p. 775 – 779, Ed. Pelecanus, 2005, Brașov |
| Contribuții la cunoașterea structurii ornitofaunei la un complex de lacuri din Țara Bârsei și împrejurimi | Paul ZEVEDEI | Lucrările celei de a 8-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 5-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, p. 156 – 163, Ed. Pelecanus, 2007, Brașov |
| Contribuții la cunoașterea compoziției cuibului de Pica Pica (L. 1758) (Aves) | Paul ZEVEDEI | Lucrările celei de a 8-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 5-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, p. 164 – 167, Ed. Pelecanus, 2007, Brașov |
| Protective measures for the ornithofauna and butterflies from maculinea sp. Imposed by gaec and their impact on grasslands production and quality | P.M. Zevedei T. Marușca V. Mocanu E.C. Haș A.C. Ciopata S.Tod | Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 16, nr.4, pp.969-982, Publishedby: Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan, Bulgaria, ISSN 1311 - 0489 |
| Forage production and grassland management influence of overseeding operation with Trifolium pratense of some temporary grassland with diferents cultivars of Phalaris arundinacea | Tod Monica Alexandrina, MARUŞCA Teodor, Mocanu Vasile,Andreea Ciopata, Tod Sorin Paul Zevedei | Journal of mountain Agriculture on the Balkans, Vol 16 , no.4, Conferince, RIMSA, TROYAN , Bulgaria, pp.959-968 ISSN 1311-0489 |
| Testarea unor îngrășăminte noi aplicate pe pajiști în vederea omologării | Andreea Ciopata V. Cardașol, Georgeta Oprea Paul Zevedei | Simpozionul: „ Folosirea îngrășămintelor minerale și organominerale în agricultură “ 7 octombrie 2013, București. |
| Valorificarea rațională a producției pajiștilor permanente prin pășunat și cosit, în scopul menținerii suprafețelor și peisajelor pastorale pentru protecția mediului, inclusiv a biodiversității | T.Marușca, V.A.Blaj, V. Mocanu, V. Cardașol, E.C. Haș, Monica Tod P.Zevedei Marcela Dragoș | Simpozionul: „ Pădurile și pajiștile, principalele componente ale spațiului verde al Romaniei “, 10 oct.2013 |
| Tehnologie de îmbunătățire a pajiștilor subalpine pentru pășunat cu vaci de lapte | T. Marușca, V. Mocanu, A.V. Blaj, C.S. Constantinescu, C.E. Haș, P.M. Zevedei | Oferta Cercetării Științifice pentru Transfer Tehnologic în Agricultură, Industria Alimentară și Silvicultură, Ed. Ceres, Vol. XVI, 2013 ISSN 1844-0355; |
| Înierbarea suprafețelor lipsite de vegetație sau îmburuienate din pajiștile supratârlite | T. Marușca, V. Mocanu, A.V. Blaj, C.E. Haș, P.M. Zevedei | Oferta Cercetării Științifice pentru Transfer Tehnologic în Agricultură, Industria Alimentară și Silvicultură, Ed. Ceres, Vol. XVI, 2013 ISSN 1844-0355; |
| Produsele montane, tradiție și calitate. Studiu de caz – Munții Bucegi. Lucrare prezentată în cadrul seminarului ”Contribuția cercetării științifice la promovarea produselor montane de calitate”, | Haș E.C., Dragoș Marcela, Zevedei Paul, Andreea Ciopată | Cristian – Sibiu, 28.11.2013 |
| IMPROVEMENT OF DEGRADED GRASSLANDS BY DIFFERENT RESEEDING METHODS | Mocanu V., Ene T. A., Zevedei P.M. | JOURNAL OF MOUNTAIN AGRICULTURE ON THE BALKANS, Volume 16, No.4, 2014, ISSN 1311-0489, TROYAN, BULGARIA |
| - Efectul de lunga durata al amendarii calcice a pasunilor montane asupra productiei de lapte, | Marusca T., Blaj V.A., Mocanu V., Rau V., Andreoiu Andreea Cristina, Has E.C., Zevedei P.M., | lucrare prezentata in cadrul simpozionului `Zootehnia romaneasca – prezent si viitor`, Bucuresti 31.10.2014 |
| IMPROVEMENT OF DEGRADED GRASSLANDS BY DIFFERENT RESEEDING METHODS | Mocanu V., Ene T. A., Zevedei P.M. | JOURNAL OF MOUNTAIN AGRICULTURE ON THE BALKANS, Volume 18, No.1, 2015, Pg.90-100, ISSN 1311-0489, TROYAN, BULGARIA |
| AN EFFICIENT SYSTEM OF ORGANIC FARMING ON MOUNTAIN GRASSLANDS FROM CARPATHIAN | MARUȘCA Teodor, BLAJ Vasile Adrian, MOCANU Vasile, ENE Adrian Tudor, ANDREOIU Cristina Andreea, DRAGOȘ Marcela, ZEVEDEI M. Paul | JOURNAL OF MOUNTAIN AGRICULTURE ON THE BALKANS, Volume 19, No.3, Pg.42-52, ISSN 1311-0489, TROYAN, BULGARIA, 2016 |
| Contributions to improve by paddocking with cattle of subalpine grassland from Bucegi Mountain. | V.A. Blaj, T. Marușca, Andreea C. Andreoiu, Marcela M. Dragos, P.M.Zevedei, 2016, | Annals, seria Agricultură vol 5. nr 2, Editura Academiei Oamenilor de Știință din România, București, pp.5-15, ISSN 2069 - 1149 |
| Varieties of perennial grasses and legumes made in research and development institute for grasslands Brasov. | T. Marușca, Monica A. Tod, P.M.Zevedei, 2016, | Romanian Journal of Grassland and Forage Crops, Nr. 14, Cluj – Napoca, pp. 67-74, ISSN 2068 -3065. |
| Effect of pH Mwedium on Germination and Seedling Growing on Some Perennial Grasses | Monica A. Tod, Mironela BălanP.M.Zevedei, ANDREOIU Cristina Andreea, ENE Adrian Tudor, Elena Tăulescu, 2020, | JOURNAL OF MOUNTAIN AGRICULTURE ON THE BALKANS, Volume 23, No.2, ISSN 1311-0489, TROYAN, BULGARIA, 2020 |

13.Membru al asociațiilor profesionale/academii:

| Asociația profesională și științifică | Anul înscrieri |
| --- | --- |
| S.O.P.P.N.R. (Societății de Ornitologie, Protecția Păsărilor și a Naturii din România) | 1995 |
| S.O.R. (Societetea Ornitologică din România) | 2005 |
| S.R.P. (Societetea Română de Pajiști) | 2012 |

14.Limbi străine cunoscute: engleză – mediu;

15.Alte competențe(enumerați):

16.Masterate, specializări, calificări (numai cele certificate sau atestate oficial):

17.Experiența acumulată în alte programe naționale/internaționale:

| Programul/ Proiectul | Funcția | Perioada |
| --- | --- | --- |
| Grant de tip A, finanțat de CNCSIS, intitulat „Producerea in vitro și crioconservarea genofondului la suine" | Membru | 1999-2001 |
| PS MADR / ADER 1.3.2. Valorificarea multifunționalității pajiștilor în contextul dezvoltării durabile a agriculturii și protecției mediului | Membru | 2011-2014 |
| PS MADR / ADER 1.3.3. Măsuri proactive zonale de ameliorare a valorii pastorale a pajiștilor permanente degradate sub acțiunea modificărilor climatice și a intervențiilor antropice | Membru | 2011-2014 |
| PS MADR / ADER 2.2.2. Tehnologii inovative de reducere a vulnerabilității agroecosistemelor din cultura sfeclei de zahăr și a cartofului față de agenții de dăunare (re)emergenți și modalități de diminuare a acestora | Membru | 2011-2014 |
| PS MADR / ADER 7.3.6. Tehnologii de mecanizare și echipamente tehnice adecvate pentru recoltarea, transportul și conservarea eficientă a plantelor furajere | Membru | 2011-2014 |
| PS MADR / ADER 11.1.1. Soluții tehnologice și mijloace tehnice de îmbunătățire cu inputuri minime a pajiștilor permanente degradate prin măsuri de suprafață | Membru | 2015-2018 |
| PS MADR / ADER 11.1.2. Soluții tehnologice și mijloace tehnice de îmbunătățire a pajiștilor permanente degradate prin renovare totală | Membru | 2015-2018 |
| PS MADR / ADER 11.1.3. Cerctarea sistemelor agro-pastorale în zona montană în contextul noilor schimbări climatice și al apariției fenomenelor extreme, monitorizarea și promovarea modelelor funcționale | Membru | 2015-2018 |
| PN III UEFISCDI / 7PCCDI ⁄ 2018 Abordarea bioeconomică a agenților antimicrobieni – utilizare și rezistență | Responsabil proiect partener | 2018 -prezent |
| PN I / 2019 Conservarea pe durată medie a resurselor genetice de graminee și leguminoase perene de pajiști | Responsabil proiect | 2019 -prezent |

18.Alte mențiuni:

18.1. Participări la activități didactice în universități din țară și străinătate

18.2. Organizare de evenimente științifice (conferințe, workshop-uri etc.)

| Evenimentul științific | Funcția | Anul |
| --- | --- | --- |
| A 4-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a I-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, Brașov | Membru în comitetul de organizare | 2001 |
| A 5-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 2-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, Brașov | Membru în comitetul de organizare | 2002 |
| A 6-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 3-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, Brașov | Membru în comitetul de organizare | 2003 |
| A 7-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 4-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, Brașov | Membru în comitetul de organizare | 2005 |
| A 8-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 5-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, Brașov | Membru în comitetul de organizare | 2007 |
| Întâlnirea de lucru Ziua Pajiștilor, Drăguș, Brașov | Membru în comitetul de organizare | 2014 |
| Întâlnirea de lucru Ziua Verde, Vlădeni, Brașov | Membru în comitetul de organizare | 2016 |
| Întâlnirea de lucru Ziua Pajiștilor, Sinaia, Bucegi | Membru în comitetul de organizare | 2018 |
| Întâlnirea de lucru Ziua Pajiștilor, Drăguș, Brașov | Membru în comitetul de organizare | 2019 |

MEMORIU DE ACTIVITATE

Date personale:

Nume: Zevedei,

Prenume: Paul – Marian

Data și locul nașterii: 13 septembrie 1974, Brașov.

Studii

1999 – Universitatea de Ştiințe Agronomice și Medicină Veterinară – Cluj – Napoca, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii.  Diploma Seria R,  Nr.0096625.

Titlu științific

2008 – Doctor în Biologie, în specializarea Biologie (Universitatea din București Facultatea de Biologie).

Între anii 1989 – 1993 am urmat cursurile Liceului Agroindustrial din Prejmer, județul Brașov și am obținut Diploma de Bacalaureat în sesiunea din iunie a anului 1993.

În perioada 1993 - 1999 am urmat cursurile de zi ale Facultății de Zootehnie, Specializarea Biotehnologii în agricultură din cadrul Universității de Ştiințe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca. În urma susținerii examenului de licență în sesiunea mai 1999 am obținut titlul de Inginer Biotehnolog.

Începând din perioada de studenție am avut preocupări științifice în cadrul Cercului Ştiințific Studențesc condus de dl. prof. dr. Gheorghe Sălăjan, decanul Facultății de Zootehnie din cadrul U.S.A. M.V. Cluj-Napoca. În cadrul cercului am abordat problematici legate de drojdiile furajelor, astfel că, în aprilie 1997, în cadrul unei Sesiuni științifice studențești, împreună cu încă 2 colegi din cerc am prezentat comunicarea „Construcții pentru producerea drojdiilor furajere" la care am primit o diplomă de încurajare. În cadrul cercului am continuat cercetările, astfel că în anul 1999 am prezentat, tot în cadrul unei Sesiuni de comunicări studențești, lucrarea: „Tehnici și metode de preparare a materialului seminal în vederea utilizării în procesul de fertilizare in vitro", lucrare care a fost bine primită de persoanele aflate în auditoriu. Tot în anul 1999 mi-am redactat și am susținut lucrarea de diplomă „Tehnici și metode de capacitare a spermatozoizilor în vederea utilizării lor în probleme de fertilizare in vitro". După examenul de diplomă mi-am continuat activitatea de cercetare realizând lucrarea de disertație intitulată: „Statusul actual și perspectivele conservării producției spermatice în avicultura", lucrare pe care am prezentat-o la sfârșitul anului universitar 1999-2000.

Menționez faptul că în perioada 1999-2001 am lucrat în echipa de cercetare a facultății la un grant de tip A, finanțat de CNCSIS, intitulat „Producerea in vitro și crioconservarea genofondului la suine".

După terminarea facultății (2000) am continuat să am preocupări științifice în cadrul „Studiilor aprofundate" participând la proiectul mai sus menționat.

Începând cu anul 2001 și până în anul 2003 am lucrat ca asistent producție și șef de departament la S.C. PIC ROMÂNIA S.R.L. în această perioadă am făcut observații asupra omitofaunei de pe râul Argeș, date pe care până în prezent nu le-am materializat. După înmatricularea mea ca doctorand la Universitatea din București mi-am îndreptat cercetările spre ornitofauna din masivul Piatra Craiului. Din motive de sănătate am fost nevoit să-mi schimb subiectul luând ca tematică ornitofauna din complexul de lacuri de la Rotbav și împrejurimi. Pe baza cercetărilor făcute în decursul anilor, în 2003 am publicat, împreună cu conducătorul meu de doctorat, o lucrare asupra prezenței speciei Apus melba în Parcul Național Piatra Craiului, aceasta fiind citată pentru prima dată pentru Carpatii de Curbură; de asemenea, am publicat în aceleași condiții, prezența speciei Hirundo daurica rufula pentru prima oară în Transilvania și am semnalat pentru prima oară în fauna României prezența sturzului asiatic (Zoothera dauma). Menționez faptul că pe baza observațiilor făcute în cadrul studiului zonei de lacuri Rotbav - Vadu Roșu și împrejurimi în 2007 am prezentat în cadrul celei de a 8-a Conferință Națională de Protecția Mediului prin metode Biologice și ecologice, desfășurată la Brașov, comunicarea „Contribuții la cunoașterea structurii ornitofaunei la un complex de lacuri din Țara Bârsei și împrejurimi" (nota I), reprezentând parte din studiile făcute din teza de doctorat. De asemenea, în cadrul studiilor pentru teză am abordat și publicat „Contribuții la cunoașterea constituentelor cuibului de Guguștiuc (Streptopelia decaocto Friv.)", în cadrul conferinței de protecția mediului, desfășurată la Brașov, în anul 2003. Am prezentat pentru prima oară în Europa modalitatea de realizare a cuibului din fire de sârmă, iar la Hirundo rustica modalitatea de instalare a cuibului pe diferite suporturi, pe un culoar, scoțând în evidență antropizarea deosebită pe care au suferit-o aceste specii.

În cercetările noastre întreprinse în realizarea tezei, față de cele 87 specii cunoscute, am adus un aport nou la zona de studiu prin cele 172 specii pe care le prezint în cadrul tezei. Urmând ca în decursul perioadelor care vor urma în funcție de ocaziile care se vor ivi ca să le pot prezenta într-o reuniune științifică.

Pentru a-mi etala cunoștințele în domeniul ornitologiei ca membru fondator al Societății de Ornitologie, Protecția Păsărilor și a Naturii din România particip la excursiile organizate și îndrum tinerii pentru cunoașterea păsărilor. De asemenea, sunt membru al ONG-ului „Asociația pentru Ecosanogeneză din România" și membru al Societății Ornitologice Române (SOR) și membru în Societetea Română de Pajiști (SRP).

Începând cu anul 2004 și până în anul 2008 am lucrat la Ferma de Curci din cadrul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr, care deține fondul genetic pentru România la această specie.

Între anii 2009 – 2010 am lucrat la departamentul de ameliorare din cadrul aceluiași institut.

Din 03.10.2011 până în prezent, lucrez la Laboratorul de Ameliorare din cadrul Institutului de Cercetare Dezvoltare pentru Pajiști Brașov. Cercetările mele în cadrul acestui laborator sunt axate pe ameliorarea gramineelor și leguminoaselor perene de pajiști. Din data de 01.07.2016 sunt încadrat în funcția de cercetător științific gradul III în cadrul aceluiași laborator.

Activitatea de cercetare

Activitatea de cercetare științifică este reflectată prin participarea ca membru în echipele de cercetare la 17 contracte:

- Grant de tip A, finanțat de CNCSIS, intitulat „Producerea in vitro și crioconservarea genofondului la suine" (membru);

- PS MADR / ADER 1.3.2. „Valorificarea multifunționalității pajiștilor în contextul dezvoltării durabile a agriculturii și protecției mediulu“ (membru);

- PS MADR / ADER 1.3.3. „Măsuri proactive zonale de ameliorare a valorii pastorale a pajiștilor permanente degradate sub acțiunea modificărilor climatice și a intervențiilor antropice“ (membru);

- PS MADR / ADER 2.2.2. „Tehnologii inovative de reducere a vulnerabilității agroecosistemelor din cultura sfeclei de zahăr și a cartofului față de agenții de dăunare (re)emergenți și modalități de diminuare a acestora“ (membru);

- PS MADR / ADER 7.3.6. „Tehnologii de mecanizare și echipamente tehnice adecvate pentru recoltarea, transportul și conservarea eficientă a plantelor furajere“ (membru);

- PS MADR / ADER 11.1.1. „Soluții tehnologice și mijloace tehnice de îmbunătățire cu inputuri minime a pajiștilor permanente degradate prin măsuri de suprafață“ (membru);

- PS MADR / ADER 11.1.2. „Soluții tehnologice și mijloace tehnice de îmbunătățire a pajiștilor permanente degradate prin renovare totală“ (membru);

- PS MADR / ADER 11.1.3. „Cerctarea sistemelor agro-pastorale în zona montană în contextul noilor schimbări climatice și al apariției fenomenelor extreme, monitorizarea și promovarea modelelor funcționale“ (membru);

- PN III UEFISCDI / 7PCCDI ⁄ 2018 „Abordarea bioeconomică a agenților antimicrobieni – utilizare și rezistență“ (Responsabil proiect);

- PN I / 2019 „ Conservarea pe durată medie a resurselor genetice de graminee și leguminoase perene de pajiști “ (Responsabil proiect).

LISTA DE LUCRĂRI

. Teza de doctorat:

Contribuții la studiul structurii și biologiei avifaunei din complexul de lacuri Rotbav și împrejurimi – Universitatea din București, Facultatea de Biologie – 2008

A Cărți, Broșuri, Monografii

- Victor CIOCHIA, Viorel COTLEANU, Paul M.  ZEVEDEI „PĂSĂRI CARE IERNEAZĂ ÎN JUDEȚUL  BRAŞOV“, Editura Pelecanu, 2009. ISBN 978-973-87505-7-9;

- Victor CIOCHIA, Paul M.  ZEVEDEI, „Ornitofauna sedentară din România (PĂSĂRI SEDENTARE DIN  ROMÂNIA)“, Editura Pelecanu, 2013. ISBN 978-973.87505-8-6;

- Teodor Marușca, Vasile Mocanu, Monica A. Tod, Andreea C. Andreoiu, Marcela M. Dragoș,Vasile A. Blaj, Tudor A. Ene, Doina Silistru, Emil Ichim, Paul M.  ZEVEDEI, Cosmin S. Constantinescu, Sorin V.Tod, „GHID DE ÎNTOCMIRE A AMENAJAMENTELOR PASTORALE“, Editura Capolavoro, 248 pagini, ISBN 978-973-98711-8-1, Brașov, 2014;

- Teodor MARUSCA, Neculai DRAGOMIR, Vasile Adrian BLAJ, Marinel N. HORABLAGA, Monica A. TOD, Sorin V. TOD, Tudor Adrian ENE, Paul M. ZEVEDEI, Andreea C. ANDREOIU, Marcela M. DRAGOȘ, Dorin RECHIȚEAN, Nicolae V. LUPU, Ștefan M. COSTESCU, Daniela A. ZEVEDEI-MARE, „ÎNDRUMAR DE BUNE PRACTICI PENTRU AGRICULTURA ECOLOGICĂ MONTANĂ PAJIȘTI PERMANENTE ȘI PASTORALISM“, Editura Capolavoro, 166 pagini, ISBN 978-973-0-28070-8 Brașov, 2018.

B Lucrări publicate în reviste de specialitate:

Vasile MOCANU, Tudor Adrian ENE, Monica Alexandrina TOD, Paul M.  ZEVEDEI, „MAȘINĂ DE SEMĂNAT PAJIȘTI MODERNIZATĂ MSPM-2,5“, Oferta cercetării științifice pentru transfer tehnologic în agricultură, industria alimentară și silvicultură, Vol. XXI, ISSN 1844-0355, Editura ACADEMIEI ROMÂNE, 2018.

C Lucrări publicate în volumele conferințelor de specialitate:

- Victor CIOCHIA, Paul M.  ZEVEDEI, „Contribuții la cunoașterea constituentelor cuibului de guguștiuc (Streptopelia decaocto)“, Lucrările celei de a 6-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 3-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, p. 238 – 247, Ed. Pelecanus, 2003, Brașov;

- Victor CIOCHIA, Paul M.  ZEVEDEI, „ Drepneaua mare (Apus melba melba L.) prezentă în Parcul Națiunal Piatra Craiului“, Lucrările celei de a 6-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 3-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, p. 247 – 249, Ed. Pelecanus, 2003, Brașov;

- Victor CIOCHIA, Paul M.  ZEVEDEI, „ Sturzul asiatic (Zoothera dauma Latham, 1790) prezentă în România“, Lucrările celei de a 6-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 3-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, p. 250 – 251, Ed. Pelecanus, 2003, Brașov;

- Victor CIOCHIA, Paul M. ZEVEDEI, „ Rândunica roșcată (Hirundo daurica rufula Them 1835) prezentă în Țara Bârsei“, Lucrările celei de a 6-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 3-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, p. 252 – 253, Ed. Pelecanus, 2003, Brașov;

- Victor CIOCHIA, Paul M. ZEVEDEI, „ Contribuții la cunoașterea realizării cuibului la Hirundo rustica L. (Hirundinae, Paseriformes)“, Lucrările celei de a 7-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 4-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, p. 775 – 779, Ed. Pelecanus, 2005, Brașov;

- Victor CIOCHIA, Paul M. ZEVEDEI, „ Contribuții la cunoașterea structurii ornitofaunei la un complex de lacuri din Țara Bârsei și împrejurimi“, Lucrările celei de a 8-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 5-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, p. 156 – 163, Ed. Pelecanus, 2007, Brașov;

- Paul M. ZEVEDEI, „ Contribuții la cunoașterea compoziției cuibului de Pica Pica (L. 1758) (Aves)“, Lucrările celei de a 8-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 5-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, p. 164 – 167, Ed. Pelecanus, 2007, Brașov;

- Paul M.  ZEVEDEI, T. Marușca, V. Mocanu, E.C. Haș, A.C. Ciopata, S.Tod, „ Protective measures for the ornithofauna and butterflies from maculinea sp. Imposed by gaec and their impact on grasslands production and quality“, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 16, nr.4,  pp.969-982, Publishedby: Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan, Bulgaria, ISSN 1311 – 0489;

- Tod Monica Alexandrina, MARUŞCA Teodor, Mocanu Vasile,Andreea Ciopata, Tod Sorin Paul M.  ZEVEDEI, „ Forage production and grassland management influence of overseeding operation with Trifolium pratense of some temporary grassland with diferents cultivars of Phalaris arundinacea“, Journal of mountain Agriculture on the Balkans, Vol 16 , no.4, Conferince, RIMSA, TROYAN , Bulgaria,  pp.959-968, ISSN  1311-0489;

- Andreea Ciopata, V. Cardașol, Georgeta Oprea, Paul M.  ZEVEDEI, „ Testarea unor îngrășăminte noi aplicate pe pajiști în vederea omologării“, Simpozionul: „Folosirea îngrășămintelor minerale și organominerale în agricultură “ 7 octombrie 2013, București;

- T.Marușca, V.A.Blaj, V. Mocanu, V. Cardașol, E.C. Haș, Monica Tod Paul M.  ZEVEDEI Marcela Dragoș, „ Valorificarea rațională a producției pajiștilor permanente prin pășunat și cosit, în scopul menținerii suprafețelor și peisajelor pastorale pentru protecția mediului, inclusiv a biodiversității“, Simpozionul: „ Pădurile și pajiștile, principalele componente ale spațiului verde al Romaniei “, 10 oct.2013;

- T. Marușca, V. Mocanu, A.V. Blaj, C.S. Constantinescu, C.E. Haș, Paul M.  ZEVEDEI, „Tehnologie de îmbunătățire a pajiștilor subalpine pentru pășunat cu vaci de lapte“, Oferta Cercetării Științifice pentru Transfer Tehnologic în Agricultură, Industria Alimentară și Silvicultură, Ed. Ceres, Vol. XVI, 2013 ISSN 1844-0355;

- T. Marușca, V. Mocanu, A.V. Blaj, C.E. Haș, Paul M.  ZEVEDEI, „ Înierbarea suprafețelor lipsite de vegetație sau îmburuienate din pajiștile supratârlite“, Oferta Cercetării Științifice pentru Transfer Tehnologic în Agricultură, Industria Alimentară și Silvicultură, Ed. Ceres, Vol. XVI, 2013 ISSN 1844-0355;

- Haș E.C., Dragoș Marcela, Paul M.  ZEVEDEI, Andreea Ciopată, „ Produsele montane, tradiție și calitate. Studiu de caz – Munții Bucegi. Lucrare prezentată în cadrul seminarului ”Contribuția cercetării științifice la promovarea produselor montane de calitate”, Cristian – Sibiu, 28.11.2013;

- Mocanu V., Ene T. A., Paul M.  ZEVEDEI., „IMPROVEMENT OF DEGRADED GRASSLANDS BY DIFFERENT RESEEDING METHODS“, JOURNAL OF MOUNTAIN AGRICULTURE ON THE BALKANS, Volume 16, No.4, 2014, ISSN 1311-0489, TROYAN, BULGARIA;

- Marusca T., Blaj V.A., Mocanu V., Rau V., Andreoiu Andreea Cristina, Has E.C., Paul M.  ZEVEDEI, „ Efectul de lunga durata al amendarii calcice a pasunilor montane asupra productiei de lapte“, lucrare prezentata in cadrul simpozionului `Zootehnia romaneasca – prezent si viitor`, Bucuresti 31.10.2014;

- Mocanu V., Ene T. A., Paul M.  ZEVEDEI, „ IMPROVEMENT OF DEGRADED GRASSLANDS BY DIFFERENT RESEEDING METHODS“, JOURNAL OF MOUNTAIN AGRICULTURE ON THE BALKANS, Volume 18, No.1, 2015, Pg.90-100, ISSN 1311-0489, TROYAN, BULGARIA;

- MARUȘCA Teodor, BLAJ Vasile Adrian, MOCANU Vasile, ENE Adrian Tudor, ANDREOIU Cristina Andreea, DRAGOȘ Marcela, Paul M.  ZEVEDEI, „ AN EFFICIENT SYSTEM OF ORGANIC FARMING ON MOUNTAIN GRASSLANDS FROM CARPATHIAN“, JOURNAL OF MOUNTAIN AGRICULTURE ON THE BALKANS, Volume 19, No.3,  Pg.42-52, ISSN 1311-0489, TROYAN, BULGARIA, 2016;

- V.A. Blaj, T. Marușca, Andreea C. Andreoiu, Marcela M. Dragos, Paul M. ZEVEDEI, 2016, „ Contributions to  improve by paddocking with cattle of subalpine grassland from Bucegi Mountain“, Annals, seria Agricultură vol 5. nr  2, Editura Academiei Oamenilor de Știință din România, București, pp.5-15, ISSN 2069 – 1149;

- T. Marușca, Monica A. Tod, Paul M.  ZEVEDEI, 2016, „ Varieties of perennial grasses and legumes made in research and development institute for grasslands Brasov“, Romanian Journal of Grassland and Forage Crops, Nr. 14, Cluj – Napoca,  pp. 67-74, ISSN 2068 -3065.

| Curriculum vitae |  |  |
| --- | --- | --- |
| Informații personale |  |  |
| Nume / Prenume | CĂTANĂ CĂTĂLINA ELENA |  |
| Adresă(e) | MICA nr 25, bl 25, sc E, ap 17, Brasov (Romania) |  |
| Telefon(oane) | 0766366399 |  |
| E-mail(uri) | Kata_0587@yahoo.com |  |
| Naționalitate(-tăți) | Romana |  |
| Data nașterii | 2 mai 1987 |  |
| Sex | Feminin |  |
| Experiența profesională |  |  |
| Perioada | 2021-prezent |  |
| Funcția sau postul ocupat | Inginer proiectant |  |
| Activități și responsabilități principale | Intocmire documentatii Avize mediu |  |
| Numele și adresa angajatorului | S.C. MEALONICERA S.R.L., Mica,nr 25, bl 25 sc E,ap 17, Brasov (Romania) |  |
| Tipul activității sau sectorul de activitate | Silvicultura |  |
| Perioada | 1 octombrie 2012-2021 |  |
| Funcția sau postul ocupat | Inginer proiectant |  |
| Activități și responsabilități principale | Intocmire amenajamente si proiectare harti |  |
| Numele și adresa angajatorului | S.C. PATRIC RD S.R.L. Axente Banciu nr 5, Brasov (Romania) |  |
| Tipul activității sau sectorul de activitate | Agricultura si silvicultura |  |
| Perioada | 29 iulie-5 august 2012 |  |
| Funcția sau postul ocupat | Practica privind silvicultura si îngrijirea arborilor in Baden-Wurttemberg (Germania) |  |
| Activități și responsabilități principale | Inventariere, alegerea arborilor de viitor |  |
| Numele și adresa angajatorului | Johann Femming Heilbronn (Germania) |  |
| Tipul activității sau sectorul de activitate | Practica |  |
| Perioada | 1iunie - 3septembrie 2012 |  |
| Funcția sau postul ocupat | secretara |  |
| Activități și responsabilități principale | Specifice secretariatului |  |
| Numele și adresa angajatorului | SC NETGATE CABLE SRL Str. Oltului nr 5, Harman, Brasov |  |
| Tipul activității sau sectorul de activitate | Telecomunicatii |  |
| Perioada | 1/10/2010-1/11/2011 |  |
| Funcția sau postul ocupat | Inginer proiectant |  |
| Activități și responsabilități principale | Intocmire amenajamente si proiectare harti |  |
| Numele și adresa angajatorului | S.C. PATRIC RD S.R.L. Axente Banciu nr 5, Brasov (Romania) |  |
| Tipul activității sau sectorul de activitate | Agricultura si silvicultura |  |
| Perioada | 2007 - 2012 |  |
| Funcția sau postul ocupat | Membru al echipei de cercetare |  |
| Activități și responsabilități principale | Operator în activitățile de cercetare de teren cu diverse activități silvice |  |
| Numele și adresa angajatorului | Facultatea de Silvicultura si Exploatari Forestiere (supraveghetor: Prof.dr. Valeriu-Norocel Nicolescu) |  |
| Tipul activității sau sectorul de activitate | Cercetare in silvicultura |  |
| Educație și formare |  |  |
| Perioada | 1/10/2010 → 18/07/2012 |  |
| Calificarea / diploma obținută | Managementul ecosistemelor forestiere - inginer silvic |  |
| Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite | Silvicultura speciala, Protectia padurilor, Genetica forestiera, Perdele forestiere |  |
| Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare | Facultatea de Silvicultura si Exploatari forestiere (Master) Sirul Beethoven nr. 1, 500123 Brasov (Romania) |  |
| Perioada | 16/10/2011-3/03/2012 |  |
| Calificarea / diploma obținută | Certificat de cadru didactic nivel II |  |
| Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite | Educatie interculturala, didactica specialitatii, Managementul proiectelor educationale |  |
| Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare | Facultatea de Psihologie si Stiintele educatiei -Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic N. Balcescu nr. 56, Brasov (Romania) |  |
| Perioada | 1/10/2006-15/07/2010 |  |
| Calificarea / diploma obținută | Inginer silvic |  |
| Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite | - Silvicultura, Dendrometrie, Amenajare Padurilor. Genetica, Statistica, Impaduriri, Spatii verzi - Constructii forestiere, Geometrie descriptiva si desen tehnic, Transporturi forestiere, Mecanica si rezistenta materialelor |  |
| Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare | Facultatea de Silvicultura si Exploatari Forestiere Sirul Beethoven nr. 1, 500123 Brasov (Romania) |  |
| Perioada | 1/10/2006-10/06/2009 |  |
| Calificarea / diploma obținută | Certificat de cadru didactic nivel I |  |
| Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite | Psihologia educatiei, Pedagogie, Managementul clasei |  |
| Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare | Facultatea de Psihologie si Stiintele educatiei -Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic N. Balcescu nr. 56, Brasov (Romania) |  |
| Perioada | 15/09/2002-19/07/2006 |  |
| Calificarea / diploma obținută | Tehnician silvic |  |
| Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite | Silvicultura, Dendrologie, Ecologie, Dendrometrie |  |
| Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare | Grup Scolar Silvic “Dr.Nicolae Rucareanu” Alexandru Petofi nr. 17, Brasov (Romania) |  |
| Informații suplimentare | - certificat de Inscriere in Lista Expertilor care elaboreaza studii de mediu -2021 - atestare ca Sef de Proiect pentru lucrări de Amenajare a Pădurilor -2019 - Locul I la Sesiunea Stiintifica Studenteasca cu lucrarea “ Nucul comun: elagaj natural , elagaj artificial” – mai 2012 - Participarea la tema de cercetare “Etude de la sylviculture appliquée à un peuplement de noyer noir (Juglans nigra L.) de 20 ani” publicata in Revista Padurii, Nr. 1/2011 - Locul II la Sesiunea Stiintifica Studenteasca cu lucrarea "Silvicultura molidisurilor artificiale tinere – se poate si altfel? “ –mai 2009 - Participarea la tema de “Cercetari privind efectele aplicarii lucrărilor silvotehnice asupra arborilor tineri de cires salbatic (Prunus avium)” publicata in Revista Padurii, Nr. 3/2009 |  |

Experiența relevantă pentru tipurile de studii pentru protecția mediului solicitate

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Aparținând Parohiilor Unitariene Rimetea, Coltesti Si Aiud, Parohiei Romano-Catolice Coltesti Si Parohiei Reformate Coltesti, Judetul Alba

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Aparținând Ariepiscopiei Romano-Catolice Alba Iulia, Județul Alba

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Apartinand Composesoratului Rădăcina Țelna, Județul Alba

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Apartinand Composesoratului Geoagiu De Sus, Județul Alba.

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Apartinand Persoanelor Fizice Corlan Fimita Si Cioboata Crina, Județul Gorj.

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Apartinand Composesoratului Bucerzana, Județul Alba.

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Apartinand Composesoratului Tibru, Județul Alba.

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Apartinand Composesoratului Valea Mare Ighiu, Județul Alba.

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Apartinand Comunei Ighiu, Județul Alba.

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Apartinand Comunelor: Glodeni, Băla, Crăiești Si  Proprietate Privată Aparținând  Parohiei Reformate  Păcureni, Parohiei Ortodoxe  Păcureni, Parohiei Reformate  Păingeni, Parohiei Ortodoxe  Păingeni Și Persoanelor Fizice: Doșa A. Elisabeta Marta, Jenei Iosif, Kovacs Francisc Dionisie Și Teleki C. Carol, Județul Mures

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Apartinand Comunei Fundata, Județul Brasov

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Apartinand Persoanei Fizice Apostoleanu Tatiana Cecilia, Județul Vrancea.

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Privată  Aparținând Composesoratului Benic , Județul Alba,U.P. I Benic

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului  Fondului  Forestier  Proprietate  Privată  A Parohiei Unitariene Firtușu, Composesoratului Inlăceni, S.C. Ati S.R.L., Şi A Persoanelor Fizice Din Odorheiu Secuiesc, Firtănuș Şi Medișoru Mare,  Județul Harghita,U.P. XXXV Firtănuș-Odorhei-Medișoru

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Privată  Aparținând Composesoratului Intregalde, Județul Alba,U.P. III Intregalde

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Privată  Aparținând Composesoratului Măgina, Parohiei Ortodoxe Gârbova De Jos Și Persoanei Fizice Ștefănuț Maria Județul Alba,U.P. I Măgina

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Privată  Aparținând Arhiepiscopiei Romano-Catolice Alba Iulia , Județul Alba,U.P. XII Viișoara

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Privată Aparținând Composesoratului Foștilor Coloni Sărata, Județul Sibiu,U.P. I Sărata

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului  Fondului  Forestier  Proprietate  Privată  Aparținând  Persoanelor  Fizice Bartalus Gaspar, Bartalus Amalia-Berta, Bartalus Z. Gaspar  Și  Parohiei Unitariene Roua,  Din  Județele  Mureș  Şi  Harghita,U.P. I Roua – Bartalus

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Fondului Forestier Proprietate Privată Aparținând S.C. Midgard Investments S.R.L., Focșani, Județul Vrancea,Up I Midgard Vrancea

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentul Fondului Forestier Proprietate Privată Aparținând Composesoratului Bran-Poartă,Judetul Brașov,U.P. I Valea Porții

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentul Fondului Forestier Proprietate Privată Aparținând Composesoratului De Pădure Si Pășune Moieciu De Jos Si Sus,Judetul Brasov,U.P. I Composesorat Moieciu

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Publica A Comunei Moieciu Și Proprietate Privată A Composesoratului De Pădure Coja, Pietrele Și Stănicioaia, Prin Composesoratul De Pădure Comuna Moieciu, Sat Măgura, Județul Brașov,U.P. I Moieciu

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Publică Aparținând Comunei Bran Şi Privată Aparținând Parohiei Nr. 1 Zărnești, Județul Brașov,U.P. I Bran

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Proprietate Privată A Asociației Composesorale Sântimbru, Parohiei Romano-Catolice Sântimbru Şi Al D-Lui Simon Carol, Com. Sântimbru, Jud. Harghita,U.P. V Ángyélika

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Publică Aparținând Comunei Joseni,Județul  Harghita,U.P. I Pădurea Comunei Joseni

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Privată Aparținând Asociației Composesoratul  Lăzarea,Județul  Harghita,U.P. I Composesoratul Lăzarea

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Privată  Ce Aparține  Sfintei Mănăstiri Turnu, Sfintei Mănăstiri Stânișoara Și Sfântului Schit Ostrov, Județul  Vâlcea,U.P. I Mănăstirea Turnu

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Privată  Aparținând  Persoanei Juridice S.C. Blueforest Development S.R.L Județul Prahova,U.P. VI Secăria

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentul Fondului Forestier Proprietate Privată Aparținând  Persoanelor  Fizice  Călinescu  Adriana,  Călinescu I Rena, Georger  Frédéric  David  Sylvain,  Georger  Christine  Marina  Și  Iordache  Iulia,  Județul  Mehedinți, U.P.  I  Burileanu  Dumitru

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Privată  Aparținând Asociației Composesoratul De Pădure Orban Și Soții, Județul Brașov, Up I Orban Și Soții

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Fondului Forestier                                                Proprietate Privată A Sc Blueforest Development Srl, Județul Hunedoara,U.P. II Baru - Lupeni

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Publică Aparținând  Orașului Râșnov, Județul Brașov,U.P.  II  Râșnov

..

MINISTERUL APELOR ȘI PROTECȚIEI MEDIULUI. Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor. 5. Bazele amenajării pădurilor. București: Editura Tehnică Silvică, 2000.

MINISTERUL APELOR ȘI PROTECȚIEI MEDIULUI. Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor: 5. Bazele amenajării pădurilor. București: Editura Tehnică Silvică, 2000, p. 8

Giurgiu, V. (1988) – Amenajarea pădurilor, Editura Ceres, București.

EEA (European Environment Agency), 2019. EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – Technical guidance to prepare national emission inventories. Copenhagen, Denmark. (Secțiunea: Exhaust emissions from non-road mobile machinery).

Ignea, Gh. și colab. (2004) – Exploatarea pădurilor, Editura Universității „Transilvania” din Brașov.

Florescu, I.I., Silvicultură, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1981.

Linnell, J. D. C., et al. (2000), Ordiz, A., et al. (2011)

Arlettaz, R., et al. (2007), Slabbekoorn, H. (2013)

Ordiz et al., 2011

Thiel et al., 2008; Arlettaz et al., 2007

Swenson et al., 1997

https://rowater.ro/activitatea-institutiei/departamente/managementul-european-integrat-resurse-de-apa/planurile-de-management-ale-bazinelor-hidrografice/planuri-de-management-nationale/

ConnectGREEN, 2021

din capitolul 4.2.1.1.1. Activități/măsuri de conservare

Din capitolul 4.2.1.2. Conservarea și managementul habitatelor forestiere de interes comunitar.