|  | SC MEALONICERA SRL Str. Mică, nr 25, sc E, ap 17, Brașov Telefon: 0766-366399 e-mail: mealonicera@yahoo.com |
| --- | --- |
| RAPORT DE MEDIU Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparținând asociației formată din persoanele fizice Pârnuță Marius Georgian, Cozma Cornelia, Constantinescu Georgiana Alina, Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții,JUdețul argeș U.P. I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții |  |
| Autor: Dr. ing. Deak Andrea - persoană fizică înscrisă în Lista Expertilor care elaborează studii de mediu, expert atestat Ing. Catana Catalina Elena - persoană fizică înscrisă în Lista Expertilor care elaborează studii de mediu, expert atestat |  |
| 2026 |  |

- Cuprins

A.	DESCRIEREA ȘI ANALIZA PLANULUI SUPUS APROBĂRII	Eroare! Marcaj în document nedefinit.

1.	Prezentarea amenajamentului silvic	6

1.1.	Informații generale privind planul	Eroare! Marcaj în document nedefinit.

1.2.	Justificarea necesității planului	7

1.3.	Descrierea ciclului de viață al planului și a intervențiilor și activităților asociate fiecărei etape, precum și durata construcției, funcționării, dezafectării și eșalonarea perioadei de implementare a planului	Eroare! Marcaj în document nedefinit.

1.4.	Resurse naturale ce vor fi exploatate din cadrul ariilor naturale protejate de interes comunitar pentru a fi utilizate la implementarea planului	Eroare! Marcaj în document nedefinit.

1.5.	Informații privind producția care se va realiza, informații despre materiile prime, substanțele sau preparatele chimice utilizate	36

1.6.	Emisii de poluanți fizici, chimici și biologici generați de intervențiile și activitățile PP	Eroare! Marcaj în document nedefinit.

1.7.	Deșeuri generate de PP și modalitatea de gestionare a acestora	Eroare! Marcaj în document nedefinit.

1.8.	Cerințele legate de utilizarea terenului, necesare pentru execuția planului	Eroare! Marcaj în document nedefinit.

1.9.	Serviciile suplimentare solicitate de implementarea planului, respectiv modalitatea în care accesarea acestor servicii suplimentare poate afecta integritatea ariilor naturale protejate ce se suprapun	Eroare! Marcaj în document nedefinit.

1.10.	Activități care vor fi generate ca rezultat al implementării planului	51

1.11.	Descrierea proceselor tehnologice ale planului	44

1.12.	Caracteristicile proiectelor existente, propuse sau aprobate, ce pot genera impact cumulativ cu planul care este în procedura de evaluare și care poate afecta aria naturală protejată de interes comunitar	Eroare! Marcaj în document nedefinit.

1.13.	Sumarul efectelor generate de implementarea planului	Eroare! Marcaj în document nedefinit.

1.14.	Hărți de sinteză a tuturor intervențiilor ce au potențialul de a afecta ANPIC	52

2.	Efecte generate de amenajamentul silvic U.P. I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții	Eroare! Marcaj în document nedefinit.

3.	Alte PP cu care PP analizat poate genera impact cumulat	Eroare! Marcaj în document nedefinit.

B.	INFORMAȚII PRIVIND ARIILE NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR AFECTATE DE IMPLEMENTAREA PLANULUI	Eroare! Marcaj în document nedefinit.

1.	Date privind aria naturală protejată de interes comunitar	Eroare! Marcaj în document nedefinit.

2.	Date despre habitatele/ speciile din ANPIC posibil afectate de amenajament	Eroare! Marcaj în document nedefinit.

3.	Relațiile structurale și funcționale	Eroare! Marcaj în document nedefinit.

3.1.	Stabilirea listei de habitate și a listei de specii necesar a fi incluse în analiză.	Eroare! Marcaj în document nedefinit.

3.2.	Identificarea corpurilor de apă subterană și de suprafață suprapuse, respectiv aflate în conexiune cu ROSAC0194 și ROSPA0165  Piatra Craiului, ROSCI0122 Munții Făgăraș, ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor	Eroare! Marcaj în document nedefinit.

3.3.	Identificarea zonelor de coridor ecologic;	Eroare! Marcaj în document nedefinit.

3.4.	Identificarea habitatelor de interes comunitar dependente de apă și a relațiilor dintre corpurile de apă (subterane și de suprafață) și habitate / specii. În această situație sunt utilizate informații din Planurile de management ale spațiilor hidrografice sau opinii ale expertului;	Eroare! Marcaj în document nedefinit.

3.5.	Stabilirea modului de relaționare între speciile de interes comunitar și habitatele de interes comunitar, pe baza interdependențelor acestora;	Eroare! Marcaj în document nedefinit.

3.6.	Stabilirea relaționării dintre diferitele specii, pe baza relațiilor trofice sau a altor relații interspecifice (ex: simbioză, mutualism, parazitism, etc.);	Eroare! Marcaj în document nedefinit.

3.7.	Stabilirea relaționării dintre specii și alte componente abiotice (ex: coridoare ecologice);	Eroare! Marcaj în document nedefinit.

4.	Obiectivele de conservare ale ANPIC	Eroare! Marcaj în document nedefinit.

4.1.	Obiectivele de conservare pentru ROSAC0194 Piatra Craiului	Eroare! Marcaj în document nedefinit.

4.2.	Obiectivele de conservare pentru ROSPA0165 Piatra Craiului	Eroare! Marcaj în document nedefinit.

4.3.	Obiectivele de conservare pentru ROSCI0122 Munții Făgăraș	Eroare! Marcaj în document nedefinit.

4.4.	Obiectivele de conservare pentru ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor	Eroare! Marcaj în document nedefinit.

5.	Analiza măsurilor de conservare din planul de management/ regulamentul ANPIC care pot limita/ influența intervențiile și activitățile propuse de PP	Eroare! Marcaj în document nedefinit.

5.1.	Măsurilor de conservare din planul de management/ regulamentul ROSAC0194 Piatra Craiului, Parcului Național Piatra Craiului și ROSPA0165 Piatra Craiului relevante	Eroare! Marcaj în document nedefinit.

5.2.	Măsurilor de conservare din planul de management/ regulamentul ROSPA0165 Piatra Craiului relevante	Eroare! Marcaj în document nedefinit.

5.3.	Măsurilor de conservare din planul de management/ regulamentul - ROSCI0122 Munții Făgăraș relevante	Eroare! Marcaj în document nedefinit.

5.4.	Măsurilor de conservare din planul de management/ regulamentul ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor relevante	Eroare! Marcaj în document nedefinit.

6.	Alte informații relevante privind conservarea ANPIC, inclusiv posibile schimbări în evoluția naturală a acesteia	Eroare! Marcaj în document nedefinit.

C.	PREZENTAREA REZULTATELOR ACTIVITĂȚILOR DE TEREN	Eroare! Marcaj în document nedefinit.

D.	ANALIZA PRESIUNILOR ȘI AMENINȚĂRILOR	Eroare! Marcaj în document nedefinit.

E.	EVALUAREA IMPACTULUI	Eroare! Marcaj în document nedefinit.

1.	Identificarea și cuantificarea impactului	Eroare! Marcaj în document nedefinit.

1.1.	Impactul direct și indirect	Eroare! Marcaj în document nedefinit.

1.2.	Tipurile de impact, cuantificarea și semnificația impactului, fără a lua în considerare măsurile de reducere a impactului	Eroare! Marcaj în document nedefinit.

2.	Evaluarea semnificației impacturilor	Eroare! Marcaj în document nedefinit.

2.1.	Procentul din suprafața habitatului ce va fi pierdut prin implementarea planului	Eroare! Marcaj în document nedefinit.

2.2.	Alterarea habitatelor	Eroare! Marcaj în document nedefinit.

2.3.	Procentul ce va fi pierdut din suprafața habitatelor folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere ale speciilor de interes comunitar	Eroare! Marcaj în document nedefinit.

2.4.	Fragmentarea habitatelor de interes comunitar	Eroare! Marcaj în document nedefinit.

2.5.	Perturbare specii	Eroare! Marcaj în document nedefinit.

F.	MĂSURI DE EVITARE ȘI REDUCERE A IMPACTULUI	Eroare! Marcaj în document nedefinit.

G.	MONITORIZAREA MĂSURILOR DE PREVENIRE, EVITARE ȘI REDUCERE A IMPACTULUI	Eroare! Marcaj în document nedefinit.

H.	EVALUAREA IMPACTULUI REZIDUAL CARE VA RAMANE DUPĂ IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE REDUCERE A IMPACTULUI	128

I.	SOLUțIILE ALTERNATIVE	Eroare! Marcaj în document nedefinit.

A.	Alternativa zero - varianta în care nu se aplică prevederile Amenajamentului Silvic	118

B.	Alternativa 1 – prezenta varianta în care se aplică prevederile Amenajamentului Silvic cu neexecutarea tăierilor rase în ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor)	120

II.	METODE UTILIZATE PENTRU CULEGEREA INFORMAțIILOR PRIVIND SPECIILE șI HABITATELE DE INTERES COMUNITAR AFECTATE	Eroare! Marcaj în document nedefinit.

1.	Etapa de birou:	Eroare! Marcaj în document nedefinit.

2.	Etapa studiului de teren	Eroare! Marcaj în document nedefinit.

III.	CONCLUZII	Eroare! Marcaj în document nedefinit.

IV.	INDEX DE TERMENI TEHNICI	143

V.	BIBLIOGRAFIE	145

VI.	LISTA SEMNĂTURI SI CV-URI COLECTIV ELABORARE.	147

- INTRODUCERE

Titularul planului

Asociația formată din persoanele fizice Pîrnuță Marius Georgian, Cozma Cornelia, Constantinescu Georgiana Alina, Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții. Contract: Nr. 530/20.09.2019

Autorul planului

S.C. ALFRID S.R.L., str. Teilor, nr. 43, cod 110030, Piteşti, Jud. Argeş, Administrator:  ing. FRIGURĂ GEORGIAN

Autorul atestat al raportului de mediu și elaborarea acestuia

ing. Cătană Cătălina Elena și dr. Ing. Deak Andrea, persoane înscrise în Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului.

Denumirea planului

Amenajamentul silvic proprietate privată aparținând asociației formată din persoanele fizice Pârnuță Marius Georgian, Cozma Cornelia, Constantinescu Georgiana Alina, Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții, județul Argeș, U.P. I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții, a intrat în vigoare la 01.01.2020 și are o valabilitate de 10 ani, pana la 31.12.2030.

Scopul

Prezentul Raport de Mediu pentru Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparținând asociației formată din persoanele fizice Pârnuță Marius Georgian, Cozma Cornelia, Constantinescu Georgiana Alina, Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții, județul Argeș, U.P. I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții, din cadrul Ocolul Silvic Păpușa Rucăr, Poiana Cerbului,  Mihăești și Câmpulung, a fost solicitat de către Agenția Naționala pentru Mediu si Arii Protejate-Direcția Județeană de Mediu Vâlcea prin Decizia etapei de încadrare nr. 41/30.01.2026.

Elaborarea raportului de mediu şi integrarea consideraţiilor de mediu în pregătirea planurilor şi programelor reprezintă un proces care trebuie să contribuie la luarea unor decizii durabile. Obiectivele raportului de mediu sunt, în principal, identificarea, descrierea şi evaluarea efectelor potenţial semnificative asupra mediului ale implementării planului şi programului, precum şi a alternativelor posibile ale planului sau programului. Evaluarea de mediu pentru planuri şi programe (SEA) diferă faţă de evaluarea impactului asupra mediului pentru proiecte (EIA). Cel mai important aspect care diferenţiază cele două proceduri este acela că, datorită complexităţii unui plan sau program faţă de un proiect, raportul SEA nu are un conţinut detaliat din punct de vedere tehnic, adică nu conţine date tehnice detaliate şi precise, în timp ce raportul EIA conţine aceste date.

Această lucrare este intocmită având în vedere cerinţele legislative actuale, privind necesitatea evaluării de mediu pentru obţinerea avizului de mediu în cazul planurilor ce pot avea efecte asupra mediului prevăzute în: H.G. nr. 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe care transpun Directiva 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului; Ordinul nr. 995 din 21 septembrie 2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr.1076/2004. Ordinul nr. 117 din 02/02/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe. O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea nr.265/2006 Constituirea reţelei de situri de interes comunitar, în baza Directivei Habitate 92/43/EEC, ca obligaţie asumată de România după anul 2007, are drept scop conservarea habitatelor de interes comunitar listate în Anexa I din directiva menţionată, vizând şi conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere.

Conținutul și obiectivele principale ale Amenajamentului silvic U.P. I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții, precum și a relației cu alte planuri și programe relevante

  - Conţinutul amenajamentului silvic

Elaborarea proiectului de amenajare presupune parcurgerea următoarelor etape:

- Studiul staţiunii şi al vegetaţiei forestiere

- Definirea stării normale a pădurii

- Planificarea lucrărilor de conducere a procesului de normalizare a pădurii

- Studiul staţiunii şi al vegetaţiei forestiere

Se face în cadrul lucrărilor de teren şi al celor de redactare a amenajamentului şi are ca scop determinarea şi valorificarea informaţiilor care contribuie la:

- cunoaşterea condiţiilor naturale de vegetaţie, a caracteristicilor arboretului actual, a potenţialului productiv al staţiunii şi a capacităţii de producţie şi protecţie a arboretului;

- stabilirea măsurilor de gospodărire în acord cu condiţiile ecologice şi cu cerinţele socialecologice;

- realizarea controlului prin amenajament privind exercitarea de către pădure în ansamblu şi de către fiecare arboret în parte a funcţiilor ce i-au fost atribuite.

Amenajamentul conţine studii pentru caracterizarea condiţiilor staţionale şi de vegetaţie, cuprinzând evidenţe cu date statistice, caracterizări, diagnoze precum şi măsuri de gospodărire corespunzătoare condiţiilor respective.

- Conducerea pădurii prin amenajament spre starea normală

Presupune:

- stabilirea funcţiilor pe care trebuie să le îndeplinească pădurile (în funcţie de obiectivele ecologice, economice şi sociale);

- stabilirea caracteristicilor fondului de producţie normal, adică a bazelor de amenajare.

- Planificarea recoltelor

Prin planificarea recoltelor se urmăresc două obiective: recoltarea produselor pădurii şi îndrumarea fondului de producţie spre starea normală. Acest fapt face ca în procesul de planificare a recoltelor să apară distinct următoarele preocupări:

- stabilirea posibilităţii

- întocmirea planului de recoltare.

După parcurgerea etapelor menţionate mai sus  a fost elaborat amenajamentul silvic ce cuprinde următoarele capitole:

- situaţia teritorial - administrativă;

- organizarea teritoriului;

- gospodărirea din trecut a pădurilor;

- studiul staţiunii şi al vegetaţiei forestiere;

- stabilirea funcţiilor social – economice şi ecologice ale pădurii şi a bazelor de amenajare;

- reglementarea procesului de producţie lemnoasă şi măsuri de gospodărire a arboretelor cu funcţii speciale de protecţie;

- valorificarea superioară a altor produse ale fondului forestier în afara lemnului;

- protecţia fondului forestier;

- conservarea biodiversităţii;

- instalaţii de transport, tehnologii de exploatare şi construcţii forestiere;

- analiza eficacităţii modului de gospodărire a pădurilor;

- diverse;

- planuri de recoltare şi cultură;

- planuri privind instalaţiile de transport şi construcţiile silvice;

- prognoza dezvoltării fondului forestier;

- evidenţe de caracterizare a fondului forestier;

- evidenţe privind aplicarea amenajamentului.

    - Justificarea necesității planului

Conform Codului silvic (Legea 331/2024 cu modificările și completărilor ulterioare, Art. 19, alin. 1), modul de gestionare a fondului forestier se reglementează prin amenajamente silvice, iar întocmirea amenajamentelor silvice este obligatorie pentru proprietăți de fond forestier mai mari de 10 ha (Art. 20, alin. 2).

Amenajarea pădurilor sau amenajamentul reprezintă un ansamblu de preocupări și măsuri menite să aducă și să asigure păstrarea pădurilor în starea cea mai corespunzătoare din punct de vedere al funcțiilor economice și sociale ori ecologice pe care trebuie să le îndeplinească. Amenajarea pădurilor de asemenea este știința organizării, modelării și conducerii structural funcționale a pădurilor, în conformitate cu sarcinile complexe social-ecologice și economice ale gestionării pădurilor.

Necesitatea întocmirii amenajamentului fondului forestier rezidă tocmai din necesitatea gospodăririi adecvate a pădurilor (monitorizarea gospodăririi durabile).		În siturile Natura 2000 există câteva linii directoare ale acestei monitorizări, impuse prin rezoluțiile Conferințelor Ministeriale pentru Protecția Pădurilor din Europa, de la Helsinki (1993) și Lisabona (1998). Aceste linii directoare sunt:

- menținerea și sporirea adecvată a resurselor forestiere;

- menținerea sănătății și vitalității ecosistemelor forestiere;

- menținerea și încurajarea funcțiilor productive ale pădurii (lemnoase și nelemnoase);

- menținerea, conservarea și sporirea adecvată a biodiversității în ecosistemele forestiere;

- menținerea și sporirea adecvată a funcțiilor de protecție în gospodărirea pădurilor (în special referitoare la sol și apă);

- menținerea altor funcții și condiții socio-economice.

În concordanță cu aceste linii directoare, amenajamentul silvic prezintă informații despre:

- situația teritorial-administrativă;

- organizarea teritoriului;

- gospodărirea din trecut a pădurilor;

- studiul stațiunii și al vegetației forestiere;

- stabilirea funcțiilor social-economice și ecologice ale pădurii și a bazelor de amenajare;

- reglementarea procesului de producție lemnoasă și măsuri de gospodărire a arboretelor cu funcții speciale de protecție;

- valorificarea superioară a altor produse ale fondului forestier în afara lemnului;

- protecția fondului forestier;

- conservarea biodiversității (care cuprinde și un subcapitol special destinat ariilor naturale protejate);

- instalații de transport, tehnologii de exploatare și construcții forestiere;

- analiza eficacității modului de gospodărire a pădurilor;

- planuri de recoltare și cultură;

- planuri privind instalațiile de transport și construcțiile silvice;

- prognoza dezvoltării fondului forestier;

- evidențe de caracterizare a fondului forestier;

Obiectivele planului de amenajare

Obiectivele social-economice stabilite pentru arboretele incluse în U.P. I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții sunt impuse de planurile de perspectivă și de necesitatea de protejare a mediului înconjurător și a pădurii, astfel încât aceasta să aducă societății omenești în afară de lemn și alte foloase cât mai mari și mai variabile.

Prin elaborarea lor s-a urmărit apărarea, conservarea și dezvoltarea fondului forestier și a permanenței pădurilor, promovării în cultură a ecotipurilor rezistente la factorii destabilizatori, evitării dezgolirii solului prin tăieri, respectării riguroase a principiului continuității producției de lemn și a efectelor de protecție, a îmbinării armonioase a funcțiilor de protecție cu cele economice.

Pentru arboretele din această unitate de producție, aceste obiective s-au reliefat prin stabilirea țelurilor de producție sau de protecție la nivelul fiecărei unități amenajistice.

Tabelul 1.1.2.  Obiectivele social-economice și ecologice

| Grupa de obiective și servicii | Denumirea obiectivului de protejat sau a serviciilor de realizat |
| --- | --- |
| Grupa I |  |
| Protecția terenurilor și a solurilor | - terenurile cu panta mare; - terenuri vulnerabile la eroziune și alunecări; |
| Servicii științifice și de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier | - menținerea cadrului natural din Parcul Național Piatra Craiului - menținerea cadrului natural pentru recreere; |
| Protejarea biodiversității | - Sit Natura 2000 ROSAC 0194 Piatra Craiului - Sit Natura 2000 ROSPA 0165 Piatra Craiului - Sit Natura 2000 ROSCI 0122 Munții Făgăraș - Sit Natura 2000 ROSCI 0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor |
| Grupa II |  |
| Produse lemnoase | - lemn de molid, fag, diverse tari pentru cherestea; - lemn pentru celuloză, construcții rurale și alte utilizări; |
| Alte produse în afara lemnului și a serviciilor | - vânatul, pescuitul în apele de munte, fructe de pădure, ciuperci comestibile, plante medicinale și aromate, etc. |

Potrivit legislației în vigoare, modul de gospodărire a fondului forestier național, indiferent de natura proprietății pădurilor și terenurilor ce-l compun, se reglementează prin amenajamente silvice. În acest sens, orice amenajament trebuie să respecte Normele tehnice pentru amenajarea pădurilor, stabilite prin lege, care, prin reglementările specifice asigură gospodărirea durabilă a ecosistemelor forestiere. Planurile de amenajare trebuie astfel elaborate, încât să poată satisface integrat cerințele ecologice, economice și sociale ale silviculturii și să respecte integrat următoarele principii:

Amenajarea pădurilor sau amenajamentul este știința și practica organizării și conducerii structural - funcționale a pădurilor în conformitate cu sarcinile complexe social - ecologice și economice ale silviculturii. Aceasta se bazează pe conceptul dezvoltării durabile, cu respectarea următoarelor principii:

- Principiul continuității

- Principiul eficacității funcționale

- Principiul conservării și ameliorării biodiversității

În amenajamentele silvice problemele se tratează în concepție sistemică, urmărindu-se integrarea amenajării pădurilor în acțiunile mai cuprinzătoare de amenajarea mediului, cu luarea în considerare a condițiilor ecologice, economice și sociale din zonă.

Pădurea, prin natura ei, este un sistem organizat, dar nu în scopuri social economice, ci în vederea autoconservării. Aceasta trebuie să fie reorganizată și adaptată, sub aspect structural, la funcția sau funcțiile economice ori sociale ce i s-au atribuit. Schimbarea structurii unei păduri nu se poate face decât în procesul gospodăririi ei, prin tăieri și regenerări sistematice și consecvente.

Caracterul sistematic al acestora este asigurat prin amenajament (proiect), care stabilește obiectivele de atins și structura de realizat, planifică lucrările de exploatare și cultură ce se impun, cât și prin studii de evaluare a impactului asupra biodiversității generat de aplicarea lucrărilor silvotehnice.

Obiectivele social-economice și ecologice, definite în raport cu cerințele societății actuale, avute în vedere la reglementarea modului de gospodărire a pădurilor din cuprinsul unității de producție analizate sunt următoarele:

- producerea unei game variate de sortimente lemnoase pentru industria lemnului;

- asigurarea unor efecte de protecție.

În cazul primului aspect, cerințele economice de masă lemnoasă se polarizează în jurul cererii de lemn de dimensiuni mari - lemn gros pentru cherestea și alte utilizări. În ceea ce privește asigurarea efectelor de protecție, în cazul acestei unități de producție apar o serie de obiective legate de protecția biodiversității, solurilor și terenurilor.

Obiectivele social-economice și ecologice stabilite pădurii, dacă nu satisfac concomitent cerințele societății, devin concurente pentru acordarea uneia sau alteia dintre priorități (producție de lemn, efecte de protecție sau menținerea echilibrului ecologic). Alegerea uneia sau alteia dintre priorități revine amenajamentului și s-a realizat prin zonarea funcțională. Prin urmare, fiecărui arboret i-a fost destinat să îndeplinească unul sau mai multe obiective social-economice și ecologice, dintre care unul este prioritar, în acest sens putându-se menționa următoarele:

- Protecția solului pe terenurile cu înclinare mai mare de 30 de grade;

- Protecția vegetației forestiere limitrofe golului alpin;

- Protecția pădurile situate pe terenuri cu înmlăștinare permanentă;

- Protejarea unor obiective speciale;

- Protejarea arboretelor situate la altitudini mari, supuse unor condiții climatice extreme;

- Protecția peisajului de-a lungul căilor de comunicație;

- Conservarea unor arborete cu fenotip foarte valoros din punct de vedere economic și ecologic, din sistemul rezervațiilor de semințe și al resurselor genetice forestiere;

- Producția de masă lemnoasă pentru cherestea, celuloză, construcții rurale și alte utilizări;

- Valorificarea durabilă a vânatului, pescuitului, fructelor de pădure, ciupercilor, plantelor medicinale etc.;

- Satisfacerea necesităților recreative ale locuitorilor din zonă și ale turiștilor.

Obiectivele social economice și ecologice ale pădurii reflectă cerințele societății față                      de produsele și serviciile oferite de natură (Tabelul .1.1.4.).

Suprafața fondului forestier

Suprafața totală a fondului forestier, care face obiectul amenajării este de 201,87 ha, conform documentelor de proprietate. Documentele de proprietate prin care proprietarii au intrat în posesia acestor suprafețe se pot studia la Capitolul 2.4. Suprafața fondului forestier și Anexa nr. 1 din Amenajamentul forestier. Suprafața totală a fost împărțită în 24 parcele și 66 subparcele. Suprafața medie a parcelei este de 8,41 ha, iar suprafața medie a subparcelei este de 3,06 ha.

Localizare geografică

Din punct de vedere geografic, suprafețele de fond forestier care fac obiectul amenajamentului sunt răspândite pe raza județului Argeș, suprapunându-se pe următoarele forme de relief:

- Carpații Meridionali: Munții Făgăraș Iezer - Masivul Iezer și Masivul Piatra Craiului - 192,87 ha;

- Podișul Getic - Gruiurile Argeșului - 9,00 ha.

Amplasamentul planului se află inclus parțial în perimetrul siturilor Natura 2000 pe o suprafață de 108,20 ha care reprezintă 53,6% din suprafața totală a unității de producție (Tabelul A.1.1.3.) :

- ROSAC0194 și ROSPA0165 Piatra Craiului (57,89 ha, 28,68 %);

- ROSCI0122 Munții Făgăraș (1 ha, 0,50%);

- ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor în suprafață totală de 108,20  ha.

În acest sens, planul propus intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011.

Prezentul RAPORT DE MEDIU pentru Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparținând asociației formată din persoanele fizice Pârnuță Marius Georgian, Cozma Cornelia, Constantinescu Georgiana Alina, Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții, județul Argeș, U.P. I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții, din cadrul Ocolul Silvic Păpușa Rucăr, Poiana Cerbului,  Mihăești și Câmpulung, a fost solicitat de către Agenția Naționala pentru Mediu si Arii Protejate-Direcția Județeană de Mediu Vâlcea prin Decizia etapei de încadrare nr.41/30.01.2026.

Tabelul 1.1.4. Suprafețele ocupate de ariile naturale protejate

| Aria protejată | Parcele/u.a. | Suprafața (ha) | % din suprafața totală a U.P. |
| --- | --- | --- | --- |
| ROSCI/ROSAC 0194 și ROSPA 0165 Piatra Craiului | 358, 378, 379, 380, 381, 388 | 57,89 | 28,68 % |
| ROSCI/ROSAC 0122 Munții Făgăraș | 427 | 1 | 0,50% |
| ROSCI 0381 Râul Târgului – Argeșel – Râușor | 256, 360, 361, 362, 364, 370, 371 | 50,21 | 24,87% |
| Total |  | 108,2 | 53,6% |

Localizare administrativă

Fondul forestier proprietate privată aparține Asociației formată din persoanele fizice Pîrnuță Marius Georgian, Cozma Cornelia, Constantinescu Georgiana Alina, Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții, în urma reconstituirii dreptului de proprietate, în baza Legilor 18/1991, 1/2000, 247/2005, prin cumpărare, moștenire și în urma unor sentințe civile, conform documentelor de proprietate anexate în Amenajamentul Silvic U.P. I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții, suprafața totală fiind de 201,87 ha.

Fondul forestier care face obiectul prezentului studiu este la prima amenajare în această structură (ca formă de asociere), în cadrul U.P. I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții. Menționăm că suprafața de 47,97 ha a avut studii sumare (menționate în capitolul 3.2 din Amenajamentul Silvic U.P. I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții) cu valabilitate 2005-2014. Hotarele fondului forestier care fac obiectul amenajamentului sunt materializate prin borne de hotar și pichetaj pe arborii de limită.

Din cauza fragmentării puternice a fondului forestier care face obiectul amenajamentului și a suprafeței medie mici a parcelelor și subparcelelor nu este relevantă o detaliere a vecinătăților fiecărui trup de pădure.

Din punct de vedere administrativ fondul forestier studiat se află situat în limitele teritoriale ale comunelor Dragoslavele, Rucăr și Mihăești din județul Argeș. Proprietarii fondului forestier au încheiate contracte de prestări servicii silvice cu O.S. Păpușa Rucăr (130,48 ha), O.S. Poiana Cerbului (54,85 ha),  B.E. Mihăești (9,00 ha) și O.S. Câmpulung (7,54 ha) (Tabelul A.1.1.7.2..)

Sediile celor trei ocoale silvice și a bazei experimentale sunt în județul Argeș astfel:

- comuna Rucăr - O.S. Păpușa Rucăr;

- municipiul Curtea de Argeș - O.S. Poiana Cerbului;

- comuna Mihăești - B.E. Mihăești; municipiul Câmpulung - O.S. Câmpulung.

Suprafețele studiate au făcut parte din punct de vedere al administrației silvice de stat, conform actelor de proprietate, din cadrul O.S. Rucăr (în momentul actual arondat la O.S. Câmpulung) și B.E. Mihăești, astfel:

- U.P. I Dragoslavele: 16,24 ha;

- U.P. II Râușor: 28,14 ha;

- U.P. III Cascoe: 147,49 ha;

- U.P. IV Tămașu: 1,00 ha;

- S.E I Râul Târgului: 9,00 ha.

Unitatea de producție actuală este constituită din 24 parcele și 66 subparcele. Parcele sunt numerotate astfel: 124, 140, 215, 216, 222, 224, 226, 256, 311, 313, 314, 358, 360, 361, 362, 364, 370, 371, 378, 379, 380, 381, 388, 427. Suprafața medie a parcelei este de 8,41 ha, maximă de 26,57 ha (parcela 378) și minimă de 0,61 ha (parcela 256).

Tabelul 1.1.5.1. Repartizarea fondului forestier pe unități administrativ-teritoriale

| Nr. crt. | Jud. | U.A.T | Denumire O.S. / U.P* | Parcele aferente | S. (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Argeș | Dragoslavele | Rucăr / I Dragoslavele | 140 | 16,24 |
| 2 |  | Rucăr | Rucăr / II Râușor; III Cascoe; IV Tămașu | 215, 216, 222, 224, 226, 256, 311, 313, 314, 358, 360, 361, 362, 364, 370, 371, 378, 379, 380, 381, 388, 427 | 176,63 |
| 3 |  | Mihăești | Mihăești / I Râul Târgului | 124 | 9,00 |
| Total |  | - | - | - | 201,87 |

Tabelul 1.1.5.2. Denumirea, componența și suprafața trupurilor de pădure

| Nr. crt. | Denumirea trupului de pădure | Parcele componente | Suprafața (ha) | Comuna pe raza căruia se află |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tr. Pirmură | 124 | 9.00 | Mihăiești |
| 2 | Tr. Tarbă | 140 | 16.24 | Dragoslavele |
| 3 | Tr. Dragomir I | 215-216 | 17.38 | Rucăr |
| 4 | Tr. Dragomir II | 222 | 5.56 |  |
| 5 | Tr. Dragomir III | 224, 226 | 4.59 |  |
| 6 | Tr. Cozma I | 256 | 0.61 |  |
| 7 | Tr. Cozma II | 311; 313-314 | 40.00 |  |
| 8 | Tr. Cozma III | 360-362, 364, 370-371 | 49.60 |  |
| 9 | Tr. Cozma IV | 358 | 3.04 |  |
| 10 | Tr. Cozma V | 427 | 1.00 |  |
| 11 | Tr. Hublea I | 388 | 5.50 |  |
| 12 | Tr. Hublea II | 378-381 | 49.35 |  |
|  | TOTAL U.P. |  | 201.87 |  |

Vecinătăți, limite, hotare

Hotarele fondului forestier care fac obiectul amenajamentului sunt materializate prin borne de hotar și pichetaj pe arborii de limită.

Din cauza fragmentării puternice a fondului forestier care face obiectul amenajamentului și a suprafeței medie mici a parcelelor și subparcelelor nu este relevantă o detaliere a vecinătăților fiecărui trup de pădure.

Tabelul 1.1.6.1. Evidența tipurilor de stațiuni

Zonarea funcțională

Corespunzător obiectivelor social economice fixate, funcțiile pe care trebuie să le îndeplinească arboretele din această unitate de producție, prezentate în tabelele A.1.1.13.1., A.1.1.13.2 și A.1.1.13.3., rezultă că 162,15 ha au fost încadrate în grupa I funcțională.

Tabelul 1.1.7.1.Funcțiile atribuite arboretelor

| Grupa, subgrupa și categoria funcțională |  | Suprafața |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Codul | Denumire | Ha | % |
| Grupa I funcțională |  |  |  |
| 1.2.A. | Arboretele situate pe stâncării, pe grohotișuri și pe terenuri cu eroziune în adâncime și pe terenuri cu înclinarea mai mare de 30 grade pe substrate de fliș (facies marnos, marno-argilos și argilos), nisipuri, pietrișuri și loess, precum și cele situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 35 grade, pe alte substrate litologice (T. II); | 45,73 | 23 |
| 1.2.L. | Arboretele situate pe terenuri cu substraturi litologice foarte vulnerabile la eroziuni și alunecări, cu pante cuprinse până la limitele indicate la categoria 1.2.a. (T.IV) | 81,11 | 40 |
| 1.6.A. | Arboretele din parcurile naționale incluse, prin planurile de management, în zona de protecție strictă (T.I) | 1,42 | 1 |
| 1.6.C. | Arboretele din parcurile naționale din zona de conservare durabilă constituite din primul rând de parcele limitrofe zonei de protecție strictă/integrală (T.II). Această categorie este atribuită secundar suprafeței de 21,07 ha cu categoria principală 1-2A (T. II) | 33,89 | 17 |
| 1.5.Q. | Arboretele din păduri/ ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/ situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologică Natura 2000 SCI) (T.IV). Această categorie este atribuită secundar suprafeței de 51,21 ha cu categoria principală 1-2A (T.II) și 1-2L (T.IV), datorită suprapunerii peste Situl Natura 2000 ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor și Situl Natura 2000 ROSCI0122 Munții Făgăraș | - | - |
| Total Grupa I |  | 162,15 | 81 |
| Grupa II funcțională |  |  |  |
| 2.1.C. | Arboretele destinate să producă, în principal, lemn pentru cherestea (T.VI) | 38,21 | 19 |
| Total Grupa II |  | 38,21 | 19 |
| Total Pădure |  | 200,36 | 100 |
| Alte terenuri |  | 1,51 | - |
| TOTAL U.P. |  | 201,87 | 100 |

Tabelul 1.1.7.2. Repartiția suprafețelor pe categorii funcționale

Tabelul 1.1.7.3. Suprafața totală pe tipuri de categorii funcționale

| Tipul | Categorii funcționale | Suprafața |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ha | % |
| I | 1-6A | 1,42 | 1 |
| II | 1.2A.; 1.2A6C; 1.2A5Q; 1.6C; | 79,62* | 40 |
| IV | 1.2L; 1.2L5Q | 81,11** | 40 |
| VI | 2.1C | 38,21 | 19 |
| TOTAL U.P. |  | 200,36 | 100 |

*din care 9,55 ha clasă de regenerare, **din care 1,80 ha clasă de regenerare

În raport de categoriile funcționale pentru care sunt indicate măsuri de gospodărire silviculturale similare, în tabelul A.1.1.13.4. se prezintă suprafața totală pe tipuri de categorii funcționale și unitățile amenajistice încadrate.

Arboretele încadrate la tipul I fac parte din zona de protecție strictă a Parcului Național Piatra Craiului, fiind destinate ocrotirii genofondului și ecofondului forestier. Arboretele încadrate la tipul II vor fi supuse regimului de conservare deosebită, pentru ele prevăzându-se tăieri de conservare și lucrări de îngrijire. Arboretele încadrate la tipul IV sunt păduri cu funcții speciale de protecție pentru care sunt admise  și alte tratamente cu impunerea unor restricții în aplicare. Arboretele încadrate la tipul VI sunt păduri cu funcții de producție și protecție în care se pot aplica, în mod diferențiat, întreaga gamă a tratamentelor prevăzute în normele tehnice, în funcție de condițiile ecologice, social-economice și tehnico-organizatorice.

Analizând împărțirea unităților de amenajare pe grupe, subgrupe și categorii funcționale putem observa următoarele aspecte:

- Ponderea protecției Natura 2000: O suprafață totală de 108,33 ha (aproximativ 53,6%) se află sub incidența siturilor Natura 2000 (ROSAC0194, ROSCI0122, ROSCI0381).

- Zona de Producție (Grupa II): Doar 18,93% din suprafață este destinată în principal producției de masă lemnoasă, fiind situată integral în afara ariilor naturale protejate.

Subunități de producție sau protecție constituite

În vederea gospodăririi diferențiate a fondului forestier pentru realizarea obiectivelor economice și îndeplinirii funcțiilor atribuite, arboretele au fost grupate în următoarele subunități de gospodărire (Tabelul A.1.1.14.1. și A.1.1.14.2.)

- S.U.P. ,,A “ - codru regulat sortimente obișnuite - cu o suprafață de 117,52 ha, în care au fost incluse arboretele din tipurile IV și VI de categorii funcționale (1.2L; 1.2L5Q; 2.1C).

- S.U.P. ,,E” - rezervații pentru ocrotirea integrală a naturii - cu o suprafață de 1,42 ha, în care au fost încadrate arboretele din tipul I de categorii funcționale (1.6A).

- S.U.P. „M” - arborete supuse regimului de conservare deosebită - cu o suprafață de 70,07 ha, în care au fost încadrate arboretele din tipul II de categorii funcționale (1.2A.; 1.2A6C; 1.2A5Q; 1.6C).

Tabelul 1.1.8. Repartiția unităților și a suprafețelor pe categorii funcționale

Stabilirea bazelor de amenajare

Pentru a putea satisface în condiții corespunzătoare funcțiile atribuite, atât arboretele luate individual, cât și fondul de producție în ansamblul său, trebuie să îndeplinească anumite norme de structură specifice aspectului optim.

Tabelul 1.1.9.1. Sinteza suprafețelor pe categorii funcționale și ANPIC

| Subgrupa / Categoria Funcțională |  | u.a. |  |  |  | Suprafața |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ROSCI/ ROSAC0194 și ROSPA0165 Piatra Craiului | ROSCI/ ROSAC 0122 Munții Făgăraș | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor | În afara siturilor | Ha | % |
| Grupa I (Protecție) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.A. | Arboretele situate pe stâncării, pe grohotișuri și pe terenuri cu eroziune în adâncime și pe terenuri cu înclinarea mai mare de 30° pe substrate de fliș (facies marnos, marno-argilos și argilos), nisipuri, pietrișuri și loess, precum și cele situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 35°, pe alte substrate litologice (T. II); |  |  |  | 311B | 0,94 | 0,47 |
| 1.2.A. / 1.5.Q. | Arboretele din păduri/ ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/ situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologică Natura 2000 SCI) (T.IV). Această categorie este atribuită secundar suprafeței de 51,21 ha cu categoria principală 1-2A (T.II) și 1-2L (T.IV), datorită suprapunerii peste Situri Natura 2000 |  |  | 256, 361A, 361I, 362E, 362F, 362H, 362I, 370B, 370C, 371 |  | 23,72 | 11,75 |
| 1.2.A. / 6.C | Arboretele din parcurile naționale din zona de conservare durabilă constituite din primul rând de parcele limitrofe zonei de protecție strictă/integrală (T.II). Această categorie este atribuită secundar suprafeței de 21,07 ha cu categoria principală 1-2A (T. II) | 378C, 378D, 381A |  |  |  | 21,07 | 10,44 |
| 1.2.L. | Arboretele situate pe terenuri cu substraturi litologice foarte vulnerabile la eroziuni și alunecări, cu pante cuprinse până la limitele indicate la categoria 1.2.A. (T.IV) |  |  |  | 124A, 124B, 124C, 124E, 222D, 222E, 222F, 311A, 313A, 313B, 313C, 314A, 314C | 53,72 | 26,61 |
| 1.2.L. / 1.5.Q | Arboretele din păduri/ ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/ situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologică Natura 2000 SCI) (T.IV). Această categorie este atribuită secundar suprafeței de 51,21 ha cu categoria principală 1-2A (T.II) și 1-2L (T.IV), datorită suprapunerii peste Situri Natura 2000 |  | 427B | 360A, 360B, 361B, 361C, 361D, 361E, 361F, 361G, 361H, 362A, 362B, 362C, 362D, 362G, 364D, 364J |  | 27,49 | 13,62 |
| 1.6.A. | Arboretele din parcurile naționale incluse, prin planurile de management, în zona de protecție strictă (T.I) | 388F |  |  |  | 1,42 | 0,70 |
| 1.6.C. | Arboretele din parcurile naționale din zona de conservare durabilă constituite din primul rând de parcele limitrofe zonei de protecție strictă/integrală (T.II). | 358A, 358C, 378A, 379A, 380A, 380B, 381C, 381E, 388C |  |  |  | 33,89 | 16,79 |
| Grupa II (Producție) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.C. | Arboretele destinate să producă, în principal, lemn pentru cherestea (T.VI) |  |  |  | 140A, 215A, 215B, 215C, 216C, 216D, 216E, 224A, 226C | 38,21 | 18,93 |
|  | Terenuri neproductive / neîmpădurite | 378A, 378M, 379V1 |  |  |  | 1,51 | 0,75 |
|  | TOTAL | 66 u.a. |  |  |  | 201,87 | 100 |

Tabelul 1.1.9.2. Sinteza subunităților de gospodărire

| Subunitatea de Gospodărire (S.U.P.) | Descrierea Subunității (conform textului) | Tipul Funcțional | Descrierea Regimului și a Lucrărilor Permise | Suprafața totală S.U.P. (ha) | Categorii Funcționale incluse | ROSCI/ ROSAC0194 și ROSPA0165 Piatra Craiului |  | ROSCI/ ROSAC 0122 Munții Făgăraș |  | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor |  | În afara siturilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | u.a. | Supraf. (ha) | u.a. | Supraf. (ha) | u.a. | Supraf. (ha) |  |
| S.U.P. „E” | Rezervații pentru ocrotirea integrală a naturii | I | Protecție strictă. Destinate ocrotirii genofondului și ecofondului forestier. Nu se admit intervenții silvice. | 1,42 | 1.6A | 388F | 1,42 ha |  |  |  |  |  |
| S.U.P. „M” | Arborete supuse regimului de conservare deosebită | II | Conservare deosebită. Sunt prevăzute exclusiv tăieri de conservare și lucrări de îngrijire (curățiri, rărituri). | 70,07 | 1.2A; 1.2A6C; 1.2A5Q; 1.6C | 358A, 358C, 378A, 378C, 378D 379A, 380A, 380B, 381A 381C, 381E, 388C | 56,47 ha |  |  | 256, 361A, 361I, 362F, 362H, 362I, 370C, 371 | 14,26 ha | 311B |
| S.U.P. „A” | Codru regulat - sortimente obișnuite (Protecție specială) | IV | Funcții speciale de protecție. Sunt admise și alte tratamente silvice (tăieri), dar cu impunerea unor restricții stricte în aplicare. | 117,52* | 1.2L; 1.2L5Q |  |  |  |  | 360A, 360B, 361B, 361C, 361D, 361E, 361F, 361G, 361H, 362A, 362B, 362C, 362G, 364D, 364J | 26,09 ha | 124A, 124B, 124C, 124E, 222D, 222E, 222F, 311A, 313A, 313B, 313C, 314A, 314C |
|  | Codru regulat - sortimente obișnuite (Producție-Protecție) | VI | Producție și protecție. Se poate aplica întreaga gamă a tratamentelor silvice (tăieri de regenerare) în mod diferențiat. |  | 2.1C |  |  |  |  |  |  | 140A, 215A, 215B, 215C, 216C, 216D, 216E, 224A, 226C |
| Fără SUP* |  |  |  | 12,86 |  |  |  | 427B | 1,00 ha | 362D, 362E, 370B | 9,95 | 313B, 378A, 378M, 379V1 |
| TOTAL UP |  |  |  | 201,87 |  |  | 57,89 |  | 1,00 |  | 50,21 | 92,77 |

Structura normală spre care trebuie să fie îndrumate arboretele și fondul de producție, se definește prin amenajament, ținându-se seama de funcțiile atribuite și de condițiile staționale existente:

- compoziția fiind diferită de cea optimă, este necesară introducerea speciilor de amestec pentru mărirea stabilității arboretelor la acțiunea dăunătorilor, a vântului și zăpezii;

- structura claselor de vârstă dezechilibrată;

- consistența medie (0,73) mai mică decât cea optimă (0,85);

- clasa de producție III.0 este normală dacă se ține cont de condițiile staționale.

Conform situației de mai sus, prezentul amenajament stabilește structuri intermediare de realizat pornind de la situația existentă și tinzând la dirijarea cât mai grabnică a fondului de producție și protecție spre structura optimă.

Structura arboretelor și a pădurii în ansamblul său, atât cea normală, cât și cea corespunzătoare diferitelor etape intermediare se definește prin stabilirea bazelor de amenajare: regim, compoziție-țel, tratament, exploatabilitate și ciclu.

Regimul, compoziția țel

Pentru realizarea funcțiilor social-economice stabilite în cadrul unității de producție s-a prevăzut să se aplice regimul codru, regim bazat pe regenerarea pădurii din sămânță și conducerea acesteia până la vârsta la care își îndeplinește în mod eficient funcțiile social-economice și ecologice atribuite.

Pentru fiecare arboret a fost stabilită compoziția-țel (Tabelul A.1.1.16.1. ) astfel încât asortimentul de specii să se apropie cât mai mult posibil de cel caracteristic tipului natural fundamental de pădure.

Tabelul 1.1.10.1.  Compoziția arboretelor din unitatea de producție actuală

| S.U.P. | Supraf. (ha) | Regim de gospodărire | Compoziția -%- |  |  | Trata-mentul | Exploata- bilitatea și vârsta | Ciclul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Actuală | După 10 ani | Țel |  |  |  |
| A | 117,52 | codru | 82FA14MO 2ME2GO | 80FA16MO2GO 1DT1DR | 58FA17MO6BR 1GO1LA6DR11DT | T. progr. T. rase | protecție 109 | 110 |
| E | 1,42 | codru de tip natural | 100FA | 100FA | 100FA | - | - | - |
| M | 70,07 | codru de tip natural | 49FA30MO11SAC 8ME2BR | 48FA32MO5SAC 5ME4BR3DR3DT | 58FA19MO5BR 8DR10DT | T. conserv. | - | - |
| Total | 189,01 | - | 70FA20MO4ME 4SAC1GO1BR | 68FA17MO2ME 2SAC1GO2BR 3DR5DT | 58FA17MO6BR 1GO1LA7DR10DT | - | - | - |

În perspectivă, compoziția arboretelor din unitatea de producție actuală va fi cea prezentată în tabelul A.1.1.16.2.

- Compoziția actuală U.P.: 70FA20MO4ME4SAC1GO1BR;

- Compoziția actuală S.U.P. ,,A”: 82FA14MO2ME2GO;

- Compoziția actuală S.U.P. ,,E”: 100FA;

- Compoziția actuală S.U.P „M”: 49FA30MO11SAC8ME2BR.

- Compoziția țel U.P.: 58FA17MO6BR1GO1LA7DR10DT

- Compoziția țel S.U.P. ,,A”: 58FA17MO6BR1GO1LA6DR11DT

- Compoziția țel S.U.P. ,,E”: 100FA

- Compoziția țel  S.U.P „M”: 58FA19MO5BR8DR10DT

Diferența dintre compoziția actuală și compoziția țel se datorează nerespectării prevederilor amenajamentelor anterioare în cea ce privește compozițiile de regenerare stabilite prin amenajament în cadrul planului de regenerare și împădurire. Pe viitor se recomandă respectarea compozițiilor țel pentru a se ajunge la crearea de arborete rezistente atât din punct de vedere structural, dar și funcțional.

Tabelul 1.1.10.2.  Compoziția-țel

| S.U.P. | Tip stațiune | Tip pădure |  |  | Compoziția- țel | Supra fața -ha- | Suprafața pe specii - ha – |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | MO | FA | BR | GO | LA | DR | DT |
| A | 2.3.1.2 | 115.1. |  |  | 8MO1LA1DT | 1,00 | 0,80 | - | - | - | 0,10 | - | 0,10 |
|  | 2.3.2.2. | 111.4. |  |  | 8MO1DR1DT | 1,24 | 1,00 | - | - | - | - | 0,12 | 0,12 |
|  |  | 115.1. |  |  | 8MO1LA1DT | 14,80 | 11,84 | - | - | - | 1,48 | - | 1,48 |
|  | 3.3.2.2. | 134.1. |  |  | 3MO3BR3FA1DT | 26,44 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | - | - | - | 2,65 |
|  |  | 411.4. |  |  | 8FA1DR1DT | 0,25 | - | 0,19 | - | - | - | 0,03 | 0,03 |
|  | 3.3.3.2. | 134.1. |  |  | 3MO3BR3FA1DT | 0,42 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | - | - | - | 0,03 |
|  |  | 411.4. |  |  | 8FA1DR1DT | 0,80 | - | 0,64 | - | - | - | 0,08 | 0,08 |
|  | 4.4.2.0. | 411.4. |  |  | 8FA1DR1DT | 74,92 | - | 59,94 | - | - | - | 7,49 | 7,49 |
|  | 5.1.3.2. | 513.1. |  |  | 8GO2DT | 1,28 | - | - | - | 1,02 | - | - | 0,26 |
|  | 5.1.5.2 | 531.4. |  |  | 7GO2FA1DT | 0,94 | - | 0,19 | - | 0,66 | - | - | 0,09 |
|  | 5.2.3.3. | 422.1. |  |  | 8FA2DT | 6,78 | - | 5,42 | - | - | - | - | 1,36 |
| Total S.U.P. ,,A” |  |  |  |  |  | 128,87 | 21,70 | 74,44 | 8,06 | 1,68 | 1,58 | 7,72 | 13,69 |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 17 | 58 | 6 | 1 | 1 | 6 | 11 |
| E | 4.4.2.0. | 411.4. |  |  | - | 1,42 | - | 1,42 | - | - | - | - | - |
| Total S.U.P. ,,E” |  |  |  |  |  | 1,42 | - | 1,42 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - |
| M | 2.3.3.2. |  | 111.4. | 8MO1DR1DT |  | 12,19 | 9,75 | - | - | - | - | 1,22 | 1,22 |
|  | 3.3.2.2. |  | 134.1. | 3MO3BR3FA1DT |  | 9,93 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | - | - | - | 0,99 |
|  | 3.3.3.2. |  | 134.1. | 3MO3BR3FA1DT |  | 1,17 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | - | - | - | 0,12 |
|  |  |  | 411.4. | 8FA1DR1DT |  | 13,63 | - | 10,91 | - | - | - | 1,36 | 1,36 |
|  | 4.4.2.0. |  | 411.4. | 8FA1DR1DT |  | 28,40 | - | 22,72 | - | - | - | 2,84 | 2,84 |
|  |  |  | 413.1. | 8FA1DR1DT |  | 4,75 | - | 3,81 | - | - | - | 0,47 | 0,47 |
| Total S.U.P. „M” |  |  |  |  |  | 70,07 | 13,08 | 40,77 | 3,33 | - | - | 5,89 | 7,00 |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 19 | 58 | 5 | - | - | 8 | 10 |
| TOTAL U.P. |  |  |  |  |  | 200,36 | 34,78 | 116,63 | 11,39 | 1,68 | 1,58 | 13,61 | 20,69 |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 17 | 58 | 6 | 1 | 1 | 7 | 10 |

Tratamentul, exploatabilitatea și ciclul

La alegerea tratamentelor s-a avut în vedere că în cadrul obștei studiate, condițiile naturale impun ca pădurile să fie conduse spre structuri relativ echiene sau de tip natural - capabile să îndeplinească funcții multiple de producție și protecție.

În majoritatea cazurilor au fost evitate intervențiile prin care se dezgolește solul și care nu asigură permanența pădurii și exercitarea de către aceasta a funcțiilor de producție și protecție atribuite.

În conformitate cu ,,Normele tehnice pentru alegerea și aplicarea tratamentelor” - 2000, pentru pădurile studiate au fost adoptate următoarele tratamente:

- tratamentul tăierilor progresive pentru făgete și amestecuri de fag cu rășinoase;

- tratamentul tăierilor rase pe parchete mici în arboretele de molid.

După elaborarea și aprobarea amenajamentului prezent varianta actualizată a Normelor tehnice nr. 1 pentru alegerea și aplicarea tratamentelor (aprobate prin OM nr. 760/2023) au înlocuit vechile norme din 2000 și Codul Silvic. Conform Normelor Tehnice nr. 1 (OM 760/2023) în cadrul capitolului dedicat tăierilor rase (Capitolul III, Secțiunea a 4-a Tratamentul tăierilor rase, Articolul 38.), normele stabilesc clar limitele de aplicabilitate: „Tăierile rase sunt interzise în următoarele situații: [...]  lit. h) în unitățile amenajistice incluse în arii naturale protejate de interes național și în situri Natura 2000, cu excepția arboretelor de salcâm, plop euramerican, salcie selecționată și a molidișurilor afectate de factori biotici și abiotici destabilizatori, în care nu este posibilă aplicarea altor tratamente.”

Prin urmare tăierile rase recomandate în amenajament nu se vor mai executa pe durata de valabilitate a amenajamentului.

Pentru arboretele din grupa I funcțională s-a adoptat exploatabilitatea de protecție iar pentru cele din grupa a II-a funcțională, s-a adoptat exploatabilitatea tehnică.

Pentru arboretele din S.U.P. „A” - codru regulat sortimente obișnuite, vârsta medie a exploatabilității este de 109 ani. Ciclul a fost stabilit numai pentru arboretele din S.U.P. ,,A” - codru regulat unde este reglementată producția lemnoasă. S-a adoptat un ciclu de 110 ani.

Structura fondului forestier

Structura fondului forestier, sub raportul compoziției și al claselor de producție este următoarea:

70FA 20MO 4ME 4SAC 1GO 1BR

III.0    III.0     III.0  III.0    III.0    III.0

Clasa de producție medie este III.0, consistența medie 0,73, vârsta medie 96 ani, volumul mediu la hectar 273 mc/ha iar fondul lemnos total este de 51569 mc.

Distribuția arboretelor pe clase de vârstă pentru fondul productiv este următoarea: clasa I - a - 13%; clasa a IV - a - 7%; clasa a V - a –3%; clasa a VI - a - 32%; clasa a VII - a - 45%.

Structura pe clase de vârstă (Tabelul A.1.1.18.1.) este diferită față de cea normală, normalizarea urmând a se face pe parcursul unui ciclu de producție. Se observă din tabel un dezechilibru al claselor de vârstă pe totalul arboretelor subunității de producție, datorată fragmentării fondului forestier, ceea ce conduce la o normalizare dificilă pe durata a multor decenii de aplicabilitate.

În ceea ce privește structura pe clase de producție, se constată că arboretele încadrate în clasa a III- a de producție au ponderea de 100% (Tabelul 1.1.12.1).

Tabelul 1.1.12.1. Structura pe clase de vârstă

| Anul amenajării | S.U.P | Supraf. (ha) | Clase de vârstă (%) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII> |
| 2020 | ,,A” | 117,52 | 13 | - | - | 7 | 3 | 32 | 45 |
|  | ,,E” | 1,42 | - | - | - | - | - | - | 100 |
|  | ,,M” | 70,07 | 31 | - | 17 | 1 | 8 | 23 | 20 |
| TOTAL UP |  | 201,87 | 20 | - | 6 | 5 | 5 | 28 | 36 |

Referitor la compoziția pe specii (Tabelul A.1.1.18.3.), fagul și molidul cumulează 90% din suprafața aflată în producție, astfel se poate concluziona că arboretele valorifică bine potențialul stațional, compoziția acestora fiind apropiată de cea a tipului natural fundamental de pădure.

În ceea ce privește consistența (Tabelul A.1.1.18.4.), pentru fondul productiv, se observă că 5% din suprafață este ocupată de arborete cu densități cuprinse în intervalul 0,1-0,3; 34% de arborete cu densități cuprinse în intervalul 0,4 - 0,6. Restul de 61% dintre arborete au consistență mai mare de 0,7.

Tabelul 1.1.12.2.  Situația pe clase de producție.

| Anul amenajării | S.U.P | Supraf. (ha) | Clase de producție (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | V |
| 2020 | ,,A” | 117,52 | - | - | 100 | - | - |
|  | ,,E” | 1,42 | - | - | 100 | - | - |
|  | ,,M” | 70,07 | - | - | 99 | 1 | - |
| TOTAL UP |  | 201,87 | - | - | 100 | - | - |

Tabelul 1.1.12.3.  Compoziția actuală

| Anul amena- jării | S.U.P | Supraf. (ha) | Specii ( %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | FA | MO | ME | SAC | GO | BR | CA | DT | PAM | LA |
| 2020 | ,,A” | 117,52 | 82 | 14 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
|  | ,,E” | 1,42 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ,,M” | 70,07 | 49 | 30 | 8 | 11 | - | 2 | - | - | - | - |
| TOTAL UP |  | 201,87 | 70 | 20 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - |

Tabelul 1.1.12.4.  Densitatea arboretelor

| Anul amenajării | S.U.P | Supraf. (ha) | Categorii de consistență (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,1-0,3 | 0,4-0,6 | 0,7> |
| 2020 | ,,A” | 117,52 | 5 | 34 | 61 |
|  | ,,E” | 1,42 | - | - | 100 |
|  | ,,M” | 70,07 | 8 | 9 | 83 |
| TOTAL UP |  | 201,87 | 6 | 24 | 70 |

Reglementarea procesului de producție lemnoasă

Stabilirea posibilității de produse principale la S.U.P. ,,A” - codru regulat sortimente obișnuite s-a făcut prin intermediul volumelor și prin intermediul suprafețelor, aplicându-se procedee specifice metodei creșterii indicatoare și metodei claselor de vârstă. S-a adoptat o posibilitate de produse principale în valoare de 690 m3/an, conform metodei claselor de vârstă procedeul inductiv (Tabelul 1.1.13.1.).

Recoltarea posibilității

În raport cu posibilitatea de produse principale adoptată, ținând seama de urgențele de regenerare și de condițiile reale de exploatare, s-au ales arboretele care urmează a fi parcurse cu tăieri de regenerare în perioada de aplicabilitate a amenajamentului întocmindu-se ,, Evidența arboretelor din care se recoltează posibilitatea decenală de produse principale’’, apoi ,,Planul decenal de recoltare a produselor principale’’ (Tabelul A.1.1.20.1., A.1.1.20.1. și A.1.1.20.3.).

În acest deceniu urmează a se recolta 100% din volumul arboretelor încadrate la urgența 1 și 72% din volumul arboretelor încadrate la urgența 2.

Tabelul 1.1.13.1. Elementele de calcul și valorile obținute ale posibilității de produse principale

| Metoda de calcul |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prin procedeul creșterii indicatoare |  | După metoda claselor de vârstă |  |
| Elemente de calcul | Valori | Elemente de calcul | Valori |
| Ci (mc.) | 350 | S.P. normală (ha) | 32.05 |
| Vd/10 (mc.) | 1598 | Perioada I (ani) | 30 |
| Ve/20 (mc.) | 1425 | S.P. I (ha) | 38.00 |
| Vf/40 (mc.) | 914 | Perioada a II-a (ani) | 30 |
| Vg/60 (mc.) | 620 | S.P.II (ha) | 33.55 |
| Q | 3,31 | Volumul arboretelor exploatabile (mc) | 31851 |
| m | - | P. inductiv (mc) | 690 |
| q | - | P. deductiv (mc) | 691 |
| P1 = 458 mc/ an |  | P2 = 690 mc /an |  |
| Posibilitatea adoptată P = 690 mc/an |  |  |  |

Tabelul 1.1.14.1. Repartiția u.a., respectiv a volumului de extras pe deceniu, în cadrul urgențelor de regenerare

| Urgența | Arborete încadrate în „Planul decenal de recoltare a produselor principale” |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enumerare u.a. |  |  |  |  |  |  |
|  | ROSAC0194 și ROSPA0165 Piatra Craiului | ROSCI/ ROSAC0122 Munții Făgăraș | ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor | În afara ANPIC | Suprafața (ha) | V total (mc) | V de extras (mc) |
| 15 |  |  |  | 215 C, 216 D | 2,77 | 198 | 198 |
| Total urgența 1 |  |  |  |  | 2,77 | 198 | 198 |
| 26 |  |  | 360 A | 140 A | 27,20 | 7303 | 5435 |
| 27 |  |  | 361 B, 361 E, 364 J | 124 A | 8,03 | 2077 | 1267 |
| Total urgența 2 |  |  |  |  | 35,23 | 9380 | 6702 |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 38,00 | 9578 | 6900 |

Tabelul 1.1.14.2. Repartiția unităților amenajistice și a volumului de extras pe categorii de consistență.

| Natura arboretelor | ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor | În afara ANPIC | Suprafața (ha) | Volumul (mc) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | total | de extras |
| K ≤ 0,4 | 361 B | 215 C, 216 D, | 3,51 | 376 | 376 |
| K = 0,5 ÷ 0,6 | 360 A, 361 E, 364 J | 124 A, 140 A, | 34,49 | 9202 | 6524 |
| TOTAL |  |  | 38,00 | 9578 | 6900 |

Prognoza posibilității

În tabelul 1.1.14.3. se prezintă prognoza posibilității de produse principale pentru următorii 30 de ani de la data actuală, cu asigurarea continuități pe 60 de ani, considerați la fiecare nivel de prognoză.

Elementele luate în calcul sunt:

- suprafața subunității - 117,52 ha;

- ciclul de producție - 110 ani;

- volumul mediu la hectar la exploatabilitate (V= Ci × Ciclu/S) - 328 m.c./ ha;

- posibilitatea de produse principale se recoltează integral;

- se mențin constante creșterile adăugate volumelor actuale ale elementelor privind calculul posibilității.

În vederea prognozării posibilității de produse principale s-a analizat la nivelul fiecărei etape de prognoză (după 10, 20, 30 de ani), volumul posibil de recoltat în primul deceniu (VD, VDI, VDII, VDIII), volumul care se poate recolta în primii 20 de ani (VE, VEI, VEII, VEIII), volumul care se poate recolta în primii 40 de ani (VF, VFI, VFII, VFIII) și volumul care se poate recolta în primii 60 de ani (VG, VGI, VGII, VGIII). Elementele de calcul ale indicatorului de posibilitate de la actuala amenajare au fost reactualizate la fiecare etapă de prognoză, determinându-se apoi indicatorul de posibilitate.

Din analiza prognozei posibilității de produse principale (Tabelul 1.1.14.4.) se observă că posibilitatea va fi 411 mc/an peste 10 ani, peste 20 de ani va fi de 383 m.c./an, iar peste 30 de ani va fi de 359 m.c./an.

Tabelul 1.1.14.3 Posibilitatea de produse principale defalcată pe tratamente și grupe funcționale și specii

| Tratamentul | Gr. funcț. | Supraf de parcurs (ha) |  | Volum de extras (mc) |  | Posibilitatea pe specii (mc/an) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Totală | Anuală | Total | Anual | FA | MO | CA |
| T. progresive | I | 17,36 | 1,74 | 5525 | 552 | 427 | 117 | 8 |
|  | II | 19,01 | 1,90 | 928 | 93 | 93 | - | - |
| T. rase | I | 1,63 | 0,16 | 447 | 45 | - | 45 | - |
| Total U.P. | Total I +II | 38,00 | 3,80 | 6900 | 690 | 520 | 162 | 8 |

Tabelul 1.1.14.4. Prognoza posibilității de produse principale pentru următorii 30 de ani

Structura fondului de producție și de protecție

Suprafața acestei unități de producție este de 201,87 ha, din care pădurile și terenurile destinate împăduririi reprezintă 200,36 ha (99%). Terenurile afectate gospodăririi pădurilor reprezintă 1,51 ha. Fondul de producție și protecție este constituit din:

- păduri - 189,01 ha;

- terenuri de reîmpădurit - 11,35 ha.

Din analiza tabelului A.1.1.10.2.. se poate observa că atât pe total U.P., cât și la nivel de subunitate, grupele de vârste sunt dezechilibrate, fiind excedentare clasele a VI-a și a VII-a și peste, deficitul fiind semnalat la toate celelalte clase de vârstă.

Din tabelul 1.1.15.1.  se constată că vegetația forestieră este constituită în marea majoritate din fag 70% și molid 20% care în numeroase situații vegetează în condiții de climat aspru, hotărâtoare pentru vitalitatea vegetației. Creșterea medie este de 4,1m3/an/ ha.

Tabelul 1.1.15.1.  Proporția speciilor, vârsta medie, volumul mediu, creșterea medie, clasa de producție și consistența medie

Clasa de producție medie este III., aceasta și datorită condițiilor climatice care favorizează creșterea destul de bună a speciilor majoritare: fagul și molidul.

Consistența medie (0,73) se consideră corespunzătoare, dacă se ține cont și de arboretele din S.U.P. „M” și S.U.P. „E”, care în marea lor majoritate sunt arborete care vegetează în condiții grele.

Referindu-ne la proveniența arboretelor se constată că 75% din arborete sunt regenerate din sămânță, 9% provin din plantații iar restul de 16% din lăstari.

Vârsta medie pe unitatea de producție este de 96 de ani.

Vitalitatea arboretelor este de 95% normală și 5% slabă. Vitalitatea slabă se înregistrează în special la arboretele situate în condiții grele de vegetație sub raport ecologic, respectiv cele situate pe stațiuni de bonitate inferioară.

După cum se observă din tabelul A.1.1.10.3 și A.1.1.10.4., formațiile forestiere majoritare, întâlnite în cadrul unității de producție sunt repartizate astfel: formația făgetelor pure montane ocupă 62% din suprafața păduroasă, formația amestecurilor de molid, brad și fag ocupă 19% din suprafața păduroasă, iar formația molidișurilor pure ocupă 14% din suprafața păduroasă, În cadrul unității, 76% (143,18 ha) din arborete sunt natural fundamentale, în ele păstrându-se nealterate condițiile de vegetație, 11% (21,41 ha) sunt reprezentate de arborete parțial derivate. Pentru ca arboretele să își poată îndeplini cu maximă eficiență funcțiile atribuite, în viitor se va urmări cu precădere păstrarea și realizarea unor structuri a arboretelor specifice condițiilor ecologice locale. De asemenea, se va promova pe cât posibil semințișul natural al speciilor de bază valoroase și menținerea unor preexistenți concomitent cu introducerea în plantații a unor specii menite să confere arboretelor o mai mare rezistență la vânt și zăpadă.

Tabelul 1.1.15.2.  Structura fondului de producție și protecție este prezentată în tabelul următor:

Tabelul  1.1.15.2. .Sinteza caracterului actual al tipului de pădure

| ANPIC | Caracterul actual al tipului de pădure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Terenuri goale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Natural fundamental de prod. |  |  |  | Parțial derivat | Total derivat de prod. |  |  | Artificial de prod. |  |  | Tânăr nedefinit |  |
|  | Sup. | Mij. | Inf. | Subprod |  | Sup. | Mij. | Inf. | Sup. | Mij. | Inf. |  |  |
| ROSAC0194, ROSPA0165 Piatra Craiului |  | 358A, 358C, 378D, 380B, 381A, 381C, 381E, 388C, 388F |  |  | 378C, 379A, 380A, |  |  |  |  | 378A |  |  | 378A, 378M, 379V1 |
| ROSCI0122 Munții Făgăraș |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 427B |
| ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor |  | 256, 360A, 361A, 361B, 361E, 361G, 361I, 362A, 362F, 362H, 362I , 364J, 370C, 371 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360B, 361C, 361D, 361F, 361H, 362B, 362C, 362G, , 364D, | 362D, 362E, 370B, |
| În afara ANPIC |  | 124A, 124B, 124C, 124E, 140A, 215A, 215C, 216C, 216D, 222D, 222E, 224A, 226C, 311A, 311B, 313A, 313C, 314A, 314C |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215B, 216E, 222F, | 313B |
| Total (Ha) |  | 143,18 |  |  | 21,41 |  |  |  |  | 9,82 |  | 14,60 | 12,86 |

Tabelul 1.1.15.3.  Formațiile forestiere și caracterul actual al tipului de pădure

Subunități de gospodărire

În vederea gospodăririi raționale a fondului forestier s-au constituit următoarele subunități de gospodărire:

- S.U.P. ,,A’’– codru regulat sortimente obișnuite, cu o suprafață de 117,52 ha, cu un ciclu de 110 ani, posibilitatea anuală fiind 690 mc.

- S.U.P. „E” - rezervații pentru ocrotirea integrală a naturii, cu o suprafață de 1,42 ha, în care au fost încadrate arboretele din tipul I de categorii funcționale (1.6A);

- S.U.P. „M” - arborete supuse regimului de conservare deosebită, cu o suprafață de 70,07 ha, în care s-au prevăzut tăieri de conservare pe 32,43 ha.

Lucrări prevăzute perioada de aplicare a amenajamentului

      - Lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor

Planul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor s-a întocmit pentru toate unitățile amenajistice care necesită lucrări, scopul lor fiind realizarea unei structuri de compoziție care să conducă la creșterea productivității și calității arboretelor. Lucrările de îngrijire necesare a se executa în această unitate de producție sunt: rărituri, curățiri și tăieri de igienă. Aceste lucrări s-au stabilit luându-se în considerare stadiul de dezvoltare, consistența, vârsta, clasa de producție și compoziția arboretelor.

Pentru perioada de aplicare a amenajamentului s-au prevăzut a se executa anual următoarele lucrări de îngrijire iar volumul posibil de recoltat din produse secundare (curățiri, rărituri) este de 71 m3 /an.:

- degajări pe o suprafață de 0,32 ha/an;

- curățiri pe o suprafață de 2,43 ha/an, din care se va recolta un volum de 18 m3/an;

- rărituri pe o suprafață de 1,59 ha/an, din care se va recolta un volum de 53 m3/an.

      - Tăieri de conservare și tăieri de igienă

Cu tăieri de conservare se va parcurge o suprafață de 3,24 ha/an, din care se va recolta un volum de 146 mc/an.

Anual se vor parcurge cu tăieri de igienă 62,40 ha, suprafață din care se va recolta un volum de 58 mc/an.

      - Tăieri de regenerare

Pentru deceniul în curs, s-a stabilit un plan de recoltare a produselor principale care vizează o suprafață de 38,00 ha din totalul unității (Tabelul A.1.3.2.2.):

- tăieri progresive: Se aplică pe 36,37 ha (17,36 ha în Gr. funcțională I și 19,01 ha în Gr. II), cu un volum total de extras de 6.453 m3.

- tăieri rase: sunt planificate pe o suprafață restrânsă de 1,63 ha, urmate de împăduriri, pentru un volum de 447 m3.

Tăierile rase suprapuse peste ROSCI0381  propuse a se executa în arboretele de molid (361B, 361E) incadrate în categoria 1-5Q,  tipul de pădure 1151 ce corespund habitatului 9410 nu se vor mai executa până la expirarea amenajamentului.

      - Lucrări de ajutorarea regenerării naturale și de împădurire

La adoptarea formulelor de împădurire s-a ținut seama de tipul natural fundamental de pădure, de țelul de gospodărire, de prezența semințișului utilizabil, de experiența locală, etc. În deceniu de aplicabilitate al amenajamentului se vor executa următoarele lucrări (Tabelul A.1.3.2.1.)

- ajutorarea regenerării naturale pe 4,50 ha;

- îngrijirea semințișului pe 5,31 ha;

- împăduriri pe 19,71 ha - speciile de împădurit fiind: molid, diverse specii tari, larice și paltin de munte;

- completări pe 5,78 ha cu molid, brad, diverse specii tari, larice și paltin de munte;

- îngrijirea culturilor pe 32,93 ha;

Tabelul 1.1.17.4.. Sinteza lucrări de ajutorarea regenerării naturale și de împădurire pe ANPIC

| Tipul lucrării de împădurire | Suprafața (ha) | Situl Natura 2000 (ANPIC) din care face parte |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ROSAC0194 și ROSPA0165 Piatra Craiului | ROSCI0122 Munții Făgăraș | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor | În afara ariilor protejate |
| B.1.1. Împăduriri în poieni și goluri | 1.48 | 378 E | 427 B |  |  |
| B.1.4. Împăduriri în terenuri parcurse anterior cu tăieri rase (neregenerate) | 17.08 |  |  | 313B, 362C, 362D, 362E, 364D, 370B | 313B, 316B |
| B.2.3. Împăduriri în completarea regenerării naturale (după tăieri progresive) | 1.92 |  |  |  | 140A, 215C, 216D |
| B.2.5. Împăduriri în completarea regenerării naturale (după tăieri de conservare) | 0.16 |  |  | 371 |  |
| B.2.6. Împăduriri după tăieri rase la molid | 1.23 |  |  | 360B, 361E |  |
| C.1. Completări în arborete tinere existentei | 7.98 |  |  | 360B, 361C 361H, 362B, 362F, 362G | 215B, 222F, |
| TOTAL GENERAL ÎMPĂDURIRI (B) | 21.87 |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL ÎMPĂDURIRI (B) + Completări (C) | 25.49 |  |  |  |  |

La stabilirea planurilor anuale, organul de execuție va stabili suprafața efectivă de parcurs, ținând seama de numărul de intervenții într-un an (referitor la îngrijirea culturilor), precum și de eventualele calamități (rupturi de zăpadă, doborâturi de vânt, incendii, inundații, uscări datorate secetei, etc).

Ritmul lucrărilor de împăduriri este recomandat să urmărească ritmul tăierilor de regenerare, chiar dacă prin aceasta se ajunge la o depășire a cotei anuale de împădurit.

Organele de aplicare a acestor lucrări au obligația de a înregistra proveniența materialului săditor. Materialul săditor va fi procurat din pepinierele cantonale de pe raza ocolului care administrează, precum și din pepinierele existente pe raza altor ocoale silvice vecine.

      - Lucrări	 executate în perioada 2020-2025

În perioada 2020-2025 conform ocoalelor silvice au fost executate următoarele lucrări (Tabelul A.1.3.2.3)

- Curățiri: 378C (31,3 ha, 153 m3 volum extras)

- Rărituri: 378A, 381E, 222D (13,97 ha, 380,23 m3 volum extras)

- Tăieri progresive: 124A (5,79 ha, 146 m3 volum extras)

- Lucrări de conservare: 381A, 381C (9,95 ha, 353,25 m3 volum extras)

- Tăieri de igienă: 222E (3,07 ha, 2,88 m3 volum extras)

Situația lucrărilor propuse și rămase a fi executate pană 2030 în limitele ANPIC și în afara limitelor sunt prezentate în tabelul A.11.4. și A.11.6.

Tabelul 1.1.17.5.. Prezentarea tabelară a intervențiilor și componentelor PP (Tabelul nr.10 Anexa 5A - OM 1682/2023)

| Etapa | Tip de intervenție | Componenta | Localizare | Distanța față de cea mai apropiată ANPIC | Alte informații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa de operare | Regenerare | Împăduriri | 140A, 222 F, 215B, 215C, 216D, 216E, 313B | 3 km până la ROSCI 0381 95 m până la ROSCI 0381 0 m până la ROSCI 0381 99 m până la ROSCI 0381 255 m până la ROSCI 0381 | au mai rămas de parurs până 2030: 7,12 ha |
|  |  |  | 360B 361B, 361C, 361E, 361H, 362B, 362C, 362D, 362E, 362F, 364D, 370B, 371 | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor | au mai rămas de parcurs până 2030: 16,89 ha |
|  |  |  | 378E | ROSAC0194 și ROSPA 0165 Piatra Craiului | au mai rămas de parcurs până 2030: 0,48 ha |
|  |  |  | 427B | ROSCI0122 Munții Făgăraș |  |
|  | Lucrări de îngrijire și conducere | Degajări | 361D, 361F, 361H | ROSAC0194 și ROSPA 0165 Piatra Craiului | au mai rămas de parcurs până 2030: 2,82 ha |
|  |  |  | 215B | 38 m până la ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor | au mai rămas de parcurs până 2030: 0,42 ha |
|  |  | Curățiri | 378C, 379A, 380A | ROSAC0194 și ROSPA0165 Piatra Craiului | au mai rămas de parcurs până 2030: 0,00 ha (din 21,41) |
|  |  |  | 215C 313C | 0 m până la ROSCI 0381 0,5 km m până la ROSCI 0381 și 1,1 km până ROSCI/ROSAC 0194 și ROSPA 0165 Piatra Craiului |  |
|  |  | Rărituri | 378A, 381E | ROSAC0194 și ROSPA0165 Piatra Craiului | au mai rămas de parcurs până 2030: 0,00 ha (din 12,19) |
|  |  |  | 215A 222D | 35 m până la ROSCI 0381 109 m până la ROSCI 0381 | au mai rămas de parcurs până 2030: 3,88 ha (din 5,66) |
|  | Tratamentele silvice Tăieri rase | Tăieri de regenerare (tăieri progresive) | 360A, 364J | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor |  |
|  |  |  | 124 140A 215C, 216D | 27 km până la ROSCI 0381 3 km până la ROSCI 0381 0 m până la ROSCI 0381 | au mai rămas de parcurs până 2030: 19,01 ha (din 24,8) |
|  |  | Tăieri rase* | 361B, 361E | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor | nu se vor mai executa pana la expirarea amenajamentului |
|  | Lucrări speciale de conservare | Tăieri de conservare | 358A, 358C, 378D, 381A, 381C, 388C | ROSAC0194 și ROSPA0165 Piatra Craiului | au mai rămas de parcurs până 2030: 10,03 ha (din 19,98) |
|  |  |  | 361A, 361I, 362F, 362I, 371 | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor | au mai rămas de parcurs până 2030: 11,51 ha |
|  |  |  | 311B | 820 m până ROSCI/ROSAC 0194 și ROSPA 0165 | au mai rămas de parcurs până 2030: 0,94 ha |
|  | Tăieri de igienă |  | 256, 361G, 362A, 362H, 370C | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor: |  |
|  |  |  | 380 B | ROSAC0194 și ROSPA0165 Piatra Craiului |  |
| Etapa de operare |  |  | 124B, 124C, 124E, 216C 222E 224A 226C, 311A, 313A, 314A, 314C | 27 km până la ROSCI 0381 8 m până la ROSCI 0381 0 m până la ROSCI 0381 1,8 km până la ROSCI 0381 1,8 km până la ROSCI 0381 0,5 km până ROSCI/ROSAC 0194 și ROSPA 0165 200 m până la ROSCI 0381 0 m până la ROSCI 0381 0,9 km până la ROSCI 0381 și 0,5 km până ROSCI/ROSAC 0194 și ROSPA 0165 | au mai rămas de parcurs până 2030: 54,81 ha (din 57,88) |

* taierile rase din ua 361B, 361E nu se vor mai executa pana la finalul amenajamentului.

Tabelul 1.1.17.6.Lucrări executate în perioada 2020-2025 conform ocoalelor silvice

| Categ. de lucrări executate |  | u.a. | ANPIC | Suprafață (ha) | Volum extras (mc) | Anul executării | TOTAL Suprafață parcursă (ha) | TOTAL Volum extras (mc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lucrări de îngrijire | Degajări |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Curățiri | 378C% 378C% | ROSAC0194 și ROSPA0165 Piatra Craiului | 18,70 12,60 | 103,00 50,00 | 2023 2024 | 31,3 | 153 |
|  | Rărituri | 378A 381E | ROSAC0194 și ROSPA0165 Piatra Craiului | 9,82 2,37 | 249,43 100,27 | 2022 | 12,19 | 349,7 |
|  |  | 222D | Nu se suprapune cu ANPIC | 1,78 | 30,53 | 2022 | 1,78 | 30,53 |
| Tăieri de regenerare | Tăieri progresive | 124A | Nu se suprapune cu ANPIC | 5,79 | 146,00 | 2021 | 5,79 | 146,00 |
|  | Tăieri succesive |  |  |  |  |  |  |  |
| Tăieri rase* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lucrări de conservare |  | 381A 381C | ROSAC0194 și ROSPA0165 Piatra Craiului | 5,50 4,45 | 189,65 163,60 | 2022 2023 | 9,95 | 353,25 |
| Tăieri de igienă |  | 222E | Nu se suprapune cu ANPIC | 3,07 | 2,88 | 2023 | 3,07 | 2,88 |

Tabelul 1.1.17.6.Situația lucrărilor propuse și rămase a fi executate pană 2030 în limitele ANPIC și în afara limitelor

| Categ. de lucrări |  | Prevederi amenajament total |  |  |  | ROSAC0194 și ROSPA0165 Piatra Craiului |  |  |  | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor |  |  |  | ROSCI0122 Munții Făgăraș |  |  |  | În afara limitelor ANPIC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020-2030 |  | de executat până 2030 |  | 2020-2030 |  | de executat până 2030 |  | 2020-2030 |  | de executat până 2030 |  | 2020-2030 |  | de executat până 2030 |  | 2020-2030 |  | de executat până 2030 |  |
|  |  | Suprafață (ha) | Volum de extras (mc) | Suprafață (ha) | Volum de extras( mc) | Suprafață (ha) | Volum de extras (mc) | Suprafață (ha) | Volum de extras (mc) | Suprafață (ha) | Volum de extras (mc) | Suprafață (ha) | Volum de extras (mc) | Suprafață (ha) | Volum de extras (mc) | Suprafață (ha) | Volum de extras (mc) | Suprafață (ha) | Volum de extras (mc) | Suprafață (ha) | Volum de extras(mc) |
| Împăduriri |  | 25,49 |  | 25,49 |  | 0,48 |  | 0,48 |  | 16,89 |  | 16,89 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 7,12 |  | 7,12 |  |
| Lucrări de îngrijire | Degajări | 3,24 |  | 3,24 |  |  |  |  |  | 2,82 |  | 2,82 |  |  |  |  |  | 0,42 |  | 0,42 |  |
|  | Curățiri | 24,28 | 170 | 2,87 | 17 | 21,41 | 168 | 0,00 | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,87 | 2 | 2,87 | 2,00 |
|  | Rărituri | 17,85 | 533 | 17,85 | 533 | 12,19 | 382 | 0,00 | 32,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,66 | 151 | 3,88 | 120,47 |
| Tăieri de regenerare | Tăieri progresive | 36,37 | 6457 | 36,37 | 6457 |  |  |  |  | 11,57 | 1920 | 11,57 | 1920 |  |  |  |  | 24,80 | 4537 | 19,01 | 4391,00 |
|  | Tăieri succesive |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tăieri rase | * | 1,63* | 447* | 1,63* | 447* |  |  |  |  | 1,63* | 447* | 1,63* | 447* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lucrări de conservare |  | 32,43 | 1455 | 32,43 | 1455 | 19,98 | 669 | 10,03 | 315,75 | 11,51 | 752 | 11,51 | 752 |  |  |  |  | 0,94 | 34 | 0,94 | 34,00 |
| Tăieri de igienă |  | 62,40 | 580 | 62,40 | 580 |  |  |  |  | 3,41 |  | 3,41 |  |  |  |  |  | 57,88 |  | 54,81 | 577,12 |
| TOTAL |  | 203,69 | 9642 | 182,28 | 9489 | 55,44 | 1219 | 11,89 | 363,05 | 47,83 | 3119 | 47,83 | 3119 | 1,00 | 0 | 1,00 | 0 | 99,42 | 5304 | 89,07 | 5124,59 |

* taierile rase din ua 361B, 361E nu se vor mai executa pana la finalul amenajamentului.

Masa lemnoasă, volumul total posibil de recoltat (produse principale + produse secundare)

Soluțiile silvotehnice adoptate au ca obiectiv fundamental dirijarea structurii arboretelor către o stare normală, care să asigure echilibrul între funcțiile atribuite și exigențele ecologice ale speciilor forestiere componente (Tabelul 1.1.18.).

Tabelul 1.1.18.  Lucrările propusă, suprafețele parcurse și volumul de extras pentru fiecare u.a.

| u.a. | Lucrare propusă | Suprafața (ha) | Vol. de extras (mc) | Suprafața rămasă (ha) | Vol. de extras rămas (mc) | ANPIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 124A | Tăieri progresive (punere în lumină) | 5,79 | 730 | 0 | 0 |  |
| 124B | Tăieri de Igienă | 2,80 | 11 | 2,80 | 11 |  |
| 124C | Tăieri de Igienă | 0,60 | 2 | 0,60 | 2 |  |
| 124E | Tăieri de Igienă | 0,81 | 3 | 0,81 | 3 |  |
| 140A | Tăieri progresive (punere lumină, racordare) | 16,24 | 3.605 | 16,24 | 3.605 |  |
| 215A | Rărituri | 3,19 | 48 | 3,19 | 48 |  |
| 215B | Degajări | 0,42 | - | 0,42 | - |  |
| 215C | Tăieri Progresive + Curățiri | 1,97 | 100 | 1,97 | 100 |  |
| 216C | Tăieri de Igienă | 1,02 | 4 | 1,02 | 4 |  |
| 216D | Tăieri progresive (racordare) | 0,80 | 98 | 0,80 | 98 |  |
| 216E | Tăieri Progresive | 1,34 | - | 1,34 | - |  |
| 222D | Rărituri | 0,91 | 14 | 0 | 0 |  |
| 222E | Tăieri de Igienă | 0,73 | 3 | 0 | 0 |  |
| 224A | Tăieri de Igienă | 3,51 | 14 | 3,51 | 14 |  |
| 226C | Tăieri de Igienă | 1,44 | 6 | 1,44 | 6 |  |
| 256 | Tăieri de Igienă | 2,74 | 3 | 2,74 | 3 | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor |
| 311A | Tăieri de Igienă | 3,92 | 16 | 3,92 | 16 |  |
| 311B | Tăieri de Conservare | 0,94 | 34 | 0,94 | 34 |  |
| 313A | Tăieri de Igienă | 5,64 | 22 | 5,64 | 22 |  |
| 313C | Degajări (Îngr. culturi tinere) | 0,13 | - | 0,13 | - |  |
| 314A | Tăieri de Igienă | 2,82 | 11 | 2,82 | 11 |  |
| 314C | Tăieri de Igienă | 1,74 | 7 | 1,74 | 7 |  |
| 358A | Tăieri de Conservare | 1,17 | 47 | 1,17 | 47 | ROSAC0194 și ROSPA0165 Piatra Craiului |
| 358C | Tăieri de Conservare | 1,87 | 70 | 1,87 | 70 | ROSAC0194 ROSAC0194 și ROSPA0165 Piatra Craiului |
| 360A | Tăieri Progresive (punere lumină) | 10,96 | 1.830 | 10,96 | 1.830 | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor |
| 360B | Degajări | 1,24 | - | 1,24 | - | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor |
| 361A | Tăieri de Conservare | 2,17 | 77 | 2,17 | 77 | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor |
| 361B | Tăieri Rase | 0,74 | 178 | 0,74 | 178 | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor |
| 361C | Degajări | 0,39 | - | 0,39 | - | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor |
| 361E | Tăieri Rase | 0,89 | 269 | 0,89 | 269 | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor |
| 361G | Tăieri de Igienă | 0,93 | 4 | 0,93 | 4 | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor |
| 361I | Tăieri de Conservare | 2,41 | 97 | 2,41 | 97 | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor |
| 362A | Tăieri de Igienă | 1,46 | 6 | 1,46 | 6 | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor |
| 362C | Degajări | 3,19 | - | 3,19 | - | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor |
| 362F | Tăieri de Conservare | 2,49 | 281 | 2,49 | 281 | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor |
| 362H | Tăieri de Igienă | 1,48 | 6 | 1,48 | 6 | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor |
| 362I | Tăieri de Conservare | 2,86 | 134 | 2,86 | 134 | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor |
| 364D | Degajări | 2,10 | - | 2,10 | - | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor |
| 364J | Tăieri Progresive | 0,61 | 90 | 0,61 | 90 | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor |
| 370C | Tăieri de Igienă | 0,55 | 2 | 0,55 | 2 | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor |
| 371 | Tăieri de Conservare | 1,58 | 163 | 1,58 | 163 | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor |
| 378A | Rărituri | 7,93 | 111 | 0 | 0 | ROSAC0194 și ROSPA 0165 Piatra Craiului |
| 378C | Curățiri | 0,94 | 14 | 0 | 0 | ROSAC0194 și ROSPA 0165 Piatra Craiului |
| 378D | Tăieri de Conservare | 2,89 | 98 | 2,89 | 98 | ROSAC0194 și ROSPA 0165 Piatra Craiului |
| 379A | Tăieri de Conservare | 0,38 | 21 | 0,38 | 21 | ROSAC0194 și ROSPA 0165 Piatra Craiului |
| 380A | Tăieri de Conservare | 1,84 | 40 | 1,84 | 40 | ROSAC0194 și ROSPA 0165 Piatra Craiului |
| 380B | Tăieri de Igienă | 0,98 | 4 | 0,98 | 4 | ROSAC0194 și ROSPA 0165 Piatra Craiului |
| 381A | Tăieri de Conservare | 5,52 | 196 | 0 | 0 | ROSAC0194 și ROSPA 0165 Piatra Craiului |
| 381C | Tăieri de Conservare | 4,45 | 163 | 0 | 0 | ROSAC0194 și ROSPA 0165 Piatra Craiului |
| 381E | Rărituri | 3,17 | 32 | 0 | 0 | ROSAC0194 și ROSPA 0165 Piatra Craiului |
| 388C | Tăieri de Conservare | 4,08 | 95 | 4,08 | 95 | ROSAC0194 și ROSPA 0165 Piatra Craiului |
| 427B | Tăieri de Igienă | 1,00 | - | 1,00 | - | ROSCI/ROSAC 0122 Munții Făgăraș |

Informații privind producția care se va realiza, informații despre materiile prime, substanțele sau preparatele chimice utilizate

Așa cum s-a prezentat anterior, materialul lemnos rezultat în urma implementării planului Amenajamentului Silvic al U.P. I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții reprezintă principala și cea mai importantă sursă de producție. Strategia de gospodărire propusă pentru amenajamentul studiat a fost concepută prin armonizarea funcțiilor de producție cu cele de protecție a mediului.

Fondul de producție - reprezintă totalitatea arborilor și arboretelor unei păduri, în măsura în care îndeplinesc rolul de mijloc de producție sau exercită funcții de protecție. Fondul de producție diferă de la o pădure la alta. În fiecare caz el se caracterizează printr-o anumită stare, adică printr-o anumită structură, țeluri de gospodărire (baze de amenajare) și o anumită mărime. Acestea, variază, ca efect al condițiilor staționale, al dezvoltării arborilor și al acțiunilor gospodărești, făcând ca și starea fondului de producție să varieze.

Există totuși pentru orice pădure o starea a fondului de producție, la care eficiența lui sau a pădurii în funcția sau funcțiile ce i-au fost atribuite este maximă.

Starea de maximă eficacitate a fondului de producție se numește stare normală, iar fondul de producție respectiv se numește și el normal. De asemenea, se numesc normale și caracteristicile acestuia: mărime, structura, etc..

Fondul de producție existent la un moment dat într-o pădure, se numește real. Acesta poate fi normal sau anormal, după cum structura și mărimea lui corespund sau nu cu cele considerate normale.

Pentru îndeplinirea în condiții corespunzătoare a funcțiilor atribuite (obiectivelor ecologice, sociale și economice), atât arboretele luate individual cât și pădurea în ansamblul ei, trebuie să îndeplinească anumite cerințe de structură.

Amenajamentul silvic urmărește aducerea fondului de producție real, în starea considerată ca fiind cea mai bună - stare normală.

Starea normală (optimă) a fondului de producție, se definește prin stabilirea țelurilor de gospodărire: regim, compoziția - țel, tratament, exploatabilitate, ciclu.

Regimul silvic al unei păduri reprezintă modul general în care se asigură regenerarea unei păduri (din sămânță sau pe cale vegetativă), definește structura pădurii din acest punct de vedere.

Pentru realizarea funcțiilor social-economice stabilite în cadrul unității de protecție și producție s-a prevăzut să se aplice următoarele regimul codru, regim bazat pe regenerarea pădurii din sămânță, conservarea genofondului și realizarea de arborete stabile și valoroase, precum și exercitarea funcțiilor de protecție a mediului.

Compoziția țel reprezintă combinația de specii din cadrul unui arboret, care îmbină în modul cel mai favorabil, atât prin proporția cât și prin gruparea lor, exigențele biologice ale pădurii cu cerințele social-ecologice și economice, în orice moment al existenței lui.

La stabilirea compoziției viitoarelor arborete s-a urmărit cu prioritate asigurarea stabilității ecologice prin menținerea nealterată atât a biocenozelor natural valoroase cât și a biotipurilor corespunzătoare, precum și prin promovarea unor specii și compoziții natural - potențiale cât mai apropiate de cele ale ecosistemelor naturale.

Pentru arboretele exploatabile în prezent și pentru subparcelele în care se vor executa lucrări de împădurire, a fost stabilită compoziția-țel de regenerare. Pentru restul arboretelor sa indicat compoziția-țel la exploatabilitate.

La alegerea tratamentelor s-a avut în vedere pe cât posibil diversificarea structurii și promovarea genotipurilor și ecotipurilor valoroase prin regenerarea naturală a pădurii.

Pentru realizarea producțiilor prezentate mai jos, nu se utilizează materii prime, substanțe sau preparate chimice.

      - Lucrări de regenerare și împădurire

Aceste lucrări s-au planificat în funcție de situația înregistrată în timpul descrierii parcelare, de nevoile de regenerare ce decurg din aplicarea planurilor de recoltare și de necesitatea introducerii în circuitul productiv a terenurilor fără vegetație forestieră destinate împăduririi, urmărindu-se realizarea unor structuri cât mai apropiate de cele normale în raport cu funcțiile atribuite arboretelor respective. Compozițiile de regenerare s-au stabilit în funcție de particularitățile staționale și de cerințele ecologice ale speciilor, ținând seama de prevederile din „Norme tehnice pentru compoziții, scheme și tehnologii de regenerarea pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate” și din „Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor”.

Referitor la lucrările de regenerare și completare, se fac următoarele precizări, de care s-a ținut seama la întocmirea proiectului:

- în vederea ajutorării regenerării naturale se vor face (acolo unde este necesar) unele lucrări, chiar dacă nu sunt evidențiate în plan, cum ar fi: înlăturarea litierei groase, nedescompuse, de pe unele porțiuni din u.a., mobilizarea solului în zonele înțelenite, toate acestea cu scopul creării condițiilor ajungerii semințelor la sol;

- împăduririle și eventualele completări se vor face cu material de proveniență locală sau de la alți producători, dar numai cu proveniențe valoroase și certe și cu respectarea strictă a zonelor de transfer;

- s-a dat prioritate speciilor cu valoare economică ridicată;

- puieții folosiți la împăduriri vor fi de proveniență locală, pe cât posibil produși în pepinierele cantonale, sau proveniți din regiuni cu condiții edafo - climatice similare; semințele folosite la producerea puieților să fie recoltate din zonă, păstrându-se astfel caracterele ereditare ale arboretelor locale;

- ritmul împăduririlor va trebui să-l urmărească pe cel al tăierilor, dar cu respectarea perioadei optime pentru aceste lucrări;

- se va urmări realizarea cât mai repede posibil a stării de masiv;

- în culturile nou create (regenerări naturale, plantații, culturi mixte) se vor executa lucrările corespunzătoare stadiului de dezvoltare și stării arboretelor respective (descopleșiri, depresaje, degajări etc.), ori de câte ori este necesar, periodicitățile din instrucțiuni fiind orientative.

      - Lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor

Prin îngrijirea și conducerea pădurii se înțelege sistemul de lucrări și intervenții silvotehnice prin care se dirijează creșterea și dezvoltarea pădurii de la întemeierea ei până în apropierea termenului exploatării sale în vederea îndeplinirii obiectivelor fixate. Ele acționează asupra pădurii în următoarele direcții principale:

- ameliorează permanent compoziția și structura genetică a populațiilor, calitatea arboretului, starea fitosanitară a pădurii;

- reduc convenabil consistența, astfel încât spațiul de nutriție dintre arborii valoroși să crească treptat oferind astfel condiții optime pentru creșterea arborilor în grosime și înălțime;

- ameliorează treptat mediul pădurii, conducând la intensificarea funcțiilor productive și protectoare a acesteia;

- reglează raporturile inter- și intraspecifice la nivelul arboretului și între diferitele etaje de vegetație ale pădurii;

- permit recoltarea unei cantități de masă lemnoasă ce se valorifică sub formă de produse secundare etc.

Lucrările de îngrijire se diferențiază în funcție de structura pădurii, de stadiul de dezvoltare și de obiectivele urmărite prin aplicare în: degajări, curățiri, rărituri și tăieri de igienă.

Degajări

Degajările sunt lucrări care se vor executa în stadiul de semințiș și desiș, urmărindu-se diminuarea proporției speciilor cu valoare economică scăzută și favorizând astfel speciile valoroase. Realizarea stării de masiv presupune trecerea exemplarelor speciilor arborescente de la existența izolată specifică fazei de semințiș la existența gregară (în grup), constituind un nou arboret, cu toate atributele și funcțiile sale specifice. În cazul arboretelor constituite din mai multe specii (amestecate), unele dintre acestea având o vigoare sporită de creștere în primii ani de viață, tind să copleșească alte specii. Se manifestă astfel concurența pentru spațiu și hrană atât în sol cât și în spațiul între speciile ce compun arboretele respective.

Și în cazul arboretelor constituite din aceeași specie (pure) apare concurența pentru hrană și spațiu. Unele exemplare de dimensiuni mai mari (de exemplu cele provenite din lăstari sau cele provenite din semințișuri preexistente neutilizabile neextrase la timp) devin copleșitoare pentru exemplarele sănătoase și viabile dar apărute mai târziu. Din considerentele menționate mai sus este necesară intervenția omului în procesul natural de autoreglare a arboretului prin înlăturarea parțială sau totală a speciilor sau exemplarelor copleșitoare, lucrare ce poartă denumirea de degajare. Aceasta are caracter de selecție în masă și se execută în faza de desiș.

Obiectivele urmărite prin aplicarea degajărilor sunt următoarele:

- dirijarea competiției interspecifice, prin ținerea în frâu a exemplarelor din speciile repede crescătoare care ar putea copleși parțial sau integral specia sau speciile valoroase;

- dirijarea competiției intraspecifice, prin ținerea sub control sau înlăturarea din masiv a preexistenților, lăstarilor, a exemplarelor vătămate și promovarea exemplarelor viabile și sănătoase;

- ameliorarea compoziției și a desimii arboretului și crearea unor condiții mai favorabile de creștere și dezvoltare a desișului din specia sau speciile de valoare;

- ameliorarea mediului intern specific;

- menținerea integrității structurale a arboretului (consistența ≥0,8).

Intervalul de timp după care se revine cu o nouă degajare pe aceeași suprafață (periodicitatea) depinde de natura speciilor, de condițiile staționale, de stare și structura pădurii. În general periodicitatea degajărilor variază între 1 și 3 ani. Sezonul de executare a degajărilor depinde de speciile existente, de condițiile de vegetație. Se consideră optimă perioada 15 august - 30 septembrie.

Curățiri

Curățiri se vor executa în arboretele ajunse în stadiul de nuieliș-prăjiniș, cu consistența plină (0,9-1,0), de 15 ani. Prin curățiri se va urmări în continuare promovarea speciilor valoroase, extrăgându-se exemplarele de valoare economică scăzută, precum și exemplarele din speciile de bază cu creșteri reduse sau cu defecte tehnologice. Intervențiile se vor face în așa fel încât consistența să nu scadă sub 0,75 și fără a se crea ochiuri fără vegetație forestieră.

Obiectivele urmărite prin aplicarea curățirilor sunt următoarele:

- continuarea ameliorării compoziției arboretului în concordanță cu compoziția-țel fixată. Acest lucru este realizabil prin înlăturarea exemplarelor copleșitoare din speciile nedorite;

- îmbunătățirea stării fitosanitare a arboretului, prin eliminarea treptată a exemplarelor uscate, rupte, vătămate, defectuoase, preexistente, a lăstarilor, având grijă să nu se întrerupă în niciun punct starea de masiv;

- reducerea desimii arboretelor, pentru a permite regularizarea creșterii în grosime și înălțime, precum și a configurației coroanei;

- ameliorarea mediului intern al pădurii, cu efecte favorabile asupra capacității productive și protectoare, ca și a stabilității generale a acesteia;

- valorificarea masei lemnoase rezultate;

- menținerea integrității structurale (consistența ≥0,8).

Rărituri

Răriturile sunt lucrări executate repetat în fazele de păriș, codrișor și codru mijlociu, care se preocupă de îngrijirea individuală a arborilor în scopul de a contribui cât mai activ la ridicarea valorii productive și protectoare a pădurii cultivate.

Lucrarea are un caracter de selecție individuală pozitivă, preocuparea de bază fiind îndreptată asupra arborilor valoroși care rămân în arboret până la termenul exploatării și nu a celor extrași prin intervenția respectivă. Răriturile devin astfel cele mai pretențioase, mai complexe și mai intensive lucrări de îngrijire, cu efecte favorabile atât asupra generației existente cât și asupra viitorului arboret.

Obiectivele urmărite prin aplicarea răriturilor sunt următoarele:

- ameliorarea calitativă a arboretelor, mai ales sub raportul compoziției, al calității tulpinilor și coroanelor arborilor, al distribuției lor spațiale, precum și al însușirilor tehnologice ale lemnului acestora;

- ameliorarea structurii genetice a populațiilor arborescente;

- activarea creșterii în grosime a arborilor valoroși, ca urmare a răririi treptate a arboretului, fără însă a afecta creșterea în înălțime și producerea elagajului natural;

- luminarea mai pronunțată a coroanelor arborilor de valoare din speciile de bază, cu ocazia ultimelor rărituri, pentru a crea condiții mai favorabile pentru fructificație și deci, pentru regenerarea naturală a pădurii;

- mărirea rezistenței pădurii la acțiunea vătămătoare a factorilor biotici și abiotici, menținerea unei stări fitosanitare cât mai bune și a unei stări de vegetație cât mai active a arboretului rămas;

- modelarea eficientă a mediului intern a pădurii;

- recoltarea și valorificarea completă a arborilor care trebuie să cadă din pădure.

Periodicitatea răriturilor depinde de caracteristicile arboretului (compoziție, consistență, vârstă, clasă de producție etc.), de intensitatea lucrărilor precum și de condițiile staționale, aceasta variind între 4 și 6 ani.

      - Lucrări de igienă

Adesea denumite și tăieri de igienă, aceste lucrări urmăresc asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare arboretelor, obiectiv ce se realizează prin extragerea arborilor uscați, în curs de uscare, căzuți, rupți, doborâți de vânt ori zăpadă, puternic atacați de insecte sau ciuperci, cu vătămări mecanice, precum și a arborilor - cursă și de control folosiți în lucrările de protecția pădurilor fără ca prin aceste lucrări să se restrângă biodiversitatea pădurilor.

În pădurile parcurse sistematic cu operațiuni culturale, în special rărituri, precum și cu tratamente nu este necesară planificarea lucrărilor de igienă deoarece arborii care se extrag în prima urgență prin astfel de intervenții sunt tocmai cei uscați sau în curs de uscare, rupți, doborâți, etc, igienizarea realizându-se astfel concomitent.

Tăierea arborilor care fac obiectul lucrărilor de igienă se poate face tot timpul anului fiind încadrată în categoria - tăiere fără restricții. Fac excepție rășinoaselor afectate de gândaci de scoarță care este de preferat să se extragă înainte de zborul adulților.

Intensitatea (volumul de extras) lucrărilor de igienă este determinată de starea de fapt a arboretelor. Astfel, pe baza observațiilor de teren, se pot diferenția următoarele situații:

- dacă se constată că numărul arborilor de extras este mic și prin intervenția asupra lor nu se dereglează starea de masiv, se procedează la recoltarea acestora într-o singură repriză;

- dacă proporția arborilor de extras este mare, aceștia se vor extrage în 2-3 reprize, la interval de 2-3 (4) ani, pentru a nu se întrerupe dintr-o dată și exagerat de mult starea de masiv;

- în situația în care, prin recoltarea arborilor vătămați, consistența arboretului sar reduce sub 0,7 în arboretele tinere și sub 0,6 în cele mature și bătrâne (deci acestea ar deveni exploatabile după stare), este de preferat să se procedeze la refacerea lor prin tehnici specifice.

Masa lemnoasă de extras prin lucrări de igienă este inclusă în categoria produselor accidentale neprecomptabile (care nu depășesc 1 m3 /an/ha, raportat la suprafața unității de producție din care fac parte arboretele parcurse, micșorată cu mărimea suprafeței periodice în rând a arboretelor în care se va interveni cu tratamente în deceniul următor).

Dacă volumul de extras prin lucrările de igienă depășește valoarea menționată, acesta este inclus în categoria produselor lemnoase precomptabile și se scade din posibilitatea de produse secundare - rărituri.

      - Tratamente

Tratamentul cuprinde un sistem de măsuri biotehnice prin care se pregătește și se realizează, în cadrul unui regim dat, trecerea arboretelor de la o generație la alta.

Gospodărirea intensivă, rațională și multifuncțională a fondului forestier impune ca necesitate adoptarea unei game largi de tratamente, dând prioritate celor bazate pe regenerarea naturală a speciilor autohtone valoroase, în cadrul unor perioade lungi sau continue de regenerare, pentru menținerea acoperirii corespunzătoare a solului.

Prin tratament se înțelege modul special cum se face exploatarea și se asigură regenerarea unei păduri în cadrul aceluiași regim, în vederea atingerii unui anumit scop. Masa lemnoasă care rezultă în urma aplicării tratamentelor este încadrată în grupa produselor principale, iar tăierea prin care se realizează poartă numele de tăiere de produse principale.

Tratamentul cel mai indicat de aplicat într-o pădure dată va fi acela care permite recoltarea produselor principale cu cele mai reduse cheltuieli și pierderi, dar care reușește în același timp să asigure îndeplinirea integrală a obiectivelor de gospodărire și mai ales regenerarea mai valoroasă și mai ieftină prin care să se realizeze cât mai sigur structura țel fixată pentru fiecare arboret și ansamblu de arborete.

La alegerea tratamentului aplicabil la o pădure se va ține seama de o serie de criterii și recomandări dintre care:

- alegerea tratamentului se face pe baza analizei particularităților ecologice, a stării arboretelor respective, a funcțiilor social-economice ale acestora, a accesibilității lor actuale și de perspectivă, precum și în raport de condițiile tehnice și economice existente, prioritar fiind tratamentul cel mai intensiv.

- se va da prioritate regenerării naturale care va conduce la realizarea cu cheltuieli mai reduse a unor arborete capabile să conserve diversitatea genetică locală, care sunt mai bine adaptate ecologic și deci mai valoroase;

- promovarea de câte ori este posibil ecologic și justificat economic a arboretelor amestecate, divers structurate și valoroase;

- se vor promova tratamentele prin care se evită întreruperea bruscă a funcțiilor ecoprotective pe care trebuie să le exercite pădurea respectivă, evitând astfel declanșarea unor fenomene torențiale, a eroziunii, a alunecărilor de teren, a fenomenului de înmlăștinare etc.;

- tratamentele ce prevăd tăieri rase se pot adopta doar în arboretele necorespunzătoare din punct de vedere stațional și în cazurile prevăzute expres în Codul Silvic

- în cazul pădurilor cu rol de protecție deosebit la alegerea tratamentelor, se acordă prioritate considerentelor de ordin cultural care conduc tot mai categoric la adoptarea tratamentelor intensive bazate pe regenerarea sub masiv și cu perioadă lungă de regenerare. În pădurile cu rol de protecție se pot adopta și alte tipuri de intervenții, respectiv lucrări speciale de conservare sau tăieri de igienă.

- trecerea de la o generație la alta este necesar să se facă fără întreruperi pentru a nu periclita din capacitatea bioecologică de regenerare a pădurii respective și a nu se întrerupe nici chiar pentru perioade mai scurte de timp rolul său protector sau estetic.

Tratamentul tăierilor progresive

Acest tratament constă în aplicarea de tăieri repetate neuniforme, concentrate în anumite ochiuri, împrăștiate neregulat în cuprinsul arboretelor exploatabile, urmărindu-se instalarea și dezvoltarea semințișului natural submasiv, până ce se va constitui noul arboret.

În principiu tăierile progresive urmăresc realizarea obiectivului regenerării naturale sub masiv prin două modalități:

- punerea treptată în lumină a semințișurilor utilizabile existente precum și a celor instalate artificial prin semănături sau plantații sub masiv sau în margine de masiv;

- provocarea însămânțării naturale prin rărirea sau deschiderea arboretului acolo unde nu s-a produs acest lucru.

Pentru realizarea acestor obiective se disting în cadrul tratamentului menționat trei genuri de tăieri:

- Tăieri de deschidere de ochiuri sau de însămânțare

- Tăieri de lărgire a ochiurilor sau de punere în lumină

- Tăieri de racordare

Tăieri de deschidere de ochiuri sau de însămânțare - urmăresc în principal asigurarea instalării și dezvoltării semințișului utilizabil și se aplică în anii de fructificație a speciei sau speciilor valoroase, în porțiunile de pădure în care semințișul se poate instala fără dificultăți.

Principalele probleme care trebuie rezolvate la aplicarea tăierilor de deschidere de ochiuri se referă la repartizarea, forma, mărimea, orientarea și numărul ochiurilor, precum și la intensitatea tăierii în fiecare ochi.

Repartizarea ochiurilor se face în funcție de starea arboretelor și a semințișului, cât și de posibilitățile de scoatere a materialului lemnos. Amplasarea ochiurilor va începe în arboretele cele mai bătrâne, din interiorul acestora spre drumul de acces și din partea superioară a versanților, spre a se evita ulterior colectarea masei lemnoase prin suprafețele regenerate. Distanța dintre ochiuri ocupată de pădure netăiată, să aibă o lățime de cel puțin 1-2 înălțimi medii ale arboretului astfel încât în cadrul fiecărui ochi regenerarea să se desfășoare independent de ochiurile alăturate.

Tăierile de lărgire a ochiurilor sau de punere în lumină - urmăresc iluminarea semințișului din ochiurile deschise și lărgirea acestora progresiv. Luminarea ochiurilor deja create care se corelează cu ritmul de creștere și lumină ale semințișului se face moderat și treptat (prin mai multe tăieri) la speciile iubitoare de umbră, respectiv printr-o tăiere intensă la speciile de lumină într-un an de fructificație abundentă.

Lărgirea ochiurilor din porțiunile regenerate se poate face prin benzi concentrice sau excentrice numai în marginea lor fertilă unde regenerarea progresează activ datorită condițiilor ecologice favorabile. În mod practic ochiurile eliptice lărgesc spre nord în zonele cu deficit de căldură unde s-au deschis ochiuri orientate N-S sau spre sud în regiunile cu deficit de umiditate unde s-au instalat ochiuri E-V. Lățimea benzilor poate varia între 1-2 înălțimi medii ale arboretului, în funcție de temperamentul speciilor.

Tăieri de racordare - constau în ridicarea printr-o ultimă tăiere a arborilor rămași în ochiurile regenerate. Aceste tăieri se execută, de regulă, după ce s-a regenerat și porțiunea dintre ochiuri sau când semințișul ocupă cel puțin 70% din suprafață și are o înălțime de 30-80 cm.

Dacă regenerarea este îngreunată sau semințișul instalat este puternic vătămat, tăierea de racordare se poate executa fiind însă urmată de imediat de completări în porțiunile neregenerate.

Tratamentul tăierilor progresive răspunde din punct de vedere al biodiversității genetice actualelor și viitoarelor cerințe, de asemenea posedă aptitudini pentru conservarea și ameliorarea structurii pe specii a arboretelor (diversitate ecosistemică). Calitatea deosebită a acestui tratament rezidă din faptul că ideea regenerării în ochiuri este preluată din procesul de regenerare naturală a pădurii.

      - Lucrări speciale de conservare

Lucrările de conservare constau dintr-un ansamblu de intervenții necesare a se aplica în arborete de vârste înaintate, exceptate de la aplicarea tratamentelor, în scopul menținerii sau îmbunătățirii stării lor sanitare, al asigurării permanenței pădurii și îmbunătățirii continue a exercitării de către arboretele respective a funcțiilor de protecție ce li se atribuie.

În acest scop, lucrările de conservare cuprind următoarele intervenții:

- lucrări de igienă, prin care se extrag arborii uscați sau în curs de uscare, arborii rupți de vânt sau de zăpadă, precum și cei bolnavi, atacați de dăunători, afectați de poluare, etc. Acestea se execută ori de câte ori este nevoie;

- promovarea nucleelor de regenerare naturală din specii valoroase, prin efectuarea de extrageri de arbori cu intensitate redusă. Prin aceste lucrări se recoltează exemplarele cu defecte, ajunse la limita longevității fiziologice, exemplare din specii cu valoare scăzută etc.;

- îngrijirea semințișurilor și a tinereturilor naturale valoroase, prin lucrări adecvate potrivit stadiului lor de dezvoltare (descopleșiri, recepări, degajări);

- împădurirea golurilor existente, folosind specii și tehnologii corespunzătoare stațiunii și țelurilor de gospodărire urmărite.

În plus, acolo unde este necesar, lucrările de conservare pot să includă și combaterea bolilor și dăunătorilor, optimizarea efectivelor de vânat, interzicerea pășunatului și a rezinajului, executarea unor sisteme de drenare în pădurile situate pe stațiuni cu exces de umiditate, raționalizarea accesului publicului etc.

Referitor la intensitatea tăierilor care au rolul de a valorifica nucleele de semințiș-tineret și înlăturarea treptată a elementelor necorespunzătoare din arboret, prin normele actuale se recomandă următoarele:

- limita minimă a extragerilor va fi corespunzătoare volumului recoltat prin lucrări de igienă;

- limita superioară a acestor extrageri nu poate fi precizată; ea diferă de la arboret la arboret, în funcție de starea și funcționalitatea fiecăruia. În astfel de situații se impune ca extragerile care depășesc 10% din volumul pe picior să fie justificate prin starea de fapt a arboretului (rupturi și doborâturi de vânt sau zăpadă, atacuri de insecte, etc.), care impune intervenții cu intensități relativ mari.

Scopul esențial al lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor este acela de a realiza sau favoriza formarea de arborete cu structuri optime sub raport ecologic și genetic, în conformitate cu legile de structurare și funcționare a ecosistemelor forestiere, în vederea creșterii eficacității funcționale a pădurilor.

      - Concluzii privind materiile prime, substanțele sau preparatele chimice utilizate

În ceea ce privește managementul substanțelor chimice, procesele de exploatare exclud utilizarea pesticidelor sau a îngrășămintelor. Implementarea planului nu necesita preluare de apa pe durata lucrărilor.

Singurele substanțe utilizate sunt combustibilii și lubrifianții necesari funcționării utilajelor forestiere în etapele de recoltare, colectare și transport al masei lemnoase. Emisiile în atmosferă de către aceste utilaje de agenți poluanți pot fi considerate ca nesemnificative deoarece utilajele acționează pe intervale scurte la intervale relativ mari de timp. Se poate afirma deci că valoarea concentrațiilor de poluanți atmosferici proveniți din activitățile specifice de gospodărire a pădurilor se încadrează în limitele admise.

Implementarea planului nu necesita preluare de apa pe durata lucrărilor. Nu necesită consum de gaze sau energie electrica.

Descrierea proceselor tehnologice ale planului

      - Fluxul tehnologic al lucrărilor de implementat

Arboretele, pe parcursul creșterii și dezvoltării lor de la instalare până la vârsta exploatabilității, își modifică permanent structura, ceea ce atrage după sine și modificarea tehnicii de lucru, acționându-se într-un fel sau altul în funcție de stadiul de dezvoltare al arboretului cu diferite tipuri de lucrări.

De la apariția plantulelor și până la îmbătrânirea arborilor, în arboretele echiene (arborii au aproximativ aceeași vârstă) și relativ echiene (arborii diferă între ei cu cel mult 20 ani) se disting următoarele stadii de dezvoltare: semințiș, desiș, nuieliș, prăjiniș, păriș, codrișor-codru mijlociu, codru bătrân (Figura A.1.12.1.).

Semințiș → Desiș → Nuieliș → Prăjiniș → Păriș → Codrișor → Codru bătrân.

- Stadiul de semințiș (plantație, lăstăriș) este stadiul pe care arboretul îl străbate de la instalare și până la realizarea stării de masiv. El se caracterizează prin lupta individuală pe care exemplarele o dau cu factorii mediului înconjurător (vântul, insolația, dăunătorii etc.), fapt ce determină uscarea a numeroase exemplare.

- Stadiul de desiș se consideră de când arboretul a format starea de masiv până când începe elagajul natural. Se caracterizează prin lupta comună pe care arborii o dau cu factorii vătămători ai mediului extern. În acest stadiu, de cele mai multe ori se stabilește compoziția viitorului arboret.

- Stadiul de nuieliș-prăjiniș se consideră din momentul în care trunchiul se curăță în mod natural de ramurile de la baza trunchiului (elagaj natural) până când creșterea în înălțime devine foarte activă, iar diametrul mediu al arboretului atinge 10 cm. Se caracterizează prin activarea creșterii arborilor în înălțime, prin producerea elagajului natural și a procesului natural de eliminare, fenomene care au avut loc în proporție neînsemnată în stadiul precedent.

- Stadiul de păriș începe atunci când creșterea în înălțime a devenit foarte activă și durează până când arboretul fructifică abundent. Diametrul mediu al arboretului este cuprins între 11 și 20 cm. Se caracterizează prin realizarea creșterii maxime în înălțime, prin producția anuală de litieră la hectar cea mai mare și prin energia maximă a procesului natural de eliminare. Pentru arboretele situate în stațiuni puțin favorabile, acesta este stadiul critic. Numărul de arbori eliminați anual la hectar este mai mic decât în celelalte stadii, dar procentul pe care îl reprezintă din numărul total al arborilor existenți este maxim.

- Stadiul de codrișor-codru mijlociu se consideră de când arboretul fructifică abundent, până când începe scăderea vitalității lui. Diametrul mediu al arborilor este cuprins între 21 și 50 cm. Creșterea în înălțime se reduce simțitor, iar fructificația devine abundentă, favorizând regenerarea din sămânță. Arboretul se luminează, cantitatea de litieră devine mai redusă. Exigențele arborilor față de lumină sunt mai mari decât în celelalte stadii.

- Codrul bătrân este ultimul stadiu de dezvoltare a arboretului, care începe să se usuce și să se rărească puternic, ca urmare a scăderii vitalității lui. În locul vechiului arboret se instalează o generație nouă. Desiș înainte de degajare (a) și după degajare (b) (după Ciumac, din Negulescu și Ciumac, 1959)

Principalele activități/lucrări ce trebuie desfășurate pentru implementarea planului, în raport cu stadiul de dezvoltare a arboretelor, sunt următoarele:

- Lucrări de ajutorare a regenerării naturale și de împădurire

- Lucrări de ajutorare a regenerării naturale și de împădurire

- Lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor

- Lucrări de recoltare a produselor principale sau

- Lucrări de conservare

Figura A.1.12.1. Stadiile de dezvoltare a arboretelor și categoria de lucrări aplicată

      - Procesele tehnologice aferente lucrărilor propuse de plan

- Împăduriri și îngrijirea plantațiilor/regenerărilor naturale:

- Curățirea terenului în vederea împăduririlor : Tăierea rugilor, subarboretului, ierburilor înalte, lăstărișurilor, semințișului neutilizabil, arbuștilor, tufișurilor, strângerea și așezarea materialului în grămezi ori șiruri pe linia de cea mai mare pantă sau pe curba de nivel.

- Săparea șanțurilor pentru depozitarea puieților : Săparea șanțului cu unelte manuale în vederea depozitării puieților și aruncarea laterală a pământului rezultat.

- Amenajarea și reamenajarea ghețăriilor pentru păstrarea puieților: Curățirea șanțului de resturi și iarbă, așezarea bulgărilor de gheață pe fundul șanțului, așezarea primului strat de zăpadă peste bulgării de gheață, și presarea prin batere cu maiul, așezarea celui de al doilea strat de zăpadă și presarea prin batere cu maiul, așezarea stratului de pământ peste zăpadă, acoperirea ghețăriei cu podină de lemn, așezarea stratului de cetină peste podina de lemn, așezarea stratului de pământ pe stratul de cetină și formarea bombamentului (coamei) pentru scurgerea apei.

- Depozitarea puieților la șanț sau conservarea acestora la ghețărie: Punerea unui strat de pământ pe fundul șanțului sau al ghețăriei amenajate, transportul snopilor de pământ, manipularea snopilor sau a puieților dezlegați pentru așezarea lor în șanț sau ghețărie, așezarea snopilor sau puieților în șanț sau ghețărie, împrăștierea pământului între rădăcinile puieților, tasarea ușoară a pământului, acoperirea puieților în șanț sau ghețărie cu ramuri, cetină etc.

- Semănături directe în vetre în teren nepregătit : Îndepărtarea stratului de iarbă sau de litieră pe dimensiunea de 60X80 cm, mobilizarea solului pe suprafața vetrei pe adâncimea minimă de 15 cm, alegerea pietrelor și rădăcinilor, așezarea acestora pe spațiul dintre vetre, nivelarea solului pe vatră, însămânțarea vetrelor în cuiburi, în rigole sau pe toată suprafața, acoperirea semințelor cu pământ, tasarea acestuia, așezarea unui strat fin afânat de sol peste cel tasat și deplasarea de la o vatră la alta.

- Plantarea puieților forestieri în vetre, în teren nepregătit : Îndepărtarea stratului de iarbă, resturi lemnoase sau litieră pe suprafețe cu dimensiuni de 60X80 cm, mobilizarea solului cu sapa pe toată suprafața vetrelor pe adâncimea minimă de 15 cm, alegerea pietrelor, rădăcinilor și așezarea lor lângă vetre, săparea gropilor de 30X30X30 cm, îndepărtarea pietrelor și rădăcinilor din sol, plantarea puieților, tasarea solului în jurul puieților, așternerea unui strat de sol afânat peste cel tasat.

- Receparea semințișurilor naturale și artificiale : Tăierea cu foarfeca de vie tulpina puieților de foioase care prezintă vătămări (zdreliri, uscături etc), de la suprafața solului și acoperirea tulpinii tăiate, cu pământ.

- Descopleșirea speciilor forestiere de specii ierboase și lemnoase : Tăierea ierburilor, subarboretului, rugilor, afinișului pe toată suprafața sau numai în jurul puieților în vetre, așezarea materialului tăiat pe spațiile dintre puieți sau pe vetre și deplasarea în cadrul locului de muncă de la un puiet la altul. Tăierea de jos, cu toporul, a speciilor lemnoase copleșitoare (lăstărișuri, semințișuri neutilizabile) de pe toată suprafața sau numai în jurul puieților, în vetre, strângerea materialului rezultat și așezarea lui în mănunchiuri pe spațiile dintre puieți sau pe vetre în jurul puieților.

- Descopleșirea plantațiilor sau a semințișurilor naturale cu motounealta:

- Pregătirea motouneltei pentru lucru, tăierea de jos a speciilor lemnoase și ierboase copleșitoare, alimentarea cu carburanți în timpul lucrului, strângerea materialului rezultat și așezarea lui în grămezi pe locurile goale, curățirea motouneltei la sfârșitul lucrului, împachetarea acesteia.

- Lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor:

- Degajarea culturilor și semințișurilor naturale prin tăierea de jos a speciilor copleșitoare cu unelte manuale: Tăierea de jos a speciilor copleșitoare sau semințișurilor neutilizabile și așezarea materialului rezultat pe spațiile libere, fără să stânjenească dezvoltarea culturilor (plantații, semințișuri).

- Degajarea culturilor și semințișurilor naturale prin tăierea de jos a speciilor copleșitoare cu motounelte: Pregătirea utilajului pentru lucru (alimentarea motouneltei, încălzirea motorului, verificarea organului tăietor), tăierea de jos cu motounealta a speciilor copleșitoare, alimentarea motouneltei cu carburanți și lubrifianți, ascuțirea organelor tăietoare.

- Degajarea culturilor și semințișurilor naturale prin tăierea sau ruperea vârfurilor speciilor copleșitoare: Tăierea cu toporul, cosorul sau ruperea cu mâna a vârfurilor speciilor copleșitoare sub nivelul vârfurilor speciilor de viitor.

- Lucrării de îngrijire - curățiri: Tăierea exemplarelor puse în valoare, cu toporul, strângerea și așezarea materialului extras în grămezi tip pe locurile dintre exemplarele rămase în picioare, pe locurile goale, lângă drumurile de acces.

- Protecția Pădurilor:

- Combaterea ipidelor în arboretele de rășinoase:

- I. Doborârea arborelui cursă: curățirea terenului în jurul arborelui, doborârea acestuia, cojirea cioatei, fixarea cu țăruși a arborelui doborât, și deplasarea la alt arbore.

- II. Cojirea arborelui cursă: curățirea de crăci, cojirea manuală a arborelui, expunerea cojii la soare sau arderea ei pentru distrugerea larvelor și deplasarea la alt arbore.

- Combaterea insectei Hylobius în plantații prin scoarțe toxice: Transportul scoarțelor toxice la locul de amplasare, curățirea de iarbă și litieră a locurilor pentru așezarea scoarțelor toxice, tratarea cu insecticid a scoarței și a locului unde va fi așezată, fixarea scoarțelor cu pietre și așezarea cetinii pentru umbrirea lor, tratarea scoarțelor conform instrucțiunilor de utilizare a substanței, controlul periodic și înlocuirea scoarțelor care s-au uscat.

- Depistarea insectei Ips prin metoda feromonilor, prin utilizarea de curse tip barieră: Identificarea, curățirea, vopsirea și numerotarea arborelui, fixarea curselor tip barieră, instalarea nadei feromonale, fixarea apărătorului, verificarea periodică a curselor prin numărarea, înregistrarea și distrugerea insectelor, reîmprospătarea periodică a nadelor.

- Lucrări de punere în Valoare:

- Marcarea și inventarierea arborilor în păduri de codru cu tăieri progresive și a produselor accidentale: La marcarea și inventarierea arborilor, procesul tehnologic cuprinde: cioplirea arborilor la cioată și la înălțimea de 1,30 m de la sol, numerotarea arborelui cu creionul forestier pe cioplaj, măsurarea diametrului arborelui la înălțimea de 1,30 m de la sol, comunicarea datelor șefului de echipă, aplicarea mărcii pe cioplajul de pe cioată, deplasarea la arborele următor.

- Punerea în valoare la curățiri : La marcarea și inventarierea arborilor pentru curățire, procesul tehnologic cuprinde : grifarea arborilor de extras prin curățire cu grifa și deplasarea de la un arbore la altul.

- Inventarierea produselor secundare provenite din rărituri prin procedeul măsurării tuturor arborilor de extras : La marcarea și inventarierea arborilor din rărituri, procesul tehnologic cuprinde : cioplirea arborilor la cioată și la înălțimea de 1,30 m de la sol, numerotarea arborelui cu creionul forestier pe cioplaj, aplicarea mărcii pe cioplajul de pe cioată, măsurarea diametrelor, comunicarea datelor șefului de echipă și deplasarea de la un arbore la altul.

- Exploatarea Lemnului:

- Recoltarea masei lemnoase: reprezintă procesul tehnologic prin care se realizează fragmentarea arborilor marcați, se desfășoară integral în parchet. Fragmentarea se face astfel încât să se asigure deplasarea masei lemnoase în concordanță cu cerințele impuse de tratament, condițiile de teren și mijloacele de colectare folosite. Aceasta cuprinde următoarele faze:

- 1. Doborât manual-mecanic a arborilor de rășinoase și foioase cu fierăstrăul mecanic: echiparea cu materiale de protecție, întreținerea tehnică a fierăstrăului, deplasarea la arbore, curățirea terenului în jurul arborelui, îndepărtarea semințișului, crearea potecilor de refugiu și bătătorirea zăpezii (dupa caz), alegerea direcției de doborâre, tăierea lăbărțărilor, executarea tapei, tăierea din partea opusă, scoaterea lamei din tăietură, baterea penelor, împingerea arborelui cu prăjina, retragerea și urmărirea căderii arborelui, tăierea crestei de la baza trunchiului, îndepărtarea crestei tăiate și cojirea cioatei (la rășinoase), strângerea și depozitarea uneltei, dezechiparea și depozitarea echipamentului de protecție.

- 2. Curățat manual-mecanic de crăci a arborilor de rășinoase și foioase doborâți cu fierăstrăul mecanic: deplasarea la arborele doborât, tăierea crăcilor la nivelul fusului și tăierea vârfului arborelui, înlăturarea crăcilor tăiate și așezarea lor pe locurile goale, lângă arbore, curățirea arborelui cu toporul de crăcile subțiri și învârtirea arborelui cu țapina.

- 3. Secționat manual-mecanic a arborilor de rășinoase și foioase cu fierăstrăul mecanic: deplasarea la arborele doborât, sortarea, măsurarea și însemnarea arborelui, secționarea trunchiului la locul însemnat, ajutarea cu țapina la scoaterea lamei prinse în secțiune, scoaterea lamei din tăietură și deplasarea la altă secțiune, fixarea arborelui cu țăruși ( pe locurile în pantă), degajarea arborelui în jurul secțiunii.

Tabelul 1.1.20.. Sinteza Proceselor tehnologice aferente lucrărilor propuse de plan

| Categoria de Lucrări | Procesul tehnologic principal | Operațiuni și faze cheie |
| --- | --- | --- |
| 1. Regenerarea și îngrijirea plantațiilor | Împăduriri și regenerări naturale | • Curățirea terenului (tăiere rugi, subarboret) și strângerea resturilor în grămezi. • Depozitarea puieților (șanțuri manuale sau ghețării cu straturi de gheață, zăpadă și cetină). • Plantare/Semănături în vetre (60x80 cm) cu mobilizarea solului la 15 cm și gropi de 30x30x30 cm. • Receparea: tăierea puieților vătămați la nivelul solului. |
|  | Descopleșiri | • Eliminarea speciilor ierboase/lemnoase manual sau cu motounealta (pregătire, tăiere, alimentare). |
| 2. Conducerea Arboretelor | Degajări | • Tăierea speciilor copleșitoare (manual sau motounealtă) sau ruperea vârfurilor sub nivelul speciilor de viitor. |
|  | Curățiri | • Tăierea exemplarelor puse în valoare și așezarea materialului în grămezi tip lângă drumuri. |
| 3. Protecția Pădurii | Combaterea dăunătorilor (Ipide/Insecte) | • Arbori cursă: doborâre, fixare în țăruși și cojire manuală (arderea cojii pentru distrugerea larvelor). • Curse feromonale: instalare bariere, nade și monitorizare periodică. • Scoarțe toxice: tratare cu insecticid și umbrire cu cetină contra Hylobius. |
| 4. Punerea în Valoare (APV) | Marcarea și inventarierea | • Cioplire (la cioată și la 1,30 m), numerotare, măsurare diametre și aplicarea mărcii cu ciocanul silvic. • La curățiri: grifarea exemplarelor de extras. |
| 5. Exploatarea Lemnului | Recoltarea (în parchet) | • Doborâre: curățire poteci refugiu, executare tapă, tăiere de doborâre, cojire cioată (rășinoase). • Curățat de crăci: tăiere la nivelul fusului, secționare vârf și învârtire cu țapina. • Secționare: sortare, măsurare și tăiere pe piese comerciale. |
|  | Colectarea (la cioată/ platformă) | • Adunat: cu atelaje, manual (brațe/țapină) sau trolii. • Scos-apropiat: semitârâre cu tractoare (TAF) până la platforma primară. • Curățirea parchetului: strângerea resturilor nevalorificabile în grămezi. |
|  | Platforma primară și Transport | • Recepție, sortare, stivuire manuală (lemn de steri) și încărcare auto. • Transport: cu autocamioane pe drumuri forestiere/publice către beneficiari. • Anexe: vagoane muncitori și grajduri provizorii. |

- Colectarea masei lemnoase: este procesul tehnologic prin care se asigura deplasarea pieselor de lemn, rezultate în urma recoltării, de la cioată până lângă o cale permanentă de transport - se realizează printr-o concentrare progresivă a masei lemnoase pe suprafața parchetului. În acest fel se creează condiții de mecanizare a acestui proces. Căile de colectare (drumuri de vite, drumuri de tractor, instalații cu cablu, instalații de alunecare) au caracter pasager și sunt amenajate în concordanță cu condițiile concrete de lucru.

Aceasta cuprinde următoarele faze:

- 1. Adunatul materialului lemnos: adunat material lemnos cu atelaje, adunat material lemnos cu țapina, adunat manual cu brațele lemn subțire, adunat material lemnos cu  trolii montate pe tractoare universale și articulate forestiere.

- 2. Scosul și apropiatul materialului lemnos: formarea și legarea sarcinii pentru apropiat cu tractoarele, scosul și apropiatul prin semitârâre a materialului lemnos cu tractoare universale sau articulate forestiere, dezlegarea sarcinii în platforma primară.

- 3. Curățirea parchetelor de resturi nevalorificabile: deplasarea pe toată suprafața parchetului, scurtarea cu toporul a crăcilor lungi, strângerea resturilor nevalorificabile și așezarea acestora în grămezi pe locurile stabilite.

- Lucrări în platforma primară: reprezintă procesul prin care se pregătește masa lemnoasă colectată în vederea transportului tehnologic. Această pregătire are drept scop principal asigurarea condițiilor impuse de folosirea la capacitate a mijloacelor de transport și se desfășoară în platforma primară. Acestea constau din următoarele faze: recepția → sortarea și expedierea lemnului rotund prin măsurarea în platformele primare → stivuit manual lemn de steri în platformele primare → încărcări de produse lemnoase în mijloace de transport auto.

- Transportul tehnologic al lemnului : masa lemnoasa este deplasata din platforma primara în centrul de sortare și preindustrializare sau la beneficiari persoane fizice sau juridice. Deplasarea se face pe căi permanente de transport (drumuri auto forestiere, drumuri publice) cu autocamioane și autoplatforme forestiere.

- Anexele șantierului de exploatare a lemnului: sunt vagoane de muncitori amplasate în locurile aprobate de organele silvice, având caracter provizoriu, însoțite dupa caz de grajduri pentru animalele de munca.

      - Categoria de folosință a terenului

Întreaga suprafață de teren de 201,87 ha a planului Amenajamentului Silvic al UP I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții este încadrat din punct de vedere al categoriei de folosință ca fiind fond forestier, amenajamentul nu propune schimbarea categoriei de folosință forestieră.

Modul de încadrare la o folosință sau alta poate să se schimbe de la un an la altul, în funcție de elementele noi ce apar pe parcursul deceniului de aplicare al amenajamentului. În acest sens, proprietarii, vor analiza noile folosințe și vor proceda la modificările corespunzătoare, cu aprobarea puterii publice centrale care se ocupă de silvicultură, conform Art. 61 din Codul Silvic. Indicele de utilizare a fondului forestier este de 99% (Tabelul A.1.8.2.).

Suprafețele de teren ce vor fi ocupate temporar/permanent de către plan: rețeaua instalațiilor de transport

Rețeaua instalațiilor de transport care deservesc pădurile din u U.P. I persoane fizice Cozma Ionuț- Adrian, Dragomir Daniel și alții, este formată din patru drumuri forestiere, două drumuri publice și două drumuri de exploatare (Tabelul A.1.8.2.)

Lungimea drumurilor existente este de 7,4 km, lungimea menționată fiind numai aceea care deservește fondul forestier al unității de producție care face obiectul prezentului amenajament.

Densitatea rețelei de transport este de 36,7 m/ha. Valoarea ridicată se justifică prin faptul că suprafața unității de producție este puternic fragmentată iar pentru stabilirea accesibilizării s-au luat în calcul mai multe tronsoane de drumuri, cu lungimi variabile.

În ceea ce privește accesibilitatea fondului forestier, acesta este accesibil 96%, pentru o distanță medie de colectare de până la 1200 m.

Tabelul 1.1.21. Repartiția suprafețelor pe categorii de folosință și grupe funcționale

Posibilitatea de produse principale este accesibilă în procent de 100%, iar posibilitatea de produse secundare este accesibilă în procent de 90%. Tăierile de conservare sunt accesibile în procent de 100%, iar tăierile de igienă în procent de 96%. Se face mențiunea că accesibilitatea fondului forestier s-a calculat pentru o distanță medie de colectare de 1,2 km.

Tabelul 1.1.21.. Situația drumurilor pe categorii, precum și unele caracteristici ale acestora.

| Indicativul drumului | Denumirea drumului | Lungime (km) |  |  | Suprafața deservită | Volumul arboretelor exploatabile -m.c.- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | În pădure | În afara pădurii | Total |  |  |
| DRUMURI EXISTENTE |  |  |  |  |  |  |
| Drumuri forestiere |  |  |  |  |  |  |
| FE 002 | Valea Frasinului | 0,5 | - | 0,5 | 16,24 | 3410 |
| FE 011 | Valea lui Maldăr | 1,0 | - | 1,0 | 27,53 | 6212 |
| FE 017 | Mara | 0,5 | - | 0,5 | 0,61 | - |
| FE 019 | Cascoe | 0,5 | - | 0,5 | 1,00 | - |
| Total drumuri forestiere |  | 2,5 | - | 2,5 | 45,38 | 9622 |
| Drumuri publice |  |  |  |  |  |  |
| DP 001 | DC 11 Mihăești | - | 0,5 | 0,5 | 9,00 | 1348 |
| DP 002 | DC 21 Sătic | - | 2,1 | 2,1 | 59,47 | - |
| Total drumuri publice |  | - | 2,6 | 2,6 | 68,47 | 1348 |
| Drumuri de exploatare |  |  |  |  |  |  |
| DE 001 | Valea lui Butie | 1,2 | - | 1,2 | 40,00 | 16492 |
| DE 002 | Drum uzina | 1,1 | - | 1,1 | 48,02 | 4389 |
| Total drumuri de exploatare |  | 2,3 | - | 2,3 | 88,02 | 20881 |
| TOTAL GENERAL |  | 4,8 | 2,6 | 7,4 | 201,87 | 31851 |

Activități care vor fi generate ca rezultat al implementării planului

Activitățile care vor fi generate ca rezultat al implementării planurilor sunt cele specifice silviculturii și exploatării forestiere, precum și a transportului tehnologic.

Activitățile rezultate prin implementarea planului pot fi:

- Lucrări de ajutorare a regenerării naturale și de împădurire;

- Lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor;

- Protecția pădurilor;

- Lucrări de punere în valoare;

- Exploatarea lemnului;

Pentru aceste activități se va folosi pe cât este posibil forța de muncă locală.

Ca urmare a aplicării acestora, se pot distinge următoarele produse-servicii pe clase de activitate din economia națională:

- cod CAEN 0210 Silvicultura și alte activități forestiere;

- cod CAEN 0220 Exploatare forestiera

- cod CAEN 0240 Activități de servicii anexe silviculturii

- cod CAEN 0230 Colectarea plantelor și fructelor din flora spontană.

Hărți de sinteză a tuturor intervențiilor ce au potențialul de a afecta ANPIC

  - Relația cu alte planuri și programe

Prezentul capitol îşi propune analiza relaţiei pe care amenajamentul analizat o are cu alte planuri şi programe existente la nivel local, judeţean, regional și naţional şi a manierei în care la realizarea planului s-a avut în vedere integrarea obiectivelor stabilite la nivel ierarhic superior.

- Politica și strategia de dezvoltare a sectorului forestier din România care are drept obiectiv fundamental dezvoltarea sectorului forestier în sensul creșterii contribuției acestuia la ridicare nivelului calității vieții pe baza gestionării durabile a resurselor. În acest sens, amenajamentul a fost elaborat în spiritul acestui obiectiv, în sensul în care în cadrul acestuia prevederile privitoare la activitățile de exploatare și prelucrare a lemnului au fost adaptate la cerințele și condițiile de protecție și conservare a mediului;

- Planul Urbanistice General al comunei comuna Rucăr, Mihăești, municipiul Curtea de Argeș sau municipiul Câmpulung: Terenurile asupra cărora va fi aplicat amenajamentul sunt situate în extravilanul unităţii administrativ teritoriale, prin urmare nu exista reglementari urbanistice cu incidenta asupra acestuia. Trebuie însă menționat că având în vedere rolul extrem de important al suprafețelor acoperite de pădure în cadrul sistemelor teritoriale locale, trebuie să existe o bună corelație a planurilor urbanistice generale cu amenajamentele forestiere. Limitele prezentului amplasament ar trebui preluate în Planurile Urbanistice Generale atunci când se cartează intarvilanul propus și fondul forestier de pe suprafața comunelor. De asemenea, pentru a asigura conservarea fondului forsetier de pe teritoriul comunelor, se recomandă să se respecte prevederile codului silvic atunci când se reactualizează PUG și anume să nu se introducă păduri în intravilan, iar pentru cele din afara intravilanului, în Regulamentul de Urbanism să se stabilească ca funcțiuni admise doar amenajările specific fondului forestier (drumuri forestiere, construcții forestiere), iar pentru orice alt tip e amenajare, să se stabilească condiții în acord cu prevederile Codului Silvic.

- Planurile de Management al siturile Natura 2000 suprapuse: Amenajamentul a ținut cont de prevederile planului de management al ROSAC 0194 Piatra Craiului,  ROSPA0165 Piatra Craiului, ROSCI0122 Munții Făgăraș  și ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor, urmărindu-se ca aplicarea acestuia să nu pericliteze conservarea obiectivelor protejate, iar măsurile propuse prin plan cu relevanță pentru acesta au fost integrate în cadrul amenajamentului.

- Contrucţia infrastructurii rutiere şi feroviare – pot exista situaţii când varianta finală a traseului ales intersectează zone de pădure.

- Alte amenajamente silvice: Având în vedere poziționarea sa, cea mai mare sursă de impact cumulat provine din activitățile de recoltare a masei lemnoase desfășurate simultan de ocoalele care administrează restul masivului : Amenajamentele Ocolului Silvic Câmpulung, Păpușa Rucăr, Poiana Cerbului, B.E. Mihăești. Suprapunerea calendarului de tăieri cu acestea poate duce la o pierdere temporară de conectivitate pentru carnivorele mari. Conform legislației naționale, toate amenajamentele silvice se realizează în baza unor norme silvice de amenajare a pădurilor ce stabilesc cadrul în care se stabilesc funcțiile pădurii, respectiv obiectivele de protecție sau producție. Normele silvice stabilesc de asemenea și cadrul tehnic în care soluțiile tehnice pot fi stabilite. O coordonare în programarea lucrărilor silvice a amenajamentelor cu suprafețe învecinate este indicat să existe, pentru evitarea impactului cumulat.

Relația amenajamentului silvic analizat cu alte planuri și programe constă în armonizarea strictă a măsurilor sale de gospodărire cu obiectivele de conservare ale siturilor protejate Natura 2000 suprapuse (Munții Făgăraș, Parcul Național Piatra Craiului și Râul Târgului - Argeșel - Răușor) și cu legislația națională de mediu, asigurând că exploatarea masei lemnoase nu contravine planurilor de management integrat ale acestor arii naturale de interes european.

Amenajamentul silvic analizat se corelează armonios cu planurile și programele din zonă, respectând prevederile Planurilor Urbanistice Generale (PUG - reglementările locale de dezvoltare și utilizare a terenurilor) ale comunelor Dragoslavele, Rucăr și Mihăești, integrându-se fără conflicte spațiale cu proiectele actuale sau viitoare de construcție a infrastructurii rutiere sau feroviare, și asigură continuitatea ecologică și structurală în raport cu alte amenajamente forestiere învecinate, prin sincronizarea măsurilor de gospodărire durabilă a pădurilor la nivel regional.

În condițiile în care amenajamentele vecine au fost realizate în conformitate cu normele tehnice și ținând cont de realitățile existente în teren, putem estima că impactul cumulat al acestor amenajamente asupra integrității ariei naturale protejate este de asemenea nesemnificativ.

Aspectele relevante ale stării actuale a mediului și ale evoluției sale probabile în situația neimplementării amenajamentului forestier propus

Teoretic, arealul de impact al unui amenajament se răsfrânge asupra tuturor ariilor înconjurătoare asupra cărora își răsfrâng efectele. Având în vedere amploarea planului și a surselor potențiale de impact, care se manifestă în totalitate la nivel local, în cadrul prezentului raport s-a considerat că arealul de impact al amenajamentului este teritoriul administrativ al comunelor din care face parte. Prin urmare, referirile cu privire la starea actuală a mediului, dar și la efectele potențiale asociate implementării amenajamentului se vor raporta în principal la această unitate teritorială.

- 2.1. Aspectele relevante ale stării actuale a mediului

Acest capitol prezintă situaţia actuală a stării mediului în zona amenajamentului silvic analizat. Scopul acestuia îl reprezintă înţelegerea modului în care implementarea acesteia poate avea efecte semnificative asupra zonei în care se aplică.

Caracterizarea stării actuale a mediului a fost realizată pe baza datelor şi informaţiilor referitoare la zona de studiu disponibile la momentul elaborării Raportului de mediu

Aspectele de mediu relevante analizat, sunt următoarele: biodiversitate, populaţie şi sănătate umană, sol, apă, aer, factori climatici, valori materiale, patrimoniu cultural, peisaj şi managementul riscurilor.

Biodiversitate

Habitate forestiere

Teritoriul cuprinde habitate forestiere de interes comunitar cu o valoare ecologică ridicată, cele mai relevante fiind:

- 9410 Păduri acidofile de Picea (etaj montan-alpin)

- 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)

- 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum

- 9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion

În prezent, ecosistemele forestiere se află într-o stare de conservare predominant favorabilă cu unele habitate în stare nefavorabilă-inadecvată precum 9410 Păduri acidofile de Picea (din ROSCI0122 Munții Făgăraș și ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor) și 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) (din ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor).

Aceste ecosisteme forestiere au o structură și o compoziție apropiate de tipul natural fundamental (predominant făgete, amestecuri de fag cu rășinoase și molidișuri). Arboretele prezintă o viabilitate bună, dar există suprafețe cu arborete ajunse la vârsta exploatabilității (clasa a VI-a și a VII-a de vârstă) care necesită intervenții pentru asigurarea continuității și regenerării.

Fauna

Zona asigură un habitat optim pentru specii de interes comunitar (urs, lup, râs, avifaună forestieră și triton carpatic). Nivelul actual de perturbare antropică este relativ redus, menținut sub limitele de toleranță ale speciilor.

Populaţie şi sănătate umană

În arealul direct nu există așezări umane permanente, însă zonele limitrofe (comunitățile din bazinele Râul Târgului, Dragoslavele, Lerești) depind de resursele ecosistemice ale pădurii. Pădurea exercită un rol de ecranare fonică, de filtrare a poluanților atmosferici și oferă valoare recreativă și sanogenică.

Calitatea solului

Solurile predominante sunt cele montane (cambisoluri, podzoluri, soluri brune acide), care sunt protejate eficient de litiera și coronamentul pădurii. Acoperirea continuă cu vegetație forestieră menține stabilitatea versanților înveliți, eroziunea hidrică fiind prezentă doar punctual, de-a lungul cursurilor de apă sau a vechilor drumuri de scos-apropiat nereabilitate. Nu sunt identificate fenomene majore de alunecări de teren active în prezent.

Solurile predominante (cambisoluri și podzoluri pe versanți cu înclinație medie spre mare) sunt stabile datorită sistemului radicular bine dezvoltat al arboretelor și litierei continue. Fenomenele de eroziune sunt reduse și localizate strict pe vechi căi de scos-apropiat abandonate.

Calitatea apei și regimul hidrologic

Rețeaua hidrografică aparține bazinelor Râul Târgului și afluenților săi. Pădurea îndeplinește în prezent un rol crucial de protecție a apelor, de regularizare a scurgerilor de suprafață și de filtrare a precipitațiilor. Calitatea apelor de suprafață este bună, nefiind identificate surse majore de poluare industrială sau agricolă în perimetrul U.P. I. persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții.

Calitatea aerului și factorii climatici

Poluarea aerului înconjurător afectează ecosistemele influenţând negativ dezvoltarea faunei şi florei, care uneori sunt mult mai sensibile decât organismul uman la acţiunea diverşilor poluanţi (Raportul privind Starea Mediului, 2020).

Dioxidul de sulf (SO2), oxizii de azot (NOx) şi amoniacul (NH3) sunt emişi în atmosferă în urma activităţilor antropice, precum: arderea combustibililor, procesele industriale, traficul şi agricultura. Aceşti compuşi pot fi transportaţi pe distanţe lungi ca gaze sau particule (aerosoli). Împreună cu compuşii organici volatili (COV) şi oxidul de carbon, aceste emisii contribuie la concentraţiile medii de ozon troposferic, care s-au dublat în comparaţie cu era preindustrială (State of EU’s Forests, 2020).

Calitatea aerului în zona studiată este optimă. Arboretele au rol de stocare activă a carbonului (sechestrare netă pozitivă datorită sporului anual de creștere) și mențin un microclimat montan umed, cu temperaturi moderate sub coronament.

Valori materiale

Pădurile oferă o gamă largă de produse şi servicii care sunt de o importanţă vitală pentru funcţionarea biosferei. Ele oferă baza pentru livrare de beneficii tangibile şi intangibile pentru societate şi bunăstare umană. Acestea ajută la satisfacerea nevoilor de bază a oamenilor din Europa prin furnizarea de locuri de muncă şi contribuind la economie şi bogăţie.

Serviciile ecosistemice forestiere pot fi împărţite în trei categorii pe baza serviciilor de sprijin, cum ar fi producţia primară şi biodiversitatea, o resursă care este din ce în ce mai recunoscută ca fiind importantă în ceea ce priveşte susţinerea multor bunuri şi servicii de care oamenii se bucură de la ecosisteme. Acestea oferă o bază pentru trei categorii de servicii de nivel superior.

- Servicii de aprovizionare, care includ produse precum alimente (de exemplu vânat, rădăcini, seminţe, nuci şi alte fructe, condimente şi furaje), fibre (de exemplu, lemn, apă şi celuloză) şi produse medicinale (de exemplu, plante aromatice şi pigmenţi);

- Servicii de reglare, care sunt de o importanţă capitală pentru societatea umană şi includ servicii de captare a carbonului; reglarea climei şi a apei; protecţia împotriva pericolelor naturale, cum ar fi inundaţii, avalanşe, căderi de pietre şi eroziune; purificarea apei şi a aerului, precum şi reglementarea bolilor şi dăunătorilor;

- Servicii culturale, care satisfac cele spirituale şi aprecierea estetică a ecosistemelor şi a acestora componente .

Având în vedere cele menţionate anterior se poate concluziona că pădurile prin serviciile ecosistemice pe care le oferă, pot fi deosebit de importante pentru dezvoltarea economică locală şi regională, ajutând la atragerea fondurilor şi oferind o sursă importantă directă sau indirectă de locuri de muncă.

Activitatea economică principală în zona analizată (perimetrul U.P. I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții) este reprezentată de sectorul forestier (silvicultura), aceasta fiind ramura care dictează utilizarea terenurilor și dinamica ecosistemelor în regiunea montană din județul Argeș.

Activitatea economică de bază este gestionarea durabilă a fondului forestier, care implică:

- Producția și recoltarea masei lemnoase: Aceasta este activitatea economică centrală, reglementată prin amenajamente silvice. Recoltarea se realizează prin metode care urmăresc regenerarea naturală a pădurii (predominant făgete și amestecuri de fag cu rășinoase).

- Administrarea și paza pădurilor: Asigurarea integrității fondului forestier împotriva tăierilor ilegale și a altor factori de risc, activitate care generează locuri de muncă specializate în silvicultură (ingineri silvici, tehnicieni, personal de pază).

- Lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor: Realizarea operațiunilor tehnice (rărituri, curățiri) necesare pentru menținerea sănătății și productivității ecosistemului forestier.

Deși activitatea principală este silvicultura, aceasta alimentează un lanț valoric regional important:

- Industria primară a lemnului: masa lemnoasă extrasă din bazinele hidrografice Râul Târgului și Râușor susține unități de prelucrare primară din proximitate (gatere, fabrici de cherestea), care reprezintă surse importante de venit pentru comunitățile locale din Lerești, Dragoslavele și zonele adiacente.

- Valorificarea produselor accesorii: pe lângă lemn, zona permite valorificarea produselor nelemnoase ale pădurii (fructe de pădure, ciuperci, plante medicinale), activități care susțin economia rurală sezonieră.

Pe lângă producția directă de resurse, activitatea economică este susținută de serviciile de mediu pe care pădurea le oferă, având o valoare economică imensă, deși adesea necuantificată direct în balanțele comerciale:

- Turismul și recreerea: calitatea peisajului forestier din proximitatea Masivelor Piatra Craiului și Iezer-Păpușa favorizează turismul montan, agroturismul și activitățile de drumeție.

- Protecția infrastructurii (Valoare de protecție): pădurea acționează ca o infrastructură naturală de protecție împotriva inundațiilor și eroziunii solului, evitând costuri uriașe de refacere a infrastructurii umane (drumuri, poduri, locuințe) din aval, care ar fi altfel expuse fenomenelor de versant și viiturilor.

- Resursa de apă: bazinele hidrografice care pornesc din zona analizată sunt esențiale pentru aprovizionarea cu apă a localităților și pentru nevoile industriale din județul Argeș.

Pericolul cel mai evident la care sunt supuse pădurile din România îl reprezintă fenomenul tăierilor necontrolate. Din cauza schimbărilor economice şi sociale şi a derulării procesului de retrocedări ale terenurilor forestiere către proprietarii precedenţi fără însoţirea de măsuri legislative şi instituţionale adecvate, a apărut o creştere constantă a presiunilor exercitate asupra pădurilor.

Peisaj și patrimoniu cultural

Peisajul este unul forestier montan omogen, de o înaltă valoare estetică, integrat vizual în ansamblul Masivelor Piatra Craiului și Iezer-Păpușa. Nu sunt identificate situri arheologice sau monumente de patrimoniu cultural încadrate oficial în perimetrul zonei analizate. Din punct de vedere al valorilor materiale, masa lemnoasă reprezintă resursa principală, gestionată prin planificare.

Managementul riscurilor

Majoritatea incendiilor din fondul forestier au drept sursă de declanşare factorul uman, dar fără un fond climatic favorabil arderilor (temperaturi ridicate, pe fondul unui deficit hidric semnificativ de lungă durată şi intensificări ale vântului), numărul incendiilor ar fi mult mai mic. Din această cauză, condiţiile meteorologice reprezintă cel mai important factor favorizant al incendiilor de pădure, iar schimbările climatice contribuie la amplificarea acestor condiţii.

Riscurile la care mai pot fi expuse ecosistemele forestiere sunt reprezentate de furtuni, vânt şi zăpadă.

În cadrul unităţii de producţie, principalii factori destabilizatori şi limitativi, care acţionează asupra arboretelor sunt:

- doborâturi de vânt

- uscare

- atacuri de dăunători

- incendieri

- eroziune în suprafață

- rocă la suprafaţă.

Riscurile actuale (incendii, alunecări, doborâturi) sunt monitorizate și gestionate prin structurile ocoalelor silvice de stat/private care asigură paza și aplicarea normelor tehnice.

În cadrul unităţii de producţie s-a semnalat o uscare de intensitate slabă pe 5,94 ha și moderată pe 1,63 ha. Uscarea se manifestă fie la exemplare izolate de molid, fie la grupuri de 6 - 10 exemplare.

Uscarea mai apare în special la arborete bătrâne, de peste 135 de ani şi amplasate în marea majoritate la altitudini de peste 1200 m.

Economie circulară

Conform Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor, la nivelul anului 2012 deşeurile rezultate de la prelucrarea lemnului, inclusiv fabricarea mobile au o pondere ridicată, reprezentând circa 6,5% din cantitatea generată în EU-28.

Cea mai mare parte a tipurilor de deșeuri sunt cele nepericuloase (circa 98%). Analizând principalele cantitățile de deșeuri generate în anul 2014 pentru principalele ramuri ale industriei prelucrătoare, se poate concluziona că ponderea cea mai mare o au deşeurile rezultate de la prelucrarea lemnului (circa 43% din totalul deşeuri nepericuloase rezultate din industria prelucrătoare).

Capacitățile de reciclare existente pentru ambalajele de lemn, sticla și plastic nu sunt suficiente în cazul creşterii ţintelor de reciclare faţă de prevederile actuale ale legislaţiei.

  - Evoluția stării actuale de mediu probabile în situația neimplementării amenajamentului propus

Această analiză evidențiază evoluția probabilă a indicatorilor de mediu, economici și sociali pe un orizont de timp de 10 ani în ipoteza în care managementul silvic planificat nu este aplicat.

Având în vedere specificul planului, dar și caracteristicile de fond ale factorilor de mediu în arealul analizat, nu exista referințe clare cu privire la modul în care sănătatea populației ar putea fi afectată de derularea ori neimplementarea acestui proiect.

    - Dinamica populaţiei și valorile materiale

Comunitățile din bazinele hidrografice limitrofe depind din punct de vedere socio-economic de lanțul valoric al lemnului. Neimplementarea planului blochează posibilitatea anuală legală de 690 mc din S.U.P. „A”. Această pierdere de masă lemnoasă industrială poate accentua declinul economic local.

Absența unui cadru de management activ, corelat cu lipsa veniturilor legale din exploatarea rațională, va fragiliza capacitatea proprietarilor de a susține financiar paza permanentă. Acest fapt va stimula fenomenul tăierilor ilegale haotice, realizate fără respectarea normelor de protecție a solului și a semințișului.

Prin interzicerea recoltării masei lemnoase planificate (690 mc/an volum principal plus produsele secundare și de igienă), oferta legală de lemn de foc de pe piața locală va scădea brusc, determinând o creștere artificială a prețurilor pentru populația deservită și presiuni sociale majore

Apă, aer și efectul de seră

Arborii uscați sau prăbușiți natural de pe versanții limitrofi pot ajunge în albiile minore ale pâraielor, creând blocaje și baraje naturale instabile. Acestea reprezintă o presiune hidromorfologică, care poate ceda la viituri, provocând inundații majore în aval.

Acumularea de combustibil lemnos, alcătuit din arbori uscați în picioare sau prăbușiți în urma atacurilor de Ips typographus sau a doborâturilor neextrase, poate transforma pădurea într-un perimetru cu vulnerabilitate extremă la incendii de coronament, greu de localizat și stins în condițiile reliefului montan accidentat din zonă.  Un eventual incendiu de proporții poate elibera în atmosferă cantități masive de particule în suspendare, monoxid de carbon și oxizi de azot, determinând depășiri severe ale valorilor limită la nivel regional.

Pădurea reprezintă un rezervor stabil de carbon. În scenariul neimplementării, din cauza ponderii mari a arborilor bătrâni (clasa a VII-a de vârstă reprezintă 45%)  care vor intra în faza de declin fiziologic, procesele de descompunere a lemnului mort vor depăși procesele de fotosinteză, transformând pădurea dintr-un sechestrator net într-o sursă netă de emisii de dioxid de carbon (CO2) și metan (CH4).  Neaplicarea tratamentelor silvice adecvate și lăsarea focarelor de dăunători biotici să se extindă vor accelera degradarea structurală, eliberând în atmosferă volume importante de carbon stocat în biomasa forestieră de-a lungul ultimului secol.

Neimplementarea amenajamentului propus nu reprezintă o măsură de protecție a mediului; abandonarea managementului silvic planificat, reglementat și monitorizat într-un areal montan vulnerabil  poate conduce, la degradarea accelerată a unor factorilor de mediu, la multiplicarea riscurilor naturale și la generarea unor prejudicii socio-economice pentru comunitățile locale.

Caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectată semnificativ

  - Geologie

În cadrul pădurilor studiate, solurile s-au format pe substraturi de conglomerate şi gresii, roci cristaline şi sedimentare pentru suprafețele situate în Carpații Meridionali, iar cele din Podișul Getic s-au format pe substrate groase de prundiş, nisip şi argilă.

Pe aceste substraturi s-au format soluri de la superficiale, cu rocă la suprafaţă, până la profunde, slab până la excesiv scheletice.

La formarea acestor soluri au contribuit condiţiile climatice, care se caracterizează prin precipitaţii medii anuale ce depăşesc evaporabilitatea, ceea ce determină în aceste soluri un regim hidric foarte intens transpercolativ.

Aceste soluri sunt favorabile vegetaţiei forestiere, în mod deosebit fagului, molidului şi amestecului de fag cu răşinoase.

  - Geomorfologie

Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul unităţii de producţie este situat în:

- Carpații Meridionali - Munții Făgăraș Iezer - Masivul Iezer și Masivul Piatra Craiului - 192,87 ha;

- Podișul Getic - Gruiurile Argeșului - 9,00 ha.

Cele mai frecvente forme de relief sunt versanţii divers înclinaţi (10-40 grade) cu expoziţii variate.

Aceste forme de relief în funcţie de categoria de expoziţie şi de înclinare formează topoclimate specifice cu soluri caracteristice şi vegetaţie forestieră diferenţiată.

Altitudinea minimă este de 460 m (u.a. 124 A), iar cea maximă este de 1580 m (u.a. 370 B).

Pe categorii de altitudine, fondul forestier din unitatea de producţie studiată, prezintă următoarea distribuţie:

- altitudini de 401-600 m – 9,00 ha (4%);

- altitudini de 601-800 m – 4,08 ha (2%);

- altitudini de 801-1000 m – 39,26 ha (19%);

- altitudini de 1001-1200 m – 77,82 ha (39%);

- altitudini de 1201-1400 m – 40,09 ha (20%);

- altitudini de 1401-1600 m – 31,62 ha (16%);

Total	201,87 ha (100%).

Pe categorii de înclinare, situaţia se prezintă astfel:

- până la 16 -1,51 ha	(1%);

- între 16 si 30	- 112,90 ha (56%);

- între 31°şi 40°	- 87,46 ha	(43%);

Total	201,87 ha  (100%).

Ţinând cont de suprafaţa fondului forestier, situaţia pe expoziţii se prezintă astfel:

- expoziţie însorită - 39,13 ha  (19%);

- expoziţie parţial însorită - 108,02 ha (54%);

- expoziţie umbrită - 54,72 ha  (27%);

Total	201,87 ha (100%).

  - Hidrologie

Reţeaua hidrografică este bine reprezentată, iar regimul hidrologic este variabil, exceptând perioadele de secetă (vara) când aceste văi au un debit mai redus sau în perioadele cu precipitaţii abundente şi când are loc topirea zăpezilor, atunci debitul fiind destul de mare provocând eroziune în adâncime.

Principalele cursuri de apă sunt: Râul Dâmboviţa cu afluenţii săi (Valea lui Aron, Valea Săuții, Pârâul Mirii, Valea lui Berilă, Valea lui Butie, Valea Râușorului, Valea Frasinului) și Râul Târgului, cu afluenții săi (Valea Carului).

Precipitaţiile abundente antrenează particule fine de sol în special în parchetele aflate în curs de exploatare. De aceea, sunt necesare adoptarea unor tehnologii de exploatare adecvate prin care să se limiteze procesele de eroziune ale solului şi împădurirea urgentă a suprafeţelor goale identificate după lichidarea parchetelor.

  - Climatologie

Pădurile studiate se încadrează în:

- etajul montan de molidişuri (FM.3) – 29,23 ha (15%);

- etajul montan de amestecuri (FM.2) – 52,64 ha (26%);

- etajul montan – premontan de făgete (FM.1 + FD.4) – 109,49 ha (54%);

- etajul deluros de gorunete, făgete și goruneto-făgete (FD.3) – 9,00 ha (5%).

Din punct de vedere climatic, suprafaţa studiată se găsește într-o zonă caracterizată printr-un climat temperat continental moderat de munte și deal.

Odată cu creşterea altitudinii scad temperatura, presiunea aerului şi cresc precipitaţiile, nebulozitatea, umiditatea aerului şi viteza vântului. Celelalte particularităţii ale suprafeţei active ca: orientarea versanţilor, apele, gradul de acoperire cu vegetaţie, tipurile de soluri, etc. determină o serie topoclimate locale care se suprapun pe fondul general al zonalităţii de climă amintit. Astfel în funcţie de altitudine şi celelalte elemente amintite, pe teritoriul studiat se individualizează prezenţa a două sectoare climatice: de deal şi de munte.

După Koopen, teritoriul studiat aparţine următoarelor provincii climatice:

- D.f.x.- terenurile cu altitudinea cuprinsă între 400-600 m, zonă în care predomină păurile de gorun și amestecuri de gorun cu fag;

- D.f.k.- terenurile cu altitudinea cuprinsă între 600-1400 m, zonă în care predomină, pădurile de fag şi amestecurile de fag cu răşinoase;

- D.f.c.k – terenurile cu altitudinea peste 1400 m, zonă în care vegetează numai molidişurile şi rarişti de molid.

Caracteristicele climei sunt date de regimul termic, regimul pluviometric şi cel eolian.

    - Regimul termic

În tabelul 3.4.1.1. sunt prezentate date privind perioada bioactivă (T mai mare sau egal cu 0° C) şi în tabelul 3.4.1.2. perioada de vegetaţie (T mai mare sau egal cu 10° C). Temperatura medie a sezonului rece este cuprinsă între -1,7 grade Celsius şi -0,9 grade Celsius, iar a sezonului cald între 17,6 şi 20,1 grade Celsius. Duarata perioadei de vegetaţie este cuprinsă între 166 şi 188 de zile.

Tabelul 3.4.1.1. Perioada bioactivă

| Staţia meteorologică | Lunile anului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Anual |
| Câmpulung | -2,8 | -1,4 | 2,7 | 8,1 | 13,1 | 16,6 | 18,4 | 17,9 | 13,9 | 8,6 | 3,3 | 0,0 | 8,1 |
| Piteşti | -2,4 | -0,5 | 4,2 | 10,0 | 15,3 | 18,8 | 20,8 | 20,1 | 16,2 | 10,4 | 4,6 | 0,2 | 9,8 |

Tabelul 3.4.1.2. Perioada de vegetație

| Staţia meteorologică | T peste sau egală cu 0° C |  |  |  | T peste sau egală cu 10° C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Început | Sfârşit | Durata (zile) | Suma T | Început | Sfârşit | Durata (zile) | Suma T |
| Câmpulung | 27.II | 7.XII | 284 | 3142 | 26.IV | 8.X | 166 | 2578 |
| Piteşti | 19.II | 17.XII | 302 | 3704 | 16.IV | 18.X | 186 | 3164 |

Regimul pluviometric

Situaţia precipitaţiilor atmosferice este redată în tabelul 3.4.2.1.. Date despre evapotranspiraţia potenţială se prezintă în tabelul 3.4.2.2. Indici de ariditate “de Martone” lunari şi anuali sunt prezentaţi în tabelul 3.4.2.3.

    - Regimul eolian

Temperaturile medii, umiditatea atmosferică şi evapotranspiraţia sunt influenţate într-o bună măsură de direcţia, viteza şi intensitatea vântului în zonă. Vânturile predominante care bat în această zonă sunt cele din nord-vest şi sud-est. Relieful local influenţează şi el direcţia vânturilor, determinând astfel circulaţia aerului pe principalele văi existente.

Tabelul 3.4.2.1. Situaţia precipitaţiilor atmosferice

| Staţia meteorolo- gică | Lunile anului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Anual |
| Câmpulung | 34,5 | 31,4 | 35,9 | 55,9 | 94,0 | 110,4 | 95,1 | 77,9 | 59,2 | 60,6 | 45,6 | 37,3 | 735,5 |
| Piteşti | 36,8 | 38,7 | 46,9 | 57,2 | 89,8 | 92,0 | 71,7 | 63,1 | 65,6 | 53,6 | 36,9 | 47,7 | 700,0 |
| Târgovişte | 26,1 | 22,1 | 33,9 | 50,8 | 69,9 | 83,1 | 62,9 | 55,7 | 47,4 | 43,8 | 29,7 | 34,6 | 560,0 |

Tabelul 3.4.2.2. Evapotranspiraţia potenţială

| Staţia meteorologică | Lunile anului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Anual |
| Câmpulung | 0 | 0 | 12 | 44 | 83 | 107 | 122 | 109 | 79 | 39 | 12 | 0 | 599 |
| Piteşti | 0 | 0 | 16 | 49 | 92 | 116 | 134 | 119 | 79 | 44 | 13 | 0 | 622 |
| Târgovişte | 0 | 0 | 15 | 48 | 92 | 117 | 135 | 121 | 80 | 43 | 14 | 0 | 665 |

Tabelul 3.4.2.3. Indici de ariditate “de Martone”

| Staţia meteorologică | Lunile anului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Anual |
| Câmpulung | 57,5 | 43,8 | 33,9 | 37,1 | 48,8 | 49,8 | 40,2 | 33,5 | 29,7 | 39,1 | 41,1 | 48,7 | 40,7 |
| Piteşti | 58,1 | 48,9 | 39,6 | 34,3 | 42,6 | 38,3 | 27,9 | 25,2 | 30,0 | 31,5 | 30,3 | 56,1 | 35,4 |
| Târgovişte | 40,7 | 28,2 | 28,6 | 30,2 | 32,9 | 34,6 | 24,3 | 32,8 | 21,5 | 25,4 | 24,2 | 41,5 | 28,1 |

Indicatorii sintetici ai datelor climatice

Valoarea indicelui de ariditate de Martonne variază de la 57,5 la 29,7. Datele climatice au fost preluate de la statiile meteorologice Piteşti şi Câmpulung.

  - Soluri

Datorită suprafeţei mici de pădure analizată şi a fragmentării fondului forestier, tipurile de sol au fost preluate din studiile anterioare şi verificate în teren, prin culegerea de date necesare caracterizării acestuia din punct de vedere genetic, fizic, al regimului de apă şi substanţelor nutritive, al relaţiilor cu vegetaţia, roca sau materialul parental şi cu unitatea de relief.

Din descrierea tabelului de mai sus se constată că cea mai răspândită clasă de soluri este clasa cambisoluri, care are o pondere de 72% din suprafaţă, în timp ce clasa spodisoluri ocupă 24% iar clasa luvosoluri 4%. Cel mai răspândit sol este eutricambosol tipic (72%), urmat de prepodzol tipic (24%) și luvosol tipic (4%).

- Eurtricambosol tipic, cod 3101, cu profil Ao – Bv – C, format pe roci bogate în minerale calcice şi feromagneziene, gresii calcaroase, pe versanţi cu expoziţii şi pante diverse, este puternic acid la neutru cu pH = 4,5 - 6,8 cu aciditate de regulă la suprafaţa solului, moderat humifer la intens humifer cu un conţinut de humus pe grosimea de 5 - 15cm de 3,8-14,08; mezobazic la eubazic, cu un grad de saturaţie în baze V= 40 - 80%, mijlociu la foarte bine aprovizionat în azot total (0,19-0,60g%), luto - nisipos la suprafaţă şi luto-nisipos la lutos în profunzime, de bonitate mijlocie pentru fag, brad şi molid. Bonitatea mijlocie este determinată de volumul edafic mijlociu, ca urmare a prezenţei scheletului pe profil la nivelul de semischeletic (25-50%).

- Prepodzol tipic, cod 4101, cu profil: Aou – BS – C, format pe roci acide , micaşisturi, şisturi sericitoase şi sericito – cloritoase, ş.a., pe versanţi cu expoziţii şi pante diverse, este puternic acid la acid cu pH = 3,7 – 5,0, foarte humifer cu un conţinut de humus (forma humus brut) pe grosimea de 7 – 10 cm de 13,13 %, oligobazic la oligomezobazic, cu un grad de saturaţie în baze V = 40 – 48%, bine aprovizionat în azot total (0,57 – 0,67 g%), nisipo – lutos la nisipos, mijlociu profund, de bonitate mijlocie pentru molid. Bonitatea mijlocie este determinată de volumul edafic mijlociu ca urmare a prezenţei scheletului pe profil, dar şi a acidităţii accentuate şi troficităţii scăzute. Pe acest sol se recomandă cu prioritate cultura molidului care suportă aciditatea mare, care însă va trebui introdus în compoziţie cu diverse răşinoase şi diverse tari, îndeosebi pe culmi şi versanţii superiori.

După sistemul român de taxonomie a solurilor, pe suprafaţa studiată s-au identificat patru tipuri de sol care sunt prezentate în tabelul 3.5.1.

Tabelul 3.5.1. Tipuri de sol

| Nr. crt. | Clasa de soluri | Tipul de sol | Subtipul de sol | Codul | Succesiunea orizonturilor | Suprafaţa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ha | % |
| 1. | Luvisoluri | Preluvosol | tipic | 2101 | Ao– Bt – C | 0,94 | - |
| 2. |  | Luvosol | tipic | 2201 | Ao– Bt – C | 8,06 | 4 |
| Total clasa luvisoluri |  |  |  |  |  | 9,00 | 4 |
| 3. | Cambisoluri | Eutricambosol | tipic | 3101 | Ao – Bv – C | 142,34 | 72 |
| Total clasa cambisoluri |  |  |  |  |  | 142,34 | 72 |
| 4. | Spodisoluri | Prepodzol | tipic | 4101 | Aou – Bs – C | 49,02 | 24 |
| Total clasa spodosoluri |  |  |  |  |  | 49,02 | 24 |
| Total pădure |  |  |  |  |  | 200,36 | 100 |
| Alte terenuri |  |  |  |  |  | 1,51 | - |
| TOTAL U.P. |  |  |  |  |  | 201,87 | 100 |

Tabelul 3.5.2. Corespondenţa dintre nomenclatura solurilor din „Sistemul român de clasificare a solurilor 1980 (SRCS)” şi „Sistemul român de taxonomie a solurilor 2012 (SRTS).

| SRCS - 1980 | SRTS - 2012 |
| --- | --- |
| Tip sol | Tip sol |
| Sol brun argiloiluvial | Preluvosol |
| Sol brun luvic | Luvosol |
| Brun eumezobazic | Eutricambosol |
| Brun feriluvial | Prepodzol |

Tabelul A.1.1.6.2. Lista unităților amenajistice pe tipuri și subtipuri de sol

  - Tipuri de pădure și descrierea arboretelor

Tipurile de pădure identificate în cadrul unității de producție sunt redate în tabelul 3.6.1. și  3.6.2. După caracterul actual al tipului de pădure întâlnim:

- arborete natural fundamental de productivitate superioară (5%);

- arborete natural fundamental de productivitate mijlocie (58%);

- arborete natural fundamental subproductive (5%);

- arborete parțial derivate (14%);

- arborete total derivat de productivitate mijlocie (1%);

- arborete total derivat de productivitate inferioară (<1%);

- arborete artificiale de productivitate mijlocie (17%).

Tipurile de pădure cu ponderea cea mai mare sunt:

- 411.4. - Făget montan pe soluri schelete cu floră de mull (m) - 119,42 ha (59%);

- 134.1. - Amestec de rășinoase și fag pe soluri schelete (m) - 37,96 ha (19%);

- 115.1. - Molidiș cu Vaccinium myrtillus și Oxalis acetosella (m) - 15,80 ha (8%).

Tabelul 3.6.1.  Evidența tipurilor de stațiune, tipurilor de pădure și caracterul actual al tipurilor de pădure

| Tip de stațiune | Tip de pădure |  |  | Suprafața |  | Productivitatea naturală |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Codul | Diagnoza |  | ha | % | Sup. (ha) | Mijl. (ha) | Inf. (ha) |
| 2.3.1.2. | 115.1. | Molidiș cu Vaccinium myrtillus și Oxalis acetosella (m) |  | 1,00 | 1 | - | 1,00 | - |
| 2.3.2.2. | 111.4 | Molidiș cu Oxalis acetosella pe soluri schelete (m) |  | 1,24 | 1 | - | 1,24 | - |
|  | 115.1. | Molidiș cu Vaccinium myrtillus și Oxalis acetosella (m) |  | 14,80 | 7 | - | 14,80 | - |
| 2.3.3.2. | 111.4 | Molidiș cu Oxalis acetosella pe soluri schelete (m) |  | 12,19 | 6 | - | 12,19 | - |
| Total montan de molidișuri - FM3 |  |  |  | 29,23 | 15 | - | 29,23 | - |
| 3.3.2.2. | 134.1. | Amestec de rășinoase și fag pe soluri schelete (m) |  | 36,37 | 18 | - | 36,37 | - |
|  | 411.4. | Făget montan pe soluri schelete cu floră de mull (m) |  | 0,25 | - | - | 0,25 | - |
| 3.3.3.2. | 134.1. | Amestec de rășinoase și fag pe soluri schelete (m) |  | 1,59 | 1 | - | 1,59 | - |
|  | 411.4. | Făget montan pe soluri schelete cu floră de mull (m) |  | 14,43 | 7 | - | 14,43 | - |
| Total montan de amestecuri - FM2 |  |  |  | 52,64 | 26 | - | 52,64 | - |
| 4.4.2.0. | 411.4. | Făget montan pe soluri schelete cu floră de mull (m) |  | 104,74 | 52 | - | 104,74 | - |
|  | 413.1. | Făget montan cu Rubus hirtus (m) |  | 4,75 | 3 | - | 4,75 | - |
| Total montan-premontan de făgete - FM1+FD4 |  |  |  | 109,49 | 55 | - | 109,49 | - |
| 5.1.3.2. | 513.1. | Gorunet de coastă cu graminee și Luzula luzuloides (m) |  | 1,28 | 1 | - | 1,28 | - |
| 5.1.5.2. | 531.4. | Șleau de deal cu gorun și fag de productivitate mijlocie (m) |  | 0,94 | - | - | 0,94 | - |
| 5.2.3.3. | 422.1. | Făget cu Carex pilosa (m) |  | 6,78 | 3 | - | 6,78 | - |
| Total deluros de gorunete, făgete și goruneto-făgete (FD.3) |  |  |  | 9,00 | 4 | - | 9,00 | - |
| Total pădure |  |  | ha | 200,36 | 100 | - | 200,36 | - |
|  |  |  | % |  |  | - | 100 | - |
| Alte terenuri |  |  |  | 1,51 | - | - | - | - |
| TOTAL U.P. |  |  |  | 201,87 | - | - | - | - |

Tabelul 3.6.2. Lista unităților amenajistice pe tipuri de stațiuni și păduri

Tabelul 3.6.3. evidențiază gradul de suprapunere a tipurilor de pădure cu ariile protejate. ROSCI0122 Munții Făgăraș are o prezență punctuală (u.a. 427B). Zona cu cea mai mare densitate de unități amenajistice (10 u.a.-uri) este ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor.

După cum se observă din tabelul de mai jos, formațiile forestiere majoritare, întâlnite în cadrul unității de producție sunt repartizate astfel: formația făgetelor pure montane ocupă 62% din suprafața păduroasă, formația amestecurilor de molid, brad și fag ocupă 19% din suprafața păduroasă, iar formația molidișurilor pure ocupă 14% din suprafața păduroasă,

Tabelul 3.6.3. Sinteza unităților amenajistice pe tipuri de păduri și habitatele Natura 200 corespunzătoare conform Doniță, N., et al. (2005)

| Habitat Natura 2000 | Denumire Natura 2000, Suprafața (ha) | Cod | Denumire Tip Pădure (RO) | ROSAC0194 & ROSPA0165 Piatra Craiului |  | ROSCI0122 Munții Făgăraș |  | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor |  | În afara ariilor protejate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | u.a. | Supraf. (ha) | u.a. | Supraf. (ha) | u.a. | Supraf. (ha) |  |
| 9410 | Păduri acidofile de Picea (etaj montan-alpin) 16,04 ha | 111.4 | Molidiș cu Oxalis acetosella pe soluri schelete | 378A, 381E | 2,96 ha |  |  | 360B | 1,24 ha |  |
|  |  | 115.1 | Molidiș cu Vaccinium myrtillus și Oxalis |  |  | 427B | 1 ha | 361B, 361D, 361E, 361F, 361H, 362D, 362E | 5,40 ha | 313B |
| 91V0 | Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 119,42 ha | 411.4 | Făget montan pe soluri schelete, floră de mull | 378C, 378D, 379A, 380A, 380B, 381A, 381C, 388C, 388F; | 41,07 ha |  |  | 256, 362A, 362H, 364J; | 1,80 ha | 140A, 215A, 215C, 216C, 216D, 224A, 226C, 311A, 311B, 313A, 313C, 314A, 314C |
| 9110 | Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 42,71 ha | 413.1 | Făget montan cu Rubus hirtus | 358C; | 1,10 ha |  |  | 370C, 371 | 2,88 ha |  |
|  |  | 134.1 | Amestec de rășinoase și fag pe soluri schelete | 358A; | 2,50 ha |  |  | 360A, 361A, 361C, 361G, 361I, 362B, 362C, 362F, 362G, 362I, 364D; | 29,47 ha | 215B, 216E, 222D, 222E, 222F |
| 9130 | Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum | 422.1 | Făget cu Carex pilosa |  |  |  |  |  |  | 124A, 124E |
|  |  | 513.1 | Gorunet de coastă cu graminee și Luzula |  |  |  |  |  |  | 124C |
|  |  | 531.4 | Șleau de deal cu gorun și fag |  |  |  |  |  |  | 124B |

În cadrul unității (Tabelul 3.6.4), 76% (143,18 ha) din arborete sunt natural fundamentale, în ele păstrându-se nealterate condițiile de vegetație, 11% (21,41 ha) sunt reprezentate de arborete parțial derivate.

Pentru ca arboretele să își poată îndeplini cu maximă eficiență funcțiile atribuite, în viitor se va urmări cu precădere păstrarea și realizarea unor structuri a arboretelor specifice condițiilor ecologice locale. De asemenea, se va promova pe cât posibil semințișul natural al speciilor de bază valoroase și menținerea unor preexistenți concomitent cu introducerea în plantații a unor specii menite să confere arboretelor o mai mare rezistență la vânt și zăpadă.

Tabelul 3.6.4. Lista unităților amenajistice în raport cu caracterul actual al tipului de pădure

  - Vegetație și faună

Vegetația și fauna de interes prioritar prezentă pe amplasament, este prezentată sintetic în tabelul de mai jos. Detalierea acestor aspecte se regăsește în studiul de Evaluare Adecvată.

Date privind speciile și habitatele din  ROSAC0194 Piatra Craiului posibil afectate de PP

| Denumire specie/ habitat | Localizare habitate & specii | Mărimea populației | Supraf. Habit. | Starea de conservare | Ecologia speciei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum | 358C, 358A (3,6 ha) |  | 645,45 ha | favorabilă | Speciilor de arbori edificatoare: Fagus sylvatica, Abies alba, Picea abies, specii edificatoare și caracteristice: Luzula luzuloides, Calamagrostis arundinacea, Vaccinium myrtillus, Hieracium rotundatum, Festuca drymeja |
| 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea). | 378A, 381E (2,96 ha) |  | 4024,78 ha | favorabilă | Speciilor de arbori edificatoare: Picea abies, specii edificatoare și caracteristice: Oxalis acetosella, Luzula sylvatica, Calamagrostis arundinacea, Moneses uniflora, Huperzia selago, Listera cordata, Goodyera repens, Monotropa hypopitys, Corallorhiza trifida, Campanula carpatica, Hepatica transsilvanica |
| 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) | 378C, 378D, 379A, 380A, 380B, 381A, 381C, 388C, 388F (41,07 ha) |  | 3429,40 ha | favorabilă | Speciilor de arbori edificatoare: Fagus sylvatica, Abies alba, specii edificatoare și caracteristice: Pulmonaria rubra, Symphytum cordatum, Dentaria glandulosa, Leucanthemum rotundifolium (L. waldsteinii), Galium odoratum, Geranium robertianum, Lilium martagon, Ranunculus carpaticus, Euphorbia amygdaloides, Mycelis muralis, Lunaria rediviva |
| 9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion | 378A, 378M (10,43 ha) |  | 3441,45 ha | favorabilă | Speciilor de arbori edificatoare: Fagus sylvatica, specii edificatoare și caracteristice: Cephalanthera spp., Neottia nidus-avis, Epipactis atrorubens, E.helleborine, E. microphylla, Galiumodoratum, Mercurialis perennis |
| 2001 Triturus montandoni (Triton carpatic) | 358A, 358C (3,6 ha) | 500-1000 indivizi | 3.100 – 3.800 ha | favorabilă | Preferă habitatele cu păduri de fag, de amestec foioase - rășinoase, sau numai de rășinoase, uneori pajiștile subalpine sau alpine, sau chiar turbării. Pentru reproducere, necesită adăposturi terestre și mici bazine acvatice, permanente sau temporare. Adulții sunt preponderent tereștrii. Spre sfârșitul lunii martie, prin mlaștinile mici din regiunile muntoase apar mai întâi masculii și mai târziu femelele, pentru împerechere. După depunerea ouălor părăsesc apa și se retrag pe sub pietre, sub mușchi sau sub trunchiuri putrezite. |
| 1352* Canis lupus (Lup) | În perimetrul ariei naturale protejate specia este comună și prezintă o distribuție larg răspândită. (57,89 ha) | 10-15 indivizi | 15.904 ha | favorabilă | Dieta lupului poate cuprinde pe lângă animalele pradă de dimensiuni mari, ca cerbul, mistreţul, căpriorul şi vertebrate de dimensiuni mici, nevertebrate și hoituri. Compoziţia hranei prezintă variaţii în funcție de habitat şi variaţii sezonale. Aceste variații fiind ependente de accesibilitatea și abundenţa relativă a prăzii. |
| 1361 Lynx lynx (Râs) | În perimetrul ariei naturale protejate specia este comună și prezintă o distribuție larg răspândită. (57,89 ha) | 8-10 indivizi. | 15.904 ha | favorabilă | Râsul este un prădător de pădure, având preferinte pentru zonele cu arbori bătrâni, bine împădurite, cuprinzând arbuşti. Prezența sa într-un anumit areal este determinată în mod special de prezența speciilor pradă. Urcă până la altitudini cuprinse între 1500 şi 2000 m. O populație sănătoasă de râşi necesită suprafeţe întinse puţin deranjate de activitatea antropică. Specia preferă versanții împăduriți, semne ale prezenţei acesteia fiind identificate pe tot teritoriul ariei protejate, chiar şi în zona. |
| 1354* Ursus arctos (Urs) | În perimetrul ariei naturale protejate specia este comună și prezintă o distribuție larg răspândită. (57,89 ha) | 10-15 indivizi | 15.904 ha | favorabilă | Specie de talie mare, are nevoie pentru a supraviețui de teritorii vaste cu o diversitate de habitate ce pot să ofere resurse suficiente în functie de sezon. Este adaptată pentru a utiliza tipuri diferite de habitate, însă rămâne o pecie a cărui existenţă este legată de habitatele forestiere unde găseşte permanent hrană, linişte şi adăpost, arătând preferinţă pentru habitatele de păduri de amestec mature sau bătrâne. Hrana este constituită din ierburi, rădăcini, mușchi de pământ, ciuperci și fructe, apoi furnici, șoareci, păsări. Mai puțin are succes la prinderea artiodactilelor, bune alergătoare. Ocazional, ursul atacă și mănâncă animale domestice. Populație permanentă - sedentară/ rezidentă. |

Date privind speciile și habitatele din ROSPA0165 Piatra Craiului posibil afectate de PP

| Denumire specie/ habitat | Localizare habitate & specii | Mărimea populației | Info. cuantif. privind prezența indivizilor | Supraf. habitatului | Starea de cons. | Ecologia speciei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A223 Aegolius funereus (Minuniță) | Informații indiponibile, de aceea se consideră prezentă în UP pe suprafața suprapusa peste ROSPA (57,89 ha) | 7-10 perechi | P Specie sedentară în pădurile de conifere. | 9000 | favorabilă | Este caracteristică zonelor împădurite de conifere, dar este prezentă și în cele de amestec cu foioase. |
| A091 Aquila chrysaetos (Acvilă de munte) |  | Neidentificată | Prezență incertă |  |  | Datele existente arată că specia nu cuibărește în Piatra Craiului. Au fost observate foarte rar exemplare care provin din masivele învecinate. |
| A104 Bonasa bonasia (leruncă) |  | 30-50 perechi | P Specie sedentară tipică de munte. | 4066,86 ha | favorabilă | Apare predominant în pădurile de conifere. |
| A215 Bubo bubo (Buhă) |  | 1-2 perechi. | P Rezidentă în zonele stâncoase/ forestiere | 12019,26 ha | favorabilă | Este caracteristică zonelor împădurite în care stâncăriile sunt asociate cu pâlcuri de pădure (în special conifere) |
| A030 Ciconia nigra (Barză neagră) |  | 1-3 perechii | R Specie migratoare | 11818,86 ha | nefavorabilă inadecvată | Habitatele speciei sunt pădurile deschise, bătrâne, care au în apropiere surse acvatice (bălți, mlaștini, pâraie) |
| A239 Dendrocopos leucotos (Ciocănitoare cu spate alb) |  | 50-60 de perechi | P Rezidentă. | 11818,86 ha | favorabilă | Habitatele favorabile speciei sunt pădurile. |
| A239 Dendrocopos leucotos (Ciocănitoare cu spate alb) | Informații indiponibile, de aceea se consideră prezentă în UP pe suprafața suprapusa peste ROSPA (57,89 ha) | 50-60 de perechi | P Rezidentă. | 11818,86 ha | favorabilă | Habitatele favorabile speciei sunt pădurile. |
| A236 Dryocopus martius (Ciocănitoare neagră) |  | 20-30 de perechi | P Majoritatea populației este sedentară în Piatra Craiului. | 11818,86 ha | necunoscută | Habitatele favorabile speciei sunt pădurile. |
| A103 Falco peregrinus (Șoim călător) |  | 1-2 perechi | R Migratoare | 13539,76 ha | favorabilă | Cuibărește în habitate montane sau submontane, cu stâncărie și vegetație abundentă, forestieră sau tufăriș. Prezența stâncăriilor libere, fără vegetație, este necesară. Evită în general zonele forestiere compacte. |
| A321 Ficedula albicollis (Muscar gulerat) |  | 900-1000 perechi cuibăritoare | R Migratoare, | 12672,94 ha | favorabilă | Habitatele favorabile speciei sunt pădurile. |
| A320 Ficedula parva (Muscar mic) |  | 450-500 perechi | P Rezidentă | 7752,00 ha | favorabilă | Specia este dependentă de păduri, prezentă în anumite zone forestiere din sit în perioada de reproducere. Subarboretul reprezintă un microhabitat important pentru această specie. |
| A217 Glaucidium passerinum (Ciuvică) | Informații indiponibile, de aceea se consideră prezentă în UP pe suprafața suprapusa peste ROSPA (57,89 ha) | 10-30 perechi | R Migratoare | 7457,76 ha | favorabilă | Ciuvica este caracteristică zonelor împădurite de conifere și păduri mixte mature și cu spații deschise din regiunile montane. |
| A072 Pernis apivorus (Viespar) |  | 5-8 perechi | P Rezidentă, strâns legată de habitatul 9410. | 13539,76 ha | favorabilă | Este o specie caracteristică pădurilor de foioase cu poieni. |
| A241 Picoides tridactylus (Ciocănitoare de munte) |  | 20-24 perechi | P Rezidentă. | 11818,86 ha | favorabilă | Habitatele favorabile speciei sunt reprezentate de păduri. |
| A234 Picus canus (Ghionoaie sură) |  | 20-30 perechi | P Rezidentă. | 11818,86 ha | necunoscută | Habitatele favorabile speciei sunt reprezentate de păduri. |
| A220 Strix uralensis (Huhurez mare) |  | 40-50 perechi cuibăritoare | P Rezidentă. | 11818,86 ha | favorabilă | Trăiește în pădurile boreale bătrâne, care alternează cu zone deschise (turbării, luminișuri sau rariști de arbori) și terenuri agricole mici. În România, specia este prezentă în pădurile de deal și montane, în special în cele de gorun, gorun cu fag, fag sau amestec de fag cu molid. |
| A108 Tetrao urogallus (Cocoș de munte) | Informații indiponibile, de aceea se consideră prezentă în UP pe suprafața suprapusa peste ROSPA (57,89 ha) | 35-40 indivizi | P Specie sedentară în pădurile de conifere. | 6000 ha | favorabilă | Preferă molidișuri mature, dar nu foarte dese, cu subarboret și strat ierbos, îndeosebi cu plante cu bace, afin și merișor, între 800-1800 m altitudine. Preferă pădurile cu zone deschise și cu o vegetație interioară bogată. Îi plac pădurile de conifere, molid și brad, amestecate cu mesteacăn. O întâlnim de cele mai multe ori în păduri montane bătrâne cu multe luminișuri. Pentru a se ascunde, are nevoie și de subarboret, tufișuri mici, vegetație densă precum zmeura, ferigi. Lipsește din molidișurile tinere sau din cele deranjate prin activități umane, turism și exploatări forestiere. |

Date privind speciile și habitatele din  ROSCI0122 Munții Făgăraș posibil afectate de PP

| Denumire specie/ habitat | Localizare habitate & specii | Mărimea populației | Supraf. habitatului | Starea de conservare | Ecologia speciei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea). | 427B (1 Ha) |  | 45660 ha | nefavorabilă-inadecvată | Speciilor de arbori edificatoare: Picea abies, specii edificatoare și caracteristice: Oxalis acetosella, Luzula sylvatica, Calamagrostis arundinacea, Moneses uniflora, Huperzia selago, Listera cordata, Goodyera repens, Monotropa hypopitys, Corallorhiza trifida, Campanula carpatica, Hepatica transsilvanica |
| 1352* Canis lupus (Lup) | specie rezidentă pe suprafața planului, cu habitat potențial reprezentat de întreaga suprafață UP (1 Ha) | 121-161 indivizi | 145.560 ha | favorabilă | Considerând biologia și ecologia speciei, populația rezidentă semnalată în zona ariei naturale protejate are calitatea de populație sursă a populației de lup din regiunea Carpaților Meridionali, prin contribuția adusă de dispersia naturală a exemplarelor juvenile. |
| 1361 Lynx lynx (Râs) | distribuția speciei este strict legată de zonele forestiere (1 Ha) | 61-107 indivizi | 145.560 ha | favorabilă | Are calitatea de populație sursă a populației de râs din regiunea Carpaților Meridionali, prin contribuția adusă de dispersia naturală a exemplarelor juvenile. Populație permanentă - sedentară/rezidentă. |
| 1354* Ursus arctos (Urs) | pădurile de amestec din zona de deal și de munte (1 Ha) | 417-527 indivizi | 167.000 ha | favorabilă | Are calitatea de populație sursă a populației de urs brun din regiunea Carpaților Meridionali. Deplasări ample sezoniere ale indivizilor, determinate de distribuția sezonieră a resurselor de hrană, pot determina concentrări în anumite zone situate atât în interiorul,cât și în afara ariei naturale protejate. Este necesară menținerea conectivității sitului cu areale favorabile din vecinătate. |

Date privind speciile și habitatele din  ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor posibil afectate de PP

| Denumire specie/ habitat | Localizare habitate & specii | Mărimea populației | Supraf. Habit. | Starea de conservare | Ecologia speciei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum | 360A, 361A, 361C, 361G, 361I, 362B, 362C, 362F, 362G, 362I, 364D, 362A (29,47 ha) |  | 7072 ha | nefavorabilă-inadecvată | Speciilor de arbori edificatoare: Fagus sylvatica, Abies alba, Picea abies, specii edificatoare și caracteristice: Luzula luzuloides, Calamagrostis arundinacea, Vaccinium myrtillus, Hieracium rotundatum, Festuca drymeja |
| 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea). | 360B, 361B, 361D, 361E, 361F, 361H, 362D, 362E, 370B (5,40 ha) |  | 2863 ha | favorabilă | Speciilor de arbori edificatoare: Picea abies, specii edificatoare și caracteristice: Oxalis acetosella, Luzula sylvatica, Calamagrostis arundinacea, Moneses uniflora, Huperzia selago, Listera cordata, Goodyera repens, Monotropa hypopitys, Corallorhiza trifida, Campanula carpatica, Hepatica transsilvanica |
| 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) | 256, 362A 362H, 364J (1,80 ha) |  | 898 ha | nefavorabilă-inadecvată | Speciilor de arbori edificatoare: Fagus sylvatica, Abies alba, specii edificatoare și caracteristice: Pulmonaria rubra, Symphytum cordatum, Dentaria glandulosa, Leucanthemum rotundifolium (L. waldsteinii), Galium odoratum, Geranium robertianum, Lilium martagon, Ranunculus carpaticus, Euphorbia amygdaloides, Mycelis muralis, Lunaria rediviva |
| 2001 Triturus montandoni (Triton carpatic) | 360A, 360B, 361A, 361B, 361C, 361D, 361E, 361F, 361G, 361H, 361I, 362D, 362E, 370B, 370C (33,37 ha) | 500-1000 indivizi | 2.100 ha, | nefavorabilă-inadecvată | Preferă habitatele forestiere din zonele de munte și deal evitând pădurile compacte. La nivelul sitului a fost cel mai des observată în habitate de pădure de amestec. |
| 1352* Canis lupus (Lup) | Specia are reprezentare bună la nivelul sitului (50,21 ha) | 10 indivizi | 11.500 ha | nefavorabilă-inadecvată | În țara noastră, specia este prezentă în mod principal în pădurile compacte de amestec din zona de deal și de munte, la altitudini cuprinse între 600 și 2.300 m. Lupii sunt animale teritoriale. Au nevoie de teritorii vaste Populație permanentă - sedentară/rezidentă. |
| 1361 Lynx lynx (Râs) | Specia are reprezentare bună la nivelul sitului. (50,21 ha) | 5 indivizi. |  | nefavorabilă-inadecvată | Specia exrcită un control Râsul este un prădător de pădure, având preferințe pentru zonele cu arbori bătrâni, bine împădurite, cuprinzând arbuști, dar prezența sa într-un anumit areal este determinată în mod special de prezența speciilor pradă. Urcă până la altitudini cuprinse între 1500 și 2000 m. O populație sănătoasă de râs necesită suprafețe întinse puțin deranjate de activitatea antropică. |
| 1354* Ursus arctos (Urs) | Specia are reprezentare bună la nivelul sitului (50,21 ha) | 42 indivizi |  | nefavorabilă-inadecvată | Este un animal tipic de pădure montană, în special în pădurile de conifere în care se dezvoltă subarboret cu un abundent strat ierbaceu și cu poieni. Specia are reprezentare bună la nivelul sitului, fiind cel mai des observată în habitate forestiere, fiind observată următoarea ordine de selecție a habitatelor: pădure de amestec, pădure de rășinoase, pădure de foioase. |

Probleme de mediu existente relevante pentru amenajamentul silvic analizat

Această secțiune a Raportului de Mediu identifică problemele de mediu actuale din perimetrul U.P. I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții (și din vecinătatea acestuia), cu un accent deosebit pe ariile naturale protejate.

Problemele de mediu existente în zonă sunt predominant legate de dinamicile naturale specifice ecosistemelor montane (vânt, dăunători, eroziune pe pante). Amenajamentul silvic propus funcționează ca un instrument de mediere a acestor probleme. Implementarea sa corectă, respectând restricțiile din studiul de evaluare adecvată, are capacitatea clară de a reduce riscurile fito-sanitare și de a asigura stabilitatea solurilor, efectele sale negative potențiale (deranjul fonic temporar sau tasarea punctuală a solului) fiind gestionabile și complet reversibile pe termen scurt.

Tabelul 4. Problemele de mediu actuale din perimetrul U.P. I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții

| Nr. crt. | Problema existentă | Modul în care problema afectează amenajamentul |
| --- | --- | --- |
| P1 | Vulnerabilitatea la factori abiotici (Doborâturi și rupturi de vânt/zăpadă) | Din cauza reliefului montan accidentat și a schimbărilor climatice (intensificarea furtunilor violente), arboretele din zonă, în special cele cu o proporție ridicată de molid, sunt expuse riscului de doborâturi de vânt. Apariția doborâturilor perturbă planificarea silvică. |
| P2 | Atacurile de Ipidae | În bazinele montane limitrofe, pe fondul verilor secetoase și al prezenței lemnului doborât neextras la timp, există o presiune endemică a gândacilor de scoarță (*Ips typographus*), care amenință habitatul 9410 (Păduri acidofile de *Picea abies*). Necesită alocarea de resurse suplimentare pentru monitorizare fitosanitară permanentă (curse feromonale, arbori cursă) și impune intervenții de urgență. Prin impunerea tăierilor de igienă (extragerea arborilor infestați) prevăzute clar în plan, focarul este menținut sub control ecologic, salvând astfel ecosistemul de la o degradare în masă. |
| P3 | Sensibilitatea solurilor la eroziune | O mare parte din fondul forestier (aprox. 45 ha) este situată pe versanți cu înclinare mare (peste 30-35 grade). Există micro-zone unde vechile drumuri de scos-apropiat (folosite istoric) au generat șanțuri de eroziune, iar solul superficial (cambisol/podzol) este vulnerabil la spălare. |
| P4 | Presiunea antropică și deranjul faunei de interes comunitar | Zona Munților Făgăraș și Piatra Craiului este supusă unei presiuni constante din cauza turismului necontrolat (inclusiv off-road motorizat) și a tentativelor de tăieri ilegale la marginea așezărilor. Aceasta generează poluare fonică ce perturbă perioadele de reproducere ale avifaunei (ROSPA0165) și ale mamiferelor mari. Aprobarea planului instaurează un regim de pază strictă și management legal, descurajând accesul ilegal și braconajul. |

  - Arborete afectate de factori destabilizatori și limitativi

În cadrul unității de producție, principalii factori destabilizatori și limitativi, care acționează asupra arboretelor sunt (Tabelul 4.1.1.):

- doborâturi de vânt - 67,14 ha;

- uscare - 7,57 ha;

- atacuri de dăunători - 2,13 ha;

- incendieri - 1,20 ha;

- eroziune în suprafață - 6,73 ha;

- rocă la suprafață - 53,40 ha.

Prin lucrările silvotehnice propuse în deceniul de aplicabilitate al amenajamentului, se va urmări diminuarea și eliminarea acțiunii destabilizatoare a factorilor mai sus menționați.

Tabelul 4.1.1..Situația sintetică a factorilor destabilizatori și limitativi

  - Starea sanitară a pădurii

Starea fitosanitară a pădurii este corespunzătoare, neînregistrându-se apariția în masă a bolilor și dăunătorilor. În baza datelor culese prin observații, precum și din semnalările ocoalelor silvice, se apreciază că starea fitosanitară a arboretelor din teritoriul amenajat este satisfăcătoare.

Unele arborete prezintă fenomene de uscare - în special arborete de molid trecute de 60 ani. Cauzele uscării pot fi: vârsta înaintată, substratul scheletic, condițiile grele de vegetație, etc.

În ultimii ani nu au fost semnalate atacuri în masă de insecte, ciuperci xilofage sau vătămări prin poluare, decât cu totul sporadic. Dintre dăunătorii mai importanți care au fost semnalați amintim:

- Ips sp. În acest caz se recomandă extragerea și eliminarea materialului infestat, cojirea cioatelor și a rădăcinilor groase;

- Fomes annosus ( putrezirea bazei tulpinii la rășinoase ) au fost constatate atacuri izolate. Preventiv se recomandă: realizarea de arborete relativ echiene, efectuarea lucrărilor de îngrijire vara sau iarna, când pericolul infecțiilor este minim; extragerea arborilor infestați sau deperisați;

- de asemenea, s-au semnalat atacuri sporadice de Armilaria mellea, în acest caz se impune: extragerea arborilor infestați, cojirea cioatelor și a rădăcinilor groase, izolarea vetrelor infestate în timpul efectuării plantației;

- Hylobius abietis (trombarul puieților de molid) și Hylastris sp. - sunt printre cei mai puternici dăunători ai plantațiilor și pepinierelor de molid. Măsurile preventive sunt: tăieri rase în parchete mici, cojirea cioatelor după exploatare, plantarea de puieți rezistenți.

Combaterea se poate face:

- mecanic, prin adunarea gândacilor de pe tulpini, adunarea și arderea scoarțelor cursă sau prin folosirea de pari cursă;

- chimic, prin tratarea puieților înainte de plantare.

Tabelul 4.2.1. Evidența arboretelor afectate de factori destabilizatori și limitativi

În timpul lucrărilor de exploatare, pentru menținerea unei stări fitosanitare corespunzătoare a pădurilor de rășinoase, pentru a preveni înmulțirea în masă a acestor insecte, se recomandă: cojirea trunchiului odată cu doborârea, cojirea cioatelor și rădăcinilor proeminente la suprafața solului, tratarea cojii cu insecticide și curățirea terenului de resturi de exploatare.

Pentru prevenirea acțiunii factorilor dăunători este necesară desfășurarea unei activități de depistare a bolilor și dăunătorilor și executarea obligatorie și la timp a tăierilor de igienă.

Pe viitor va fi necesară o supraveghere atentă a arboretelor, cu stare de vegetație lâncedă, în general a arboretelor slab productive și artificiale echiene, care sunt mai sensibile la atacul bolilor și dăunătorilor.

Cadrul natural specific este în general favorabil dezvoltării în condiții optime a celor două specii de bază: fagul și molidul. Din datele prezentate în tabelul 4.2.1. rezultă că factorii ecologici limitativi sunt de mai multe feluri și anume:

- factori geologici și litologici: zone stâncoase, abrupturi;

- factori geomorfologici: înclinări de peste 20°, generatoare de alunecări, precum și înclinări sub 10° cu pericol de înmlăștinare;

- factori climatici: temperaturi medii mici; ninsori abundente; găuri de ger, perioade bioactive și de vegetație scurte;

- factori pedologici: volum edafic mic și foarte mic, cu rezerve reduse de substanțe nutritive, valori ale pH-ului sub 4,5.

Obiectivele de protecție a mediului, stabilite la nivel național, comunitar sau internațional, care sunt relevante pentru plan sau program și modul în care s-a ținut cont de aceste obiective și de orice alte considerații de mediu în timpul pregătirii planului sau programului;

  - Obiective stabilite la nivel internaţional cu privire la exploatările forestiere situate în arii protejate

Obiective propuse de către Directoratul General Pentru Mediu pentru o gospodărire durabila a pădurilor în arii protejate (preluat din Natura 2000 şi pădurile „Provocări şi oportunităţi” – Ghid de interpretare Comisia Europeana, DG Mediu, Unit. Natură şi Biodiversitate, Secţia Păduri şi Agricultură).

Deoarece Statelor Membre le revine responsabilitatea de a stabili măsurile concrete de  conservare şi posibilele restricţii în utilizarea siturilor Natura 2000, condiţiile locale reprezintă factorul decisiv în managementul fiecărui sit.

Conceptul de exploatare multi-funcţională a pădurii se află în centrul strategiei UE de exploatare a pădurii şi este recunoscut pe scară largă în Europa. Acest concept integrează toate beneficiile importante pe care pădurea le aduce societăţii (funcţia ecologică, economică, de protecţie şi socială). Baza legislativă pentru înfiinţarea reţelei Natura 2000 o constituie Directivele 79/409/EC   („Directiva Păsări”) şi 92/43/EEC („Directiva Habitate”). Conform Directivei Habitate, scopul reţelei Natura 2000 este de a stabili un „statut de conservare favorabil” pentru habitatele şi speciile considerate a fi de interes comunitar. Conceptul de „statut de conservare favorabil” este definit în articolul 1 al directivei habitate în funcţie de dinamica populaţiilor de specii, tendinţe în răspândirea speciilor şi habitatelor şi de restul zonei de habitate. Aşadar din directive derivă numai un număr restrâns de cerinţe pentru managementul general al pădurii şi nu este posibil să se ofere indicaţii specifice cum ar fi restricţii impuse la nivelul recoltării, dimensiunea defrişărilor, programul intervenţiilor etc., deoarece acestea depind de măsurile de management care trebuie negociate la nivel local între autorităţile de resort şi operatorii/proprietarii forestieri.

Directoratul General pentru Mediu recomanda următoarele direcţii principale abordare a gospodăriei pădurilor integrate în gospodărirea sitului:

- în cazul în care practicile forestiere actuale nu conduc la declinul statutului de conservare al habitatelor şi speciilor şi nu contravin propriilor ghiduri de conservare ale Statelor Membre, această formă de utilizare economică poate continua;

- în cazul în care practicile de utilizare a pădurii conduc la degradarea statutului de conservare al habitatelor şi speciilor pentru care un anume sit a fost constituit sau contravine propriilor obiective de conservare ale Statelor Membre se va aplica Articolul 6 al Directivei habitate iar obiectivele de gospodărire a pădurii vor fi modificate.

De asemenaea, Directoratul General Pentru Mediu a înaintat autorităţilor Statelor Membre următoarele linii directoare şi recomandări de urmat în gospodărirea pădurii în siturile Natura 2000:

- Conservarea habitatelor şi speciilor la nivelul unui întreg sit trebuie să fie rezultatul măsurilor luate în favoarea habitatului şi speciilor pentru care a fost constituit situl, ducând astfel la o „ofertă de biodiversitate” stabilă a sitului în ansamblu. Este evident că, în cazul intervenţiilor ciclice (în spaţiu şi timp) o asemenea condiţie este mai uşor de realizat în siturile ce se întind pe suprafeţe mai mari;

- Sunt permise intervenţiile ce provoacă perturbări temporare pe suprafeţe limitate (tăierile în ochiuri, de exemplu) sau cu intensitate redusă (rărirea, de exemplu) ale suprafeţei împădurite, cu condiţia ca acestea să permită refacerea stadiului iniţial prin regenerare naturală, chiar dacă asta înseamnă succesiunea naturală a mai multor etape.

Aceste direcţii şi orientări generale se aplică atât habitatelor cât şi speciilor şi există situaţii în care, pentru obţinerea rezultatelor dorite, este necesară îmbinarea măsurilor pentru habitat cu cele pentru specii.

Principalele cerinţe pentru gospodărirea pădurii ce rezultă din Directiva Habitate:

- Obiectivele conservării naturii vor avea prioritate în siturile Natura 2000, dar se va ţine seama şi de funcţia economică şi cea socială a pădurii.

- Statutul de conservare al habitatului în raport cu calitatea habitatului şi valoarea de conservare pentru specii, trebuie menţinut sau îmbunătăţit.

Recomandări ale DG Mediu, pentru planificarea gospodăririi pădurii cât şi din cele pentru practicile de gospodărire a pădurilor, bazate pe conservarea naturii ca obiectiv prioritar în gospodărirea siturilor Natura 2000:

- conservarea arborilor izolaţi, maturi, uscaţi sau în descompunere care constituie un habitat potrivit pentru ciocănitori, păsări de pradă, insecte şi numeroase plante inferioare (fungi, ferigi, briofite, etc.);

- conservarea arborilor cu scorburi ce pot fi utilizate ca locuri de cuibărit de către păsări şi mamifere mici;

- conservarea  arborilor  mari  şi  a  zonei  imediat  înconjurătoare  dacă  se dovedeşte că sunt ocupaţi cu regularitate de răpitoare în timpul cuibăritului;

- menţinerea bălţilor, pâraielor, izvoarelor şi a altor corpuri mici de apă, mlaştini, smârcuri, într-un stadiu care să le permită să îşi exercite rolul în ciclul de reproducere al peştilor, amfibienilor, insectelor etc. prin evitarea fluctuaţiilor excesive ale nivelului apei, degradării digurilor naturale şi poluării apei;

- zonarea adecvată, atât pentru operaţiunile forestiere cât şi pentru activităţile de turism/recreative, a marilor suprafeţelor forestiere, în funcţie de diferitele niveluri de intervenţie şi crearea unor zone tampon în jurul ariilor protejate;

- după dezastre naturale cum ar fi furtuni puternice sau incendii pe suprafeţe mari, deciziile manageriale să permită desfăşurarea proceselor de succesiune naturală în zonele de interes, ca posibilităţi de lărgire a biodiversităţii;

- adaptarea periodizării operaţiunilor silviculturale şi de tăiere aşa încât să se evite interferenţa cu sezonul de reproducere al speciilor animale sensibile, în special cuibăritul de primăvară şi perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure;

- păstrarea unor distanţe adecvate pentru a nu perturba speciile rare sau periclitate a căror prezenţă a fost confirmată;

- rotaţia ciclică a zonelor cu grade diferite de intervenţie în timp şi spaţiu.

„Criteriile şi indicatorii pan-europeni pentru SFM (Sustainable Forest Management)” adoptate la Conferinţelor Ministeriale pentru Protecţia Pădurilor din Europa din Lisabona (1998, Rezoluţia L2), au fost elaborate pe baza rezoluţiilor H1 şi H2 ale Conferinţelor Ministeriale pentru Protecţia Pădurilor din Europa (MCPFE - Anexa II) de la Helsinki (1993) pentru SMF şi biodiversitatea pădurilor.

Cele şase criterii pan-europene ce oferă baza gospodăririi durabile a pădurilor sunt:

- C1: menţinerea şi lărgirea adecvată a resurselor forestiere;

- C2: menţinerea sănătăţii şi vitalităţii ecosistemelor de pădure;

- C3: menţinerea şi încurajarea funcţiilor productive ale pădurii (lemnoase şi nelemnoase);

- C4: menţinerea, conservarea şi extinderea diversităţii biologice în ecosistemele de pădure;

- C5:  menţinerea  şi  extinderea  funcţiilor  de  protecţie  prin  gospodărirea pădurii (mai ales solul şi apa);

- C6: menţinerea celorlalte funcţii şi situaţii socio-economice.

În cele ce urmează, prezentăm o selecţie atât din recomandările pentru planificarea gospodăririi pădurii cât şi din cele pentru practicile de gospodărire a pădurilor, bazate pe conservarea naturii ca obiectiv prioritar în gospodărirea siturilor Natura 2000:

C2: Menţinerea sănătăţii şi vitalităţii ecosistemelor de pădure

„Practicile de gospodărire a pădurilor trebuie să utilizeze cât mai bine structurile şi procesele naturale şi să folosească măsuri biologice preventive ori de câte ori este posibil şi cât de mult permite economia pentru a întări sănătatea şi vitalitatea pădurilor. Existenţa unei diversităţi genetice,  specifice  şi  structurale  adecvate  întăreşte  stabilitatea,  vitalitatea  şi  rezistenţa pădurilor la factori de mediu adverşi şi duce la întărirea mecanismelor naturale de reglare”.

„Se vor utiliza practici de gospodărire a pădurilor corespunzătoare ca reîmpădurirea şi împădurirea cu specii şi provenienţe de arbori adaptate sitului precum şi tratamente, tehnici de recoltare şi transport care să reducă la minim degradarea arborilor şi/sau a solului. Scurgerile  de  ulei  în  cursul  operaţiunilor  forestiere  sau  depozitarea  nereglementară  a deşeurilor trebuie strict interzise”.

„Utilizarea pesticidelor şi erbicidelor trebuie redusă la minimum prin studierea alternativelor silvice potrivite şi a altor măsuri biologice”.

C3: Menţinerea şi încurajarea funcţiilor productive ale pădurii (lemnoase şi nelemnoase)

„Operaţiunile de regenerare, îngrijire şi recoltare trebuie executate la timp şi în aşa fel încât să nu scadă capacitatea productivă a sitului, de exemplu prin evitarea degradării arboretului şi arborilor rămaşi, ca şi a solului şi prin utilizarea sistemelor corespunzătoare”.

„Recoltarea produselor, atât lemnoase cât şi nelemnoase, nu trebuie să depăşească un nivel durabil pe termen lung iar produsele recoltate trebuie utilizate în mod optim, urmărinduse rata de reciclare a nutrienţilor”.

„Se va proiecta, realiza şi menţine o infrastructură adecvată (drumuri, căi de scosapropiat sau poduri) pentru a asigura circulaţia eficientă a bunurilor şi serviciilor şi în acelaşi timp a asigura reducerea la minimum a impactului negativ asupra mediului.”

Posibilitatea anuală stabilită de amenajament (690 mc/an în S.U.P. „A”) provine exclusiv din tratamente silvice cu regenerare pe termen lung (tăieri progresive). Acest volum este substanțial inferior creșterii curente totale a masivului, garantând că recoltarea nu depășește un nivel durabil și că structura de vârstă avansată a pădurii (vârsta medie de 96 de ani) este reînnoită fără declinul capacității productive a sitului.

C4: Menţinerea, conservarea şi extinderea diversităţii biologice în ecosistemele de pădure

„Planificarea gospodăririi pădurilor trebuie să urmărească menţinerea, conservarea şi sporirea biodiversităţii ecosistemice, specifice si genetice, ca şi menţinerea diversităţii peisajului”.

„Amenajamentul  silvic,  inventarierea  terestră  şi  cartarea  resurselor  pădurii  trebuie  să includă biotopurile forestiere importante din punct de vedere ecologic şi să ţină seama de ecosistemele forestiere protejate, rare, sensibile sau reprezentative ca suprafeţele ripariene şi zonele  umede, arii  ce  conţin  specii  endemice şi  habitate  ale  speciilor ameninţate  ca  şi resursele genetice in situ periclitate sau protejate”.

„Se va prefera regenerarea naturală cu condiţia existenţei unor condiţii adecvate care să asigure cantitatea şi calitatea resurselor pădurii şi ca soiurile indigene existente să aibă calitatea necesară sitului”.

„Pentru împăduriri şi reîmpăduriri vor fi preferate specii indigene şi provenienţe locale bine adaptate la condiţiile sitului. Pentru a suplimenta soiurile locale se vor introduce specii, soiuri şi varietăţi numai după ce s-a făcut evaluarea impactului lor asupra ecosistemului şi asupra integrităţii genetice a speciilor indigene şi a provenienţelor locale şi s-a constatat că impactul negativ poate fi evitat sau diminuat.”

„Practicile de management forestier trebuie să promoveze, acolo unde este cazul, diversitatea structurilor, atât orizontale cât şi verticale, ca de exemplu arboretul de vârste inegale, şi diversitatea speciilor, arboret mixt, de pildă. Unde este posibil, aceste practici vor urmări menţinerea şi refacerea diversităţii peisajului.

„Practicile gospodăririi tradiţionale care au creat ecosisteme valoroase cum sunt crângurile în siturile corespunzătoare trebuie sprijinite, atunci când există posibilitatea economică.

„Infrastructura trebuie proiectată şi construită aşa încât afectarea ecosistemelor să fie minimă, mai ales în cazul ecosistemelor şi rezervelor genetice rare, sensibile sau reprezentative, şi acordându-se atenţie speciilor ameninţate sau altor specii cheie - în mod special modelelor lor de migrare”.

„Arborii uscaţi, căzuţi sau în picioare, arborii scorburoşi, pâlcuri de arbori bătrâni şi specii deosebit de rare de arbori trebuie păstrate în cantitatea şi distribuţia necesare protejării biodiversităţii, luându-se în calcul efectul posibil asupra sănătăţii şi stabilităţii pădurii şi ecosistemelor înconjurătoare.”

„Biotopurile cheie ai pădurii ca de exemplu surse de apă, zone umede, aflorismente şi ravine trebuie protejate şi, dacă este cazul, refăcute în cazul în care au fost degradate de practicile forestiere”

C5: Menţinerea şi îmbunătăţirea funcţiilor de protecţie prin gospodărirea pădurii (mai ales solul şi apa)

„Suprafeţele recunoscute ca îndeplinind funcţii specifice de protecţie pentru societate trebuie înregistrate şi cartate precum şi incluse în planurile de management al pădurii.”

„Se va acorda o atenţie sporită operaţiunilor silvice desfăşurate pe soluri sensibile/instabile sau zone predispuse la eroziune ca şi celor efectuate în zone în care se poate provoca o eroziune excesivă a solului în cursurile de apă. În aceste zone se va evita utilizarea tehnicilor necorespunzătoare, ca arături la adâncime, şi utilizarea utilajelor necorespunzătoare. Se vor lua măsuri speciale pentru reducerea presiunii populaţiei animale în păduri.”

„Se va acorda o atenţie deosebită practicilor forestiere din zonele forestiere cu funcţie de protejare a apei, pentru evitarea efectelor adverse asupra calităţii şi cantităţii surselor de apă. Se va evita de asemenea utilizarea necorespunzătoare a chimicalelor sau a altor substanţe dăunătoare ori a practicilor silviculturale neadecvate ce pot influenţa negativ calitatea apei.”

C6: Menţinerea celorlalte funcţii şi situaţii socio-economice

„Planurile de mangement forestier trebuie să urmărească respectarea multiplelor funcţii ale pădurii în raport cu societatea, să aibă în vedere rolul exploatării pădurii în dezvoltarea rurală şi mai ales să analizeze noile posibilităţi de creare a locurilor de muncă în raport cu funcţiile socio-economice ale pădurilor.”

„Drepturile de proprietate şi deţinere a terenurilor trebuie bine clarificate, documentate şi stabilite pentru suprafeţele forestiere relevante. În egală măsură drepturile legale, cutumiare şi tradiţionale asupra terenului împădurit trebuie clarificate, recunoscute şi respectate.”

„Siturile recunoscute ca având o semnificaţie istorică, culturală sau spirituală vor fi protejate şi administrate într-un mod corespunzător semnificaţiei sitului.”

„Este recomandabil ca practicile de gospodărire a pădurii să folosească din plin experienţa şi cunoştinţele locale despre pădure, furnizate de comunităţile locale, deţinătorii de păduri, ONG-uri şi localnici.”

Alinierea amenajamentului la obiectivele UE

Amenajamentul integrează echilibrat cele trei funcții fundamentale (ecologică, economică și socială), acordând însă prioritate conservării naturii, așa cum solicită Directiva Habitate.

Amenajamentul analizat respectă integral liniile directoare ale Directoratului General pentru Mediu al UE. Acesta nu reprezintă o formă de utilizare economică distructivă, ci un instrument activ de management ecologic. Prin aplicarea intervențiilor ciclice, de intensitate redusă, adaptate condițiilor locale specifice și corelate cu restricțiile temporale din studiul de evaluare adecvată, amenajamentul asigură menținerea și îmbunătățirea „statutului de conservare favorabil” al habitatelor și speciilor de interes comunitar, generând o „ofertă de biodiversitate” stabilă pe întreaga perioadă rămasă de aplicare.

  - Obiective stabilite de Strategia forestieră natională 2020-2030

Avand în vedere functiile ecologice, sociale si economice ale pădurilor, s-a impus ca actualizarea politicii si strategiei de dezvoltare a sectorului forestier să fie un proces consultativ si participatoriu, la care să-si aducă contributia toti factorii implicati, inclusiv publicul larg.

Având în vedere rolul domeniul forestier pentru societate precum şi pentru toate ramurile economice, dezvoltarea acestui sector se realizează sub supravegherea statului, prin elaborarea şi transpunerea în practică a unei strategii sectoriale, iar pe termen scurt prin implementarea unei politici corelate cu documentul strategic.

Obiectivul general al strategiei este dezvoltarea durabilă a sectorului forestier, in scopul cresterii calitătii vietii si asigurării necesitătilor prezente si viitoare ale societătii, în context european.

Obiective strategice

- Susţinerea unui sector forestier competitiv, transparent şi viabil din punct de vedere socio-economic şi orientat către bioeconomia circulară;

- Păduri stabile în contextul schimbărilor climatice, cu o biodiversitate bogată şi cu o pondere mai mare în suprafaţa României;

- Dezvoltarea unui sistem coerent de monitorizare a stării pădurii şi a modului de îndeplinire a funcţiilor multiple ale acesteia, în vederea sprijinirii mecanismului de luare a deciziilor;

- Creşterea, la nivelul societăţii, a nivelului de informare privind valorile economice, sociale şi de mediu ale pădurii, educaţie forestieră adaptată pieţei muncii şi asigurarea prin cercetare a bazei ştiinţifice pentru îmbunătăţirea continuă a politicilor şi practicilor din sectorul forestier;

- Crearea unui cadru de guvernanţă coerent şi favorabil incluziunii, bazat pe un control eficient şi transparent care să permită o gospodărire eficientă şi transparentă a pădurii, precum şi un rol decizional şi o responsabilizare crescută a proprietarilor de pădure.

Alinierea amenajamentului la obiectivele Strategiei Forestiere Naționale 2020-2030

Amenajamentul analizat reprezintă un instrument de implementare locală de succes a Strategiei Forestiere Naționale 2020-2030. Planul demonstrează că gestionarea unei păduri private situate în arii protejate poate fi viabilă din punct de vedere economic și social, devenind în același timp un garant al stabilității ecologice și al conservării biodiversității în deplină conformitate cu politicile forestiere naționale și europene.

Amenajamentul silvic transpune în practică principiul echilibrului dintre funcțiile ecologice, sociale și economice ale pădurii. Prin planificarea rațională a resurselor pe o perioadă de 10 ani, în cazul de față pentru 2 ani rămași, planul asigură continuitatea furnizării de servicii ecosistemice esențiale (protecția apei și a solului) și de bunuri materiale (lemn de foc și de lucru). Acest lucru contribuie direct la stabilitatea socio-economică a comunităților montane limitrofe din județul Argeș, îmbunătățind calitatea vieții prin securizarea resurselor și prevenirea riscurilor naturale.

Prin stabilirea unei posibilități anuale legale de 690 mc/an în S.U.P. „A”, amenajamentul oferă o bază predictibilă și transparentă pentru economia locală. Masa lemnoasă recoltată prin tratamente cu durată lungă de regenerare este introdusă în circuitul economic local fără a depăși capacitatea de suport a ecosistemului. Acest volum sprijină utilizarea lemnului ca resursă regenerabilă și neutră din punct de vedere al carbonului, atât pentru prelucrare, cât și ca sursă de energie termică pentru populație.

Elaborarea și aplicarea acestui amenajament reprezintă actul oficial prin care proprietatea privată asociației de persoane fizice se supune regimului silvic național și controlului autorităților de resort (Garda Forestieră, ministerul de specialitate).

Documentul strategic reflectă perfect echilibrul solicitat de SFN între controlul statului și responsabilizarea proprietarilor. Prin acest amenajament, asociația de persoane fizice își asumă obligația legală și financiară de a asigura paza permanentă a pădurii, combaterea tăierilor ilegale și realizarea lucrărilor de regenerare naturală. Planificarea pe termen lung elimină deciziile ad-hoc sau arbitrare în gestionarea pădurii, oferind un cadru predictibil de guvernanță forestieră la nivel local.

  - Obiective de conservare specifice siturilor

Obiectivele de conservare specifice pentru habitatele/speciile de interes comunitar caracteristice pentru ANPIC relevante față de aplicarea amenajamentului se regăsesc în:

- Ordinul 3226/2025 privind aprobarea Planului de management integrat al Parcului Naţional Piatra Craiului, al siturilor Natura 2000 ROSAC0194 Piatra Craiului, ROSPA0165 Piatra Craiului şi al rezervaţiilor suprapuse cu acestea

- Decizia Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) nr. 2924/ 06.04.2026 privind aprobarea Normelor metodologice de implementare a obiectivelor de conservare specifice prevăzute în Anexa la Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 3226/2025 privind aprobarea Planului de management integrat al Parcului Naţional Piatra Craiului, al siturilor Natura 2000 ROSAC0194 Piatra Craiului, ROSPA0165 Piatra Craiului şi al rezervaţiilor suprapuse cu acestea, pentru situl ROSAC0194 Piatra Craiului

- Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor OMMAP nr. 1156/2016 privind aprobarea Planului de management al siturilor Natura 2000 ROSCI0122 Munţii Făgăraş şi ROSPA0098 Piemontul Făgăraş, din 24.06.2016

- Decizia Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) 574/27.10.2021 privind aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare din Anexа la Ordinul Ministrului Mediului Apelor și Pădurilor nr. 1156/2016 privind aprobarea Planului de management și Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0122 Munţii Făgăraş și ROSPA0098 Piemontul Făgăraş

- Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor

- Decizia Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) nr. 6768/2021 privind aprobarea setului minim de măsuri speciale de protecție și conservare a diversității biologice, precum și conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, de siguranță a populație și investițiilor din ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor

  - Obiectivele de protecție a mediului stabilite pentru amenajamentul analizat

Având în vedere suprapunerea teritorială a amplasamentului cu ariile naturale protejate ROSAC 0194 Piatra Craiului,  ROSPA0165 Piatra Craiului, ROSCI0122 Munții Făgăraș  și ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor, obiectivele de mediu stabilite au vizat în primul rând componenta biotică și indirect, condițiile abiotice care creează biotopul speciilor protejate.

Conceptul de exploatare multifuncțională a pădurii, se află în centrul strategiei UE de exploatare forestieră, concept care integrează toate beneficiile importante pe care pădurea le aduce societății (ecologice, socio-economice, de protecție). În directivele Habitate și Păsări, care au stat la baza instituirii rețelei ecologice NATURA 2000, există un număr restrâns de cerințe referitoare la managementul general al pădurii și nu se oferă indicații specifice cum ar fi restricții impuse la nivelul recoltării, dimensiunea defrișărilor, programul intervențiilor, deoarece acestea depind de măsurile de management care trebuie stabilite la nivel local. Cu toate acestea, Directoratul general de mediu recomandă următoarele direcții principale de abordare a gestionării pădurilor în cadrul managementului sitului:

- În cazul în care practicile forestiere actuale nu conduc la declinul statutului de conservare a habitatelor și speciilor și nu contravin ghidurilor de conservare existente, această formă de utilizare economică poate continua;

- În cazul în care practicile de utilizare a pădurii conduc la degradarea statutului de conservare a habitatelor și speciilor pentru care un anume sit a fost constituit, obiectivele de gestionare a pădurii vor fi modificate;

- Conservarea habitatelor și speciilor la nivelul unui întreg sit trebuie să fie rezultatul măsurilor luate în favoarea habitatului și speciilor pentru care a fost constituit situl, creând astfel o ofertă de biodiversitate stabilă la nivelul sitului în ansamblu. O asemenea intervenție ciclică este posibilă în general doar în siturile cu suprafețe mari;

- Sunt permise intervențiile ce provoacă perturbări temporare pe suprafețe limitate sau cu intensitate redusă ale suprafețelor împădurite, cu condiția ca acestea să permită refacerea stadiului inițial de regenerare naturală, chiar dacă aceasta înseamnă succesiunea naturală a mai multor etape.

Obiectivele de mediu s-au stabilit pentru factorii de mediu prezentati in capitolul anterior și stabiliți în conformitate cu prevederile HG nr. 1076/2004 si ale Anexei I la Directiva 2001/42/CE. Obiectivele de mediu iau in considerare și reflectă politicile și strategiile de protectie a mediului naționale și ale UE și sunt finalizate cu consultarea Grupului de Lucru. De asemenea, acestea iau in considerare obiectivele de mediu la nivel local și regional, stabilite prin Planul Local de Actiune pentru Mediu al judetului Argeș. Obiectivele de mediu relevante pentru plan şi ţintele sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Tabelul 5.4.1. Obiectivele de protecție a mediului stabilite pentru amenajamentul analizat

| Factor/ aspect de mediu | Obiective strategice de mediu |
| --- | --- |
| Biodiversitate | Conservarea şi protecţia biodiversităţii, inclusiv menţinerea/îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor. |
| Populatia și sănătatea umana | Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi a stării de sănătate a populaţiei prin îmbunătăţirea calităţii mediului. |
| Aer și factori climatici | Limitarea emisiilor în aer la niveluri care să nu genereze un impact semnificativ asupra climatului zonei Menţinerea funcţiilor ecosistemului forestier care contribuie la reglarea climei în zona şi a bilanţului gazelor cu effect de seră |
| Apă | Asigurarea protecției apelor prin diminuarea aportului de apă și sedimente de pe versanți. |
| Sol/Subsol/ utilizarea terenurilor | Întreţinerea adecvată a fondului forestier astfel încât acesta să asigure o protecţie ridicată a solului împotriva eroziunii precum şi diminuarea impactului negativ asupra acestuia. |
| Valori materiale | Exploatarea raţională a funcţiei economice a ecositemului forestier al amenajamentului |
| Peisaj | Protecţia și îmbunătăţirea peisajelor naturale |
| Managementul riscurilor | Menţinerea funcţiilor de bază a ecosistemului forestier pentru a asigura protecţia populaţiei locale împotriva calamităţilor şi reglarea climei |

Potenţiale efecte semnificative asupra mediului

  - Aspecte generale și metodologia de evaluare

Conform cerințelor HG 1076/2004, în cazul analizei unui plan sau program, trebuie în mod obligatoriu evidențiate efectele semnificative asupra mediului determinate de implementarea acestuia. Scopul acestor prevederi consta în identificarea, predicția și evaluarea formelor de impact generate de punerea în aplicare a respectivului plan sau program. În cadrul evaluării de mediu a amenajamentului silvic, au fost identificate mai multe forme potențiale de impact asupra factorilor de mediu, cu diferite magnitudini, durate și intensități. În vederea evaluării sintetice a impactului potențial asupra mediului, în termeni cât mai relevanți, au fost stabilite categorii de impact care să permită evidențierea efectelor potențial semnificative asupra mediului generate de implementarea planului, respectiv a proiectului. Impactul semnificativ este definit că fiind “impactul care, prin natura, magnitudinea, durata sau intensitatea să alterează un factor sensibil de mediu”.

O alta definiție a impactului semnificativ este oferita de Rojanschi: „efecte asupra mediului, determinate că fiind importante prin aplicarea criteriilor referitoare la dimensiunea, amplasarea şi caracteristicile proiectului sau referitoare la caracteristicile anumitor planuri şi programe, avandu-se în vedere calitatea preconizata a factorilor de mediu” (Rojanschi și alții, 2004).

Conform cerințelor HG 1076/2004, efectele potențiale semnificative asupra factorilor/aspectelor de mediu trebuie să includă efectele secundare, cumulative, sinergice, pe termen scurt, mediu și lung, permanente și temporare, pozitive și negative.

Starea de conservare favorabilă a unui habitat de interes comunitar este dată de totalitatea factorilor ce acţionează asupra speciilor caracteristice şi care îi poate afecta pe termen lung răspândirea, structura şi funcţiile precum şi supravieţuirea speciilor caracteristice. Această stare se consideră "favorabilă” atunci când sunt îndeplinite următoarele condiţii (conform Directivei Habitate 92/43/CEE):

- Arealul natural al habitatului şi suprafeţele pe care le acoperă în cadrul acestui areal sunt stabile sau în creştere;

- Habitatul are structura şi funcţiile specifice necesare pentru conservarea sa pe teremen lung, iar probabilitatea menţinerii acestora în viitorul previzibil este mare;

- Speciile care îi sunt caracteristice se află într-o stare de conservare favorabilă.

- Obiectivele amenajamentului silvic studiat, coincid cu obiectivele generale ale reţelei Natura 2000, respectiv a obiectivelor de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar.

  - Metodologia de evaluare a efectelor generate de amenajament

În vederea evaluării impactului prevederilor Amenajamentului Silvic al U.P. I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții, s-au stabilit cinci categorii de impact. Evaluarea impactului se bazează pe criteriile de evaluare cantitative și calitative prezentate în subcapitolul 6.3. și a fost efectuată pentru toți factorii și aspectele de mediu stabilite a avea relevanță pentru planul analizat (biodiversitate, populație și sănătate umană, sol, apă, aer, factori climatici, valori materiale, peisaj și managementul riscurilor).

Pentru estimarea impactului pe care îl au lucrările silvotehnice propuse asupra habitatelor forestiere de interes comunitar şi speciilor de interes comunitar dependente de acestea, vor fi descrise lucrările rămase de executat din amenajament până 2030 (Tabelul 6.2.1.):

- Lucrări de regenerare și împăduriri

- Lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor:

  - Degajări

  - Curățiri

  - Rărituri

- Tratamentele silvice

  - Tăieri de regenerare (tăieri progresive)

  - Tăieri rase* care nu se vor mai executa

- Lucrări speciale de conservare

- Tăieri de igienă

Tabelul 6.2.1. Sinteza Proceselor tehnologice aferente lucrărilor propuse de plan

| Categoria de Lucrări | Procesul tehnologic principal | Operațiuni și faze cheie |
| --- | --- | --- |
| 1. Regenerarea și îngrijirea plantațiilor | Împăduriri și regenerări naturale | • Curățirea terenului (tăiere rugi, subarboret) și strângerea resturilor în grămezi. • Depozitarea puieților (șanțuri manuale sau ghețării cu straturi de gheață, zăpadă și cetină). • Plantare/Semănături în vetre (60x80 cm) cu mobilizarea solului la 15 cm și gropi de 30x30x30 cm. • Receparea: tăierea puieților vătămați la nivelul solului. |
|  | Descopleșiri | • Eliminarea speciilor ierboase/lemnoase manual sau cu motounealta (pregătire, tăiere, alimentare). |
| 2. Conducerea Arboretelor | Degajări | • Tăierea speciilor copleșitoare (manual sau motounealtă) sau ruperea vârfurilor sub nivelul speciilor de viitor. |
|  | Curățiri | • Tăierea exemplarelor puse în valoare și așezarea materialului în grămezi tip lângă drumuri. |
| 3. Protecția Pădurii | Combaterea dăunătorilor (Ipide/Insecte) | • Arbori cursă: doborâre, fixare în țăruși și cojire manuală (arderea cojii pentru distrugerea larvelor). • Curse feromonale: instalare bariere, nade și monitorizare periodică. • Scoarțe toxice: tratare cu insecticid și umbrire cu cetină contra Hylobius. |
| 4. Punerea în Valoare (APV) | Marcarea și inventarierea | • Cioplire (la cioată și la 1,30 m), numerotare, măsurare diametre și aplicarea mărcii cu ciocanul silvic. • La curățiri: grifarea exemplarelor de extras. |
| 5. Exploatarea Lemnului | Recoltarea (în parchet) | • Doborâre: curățire poteci refugiu, executare tapă, tăiere de doborâre, cojire cioată (rășinoase). • Curățat de crăci: tăiere la nivelul fusului, secționare vârf și învârtire cu țapina. • Secționare: sortare, măsurare și tăiere pe piese comerciale. |
|  | Colectarea (la cioată/ platformă) | • Adunat: cu atelaje, manual (brațe/țapină) sau trolii. • Scos-apropiat: semitârâre cu tractoare (TAF) până la platforma primară. • Curățirea parchetului: strângerea resturilor nevalorificabile în grămezi. |
|  | Platforma primară și Transport | • Recepție, sortare, stivuire manuală (lemn de steri) și încărcare auto. • Transport: cu autocamioane pe drumuri forestiere/publice către beneficiari. • Anexe: vagoane muncitori și grajduri provizorii. |

Evaluarea și predicția impactului s-au efectuat utilizând matricele de interacțiune și analiza corelată cu datele din Studiul de Evaluare Adecvată. Principiul de bază luat în considerare în determinarea impactului asupra factorilor de mediu a constat în evaluarea a propunerilor tehnice ale planului în raport cu obiectivele de mediu și de conservare stabilite pentru siturile Natura 2000 suprapuse (ROSCI0194 Piatra Craiului, ROSPA0165 Munții Făgăraș, ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor).

Ca urmare, atât cele cinci categorii de impact, cât și criteriile de evaluare au fost configurate cu respectarea strictă a acestui principiu, asigurându-se că nicio măsură silviculturală propusă nu contravine menținerii sau îmbunătățirii statutului de conservare favorabil al habitatelor forestiere și al speciilor țintă din regiune.

    - Categorii de impact

Categoriile de impact sunt descrise în tabelul de mai jos. Desigur, metodologia propusă prezintă şi un număr de limitări, dintre care cea mai importantă este că nu  întotdeauna efectul unei acţiuni poate fi apreciat atât de exact pentru a fi încadrat într-una din clasele prezentate. Pentru a evita acest aspect, acolo unde din lipsă de date şi informaţii se menţine o incertitudine ridicată, se utilizează o abordare precaută: încadrarea într-o clasă mai dezavantajoasă.

În vederea identificării efectelor potențiale semnificative asupra mediului ale prevederilor  planului au fost stabilite criterii de evaluare pentru fiecare dintre factorii/aspectele de mediu relevanți/relevante și care s-au luat în considerare la stabilirea obiectivelor de mediu. Aceste criterii funcționează ca indicatori de performanță pentru a măsura modul în care acțiunile planului influențează obiectivele de mediu stabilite.

Tabelul 6.2.1.1. Clase de evaluare a efectelor

| Categoria de impact | Simbol | Descriere | Caracterizare |
| --- | --- | --- | --- |
| Impact negativ semnificativ | - - | Efecte negative de durată sau ireversibile asupra factorilor/ aspectelor de mediu | Direct, ireversibil, permanent sau necesită măsuri de compensare |
| Impact negativ nesemnificativ | - | Efecte negative minore asupra factorilor/aspectelor de mediu | Perturbări temporare, complet reversibile prin aplicarea măsurilor de diminuare |
| Fără efecte 0 | 0 | Efecte pozitive si negative care se echilibreaza sau nici un efect | Lipsă de impact sesizabil |
| Impact pozitiv nesemnificativ | + | Efecte pozitive ale propunerilor planului asupra factorilor/aspectelor de mediu | Beneficii locale, indirecte sau temporare |
| Impact pozitiv semnificativ | + + | Efecte pozitive de lunga durata sau permanente ale propunerilor planului asupra factorilor/aspectelor de mediu | Îmbunătățire directă a stării mediului, caracter permanent, măsuri active de conservare |

Tabelul 6.2.1.2. Criterii pentru determinarea efectelor potenţiale semnificative asupra mediului prin implementarea planului

| Nr. crt. | Factor/ aspect de mediu | Criterii de evaluare | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biodiversitate (Floră, Faună, Habitate) | Starea de conservare a habitatelor | Gradul în care lucrările silvice propuse afectează (pozitiv sau negativ) structura și compoziția habitatelor de interes comunitar. |
|  |  | Regenerarea speciilor autohtone | Măsura în care planul favorizează regenerarea naturală a speciilor de bază (fag, brad, molid) în detrimentul speciilor pioniere/ invazive. |
|  |  | Impactul asupra faunei protejate | Nivelul de deranj fonic și vizual indus de utilajele forestiere asupra mamiferelor mari (urs, lup, râs) și avifaunei, corelat cu respectarea perioadelor de liniște. |
|  |  | Menținerea micro-habitatelor | Asigurarea retenției unui număr minim de arbori morți, uscați sau cu scorburi (3-5 arbori/ha) necesari insectelor saproxilice și păsărilor cavernicole, și protecția/reducerea numărului de bălți permanente/ temporare |
| 2 | Populație și sănătate umană | Nivelul de zgomot și disconfort | Gradul de expunere a comunităților limitrofe și a turiștilor la zgomotul și emisiile generate de utilajele forestiere și camioanele de transport. |
|  |  | Securitatea și siguranța localnicilor | Eficiența planului în prevenirea viiturilor și alunecărilor de teren care ar putea pune în pericol așezările umane din aval. |
|  |  | Asigurarea resurselor | Capacitatea planului de a furniza sustenabil necesarul de lemn de foc pentru comunitățile locale, contribuind la siguranța energetică pe timp de iarnă. |
| 3 | Sol | Riscul de eroziune: | Măsura în care tăierile și colectarea lemnului pe suprafețele cu pante mari (peste 30-35 grade) pot declanșa eroziunea de suprafață sau de adâncime |
|  |  | Tasarea și destructurarea solului: | Gradul de afectare a structurii solului forestier prin utilizarea utilajelor grele (TAF-uri), în special pe soluri umede. |
|  |  | Menținerea stratului de litieră | Impactul lucrărilor asupra continuității litierei, esențială pentru ciclul nutrienților și prevenirea podzolirii. |
| 4 | Apă | Calitatea apelor de suprafață, a apei potabile | Creșterea potențială a cantității de suspensii solide (aluviuni) în cursurile de apă în timpul lucrărilor de exploatare. |
|  |  | Protecția zonelor ripariene | Respectarea lățimii și integrității benzilor tampon din jurul cursurilor de apă și a izvoarelor. |
| 5 | Aer | Emisii de pulberi și gaze de eșapament | Creșterea concentrațiilor locale de NOx, CO și PM10/PM2.5 din cauza funcționării utilajelor și transportului auto |
| 6 | Factori climatici | Bilanțul emisiilor de gaze cu efect de seră | Raportul dintre carbonul stocat (prin creșterea curentă a pădurii protejate) și carbonul eliberat prin descompunerea resturilor vegetale și emisiile utilajelor |
|  |  | Microclimatul forestier | Gradul de modificare a umidității, temperaturii și regimului eolian sub coronament în urma aplicării tăierilor de regenerare sau de igienă. |
| 7 | Valori materiale și Patrimoniu cultural | Eficiența economică durabilă | Măsura în care volumul recoltat susține economia locală fără a deprecia capitalul natural |
|  |  | Protejarea infrastructurii | Modul în care drumurile forestiere și podurile sunt protejate sau degradate în timpul operațiunilor de scos-apropiat |
|  |  | Combaterea activităților ilicite | Eficiența măsurilor de pază impuse prin plan pentru reducerea tăierilor ilegale și a braconajului. |
| 8 | Peisaj | Amploarea modificărilor estetice ale peisajului forestier percepute dinspre traseele turistice |  |
|  |  | Gradul de fragmentare | Măsura în care intervențiile mențin sau întrerup continuitatea vizuală și ecologică a masivului forestier. |
| 9 | Managementul riscurilor | Vulnerabilitatea la doborâturi de vânt | Eficiența lucrărilor de îngrijire propuse în creșterea rezistenței mecanice a arboretelor de molid și fag |
|  |  | Riscul fitosanitar | Eficacitatea tăierilor de igienă în izolarea și eliminarea focarelor de dăunători (Ips typographus) |
|  |  | Riscul de incendiu | Modul în care gestionarea masei lemnoase uscate (recoltarea vs. menținerea unei cantități minime ecologice) influențează riscul de aprindere și propagare a incendiilor de pădure. |

    - Clasificarea termenilor de definire a efectelor generate

      - După natura legăturii (Cauzalitate)

Impacturi directe

Impacturile directe (numite și efecte primare) reprezintă modificările aduse factorilor de mediu care sunt cauzate direct de acțiunile, măsurile sau lucrările prevăzute în plan sau program, existând o relație directă de cauză-efect, manifestată de regulă în același timp și în același loc cu intervenția. Conform anexelor privind conținutul-cadru al Raportului de Mediu din H.G. nr. 1076/2004, acestea sunt efectele nemediate asupra biodiversității, populației, solului sau apei.

Exemplu: Doborârea arborilor într-o subparcelă generează un impact direct de îndepărtare a vegetației și modificarea imediată a consistenței arboretului în acel punct.

Impacturi indirecte

Impacturile indirecte sunt acele efecte asupra mediului care nu sunt rezultatul direct al unei acțiuni din plan, ci sunt generate printr-o verigă intermediară (un mecanism de transmisie) sau ca o consecință subsecventă a unui impact direct. Ele se produc adesea la distanță în spațiu sau la o diferență de timp față de acțiunea inițială.

Exemplu: Executarea de tăieri pe un versant (impact direct) reduce capacitatea de interceptare a precipitațiilor de către coronament, ceea ce conduce, în caz de ploi torențiale, la spălarea solului și colmatarea unui pârâu situat la baza versantului (impact indirect).

Impacturi secundare

În legislația de mediu și în ghidurile tehnice ale Comisiei Europene privind evaluările strategice, impacturile secundare sunt tratate adesea ca o subcategorie a celor indirecte, fiind definite ca efecte care apar pe un al doilea nivel de cauzalitate (efecte de ordinul doi sau trei). Ele descriu modul în care modificarea unui factor de mediu determină ulterior modificarea unui alt factor de mediu dependent de primul.

Exemplu: Perturbarea microclimatului prin deschiderea coronamentului (impact direct) determină reducerea umidității litierei (impact secundar), fapt care duce la dispariția unor specii de amfibieni sau ciuperci dependente de umiditate (impact secundar de biodiversitate).

      - După dinamica interacțiunii

Impacturi cumulative

Impacturile cumulative sunt acele efecte asupra mediului care rezultă din impactul combinat incremental al planului sau programului analizat atunci când este adăugat la efectele altor planuri, proiecte sau activități trecute, prezente ori viitoare (rezonabil de anticipat), indiferent ce autoritate sau persoană le realizează.

Singure, unele efecte pot fi nesemnificative, dar în combinație cu alte activități devin semnificative.

Exemplu: Poluarea fonică temporară produsă de utilajele din U.P. I (nesemnificativă la nivel de sit) se cumulează cu zgomotul produs de traficul de pe un drum județean limitrof și cu lucrările dintr-un amenajament vecin, generând împreună un impact cumulativ semnificativ de alungare a mamiferelor mari din zonă.

Impactul sinergic

Impactul sinergic (sau efectul de multiplicare) apare atunci când interacțiunea a două sau mai multe efecte individuale (provocate de acțiuni diferite din cadrul aceluiași plan sau în combinație cu alte proiecte) generează un impact total mai mare decât simpla sumă aritmetică a efectelor luate separat (1 + 1 > 2). În cadrul acestui proces, efectele se potențează reciproc, declanșând modificări calitative profunde în starea mediului, care adesea depășesc pragurile de reziliență ale ecosistemului.

Exemplu: Aplicarea unor lucrări de rărire intensă pe un versant cu pante mari (efectul 1: reducerea consistenței coronamentului) suprapusă cu o perioadă de secetă severă urmată de ploi torențiale (efectul 2: factor climatic) generează o sinergie negativă. Lipsa protecției arborilor și uscarea solului duc la o degradare mult mai rapidă și la alunecări de teren masive, un impact mult mai distructiv decât dacă cele două fenomene s-ar fi produs izolat.

Deși ambele concepte, impactul cumulativ și sinergic, implică o acumulare sau o combinare de efecte, diferența fundamentală rezidă în modul de interacțiune și în rezultatul final al acestei combinări (efect aditiv vs. efect multiplicator).

Tabelul 6.2.2.1. Comparația impactului cumulativ și sinergic

| Caracteristică | Impact Cumulativ (Aditiv) | Impact Sinergic (Multiplicator) |
| --- | --- | --- |
| Formula matematică metaforică | 1 + 1 = 2 | 1 + 1 > 2 |
| Natura interacțiunii | Aditivă / Liniară. Efectele se adună unele peste altele în spațiu și timp, ca niște straturi succesive, dar își păstrează proprietățile inițiale. | Interactivă / Neliniară. Efectele reacționează chimic, biologic sau fizic între ele, potențându-se reciproc și creând o problemă calitativ nouă. |
| Sursa impactului | Poate proveni din repetarea aceleiași activități (ex: mai multe exploatări forestiere învecinate care adună suprafețe luminate). | Provine din combinarea unor factori sau poluanți diferiți care acționează concomitent asupra aceluiași receptor. |
| Predictibilitate | Este mai ușor de anticipat și calculat (ex: se însumează cantitățile de sedimente sau decibelii). | Este complex și greu de anticipat, declanșând adesea efecte de tip „dominou” sau reacții în lanț în ecosistem. |

      - După caracterul temporal

Impacturi temporare

Reprezintă efectele care se manifestă pentru o perioadă limitată de timp, fiind asociate, de regulă, cu fazele de execuție, construcție sau implementare a unor activități specifice. După încetarea activității sau după finalizarea lucrărilor, factorul de mediu afectat revine la starea inițială (sau la o stare apropiată de cea inițială) prin procese naturale de regenerare.

Caracteristici:

- Sunt reversibile.

- Au o durată predeterminată (ex: durata de exploatare forestieră, perioada de lucrări de întreținere).

- Nu produc modificări structurale definitive în ecosistem.

- în contextul evaluării de mediu impacturile temporare necesită măsuri de atenuare/prevenire/evitare/reducere (ex: respectarea perioadelor de liniște pentru a nu perturba fauna).

Exemplu: Poluarea fonică produsă de utilajele forestiere în timpul recoltării este temporară. Odată ce utilajele părăsesc parchetul de exploatare, zgomotul dispare și fauna revine în arealul său.

Impacturi permanente

Reprezintă efectele care produc o schimbare durabilă și ireversibilă asupra factorilor de mediu. Odată produs impactul, starea inițială a mediului nu mai poate fi restabilită prin procese naturale într-un interval de timp relevant pentru viața umană, sau modificarea devine o caracteristică nouă și constantă a peisajului/ecosistemului.

Caracteristici:

- Sunt ireversibile (sau greu reversibile).

- Se mențin pe termen lung, depășind durata de viață a proiectului.

- Pot altera structura, funcția sau compoziția unui habitat în mod definit.

- în contextul evaluării de mediu impacturile permanente necesită măsuri de compensare (ex: dacă se ocupă definitiv o suprafață de teren, trebuie prevăzută împădurirea unei suprafețe echivalente în altă parte)

Exemplu: Construirea unui drum forestier permanent (betonat sau consolidat cu piatră) într-o zonă montană constituie un impact permanent. Suprafața ocupată de drum este scoasă definitiv din circuitul forestier, iar compoziția solului și vegetația de pe acel traseu sunt modificate pentru totdeauna.

      - După durata manifestării

În silvicultură, aceste praguri sunt corelate cu perioada de regenerare și ciclul de producție:

Termen scurt (0 – 2 ani)

Impacturi legate direct de execuția lucrărilor silvice (exploatare, curățiri, plantări). Caracteristici:

- Sunt predominant temporare.

- De cele mai multe ori, manifestă perturbări punctuale (zgomot, praf, deranjul faunei).

Exemplu: Zgomotul produs de drujbe sau impactul vizual al parchetului de exploatare imediat după tăiere. Pot fi  atenuate prin restricții sezoniere (ex: nu se lucrează în perioada de cuibărit).

Termen mediu (2 – 10 ani)

Impacturi care se manifestă pe durata unui ciclu de management (perioada de aplicare a amenajamentului). Acestea reflectă evoluția ecosistemului după intervenție: instalarea regenerării naturale, stabilizarea solului pe drumurile de scos-apropiat sau refacerea coronamentului în zonele rărite.

Exemplu: Refacerea treptată a stratului ierbos și a puietului forestier în ochiurile de regenerare sau succesul prinderii plantațiilor de completare.

Termen lung (peste 10 ani)

Impacturi care depășesc durata unui singur ciclu de amenajament și care pot conduce la modificări structurale definitive (sau foarte greu reversibile) ale ecosistemului. Acestea includ efectele asupra compoziției arboretului, stabilitatea structurii de vârstă și impactul asupra peisajului pe termen lung. Pot fi permanente.

Exemplu: Evoluția compoziției arboretului (ex: trecerea de la un arboret pur de molid la unul mixt, mai stabil, datorită intervențiilor din plan) sau consolidarea definitivă a infrastructurii forestiere.

Tabelul 6.2.2.4.Durata manifestării efectelor planurilor de amanenajament forestier

| Orizont Temporal | Relația cu Amenajamentul | Caracterul Impactului |
| --- | --- | --- |
| Termen scurt | Faza de execuție | Temporar, reversibil |
| Termen mediu | Faza de monitorizare/refacere | Tranzitoriu, evolutiv |
| Termen lung | Faza de maturitate a ecosistemului | Permanent sau durabil |

    - Identificarea efectelor implementării planului asupra factorilor de mediu

În conformitate cu cerințele metodologice ale procedurii de evaluare de mediu (*H.G. nr. 1076/2004*), identificarea exhaustivă a efectelor potențiale reprezintă etapa premergătoare cuantificării și evaluării acestora.

Impactul generat de modul în care vor fi implementate soluţiile tehnice stabilite în amenajament, nu face obiectul prezentului studiu, analiza făcându-se cu premisa că modul de aplicare a lucrărilor silvice se va face cu un impact minim. În procesul de evaluare a impactului am urmărit efectele generate de soluţiile tehnice asupra criteriilor ce definesc starea favorabilă de conservare a habitatelor și speciilor prezente in suprafata studiată. Reţeaua Ecologică Natura 2000 urmăreşte menţinerea, îmbunătăţirea sau refacerea stării de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară din siturile Natura 2000, luând în considerare realităţile economice, sociale şi culturale specifice la nivel regional şi local ale fiecărui stat membru al Uniunii Europene.

Prin urmare această reţea ecologică nu are în vedere altceva decât gospodărirea durabilă a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară din siturile Natura 2000. Însăşi existenţa unor specii şi habitate într-o stare bună de conservare, chiar în zone cu management activ aşa cum sunt pădurile din situl de importanță comunitară, atestă faptul că gestionarea durabilă a resurselor naturale nu este incompatibilă cu obiectivele Natura 2000. Aşadar, la nivelul fiecărei regiuni biogeografice (în siturile de importanţă comunitară propuse şi chiar în afara acestora), pentru ca habitatele și speciile de interes comunitar să aibe o stare de conservare favorabilă, trebuie să fie gospodărit astfel încât să fie îndeplinite concomitent aceste trei condiţii.

În ceea ce priveşte situl de importanță comunitară, considerăm că menţinerea structurii naturale şi a funcţiilor specifice habitatelor forestiere va conduce la menţinerea speciilor caracteristice într-o stare de conservare favorabilă şi ca atare va fi îndeplinită şi cea de-a treia condiţie necesară pentru asigurarea unei stări de conservare favorabilă la nivel de habitat. De menţionat este faptul că amenajamentele silvice pentru fondurile forestiere incluse în ariile naturale protejate de interes naţional trebuie să fie parte a planurilor de management.

În cazul unui habitat forestier, starea de conservare este dată de totalitatea factorilor ce acţionează asupra sa şi asupra speciilor tipice şi care îi poate afecta pe termen lung răspândirea, structura şi funcţiile, precum şi supravieţuirea speciilor tipice. Această stare se consideră “favorabilă” atunci când sunt îndeplinite condiţiile (Directiva 92/43/CEE, Comisia Europeană 1992):

- arealul natural al habitatului speciilor şi suprafeţele pe care le acoperă în cadrul acestui areal sunt stabile sau în creştere;

- habitatul speciilor are structura şi funcţiile specifice necesare pentru conservarea sa pe termen lung, iar probabilitatea menţinerii acestora în viitorul previzibil este mare;

- populația speciilor interes comunitar prezente se află într-o stare de conservare favorabilă. ceea ce priveşte habitatele, amenajamentul silvic analizat urmăreşte o conservare (prin gospodărire durabilă) a tipurilor de ecosisteme existente.

Efectele generate de implementarea prevederilor tehnice ale amenajamentului silvic pentru U.P. I Persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții (201,87 ha), clasificate după natura și tipologia lor sunt următoarele:

      - După legătura de cauzalitate (Directe vs. Indirecte și Secundare)

Efecte Directe:

- Modificarea directă a consistenței și densității coronamentului în subparcelele supuse tăierilor de regenerare sau de îngrijire (S.U.P. „A”).

- Extragerea fizică a biomasei lemnoase (volumul planificat de 690 mc/an) și îndepărtarea resturilor de exploatare.

- Extragerea arborilor afectați de factori biotici sau abiotici (tăieri de igienă și produse accidentale).

- Dislocarea și tasarea mecanică a solului pe traseul căilor de scos-apropiat și al drumurilor de corhănire.

- Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar prin excluderea de la tăieri a suprafeței de 70,07 ha (S.U.P. „M”) și promovarea regenerării naturale în S.U.P. „A”

- Instaurarea unui regim de pază fizică și juridică obligatorie asupra întregii suprafețe de 201,87 ha.

Efecte Indirecte și Secundare:

- Perturbarea acustică locală (zgomot) determinată de funcționarea motoferăstraielor și a utilajelor de colectare (TAF, funiculare).

- Distrugerea habitatelor de reproducere ale amfibienilor de către utilaje și transport (bălți temorare)

- Modificarea calității aerului prin emisia de gaze de eșapament și pulberi de către utilaje în perimetrul parchetelor și pe drumurile auto forestiere.

- Modificarea cantității de radiație solară care ajunge la sol și alterarea microclimatului local (temperatură, umiditate sub coronament).

- Modificarea vitezei de scurgere a apelor de precipitații pe versanți și modificarea ratei de infiltrare în sol.

- Modificarea structurii litierei și a dinamicii de descompunere a materiei organice în zonele luminate.

- Modificarea compoziției floristice a stratului ierbos și arbustiv ca reacție la pătrunderea luminii.

- Modificarea disponibilității resurselor de hrană și adăpost pentru fauna terestră și avifaună în zonele cu tăieri.

- Antrenarea sedimentelor fine de pe căile de scos-apropiat către rețeaua hidrografică (Râul Târgului, Cascoe, Râușor) în timpul precipitațiilor.

- Modificarea volumului de masă lemnoasă legală disponibilă pe piața locală și modificarea numărului de locuri de muncă în sectorul silvic local.

- Modificarea aspectului vizual exterior (esteticii) al masivului forestier dinspre punctele de observație turistică montană.

      - După dinamica interacțiunii (Cumulative și Sinergice)

Efecte cumulative:

- Cumularea nivelului de zgomot din parchetele cu cel produs de traficul auto de pe drumurile forestiere sau județene din proximitate.

- Cumularea masei lemnoase extrase din cu volumele exploatate din amenajamentele silvice vecine (proprietăți publice sau private limitrofe).

- Cumularea emisiilor de noxe ale utilajelor din proiect cu emisiile din alte activități antropice din bazinul hidrografic.

Efecte sinergice:

- Interacțiunea dintre deschiderea coronamentului și apariția perioadelor de secetă climatică, cu efect multiplicat asupra uscăciunii solului.

- Interacțiunea dintre tasarea solului de către utilaje și acțiunea precipitațiilor torențiale, cu efect multiplicat asupra formării ravenelor.

- Interacțiunea dintre poluarea fonică a drujbelor și prezența concomitentă a turismului necontrolat (off-road), cu efect multiplicat asupra stresului faunei în perioada de reproducere.

- Interacțiunea dintre menținerea lemnului mort pe picior și dinamica populațiilor de insecte saproxilice și păsări insectivore.

      - După orizontul temporal și persistență (Termen scurt, mediu, lung / Temporare, Permanente)

Efecte pe Termen Scurt și Temporare:

- Prezența zgomotului și a emisiilor de noxe (strict pe durata funcționării utilajelor).

- Deranjul faunei și modificarea comportamentului de deplasare al acesteia (pe durata campaniilor de exploatare).

- Prezența urmelor de tasare proaspătă și a resturilor vegetale în parchet.

- Creșterea punctuală a turbidității apei în pâraie în timpul fazelor active de colectare a lemnului.

Efecte pe Termen Mediu și Tranzitorii:

- Instalarea și dezvoltarea semințișului natural în ochiurile deschise (0 - 10 ani).

- Modificarea locală a peisajului până la atingerea stadiului de desiș de către noua generație de arbori.

- Stabilizarea naturală și înierbarea solului de pe vechile drumuri de TAF abandonate.

Efecte pe Termen Lung și Permanente:

- Modificarea structurală definitivă a compoziției pe specii a arboretului către formula obiectiv (fag 70%, molid 20% etc.).

- Stocarea durabilă a carbonului în biomasa forestieră în creștere și în lemnul mort reținut.

- Menținerea permanentă a indicelui de biodiversitate în cele 70,07 ha din S.U.P. „M” lăsate în evoluție liberă.

- Prevenirea a tăierilor rase și a schimbării destinației terenului forestier prin aplicarea regimului silvic.

- Prevenirea eroziunii în suprafață și de adâncime pe versanții cu pante abrupte (>30 de grade) prin interzicerea tăierilor rase și menținerea acoperirii continue cu litieră.

    - Analiza relațiilor dintre acești factorii de mediu și a efectelor cumulative

În natură, niciun factor nu este izolat: o intervenție silvică asupra unui element (cum ar fi coronamentul arborilor) declanșează o reacție în lanț care modifică succesiv solul, apa, microclimatul și, implicit, biodiversitatea și comunitățile umane.

Această interdependență dinamică explică modul în care acțiunile prevăzute în amenajamentul silvic generează efectele directe, indirecte sau sinergice structurate anterior.

      - Interacțiunea de bază: Floră→Sol→Apă

Flora reprezentată de arboret este elementul central modificat direct de amenajament prin extragerea masei lemnoase în S.U.P. „A”. Această modificare influențează direct dinamica solului și a apei:

- Faza de reținere și infiltrare: Coronamentul forestier interceptează precipitațiile. Prin tăierile de regenerare, reducerea densității florei determină un impact de tip cascadă: o cantitate mai mare de apă ajunge direct pe sol.

- Modificarea solului: Lipsa arborilor reduce stabilitatea mecanică oferită de rădăcini. Dacă procesul este dublat de tasarea solului prin utilaje (TAF), structura poroasă a solului se distruge.

- Impactul subsecvent asupra apei: Solul tasat nu mai poate absorbi apa, ceea ce crește scurgerea de suprafață. Această scurgere antrenează particulele de sol (eroziune) și le deversează în rețeaua hidrografică locală, ducând la efectul indirect de creștere a turbidității apelor.

      - Relația: Floră→Factori climatici→Sol →Biodiversitate (Faună/Floră)

Deschiderea coronamentului forestier modifică local topoclimatul de la nivelul solului, generând un efect sinergic cu factorii climatici (ex. secetele):

- Arborele ca regulator termic: Pădurea menține sub coronament un climat temperat (temperaturi mai scăzute vara, umiditate ridicată).

- Efectul tăierilor: Crearea ochiurilor de tăiere permite radiației solare și vântului să pătrundă direct până la sol. Acest lucru accelerează evaporarea, ducând la uscarea litierei.

- Degradarea mediului de viață: Modificarea cuplată a microclimatului și a litierei (sol) poate distruge microhabitatele esențiale pentru insecte saproxilice, amfibieni și fungi, declanșând un efect secundar de degradare a mediului de viață pentru speciile faunistice. În schimb, abundența luminii stimulează stratul ierbos pionier, modificând compoziția florei de subcoronament.

      - Relația: Populație/Valori Materiale→Biodiversitate (Faună)

Prezența umană pe parcursul implementării amenajamentului silvic interacționează puternic cu factorul biologic.

- Presiunea acustică și fragmentarea: Funcționarea motoferăstraielor și transportul lemnului greu (Aer/Zgomot) pătrund în zonele liniștite. Această barieră fonică invizibilă poate segmenta habitatele (fragmentare ecosistemică).

- Efectul de multiplicare (Sinergia cu turismul): Când zgomotul tehnologic se suprapune în mod nefericit cu turismul off-road necontrolat, pragul de toleranță al faunei mari (urs, lup, râs) poate fi depășit. Factorul Populație (prin activități recreative sau economice) interacționează cu factorul Biodiversitate, transformând un deranj temporar într-o alungare pe termen extins a speciilor din zonele de hrănire sau reproducere.

      - Relația de Protecție: Sol/Apă →Valori Materiale și Populație

Aceasta este o relație cu feedback pozitiv dominant, asigurată de funcțiile de protecție ale amenajamentului:

- Rolul S.U.P. „M” (70,07 ha) și restricțiile pe pante mari (>30o): Prin interzicerea tăierilor rase, amenajamentul conservă structura intactă a solului și capacitatea hidrologică a pădurii.

- Protecția avalului: Menținerea ecosistemului stabil pe versanții abrupți împiedică alunecările de teren și atenuează viiturile rapide. Relația se extinde direct asupra factorului Valori materiale și Populație, oferind o protecție activă infrastructurii din aval (drumuri, poduri, gospodării) împotriva hazardelor naturale.

      - Relația: Floră→Peisaj→Patrimoniu Cultural

Pădurea reprezintă fundalul natural al comunităților locale și are o valoare identitară (. Modificarea florei prin tăieri vizibile alterează direct peisajul. Deși impactul estetic este adesea negativ pe termen scurt (aspectul de parchet exploatat), regenerarea rapidă promovată de plan reface acest echilibru pe termen mediu, menținând valoarea peisagistică generală a bazinului montan.

Tabelul 6.2.4.5. Relația dintre factorii de mediu și efectele lor cumulative

| Factorul declanșator | Factorul intermediar | Factorul final afectat | Efectul rezultat din Amenajament |
| --- | --- | --- | --- |
| Floră: tăieri | Sol :Tasare/Eroziune | Apă:Turbiditate | Antrenarea sedimentelor în râuri în timpul ploilor. |
| Floră: luminare | Climat local: uscare | Biodiversitate | Degradarea microhabitatelor din litieră. |
| Populație: utilaje, transport | Aer: Zgomot/Praf | Biodiversitate | Deranjul fonic și abandonarea temporară a cuiburilor/bârlogurilor. |
| Floră: SUP M/Pază | Sol / Apă: Stabilitate | Valori Materiale | Protecția activă a drumurilor și podurilor din aval. |

  - Evaluarea efectelor asupra factorilor de mediu

În vederea evaluării impactului proiectelor/activităților pe care le pregătește amenajamentului silvic analizat, au fost identificate și analizate toate formele de impact, atât cele negative, cât și cele pozitive, urmărindu-se în primul rând impactul potențial asupra habitatelor și speciilor comunitare și prioritare.

Este evident că zona analizată este foarte bogată din punct de vedere al valorilor naturale existente, care se află într-o stare de conservare bună în general și nefavorabilă- inadecvată în ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor. Speciile de carnivore mari detectate, precum și speciile care constituie hrana acestora folosesc atât zona împădurită, cât și zonele marginale de pășune împădurită și golul alpin. Astfel, aceste habitate, prin faptul că în prezent impactul antropic este redus, găzduiesc o gamă largă de specii de importanță comunitară.

Prin urmare, intensificarea oricărei activități umane, fie ea forestieră, turistică sau de altă natură, poate avea consecințe negative asupra biodiversității arealului. Având în vedere implicațiile multiple ale ecosistemului forestier în cadrul întregului sistem de mediu local, impactul asupra componentei biotice nu poate fi tratat izolat, ci în corelație cu cel asupra celorlalți factori de mediu.

Tabelul 6.3.1. Evaluarea formelor potențiale de impact

| Nr. Crt. | Efecte generate | Biodiversitate | Populație și sănătate umană | Sol | Apă | Aer | Factori climatici | Valori materiale | Patrimoniu cultural | Peisaj | Managementul riscurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar (9110, 91V0, 9410) prin excluderea de la tăieri a suprafeței de 70,07 ha (S.U.P. „M”) și promovarea regenerării naturale în S.U.P. „A”. | ++ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ameliorarea stării de sănătate a arboretelor prin extragerea selectivă a arborilor afectați de factori biotici (atacul de ipide) sau abiotici (doborâturi de vânt/zăpadă) în cadrul tăierilor de igienă. | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Modificarea compoziției floristice și a abundenței stratului ierbos/arbustiv ca reacție la pătrunderea directă a radiației solare în zonele supuse tăierilor de regenerare. | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Deranjul fonic și vizual indus de operațiunile de exploatare forestieră asupra faunei sensibile (urs, lup, râs, avifaună protejată), cu potențial de îndepărtare temporară a acestora din zonele de hrănire sau reproducere | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Fragmentare ecosistemică | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Amplificarea stresului și perturbarea comportamentului faunei sălbatice în perioada de reproducere prin sinergia dintre poluarea fonică a utilajelor (drujbe, TAF) și presiunea turismului necontrolat (off-road) din zonă. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Modificarea parametrilor ecosistemici şi degradarea astfel a mediului de viaţă pentru speciile faunistice | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Distrugerea habitatelor de reproducere ale amfibienilor de către utilaje și transport (bălți temorare) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Prevenirea eroziunii în suprafață și de adâncime pe versanții cu pante abrupte (>30 de grade) prin menținerea acoperirii continue cu litieră. |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Declanșarea proceselor de eroziune accelerată (formarea de ravene/șiroiri) prin efectul sinergic dintre tasarea mecanică a solului de către utilaje și incidența precipitațiilor torențiale |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Reglarea regimului hidrologic la nivel local. Pădurea acționează ca un burete natural, atenuând viiturile torențiale și favorizând infiltrarea lentă a apei în acviferele subterane. |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Creșterea potențială a turbidității apelor de suprafață cauzată de antrenarea sedimentelor de pe drumurile forestiere în timpul precipitațiilor suprapuse cu activitățile de exploatare. |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Suplimentarea debitului lichid şi solid al râurilor prin scăderea capacităţii de receptare a apei din precipitaţii la nivelul coronamentului după executatea tăierilor principale şi contribuţia semnificativă la producerea unor evenimente extreme de caracter hidrologic |  |  | - | - |  |  |  |  |  | - |
| 14 | Extragerea arborilor ajunși la maturitate tehnologică și înlocuirea lor cu generații tinere de arbori (în S.U.P. „A”) menține un bilanț pozitiv al sechestrării de carbon |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 15 | Emisii locale de gaze de eșapament (NOx, CO) și particule în suspensie generate de utilajele forestiere și camioanele de transport. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 16 | Poluarea apei şi solului prin scurgeri accidentale de combustibil sau de alte substante periculoase, care ar determina scaderea productivitatii biologice. |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Poluarea solului prin depozitarea inadecvată a deseurilor. |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Modificarea accelerată a umidității și structurii solului prin efectul sinergic dintre deschiderea coronamentului și perioadele de secetă climatică |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Afectarea calităţii apei prin depozitarea necorespunzătoare a rumeguşului în apropierea unor cursuri de apă: reducerea cantităţii de oxigen dizolvat, accelerarea procesului de eutrofizare, afectarea echilibrului ecosistemelor acvatice caracteristice |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Afectarea calităţii stratului freatic prin depozitarea rumeguşului pe sol sau în excavaţii improvizate |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Modificări topoclimatice locale – scăderea umidităţii, scăderea precipitaţiilor, creşterea intensităţii vântului, cantitate crescută de radiaţie solară ajunsă la suprafaţa terestră, temperaturi mai ridicate etc.) |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 22 | Asigurarea resurselor de lemn de foc pentru încălzirea locuințelor din mediul rural adiacent și susținerea ocupării forței de muncă locale în silvicultură. |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 23 | Imbunatatirea bugetelor consiliilor locale prin cresterea veniturilor din impozitele aferente activităților de exploatare forestieră, determinand cresterea posibilitatilor de dezvoltarea a serviciilor in zonă |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 24 | Disconfort acustic și praf generat de transportul lemnului greu prin zonele locuite din aval în timpul campaniilor de exploatare |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Protecția activă a infrastructurii umane din aval (drumuri, poduri, locuințe) împotriva alunecărilor de teren și a inundațiilor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 26 | Modificarea esteticii peisajului forestier local prin modificarea raportului dintre peisajul natural și cel antropizat şi scăderea valorii estetice a peisajului |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |

  - Concluzii privind efecte generate de amenajamentul silvic U.P. I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții

Analiza integrată a măsurilor de gospodărire forestieră prevăzute pentru perioada de valabilitate a amenajamentului silvic relevă o serie de argumente fundamentale privind sustenabilitatea planului și compatibilitatea acestuia cu obiectivele de protecție a mediului:

1. Perpetuarea, dirijarea dinamicii ecosistemice și asigurarea stării favorabile de conservare

Implementarea planului asigură perpetuarea aceluiași tip de ecosistem natural, garantând menținerea, refacerea și îmbunătățirea structurii și funcțiilor sale biocenotice. Este esențial de subliniat că lipsa măsurilor de gospodărire (scenariul „zero”) nu reprezintă o opțiune viabilă de conservare, deoarece abandonul silvicultural ar putea declanșa succesiuni ecologice regresive și nedorite, conducând la degradarea habitatelor actuale și la pierderea stabilității fitosanitare (ex. extinderea necontrolată a atacurilor de ipide).

Măsurile propuse intervin activ și controlat pentru a dirija dinamica pădurii în sensul menținerii unei compoziții țintă optime și a unei reziliențe crescute în fața schimbărilor climatice. Prin aplicarea principiilor managementului durabil, amenajamentul silvic menține și reface starea favorabilă de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar

3. Diferențierea impactului asupra habitatelor și speciilor dependente

Impactul direct se manifestă local, strict la nivelul structurii orizontale și verticale a arboretelor supuse lucrărilor forestiere. Aceste intervenții controlează densitatea și luminozitatea, optimizând microhabitatele specifice.

Impactul indirect și secundar se exercită într-un mod redus și controlat asupra speciilor de faună și avifaună dependentă de mediul forestier. Deși faza de execuție mecanică induce o perturbare fonică temporară, pe termen mediu și lung, mozaicarea vârstelor și diversificarea florei de subcoronament sporesc disponibilitatea nișelor de hrănire și adăpost.

4. Bilanțul global al factorilor de mediu

Identificarea, cuantificarea și analiza multidimensională a efectelor demonstrează un bilanț ecologic net pozitiv al proiectului:

Efecte pozitive durabile sunt reprezentate de Implementarea planului generează beneficii durabile asupra climei (prin menținerea unui puț activ de carbon în arboretele tinere), asupra regimului hidrologic (conservarea funcției de „burete natural” al versanților și atenuarea viitourilor) și asupra comunităților locale (asigurarea lemnului de foc pentru populație, stabilitatea economică a proprietății private și sporirea bugetelor locale).

Impacturile negative identificate (poluare fonică, emisii de noxe, tasări punctuale ale solului pe căile de TAF, distrugerea bălților de reproducere ale amfibienilor sau creșteri locale de turbiditate) sunt exclusiv temporare, strict localizate la nivelul parchetelor active și complet reversibile. Măsurile de gospodărire a pădurilor prescrise în amenajamentul silvic al U.P. I Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții constituie un instrument tehnic și juridic fundamentat, în acord cu cerințele administrării durabile a resurselor naturale.

Planul oferă soluții structurale și operaționale pentru asigurarea și menținerea unei stări favorabile de conservare atât pentru habitatele forestiere luate în studiu, cât și pentru speciile de interes comunitar cantonate în acest perimetru, condiționat de respectarea strictă a măsurilor de prevenire/evitare/reducere și monitorizarea acestora.

Posibilele efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătății, în context transfrontieră

Referitor la posibilele efecte semnificative asupra mediului în context transfrontieră, HG 1076/2004 urmează abordarea generală a Convenţiei UNECE asupra evaluării impactului asupra mediului în context transfrontier (Convenţia de la Espoo), ratificată prin Legea nr. 22/2001.

Astfel, alin.(1) al art. 34 prevede cazurile în care se aplică procedura transfrontieră şi anume:

- în cazul în care un plan/program este posibil să aibă un efect semnificativ asupra

mediului altui stat;

- când un alt stat posibil a fi afectat semnificativ solicită informaţii asupra unui plan/program considerat a avea potenţiale efecte transfrontiere.

Efectele implementării amenajamentului analizat se vor manifesta la scară locală, fără implicații asupra unor regiuni situate în afara granițelor țării.

Măsurile propuse pentru a preveni, reduce și compensa orice efect advers asupra mediului al implementării amenajamentului silvic

Măsurile propuse se referă numai la factori de mediu asupra cărora s-a considerat prin evaluare că implementarea proiectului ar putea avea un impact potenţial.

Măsurile privind protecția solului și a apelor sunt integrate în procesul tehnologic conform normativelor silvice în vigoare (Ordinul MMAP nr. 1540/2011, actualizat prin OM nr. 1146/2017) conține normele referitoare la aprobarea, evaluarea și valorificarea masei lemnoase, precum și modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos. Suplimentar, pentru a răspunde obiectivelor specifice de conservare ale siturilor Natura 2000, prezentul studiu impune măsuri restrictive de ordin temporal (perioada de liniște) și structural (menținerea arborilor-habitat), care depășesc cadrul minim legal al exploatărilor forestiere obișnuite.

  - Măsurile de diminuare a impactului asupra biodiversității

Implementarea măsurilor de diminuarea a impactului asupra speciilor și habitatelor de interes conservativ, redate în cadrul acestui subcapitol, sunt necesare pentru a reduce sau a elimina toate tipurile de impact identificate, susceptibile să afecteze în mod semnificativ siturile Natura 2000 ROSCI/ROSAC 0194 și ROSPA 0165  Piatra Craiului, ROSCI/ROSAC 0122 Munții Făgăraș și ROSCI 0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor.

Măsuri de reducere a impactului asupra habitatelor de interes comunitar (MH): 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum, 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea), 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion), 9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion

MH1. Respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase: la aplicarea tuturor lucrărilor silvice (curățiri, rărituri, degajări și mai ales a tăierilor de produse principale/ conservare) se vor respecta regulile de recoltare a masei lemnoase (sortimente, perioade, etc.) și evita la maximum a rănirii arborilor remanenți

MH2: Conducerea arboretelor cu stare nefavorabilă sau partial favorabilă, care au fost propuse lucrări de curățiri sau rărituri, pentru a asigura îmbunătățirea stării de conservare. Aceste arborete necesită intervenții pentru reconstrucție ecologică, prin promovarea speciilor specifice habitatului, aflate diseminat sau în proporție redusă în arborete - în toate arboretele în care s-au propus rărituri sau curățiri;

MH3: Adaptarea compozițiilor țel și compozițiilor de regenerare pentru a asigura compoziția tipică a habitatelor - în unitățile amenajistice propuse pentru completări, împăduriri sau promovarea regenerării naturale;

MH4: Reconstrucția terenurilor a căror suprafață a fost afectată (învelișul vegetal) la finalizarea lucrărilor de exploatare și redarea terenurilor folosințelor inițiale;

MH5: Etapizarea lucrărilor silvice: aplicarea corespunzătoare a lucrărilor de îngrijire și a tratamentelor prin efectuarea tăierilor în perioade favorabile, perioade în care intervențiile respective se fac cu influențe ecologice negative minime asupra arboretelor sau asupra covorului ierbos

MH6: Crearea și menținerea unei structuri diversificate prin executarea de lucrări de conservare;

MH7: Parcurgerea cu tăieri de igienă, periodic, a arboretelor și executarea de completare a consistenței ori de câte ori aceasta necesitate apare și asigurarea unei stări fito-sanitare corespunzătoare.

MH8: Realizarea corespunzătoare a plantărilor și completărilor: folosirea în cazul regenerărilor artificiale numai de puieți produși cu material seminologic de origine locală care se pretează la condițiile climatice și pedologice din zona analizată;

MH9: Menținerea căilor de acces actuale din interiorul zonei analizate și limitarea creări de drumuri de scos apropiat la minimul necesar;

MH10: Evitarea colectării concentrate și pe o durată lungă a arborilor prin târâre, pe linia de cea mai mare pantă, pe terenurile cu înclinare mare, evitarea menținerii fără vegetație forestieră, pentru o perioadă îndelungată, a terenurilor înclinate, intervenția operativă în cazul apariției unor semne de torențialitate:

MH11: Dotarea utilajelor care deservesc activitatea de exploatare forestieră (TAF - uri) cu anvelope de lățime mare care să aibă ca efect reducerea presiunii pe sol și implicit reducerea fenomenului de tasare;

MH12: Evitarea lucrărilor mecanice la realizarea găurilor pentru plantarea puieților;

MH13: Realizarea corespunzătoare a tăierilor de igienă: aceste tăieri se vor realiza astfel încât pe suprafața arboretelor să rămână un volum de lemn mort pe sol sau în picioare de minim 20 m³/ha. În toate u.a.-urile în care aceste tăieri se vor realiza, se vor menține, cioate, arbori putregăioși cu scorburi, uscați sau în curs de uscare (minim 20 m³/ha).

MH14: Menținerea arborilor bătrâni: în toate arboretele cu vârsta de peste 80 ani se vor menține minim 5-10 arbori de biodiversitate/ha. Aceștia vor fi din speciile principale de bază (fag, brad, molid), cu diametrul peste 50 cm. Se vor alege arbori rău conformați, cu coroană larg dezvoltată sau care prezintă biotopuri pentru diferite specii de animale Arbori de biodiversitate, clasa de vârstă pete 80 de ani.

MH15: Protocolul de biosecuritate și control al speciilor invazive: înainte de intrarea în perimetrul ariei naturale protejate, toate utilajele (TAF-uri, tractoare, autocamioane) vor fi supuse unei curățări mecanice riguroase (îndepărtarea depunerilor de noroi, resturi vegetale și semințe de pe șasiu și roți/șenile).

Măsuri de reducere a impactului asupra speciilor de mamifere de interes comunitar (MM): 1352* Canis lupus (Lup), 1361 Lynx lynx (Râs), 1354* Ursus arctos (Urs)

MM1: Respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase: la aplicarea tuturor lucrărilor silvice (curățiri, rărituri, degajări și mai ales a tăierilor de produse principale/ conservare) se vor respecta regulile de recoltare a masei lemnoase (sortimente, perioade, etc.) și evita la maximum a rănirii arborilor remanenți

MM2: Menținerea arborilor bătrâni: în toate arboretele cu vârsta de peste 80 ani se vor menține minim 5-10 arbori de biodiversitate/ha. Aceștia vor fi din speciile principale de bază (fag, brad, molid), cu diametrul peste 50 cm. Se vor alege arbori rău conformați, cu coroană larg dezvoltată sau care prezintă biotopuri pentru diferite specii de animale Arbori de biodiversitate, clasa de vârstă pete 80 de ani.

MM3. Managementul bârloagelor și a vizuinilor: în cazul identificarii de barloage de urs sau vizuibi de lup, se va delimita o zonă de protecție specială de 200 m în jurul acestora în care să fie interzisă exploatarea și o zonă tampon de 500 m în jurul bârloagelor care să mențină activitățile silvice necesare la un prag minim

MM4: Interzicerea/limitarea poluării fonice în pădure prin: folosirea utilajelor silențioase, folosirea unui număr de utilaje și mijloace auto de transport adecvat fiecărei activități și evitarea supradimensionarea acestora și evitarea funcționării în gol a motoarelor utilajelor și a mijloacelor auto.

MM5. Etapizarea lucrărilor silvice: aplicarea corespunzătoare a lucrărilor de îngrijire și a tratamentelor prin efectuarea tăierilor în perioade (epoci) favorabile, perioade în care intervențiile respective se fac cu influențe ecologice negative minime asupra arboretelor sau asupra covorului ierbos, lucrările de exploatare a pădurilor să se facă doar pe timpul zilei (perioadă de exploatare August -Octombrie și Ianuarie -Februarie

MM6: Etapizarea lucrărilor silvice cu distribuirea desfășurării lor pe suprafețe restrânse (10-20 ha) de pădure, asigurând astfel zone de liniște și refugiu pentru speciile de carnivore mari

MM7: Păstrarea lizierelor pădurilor, ele fiind necesare pentru asigurarea unui habitat, refugiu pentru specii.

MM8: Utilizarea drumurilor forestiere: vor utiliza drumurile de scos/apropiat existente. Amplasarea platformelor de colectare în zone accesibile mijloacelor auto pentru încărcare, situate cât mai aproape de drumul județean; alegerea de trasee ale căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase care să parcurgă distanțe cât se poate de scurte. În cazul în care sunt imperativ necesare drumuri de scos/apropiat noi, acestea vor fi realizate astfel încât să nu fie întrerupă conectivitatea habitatelor speciilor și să nu creeze praguri/bariere artificiale.

MM8: Restricționarea poluării luminoase nocturne: Este strict interzisă utilizarea sistemelor de iluminat artificial de mare intensitate (reflectoare) pe timpul nopții în punctele de lucru, platformele primare sau zonele de campare ale personalului de execuție. Toate activitățile tehnologice se vor desfășura exclusiv în intervalul răsărit-apus

MM9. Managementul deșeurilor tehnologice toxice și periculoase: interzicerea abandonării deșeurilor de orice natură, pierderile accidentale de carburanți și/sau lubrifianți de la utilajele și/sau mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare forestieră vor fi îndepărtate imediat prin decopertare. Pământul infestat, rezultat în urma decopertării, va fi depozitat temporar pe suprafețe impermeabile de unde va fi transportat în locuri specializate în decontaminare, iar spațiile pentru colectarea și stocarea temporară a deșeurilor vor fi realizate în sistem impermeabil

MM10: Managementul deșeurilor din exploatări forestiere: respectarea reglementărilor de mediu specifice pentru deșeurile lemnoase, (depozitarea deșeurilor lemnoase în mod selectiv, pe platforme provizorii, special amenajate în zone care să prevină posibile poluări ale solului (drumuri forestiere, platforme asfaltate situate limitrof șoselelor existente în zonă, etc.) și ținerea evidenței cantităților de deșeuri lemnoase pe categorii, potrivit reglementărilor specifice în vigoare);

MM11: Managementul deșeurilor menajere: se va interzice abandonarea sau depozitarea necontrolată a acestora, se va realiza colectarea selectivă, valorificarea și eliminarea periodică a deșeurilor în scopul evitării atragerii animalelor, îmbolnăvirii sau accidentării acestora;

MM12: Întreținerea corespunzătoare a utilajelor: toate utilajele folosite la efectuarea lucrărilor silvice vor fi echipate corespunzător și vor fi avea reviziile și reparațiile efectuate la timp astfel încât să nu se producă scurgeri de uleiuri/combustibil în apă sau în sol, să respecte normele de poluare actuale iar zgomotul produs să fie minim posibil

MM13: Interzicerea reparării și alimentării cu carburant a utilajelor angrenate în implementarea obiectivelor prevăzute de amenajamentul silvic

MM14: Interzicerea perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de migrație;

MM15: Interzicerea deteriorării și/sau distrugerii locurilor de reproducere ori de odihnă;

MM16: Implementarea programului de instruire a personalului silvic: înainte de începerea efectivă a exploatării, șeful de parchet și echipa de lucru vor parcurge un instructaj obligatoriu susținut de personalul ariei protejate. Instruirea va viza recunoașterea semnelor de prezență critică (bârloage active, cuiburi de răpitoare, zone cu aglomerări de triton carpatic) și protocolul aplicat în cazul identificării acestora.

Măsuri de reducere a impactului asupra speciilor de păsări de interes comunitar (MP): Toate speciile de păsări din ROSPA0165 Piatra Craiului

MP1: Respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase: la aplicarea tuturor lucrărilor silvice (curățiri, rărituri, degajări și mai ales a tăierilor de produse principale/ conservare) se vor respecta regulile de recoltare a masei lemnoase (sortimente, perioade, etc.) și evita la maximum a rănirii arborilor remanenți

MP2: Menținerea arborilor bătrâni: în toate arboretele cu vârsta de peste 80 ani se vor menține minim 5-10 arbori de biodiversitate/ha atât în interiorul cât și în vecinătatea ariei naturale protejate. Aceștia vor fi din speciile principale de bază (fag, brad, molid), cu diametrul peste 50 cm. Se vor alege arbori rău conformați, cu coroană larg dezvoltată sau care prezintă biotopuri (locuri de cuibărit/odihnă ) pentru diferite specii de animale Arbori de biodiversitate, clasa de vârstă pete 80 de ani.

MP3: Realizarea corespunzătoare a tăierilor de igienă: aceste tăieri se vor realiza astfel încât pe suprafața arboretelor să rămână un volum de lemn mort pe sol sau în picioare de minim 20 m³/ha. În toate u.a.-urile în care aceste tăieri se vor realiza, se vor menține, cioate, arbori putregăioși cu scorburi, uscați sau în curs de uscare (minim 20 m³/ha).

MP4: Stabilirea suprafețelor de zone tampon în jurul cuiburilor, în care în perioada de cuibărit vor fi interzise activitățile legate de silvicultură (inclusive tăieri de conservare, igienizare etc.);

MP5: Adaptarea periodizării operațiunilor silviculturale și de tăiere astfel încât să se evite interferența cu sezonul de reproducere al speciilor, în special cuibăritul de primăvară și perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure (perioadă de exploatare August -Octombrie și Ianuarie -Februarie)

MP6: Etapizarea lucrărilor silvice cu distribuirea desfășurării lor pe suprafețe restrânse (10-20 ha) de pădure, asigurând astfel zone de liniște și refugiu pentru speciile de păsări

MP7: Utilizarea drumurilor forestiere: vor utiliza drumurile de scos/apropiat existente. Amplasarea platformelor de colectare în zone accesibile mijloacelor auto pentru încărcare, situate cât mai aproape de drumul județean; alegerea de trasee ale căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase care să parcurgă distanțe cât se poate de scurte. În cazul în care sunt imperativ necesare drumuri de scos/apropiat noi, acestea vor fi realizate astfel încât să nu fie întrerupă conectivitatea habitatelor speciilor și să nu creeze praguri/bariere artificiale.

MP8. Managementul deșeurilor tehnologice toxice și periculoase: interzicerea abandonării deșeurilor de orice natură, pierderile accidentale de carburanți și/sau lubrifianți de la utilajele și/sau mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare forestieră vor fi îndepărtate imediat prin decopertare. Pământul infestat, rezultat în urma decopertării, va fi depozitat temporar pe suprafețe impermeabile de unde va fi transportat în locuri specializate în decontaminare, iar spațiile pentru colectarea și stocarea temporară a deșeurilor vor fi realizate în sistem impermeabil

MP9: Managementul deșeurilor din exploatări forestiere: respectarea reglementărilor de mediu specifice pentru deșeurile lemnoase, (depozitarea deșeurilor lemnoase în mod selectiv, pe platforme provizorii, special amenajate în zone care să prevină posibile poluări ale solului (drumuri forestiere, platforme asfaltate situate limitrof șoselelor existente în zonă, etc.) și ținerea evidenței cantităților de deșeuri lemnoase pe categorii, potrivit reglementărilor specifice în vigoare);

MP10: Managementul deșeurilor menajere: se interzice abandonarea sau depozitarea necontrolată a acestora, se va realiza colectarea selectivă, valorificarea și eliminarea periodică a deșeurilor în scopul evitării atragerii animalelor, îmbolnăvirii sau accidentării acestora;

MP11: Întreținerea corespunzătoare a utilajelor: toate utilajele folosite la efectuarea lucrărilor silvice vor fi echipate corespunzător și vor fi avea reviziile și reparațiile efectuate la timp astfel încât să nu se producă scurgeri de uleiuri/combustibil în apă sau în sol, să respecte normele de poluare actuale iar zgomotul produs să fie minim posibil

MP12: Interzicerea aplicării tratamentelor chimice, cu excepția cazurilor dovedite de gradații sau defolieri și doar în cazul ineficienței sau imposibilității aplicării altor tipuri de tratamente (biologice, integrate etc.);

MP13: Interzicerea sub orice formă de recoltare, capturare, păstrare ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic; :sunt interzise culegerea ouălor din natură și păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

MP14: Interzicerea perturbării intenționate în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de migrație -

MP15: Interzicerea deteriorării și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

MP16: Păstrarea lizierelor pădurilor, ele fiind necesare pentru asigurarea unui habitat, refugiu pentru specii.

MP17: Restricționarea poluării luminoase nocturne: Este strict interzisă utilizarea sistemelor de iluminat artificial de mare intensitate (reflectoare) pe timpul nopții în punctele de lucru, platformele primare sau zonele de campare ale personalului de execuție. Toate activitățile tehnologice se vor desfășura exclusiv în intervalul răsărit-apus

MP18: Implementarea programului de instruire a personalului silvic: înainte de începerea efectivă a exploatării, șeful de parchet și echipa de lucru vor parcurge un instructaj obligatoriu susținut de personalul ariei protejate. Instruirea va viza recunoașterea semnelor de prezență critică (cuiburi de răpitoare) și protocolul aplicat în cazul identificării acestora.

Măsuri de reducere a impactului asupra speciei de amfibieni de nteres comunitar (MA): 2001 Triturus montandoni (Triton carpatic)

MA1: Adaptarea periodizării operațiunilor silviculturale și de tăiere astfel încât să se evite interferența în timpul migrației de primăvară și a perioadei acvatice de reproducere a speciei de amfibieni Triturus montandoni (perioadă de exploatare August -Octombrie și Ianuarie -Februarie

MA2: Utilizarea drumurilor forestiere: vor utiliza drumurile de scos/apropiat existente. Amplasarea platformelor de colectare în zone accesibile mijloacelor auto pentru încărcare, situate cât mai aproape de drumul județean; alegerea de trasee ale căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase care să parcurgă distanțe cât se poate de scurte. În cazul în care sunt imperativ necesare drumuri de scos/ apropiat noi, acestea vor fi realizate astfel încât să nu fie întrerupă conectivitatea habitatelor speciilor și să nu creeze praguri/bariere artificiale.

MA3. Managementul zonelor umede permanente și temporare: în zona pâraielor, lemnul exploatat va fi trecut peste podete de lemn, iar bălțile temporare formate în zonele programate cu lucrări și populate cu amfibieni, se păstrează intacte și vor fi evitate în timpul recoltarii lemnului prin crearea unei zone tampon.

MA4. Evitarea realizării lucrărilor în condiții de ploi abundente: lucrările silvice/ se vor realiza în afara perioadelor cu ploi abundente. Totodată în cazul în care pe drumurile de scos apropiat se constată prezenta speciilor de amfibieni, se vor alege rute alternative sau se vor amâna lucrările, astfel încât să nu fie afectate aceste specii.

MA5: De-a lungul cursurilor de apă va fi păstrată o zonă tampon de 10 m, pe ambele maluri. În aceste zone nu se fac exploatări, nu se depozitează și transportă nimic.

MA6. Managementul deșeurilor tehnologice toxice și periculoase: interzicerea abandonării deșeurilor de orice natură, pierderile accidentale de carburanți și/sau lubrifianți de la utilajele și/sau mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare forestieră vor fi îndepărtate imediat prin decopertare. Pământul infestat, rezultat în urma decopertării, va fi depozitat temporar pe suprafețe impermeabile de unde va fi transportat în locuri specializate în decontaminare, iar spațiile pentru colectarea și stocarea temporară a deșeurilor vor fi realizate în sistem impermeabil

MA7: Managementul deșeurilor din exploatări forestiere: respectarea reglementărilor de mediu specifice pentru deșeurile lemnoase, (depozitarea deșeurilor lemnoase în mod selectiv, pe platforme provizorii, special amenajate în zone care să prevină posibile poluări ale solului (drumuri forestiere, platforme asfaltate situate limitrof șoselelor existente în zonă, etc.) și interzicerea depozitării rumegușului sau a resturilor de exploatare în zonele umede;

MA8: Managementul deșeurilor menajere: se interzice abandonarea sau depozitarea necontrolată a acestora, se va realiza colectarea selectivă, valorificarea și eliminarea periodică a deșeurilor în scopul evitării atragerii animalelor, îmbolnăvirii sau accidentării acestora;

MA9: Întreținerea corespunzătoare a utilajelor: toate utilajele folosite la efectuarea lucrărilor silvice vor fi echipate corespunzător și vor fi avea reviziile și reparațiile efectuate la timp astfel încât să nu se producă scurgeri de uleiuri/combustibil în apă sau în sol, să respecte normele de poluare actuale iar zgomotul produs să fie minim posibil

MA10: Interzicerea reparării și alimentării cu carburant a utilajelor angrenate în implementarea obiectivelor prevăzute de amenajamentul silvic

MA11: Interzicerea aplicării tratamentelor chimice, cu excepția cazurilor dovedite de gradații sau defolieri și doar în cazul ineficienței sau imposibilității aplicării altor tipuri de tratamente (biologice, integrate etc.);

MA12: Interzicea sub orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

MA16: Implementarea programului de instruire a personalului silvic: înainte de începerea efectivă a exploatării, șeful de parchet și echipa de lucru vor parcurge un instructaj obligatoriu susținut de personalul ariei protejate. Instruirea va viza recunoașterea semnelor de prezență critică (prezență pontă Triton carpatic) și protocolul aplicat în cazul identificării acestora.

  - Măsurile de diminuare a impactului asupra factorului de mediu „populația”

În ceea ce priveşte factorul social – economic (populația) măsurile vor avea drept scop dezvoltarea capacităţii administraţiei locale de a planifica şi a utiliza adecvat terenurile din zonă afectata de implementarea planului.

  - Măsurile de diminuare a impactului asupra factorului de mediu „sănătatea umană”

Amenajamentul silvic nu stabilește procesul tehnologic al exploatării masei lemnoase prevăzută a se recolta în urmatorii ani rămași până 2030. Activitățile de exploatare a masei lemnoase – organizarea de șantier, utilajele folosite, numărul de oameni implicați, etc. – fiind în atribuția firmelor de exploatare atestate pentru acest tip de activități corespunzator legislației în vigoare.

  - Măsurile de diminuare a impactului asupra solului

Pentru a nu exista sau pentru a diminua impacturile probabile asupra solului, e necesar să se aplice următoarele măsuri:

- terenurile ocupate temporar pentru amplasarea organizărilor de şantier, a drumurilor şi platformelor provizorii se vor limita numai la suprafeţele necesare fronturilor de lucru;

- se vor interzice lucrări de terasamente ce pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea şi colectarea apelor meteorice;

- amplasarea organizărilor de şantier va urmării evitarea terenurilor aflate la limită;

- la încheierea lucrărilor, terenurile ocupate temporar pentru desfăşurarea lucrărilor vor fi readuse la folosinţa actuală;

- se vor lua masuri pentru evitarea poluării solului cu carburanţi sau uleiuri în urma operaţiilor de aprovizionare, depozitare sau alimentare a utilajelor, sau ca urmare a funcţionării defectuoase a acestora;

- se vor încheia contracte ferme pentru eliminarea deşeurilor menajere şi se va implementa colectarea selectivă a deşeurilor la sursă.

- adoptarea unui sistem adecvat (ne-târâit) de transport a masei lemnoase, acolo unde solul are compozitie de consistent ”moale” în vederea scoaterii acesteia pe locurile de depozitare temporară;

- alegerea de căi provizorii de scoatere a masei lemnoase cu o declivitate sub 20 % (mai ales pe versanti);

- alegerea de căi provizorii de scoatere a masei lemnoase astfel în zone cu teren pietros sau stancos;

- alegerea de căi provizorii de scoatere a masei lemnoase pe distante cât se poate de scurte;

- dotarea utilajelor care deservesc activitatea de exploatare forestieră (TAF -uri) cu anvelope de latime mare care să aibă ca efect reducerea presiunii pe sol si implicit reducerea fenomenului de tasare;

- în cazul în care s-au format șanțuri sau șleauri se va reface portanța solului (prin nivelarea terenului) pe traseele căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase;

- platformele pentru depozitarea provizorie a masei lemnoase vor fi alese în zone care să prevină posibile poluări ale solului (drumuri forestiere, platforme asfaltate situate limitrof soselelor existente în zonă, etc.);

- drumurile destinate circulaţiei autovehiculelor, inclusiv locurile de parcare vor fi selectate să fie în sistem impermeabil;

- pierderile accidentale de carburanti si/sau lubrifianti de la utilajele si/sau mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare forestieră vor fi îndepărtate imediat prin decopertare;

- spatiile pentru colectarea si stocarea temporară a deseurilor vor fi realizate în sistem impermeabil.

  - Măsurile de diminuare a impactului asupra factorului de mediu aer

In acest context se impun următoarele măsuri generale pentru întreaga zonă:

- acţiuni de monitorizare şi corectare/prevenire în funcţie de necesităţi;

- măsuri pentru folosirea energiilor alternative – ecologice pentru încălzirea spaţiilor, prepararea apei calde menajere a hranei, măsuri ce vor reduce substanţial emisiile de poluant în atmosferă;

- stabilirea şi impunerea unor limitări de viteză în zonă a mijloacelor de transport;

- utilizarea de vehicule şi utilaje performante mobile dotate cu motoare performante care să aibă emisiile de poluanţi sub valorile limită impuse de legislaţia de mediu, prevazute cu sisteme performante de minimizare a evacuarii poluantilor in atmosfera, care să respecte normele de poluare EURO 3 - EURO 5;

- se vor lua masuri de reducere a nivelului de praf pe durata executiei lucrarilor; utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic in vederea creşterii performantelor; se interzice functionarea motoarelor in gol;

- folosirea de utilaje şi camioane de generatie recenta,

- la sfarşitul unei saptamani de lucru, se va efectua curatenia fronturilor de lucru, cu care ocazie se vor evacua deşeurile, se vor stivui materialele, se vor alinia utilajele;

- efectuarea la timp a reviziilor si reparatiilor a motoare termice din dotarea utilajelor si a mijloacelor auto;

- etapizarea lucrărilor silvice cu distribuirea desfasurării lor pe suprafete restrânse de pădure;

- folosirea unui număr de utilaje si mijloace auto de transport adecvat fiecărei activitati si evitarea supradimensionarea acestora;

- evitarea functionării în gol a motoarelor utilajelor și a mijloacelor auto.

  - Măsurile de diminuare a impactului asupra factorului de mediu apă

În conformitate cu amenajamentul silvic analizat nu se propun construcții edilitare sau de altă natură care să influențeze calitatea apelor de suprafață și/sau subterane. Cu toate acestea a preîntâmpina impactul asupra apelor de suprafaţă şi subterane a lucrărilor de exploatare se impun următoarele masuri de prevenire a impactului:

- se vor lua toate măsurilor necesare pentru prevenirea poluărilor accidentale şi limitarea consecinţelor acestora;

- stabilirea căilor de acces provizorii la o distanta minimă de 1,5 m fata de orice curs de apă;

- depozitarea resturilor de lemne si frunze rezultate si a rumegusului nu se va face în zone cu potential de formare de torenti, albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;

- amplasarea platformelor de colectare în zone accesibile mijloacelor auto pentru încărcare;

- este interzisă depozitarea masei lemnoase în albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;

- este interzisă executarea de lucrări de întretinere a motoarelor mijloacelor auto sau a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure, albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;

- eliminarea imediată a efectelor produse de pierderi accidentale de carburanti si lubrifianti;

- este interzisă alimentarea cu carburanti a mijloacelor auto sau a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure, în albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor

  - Măsuri de diminuare a impactului asupra mediului produs de zgomot și vibrații

Ca măsura de diminuare a impactului asupra mediului se propune:

- limitarea vitezei de deplasare a autovehiculelor implicate în transportul tehnologic.

- folosirea unui număr de utilaje și mijloace auto de transport adecvat fiecărei activități și evitarea supradimensionarea acestora

- evitarea funcționării în gol a motoarelor utilajelor și a mijloacelor auto.

  - Măsurile de diminuare a impactului necesare a se implementa în cazul calamităților

    - Măsuri de luat în considerare la aplicarea lucrărilor silvotehnice pentru protecţia împotriva doborâturilor şi rupturilor de vânt şi zăpadă

Protecţia împotriva doborâturilor şi rupturilor de vânt şi de zăpadă se realizează printr-un ansamblu de măsuri ce vizează atât mărirea rezistenţei individuale a arboretelor periclitate, cât şi asigurarea stabilităţii mai mari a întregului fond forestier.

Deoarece pădurile acestei unităţi de producţie sunt formate din arborete de amestec de fag cu răşinoase şi pure de molid (specie puţin rezistentă la acţiunea vântului şi zăpezii) s-au produs numeroase doborâturi şi rupturi de vânt şi zăpadă.

Cel mai puternic şi frecvent afectate sunt lizierele arboretelor echiene (relativ echiene) în care s-a intervenit cu lucrări de exploatare (tăieri rase în parchete mici).

Par a fi mai rezistente arboretele naturale relativ pluriene, ceea ce se explică prin faptul că arbori crescuţi în aceste condiţii de structură au rezistenţă individuală mai mare, ca urmare a unor valori optime ale indicilor de zvelteţe, formei coroanelor, particularităţilor sistemelor de înrădăcinare.

În privinţa daunelor provocate de zăpadă, s-a constatat că pericolul este cu atât mai mare cu cât coroanele arborilor formează un strat orizontal mai dens, iar tulpinile sunt mai zvelte.

Se constată că vătămarea de vânt şi zăpadă a arboretelor şi dezechilibrarea lor ecologică, reprezintă două procese strâns corelate.

Dacă multe din cauze (viteza vântului, relieful, caracteristicile solului) nu pot fi evitate, în schimb structura arboretelor poate fi modificată şi îndrumată în aşa fel încât efectele dăunătoare ale vânturilor şi zăpezilor să fie reduse.

În acest sens, se recomandă următoarele măsuri de prevenire:

- asigurarea unei diversităţi genetice avansate, după modelul structurii genetice a arboretelor naturale;

- promovarea în continuare a provenienţelor strict locale care au format biocenoze stabile la adversităţi;

- formarea de arborete pluriene şi relativ pluriene, multi sau bietajate (se impune în primul rând conservarea arboretelor cu asemenea structuri);

- împădurirea golurilor din arboretele cu densităţi subnormale;

- adoptarea sistemului de îngrijire a arboretelor la necesităţile întăririi rezistenţei;

- evitarea tuturor acţiunilor care favorizează formarea putregaiurilor la rădăcini şi tulpină (rezinajul, exploatările neîngrijite, păşunatul).

- înnobilarea arboretelor pure cu specii de amestec în urma tăierilor de regenerare şi împăduriri;

- executarea la timp a lucrărilor de îngrijire, urmărindu-se prin aceste lucrări promovarea speciilor principale de amestec;

- intensificarea acţiunii de igienizare a pădurilor, astfel, ca prin lucrări de igienă să se extragă imediat arborii rupţi, deperisaţi;

- crearea unor margine de masiv nepenetrabile de vânt;

- recurgerea la tratamente mai intensive bazate pe regenerare naturală.

Protecţia împotriva incendiilor

Protecţia împotriva incendiilor se realizează în primul rând prin stabilirea unei reţele de linii parcelare a căror deschidere şi întreţinere constituie o obligaţie de prim ordin pentru unităţile silvice.

Această reţea se va amplasa cu prioritate în zonele expuse unei perioade mai îndelungată de uscăciune (în general parchetele şi plantaţiile cu vârste mici de pe versanţii însoriţi).

Până la aceste zone mai periclitate şi în interiorul lor, se vor amplasa poteci sau drumuri de pământ care să asigure o accesibilitate uşoară şi deplasare rapidă a echipelor de intervenţie, atunci când se semnalizează un început de incendiu.

Ca măsuri de prevenire amintim:

- prelucrarea prin instructaje periodice a normelor P.S.I. cu muncitorii care participă la diverse categorii de lucrări (în special cu cei de la lucrările de împădurire)

- instalarea de plăcuţe avertizoare, tăbliţe de avertizare, panouri de instruire, etc.

- supravegherea pădurii în perioada critică trebuie intensificată.

Protecţia împotriva bolilor şi a altor dăunători

Factorii care duc la micşorarea productivităţii pădurilor sunt numeroşi, atât biotici cât şi abiotici. Dintre aceştia, rolul principal revine insectelor şi ciupercilor, ale căror vătămări se manifestă în principal prin: pierderea unui procent însemnat din creşterea anuală, uscarea arboretelor înainte de a fi de ajuns la vârsta exploatabilităţii, micşorarea creşterii şi numărului puieţilor, etc.

Pentru a se putea evita aceste aspecte negative, se impune cunoaşterea şi respectarea mai multor măsuri:

- depistarea la timp a dăunătorilor şi a agenţilor fitopatogeni, a consecinţelor negative asupra vegetaţiei forestiere datorită vătămărilor produse,

- determinarea corectă a dăunătorilor, cunoaşterea biologiei şi dinamicii lor de dezvoltare,

- cunoaşterea influenţei factorilor de mediu atât asupra dăunătorilor cât şi asupra plantelor atacate,

- cunoaşterea diferitelor metode de combatere, a condiţiilor tehnice de aplicare a eficacităţii şi eficienţei lor economice.

În scopul asigurării unei stări fitosanitare corespunzătoare, se va adopta un mod de gospodărire fundamentat ecologic, care va cuprinde:

- conservarea arboretelor de tip natural, pluriene, etajate cu o compoziţie cât mai apropiată de cea naturală;

- împăduriri cu specii şi forme genetice rezistente, recoltarea seminţelor se va face din rezervaţii de seminţe şi din seminceri sănătoşi, cu trunchiuri drepte, bine dezvoltate, de vârstă mijlocie şi vigoare de creştere);

- menţinerea arboretelor la densităţi normale;

- cultivarea speciilor în staţiuni optime;

- executarea corespunzătoare a tăierilor de îngrijire cu evacuarea imediată a materialului rezultat;

- protejarea plantaţiilor existente împotriva cervidelor prin aplicarea de pungi de polietilenă sau substanţe chimice;

- limitarea daunelor aduse în procesul de exploatare;

- protejarea populaţiilor de păsări folositoare, a furnicilor;

- interzicerea păşunatului;

- raţionalizarea accesului în pădure.

În cazul când starea ecosistemului este anormală sub raport fitosanitar, se recomandă măsuri de combatere care se realizează prin mai multe metode: mecanică, chimică, biologică şi integrată.

Metoda integrată (apărută datorită efectelor negative ca urmare a aplicării intensive a metodei chimice de combatere a dăunătorilor şi necesităţii restrângerii intervenţiilor chimice şi integrării lor în ansamblu mijloacelor fitosanitare), cuprinde întregul complex de măsuri de protecţie a plantelor: chimice, biologice, mecanice şi culturale, într-un sistem armonios unitar şi totodată diferenţiat, după condiţiile de aplicare şi natura dăunătorului.

Arboretele foarte puternic afectate de boli şi dăunători care nu mai pot fi redresate sub raport fitosanitar prin lucrări de combatere şi cultură şi care prezintă o stare fitosanitară necorespunzătoare, vor fi exploatate indiferent de vârstă în cel mai scurt timp.

Măsuri de gospodărire a arboretelor cu uscare anormală

În cadrul unităţii de producţie s-a semnalat o uscare de intensitate slabă pe 5,94 ha și moderată pe 1,63 ha. Uscarea se manifestă fie la exemplare izolate de molid, fie la grupuri de 6 - 10 exemplare.

Uscarea mai apare în special la arborete bătrâne, de peste 135 de ani şi amplasate în marea majoritate la altitudini de peste 1200 m.

În viitor se va acorda o atenţie sporită executării lucrărilor de îngrijire în aceste arborete.

Se vor efectua, de la caz la caz, rărituri, tăieri rase sau tăieri de igienă. Tăierile de igienă se vor efectua ori de câte ori este nevoie.

  - Măsuri de diminuare a impactului asupra peisajului

Nu este cazul, prin implementarea planurilor nu vor rezulta modificări fizice ale amplasamentului. Amenajamentul silvic menţine sau reface starea de conservare favorabilă a habitatelor naturale, prin gospodărirea durabilă a pădurilor, astfel spus va avea un impact cumulativ neutru asupra peisajului.

Expunerea motivelor care au condus la selectarea variantelor alese

În urma aplicării măsurilor de reducere a impactului asupra habitatelor și speciilor de interes conservativ identificate ca prezente sau potențial prezente în perimetrul fondului forestier amenajat în cadrul U.P. I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel, și alții impactul rezidual va fi nesemnificativ. În acest caz conform Anexa 2 la HG nr. 1076/2004 soluțiile alternative nu sunt necesare.

Având în vedere specificul planului, nu au existat alternative foarte clare care să fi fost analizate individual, având în vedere că nu se poate pune problema unor alternave de locație, iar în ceea ce privește lucrările propuse, amenajamentele silvice trebuie întocmite, așa cum prevede Codul Silvic al României, cu respectarea normelor tehnice de amenajare, norme care sunt stabilite la nivel central de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. Astfel, stabilirea funcțiilor socialeconomice și ecologice și a bazelor de amnajare a fondului forestier a avut la bază „Normele tehnice pentru amenajarea pădurilor”.

Alternativa zero - varianta în care nu se aplică prevederile Amenajamentului Silvic

Alternativa zero - varianta în care nu se aplică prevederile amenajamentului silvic Strategia de Silvicultură pentru Uniunea Europeană realizată de Comisia Europeană pentru coordonarea tuturor activităților legate de utilizarea pădurilor la nivel UE cuprinde cadrul pentru activitatea Comunității în acest domeniu.

În secțiunea privind „Conservarea biodiversității pădurii" preocupările la nivelul biodiversității sunt clasificate în trei categorii: conservare, utilizare durabilă și beneficii echitabile ale folosirii resurselor genetice ale pădurii.

Utilizarea durabilă se referă la menținerea unei balanțe stabile între funcția socială, cea economică și serviciul adus de pădure diversității biologice. Interzicerea de principiu a executării lucrărilor silvice datorită prezenței unui sit Natura 2000 poate avea un efect negativ, deoarece, silvicultura face parte din peisajul rural, iar dezvoltarea durabilă a acestuia este esențială.

Obiectivele comune și anume al conservării pădurilor naturale, dezvoltarea fondului forestier, conservarea speciilor de floră și faună din ecosistemele forestiere, vor fi imposibil de atins în lipsa unei colaborări între comunitate, autoritățile locale, silvicultori, cercetători.

Rolul silviculturii este extrem de important ținând cont de faptul că o mare parte a diversității biologice din România se află în ecosistemele forestiere, iar administrarea de zi cu zi a acestor ecosisteme din arii protejate, inclusiv situri Natura 2000, se face conform legislației în vigoare de către silvicultori prin structuri special constituite.

Administrarea fondului forestier este reglementată de prevederile codului silvic (Legea 46/2008 cu completările și modificările ulterioare). Conform Legii nr. 46/2008 (Codul Silvic al României), amenajamentul silvic reprezintă documentul de bază în gestionarea și gospodărirea pădurilor, cu conținut tehnico-organizatoric și economic, fundamentat ecologic, iar amenajarea pădurilor este ansamblul de preocupări și măsuri menite să asigure aducerea și păstrarea pădurilor în stare corespunzătoare din punctul de vedere al funcțiilor ecologice, economice și sociale pe care acestea le îndeplinesc.

Conform prevederilor Codului silvic, ”modul de gestionare a fondului forestier național se reglementează prin amenajamentele silvice, care constituie baza cadastrului de specialitate și a titlului de proprietate a statului pentru fondul forestier proprietate publică a statului” (art. 19, alin. 1), iar ”întocmirea de amenajamente silvice este obligatorie pentru proprietățile de fond forestier mai mari de 10 ha” (art. 20, alin. 2).

Atât din studiile silvice existente cât și din cercetările care au stat la baza întocmirii prezentei evaluări de mediu a rezultat faptul că neaplicarea unor lucrări silvice cuprinse în amenajamentul silvic ar genera efecte negative asupra dezvoltării atât a pădurii (arbori și celelalte specii de plante) cât și a speciilor din fauna sălbatică care habitează în ecosistemele forestiere.

Interzicerea de principiu a executării lucrărilor silvice datorită prezenței unui sit Natura 2000 poate avea un efect negativ, deoarece,  silvicultura face parte din peisajul rural, iar  dezvoltarea durabilă a acestuia este esențială. Obiectivele comune și anume acela al conservării pădurilor naturale, dezvoltarea fondului forestier, conservarea speciilor de floră și faună din ecosistemele forestiere, vor fi imposibil de atins în lipsa unei colaborări intre comunitate, autoritățile locale, silvicultori, cercetători. Rolul silviculturii este extrem de  important  ținând  cont  de  faptul  că  o mare  parte  a diversității  biologice  din România se afla în ecosistemele forestiere, iar administrarea de zi cu zi a acestor ecosisteme din arii protejate, inclusiv situri Natura 2000, se face conform legislației în vigoare de către silvicultori prin structuri special constituite.

Atât din studiile silvice existente cât și din cercetările care au stat la baza  întocmirii prezentei evaluări de mediu a rezultat faptul că neaplicarea unor lucrări silvice cuprinse în Amenajamentul Silvic ar genera efecte negative asupra dezvoltării atât a pădurii (arbori și celelalte speciilor de plante) cât și a speciilor de animale și păsări care trăiesc și se dezvoltă acolo.

Pe termen scurt, impactul este aparent pozitiv: lipsa totală a deranjului antropic și a zgomotului, și menținerea intactă a solului.

Însă situația neimplementării planurilor, și implicit în neexecutarea lucrărilor de îngrijire, pot apărea următoarele efecte care pot duce la următoarele fenomene negative cu implicații puternice în viitor:

- dezechilibre ale structuri pe clase de vârstă care afectează continuitatea pădurii;

- degradarea stării fitosanitare a acestor arborete precum și a celor învecinate;

- simplificarea compoziției arboretelor, în sensul încurajării ocupării terenului de către specii cu putere mare de regenerare, necorespunzătoare tipului natural fundamental (arborete derivate)

- menținerea unei structuri simplificate, monotone, de tip continuu, situații în care starea de conservare rămâne nefavorabilă sau parțial favorabilă;

- scăderea calitativa a lemnului și a resurselor genetice a viitoarelor generații de pădure, datorita neefectuării lucrărilor silvice;

- forțarea regenerărilor artificiale în dauna celor naturale cu repercusiuni negative în ceea ce privește caracterul natural al arboretului

- dificultatea accesului în zonă și presiunea antropica asupra arboretelor accesibile din punctul de vedere al posibilităților de exploatare în condițiile inexistenței unor surse alternative;

- pierderi economice importante

Deși elimină impactul mecanic și fonic, „Alternativa zero” contravine principiilor de conducere ecologică a arboretelor și blochează total exercitarea dreptului de proprietate (impact socio-economic negativ major).

Alternativa 1 – prezenta varianta în care se aplică prevederile Amenajamentului Silvic cu neexecutarea tăierilor rase în ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor)

Fondul forestier amenajat în cadrul U.P. I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții este inclus parțial în perimetrul rețelei ecologice europene Natura 2000, în  ROSAC0194 Piatra Craiului,  ROSPA0165 Piatra Craiului (57,89 ha, 28,68 % din total U.P.), ROSCI0122 Munții Făgăraș (1 ha, 0,50% din total U.P.)și ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor (50,21 ha, 0,50% din total U.P.)

În raport cu principalele funcții pe care le îndeplinesc, o suprafață de 108,2 ha (53,6% din total U.P.) din ecosistemele forestiere din unitatea de producție I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții, incluse în interiorul rețelei ecologice Natura 2000, au fost încadrate în totalitate în grupa I funcțională - “Păduri cu funcții speciale de protecție”. Doar 18,93% din suprafața totală din unitatea de producție analizată este destinată producției de masă lemnoasă, având grupa II funcțională, fiind situată integral în afara ariilor naturale protejate.

Se constată că la amenajarea fondului forestier din U.P. I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții s-a ținut cont în mod adecvat la încadrările funcționale de relația fondului forestier cu rețeaua ecologică europeană Natura 2000.

La elaborarea prezentei evaluări de mediu s-a avut în vedere armonizarea conformă a Amenajamentul fondului forestier proprietate privată, constituită în U.P. I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții, cu Planurile de management ale siturilor Natura 2000 studiate prin preluarea măsurilor de management conservativ destinate habitatelor și speciilor de interes comunitar evaluate ca fiind prezente sau potențial prezente în zona fondului forestier analizat.

Se constată că prin amenajament s-a promovat îmbinarea în mod cât mai armonios a potențialului bioproductiv și ecoproductiv al ecosistemelor forestiere cu cerințele actuale ale societății umane, fără a altera biodiversitatea, natura și stabilitatea pădurilor, urmărindu-se în principal obiective ecologice, sociale și economice.

De asemenea, se constată că la planificarea lucrărilor silvice s-a avut în vedere pe cât posibil diversificarea structurii arboretelor și promovarea genotipurilor și ecotipurilor valoroase prin regenerarea naturală a pădurii, respectiv menținerea unei acoperiri permanente a solului cu specii de arbori în diferite stadii de vegetație.

Având în vedere aspectele menționate mai sus, se constată că asigurarea managementului conservativ a fost realizată încă de la faza de elaborare a amenajamentului silvic, în acord cu normele de amenajare a fondului forestier aflate în vigoare.

Analiza impactului aplicării amenajamentului silvic asupra factorilor de mediu indică faptul că niciunul dintre acești factori nu vor fi afectați în mod semnificativ. Pentru diminuarea impactului aplicării planului asupra factorilor de mediu au fost formulate în prezenta evaluare adecvată seturi de măsuri specifice, adecvate și care pot conduce la o reducere substanțială a potențialului impact.

Spre deosebire de modelele forestiere din vestul Europei, care au prioritizați monoculturile de producție, silvicultura românească a impus, prin norme tehnice stricte, menținerea compoziției naturale și promovarea regenerării sub masiv.

Academicianul Victor Giurgiu demonstrează că utilizarea „tratamentelor cu regenerare sub masiv” (specifice amenajamentului de față) a permis menținerea biodiversității și a continuității genetice a arboretelor, transformând pădurea gestionată într-un ecosistem stabil, capabil să îndeplinească funcții de protecție a solului și a apelor.

Autorii Doniță, N., et al. (2005) subliniază că habitatele forestiere prioritare din România au fost păstrate într-o stare de conservare favorabilă tocmai datorită sistemului de amenajare care a limitat tăierile rase și a favorizat speciile autohtone în compozițiile țel, asigurând astfel „matricea ecologică” necesară desemnării siturilor Natura 2000.

În concluzie, recomandăm punerea în aplicare a amenajamentului silvic al U.P. I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții în forma propusă de către elaborator cu exceptarea efectuării tăierilor rase în unitățile amenajistice 361B, 361E din cadrul ROSCI 0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor, cu mențiunea de a se ține seama de recomandările (măsurile de diminuare a impactului) prezentului studiu.

Tabelul 9.1. Analiza Comparativă a Soluțiilor Alternative

| Criteriu de Evaluare (Obiective ANPIC) | Alternativa 0 (Fără intervenție) | Alternativa 1 (Amenajament Sivic cu măsuri de minimizare aplicate și neefectuarea tăierilor rase) |
| --- | --- | --- |
| Protecția habitatelor | Risc de degradare fitosanitară pe termen lung. | Impact Redus / Nesemnificativ (protecție sol, menținere lemn mort). |
| Protecția faunei / avifaunei | Pozitiv (liniște totală). | Impact Redus / Nesemnificativ (ferestre de liniște, protejare bălți). |
| Fezabilitate Socio-Economică | Inacceptabilă (pierdere economică 100% pentru proprietari). | Acceptabilă (costuri logistice de adaptare, dar permite extracția masei lemnoase). |

Dificultăți întâmpinate în prelucrarea informațiilor și modul de depășire

Pe parcursul elaborării evaluării au fost întâmpinate o serie de deficiențe tehnice și limite de informații, specifice proiectelor silvice private de dimensiuni mici.

Lipsa datelor de monitorizare istorică continuă cum ar fi stații automate de monitorizare a calității apei (turbiditate, oxigen dizolvat) pe cursurile de apă de pe proprietate sau senzori microclimatici pentru măsurarea exactă a umidității litierei în fostele exploatări. Deficiența a fost surmontată prin utilizarea Principiului Precauției (se consideră scenariul cel mai nefavorabil în evaluare) și prin utilizarea de date proxy (date indirecte). S-au folosit corelații științifice din studii similare realizate de institute de cercetare (ex. INCDS) pentru bazine hidrografice montane echivalente, adaptându-se concluziile teoretice la realitatea fizică din teren.

Absența unor studii de monitorizare pe termen lung cu privire la rutele exacte de migrație zilnică sau de hrănire ale carnivorelor mari (urs, lup, râs) sau a păsărilor strict în interiorul celor 201,87 ha. Datele fondurilor de vânătoare adiacente sunt adesea generale sau estimate la nivel de macro-bazin. Prin urmare s-a adoptat o abordare bazată pe modelul habitatului potențial, considerând întreaga suprafață ca zonă de tranzit ecologic activ. Drept urmare, măsurile de management (ex. restricțiile de zgomot în perioada de reproducere martie-iunie) au fost extinse preventiv la nivelul întregii proprietăți, eliminând riscul de subevaluare.

Amenajamentele silvice clasice sunt orientate strict pe indicatori cantitativi (volume, indici de consistență, etc.), în timp ce ghidurile SEA cer evaluarea interacțiunilor sinergice abstracte (ex. corelația dintre deschiderea parchetului și amplificarea secetei asupra solului). Echipa de mediu a tradus indicatorii silvici în indicatori ecologici prin intermediul matricelor de impact multidimensionale. S-a utilizat o analiză multidisciplinară (silvicultoră, biologie, hidrologie, etc.), asigurând conversia suprafețelor și a volumelor extrase în modificări funcționale ale factorilor de mediu.

Descrierea măsurilor avute în vedere pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementării

Articolul nr. 10 al Directivei Uniunii Europene privind Evaluarea Strategică de Mediu (SEA) nr. 2001/42/CE, adoptată în legislația națională prin HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, prevede necesitatea monitorizării în scopul identificării, într-o etapă cât mai timpurie, a eventualelor efecte negative generate de implementarea planului și luării măsurilor de remediere necesare.

Monitorizarea se efectuează prin raportarea la un set de indicatori care să permită măsurarea impactului pozitiv sau negativ asupra mediului. Acești indicatori trebuie să fie astfel stabiliți încât să faciliteze identificarea modificărilor induse de implementarea planului.

Monitorizarea Amenajamentului silvic se va efectua obligatoriu de administratorul fondului forestier, sub supravegherea administratorilor de arii naturale protejate. Monitorizarea va avea ca scop:

- monitorizarea permanentă a măsurilor propuse pentru reducerea impactului asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar, în vederea aplicării lor corecte și la timp;

- monitorizarea modului în care se respectă prevederile amenajamentului;

- monitorizarea respectării legislației de mediu.

Monitorizarea bidiversității, a habitatelor forestiere, a  speciilor de carnivore mari,  a speciilor de păsări din ROSPA0165 Piatra Craiului și a speciei de amfibieni, se va face anual, în toate u.a.- urile în care se vor efecta lucrări silvice, pe perioada de implementare rămasă a amenajamentului silvic de către titularul reprezetat de administratorul fondului forestier sub supravegherea administratorilor de arii naturale protejate conform tabelului (Tabelul 10. 1.).

Amploarea aspectelor pe care le vizează amenajamentul silvic a condus la stabilirea unor indicatori care să permită, pe de o parte, monitorizarea măsurilor pentru protecția factorilor de mediu, iar pe de altă parte, monitorizarea calități factorilor de mediu (Tabelul 10. 2.).

Tabelul 10.1. Plan de monitorizare a biodiversității pentru perioada de valabilitate a amenajamentului silvic

| Factori de mediu |  | Măsură- descriere | Indicatori de monitorizare | Unități de măsura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Biodiversitatea | Habitatele forestiere: 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea) 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion | MH1. Respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase | Procentul prejudiciilor la activitățile de exploatare forestieră | Ha afectate (sau volum de arbori afectați) |
|  |  | MH2: Conducerea arboretelor cu stare nefavorabilă sau partial favorabilă | Suprafața plantată sau completată | Ha plantate /completate |
|  |  | MH3: Adaptarea compozițiilor țel și compozițiilor de regenerare |  |  |
|  |  | MH5: Reconstrucția terenurilor a căror suprafață a fost afectată |  |  |
|  |  | MH4: Etapizarea lucrărilor silvice | Perioada de aplicare a lucrărilor | Nr. luni |
|  |  | MH5: Crearea și menținerea unei structuri diversificate prin executarea de lucrări de conservare; | Suprafața parcursă cu tăieri | Ha parcursă cu tăieri |
|  |  | MH6: Parcurgerea cu tăieri de igienă, periodic |  |  |
|  |  | MH7: Realizarea corespunzătoare a plantărilor și completărilor | Suprafața plantată/ completată | Ha plantate /completate |
|  |  | MH8: Menținerea căilor de acces actuale | Lungime drumuri existente/ lungime drumuri noi | Km/km |
|  |  | MH9: Evitarea colectării concentrate și pe o durată lungă a arborilor prin târâre | Suprafața parcursă cu tăieri | Ha parcursă cu tăieri |
|  |  | MH10: Dotarea utilajelor care deservesc activitatea de exploatare forestieră (TAF - uri) cu anvelope de lățime mare | Suprafața parcursă cu tăieri | Ha parcursă cu tăieri |
|  |  | MH11: Evitarea lucrărilor mecanice la realizarea găurilor pentru plantarea puieților; | Suprafața plantată/ completată | Ha plantate /completate |
|  |  | MH13: Realizarea corespunzătoare a tăierilor de igienă | Volum lemn mort/Suprafață | m3/ha |
|  |  | MH14: Menținerea arborilor bătrâni, arbori de biodiversitate | Arbori biodiversit./ ha | Nr/Ha |
|  |  | MH15: Protocolul de biosecuritate și control al speciilor invazive | Suprafața afectată | Ha |
|  | Speciile de carnivore mari: 1352* Canis lupus (Lup) 1361 Lynx lynx (Râs) 1354* Ursus arctos (Urs) | MM1: Respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase: | Procentul prejudiciilor la activitățile de exploatare forestieră | Ha afectate (sau volum de arbori afectați) |
|  |  | MM2: Menținerea arborilor bătrâni | Arbori biodiversit./ ha | Nr/Ha |
|  |  | MM3. Managementul bârloagelor și a vizuinilor | Bârloage sau vizuini existente | Nr. |
|  |  | MM4: Interzicerea/limitarea poluării fonice în pădure | Utilaje cu revizii la zi | Nr. |
|  |  | MM5. Etapizarea lucrărilor silvice | Perioada de aplicare a lucrărilor | Nr. luni |
|  |  | MM6: Etapizarea lucrărilor silvice cu distribuirea desfășurării lor pe suprafețe restrânse | Suprafața de aplicare a lucrărilor | Ha |
|  |  | MM7: Păstrarea lizierelor pădurilor | Suprafața de aplicare a lucrărilor | Ha |
|  |  | MM8: Utilizarea drumurilor forestiere | Lungime drumuri existente/ lungime drumuri noi | Km/km |
|  |  | MM8: Restricționarea poluării luminoase nocturne | Zone cu Iluminat artificial inclusiv Poziționarea acestora | Nr |
| Biodiversitatea | Speciile de carnivore mari: 1352* Canis lupus (Lup) 1361 Lynx lynx (Râs) 1354* Ursus arctos (Urs) | MM9. Managementul deșeurilor tehnologice toxice și periculoase | Zone cu depozitare controlată a deșeurilor inclusiv poziționarea acestora | Nr |
|  |  | MM10: Managementul deșeurilor din exploatări forestiere |  | Nr |
|  |  | MM11: Managementul deșeurilor menajere |  | Nr |
|  |  | MM12: Întreținerea corespunzătoare a utilajelor | Utilaje cu revizii la zi | Nr. |
|  |  | MM13: Interzicerea reparării și alimentării cu carburant a utilajelor angrenate | Utilaje reparate | Nr. |
|  |  | MM14: Interzicerea perturbarea intenționată | Bârloage, vizuini sau exemplare | Nr. |
|  |  | MM15: Interzicerea deteriorării și/sau distrugerii locurilor de reproducere ori de odihnă; | Bârloage, vizuini sau exemplare | Nr. |
|  |  | MM16: Implementarea programului de instruire a personalului silvic | Bârloage / Vizuini existente | Nr. |
|  | Toate speciile de păsări din ROSPA0165 Piatra Craiului | MP1: Respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase | Procentul prejudiciilor la activitățile de exploatare forestieră | Ha afectate (sau volum de arbori afectați) |
|  |  | MP2: Menținerea arborilor bătrâni | Arbori biodiversit./ ha | Nr/Ha |
|  |  | MP3: Realizarea corespunzătoare a tăierilor de igienă | Volum lemn mort/ Suprafață | m3/ha |
|  |  | MP4: Stabilirea suprafețelor de zone tampon în jurul cuiburilor | Cuiburi existente | Nr. |
|  |  | MP5: Adaptarea periodizării operațiunilor silviculturale și de tăiere | Perioada de aplicare a lucrărilor | Nr. luni |
|  |  | MP6: Etapizarea lucrărilor silvice cu distribuirea desfășurării lor pe suprafețe restrânse | Suprafața de aplicare a lucrărilor | Ha |
|  |  | MP7: Utilizarea drumurilor forestiere | Lungime drumuri existente/ Lungime drumuri noi | Km/km |
|  |  | MP8. Managementul deșeurilor tehnologice toxice și periculoase | Zone cu depozitare controlată a deșeurilor inclusiv poziționarea acestora | Nr |
|  |  | MP9: Managementul deșeurilor din exploatări forestiere |  | Nr |
|  |  | MP10: Managementul deșeurilor menajere |  | Nr |
|  |  | MP11: Întreținerea corespunzătoare a utilajelor | Utilaje cu revizii la zi | Nr. |
|  |  | MP12: Interzicerea aplicării tratamentelor chimice | Tratamente aplicate | Nr. |
|  | Toate speciile de păsări din ROSPA0165 Piatra Craiului | MP13: Interzicerea sub orice formă de recoltare, capturare, păstrare ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor | Exemplare | Nr |
|  |  | MP14: Interzicerea perturbării intenționate | Cuiburi sau exemplare | Nr |
|  |  | MP15: Interzicerea deteriorării și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă; | Cuiburi | Nr |
|  |  | MP16: Păstrarea lizierelor pădurilor | Suprafață | Ha |
|  |  | MP17: Restricționarea poluării luminoase nocturne | Zone cu Iluminat artificial inclusiv poziționarea acestora | Nr |
|  |  | MP18: Implementarea programului de instruire a personalului silvic | Cuiburi sau Exemplare existente | Nr |
| Biodiversitatea | 2001 Triturus montandoni (Triton carpatic) | MA1: Adaptarea periodizării operațiunilor silviculturale și de tăiere | Perioada de aplicare a lucrărilor | Nr. luni |
|  |  | MA2: Utilizarea drumurilor forestiere | Lungime drumuri existente/ llungime drumuri noi | Km/km |
|  |  | MA3. Managementul zonelor umede permanente și temporare | Habitate utilizate de amfibieni și suprafața lor | Nr și Ha |
|  |  | MA4. Evitarea realizării lucrărilor în condiții de ploi abundente | Procentul activităților silvice amânate | % |
|  |  | MA5: De-a lungul cursurilor de apă va fi păstrată o zonă tampon | Suprafața | Ha |
|  |  | MA6. Managementul deșeurilor tehnologice toxice și periculoase | Zone cu depozitare controloată a eșeurilor inclusiv poziționarea acestora | Nr. |
|  |  | MA7: Managementul deșeurilor din exploatări forestiere |  | Nr |
|  |  | MA8: Managementul deșeurilor menajere |  | Nr |
|  |  | MA9: Întreținerea corespunzătoare a utilajelor | Utilaje cu revizii la zi | Nr. |
|  |  | MA10: Interzicerea reparării și alimentării cu carburant a utilajelor angrenate | Utilaje reparate sau alimentate | Nr. |
|  |  | MA11: Interzicerea aplicării tratamentelor chimice | Tratamente aplicate | Nr. |
|  |  | MA12: Interzicea sub orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor | Exemplare | Nr. |
|  |  | MA16: Implementarea programului de instruire a personalului silvic | Habitate utilizate de amfibieni sau exemplare | Nr. |

Tabelul 10.2. Plan de monitorizare a factorilor de mediu propus pentru perioada de valabilitate a amenajamentului silvic

| Factor de Mediu | Măsură de diminuare/ efectul | Indicatori de monitorizat | UM | Locația | Frecvența | Responsabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biodiversitate | Menținerea și îmbunătățirea, după caz, a statutului de conservare a habitatelor și speciilor de interes comunitar | Stadiul regenerărilor naturale în arboretele încadrate în suprafaţa decenală | Stadiu regenerare | La nivelul ocolului silvic în ANPIC | Anual | Titularul planului/ Administratorul fondului forestier/ administratorul sitului Natura 2000 |
|  |  | Starea de conservare a habitatelor și speciilor de interes comunitar prezente pe amplasament | Matrice stare de conservare |  |  |  |
|  |  | Suprafeţe împădurite | ha |  |  |  |
|  |  | Tăieri ilegale identificate | Nr, mc |  |  |  |
|  |  | Tabelul |  |  |  |  |
| Populație | Utilizarea adecvată a terenurilor limitrofe. | Consultări cu administrația locală privind planificarea terenurilor | Nr proiect | Primăria | Anual | Primăria |
| Sănătate umană | Atestarea firmelor de exploatare forestieră. | Verificarea valabilității atestatelor firmelor de exploatare (organizare, utilaje, personal). | Nr firme atestate/ neatestate | La nivelul ocolului silvic/ primăriei. | Anual | Administrator fond forestier / Primăria |
| Sol | Alegerea potrivită a căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase | Procese de versant declanșate ca efect a lucrărilor | Nr procese de versant | Parchete, trasee platforme primare. | Anual | Administrator fond forestier |
|  |  | Suprafețe de sol descoperite ca efect a lucrărilor | Mp suprafețe de sol descoperite |  |  | Administrator fond forestier |
|  | Verificarea prezenței anvelopelor late la TAF-uri. | Lățime anvelope | cm |  | Înaintea începerii lucrărilor | Șef parchet |
|  | Managementul al hidrocarburilor. | Inspectarea decopertării imediate în caz de scurgeri de combustibil. | Nr caz de scurgeri de combustibil |  | Săptămânal pe durata exploatării; | Administrator fond forestier |
|  | Managementul al deșeurilor | Verificarea contractelor pentru salubrizare și a impermeabilității spațiilor de stocare deșeuri | Nr contracte și nr cazuri de colectare necorespunzătoare deșeuri |  |  | Responsabil de mediu firmă exploatare |
|  | Managementul resturilor de exploatare | Resturile de exploatare sunt stivuite pentru a fi evacuate, sau sunt împrăștiate uniform pe parchet, acolo unde nu blochează regenerarea pt a se descompune | Nr prezență resturi de exploatre în locuri neadecvate: în aproprierea cursurilor de apă sau torenți, peste semințiș |  | La recepția lucrărilor | Administrator fond forestier |
| Aer, zgomot și vibrații | Nivelul emisiilor de gaze (norme Euro 3 - Euro 5) și praf. | Controlul vizual al stării tehnice (fum excesiv) | Nr incidențe | Fronturile de lucru și drumurile de acces. | Zilnic în perioadele de exploatare. | Șef echipă exploatare |
|  | Impunerea limitelor de viteză | Viteza de deplasare a autovehiculelor. | Km/h |  |  |  |
|  | Evitarea supradimensionării folosiriiunui număr de utilaje/ mijloace auto de transport adecvat fiecărei activitati | Utilaje folosite la lucrări | Nr / tip | La nivelul ocolului silvic | Înaintea începerii lucrărilor | Administrator fond forestier |
| Apă | Distanța căilor de acces față de cursurile de apă (1.5 m). | Incidențe de poluare a apei datorită utilajelor | Nr incidențe | La nivelul ocolului silvic | Anual | Administrator fond forestier |
|  | Depozitarea masei lemnoase, resturilor și rumegușului | Depozitări ilegale de deșeuri în albia râurilor sau în proximitate | Nr incidențe |  |  |  |
|  | Interzicerea mentenanței utilajelor în pădure. | Verificarea strictă a interdicției de alimentare cu carburanți sau efectuare a reparațiilor tehnice în pădure/albii. | Nr incidențe |  |  |  |
| Managementul riscurilor și prevenire calamități | Starea de sănătate și echilibrul structural al arboretelor. | Suprafeţe afectate de calamităţi naturale | ha |  |  |  |
| Peisaj | Modificarea raportului dintre peisajul natural și cel antropizat | Respectarea tratamentelor silvice prescrise. | Nr abateri | La nivelul ocolului silvic | Anual | Administrator fond forestier/ garda forestieră |
| Valori materiale | Imbunatatirea bugetelor consiliilor locale prin cresterea veniturilor din impozitele aferente activităților de exploatare forestieră | Veniturile anuale încasate la bugetele locale din implementarea amenajamentului | lei |  | Anual | Primăria |

Rezumat fără caracter tehnic al informației furnizate

Prezentul document reprezintă Raportul de Mediu asupra Amenajamentului Silvic U.P. I persoane fizice Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții pentru o suprafață de 201,87 hectare, proprietate privată aparținând unei asociații de persoane fizicea lcătuite din: Pârnuță Marius Georgian, Cozma Cornelia, Constantinescu Georgiana Alina, Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții.

Amenajamentul silvic este un planul tehnic și juridic de organizare și conducere a culturilor forestiere. Perioada de aplicare a planului este de 10 ani, fiind valabil până în anul 2030. Scopul acestui raport de mediu fiind acela de a identifica, descrie şi evalua efectele potenţiale semnificative asupra mediului asociate planului analizat. Întocmirea prezentului raport de mediu este parte a procedurii de evaluare de mediu pentru planuri şi programe.

Raportul de mediu a fost intocmit în conformitate cu cerintele H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri și programe și cu precizarile și recomandarile prevazute în Manualul pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri și programe elaborat de Ministerul Mediului și Gospodaririi Apelor în colaborare cu Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.

Pentru fondul forestier care face obiectul de studiu al prezentului amenajament sunt încheiate contracte de prestări servicii silvice cu de O.S. Păpușa Rucăr (130,48 ha), O.S. Poiana Cerbului (54,85 ha), B.E. Mihăești (9,00 ha) și O.S. Câmpulung (7,54 ha) prin contracte individuale pentru fiecare proprietar.

Teritoriul administrativ este situat în județul Argeș, pe raza comunelor Dragoslavele, Rucăr și Mihăești. Din punct de vedere ecologic, amplasamentul are o sensibilitate deosebită, deoarece o suprafață de 108,20 ha (53,6%) se suprapune direct cu rețeaua europeană de arii protejate Natura 2000, situri de importanță comunitară destinate conservării habitatelor naturale și a speciilor sălbatice, incluzând zone din:

- ROSAC0194 Piatra Craiului,

- ROSPA0165 Piatra Craiului, ROSCI0122 Munții Făgăraș,

- ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor.

Descrierea planului

Suprafaţa fondului forestier care face obiectul amenajamentului a fost împărţită în 24 parcele şi 66 subparcele. Suprafaţa medie a parcelei este de 8,41 ha, iar suprafaţa medie a subparcelei este de 3,06 ha.

Pentru a garanta echilibrul dintre protecția naturii și exploatarea economică, fondul forestier a fost împărțit în grupe funcționale stabilite prin norme tehnice, grupa I și II. Ca urmare a revizuirii zonării funcţionale, 81% din suprafaţa fondului forestier studiat (162,15 ha) care aparţine asociaţiei mai sus menţionate este încadrată în grupa I funcţională iar 19% (38,21 ha) este încadrată în grupa a II-a funcţională, cu următoarele categorii funcţionale:

- 1-6A – Arboretele din parcurile naționale incluse, prin planurile de management, în zona de protecție strictă (T.I) – 1,42 ha (1%);

- 1-2A – Arboretele situate pe stâncării, pe grohotişuri şi pe terenuri cu eroziune în adâncime şi pe terenuri cu înclinarea mai mare de 30 grade pe substrate de fliş (facies marnos, marno-argilos şi argilos), nisipuri, pietrişuri şi loess, precum şi cele situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 35 grade, pe alte substrate litologice (T. II) – 45,73 ha (23%);

- 1-6C – Arboretele din parcurile naționale din zona de conservare durabilă constituite din primul rând de parcele limitrofe zonei de protecție strictă/integrală (T.II) – 33,89 ha (17%). Această categorie este atribuită secundar suprafeței de 21,07 ha cu categoria principală 1-2A (T. II);

- 1-2L – Arboretele situate pe terenuri cu substraturi litologice foarte vulnerabile la eroziuni și alunecări, cu pante cuprinse până la limitele indicate la categoria 1.2.a. (T.IV) – 81,11 (40%);

- 1-5Q – Arboretele din păduri/ ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/ situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologică Natura 2000 SCI) (T.IV). Această categorie este atribuită secundar suprafeței de 51,21 ha cu categoria principală 1-2A (T.II) și 1-2L (T.IV), datorită suprapunerii peste Situl Natura 2000 ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor și Situl Natura 2000 ROSCI0122 Munții Făgăraș.

- 2-1C – Arboretele destinate să producă, în principal, lemn pentru cherestea (T.VI) – 38,21 (19%).

Din punct de vedere geografic, suprafeţele de fond forestier care fac obiectul amenajamentului sunt răspândite pe raza judeţului Argeş, suprapunându-se pe:

- Carpații Meridionali - Munții Făgăraș Iezer - Masivul Iezer și Masivul Piatra Craiului - 192,87 ha;

- Podișul Getic - Gruiurile Argeșului - 9,00 ha.

Fitoclimatic, pădurile sunt situate în etajele:

- Etajul montan de molidişuri (FM.3) – 15%;

- Etajul montan de amestecuri (FM.2) – 26%;

- Etajul montan – premontan de făgete (FM.1 + FD.4) – 54%;

- Etajul deluros de gorunete, făgete și goruneto-făgete (FD.3) – 5%.

S-au identificat nouă tipuri de staţiuni forestiere, predominante fiind:

- 4.4.2.0. - Montan-premontan de făgete Bm, brun edafic mijlociu cu Asperula Dentaria -109,49 ha (55%);

- 3.3.2.2. - Montan de amestecuri Bm, brun podzolic sau criptopodzolic edafic mijlociu cu Festuca ±Calamagrostis - 36,62 ha (18%);

- 2.3.2.2. - Montan de molidișuri Bm, brun podzolic-podzol brun, edafic mijlociu, cu Luzula silvatica - 16,04 ha (8%);

- 3.3.3.2. - Montan de amestecuri Bm, brun edafic mijlociu cu Asperula- Dentaria - 16,02 ha (8%).

Au fost identificate opt tipuri de pădure, predominante fiind tipurile:

- 411.4. – Făget montan pe soluri schelete cu floră de mull (m) – 119,42 ha (59%);

- 134.1. – Amestec de răşinoase şi fag pe soluri schelete (m) – 37,96 ha (19%);

- 115.1. – Molidiş cu Vaccinium myrtillus şi Oxalis acetosella (m) – 15,80 ha (8%).

Au fost identificate patru tipuri de sol, predominante fiind solurile: eutricambosol tipic (72%), urmat de prepodzol tipic (24%) și luvosol tipic (4%).

Este un arboret de amestec de foioase și rășinoase (dominant fag cu molid), tipic pentru etajul montan inferior sau cel deluros înalt. Structura fondului forestier, sub raportul compoziţiei şi al claselor de producţie este următoarea:

- 70% Fag (Fagus sylvatica). Este specia principală, dominantă, care dictează caracterul ecosistemului.

- 20% Molid (Picea abies). Specie majoritară de amestec, foarte importantă economic și structural.

- 4% „Alte amestecuri de foioase/Arțari” sau Paltin de munte, în funcție de regiune.

- 4% Salcâm (Robinia pseudoacacia).

- 1% Gorun (Quercus petraea).

- 1% Brad (Abies alba).

| 70FA | 20MO | 4ME | 4SAC | 1GO | 1BR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III.0 | III.0 | III.0 | III.0 | III.0 | III.0 |

Volumul mediu la hectar 273 mc/ha iar masa lemnoasă totală pe picior disponibilă în întreaga unitate de producție, fondul lemnos total este de 51569 mc.

Clasă de producție de nivelul III indică o productivitate medie. Condițiile pedo-climatice (solul, umiditatea, expoziția versantului) sunt moderate, permițând o creștere normală, dar fără acumulări record de biomasă. Faptul că toate speciile au aceeași clasă (III.0) arată o omogenitate a condițiilor staționale pe întreaga suprafață.

Consistența exprimă gradul de acoperire a solului de către coroanele arborilor în cazul de față fiind 0,73 (în proporție de 73%). Vârsta medie 96 ani indică faptul că pădurea se află în stadiul de codru matur.

Distribuţia arboretelor pe clase de vârstă, care cuprinde un interval de 20 de ani, pentru fondul productiv este următoarea: clasa I – a – 13%; clasa a IV – a – 7%; clasa a V – a –3%; clasa a VI – a – 32%; clasa a VII – a – 45%. Din analiza claselor de vârstă constatăm că 77% din întreaga pădure are o vârstă de peste 100 de ani. Aceasta explică de ce suprafața are o valoare de biodiversitate atât de mare.  Pădurile bătrâne oferă nișe ecologice excelente: arbori cu scorburi pentru avifaună, lemn mort pentru insecte saproxilice și adăpost structural pentru mamifere mari.

În vederea gospodăririi raţionale a fondului forestier s-au constituit următoarele subunităţi de gospodărire:

- S.U.P. ,,A’’– codru regulat sortimente obişnuite, cu o suprafaţă de 117,52 ha, cu un ciclu de 110 ani, posibilitatea anuală fiind 690 mc.

- S.U.P. „E” – rezervații pentru ocrotirea integrală a naturii, cu o suprafaţă de 1,42 ha, în care au fost încadrate arboretele din tipul I de categorii funcţionale (1.6A);

- S.U.P. „M” – arborete supuse regimului de conservare deosebită, cu o suprafaţă de 70,07 ha, în care s-au prevăzut tăieri de conservare pe 32,43 ha.

Pentru realizarea funcțiilor social-economice stabilite în cadrul unității de producție s-a prevăzut să se aplice regimul codru, regim bazat pe regenerarea pădurii din sămânță și conducerea acesteia până la vârsta la care își îndeplinește în mod eficient funcțiile social-economice și ecologice atribuite.

Pentru fiecare arboret a fost stabilită compoziția-țel (Tabelul 1.1.10.) astfel încât sortimentul de specii să se apropie cât mai mult posibil de cel caracteristic tipului natural fundamental de pădure.

Lungimea actuală a instalaţiilor de transport, care deservesc fondul forestier ce face obiectul prezentului amenajament,este de 7,4 km, asigurând o accesibilitate de 96%, pentru o distanţă medie de colectare de până la 1200 m. Densitatea reţelei de transport este de 36,7 m/ha.

Tabelul 1.1.10.  Compoziția arboretelor din unitatea de producție actuală și compozișia țel

| S.U.P. | Supraf. (ha) | Regim de gospodărire | Compoziția -%- |  |  | Trata-mentul | Exploata- bilitatea și vârsta | Ciclul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Actuală | După 10 ani | Țel |  |  |  |
| A | 117,52 | codru | 82FA14MO 2ME2GO | 80FA16MO2GO 1DT1DR | 58FA17MO6BR 1GO1LA6DR11DT | T. progr. T. rase | protecție 109 | 110 |
| E | 1,42 | codru de tip natural | 100FA | 100FA | 100FA | - | - | - |
| M | 70,07 | codru de tip natural | 49FA30MO11SAC 8ME2BR | 48FA32MO5SAC 5ME4BR3DR3DT | 58FA19MO5BR 8DR10DT | T. conserv. | - | - |
| Total | 189,01 | - | 70FA20MO4ME 4SAC1GO1BR | 68FA17MO2ME 2SAC1GO2BR 3DR5DT | 58FA17MO6BR 1GO1LA7DR10DT | - | - | - |

Tipuri de intervenții silviculturale propuse

Planul elimină complet tăierile rase, îndepărtarea totală și dintr-o dată a tuturor arborilor de pe o suprafață, o metodă considerată agresivă pentru mediu pe pante mari. În schimb, se acordă prioritate considerentelor de ordin cultural care conduc tot mai categoric la adoptarea tratamentelor intensive bazate pe regenerarea sub masiv și cu perioadă lungă de regenerare. Trecerea de la o generație la alta este necesar să se facă fără întreruperi pentru a nu periclita din capacitatea bioecologică de regenerare a pădurii respective și a nu se întrerupe nici chiar pentru perioade mai scurte de timp rolul său protector sau estetic.

Prin urmare planul adoptă pentru recoltarea produselor principale tratamentul tăierilor progresive.	Acest tratament constă în aplicarea de tăieri repetate neuniforme, concentrate în anumite ochiuri, împrăștiate neregulat în cuprinsul arboretelor exploatabile, urmărindu-se instalarea și dezvoltarea semințișului natural submasiv, până ce se va constitui noul arboret. În principiu tăierile progresive urmăresc realizarea obiectivului regenerării naturale sub masiv prin intervenții eșalonate în timp prin care se deschide treptat coronamentul pentru a permite luminii să ajungă la sol și să stimuleze semințișul natural, puieții tineri apăruți spontan din semințele arborilor bătrâni.

Lucrări de îngrijire (degajări, rărituri și curățiri) urmăresc extragerea arborilor defecți sau prea deși pentru a lăsa spațiu de dezvoltare exemplarelor viguroase.

Prin tăieri de igienă se urmărește asigurarea stării fitosanitare a pădurii în raport cu bolile și atacurile de insecte dăunătoare.

Posibilitatea anuală sau volumul maxim de lemn care poate fi extras legal fără a afecta stabilitatea pădurii este fixată la un prag prudent de 690 mc/an.

Pentru perioada totală de aplicare a amenajamentului (2020-2030) s-au prevăzut a se executa anual următoarele lucrări de îngrijire:

- degajări pe o suprafață de 0,32 ha/an;

- curăţiri pe o suprafaţă de 2,43 ha/an, din care se va recolta un volum de 18 mc/an;

- rărituri pe o suprafaţă de 1,59 ha/an, din care se va recolta un volum de 53 mc/an.

Volumul posibil de recoltat din produse secundare (curățiri, rărituri) este de 71 mc /an.

Cu tăieri de conservare se va parcurge o suprafaţă de 3,24 ha/an, din care se va recolta un volum de 146 mc/an. Anual se vor parcurge cu tăieri de igienă 62,40 ha, suprafaţă din care se va recolta un volum de 58 mc/an. S-au prevăzut lucrări de împădurire integrală pe 19,71 ha şi completări pe 5,78 ha, speciile de împădurit fiind molid, diverse specii tari, larice şi paltin de munte.

O parte din lucrări au fost deja executate în perioada 2020-2025, iar lucrările rămase până la expirarea amenajamentului în 2030 sunt prezentate în tabelul de mai jos, Tabelul 1.1.1.5.

Relația amenajamentului silvic analizat cu alte planuri și programe

Relația amenajamentului silvic analizat cu alte planuri și programe constă în armonizarea strictă a măsurilor sale de gospodărire cu obiectivele de conservare ale siturilor protejate Natura 2000 suprapuse (Munții Făgăraș, Parcul Național Piatra Craiului și Râul Târgului - Argeșel - Răușor) și cu legislația națională de mediu, asigurând că exploatarea masei lemnoase nu contravine planurilor de management integrat ale acestor arii naturale de interes european.

Amenajamentul silvic analizat se corelează armonios cu planurile și programele din zonă, respectând prevederile Planurilor Urbanistice Generale (PUG - reglementările locale de dezvoltare și utilizare a terenurilor) ale comunelor Dragoslavele, Rucăr și Mihăești, integrându-se fără conflicte spațiale cu proiectele actuale sau viitoare de construcție a infrastructurii rutiere sau feroviare, și asigură continuitatea ecologică și structurală în raport cu alte amenajamente forestiere învecinate, prin sincronizarea măsurilor de gospodărire durabilă a pădurilor la nivel regional.

În condițiile în care amenajamentele vecine au fost realizate în conformitate cu normele tehnice și ținând cont de realitățile existente în teren, putem estima că impactul cumulat al acestor amenajamente asupra integrității ariei naturale protejate este de asemenea nesemnificativ.

Aspectele relevante ale stării actuale a mediului

Teritoriul cuprinde habitate de înaltă valoare ecologică (păduri acidofile de Picea, păduri dacice de fag, păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum, păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion), integrate în situri Natura 2000.

În prezent, ecosistemele forestiere se află într-o stare de conservare predominant favorabilă cu unele habitate în stare nefavorabilă-inadecvată precum pădurile de molid (păduri acidofile de Picea) din ROSCI0122 Munții Făgăraș și ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor) și pădurile de fag (Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) din ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor.

Aceste ecosisteme forestiere au o structură și o compoziție apropiate de tipul natural fundamental (predominant făgete, amestecuri de fag cu rășinoase și molidișuri). Arboretele prezintă o viabilitate bună, dar există suprafețe cu arborete ajunse la vârsta exploatabilității (clasa a VI-a și a VII-a de vârstă) care necesită intervenții pentru asigurarea continuității și regenerării.

Habitatele forestiere asigură un mediu optim pentru păsări de importanță comunitară, mamifere mari (urs, lup, râs) și amfibieni protejați (tritonul carpatic).

Tabelul 1.1.1.5. Situația lucrărilor propuse și rămase a fi executate pană 2030 în limitele ANPIC și în afara limitelor

| Categ. de lucrări |  | Prevederi amenajament total |  |  |  | ROSAC0194 și ROSPA0165 Piatra Craiului |  |  |  | ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor |  |  |  | ROSCI0122 Munții Făgăraș |  |  |  | În afara limitelor ANPIC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020-2030 |  | de executat până 2030 |  | 2020-2030 |  | de executat până 2030 |  | 2020-2030 |  | de executat până 2030 |  | 2020-2030 |  | de executat până 2030 |  | 2020-2030 |  | de executat până 2030 |  |
|  |  | Suprafață (ha) | Volum de extras (mc) | Suprafață (ha) | Volum de extras( mc) | Suprafață (ha) | Volum de extras (mc) | Suprafață (ha) | Volum de extras (mc) | Suprafață (ha) | Volum de extras (mc) | Suprafață (ha) | Volum de extras (mc) | Suprafață (ha) | Volum de extras (mc) | Suprafață (ha) | Volum de extras (mc) | Suprafață (ha) | Volum de extras (mc) | Suprafață (ha) | Volum de extras(mc) |
| Împăduriri |  | 25,49 |  | 25,49 |  | 0,48 |  | 0,48 |  | 16,89 |  | 16,89 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 7,12 |  | 7,12 |  |
| Lucrări de îngrijire | Degajări | 3,24 |  | 3,24 |  |  |  |  |  | 2,82 |  | 2,82 |  |  |  |  |  | 0,42 |  | 0,42 |  |
|  | Curățiri | 24,28 | 170 | 2,87 | 17 | 21,41 | 168 | 0,00 | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,87 | 2 | 2,87 | 2,00 |
|  | Rărituri | 17,85 | 533 | 17,85 | 533 | 12,19 | 382 | 0,00 | 32,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,66 | 151 | 3,88 | 120,47 |
| Tăieri de regenerare | Tăieri progresive | 36,37 | 6457 | 36,37 | 6457 |  |  |  |  | 11,57 | 1920 | 11,57 | 1920 |  |  |  |  | 24,80 | 4537 | 19,01 | 4391,00 |
|  | Tăieri succesive |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tăieri rase | * | 1,63* | 447* | 1,63* | 447* |  |  |  |  | 1,63* | 447* | 1,63* | 447* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lucrări de conservare |  | 32,43 | 1455 | 32,43 | 1455 | 19,98 | 669 | 10,03 | 315,75 | 11,51 | 752 | 11,51 | 752 |  |  |  |  | 0,94 | 34 | 0,94 | 34,00 |
| Tăieri de igienă |  | 62,40 | 580 | 62,40 | 580 |  |  |  |  | 3,41 |  | 3,41 |  |  |  |  |  | 57,88 |  | 54,81 | 577,12 |

* taierile rase din nu se vor mai executa pana la finalul amenajamentului.

În perimetrul pădurii nu există așezări umane permanente, însă comunitățile limitrofe (Dragoslavele, Rucăr, Lerești, Mihăești) beneficiază direct de funcțiile de protecție ale acesteia.

Solurile specifice (cambisoluri și podzoluri pe versanți înclinați) sunt stabile datorită rețelei bogate de rădăcini și a litierei continue. Fenomenele de eroziune hidrică și formarea de șanțuri adânci sunt reduse și izolate de obicei pe vechile drumuri de tractor forestier abandonate. Rețeaua hirdologică din zona analizată are o calitate foarte bună a apei, pădurea acționând ca un filtru natural împotriva inundațiilor și a poluării.

Calitatea aerului în zonă este optimă. Datorită creșterii anuale a masei lemnoase, pădurea realizează o sechestrare netă pozitivă a carbonului (absoarbe mai mult dioxid de carbon decât elimină) și menține un microclimat montan umed și răcoros sub coronament.

Silvicultura reprezintă una din motoarele economice regionale importante. Gestionarea durabilă a pădurii alimentează industria primară a lemnului din comunitățile rurale adiacente și permite valorificarea sezonieră a produselor nelemnoase (ciuperci, fructe de pădure). Suplimentar, peisajul montan omogen favorizează agroturismul în Masivele Piatra Craiului și Iezer-Păpușa, în timp ce pădurea protejează drumurile din aval împotriva viiturilor. Principalul risc socioeconomic identificat la nivel național rămâne presiunea tăierilor necontrolate apărută istoric.

Zona prezintă un peisaj forestier montan cu o estetică deosebită, fără a fi identificate sau înregistrate oficial situri arheologice ori monumente de patrimoniu cultural în interiorul acestui perimetru.

Cel mai mare risc este reprezentat de combinarea factorilor climatici extremi (secetă, vânturi puternice) cu acțiunea umană, favorizând incendiile și doborâturile de vânt. Din punct de vedere al bolilor, a fost identificat un fenomen de uscare anormală a molidului (intensitate slabă pe 5,94 ha și moderată pe 1,63 ha), localizat la altitudini de peste 1200 m, în arborete bătrâne de peste 135 de ani, ceea ce atrage riscul unor atacuri masive de gândaci de scoarță (ipide).

La nivel regional și național, deșeurile din prelucrarea lemnului dețin o pondere uriașă (circa 43% din totalul deșeurilor industriale nepericuloase). Deși 98% dintre acestea sunt nepericuloase și pot fi valorificate energetic sau reciclate, capacitățile tehnologice de reciclare din zonă rămân insuficiente în perspectiva înăspririi legislației de mediu.

Evoluția probabilă a stării actuale a mediului în situația neimplementării planului sau programului propus

Abandonarea managementului silvic planificat nu reprezintă o măsură de protecție a naturii. Lipsa monitorizării și a intervențiilor autorizate ar declanșa o degradare în lanț a mediului, ar multiplica riscurile de dezastre naturale și ar destabiliza economic întreaga comunitate locală.

Problemele de mediu actuale din perimetrul planului analizat

Problemele de mediu existente în zonă sunt predominant legate de dinamicile naturale specifice ecosistemelor montane (vânt, dăunători, eroziune pe pante). Amenajamentul silvic propus funcționează ca un instrument de mediere a acestor probleme. Implementarea sa corectă, respectând restricțiile din studiul de evaluare adecvată, are capacitatea clară de a reduce riscurile fito-sanitare și de a asigura stabilitatea solurilor, efectele sale negative potențiale (deranjul fonic temporar sau tasarea punctuală a solului) fiind gestionabile și complet reversibile pe termen scurt.

Obiectivele de mediu ale planului

Obiectivele de mediu s-au stabilit pentru factorii de mediu prezentati in capitolul anterior și stabiliți în conformitate cu prevederile HG nr. 1076/2004 si ale Anexei I la Directiva 2001/42/CE. Obiectivele de mediu iau in considerare și reflectă politicile și strategiile de protectie a mediului naționale și ale UE și sunt finalizate cu consultarea Grupului de Lucru. De asemenea, acestea iau in considerare obiectivele de mediu la nivel local și regional, stabilite prin Planul Local de Actiune pentru Mediu al judetului Argeș. Obiectivele de mediu relevante pentru plan şi ţintele sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Tabelul 5.4.1. Obiectivele de protecție a mediului stabilite pentru amenajamentul analizat

| Factor/ aspect de mediu | Obiective strategice de mediu |
| --- | --- |
| Biodiversitate | Conservarea şi protecţia biodiversităţii, inclusiv menţinerea/îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor. |
| Populatia și sănătatea umana | Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi a stării de sănătate a populaţiei prin îmbunătăţirea calităţii mediului. |
| Aer și factori climatici | Limitarea emisiilor în aer la niveluri care să nu genereze un impact semnificativ asupra climatului zonei Menţinerea funcţiilor ecosistemului forestier care contribuie la reglarea climei în zona şi a bilanţului gazelor cu effect de seră |
| Apă | Asigurarea protecției apelor prin diminuarea aportului de apă și sedimente de pe versanți. |
| Sol/Subsol/ utilizarea terenurilor | Întreţinerea adecvată a fondului forestier astfel încât acesta să asigure o protecţie ridicată a solului împotriva eroziunii precum şi diminuarea impactului negativ asupra acestuia. |
| Valori materiale | Exploatarea raţională a funcţiei economice a ecositemului forestier al amenajamentului |
| Peisaj | Protecţia și îmbunătăţirea peisajelor naturale |
| Managementul riscurilor | Menţinerea funcţiilor de bază a ecosistemului forestier pentru a asigura protecţia populaţiei locale împotriva calamităţilor şi reglarea climei |

Potențialel efecte semnificative asupra factorilor de mediu

Intensificarea oricărei activități umane, fie ea forestieră, turistică sau de altă natură, poate avea consecințe negative asupra biodiversității arealului. Având în vedere implicațiile multiple ale ecosistemului forestier în cadrul întregului sistem de mediu local, impactul asupra componentei biotice nu poate fi tratat izolat, ci în corelație cu cel asupra celorlalți factori de mediu.

Analiza integrată a măsurilor de gospodărire forestieră prevăzute pentru perioada de valabilitate a amenajamentului silvic relevă o serie de argumente fundamentale privind sustenabilitatea planului și compatibilitatea acestuia cu obiectivele de protecție a mediului.

Implementarea planului asigură perpetuarea aceluiași tip de ecosistem natural, garantând menținerea, refacerea și îmbunătățirea structurii și funcțiilor sale biocenotice. Este esențial de subliniat că lipsa măsurilor de gospodărire (scenariul „zero”) nu reprezintă o opțiune viabilă de conservare, deoarece abandonul silvicultural ar putea declanșa succesiuni ecologice regresive și nedorite, conducând la degradarea habitatelor actuale și la pierderea stabilității fitosanitare (ex. extinderea necontrolată a atacurilor de ipide).

Măsurile propuse intervin activ și controlat pentru a dirija dinamica pădurii în sensul menținerii unei compoziții țintă optime și a unei reziliențe crescute în fața schimbărilor climatice. Prin aplicarea principiilor managementului durabil, amenajamentul silvic menține și reface starea favorabilă de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar

Identificarea, cuantificarea și analiza multidimensională a efectelor demonstrează un bilanț ecologic net pozitiv al proiectului.

Efecte pozitive durabile sunt reprezentate de implementarea planului generează beneficii durabile asupra climei (prin sechestarea carbonului în arboretele tinere), asupra regimului hidrologic (conservarea funcției de „burete natural” al versanților și atenuarea viitourilor) și asupra comunităților locale (asigurarea lemnului de foc pentru populație, stabilitatea economică a proprietății private și sporirea bugetelor locale).

Impacturile negative identificate (poluare fonică, emisii de noxe, tasări punctuale ale solului pe căile de TAF, distrugerea bălților de reproducere ale amfibienilor sau creșteri locale de turbiditate) sunt exclusiv temporare, strict localizate la nivelul parchetelor active și complet reversibile. Măsurile de gospodărire a pădurilor prescrise în amenajamentul silvic al U.P. I Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții constituie un instrument tehnic și juridic fundamentat, în acord cu cerințele administrării durabile a resurselor naturale.

Planul oferă soluții structurale și operaționale pentru asigurarea și menținerea unei stări favorabile de conservare atât pentru habitatele forestiere luate în studiu, cât și pentru speciile de interes comunitar cantonate în acest perimetru, condiționat de respectarea strictă a măsurilor de prevenire/evitare/reducere și monitorizarea acestora.

Efectele implementării amenajamentului analizat se vor manifesta la scară locală, fără implicații asupra unor regiuni situate în afara granițelor țării.

Măsuri diminuare a efectelor adverse asupra mediului

Pentru a garanta că activitățile de exploatare forestieră programate până în anul 2030 nu vor degrada mediul, raportul stabilește un set strict de reguli și măsuri de prevenire asupra factorilor de mediu. Măsurile propuse se referă numai la factori de mediu asupra cărora s-a considerat prin evaluare că implementarea proiectului ar putea avea un impact potenţial:

- Biodiversitate (habitate, specii)

- Populație și Sănătate Umană

- Sol

- Aer

- Apă

- Zgomot și vibrații

- Protecția împotriva calamităților

- Peisaj

Măsurile privind protecția solului și a apelor sunt integrate în procesul tehnologic conform normativelor silvice în vigoare (Ordinul MMAP nr. 1540/2011, actualizat prin OM nr. 1146/2017) conține normele referitoare la aprobarea, evaluarea și valorificarea masei lemnoase, precum și modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos. Suplimentar, pentru a răspunde obiectivelor specifice de conservare ale siturilor Natura 2000, prezentul studiu impune măsuri restrictive de ordin temporal (perioada de liniște) și structural (menținerea arborilor-habitat), care depășesc cadrul minim legal al exploatărilor forestiere obișnuite.

Implementarea măsurilor de diminuarea a impactului asupra speciilor și habitatelor de interes conservativ, sunt necesare pentru a reduce sau a elimina toate tipurile de impact identificate, susceptibile să afecteze în mod semnificativ siturile Natura 2000 ROSCI/ROSAC 0194 și ROSPA 0165  Piatra Craiului, ROSCI/ROSAC 0122 Munții Făgăraș și ROSCI 0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor.

Etapizarea lucrărilor pe zăpadă sau sol uscat și dotarea cu anvelope late (MH10) previn tasarea solului și distrugerea covorului ierbos. Păstrarea lemnului mort (MH13) și a arborilor bătrâni (MH14) asigură continuitatea structurii ecosistemice. Curățarea utilajelor (MH15) elimină riscul de infestare cu specii invazive.

Evitarea lucrărilor nocturne și reducerea zgomotului previn stresul și modificarea tiparelor de vânătoare. Instituirea zonelor tampon de 200m/500m (MM3) elimină riscul de mortalitate directă sau abandon al puilor în bârloage/vizuini. Menținerea coridoarelor (MM8) previne fragmentarea habitatului.

Adaptarea calendarului (MP5) evită complet perioada critică de reproducere, eliminând riscul distrugerii pontelor. Păstrarea a 5-10 arbori de biodiversitate/ha (MP2) asigură menținerea substratului de cuibărit pentru speciile cavernicole (ciocănitori, strigi).

Restricționarea lucrărilor pe timp de ploaie (MA4) și în perioada de migrație/reproducere (MA1) elimină riscul strivirii exemplarelor sub roțile utilajelor. Zonele tampon de 10 m pe maluri (MA5) și interzicerea alimentării/reparării utilajelor în pădure (MA10) previn colmatarea și poluarea toxică a bălților de reproducere.

Efectele sunt temporare, locale și reversibile, încadrându-se astfel în categoria impact rezidual “negativ nesemnificativ”, acesta fiind datorat și modificării microclimatului local, respectiv al condițiilor de biotop, datorită, modificărilor structurilor orizontale și verticale (retenție diferită a apei pluviale, regim de lumină diferențiat, circulația diferită a aerului), care se va reface în zona, în condițiile succesiunii normale.

Expunerea motivelor care au condus la selectarea variantelor alese și o descriere a modului în care s-a efectuat evaluarea, inclusiv orice dificultăți întâmpinate în prelucrarea informațiilor cerute

Având în vedere specificul planului, nu au existat alternative foarte clare care să fi fost analizate individual, având în vedere că nu se poate pune problema unor alternave de locație, iar în ceea ce privește lucrările propuse, amenajamentele silvice trebuie întocmite, așa cum prevede Codul Silvic al României, cu respectarea normelor tehnice de amenajare, norme care sunt stabilite la nivel central de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. Astfel, stabilirea funcțiilor socialeconomice și ecologice și a bazelor de amnajare a fondului forestier a avut la bază „Normele tehnice pentru amenajarea pădurilor”.

Deși elimină impactul mecanic și fonic, „Alternativa zero” contravine principiilor de conducere ecologică a arboretelor și blochează total exercitarea dreptului de proprietate (impact socio-economic negativ major).

Pe parcursul elaborării evaluării au fost întâmpinate o serie de deficiențe tehnice și limite de informații, specifice proiectelor silvice private de dimensiuni mici.

Descrierea măsurilor avute în vedere pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementării planului sau programului

Monitorizarea se efectuează prin raportarea la un set de indicatori care să permită măsurarea impactului pozitiv sau negativ asupra mediului. Acești indicatori trebuie să fie astfel stabiliți încât să faciliteze identificarea modificărilor induse de implementarea planului.

Monitorizarea Amenajamentului silvic se va efectua obligatoriu de administratorul fondului forestier, sub supravegherea administratorilor de arii naturale protejate. Monitorizarea va avea ca scop:

- monitorizarea permanentă a măsurilor propuse pentru reducerea impactului asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar, în vederea aplicării lor corecte și la timp;

- monitorizarea modului în care se respectă prevederile amenajamentului;

- monitorizarea respectării legislației de mediu.

Monitorizarea bidiversității, a habitatelor forestiere, a  speciilor de carnivore mari,  a speciilor de păsări din ROSPA0165 Piatra Craiului și a speciei de amfibieni, se va face anual, în toate u.a.- urile în care se vor efecta lucrări silvice, pe perioada de implementare rămasă a amenajamentului silvic de către titularul reprezetat de administratorul fondului forestier sub supravegherea administratorilor de arii naturale protejate conform tabelului 10. 1. și cuprinde următorii indicatori de monitorizare:

- Procentul prejudiciilor la activitățile de exploatare forestieră

- Suprafața plantată sau completată

- Perioada de aplicare a lucrărilor

- Suprafața parcursă cu tăieri

- Lungime drumuri existente/ lungime drumuri noi

- Volum lemn mort pe suprafață

- Arbori biodiversitate la ha

- Suprafața afectată cu specii invazive

- Bârloage sau vizuini existente

- Utilaje cu revizii la zi

- Zone cu Iluminat artificial inclusiv poziționarea acestora

- Zone cu depozitare controlată a deșeurilor inclusiv poziționarea acestora

- Utilaje cu revizii la zi

- Utilaje reparate

- Bârloage, vizuini sau exemplare

- Cuiburi existente în vederea stabilirii suprafețelor de zone tampon în jurul cuiburilor

- Cuiburi sau exemplare capturate, distruse sau deranjate

- Habitate utilizate de amfibieni și suprafața lor

- Procentul activităților silvice amânate în condiții de ploi abundente

- Tratamente chimice aplicate

Amploarea aspectelor pe care le vizează amenajamentul silvic a condus la stabilirea unor indicatori care să permită, pe de o parte, monitorizarea măsurilor pentru protecția factorilor de mediu, iar pe de altă parte, monitorizarea calități factorilor de mediu (Tabelul 10. 2.) și cuprinde următorii indicatori de monitorizare:

- Stadiul regenerărilor naturale în arboretele încadrate în suprafaţa decenală

- Starea de conservare a habitatelor și speciilor de interes comunitar prezente pe amplasament

- Suprafeţe împădurite

- Tăieri ilegale identificate

- Consultări cu administrația locală privind planificarea terenurilor

- Verificarea valabilității atestatelor firmelor de exploatare (organizare, utilaje, personal).

- Procese de versant declanșate ca efect al lucrărilor

- Suprafețe de sol descoperite ca efect al lucrărilor

- Lățime anvelope utilaje

- Inspectarea decopertării imediate în caz de scurgeri de combustibil.

- Verificarea contractelor pentru salubrizare și a impermeabilității spațiilor de stocare deșeuri

- Resturile de exploatare stivuite pentru a fi evacuate, sau împrăștiate uniform pe parchet, acolo unde nu blochează regenerarea pt a se descompune

- Controlul vizual al stării tehnice (fum excesiv)

- Viteza de deplasare a autovehiculelor.

- Utilaje folosite la lucrări

- Incidențe de poluare a apei datorită utilajelor

- Depozitări ilegale de deșeuri în albia râurilor sau în proximitate

- Verificarea strictă a interdicției de alimentare cu carburanți sau efectuare a reparațiilor tehnice în pădure/albii.

- Suprafeţe afectate de calamităţi naturale

- Respectarea tratamentelor silvice prescrise.

- Veniturile anuale încasate la bugetele locale din implementarea amenajamentului

Concluziile evaluării adecvate

Ecosistemele forestiere vizate prezintă o capacitate naturală ridicată de regenerare și reziliență. Prin aplicarea riguroasă a măsurilor de atenuare amintite, modificările aduse mediului vor avea un caracter strict local și reversibil, estompându-se odată cu retragerea echipelor de lucru și instalarea noii generații de arbori. Deoarece prevederile amenajamentului nu atrag după sine pierderi de suprafață pentru habitatele naturale, impactul rezidual asupra biodiversității este evaluat ca fiind nesemnificativ (Tabelul 11.1.) . Măsurile de gospodărire propuse susțin, așadar, o administrare durabilă, capabilă să asigure atât continuitatea pădurii, cât și integritatea pe termen lung a rețelei Natura 2000.

Concluzie finală

Implementarea amenajamentului silvic în varianta propusă (cu interzicerea totală a tăierilor rase și aplicarea riguroasă a măsurilor de diminuare) este considerată optimă și sustenabilă. Planul respectă cerințele Directivei Europene Habitate și garantează menținerea echilibrului ecologic, generând un impact rezidual negativ nesemnificativ și localizat asupra factorilor de mediu apă, aer, sol, zgomot, controlat prin programul de monitorizare instituit până în anul 2030.

Tabelul 11.1. Evaluarea impactului rezidual

| Forma de impact | Specia/ habitatul afectat/ă | Măsură- descriere | Impactul rezidual |
| --- | --- | --- | --- |
| Alterarea temporară a calității habitatelor | Habitatele forestiere: 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea) 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion | MH1. Respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase | nesemnificativ |
|  |  | MH2: Conducerea arboretelor cu stare nefavorabilă sau parțial favorabilă | nesemnificativ |
|  |  | MH3: Adaptarea compozițiilor țel și compozițiilor de regenerare | nesemnificativ |
|  |  | MH5: Reconstrucția terenurilor a căror suprafață a fost afectată | nesemnificativ |
|  |  | MH4: Etapizarea lucrărilor silvice | nesemnificativ |
|  |  | MH5: Crearea și menținerea unei structuri diversificate prin executarea de lucrări de conservare; | nesemnificativ |
|  |  | MH6: Parcurgerea cu tăieri de igienă, periodic | nesemnificativ |
|  |  | MH7: Realizarea corespunzătoare a plantărilor și completărilor | nesemnificativ |
|  |  | MH8: Menținerea căilor de acces actuale | nesemnificativ |
|  |  | MH9: Evitarea colectării concentrate și pe o durată lungă a arborilor prin târâre | nesemnificativ |
|  |  | MH10: Dotarea utilajelor care deservesc activitatea de exploatare forestieră (TAF-uri) cu anvelope de lățime mare | nesemnificativ |
|  |  | MH11: Evitarea lucrărilor mecanice la realizarea găurilor pentru plantarea puieților; | nesemnificativ |
|  |  | MH13: Realizarea corespunzătoare a tăierilor de igienă | nesemnificativ |
|  |  | MH14: Menținerea arborilor bătrâni, arbori de biodiversitate | nesemnificativ |
|  |  | MH15: Protocolul de biosecuritate și control al speciilor invazive | nesemnificativ |
| Alterarea calității generale a habitatului. | Speciile de carnivore mari: 1352* Canis lupus (Lup) 1361 Lynx lynx (Râs) 1354* Ursus arctos (Urs) | MM1: Respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase: | nesemnificativ |
|  |  | MM2: Menținerea arborilor bătrâni: | nesemnificativ |
| Perturbarea speciilor |  | MM3. Managementul bârloagelor și a vizuinilor | nesemnificativ |
|  |  | MM4: Interzicerea/limitarea poluării fonice în pădure | nesemnificativ |
|  |  | MM5. Etapizarea lucrărilor silvice | nesemnificativ |
| Perturbarea speciilor Fragmentarea temporară a habitatului |  | MM6: Etapizarea lucrărilor silvice cu distribuirea desfășurării lor pe suprafețe restrânse | nesemnificativ |
|  |  | MM7: Păstrarea lizierelor pădurilor | nesemnificativ |
|  |  | MM8: Utilizarea drumurilor forestiere | nesemnificativ |
| Alterarea habitatelor speciilor |  | MM8: Restricționarea poluării luminoase nocturne | nesemnificativ |
|  |  | MM9. Managementul deșeurilor tehnologice toxice și periculoase | nesemnificativ |
|  | Speciile de carnivore mari: 1352* Canis lupus (Lup) 1361 Lynx lynx (Râs) 1354* Ursus arctos (Urs) | MM10: Managementul deșeurilor din exploatări forestiere | nesemnificativ |
|  |  | MM11: Managementul deșeurilor menajere | nesemnificativ |
| Perturbarea speciilor |  | MM12: Întreținerea corespunzătoare a utilajelor | nesemnificativ |
|  |  | MM13: Interzicerea reparării și alimentării cu carburant a utilajelor angrenate | nesemnificativ |
| Perturbarea speciilor |  | MM14: Interzicerea perturbarea intenționată | nesemnificativ |
| Alterarea habitatelor speciilor |  | MM15: Interzicerea deteriorării și/sau distrugerii locurilor de reproducere ori de odihnă; | nesemnificativ |
| Reducerea efectivelor populaționale și perturbarea speciilor |  | MM16: Implementarea programului de instruire a personalului silvic | nesemnificativ |
| Alterarea calității habitatului forestier | Toate speciile de păsări din ROSPA0165 Piatra Craiului | MP1: Respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase | nesemnificativ |
|  |  | MP2: Menținerea arborilor bătrâni | nesemnificativ |
|  |  | MP3: Realizarea corespunzătoare a tăierilor de igienă | nesemnificativ |
| Perturbarea speciilor de păsări |  | MP4: Stabilirea suprafețelor de zone tampon în jurul cuiburilor | nesemnificativ |
|  |  | MP5: Adaptarea periodizării operațiunilor silviculturale și de tăiere | nesemnificativ |
| Fragmentarea temporară a habitatului |  | MP6: Etapizarea lucrărilor silvice cu distribuirea desfășurării lor pe suprafețe restrânse | nesemnificativ |
| Fragmentarea habitatelor |  | MP7: Utilizarea drumurilor forestiere | nesemnificativ |
| Alterarea calității habitatului forestier |  | MP8. Managementul deșeurilor tehnologice toxice și periculoase | nesemnificativ |
|  |  | MP9: Managementul deșeurilor din exploatări forestiere | nesemnificativ |
|  |  | MP10: Managementul deșeurilor menajere | nesemnificativ |
|  |  | MP11: Întreținerea corespunzătoare a utilajelor | nesemnificativ |
| Reducerea efectivelor populaționale |  | MP12: Interzicerea aplicării tratamentelor chimice | nesemnificativ |
|  |  | MP13: Interzicerea sub orice formă de recoltare, capturare, păstrare ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor | nesemnificativ |
|  |  | MP14: Interzicerea perturbării intenționate | nesemnificativ |
| Alterarea calității habitatului forestier |  | MP15: Interzicerea deteriorării și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă; | nesemnificativ |
| Alterarea calității habitatului forestier Fragmentarea habitatelor |  | MP16: Păstrarea lizierelor pădurilor | nesemnificativ |
| Perturbarea speciilor nocturne de păsări | Toate speciile de păsări din ROSPA0165 Piatra Craiului | MP17: Restricționarea poluării luminoase nocturne | Negativ nesemnificativ |
| Reducerea efectivelor populaționale și perturbarea speciilor |  | MP18: Implementarea programului de instruire a personalului silvic | Negativ nesemnificativ |
| Reducerea efectivelor populaționale | 2001 Triturus montandoni (Triton carpatic) | MA1: Adaptarea periodizării operațiunilor silviculturale și de tăiere | Negativ nesemnificativ |
| Fragmentarea habitatelor |  | MA2: Utilizarea drumurilor forestiere | Negativ nesemnificativ |
| Pierderea habitatului de reproducere |  | MA3. Managementul zonelor umede permanente și temporare | Negativ nesemnificativ |
| Reducerea efectivelor populaționale |  | MA4. Evitarea realizării lucrărilor în condiții de ploi abundente | Negativ nesemnificativ |
| Pierderea micro-habitatului de adăpost terestru |  | MA5: De-a lungul cursurilor de apă va fi păstrată o zonă tampon | Negativ nesemnificativ |
| Reducerea efectivelor populaționale |  | MA6. Managementul deșeurilor tehnologice toxice și periculoase | Negativ nesemnificativ |
| Alterarea habitatelor |  | MA7: Managementul deșeurilor din exploatări forestiere | Negativ nesemnificativ |
|  |  | MA8: Managementul deșeurilor menajere | Negativ nesemnificativ |
|  |  | MA9: Întreținerea corespunzătoare a utilajelor | Negativ nesemnificativ |
| Pierderea habitatului de reproducere |  | MA10: Interzicerea reparării și alimentării cu carburant a utilajelor angrenate | Negativ nesemnificativ |
| Reducerea efectivelor populaționale |  | MA11: Interzicerea aplicării tratamentelor chimice | Negativ nesemnificativ |
|  |  | MA12: Interzicea sub orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor | Negativ nesemnificativ |
| Reducerea efectivelor populaționale și perturbarea speciilor |  | MA16: Implementarea programului de instruire a personalului silvic | Negativ nesemnificativ |

- INDEX DE TERMENI TEHNICI

Alternativa Zero: Scenariul teoretic analizat în studiile de mediu în care planul propus (amenajamentul) nu este implementat, folosit ca punct de reper pentru a demonstra avantajele sau dezavantajele proiectului.

Amenajament silvic: Planul tehnic, juridic și economic de gestionare a pădurii, revizuit o dată la 10 ani, care stabilește regulile de exploatare, îngrijire și conservare a fondului forestier.

Arboret: O porțiune omogenă de pădure, bine delimitată, cu caracteristici similare în ceea ce privește speciile, vârsta, înălțimea și densitatea arborilor.

Biodiversitate: Varietatea tuturor organismelor vii (plante, animale, ciuperci, microorganisme) dintr-un anumit ecosistem sau teritoriu.

Clasă de producție: Indicator biometric (notat de la I la V) care măsoară calitatea și potențialul de creștere oferit de sol și climă într-o anumită zonă (bonitatea stațiunii). Clasa I indică productivitate maximă, în timp ce Clasa III din proiect indică o productivitate medie.

Clasă de vârstă: Interval de timp de 20 de ani utilizat pentru gruparea arboretelor în vederea planificării (ex: Clasa I cuprinde pădurile între 1 și 20 de ani, iar Clasa VII pe cele de peste 120 de ani).

Consistență (a arboretului): Gradul în care coroanele arborilor acoperă pământul, măsurat de la 0,0 (complet deschis/gol) la 1,0 (coronament perfect închis). Valoarea de 0,73 din document indică o pădure relativ deasă, dar care permite pătrunderea luminii pentru regenerare.

Echiene / Relativ echiene (Arborete): Păduri în care toți arborii au aceeași vârstă sau vârste foarte apropiate, formând un singur etaj de coronament.

Eroziune hidrică: Procesul de spălare, degradare și transport al solului de suprafață sub acțiunea ploilor sau a torenților, întâlnit mai ales pe versanții abrupți sau pe drumurile forestiere nereabilitate.

Exploatabilitate (Vârsta exploatabilității): Vârsta optimă la care un arboret a atins maturitatea tehnologică sau economică și poate fi recoltat pentru a permite instalarea unei noi generații de arbori.

Fond forestier productiv: Suprafața totală de pădure destinată în mod direct cultivării și recoltării de masă lemnoasă sau îndeplinirii unor funcții speciale de protecție.

Habitate de interes comunitar: Tipuri de ecosisteme naturale sau semi-naturale (ex: 9410 - Păduri acidofile de Picea, 91V0 - Păduri dacice de fag) care, conform directivelor Uniunii Europene, sunt pe cale de dispariție sau au un areal restrâns și necesită protecție specială.

Insecte saproxilice: Specii de insecte (în special gândaci) care depind, în cel puțin o etapă a ciclului lor de viață, de lemnul mort sau aflat în descompunere.

Ipide (Ipidae / Gândaci de scoarță): Familie de insecte dăunătoare (cum este Ips typographus) ale căror larve sapă galerii sub scoarța arborilor (în special a molizilor slăbiți sau bătrâni), provocând uscarea rapidă a acestora.

Linii parcelare: Coridoare sau poteci naturale/artificiale folosite pentru delimitarea parcelelor în pădure; acestea au și rolul de a opri extinderea eventualelor incendii.

Litieră: Stratul de frunze uscate, crenguțe și resturi organice care acoperă solul pădurii, având un rol crucial în fertilizarea acestuia și în prevenirea eroziunii provocate de ploi.

Pluriene / Relativ pluriene (Arborete): Păduri cu o structură complexă și etajată, în care coexistă permanent arbori de toate vârstele și dimensiunile (de la puieți abia germinați până la arbori seculari).

Portanța solului (Refacerea portanței): Capacitatea solului de a suporta greutatea utilajelor fără a se deforma; refacerea ei presupune nivelarea șanțurilor și decompactarea pământului tasat de tractoare (TAF-uri).

Presiune hidromorfologică: Modificarea cursului natural sau a structurii unui râu, cauzată în acest context de prăbușirea necontrolată a copacilor bătrâni în albie și formarea de blocaje care pot ceda la inundații.

ROSCI (Site of Community Importance / Sit de Importanță Comunitară): Arie naturală protejată destinată conservării habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună sălbatică (ex: ROSCI0122 Munții Făgăraș).

ROSPA (Special Protection Area / Arie de Protecție Specială Avifaunistică): Zonă protejată la nivel european dedicată în mod exclusiv conservării speciilor de păsări sălbatice și a habitatelor lor de cuibărit sau migrație (ex: ROSPA0165 Piatra Craiului).

S.U.P. (Subunitate de Gospodărire): O grupare de arborete din cadrul aceleiași Unități de Producție, separată în funcție de scopul principal (ex: S.U.P. A – Păduri codru regulat, destinate producției și protecției, sau S.U.P. M – Păduri supuse regimului de conservare deosebită).

Sechestrare netă de carbon: Capacitatea unei păduri aflate în creștere de a absorbi prin fotosinteză o cantitate mai mare de dioxid de carbon ($CO_2$) din atmosferă decât cea pe care o eliberează prin respirație sau descompunere.

Stare de conservare favorabilă: Indicator care arată că un habitat sau o specie își menține stabil arealul de distribuție, structura și populația pe termen lung, fără a fi amenințat de activitățile umane.

Tasarea solului: Fenomenul de comprimare a solului forestier provocat de utilajele grele, care distruge porozitatea pământului, împiedică infiltrarea apei și aerisirea rădăcinilor, blocând regenerarea naturală

Tăieri de igienă: Intervenții silvice de urgență prin care se extrag doar arborii uscați, rupți de vânt, bolnavi sau atacați de insecte, cu scopul de a asigura sănătatea întregului masiv forestier.

Tratament (Silvicultural): Ansamblul de reguli tehnice prin care se conduce recoltarea și regenerarea unei păduri (ex: tăieri progresive, care se fac în etape succesive pe parcursul mai multor ani pentru a stimula apariția semințișului natural).

U.P. (Unitate de Producție): O subunitate teritorială de bază a unui ocol silvic, delimitată pe criterii geografice sau de proprietate, pentru care se întocmește un amenajament unic.

Volum la hectar ($mc/ha$): Cantitatea totală de masă lemnoasă (exprimată în metri cubi) estimată sau măsurată pe o suprafață standard de un hectar de pădure.

- BIBLIOGRAFIE

- ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ ARGEȘ-VEDEA. Planul de Management al Spațiului Hidrografic Argeș-Vedea, Ciclul III (2021-2027). 2021.

- AMENAJAMENTUL SILVIC. Proiect de Amenajare a pădurii unității de producție U.P. I, proprietate privată Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții. 2024.

- ANANP. Formularele Standard Natura 2000 pentru siturile: ROSAC0194, ROSCI0381, ROSCI0122, ROSPA0165. 2023.

- ANDĚL, P., MINÁRIKOVÁ, T., și ANDREAS, M. Ochrana pruchodnosti krajiny pro velké savce. Liberec: Evernia, 2010.

- ANGELSTAM, P. și MIKUSIŃSKI, G. Woodpecker assemblages as indicators of forest health. Wildlife Biology. 1994.

- BIRIȘ, I.A. Evaluarea stării de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar. 2014.

- COGĂLNICEANU, D., et al. Amfibienii și Reptilele din România. București: Editura Ars Docendi, 2000.

- CONNECTGREEN. Metodologie pentru identificarea coridoarelor ecologice în țările carpatice folosind carnivorele mari ca specii umbrelă. Programul transnațional Dunărea, Februarie 2021.

- DONIȚĂ, N., et al. Habitatele din România. București: Editura Tehnică Silvică, 2005. ISBN 973-85871-3-6.

- EUROPEAN COMMISSION. Assessment of plans and projects in relation to Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC. 2021.

- EUROPEAN COMMISSION. Interpretation Manual of European Union Habitats - EUR 28. DG Environment, 2013.

- GAFTA, D. și MOUNTFORD, O. Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din România. Cluj-Napoca: Editura Risoprint, 2008.

- GIURGIU, V. Amenajarea pădurilor cu funcții multiple. București: Editura Ceres, 1988.

- GORMAN, G. The Black Woodpecker: A Monograph on Dryocopus martius. Lynx Edicions, 2014.

- GORMAN, G. Woodpeckers of Europe: A Study of the European Picidae. Bruce Coleman Books, 2004.

- III. Managementul și Ecologia Faunei

- IONESCU, O. Managementul populațiilor de faună cinegetică. Brașov: Editura Universității Transilvania, 1999.

- LINNELL, J. D. C., et al. How vulnerable are mammals to disturbances? A review of European studies. Wildlife Biology. 2000.

- MUNTEANU, D. Atlasul păsărilor cuibăritoare din România. Cluj-Napoca: Societatea Ornitologică Română, 2002.

- ORDIZ, A., et al. The response of brown bears to human activity. Journal of Applied Ecology. 2011

- POPESCU, I., et al. Foaie de parcurs pentru armonizarea și integrarea conectivității ecologice în legislația și politicile publice din România. Proiect ConnectGREEN, WWF România, 2021.

- PROMMER, M., et al. Relationship between large carnivores and river corridors in the Carpathian Mountains. Journal of Mountain Ecology, 2012.

- REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA. Planul de Management al Parcului Național Piatra Craiului. Aprobat prin OM 1380/2022.

- ROMÂNIA. Ministerul Mediului și Pădurilor. Norme tehnice privind îngrijirea și conducerea arboretelor (NT 2). Ediția 2000 (cu modificările ulterioare).

- ROMÂNIA. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Ordinul nr. 269 din 1 februarie 2024 pentru aprobarea metodologiei de realizare a studiului de evaluare adecvată și a raportului privind impactul asupra mediului. In: Monitorul Oficial al României. 2024.

- SLABBEKOORN, H. Songs of the City: Noise-dependent spectral plasticity in the zebra finch. Animal Behaviour/Functional Ecology, 2013.

- STORCH, I. Capercaillie. Grouse Status Survey and Conservation Action Plan. IUCN, 2002.

- THIEL, D., et al. Spatiotemporal variation in disturbance of Capercaillie Tetrao urogallus by human recreation. Wildlife Biology, 2008.

- UNIUNEA EUROPEANĂ. Directiva 2000/60/CE de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (Directiva Cadru Apă). 2000.

- UNIUNEA EUROPEANĂ. Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a florei și faunei sălbatice (Directiva Habitate). 1992.

- https://păsăridinromania.sor.ro/specii/381/minunita-aegolius-funereus, accesat în aprilie 2026

- ROMÂNIA. Ministerul Mediului și Pădurilor. Planului de management integrat al Parcului Naţional Piatra Craiului, al siturilor Natura 2000 ROSAC0194 Piatra Craiului, ROSPA0165 Piatra Craiului şi al rezervaţiilor suprapuse cu acestea

- BioReg - ‘Absorbing the Potential of Wood Waste in EU Regions and Industrial Bio-based Ecosystems — BioReg’, Ref. Ares(2018)5746538 - 09/11/2018

- LISTA SEMNĂTURI SI CV-URI COLECTIV ELABORARE.

Denumirea proiectului:

RAPORT DE MEDIU AMENAJAMENT SILVIC U.P. I PERSOANE FIZICE COZMA IONUȚ-ADRIAN, DRAGOMIR DANIEL ȘI ALȚII

Beneficiar:

Asociația formată din persoanele fizice Pîrnuță Marius Georgian, Cozma Cornelia, Constantinescu Georgiana Alina, Cozma Ionuț-Adrian, Dragomir Daniel și alții.

Data:

20.04.2026

Titularul proiectului confirma și își asuma intreaga raspundere pentru datele de baza puse la dispoziția elaboratorului.

Lista de semnături:

-Responsabil proiect: ing. Cătană Cătălina

dr.ing. Deak Andrea

- Elaborare studiu: dr.ing. Deak Andrea

ing. Cătană Cătălina

-Tehnoredactare: dr.ing. Deak Andrea

-Colaborator : dr. Paul M. Zevedei-biolog/ornitolog

| Curriculum Vitae |  |  |
| --- | --- | --- |
| INFORMAȚII PERSONALE |  |  |
| Nume | Deák Andrea |
| Adresă | str. Zizinului, nr. 32, bl. 33, sc. B, jud. Brașov |
| Telefon | 0749222397 |
| E-mail | deak_andrea_03@yahoo.com |
| Data nașterii | 03.09.1986 |
| Sexul | feminin |
| EXPERIENȚA PROFESIONALĂ |  |  |
| 01.04.2025-prezent Activități și responsabilități Sectorul de activitate | Inginer industrializarea lemnului S.C. WHITE FOREST DT S.R.L., Brașov, str. Zizinului, nr. 32, bl. 33, sc. B, ap. 15, jud. Brașov Activități de planificare, cercetare, îmbunătățire soluții existente și dezvoltare durabilă. Activități de servicii anexe silviculturii |  |
| 26.04.2024-31.03.2025 Activități și responsabilități Sectorul de activitate | Inginer proiectant în silvicultură S.C. WHITE FOREST DT S.R.L., Brașov, str. Zizinului, nr. 32, bl. 33, sc. B, ap. 15, jud. Brașov Realizare proiecte de amenajarea pădurilor. Activități de servicii anexe silviculturii |  |
| 03.09.2018 - 17.10.2023 (perioadă concediu de creștere copil 31.01.2020-17.10.2023) Activități și responsabilități Sectorul de activitate | Inginer proiectant S.C. SCHAEFFLER ROMANIA S.R.L., Cristian, str. Aleea Schaeffler, nr. 3, jud. Brașov Realizare și/sau verificare desene de fabricație, desene de stadii și liste de componente, cu ajutorul CAD CREO pentru rulmenți cu role cilindrice. Fabricația de utilaje industriale |  |
| 19.05.2015 - 13.03.2016 și 03.01.2017 - 31.05.2018 Activități și responsabilități Sectorul de activitate | Inginer proiectant S.C. DEXION STORAGE SOLUTIONS S.R.L., Râșnov, str. Câmpului, nr.1A, Jud. Brașov Efectuarea desne de prezentare, calculatții de ofertarea soluției tehnice optime pentru fiecare proiect in parte și oferire suport tehnic de specialitate. Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice – cu proiectare si dezvoltare produs |  |
| 17.10.2016-30.12.2016 Activități și responsabilități Sectorul de activitate | Reprezentant comercial SC. CONREP S.R.L., Brașov, str. Mori, nr. 79 Consiliere în design, asistență tehnică și comercială tuturor clienților. Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate |  |
| EDUCAȚIE ŞI FORMARE |  |  |
| 12.05.2017 - 13.05.2017 Instituția de învățământ Discipline și competențe | Certificat de absolvire a programului de formare profesională Lean-Six Sigma Zellow Belt Simulare de Proces Academia & Life Care TÜV Rheinland România, Râșnov Identificarea oportunităților de ameliorare a proceselor în cadrul propriei organizații Reducerea duratelor proceselor, minimizarea risipei, economii de resurse, timp și bani |  |
| 01.10.2011-25.11.2014 Instituția de învățământ Discipline și competențe | Studii doctorale postuniversitare, Domeniul Inginerie Forestieră Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Ingineria Lemnului Contribuții la teoria și practica eco-designului de mobilier din materiale lemnoase reciclate. |  |
| 15.04.2013-18.10.2013 Instituția de învățământ Discipline și competențe | Trei stagii de pregătire privind Metode avansate de prelucrare de mare precizie în Industria lemnului TSM, Certificat de participare Berufsgenossenschaft Holz und Metall Erfurt, Germania Protecția muncii în prelucrarea lemnului și prelucrarea cu precizie a lemnului. |  |
| 09.05.2011-20. 05. 2011 Instituția de învățământ Discipline și competențe | Certificat de absolvire a stagiului extern de pregătire New Design University Sankt Polten, Austria Cercetări experimentale privitoare la materiale și metode de colorare a suprafețelor panourilor recuperate |  |
| 10.06.2010 Instituția de învățământ Discipline și competențe | Certificat de absolvire a cursului de Utilizarea echipamentelor portabile de prelucrarea lemnului FESTOOL și PROTOOL, nr.16 Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Ingineria Lemnului Prelucrarea lemnului cu echipamente portabile FESTOOL și PROTOOL |  |
| 2009-2011 Instituția de învățământ Discipline și competențe | Master Ecodesign de mobilier și Restaurare Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Ingineria Lemnului Eco-design de produs și mobilier Restaurare |  |
| 2005-2009 Instituția de învățământ Discipline și competențe | Inginer/ Diplomă de inginer Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Ingineria Lemnului, Programul de studii Ingineria Produselor Finite din Lemn Bazele producției lemnului și protecția mediului Proiectarea mobilei și Proiectare parametrizată în IL Arhitectură de interior |  |
| 2001-2005 Instituția de învățământ | Diplomă de bacalaureat Colegiul Național Áprily Lajos, Brașov, profil Matematică-Informatică |  |

CURRICULUM VITAE

1.Nume: Zevedei,

2.Prenume: Paul – Marian

3.Data și locul nașterii: 13 septembrie 1974, Brașov.

4.Cetățenie: Română

5.Stare civilă: Căsătorit, 1 copil

6.Studii:

| Instituția | Universitatea Ştiințe Agricole și Medicină Veterinară Cluj – Napoca | Universitatea Ştiințe Agricole și Medicină Veterinară Cluj – Napoca | Universitatea din București Facultatea de Biologie |
| --- | --- | --- | --- |
| Perioada: de la (luna, anul) până la (luna, anul) | oct 1993 – sept 1999 | oct 1999 – sept 2000 | oct 2000 – sept 2008 |
| Grade sau diplome obținute | diplomă de licență | diplomă de master | diplomă de doctor |

7. Titlul științific: Doctor din 2008, Universitatea din București Facultatea de Biologie, Ornitologie

8.Experiența profesională:

| Funcția | Perioada | Instituția | Locul |
| --- | --- | --- | --- |
| Doctorand fără frecvență | oct 2000 - nov 2008 | Universitatea din București Facultatea de Biologie | București |
| Asistent producție | ian 2001 - iun 2002 | S.C. PIC ROMÂNIA S.R.L | București |
| Director departament | iul 2002 - sept 2003 | S.C. PIC ROMÂNIA S.R.L | București |
| Suplinitor Catedra de informatică | dec 2003 - martie 2004 | Grup Şcolar Agricol Prejmer Brașov | Brașov |
| Asistent cercetare | april 2004 - dec 2010 | Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, | Brașov |
| Cercetător științific | nov 2011- iul 2016 | Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Brașov (ICDP Brașov) | Brașov |
| Cercetător științific grad III | sept 2016-prezent | Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Brașov (ICDP Brașov) | Brașov |

9.Locul de muncă actual și funcția: Institul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Brașov (ICDP Brașov), Cercetător științific gr. III.

10.Vechime la locul de muncă actual: 11 ani.

11.Brevete de invenții/produse omologate/alte produse purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală:

12.Lucrări publicate

12.1. Cărți, Broșuri, Monografii

| Titlul publicației | Autorii | Editura |
| --- | --- | --- |
| PĂSĂRI CARE IERNEAZĂ ÎN JUDEȚUL BRAŞOV | Victor CIOCHIA, Viorel COTLEANU, Paul ZEVEDEI | Editura Pelecanu, 2009. ISBN 978-973-87505-7-9 |
| Ornitofauna sedentară din România (PĂSĂRI SEDENTARE DIN ROMÂNIA) | Victor CIOCHIA, Paul ZEVEDEI | Editura Pelecanu, 2013. ISBN 978-973.87505-8-6 |
| GHID DE ÎNTOCMIRE A AMENAJAMENTELOR PASTORALE | Teodor Marușca, Vasile Mocanu, Monica A. Tod, Andreea C. Andreoiu, Marcela M. Dragoș, Vasile A. Blaj, Tudor A. Ene, Doina Silistru, Emil Ichim, Paul M. Zevedei, Cosmin S. Constantinescu, Sorin V.Tod | Editura Capolavoro, 248 pagini, ISBN 978-973-98711-8-1 Brașov, 2014 |
| ÎNDRUMAR DE BUNE PRACTICI PENTRU AGRICULTURA ECOLOGICĂ MONTANĂ PAJIȘTI PERMANENTE ȘI PASTORALISM | Teodor MARUSCA, Neculai DRAGOMIR, Vasile Adrian BLAJ, Marinel N. HORABLAGA, Monica A. TOD, Sorin V. TOD, Tudor Adrian ENE, Paul M. ZEVEDEI, Andreea C. ANDREOIU, Marcela M. DRAGOȘ, Dorin RECHIȚEAN, Nicolae V. LUPU, Ștefan M. COSTESCU, Daniela A. ZEVEDEI-MARE | Editura Capolavoro, 166 pagini, ISBN 978-973-0-28070-8 Brașov, 2018 |

12.2. Lucrări publicate în reviste de specialitate

| Titlul lucrării | Autori | Revista |
| --- | --- | --- |
| MAȘINĂ DE SEMĂNAT PAJIȘTI MODERNIZATĂ MSPM-2,5 | Vasile MOCANU, Tudor Adrian ENE, Monica Alexandrina TOD, Paul Marian ZEVEDEI | Oferta cercetării științifice pentru transfer tehnologic în agricultură, industria alimentară și silvicultură, Vol. XXI, ISSN 1844-0355, Editura ACADEMIEI ROMÂNE, 2018 |

12.3. Lucrări publicate în volumele conferințelor de specialitate

| Titlul lucrării | Autori | Conferința |
| --- | --- | --- |
| Contribuții la cunoașterea constituentelor cuibului de guguștiuc (Streptopelia decaocto). | Victor CIOCHIA, Paul ZEVEDEI | Lucrările celei de a 6-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 3-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, p. 238 – 247, Ed. Pelecanus, 2003, Brașov |
| Drepneaua mare (Apus melba melba L.) prezentă în Parcul Națiunal Piatra Craiului | Victor CIOCHIA, Paul ZEVEDEI | Lucrările celei de a 6-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 3-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, p. 247 – 249, Ed. Pelecanus, 2003, Brașov |
| Sturzul asiatic (Zoothera dauma Latham, 1790) prezentă în România | Victor CIOCHIA, Paul ZEVEDEI | Lucrările celei de a 6-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 3-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, p. 250 – 251, Ed. Pelecanus, 2003, Brașov |
| Rândunica roșcată (Hirundo daurica rufula Them 1835) prezentă în Țara Bârsei | Victor CIOCHIA, Paul ZEVEDEI | Lucrările celei de a 6-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 3-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, p. 252 – 253, Ed. Pelecanus, 2003, Brașov |
| Contribuții la cunoașterea realizării cuibului la Hirundo rustica L. (Hirundinae, Paseriformes) | Victor CIOCHIA, Paul ZEVEDEI | Lucrările celei de a 7-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 4-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, p. 775 – 779, Ed. Pelecanus, 2005, Brașov |
| Contribuții la cunoașterea structurii ornitofaunei la un complex de lacuri din Țara Bârsei și împrejurimi | Paul ZEVEDEI | Lucrările celei de a 8-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 5-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, p. 156 – 163, Ed. Pelecanus, 2007, Brașov |
| Contribuții la cunoașterea compoziției cuibului de Pica Pica (L. 1758) (Aves) | Paul ZEVEDEI | Lucrările celei de a 8-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 5-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, p. 164 – 167, Ed. Pelecanus, 2007, Brașov |
| Protective measures for the ornithofauna and butterflies from maculinea sp. Imposed by gaec and their impact on grasslands production and quality | P.M. Zevedei T. Marușca V. Mocanu E.C. Haș A.C. Ciopata S.Tod | Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 16, nr.4, pp.969-982, Publishedby: Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan, Bulgaria, ISSN 1311 - 0489 |
| Forage production and grassland management influence of overseeding operation with Trifolium pratense of some temporary grassland with diferents cultivars of Phalaris arundinacea | Tod Monica Alexandrina, MARUŞCA Teodor, Mocanu Vasile,Andreea Ciopata, Tod Sorin Paul Zevedei | Journal of mountain Agriculture on the Balkans, Vol 16 , no.4, Conferince, RIMSA, TROYAN , Bulgaria, pp.959-968 ISSN 1311-0489 |
| Testarea unor îngrășăminte noi aplicate pe pajiști în vederea omologării | Andreea Ciopata V. Cardașol, Georgeta Oprea Paul Zevedei | Simpozionul: „ Folosirea îngrășămintelor minerale și organominerale în agricultură “ 7 octombrie 2013, București. |
| Valorificarea rațională a producției pajiștilor permanente prin pășunat și cosit, în scopul menținerii suprafețelor și peisajelor pastorale pentru protecția mediului, inclusiv a biodiversității | T.Marușca, V.A.Blaj, V. Mocanu, V. Cardașol, E.C. Haș, Monica Tod P.Zevedei Marcela Dragoș | Simpozionul: „ Pădurile și pajiștile, principalele componente ale spațiului verde al Romaniei “, 10 oct.2013 |
| Tehnologie de îmbunătățire a pajiștilor subalpine pentru pășunat cu vaci de lapte | T. Marușca, V. Mocanu, A.V. Blaj, C.S. Constantinescu, C.E. Haș, P.M. Zevedei | Oferta Cercetării Științifice pentru Transfer Tehnologic în Agricultură, Industria Alimentară și Silvicultură, Ed. Ceres, Vol. XVI, 2013 ISSN 1844-0355; |
| Înierbarea suprafețelor lipsite de vegetație sau îmburuienate din pajiștile supratârlite | T. Marușca, V. Mocanu, A.V. Blaj, C.E. Haș, P.M. Zevedei | Oferta Cercetării Științifice pentru Transfer Tehnologic în Agricultură, Industria Alimentară și Silvicultură, Ed. Ceres, Vol. XVI, 2013 ISSN 1844-0355; |
| Produsele montane, tradiție și calitate. Studiu de caz – Munții Bucegi. Lucrare prezentată în cadrul seminarului ”Contribuția cercetării științifice la promovarea produselor montane de calitate”, | Haș E.C., Dragoș Marcela, Zevedei Paul, Andreea Ciopată | Cristian – Sibiu, 28.11.2013 |
| IMPROVEMENT OF DEGRADED GRASSLANDS BY DIFFERENT RESEEDING METHODS | Mocanu V., Ene T. A., Zevedei P.M. | JOURNAL OF MOUNTAIN AGRICULTURE ON THE BALKANS, Volume 16, No.4, 2014, ISSN 1311-0489, TROYAN, BULGARIA |
| - Efectul de lunga durata al amendarii calcice a pasunilor montane asupra productiei de lapte, | Marusca T., Blaj V.A., Mocanu V., Rau V., Andreoiu Andreea Cristina, Has E.C., Zevedei P.M., | lucrare prezentata in cadrul simpozionului `Zootehnia romaneasca – prezent si viitor`, Bucuresti 31.10.2014 |
| IMPROVEMENT OF DEGRADED GRASSLANDS BY DIFFERENT RESEEDING METHODS | Mocanu V., Ene T. A., Zevedei P.M. | JOURNAL OF MOUNTAIN AGRICULTURE ON THE BALKANS, Volume 18, No.1, 2015, Pg.90-100, ISSN 1311-0489, TROYAN, BULGARIA |
| AN EFFICIENT SYSTEM OF ORGANIC FARMING ON MOUNTAIN GRASSLANDS FROM CARPATHIAN | MARUȘCA Teodor, BLAJ Vasile Adrian, MOCANU Vasile, ENE Adrian Tudor, ANDREOIU Cristina Andreea, DRAGOȘ Marcela, ZEVEDEI M. Paul | JOURNAL OF MOUNTAIN AGRICULTURE ON THE BALKANS, Volume 19, No.3, Pg.42-52, ISSN 1311-0489, TROYAN, BULGARIA, 2016 |
| Contributions to improve by paddocking with cattle of subalpine grassland from Bucegi Mountain. | V.A. Blaj, T. Marușca, Andreea C. Andreoiu, Marcela M. Dragos, P.M.Zevedei, 2016, | Annals, seria Agricultură vol 5. nr 2, Editura Academiei Oamenilor de Știință din România, București, pp.5-15, ISSN 2069 - 1149 |
| Varieties of perennial grasses and legumes made in research and development institute for grasslands Brasov. | T. Marușca, Monica A. Tod, P.M.Zevedei, 2016, | Romanian Journal of Grassland and Forage Crops, Nr. 14, Cluj – Napoca, pp. 67-74, ISSN 2068 -3065. |
| Effect of pH Mwedium on Germination and Seedling Growing on Some Perennial Grasses | Monica A. Tod, Mironela BălanP.M.Zevedei, ANDREOIU Cristina Andreea, ENE Adrian Tudor, Elena Tăulescu, 2020, | JOURNAL OF MOUNTAIN AGRICULTURE ON THE BALKANS, Volume 23, No.2, ISSN 1311-0489, TROYAN, BULGARIA, 2020 |

13.Membru al asociațiilor profesionale/academii:

| Asociația profesională și științifică | Anul înscrieri |
| --- | --- |
| S.O.P.P.N.R. (Societății de Ornitologie, Protecția Păsărilor și a Naturii din România) | 1995 |
| S.O.R. (Societetea Ornitologică din România) | 2005 |
| S.R.P. (Societetea Română de Pajiști) | 2012 |

14.Limbi străine cunoscute: engleză – mediu;

15.Alte competențe(enumerați):

16.Masterate, specializări, calificări (numai cele certificate sau atestate oficial):

17.Experiența acumulată în alte programe naționale/internaționale:

| Programul/ Proiectul | Funcția | Perioada |
| --- | --- | --- |
| Grant de tip A, finanțat de CNCSIS, intitulat „Producerea in vitro și crioconservarea genofondului la suine" | Membru | 1999-2001 |
| PS MADR / ADER 1.3.2. Valorificarea multifunționalității pajiștilor în contextul dezvoltării durabile a agriculturii și protecției mediului | Membru | 2011-2014 |
| PS MADR / ADER 1.3.3. Măsuri proactive zonale de ameliorare a valorii pastorale a pajiștilor permanente degradate sub acțiunea modificărilor climatice și a intervențiilor antropice | Membru | 2011-2014 |
| PS MADR / ADER 2.2.2. Tehnologii inovative de reducere a vulnerabilității agroecosistemelor din cultura sfeclei de zahăr și a cartofului față de agenții de dăunare (re)emergenți și modalități de diminuare a acestora | Membru | 2011-2014 |
| PS MADR / ADER 7.3.6. Tehnologii de mecanizare și echipamente tehnice adecvate pentru recoltarea, transportul și conservarea eficientă a plantelor furajere | Membru | 2011-2014 |
| PS MADR / ADER 11.1.1. Soluții tehnologice și mijloace tehnice de îmbunătățire cu inputuri minime a pajiștilor permanente degradate prin măsuri de suprafață | Membru | 2015-2018 |
| PS MADR / ADER 11.1.2. Soluții tehnologice și mijloace tehnice de îmbunătățire a pajiștilor permanente degradate prin renovare totală | Membru | 2015-2018 |
| PS MADR / ADER 11.1.3. Cerctarea sistemelor agro-pastorale în zona montană în contextul noilor schimbări climatice și al apariției fenomenelor extreme, monitorizarea și promovarea modelelor funcționale | Membru | 2015-2018 |
| PN III UEFISCDI / 7PCCDI ⁄ 2018 Abordarea bioeconomică a agenților antimicrobieni – utilizare și rezistență | Responsabil proiect partener | 2018 -prezent |
| PN I / 2019 Conservarea pe durată medie a resurselor genetice de graminee și leguminoase perene de pajiști | Responsabil proiect | 2019 -prezent |

18.Alte mențiuni:

18.1. Participări la activități didactice în universități din țară și străinătate

18.2. Organizare de evenimente științifice (conferințe, workshop-uri etc.)

| Evenimentul științific | Funcția | Anul |
| --- | --- | --- |
| A 4-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a I-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, Brașov | Membru în comitetul de organizare | 2001 |
| A 5-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 2-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, Brașov | Membru în comitetul de organizare | 2002 |
| A 6-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 3-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, Brașov | Membru în comitetul de organizare | 2003 |
| A 7-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 4-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, Brașov | Membru în comitetul de organizare | 2005 |
| A 8-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 5-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, Brașov | Membru în comitetul de organizare | 2007 |
| Întâlnirea de lucru Ziua Pajiștilor, Drăguș, Brașov | Membru în comitetul de organizare | 2014 |
| Întâlnirea de lucru Ziua Verde, Vlădeni, Brașov | Membru în comitetul de organizare | 2016 |
| Întâlnirea de lucru Ziua Pajiștilor, Sinaia, Bucegi | Membru în comitetul de organizare | 2018 |
| Întâlnirea de lucru Ziua Pajiștilor, Drăguș, Brașov | Membru în comitetul de organizare | 2019 |

MEMORIU DE ACTIVITATE

Date personale:

Nume: Zevedei,

Prenume: Paul – Marian

Data și locul nașterii: 13 septembrie 1974, Brașov.

Studii

1999 – Universitatea de Ştiințe Agronomice și Medicină Veterinară – Cluj – Napoca, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii.  Diploma Seria R,  Nr.0096625.

Titlu științific

2008 – Doctor în Biologie, în specializarea Biologie (Universitatea din București Facultatea de Biologie).

Între anii 1989 – 1993 am urmat cursurile Liceului Agroindustrial din Prejmer, județul Brașov și am obținut Diploma de Bacalaureat în sesiunea din iunie a anului 1993.

În perioada 1993 - 1999 am urmat cursurile de zi ale Facultății de Zootehnie, Specializarea Biotehnologii în agricultură din cadrul Universității de Ştiințe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca. În urma susținerii examenului de licență în sesiunea mai 1999 am obținut titlul de Inginer Biotehnolog.

Începând din perioada de studenție am avut preocupări științifice în cadrul Cercului Ştiințific Studențesc condus de dl. prof. dr. Gheorghe Sălăjan, decanul Facultății de Zootehnie din cadrul U.S.A. M.V. Cluj-Napoca. În cadrul cercului am abordat problematici legate de drojdiile furajelor, astfel că, în aprilie 1997, în cadrul unei Sesiuni științifice studențești, împreună cu încă 2 colegi din cerc am prezentat comunicarea „Construcții pentru producerea drojdiilor furajere" la care am primit o diplomă de încurajare. În cadrul cercului am continuat cercetările, astfel că în anul 1999 am prezentat, tot în cadrul unei Sesiuni de comunicări studențești, lucrarea: „Tehnici și metode de preparare a materialului seminal în vederea utilizării în procesul de fertilizare in vitro", lucrare care a fost bine primită de persoanele aflate în auditoriu. Tot în anul 1999 mi-am redactat și am susținut lucrarea de diplomă „Tehnici și metode de capacitare a spermatozoizilor în vederea utilizării lor în probleme de fertilizare in vitro". După examenul de diplomă mi-am continuat activitatea de cercetare realizând lucrarea de disertație intitulată: „Statusul actual și perspectivele conservării producției spermatice în avicultura", lucrare pe care am prezentat-o la sfârșitul anului universitar 1999-2000.

Menționez faptul că în perioada 1999-2001 am lucrat în echipa de cercetare a facultății la un grant de tip A, finanțat de CNCSIS, intitulat „Producerea in vitro și crioconservarea genofondului la suine".

După terminarea facultății (2000) am continuat să am preocupări științifice în cadrul „Studiilor aprofundate" participând la proiectul mai sus menționat.

Începând cu anul 2001 și până în anul 2003 am lucrat ca asistent producție și șef de departament la S.C. PIC ROMÂNIA S.R.L. în această perioadă am făcut observații asupra omitofaunei de pe râul Argeș, date pe care până în prezent nu le-am materializat. După înmatricularea mea ca doctorand la Universitatea din București mi-am îndreptat cercetările spre ornitofauna din masivul Piatra Craiului. Din motive de sănătate am fost nevoit să-mi schimb subiectul luând ca tematică ornitofauna din complexul de lacuri de la Rotbav și împrejurimi. Pe baza cercetărilor făcute în decursul anilor, în 2003 am publicat, împreună cu conducătorul meu de doctorat, o lucrare asupra prezenței speciei Apus melba în Parcul Național Piatra Craiului, aceasta fiind citată pentru prima dată pentru Carpatii de Curbură; de asemenea, am publicat în aceleași condiții, prezența speciei Hirundo daurica rufula pentru prima oară în Transilvania și am semnalat pentru prima oară în fauna României prezența sturzului asiatic (Zoothera dauma). Menționez faptul că pe baza observațiilor făcute în cadrul studiului zonei de lacuri Rotbav - Vadu Roșu și împrejurimi în 2007 am prezentat în cadrul celei de a 8-a Conferință Națională de Protecția Mediului prin metode Biologice și ecologice, desfășurată la Brașov, comunicarea „Contribuții la cunoașterea structurii ornitofaunei la un complex de lacuri din Țara Bârsei și împrejurimi" (nota I), reprezentând parte din studiile făcute din teza de doctorat. De asemenea, în cadrul studiilor pentru teză am abordat și publicat „Contribuții la cunoașterea constituentelor cuibului de Guguștiuc (Streptopelia decaocto Friv.)", în cadrul conferinței de protecția mediului, desfășurată la Brașov, în anul 2003. Am prezentat pentru prima oară în Europa modalitatea de realizare a cuibului din fire de sârmă, iar la Hirundo rustica modalitatea de instalare a cuibului pe diferite suporturi, pe un culoar, scoțând în evidență antropizarea deosebită pe care au suferit-o aceste specii.

În cercetările noastre întreprinse în realizarea tezei, față de cele 87 specii cunoscute, am adus un aport nou la zona de studiu prin cele 172 specii pe care le prezint în cadrul tezei. Urmând ca în decursul perioadelor care vor urma în funcție de ocaziile care se vor ivi ca să le pot prezenta într-o reuniune științifică.

Pentru a-mi etala cunoștințele în domeniul ornitologiei ca membru fondator al Societății de Ornitologie, Protecția Păsărilor și a Naturii din România particip la excursiile organizate și îndrum tinerii pentru cunoașterea păsărilor. De asemenea, sunt membru al ONG-ului „Asociația pentru Ecosanogeneză din România" și membru al Societății Ornitologice Române (SOR) și membru în Societetea Română de Pajiști (SRP).

Începând cu anul 2004 și până în anul 2008 am lucrat la Ferma de Curci din cadrul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr, care deține fondul genetic pentru România la această specie.

Între anii 2009 – 2010 am lucrat la departamentul de ameliorare din cadrul aceluiași institut.

Din 03.10.2011 până în prezent, lucrez la Laboratorul de Ameliorare din cadrul Institutului de Cercetare Dezvoltare pentru Pajiști Brașov. Cercetările mele în cadrul acestui laborator sunt axate pe ameliorarea gramineelor și leguminoaselor perene de pajiști. Din data de 01.07.2016 sunt încadrat în funcția de cercetător științific gradul III în cadrul aceluiași laborator.

Activitatea de cercetare

Activitatea de cercetare științifică este reflectată prin participarea ca membru în echipele de cercetare la 17 contracte:

- Grant de tip A, finanțat de CNCSIS, intitulat „Producerea in vitro și crioconservarea genofondului la suine" (membru);

- PS MADR / ADER 1.3.2. „Valorificarea multifunționalității pajiștilor în contextul dezvoltării durabile a agriculturii și protecției mediulu“ (membru);

- PS MADR / ADER 1.3.3. „Măsuri proactive zonale de ameliorare a valorii pastorale a pajiștilor permanente degradate sub acțiunea modificărilor climatice și a intervențiilor antropice“ (membru);

- PS MADR / ADER 2.2.2. „Tehnologii inovative de reducere a vulnerabilității agroecosistemelor din cultura sfeclei de zahăr și a cartofului față de agenții de dăunare (re)emergenți și modalități de diminuare a acestora“ (membru);

- PS MADR / ADER 7.3.6. „Tehnologii de mecanizare și echipamente tehnice adecvate pentru recoltarea, transportul și conservarea eficientă a plantelor furajere“ (membru);

- PS MADR / ADER 11.1.1. „Soluții tehnologice și mijloace tehnice de îmbunătățire cu inputuri minime a pajiștilor permanente degradate prin măsuri de suprafață“ (membru);

- PS MADR / ADER 11.1.2. „Soluții tehnologice și mijloace tehnice de îmbunătățire a pajiștilor permanente degradate prin renovare totală“ (membru);

- PS MADR / ADER 11.1.3. „Cerctarea sistemelor agro-pastorale în zona montană în contextul noilor schimbări climatice și al apariției fenomenelor extreme, monitorizarea și promovarea modelelor funcționale“ (membru);

- PN III UEFISCDI / 7PCCDI ⁄ 2018 „Abordarea bioeconomică a agenților antimicrobieni – utilizare și rezistență“ (Responsabil proiect);

- PN I / 2019 „ Conservarea pe durată medie a resurselor genetice de graminee și leguminoase perene de pajiști “ (Responsabil proiect).

LISTA DE LUCRĂRI

. Teza de doctorat:

Contribuții la studiul structurii și biologiei avifaunei din complexul de lacuri Rotbav și împrejurimi – Universitatea din București, Facultatea de Biologie – 2008

A Cărți, Broșuri, Monografii

- Victor CIOCHIA, Viorel COTLEANU, Paul M.  ZEVEDEI „PĂSĂRI CARE IERNEAZĂ ÎN JUDEȚUL  BRAŞOV“, Editura Pelecanu, 2009. ISBN 978-973-87505-7-9;

- Victor CIOCHIA, Paul M.  ZEVEDEI, „Ornitofauna sedentară din România (PĂSĂRI SEDENTARE DIN  ROMÂNIA)“, Editura Pelecanu, 2013. ISBN 978-973.87505-8-6;

- Teodor Marușca, Vasile Mocanu, Monica A. Tod, Andreea C. Andreoiu, Marcela M. Dragoș,Vasile A. Blaj, Tudor A. Ene, Doina Silistru, Emil Ichim, Paul M.  ZEVEDEI, Cosmin S. Constantinescu, Sorin V.Tod, „GHID DE ÎNTOCMIRE A AMENAJAMENTELOR PASTORALE“, Editura Capolavoro, 248 pagini, ISBN 978-973-98711-8-1, Brașov, 2014;

- Teodor MARUSCA, Neculai DRAGOMIR, Vasile Adrian BLAJ, Marinel N. HORABLAGA, Monica A. TOD, Sorin V. TOD, Tudor Adrian ENE, Paul M. ZEVEDEI, Andreea C. ANDREOIU, Marcela M. DRAGOȘ, Dorin RECHIȚEAN, Nicolae V. LUPU, Ștefan M. COSTESCU, Daniela A. ZEVEDEI-MARE, „ÎNDRUMAR DE BUNE PRACTICI PENTRU AGRICULTURA ECOLOGICĂ MONTANĂ PAJIȘTI PERMANENTE ȘI PASTORALISM“, Editura Capolavoro, 166 pagini, ISBN 978-973-0-28070-8 Brașov, 2018.

B Lucrări publicate în reviste de specialitate:

Vasile MOCANU, Tudor Adrian ENE, Monica Alexandrina TOD, Paul M.  ZEVEDEI, „MAȘINĂ DE SEMĂNAT PAJIȘTI MODERNIZATĂ MSPM-2,5“, Oferta cercetării științifice pentru transfer tehnologic în agricultură, industria alimentară și silvicultură, Vol. XXI, ISSN 1844-0355, Editura ACADEMIEI ROMÂNE, 2018.

C Lucrări publicate în volumele conferințelor de specialitate:

- Victor CIOCHIA, Paul M.  ZEVEDEI, „Contribuții la cunoașterea constituentelor cuibului de guguștiuc (Streptopelia decaocto)“, Lucrările celei de a 6-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 3-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, p. 238 – 247, Ed. Pelecanus, 2003, Brașov;

- Victor CIOCHIA, Paul M.  ZEVEDEI, „ Drepneaua mare (Apus melba melba L.) prezentă în Parcul Națiunal Piatra Craiului“, Lucrările celei de a 6-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 3-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, p. 247 – 249, Ed. Pelecanus, 2003, Brașov;

- Victor CIOCHIA, Paul M.  ZEVEDEI, „ Sturzul asiatic (Zoothera dauma Latham, 1790) prezentă în România“, Lucrările celei de a 6-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 3-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, p. 250 – 251, Ed. Pelecanus, 2003, Brașov;

- Victor CIOCHIA, Paul M. ZEVEDEI, „ Rândunica roșcată (Hirundo daurica rufula Them 1835) prezentă în Țara Bârsei“, Lucrările celei de a 6-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 3-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, p. 252 – 253, Ed. Pelecanus, 2003, Brașov;

- Victor CIOCHIA, Paul M. ZEVEDEI, „ Contribuții la cunoașterea realizării cuibului la Hirundo rustica L. (Hirundinae, Paseriformes)“, Lucrările celei de a 7-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 4-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, p. 775 – 779, Ed. Pelecanus, 2005, Brașov;

- Victor CIOCHIA, Paul M. ZEVEDEI, „ Contribuții la cunoașterea structurii ornitofaunei la un complex de lacuri din Țara Bârsei și împrejurimi“, Lucrările celei de a 8-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 5-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, p. 156 – 163, Ed. Pelecanus, 2007, Brașov;

- Paul M. ZEVEDEI, „ Contribuții la cunoașterea compoziției cuibului de Pica Pica (L. 1758) (Aves)“, Lucrările celei de a 8-a Conferințe Naționale pentru Protecția Mediului prin mijloace Biologice și Biotehnologii și a celei de a 5-a Conferințe Naționale de Ecosanogeneză, p. 164 – 167, Ed. Pelecanus, 2007, Brașov;

- Paul M.  ZEVEDEI, T. Marușca, V. Mocanu, E.C. Haș, A.C. Ciopata, S.Tod, „ Protective measures for the ornithofauna and butterflies from maculinea sp. Imposed by gaec and their impact on grasslands production and quality“, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 16, nr.4,  pp.969-982, Publishedby: Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan, Bulgaria, ISSN 1311 – 0489;

- Tod Monica Alexandrina, MARUŞCA Teodor, Mocanu Vasile,Andreea Ciopata, Tod Sorin Paul M.  ZEVEDEI, „ Forage production and grassland management influence of overseeding operation with Trifolium pratense of some temporary grassland with diferents cultivars of Phalaris arundinacea“, Journal of mountain Agriculture on the Balkans, Vol 16 , no.4, Conferince, RIMSA, TROYAN , Bulgaria,  pp.959-968, ISSN  1311-0489;

- Andreea Ciopata, V. Cardașol, Georgeta Oprea, Paul M.  ZEVEDEI, „ Testarea unor îngrășăminte noi aplicate pe pajiști în vederea omologării“, Simpozionul: „Folosirea îngrășămintelor minerale și organominerale în agricultură “ 7 octombrie 2013, București;

- T.Marușca, V.A.Blaj, V. Mocanu, V. Cardașol, E.C. Haș, Monica Tod Paul M.  ZEVEDEI Marcela Dragoș, „ Valorificarea rațională a producției pajiștilor permanente prin pășunat și cosit, în scopul menținerii suprafețelor și peisajelor pastorale pentru protecția mediului, inclusiv a biodiversității“, Simpozionul: „ Pădurile și pajiștile, principalele componente ale spațiului verde al Romaniei “, 10 oct.2013;

- T. Marușca, V. Mocanu, A.V. Blaj, C.S. Constantinescu, C.E. Haș, Paul M.  ZEVEDEI, „Tehnologie de îmbunătățire a pajiștilor subalpine pentru pășunat cu vaci de lapte“, Oferta Cercetării Științifice pentru Transfer Tehnologic în Agricultură, Industria Alimentară și Silvicultură, Ed. Ceres, Vol. XVI, 2013 ISSN 1844-0355;

- T. Marușca, V. Mocanu, A.V. Blaj, C.E. Haș, Paul M.  ZEVEDEI, „ Înierbarea suprafețelor lipsite de vegetație sau îmburuienate din pajiștile supratârlite“, Oferta Cercetării Științifice pentru Transfer Tehnologic în Agricultură, Industria Alimentară și Silvicultură, Ed. Ceres, Vol. XVI, 2013 ISSN 1844-0355;

- Haș E.C., Dragoș Marcela, Paul M.  ZEVEDEI, Andreea Ciopată, „ Produsele montane, tradiție și calitate. Studiu de caz – Munții Bucegi. Lucrare prezentată în cadrul seminarului ”Contribuția cercetării științifice la promovarea produselor montane de calitate”, Cristian – Sibiu, 28.11.2013;

- Mocanu V., Ene T. A., Paul M.  ZEVEDEI., „IMPROVEMENT OF DEGRADED GRASSLANDS BY DIFFERENT RESEEDING METHODS“, JOURNAL OF MOUNTAIN AGRICULTURE ON THE BALKANS, Volume 16, No.4, 2014, ISSN 1311-0489, TROYAN, BULGARIA;

- Marusca T., Blaj V.A., Mocanu V., Rau V., Andreoiu Andreea Cristina, Has E.C., Paul M.  ZEVEDEI, „ Efectul de lunga durata al amendarii calcice a pasunilor montane asupra productiei de lapte“, lucrare prezentata in cadrul simpozionului `Zootehnia romaneasca – prezent si viitor`, Bucuresti 31.10.2014;

- Mocanu V., Ene T. A., Paul M.  ZEVEDEI, „ IMPROVEMENT OF DEGRADED GRASSLANDS BY DIFFERENT RESEEDING METHODS“, JOURNAL OF MOUNTAIN AGRICULTURE ON THE BALKANS, Volume 18, No.1, 2015, Pg.90-100, ISSN 1311-0489, TROYAN, BULGARIA;

- MARUȘCA Teodor, BLAJ Vasile Adrian, MOCANU Vasile, ENE Adrian Tudor, ANDREOIU Cristina Andreea, DRAGOȘ Marcela, Paul M.  ZEVEDEI, „ AN EFFICIENT SYSTEM OF ORGANIC FARMING ON MOUNTAIN GRASSLANDS FROM CARPATHIAN“, JOURNAL OF MOUNTAIN AGRICULTURE ON THE BALKANS, Volume 19, No.3,  Pg.42-52, ISSN 1311-0489, TROYAN, BULGARIA, 2016;

- V.A. Blaj, T. Marușca, Andreea C. Andreoiu, Marcela M. Dragos, Paul M. ZEVEDEI, 2016, „ Contributions to  improve by paddocking with cattle of subalpine grassland from Bucegi Mountain“, Annals, seria Agricultură vol 5. nr  2, Editura Academiei Oamenilor de Știință din România, București, pp.5-15, ISSN 2069 – 1149;

- T. Marușca, Monica A. Tod, Paul M.  ZEVEDEI, 2016, „ Varieties of perennial grasses and legumes made in research and development institute for grasslands Brasov“, Romanian Journal of Grassland and Forage Crops, Nr. 14, Cluj – Napoca,  pp. 67-74, ISSN 2068 -3065.

| Curriculum vitae |  |  |
| --- | --- | --- |
| Informații personale |  |  |
| Nume / Prenume | CĂTANĂ CĂTĂLINA ELENA |  |
| Adresă(e) | MICA nr 25, bl 25, sc E, ap 17, Brasov (Romania) |  |
| Telefon(oane) | 0766366399 |  |
| E-mail(uri) | Kata_0587@yahoo.com |  |
| Naționalitate(-tăți) | Romana |  |
| Data nașterii | 2 mai 1987 |  |
| Sex | Feminin |  |
| Experiența profesională |  |  |
| Perioada | 2021-prezent |  |
| Funcția sau postul ocupat | Inginer proiectant |  |
| Activități și responsabilități principale | Intocmire documentatii Avize mediu |  |
| Numele și adresa angajatorului | S.C. MEALONICERA S.R.L., Mica,nr 25, bl 25 sc E,ap 17, Brasov (Romania) |  |
| Tipul activității sau sectorul de activitate | Silvicultura |  |
| Perioada | 1 octombrie 2012-2021 |  |
| Funcția sau postul ocupat | Inginer proiectant |  |
| Activități și responsabilități principale | Intocmire amenajamente si proiectare harti |  |
| Numele și adresa angajatorului | S.C. PATRIC RD S.R.L. Axente Banciu nr 5, Brasov (Romania) |  |
| Tipul activității sau sectorul de activitate | Agricultura si silvicultura |  |
| Perioada | 29 iulie-5 august 2012 |  |
| Funcția sau postul ocupat | Practica privind silvicultura si îngrijirea arborilor in Baden-Wurttemberg (Germania) |  |
| Activități și responsabilități principale | Inventariere, alegerea arborilor de viitor |  |
| Numele și adresa angajatorului | Johann Femming Heilbronn (Germania) |  |
| Tipul activității sau sectorul de activitate | Practica |  |
| Perioada | 1iunie - 3septembrie 2012 |  |
| Funcția sau postul ocupat | secretara |  |
| Activități și responsabilități principale | Specifice secretariatului |  |
| Numele și adresa angajatorului | SC NETGATE CABLE SRL Str. Oltului nr 5, Harman, Brasov |  |
| Tipul activității sau sectorul de activitate | Telecomunicatii |  |
| Perioada | 1/10/2010-1/11/2011 |  |
| Funcția sau postul ocupat | Inginer proiectant |  |
| Activități și responsabilități principale | Intocmire amenajamente si proiectare harti |  |
| Numele și adresa angajatorului | S.C. PATRIC RD S.R.L. Axente Banciu nr 5, Brasov (Romania) |  |
| Tipul activității sau sectorul de activitate | Agricultura si silvicultura |  |
| Perioada | 2007 - 2012 |  |
| Funcția sau postul ocupat | Membru al echipei de cercetare |  |
| Activități și responsabilități principale | Operator în activitățile de cercetare de teren cu diverse activități silvice |  |
| Numele și adresa angajatorului | Facultatea de Silvicultura si Exploatari Forestiere (supraveghetor: Prof.dr. Valeriu-Norocel Nicolescu) |  |
| Tipul activității sau sectorul de activitate | Cercetare in silvicultura |  |
| Educație și formare |  |  |
| Perioada | 1/10/2010 → 18/07/2012 |  |
| Calificarea / diploma obținută | Managementul ecosistemelor forestiere - inginer silvic |  |
| Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite | Silvicultura speciala, Protectia padurilor, Genetica forestiera, Perdele forestiere |  |
| Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare | Facultatea de Silvicultura si Exploatari forestiere (Master) Sirul Beethoven nr. 1, 500123 Brasov (Romania) |  |
| Perioada | 16/10/2011-3/03/2012 |  |
| Calificarea / diploma obținută | Certificat de cadru didactic nivel II |  |
| Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite | Educatie interculturala, didactica specialitatii, Managementul proiectelor educationale |  |
| Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare | Facultatea de Psihologie si Stiintele educatiei -Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic N. Balcescu nr. 56, Brasov (Romania) |  |
| Perioada | 1/10/2006-15/07/2010 |  |
| Calificarea / diploma obținută | Inginer silvic |  |
| Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite | - Silvicultura, Dendrometrie, Amenajare Padurilor. Genetica, Statistica, Impaduriri, Spatii verzi - Constructii forestiere, Geometrie descriptiva si desen tehnic, Transporturi forestiere, Mecanica si rezistenta materialelor |  |
| Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare | Facultatea de Silvicultura si Exploatari Forestiere Sirul Beethoven nr. 1, 500123 Brasov (Romania) |  |
| Perioada | 1/10/2006-10/06/2009 |  |
| Calificarea / diploma obținută | Certificat de cadru didactic nivel I |  |
| Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite | Psihologia educatiei, Pedagogie, Managementul clasei |  |
| Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare | Facultatea de Psihologie si Stiintele educatiei -Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic N. Balcescu nr. 56, Brasov (Romania) |  |
| Perioada | 15/09/2002-19/07/2006 |  |
| Calificarea / diploma obținută | Tehnician silvic |  |
| Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite | Silvicultura, Dendrologie, Ecologie, Dendrometrie |  |
| Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare | Grup Scolar Silvic “Dr.Nicolae Rucareanu” Alexandru Petofi nr. 17, Brasov (Romania) |  |
| Informații suplimentare | - certificat de Inscriere in Lista Expertilor care elaboreaza studii de mediu -2021 - atestare ca Sef de Proiect pentru lucrări de Amenajare a Pădurilor -2019 - Locul I la Sesiunea Stiintifica Studenteasca cu lucrarea “ Nucul comun: elagaj natural , elagaj artificial” – mai 2012 - Participarea la tema de cercetare “Etude de la sylviculture appliquée à un peuplement de noyer noir (Juglans nigra L.) de 20 ani” publicata in Revista Padurii, Nr. 1/2011 - Locul II la Sesiunea Stiintifica Studenteasca cu lucrarea "Silvicultura molidisurilor artificiale tinere – se poate si altfel? “ –mai 2009 - Participarea la tema de “Cercetari privind efectele aplicarii lucrărilor silvotehnice asupra arborilor tineri de cires salbatic (Prunus avium)” publicata in Revista Padurii, Nr. 3/2009 |  |

Experiența relevantă pentru tipurile de studii pentru protecția mediului solicitate

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Aparținând Parohiilor Unitariene Rimetea, Coltesti Si Aiud, Parohiei Romano-Catolice Coltesti Si Parohiei Reformate Coltesti, Judetul Alba

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Aparținând Ariepiscopiei Romano-Catolice Alba Iulia, Județul Alba

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Apartinand Composesoratului Rădăcina Țelna, Județul Alba

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Apartinand Composesoratului Geoagiu De Sus, Județul Alba.

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Apartinand Persoanelor Fizice Corlan Fimita Si Cioboata Crina, Județul Gorj.

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Apartinand Composesoratului Bucerzana, Județul Alba.

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Apartinand Composesoratului Tibru, Județul Alba.

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Apartinand Composesoratului Valea Mare Ighiu, Județul Alba.

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Apartinand Comunei Ighiu, Județul Alba.

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Apartinand Comunelor: Glodeni, Băla, Crăiești Si  Proprietate Privată Aparținând  Parohiei Reformate  Păcureni, Parohiei Ortodoxe  Păcureni, Parohiei Reformate  Păingeni, Parohiei Ortodoxe  Păingeni Și Persoanelor Fizice: Doșa A. Elisabeta Marta, Jenei Iosif, Kovacs Francisc Dionisie Și Teleki C. Carol, Județul Mures

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Apartinand Comunei Fundata, Județul Brasov

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu Pentru Amenajamentul Silvic Apartinand Persoanei Fizice Apostoleanu Tatiana Cecilia, Județul Vrancea.

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Privată  Aparținând Composesoratului Benic , Județul Alba,U.P. I Benic

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului  Fondului  Forestier  Proprietate  Privată  A Parohiei Unitariene Firtușu, Composesoratului Inlăceni, S.C. Ati S.R.L., Şi A Persoanelor Fizice Din Odorheiu Secuiesc, Firtănuș Şi Medișoru Mare,  Județul Harghita,U.P. XXXV Firtănuș-Odorhei-Medișoru

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Privată  Aparținând Composesoratului Intregalde, Județul Alba,U.P. III Intregalde

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Privată  Aparținând Composesoratului Măgina, Parohiei Ortodoxe Gârbova De Jos Și Persoanei Fizice Ștefănuț Maria Județul Alba,U.P. I Măgina

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Privată  Aparținând Arhiepiscopiei Romano-Catolice Alba Iulia , Județul Alba,U.P. XII Viișoara

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Privată Aparținând Composesoratului Foștilor Coloni Sărata, Județul Sibiu,U.P. I Sărata

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului  Fondului  Forestier  Proprietate  Privată  Aparținând  Persoanelor  Fizice Bartalus Gaspar, Bartalus Amalia-Berta, Bartalus Z. Gaspar  Și  Parohiei Unitariene Roua,  Din  Județele  Mureș  Şi  Harghita,U.P. I Roua – Bartalus

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Fondului Forestier Proprietate Privată Aparținând S.C. Midgard Investments S.R.L., Focșani, Județul Vrancea,Up I Midgard Vrancea

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentul Fondului Forestier Proprietate Privată Aparținând Composesoratului Bran-Poartă,Judetul Brașov,U.P. I Valea Porții

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentul Fondului Forestier Proprietate Privată Aparținând Composesoratului De Pădure Si Pășune Moieciu De Jos Si Sus,Judetul Brasov,U.P. I Composesorat Moieciu

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Publica A Comunei Moieciu Și Proprietate Privată A Composesoratului De Pădure Coja, Pietrele Și Stănicioaia, Prin Composesoratul De Pădure Comuna Moieciu, Sat Măgura, Județul Brașov,U.P. I Moieciu

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Publică Aparținând Comunei Bran Şi Privată Aparținând Parohiei Nr. 1 Zărnești, Județul Brașov,U.P. I Bran

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Proprietate Privată A Asociației Composesorale Sântimbru, Parohiei Romano-Catolice Sântimbru Şi Al D-Lui Simon Carol, Com. Sântimbru, Jud. Harghita,U.P. V Ángyélika

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Publică Aparținând Comunei Joseni,Județul  Harghita,U.P. I Pădurea Comunei Joseni

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Privată Aparținând Asociației Composesoratul  Lăzarea,Județul  Harghita,U.P. I Composesoratul Lăzarea

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Privată  Ce Aparține  Sfintei Mănăstiri Turnu, Sfintei Mănăstiri Stânișoara Și Sfântului Schit Ostrov, Județul  Vâlcea,U.P. I Mănăstirea Turnu

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Privată  Aparținând  Persoanei Juridice S.C. Blueforest Development S.R.L Județul Prahova,U.P. VI Secăria

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentul Fondului Forestier Proprietate Privată Aparținând  Persoanelor  Fizice  Călinescu  Adriana,  Călinescu I Rena, Georger  Frédéric  David  Sylvain,  Georger  Christine  Marina  Și  Iordache  Iulia,  Județul  Mehedinți, U.P.  I  Burileanu  Dumitru

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Privată  Aparținând Asociației Composesoratul De Pădure Orban Și Soții, Județul Brașov, Up I Orban Și Soții

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Fondului Forestier                                                Proprietate Privată A Sc Blueforest Development Srl, Județul Hunedoara,U.P. II Baru - Lupeni

- Studiu De Evaluare Adecvata Si Raport De Mediu  Al Amenajamentului Silvic Al Fondului Forestier Proprietate Publică Aparținând  Orașului Râșnov, Județul Brașov,U.P.  II  Râșnov

..

Giurgiu, V. (1988) – Amenajarea pădurilor, Editura Ceres, București.

MINISTERUL APELOR ȘI PROTECȚIEI MEDIULUI. Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor. 5. Bazele amenajării pădurilor. București: Editura Tehnică Silvică, 2000.

MINISTERUL APELOR ȘI PROTECȚIEI MEDIULUI. Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor: 5. Bazele amenajării pădurilor. București: Editura Tehnică Silvică, 2000, p. 8

Florescu, I.I., Silvicultură, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1981.